Курс лекций по дисциплине «Процессы и аппараты перерабатывающих производств»

Тема1 Введение в предмет. Классификация основных процессов пищевой технологии

1.1Введение в предмет

1.2 Классификация основных процессов пищевой технологии

1.3 Основные свойства пищевых продуктов и сырья

1.1Курс «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» является специальным переходным курсом от общеинженерного цикла дисциплин к специальному для инженеров-технологов и механиков пищевых производств.

Одной из характерных и определяющих черт современной науки является углубляющийся и расширяющийся процесс органического сочетания науки с промышленностью и техникой. Русский ученый Д. И. Менделеев не делил науку на чистую и прикладную, а считал, что есть наука и есть ее приложения. Во многих работах он постоянно подчеркивал необходимость тесной связи науки и промышленности.

Современное учение о процессах и аппаратах опирается на прочный фундамент химии, физики, математики, ряда инженерных и экономических дисциплин — механики, теплотехники, электротехники, технической кибернетики, материаловедения, промышленной экономики и других смежных областей знания, которые являются базой курса. Однако как наука учение о процессах и аппаратах имеет свой ясно очерченный предмет, свои экспериментальные и расчетные методы и теоретические закономерности. В курсе «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» изучаются совокупность физических и биохимических процессов и пути их осуществления в промышленном производстве различных продуктов в конкретных технико-экономических условиях. При этом обращается особое внимание на их экономическую целесообразность.

Любой технологический процесс, несмотря на различие методов, представляет собой ряд взаимосвязанных типовых технологических стадий, протекающих в аппаратуре определенного класса. Однако высокие требования к качеству продукции, эффективности производства, снижению его энерго- и материалоемкости, охране окружающей среды определяли специфику, отличающую эти технологические стадии получения пищевых продуктов и аппаратурно-технологическое оформление от подобных процессов в других отраслях народного хозяйства.

Процессы пищевой технологии в большинстве своем значительно сложны и зачастую представляют собой сочетание гидродинамических, тепловых, массообменных (диффузионных), биохимических и механических процессов.

По существу, курс является теоретической основой пищевой             технологии, позволяющей проанализировать и рассчитать процесс, определить оптимальные параметры, разработать и рассчитать аппаратуру для его проведения. В нем изучаются закономерности масштабного перехода от лабораторных процессов и аппаратов к промышленным. Знание этих закономерностей необходимо для проектирования и создания современных много тоннажных промышленных процессов пищевой технологии.

Технолог и механик пищевой промышленности должны быть специалистами с широким инженерным кругозором, понимающими научные принципы аппаратурно-технологического оформления процессов, умеющими оценить основные технико-экономические характеристики оборудования и выбрать оптимальные, выявить резервы повышения интенсивности и экономичности процессов, снижения расходных норм и себестоимости продукции. Они должны также владеть методами научных исследований для повышения эффективности производства.

1.2  Развитие науки о процессах и аппаратах позволило создать систему понятий и научно обоснованную классификацию процессов пищевой технологии.

Рассмотрим основные понятия, такие как производственный процесс, технология и технологический аппарат, машина.

Производственный процесс (от лат. processus — продвижение) — это совокупность последовательных действий для достижения определенного результата.

Технология — это ряд приемов, проводимых направленно с целью получения из исходного сырья продукта с наперед заданными свойствами. Задача технологии как науки заключается в выявлении физических, химических, механических и других закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов.

Технологический аппарат (от лат. apparatus — оборудование) — это устройство, приспособление, оборудование, предназначенное для проведения технологических процессов.

Машина — устройство, выполняющее механические движения с целью преобразования энергии или материалов. Технологические машины преобразуют форму, свойства и положение обрабатываемого материала.

Все многообразие основных процессов пищевой технологии в зависимости от закономерностей их протекания можно свести к пяти основным группам: гидромеханические, теплообменные, массообменные, механические, биохимические.

Гидромеханические процессы — это процессы, скорость которых определяется законами механики и гидродинамики. К ним относятся процессы перемещения жидкостей и газов по трубопроводам и аппаратам, перемешивания в жидких средах, разделения суспензий и эмульсий путем отстаивания, фильтрования, центрифугирования, псевдоожижения зернистого материала.

Теплообменные процессы — это процессы, связанные с переносом теплоты от более нагретых тел (или сред) к менее нагретым. К ним относятся процессы нагревания, пастеризации, стерилизации, охлаждения, конденсации, выпаривания и т. п. Скорость тепловых процессов определяется законами теплопередачи.

Массообменные, или диффузионные, процессы — процессы, связанные с переносом вещества в различных агрегатных состояниях из одной фазы в другую. К ним относятся абсорбция и десорбция, перегонка и ректификация, адсорбция, экстракция, растворение, кристаллизация, увлажнение, сушка, сублимация, диализ, ионный обмен и др.. Скорость массообменных процессов определяется законами массопередачи.

Механические процессы — это процессы чисто механического взаимодействия тел. К ним относятся процессы измельчения, классификации (фракционирования) сыпучих материалов, прессования и др.

Химические и биохимические процессы — процессы, связанные с изменением химического состава и свойств вещества, скорость протекания которых определяется законами химической кинетики.

1.3 Многие пищевые продукты представляют собой однородные и неоднородные смеси.

К однородным смесям относятся растворы, например сахарные, водно-спиртовые, соки и т. д. Однородные смеси характеризуются концентрацией растворенного вещества.

К неоднородным относятся смеси твердого вещества с жидкостью, а также смеси различных нерастворимых одна в другой жидкостей. Для характеристики неоднородных смесей вводят понятие объемной или массовой доли, например доли твердого вещества в жидкости.

Все свойства веществ можно разделить на физические (плотность, удельный вес, вязкость, поверхностное натяжение и др.) и теплофизические (удельная теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность и др.). Данные об этих свойствах для различных веществ и растворов в зависимости от температуры и давления приводятся в справочниках.

Контрольные вопросы:

1 Цель и задачи предмета

2 Основные процессы пищевых производств

3 Классификация основных процессов пищевой технологии

4 Основные свойства сырья и пищевых продуктов

Тема 2 Основы гидравлики

2.1Общие положения гидростатики

2.2Гидрастатика

2.1Гидравлика (техническая механика жидкости) - прикладная наука (один из разделов механики), в которой изучаются законы равновесия и движения капельных жидкостей, а также методы применения этих законов в различных областях инженерной практики.

Раздел гидравлики, в котором рассматриваются законы равновесия жидкостей, называется гидростатикой; часть гидравлики, где изучаются законы движения жидкостей, называется гидродинамикой.

Основные физические свойства жидкостей.

Жидкость - физическое тело, частицы которого легкоподвижны. В отличие от твердых тел жидкость легкоподвижна. Это обусловлено тем, что в твердых телах молекулы и атомы, находящиеся в узлах кристаллической решетки, могут колебаться только относительно некоторых средних положений, в то время как в жидкости молекулы могут "обходить" друг друга. В связи с этим жидкость не обладает свойством сохранять свою форму, как твердые тела, и принимает форму сосуда, в котором находится. Вообще жидкость по своим свойствам - среднее состояние материи между твердым телом и газом. В гидравлике изучаются законы равновесия и движения только капельных жидкостей, которые обладают свойством текучести и очень мало изменяют плотность при изменении давления, т.е. практически несжимаемы.

Плотность - это масса единицы объема жидкости

р=mV    , кг/м3                        (1)

где:  m - масса жидкости, кг.;

V - объем жидкости, м3 .

Вес единицы объема жидкости называется удельным весом

γ=GV, Н/м3                               (2)

где: G - вес жидкости, Н.

Из выражений (1) и (2) несложно получить связь плотности и удельного веса

γ=рg                                     (3)

где: g - ускорение свободного падения, м/с2.

Сжимаемость - это свойство жидкости изменять свой объем при изменении давления и температуры. Сжимаемость характеризуется коэффициентом объемного сжатия ßр (м3/Н), который представляет собой относительное изменение объема жидкости на единицу приложенной силы:

ßp= - dVdp1V,                  (4)

Капельные жидкости характеризуются очень малой сжимаемостью. Для воды ßр =0,5*10-9 м3/Н, т.е. вода практически несжимаема.

Величина обратная коэффициенту объемного сжатия, называется модулем упругости. Так при увеличении давления до 40Мпа плотность воды повышается всего на 2%.

Температурное расширение - свойство жидкостей увеличивать свой объем при повышении температуры. Характеризуется коэффициентом температурного расширения ßt

ßt=dVV0*dT,     (5)

где: dT - изменение температуры, 0C.

Вязкость - это свойство жидкости оказывать сопротивление усилиям, вызывающим относительное перемещение ее частиц. Внутреннее трение характеризуют динамической и кинематической вязкостью , которые связаны следующим соотношением

μ=γ*р , Па *с       (6)

где: γ - кинематический коэффициент вязкости, м2/с.

μ - динамический коэффициент вязкости, Па * с

Силы, действующие в жидкости, подразделяются на объемные (массовые) и поверхностные.

Объемные силы пропорциональны объему жидкости (сила тяжести, сила инерции), а поверхностные силы пропорциональны площади поверхности, на которую они действуют (сила атмосферного давления на поверхность жидкости в открытом сосуде, сила вязкости).

При выводе основных закономерностей в гидравлике вводят понятие о гипотетической идеальной жидкости, которая, в отличие от реальной (вязкой) жидкости, абсолютно несжимаема под действием давления, не изменяет плотности при изменении температуры и не обладает вязкостью. Введение понятия об идеальной жидкости существенно упрощает решение многих задач гидродинамики, а в гидростатике понятия об идеальной и реальной жидкости совпадают.

2. 2 Гидростатика изучает условия равновесия жидкостей. Рассмотрим некоторый объем жидкого тела, находящегося в равновесии Рисунок 1

Разделим плоскостью АВ данный объем на 2 части. Обозначим площадь плоскости раздела через S; мысленно отбросим часть объема I. Тогда, для сохранения равновесия оставшейся части II заменим воздействие на нее со стороны части I силой Р. Эта сила называется силой гидростатического давления на площадку S. Разделив силу гидростатического давления на величину площади S, получим среднее гидростатическое давление Pср = P/S.

Пусть в плоскости АВ имеется точка С; выделим возле нее элементарную площадку 𝚫S . Сила, действующая на эту площадку - 𝚫P . Добиваясь 𝚫S →0 , получим предел отношения силы 𝚫P к площадке 𝚫S , называемой давлением в точке

P=limΔS→0ΔPΔS                          (5)

Свойства гидростатического давления

Первое свойство: гидростатическое давление направлено всегда по внутренней нормали к площадке, на которую это давление действует.

Второе свойство: величина гидростатического давления в любой точке жидкости по всем направлениям одинакова.

Основное уравнение гидростатики

Допустим, что нужно найти давление в точке 1, погруженной в жидкость на глубину h (Рис. 2)

рисунок 2.

P1 = P0 +рgh                      (6)

Формула (6) называется основным уравнением гидростатики. Величина P1 в формуле (6) называется абсолютным гидростатическим давлением в точке 1.

Оно равно абсолютному давлению на свободной поверхности P0, сложенному с гидростатическим (весовым) давлением рgh, обусловленным весом самой жидкости.

Разность между абсолютным и атмосферным давлением называется избыточным (манометрическим) давлением

Pизб = Pабс -  Pатм(7)

Разность между атмосферным и абсолютным давлениями называется вакуумом

Pвак= Pатм - Pабс         (8)

Закон Паскаля

Всякое изменение внешнего давления приводит к равновеликому изменению давления в любой точке покоящейся несжимаемой жидкости.

Рассмотрим, как изменяется абсолютное давление в точках 1 и 2, погруженных на глубину h1 и h2 при изменении внешнего давления на 𝚫P (рис. 3.).

Рисунок 3.

Запишем, чему равно абсолютное давление в точках 1 и 2.

P абс1= P0 +р g h1     и      Pабс2 = P0 +р g h2

При изменении внешнего давления на 𝚫P получим:

P абс1= (P0 +𝚫Р) +р g h1     и      Pабс2 = (P0+ 𝚫Р) +р g h2

Т.е. давление в точках 1 и 2 изменилось на такую же величину, на какую изменилось внешнее давление.

Контрольные вопросы:

1. Какие законы жидкостей изучаются в разделах «Гидростатика» и

«Гидродинамика»?

2. Какими свойствами обладает капельная жидкость?

3. Какими свойствами обладает гидростатическое давление?

4. Как определить абсолютное давление в сосуде?

5. Что выражает основное уравнение гидростатики?

Тема3 Отстаивание и осаждение

3.1Отстаивание под действием гравитационного поля

3.2 Осаждение под действием центробежной силы

3.3Оборудование для отстаивания и осаждения

3.1Отстаивание – это частный случай разделения неоднородных жидких или газообразных систем в результате выделения твердых или жидких частиц под действием гравитационной силы. Применяют отстаивание при грубом разделении суспензий, эмульсий и пылей. Этот способ разделения характеризуется низкой скоростью процесса. Отстаиванием не удается полностью разделить неоднородную смесь на дисперсную и дисперсионную фазы. Однако простое аппаратурное оформление процесса и низкие энергетические затраты определили широкое применение этого метода разделения в пищевой и смежных отраслях промышленности.

Отстаивание проводят в аппаратах различных конструкций, называемых отстойниками.

При отстаивании должны соблюдаться следующие условия: продолжительность пребывания разделяемого потока в аппарате должна быть равна или больше времени осаждения частиц; линейная скорость потока должна быть меньше скорости осаждения. При нарушении первого условия частицы не успевают выделиться и осесть в аппарат, при нарушении второго возникающие вихревые потоки взмучивают и уносят осаждающиеся частицы из отстойника.

Рассмотрим работу отстойника (рис.1). В прямоугольный отстойник с размерами камеры l, h, b поступает на разделение неоднородная смесь с линейной скоростью v. При движении суспензии в отстойнике происходит отстаивание: твердые частицы оседают на дно, образуя слой осадка.

Отстойники рассчитывают на отстаивание самых мелких частиц.

Установим связь между производительностью отстойника и его размерами.

Рабочий объем отстойника V=lhb=Vττ0, где Vτ- секундная производительность отстойника, м3/с; τ0 – средняя продолжительность отстаивания частиц, с. Последняя связана со средней скоростью отстаивания частиц v0 соотношением τ0=h/v0.

Удельная производительность отстойника

Vτ= lbv0,                                                          (1)

т.е. она равна произведению площади отстаивания (F0=lb) на скорость отстаивания. Скорость отстаивания определяется в зависимости от режима по формуле      v0=Reμж/lρж.

Продолжительность отстаивания можно сократить, если уменьшить высоту слоя жидкости (путь отстаивания). Это условие реализовано в конструкциях многоярусных отстойниках и тарельчатых сепараторах.

Если задана производительность отстойника, то из уравнения (1) можно определить площадь поверхности отстаивания

F0=Vτ/v0, или F0=Gτ/(ρпv0),                               (2)

где Gτ – производительность отстойника, равная Gп/τ, кг/с; ρп – плотность продукта, кг/м3

или с учетом уравнения Gn=Gc(x0-xc)/(x0-xn)

F0=Gc/ρпv0τ * (x0 – xc)/(x0 –xп)                          (3)

Эффективность работы отстойника может быть увеличена посредством уменьшения пути отстаивания частиц, т.е. высоты слоя жидкости h. Это условие реализовано в многоярусных отстойниках.

3.2С целью интенсификации разделения пылей, суспензий и эмульсий процесс осаждения проводят под действием центробежной силы.

Для создания поля центробежных сил используют два технических приема: поток жидкости или газа вращается в неподвижном аппарате; поток поступает во вращающийся аппарат и вращается вместе с ним. В первом случае процесс называется циклонным, а аппарат – циклоном, во втором – отстойным центрифугированием, а аппарат – отстойной центрифугой или сепаратором.

Во вращающемся потоке на взвешенную частицу действует центробежная сила, под действием которой частица движется от центра к стенке аппарата со скоростью, равной скорости осаждения. Центробежная сила

Gц=mw2r/r,                           (4)

где m – масса частицы, кг; wr – окружная скорость вращения, м/с; r – радиус вращения, м.

Окружная скорость вращения wr=ωr=2πnr/60, где ω – угловая скорость вращения, рад/с;  n – частота вращения, мин-1 (об/мин).

Сравним эффективность разделения под действием силы тяжести и центробежной силы. В гравитационных отстойниках на частицу действует сила тяжести

Gт=mg.	(5)

Из сопоставления уравнений (4) и (5) получим

Gц/Gт=w2r/gr=Кц

Таким образом, центробежная сила больше силы тяжести в Кц раз. Величина Кц=w2r/(gr) носит название ф а к т о р а  р а з д е л е н и я.

Эффективность разделения в поле центробежных сил повышается с увеличением частоты вращения ротора центрифуги и уменьшением его диаметра. Выразив окружную скорость вращения через частоту вращения, получим

Кц ≈ n2r/900.

Фактор разделения является важной характеристикой центрифуги, определяющий ее разделяющую способность.

При ламинарном движении скорость центробежного осаждения частицы определяется из уравнения Стокса:

vц= d2(ρт-ρж)ω2r/18μ      (6)

Продолжительность осаждения τ найдем из выражения

vц=dr/dτ	                        (7)

Подставив vц из (6) в (7) и проведя интегрирование, получим уравнение для определения продолжительности осаждения частиц под действием центробежной силы при ламинарном движении

18μr2                              18μr2

τц = 		            ∫    dr/r = 		In

d2ω2(ρт-ρж) r1                         d2ω2(ρт-ρж)                 r1

Процесс разделения суспензий в отстойных центрифугах складывается из стадий осаждения твердых частиц на стенках барабана и уплотнения осадка.

Производительность осадительных центрифуг на практике ниже, чем полученная расчетным путем, так как, во-первых, производительность центрифуг снижается из-за отстаивания скорости вращения частиц жидкости от скорости вращения ротора центрифуги; во-вторых, из-за неравномерного течения жидкости вдоль ротора осадившиеся частицы смываются с его стенок; в-третьих, образующиеся вихревые потоки взмучивают частицы.

Коэффициент эффективности отстойных центрифуг учитывает снижение действительной производительности по сравнению с расчетной  η=Qд/Qτ, где Qд – действительная производительность;  Qτ – расчетная производительность.

Коэффициент эффективности для каждой конкретной конструкции центрифуг определяется опытным путем.

3.3Оборудование для отстаивания и осаждения по принципу действия делится на гравитационные отстойники, отстойные центрифуги, гидроциклоны и сепараторы.

Отстойники бывают периодического, непрерывного и полунепрерывного действия.

О т с т о й н и к и  п е р е о д и ч е с к о г о  д е й с т в и я  представляют собой плоский бассейн без перемешивающих устройств. Бассейн заполняется суспензией, которая отстаивается в нем в течение необходимого для разделения времени. Затем осветленный слой жидкости сливают (декантируют) через штуцера, расположенные выше слоя осадка. Осевший осадок (шлам) выгружают вручную.

Размеры и форма отстойников зависят от концентрации дисперсной фазы и размеров частиц. С увеличением плотности и размеров частиц размеры отстойника уменьшаются. Продолжительность отстаивания зависит от вязкости дисперсной фазы, которая снижается с повышением температуры. Поэтому для ускорения процесса отстаивания суспензию подогревают (если это не противоречит технологии).

В отстойник полунепрерывного действия с наклонными перегородками суспензия подается через штуцер и направляется с помощью наклонных перегородок попеременно сверху вниз и снизу вверх. Устройство перегородок увеличивает продолжительность пребывания суспензии и площадь поверхности отстаивания. Шлам собирается в конических бункерах и по мере накопления удаляется из них через краны.

Осветленная жидкость отводится из отстойника через верхний штуцер.

Наибольшее распространение в промышленности получили отстойники непрерывного действия.

Непрерывнодействующий отстойник с гребковой мешалкойпредставляет собой цилиндрический резервуар с коническим днищем и внутренним кольцевым желобом вдоль верхнего края отстойника. Мешалка с наклонными лопастями, на которых расположены гребки для перемещения осадка к разгрузочному люку, вращается с переменной частотой от 0,02 до 0,5 мин-1.

Суспензия непрерывно подается по трубе в середину резервуара. Осветленная жидкость переливается в кольцевой желоб и отводится из отстойника. Шлам удаляется при помощи диафрагменного насоса. Извлечение жидкости из шлама, если она является ценной для производства или ее извлечение необходимо по технологическим условиям, производится в установке для противоточной промывки.  В таких отстойниках достигаются равномерная плотность осадка, эффективное его обезвоживание. Недостатком гребковых отстойников является их громоздкость.

В многоярусных отстойниках, которые представляют собой несколько отстойников, поставленных один на другой, или цилиндрический резервуар с коническим днищем, внутри которого имеются конические перегородки, разделяющие отстойники на ярусы. В результате этого значительно снизились громоздкость, и увеличилась площадь поверхности отстаивания. Такие отстойники используют на сахарных заводах для сгущения сатурационных соков.

Отстойник имеет общий вал, на котором расположены гребковые мешалки. Суспензия через распределительное устройство подается по трубам в стаканы каждого яруса отстойника. Осветленная жидкость собирается через кольцевые желоба в коллектор. Ярусы соединены стаканами для удаления шлама. Стакан каждого вышерасположенного яруса опущен нижним концом в слой шлама нижерасположенного яруса. Таким образом, ярусы отстойника последовательно соединены по шламу. Шлам удаляется только из нижнего яруса через разгрузочный конус, в котором установлен скребок.

Отстойник для непрерывного разделения эмульсий состоит из нескольких частей. Эмульсия подается в левую часть отстойника, откуда поступает в среднюю сепарационную камеру. Перегородки позволяют регулировать высоту уровня смеси. В сепарационной части исходная смесь разделяется на составляющие под действием сил тяжести. Легкая жидкость поднимается и вытекает из отстойника через верхний штуцер. Тяжелая жидкость опускается, проходит под правой перегородкой и вытекает через нижний штуцер. Каналы для выхода жидкости образуют сообщающиеся между собой сосуды.

Центрифуги могут быть с вертикальным и горизонтальным расположением вала и барабана, периодического действия (подвод суспензии и выгрузка осадка производятся периодически), полунепрерывного (суспензия подается непрерывно, а осадок выгружается периодически) и непрерывного действия (подача суспензии и выгрузка осадка осуществляются непрерывно).

Непрерывнодействующие отстойные горизонтальные центрифуги со шнековой выгрузкой осадка (НОГШ) применяют в крахмало-паточном производстве для получения концентрированного крахмального осадка и других производствах.

Центрифуга состоит из ротора и внутреннего шнекового устройства, заключенных в корпус. Суспензия подается через центральную трубу в полный вал шнека. На выходе из этой трубы внутри шнека суспензия под действием центробежной силы распределяется в полости ротора.

Сепараторы применяются для разделения тонкодисперсных суспензий и эмульсий: они обеспечивают эффективное отделение дрожжей от сброженной бражки, тонкое осветление виноматериалов, обезжиривание молока и др.

В самозагружающийся сепаратор, который предназначен для разделения суспензий, содержащих более 1% твердых частиц, суспензия подается в барабан сверху через центральную впускную трубку и распределяется по периферии с помощью распределительного конуса. Твердые частицы как более тяжелая фаза направляются к стенке барабана. Жидкость выходит из барабана в его верхней части после прохождения через дисковую насадку и встроенный насос с напорным диском. Осадок выгружается из барабана сепаратора через определенные интервалы времени без остановки сепаратора. Выгрузка осадка достигается за счет того, что внутреннее дно барабана можно свободно перемещать по вертикали. Во время сепарирования дно под действием гидравлического давления уплотняющей жидкости прижимается к верхней части барабана, обеспечивая надежную герметизацию. Через определенные интервалы времени автоматически по заданной программе резко снижают давление уплотняющей жидкости, что вызывает перемещение  дна барабана вниз. При этом открывается кольцевая щель, через которую под действием центробежной силы выгружаются твердые частицы.

Сепараторы высокопроизводительны, компактны, герметичны, изготовляются из антикоррозийных материалов, просты в обслуживании (сборка, разборка и периодическая промывка сепараторов производятся с помощью специальных устройств и моющих машин), не требуют значительных затрат ручного труда, могут работать по заданной программе. Недостаток аппаратов – высокая стоимость.

Производительность молочного сепаратора (в м3/ч) можно определить по формуле

Vτ=221,4ηd2чn2ztgα(R3v – R3vn)t,

где η – КПД сепаратора (η=0,5…0,7); dч – диаметр частиц жира, м; n – частота вращения, с-1; z – число тарелок; α – угол наклона тарелок (α=45…55о);  Rв и Rвн – соответственно внешний и внутренний радиусы тарелки, м; t – температура сепарирования,   0C   (t=40…50 0C).

Гидроциклоны применяют для осветления, обогащения суспензий, классификации твердых частиц по размерам от 5 до 150 мкм, а также для очистки сточных вод после мойки пищевых агрегатов.

Корпус гидроциклона состоит из верхней цилиндрической части и конического днища. Качество разделения в гидроциклонах зависит от угла конусности. Оптимальным считают угол, равный 10…150 . При угле удлиняются коническая часть гидроциклона и путь твердых частиц и, следовательно, увеличиваются время пребывания частиц и качество разделения.

Контрольные вопросы:

1Какие неоднородные системы разделяют фильтрованием?

2 Что является движущей силой фильтрования?

3Какие меры принимают для увеличения эффективности фильтрования?

4 В чем заключается расчет фильтров периодического и непрерывного действия?

5Какое оборудование применяют для разделения неоднородных систем методом фильтрования?

6Какие конструкции фильтров используют в пищевой промышленности?

7 Какие конструкции фильтрующих центрифуг применяют в пищевой промышленности?

8Что является движущей силой в фильтрующих центрифугах? Чем она определяется?

9В чем заключается расчет фильтрующих центрифуг периодического и непрерывного действия?

10Проведите сравнительную оценку эффективности фильтрования в фильтрах и фильтрующих центрифугах

Тема 4Нагревание, испарение, охлаждение и конденсация

4.1 Нагревание

4.2 Испарение

4.3 Конденсация

4.4 Охлаждение до обыкновенных температур

4.1Нагреванием называется процесс повышения температуры материалов путем подвода к ним теплоты. В пищевой технологии широко распространены методы нагревания горячей водой или другими жидкими теплоносителями, насыщенным водяным паром, топочными газами и электрическим током.

Для этих целей применяют теплообменники различных конструкций.

Нагревание водой используют для повышения температуры и пастеризации пищевых продуктов при температурах ниже 100 °C. Для нагревания до температуры выше 100 °C применяют перегретую воду, находящуюся под избыточным давлением. Вода относится к доступным и дешевым некоррозиеактивным теплоносителям, обладающим высокими теплоемкостью и коэффициентом теплоотдачи. Обычно обогрев водой осуществляется через разделяющую теплоноситель и продукт стенку аппарата.

При нагревании водой или другими жидкостями, например маслом, органическими теплоносителями, часто применяют циркуляционный способ обогрева. По этому способу горячая вода (либо другой теплоноситель) циркулирует между нагревателем и теплообменником, в котором она отдает теплоту.

Циркуляция может быть естественной или принудительной. Естественная циркуляция происходит за счет разности плотностей горячего и холодного теплоносителей.

Более эффективен способ обогрева с принудительной циркуляцией при помощи насоса.

Для обогрева теплиц при выращивании огурцов, томатов и других овощей используют горячую воду, отходящую от заводских теплоиспользующих установок.

Другой способ нагревания горячими жидкостями — обогрев при помощи обогревательных бань, представляющих собой аппараты с рубашками. Рубашка нагревается топочными газами, электрическим током или насыщенным водяным паром высокого давления, подаваемым в змеевик.

Из высококипящих органических жидкостей для создания высоких температур применяют минеральные масла (до 250...300 °C), тетрахлордифенил (до 300 °C), глицерин, кремнийорганические соединения и др. Наибольшее распространение получила дифенильная смесь, которую используют для нагревания по циркуляционному способу, а также для заполнения обогревательных бань. Коэффициент теплоотдачи для жидкой дифенильной смеси в условиях естественной циркуляции составляет 200...350 Вт/(м2 • К). Дифенильная смесь обеспечивает обогрев до 260...400 °C.

Расход воды или другого теплоносителя на нагревание определяют из теплового баланса

WВcВtВ.Н+GПcПtП.Н=WВcВtВ.К+GПcПtП.К+QП,     (1)

где WВ и Gп— массовые расходы соответственно воды и продукта, кг/ч; св и сп — теплоемкости соответственно воды и продукта, кДж/(кг • К); tВ.Н и tП.Н — начальные температурысоответственно воды и продукта, °C; tВ.К и tП.К — конечные температуры соответственно воды и продукта, °C; Qп — потери теплоты в окружающую среду, кДж/ч.

WВ=GПcПtП.К-tП.Н+QПcВtВ.Н-tВ.К.                       (2)

Нагревание водяным насыщенным паром получило широкоераспространение благодаря следующим его достоинствам: большому количеству теплоты, выделяющемуся при конденсации водяного пара (2024...2264 кДж на 1 кг конденсирующегося пара при абсолютных давлениях соответственно 0,1...1,0 МПа); высокому коэффициенту теплоотдачи от конденсирующего пара стенке — примерно 20 000...40 000 кДж/(м2  ч • К); равномерности обогрева.

При нагревании водяным насыщенным паром применяют два способа: нагревание «глухим» насыщенным и «острым» паром.

При нагревании «глухим» паром теплота от конденсирующегося насыщенного водяного пара нагреваемому теплоносителю передается через разделяющую их стенку. Греющий «глухой» пар конденсируется и выводится из парового пространства теплообменника в виде конденсата. При этом температуру конденсата принимают равной температуре насыщенного греющего пара.

Массовый расход пара (кг/ч) при нагревании жидкости определяют из теплового баланса

GctН+Di῎=GctК+Di´+QП(3)

Расход «глухого» пара

D=GctК-tН+QПi῎-i´,                         (4)

где D— массовый расход пара, кг/ч; G— массовый расход жидкости, кг/ч; с — удельная теплоемкость жидкости, кДж/(кг • К); tн и t-K— соответственно начальная и конечная температуры жидкости, °C; i' и i" — удельные энтальпии соответственно конденсата и греющего пара , кДж/ч.

Чтобы пар полностью конденсировался в паровом пространстве теплообменника, на отводной линии конденсата устанавливают конденсатоотводчики различных конструкций (рис. 1). Конденсатоотводчик пропускает конденсат, но не пропускает пар, поэтому он полностью конденсируется в паровом пространстве теплообменника, что приводит к существенной экономии пара.

Рисунок 1. Схема установки конденсатоотводчика:

1— теплообменник; 2 — продувочный вентиль; 3 — конденсатоотводчик; 4 — вентили; 5 — отводная линия

При нагревании «острым» паром водяной пар вводят непосредственно в нагреваемую жидкость. Пар конденсируется и отдает теплоту нагреваемой жидкости, а конденсат смешивается с жидкостью. Пар вводится через барботер, представляющий собой во многих случаях трубу с отверстиями, согнутую по спирали Архимеда либо по окружности. Впуск пара по барботеру обеспечивает одновременно с нагреванием жидкости ее перемешивание с паром.

Расход «острого» пара определяют из теплового баланса

GctН+Di῎=GctК+DctК+QП.

Обозначения здесь те же, что и в уравнении (3). Расход «острого» пара

D=GctК-tН+QПi῎-ctК          (5)

Нагревание «острым» паром применяют в тех случаях, когда допустимо разбавление нагреваемой среды водой. Этот способ часто используют для нагревания воды и водных растворов.

Нагревание топочными газами, образующимися при сжигании твердого, жидкого или газообразного топлива в специальных печах, используют, например, для обогрева сушилок.

Недостатками обогрева топочными газами являются: низкий коэффициент теплоотдачи, равный 60...120 кДж/(м2 • ч • К), значительные температурные перепады и неравномерный нагрев; сложность регулирования температуры; окисление стенок аппаратов, а также наличие вредных продуктов сгорания, что делает недопустимым применение топочных газов для нагревания пищевых продуктов при непосредственном соприкосновении с ними.

Кроме топочных газов, полученных в специальной печи, используют также отработавшие газы от печей, котлов и т. д. температурой 300...500 °C. Применение отработавших газов не требует дополнительного расхода топлива, поэтому использование их для нагревания весьма рационально.

При нагревании электрическим током используют ток напряжением 220...380 В и частотой 50 Гц, токи высокой и сверхвысокой частоты (СВЧ) с частотой колебаний от нескольких сотен килогерц до тысяч мегагерц.

Нагревание продуктов электрическим током может осуществляться прямым и косвенным действием. При прямом воздействии электрического тока тело нагревается при прохождении через него электрического тока. При косвенном воздействии теплота выделяется при прохождении электрического тока по нагревательным элементам (ТЭН). Выделяющаяся при этом теплота передается материалу тепловым излучением, теплопроводностью и конвекцией. Нагревательные элементы изготовляют из проволоки или ленты нихрома (сплав, содержащий 20 % хрома, 30...80 % никеля, 0,5...50 % железа).

ТЭНы бывают разнообразной формы: цилиндрические, плоские, спиральные, круглые, кольцеобразные. ТЭНы устанавливают в электроплитах, мармитах, варочных котлах, фритюрницах, блинницах, в хлебопекарных печах.

Количество теплоты, которое необходимо подвести в процессе нагревания электрическим током, определяют из теплового баланса

QЭ+GctН=GctК+QП,        (6)

где Оэ— количество теплоты, которое выделяется в нагревательном электрическом элементе при прохождении в нем электрического тока, Дж/ч; G— расход продукта, кг/ч;c— удельная теплоемкость продукта, Дж/(кг • К); tН и tK— соответственно начальная и конечная температуры перерабатываемого продукта, °C; Оп— потери теплоты в окружающую среду, Дж/ч.

Из уравнения (6) получим

QЭ=Gc(tК-tН)+QП   (7)

Мощность электронагревательных элементов, Вт,

N = Оэ/3600.	(8)

В настоящее время большинство оборудования пищевой промышленности работает на электрическом токе, который практически вытеснил газовые приборы.

4.2Испарение — процесс превращения жидкости в пар путем подвода к ней теплоты. Наиболее эффективно жидкость испаряется при кипении. Испарение в пищевой технологии используют для охлаждения и опреснения воды, концентрирования растворов, например сахарных, и для разделения жидких смесей. Испарение происходит в испарителях.

Аппараты, применяемые для опреснения воды, называют опреснителями, для повышения концентрации растворов — выпарными аппаратами.

Расход теплоты на испарение, кДж,

Q=Wr,(9)

где W— масса испаренной жидкости, кг; r— теплота парообразования, кДж/кг.

Например, для испарения 1 кг воды при атмосферном давлении следует затратить 2264 кДж.

4.3 Конденсация — переход вещества из паро- или газообразного состояния в жидкое путем отвода от него теплоты — происходит в конденсаторах.

Процессы конденсации широко применяют в пищевой технологии для ожижения различных веществ.

Конденсацию можно проводить при отводе теплоты от конденсируемых веществ с помощью охлаждающего теплоносителя, отделенного стенкой, либо при непосредственном смешивании конденсируемых паров с охлаждающим теплоносителем — водой. В первом случае происходит поверхностная конденсация, во втором — конденсация смешением.

Количество теплоты, выделяемое при конденсации, определяют по формуле

Q= Dr,

где D— масса конденсирующегося пара, кг; r— теплота конденсации, кДж/кг.

Например, при конденсации 1 кг водяного пара при атмосферном давлении выделяется 2264 кДж теплоты.

Поверхностная конденсация осуществляется в теплообменниках, называемых поверхностными конденсаторами.

Рассмотрим процесс конденсации перегретого пара водой. Тепловой баланс процесса

Di+WcВtВ.Н=DcКtК+WcВtВ.К+QП,                      (10)

где D— массовый расход поступающего в конденсатор пара, кг/ч; i— удельная энтальпия пара, кДж/кг; сВи сК— удельные теплоемкости соответственно воды и конденсата, кДж/(кг • К);tВ.Н ,t В.К — соответственно начальная и конечная температуры воды, °C; tК, — температура конденсата на выходе из аппарата, °C; Оп — потеря теплоты в окружающую среду, кДж/ч.

Отсюда найдем массовый расход охлаждающей воды, кг/ч,

W=Di-cКtК-QПcВtВ.К-tВ.Н.                      (11)

Удельная энтальпия поступающего в теплообменник перегретого пара, кДж/кг,

I=cПtП-tНАС+r+cКtНАС,    (12)

где сп — удельная теплоемкость перегретого пара, кДж/(кг • К); tП— температура поступающего перегретого пара, °C; tнас — температура насыщения (конденсации) пара, °C; r— теплота конденсации пара (теплота испарения жидкости), кДж/кг.

Площадь поверхности теплопередачи конденсатора рассчитывают отдельно для трех зон: зоны F1охлаждения перегретого пара, зоны F2конденсации и зоны F3охлаждения конденсата:

Fобщ = F1+ F2+ F3.

Площадь поверхности каждой зоны определяют по основному уравнению теплопередачи

dQ = КF𝚫tср dτ

Конденсация при смешении теплоносителей осуществляется в мокрых и сухих конденсаторах.

В мокрых конденсаторах охлаждающую воду, конденсат и неконденсирующиеся газы, например воздух, выводят из нижней части конденсатора при помощи мокровоздушного насоса.

В сухих конденсаторах охлаждающая вода вместе с конденсатом выводится из нижней части, а воздух отсасывается вакуум-насосом из верхней части конденсатора.

Мокрые и сухие конденсаторы делятся на прямоточные и                         противоточные.

4.4 Охлаждение — процесс понижения температуры материалов путем отвода от них теплоты.

Для охлаждения газов, паров и жидкостей до 15...20 °C в пищевой технологии используют воду и воздух. Для охлаждения продуктов до низких температур используют низкотемпературные хладагенты — холодильные рассолы, хладоны (фреоны), аммиак, диоксид углерода и др.

Охлаждение водой осуществляют в теплообменниках, в которых теплоносители разделены стенкой либо обмениваются теплотой при смешивании. Например, газы охлаждают разбрызгиванием в них воды.

Для охлаждения применяют обычную воду температурой 15...25 °C либо артезианскую температурой 8...12 °C. С целью экономии свежей воды часто для охлаждения используют оборотную воду, охлажденную путем ее испарения в градирнях. Температура оборотной воды летом достигает 30 °C.

Массовый расход воды на охлаждение W(кг/ч) определяют из теплового баланса.

Контрольные вопросы:

1Какие способы нагревания насыщенным водяным паром применяют в пищевых производствах?

2Когда можно применять нагревание острым паром?

3Как определить расход греющего пара?

4. В каких случаях применяют нагревание топочными газами? Какие недостатки присущи нагреванию топочными газами?

5. Какие способы нагревания электрическим током используют в пищевых производствах? Дайте краткую характеристику этим способам нагревания.

6. Для каких целей применяют испарение в пищевой технологии? Как определить расход теплоты на испарение?

7. Какие хладагенты используют для охлаждения газов, паров и жидкостей? Как вычислить расход охлаждающей воды?

8. При каких условиях происходит конденсация паров и газов? Перечислите виды конденсации.

9. В каких аппаратах осуществляется поверхностная конденсация? От чего зависит расход охлаждающей воды?

10. Чем различаются мокрые и сухие конденсаторы?

Тема 5Массообменные и механические процессы

5.1 Массообменные процессы

5.2 Механические процессы

5.1Массообмен - процесс, который характеризуется переходом одного илинескольких веществ из одной фазы в другую. Этот переход осуществляетсяконвективной и молекулярной диффузией, поэтому массообменные процессыназывают также диффузионными.

Процесс переноса вещества из одной фазыв другую, аналогично процессу переноса тепла, осуществляется в три стадии:перенос к поверхности раздела фаз, перенос через границу раздела фаз иперенос в пределах другой фазы. При теплопередаче обменивающиеся теплом среды разделены твердой стенкой, в то время как массопередача происходит обычно через границу поверхности раздела соприкасающихся фаз. Этаграница может быть либо подвижной (массопередача в системах газ-жидкостьили пар-жидкость, жидкость-жидкость), либо неподвижной (массопередача ствердой фазой).

Перенос вещества из фазы к границе раздела фаз или в обратном направлении, т.е. в пределах одной из фаз, называется массоотдачей.

К массообменным процессам относятся абсорбция, адсорбция, экстракция, ректификация, сушка и кристаллизация.

Абсорбция - избирательное поглощение газов или паров жидким поглотителем - абсорбентом; при этом масса одного вещества или группы веществпереходит из газовой или паровой фазы в жидкую фазу.

Адсорбция - избирательное поглощение газов, паров или растворенныхв жидкости веществ твердым пористым поглотителем - адсорбентом; при этомвещества из газовой, паровой или жидкой фазы переходят в твердую фазу.

Экстракция - избирательное извлечение вещества из жидкой смеси илитвердого пористого тела жидкостью - экстрагентом; при этом вещество изжидкой или твердой фазы переходит в жидкую фазу (экстрагент).

Ректификация - разделение жидкой смеси на составляющие ее чистыекомпоненты в результате различия их летучести и противоточного взаимодействия жидкого и парового потоков; при этом вещества из жидкой фазы переходят в паровую (при кипении) и, наоборот (при конденсации), обогащаялегколетучим компонентом паровую фазу.

Сушка - удаление влаги из твердыхи пластических материалов путемеё испарения; при этом влага из твердых или пластических материалов переходит в паровую или газовую фазу.

Кристаллизация - выделение твердого растворенного вещества из егопересыщенного раствора; при этом вещество из жидкой фазы переходит втвердую фазу.

Массообменные процессы обратимы, т.е. распределяемое между фазами вещество может переходить из одной фазы в другую в зависимости отконцентрации этого вещества в фазах и условий равновесия, которые в своюочередь зависят от температуры и давления проводимого процесса и определяются правилом фаз Гиббса, принципом Ле-Шателье и другими законамифазового равновесия.

По аналогии с процессами переноса тепла количествовещества, переносимое при массообмене, пропорционально поверхности контакта фаз и движущей силе процесса-разности концентраций распределяемого вещества во взаимодействующих фазах.

Массопередачей называют сложный процесс перехода вещества (илинескольких веществ) из одной фазы в другую в три стадии (перенос в пределах одной фазы к поверхности раздела фаз, перенос через границу разделафаз и перенос в пределах другой фазы) в направлении достижения равновесия. Перенос в пределах одной фазы называют массоотдачей. Подобно тому, как передача тепла происходит при наличии разности температур междусредами, переход вещества из одной фазы в другую происходит при наличииразности концентраций распределяемого между фазами вещества.

5.2Измельчение, классификация и прессование материалов относится к механическим процессам, в результате которых изменяется только форма материала, а не его физико-химические характеристики.

Измельчение - процесс деления материалов на части путем их раздавливания, раскалывания, истирания, удара, резания и распиливания. При этом преодолеваются силы молекулярного притяжения в измельчаемом материале и образуются новые поверхности.

Схемы способов измельчения приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Способы измельчения:

а- раздавливание, б- изгиб (размалывание), в - раскалывние, г - удар, д - истирание

Процессы измельчения разделяются на дробление (крупное, среднее, мелкое), резание, распиливание и т.д.

При раздавливании материал помещают между нажимной и опорной плитами. На нажимную плиту действует сила F , под действием которой внутреннее напряжение в материале постепенно возрастает. Когда внутреннее напряжение превысит предел прочности сжатия материала, он разрушается. При разрушении образуются куски различных размера и формы. Этот процесс происходит в валковых дробилках, бегунах.

Раскалывание возникает в результате контакта материала с клинообразным рабочим органом, когда на материал воздействует концентрированная сила F.

Разламывание осуществляется путем воздействия на материал, находящийся между опорами, изгибочных сил F.

Для резания применяют ножи различной конструкции.

Для распиливания туш используют пилы и фрезы. Распиливание осуществляется вследствие нажима пилы в плоскости измельчения F.

Истирание предназначено для тонкого помола материала. При перемещении опорной и нажимной плит в противоположных направлениях возникает сила F, воздействующая на измельчаемый материал.

Измельчение материала ударом осуществляется в дробилках или ударным инструментом, например, топором. Различают свободный удар твердым ударным инструментом и стесненный удар - при воздействии измельчающего материала с поверхностью опорной плиты, как это происходит в молотковых дробилках, дезинтеграторах.

Для измельчения сырья, используют дробилки, мясорубки, терки, ножи, фрезы, пилы и протирочные машины.

Контрольные вопросы:

1. С какой целью применяют измельчение?

2. На какие виды подразделяется измельчение в зависимости от начальных и конечных размеров наибольших кусков материала?

3. Чем характеризуется процесс измельчения?

4 Какими методами производится процесс измельчения?

5 Какие процессы относятся к массообменным и чем они характеризуются?

Список источников

1 Кавецкий Г.Д., Касьяненко В.П.. Процессы и аппараты пищевой технологии. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КолосС, 2014. – 591 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высших учебных заведений).

2 Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В. Процессы и аппараты пищевой технологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КолосС, 2010. – 551 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высших учебных заведений).

3 Семенов Е.В. Методы расчетов процессов обработки дисперсных систем в мукомольной и хлебопекарной промышленности. – М.: Машиностроение, 2010. – 321с.

4 Соколов В.И. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств – М.: Машиностроение, 2008. – 452с.

5 Технология пищевых производств / А. П. Нечаев, И. С. Шуб, О. М. Аношина и др.; под ред. А. П. Нечаева.- М.: КолосС, 2008. - 768

6Козлова А. В. Альбом условных обозначений технологического оборудования кондитерских предприятий : учеб. пособие для студ. / А. В. Козлова. - М. : ДеЛи Принт, 2005. - 108 с. : рис.

7Кошевой Е. П. Практикум по расчетам технологического оборудования пищевых производств: учеб. пособие для вузов / Е. П. Кошевой. - СПб.: ГИОРД, 2007. - 226 с.

8 Карамзин В.А, Семенов Е.В. Расчет характеристик твердой фазы пищевых суспензий. – М.: Пищевая промышленность, 2009. – 320с.

9 Липатов Н.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. – М.: КолосС, 2013. – 272с.