Тестовые задания по «Метрологическое обеспечение производства муки »    3 к

факультет аграрно-биологический, 050732-Стандартизация, метрология и сертификация   групп  рус. 08-601-62 очное обучение 5 семестр

Преподаватель, ответственный за разработку тестов –

Карастылёв Н.П.

1.1 Что такое метрология

А) наука об измерениях

В) наука о природе

C) наука о  погоде

D) наука о средствах измерений

E) наука о некоторых методах измерении

***********************************

2.1  Раздел метрологии, предметом которого является разработка фундаментальных основ метрологии, называется метрология:

А) законодательная

В) прикладная

С) теоретическая

D) измерительная

Е) объективная

*****************************************************************************

3.1 Раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии, называется метрология:

А) законодательная

В) прикладная

С) теоретическая

D) измерительная

Е) объективная

*****************************************************************************

4.1  Раздел метрологии, относящийся к деятельности УГО и содержащий государственные требования, касающиеся единиц, методов измерения, СИ и измерительных лабораторий, называется метрология:

А) законодательная

В) прикладная

С) теоретическая

D) измерительная

Е) объективная

*****************************************************************************

5.1  Физическая величина – это характеристика:

А) единицы

В)  одного из свойств объекта.

С)  размера.

D) меры и размера

E)  меры.

*****************************************************************************

6.1 Характеристика Физического объекта, общее в качественном отношении для многих объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них, называется:

А) физическим объектом

В) физической системой

С) физическим явлением

D) физической величиной

Е) физическим процессом

*****************************************************************************

7.1   Количественная определённость ФВ, присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу, называется:

А) размерность ФВ

В) безразмерность ФВ

С) адекватность ФВ

D) размер ФВ

Е) неадекватность ФВ

*****************************************************************************

8.1  ФВ, подлежащая измерению, измеряемая или измерённая  в соответствии с основной целью измерительной задачи, называется:

А) измеряемая ФВ

В) адекватная ФВ

С) значение ФВ

D) качество ФВ

Е) количество ФВ

****************************************************************************

9.1  Выражения размера ФВ в виде некоторого числа принятых для неё единиц, называется:

А) качеством ФВ

В) значением ФВ

С) количеством ФВ

D) числовым значением ФВ

Е) истинным значением ФВ

****************************************************************************

10.1 Отвлечённое число, входящее в значение величины, называется:

А) истинным значением ФВ

В) действительным значением ФВ

С) числовым значением ФВ

D) качественным значением ФВ

Е) количественным значением ФВ

***************************************************************************

11.1  Значение ФВ, которое, идеальным образом характеризовало, бы в качественном и количественном отношении соответствующую ФВ, называется:

А) действительное значение ФВ

В) истинное значение ФВ

С) числовое значение ФВ

D) качественное значение ФВ

Е) количественное значение ФВ

***************************************************************************

12.1  Значение ФВ, полученное экспериментальным путём и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной задаче может быть использовано вместо него, называется:

А) истинное значение

В) экспериментальное значение

С) действительное значение

D) контрольное значение

Е) испытательное значение

*****************************************************************************

13.1  ФВ, рассматриваемая при измерении данной ФВ как вспомогательная, называется

А) физический аспект

В) физический параметр

С) физический контроль

D) физическое испытание

Е) физическое значение

****************************************************************************

14.1. ФВ, оказывающая влияние  на размер измеряемой величины  и результат измерений, называется:

А) контролируемая ФВ

В) испытываемая ФВ

С) действительная ФВ

D) истинная ФВ

Е) влияющая ФВ

***************************************************************************

15.1  Совокупность  ФВ, образованная в соответствии с принятыми принципами, когда одни величины принимаются за независимые, а другие являются функциями независимых величин, называется

А) система принципов

В) система функций

С) система независимости

D) система ФВ

Е) система совокупности

****************************************************************************

16.1  В названии системы величин применяют размерности основных величин, как они называются

А) знаки величин

В) набор знаков

С) символы величин

D) набор символов

Е) буквенные знаки

*****************************************************************************

17.1 В системе величин механики в качестве основных приняты длина L, масса M, и время T, как называется эта система:

А) MTL

В) LMT

С)TLM

D)TML

Е) LTM

*****************************************************************************

18.1  Система основных величин соответствующая  действующей в настоящее время Международной системе единиц СИ, обозначается символами:

А) LMTIΘNJ

В) MTCIΘNJ

С) TIJLCMΘN

D) LCMTΘIJN

Е) NMTLΘCJI

*****************************************************************************

19.1   ФВ, входящая в систему величин и условно принятая в качестве независимой от других величин этой системы, называется:

А) производная ФВ

В) основная ФВ

С) дополнительная ФВ

D) внесистемная ФВ

Е) относительные ФВ

*****************************************************************************

20.1  ФВ,  входящая в систему и определяющаяся через основные величины этой системы, называется:

А) логарифмические ФВ

В) основная ФВ

С) производная ФВ

D) относительные ФВ

Е) внесистемные ФВ

****************************************************************************

21.1  Выражение в форме степенного одночлена, составленного из произведений символов основных физических величин в различных степенях и отражающее связь данной физической величины с физическими величинами, принятыми в данной системе величин за основные и с коэффициентом пропорциональности, равным 1, называется:

А) размерность ФВ

В) размер ФВ

С) значение ФВ

D) множитель ФВ

Е) логарифм ФВ

*****************************************************************************

22.1  Показатель степени, в которую возведена размерность основной физической величины, входящая в размерность производной физической величины, называется:

А) показатель значения ФВ

В) показатель множителя ФВ

С) показатель размерности ФВ

D) показатель размера ФВ

Е) показатель логарифма ФВ

****************************************************************************

23.1  Физическая величина, в размерности которой, хотя бы одна из основных физических величин возведена в степень, не равную нулю, называется

А) относительная ФВ

В) степенная ФВ

С) безразмерная ФВ

D) размерная ФВ

Е) логарифмическая ФВ

*****************************************************************************

24.1  Физическая величина, в размерность которой основные физические величины входят в степени,  равной нулю, называется

А) относительная ФВ

В) логарифмическая ФВ

С) размерная ФВ

D) степенная ФВ

Е) безразмерной ФВ

*****************************************************************************

25.1  Шкала физической величины, исходные значения которой выражены в условных единицах, называется:

А) приближённая шкала ФВ

В) утончённая шкала ФВ

С) значение шкалы ФВ

D) условная шкала ФВ

Е) число шкалы ФВ

****************************************************************************

26.1  Уравнение, отражающее связь между величинами, обусловленную законами природы, в котором под буквенными символами понимаются физические величины, называют

А) уравнение связи между шкалами

В) уравнение связи между логарифмами

С) уравнение связи между величинами

D) уравнение связи между показателями

Е) уравнение связи между значениями

*****************************************************************************

27.1 Размерность является:

А) количественной характеристикой измеряемой величины

В) количественной характеристикой свойства величины

С) качественной характеристикой измеряемой величины

D) качественной характеристикой свойства величины

Е) качественным и количественным свойством ФВ

*****************************************************************************

28.1 Размерная ФВ, это ФВ, в размерности, которой

А) хотя бы одна из основных ФВ возведена в степень, равная нулю

В) две из основных ФВ возведены в степень, равная нулю

С) хотя бы одна из основных ФВ возведена в степень, не равную нулю

D) хотя бы одна из производных ФВ возведена в степень, не равная нулю

Е) хотя бы одна из производных ФВ возведена в степень, равная  нулю

*****************************************************************************

29.1 Безразмерная ФВ, ФВ, в размерность которой

А) производные ФВ входят в степени, равной нулю

В) основные ФВ входят в степени, равной нулю

С) кратные и дольные единицы входят в степени, равной нулю

D) основные ФВ входят в степени, не равная нулю

Е) совместно А) + В)

****************************************************************************

30.1 Размер величины или единицы определяет:

А)  количественное содержание СИ, т.е. является их количественной характеристикой

В) качественное содержание величины или единицы, т.е. является их качественной характеристикой

С) размер определяет размерность величины или единицы

D) количественную определённость ФВ, присущей конкретному материальному объекту

Е) размер  даёт представление о виде, о природе величины.

*****************************************************************************

31.1 Единица ФВ, не входящая ни в одну из принятых систем единиц , называется:

А) логарифмические ФВ

В) основная ФВ

С) производная ФВ

D) относительные ФВ

Е) внесистемные ФВ

*****************************************************************************

32.1 Единица ФВ, в целое число раз превышающая системную или внесистемную единицу, называется:

А) дольная

В) математическая

С) кратная

D) относительная

Е) логарифмическая

33.1 Единица ФВ, в целое число раз меньше системной или внесистемной единицы, называется:

А) дольная

В) математическая

С) кратная

D) относительная

Е) логарифмическая

*****************************************************************************

34.1 К каким единицам СИ относится метр.

А) дополнительная единица измерения  СИ.

В) основная единица измерения  СИ.

С) производная единица СИ

D) дополнительная и основная единица СИ.

Е) производная и основная единица СИ.

*****************************************************************************

35.1 К каким единицам СИ относится килограмм.

А) величина СИ.

В) основная и дополнительная единица СИ.

С) основная единица измерения СИ.

D) дополнительная единица измерения СИ.

Е) дополнительная и производная единица измерения СИ.

****************************************************************************

36.1 К каким единицам СИ относится секунда.

А)  величина СИ.

В) дополнительная единица СИ.

С) производная единица

D) единица измерения СГС.

Е) основная единица измерения СИ.

***************************************************************************

37.1  К каким единицам СИ относится Ампер.

А) величина СИ.

В) величина и единиц.

С) метод измерения.

D) дополнительная единица СИ.

Е) основная единица СИ.

*****************************************************************************

38.1 К каким единицам СИ относится Кельвин.

А) величина и единица СИ.

В) величина СИ.

С) дополнительная единица СИ.

D) внесистемный.

Е) основная единица  СИ.

*****************************************************************************

- 39.1 К каким единицам СИ относится кандела.

А) основная единица СИ.

В) величина СИ.

С) единица и величина СИ.

D) дополнительная величина СИ.

Е) дополнительная единица СИ.

*****************************************************************************

- 40.1 К каким единицам СИ относится моль.

А) мера и величина СИ.

В) мера.

С) основная единица СИ.

D) величина.

Е) дополнительная единица СИ.

*****************************************************************************

- 41.1 Правильное обозначение кандела.

А) кд.

В) Кн.

- С)  К.

D)  Ка.

Е) Канд.

*****************************************************************************

- 42.1 Правильное обозначение Кельвина.

- А)  К.

В) Кл.

С) Ке.

D) Кн.

Е) Кел.

*****************************************************************************

- 43.1 Правильное обозначение  килограмма.

А). Кг.

В)  кг.

- С)  К.

D)  Км.

Е)  Кило.

*****************************************************************************

44.1 К каким величинам относятся единицы: тонна, центнер

А) время

В) моль

С) объём

D) масса

Е) площадь

*****************************************************************************

45.1  К каким величинам относятся единицы: минута, час, сутки

# А) время

В) плоский угол

С) объём

D) масса

Е) площадь

*****************************************************************************

46.1 К каким величинам относится единица: литр

А) время

В) моль

# С) объём

D) масса

Е) площадь

*****************************************************************************

47.1 К каким величинам относится единица:  гектар,

А) время

В) моль

С) объём

D) масса

# Е) площадь

48.1 К каким величинам относятся единицы: градус, секунда, минута, град

# А) плоский угол

В) моль

С) длина

D) масса

Е) площадь

49.1  К каким величинам относится единица: астрономическая единица

А) время

В) моль

С) объём

D) длина

Е) площадь

*****************************************************************************

50.1  К каким величинам относится единица: атомная единица

А) время

В) масса

С) объём

D) длина

Е) площадь

*****************************************************************************

51.1  К каким величинам относится единица: парсек

# А) длина

В) количество вещества

С) объём

D) масса

Е) площадь

*****************************************************************************

52.1 К каким величинам относится единица: световой год

А) время

# В) длина

С) объём

D) масса

Е) площадь

*****************************************************************************

53.1  К каким величинам относится единица: диоптрий

# А) оптическая сила

В) площадь

С) энергия

D) полная мощность

Е) реактивная мощность

*****************************************************************************

54.1  К каким величинам относится единица: метр

А) масса

# В) площадь

# С) длина

D) время

Е) реактивная мощность

****************************************************************************

55.1  К каким величинам относится единица: килограмм

А) масса

# В) площадь

С) длина

D) время

Е) реактивная мощность

***************************************************************************

56.1 К каким величинам относится единица секунда

А) масса

# В) сила электрического тока

С) длина

D) время

Е) реактивная мощность

**************************************************************************

57.1  К каким величинам относится единица герц

А) масса

# В) частота

С) длина

D) время

Е) реактивная мощность

**************************************************************************

58.1  К каким величинам относится единица ампер

А) оптическая сила

# В) энергия

# С) сила электрического тока

D) полная мощность

Е) реактивная мощность

*****************************************************************************

59.1  К каким величинам относится единица: кандела

А) оптическая сила

# В) сила света

С) энергия

D) полная мощность

Е) реактивная мощность

*****************************************************************************

60.1 К каким величинам относится единица кельвин

А) оптическая температура

# В) количество теплоты

# С) термодинамическая температура

D) полная температурная мощность

Е) реактивная температурная мощность

*****************************************************************************

61.1  К каким величинам относится единица моль

А) оптическая сила

# В) сила света

С) энергия

D) полная мощность

Е) количество вещества

*****************************************************************************

62.1 К каким величинам относится единица: радиан

А) оптическая сила

# В) плоский угол

С) телесный угол

D) полная мощность

Е) реактивная мощность

*****************************************************************************

63.1  К каким величинам относится единица: стерадиан

А) оптическая сила

# В) плоский угол

# С) телесный угол

D) полная мощность

Е) реактивная мощность

*****************************************************************************

64.1  К каким величинам относится единица: паскаль

А) сила, вес

# В) давление, механическое напряжение

С) энергия, работа

D) мощность

Е) количества электричества

*****************************************************************************

65.1  К каким величинам относится единица: ньютон

# А) сила, вес

# В) давление, механическое напряжение

С) энергия, работа

D) мощность

## Е) количества электричества

*****************************************************************************

66.1  К каким величинам относится единица джоуль

## А) сила, вес

# В) давление, механическое напряжение

# С) энергия, работа

D) мощность

Е) количества электричества

*****************************************************************************

67.1  К каким величинам относится единица ватт

А) сила, вес

# В) давление, механическое напряжение

С) энергия, работа

D) мощность

Е) количества электричества

*****************************************************************************

68.1.  К каким величинам относится единица вольт

А) количество электричества

# В) электрическое напряжение

С) электрическая ёмкость

D) электрическое сопротивление

Е) электрическая проводимость

*****************************************************************************

69.1 К каким величинам относится единица фарад

А) количество электричества

В) электрическое напряжение

# С) электрическая ёмкость

D) электрическое сопротивление

Е) электрическая проводимость

*****************************************************************************

70.1  К каким величинам относится единица: ом

А) количество электричества

В) электрическое напряжение

С) электрическая ёмкость

D) электрическое сопротивление

Е) электрическая проводимость

- *****************************************************************************

- 71.1 Какая  международная система единиц принята в РК.

- А)  СГС.

- В)  СИ.

- С)  СГ.

- D) СС.

- Е) СГ + СГС.

*****************************************************************************

- 72.1 Физические величины , для которых  по тем или иным причинам не может быть введена единица измерения могут быть только-

- А) испытаны

В) проверены

###### С) оценены

D) поверены

Е) откалиброваны

- *****************************************************************************

- 73.1  Как образуются  производные единицы СИ.

А) сложение основных единиц

В) сложение  3-х  и  более  основных  единиц

###### С) из уравнений связи между величинами

D) сложениям 5  и  более основных единиц

Е) сложением 2-х основных единиц

*****************************************************************************

- 74.1 К каким единицам принадлежит  величина площадь.

А) основным.

В) дополнительным.

С) производным.

D) основным и дополнительным.

Е) внесистемные.

*****************************************************************************

- 75.1  К каким единицам  принадлежит величина скорость.

А) основным

В) производным

###### С) дополнительным

D) основным и дополнительным

Е) дополнительным и производным.

*****************************************************************************

- 76.1 К каким единицам принадлежит величина  радиан.

А) основным

В) дополнительным

С) производным.

D) основным и дополнительным

Е) дополнительным и производным

*****************************************************************************

- 77.1 К каким единицам принадлежит величина  стерадиан

А) основным

В) дополнительным

С) производным и дополнительным

D) основным и дополнительным

- Е)  производным

*****************************************************************************

- 78.1  Правильное обозначение моль.

А)  Моль.

В)  моль

С)   мл.

D)  Мл.

- Е)  МОЛЬ.

*****************************************************************************

79.1 Правильное обозначение   сила электрического тока.

- А)  А.

В)  амп.

С)  АМП.

- D)  АП.

- Е)  а

*****************************************************************************

80.1 Правильное обозначение единицы времени секунда

А)  Сек.

В)  с.

С)   Ск.

- D)  СЕК.

Е)  сек. .

*****************************************************************************

81.1 К какой единицы принадлежит индуктивность.

А) основной

В) дополнительной

С) пункт А.В.

D) внесистемной

Е) производной

*****************************************************************************

82.1 К каким единицам принадлежит частота

А) внесистемным

В) основным

С) производным

D) основные и дополнительные

Е) дополнительные

*****************************************************************************

83.1  Назовите наименование единицу величины частоты

А) тесла

В) вебер

С) герц

D) вольт

Е) фарад

*****************************************************************************

84.1  Назовите наименование единицы величины силы

А) тесла

В) ньютон

С) герц

D) вольт

Е) фарад

*****************************************************************************

85.1  В системе СИ единицей плотности является:

А) грамм на кубический сантиметр   (г/см3)

В) инерта на кубический метр (и/м3 = кгс◦ с2 / м4)

С) килограмм на кубический метр (кг/м3)

D) инерта на килограмм

Е) инерта на килограмо- метр

*****************************************************************************

86.1  Что такое внесистемная единица  физической величины

A) основная - дополнительная

B) основная - производная

C) основная – дополнительная - производная

D) производная - дополнительная

E) допускаемая к применению на ровне с единицами SI

****************************************************************************

87.1  В какую систему единиц входит тонна

A) основную

B) дополнительную

C) производную

D) внесистемную

Е) в системную

***************************************************************************

88.1 Физическая величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное 1, называется:

А) единица измерения ФВ

В) область измерения ФВ

С) вид измерения ФВ

D) подвид измерения ФВ

Е) система измерения ФВ

*****************************************************************************

89. 1  Совокупность основных и производных единиц величин, образованная в соответствии с принятыми принципами для заданной системы физических величин – это:

А) область единиц величин

В) система единиц величин

С) вид единиц величин

D) принцип единиц величин

Е) объект единиц величин

***************************************************************************

90.1 Единица величины, входящая в принятую систему единиц – это:

А) системная единица величины

В) внесистемная единица величины

С) кратная единица величины

D) дольная единица величины

Е) производная единица величины

****************************************************************************

91.1 Единица величины, не входящая в принятую систему единиц это:

А) системная единица величины

В) внесистемная единица величины

С) кратная единица величины

D) дольная единица величины

Е) производная единица величины

92.1 Единица величины, в целое число раз большая системной или внесистемной единицы – зто:

## А) когерентная единица величины

В) дольная единица величины

С) кратная единица величины

D) внесистемная единица величины

Е) системная единица величины

***************************************************************************

93.1  Единица величины, в целое число раз меньшая системной или внесистемной единицы

А) кратная единица величины

## В) дольная единица величины

С) условная единица величины

D) когерентная единица величины

Е) внесистемная единица величины.

****************************************************************************

94.1  Количественная определенность единицы величины, воспроизводимой или хранимой средством измерений.

А) размер единицы величины

В) род единицы величины

С) вид единицы величины

D) область единицы величины

Е) подвид единицы величины

****************************************************************************

95.1  Средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы величины (кратных, либо дольных значений единицы величины) с целью передачи ее размера другим средствам измерений данной величины, утвержденное в порядке, установленном уполномоченным государственным органом, называется:

А) передатчиком единицы величины

В) воспроизводителем единицы величины

# С) эталоном единицы величины

D) размерностью единицы величины

Е) хранителем единицы величины

***************************************************************************

96.1  Какими тремя признаками должен обладать эталон

# А) неизменностью, воспроизводимостью и сличаемостью

В) неизменностью, измеряемостью и воспроизводимостью

С) измеряемостью, сличаемостью и неизменностью

D) воспроизводимостью, размерностью и производительностью

Е) неизменностью, производительностью и сличаемостью

***************************************************************************

97.1   Целью создания и применение эталонов является:

А) создание точности и качества объекта измерения

В) обеспечение единства и единообразия измерений

С) обеспечение единообразия средств измерения

D) обеспечение единства и требуемой точности измерений

Е) создание и применение точных средств измерений

***************************************************************************

98.1  К применению и воспроизведению в РК подлежат единицы величин допускаемые- кем?

А) министерствами и ведомствами

В) правительством Казахстана

# С) уполномоченным государственным органом

D) государственной метрологической службой

Е) метрологической службой правительства

*****************************************************************************

99.1  В соответствии с какой схемой проводится передача размеров единиц от эталонов другим средствам измерений

А) эталонной

В) проверочной

С) алгоритмом

D) логарифмической

# Е) поверочной

*****************************************************************************

100.1 Эталоны по характеру эксплуатации классифицируются на эталоны:

А) метрологические и первичные

# В) исходные и подчинённые

С) метрологические и рабочие

D) метрологические и проверочные

Е) проверочные и логарифмические

*****************************************************************************

101.1  Какие эталоны обладают наивысшими  метрологическими свойствами из имеющихся эталонов?

А) рабочие

В) вторичные

# С) исходные

D) подчинённые

Е) проверочные

*****************************************************************************

102.1  От каких эталонов получают размер единиц подчиненные эталоны

# А) исходных

В) рабочих

С) поверочных

D) логарифмических

Е) метрологических

****************************************************************************

103.1 Эталоны по точности подразделяются на:

А) первичные, вторичные, третичные

## В) вторичные, рабочие и рабочие СИ

# С) первичные, вторичные и рабочие

D) первичные и образцовые СИ

Е) первичные, рабочие и образцовые СИ

****************************************************************************

104.1  Эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с другими эталонами той же единицы) точностью, называют

А) метрологический эталон

В) поверочный эталон

С) вторичный эталон

D) образцовый эталон

Е) первичный эталон

*****************************************************************************

105.1 Эталон, применяемый для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом- это эталон

### А) сравнения

В) копия

С) рабочий

D) образцовый

Е) вторичный

***************************************************************************

106.1  Эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами из имеющихся (в данной лаборатории, организации, на предприятии) эталонов, от которого получают размер – это эталон:

А) рабочий

В) образцовый

## С) исходный

D) подчинённый

Е) вторичный

*****************************************************************************

107.1  Эталон единицы величины, признанный решением уполномоченного государственного органа в качестве исходного на территории Республики Казахстан.

А) межгосударственный эталон

В) подчинённый эталон

С) первичный эталон

D) государственный эталон

Е) международный эталон

****************************************************************************

108.1 Эталон, принятый по межгосударственному  соглашению стран  СНГ в качестве межгосударственной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами, называется эталон:

#### А) межгосударственный

## В) групповой

## С) межнациональный

D) международный

Е) одиночный

**************************************************************************

109.1  Эталон, в составе которого имеется одно средство измерений (мера, измерительный прибор, эталонная установка) для воспроизведения и (или) хранения единицы – это эталон:

А) групповой

#### В) одиночный

С) образцовый

D) одинарный

Е) одинаковый

***************************************************************************

110.1  Эталон (иногда специальной конструкции), предназначенный для его транспортировки к местам поверки (калибровки) средств измерений или сличения эталонов данной единицы.

А) транспортируемый эталон

В) перевозимый эталон

С) автотранспортный эталон

D) конструктивный эталон

Е) хранимый эталон

***************************************************************************************

111.1   Совокупность государственных первичных и вторичных эталонов, являющаяся основой обеспечения единства измерений в стране -

А) эталонная база СНГ

В) эталонная база ведомства

С) эталонная база министерства

D) эталонная база государства

Е) эталонная база юридического лица

*****************************************************************************

112.1  Количество эталонных установок в эталоне, может быть:

А) две

В) несколько

С) три

D) десять

Е) пять

*****************************************************************************

113.1 Измерительная установка, укомплектованная рабочими эталонами и предназначенная для поверки рабочих средств измерений и подчиненных рабочих эталонов, называется:.

А) эталонной установкой

В) рабочей установкой

С) поверочная установка

D) проверочной установкой

Е) испытательная установка

*****************************************************************************

114.1 Совокупность операций по материализации единицы величины с помощью государственного первичного эталона, называется:.

А) измерение единиц величин

В) поверка единиц величин

С) калибровка единиц

D) испытание единиц величин

Е) воспроизведение единицы величины

****************************************************************************

115.1  Нормативный документ, устанавливающий соподчинение средств измерений, участвующих в передаче размера единицы от эталона рабочим средствам измерений (с указанием методов и погрешности при передаче), утвержденный в установленном порядке, называется:

А) поверочная схема для средств измерений

В) испытательная схема для средств измерений

С) абсолютная схема для средств измерений

D) проверочная схема для средств измерений

Е) логарифмическая схема для средств измерений

***************************************************************************

116.1  Поверочные схемы в зависимости от области распространения подразделяются, на поверочные схемы:

А) межгосударственные, ведомственные и министерские

В) государственные, министерские и юридических лиц

С) межгосударственные, государственные и локальные

D) ведомственные, министерские и юридических лиц

Е) логарифмическая, абсолютная и министерская

**************************************************************

117.1  Поверочная схема, распространяющаяся на все средства измерений данной физической величины, имеющиеся в стране, называется поверочная схема:

А) государственная

В) межведомственная

С) межотраслевая

D) межминистерская

Е) отраслевая

*************************************************************************

118.1  Поверочная схема, распространяющаяся на средства измерений данной физической величины, применяемые в регионе, отрасли, ведомстве или на отдельном предприятии (в организации), называется поверочной схемой:

А) международной

В) локальной

С) межгосударственной

D) межминистерской

Е) межотраслевой

119.1 Должностное лицо государственного научного метрологического центра, несущее ответственность за правильное хранение и применение государственного эталона, и его совершенствование, называется:

# А) ученый эксперт государственного эталона

В) ученый аудитор государственного эталона

# С) ученый хранитель государственного эталона

D) ученый кладовщик государственного эталона

Е) ученый метролог государственного эталона

**************************************************************************

120.1  Эталон единицы физической величины

A) средства измерений для передачи её размера ниже стоящим средствам измерений

B) средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы и передачи её размера

C) средства измерений, предназначенное для воспроизведения единицы

D) средства измерений для хранения единицы

E) средства измерения

*************************************************************************

121 .1 Национальный эталон

A) для применения в масштабах 3-х государств

B) для международного применения

C) эталон отдельного государства

D) для применения в масштабе региона

E) для применения в масштабе континента

***************************************************************

122.1  Измерение – это:

A) инструментальный контроль параметров изделий с помощью специальных технических средств

B) нахождение значения ФВ опытным путём с помощью специальных технических средств

C) определение параметра объекта измерений с помощью специальных технических средств

D) нахождения значения средств измерения с помощью специальных технических средств

E) процесс определения объектов метрологии с помощью специальных технических средств

*****************************************************************************

123.1  Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств, называется –

А) вымерять ФВ

В) измерение  ФВ

С) создать ФВ

D) испытанием  ФВ

Е) контроль ФВ

*****************************************************************************

124.1 Ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью, называется.

# А) равноточные измерения

## В) неравноточные измерения

С) статистические измерения

D) динамические измерения

Е) однократные измерения

*****************************************************************************

125.1  Ряд измерений какой-либо величины, выполненных различающимися по точности средствами измерений и (или) в разных условиях.

А) статистические измерения

В) динамические измерения

# С) неравноточные измерения

D) равноточные измерения

Е) однократные измерения

*****************************************************************************

126.1  Измерение, выполненное один раз

А) статистические измерения

В) динамические измерения

# С) неравноточные измерения

D) равноточные измерения

Е) однократные измерения

127.1  Измерение физической величины одного и того же размера, результат которого получен из нескольких следующих друг за другом измерений, т.е. состоящее из ряда однократных измерений.

А) статистические измерения

В) многократные измерения

# С) неравноточные измерения

D) равноточные измерения

Е) однократные измерения

*************************************************************************

128.1  Измерение изменяющейся по размеру физической величины, называется

А) неравноточные измерения

# В) многократные измерения

# С) динамическое измерение

D) равноточные измерения

Е) однократные измерения

****************************************************************************

129.1  Измерение, при котором искомое значение физической величины получают непосредственно, называется:

### А) динамическое измерение

### В) прямым измерением

С) относительным измерениям

D) косвенное измерение

Е) совокупные измерения

*************************************************************************

130.1  К какому виду относится измерение длины детали микрометром?

А) прямым измерениям

В) совокупные измерения

С) косвенному измерению

D) абсолютные измерения

Е) однократные измерения

*************************************************************************

131.1  К какому виду относится измерение  силы тока амперметром?

# А) динамическое измерение

# В) прямым измерениям

С) косвенному измерению

D) абсолютные измерения

Е) однократные измерения

*************************************************************************

132.1  К какому виду относится измерение  массы на весах?

А) динамическое измерение

В) совокупные измерения

С) прямым измерениям

D) косвенное измерение

Е) совместные измерения

133.1  Определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной, называется

А) прямым измерением

В) совокупные измерения

С) динамическое измерение

D) косвенное измерение

Е) совместные измерения

*****************************************************************************

134.1  К какому виду измерений относится определение плотности D тела цилиндрической формы по результатам прямых измерений массы m, высоты h и диаметра цилиндра d связанных с плотностью уравнением  D = m/(2.25pd2h)?

А) прямым измерением

В) совокупные измерения

С) косвенному измерению

D) абсолютные измерения

Е) однократные измерения

*****************************************************************************

135.1  Проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.

# А) прямым измерением

# В) совокупные измерения

С) динамическое измерение

D) косвенное измерение

Е) совместные измерения

****************************************************************************

136.1 Проводимые одновременно измерения двух или нескольких не одноименных величин для определения зависимости между ними, называется

# А) совместные измерения

В) совокупные измерения

## С) динамическое измерение

D) косвенное измерение

Е) прямые измерения

*****************************************************************************

137.1  Единицы величин – это физическая величина:

A) значение которой определенно опытным путём

B) значение которой условно присвоено при точных измерениях

C) фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение равное единицы

D) значение, которой определено с помощью первичного эталона

E) фиксированного размера, значение которой определено с помощью высокоточных средств измерений

********************************************************************************

138.1  По характеристике точности,  измерения делятся на -

А) однократные и статистические

В) статистические и динамические

С) абсолютные и относительные

D) равноточные и неравноточные

Е) однократные и многократные

*****************************************************************************

139.1  По числу измерений в ряду измерений, измерения бывают –

А) однократные и статистические

В) статистические и динамические

С) абсолютные и относительные

# D) равноточные и неравноточные

# Е) однократные и многократные

*******************************************************************************

140.1 Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени называется

А) средство землемера

В) средство расчёта

С) средство обмера

D) средство измерений

Е) средство планиметрии

******************************************************************************

141.1  Совокупность метрологических характеристик данного типа средств измерений, устанавливаемую нормативными документами на средство измерений

А) рабочие метрологические характеристики

В) обобщающие метрологические характеристики

С) нормированные метрологические характеристики

D) не стандартизированные метрологические характеристики

Е) общие метрологические характеристики

*****************************************************************************

142.1 Средство измерений, должны  «уметь»

А) распознавать или не распознавать единицу величины

В) хранить или воспроизводить единицу величины.

С) изменять и не изменять размер единицу величины

D) сравнивать или не сравнивать единицу величины

Е) нормировать или не нормировать единицу величины

*****************************************************************************

143.1  В средство измерения должно иметь хранимую единицу величины которая -

А) не изменяет размер

В) изменяет размер

С) меняет размер

D) обмеряет размер

Е) делает размер

******************************************************************************

144.1  Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и на его погрешность называются.

А) хранение и воспроизведения средств измерений

В) математической характеристикой средства измерений

С) изменение и сравнение средств измерения

D) метрологическая характеристика средства измерения

Е)  историческая характеристика средств измерения

# *****************************************************************************

145.1  Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативными документами, называются:

А) узаконенные метрологические характеристики СИ

В) правовые метрологические характеристики

С) нормируемые метрологические характеристики СИ

D) нормативно-правовые метрологические характеристики СИ

Е) действительными метрологическими характеристики СИ

*****************************************************************************

146.1  Метрологические характеристики, определяемые экспериментально называются

А) истинными МХ средства измерений

В) действительными МХ средства измерения

С) нормируемые МХ средства измерений

D) правовые МХ средства измерений

Е) узаконенные МХ средства измерений

**************************************************************************** .

147.1  Обычно МХ средств измерений нормируются для:

А) повышенных и рабочих условий применения СИ

В) экстремальных и рабочих условий применения СИ

С) нормальных и экстремальных условий применения СИ

D) нормальных и рабочих условий применения СИ

Е) нормальных и минимальных условий применения СИ

****************************************************************************

148. 1  Условия измерений, характеризуемые совокупностью значений или областей значений влияющих величин, при которых изменением результатов измерений (погрешностью измерений) можно пренебречь из-за его малости.

А) рабочие условия измерения

В) нормальные условия измерения

## С) нормативные условия измерения

D) правовые условия измерения

Е) экстремальные условия измерения

***************************************************************************

149.1  В какой области значений нормируют дополнительную погрешность или изменение показаний средства измерений:

А) область значений влияющей величины

В) тип значений нормируемой величины

С) объект значений узаконенной величины

D) субъект значений основной величины

Е) область значений производной величины

****************************************************************************

150.1  Условия измерений, при которых значения влияющих величин находятся в пределах рабочих областей, называют:

А) нормальные условия измерений

В) рабочие условия измерений

С) минимальные условия измерений

D) предельные условия измерений

Е) максимальные условия измерений

****************************************************************************

151.1  Условия, которые характеризуются экстремальными значениями измеряемой величины и экстремальными значениями влияющих величин, которые средство измерений может выдержать без разрушений и ухудшения метрологических характеристик  называют:

А) рабочие условия измерений

В) нормальные условия измерений

С) предельные условия измерений

D) минимальные условия измерений

Е) нормативные условия измерения

***************************************************************************

152.1 Средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью называется:

А) датчик

В) преобразователь

С) мера

D) весы

Е) линейка

****************************************************************************

153.1  Меры воспроизводящие Физическую величину одного размера, называют:

А) однозначные

В) единые

С) линейные

D) одинарные

Е) одноразовые

****************************************************************************

154.1  Меры воспроизводящие физическую величину разных размеров, называют

А) различные

В) многозначными

С) многоразовые

D) множественные

Е) многолинейные

****************************************************************************

155.1  Комплект мер разного размера одной и той же физической величины, которые применяются как в отдельности, так и в различных сочетаниях, называют:

А) комплект мер

В) набором мер

С) комплекс мер

D) комплектация мер

Е) магазин мер

***************************************************************************

156.1  Набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, имеющее приспособления для их соединения в различных комбинациях, это:

А) набор мер

В) комплект мер

С) магазин мер

D) комплектация мер

Е)  комплекс мер

*****************************************************************************

157.1  Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в определенном диапазоне, называют

А) измерительным датчиком

В) измерительным преобразователем

С) измерительной системой

D) измерительным прибором

Е) измерительной установкой

***************************************************************************

158.1  Совокупность функционально объединенных в одном месте мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств и предназначена для измерений одной или нескольких физических величин, представляют собой:

А) измерительная система

В) измерительный преобразователь

С) измерительная установка

D) измерительный датчик

Е) измерительную меру

****************************************************************************

159.1   Совокупность функционально объединённых мер, измерительные приборы, измерительные преобразователи, ЭВМ и другие технические средства, размещенные в различных точках контролируемого объекта, с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому пространству, и выработки измерительных сигналов в различных целях, называется измерительная:

А) прибор

В) машина

С) система

D) компаратор

Е) комплекс

*********************************

160.1  Образцы веществ (материалов) с установленными в результате метрологической аттестации значениями одной или нескольких величин, характеризующими свойства или состав этих веществ (материалов), называются

А) стандартный материал

В) стандартное вещество

С) стандартным свойством

D) стандартные образцы

Е) стандартные шкалы

****************************************************************************

161.1  Стандартные образцы свойств веществ и материалов по метрологическому назначению выполняют роль

А) многозначных мер

В) индикаторов

С) датчика

D) преобразователя

Е) однозначных мер.

**************************************************************************

162.1  Часть показывающего устройства СИ, представляющая собой упорядоченный ряд отметок вместе со связанной с ними нумерацией, называется

А) длина шалы СИ

В) отметка шкалы СИ

С) деление шкалы СИ

D) шкала СИ

Е) шкала Мооса

****************************************************************************

163.1   Знак на шкале СИ, соответствующий некоторому значению ФВ, назывют

А) длина шалы

В) отметка шкалы

С) деление шкалы

D) значение шкалы

Е) цена шкалы

164.1  Отметка шкалы СИ, у которой проставлено число, называется

А) числовая длина шалы

В) числовая  отметка шкалы

С) числовое деление шкалы

D) числовое значение шкалы

Е) числовая цена шкалы

*****************************************************************************

165.1 Промежуток между двумя  соседними отметками шкалы средства измерения, называется

А) длина шалы

В) отметка шкалы

С) деление шкалы

D) значение шкалы

Е) цена шкалы

*****************************************************************************

166.1  Расстояние между осями (или центрами) двух соседних  отметок шкалы, измерённое вдоль воображаемой линии, проходящей через середины самых коротких отметок шкалы, называется

А) длина деления шкалы

В) длина отметки шкалы

С) значения деление шкалы

D) значение длины шкалы

Е) длина цены шкалы

*****************************************************************************

167.1  Разность значение величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средств измерения, называется

А) длина деления шалы

В) отметка деления шкалы

С) значение деления шкалы

D) значение отметки шкалы

Е) цена деления шкалы

*****************************************************************************

168.1  Длина линии, проходящей через центры всех самых коротких отметок шкалы СИ и ограниченной  начальной и  конечной отметками, называется

А) длина шкалы

В) отметка шкалы

С) деление шкалы

D) значение шкалы

Е) цена шкалы

*****************************************************************************

169.1  Наименьшее значение измеряемой величины, которое может быть отсчитано единиц, указанных на шкале СИ, называется

А) начальная длина шалы

В) начальная отметка шкалы

С) начальное деление шкалы

D) начальное значение шкалы

Е) начальная  цена шкалы

*****************************************************************************

170.1  Наибольшее значение измеряемой величины, которое может быть отсчитано по шкале СИ. называется

А) конечная длина шалы

В) конечная отметка шкалы

С) конечное деление шкалы

D) конечное значение шкалы

Е) конечная цена шкалы

***************************************************************************

171.1  Разность показаний прибора в одной и той же точки диапазона измерений при плавном подходе к этой точке со стороны меньших и больших значений измеряемой величины, называется

А) вариация показаний измерительного прибора

В) показание средства измерения

С) диапазон показаний средств измерений

D) номинальное значение меры

Е) диапазон измерений средства измерений

172.1  Область значений шкалы прибора , ограниченная начальным и конечным значением шкалы, называется

А) вариация показаний измерительного прибора

В) показание средства измерения

С) диапазон показаний средств измерений

D) номинальное значение меры

Е) диапазон измерений средства измерений

*****************************************************************************

173.1  Область значения величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности СИ, называется

А) вариация показаний измерительного прибора

В) показание средства измерения

С) диапазон показаний средств измерений

D) номинальное значение меры

Е) диапазон измерений средства измерений

174.1  Действительное значение величины, воспроизводимой мерой, называют

А) истинным значением меры

В) действительным значением меры

С) исходным значением меры

D) номинальное значение меры номинальное значение меры

Е) порогом значения меры

*******************************************************************************

175.1  Свойства средства измерений, определяемое отношением изменения выходного сигнала этого средства к вызывающему  его изменение измеряемой величины, называется

А) чувствительность СИ

В) диапазон СИ

С) вариация СИ

D) значение меры

Е) изменение СИ

*****************************************************************************

176.1  Эталоны, поверочные установки и другие средства измерений, применяемые при поверке в соответствии с установленными правилами называются

А) средства поверки

В) средства испытаний

С) средства экспертизы

D) средства проверки

Е) средства анализа

*****************************************************************************

177.1  Состояние СИ, при котором все нормируемые МХ  соответствуют установленным требованиям, называется

А) метрологическая надёжность

В) метрологическая сходимость

С) метрологическое смещение

D) метрологическое испытание

Е) метрологическая исправность

****************************************************************************

178.1  Выход метрологической характеристики СИ за установленные пределы называется

А) метрологическим расстройством

В) метрологическим отказом

С) метрологической неисправностью

D) метрологическим смещением

Е) метрологической не надёжностью

*****************************************************************************

179.1  Физическое явление или эффект, положенное в основу измерений называется

А) метод измерения

В) принцип испытания

С) принцип измерения

D) принцип поверки

Е) метод поверки

180.1  Метод измерений, при котором  значение величины определяют непосредственно, по показывающему средству измерений называется

А) метод сравнения с мерой

В) нулевой метод измерений

С) метод измерения замещением

D) метод измерения дополнением

Е) метод непосредственной оценки

*****************************************************************************

181.1  Метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на приборе сравнения доводят до нуля

А) метод сравнения с мерой

В) нулевой метод измерений

С) метод измерения замещением

D) метод измерения дополнением

Е) метод непосредственной оценки

*****************************************************************************

182.1  Метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой, называется

А) метод сравнения с мерой

В) нулевой метод измерений

С) метод измерения замещением

D) метод измерения дополнением

Е) метод непосредственной оценки

*****************************************************************************

183.1  Измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гирями(мерами массы с известным значением), определите какой метод измерений

А) метод сравнения с мерой

В) нулевой метод измерений

С) метод измерения замещением

D) метод измерения дополнением

Е) метод непосредственной оценки

****************************************************************************

184.1  Метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины,  называется

А) метод сравнения с мерой

В) нулевой метод измерений

С) метод измерения замещением

D) метод измерения дополнением

Е) метод непосредственной оценки

*****************************************************************************

185.1  Метод измерений, при котором  измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, при котором измеряется разность между этими двумя величинами, называется

А) дифференциальный метод измерений

В) нулевой метод измерений

С) метод измерения замещением

D) метод измерения дополнением

Е) метод непосредственной оценки

*****************************************************************************

186.1  Метод измерений, основанный на том, что чувствительный элемент прибора приводится в контакт с объектом измерения, называется

А) дифференциальный метод измерений

В) контактный метод измерений

С) метод измерения замещением

D) метод измерения дополнением

Е) метод непосредственной оценки

*****************************************************************************

187.1  Метод измерений, основанный на том, что чувствительный элемент СИ не приводится в контакт с объектом измерения, называется

А) дифференциальный метод измерений

В) контактный метод измерений

С) бесконтактный метод измерения

D) метод измерения дополнением

Е) метод непосредственной оценки

*****************************************************************************

188.1  Установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение необходимых результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом, называется

А) методика выполнения эксперимента

В) методика выполнения контроля

С) методика выполнения измерений

D) методика выполнения проверки

Е) методика выполнения надзора

*****************************************************************************

189.1  Что такое погрешность результата измерений?

А)  ошибка измерения

В)  неточность

С)  отклонение результата измерения

D) необходимое число

Е)  дисперсия измерения

*****************************************************************************

190.1 Что такое систематическая погрешность измерения?

А)  случайная погрешность измерения

В)  погрешность при совокупных измерениях

С)  изменяющаяся погрешность средств измерения

D)  остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины

Е)  остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях 3-х и более величин

*****************************************************************************

191.1  Результат измерения Физической величины – это значение величины:

A) близость к погрешности измерения

В) последовательно полученные из измерений величин

С) ряд неравноточных величин

D) полученное путём ее измерения

Е) при сходимости измерений двух величин

*****************************************************************************

192.1  Что такое формула размерности? Это

А) многочлен, составленный из символов производных величин

В) одночлен, составленный из символов основных единиц

С) одночлен, составленный из символов основных, производных и дополнительных единиц

D) многочлен, составленный из символов основных единиц

Е) многочлен, составленный из дополнительных, основных и производных единиц

*****************************************************************************

193.1  Что такое показатель размерности физической величины? Это показатель

А) степени, в которую возведена размерность производной ФВ, входящая в размерность основной ФВ

В) степени, в которую возведена дополнительная и производная единица, входящая в размерность основной ФВ

С) степени, в которую возведена размерность основной ФВ, входящая в размерность производной ФВ

D) степени, в которую возведена размерность дополнительной ФВ, входящая в размерность производной ФВ

Е) единицы ФВ, в которую возведена размерность производной ФВ, входящая в основную ФВ.

*****************************************************************************

194.1  Размерность является:

А) количественной характеристикой измеряемой величины

В) количественной характеристикой свойства величины

С) качественной характеристикой измеряемой величины

D) качественной характеристикой свойства величины

Е) качественным и количественным свойством ФВ

*****************************************************************************

195.1  Размерная ФВ, это ФВ, в размерности, которой

А) хотя бы одна из основных ФВ возведена в степень, равная нулю

В) две из основных ФВ возведены в степень, равная нулю

С) хотя бы одна из основных ФВ возведена в степень, не равную нулю

D) хотя бы одна из производных ФВ возведена в степень, не равная нулю

Е) хотя бы одна из производных ФВ возведена в степень, равная  нулю

*****************************************************************************

196.1  Безразмерная ФВ, ФВ, в размерность которой

А) производные ФВ входят в степени, равной нулю

В) основные ФВ входят в степени, равной нулю

С) кратные и дольные единицы входят в степени, равной нулю

D) основные ФВ входят в степени, не равная нулю

Е) совместно А) + В)

*****************************************************************************

197.1  Теоретическая метрология, раздел метрологии предметом которого является разработка

А) технических и юридических требований по применению метрологии

В) качества и количества продукции

С) практического применения законодательства

D) фундаментальных основ метрологии

Е) технологии производства продукции

*****************************************************************************

198.1  Прикладная (практическая) метрология, это раздел метрологии, который посвящён изучению вопросов

А) теоретического применения метрологии в различных сферах хозяйственной деятельности человека

В) законодательного применения метрологии в различных сферах хозяйственной деятельности человека

С) практического применения разработок  теоретической метрологии и положений законодательной метрологии

D) теоретического и  практического применения метрологии в различных сферах законодательной метрологии

Е) теоретического, практического и законодательного применения метрологии в хозяйственной деятельности человека.

*****************************************************************************

199.1  Законодательная метрология - раздел метрологии, предметом которого является установление

А) обязательных технических, теоретических и практических требований по применению физических величин

В) обязательных практических требований по применению СИ

С) обязательных юридических требований по применению в теоретической метрологии единиц ФВ, направленных на обеспечение точности измерений в интересах общества

D) теоретических и практических требований по применению юридических вопросов в квалиметрии, направленных на обеспечение единства  и необходимой точности измерений в интересах  общества

Е) обязательных технических и юридических требований по применению единиц ФВ, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимой точности измерений в интересах общества

*****************************************************************************

200.1  Метрологическая характеристика средств измерений, это одно из свойств средства измерений, влияющая на

А) показатель современности

В) результат измерения и на его погрешность

С) на разность показаний прибора

D) область значения величины и на область значения шкалы прибора

Е) ограничение начальным и конечным значением шкалы

*****************************************************************************

201.1  Органолептические разновидности измерения основаны на использовании:

А) чувствительных преобразователей;

В) впечатлении человека;

С) интуиции человека и животных;

D) ощущений человека;

Е) органов чувств человека;

*****************************************************************************

202.1  Эвристические разновидности измерений основаны на использовании:

А) органов чувств человека;

В) чувствительных корпораторов;

С) органов чувств животных;

D) интуиции человека;

Е) высокочувствительных датчиков.

*****************************************************************************

*****************************************************************************

- 203.1  Метод сравнения с мерой – метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают:

А)  со шкалой на приборе доведенного до нуля;

В) с прибором на шкале, которого стоит ноль;

С) с величиной, воспроизводимой мерой;

D) с величиной, воспроизводимой прибором;

Е) с величиной, воспроизводимой мерой равной нулю.

*****************************************************************************

- 204.1  Метод непосредственной оценки – метод  измерений, при котором значение величины определяют:

А)  сравнением с величиной, воспроизводимой первичным измерительным прибором;

В)  сравнением с величиной, воспроизводимой мерой;

С)  непосредственно по отчетному устройству измерительного прибора прямого действия;

D) непосредственно по шкале измерительного прибора снабжённого преобразователями;

Е) непосредственно по отчетному устройству датчика.

*****************************************************************************

- 205.1  Мера ФВ – средство измерений предназначенной:

А) для воспроизведения и хранения ФВ  одного размера;

В)  для воспроизведения  и хранения ФВ нескольких заданных размеров;

С)  для воспроизведения и хранения ФВ, значение которых выражены в установленных единицах;

D) для воспроизведения и хранения ФВ одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью;

Е) для измерения без непосредственного участия человека ФВ одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах  и известны с необходимой точностью.

- ****************************************************************************

- 206.1  Что такое однозначная мера? Это:

А) комплект мер разных размеров, воспроизводящих величину одного размера

В) комплект мер одного размер, воспроизводящих величину одного размера

С)  набор мер одного размера, воспроизводящих величину одного размера

D) набор мер разных размеров воспроизводящих величину одного размера

Е) мера, воспроизводящая величину одного размера

*****************************************************************************

- 207.1   Что такое многозначная мера? Это мера воспроизводящая величину:

А) одного размера;

В) разных размеров;

С) комплект мер;

D) магазин мер;

Е) набор мер.

*****************************************************************************

- 208.1  Что такое набор мер? Это:

А) конструктивно объединенных в единое устройство;

В)  меры, воспроизводящие ФВ одного размера;

С)  меры, воспроизводящие ФВ разного размера;

D) комплект мер разного размера разных ФВ;

Е) комплект мер разного размера  одной и той же ФВ.

*****************************************************************************

- 209.1  Что такое косвенные измерения? Это измерения при котором искомое значение ФВ находят (определяют):

А) на основании результатов непосредственно при измерении;

В) на основании результатов прямых измерений других ФВ, функционально связанных с искомой величиной

С) на основании результатов проводимых одновременно нескольких одноимённых величин

D) путём решения системы уравнений, получаемых при измерении

Е) путём одновременного измерения двух или нескольких не одноименных величин

**********************************************************************

210.1  Как делят по метрологическому назначению средства измерений?

A) по точности

В) по погрешности

С) по удобству

D) по необходимости

E) на рабочие эталоны и рабочие средства измерения

*****************************************************************************

211.1 Что такое набор мер?

A) весы

B) совокупность мер

C) устройство

D) средства измерений

E) комплекс мер

***************************************************************************

212.1  Состояние измерений, характеризующая тем, что их результаты выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в установленных пределах равны размерам единиц, воспроизводимых первичными эталонами, а погрешности результатов измерений известны с заданной вероятностью не выходят за установленные пределы, называется:

А) единством величин

В) единством измерений

С) единством контроля

D) единством надзора

Е) единством исследований

********************************************************************************

213.1   Деятельность метрологических служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установленными государственным стандартом, называется:

## А) обеспечение единства исследований

## В) обеспечение единства контроля

## С) обеспечение единства измерений

D) обеспечение единства надзора

Е) обеспечение единства величин

*******************************************************************************

214.1 Комплекс нормативных документов  межотраслевого уровня, устанавливающих правила, нормы, требования, направленные на достижение и поддержание единства измерений в стране,  называется:

### А) государственная система обеспечения единства измерений

В) государственная система эталонов единиц величин

С) государственная система передачи размеров единиц величин

D) государственная система испытаний средств измерений

Е) государственная система стандартизации и сертификации

*********************************************************************************

215.1  Совокупность операций, проводимых для определения степени соответствия средств измерений установленным нормам, называется:

А) поверкой средств измерений

В) испытанием средств измерений

С) измерением средств измерений

D) калибровкой средств измерений

Е) утверждением средств измерений

*****************************************************************************

216.1  Решение уполномоченного государственного органа о признании типа средств измерений узаконенным для применения на основании результатов их испытаний, называется:

### А) поверкой типа средств измерений

В) испытанием типа средств измерений

С) измерением типа средств измерений

D) калибровкой типа средств измерений

### Е) утверждение типа средств измерений

*****************************************************************************

217.1  В каких единицах  выражается относительная погрешность?

А) в единицах измеряемой величины

В) безразмерная величина

С) размерная величина

D) которых установлены в результате метрологической аттестации

Е) в процентах

******************************************************************************

218.1  Кто принимает решение об утверждении типа средств измерений?

А) государственный контролёр по обеспечению единства измерений

В) уполномоченный государственный орган

С) государственный инспектор по обеспечению единства измерений

D) государственный аудитор по обеспечению единства измерений

Е) государственный эксперт-аудитор по обеспечению единства измерений

*****************************************************************************

219.1  Что выдаётся при утверждении типа средств измерения?

А) свидетельство

В) акт об утверждении

С) сертификат

D) удостоверение

Е) паспорт

*****************************************************************************

220.1  Какие средства измерений подвергаются поверке, подлежащие:

А) государственной метрологической экспертизе

В) государственной  метрологической аккредитации

С) государственной метрологической аттестации

D) государственному метрологическому надзору

Е) государственному метрологическому контролю

*****************************************************************************

221.1  Поверку проводят специально обученные специалисты, аттестованные в качестве, кого?

А) испытателей

В) контролёров

С) поверителей

D) аудиторов

Е) экспертов

*****************************************************************************

222.1  Результаты поверки средств измерении, признанных годными к применению и оформляются выдачей:

А) сертификата о поверке

В) свидетельство о поверке

С) акт о поверке

D) свидетельство о соответствии

Е) акт о соответствии

*****************************************************************************

223.1  Поверка, выполняемая при выпуске средства измерений из производства или после ре

монта, а также при ввозе средства измерений из-за границы партиями, при продаже, называется:

А) первичная поверка

В) периодической поверкой

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

*****************************************************************************

224.1  Поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установленные межповерочные интервалы времени, называют:

А) первичная поверка

В) периодической поверкой

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

*****************************************************************************

225.1  Поверка средства измерений, проводимая до наступления срока его очередной периодической поверки, называют:

А) первичная поверка

В) периодической поверкой

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

*****************************************************************************

226.1  При возникновении ухудшение метрологических свойств средства измерений или подозрение в этом, нарушение условий эксплуатации, нарушение поверительного клейма и др., назначается:

А) первичная поверка

В) периодической поверкой

### С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

*****************************************************************************

227.1  Поверка, проводимая органом государственной метрологической службы при проведении государственного надзора за состоянием и применением средств измерений, называют:

А) первичная поверка

В) периодической поверкой

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

*****************************************************************************

228.1  Поверка средства измерений, проводимая по письменному требованию (заявлению) суда, прокуратуры, государственного арбитража, органов исполнительной власти. называется

А) первичная поверка

В) периодической поверкой

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

### Е) экспертная поверка

**************************************************************************

229.1  Кто устанавливает периодичность государственной поверке средств измерений

A) пользователь средства измерений

B) изготовитель средства измерений

C) министерство

D) государственный орган по стандартизации, метрологии и сертификации

E) метрологическая служба юридического лица

*****************************************************************************

230.1 Установление (подтверждение) соответствия средств измерений, изготовленных или ввозимых в единичных экземплярах, требованиям нормативных документов, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического надзора, называется:

А) метрологическая аттестация средств измерений,

В) метрологическая аттестация метрологических лабораторий

С) метрологической экспертизой средств измерения

D) метрологическим контролем средств измерения

Е) метрологическим испытанием средств измерения

*****************************************************************************

231.1  Подразделение метрологической службы юридического лица, аккредитованное на право проведения калибровки средств измерений».

А) поверочная лаборатория

В) исследовательская лаборатория

С) лаборатория аккредитации

D) лаборатория  аттестации

Е) калибровочная лаборатория

***************************************************************************

232.1  Калибровка средств измерений проводится с целью:

A) подтверждение метрологических характеристик средств измерений установленным требованиям и пригодности их к применению

B) оценка и нормирование метрологических характеристик

C) определение действительных значений метрологических характеристик и пригодности к применению средства измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю.

D) определение действительных значений метрологических характеристик и пригодности к применению средства измерений,  подлежащих государственному метрологическому надзору

E) определение действительных значений метрологических характеристик и пригодности к применению средства измерений,

***********************************

233.1 Выражение размера физической величины в виде некоторого числа  принятых  для неё  единиц.

А) размер физической величины,

В) значение физической  величины

С) измеряемая физическая величина

D) числовое значение величины,

Е) истинное значение величины,

****************************

234.1 Отвлеченное число, входящее в значение величины.

А) размер физической величины,

В) значение физической  величины

С) измеряемая физическая величина

D) числовое значение величины,

Е) истинное значение величины,

******************************

235.1 Значение физической величины, которое, идеальным  образом характеризовало, бы в качественном  и  количествен! отношении соответствующую физическую величину.

А) размер физической величины,

В) значение физической  величины

С) измеряемая физическая величина

D) числовое значение величины,

Е) истинное значение величины,

*********************

236.1  Значение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

А) размер физической величины,

В) действительное значение   величины

С) измеряемая физическая величина

D) числовое значение величины,

Е) истинное значение величины,

**************************************************

237.1  ФВ,  входящая в систему и определяющаяся через основные величины этой системы, называется:

А) логарифмические ФВ

В) основная ФВ

С) производная ФВ

D) относительные ФВ

Е) внесистемные ФВ

**************************************************************************************************

238.1 Множитель приставки - деци

А) 10-9

В) 10-1

С) 10-6

D) 10-2

Е) 10-3

***********************************************************************************************

239.1 Множитель приставки -санти

А) 10-9

В) 10-1

С) 10-6

D) 10-2

Е) 10-3

*************************************************************************************************

240.1 Множитель приставки - милли

А) 10-9

В) 10-1

С) 10-6

D) 10-2

Е) 10-³

*******************************************************************************************************

241.1   Множитель приставки - микро

А) 10-9

В) 10-1

С) 10-6

D) 10-2

Е) 10-3

*********************************************************************************************************

242.1  Множитель приставки - нано

А) 10-9

В) 10-1

С) 10-6

D) 10-2

Е) 10-3

*********************************************************************************************************

243.1  Наименование приставки- множителя-  10-2

А) деци

В) санти

С) милли

D) экса

Е) пета

****************************************************************

244.1  Наименование приставки- множителя - 10-1

А) деци

В) санти

С) милли

D) экса

Е) пета

*****************************************************************

245.1  Наименование приставки- множителя -  10-3

А) деци

В) санти

С) милли

D) экса

Е) пета

*********************************************************************************

246.1 Наименование приставки- множителя, 101

А) дека

В) гига

С) микро

D) мега

Е) нано

*********************************************************

247.1  Наименование приставки- множителя, 106

А) тера

В) гига

С) микро

D) мега

Е) нано

**********************************************************

248.1 Наименование приставки- множителя, 103

А) кило

В) гекто

С) пико

D) фемто

Е) дека

*****************************************************

249.1 Наименование приставки- множителя, 102

А) тера

В) атто

С) гекто

D) мега

Е) нано

*********************************

250.1  Единство измерений – это:

A) состояние измерений, характеризующаяся тем, что их результаты выражаются в узаконенных единицах величин а погрешности измерений находятся в установленных границах.

В) состояние измерений, характеризующаяся тем, что их результаты выражаются в величинах измерения

C) состояние измерений, характеризующаяся тем, что их результаты выражаются в погрешностях измерения

D) такое состояние измерений, когда известны результаты измерения и их погрешности

E) такое состояние измерений, когда известны физические величины и их единицы

**************************

251.1  Обеспечение единства измерений (ОЕИ) – это:

A) деятельность правительства, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательством

B) деятельность МЧС, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательством

C) деятельность МС, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательством

D) деятельность президента, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательством

E) деятельность КазИнМетра, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательством

**********************

252.1 Деятельность метрологических служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами:

## А) обеспечение единства исследований

## В) обеспечение единства контроля

## С) обеспечение единства измерений

D) обеспечение единства надзора

Е) обеспечение единства величин

******************************************************************************

253.1  Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и на его погрешность называются.

А) хранение и воспроизведения средств измерений

В) математической характеристикой средства измерений

С) изменение и сравнение средств измерения

D) метрологическая характеристика средства измерения

Е)  историческая характеристика средств измерения

# *****************************************************************************

254.1  Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативными документами, называются:

А) узаконенные метрологические характеристики СИ

В) правовые метрологические характеристики

С) нормируемые метрологические характеристики СИ

D) нормативно-правовые метрологические характеристики СИ

Е) действительными метрологическими характеристики СИ

*****************************************************************************

255.1  Метрологические характеристики, определяемые экспериментально называются

А) истинными МХ средства измерений

В) действительными МХ средства измерения

С) нормируемые МХ средства измерений

D) правовые МХ средства измерений

Е) узаконенные МХ средства измерений

**************************************************************************** .

256.1  Обычно МХ средств измерений нормируются для:

А) повышенных и рабочих условий применения СИ

В) экстремальных и рабочих условий применения СИ

С) нормальных и экстремальных условий применения СИ

D) нормальных и рабочих условий применения СИ

Е) нормальных и минимальных условий применения СИ

****************************************************************************

257.1  Условия измерений, характеризуемые совокупностью значений или областей значений влияющих величин, при которых изменением результатов измерений (погрешностью измерений) можно пренебречь из-за его малости.

А) рабочие условия измерения

В) нормальные условия измерения

## С) нормативные условия измерения

D) правовые условия измерения

Е) экстремальные условия измерения

***************************************************************************

258.1  В какой области значений нормируют дополнительную погрешность или изменение показаний средства измерений:

А) область значений влияющей величины

В) тип значений нормируемой величины

С) объект значений узаконенной величины

D) субъект значений основной величины

Е) область значений производной величины

****************************************************************************

259.1  Условия измерений, при которых значения влияющих величин находятся в пределах рабочих областей, называют:

А) нормальные условия измерений

В) рабочие условия измерений

С) минимальные условия измерений

D) предельные условия измерений

Е) максимальные условия измерений

****************************************************************************

260.1 Условия, которые характеризуются экстремальными значениями измеряемой величины и экстремальными значениями влияющих величин, которые средство измерений может выдержать без разрушений и ухудшения метрологических характеристик  называют:

А) рабочие условия измерений

В) нормальные условия измерений

С) предельные условия измерений

D) минимальные условия измерений

Е) нормативные условия измерения

****************************************************************************

261.1  Меры воспроизводящие Физическую величину одного размера, называют:

А) однозначные

В) единые

С) линейные

D) одинарные

Е) одноразовые

****************************************************************************

262.1  Меры воспроизводящие физическую величину разных размеров, называют

А) различные

В) многозначными

С) многоразовые

D) множественные

Е) многолинейные

****************************************************************************

263.1  Комплект мер разного размера одной и той же физической величины, которые применяются как в отдельности, так и в различных сочетаниях, называют:

А) комплект мер

В) набором мер

С) комплекс мер

D) комплектация мер

Е) магазин мер

***************************************************************************

264.1  Набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, имеющее приспособления для их соединения в различных комбинациях, это:

А) набор мер

В) комплект мер

С) магазин мер

D) комплектация мер

Е)  комплекс мер

*****************************************************************************

265.1  Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в определенном диапазоне, называют

А) измерительным датчиком

В) измерительным преобразователем

С) измерительной системой

D) измерительным прибором

Е) измерительной установкой

***************************************************************************

266.1  Измерительные приборы по степени индикации значений подразделяются на

А) интегрирующие и регистрирующие

В) показывающие и суммирующие

С) суммирующие и регистрирующие

D) интегрирующие и суммирующие

Е) показывающие и регистрирующие,

***************************************************************************

267.1  По форме представления результатов измерительные приборы разделяют на:

А) интегрирующие и регистрирующие

В) показывающие и суммирующие

С) суммирующие и регистрирующие

D) интегрирующие и суммирующие.

Е) аналоговые и цифровые .

***************************************************************************

268.1  Совокупность функционально объединенных в одном месте мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств и предназначена для измерений одной или нескольких физических величин, представляют собой:

А) измерительная система

В) измерительный преобразователь

С) измерительная установка

D) измерительный датчик

Е) измерительную меру

***************************************************************************

269.1  Измерительная установка крупных размеров,  предназначенная для точных измерений физических величин называется измерительная:

А) установка

В) машина

С) мера

D) датчик

Е) система

****************************************************************************

270.1 Размер величины или единицы определяет:

А)  количественное содержание СИ, т.е. является их количественной характеристикой

В) качественное содержание величины или единицы, т.е. является их качественной характеристикой

С) размер определяет размерность величины или единицы

D) количественную определённость ФВ, присущей конкретному материальному объекту

Е) размер  даёт представление о виде, о природе величины.

*****************************************************************************

271.1 Единица ФВ, не входящая ни в одну из принятых систем единиц , называется:

А) логарифмические ФВ

В) основная ФВ

С) производная ФВ

D) относительные ФВ

Е) внесистемные ФВ

*****************************************************************************

272.1 Единица ФВ, в целое число раз превышающая системную или внесистемную единицу, называется:

А) дольная

В) математическая

С) кратная

D) относительная

Е) логарифмическая

273.1 Единица ФВ, в целое число раз меньше системной или внесистемной единицы, называется:

А) дольная

В) математическая

С) кратная

D) относительная

Е) логарифмическая

*****************************************************************************

274.1 К каким единицам СИ относится метр.

А) дополнительная единица измерения  СИ.

В) основная единица измерения  СИ.

С) производная единица СИ

D) дополнительная и основная единица СИ.

Е) производная и основная единица СИ.

*****************************************************************************

275.1 К каким единицам СИ относится килограмм.

А) величина СИ.

В) основная и дополнительная единица СИ.

С) основная единица измерения СИ.

D) дополнительная единица измерения СИ.

Е) дополнительная и производная единица измерения СИ.

****************************************************************************

276.1 К каким единицам СИ относится секунда.

А)  величина СИ.

В) дополнительная единица СИ.

С) производная единица

D) единица измерения СГС.

Е) основная единица измерения СИ.

***************************************************************************

277.1  К каким единицам СИ относится Ампер.

А) величина СИ.

В) величина и единиц.

С) метод измерения.

D) дополнительная единица СИ.

Е) основная единица СИ.

*****************************************************************************

278.1 К каким единицам СИ относится Кельвин.

А) величина и единица СИ.

В) величина СИ.

С) дополнительная единица СИ.

D) внесистемный.

Е) основная единица  СИ.

*****************************************************************************

- 279.1 К каким единицам СИ относится канделла.

А) основная единица СИ.

В) величина СИ.

С) единица и величина СИ.

D) дополнительная величина СИ.

Е) дополнительная единица СИ.

*****************************************************************************

- 280.1 К каким единицам СИ относится моль.

А) мера и величина СИ.

В) мера.

С) основная единица СИ.

D) величина.

Е) дополнительная единица СИ.

*****************************************************************************

- 281.1 Правильное обозначение Канделла.

А) кд.

В) Кн.

- С)  К.

D)  Ка.

Е) Канд.

*****************************************************************************

- 282.1 Правильное обозначение Кельвина.

- А)  К.

В) Кл.

С) Ке.

D) Кн.

Е) Кел.

*****************************************************************************

- 283.1 Правильное обозначение  килограмма.

А). Кг.

В)  кг.

- С)  К.

D)  Км.

Е)  Кило.

*****************************************************************************

284.1 К каким величинам относятся единицы: тонна, центнер

А) время

В) моль

С) объём

D) масса

Е) площадь

*****************************************************************************

285.1  К каким величинам относятся единицы: минута, час, сутки

# А) время

В) плоский угол

С) объём

D) масса

Е) площадь

*****************************************************************************

286.1 К каким величинам относится единица: литр

А) время

В) моль

# С) объём

D) масса

Е) площадь

*****************************************************************************

287.1 К каким величинам относится единица:  гектар,

А) время

В) моль

С) объём

D) масса

# Е) площадь

288.1 К каким величинам относятся единицы: градус, секунда, минута, град

# А) плоский угол

В) моль

С) длина

D) масса

Е) площадь

289.1  К каким величинам относится единица: астрономическая единица

А) время

В) моль

С) объём

D) длина

Е) площадь

*****************************************************************************

290.1  К каким величинам относится единица: атомная единица

А) время

В) масса

С) объём

D) длина

Е) площадь

*****************************************************************************

291.1  К каким величинам относится единица: парсек

# А) длина

В) количество вещества

С) объём

D) масса

Е) площадь

*****************************************************************************

292.1 К каким величинам относится единица: световой год

А) время

# В) длина

С) объём

D) масса

Е) площадь

*****************************************************************************

293.1  К каким величинам относится единица: диоптрий

# А) оптическая сила

В) площадь

С) энергия

D) полная мощность

Е) реактивная мощность

*****************************************************************************

294.1  К каким величинам относится единица: метр

А) масса

# В) площадь

# С) длина

D) время

Е) реактивная мощность

****************************************************************************

295.1  К каким величинам относится единица: килограмм

А) масса

# В) площадь

С) длина

D) время

Е) реактивная мощность

***************************************************************************

296.1 К каким величинам относится единица секунда

А) масса

# В) сила электрического тока

С) длина

D) время

Е) реактивная мощность

**************************************************************************

297.1  К каким величинам относится единица герц

А) масса

# В) частота

С) длина

D) время

Е) реактивная мощность

**************************************************************************

298.1  К каким величинам относится единица ампер

А) оптическая сила

# В) энергия

# С) сила электрического тока

D) полная мощность

Е) реактивная мощность

*****************************************************************************

299.1  К каким величинам относится единица: кандела

А) оптическая сила

# В) сила света

С) энергия

D) полная мощность

Е) реактивная мощность

*****************************************************************************

300.1 К каким величинам относится единица кельвин

А) оптическая температура

# В) количество теплоты

# С) термодинамическая температура

D) полная температурная мощность

Е) реактивная температурная мощность

****************************************************************************

301.1  Измерение – это:

A) инструментальный контроль параметров изделий

B) нахождение значения ФВ опытным путём с помощью специальных технических средств

C) определение параметра объекта измерений

D) нахождения значения средств измерения

E) процесс определения объектов метрологии

***************************************************************************

302.1  Состояние измерений, характеризующая тем, что их результаты выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в установленных пределах равны размерам единиц, воспроизводимых первичными эталонами, а погрешности результатов измерений известны с заданной вероятностью не выходят за установленные пределы, называется:

А) единством величин

В) единством измерений

С) единством контроля

D) единством надзора

Е) единством исследований

********************************************************************************

303.1   Деятельность метрологических служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установленными государственным стандартом, называется:

## А) обеспечение единства исследований

## В) обеспечение единства контроля

## С) обеспечение единства измерений

D) обеспечение единства надзора

Е) обеспечение единства величин

*******************************************************************************

304.1 Комплекс нормативных документов  межотраслевого уровня, устанавливающих правила, нормы, требования, направленные на достижение и поддержание единства измерений в стране,  называется:

### А) государственная система обеспечения единства измерений

В) государственная система эталонов единиц величин

С) государственная система передачи размеров единиц величин

D) государственная система испытаний средств измерений

Е) государственная система стандартизации и сертификации

********************************************************************************

305.1 В какой системе выделяются основополагающие стандарты, устанавливающие общие требования, правила и нормы, а также стандарты, охватывающие какую-либо область или вид измерений?

### А) СГС

### В) ГСС

### С) ГСИ

D) МКГСС

Е) МВИ

********************************************************************************

306.1  Какой аббревиатурой используется термин «Государственная система обеспечения единства измерений» в рамках стран СНГ?

### А) ГСИ Р

### В) ГСИ

С) ГСИ Б

D) ГСИ Г

Е) СГС

********************************************************************************

307.1  Какой аббревиатурой используется термин «Государственная система обеспечения единства измерений» для Республики Казахстан

А) ССГ РК

В) ГСС РК

С) СГС РК

D) ГСИ КР

Е) ГСИ РК

********************************************************************************

308.1  Совокупность субъектов, деятельность которых направлена на обеспечение единства измерений, называется:

А) служба стандартизации

В) метрологическая служба

С) служба стандартных справочных данных

D) метеорологическая служба

Е)  служба времени и частоты

********************************************************************************

309.1  Метрологическая служба, выполняющая работы по обеспечению единства измерений в стране, называется:.

### А) ведомственная МС

### В) МС юридического лица

### С) МС физического лица

### D) МС государственного органа управления

### Е) государственной МС

********************************************************************************

310.1  Метрологическая служба, выполняющая работы по обеспечению единства измерений и осуществляющая метрологический контроль в пределах данного министерства (ведомства),называется:

### А) ведомственная МС

### В) МС юридического лица

### С) МС физического лица

### D) МС государственного органа управления

Е) государственной МС

*********************************************************************************

311.1  Метрологическая служба, выполняющая работы по обеспечению единства измерений и осуществляющая метрологический контроль на данном предприятии (в организации) называется:

А) ведомственная МС

В) МС юридического лица

### С) МС министерства

### D) МС государственного органа управления

Е) государственной МС

********************************************************************************

312.1  Метрологическая служба, выполняющая работы по обеспечению единства измерений и осуществляющая метрологический контроль в министерстве называется:

А) ведомственная МС

В) МС  министерства

### С) МС физического лица

### D) МС государственного органа управления

Е) государственной МС

********************************************************************************

313.1  Должностное лицо уполномоченного государственного органа, осуществляющее функции государственного метрологического контроля на соответствующей территории, называется:

А) государственный контролёр по обеспечению единства измерений

В) государственный эксперт по обеспечению единства измерений

С) государственный инспектор по обеспечению единства измерений

D) государственный аудитор по обеспечению единства измерений

Е) государственный эксперт-аудитор по обеспечению единства измерений

********************************************************************************

314.1  Деятельность, осуществляемая метрологическими службами государственных органов управления, физических и юридических лиц в целях проверки соблюдения метрологических правил и норм.

А) метрологическая экспертиза

В)  метрологическая аккредитация

С) метрологическая аттестация

D) метрологический контроль

Е) метрологический надзор

*******************************************************************************

315.1  Деятельность уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии, и его территориальных подразделений по контролю за выпуском, состоянием и применением средств измерений,  называется:

А) государственная метрологическая экспертиза

В) государственная  метрологическая аккредитация

С) государственная метрологическая аттестация

D) государственный метрологический надзор;

Е) государственный метрологический контроль;

*********************************************************************************

316.1  Совокупность операций, проводимых для определения степени соответствия средств измерений установленным нормам, с применением к ним различных испытательных воздействий называется:

А) поверкой средств измерений

В) испытанием средств измерений

С) измерением средств измерений

D) калибровкой средств измерений

Е) утверждением средств измерений

*****************************************************************************

317.1 Результаты поверки средств измерении, признанных годными к применению и оформляются выдачей:

А) сертификата о поверке

В) свидетельство о поверке

С) акт о поверке

D) свидетельство о соответствии

Е) акт о соответствии

*****************************************************************************

318.1  В каких единицах  выражается относительная погрешность?

А) в единицах измеряемой величины

В) безразмерная величина

С) размерная величина

D) которых установлены в результате метрологической аттестации

Е) в процентах

******************************************************************************

319.1  Кто принимает решение об утверждении типа средств измерений?

А) государственный контролёр по обеспечению единства измерений

В) уполномоченный государственный орган

С) государственный инспектор по обеспечению единства измерений

D) государственный аудитор по обеспечению единства измерений

Е) государственный эксперт-аудитор по обеспечению единства измерений

*****************************************************************************

320.1  Что выдаётся при утверждении типа средств измерения?

А) свидетельство

В) акт об утверждении

С) сертификат

D) удостоверение

Е) паспорт

*****************************************************************************

321.1  Кто контролирует соответствие средств измерений утвержденному типу? Подведомственными подразделениями

А) метрологической службы юридического лица по месту расположения изготовителей или пользователей этих средств

В) метрологической службы физического лицапо месту расположения изготовителей или пользователей этих средств

С) метрологической службы по месту расположения изготовителей или пользователей этих средств

D) уполномоченного государственного органа по месту расположения изготовителей или пользователей этих средств.

Е) ведомственной метрологической службой по месту расположения изготовителей или пользователей этих средств

*******************************************************************************

322.1   Совокупность операций, выполняемых государственной метрологической службой или другими аккредитованными юридическими лицами с целью подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям, называется:

### А) калибровка средств измерений

### В) поверка средств измерений

С) испытание средств измерений

D) юстировка средств измерений

Е) градуировка средств измерений

*****************************************************************************

323.1  Какие средства измерений подвергаются поверке, подлежащие:

А) государственной метрологической экспертизе

В) государственной  метрологической аккредитации

С) государственной метрологической аттестации

D) государственному метрологическому надзору

Е) государственному метрологическому контролю

*****************************************************************************

324.1  Поверку проводят специально обученные специалисты, аттестованные в качестве, кого?

А) испытателей

В) контролёров

С) поверителей

D) аудиторов

Е) экспертов

*****************************************************************************

325.1  Кто аттестует поверителей?

А) орган ведомственной метрологической службы

В) орган государственной метрологической службы

С) орган метрологической службы юридического лица

D) орган метрологической службы физического лица

Е) государственный инспектор надзорного органа

*****************************************************************************

326.1  Результаты поверки средств измерении, признанных годными к применению и оформляются выдачей:

А) сертификата о поверке

В) свидетельство о поверке

С) акт о поверке

D) свидетельство о соответствии

Е) акт о соответствии

*****************************************************************************

327.1 Кто проводит аккредитация на право поверки средств измерений?

А) метрологическая служба предприятия

В) Национальный центр аккредитации

С) метрологическая служба юридического лица

D) Казахстанский институт метрологии

Е) метрологическая служба органа надзора

*****************************************************************************

328.1  Поверка, выполняемая при выпуске средства измерений из производства или после ре

монта, а также при ввозе средства измерений из-за границы партиями, при продаже, называется:

А) первичная поверка

В) периодической поверкой

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

*****************************************************************************

329.1  Поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установленные межповерочные интервалы времени, называют:

А) первичная поверка

В) периодической поверкой

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

*****************************************************************************

330.1   Межповерочные интервалы для периодической поверки устанавливаются нормативными документами по поверке в зависимости от:

А) исправности СИ

В) стабильности СИ

С) аккредитации СИ

D) аттестации СИ

Е) испытания СИ

*****************************************************************************

331.1  Поверка средства измерений, проводимая до наступления срока его очередной периодической поверки, называют:

А) первичная поверка

В) периодической поверкой

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

*****************************************************************************

332.1  При возникновении ухудшение метрологических свойств средства измерений или подозрение в этом, нарушение условий эксплуатации, нарушение поверительного клейма и др., назначается:

А) первичная поверка

В) периодической поверкой

### С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

*****************************************************************************

333.1  Поверка, проводимая органом государственной метрологической службы при проведении государственного контроля за состоянием и применением средств измерений, называют:

А) первичная поверка

В) периодической поверкой

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

*****************************************************************************

334.1  Поверка средства измерений, проводимая по письменному требованию (заявлению) суда, прокуратуры, государственного арбитража, органов исполнительной власти. называется

А) первичная поверка

В) периодической поверкой

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

### Е) экспертная поверка

*****************************************************************************

335.1  Поверка, при которой определяют метрологические характеристики средства измерений, присущие ему как единому целому, называется:

А) первичная поверка

В) комплектная поверка

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

336.1  При  поверке какие выдаются документы?

A) аттестат качества

B) Гос. клеймо

C) свидетельство

D) сертификат

E) справка

**************************************************************************

337.1  Кто устанавливает периодичность государственной поверке средств измерений

A) пользователь средства измерений

B) изготовитель средства измерений

C) министерство

D) государственный уполномоченный орган

E) метрологическая служба юридического лица

****************************************************************************

338.1  Какие виды поверочных схем вы знаете?

A) государственные и ведомственные

B) государственные и локальные

C) государственный, локальные и эталонные

D) государственные , ведомственные и локальные

E) не государственные ведомственные, государственные ведомственные, государственные эталонные

****************************************************************************

339.1  Стандартные справочные данные ССД

A) свойства веществ и материалов обладающие наивысшей точностью и утвержденные Госстандартом

B) свойства веществ даны с удовлетворительной точностью

C) свойства веществ указаны НТД

D) свойства веществ определены ведомством

E) свойства веществ определены предприятием

***************************************************************************

340.1  В каких отраслях народного хозяйства в обязательном порядке применяются стандартные справочные данные?

A) в министерствах

B) в отраслях

C) в ведомствах народного хозяйства

D) во всех отраслях народного хозяйства

E) в предприятиях

**************************************************************************

341.1  Установление (подтверждение) соответствия средств измерений, изготовленных или ввозимых в единичных экземплярах, требованиям нормативных документов, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, называется:

А) метрологическая аттестация средств измерений,

В) метрологическая аттестация метрологических лабораторий

С) метрологической экспертизой средств измерения

D) метрологическим контролем средств измерения

**********************************************************************

342.1  Стандартный образец – что это?

A) материал и вещество

B) определенное вещество

C) испытуемое вещество

D) измеряемый материал

E) средство измерений

*************************************************************************

343.1  Какую роль играет стандартный образец по назначению?

A) меры

B) измеряемого вещества

C) испытуемого вещества

D) измеряемого  материала

E) материала

*****************************************************************************

344.1  Какой документ к исправному СИ выдается после поверки

A) сертификат о поверке

B) аттестат о поверке

C) справка о поверке

D) обязательство о проведении поверки

E) обязательство о проведении поверке

*****************************************************************************

345.1  Поверка, при которой значения метрологических характеристик средств измерений устанавливаются по метрологическим характеристикам его элементов или частей, называется:

А) комплектная поверка

В) поэлементная поверка

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

******************************************************************************

346.1  Поверка группы средств измерений, отобранная из партии случайным образом, по результатам которой судят о пригодности всей партии, называется

А) комплектная поверка

#### В) выборочная поверка

С) внеочередная поверка

D) инспекционной поверкой

Е) экспертная поверка

*****************************************************************************

347.1  Совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерений, и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с целью определения действительных характеристик средства измерений и (или) пригодности к применению средств измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю».

А) калибровка средств измерений

### В) поверка средств измерений

С) испытание средств измерений

D) юстировка средств измерений

Е) градуировка средств измерений

*****************************************************************************

348.1  Определение градуровочной характеристики средства измерений, называется:

А) калибровка средств измерений

### В) поверка средств измерений

С) испытание средств измерений

D) юстировка средств измерений

Е) градуировка средств измерения

*****************************************************************************

349.1  Совокупность операций по доведению погрешностей средств измерений до значений, соответствующих техническим требованиям, называется:

А) калибровка средств измерений

### В) поверка средств измерений

С) испытание средств измерений

D) юстировка средств измерений

Е) градуировка средств измерения

*****************************************************************************

350.1  Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь -связанных с единством и точностью измерений, называется:

А) метрологическим контролем

В) метрологической экспертизой

С) метрологическая аттестация

D) метрологическим надзором

Е) метрологическим испытанием

*****************************************************************************

351.1 Установление (подтверждение) соответствия средств измерений, изготовленных или ввозимых в единичных экземплярах, требованиям нормативных документов, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, называется:

А) метрологическая аттестация средств измерений,

В) метрологическая аттестация метрологических лабораторий

С) метрологической экспертизой средств измерения

D) метрологическим контролем средств измерения

Е) метрологическим испытанием средств измерения

*****************************************************************************

352.1  Контроль, осуществляемый с применением средств измерений, называется:

А) испытательный контроль

В) измерительный контроль

С) экспертный контроль

D) аудиторский контроль

Е) аттестационный контроль

*****************************************************************************

353.1 Государственные стандарты, применяемые в установленном порядке международные (региональные) стандарты, положения, инструкции и иные нормативные и методические документы, определяющие требования и порядок проведения работ по обеспечению единства измерений, называются:

А) нормативными законами

В) нормативными актами

С) нормативными документами

D) нормативными стандартами

Е) нормативными сертификатами

******************************************************************************

354.1  Нормативный документ Международной организации законодательной метрологии, устанавливающий требования к метрологическим характеристикам различных видов средств измерений, к методам и средствам их поверки, калибровке и другие требования, называют:

А) Международная рекомендация МОЗМ

В) Международные документы МОЗМ

С) Международные стандарты МОЗМ

D) Международные сертификаты МОЗМ

Е) Международные акты МОЗМ

*****************************************************************************

355.1 1  Нормируемые метрологические характеристики – это устанавливаемые:

A) измерением

B) экспериментом

C) в процессе эксплуатации

D) нормативно - техническими документами

E) при испытании

*****************************************************************************

356.1 ФВ,  входящая в систему и определяющаяся через основные величины этой системы, называется:

А) логарифмические ФВ

В) основная ФВ

С) производная ФВ

D) относительные ФВ

Е) внесистемные ФВ

357.1  Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу величины

А) средство землемера

В) средство расчёта

С) средство обмера

D) средство измерений

Е) средство планиметрии

*****************************************************************************

358.1 Нормативный документ, принятый Международной организацией по стандартизации, называется:

А) стандарт ЕС

Б) стандарт НАТО

С) стандарт СНГ

D) стандарт ИСО

Е) стандарт СЭВ

*****************************************************************************

359.1  Кто разрабатывает стандарты ИСО?

А) технический комитет ЕС

В) технический комитет СЭВ

С) технический комитет НАТО

D) технический комитет СНГ

### Е) технический комитет ИСО

*****************************************************************************

360.1  Нормативный документ, принятый Международной электротехнической комиссией, называется:

А) стандарт ЕС

Б) стандарт НАТО

С) стандарт МЭК

D) стандарт ИСО

Е) стандарт СЭВ

*****************************************************************************

361.1  Официальное признание уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации правомочий юридического лица осуществлять конкретные виды метрологических работ, называется:

А) аккредитацией

В) сертификацией

С) стандартизацией

D) аттестацией

Е) экспертированием

*****************************************************************************

362.1  Физическое лицо, аттестованное в порядке, установленном уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации, на право выполнения работ в области обеспечения единства измерений, называется:

### А) эксперт-стандартизатор в системе ГСИ РК

### В) эксперт-аудитор в системе ГСИ РК

С) эксперт-поверитель в системе ГСИ РК

D) эксперт-исследователь в системе ГСИ РК

Е) эксперт-измеритель в системе ГСИ РК

*****************************************************************************

363.1 Сравнение   результатов   исследований   метрологических характеристик государственных (национальных) эталонов единиц  величин с международными эталонами или национальными эталонами других стран, называется:

### А) юстировка эталонов единиц величин

В) градуировка эталонов единиц величин

### С) сличение эталонов единиц величин

D) аттестацией  эталонов единиц величин

Е) поверка эталонов единиц величин

*****************************************************************************

364.1 Сопоставление результатов, проведенной поверки (калибровки) средств измерений поверочными (калибровочными) лабораториями, называется:

### А) градуировка результатов поверки (калибровки) средств измерений

### В) юстировка результатов поверки (калибровки) средств измерений

### С) аттестацией результатов поверки (калибровки) средств измерений

### D) сличение результатов поверки (калибровки) средств измерений

Е) аттестация результатов поверки (калибровки) средств измерений

*****************************************************************************

365.1  Подразделение государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица, аккредитованное на право проведения поверки средств измерений, называется:

А) поверочная лаборатория

В) исследовательская лаборатория

С) лаборатория аккредитации

D) лаборатория  аттестации

Е) калибровочная лаборатория

*****************************************************************************

366.1  Подразделение метрологической службы юридического лица, аккредитованное на право проведения калибровки средств измерений».

А) поверочная лаборатория

В) исследовательская лаборатория

С) лаборатория аккредитации

D) лаборатория  аттестации

Е) калибровочная лаборатория

*****************************************************************************

367.1  Устранение несоответствия метрологических и технических характеристик средства измерений требованиям нормативных документов путем замены, восстановления отдельных деталей, элементов схемы, изношенных или поврежденных узлов и блоков, с возможной последующей настройкой и регулировкой метрологических характеристик».

А) калибровка средств измерений

### В) поверка средств измерений

С) испытание средств измерений

D) ремонт средств измерений

Е) юстировка средств измерения

368.1  Что такое метрологическая аттестация СИ

A) определение метрологических свойств СИ

B) определение случайных погрешностей СИ

C) определение систематических погрешностей СИ

D) определение грубых погрешностей СИ

E) очередная поверка СИ

*****************************************************************************

369.1   Что устанавливается при метрологической аттестации средств измерений

A) зависимость между погрешностями и факторами

B) метрологические свойства данного средства измерения

C) характеристика и параметры погрешности

D) зависимость между факторами

E) зависимость между погрешностями

*****************************************************************************

370.1   Обязательна ли аттестация методики выполнения измерений

A) возможно

B) да

C) нет

D) иногда

E) в необходимых случаях

*****************************************************************************

371.1  Эталон, принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами, называется эталон:

А) межгосударственный

В) групповой

С) межнациональный

D) международный

Е) одиночный

*****************************************************************************

372. Эталон, принятый по межгосударственному  соглашению стран  СНГ в качестве межгосударственной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами, называется эталон:

#### А) межгосударственный

## В) групповой

## С) межнациональный

D) международный

Е) одиночный

*****************************************************************************

373.1  1   Совокупность государственных первичных и вторичных эталонов, являющаяся основой обеспечения единства измерений в стране -

А) эталонная база СНГ

В) эталонная база ведомства

С) эталонная база министерства

D) эталонная база государства

Е) эталонная база юридического лица

*****************************************************************************

374.1  Какие документы предъявляются на государственные испытания средств измерений

A) по распоряжению Госстандарта

B) техническое задание проект ТУ и НД

C) технические задания проект ТУ и НД, сведения о разработке, протокола предварительных испытаний, фотографии и схемы.

D) техническое задание, проект ТУ и НД, протокол предварительного испытания, схема

E) техническое задание, проект ТУ и НД, фотография, схема.

*****************************************************************************

375.1 Сопоставление результатов, проведенной поверки (калибровки) средств измерений поверочными (калибровочными) лабораториями, называется:

### А) градуировка результатов поверки (калибровки) средств измерений

### В) юстировка результатов поверки (калибровки) средств измерений

### С) аттестацией результатов поверки (калибровки) средств измерений

### D) сличение результатов поверки (калибровки) средств измерений

Е) аттестация результатов поверки (калибровки) средств измерений

*****************************************************************************

376.1  Подразделение государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица, аккредитованное на право проведения поверки средств измерений, называется:

А) поверочная лаборатория

В) исследовательская лаборатория

С) лаборатория аккредитации

D) лаборатория  аттестации

Е) калибровочная лаборатория

*****************************************************************************

377.1  Подразделение метрологической службы юридического лица, аккредитованное на право проведения калибровки средств измерений».

А) поверочная лаборатория

В) исследовательская лаборатория

С) лаборатория аккредитации

D) лаборатория  аттестации

Е) калибровочная лаборатория

*****************************************************************************

378.1  Устранение несоответствия метрологических и технических характеристик средства измерений требованиям нормативных документов путем замены, восстановления отдельных деталей, элементов схемы, изношенных или поврежденных узлов и блоков, с возможной последующей настройкой и регулировкой метрологических характеристик».

А) калибровка средств измерений

### В) поверка средств измерений

С) испытание средств измерений

D) ремонт средств измерений

Е) юстировка средств измерения

379.1  Что такое метрологическая аттестация СИ

A) определение метрологических свойств СИ

B) определение случайных погрешностей СИ

C) определение систематических погрешностей СИ

D) определение грубых погрешностей СИ

E) очередная поверка СИ

*****************************************************************************

380.1   Что устанавливается при метрологической аттестации средств измерений

A) зависимость между погрешностями и факторами

B) метрологические свойства данного средства измерения

C) характеристика и параметры погрешности

D) зависимость между факторами

E) зависимость между погрешностями

*****************************************************************************

381.1   Обязательна ли аттестация методики выполнения измерений

A) возможно

B) да

C) нет

D) иногда

E) в необходимых случаях

*****************************************************************************

382.1  Обязательна ли стандартизация  методики выполнения измерений

A) возможно

B) да

C) нет

D) иногда

E) в необходимых случаях

*****************************************************************************

383.1 Что указывается в стандарте на методику выполнения измерений

A) назначение и область применения методов измерения погрешности

B) требования к средствам методам и точности измерении

C) порядок разработки МВИ, требования к доументам на МВИ, порядок метрологической аттестации и применения МВИ, требования при контроле за применением МВИ

D) требования к средствам, методам, точности измерений, квалификации операторов и ТБ

E) согласно распоряжения органов Госстандарта

*****************************************************************************

384.1  Кто может осуществлять поверку средств измерений:

A) аккредитованное физическое  лицо

B) аккредитованная метрологическая служба института

C) государственной метрологической службой, метрологическими службами юридических лиц аккредитованных Госстандартом в установленном порядке

D) пункты А), В), Е)

E) государственной и ведомственной службами

***************************************************************************

385.1  Дайте определение термину «динамическое измерение» - это зависимость измеряемой величины от:

A) пространства ФВ

B) размера ФВ

C) времени ФВ

D) корреляции ФВ

E) дисперсии ФВ

**************************************************************************

386.1 Что такое аккредитация – это официальное признание уполномоченным государственным органом

А) выполнять все виды измерений

B) компетентности и полномочий юридического лица осуществлять конкретные виды метрологических работ

C) совокупность операций по проведению измерений

D) установление систем единиц и эталонов единиц

E) качества и точности измерений

***************************************************************************

387.1  Метрологическая служба – это:

A) совокупность объектов, деятельность которых направлена на обеспечение единства измерений

- юридическое лицо

- государственная служба времени и частоты

D) система стандартизации и сертификации

E) служба государственных органов управления

***************************************************************************

388.1  Калибровка средств измерений проводится с целью:

A) подтверждение метрологических характеристик средств измерений установленным требованиям и пригодности их к применению

B) оценка и нормирование метрологических характеристик

C) определение действительных значений метрологических характеристик и пригодности к применению средства измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю

D) определение действительных значений метрологических характеристик и пригодности к применению средства измерений,  подлежащих государственному метрологическому надзору

E) определение действительных значений метрологических характеристик и пригодности к применению средства измерений,

****************************************************************************

389.1  Испытание средств измерений – это совокупность операций проводимых для определения:

А) степени соответствия средств измерений установленным нормам с применением к объектам испытаний различных испытательных воздействий

B) безопасности средств измерений

C) пригодности средств измерений для эксплуатации

D) пригодности средств измерений для ремонта и дальнейшей реализации

E)  степени соответствия для ремонта и реализации

****************************************************************************

390.1  Методика выполнения измерений – это:

A) документ, определяющий порядок эксплуатации средства измерений

B) документ определяющий измерением, опросом, сопоставлением средств измерений

C) совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с точностью, установленной данной методикой выполнения измерений

D) совокупность операций, определяющих порядок поверки и калибровки средства измерений

E) совокупность операций, проводимых по распоряжению руководителя организации

*****************************************************************************

391.1  Каким путём проверяют рабочие средства измерения (РСИ)

A) Государственный эталон ® РСИ

B) Государственный эталон ® первичный эталон ® рабочий эталон

C) Государственный эталон ® эталон-копия ® рабочий эталон высшего разряда ® рабочий эталон низшего разряда ® РСИ

D) Государственный эталон  ® эталон сравнения ® рабочий эталон высшего разряда ® рабочие эталоны низших разрядов  ® РСИ

E) Эталон сравнения ® первичный эталон ® рабочий эталон ® РСИ

**************************************************************************

392.1 Сколько разрядов  имеют рабочие эталоны..

A) 20

B) 2

C) 5

D) 1

E) 10

****************************************************************************

393.1  Категории справочных данных

A) информационное справочное

B) рекомендуемое справочное

C) стандартное справочное

D) рекомендуемое и стандартное справочное

E) информационное и рекомендуемое справочное

**************************************************************************

394.1   Задачи Государственной метрологической службы.

A) обеспечение единства измерений

B) надзор за метрологическими службами

C) осуществление государственного метрологического надзора и контроля

D) контроль за соблюдением  метрологических правил

E) работа по обеспечению единства измерений  и осуществление государственного метрологического  контроля

***************************************************************************

395.1   Задачи Государственного уполномоченного органа

A) обеспечение руководства метрологическим обеспечением отраслей

B) законодательный орган в области стандартизации

C) решение отдельных вопросов в области метрологии

D) контроль за деятельностью в области метрологии

E) государственный  метрологический контроль .

**************************************************************************

396.1  Структура государственной метрологической службы РК

A) гос. службы времени, частоты  стандартных образцов состава и средств измерения

B) гос. служба времени и частоты стандартных справочных данных о физических константах  и свойств веществ и материалов, -стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

C) гос. метрологическая служба – уполномоченный гос. орган (УГОМ) – гос. Научно- методический центр – подведомственные территориальные органы УГОМ

D) государственный центр экспертизы и сертификации

E) орган государственного управления юридическими лиц  для решение отдельных вопросов в области метрологии

**************************************************************************

397.1   ГСИ РК это:

A) государственная система по надзору за юридическими лицами

B) государственная система по надзору за физическими лицами

C) государственная система управления  гос. надзором и контроля

D) государственная система управления субъектами, нормами, средствами и видами деятельности по обеспечению единства измерений

E) государственная система управления физическими и юридическими лицами

****************************************************************************

398.1  Нормируемые метрологические характеристики – это устанавливаемые:

A) измерением

B) экспериментом

C) в процессе эксплуатации

D) нормативно - техническими документами

E) при испытании

****************************************************************************

399.1  В каких случаях применяются стандартные государственные образцы для:

A) контроля правильности результатов измерений

B) установления единой системы

C) международных проверок

D) ведомственного контроля

E) отраслевого контроля

*****************************************************************************

400.1  Что такое стандартный отраслевой образец?

A) утверждённый министерством или ведомством

B) образец утверждённый Госстандартом

C) утверждённый предприятием

D) согласованный Госстандартом

E) согласованный министерством и ведомством

***************************************************************************

401.1  Что такое аттестуемая характеристика стандартного образца?

A) величина или зависимость двух величин характеризующие состав или свойства  вещества значения которых подлежат установлению при аттестации.

B) свойство материала

C) физическая величина

D) масса вещества

E) параметры вещества

****************************************************************************

402.1  Порядок аттестации и утверждения государственных стандартных образцов.

A) исследование, экспертиза НД, утверждение

B) разработка, исследование, утверждение

C) разработка, экспертиза НД, утверждение

D) проект, экспертиза НД, утверждение

E) разработка проекта, утверждение

***************************************************************************

403.1 Задачи нестандартизированых средств измерений

A) обеспечение с ТУ, НД, установленные номенклатуры, пригодности, включение в поверочную схему

B)  изготовление применяемых средств измерений

C) применение не стандартных средств измерений

D) иметь номенклатуру и средства измерений

E) выполнение отдельных  задач по измерению величин для которых отсутствуют стандартизованные СИ

*****************************************************************************

404.1  Какой документ выдается при обнаружении неповеренных СИ

A) предписание об изъятии из обращения

B) предписание об устранении недостатков

C) предписание об ограниченном использовании

D) предписание об использовании в течение месяца

E) предписание об использовании в течение 10 дней

****************************************************************************

405.1  Подлежат ли метрологической аттестации ввозимые из-за границы единичные экземпляры средств измерений  применяемых в сфере государственного метрологического контроля?

A)  по решению Госстандарта

B) нет

С) никогда

D) иногда

E) да

***************************************************************************

406.1  Действительные метрологические характеристики – это характеристики определяемые:

A) измерением

B) экспериментом

C) в процессе  эксплуатации

D) нормативно - техническими документами

E) при испытании

***************************************************************************

407.1  Раздел метрологии, предметом  которого является разработка фундаментальных основ метрологии.

А) законодательная метрология

В)) теоретическая метрология

С)) прикладная метрология

D) статистическая метрология

E) прикладная квалиметрия

******************************

408.1  Раздел  метрологии,  относящаяся   к деятельности,  совершаемой  уполномоченным  государственным  органом   по  техническому регулированию и метрологии

А) законодательная метрология

В)) теоретическая метрология

С)) прикладная метрология

D) статистическая метрология

E) прикладная квалиметрия

***********************************************

409.1   Раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метра логии и положений законодательной метрологии.

А) законодательная метрология

В)) теоретическая метрология

С)) прикладная метрология

D) статистическая метрология

E) прикладная квалиметрия

********************************

410.1   Характеристика физического объекта , общее в качественном отношении для многих физических объектов, по в количественном отношении  индивидуальное дли каждого из них.

А) исследуемая физическая величина

В)  физическая величина.

С) размер физической величины,

D) значение физической  величины

Е) истинное значение величины,

***********************************

411.1 Физическая  величина,  подлежащая  измерению,

А) размер физической величины,

В) значение физической  величины

С) измеряемая физическая величина

D) числовое значение величины,

Е) истинное значение величины,

************************

412.1 Количественная определенность физической величины, присущим конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу.

А) размер физической величины,

В) значение физической  величины

С) измеряемая физическая величина

D) числовое значение величины,

Е) истинное значение величины,

***********************************

413.1 Выражение размера физической величины в виде некоторого числа  принятых  для неё  единиц.

А) размер физической величины,

В) значение физической  величины

С) измеряемая физическая величина

D) числовое значение величины,

Е) истинное значение величины,

****************************

414.1 Отвлеченное число, входящее в значение величины.

А) размер физической величины,

В) значение физической  величины

С) измеряемая физическая величина

D) числовое значение величины,

Е) истинное значение величины,

******************************

415.1 Значение физической величины, которое, идеальным  образом характеризовало, бы в качественном  и  количествен! отношении соответствующую физическую величину.

А) размер физической величины,

В) значение физической  величины

С) измеряемая физическая величина

D) числовое значение величины,

Е) истинное значение величины,

*********************

416.1  Значение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

А) действительное значение   величины

В) размер физической величины

С) измеряемая физическая величина

D) числовое значение величины,

Е) истинное значение величины,

*********************************

417.1  Единство измерений – это:

A) состояние измерений, характеризующаяся тем, что их результаты выражаются в узаконенных единицах величин а погрешности находятся в установленных пределах.

В) состояние измерений, характеризующаяся тем, что их результаты выражаются в величинах измерения

C) состояние измерений, характеризующаяся тем, что их результаты выражаются в погрешностях измерения

D) такое состояние измерений, когда известны результаты измерения и их погрешности

E) такое состояние измерений, когда известны физические величины и их единицы

**************************

418.1  Обеспечение единства измерений (ОЕИ) – это:

A) деятельность правительства, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательством

B) деятельность МЧС, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательством

C) деятельность МС, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательством

D) деятельность президента, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательством

E) деятельность КазИнМетра, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательством

**********************

419.1 Деятельность метрологических служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами:

## А) обеспечение единства исследований

## В) обеспечение единства контроля

## С) обеспечение единства измерений

D) обеспечение единства надзора

Е) обеспечение единства величин

*******************************************************************************

420.1  Комплекс нормативных документов межрегионального и межотраслевого уровня, устанавливающих правила, нормы, требования, направленные на достижение и поддержание единства измерений в стране

### А) государственная система обеспечения единства измерений

В) государственная система эталонов единиц величин

С) государственная система передачи размеров единиц величин

D) государственная система испытаний средств измерений

Е) государственная система стандартизации и сертификации

********************************************************************************

421.1 В какой системе выделяются основополагающие стандарты, устанавливающие общие требования, правила и нормы, а также стандарты, охватывающие какую-либо область или вид измерений?

### А) СГС

### В) ГСС

### С) ГСИ

D) МКГСС

Е) МВИ

********************************************************************************

422.1 Какой аббревиатурой используется термин «Государственная система обеспечения единства измерений» в рамках стран СНГ?

### А) ГСИ Р

### В) ГСИ

С) ГСИ Б

D) ГСИ Г

Е) СГС

********************************************************************************

423.1  Какой аббревиатурой используется термин «Государственная система обеспечения единства измерений» для Республики Казахстан

А) ССГ РК

В) ГСС РК

С) СГС РК

D) ГСИ КР

Е) ГСИ РК

********************************************************************************

424.1 Совокупность субъектов, деятельность которых направлена на обеспечение единства измерений, называется:

А) служба стандартизации

В) метрологическая служба

С) служба стандартных справочных данных

D) метеорологическая служба

Е)  служба времени и частоты

********************************************************************************

425.1  Метрологическая служба, выполняющая работы по обеспечению единства измерений в стране на межрегиональном и межотраслевом уровне и осуществляющая государственный метрологический контроль и надзор, называется:.

А) ведомственная МС

### В) МС юридического лица

### С) МС физического лица

### D) МС государственного органа управления

### Е) государственной МС

********************************************************************************

426.1  Метрологическая служба, выполняющая работы по обеспечению единства измерений и осуществляющая метрологический контроль в пределах данного министерства (ведомства),называется:

### А) ведомственная МС

### В) МС юридического лица

### С) МС физического лица

### D) МС государственного органа управления

Е) государственной МС

*********************************************************************************

427.1  Метрологическая служба, выполняющая работы по обеспечению единства измерений и осуществляющая метрологический контроль на данном предприятии (в организации) называется:

А) ведомственная МС

В) МС юридического лица

### С) МС министерства

### D) МС государственного органа управления

Е) государственной МС

****************************************************************************

428.1  Сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой физической величине, называется:

А) измерительным сигналом

В) поверительным сигналом

С) проверочным сигналом

D) испытательным сигналом

Е) калибровочным сигналом

*****************************************************************************

429.1  Информация о значениях физических величин, называют:

# А) информация о ФВ

# В) измерительной информацией

## С) информация о датчике

D) испытательная информация

Е) информация о СИ

*****************************************************************************

430.1  Задача, заключающаяся в определение значения физической величины с требуемой точностью в данных условиях измерений, называется:

А) задача о значении ФВ

В) задача о значении индикатора

С) задача об условии измерения

D) измерительная задача

Е) испытательная задача

*****************************************************************************

431.1  Тело (физическая система, процесс, явление и т. д.), которое характеризуется одной или несколькими измеряемыми физическими величинами, называется:

А) явление измерения

В) процесс измерения

С) система измерения

D) задача измерения

Е) объектом измерения

*****************************************************************************

432.1  Значения физической величины,  которое найдено опытным путём, называется:

А) правильным измерением

В) истинным значением

С) система измерения

# D) измеренным значением

# Е) действительным значением

*****************************************************************************

433.1  Коленчатый вал, у которого измеряют диаметр, что это?

А) явление измерения

# В) процесс измерения

# С) объект измерения

# D) задача измерения

Е) цель измерения

*****************************************************************************

434.1  Технологический процесс, в процессе которого измеряют температуру, что это?

# А) объект измерения

В) процесс измерения

# С) система измерения

# D) задача измерения

## Е) цель измерения

*****************************************************************************

435.1 Спутник Земли, координаты которого измеряются, что это?

А) явление измерения

В) объект измерения.

# С) система измерения

# D) задача измерения

Е) цель измерения

*****************************************************************************

436.1  Совокупность измерений физических величин, свойственных какой-либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой, называют:

А) научные измерения

В) технические измерения

С) цель измерений

D) областью измерений

Е) система измерений

*****************************************************************************

437.1  Сколько вы знаете областей измерений:

А) 10

В) 11

С) 13

D) 14

Е) 12

*****************************************************************************

438.1  Часть области измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин.

А) вид измерений

В) область измерений

С) подвид измерения

D) областью измерений

Е) однородность измерения

*****************************************************************************

439.1  Часть вида измерений, выделяющаяся особенностями измерений однородной величины (по диапазону, по размеру величины м др.).

# А) диапазон измерения

# В) подвид измерений

## С) вид измерений

D) областью измерений

Е) размер измерения

*****************************************************************************

440.1 Единицы величин – это физическая величина:

A) значение которой определенно опытным путём

B) значение которой условно присвоено при точных измерениях

C) фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение равное единицы

D) значение, которой определено с помощью первичного эталона

E) фиксированного размера, значение которой определено с помощью высокоточных средств измерений

********************************************************************************

441.1  По характеристике точности,  измерения делятся на -

А) однократные и статистические

В) статистические и динамические

С) абсолютные и относительные

D) равноточные и неравноточные

Е) однократные и многократные

*****************************************************************************

442.1  По числу измерений в ряду измерений, измерения бывают –

А) однократные и статистические

В) статистические и динамические

С) абсолютные и относительные

# D) равноточные и неравноточные

# Е) однократные и многократные

*****************************************************************************

443.1  По отношению к изменению измеряемой величины, измерения могут быть классифицированы, как:

# А) однократные и статистические

# В) статистические и динамические

С) абсолютные и относительные

# D) равноточные и неравноточные

# Е) однократные и многократные

*****************************************************************************

444.1  По выражению результата измерений - измерения могут быть классифицированы, как:

# А) однократные и статистические

# В) статистические и динамические

# С) абсолютные и относительные

# D) равноточные и неравноточные

# Е) однократные и многократные

**********************************************************************

# 445.1  В зависимости от метрологического назначения все измерения делятся, на

# А) однократные и статистические

# В) статистические и динамические

# С) технические и метрологические

# D) равноточные и неравноточные

# Е) однократные и многократные

***************************

446.1  Обобщающее понятие, включающее технические средства, специально  предназначенное для измерений, называется

А) средства испытательной техники

В) средства измерительной техники

С) средства вычислительной техники

D) средства дорожной техники

Е) средства противопожарной техники

*******************************************************************************

447.1 К чему относятся измерительные системы

А) к средствам измереений

В) к средства противопожарной техники

С) к средства сравнительной техники

D) к средства дорожной техники

Е) к средствам рабочих условий

*****************************************************************************

448.1   К чему относятся измерительные установки

А) к средства противопожарной техники

В) к средства дорожной техники

С) к средства измерений

D) к средства сравнительной техники

Е) к средствам рабочих условий

*****************************************************************************

449.1  К чему относятся измерительные преобразователи

А) к средства сравнительной техники

В) к средства дорожной техники

С) к средства измерений

D) к средствам рабочих условий

Е) к средства противопожарной техники

*** ****************************************************************************

450.1  Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу величины

А) средство землемера

В) средство расчёта

С) средство обмера

D) средство измерений

Е) средство планиметрии

******************************************************************************