Дәріс тақырыптары

1. «Өнеркәсіптік кәсіпорын –қоршаған орта» қарымқатынастың теориялық негіздері

2. Кәсіпорындардың  атмосфераға  әсер етуі

3.Өнеркәсіптік кәсіпорындардың ауаға әсер ету зоналарда атмосфералық ауаның сапасы және оны бағалау

4. Ластанудың шашылуы

5.Эмиссияларды тазалау

6. Кәсіпорындардың энергетикалық және шу әсерін азайту

7. Жер асты және жер үсті суларға кәсіпорындардың  қоршаған ортаға әсері

8.Кәсіпорындарды сумен жабдықтау және ағынды суларды тазарту

9.Табиғи сулардың сапасын бақылау және суайналымы

10. Өнеркәсіпте ұтымды жер пайдалану және топырақ сапасы

11. Литосфераға жерқорын пайдаланудын әсері

12. Өнеркәсіптің ландшафтқа әсері.  Қалдықтармен жұмыс  істеу

13.  Жерді,  жер  қойнауын  және ландшафтарды қорғау

14. Өнеркәсіптік  кәсіпорындардың биоресурстарға  әсері  және  оларды  қорғау

15. Өнеркәсіптік  кәсіпорындардың экологиялық қызметтірін реттеу, ең жақсы технологиялар

Дәріс № 1

Тақырыбы:  Кіріспе. «Өнеркәсіптік кәсіпорын –қоршаған орта» қарымқатынастың теориялық негіздері

Мақсаты: Өнеркәсіптік экологияның мәселелері мен міндеттері  мен танысу. Өндірістер мен өндірістік кешендердің қызметіне табиғат жағдайларының әсер етуі мен танысу.

Жоспар:

1.Кіріспе. Пәннің мақсаты.   Өнеркәсіптік экологияның мәселелері,  негізгі міндеттері мен принциптері.

2. Қоршаған ортаны қорғау  концепциялары.

3. ТТГЖ концепциясы. Өнеркәсіптік кәсіпорын –қоршаған орта» қарымқатынастың теориялық негіздері

4. Қоршаған ортаның сапасы және экологиялық қауыпсыздық

1 Қазіргі таңда өнеркәсіптік кәсіпорындардың қоршаған ортамен қарымқатынасы өте күрделі, ұзақ және тұрақты болып сипатталады.  Өнеркәсіптік экология өнеркәсіптік кәсіпорындардың адам және барлық тірі организмдер тіршілік ететін  ортамен  қарымқатынасын зерттейді.  Негізгі пәннің мақсаты инженерлі - техникалық салада, ұйымдастыру және басқару шаруашылықтардың қоршаған ортаға әсерін, өнеркәсіптік кәсіпорындардың экологиялық қауыпсыздығың қамтамасыз ету, тәжірибелік нәтижелер арқылы қарастыру. Қоршаған ортаға өнеркәсіптердің негізгі әсер ететің түрлерін; өнеркәсіптегі негізгі қорғау әдістерін; өнеркәсіптің қоршаған ортаға әсер етуінің негізгі көрсеткіштерін бағалау; Қазақстандық және шетелдік өнеркәсіптін экологиялық технологияларын қарастыру, білу.

# Курсты оқу барысында «Өнеркәсіптік кәсіпорын –қоршаған орта» қарымқатынастың теориялық негіздерімен танысу.  Өнеркәсіптік өндіріс және қоршаған орта мәселелерін толық қарастырып білу.  ТТГЖ концепцияларын, экологиялық қауыпсыздық концепцияларды білу. Кәсіпорындардың қазіргі таңда  қоршаған ортаға әсері өте көп болғанын және оларды қалайда азайту жолдарын қарастыру.  Өнеркәсіптің экологиялық қауыпты қызметтерін, ең көп ластайтын өнеркәсіптік  салаларды қарастыру, білу.

2  Өнеркәсіптік кәсіпорын – қоршаған орта жүйе ретінде бір қатар    тұжырымдамалармен  анықталды.   Қоршаған ортаны қорғау дегеніміз табиғат пен адамның өзара қарым-қатынастағы атмосфералық ауаны, суды, жер мен оның қо	йнауын, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін тағы басқа табиғи молықтыру.

Қоршаған ортаны қорғаудың  негізгі принциптері мынадай:

Адамның өмірі мен денсаулығын қорғаудың басымдығы, халықтың өмірі, ебегі мен демалысы үшін қолайлы қоршаған ортаны сақтау және қалпына келтіру;

Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастар жағдайында тұрақты дамуға көшуі, адамдардың қазіргі болашақ және болашақ ұрпақтарының салауатты және қолайлы қоршаған ортаға деген қажеттерін қанағаттандыру мақсатында қоршаған ортаның әлеуметтік-экономикалық міндеттері мен проблемаларын теңдестіре отырып шешу;

Экологиялық жағдайы қолайсыз аумақтардағы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және бұзылған табиғи экологиялық жүйелерді қалпына келтіру;

Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және молықтыру, табиғатты пайдаланғаны үшін кезең-кезеңмен ақы төлеуді еңгізу және қоршаған ортаны қорғауға экономикалық жағынан ынталандырудыеңгізу;

Биологиялық алуан түрлікті және экологиялық, ғылыми және мәдени жағынан ерекше маңызы бар қоршаған орта объектілерін сақтауды камтамасыз ету;

Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды мемлекеттік реттеу мен мемлекеттік бақылау, оларды бұзғану үшін жауапкершіліктің ымырасыздығы;

Қоршаған ортаға нұқсан келтіруге жол бермеу, қоршаған ортаға ықпал ету мүмкіндігін бағалау;

Халықтың, қоғамыдқ бірлістіктер мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қоршаған ортаны қорғау саласына белсенді түрде және демократиялық жолмен қатысуы.

Азаматтардың кейбір экологиялық міндеттері төменде келтірілген:

Қоршаған табиғи ортаны таза сақтауға, табиғи байлықтарады ұиымды пайдалану мен молықтыру жөніндегі жұмыстарын және заңдарды, ережелерді орындауға;

Жеткіншек ұрпаққа экологиялық тәрбие, білім беруге жәрдемдесу мен қатар өзінің экологиялық білім деңгейін арттыруға;

Тағы басқа да заңда қарастырылған міндеттердің бәрін орындауға.

Қоршаған табиғи орта негізінде екі жолмен ластанады. Оның бірі табиғи жол, екіншісі антропогендік, яғни адамның іс-әрекетінің нәтижесінде ластануы.

Ауаның табиғи жолмен ластануы қандай дәрежеде өтсе де атмосферадағы ғаздардың тепе-теңдігін бұза алмайды, алайда, қолайсыз әсері біраз уақытқа дейін орын алуы мүмкін.

Негізінде қоршаған табиғи ортаның сапасына, яғни құрамы мен қасиеттеріне зиянды әсер тигізетін қауіпті химиялық және биологиялық заттар, радиоактивті материалдар, өндіріс пен тұтыну қалдықтарды, шу, тербеліс, магнитті өрістер және басқа да физикалық ықпалдар болып саналады.

Қоршаған ортаның антропогендік жолмен ластануына себеп болатын көздерге қара және түсті  металлургия, транспорт, электр энергетикасы, ауыл-шаруашылығы, мұнай, газ, көмір, химия өндірістері, тұрғын-коммуналдық шаруашылық, құрылыс материалдарын өндіретін және басқа да халықшаруашылық салалары жатады.

Ауаны ластайтын компоненттердің химиялық құрамы отын-энергетика ресурстарының түріне, өндірісте қолданылатын шикізатқа, оларды өндейтін технологияға байланысты келеді. Мысалы, шойын мен болат өндірістері ауаны улы көміртек (П) оксидімен, алюминий зауытының түтіні фтор қосылыстарымен, қағаз өндірісі – күкірт оксидімен, сутекті күкіртпен, меркаптандармен, жасанды талшық өндірісі күкіртті көміртек және сутекті күкіртпен ластайды.

3 Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас әртүрлі техникалық және инженерлік құрылғылар арқылы жүзеге асырылады. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың техногенді объектілері мен олардың орналасқан территорияларының тұтастығы табиғи-техникалық геожүйе деп аталады (ТТГЖ). Техногенді объектілер (техникалық, техногенді жүйеше ТТГЖ) табиғи объектілермен- ландшафт пен оның элементтерімен (табиғи жүйеше ТТГЖ)  өнеркәсіп пен қоршаған ортаның әсерлесуінің энергетикалық және зат ағымдарымен алмастырылады. Қоршаған ортаға шығарылатын өнеркәсіп қалдықтары эмиссия деп аталады, олар заттық және энергетикалық бола алады. Эмиссияға  шығарындылар, ағындылар, тасталындылар, қатты қалдықтар, шу, діріл, жылулық ластану, радиациялық , арықтық және радиоактивті сәулелену. Антропогенді әсер етуден қоршаған ортада немесе қоршаған орта объектісінде болатын барлық өзгерістер және оның салдары- қоршаған ортаға әсер ету (ҚОӘЕ) деп аталады. Әсер ету көзі болып ҚОӘЕ-ден қоршаған ортаға түсетін техногенді объект, процесс, құбылыс, объект қаситеттері саналады. Реципиент- әсерді қабылдайтын өоршаған ортадағы объект: өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдер, адамдар.

Қоршаған ортаға әсер етудің классификациясы:

- интенсивтілігі бойынша: әлсіз, қалыпты, қатты және апатты;

- тікелей және жанама;

- біріншілік, екіншілік, үшіншілік және т.б.ластану,бұзу.

- қасақана, қасақана емес, қосалқы және кездейсоқ;

- қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді;

- түріне байланысты:

ТТГЖ-де бір уақытты дамуға алып келетін әртүрлі әсерлердің арасында себеп-салдар байанысы пайда болады, соның нәтижесінде қоршаған ортаға әсер етудің торы (ҚОӘЕ) құрастырылады

Өнеркәсіптің қоршаған ортаға әсер етуін болжау ТТГЖ-нің құрылымдық сараптамасы бойынша өткізеді. Оның болжамы:

- құрылымның көмегімен ТТГЖ-ні сипаттау;

- ТТГЖ-нің құрылымдық бөлшектерін бөлу (әсер етуі, көзі, реципиент);

- Олардың арасында байланыс орнату (әсер ету торы);

- Салдарды анықтау (екіншілік ҚОӘЕ немесе ҚОӘЕ бағасы);

- Басым әсер етуді анықтау.

ТТГЖ-нің элементтері құрылымдардың бірнеше түрін құрастырады: білікті, аумақтық, морфологиялық, функционалды. ТТГЖ құрылымдарының көмегімен өнеркәсіптердің қоршаған ортаға тигізетін әсерін сипаттап, болжап, әсердің сапалы бағасын беруге болады.

ТТГЖ-нің компонент құрылымы. Белгілі функционалды белгілермен бөлінген, құрамы бойынша біртекті болатын ТТГЖ құрамалы компонент болып табылады. Компонент құрылымы ҚОӘЕ көзі және реципиент ретінде болатын компоненттер мен ұйымдардан тұрады. Экотоп, биоценоз (фитоценоз, зооценоз, микробиоценоз), нооценоз және адам қоғамы ұйым болып есептеледі. Топырақ, жер қойнауы, гидросфера, атмосфера, еңбек құралдары, еңбек өнмдері, көмекші кәсіпорын, коммуналды-шаруашылық бірлік, коммуниация компонент болып есептеледі. Қызметі нгзгі өндіріске қызмет ету болатын ұйым көмекші өндіріс болып есептеледі. Оған жөндеу-механикалық база, өндірісті транспорт, дайын өнімдердің, шикізаттың және жабдықтардың қоймасы, коммуникациялық объектілер( жылу, су, газ, электр, байланымпен қамтамасыз ету), қызметтегі промокәсіпорын құрылысы мен реконструкциясы бойынша ұйым кіреді.  Коммуналды- шаруашылық бірлік өндірістегі адамдардың өмірін: тұрғын  үйін, тамақтануын, саудасын, медициналық мекемесін, қоғамдық транспортын, мәдени және оқу мекемелерін, рекреационды объектілерді(саябақтар, жағажайлар, стадиондар, демалыс аймақтарын) қамтамасыз етеді.

4 Өнеркәсіптік кәсіпорындардың  қоршаған ортаға әсер ету денгейін «экологиялық қауіпсіздік»,   «экологиялық қауып»,  «экологиялық тәуекел»  аңықтамалары арқылы көрсетеді. Экологиялық қауіпсіздік – бүгінгі таңдағы адамзат өркениетінің аса ауқымды проблемаларының бірі болып отыр. Аталмыш проблеманың пайда болуының басты алғышарты – қоршаған ортаға адамзат перзентінің антропогендік және техногендік ықпалдарының ұзақ жылдар бойы тигізіп келген әсері.  ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басында адамзаттың шаруашылық әрекеттері мен өндірістік қатынастарының ғылыми-техникалық жаңару биігіне көтерілуі – экономикалық реформалардың ерекше сипат алуына (модернизациялануы мен интеграциялануына) түрткі болды. Қазақстан Республикасы үшін экологиялық қауiпсiздiк мәселелерi мен жағдайлары бүгiнгi таңда маңызды орын алып тұр. Мемлекетiмiздiң тәуелсiздiгiмен бiрге жаңа экологиялық қауiпсiздiк жүйелерiн басқару да бой көтерiп келедi. Дұрыс басқару қоршаған ортаны қорғаудың мемлекеттiк саясатын уағыздап, табиғи ресурстарды рационалды пайдалану үшін өте қажет. Өкiнiшке орай Қазақстанда көптеген жылдар бойы өндiрiсте табиғи шикiзаттарды өндiргенде, қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды шығару көп мөлшерде болды. Адамзат қоғамының алдында тұрған экологиялық қауіпсіздік мәселелері оның дамуының барлық тарихи кезеңдерінде орын алып отырды. Себебі, өндірістік қоғамның табиғатқа теріс әсерінің нәтижелері ғаламдық сипатқа ие болды.

Экологиялық қауіпсіздіктің мәні – табиғаттағы қалыптасқан тепе-теңдікті бұзбай, экологиялық тазалықты сақтай отырып, адамдардың барлық қажеттіліктерін қамтамасыз ету болып табылады. Қазақстан Республикасы үшін экологиялық қауiпсiздiк мәселелерi мен жағдайлары бүгiнгi таңда маңызды орын алып тұр. Елiмiзде экологиялық қауiпсiздiктi және тұрақты экономикалық дамуымызды қамтамасыз ету мақсатымен, 2003 жылдың 3 желтоқсанында Президенттiң Жарлығымен Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған Экологиялық қауiпсiздiк концепциясы жарияланды. Бұл концепция қабылдағаннан бастап көптеген маңызды өзгерiстер болып жатыр. Қоршаған ортаны қорғау заңдылықтар негiзi құрылды. Бiрқатар халықаралық келiсiмдерге қол қойылды. Қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесi құрылды. Концепция қоршаған ортаны қорғау мониторингiнiң бiркелкi жүйесiмен iске асыруды ұсынады.

Экологиялық қауiпсiздiк ол – халық қауіпсiздiгiнiң маңызды бiр бөлiгi.

Экологиялық қауіпсiздiк бағытында Мемлекеттiк саясаттың мақсаты, ол – табиғи жүйенi қолданудың қорғалуы. Адам өмiрiндегi ең маңызды жағдайларды ескере отырып, табиғатқа зиян тигiзбеу. Өндiрiстi дамытумен қатар ғылыми-техникалық зерттеулердi күшейту. Экологиялық қатердi болғызбау үшін халық шаруашылығын, өндiрiстi байланыстыра отырып, экологиялық-экономикалық талдаудың әдiстерiн пайдаланып, қоршаған ортаға шығарылатын ластағыштар деңгейiн салааралық модель арқылы талдап көрсету қажетақ.

Кәсіпорынның экологиялық қауыпты денгейі саңды тұрғыда экологиялық тәукел  және экологиялық нормативтер көрсеткіштер арқылы аңықталады. Экологиялық гормативтердіүш топқа бөледі:

- Санитарлы- гигиеналық: ШРК, ШРД;

- Ғылыми –техникалық (кәсіптік – ресурстік, технологиялық):

ШРШ, ШРТ, шиказат және материалдар шығарылу нормасы, қалдықтар пайдаболу нормасы

- Экологиялық, (экожұйелі): биоалуантүрлік, саңы, түрі және т.б

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексында қоршаған орта сапасы, эмиссия нормативы және табиғи ресурстарды қолдану және қорғау жөніндегі нормативтерді аңықтайды.

Еліміздің экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы – экологиялық қауіпсіздіктің негізгі стратегиялық бағыттарын айқындай отырып, қоршаған ортаны қорғаудағы және табиғат пайдаланудағы экологиялық шектеулер арқылы мемлекетіміздің экологиялық қауіпсіздігін және тұрақты дамуының негізгі ірге тасы болып табылады.

Бақылау сұрақтары

1 Өнеркәсіптік экологияның мәселелері қандай.

2 Өнеркәсіптік экологияның негізгі міндеттерін ата.

3 Өнеркәсіптік экологияның негізгі принциптерін ата.

4 Өнеркәсіптік ластанулардың жіктелуі.

5 Қоршаған табиғи орта негізінде нешек жолмен ластанады.

6  Қоршаған ортаның антропогендік жолмен ластануына себеп болатын көздер.

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Қоршаған ортаны қорғау туралы. Қазақстан республикасының Заңы.-Алматы: « Жеті жарғы», 1998.- 96 бет.

4 Калыгин В.Г. Промышленная экология.– М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. -239 с.

5. Инженерная экология /Под ред.В.Т.Медведева.-М.: Гардарики, 2002.-687с.

Дәріс № 2

Тақырыбы: Кәсіпорындардың  атмосфераға  әсер етуі және оны қорғау

Мақсаты: ауаны ластаушы өнеркәсіптік кәсіпорындар көздерімен танысу, негізгі ауа сапасын бағалау көрсеткіштерімен, негізгі әдістер мен  құралдарды,  ауа бассейінді  қорғау шараларды білу.

Жоспар

1  Кәсіпорындардың  атмосфераға  әсер етуі. Атмосфераның ластануы мен ластаушы көздер.

2 Атмосфералық ауаның ластануы, климаттық факторлар ролі. Суммация эффекті

3 Атмосфераның өздігінен тазалануы

4. Ауа ластануын экологиялық бағалау. Регионалды атмоэкологиялық жағдай.

1 Негізінен атмосфераның адам үшін атқаратын қызметі жоғары Атмофера – бұкіл әлемді таза ауамен қамтамасыз ете отырып, тіршілікке қажетті газ элементтерімен (оттегі, азот, көмір қышқыл газы, аргон т.б) байытады және жерді метеорит әсерлерінен, күн және ғарыштан келетін түрлі зиянды сәулелерден қорғайды, зат және энергиялық алмасуларды, ауа райының кызметін реттеп, жалпы жер шарындағы тұрақтылықты үйлестіріп отырады. Атмосфера ауасын негізгі ластаушылар өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындары, олардың үлесі – 51%, электр энергиясын, газ, су өндіруші және таратушы кәсіпорындар үлесі – 27,8%, тау-кен өндірісі кәсіпорындары – 13,7% көлік және байланыс – 33%, басқалары - 4,1%.

Өндірістің қарқындап дамуына және отын ресурстарын кең көлемде пайдалануға байланысты атмосфера ауасындағы оттегінің қоры азайып, керісінше, көмір қышқыл газының мөлшері артуда.

Ластану деп белгілі бір ортада сол жерге тән емес, жаңа физикалық, химиялық және биологиялық заттардың болуын немесе осы заттардың табиғи орташа көпжылдық деңгейден жоғары болуын атаймыз.

Атмосфераға ластаушы заттар жылжымалы көздерден (автомобильдер, құрылыс және жол техникалары, тепловоздар, авиация т.б.) де шығарылады. бағдаршамға тоқтап, жүргенде автомобильдер шығарылымдары күрт артады.

Атмосфералық ластанудың антропогендік (жасанды) көздеріне өнеркәсіп орындары, көлік, жылу энертетикасы, тұрғын үйлерді жылыту жүйелері, ауыл шаруашылығы және т.б. жатады. Тек өндірістік кәсіпорындардың ғана қоршаған ортаға әсер етіп, ластауын мынадай негізгі түрлерге жіктеуге болады: шикізат, отын, электр энергиясы, су, қалдықтар. Ауаны ластайтын компоненттердің химиялық құрамы отын-энергетика ресурстарының және өндірісте қолданылатын шикізаттың түріне, оларды өңдейтін технологияға байланысты болады. Атмосфераға бөлінетін 52 Гт әлемдік антропогендік шығарындының 90%-ын көмір қышқыл газы мен су буы құрайды (әдетте, су буы ластағыштар қатарына жатқызылмайды). Техногенді тастандылардың құрамында бірнеше мыңдаған қосылыстар кездеседі. Бірақ олардың ішінде ең көп мөлшерде, яғни, тонналап атмосфераға шығарылатындыларға қатты бөлшектер (шаң, түтін, күйе), көміртегінің, күкірттің, азоттың тотықтары мен фосфор қосылыстары, күкіртті сутек, аммиак, хлор, фторлы сутек жатады.

СО2 ауаға қарағанда салмағы ауыр, жердің беткі қабатына жақын жиналады. Сондықтан жол жиегінде, бесік-арбада отырған нәресте СО2 газын анасынан көп жұтады. Бүгінгі таңда атмосфера ауасының тазалық сапасы бұрынғы кезден ауытқуда. Оның негізгі себептері – ауаға адамның антропогендік іс-әрекетінен болатын әртүрлі газдардың шығарлыуы. Оларды ауаны ластағыш заттар деп атайды.

Қара металлургия. Шойын балқыту, оны құрышқа қайта өңдеу кезінде де атмосфераға лас түтін көп бөлінеді. 1 тонна шойынды балқыту кезінде 4,5 кг шаң, 2,7 кг күкіртті газ, 0,5-0,1 кг марганец бөлінеді. Онымен қоса қоршаған ортаға біраз мөлшерде мышьяк, фосфор, сурьма, қорғасын қосылыстары, сынап парлары, шайырлы заттар бөлінеді. Түсті металлургияда атмосфераны шаңмен, газбен ластау көзі болып табылады. Түсті металлургиядан атмосфералық ауаға шаңды заттар, мышьяк, қорғасын және т.б. заттар бөлінеді. Электролиз арқылы алюминий алу кезінде де электролиздік ванналардан көптеген шаңды және газды фтор қосындылары бөлінеді. 1 тонна алюминий алу үшін электролиздердің түрі мен қуатына байланысты 33-47 кг фтор жұмсалып, оның 65% қоршаған ортаға тарайды.

Атмосферада күкіртті газдар ұзақ сақталмайды. Ауа райы құрғақ жағдайда 2-3 аптадан, ылғалды және атмосферада аммиак болған жағдайда бірнеше сағаттарға дейін сақталады . Атмосферадағы ылғалмен әрекеттесіп - каталитикалык, фотохимиялық еакциялардың әсерінен тотығып H,SO4 ерітіндісін түзеді. Сөйтіп Бұл қосылыстың қауіптілігі арта түседі- күкіртті қосындылар ауа массасымен бірге жел арқылы көшіп сульфатты формаларға ауысады. Олардың көшуі желдің жылдамдығы 10 м/сек жағдайда 750-1500 м биіктікте жүреді күкіртті газдардың таралуы 300-400 км қашықтыққа дейін жетеді.

Күкіртті қосылыстар адамдар мен жануарлардың тыныс алу жолдарына әсер етіп тыныс алуды қиындатады. Өсімдіктерде хлорофиллдердің бұзылуына әсер етіп әтижесінде фотосинтез процесі нашар жүреді, өсу баяулайды, ағашты өсімдіктердің сапасы төмендеп, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімі азаяды. Атмосфералық ауа құрамында күкірттің көп болуы металдардың таттануын (коррозия) үдете түсіп, ғимараттардың, ескерткіштердің, өнеркәсіп бұйымдарының сапасын төмендетеді. Өнеркәсіпті аудандарда, ауылды жерлермен салыстырғанда темір 20 есе, алюминий 100 есе тез таттанып бұзылады. Энергетика өнеркәсіптің барлық салаларының - транспорттың, коммуналды және ауыл шаруашылығының еңбек өнімділіғін арттыратын, халықтың әл-ауқатын көтеріп, дамуына ықпал ететін негізгі қозғаушы күш. Отын-энергетикалық кешен - жанармайларды барлау және өндіру, тасымалдау, тарату және пайдаланудан тұратын салааралық жүйе. Бұлардың құрамына отын өнеркәсібі (Мұнай, газ, көмір) және халық шаруашылығындағы басқа салалармен тығыз байланысты электроэнергетика кіреді, энергетиканың қоршаған ортаны ортынның органикалық түрлерінің өнімдерімен, ондағы зиянды қоспалардың болуымен, жылу қалдықтарымен ластауда да үлесі көп. Бүкіл пайдаланатын энергоресурстардың 25% электр энергиясының үлесіне тиеді. Қалған білігі (75%) өндірістік, тұрмыстық жылуға, транспорт, металлургия, химиялық процестер үлесіне тиеді. Жыл сайын дүние жүзінде 25 млрд тоннадан аса энергия пайдаланылады. Энергетиканың қоршаған ортаға әсері отынның түріне байланысты.

Қатты отынды жақ қанда атмосфералық ауаға толық Жанбаған отынның күлді бөлшектірімен бірге күкіртті ангидрид, азот оксиді, фторлы қосылыстардың кейбір қоспалары бөлінеді. Кейбір жағдайларда отын күлінің құрамында Мұнан да улы заттар қоспалары кездеседі. Мысалы, Донецк антрацигтерінің құрамында аз мөлшерінде мышьяк кездессе, Екібастұз көмірі күлінде — бос кремний диоксиді бар. Көмір - планетада ең көп тараған қазбалы отын. Кейбір мамандардың айтуы бойынша көмірдің қоры 400-500 жылға жетеді. Көмірдің Мұнайдан тағы бір артықшылығы, ол дүние жүзі бойынша біркелкі таралған және Мұнайға қарағанда арзан.

Бақылау сұрақтары:

1.Атмосфераны ластағыштардың негізгілерін атаңдар.

2.Атмосфералық ауаның антропогенді ластануын қалай классификациялауға болады?

3.Атмосфераның жоғарғы қабаттарында қандай химиялық реакциялар жүреді?

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Қоршаған ортаны қорғау туралы. Қазақстан республикасының Заңы.-Алматы: « Жеті жарғы», 1998.- 96 бет.

4 Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 751 с.

Дәріс № 3

Тақырыбы: Өнеркәсіптік кәсіпорындардың ауаға әсер ету зоналардағы атмосфералық ауаның сапасы және оны бағалау

Мақсаты: атмосфералық ауаның сапасын бағалау әдістерін білу; ластаушы және зиянды газдарды тазалау әдістерімен танысу.

Жоспар:

1. Атмосфералық ауаның сапасын баскару және бақылау

2. Шектеулі рауалды концентрацияны орнату

3. Санитарлық сақтау белдемі

4. Өндірістік кәсіпорындар үшін санитарлық сақтау белдемі.

1Ластағыш заттардың негізгі көздері – өнеркәсіп, автокөліктер, зауаттар, жылу энергетикасы, қару жарақтарды сынау, ғарыш кемелер мен ұшақтар т.б. Жоғарыда аталған объектілерден атмосфераға түскен заттар ауа құрамындағы компоненттерінің қатысумен химиялық немесе фотохимиялық өзгерістерге ұшырайды. Содан соң пайда болған химиялық өнімдер суға, топыраққа түсіп, барлық тірі организімдерді, ғимараттарды, құрлыс материалдарын бүлдіреді.

Ауа бассейінің құрамында ауыр металлдардың болуы да өте қауіпті.

Әсіресе, кадмий, қорғасын, мырыш, сынап, мөлшері үнемі бақылауға алынады. Адам іс-әрекетінің  нәтижесінде ондағы түрлі газдар және басқа қалдықтар бөлініп шығарылуда. Ол ластағыш заттар атмосфера ауасының газалық сапасын төмендетуде.

Егер атмосфера ауасында ластағыш заттардың ШМК-сы қалыпты құрамынан өсіп кете сай келмесе, онда ондай ауаны ластанған ауа деп санайды.

Атмосфера (ауа ортасы) 2 аспектіде бағаланады:

- Климат және оның табиғи әсерлердің нәтижесінде өзгеруімен антропогенді әсерлердің (макро климат) натижесіндегі өзгерісі және ұсынылып отырған жобаның нәтижесіндегі өзгеруі (микро климат). Бұл бағалар іске асырылайын деп отырған жобаның антропогендік қызметіне климаттын ықтимал әсерін болжауды да көздейді.

- Атмосфераның ластануы алдымен оның ықтимал ластануы кешенді көрсеткіштердің біреуінің көмегімен бағаланады: атмосфераның ластану потенциалы (АЛП), атмосфераның сейілту (шашыратқыш) қабілеті (АШҚ) және басқа.

Атмосфераның ластануының басты белгісі – ластағыш заттардың (ШМК) (ПДК) болып табылады. Ауадағы ластағыш заттардың өлшенген немесе есептелінген концентрациясы ШМК (ПДК)- мен салыстырлады, сөйтіп атмосфераның ластануы ШМК шамасымен өлшенеді. Атмосфералық ауаның санитарлық сапасын анықтау үшін, ондағы ластағыш заттардың мөлшерін көлемі 1 м3ауадағы мг- мен алынған салмағымен бағалайды.

Атмосфера ластану дәрежесі қауіпсіздік класын ескере отырып ШМК-мен салыстырғанда қандай жиілікте қайталанатын мен еселігі және ластағыш заттардың  биологиялық суммалық әсері арқылы анықталады.

Ауаның әр түрлі класс ластағыштармен ластану дәрежесін кейде оларды концентрацияларын  ШМК-ға келтіріп есептелінген мөлшері 3-класс қауіпсіздігіне сәйкестіндіріп анықтауда қолданады.

Ауадағы ластағыштардың адам денсаулығына ықтимал кері әсерін бағалауды 4-класқа бөледі:

1-ші класс – төтенше қауіпті;

2-ші класс –  өте (жоғары) қауіпті;

3-ші класс –  орта қауіпті;

4-ші класс –  бәсең қауіпті.

Ауаны ластағыштың жалпы және ақпаратты көрсеткіші ретінде – АЛОКИ – атмосфераның ластауының орташа жылдық кешенді индексі (КИЗА- комплексный индекс среднегодового загрязнения атмосферы) қолданылады. Олар атмосфераның күйіне байланысты ластану дәрежесіне қарай төмендегідей кластарға жектеледі:

- Норма класы – ҚР қалаларының ауасының орташа ластығы дәрежесінен төменге сәйкес деңгей.

- Қауіп клас – орта дәрежедегі деңгей шамасында.

- Кризис класы – орташа шамадан жоғары деңгей.

- Апат класы – орта деңгейде әлдеқайда жоғары.

Ауа пайдалану параметірі (АПП)- ауадағы ластағыш заттардың шамасын, таза ауа мен сұйтылып араластыру нәтижесінде, орташа молшерлі концентрацияға дейін қажетті таза ауа көлемін сипттайды. Бұл параметр қоршаған ортаны ауа тазалығына жауапкершілік ұжымдық түрде іске асырылатын жағдайға қажет. Бұл негізде бір тұтас территорияда орналасқан өндіріс орындары ортақтасып, әрбіреуіне ластағыштар мөлшерін нормалауға, сөйтіп жалпы ластағыш көлемі аз болатын болса, басқа өндіріс, өнеркәсіп және басқа объектілерге атмосфераға ластағыш шығару  құқығын сатуға да өз араларында келсім жасай алады.

Атмосфераның  ресурстық потенциалы (АРП) бағалау, территория климатының жағымдылық негізінде, ол территорияны рекреациялық және селетебті мақсатта қолдану мүмкіндігі ескерліп жүргізіледі.

Мұндай бағалау жүргізудің негізгі құрам бөлігі – жылдың суық және жылы кезеңіндей ауа райының (яғни ауа ылғалдылығы, күн радиациясы, температура және т.б. метеофакторлардың) физиологиялық-гигиеналық жіктелу болып табылады.

Атмосфералық ауаны кейбір зерттеушілер қоршаған ортаны ластаушылар тізбегінде  бастапқысы деп қарастырады. Топырақ пен жер беті сулары кей кезде атмосфера ауасының қайта ластану көзі болуы немесе, керсінше оның ластануының жанама көрсеткіші болуы мүмкін. Бұл жай, атмосфераның тікелей ластануын қарастырған кезде, атмосферамен бір тұтас жанасушы орталар әсерлерін ескере отырып, атмосфера күйін интегралды бағалаудың анықтаушы негізі болады.

Атмосфераның ластануының жанама  көрсеткіші ретінде  атмосферадағы қоспаның топырақ бетіне және су айдынына түсуі, сонымен қатар  атмосфералық жауынмен олардың жуылуы қабылданған. Бұл бағалаудың белгісі белгілі уақыт аралығындағы ауалардың қоспалардың түсу мөлшерінің уақыттық интервалы болып табылады.

Атмосфералық ауаның сапасының ластануына кешенді бағалау, техногенді процестердің динамикасының талдануы және оларды кері әсерлерінің қысқа мерзімі аралығында немесе ұзақ жылдардан кейін шағын алқаптағы немесе үлкен бір аймақтағы бағалау болып табылады.

Кеңістіктік ерекшеліктерді талдау кезінде және атмосфераның уақытша ластану динамикасының адам денсаулығы мен экожүйеге әсерінің салдарын анықтау үшін картографиялық әдісі (соңғы кездерде-ГИС-салу ) түрлі картографиялық материалдар, соның ішінде аймақтын табиғи ерекшеліктерін ескеретін сипаттаманы (қорықтар және басқа да қорғалатын алқаптар) қолданып жүргізіледі.

Атмосфераның күйін бағалаудың оптималды компоненттерінің интегралды кешенді жүйесі төмендегілерді қамтуы қажет:

- Санитарлық-гигениалық тұрғыдан (ШМК) ластану деңгейінің бағалануы .

- Атмосфераның ресурстық потенциалының бағалануы (АРП) және АПП).

- Белгілі басқа орталарға әсері дәрежесінің бағалануы (топырақ және өсімдіктер, қар, сулар).

- Антропогендік әсерлердің табиғи-техникалық жүйеге әсерін интинсивтілігі негізінде ол әсерлердің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамы.

- Антропогендік әсердің кеңестік және уақыттық ықтимал кері әсердің көлемін анықтау.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, атмосфераға әсерді негізден бағалау үшін мемлекеттік экологиялық сараптау жүргізу үшін мыналарды қарастыруды ұсынады.

- Атмосфералық ауадағы зиянды заттардың таралуын анықтайтын әдістердің сипаттамасы мен коэффициенттері.

- Ластағыш заттардың парметірлері, қондырғылар толық істеп тұрған кездегі ластағыш заттардың сапалық және мөлшерлік көрсеткіштері.

- Ластағыштар мөлшерінің азайтылуы туралы істелетін жұмыстардың негіздемелері (технологиялық процесті жетілдіру, газ сорғыш, сіңіргіштердің сапасын жақсарту және т.б.)

- Бір кезектегі үлкен мөлшердегі шығарылу сипаты.

- Жиынтық (суммалық) зиянды әсер етеін заттар және заттар тобының тізімі.

- Шекті мөлшердегі шығарылу нормативін енгізу туралы ұсыныс.

- Озық ғылыми-техникалық дәрежедегі технологияларды қолдану арқылы атмосфераға шығарлатын ластағыштар мөлшерін азайтудың қосымша жолдарын іздестіру.

- Атмосфералық ауаны ластағыштар мен жобаланып отырған объектінің ықтимал ластағыштарына сипаттама (тиісті есептеулері мен болжауларына талдау жасау).

- Қабылданған санитарлық нормалардың негіздемелері.

- Технологиялық режимді сақтамаудың немесе табиғи апаттар нәтижесіндегі ықтимал қауіптің нәтижелерін болжау тізімі.

- Болуы мүмкін апаттардың көлемі және оның салдарын жоюдың шаралары.

- Аномальды ыңғайсыз метеорологиялық жағдайлардағы атмосфераға шығарлатын ластағыштардың мөлшерінің шектеп тыс тарамауын реттейтін, қадағалайтын істер.

- Атмосфералық ауаның ластанбауын қадағалау жұмыстары.

2 Адам деңсаулығы мен қоршаған ортаға химиялық, биологиялық немесе физикалық әсерін тигізетін өнеркәсіп кәсіпорындары немесе басқа объектілер үшін санитарлық сақтау белдемі міндетті түрде олардың құрамына кіретін компонентке жатады.

Санитарлық сақтау белдемі – атмосфераны ластайтын кәсіпорындарды елді мекеннен бөліп тұратын, міндетте түрде ағаш егілген, зиянды заттектер қауіпсіздік деңгейге дейін таралатын және арнайы гигиеналық талаптар орындалатын аумақ.

Санитарлық норманы анықтайтын құжаттарға сәйкес барлық өнеркәсіп кәсіпорындарына олардың қуатына, технологиялық процесстерді іске асыру жағдайына, қоршаған ортаны ластайтын компоненттерінің зияндық класына және тазалау процестерінің нәтижелеріне байланысты санитарлық сақтау белдемі ССБ белгіленіп, тұрғын кешеннен қандай қашықтықта орналастыруға болатыны анықталады.

Өндірістік кәсіпорындар үшін бес кластық санитарлық сақтау белдемі бар: 1 класты кәсіпорын үшін — 2000 м, II кластыға — 1000 м, III кластыға – 500 м, IV класстыға – 300 м, V кластыға – 100 м.

Тамақ өнеркәсіп кәсіпорындары, қоғамдық тамақтандыру, ойын-сауык пен мәдени орындары үшін ССБ — 50 м.

ССБ сыртында зиянды заттектердің ауадағы мөлшері шекті рауалы концентрациядан аспауы қажет См + Сф < ШРК б.ж.

Атмосфераға зиянды заттектерді ШРК артық шығармайтын технологиялық процестермен жұмыс жүргізетін кәсіпорындарды елді мекендердің ішінде орналастыруға болады. ССБ ішінде өрт депосын, моншаны, кір жуатын үйді, көлік тұрақтарын, қоймаларды, әкімшілік қызмет үйін, сату нүктелерін және т. с. орналастыруға болады, ал түрғын үйлерді, бала бакшаны, мектепті, емдеу-сауықтыру мекемелерін, бақты орналастыруға болмайды. Бұл аймақтың территориясы міндетті түрде көгалдандырылады, газға төзімді ағаштар мен бұтақтар түрлері егіледі. Себебі өсімдіктер биосүзгіш ролін атқарып, зиянды коспаларды, радиоактивті бөлшектерді сүзіп, шуды сіңіріп отырады. Мысалы, шыршалы орманның 1 га 32 тоннадай шаңды сіңіре алады.

Ауа шекарасыз, үнемі жылжымалы түрде болатынына байланысты оны қорғау шараларының аймақтық немесе жергілікті деңгейде ғана мәні бар емес, бұл ғаламдық масштабта қаралатын мәселе болып саналады.

Атмосфера ауасының жағдайын бақылау және қадағалау қызметі екі жүйеден тұрады. Біріншісі, бақылау мониторингі; екіншісі – қадағалау мониторингі.

Бірінші жүйе – қала, елді мекендердегі ластану көзінен алыс және жақын жатқан қалалар мен елді мекендерден пайда болған территориялардағы атмосфера ауасының сапасын бақылауды қамтамасыз етсе, екінші жүйе ластаушы заттарды бақылайды және атмосфераға шығарылатын зиянды қадағалап отырады. Атмосфера ауасының ластануын бақылау антропогендік әсерлермен ластанған аудандарда жүргізіледі. Жүргізілген бақылаудың сапасы мен мүмкіндіктеріне қарай барлық атмосфералық ауаны қорғау шараларының тиімділігі байланысты болады. Ластану көздерінен (ошақтарынан) алыс жатқан аудандарда (реңдік) бақылау ластаушы заттардың шоғырлануының биотаға әсерін қадағалайды. Реңдік бақылау экологиялық мониторингтің арнайы бағдарламасы мен ережесіне сәйкес биосфералық қорықтар аумағында жүргізіледі. Биосфералық қорықтарда атмосфера ауасының ластануын болжау мен бағалау ондағы қорғасын, кадмий, көміртегі тотығы, мышьяк, сынап және т.б. хлорорганикалық қосылыстардың құрамына талдау түргізу арқылы анықталады. Реңдік бекеттерде ауаның ластану жағдайын өлшеп қана қоймай, сонымен қатар, метеорологиялық бақылаулар жүргізіледі. Атмосфера ауасының реңдік деңгейін бақылау барысында ондағы қосылыстардың тасымалдану түрі мен техногендік факторлармен гидрометеорологиялық процестердегі рөлі анықталады. Реңдік бекеттерде бақылау жүйесін құру сыны, бақыланатын қоспалардың тізімі, өлшемдерді өңдеу мен бақылау әдістері, ақпарат алмасу жолдары халықаралық ынтымақтастық әдістері анықталып зерттеледі. Реңдік мониторинг бекеттерінде атмосфера ауасының сапасын бақылау физикалық, химиялық және биологиялық көрсеткіштер арқылы жүзеге асады. Антропогендік әсермен қарқынды ластанған аймақтардағы атмосфера ауасының ластануын бақылауды ұйымдастырудың қажеттілігі математикалық және физикалық модельдеу әдістерін қолдану арқылы теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді.

Ауаның ластануын бақылайтын тіректер.

Атмосфераның ластануынбақылайтын тіректер сипатына қарай мынадай түрлерге жіктеледі:

1. тұрақты тіректер;

2. маршрутты (бағытты) тіректер;

3. жылжымалы тіректер.

Бақылау сұрақтары:

1 Санитарлық-гигеналық талаптар

2  Санитарлық сақтау белдемі дегеніміз не.

3 Бірінші класты кәсіпорын үшін санитарлық сақтау белдемі.

4  Санитарлық-гигеналық талаптарды ата.

5 Екінші класты кәсіпорын үшін санитарлық сақтау белдемі.

6 Үшінші класты кәсіпорын үшін санитарлық сақтау белдемі.

7 Төртінші класты кәсіпорын үшін санитарлық сақтау белдемі.

8 Бесінші класты кәсіпорын үшін санитарлық сақтау белдемі.

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 751 с.

4 Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. и др. Охрана окружающей среды – М.: Выс.школа, 1991. – 319 с.

5 Инженерная экология. / Под ред. проф. В.Г. Медведева. – М.: Гардарики, 2002. – 687 с.

6  Юнусова Г.Б. Промышленная экология: Практикум. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2008. – 63 с.

Дәріс № 4

Тақырыбы: Ластанудың шашылуы.

Мақсаты: Ластаушы және зиянды заттардың шашалуын қарастыру

Жоспар:

1.Газ және шаң түріндегі шығарылымдарды тазарту.

2.Шаң мен газды ұстайтын және тазалайтын әдістер.Электр сүзгімен тазарту әдіс.Химиялық тазалау әдісі.  Термиялық (күйдіру) әдісі.

3. Санитарлық қорғаныш аймақтары.

1. Табиғи ортаға толығымен өнеркәсіптік қалдықтарды жіберуден адам қазіргі уақытта бас тартуы мүмкін емес. Бірақ көп қоспалар адам, жануарлар және өсімдіктер организмдеріне, сондай-ақ, бүкіл биоценозга жағымсыз әрекет жасайды, осыған байланысты осы қоспалардың табиғи ортаға соның ішінде атмосфераға түсуін сөзсіз шектеу қажет. Бұл жұмыстар өндіріс жағдайында технологиялық үрдістерді жетілдіру және шаң-газ тазарту жүйелерін өндіріске енгізу арқылы шешіледі. Кейбір елдерде мемлекет аралығы деңгейінде (халықаралык ұйымы терезесі сатысында) стандарттар жасалады, ал олар өте зиянды заттардың атмосфералык ауада, сондай-ақ, ластык көздерінде болуына шектеу жасауды қарайды. Дүние жүзілік денсаулық ұйымдастыру комитетінің эксперті шектеулі деңгейдегі ластық магүлматын жарыкка шыгарды, немесе ауадагы орта шамадагы шектеулі әртүрлі қоспалардың жылдық орташа шамасын, тәуліктік және мезгілдік шамалармен көрсетті. Мысалы, жылдық шектеулі күкірт тотыгының деңгейі 60 мкг/м болатынын аныктады Көміртегі тотыгы үшін мезгілдік көрсеткіш (8 сагат бойынша)10 мкг/м3 болган, ол мынандай жагдайда болады: осы уақыт ішінде немесе осы уақытта, мерзімдік оныг мөлшері 40 мг/м3 аспауы тиіс. Өнеркәсіп орындарынан шыгатын ауадагы ластық заттардын мөлшері тексеріліп тұруга тиіс. 1971-жылы бірінші рет қоным тепкен жердің ауасынан 120 заттың шектеулі рауалды концентрациясын бекітті және ол кейінірек бірнеше ет толықтырылды. Экология тұрғысынан қараганда нақты заттың шектеулі рауалды концентрациясы (ШРК) орта фокторының (бір заттың, химиялык қосылыстардың) ең жогарғы шегі, ол одан эрі оның маңызы адамның экологиялық қуысының шекарасынан өтпейді. Ауа ортасынан зиянды косындыларды шыгаруды уақытша бірден тоқтату мүмкін емес, ол шындық жагдай, соның үшін оның ауадагы қосылыстарын нормалаганда оны бөледі немесе шектеулі рауалды концентрацияны екі типке бөледі: жүмыс істейтін зонадагы (ШРКж.з.) және халық қоныс тепкен жердегі атмосфералық қосындылардың ең жоғарғы концентрациясы, ол бір орта уақытта алынган немесе адамның жасаған бүкіл өміріне ешкандай зиян келтірмейді, осымен бірге оган адамнан баска келешектегі уақытта бүкіл қоршаган ортага да зияны тимейді. Жұмыс зонасындагы шектеулі рауалды концентрация (ШРКж.з.) дегеніміз, бұл әр күнге 8 сағаттық жүмыс (демалыс күнін есептегенде) немесе мұнан да ұзақ уақыт болуы мүмкін бірақ аптасына бұл уақыт 41 сагаттан артық болмай, барлық жұмыс стажы езеңінде жүруі керек, сол жағдайда осы күнгі әдістермен зерттегенде жұмыс үрдіеінде немесе өмірінің алдыңгы мерзімдерінде оның ұрпақтарына дейін денсаулықтарында ешқандай ауру да болмайды және де оның денсаулыгының жағдайында ауытқу білінбейді. Жүмыс зонасы деп еден деңгейінен 2м биіктік кеңістікті немесе алаңды айтады, бұл жер жұмыс істейтін адамдардың тұрақты немесе уақытша болатын орны. Қоспалардың барлығын бөлек нормативке бөлу сиякты ШРК өлінуіне де карайды, ол төмендегіше болады: бір реттік максималды (ШРКм.р.) және орташа тәуліктік (ШРКо.т.) және жұмыс зонасында ауаның барлық косындыларының концентрациясы максималды реттікпен гана салыстырылады, ал ол 30 минут ішінде анықталады. Арнайы әдебиеттерде және нормативтік күжаттарда ШРКж.з. кәдімгідей ШРКш.р, салыстырылады, бұл айтарлықтай емес, себебі ШРКж.з. ол да максималды бір реттікке жатады, бірақ ол жұмыс 21 орындары үшін орнатылған. Осы себепті әдебиеттен пайдалана отырып кәдімгідей пайдаланатын ШРКж.з. символын ШРКм.р. осыган ұқсас тұрақты кұрылыс зонадагы атмосфералық ауаның концентрациясына ұқсас немесе солай деп жобалауга болады. Ауа ортасындагы қосындыларды бөлектеп нормалаудың кажеттілігі ол адамдардың зиянды заттарды кабылдау жагдайымен немесе сезімімен анықталады. Зиянды заттардың атмосфераға көп мөлшерде шығарылуы көпшілігінде ластаушы көздердің тиісті тазарту құрылымдарымен жабдықталмауы. Шығарылымдардың 63% тұрақты көздердің есепке алынған мұржаларынан шығарылады, қалғандары есепке алынбаған көздерден булану, кебу, газдардың таралуы, т.б. арқылы шығарылады. Оларды тазарту тұрмақ есепке алудың өзі қиын.

Ластағыш заттардың негізгі көздері- өнеркәсіп, автокөліктер, жылу энергетикасы, мұнай, газ, көмір өндіру, өндеу орындары, космос және т.б. өндіріс салалары. Бұл аталған обьектілерден атмосфераға түскен заттар ауа құрамындағы компоненттердің қатысумен химиялық немесе фотохимиялық өзгерістерге ұшырайды. Мысалы, қоршаған ортаны ластауды физикалық (шу, тербеліс, әр түрлі сәуле шығарулар) және химиялық (әр түрлі заттар: ауада-улы газдар және булар, суда және топрықта ауыр металлдардың иондары) деген екі түрін қарастырайық.

Шаң тозан атмосфераға бөлінген топырақтың эрозиясынан, вулкандардан, шанды борандардан түзіліп, 20%-тей шамада адамның әрекеті нәтижесінде, тау-кен өндірісі шаңдары, цемент және басқа құрылыс материлдарды өндірісінде түзіледі. Мысалы Францияда өндірілетін цементтің 3%-ті шаң түрінде атмосфераға жылда 100 тонна тасталады екен. Индустрияның қалалардағы қонған шаң құрамында 20%темір оксиді(Fe2O3), 15% кремний оксиді (SiO2) және 5% күл (С), сонымен бірге көптеген ауыр металдардың оксидтері мен улы қосылыстары (марганец оксиді, қорғасын, молибден,ваннадий, сурьма, теллур оксидттері) түрінде осылардың өндіріс орыдарынан бөлінетінің ескеру керек.

Бұл орайда американдық эколог О. Бартон атмосфераның шаңмен ластануын былай деген : екінін бірі не адамзат атмосфераға тасталатын шаң мөлшерін азайтуы қажет, немесе шаң-тозаң жер бетіндегі адам саның азайтады.

Шаң –тозан тек денсаулыққа тыныс алуды қиындатып қана қоймай, климатына өзгеруіне де үлкен ықпал етеді, өйткені ол күн сәулесін шағылыстырып жерден жылыудын кетуін қиындатады.

Сонымен, адам әрекеті нәтижесінде климат өзгереді, атмосфераның химиялық құрамы өзгеріске ұшырайды. Бұл өзгерістердің атмосфераға онша қатысы болмағаны мен, ортаның биотикалық бөлімі оның құрам бөлігі болған адамға әсер етуші негізгі фактор болып саналады.

Бақылау сұрақтары

1Шаң мен газды ұстайтын және тазалайтын әдіс түрлері.

2 Құрғақ тозаң ұстағыштар.

3 Ылғалды тозаң ұстағыштар.

4 Электр сүзгімен тазарту әдіс.

5 Химиялық тазалау әдісі.

6 Термиялық (күйдіру) әдісі.

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 751 с.

4 Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. и др. Охрана окружающей среды – М.: Выс.школа, 1991. – 319 с.

5 Инженерная экология. / Под ред. проф. В.Г. Медведева. – М.: Гардарики, 2002. – 687 с.

6  Юнусова Г.Б. Промышленная экология: Практикум. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2008. – 63 с.

Қосымша:

1 Мирзаев Г.Г., Иванов Б.А., Щербаков в.М., Проскуряков н.М. Экология горного производства. – М.: Недра, 1991. – 320 с.

2 Основы эколого-географической экспертизы /под ред. К.Н. Дьяконова, т.В. Звонковой – М.: изд-во МГУ, 1992 – 240 с.

Дәріс № 5

Тақырыбы: Эммиссияларды тазалау

Мақсаты: Ластаушы және зиянды заттардың шашалуын қарастыру

Жоспар:

1.Газ және шаң түріндегі шығарылымдарды тазарту.

2.Шаң мен газды ұстайтын және тазалайтын әдістер.Электр сүзгімен тазарту әдіс.Химиялық тазалау әдісі.  Термиялық (күйдіру) әдісі.

3. Санитарлық қорғаныш аймақтары.

1 Қоршаған ортаның ластануы деп — әдетте оған тән емес, теріс салдарға алып келетін жаңа физикалық, химиялық, биологиялық немесе ақпараттық агенттердің келіп түсуін немесе пайда болуын айтады. Табиғи ортаның ластануы табиғи факторлардың әсері нәтижесімен қатар, адамның шаруашылық қызметінің нәтижесінде де болады.

Табиғи ластанулар табиғат апаттарының нәтижесінде пайда болады (жанартаудың атқылауы, жер сілкінісі, сел, дауыл және т.б. адамның қатысынсыз пайда болады). Антропогендік ластанудың мысалы ретінде радиоактивтік, химиялық, биологиялық заттардың таралуы себеп болатын өнеркәсіптік объектілерде орын алатын апаттар жатады. Алайда күнделікті шаруашылық қызметпен, кәсіпорындардың жұмысымен, көлік, қалалардың құрылысымен, территориялардың урбанизациясымен және т.б. байланысты ластанулар да өте қауіпті.

Ластанулар қоршаған ортаға әсер ету қасиеттеріне байланысты келесі топтарға жіктелінеді: физикалық, химиялық, физикалық-химиялық және биолоғиялық.

Сонымен, ластанулар — қоршаған ортада табиғатқа тән емес мөлшерде және тән емес уақытта пайда болатын және оның жүйесін тұрақты қалпынан шығаратын денелер, заттар, құбылыстар, үдерістер болып табылады. Ластаушы агенттердің экологиялық әсерлері әр түрлі байқалуы мүмкін; ағза деңгейінде, ол жеке бір ағзаға әсер етуі мүмкін, немесе таралым, биоценозда, экожүйеде және тіпті жалпы биосферада да көрінуі мүмкін.

Ағза деңгейінде жеке ағзалардың физиологиялық қызметтерінің бұзылуы, олардың іс-әрекеттерінің өзгеруі, даму және өсуінің төмендеуі, сыртқы ортаның басқа да жағымсыз факторларының әсеріне тұрақтылығының төмендеуі мүмкін. Таралым деңгейінде ластану олардың саны мен биомассасының өзгеруіне, туылуы, өлімі, құрылымындағы өзгерістер, жылдық миграция циклдері және т.б. қызметтік қасиеттеріндегі өзгерістерге алып келуі мүмкін.

Биоценотикалық деңгейде ластану бірлестіктердің құрылымы мен қызметтеріне әсер етеді. Бір түрлі ластаушы заттар бірлестіктің әр компонетіне әр түрлі әсер етеді. Соған сәйкес биоценозда сандық қатынастар өзгереді, бір түрдің мүлдем жоғалып, басқа түрлердің пайда болуы мүмкін. Бірлестіктердің кеңістіктегі құрылымы өзгере бастайды, өнімділіктен өлім басым бола бастайды. Соңынан экожүйенің дағдарысы болып, биосфераның қалыптасуындағы жағымды рөлі азайып, шаруашылық қатынаста құндылығын жоғалтады.

Жоғарыда айтылып өткендей, ластанудың екі түрі бар — табиғи және антропогендік. Қазіргі кезде антропогендік ластану көздерінің күші көп жағдайда табиғи  ластанудың  күшінен  асып түсуде.  Осылайша, азот қышқылының табиғи көздері жылына 30 млн т азот шығарса, антропогендік — 35-50 млн күкірт қышқылы тиісінше 30 млн т жэне 150 млн т шығарады. Адам қызметінің нәтижесінде биосфераға қорғасын табиғи ластанумен салыстырғанда он есе көп түседі.

Адамның шаруашылық қызметінің нәтижесінде пайда болатын ластаушы заттар және олардың қоршаған ортаға әсері әр түрлі болып келеді. Оларға келесілер жатады: көміртегі, азот, күкірт қосылыстары, ауыр металдар, әр түрлі органикалық қосылыстар, жасанды материалдар, радиоактивтік элементтер және т.б.

2 Жылуэлектрстанциаларында күлді ұстап қалу. Ылғал және конденсациялық әсерлі шаң және тамшы ұстағыш құрылғылар.

Инерциялық шаң ұстағыш аппараттары. Бұл шаң ұстағыш аппараттардың жұмыс істеу принципі газдардың құрамындағы шаңның тосқауылға соқтығысып, әрі жылдамдығын жоғалтуы арқылы газдан бөліну қасиетіне негізделген. Бұл аппараттарға шаңқаптар жатады. Бұл шаңқаптарда ірі размерлі шаңдар ұсталынады. Мұндай шаңқаптар домна к

Пештерінің және күкірт қышқылын алу зауыттарында қолданылады. Мұндай шаңқаптарда ұсталынатын шаңның ірілігі 50 мм-ге дейін болу керек. Олардың кемшілік жағы – олардың тез тозатындығы және күрделі тазаланатындығы.

Циклон. Циклон цилиндрлік түтіктен және төменгі жағы тарылып келетін конустан тұрады. Шаңданған газ цилиндрлік түтікте спираль сияқты айналып, цилиндрдің және конустың қабырғаларына соқтығылып, әрі жылдамдығын жоғалтып конустың төменгі жағына түседі. Бұл шаң ұстағыш қондырғыға газды жоғары жылдамдықпен берген сайын, оның шаң ұстағыш қабілеті арта береді. Сондықтан, өндірісте қолданатын циклондарға берілетін газдардың жылдамдығы 5-тен 20 м/с-қа есептелген. Мұндай циклондар өндірісте көбірек қолданылады.

Ылғал ұстағыш аппараттар. Бұл аппараттарда шаңданған газдар сумен ылғалданады. мұндай шаң ұстағыш аппараттың қарапайым түрі жуғыш мұнара деп аталады. Жуғыш мұнараның ішкі керамикалық толтырғыштардан тұрады. Егер шаң ұстағыш аппараттарға берілетін суды майда тамшыларға айналдырып берсе, онда мұндай аппарат скруббер немесе Вентури трубасы деп аталады. Көп жағдайда Вентури трубасы циклонмен жабдықталады.

Фильтрлер. Мұндай шаң ұстағыштарда газ ағыны қуыс материалдардан өткен кезде шаңнан тазарады. Газдарды ірі шаңнан тазартқан кезде фильтр ретінде коксты, құмды, гравийді пайдаланады. Өте майда шаңдарды ұстау үшін қағаз және түрлі маталар пайдаланады. Өндіріс жағдайында барабан, рама немесе қап формасындағы фильтрлерді қолданады.

Мұндай фильтрлердің негізгі көрсеткіші олардың гидравликалық кедергісі. Газдарды тазарту барысында шаңның фильтрге жабысу қалыңдығына байланысты оның гидравликалық кедергісі өседі.

Фильтматериал ретінде бұрын жүн, мақтаны жиірек қолданып келген. Қазіргі кезде олардың орнына синтетикалық материалдар қолданған тиімді болып есептеледі. Себебі, жүн , мақта газдардың температуралары 100  С-тан асатын болса, синтетикалық материалдар 150°С-қа дейін шыдайды. Әрі синтетикалық материалдар шірімей монтаж, жөндеу жұмыстарын жүргізуге ыңғайлы.

Жеңдік фильтрлерді көп жағдайда 250°С температураға дейін төзімді шыны матадан дайындайды. Оларды отырған шаңнан механикалық сілку жолымен немесе кері үрлеу әдісімен тазартады. Мұндай фильтрлерде газдар шаңнан 99%-дейін тазартады.

Қазіргі кезде металлокерамикалық фильтрлердің ашылуына байланысты шаңтазалағыш аппараттардың мұндай түріне көп үміт артылып отыр. Металлокерамикалық фильтрді көп жағдайда газдардан бағалы аэрозоль, шаңдарды бөліп алуға пайдаланады. Мұндай фильтр труба түрінде жасалады. Фильтрдің ұзындығы 2 м,диаметрі 10 см, тазалау эффекті 99,99% берілетін газдың температурасы 500 °С-қа дейін. Оны шаңнан кері үрлеу арқылы тазартады.

Электр сүзгілер: жұмыс істеу қағидасы, құрылымы және есептелуі.

Аталмыш жабдық өндірістен шығатын зиянды газдарды 99,1% тазартуға мүмкіндік береді. Осы құрылғының көмегімен біз бұл көрсеткішті 99,7 пайызға жеткізуді көздеп отырмыз. ТМД аумағында бұндай сүзгілер ең үздік деп танылған құрылғылар болып саналады. Бұл жабдықты құрастыру дәлдігінде миллиметрге дейін өте маңызды. Көптеген кәсіпорындар заман талабына сай электр сүзгілерді орнату мәселесіне өте жауапкершілікпен қарайды. Электр станциясының энергоблоктарындағы электр сүзгілерді ауыстыру жұмыстары 2001 жылдан бастап іске асырылып келе жатқан ауқымды шаралардың бірі болып табылады. Олардың орналастырумен отандық компаниялар айналасады. Осы жоба шеңберінде № 6 энергоблокта қазан, турбина және электр сүзгілерінің монтажы бойынша жұмыстар жүргізіліп, жаңа автоматтандырылған басқару жүйесі орнатылды. Аталмыш энергоблоктың іске қосылғандығының арқасында электр станциясының қуаты - 2450 МВт құрап отыр. Компанияның қайта құру жұмыстарына жұмсаған қаржы көлемі - 265 миллион доллар шамасында. Бұл жоба Қазақстанның үдемелі индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасына енгізілген.

3 Санитарлық ақтау белдемі-атмосфераны ластайтын кәсіпорындард елді мекеннен бөліп тұратын, міндетті түрде ағаш егілген зиянды заттаектер қауіпсіздік деңгейгедейін таралатын және арнайы гигиеналық талаптар орындалатын аумақ.

Санитарлық норманы анықтайтын құжаттарға сәйкес барлық өнеркәсіпорындарында олардың қуатына, технологиялық процестерді іске асыру жағдайына қоршаған ортаны ластайтын компоненттердің зияндық класына және тазалау процестерінің нәтижелеріне байланысты санитарлық сақтау белдемі белгіленіп, тұрғын кешеннен қандай алшақтықта орналастыруға болатыны анықталады. Өндірістік кәсіпорындар үшін бес кластық санитарлық сақтау белдемі бар. 1 класты кәсіпорын үшін-2000м, П кластыға-1000м, Ш кластыға-500м, 4 кластыға-300м, 5 кластыға-100м. Тамақ өнеркәсіп кәсіпорындары, қоғамдық тамақтандыру, ойын-сауық пен мәдени орындар үшін ССБ-50м.

ССБ сыртында зиянды заттектердің ауадағы мөлшері шекті рауалы концентрациядан аспауы қажет С

Атмосферадағы зиянды заттаектерді ШРК артық шығармайтын технологиялық процестермен жұмыс жүргізетін  кәсіпорындарды елді мекендердің ішінде орналастыруға болады. ССБ ішінде өрт депосын, моншаны, кір жуатын үйді, көлік тұрақтарын, қоймаларды, әкішлік қызмет үйін сату нүктелерін және т.с. орналастыруға болады, ал тұрғын үйлерді, бала-бақшаны, мектепті, емдеу сауықтыру мекемелерін, бақты орналастыруға болмайды. Бұл аймақтың территориясы міндетті түрде көгалдандырылады, газға төзімді ағаштар мен бұтақтар түрлері егіледі. Себебі өсімдіктер биосүзгіш ролін атқарып, зиянды қоспаларды радиоактивті бөлшектерді сүзіп шуды сіңіріп алады.  Бұл жерде РРР- белгілі бағытта тұратын желдің орта жылдық қайталанулылығы (%), Р- бірқалыпты айналма жел бағытының  қайталанулылығы, % ; L-есептелінетін  ССБ-нің  ұзындығы, м; L-ССБ нормативтік шамасы, ол кәсіпорынының жататын класына байланысты 2000м, 1000м, 500м, 300м, 100м немесе 50м тең.

ССБ аумағын технологияны өзгерткенде, тиімділігі жоғары және сенімді тазарту құралдарын пайдаланғанда қысқартуға болады.

Ауа шекарасыз, үнемі жылжымалы түрде болатынына байланысты оны қорғау шараларынның аймақтық немесе жергілікті деңгейде ғана мәні бар емес, бұл ғаламдық масштабта қаралатын мәселе болып саналады.

Бақылау сұрақтары:

1Шаң мен газды ұстайтын және тазалайтын әдіс түрлері.

2 Құрғақ тозаң ұстағыштар.

3 Ылғалды тозаң ұстағыштар.

4 Электр сүзгімен тазарту әдіс.

5 Химиялық тазалау әдісі.

6 Термиялық (күйдіру) әдісі.

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 751 с.

4 Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. и др. Охрана окружающей среды – М.: Выс.школа, 1991. – 319 с.

5 Инженерная экология. / Под ред. проф. В.Г. Медведева. – М.: Гардарики, 2002. – 687 с.

6  Юнусова Г.Б. Промышленная экология: Практикум. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2008. – 63 с.

Дәріс № 6.

Тақырыбы: Кәсіпорындардың энергетикалық және шу әсерін азайту.

Мақсаты: Кәсіпорындардың энергетикалық және шу әсерін азайту жолдарын білу

Жоспар:

1. Өндірістік  шу және діріл. Олардың адам ағзасына зиянды әсер етуі.

2.  Шудың, дірілдің сипаттамалары. Олардың деңгейлерін нормалау және бақылау. Оларды зиянды әсерден қорғау шаралары.

3. Діріл мен шуды өлшеуге арналған аспаптар. Жеке қорғау құралдары.

1 Энергетика — барлық өнеркәсіп салаларының, транспорттың, коммуналдық және ауыл шаруашылығы дамуының негізгі қозғаушы факторы, еңбек өнімділігі мен халық ахуалының өсу базасы. Энергетика кәсіпорындарының құрамында зиянды қоспалары бар органикалық отын түрлерінің жану өнімдерінің қоршаған ортаны ластау үлесі жоғары. Олардың қоршаған ортаға әсері де энергия құралдарының түріне байланысты.         Шу дегеніміз – ол қатты, сұйық немесе газ тәрізді ортада болатын, адамның есту мүшелерімен қабылданатын материалдық бөлшектердің немесе денелердің ретсіз тербелісі. Өндірістердегі шудың көздеріне ұнтақтайтын, жарылатын жабдықтар, желдеткіштер, компрессорлар және сорғыштар, ұрып-соғатын қол құралдары тасмалдайтын жүйелер, құбырлардағы газ бен сұйықтардың ағыны және т.б. жатады. Жұмыс орындарында шу және тербеліс деңгейінің жоғарылауы адам ағзасына зиянды әсер етеді. Дыбыс толқындарының таралуы шудың сипаты үшін, шуды бағалау үшін және қорғану шараларын таңдау үшін маңызды біршама акустикалық факторлардың пайда болуымен бірге жүреді.Дыбыс өрістері тарайтын кеңістік аймақтары дыбыс өрісі деп аталады. Ол дыбыстың қарқындылығы, оның таралу жылдамдығымен және дыбыс қысымымен сипатталады. Қазіргі уақытта техниканың дамуы, кәсіпорындарды қуатты және тез қозғалатын қондырғылар және аппараттармен жабдықтау, адамның шудың әсеріне әрдайым ұшырауына әкеліп соқтырады.

2 Шу мен тербелістен қорғанатын тәсілдер.  12.1.003 – 86 мемлекеттік стандарты бойынша шуды төмендетудің негізгі шаралары былай жіктеледі: 1)    шумен күресудің техникалық шаралары; )    құрылыс – акустикалық шаралары;
3)  жеке қорғану құралдарын (шараларын) қолдану; 4)    ұйымдастырушылық нормалары. Техникалық шараларының негізгілері: -    шудың себептерін анықтау және технологиялық процес болған жерде оны бәсеңдету, құрал-жабдықтарды дұрыс орналастыру; -    шу болатын жерді бөлек орналастыру және дыбыс, тербеліс жұтатын заттарды пайдалану;    жұмыс орнындағы жаңғырған дыбыстардың дыбыс энергиясын тығыздап төмендету; дыбыс және вибро қорғау, дыбыс және вибро жұтқыш құралдарымен шу көзін қоршаған ортадан оқшаулау; -медициналық сипаттағы сақтандыру шаралары; -    жекеленген қорғаныс уақытын дұрыс пайдалану.
       3 Шуға қарсы күрестегі ең тиімді жол – бұл соққыдан пайда болатын тербеліске, үйкеләс күшіне, механикалық күштерге, құрал-жабдықтардың конструкциясын жақсарту. Тербелістен қорғалудың тиімді тәсілі – тербелістен қорғайтын оқшаулағыштарды пайдалану. Олар машина мен оның тұрған фундаментінің арасында қойылатын серпінді элементтер. Суретте виброоқшаулағыштың схемасы көрсетілген: сорғыштардың, компрессорлардың ұсақтағыштардың, электр қозғауыштардың және т.б. Виброоқшаулағыштардың металдық, резиналық, серпінді түрлері құрастырылған, кейінгі уақытта пневматикалық түрлері жасалды. Құрылыс-акусикалық шараларға – дыбыс (шу) шығаратын жабдықтардың бөлмелерін өндірістен алыстатып, олардың айналасына шу жұтатын өсімдіктер отырғызу қажкт. Егер де техникалық және ұйымдастырушылық шаралармен шуды нормаға жеткізуге болмаса, онда жеке қорғану құралдарды пайдаланады. Өте күшті шулы өндірістерде антифондарды, шуға қарсы құлақ жапқыштар және құлаққа киетін қосымша зат «беруши». «Беруши» шуды 15дб-дан 30дб-ге дейін төмендетеді. Вибрация – (тербелу) – белгілі бір уақыт аралығында қайталанатын қондырғының, механизмдердің,  серпімді денелерінің механикалық қозғалуларының жиынтығы. Көп жағдайларда вибрация шумен бірге жүреді.  Вибрация амплитудамен, жиілікпен, жылдамдықпен және үдеумен сипатталады. Осы параметрлер вибрацияның адамға, құралдарға, құрылыс конструкцияға әсерін анықтайды. Вибрацияның басқада құрылыс конструкцияларына таралуын азайту үшін вибрацияланатын қондырғыларды бөлек орнатады және қондырғылардың конструктивті бекітілуін жақсарту қажет.  Тербелудің зиянды әсері болып қондырғылардың және аппараттардың пайдалы әсер коэффициентінің төмендеуіне, дисбаланс салдарынан қондырғы бөлшектерінің тозуы жатады. Тербелумен туғызылатын ұзақ уақыт бойы тербелулер құрылыстардың конструкциялы орындалуының бұзылуына әкелуі мүмүкін.  Тербеліс - орталық нерв жүйесіне, ішек-қарын жолдарына, тепе-теңдік мүшелеріне (вестибулярлы аппарат) әсер етеді, бас айналуын тудырады, буындардың ауруын туғызады. Вибрацияның ұзақ уақытты әсері кәсіби науқастану – вибрационды ауруды туғызады. Оны емдеу тек алғашқы сатыда ғана болады, ал кейбір жағдайларда жұмысқа қабілеттіліксіздікке әкелетін, ағзада кері қайтпайтын үрдістер болуы мүмкін

Бақылау сұрақтары:

1.  Механикалық тербеліс дегеніміз не?

2. Шудың (дыбыстың) адаморганизміне әсері.

3.  Шудың  (дыбыстың ) негізгі көздері

4.  Қаладағы шудың екінші көзін ата..

5 Тербеліс дегеніміз не?

6. Шу мен тербелісті нормалау

7.  Шуға қарсы тиімді шаралар

8.  Шу дегеніміз не?

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Инженерная экология. / Под ред. проф. В.Г. Медведева. – М.: Гардарики, 2002. – 687 с.

Қосымша:

1 Экологический Кодекс РК, 2007.

2 Природопользование, охрана окружающей среды и экономика: Теория и практикум / Под ред. А.П. Хаустова. – М.: изд-во РУДН, 2006. – 613 с.

Дәріс № 7

Тақырыбы: Жер асты және жер үсті суларға кәсіпорындардың  қоршаған ортаға әсері

Мақсаты: өнеркәсіптік өндірістің жер үсті және жерасты суларына әсерінің негізгі нысандарын, олардың көздері мен судың сапасын бағалаудың негізгі көрсеткіштерін зерттеу

Жоспар:

1. Қазақстанның су ресурстары, су кадастры. Судың жіктелу түрлері.

2. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың жер үсті және жер асты суларына әсері: ластану, сарқылу, бітеу, гидродинамикалық бұзылыстар.

1. Гидросфера объектілерінің ішінде адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пайдаланылатын немесе қолданылатын су ресурстары шығарылады. Мемлекет аумағында орналасқан су объектілерінің комбинациясы су кадастрын қолдану арқылы сипатталатын су бассейнін құрайды. Бұл су қоймасын сипаттайтын ақпарат жинағы. Су кадастрының ақпаратының бір бөлігі жалпыға қол жетімді. Су ресурстары арасында ескі қорлар мен жаңартылатын су ресурстары бөлінеді. Ғасырлық қорларға мәңгілік қар, мұздықтар, терең жер асты сулары кіреді.

Кәсіпорын пайдаланатын суды табиғи және сарқынды суларға бөлуге болады. Табиғи судың арасында атмосфералық, жер үсті және жер асты суларын ажыратады. Атмосфералық жағдайлар қар мен жаңбыр, беті - су, ағын сулар, теңіздер, мұздықтар. Жер асты суларының арасында жер асты сулары, артезиан суы шығарылады. Ағынды су ағып жатқан су объектілері: өзендер, каналдар, ағындар. Скважиналар көлдерді, су қоймаларын, тоғандарды ұсынады. I санаттағы су қоймалары мен ағындары ішетін және мәдени-тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. II санаттағы су қоймалары мен ағындары - балық аулау және басқа мақсаттар үшін қолданылады. Су объектілерінің ластану көздері: ағынды суларды шоғырланған көздерден (өнеркәсіптік, муниципалдық, дауылдық канализация, сондай-ақ ағынды суларды тазарту құрылыстарынан) төгу; жер асты суларының және еріген сулардың ағынынан, ирригациялық ағыннан байланысты урбандалған аудандардан жер үсті ағысы; ауылшаруашылық жерлерінен су ағыны.

2. Өнеркәсіптік кәсіпорын сумен қамтамасыз етілгенде, су объектілеріне әртүрлі салдары пайда болады: табиғи судың ластануы; су объектілерінің сарқылуы; жерасты суларының режимін бұзу; су өсімдіктерінің және жануарлардың өмір сүру жағдайларын бұзу; су объектілерін ластау.

Су айдындарынан және су ағындарынан су алу, техногенді объектілерге жер асты суларын ағызу жер асты суларының және жер үсті суларының режимінде гидродинамикалық бұзылуларға әкеліп соғады: сулар мен батпақтану, дренаждау (депрессиялық құдықтар), жер асты суларының режимінде өзгерістер. Көбінесе су объектілеріне әсер жер асты суларының және жер үсті суларының физикалық және биологиялық ластануымен бірге жүреді.

Жер үсті және жер асты суларының режимдері өзгерген кезде, жер асты көкжиектердің таусылуы, депрессионды воронкалардың дамуы, топырақ микроорганизмдерінің, жануарлар мен өсімдіктердің өмірлік белсенділігінің нашарлауы, ауыл шаруашылығына зиян келу сияқты қайталама теріс әсерлері байқалады.

Резервтегі өзгерістерді сақтау резервуарларынан және қоқыс төгетін қоқыстардан суды ағызу кезінде байқалады. Жер асты горизонттарда артқы сулар пайда болады, бұл шектен тыс ылғал мен көрші аумақта топырақтың батпақтануына әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, өзендер мен жер асты горизонттарды адам жасайтын объектілерден сүзуге арналған сумен қамтамасыз ету мүмкін.

Жер үсті және жер асты суларының ластануы мынадай түрде жіктелуі мүмкін: механикалық - негізінен ластанудың беткі түрлеріне тән механикалық қоспалардың артуы; химиялық - органикалық және органикалық емес заттардың суларындағы улы және улы емес әрекеттердің болуы; бактериялық және биологиялық - әртүрлі патогенді микроорганизмдер, саңырауқұлақтар және кішігірім балдырлардың суда болуы; радиоактивті - жер бетіндегі немесе жер асты суларындағы радиоактивті заттардың болуы; жылу және атом электр станцияларының жылытылған суларының резервуарларына жылу шығару. Табиғи су объектілерін ластайтын химиялық заттардың негізгі топтары: бейорганикалық қосылыстар; ұшпа органикалық қосылыстар; орташа ұшпа органикалық қосылыстар; полициклді хош иісті көмірсутектер; пестицидтер, гербицидтер және бифенилдер; фенолдар; анилиндер және нитроароматикалық қосылыстар; бензидин; органотин қосылыстары; басқа қосылыстар. Қоршаған ортаға жылуды шығару - биоценоздардың жойылуына әкелетін физикалық ластанудың түрі- бұл қоршаған ортаны қорғаудың маңызды факторы.

Электрлік және ядролық станциялардың салқындатқыш жинақтары үшін континенттік және жағалау суларын пайдалану қоршаған ортаға жылуды жоюмен бірге жүреді және биоценоздарда елеулі өзгерістерге әкеледі. Сонымен қатар, белгілі бір жерлерде ішкі және жағалау суларының термиялық ластануы осы ауқымдағы биоценоздардың тұрақтылығына қауіп төндіреді.

Бақылау сұрақтары:

1.Су қоры су қорынан және су қорынан қалай ерекшеленеді?

2. Су ресурстарының қандай санаттары мен түрлерін білесіз?

3. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың жер үсті және жер асты суларына әсері қандай?

4. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда суды тұтыну және суды пайдалану қалай ерекшеленеді?

5. Суды пайдалану мен суды пайдаланудың түрлері көрсетіледі.

6. Судың қолдану саласына байланысты классификациялау.

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 751 с.

Қосымша:

1Экологический Кодекс РК, 2007.

2 Водный кодекс РК, 2003.

Дәріс № 8

Тақырыбы:Кәсіпорындарды сумен жабдықтау және ағынды суларды тазарту

Мақсаты: кәсіпорындарды  сумен  жабдықтау және ағынды суларды тазарту әдістерін қарастыру

Жоспар:

1. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда суды тұтыну және суды пайдалану түрлері. Кәсіпорынның сумен жабдықталу жүйелері.

2. Өндірістік кәсіпорындардың ағынды сулары.

3. Ағынды суларды тазарту.

4. Ағынды суларды ағызу, оларды шығару шарттары. ШРТ, УРТ, судың мөлшері. Гидрохимиялық ластану аймақтары.

1 Кәсіпорында судың әр түрлі түрлері бар: суды тұтыну және суды пайдалану. Суды пайдалану - судың көзден алынбайтын суды пайдалану. Суды пайдалану негізінен балық аулау, су көлігі, гидроэнергетика. Суды тұтыну - суды көзден алынады және төмен сапа мен аз көлемде қайтарады. Суды ең көп тұтынушылар ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және тұрмыстық шаруашылық болып табылады. Су тұтыну жалпы және арнайы болуы мүмкін; ақылы және тегін; бастапқы және қайталама; тұрақты және уақытша. Суды жалпы пайдалану адамның өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арнайы құрылғыларсыз жүзеге асырылады. Арнайы суды пайдалану өнеркәсіптік, тұрмыстық және басқа да адам қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арнайы құрылғылардың көмегімен жүзеге асырылады.

Өнеркәсіптік кәсіпорында кәсіпорынның сумен жабдықтау көзінен тұтынылатын су екі циклден тұрады: суды тұтыну және суды бұру. Суды тұтыну: 1) су көзінен суды алу; 2) суды өңдеу немесе дайындау; 3) тұтынушылар тарапынан бөлу; 4) тұтынушының пайдалануы.

Нәтижесінде келтірілген ағын суларды дренаждау циклін құрайды, ол мынадай операцияларды қамтиды: 1) ағынды суларды жинау; 2) сарқынды суларды тазарту; 3) техногендік немесе табиғи резервуарға сарқынды суларды бұру және ағызу.

Сумен жабдықтау жүйесі: 1) шаруашылық (ауыз), өнеркәсіптік (техникалық) және өрт сөндіруге суды тұтыну түрлері бойынша; 2) механикалық азық пен аймақты судың ауырлық деңгейіне жеткізу әдісімен; 3) тікелей ағын, кері және ротациялық-дәйекті үшін суды пайдалану әдісіне сәйкес.

Ішкі ауыз су жүйелері ауыз сумен қамтамасыз ету, азық-түлік дайындау және санитарлық-гигиеналық рәсімдерді қамтамасыз ету үшін әзірленген. Өндірістік сумен жабдықтау жүйелері түрлі тұтынушылардың технологиялық қажеттіліктері үшін әртүрлі сапаны сумен қамтамасыз етеді. Өрт сөндіру жүйесі өртті сөндіруге немесе оның таралуын болдырмауға арналған. Өрт суларындағы су ішуге жарамсыз болуы мүмкін.

Өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін тікелей ағынды сумен жабдықтау жүйесімен бір технологиялық процестен табиғи көзден алынатын су, өндіріске (су шығынына) қайтарымсыз жұмсалатын соманы қоспағанда, кезекті процесте ауыстырылады. Суды резервуарға қайтару, әдетте, қалдықтар (қалдықтар) түрінде жүзеге асырылады. Кәсіпорында өндірілетін сарқынды сулар тазалау қондырғысы арқылы резервуарға жіберместен өтуі керек, бірақ барлық кәсіпорындарда жоқ, ал сарқынды суды резервуарға өңдеуге болмайды. Өндірісті сумен қамтамасыз етудің осы әдісімен табиғат көздерінен көп мөлшерде таза су алынады, ол табиғат ортасына біршама аз көлемде қайтарылады, бірақ су организмдеріне улы болып келетін ластаушы заттар бар.

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың айналмалы сумен жабдықтау жүйесінде тазартылғаннан кейін ағынды сулардың бір бөлігі қайта пайдаланылады (қажет болса, салқындатылады). Бірқатар салаларда (қара металлургия, мұнай өңдеу өнеркәсібі) ағынды суларды 90-95% айналымдағы сумен жабдықтау жүйелерінде (сумен қамтамасыз ету) пайдаланады. Мұндай сумен жабдықтау жүйелерінде өндірістегі судың ысырабын, салқындатқыш қондырғыларда, ағынды суларды тазарту қондырғыларында, сондай-ақ ағынды суларға жіберілген су шығындарын өтеу үшін жүйе су объектілерінен және басқа су көздерінен толықтырылады. Жүйеде айналымға жіберілетін судың жалпы санынан үздіксіз немесе мезгіл қосылған судың жалпы мөлшері 5-10% құрайды. Айналыстағы сумен қамтамасыз ету бүкіл кәсіпорын үшін бірыңғай жүйе ретінде немесе семинарға немесе семинарлар тобына арналған жеке циклдарда іске асырылуы мүмкін.

2. Су - өнеркәсіптік өндірісте пайдаланылатын ең маңызды табиғи ресурс. Суды ең ірі тұтынушылар - металлургиялық, химиялық және мұнай өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындары, сондай-ақ жылу электр станциялары. технологиялық процестерді су пайдалану төрт ең маңызды бағыттары бар: су 1 санаты өніммен жанасатын жоқ конденсациясы жылу алмастырғыштар сұйық және газ тәріздес өнімдерді салқындату үшін пайдаланылады; су қызады және іс жүзінде ластанбайды; ақаулы жылу алмастырғыштар болған жағдайда суда сұйық және газ тәрізді өнімдердің авариялық ағып кетуі мүмкін; екінші санаттағы су әр түрлі ерімейтін (механикалық) және еритін қоспаларды сіңіретін орта ретінде қызмет етеді; су қызбайды, бірақ тиісті қоспалармен ластанған; 3 санаттары су, сондай-ақ су 2-санатты пайдаланылады, бірақ қыздырғанда (мысалы, т.б., кокс қандырып, газ жұтқыштар тазалау); Судың 4 санаты экстрагент және еріткіш реагенттер, химиялық реагент ретінде пайдаланылады.

Қолданылған су ағынды сулар деп аталады, ол көбінесе ластанған немесе өзгерген қасиеттері бар. Өнеркәсіптік кәсіпорындардан шығарылатын су бұру үш типке бөлінеді: өнеркәсіптік, тұрмыстық және атмосфералық. Өнеркәсіптік сарқынды суды - су процесінде пайдаланылады, олар екі негізгі санаттары жатады және т.б. шахта, шахта, дренаж, болуы мүмкін: ластанған және ластанбаған (салыстырмалы таза, нормативтік таза) .. Тұрмыстық сарқынды сулар нәжіс, тұрмыстық және өндіріс және өндірістік емес ғимараттар мен ғимараттардың санитарлық-тұрмыстық нысандарында, душ, асхана, кір жуатын орындар және т.б. болуы мүмкін. Атмосфералық (дауыл) ағынды сулар - кәсіпорын арқылы өтетін жаңбыр мен балқымалы (қар) су.

Ластанған ағынды суларда қоспалар болуы мүмкін: а) минерал, б) органикалық, в) бактерия, г) биологиялық. минералды ластаушы құм, саз бөлшектердің, кен бөлшектер, қож, суда еріген, бейорганикалық заттар, минералды май және басқалар. Органикалық ластану өсімдік және жануар текті болуы мүмкін. зауыты Бактериялы және биологиялық қоспалар химиялық құрамы. физиологиялық адам мен жануарлардың босату, мал тіндердің қалдықтары, жабысқақ агент және басқалар жануар текті ластануына. т.б. зауыт қалады, жемістер, қағаз, өсімдік майы және органикалық ластану болып табылады, бірақ жекелеген ластанудың басқа түрлерімен ерекше өзара әрекеттесуіне байланысты. Олар түрлі микроорганизмдер: саңырауқұлақтар, балдырлар, бактериялар. Ағынды сулардың құрамы өндірістегі таза суды пайдалану сипатына, кәсіпорынның аумағында немесе өнеркәсіптің үлкен аумағында судың барлық түрлерін жинау шарттарына байланысты.

Ақаба немесе шайынды, ағынды су деп бұрын өндірісте, тұрмыста немесе ауыл шаруашылығында пайдаланылған, сондай-ақ қандай да бір лас аймақ, оның ішінде елді мекен арқылы өткен су. Былайша айтқанда адамның тұрмыста және өндірістік іс-әрекетінде пайдаланылғаннан кейін шыққан су.

Ақаба судың шаруашылық-тұрмыстық ластағыш түріне байланысты зәрнәжістік ластанған және шаруашылық ластанған болып ажыратылады.

Механикалық әдісте ақаба судағы ірі және ұсақ  түйірлі тез тұнатын бөлшектерді өздігімен тұндырып  немесе оларды және қалқып шығатын заттектерді тұңдырғыш, сүзгіш, құмұстағыш арқылы өткізіп, немесе әртүрлі конструкциялық техника құралдарын қолданып, ал беттік ластағыштарды-мұнайұстағыш, май мен смолааулағыш  жабдықтармен материалдарды пайдалану арқылы жояды.

Химиялық әдісте ластағыштардың физикалық-химиялық қасиеттерін ескере отырып, оларды химиялық агенттерді қолдану арқылы жояды. Химиялық тазалауда қолданылатын негізгі әдістерге нейтралдау, тотықтыру және тотықсыздандыру жолдары жатады.

Нейтралдау процесін құрамындағы қышқылы немесе сілтісі бар ақаба суының рН мағынасын 6,5-8,5 аралыққа келтіру мақсатында қолданылады. Нейтралдау үшін қышқылды ақаба суымен сілтілі ақаба суын араластыруға, реагенттер қосуға, ақаба суын нейтралдау қасиеті бар сүзгіш материалдар арқылы жіберуге болады. Сүзгіш материал ретінде әк, мрамор және доломит қолданылады. Бұл әдіспен әдетте, құрамындағы әр түрлі минералды қышқылдары бар ақаба сулары тазартады. Сілтілі суларды нейтралдау мақсатында құрамындағы СО, SО,NО оксидтері бар түтінді газдарды жіберу әдісі меңгерілуде бұл жағдайдың қолайлығы екінші жағынан тастандылардың құрамындағы зиянды заттардан құтылу мәселесіде шешіледі.

Тотықтандыру процесі ақаба суындағы улы қоспаларды басқа жолмен шығару қолайсыз немесе мүмкін емес  болғанда ғана қолданылады. Ақаба  суды тазалауүшін тотықтырғыш ретінде газ тәрізді немесе сұйытылған хлор, ауа оттегі, озон, сутек тотығы, калий перменганаты және басқа реагенттер пайдаланылады.

Озондау ақаба суын мұнай өнімдерін , фенолдан, күкіртті сутектен, цианидтерден және басқа да қоспалардан тазалауға қолданылады. Күшті тотықтырғыш болғандықтан озонның сулы ерітінділердегі органикалық заттектерді және басқа қоспаларды ыдырататын қабілеті өте жоғары. Сонымен, бірге суды озондағанда оған жағымсыз иісі, дәмі, бояуы жоғалып, залалсызданады. Хлорлау әдісімен салыстырғанда озондау әдісінің артықшылығы бар, біріншіден озонды тікелей су тазалайтын жерде озонаторларды орнатып, ауа оттегінен электр тоғын ажырату процесін пайдалану арқылы алуға болады. Екіншіден, хлорлау бірқатар жағдайларда ауыз суда зиянды заттектердің соның ішінде мутагендер мен канцерогендер түзілуіне апрып соғуы мүмкін, сондықтан оның орнына озондау әдісінің қолданылғаны қолайлы.

Бақылау сұрақтары:

1. Сумен жабдықтау кәсіпорындарының жіктелуі бойынша әр түрлі жүйелерін сипаттаңыз.

2. Ағынды сулар дегеніміз не?

3. Ағынды сулардың қандай түрлері және олардың көздері біледі?

4. Су объектісіне ағынды суларды ағызу үшін қандай шарттар бар?

5. ШРТ, ВДС, су өткізгіштік қабілеті, гидрохимиялық ластану ауқымы қандай?

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 751 с.

Қосымша:

1Экологический Кодекс РК, 2007.

2 Водный кодекс РК, 2003.

Дәріс № 9

Тақырыбы: Табиғи сулардың сапасын бақылау және су айналымы

Мақсаты: табиғи сулардың сапасын, көрсеткіштерін және сапа деңгейлерін аңықтау

Жоспар:

1. Табиғи сулардың сапасы, көрсеткіштер және сапа деңгейлері. Су объектілеріндегі өзін-өзі тазарту процестері. Сұйыққоймалардың ШРК жүйесі. Судың ластануының интегралдық көрсеткіштері: СЛИ, ЛКИ, СЛӘИ.

2. Табиғи сулардың сапасын бақылау. Судың ластануын бағалау. Су объектілерінің санитарлық-гигиеналық жай-күйін бағалау.

3. Су объектілерін қорғау және қорғау бойынша инженерлік-техникалық шаралар. Сумен жабдықтау жүйелері. Су ресурстарын ұтымды пайдалану.

4. Су объектілерін қорғау және қорғау жөніндегі ұйымдастырушылық және заңнамалық шаралар. Судың санитарлық қорғау аймақтары, су қорғау аймақтары.

1Табиғи сулардың сапасы судың нақты түрлеріне судың жарамдылық дәрежесін анықтайтын және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сай келетін физикалық, химиялық және биологиялық көрсеткіштердің тіркесімі болып табылады. Ол суда ерітілген және суспенделген заттардың құрамы мен мөлшерімен, биомасса мен микроорганизмдермен, температурамен және басқа да физикалық сипаттамаларымен сипатталады. Тиісінше, сапаны бағалау физикалық, химиялық, бактериологиялық және гидробиологиялық көрсеткіштермен жүзеге асырылуы мүмкін. Жиі физикалық және химиялық көрсеткіштер бір топқа біріктіріледі. Органолептикалық сипаттамалары адамның сезім органдары арқылы анықталады, олар иіс, дәм, түс, мөлдірлік немесе ластану, түс және температура. Осы көрсеткіштердің кейбіреулері бір уақытта физикалық болып табылады. Судың сапасының физикалық көрсеткіштері температура, түс, ластану, түс және т.б. қамтиды. Химиялық көрсеткіштерге белсенді реакция (рН), тотығу, газдың ерігіштігі, құрғақ және кальциленген қалдықтар, қаттылық, сілтілік, қышқылдық, агрессивтілік, микроэлементтердің болуы, түрлі тұздар, заттар мен басқа да материалдарды қамтиды. Суда кездесетін әр түрлі органикалық заттардың аналитикалық анықталуының қиындықтарына байланысты олар әдетте олардың мазмұнын толық бағалауды оттегімен тотықтыру арқылы пайдаланады. Судағы барлық органикалық заттардың химиялық тотығуы үшін қажетті оттегінің мөлшері (мг / л) химиялық оттек тұтынуы (ХОТ) деп аталады. Органикалық заттармен сумен ластанудың екінші жанама көрсеткіші - BOС - биохимиялық оттегіге сұраныс. Белгілі бір уақыт кезеңінде (1, 2, 5, 20 күн) суда оңай тотыққан органикалық заттардың аэробты биохимиялық ыдырауы үшін қажетті оттегінің мөлшері (мг / л). Судың ластану көрсеткіші құрамында азот бар органикалық, аммоний, нитриттер мен нитрат түрлеріндегі заттардың құрамына кіреді, солардың үстіне табиғи су объектілеріндегі балдырлар өседі. Уытты заттар белгілі бір заттың ең төмен концентрациядағы ең үлкен теріс әсерін білдіреді деп түсінетін шектік қауіптілік индексіне (ШКИ) сәйкес қалыпқа келтіріледі. Су қоймаларындағы судың сапасын бағалау кезінде  санаттары қауіпті шектік көрсеткіштердің үш түрін (санитарлық-токсикологиялық, санитарлық және органолептикалық) пайдаланады. Санатты пайдаланатын су қоймаларында екі қосымша түрі бар: токсикологиялық және балық аулау. Бактериологиялық көрсеткіштер - коли индексі, патогенді микроағзалар. Патогендердің ең көп таралған көздері тұрмыстық ағынды сулар болып табылады. Бактериялық ластану дәрежесіне қарай табиғи сулар 5 түрге бөлінеді: 10 000-нан астам сан көрсеткіші жоғары ластанған, 1000 ластанған, сәл ластанған - 100-ден астам, қанағаттанарлық - 10-нан астам, жақсы - кем дегенде 3.

Су объектілеріндегі судың сапасы су объектілерінің табиғи келбетін қалпына келтіруге дейін ластаушы заттар концентрациясының төмендеуіне әкелетін гидрохимиялық, биохимиялық, химиялық және физикалық процестердің үйлесуі ретінде түсініледі және олардың өзін-өзі тазалауына байланысты болады. Сыртқы өзін-өзі тазалау факторы - бұл объектінің суларынан немесе ағындардың таза суларынан немесе жауын-шашыннан гөрі аз ластанған судың өзеніне немесе көліне кіруі. Су объектілерін өздігінен тазарту процестері көптеген және түрлі. Негізі, оларды үш топқа бөлуге болады: физикалық, химиялық және биологиялық. Су объектілерін өздігінен тазартудың маңызды физикалық процестері күн сәулесінен ультракүлгін сәулелену, ластану, араластыру, еріту, шөгінділердің әсерінен суды залалсыздандыру болып табылады. Ультракүлгін сәуле тек қалыпты бактерияларға ғана емес, сондай-ақ организмдерге және вирустарға да әсер етуі мүмкін. Су объектілерін өздігінен тазалаудың химиялық процестерінен органикалық және бейорганикалық заттардың тотығуын атап өту керек. Бағалау көбінесе оңай тотыққан органикалық заттарға немесе органикалық заттардың жалпы құрамына қатысты резервуардың өзін-өзі тазалауынан жасалады. Балдырлар, моллюскалар, су өсімдігі, құйма және ашытқы резервуардың өзін-өзі тазарту процесіне қатысады.

Суға қатысқан ластаушылар екі топқа бөлінуі мүмкін - консервативті және консервативті емес. Консервативті концентрация негізінен разбавления, сондай-ақ адсорбция және шөгінділер салдарынан азаяды. Консерваттық емес ластағыштардан өзін-өзі тазарту процесі күрделі және биохимиялық өзгерістерді (органикалық заттардың көпшілігін) қамтиды. Консерваттық емес ластағыштардан суды өздігінен тазалау процесінде басты рөл биологиялық сипатқа ие процестермен жүзеге асырылады. Биологиялық өзін-өзі тазартудың агенттері бактериялар, саңырауқұлақтар, шилиаттар, ротифар. Табиғи емес органикалық қосылыстар микроорганизмдермен жойылады, бастапқы табиғи емес заттарды табиғи заттарға ұқсас қосылыстарға, содан кейін метаболикалық циклдің негізгі қосылыстарына айналдыру үрдісі бар.

Халық шаруашылығының әртүрлі салалары бойынша табиғи судың сапасына қойылатын талаптар, тұрмыстық суды пайдалану, экологиялық шаралар өте әртүрлі.

2. Су объектілерінің сапасын бақылау жүйесі пайдаланушының түріне және суды пайдалану мақсаттарына байланысты. Бірінші санаттағы су қоймаларында судың құрамы мен қасиеттері су ағындары ағынынан 1 км қашықтықта және жақын су қоймасынан 1 км радиуста орналасқан учаскелерде стандарттарға сәйкес болуы керек. Сақтандыру дәрежесіндегі су айдындарында ағынды сулардың ағып кету орнында стандарттарға сай болуы тиіс, ал ол болмаған кезде - босату орнынан 500 метрден аспайды. Қазіргі уақытта суды пайдалану орындарында, қорғалатын аудандарда су объектілерінде судың сапасына қойылатын талаптарды белгілейтін нормалауға осындай көзқарас жалпы қабылданды.

Жер үсті су объектілеріндегі судың жай-күйін бақылау үшін 6 стандартты бақылау бағдарламалары қолданылады, олардың ішінде 2 қысқа бағдарлама және визуалды бақылау бағдарламасы бар. Бағдарламаның түрі бақылау нүктесінің санаты бойынша анықталады. Су айдындары мен ағын суларының сапасын бақылау нүктелері I, II, III және IV санаттарға бөлінеді. I санатындағы бақылау нүктелері: 1 миллионнан асатын халықтың қалалары; ағынды суларды ағызатын жерлерде, судың жоғары ластануына алып келеді. ІІ санаттағы бақылау пункттері: 0,5-тен 1 миллионға дейінгі қалалардағы аудандарда; суармалы жерлерден және өнеркәсіптік сарқынды сулардан ағынды сулардың ағынды суларын ұйымдастырған жерлерде; орташа сулармен ластанған аудандарда. III санаттағы бақылау пункттері: 0,5 млн. Адамнан аз қалалардағы аудандар; ірі өзендер мен су қоймаларының ластанған ағындарының аузында; сумен жабдықтаудың төмен деңгейіне әкеп соққан ағынды суларды ағызатын жерлерде. IV санаттағы су объектiлерiнiң және су айдындарының, сондай-ақ мемлекеттiк қорықтар мен табиғи ұлттық парктердiң аумағында орналасқан су объектiлерi мен су айдындарындағы судың құрамдас бөлiктерiнде орналасқан.

3. Су қоймасын кəсіпорында қорғау жəне қорғау суды ұтымды пайдалану жəне тұтыну, ластанудың алдын алу (емдеу) жəне судың жай-күйі мен сапасына мониторинг жүргізу шараларын үйлестіру болып табылады. Қолданбалы шаралар ұйымдастырушылық, экономикалық, инженерлік және техникалық бөлінуі мүмкін. Ұйымдастыру шаралары табиғи суды тұтынушылар мен сарқынды су көздерін біркелкі бөлу болып табылады. Экономикалық шаралар өнеркәсіптік кәсіпорындардың суды тұтынуының салдарынан су объектілеріне келтірілген зиянды есептеуді қамтиды. Зиянды азайту үшін қауіпсіздік және қалпына келтіру шараларына бөлінген инженерлік және техникалық қорғау шаралары қолданылады. Сақтық шаралары (алдын алу шаралары) жер үсті және жер асты суларына ластауды болдырмауға арналған және әдетте, ағынды сулардың пайда болуына дейін қолданылады. Жер асты суларын қорғау жер асты суларын жасанды толтыру, казармалар мен перделерді қорғау, өнеркәсіптік сарқынды суларды жер асты көму сияқты шаралармен қамтамасыз етіледі. Жер үсті суларын қорғау кезінде беттік ағындарды болдырмау шаралары, тұтастай алғанда кәсіпорынның су тұтынуын азайту, ағынды суларды тазарту, жабық циклді су айналымы жүйелерін енгізу тиімді болуы мүмкін, сондай-ақ қойнауқатқа, аккумуляторларға және шлам қоймаларына арналған скринингтік құрылғы дизайнерлік шешім ретінде ұсынылады. Қорғаныс шаралары зауыттың ағынды суларынан ластауыштарды жоюға арналған және резервуардағы судың сапасын қамтамасыз етеді. Оларға ағынды суларды тазарту, тазартылған сарқынды суды ағызу, жабық су айналымын әзірлеу, ағынды сулардың көлемін азайту және резервуардағы табиғи өзін-өзі тазарту процестерін пайдалану кіреді.

Айналымдағы сумен жабдықтау технологиялық циклдарда немесе оның сумен жабдықтау желілерінде оны тазартқаннан кейін (технологиялық циклдарда, кейде онсыз) пайдаланылған судың салыстырмалы түрде жылдам қайта кіруін қамтамасыз етеді. Кейбір салаларда қолданылатын барлық судың 80% -дан асып кетеді, ғарыш аппараттарында ол 100% -ға жетеді. Айналым жүйелерін пайдаланудың үздік көрсеткішін газ өнеркәсібі кәсіпорындарында - 97% дейін, мұнай өңдеу - 95% дейін, қара металлургия - 94% -ға, химиялық және мұнай-химия салаларында - 91% дейін, машина жасау - 85% -ға дейін жетуге болады. Жоғары урбандалған аймақтарда судың айналмалы (жабық) сумен жабдықтау принципі бойынша судың барлығына дерлік су бар. Технологиялық тұрғыдан алғанда, суды пайдалану табиғи циклдерге кірместен суды пайдалану болып табылады.

Су ресурстарын ұтымды пайдалану кәсіпорынның ағынды суларын жою шараларын, сумен жабдықтау схемаларын кешенді пайдалануды, жабық су айналымын, суды нақты тұтынуды азайтуды, суды үнемдеу жөніндегі шараларды қамтиды.

4. Су объектісі су объектісі жер бетіндегі судың рельефтің нысандарында немесе су режимінің шекарасы, көлемі мен ерекшелігі бар жер қойнауында шоғырлануы болып табылады. Су - судағы судың бәрі. Су объектілері негізінен мемлекеттік меншікте болады. Ұлттық экономикалық құндылығы аз шағын су объектілері жеке меншікке беріледі. Өзендер мен ағындар сумен қамтамасыз ету көздері болып табылады және бассейндік келісімдермен реттеледі. Трансшекаралық өзендерде орналасқан кәсіпорындар Трансшекаралық қозғалыс туралы конвенцияға бағынады.

Жалпы, су қоймасының қорғауы суды пайдаланудың белгіленген тәртібін сақтау болып табылады. Су объектілерін қорғау:

1) су объектілерін пайдаланудың кез-келген түрін жүзеге асыратын барлық суды пайдаланушыларға қойылатын жалпы талаптарды ұсыну;

2) шаруашылық қызметтің жекелеген түрлеріне қойылатын арнаулы талаптарды ұсыну;

3) жаңа технологияларды енгізу және экологиялық, эпидемиологиялық қауіпсіз технологияларды енгізу арқылы су қорғау іс-шараларын жетілдіру және қолдану;

4) су қорғау аймақтарын, су объектілерінің қорғаныш белдеулерін, ауыз су көздерінің санитарлық-қорғау аймақтарын белгілеу;

5) су объектілерін пайдалану мен қорғауды мемлекеттік және өзге де бақылау нысандарын жүргізу;

6) су объектілерін қорғауға қойылатын талаптарды сақтамағаны үшін жауапкершілік шараларын қолдану.

Кәсіпорындар су объектілерін олар үшін ең аз салдарлармен пайдалануды, ластану көздерін және суды пайдалану түрлерін есепке алуды және көздің суының жай-күйі мен сапасына жауапты болуға міндетті.

Су объектілеріндегі су сапасының нормативтік талаптарына қарамастан, ағынды суларды ағызуға арналған өндіріс шектеулері бар, олар компания қатаң сақталуы тиіс. Су объектілеріне ағынды сулардың мынадай түрлерін шығаруға тыйым салынады: а) қайта өңделген және қайта пайдаланылатын сумен жабдықтау жүйелерінде немесе ағындысыз өндірістік объектілерді салу кезінде ұтымды технологияның көмегімен ұтымды технология көмегімен қолдануға болатын ағынды су; b) осы немесе басқа кəсіпорындарда шығарылатын құнды қоспалар бар ағын сулар; с) өндiрiстiк шикiзатты, реагенттердi, аралық өнiмдердi және технологиялық жоғалту үшiн белгiленген стандарттардан асатын мөлшерде өндiрiлген түпкiлiктi өнiмдерден тұратын ағынды сулар; d) ШРК белгіленбеген зиянды заттарды қоса алғанда, ағынды сулар; e) санитарлық нормаларды сақтай отырып, ауыл шаруашылығында суару үшін олардың құрамын және жергілікті жағдайларын ескере отырып, ағынды суларды пайдалануы мүмкін.

Ауыз сумен жабдықтау көздерін, санитарлық қорғау аймақтарын (су құбырлары үшін) және су қорғау аймақтарын (су көздерінің негізгі көлемі) қорғау үшін енгізілді. Олардың мөлшері ауыз су көздерін қорғау ережелерімен және су көздерін қорғаудың жергілікті ережелерімен реттеледі.

Бақылау сұрақтары:

1. Табиғи су сапасының көрсеткіштері мен деңгейлері қандай?

2. Су объектілеріндегі өзін-өзі тазарту процестерін тізімдеңіз.

3. ШРК суының қандай түрлері бар?

4. Судың ластануының интегралдық көрсеткіштерін келтіріңіз.

5. Судың сапасы қандай?

6. Судың ластануын бағалау қалай жүргізіледі?

7. Су объектілерін қорғау және қорғау үшін қандай техникалық және техникалық шаралар біледі?

8. Су ресурстарын ұтымды пайдалану дегеніміз не?

9. Суды тұтынудың қандай жүйелерін талқылайды және олардың құны қандай?

10. Су қоймаларын қорғау және қорғау бойынша қандай шаралар ұйымдастырушылық және заң шығарумен байланысты?

11. Жер үсті сулары мен су қорғау аймақтары үшін санитарлық қорғау аймақтары арасындағы айырмашылық қандай?

12. Табиғи және шайынды сулар, өздерінің көрсеткішьеріне байланысты қандай топтарға бөлінеді.

13. Судың сапасына қойылатын талаптар

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 751 с.

Қосымша:

1Экологический Кодекс РК, 2007.

2 Водный кодекс РК, 2003.

Дәріс № 10

Тақырыбы: Өнеркәсіпте ұтымды жер пайдалану және топырақ сапасы

Мақсаты: Өнеркәсіптік өндірістің топыраққа және олардың шығу көздеріне әсер ету формаларын, топырақ сапасының баға көрсеткіштерін оқып үйрену.

Жоспары

1. Жер қорлары, құрылымы. Жерді пайдалану.

2. Бұзылған жерлердің жіктелуі. Топыраққа әсерлер.

3. Өнеркәсіптегі жерді рационалды пайдалану. Жер қорларын тиімді пайдаланудың көрсеткіштері: жер сыйымдылығы, жерді пайдалану коэффициенті.

4.Рекультивация түрлері, кезеңдері, технологиялры. Рекультивацияның  тиімділік көрсеткіштері.

5. Топырақ эрозиясы. Эрозияға қарсы шаралар.

1.Топырақ өсімдіктердің, жануарлардың, әсіресе микроорганизмдердің, климат жағдайларының және дамдардың әсерімен өзгерген жер бетінің үстіңгі бопылдақ қабаты. Топырақ биосфераның оның басқа бөліктерімен тығыз байланыстағы, маңызды және күрделі компоненті . Топырақтың маңызды қасиеті – оның құнарлылығы. Топырақ табиғи қорға жатады, оны тауар және қызмет өндірісінде, ауылшаруашылық өндірісінде, үй, қалалар, жолдар құрылысында пайдаланады. Мемлекет өкіміндегі жерлер  жер қорын құрайды. Мақсатты нысанасы бойынша мемлекет немесе жеке меншіктегі жерлер 7 санатқа бөлінеді: ауыл шаруашылық жерлері, арнайы нысандағы жерлер (көлік және басқа да коммуникациялар, электр жеткізу желілері, қорғаныс жерлері, өнеркәсіптік кәсіпорындар жерлері), елді мекендер жерлері, ЖҚТТ жерлері (жоғары қорғаныстағы табиғи территориялар), қорлар жерлері (қолданыстағы емес өнімді жерлер), орман қорлар жерлері, су қорлар жерлері.

Кәсіпорын үшін жер жер телімінің бөлінген жері бойынша бөлінеді және мыналарға арналған:

- өнеркәсiптiк және әкiмшiлiк ғимараттар, құрылыстар, ғимараттар мен құрылыстарды ұйымдардың қызметiн қамтамасыз ету және (немесе) олардың өндiрiстiк объектiлерiн пайдалану мақсатында қамтамасыз ету;

- пайдалы қазбаларды игеру үшін.

Жер учаскесінде өнеркәсіптік орын: а) өнеркәсіптік, коммуналдық және қойма жайлары; б) олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін инженерлік және көлік инфрақұрылымдарының объектілері; в) санитарлық қорғау аймақтары. Компания жердің жағдайы мен пайдалануына жауап береді. Кәсіпорын сайтының көлемі жерді үнемді пайдалануды ескере отырып, оның құрылысы жобасымен анықталады. Кәсіпорындардың жобалары индустриалды аймақтарды жоспарлау, индустриалды тораптардың бас жоспарларының сұлбалары, ал олардың бар немесе жоспарлы байланыстары, желілері мен құрылымдары бар жобалар болмаған жағдайда болуы тиіс. Осы талаптарды орындау жерді қорғау мен тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді

Өнеркәсіптік кәсіпорынның өндірістік қызметі қоршаған ортаны ластау көзқарасынан қауіпті болғандықтан, көршілес аудандарда санитарлық-қорғаныс және пайдаланудың ерекше шарттары бар басқа да аймақтар белгіленеді.

Құрылыс кодексі мен ережелері (СНиП) бірқатар тыйым салады. Кәсiпорындарды немесе кәсiпорындарды, ғимараттарды, құрылыстар мен коммуникацияларды орналастыруға жол берiлмейдi: жер қойнауының мемлекеттiк органдарының келiсiмiнсiз пайдалы қазбалардың пайда болу орындарында; қауіпті аймақтарда көмір және шахталық кеніштердің немесе концентрат өсімдіктерінің төгілуі; құрылыс және пайдалануға қауіп төндіруі мүмкін белсенді карст, көшкін, қоқыс ағысы және көшкін жерлерінде; су көздерінің санитарлық қорғау аймағының бірінші аймағында; орман алқаптарында, орман саябақтарында немесе оккупацияланған жерлерде; санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің белгіленген мерзімдерінің аяқталуына дейін органикалық және радиоактивті қоқыстармен ластанған аудандарда; қорық аймақтарында және оларды қорғау аймақтарында; мемлекет қорғайтын тарих, археология, архитектура, өнер ескерткіштерінің қорғалатын аймақтарында.

Қолда бар заттарды белсенді (бар) және бел сенді емес етіп бөлуге болады.

2. Адамдардың қызмет етуі нәтижесінде жерді пайдалану кезінде өсімдік жамылғысы жойылды, топырақ жамылғысы жойылды, гидрологиялық режим мен жер өзгерді, яғни, табиғи, табиғи, бүлінген жерлер бұзылған. тау-кен өндіру және байыту, құрылыс, өнеркәсіп және тұрғын үй ғимараттарды, жолдарды, құбырлар, электр беру желілері, сызықтар, су қоймалары, т.б. нәтижесінде жер бұзылған - бұзу өндірістік қызметті (өндірістік жер) нәтижесінде пайда болса, онда техногендік бүлінген жер құрылады Бұл бұзушылықтар топырақтың құнарлы қабатының, оның ластануының, сарқылуының толық немесе ішінара бұзылуынан көрінеді. Ауыстырылған жердің әртүрлі деңгейге және бұзылған жерлерге қатынасы өнеркәсіптік кәсіпорындарды жерді сатып алу құрылымы болып табылады. Жойылған жер құрамына шахталар, алушыларды, ғимараттарды, құрылыстарды, өндірістік объектілерді және коммуналдық қызметтерді алып жүретін қону жолақтары кіреді. Тұрақты жер - қорғалатын жер, ғимараттар мен ғимараттар, ғимараттар, резерваттар (пайдаланылмаған) жер учаскелері арасындағы жер.

Өнеркәсіптік өндіріс барысында топырақтың түрлі өзгерістер, соның ішінде теріс және жанама әсерлері болады. Өнеркәсіптік өндірістің топыраққа ең көп тараған әсерлері: топырақтың ластануы, оның ішінде қолайсыз геологиялық процестер (ішкі эрозия, желдетілу, эолды процестерді, карстовые депрессия дамыту негізінде техногендік объектілер мен елді мекендердің, топырақ құнарлылығын нашарлауына, топырақ эрозиясы, геоморфологиялық бұзылыстар (көшкіндер, рок құлайды, шөгуге, қойып), қалдықтарды кәдеге жарату бойынша радиоактивті, жер сатып алу жер бетіндегі).

3. Жердi ұтымды пайдалану - барлық жер пайдаланушылар өндiрiстiк процесiнде жердiң жер пайдалану мақсаттарын жүзеге асыруға максималды ықпалды қамтамасыз ету, жердi қорғауды және табиғи факторлармен оңтайлы өзара iс-қимылды ескере отырып.

Жерді пайдалану мен жерді пайдалану көрсеткіштерін жақсарту үшін бұзылған жерлердің құрылымы мелиорация нәтижесінде бұзылған жерлердің үлесін үнемі азайту қажет.

4. Рекультивация интенсивтiлiк адам қызметiнiң жағдайында топырақтың және табиғи ортаны қорғау жөнiндегi шаралар жүйесiнде маңызды рөл атқарады - бүлiнген жерлердi ұлттық экономикаға қолдануға жарамды мемлекетке қалпына келтiру. Мелиорацияны қалпына келтіру, топырақ пен өсімдіктің қалпына келтірілуі, жаңа пейзаждар құру және кезеңді түрде: 1) тау-кен және технологиялық (техникалық); 2) биологиялық.

Техникалық кезең топырақтың құнарлылығын қалпына келтіру (рельефті қалпына келтіру, ландшафт) жағдайын дайындауға арналған. Мелиорацияның техникалық кезеңінде аумақты жоспарлау (тегістеу), құнарлы топырақты және ықтимал құнарлы жыныстарды қалпына келтірілетін жерлерге салу, жолдарды салу, қарапайым гидротехникалық құрылыстар мен жерді мелиорациялық қондырғыларды салу жұмыстарын жүргізу қажет.

Биологиялық кезең өсімдіктер мен топырақ микроорганизмдерінің есебінен жер құнарлылығын (қалпына келтіру, топырақ, өсімдік, ландшафт) қалпына келтіруге арналған. Биологиялық кезең флора мен фаунаны жаңартуға бағытталған агротехникалық және фитомелиоративтік шаралар кешенін қамтиды. Әдетте, мелиорацияның техникалық кезеңін компания жүзеге асырады - жерді бұзушы және биологиялық кезең - болашақ жер пайдаланушы. Рекультивациялау жобасында көзделген барлық жұмыстар кешені жер пайдаланушыларға берілуі тиіс.

Мелиорация бағыттары (жерді пайдалану): 1) ауыл шаруашылығы; 2) орман шаруашылығы; 3) балық аулау; 4) су ресурстарын басқару; 5) рекреациялық; 6) құрылыс; 7) санитарлы-гигиеналық бағыты бұзылған жерлерді консервациялау болып табылады, оларды рекультивациялау қазіргі уақытта экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.

Мелиорациялық жер:

- ашық немесе жерасты әдіспен пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру, сондай-ақ шымтезек өндіру;

- топырақ жамылғысының бұзылуына байланысты құбырларды төсеу, құрылыс, рекультивациялау, кәдеге жарату, геологиялық барлау, сынау, пайдалану, жобалау және зерттеу және басқа да жұмыстар:

- өнеркәсіптік, әскери, азаматтық және өзге де объектілер мен құрылыстарды жою:

- өнеркәсіптік, тұрмыстық және басқа қалдықтарды сақтау және көму;

- жер асты құрылыстарын және коммуналдық қызметтерді (кен өндіру, сақтау, жерасты, кәріз және т.б.) салу, пайдалану және консервациялау;

- жердің ластануының салдарларын жою, егер оларды қалпына келтіру үшін жағдай жоғары топырақ қабатын алып тастауды қажет етсе;

- белгіленген полигондардан тыс әскери жаттығуларды жүргізу.

Жерді мелиорациялаудың негізгі бағыттары: ауыл шаруашылық, орман және су шаруашылығы.

Ауыл шаруашылығын оңалту негізінен екі тәсілмен жүзеге асырылады: құнарлы топырақ қабатын қолданумен және онсыз потенциалды құю және жартастарды жабу арқылы жүзеге асырылады. Ауыл шаруашылық дақылдарын егу кезінде регенерациялау құнарлы топырақ қабатының көмегімен жүзеге асырылуы тиіс, бұл аймақтық топырақтардағы өнімділіктерге тең немесе одан жоғары өнімділікті алуға мүмкіндік береді. Топырақ (қалыңдығы 5-10 см топырақ қабатын қолдану) біздің елімізде және шетелде кеңінен қолданылуда. Осы әдіспен түбірлік қабаты жоғары құнарлылық тудырады. Егістік жерлерге рекультивацияланған жерді пайдаланған кезде құнарлы топырақ қабатының қалыңдығы кем дегенде 0,2-0,5 м болуы керек..

Ауыл шаруашылығын қалпына келтіру тиімді немесе жарамсыз болған жағдайларда ормандарды қалпына келтіруге басымдық беріледі. Өңделген аумақтарда әртүрлі түрдегі және әртүрлі мақсаттарда орман екпелерін жасау - бұл рекультивацияның ең арзан жолы. Бұл аумақты қалпына келтіруге орман аймағында, сондай-ақ санитарлық-гигиеналық жағдайды жақсартатын өнеркәсіптік орталықтарда үлкен назар аудару қажет.

Құрылыс материалдарын өндіру кезінде бұзылған жерлерді қалпына келтіру кезінде, әртүрлі мақсаттарға арналған сарқынды суды пайдаланылған карьерлердің орнына орналастыру ұсынылады.

5. Өнеркәсіптік қызметтің негізгі зардаптарының бірі - топырақ эрозиясы. Топырақ эрозиясы - топырақтың бөлшектерінің қосылысын бұзу, топырақтың морфологиялық құрылымы. Эрозия пайда болғанда, су мен желдің әсерінен жоғарғы құнарлы топырақ қабаттарының бұзылуы орын алады. Бұл топырақ қабатының жай-күйіне айтарлықтай теріс әсер етеді және көптеген жағдайларда оны толығымен жояды.

Су, жел, суару, өнеркәсіптік (техногенді), абразивті (су қоймалары жағалауларының құлдырауы), жайылымдық (өсімдіктердің тозуы мен өсіп-өркендеуі арқылы малдың топырақты жоюы), механикалық (мобильді жабдықтардың бұзылуы) төмендегі топырақ эрозиясының түрлері төмендейді.

Су мен жел эрозиясының ең көп зардаптары:

- ауыл шаруашылығы (эрозия, топырақтан жуу және топырақтан шығару, нәтижесінде - құнарлылықтың төмендеуі, егіннің жоғалуы);

- гидротехникалық құрылыстар (өзендер, су қоймаларының, жер асты суларының, құрылыстардың бұзылуының су режимінің нашарлауы);

- көлік құралдары (ұсақ жердің кірісі және көлік жүйелерінің бұзылуы - жолдар мен теміржолдар, шаң дауылдары жер және әуе көлігін пайдалануды тоқтатады).

Ормандардың жойылуы су мен жел эрозиясын тездетеді. Ормандар - биосферадағы өзен ағыны мен су балансының реттегіштері, желдің әсерінен қорғау функциясын орындайды. Топырақты толтыру жел эрозиясын тереңдетеді, шаңды дауыл мен торнадтарға жиі ұшырайды, егістікті бұзады, топырақтың құнарлы қабатын бұзады, қоршаған ортаны, суды және ауаны ластайды. Мұның барлығы адам денсаулығына теріс әсер етеді.

Өнеркәсіптік эрозия пайдалы қазбаларды дамытуда, әсіресе ашық әдіспен, тұрғын үй және өнеркәсіптік ғимараттардың құрылысын салу, автомобиль жолдарын, мұнай және газ құбырларын пайдалану.

Механикалық эрозия ауыл шаруашылық техникасының аса ауыр түрлерін қолданғанда пайда болады. Сонымен бірге топырақ құрылымы жойылып, оның су-физикалық қасиеттері нашарлайды және биологиялық белсенділік тежейді. Топырақтың тығыздалуы нәтижесінде егістің шығымдылығы төмендейді.

Топырақтың эрозиясының барлық түрлері үшін өсімдіктер мен жануарлардың мекендейтін орталары жойылады. Табиғи кешендерде бұзылған биологиялық баланс. Бір ғана ұрпақтың өмір сүру кезеңінде өрістерде өтпейтін құдықтар пайда болуы мүмкін, соның салдарынан жер асты суларының деңгейі күрт азайып, егістік жерлер азаяды. Беткі ағынмен бірге миллиондаған текше метр құнарлы топырақты бұзып жатыр, су объектілерін ластайтын және су экожүйелеріне зиян келтіретін тыңайтқыштардың үлкен көлемі жойылады. Нәтижесінде топырақ жойылып, жууды ауыл шаруашылығына, көлікке, энергетикаға және балық шаруашылығына елеулі зиян келтіреді.

Эрозияның даму қарқыны «қалыпты» және «жеделдетілген» болып бөлінеді. Қалыпты - бұл әрдайым айқын ағынды болған кезде орын алады, топырақтың қалыптасуына қарағанда баяу ағып кетеді және жер бетінің деңгейі мен формасындағы елеулі өзгерістерге алып келмейді. Жеделдетілген - топырақтың тезірек қалыптасуы, топырақтың тозуына әкеледі және топографияның елеулі өзгерістерімен бірге жүреді.

Себебі табиғи және антропогендік эрозия ерекшеленеді. Антропогендік эрозия әрдайым жеделдетілмейтінін және керісінше екенін атап өткен жөн.

Жел эрозиясы (дефляция) екі түрге бөлінеді: күнделікті, шаңды дауылдар. Сондай-ақ, басымдықты желдің бағыты бойынша ұзартылған теріс пішіндер - бөртпеуші қуыстар - ерекше рельефтік формалар да бар.

Су эрозиясы. Беткі эрозияның астында беткейлердегі біркелкі жууды түсініп, оларды түзетуге әкеледі. Беткей эрозиясы жуылған және жуылған топырақтардың пайда болуына, ал үлкен масштабта, талдың шөгінділеріне әкеледі. Бетіне қарағанда бетінің кішігірім аудандарында желілік эрозия пайда болады және жер бетінің бөлінуіне және әр түрлі эрозияның (гулиттер, рустар, шоқтар, өрістер) пайда болуына әкеп соғады. Бұл сондай-ақ тұрақты су ағынымен өндірілетін өзен эрозиясын қамтиды. Жуылған материал әдетте конус түрінде сақталады және пролювиалды шөгінділерді құрайды.

Эрозиядан қорғау әдістері: 1) механикалық; 2) физика-химиялық; 3) биологиялық. Механикалық әдістер судың немесе желдің ағынының механикалық кедергілерінің құрылысын ұсынады, бұл оның жылдамдығын төмендетеді. Бұл әдетте бөренелер, дөңгелектер, шұңқырлар, террастар, скважиналар, өрескел материал, темірбетон жабыны, полимер материалдар. Ерозияға қарсы қорғаудың физикалық-химиялық әдістері топырақтың құрылымы мен қасиеттерін бақылау үшін күшейтілетін қабатқа байланыстырғыштарды (құрылымды құрайтын агенттер) енгізуді қамтиды. Биологиялық әдістерге жабайы өсімдіктер мен өсімдіктерді күшейтілген қабатқа отырғызу немесе егістеу кіреді немесе осы қабатқа микроорганизмдерді енгізеді.

Мелиорация мен эрозияға қарсы шаралар барысында топырақ жамылғысының жағдайы бақыланады.

Бақылау  сұрақтары

1 Жер ресурстарына не жатады және олардың құрылымы қандай?

2 Зардап шеккен жерлердің қандай түрлері бар?

3 Топыраққа негізгі әсер қандай?

4 Өнеркәсіпте жерді ұтымды пайдалану дегеніміз не?

5 Жер пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері нені көрсетеді және олар қалай есептеледі: жердің қарқындылығы, жерді пайдалану коэффициенті?

6 Мелиорация дегеніміз не?

7 Мелиорацияның қандай түрлері, сатылары, технологиялары біледі?

8. Оңалту тиімділігінің көрсеткіштері қандай және олар қалай есептеледі?

9 Топырақ эрозиясы деген не және оның қандай түрлері бар?

10 Қандай эрозияға қарсы шаралар қолданылады?

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 751 с.

4 Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. и др. Охрана окружающей среды – М.: Выс.школа, 1991. – 319 с.

5 Инженерная экология. / Под ред. проф. В.Г. Медведева. – М.: Гардарики, 2002. – 687 с.

6  Юнусова Г.Б. Промышленная экология: Практикум. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2008. – 63 с.

Қосымша:

1 Мирзаев Г.Г., Иванов Б.А., Щербаков в.М., Проскуряков н.М. Экология горного производства. – М.: Недра, 1991. – 320 с.

2 Основы эколого-географической экспертизы /под ред. К.Н. Дьяконова, т.В. Звонковой – М.: изд-во МГУ, 1992 – 240 с.

3  Закон РК о земле, 2003. Земельный кодекс, 2003.

Дәріс № 11

Тақырыбы: Литосфераға жерқорын пайдаланудын әсері

Мақсаты: литосфераға жерқорын пайдаланудын әсерін оқып үйрену.

Жоспар:

1. Жер қойнауы. Жер қойнауына негізгі әсерлер және олардың көздері.

2. Жер қойнауын пайдалану.

3   Жер қойнауын пайдаланудың қоршаған ортаға әсері.

4  Топырақтың сапасы санитарлық-гигиеналық нормалар

1 Жер қойнауы - жер беті мен әлем мұхитының төменгі жағында орналасқан жер қыртысының шартты түрде бөлінген жоғарғы бөлігі, қазіргі заманғы техникалық құралдарды геологиялық зерттеу мен дамыту үшін қол жетімді тереңдікте. Жер қойнауында пайдалы қазбалар, жерасты сулары, жер асты кеңістігі, геоэнергии және жер қойнауының басқа да элементтері бар. Мемлекеттің аумағы шегінде, соның ішінде жер асты кеңістігінде және жер қойнауында бар ресурстарда, жер қойнауы мемлекеттік меншік болып табылады. Жер қойнауына әсер ету көздері - бұл қара және түсті металлдарды, құрылыс материалдарын, мұнай, газ, радиоактивті материалдарды, металл емес тау-кен және химиялық шикізатты өндіру.

Жер қойнауына әсер ету:

1) жыныс массасының стресс-штамм күйін өзгерту;

2) минералды шикізаттың жоғалуы;

3) қолайсыз геологиялық процестерді (көшкін, құлау) дамыту;

4) жер қойнауының ластануы;

5) пайдалы қазбалар мен қондырғылардың тұтануы.

Жер асты тау-кен жұмыстары жер сілкінісіне ұқсамайтын құбылыстар мен құлдыраусыз аяқталмаған. Ашық тау-кен жұмыстарын жүргізетін шұңқырлар құрылысы кезінде адам жиі дизайнерлік қателіктерге және массивті құрайтын тау жыныстарының қасиеттері мен жай-күйіне жеткілікті түрде толық білінбей көшкінге ие. Көшірілу кезінде, белгілі бір тау жынысы жылжымалы беті бойымен жылжиды және су үлкен рөл атқарады, бұл массивтегі тау жыныстарының әлсіреуіне әкеледі. Көшкінділермен күресу үшін әртүрлі қорғаныс шаралары қолданылады, соның ішінде тау жыныстарының қоныс аударуын тұрақты бақылау. Жер қойнауында тау-кен жұмыстарын жүргізу сыртқы жүктемелердің табиғи тепе-теңдігінің бұзылуына және тау жыныстарының кедергісінің ішкі күштерінің бұзылуына әкеліп соғады, нәтижесінде пайда болған бос орындар алдымен дамыған кеңістікте астықты деформациялауға (серпіліске дейін) серпімділік береді.

Дегенмен, жер асты тау-кен жұмыстарының жобалары жерасты құрылыстары - өндірістік, қорғаныс, ауыл шаруашылығы, мәдениет, медициналық мекемелер сияқты қоймалық нысандар мен көму орындары ретінде одан әрі пайдалануға жол бермейді. Ашық кен орындарын игеру жобаларында бұл секция міндетті түрде қатысады және жерді мелиорация (карьер) деп атайды. Белсенді дамып келе жатқан перспективалы ғылыми бағыт - жер асты кеңістігін дамыту - бүгінгі күні дәстүрлі түрде түсінікті: табиғи және жасанды қуыстардың пайдаланылуы ретінде ғана. Жер қойнауын сақтаудың кең мағынасында жер қойнауының жай-күйін басқару процесі, бос орындардың функционалдық мақсатын өзгерту үшін массаны дайындайды.

Бүгінгі күні жер қойнауын пайдалануды бүкіл әлем бойынша пайдалану тау-кен өндіруге қатысы жоқ объектілерді табу үшін қызығушылық артып келеді. Бұл: жер бетінің сақталуын, қоршаған ортаны қорғауды, жер асты құрылымдарды сыртқы әсерден жоғары қорғауды, түрлі өнімдерді сақтауға қолайлы жағдайларды, объектілердің техникалық пайдалануының төмен құны мен т.б.

Жер асты кеңістігін дамытудың екі ықтимал тәсілі бар - тау-кен және технологиялық қызметтен босатылған жұмыстарды бейімдеу және қайта құрылымдау (әртүрлі мақсаттарда миналар, миналар мен жерасты құрылыстарын өндіру, пайдаланудан шығару) және арнайы жерасты құрылыстарын салу.

Қазіргі уақытта сенімді оқшаулау және қалдықтарды жою технологиялары белгілі:

жер бетіндегі және төменгі тереңдіктегі арнайы құрылымдардағы қалдықтарды сақтау;

- арнайы жер асты құрылымдарында қалдықтарды кәдеге жарату;

- су қозғалыстарының тұрақсыз режимдерімен терең мұхит шұңқырларына қалдықтарды көму;

- қалдықтарды бейтарап өнімдерге физикалық және химиялық түрлендіру;

қалың континентальды мұзда қалдықтарды көму;

- ғарышқа зымыран арқылы жоғары қауіпті қалдықтарды шығару.

2. Тау-кен бөлiмшесi - жер қойнауының бөлiгi, оның құрамындағы пайдалы қазбаларды өндiруге арналған кәсiпорынға (ұйымға) берiледi. Тау-кен өнеркәсібінен тыс жер қойнауын пайдалануға тыйым салынады. Тау-кен қазбалары жердің бетін өз шекараларында пайдалану құқығын бермейді оның аумағы жерді сатып алу ауданына тең емес. Егер сайтта әртүрлі минералдар бар болса, олардың әрқайсысы үшін тау-кен бөлімі шығарылады. Пайдалы қазбаларды игеру үшін жер қойнауын пайдалану бөлімі (жалпы құм, қиыршықтас және басқа да жергілікті маңызы бар жерлерден басқа) геологиялық қызметтің нәтижелері ескеріле отырып, Госкортехнадзор және Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

Жер қойнауы:

1) геологиялық зерттеу;

2) тау-кен жұмыстарына, оның ішінде: қалдықтарды өңдеу және онымен байланысты өңдеуші өндірістерді пайдалану үшін;

3) пайдалы қазбаларды өндiруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және пайдалану;

4) ерекше қорғалатын геологиялық объектілерді (ғылыми және оқу алаңдары, геологиялық қорықтар, табиғат қорлары, табиғат ескерткіштері, үңгірлер және т.б.) қалыптастыру;

5) минералогиялық, палеонтологиялық және басқа геологиялық материалдарды жинау материалдарын жинау.

Жер қойнауын пайдаланудың мынадай әсері: 1) газ аэрозолы және шаңның әсер етуі; 2) гидродинамикалық әсер (дренаж және суды алу, фильтрацияланған қалдықтардың жоғалуы және т.б.); 3) гидрохимиялық әсерлер (жер үсті және жер асты суларының өнеркәсіптік ағындары бойынша ластану); 4) механикалық әсер ету (топырақтың тұтастығы мен физикалық қасиеттерін және толығымен тау тізбегін бұзу, қоқыстар салу); 5) радиациялық әсер ету; 6) химиялық әсер ету (жер бетінің рудалармен және қалдықтармен, қатты қалдықтармен және т.б.) ластануы; 7) шу және сейсмикалық әсер; 8) жылу әсерлері; 9) жер учаскесiн иеліктен шығару және алып қою; 10) жер қойнауын пайдалану (тау-кен жұмыстарын, суды тұтынуды) алу; 11) табиғи ландшафттың бұзылуы.

3 Жер қойнауын пайдаланудың қоршаған ортаға әсерін төмендету түрлі әдістер мен тәсілдер арқылы, мысалы минералды ресурстарды жоғалтуды азайту және пайдалы қазбаларды ұтымды пайдалануда  жүзеге асырылады. Пайдалы қазбаларды ұтымды пайдалану геологиялық, тау-кен, технологиялық, экономикалық және ұйымдастырушылық салалардағы қызметті жүзеге асырумен байланысты. Барлық осы учаскелер бір-бірімен байланысты және олардың біреуінің шешілмеуі проблеманы шешуге қиындық туғызады. Технологиялық бағытта минералды шикізатты қайта өңдеу бойынша қолданыстағы технологиялық процестерді жаңа және жетілдіру көзделеді, оларда бар барлық пайдалы компоненттерді барынша тиімді шығаруға, өңдеуге кедей және баланстық рудаларды тартуға, сондай-ақ кен жыныстары мен өндірістік қалдықтарды игеруге мүмкіндік береді. Экономикалық бағыт минералды ресурстарды толық және кешенді пайдалану үшін экономикалық басқару механизмін (яғни жоспарлау және ынталандыру шаралары) дамыту болып табылады. Ұйымдастыру бағыты пайдалы қазбаларды ұтымды пайдалануды ұйымдастырушылық қамтамасыз ету бойынша шаралар кешенін әзірлеуді көздейді. Геологиялық бағытта минералды қорларды (ең алдымен, тау-кен және өнеркәсіптік өңірлерде) барлау және есептеу әдістерін жетілдіру және заттардың зерттелуі кіреді. пайдалы қазбалардың құрамы мен қондырғылар, геологиялық-технологиялық картографиялау, кен орындарын пайдаланудың ғылыми, геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларын дамыту. Тау-кен ісі инженерлері кен орындарын игеру үшін қазіргі заманғы жабдықтар мен технологияларды жетілдіруге және тереңдіктен минералды өндірудің сапасы мен сапасының артуын қамтамасыз етумен байланысты.

4. Қалалық және ауылдық елді мекендер мен ауыл шаруашылығы жерлерінің топырақтарында әр түрлі тереңдіктегі топырақта химиялық және биологиялық заттар, биологиялық және микробиологиялық организмдер, сондай-ақ фондық сәулелену деңгейі адамдар үшін ықтимал қауіпті болуы санитарлық ережелер мен гигиеналық нормалармен белгіленген ППС-дан аспауы тиіс. .

Топырақтың жай-күйі, оның ішінде қауіпті аудандарда, көлік құралдарының әсер ету аймағында, көмілетін өнеркәсіп қалдықтары (полигондарға жақын топырақ), өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды уақытша сақтау орындарында, ауыл шаруашылық жерлерінде және санитарлық қорғау аймақтарында бақыланады.

Бақылау  сұрақтары

1 Жер қойнауына және олардың көздеріне неге негізгі әсер етеді?

2 Жер қойнауын пайдалану жерді пайдаланудан қалай ерекшеленеді?

3 Жер қойнауын пайдаланудың қоршаған ортаға әсері қандай?

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 751 с.

4 Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. и др. Охрана окружающей среды – М.: Выс.школа, 1991. – 319 с.

5 Инженерная экология. / Под ред. проф. В.Г. Медведева. – М.: Гардарики, 2002. – 687 с.

6  Юнусова Г.Б. Промышленная экология: Практикум. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2008. – 63 с.

Қосымша:

1 Мирзаев Г.Г., Иванов Б.А., Щербаков в.М., Проскуряков н.М. Экология горного производства. – М.: Недра, 1991. – 320 с.

2 Основы эколого-географической экспертизы /под ред. К.Н. Дьяконова, т.В. Звонковой – М.: изд-во МГУ, 1992 – 240 с.

3  Закон РК о земле, 2003. Земельный кодекс, 2003.

Дәріс № 12

Тақырыбы: Өнеркәсіптің ландшафтқа әсері.  Қалдықтармен жұмыс  істеу

Мақсаты: өнеркәсіптік өндірістің ландшафттарға және олардың шығу көздеріне әсер ету формаларын, негізгі әдістерді, ландшафттарды қайта пайдалануын  оқып үйрену.

Жоспар:

1. Ландшафттар. Жіктелуі, құрылымы. Ландшафттарға әсерлер. Техногенді ландшафттардың құрылымы.

2. Ландшафттардың тұрақтылығы, ШРЭЖ.

3. Топырақ сапасының нормативтері: ШРК, ШРЕШ, шоғырлану коэффициенті, ластанудың қосынды көрсеткіші. Топырақтың химиялық ластануын бағалау және оның тұрғындардың денсаулықтарына әсері.

4. Жер және ландшафттарды қорғау бойынша ұйымдастыру және құқықтық шаралар. Топырақ жағдайын бақылау.

5. Топырақтың жіктелуі және түрлері. Улы қалдықтар, радиоактивті қалдықтар.

6. Қалдықтарды пайдалану айналым циклі. Қалдықтарды жою. Полигондар. Қалдықсыз өндіріс.

1. Литосфераны қалпына келтірудің қажетті элементі - өнеркәсіптік кәсіпорындардың ландшафттарын рекультивациялау. Ландшафт табиғи ландшафтқа тән топырақтың, биоценоздардың және морфологиялық құрылыстың бірегей типіне ие, белгілі бір геологиялық құрылымы бар, шыққан жерінде біртекті болып табылады. Ландшафттың компоненттері (лат. componens - құрамдас бөліктен) географиялық конверттің жекелеген учаскелерінің фрагменттері: литосфера, гидросфера, атмосфера және биотаның таралуы болып табылады. Ландшафттың компоненттері бір-бірімен тығыз байланысты, өзгерген кезде, басқалары өзгереді және «реакция тізбегі» пайда болады. Табиғи (тау жыныстары, ауа, жер үсті және жер асты сулары, топырақ, тірі зат) және техногендік (адам қызметінің іздері мен тәжірибелері: ғимараттар, плантациялар және т.б.)

Табиғи және жасанды адам жасаған пейзаждар ерекшеленеді. Антропогендік  ландшафт - мақсатты адам қызметінің нәтижесінде құрылған географиялық ландшафт; немесе табиғи ландшафттың күтілмеген өзгеруімен туындаған. Антропогендік пейзаждар табиғи-өндірістік кешендерді, қалалық елді мекендерді және т.б. қамтиды. Қазіргі уақытта антропогендік ландшафтар жер учаскесінің жартысын алады. Адамдар жасаған антропогендік эмитенттердің ішінде, олардың арасында - индустриалды пейзаждар. Өнеркәсіптік ландшафтында өнеркәсіптік қызмет ландшафттың жұмыс істеуін және құрылымын анықтайтын орталық элемент болып табылады. Тау-кен өнеркәсібі кәсіпорындары тау-кен өнеркәсіптік ландшафттарын қалыптастырады.

Пейзаждарға әсер ету - ландшафттың ластануының, деформацияның, тозудың ластануы сияқты нысандарда көрініс табатын пейзаждың компоненттеріне әсер етуі. Ландшафтың ластануы - белгілі бір заттардың немесе энергияның табиғи (табиғаттың нормалары немесе рұқсат етілген шектері) шоғырлануының өсуі, сондай-ақ антропогендік және табиғи (вулканизм, заттардың табиғи миграциясы) факторларының әсерінен ландшафтқа, организмдерге және энергия көздеріне жататын заттардың енуін арттыру. Ландшафтық компоненттердің өзара әрекеттесуінің арқасында олардың біреуінің (мысалы, ауаның) ластануы бүкіл ландшафты қамтитын басқа компоненттердің (өсімдіктер, топырақ) ластануына әкеледі. Зерттеулерге сәйкес, Ресейдегі қалалардың кемінде 10% -ы ландшафттың негізгі элементтері - топырақ, ауа және судың ластануының жоғары деңгейіне ие. 1 миллионнан астам адам (Мәскеу мен Санкт-Петербургті қосқанда) бар еліміздің барлық қалаларында экологиялық проблемалар ең жоғары және өте жоғары бағаланады.

Кәсіпорындар, елді мекендер орналасқан аумақтың ландшафты, әдетте, аумақты эксплуатациялаудың бастапқы кезеңінде, сондай-ақ кәсіпорынның таратылу кезеңінде түбегейлі өзгереді. Кәсіпорынның бастапқы кезеңінде табиғи ландшафт жоғалып кетеді, ол техногендік заттармен толтырылған тегіс бетті құрайды: карьер, ғимараттар, қоқысты қабылдағыштар, байланыс желілері және т.б. Аумақтың табиғи элементтері (өсімдіктер мен жануарлар) жойылады немесе олардың сандарын айтарлықтай азайтады. Осы өзгерістердің нәтижесінде заттардың және энергияның табиғи ағындары толығымен басқа бағытқа ие өндірістік ағындармен ауыстырылады. Уақыт өте келе, кәсіпорынның жұмыс істеуі кезінде мұндай ағындар қалған табиғи қасиеттерінің ландшафтының жойылуына алып келеді. Ландшафттың өзгеруі оның нашарлауына дейін - ресурстық және экологиялық функцияларды орындау қабілетін толық жоғалтуға дейін болады. Тозған пейзажды рекультивациялау қажет.

2 Ауыстырылған немесе қалпына келтірілген ландшафттың сипаттамасы ландшафтқа түсетін жүктің көрсеткіші - ландшафтқа антропогендік (техногенді) әсер ету шарасы. Термин адамның әрекеті кезінде ландшафт кезінде орын алатын процестер мен құбылыстарды сипаттайтын терминдермен (тұрақтылық, бір қалыпты  және т.б.) бірге инженерлік лексикадан келеді. Ландшафттың функциясына қарай ландшафтқа әртүрлі қысымшылық бар: қоршаған орта, әлеуметтік-экономикалық (рекреациялық, эстетикалық). Ландшафтқа жүктеме - ландшафтың әлеуметтік-экономикалық функцияларын бұзбайтын адам әсерінің мөлшері. Экологиядағы стандарттар ШРЭЖ - шекті рұқсат етілген экологиялық жүктеме ШРЖ (ПДЭН, ПДН) болып есептеледі - ең жоғарғы рұқсат етілген экологиялық жүктеме, ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме - осындай өзгерістер, өзгеріс қайтымсыз өзгерістерге және ландшафтың әлеуметтік-экономикалық функцияларын орындауға қабілетсіздігіне әкелуі мүмкін. Экологиялық стандарттарға (ШРК, ШРД, ШРТ, ШРШ, ШРҚК)

сәйкестік ШРЭЖ стандартына сәйкестікті қамтамасыз етеді деп саналады.

Кәсіпорын әдетте әрбір табиғи компоненттің: атмосфераның, жер үсті және жер асты суларының, өсімдіктердің жай-күйінің, түрлілік түрлерінің динамикасы мен құрамы, табиғи ортадағы ластанудың мазмұны және т.б. сияқты қоршаған ортаның қысымының деңгейін бақылайды. Бұл мақсаттарда өндірістік және экологиялық мониторинг жүйесі сақталады.

3 Қалдықтардың қоршаған ортаға әсері күрделі және әртүрлі. Жерге қалдықтарды орналастырған кезде қоршаған ортаға әсер ететін факторлар топыраққа, атмосфералық ауаға, жерасты суларына және жер үсті суларына әсер етеді. Топырақ кешеніне әсер топырақтың биотикалық және абиотикалық компоненттерінің функционалдық қасиеттерінің өзгеруіне әкеледі. Тиімділік химиялық (ауыр металдармен, биогенді компоненттермен, органикалық қосылыстармен), физикалық-химиялық және физикалық (сілті қышқылының қасиеттерінің өзгеруі, тығыздау және т.б.), сондай-ақ топырақ микробиоценозының құрылымында ыдырау немесе өзгерістерге әкелетін микробиологиялық болуы мүмкін. Қалдықтарды көму кезінде топырақтың химиялық ластануы диффузиялық механизмдер мен жауын-шашынның әсерінен ластауыштарды қалдықтардан топыраққа көшіруге, сондай-ақ олардың суда еритін нысандарын топырақ профиліне көшіруге байланысты. Жер асты суларының химиялық ластануы ластауыштардың топырақ профилі бойынша қоныс аударуымен және жер асты суларына және жер асты суларының үстіңгі қабаттарына енуінен туындады. Жер үсті су объектілеріне әсер химиялық ластанумен, ластану деңгейінің жоғарылауымен, қышқыл-негізде және қалпына келтіру жағдайында өзгереді. Су объектілерінің ластануы негізінен заттар мен қосылыстардың жалпақ жуудан және жер асты суларының құрамына кіруімен байланысты. Атмосфералық ластану қалдықтардың бір бөлігі ретінде немесе газдар мен басқа ұшпа қосылыстардың сақталу процесінде пайда болады.

Жоғарыда санамаланған қалдықтардың экологиялық компоненттерге әсерін бағалау кезінде негізгі шектеу көрсеткіштері топырақта, жер үсті және жер асты суларындағы ластаушы заттардың мазмұны, бұқаралық ақпарат құралдарының физика-химиялық параметрлері (pH, Eh), судың ластануы, топырақтың ластану аймағы және мазмұны көздері қалдықтар болып табылатын заттар.

Өнім және тұтыну қалдықтары құрамында шикізаттың, материалдардың, жартылай фабрикаттардың, өндіріс немесе тұтыну кезінде пайда болған өзге де өнімдер немесе бұйымдар, сондай-ақ тұтыну қасиеттерін жоғалтқан тауарлар жатады. Өндіріс қалдықтарында зиянды заттар бар (улылығы, жарылғыш қасиеті, өрт қаупі, жоғары радиоактивтілік және т.б.).

Өндіріс және тұтыну қалдықтары қауіптілік дәрежесіне қарай қауіпті, қауіпті емес және инертті болып бөлінеді. Қауіпті қалдықтар - зиянды қасиеттері бар қауіпті заттарды қамтитын қалдықтар қоршаған орта мен адам денсаулығына тікелей немесе ықтимал қауіп төндіруі мүмкін.

Қауіпті қалдықтарға мынадай заттардың біреуі немесе бірнешеуі бар қалдықтар жатады: 1) жарылғыш заттар; 2) тұтанатын сұйықтықтар; 3) тұтанатын қатты заттар; 4) өздігінен өртейтін заттар мен қалдықтар; 5) тотықтырғыш заттар; 6) органикалық пероксидтер; 7) улы заттар; 8) созылмалы және созылмалы ауруларға әкеп соқтыратын улы заттар; 9) жұқпалы заттар; 10) коррозиялық заттар; 11) экотоксикалық заттар; 12) сумен байланыста кезде тұтанғыш газдар шығаратын заттар немесе қалдықтар; 13) улы газдарды ауамен немесе сумен байланыста шығаратын заттар немесе қалдықтар; 14) жоғарыда көрсетiлген қасиеттердiң бiрiмен басқа материалдарды құруға қабiлеттi заттар мен материалдар.

Инертті қалдықтар - маңызды физикалық, химиялық немесе биологиялық түрлендірулерге ұшырамайтын және қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс әсер етпейтін қалдықтар. Қауіпті емес қалдықтар - зиянды және инертті қалдықтарға жатпайтын қалдықтар.

Қазақстанда қоршаған ортаға кіретін қалдықтар бөлінеді: 5 сынып: 1 сынып - өте қауіпті; 2 сынып - аса қауіпті (өте қауіпті); 3-деңгей - орташа қауіпті; 4-деңгей - төмен қауіп; 5-сынып - іс жүзінде зиянсыз.

Қалдықтардың иесі:

1) қалдықтардың жіктелуін пайдаланып қалдықтарды есепке алуды және түгендеуді жүргізеді. Қалдықтарды есепке алу - бұл қалдықтардың сандық және сапалық сипаттамалары және оларды өңдеу жолдары туралы ақпаратты жинау және беру жүйесі. Қалдықтардың түрі - қалдықтардың жіктеушісі негізінде анықталатын олардың шығу тегіне, қасиеттеріне және өңдеу технологиясына сәйкес ортақ сипаттамалары бар қалдықтардың жиынтығы. Қалдықтарды жіктеу - қалдықтарды қоршаған ортаға және адам денсаулығына қауіптілігі бойынша кластарды сыныптау тәртібі. Қалдықтарды жіктеуіш - бұл қалдықтардың жіктелуінің нәтижелерін қамтитын қолданба ақпараты мен анықтамалық құжат.

2) қауiптi қалдықтардың паспортын пайдалануды қамтамасыз етедi. Қауіпті қалдықтардың паспорты - шығарылған жерде шығарылатын қалдықтардың пайда болу процестерінің стандартталған сипаттамасын, олардың сандық және сапалық көрсеткіштерін, оларды өңдеу ережелерін, оларды бақылау әдістерін, қоршаған ортаға зиянды әсер ету түрлерін, адамдардың денсаулығын және (немесе) адамдардың мүлкін қамтитын құжат қалдықтар генераторлары, оларға иелік ететін басқа тұлғалар туралы ақпарат. Қауіпті қалдықтардың паспортында қалдықтар тиісті типтегі және қауіптілік класының қалдықтарына жатқандығы туралы куәландырады, олардың құрамы туралы мәліметтерді қамтиды.

1 және 2 қауіпті қауіпті қалдықтар радиоактивті және улы қалдықтарды қамтиды. Радиоактивтi қалдықтар - Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану туралы заңнамасында белгiленген радиоактивтi заттарға арналған мөлшерден асатын мөлшерде және концентрацияда радиоактивтi заттар бар заттарды одан әрi пайдалану үшiн қолданылмайтын технологияларға сәйкес келмейтiн. Өте радиоактивті қалдықтар - ядролық материалдар мен радиоактивті заттар, одан әрі пайдалану көзделмеген. Уытты қалдықтар - халықтың денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіретін заттар бар қалдықтар.

Туындылар бойынша қалдықтар өнеркәсіптік, ауылшаруашылық және тұрмыстық болып табылады. Табиғи ортаға және адамға зиянды әсер ету түрлеріне сәйкес олар улы, радиоактивті, өрт қауіпті, жарылғыш, өзін-өзі өртейтін, абразивті, реактивті қалдықтар мен жұқпалы аурулар тудыратын қалдықтарды босатады. Қалдықтардың кейбір түрлері нақты болып табылады және олардың қоршаған ортаға әсері жергілікті болып табылады. Муниципалдық қалдықтар - елді мекендерде өндірілген қалдықтар, оның ішінде адам қызметінің нәтижесінде, сондай-ақ білім берудің құрамы мен сипатына жақын өндіріс қалдықтары.

3. Ластану туралы ескерту қоршаған ортаға ластаушы ағынды азайту немесе толық тоқтату жөніндегі шараларды білдіреді. Көптеген ластау қалдықтардан пайда болғандықтан, қалдықтардың ластануын болдырмау (қалдықтарды басқару) ең тиімді шара болып табылады. Қалдықтарды басқару - қалдықтарды жинау, есепке алу және бақылау, қалдықтарды жинау, сондай-ақ жинау, қайта өңдеу, кәдеге жарату, залалсыздандыру, тасымалдау, сақтау (сақтау) және қалдықтарды жою сияқты алдын-алу шаралары. Жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар шаруашылық қызметі барысында қалдықтар шығарылады, оларды қауіпсіз пайдалану, экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сай болу, оларды жою, залалсыздандыру және қауіпсіз жою туралы шаралар қабылдау қажет. Қалдықтардың иесі қалдықтарды жинау, қайта өңдеу, жою немесе жою жөніндегі операцияларды жүзеге асыратын субъектілердің немесе қалдықтарды кәдеге жарату және жою жөніндегі операцияларды өз бетімен орындауға тиіс орталықтандырылған қалдықтарды жинау жүйесін пайдалануға тиіс. Қоқыссыз қалдықтар - иесі жоқ немесе қожайыны белгісіз.

Қалдықтардың технологиялық циклінің кезеңдері - өнімнің өмірлік циклінің кезеңдерінде пайда болғаннан бастап оның соңына дейінгі кезеңде нақты қалдықтарды өңдеу процестерінің дәйектілігі және одан әрі сертификаттау, жинау, сұрыптау, тасымалдау, сақтау (сақтау), оның ішінде кәдеге жарату, жою және немесе қалдықтарды жою.

Адамзат әзірлеген қалдықтарды басқарудың негізгі әдістері қалдықтарды басқару циклін құрайды, ол келесі қадамдарды қамтиды: 1) өндірілген қалдықтардың мөлшерін азайту; 2) қалдықтарды басқару; 3) қайта өңдеу; 4) қалдықтарды сақтау (көму, көму). Қалдықтармен технологиялық операцияларды жүзеге асырудың мақсаты оларды қайталама шикізатқа, энергияға, тұтынушылық қасиеттері бар өнімдерге айналдыру болып табылады.

Қалдықтарды азайту - қайнар көзі немесе процесінде қалдықтардың пайда болуын қысқарту немесе толық тоқтату. Қалдықтарды минимизациялау қалдықсыз технологияларды енгізуге байланысты болуы мүмкін. Қалдықтардың көлемін төмендету үшін келесі жолдарда болады: 1) пайдаланылатын материалдардың уыттылығын азайту; 2) ластануды қалыптастыруды тоқтату; 3) қалдықтарды пайда болған ресурстарды, жабдықтарды және басқа ресурстарды қалдықтардың аз мөлшерін құрайтын ресурстарға ауыстыру; 4) ресурстары табыстың төмендеуіне әкелетін мердігерлерді таңдау; 5) қызметтің алдын ала жоспарлауы; 6) суды ұтымды пайдалану; 7) қалдықсыз және қалдықсыз технологияларды пайдалану; 8) тиісті ұйымдастыру; 9) ережелерді іске асыру; 10) экологиялық білім беру бағдарламалары мен қызметкерлер туралы ақпарат.

Қалдықтарды қайта өңдеу - қалдықтарды қайта өңдеу (қайта өңдеу, қайта өңдеу). Ішкі өндіріс пен өндіріс аралық (сала) арасындағы айырмашылық.

Қайта өңдеу - оның көлемін немесе қауіпті қасиеттерін азайту үшін қалдықтардың сипаттамаларын өзгертетін, сұрыптауды қоса, физикалық, жылу, химиялық немесе биологиялық үрдістер, оны өңдеуді жеңілдетеді немесе оны жоюды жақсартады. Оларға қалдықтардың ыдырауы, витрифиграция, дезинфекция, демеркуризация, залалсыздандыру, қирату (өртеуді қоса алғанда), қалдықтарды ыдырау және басқа да процестер кіреді. Қалдықтарды ыдырау - бұл қауіпті қалдықтардағы биохимиялық, биологиялық, физикалық және химиялық операцияларды жүргізумен байланысты, бұл олардың иелік ету мүмкіндігін тудырады. Қалдықтарды жою қалдықтарды өңдеу болып табылады, олардың барлығын іс жүзінде толық тоқтату. Қалдықтарды тазарту - қалдықтарды өңдеу, соның нәтижесінде олар шыны материалдарға айналдырылады. Қалдықтарды дезинфекциялау - қалдықтардағы патогенділердің жойылуына немесе азаюына байланысты және қалдықтарды физикалық және / немесе химиялық өңдеу арқылы жүзеге асырылатын қалдықтарды көму. Қалдықтарды жағу - қалдықтарды азайту, құнды материалдарды алу, күлді шығару немесе энергияны өндіретін жылуды тотықтыру процесі. Қалдықтарды демеркуризациялау - құрамында сынаптың және / немесе оның құрамындағы қосылыстардың қалпына келтірілуінен тұратын қалдықтарды жою. Қалдықтарды залалсыздандыру - радиоактивті заттарды және / немесе радиоактивті қалдықтарды жоюдың кез келген тәсілі. Қалдықтарды залалсыздандыру - қоршаған ортаға зиянды әсерін азайту немесе толығымен жою үшін қалдықтарды физикалық, химиялық немесе биологиялық тазарту. Қалдықтарды сұрыптау - қалдықтарды сапалы әртүрлі компоненттер үшін белгілі бір өлшемдерге сәйкес бөлу және / немесе араластыру. Қалдықтарды бөліп шығару, қалдықтарды және қалдықтарды кесу және т.б. жүзеге асырылады. Қалдықтар мен қалдықтарды кесу негізгі түсті металдардың немесе қорытпалардың ластанудан босатылуына, сондай-ақ оларды әрі қарай өңдеу үшін қолайлы салмаққа және мөлшерге дейін азайту болып табылады. Қалдықтарды бөліп шығару - оларды гомогенді компоненттерге бөлу мақсатымен гетерогенді қалдықтарды механикаландырылған өңдеу. Металл сынықтарын қайта өңдеу - металлургиялық өндірістегі шикізат ретінде (сұрыптау, кесу, тегістеу, басу, брикеттеу, қайта құру және т.б.) пайдалану үшін түсті және қара металл сынықтарын дайындаудың экономикалық белсенділігі, нәтижесінде олардың бастапқы келбеті немесе жағдайы өзгереді.

Жалпы алғанда, қалдықтар қайта өңделетін  екінші  материалдық ресурс (ЕMP) ретінде қарастырылуы мүмкін, яғни, әртүрлі өндірістік циклдарда пайдаланылады.  Екінші материалдық ресурстар (ЕМР) - ұлттық экономикаға өндірілетін және тұтынылатын қалдықтар, олар үшін тікелей қайта өңдеу немесе қосымша өңдеуден кейін мүмкіндігі пайда болады. Пайдалану дәрежесі елдің экономикалық даму деңгейін көрсетеді.

Полигонға жарамсыз қалдықтар жойылуы тиіс немесе оларды қайта өңдеу керек. Полигондарда көму үшін мынадай қалдықтарға тыйым салынады: 1) сұйық қалдықтар; 2) полигон жағдайында жарылғыш, коррозиялық, тотықтырғыш, жоғары тұтанатын немесе тұтанатын қауіпті қалдықтар; 3) сумен реакцияға түсетін қалдықтар; 4) жұқтырған медициналық немесе ветеринариялық объектiлердiң қалдықтары; 5) мелиорацияға арналған тұрақтандырушы материал ретінде пайдалануды қоспағанда, пайдаланылған шиналар; 6) тұрақты органикалық ластағыштар бар қалдықтар; 7) пестицидтер; 8) қабылдау критерийлеріне сәйкес келмейтін қалдықтар.

Қалдықтарды орналастыру - өндіріс және тұтыну қалдықтарын сақтау немесе көму. Қалдықтарды жою - қалдықтарды жою және жою жөніндегі операциялар.  Қалдықтарды сақтау - қалдықтарды арнайы мақсатты жерлерде (кәдеге жарату құралдарында) оларды кейіннен қауіпсіз тастау (одан кейін кәдеге жарату, кәдеге жарату немесе пайдалану) мақсатында сақтау. Қалдықтарды көму - шектеусіз мерзімге қоршаған ортаға әсерді барынша азайту мақсатында қалдықтарды қауіпсіз сақтауға арнайы белгіленген жерлерде сақтау. Арнайы полигондарда немесе теңіздегі және мұхиттарда жиі кездесетін ірі су объектілерінде жүзеге асырылуы мүмкін.

Қалдықтарды, өңдеу немесе түпкілікті жою мақсатында қалдықтардың әрбір түрі үшін арнайы жабдықталған жерлерде (платформалар, қоймалар, қоймалар) сақталады.

Қалдықтарды көму қоршаған ортаға келтірілген зиянды азайту үшін арнайы жабдықталған полигондарда жүзеге асырылады. Қалдықтарды көму орны - бұл олардың жойылу ниеті жоқ тұрақты көму орны. Қалдықтарды кәдеге жарату арнайы жабдықталған полигондарда жүзеге асырылады.

Қалдықтарды ұзақ мерзімді сақтау орны олардың кейінгі қозғалысы және (немесе) олардың қоршаған ортаға әсерін үнемі қадағалау қажеттілігі бар тұрақты орналастыру орны болып табылады. Полигондарға қойылған экологиялық талаптар қалдықтарды сақтаудың ұзақ мерзімді нысандарына қолданылады және оларды қалпына келтіру, тасымалдау, кейіннен жою немесе түпкілікті жою жөніндегі техникалық мүмкіндіктер қамтамасыз етілуге ​​тиіс.  Дампинг - экологиялық талаптарды ескере отырып, мұхиттар мен теңіздерде  қалдықтарды көму.

Әр полигон келесі сыныптардың біріне берілуі керек: 1-сынып - қауіпті қалдықтарға арналған полигон; 2-сынып - қауіпті емес қалдықтарды көму полигоны; 3-сынып - инертті қалдықтарды көму полигоны. Тек инертті қалдықтар  алдын-ала өңдеусіз  жойылуы мүмкін.

Қалдықтар қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен, санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органымен және өзге де арнайы уәкілетті мемлекеттік органдармен келісім бойынша жергілікті атқарушы органдардың шешімдерімен анықталған жерлерде жойылады және жойылады.

Қалдықтарды орналастыру алаңдары қалдықтарды оларды қалпына келтіруге немесе қайта өңдеуге дейін үш жылдан аспайтын мерзімге немесе оларды иеленгенге дейін бір жылдан аспайтын мерзімге қауіпсіз сақтауға арналған.

Улы өндірістік қалдықтарды көмуге арналған объектіні жобалау қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) рәсімімен аяқталған арнайы зерттеулер негізінде жүзеге асырылады. Объектіні орналастырудың негізгі талаптары зиянды әсерді барынша азайту үшін азайтылды. Қоқыс орындарын орналастырудың негізгі қағидаттары: орналасқан елді мекендер мен демалыс орындары бойынша; ауыз судың, балық шаруашылығының, уылдырық шашатын жерлердің және т.б. ауыл шаруашылығы мақсатындағы емес жерлерде; гидрологиялық жағдайларды, әдетте, жер асты суларының нашар сүзгілері бар жерлерде, жер асты суларының максималды деңгейлері демпингтік қалдықтардың төменгі шекарасынан кемінде 2 м болғанда ескереді.

Улы қалдықтарды көму полигонының көлемі қалдықтарды 20-25 жыл ішінде жинақтау кезеңі негізінде белгіленеді.  Санитарлық қорғау аймағының жерлеу алаңынан елді мекендерге және ашық су қоймаларына, сондай-ақ мәдени және рекреациялық мақсаттарда пайдаланылатын объектілерге дейінгі ұзақтығы жергілікті жағдайларға байланысты анықталады, бірақ кемінде 3000 м.

Қоршаған ортаға әсерді азайту қажеттілігіне байланысты көптеген шектеулер белгіленді. Радиоактивті  қалдықтарды орналастыруға тыйым салынады:

1) пайдалы қазбалар пайда болған жерлерде;

2) қауіпті аймақтарда көмір және шахталық шахталардың немесе өңдеу зауыттарының төгілуі;

3) белсенді карст аймақтарында;

4) көшкін, сел және көшкін жерлерінде;

5) сулы-батпақты жерлерде;

6) жер асты ауыз су көздерін азықтандыру саласында;

7) курорттық жерлерді санитарлық қорғау аймағында, сондай-ақ су көздерінің және минералды көздердің санитарлық аймақтарының I, II, III аймақтарының аумағында;

8) қалалардың жасыл аймақтарында;

9) орман саябағында, курорттық, сауықтыру және демалыс және басқа да рекреациялық аудандарда (ЕҚТА);

10) ашық су қоймаларының белгiленген су қорғау аймақтары шегiнде;

11) су айдындарының аумағында;

12) қорғалатын және санитарлық-гигиеналық функцияларды орындайтын және халықты сауықтыру орны болып табылатын ормандарды, орман саябақтарын және басқа да жасыл аумақтарды иемденуге немесе олармен айналысуға арналған жер учаскелерi.

1, 2, 3 қауіптілік класының қалдықтарын жою ережелері сүзгілеу коэффициентіне сәйкес тау жыныстарының қасиеттерін реттейді. Сол Ережеде 1 қауіптілік класының қалдықтарын көму үшін пайдаланылатын қабырғалар мен қабаттардың қабырғалары үшін шаралар қарастырылған.

Стационарлық емес қоймалардағы қалдықтарды уақытша сақтау кезінде, контейнерлерсіз немесе ашық контейнерлерде ашық жерлерде мынадай шарттарды сақтау қажет: уақытша сақтау қоймалары және ашық алаңдар тұрғын үй құрылысына қатысты жағалауда орналасуы тиіс; массивтерде немесе ашық қабылдағыш-аккумуляторларда сақталатын қалдықтардың беті жауын-шашынның және желдің әсерінен қорғалуы тиіс; алаңның бетінде жасанды су өткізбейтін және химиялық тұрақтылықты жабу болуы керек; учаскенің периметрі бойынша автономды тазарту қондырғыларымен немесе жергілікті тазарту құрылыстарымен байланысқан дауыл суларының төгілуі тиіс.

Қалдықтарды пайдалану бойынша объектілерді пайдалану кезінде қоршаған ортаның жай-күйі бақылануы керек. Операция аяқталған соң бұзылған жерлерді рекультивациялау (қалпына келтіру) жүзеге асырылады.

Полигонның сипаттамаларына және метеорологиялық жағдайларға байланысты мыналар қамтамасыз етілуге ​​тиіс: 1) полигонға кенеттен судың түсуін бақылау; 2) қалдықтарды көму полигонына бет және (немесе) жер асты суларының ағынын болдырмау; 3) ластанған суларды және сүзінді суды ағызу үшін белгіленген стандарттарға жинау және өңдеу.

Полигонды жинау, өңдеу және пайдалану зақымдануды немесе қоршаған ортаның бүлінуін және халықтың денсаулығына қауіп-қатерді азайту жолымен жүзеге асырылуы тиіс.

Әрбір полигон қоршаған ортаға теріс әсерін болдырмау үшін атмосфералық шығарындыларды (қоқыс тастайтын газдарды), қалдықтарды жинайтын қалдықтардағы сүзінділер мен ағынды суларды бақылау жүйесімен жабдықталуы керек. Полигонда көмуге арналған қалдықтардың саны мен қауіпті қасиеттерін азайту керек. Полигонның иесі қалдықтарды көмуге арналған қалдықтардың мөлшерін азайту және полигонның газды мониторинг және төгуге арналған жүйелерін енгізу арқылы полигонда метанды қалыптастыруды төмендету жөнінде шаралар қабылдауға тиіс.

Қалдықсыз өндіріс негізгі өндірістік циклде қалдықтардың жоқтығы немесе өндірістегі негізгі өнімдерді өндірумен байланысты емес қосымша технологиялық процестерде оларды толық көлемде пайдалану арқылы сипатталатын өндірістің ресурстық үнемдеу ұйымының нысаны болып табылады. Жиі өндіріс қалдықсыз деп есептеледі, бір өндіріс қалдықтары екінші шикізатқа айналғанда. Қалдықсыз технология - өндіріс бірлігін өндіруді жүзеге асыру, сол өнімді алудың қолданыстағы әдістерімен салыстырғанда аз қалдықтарды шығаратын өндірістік процесс.

Бақылау  сұрақтары

1 Сіз қандай пейзаждар білесіз?

2 Ландшафттың компоненттерін, олардың құрылымын келтіріңіз.

3 Пейзаждарға қалай әсер етеді?

4 Адами ландшафт қалай қалыптасады?

5 Ландшафтардың тұрақтылығын не анықтайды?

6 PDEn MPC-дан қалай ерекшеленеді?

7 Топырақтың сапа стандарттары арасындағы айырмашылық қандай: MPC, APC, шоғырлану коэффициенті, жалпы ластану жылдамдығы?

8 Топырақтың химиялық ластануы мен халықтың денсаулығына әсерін бағалау қалай жүргізіледі?

9 Жерді және ландшафтарды қорғаудың ұйымдастырушылық және заңнамалық шараларын көрсету.

10 Топырақтың жай-күйі қалай бақыланады: көрсеткіштер, бақылау орындары?

11 Қалдықтардың классификациясы мен түрлерін келтіріңіз.

12 Қалдықтарды басқару циклы дегеніміз не?

13 Қалдықтарды басқару дегеніміз не және қандай түрлерін білесіз?

14 Полигондардағы айырмашылықтарды көрсетіңіз.

15 Жер қойнауы дегеніміз не?

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 751 с.

4 Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. и др. Охрана окружающей среды – М.: Выс.школа, 1991. – 319 с.

5 Инженерная экология. / Под ред. проф. В.Г. Медведева. – М.: Гардарики, 2002. – 687 с.

6  Юнусова Г.Б. Промышленная экология: Практикум. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2008. – 63 с.

Қосымша:

1 Мирзаев Г.Г., Иванов Б.А., Щербаков в.М., Проскуряков н.М. Экология горного производства. – М.: Недра, 1991. – 320 с.

2 Основы эколого-географической экспертизы /под ред. К.Н. Дьяконова, т.В. Звонковой – М.: изд-во МГУ, 1992 – 240 с.

3  Закон РК о земле, 2003. Земельный кодекс, 2003.

Дәріс №14

Тақырыбы: Өнеркәсіптік  кәсіпорындардың биоресурстарға  әсері  және  оларды  қорғау

Мақсаты: Өсімдік және жануарлар әлеміне әсер етудің негізгі нысандарын өнеркәсіптік өндірістің және олардың көздерінің ықпалы мен әсер ету аймақтарында, экожүйелердің жай-күйін бағалаудың негізгі көрсеткіштері, кәсіпорынның әсер ету аймағында экожүйелерді қорғаудың негізгі шаралары

Жоспар

1.Биологиялық ресурстар. Биоморфологиялық бұзылулар және биологиялық (биоценотикалық) ластану. Кәсіпорын өмірлік циклінің кезеңдерінде өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсер ету қарқындылығы.

2. Флора мен фаунаға әсер ету көрсеткіштері: биоәртүрлілік, мекендеу ортасы, экожүйелерді қайта құрылымдау аймақтары, өнімділік.

3. Флора мен фаунаға әсерді бағалау. Табиғи экожүйелердің күйін бақылау, ҚОӘБ.

1. Биоморфологиялық бұзылулар тірі қоғамдастықта жеке деңгейде бекітілген өсімдіктер мен жануарлардың, олардың жай-күйінің өзгеруіне әкелетін өзгерістер деп аталады. Оларға мыналар жатады: тірі организмдердің жекелеген жағдайларын жою, зақымдау немесе нашарлау, тыйым салу, қорқыту, енгізу және басқа да бұзушылықтар. Фито, хайуанаттар және микробенотикалық бұзылулар да ерекшеленеді. Биологиялық бұзылулар нәтижесінде тірі қоғамдастықтың өнімділігі төмендейді.

Биоценоздық (биологиялық) ластану халықтың және экожүйенің қасиеттерін бұзу болып табылады: халықтың мөлшері, құрылымы, оқшаулану дәрежесі, экожүйе гомеостазының механизмдері, заттар циклы және биоалуантүрліктің энергия ағымы. Биоценотикалық ластану жиі қайтымсыз болып саналады.

Кәсіпорынның жұмыс жасау кезеңінде өсімдік және жануарлар әлеміне өнеркәсіптік аймақтың аумағында да, іргелес аумақта да қатты әсер етеді. Өнеркәсіптік аумақтың аумағында ең көп тараған түрлері: жойылу, бүліну, түрлер санының азаюы, түрлілік түрлерінің төмендеуі, өсімдіктер мен жануарлар санының азаюы сияқты жиі кездеседі. Көршілес аумақта құрылымдық түзету аймақтары құрылады. I аймағында (күшті қайта құрылымдау) басым түрлердің жоғалуы, эфирлердің түрлерін көбейту, арамшөптер мен синонтропиялық түрлер байқалады. II аймақта (қалыпты қайта құру) биоменфологиялық бұзылулардың басым болуы биоценозды ластанумен салыстырғанда байқалады. III аймағында (әлсіз түзету) ең сезімтал түрлерге (көрсеткіштерге) әсері байқалады. Әдетте, күшті қайта құрылымдау аймағы санитарлық қорғау аймағына немесе әсер ету аймағына түседі, яғни кәсіпорын осы өсімдіктер мен жануарларға қамқорлық көрсетуі керек.

2. Флора мен фаунаға әсер ету көрсеткіштері мыналарды қамтиды: биоәртүрлілік, мекендеу  ортасы, экожүйелерді қайта құрылымдау аймақтары, өнімділік.

3. Өсімдіктер мен жануарларды пайдалану жалпы және арнайы болуы мүмкін. Жалпы пайдалану - өсімдіктер мен жануарларды тіршілік ету ортасынан алып тастамастан пайдалану. Арнайы пайдалану өсімдіктер мен жануарларды ақылы түрде алу арқылы жүзеге асырылады. Арнайы пайдалану өсімдіктер мен жануарларды өндіруді (аулау, ату және т.б.) қамтиды; асыл тұқымды өсіру, өсіру және өсіру өсімдіктер мен жануарларды, оларға қамқорлық жасау және оларды күтіп ұстау; өсімдіктер мен жануарларды басқа мақсаттарға (медициналық) жинау.

Қазақстанның флорасы мен фаунасының қорғалуы «Жануарлар әлемін қорғау, пайдалану және көбею туралы», «Орман кодексі», «Қорғалатын қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Заңдар сияқты заңнамалық актілерге негізделген.

2004 жылғы Қазақстан Республикасының жануарлар әлемін қорғау, өндіру және пайдалану туралы Заңға сәйкес табиғатта табиғи еркіндік жағдайында тұрған жабайы жануарлар қорғауға жатады. Белгіленген тәртіппен ажырасқан, ажырасқан, табиғи ортадан алынған жануарлар, олардың сақталуына қамқорлық жасауға міндетті жеке және заңды тұлғаларға тиесілі.

Жануарлар әлемін есепке алу олардың мақсатқа сай санаты бойынша жүргізіледі:

1) сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген;

2) аң аулауға жататын түрлер;

3) балық аулау объектілері;

4) басқа да іскерлік мақсаттарда пайдаланылады;

5) шаруашылық мақсаттарда пайдаланылмайды, бiрақ экологиялық, мәдени және өзге де құндылықтарға ие;

6) адам денсаулығын, тұрмыстағы жануарларды қорғау, қоршаған ортаға зиян келтірмеу және ауылшаруашылық қызметі үшін, олардың саны реттелуге жататын түрлер.

Кәсіпорында флора мен фаунаны қорғаудың мақсаты: түрді жоюдан сақтау; қауымдастық түрінде өсімдіктер мен жануарлардың болуына жағдай жасау. Осы мақсатта мұндай шаралар өсімдіктерді жоюға (шөп шабу, бұзу, зақымдау) тыйым салу ретінде қолданылады; өсімдіктер мен жануарлардың заңсыз жиналуын басқа мақсаттарға жол бермеу.

Өндірістегі тірі ағзалардың жай-күйін бақылау фитоценоздың және экспозиция параметрінің нашарлау белгілерін салыстыру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Өсімдіктің деградациясы қоршаған ортаның бұзылуының көптеген факторларының және белгілі бір көздердің әрекетінің тіркесімінің нәтижесі болуы мүмкін екенін атап өткен жөн.

Өнеркәсіптік қызметтің, мысалы пайдалы қазбаларды өндіру мен өңдеудің қоршаған ортаға әсерін қадағалаудың көрсеткіштері мынадай болуы мүмкін:

- өсімдіктер топтамаларының түр-түрлерінің көптігі;

- өсімдіктің кезеңдерінің ұзақтығы, жеке өсімдіктердің патологиялық түрлерінің пайда болуы;

- қауымдастықтардың жаңаруы мен өсу қарқындылығы.

Мемлекеттің мемлекеттік бақылауды, ормандарды молықтыруды, қорғауды және қорғауды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру мақсатында арнайы орман өрттері, орман өрттерімен күрес, заңсыз ағаш кесу және орман пайдаланудың өзге де бұзушылықтары бар мемлекеттік орман күзеті құрылды. Кәсіпорындар қажет болған жағдайда мемлекеттік орман күзетімен келісілген ормандарды қорғау шараларын жүзеге асырады.

Бақылау сұрақтары:

1 Биоресурстар тұжырымдамасына не жатады?

Биоморфологиялық бұзылулар мен биологиялық (биоценотикалық) ластану арасындағы айырмашылық қандай?

3 Кәсіпорын өмірлік циклінің кезеңінде өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсер ету қарқындылығы қалай өзгереді?

4 Флора мен фаунаға әсер ету көрсеткіштерінің анықтамасын беріңіз: биоәртүрлілік, мекендеу ортасы, экожүйелерді түзету аймақтары, өнімділік.

5 Кәсіпорындардың өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін қалай бағалай аласыз?

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 751 с.

4 Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. и др. Охрана окружающей среды – М.: Выс.школа, 1991. – 319 с.

5 Инженерная экология. / Под ред. проф. В.Г. Медведева. – М.: Гардарики, 2002. – 687 с.

6  Юнусова Г.Б. Промышленная экология: Практикум. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2008. – 63 с.

Қосымша:

1 Мирзаев Г.Г., Иванов Б.А., Щербаков в.М., Проскуряков н.М. Экология горного производства. – М.: Недра, 1991. – 320 с.

2 Основы эколого-географической экспертизы /под ред. К.Н. Дьяконова, т.В. Звонковой – М.: изд-во МГУ, 1992 – 240 с.

3  Закон РК о земле, 2003. Земельный кодекс, 2003.

Дәріс № 15

Тақырыбы: Өнеркәсіптік  кәсіпорындардың экологиялық қызметтірін реттеу, ең жақсы технологиялар

Мақсаты: кәсіпорынның экологиялық қызметінің негізгі түрлерін, кәсіпорынның экологиялық менеджмент саласындағы негізгі теориялық идеяларын, қоршаған ортаны қорғау қызметіне әсер ететін негізгі факторларды және оның тиімділігін бағалау көрсеткіштерін зерттеу.

Жоспар:

1. Кәсіпорынның өмірлік циклі. Өнеркәсіптік кәсіпорынның экологиялық қызметі. Кәсіпорынның экологиялық саясаты. Экологиялық паспорт.

2. Қалдықсыз технологиялар, «таза» өндіріс. Экологиялық технологиялардың интегралдық көрсеткіштері: жердің қарқындылығы, ресурстық қарқындылығы, қалдықтардың қарқындылығы.

3. Табиғи орта жай-күйінің мониторингі қағидалары.

4. Қоршаған орта жай-күйін кешенді бағалау. Қосу, синергетикалық және кумулятивтік әсерлері

5. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Экологиялық тәуекел көрсеткіштері. Экологиялық тәуекелді бағалау.

1. 60-70 дейінгі кәсіпорындардың экологиялық қызметі. технологиялық үдерістің соңында тазарту құрылғылары мен қоршаған ортаның ластануын болдырмауды көздейтін «құбырдың соңында» принципі бойынша жүзеге асырылды.

«Құбырдағы бақылау» ұғымы. Әр нақты өндірістегі қалдықтардың санын және сапасын бақылау, өнімнің саны мен сапасымен салыстыра отырып, өндірісте жұмыс істейтін қызметкерлердің саны, бұл негізде өндіріс тиімділігінің нақты көрсеткіштерін қалыптастыру, бұл қалдықтарды, ең алдымен қауіпті қалдықтарды .

Осы тұжырымдаманы іске асырудың негізгі әдістері:

- қоршаған ортаны (су, ауа, топырақ) тікелей кәсіпорында және оның тікелей ортасында сапаны бақылау, шығарынды көздерінің және қалдықтарды жинақтау және сақтау орындарының мониторингісі (соңғы адам жасанды жүйелер ретінде қарастырылуы тиіс);

- ең қауіпті «қалдық» технологиялардан бас тартуға және төмен және қалдықсыз технологияларды енгізуге байланысты қалдықтардың, әсіресе улы заттардың жалпы көлемін қысқартуды ынталандыру. Осы мақсатта әртүрлі елдерде нормативтік, фискалдық, технологиялық және насихаттық қызметтің кең ассортименті пайдаланылды. Кейінірек қолданыла бастады экологиялық іс-шараларды, экономикалық тетікті, құқықтық механизмді және т.б.

- улы қалдықтарды оларды жасау, жинақтау және сақтау, оның ішінде өткен жылдардағы жинақтау орындарын (сақтау, көму, полигон) шеттету шеңберінде жою.

80-ші жылдардан бері Өнімнің өмірлік циклінің тұжырымдамасы (HLC) қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар үшін теориялық негіз ретінде де қолданылады. Осы тұжырымдамаға сәйкес, әрбір өнімде туылғаннан өліге дейін немесе «бесік қабірге дейін» цикл бар. Содан кейін өнімнің бүкіл өмір бойы, оның өмірлік циклі кезінде жасаудан бастап билеуге дейін немесе одан да жақсырақ сол немесе басқа пайдалы түрдегі демалыспен қоршаған ортаға әсерін зерттеу (зерттеу, анықтау және бағалау) қажет. Әрбір өнім үшін өнімнің өмірлік циклінің уақыты (инновация) анықталуы мүмкін - өндіріс идеясын қабылдаудан, практикалық іске асырудан және өнімді пайдаланудан шығарудан бастап уақыт кезеңі. Өнімнің өмірлік циклі кезеңдері: шикізатты өндіру, өңдеу, өндіру, тасымалдау және тарату, пайдалану, қайта пайдалану, техникалық қызмет көрсету, қайта өңдеу және өзара байланысты болып табылады. Кәсіпорынның болуына байланысты кәсіпорынның жоспарлау, жобалау, салу, пайдалану және жою кезеңдерін ажырата алады. Кәсіпорынға өмірлік циклді көзқарасты қолдану нәтижесінде кәсіпорынның бүкіл өмірінде қоршаған ортаға өндірістік әсер азаяды, мұндай өндіріс «таза» деп аталады. Өмірлік цикл тұжырымдамасын өнеркәсіптік өндіріске қолдану мынаны көрсетті:

1) қоршаған ортаны қорғау талаптары өндірістің барлық сатыларында ғана емес, өндіріс кезеңіне де таратылуы мүмкін;

2) тіркелген, реттелетін нақты қоршаған ортаға әсер ету деңгейі өте төмен (12-18%).

«Таза өндіріс» қоршаған ортаны ластауға жол бермейтін үрдістермен сипатталады: шикізат пен энергияны ұтымды пайдалану, улы шикізатты қолдануды қоспағанда, өндірісте шығарылатын барлық шығарындылар мен қалдықтардың мөлшерін, сондай-ақ уыттылық дәрежесін төмендетеді. «Таза» өндіріс технологияларды жетілдіру, жаңа тиімді процестерді қолдану арқылы, сондай-ақ өндірісті басқару және қосалқы өнімдерді қайта өңдеу арқылы өзгертіледі.

Қазіргі уақытта кәсіпорындардың экологиялық қызметі соншалықты әртүрлі, бұл кәсіпорынның өмірлік циклінің әр кезеңі әртүрлі экологиялық іс-әрекеттермен бірге жүреді. Кәсіпорынның жоспарлау кезеңінде міндетті экологиялық зерттеулер мен зерттеулер жүргізіледі. Жобалау сатысында - ҚОӘБ, қоршаған ортаға әсерді бағалау. Кәсіпорынның құрылысы экологиялық мониторинг пен қоршаған ортаның мониторингісімен бірге жүреді. Пайдалану кезеңінде, қоршаған ортаны қорғауға арналған жабдықтар мен технологияларды пайдалану, экологиялық мониторинг, экологиялық аудит, экологиялық менеджмент, экологиялық сертификаттау, экологиялық сақтандыру, рекультивация. Тарату кезеңінде - экологиялық мониторинг, экологиялық бақылау және қалпына келтіру.

Өмірлік циклдің бастапқы кезеңдеріндегі табиғат қорғау іс-шараларының нәтижелері қоршаған ортаны қорғау іс-әрекетінің жүйесін қалыптастырудың бастапқы деректері болып табылады.

Кәсіпорынның экологиялық қызметі келесі кезектілікте әзірленеді:

1) кәсіпорынның экологиялық саясатында, әдетте, белгіленген негізгі бағыттарды, мақсаттарды және міндеттерді айқындау;

2) қоршаған ортаны қорғау бағдарламаларын, қоршаған ортаны қорғау бағдарламаларын, жабдықтар мен технологияларды жаңғырту бағдарламаларын, қалдықты жоюдың алдын алу бағдарламаларын жүзеге асырудың экологиялық іс-шараларын жүзеге асырудың ұзақ мерзімді және жылдық жоспарларын әзірлеу.

3) қабылданған жоспарларды жүзеге асыру бойынша перспективалық және жыл сайынғы шаралар. Олар қоршаған ортаны қорғау мақсатында қолданылатын әдістер мен құралдарды, сондай-ақ жеке экологиялық нәтижелерді сандық бағалауды көрсетеді.

Кәсіпорындар қоршаған ортаны қорғау саласында ИСО 14000 стандарттары бойынша міндеттемелерді өз еркімен қабылдауы мүмкін. Экологиялық қызметті дамытуды мамандандырылған департаментте (Қоршаған ортаны қорғау, Қоршаған ортаны қорғау және қоршаған ортаны қорғау департаменті, қоршаған ортаны қорғау департаменттері) жүзеге асырады, оның міндетті бөлімшесі қоршаған ортаны қорғау бойынша мамандандырылған зертхана болып табылады. Кафедраның объектілері - ағынды суларды тазарту қондырғылары, қалдықтарды қабылдау және қоршаған ортаны қорғау қызметі.

Экологиялық бақылау - бұл табиғат қорғау заңнамасын сақтау мен сақтауды тексеру үшін уәкілетті органдардың қызметі. Экологиялық бақылау кәсіпорынның экологиялық қызметінің сапасын бағалау құралдарын білдіреді. Экологиялық бақылау бірнеше түрді ажыратады:

1) мемлекеттік;

2) мекемелік;

3) өндірістік;

4) қоғамдық.

Ол сондай-ақ жалпы және мамандандырылған болуы мүмкін, ағымдағы және пайдалы. Жалпы экобақылауды жалпы құзырет органдары (облыс әкімі, үкімет, әкімшілік) жүзеге асырады. Арнайы эко-бақылауды арнайы құзырет органдары жүзеге асырады. Сонымен бірге жеке табиғи компонент немесе экологиялық қызметтің жекелеген түрі тексеріледі. Сақтық шараларына эко-бақылау кәсіпорынның жұмыс жасау кезеңіне дейін жүзеге асырылады. Халықаралық тәсілдерге (ISO 14000 стандарттарының ұсыныстары) сәйкес, қоршаған ортаны қорғау саясаты белгілі бір мақсаттар мен міндеттерді дамыту үшін негіз жасайтын қызметтің экологиялық тиімділігіне қатысты ниеттер мен қағидалардың жиынтығы ретінде түсініледі. Экологиялық саясат кәсіпорынның қызметі, өнімдері және қызметтері (немесе компания, тұтастай алғанда корпорация) жасаған қоршаған ортаға әсерінің масштабы мен сипатына сәйкес болуы керек. Саясатта нормативтік-құқықтық актілердің сақталуы туралы, сондай-ақ қоршаған ортаны басқару жүйесін үздіксіз жетілдіру және қоршаған ортаның ластануын болдырмау туралы мәлімдемелер болуы тиіс. Кәсіпорынның экологиялық саясаты ұйымның барлық қызметкерлеріне хабарланады және жұртшылық үшін қол жетімді болатын құжат түрінде беріледі.

Экологиялық паспорт - кәсіпорынның экологиялық жағдайын сипаттайтын құжат. Экологиялық төлқұжат кәсіпорынның орналасқан жерін көрсетеді, оның орналасқан жерінің гидрометеорологиялық сипаттамасын, кәсіпорынның жалпы сипаттамаларын береді, материалдық және экологиялық теңгерімдерді, атмосфераға шығарылатын эмиссия көздерінің толық тізімін және су қоймасына төгінділерін, қатты қалдықтардың құрамын және оларды сақтау немесе көму орындарын көрсетеді. атмосфераға және резервуарға ағызу, тазалау қондырғысының сипаттамасы мен техникалық деректері, көлік құралдарының тізімі және және басқа да зиянды заттар. ақпарат. Экологиялық төлқұжат сонымен бірге кәсіпорынның қоршаған ортаны ластауы нәтижесінде келтірілген экономикалық залалды бағалауды көрсетеді және шығарындылар үшін төлем көлемін белгілейді. Экологиялық паспортты толтыру ГОСТ 17.00.04-90 сәйкес жүргізіледі.

2. Экологиялық таза технологиялардан басқа, «таза» өндіріспен қатар өндірістік қалдықтардың қоршаған ортаға тигізетін ықпалын азайтудың тиімді тәсілдерінің бірі аз қалдықты өндіріс болып табылады. Аз қалдықты өндіріс - бұл қоршаған ортаға тигізетін әсері санитарлық-гигиеналық нормалармен рұқсат етілген деңгейден аспайтын, қалдықтарды қайта өңдеуге немесе жоюға жіберілетін шикізат пен материалдардың кейбірі.

Аз қалдықты технология технологиялық ықтимал минимумға кез-келген өнімді өндіруде қатты қалдықтарды, сұйық разрядтарды, газ тәріздес және жылу шығарындыларын азайтуға мүмкіндік береді. Аз қалдықты өндіріс принциптері: шикізаттың циклдік немесе қайта пайдалану мүмкіндігі; шикізат пен энергияны максималды тұтыну, кәсіпорынның барынша рұқсат етілген қоршаған ортаға тиетін жүктемені (ҚТҚ) және ҚТК өнеркəсіптік əсерді оның теріс өзгерістеріне алып келмейтін қоршаған орта жағдайын сақтау.

Қазіргі уақытта қоршаған ортаны қорғау технологияларын және «таза» өндірісті бағалауға, сондай-ақ қалдықсыз технологияларды ресурстық қарқындылығы мен өндірістің қалдықтар көлемінің интегралдық көрсеткіштері пайдаланылады. Экономиканың ресурстық қарқындылығы (өндіріс) - түпкі өндіріс бірлігін өндіру үшін пайдаланылатын ресурстардың көлемі, яғни, тұтынылатын ресурстар мен өнімнің (нақты немесе қызмет түрінде) қатынасы. Осылайша, 1 кг бидай дәнін өндіру үшін 1-ден 2-ге дейін, 5 тонна су, 1 кг күріш - 4,5 тонна, 1 кг мақта - 10 тонна және 1 кг сиыр - 30 тонна қажет; 1 кг темірді балқыту үшін 5 кг су қажет, 1 кг болат - 30 кг су; 1 кг алкогольді алу үшін - 0,3 тонна су, 1 кг целлюлоза - 500 л, 1 кг синтетикалық каучук - 2-8 тонна, 1 кг синтетикалық талшықтар - 5 тоннаға дейін, 1 кг дәрілік зат - 17 тонна су. Мысалдардан өнеркәсіптік өндірістің түрлі су сақтау қабілеті (су табиғи ресурстардың бірі) болып табылады. Ресурс қарқындылығының басқа да нақты көрсеткіштерін ескеру қажет: жердің қарқындылығы, ауа қарқындылығы, энергияны қарқындылығы, еңбек қарқындылығы және т.б. Қалдықтардың қуаты түпкілікті өнім бірлігінің өндірісінде өндірілген қалдықтардың мөлшерін сипаттайды, бұл шығарындылардың техникалық ерекшеліктері болып табылады.

3. Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау иерархиялық негізде жүзеге асырылады. Өндірістік экологиялық мониторинг жүйесін пайдаланатын кәсіпорын қоршаған орта объектілерінің жай-күйі туралы бастапқы ақпаратты жинайды және оларды жоғары органға - бас компанияға, аумақтық қоршаған ортаны қорғау агенттіктеріне және Қоршаған ортаны қорғау министрлігіне талдау және синтездеу үшін жібереді. Экологиялық ақпарат кәсіпорынның санитарлық-қорғау аймағының шекарасында немесе оның құрамдас бөліктері бойынша атмосфералық ауаның, жер үсті және жер асты суларының, топырақтың және жер қойнауының құрамдас бөліктерінде жиналады.

Экологиялық бақылаудың принциптеріне мыналар кіреді: кәсіпорындардың әсерін түгендеу; әсерді қарау және бақылау: мемлекеттік органдар, өнеркәсіп кәсіпорындары, кәсіпорын бөлімдері арасында қоршаған ортаны қолайлы күйде қамтамасыз ету үшін жауапкершіліктер мен міндеттерді бөлу; жұртшылықпен және басқалармен ашық қарым-қатынасты ерікті түрде қамтамасыз ету.

4. Қоршаған ортаның жай-күйіне жан-жақты баға беру барлық табиғи орталарда бір мезгілде барлық ластауыштардың жалпы ластануын сипаттайтын интегралдық көрсеткіштерді пайдалана отырып жүзеге асырылады. Мұндай көрсеткіштер жиі гигиеналық бағалауға және деңгейді анықтауға, сондай-ақ қоршаған ортаны ластаудың экологиялық қауіп-қатер аймақтарын анықтайтын қауіп-қатер деңгейіне бағытталады.

Кешенді экологиялық бағалау әдістері негізінен ластану деңгейін бағалауға негізделген, егер белгілі бір табиғи ортаны - топырақ, су және атмосфералық ауаның ластану деңгейлері анықталса. Атмосфералық ластанудың әсерін бағалау кезінде олардың қосындысының ықтимал әсері, адамның денесіне синергетикалық әсер етуі, бұл екі заттардың әрекетінің теңсіз өсуі болған кезде ескеріледі. Химиялық ластанудың алуан түрлері адам ағзасына әсер ету мүмкіндігін анықтайды: біріккен әрекет, антагонист әрекет, ластанудың тәуелсіз әрекеті, кешенді әрекет, жинақталған жинақтау. Біріккен әсер әр түрлі заттар адам ағзасына бір жолға түсетін кезде байқалады. Егер антагонистикалық әрекеттер олардың өзара әсерінің нәтижесінде бір немесе екі заттың әсерін азайтса. Күрделі әсер адам ағзасына бір зат ену әртүрлі жолмен жүргенде көрінеді. Қоршаған ортаның немесе адам ағзасындағы ластанудың жинақталған жиынтығы әртүрлі нәтижелерге әкеледі: тәуелсіз әрекет, аралас немесе кешенді әрекет.

5. Кәсіпорын бір бөлігі болып табылатын белгілі бір ортада жұмыс істейді, сондықтан кез келген әрекетті бағалау, оның ішінде. табиғат қорғау іс-шаралары әлеуметтік-экономикалық жағдайдың ерекшеліктерін ескеруі тиіс. Кәсіпорынға қатысты кәсіпорынның әлеуметтік-экономикалық жағдайы кәсіпорынның өмір сүруінің, қалыптасуының және қызмет етуінің материалдық, экономикалық, әлеуметтік, саяси жағдайлары жиынтығы болып саналады. Әлеуметтік-экономикалық жағдайдың қалыптасқан жағдайлары адамдар, әлеуметтік топтар, билік органдары мен кәсіпорындардың қызметіне тікелей әсер етеді, басқалармен қатар, экономикалық қызметтің тиімділігіне әсер етеді. Әлеуметтік-экономикалық жағдайды зерделеу кезінде микро деңгейді бөлектеу ұсынылады: субъектілердің дереу ортасы және оның ішінде жатқан процестер; және макро деңгей: мәдениет, табиғи, географиялық, саяси, геосаяси жағдайларға тікелей әсер ететін өнімді күштер, әлеуметтік қатынастар, институттар, қоғамдық саналар.

Әлеуметтік-экономикалық ортаны және қоршаған ортаны қорғау іс-әрекетінің өзара әсерін есепке алу қоршаған орта сапасының көрсеткіштері, экологиялық тәуекел және экологиялық қауіпсіздік деңгейін бағалау арқылы жүзеге асырылады.

Экологиялық тәуекел - адамдарға және экономикалық қызметті жүзеге асыру ортасына қолайсыз әсер ету ықтималдығы. Экологиялық тәуекелдер жағдайында кәсіпкерлер мен жеке тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғау мақсатында міндетті экологиялық мемлекеттік сақтандыру қамтамасыз етілуі мүмкін.

Экологиялық қауіптерді жіктеу экологиялық қауіп көздеріне сәйкес жүзеге асырылады. Төтенше оқиғалардың көздері - бұл табиғи қауіп-қатерлер, экономикалық қызмет барысында пайда болатын табиғи тәуекелдер, сондай-ақ ірі технологиялық апаттар мен апаттар.

Қауіпті табиғи құбылыстар адам өміріне және экономикалық әлеуетіне қауіптер мен қауіптердің әлеуетті көзі болып табылады. Оларға қауіпті геологиялық процестер, қауіпті геокреологиялық процестер, қауіпті гидрометеорологиялық құбылыстар, қоректік заттардың зиянды процестері, экономикалық қауіптер сыйымдылығы және апатты шаруашылығы мен мал көші-қон байланысты экономикалық қауіпсіздік.

техникалық регламенттер бұза іскерлік белсенділіктің барысында туындайтын тәуекелдер және жинақталған қоршаған ортаға зиян байланысты тәуекелдер: Табиғи тәуекелдер екі топқа бөлінеді. кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру барысында туындайтын табиғи тәуекелдер антропогендік әсер экожүйелердің әсіресе сезімтал бар аймақтарда, өндірістік авариялар мен өзге де, оның ішінде қолданыстағы өнеркәсіптік және басқа да мақсаттарға, жаңа индустриялық даму жобаларын жүзеге асыру жалғастыру нәтижесінде экологиялық жою тәуекелдерді қамтиды жұмыс қалыпты режимде экологиялық және басқа да өткізіледі мүмкін емес экономикалық және өзге де объектiлердi техникалық жұмыс регламентін, тыс себептері Найзағайлар.

жинақталған экологиялық залал байланысты табиғи тәуекелдер адам және экономикалық әлеуетін денсаулығы мен өмір сүру қолайсыз әсерлерін тәуекелдерді қамтиды қалпына, бірақ жер және су аудандар рекультивациялау жатады, ықтимал қауіпті қасиеттері бар тоқтатылды объектілерін кері әсер ету тәуекелі жоқ, табиғи экожүйелерді жалғастырды тозу тәуекелдер туындаған антропогендік қызмет.

экологиялық тәуекелдерді жіктеу практикасы шетелдік заңнамаға әзірленді. экологиялық тәуекелдерді Бұл градация қоршаған ортаны қорғау саласындағы экологиялық негiзделген бизнес және басқару шешімдерін қабылдау үшін критерийлер әзірлеу үшін негіз болып табылады. Критерийлер экологиялық тәуекелдер өндірісте пайдаланылатын Қазақстан заңнамасы көлемі зиянды заттар болып табылады, сондай-ақ қауіпті материалдар мен өндірістік нысандардың тізіміне зат немесе құрылым (жүйені) тиесілі градациясын.

экологиялық тәуекел қорғау және саралау мақсатты деңгейіне (ұсақ және ірі) байланысты экологиялық тәуекелді бағалау стратегияларды таңдау. заңнама ақылға қонымды (рұқсат етілген) және заңсыз бойынша экологиялық тәуекел градациясын етеді. қолайлы экологиялық тәуекелдерді үшін құқықтық критерийі адам мен қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.

экологиялық тәуекел әдістерін сәйкес жүзеге асырылады дейін практикасын әзірленді. мынадай экологиялық тәуекелдерді бағалау әдістері әзірленді:

сұраққа қызметті реттейтін заң немесе өнеркәсіптік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациялау белгіленген оның құнына (рұқсат етілген) қолайлы қоршаған орта тәуекел тиісті дәрежесін анықтауда тұрады: 1) нормативтік әдісі, талдау негізінде ағыны бұзылуының мүмкіндігі анықтау негізінде

2) феноменологиялық әдісі табиғат заңдары. Бұл әдіс өндіріс процестері тұрақтылықпен және заттар мен технологиялық жүйелерді өндіруде қолданылатын ықтимал өзгерістердің шамалы деңгейімен сипатталатын жағдайларда қолданылады.

3) детерминистикалық әдіс авариялардың дамуындағы сатылардың дәйектілігін талдайды. Төтенше үрдістің барысы математикалық модельдеу арқылы зерттеледі.

4) экологиялық тәуекелді бағалау практикасында кеңінен танылған ықтималдық көзқарас. Бұл әдіс аварияның ықтималдығын тудыратын себеп-салдарлық қатынастардың жиынтығын ескере отырып, апаттың ықтималдығын бағалауды қамтиды.

Бақылау сұрақтары

1 Өнімнің өмірлік циклінің тұжырымдамасына не жатады? Кәсіпорын өмірлік циклі?

2 Құбырдың соңындағы бақылау дегеніміз не?

3 Кәсіпорын өмірлік циклінің түрлі кезеңдерінде өнеркәсіптік кәсіпорынның табиғат қорғау іс-шараларының түрлері қандай?

4 Кәсіпорынның экологиялық саясаты қандай?

5 Экологиялық төлқұжат деген не және не үшін қажет?

Аз қалдықты технологиялар, «таза» өндіріс арасындағы айырмашылық қандай?

7 Қоршаған орта технологиясының интегралды көрсеткіштері қандай және олар қандай?

8 Табиғи орталардың жай-күйін бақылаудың қағидаларын келтіріңіз.

9 Қоршаған орта жай-күйін жан-жақты бағалау әдісі қандай және қалай?

10 Қосу, синергетикалық және кумулятивтік әсерлер арасындағы айырмашылық қандай?

11. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың әлеуметтік-экономикалық жағдайы қоршаған ортаны қорғауға қалай әсер етеді?

12 Экологиялық тәуекел дегеніміз не?

13. Экологиялық қауіпті анықтаудың қандай әдістері біледі?

.

Негізгі әдебиет:

1 Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

2 Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

техники.- М.:Стройиздат. 1975.-240 с.

3 Қоршаған ортаны қорғау туралы. Қазақстан республикасының Заңы.-Алматы: « Жеті жарғы», 1998.- 96 бет.

4 Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 751 с.

5 Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. и др. Охрана окружающей среды – М.: Выс.школа, 1991. – 319 с.

6 Инженерная экология. / Под ред. проф. В.Г. Медведева. – М.: Гардарики, 2002. – 687 с.

7 Юнусова Г.Б. Промышленная экология: Практикум. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2008. – 63 с.

Қосымша:

1 Мирзаев Г.Г., Иванов Б.А., Щербаков в.М., Проскуряков н.М. Экология горного производства. – М.: Недра, 1991. – 320 с.

2 Основы эколого-географической экспертизы /под ред. К.Н. Дьяконова, т.В. Звонковой – М.: изд-во МГУ, 1992 – 240 с.

3 Бринчук М.М. Экологическое право. – М.: Юристъ, 2000. – 688 с.

4 Владимиров А.М., Ляхин Ю.И., Матвеев Л.Т., Орлов В.Г. Охрана окружающей среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 423 с.

5 Экологический Кодекс РК, 2007.

6 Концепция экологической безопасности РК, 2003 г.

7 Закон об охране атмосферного воздуха в РК, 2002.

8 Закон РК о земле, 2003. Земельный кодекс, 2003.

9 Водный кодекс РК, 2003.

10 Закон об охране, использовании и воспроизводстве животного мира в РК, 2002.

11 Природопользование, охрана окружающей среды и экономика: Теория и практикум / Под ред. А.П. Хаустова. – М.: изд-во РУДН, 2006. – 613 с.