1 Введение в ТХиПРП

Цель: ознакомить студентов с задачами в области хранения с\х продуктов и методами определения качества продуктов.

План:

1 Цель и задачи курса.

2 Основные задачи в области хранения с/х продуктов.

3 Методы определения качества продуктов

1 Целью дисциплины является подготовка будущего специалиста к успешной самостоятельной  работе в условиях производства, путем овладения практическими приемами обработки, хранения и переработки с/х продукции.

Задачи курса:

- Изучения теоретических основ хранения, и технологии    переработки с/х продуктов

- Изучение основных процессов, происходящих в с/х продукции в период хранения и переработки.

- Изучения путей сокращения количественных и качественных потерь продукции при транспортировке и реализации, хранении и переработке

Сезонность растениеводческого производства и необходимость иметь в течении всего года её продукцию для выработки пищевых продуктов, а также семян для посева, кормления скота и птицы, требуют правильной организации их хранения и переработки.

Зерно,  семена и вырабатываемые из них продукты хранятся:

- в с/х ТОО, крестьянских хозяйствах, селекционных  станциях.

- в отрасли хлебопродуктов (на элеваторах, ХПП, мукомольных, крупяных комбикормовых заводах).

- в промышленности (хлебозаводы, макаронные фабрики, заводы по выработке растительных  масел, крахмалопаточные  заводы, и т.д.).

Где бы ни хранились запасы продуктов, правильное обращение с ними является важнейшим общегосударственным делом. Неумелое хранение, незнание основных причин порчи и понижение качества продукции при хранении всегда приведет к большим потерям.

2 В области хранения с\х продуктов выдвигаются  следующие задачи:

Первая задача – сохранение продуктов без потери их массы или с минимальными потерями.

Природа потерь зерновых  продуктов  в массе хорошо изучена. Их делят на механические и биологические.

К биологическим:                                              К механическим

- Дыхание.                                                        1. Травмы.

- Прорастание.                                                 2. Распыл.

- Развитие микроорганизмов.                         3. Просыпи.

- Развитие насекомых и клещей

- Самосогревание.

- Уничтожение грызунами.

- Уничтожение птицами.

Лишь некоторые потери являются неизбежными, другие же образуются в результате  неправильного хранения и не могут быть оправданы.

Из механических потерь к неизбежным относят распыл, который образуется при перемещении зерновых масс и  продуктов.

Из биологических – дыхание (трата сухого вещества).

Вторая задача – хранение продуктов без ухудшения их качества. Качество зернопродуктов  и семян может ухудшиться в результате несоблюдения разработанных  режимов хранения, отсутствия необходимого ухода и наблюдения за ними.

Потеря при хранении только признаков свежести зерна (цвета, запаха, вкуса) резко ухудшает качество муки и хлеба, а иногда непригодно к использованию на пищевые цели.

Срок хранения является также причиной понижения качества зернопродуктов. Каждый товар обладает определенной долговечностью даже  при хранении в оптимальных условиях.

Третья задача - повышение качества зернопродуктов в период хранения.

Условия производства зерна и семян таковы, что для наиболее полноценного использования  и улучшения  потребительских свойств часто возникает необходимость дальнейшей обработки, т.е. применения технологических приемов.

Наибольшее  значение имеет обработка семенного, продовольственного и кормового зерна.

Технологические приемы, используемые на предприятиях АПК.

- Очистка партий зерна и семян от различных примесей

- Сушка зерновых масс со снижением их влажности до пределов, обеспечивающих надежное хранение и возможность использования зерна на различные нужды.

- Охлаждение зерновых масс и зернопродуктов  для создания благоприятных температурных режимов хранения

- Защита зерновых  масс и  зернопродуктов от развития в них вредителей из мира насекомых и  клещей, от уничтожения грызунами и птицами

Четвертая задача – Сокращение затрат труда и средств на единицу массы хранящегося продукта при наилучшем сохранении его количества и качества. Недостаточно использовать хорошие хранилища. Необходимо применять современные технологии, обеспечивающие соответствующую подготовку зерновых продуктов перед закладкой их на хранение и перед отпуском потребителю.

III.     Методы определения качества продуктов

Методы определения качества любого продукта разделены на две большие группы: сенсорные; или органолептические и инструментальные, или лабораторные. Лабораторные методы исследования делятся на: физические, химические, физико- химические, биологические и технологические.

Примером физических методов может быть: определение удельного веса зерна или клубней картофеля, натурного веса зерна, изучение структуры  зерна под микроскопом, электронные методы определения влажности, рефрактометрическое определение жира и т.д.

Химические – определения количества и состава входящих в него органических и минеральных соединений, аминокислотного состава белков, наличия витаминов, пигментов и других соединений, определение кислотности, содержание  поваренной соли.

Физико–химические это определение вязкости мучных суспензий, водопоглотительной способности муки и др.

Биологические – определение энергии проростания, исследование на зараженность вредителями, определение содержания токсических веществ в зерне методом  бродильной пробы, видового состава микрофлоры.

Технологические – это комплексный метод исследования сырья, дающий представление о качестве будущего продукта фабриката. Сырье превращают в полуфабрикат или готовое изделие, по качеству которых судят о его технологических достоинствах  (например опытный помол образца зерна на лабораторных мельницах позволяет определить технологические свойства зерна и в том числе выход муки, а опытная выпечка – представление о хлебопекарных свойствах муки зерна)

Метод дегустаций (для оценки печеного хлеба, круп, (по качеству каши), плодов, ягод, овощей, чая и т.д.). Для получения достоверных результатов, характеризующих истинное качество продукта, необходимо соблюдение двух условий:

- продукт в своей массе должен быть достаточно однородным, т.е. действительно представлять одну партию

- средний образец или средняя проба должны быть составлены так, чтобы они отражали среднее качество партий (выемки из разных частей партий).

Вопросы для контроля:

1.Какие задачи выдвигаются в области хранения с\х продуктов?

2. Какие виды потерь зерна знаете?

3. Какие виды потерь зерна являются неизбежными?

4. Какие технологические приемы используют при обработке продовольственного зерна?

5.Какие существуют методы определения качества продуктов?

Лекция №2

Классификация показателей качества зерна

и нормирование этих показателей

Цель: Ознакомиться с показателями качества зерна и  с методикой  определения этих показателей качества зерна.

План

1. Показатели качества, обязательные для всех партий зерна и семян любой культуры, используемых на любые цели.

2. Показатели качества партий зерна и семян отдельных культур для определенного целевого назначения.

3. Дополнительные показатели качества зерна.

Показатели качества в зависимости от их значительности и обязательности при оценке различных партий можно разделить на три группы:

1. Обязательные для всех партий зерна и семян любой культуры, используемых на любые цели.

Показатели этой группы определяют на всех этапах хлебооборота, начиная с формирования партий при уборке урожая. К ним относят: признаки свежести и зрелости зерна (внешний вид, запах и вкус), зараженность вредителями хлебных запасов, влажность и содержание примесей. Они включены в государственные стандарты, заготовительные, (базисные и ограничительные) кондиции. С учетом этих показателей проводят подготовку партий зерна к продаже их государству.

2. Обязательные при оценке партий зерна некоторых культур или партий зерна для определенного целевого назначения.

В зерне, используемом для производства крупы, определяют крупность (по размерам), содержание ядра и цветочных пленок. У ячменя для пивоварения нормированы всхожесть и энергия прорастания зерна (эти же показатели обязательны для ржи, овса и проса, используемом в спиртовом производстве (для приготовления солода).

3. Дополнительные показатели качества.

Их проверяют в зависимости от возникшей необходимости (например, когда определяют полный химический состав зерна или содержание в нем некоторых веществ (чаще всего белков, аминокислот или жира, выявляют особенности видового и численного состава микрофлоры, исследуют остаточное содержание фумигантов в зерне после газации.

Характеристика обязательных показателей качества зерна.

Признаки свежести.  ГОСТ 10967-90

Цвет и блеск.. Изменение цвета, потеря блеска могут быть связаны с неблагоприятными условиями созревания, уборки и хранения. Недозревшее зерно имеет зеленоватую окраску, захваченное морозом – белесоватый оттенок и сетчатую поверхность. При неправильной сушке зерно темнеет. Зерно, подвергшееся самосогреванию, может иметь цвет от красно-бурого до черного. Испорченное зерно обычно теряет естественный блеск.

Запах зерна. Отличие запаха от свойственного данной культуре может быть:

а) вследствие сорбционных свойств зерна, т.е. зерно, приобретает посторонние запахи от поглощения паров и газов (запах донника, полыни, чеснока, нефтепродуктов и т.д.);

б) вследствие неправильного хранения, что приводит к изменению химического состава зерна. Эти запахи могут быть вызваны физиологическими и микробиологическими процессами.

Установлено 4 степени дефектности зерна, в основу которой положен запах зерна:

1-ая степень – зерно с солодовым запахом. Нестойко к дальнейшему хранению без соответствующей обработки. Однако вполне пригодно к производственному использованию, для производственных целей.

2-ая степень – зерно с плесенно-затхлым запахом. Такое зерно после соответствующей обработки его поверхности может быть приведено в состояние, пригодное для продовольственного использования.

3-ая степень – зерно с гнилостно-затхлым запахом. Может быть использовано только на технические цели.

4-ая степень – зерно с совершенно изменившейся оболочкой, доведенной до буро-черного или черного цвета. Может быть использовано только на технические цели.

Зерно с наличием солодового, затхлого, плесенно-затхлого и гнилостного запахов относится к дефектному. Зерно с солодовым запахом, это запах, образующийся при прорастании зерна.

Зерно с затхлым (появляется при распаде тканей зерна под влиянием интенсивного развития микроорганизмов) и плесенно-затхлым (при развитии плесневых грибов на поверхности и внутри зерна). Гнилостно-затхлый запах – характеризует полную порчу зерна. Запах определяют как в целом, так и в размолотом зерне. Степень дефектности пшеницы определяют в лаборатории по содержанию аммиака, количество которого допускают: От 5 до 15мг. % - в 1й степени От 15 до 40мг. % - во 2й степени

От 40 до 100мг. % - в 3й степени. И выше 100мг % - в 4й степени.

Вкус зерна.  Этот показатель выражен очень слабо.

Сладкий вкус зерно приобретает, как правило, при прорастании вследствие ферментативного разложения крахмала до сахаров.

Горький вкус чаще всего обусловлен наличием в зерне соцветий полыни, содержащий горький глюкозит абсентин. Такое зерно перед переработкой необходимо подвергать мойке.

Кислый вкус зерно приобретает вследствие разложения крахмала до сахаров и сбраживания последних, соответствующими микроорганизмами в органические кислоты.

Зараженность и поврежденность зерна. ГОСТ 13586.4-83. Партии зерна, в которых обнаружены вредители, называют зараженными. По форме и строению тела вредители делятся на 3 группы: а) клещи-паукообразные, б) жуки, в) бабочки. (зерновые точильщики, скрытники, притворяшки, мучной клещ, сеноеды, зерновая огневка, амбарная моль, мельничная огневка). Зараженность определяют при оценке качества любой партии зерна, муки, крупы, комбикормов. Благоприятными условиями для развития большинства вредителей являются: температура 20-30°С, влажность 15-20% (для амб.долгоносика 11-12 %). Зараженные партии  быстрее подвергаются  самосогреванию.

Зараженность выражают количеством экземпляров живых вредителей в 1кг. зерна, муки, крупы или комбикорма.

Для клещей и долгоносиков установлено 3 степени зараженности.

1 степень от 1 до 20 экз. в 1кг.          от 1 до 5 экз.в 1кг.

2 степень свыше 20 экз.в 1кг.           от 6 до 10 экз.в 1кг.

3 степень клещи образуют                свыше 10 экз.в 1кг.

войлочный слой

Влажность. ГОСТ 13586.5-93. Влажностью зерна называется содержание в нем гигроскопической воды, выраженной в % к массе навески зерна, взятой для анализа.

Различают три формы связи воды с зерном.

- химически связанная вода, входящая в состав молекул химических веществ зерна (она может быть выделена только при прокалывании зерна или продукта).

- физико-химически связанная вода, адсорбированная влаголюбивыми веществами зерна и находящаяся в мельчайших порах. При интенсивном высушивании эту воду можно выделить из зерна.

- механически связанная (свободная) вода, находящаяся на поверхности зерна и заполняющая сравнительно крупные поры.

При наличии в зерне только связанной воды, физиологические процессы протекают очень медленно, зерно сохраняется хорошо. Повышенное количество свободной воды требует обязательного высушивания зерна.

В зависимости от количества влаги различают 4 состояния зерна по влажности: сухое, средней сухости, влажное и сырое (для зерна, пшеницы, ржи, ячменя, риса и гречихи)

- сухое – до 14 % включительно; - ср.сухости – свыше 14 до 15,5 % включительно;

- влажное – свыше 15,5 до 17 % включительно;- сырое – свыше 17 %;

Уровень, при которой появляется свободная влага, называется критической влажностью. При такой влажности возрастает интенсивность дыхания зерна и становится возможным активное развитие микроорганизмов. Определяют влажность прямыми и косвенными методами. Прямой метод -  высушивание навесок размолотого зерна в электросушильных шкафах СЭШ-3м. Косвенный – метод определения влажности с предварительным подсушиванием. Применяется в тех случаях, когда содержание влаги в зерне превышает 18 %, и электрический метод – анализ выполняют при помощи электровлагомеров (ВП-4, ВЭ-2м) ГОСТ 30483-97.

Засоренность зерна. Засоренностью называют содержание примесей в партии зерна, выраженное в % к массе навески. Этот показатель определяют в каждой партии зерна. В злаковых и бобовых культурах примеси подразделяют на сорную и зерновую.

Семена сорных растений резко снижают качество продукции. К наиболее распространенным сорнякам относят: овсюг, костер ржаной, василек синий, донник. Некоторые семена сорняков близки по размеру и плотности к зерну отдельных культур и являются трудноотделимыми, например, в овсе – овсюг, в гречихе – гречиха татарская, во ржи – костер ржаной, в просе – тысячеголов, щетинник сизый.

Из вредных примесей  встречающихся в партиях зерна можно выделить две группы:

- грибы (микозы) относящиеся к микроорганизмам – головня и спорынья.

- семена ядовитых сорняков – триходесма инканум, гелиотроп опушенноплодный, плевел опьяняющий, вязель разноцветный, горчак розовый, горчак-софора, дурман обыкновенный, белена черная.

Зерно, на поверхности которого обнаружены споры головни, называют головневым. Оно имеет неприятный селедочный запах.

Если споры головни обнаружены на поверхности зерна, то такое зерно называется «маранным», а если в бородке – «синегузочным». Содержание головни в зерне строго нормируется стандартом.

Спорынья – паразитический гриб, поражающий чаще всего рожь. Поражение растения происходит спорами, попавшими на цветок. Развивающаяся из споры грибница поражает завязь цветка – вместо зерна развивается рожок (склероций) черно-фиолетового цвета длиной 5-20мм. Рожки спорыньи содержат ядовитые вещества, вызывающие заболевание, называемое эрготизмом.

Из зерновой примеси:

Щуплое зерно – сильно недоразвитое, с малым содержанием эндосперма. Резко снижает качество и выход продукции.

Проросшее зерно – характеризуется повышенной активностью ферментов (наклюнувшееся зерно – относится к основному зерну, к зерновой примеси- относят зерна с корешком или ростком).

Морозобойным зерном считается такое зерно – физиологически созревшее и бывшее в колосе при наступлении морозов или заморозков сырым или влажным, а также зерно недозрелое, захваченное морозом в стадии молочной или восковой спелости. Качество морозобойного зерна ухудшается, оно имеет пониженное качество, крошащуюся, липкую, слабую клейковину. Хлеб  из такой муки будет низкого качества.

Различают три степени повреждения зерна морозом:

1 степень – зерно с тусклым блеском, но выполненное нормальной величины и формы, на зерне мелкая морщинистость.

2 степень – зерно нормально выполненное, но без блеска, слабо потемневшее, с мелкой поперечной морщинистостью.

3 степень – форма резко изменена, оно недоразвито, деформированное, щуплое. Окраска ненормальная, белесоватая. На поверхности редкая морщинистость.

Зерно 1 и 2 степени объединяют и относят к основному зерну, а 3 степени – к зерновой примеси.

2. Показатели качества партий зерна и семян отдельных культур и определенного целевого назначения.

Натура. Под натурой понимают массу в 1л. Зерна выраженную в граммах или массу 1 гекталитра зерна, выраженную в килограммах. Натуру определяют в пшенице, ржи, овсе, ячмене на литровой пурке (ПХ-1) с падающим грузом. Величина натуры зерна колеблется в широких пределах в зависимости от размера, формы, влажности зерна, состава и количества примесей и др.факторов. Зерна удлиненной формы укладываются плотнее зерен шарообразной и округлой формы. Сухое зерно имеет большую натуру, чем влажное и сырое. Органическая примесь уменьшает натуру, минеральная – увеличивает. Натуру определяют по зерну среднего образца после определения зараженности и выделения из него навесок для анализа на влажность, засоренность и свежесть зерна.

Основные культуры имеют следующую натуру в г/л. Пшеница – 725-810 г/л Рожь – 680-715 г/л

Ячмень – 570-640 г/л. Овес – 460-510 г/л

Масса 1000 зерен. ГОСТ 10842-89. Этот показатель определяют при анализе продовольственного и семенного зерна. Чем больше масса 1000 зерен, тем более развит эндосперм, и из такого зерна можно получить больший выход муки и крупы. У семенного зерна эндосперм содержит большее количество питательных веществ.

Масса  1000 зерен отдельных культур, гр.

Пшеница – 20-60гр.  Рожь – 18-30гр.Ячмень - 22-50гр.Овес – 16-45гр.Кукуруза – 50-110гр.

Рис – 18-40гр.Просо – 4-9гр.Гречиха – 18-25гр.Подсолнечник – 50-180гр.Лен – 3-6гр.

Крупность и выравненность ГОСТ 10843-76. Под выравненностью понимают однородность партии зерна по его крупности. Если в партии зерно в основном одинаковое по размерам, то её считают выровненной.

Причины, приводящие к неоднородности зерна в партии по крупности и выполненности общеизвестны:  это – особенности формирования зерна в колосе, кисти и метелке, расположение соцветий на растении, агротехника, климатические особенности года и многое другое. Строго нормируется выравненность и содержание мелких зерен в ячмене, предназначенном для пивоварения, крупяного, мукомольного и спиртового производства, а также в зерне овса крупяного направления, семенах бобовых культур и др.

Пленчатость и содержание ядра. Общий выход крупы и её отдельных сортов при переработке зерна пленчатых культур, прежде всего, зависит от процентного содержания чистого ядра и пленок. Поэтому в стандартах на зерно крупяных культур указывается минимально допустимое содержание ядра. Для определения пленчатости проса, риса, овса и гречихи берут только целые, покрытые пленками зерна, и освобождают каждое из них. Масса пленок, выраженная в % и составляет величину пленчатости. Пленчатость риса и проса определяют при помощи прибора ГДФ, имеющего шелушильное и пневматическое устройства. Своеобразной пленчатостью и различным содержанием ядра обладает семянка подсолнечника.

Грубая и прочная плодовая оболочка семянки называется лузгой. У семян масличного подсолнуха она достигает 27-39%, а у грызового лузжистость – 65%

Консистенция эндорсперма. ГОСТ 10987-64. Технологическая, а иногда и пищевая ценность зерна некоторых культур изменяется в зависимости от консистенции эндосперма. В пределах одной зерновки у пшеницы консистенция эндосперма может быть различной: стекловидной, частично стекловидной или мучнистой.

Стекловидными считаются зерна с полностью стекловидным эндоспермом или с легким помутнением, а также зерна, имеющие мучнистую часть, но не более ¼ плоскости поперечного разреза зерна.

Мучнистыми считаются зерна с полностью мучнистым эндоспермом, а также зерна, имеющие стекловидную часть не более ¼ плоскости поперечного разреза зерна.

Частично стекловидные – зерна, не отнесенные к указанным группам. Стекловидные зерна с мучнистыми пятнами (желтобочки) относят к частично стекловидным.

Стекловидность может быть выявлена внешним осмотром, просвечиванием или разрезанием зерна. Точнее и удобнее определить на диафаноскопе ДСЗ-3.

Энергия прорастания. Под показателем энергии прорастания понимают % зерен, проросших за трое суток, а под показателем способности к прорастанию – процент зерен, проросших за 5 суток. Этот признак учитывают при продаже государству партий пивоваренного ячменя. Высокие требования по всхожести предъявляются и к зерну, используемому в спиртовой промышленности.

Вопросы для контроля:

1.Какие показатели качества являются обязательными для всех партий зерна и семян любой культуры, используемых на любые цели?

2.Какие показатели качества партий зерна и семян определяют для отдельных культур определенного целевого назначения?

3.Какие дополнительные показатели качества зерна вы знаете? Методика их определения?

4.Какие показатели относят к признакам свежести зерна?

5.Что такое консистенция эндосперма и как ее определяют?

6.Что такое натурная масса зерна, методика ее определения?

Лекция №3

Научные принципы хранения продуктов.

Цель: Ознакомить студентов с научными принципами хранения продуктов и факторами, влияющими на сохранность продуктов.

План

- Факторы, влияющие на сохранность продуктов

- Принципы хранения продуктов

При хранении с/х продуктов, их состояние, потребительская ценность и размеры потерь в весе зависят от следующих причин:

- Интенсивности биохимических процессов, протекающих в клетках и тканях продукта;

- Степени воздействия на продукт различных микроорганизмов;

- От развития в массе продукта насекомых и клещей- вредителей запасов;

Интенсивность развития этих биологических процессов находится в прямой связи с такими факторами как влажность самого продукта и окружающей его среды, температуры, при  которой хранится продукт, и состава окружающей его атмосферы.

Способы хранения (или, иначе говоря, консервирование) продуктов, применяемых в практике, основаны на частичном или полном подавлении протекающих в них биологических процессов. Исходя из этого положения, профессор Я.Я.Никитинский систематизировал их, выделив 4 принципа: биоз, анабиоз, ценоанабиоз и абиоз.

- Принцип биоза – продукт сохраняется в живом виде. Его можно подразделить на два вида: полный биоз – эубиоз и частичный биоз – гемибиоз. Эубиоз – это сохранение живых организмов до их использования (например, домашние животные для убоя, птицу, живую рыбу, раков и др.). Гемибиоз – частичный биоз (клубни, корнеплоды, плоды, ягоды и тд. Удается в течение того или иного времени хранить их в свежем состоянии.

- Принцип анабиоза – приведение продукта в состояние, при котором резко замедляются или совсем не проявляются биологические процессы.

Этот принцип можно подразделить на несколько видов:

- термоанабиоз – хранение при пониженных и низких температурах. Различают два его вида: психроанабиоз – хранение в охлажденном состоянии. Применяется для сохранения овощей и плодов, яиц, молочных продуктов, мяса и рыбы, семян и зерна. Криоанабиоз – хранение в замороженном состоянии, обеспечивает их сохранность в течение длительного времени.

- ксероанабиоз – хранение продуктов в сухом состоянии. Процесс удаления влаги созданием условий, способствующих её испарению, называется сушкой. При значительном обезвоживании в продукте нет условий и для существования насекомых и клещей. Полностью обезвоженные продукты – сухое молоко, яичный порошок и т.д.

- осмоанабиоз – метод сохранения продуктов, основанный на создании повышенного  осмотического давления в среде (в продукте), что защищает продукт от воздействия на него микроорганизмов, и тем самым исключаются нежелательные микробиологические процессы (гниение, плесневение, брожение). Повышение осмотического давления в продукте достигается главным образом введением соли или сахара (соление мяса, рыбы, огурцов, капусты, томатов и т.д.)

- ацидоанабиоз – метод консервирования продуктов, основанный на создании в них более кислой среды введением допустимых в пищевом отношении кислот. Практически для пищевых целей используют уксусную кислоту (в разведении), виноградный и плодово-ягодный уксус. Применение уксусной кислоты совместно с пряностями называется маринованием.

- наркоанабиоз – этот принцип назван так потому, что пары некоторых веществ (хлороформа, эфира и др.) оказывают анестезирующее действие на организм, находящиеся в продукте. Отсутствие кислорода (аноксианобиоз) исключает возможность развитие анаэробных микроорганизмов.(в т.ч. плесневых грибов, насекомых, клещей). Для ускорения консервации вводят инертные газы и вытесняют кислород. Используется для хранения зерновых масс, продовольственного и фуражного назначения (мясо, плоды в специальных герметичных камерах)

3. Принцип ценоанабиоза – создание при хранении продуктов благоприятных условий для определенной группы микробов, желательных для развития, удается предупредить размножение других, портящих продукт. В практике хранения используют две группы микроорганизмов: молочнокислые бактерии и дрожжи.

4. Принцип абиоза – данный принцип предусматривает отсутствие живых начал в продукте. Этот принцип имеет много модификаций:

- термостерилизация (термоабиоз) – обработка продукта повышенной температурой. (консервирование в жестяной банке – герметической таре)

- химстерилизация (химабиоз) – консервирование продуктов, обработка их химическими средствами, антисептиками, убивающими микроорганизмов и насекомых (инсектицидами). Например, для консервирования плодов, фруктово-ягодных пюре, соков используется бензойно-натриевую соль в больших количествах, в плодовоовощной промышленности используется сернистая кислота. Для консервирования зерна с повышенной влажностью, предназначенного на кормовые цели с успехом используют препараты, содержащие серу (пиросульфит натрия) и препараты пропионовой кислоты.

Химическими средствами дезинфицируют плодо и овощехранилища и проводят дезинсекцию зернохранилища.

К средствам химического абиоза относится копчение. Дым, образующийся при сжигании древесины различных пород – хороший антисептик.

Механическая стерилизация – удаление микроорганизмов из продукта фильтрованием или центрифугированием. Например, при пропускании через обеспложивающие фильтры, задерживаются дрожжевые клетки фруктово-ягодных соков, происходит их частичная стерилизация без нагревания.

Лучевая стерилизация – новый прием абиоза, в основном направленный на уничтожение микроорганизмов или насекомых. С этой целью были испытаны ультрафиолетовые, инфракрасные, рентгеновские лучи.

Разработаны также методы дезинсекции и дезинфекции некоторых продуктов облучением их инфракрасными лучами. Созданы опытные установки для лучевой стерилизации товарного зерна и других продуктов.

Вопросы для контроля:

1.Какие факторы  влияют на сохранность продуктов?

2.На чем основывается принцип биоза?

3.На чем основывается принцип анабиоза?

4.Принцип абиоза подразделяется на какие модификации?

5. На чем основывается принцип ценоанабиоза?

Лекция № 4

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЗЕРНЕ

И  В  ПРОДУКТАХ  ЕГО  ПЕРЕРАБОТКИ  ПРИ  ХРАНЕНИИ

Цель: Ознакомить студентов с такими  процессами как дыхание зерна, послеуборочное дозревание, прорастание зерна и самосогревание зерна.

План

1. Дыхание, послеуборочное дозревание и прорастание зерна.

2. Самосогревание зерновой массы, его виды.

1. Для обеспечения сохранности зерна необходимо знать не только физические свойства зерновой массы, по и физиологические  процессы,   происходящие   в ней при хранении.

Физиологическими процессами называют такие, которые протекают в зерновой массе в результате жизнедеятельности ее живых компонентов (зерна, семян сорняков, микроорганизмов, насекомых и клещей).

Важнейшим физиологическим процессом, происходящим в хранящемся зерне, является дыхание.

Дыхание осуществляется в результате окисления и  распада органических веществ, отложенных в семени. Зерно злаковых и бобовых культур на дыхание расходует углеводы, а семена масличных культур — жиры.

В зерне различают два вида дыхания: аэробное и анаэробное.

Аэробное (кислородное) дыхание — это дыхание, протекающее при доступе воздуха.

Анаэробное (бескислородное) дыхание — это дыхание, протекающее без кислорода воздуха.

Интенсивное дыхание при хранении приводит к значительной потере массы сухого вещества зерна и снижает его качество, а иногда приводит к полной его порче. Важнейшими факторами, влияющими па интенсивность дыхания зерна, являются: влажность, температура, доступ воздуха.

Влажность. У зерна с низкой влажностью интенсивность дыхания почти равна нулю. Такое зерно устойчиво  в хранении,  так как содержащаяся   в нем вода находится в связанном состоянии, т. е. поглощена   влаголюбивыми веществами - белком и крахмалом.

При повышении влажности зерна до такого предела, когда белок и крахмал уже не могут ее удерживать, она свободно перемещается в клетках зерна. Такая вода называется свободной.  При появлении свободной воды интенсивность дыхании зерна резко возрастает. Влажность зерна, когда в нем появляется свободная вода, называют критической. Для большинства злаковых культур критическая влажность находится в пределах от 14,5 до 15,5%,

В зерне сухом и средней сухости свободной воды нет, и поэтому оно при храпении хорошо сохраняет первоначальное качество.

Температура. С повышением температуры зерновой массы до 45—55 С интенсивность дыхания повышается. При низкой температуре интенсивность дыхания зерна заметно снижается, а при температуре, равной нулю и ниже, практически прекращается. При низкой температуре зерно хорошо консервируется-это явление используют для охлаждения хранящихся партии зерна и продуктов его переработки.

Доступ воздуха к зерну. При свободном доступе воздуха к зерновой массе повышается интенсивность его дыхания, так как при достаточном содержании кислорода в межзерновых пространствах зерно дышит аэробно.

В партиях сухого зерна интенсивность дыхания проявляется незначительно и посевные качества сохраняются дольше.

На интенсивность дыхания зерновой массы влияют и второстепенные факторы: состояние спелости зерна, выравненность, ботанические особенности, условия уборки и транспортирования и др.

Зерна спелые, выполненные, нормального качества имеют меньшую интенсивность дыхания, чем недозревшие, морозобойные, щуплые, проросшие  и поврежденные. Огромное влияние па интенсивность дыхания зерновой массы оказывает жизнедеятельность микроорганизмов, семян сорных растений, а в партиях зараженного зерна — жизнедеятельность насекомых и клещей.

Послеуборочное дозревание зерна. Урожай убирают, как правило, в тот период, когда зерно еще не достигло полной физиологической спелости.   У свежеубранного зерна наблюдается низкая всхожесть и пониженные хлебопекарные качества.

При организации правильного хранения зерна через несколько недель оно приобретает качество нормального полноценного зерна. Период, в течение которого в зерне улучшаются посевные и технологические качества, называют послеуборочным дозреванием. Для прохождения стадии послеуборочного дозревания необходимо хранить зерно в сухом состоянии при положительной температуре и при доступе к нему воздуха.

Влажность зерна должна быть ниже критической. Поэтому влажное и сырое свежеубранное зерно должно быть просушено сразу же после его уборки. Наилучшие результаты дает воздушно-солнечная сушка и сушка с   использованием   установок   активного   вентилирования подогретым воздухом. При относительной влажности воздуха в межзерновых пространствах не выше 75% дозревание проходит хорошо.

Послеуборочное дозревание происходит только при положительной температуре. Наиболее благоприятная температура от 15 до 30 С. Если создать в свежеубранных партиях зерна такую температуру, то дозревание проходит в течение полутора-двух месяцев. В партиях охлажденного зерна и зерна с повышенной влажностью послеуборочного дозревания не происходит. При активном доступе воздуха к зерну послеуборочное дозревание происходит быстрее.

Прорастание зерна при хранении. В процессе хранения иногда наблюдается прорастание зерна. Оно может возникнуть только в результате небрежного хранения.

Прорастание зерна может произойти в результате  воздействия следующих факторов: наличия  достаточного количества воды, доступа воздуха к зерну, тепла. Зерно  прорастает только при  наличии  капельно-жпдкой  воды, попавшей в зерно извне или при сильном его отпотевании.

Зерно может прорастать только при доступе воздуха к нему в условиях аэробного дыхания.

Для прорастания зерна не требуется большого количества тепла. Семена пшеницы, ржи _и_ других культур прорастают при температуре от 1 до 9°С,   подсолнечник и кукуруза при 8-10 С.

При прорастании в зерне наблюдаются следующие явления: потеря массы сухого вещества, достигающая в течении суток 0,7 %; ухудшение качества зерна (проросшее зерно обладает пониженными хлебопекарными свойствами); выделение тепла, что приводит к повышению температуры зерновой массы и активизации в ней процессов жизнедеятельности. Выделившееся тепло может вызвать самосогревание зерна.

При храпении зерна прорастание недопустимо. Для ликвидации прорастания зерно необходимо просушить и очистить. Проросшее зерно используют в комбикормовой промышленности и при подсортировке (до 30%)  к зерну нормального   качества  в  мукомольной    промышленности.

2. Самосогревание зерновой массы. Это процесс, в результате которого в зерновой массе значительно повышается температура (может достичь 55-65 С) и резко снижается качество. Самосогревание может возникнуть в любой партии при небрежном ее хранении. Основными причинами возникновения самосогревания являются: жизнедеятельность микроорганизмов зерна данной партии, семена  сорных растений, клещей и насекомых (в зараженных партиях зерна)  и низкая тепло- и температуропроводность зерновой массы. Следовательно, самосогревание—комплексный процесс. Основная роль в самосогревании зерновой массы принадлежит жизнедеятельности населяющих ее теплолюбивых микроорганизмов.

Наибольшую опасность представляют плесневые грибы, которые менее требовательны к теплу и влаге. В первую очередь микроорганизмы повреждают зародыш, поэтому их развитие может привести к потере всхожести зерна. Под действием микроорганизмов ухудшается качество зерна: теряется блеск, цвет, зерно приобретает плесневелый затхлый запах и вкус.

Активная жизнедеятельность микроорганизмов в зерновой массе при самосогревании может привести к полной ее порче.

Зерно, зараженное вредителями хлебных запасов, имеет низкое качество. Тепло,   образующееся   в результате  жизнедеятельности вредителей, задерживается в зерновой массе вследствии ее низкой тепло и температуропроводности. Самосогревание-основная причина порчи зерна при хранении. Для предотвращения самосогревания зерно охлаждают активным вентилированием и сушат. В практике хранения встречаются следующие виды самосогревания зерна.

Гнездовое  самосогревание возникает  в каком-либо участке (гнезде) зерновой массы в результате: затека воды (неисправная крыша, открытые окна и т. д.); размещения в одном зернохранилище партий зерна с различной влажностью и засоренностью; размещения в зернохранилище с не-зараженным зерном зараженного зерна; самосогревания зерновой массы.

При хранении зерна в складе для ликвидации очага самосогревания необходимо удалить самосогревающийся участок или применить активное вентилирование, используя однотрубные установки ПВУ-К

Пластовое самосогревание возникает при хранении зерна в силосах, складах  бунтах. Самосогревание может возникнуть внизу (низовое самосогревание) ц верхнем слое насыпи  (верховое самосогревание), у стен зернохранилищ _(вертинкально-пластовое).

Основной причиной   пластового самосогревания является физическое свойство зерновой массы  термовлагопронодность, т. е. перемещение влаги в зерновой
массе по направлению потока тепла, что обусловлено
перепадом  температур.

При верховом самосогревании подвергается самосогреванию горизонгальный пласт зерна на глубине_70— 150 см от поверхности зерновой массы. Такой вид самосогревания наблюдают чаще всего осенью и весной. Осенью, когда основной массив зерна сохранил положительную летнюю температуру, а в помещение склада проникает воздух с более низкой температурой, то в результате соприкосновения теплого воздуха с охладившимся п верхних слоях зерном происходит конденсация паров, способствующих активной жизнедеятельности живых компонентов зерновой массы.

Для ликвидации верхового самосогревания верхний
пласт зерна снимают, охлаждают, сушат и размещают
в  другом  хранилище.

Низовое самосогревание встречается в виде горизонтального пласта на расстоянии 20-50 см от пола склада. Такой вид самосогревания при недосмотре может привести к сплошному самосогреванию.   Ликвидировать его можно активным вентилированием зерна.

Вертикально-пластовое встречается в силосах, по может быть и в складах.  Основная  причина его возникновения - неравномерный обогрев стенок хранилища.

Самосортирование при загрузке силосов и механизированных складов также может привести к самосогреванию, возникает оно в вертикальном пласте на расстоянии 50-60 см от стены.

Сплошное самосогревание возникает в зерновой массе с высокой влажностью и большим содержанием недозрелых зерен и примесей, а также при запущенной форме всех видов самосогревания. Цвет зерна может изменится от нормального до темно-коричневого и даже черного.

В начальный период самосогревания при температуре 30 С зерно приобретает амбарный запах, начинает темнеть, на зародыше заметен плесневелый налет. После охлаждения и сушки это зерно можно использовать на продовольственные цели для подсортировки к зерну нормального качества.

При развитии самосогревания (до 34-38С) зерно заметно снижает качество: снижается сыпучесть, появляется солодовый запах, наиболее влажные зерна темнеют, появляется плесень. такое зерно на продовольственные цели непригодно.

При запущенной форме самосогревания температура зерна повышается до 50 С и более. В зерновой массе резко снижается сыпучесть, зерно приобретает коричневый или черный цвет, появляются запахи разложения зерна (затхлый, гнилостно-затхлый). Такое  зерно не пригодно ни на продовольственные, ни на кормовые цели.

Вопросы для контроля:

1. Какие виды дыхания  вам известны?

2. Какие условия необходимы для послеуборочного дозревания зерна?

3.Что такое самосогревание зерновой массы и каковы причины его возникновения?

4. Какие виды самосогревания зерна  вам известны?

5. В результате  воздействия каких факторов может произойти прорастание зерна?

Лекция № 5

Микроорганизмы зерновой массы

Цель: Ознакомиться с микрофлорой зерновых масс и знать условия, влияющие на их жизнедеятельность.

1.Классификация и характеристика микрофлоры зерновых масс

2.Условия, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов.

1. Микрофлору зерновой массы по образу жизни  и воздействию на зерно делят на три группы: сапрофитные, фитопатогенные, и патогенные для животных и человека.

Сапрофитные микроорганизмы зерновой массы представлены различными бактериями, дрожжами плесневыми грибами и актиномицетами.

А) бактерии- одноклеточные организмы, передвигаются с помощью жгутиков или ресничек, образуют чаще всего колонии. Размножаются простым делением. По форме делятся на: шаровидные, палочковидные, извилистые (от долей микрона, до нескольких микрон). Представители: вас Мesentericus. Картофельная палочка – хорошо развивается в зерновой массе при температуре 25 градусов (при самосагревании ) При помоле зерна значительная часть их попадает в муку. Если не подавить в процессе приготовления теста (повысив кислотность) картофельная палочка бурно размножается в мякише хлеба, и он быстро портится, мякиш липкий, тянущийся, неприятный запах и вкус.

Вас Subtilis – Сенная палочка, имеет сходство с картофельной палочкой по условию развития. Является возбудителями гнилостных процессов и кислотных брожений.

Картофельная и сенная  палочки активно участвуют  в процессе самосогревания и форсируют его в зоне высоких температур (30-40 градусов), споры их очень устойчевы, они выдерживают нагревание до 109-113 град в течении 45 мин а кипячение – в несколько часов. )

Б) Дрожжи. На поверхности зерна в небольших количествах находятся различные дрожжевые грибки. Колониям дрожжей свойственно пастообразная консистенция. Появление амбарного запаха свойственно зерну при размножении в ней дрожжей.

В) Плесневые грибы. Под названием плесневых грибов или плесеней объединяют микроорганизмы, широко распространенные в природе и развивающихся на поверхности самых разнообразных материалов в виде различных войлокообразных скоплений, колоний. Развиваются за счет органических веществ зерна, что сопровождается потерями его массы и качества, приводят к порче зерна (изменяется цвет, появляется неприятный запах и вкус ) Встречается  60 видов разнообразных грибков. Они наименее требовательны к влаге. ( при влажности 16% и более, самые распространенные среди них Aspergillus, Penicillium).

г) Актиномицеты – это лучистые грибы, которые попадают в зерновую массу с комочками почвы при уборке урожая. Численность их в свежеубранной зерновой массе бывает незначительной. Они накапливаются в зерновой массе непосредственно в грунте.

2) Фитопатогенные микроорганизмы зерновой массы.

Среди них известны бактерии, (заболевания называются бактериозами), грибы (заболевания называются микозами) и вирусы.

Растения, пораженные фитопатогенными микробами, погибают, либо дают урожай в меньшем количестве, пониженного качества.

Большинство фитопатогенных микроорганизмов в период хранения зерна не размножаются и большой опасности не предоставляют, исключение составят грибы из рода фузариум.

а) Бактериозы поражают поверхностные ткани, образуя ожоги коры и пятнистости листьев, если поселяются в сосудах,  то растение увядает. Зерно становится щуплым, сморщивается, образуются черные полосы. Болезнь снижает урожайность до 60%.

б) Микозы – это головня, спорынья, фузариозы хлебных злаков. Возбудители различные расы грибов.

3) Микроорганизмы, патогенные для животных и человека.

Патогенные или болезнетворные микроорганизмы представляют опасность для животных и человека, попадая на зерно из почвы или животных – больных, носителей инфекций. Большинство их видов существует в почве короткое время и во время уборки урожая погибают (сибирская язва, столбняк, туберкулез) и т. д.

Переносчиками инфекции служат грызуны, некоторые дикие птицы, насекомые.

II Условия, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов.

1. Свойственная зерновой массе микрофлора сохраняется в ней длительное время даже в условиях, исключающих ее активное развитие. В период хранения численность их уменьшается, а видовой состав изменяется. Объясняется это тем, что при длительном хранении постепенно отмирают неспоровые бактерии, а бактерии образующие споры, и споры плесенных грибов сохраняются.

2. Микрофлора зерновой массы состоит почти полностью из аэробных микроорганизмов, анаэробов очень мало. В связи с этим, при хранении в обычных хранилищах, при других благоприятных факторах (температуры и влажности) всегда имеются условия для развития микробов. Только полная герметизация зерновых масс и отсутствие запаса в ней кислорода исключает возможность развития аэробных микроорганизмов.

3. Основная часть микрофлоры зерновой массы мезофильные микроорганизмы, то есть имеющие оптимизм развития при 20-40ºС, минимум при 5-10ºС, и максимум при 40-45ºС. Следовательно, при понижении температуры до 8-10ºС и ниже задерживается развитие микробов.

4. Интенсивное развитие микроорганизмов наблюдается только при влажности выше критической. Чем больше свободной влаги в зерне и примесях, тем интенсивнее развивается микроорганизмы.

5. Содержание в зерновой массе механически травмированных зерен (дробл, колотых, с поврежденными оболочками  способствует активному развитию микроорганизмов).

6. На численность микрофлоры, ее видовой состав влияют количество и состав примесей: чем больше примесей, тем больше микроорганизмов, в т.ч.примесей (испорченные и битые зерна, органическая и минеральная примись).

7. Решающее влияние на состояние и качество зерновой массы из всего состава ее микрофлоры оказывают плесени хранения. Они более приспособлены к существованию в зерновой массе, чем бактерии и дрожжи это объясняется следующими свойствами плесеней:

1) способностью размножатся при меньшей влажности зерновой массы; в том числе и относительной влажности воздуха межзерновых пространств;

2) невысоким температурным оптимумом (20-40ºС) и способностью хорошо развиваться при более низких температур (15-20ºС);

3) аэробным характером дыхания.

4) большим ассортиментом гидролитических ферментов, способных интенсивно воздействовать на покровные ткани зерна и на содержащиеся в нем вещества.

Вопросы для контроля:

1.На какие группы делят микрофлору зерновой массы

2.Какие бактерии вызывают тягучую болезнь хлеба?

3.Какие болезни вызывают фитопатогенные микроорганизмы?

4.Какие свойства плесеней обуславливают их приспособленность к существованию в зерновой массе больше остальных микроорганизмов?

5.Какие условия способствуют размножению микроорганизмов в зерновой массе?

Лекция  № 6

Режимы хранения зерновых масс.

Цель: ознакомиться с режимами хранения зерновых масс и знать принципы на которых они базируются.

План

1.Основы режима ранения зерновых масс в сухом состоянии.

2.Основы хранения зерновых масс в охлаждённом состоянии.

3.Основы хранения зерновых масс без доступа воздуха.

Изучение зерновых масс как объектов хранения показало, что важнейшими факторами, влияющими на их состояние и сохранность, является.

1) влажность зерновых масс и окружающей ее среды;

2) температура зерновых масс и окружающей ее среды;

3) доступ воздуха к зерновой массе (степень ее аэрации);

1.Основы режима ранения зерновых масс в сухом состоянии.

Режим базируется на принципе ксероанабиоза . Обезвоживание любой партии зерна и семян до влажности ниже критической приводит все живые компоненты зерновой массы за исключением насекомых-вредителей, в анабиотическое состояние.

При этих условиях исключаются повышенный газообмен в зерне, развитие микроорганизмов и клещей. Этот режим наиболее приемлем для долгосрочного хранения зерна и семян. Достигается при помощи сушки. Все способы сушки зерна и семян можно разделить на две группы:

- без использования тепла (без подвода тепла к высушиваемому объекту).

- с использованием тепла.

К первому способу относится сушка путём контакта зерновой массы с водоотнимающими средствами твердой консистенции. (сухой древесиной, активированным углём, сульфатом натрия и др.) или обработка зерновых масс достаточно сухим природным воздухом.

Ко второму способу – сушка в специальных условиях- зерносушилках и сушка на солнце (воздушно - солнечная сушка).

Чтобы правильно организовать сушку зерна и семян, необходимо учитывать следующие положения:

- Предельно-допустимую температуру нагрева, т.е. до какой температуры следует нагревать данную партию зерна или семян.  (перегрев приводит к снижению технологических и посевных качеств зерна).

- Оптимальную температуру агента сушки (теплоносителя), вводимого в камеру зерносушилки. Температура выше рекомендуемой недопустима, так как вызовет перегрев зерна.

- Особенности сушки зерна и семян в зерносушилках различных конструкций, так как эти особенности влекут изменения других параметров и прежде всего температуры агента сушки.

Предельно допустимая температура нагрева зерна и семян зависит от:

- культуры

- характера использования зерна и семян (т.е. целевого назначения)

- исходной влажности зерна и семян, т.е. влажности их до сушки.

Зерно и семена различных растений обладают разной термоустойчивостью. Зерно пшеницы, предназначенное для выработки хлебопекарной муки, можно нагревать только до 48-50°С, а зерно ржи до 60°С. (При нагреве пшеницы температура резко снижается количество клейковины и ухудшается качество, рис, кукуруза и многие зернобобовые растрескиваются, что затрудняет их дальнейшую переработку, в крупу).

Обязательно учитывают при сушке целевое назначение партий. Предельная температура нагрева семенного зерна пшеницы 45°С, а продовольственного 50ºС,  у ржи  для посевного материала - 45ºС, для продовольственного на муку 60ºС.

2.Основы хранения зерновых масс в охлаждённом состоянии.

Этот режим базируется на принципе термоанабиоза. Чувствительность живых компонентов зерновой массы к пониженным температурам позволяет резко снижать их жизнедеятельность или приостанавливать ее совсем. Хранению зерновых масс в охлажденном состоянии способствует их большая тепловая инерция. Этот режим применяют, используя естественные суточные перепады температуры воздуха- холодным атмосферным воздухом или специально охлажденным.

Способы охлаждения зерновых масс.

Охлаждение зерновых масс атмосферным воздухом можно разделить на две группы:

1) При пассивном охлаждении зерновых масс не перемещают и принудительно не нагнетают в нее воздух. Изменение температуры достигается проветриванием зернохранилищ  и устройством в них приточно – вытяжной вентиляции. (в емкостях для хранения, в закромах, в бункерах).

2) К активным методам охлаждения относят перелопачивание, пропуск через зерноочистительные машины, транспортеры и нории, активное вентилированное при помощи стационарных или передвижных установок.

Наиболее прогрессивный из этих методов охлаждения – активное вентилирование.

3. Хранение зерновых масс без доступа воздуха

Этот способ хранения зерновых масс основан на принципе аноксианабиоза, так как для всего живого в зерновой массе, кроме анаэробных микроорганизмов, необходим кислород. Отсутствие его в межзерновых пространствах и над зерновой массой значительно уменьшает интенсивность ее дыхания, в результате чего зерно основной культуры и семена сорных растений переходят на анаэробное дыхание и постепенно гибнут.

Создание безкислородной среды при хранении зерновых масс достигается одним из трех путей:

1) естественным накоплением углекислого газа, и потерей кислорода вследствие дыхания живых компонентов, отчего и происходит самоконсервация (автоконарвация) зерновой массы;

2) введением в зерновую массу газов (СО2, N7 и другое), вытесняющих воздух из межзерновых пространств;

3) созданием в зерновой массе вакуума.

В условиях сельского хозяйства обычно используют только первый путь. Для создания режима хранения зерновых масс без доступа воздуха требуются полностью герметизированное хранилища, однако массовое хранение зерна без доступа воздуха осуществляется лишь в грунте, применяя способ подземного хранения.

В плотном грунте без близкого стояния грунтовых вод легко обеспечивается надежная герметизация хранимых объектов. Способ получил распространение в связи с увеличением производства зерна кукурузы на кормовые нужды. Влажность кукурузы при уборке 25-35%, для сохранения ее в обычных зернохранилищах его необходимо выпускать до 13-15%, что не всегда возможно и обходится дорого. Поэтому часть зерна кукурузы оставляют с естественной влажностью и хранением в естественных условиях.

Зерновую массу кукурузы закладывают в специальные траншеи или силосные ямы, плотно утрамбовывают, укрывают пленочными или другими материалами, а затем землей или глиной. Закладку производят в течении 1-2 дней, чтобы не было заметного развития плесневых грибов до времени герметизации.

С влажностью до 35% ее автоконсервация идет быстро. При большей влажности в ней наблюдается молочно кислое и спиртовое брожение, то есть силосование. При этом кормовые достоинства не ухудшаются, только кислотность повышается до РН -4,1-4,3.

Для герметизации и большей гидроизоляции траншеи выкладывают кирпичом и цементируют, заливают бетоном или выстилают газо и вода непроницаемыми пленками. Глубина траншеи- 3,5м, ширина – 3м, длина произвольная. Через 5-10 м. рекомендуется делать перемычки, чтобы  удобнее было использовать по частям. Из открытой траншеи зерно должно быть использовано в течении 2-3 суток, т.к. оно быстро плесневеет.

Вопросы для контроля:

1. Какие факторы влияют на  состояние и сохранность зерна?

2. На каком научном принципе хранения базируется режим хранения зерновых масс в сухом состоянии?

3. На каком научном принципе хранения базируется режим хранения зерновых масс в охлажденном состоянии?

4.Методы охлаждения зерновых масс?

5.Что такое самоконсервация зерновой массы и как она происходит?

Лекция № 7

СПОСОБЫ  ХРАНЕНИЯ И  РАЗМЕЩЕНИЯ ЗЕРНА

Цель: Ознакомить студентов со способами хранения и размещением зерна.

План

1.Способы хранения зерна.

2.Правила размещения зерна в хранилищах

1. Способы  хранения зерна

Режим хранения в сухом состоянии является наиболее приемлемым для долгосрочного хранения зерна.

Способы хранения зерна  базируются на физических и физиологических свойствах.

Хранение зерна может быть краткосрочным (временным) и долгосрочным (длительным).

Основным способом хранения зерновых масс является хранение их насыпью. Этот способ имеет следующие преимущества перед хранением зерна в таре (в мешках): значительно полнее используется площадь и объем зернохранилищ; возможна механизация работ по перемещению зерновых масс; облегчается борьба с вредителями хлебных запасов; удобнее организовать наблюдение за хранящимся зерном.

Хранение в таре применяется лишь для некоторых партий посевного материала.

Насыпью можно хранить зерно на открытых площадках в бунтах (для временного хранения) и зернохранилищах (напольное хранение в складах или закромах).

Под бунтами понимают партии зерна, уложенные по определенным правилам вне хранилищ, под открытым небом, насыпью или в таре. От атмосферных осадков бунты закрывают брезентом.

Каждое хлебоприемное   и зерноперерабатывающее предприятие должно иметь план приема и размещения, зерна по складам и силосам элеватора, при разработке  которого следует учитывать следующее:

-план закупок зерна по культурам и сортам и ожидаемое поступление с других предприятий;

-предполагаемое качество зерна по данным предыдущих лет и предварительной оценке на полях и токах хозяйств;

-рациональное использование оборудования и емкости хранилищ и обеспечение условий для формирования однородных партий зерна с учетом технологических свойств компонентов, их качества, количества, состояния и целевого назначения;

-завершение послеуборочной обработки зерна в сроки, обеспечивающие сохранность его качества;

-максимальную степень механизации на всех операциях с зерном;

-предупреждение излишних внутренних перемещений;

Для проведения внутренних работ с зерном в процессе его хранения в технологических линиях надо предусматривать резервную емкость в размере 10% емкости складов, а в элеваторах не менее одного свободного силоса на каждый надсилосный транспортер.

2. Размещение зерна

На хлебоприемных предприятиях план размещения составляют на основе материалов о работе за предыдущие годы. Поступающее зерно необходимо размещать раздельно по типам, подтипам, влажности, засоренности и натуре. Размещать зерно разных типов, сортов и состояний по качеству запрещено.

При формировании однородных партий по состоянию влажности и содержанию сорной примеси до обработки допускается_ размещать зерно:

по влажности — сухое и средней сухости вместе,

влажное, сырое до 22%, сырое свыше 22%;

по сорной примеси — чистое, средней чистоты и сорное до ограничительных кондиций вместе, сорное свыше ограничительных кондиций.

Зерно с отклонениями от ограничительных кондиций, принимаемое по особым разрешениям, размещают отдельно. Отдельно размещают также зерно, принимаемое по особо учитываемым качественным признакам (морозобойное; головневое; пораженное клопом-черепашкой; зараженное клещом; с примесью спорыньи и с наличием выше нормы проросших зерен).

Зерно твердой пшеницы размещают раздельно по классам.   Неклассное   зерно   размещают  также раздельно.

Зерно сильной пшеницы с содержанием клейковины. 28-31 % размещают отдельно от зерна с клейковиной выше 32%. %

Не разрешается: размещать в одном складе зараженное зерно с незараженным, зараженное с незараженным, смешивать зерно нового урожая с зерном урожаев прошлых лет, а также зерно, подвергавшееся самосогреванию, с нормальным; направлять на хранение в силосы элеваторов сырое зерно.

При хранении зерна в складах, не оборудованных установками для активного вентилирования, высоту насыпи устанавливают в зависимости от влажности и засоренности зерна, технического состояния склада, а также времени года (холодное, теплое), руководствуясь следующими рекомендациями:

для зерна сухого, и средней сухости высота насыпи должна быть в пределах, допускаемых техническим состоянием склада;

Для партий партии со стандартной влажностью зерна высота насыпи должна быть не более 2 м;

при временном хранении сырого зерна с влажностью до 19% в складе без активного вентилирования высота насыпи должна быть не более 1,5 м и с влажностью выше  19% - 1 м.

При хранении сырого и влажного зерна соблюдение только высоты насыпи не дает полной гарантии его сохранности. За таким зерном должен быть установлен тщательный контроль.

Высоту насыпи в  складах контролируют по отметкам на стенах или опорах склада. Насыпь зерна в складе должна иметь прямоугольную или пирамидальную форму. Поверхность насыпи должна быть ровной.  Хождение по зерновой насыпи без применения трапов не разрешается.

Все зерно с повышенной засоренностью перед размещением на хранение должно быть очищено в зерноочистительных машинах.

Зерно размещают в зависимости от районов его произрастания, а в пределах этих районов — по типам и подтипам.

Мягкую пшеницу I,, IП, IV и V типов размещают по трем группам стекловидности: выше 60%, от 40 до 60_%, менее 40%. При поступлении партий зерна со стекловидностыо ниже 20% ее размещают отдельно. Твердую и сильную пшеницу также размещают отдельно.

Кроме того, при размещении зерна учитывают его состояние по влажности, натуре и по содержанию клейковины (до 20%, от 20 до_25% и выше 25%). Неполноценное зерно, поступившее на предприятие по особым распоряжениям, размещают отдельно.

С момента поступления зерна на хлебоприемные предприятия и в течении всего периода хранения за качеством и состоянием каждой партии зерна должно быть организовано систематическое наблюдение.

К показателям, по которым оценивают состояние каждой партии при хранении, относят: температуру, влажность, содержание примесей, зараженность вредителями хлебных запасов, свежесть зерна (цвет и запах) .

Правильно организованный контроль позволяет своевременно предупредить все нежелательные процессы, происходящие в зерновой массе.

Для наблюдения за состоянием зерна поверхность насыпи разбивают на секции площадью 100 м2. Каждой секции присваивают постоянный номер, который обозначают цифрой на стене склада.

Одним из важнейших показателей, характеризующих состояние зерна, является температура. Определяют ее в зерновой массе с помощью термоштанг (термометров, заключенных в металлические футляры, навинчивающиеся на штанги). Температуру в насыпи вышё 1,5 м измеряют в трех слоях: в верхнем — на глубине 30—50 см, среднем и нижнем.

При повышении температуры, указывающей на возможность возникновения самосогревания, необходимо принять соответствующие меры.

Зерно на зараженность вредителями хлебных запасов проверяют в зависимости от его температуры в следующие сроки: при температуре зерна выше 10°С раз в декаду; при температуре зерна ниже 10° раз в.. 15 дней; при температуре зерна ниже 0°С раз в месяц.

Результаты_всех_наблюдений за хранящимся зерном регистрируют в лабораторном журнале. Кроме того, на каждую_однородную партию, выписывают штабельный ярлык, который укрепляют в складе около этой партии.

В силосном ярлыке отражают следующие сведения: номер силоса или «звездочки»; наименование культуры; дату заполнения: количество загруженного  зерна; качество и состояние хранящегося зерна; отметку о разгрузке силоса (полной или частичной) с указанием даты разгрузки и назначения зерна (перемещение, отпуск, передача в переработку); количество отгруженного зерна. При окончательной разгрузке данного силоса силосный ярлык закрывают и передают для хранения в лабораторию, а на новую партию зерна оформляют новый ярлык.

Вопросы для контроля:

1.Какой способ хранения зерна является основным и какие он имеет преимущества?

2.Что понимают под «бунтами»?

3. Что необходимо учитывать при составлении плана приема и размещения зерна по складам и силосам элеватора?

4.В какие сроки и когда проверяют зараженное зерно при хранении?

5. По каким показателям оценивают состояние каждой партии при хранении?

Лекция № 8

Основы производства муки и показатели ее качества

Цель: Ознакомить студентов с  основами производства муки и показателями ее качества.

План

1. Виды, типы  и сорта пшеничной муки

2  Показатели и нормы качества пшеничной муки

1. Промышленность вырабатывает следующие виды муки: пшеничную, ржаную, ячменную, кукурузную, овсяную, гречневую, гороховую, соевую, пшенично-ржаную и ржано-пшеничную.

В некоторых странах Азии, Африки и в США муку вырабатывают из сорго, проса и чумизы.

Основным видом муки является пшеничная мука. Это объясняется особо ценными специфическими свойствами зерна пшеницы и его химическим составом (см. гл. XXII), определяющим высокие мукомольные качества зерна, отличные хлебопекарные достоинства пшеничной муки, хорошую питательность и высокие вкусовые качества пшеничного хлеба и макаронных изделий.

На втором месте по значению в нашей стране стоит ржаная мука, из которой тоже получают пористый, хорошо усвояемый и вкусный хлеб.

Способы получения муки называются помолами. Последние осуществляются" на специальных предприятиях — мукомольных заводах. Различают помолы разовые и повторные. Последние, в свою очередь, могут быть простыми и сложными.

Тип муки определяется типом помола — мука разового, обойного и сортового помолов.

Сорта муки, полученные из зерна одной и той же культуры, могут иметь неодинаковый выход и отличаются по химическому составу и свойствам, так как содержат в разных количествах различные анатомические части зерна.

Ассортимент, качество муки регламентированы государственными стандартами.

СОРТА ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Из зерна пшеницы вырабатывают, в зависимости от ее назначения, хлебопекарную и макаронную муку. Пшеничная хлебопекарная мука должна вырабатываться в соответствии с требованиями стандарта (ГОСТ 26574—85) по технологическим правилам, утвержденным в установленном порядке.

Сорта хлебопекарной муки: крупчатка, высший, I и II сорта и мука обойная. Крупчатку, высший, I и II сорта получают при сортовых помолах пшеницы, а обойную муку — при обойном помоле (простом или повторном).

Муку высшего, I и II сортов вырабатывают как при двух-и трехсортных помолах, когда получают одновременно два или три сорта муки, так и при односортных помолах (когда вся мука, получаемая из зерна, относится к одному сорту). В технологическом процессе при переработке зерна учитывают разную пищевую ценность частей зерна и, используя различные свойства этих частей, при сортовом помоле формируют сорта муки, объединяя потоки муки с разных систем (драных, размольных, шлифовочных и др.) в тот или иной сорт.

Крупчатка состоит из относительно крупных частиц эндосперма, (крупок), размер которых колеблется в пределах 0,3— 0,4 мм. Она не содержит оболочек и мягких мучнистых частиц, Крупчатку вырабатывают из мягкой пшеницы со стекловидностью не менее 40%, с примесью твердой пшеницы в количестве до 20% или только из мягкой пшеницы со стекловидностью не менее 50%.

Мука высшего сорта состоит из тонко измельченных частиц, эндосперма, преимущественно внутренних слоев. Размеры частиц 0,1—0,2 мм. Муку высшего сорта отбирают с первых размольных систем.

Мука 1 сорта состоит из тонкоизмельченных частиц эндосперма (всех его слоев), и 2—3% массы муки   измельченных периферийных частей зерна —оболочек и алейронового слоя.  Размеры частиц основной массы муки I сорта 0,2—0,3 мм.

Мука II сорта состоит из частиц измельченного эндосперма  и 8—12% массы муки измельченных периферийных частей зерна. Мука II сорта крупнее муки I сорта. Размеры частиц 0,2— 0,4 мм. Цвет заметно темнее, чем у муки I сорта, из-за большого содержания периферийных частей зерна. Цвет муки обычно белый с желтоватым или сероватым оттенком.

Обойную муку получают измельчением всего зерна, поэтому в муке содержатся как эндосперм, так и периферийные части зерна. Выход муки, взятой для измельчения, составляет 96%. Мука более крупная, частицы ее менее однородны по размеру, и в ней заметны измельченные оболочки. По цвету обойная мука темнее сортовой.

Муку пшеничную хлебопекарную высшего, I и II сортов вырабатывают из мягкой пшеницы или из мягкой с добавлением до 20% твердой. Обойную пшеничную муку вырабатывают из мягкой пшеницы.

Пшеничную муку для макаронной промышленности получают из твердой пшеницы в соответствии с ГОСТ 12307—66 или из стекловидной мягкой пшеницы ГОСТ 12306—66. Для макаронных изделий вырабатывают два сорта муки — высший и I.

Мука макаронная высшего сорта представляет собой так называемую крупку, I сорта — полукрупку. При трехсортных помолах .кроме высшего сорта (крупки) и I сорта (полукрупки) получают еще муку II сдрта, но эта мука тонкого помола используется как хлебопекарная.

При различных помолах из равного количества зерна одинакового качества можно получить различное количество муки. Количество муки, полученной при помоле, выраженное в процентах к массе переработанного зерна вместе с примесями, называется выходом муки.

Для каждого сорта муки при всех помолах установлены базисные (основные, исходные) выхода.

В базисные помольные кондиции для расчета выходов включены все основные показатели, влияющие на выход продуктов помола.

2 . ПОКАЗАТЕЛИ И НОРМЫ КАЧЕСТВА ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

При анализе муки определяют следующие показатели качества:

Цвет. Этот показатель характеризует свежесть и сорт муки. Мука каждого сорта должна иметь определенный цвет, указанный в стандарте. Цвет муки является показателем, характеризующим сорт муки. Низшие сорта муки всегда темнее высших, так как в них больше периферийных частей зерна, в частности семенной оболочки, имеющей пигментный слой.

Влияние на цвет муки оказывает окраска зерна, чем больше в помольной смеси краснозерной пшеницы, тем темнее мука.

Цвет муки зависит и от ее крупности. Более мелкая мука  при прочих равных условиях кажется светлее. Небольшое влияние на цвет муки оказывает влажность. При низкой влажности  мука несколько светлее. При нормальных условиях хранения происходит побеление свежесмолотой муки.

Запах. Свежая нормальная мука имеет слабый специфический запах. Запах, не свойственный муке, может обусловливаться использованием в переработку зерна пониженного качества (проросшего, гревшегося и т. п.), зерна, содержавшего примеси, обладавшие каким-либо запахом (полыни, донника и др.)» порчей муки в результате неблагоприятных условий хранения или приобретения мукой запаха при хранении  Запах муки определяют органолептически, предварительно согрев навеску дыханием.. Для усиления ощущения запаха навеску обливают, горячей водой. (60°С) и. после слива воды определяют

запах.

Вкус. Свежая мука нормального качества   имеет   пресный вкус, а при продолжительном разжевывании становится слегка сладковатой. На вкус муки влияют качество зерна, использованного при переработке, и условия хранения. Так, вкус может быть сладким, если мука получена из зерна проросшего, морозобойного, недозревшего, или горьким,   если   использовалось горькополынное зерно. При неблагоприятных условиях хранения мука может прокисать или прогоркать. Прокисание происходит в результате развития в муке бактерий, сбраживающих сахар с образованием кислот, а прогоркание — в результате гидролитических и окислительных процессов, происходящих в липидах. Быстрее прогоркает сортовая мука, так как в нее не попадает зародыш, содержащий антиокислители.

Вкус муки определяют органолептически в навеске около 1 г. Одновременно определяют ее хруст. При разжевывании муки может ощущаться хруст, который появляется в результате размола зерна, недостаточно очищенного от минеральных поимесей. Мука с хрустом считается нестандартной.

Влажность. Мука повышенной влажности быстрее портится. В ней содержится свободная вода, которая вызывает активацию ферментов муки и способствует развитию микроорганизмов. Влажная мука быстрее слеживается. При хранении слишком сухой муки в ней быстрее протекает процесс прогоркания жира. Мука хлебопекарная считается отвечающей требованиям стандарта при влажности до 15%, а макаронная —до 15,5%-отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы мука должна иметь влажность не более 14,5%.

Мука, выработанная с соблюдением всех правил ведения технологического процесса и хранившаяся при нормальных условиях, обычно имеет влажность 13,5—1-5,0%.

Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов. Любая мука по этому показателю должна быть чистой. По стандарту зараженность муки вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами) не допускается. Как и для зерна, определение проводится в массе муки 1 кг.

Крупность помола. Этот признак качества является показателем, характеризующим сорт муки, и оказывает большое влияние на качество продуктов, получаемых из муки, — хлебобулочных и макаронных изделий.

Чем ниже сорт, тем крупнее частицы муки. Но мука любого сорта должна состоять из частиц, близких по размеру.

Крупные частицы муки характеризуются, пониженной скоростью набухания и пониженной сахаробразующей способностью. Такую муку вырабатывают для макаронных изделий.

Сильно измельченная мука, состоящая из перетертых и распыленных частиц, обладает слишком большой водопоглотительной и повышенной осахаривающей способностью. Тесто из такой муки получается разжижающимся и расплывающимся.

Лучшими хлебопекарными свойствами обладает мука, состоящая из частиц размером 60—10 мкм. У нее хорошая водопоглотительная и вполне достаточная осахаривающая способность, поэтому тесто бывает эластичным, а хлеб пористым и большого объема.

Зольность. Это показатель сорта и выхода муки. По зольности судят о содержании периферийных частиц зерна в муке. Однако в связи с большими колебаниями зольности отдельных частей зерна мука одинаковой зольности может содержать разное количество оболочек. Зольность является важным показателем качества муки.

Количество и качество сырой клейковины. Стандартом для каждого сорта хлебопекарной пшеничной муки нормируется минимальное количество клейковины, которое дает возможность получить хлеб вполне удовлетворительного качества. По ряду причин в установленном порядке допускается выработка муки с меньшим содержанием клейковины.  Качество клейковины должно быть не ниже удовлетворительного

Содержание металломагнитных примесей. Металлические частицы попадают в муку при плохой очистке зерна и главным образом в результате износа рабочих органов машин — вальцов, металлических сит и т. п. Все промежуточные продукты помола и готовую муку на мукомольном заводе пропускают через магнитные установки для отделения металломагнитных примесей. Однако, несмотря на это, при анализе в лаборатории обязательно контролируют муку по этому показателю.На 1 кг муки допускается до 3 мг пылевидной металломагнитной примеси с размером частиц до 0,3 мм и массой каждой частицы не более 0,4 мг. Частицы игольчатой и пластинчатой формы вообще не допускаются.

Вредная примесь, примесь муки из проросшего зерна и зерна других культур. Вредными примесями в муке считаются те же примеси, что и в   зерне: головня, спорынья, угрица, плевел опьяняющий, мышатник, горчак  софора, горчак розовый, вязель, гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая. Мукой других культур называют муку из зерна ржи, ячменя, т. е. относимых при определении засоренности пшеницы к зерновой примеси.

Содержание их в муке не определяют, а заполняют документы о качестве муки на основании данных анализа зерна. Так, наличие вредных примесей и примесей зерна других культур устанавливают анализом зерна, поступающего в размол, а примесь проросшего зерна — по анализу зерна до очистки.

В зерне, идущем в размол, допускается вредной примеси не более 0,05%, в том числе горчака или вязеля (отдельно или вместе).— не более 0,04. Примесь семян гелиотропа опушенноплодного и триходесмы седой не допускается. Кроме того, допускается наличие семян куколя — не более 0,1%.

Из зерна ржи вырабатывают три сорта муки: сеяную, обдирную и обойную.

Сеяную муку вырабатывают в основном из эндосперма зерна ржи, на долю периферийных частей зерна приходится только 1—2%. Это белая мука с легким сероватым оттенком, мелкая (частицы размером до 0,2 мм), с выходом при односортном помоле 63%. При двухсортном помоле (80% выхода) можно получить 15—30%.

Обдирная мука состоит из эндосперма и примерно 10% периферийных частей зерна. Она крупнее сеяной, темнее. Выход ее при односортном помоле составляет 87%, при двусортном — 65-50%.

Ржаную обойную муку вырабатывают при обойном помоле измельчением всех частей зерна и выходом 95%.  Из всех вырабатываемых сортов ржаной муки наибольшее количество приходится на обойную.

Вырабатывают также обойную ржано- пшеничную муку при использовании смеси из 60% ржи и 40% пшеницы и пшенично-ржаную муку (70% пшеницы и 30% ржи). Выход обойной ржаной и ржано-пшеничной муки 95%, а пшенично-ржаной — 96%.

По химическому составу ржаная мука несколько отличается от пшеничной. В ней меньше белков и больше углеводов. Она содержит больше водорастворимых и солерастворимых азотистых веществ. По аминокислотному составу белки ржаной муки более полноценны, чем белки пшеничной муки.

В ржаной муке значительно меньше глютенина. При замесе теста ржаная мука образует клейковину, но качество ее низкое, она плохо связана.

При анализе ржаной муки определяют те же показатели качества, что и у пшеничной, кроме количества и качества сырой клейковины

Муку кукурузную тонкого помола вырабатывают в основном из эндосперма, она довольно мелкая, белого или желтого цвета, зольность ее допускается, не более 0,9%, остаток на шелковом сите № 23 допускается до 2%, проход сита № 32 должен быть не менее 30%, содержание жира не должно превышать 2,5%.

Мука кукурузная крупного помола содержит как эндосперм, так и небольшое количество периферийных частей зерна. Цвет муки белый или желтый, зольность не выше 1,3%, остаток на металлическом сите № 56 допускается не более 2%, содержание жира не должно превышать 3%.  Мука кукурузная богата крахмалом (76—84%).  Белков в ней содержится 8—11%, они обладают слабой набухаемостью и не образуют клейковины. При анализе муки кукурузной определяют (кроме общих показателей качества) содержание жира.

Вопросы для контроля:

1. На какие  виды, типы  и сорта  делят  пшеничную муку?

2. Пшеничную муку для макаронной промышленности получают из какой пшеницы?

3.Что такое обойная мука и как ее вырабатывают?

4. Прокисание и прогоркание  муки происходит в результате каких процессов?

5. При анализе муки определяют какие показатели качества?

Лекция № 9

Производство печеного хлеба и показатели качества хлеба.

Цель: Ознакомить студентов с основными этапами приготовления хлеба и показателями качества хлеба.

План

1. Этапы приготовления хлеба и ассортимент хлебобулочных изделий.

2. Способы приготовления хлеба и нормирование показателей качества хлеба.

Приготовление хлеба готовится в соответствии с ГОСТ 16814—71.

Вырабатываемые хлебобулочные изделия делят на следующие основные группы: 1) хлеб из ржаной муки различных выходов;

2) хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки (или муки пшенично-ржаной и ржано-пшеничной); 3) хлеб из пшеничной муки различных выходов и сортов; 4) булочные и сдобные изделия из пшеничной муки (штучные); 5) бараночные изделия (бублики, баранки и сушки). Первые три группы изделий вырабатывают штучными или весовыми (т. е. отпускаемые потребителю по весу), выпекают на поду или в формах.

Используемое в хлебопечении сырье делят на две группы: основное и дополнительное. К основному относят: муку, воду, разрыхлители (дрожжи, закваски) и соль.

Сорта хлеба без соли, называются  ахлоридными, вырабатываются для больных со специальной диетой..

Дополнительное сырье вводят в рецептуру для повышения пищевой ценности хлеба: увеличения его калорийности, содержания белков, витаминов и т. д. (молоко, жиры, сахар, патока, яйца, витамины и т. д.) или придания ему определенных вкусовых свойств, окраски корок или мякиша и аромата (семена эфироносных растений, корицу, ваниль, ванилин, шафран и

Этапы приготовления хлеба способом брожения можно разделить на три: приготовление теста, куда включают и подготовку сырья, обработку теста (его разделку) и выпечку (см. схему).

Подготовка основного сырья.

Схема технологического процесса производства пшеничного хлеба безопарным методом

| Подготовка сырья (муки, воды, дрожжей, соли) |  | Приготовление теста | Деление теста на куски |  | Разделка теста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замес теса |  |  | Округление кусков теста |  |  |
| Брожение теста |  |  | Первая (промежуточная) расстойка |  |  |
| Обминка теста |  |  | Окончательное формирование кусков теста |  |  |
| Брожение теста |  |  | Вторая (окончательная) расстойка |  |  |
|  | Выпечка |  |  |  |  |
|  | Охлаждение и хранение хлеба |  |  |  |  |

1 этап –приготовление теста

Подготовка муки состоит в следующем: 1) подогревании до 18—20°С; 2) просеивании через контрольные сита; 3) пропуске через магнитные аппараты  4) валке. Мука, прежде чем пойти в дежу (так называют в хлебопечении емкости для замеса теста), должна иметь положительную температуру не ниже 20°С. Перед использованием муку нужно обязательно просеивать. Мука, хранящаяся в мешках, может слеживаться (образуются комки, а иногда и более плотный монолит). Просеивание предупреждает возможность появления таких включений в тесте и хлебе как куски шпагата, ниток или волокна от них и тканей мешка, а также случайное единичное заражение вредителями. Кроме того, при просеивании происходит аэрирование частиц муки — насыщение их воздухом, а следовательно, и кислородом, который будет в начале брожения использован дрожжами для аэробного дыхания. Муку пропускают и через магнитный аппарат.

Если на предприятии имеется несколько партий муки с различными хлебопекарными свойствами, для улучшения качества хлеба в рецептуру вводят муку двух или большего количества партии в определенных соотношениях. Этот прием называют валкой. Ее применяют и для изготовления комбинированных сортов хлеба (ржано-пшеничного, пшенично-ржаного и т. д.).

Вода. Она должна соответствовать показателям питьевой. Вода влияет на вкус хлеба и брожение теста. Она должна соответствовать нормам и по содержанию бактерии, так как многие из них сохраняются при выпечке.

Соль также должна соответствовать требованиям стандарта на пищевые цели. Подготовка соли состоит в ее предварительном растворении и фильтровании полученного раствора.

Количество соли, вводимой в рецептуру, составляет для большинства сортов хлеба 1,3—1,5% веса муки. Лишь в отдельные сорта хлеба ее вводят до 2,5% (городские батоны, соленую витушку и др.).

Дрожжи В хлебопечении применяют прессованные и сухие дрожжи, а также жидкие -закваски, которые готовят на хлебопекарных предприятиях в специальных цехах.

Расход прессованных дрожжей составляет от 0,5 до 2,5% веса муки в зависимости от способа приготовления теста, продолжительности его брожения и качества дрожжей.

2 этап Обработка теста. Ее начинают еще в период брожения. Скапливающийся в тесте углекислый газ распределяется в нем неравномерно, образуя крупные пузыри. Для лучшего разрыхления всей массы теста и его аэрации во время брожения проводят одну-две перебивки (обминки). Большая часть газа при этом удаляется, однако оставшаяся часть хорошо диспергируется, а накопление газа вновь происходит быстрее в результате перехода части дрожжевых клеток на аэробное дыхание.

Выбродившее (созревшее) тесто подвергается дальнейшей обработке.

Сначала его разделывают на куски нужного объема и веса с таким расчетом, чтобы получить после выпечки булки, буханки, батоны и т. п. с заранее заданным весом. Затем нарезанные куски округляют для улучшения структуры теста, а после предварительной расстойки им придают нужную форму.

Сформированное тесто проходит окончательную расстойку. В этот период в тесте продолжается брожение, и сформированный кусок, разрыхляясь, заметно увеличивается в объеме. Окончательную расстойку проводят при температуре 32—35°С.

3 этап Выпечка — заключительный этап приготовления хлеба в пекарных камерах различных конструкций. В зависимости от вида хлебных изделий выпечку ведут при температуре 210—280°С.

Действие высоких температур на поверхность теста вызывает декстринизацию крахмала и карамелизацию сахаров. Этим и объясняется окрашенность корок в желто-розовые и коричневые тона.

При температуре 60—70°С тесто превращается в хлеб.

Продолжительность выпечки зависит от веса изделий и сорта муки, из которого приготовлено тесто: выпечка мелкоштучных длится всего 8—12 мин, пшеничных батонов весом 0,5 кг— 15-17 мин при температуре 280—240°С. Хлеб весом 1 кг выпекается в течение 40—60 мин, а двухкилограммовые буханки — еще дольше.

Превращение теста в хлеб сопровождается потерей в весе, получившей название упека. Он образуется вследствие частичного испарения из теста воды (главным образом) и продуктов брожения (этилового спирта, углекислого газа, летучих кислот, альдегидов и т. д.). Величина упека колеблется от 6 до 14% и зависит от веса выпекаемого хлеба, рода изделий и режима выпечки. Упек прежде всего происходит в результате потери влаги в корке.

Остывание хлеба сопровождается испарением влаги, т. е. усушкой, достигающей в первые 3—6 ч хранения 2—4%.

2.Приготовление теста. При приготовлении пшеничного хлеба на 100 кг муки расходуют: воды 50—70 л, прессованных дрожжей 0,5—2,5% (или эквивалентно им дрожжей сухих и жидких), соли 1—2%'. Количество воды устанавливают в зависимости от водопоглотительной способности муки.

Распространены два основных способа приготовления пшеничного теста — бсзопарный и опарный.

При безопарном способе все ингредиенты, входящие в рецептуру теста, в полном объеме вносят одновременно.  Брожение теста продолжается 3—3]/2 ч.

При опарном способе приготовление теста ведется в два приема: сначала готовят жидкое тесто — опару, а затем на опаре замешивают тесто нормальной консистенции. В опару вводят 65— 75% всей полагающейся по рецептуре воды и 40—50% всей муки. Полностью вносят дрожжи. Соль обычно полностью или частично вводят при замесе теста. В связи с тем, что опара имеет более жидкую консистенцию, дрожжей при этом способе требуется примерно в два раза меньше (0,75%), чем при безопарном. Срок брожения опары 3—4 ч. Замешенное на опаре тесто бродит еще 1—ч. Таким образом, общий срок брожения теста при опарном способе значительно больше, чем при безопарном.

Выход хлеба. Под выходом хлеба понимают его вес в килограммах, полученный из 100 кг муки и всего вспомогательного сырья, внесенного в рецептуру на 100 кг муки.

Поэтому выход хлеба колеблется в значительных пределах (120—150 кг на 100 кг муки) и нормируется для каждого сорта хлеба.

Качество хлебобулочных изделий нормируется государственными стандартами. Утверждены в государственном порядке и методы определения их качества. На каждый вид хлеба существуют определенные технические условия с указанием рецептуры и вида изделия. Хлеб должен отвечать определенным признакам по внешнему виду (форма хлеба, поверхность и окраска корки), состоянию мякиша (пропеченность, промес, структура пор, эластичность, свежесть), вкусу и запаху.

Обязательно определяются и физико-химические показатели: влажность мякиша, его пористость и кислотность.

Влажность мякиша выражают в процентах. У сортов ржаного хлеба она должна быть не более 48-51%, у пшеничного из обойной муки — не более 48%, а из сортовой — 43—45%, Булочная мелочь должна иметь влажность не более 39—41%'.

Пористость нормируется по признаку «не менее»: у ржаного хлеба — не менее 45—48%, у пшеничного из сортовой муки — не менее 63—72%' (для разных сортов).

Кислотность (в градусах) должна быть: у сортов ржаного хлеба не более 12, ржано-пшеничного—11, пшеничного из муки второго сорта —4, муки высшего и первого сортов —3.

В хлебе не допускаются признаки болезней (картофельной, плесневения и др.), посторонние включения, соли тяжелых металлов и квасцов.

Вопросы для контроля:

1.Из каких этапов состоит приготовление хлеба?

2. Какие сорта хлеба называются ахлоридными?

3.Во время брожения теста для чего проводят обминку теста?

4.Что такое выход хлеба и от чего он зависит?

5.По каким признакам нормируют качество хлеба?

Лекция №10

Основы производства крупы и показатели качества

Цель: Ознакомить студентов с основами производства крупы и с показателями ее качества

План

1. Характеристика круп из зерна различных культур

2. Показатели качества круп и методы их определения

1. Характеристика круп из зерна различных культур

Пшено. Из проса обыкновенного (Panicum miliaceum) вырабатывают крупу —пшено шлифованное, получаемое освобождением проса от цветковых пленок, частично от плодовых, семенных оболочек, алейронового слоя и зародыша. В лабораторных условиях крупу из проса — пшено шлифованное стандартного качества можно получить на установке ЛУП-1. Ядро характеризуется шероховатой поверхностью, на месте удаленного зародыша заметна глубокая выемка. Пшено имеет овально-округлую или шаровидную форму диаметром 1,4—2,0 мм.

По государственному стандарту пшено шлифованное в зависимости от качества делится на три сорта — высший, I и II. Временно допускается и выпуск третьего сорта. Пшено шлифованное всех сортов должно иметь нормальный вкус и запах, цвет желтый различных оттенков. Влажность не более 14%. Пшено отличается быстрой развариваемостью и большим увеличением объема при варке.

Гречневая крупа. Вырабатывают гречневую крупу из пропаренного и непропаренного зерна гречихи. Выпускают четыре вида гречневой крупы: ядрица и продел из непропаренного зерна и быстроразваривающиеся ядрица и продел из пропаренного зерна.

Ядрица из непропаренного зерна. Представляет собой целые и надколотые ядра гречихи, не проходящие через сито с отверстиями размером 1,6x20 мм.

Продел из того же зерна. Это ядро гречихи, расколотое на части, проходящие через сито с отверстиями размером 1,6x20 мм и не проходящие через сито из проволочной сетки № 08.

Качество гречневых круп нормируется стандартом. Крупа гречневая всех видов и сортов должна иметь нормальный вкус и запах, цвет кремовый с желтоватым или зеленоватым оттенком, у быстроразваривающихся круп — коричневатый разных оттенков. Влажность гречневых круп для текущего потребления — не более 14%, для длительного хранения — не более 13%.

Гречневая крупа отличается быстрой развариваемостью (время варки для быстроразваривающейся крупы с момента закипания воды составляет не более 15—20 мин).

Рисовая крупа. В зависимости от способа обработки зерна риса выработанная из него крупа делится на виды:- рис шлифованный и полированный. В процессе переработки зерна в качестве побочного продукта получают дробленый рис. В зависимости от показателей качества рисовая крупа подразделяется на сорта: высший, I и II. Рис дробленый на сорта не делится.

Рис шлифованный. Получают обработкой зерен шелушеного риса на шлифовальных машинах. Зерна риса полностью освобождают от цветковых пленок, плодовой и семенной оболочек, удаляют большую часть алейронового слоя и зародыша. Полученная крупа имеет шероховатую поверхность. Для лабораторной переработки риса в крупу в стране используют установку ЛУР-2.

Рис полированный. Получают обработкой шлифованного риса на полировальных машинах. Этот вид крупы, вырабатывают из стекловидных сортов риса. После обработки крупа должна иметь гладкую блестящую поверхность.

Рис дробленый. Получают при переработке зерна риса в рис шлифованный и полированный. Дробленые ядра риса дополнительно обрабатывают на шлифовальных машинах. Ядра не проходят через сито с отверстиями 0 1,5 мм.

Качество рисовых круп нормируется стандартом. Рисовая крупа всех видов и сортов должна иметь нормальный вкус и запах, цвет белый, с единичными зернами цветных оттенков. Влажность крупы должна быть не более 15,5%.

Рисовая крупа хорошо усваивается и обладает высокой питательностью. Она быстро разваривается и дает большое увеличение в объеме, более чем в 5 раз. Каши, супы, различные виды плова, пудинги из рисовой крупы обладают хорошим вкусом.

Овсяная крупа. Крупу овсяную вырабатывают из зерна овса, отвечающего требованиям стандарта. В зависимости от способа обработки крупу овсяную подразделяют на два вида: крупу овсяную недробленую, получаемую из овса, прошедшего пропаривание, шелушение и шлифование (допускается пропаривание крупы); крупу овсяную плющеную, получаемую из пропаренной недробленой крупы.

Крупа овсяная этих видов в зависимости от показателей качества делится на два сорта — высший и I. Качество овсяной крупы нормируется стандартом.

Кроме того, промышленность выпускает овсяные хлопья, которые вырабатывают из овсяной шлифованной крупы высшего сорта.

В зависимости от способа обработки овсяной крупы хлопья подразделяют на два вида: Геркулес и лепестковые хлопья.

Овсяная крупа всех видов и сортов, а также овсяные хлопья Геркулес и лепестковые хлопья должны иметь светло-желтый цвет различных оттенков, вкус и запах — нормальные, свойственные овсяной пропаренной крупе. Влажность круп для длительного хранения должна быть не более 2,1%, для овсяных лепестковых хлопьев— 1,9%; кислотность не более 5 градусов; развариваемость для овсяных хлопьев Геркулес должна быть не более 20, для овсяных лепестковых хлопьев—10 мин.

Овсяные крупы отличаются высокой полноценностью белков. Однако недробленая крупа обладает плохой развариваемостью и дает малое увеличение объема при варке. Применение таких технологических приемов, как пропаривание и плющение, повышает потребительские качества овсяных круп.

Ячменная крупа. Из ячменя  вырабатывают два вида крупы— перловую и ячневую. Эти крупы получают удалением цветковых пленок, частично плодовых и семенных оболочек, алейронового слоя, а также зародыша. Перловую крупу получают в результате тщательного шлифования и полировании целого ядра ячменя, а ячневую — после специального дробления. В зависимости от размера частиц перловая крупа делится на пять, а ячневая — на три номера.

Перловая крупа. Номера перловой крупы должны соответствовать определенной форме, размеру и выравненности обработанного зерна. Перловая крупа № 1 и 2 должна иметь удлиненную форму ядра с закругленными концами, а крупа № 3, 4 и 5 — шарообразную. Выход перловой пятиномерной крупы составляет всего 51%, так как при шлифовке и полировании образуется много мучки (кормовая мучка — 40%). Пятиномерную перловую крупу в лаборатории можно выработать на голлендре «Сатаки».

Ячменная (ячневая) крупа. Состоит из частиц дробленого ядра различной величины и формы. Качество ячменной крупы нормируется стандартом.

Ячменная крупа всех видов и номеров должна иметь белый цвет с желтоватым или зеленоватым оттенком, влажность не более 15%.

В перловых крупах учитывается так называемый недодир. В перловой крупе № 1 и 2 недодиром считаются ядра, имеющие вне бороздки остатки цветковых пленок более чем на четверти поверхности ядра. В ячневой крупе № 1 под недодиром понимают наличие остатков цветковых пленок, явно выступающих за края крупинок. Количество недодира для перловой крупы не должно превышать 0,7%, для ячневой — не более 0,9%. При большем содержании недодира его относят к примесям. Содержание недодира определяют в навеске массой 10 г, просматривая ее через лупу с 5—10-кратным увеличением. Затем недодир отбирают, взвешивают и выражают в процентах к массе навески.

Пшеничная крупа. К пшеничной крупе относятся крупы Полтавская и Артек. Пшеничную крупу получают при переработке твердой пшеницы (дурум). В зависимости от способа обработки и размеров частиц ядра крупа пшеничная делится на виды и номера.

Крупа Полтавская. Данную крупу вырабатывают четырех номеров. Крупа № 1 — это зерно пшеницы, освобожденное от зародыша и частично от плодовых и семенных оболочек, зашлифованное, удлиненной формы, с закругленными концами; крупа № 2 — частицы дробленого зерна пшеницы (обработанные, как и крупа № 1) овальной формы, с закругленными концами; крупа № 3 и 4 — частицы дробленого зерна пшеницы различной величины (обработаны, как и крупы № I и 2), округлой формы.

Крупа Артек. Данная крупа состоит из частиц мелкодробленого зерна пшеницы, освобожденных полностью от зародыша и частично от плодовых и семенных оболочек. Частицы крупы зашлифованы.

Качество пшеничной крупы нормируется стандартом. Крупа пшеничная всех видов и номеров должна иметь желтый цвет, вкус и запах нормальные. Влажность не более 14%, содержание доброкачественного ядра не менее 99,2, сорной примеси не более 0,3%. В числе сорной примеси минеральной не более 0,05%, вредной не более 0,05, из них горчака и вязеля не более 0,02, куколя не более 0,1, испорченных ядер не более 0,2, обработанных зерен ржи и ячменя не более 3%. Примесь семян гелиотропа опушенноплодного и триходесмы инканум не допускается.

Манная крупа. Крупу отбирают при сортовом помоле пшеницы в муку из промежуточных продуктов—крупок или па специальных мукомольных заводах, где крупа является основным продуктом, а мука — побочным.

Качество манной крупы нормируется стандартом. Методы оценки манной крупы изложены в стандарте. Крупа манная всех марок должна иметь запах и вкус нормальные, без хруста, влажность не более 15,5%.

Кукурузная крупа. Для крупяной промышленности используется преимущественно кукуруза кремнистая и полузубовидная. Из зерна кукурузы вырабатывают шлифованную пятиномерную крупу, крупную крупу для производства хлопьев и воздушных зерен и мелкую для производства хрустящих палочек.

Крупа кукурузная всех номеров должна иметь желтый или белый цвет с оттенками, вкус и запах нормальные, влажность не более 14%.

При выработке хлопьев используют крупную крупу. Ее варят в жидкости, содержащей сахар и соль, затем сушат, расплющивают на валках и обжаривают. Кукурузные хлопья — высокоусвояемый, готовый к употреблению продукт.

Другие виды круп. Пищевая промышленность вырабатывает воздушные зерна кукурузы (из лопающейся кукурузы), пшеницы и риса. Эти виды круп получают нагреванием целых зерен в герметической камере, в которой создается повышенное давление (до 98,1*104 Па). После термической обработки в течение 10—15 мин давление в камере понижают и зерна как бы взрываются, увеличивая свой объем во много раз. При этом эндосперм выворачивается. Взорванные зерна употребляют в сухом виде и с жидкостями (бульоном, молоком, какао, кофе, чаем и т. п.).

В настоящее время выпускают крупы, обогащенные витаминами и микродобавками.

2. Показатели качества круп и методы их определения

При оценке качества крупы учитывают следующие показатели: органолептические (цвет, вкус, запах, наличие хруста), влажность, содержание примесей [сорной примеси, наличие испорченных ядер, нешелушеных зерен, битых (колотых) ядер и мучки], количество доброкачественного ядра, зараженность вредителями хлебных запасов, содержание металломагнитной примеси. Для некоторых круп предусмотрено определение зольности и крупности частиц (для характеристики номера крупы), а также недодира (в ячменных крупах), а также развариваемости (гречневая и овсяная).

Пробы отбирают и формируют по правилам, изложенным в стандарте, что обеспечивает правильное отражение показателей качества анализируемых партий.

Органолептические показатели качества круп.

Цвет. Зависит от рода и качества зерна, из которого их вырабатывают, а также от способа его обработки. На цвет-круп влияют также условия хранения. Потемневший цвет круп обусловлен недоброкачественностью зерна либо неправильным хранением (потемнение вызывают активные микробиологические процессы).

Запах, вкус и хруст.

Запах и вкус крупы должны быть нормальными. Всякие посторонние запахи (затхлый, плесневый и т. д.) указывают на недоброкачественность крупы. Крупы, богатые жирами, при хранении могут прогоркать, поэтому нередки случаи приобретения крупами горького вкуса. На заводах крупу получают с применением гидротермической обработки, в результате чего инактивируются ферменты, и в частности липаза и липоксидаза, обусловливающие процессы прогоркания жиров.

Зараженность вредителями хлебных запасов. Наличие в крупах вредителей хлебных запасов и следов зараженности ими недопустимо, так как крупы являются готовым продуктом для кулинарной обработки. Крупа с признаками заражения считается нестандартной и без соответствующей обработки реализации не подлежит.

Влажность. Этот показатель определяет возможность безопасного хранения круп. Уровень влажности для большинства круп установлен до 14%. Влажность круп определяют так же, как и влажность зерна, высушиванием навески при 130 С в течение 40 мин.

Примеси. На качество круп очень сильно влияют примеси. Они изменяют питательные и особенно вкусовые качества каши, осложняют хранение круп, способствуют их порче-. Общее количество примесей и отдельных их фракций нормируется соответствующими стандартами. К примесям в крупе различных видов относятся: сорная примесь, испорченные ядра, нешелушеные зерна, битые ядра в количестве, превышающем 0,5—13% (в зависимости от вида и сорта круп), мучка и недодир (в ячменных крупах).

Так, общее содержание сорной примеси для большинства круп не должно превышать 0,5—0,7%. Содержание минеральной примеси допускается не более 0,05—0,1%, вредной примеси — не более 0,05%, в том числе горчака-софоры и вязеля — не более 0,02%.

Для некоторых круп нормируется также остаточное содержание цветковых пленок.

Испорченные ядра. К примесям в крупах также относятся испорченные ядра с явно измененным цветом эндосперма, загнившие, заплесневевшие, обуглившиеся. Их количество для круп из различных культур не должно превышать 0,2—0,8%. Для некоторых круп эту фракцию включают в состав сорной примеси.

Нешелушеные зерна. Это зерна, не освобожденные от цветковых пленок (просо, овес и др.), плодовых оболочек (гречиха) или семенных (горох) оболочек, ухудшающие потребительские свойства круп, вкусовые качества приготовленных из них каш и гарниров. Кроме того, в крупе повышается количество неусвояемых веществ — клетчатки и гемицеллюлоз, а также зольных веществ, особенно окиси кремния. Содержание не шелушенных зерен для различных круп не должно превышать 0,3—0,7%.

Битые (колотые) ядра. Эти частицы ухудшают внешний вид круп, развариваются неодновременно с основной массой крупы. Если в крупе содержится небольшое количество битых ядер, то заметных ухудшений качества продукта не наблюдается, и поэтому стандарты не относят битые зерна к примесям. Однако, если содержание битых зерен для разных круп превышает 0,5—13%, их относят к примесям.

Мучка. К мучке относятся мелкие частички ядра, проходящие через проволочные, металлотканые сита или сита с круглыми отверстиями 0 1,5 мм (в зависимости от вида круп). Мучка портит внешний вид круп, способствует их быстрой порче. Ухудшает консистенцию каши. Содержание мучки не должно превышать 0,3—0,5%.

Металломагнитные примеси. Эти примеси, попав в крупу, могут вызвать повреждение желудочно-кишечного тракта. Содержание металломагнитных примесей в крупе определяют так же, как и в муке.

Крупность или номер. Для некоторых круп стандарты предусматривают определение крупности (номера). Частицы ядра, выравненные по размерам, развариваются одновременно, поэтому в крупах, состоящих из частичек ядра, предусматривается их сортирование по величине.

Зольность. Этот показатель определяют так же, как и в муке, в тех случаях, когда качество крупы характеризуется тем, из каких частей зерна она выработана (манная, кукурузная) и когда наличие отрубянистых частиц снижает их ценность.

Кулинарные достоинства. Определяют по цвету, вкусу, структуре сваренной крупы, продолжительности варки и коэффициенту развариваемости. Коэффициент развариваемости — это отношение объема каши к объему крупы до варки (мл3).

Контрольные вопросы:

1. Какие виды традиционной крупы вырабатываются из зерна и семян различных культур?

2. По каким показателям в государственных стандартах оценивается качество крупы?

3. Какие крупы вырабатываются из проса, гречихи, риса, овса, ячменя и пшеницы, кукурузы и гороха?

4. Какие новые виды крупы вырабатываются пищевой промышленностью? Способы приготовления и ценность этих круп.

5. Какие изменения, происходящие в крупе при хранении, учитывают при  оценке качества.

Лекция № 11

Основы производства растительного масла

Цель: Ознакомить студентов с основами производства  растительного масла, методами рафинирования и оценкой его качества.

План

1.Способы получения растительного масла

2.Методы рафинирования масла

3.Оценка качества растительного масла

1.Растительное масло получают из семян подсолнечника, льна, конопли, озимого рапса, арахиса, хлопчатника, горчицы, клещевины, сои, мака, кунжута и других культур, богатых жирами. Для извлечения масла из семян применяют два основных способа: механический, в основе которого лежит прессование измельченного сырья, и химический, или экстракционный, при котором специально подготовленное масличное сырье подвергается обработке органическими растворителями, извлекающими масло.

Технологическая схема переработки семян масличных культур предусматривает следующие процессы: очистку семян от примесей; подсушивание в сушильных агрегатах; обрушивание (шелушение) семян; разделение рушанки; измельчение ядра и его влаготепловую обработку; извлечение масла прессованием или экстракцией; очистку растительного масла.

Оптимальная влажность, необходимая для нормального течения технологического процесса (6— 8%). Исключение составляют семена хлопчатника, которые перед подачей в производство требуется увлажнять до 10—11%.

Применяться следующие способы обрушивания и отделения оболочки от ядра: раскалывание оболочки ударом (подсолнечник), сжатие ее (клещевина), разрезание оболочки и частично ядра (хлопчатник), обдирание оболочки трением о шероховатые поверхности (конопля) и др.

Хорошо отрегулированная машина обрушивает 95% семян. Необрушенных семян должно быть не более 5%, а сечки не более 3% веса ядра.

Рушанка представляет собой смесь, состоящую из целого и дробленого ядер, целых и раздробленных оболочек и части целых и необрушенных семян (недоруш).

На маслозаводах основной машиной для измельчения ядер является пятивальцовый станок, так называемая вальцовка — ВС-5

Измельченное на вальцах ядро называют мяткой, которую нельзя длительное время хранить, так как под действием ферментов (липазы) происходит гидролиз жиров на составные части (глицерин и жирные кислоты). При этом ухудшаются как пищевые, так и технические качества масел. Чтобы не допустить этого, мятку нагревают до 90—97°С, т. е. до температуры инактивации липаз в результате чего  увеличивается выход растительного масла и  оно лучше отпрессовывается.

Мятку в процессе поджаривания увлажняют паром или даже водой и хорошо перемешивают в результате чего образуется поверхностный слой масла, который легче выделяется на прессах.

После прожаривания мезгу подают на прессы для получения из нее растительного масла.

На современных заводах перед прессованием или экстракцией мезги применяют метод предварительного съема масла. Для этого используют различные аппараты и машины. Наиболее распространены агрегаты ФП, МПЖ-68, ЕТП и др.

При получении масла способом прессования значительная (8—9%) часть его остается в жмыхе. Чем меньше содержится масла в семенах, тем больше потери, так как увеличивается количество немасличной части мятки (твердой фазы), которая впитывает масло и уменьшает его выход.

Экстракционный способ получения масла позволяет выделять его в больших количествах. В отходе, называемом шротом, остается только до 1% масла.

На маслозаводах для производства масла экстракционным способом в качестве растворителя используют бензин, а в последние годы начали применять гексан.

Подготовка сырья для экстракции с предварительным съемом масла принципиально не отличается от подготовки его для прессования. Однако для увеличения поверхности соприкосновения между растворителем (бензином) и измельченным сырьем (жмыховой крупкой) ее пропускают через спаренную плющильную вальцовку, имеющую гладкие вальцы, и получают пластинки толщиной 0,2—0,4 мм, или так называемые лепестки. Последние при помощи транспортеров поступают в экстракторы. При этом стремятся, чтобы при транспортировании лепестки не разрушались, т. е. не превращались в мучнистые частицы, которые в экстракторе уплотняются, вследствие чего процесс экстракции замедляется.

Масло, содержащееся в лепестках, растворяется в бензине, и образовавшийся продукт называют мисцеллой, которая выводится из экстрактора. После окончания экстракции шрот содержит приблизительно 1% масла и около 40% растворителя. Его также удаляют из экстрактора и обрабатывают паром для испарения (отгонки) растворителя. Затем шрот подсушивают, охлаждают и реализуют.

Мисцеллу после экстрагирования фильтруют на специальных фильтрах и сливают в мисцеллосбориики. Она содержит 25— 30% масла и 70—75%' бензина. Для отделения масла мисцеллу направляют на дистплляционные колонки, где происходит процесс разделения бензина и масла. Сначала мисцеллу подогревают паром в предварительном дистилляторе до температуры 100—105°С. При этом часть бензина испаряется и концентрация масла повышается до 75—85%. После этого мисцелла поступает в окончательный дистиллятор и снова подвергается обработке паром при температуре 210—220°С, в результате чего из нее полностью удаляется растворитель.

2. Методы рафинирования масла разные: физические (отстаивание, центрифугирование, фильтрование); химические (гидратация, щелочная рафинация, окисление красящих веществ и т. д.); физико-химические (отбеливание масла; дезодорация — отделение летучих веществ, обусловливающих специфический вкус и запах), отгонка свободных жирных кислот и др.

О т с т а и в а н и е —способ очистки растительного масла, когда масло, хранящееся в определенных емкостях, оставляют в покое на длительное время, на протяжении которого более тяжелые частицы оседают на дно отстойника. Отстаивание как самостоятельный способ рафинации на современных маслозаводах почти не применяют.

Центрифугирование — способ очистки растительного масла от механических примесей и воды на различных центрифугах (корзинчатых, тарелочных и трубчатых). Для очистки масла, которое содержит значительное количество примесей, на современных маслозаводах применяют саморазгружающиеся центрифуги марки НОГШ.

Фильтрование сырого масла на специальных фнльтрпрессах —наиболее распространенный способ очистки его на маслозаводах. Преимущество этого способа в том, что можно отделять и те механические примеси, удельный вес которых не отличается от удельного веса масла. Фильтруют масло через специальную ткань или ткань совместно с фильтровальной бумагой в фильтрпрессах рамного или камерного типа.

Гидратация — очистка растительного масла от коллоидно-растворенных в нем фосфатидов, белковых и других веществ.

Вводя в масло насыщенный пар или воду и перемешивая их, увлажняют белковые вещества и фосфатиды. Последние, обладая гидрофильными   свойствами, в процессе гидратации интенсивно вбирают воду, набухают и укрупняются. В результате образуются хлопья, которые выпадают в осадок.

Один из распространенных способов очистки растительного масла от свободных жирных кислот — обработка его слабыми растворами щелочей (NaOlI). При взаимодействии жирных кислот со щелочами образуются нерастворимые в нейтральном масле соли—мыло, которое выпадает в осадок в виде хлопьев (соапсток). Очищенное масло поступает в вакуум-сушилку, где высушивается в беспрерывном потоке. После этого его охлаждают при помощи калориферов до температуры 25:—30°С, взвешивают и подают в емкости для хранения.

Для очистки растительного масла от красящих веществ применяют так называемую адсорбционную рафинацию. В этом случае масло обрабатывают специальными отбеливающими порошками, мельчайшие частицы которых адсорбируют на своей поверхности красящие вещества. Для отбеливания масла используют разные отбеливающие глины, активированный уголь и др.

В процессе щелочной рафинации часть веществ, создающих ощущение вкуса и запаха, удаляется главным образом в результате сорбции их мылом.

Для удаления неприятного запаха и вкуса масла проводят его дезодорацию в специальных аппаратах периодического или беспрерывного действия. Через слой масла пропускают перегретый водяной пар, который уносит с собой испаряющиеся ароматические вещества, этот процесс называют дистилляцией.

Рафинированное масло хранят в плотно закрытых емкостях без доступа воздуха, влаги и света.

3. Оценка качества растительного масла

Качество растительного масла оценивают по его внешнему виду, физическим свойствам и химическому составу. Для оценки качества масла в зависимости от размера его производственной партии отбирают среднюю пробу. Так, в соответствии с ГОСТ 5471—59 от партии весом до 16 т средняя проба масла составляет 1 л, от 16 до 50 т — 2 л, от 50 до 200 т — 5 л и т. д. Среднюю пробу тщательно смешивают и отбирают 0,5 л для лабораторных анализов.

Важные признаки масла, характеризующие его качество,— запах, цвет и прозрачность. Пищевое растительное масло должно быть полностью прозрачным и иметь светло-желтый цвет.

В соответствии с ГОСТ 5472 — 50 запах, цвет и прозрачность определяют при температуре масла около 20°С.

Один из важнейших признаков масла - кислотное число, под которым подразумевается количество миллиграммов КОН, необходимое для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г масла. Повышенная кислотность (кислотное число) свидетельствует о низком качестве сырья или продолжительном хранении масла. Определяют его согласно методике, предусмотренной ГОСТ 5476-64.

Йодное число, указывает на количество граммов йода, которое полностью насыщает свободные связи в 100 г масла. Чем больше йодное число, чем выше содержание непредельных кислот в масле и тем лучшим сырьем оно будет для изготовления олифы, потому что такое масло быстрее высыхает на открытом воздухе. Определяют по методике ГОСТ 5475-69.

Число омыления - количество миллиграммов КОН, необходимое для омыления глицеридов (связанных жирных кислот), так и для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г масла. Определяют ГОСТ 5478-64.

Количество отстоя (нежировых примесей)  ГОСТ 5481-66 отстой в масле определяют весовым и объемными способами.

Вопросы для контроля:

1. Какие способы получения растительного масла существуют?

2. Какие процессы включает в себя технологическая схема переработки семян на масло?

3. Какие методы рафинирования масла существуют?

4.Какие признаки характеризуют качество масла?

5.Что такое йодное число и число омыления?

Лекция №12

Особенности режима хранения и переработки картофеля, овощей и фруктов.

Цель: Ознакомить студентов с особенностями режима хранения и переработки картофеля, овощей и фруктов.

План

1. Технологические операции при подготовке сырья.

2. Методы переработки овощей и плодов.

1. Технологические операции при подготовке сырья.

При переработке любых видов сырья обязательно выполняют все правила технологического процесса и обеспечивают должный технохимический и микробиологический контроль. На большинство видов плодоовощной продукции имеются государственные или республиканские стандарты, а на остальную – технические условия. Качество продуктов вырабатываемых из овощного и плодового сырья, зависит от очень многих условий. Основные из их следующие:

- качество используемого сырья и его сортовые особенности.

- соблюдение технологических операций по подготовке сырья к переработке.

- состав ингредиентов, вводимых в продукт (рецептура).

- соблюдение схем и режимов технологического процесса.

- вида тары, в которой приготовляют продукт, её состояния и качества

подготовки. (Однородным по степени зрелости и окраске, по размерам, необх.

сортировать и калибровать, санитарное состояие, моечые машины разл-х типов –

бараб., вентилят-е, кулачк-е, элеват.)

К технологическим операциям подготовки сырья относится его освобождение от покровных тканей или разрезание на части. В первом случае применяют способы механической, термической и химической очистки. Так, для очистки картофеля и корнеплодов чаще всего используют машины, рабочие полости которых имеют шероховатую поверхность из абразивной массы. Об неё и обдирается приведенное в движение очищаемое сырье.

Термической обработке чаще всего подвергают томаты, помещая их на 1-2мин. В кипящую воду или в течение 10-20сек. Обрабатывая паром. За это время прогревается только кожица и расщепляется протопектин, соединяющий её с мякотью плода.

А промышленных предприятиях моментальную очистку картофеля и лука производят обжигом в специальных печах при t свыше 1000ºС.

На основе расщепления протопектина щелочами основан метод химической очистки. Так, персики в течение 30-60сек. Обрабатывают в 3% кипящем растворе щелочи, а морковь в 3-6%-м.

Для резки корнеплодов на части используют корнерезки с различным устройством и расположением ножей. Картофель и корнеплоды режут на кружки или в виде кубиков и столбиков (лапши), капусту в виде стружки, а яблоки на кружки или дольки.

Бланширование – прием подготовки сырья состоящий из кратковременной термической обработки горячей водой или паром. Продолжительность и температура, при которой оно проводится, различны для разных объектов. Например плоды с нежной мякотью (сливы) – при 80ºС, а яблоки – 80-95ºС.

Бланширование предупреждает потемнение подов и овощей во время технологических процессов, т.к. при этом происходит разрушение ферментов пероксидазы и каталазы. При такой обработке значительно уменьшается численность микрофлоры, а из тканей частично удаляется кислород, что способствует сохранению в продукте легко окисляемых витаминов.

Не менее важным фактором, влияющим на качество будущей продукции, является и качество других видов сырья, вводимых при её выработке.

Соль используемая, должна отвечать требованиям ГОСТ 13880-68 «соль поваренная пищевая». Непригодна соль йодированная или обладающая горьковатым привкусом, в результате содержания сернокислых солей атрия и магния.

Наиболее распространенная тара для этой продукции – деревянные бочки, стеклянные бутыли, банки и бутылки.

В консервной промышленности применяют металлическую тару (банки различной емкости).

Бочки для продукции плодовоовощной группы изготавливают из дубовой, осиновой, липовой, буковой клепки.

Подготовка тары состоит из многих приемов. Осматривают, очищают, замачивают, моют, обрабатывают щелочью 0,08%-й раствор каустической соды или 0,2%-й раствор кальцинированной соды.

2.Методы переработки овощей и плодов разнообразны. В зависимости от способов воздействия на сырье и происходящих в нем процессов их можно разделить на следующие группы:

- биохимические – квашение, соление, мочение и производство вин;

- физические – термостерилизация (при производстве консервов), сушка,

замораживание, лучевая стерилизация и др.)

- химические – консервирование веществами антисептического действия

(сернистой и сорбиновой кислотами, пропионатами и др.)

- механические – например производство крахмала из картофеля.

Приготовление квашеных продуктов.

Консервация некоторых овощей и плодов путем накопления в них молочной кислоты и других побочных продуктов брожения называется квашением.

Методом квашения, являющимся типичным примером ацидоценоанабиза, готовят главным образом капусту, огурцы, томаты и яблоки. В меньших объемах таким образом консервируют арбузы, корнеплоды ( морковь, свеклу) и ягоды (бруснику и некоторые другие).

Созданию анаэробных условий в продукте препятствует развитию в нем большей части бактериальной флоры (всей эпифитной, части гнилостной и др.), для существования которой необходим кислород. Этого достигают содержанием продукта, подготовленного к брожению под «гнетом» в собственном соку или в приготовленных растворах с добавлением соли, а иногда и сахара. Слой жидкости (сока, рассола и т.д.) изолирует всю массу продукта от кислорода атмосферы.

При накоплении в продукте 0,7-1,0% молочной кислоты происходит смена бактериальной флоры и развитие форм, способных выдерживать большие концентрации кислоты.  В этих условиях интенсивно действуют капустная палочка – Bact.brassicae fermentati, а в огурцах- Bact.cucumeris fermentati, являющиеся типичными (гомоферментативными) бактериями, способными превращать 90% сахаров в чистую молочную кислоту и накапливать её в продукте до 24%.

Параллельно с молочнокислым брожением в заквашиваемых продуктах наблюдается спиртовое. Дрожжи хорошо развиваются в кислой среде и выдерживают большую концентрацию соли. Поэтому в квашенных продуктах всегда содержится этиловый спирт и накапливается углекислый газ.

Химическое консервирование.

В качестве химических консервантов при переработке овощей и плодов в нашей стране применяют ограниченное число химических соединений. Наиболее распространены из них уксусная, сернистая (сернистый ангидрид) и сорбиновая кислоты. Используют также соли бензойной кислоты. Технологические инструкции по применению химических консервантов предусматривают строгое нормирование их при приготовлении различных видов продуктов. Нормируется и остаточное количество консервантов в готовых продуктах.

Консервирование овощей, плодов, грибов и др.продуктов уксусной кислотой называется – маринованием.

В зависимости от концентрации укс.кислоты бывают:

1. слабокислые пастеризов-е – 0,4-0,6%  укс.кислоты.

2. кислые пастериов-е – 0,61-0,9%

3. острые непастеризов-е – более 0,9% от 1,2 до 1,8%

К широко распространенным пастер-м маринадам относятся консервированные огурцы и помидоры. Маринуют также патиссоны, цветную капусту, фасоль (стручками), свеклу, чеснок лук перец, баклажаны. Из плодов и ягод для приготовления маринадов используют мелкоплодные сорта яблок, груш осенних и зимних сортов, темноокрашенные поды вишни, черешни, сливы, кизил, виноград столовых сортов, смородину (черную, белую, красную), мелкоплодный крыжовник.

Необходимой составной частью всех маринадов являются пряности.

Консервирование в герметически укупоренной таре.

Огромное количество овощей и плодов сохраняется в герметически укупоренной таре. Это позволяет использовать их в течение всего года, хотя они несколько отличаются по качеству от свежих. Подавляющую часть плодовоовощной продукции в таре вырабатывают на предприятиях консервной промышленности (консервных заводах) и лишь небольшую на сельскохозяйственных.

Так из овощей готовят натуральные овощные и закусочные овощные консервы, из помидоров – томат-пюре и томат-пасту, овощные соки, овощные салаты и гарниры. Кроме того, вырабатывают овощные и мясо-овощные первые обеденные блюда (борщ, щи, рассольник) или вторые блюда (голубцы, рагу и др.). Из плодов готовят компоты и фруктовые соусы.

Натуральные овощные консервы – это подготовленные овощи, залитые слабым (2%-ным) раствором поваренной соли (зеленый горошек, сах.кукуруза, помидоры, фасоль).

Закусочные овощные консервы – приготавливают в томатном соусе с растительным маслом (баклажаны, перец, морковь, кабачки и помидоры).

Овощная схема производства консервов может быть представлена в следующем виде: подготовка тары и сырья – составление смеси по рецептуре – загрузка в тару (банку) – стерилизация – термостатирование – бракераж – хранение на складе – транспортирование к потребителю.

Стерилизацию банок проводят при t 100-121ºС. Несмотря на герметизацию и термостерилизацию, возможны разные виды порчи консервов:

1. Вздутие донышка (только у банок из жести) и крышки, так называемый бомбаж.

2. Порча без бомбажа: скисание продукта, изменение окраски, загрязнение тяжелыми металлами, негерметичность банки.

Консервирование сахаром.

Плоды и ягоды в целях сохранения их пригодных свойств консервируют сахаром (варенье, джем).

Общие положения, которые необходимо соблюдать при варке, следующие:  в 100кг. смеси, приготовленной для варки, плоды составляют 45-47кг., сахар 48-58кг., патока 7-8кг. Варку ведут в несколько приемов, многократно – 2р. В конце варки добавляют крахмальную патоку как средство повышения вязкости сиропа. Уваривание плодов  и ягод в сахарном сиропе – джем. Пюре – это измельченные, протертые фрукты и ягоды (яблоки, груши, сливы).

Производство соков.

Наиболее ценная составляющая часть их. Они содержат много витаминов, водорастворимых, а следовательно и легко усвояемых  веществ.

Общая технологическая схема производства соков следующая: сортировка сырья – мойка – измельчение – извлечение сока из измельченной массы – очистка сока – консервирование.

- с мякотью и без

- осветленные или нет.

Как осветленные, так и неосветленные соки пастеризуют.

Замораживание.

Применение искусственного холода в современной консервной промышленности – одна из её основ. Хранят замороженные продукты при t не выше 18-20ºС и ниже. Относительная влажность воздуха 95-98%.

Производство крахмала.

Крахмал, вырабатываемый из растительного сырья (гл.образом из зерна кукурузы и клубней картофеля) – универсальный и важнейший продукт в народном хозяйстве.

Принципиальная технологическая схема

получения сырого картофельного крахмала.

картофель

отмывание

отделение молока

измельчение

Размывка крахмала

Рафинирование молока

Отделение сока (центрифуга)

Отмывание мелкой

Соковая вода в ловушки

Жидкое молоко

(в сборник после терки)

второе измельчение

отмывание

Чистый сырой крахмал

Картофель тщательно моют, отделяя от него все легкие и тяжелые примеси. Отмывание облегчает доставка клубней к моечной машине.

Чистый картофель взвешивается для общего учета и последующего определения выхода крахмала. Затем клубни измельчают на терочных машинах, в результате чего разрушаются клетки и из них высвобождаются зерна крахмала. Измельченную массу клубней называют «крошкой». Она содержит как «свободные» зерна крахмала, так и еще связанный крахмал, оставшийся в клетках. Полученную кашку нужно быстрее отделить от клеточного.

Контрольные вопросы:

1. Какие технологические операции проводят при подготовке сырья?

2. Какие методы переработки овощей и плодов существуют?

3.Какие виды химического консервирования вы знаете?

4. Консервирование в герметически укупоренной таре применяют для какой продукции?

5. Какие знаете биохимические  методы  переработки овощей?

Лекция №13

Хранение и переработка сахарной свеклы

Цель: Ознакомить студентов с особенностями режима хранения и переработки сахарной свеклы.

План

1.  Хранение кормовой сахарной свеклы

2. Методы переработки сахарной свеклы.

Хранение кормовой сахарной свеклы использованной на корм скоту.

В хозяйствах сахарную свеклу на корм скоту хранят вблизи животноводческих ферм. В этих условиях почти невозможно применить сложные технические средства, используемые на сахарных заводах при организации промышленного хранения огромного количества свеклы. Некоторые требования, предъявляемые к свекле как к сырью для производства сахара, не распространяются на сахарную свеклу, при использование её на кормовые цели. Так гидролиз белкового накопления растворимого азота, отрицательно влияющие на производство сахара, повышают её кормовое достоинство. Процессы превращения сахарозы в глюкозу и фруктозу, а также частичный переход клетчатки. Гемицеллюлозы и пектиновых веществ в растворимое состояние положительно сказываются на усвояемости свеклы животными.

Оптимальные условия хранения корней сахарной свеклы на кормовые цели близки к условиям хранения картофеля и корнеплодов. На Украине и в Центрально-Чернозёмной зоне лучший способ хранения свеклы на корм скоту - траншейный, при котором сокращаются затраты труда и средств, а также уменьшаются отходы.

В районах, где уровень грунтовых вод подходит близко к поверхности почвы, свеклу хранят в полуназемных или наземцых буртах. В свеклосеющих районах, где наблюдается устойчивая морозная погода, свеклу длительное время хранят в замороженном состоянии.

Траншеи в зависимости от уровня грунтовых вод роют глубиной 0,7-1,2 м и произвольной длины. Через каждые 10 м траншеи устраивают земляные перегородки толщиной 0,25 м. Поверхность уложенных в траншею корнеплодов должна быть ниже уровня поверхности почвы на 5-7 см. После закладки корнеплодов немедленно укрывают мелкокомковатой землёй слоем 30-40 см. При наступлении устойчивого похолодания траншеи укладывают более толстым слоем земли.

В полуназемных буртах свеклу на корм хранят следующим образом. На ровных и несколько возвышенных участках подготавливают котлованы 0,4-0,6 м, шириной 2-2,5 и длиной 15-20 м. Для охлаждения свеклы и естественной вентиляции вдоль дна котлована делают канавку шириной и глубиной 0,3-0,4 м с выходом на 1,5-2 м за торцовые стороны бурта. Канавку закрывают деревянной решеткой, щ, которой через каждые 3-5 м устанавливают вытяжные трубы из деревянных планок размером в поперечнике 20*20 см. Трубы должны выступать над укрытием на 15-20 см. Свеклу укладывают в бурт высотой 1,7-1,8 см от дна котлована, придавая ему крышеобразную форму. После формирования поверхность бурта опрыскивают известковым молоком, затем укрывают землёй, соломой и сверху опять землёй.

Подготовку участка и закладку корнеплодов в наземные бурты проводят так же, как и при полуназемном буртовании, только без рытья котлована. Вместо вентиляционной канавки вдоль площадки бурта можно устанавливать деревянную треугольную трубу размером 30*30*30 см. Применение активного вентилирования буртов - более эффективный приём и при хранении свеклы, используемой на кормовые цели. В течение всего периода хранения систематически наблюдают за температурой внутри буртов и траншей.

Контрольные вопросы:

1. Какие технологические операции проводят при подготовке сырья?

2. Какие методы переработки овощей и плодов существуют?

3.Какие виды химического консервирования вы знаете?

4. Консервирование в герметически укупоренной таре применяют для какой продукции?

5. Какие знаете биохимические  методы  переработки овощей?

Лекция №14

Технологические основы производства комбикормов.

Цель: Ознакомить студентов с различными видами комбикормов, с основами производства комбикормов и показателями их качества.

План

1. Виды комбикормов.

2. СЫРЬЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ КОМБИКОРМОВ

3. АНАЛИЗ КОМБИКОРМОВ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИХ КАЧЕСТВУ

Комбинированный корм (комбикорм) - это товарный продукт, представляющий собой сложную однородную смесь очищенных и измельченных до необходимой крупности различных кормовых средств и стимулирующих микродобавок, вырабатываемый по научно обоснованным рецептам и обеспечивающий полноценное кормление животных.

Компонентом комбикорма называется технологически подготовленная составная часть его (в соответствии с рецептом). При выработке комбикорма используется от 4 до 12 различных видов сырья (чаще всего 6-9), не считая комбикормовых микродобавок.

Микродобавки - это биологически активные вещества, стимулирующие рост и продуктивность животных: витамины (А, В2, РР и др.), микроэлементы (кобальт, медь, йод и др.), антибиотики и другие вещества, вводимые в состав комбикормов в малых дозах (10 мг— 100 г на 1 т комбикорма).

Белково-витаминные добавки (БВД) — это однородная смесь измельченных до необходимой степени высокобелковых кормовых средств и микродобавок, используемых для выработки комбикорма.

Премикс - это измельченная однородная смесь микродобавок, состоящая из биологически активных веществ (антибиотиков, витаминов, микроэлементов и др.) и наполнителя, предназначенная для обогащения комбикормов или БВД.

Наполнитель премиксов - это компонент комбикорма, применяемый в качестве среды для равномерного распределения в ней микродобавок и обеспечивающий наилучшую эффективность смешивания премикса с комбикормом.

По физическому состоянию различают следующие виды комбикормов: рассыпные, брикетированные, гранулированные и в виде галет.

Рассыпной комбикорм представляет собой однородный измельченный продукт. При выработке рассыпного комбикорма сырье очищают от посторонних примесей, шелушат (пленчатое зерно) и измельчают.

Брикетированный комбикорм - это продукт в виде плиток, геометрически правильной формы и определенных размеров.

Гранулированные комбикорма представляют собой сыпучую массу, состоящую из плотных комочков определенной формы и размеров. Например, небольших цилиндров определенного диаметра и высоты. При выработке гранул применяют два способа - сухой и влажный.

Комбикорма полнорационные — это продукт, полностью обеспечивающий потребность животных в питательных, минеральных и биологически активных веществах.

Комбикорма-концентраты - это корма, предназначенные для дополнительного включения в рацион животным (птице), для обеспечения полнорационного кормления.

2. СЫРЬЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ КОМБИКОРМОВ

Для выработки комбикормов используют разнообразное сырье:

зерно злаковых и бобовых культур, семена некоторых кормовых трав, в основном из семейства бобовых, овес, ячмень, кукурузу в зерне и в початках, пшеницу, рожь, просо, сорго, горох, вику, чечевицу, кормовые бобы, чину, нут, сою, семена безалкалоидного люпина и др.;

побочные продукты и отходы производства мукомольных и крупяных заводов: отруби пшеничные и ржаные, мучку пшеничную, ячменную, овсяную, кукурузную, рисовую, просяную, гороховую, ржаную, гречневую; сечку пшеничную, ржаную, гороховую, мельничную пыль белую и серую; зародыши кукурузные, пшеничные, рисовые (после экстрагирования жира); зерновые отходы, содержащие не менее 60% зерна;

побочные продукты маслодобывающего производства — жмыхи и шроты: подсолнечниковые, хлопковые, соевые, льняные, арахисовые, конопляные, кунжутные, кориандровые, клещевинные (обезвреженные) и др.;

отходы свеклосахарного производства - жом высушенный и меласса (кормовая патока);

отходы предприятий крахмало-паточной промышленности - кукурузные и пшеничные сухие корма, сухая картофельная мезга и другие отходы;

отходы предприятий бродильной промышленности - высушенная барда из картофельно-зернового сырья, высушенные солодовые ростки и пивная дробина;

продукты гидролизной промышленности - кормовые дрожжи сухие;

корма животного происхождения, являющиеся отходами мясо-молочной и рыбной промышленности, - мука мясная, мясо-костная, костная, кровяная, китовая, рыбная, мука из шквары (при вытопке жиров), обрат и другие корма; грубые корма - сено, солома и др.;

травяная витаминная мука, мука витаминная из древесной, зелени;

3. АНАЛИЗ КОМБИКОРМОВ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИХ КАЧЕСТВУ

Качество всех комбикормов нормируется государственными стандартами.

Анализу подвергают каждую партию комбикормов. Порядок проведения анализа в основном такой же, как и для зерна.

Вначале партию осматривают для установления ее состояния, затем отбирают разовые пробы, составляют общую, а затем среднюю пробу.

При анализе рассыпных и всех других комбикормов определяют следующие показатели: внешний вид, цвет, запах, влажность, содержание металломагнитной примеси, крупность размола, содержание неразмолотых семян культурных и дико растущих растений, содержание песка, сырого жира и золы, безазотистых экстрактивных веществ, сырого протеина, поваренной соли, общей кислотности, содержание вредной примеси (спор головневых грибов, спорыньи и др.), зараженность вредителями.

В брикетированных комбикормах определяют еще плотность брикетов.

При определении качества гранулированных комбикормов, дополнительно устанавливают размеры   гранул,   содержание прохода через сита, крошимость гранул, разбухаемость их в воде.

Во всех комбикормах в случае необходимости определяют токсичность. На методы испытаний комбикормов действует много государственных стандартов (по показателям).

Внешний вид, цвет и запах. Все эти показатели характеризуют свежесть комбикорма и зависят от сырья, из которого его выработали.

Не допускается затхлый, гнилостный, плесневый и другие посторонние запахи. Наличие у комбикорма этих запахов может обусловливаться использованием недоброкачественного сырья или отрицательными процессами, протекающими в комбикорме в результате неблагоприятных условий хранения.

Если в комбикорм введен (в соответствии с рецептом) антибиотик, имеющий запах, то у комбикорма допускается залах, характерный для этого антибиотика. Запах, цвет и внешний вид комбикорма определяют органолептически, руководствуясь стандартами.

Влажность. Показывает содержание в комбикорме воды и, следовательно, сухих веществ и говорит о. пригодности его для хранения и транспортирования. Влажный комбикорм непригоден для хранения и транспортирования. Он слеживается, в нем создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов, в результате чего может начаться плесневение и гниение.

Влажность комбикорма не должна превышать 14,5%; для комбикорма полнорационного для лошадей, взрослых кроликов и нутрий—15%; в комбикормах, предназначенных для текущего использования, в условиях осенне-зимнего периода допускается повышение влажности (по стандарту).

Содержание металломагнитной примеси. Эта примесь может попасть в комбикорм при плохой очистке сырья в процессе подготовки его для выработки комбикормов или в результате износа рабочих органов машин. Содержание металломагнитной примеси определяют так же, как в зерне, с помощью сетки с размером стороны квадрата 0,5 и 2 мм. Содержание металломагнитной примеси в комбикормах нормируется государственными стандартами. Например, в комбикормах для карповых рыб молодняка допускается содержание металломагнитной примеси с размером частиц до 2 мм не более 15 мг на 1 ,кг комбикорма, а для рыбы двух-трех лет не более 30 мг.

Содержание песка. Попадающий в комбикорм песок в результате плохой очистки компонентов вызывает раздражение пищеварительных органов у животных. Поэтому его содержание в комбикормах нормируется. Особенно жесткие нормы установлены для комбикормов, предназначенных для молодняка.

Зараженность вредителями. Вредители поедают комбикорма, загрязняют их и способствуют порче. Иногда зараженный комбикорм становится ядовитым. Так, при заражении долгоносиком комбикорм ядовит для лошадей.

Требования по зараженности клещами и насекомыми, предъявляемые к комбикормам, зависят от вида и возраста животных, птицы или рыбы. Например, зараженность комбикорма для прудовых карповых рыб не допускается, а в комбикорме для мясного и беконного откорма свиней в 1 кг допускается не более пяти экземпляров вредителей.

Содержание неразмолотых плодов и семян культурных и дикорастущих растений. Учитывается только их количество. К целым относят плоды и семена с ненарушенной плодовой и семенной оболочкой и цветковой пленкой у пленчатых куль-. тур. Они снижают усвояемость комбикорма при его скармливании животным. Некоторые из них, имея грубую плотную оболочку, не перевариваются животными. Пройдя через пищеварительные органы животных, они вместе с навозом попадают в почву и могут засорить новый урожай.

Содержание целых семян растений определяют при просеивании навески комбикорма массой 100 г через два или три сита с отверстиями 1, 2, 3 и 5 мм (после определения крупности размола) с последующим выделением целых плодов и семян из остатков на ситах.

После выделения отдельно учитывают ядовитые семена (куколя, плевела опьяняющего, триходесмы седой, гелиотропа опушенноплодного и др.), зимующие формы ядовитых грибов (головни, спорыньи), так как они могут вызвать отравление и заболевание животных.

Содержание спорыньи, триходесмы седой, гелиотропа опушенноплодного в комбикормах большинства видов не допускается, а остальной вредной примеси допускается в соответствии с нормами на используемое зерно. Содержание спор головневых грибов определяют чаще всего непосредственно анализом.

Крупность рассыпчатого комбикорма. Размол для молодняка должен быть мелкий или средний, для взрослых животных - крупный и реже мелкий. Мелкий комбикорм лучше усваивается животными. В то же время не допускается слишком сильное 'Измельчение комбикорма, которое приводит к образованию большого количества пылевых частиц. Крупность размола определяется просеиванием навески через сита в соответствии со стандартом с последующим взвешиванием остатков на ситах.

Содержание протеина в комбикормах. Характеризует их питательность. Это один из основных показателей качества комбикорма. Под сырым протеином понимают совокупность всех азотистых веществ комбикорма, определяемую умножением азота на коэффициент 6,25, Содержание сырого протеина в комбикормах контролируют при расчете рецепта и определяют анализом готового комбикорма. Этот показатель нормируется, государственными стандартами у всех видов комбикормов. Содержание протеина определяют по методике, сходной с методикой определения его в зерне. Специально для этого разработан ГОСТ 13496.4-84.

Содержание клетчатки. Хуже всех органических веществ комбикорма животными усваивается клетчатка, поэтому высокое содержание ее в комбикормах, особенно для   молодняка, не допускается.

В комбикормах определяют «сырую клетчатку», так как в нее входит нерастворимый остаток, после специальной обработки комбикорма слабыми растворами кислоты и щелочи или смесью азотной и уксусной кислот. В состав клетчатки входят целлюлоза, пентозаны, гексозаны и инкрустирующие вещества. Этот показатель качества контролируют расчетным путем и анализом готового комбикорма.

Общая кислотность. Характеризует свежесть комбикорма, и ее целесообразно определять не только при выработке комбикорма, но и при хранении. Кислотность комбикорма не должна превышать 5°. При введении в комбикорма доброкачественного сырья общей кислотностью более 5° допускается соответствующее увеличение кислотности, но не выше чем Ш.

Содержание сырого жир. Характеризует питательность комбикорма. Его называют «сырым», потому что в его состав входят все вещества, перешедшие в жирорастворитель.

Количество сырой золы. Показывает содержание в комбикормах минеральных веществ (Са, Р, К, Nа и др.) в виде солей, оставшихся после сжигания навески.

Содержание безазотистых экстрактивных веществ. Вычисляют как разность, вычитая из 100 сумму процентного содержания воды, сырых протеина, жира, клетчатки и золы.

В эту группу входят углеводы, растворимые в воде и разбавленных кислотах.

Расчетным путем определяют или устанавливают содержание в комбикормах (некоторых видов) лизина, метионина и цистина, кальция, фосфора и натрия. Разработаны методы выявления присутствия микотоксинов.

Размер комбикормов. При использовании гранулированных комбикормов большое значение имеет размер гранул. Для молодняка животных и птицы гранулы должны быть мелкие, а для взрослых животных и птицы более крупные. Размеры определяют измерением десяти гранул.

Для цыплят, индюшат, утят и гусят диаметр гранул допускается не более 1-2 мм.

Определив качество комбикормов, сравнивают данные анализа с нормами, которые указаны в стандартах или в технических условиях, установленных на тот или иной комбикорм. Если комбикорм отвечает требованиям стандарта, его считают доброкачественным и используют по назначению. В том случае, если комбикорм не отвечает требованиям стандарта, рассматривается вопрос о его дальнейшем использовании. Например, в случае нестандартности партии по таким показателям, как содержание неразмолотых плодов и семян культурных растений и сорняков, или по степени размола, комбикорм пропускают через сита.

В табл. 76 приведены требования, предъявляемые к качеству комбикорма полнорационного для мясного и беконного откорма свиней.

Таким образом, оценка и нормирование качества комбикормов носят многообразный характер в связи с содержанием в них многочисленных компонентов с учетом кормления животных.

Контрольные вопросы

1. Какие принципы положены в основу составления рецептов комбикормов?

- Как кодируются (нумеруются) рецепты?

- Как осуществляется замена в комбикормах одних компонентов другими?

- Как рассчитываются рецепты комбикормов?

- По каким показателям оцениваются комбикорма?

- Что понимается под терминами «сырой протеин», «сырой жир», «сырая
клетчатка» и «сырая зола»?

- Что входит в состав безазотистых экстрактивных веществ комбикормов
а как они определяются?