Методические указания для выполнения лабораторных работ

Лабораторная работа №1

Тема: «Определение шумовых характеристик металлорежущих станков»

Цель: Провести измерения основных параметров металлорежущих станков

Порядок выполнения работы

1. Изучить основные теоретические положения по нормированию и изучению шума. Четко уяснить какие нормируемые шумовые характеристики определяются при измерении шума металлорежущих станков.

2. Измерить на рабочем месте указанного преподавателем металлорежущего станка  уровень звука в дБА данного станка и отдельно уровень звука соседнего станка (первый станок отключен).

3. Рассчитать суммарный уровень звука от двух станков.

4. В течение 5-10 минут провести измерения необходимых параметров шума и затем  рассчитать эквивалентный уровень звука на рабочем месте станка. В расчете принять, что шум работающего станка воздействует на рабочего в течение 5-ти часов в смену, остальное время на него воздействует шум с уровнем звука 70 дБА.

5. Провести необходимые измерения и определить корректированный уровень звуковой мощности указанного преподавателем металлорежущего станка.

Рекомендуемая литература

- Испытательная техника: Справочник в 2-х кн./ Под ред. В.В.Клюева. – М.:  Машиностроение, 1982 –Кн.1, 1982. – 528 с.

- Беляев Ю.К., Богатырев В.А. Надежность технических систем. Справочник / Под ред. И.А.Ушакова. – М.: "Радио и связь", 1985. – 487 с.

- Костылев Ю.С., Лисицкий О.Г. Испытания продукции. М.: Издательство стандартов, 1989. – 248 с.

### Контрольные вопросы

1. Что называется уровнем звукового давления?

2. Почему звуковое давление не может служить шумовой характеристикой металлорежущего станка как источника шума в цехе?

3. Назвать среднегеометрические частоты нормируемых октавных полос спектра шума воздействующего на человека?

4. Какие нормируемые шумовые характеристики на рабочих местах вы знаете? Какая из этих характеристик применяется для металлорежущих станков?

5. Дайте определение измерительной поверхности при определении шумовых характеристик машин.

Лабораторная работа №2

Тема : Методы определения твердости материалов

Цель: Изучит основные методы определения твердости металлов

Порядок выполнения работы

1. Раздать методические указания к лабораторной работе.

2. Объяснить порядок выполнения работы и форму отчетности.

3. Измерить твердость образцов по методу Бринелля.

4. Измерить твердость образцов по методу Роквелла.

5. Выдать задания для СРС.

6. Дать перечень контрольных вопросов для сдачи лабораторной работы.

Рекомендуемая литература

- Испытательная техника: Справочник в 2-х кн./ Под ред. В.В.Клюева. – М.: Машиностроение, 1982 –Кн.1, 1982. – 528 с.

- Испытательная техника: Справочник в 2-х кн. / Под ред. В.В.Клюева. – М.: Машиностроение, 1982. – Кн.2,1982. – 560 с.

- Малиновский В.Д., Бегларян В.Х., Дубицкий Л.Г. Испытание аппаратуры и средств измерений на воздействие внешних факторов: Справочник. – М.: Машиностроение, 1993. – 576 с.

Контрольные вопросы

- Классификация методов определения твердости.

- Сущность метода определения твердости по Бринеллю.

- Требования к образцам при измерении твердости по Бринеллю.

- Преимущества и недостатки метода Роквелла.

- Сущность метода Роквелла.

- Преимущества и недостатки метода определения твердости по Виккерсу.

- Схема определения числа твердости по Виккерсу.

Лабораторная работа № 3

Тема : «Испытания кирпичей и камней керамических»

Цель работы: Научиться проводить контроль размеров кирпичей и камней керамических

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с методическими указаниями к лабораторной работе. Изучить оборудование, приборы и инструменты, необходимые для выполнения работы. Изучить методы определения структурных характеристик и основных свойств строительных материалов.

- Выполнить контроль размеров и формы кирпичей (3…5 штук). Определить отклонение действительных размеров кирпичей от номинальных. Определить дефекты внешнего вида, размеры и их число. Сравнить полученные значения с допустимыми по ГОСТ 530-95.

- Определить наличие известковых включений методом пропаривания. По результатам испытаний сделать заключение.

- Определить среднюю плотность кирпичей (не менее 3-х штук).

- Определить водопоглощение кирпичей.

- Произвести испытание кирпичей на сжатие. Определить предел прочности при сжатии Rсж (МПа). Определить среднее арифметическое значение результатов испытаний всех образцов (3…5 штук).

- Произвести испытания кирпичей на изгиб. Определить предел прочности при изгибе Rизг (МПа). Определить среднее арифметическое значение результатов испытаний всех образцов (3…5 штук).

- Установить марку кирпича в соответствии с требованиями стандарта по показателям Rсж и Rизг.

Рекомендуемая литература

- Кирносов В.И. Измерение механических характеристик материалов. М.: Стандарт, 1976. – 239 с.

- Карпов В.К., Родионов В.И., Корякин О.Г. Моделирование и испытания гидроскопических приборов и систем. Тула: ТПТИ, 1987. – 93 с.

- Почтовик Г.Я., Злочевский А.Б., Яковлев А.И. Методы и средства испытания строительных конструкций: Учебное пособие для строительных специальностей вузов. – М.: Высшая школа, 1973. – 158 с.

Контрольные вопросы

- Как штангенинструментом измеряют с точностью до десятых долей миллиметра?

- Почему нельзя ставить и снимать гири и взвешиваемые материалы на весы при открытом арретире?

- В чем разница между истинной, средней и насыпной плотностями?

- Зачем измельчают материал при определении истинной плотности?

- Почему при испытании на морозостойкость материал оттаивают в воде?

- Каков принцип действия гидравлического пресса и как на нем определяют усилие, действующее на испытуемый образец?

- Зачем плиты прессов устанавливают на сферических опорах?

- Как правильно устанавливать образцы в пресс при испытании на сжатие?