Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова

Кафедра Технологии переработки и стандартизации

Карасева В.М.

Контроль и оценка качества сырья и продовольственных продуктов

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов очной формы обучения специальности 050727 – Технология продовольственных продуктов

Костанай, 2013

# ББК 36 81-5  Х 25

Составитель:

Карасева В.М. старший преподаватель кафедры технологии переработки и стандартизации

Рецензенты:

Касьянов П.Ф к.б.н,  доцент заведующий кафедры технологии переработки и стандартизации

Матрюкова Н.И главный технолог ОАО «Баян-Сулу»

ББК 36 81-5  Х 25 «Контроль и оценка качества сырья и продовольственных продуктов

# а» методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов очной формы обучения специальности 050728-Технология перерабатывающих производств Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2008,24с..

В методических рекомендациях рассмотрены разделы  дисциплины согласно авторской программы курса.

Предназначен для студентов, обучающихся по специальности 050727 – Технология продовольственных продуктов

# ББК 36 81-5  Х 25

Утвержден  Методическим советом ________________________ факультета, протокол от _____.______2009г. №

©Костанайский государственный

университет им. А.Байтурсынова

## Содержание

Введение……………………………………………………………………………  4

Раздел 1 Понятие качества…………………………………………………………6

Раздел 2     Необходимость,   повышения качества продукции  предприятий пищевых отраслей…………………………………………………………………7

Раздел 3 Управление качеством в системе менеджмента пищевых предприятий………………………………………………………………………9

Раздел 5 Виды контроля и общая схема организации ПТЛ………………….10

## Раздел 6  Основные направления для совершенствования  технологического контроля на предприятиях отрасли хлебопродуктов…………………………….12

## Раздел 7 Технохимический контроль на элеваторах и хлебоприёмных 
предприятиях……………………………………………………………………… 13

## Раздел 8 Технохимический контроль на семяобрабатывающих заводах………14

## Раздел 9 Технохимический контроль на мукомольных заводах………………..18

## Раздел 10 Технохимический контроль на крупяных  и комбикормовых  заводах……………………………………………………………………………...23

## Раздел 11 Государственная хлебная инспекция…………………………. ……..24

## Раздел 12 Технохимический контроль хлебопекарного производства… ……..25

## Раздел 13. Технохимический контроль макаронного производства……. …….26

Раздел 14  Технохимический контроль кондитерского производства….. …….29

Раздел 15 Технология крахмало-паточного производства…………….. ………32                           Рекомендуемая литература………………………………………………………. 37

Введение.
       Для освоения этой дисциплины необходимы знания , умения и навыки, полученные при изучении общей химии, аналитической и физической химии физики математики и биологии
  Освоение курса «Технохимический контроль перерабатывающих производств с основами менеджмента качества» позволяет предъявлять требования к методам испытаний и качеству продукции в соответствии с международными, межгосударственными и государственными стандартами Республики Казахстан.

Проводить экспертизы качества и методы испытания сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в отраслях перерабатывающих производств. Пользоваться терминологией и нормативно-техническими документами в области технического регулирования; национальными и международными стандартами во всех отраслях народного хозяйства; применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по стандартизации; применять методы контроля качества продукции и процессов при проведении работ по экспертизе качества процессов, услуг, работ и продукции. 
  Владеть навыками управления качеством продукции Уметь эволюционно 
подходить к менеджменту и инжинирингу качества .По завершению курса студент должен уметь правильно организовать работу ПТЛ, вести документацию по количественно-качественному учету сырья и готовой продукции. 
  Курс «Технохимический контроль перерабатывающих производств с основами менеджмента качества» является обязательным компонентом из   ведущих спецдисциплин при подготовке бакалавра по специальности 050728-«Технология перерабатывающих производств».

Одним из основополагающих факторов, без которого невозможен выпуск продукции высокого качества является технохимический контроль , как одна из форм системы менеджмента качества..       В международных экономических отношениях стандартизация используется для устранения технических барьеров в мировой торговле и наконец, как отраслевая или прикладная стандартизация- на конкретных государственных стандартах или системах стандартов определяет требования к производству и продукции.      Соответственно структура программы изучения дисциплины по указанной выше специальности должна включать два самостоятельных курса: 
- менеджмент качества и функции технохимического контроля,
- технохимический контроль на элеваторах,

- мукомольных,

- крупяных,

- хлебозаводах,

- макаронных и кондитерских фабриках.

Такой подход к построению учебной программы обеспечивает непрерывность процесса обучения, начиная с теории предмета написания контрольной работы и сдачи экзамена.
 
      Цель дисциплины - получение знаний, умений и практических навыков по теории и практике «Технохимического контроля с основами менеджмента качества». 
   Содержание дисциплины: Формирование комплекса теоретических и практических знаний в области экспертизы качества и методов испытания сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в отраслях перерабатывающих производств. Проблемы качества и конкурентоспособности продукции в рыночных условиях. Принципы всеобщего менеджмента качества (ТМ) и менеджмента качества по МС ИСО 9000-2000.

Подготовка специалистов на основе международных нормативных документов серии ИСО 9001, ИСО 14000, системы сертификации стран СНГ, с учетом изменений вызванных принятием в Республике Казахстан закона «О техническом регулировании». Овладение передовым международным опытом в отрасли перерабатывающих производств. 
    Задачи дисциплины исходят из главных функций:

-дать необходимые знания студентам по вопросам организации и проведения технохимического контроля на предприятиях перерабатывающих производств,

в производственно-технических лабораториях ПТЛ,

-научить основам контроля и СМК,

- соблюдению правильности выполнения технологического процесса

упорядочения и систематизации, которые обеспечивают единство многообразия и совместимость предметов, процессов и отношений в хозяйственной деятельности и производстве высококачественной продукции.

Раздел 1 Понятие качества. Основы разработки системы менеджмента качества на предприятиях пищевой промышленности.

Понятие качества

Качество — комплексное понятие и сложная категория. Оно имеет множество составляющих, формируется и проявляется в различных аспектах деятельности предприятия под влиянием многочисленных факторов, воздействий, условий и обстоятельств на протяжении всего жизненного цикла продукции, изделия, начиная с этапов, предшествующих производству (разработка), и заканчивая послепродажными (потребление, утилизация, уничтожение).

Государственный стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2001 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь", являющийся русскоязычной версией международного стандарта ИСО 9000:2000, определяет качество как степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.

Иными словами, качество — это совокупность свойств и характеристик продукции, придающих ей способность в определенной степени удовлетворять те или иные потребности и соответствовать требованиям.

В зависимости от того, в какой сфере осуществляет свою деятельность предприятие, организация (производственной или непроизводственной), результатом процессов производства, трудовой, хозяйственной деятельности могут выступать продукция, услуги, работы.

Продукция — совокупность материальных ценностей, существенный, материальный результат производственной, хозяйственной, трудовой деятельности, обладающий полезными свойствами, придающими способность удовлетворять определенные потребности.

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2001 продукция является обобщенным материальным понятием и включает четыре общие категории: услуги, программные средства, технические средства, перерабатываемые материалы. Многие виды продукции содержат элементы, относящиеся сразу к нескольким из перечисленных категорий, поэтому отнесение продукции к той или иной из них будет зависеть от преобладающего элемента

Литература 1, стр. 12-23, 2, стр. 18-27

Вопросы:

1 Понятие качества

2 Определение «продукция»,

3 Понятие процесса, услуги.

4 Аспекты качества,

5 Понятие менеджмента

Раздел 2 Необходимость,   повышения качества продукции  предприятий пищевых отраслей

Изучение путей повышения качества продукции и ее конкурентной способности.

Конкурентоспособность продукции

Причины , определяющие необходимость повышения качества,

Требования, предьявляемые к продукции.

Необходимость осуществления целенаправленной деятельности по обеспечению и повышению качества продукции на предприятиях пищевых отраслей обусловлена отношениями конкуренции, присущими рыночным условиям хозяйствования. По мере насыщения рынка конкурентная борьба за потребителя усиливается, при этом многократно возрастает роль неценовых форм конкуренции, и в первую очередь конкуренции по качеству.

Конкурентоспособность продукции определяется, с одной стороны, совокупностью ее качественных свойств, дающих возможность и степень удовлетворения потребностей, и, с другой стороны, ее стоимостными характеристиками, складывающимися из затрат на ее приобретение и эксплуатацию. Поэтому более конкурентоспособной будет продукция, обеспечивающая наивысшую полезность, отдачу, эффект по отношению к совокупным затратам потребителя.

В связи с этим, повышение качества рассматривается как один из наиболее важных путей повышения конкурентоспособности, достижения конкурентных преимуществ, что, в свою очередь, способствует повышению экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. При этом возможные дополнительные затраты производителя, связанные с повышением качества, должны быть оправданы ростом объема производства и снижением удельных затрат на единицу продукции за счет экономии на условно-постоянных издержках. Снижение же удельных затрат свидетельствует о повышении экономической эффективности производства.

Связь между повышением качества и экономической эффективности производства представлена на рисунке. 1.

Таблица 1.Схема повышения качества

Повышение качества

Повышение конкурентоспособности

Расширение занимаемой доли рынка

Увеличение объема реализации продукции

Увеличение объема производства продукции

Снижение удельной себестоимости продукции

Повышение экономической эффективности

Литература: 1, с.23-36,  2, с.56-82

Вопросы:

1  Понятие конкурентоспособность продукции?

2  Причины , определяющие необходимость повышения качества,

3  Требования, предьявляемые к продукции

4. Рычаги повышения качества продукции

Раздел 3 Управление качеством в системе менеджмента пищевых предприятий.

Определение механизма  управления качеством.

Структура системы управления качеством

Роль и применение менеджмента в системе управления качеством

Управление качеством по стандартам ИСО серии 9000

Всеобщий менеджмент качества — TQM

Управление качеством — непрерывный процесс целенаправленного воздействия на объекты управления в области качества, осуществляемый на всех этапах и стадиях жизненного цикла продукции (услуги), имеющий целью формирование, обеспечение и поддержание заданного (требуемого) уровня качества, удовлетворяющего требованиям потребителей и общества в целом.

В управленческом процессе участвуют две взаимодействующие стороны: та, что оказывает управленческое воздействие (управляющая система, субъект управления), и та, на которую управленческое воздействие направлено (управляемая система, объект управления).

Применительно к качеству управляющая система (субъект управления) представляет различные уровни управления, предусмотренные организационной структурой предприятия, и может включать специализированные службы, подразделения, отделы, на которые возложены функции организации, координации и контроля работ по управлению качеством.

Управляемая система (объект управления) включает продукцию, деятельность, процесс, организацию в целом и ее различные системы, работников и их группы, а также любые комбинации перечисленных объектов.

В системе управления качеством находят применение общие принципы менеджмента.

Менеджмент — совокупность принципов, методов и средств управления, направленных на достижение поставленных целей на основе учета, использования и развития производственного, научно-технического и кадрового потенциала предприятия, организации. Основной задачей менеджмента является обеспечение наиболее эффективного достижения этих целей.

Менеджмент оказывает непосредственное влияние на внутреннюю среду предприятия, играя роль координирующего начала, формирующего и приводящего в движение ресурсы организации для достижения поставленных целей. Он также обеспечивает эффективное взаимодействие организации с внешней средой, путем воздействия как на саму организацию, так и на ее внешнее окружение.

С экономической точки зрения, эффективное достижение целей  менеджмента предполагает обеспечение высокой результативности деятельности предприятия в целом, выражающейся в получении прибыли в размере, необходимом для ведения расширенного воспроизводства.

Литература 14, с.87-94. 17.с. 34-39

Вопросы:

1 Что включает система управления качеством?

2 Какова роль и применение менеджмента в системе управления качеством?

3 Управление качеством по стандартам ИСО серии 9000

Раздел 4 Основы разработки систем менеджмента качества на предприятиях пищевой промышленности

Характеристики продукции

Роль продукции в удовлетворении потребностей

Конкурентоспособность продукции

Уровень качества продукции

Определить роль и значение системы менеджмента качества на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности

1 Цель ,поставленная перед СМК,

2 Задачи СМК,

3 Принципы менеджмента качества

Потребителям необходима продукция, характеристики которой удовлетворяют их потребности и соответствуют их ожиданиям. В силу изменения потребностей, конкуренции и технического прогресса предприятия должны постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию и процессы.  В современных условиях пищевым предприятиям недостаточно лишь производить продукцию, соответствующую установленным требованиям по качеству. Они должны обеспечить уверенность потребителя в своей способности производить продукцию определенного уровня качества и предоставить ему соответствующие доказательства.

Этой целевой установке призваны служить системы менеджмента качества, разрабатываемые и внедряемые на предприятиях пищевой промышленности. Они обеспечивают уверенность предприятия и потребителей в способности производить продукцию, полностью соответствующую предъявляемым требованиям, доказательством чего является сертификат на систему менеджмента качества, подтверждающий ее соответствие требованиям международных стандартов ИСО серии 9000. Системы менеджмента качества представляют собой разновидность систем управления и являются одним из наиболее эффективных средств решения проблем обеспечения качества на пищевых предприятиях.

Литература, 1с111,126,12с 47-56.

Вопросы:

1 Понятие СМК,

2 Требования стандартов ИСО,

3 Разновидности систем управления качеством

4 Определить цель  ,поставленную перед СМК,

5 Задачи СМК,

6  Принципы менеджмента качества

Раздел 5 Виды контроля и общая схема организации ПТЛ

Изучение функции и задач производственных лабораторий

1 Основные виды контроля

2 Задачи контроля

3 ПТЛ- как основной орган контроля перерабатывающих производств

4 Организация работы ПТЛ

5 Задачи лаборатории в области научно-исследовательских и экспериментальных работ .

Технический контроль – это процедура, которая заключается в проверке соответствия объекта контроля установленным требованиям нормативной документации с использованием методов контроля испытаний. Главное назначение этого контроля – выявление дефектов и брака продукции. Объектами контроля являются:  сырье, полуфабрикаты, продукция, оборудование, процессы.

В системе перерабатывающих производств: зерновой, мукомольной, хлебопродуктовой, макаронной и кондитерской отраслях осуществляют следующие виды контроля:

- входной контроль;

- операционный;

- контроль готовой продукции (приёмочный);

- инспекционный контроль.

Входной контроль – целью является исключение возможности проникновения в производство сырья, материалов, полуфабрикатов с отсутствием предусмотренных нормативных документов, также контроль сырья.

Операционный контроль – контроль, осуществляемый во время выполнения или после завершения технологической операции. Он снижает вероятность появления брака.

Приёмочный контроль – контроль продукта, по результатам которого принимается решение о пригодности и поставке (выбраковка некачественной продукции).

Инспекционный контроль – выполняют определённые уполномоченные лица. Смотрят, на сколько эффективен ранее выполненный контроль.

Организация технохимического контроля на предприятии.

Основной контроль за соблюдением технологии, качеством сырья и готовой продукции осуществляет лаборатория предприятия.

Более конкретными задачами производственной лаборатории по осуществлению технохимического и микробиологического контроля производства являются:

контроль за соблюдением установленных рецептур, технологических инструкций и санитарных правил на всех стадиях изготовления продукции;

анализ причин, вызывающих брак, участие в разработке предложений и мероприятий по устранению недостатков в производстве и повышению качества продукции;

контроль за качеством сырья, материалов, тары, поступающих на предприятие;

контроль за соблюдением действующих инструкций по хранению в цехах и на складах предприятия сырья, материалов и готовой продукции;

микробиологический контроль производства на всех стадиях технологического процесса, а также микробиологический контроль чистоты воздуха, воды, аппаратуры, коммуникаций и т. д.;

контроль за санитарным состоянием производства, соблюдением правил личной гигиены работающих, выполнением инструкций по санитарно-техническому контролю производства и по предотвращению попадания посторонних включений в продукцию;

анализ расходования и потерь сырья, материалов в производстве, участие в разработке мероприятий по снижению потерь и отходов;

организация органолептической оценки (дегустации) вырабатываемой продукции.

Задачами лаборатории по учету производства и технохимичес-кой отчетности являются:

ведение технохимического учета производства на основе данных анализов по утвержденным формам учета, отчетности и инструкциям;

ведение лабораторных журналов и контроль за правильным ведением журналов технохимического учета производства;

составление совместно с производственным (технологическим) отделом технохимической отчетности предприятия в установленном порядке на основании данных лаборатории и материально-бухгалтерского учета производства;

участие в разработке мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате анализа работы предприятия, с учетом материалов технохимической отчетности.

Задачами лаборатории в области научно-исследовательских и экспериментальных работ являются:

лабораторное изучение и экспериментальная проверка в цехах предприятия отдельных вопросов по совершенствованию технологических процессов и участие во внедрений" прогрессивной технологии;

участие в освоении и внедрении в производство новых видов сырья, материалов, новых видов продукции и технологического оборудования;

участие в пересмотре действующих и разработке новых стандартов, технических условий на сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию и тару.

Литература: 7,с 12-20 16, с.31-35

Вопросы

1 Назовите основные виды контроля

2 Какие задачи стоят  перед органами  контроля

3 ПТЛ- как основной орган контроля перерабатывающих производств

4 Организация работы ПТЛ

5 Задачи лаборатории в области научно-исследовательских и экспериментальных работ

Раздел 6. Основные направления для совершенствования технологического контроля на предприятиях отрасли хлебопродуктов.        Производственно-технологические лаборатории (ПТЛ) - важное звено в управлении производственной деятельностью предприятия. Под руководством и контролем ПТЛ осуществляется вся деятельность предприятия, связанная с приемкой, обработкой, размещением и хранением всех видов сырья и переработкой его в готовую продукцию.

Глубокое изучение курса технохимического контроля студентами поможет будущим бакалаврам перерабатывающих производств стать высокоэрудированными специалистами, способными качественно выполнять возложенные на них задачи. Задача курса заключается в следующем;

дать необходимые знания студентам по вопросам организации и проведения технохимического контроля на предприятиях перерабатывающих производств,

в производственно-технологических лабораториях (ПТЛ);

научить студентов основам контроля за качеством сырья и готовой продукции, соблюдению правильности выполнения технологических операций на всех этапах технологического процесса, выполнению условий и режимов хранения сырья и готовой продукции; ведению отчетной документации о деятельности ПТЛ.
Структура, основные задачи и обязанности (ПТЛ). 
Общая Производственно - технологическая лаборатория. 
схема организации ПТЛ. Помещения и оборудование лаборатории. Организация труда в лаборатории.

Метрологическое обеспечение работы. Ведение лабораторной документации. 
Техника безопасности лаборатории. 
Контроль за санитарным состоянием производства. Обследование складов, хранилищ и территории согласно инструкции. Санитарные правила для комбикормовых заводов. Определение зараженности вредителями хлебных запасов. Физико-механические методы борьбы с вредителями. Химические методы обеззараживания

Контрольные вопросы

1 Основные направления для совершенствования технологического контроля на предприятиях отрасли хлебопродуктов.

2. Производственно - технологическая лаборатория.

3. Структура, основные задачи и обязанности (ПТЛ). Перечень функций выполняемые ПТЛ. Общая схема организации ПТЛ. Помещения и оборудование лаборатории.

4. Организация труда в лаборатории. Метрологическое обеспечение работы. Ведение

лабораторной документации.

Раздел 7. Технохимический контроль на элеваторах и хлебоприёмных 
предприятиях. 
Приём и размещение зерна и других видов сырья. 
Контроль за технологическими операциями и работой оборудования. 
Наблюдение за зерном при хранении. 
Контроль качества и условия хранения. 
Качественно- количественный учет хлебопродуктов.

Прием и размещение зерна и других видов сырья. Порядок приема и оформления зерна нового урожая. Формирование крупных однородных по качеству партий зерна. Базисные и ограничительные кондиции принимаемого зерна. Особенности приема зерна, поступающего железнодорожным и водным транспортом. Правила размещения зерна. Основные требования при размещении зерна и продуктов его переработки.

Контроль за технологическими операциями и работой оборудования. Контроль процесса очистки, сушки и активного вентилирования зерна. Оценка эффективности работы зерноочистительных машин. Определение режима сушки различных культур. Расчет объема работ по сушке зерна.

Наблюдение за зерном при хранении. Контроль температуры, влажности, цвета и запаха зерна. Контроль зараженности зерновой массы вредителями. Контроль количества примесей.

Контроль качества и условия хранения. Особенности контроля качества кукурузы в початках риса-зерна, муки, крупы и сроки проверки их качества. Предельно допустимые сроки хранения зерна в металлических хранилищах. Порядок составления отчета о качественном состоянии зерна по форме №6-к.

Количественно-качественный учет хлебопродуктов. Определение убыли в массе хлебопродуктов при хранении. Зачистка складов, элеваторов и зерносушилок. Инвентаризация хлебопродуктов. Отгрузка и отпуск зерна

Изучить функции и задачи ПТЛ элеваторов.

1 Технохимический контроль на семяобрабатывающих заводах

2 Обработка сортовых семян зерновых культур

3 Контроль качества семян.

Производственно- технологическая лаборатория – самостоятельное структурное подразделение.

ПТЛ предприятия элеваторов выполняет следующие функции:

- проверяет качество зерна, семян, поступающих на предприятие, соответствии их установленным кондициям и нормам качества действующих стандартов и технических условий;

- направляет в хранилища принимаемые  зерно, семена, сырье,   продукцию, исходя из их качества и в соответствии с планом размещения, повседневно следит за правильностью их размещения:

-  проверяет качество зерна, семян, сырья и продукции, отгружаемых с предприятия и не допускает к отгрузке при несоответствии их установленным кондициям и нормам:

- контролирует в установленные действующими инструкциями сроки качество и состояние хранящегося зерна, семян, сырья,   продукции, отходов и следит за проведением необходимых мероприятий по обеспечению сохранности их качества:

- контролирует процессы обработки зерна и семян (сушку, очистку, активное вентилирование и др.) и вносит необходимые предложения руководству предприятии по устранению выявленных    недостатков:

-  принимает участие в разработке мероприятий по борьбе с зараженностью вредителями хлебных запасов и следит за выполнением их в установленные сроки:

-  контролирует санитарное состояние производственных, складских помещениях.

Литература: 15, с76-89  2,с.66-77

Вопросы:

1 Стадии  технохимического  элеваторах

2 Обработка сортовых семян зерновых культур

3 Контроль качества семян.

4 Производственно- технологическая лаборатория , ее функции на элеваторах и семяперерабатывающих предприятиях

5 Техника безопасности

6 Контроль за санитарным состоянием производства.

7 Технохимический контроль на элеваторах и хлебоприёмных предприятиях.

8. Приём и размещение зерна и других видов сырья.

9. Контроль за технологическими операциями и работой оборудования.

10   Наблюдение за зерном при хранении.

11 Контроль качества и условия хранения

Раздел 8. Технохимический контроль на семяобрабатывающих заводах. 
Обработка сортовых семян зерновых культур, контроль качества семян. 
Обработка гибридных и сортовых семян кукурузы.

Обработка сортовых семян зерновых культур, контроль качества семян. Прием, размещение и условия хранения семян. Особенности очистки, сушки, активного вентилирования семян. Отпуск и отгрузка семян.

Обработка гибридных и сортовых семян кукурузы. Прием и размещение семян. Сортирование, сушка, обмолот початков кукурузы. Очистка, калибровка семян кукурузы. Протравливание семян ядохимикатами.

Технохимический контроль на семяобрабатывающих заводах

Обработка сортовых семян зерновых культур

Сортовой контроль проводят агрономы методом полевой апробации. На основании результатов апробации устанавливают категорию сортовой чистоты. Она определяется процентным содержанием растений основного сорта . После оформления актов апробации один экземпляр каждого из них направляется в ПТЛ хлебоприемного предприятия.

Контроль посевных качеств семян возложен на Государственную семенную инспекцию. Посевные качества сортовых семян перед сдачей их па хлебоприемное предприятие хозяйство должно проверить в Государственной семенной инспекции, Иногда хлебоприемные предприятия заготавливают сортовое семенное зерно без данных о его качестве и поэтому сами отправляют пробы для исследования в  лабораторию Государственной семенной инспекции  Кроме того, при смешивании различных партий семенного зерна, сушке и других видах обработки или при хранении более 4 мес необходимо проверить посевные качества семян в лаборатории Государственной семенной инспекции. Для этого сотрудники лаборатории отбирают пробы семян, составляют акт отбора и направляют семена на анализ. Пробу отбирают от контрольной единицы, масса которой зависит от культуры

Из отобранной объединенной пробы выделяют три средние пробы:

первую — для определения чистоты, энергии прорастания, всхожести,  жизнеспособности и массы 1000 зерен;

вторую— для определения влажности и зараженностью вредителями;

третью — для определения пораженности болезнями.

Первую пробу помещают к чистый мешочек из плотной ткани, пломбируют и опечатывают сургучной печатью.

Вторую пробу помещают в чистую сухую стеклянную посуду вместимостью 1 л для крупносемянных культур (бобов, фасоли, арахиса, клещевины); 0,5 л для семян зерновых и подсолнечника и 0,25 л для семян проса и льна. Посуду закрывают пробкой и заливают сургучом или воском.

Третью пробу отбирают массой 200 г для всех культур и помещают в бумажный пакет. В акте отбора проб семян записывают сведения о сорте, сортовой чистоте, репродукции, годе урожая, массе партии, протравливании.

Чистоту, всхожесть, энергию прорастания, жизнеспособность, силу роста, зараженность вредителями, влажность и массу 1000 зерен определяют по ГОСТ 12036—66... ГОСТ 12047—06.

Контроль качества семян.

Всхожестью называют способность семян при оптимальных условиях и за определенный срок (6.,.10 дней): давать нормально развитый   корень и росток.

Энергия прорастания выражается процентом нормально проросших семян за установленный для каждой культуры срок. Она характеризует дружность прорастания семян (дружность всходов).

Жизнеспособность выражается количеством всех живых семян как всхожих, так и находящихся в состоянии покоя.

К всхожим семенам пшеницы, ржи и кукурузы относят проросшие семена с нормально развитыми корешками или одним главным корешком у кукурузы размером не менее длины семени и ростком не менее половины длины семени. О прорастании ячменя и овса судят по корешкам, длина которых должна быть не менее половины длины семян. У всех других культур длина корешка должна быть не менее длины семени, а у круглых семян—не менее их диаметра.

Ненормально проросшими считают семена  у которых: корень оказался больным, уродливым и не дал развившихся дополнительных корней; корни оказались водянистыми или нитевидными без волосков; при наличии ростка отсутствуют корни; с двумя обломанными семядолями (у бобовых); проростки, корни или ростки которых имеют трещины и перехваты, достигающие проводящих тканей; проростки имеют ненормально увеличенные семядоли и укороченные корни.

Загнившими являются семена,  с загнившими зародышами или семядолями, с мягким, разложившимся эпдоспермом, с почерневшим зародышем, с частично или полностью загнившими корнями.

Твердыми считаются семена, которые к установленному сроку определения всхожести не изменили своего внешнего вида и не набухли. При определении всхожести отдельно указывают нормально проросшие, набухшие, твердые, загнившие и ненормально проросшие семена.

Энергию прорастания определяют через 3...5 дней, в зависимости от установленного срока. При этом удаляют нормально проросшие и загнившие семена. При определении всхожести одновременно определяют степень поражения семян плесневыми грибами. Различают следующие степени поражения.

Степень поражении                         Количество семян, покрытых плесневелыми                                                           грибами

До 5

Слабая

Средняя ... Сильная

Очень  сильная

От 6 до 25

20 - 75

Свыше 75

Всхожесть у свежеубранных семян определяют при пониженных температурах или после предварительного прогревания. Всхожесть определяют как среднее арифметическое четырех проб с учетом допуска отклонений.

Сила роста характеризуется способностью ростков семян пробиться на поверхность почвы и образовать нормальные растения. Для определения этого показателя семена проращивают в кварцевом песке на глубине 3 см для хлебных злаков и на глубине 2 см для семян льна при температуре 20 "С.

Силу роста выражают в процентах здоровых ростков, поднявшихся над поверхностью песка за 10 дней, и массой надземной части ростков в граммах с пересчетом на 100 растений.

Посевной класс определяют по процентному содержанию семян основной культуры, отхода и примесей, в том числе семян других культурных растения и сорных семян в штуках на 1 кг, с учетом всхожести и влажности. Например, для пшеницы содержание семян основной культуры должно составлять 97...99%, отходы основной культуры и примесей— 1...3, семян других культурных растений— 10...200 , и семян сорняков — 5,..70 на 1 кг при всхожести 90.,.95%.  Зараженность вредителями не допускается, кроме клеща первой степени в зерне III класса. Наличие головни разрешается только в семенах III класса в размере не более 0,02%, Спорынья допускается для семян I класса не более 0,01 %, II класса — по более 0,03% и III класса — не более 0,05%. Семена морозобойные третьей стадии допускаются для семян IJ класса в количестве не более 3%, а для семян III класса — не более 5% (ГОСТ 10467-76).

Сортовой документ на каждую партию поступает на предприятие с первым автомобилем (вагоном). В накладных, сопровождающих последующие партии, должны быть ссылки на сортовой документ. Отсутствие сортового документа лишает хлебосдатчика права получить сортовую надбавку.

Лаборатория обязательно проверяет соответствие записей в сортовом документе и акте апробации и выполняет анализ по утвержденной схеме. (приведенной на рисунке)

После определения качества семян на оборотной стороне первого экземпляра накладной ставят штамп, в котором указывают дату, номер записи регистрации анализов в журнале, место разгрузки и хранения и данные, связанные с выплатой сортовых надбавок. На накладной ставят также штамп «Сортовые» (гибридные) семена» и штамп «Карантинных семян нет».

2 Размещение семян.

Сортовые семена размещают и хранят в лучших, специально отведенных для этой цели зерновых хранилищах. Заведующий складом размещает семена согласно плану размещения и указаниям лаборатории. Отдельно размещают семена, зараженные пыльпой головней до 1%, от 1 до 2%, по просу и овсу отдельно —от 2 до 5%, имеющие примесь головневых мешочков или рожков, а также гороха с примесью пелюшки, чечевицы  в допустимых пределах.

Для предотвращения смешивания и засорения семян различных сортов одноименной культуры или взаимно трудноотделимых друг от друга культур (например, ржи и пшеницы, пшеницы и ячменя и т. д.) не разрешается их размещать в смежных закромах или штабелях. Различные сорта одноименной культуры рекомендуется разделять штабелями или закромами с другими культурами. В смежных закромах различные культуры недогружают до верхней кромки стенки на 15 см. При отсутствии в складе закромов для разделения партий сортовых семян используют хлебные щиты. В этом случае отдельные партии, огражденные хлебными щитами, должны иметь проходы шириной не менее 1 м.

3 Очистка семян.

Семена очищают в специальных семяочистительных цехах (станциях), которые связывают со складскими помещениями транспортными механизмами.

Порядок проведения очистки и режимы работы семяочистительных машин устанавливают начальник ПТЛ и агроном. Семена до сушки очищают от крупных минеральных и органических примесей и семян сорных растений.

Перед обработкой семян тщательно очищают приемные бункера, машины и транспортные механизмы. Сита в сепараторах устанавливают в зависимости от культуры,

Лаборатория при проведении очистки семян отбирает не менее двух раз в смену пробы семян до и после очистки и определяет степень удаления примесей, обращая особое внимание на удаление трудноотделимых сорных семян культурных и дикорастущих растений.

Литература: 15, с76-89  2,с.66-77

Вопросы:

1 Стадии  технохимического  контроля на семяобрабатывающих заводах

2 Обработка сортовых семян зерновых культур

3 Контроль качества семян.

4 Производственно- технологическая лаборатория , ее функции на элеваторах и семяперерабатывающих предприятии

5 Технохимический контроль на семяобрабатывающих заводах.

6. Обработка сортовых семян зерновых культур, контроль качества семян.

7. Обработка гибридных и сортовых семян кукурузы.

8. Технохимический контроль на мукомольных заводах.

Раздел 9. Технохимический контроль на мукомольных заводах. 
Приём, размещение зерна и наблюдение за его хранением. 
Контроль технологического процесса в зерноочистительном отделении. 
Контроль технологического процесса в размольном отделении. 
Контроль норм выходов продукции.

Основные недостатки технологического процесса и их причин

Прием, размещение зерна и наблюдение за его хранением. Базисные и ограничительные кондиции на зерна поступающее в переработку. Составление помольных партий. Контроль за качеством хранящегося зерна.

Контроль технологического процесса в зерноочистительном отделении. Контроль работы зерноочистительных машин. Определение технологического эффекта работы обычной щеточной, моечной машины. Контроль увлажнения и отлежки зерна. Контроль работы зерноочистительного отделения в целом по балансу сорности и зольности.

Контроль технологического" процесса в размольном отделении. Определение технологического эффекта работы вальцового станка, рассева, ситовейки, систем шлифовки. Контроль работы щеточных машин и магнитных аппаратов. Контроль качества готовой продукции.

Контроль норм выходов продукции. Общие положения. Базисные, расчетные и фактический выход муки. Расчет выходов муки в зависимости от качества перерабатываемого зерна. По содержанию сорной, минеральной зерновой примеси, по зольности пшеницы и ржи, а также по влажности зерна.

Основные недостатки технологического процесса и их причины. Неудовлетворительная подготовка зерна к помолу. Нарушение режима работы размалывающих машин. Недосев муки. Выработка муки нестандартного качества. Увеличение механической потери.

Контроль входного сырья  осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТа 13586.3-83

Каждую партию принимаемого зерна подвергают анализу, в результате которого устанавливают ее качество и одновременно соответствие требованиям стандарта, сорту и ее хлебопекарные достоинства.

Таблица 2.

Контроль входного сырья

| Контролируемые параметры | Частота и способ контроля | Нормы технологического контроля | НТД (ТУ, ГОСТ) на метод испытания | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отбор проб | С каждой машины |  | ГОСТ 13586.3-83 | лаборант |
| 2.Определение запаха, цвета | С каждой машины |  | ГОСТ 10967-90 | лаборант |
| 3. Определение влажности | 1 раз в день из объединенной пробы | Не более 15% | ГОСТ13586.5-93 | лаборант |
| 4.Определение натуры | 1 раз в день из объединенной пробы | 750г/л | ГОСТ10840-64 | лаборант |
| 5.Определение зараженности вредителями хлебных запасов | 1 раз в день из объединенной пробы | Не допускается кроме клеща не выше II степени | ГОСТ13586.4-83 | лаборант |
| 6.Определение засоренности испорченных и поврежденных | 1 раз в день из объединенной пробы | Сорная примесь -2,0% Зерновая примесь – 5% | ГОСТ30483-97 | лаборант |
| 7.Определение стекловидности | 1 раз в день из объединенной пробы | Не ограничивается | ГОСТ10987-76 | лаборант |
| 8.Определение количества и качества клейковины | 1 раз в день из объединенной пробы | Не менее 23,0% не ниже IIгр. | ГОСТ13586.1-68 | лаборант |

Контроль технологического процесса осуществляется в соответствии с данными таблицы 3

Таблица 3.

Карта контроля технологического процесса на мельнице

| № | Наименование технологических | Вид оборудования | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | процессов операции контроля | подлежащего контролю, | контроля |
|  |  | показания контроля | (не реже) |
| 1. | Очистка зерна | Сепаратор №1 | 2 раза в смену |
|  | Контроль качества зерна. | Сепаратор №2 |  |
|  | направленного на очистку и после |  |  |
|  | очистки |  |  |
| 2. | Кондиционирование | 1) Увлажнение в шкале, | Регулярно |
|  | Контроль качества влажности зерна | отжим в колонке |  |
|  | перед увлажнительными машинами, | 2) Увлажнение в тав, машине |  |
|  | после увлажнения и отвояаживания |  |  |
| 3. | Контроль отходов з/о | Сепаратор №1 | 4 раза в смену |
|  |  | Сепаратор №2, триер, |  |
|  |  | овсюгоотборник, |  |
|  |  | горизонтальная |  |
|  |  | обойка 1,аспирационная |  |
|  |  | колонка 1, |  |
|  |  | отжимная колонка, |  |
|  |  | Горизонтальная обойка |  |
|  |  | аспирационная колонка 2 |  |
| 4. | Процессы помола | Вальцевые станки, рассев. | Ежемесячно |
|  | Контроль конечных продуктов | Отбор проб, результат |  |
|  | переработки зерна; мука, отруби | анализа крупнота помола, |  |
|  |  | цвет и т.д. |  |
| 5. | Контроль среднедневных | Проведение анализов, | 1 раз в смену |
|  | проб, продуктов переработки, муки, | предусмотренных ИТД по |  |
|  | отрубей | показателям ипериодичность |  |
|  |  | предусмотренных графиком |  |

Контроль готовой продукции  мука, отруби  см. таблицы 4 и 5.

Таблица 4.

Контроль муки пшеничной

| 1.Отбор проб | Каждые 2 часа |  | ГОСТ 2766-88 | лаборант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цвет | Каждые 2 часа | Белый или с желтоватым оттенком | ГОСТ 27558-87 | лаборант |
| 3. Запах | Каждые 2 часа | Свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневелый |  | лаборант |
| 4.Вкус | Каждые 2 часа | Свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не горький |  | лаборант |
| 5. Содержание минеральной примеси | Каждые 2 часа | При разжевывании муки не должно ощущаться хруста |  | лаборант |
| 6. Влажность, % не более | 1 раз в смену | 15.0 | ГОСТ 9404-88 | лаборант |
| 7. Зольность в пересчете на сухое вещество, % не более | 1 раз в смену | 0,75 | ГОСТ 27494-87 | лаборант |
| 8. Крупность помола, % -остаток на сите из шелковой ткани, не более - остаток на сите из проволочной сетки, не более | Каждые 2 часа | Сито № 35 2,0 | ГОСТ27560-87 | лаборант |
| 9. Клейковина сырья: - количество, % не более -качество | 1 раз в смену | 30,0 | ГОСТ 27839-88 | лаборант |
| 10. Металло-магнитная примесь, мг на 1кг муки, не более | 1 раз в смену | 3,0 | ГОСТ 20239-74 | лаборант |
| 11. Зараженность вредителями хлебных запасов | 1 раз в смену | Не допускается | ГОСТ 27559-87 | лаборант |

Таблица 5.

Контроль отрубей

| 1.Отбор проб |  |  | ГОСТ 27668-88 | лаборант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цвет | 1 раз в смену | Свойственные пшеничным отрубям без посторонних примесей | ГОСТ 27558-87 | лаборант |
| 3. Запах |  |  |  | лаборант |
| 4.Вкус |  |  |  | лаборант |
| 5. Зольность | 1 раз в смену |  | ГОСТ 27494-87 | лаборант |
| 6. Влажность | 1 раз в смену |  | ГОСТ 9404-88 | лаборант |
| 7. Зараженность вредителями хлебных запасов | 1 раз в смену | Не допускается | ГОСТ27559-87 | лаборант |
| 8. Метало- магнитная примесь | 1 раз в смену |  | ГОСТ 20239-74 | лаборант |
| 9. Определение контрольного веса мешков с продукцией | Через 2 часа | 50,0 +/- 0,5 |  |  |

По результатам контроля в лаборатории ведутся специальные журналы, в которые заносятся все данные по испытаниям и контролю.

Форма записи журналов см таблицу 6

Таблица 6.

Перечень контрольных журналов, применяемых лабораторией

Литература: 3,с 17,15, с.76-80

Вопросы:

1 Качественные показатели муки

2 Определение органолептических показателей муки

3 Контроль  физико-химических показателей муки

4 Технологические свойства муки

5  Контроль подготовки муки и дополнительного сырья к пуску в производство

Раздел 10. Технохимический контроль на крупяных  и комбикормовых  заводах
Приём, размещение зерна, поступающего на крупяные заводы и наблюдение за 
его хранением. 
Контроль технологического процесса в зерноочистительном отделении. 
Контроль технологического процесса шелушильного отделения. 
Контроль качества готовой продукции. 
Контроль норм выходов продукции. 
Технохимический контроль на комбикормовых заводах. 
Контроль приёма, размещения и хранения кормовогосьтрья. 
Рецепты комбикормов. 
Контроль производства комбикормов и БВд. 
Контроль выхода комбикормов. 
Оценка качества комбикормов. Основные требования, предъявляемые к качеству 
комбикормовой продукции. 
Ветеринарно- санитарный контроль на комбикормовых заводах.

Контроль приема, размещения и хранения кормового сырья. Ограничительные показатели качества сырья поступающего на комбикормовые заводы. Особенности размещения кормового сырья и наблюдение за его хранением.

Рецепты комбикормов. Составление рецептов на комбикорма. БВД и премиксы. Расчет питательной ценности комбикормов. Минимальные и максимальные нормы ввода компонентов в комбикорма.

Контроль производства комбикормов и БВД. Схема контроля технологического процесса производства комбикормов и БВД. Контроль очистки, измельчения, шелушения, сушки сырья.

Контроль работы магнитных заграждений. Контроль работы жидких ингредиентов. Определение технологического эффекта работы дозаторов и смесителей. Контроль брикетирования и гранулирования комбикормов.

Контроль выхода комбикормов. Определение фактического выхода готового продукта. Плановые нормы выхода по производственному цеху.

. Оценка качества комбикормов. Основные требования, предъявляемые к качеству комбикормовой продукции. Нормы показателей качества по стандарту на отдельные виды комбикормов.

Ветеринарно-санитарный контроль на комбикормовых заводах. Микологические, бактериологические исследования сырья и комбикормов. Вредные вещества сырья и комбикормов. Наблюдение за хранением и отгрузка комбикормов

Литература . 3,с 17,15, с.76-80

Вопросы:

1 Какие виды контроля осуществляются на комбикормовых предприятиях?

2 Контроль процесса дозирования и других этапов производства

3  Учет сырья и продукции

4 Размещение, хранение и отпуск готовой продукции

Раздел 11. Государственная хлебная инспекция. 
Задачи ГХИ, госхлебинспектора. Лаборатория ГХИ. Отчётность о качестве хлебопродуктов. Акты зачистки. Инспектирование хлебопродуктов.

Раздел 12. Технохимический контроль хлебопекарного производства. 
Производственная лаборатория хлебопекарного производства. 
Стандартизация и сертификация продукции хлебопекарной отрасли. 
Контроль качества сырья. 
Контроль свойств полуфабрикатов. 
Контроль качества готовых изделий.

Производственная технологическая лаборатория.

Нормативная документация. Формы лабораторных журналов произведет венной технологической лаборатории. Порядок заполнения журналов раз личных форм. Срок хранения журналов. Первичный учет регистрации one раций по передаче материальных ценностей от одного материально-ответственного лица другому. Цель осуществления первичного учета и по рядок оформления первичных документов. Технологический план произ водства. Данные, определяющие его технологическое содержание.

Стандартизация и сертификация продукции хлебопекарной отрасли. Стандарты на методы контроля(испытаний, измерений, анализа). Сертифи кат соответствия вырабатываемой продукции требованиям нормативной документации. Гигиенический сертификат на новый вид (сорт) продукции.

Контроль качества сырья.

Методы контроля качества сырья. Отбор проб сырья для проведения анали зов. Контроль качества муки. Схема контроля муки. Понятие партия муки. Точечная, объединенная и средняя проба муки. Определение органолепти ческих показателей качества муки. Определение объективных показателей качества муки, методы определения зараженности и загрязненности муки вредителями хлебных запасов. Определение количества сырой и сухой клейковины пшеничной муки. Методы определения количества и качества. Определение автолитической активности муки. Контроль качества дрожжей, соли. Санитарно-гигиенические требования к воде. Контроль качества дополнительного сырья.

Контроль свойств полуфабрикатов.

Отбор проб полуфабрикатов для проведения анализов. Схема контроля свойств полуфабрикатов и параметров технологического процесса. Контроль соблюдения рецептуры по сортам и стадиям приготовления теста. Анализ полуфабрикатов хлебопекарного производства. Контроль параметров технологического режима.

Контроль качества готовых изделий.

Отбор проб готовых изделий для проведения анализов. Подготовка образца к анализу для весовых и штучных изделий массой более 0,5кг., массой 0,5-0,2кг., массой менее 0,2кг. Контроль массы изделий. Органолептические и физико-химические показатели качества готовых изделий. Методы определения физико-химических показателей качества хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе массовой доли сахара и жира. Особенности контроля качества хлебобулочных изделий массой;0,2кг. и менее. Определение набухаемости бараночных изделий.

Современные компьютеризированные (экспрессные) методы технохимического контроля.

Контроль работы дозаторов, уровней сырья и полуфабрикатов в емкостях, подачи муки

Дефекты хлебобулочных изделий. Определение причин возникновения  дефектов хлеба и пути их устранения

1 Контроль за хранением и отпуском хлеба

2 Причины возникновения  дефектов хлеба и пути их устранения

3 Переработка брака хлебобулочных изделий.

Дефекты хлебобулочных изделий зависят от качества муки, нарушений в ведении технологического процесса, а также от хранения и транспортировки хлеба .

переработки (по мере поступления) и правильность оформления брака.

Контроль за хранением и отпуском хлеба.

Хлебобулочные изделия после выпечки помещают на полки (лотки) с укладкой в один ряд. В обязанности технолога-лаборанта входит контроль правильности укладки и соблюдения условий хранения хлеба в экспедиции, а также очередности отпуска в торговую сеть, а именно:

-   имеются ли на каждой вагонетке или стеллаже паспорта с указанием сорта изделий, фамилии мастера, времени выпечки;

-  соблюдены ли нормы укладки хлебобулочных изделий в лотки и на полки вагонеток;

-отпускается ли продукция в торговую сеть с соблюдением очередности выемки хлеба из печи.

Переработка брака хлебобулочных изделий.

Бракованный хлеб при переработке может добавляться в виде «мочки», хлебной крошки из невысушенных изделий или сухарной муки в  определенных количествахколичествах,

Сухарную муку и хлебную крошку из изделий, содержащих сдобу (сахар, жир, яйца и др.), добавляют в те же сорта хлебобулочных изделий, из которых они получены.

Хлеб перед переработкой должен быть осмотрен. Грязный, заплесневелый, пораженный картофельной болезнью в переработку не допускается, горелые корки обрезаются.

При переработке хлеба в «мочку» его замачивают в воде из расчета на 1 часть хлеба, 2 части воды, что обеспечивает более точный учет хлеба и воды в рецептуре. Для размельчения хлеб пропускают через протирочную машину или протирают через сито с ячейками до 5 мм.

«Мочка» не должна иметь признаков порчи, отражающихся на качестве выпекаемой продукции. Каждая бригада готовит «мочку» в количестве, которое может переработать в течение смены.

Сухарную муку и хлебную крошку приготовляют на сухародробилках, пропускают через сито с ячейками 3—4 мм и магнитные устройства.

Хранение брака хлебобулочных изделий более 4 дней не разрешается.

Технолог-лаборант должен следить за тем, чтобы во время хранения брак хлеба не подвергался порче (самосогреванию и плесневению), а также соблюдалась очередность переработки (по мере поступления) и правильность оформления брака.

Литература :4,с.67-75,11, с.212-236.

Вопросы:

1 Назовите показатели хлеба за которыми осуществляется контроль

2 Чем вызван дефект неравномерная пористость?

3 Контроль за хранением и отпуском хлеба

4 Причины возникновения  дефектов хлеба и пути их устранения

5  Как осуществляется переработка брака хлебобулочных изделий.

Раздел 13. Технохимический контроль макаронного производства. 
Организация контроля на макаронных предприятиях. 
Технохимический контроль сырья. 
Технохимический контроль полуфабрикатов. 
Технохимический контроль готовых изделий. 
Учёт расхода сырья.

Организация контроля на макаронных предприятиях.

Организация технохимического контроля на предприятии.

Основной контроль за соблюдением технологии, качеством сырья и готовой продукции осуществляет лаборатория предприятия.

Более конкретными задачами производственной лаборатории по осуществлению технохимического и микробиологического контроля производства являются:

контроль за соблюдением установленных рецептур, технологических инструкций и санитарных правил на всех стадиях изготовления продукции;

анализ причин, вызывающих брак, участие в разработке предложений и мероприятий по устранению недостатков в производстве и повышению качества продукции;

| Объект контроля |  | Периодичность контроля | Определяемые показатели |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мука |  | Каждая партия | Вкус, запах, цвет, посторонние вкрапления, наличие амбарных вредителей |  | Органолептический |
|  |  |  | Содержание металлопримесей |  | Магнитный |
|  |  |  | Кислотность |  | Титрование |
|  |  |  | Влажность |  | Высушивание |
|  |  |  | Количество и качество сырой клейковины |  | Отмывание |
| Добавки: |  | Тоже |  |  |  |
| яичные |  |  | Вкус, запах, цвет | Органолептический |  |
|  |  |  | Кислотность | Титрование |  |
|  |  |  | Влажность | Высушивание |  |
| молочные |  |  | Вкус, запах, растворимость в воде (для сухого молока) | Органолептический |  |
|  |  |  | Кислотность | Титрование |  |
|  |  |  | Влажность | Высушивание |  |
| томатные |  |  | Вкус, запах, цвет | Органолептический |  |
| Тесто в конце замеса | По мере необходимости |  | Влажность | Высушивание |  |
|  |  |  | Внешний вид (комковатость) | Органолептический |  |
|  |  |  | Температура | Термометрирование |  |
| Полуфаб-рикат (сырые изделия) | Тоже |  | Внешний вид (состояние поверхности, толщина стенок, сохранение формы, наличие посторонних вкраплений, цвет) | Органолептический |  |
|  |  |  | Влажность | Высушивание |  |
|  |  |  | Температура | Термометрирование |  |
|  |  |  | Кислотность | Титрование |  |
| Готовые изделия | Каждая партия |  | Внешний вид (состояние поверхности, сохранение формы, излом, цвет) | Органолептический |  |
|  |  |  | Состояние изделий после варки | Варка |  |
|  |  |  | Влажность | Высушивание |  |
|  |  |  | Кислотность | Титрование |  |
|  |  |  | Прочность (для макарон) | На приборе Строганова |  |
|  |  |  | Содержание лома, крошки, деформированных изделий | Отбор вручную и взвешивание |  |
|  |  |  | Содержание металлопримесей | Магнитный |  |
| Тара и упаковочные мате- риалы | То же |  | Внешний вид | Органолептический |  |
|  |  |  | Влажность | Высушивание |  |
|  |  |  | Наличие плесени | Органолептический |  |
|  |  |  | Наличие металлопримеси | » |  |
|  |  |  | Зараженность амбарными вредителями | » |  |

Таблица 7 Схема контроля макаронного производства

контроль за качеством сырья, материалов, тары, поступающих на предприятие;

контроль за соблюдением действующих инструкций по хранению в цехах и на складах предприятия сырья, материалов и готовой продукции;

микробиологический контроль производства на всех стадиях технологического процесса, а также микробиологический контроль чистоты воздуха, воды, аппаратуры, коммуникаций и т. д.;

контроль за санитарным состоянием производства, соблюдением правил личной гигиены работающих, выполнением инструкций по санитарно-техническому контролю производства и по предотвращению попадания посторонних включений в продукцию;

анализ расходования и потерь сырья, материалов в производстве, участие в разработке мероприятий по снижению потерь и отходов;

организация органолептической оценки (дегустации) вырабатываемой продукции.

Задачами лаборатории по учету производства и технохимичес-кой отчетности являются:

ведение технохимического учета производства на основе данных анализов по утвержденным формам учета, отчетности и инструкциям;

ведение лабораторных журналов и контроль за правильным ведением журналов технохимического учета производства;

составление совместно с производственным (технологическим) отделом технохимической отчетности предприятия в установленном порядке на основании данных лаборатории и материально-бухгалтерского учета производства;

участие в разработке мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате анализа работы предприятия, с учетом материалов технохимической отчетности.

Деятельность отдела технического контроля (ОТК) и лаборатории макаронного предприятия. Основные задачи ОТК. Задачи производственной лаборатории по осуществлению технохимического и микробиологического контроля производства, по учету производства и технохимической отчетности, задачи в области научно-исследовательских и экспериментальных работ. Оснащение лаборатории.

Технохимический контроль сырья.

Виды и сорта муки, применяемые в производстве макаронных изделий. Требования ГОСТов предъявляемые к ним. Правила отбора проб.

Порядок ведения контроля качества муки, методы определения качества муки. Определение содержания металлопримесей и зараженности муки вредителями. Определение крупноты помола. Добавки. Виды добавок. Требования к качеству добавок. Правила отбора проб, определение влажности, кислотности и содержание белка в добавках.

Технохимический контроль полуфабрикатов.

Тесто. Отбор проб. Определение внешнего вида, влажности и температуры теста. Контроль качества впрессованных сырых изделий. Определение основных показателей.

Технохимический контроль готовых изделий.

Требования, предъявляемые к качеству макаронных изделий. Методы определения качества готовых изделий.

Правила отбора проб. Основные методы оценки цвета макаронных изделий. Варочные свойства макаронных изделий. Определение содержания деформированных изделий, лома, крошки, наличие металлопримесей и зараженность вредителями.

Учет расхода сырья.

Нормы расхода сырья для выработки 1 тонны макаронных изделий, выход макаронных изделий, выход муки. Планирование норм расхода муки для выработки 1 тонны макаронных изделий. Влияние влажности муки и других факторов на нормы расхода сырья. Сроки отчетности и расхода сырья в соответствии с плановыми нормами расхода сырья и пути его экономии.

Литература: ;7 с,45-59, 13,с 330-401

Вопросы:

1 Как осуществляется отбор проб

2 Органолептические показатели яйцепродуктов

3 Физико-химические показатели добавок

4 Методы контроля качества полуфабрикатов

5 Структурно-механические свойства теста

Раздел 14. Технохимический контроль кондитерского производства.

Организация контроля на кондитерских предприятиях. 
Технохимический контроль сырья. 
Технохимический контроль полуфабрикатов. 
Технохимический контроль готовых изделий. 
Учёт расхода сырья.

Изучение порядка контроля управления качеством  на кондитерском производстве

1 Повышение качества кондитерской продукции в современных условиях

2 Задачи и пути повышения качества

3 Организация  работы производственных лабораторий кондитерского производства

Проведение анализов работы фабрики по каждой системе позволяет выявить "узкие места" в работе и на этом основании составить целенаправленный план реализации выявленных недостатков. Анализ же подсистемы управления качеством позволяет найти способы повышения качества продукции, совершенствования технологии и стандартов предприятий, выявлять нарушения во взаимосвязи подсистем и устранять эти нарушения с тем, чтобы в конечном итоге увеличить выпуск продукции высшей категории качества. В настоящее время в период развития научно-технического прогресса появилась необходимость совершенствования управления качеством продукции на основе полной автоматизации управления качеством продукции с применением электронно-вычислительной техники.

Для этого применяют основные положения, отражающие требования к организационно-экономическому механизму управления качеством: процесс управления (информационный процесс); объект управления (производственно-технологические процессы формирования качества изготавливаемой продукции); управляющая система (трудовой коллектив предприятия).

Главной задачей такого обеспечения является установление количественных значений и четко налаженный учет в автоматизированном режиме всех величин и параметров производственного процесса при соответствии всех норм и требований, установленных нормативно-технической документацией.

Экономическая реформа в настоящее время входит в повседневную жизнь предприятий, отраслей промышленности, городов, районов, республик. Существенное значение в этих условиях имеет целенаправленная работа по повышению качества выпускаемой продукции, неотъемлемой частью которой являются отраслевые научно-технические программы "Качество" и программы комплексной стандартизации. Отраслевые программы качество" направлены на создание и внедрение на предприятиях отрасли наиболее прогрессивных форм управления качеством продукции с тем, чтобы предприятия, имеющие малое количество продукции, аттестованной по высшей категории качества, использовали накопленный опыт передовых предприятий и сами повышали уровень качества продукции.

Повышение качества кондитерской продукции в современных условиях.

На кондитерских фабриках главными путями повышения качества продукции являются следующие:

- Проведение организационных мероприятий, направленных на совершенствование производства. К ним относятся четкое материально-техническое снабжение, правильное планирование, исходя из возможностей фабрики с учетом перспективного развития, создание бригад, участков, работающих в условиях хозрасчета с оплатой по конечному результату;

- создание четкой системы стимулирования повышения качества продукции для всех работающих, аттестация рабочих мест, позволяющая повысить качество труда и ликвидировать рабочие места, не соответствующие современным условиям работы;

- создание благоприятных условий для рационализаторской и изобретательской деятельности, применение информационных и инновационных технологий для управления производством;

- проведение модернизации оборудования и внедрение более прогрессивного технологического оборудования на базе комплексной автоматизации, позволяющего, помимо высокой производительности, получать стабильные качественные показатели, снятие с производства полностью морально устаревшего оборудования;

- строгое соблюдение технологической дисциплины, основанной на технологических инструкциях производства изделий, контроле качества сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, поддержание стабильности всех технологических параметров в течение всего периода производства изделий, повышенная требовательность со стороны ПТЛ и других органов контроля;

- разработка и внедрение новых технологий, связанных с экономией сырья, материалов, энергоресурсов, направленные на расширение ассортимента изделий пользующихся спросом потребителей;

- повышение уровня механизации производства в результате механизации погрузо-разгрузочных работ, применения робототехники и автоматизации;

- повышение роли технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции за счет создания экспресс-методов контроля и внедрения современной  технологической обработке ;

- изыскание и применение ременных автоматических средств измерения продукта в потоке при т местных и нетрадиционных видов сырья, таких, как подсолнечная и кукурузная мука, концентрированный виноградный сок и вакуум-сусло, набухающий крахмал, вторичные молочные продукты, овощное (тыквенное, морковное, свекольное, кабачковое и др.) и плодовое (алычовое, облепиховое, черноплодная рябина и др.) пюре, продукты экструдированных круп и др., позволяющие расширять ассортимент и создавать безотходную технологию.

Литература: 12, с,45-59, 3,с, 197-211

Вопросы:

1 Повышение качества кондитерской продукции в современных условиях

2 Задачи и пути повышения качества

3 Организация  работы производственных лабораторий кондитерского производства

4 Общие правила подготовки объектов к проведению анализов

5 Кто осуществляет надзор и контроль за соблюдением стандартов?

6 Какие задачи стоят перед кондитерской промышленностью по повышению
качества,

7 Каковы направления повышения качества продукции

Раздел 15. Технохимический контроль сахарного и крахмало-паточного производства .

Организация контроля на кондитерских предприятиях. 
Технохимический контроль сырья. 
Технохимический контроль полуфабрикатов. 
Технохимический контроль готовых изделий. 
Учёт расхода сырья.

Свеклосахарное производство — массово-поточное. В нем в едином производственном потоке осуществляются основные технологические процессы и промежуточные операции по переработке свеклы с получением одного вида массовой товарной продукции — белого сахара-песка. Побочными видами товарной продукции являются сушеный свекловичный жом и патока-меласса.

Чтобы предохранить сахарозу от разложения, все технологические процессы ведут при температуре, не превышающей 90—100° С (только в первых корпусах выпарки до 120—125°С), и в щелочной среде (за исключением слабокислой реакции диффузионного сока).

Длительность производственного цикла от поступления свеклы до получения белого сахара-песка не более 12—16 ч, а с учетом переработки всех паток и желтых сахаров в продуктовом отделении —36—42 ч.

Важнейшими стадиями технологии производства сахара из свеклы являются следующие:

приемка, хранение и подача свеклы на завод;

очистка корней свеклы от земли и посторонних примесей;

измельчение (резание) свеклы в стружку и получение из нее сока диффузионным способом;

очистка сока;

выпаривание воды из сока с получением сиропа;

очистка сиропа;

уваривание сиропа в кристаллическую массу — утфель I и последующее разделение этой массы путем центрифугирования на белый кристаллический сахар и патоку;

уваривание патоки в утфель II, дополнительная кристаллизация его и центрифугирование с получением желтого сахара и конечной патоки-мелассы — отхода производства при работе по схеме с двумя утфелями. В случае работы по схеме с тремя утфелями патока от утфеля II не является конечной: она еще раз уваривается на утфель III, из которого после кристаллизации и центрифугирования получается еще один желтый сахар и уже как отход производства — меласса;

Сахар и сахаристые вещества.

В зависимости от вида сырья сахар бывает свекловичный, изготовляемый из сахарной свеклы, и тростниковый -- из сахарного тростника. Сахар-песок представляет собой белый с блеском мелкокристаллический продукт, содержащий не менее 99,75% сахарозы. Он должен быть однородным по величине кристаллов (самый крупный № 1, кристаллы которого im 6U% остаются на сите с отверстиями в 3 мм, самый мелкий № 5 имеет кристаллы, проходящие через сито с отверстиями 0,75 мм.), иметь сладкий вкус без каких-либо посторонних привкусов и запахов, быть сыпучим, сухим на ощупь, без посторонних, примесей.

Сахар- песок

По ГОСТ 21-94 к сахару предъявляют требования, предоставленные в таблице 8.

Таблица 8.   Органолептические и физико-химические показатели сахара

| Наименование показателя | Характеристика и норма для сахара-песка |
| --- | --- |
| Вкус | Сладкий без посторонних привкусов |
| Запах | Без посторонних запахов |
| Растворимость в воде | Полная, раствор должен быть прозрачным |
| Цвет | Белый с блеском |
| Размеры кристаллов, мм | От 0,2 до 2,5 |
| Содержание сухих веществ, % не менее | 99,55 |
| Массовая доля золы, % не более | 0,03 |
| Содержание ферропримесей, мг/кг, не более | 3 |

Растворимость сахара увеличивается с увеличением температуры растворов (в 1 л холодной воды растворяется 2 кг сахара, а в воле с температурой 80°С - 8 кг). Сахар придает изделиям соответствующую, структуру, вкус и хорошую намокаемость.

Технологическое назначение его как вод о поглотительный компонент, понижающий набухаемость белков клейковины и уменьшающий водопоглотительную способность муки.

Повышение дозировки сахара в тесте без добавления воды приводит к разжижению теста вследствие дегидротиругощего действия сахара, при этом количество коллоидносвязанной воды будет уменьшаться, а содержание волы в виде сахарного сиропа увеличиваться. В свою очередь, изделия от избытка сахара становятся стекловидными, хрупкими.

Сахарная пудра, получаемая из сахарного песка или отходов сахарного производства, должна быть тонкого помола и используется при замесе теста низкой влажности (сахарное печенье, вафли, крем масляный, глазури, мастика) или как отделочный полуфабрикат

Контроль производство патоки и глюкозы

Патока является ценнейшим продуктом крахмало-паточного производства и имеет широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Ее применяют в карамельном, хлебобулочном и пивоваренном производстве, а также как заменитель сахара в ряде отраслей пищевой промышленности. Применение патоки позволяет повысить в ряде случаев качество продуктов Так, в кондитерском производстве патока выполняет роль антикристаллизатора и регулятора гигроскопичности изделий.

Глюкоза применяется в медицине как препарат для инъекций и как среда для выработки различных антибиотиков и аскорбиновой кислоты.

В соответствии с ГОСТ 5194—68 вырабатывают патоку карамельную низкоосахаренную, патоку карамельную высшего сорта KB и первого сорта KI, а также глюкозную  высокоосахаренную.

Патока должна быть прозрачной и не иметь постороннего вкуса и запаха

Качество картофельного крахмала. В соответствии с ГОСТ 7699—68 сухой крахмал, используемый в пищевых целях, не должен иметь постороннего запаха и вкуса и содержать тяжелые примеси.

Крахмал низших сортов используют на технические нужды или перерабатывают в патоку.

Отходы картофелекрахмального производства. Отходами картофелекрахмального производства являются: картофельная мезга, которую используют в качестве корма в животноводстве; сточные воды после гидротранспортеров и картофелемоек; соковые воды после осадочных центрифуг и отстойников; промывная вода.

Патока крахмальная.

Патока представляет собой густую, тягучую, прозрачную, бесцветную или светло-желтую сладкую жидкость, получаемую из картофельного крахмала путем осахаривания (гидролиза с разбавленной минеральной кислотой). При изготовлении помады, пряников, карамели, желе она выполняет роль антикристаллизатора, но при избыточном ее количестве поверхность полуфабрикатов или изделий увлажняется (отмокает) вследствие повышенной гигроскопичности. Она должна содержать не менее 78% сухих веществ, количество редуцирующих веществ (мальтоза, глюкоза) должно составлять 43-44% в перерасчете на сухое вещество, рН - не ниже 4,6, плотность при 20°С - 1,41.

По органолептическим и физико-химическим показателям патока крахмальная должен соответствовать требованиям (по ГОСТ 5194 – 91)

Таблица 9

Органолептические и физико-химические показатели патоки

| Наименование показателя | Характеристика и норма для патоки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | низкоосаха - ренной (КН) |  |  |  |  |  | глюкозной высокоосаха – ренной (ГВ) |
|  |  |  |  | Высшего сорта (КВ) | Первого сорта (К1) |  |  |
| Прозрачность | Прозрачный Допускается небольшая опалесценция. . |  |  |  |  |  |  |
| Вкус и запах | Свойственный крахмалу, без постороннего привкуса и запаха |  |  |  |  |  |  |
| Массовая доля сухих веществ, %, не менее | 78,0 |  |  |  |  |  |  |
| Цвет | - |  | От бесцветного до бледно желтого, характерного для цвета меда |  | От бледно-желтого до темно-елтого (цвет меда) | - |  |
| Массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сухие вещества, % |  | 30-34 | 38-42 |  | 43-44 | 44-60 |  |
| Массовая доля золы в пересчете на сух. вещ., %, не более |  | 0,40 | 0,40 |  | 0,45 | 0,45 |  |
| Присутствие свободных минеральных кислот |  | Не допускается |  |  |  |  |  |
| Присутствие механических примесей |  | То же |  |  |  |  |  |

Вкус патоки — сладкий, без посторонних привкусов, запах практически отсутствует. Высокое содержание патоки препятствует кристаллизации сахарозы. При меньшем содержании патоки кристаллизация сахарозы не устраняется, но рост кристаллов ограничивается. В первом случае получают кондитерские изделия с аморфной структурой, во втором — изделия с мелкокристаллической структурой. Одновременно патока влияет на гигроскопичность изделий и склонность их к высыханию при хранении. Комплексный анализ всех свойств патоки позволил установить оптимальные количества ее в рецептурах изделий.

Патока используется при выработке всех сахарных кондитерских изделий (карамели, конфет, ириса, мармелада, пастильных изделий, халвы, восточных сладостей), а также при выработке таких полуфабрикатов, как начинки. Патока входит также в рецептуры ряда мучных кондитерских изделий.

Крахмальная патока вырабатывается в соответствии с ГОСТ 5194 —91 и представляет собой продукт неполного гидролиза полисахарида крахмала, молекула которого имеет формулу (С6Н10О5)„. Гидролиз крахмала проводится кислотным (раствором серной или соляной кислоты), ферментативным или кислотно-ферментативным способами. Основным сырьем для получения патоки является картофельный и кукурузный крахмалы. В процессе гидролиза образуются высокомолекулярные углеводы—декстрины, дисаха-рид мальтоза и моносахарид глюкоза. От глубины проведения гидролиза зависит соотношение образующихся продуктов гидролиза, т. е. углеводный состав патоки. В свою очередь, углеводный состав патоки влияет на ее химические, физические и функциональные свойства (табл. 2.2). Чем больше патока содержит декстринов, тем выше ее вязкость. При введении патоки в сахарные сиропы возрастает их вязкость, что препятствует кристаллизации сахарозы или замедляет этот процесс и рост кристаллов. Одним из основных показателей качества патоки является содержание редуцирующих веществ (глюкозы, фруктозы, мальтозы, лактозы, сахара инвертного сиропа), восстанавливающих щелочной раствор меди и других поливалентных металлов.

Кислотность патоки зависит от вида крахмала. Наиболее кислая — получаемая из картофельного крахмала. Для кондитерского производства, и особенно для производства карамели, важными показателями являются активная кислотность, титруемая кислотность и температура карамельной пробы, т.е. температура, при которой происходит изменение окраски патоки, появление темных пятен или прожилок.  В зависимости от вида кондитерского изделия целесообразно подбирать патоку определенной степени осахаривания. В производстве карамели рекомендуется использовать низкоосахаренную патоку с целью снижения гигроскопичности изделий, так как низко-осахаренной патоке более низкое содержание гигроскопичной глюкозы (12%) и более высокое содержание декстринов (до 70 %), повышающих вязкость патоки. В производстве быстровысыхающих изделий (помадные конфеты, пастильные изделия, пряничные изделия и т.п.) следует применять глюкозную высоко-осахаренную патоку с содержанием глюкозы до 40 % и декстринов — до 30%.

Литература  9, с. 12-19, 12,с. 331-327

Контрольные вопросы

- Требования к сырью сахарного производства

- Процесс дефекации в сахаром производстве.

3   Классификация патоки. Контроль качества

Рекомендуемая литература.

1. Торшинская Л.Р., Яковенко В.А. Технохимический контроль хлебопродуктов. -М.: Агропромиздат, 1986.

2. Егоров Г.А., Гончарова З.Д. и др. Практикум по технохимическому контролю производства хлебопродуктов. - М-: Колос, 1980.

3. Маликов Б.ML, Хазина З.И. Справочник по качеству зерна и продуктов его переработки.-М-: Колос, 1980.

4. Подкопаева В.Н., Машарова Т.М., Авдуев П.Б. Государственное инспектирование качества хлебопродуктов. -М.: Колос, 1981.

5. Правила организации и ведения технологического процесса на элеваторах, мельницах, крупозаводах, комбикормовых заводах.

6. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. 8 изд., перер. и доп. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. -416с.

7. Хлебобулочные изделия. Методы анализа. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1996.-107с.

8. Хлебобулочные изделия. Технические условия. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1998.-295с.

9. Мука. Отруби. Методы анализа. -М.: ИПК Издательство стандартов, 1998. -83с.

10.Правила организации и ведения технологического процесса на хлебопекарных предприятиях. -М., 199. -216с.

11.Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. Учебник для вузов. -М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. -479с.

12-Пучкова Л.И. Лабораторный практикум по технологии хлебопекарного производства. 3-е изд. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. -232с.

13.Чижова К.Н., Шкваркина Т.И., Запенина Н.В. и др. Технохимический контроль хлебопекарного производства. -Изд. 5-е. —М.: Пищевая промышленность, 1975.

14.Зверева Л.Ф., Немцова З.С., Волкова Н.П. Технология и Технохимический контроль хлебопекарного производства. 3 изд. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.-416с. .

15.Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевого сырья и продуктов питания. -М.: Пищевая промышленность, 1999. -352с.

16.Инструкция по нормированию расхода муки (выхода хлеба) в хлебопекарной промышленности. -М.: 1984. -101с.