Консерві өндірісінде дәстүрлі емес шикізаттар мен тағамдық қоспаларды қолдану пәні бойынша дәріс кешені

Тақырып 1 Консервленген өнім үшін ыдыс пен қосалқы материалдар

Мақсаты: Студенттерді консервленген өнім үшін ыдыс пен қосалқы материалдардармен таныстыру.

Жоспар:

1.Ет өнімдерін буып-түюге арналған материалдарының қасиеттері

2.Ет өнімдерін буып-түюге арналған қабықты полимерлі материалдарының түрлері

1.Өнім мен тара арасында, сонымен қатар пергамент пен ағаш тара арасында ауа кеңістігі болмау керек. Транспорттау кезінде тара дымқыл болмау керек.

в) блок түріндегі жәшіктер майлар үшін (пергаментке арналған 60 г/м2) сыммен оралған, тұтынушылық тара түріне өнімді буып - түю үшін картоннан жасалған жәшік. Салмағы 20 кб.

д) тұтынушылық тара түріне қолданылған тауарды буып - түюде гофрирленген картоннан жасалған тара. Салмағы шамамен 10 кб.

Тұздалған шпиг. Өнімнің өзгеруі, буып - түю құралына қойылатын талаптар.

Ауаның әсерінен тұздалған шпиг бұзылады, қақтау кезінде бұл қауіптілігі төмендейді. Бұзылу жарық пен жоғары температураның әсерінен ұлғаяды, ылғалықта сақтағанда зең және шіру қауіптілігі пайда болады.

Буып - түю құралдары. Тұздалған шпиг үшін тұтынушылық тара.

Тұздалған шпигті орау үшін май, газ, және мүмкіндігінше жарық өткізбейтін буып - түю материалдары талап етіледі:

а) бөлшектеп кесілген шпиг үшін (тез қолдануға негізделген) атмосфера - тұрақтылық целлофан немесе пергаменттен орауыштар қолданылады;

б) тілімделіп кесілген шпиг үшін (тез қолдануға негізделген шеткі қыртыссыз тегіс пакеттер қолданылады:

- атмосфера тұрақты целлофаннан (вилафан MST);

- полиэтиленді пленкадан;

- комбинирленген пленкадан (целлофан және полиэтилен);

в) тілімделіп кесілген шпиг үшін (ұзақ сақтау үшін) шеткі қыртыссыз целлофаннан және полиэтиленді пленкадан жасалған тегіс пакет қолданылады.

Тілімдерді мүмкіндігінше порциялап орналастырады. Оны термиялық тәсілмен (атмосфера тұрақты целлофан және комбинирленген пленка) немесе импульсті пісірумен мүмкіндігінше жүзеге асырылады.

Тұздалған шпиг үшін транспорттық тара:

а) салааралық стандарт (ТГЛ7 - 1015 немесе 1028) бойынша пергаментпен келтірілген картоннан немесе гафрирленген қыртысты жәшіктер;

б) жеңіл тазартуға келетін көп айналымды контейнерлер (ағаштан, металдан немесе пластмассадан жасалған қайтарылатын тара).

2.Ет өнімдерін буып-түюге арналған қабықты полимерлі материалдарының түрлері

2.1 Целлофан

2.2 Полиэтилен

2.3 Плиофильм

2.4 Полипропиллен

2.5 Целлофан – полиэтилен

2.6 Поливинилхлорид (қатты)

Ас – адамның арқауы. Сондықтан тағам өнімдері қай заманда болмасын жоғары сұранысқа ие және халықты тамақтандыруда рационалды және денсаулыққа кепілдік беретін қасиетке ие болу керек. Тағам өнімдері қоршаған орта әсеріне сезімтал (температура, ылғалдылығы, күн сәулесі т.б.). Ал тара тағам өнімдерін сақтау және тасымалдау кезінде сапасының төмендеуін және шығынға ұшырамауын қамтамасыз етеді.Ол өнімді физикалық, химиялық, климаттық, биологиялық әсерден қорғайды. Қазіргі заманда тара жасайтын материалдардың түрлері өте көп: полиэтилен, шыны, ПЭТ, қаңылтыр, қағаз т.б.

Универсалды қабық материалы жоқ екені белгілі, сондықтан өнімнің жақсы қасиеттерін сақтап және шығынын азайтатын дұрыс ыңғайлы қабық таңдау кезінде оның материалы сол өнімді сақтауда ең маңызды және артықшылығы көбірек қасиеттерге ие болатын, қазіргі заман талабына сай болатын өте тиімді қабық болаақта ойлап табылуы тиіс. Міне сол универсалды қабыққы өте жақын полимерлі қабықты материалдар: целлофан, полиэтилен, плиофильм, полипропилен, целлофан-полиэтилен, поливинилхлорид қарастырылды. Бұл қабықтардың физикалық, биологиялық, функционалдық қасиетері де анықталып жазылады.

Әдебиеттер:

1. Технология консервирования плодов, мяса, рыбы (Под. ред. Б. Л. Флауменбаума) М.: Колос. 2001 - 320 с.

2. Загибалов А. Ф., Зверьков А. С. и др. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качеству продукции  - М.: Агропромиздат.2000 - 351 с.

3. Сборник технологических инструкций по  производству KOHCЕРBOB т. 1, 2 (части 1, 2). 2001

4. Марх А. Т., Зыкина Т. Ф., Голубев В. Н. Технологический контроль консервного производства - М.: Агропромиздат. 2005- 304 с,

5. Фан-Юнг А, Ф, Проектирование консервных заводов - М.: Пищевая промышленность2000 -308, с.

Бақылау сұрақтары:

1. Адам тамақтанудағы көкөністердің рөлі

2. Адам тамақтанудағы көкөністердің пайдасы

3. Көкөніс тамақтануының кемшіліктері

4.Ет өнімдерін буып-түюге арналған материалдарының қасиеттері

5.Ет өнімдерін буып-түюге арналған қабықты полимерлі материалдарының түрлері

Тақырып 2 Тағам концентранттарды өндіру үшін негізгі шикізаты және консервленген өнімдер үшін өсімдік шикізаты

Мақсаты: Студенттерді тағам концентранттарды өндіру үшін негізгі шикізаты және консервленген өнімдер үшін өсімдік шикізаттармен таныстыру.

Жоспар:

1.  Тағамдық шикізаттардын жіктелуі

2. Тағам концентранттарды өндіру үшін негізгі шикізаттын жіктелуі

1.Тағамдық шикізаттар көбінесе тез бұзылатын өнімдер болып табылады. Олар физикалық факторлардың әсерінен оңай өзгереді. Олардың бастапқы құны жоғары б.т. Тағамдық шикізаттардың аталған ерекшеліктері оларды ұқсату кезінде бүкіл процесс жүретін уақыт ішінде өнімнің бұзылмауын қамтамасыз ететін шаралардың қолданылуы және сақталуы керектігін талап етеді. Ұқсату режимдері, бір жағынан, ұқсату мақсатына қол жеткізуді, ал екінші жағынан өнімнің көрсеткіштерін минимум өзгертуін керек, сонымен бірге шикізат бірлігінен максимум дайын өнім шығуын қамтамасыз етуі керек.

Тамақ өндірістерінде ұқсатудан өтетін шикізаттардың көп түрлігін ескере отырып, олардың кейбір, жай-күйі және құрылымымен байланысты ерекшеліктерін атап өтейік.

Ең алдымен, барлық шикізаттарды 2 тірге: неорганикалық және органикалық шикізаттарға бөлуге болады. Біз органикалық шикізаттарды қарастыратын боламыз.

Органикалық шикізаттарды екі үлкен топқа: өсімдік тектес және жануар тектес өнімдерге бөледі.

Жануар тектес өнімдер: ет, балық, сүт, жұмыртқа химиялық құрамы бойынша ьірі организмнің, ең алдымен адам организмінің сұранысын қанағаттандыра алады. Организмдердің сұранысын қанағаттандыру үшін жануар тектес шикізат көп мөлшерде шығындармайды. Бұндай шикізаттарда организм үшін өте маңызды болып табылатын қосылыстар: алмастырылмайтын амин қышқылдары, ферменттер, мироэлементтер организмге жеңіл сіңетіндей түрде кездеседі және олардың бәрі организмге тамақпен түседі.

Бұнымен бірге, жануар тектес өнімдердің дәмдік қасиеттері жоғары болып табылады. Осы қасиетіне және шығару үшін көп мөлшерде қаржы шығындалатынына байланысты жануар тектес өнімдердің және олардан дайындалған дайын өнімдердің құны жоғары болып табылады. Жануар шикізатын ұқсататын өндірістер үшін тиімділік критериі болып шикізатты максимум үнемдеу, шикізат бірлігінен максимум өнім шығару табылады.

Өсімдік тектес өнімдерді алу үшін көп материалдық шығындар жұмсала қоймайды, бірақ бұнда да шикізатты үнемдеу қажет болып табылады.

Жануар тектес өнімдерді ұқсату кезінде оларда микроорганизмдердің өсіп-өнуін ескеріп, сақтау жағдайларын қарастыру керек.

Өсімдік тектес өнімдер де микроорганизмдер үшін азық болып табылады, бірақ оларды сақтау тәсілдері жеңіл және қаматқа түспейді.

Осыған орай, жануар тектес өнімдердің ерекшелігі болып өнімнің бұзылмауын қамтамасыз ететін шараларды тұрақты түрде қолдану табылады.

Тағам өнімдерін олардың шығу тегі, химиялық құрамы немесе органолептикалық қасиеттері бойынша жіктейді. Бүйтіп жіктеу кезінде өнімдерді жалпы, солардын өнімді механикалық, химиялық, электрофизикалық және т.б. өңдеу тәуелді болатын қасиеттерін біріктіру жүргізілмейді.

Ең дұрыс болып өнімдерді олардың физикалық құрылымы бойынша классификациялау (жіктеу) табылады. Осыған сәйкес өнімдерді клеткалы құрылымды өнімдер, сұйық, желе тәрізді, паста тәрізді, майлы, шыны тәрізді өнімдер деп бөлуге болады.

Азық-түлік тауарларын жіктеу – оларды жалпы немесе сипатты белгілері, тауарлардың шығу тегі, олардың химиялық құрамы,пайдалануы және т.б. көрсеткіштері бойынша топтарға немесе класстарға бөлу болып табылады.

2.Биологиялық классификация бойынша олар типтер, типтестер, класстар, отрядтар, түрлер және т.б. Табиғи көрсеткіштер бойынша памологиялық сорт (тұқымдар үшін), ампелографиялық (жүзім үшін), шаруашылық-ботаникалық (көкөніс пен картоп үшін) бөлінеді.

Оқулық классификациясына сәйкес азық-түләк тауарлары группаларға біріккен: дәнді дақылдар; көкөніс тұқымдастар: крахмал, қант, бал; кондитерлік тауарлар; тәтті тағамдар; тағамдық майлар; сүтті тауарлар; етті тауарлар; жұмыртқалы тауарлар; балық тауарлары; тағамдық концентраттар. Бұлай жіктелу негізінде – жалпы белгілері, тауарлардың шығу тегі, химиялық құрамы, пайдалануы бойынша көрсеткіштері жатыр.

Дән-ұн тауарлары – қайта өңдеудің дәні мен өнімдері (ұн, бидай, нан, және макаронды тағамдар).

Көкөніс тұқымдастық тауарлар – жаңа тұқымдар, көкөністер, саңырауқұрақтар мен қайта өңдеудің өнімдері енеді.

Крахмал өнімдеріне, қанттарға және кондитер өнімдеріне – бал, конфеттер, карамель, жеміс өнімдері, шоколад, какао-содасы, кондитерлік ұн тағамдары, сағыздар.

Тәтті тағамдар – ірімшік, аз ішімдікті және алькогольсіз шырындар, шәй, кофе, тұз, тағамдық қышқылдар, табак және табак өнімдері.

Сүтті тауарларға – сүт және сүт өнімдері кіреді: сүзбе, кілегей, сүт қышқылды өнімдер, майлар, ірімшіктер, құрғақ сүтті өнімдер және т.б.

Тағамдық майлар группасы – өсімдік және жануарлар майы, маргарин, кулинарлы майлар, майонез.

Етті тауарлар группасына – мал еті және ауыл шаруашылық құстары, шұжық өнімдері, ет консервілері.

Жұмыртқа тауарларына – жұмыртқа мен қайта өңдеу өнімдері кіреді.

Балық тауарлары группасына – балық және оның қайта өндіру өнімдері, балық емес сулы шикізаттар.

Тағамдық концентраттар – бұл бірінші екінші ассортименттің концентраттары, ұн қоспалары, балалық және диеталық тамақтануының құрғақ өнімдері, сулы диеталық өнімдер, құрғақ таңғы астар.

Азық-түлік тауарлары сатып алуда нан, көкөнім  тұқымдастар, кондитерлік, вино-шараптық, сүтті-майлы, ет, балық, жұмыртқа, тағамдық майлар, табак өнімдері және т.б. бөлінеді. Бұл жағынан тауарларды бакалейлі және гастрономиялық түрге бөледі.

Бакалейлі – жарма, ұн, ашытқылар, мақаронды өнімдер, кептірілген тұқымдар, саңырауқұлақтар, крахмал, қант, тұз, кофе, шай, тәттілер.

Гастрономиялық – қолдануға дайын өнімдер: сүт тағамдары, алкогольды шараптар, шұжықтар, ет, сырлар, ет консервілері мен көкөніс тұқымдары.

Ассортимент дегеніміз белгілі бір белгі бойынша біріктірілген тауарлар жиынтығы. Ассортимент өндірістік және саудалық болып бөлінеді.

Өндірістік – ассортимент белгілі бір кәсіпорынмен немесе белгілі бір өндіріс саласында шығарылатын бұйымдарды біріктіреді.

Саудалық – ассортимент көтерме немесе бөлшек желі арқылы өткізілетін тауарлар номенклатурасы. Ол кәсіпорын ассортиментіне (дүкен, база) және тауарлық топ ассортиментіне (кондитерлік, сүт, ет, және т.б.) бөлінеді.

Әдебиеттер:

1. Технология консервирования плодов, мяса, рыбы (Под. ред. Б. Л. Флауменбаума) М.: Колос. 2001 - 320 с.

2. Загибалов А. Ф., Зверьков А. С. и др. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качеству продукции  - М.: Агропромиздат.2000 - 351 с.

3. Сборник технологических инструкций по  производству KOHCЕРBOB т. 1, 2 (части 1, 2). 2001

4. Марх А. Т., Зыкина Т. Ф., Голубев В. Н. Технологический контроль консервного производства - М.: Агропромиздат. 2005- 304 с,

5. Фан-Юнг А, Ф, Проектирование консервных заводов - М.: Пищевая промышленность2000 -308, с.

Бақылау сұрақтары:

1.  Тағамдық шикізаттардын жіктелуі

2. Тағам концентранттарды өндіру үшін негізгі шикізаттын жіктелуі

Тақырып 3 Жеміс-көкөніс шикізатын және тамырлы жемістерді консервілеудің теориялық негіздері

Мақсаты: Студенттерді жеміс-көкөніс шикізатын және тамырлы жемістерді консервілеудің теориялық негіздерімен таныстыру.

Жоспар:

1. Салқындату (криоанабиоз)

2. Тоңазыту кезінде (криоанабиозе)

3. Пастерлеу

1.Салқындату (криоанабиоз) температураны төмендету арқылы микробтардың тіршілігі күрт тежеледі, кейде тоқтайды және ферменттердің әсері төмендейді. Өнімдерді салқындату 0ºСқа жақын криоскопиялық температураға дейін жүргізіледі.

Анабиозды консервілеудің негізгі физикалық әдістеріне жасанды суықты қолдану және кептіру жатады. Бұл әдістер өнімнің құрамындағы ылғал мөлшерін азайту(кептіру) және қатты күйге айналдыру(тоңазыту) арқылы микроорганизмдердің тіршілігін тежейді.

Салқындату – өнімнің температурасын берілген соңғы температураға дейін, бірақ криоскопиялықтан төмен емес температураға дейін төмендету. Салқындату арқылы өнімдегі биохимиялық процестер және м/о дамуы тежеледі. Салқындатылған өнім деп бүкіл қалыңдығындағы температура 0 до 4°С аралығында болатын өнімді айтады. Салқындатудың негізгі міндеті - тағамдық өнімдердегі микробиологиялық және ферменттік процестердің дамуына қолайсыз жағдай тудыру.

Салқындатудың мақсаты – өнімнің бастапқы сапасын белгілі бір уақыт аралығына дейін сақтау.

Температураны өнімнің сақтау температурасынан бірнеше градусқа жоғарылату немесе төмендету өнімнің ауруға шалдығуына және уақытынан бұрын бұзылуына алып келеді. Әрбір салқындату әдісі салқындатылған өнімнің сапасы және әдістің тиімділігі арқылы бағаланады.

Тағамдық өнімдерді салқындату әдістерін негізгі 3 топқа бөлуге болады:

1. Ауамен жанасу арқылы салқындату(охлаждение в контакте с воздухом);

2. сұйықтықпен жанасу арқылы салқындату(в контакте с жидкостью (или тающим льдом или снегом));

3. инертті газбен жанасу арқылы салқындату(в контакте инертными газами). Бұл әдістер салқындалатын өнімнің беткі қабатына жылу беру коэффициентінің мөлшеріне қарай ерекшеленеді. Жылу беру коэффициенті өте аз болса да өнімдерді көбіне ауада салқындатады. Ауада салқындату режимдері температура, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы және ауаның орташа қозғалысы арқылы сипатталады.

Кез келген әдіспен салқындату екі мақсатты көздейді: өндіруден кейін өнімді бірден салқындату; қарқынды салқындату.

Салқындату жылдамдығына мынадай факторлар әсер етеді: өнімнің өлшемдері(размеры продукта); бетінің көлемі(величина его поверхности); өнім салмағы(масса продукта); шектеулі жылусыйымдылығы(удельная теплоемкость); өнімнің бастапқы температурасы(начальная температура продукта); өнімнің соңғы температурасы(конечная температура продукта) және т.б.

Криоскопиялық температура жұмыртқа үшін 2,8 ºС, алма үшін - минус 1,7 ден минус 2,8 ºСқа дейін, балықтар үшін - минус 0,6 ºС тан минус 2 ºСқа дейін, картоп үшін - минус 1,2 ºС тан минус 1,6 ºС, сүт үшін - шамамен минус 0,6 ºС болады.

Көптеген өнімдерде салқындатылған күйінде сақтауға ешқандай өңдеусіз бүтін күйінде келіп түседі, оларда тыныс алу процесі баяу жүретіндіктен өнімдерді балғын күйінде бірнеше апта, кейде бірнеше ай сақтауға болады.

Салқындатылған жемістер мен көкөністерді және жұмыртқаны 6-10 айға дейін, сүт өнімдерін 30сағаттан 5 тәулікке дейін, ет және балықты - 14 тәулік сақтауға болады.

2.Тоңазыту кезінде (криоанабиозе) өнім құрамындағы су мұзға айналады, сондықтан бұл жағдайда микроорганизмдер дами алмайды. Тоңазыту мақсаты:

- Ұзақ сақтау кезінде өнімнің тұрақтылығын қамтамасыз ету;

- Сұйық тағамдық өнімдерді концентрлеуде ылғалды бөліп алу;

- Сублимациялық кептіруде келесі технологиялық операцияларға дайындау кезінде өнімнің физикалық қасиеттерін(қаттылық, қытырлақтық және т.б.) өзгерту;

- өзгеше тағамдық өнімдерді өндіру және оларға арнайы дәмдік және тауарлық сапа беру(балмұздақ, тұшпара және басқа да тезтоңазытылған өнімдер).

Тоңазытудың салқындатудан айырмашылығы тоңазытылған өнімдер сақтауға айтарлықтай тұрақты, өйткені олардың құрамындағы су мұзға айналған, яғни микроорганизмдердің қоректенуі мен биохимиялық реакциялардың жүруі тоқтатылады.

Тоңазытылған өнімдер салқындатылған өнімдерден мынадай бірқатар сыртқы белгілері және физикалық қасиеттері бойынша ерекшеленеді:

- қаттылық — судың мұзға айналу нәтижесі;

- түсінің ашықтығы — мұздың кристалдануынан болатын оптикалық әсер нәтижесі;

-салмағының азаюы — тоңазыту кезінде судың кеңеюінен;

-өнімнің термодинамикалық сипаттамаларының өзгеруі (жылусыйымдылығы,жылуөткізгіштігі, температураөткізгіштігі).

Технологиялық тұрғыдан тоңазыту кезінде өнімнің бастапқы қасиеттерін толық қалпына келтіруге кедергі жасайтын өзгерістер жүреді. Сондай ақ тоңазытуда салқындатумен салыстырғанда ылғалдың жекелей қайта таралуы, өнім ткандерінің мұз кристалдарымен зақымдалуы, кейде белоктың жекелей денатурациялануы жүреді. Жалпы бұл өзгерістер өнімнің дәмдік және тағамдық қасиеттерін төмендетеді. Сондықтан тоңазыту процесін құбылыстың қайтымдылығын қамтамасыз ету мақсатында тез әрі тиімді жүргізу қажет.

Тез тоңазыту өнімдердің биологиялық, химиялық және физикалық қасиеттері тоңазыту барысында айтарлықтай өзгеріске ұшырамайтын өнімдер үшін жарамды.

Тез тоңазыту минус 30 ºС және одан төмен температурада өнімнің орталығындағы температура минус 18+1 ºСқа жеткенше жүргізіледі. Тоңазытылған өнімдер минус 18 ºС тан жоғары емес температурада сақталады.

3.Пастерлеу 100ºС тан төмен температурада жүргізіледі. Өңдеу мақсаты – ферменттерді активсіздендіру және микрофлораны жекелей жою, әсіресе көгерткіштер, ашытқылар, споратүзбейтін микроорганизмдер мен споратүзуші бактериялардың вегетативті клеткалары жойылады. Пастерлеу кезінде микроорганизмдердің споралары өлмейді, сондықтан пастерленген өнімдерді төменгі температурада сақтау қажет және олардың сақтау мерзімі шектеулі.

Пастерлеудің екі түрі бар: қысқа - 85-90ºСта 0,5-1,0 мин ішінде және ұзақ - 65ºСтемпературада 25-30 мин ішінде жүргізіледі.

Кейде өнімнің сақтау мерзімін ұзарту үшін бірнеше реттік пастерлеу – тиндализация жүргізіледі. Бұл жағдайда консервіленген өнімдер әрбір жылулық өңдеуден кейін бірнеше уақытқа қалдырады(шамамен бір тәулік) мұнда жылулық өңдеу 2-3 рет жүргізіледі, сондықтан экономикалық тұрғыдан тиімсіз.

Пастерлеу көбінесе сүт, шырын өнімдері үшін қолданылады. Жоғарғы температурамен қысқа уақыт әсер ететіндіктен өнімнің тағамдық құндылығы жақсы сақталады.

Әдебиеттер:

1. Технология консервирования плодов, мяса, рыбы (Под. ред. Б. Л. Флауменбаума) М.: Колос. 2001 - 320 с.

2. Загибалов А. Ф., Зверьков А. С. и др. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качеству продукции  - М.: Агропромиздат.2000 - 351 с.

3. Сборник технологических инструкций по  производству KOHCЕРBOB т. 1, 2 (части 1, 2). 2001

4. Марх А. Т., Зыкина Т. Ф., Голубев В. Н. Технологический контроль консервного производства - М.: Агропромиздат. 2005- 304 с,

5. Фан-Юнг А, Ф, Проектирование консервных заводов - М.: Пищевая промышленность2000 -308, с.

Бақылау сұрақтары:

1. Салқындату (криоанабиоз)

2. Тоңазыту кезінде (криоанабиозе)

3. Пастерлеу

Тақырып 4 Эмульгаторлар мен өсімдік майтұрақтандырғыштардың, қант пен тұздың, татымдар мне судың сипаттамалары

Мақсаты: Студенттерді эмульгаторлар мен өсімдік майтұрақтандырғыштардың, қант пен тұздың, татымдар мне судың сипаттамалармен таныстыру

Жоспар:

1 Эмульгаторлардыңсипаттамасы және қолданылуы.

2. Тұзды модификаторлардың сипаттамасы және қолданылуы.

1.Эмульгатор есебінде фазалардың бөліну шекараларындағы беттік тартылыс күшін кемітетіп заттар пайдаланылады. Сондықтан оларды тамақ өнеркәсібінде майда дисперсиялы және тұрақты коллоидты жүйелерді алу үшін қолданады. Олар көбіктенуді тудырады және керісінше көбіктенуден сақтайды. Негізінде олардың көмегімен майлардың судағы және судың майлардағы эмульсиясын алады.Егер газдардағы эмульсияны алу керек болса, аэрозольдер дайындалады.

Эмульгаторлар биполярлы молекулалар, молекулаларында бір шетінде полярлы гидрофильді, екінші жағында полярсыз тобы липофильді бар.Гидрофильді топтардың түріне байланысты ионогенсіз және ионогенді эмульгаторларды ажыратады. Электр зарядының бағытына байланысты моногенді гидрофильді топтар анионды және катионды активті эмульгаторлар болып тағы да бөлінеді. Ионогенсіз эмульгаторларда гидрофильді топтардың қызметін гидроксил топтары, кето топтары. ,эфирлі топтар т.б атқарады. Бұл топтар гидрофильдігі аз болғандықтан керекті нәтиже алу үшін олардың саны көп болуы қажет. Анионды активті эмульгаторларда гидрофильді топтарға карбоксил және сульфонил топтарының ионды түрлері, катион активті эмульгаторларда аммомий тұздарымен ионды түрлері жатады. Ионогенді емес беттік әсерлі заттарда эмульгаторлар есебінде тамақ өнеркәсібінде пайдалану кең өріс алып келеді. Катион активті заттар тамақ өнеркәсібінде колданылмайды.

Лецитиндер - фосфолипидтер қоспасы. Олар екі май қышқылы қалдығынан фосфор қышқылы , холиннен тұрады. Оны бұршақ пен paнс май қорынан алады, негізінде эмульгатор есебінде қолданылады. Олар металл иондарымен байланысатындықтан автототығуды тоқтатады. Олардың эмульгаторының қасиетінің жақсы болуы, липофильді және гидрофильді топтардың бір молекулада болуына байланысты. Олар маргарин, шоколад, кондитер бұйымдарының кейбір түрлерін, шырындарды және май эмульгаторларын алуда 1-5 г/кг мөлшерінде майдаланады.

Фосфатид қышқылы аммоний тұзы шоколад өндірісінде пайдаланады. ФАО-ВОЗ ПСП 0-15 мг/кг мөлшерде олейн, пальмитин, стеарин қышқылдарын тамаққа қолдануға рұқсат етеді.

Май қышқылдары және оның тұздары: тамақ өнеркәсібінде бос майқышқылдарымен қатар олардың тұрақтандырғыштық және эмульгаторлық қасиеті бар Na, К, Са, Mg, тұздарын 5г/кг-га дейін колдануға болады. Май қышкылдары майларды сутектіргендегі алынган алифатты спирттер және оларлың сірке, сүт, алма, лимон т.б. қышқылдары меп күрделі эфирлері қолданылады.

Moнo және диглицеридтер: олар жақсы эмулаторлар қатарына жатады. Табиғи монодиглицерин печенье, кондитер бұйымдарын жасағанда, сүт сусындары, магарин өндірісінде -- г/кг мөлшерінде пайдаланылады. Сірке қышқылынан және басқа органикалық қышқылдардан шарап және лимон эфирленген моно және диглицеридтер эмульгаторлық қасиетпен катар тұрақтандырғыштық және актитотықтырғыштық қасиеттер көрсетеді. Кейде олар ірімшікті, жаңғақты, жемістерді және етті қорғайтын бүркеніш қабыршақ ретінде пайдаланады. ФАО-ВОЗ белгіленген мөлшері 50мг \кг.

2.Этерификацияланған полиглицериндер, эмульгаторлар және кристалдануды тежеу мақсаттарында пайдаланылады. ФАО-ВОЗ белгіленген мөлшері 25 мг/кг.

Қанттардың және сорбиттердің күрделі эфирлері: сахароза мен глюкозаның, сорбиттердің күрделі эфирлері эмульгаторлық беттік әсерлесуі және кең таралған топтарға жатады. Оларды полиэтиленгликольге жатқызуға болады. Осының нәтижесінде эмульгаторлық қасиеті жетілдірілген эмульгаторлар алынады. Бұлардың ішіндегі ең белгілері спендер жәнс твиндер қатарлары. Спендерге сорбиттердің күрдслі эфирлері. ал твиндерге спендердің полиэтиленгликольмен байланысқан түрлері жатады. Лаурин, пальмитин, стеарин, олейн қатарларын да қолданады. Көптеген елдерде бұларды май эмульгаторлары, шоколадты. Печенье, кондитср бұйымдарын, құрғатылған сүттен балмұздак жасау үшін қолданылады. Олардың фирмалық аттары Поливакс, Карбовакс.

Сорбиттің және май қышкылдарының моно, пальмитаты. моностеараты. үшстерсат және полиэтиленоксилсорбат пен май қышкылы эфирлері қолданылады. ФАО-ВОЗ белгіленген мөлшері 0-25 мг/кг.

Эмульгатор планта шет елдерде көп қолданылады. Оны изомерленген соя майын малеин қышкылы ангидридімен конденсациялар арқылы алады. Малеин қышқылы сақиналы стеарил спиртімеи ішінара эфирленеді.

Сапониндер өсімдік гликозидтері көптеген өсімдіктерде сабыннан тамырында, кант қызылшасында, оймақ гүлінде жылы сумен араластырғанда олар қатты көбіктенетін коллоидты ертінді түзеді, балмұздаққа. Сусындарға сыраға пайдаланады.

Эмульгаторлар мен қопсытқыштар үстірткі органикалық белсенді заттар. Оларды аз мөлшерде қосқанда. керек болса, осы тәтті тағамның тығыздығын азайтып, яғни оны қопсытып, жұмсартады, қопсытқыштың қызметін атқарады, ал кейде оны тәтті тағамдардың жақсы арласып. тұрақты эмульсия құруына көмектеседі. Мысалы, шоколад шығарғанда олар сұйылтқыш ретінде қолданылады да, ал печенье, тәтті қытырлақ шығарғанда эмульгаторлар ретінде қолданылады.

Бақылау сұрақтары:

1 Эмульгаторлардыңсипаттамасы және қолданылуы.

2. Тұзды модификаторлардың сипаттамасы және қолданылуы.

Тақырып 5 Ет консервілердің өндіру технологиясы

Мақсаты: Студенттерді Ет консервілердің өндіру технологиясымен таныстыру

Жоспар:

1. Ет және ет өнімдерін тіке булану арқылы кептіру.

2. Технология.

3. Шикізатты іріктеу және алдын ала өңдеу.

4. Мұздату.

5. Тіке булап кептіру.

1.Тіке булану арқылы кептіру дегеніміз вакуум жағдайында мұздатылған өнімнен мұздың тікелей буға айналу жолымен сұйық фазаны айналып етіп, судың негізгі массасын аластау процесін айтады. Атмосфералық қысымда ылғалды аластау баяу өтеді. Кептіру қондырғыларында мұздың тіке булануын едәуір интенсивті көтеру қоршаған ортаның қысымын төмендету және өнімге ылғалдың булануы кезіндегідей энергияның эквивалентті шығыны мөлшерінде жылу жұмсағанда ғана қол жетеді.

Вакуум жағдайында теріс температурада материалды сусыздандыру алғашқы құрылымын сақтап қалуды қамтамасыз етеді, қыздыруға төзімді заттардың анағұрлым өзгерістерге ұшырауына жол бермейді, сусыздандыруда микробтық, ферментті, және қышқылдану процестерін іс жүзінде мүлде болдырмайды десе де болады. Тіке булану арқылы кептіруде өнімдер өзінің алғашқы көлемін сақтайды, құрылымы сол қалпында қалады, тез сусызданады. Өзінің бастапқы қасиетіне келеді.

Ет және ет өнімдерін консервілеуде бұл әдісті өнеркәсіптік қолдану масштабын молайту, кептіру процесін жетілдіруге және арзандатуға, өнімнің сапасын жақсартуға бағытталған зерттеу жұмысын жүргізуді талап етеді.

2.Ет және ет өнімдері өндірісінің тік булану арқылы кептірудің технологиялық процесі мынадай операциялардан тұрады: шикізатты іріктеп алу және алдын ала өңдеу, мұздату, тіке булап кептіру, кептірілген өнімдерді орау.

Шикізатқа және оны алдын ала өңдеуге (кептірілгенге дейін) байланысты тік булап кептірілгеннен кейін, қалпына келтірілген соң немесе кулинарлық өңдеуден соң өткен қалпына келтірілген өнімді тікелей пайдалануға болады. Тік буланып кептірілген ет өнімдердің сапасы бастапқы шикізатқа, оны технологиялық өңдеуден өткендің жағдайы мен тәртібіне, сақтауға қоюға және қалпына келтіруге байланысты.

3.Бастапқы шикізаттың физика-химиялық, биохимиялық және құрылымдық-механикалық қасиеті шығарылған өнімнің сапасына және тағамдық құндыльгғына, сол сияқты оны консервілеудің технологиясына әсер етеді. Ет және ет өнімдерін тік булап кептіру тәсілі мен консервіленгенде ылғалдың мөлшерінің және оның материалмен байланыс сипатынын, еттің талшық кұрамынын және басқалардың мейлінше маңызы зор.

Еттің бұлшық ет, біріктіргіш және май тканьдарының қатынастары шығарылатын өнімнің қасиетін және биологиялық құндылығын анықтайды, кептіру және регидратацияның барысына әсер етеді. Еттегі біріктіргіш тканінің мөлшерін көтеру оның тағамдық құндылығын төмендетеді және тіке булау арқылы кептіру процесіндегі сусыздандырудың біркелкілігіне әсер етеді. Тығыз біріктіргіш ткані мен шеміршек ет талшықтарын кептіргенде ылғалдың бөлінуін қиындатады және олардың регидратация процесін баяулатады.

4.Мұздату жағдайы шығарылатын өнімнің сапасына, сол сияқты кептіру процесінің ұзақтығына ықпал жасайды. Ет қасиетінің мейлінше аз өзгеріске ұшырауы тез мұздатуда байқалады. Алайда, тез мұздатылған шикі ет баяу сусызданады, мұның өзі бұлшық ет талшықтарының ішінде мұз кристалдарының құрылуы салдарынан туады, олай болса су булары сарколемма кедергілерін алуға тиіс. Кептірудің мерзімін ұзарту бұл процесте болмай қоймайтын еттің терең өзгерістеріне әкеп соғады. Шикі етті мұздату температурасының жылдамдығын төмендету 1 - 2 ºС/сағат.

5.Кептірудін қалыпты тәртібі барынша қарқынды процесте өнімнің жоғары сапалылығың қамтамасыз етуге тию. Тіке булап кептіру барысында ақуызды заттардың денатурациялық өзгерістерге ұшырауы, олардың еруінің төмендеуімен ұштасуы және ферментті белсенділігінің азаюы мүмкін. Соның нәтижесінде денатурциялық өзгерістер еттің су байланысу қабілетін төнмендетеді. Кептірудің қатаң тәртібі кезінде еркін функционалдық топтар мөлшерінің өзгеруі салдарынан рН қышқылдану жағына ығысуы, мелаидин түзгіш реакциясының дамуы нәтижесінде ет түсінің өзгеруі байқалады. Сусыздандыруда ет қасиетінін өзгеру сипаты мен тереңдігі процестің ұзақтығына байланысты. Сусыздандырылған жоғары сапалы ет алу үшін, материалдың орталық бөлігінде теріс температура кезінде ылғалдылық 80-90 % бөлінуге тиіс. Сондықтан да ылғалды тіке булау кезенінде температура тереңдігі -10¸20 ºС аралығында болуы керек.

Өнімнің сапасы үшін қалдық ылғалды аластату кезеңінде кептіру жағдайын өткізудің үлкен маңызы бар: мұнда барынша температура және өнімнің жоғары температурада ұзақ уақыт болуы қажет. Кептірудің қорытынды кезеңі өнімнің қасиетіне, сусыздандырудың тәртібіне, ылғал қалдығының деңгейіне байланысты. Кептірілген өнімді сақтауға қоюда меланоид түзгіштік реакцияның дамуына жол бермеу үшін, онда ылғалдың 2-5 % қалдырылуы керек.

Буып-түю, орау және сақтау.Сақтауға қоюдың қолайсыз жағдайында сусыздандырылған өнімнің сапасы ондағы болатын әр түрлі химиялық процестердің дамуы салдарынан төмендейді. Азот заттары мен липидтер өзгеруі еттің су байланыстыру қабілетін төмендетуге, консистенциясының нашарлануына әкеп соғады.

Бұл құбылыстардың басты себетері тотығу және мелаидин түзгіш реакциялардың дамуы. Құрғақ қалдықтың құрамына зат байланысының алаңының шұрықтық салдарынан сыртқы ортамен әсері көп, мұның өзі тотығуы процесінің дамуын күшейтеді. Бұл процестер ақуыздары коллоид қасиеттерінің өзгеруімен ұштасады, соның салдарынан өнім қатаяды, нәрлілігі азаяды. Гемдік пигменттердің тотығуы еттің түсінің өзгеруіне душар етеді. Өнімдерде жинақталған тотыққан липидтер тағамның дәмі мен иісіне қолайсыз әсер етеді және оның биологиялық құндылығын төмендетеді. Сол сияқты кейбір витаминдер де тотығады.

Шикі сусыздандырылған етте ылғалдың мөлшерін 8 % көтеру, өнімді сақтауға қоюдың алғашқы айының өзінде-ақ белок пен еттің су байланысы қабілетін анағұрлым өзгерістерге ұшыратады. Сақтауға қоюда температураны 40°С дейін көтеру сақтаудың алғашқы айында аталмыш өзгерістер байқала бастайды. Өйткені бұл өзгерістер ауадағы оттегінің ықпалына едәуір мөлшерде байланысты, осыған орай, өнімді буып-түйіп орауда, ауамен байланысына жол бермеу кажет. Сондықтан түсіру алдында тіке булау кептіргішіне инертті газ жіберу ұсынылады, ал өнімді ауа өткізбейтін ыдысқа салады.

Әдебиеттер:

1. Технология консервирования плодов, мяса, рыбы (Под. ред. Б. Л. Флауменбаума) М.: Колос. 2001 - 320 с.

2. Загибалов А. Ф., Зверьков А. С. и др. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качеству продукции  - М.: Агропромиздат.2000 - 351 с.

3. Сборник технологических инструкций по  производству KOHCЕРBOB т. 1, 2 (части 1, 2). 2001

4. Марх А. Т., Зыкина Т. Ф., Голубев В. Н. Технологический контроль консервного производства - М.: Агропромиздат. 2005- 304 с,

5. Фан-Юнг А, Ф, Проектирование консервных заводов - М.: Пищевая промышленность2000 -308, с.

Бақылау сұрақтары:

1. Ет және ет өнімдерін тіке булану арқылы кептіру.

2. Технология.

3. Шикізатты іріктеу және алдын ала өңдеу.

4. Мұздату.

5. Тіке булап кептіру.

6. Буып-түю, орау және сақтау.