ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЕ»

Задача    «Расчет площади питомника по укрупненным данным»

- Рассчитать: площадь посевных отделений; площадь маточных отделений; полезную площадь; вспомогательную площадь; общую площадь питомника по исходным данным.

Сделать вывод.

Таблица 1 Исходные данные для задачи

| Наименование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 | Вариант 9 | Вариант 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выращивания сеянцев, тыс.шт. | двухлетние СН ели 1700; однолетние СН сосны 2450 | однолетние СН сосны 2340; трехлетние СН дуба 450 | двухлетние СН ели 1830; однолетние СН дуба 1260 | двухлетние СН сосны 1500; однолетние СН листвен- ницы 1780 | однолетние СН сосны 3000; двухлетние СН дуба 570 | двухлетние СН ели 2300; двухлетние СН дуба 690 | однолетние СН листвен- ницы 1140; однолетние СН сосны 3050 | однолетние СН сосны 2380; однолетние СН дуба 900 | однолетние СН дуба 1400; двухлетние СН листвен- ницы 870 | однолетние СН листвен- ницы 1670; двухлетние СН сосны 2710 |
| Вид севооборота для посевного отделения | Четырехпольный |  |  |  |  | трехпольный |  |  |  |  |
| Порода, объем выращивания саженцев, тыс.шт. | липа мелколистная 8,5 | туя шаровидная 6,8 | клен остролистный 9,5 | орех манъч-журский 7,7 | Каштан конский 5,4 | ива белая 4,9 | ель сербская 8,2 | ель европейская 150 | яблоня лесная 3,8 | ясень ланцетный 5,7 |
| Срок выращивания саженцев, лет | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Вид севооборота для школьного отделения | 5-польный | 7-польный | 7-польный | 5-польный | 5-польный | 9-польный | 6-польный | 4-польный | 5-польный | 6-польный |
| Порода, объем выращивания черенков, тыс.шт. | липа 230 | береза 480 | липа 560 | береза 180 | Липа 370 | береза 120 | липа 720 | береза 500 | липа 620 | береза 270 |
| Паровые поля, га | 4,6 | 3,9 | 2,8 | 3,2 | 4,9 | 5,2 | 6,4 | 4,7 | 7,1 | 4,2 |
| Дендроучасток, га | 0,2 | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,4 | - | 0,2 |
| Дороги, га | 1,22 | 1,31 | 1,42 | 1,70 | 1,10 | 1,50 | 0,95 | 1,65 | 1,9 | 2,0 |
| Место под компостник, га | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - |
| Полоса под изгородь из металлической сетки, га | 0,11 | - | 0,04 | 0,17 | - | - | 0,21 | - | - | 0,14 |
| Полоса под живую изгородь, га | - | 0,08 | - | - | 0,12 | - | - | 0,06 | 0,11 | - |
| Полезащитная полоса, га | - | - | 0,15 | - | - | 0,18 | - | - | 0,12 | 0,02 |
| Хозяйственный.участок, га | 0,32 | 0,28 | 0,25 | - | - | - | 0,4 | 0,14 | 0,09 | 0,13 |
| Прикопочный участок, га | - | 0,02 | - | - | 0,05 | - | 0,06 | - | - | 0,07 |
| Водоем, га | 0,03 | - | 0,02 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |

продолжение таблицы 1

| Наименование | Вариант 11 | Вариант 12 | Вариант 13 | Вариант 14 | Вариант 15 | Вариант 16 | Вариант 17 | Вариант 18 | Вариант 19 | Вариант 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выращивания сеянцев, тыс.шт. | однолетние СН сосны 2630; однолетние СН дуба 1490 | однолетние СН дуба 1370; двухлетние СН дуба 730 | двухлетние СН ели 2350; однолетние СН листвен-ницы 2290 | двухлетние СН сосны 2500; двухлетние СН ели 760 | однолетние СН сосны 1900; однолетние СН дуба 1240 | двухлетние СН ели 1300; двухлетние СН листвен-ницы 290 | однолетние СН листвен- ницы 1000; двухлетние СН дуба 550 | однолетние СН сосны 1800; двухлетние СН дуба 400 | однолетние СН дуба 600; однолетние СН листвен- ницы 870 | однолетние СН листвен- ницы 1200; двухлетние СН листвен-ницы 210 |
| Вид севооборота для посевного отделения | Четырехпольный |  |  |  |  | трехпольный |  |  |  |  |
| Порода, объем выращивания саженцев, тыс.шт. | ива белая 11 | ель сербская 12 | ель европейская 200 | яблоня лесная 4 | Ясень ланцетный 4,3 | липа мелколист-ная 7,1 | туя шаровидная 4,2 | клен остро-листный 3,6 | орех манъчжур-ский 5,7 | каштан конский 5,2 |
| Срок выращивания саженцев, лет | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Вид севооборота для школьного отделения | 7-польный | 5-польный | 5-польный | 5-польный | 6-польный | 4-польный | 4-польный | 6-польный | 7-польный | 7-польный |
| Порода, объем выращивания черенков, тыс.шт. | липа 320 | береза 177 | липа 160 | береза 145 | Липа 170 | береза 88 | липа 100 | береза 206 | липа 220 | береза 70 |
| Паровые поля, га | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 2,7 |
| Дендроучасток, га | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - |
| Дороги, га | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 0,9 |
| Место под компостник, га | 0,13 | - | - | - | 0,11 | - | - | - | 0,5 | - |
| Полоса под изгородь из металлической сетки, га | - | 0,12 | - | - | 0,13 | 0,08 | - | 0,06 | 0,15 | - |
| Полоса под живую изгородь, га | 0,04 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,06 |
| Полезащитная полоса, га | - | - | 0,07 | 0,09 | - | - | 0,08 | - | - | - |
| Хозяйственный.участок, га | 0,18 | 0,37 | 0,15 | - | - | 0,23 | - | 0,13 | - | 0,17 |
| Прикопочный участок, га | - | - | 0,03 | 0,04 | 0,03 | - | 0,02 | - | 0,04 | - |
| Водоем, га | - | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,02 | - | - | - | - |

продолжение таблицы 1

| Наименование | Вариант 21 | Вариант 22 | Вариант 23 | Вариант 24 | Вариант 25 | Вариант 26 | Вариант 27 | Вариант 28 | Вариант 29 | Вариант 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выращивания сеянцев, тыс.шт. | однолетние СН сосны 4460; двухлетние СН сосны 450 | однолетние СН сосны 2350; трехлетние СН дуба 780 | двухлетние СН сосны 670; однолетние СН листвен-ницы 1440 | двухлетние СН дуба 790; двухлетние СН ели 2410 | однолетние СН листвен-ницы 2420; однолетние СН дуба 1560 | двухлетние СН ели 830; однолетние СН листвен-ницы 1250 | двухлетние СН листвен- ницы 500; однолетние СН дуба 1550 | однолетние СН сосны 2800; двухлетние СН дуба 1290 | однолетние СН дуба 900; двухлетние СН ели 860 | однолетние СН листвен- ницы 1240; треххлетние СН ели 510 |
| Вид севооборота для посевного отделения | Четырехпольный |  |  |  |  | Трехпольный |  |  |  |  |
| Порода, объем выращивания саженцев, тыс.шт. | ель европейская 750 | яблоня лесная 7,3 | ясень ланцетный 2,2 | ива белая 10,5 | ель сербская 4,6 | орех манъчжур-ский 2,3 | каштан конский 4,2 | липа мелколист-ная 3,1 | туя шаровидная 2,7 | клен остро-листный 4,4 |
| Срок выращивания саженцев, лет | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Вид севооборота для школьного отделения | 6-польный | 6-польный | 4-польный | 7-польный | 4-польный | 4-польный | 4-польный | 4-польный | 5-польный | 5-польный |
| Порода, объем выращивания черенков, тыс.шт. | липа 115 | береза 133 | липа 118 | береза 124 | липа 165 | береза 87 | липа 108 | береза 240 | липа 180 | береза 95 |
| Паровые поля, га | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,47 | 2,21 | 2,35 | 2,45 | 3,21 | 3,32 | 3,41 |
| Дендроучасток, га | 0,05 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | 0,07 | - |
| Дороги, га | 2,1 | 2,31 | 1,45 | 1,64 | 0,98 | 1,11 | 1,25 | 1,37 | 1,44 | 1,67 |
| Место под компостник, га | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,04 | - | - |
| Полоса под изгородь из металлической сетки, га | 0,09 | - | 0,14 | - | 0,15 | - | 0,17 | - | 0,21 | - |
| Полоса под живую изгородь, га | - | - | - | 0,09 | - | 0,11 | - | 0,22 | - | 0,32 |
| Полезащитная полоса, га | - | 0,28 | 0,04 | 0,4 | 0,6 | - | - | - | 0,7 | - |
| Хозяйственный.участок, га | - | - | - | 0,04 | - | 0,07 | 0,04 | - | 0,01 | - |
| Прикопочный участок, га | 0,07 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,21 | - | 0,14 |
| Водоем, га | - | 0,02 | - | - | 0,05 | - | 0,04 | - | - | - |

Примечание: сокращенное обозначение сеянцев - СН

Пример решения задачи.

Рассчитать: площадь посевных отделений; площадь школьных отделений, площадь маточных отделений; полезную площадь; вспомогательную площадь; общую площадь питомника по исходным данным:

- объем выращивания двухлетних сеянцев сосны – 2500 т.шт. при простом трехпольном севообороте;

- объем выращивания двухлетних сеянцев ели – 2000 т.шт. при сложном четырехпольном севообороте;

- объем ежегодного выращивания саженцев туи колоновидной – 10 тыс.шт. при пятипольном севообороте и размещением саженцев на площади 1,0 м х 0,5 м; срок выращивания саженцев – 4 года;

- объем выращивания трехлетних черенков липы – 100 т.шт.

- дороги (магистральные и разворотные) – 1,17 га;

- дендрологический участок – 0,48 га;

- хозяйственный участок – 0,34 га;

- паровые поля – 4,87 га;

- полоса под изгородь из металлической сетки – 0,11 га.

Сделать вывод.

Решение:

Площадь посевного отделения находится по формуле:  (Wi x Ti x Кс) / Vi,

где i – номер породы;

Wi – количество (объем) ежегодно выпускаемого стандартного посадочного материала i-той породы, тыс.шт./год;

Тi – продолжительность выращивания посадочного материала i-той породы, лет;

Кс – соотношение общего числа полей севооборота к числу полей, занятых посадочным материалом;

Vi – выход стандартного посадочного материала i-той породы с 1 га, тыс.шт.

Известно, что при простой севооборот – это севооборот, в котором общее число полей на один превышает количество полей с посадочным материалом, то есть одно паровое поле. Поскольку при выращивании сеянцев сосны в посевном отделении используется простой трехпольный севооборот, значит, коэффициент севооборота для сосны Кс = 3/2 = 1,5   (всего 3 поля, а с посадочным материалом – 2, т.к. нам нужно выращивать двухлетние сеянцы).

| СН1 | СН2 | пар |
| --- | --- | --- |

Выход стандартного посадочного материала берём из приложения.

Тогда площадь посевного отделения сосны будет равен:

Sсосны = (2500 х 2 х 1,5) / 2200 = 3,41 га.

Сложный севооборот – севооборот, у которого количество паровых полей более одного. Поскольку нам необходимо выращивать ель два года, а полей севооборота четыре, в нашем случае коэффициент севооборота будет равен:

Кс = 4/2 = 2.

Выход стандартного посадочного материала берём из приложения.

Тогда найдём площадь посевного отделения:

Sели  = (2000 х 2 х 2) / 1800 = 4,44 га.

Общая площадь посевных отделений на питомнике в нашем случае будет состоять из площади посевного отделения сосны и площади посевного отделения ели, то есть:

Sпосевн. = 3,41 + 4,44 = 7,85 га.

Для определения площади школьного отделения применяют формулу:

Sотд = ∑ (Wi x Ti x Кс) / Vi ,

где i – номер породы;

Wi – количество ежегодно выпускаемого стандартного посадочного материала i-той породы, тыс.шт./год;

Тi – продолжительность выращивания посадочного материала i-той породы, лет;

Кс – соотношение общего числа полей севооборота к числу полей, занятых посадочным материалом;

Vi – выход стандартного посадочного материала i-той породы с 1 га, тыс.шт.

Плановый выход стандартного посадочного материала с 1 га (Vi) будет определяться:                Vi = 10 000 / (а х b),

где 10000 – это 1 га в переводе на м2 ; а- ширина междурядья, м; b – шаг посадки, м.

В нашем случае школьное отделение питомника состоит из школьного отделения туи колоновидной, которую мы будем выращивать четыре года.

Так как нам известна схема посадки для нашего школьного отделения, определим плановый выход стандартного посадочного материала с 1 га:

Vi = 10000 / (1,0 х 0,5) = 20 000 шт./га = 20 тыс.шт./га.

Поскольку севооборот в школьном отделении пятипольный, а выращиваем саженцы четыре года, коэффициент севооборота для туи будет равен: Кс = 5 /4 = 1,25.

Теперь мы можем определить площадь школьного отделения:

Sшкол. = (10 х 4 х 1,25) / 20 = 2,5 га.

Площадь маточного отделения определяется по формуле:             Sмат = Wi / Vi ,

Wi – количество ежегодно заготавливаемых черенков или семян i-той породы, тыс.шт/год или кг/год;

Vi – выход материала или семян  i-той породы с 1 га, тыс.шт. или кг.

В нашем случае в маточном отделении выращиваются только черенки липы в объеме 100 тыс.шт./год. Выход материала с 1 га находим в приложении.

Тогда определим площадь маточного отделения в нашем питомнике:

Sмат. липы = 100 / 450 = 0,22 га.

Полезная площадь питомника находится по следующей формуле:

Sпол = P + Sпар.п.  ,

где Sпар.п. – площадь паровых полей, га.

Площадь паровых полей мы знаем (из задания), а продуцирующую площадь по каждой породе найдем по формуле:   Р = (а х б) / в ,

где а – количество ежегодно выпускаемого посадочного материала, тыс.шт.;

б – возраст посадочного материала в годах;

в – плановый выход посадочного материала с 1 га, тыс.шт.

Таким образом,

Рсосны = (2500 х 2) / 2200 = 2,27 га;

Рели = (2000 х 2) / 1800 = 2,22 га;

Ртуи = (10 х 4) / 20 = 2,0 га;

Рлипы = (100 х 3) / 450 = 0,67 га;

Общая продуцирующая площадь:

Робщ. = Рсосны + Рели + Рлипы = 2,27 + 2,22 + 2,0 + 0,67 = 7,16 га.

Таким образом, полезная площадь будет равна: Sпол = 7,16 + 4,87 = 12,03 га.

Вспомогательная площадь служит для обслуживания продуцирующей и включает: дороги, хозяйственные участки, дендрологические участки, компостные участки, прикопочные участки, полезащитные полосы, живые изгороди, металлическую сетку и проч.

Рассчитаем для нашего питомника:

Sвсп = Sдорог + Sдендроуч. + Sхоз.уч. + Sполосы = 1,17 + 0,48 + 0,34 + 0,11 = 2,10 га.

Если вспомогательная площадь занимает не более 25% от полезной площади питомника, это говорит о рациональном использовании площади питомника.

В нашем случае вспомогательная площадь составляет 17,5% от полезной площади питомника, а, значит, площадь питомника используется рационально.

Общая площадь питомника будет равна:            Sобщ = Sпол + Sвсп.  ,

где Sпол. – полезная площадь питомника, га;

Sвсп. – вспомогательная площадь,  га.

Общая площадь нашего питомника составит: Sобщ = 12,03 + 2,10 = 14,13 га.

Вывод: общая площадь питомника составила 14,13 га, а это значит, что он средний по размеру. Предназначение питомника – лесной, т.к. выращивается посадочный материал для создания лесных культур.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Норма выхода стандартного посадочного материала:

сеянцы сосны обыкновенной – 2200 тыс.шт./га

сеянцы ели европейской – 1800 тыс.шт./га

сеянцы дуба черешчатого – 600 тыс.шт./га

сеянцы лиственницы европейской – 1100 тыс.шт./га

черенки липы – 450 тыс.шт./га

черенки березы – 450 тыс.шт./га