Курс  лекций «Метрология»

Модуль 1 Основные понятия в метрологии

Тема 1   Роль и значение достижения единства измерений в международных торгово-экономических и научно-технических связях.

Цель лекции: Показать  важность измерений  в современном обществе

План лекции

1. Важность измерения в современном обществе

2. Исторические аспекты метрологии

Наука начинается тогда, когда начинают измерять. Д. И. Менделеев

Измерения — один из важнейших путей познания природы человеком. Они играют огромную роль в современном обществе.

Наука и производство промышленной и сельскохозяйственной продукции не могут существовать без измерений. Каждую секунду в мире производятся многие миллиарды измерительных операций, результаты которых используются для обеспечения надлежащего качества и технического уровня выпускаемой продукции, обеспечения безопасной и безаварийной работы транспорта, для медицинских и экологических диагнозов и других важных целей. Практически нет ни одной сферы деятельности человека, где бы интенсивно не использовались результаты измерений, испытаний и контроля. Для их получения задействованы многие миллионы человек и большие финансовые средства. Примерно 15% общественного труда затрачивается [25] на проведение измерений. По оценкам экспертов [26] от 3 до 6% валового национального продукта (ВНП) передовых индустриальных стран тратится на измерения и связанные с ними операции.

Диапазон измеряемых величин и их количество постоянно растут. Так, например, длина измеряется от 10 10 до 1017 м, температура — от 0,5 до 10е К, электрическое сопротивление — от 10е до \ 1017Ом, сила электрического тока — от 10 1вдо 104 А, мощность — от 10 15 до 1J?9 Вт. С ростом диапазона измеряемых величин возрастает и сложность измерений. Они, по сути дела, перестают быть одноактным действием и превращаются в сложную процедуру подготовки и проведения измерительного эксперимента, обработки и интерпретации полученной информации. Поэтому следует говорить об измерительных технологиях, понимаемых как последовательность действий, направленных на получение измерительной информации требуемого качества.

Другой причиной важности измерений является их значимость. Основа любой формы управления, анализа, прогнозирования, планирования, контроля или регулирования — достоверная исходная информация, которая может быть получена лишь путем измерения требуемых физических величин (ФВ), параметров и показателей, И естественно, что только высокая и гарантированная точность результатов  измерений  обеспечивает  правильность  принимаемых решений. Современные наука и техника позволяют выполнять многочисленные и точные измерения, однако затраты на них становятся соизмеримыми с затратами на исполнительные операции.

Важной задачей метрологии является создание эталонов ФВ, привязанных к физическим константам и имеющих диапазоны, необходимые для современной науки и техники. Стоимость поддержания мировой системы эталонов весьма велика. Сумма расходов индустриальных стран на функционирование эталонов и служб передачи размеров единиц следующая: США и Япония тратят на эти цели около 0,004% ВНП, или 240 млн долларов; крупные европейские страны — 0,006% ВНП; в некоторых быстроразвивающих-ся странах Азии эти затраты достигают 0,01% ВНП.

Сотрудничество с зарубежными странами, совместная разработка научно-технических программ требуют взаимного доверия к измерительной информации. Ее высокое качество, точность и достоверность, единообразие принципов и способов оценки точности результатов измерений имеют первостепенное значение.

Метрологии посвящено много публикаций, основную массу которых составляют научно-технические труды, освещающие отдельные вопросы теории измерений. Среди лучших изданий такого плана следует отметить работы С.Г. Рабиновича, П.В. Новицкого и И.А. Зограф, В.А. Грановского, М.А. Земельмана, Н.П. Мифа.

2. Исторические  аспекты метрологии

Проблема обеспечения единства измерений имеет возраст, сопоставимый с возрастом человечества. Как только человек стал обменивать или продавать результаты своего труда, возник вопрос - как велик эквивалент этого труда и как велик продукт, представленный на обмен или продажу. Для характеристики этих величин использовались различные свойства продукта - размеры,- как линейные, так и объемные,- масса или вес, позднее цвет, вкус, состав и т. д. и т. п. Естественно, что в давние времена еще не существовало развитого математического аппарата, не было четко сформулированных физических законов, позволяющих охарактеризовать качество и стоимость товара. Тем не менее проблема справедливой сбалансированной торговли была актуальна всегда. От этого зависело благосостояние общества, от этого же возникали войны.

Первыми средствами обеспечения единства измерений были объекты, которые имеются в распоряжении человека всегда. Так появились первые меры длины, опирающиеся на размеры рук и ног человека. На Руси использовались локоть, пядь, сажень, косая сажень. На Западе - дюйм, фут, сохранившие свое название до сих пор. Поскольку размеры рук и ног у разных людей были разными, то должное единство измерений не всегда удавалось обеспечить. Следующим шагом были законодательные акты различных правителей, предписывающие, например, за единицу длины считать среднюю длину стопы нескольких людей. Иногда правители просто делали две зарубки на стене рыночной площади, предписывая всем торговцам делать копии таких «эталонных мер». В настоящее время такую меру можно видеть на Вандомской площади в Париже в том месте, где когда-то располагался главный рынок Европы.

По мере развития человечества и науки, особенно физики и математики, проблему обеспечения единства измерений стали решать более широко. Появились государственные службы и хранилища мер, с которыми торговцам в законодательном порядке предписывалось сравнивать свои меры. Для определения размеров единиц выбирались размеры объектов, не изменяющиеся со временем. Например, для определения размера единицы длины измерялся меридиан Земли, для определения единицы массы измерялась масса литра воды. Единицы времени с давних времен до настоящего момента связывают с вращением Земли вокруг Солнца и вокруг собственной оси.

Дальнейший прогресс в обеспечении единства измерений состоял уже в произвольном выборе единиц, не связанных с веществами или объектами. Это связано с тем фактом, что изготовить копию меры (передать размер единицы какой-либо величины) можно с гораздо более высокой точностью, чем повторно независимо воспроизвести эту меру. В самом деле, точность определения длины меридиана и деления его на 40 миллионов частей оказывается очень невысокой.

Гигантский скачок в точности измерений механических величин был совершен при внедрении лазеров в измерительную технику. Образно говоря, точность средств измерения стала определяться параметрами отдельного атома. Если выбрать определенный тип атома, определенный изотоп элемента, поместить атомы в резонатор лазера и использовать все преимущества, присущие лазерному излучению, то реально достижимая погрешность воспроизведения единицы длины может сказываться в тринадцатом-четырнадцатом знаках.

История развития науки об обеспечении единства измерений может быть прослежена не только на совершенствовании точности и единообразия определения какой-то одной единицы. Важным моментом является количество единиц физических величин, их отнесение к основным или производным, а также исторический аспект образования дольных и кратных единиц.

По мере совершенствования физики и математики появилась проблема измерения нового класса физических величин. Так при развитии теории электричества встал вопрос - как быть с единицами электромагнитных величин? С одной стороны, новый класс явлений подсказывал необходимость введения новых единиц и величин. С другой - исходно была установлена связь между электромагнитными явлениями и эффектами механическими - законы Кулона и Био-Савара-Лапласа. Точки зрения наиболее авторитетных ученых по этому поводу также разделились. Некоторые считали, что «рассмотрение (электромагнитных явлений) будет более плодотворным, если ввести четвертую, не зависящую от механических единицу» (А. Зоммерфельд). Другие, напротив, считали различные проявления свойств материи единым целым и были противниками введения независимых электрических величин и единиц. В результате в практике появились системы единиц физических величин, имеющие различное число основных, т. е. произвольно выбранных, физических величин.

С исторической точки зрения интересно обратить внимание на сложившуюся практику образования дольних (более мелких) и кратных (более крупных) единиц физических величин. В настоящее время мы пользуемся в основном десятичной системой счета, и действующая международная система единиц физических величин предписывает образовывать дольные и кратные единицы, домножая размер основной единицы на множитель, кратный десяти. Тем не менее история знает использование самых разнообразных множителей кратности. Например, сажень как мера длины равнялась трем аршинам, 1 фут равнялся 12 дюймам, 1 аршин - 16 вершкам, 1 пуд - 40 фунтам, 1 золотник - 96 долям, 1 верста - 500 саженям и т.д.

Такая исторически сложившаяся практика образования дольных и кратных величин оказалась крайне неудобной. Поэтому при принятии международной системы единиц СИ на эту проблему обращалось особое внимание. По большому счету десятичная система оказалась неудобной только при исчислении времени, т. к. единицы одноименной величины разного размера оказались кратными 12 (соотношение года и месяца) и 365,25 (соотношение года и суток). Эта кратность обусловлена скоростью вращения Земли и фазами Луны и является наиболее естественной. Дальнейшая замена кратности в соотношении час-минута и минута-секунда с 60 на кратное 10 уже особого смысла не имела. Из других часто употребляемых физических величин и единиц отступления от десятичной системы сохранилось в градусной мере угла, когда окружность делится на 360 градусов, а градус на минуты и секунды.

Совершая исторический экскурс в метрологию, не следует забывать, что все сказанное в полной мере относится только к странам-участницам Метрической конвенции. Во многих странах до сих пор сохраняется своя особая, иногда экзотическая система физических величин и единиц. Среди этих стран, как это ни странно, находятся Соединенные Штаты Америки - современная супердержава. Внутри этой страны до сих пор в обиходе величины и единицы старой Англии. Даже температуру там принято измерять в градусах Фаренгейта.

Литература: [12]. с. 3-4;  [25]. с. 15-17; [26]. с. 61-64

Контрольные вопросы:

1. Что является одним из важнейших путей познания природы человеком?

2. Что такое измерение? Приведите примеры измерений, постоянно встречающиеся в повседневной жизни.

3. С развитием математики и физики-какие проблемы возникали с измерением нового класса физических величин?

4. Что послужило совершить гигантский скачок в точности измерений механических величин?

5. Назовите историю образования дольных и кратных единиц?

Тема  2.   Организационные, научные и методические основы метрологии.

Цель лекции. Показать определение метрологии и её роль в науке и производстве

План лекции:

1. Определение метрологии

2. Разделы метрологии

3. Роль метрологии в науке и производстве

Слово «метр» происходит от греческого μετρον – МЕРА.

Старинное понимание: метрология – наука о мерах. Современное понимание шире: метрология – это наука об измерениях.

Измерения

Измерение. Объекты материального мира имеют бесчисленное множество различных свойств: объём, масса, цвет и т.д. Для многих свойств применимы понятия «больше» – «меньше», например, масса Земли больше массы Луны; вкус лимона более кислый, чем апельсина. Для некоторых свойств применимы не только понятия «больше» – «меньше», но и во сколько раз больше или меньше: масса Земли в 81 раз больше массы Луны (приблизительно). Но нельзя сказать, что лимон во сколько-нибудь раз, например, в два раза кислее апельсина. А почему нельзя? Потому что для массы существует единица измерения – килограмм – а для вкусовых ощущений она ещё не создана.

Единство измерений

Понятию «измерение» сопутствует понятие единство измерений. Это очень важное понятие. Существует Закон РК об обеспечении единства измерений (от 7 июня 2000 г., № 53-11ЗРК)[5]. Что это значит – «единство измерений»? В Законе дано определение:

ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИ КОТОРОМ ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЖЕНЫ В УЗАКОНЕННЫХ ЕДИНИЦАХ ВЕЛИЧИН  И ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ НАХОДЯТСЯ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ С ЗАДАННОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ.

«Узаконенные единицы» – это единицы СИ и некоторые внесистемные единицы, разрешённые к применению (их около 20, например, тонна, гектар).

Точность измерения

Количественно точность измерений характеризуется погрешностями измерений. Есть две формы выражения погрешностей измерение:

абсолютная погрешность измерения Δ;

относительная погрешность измерения δ.

Абсолютная погрешность измерения:

,                                 (1)

где Х – результат измерения;

Хист – истинное значение измеряемой величины.

Здесь Хист принципиально неизвестно (иначе, зачем было бы измерять?!), поэтому формула (1) годится только для теоретических исследований. На практике вместо неё применяется другая:

,                                  (2)

где Хд – действительное значение измеряемой величины, достаточно близкое к Хист, так что может использоваться вместо него.

В отличие от Хист значение Хд доступно для практического получения с помощью средства измерений, в достаточной мере более точного, чем данное, давшее результат Х.

Для того, чтобы не путаться в знаке погрешности, запомним, что всегда

ПОГРЕШНОСТЬ – ЭТО ИЗМЕРЕННОЕ МИНУС ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Относительная погрешность измерения:

или

Поскольку Δ << Хд, т.е. Х и Хд близки, часто используют формулу

(3)

потому что обычно известно не Хд, а Х.

Выполнив измерение, недостаточно указать только его результат Х. Обязательно нужно определить и указать граничное значение погрешности Δгр при некоторой близкой к единице вероятности, например, при вероятности Р = 0,95. Что это значит? Дело в том, что мы не знаем конкретного значения Δ, но с вероятностью Р можем утверждать, что

– Δгр ≤ Δ ≤ Δгр.                                               (4)

Другими словами, мы не знаем Хист, но с вероятностью Р можем утверждать, что Хист находится в интервале

Х – Δгр ≤ Хист ≤ Х + Δгр.                                      (5)

Бывают случаи, когда без указания Δгр результат Х становится бессмысленным или даже вредным.

2. Разделы метрологии

Метрология делится на три раздела: теоретическую, законодательную и прикладную (практическую) метрологию.

Теоретическая метрология - Раздел метрологии, предметом  которого является разработка фундаментальных основ метрологии

Законодательная метрология Часть  метрологии,  относящаяся   к деятельности,  совершаемой  уполномоченным  государственным  органом   по стандартизации,         метрологии        и        сертификации        (далее  уполномоченный государственный орган) и содержащая государственные требования, касающиеся единиц, методов измерения, средств измерений и измерительных лабораторий

Прикладная метрология Раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метралогии и положений законодательной метрологии.

3 Роль метрологии в науке и производстве

Нет ни одной области практической деятельности человека, где можно было бы обойтись без количественных оценок, получаемых в результате измерений. Человек появляется на свет, еще не имеет имени, но нам становятся известны его рост, вес, температура - уже в первые минуты жизни ему приходится сталкиваться с линейкой, весами, термометром. Весь свой день мы расписываем по часам и пытаемся выполнить этот план, периодически поглядывая на часы.

При любом анализе, прогнозировании, планировании, контроле, регулировании необходима достоверная информация о количестве и качестве сырья, готовой продукции, информация о ходе технологической операции, всего производственного цикла. Эту информацию получают путем измерений большого числа различных физических величин, показателей и параметров.

Достоверная, полученная с требуемой точностью измерительная информация обеспечивает правильность принимаемых решений. Недостоверная информация может привести к снижению качества продукции, авариям, неверным выводам при научных исследованиях, неверным оценкам запасов полезных ископаемых, обвесу и ^обсчету при торгово-коммерческих операциях.

Единый подход к измерениям гарантирует взаимопонимание, обмен информацией, возможность стандартизации методов и средств измерений, взаимного признания результатов измерений и испытаний продукции в международной системе товарооборота.

Основные задачи метрологии:

-	установление  единиц  физических  величин,  государственных  эталонов  и образцовых
средств измерения (СИ),

разработка теории, методов и средств измерения и контроля,

обеспечение единства измерения и единообразных СИ,

разработка методов оценки погрешностей, состояния СИ и контроля,

разработка методов передачи размеров физических единиц от эталонов или образцовых СИ
рабочим СИ.

Для реализации вышеуказанных задач правительством Республики Казахстан 7 июня 2000 года был принят Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единстве измерений», позволивший перевести управление метрологической инфраструктуры республики на законодательные принципы и устанавливающий формы государственного надзора.

Правительством республики принята «Программа развития государственной системы единства измерений», от выполнения которой ожидалось повышение уровня измерений. В октябре 1994 года Казахстан вступил в Международную организацию законодательной метрологии в качестве полноправного члена. Республика является членом ИСО и участником подписанного странами СНГ «Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации».

Все, кто измеряет (находит значение измеряемой величины опытным путем с использованием технических средств), профессиональные метрологи очень хотят верить полученным результатам измерений. Только отсутствие веры к полученным результатам измерений заставляет повторять измерения, привлекать к измерениям другие лаборатории, других специалистов.

Во «Введении в метрологию» Н.И.Тюрина сказано, что «как бы тщательно ни проводились измерения, какие бы точные средства измерений ни применялись, истинного значения измеряемой величины получить невозможно», т.е. значения величины с погрешностью, равной нулю. Теория вероятности дала метод оценки степени приближения результата измерения к истинному значению измеряемой величины. Теория вероятности научила нас оценивать вероятные границы погрешностей, за пределы которых они не выходят. Достоверность измерений характеризует степень доверия к результатам измерений. Это и положено в основу измерений.

Без получения посредством измерений полных и достоверных сведений было бы невозможно достигнуть успехов в научных исследованиях, в освоении космоса, в области создания новых материалов, новых технологий, в обеспечении надежности изделий во всех отраслях.

Зачастую решить многие проблемы можно только на основании большого количества результатов измерений, полученных в различных местах, в разное время, с применением различных средств измерений. Такие результаты можно использовать только при условии их сопоставимости. Повышать точность, достоверность и сопоставимость измерений заставляет автоматизация производства.

Чем сложнее проблема, тем большее значение имеет метрология.

Все виды деятельности немыслимы без измерений. Во многих отраслях промышленности объем затрат, связанных с измерениями, составляет более 30% ежегодных капитальных вложений.

Огромное значение приобретает метрологическое обеспечение в решении задач экономии материальных, энергетических и других ресурсов, так как достоверный количественный учет является основой экономии и сокращения потерь материальных ценностей, электрической и тепловой энергии, нефти и нефтепродуктов, газа, водных ресурсов.(

Погрешность современных весоизмерительных приборов такова, что в процессе взвешивания остается неучтенным до 1% всех взвешиваемых продуктов производства (при условии периодической поверки весов и признания их пригодными к применению).

Не учитывается большое количество нефти, газа, бензина. Погрешность счетчиков электрической энергии - 2%, следовательно, 2% электроэнергии остается неучтенной. Если эти проценты выразить в тоннах для зерна, нефти, газа, чугуна, стали, удобрений, в киловаттах для электроэнергии, то потери составят ежегодно миллионы тенге.

Если повысить точность учета только в два раза, будут учтены колоссальные количества материалов и продуктов.

Отсутствие метрологических служб нарушение правил и положений по обеспечению единства измерений приносят большие потери при измерениях, проводимых при контроле качества продукции, при регулировании технологических процессов, при диагностике и лечении заболеваний и т.д.

При производстве продукции необходимо обращать внимание не только на состояние измерений при оценке качества готовой продукции, но и на состояние измерений и возможность контроля показателей качества в самом технологическом процессе с помощью средств активного контроля.

Перед созданием нового изделия и разработкой каждого технологического процесса необходимо решить вопросы метрологической подготовки производства, используя уже разработанные и аттестованные методы и средства измерений и испытаний.

Роль метрологии в медицине очень велика. Выпущено большое количество медицинских средств измерений и средств испытаний (создающих нормирующие воздействия на человека). Измерения в медицине проводятся при диагностике, при терапии, в гигиене.

По результатам измерений параметров биологического объекта судят о состоянии, работоспособности и функционировании как отдельных органов, так и организма в целом. При терапии на биологический объект для лечебных целей оказывается искусственное воздействие, параметры которого строго нормированы и, естественно, должны контролироваться путем измерений. По результатам измерений параметров организма и искусственных   воздействий судят об эффективности оказываемых воздействий, о правильности хода лечения.

В гигиене исследуется влияние окружающей среды (воды, воздуха и др.) на организм, для чего проводится большое количество измерений.

Оператор должен быть уверен в достоверности получаемых результатов измерений. А для этого необходимо применять только те средства измерений, которые прошли испытания, метрологическую аттестацию, а в процессе эксплуатации подвергались периодической поверке.

Методики, которые используются при измерениях, должны пройти метрологическую аттестацию и регистрацию. Строго соблюдая требования аттестованной методики, оператор может быть уверен, что им получен результат измерений, погрешность которого не выходит за заданные пределы.

На объектах практически всех направлений деятельности должны быть специалисты, знающие положения законодательной метрологии, основные разработки теоретической метрологии и умеющие все это применить на практике (главные метрологи, ответственные за состояние измерений, операторы, осуществляющие измерения).

Затраты на проведение измерений составляют значительную долю общих затрат на разработку и производство продукции.

Измерения пронизывают все этапы проектирования, изготовления, испытаний и контроля любого промышленного изделия.

По уровню развития измерительной техники (средств измерений и техники измерений) оцениваются показатели научного и технического потенциала промышленно развитых стран.

Литература:  [1] с 1-2; [12] с. 6-7 ; [13] с.122-125; [14] с 6-7;

Контрольные вопросы

1. Что изучает теоретическая метрология

2. Что такое измерение? Приведите примеры измерений, встречающиеся в в повседневной жизни

3. В чём заключается значимость метрологии?

4. Перечислите основные задачи метрологии.

5. Дайте определение понятиям: единство измерений, точность измерений и погрешность измерения

6. Обоснуйте роль метрологии в науке и производстве.

Тема 3. Правовые основы обеспечения единства измерений, основные положения Закона РК «Об обеспечении единства измерений».

Цель лекции: Показать, что является  организационной, научной и методической основой метрологии

План лекции:

1. Организационные основы метрологии

2. Научные основы метрологии

3. Методические основы метрологии

1. Организационные основы метрологии

Метрологическая деятельность, основной целью которой, является обеспечение единства измерений, на современном этапе развития представляет собой неотъемлемую составляющую работ по обеспечению требуемого качества и конкурентоспособности продукции, услуг, технологий, устранению технических барьеров в торговле, решению вопросов здравоохранения, энергоснабжения, экологии и многих других проблем.

Только правильность и достоверность измерений, в том числе параметров продукции может гарантировать признание международными торговыми партнерами Казахстана. Поэтому обеспечение единства измерений в стране, определяющее правильность и достоверность результатов измерений и испытаний, становится одной из основных государственных задач.

На сегодня задачи метрологии становятся все более актуальными, а роль метрологии, государственной метрологической службы в экономическом и социальном развитии государства становится все более определяющей.

Основными задачами государственной метрологической службы являются: обеспечение единства измерений, установление допускаемых к применению единиц величин, установление системы государственных эталонов единиц величин, установление единых требований к метрологическим характеристикам средств измерений, организация метрологической экспертизы проектов нормативных документов, развитие и укрепление метрологических служб, организация испытаний, поверки и калибровки средств измерений и т. д.

Организационная база метрологии в Казахстане.

Организационная структура служб метрологического обеспечения выглядит следующим образом, начиная с выше стоящих органов.

Министерство индустрии и торговли РК

2.Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации, Комитет по техническоиу регулированию и метрологии (ГОССТАНДАРТ)

РГП « Казахский институт метрологии»

Метрологическая служба создана в Казахстане в 1923 г. Это была небольшая метрологическая лаборатория.

Законодательная база метрологии - это закон РК « Об обеспечении единства измерений», принят 7 июня 2000 г., кодекс РК « Об административных правонарушениях»

Экономическая база метрологии. На средства Госбюджета функционируют Государственные программы в области обеспечения единства измерений и Госстандарт. На договорные средства, то есть средства, получаемые от собственной деятельности проводятся следующие работы: 1. Поверка средств измерения (СИ), 2. Калибровка СИ, 3. Государственные испытания СИ, 4. Аттестация методики выполнения измерений ( MB И), 5. Метрологическая аттестация СИ, 6. Метрологическая экспертиза документации, 7. Подготовка специалистов в области метрологии и повышение их квалификации.

Организационные основы обеспечения единства измерений Службы обеспечения единства измерений РК

Государственная служба времени и частоты,

Государственная служба стандартных образцов.	Н

Государственная служба стандартов справочных данных о физиче
ских константах,

Метрологические службы органов государственного управления и
юридических лиц.

5) Государственная метрологическая служба, в которую входят Государственный научный метрологический центр и подведомственные подразделения метрологической службы.

Задачи метрологической службы

Защита интересов граждан и экономики РК от последствий недостоверных результатов измерений,

Обеспечение достоверного учета всех видов материальных и энергетических ресурсов,

Обеспечение достоверности измерений при фундаментальных исследованиях,

Обеспечение достоверности результатов измерений при диагностике и лечении больных,

Обеспечении безопасности и качества отечественной и импортируемой продукции и услуг,

Обеспечение достоверности результатов измерений при контролебезопасности условий труда и быта людей,

Обеспечение, достоверности результатов измерений при обеспечении безопасности движения,

Обеспечение достоверности результатов измерений при охране окружающей среды.

Направления    деятельности    Государственной    метрологической службы 1)Формирует политику по обеспечению единства измерений,

2) Устанавливает единицы величин,

3.Развивает и совершенствует эталонную базу единиц величин,

4. Определяет порядок производства, применения и ремонта СИ,

5. Организует и проводит государственный метрологический надзор,

6. Координирует деятельность министерств и ведомств РК в области  метрологии,

Организует проведение исследований в области метрологии,

8. Определяет порядок разработки и утверждения нормативной документации,

9. Ведет реестр государственных средств измерения (ГСИ),

10. Организует подготовку и переподготовку кадров в области метрологии,

11.Представляет РК в международных и региональных организациях по метрологии.

Комитет по техническому регулированию и метрологии ( до 2005 г. Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации) (ГОССТАНДАРТ). Осуществляет свою деятельность в соответствии с « Положением о Комитете по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли РК», утвержденным постановлением Правительства РК от 18 октября 2000 г. № 1552, руководствуясь Законами РК « О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 г., « Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г., «О защите прав потребителей». Новые законы полностью отвечают международным требованиям. Комитет формирует и реализует государственную политику в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации, осуществляет государственный надзор за соблюдением обязательных требований нормативных документов по стандартизации, правил сертификации, качеством сертифицируемой продукции, метрологических правил, состоянием и применением средств измерений, а также государственный контроль за деятельностью органов по сертификации и испытательных лабораторий. Проводит международное научно-техническое сотрудничество по стандартизации, метрологии и сертификации с целью устранения технических барьеров в торговле,

Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия, стандартизации, аккредитации - специалист, аттестованный в порядке, установленном уполномоченным органом.

Юридические лица, оказывающие консалтинговые услуги в области обеспечения единства измерений.

2. Научные основы метрологии

Научной основой метрологии является Казахстанский институт метролоии (Ка

Функции государственного научного метрологического центра государственной метрологической службы выполняет РГП «Казахстанский институт метрологии».

Начало года хороший повод, чтобы подвести итоги   и   наметить   перспективы   развития   набудущее. Подводя итоги деятельности в области метрологии за 2005 год, следует отметить, что в прошедшем году проделана определенная работа по совершенствованию законодательной и нормативных основ деятельности и технической базы в области метрологии, активизировалась деятельность Казахстана в международных и региональных организациях по метрологии.

На сегодня при осуществлении метрологической деятельности мы руководствуемся Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», принятом 7 июня 2000 года с тремя изменениями, введенными 9 июня, 20 декабря 2004 года и 31 января 2006 года.

Кроме Закона, правовая основа метрологической деятельности включает еще 6 постановлений Правительства Республики Казахстан и 8 приказов Комитета.

В 2005 году Приказами Комитета были " утверждены «Перечень работ в области обеспечения единства измерений, подлежащих аккредитации» (приказ Комитета от 08 февраля 2005 года № 3429), «Правила электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр» (приказ Комитета от 20 января 2005 года № 14), Положение о государственном научном метрологическом центре (приказ Комитета от 05 апреля 2005 года №101), Положения о государственных службах стандартных образцов веществ и материалов, времени и частоты, стандартных справочных данных (Приказы Комитета №№ 398, 399 и 400 от 18.11.05 г.), «Правила ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан» (приказ Комитета от 18.12.05 №411).

Приказами Комитета № 399 и № 400 от 18.11.05 года созданы государственная служба времени и частоты, главным центром которой определен Южно-Казахстанский филиал нашего института и государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов, главным центром которой определено головное предприятие Казахстанского института метрологии.

В 2005 году разработано и утверждено 35 государственных стандартов, в том числе 12 изменений. В текущем году планируется разработать еще 31 государственный стандарт и 4 нормативных правовых актов, устанавливаю-

РГП « Казахстанский институт метрологии» осуществляет:

проведение работ, направленных на развитие метрологии в РК с учетом проводимой государственной политики в области обеспечения единства измерений,

проведение научно-технических, практических, организационнометодических работ с целью совершенствования основ государственной системы обеспечения единства измерений РК,

создание и совершенствование технической базы единиц величинРК,

создание и совершенствование законодательной и нормативной основ государственной системы обеспечения единства измерений, гармонизация нормативных документов по метрологии с международными требованиями,

техническое обследование организаций при аккредитации юридических лиц на право проведения работ в области метрологии,

проведение испытаний изготавливаемых в РК  и импортируемыхсредств измерений на соответствие установленным требованиям,

информационное и нормативное • обеспечение организаций, учреждений, предприятий и других потребителей в области метрологии,

подготовка и повышение квалификации кадров в области  метрологии.

3. Методические основы метрологии

Методической основой метрологии являются методики выполнения измерений

Основная потеря точности при измерениях происходит не за счет возможной метрологической неисправности применяемых средств измерений, а в первую очередь за счет несовершенства методов и методик выполнения измерений.

В целом точность измерения зависит от: точности применяемого средства измерения; точности метода измерения; влияния внешних факторов. Например, при измерении массы материала, движущегося по транспортеру, точность базового устройства обычно в 10-20 раз выше общей точности взвешивания массы; при поверке ртутных термометров следует учитывать точность «считывания» показаний.

Под методикой выполнения измерений понимают совокупность методов, средств, процедур, условий подготовки и проведения измерений, а также правил обработки экспериментальных данных при выполнении конкретных измерений.

По Закону РФ «Об обеспечении единства измерений» измерения должны осуществляться в соответствии с аттестованными в установленном порядке методиками.

Разработка методик выполнения измерений должна включать:

1   анализ технических требований к точности измерений, изложенных в стандарте, технических условий или технических заданий;

2   определение конкретных условий проведения измерений;

3   выбор испытательного и вспомогательного оборудования, а также средств измерений;

4   разработку при необходимости нестандартных средств измерений;    .

5   исследование влияния условий проведения измерений и подготовки испытуемых объектов к измерениям;

6   определение порядка подготовки средств измерений к работе, последовательности и количества измерений;

7   разработку или выбор алгоритма обработки экспериментальных данных и правил оформления результатов измерения.

Нормативно-техническими документами (НТД), регламентирующими методику выполнения измерений являются:

1.   Государственные стандарты или методические указания Госстандарта России по методикам выполнения измерений. Стандарт разрабатывается в том случае, если применяемые средства измерений внесены в Государственный реестр средств измерений.

2.   Отраслевые методики выполнения измерений, используемые в одной отрасли.

3.   Стандарты предприятий на методики выполнения измерений, используемые на одном предприятии.

В НТД на методики выполнения измерений предусматриваются: нормы точности измерений; специфика измеряемой величины (диапазон, наименование продукции и т. д.); максимальная автоматизация измерений и обработки данных.

Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть аттестованы или стандартизованы. Аттестация включает в себя: разработку и утверждение программы аттестации; выполнение исследований в соответствии с программой; составление и оформление отчета об аттестации; оформление аттестата методики выполнения измерений.

При аттестации должна быть проверена правильность учета всех факторов, влияющих на точность измерений, установлена достоверность их результатов. Аттестацию методик выполнения измерений проводят государственные и ведомственные метрологические службы. При этом государственные метрологические службы проводят аттестацию методик особо точных, ответственных измерений, а также измерений, проводимых в организациях Госстандарта России.

Стандартизация методик применяется для измерений, широко применяемых на предприятиях.

Методики выполнения измерений периодически пересматриваются с целью их усовершенствования.

Литература:  [9] с 1-2; [10] с. 6-7 ; [11] с.122-125; [4] с 6-7;

Контрольные вопросы

1.Что является организационной основой метрологии?

2. Что является основной государственной задачей метрологии?

3. Структура организационной основы метрологии

4. Что является  научной основой метрологии?

5. Какие вопросы должны выполнятся при разработке методик выполнения измерений7

6. Что является нормативно-техническими документами (НТД), регламентирующими методику выполнения измерений?

7. Что включает в себя аттестация методик выполнения измерений?

8. Для чего применяется стандартизация методик?

Тема 4. Теоретические основы измерений. Требования современной метрологии

Цель лекции: Показать проблемы и задачи метрологии на современном этапе

План лекции:

1. Основополагающий этап развитие метрологии после.

2. Задачи стоящие перед КТРиМ МИР  РК.

1. Основополагающий этап развитие метрологии.

Основополагающим этапом развития  метрологии в  РК можно считать 1993 год, когда был принят Закон «Об обеспечении единства измерений», который впервые на высшем уровне установил основные нормы и правила управления метрологической деятельностью в стране. А 7 июля 2000 г был принят закон  «Об обеспечения единства измерений»  в новой редакции. При его подготовке был максимально учтен международный и отечественный опыт, позволил казахстанской  метрологии достойно выполнять главную задачу - обеспечить защиту общества и государства от недостоверных результатов измерений.
За эти годы метрологам  Казахстана пришлось решать много проблем, связанных с переходом экономики страны на рыночные отношения. Остро стояла задача сохранения и восполнения эталонной базы, разработки нормативных документов, регламентирующих положения Закона, формирования адаптированной к рынку метрологической инфраструктуры, поиска дополнительных источников финансирования, сохранения научного и кадрового потенциала и т.д.
Сегодня с удовлетворением можно отметить, что метрологи Казахстана успешно справились с этими задачами, но жизнь и изменяющееся законодательство ставят новые.

Метрологическая деятельность, основной целью которой, является обеспечение единства измерений, на современном этапе развития представляет собой неотъемлемую составляющую работ по обеспечению требуемого качества и конкурентоспособности продукции, услуг, технологий, устранению технических барьеров в торговле, решению вопросов здравоохранения, энергоснабжения, экологии и многих других проблем.

Только правильность и достоверность измерений, в том числе параметров продукции может гарантировать признание международными торговыми партнерами Казахстана. Поэтому обеспечение единства измерений в стране, определяющее правильность и достоверность результатов измерений и испытаний, становится одной из основных государственных задач.

На сегодня задачи метрологии становятся все более актуальными, а роль метрологии, государственной метрологической службы в экономическом и социальном развитии государства становится все более определяющей.

Основными задачами государственной метрологической службы являются: обеспечение единства измерений, установление допускаемых к применению единиц величин, установление системы государственных эталонов единиц величин, установление единых требований к метрологическим характеристикам средств измерений, организация метрологической экспертизы проектов нормативных документов, развитие и укрепление метрологических служб, организация испытаний

2. Задачи стоящие перед  КТРиМ МИР РК

Основной задачей законодательной метрологии было и остается создание необходимых и соответствующих состоянию развития экономики и общества условий для обеспечения единства и достоверности измерений на национальном и международном уровнях. Минувшие десять лет после принятия Закона «Об обеспечении единства измерений» показали, с одной стороны, его дееспособность, а с другой - несоответствие ряда положений быстро меняющейся экономической ситуации в стране и мире.
       Глобализация мировой торговли, международная интеграция и курс на создание глобальной системы измерений, внедрение новейших технологий, повышение затрат на содержание эталонной базы на международном и национальном уровнях, новые направления развития науки и техники, принятие ряда законов, прямо относящихся к метрологии, курс Казахстана на вступление в ВТО - вот далеко не полный перечень предпосылок к реформированию законодательной метрологии в РК. К этому следует добавить и то, что система управления метрологической деятельностью в стране и её основа - Государственная метрологическая служба - в силу объективных и субъективных причин - по некоторым вопросам вступила в противоречие с действующим международным и национальным законодательством.
В связи с этим  «Каз Ин Метр» предложил проект  закона, учитывающего десятилетнюю практику применения действующего Закона (18.01.1993 г), и 7 июля 2000 г был принят закон  «Об обеспечения единства измерений в новой редакции.

А 9 ноября 2004 г. Подписан закон «О техническом регулировании»,  положения  закона «О техническом регулировании» и гармонизированного с соответствующими документами Международной организации законодательной метрологии.
Новый  закон регулирует отношения, возникающие на всех этапах и стадиях производства продукции, а также ее эксплуатации, хранении, перевозки, реализации и утилизации, а также по оценке соответствия. Важнейшим принципом технического регулирования является применение единых правил, устанавливающих требования к продукции и процессам, а также единство применения требований технических регламентов.
      Кроме цели обеспечения безопасности продукции , Законом «О техническом регулировании» определенна ещё одна цель – повышение конкуррентоспособноси\ти продукции и услуг. Этого можно достичь если работать только по высоким стандартам

Поэтому предстоит создать оптимальную нормативную базу, способную обеспечить конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынке с приоритетом прямого применения международных стандартов.

Переход на международные стандарты должен охватить все сектора, в том числе и управление качеством.

В декабре 2000 года, более 400 тысяч предприятий по всему миру уже сертифицировали системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО. Мы в Казахстане в данном вопросе находились в самом начале пути.

У нас не было никакого опыта в разработке и внедрении прогрессивных систем менеджмента, у нас не было нормативной базы по данным вопросам, и только единицы предприятий Казахстана внедряли у себя такие системы качества.

Сейчас наша нормативная база по вопросам менеджмента состоит из разработанных и принятых 17-ти государственных стандартов. Гармонизированы с международными и 11 методических рекомендаций.

Ряд стандартов ИСО по системам менеджмента качества приняты в качестве национальных (государственных) стандартов Республики Казахстан, а также приняты в качестве государственных стандарт ИСО серии 14000 по экологическому менеджменту, стандарт по управлению качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, государственные стандарты - «Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда», разработанный на основе OHSAS 18001, «Социальная ответственность», разработанный на основе стандарта SA 8000 и другие.

За эти годы в Казахстане возросло количество органов с 2 до 26 органов по сертификации, аккредитованных на право проведения сертификации систем менеджмента качества, по подтверждению соответствия.  Количество предприятий Казахстана, внедривших системы менеджмента качества, возросло- с 5 в 2001 году до более 400 в настоящее время.

Однако если во внедрении систем менеджмента качества предприятий-изготовителей продукции, а также высших учебных заведений имеется неплохой опыт, то по внедрению систем менеджмента качества в государственных органах управления делаются лишь первые шаги.

Каждый раз, когда граждане сталкиваются неудовлетворительным взаимодействием с государственными органами, они удивляются, почему там не могут дать верную информацию с первого раза, а отвечают на запрос только через четыре недели? Почему не могут правильно написать фамилию и имя и отправить письма по верному адресу? Почему работники многих административных структур не могут быть приветливыми по телефону и разъяснять необходимые положения? Почему не могут взять на себя ответственность за исправление компьютерной ошибки, которая появляется в документации из месяца в месяц? Почему не относятся корректно к потребителю? И ещё возникает множество вопросов, которые говорят о неудовлетворённости потребителей качеством работ и услуг, осуществляемых государственными органами.

Использование принципов менеджмента качества в государственных структурах управления предполагает прежде всего повышение качества предоставляемых услуг, удовлетворенность граждан государственными услугами и заинтересованность государственных служащих в конечном результате своей работы.

Приведем несколько положительных примеров о внедрении СМК в государственных органах зарубежных стран, опубликованных в официальных изданиях.

В правительственных учреждениях Мексики утверждают, что число Систем Менеджмента качества, соответствовавших требованиям стандарта ISO 9001 по государственным органам за период с 1995 по 2001 гг. увеличивалось вдвое каждые два года. Всего было зарегистрировано более, чем 700 СМК ведомств, и средний темп роста их числа составил 116%.

В Таможенном департаменте при Министерстве финансов Сальвадора система качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001 была внедрена в 1999 г. с целью усовершенствования процессов взаимодействия, изменения состояния дел и получения общественного доверия. Результатом стало радикальное обновление деятельности Департамента. Время реагирования на запросы потребителей было сокращено с дней до часов, и в итоге — до минут. В дальнейшем Департамент таможенного контроля Сальвадора стал эталоном для бенчмаркин-га, на который ориентировались представители государственных структур других латиноамериканских стран.

В Центре налогового управления при Министерстве финансов США (представительство в г. Огден, штат Юта) СМК занимаются с момента появления стандартов ИСО на системы менеджмента качества (1987 г.) Разработанные рекомендации по улучшению процесса переписки с налогоплательщиками позволили повысить точность подготовки корреспонденции до 92,2% а своевременность отправки и обработки корреспонденции с 68,4 до 86,5%. Центр также достиг значительных улучшений и по другим направлениям своей деятельности. Была организована служба  работы  с потребителями,  с помощью которой налогоплательщики могли получить индивидуальную консультацию по определенным проблемам. С начала работы ее услугами воспользовались свыше 23 тыс. налогоплательщиков, и в 96% случаях их запросы удовлетворялись немедленно. Раньше же им приходилось писать письмо или звонить по телефону, чтобы оставить свой запрос и затем ждать ответа на него.

Были организованы форумы, симпозиумы для налогоплательщиков, где обсуждались различные вопросы, относящиеся к сбору и уплате налогов. Это позволило установить обратную связь с потребителями и получать данные об актуальности и эффективности проводимой налоговой политики.

Были доработаны и улучшены инструкции для налогоплательщиков, в результате чего процент ошибок при заполнении налоговых деклараций в период с 1989 по 1992 гг. сократился с 8,3 до 5,5%, т. е. было устранено 400 тыс. дефектов. Общая экономия, полученная за 5 лет в результате использования принципов качества, составила 27 млн долларов.

В настоящее время из государственных органов в Казахстане уже внедрили СМК акиматы Западно-Казахстанской, Алматинской области и г.Астаны.

Важно, чтобы руководители и специалисты не восприняли сертификацию СМК, как очередную политическую кампанию, ставящую самоцелью получение соответствующих сертификатов.

Разработка и внедрение СМК, подтверждающей ее соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000, должно стать существенным фактором достижения конкурентоспособности отечественной продукции.

Опыт развитых стран показывает, что они добились существенного улучшения инвестиционного климата, повышения качества производимой продукции, удовлетворение требований потребителей, достижение конкурентного преимущества на рынке.

Литература: [1] с 4-5 ; [2]. с 4-6

1. Итоги и перспективы развития метрологии// Метрология №1, 2006 с.4-6

2. г. Мусамбетов. Техническое регулирование и внедрение международных стандартов// Метрология №4 2005,  с. 2-6

Контрольные вопросы:

1. Когда был принят первый Закон Республики  Казахстан «Об обеспечении единства измерений»?

2. Когда был принят ЗРК «Об обеспечении единства измерений» в новой редакции?

3. Какие задачи ставит ЗРК  «Об обеспечении единства измерений» ы новой редакции?

4. Основные задачи стоящие перед метрологами Казахстана на современном этапе?

5. Что регулирует ЗРК«О техническом регулировании»?

Тема  5. Виды и методы измерений.  Правовые основы метрологической деятельности

Цель лекции: Дать основные понятия требований закона об обеспечения единства измерений.

1. Правовая основа обеспечения единства измерений

2. Основные положения закона об обеспечении единства измерений

3. Ответственность за нарушение законодательства по метрологии

1. Правовая основа обеспечения единства измерений

Важнейшей предпосылкой прогресса при проведении экономической политики в нашей стране является повышение качества отечественной продукции и оказываемых услуг и их конкурентоспособность на мировом рынке.

Повышение качества продукции и услуг является государственной задачей и непосредственно связано с уровнем и состоянием измерений при производстве, контроле, испытаниях и сертификации создаваемой продукции и оказываемых услуг с целью обеспечения их высокого качества.

Единство измерений является конечной общественной целью, при достижении которой удовлетворяются потребности в результатах измерений.

Обеспечение единства измерений в стране и на международном уровне является одной из главных задач государства.

Для реализации вышеуказанных задач 18 января 1993 года был принят Закон Республики Казахстан «О единстве измерений», позволивший перевести управление метрологической инфраструктуры республики на законодательные принципы и устанавливающий следующие формы государственного надзора:

• государственные испытания и утверждение типа средств измерений;

• государственную метрологическую аттестацию средств измерений;

• государственную поверку средств измерений;

• лицензирование деятельности по изготовлению, поверке, ремонту, продаже и прокату средств измерений;

• государственный надзор за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их продаже и расфасовке;

• государственный надзор за выпуском в обращение, состоянием и применением средств измерений, методиками выполнения измерений, соблюдением метрологических правил и норм.

Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, руководствуясь решениями Генеральной конференции мер и весов, документами Международной организации законодательной (263)

метрологии и Международного бюро мер и весов, принимая во внимание межправительственное Соглашение «О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» от 13 апреля 1992 года, стремясь всемерно содействовать сближению нормативных основ государств-участников Содружества в данной области регулирования правоотношений, а также в целях правовой защиты юридических и физических лиц от последствий неправильных и неточных измерений и регулирования отношений между органами государственного управления и субъектами хозяйствования по вопросам обеспечения единства измерений приняла модельный закон «Об обеспечении единства измерений» как рекомендательный акт в качестве совокупности законодательных основ обеспечения единства измерений во всех государствах Содружества.

Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 7 июня 2000 года был принят Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», разработанный на основе модельного закона «Об обеспечении единства измерений» уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Казахстан.

Настоящий закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы обеспечения единства измерений в Республике Казахстан, регулирует отношения между органами государственного управления, физическими и юридическими лицами в сфере метрологической деятельности и направлен на защиту прав и законных интересов граждан и экономики Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений.

Сфера действия закона распространяется на органы государственного управления, а также на физические и юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с обеспечением единства измерений на территории Республики Казахстан.

2. Основные положения закона об обеспечении единства измерений

Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» включает 7 глав и 31 статью.

Глава 1. Общие положения.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем законе.

Статья 2. Законодательство об обеспечении единства измерений.

Статья 3. Сфера действия настоящего закона. (264)

Статья 4. Цели обеспечения единства измерений. Статья 5. Государственное управление обеспечением единства измерений.

Глава 2. Государственная система обеспечения единства измерений.

Статья 6. Структура Государственной системы обеспечения единства измерений.

Статья 7. Объекты Государственной системы обеспечения единства измерений.

Статья 8. Нормативные документы по обеспечению единства измерений.

Статья 9. Единицы величин.

Статья 10. Государственные эталоны единиц величин. Статья 11. Средства измерений. Статья 12. Методики выполнения измерений. Глава 3. Метрологическая служба. Статья 13. Структура метрологической службы. Статья 14. Государственная метрологическая служба. Статья 15. Государственные службы обеспечения единства измерений.

Статья 16. Метрологические службы органов государственного управления, физических и юридических лиц.

Глава 4. Утверждение типа, производство, ремонт, поверка и калибровка средств измерений.

Статья 17. Утверждение типа средств измерений. Статья 18. Лицензирование деятельности физических и юриди-I ческих лиц.

Статья 19. Поверка средств измерений. Статья 20. Калибровка средств измерений. Глава 5. Государственный метрологический надзор. Статья 21. Цель государственного метрологического надзора. Статья 22. Объекты государственного метрологического надзора. Статья 23. Сфера государственного метрологического надзора. Статья 24. Виды государственного метрологического надзора. Статья 25. Государственный метрологический надзор за выпуском, состоянием и применением средств измерений, применением методик выполнения измерений, за эталонами единиц величин, .соблюдением метрологических правил и норм.

Статья 26. Государственный метрологический надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций.

Статья 27. Государственный метрологический надзор за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте.

Статья 28. Права должностных лиц, осуществляющих государственный метрологический надзор.

Глава 6. Ответственность за нарушение законодательства об обеспечении единства измерений и разрешение споров.

Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства об обеспечении единства измерений.

Статья 30. Разрешение споров в отношении нарушения норм настоящего закона.

Глава 7. Финансирование работ по обеспечению единства измерений.

Статья 31. Финансирование работ по обеспечению единства измерений и государственному метрологическому надзору.

Законодательство об обеспечении единства измерений основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Закона «Об обеспечении единства измерений» и иных нормативных правовых актов, определяющих организацию и порядок проведения различных видов работ, обеспечивающих единство измерений (порядок внесения средств измерений в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений, порядок проведения метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, требования к разработке, аттестации и применению методик выполнения измерений, к единицам физических величин, допускаемых к применению в Республике Казахстан и т.д.).

3. Ответственность за нарушение законодательства по метрологии

Статья 25 Закона «Об обеспечении единства измерений» предусматривает возможность привлечения юридических и физических лиц, а также государственных органов управления РФ, виновных в нарушении положений этого Закона к административной, гражданской, правовой или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Кодексом об административных нарушениях и, в частности, статьей 170 «Нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений» предусмотрено наложение штрафа от пяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Гражданско-правовая ответственность наступает в ситуациях, когда в результате нарушений метрологических правил и норм юридическим или физическим лицам причинен имущественный или иной ущерб. Причиненный ущерб подлежит возмещению по иску потерпевшего на основании соответствующих актов гражданского законодательства.

К уголовной ответственности нарушители метрологических требований привлекаются в тех случаях, когда имеются признаки состава преступления, предусмотренные Уголовным кодексом.

Дисциплинарная ответственность за нарушение метрологических правил и норм определяется решением администрации (организации) на основании Кодекса законов о труде.

4 Нарушение законодательства о стандартизации, сертификации единстве измерения

1. Нарушение законодательства о стандартизации, сертификации и единстве измерен совершенное в виде:

1)   выпуска (в том числе из ремонта) или поставки (реализации) товаров, не соответствующей требованиям стандартов, технических условий и образцов (эталонов);

2)) выпуска на продажу в розничных торговых организациях, рынках продукции, не соответствующей требованиям стандартов, технических условий;

3)  выпуска (в том числе из ремонта), поставки (реализации) или использования (эксплуатации) продукции, выполнения работ и услуг без соответствующих нормативных документов

4) передачи заказчику либо в производство конструкторской, технологической и проектно документации, не соответствующей требованиям стандартов и технических условий по качеству продукции или требованиям стандартов на технологические процессы;

5) несоблюдения стандартов и технических условий при транспортировке, хранении и использовании (эксплуатации) продукции, а также при расфасовке и реализации фасованных товаров в упаковках любого вида, если это повлекло снижение качества, порчу или сверхнормативные потери продукции:

6) реализации продукции, подлежащей обязательной сертификации, без наличия сертификата соответствия, а также в случае его подделки, истечения или приостановления срока действия;

7) необоснованной выдачи или подтверждения действия сертификата соответствия;

8) проведения сертификационных испытаний продукции без аккредитации;

9) выпуска в обращение средств измерений и стандартных образцов, не прошедших государственных испытаний или метрологической аттестации, а также непроверенных или неисправленных;

10)   изготовления, поверки, ремонта, продажи и проката средств измерений, а также производства и метрологической аттестации стандартных образцов без соответствующего разрешения;

11) применения методик выполнения измерений, подлежащих государственному метрологическому надзору и не прошедших метрологическую аттестацию;

12)  нарушения правил и норм пользования средствами измерений;

13)  неисполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением требований стандартов и технических условий, правил сертификации и метрологических правил,— влечет штраф на граждан в размере от пяти до десяти, на должностных лиц —в размере от пятидесяти до ста, на юридических лиц —в размере до двухсот месячных расчетных показателей.

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотренного частью первой настоящей статьи, — влекут штраф на граждан в размере от десяти до пятнадцати, на должностных лиц — в размере от ста до ста пятидесяти, на юридических лиц — в размере до пятисот месячных расчетных показателей.

Литература: [1] с 4-5 ; [2]. с 4-6; [13] c. 263-271

Контрольные вопросы:

1. Что является государственной задачей и непосредственно связано с уровнем и состоянием измерений при производстве, контроле, испытаниях?

2. Что является конечной общественной целью, при достижении которой удовлетворяются потребности в результатах измерений?

3. Какой документ даёт возможность  всемерно содействовать сближению нормативных основ государств-участников Содружества?

4. В каких случаях привлекаются юридические и физические лица к уголовной ответственности  при нарушении метрологических требований?

Тема 6. Виды средств измерений.  Понятие об измерении

Цель лекции: Дать понятия измерения  и показать основные этапы измерения

План лекции:

1. Понятия измерения

2.Классификация измерений

3.Основные этапы измерений

1. Понятия измерения

Измерение физической величины - совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.

1. Приведенное определение понятия «измерение» удовлетворяет общему уравнению измерений, что имеет существенное значение в деле упорядочения системы понятий в метрологии. В нем учтена техническая сторона (совокупность операций), раскрыта метрологическая суть измерений (сравнение с единицей) и показан гносеологический аспект (получение значения величины).

От термина «измерение» происходит термин «измерять», которым широко пользуются на практике. Все же нередко применяются такие термины, как   «мерить»,   «обмерять»,   «замерять»,   «промерять»,   не   вписывающиеся   в систему метрологических терминов. Их применять не следует. Не следует также применять такие выражения, как «измерение значения» (например, мгновенного значения  напряжения  или  его  среднего  квадратического  значения),  так  как значение величины - это уже результат измерений.

В тех случаях, когда невозможно выполнить измерение (не выделена  величина как физическая и не определена единица измерений этой величины) практикуется оценивание таких величин по условным шкалам.

В простейшем случае, прикладывая линейку с делениями к какой-либо детали, по сути сравнивают ее размер с единицей, хранимой линейкой, и, произведя отсчет, получают значение величины (длины, высоты, толщины и других параметров детали). С помощью измерительного прибора сравнивают размер величины, преобразованной в перемещение указателя, с единицей, хранимой шкалой этого прибора, и проводят отсчет.

Современное определение термина измерении е физических величин даётся в СТ РК 2.1-2000.  Измерения физической величины; Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

1.Классификация измерений

Обоснованная  классификация  любых объектов представляет собой их условное группирование по заданным признакам, осуществляемое с определенной целью. При различных целях одни и те же объекты могут быть классифицированы по-разному. Классификация не является самоцелью, она диктуется потребностями теории и практики. Целесообразность классификации измерений обуславливается удобством при разработке методик их выполнения и обработки результатов.

Измерения могут быть классифицированы по ряду признаков.

2. По способу получения результатов измерений (виду уравнения измерений) методы измерений разделяют на прямые, косвенные, совокупные и совместные.

- При прямом измерении искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных, например, измерение угла угломером или измерение диаметра штангенциркулем.

- При косвенном измерении искомое значение величины определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, например определение среднего диаметра резьбы с помощью трех проволочек или угла с помощью синусной линейки.

- Совместными называют измерения, производимые одновременно (прямые или косвенные) двух или нескольких неодноименных величин. Целью совместных измерений является нахождение функциональной зависимости Между величинами, например зависимости длины тела от температуры, зависимости электрического сопротивления проводника от давления и т. п.

- Совокупные — это такие измерения, в которых значения измеряемых величин находят по данным повторных измерений одной или нескольких одноименных величин при различных сочетаниях мер или этих величин. Результаты совокупных измерений находят путем решения системы урав нений, составляемых по результатам нескольких прямых измерений. Например, совокупными являются измерения, при которых массы отдельных гирь набора находят по известной массе одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний гирь.

1. Классификация по общим приемам получения результатов измерений. Согласно этому признаку измерения делятся на прямые, косвенные, совокупные и совместные. Целью такого деления является удобство выделения методических погрешностей измерений, возникающих при определении результатов измерений.

Прямыми называются измерения, при которых искомое значение величины находят непосредственно по показаниям СИ. Например, весов — при измерении массы, термометра — при измерении температуры, вольтметра — при измерении напряжения.

Косвенными называются измерения, при которых значение измеряемой величины находят на основании результатов прямых измерений других ФВ, функционально связанных с искомой величиной. В общем случае зависимость, связывающую измеряемую величину V и величины Х|, X;,..., Хщ подвергаемые прямым измерениям,

Вид этой связи определяет методику расчета погрешностей косвенных измерений.

В современных микропроцессорных измерительных приборах очень часто вычисления искомой измеряемой величины производятся «внутри» прибора. В этом случае результат измерения определяется способом, характерным для прямых измерений, и нет необходимости и возможности отдельного учета методической погрешности расчета. Она входит в погрешность измерительного прибора. Измерения, проводимые такого рода средствами измерений, относятся к прямым. К косвенным относятся только такие измерения, при которых расчет осуществляется вручную или автоматически, но после получения результатов прямых измерений. При этом имеется возможность учесть отдельно погрешности расчета. Характерным примером такого случая могут служить измерительные системы, для которых нормированы метрологические характеристики их компонентов по отдельности. Суммарная погрешность измерений рассчитывается по нормированным метрологическим характеристикам всех компонентов системы.

Совокупными называются проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин находят решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.

Совместными называются проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними. Как видно из приведенных определений, эти два вида измерений весьма близки друг к другу. В обоих случаях искомые значения находятся при решении системы уравнений, коэффициенты в которых получены путем прямых измерений. Отличие состоит в том, что при совокупных измерениях одновременно измеряются несколько одноименных величин, а при совместных — разноименных.

2. Классификация по характеристике точности. По этой классификации различают равноточные и неравноточные измерения.

Равноточными называются измерения какой-либо физической величины, выполненные одинаковыми по точности СИ и в одних и тех же условиях. Соответственно неравноточные измерения — это измерения какой-либо ФВ, выполненные различными по точности СИ и (или) в различных условиях. Методика обработки равноточных и неравноточных измерений различна. Результаты последних обрабатывают только в том случае, если невозможно получить результаты равноточных измерений.

3. Классификация по числу измерений в ряду измерений. Данная классификация предполагает разделение измерений на однократные и многократные. Однократные измерения — это измерения, выполненные один раз. Многократные измерения — измерение ФВ одного и того же размера, результат которого получен из нескольких следующих друг за другом измерений, т.е. состоящий из ряда однократных измерений. Полученный при этом ряд измерений может быть обработан в соответствии с требованиями математической статистики.

1. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения методы измерений подразделяются на:

* статические, при которых измеряемая величина остается постоянной во времени;

* динамические, в процессе которых измеряемая величина изменяется и является непостоянной во времени.

Статическими измерениями являются, например, измерения размеров тела, постоянного давления; динамическими — измерения пульсирующих давлений, вибраций.

6. Классификация в зависимости от метрологического назначения. Все измерения делятся на технические и метрологические. Технические измерения — это измерения, проводимые с помощью рабочих СИ. Метрологические измерения — это измерения, выполняемые при помощи эталонов с целью воспроизведения единиц ФВ для передачи их размера рабочим СИ. При их осуществлении в обязательном порядке производится учет погрешностей измерения, а при технических измерениях принимается наперед заданная погрешность, достаточная для решения данной практической задачи. Технические измерения являются наиболее массовым видом измерений.

3. По условиям, определяющим точность результата измерения, методы делятся на три класса.

1) Измерения максимально возможной точности, достижимой при существующем уровне техники. К ним относятся в первую очередь эталонные измерения, связанные с максимально возможной точностью воспроизведения установленных единиц физических величин, и, кроме того, измерения физических констант, прежде всего универсальных (например, абсолютного значения ускорения свободного падения и др.).

К этому же классу относятся и некоторые специальные измерения, требующие высокой точности.

2) Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с определенной вероятностью не должна превышать некоторое заданное значение. К ним относятся измерения, выполняемые лабораториями государственного надзора за внедрением и соблюдением стандартов и состоянием измерительной техники и заводскими измерительными лабораториями с погрешностью заранее заданного значения.

3) Технические измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерений. Примерами технических измерений являются измерения, выполняемые в процессе производства на машиностроительных предприятиях, на щитах распределительных устройств элек-тврческих станций и др.

4. По способу выражения результатов измерений различают абсолютные и относительные измерения.

1) Абсолютное измерение основано на прямых измерениях величины и (или) использовании значений физических констант, например, измерение размеров деталей штангенциркулем или микрометром.

2) При относительных измерениях величину сравнивают с одноименной, играющей роль единицы или принятой за исходную, например измерение диаметра вращающейся детали по числу оборотов соприкасающегося с ней аттестованного ролика.

2.Основные этапы измерений

Измерение представляет собой последовательность сложных и разнородных действий, состоящую из ряда  этапов [I].

Первым этапом любого измерения является постановка измерительной задачи. Он включает в себя следующие операции:

• сбор данных об условиях измерения и исследуемой ФВ, т. е. накопление априорной информации об объекте измерения и ее анализ;

• формирование модели объекта и определение измеряемой величины;

• постановка измерительной задачи на основе принятой модели объекта измерения;

• выбор конкретных величин, посредством которых будет находиться значение измеряемой величины;

• формулирование уравнения измерения.

Вторым этапом процесса измерения является планирование измерения. В общем случае оно выполняется в следующей последовательности:

• выбор методов измерений непосредственно измеряемых величин и возможных типов СИ;

*  априорная оценка погрешности измерения; .

• определение требований к метрологическим характеристикам СИ и условиям измерений;

• выбор СИ в соответствии с указанными требованиями;

• выбор параметров измерительной процедуры (числа наблюдений для каждой измеряемой величины, моментов времени и точек выполнения наблюдений);

• подготовка СИ к выполнению экспериментальных операций;

• обеспечение требуемых условий измерений или создание возможности их контроля.

Эти . первые два этапа, являющиеся подготвкой к измерениям, имеют принципиальное значение, поскольку позволяют -определить конкретное содержание следующих этапов измерения. Подготовка проводится на основе априорной информации, и ее качество зависит от того, в какой мере она была использована. Эффективная подготовка является необходимым, но не достаточным условием достижения цели измерения. Допущенные в ее

процессе ошибки с трудом обнаруживаются и корректируются на последующих этапах.

Третий этап измерения — измерительный эксперимент. Это главный этап измерения. В узком смысле он является отдельным измерением. В общем случае последовательность действий на данном этапе такая:

• взаимодействие СИ с объектом измерений;

• преобразование сигнала измерительной информации;

• воспроизведение сигнала заданного размера;

• сравнение сигналов и регистрация результата.

Последним этапом измерения является этап обработки экспериментальных данных. В общем случае обработка данных осуществляется в последовательности, которая отражает логику решения измерительной задачи:

• предварительный анализ информации, полученной на предыдущих этапах измерения;.

• вычисление и внесение возможных поправок на систематические погрешности;

• формулирование и анализ математической задачи обработки данных;

• построение или уточнение возможных алгоритмов обработки данных, т.е. алгоритмов вычисления результата измерения и показателей его погрешности;

• анализ возможных алгоритмов обработки и выбор одного из них на основании известных свойств алгоритмов, априорных данных и предварительного анализа экспериментальных данных;

• проведение вычислений согласно принятому алгоритму, в итоге которых получают значения измеряемой величины и погрешностей измерений;

• анализ и интерпретация полученных результатов;

• запись результата измерений и показателей погрешности в соответствии с установленной формой представления.

Некоторые пункты данной последовательности могут отсутствовать при реализации конкретной процедуры обработки результатов измерений.

Задача обработки данных подчинена цели измерения и после выбора СИ однозначно вытекает из измерительной задачи, т.е. является вторичной. Подробно задачи, возникающие при обработке результатов измерений различных типов, рассмотрены в гл. 8.

Рассмотренные этапы существенно различаются по выполняемым операциям и их трудоемкости. В конкретных случаях значимость каждого из этапов заметно варьирует. Для многих технических измерений вся процедура измерения сводится к экспериментальному этапу, поскольку анализ и планирование, включая априорное оценивание погрешности, выбор нужных методов и средств измерений, осуществлялись предварительно, а обработка данных измерений, как правило, минимизируется.

Выделение этапов измерения имеет непосредственное практическое значение — способствует своевременному осознанному выполнению всех действий и оптимальной реализации измерений. Это в свою очередь позволяет избежать серьезных методических ошибок, связанных с переносом проблем одного этапа на другой.

Литература:  [12].  с . 31-56;  [13].  с . 151-153; [14].  с. 17-22; [27].  с 53-54

Контрольные вопросы:

По каким признакам классифицируются методы измерений? Какие
методы измерений вам известны?

Что такое средство измерений? Приведите примеры средств измере
ний различных ФВ.

3. Что такое условия измерений? Какие они бывают?

4.Что такоё  результат измерения и чем он характеризуется?

5. Сформулируйте основные этапы измерения применительно к про
цессу измерения микрометром диаметра детали.

6. Перечислите признаки, по которым могут быть классифицированы
измерения. Расскажите о классификации измерений по каждому из на
званных признаков.

7.Дайте определения прямых, косвенных, совместных и совокупных
измерений. Приведите примеры измерений каждого вида.

8. Что такое испытание и чем оно отличается от измерения?

9. Что такое контроль и чем он отличается от измерения? Какие видь/
контроля существуют?

Тема 7. Средства измерений. Методы измерений.

Цель лекции: Показать, что методы измерения, испытание и контроль играют существенную роль в метрологии для решения многих измерительных задач.

План лекции:

1. Классификация методов измерения

2. Испытание и виды контроля

3. Предельные возможности измерений

1. Классификация методов измерения

В зависимости от совокупности измеряемых параметров изделия различают поэлементный и комплексный методы измерения.

- Поэлементный метод характеризуется измерением каждого параметра изделия в отдельности (например, эксцентриситета, овальности, огранки цилиндрического вала).

- Комплексный метод характеризуется измерением суммарного показателя качества (а не физической величины), на который оказывают влияние отдельные его составляющие (например, измерение радиального биения цилиндрической детали, на которое влияют эксцентриситет, овальность и др.).

Можно выделить следующие методы измерений.

1. По способу получения значений измеряемых величин различают два основных метода измерений: метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой.

- Метод непосредственной оценки — метод измерения, при котором значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия (например, измерение длины с помощью линейки или размеров деталей микрометром, угломером и т. д.).

- Метод сравнения с мерой — метод измерения, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Например, для измерения диаметра калибра микрокатор устанавливают на нуль по блоку концевых мер длины, а результаты измерения получают по отклонению стрелки микрокатора от нуля, то есть сравнивается измеряемая величина с размером блока концевых мер. О точности размера судят по отклонению стрелки микрокатора относительно нулевого положения.

Существуют несколько разновидностей метода сравнения:

- метод противопоставления, при котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения;

- дифференциальный метод, при котором измеряемую величину сравнивают с известной величиной, воспроизводимой мерой. Этим методом, например, определяют отклонение контролируемого диаметра детали на оптиметре после его настройки на нуль по блоку концевых мер длины;

- нулевой метод, при котором результирующий эффект воздействия величин сравнения доводят до нуля. Подобным методом измеряют электрическое сопротивление по схеме моста с полным его уравновешиванием;

- метод совпадений, при котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, определяют, используя совпадения отметок шкал или периодических сигналов (например, при измерении штангенциркулем используют совпадение отметок основной и нопиусной шкал).

2. При измерении линейных величин независимо от рассмотренных методов различают контактный и бесконтактный методы измерений.

3. В зависимости от измерительных средств, используемых в процессе измерения, различают инструментальный, экспертный, эвристический и органолептический методы измерений.

- Инструментальный метод основан на использовании специальных технических средств, в том числе автоматизированных и автоматических.

- Экспертный метод оценки основан на использовании данных нескольких специалистов. Широко применяется в квалиметрии, спорте, искусстве, медицине.

- Эвристические методы оценки основаны на интуиции. Широко используется способ попарного сопоставления, когда измеряемые величины сначала

сравниваются между собой попарно, а затем производится ранжирование на основании результатов этого сравнения.

- Органолептические методы оценки основаны на использовании органов чувств человека (осязания, обоняния, зрения, слуха и вкуса). Часто используются измерения на основе впечатлений (конкурсы мастеров искусств, соревнования спортсменов).

2. Испытание и виды контроля

Испытанием называется экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий. Экспериментальное определение характеристик свойств объекта при испытаниях может проводиться путем измерений, оценивания и контроля.

Объектом испытаний является продукция или процессы ее производства и функционирования.

Важнейшими признаками любых испытаний являются:

• принятие на основе их результатов определенных решений по объекту испытаний, например о его годности или браковке, о возможности предъявления на следующие испытания и т.д.;

• задание требуемых реальных или моделируемых условий испытаний.

Под условиями испытаний понимается совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях. В нормативных документах на испытания конкретных объектов должны быть определены нормальные условия испытаний.

Целью испытаний следует считать нахождение истинного значения параметра или характеристики не при тех реальных условиях, в которых он фактически может находится в ходе испытаний, а в заданных номинальных условиях испытания. Реальные условия испытаний практически всегда отличаются от номинальных, поскольку установить параметры условий испытаний абсолютно точно невозможно. Следовательно, результат испытания всегда имеет погрешность, возникающую не только вследствие неточного определения искомой характеристики, но и из-за неточного установления номинальных условий испытания.

Результатом испытаний называется оценка характеристик свойств объекта, установления соответствия объекта заданным требованиям по данным испытаний, результаты анализа качества функционирования объекта в процессе испытаний. Результат испытаний характеризуется точностью — свойством испытаний, показывающим близость их результатов к действительным значениям характеристик объекта в определенных условиях испытаний.

Между измерением и испытанием существует большое сходство:

• результаты обеих операций выражаются в виде чисел;

• погрешности обеих операций могут быть выражены как разности между результатом измерения (испытания) и истинным значением измеряемой величины (или определяемой характеристики при номинальных условиях эксплуатации).

Однако с точки зрения метрологии между ними имеется значительное отличие: погрешность измерения является только одной из составляющих погрешности испытания. Поэтому можно сказать, что испытание — это более общая операция, чем измерение. Измерение можно считать частным случаем испытания, при котором условия испытаний не представляют интереса.

Контролем называется процесс определения соответствия значения параметра изделия установленным требованиям или нормам. Сущность всякого контроля состоит в проведении двух основных этапов. На первом из них проводится получение информации о фактическом состоянии некоторого объекта, о признаках и показателях его свойств. Эта информация называется первичной. На втором этапе первичная информация сопоставляется с заранее установленными требованиями, нормами, критериями. При этом выявляются соответствия или несоответствия фактических данных требуемым. Информация о расхождении фактических и требуемых данных называется вторичной. Вторичная информация используется для выработки соответствующих решений по поводу объекта контроля. В ряде случаев граница между этапами контроля неразличима, первый этап может быть выражен нечетко или практически не наблюдаться. Характерным примером такого рода является контроль размера детали калибром, сводящийся к операции сопоставления фактического и предельно допустимого значений параметра.

Контроль состоит из ряда элементарных операций: а именно

1) измерительного преобразования контролируемой величины';

2) воспроизведения установок контроля;

3)сравнения и получения результата контроля.

Измерения и контроль тесно связаны друг с другом, близки по своей информационной сущности и содержат ряд общих операций (например, сравнение, измерительное преобразование). В то же время процедуры измерения и контроля во многом различаются:

• результатом измерения является количественная характеристика, а контроля — качественная;

• измерение осуществляется в широком диапазоне значений измеряемой величины, а контроль — обычно в пределах небольшого числа возможных состояний;

• контрольные приборы, в отличие от измерительных, применяются для проверки состояния изделий, параметры которых заданы и изменяются в узких пределах;

• основной характеристикой качества процедуры измерения является точность, а процедуры контроля —

достоверность.

Контроль — это процесс получения и обработки информации об объекте (параметре детали, механизма, процесса и т. д.) с целью определения нахождения параметров объекта в заданных пределах.

Классификация видов контроля [49].

1. По возможности (или невозможности) использования продукции после выполнения контрольных операций различают иеразрушающий и разрушающий контроль.

- При неразрушающем контроле соответствие контролируемого размера (или значения) норме определяется по результатам взаимодействия различных физических полей и излучений с объектом контроля. Интенсивность полей и излучений выбирается такой, чтобы не только не происходило разрушений объекта контроля, но и не менялись его свойства во время контроля. В зависимости от природы физических полей и излучений виды неразрушающего контроля разделяются на следующие группы: акустические, радиационные, оптические, радиоволновые, тепловые, магнитные, вихревые, электрические, проникающих веществ.

- При разрушающем контроле определение соответствия (или несоответствия) контролируемого размера (или значения) норме сопровождается разрушением изделия (объекта контроля), например, при проверке изделия на прочность.

2. По характеру распределения по времени различают непрерывный, периодический и летучий контроль.

- Непрерывный контроль состоит в непрерывной проверке соответствия контролируемых размеров (или значений) нормам в течение всего процесса изготовления или определенной стадии жизненного цикла.

- При периодическом контроле измерительную информацию получают периодически через установленные интервалы времени т. Период контроля т может быть как меньше, так и больше времени одной технологической операции Топ. Если т = х„п, то периодический контроль становится операционным (или послеоперационным).

- Летучий контроль проводят в случайные моменты времени.

3. В зависимости от исполнителя контроль разделяется на: самоконтроль, контроль мастером, контроль ОТК (отделом технического контроля) и инспекционный контроль (специально уполномоченными представителями). Инспекционный контроль в зависимости от того, какая организация уполномочила представителя проводить контроль подразделяется на: ведомственный, меж ведомственный, вневедомственный, государственный (выполняемый контролёрами Госстандарта).

4. По стадии технологического (производственного) процесса отличают входной, операционный и приемочный (приемосдаточный) контроль.

- Входному контролю подвергают сырье, исходные материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, техническую документацию и т. п., иначе говоря, все то, что используется при производстве продукции или ее эксплуатации.

- Операционный контроль еще незавершенной продукции проводится на всех операциях производственного процесса.

- Приемочный контроль готовых, сборочных и монтажных единиц осуществляется в конце технологического процесса.

5. По характеру воздействия на ход производственного (технологического) процесса контроль делится на активный и пассивный.

- При активном контроле его результаты непрерывно используются для управления технологическим процессом. Можно сказать, что активный контроль совмещен с производственным процессом в единый контрольно-технологический процесс. Как правило, он выполняется автоматически.

- Пассивный контроль осуществляется после завершения либо отдельной технологической операции, либо всего технологического цикла изготовления детали или изделия. Он может быть ручным, автоматизированным и автоматическим.

6. В зависимости от места проведения различают подвижный и стационарный контроль.

- Подвижный контроль проводится непосредственно на рабочих местах, где изготавливается продукция (у станка, на сборочных и настроечных стендах и т. д.).

- Стационарный контроль проводится на специально оборудованных рабочих местах. Он применяется при необходимости создания специальных условий контроля; при наличии возможности включения в технологический цикл стационарного рабочего места контролера; при использовании средств контроля, которые применяются только в стационарных условиях;

при крупносерийном и массовом производстве.

7. По объекту контроля отличают контроль качества выпускаемой продукции, товарной и сопроводительной документации, технологического процесса, средств технологического оснащения, прохождения рекламации, соблюдения условий эксплуатации, а также контроль технологической дисциплины и квалификации исполнителей.

8. По числу измерений отличают однократный и многократный контроль.

9. По способу отбора изделий, подвергаемых контролю, отличают сплошной и выборочный контроль.

- Сплошной (стопроцентный) контроль всех без исключения изготовленных изделий применяется при индивидуальном и мелкосерийном производст ве, на стадии освоения новой продукции, по аварийным параметрам (размерам), при селективной сборке.

- Выборочный контроль проводится во всех остальных случаях, чаще всего при крупносерийном и массовом производстве. Для сокращения затрат на контроль большой партии изделий (которую в математической статистике принято называть генеральной совокупностью) контролю подвергается только часть партии — выборка, формируемая по определенным правилам, обеспечивающим случайный набор изделий. Если число бракованных изделий в выборке превышает установленную норму, то вся партия (генеральная совокупность) бракуется.

Обычно метрологические характеристики средств измерений нормируются для нормальных и рабочих условий применения средств измерений.

Нормальные условия измерений - это условия измерений, характеризуемые совокупностью значений или областей значений влияющих величин, при которых изменением результатов измерений (погрешностью измерений) можно пренебречь из-за его малости.

Рабочие условия измерений - это условия измерений, при которых значения влияющих величин находятся в пределах рабочих областей.

Предельные условия измерений характеризуются экстремальными значениями измеряемой величины и экстремальными значениями влияющих величин, которые средство измерений может выдержать без разрушений и ухудшения метрологических характеристик. В предельных условиях средство измерений длительно находиться не может.

Литература:  [12]с.31-56;  [13]с.151-153; [14] с.17-22; [27]с 53-54

Контрольные вопросы:

По каким признакам классифицируются методы измерений? Какие
методы измерений вам известны?

Что такое средство измерений? Приведите примеры средств измере
ний различных ФВ.

3. Что такое условия измерений? Какие они бывают?

4.Что такоё  результат измерения и чем он характеризуется?

5. Сформулируйте основные этапы измерения применительно к про
цессу измерения микрометром диаметра детали.

6. Перечислите признаки, по которым могут быть классифицированы
измерения. Расскажите о классификации измерений по каждому из на
званных признаков.

7.Дайте определения прямых, косвенных, совместных и совокупных
измерений. Приведите примеры измерений каждого вида.

8. Что такое испытание и чем оно отличается от измерения?

9. Что такое контроль и чем он отличается от измерения? Какие видь/
контроля существуют?

Тема 8. Метрологическая надежность и метрологическая аттестация средств измерений. Средства измерений и контроля

Цель лекции: Показать определение  и понятие средств измерений, а так  же  функции, реализуемые средствами измерения

План лекции:

1. Определения и понятие  средств измерительной техники и средств измерений

2. Функции, реализуемые средствами измерения

1. Определения  и понятия средств измерительной техники и средств измерений

Средства измерительной техники - обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений.

К средствам измерительной техники относят средства измерений и их совокупности (измерительные системы, измерительные установки), измерительные принадлежности, измерительные устройства.

Средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и (или) хранящие единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

1. Приведенное определение вскрывает суть средства измерений, заключающуюся,

во-первых, в «умении» хранить (или воспроизводить) единицу физической величины;

во-вторых, в неизменности размера хранимой единицы.

Эти важнейшие факторы и обусловливают возможность выполнения измерения (сопоставление с единицей), то есть «делают» техническое средство средством измерений. Если размер единицы в процессе измерений изменяется более, чем установлено нормами, таким средством нельзя получить результат с требуемой точностью. Это означает, что измерять можно лишь тогда, когда техническое средство, предназначенное для этой цели, может хранить единицу, достаточно неизменную по размеру (во времени).

2. При оценивании величин по условным шкалам шкалы выступают как бы средством измерений этих величин.

Различают следующие виды средсв измерений:

Рабочее     средство     измерений  средство     измерений, предназначенное для измерений, не связанных с передачей размера единицы другим средствам измерений.

Основное средство измерений средство измерений той физической величины, значение которой необходимо получить в соответствии с измерительной задачей.

Вспомогательное средство измерений - средство измерений той физической величины, влияние которой на основное средство измерений или объект измерений необходимо учитывать для получения результатов измерений требуемой точности.

Термометр для  измерения  температуры   газа  в  процессе  измерений побьемногр расхода этого газа.

Стандартизованное     средство     измерений   средство измерений,  иззготовленное    и    применяемое    в    соответствии    с требованиями осударственного или отраслевого стандарта.

Обычно стандартизованные средства измерений подвергают испытаниям и вносят в Госреестр.

Нестандартизованное средство измерений - средство измерений, стандартизация требований к которому признана нецелесообразной.

Автоматическое средство измерений - средство измерений, производящее без непосредственного участия человека измерения и все операции, связанные с обработкой результатов измерений, их регистрацией, передачей данных или выработкой управляющего сигнала.

Автоматическое средство измерений, встроенное в автоматическую технологическую линию, нередко называют измерительный автомат или контрольный автомат. Применяют также понятие измерительные работы, под которыми нередко понимают разновидность контрольно-измерительных машин, отличающихся хорошими манипуляционными свойствами, высокими скоростями перемещений и измерений.

Автоматизированное     средство     измерений средство измерений, производящее в автоматическом режиме одну или часть измерительных операций.

Барограф (измерение и регистрация результатов); электрический счетчик электроэнергии (измерение данных нарастающим итогом).

Мера  физической  величины средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью.

Различают следующие разновидности мер:

однозначная мера - мера, воспроизводящая физическую величину одного
размера, (Например - гиря 1 кг):

многозначная мера — мера, воспроизводящая физическую величину разных размеров (например, штриховая мера длины);

набор мер - комплект мер одного размера одной и той же физической величины, предназначенных для применения на практике как в отдельности, так и в различных сочетаниях (например, набор концевых мер длины);

магазин мер набор мер. конструктивно объединенных в единое устройство, в котором имеются приспособления для их соединения в различных комбинациях (например, магазин электрических сопротивлений).

2. 'При оценивании величин по условным (неметрическим) шкалам, имеющим реперные точки, в качестве «меры» нередко выступают вещества или материалы с приписанными им условными значениями величин. Так, для шкалы Мооса мерами твердости являются минералы различной твердости. Приписанные им значения твердости образуют ряд реперных точек условной шкалы.

Измерительный  прибор  средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.

1. По способу индикации значений измеряемой величины измерительные приборы разделяют на показывающие и регистрирующие.

2, По действию измерительные приборы разделяют на интегрирующие и суммирующие. Различают также приборы прямого действия и приборы сравнения, аналоговые и цифровые приборы, самопишущие и печатающне приборы.

Измерительная   установка   -   совокупность   функционально объединённых мер,  измерительных  приборов, измерительных преобразователей  и    других    устройств,    предназначенная    для измерения одной	 ил нескольких     физических     величин     и расположенная в одном месте,

1. Измерительную установку, применяемую для поверки, называют поверочной установкой. Измерительную установку, входящую в состав эталона, называют эталонной установкой.

2.      Некоторые      большие      измерительные      установки      называют измерительными машинами,

Установка для измерений удельного сопротивления электротехнических материалов; установка для испытаний магнитных материалов.

Измерительная система - совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях.

1. В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и др.

2. Измерительную систему, перестраиваемую в зависимости от изменения измерительной задачи, называют гибкой измерительной системой.

Измерительная система теплоэлектростанции, позволяющая получать измерительную информацию о ряде физических величин в разных энергоблоках. Она может содержать сотни измерительных каналов. Радионавигационная система для определения местоположения различных объектов, состоящая из ряда измерительно-вычислительных комплексов, разнесенных в пространстве на значительное расстояние друг от друга.

Измерительно-вычислительный комплекс - функционально объединенная совокупность средств измерений, ЭВМ и вспомогательных устройств, предназначенная для выполнения в составе измерительной системы конкретной измерительной задачи.

Измерительный преобразователь - техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи.

1. Измерительный преобразователь или входит в состав какого-либо измерительного прибора (измерительной установки, измерительной системы и др.), или применяется вместе с каким-либо средством измерений.

2. По характеру преобразования различают аналоговые, цифро-аналоговые, аналого-гшфровые преобразователи. По месту в измерительной цепи различают первичные и промежуточные преобразователи. Выделяют также масштабные и передающие преобразователи.

Термопара в термоэлектрическом термометре; измерительный трансформатор тока; электропневматический преобразователь.

Первичный измерительный преобразователь - измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, то есть первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы).

В одном средстве измерения может быть несколько первичных преобразователей.

Термопара в цепи электрического термометра; ряд первичных преобразователей измерительной контролирующей системы, расположенных в разных точках контролируемой среды.

Датчик конструктивно  обособленный  первичный преобразователь, от которого поступают измерительные сигналы.

1. Датчик может быть вынесен на значительное расстояние от средства измерений, принимающего его сигналы.

2. В области измерений ионизирующих излучений применяют термин детектор.

Датчики запущенного метеорологического радиозонда передают измерительную информацию о температуре, давлении, влажности и других параметрах атмосферы.

Средство сравнения техническое средство или специально создаваемая среда, посредством которых возможно выполнять сравнения друг с другом мер однородных величин или показания измерительных приборов.

Иногда техническое средство снабжается средством измерений, обеспечивающим функцию сравнения.

Рычажные весы, на одну чашку которых устанавливается эталонная гиря, а на другую поверяемая, - есть средство их сравнения. Температурное поле, создаваемое термостатом для сравнения показаний термометров, является необходимой средой. Давление среды, создаваемое компрессором, может быть измерено поверяемым и эталонным манометрами одновременно. На основании показаний эталонного прибора градуируется поверяемый прибор.

Компаратор средство сравнения, предназначенное для сличения мер однородных  величин.  Рычажные весы: компаратор для сличения нормальных элементов.

Измерительная цепь - совокупность элементов средств измерений, образующих непрерывный путь прохождения измерительного сигнала одной физической величины от входа до выхода.

Измерительную цепь измерительной системы называют измерительным каналом.

Измерительное устройство - часть измерительного прибора (установки или системы), связанная с измерительным сигналом и имеющая обособленную конструкцию и назначение.

Измерительным устройством может быть названо регистрирующее устройство измерительного прибора (включающее ленту для записи, лентопротяжный механизм и пишущий элемент), измерительный преобразователь.

Индикатор техническое  средство  или  вещество, предназначенное для установления наличия какой-либо физической величины или превышения уровня ее порогового значения.

2. Каковы  функции,  реализуемые  средствами измерений?

Средство измерений является обобщенным понятием, объединяющим самые разнообразные конструктивно законченные устройства, и реализует одну из двух функций:

1) Воспроизведение величины заданного (известного) размера.

Например, гиря - заданная масса;

магазин сопротивлений -ряд дискретных значений сопротивления.

2) Выработка  сигнала   (показания),   несущего   информацию   о значении измеряемой величины.

Показания средства измерения или непосредственно воспринимаются органами чувств человека (показания стрелочных приборов), или они недоступны восприятию человеком и используются для преобразования другими средствами измерений.

Литература :  12. с. 254 – 322;  13. с. 226- 237; 18 с 154-250

Контрольные вопросы

1. Что такое средство измерений?

2.Назовите статические характеристики и параметры средств измерений.

3. Что такое функция преобразования средства измерений?

4. Какие виды функций преобразования используются в метрологии?

5. Назовите динамические характеристики и параметры средств изме
рений,

6. Что такое полоса пропускания средства измерений и как она связа
на с амплитудно-частотной характеристикой?

7. Каким образом классифицируются средства измерений?

8. Какие средства измерений относятся к элементарным?

9. Какие функции выполняют элементарные средства измерений?

10. Почему они называются элементарными?

11. Какие типы измерительных преобразователей вы знаете?

12.Для чего предназначены аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи?

13.Из чего состоит аналоговый измерительный прибор?

14.  Как устроены применяемые в них отсчетные устройства?

15. .Из каких структурных элементов состоит цифровой измерительный прибор?

16. Чем он отличается цифровой измерительный прибор  от аналогового измерительного прибора?

17. Что такое измерительно-вычислительные комплексы?

18. Как  устроены измерительно-вычислительные комплексы?

19. Для чего необходимо моделировать средства измерений?

20. Что такое математическая модель средства измерений?

21. Какие величины  связывает между собой модель средства измерений?

22. Дайте определение следующим понятиям: измерительная цепь, из
мерительный канал, структурный элемент и структурная схема.

23Приведите примеры известных вам структурных элементов. Запи
шите их уравнения преобразования.

24.Перечислите этапы расчета измерительных каналов средств измерений.

Тема  9.  Нормирование метрологических характеристик средств измерений. Классификация средств измерений.

Цель лекции: Показать  классификацию СИ и элементарные и комплексные средства измерений

План лекции:

1.Кклассификация средств измерения

2. Классификация типов измерительных преобразователей

2. Элементарные  и комплексные СИ.

Каким   образом   классифицируют   средства измерений?

Существует несколько классификационных признаков, что объясняется многообразием средств измерений и их использованием в различных областях науки и техники [4].

1. По   роли   в   системе   обеспечения   единства    измерений

средства измерений делятся на:

метрологические,     предназначенные     для     воспроизведения
единицы и (или) ее хранения или передачи размера единицы
рабочим средствам измерений;

рабочие, применяемые для измерений, не связанных с передачей
размера единиц.

Подавляющее большинство используемых на практике средств измерений принадлежит ко второй группе. Метрологические средства измерений весьма немногочисленны. Они разрабатываются, производятся и эксплуатируются в специализированных научно-исследовательских центрах.

2.  По уровню автоматизации  все средства измерений делятся на три группы

неавтоматические;

*  автоматизированные, производящие в автоматическом режиме
одну или часть измерительной операции;

•	автоматические,   производяхгще   в   автоматическом   режиме
измерения   и   все   операции,   связанные   с   обработкой   их
результатов, регистрацией, передачей данных или выработкой
управляющих сигналов.

В настоящее время все большее распространение получают автоматизированные и автоматические средства измерений, что связано с широким использованием в них электронной и микропроцессорной техники.

3.	По       уровню       стандартизации       средства       измерений
подразделяются на:

стандартизованные,     изготовленные     в     соответствии     с
требованиями государственного или отраслевого стандарта;

нестандартизованные (уникальные), предназначенные для
решения специальной измерительной задачи.

В основном средства измерений являются стандартизованными. Они серийно выпускаются промышленными предприятиями и в обязательном яюрядке подвергаются государственным испытаниям. Не стандартизованные средства измерений разрабатываются специализированными научно-исследовательскими организациями и выпускаются единичными экземплярами. Они не проходят государственных испытаний, их характеристики определяются при метрологической аттестации.

4.	По    отношению    к    измеряемой    физической    величине
средства измерений делятся на:

основные       средства измерений той физической величины, значение   которой   необходимо   получить   в   соответствии   с измерительной задачей;

вспомогательные        средства   измерений   той   физической величины, влияние которой на основное средство измерений или  объект измерения  необходимо учесть для  получения результатов измерения требуемой точности.

Какие     существуют    типы     измерительных преобразователей?

Измерительные   преобразователи   классифицируются   по   ряду признаков

1.	По местоположению в измерительной цепи преобразователи
делятся на:

первичные,     на     которые     непосредственно     воздействует измеряемая   физическая   величина,   то   есть   они   являются первыми в измерительной цепи средствами измерений;

промежуточные, которые располагаются в измерительной цепи после первичного.

2.	По     характеру     преобразования     входной     величины
измерительные преобразователи делятся на две группы:

•  Линейные,   имеющие  линейную  связь  между  входной  и
выходной величинами.

Их важной разновидностью является масштабный измерительный преобразователь, предназначенный для изменения размера величины или измерительного сигнала в заданное число раз. Его уравнение преобразования имеет вид Г = кХ, где X, Y -однородные входная и выходная величины; к - постоянный коэффициент передачи. Примерами масштабных преобразователей могут служить усилители, делители напряжения, измерительные трансформаторы напряжения.

*  Нелинейные, у которых связь между входной и выходными величинами нелинейная.

3.	По  виду  входных  и  выходных  величин  измерительные
преобразователи делятся на:

аналоговые, преобразующие одну аналоговую величину в другую аналоговую величину;

аналого-цифровые        (АЦП),        предназначенные        для  преобразования   аналогового   измерительного   сигнала   в цифровой код;

цифроаналоговые         (ЦАП),         предназначенные         для преобразования цифрового кода в аналоговую величину.

По     каким     признакам     классифицируются  измерительные приборы?

Для   учета   всех   особенностей   многообразных   измерительных приборов применяют классификацию по различным признакам.

1.    По   форме  индикации  измеряемой  величины  различают измерительные приборы: •   показывающие,    которые    допускают   только    отсчитывание показаний       измеряемой       величины       (стрелочный       или цифровой вольтметр);

•	регистрирующие, предусматривающие регистрацию показаний  на    том    или    ином    носителе    информации.    Регистрация производится в аналоговой или цифровой форме.

2.	По     методу     преобразования     измеряемой     величины
существуют приборы:

прямого преобразования;

компенсационного (уравновешивающего) преобразования;

смешанного преобразования.

3.	По назначению измерительные приборы делятся на:

амперметры;

вольтметры;

омметры;

термометры;

гигрометры и т.д.

4.   По форме преобразования используемых измерительных  сигналов существуют:

аналоговые приборы, показания или выходной сигнал которых является    непрерывной    функцией    изменения    измеряемой величины;

цифровые приборы,  принцип действия которых основан  на квантовании измеряемой или пропорциональной ей величины.

*показаний       измеряемой       величины       (стрелочный       или цифровой вольтметр);

•	регистрирующие, предусматривающие регистрацию показаний на    том    или    ином    носителе    информации.    Регистрация производится в аналоговой или цифровой форме.

2.   По     методу     преобразования     измеряемой     величины    существуют приборы:

прямого преобразования;

компенсационного (уравновешивающего) преобразования;

смешанного преобразования.

3.  По назначению измерительные приборы делятся на:

амперметры;

вольтметры;

омметры;

термометры;

гигрометры и т.д.

4.   По форме преобразования используемых измерительных
 сигналов существуют:

аналоговые приборы, показания или выходной сигнал которых является    непрерывной    функцией    изменения    измеряемой величины;

цифровые приборы, принцип действия которых основан на квантовании измеряемой или пропорциональной ей величины.

Элементарные   средства   измерений   и   их функции

Элементарные средства измерений предназначены для реализации отдельных операций прямого измерения. К ним относятся меры. устройства сравнения и измерительные преобразователи (рис, 5.1). Каждое из них, взятое по отдельности, не

может осуществить операцию измерения [4].

Операцию воспроизведения величины заданного размера, выполняемую мерой, можно формально представить как преобразование цифрового  кода N в  заданную  физическую  величину Хм.  Поэтому

уравнение   преобразования   меры   запишется   в   виде   Хм   =   N[Q], гДе [Q] ~~ единица данной физической величины.

Выходом меры является квантованная аналоговая величина Хм заданного размера, а входом следует считать числовое значение величины N (рис. 5.2).

Степень совершенства меры определяется постоянством размера каждой ступени квантования [Q] и степенью многозначности, то есть числом Л' воспроизводимых известных значений ее выходной величины. С наиболее высокой точностью посредством мер воспроизводятся основные физические величины: длина, масса, частота, напряжение и ток.

Устройство сравнения (компаратор) - средство измерений, дающее возможность сравнивать друг с другом меры однородных величин или же показания измерительных приборов. Примерами могут служить: рычажные весы, на одну чашку которых устанавливается образцовая гиря, а на другую - поверяемая; градуировочная жидкость для сличения показаний образцового и рабочего ареометров; тепловое поле, создаваемое термостатом для сравнения показаний термометров.

Степень совершенства меры определяется постоянством размера каждой ступени квантования [Q] и степенью многозначности, то есть числом Л' воспроизводимых известных значений ее выходной величины. С наиболее высокой точностью посредством мер воспроизводятся основные физические величины: длина, масса, частота, напряжение и ток

| Элементарные средства измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г v |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Меры |  |  |  | Устройства сравнения (компараторы) |  |  |  | Измерительные преобразователи |  |
|  | Однозначные |  |  |  |  | Первичный |  |  |  |
|  | Многозначные |  |  |  |  | Пр о ме жу точ ны й |  |  |  |
|  | Наборы мер |  |  |  |  | Масштабный |  |  |  |
|  | Магазины мер |  |  |  |  | Аналоговый |  |  |  |
|  | Установочные |  |  |  |  | Аналого-цифровой |  |  |  |
|  | Ввозимые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цифро-аналоговый |  |  |  |
|  | Встроенные |  |  |  |  |  |  |  |  |

Степень совершенства меры определяется постоянством размера каждой ступени квантования [Q] и степенью многозначности, то есть числом Л' воспроизводимых известных значений ее выходной величины. С наиболее высокой точностью посредством мер воспроизводятся основные физические величины: длина, масса, частота, напряжение и ток.

Устройство сравнения (компаратор) - средство измерений, дающее возможность сравнивать друг с другом меры однородных величин или же показания измерительных приборов. Примерами могут служить: рычажные весы, на одну чашку которых устанавливается образцовая гиря, а на другую - поверяемая; градуировочная жидкость для сличения показаний образцового и рабочего ареометров; тепловое поле, создаваемое термостатом для сравнения показаний термометров.

Во многих относительно простых средствах измерений роль компаратора выполняют органы чувств человека, главным образом зрение, например, при сравнении отклонения указателя прибора и числа делений, нанесенных на его шкале.

^ В электронных компараторах сравнение реализуется путем последовательного соединения вычитающего устройства (В У), формирующего разность входных сигналов (ХГХ2), и усилителя переменного напряжения с большим коэффициентом усиления (усилителя-ограничителя УО\ выполняющего функции индикатора знака разности (рис. 5.3). Выходной сигнал УО равен его положительному напряжению питания (принимаемому за логическую единицу), если разность {ХГХ2) > 0, и отрицательному напряжению питания (принимаемому за логический нуль), если (ХГХ2) < 0.

Рис. 53. Структурная схема компаратора

Измерительный преобразователь (МП) предназначен для выполнения одного измерительного преобразования. Его работа протекает в условиях, когда помимо основного сигнала X, связанного с измеряемой величиной, на него воздействуют множество других сигналов Z/, рассматриваемых в данном случае как помехи (рис.5.4, а).

Важнейшей характеристикой измерительного преобразователя является функция преобразования (рис.5.4, б), которая описывает статические свойства преобразователя и в общем случае записывается в виде Y = F(X, Zj). Функция идеального измерительного преобразователя при отсутствии помех описывается уравнением Y = кХ. Она линейна, безынерционна, стабильна и проходит через начало координат. Реальная передаточная функция в статическом режиме имеет вид Y = k(Uy)X + Ао+ A[F(X)] и может отличаться от идеальной смещением нуля До, наклоном у и нелинейной составляющей A[F(X)].

Литература:  12. с.270 -290; 13.  с. 226- 227; 16. с156 -201;   27. с. 196-205

1. Каким   образом   классифицируют   средства измерений?

2. Какие СИ относятся к классу по   роли   в   системе   обеспечения   единства    измерений

3.Какие СИ относятся к классу по уровню автоматизации

4. По     каким     признакам     классифицируются  измерительные приборы?

5. Каким образом классифицируются средства измерений?

6. Какие средства измерений относятся к элементарным?

7. Какие функции выполняют элементарные средства измерений?

8. Почему они называются элементарными?

9. Какие типы измерительных преобразователей вы знаете?

Модуль 2 Основные требования к метрологии

Тема 2.1  Классификация погрешности  измерений. Моделирование средств измерений и применение вычислительной техники

Цель лекции: Ознакомить студентов с методами  и расчётами по моделированию средств измерения

План лекции:

1.Структурные элементы и схемы средств измерений

.2. Расчет измерительных каналов средств измерений

1.Структурные элементы и схемы средств измерений

Построение и изучение СИ невозможно без математических моделей (ММ), адекватно описывающих те или иные их свойства и характеристики. В метрологии используется моделирование измерительных сигналов (см. гл. 10) и моделирование СИ.

Математическая модель СИ описывает взаимосвязь его показаний Y со значением измеряемой величины X, конструктивными параметрами al, а2, ..., aL и влияющими величинами zl, z2,..., zK: Y = F (x; a,, a2,... aL; z1, z2,..., zK).

Для построения MM средств измерений необходимо знать, как устроены последние и каким образом происходит преобразование измерительных сигналов, т.е. нужно знать структуру СИ. Для сложных СИ, каковыми являются большинство современных приборов, анализ их составных частей и ММ является далеко не простой задачей. Для ее оптимального решения, а также для упрощения анализа процессов, протекающих в СИ, введены понятия структурной схемы и измерительных цепи, канала и тракта.

Измерительная цепь — совокупность элементов СИ, образующих   непрерывный   путь  прохождения   измерительного сигнала от входа до выхода и обеспечивающих осуществление всех его преобразований.

Измерительный канал — это измерительная цепь, образованная последовательным соединением СИ и других технических устройств, предназначенная для измерения одной величины и имеющая нормированные метрологические характеристики.

Измерительный тракт — совокупность измерительных каналов, предназначенных для измерения определенной величины и имеющих одинаковые метрологические характеристики..

Структурная схема — условное обозначение измерительной цепи (канала или тракта) СИ с указанием преобразуемых величин. Эта схема определяет основные структурные блоки СИ, их назначение и взаимосвязи.

Основной предпосылкой, использованной при введении этих понятий, было обоснованное допущение о том, что каждое преобразование сигнала происходит в отдельном звене или блоке. Структурные схемы состоят из соединенных определенным образом структурных элементов (блоков), каждый из которых выполняет одну из ряда функций, связанных с измерением. Свойства структурных элементов или их совокупностей описываются с помощью соответствующих уравнений, известных из физики, электротехники, электроники и других технических наук.

Основной характеристикой структурного элемента является его функция (уравнение) преобразования Y = = f [X, KJ, Zi] — уравнение, связывающее между собой входной X и выходной Y сигналы элемента, его параметры KJ и в ряде случаев внешние влияющие величины Zi Функция преобразования структурного блока является его математической моделью. Ее вид зависит от того, насколько полно элемент необходимо описать и какие его свойства являются для исследователя наиболее важными. Например, ММ идеального усилителя может быть записана в виде uвых (t) = k uBX(t), где к — коэффициент усиления, являющийся постоянным параметром усилителя. Если необходимо учесть напряжение смещения u0 на его выходе, модель запишется в виде uBbIX(t) = k uвх (t) + u0. Процесс уточнения модели усилителя можно продолжить и дальше. Например, учесть его фазочастотные характеристики, влияние внешней температуры и т.д.

Структурные элементы могут быть классифицированы по ряду признаков. По типу выходного сигнала они разделяются на:

активные, генерирующие физические величины — носители энергии (например, аккумуляторы, усилители сигналов разного рода, источники света, излучения и др.);, и

пассивные, свойства которых зависят от состояния материи и выражаются физическими величинами, не являющимися носителями энергии (например, электрические сопротивления, емкости, индуктивности, оптические элементы — призмы, зеркала и др.).

По виду связи между входной и выходной величинами структурные блоки делятся на линейные и нелинейные.

Линейными называются блоки, передаточные функции которых удовлетворяют условиям аддитивности f[X1(t) + X2(t)] = f[X1(t)] + f[X2(t)] и однородности f[CX(t)] = Cf[X(t)]. Параметры линейных блоков не зависят от параметров входного сигнала. Это наиболее простой и удобный для анализа тип блоков, поэтому для решения измерительной задачи по возможности следует выбирать линейные элементы. Примером линейного блока является идеальный усилитель.

Для нелинейных блоков связь между входным и выходным сигналами описывается функцией f, не удовлетворяющей приведенным выше условиям. Эти блоки делятся на квазилинейные и функциональные.

Квазилинейные блоки характеризуются незначительной нелинейностью и считаются линейными при изменении входной и выходной величин в определенных диапазонах.

Функциональным блокам присуща значительная нелинейность, которая учитывается построением соответствующей нелинейной математической модели.

В зависимости от динамических свойств структурные блоки делятся на статические и динамические.

В статических блоках взаимосвязь между выходной и входной величинами не зависит от скорости изменения входного сигнала и его производных более высоких порядков. Если такую зависимость необходимо учитывать, то данный структурный блок следует считать динамическим. Различают динамические блоки первого, второго и высших порядков.

Структурные блоки также классифицируются по функции, выполняемой в СИ. По этому признаку они делятся на усилители различных видов, делители, дифференциаторы, интеграторы, коммутаторы, ключи, АЦП, ЦАП, фильтры и др. Кроме аналоговых структурных элементов существует большое число цифровых элементов, используемых при построении СИ. К ним относятся логические элементы, триггеры, регистры, счетчики, шифраторы и дешифраторы, мультиплексоры, компараторы кодов и др. Их построение, свойства и применение рассматриваются в многочисленной специальной литературе, например [93].

Чрезвычайно важным цифровым устройством, все больше и больше применяемым в СИ, является микропроцессор — полупроводниковый прибор, осуществляющий автоматическую обработку цифровой информации в соответствии с заданной программой и выполненный в виде одной или нескольких интегральных микросхем. Миниатюрные размеры и незначительная масса, малое потребление энергии позволяют включать его непосредственно в электрическую схему измерительного прибора. В СИ он выполняет функции приема, обработки и передачи информации, а также управления работой их составных частей. Вопросы применения микропроцессоров в измерительной технике детально рассмотрены в [Мирский Г.Я. Электронные измерения. М,: Радио и связь,1986, 94 Мелик –Шахназаров А.М., Мекартун М.Г., Дмитриев В.А. Измерительные приборы со встроенными микропроцессорами. М.; Энергоатомиздат,1985].

На структурных схемах элементы изображаются в виде прямоугольников, внутри которых написано или каким-то   образом   условно   обозначено   их   название.

Кроме того, на схемах обязательно должно быть показано направление распространения измерительной информации, т. е. обозначены входы и выходы структурных элементов. Часто приводят поясняющие надписи, временные зависимости сигналов в характерных точках, таблицы и пр.

.2. Расчет измерительных каналов средств измерений

Хотя СИ чрезвычайно разнообразны и применяются для измерения самых разных физических величин, назначение у них одно — проведение измерений, поэтому они имеют общую теорию построения. Основными задачами этой теории являются:

Определение ММ измерительного канала (или цепи) СИ. Модель строится на основе моделей составляющих его структурных элементов. Основной характеристикой, определяемой в процессе моделирования, является   уравнение   преобразования.    При   необходимости может рассчитываться одна из полных динамических характеристик СИ, описывающих взаимосвязь его входной и выходной величин в динамических режимах работы.

Расчет метрологических характеристик СИ по метрологическим   характеристикам   составляющих   блоков. При  этом  могут определяться  любые характеристики, однако  чаще  всего  рассчитывается  основная   погрешность СИ.

Решение второй задачи невозможно без знания ММ средства измерений, т.е. без решения первой задачи. В общем случае последовательность действий, выполняемых при решении этих задач, состоит в следующем:

1. Разрабатывается структурная схема СИ. Это осуществляется с цель^ решения поставленной измерительной задачи в соответствии с выбранными принципами и методами измерения на основе имеющейся априорной информации. Важно отметить, что на этом этапе строится идеализированная структурная схема, т.е. схема, в которой не учитываются источники помех и неидеальности составляющих ее элементов. Все это будет учитываться по мере необходимости на последующих этапах расчета.

При разработке структурной схемы СИ полезно, а порой и просто необходимо использовать диаграммы, отражающие изменения измерительных сигналов во времени или по частоте. Они существенно облегчают понимание процессов функционирования СИ, особенно цифровых.

В целом ряде случаев перед началом разработки структурной схемы бывает известно уравнение, на основе которого определяется измеряемая величина, например при измерении активной электрической мощности. Данные уравнения фактически являются прообразом, основой ММ измерительного канала СИ, и с их помощью разрабатываются структурные схемы.

Производится оценка диапазонов изменения информативных и неинформативных параметров входных и выходных сигналов структурных элементов и СИ в целом. При необходимости могут быть оценены диапазоны изменения влияющих величин. Оценка осуществляется на основе априорной информации об измеряемой величине и условиях измерения.

С   использованием   полученной   информации   о диапазонах  изменения   входных  и  выходных сигналов оцениваются     возможности    технической    реализации структурных элементов и строятся их ММ. При построении моделей должна активно использоваться информация, полученная прикладными техническими науками.

Выполняется построение математической модели СИ. При этом используются его структурная схема, ММ составляющих ее элементов, временные и (или) частотные диаграммы измерительных сигналов. Для тех СИ, структурные схемы которых разрабатывались на основе известных уравнений связи измеряемой величины и величин, непосредственно воздействующих на входы приборов, ММ является дальнейшим развитием и уточнением этих уравнений.

Модель представляет собой функцию преобразования СИ, связывающую между собой его входной и выходной сигналы. В качестве независимого аргумента модели может использоваться время или частота изменения измерительных сигналов. Модель измерительного канала СИ может быть описана математической функцией, непрерывной во времени и по размеру. Это характерно для аналоговых СИ. При моделировании цифровых приборов модель, как правило, является решетчатой функцией, т. е. функцией, дискретной по времени и квантованной по размеру.

На основе анализа полученной ММ выделяются элементы структурной схемы, параметры которых в нее входят.   Следует   помнить,   что   параметры   некоторых структурных элементов измерительного канала могут и не входить в уравнение преобразования. Это прежде всего касается элементов, стоящих в цепи прямого преобразования   СИ,   реализующих  схему  уравновешивающего преобразования.

На этом этапе рассчитывается погрешность СИ по методике обработки  результатов  косвенных  измерений , а также другие требуемые его метрологические характеристики.  При расчете основной погрешности функция преобразования СИ рассматривается как уравнение для определения результатов косвенных измерений, а входящие в него величины — как результаты прямых измерений. Для проведения такого расчета необходимо знать систематические и случайные погрешности каждого из параметров структурных элементов, которые входят в модель измерительного канала СИ.

Расчет погрешностей — наиболее сложная часть расчета СИ, существенно зависящая от количества информации о погрешностях блоков и их характеристиках. Погрешность СИ состоит из двух составляющих — аддитивной и мультипликативной. Рассмотрим их подробнее.

Пусть уравнение преобразования СИ имеет вид

у =  F (x, aJ, zi),

где х, у — информативные параметры входного и выходного сигналов;

zi = (z1, z2,..., zk) — влияющие факторы (помехи, наводки, шумы), являющиеся причинами аддитивной погрешности; аJ = (а1, а2,..., aL) — параметры блоков СИ.

Каждый параметр а1 имеет номинальное значение, при котором вносимая данным блоком погрешность равна нулю. Отклонения реальных свойств элементов от номинальных приводят к возникновению погрешности. Эти отклонения можно условно назвать погрешностями блоков и выразить в виде

δJ = (aJД – aJ) / аJ = Δ аJ / аJ

где  aJД — действительное значение параметра блока;

аJ — его номинальное значение.

Согласно методике обработки результатов косвенных измерений, погрешность, вносимая j-м блоком в результат измерения у, имеет вид

Δy /y =(1/y∙∂F / ∂аJ)∙ΔаJ = (1/y∙∂F / ∂аJ) δJ аJ

Коэффициент влияния погрешности j-ro блока в относительной форме

VJ =(Δy/y) / δJ =∂F / ∂аJ∙ аJ/y

На практике часто уравнение преобразования имеет вид

y = a1S1a2S2…aJSj…aLSLx

где SJ — положительные и отрицательные натуральные числа. В этом случае коэффициент влияния j-ro блока VJ= SJ

Коэффициенты влияния для аддитивных погрешностей нельзя выразить в виде отклонения от каких-либо номинальных значений. Поэтому они выражаются в обычной форме: Wi = ∙∂F / ∂zi.

Абсолютная погрешность СИ при показании у равна сумме мультипликативной и аддитивной составляющих:

L                       k

Δ= ΔM+Δa = y∑VJ δJ + ∑ Wi zi.                        (10/8)

j=1                    i=1

В данном уравнении все погрешности приведены к выходу СИ.

При расчете погрешность оценивается в требуемых точках интервала показаний. Если же известна точка, где погрешность максимальна, то в некоторых случаях можно ограничиться расчетом погрешности для этой точки. Такой точкой в большинстве случаев является конечное значение диапазона показаний уК1 поскольку при этом максимальны мультипликативные составляющие погрешности СИ. Относительная погрешность СИ в этой точке

L                     k

Δk  =∑VJ δJ + ∑ Wi zi.                        (10.9)

j=1                  i=1

Все погрешности, входящие в правые части формул (11.8) и (11.9), подразделяются на систематические и случайные. Сумма слагаемых, описывающих систематические составляющие, дает систематическую погрешность СИ, а сумма случайных — случайную погрешность. При суммировании последних необходимо учитывать корреляционные связи. С целью упрощения суммирования целесообразно применять критерий ничтожно малой погрешности. Общие правила суммирования погрешностей рассмотрены в гл. 9.

Дальнейшие действия при расчете погрешностей по формулам (11.8) и (11.9) существенно зависят от того, какая информация о погрешностях структурных элементов средства измерений и влияющих факторах имеется в наличии.

Для расчета предельной случайной погрешности при заданной доверительной вероятности Р необходимо знать закон ее распределения. Как показано выше, случайная погрешность СИ определяется суммой случайных погрешностей его блоков, имеющих различные законы распределения.  Поэтому суммарный  закон  распределения должен определяться как композиция законов распределения ее составляющих. Здесь подчас возникает масса трудностей. Во-первых, законы распределения составляющих, как правило, неизвестны, поскольку для их определения необходимо проводить трудоемкие исследования. Во-вторых, определение композиции законов распределения нескольких слагаемых является весьма трудной математической задачей. В связи с этим часто предполагают, что суммарная случайная погрешность СИ имеет нормальное распределение.

За предельную оценку случайной составляющей погрешности СИ может быть принята величина ε(Р) = zPS∑, где zP— квантильный множитель, соответствующий доверительной вероятности Р; S∑ — оценка СКО суммарной случайной погрешности. Для практики целесообразно использовать значение Р = 0,95. Если число слагаемых невелико, то вместо квантильного множителя zP должен использоваться коэффициент Стьюдента tP. В общем случае значение СКО суммарной случайной погрешности СИ должно рассчитываться по известным правилам (см. разд. 8.3 и 9.3).

Систематические составляющие погрешности СИ определяются в результате детального анализа процессов, протекающих в каждом из блоков, и, как правило, выражаются допустимыми границами. Считается, что они имеют равномерное распределение. В этом случае суммарная систематическая погрешность

L                         k

θ = k√yk2∑(vJθJ)2  + ∑(Wi zci),

j=1                      i=1

где k — коэффициент, определяемый по табл. 8.4 или 8.5;

θJ, zci — пределы допускаемых систематических погрешностей блоков, образующих мультипликативную и аддитивную составляющие погрешности.

Суммарная погрешность СИ определится по правилам обработки результатов косвенных измерений, т.е. суммирования составляющих. В общем случае Δк =kР [θк + ε(Р)]. При перечисленных в табл. 8.6 условиях одной из составляющих можно пренебрегать. Коэффициент kР определяется по табл. 8.7.

На практике погрешности блоков СИ часто задаются допускаемыми границами 5ri и zri, включающими как систематическую, так и случайную составляющие. В этом случае суммарные погрешности блоков целесообразно рассматривать как погрешности, имеющие равномерные распределения в заданных границах, и складывать их статистически. Суммарная погрешность СИ

L                         k

Δk = k√yk2∑(vJδrJ)2  + ∑(Wi zri),     (10.10)

j=1                      i=1

Вычисления погрешностей проводятся для ряда показаний СИ из возможного диапазона измерений. При этом необходимо сохранять неизменной доверительную вероятность, принятую при проведении расчетов. Значения у, при которых производится расчет погрешностей, определяются исходя из следующих соображений. В пределах не более десятикратного изменения измеряемой величины изменение результирующей погрешности может быть с достаточной степенью точности представлено прямой линией или простейшей кривой. Это позволит описать результирующую погрешность линейной или простейшей нелинейной двузвенной формулой. Если изменение измеряемой величины превышает десятикратное, то весь диапазон разбивается на участки, где и определяются крайние погрешности. Значение аддитивной составляющей характеризует результирующую погрешность в начале диапазона, а сумма значений аддитивной и мультипликативной составляющих описывает результирующую погрешность в конце диапазона. Если участков несколько, то суммирование проводится на всех участках, а затем принимается решение о методе описания результирующей погрешности.

7. Производится расчет измерительного канала СИ, уточняется его структурная схема. Это делается при необходимости более полного учета факторов, влияющих на метрологические характеристики средства измерений. Уточнение структурной схемы осуществляется путем введения в нее источников шумов, дрейфов, наводок и т.п. Кроме того, учитываются неидеальности структурных элементов.

На основании проведенного уточнения схемы СИ производится корректировка его ММ или, если это не обходимо, построение новой модели.

По уточненной модели СИ производится расчет его основной погрешности и необходимых метрологических характеристик.

Приведенный порядок действий может меняться в зависимости от вида СИ. Чем точнее рассчитываемое СИ, тем более сложными будут построение его модели и расчет метрологических характеристик. Значительные сложности могут возникнуть при расчете измерительных каналов цифровых СИ, поскольку приходится моделировать процессы дискретизации во времени и квантования по уровню.

Литература: 12. с.299-323; 20. с 22-34;  24. с. 45-65

1.Мирский Г.Я. Электронные измерения. М,: Радио и связь,1986,

2. Мелик –Шахназаров А.М., Мекартун М.Г., Дмитриев В.А. Измерительные приборы со встроенными микропроцессорами. М.; Энергоатомиздат,1985

Контрольные вопросы:

1. Для чего необходимо моделировать средства измерений?

2. Что такое математическая модель средства измерений?

3. Какие величины  связывает между собой модель средства измерений?

4. Дайте определение следующим понятиям: измерительная цепь, из
мерительный канал, структурный элемент и структурная схема.

5. Приведите примеры известных вам структурных элементов. Запи
шите их уравнения преобразования.

Тема 11. Выбор средства измерения. Метрологические характеристики средств измерительной

техники

Цель лекции: Дать понятия  метрологическим характеристикам средств  измерительной техники.

План лекции:

1. Термины и определения

2. Основные вопросы для изучения темы

1. Термины и определения

Метрологическая   характеристика   средства   измерений  характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и на его погрешность.

1.    Для    каждого    типа    средств    измерений    устанавливают    свои метрологические характеристики.

2. Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативно-техническими документами, называют нормируемыми метрологическими характеристиками, а определяемые экспериментально действительными метрологическими характеристиками.

Номинальное значение меры   - значение величины, указанное на мере или приписанное ей.

Резисторы   с   номинальным   значением   1   Ом,   гиря   с   номинальным значением 1 кг. Нередко номинальное значение указывают на мере.

Действительное    значение    меры значение    величины, приписанное мере на основании ее калибровки или поверки.

В состав государственного эталона единицы массы входит платиноиридиевая гиря с номинальным значением массы 1 кг, тогда как действительное значение ее массы составляет 1,000000087 кг, полученное в результате международных сличений с международным эталоном килограмма, хранящимся в Международном Бюро Мер и Весов (МБМВ) (в данном случае это калибровка).

Класс     точности     средства     измерений	обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность.

1. Класс точности дает возможность судить о том, в каких пределах находится погрешность средства измерений одного типа, но не является непосредственным показателем точности измерений, выполняемых с помощью каждого из этих средств. Это важно при выборе средств измерений в зависимости от заданной точности измерений.

2. Класс точности средств измерений конкретного типа устанавливают в стандартах технических требований (условий) или в других нормативных документах.

Метрологическая     исправность     средства     измерений состояние средства измерений, при котором все нормируемые метрологические характеристики соответствуют установленным требованиям.

Метрологическая     надежность     средства     измерений надежность средства измерений в части сохранения его метрологической исправности.

Метрологический    отказ    средства    измерений	выход метрологической характеристики средства измерений за установленные пределы.

Если погрешность средства измерений класса точности 0,01 стала превышать 0,01%, то это значит, что произошел метрологический отказ и средство измерений уже не соответствует установленному ранее классу точности. Если не установлены технические неполадки, то средству измерений может быть присвоен другой, более низкий класс точности.

2. Основные вопросы для изучения темы

Метрологические    характеристики    средств  измерений?

Каждому виду средств измерений приписываются определенные номинальные (в данном случае близкие к теоретическим) метрологические характеристики (MX). Реальные же характеристики средств измерений, как правило, не совпадают с номинальными, что и определяет их инструментальные погрешности.

К метрологическим характеристикам средств измерений относятся те, которые оказывают влияние на результаты и погрешности измерений. С помощью этих характеристик оценивается погрешность измерений, выполняемых используемыми средствами измерений в известных условиях. Для совокупности рабочих средств измерений определенного типа данные о MX содержатся в нормах, установленных в соответствующих нормативно-технических документах. Причем отдельный экземпляр средств измерений должен иметь MX, не выходящие за пределы, оговоренные в вышеуказанных документах.

Средства измерений могут применяться в нормальных и рабочих условиях. Эти условия для конкретных видов средств измерений установлены в стандартах или технических условиях.

Нормальным условиям применения средств измерений должен удовлетворять ряд следующих (основных) требований: температура окружающего воздуха (20±5)°С; относительная влажность (65±15)%; атмосферное давление (100±4) кПа; напряжение питающей сети (220±4) В и (115±2,5) В; частота сети (50±1) Гц и (400+12) Гц. Как следует из перечисленных требований, нормальные условия применения средств измерений характеризуются диапазоном значений влияющих на них величин типа климатических факторов и параметров электропитания.

Рабочие условия применения средств измерений определяются диапазоном значений влияющих величин не только климатического характера и параметров электропитания, но и типа механических воздействий. В частности, диапазон климатических воздействий делится на ряд групп, охватывающих широкий диапазон изменения окружающей температуры.

Одной из важнейших MX является погрешность средств измерения, позволяющая оценить инструментальную погрешность (точность) измерения ими физической величины.

Основные задачи  метрологических  характеристик средств измерений

При использовании средств измерений принципиально важно знать степень соответствия информации об измеряемой величине, содержащейся в выходном сигнале, ее истинному значению. С этой целью для каждого средства измерения вводятся и нормируются определенные метрологические характеристики. Номенклатура MX, правила выбора комплексов нормируемых MX для средств измерений и способы их нормирования определяются стандартом ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений».

Метрологические  характеристики  средств   измерений позволяют:

определять результаты  измерений  и  рассчитывать  оценки характеристик инструментальной составляющей погрешности  измерения  в реальных условиях применения средства измерения;

рассчитывать MX каналов измерительных систем, состоящих из ряда средств измерений с известными MX;

производить оптимальный выбор  средств  измерений, обеспечивающих  требуемое  качество  измерений при известных условиях их применения;

сравнивать средства измерений различных типов с учетом условий применения.

Что необходимо знать при разработке принципов выбора и нормирования средств измерений

При разработке принципов выбора и нормирования средств измерений необходимо придерживаться ряда положений, изложенных ниже.

1. Основным условием возможности решения всех перечисленных задач является наличие однозначной связи между нормированными MX и инструментальными погрешностями. Эта связь устанавливается посредством математической модели инструментальной составляющей погрешности, в которой нормируемые MX должны быть аргументами. При этом важно, чтобы номенклатура MX и способы их выражения были оптимальны. Опыт

эксплуатации различных средств измерений показывает, что целесообразно нормировать комплекс MX, который, с одной стороны, не должен быть очень большим, а с другой - каждая нормируемая MX должна отражать конкретные свойства средства измерений и при необходимости может быть проконтролирована.

2. Нормирование MX средств измерений должно производиться исходя из единых теоретических предпосылок. Это связано с тем, что в измерительных процессах могут участвовать средства измерений, построенные на различных принципах.

3.	Нормируемые MX должны быть выражены в такой форме, чтобы с их помощью можно было обоснованно решать практически любые  измерительные  задачи  и  одновременно  достаточно  просто проводить   контроль   средства   измерений   на   соответствие   этим  характеристикам.

4.	Нормируемые    MX    должны    обеспечивать    возможность статистического       объединения,       суммирования       составляющих инструментальной   погрешности   измерений.   В   общем   случае   она может   быть   определена   как   сумма   (объединение)   следующих составляющих погрешности:

Δо(t),  обусловленной   отличием   действительной   функции преобразования   в   нормальных   условиях   от   номинальной, приписанной соответствующими документами данному типу средств измерений. Эта погрешность называется основной;

ΔcJ, обусловленной реакцией средства измерения на изменение внешних влияющих величин и неинформативных параметров входного сигнала относительно их номинальных значений. Эта погрешность называется дополнительной;

•	Δdyn, обусловленной реакцией средства измерения на скорость (частоту) изменения входного сигнала. Эта составляющая, называемая динамической погрешностью, зависит и от динамических свойств средств измерений, и от частотного спектра входного сигнала;

•	Δint, обусловленной взаимодействием средства измерения с объектом измерений или с другими средствами измерений, включенным последовательно с ним в измерительную систему. Эта погрешность зависит от характеристик и параметров входной цепи средства измерения и выходной цепи объекта измерений.

Таким образом, инструментальную составляющую погрешности средства измерения можно представить в виде

L

Δ = Δо(t)*∑ ΔcJ* Δdyn * Δint            	(11.1)

j=1

где * - символ статистического объединения составляющих.

Первые две составляющие представляют собой статическую погрешность средства измерения, а третья - динамическую. Из них только основная погрешность определяется свойствами средства измерения. Дополнительная и динамическая погрешности зависят как от свойств самого средства измерения, так и от некоторых других причин (внешних условий, параметров измерительного сигнала и др.).

Требования   к   универсальности   и   простоте   статистического объединения       составляющих       инструментальной       погрешности обусловливают необходимость их статистической независимости некоррелированности. Однако предположение о независимости этих составляющих не всегда верно.

Выделение динамической погрешности средства измерения как суммируемой составляющей допустимо только в частном, но весьма распространенном случае, когда средство измерения можно считать линейным динамическим звеном и когда погрешность является весьма малой величиной по сравнению с выходным сигналом. Динамическое звено считается линейным, если оно описывается линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами. Для средств измерений, являющихся существенно нелинейными звеньями, выделение в отдельно суммируемые составляющие статической и динамической погрешностей недопустимо.

Нормируемые  MX должны  быть  инвариантны  к условиям применения и режиму работы средства измерения и отражать только его   свойства.   Выбор MX необходимо осуществлять так, чтобы пользователь имел возможность рассчитывать по ним характеристики редства измерения в реальных условиях эксплуатации.

Нормируемые  MX,  приводимые  в  нормативно-технической документации, отражают свойства не отдельно взятого экземпляра средства измерений, а всей совокупности средств измерений данного типа, то есть   являются   номинальными.   Под   типом   понимается совокупность средств измерений, имеющих одинаковое назначение, схему   и    конструкцию   и   удовлетворяющих   одним   и   тем   же требованиям,     регламентированным в  технических условиях.
       Метрологические   характеристики   отдельного   средства   измерения
данного  типа  могут  быть  любыми  в  пределах  области   значений номинальных  MX.   Отсюда  следует,  что  MX  средства  измерений данного типа должна описываться как нестационарный случайный процесс. Математически строгий учет данного обстоятельства требует нормирования не только пределов MX как случайных величин, но и их временной зависимости (то есть автокорреляционных функции).

Это приведет к чрезвычайно сложной системе нормирования и практической невозможности контроля MX, поскольку при этом он должен был бы осуществляться в строго определенные промежутки времени. Вследствие этого принята упрощенная система нормирования, предусматривающая разумный компромисс между математической строгостью и необходимой практической простотой. В принятой системе низкочастотные изменения случайных составляющих погрешности, период которых соизмерим с длительностью межповерочного интервала, при нормировании MX не учитываются. Они определяют показатели надежности средства измерения, обусловливают выбор рациональных межповерочных интервалов и других аналогичных характеристик. Высокочастотные изменения случайных составляющих погрешности, интервалы корреляции которых соизмеримы с длительностью процесса измерения, необходимо учитывать путем нормирования, например, их автокорреляционых функции.

Перечень    нормируемых    метрологических  характеристик

Перечень нормируемых MX делится на шесть основных групп (рис. 7.1)

Метрологические характеристики средств измерений

↓                    ↓                      ↓                          ↓                         ↓                             ↓

| МХ для определения результатов измерений | МХ для погрешностей средств измерений | МХ чувствительности средств измерений к влияющим факторам | Динамические характеристики средств измерений | МХ влияющие на погрешность | Неинформативные параметры выходного сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

↓                   ↓                    ↓                  ↓                           ↓

| 1. Функции преобразования | 1. Систематическая сигнала | 1. Функция влияния | 1.Полные: *переходная *Импульсная переходная *амплитудно- фазовая *амлитудно- и фазочастотные передаточные функции | 1. Входной импеданс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. значение меры | 2 Случайная состовляющая | 2. Изменение МХ при изменении влияющих величин |  | 2. Выходной импеданс |
| 3.Цена деления | 3. Вариация выходногосигнала СИ |  |  | 3. Другие |
| 4. Кодовые характеристики |  |  |  |  |
|  | 4. Погрешности СИ |  |  |  |
|  | 5. Функции распределения погрешностей |  | 2.Частные: *время реакции *постоянная времени *максимальная чистота *другие |  |

Рис. 7.1. Номенклатура метрологических характеристик средств измерений

Метрологические характеристики влияния на инструментальную составляющую погрешности измерения

К указанным характеристикам относятся характеристики средств измерений, отражающие их способность влиять на инструментальную составляющую вследствие взаимодействия средства измерения с любым из подключенных к его входу или выходу компонентов, например объектом измерений и др. Потребление энергии средством измерений от объекта измерения или от предвключенного прибора приводит к изменению значения измеряемой величины и, следовательно, к появлению соответствующей составляющей погрешности. Например, на погрешность измерения температуры с помощью термопар и термометров существенно влияет обмен тбпловой энергией между объектом и прибором. Следовательно, для средств измерений, работа которых характеризуется обменом энергией между ними и подключенными к их входу или выходу объектами, необходимо нормировать некоторые характеристики, описывающие свойства этих приборов отбирать или отдавать энергию через свои входные или выходные цепи. Такие характеристики часто называют импеданснымы, или просто импедансами.

Рассматриваемые характеристики нормируются путем установления номинальных значений импедансных характеристик и пределов допускаемых отклонений от них.

Конкретные способы оценки составляющих, обусловленных взаимодействием средства измерения с объектом измерений, зависят от характера этого взаимодействия и вида импедансной характеристики. В практике электрических измерений достаточно распространен случай, когда взаимодействие заключается в потреблении средством измерении энергии от объекта измерений и когда соответствующее свойство описывается входным импедансом. Эквивалентная схема подключения средства измерения к объекту измерения показана на рис. 7.2.

По условиям измерительной задачи необходимо измерить эдс E(jco), записанную в комплексной форме. Объект измерения, обладающий выходным импедансом Z0(jco), подключен к средству измерения через линию связи, имеющую эквивалентное сопротивление Zlc(jco).

Не метрологический и метрологический отказы средств измерений. Классификация метрологических отказов

В процессе эксплуатации метрологические характеристики и параметры средства измерений претерпевают изменения. Эти изменения    носят    случайный    монотонный    или    флуктуирующий

характер и приводят к отказам, то есть к невозможности средства измерения выполнять свои функции. Отказы делятся на неметрологические и метрологические.

Неметрологическим называется отказ, обусловленный причинами, не связанными с изменением MX средства измерений. Они носят главным образом явный характер, проявляются внезапно и могут быть обнаружены без проведения поверки.

Метрологическим называется отказ, вызванный выходом MX из установленных допустимых границ. Метрологические отказы происходят значительно чаще, чем неметрологические. Это обусловливает необходимость разработки специальных методов их прогнозирования и обнаружения. Метрологические отказы подразделяются на внезапные и постепенные.

Внезапным называется отказ,  характеризующийся скачкообразным изменением одной или нескольких MX. Эти отказы в силу их случайности невозможно прогнозировать. Их последствия (с#ой показаний, потеря чувствительности и т.п.) легко обнаруживаются в ходе эксплуатации прибора, то есть по характеру проявления они являются явными. Особенностью внезапных отказов является постоянство во времени их интенсивности. Это дает возможность применять для анализа этих отказов классическую теорию надежности.

Постепенным называется отказ, характеризующийся монотонным изменением одной или нескольких MX. По характеру проявления постепенные отказы являются скрытыми и могут быть выявлены только по результатам периодического контроля средства измерения.

Метрологическая  надежность средств    измерения

Способность средства измерения сохранять установленные значения метрологических характеристик в течение заданного времени при определенных режимах и условиях эксплуатации называется метрологической надежностью. Специфика проблемы метрологической надежности состоит в том, что для нее основное положение классической теории надежности о постоянстве во времени интенсивности отказов оказывается неправомерным. Современная теория надежности ориентирована на изделия, обладающие двумя характерными состояниями: работоспособное и неработоспособное. Постепенное изменение погрешности средства измерения позволяет ввести сколь угодно много работоспособных состояний с различным уровнем эффективности функционирования, определяемым степенью приближения погрешности к допустимым граничным значениям.

Надежность средства измерения характеризует его поведение с
течением времени и является обобщенным понятием, включающим в
себя стабильность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность (для восстанавливаемых средств измерений) и сохраняемость.

Стабильность средства измерения является качественной характеристикой, отражающей неизменность во времени его MX. Она описывается временными зависимостями параметров закона распределения погрешности. Метрологические надежность и стабильность являются различными свойствами одного и того процесса старения средства измерения. Стабильность несет больше информации о постоянстве метрологических свойств средства измерений. Это как бы его «внутреннее» свойство. Надежность, наоборот, является «внешним» свойством, поскольку зависит как от стабильности, так и от точности измерений и значений используемых допусков.

Безотказностью называется свойство средства измерения непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени. Она характеризуется двумя состояниями: работоспособным и неработоспособным. Однако для сложных измерительных систем может иметь место и большее число состояний, поскольку не всякий отказ приводит к полному прекращению их функционирования. Отказ является случайным событием, связанным с нарушением или прекращением работоспособности средства измерения. Это обусловливает случайную природу показателей безотказности, главным из которых является распределение времени безотказной работы средств измерений.

Долговечностью называется свойство средства измерения сохранять свое работоспособное состояние до наступления предельного состояния.

Работоспособное состояние это такое состояние средства измерения, при котором все его MX соответствуют нормированным значениям.

Предельным называется состояние средства измерения, при котором его применение недопустимо.

Ремонтопригодность свойство средства измерения, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, восстановлению и поддержанию его работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта. Оно характеризуется затратами времени и средств  на восстановление  средства  измерения       после метрологического   отказа   и   поддержание   его   в   работоспособном состоянии.

Процесс изменения MX идет непрерывно независимо от того, используется ли средство измерения или оно хранится на складе. Свойство средств измерений сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и транспортирования называется сохраняемостью.

Литература: 3. с.3-94 4. с.20-40; 12. с. 323-373; 13. с. 226-245; 14. с.22-37.

Контрольные вопросы

Перечислите основные принципы, лежащие в основе выбора нормируемых  метрологических характеристик средств измерений.

Какой нормативный документ регламентирует нормирование метрологических характеристик средств измерений?

На какие группы делятся нормируемые метрологические характеристики?

Какие метрологические характеристики относятся к характеристи
кам, предназначенным для определения результатов измерений?

Какие  метрологические характеристики описывают  погрешность
средств измерений? Каким образом производится их нормирование?

Какая математическая модель используется для описания инстру
ментальной составляющей погрешности измерения?

Какие метрологические характеристики описывают чувствительность
средств измерений к влияющим величинам?

Как осуществляется  нормирование динамических характеристик
средств измерений?

Какие метрологические характеристики относятся к  импедансным
характеристикам средств измерений?

10.Что такое комплексы нормируемых метрологических характеристик?

11.Что такое классы точности средств измерений?

12.Какие различные способы выражения класса точности существуют?

13.  Что такое отказ? Чем отличается метрологический отказ от немеч
логического?

14. Сформулируйте определение метрологической исправности среде
измерений.

15.Что такое метрологическая надежность средства измерений?

16. Сформулируйте определение стабильности, безотказности, долгов
ности, ремонтопригодности и сохраняемости средств измерений.

17. Чем вызвано изменение во времени метрологических характерист
средств измерений? Каким образом могут быть математически описаны г
изменения?

18Что такое линейная модель изменения погрешности во времени?

19.Что такое экспоненциальная модель изменения погрешности во времени?

20. Что такое логистическая модель изменения погрешности во времен

21. Назовите основные показатели безотказности, долговечности, ремо
топригодности и сохраняемости средств измерений.

22. Что называется межповерочным интервалом?

23. KaкиеKge способы выбора межповерочных интервалов существуют?

24.Назовите нормативные документы, в которых рассматриваются bo
росы выбора межповерочных интервалов.

Тема 12. Единство измерений.  Структура и функции метрологической службы

Цель лекции: Показать структура и функции метрологической службы

План лекции:

1. Определение метрологической службы  и её состав

2. структура метрологической службы

3. Государственная метрологическая служба структура м\и функции

4 Структура, задачи, права и обязанности метрологической службы предприятия, организации и учреждения

1. Определение метрологической службы  и её состав

Метрологическая служба Республики Казахстан, которая состоит из:

• государственной метрологической службы;

• государственной службы времени и частоты;

• государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;

• государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов;

• метрологических служб органов государственного управления, физических и юридических лиц.

Метрологическая служба, (МС) Совокупность субъектов, деятельность которых направлена на обеспечение единства измерений.

Примечание - Различают государственную метрологическую службу, метрологические службы государственных органов управления, юридических и физических лиц.

Государственная метрологическая служба, (ГМС)Метрологическая служба, выполняющая работы по обеспечению единства измерений в стране на межрегиональном и межотраслевом уровне и осуществляющая государственный метрологический контроль и надзор.

Метрологическая служба государственного органа управления; Метрологическая служба, выполняющая работы по обеспечению единства измерений и осуществляющая метрологический надзор и контроль в пределах данного министерства (ведомства).

2.Структура государственной метрологической службы

Министерство индустрии и торговли РК

↓                                   ↓                                 ↓

| АО «Национальный центр экспертизы и сертификации |  | Комитет по техническоиу регулированию и метрологии (ГОССТАНДАРТ |  | АО «Национальный центр акредитации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

↓                         ↓                      ↓

| РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации |  | Территориальные органы по госнадзору |  | РГП «Казахстанский институт метрологии |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Государственная метрологическая служба

Государственная метрологическая служба, (ГМС)Метрологическая служба, выполняющая работы по обеспечению единства измерений в стране на межрегиональном и межотраслевом уровне и осуществляющая государственный метрологический контроль и надзор

Государственная метрологическая служба как координирующая составляющая метрологической службы Республики Казахстан состоит из:

• уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации (далее - уполномоченный орган);

• государственного научного метрологического центра. Уполномоченный орган осуществляет государственное управление работами по обеспечению единства измерений в Республике Казахстан.

Основными целями и задачами уполномоченного органа являются:

• формирование и реализация государственной политики по обеспечению единства измерений;

• координация деятельности метрологической службы Республики Казахстан;

• установление системы единиц величин, допускаемых к применению в республике;

• установление правил создания, утверждения, хранения и применения государственных эталонов единиц величин, совершенствование эталонной базы единиц величин;

•+ совершенствование Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

Государственный научный метрологический центр (ГНМЦ). Основными целями и задачами ГНМЦ являются:

• проведение фундаментальных исследований, научно-технических, практических и организационно-методических работ в области метрологии;

• создание и совершенствование эталонной базы единиц величин Республики Казахстан;

• создание систем передачи размеров единиц величин;

• создание и совершенствование нормативных документов по Обеспечению единства измерений, гармонизации их с международными требованиями;

• проведение работ, направленных на развитие метрологии в республике, с учетом проводимой государственной политики в области обеспечения единства измерений.

2. Государственная служба времени и частоты (ГСВЧ)

Основными целями и задачами ГСВЧ являются:

• осуществление межрегиональной и межотраслевой координации работ по обеспечению единства измерений времени и частоты, а также определения параметров вращения земли;

• воспроизведение, хранение и передача размеров единиц времени и частоты;

• формирование шкалы координированного времени Республики Казахстан;

• контроль за соблюдением установленного порядка исчисления времени на территории Республики Казахстан.

3 Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО)

Основными целями и задачами ГССО являются:

• межрегиональная и межотраслевая координация и обеспечение выполнения работ, связанных с разработкой и внедрением стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;

• обеспечение единства и требуемой точности измерений состава и свойств веществ и материалов;

• разработка, изготовление, аттестация и внедрение стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

4 Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД)

Основными целями и задачами ГСССД являются:

• осуществление межрегиональной и межотраслевой координации и обеспечение выполнения работ, связанных с разработкой и внедрением стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов;

• повышение эффективности научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ;

• установление точных значений физических констант и разработка достоверных данных о свойствах веществ и материалов;

• разработка единых принципов условных обозначений, терминов, определений и кодирования наименований веществ, материалов и их свойств.

4. Структура, задачи, права и обязанности метрологической службы предприятия, организации и учреждения

Органы государственного управления, юридические и физические лица создают в необходимых случаях метрологические службы для выполнения работ по обеспечению единства измерений и для осуществления метрологического контроля.

При выполнении работ в сфере распространения государственного метрологического надзора создание метрологических служб или других структурных подразделений для выполнения работ по обеспечению единства измерений является обязательным.

В своей деятельности метрологические службы руководствуются:

• Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений»;

• законодательными и нормативными документами Республики Казахстан, в том числе по обеспечению единства измерений;

• межгосударственными нормативными документами;

• приказами уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации;

• Положением о метрологической службе, разработанным на основе рекомендаций уполномоченного органа;

• приказами и распоряжениями органа государственного управления и юридического лица.

Метрологические службы независимо от их подчиненности и форм собственности, как правило, образуются в виде структурных подразделений и возглавляются главными метрологами.

Для определения основных задач, функций и прав метрологические службы разрабатывают Положение о метрологической ^службе, которое должно содержать информационные данные об органе государственного управления, физическом или юридическом лице и определять структуру метрологической службы, ее задачи, функции и права.

Положение о метрологической службе утверждается руководителем органа государственного управления или юридического лица или физическим лицом.

Государственный метрологический надзор за деятельностью метрологических служб осуществляют территориальные подразделения по государственному надзору уполномоченного органа в порядке, установленном СТ РК 2.2 и ПР РК 50.2.24.

К основным задачам метрологических служб относятся:

• обеспечение единства и требуемой точности измерений;

• внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленных на повышение уровня научных исследований, эффективности производства, технического уровня и качества продукции,работ и услуг;

• определение основных направлений деятельности и выполнение работ по метрологическому обеспечению исследований, разработки, производства, испытаний, эксплуатации продукции и иных областей деятельности;

• своевременное внедрение и соблюдение метрологических правил, установленных действующим законодательством;

• осуществление метрологического контроля в соответствии с требованиями СТ РК 2.15.

Основные функции метрологических служб:

А. Основными функциями метрологических служб органов государственного управления являются:

• проведение единой технической политики и осуществление общего руководства работами по обеспечению единства и требуемой точности измерений;

• осуществление метрологического контроля;

• повышение эффективности производства, работ и услуг на основе совершенствования метрологического обеспечения;

• осуществление взаимодействия с уполномоченным органом и его подведомственными подразделениями по вопросам обеспечения ^инства измерений;

• определение основных направлений развития метрологического обеспечения ведомства;

• организация и координация работ по анализу состояния измерений, контроля и испытаний;

• руководство работами по формированию и выполнению программ метрологического обеспечения ведомства и подведомственных подразделений;

• метрологическая экспертиза нормативных документов, разработанных подразделениями ведомства;

• организация работ по разработке методик выполнения измерений;

• организация работ по разработке и внедрению поверочных схем для средств измерений;

• участие в проведении метрологической аттестации средств измерений;

• участие в аккредитации поверочных и калибровочных лабораторий на право поверки и калибровки средств измерений;

• участие в аккредитации испытательных, аналитических лабораторий по проведению сертификационных испытаний;

• организация работ и участие в оценке состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях в соответствии с Руководством Р РК 50.2.2;

• организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области метрологии;

• осуществление взаимодействия с уполномоченным органом и его подведомственными подразделениями по вопросам обеспечения единства измерений;

• оказание содействия территориальным подразделениям по государственному надзору уполномоченного органа при осуществлении ими государственного метрологического надзора;

• участие в работах по международному сотрудничеству в области метрологии;

• организация совещаний, семинаров, конференций, выставок по вопросам метрологического обеспечения ведомства;

• участие в межотраслевых, региональных и международных совещаниях, семинарах, конференциях и выставках по вопросам метрологического обеспечения.

Б. К основным функциям метрологических служб юридических лиц или их подразделений относятся:

• проведение анализа состояния измерений на стадиях разработки и производства всех видов продукции, работ и услуг с целью совершенствования метрологического обеспечения;

• разработка планов мероприятий по дальнейшему повышению эффективности производства, работ и услуг на основе совершенствования метрологического обеспечения;

• проведение работ по установлению соответствия номенклатуры измеряемых параметров, норм точности измерений, методик выполнения измерений, применяемых средств измерений, эталонов единиц величин требованиям и нормам точности измерений показателей качества готовой продукции, работ, услуг, сырья, материалов и характеристик производительности и точности технологического оборудования, минимальной трудоемкости и заданной достоверности контроля;

• участие в подготовке к сертификации продукции, услуг и систем качества;

• участие в разработке новых видов продукции, работ, услуг и технологических процессов, в проверке технологического оборудования на соответствие установленным требованиям;

• учет основных показателей, характеризующих состояние метрологической службы и ее деятельности;

• оценка экономической эффективности работ в области метрологического обеспечения;

• изучение потребности в средствах измерений и испытаний, эталонах единиц величин, стандартных образцах состава и свойств веществ и материалов; подготовка предложений по их разработке и приобретению; формирование и согласование заявок на приобретение средств измерений и другого оборудования;

• участие в разработке технических условий, их внедрении и регистрации;

• участие в разработке средств и методов измерений и их внедрении в порядке, установленном уполномоченным органом;

• участие в определении технических заданий на разработку средств измерений, в проведении испытаний средств измерений и работ по определению межповерочных интервалов средств измерений;

• участие в создании эталонов единиц величин и средств поверки, необходимых для метрологического обеспечения создаваемых и выпускаемых средств измерений, согласование предложений по их разработке и выпуску с заинтересованными органами государственного управления, физическими и юридическими лицами;

• контроль за своевременным представлением средств измерений на испытания с целью утверждения типа средств измерений;

• контроль за своевременным представлением средств измерений на метрологическую аттестацию;

• определение при организации поверки и калибровки средств измерений исходных и подчиненных эталонов;

• подготовка материалов и участие в согласовании заявок на импорт средств измерений;

• организация и проведение работ по поверке и калибровке средств измерений, обеспечение своевременного представления средств измерений на поверку;

• организация и проведение сличений и внутреннего контроля качества поверки и калибровки средств измерений;

• организация и проведение ремонта средств измерений, находящихся в эксплуатации;

• ведение учета эталонов единиц величин, средств измерений, обеспечение условий применения средств измерений, согласование и соблюдение графиков поверки и калибровки средств измерений, своевременное списание средств измерений, не соответствующих установленным требованиям;

• проведение работ по обеспечению условий эксплуатации средств измерений в соответствии с требованиями нормативной и технической документации;

• разработка (участие в разработке) и организация изготовления стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, участие в межлабораторных исследованиях;

• проведение работ по разработке и аттестации методик выполнения измерений;

• участие в установлении рациональной номенклатуры измеряемых параметров, оптимальных норм точности измерений при контроле показателей качества продукции, работ и услуг;

• проведение работ по метрологическому обеспечению подготовки производства, работ и услуг;

• проведение работ по автоматизации процессов измерений;

• проведение работ по метрологическому обеспечению испытаний и сертификации продукции;

• участие в аккредитации поверочных и калибровочных лабораторий на право поверки и калибровки средств измерений и метрологической аттестации методик выполнения измерений;

• участие в аккредитации испытательных, аналитических лабораторий по проведению сертификационных испытаний;

• организация работ и участие в оценке состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях;

• разработка локальных поверочных схем и их согласование с государственным научным метрологическим центром;

• хранение и поддержание на должном уровне эталонов единиц величин, средств поверки и калибровки;

• разработка и внедрение нормативных документов, регламентирующих вопросы метрологического обеспечения, участие в работах по совершенствованию нормативной базы в области обеспечения единства измерений;

• организация и проведение метрологической экспертизы технических заданий, проектной, конструкторской и технологической документации, проектов нормативных документов;

• осуществление метрологического контроля;

• осуществление контроля за устранением недостатков в обеспечении единства измерений, выявленных метрологической службой;

• осуществление взаимодействия с уполномоченным органом и его подведомственными подразделениями по вопросам обеспечения единства измерений; оказание содействия территориальным подразделениям по государственному надзору уполномоченного органа при осуществлении ими государственного метрологического надзора;

• участие в работах по международному сотрудничеству в области метрологии;

• организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации кадров в области метрологии;

• участие в проведении анализа претензий к качеству продукции с точки зрения недостатков в метрологическом обеспечении.

В. К основным функциям метрологических служб физических лиц относятся:

• проведение анализа состояния измерений на стадиях разработки и производства всех видов продукции, работ и услуг с целью совершенствования метрологического обеспечения;

• участие в подготовке к сертификации продукции, услуг и систем качества;

• участие в разработке новых видов продукции, работ, услуг и технологических процессов, в проверке технологического оборудования на соответствие установленным требованиям;

• учет основных показателей, характеризующих состояние метрологической службы и ее деятельности;

• оценка экономической эффективности работ в области метрологического обеспечения;

• своевременное представление средств измерений на испытания с целью утверждения типа средств измерений;

• своевременное представление средств измерений на метрологическую аттестацию, поверку и калибровку;

• организация и проведение ремонта средств измерений, находящихся в эксплуатации;

• проведение работ по обеспечению условий эксплуатации средств измерений в соответствии с требованиями нормативной и технической документации;

• ведение учета и обеспечение условий применения средств измерений, согласование и соблюдение графиков поверки и калибровки средств измерений, своевременное списание средств измерений, не соответствующих установленным требованиям;

• разработка (участие в разработке) и организация изготовления стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;

• разработка методик выполнения измерений;

• участие в установлении рациональной номенклатуры измеряемых параметров, оптимальных норм точности измерений при контроле показателей качества продукции, работ и услуг;

• проведение работ по автоматизации процессов измерений;

• осуществление метрологического контроля;

• осуществление взаимодействия с уполномоченным органом и его подведомственными подразделениями по вопросам обеспечения единства измерений; оказание содействия территориальным подразделениям по государственному надзору уполномоченного органа при осуществлении ими государственного метрологического надзора;

• устранение замечаний, выявленных при осуществлении государственного метрологического надзора.

Литература: 4. с. 74-85; 13. с.271-280;

Контрольные вопросы:

1. Из каких служб состоит метрологическая служба РК?

2. Какова структура метрологической службы Казахстана?

3. Из каких служб состоит Государственная служба РК

4 Функции  Уполномоченного органа РК

5. Основные цели и задачи Государственного научного метрологического центра?

6. Основные цели и задачи ГСВЧ?

7. Основные цели и задачи ГССО?

8. Основные цели и задачи ГСССД ?

Тема 13 Обеспечение единства измерений в РК. Поверка и калибровка средств измерений

Цель лекции: Показать цель и задачи калибровки и поверки средств измерения. Определить важность поверки и калибровки СИ в Государственной системе обеспечения единства измерения

План лекции:

1. Поверка средств измерений

2.Оформление результатов поверки средств измерений.

3. Аккредитация на право поверки средств измерений

4. Калибровка средств измерений

1. Поверка средств измерений

Поверка осуществляется как государственной метрологической службой, так и метрологическими службами юридических лиц, которые аккредитованы уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации в установленном порядке.

Поверка средств измерений - это совокупность операций, проводимых с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям.

По результатам поверки средства измерений признаются или пригодными к применению, или бракуются.

Пригодными к применению в течение межповерочного интервала признаются средства измерений, поверка которых, выполненная в соответствии с требованиями нормативных документов по поверке, подтверждает их соответствие метрологическим и техническим требованиям к данному средству измерений.

При поверке средств измерений, предназначенных для применения без поправок, определяют, не выходят ли их метрологические характеристики за установленные пределы, не превышают ли они допускаемые значения.

При поверке средств измерений, применяемых с учетом поправок к их показаниям, необходимо определять значения погрешностей. Процесс поверки становится более трудоемким, и часто необходимо учитывать погрешности эталонов, применяемых при поверке.

Поверка является одним из звеньев процесса передачи размера единицы от эталона до рабочего средства измерений.

Связь с эталоном является необходимым условием единства измерений. Эта связь осуществляется ступенями, и от ступени к ступени, если идти к рабочим средствам измерений, снижается точность.

При вы6ope эталонов для поверки того или иного средства измерений необходимо решить, во сколько раз погрешность эталона должна быть меньше, чем допускаемые погрешности рабочего средства измерений. Точный ответ дать невозможно по многим причинам.

При выборе эталонов следует учитывать степень достоверности определения погрешностей поверяемого средства измерений и эталона.

Если выбрать более точный эталон, то больше уверенность в правильности определения погрешности поверяемого средства измерений. Но, с другой стороны, более точное средство измерений сложно в эксплуатации, дорого, требует ограниченных режимов применения, его необходимо чаще поверять.

Можно считать, что погрешность средств измерений определена достаточно достоверно, если погрешность эталона в 10 раз меньше погрешности поверяемого средства измерений. Но это относится к случаю, когда не требуется указания поправок.

При определении поправок предельно допускаемая погрешность поверяемого средства измерений не может служить критерием для выбора эталонов необходимой точности. Таким критерием является требование к точности определения поправки, которая ограничивается степенью постоянства показаний средств измерений, возможной точностью отсчета и т.д.

В большинстве случаев исходить из отношения 1:10 нецелесообразно. Нельзя не учитывать, что в разных случаях и для различных конструкций средств измерений степени достоверности результатов поверки бывают различными. В технической литературе и нормативной документации для отдельных типов и видов измерительных устройств устанавливаются отношения 1:3; 1:4; 1:5. Большое значение имеет постоянство, воспроизводимость показаний эталонов: чем больше вариации (непостоянство) их показаний, тем больше должно быть указанное отношение. Так как это крайне нежелательно, во многих случаях к эталонам предъявляют повышенные требования в отношении вариаций их показаний. Минимально допустимым отношением погрешностей считают 1:3. Отношения 1:2 и менее могут оказаться приемлемыми при условии, если случайные погрешности поверяемых средств измерений и эталонов незначительны, а их точность определяется в основном только систематическими погрешностями, поддающимися учету.

Часто при разработке требований к эталонам допускают ошибки. Можно, например, встретить указания, что измерительный прибор класса 1 следует поверять по эталону класса 0,2. Так как в ряде случаев классы точности определяются по приведенным погрешностям, т.е. погрешностям, выраженным в процентах от верхнего предела измерения или другого нормирующего значения, очень

Если выбрать более точный эталон, то больше уверенность в правильности определения погрешности поверяемого средства измерений. Но, с другой стороны, более точное средство измерений сложно в эксплуатации, дорого, требует ограниченных режимов применения, его необходимо чаще поверять.

Можно считать, что погрешность средств измерений определена достаточно достоверно, если погрешность эталона в 10 раз меньше погрешности поверяемого средства измерений. Но это относится к случаю, когда не требуется указания поправок.

При определении поправок предельно допускаемая погрешность поверяемого средства измерений не может служить критерием для выбора эталонов необходимой точности. Таким критерием является требование к точности определения поправки, которая ограничивается степенью постоянства показаний средств измерений, возможной точностью отсчета и т.д.

В большинстве случаев исходить из отношения 1:10 нецелесообразно. Нельзя не учитывать, что в разных случаях и для различных конструкций средств измерений степени достоверности результатов поверки бывают различными. В технической литературе и нормативной документации для отдельных типов и видов измерительных устройств устанавливаются отношения 1:3; 1:4; 1:5. Большое значение имеет постоянство, воспроизводимость показаний эталонов: чем больше вариации (непостоянство) их показаний, тем больше должно быть указанное отношение. Так как это крайне нежелательно, во многих случаях к эталонам предъявляют повышенные требования в отношении вариаций их показаний. Минимально допустимым отношением погрешностей считают 1:3. Отношения 1:2 и менее могут оказаться приемлемыми при условии, если случайные погрешности поверяемых средств измерений и эталонов незначительны, а их точность определяется в основном только систематическими погрешностями, поддающимися учету.

Часто при разработке требований к эталонам допускают ошибки. Можно, например, встретить указания, что измерительный прибор класса 1 следует поверять по эталону класса 0,2. Так как в ряде случаев классы точности определяются по приведенным погрешностям, т.е. погрешностям, выраженным в процентах от верхнего предела измерения или другого нормирующего значения, очень важно, чтобы верхний предел измерения эталона был равен или лишь незначительно превышал предел поверяемого измерительного прибора.

Для обеспечения правильной передачи размеров единиц измерений составляют поверочные схемы, рассмотренные в п. 3.5.1.

Различают следующие способы поверки.

а)	непосредственное сличение;

б)	компарирование;

в)	поверку по эталонной мере;

г> измерение поверяемым средством измерений величины, воспроизводимой мерой.

Для сложных средств измерений различают комплектную и поэлементную поверки.

Путем непосредственного сличения показаний эталона и поверяемого средства измерений без применения компарирующих приборов возможна только поверка штриховых мер длины, мер вместимости, термометров и др.

Этот метод поверки применяется для менее точных средств измерений.

Принцип поверки - одновременное измерение одной и той же величины эталоном и поверяемым средством измерений. При этом очень важно, чтобы действительно измерялась одна и та же величина.

Поверка мер с помощью приборов сравнения заключается в сличении мер с эталоном при помощи компарирующего устройства.

Компаратор - это средство сравнения, предназначенное для сличения мер однородных величин.

Точность поверки зависит от метрологических характеристик приборов сравнения:

весов эталонных различных разрядов (при поверке гирь);

мостов постоянного и переменного тока (при сличении мер
сопротивления, индуктивности, емкости);

потенциометров (при сличении мер сопротивления, ЭДС
нормальных элементов) и т.д.

Одна из основных метрологических характеристик приборов сравнения - это их чувствительность.

Компаратор должен быть настолько чувствительным, чтобы с его помощью можно было обнаружить изменение измеряемой величины, не превышающее значения погрешности эталонной меры.

Например, у поверяемой гири в 1 кг допускаемая погрешность 100 мг. Для ее поверки используется эталонная гиря, погрешность которой не должна превышать 20 мг. От весов, с помощью которых производится сличение мер, требуется, чтобы при изменении нагрузки на 20 мг указатель отклонялся бы не менее чем на одно деление.

Во-вторых, элементы конструкции приборов сравнения должны быть стабильными (например, у весов должна быть устойчивость их равноплечести).

Добиться равноплечести у весов невозможно, поэтому применяются разные методы измерений (метод Менделеева, Борда), позволяющие исключить влияние неравноплечести.

Поверка средств измерений по эталонной мере заключается в измерении поверяемым средством измерений величины, воспроизводимой эталонной мерой (поверка циферблатных весов при помощи эталонных гирь).

Все вышеуказанные способы поверки являются комплектными, т.е. средства измерений поверяются в полном комплекте всех его составных частей. Точность поверки в этом случае не вызывает сомнений.

Иногда целесообразно проводить поверку поэлементно.

Поэлементная поверка заключается в определении погрешности средства измерений по погрешностям отдельных частей. Такой способ поверки возможен только тогда, когда закономерности взаимодействия отдельных частей средства измерений точно известны и посторонние влияния на его показания исключены.

К поэлементной поверке прибегают, когда комплектный способ трудоемок или сложно подобрать эталонные меры.

Часто поверку проводят в сочетании поэлементной поверки с комплектной (при поверке грузопоршневого манометра, кроме сличения манометра с эталонным грузопоршневым манометгюм, отдельно определяют массы накладных грузов).

Измерительные приборы сравнения (компараторы) отдельно без эталонных мер непригодны для измерений. Но они рассматриваются как средства измерений и подлежат поверке. При поверке компараторов оцениваются те погрешности, которые они могут внести в результаты измерений при различных условиях их применения. Поверка приборов сравнения часто осуществляется поэлементно.

Так как прибор сравнения является устройством, устанавливающим определенное отношение между значением измеряемой величины и значением меры, то в первую очередь поверке подлежит правильность воспроизведения им этого отношения. Правильность отношения «плеч» можно определить путем пробных сличений двух мер с известными значениями или путем измерения отдельных элементов, образующих «плечи» прибора сравнения.

Различают следующие виды поверок:

первичную;

периодическую;

внеочередную;

инспекционную;

экспертную.

Средства измерений подвергаются первичной поверке при выпуске их из производства и ремонта, а также при поступлении по импорту.

Импортируемые средства измерений не подлежат первичной поверке в Республике Казахстан, когда результаты поверки, проведенные в других странах, признаны уполномоченным органом в соответствии с международными соглашениями о взаимном признании результатов поверки.

Первичную поверку проводят:

на месте изготовления средств измерений;

на месте проведения ремонта средств измерений;

на месте применения средств измерений.

В процессе эксплуатации средства измерений подлежат периодической поверке через определенные межповерочные интервалы, установленные с расчетом обеспечения пригодности к применению средств измерений на период между поверками.

Допускается проводить периодическую поверку средства измерений не по всем диапазонам измерений и не по всем физическим величинам, если оно используется постоянно, для меньшего числа физических величин или на меньшем числе диапазонов измерений.

В этом случае на средства измерений должны быть нанесены условные обозначения, определяющие область их применения.

Соответствующая запись должна быть сделана и в эксплуатационных документах и сертификате.

Внеочередная поверка проводится до наступления сроков периодической поверки в следующих случаях:

при корректировке межповерочных интервалов;

при необходимости подтверждения межповерочного интер
вала;

при повреждении пломбы с рисунком поверительного клейма
или утере документа о поверке;

при отправке потребителю средств измерений, не реализован
ных изготовителем по истечении половины межповерочного
интервала на них.

Инспекционная поверка проводится при осуществлении государственного метрологического надзора и метрологического контроля для установления их исправности, правильности результатов последней поверки, оценки правильности принятых межповерочных интервалов и установления правильности эксплуатации средств измерений.

Экспертную поверку проводят при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам, исправности средств измерений и пригодности их к применению, а также по письменному требованию (заявлению) суда, прокуратуры, органов исполнительной власти, юридических и физических лиц. По результатам экспертной поверки составляют заключение, которое направляется заявителю.

Поверку проводит физическое лицо, прошедшее подготовку по поверке средств измерений соответствующих величин и аттестованное в качестве поверителя в установленном порядке.

2.Оформление результатов поверки средств измерений.

Во многих случаях в процессе поверки ведут протокол, форма которого указана в нормативном документе на поверку.

По окончании поверки и после анализа протокола делают вывод о пригодности или непригодности средства измерений к применению и в протокол вносят соответствующую запись об этом.     *1

Протокол поверки является основным документом, имеющим юридическое значение, поэтому его ведению должно уделяться большое внимание. Нельзя вести записи на отдельном листочке, а затем их переписывать, так как при этом возможны ошибки.

Если необходимо исключить доступ к узлам регулировки, то на средство измерений навешиваются номерные пломбы или же наносятся номерные наклейки с рисунком поверительного клейма так, чтобы нельзя было открыть механизм измерительного устройства без их повреждения.

Рисунок поверительного клейма должен содержать две последние цифры действия клейма, знак реестра ГСИ, шифр предприятия, квартал (при необходимости), индивидуальный знак поверителя (при наличии более одного).

Кроме клеймения средства измерений, при положительных результатах поверки выдается сертификат о поверке установленного образца, в котором дается информация о соответствии средства измерений требованиям того или иного нормативного документа или указываются поправки к показаниям средства измерений.

При отрицательных результатах поверки поверитель выписывает извещение о непригодности средства измерений к применению. Средства измерений, не подлежащие поверке, калибруются. Технические средства, применяемые для наблюдения за наличием или изменением величин без оценки их значений в единицах физических величин с нормированной точностью, относятся к индикаторам и поверке не подлежат. Не подлежат поверке и средства измерений, применяемые для учебных целей.

Рисунок 21 (стр. 252) характеризует поверку средств измерений как вид метрологической деятельности.

3. Аккредитация на право поверки средств измерений.

Поверка средств измерений осуществляется подразделениями государственной метрологической службы и метрологическими службами юридических лиц только при условии их аккредитации в установленном порядке уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации (рисунок 22, стр. 253).

Для аккредитации поверочная лаборатория должна иметь:

метрологическую службу или другое структурное подразделение, выполняющее функции по обеспечению единства измерений;

постоянный штат сотрудников, включая руководителя, которые будут иметь возможность обеспечивать выполнение возлагаемых обязанностей;

все необходимые условия, исключающие возможность оказания отрицательного влияния на достоверность результатов поверки;

действующую систему обеспечения качества поверочных работ;

средства поверки, отвечающие требованиям методик поверки и области аккредитации. Средства поверки должны быть обеспечены поверкой или метрологической аттестацией;

персонал, имеющий квалификацию поверителя в соответствующей области измерений;

действующие нормативные документы, необходимые дляпроведения поверки, эксплуатационные документы на применяемые средства поверки, локальные поверочные схемы при необходимости;

помещения, соответствующие требованиям ГОСТ 8.395 и МИ 670.

Поверочная лаборатория должна располагать системой регистрации результатов поверки и процедурами рассмотрения, реагирования и ответа на претензии и рекламации на качество проведенных поверок.

Аттестация рабочих мест поверителей. Рабочие места поверителей должны быть аттестованы.

Рабочим местом поверителя является пространственная зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, в которой совершается трудовая деятельность одного или нескольких поверителей, осуществляющих поверку средств измерений, включая обработку и оформление результатов поверки.

Классификация рабочих мест и аттестация рабочих мест поверителей показана на рисунке 23 (стр. 255).

Рабочее место поверителя классифицируется по:

характеру использования - постоянное или переменное;

числу исполнителей - индивидуальное или коллективное;

степени подвижности - стационарное или передвижное;

месту расположения - внутритерриториальное или внетерриториальное.

Аттестация рабочих мест поверителей включает оценку (рисунок 24, стр.256-257):

технического уровня – Ктех;

организационного уровня – Корг;

уровня планировки рабочего места поверителя и условий труда - К7.

Аттестация рабочих мест поверителей осуществляется аттестационной комиссией. Ее состав определяет руководитель государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица.

По техническому уровню оценивается Ктех:

степень технического оснащения – К1;

степень механизации - К2;

степень автоматизации – K3

Ктех = (К1 + К2 + K3)/3

По организационному уровню Корг оценивается:

степень выполнения требований нормативных документов по поверке, обслуживанию и эксплуатации технических средств - К4;

степень загрузки рабочего места поверителя - К5;

соответствие трудоемкости поверки, норм трудовых затрат и квалификации поверителей требованиям нормативных документов - К6.

Корг = (К4 + К5 + К6) /3

По уровню планировки и условий труда К7 оценивается:

соответствие площадей, занимаемых рабочим местом поверителя, -0,5;

несоответствие площадей и режима труда и отдыха - 0;

♦	режим труда и отдыха с учетом условий труда - 0,5.
Общая оценка рабочего места поверителя:

Кобщ,   =(Ктех +Корг +К7)/3

При Кобщ< 0,7 рабочее место поверителя считается неаттестованным, но может быть аттестовано повторно после устранения замечаний.

4. Калибровка средств измерений

Калибровка средств измерений,- Совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с Помощью данного средства измерении и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с целью определения действительных метрологических характеристик средства измерений и (или) пригодности средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому  контролю и надзору.

1. Результаты калибровки позволяют определить, действительные значения измеряемой  величины, показываемые средством измерений, или поправки к ею показаниям или же оценить, погрешность этих средств. При калибровке могут быть определены и другие метрологические характеристики.;

,2. Результаты калибровки средств измерении удостоверяется калибровочным знаком, наносимым на средств измерении, или сертификатом о калибровке, а так же записью в эксплуатационных документах. Сертификат о калибровке представляет собой документ, удостоверяющий факт и результаты калибровки средства измерении, который выдается организацией, осуществляющей калибровку.

Средства измерений, не подлежащие поверке, калибруются при выпуске из производства, ремонта, при ввозе по импорту, при эксплуатации в порядке, определяемом изготовителем, владельцем А   или потребителем этих средств измерений. Система калибровки средств измерений Республики Казахстан является составной частью Государственной системы обеспечения  единства измерений.

Система калибровки - совокупность субъектов деятельности и , в калибровочных работ, направленных на обеспечение единства измерений и действующих на основе установленных системой  требований к организации и проведению калибровки средств  измерений.

Система калибровки Республики Казахстан представлена на рисунке 25 (стр. 260).

Основная деятельность в рамках системы калибровки Республики I     Казахстан заключается:

• в аккредитации метрологических служб юридических лиц с Ь^   целью оценки их компетентности в области калибровки;

• в калибровке средств измерений;

• в контроле деятельности калибровочных лабораторий;

• в установлении основных принципов и правил системы  калибровки РК;

• в организационном, методическом и информационном обеспечении деятельности системы калибровки РК.

Проводить калибровку средств измерений имеют право подразделения метрологических служб юридических лиц, аккредитованные в установленном порядке.   Аккредитация осуществляется на добровольной основе.

Калибровочная лаборатория должна иметь или статус юридического лица, или быть подразделением юридического лица и отвечать следующим требованиям:

• иметь соответствующие права на принятие самостоятельного решения при калибровке средств измерений;

• иметь метрологическую службу, обеспечивающую выполнение соответствующих обязанностей;

• иметь помещение, соответствующее условиям калибровки;

• иметь соответствующую техническую базу, необходимую для калибровки средств измерений;

• иметь нормативные документы, регламентирующие организацию и порядок проведения калибровки;

• иметь документированную систему качества калибровочных работ.

Для аккредитации на право калибровки в уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации представляется пакет документов (заявка установленной формы, область аккредитации, копия Положения о калибровочной лаборатории, руководство по качеству, акт независимой экспертной оценки метрологической службы юридического лица, составленный органом по оказанию услуг при подготовке к аккредитации).

После рассмотрения документов уполномоченный орган принимает решение.

При положительном решении:

• оформляется аттестат аккредитации;

• подписывается область аккредитации;

• осуществляется регистрация юридического лица в реестре калибровочных лабораторий.

Калибровку средств измерений в калибровочной лаборатории проводят лица, имеющие профессиональную подготовку и квалификацию, подтверждаемую документами об окончании соответствующих курсов.

Калибровка средств измерений производится в соответствии с методиками калибровки с использованием средств калибровки, соподчиненных государственным эталонам единиц величин.

Методики калибровки разрабатываются метрологическими службами юридических лиц - изготовителями, владельцами или (261)

пользователями средств измерений или по их заказу метрологическими службами других юридических лиц.

Методики в обязательном порядке согласовываются с заказчиком.

Разрешается до разработки методик калибровки применять соответствующие нормативные документы по поверке средств измерений.

Интервал между калибровками средств измерений при эксплуатации устанавливается пользователем средств измерений. Срок последующей калибровки средств измерений при выпуске из производства, ремонта, а также при их калибровке для сторонних юридических и физических лиц устанавливается калибровочными лабораториями.

По результатам калибровки при необходимости оформляется протокол калибровки.

Если по результатам калибровки средство измерений признается пригодным к применению, то на него наносится калибровочный знак или оформляется сертификат о калибровке.

Оформление сертификата калибровки на средства измерений, калибруемые сторонним юридическим или физическим лицом, обязательно.

В случае установления непригодности средств измерений, представленных на калибровку сторонним юридическим или физическим лицом, заказчику в обязательном порядке выдаются протоколы калибровки, подписанные исполнителем и руководителем калибровочной лаборатории.

Рисунки калибровочных знаков содержат информацию:

о территориальном расположении служб. Коды областей
устанавливаются в соответствии с классификатором территории РК;

о юридическом лице или о метрологической службе, осуществ
ляющих калибровку;

о дате калибровки;

о калибровщике, использующем калибровочный знак, при
наличии более одного.

Изготовление калибровочных знаков юридические лица осуществляют самостоятельно.

По истечении года применения калибровочные знаки уничтожаются.

Чем отличаются калибровка и поверка средств измерений и в каких

случаях данные процедуры проводятся?

Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы и другими уполномоченными на то органами и организациями с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям.

Цель поверки - обеспечение единства измерений в части, связанной с требованием о не выходе погрешностей мер и измерительных приборов за установленные границы с заданной вероятностью.

С принятием в 1993 Закона РК «Об обеспечении единства измерений» метрологическая деятельность была поделена на две сферы: сферу государственного регулирования и сферу добровольной метрологической деятельности. Термин «поверка» применяется только в рамках сферы государственного регулирования.

Поверка является одной из форм государственного метрологического контроля и надзора и включает в себя необходимый набор требований и процедур, обеспечивающих метрологическую пригодность средств измерений.

Калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений. Определение аналогично поверке, от которой калибровку отличает то, что она распространяется на средства измерений, которые не подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, т.е. поверке. Калибровка объединяет функции, выполнявшиеся ранее при метрологической аттестации и ведомственной поверке средств измерений. Если поверка является обязательной операцией, контролируемой органами Государственной метрологической службы, то калибровка - это добровольная функция, выполняемая либо метрологической службой предприятия, либо по его заявке любой другой организацией, способной выполнить работу.

Калибровку выполняет любая метрологическая служба или физическое лицо, у которых есть условия для проведения этой работы. Напомним, что поверку осуществляют органы государственной метрологической службы или другие юридические лица, специально аккредитованные на выполнение этой функции органами Госстандарта.

Являясь неотъемлемой частью технологических процессов, измерения существенно влияют на качество продукции. Результаты измерений должны быть сравнимы, что может быть достигнуто только передачей размеров единиц от государственных эталонов и соблюдением норм и правил законодательной метрологии.

Литература; 12 с.136-142; 13. с 245-263

Контрольные вопросы:

1.Назовите основные виды поверок средств измерения?

2. В чём заключается калибровка СИ

3 В чём различие и сходство калибровки и поверки СИ?

4.В чём заключается аккредитация поверочных и калибровочных лабораторий?

5.Кто проводит аттестацию рабочих мест поверителей?

Тема 14 Методы поверки (калибровки). Поверочные схемы и оборудование

Цель лекции: Показать цели и задачи поверочных схем и методы поверки икалибровки СИ

План лекции:

1. Поверочные схемы и их назачение

2. Эталонная база РК

3. Методы поверки (калибровки)

1.Поверочные схемы и их назначение

Для обеспечения правильной передачи размеров единиц измерения от эталона к рабочим средствам измерения составляют поверочные схемы, устанавливающие метрологические соподчинения государственного эталона, разрядных эталонов и рабочих средств измерений.

Схемы передачи информации о размерах единиц при их централизованном воспроизведении называют поверочными.

Поверочные схемы в зависимости от области распространения подразделяются на следующие виды:

межгосударственные поверочные схемы;

государственные поверочные схемы;

локальные поверочные схемы.

Межгосударственные поверочные схемы применяются государствами-участниками Соглашения «О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» в деятельности, связанной с обеспечением единства измерений, непосредственно или путем разработки нормативного документа страны, не противоречащего документу на межгосударственные поверочные схемы.

Государственная поверочная схема распространяется на все средства измерений данной величины, применяемые в Республике Казахстан.

Локальная поверочная схема распространяется на средства измерений, подлежащие поверке метрологическими службами юридических лиц, аккредитованными уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации. Локальные поверочные схемы не должны противоречить государственной или межгосударственной поверочной схеме и разрабатываются метрологическими службами, проводящими поверку.

Поверочная схема для средств измерений - это нормативный документ, устанавливающий соподчинение средств измерений, участвующих в передаче размера единицы от эталона рабочим средствам измерений (с указанием методов и погрешности при передаче), утвержденный в установленном порядке. Требования к эталонам изложены в СТ РК на поверочные схемы по видам измерений.

Поверочная схема должна включать не менее двух ступеней передачи размера единицы.

Чертеж поверочной схемы должен состоять из полей, разделяемых штриховыми линиями, и иметь названия:

• государственный эталон;

• рабочие эталоны 1-го разряда;

• рабочие средства измерений.

На чертеже поверочной схемы должны быть указаны:

• наименование средств измерений и методов поверки;

• номинальные значения или диапазоны значений величин;

• допускаемые значения погрешностей средств измерений;

• допускаемые значения погрешностей методов поверки. В поверочных схемах указывают:

• для эталонов - нижние границы допускаемых значений характеристик их погрешностей (менее точные эталоны применять нельзя);

• для рабочих средств измерений - верхние границы допускаемых значений характеристик их погрешностей (более точные средства измерений поверить с требуемой достоверностью невозможно).

Для первичных эталонов указывают:

• границу Θ (Θ0) не исключенной систематической погрешности эталона;

• среднее квадратическое отклонение результата измерений S (S0) при воспроизведении единицы с указанием числа независимых измерений, n;

• нестабильность эталона v (v0) за определенный промежуток времени t. Символ без индекса выражает абсолютную погрешность, с индексом «0» - характеристику относительной погрешности.

Для вторичных эталонов указываются характеристики их суммарной погрешности: предел допускаемых значений среднего квадратического отклонения результата измерений S∑ (S∑) при сличении вторичного эталона с первичным с указанием числа независимых измерений n либо предел допускаемых значений доверительных границ погрешности результата измерений δ∑ (δ∑) при Р= 0,99.

Характеристики погрешностей рабочих эталонов и рабочих средств измерений выражают в зависимости от способа передачи размера величины при их поверке:

• при поверке, заключающейся в определении пригодности средств измерений к применению с забракованием тех средств измерений, погрешность которых превышает предел допускаемой погрешности, установленный для средств измерений данного типа, в поверочной указывают предел допускаемой погрешности средств измерений Δ (Δ0);

• при поверке, заключающейся в установлении действительных значений или в градуировке средств измерений, в поверочной схеме указывают предел допускаемых значений доверительных границ погрешности средств измерений δ (δ0) при соответствующей доверительной вероятности и т.д.

В качестве характеристик погрешности эталонов и рабочих средств измерений в поверочных схемах рекомендуется указывать характеристики их основной погрешности. В обоснованных случаях допускается указывать характеристики других составляющих погрешности или характеристики суммарной погрешности (суммы основной и дополнительных погрешностей).

В поверочных схемах указываются следующие методы поверки:

а) прямые измерения (при поверке измерительного прибора по мере или меры по измерительному прибору);

б) непосредственное сличение либо сличение при помощи меры (поверка измерительного прибора по измерительному прибору);

в) сличение при помощи компаратора (поверка меры по мере);

г) косвенные измерения (поверка средств измерений с помощью эталонов, градуированных в единицах других величин, функционально связанных с измеряемой величиной).

Характеристики погрешностей методов поверки выражают аналогично характеристикам эталонов, по которым проводится поверка.

Доверительные вероятности, соответствующие доверительным границам погрешностей метода поверки и средств измерений, поверяемого этим методом, должны быть одинаковыми.

Допускается не указывать характеристику погрешности метода Тюверки, если она по абсолютному значению составляет не более 15% от характеристики погрешности эталона, применяемого при поверке.

На рисунке 16 (стр. 222) показана поверочная схема для средств измерений времени и частоты.

В течение всего срока службы эталонов необходимо исследовать их свойства с целью обеспечения неизменности размеров воспроизводимых и (или) хранимых ими единиц и повышения точности эталонов.

Государственные эталоны подлежат международным или межгосударственным сличениям.

Для наблюдения за правильным хранением, сличением и исследованием эталонов, а также выполнением других требований назначают ученых хранителей эталонов.

Функции ученых хранителей эталонов устанавливают положением об ученом хранителе эталонов.

Эталонная база Республики Казахстан.

Эталонная база Республики Казахстан является важнейшим элементом обеспечения единства измерений в стране. Ее уровень определяет уровень измерений в стране.

Основным направлением деятельности по обеспечению единства измерений в Республике Казахстан как суверенном государстве является развитие и совершенствование эталонной базы.

Для обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений, метрологического обслуживания более 10 млн. средств измерений, в том числе стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, в республике созданы эталонная база и служба стандартных образцов, аккредитуются метрологические службы государственных органов управления и юридических лиц на право поверки и калибровки средств измерений.

На январь 2003 года эталонная база республики состояла из 20 государственных эталонов, в том числе:

• эталон массы КГЭ (1 кг);

• эталон массы ГЭ-1-1110 (от 0 до 500 г);

• эталон единицы длины (от 0,1 до 100 мм);

• эталон единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности;

• шесть эталонов единицы давления (от 0,04 до 0,6 МПа; от 0,1 до 6МПа;от 1 до 60 МПа; от 100 до 4-103 Па);

• эталон единицы напряжения переменного тока (от 0,6 до 300 В);

• эталон единицы электрической емкости ММЕ-4 (0,1 пФ -10 мкФ);

• эталон единицы рН (от 1,68 до 9,18 рН);

• комплект эталонов удельной электрической проводимости (от 10,0 до 0,01 см/м);

• четыре эталона единицы температуры (от 77 до 273,15 К; от 273,15 до 3 К; от 273,15 до 1357 К; от 273 до 2074 К);

• эталон для средств измерений ускорения при ударном движении (от 50 до 5000 м/с2);

• эталон времени и частоты.

Кроме того, в Республике Казахстан применяется 518 рабочих эталонов 1-го разряда, 710 рабочих эталонов 2-го разряда и 879 рабочих эталонов 3-го разряда.

Основные единицы физических величин системы измерений в стране воспроизводятся с погрешностью, не превышающей:

единица длины (м) - 1 ∙ 10-4;

единица массы (кг) - 2 ∙ 10-2;

единица времени (с) - 5 • 10-14;

единица силы электрического тока (А) - 7 • 10-6;

единица термодинамической температуры (К) - 0,45 • 10-3;

единица силы света (кд) - 2 • 10-2;

единица избыточного давления - 1,2 • 10-5.

Эталоны единиц величин применяются только для работ, связанных с передачей размеров (поверки, калибровки, сличения).

Государственные эталоны хранят, исследуют и применяют в соответствии с утвержденными правилами проведения этих работ, а также в соответствии с требованиями государственных поверочных схем.

За соблюдение правил хранения и применения государственных эталонов несет ответственность ученый хранитель эталона.

Особые происшествия с государственными эталонами должны быть зарегистрированы, указаны причины, характер происшествия и даны заключения о необходимых мероприятиях для сохранности государственных эталонов.

Эталоны метрологических служб юридических лиц хранятся и применяются в порядке и условиях, обеспечивающих правильность их использования и надежность при эксплуатации, в соответствии с требованиями нормативных документов.

Эталоны метрологических служб допускается использовать для проведения высокоточных измерений при условии, что их функционирование в качестве эталонов не нарушается.

Методы поверки (калибровки)

Допускается применение четырех методов поверки (калибровки) средств измерений: непосредственное сличение с эталоном; сличение с помощью компаратора; прямые измерения величины; косвенные измерения величины.

Метод непосредственного сличения поверяемого (калибруемого) средства измерения с эталоном соответствующего разряда широко применяется для различных средств измерений в таких областях, как электрические и магнитные измерения, для определения напряжения, частоты и силы тока. В основе метода лежит проведение одновременных измерений одной и той же физической величины поверяемым (калибруемым) и эталонным приборами. При этом определяют погрешность как разницу показаний поверяемого и эталонного средств измерений принимая показания эталона за действительное значение величины. Достоинства этого метода в его простоте, наглядности, возможности применения автоматической поверки (калибровки), отсутствии потребности в сложном оборудовании.

Метод сличения с помощью компаратора основан на использовании прибора сравнения, с помощью которого сличаются поверяемое (калибруемое) и эталонное средства измерения. Потребность в компараторе возникает при невозможности сравнения показаний приборов, измеряющих одну и ту же величину, например, двух вольтметров, один из которых пригоден для постоянного тока, а другой — переменного. В подобных ситуациях в схему поверки (калибровки) вводится промежуточное звено — компаратор. Для приведенного примера потребуется потенциометр, который и будет компаратором. На практике компаратором может служить любое средство измерения, если оно одинаково реагирует на сигналы как поверяемого (калибруемого), так и эталонного измерительного прибора. Достоинством данного метода специалисты считают последовательное во времени сравнение двух величин.

Метод прямых измерений применяется, когда имеется возможность сличить испытуемый прибор с эталонным в определенных пределах измерений. В целом этот метод аналогичен методу непосредственного сличения, но методом прямых измерений производится сличение на всех числовых отметках каждого диапазона (и поддиапазонов, если они имеются в приборе). Метод прямых измерений применяют, например, для поверки или калибровки вольтметров постоянного электрического тока.

Метод косвенных измерений используется, когда действительные значения измеряемых величин невозможно определить прямыми измерениями либо когда косвенные измерения оказываются более точными, чем прямые. Этим методом определяют вначале не искомую характеристику, а другие, связанные с ней определенной зависимостью. Искомая характеристика определяется расчетным путем. Например, при поверке (калибровке) вольтметра постоянного тока эталонным амперметром устанавливают силу тока, одновременно измеряя сопротивление. Расчетное значение напряжения сравнивают с показателями калибруемого (поверяемого) вольтметра. Метод косвенных измерений обычно применяют в установках автоматизированной поверки (калибровки).

Литература: 5. с. 10-12; 12. с.87-90; 13. с.214-226;

Контрольные вопросы

Что такое эталон единицы физической величины?

Какие типы эталонов вам известны?

3. Что такое поверочная схема и для чего она предназначена?

4. Какие существуют виды поверочных cxeivi?

5. Что такое поверка средств измерений?

6. Какими способами она может проводиться?

Тема 15. Эталоны и поверочные схемы.

Система эксплуатации и ремонта измерительной техники

Цель лекции: Дать понятие о Система эксплуатации и ремонта измерительной техники

План лекции

1. Назначение и содержание работ по эксплуатации

2. Применение средств измерений и контроля

3. Техническое обслуживание средств измерений и контроля

4. Ремонт средств измерительной техники и контроля

1. Назначение и содержание работ по эксплуатации

Современные виды измерительной техники обладают большими возможностями, имеют высокий уровень автоматизации и способны решать комплексные задачи. Однако положительный эффект от внедрения новых средств измерений можно получить лишь при технически грамотной эксплуатации. В свою очередь, поддержание измерительной техники в исправном и готовом к применению состоянии связано с расходованием значительных трудовых и материальных ресурсов. Объясняется это тем, что неисправные измерительные приборы, особенно с неявными (метрологическими) отказами, могут приводить к ошибочным решениям.

Высокая эффективность использования средств измерений и контроля обеспечивается правильным планированием и организацией работ по техническому обслуживанию и восстановлению. Что в большинстве случаев решается заблаговременно и отражается в эксплуатационно-технической документации.

Использование по назначению средств измерений и контроля начинается после их ввода в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию заключается в проведении подготовительных работ, контроле и приемке средств, поступивших после изготовления или ремонта, проверке на соответствие установленным требованиям и закреплении за ответственными лицами. Подготовительные работы могут включать оборудование рабочих мест и помещений, подготовку лиц к эксплуатации средств измерений, заказ и получение средств метрологического и диагностического обеспечения, запасного инструмента и принадлежностей и т. п.

Важное значение для обеспечения единства и сопоставимости результатов измерений имеет учет условий эксплуатации. Паспортные значения погрешностей средств измерений указаны для так называемых нормальных условий. Результаты, полученные с помощью одного и того же средства измерений в неодинаковых условиях, могут в ряде случаев существенно различаться. Поэтом) при эксплуатации средств измерений в условиях, отличающихся от нормальных, необходимо учитывать дополнительные погрешности, вызванные этими отклонениями, или принимать меры для защиты от воздействия внешних факторов.

Составной частью эксплуатации средств измерений и контроля является техническое обслуживание и ремонт средств измерений, их хранение, сбор и обобщение данных о результатах эксплуатации. Оценка технического состояния средств измерений и контроля не является самостоятельным этапом эксплуатации, однако она постоянно проводится соответствующими лицами и органами для принятия решения о дальнейшем применении средств измерений.

Под оценкой технического состояния средств измерений и контроля понимается определение установленных в эксплуатационной и ремонтной документации значений показателей и проверка качественных признаков, характеризующих в заданный момент времени совокупность свойств средств измерений и контроля. Показателями и качественными признаками, определяющими техническое состояние средств измерений и контроля, являются внешний вид, комплектность, ресурс (срок службы), запас времени до периодической поверки, правильность функционирования, наличие неисправностей, целостность поверительных клейм или документов, удостоверяющих поверку, состояние эксплуатационных документов.

Важнейшей эксплуатационной характеристикой измерительной техники, влияющей на эффективность ее применения по назначению, является уровень надежности, и прежде всего метрологической, отражающей способность средств измерений сохранять во времени свою точность. Уровень надежности образцов измерительной техники в значительной мере зависит от правильности планирования и качества выполнения работ по их эксплуатации. Поэтому для обеспечения исправности и нормального функционирования средства измерений и контроля подвергают техническому обслуживанию. Объем и периодичность технического обслуживания зависят от интенсивности использования, уровня надежности и значимости средств измерений.

Таким образом, эксплуатация представляет собой процесс управления техническим состоянием, основными составляющими которого являются оценка технического состояния, выработка, выполнение управляющих воздействий (ремонт, профилактика, регулировка) и оценка эффекта от этих воздействий.

Важной составляющей частью эксплуатации является хранение и содержание средств измерений и контроля в состоянии, обеспечивающем их сохранность, исправность и приведение в готовность к использованию в установленные сроки. Данные задачи решаются выбором требуемых условий хранения, тщательной подготовкой средств измерений к хранению с применением средств защиты от воздействия окружающей среды, правильным размещением, периодическим контролем технического состояния и проведением технического обслуживания.

2. Применение средств измерений и контроля

При поверке технических средств, находящихся в эксплуатации, необходимо использовать только те средства измерений и контроля, которые находятся в исправном состоянии и имеют оттиски поверительных клейм, свидетельства или аттестаты, удостоверяющие факт их поверки.

Физические величины технических устройств необходимо измерять только теми средствами, которые указаны в эксплуатационной документации на эти объекты либо в стандартных (аттестованных) методиках.

Если в эксплуатационной документации или в методиках измерений не определены средства измерений параметров технических устройств, то их целесообразно выбирать с учетом требуемой точности и условий проведения измерений. При этом для достижения требуемого качества и точности измерения необходимо тщательно планировать, т.е. выбирать метод измерений (прямой, косвенный, метод совместных или совокупных измерений) и определять условия, в которых должны быть произведены измерения.

При анализе условий, в которых будут производиться измерения, учитываются: уровни механических нагрузок (вибраций, ударов, линейных ускорений и т.п.); климатические условия (температура, влажность, атмосфер-ное давление и т.п); наличие или отсутствие активно разрушающей среды (агрессивные газы и жидкости, высокое напряжение и т.п.), в которой будет эксплуатироваться измерительная техника или ее элементы; наличие электрических и магнитных полей и других помех. Уровни воздействующих факторов не долгсны превышать значений, указанных в техническом описании для выбранных средств измерений и контроля.

При подготовке средств измерений к работе необходимо:

провести внешний осмотр;

заземлить в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибор и установить его в рабочее положение;

•  установить органы управления в исходное положение;

•	проверить функционирование (опробовать).

При внешнем осмотре должно быть установлено: количество механических повреждений корпуса, переключателей; наличие штатных принадлежностей, необходимых для проведения измерений, оттиска доверительного клейма или соответствующей отметки в формуляре (паспорте); надежное крепление кабеля питания и гнезд для подключения внешних цепей к средству измерения.

Проверка функционирования органов управления должны выполняться в соответствии с инструкцией по эксплуатации средств измерений и контроля.

3. Техническое обслуживание средств измерений и контроля

Основой поддержания средств измерений и контроля в исправном состоянии и постоянной готовности к применению по назначению является техническое обслуживание. Периодичность, объем и порядок проведения технического обслуживания приборов, применяемых автономно, определяются эксплуатационной документацией на эти приборы, а приборов, встроенных в технические устройства. - эксплуатационной документацией на эти устройства. При этом не допускается нарушение пломб, оттисков клейм, если это не предусмотрено эксплуатационными документами. Различают техническое обслуживание по установленному регламенту или по текущему состоянию. В зависимости от объема работ техническое обслуживание по регламенту может быть ежедневным, еженедельным, ежемесячным, полугодовым, годовым. Ежедневно обслуживаются только применяемые в данный день приборы.

Все неисправностей средств измерений и контроля, выявленные в процессе технического обслуживания, должны быть устранены. Запрещается выполнять последующие операции до устранения обнаруженных неисправностей. Приборы с не устраненными неисправностями бракуют и направляют в ремонт. При техническом обслуживании должна быть обеспечена безопасность персонала. Условия работы, срочность ее выполнения и другие причины не могут служить основанием для нарушения мер безопасности.

Результаты технического обслуживания заносят в соответствующую учетную документацию.

4. Ремонт средств измерительной техники и контроля

Для выбора различных вариантов построения системы ремонта прежде всего определяют направления развития и возможный состав ремонтно-технологического оборудования с учетом перспектив развития средств измерений и указанных ограничений на систему ремонта.

В настоящее время используют, как правило, трехуровневую систему ремонта средств измерений :

•	на местах эксплуатации с помощью ремонтно-поверочных лабораторий
измерительной техники,

•р- на ремонтных участках лабораторий измерительной техники,

•	на ремонтных заводах.

Кроме того, средства измерений можно отремонтировать на заводах-изготовителях и на специализированных заводах приборостроительных министерств. Размещение ремонтно-технологического оборудования фактически определяет порядок ремонта средств измерений, т.е. виды и методы ремонта на различных уровнях системы ремонта и потребную квалификацию ремонтника.

В зависимости от характера отказов, степени выработки ресурса и трудоемкости восстановления различают текущий, средний и капитальный виды ремонта средств измерений. Такое разделение видов ремонта необходимо для планирования ремонтного производства. Сразу же следует отметить, что после ремонта средство измерений допускается к эксплуатации при проведении поверки, позволяющей удостовериться в соответствии qfo метрологических характеристик.

К текущему ремонту относят работы, связанные с устранением отдельных неисправностей средств измерений посредством замены комплектующих изделий и не требующие сложного диагностического и технологического оборудования. К этому виду ремонта относят также несложные в технологическом отношении операции по регулировке средств измерений для доведения метрологических характеристик до нормируемых значений в случае забракования прибора при поверке.

При среднем ремонте помимо операций, выполняемых при текущем ремонте, проводятся трудоемкие операции по замене или восстановлению (реставрации) элементов и составных частей работы по частичному восстановлению ресурса средств измерений, контроль технического состояния всех составных частей прибора (помимо выработавших ресурс и отказавших) с устранением выявленных неисправностей, настройка (регулировка) прибора и его составных частей после ремонта.

При капитальном ремонте ресурс полностью или почти полностью восстанавливается: прибор фактически полностью разбирают и определяют техническое состояние каждой детали, элемента, несущих и базовых конструкций; устраняют тяжелые повреждения и отказы, требующие сложного диагностического оборудования, трудоемких и сложных технологических процессов по обнаружению, замене и восстановлению отказавших (поврежденных) элементов и составных частей (восстановление или нанесение гальванических покрытий, изготовление новых деталей взамен вышедших из строя, восстановление электрической схемы прибора согласно принципиальной схеме и т. п.); прибор в целом комплексно настраивают и регулируют; после ремонта его испытывают.

Анализ обязательных работ при капитальном ремонте позволяет сделать заключение о том, что средства измерений при этом виде ремонта должны быть подвергнуты технологическим операциям и испытаниям в объеме основного производства. Однако производственные возможности ведомственных ремонтных предприятий, как правило, не позволяют производить его в требуемом объеме и с должным качеством. В связи с этим в процессе эксплуатации наблюдается значительное увеличение интенсивности отказов средств измерений после капитального ремонта. Поэтому во многих случаях экономически капитальный ремонт средств измерений не оправдывает себя, так как затраты на него соизмеримы с затратами на приобретение новых средств измерений, а качество отремонтированных приборов существенно уступает новым. О нецелесообразности капитального ремонта свидетельствует и тот факт, что при достигнутых уровнях надежности моральный износ средств измерений наступает раньше физического. Для перспективного парка средств измерений с большим ресурсом и сроком службы целесообразно планировать только текущий и средний ремонт. И только в отдельных случаях при остром дефиците каких-либо типов средств измерений допустима организация их капитального ремонта.

Таким образом, при среднем и капитальном ремонте фактически восстанавливают основные потребительские свойства средств измерений, а при текущем ремонте поддерживают работоспособное состояние посредством устранения "текущих отказов, т.е. отказов, неизбежно встречающихся при эксплуатации любых технических изделий ввиду их ограниченной надежности.

Рассмотренные виды ремонта различаются сложностью и трудоемкостью. Поэтому для их реализации используют системы ремонта различного уровня.

Текущий ремонт обычно выполняет выездная группа специалистов ведомственной лаборатории измерительной техники, осуществляющая одновременно поверку средств измерений непосредственно на местах их эксплуатации. Текущий ремонт не требует сложного специального технологического оборудования и при наличии группового ЗИП и подготовленных специалистов может быть освоен в короткие сроки. При такой организации ремонта имеет место минимальное время изъятия средств измерений из сферы эксплуатации.

Текущий и частично средний ремонт проводят в лабораториях измерительной техники предприятий и ведомств, средний и капитальный — в специализированных цехах (участках) ведомственных ремонтных заводов.

На время и стоимость ремонта существенно влияют методы ремонта, среди которых различают детальный и агрегатный.

При детальном методе ремонта отказавшие средства измерений восстанавливают на уровне комплектующих элементов. Основными недостатками этого метода являются: большее время ремонта, особенно сложных радиоизмерительных приборов; сложность диагностического оборудования; высокие требования к квалификации ремонтника; необходимость в тщательно отработанной ремонтной документации с описанием методов поиска и устранения отказов до комплектующего электрорадиоэлемента. С учетом все возрастающей сложности парка средств измерений детальный метод ремонта приводит к значительным трудозатратам и увеличению времени отсутствия средств измерений на местах использования.

Суть агрегатного метода ремонта заключается в замене отказавших агрегатов (узлов, блоков, плат) новыми или отремонтированными. Основными преимуществами данного метода ремонта являются минимальное время ремонта, простота технологического оборудования, невысокие требования к квалификации ремонтного персонала, относительная простота ремонтной документации. Однако агрегатный метод ремонта требует блочно-модульлого построения средств измерений. Особенно эффективен он при текущем ремонте. Анализ характера отказов средств измерений показал, что до 80% для восстановления работоспособности требует ремонта в объеме текущего. Поэтому агрегатный метод представляется перспективным в плане сокращения времени восстановления.

К недостаткам этого метода относится высокая стоимость ЗИП. Агрегатный групповой ЗИП почти в 10 раз дороже детального.

Результаты поверки средств измерений оформляют в разделе "Поверка прибора метрологическими органами". В формулярах приборов, забракованных при поверке, отмечают непригодность к эксплуатации и необходимость ремонта. Сведения о характере ремонта прибора заносит в формуляр лицо, непосредственно осуществляющее ремонт. При отправке прибора в ремонт, передаче в другую организацию, консервации или упаковке на длительное хранение в формуляр записывают итоговые данные о наработке.

Литература: 16. с234-267; 20. с. 115-137; 25. с.15-17;

Контрольные вопросы:

1. Чем обеспечивается высокая эффективность использования средств измерений и контроля?

2. Что понимается под оценкой технического состояния средств измерений и контроля?

3. Что необходимо сделать при подготовке средств измерений к работе?

4. Какова цель технического  обслуживания?

5.Что собой представляет трехуровневая система ремонта средств измерений?

6. Назовите методы ремонта и охарактеризуйте их с точки зрения трудоёмкости и экономики?

10.Список рекомендуемой литературы

Основная

ЗРК  «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. N 53-II

2.ЗРК «О техническом регулировании»

3.СТ РК 2.0-2005 «ГСИ РК. Основные положения»

СТ РК 2.1-2000 «ГСИ РК. Термины и определения»

СТ РК 2.3-2001 «ГСИ РК. Эталоны единиц величин. Основные положения. Порядок создания, утверждения, хранения и применения».

СТ РК 2.4-2000 «ГСИ РК. Поверка СИ. Организация и порядок проведения»

СТ РК 2.11-2000 . «ГСИ РК. Система калибровки РК. Основное положение»

СТ РК 2.12_2006. «ГСИ РК. Система Калибровки РК. Калибровка СИ. Организация и порядок проведения»

СТ РК 2.18-2001. ГСИ РК. Методиеа выполнения измерений. Порядок разработки, аттестации и применения

Р РК 50.2.4-2002. ГСИ РК. Типовое положение о МС государственных органов управления и юридических лиц

Р.РК. 50.2.5-2002 ГШСИ РК. Типовое положение о специализированных организациях Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2001. -408 с.: ил

Основы стандартизации, метрологии, сертификации и мененджмента качества. Учебное пособие. –Алматы: Казахстанская ассоциация маркетинга. 2003. -564 с..

Гетманов В.Г., Жужалов В.Е. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие. –М.; Дели принт, 2003. -104 с.

Дополнительная

Артемьев Б.Г., Голубев СМ. Справочное пособие для работников метрологических служб: В 2-х кн. - М.: Изд-во стандартов, 1990.

Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: Учеб. пособие для вузов. - М.: Изд-во стандартов, 1985. - 256 с: ил.

Долинский Е.Ф. Обработка результатов измерений. — М.: Изд-во стандартов, 1973.-354 с.

Куликовский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений. - М.:
Энергоатомиздат, 1986. - 256 с.

Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. Учебное пособие. - М.: Логос, 2001-203 с.

Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измере ний. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 239 с.

Осипов Б.В., Мировская Е.А. Математические методы и ЭВМ в стан
дартизации и управлении качеством. — М.: Изд-во стандартов, 1990. — 168 с.

Основополагающие стандарты в области метрологии. - М.: Изд-во
стандартов, 1986.

Тюрин Н.И. Введение в метрологию. - М.: Изд-во стандартов, 1985. 
199 с.

Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология. Учебник для вузов.- М.: Изд-во стандартов, 1991. -492с: ил.

Сычёв Е.И. Проблемы технических измерений// Измерительная техника. 1995, № 4 с 15-17.

Квин Т.Д. Точность измерения: Кто в них нуждается и почему? // Измерительная техника, № 11 С 61-64

МутановГ, Умырзак Р. Основы стандартизации, метрологии и сертификации . Астана,2003