Лекционный комплекс

Тема1: Общие сведения о технологическом оборудовании

Цель: Изучить структуру и основные требования к технологическому оборудованию

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1 Общие сведения о технологическом оборудовании

2 Структура технологического оборудования

3 Основные требования к технологическому оборудованию

1. Промышленные предприятия оснащены производственным оборудованием, служащим для механизации ручного труда и автоматизации его управления.

Производственное оборудование, предназначенное для выполнения технологических операций по переработкё животного сырья в пищевые, кормовые и технические продукты, называют технологическим оборудованием.

Технологическое оборудование, в котором обрабатываемый продукт, не изменяя своих физико-химических и других свойств, изменяет только форму, размеры и т. п., называют м а ш и н о й. Конструктивная особенность машин — наличие движущихся исполнительных органов, которые механически воздействуют на обрабатываемый продукт.

Технологическое оборудование, в котором обрабатываемый продукт изменяет свои физико-химические свойства или агрегатное состояние, называют а п п а р а т о м. Конструктивная особенность аппарата — наличие определенного пространства (объема) — рабочей камеры (резервуара), в которой происходит воздействие на продукт с целью изменения его свойств. Кроме того, для работы аппаратов применяют различные рабочие жидкости (холодную и горячую воду), газ, пар, паровоздушную смесь, дым и т. д., которые называются т е п л о- или х л ад а г е н т а м и. Взаимодействие рабочей жидкости и обрабатываемого продукта в аппарате может происходить прямым контактом и непрямым. Последнее, как правило, осуществляется через разделяющую поверхность (стенку).

В зависимости от характера цикла работы оборудования оно бывает периодического, полунепрерывного и непрерывного действия. В оборудовании периодического действия продукт подвергается воздействию в течение определенного времени, после которого он выгружается. В оборудовании полунепрерывного действия загрузка продукта и воздействие на него осуществляются непрерывно в течение всего рабочего цикла, а выгрузка — через определенные промежутки времени. В оборудовании непрерывного действия загрузка, обработка и выгрузка продукта осуществляются одновременно.

Работа технологического оборудования заключается в последовательном выполнении вспомогательных (загрузка, выгрузка, перемещение, контроль и т. п.) и основных (перемешивание, измельчение, формование, варка и т. п.) операций.

В зависимости от соотношения вспомогательных и основных операций оборудование может быть неавтоматического, полуавтоматического автоматического действия. В неавтоматическом оборудовании вспомогательные и частично основные операции выполняют с применением ручного труда (оборудование для обработки кишок). В полуавтоматах основные операции выполняет оборудование, а вспомогательные — рабочий. В автоматах все операции выполняются оборудованием.

В зависимости от сочетания технологического оборудования в производственном потоке различают отдельные единицы (выполняют одну операцию); агрегаты (выполняют последовательно различные операции); комбинированное оборудование (выполняет законченный цикл операций) и поточные автоматические линии (выполняют все технологические операции в непрерывном потоке).

Выбор технологического оборудования зависит от технико-экономических условий, определяемых организацией производства.

2.  СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Любая единица технологического оборудования состоит из следующих частей: станины (корпуса, рамы, фермы и т. п.), устройства или узлов загрузки (выгрузки) продукта, защиты (блокировки), привода  исполнительного (передаточного) механизма и исполнительных органов.

Основными частями, взаимодействие которых определяет техническую характеристику оборудования, являются привод, исполнительный механизм и исполнительные органы.

Станина. Предназначена для крепления всех частей оборудования, в том числе дополнительных устройств (транспортирования, подъема и т. п.), необходимых для работы оборудования. В отдельных видах оборудования (сепараторы и др.) станина кроме основного назначения служит устройством (картером), в котором находится смазка для исполнительного механизма.

Устройство загрузки (выгрузки). Осуществляет периодическую или непрерывную подачу продукта в оборудование, а также может обеспечивать его дозирование по объему или массе в зависимости от требований технологического процесса.

Устройство защиты (блокировки). Предназначено для предотвращения неправильного или несвоевременного включения или выключения отдельных частей оборудования и предохранения их от разрушения при аварии.

Привод. Предназначен для передачи движения через исполнительный механизм на исполнительные органы оборудования. В качестве привода применяют электрические, гидравлические и пневматические механизмы. Электрический привод получил наибольшее распространение. Его основная часть — электродвигатель.

Исполнительный (передаточный) механизм. Предназначен для передачи движения от привода к исполнительным органам технологического оборудования. Этот механизм состоит из ведущего звена, которое связано с приводом, и ведомого звена, которое соединяется с исполнительными органами. Основной параметр, характеризующий работу исполнительного механизма, — передаточное отношение (число). Оно представляет собой величину, равную отношению: в зубчатых передачах числа зубьев ведомой и ведущей, диаметра ведомой и ведущей шестерни; в зубчатых и ременных передачах числа оборотов ведомой шестерни (шкива) и ведущей шестерни (шкива).

Исполнительный механизм характеризуется условиями работы исполнительных органов.

Исполнительные органы. Они предназначены для непосредственного оказания на обрабатываемый продукт энергетического (механического, теплового) воздействия или создания условий, обеспечивающих взаимодействие продукта с рабочими средами или энергетическими полями. Эти органы разнообразны по конструкции, что обусловлено различием свойств обрабатываемой продукции, способов, режимов и направления воздействия на них.

Работа ТО  выражается техническими и технологическими параметрами, составляющими его техническую характеристику. К ним обычно относят:

- производительность, т. е. количество перерабатываемого сырья или вырабатываемой продукции в единицу времени;

- потребляемую энергетическую мощность, выражаемую количеством пара, хладоносителя, электричества в единицу времени;

- параметры электрической энергии (напряжение, частота, количество фаз), пара (температура, давление) и хладоносителя (вид, температура);

- параметры сырья и вырабатываемой продукции;

- параметры режима работы ТО и его отдельных элементов — давление, температуру, частоту вращения и др.;

- габаритные размеры и массу ТО;

- условия эксплуатации (характеристика производственного помещения, температура и относительная влажность воздуха).

Техническая характеристика ТО определяет его пригодность для выполнения технологической операции на конкретном предприятии.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Общие требования. К общим требованиям, предъявляемым к технологическому оборудованию перерабатывающих предприятий, относятся необходимая производительность, минимальные материало- и энергоемкость, трудоемкость и максимальная безопасность в обслуживании, качество вырабатываемой продукции, ремонтопригодность, надежность, долговечность, экологическая безопасность.

Санитарные требования. Особенность технологического оборудования, перерабатывающего животное сырье, — это высокие санитарные требования к его конструкции.

Исполнительные органы технологического оборудования конструктивно выполняют таким образом, чтобы при самых неблагоприятных условиях эксплуатации исключить возможность проникновения в рабочую зону посторонних предметов, смазочных масел, ржавчины или металлической пыли, получаемой от износа деталей.

Конструкционные материалы технологического оборудования при контактировании с пищевыми продуктами не должны образовывать примесей, загрязняющих пищевую продукцию и снижающих ее качество.

Запрещается применять в рабочей зоне детали из свинца, цинка, меди, сплавов и покрытия из них, а также покрытия из кадмия, никеля, хрома, эмалей, пенопластов, пластмасс на основе формальдегида, материалов, содержащих стекловолокно, асбест, а также изделия из древесины (за исключением твердых пород для для разрубки, разделки), керамики, стекла, лакокрасочных покрытий.

Применяемые материалы должны быть стойкими к химическим, тепловым и механическим воздействиям при систематической мойке, чистке и дезинфекции оборудования. Цвет конструкционных материалов в рабочей зоне не должен влиять на оценку качества пищевой продукции и затруднять выявление загрязнений.

Для изготовления металлоконструкций (рам, станин, связей и т. д.) следует применять профили замкнутого сечения.

Конструкция оборудования должна обеспечивать защиту продукта от внешних загрязнений, исключать выбросы продукта или вспомогательных материалов в окружающую среду, обеспечивать полное опорожнение и хорошую очищаемость оборудования, предотвращать застой остатков продукта и образование очагов гниения. Все поверхности должны быть доступны для санитарной обработки и контроля ее качества.

В конструкции рабочей зоны оборудования не должно быть непромываемых мест, глухих карманов, щелей, а также перегородок, ступенек, кромок, резких сужений поперечного сечения, необходимость в которых не вызывается требованиями технологического процесса. В частности, чаны, ванны, желоба металлические, технологические емкости и детали, соприкасающиеся с продуктами, должны иметь легко очищаемую гладкую поверхность, без щелей, зазоров, выступающих частей и других элементов, затрудняющих их чистку.

Конструкция рабочей зоны оборудования, предусматривающего замкнутую систему санитарной обработки (безразборную мойку), должна обеспечивать возможность периодической разборки для ручной чистки и контроля. Съемные и разборные детали и узлы должны быть снабжены легкоразъемными соединениями.

В рабочей зоне оборудования не допускается применять заклепки, болты, точечную сварку, соединения внахлест. Стыки поверхностей и вершины углов должны быть скруглены радиусом не менее б мм, а при применении механизированной мойки оборудования — радиусом не менее 50 мм. Сливные и переливные трубы оборудования должны соединяться с канализацией закрытым способом с устройством сифонов или через воронки с разрывом струи. Чистота обработки поверхности деталей и узлов оборудования определяется шероховатостью, которая устанавливается по ГОСТ 2789. Уплотнительные устройства валов должны исключать попадание мясного сока (фарша, моющих средств и т. д.) в механизм привода, а смазочных материалов — в продуктовую зону.

Литература

1 Сурков В.Д. и др. Технологическое оборудование перерабатывающей промышленности. Учебн: - 3 изд. перераб. и доп. М.: Легкая и пищевая промышленность. 1983. – 432 с.

2 Липатов Н.Н. Руководство к лабораторным и практическим занятиям по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. – 2 изд. доп. и пер. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с.

3 Бредихин С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов. – 2 изд. испр. – М.: Колос, 2000.- 392 с.

4 Притыко В.П., Лунгрен В.Г. Машины и аппараты молочной промышленности – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Пищевая промышленность, 1979.– 320 с.

Вопросы для самоконтроля:

1 Общие сведения о технологическом оборудовании

2 Структура технологического оборудования

3 Основные требования к технологическому оборудованию

Тема  2: Оборудование для механической и тепловой обработки

Цель: Изучить классификацию, устройство и принцип действия механического и  теплового оборудования

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1 Фильтры

2 Сепараторы

3 Гомогенизаторы

4 Нагреватели, пастеризаторы и стерилизаторы

5 Аппараты для охлаждения молока

1. Для механической обработки молока – очистки, разделения молока на фракции и гомогенизации – применяют следующее оборудование: фильтры открытого и закрытого типа, сепараторы-молокоочистители, сепараторы- сливкоотделители, гомогенизаторы и другое оборудование.

Фильтры предназначены для удаления из молока механических примесей, осадка или отдельных составных компонентов. Основной частью этого оборудования являются перегородки. В фильтрах применяют проницаемые перегородки, в качестве которой используют металлические сита и ткани различной пористости.

Фильтры для очистки бывают открытыми и закрытыми. Производительность открытых фильтров низкая, они быстро засоряются, поэтому применение их ограничено. При фильтрации молоко поступает в открытые фильтры под давлением 1•105 Па.

Закрытые фильтры бывают пластинчатыми, дисковыми и цилиндрическими. Молоко фильтруют при температуре 30 – 40 ºС. Фильтровальную ткань необходимо менять через 15 – 30 мин. При непрерывной работе фильтра в течение длительного времени поочередно работают левая и правая его части.

2. Сепараторы относятся к оборудованию для разделения гетерогенных систем. Физическая сущность процесса сепарирования молока, как и любой гетерогенной системы, заключается в осаждении дисперсной фазы в поле действия гравитационных и центробежных сил.

По технологическому назначению различают сепараторы-сливкоотделители, сепараторы-молокоочистители, сепараторы-нормализаторы, сепараторы для высокожирных сливок, сепараторы для обезвоживания творожного сгустка и др. Сепараторы-сливкоотделители предназначены для центробежного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко, нормализации молока по жиру, а также для обезжиривания сыворотки и получения безводного жира. В них осуществляется концентрация жира в плазме. Характерным признаком обрабатываемого продукта в сепараторах-сливкоотделителях является то, что плотность дисперсной фазы (жира) должна быть меньше плотности дисперсионной среды (плазмы).

В сепараторах-молокоочистителях происходит выделение из молока механических и естественных примесей, а также разделение суспензий и эмульсий, в которых плотность дисперсионной среды (плазмы) ниже плотности вьщеляемых при сепарировании частиц. К этой группе относят также отделители белка от сыворотки, сепараторы для обезвоживания творожного сгустка и сепараторы-бактериоотделители.

К агрегатам с узкой технологической специализацией можно отнести сепаратор-творогоотделитель, который выделяет творог из смеси сыворотки и творожного сгустка. К сепараторам узкого профиля относится и агрегат для выделения кристаллов лактозы из маточного раствора.

По конструктивным особенностям (т.е. по принципу поступления молока в рабочий орган и отвода продуктов) и степени контакта молока с воздухом сепараторы делятся на:

открытые, с открытой подачей молока и открытым выходом сливок и обезжиренного молока; сливки и обезжиренное молоко соприкасаются с воздухом окружающей среды;

полузакрытые (полугерметичные), в которых подача молока может быть открытой или закрытой, но без напора, а выход продукта закрытый, под давлением, создаваемым сепаратором; в процессе сепарирования продукт внутри барабана не изолирован от контакта с воздухом;

закрытые (герметичные), в которых подача молока, выход продукта и процесс обработки молока внутри барабана изолирован от доступа воздуха; молоко в сепараторы подается под давлением, создаваемым насосом, продукт выходит под давлением, создаваемым сепаратором или насосом по закрытым трубопроводам.

По способу удаления из барабана посторонних примесей и осадка (сепараторной слизи) сепараторы могут быть:

периодическими, в которых удаление сепараторной слизи осуществляется при полной разборке и мойке сепарирующего устройства барабана (сепараторы с ручной выгрузкой осадка);

пульсирующими, обеспечивающими выброс осадка в течение долей секунды без остановки сепаратора путем раскрытия барабана (саморазгружающиеся сепараторы);

непрерывными — выброс осадка происходит через сопла в стенках барабана (сепараторы - творогоизготовители).

По типу привода сепараторы подразделяются на ручные, комбинированные (полуавтоматы), электрические (автоматы).

Одним из основных технологических параметров, характеризующих работу сепаратора, является температура сепарируемого или очищаемого продукта. Сепараторы для холодной очистки молока служат для работы с продуктом температурой 4-10 о С.

Основные части сепараторов

Основными узлами сепаратора любого типа являются: станина, состоящая из корпуса и чаши, барабан, приемно-выводное устройство и приводной механизм, включающий в себя вертикальный вал (веретено) и горизонтальный вал с зубчатым колесом.

На станине смонтированы все части и узлы сепаратора, в нижней ее части расположен приводной механизм. В чаше станины укреплены тормоза, стопоры, удерживающие барабан от произвольного вращения при сборке и разборке. Чаша станины закрыта крышкой, служащей для размещения приемно-выводного устройства, на вертикальном валу которого устанавливается барабан.

Внутренняя часть станины (картер) одновременно является масляной ванной.

Барабан (сепарирующее устройство) — исполнительный орган сепаратора, где молоко разделяется на фракции. Сепарирующее устройство бывает с верхним и нижним вводом молока. Наибольшее применение получили сепарирующие устройства с верхним вводом молока. Конструкция сепарирующего устройства молокоочистителей и сливкоотделителей имеет следующие различия:

- В сливкоотделителе молоко в межтарелочное пространство поступает через отверстия в тарелках, а в молокоочистителях с периферии, так как в тарелках молокоочистителя отсутствуют отверстия;

- приемо-выводное устройство молокоочистителя имеет один отводной патрубок (для очищенного молока), а сливкоотделителя — два (для сливок и обезжиренного молока);

- межтарелочный зазор у молокоочистителя больше (2 —5 мм), чем у сливкоотделителя (0,6 — 0,8 мм);

- периферийное (грязевое) пространство молокоочистителя больше, чем сливкоотделителя.

Основные детали барабана (крышка, основание, затяжные кольца-гайки) изготовляют из поковок или штамповок из нержавеющей стали. Затяжные кольца имеют левую резьбу, что исключает возможность их самоотвинчивавия при вращении барабана по часовой стрелке. Листы для изготовления тарелок барабана должны иметь маркировку завода — поставщика металла. Торцевые уплотнительные кольца барабана должны быть изготовлены из упругих полимерных материалов, резиновые уплотнения барабана—из пищевой резины только формованием. Все уплотнения барабана (полимерные и резиновые) должны быть стойкими к дезинфицирующим и моющим растворам и обладать следующими свойствами: теплостойкостью не менее 80°С; нетоксичностью и отсутствием постороннего запаха, стойкостью в 20% растворах азотной кислоты и едкого натра; работоспособностью в условиях давления 20-30 МПа.

3.Гомогенизаторы.

Гомогенизаторы для жидких молочных продуктов предназначены для раздробления жировых шариков на более мелкие. При этом жир не отстаивается, изменяются лишь некоторые физические свойства продуктов (повышается вязкость) и улучшается вкус продуктов.

В молочной промышленности для гомогенизации жидких молочных продуктов применяют гомогенизаторы почти исключительно клапанного типа. В них осуществляется одно-, двух- и трехступенчатая гомогенизация. Другие виды оборудования (эмульсоры, вибраторы), используемые для дробления жировых шариков, менее эффективны.

Гомогенизаторы клапанного типа обладают высокой степенью раздробления. Так, при гомогенизации цельного молока средний размер жировых шариков уменьшается с 3, 5 – 4 до 0, 7 – 0, 8 мкм. При одноступенчатой гомогенизации в продуктах, выходящих из гомогенизирующего клапана, наблюдается слипание диспергированных частиц и образование “гроздьев”, которые ухудшают эффект

диспергирования, поэтому применяют двухступенчатую гомогенизацию. Задача второй ступени состоит в раздроблении, рассеивании таких сравнительно неустойчивых образований. Производительность гомогенизаторов колеблется от 1 200 до 50 000 л/ч.

4 Оборудование для тепловой обработки молока.

Тепловая  обработка   (охлаждение   и   нагревание)   молока   и   молочных

продуктов является обязательной при производстве питьевого молока и других молочных продуктов.

Охлаждение проводится в целях понижения температуры продукта в соответствии с требованиями технологических процессов, а нагревание –  для обезвреживания продуктов в микробиологическом отношении, предохранения их от порчи в процессе хранения.

На заводах для охлаждения молока применяют пластинчатые охладительные установки с комбинированным охлаждением водой и рассолом, а также трубчатые охладители. Пластинчатый нагреватель (охладитель) представляет собой комплект теплообменных пластин. Пластины рифленые, штампованные, с приклеенными по периферии резиновыми прокладками. Они изготовляются из нержавеющей стали и стягиваются стяжными болтами между упорной и нажимной плитами. С одной стороны пластины протекает продукт, а с другой – тепло- или хладоноситель (горячая вода, холодная вода, рассол).

В молочной промышленности применяют основной вид тепловой обработки молока – пастеризацию, которую осуществляют на пастеризационных установках.

Пастеризационные установки также бывают пластинчатого и трубчатого типов, они предназначены для пастеризации и охлаждения в потоке питьевого молока.

Выпускают пастеризационно – охладительные установки производительностью 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 и 25 000 л/ч.

Пастеризационно — охладительные установки пластинчатого типа предназначены для тепловой обработки молока при выработки пастеризованного молока и молока, используемого для производства сливок и смеси мороженого. В состав пастеризационно - охладительной установки пластинчатого - типа входят пластинчатый теплообменный аппарат, уравнительный бак с поплавковым регулятором уровня молока в баке, центробежный насос, сепаратор - молокоочиститель, выдерживатель, установка для подготовки теплоносителя, пульт управления с прибором контроля и регулирования процесса.

Пластинчатый теплообменный аппарат (рис. 17) имеет секции, в которых осуществляются следующие процессы: пастеризация (нагревание продукта до температуры пастеризации), охлаждение водой, охлаждение рассолом или ледяной водой, рекуперация (теплообмен между горячим и холодным продуктами).

Рис.17. Пластинчатый теплообменный аппарат.

1, 2, 11, 12 - штуцера; 3 - передняя стойка; 4 - верхнее угловое отверстие;

5 - малая кольцевая прокладка; 6- граничная пластина 7- штанга;

8— нажимная плита; 9- задняя стойка; 10— винт;

13- большая резиновая прокладка; 14 - нижнее угловое отверстие;

15- теплообменная пластина

На двух стойках (передней и задней) аппарата укреплены две штанги, которые являются опорами теплообменных пластин. Угловые отверстия пластин окружены прокладками. По периферии пластины уложена прокладка.

При сборке аппарата и сжатии пластин образуются две изолированные системы герметичных каналов. В одном канале движется горячая среда; а в другом - холодная. Собранные пластины объединяются в секции. Внутри секций пластины группируются в пакеты, в каналах которых продукт движется параллельно.

Уравнительный бак представляет собой емкость с патрубками для входа и выхода продукта. Внутри бака установлен поплавковый регулировочный клапан, поддерживающий постоянный уровень продукта в баке.

Центробежный насос предназначен для забора молока из бака и подачи его в пластинчатый теплообменный аппарат.

В сепараторе-молокоочистителе подогретое в аппарате молоко очищается от механических примесей.

Выдерживатель представляет собой цилиндрическую трубу, смонтированную в пульте управления либо установленную отдельно на раме. Пастеризация питьевого молока, кисломолочных продуктов, питьевых сливок и мороженого осуществляется в различных пастеризационно — охладительных установках.

Рис. 18. Схема пастеризационно-охладительной установки для питьевого молока:

1 - уравнительный бак; 2 - поплавковый регулятор уровня;

3 - насос для молока; 4 - ротаметрический регулятор;

5 -пластинчатый теплообменный аппарат; 6 - сепаратор - молокоочиститель;

7 - выдерживатель; 8, 12 - датчики температуры;

9, 10, 13, 14, 20, 22, 23 - манометры; 11 - вентиль регулировки подачи рассола;

15 - возвратный клапан; 16— насос горячей воды; 17 - бачок-аккумулятор;

18, 19 - клапаны, регулирующие подачу пара; 21- пароконтактный нагреватель воды.

Для стерилизации молока в молочной промышленности применяют стерилизационные установки, а также стерилизаторы.

Стерилизационные установки поточные бывают с нагревателями поверхностного типа (пластинчатые и трубчатые) и пароконтактными (инжекционные и инфузионные).

Стерилизаторы предназначены для стерилизации и охлаждения питьевого молока, фасованного в стеклянные бутылки, и для стерилизации и охлаждения

сгущенного молока, фасованного в жестяные банки.

Все установки снабжаются системами автоматического контроля и регулирования температуры пастеризации и стерилизации.

Конструктивные особенности стерилизационных установок определяются условиями их работы. Стерилизация молока происходит при высоких температурах нагревания – выше 100 ºС.

Для того чтобы молоко не вскипало при этих температурах, оно прокачивается через аппарат при повышенном давлении. Это значит, что прочность аппарата и его соединительных узлов должна быть выше, чем, например, в пастеризационных установках.

Фирма  GЕА – Ahlborn (Германия) выпускает пластинчатые теплообменные установки производительностью до 33 тыс. л/ч для УВТ-обработки молока при температуре 140ºС с регенерацией не менее 92% тепла. В основу конструкции теплообменника для УВТ-нагрева положен известный способ снижения пригарообразования путем предварительного выдерживания горячего молока с целью стабилизации его белков. Для этого подогретое до 100ºС в секции регенерации молоко перед подачей его в последующие секции теплообменника подвергают промежуточному выдерживанию в потоке при указанной температуре в течение 50 с.

В установках пластинчатого типа (рис. 19) сырое очищенное молоко из уравнительного бака подается центробежным насосом в рекуперативную секцию III, где нагревается горячим молоком до 66 С.

Рис. 19. Схема стерилизационно-охладительной установки пластинчатого типа:

1 - промежуточный бак; 2 - насос для молока; 3 - теплообменник-рекуператор;

4— насос высокого давления для молока; 5 - стерилизатор; 6 - выдерживатель;

7 - гомогенизатор; 8 - емкость для асептического хранения молока;

9 - пульт управления; 10 - бачок-аккумулятор; 11 - насос горячей воды;

12 - пароконтактный нагреватель воды.

Затем насосом высокого давления молоко направляется в секцию I, где нагревается горячей водой до 1370 С и выдерживается в течение 4 с. Из выдерживателя молоко направляется в рекуперативную секцию теплообменника II, где охлаждается горячей водой до 70О С. Охлажденное молоко поступает в гомогенизатор и направляется в рекуперативную секцию ‚II, где охлаждается холодным сырым молоком до 20 0С Горячая вода для нагревания молока в стерилизаторе сначала поступает из бачка аккумулятора в пароконтактный нагреватель, а затем в стерилизатор для нагревания молока при температуре 140 О С. Из стерилизатора вода направляется в рекуперативные секции теплообменника IV и V и охлажденная до 63 О С возвращается в аккумулятор.

Все аппараты установки связаны автоматизированной системой контроля

и управления технологическим процессом.

Фирма A/S Sander Hansen & Co (Дания) изготовляет полностью автоматизированные, работающие на гидростатическом принципе установки для стерилизации молока и жидких молочных продуктов в бутылках при температуре около 118ºС производительностью до 25 тыс. бутылок в час. Благодаря качающемуся движению продукта, которое продолжается в течение всего процесса термической обработки, удается воспрепятствовать образованию так называемого “стерильной корки” и получить продукт высокого качества, а также интенсифицировать теплопередачу.

Фирма Elecster OY (Финляндия) изготовляет универсальные автоматизированные линии “Элекстер” для пастеризации и стерилизации молока и расфасовки его в полимерные мешочки емкостью 0, 2; 0, 5 и 1, 0 л.

Для нагрева молока до температуры стерилизации (140 ºС) используют электроэнергию. Удельный её расход составляет 37 кВт на 1 тыс. л молока. По данным фирмы, применение в теплообменном аппарате электроэнергии вместо пара приводит к снижению издержек почти на 50%, поскольку отпадает необходимость в наличии котельной.

5 Свежевыдоенное молоко охлаждают до низкой температуры, чтобы сохранить его качество. Развитие большинства микроорганизмов в молоке резко замедляется при охлаждении ниже 10 ° С и почти полностью приостанавливается при температуре около 2- 4О С. По этой причине молоко после дойки охлаждается до 7-8 О С. При этом процесс охлаждения совмещается с хранением молока в охлажденной емкости. Простейшим способом охлаждения молока является способ охлаждения фляг с молоком в бассейне, наполненном водой со льдом. Более совершенным способом охлаждения является способ с использованием специальных охладительных емкостей, в которых молоко охлаждается и хранится охлажденным до транспортировки на завод.

Для этой цели на фермах применяют специальные установки для охлаждения и хранения молока (рис. 20).

Рис.20. Установка для охлаждения и хранения молока:

1 - компрессор холодильной установки; 2 - подогреватель воды;

3 - ванны; 4 - фильтр; 5 — осушитель.

Установка предназначена для приемки, фильтрации, охлаждения и хранения молока. Две ванны, входящие в состав установки, снабжены мешалками и сетчатыми фильтрами. На наружной стороне ванны смонтирован змеевик для подачи холодильного агента. Змеевик и наружная стенка ванны имеют изоляцию, покрытую снаружи обшивкой. Компрессорная установка подает холодильный агент параллельно в обе ванны. Система автоматического контроля и регулирования процесса поддерживать определенную температуру молока в ваннах течение всего периода его хранения.

На заводах для охлаждения молока предназначены пластинчатые охладительные установки с комбинированным охлаждением водой и рассолом, а также трубчатые охладители; вязких и вязкопластичных продуктов - цилиндрические охладители открытого и закрытого типов с рассольным охлаждением. В линиях производства творога раздельным способом его охлаждают в трубчатых или пластинчатых охладителях.

Рис.21. Пластинчатая охладительная установка:

1 - пластинчатый теплообменник; 2- пульт управления;

З - регулирующий клапан; 4, - манометр; 5- термометр;

6 - рассольный трубопровод; 7- термометр сопротивления

Комплектуется насосом для молока, пластинчатым теплообменником, пультом управления с приборами автоматического контроля, регулирования и регистрации параметров процесса и трубопроводами.

В пластинчатом теплообменнике имеются две секции, в которых молоко последовательно охлаждается сначала водой, а затем рассолом. В некоторых случаях вместо рассола во вторую секцию охлаждения может подаваться ледяная вода. Температура молока, выходящего из теплообменника, не превышает 4-6 О С. Процесс охлаждения происходит непрерывно в закрытых каналах теплообменника, что обеспечивает высокое качество охлажденного молока и исключает попадание в продукт посторонних примесей.

Литература

1 Притыко В.П., Лунгрен В.Г. Машины и аппараты молочной промышленности – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Пищевая промышленность, 1979.– с 63-102

2 Сурков В.Д. и др. Технологическое оборудование перерабатывающей промышленности. Учебн: - 3 изд. перераб. и доп. М.: Легкая и пищевая промышленность. 1983. – 432 с.

3 Липатов Н.Н. Руководство к лабораторным и практическим занятиям по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. – 2 изд. доп. и пер. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с.

Вопросы для самоконтроля:

1.Классификация аппаратов для тепловой обработки молока.

2.Какие Вы знаете нагреватели (пастеризаторы)?

3. Что называется пакетом в пластинчатых теплообменниках, секцией?

4. Какое оборудование входит в трубчатую пастеризационную установку?

5. Какие установки применяют для высокотемпературной пастеризации молока?

6 Что такое теплообменник-регенератор?

7 Какие машины используют при механической обработке молока?

8 Как делятся сепараторы в молочной промышленности?

9 Что Вы знаете о сепараторах-сливкоотделителях?

10 Какие сепараторы применяют для очистки молока?

11 Чем отличаются сепараторы для получения высокожирных сливок?

12 Как устроены гомогенизаторы?

Тема  3: Оборудование для производства масла и сыра

Цель: Изучить различные виды специализированного оборудования

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1 Оборудование для производства сливочного  масла

2 Оборудование для производства сыра

1. Маслоизготовители предназначены для получения масла методом сбивания сливок нормальной жирности (3О...40 %), а маслообразователи - для получения масла из высокожирных сливок (до 80...82 %).

В маслоизготовителях осуществляются сбивание сливок и обработка масляного зерна для придания ему однородности и соответствующей структуры. Одновременно с созданием структуры регулируется и состав масла (по массовой доле воды в масле). Таким образом, при сбивании сливок масло образуется в результате механического воздействия на сливки нормальной жирности.

В маслообразователе регулирования состава масла не проводится. В него поступают сливки в полном соответствии с составом компонентов в масле. В маслообразователях осуществляется изменение структуры высокожирных сливок. Для этого высокожирные сливки интенсивно охлаждаются в первый период и подвергаются механическому воздействию при одновременном более глубоком охлаждении во второй. Таким образом, масло образуется в результате механического и теплового воздействия на высокожирные сливки.

В настоящее время используются маслоизготовители непрерывного и периодического действия.

Маслоизготовитель непрерывного действия марки А1-ОЛО-1 (рис. 22,а) предназначен для выработки сладко- и кисло-сливочного, соленого, несоленого и любительского масла методом непрерывного сбивания с промывкой и без промывки масляного зерна, с обработкой масла под  вакуумом.

В состав маслоизготовителя входят привод 1 текстуратора, привод 2 сбивателя, станина 3, сбиватель 4, шнековый текстуратор 5, бак 6 с винтовым насосом, центробежный насос 7, вакуум-насос 8, щит управления 9, тележка 10, транспортер 11, устройство 12 для дозирования влаги и трубопроводы 13.

Он состоит из последовательно размещенных устройства для сбивания сливок в масляное зерно (сбивателя) и обрабатывающего устройства для превращения масляного зерна в пласт заданной структуры (текстуратора).

Сбиватель 4 изготовляют с цилиндром для сбивания, в котором полностью завершается образование масляного зерна, а также с цилиндром для сбивания и разделительным цилиндром, в котором завершается сбивание и осуществляется отделение масляного зерна от пахты.
В текстураторе 5 обработка вначале масляного зерна, а затем пласта масла заключается в отпрессовывании влаги: удаление избьггка, а иногда и вработка недостающего количества воды и ее диспергирование. Текстуратор имеет шнеки с винтами. Как правило, текстураторы состоят из двух камер, в которых шнеки вращаются с одинаковой или различной частотой вращения. При необходимости в текстураторе проводятся промывка масла, посолка и вакуумирование.

Текстураторы независимо от сбивателя (с цилиндром для сбивания либо с цилиндром для сбивания и разделительным цилиндром) бывают с одной шнековой камерой и с двумя камерами, размещенными последовательно или параллельно. Каждая из этих камер может быть одно-, двух- и трехступенчатой.

Сбиватель (рис. 22, 6) состоит из корпуса 1, цилиндра З и лопастной мешалки. В корпусе на двух опорах установлен съемный цилиндр, в который вставляется металлическая сетка. В цилиндре размещен вал 2 со съемными лопастями 4, которые прикреплены к корпусу. На внешней поверхности цилиндра сделаны винтовые канавки для протока охлаждающей воды. Цилиндр сбивателя предназначен для получения масляного зерна без дополнительной его доработки в разделительном цилиндре. Внутри цилиндра сбивателя, который охлаждается через рубашку холодной водой, вращается вал 2. Он приводится в движение от электродвигателя через вариатор скоростей.

Сливки поступают в сбиватель с торца или по касательной к стенке сбивателя. При вводе с торца сливки, разбрызгиваемые вращающимся диском, равномерно кольцом поступают на лопасти мешалки. При вводе по касательной сливки направляются по трубе во вращающийся вместе с мешалкой конус. Равномерно распределяясь по конусу, сливки непрерывно под действием центробежной силы поступают на лопасти мешалки.

В сбивателе процесс сбивания сливок осуществляется в условиях энергичного перемешивания. Скорости движения лопастей и жидкости вполне достаточны для создания кавитационного течения. В результате сбивания образуется масляное зерно, которое после выхода сбитой массы из сбивателя отделяется от пахты.

В верхней части сбивателя расположен патрубок с краном для подачи сливок. Выпуск масляного зерна и пахты осуществляется через патрубок в крышке. На корпусе размещены патрубки для входа и выхода охлаждающей воды.

Текстуратор состоит из первой камеры 1, сифона 2 для удаления влаги, бункера 3, второй камеры 4, решетки 5, ножа б, вакуум-камеры 7, третьей камеры 8, блока 9, насадки 10 и задвижки П. В каждой из трех камер 1, 4 и 8 расположены шнеки, вращающиеся навстречу друг другу (рис. 22, в).

В первой камере 1 размещены бункер для масляного зерна и пахты с приспособлением для промывки масляного зерна, а также сетка, удерживающая масляное зерно вместе с выпускаемой пахтой. К камере прикреплена воронка с сифоном для удаления пахты и промывочной воды. Для охлаждения пахты и масляного зерна камера снабжена рубашкой для охлаждающей воды.

Вторая камера 4 не имеет рубашки. В верхней части находится устройство для вторичной промывки масляного зерна. Промывочная вода удаляется также через воронку с сифоном.

Между второй и третьей камерой размещены решетка и ножи для механической обработки масляного зерна.

В верхней части третьей камеры 8 размещена вакуум-камера 7 с патрубком для присоединения к вакуумному насосу и клапаном для регулирования глубины вакуума. К концевому фланцу третьей камеры прикреплены блок 9 и два блока, в которых установлены ножи.

На выходе из текстуратора расположена насадка 10 с двумя выводами, снабженными задвижками. Свободный конец текстуратора опирается на съемную подставку.

После удаления пахты масляное зерно промывается в камере 4, которая отелена от камеры отпресовки перегородкой. Последняя проходит поперек шнека. Масло сначала продавливается водой, которая подается через форсунки, расположенные в верхней части корпуса, или через душ.

В случае необходимости интенсивной промывки вода подается в камеру 4 сразу через оба устройства, монтируемые в верхней части корпуса шнеков. Если по

технологическому процессу промывка масла не требуется, устройства можно снять. Вода для промывки удаляется из маслоизготовителя через отстойник.

За камерой промывки расположена камера обработки масла под вакуумом. Обработанное под вакуумом масло содержит значительно меньше воздуха и более стойко в хранении.

Узлы и приборы, а также насос для воды, вакуумный насос и насос-дозатор размещены внутри станины. Насос для сливок монтируется отдельно от маслоизготовителя. Амперметр, счетчик оборотов мешалки и шнеков, вакуумметр водяной, манометр, термометр и другие приборы выносятся на пульт управления.

Привод сбивателя осуществляется от электродвигателя через широкие клиновые ремни. Он позволяет плавно изменять скорость вращения мешалки в сбивающем устройстве через вариатор. Привод текстуратора также имеет вариатор, при этом передача движения к шнеку осуществляется через цилиндрический редуктор.

Сливки из емкости через уравнительный бак насосом-дозатором подаются в цилиндр для сбивания. Перед входом в цилиндр они попадают на распределительный конус с направляющими. Поток сливок стекает к лопастям мешалки тангенциально. Сливки постепенно приобретают скорость вращения, равную скорости вращения лопастей мешалки, что предотвращает дробление жировых шариков и интенсифицирует сбивание.

Масляное зерно с пахтой поступает в бункер первой камеры текстуратора для промывки при одновременной обработке сбитой шнеками массы. Пахта вместе с промывочной водой удаляется через сифон в бак для пахты.

Отделение от пахты масляного зерна, а также образование пласта масла происходят в первой камере. Во второй камере завершается промывка и осуществляется дальнейшая обработка пласта масла. При этом промывочная вода удаляется через сифон. В третьей камере масло подвергается вакуумированию в целях удаления из него воздуха. Обработка завершается продавливанием пласта масла через решетки, между которыми установлены ножи для его разрезания.

При необходимости добавления влаги включают дозировочный аппарат. Готовое масло выходит через одно из отверстий насадки текстуратора. Ледяная вода подается в наружный цилиндр сбивателя, рубашку текстуратора и вал сбивателя центробежным насосом высокого давления.

Рис. 22. Маслоизготовитель непрерывного действия А1 -ОЛО- 1: а — общий вид Маслоизготовителя; б — сбиватель; в текстуратор

Техническая характеристика маслоизготовителя марки А1-ОЛО-1

Производительность, кг/ч …………………..1000

Температура, О С:

сбивания сливок………………….. ……9... 14

масла на выходе………………….. …..12...15

Содержание жира в пахте, %.......................... 0,7

Содержание воздуха в масле, % ……………до 3,5

Вакуум в камере обработки, МПа…………. 0,066

Расход воды для промывки масла, м /ч. . …..1.5

Расход воды для охлаждения, м3/ч …………3,5

Частота вращения, с

сбивателя………………………………. 9,20...41,6

шнеков текстуратора…………………... 0,33... 1,00

Установленная мощность, кВт……………... 31,2

Габаритные размеры, мм…………………… 4090х870х 1800

Масса, кг…………………………………….. 2468

Маслообразователи.

Наибольшее распространение получили маслообразователи цилиндрические (обычно трехцилиндровые) и пластинчатые. Применяются также вакууммаслообразователи.

3.1. Трехцилиндровый маслообразователь Т1-ОМ-2Т

(рис. 11.33) предназначен для переработки высокожирных сливок в сливочное масло.

Он состоит из станины 22, унифицированных цилиндров одинаковой конструкции. Каждый из цилиндров включает фланцы передний 7 и задний 13, обшивку 9, обечайки наружную 10 и внутреннюю 12, вытеснительный барабан, крышку 5, втулку направляющую 3, кран воздушный 4, кронштейн 1, кольцо уплотнительное б и 14, подшипники 16, 17, шестерни 18, 19, редуктор и рубашку для охлаждения продукта водой.

В рубашке проложена и закреплена спираль 11. Задней стенкой цилиндра является торцевой диск редуктора 15, а передней — крышка 5.

Вытеснительный барабан 8 изготовлен из нержавеющей стали с ребрами жесткости. На нем размещены два ножа 21, оснащенных пластинками из пластмассы. Ножи свободно поворачиваются над плоскостями вытеснительного барабана. При вращении барабана ножи под действием центробежной силы отбрасываются и прижимаются лезвием к внутренней поверхности цилиндра.

Рис. 23. Трехцилиндровый маслообразователь ТI-ОМ-2Т

Для удаления воздуха и контроля за наполнением цилиндра сливками в верхней части крышек расположены воздушные краны, которые открываются при пуске маслообразователя. В нижней части крышки верхнего цилиндра размещен кран 2 для выпуска продукта. На выходе продукта установлены выпускной кран 2 и термометр сопротивления для контроля за температурой выходящего масла.

От электродвигателя 20 маслообразователь приводится в движение через редуктор 15.

Высокожирные сливки с температурой 80.. .90 ос подаются в нижний барабан маслообразователя, а рассол и ледяная вода в охлаждающую рубашку. При работе слой сливок срезается ножами и перемешивается. Температура масла на выходе обычно не превышает 10... 12 ос. Масло, перемещаясь к выпускному патрубку, выходит из него. Продолжительность нахождения продукта в маслообразователе 3.. .6 мин.

В нижнем цилиндре высокожирные сливки, охлаждаясь до температуры кристаллизации глицеридов (22.. .23 °С), сохраняют свойства эмульсии. Температура рассола в нижнем цилиндре -1...-3 °С, в среднем -З...-5 ос. В среднем цилиндре начинается процесс структурообразования: жир из жидкого состояния переходит в вязкопластичное и отвердевает в течение 5... 20 с. Продукт в среднем цилиндре охлаждается до 11... 13 °С. В верхнем цилиндре вследствие механического воздействия в течение 150...250 с продукт приобретает мелкокристаллическую структуру и пластическую консистенцию. Температура продукта в верхнем цилиндре вследствие охлаждения водой при температуре 7. ..9 °с даже повышается на 1...2 °С. Выделение тепла при механическом воздействии превышает отвод через стенку цилиндра к охлаждающей воде.

Оптимальным углом установки ножей является угол 35, а кольцевой зазор при производительности 450, 650 и 850 кг/ч соответственно 15, 22 и 29 мм.

Техническая характеристика маслообразователя марки Т1-ОМ-2Т

Производительность, кг/ч ……………………………700

Количество цилиндров, шт …………………………..З

Поверхность охлаждения, м2 ………………………...2,1

диаметр Цилиндра, мм………………………………. 315

Частота вращения вытеснительного барабана, с-1 . . ..2,5

Установленная мощность, кВт ……………………….6,6

Габаритные размеры, мм…………………………….. 1870х 1050х 1775

Масса, кг………………………………………………. 800

2 Линия для производства твердых сычужных сыров

Линия начинается с комплекса оборудования для подготовки молока к выработке сыра, в состав которого входят насосы, фильтры, воздухоотделители, счетчики емкостей, емкости для созревания и нормализации молока, пастеризационно-охладительные установки, дозаторы и сепараторы.

Ведущим в линии является комплекс оборудования для подготовки молока к сепарированию, а также для получения и обработки сгустка, состоящий из аппаратов для выработки сырного зерна, пульта управления, сборников и насосов.

Линия состоит из комплекса оборудования для формования сыра, в состав которого входит передвижной стол и формовочные аппараты.

Следующий комплекс оборудования представляют прессы с конвейером и весами.

Далее следует комплекс оборудования для посолки сыра, состоящий из посолочного этажера, подъемника и охладителя рассола.

Завершающий комплекс оборудования для созревания сыра состоит из передвижных стеллажей, электропогрузчика, а также комплекса оборудования для ухода за сыром в период созревания.

Технологическая схема линии производства твердых сычужных сыров приведена на рис. 24

Молоко насосом 1 прокачивается через фильтр 2, воздухоочиститель З и счетчик 4 в емкости для молока 5, охлаждаясь в охладительной установке 6. Охлажденное молоко насосом 7 из емкостей для хранения молока 5 направляется на пастеризацию в пастеризационно-охладительную установку 10, на дезодорацию в дезодоратор 9 и на нормализацию в сепаратор 8.

Рис. 24

Пастеризованное и нормализованное молоко направляют в аппараты для выработки сырного зерна 11, куда из пульта управления 12 вносят раствор хлорида кальция и бактериальную закваску.

После вымешивания насосом 13 сырное зерно направляется на передвижной стол 16 и загружается в формовочные аппараты 17.Насосом 15 сыворотка из сборника 14 отводится на переработку.

После самопрессования с помощью конвейера 18 сыр загружают в прессы 19 и прессуют.

После взвешивания на весах 20 сыр подъемником 22 направляется в посолочный этажер 21 для посолки в рассоле. Рассол насосом 23 циркулирует через охладитель рассола 24.

После обсушки сыр электропогрузчиком 26 направляют на созревание на передвижные стеллажи 25. В комплект оборудования для уходом за сыром в период созревания (27-33) входит устройство для разгрузки сыров 27, а также машина для мойки сыра 28, в которой сыры моют при появлении плесени.

Подсушивают сыры в машине для сушки сыров 29, затем сыры парафинируют в парафинере 30. В комплект оборудования для ухода за сыром входят также машина для мойки и обсушки полок 31, а также устройство для загрузки сыра на полки 32.

Литература

1 Притыко В.П., Лунгрен В.Г. Машины и аппараты молочной промышленности – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Пищевая промышленность, 1979.– с 132-316

2 Сурков В.Д. и др. Технологическое оборудование перерабатывающей промышленности. Учебн: - 3 изд. перераб. и доп. М.: Легкая и пищевая промышленность. 1983. – 432 с.

3 Липатов Н.Н. Руководство к лабораторным и практическим занятиям по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. – 2 изд. доп. и пер. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с.

Вопросы для самоконтроля:

1Маслоизготовители периодического действия. Классификация.

2Безвальцовый маслоизготовитель. Устройство. Принцип действия.

3Вальцовые маслоизготовители. Устройство. Принцип действия.

4Маслоизготовители непрерывного действия. Схема работы. Устройство. Принцип действия.

5Маслообразователи. Применение. Устройство.

6Линия поточного производства масла. Перечислить оборудование, входящее в линию.

7Трехцилиндровый маслообразователь. Устройство. Принцип действия.

8Пластинчатый маслообразователь. Устройство. Принцип действия.

9Оборудование для фасовки масла (автоматы М6-АРМ, М6-ОРГ).

10Сыродельная ванна. Назначение. Устройство. Принцип действия.

11Прессы для сыра. Назначение. Устройство.

12Оборудование для посолки, мойки и парафинирования сыра.

13Бассейны и контейнеры для посолки сыра. Назначение. Устройство.

14Сыромоечная машина. Устройство. Принцип действия.

15Парафинёры. Назначение. Устройство. Принцип действия.

16Оборудование сырохранилищ. Назначение.

Тема 4: Оборудование для тепловой обработки мясного сырья

Цель: дать понятие, изучить классификацию и основное оборудование

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1 Оборудование для шпарки и опаливания

2 Оборудование для варки, запекания и охлаждения

3 Оборудование для вытопки жира и обесклеивания шрота

4 Оборудование для пастеризации и стерилизации

5 Оборудование для деаэрации

6 Оборудование для копчения

7 Оборудование для выпаривания

1. Тепловое оборудование – это оборудование, предназначенное для термовлажностной обработки пищевых продуктов. Продукту передается тепло → изменения → продукт превращается в продукт питания. Происходят теплофизические, физ-хим. и микробиологические процессы. При тепловой обработке протекают следующие процессы:

1. Процесс массопереноса. Происходит внутри сырья, а также  между сырьем и окружающей средой. Массоперенос внутри сырья обусловлен структурно-механическими свойствами сырья. Обуславливается разностью потенциалов (если это пар, то потенциальное давление пара, а если это жидкость, то потенциально давление  жидкости).

2. процесс теплообмена и физико-хим. превращения. Процесс теплообмена – 3 основные формы:

- Теплопроводность. Теплообмен в неравномерно нагретой среде, имеющий атомно-молекулярный характер. Характерно для твердых веществ. qg = g *dT/dx, (где: dT/dx- градиент температур; g – коэффициент теплопроводности). qg – показывает какое кол-во тепла пройдет через стенку толщиной 1 м, поверхностью 1 м3 при перепаде температур в 10С.

- Конвекция. Перенос тепла при перемещении объемов жидкости или газа. Теплообмен между твердой и жидкостью (или газом) называется конвективным теплообменом.

в). Излучение. Процесс распределения теплоты электромагнитными волнами.

+ комбинированные способы теплообмена:

-радиационно – конвективный – перенос тепла за счет теплопроводности, конвекции и излучения совместно.

-радиационно – кондуктивный – теплопроводность + излучение

-теплопередача – перенос тепла между теплоносителями разделенной стенкой

-диэлектрический нагрев (нагревание продукта в электромагнитное поле), основан на ориентации и связанных с ним молекул при воздействии на продукт переменного электромагнитного поля.

Классификация приемов тепловой обработки.

Существ. 2 базисных способа + дополнительные.

Базисные способы используются конвективный, кондуктивный и радиационный способы тепловой обработки, продукт прогревается от наружной поверхности к внутренней:

1. Варка – равномерное прогревание продуктов по всему объему в воде и т.д. Виды:

- Основной способ: полностью продукт помещен в жидкость (закрытой или открытой крышкой)

- Припускание: варка с закрытой крышкой в сосуде в собств. соку или   небольшом количестве жидкости;

- варка при повышенной температуре: варка в автоклавах – создается избыточное давление до 2 атмосфер и температура до 1330С, по времени короче  в 3 раза;

- варка при пониженной температуре: используется для выпаривания или вываривания, для получения концентрированных бульонов. Происходит в вакуумных аппаратах, t ↓ 1000С;

- Варка паром: вакуум насыщенный в паре при конденсации отдает тепло. Обычно используется для диетических продуктов + еще в овощных продуктах.

2. Жарение. Доведение продукта до состояния готовности с образованием румяной корочки. происходит на открытой поверхности (плиты, комфорки, сковородки, в жарочных и пекарских шкафах). Непосредственно на поверхности или в слое жира (качество лучше), но недостаток - +140 - +1800С; + жарение в жарочном шкафу (200-3000С); инфракрасный нагрев (грили, шашлычницы).

+ дополнительные (вспомогательные) способы обработки:

1. Пасерование – кратковременный разогрев в слое жира для придания определенного оттенка (лук, овощи);

2. Ошпаривание – кратковременная обработка кипятком;

3. Опаливание – обработка пламенем;

4. Колирование – придание цвета (может быть до основной или после нее).

Классификация теплового оборудования.

- По технологическому назначению:

- универсальное (все способы тепловой обработки);

- специализированное (определенный способ Теплов. обработки – фритюрница).

- По способу обогрева:

- с непосредственным обогревом (теплоноситель и обрабатываемой продукт отделены стенкой – сковорода);

- косвенным – имеется промежуточный теплоноситель.

- По источнику тепла:

- с огневым (за счет сжигания твердого или жидкого топлива, но плохо регулируется;

- Газовым (КПД ↑ чем у (а), регулировка проще, позволяет использовать все виды термической обработки + дешево);

- Паровым - используется острый перегретый пар, который отдает тепло нагреваемой поверхности и получается в специальных установках;

- Электрическим нагревом (основные элементы – электронагреватели + инфракрасный нагрев + СВЧ нагрев).

4. По принципу работы: периодического и непрерывного действия.

- По конструктивному решению:

- несекционные;

- секционные (отличаются от несекционных тем, что можно составить производственную линию;

- немодулированные;

- модулированные.

- По степени автоматизации:

- неавтоматизированные (вручную, все сам);

- полу автоматизированные (безопасность обеспечивается автоматически, а режим работы – вручную);

- автоматические (все автоматически).

Классификация источников энергии теплового оборудования:

- Огневые источники энергии (это оборудование, работающее на твердом топливе (дрова + уголь) + оборудование, работающее на жидком топливе (азот)) + оборудование с газовым обогревом. Для осуществления процесса горения надо, чтобы горючие составляющие взаимодействовали с кислородом воздуха. Кислорода в воздухе 1/5 часть. Если будет мало воздуха, то топливо горит медленно, не полностью сгорает, продукты сгорания будут содержать токсичные вещества → нужна норма. Оборудование с газовым подогревом: (+): очень быстро выходит на режим работы, возможно выделение большой мощности в малом объеме, простота регулирования режимов работы, возможность учитывать израсходованное топливо, высокий КПД (40-70%), но есть недостаток – взрывоопасно.

- Электрические источники энергии

Классификация газовых горелок:

- По способу подачи воздуха:

- Диффузионные. Газовые горелки внешнего смешения, в горелках воздух подается из окружающей среды в зону горения. Характерно высокое пламя, не получили широкого распространения и используются в специальном оборудовании (опаливание курицы).

- Инжекционные. Горелки у которых внутри готовится первичная смесь и дальше идет смесь по выходу из горелки. Смесь выравнивается насадками горелки. По выходе газовая смесь смешивается с вторичным воздухом. Имеется заглушка, регулирующая подачу первичного воздуха. Существуют инжекционные горелки, в которых первичная смесь полностью подготавливается внутри горелки. Их используют в инфракрасных нагревателях.

- беспламенные инжекционные горелки. Делают их из керамики, покрытой металлом или из метала – чугунные представляют из себя плиту, которая имеет много отверстий.

- По номинальному давлению:

- низкого давления (до 5кПа);

- среднего (от 5 до 100 КПА);

- высокого (Ю 100 кПа).

На предприятиях массового питания используют низкого давления

Устройства электронного типа:

1. Электрическая энергия преобразуется в тепловую. Бывают жидкостные и металлические.

2. Электрическая энергия преобразуется в электромагнитные колебания с промежуточным нагревом для инфракрасных нагреваний.

3. Электрическая энергия преобразуется в электромагнитные нагревания (используется в СВЧ печах).

Классификация электронагревателей

Делятся в зависимости от того, как получается тепло:

1) Электронагреватели 1 рода: преобразуют электрическую энергию в тепловую.

Устройство эл/нагревателей:

Металлический эл/нагреватель: металлическая спираль (или проволока, или стержень), обязательно имеется электроизоляция и может быть оболочка.

Материалы для металлических нагревателей должны обладать высоким удельным сопротивлением, эти материалы должны быть термостойкие (для того, чтобы химический состав не менялся при нагревании); жаропрочные (не должны меняться физические показатели и механические свойства).

Материалом служит или нихром (Na + Cr), или фехрали (Fe + Cr).

Электрическая изоляция (чтобы не ударило током), должна быть прочной, обладать хорошей теплопроводностью (чтобы выделяемое тепло хорошо проходило), должна противостоять резким колебаниям температуры.

Для электроизоляции используется слюда, миконит, периклаз (окись магния), кварцевый песок.

Герметично закрытый нагреватель: тэны (трубчатые эл/нагреватели); рэны (ребристые эл/нагреватели) – представляют собой оболочку, заполненную электроизоляцией, а внутри помещена нагревательная спираль. Концы тэна или рэна заделаны фарфоровыми изоляторами, которые приклеены специальными клеями к металлу (воздух туда проходить не может).

Такие устройства выпускаются диаметром 13,5 мм, длина нормирована в зависимости от того, в какой среде используются эти тэны.

Тэны бывают: воздушные, водяные, масляные. Воздух нагревается в жарочных и пекарских шкафах; водяные – используют в пищеварочных котлах, кипятильниках, водонагревателях, кофеварках; масляные – фритюрницы + теплоносители.

Диаметр 0,3 до 1 мм, по мощности: тэны воздушные – выпуск до 1,25 кВт; водяные – до 5 кВт; масляные – 0,3-0,8 кВт.

Тэны могут использоваться только в той среде, для которой они изготовлены.

- Просто закрытые – для жарочных поверхностей сковород и плит.

- Открытые нагревательные элементы – обычно спираль или проволока укладываются в канавки теплоизоляционного материала на специальные изоляторы.

2) Нагревательные элементы электричества 2 рода – делятся на светлые и темные. Деление происходит в зависимости от длины волны, которую излучает инфракрасный излучатель.

Светлые эл/нагр. – гриль шкафы, шашлычницы.

Темные эл/нагр. – пекарские и жарочные шкафы.

Инфракрасные делятся на:

- силитовые (постоянного и переменного сечения)

- керамические (состоят из спиральки и керамической трубки)

- трубчатые кварцевые эл/нагреватели

- инфракрасные зеркальные лампы

- открытые металлические моно спирали (тостер)

Устройство пищеварительных котлов:

Служат для приготовления жидких блюд, кипячения молока, варки макарон и каш. Могут работать от электричества (электрические), бывают газовые, бывают паровые. Различаются по емкости: 10, 20, 40, 60, 100, 160, 250, 400, 600 литров. 400, 600 литров – это емкость варочного сосуда. Электрические и газовые – до 250 литров.

Котлы, емкостью до 60 литров (40 включительно) могут быть опрокидывающимися. Форма, чаще всего, цилиндрическая с элипсным дном, или параллелепипидная.

Автоклавы

Служат для приготовления продуктов, подвергшихся длительной тепловой обработке. Это варочные сосуды. У автоклавов крышка герметично закрывается. Температура до 140.

На крышке автоклавов имеется предохранительный клапан, который срабатывает в аварийных ситуациях, или служит для выпуска избыточного давления.

Литература

1. Бредихин С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов. – 2 изд. испр. – М.: Колос, 2000.- 392 с.

2. Пелеев А.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности – 3 изд. пер. и доп. – М.: Пищевая промышленность, 1971.- 519 с.

3. Горбатов В.М. и др. Оборудование для убоя скота, птицы, производства колбасных изделий и птицепродуктов. – М.: Пищевая промышленность, 1975. – 592 с.

4. Рогов И.А. Технология мяса и мясопродуктов – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

5. Корнюшко Л.М. Оборудование для производства колбасных изделий: Справочник. – М: Колос, 1993. – 304 с.

6. Г. Берсан. Машины мясной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983, - 192 с.

Вопросы для самоконтроля:

1  Классификация оборудования для тепловой обработки мяса.

2 Универсальные термокамеры. Конструкция, принцип работы.

3 Термокамера. Конструкция, принцип работы.

4 Коптильные камеры, назначение, устройство.

5 Камера для холодного копчения. Устройство, преимущества камеры.

6 Оборудования для стерилизации. Классификация. Устройство, принцип действия.

7 Оборудование для пастеризации. Классификация. Устройство, принцип действия.

8 Деаэраторы. Назначение. Устройство, принцип действия.

9 Дымогенераторы. Назначение. Устройство, принцип действия.

10 Варочное оборудование. Классификация.

11 Оборудование для шпарки и опалки туш в шкуре. Классификация, принцип действия.

Тема 5: Оборудование для измельчения

Цель: Изучить оборудование для измельчения твердого и мягкого сырья

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1 Оборудование для измельчения твердого сырья

2 Оборудование для измельчения мягкого сырья

1. Операции, связанные с измельчением, в мясной промышленности составляют более 70%. Они широко применяются при производстве колбасных, кулинарных, консервированных мясопродуктов, а также пищевых животных жиров, кормов, технических продуктов, клея, желатина и др.

Сырье и вспомогательные материалы можно измельчать раздавливанием, раскалыванием, ударом, разрывом, размалыванием, истиранием, резанием.

Выбор механического воздействия зависит от физико-механических свойств (прочности, упругости, пластичности, вязкости, липкости  т.д.) и размеров измельчаемого продукта.

В технологическом оборудовании измельчение достигается сочетанием нескольких видов механического воздействия, например, резания с раздавливанием, раскалывания с ударом (дробилки, силовые измельчители, волчки и др.), резанием, раздавливанием с истиранием (куттеры, коллоидные мельницы, измельчители мяса и т. д.).

Технологическое оборудование можно разделить на две основные группы:

- Оборудование для измельчения твердого сырья (мясокостного, костного, блочного мороженого мяса, специй) -  силовые измельчители, дробилки, волчки-дробилки, агрегаты и измельчители для измельчения мороженого мяса, измельчители кости и специй;

- Оборудование для измельчения мягкого сырья (мышечной, жировой и соединительной ткани) – волчки, шпигорезки, куттеры, коллоидные мельницы и измельчители мяса.

Оно бывает периодического и непрерывного действия, работающим при атмосферном давлении и под вакуумом. Оборудование каждой группы можно разделить на оборудование для крупного, среднего, мелкого и тонкого помола (измельчения).

Исполнительный орган оборудования для измельчения – режущий механизм, который может, выполнен либо одиночной, либо парной деталью.

В качестве одиночного режущего механизма используют ножи различной конструкции, полотна или ножи в комбинации с дополнительной режущей деталью, выполненной в виде решетки (плоской, конической или цилиндрической), диска с зубьями или пальцами, а также ножей, расположенных по конусу, цилиндру или плоскости.

Парные детали бывают неподвижными или встречновращающимися, плотно прижатыми к режущим ножам или смонтированными на определенном расстоянии друг от друга.

Одиночные режущие механизмы используют в основном в оборудовании для измельчения твердого сырья, а механизмы с режущей парой применяют для измельчения мягкого сырья.

2. Измельчение – процесс разделения материала на части под действием механических сил. Процесс измельчения делится на: дробление и резание. При резании размеры уменьшаются с приданием им определенной формы. При дроблении форма не оговаривается. Основные способы измельчения:

- Дроблением измельчают твердые и хрупкие материалы след. способами силового воздействия: а. Раздавливание (по всей поверхности); б. Раскалывание (усилие делается в определенную точку или по линии); в. Размалывание (разрушение за счет изгибающих сил); г. Истирание (возникают высокие контактные напряжения → разрушение в слое); д. Разрушение ударом (за счет контактных напряжений происходит разрушение объекта).

- Резание делится на:

а. Разрезание (разделяется на части полутвердые или пластичные материалы);

б. Распиливание (подверг. только твердые материалы, например замороженные

блоки продукции).

Процесс измельчения характеризуется степенью измельчения.i=Dcp/dcp, где Dcp – средний размер объекта до измельчения, dcp - после измельчения.

По степени измельчения:

а. крупное;

б. среднее;

в. мелкое;

г. тонкое;

д. коллоидное.

А-В – используют на ПТ и ОП;

Г – в детском и диетических товарах. При крупном измельчении реализуется процесс резания, иногда раздавливание, размалывание или раскалывание. Остальные степени измельчения получают процессами дробления.

Классификация измельчительного оборудования.

- По принципу воздействия на продукт:

а. Машины и инструменты для дробления пищевых. продуктов.

б. Машины и инструменты для резания пищевых продуктов.

Это машины для резания

- мясного сырья;

- овощей;

- гастрономических продуктов;

- монолита масла;

- хлеборезки

- также машины для размола продуктов, машины для протирания продуктов.

- По циклу работы:

а. Непрерывного действия (мясорубки);

б. периодического. действия (для резки гастрономических товаров).

Инструмент для резания пищевых продуктов. Способы резания.

1. Ножи: ленточные, дисковые, серповидные.

2. Режущие струны.

3. Ленточная пила.

В мясорубках режущий инструмент: ножевая решетка и нож.

Поверхность А – опорная (опирается на продукт в процессе резки);

Поверхность Б – рабочая (отгибает отрезанный ломтик);

В – режущая кромка.

Основные способы резания:

- Рубящее резание. Вектор скорости движения ножа → 1 к режущей кромке. Не годится для сочных и мягких материалов.

- Скользящее резание. вектор скорости направлен под углом к режущей кромке. Подходит для сочных и мягких материалов.

Машины для резания мясного сырья. Назначение, область применения, устройство, правила эксплуатации.

Используют на предприятиях торговли и общественного питания. Это ленточные пилы, машины для нарезки мелкокускового полуфабриката, мясорубки, мясорыхлители, машины для резки замороженной продукции.

- Ленточные пилы. Используют для разделки замороженных тушь, полутуш, четвертьтуш. Используют распилки костей. Режущий инструмент – бесконечное ленточное полотно, натянутое на 2 шкива. Шкивы плотно закрыты кожухом.  Шкив 1 приводится в движение двигателем, а др. – приводом. Разрезаемая продукция укладывается на стол, который свободно перемещается по направляющей вручную. Производство пил: Германия, Италия, Финл-я.

- Машины для нарезки мелкокускового. полуфабриката. Для уза, гуляша, мясо для шашлыка, бефстроганов. Они должны разрезывать полуфабрикат в 3-х направлениях. (Здесь ленточные ножи, а не проволока + серповидный нож, который совершает вращательные движения). Сырье в зону резания подается или конвейером, или толкателем. Подача сырья осуществляется дискретно. Система подачи не работает при работе серповидного ножа. Регулировка размеров осуществляется сменными ножевыми решетками, или регулировкой скорости вращения ножа. Эти машины делают периодического действия (на средних ПОП) и непрерывного (на крупных. ПОП и в крупных заготовочных цехах). Машины могут быть с индивидуальным приводом или со сменным исполнительным механизмом. Режущий нож – дисковый нож. Производительность: 100-1000 кг/час.

Машины для измельчения мяса. Мясорыхлители. Назначение, область применения, правила эксплуатации

Мясорубки. Делят на 3 группы:

- Бытовые (до 10 кг/час);

- Машины для ПОП и торг. предприятий (до 500 кг);

- Промышленные (колбасные предприятия – свыше 500 кг).

Есть с индивид. приводом или выполненные в виде сменного исполнительного механизма. Мясорубки различаются диаметром решеток (мм).

- Домашняя -  60мм,

- Торговая. - 82-105мм.

Диаметр решетки вводится в обозначение мясорубки (МИМ 82).

Основные узлы мясорубки: загрузочное устройство, рабочая камера (где имеются ребра), транспортная система – шнек, ножи и разрезные решетки (работают как ножницы). Есть, где можно регулировать степень помола, а есть что нельзя. Производители те же + наши с Увала (Челябинск).

Мясорыхлители. Для нанесения на поверхность порционного мяса насечек. Бывают с индивидуальным приводом или как сменный исполнительный механизм.

Рабочий орган состоит из 2-х ножевых блоков, а режущим инструментом являются дисковые фрезы. (Т.е. вместо ножа - фреза). Можно сшивать мелкие куски мяса в крупные порционные.

Машины для резки замороженных продуктов (бескостных). Для фарша, мясных полуфабрикатов, филе рыбное и субпродукты. Машины с ножами гильотинового типа. Нож совершает возвратно-поступательное движение. Продукт укладывается на опорный стол, толщина ломтя определяется положением упора. + еще есть ручная гильотина. Используется ременная передача, редуктор, кривошипно-шатунный механизм.

Машины для резки плодов и овощей. Назначение. Область применения. Устройство, правила эксплуатации

Режутся вареные и сырые овощи. Эти машины делаются на дисковые, роторные, пуансонные. Для  вареных используют комбинированные.

- Дисковые. Рабочий орган – диск с прикреплен. к нему ножами. Может нарезать продукцию ломтями, брусочками, стружкой. Загрузочное устройство выполнено в виде улитки. Режущ. инструмент бывает горизонтальным и вертикальным

- Роторные. Режущий инструмент – диск с ножами (неподвижен, а 1 – подвижен). Продукт перемещает ротор, форма нарезки та же.

- Пуансонные. Нарез. продукцию на брусочки и дольки, или ромбики.

Машина для резки варен. овощей. Режущ. инструмент – неподвижная ножевая решетка и подвижный ленточный нож, который совершает вращательные движения. Толкатель проталкивает, а нож отрезает.

Машины для резки гастрономических товаров, хлеба. Назначение, область применения, устройство, правила эксплуатации.

Это слайсеры. Используют для резки бескостных гастрономических товаров на ломтики. Классифицируют:

- По степени автоматизации:

- Полуавтоматические – оператор загружает продукт, выгружает нарезанный и осуществляет подачу каретки к продуктам и ножу.

- Автоматические. Все операции, кроме загрузки и выгрузки делает машины.

Различаются в цене примерно в 2 раза.

Основные узлы: Рабочий орган – дисковый нож, кот. приводится в движение через электропривод и передаточный механизм (обычно ременная передача и червячный редуктор), а второй узел – опорный стол.

2.   По диаметру дискового ножа, кот. выносится в марку машины в цифрах (мм). До 300 мм полуавтомат, а больше – автоматические.

Есть машины с дискретной регулировочной толщиной среза + имеется заточное устройство.

Хлеборезка. Выполняют с дисковыми, серповидными и ленточными ножами. Ленточные ножи позволяют резать свежую хлебобулочную продукцию. Горячую продукцию на серповидном и дисковом ноже резать нельзя.

Литература

1. Бредихин С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов. – 2 изд. испр. – М.: Колос, 2000.- 392 с.

2. Пелеев А.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности – 3 изд. пер. и доп. – М.: Пищевая промышленность, 1971.- 519 с.

3. Горбатов В.М. и др. Оборудование для убоя скота, птицы, производства колбасных изделий и птицепродуктов. – М.: Пищевая промышленность, 1975. – 592 с.

4. Рогов И.А. Технология мяса и мясопродуктов – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

5. Корнюшко Л.М. Оборудование для производства колбасных изделий: Справочник. – М: Колос, 1993. – 304 с.

6. Г. Берсан. Машины мясной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983, - 192 с.

Вопросы для самоконтроля:

1 Машины для измельчения. Классификация.

2 Волчки. Назначение. Устройство, принцип действия.

3 Куттеры. Назначение. Устройство, принцип действия.

4 Шпигорезка, конструкция, принцип работы.