Тема: Классификация опасных и вредных факторов. Радиационная и химическая опасность

Цель лекции:  изучить классификацию опасных и вредных производственных факторов. Дать представление о химической и радиационной опасности.

- Классификация, степень и характер действия вредных и опасных факторов.

- Радиационная опасность.

- Химическая опасность.

- Классификация, степень и характер действия вредных и опасных факторов.

Жизнь и деятельность человека протекают в окружающей его среде, прямо или косвенно воздействующей на его здоровье. В окружающей среде принято выделять такие понятия, как среда обитания и среда производственной деятельности человека.

Научно-технический прогресс существенно изменил и улучшил наш быт. Так, внедрение в жизнь некоторых достижений научно-технического прогресса дало не только положительные результаты, но одновременно принесло в наш быт целый комплекс неблагоприятных факторов: электрический ток, электромагнитное поле, повышенный уровень радиации, токсичные вещества, пожароопасные горючие материалы, шум. Таких примеров можно привести множество. Бытовую среду разделяют на физическую и социальную. К физической среде относят санитарно-гигиенические условия — показатели микроклимата, освещенность, химический состав воздушной среды, уровень шума.

В жизни современного человека все большее место занимают проблемы, связанные с безопасностью жизнедеятельности. К опасным и вредным факторам естественного происхождения прибавились многочисленные негативные факторы антропогенного происхождения (шум, вибрация, электромагнитные излучения и др.). Резкое увеличение антропогенного давления на природу привело к нарушению экологического равновесия и вызвало деградацию не только среды обитания, но и здоровья людей.

Для оценки степени воздействия факторов техносферы на человека и выработки концепции защиты необходимо рассмотреть механизмы воздействия различных факторов на человека и возможные последствия этого воздействия. Поскольку негативные факторы среды обитания в концентрированной форме присутствуют именно в производственной среде, изложение ведется в первую очередь применительно к профессиональной деятельности человека.

По степени и характеру действия на организм все факторы условно делят на вредные и опасные.

К вредным относятся такие факторы, которые становятся в определенных условиях причиной заболеваний или снижения работоспособности. При этом имеется в виду снижение работоспособности, исчезающее после отдыха или перерыва в активной деятельности.

Опасными называют такие факторы, которые приводят в определенных условиях к травматическим повреждениям или внезапным и резким нарушениям здоровья.

И опасные и вредные факторы могут быть естественного или природного и антропогенного характера, т.е. создаваемые человеком. И естественные и антропогенные факторы могут быть физическими, химическими, биологическими, и психофизическими.

Химические факторы: естественные: химические вещества поступающие в организм человека с воздухом, водой, пищей. (аминокислоты, витамины, белки, жиры, углеводы, микроэлементы). Антропогенные химические: поступление веществ с различных предприятий и транспорта. Например химическое оружие.

Физические факторы: естественные: все климатические показатели: температура воздуха, влажность, скорость движения ветра, атмосферное давление, солнечная радиация. Антропогенные физические: различные виды энергии генерируемые человеком: ионизирующее излучение, электрический ток, шумы, вибрация, искусственное освещение, оружие массового поражения.

Биологические факторы: естественные: микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибки. Антропогенные биологические: биологические средства зашиты растений, выбросы предприятий пищевой промышленности, ферм, предприятий по производству белков, сывороток, вакцин, биологическое оружие.

Психофизические факторы: по характеру их действия на организм человека их делят на физические перегрузки, статические и динамические и на нервно-психологические перегрузки. Прежде всего, умственное перенапряжение, монотонность труда и эмоциональные перегрузки.

Химические факторы объединяются в следующие подгруппы:

• по характеру воздействия на организм человека - общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию;

• по пути проникания в организм человека - действующие через дыхательные пути, действующие через пищеварительную систему, действующие через кожный покров.

Пути поступленияхимических веществ в организм:

1. Через дыхательную систему (ингаляционный)

2. Через желудочно-кишечный тракт (алиментарный)

3. Через кожу и слизистые (кожно-резорбтивный)

Основным и наиболее неблагоприятным путем поступления ядов является ингаляционный. Этому способствует то обстоятельство, что воздух, содержащий ядовитые примеси, при вдыхании соприкасается с огромной поверхностью слизистых оболочек, обладающих высокой всасывающей способностью (при вдохе общая поверхность слизистых оболочек составляет около 150 м2). Главным местом всасывания являются бронхиолы и альвеолы, через которые яд сравнительно легко проникает в легочные капилляры. Тем самым вредные вещества минуют печень, которая обладает так называемой барьерной функцией и частично нейтрализует некоторые яды, и попадают сразу же в большой круг кровообращения. Отсюда вместе с кровью они поступают непосредственно к жизненно важным органам.

Поступление химических веществ через легкие.

Через дыхательную систему химические вещества поступают в виде паров и аэрозолей. Такой путь наиболее опасен, так как суммарная площадь поверхности легочных капилляров составляет 100-120 м2, поэтому вещество очень быстро всасывается в кровь. Возможность поступления токсического вещества через легкие и скорость всасывания определяется растворимостью вещества и размером его частиц.

Поступление веществ через ЖКТ.

Всасывание веществ начинается уже в ротовой полости. Некоторые вещества всасываются в ротовой полости и при этом не происходит их метаболизма в печени. При попадании вЖКТ всасывание будет зависеть от рН.

Некоторые вещества могут уменьшать или увеличивать свою токсичность в процессе нахождения в ЖКТ. Например, соли свинца вкислой среде желудка переходят в более растворимые соединения, в результате чего токсичность их увеличивается. Некоторые вещества в кишечнике связываются с ионами кальция, что уменьшает их токсичность.

Надо отметить, что в целом поступление токсических веществ через ЖКТ менее опасно, чем ингаляционное поступление.

Поступление веществ через кожу.

Через неповрежденную кожу в организм могут попадать вещества, обладающие высокой липоидотропностью. При этом поступление может происходить через эпидермис, волосяные фолликулы, сальные железы. После проникновения через кожные покровы (или слизистые) может происходить всасывание вещества в кровь (резорбтивное действие). В этом случае оно, так же как и при вдыхании, попадают непосредственно в большой круг кровообращения, однако в значительно меньшем количестве, чем при ингаляционном пути поступления.

Некоторые раздражающие и токсические вещества после относительно непродолжительного действия на организм человека вызывают в нем повышенную чувствительность к этому веществу, называемую сенсибилизацией.Последующие воздействия на сенсибилизированный организм даже незначительных количеств этого вещества приводят к бурной и весьма быстро развивающейся реакции, выражающейся чаще в кожных изменениях (дерматиты, экземы), астматических явлениях и т.д. Прекращение повторных контактов с данным веществом, как правило, приводит к исчезновению этих реакций.

Говоря о поступлении токсических веществ в организм, надо отметить, что кроме изолированного попадания в организм какого-то одного химического вещества тем или иным путем возможны следующие варианты:

1) Комплексное действие - поступление химического вещества в организм из различных сред (с воздухом, водой, пищей). Такое действие наиболее характерно для реальной жизни, так как большинство токсических веществ может содержаться в различных средах одновременно.

2) Комбинированное действие - такое действие, при котором несколько веществ поступает из одной среды (или из воды, или из воздуха, или из пищи). Такое действие также характерно для реальных условий, так как во всех средах содержится несколько токсических веществ.

3) Сочетанное действие. Это такое действие, при котором на организм кроме химических веществ действуют другие факторы, например, физические.

Нормативами качества воздуха определены допустимые пределы содержания вредных веществ как в производственной (предназначенной для размещения промышленных предприятий, опытных производств научно-исследовательских институтов и т.п.), так и в селитебной зоне (предназначенной для размещения жилого фонда, общественных зданий и сооружений) населенных пунктов.

Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны (ПДКрз) (рис. 1)- концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов, или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площади, на которой находятся места постоянного или временного пребывания рабочих.

Рисунок 1. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере

Как следует из определения, ПДКрз представляет собой норматив, ограничивающий воздействие вредного вещества на взрослую работоспособную часть населения в течение периода времени, установленного трудовым законодательством.

Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) - концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе, субсенсорных) реакций в организме человека (рис.).

Понятие ПДКмр используется при установлении научно-технических нормативов - предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. В результате рассеяния примесей в воздухе при неблагоприятных метеорологических условиях на границе санитарно-защитной зоны предприятия концентрация вредного вещества в любой момент времени не должна превышать ПДКмр.

Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) - это концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании. Таким образом, ПДКсс рассчитана на все группы населения и на неопределенно долгий период воздействия и, следовательно, является самым жестким санитарно-гигиеническим нормативом, устанавливающим концентрацию вредного вещества в воздушной среде. Именно величина ПДКсс может выступать в качестве «эталона» для оценки благополучия воздушной среды в селитебной зоне.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для защиты человека от поражения опасными химическими, радиоактивными веществами, бактериальными аэрозолями и тепловыми потоками.

По своему назначению они делятся на средства защиты органов дыхания и средств защиты кожи.

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относят фильтрующие противогазы (общевойсковые, гражданские, детские, промышленные), изолирующие противогазы, респираторы и простейшие средства.

К средствам защиты кожи относят изолирующие костюмы (комбинезоны, комплекты), защитно-фильтрующую одежду, простейшие средства (рабочая и бытовая одежда), приспособленные определенным образом.

По принципу защитного действия СИЗ делятся на фильтрующие и изолирующие. В фильтрующих противогазах воздух, поступающий для дыхания, очищается от вредных веществ и аэрозолей. В изолирующих — дыхание осуществляется за счет запасов кислорода, находящегося в самом противогазе. Ими пользуются, когда невозможно использовать фильтрующие, например, при недостатке кислорода в воздухе или когда концентрация опасных химических веществ очень высока или неизвестна.

В фильтрующих средствах защита кожи обеспечивается за счет обезвреживания паров АХОВ специальной пропиткой, нанесенной на ткань, герметичностью конструкции костюма.

В изолирующих — использованием прорезиненных тканей и полимерных пленочных материалов. Таким образом, СИЗ являются одной из мер предупреждения неблагоприятного воздействия вредных факторов на население.

К средствам защиты органов дыхания относятся:

· противогазы;

· респираторы;

· ватно-марлевые повязки.

Изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-5) или кислородные изолирующие приборы (КИП-5, КИП-7, КИП-8) полностью изолируют органы дыхания человека от наружного воздуха. Дыхание происходит за счет высвобождающегося из регенерируемого патрона или подаваемого из кислородного баллона кислорода.

Фильтрующий противогаз применяется для защиты от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных (биологических) средств и являются основным средством индивидуальной защиты органов дыхания. Принцип защитного действия их основан на предварительном очищении (фильтрации) вдыхаемого человеком воздуха от различных вредных примесей.

Противогазы ГП-5 и ГП-7 предназначены для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и других вредных примесей.

Противогаз ГП-5. Шлем-маска противогаза изготовляется пяти ростов (0;1;2;3;4).В состав комплекта противогаза ГП-5 входят:

– фильтрующе-поглощающая коробка малых габаритных размеров;

– лицевая часть;

– сумка;

– не запотевающие пленки;

– утеплительные манжеты (доукомплектовываются в зимнее время).

Противогаз ГП-7. Лицевая часть бывает трех ростов (1;2;3) . В состав комплекта противогаза ГП-7 входят:

– лицевая часть;

– фильтрующе-поглощающая коробка;

– сумка;

– бирка;

– полиэтиленовый мешок;

– не запотевающие пленки;

– утеплительные манжеты (доукомплектовываются в зимнее время) ;

– специальная крышка для фляги; – вкладыши.

С целью расширения возможностей противогазов по защите от СДЯВ для них введены дополнительные патроны (ДПГ-1; ДПГ-3) . ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтилсвинца, фенола, фосгена, хлористого водорода, хлористого циана и этилмеркаптана. ДПГ-1, кроме того, защищает еще от двуокиси азота, метана хлористого, окиси углерода и окиси этилена.

- Радиационная опасность

|  | Радиоактивное заражение и ядерное поражение Все объекты на поверхности земли находятся под влиянием источников космического и земного радиоактивных излучений. Радиоактивный фон Земли определяется тремя источниками - Излучение от рассеянных их в земной коре, почве, воде, воздухе радионуклидов, изотопов - урана, тория, радия, плутония, радона, калия-40 (бета излучатель). Естественный радиоактивный фон не является постоянным и колеблется от 4 до 20 мкР в час для жилых помещений и до 50 мкР / ч для среды (пляж, лес, луга, городод). Чрезвычайно опасным является радиоактивный газ радон, который постоянно выделяется из радиоактвних минералов - гранита, базальта, которые используют для строительства домов. Радон сверхтяжелый газ и стекает на низшие этажи, подвалы. Этот газ может содержаться в артезианских водах. Он в 7,5 раз тяжелее воздуха, медленно выделяется из земной коры и поэтому может содержаться не только в воде, но и многих строительных материалах, в состав которых могут входить радиоактивные природные минералы - граниты, пески. Он накапливается в помещениях и его концентрации здесь могут быть в 8-12 раз больше, чем снаружи, особенно на нижних этажах. Нужно обязательно проветривать. Во многих странах существуют специальные службы контроля за содержанием радона в помещениях Это естественные опасные факторы но теперь к ним добавились антропогенные – (пример - Чернобыльская катастрофа). - Определенную постоянную опасность составляет космическое излучение - галактическое и солнечное. Эти излучения в большой степени поглощаются атмосферой. - Опасными могут быть и техногенные источники излучений - ядерные установки (реакторы АЭС, склады ядерного оружия, предприятия по переработке радиоактивных отходов, веществ), промышленные приборы дозиметричного контроля, которые широко используются в производстве при неразрушающих методах контроля качества изделии. Определенный вклад в величину естественного радиоактивного фона дает и обычная деятельность человека. Например, сжигая уголь в домашних печках, в тепловых электростанциях в окружающую среду попадает зола, а она может содержать радиоактивные элементы - торий, уран, радий, которые когда-то были сконцентрированы растениями, из которых образовался уголь. Иногда фон у таких станций выше, чем у атомных. Рентгеновское излучение возникающее - в специальных устройствах - рентгеновских трубках, используемых при медицинских обследованиях, - производстве - для контроля качества продукции, - или природных объектах - звезды, радиоактивные элемементы. Такие элементы являются источником ионизирующих излучений возникающих при радиоактивном распаде природных материалов, содержащих радиоактивные элементы - уран, торий, радий. Они могут содержаться в некоторых горных породах, минералах. Таким образом, многочисленные радиоактивные природные элементы могут находиться в водах, минералах, горных породах, в песках, гравии, в удобрениях, особенно фосфорных. Даже сам человек, за счет наличия в его теле радиоактивного изотопа калия (К40), который концентрируется в мышцах, является источником радиоактивности. Проблемы, связанные с химическим и радиоактивным заражением местности, а также по защите населения при этих условиях становятся все более актуальными в наши дни. Особенно после того, когда ядерная наука шагнула далеко вперед в своем развитии: на первом месте, конечно, стоит создание ядерного оружия. После аварии на Чернобыльской АЭС и на некоторых предприятиях, связанных с ядерной промышленностью, люди все больше и больше стали задумываться над этими проблемами и по разработке эффективных мероприятий по защите населения. Ведь до сих пор люди, получившие прямое или косвенное облучение, умирают, рождаются дети с отклонениями. Поэтому многие стали протестовать, выражая свой протест сначала письмами, обращенными к правительству. Позже к ним присоединились представители экологических движений разных оттенков, потребовавшие запрещения ядерного производства и экспорта. А в последние года стали выражать свой протест в форме пикетирования не только открывающиеся, но и действующие АЭС (например, в Чехии “зеленые” пикетировали атомную станцию Темелин). С одной стороны, они правы со своей стороны, но, с другой стороны, обстановка в мире обстоит совсем по другому. Дело в том, что ядерная энергетика должна развиваться, становиться более безопасной. От “чернобыльского синдрома” излечит не сворачивание атомной отрасли (это для России, кстати, невозможно и по финансовым соображениям), а разработка новых безопасных АЭС. Пока не все страны могут себе позволить отказаться от АЭС, как это сделали США, закрыв несколько АЭС. Радиационная обстановка складывается на территории административного района, населенного пункта или объекта в результате радиоактивного заражения местности и всех расположенных на ней предметов и требует принятия определенных мер защиты, исключающих или уменьшающих радиационные потери среди населения. Под оценкой радиационной обстановки понимается решение основных задач по различным вариантам действий формирований, а также производственной деятельности объекта в условиях радиоактивного заражения, анализу полученных результатов и выбору наиболее целесообразных вариантов действий, при которых исключаются радиационные потери. Оценка производится по результатам прогнозирования последствий применения ядерного оружия и по данным радиационной разведки. Поскольку процесс формирования радиоактивных следов длится несколько часов, то предварительно проводят оценку радиационной обстановки по результатам прогнозирования радиоактивного заражения местности. Эти данные позволяют заблаговременно, т.е. до подхода радиоактивного облака к объекту, провести мероприятия по защите населения, рабочих, служащих, подготовке предприятия к переводу на режим работы в условиях радиоактивного заражения, подготовке противорадиационных укрытий и средств индивидуальной защиты. Радиоактивное заражение возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. Основные источники радиоактивности: - продукты деления веществ (многочисленные радиоактивные изотопы), составляющих ядерное горючее; - наведенная активность, возникающая в результате воздействия потока нейтронов ядерного взрыва на некоторые химические элементы, входящие в состав грунта (натрий, кремний и др.); - некоторая часть ядерного горючего, которая не участвует в реакции деления и попадает в виде мельчайших частиц в продукты взрыва. Излучение радиоактивных веществ состоит из - альфа-, - бета- - гамма-лучей. Наибольшей проникающей способностью обладают гамма-лучи. Особая опасность радиоактивного заражения определяется его особенностями: - большая площадь поражения - тысячи и десятки тысяч квадратных километров; - длительность сохранения поражающего действия - дни, недели, а иногда и месяцы. Зоны радиоактивного заражения образуются в районе ядерного взрыва и на следе радиоактивного облака. Наибольшая зараженность местности наблюдается при наземных взрывах. При наземном взрыве огненный шар касается земли, значительная часть грунта испаряется и захватывается огненным шаром. Радиоактивные вещества оседают на расплавленных частицах грунта, в результате чего образуется мощное радиоактивное облако. В течение 7-10 мин облако поднимается, достигает своей максимальной высоты и под действием воздушных потоков перемешается, а радиоактивные частицы выпадают (осаждаются) из него на землю в течение 10-20 ч. Таким образом, происходит радиоактивное заражение местности. При воздушном и высотном взрывах огненный шар не касается поверхности земли. При этом почти вся масса радиоактивных продуктов в виде очень мелких частиц уходит в стратосферу и только небольшая часть остается в тропосфере, а из нее они выпадают в течение 1-2 месяцев. Из стратосферы они выпадают на землю в течение 5-7 лет. За это время частицы уносятся на большие расстояния и распределяются на огромных площадях. Считается, что они опасного заражения не образуют. Форма следа радиоактивного облака (рис. 1) зависит от направления и скорости ветра. На равнинной местности при неменяющемся по направлению и скорости ветре радиоактивный след имеет форму вытянутого эллипса. Степень радиоактивного заражения местности характеризуется уровнем радиации на определенное время после взрыва и экспозиционной дозой радиации, полученной за время от начала заражения до времени полного распада радиоактивных веществ. Уровнем радиации называется мощность экспозиционной дозы (Р/ч) на высоте 0,7-1 м над зараженной поверхностью. Естественные процессы непрерывного распада радиоактивных продуктов приводят к снижению уровня радиации с течением времени по уравнению: Рt = Р1t -1,2 где Рt - уровень радиации в любое заданное время Е после взрыва, Р/ч, P1 - уровень радиации через 1 час после взрыва, Р/ч. t - время, прошедшее после взрыва, ч. Особенно быстро падает уровень радиации в первые часы после взрыва. В зависимости от степени радиоактивного заражения и возможных последствий внешнего облучения в районе ядерного взрыва и в следе радиоактивного облака выделяют зоны (А, Б, В и Г) умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно опасного заражения. При оценках радиационной обстановки границы зон принято характеризовать уровнем радиации на 1 и на 10 ч после взрыва. А. ЗОНА УМЕРЕННОГО ЗАРАЖЕНИЯ: экспозиционная доза излучения за время полного распада колеблется от 40 до 400 Р. Уровень радиации на внешней границе зоны через 1 ч после взрыва - 8 Р/ч, через 10 ч - 0,5 Р/ч. В этой зоне работы на объектах обычно не прекращаются Б. ЗОНА СИЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ: экспозиционная доза за время полного распада от 400 до 1200 Р. Уровень радиации на внешней границе через 1 ч – 80 Р/ч, через 10 ч - 5 Р/ч. Работы на объектах прекращаются сроком до 1 суток, люди укрываются в защитных сооружениях ГО или в подвалах. В. ЗОНА ОПАСНОГО ЗАРАЖЕНИЯ: экспозиционная доза на внешней границе до полного распада -1200 Р, на внутренней границе - 4000 Р. Уровень радиации на внешней границе через 1 ч — 240 Р/ч, через 10 ч — 15 Р/ч. Работы в зоне прекращаются на срок от I до 4 сут. Люди укрываются в защитных сооружениях ГО. Г. ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНОГО ЗАРАЖЕНИЯ: экспозиционная доза на внешней границе за время до полного распада - 4000 Р, уровень радиации через 1 ч - 800 Р/ч, через 10 ч - 50 Р/ч. Работы в зоне прекращаются на 4 и более суток. Люди укрываются в убежищах. В условиях сильного заражения спад радиоактивного излучения до безопасного для людей уровня радиации может продолжаться длительное время. Чтобы обеспечить условия для производственной работы, требуется произвести дезактивацию территории предприятия или ее важнейших участков, сооружений, станков, агрегатов и другого оборудования. Дезактивация достигается удалением радиоактивных веществ с зараженных поверхностей путем смывания или сметания. Очагом ядерного поражения называется территория, в пределах которой произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных, растений и (или) разрушения и повреждения зданий и сооружений. Одновременное прямое и косвенное действие всех поражающих факторов ядерного взрыва на людей утяжеляет степень поражения. Такое одновременное действие может увеличить степень разрушения зданий, сооружений, оборудования и т. д. Однако соотношение отдельных видов поражений и разрушений непостоянно: в зависимости от конкретных условий, мощности и вида взрыва оно может меняться в широких пределах. Так, с увеличением мощности взрыва увеличивается площадь разрушения зданий и при прочих равных условиях поражается большее количество людей. В зависимости от метеорологических условий изменяется степень поражения световым излучением. При ядерных взрывах малой мощности воздействие проникающей радиации на людей значительнее, чем воздействие ударной волны и светового излучения. В качестве критерия для определения границ зон очага ядерного поражения принято избыточное давление во фронте ударной волны. Внешней границей очага ядерного поражения является условная линия на местности, где избыточное давление ударной волны — 10 кПа (0,1 кгс/см2). Такое избыточное давление считается безопасным для незащищенных людей. Радиоактивность - способность нестабильных ядер элементов (радиоактивных изотопов, радионуклидов) к самопроизвольному распаду. Следствием ядерного распада является ионизирующая радиация в виде потока альфа- и бета-частиц, гамма-квантов и нейтронов. Радиоактивность измеряется специальными счетчиками. Действие радиации зависит от энергии частиц и силы излучения, то есть числа частиц, вылетающих в единицу времени. Сила излучения измеряется в беккерелях (1 Бк = 1 распад в секунду) или кюри (1 Ки = 3,7 * 1010 Бк). Дозу излучения, поражающую организм, находят путем измерения количества поглощенной им энергии. В качестве единиц радиоактивности используют также: Кл/кг (1 Кл/кг = 3,9 * 103 рентген); грей (1 Гр = 100 рад); зиверт (1 Зв = 100 бэр). Максимальные дозы, не причиняющие вреда организму человека, в случае их многократного действия равны 3 10-3 Гр (0,3 рад) в неделю и в случае единовременного действия - 0,25 Гр (25 рад). Доза естественного облучения зависит от высоты над уровнем моря и природы подстилающих почву пород. Радиоактивное излучение является канцерогенным (вызывает раковые заболевания) и мутагенным (увеличивает частоту мутаций) фактором. На процесс поглощения и накопления радиоактивных изотопов живыми организмами влияют многие факторы. 1. Природа радиоактивных элементов. Наибольшее значение имеют изотопы с длинным периодом полураспада и особенно те, которые накапливаются в тканях: Sr90 в костях и I132 в щитовидной железе. 2. Очень высокая специфичность коэффициента концентрации, который представляет отношение элемента в организме к его количеству в окружающей среде. Этот коэффициент изменяется в очень широких пределах, от 1 до 200, а иногда и значительно больше. Поэтому некоторые организмы благодаря извлечению радиоактивных элементов из окружающей среды сами становятся токсичными. 3. Содержание в окружающей среде элементов-антагонистов. Отмечено, что в пищевых цепях радиоизотопы способны вступать в конкурентные отношения с другими химическими элементами. Чем меньше содержание соответствующих элементов в окружающей среде, тем большее значение приобретают изотопы. Так живущие в бедной среде организмы загрязняются быстрее, чем обитающие в богатой. Овцы, пасущиеся на бедных кислых торфянистых почвах (рН 4,3), имеют коэффициент концентрации в костях Sr90, равный 714, против 115 на бурой пустынно-степной почве с рН 6,8. 4. Вид и возраст организмов. Радиочувствительность разных организмов весьма различна. Установлено, что микроорганизмы более чувствительны к α- и β-лучам, а крупные организмы - к γ-лучам. По степени устойчивости к радиации живые организмы образуют ряд: бактерии > насекомые > млекопитающие. Молодые особи обладают большей радиочувствительностью и большей интенсивностью поглощения радионуклидов, чем старые. Различают - естественную и - искусственную радиоактивность. Естественная радиоактивность вызывается естественными радиоактивными изотопами, которые всегда в тех или иных количествах присутствуют в биосфере. Искусственная радиоактивность обусловлена поступлением в биосферу радиоактивных изотопов, образующихся в результате атомных и термоядерных взрывов, в виде отходов атомной промышленности или в результате аварий на атомных предприятиях. Образование изотопов в почвах может происходить вследствие наводящей радиации. Наиболее часто искусственное радиоактивное загрязнение объектов биосферы вызывают изотопы 235U, 238U, 239Pu, 129I, 131I 144Се, 140Ва, 106Ru, 90Sr, 137Cs и т.д. Экологические последствия радиоактивного загрязнения заключаются в следующем. Включаясь в биологический круговорот, радионуклиды через растительную и животную пищу попадают в организм человека и, накапливаясь в нем, вызывают радиоактивное облучение. Радионуклиды, подобно многим другим загрязняющим веществам, постепенно концентрируются в пищевых цепях. В экологическом отношении наибольшую опасность представляют 90Sr ( стронций) и 137Cs (цезий). Это обусловлено длительным периодом полураспада (28 лет 90Sr и 33 года 137Cs), высокой энергией излучения и способностью легко включаться в биологический круговорот, в цепи питания. Стронций по химическим свойствам близок к кальцию и входит в состав костных тканей, а цезий близок калию и включается во многие реакции живых организмов. Искусственные радионуклиды закрепляются в основном (до 80-90 %) в верхнем слое почвы: на целине - в слое 0-10 см, на пашне - в пахотном горизонте. В таблице 1 приведены основные характеристики наиболее важных радиоактивных веществ. Таблица 1 - Характеристика радиоактивных веществ Элемент; Период полураспада; Вид излучения; Элемент; Период полураспада; Вид излучения. 14C; 5568 лет; 90Sr; 28 лет. 42К; 12,4 часа; 137Cs; 33 года. 65Zn; 250 суток; 239Pu; 2,4*104 лет. 131I; 8 суток; 60Со; 5,27 лет. В таблице 2 представлены основные источники облучения человека и средние индивидуальные дозы облучения населения. Таблица 2 - Средние индивидуальные дозы облучения населения в 1980-1981 гг. от различных источников Источник облучения; Эффективная эквивалентная доза, мк3в/год; Источник облучения; Эффективная эквивалентная доза, мк3в/год. Природные источники; 1000; Угольные электростанции; 2. Стройматериалы (здания); 1050; Атомные электростанции; 0,17. Рентгендиагностика; 1400; Удобрения; 0,14. Глобальные выпадения от ядерных испытаний; 23; Остальные; 1,6. Сумма воздействий; 3500. В настоящее время четко проявляется тенденция увеличения роли локального антропогенного радиационного фактора по сравнению с глобальным радиационным фоном. В 1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС. По своим глобальным последствиям она является крупнейшей экологической катастрофой в истории человечества. Искусственными радионуклидами были загрязнены значительные территории Украины, Белоруссии, России, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции, Венгрии и других европейских государств. В радиусе 30 км от реактора полностью прекращена деятельность человека. В этой зоне значительно пострадали хвойные леса. Произошло загрязнение радионуклидами бассейна Днепра, а также бассейнов Дуная, Днестра, Волги, Дона и других речных систем. В пострадавших районах резко повысилась заболеваемость анемией, сердечно-сосудистыми болезнями, раковыми заболеваниями, участились вспышки инфекций, резко уменьшились показатели рождаемости и пр. # Проблемы радиационной безопасности занимают далеко не последнее место в нашей жизни. Вопросами разрешения данной проблемы задаются многие люди, как те, которые живут воспоминаниями от Чернобыльской катастрофы, так и те, местожительство которых находится неподалеку от территории атомной станции. Но что бы ни говорилось о якобы обеспеченной экологической чистоте ядерной энергетики, возможность загрязнения окружающей среды существует практически на всех этапах производства, как ядерной энергетики, так и ядерного оружия. Хотя вероятность загрязнения окружающей среды при нормальной работе атомной станции невелика, но аварии могут иметь катастрофические последствия. Ядерное оружие - огромная угроза всему человечеству. Так, по расчетам американских специалистов, взрыв термоядерного заряда мощностью 20 Мт может сравнять с землей все жилые дома в радиусе 24 км и уничтожить все живое на расстоянии 140 км от эпицентра. Учитывая накопленные запасы ядерного оружия и его разрушительную силу, специалисты считают, что мировая война с применением ядерного оружия означала бы гибель сотен миллионов людей, превращение в руины всех достижений мировой цивилизации и культуры. К счастью, окончание холодной войны немного разрядило международную политическую обстановку. Подписаны ряд договоров о прекращении ядерных испытаний и ядерном разоружении. Также важной проблемой на сегодняшний день является безопасная эксплуатация атомных электростанций. Ведь самая обыкновенное невыполнение техники безопасности может привести к таким же последствиям что и ядерная войны. Степени лучевой болезни I - 100-200 бэр (биологический эквивалент Рентгена) - скрытый период до 2 недель. II - 200-400бэр - скр. периуд до 1 недели. Развитие лучевой болезни средней тяжести. Смертность в 25% случаев. III - 400-600 бэр - смертность - 50% IV - >600бэр - смертельный исход - 100%. 20000 бэр - мгновенная смерть (так называемая, гибель «под лучом»). Признаки лучевой болезни: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, нарушение координации движения и речи, желудочно-кишечные расстройства. Допустимые дозы облучения Однократное в течение до 4-х суток: 50 бэр - в военное время. 25бэр - в мирное время. Однократное аварийное облучение населения - 10 бэров Персонал АЭС - 5 бэр в год. Предельно допустимая доза ежегодного облучения населения в течение всей его жизни (из расчёта на 70 лет) - 0.5 бэр (рентген) в год. Нормальный радиационный фон для естественной внешней среды - до 50 микроРентген в час. Эвакуация из зон радиационного заражения осуществляется при угрозе получения населением 25 бэр и более. При возможности получения 75бэр - требуется немедленное и обязательное проведение эвакуации. Слой, полностью гасящий, поглощающий излучение: Альфа-частицы имеют максимальный пробег в воздухе равный 9-10 сантиметров и только доли миллиметра в живом теле. Бетта - до нескольких метров в воздухе и до 1 сантиметра в тканях организма. Гамма и жесткое рентгеновское - десятки километров в воздухе нижних слоёв атмосферы; два-три метра бетона или четырёхметровая кирпичная стена; полуметровый слой из металла (железо или сталь, если защита из свинца, тогда его суммарная толщина должна быть 15-25 сантиметров). Пробеги альфа- и бета-частиц в мягкой биологической ткани - в 700-800 раз меньше, чем в воздухе. Солнечная радиация и ультрафиолетовое излучение - ослабляются, гасятся в атмосфере земли (особенно - в озоновом слое верха стратосферы и в воздушных слоях тропосферы), в трёхсоткилометровой прослойке над земной поверхностью. Мощность солнечной радиации, в конкретной точке средних и нижних широт, максимальна - днём. Меньше лучит - утром и вечером, минимально - ночью. Основные источники радиоактивного излучения, после аварии на Фукусиме Наибольшую обеспокоенность, в первые сутки и недели после аварии, вызывают выбросы радиоактивного йода. В ближайшие десятилетия наибольшую опасность будет представлять цезий-137 и, в меньшей степени - загрязнение стронцием-90. В долгосрочном плане (от сотен до тысяч лет) значительную роль будут играть изотопы плутония и америций-241, хотя их уровни радиологически не столь существенны. Наиболее летучие радионуклеиды - Йод-131 и Цезий-137. Их период полураспада - 8 дней и 30 лет, полный распад - два-три месяца и 200-300 лет, соответственно. Они в виде аэрозоля, на частицах пыли, с паром и в воде, легко переносятся воздушными, атмосферными потоками и морскими течениями на огромные расстояния. После аварии на АЭС Фукусима (Япония, в 2011-м году), в результате произошедшего там сильного девятибалльного землетрясения и цунами, радиоактивный иод (выброшенный из энергоблоков станции вверх, взрывами водорода) облетел планету за три-четыре недели, по воздуху (в это время года - ветер дул, в основном, в сторону Тихого океана, поэтому наш Дальний Восток не пострадал от радиоактивных осадков, последствий аварии на Японской электростанции). Со временем, он постепенно теряет свою излучательную активность. Плутоний-239 и Стронций-90 (полураспад - 24000 и 28 лет, соответственно) - как более тяжёлые, по весу, осыпаются в ближайшей, тридцатикилометровой зоне от очага заражения, в зависимости от высоты выброса, розы ветров и их скорости. Осаждению радионуклидов из воздушных масс, способствует и дождь, вызывая вторичное загрязнение по водостокам, в основном - цезием-137. Йод-131 - при попадании с пищей внутрь организма, накапливается в щитовидной железе (особенно - при йододефиците в щитовидке), Стронций-90 - надолго оседает в костях. В таком виде - они вызывают, особенно опасное, внутреннее облучение. Виды излучения и их основные источники: Альфа-частицы (ядра гелия) - Радон, Торон, Кобальт-60, Уран. Бета-чистицы - Калий-40, Цезий-137, Рутений-106, Тритий, Прометий-147, Стронций-90 Гамма-поле - Цезий137. Кобальт60, Цинк-65 Рентгеновское жесткое излучение - Америций-241 Нейтронное - Плутоний. Из перечисленных, больше светят (имеют наибольшую активность), в порядке убывания: изотопы йода-131 (в первые дни и недели после аварии), цезия-137, стронция-90,89 и радиоизотопы плутония. Такая картина - и в случае ядерной аварии и при атомном взрыве. Дозиметрические приборы для измерения ионизирующих излучений (ИИ): Радиометры – используются для измерения плотности потока и мощности доз ИИ, а так же активности радионуклидов. Спектрометры – предназначены для изучения распределения излучений по энергиям, заряду, массам частиц ИИ, то есть, для детального анализа образцов каких-либо материалов, источников ИИ. Дозиметры – применяют для измерения индивидуальной эквивалентной дозы и мощности доз рентгеновского, бета- и гамма-излучения в диапазоне энергий от 50 кэВ до 2-3 МэВ. Распространенные модели: ДКГ и ДКС (индивидуальные), МКС (дозиметр-радиометр, на фото) - отличаются по классу точности и опциям (бытовые или профессиональные), количеству и типу детекторов, конструкции (переносные или стационарные) и т.д. Правила эксплуатации. Не ронять и беречь от попадания внутрь корпуса пыли, влаги и агрессивных газов, иначе - собьются настройки и прибор выйдет из строя (это касается и внешних блоков детектирования). Промышленные, профессионального класса радиомерты и дозиметры могут работать при высокой влажности (до 90-100%, при +25 градусов), а вот недорогие бытовые приборы - только до 70-80% и их надо как-то защищать от воды и конденсата водяного пара (помещать в мягкий полиэтилен, герметично под плёнку, через которую можно было бы включать тумблеры и нажимать на кнопки). Не разбирать, не ломать пломбу, ... только в этом случае будет точность. Время на установление рабочего режима ("прогрев прибора") - приблизительно 10 секунд. "Предельно допустимая доза" (ПДД) — наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за календарный год, для профессиональных работников (постоянно или временно работающих непосредственно с источниками ионизирующих излучений), при которой равномерное облучение в течение 50 лет не может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами. Для категории Б (население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности) - определяется "предел дозы" (ПД). - Химическая опасность |
| --- | --- |

Химическая опасность — составная часть техногенной опасности, характеризующаяся состоянием, внутренне присущим техническим системам, промышленным или транспортным объектам, и реализуемая в виде поражающих воздействий химической чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при ее возникновении либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации химически опасных объектов .

Под опасными понимаются такие технологии (процессы, реакции), в которых используются токсичные, пожаровзрывоопасные вещества (кислоты, щёлочи, альдегиды, эфиры, углеводороды, металлы и их соединения, нитраты, пероксиды) или их соединения, а также процессы, происходящие с большой скоростью, — окисление, сульфирование, хлорирование, нитрование, гидратация, полимеризация, поликонденсация и др.

Такая классификация условна, однако она позволяет оценивать характер опасных технологий, степень опасности (по токсикологическим, пожаро- и взрывоопасным показателям) участвующих в процессах веществ и соединений. В соответствии с природой и характером опасных химических веществ определяют основные категории их физической и биологической опасности для человека (и для окружающей среды).

Одним из методов обезвреживания опасных отходов является химическая нейтрализация.

Казахстан широко применяет данный метод для уменьшения опасных свойств различных отходов, таких как:

- Ртутьсодержащие отходы;

- Химические реактивы и препараты (кислоты, щелочи и др.),

- Некондиционные технологические жидкости, в т.ч. лакокрасочные изделия, клеи, реагенты и др.

Нейтрализация (франц. neutralisation, от лат. neuter — ни тот, ни другой) это химическая реакция между веществом, имеющим свойства кислоты/щелочи, и веществом, имеющим свойства основания/кислоты, приводящая к потере характерных свойств обоих соединений. Практически нейтральными считаются растворы, имеющие pH 6,5...8,5.

Данный метод также применим

- к очистке сточных вод.

- для снижения токсических,

- горючих и взрывоопасных,

- коррозийных и других опасных свойств отходов.

Это позволяет уменьшить степень опасности отходов и обеспечить безопасные условия труда для соблюдения требований техники безопасности и промышленной санитарии.

Собранные отходы и неликвидная продукция упаковываются в специальную тару и вывозятся на производственную базу для дальнейшей нейтрализации отходов.

Работы при утилизации химических отходов

- Инструментальные и экологические обследования мест хранения.

- Идентификация веществ.

- Сбор, сортировка, инвентаризация отходов.

- Обезвреживание проливов и дегазация помещений.

Химические опасности, подобно биологическим, представляют серьезную угрозу безопасности, поскольку могут стать причиной пищевых заболеваний, хотя они обычно затрагивают меньшее количество людей.

Химические опасности можно классифицировать в зависимости от пути их попадании в пищевые продукты следующим образом.

- Непреднамеренно добавленные химикаты:

а) сельскохозяйственные химикаты: пестициды, ветеринарные препараты для животных, антибиотики, удобрения и пр.

б) промышленные химикаты: очистители, дезинфицирующие средства, масла, смазочные материалы, красители, и пр.

в) загрязняющие примеси окружающей среды: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, радионуклиды, диоксины, нитриты, нитраты и т.д.

г) вещества, образующиеся в процессе переработки: полициклические, ароматические углеводороды.

- Преднамеренно добавленные химикаты: консерванты, кислоты, пищевые добавки, антибиотики, нитриты, нитраты, пр.

Источниками химических опасных факторов могут быть:

- люди;

- растения;

- помещения;

- оборудование;

- упаковка;

- вредители.

Литература

- Безопасность технических процессов и производств. Охрана труда. – М.: Высш. шк., 2002. – 320 с.

- Забегаев А.В. Безопасность жизнедеятельности. – М: АСВ, 2001. – 140 с.

- Зотов Б.И., Курдюмов В.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве. - М.: КолосС, 2006. – 432 с.

- Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств/ П.П. Кукин, В.Л. Лапин и др. – М.: Высш. шк., 2007. – 335 с.

- Балабас Л.Х., Аманжолов Ж.К. Основы безопасности жизнедеятельности. - Астана: Фолиант, 2008. – 232 с.

- Абдрахманов С.К. О государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Казахстан. Информационно-справочное пособие. – Алматы, 2008. – 375 с.

Контрольные вопросы

- Что такое сенсибилизаця?

- Пути поступления токсических веществ в организм?

- Дайте определение термину ПДК.

- Средства индивидуальной защиты органов дыхания?

- Принципы защитного действия СИЗ?

- Где может возникнуть радиоактивное излучение?

- Основные источники радиоактивности?

- Какие лучи обладают наибольшей проникающей способностью ?

- Дайте определение термину радиоактивность.

- Охарактеризуйте уровни излучений в различных объектах в естественных условиях

- Что влияет на процесс поглощения и накопления радиоактивных изотопов живыми организмами ?

- В чем заключаются экологические последствия радиоактивного загрязнения?

- Охарактеризуйте сущность понятия «химическая опасность» ?

- Охарактернизуйте метод обезвреживания опасных отходов «химическая нейтрализация».

- Охарактеризуйте источники химических опасных факторов