Тема  Оценка последствий химических аварий. Методы расчета распространения токсиканта при аварийном выбросе химически опасных веществ.

Попадание опасных химических веществ в окружающую среду может произойти при производственных и транспортных авариях, при стихийных бедствиях.

Причины таких аварий:

* нарушения техники безопасности по транспорти-ровке и хранению ядовитых веществ;

* выход из строя агрегатов, трубопроводов, разгер-метизация емкостей хранения;

* превышение нормативных запасов;

* нарушение установленных норм и правил разме-щения химически опасных объектов;

* выход на полную производственную мощность предприятий химической промышленности, вызванный стремлением зарубежных предпринимателей инвестировать средства во вредные производства в Казахстане;

* возрастание терроризма на химически опасных объектах;

* изношенность системы жизнеобеспечения населения;

* размещение зарубежными фирмами на территории РК экологически опасных предприятий;

* ввоз из-за границы опасных отходов и захороне-ние их на территории РК (иногда их даже оставляют в железнодорожных вагонах) .

Каждые сутки в мире регистрируют около 20 химических аварий. Одна из крупнейших катастроф XX века - взрыв в 1985 году в Индии, в Бхопале на предприятии «Юнион-карбид» .

В результате в окружающую среду попало 45 т метилизоцианата, погибло 3 000 человек, 300 000 стали инвалидами.

ОЧАГ И ЗОНА ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ

В результате аварий и катастроф на ХОО возникает очаг химического заражения. Территория, на кото-рой могут возникнуть или возникают массовые пора-жения людей, называется очагом химического пора-жения. 
Зона заражения АХОВ отличается большой подвижностью границ и изменчивостью концентрации практически в любой части зоны химического заражения (ЗХЗ) могут произойти поражения людей.

Глубина распространения зараженного воздуха зависит от количества выброса (вылива) АХОВ и условий формирования ЗХЗ (скорости ветра, степени устойчивости воздуха) . Наиболее благоприятными условиями формирования зоны максимальных размеров являются инверсионные токи воздуха при скорости ветра 3-4 м/сек.

Продолжительность поражающего действия АХОВ в зоне зависит от его свойств, температуры воздуха и почвы, определяющих степень вертикальной устойчивости атмосферы. Продолжительность химического заражения определяется временными пределами проявления последствий аварии.

Размеры зоны химического заражения и продолжительность опасного заражения определяются с помощью «Справочника по оценке химической обстановки».

В зависимости от степени химической опасности аварии на ХОО подразделяются:

· на аварии I степени, связанные с возможностью массового поражения производственного персонала и населения близлежащих районов;

· на аварии II степени, связанные с поражением только производственного персонала ХОО;

· на аварии химически безопасные, при которых образуются локальные очаги поражения АХОВ, не представляющие опасности для человека.

Химические аварии могут быть локальными (частными) , объектовыми, местными, региональными, национальными и в редких случаях глобальными.

Пути поражения в зонах заражения могут быть различными. Возможны поражения до надевания средств защиты (90-100%) и поражения при употреблении зараженных продуктов питания и воды. Возможно косвенное поражающее действие: снижение эффективности и интенсивности выполнения трудовых задач в средствах защиты, вынужденные затраты времени на ликвидацию последствий аварии, а также снижение трудоспособности, обусловленное психологическим воздействием факта химической аварии.

При авариях на ХОО поражения АХОВ следует ожидать у 60-65% пострадавших, травматические повреждения - у 25%, ожоги - у 15%. При этом у 5% пострадавших поражения могут быть комбинированными.

Прогнозирование и оценка последствий химических аварий

При прогнозировании последствий химических аварий применяются следующие допущения:

- емкости, содержащие опасные химические вещества (ОХВ), разрушаются полностью;

- толщина слоя ядовитой жидкости, разлившейся свободно по подстилающей поверхности принимается равной 0,05 м по всей площади разлива;

- при проливе ОХВ из емкостей, имеющих самостоятельный поддон (обваловку), толщина слоя жидкости принимается равной h = Н-0,2 м, где Н- высота поддона (обваловки), м;

- при аварии на газо- и продуктопроводах величина выброса ОХОВ принимается равной его максимальному количеству, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими отсекателями;

- предельное время пребывания людей в зоне заражения принимается равным 4 часам.

Исходными данными для прогнозирования являются:

- общее количество ОХВ на опасном химическом объекте (ОХО) и данные по его размещению в емкостях и технологических трубопроводах;

- количество ОХВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива (в поддон, в обваловку или на грунт);

- токсические свойства ОХВ;

- метеорологические условия (температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м, состояние приземного слоя воздуха); при заблаговременном прогнозе принимают, что скорость ветра равна 1 м/с, а состояние атмосферы – инверсия.