Лекционный комплекс

Тема 1: Основные понятия и определения реологии

Цель: Изучить общие положения о возникновении и развитии науки о реологии продовольственных продуктов, охарактеризовать основные понятия и определения

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1 Понятие реологии

2 Сущность и задачи реологии

3 Основные реологические свойства материала

1. РЕОЛОГИЯ — наука о деформациях и текучести сплошных сред, обнаруживающих упругие, пластические и вязкие свойства в различных сочетаниях. Упругие деформации возникают в теле при приложении нагрузки и исчезают, если нагрузки снять; пластические деформации появляются только в том случае, когда вызванные нагрузкой напряжения превышают известную величину — предел текучести; они сохраняются после снятия нагрузки; вязкое течение отличается тем, что оно возникает при любых сколь угодно малых напряжениях, с ростом напряжений увеличивается скорость течения, и при сохранении напряжений вязкое течение продолжается неограниченно. Еще одно свойство, которым могут обладать среды, изучаемые реологией, — это высокоэластичность, характерная, например, для резины, когда резиновая лента допускает десятикратное растяжение, а после снятия нагрузки практически мгновенно восстанавливает первоначальное состояние.

Типичный реологический процесс — это сравнительно медленное течение вещества, в котором обнаруживаются упругие, пластические или высокоэластические свойства. Само слово реология происходит от греческого rew — течение; афоризм "все течет" по-гречески звучит panta rei — (па’нта ре’и). Реологические явления проявляются во многих природных процессах и в большом числе технологических.

Большинство продуктов мясной, молочной и рыбной промышленности относятся к пластично-вязким материалам (мясной колбасный фарш, творог, сырковая масса и т.д.), обладающим иными, чем ньютоновские жидкости, механическими свойствами. В связи с этим деформационное поведение пластично-вязких сред выделили в самостоятельную науку – реологию.

Реология – наука о текучести и деформации реальных тел. Она смежна с теорией упругости (пластичности) и гидродинамикой, заимствуя из каждой науки соответствующие закономерности для описания процессов движения. Основная роль в использовании реологических методов в мясной и молочной промышленности принадлежит А.В. Горбатову, им разработаны пути и методы совершенствования процессов и аппаратов, а также технологических приемов обработки продукции животного происхождения за счет использования методов инженерной реологии. Им создана научная школа по реализации и дальнейшей разработки методов реологии с целью оптимизации производства на базе создания новой техники и технологии. Важное место в развитии применения методов инженерной реологии пищевой промышленности принадлежит Ю.А. и С.А. Мачихиным, которые в своих научных трудах значительно расширили представление о процессах, происходящих при обработке продукции хлебопекарной, кондитерской и других отраслей пищевых производств.

Реологические характеристики качественно и количественно определяют поведение продукта в условиях напряженного состояния и позволяют связать между собой напряжения, деформации или скорости деформаций в процессе приложения усилий. Они не являются «чистыми константами материала», но существенно зависят от формы и размеров тела, скорости нагружения, состояния поверхности, влияния окружающей среды, температуры, структуры и других факторов. При известных величинах характеристик можно вычислить напряжение или деформацию и получить необходимые параметры процесса или аппарата, то есть выполнить прочностные и технологические расчеты. Кроме того, свойство продукта, как объективная реальность позволяет охарактеризовать его качество. Поэтому особое значение в реологии имеет вид уравнения, которое связывает между собой посредством постоянных величин напряжение и деформацию для каждого конкретного продукта. Выбор такого уравнения из множества других обусловлен соответствием теоретической или эмпирической, дифференциальной или интегральной зависимости течения продукта  реальной кривой течения, то есть реальным условиям.

2. Место реологии как одного из разделов технической механики сплошной среды наглядно видно из следующей классификации:

а) идеально твердое тело (эвклидово) -  при любых нормальных и касательных движениях деформация равна 0 (теоретическая механика);

б) упругое тело (гуково) -  напряжение пропорционально деформации (сопромат);

в) пластичное тело (сен-венаново) – при достижении предельного достижения сдвига начинаются пластические деформации (сопромат);

г) реологические тела: линейные – составленные из тел, входящих в пункты а,б,в; нелинейные – эмпирические;

д) истинно вязкая жидкость (ньютоновская) – напряжение пропорционально градиенту скорости в первой степени (гидравлика);

е) идеальная жидкость (паскалевская) – вязкость и сжимаемость равны 0.

Три основных первичных тела – упругое, пластичное и вязкое – в различных сочетаниях и комбинациях могут моделировать деформационные характеристики множества реальных пищевых продуктов. При этом обычно деформации и скорости деформации связаны линейно. Группа нелинейных реологических тел описывается эмпирическими зависимостями, в которых деформации и скорости деформации связаны степенными или более сложными закономерностями. Реологические уравнения по своему характеру являются наиболее общими. Пищевые продукты, в том числе мясные, молочные, рыбные очень сложны по составу и обладают различными свойствами, которые в совокупности составляют качество продукции. Существующие в настоящее время методы оценки качества продуктов часто субъективны и далеки от совершенства. Важнейшие физические свойства продуктов не всегда верно учитывают при проектировании машин и аппаратов. Наиболее полно можно судить о качестве продукта по тем физическим свойствам, которые зависят от химического, биохимического состава и определяются внутренним строением продукта. При этом характеристики сырья определяют основные показатели готовых продуктов.

Задачами классической реологии как науки о течении деформации реальных тел является изучение свойств существующих продуктов и разработка методов расчета процессов течения их в рабочих органах машин. К основным задачам инженерной реологии можно отнести следующие:

- выявление величин основных реологических характеристик, необходимых для расчета и совершенствования технологических процессов и оценки качества изделий;

- разработку методов измерения характеристик как в стационарных условиях, так и в потоке. А также методику расчета реологических характеристик;

- разработку датчиков и приборов для измерения реологических параметров на основе научно обоснованных математических моделей реальных продуктов и оперативного регулирования значения свойств (с обратной связью к обрабатывающим машинам);

- разработку научно-обоснованных методов расчета оборудования для определения оптимальных геометрических, энергетических и динамических параметров работы машин, а также принципиально новых машин и аппаратов и их рабочих органов;

- определение «эталонных показателей» реологических свойств сырья и готовых продуктов, основанных на существующих в настоящее время методах оценки качества изделий;

- управление структурой и качеством пищевых продуктов путем внесения добавок, изменения режимов и способов механической и технологической обработки и пр.;

- комплексное исследование величин различных физических свойств для установления аналогии между изменениями свойств, их моделирования, прогнозирования и расчета как значений свойств, так и производственного оборудования и приборов контроля.

При решении названных проблем существенное значение имеют реологические методы как научный фундамент для практических и теоретических разработок. В реологии и в инженерной физико-химической механики широко используют следующие основные методы исследования: дифференциальный, интегральный, аналогии и моделей, анализа размерности, экспериментальный.

3.Реологические (структурно-механические) свойства качественно и количественно определяют поведение продукта под воздействием внешних факторов и позволяют связывать между собой напряжения, деформации (или скорости деформаций) в процессе приложения усилия.

К основным реологическим свойствам относятся упругость, вязкость и пластичность.

Упругость - свойство тела деформироваться под действием нагрузки и восстанавливать первоначальную форму и размеры после ее снятия.

Вя́зкость (вну́треннее тре́ние) — одно из трёх явлений переноса, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Вязкость твёрдых тел обладает рядом специфических особенностей и рассматривается обычно отдельно.

Различают динамическую вязкость (единицы измерения: пуаз, Па*с) и кинематическую вязкость (единицы измерения: стокс, м²/с, внесистемная единица — градус Энглера). Кинематическая вязкость может быть получена как отношение динамической вязкости к плотности вещества и своим происхождением обязана классическим методам измерения вязкости, таким как измерение времени вытекания заданного объема через калиброванное отверстие под действием силы тяжести.

Прибор для измерения вязкости называется вискозиметром.

Пластичность — способность материала получать остаточные деформации без разрушения и сохранять их после снятия нагрузки.

В зависимости от условий нагружения у одного и того же продукта  проявляются те или иные реологические свойства. Исходя из приложенного усилия к продукту, возникают деформации сдвига, сжатия и др. эти деформации существенно зависят от формы и размеров тела, скорости нагружения, состояния контактной поверхности, температуры, структуры продукта и других факторов. Поэтому следует считать, что основными свойствами, характеризующими физико-механическое состояние продукта, будут сдвиговые, компрессионные и поверхностные.

Сдвиговые свойства дисперсных продуктов. Сдвиговые свойства представляют основную группу физико-механических свойств. Характеристики, определяющие эти свойства, можно использовать для самых различных целей – от оценки дисперсности систем и качества продукта до расчета трубопровода, машин и аппаратов. Сдвиговые свойства проявляются при воздействии касательных напряжений.

Компрессионные свойства дисперсных продуктов. Поведение пластично-вязких сред при сжатии не следует закону Паскаля. В отличие от ньютоновских жидкостей, приложенное напряжение распространяется в объеме продукта не мгновенно, а в течение определенного времени, величина которого зависит от физико-механических свойств продукта. Аналогично изменению напряжения протекает и процесс деформирования образца продукта. Основными механическими характеристиками, определяющими процесс сжатия, являются: относительная объемная деформация, деформация, модуль упругости, коэффициент объемного сжатия, периоды релаксации напряжения и деформации. Компрессионные свойства возникают при воздействии напряжений.

Поверхностные свойства – возникают при сдвиге или отрыве продукта от твердой поверхности. Характеризуются адгезией (усилие взаимодействия между поверхностями продукта и материала, с которым он соприкасается) и внешним трением. Коэффициент внешнего трения является важной характеристикой при расчетах различных устройств, машин и аппаратов.

Вопросы для самоконтроля:

1 Понятие реологии

2 Сущность и задачи реологии

3 Основные реологические свойства материала

4 Сдвиговые свойства дисперсных продуктов

5 Компрессионные свойства дисперсных продуктов

6 Поверхностные свойства

Тема 2: Классификация структур дисперсных систем

Цель: Рассмотреть  классификацию структур дисперсных систем

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1 Коагуляционные структуры

2 Конденсационные структуры

3 Кристаллизационные структуры

4 Конденсационно-кристаллизационные структуры

Структура продукта характеризуется внутренним строением и характером взаимодействия между отдельными ее частицами, определяется химическим составом, биохимическими показателями, дисперсностью, температурой, агрегатным состоянием и рядом технологических процессов и параметров.

Дисперсные системы (с жидкой дисперсионной средой) могут находиться в свободном состоянии — золь, когда отдельные элементы не связаны или слабо связаны друг с другом, например, молоко и в связанном состоянии — гель (простокваша, кефир), когда частицы связаны друг с другом молекулярными силами и образуют структуру, то есть пространственный каркас.

В этих системах свойства зависят от объемного соотношения дисперсной фазы и дисперсионной среды (обычно воды), характера и прочности связи между дисперсионной средой и дисперсными частицами и от характера и прочности связи этих частиц между собой.

В зависимости от типа и энергии возникающих связей академик П. А. Ребиндер разделяет структуры на три типа: коагуляционные, конденсационные и кристаллизационные, а также встречаются комбинированные, например, конденсационно-кристаллизационные структуры.

1.Коагуляционные структуры образуются в дисперсных системах путем взаимодействия между частицами и молекулами через прослойки дисперсионной среды за счет сил сцепления Ван-дер-Ваальса.

Толщина прослойки соответствует минимуму свободной энергии системы. Термодинамические стабильны системы, у которых с поверхностью частиц прочно связаны фрагменты молекул, способные без утраты этой связи растворяться в дисперсионной среде. В свою очередь, дисперсионная среда находится в связанном состоянии. Обычно эти структуры обладают способностью к самопроизвольному восстановлению после разрушений, то есть способностью к тиксотропии (то есть коагуляционные структуры вполне обратимы и тиксотропны). Под действием напряжений они проявляют свойства вязко-пластичных тел. При достаточно высокой доле дисперсионной среды коагуляционные системы проявляют способность к течению, обнаруживают свойства, называемые реологическими, то есть при увеличении содержания  воды система из твердообразной переходит в жидкообразную.

При этом силы сцепления действуют между поверхностями частиц в отдельных точках (центрах), которым соответствует наибольшая величина поверхностной энергии. Частицы в таких системах связаны между собой молекулярными силами сцепления, образуя сплошную сетку или каркас.

Прочность каркаса зависит от наличия и толщины сольватного (гидратного) слоя на поверхности частиц. Наряду с этим они связаны также и с дисперсионной средой (например, с водой), входящей в состав сольватного (гидратного) слоя, составляя с ней единый агрегат, в котором какая-то часть дисперсионной среды в большинстве случаев связывается с частицами дисперсной фазы более прочно, нежели частицы друг с другом (например, адсорбционная влага в белковом геле). Типичным представителем систем с коагуляционной структурой является сырой колбасный фарш, фарш ливерных колбас и прочее.

Структурно-механические свойства коагуляционной системы (ее прочность, упругость, пластичность, вязкость и др.) определяются размерами и особенностями строения дисперсных частиц, величиной сил их воздействия и молекулами дисперсионной среды.

При обезвоживании коагуляционных структур прочность их повышается, но после определенного предела они перестают быть обратимотиксотропными. Восстанавливаемость структуры сохраняется в пластично-вязкой среде, когда пространственный каркас разрушается без нарушения сплошности. При дальнейшем снижении содержания жидкой фазы, то есть переходе к пластическим пастам, восстановление прочности после разрушения структуры возможно при действии напряжения, вызывающего пластические деформации, обеспечивающие истинный контакт по всей поверхности разрыва. Наконец, при наибольшей степени уплотнения структуры и наименьшей толщине прослоек жидкой среды восстанавливаемость и пластичность исчезают, кривая прочности в зависимости от влажности дает излом.

При образовании коагуляционных структур в пищевых (мясных) продуктах существенную роль играют поверхностно-активные вещества и растворимые в воде белки, которые выступают в качестве эмульгаторов и стабилизаторов образующих систем.

2. Конденсационные структуры образуются из коагуляционных по мере удаления жидкой фазы, сопровождающиеся возникновением более прочных связей между частицами. В процессе образования их прочность постепенно увеличивается, оставаясь затем постоянной. Конденсационные структуры обладают большей прочностью и после разрушения не восстанавливаются. Они скорее являются хрупкими, чем пластичными. К конденсационным структурам можно отнести, например, фарш готовых вареных и сырокопченых колбас.

3. Кристаллизационные структуры образуются путем срастания частиц или молекул при активном участии химического взаимодействия из расплава при охлаждении и из раствора при повышении его концентрации или охлаждении. Они характеризуются наличием пространственной кристаллической решетки, прочность которой зависит от формы кристаллов. Обычно вначале образуется в основном наименее прочная и наименее термодинамически устойчивая кристаллическая форма, с течением времени переходящая в более прочную и термодинамически устойчивую форму.

Например, структура жира определяется составом и температурой. Быстрое понижение температуры в индивидуальных глицеридах вызывает сначала кристаллизацию в v-модификации, которая неустойчива и со временем переходит в кристаллические модификации:  , особенно быстро при температуре на несколько градусов ниже точки плавления. При быстром охлаждении природных жиров, являющихся смесями различных глицеридов, образуется в основном  -модификация и частично v- модификация, с течением времени переходящие в стабильную  -модификацию.

4. Конденсационно-кристаллизационные структуры присущи натуральным продуктам, однако они могут образовываться из коагуляционных при удалении дисперсионной среды или срастания частиц дисперсной фазы в расплавах или растворах. В процессе образования эти структуры могут иметь ряд переходных состояний: коагуляционно-кристаллизационные, коагуляционно-конденсационные при непрерывном нарастании прочности. Основные отличительные признаки структур такого типа следующие: большая прочность по сравнению с прочностью коагуляционных структур, что обусловлено высокой прочностью контактов между частицами; отсутствие тиксотропии и необратимый характер разрушения; большая хрупкость и упругость из-за жесткости скелета структуры; наличие внутренних напряжений, возникающих в процессе образования фазовых контактов и вызывающих в дальнейшем перекристаллизацию и самопроизвольное понижение прочности вплоть до нарушения сплошности, например растрескивание при сушке.

Таким образом, вид структуры продукта обусловливает его качественные и технологические показатели и поведение в процессах деформации. Для их описания используют кривые течения (реограммы), которые связывают между собой напряжение и скорость деформации (деформацию). Характер реограмм, как правило, позволяет отнести данный реальный продукт к тому или иному виду реологических тел.

Например, животные и растительные ткани и некоторые продукты животного и растительного происхождения с клеточным строением по своим свойствам приближаются к конденсационно-кристаллизационным структурам. В этих системах твердые структурные элементы соединены довольно прочными связями (часто главными химическими валентностями).

В то же время животные и некоторые растительные ткани в пределах прочности на сдвиг ведут себя подобно упруго-эластичным тканям. За этим пределом разрушенная ткань проявляет свойства вязкопластичного тела и способна к течению без дальнейшего разрушения естественного каркаса и без восстановления разрушенных прочных связей. Полученные продукты в результате разрушения животных и растительных тканей по структуре и реологическим свойствам приближаются к компактным коагуляционным системам.

Сходные свойства проявляют фарши готовых колбасных изделий (исключая ливерный) с тем отличием, что их каркас менее прочен.

Таким образом, твердообразные мясо, рыба и другие продукты по их способности к деформациям могут быть отнесены либо к вязкопластичным, либо к упругоэластичным телам. В первом случае объективными характеристиками могут служить реологические свойства — вязкость  , эффективная вязкость   и так далее, во втором — прочностные – деформация сжатия, усилие резания или усилия среза и так далее.

Вопросы для самоконтроля:

1 Коагуляционные структуры

2 Конденсационные структуры

3 Кристаллизационные структуры

4 Конденсационно-кристаллизационные структур

Тема 3: Формы связи влаги с продуктом

Изучить три основные формы связи влаги с продуктом

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1 Химически  связанная влага

2 Физико-химическая влага

3 Физико-механическая влага

Множество продуктов пищевой промышленности в тех или иных количествах содержит воду. Она, являясь в большинстве систем дисперсионной средой, в значительной мере определяет структуру продукта. Поэтому вид или форма связи влаги с продуктом определяют его технологические показатели и структурно-механические характеристики. Академиком Ребиндером  П.А.  предложена  следующая  классификация  форм  связи влаги с материалом:

1) химическая (ионная, молекулярная);

2) физико-химическая (адсорбционная, осмотическая);

3) физико-механическая (влага   в  капиллярах  и макрокапилярах,  влага смачивания).

1. Наиболее прочным видом связи является химическая, которая обусловлена ионными и молекулярными взаимодействиями в  точных количественных соотношениях.  Химически связанная влага представляет собой воду гидроксида, вошедшую в результате реакции гидратации в состав гидроксидов и соединений типа кристаллогидратов. Материалами  с  химической  связью  влаги  являются:  Ca(OH)2 (ионная связь) и CuSO4*5H2O (гидратная вода, молекулярная связь).  Химическая связь обусловлена ионными или молекулярными взаимодействиями в точных количественных соотношениях. Из продукта удаляют эту влагу прокаливанием или в результате химических реакций. По своим свойствам она резко отличается от свободной.

2.Физико-химическая связь обусловлена адсорбцией влаги в гидратных оболочках или осмотическим удерживанием в клетках в нестрого определенных соотношениях. Формы физико-химической связи разнообразны.

Адсорбционно связанная влага удерживается у поверхности раздела коллоидных частиц с окружающей средой. Обладая значительной поверхностью, коллоидные структуры имеют большую адсорбционную способность. Адсорбционная влага удерживается молекулярным силовым полем. Адсорбция влаги сопровождается выделением теплоты, которая называется теплотой гидратации.  Из материалов ее удаляют испарением, десорбцией (адсорбционная) или за счет разности концентраций (осмотическая). Адсорбционная влага может иметь иные, чем вода, свойства и способствует диспергированию частиц и пластификации системы. Она присуща структурам коагуляционного типа, хотя может существовать и в структурах других типов. Осмотически связанная влага, или влага набухания находится внутри скелета материала и удерживается осмотическими силами.  Осмотическая влага присуща нативным и дисперсным клеточным структурам. Адсорбционная  влага прочно удерживается на поверхности и в порах материала. Эта влага может иметь иные, чем вода, свойства и способствует диспергированию частиц  и  пластификации  системы,  она  присуща  обычно  структурам  коагуаляционного типа, хотя может существовать и в структурах других типов. Осмотическая  влага  вызывает  набухание  тела  и  присуща  клеточным  структурам. Адсорбционная  влага  требует для  своего удаления  значительно большей  затраты энергии, чем  влага набухания. Присутствие  этих  видов  влаги особенно характерно для коллоидных, полимерных и растительных материалов.

3. Физико-механическая связь обусловлена удерживанием влаги в ячейках структуры (иммобилизационная), в микро- и макрокапиллярах и прилипанием ее к поверхности частиц или тела (смачивание) в неопределенных соотношениях.

Капиллярно-связанная влага находится внутри макро- и микро-капиллярах. Эта влага механически связанная с материалом и относительно легко удаляется. Давление пара над поверхностью материала тем меньше, чем прочнее связь между водой и материалом. Наиболее прочно эта связь у гигроскопичных веществ. Из материала ее удаляют испарением или механическими способами (отжатием, центрифугированием и т. д.). Основная масса воды находится в свободном  состоянии и не меняет своих свойств.

Для характеристики различных видов влаги с материалом используются изотермы сорбции – десорбции.

В более широком  смысле влагу материала классифицируют на свободную и связанную. Под свободной понимают влагу, скорость испарения которой из материала  равна  скорости  испарения  воды  со  свободной  поверхности. Под связанной понимают  влагу,  скорость испарения которой из материала меньше скорости испарения воды со свободной поверхности. При  увеличение  содержания  влаги  ее  избыток  перестает  быть  связанным с продуктом и самопроизвольно отделяется от него (отстаивание, расслаивание и т.п.).

По преобладанию формы связи влаги продукты можно разделить на коллоидные (физико-химически связанная влага), капиллярно-пористые (физико-механически связанная влага) и коллоидные капиллярно-пористые, имеющие качества, присущие первым и вторым, например мясной фарш, творожно-сырковая масса и др.

Сорбционно-десорбционные характеристики пищевых материалов позволяют выбрать наиболее благоприятные условия их хранения, а именно: относительную влажность воздуха и его температуру.

Значение сорбционно-десорбционных и массопроводных свойств упаковочных материалов позволяет для каждого пищевого продукта подобрать соответствующий упаковочный материал, обеспечивающий необходимый срок хранения продукта.

Вопросы для самоконтроля:

1. Химически связанная влага.

2. Адсорбционно связанная влага.

3. Осмотически связанная влага.

4. Капиллярно-связанная влага.

5. Физико-химически связанная влага.

6. Физико-механически связанная влага.

Тема 4: Реологические свойства структурированных жидкостей

Цель: Изучить важнейшие реологические показатели, характеризующие реологические свойства структурированных жидкостей и построить реологическую кривую.

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

- Структурированные жидкости

- Реологические показатели, характеризующие реологические свойства структурированных жидкостей

- Реологическая кривая (кривая течения)

1. К структурированным жидкостям относятся цельная кровь, сыворотка крови, белковые растворы, желатиновые бульоны, расплавленные жиры при температурах, близких к температурам плавления жира, и так далее. Для структурированных жидкостей характерно наличие динамической пространственной сетки (каркас), свойства которой определяют поведение структурированной жидкости в потоке.

При малых скоростях сдвига структурированные жидкости обнаруживают медленное течение типа ползучести. До достижения какой-то определенной величины скорости сдвига практически сохраняется неразрушенная структурная сетка и течение совершается при постоянной максимальной вязкости системы .

По достижении определенной скорости сдвига, отвечающей предельному напряжению сдвига , достигается предел прочности практически неразрушенной структуры. Когда действующее напряжение сдвига достигает критической  величины , наступает предельное (хотя и неполное) разрушение структуры каркаса. В диапазоне напряжений сдвига между и  течение происходит с переменной эффективной вязкостью , плавно убывающей по мере нарастания скорости сдвига от до  - минимальной вязкости предельно разрушенной структуры в потоке.

2. Важнейшими реологическими показателями, характеризующими реологические свойства структурированных жидкостей, являются:

— граничное напряжение практически неразрушенной структуры, Па;

— граничное напряжение предельно разрушенной структуры, Па;

— наибольшая условно постоянная вязкость предельно неразрушенной структуры, Па*с;

— наименьшая постоянная вязкость предельно разрушенной структуры, Па*с;

— градиент скорости, с-1.

3. На рис.1 приведена типичная реологическая кривая (кривая течения) в координатах: действующее напряжение сдвига ; градиент скорости сдвига  и показаны граничные значения напряжений сдвига и . Реологическая кривая строится на основании экспериментальных замеров скоростей течения жидкости и давления, определяющего скорость.

Для практических целей допустимо пользоваться наименьшей пластической вязкостью . Заменяя кривую прямой с углом наклона  (см. рис.1), ее можно определить из уравнения Бингама.

где  — действующее напряжение сдвига;

— условный динамический предел текучести (точка пересечения прямой с осью абсцисс или динамическое предельное напряжение сдвига).

Рисунок 1. Реологическая кривая (кривая течения)  для структурированных жидкостей

Вопросы для самоконтроля:

1 Какие продукты можно отнести к структурированным жидкостям?

2 Важнейшие реологические показатели, характеризующие реологические свойства структурированных жидкостей.

3 Уравнение Бингама.

Тема 5: Реологические свойства твердообразных коагуляционных структур

Цель: Дать понятия компактным и рыхлым твердообразным коагуляционным структурам, изучить их реологические свойства.

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1 Классификация твердообразных коагуляционных структур, их типичные представители.

2 Построение реологической кривой для условно-пластических систем.

3 Реологические свойства условно-пластических систем.

4 Рыхлые системы, релаксация напряжений.

1. Твердообразные коагуляционные структуры в зависимости от строения дисперсных частиц и характера их взаимодействия друг с другом и с молекулами дисперсионной среды бывают компактные и рыхлые.

Типичными представителями компактных твердообразных структур являются сырые колбасные фарши, фарш паштетов и ливерных колбас. Возникнуть компактные структуры могут лишь при достаточно высокой объемной концентрации дисперсной фазы, когда возможен непосредственный контакт частиц или адсорбционных слоев и сольватных оболочек, достаточно прочных и способных к взаимодействию.

Структурно-механические свойства компактной коагуляционной системы изменяются в зависимости от доли дисперсионной среды в системе и наличия или отсутствия в ней стабилизирующего компонента. Полный контакт с окончательным вытеснением прослоек дисперсионной среды в отдельных точках приводит к наиболее прочной коагуляции. Возникающий структурный каркас также наиболее прочен, но хрупок. В тех случаях, когда сольватные оболочки (приближающиеся к молекулярному слою) не экранируют полностью молекулярные силы сцепления частиц дисперсной фазы, возможно коагуляционное взаимодействие через такие прослойки.

При достаточно малой толщине сольватные слои обладают не только избытком свободной энергии, но и твердообразными свойствами по-видимому, в результате ориентаций. Таким образом, сцепление через тонкие сольватные оболочки обеспечивает способность системы к пластическим деформациям (ползучести).

Структурирование жидкой дисперсной среды усиливается при добавлении к дисперсной системе поверхностно-активных веществ. Эти вещества должны обладать способностью адсорбироваться у поверхности раздела фаз и придавать адсорбционному и сольватному слоям высокую вязкость, а при достаточном насыщении — упругость и механическую прочность на сдвиг.

В качестве эффективных веществ, склонных к образованию• гелеобразных структурированных слоев, могут быть лиофильные коллоиды: мыла, низкомолекулярные белки, продукты распада белков, полисахариды в водной среде (например, крахмал и глютин в колбасном фарше), липоиды в жирах (лецитин). Подобные тонкие прослойки обладают механической прочностью, мешают коагуляционному взаимодействию между частицами дисперсной фазы и являются стабилизаторами.

В присутствии определенных стабилизаторов становится возможным образование сложных сопряженных лиофильно-лиофобных дисперсных систем, в которых дисперсионной средой является полярное (вода) или неполярное (жир) вещество. Образование такого рода систем является одним из важных процессов изготовления некоторых видов колбасных изделий, содержащих значительное количество жира в диспергированном состоянии (сосиски, ливерные изделия, паштеты и так далее.)

При чрезмерном увеличении толщины прослоек дисперсионной среды уменьшается интенсивность действия сил сцепления между частицами этой фазы. В зависимости от условий обводнения могут образовываться грубодисперсные системы (с диаметром частиц более 1 мм), системы промежуточной дисперсности (диаметр частиц 0,1—1 мм) и коллоидные системы (диаметр частиц менее 0,1 мм).

2. Твердообразные коагуляционные структуры являются вполне обратимыми тиксотропными структурами. При малых напряжениях сдвига они ведут себя подобно упругим телам, при больших — приобретают способность к течению. Поэтому их называют условно-пластическими телами.

Для сырых колбасных фаршей величина  (условный индекс текучести) находится в пределах 450—700 н/см2. При напряжениях меньше условного предела текучести условно-пластическое тело способно к необратимым деформациям и очень медленному течению с очень большой постоянной вязкостью. При напряжениях выше условного предела текучести  начинается разрушение тела в потоке, сопровождающееся значительным падением вязкости.

На реологической кривой эта область характеризуется прямолинейным участком, который ограничен критическим напряжением  (рис. 1). Скорость течения на этом участке практически пропорциональна действующему напряжению сдвига  и может быть выражена уравнением Шведова:

где  — градиент скорости в данном месте потока.

В практических целях для этого участка течения может быть принята наибольшая (шведовская) пластическая вязкость (см. рис. 1).

Рисунок 1 -  Реологическая кривая  для условно-пластических систем:

0—1 — зона упругих деформаций;

1—2 — зона пластического течения с наибольшей вязкостью;

2—3 — начало зоны лавинного разрушения структуры;

3—4 — зона вязко-пластичного течения; — наименьшая пластическая вязкость по Бингаму;

5 — зона ньютоновского течения с постоянной вязкостью предельно разрушенной структуры

При напряжениях сдвига, превышающих величину , начинаются лавинообразные разрушения структуры в потоке, нарастающие с увеличением действующего напряжения сдвига. Соответственно этому эффективная вязкость системы  падает. Разрушение структуры завершается разрывом системы по достижении предела прочности , либо, если вязкость системы на этом участке течения достаточно велика, система течет с наименьшей практически постоянной (бингамовской) вязкостью . К этому моменту вязкость системы падает на несколько порядков чисел в сравнении с наибольшей пластической вязкостью  (для колбасного фарша, например, на 5—б порядков).

3. Следовательно, условно-пластические системы характеризуются такими реологическими свойствами как: условный период текучести или предельное напряжение сдвига — ,критическое напряжение — , наибольшая пластическая вязкость — , пластичность структуры — /

Твердообразные свойства условно-пластического тела выражены тем резче, чем выше условный предел текучести  и наибольшая пластическая вязкость .

Так как всякая остаточная деформация нарастает пропорционально продолжительности действия напряжения, для любой структуры в первый очень малый промежуток времени дёйствия нагрузки (0,5—1 с) возникает истинно упругая условно-мгновенная деформация .

Рисунок 2 – Диаграмма кинетики деформаций сосисочного фарша при действии постоянного напряжения сдвига

После снятия напряжения упругая деформация мгновенно исчезает. На этом основан один из наиболее простых способов изучения свойств коагуляционных и других структур, способных к деформациям типа ползучести. Для этого строят график кинетики деформаций в координатах  (см. рис. 2), например, сосисочного фарша, содержащего 50% нежирной свинины, 50% говядины в/с с добавлением воды—20% к массе сырья, при постоянном напряжении , создающем постоянный сдвиг.

Диаграмма кинетики деформации складывается из двух кривых: нагрузки (действия постоянного напряжения сдвига ) и разгрузки (деформации после снятия нагрузки). Момент снятия нагрузки устанавливают после появления прямолинейного участка на ее кривой.

После снятия нагрузки за 0,5—1,0 с исчезает условно-мгновенная истинно упругая деформация . На диаграмме полное развитие деформации  к моменту снятия нагрузки выражает уравнение:

где (+ b) — деформация, спадающая самопроизвольно после разгрузки (упругая деформация);

— остаточная деформация, не исчезающая после разгрузки;

— условно-мгновенная истинно упругая деформация, спадающая за 0,5—1 с;

b — деформация упругого последействия (эластическая).

Остаточная деформация , которая образуется после разгрузки, не исчезает во времени. После выхода на прямолинейный участок кривой разгрузки она безгранично растет. Это выражается в течении системы, а скорость зависит от ее вязкости.

Деформация упругого последействия или замедленно развивающаяся (эластическая) является обратимой. Обусловлена она неоднородностью структуры реальных тел, в которых наряду с релаксацией обратимость напряжений производит перераспределение упругих деформаций по времени в различных частях структуры.

На основе графика кинетики деформаций могут быть найдены такие характеристики коагуляционных структур, как:

Ес — модуль сдвига, который не зависит от напряжений и является постоянной физико-химической величиной, определяемой структурой тела и концентрацией дисперсной среды;

4. Склонностью к образованию рыхлых структур обладают длинные (нитевидные или лентовидные) частицы (например, полипептидные цепочки желатина).

Даже в небольших концентрациях (порядка 1%) они способны образовать сплошной рыхлый пространственный каркас в виде единого агрегата. В петлях образующегося каркаса фиксируется дисперсионная среда.

Такие структуры возникают благодаря тому, что коагуляционные центры распределены по концам частиц, а не равномерно по всей их поверхности. Часто центры коагуляции лиофобны относительно дисперсионной среды (например, желатин). Если часть поверхности достаточно лиофобна, адсорбционно-сольватные оболочки дисперсионной среды легче всего утончаются и прорываются в местах наибольшей кривизны — в частицах-углах и ребрах. Эти участки становятся местами избыточной концентрации свободной энергии и центрами коагуляционного взаимодействия. Такого рода коагуляционное структурообразование называется застудневанием (желатинизацией), а образующаяся дисперсная система — лиогелем или студнем.

Переход жидкости в лиогель сопровождается изменением структурно-механических свойств системы: возникает жесткость, обусловленная наличием в системе жесткого непрерывного каркаса, в котором цепные частицы соединены локальными связями в центрах наибольшей лиофобности.

Структурный каркас лиогеля отличается от жидкой фазы упругостью формы, проявляющейся в способности его к обратимым деформациям при напряжениях сдвига меньше предела упругости. Упругость формы вызвана обратимой деформацией тех участков цепей, которые не вступают во взаимодействие друг с другом при возникновении каркаса.

При напряжениях выше предела прочности структурный каркас деформируется в результате смещения частиц относительно друг друга и контактов между ними. Внешне это выражается в течение всей системы: При более высоких значениях напряжения сдвига рыхлые структуры ведут себя подобно компактным.

Деформируемые тела, в особенности многие дисперсионные системы, проявляют способность к постепенному самопроизвольному рассасыванию упругих напряжений во времени, если начальная заданная деформация сохраняется, то есть если действующее напряжение не снимается. Эта способность тела называется релаксацией напряжений. В термодинамическом смысле релаксация – это постепенное рассасывание упругой энергии, запасенной в деформированном теле путем перехода ее в тепло. Численно она измеряется периодом релаксации, специфичным для каждого тела:

Состояние тела, находящегося под действием напряжения, зависит от соотношения между его временем и периодом релаксации тела. Если продолжительность действия деформирующего напряжения значительно меньше периода релаксации тела, остаточные деформации не успевают развиваться и тело проявляет свойства истинно упругого вне зависимости от его структурно-механических свойств (в том числе и жидкости).

С периодом релаксации связаны упругие и эластичные свойства тела: чем больше период релаксации, тем сильнее выражены эти свойства. Таким образом, период релаксации следует рассматривать как одну из важных объективных характеристик большинства пищевых продуктов, которые склонны к эластическим деформациям, точнее, к деформациям упругого последействия. Поэтому упругие и эластичные свойства мясопродуктов необходимо измерять в строго устанавливаемых границах времени.

По классификации, предложенной БА. Николаевым, продукты с периодом релаксации напряжений более 100 с могут быть отнесены к твердообразным телам, в пределах 10—100 с — к твердо-жидким и менее 10 с — к жидкообразным.

Для сырого колбасного фарша период релаксации в большинстве случаев находится в границах 60—90с. С увеличением влагосодержания фарша он уменьшается, с возрастанием доли прочно связанной влаги — возрастает.

Таким образом, сырой фарш вареных колбас в соответствии с приведенной выше классификацией следует отнести к твердожидким телам.

Вопросы для самоконтроля:

1Классификация твердообразных коагуляционных структур, их типичные представители.

2 Компактные твердообразные коагуляционные структуры.

3 Рыхлые твердообразные коагуляционные структуры.

4 Уравнение Шведова.

5 Реологические свойства условно-пластических систем.

6 Релаксация напряжений. Термодинамический смысл.

7 Переход жидкости в лиогель. Отличие структурного каркаса лиогеля от жидкой фазы.