Вопросы для самоконтроля.

  - Процесс поглощения газов или паров из газовых или паровых смесей жидкими                                        поглотителями:

- Адсорбция.

- Абсорбция.

- Экстракция.

- Выщелачивание.

- Сушка .

*******************************

104.1  Процесс поглощения газов, паров или растворенных в жидкостях веществ. твердым поглотителем:

- Адсорбция.

- Абсорбция.

- Экстракция.

- Выщелачивание.

- Сушка .

******************************************

105.1  Какой формы связи влаги с материалом не существует:

- Ххимически связанной.

- Физико-химически связанной.

- Физико-механической.

- Биологически связанной.

- Осмотически связанной.

************************************

106. 1  Какую влагу легче всего удалить:

  - Разность концентраций.

  - Поверхностную.

  - Капиллярную.

  - Адсорбционную.

  - Физико-механическую.

*****************************

107.1  Какую влагу труднее всего удалить:

- Химически связанную.

- Поверхностную.

- Капиллярно связанную.

- Осмотически связанную .

- Аадсорбционно связанную .

****************************************

108.1  Материальный баланс сушки:

- GH=GK+W .

- GH=GK−W.

- GH=W−GK.

- W=GH−GK.

- GH=GK+Wили W=GH−GK.

*******************************

109.1 Сушилки, применяемые в пищевой промышленности, по величине давления в сушилке

подразделяются на:

- Конвективные.

- Контактные.

- Атмосферные и вакуумные.

- Периодического действия.

- Непрерывного действия.

******************************

110. 1 По схеме взаимодействия потоков:

- Прямоточные.

- Противоточные.

- Периодического действия.

- Конвективные .

- Прямоточные, противоточные, перекрестного и смешенного тока.

**********************************

111.1  По способу организации процесса:

- Прямоточные.

- Контактные.

- Периодического и непрерывного действия.

- Воздушные .

- Вакуумные .

********************************

112.1 В каких случаях применяют сублимационную сушку:

- Когда нужно сохранить биологические свойства продукта.

- Длительность хранения.

- Способность продукта замерзать.

- Для длительного хранения мяса, овощей, фруктов .

- Во всех .

******************************

113.1  Какие материалы целесообразно сушить в конвективных сушилках:

- Молоко.

- Мясо.

- Сухари.

- Овощи .

- Не требующие высоких температур, в мягких условиях.

************************************

114.1  Какие продукты сушат в распылительных сушилках:

- Молоко.

- Мясо .

- Сухари.

- Макароны .

- Овощи.

*********************************

115.1  Сушилки, после которых продукт сохраняет свою первоначальную структуру:

- Распылительные.

- Виброкипящем слое продукта.

- ленточные

- Сублимационные .

- Барабанные .

********************************

116.1  Каким путем теплота теплоносителя к материалу передается в контактных сушилках:

- Нагнетается вентилятором.

- Через воздух.

- Через жидкость.

- Через поверхность .

- Нет правильного ответа .

******************************

117.1  Из каких стадий состоит производственный процесс кристаллизации:

- Кристаллизация, промывка и сушка кристаллов.

- Отделение кристаллов от маточных растворов, сушка.

- Кристаллизация, отделение маточных растворов, перекристаллизация, промывка и .сушка кристаллов

- Промывка и сушка кристаллов .

- Кристаллизация, отделение маточных растворов, промывка и сушка кристаллов .

***********************************

118.1  Раствор, находящийся в равновесии  с твердой фазой при данной температуре, называют:

- Пересыщенным.

- Насыщенным.

- Недосыщенным .

- Гетерогенным.

- Суспензией.

********************************

119.1  Растворы, в которых концентрация растворенного вещества больше его растворимости, называют:

- Пересыщенными.

- Недосыщенными .

- Равновесными.

- Насыщенными.

- Гетерогенными.

******************************

120.1  Какие факторы влияют на качество полученных кристаллов:

- Степень насыщения раствора, наличие примесей в растворе.

- Температура.

- образование центров кристаллизации

- Интенсивность перемешивания .

- Все.

***********************************

121.  Процессы направленной жизнедеятельности микроорганизмов называют:

- Теплофизическими.

- Химическими.

- Микробиологическими .

- Биохимическими.

- Динамическими .

*************************

122.1  Биохимические процессы осуществляются с  помощью:

- Ферментов .

- Заквасок.

- Живых микроорганизмов .

- Ионов и катионов.

- Химически активных веществ .

*****************************

123.1  Микробиологический синтез не используют для получения:

- Белка.

- Ферментов .

- Антибиотиков.

- Витаминов.

- Питьевого молока.

*****************************

124.1  Какие требования предъявляются при проведении биохимических процессов:

- Тонкая очистка воздуха.

- Стерилизация оборудования.

- Герметичность оборудования.

- Стерилизация культуральной жидкости .

- Все перечисленные требования должны соблюдаться.

***********************************

125. 1  Целевой продукт из культуральной жидкости выделяют путем:

- Фильтрования.

- Сепарирования.

- Экстракции.

- Фильтрования,  сепарирования, экстракции, выпаривания и сушки.

- Осаждения, фильтрования,  сепарирования, экстракции, выпаривания и сушки.

********************************

126.1 Кинетика роста биомассы описывается уравнением:

- dMdτ=KM.

- dτdM=KM.

- dMdτ=MK .

- dM⋅dτ=KM.

- dM⋅dτ=KM.

************************************

127.1 Процессы, приводящие лишь к изменению формы материала, без изменения физико-         химических характеристик называют:

- Гидромеханическими .

- Механическими.

- Биохимическими.

- Массообменными .

- Теплообменными.

******************************

128.1  К механическим процессам относятся:

- Фильтрация.

- Сушка.

- Выпаривание.

- Измельчение, классификация и прессование материалов.

- Иизмельчение, сушка и прессование.

****************************

129.1 Процесс увеличения поверхности твердых материалов нельзя достигнуть:

- Раздавливанием.

- Раскалыванием.

- Истиранием.

- Кристаллизацией.

- Ударом .

***********************************

130.1  Процессы измельчения разделяются:

- Крупное измельчение.

- Среднее дробление.

- Крупное дробление.

- Очень тонкое измельчение.

- Дробление, измельчение резание .

*********************************

131.1  С какой целью применяют классификацию твердых материалов:

  - Для крупного измельчения .

  - Для среднего дробления.

  - Для истирания.

  - Для разделения по величине частиц.

  - Для отстаивания  .

************************************

132.1  Какого вида измельчения не существует:

- Крупного.

- Среднего.

- Мелкого.

- Коллоидного.

- Толстого.

*********************************

133. 1 К какому виду измельчения относятся следующие размеры материала: dн=0,2 мм,

dк=1∙10-4 мм:

- Крупное.

- Среднее.

- Мелкое .

- Тонкое.

- Коллоидное.

************************************

134.1   dн=1500…2000 мм; dк=250…25 мм:

- Крупное .

- Среднее.

- Мелкое  .

- Тонкое.

- Коллоидное.

********************************

135. 1 Каким методом измельчаются вязкие материалы средней прочности:

- Раздавливанием.

- Ударом.

- Раздавливанием и ударом.

- Истиранием.

- Истиранием, ударом и раскалыванием .

*******************************

136.1   Какие типы измельчающих машин не применяются в промышленности:

- Коллоидные мельницы.

- Волчки.

- Дробилки.

- Свеклорезка.

- Мясорубка.

**********************************

137.1  Размер кубика шпика в шпигорезке определяется:

- d=υn.

- d=υ⋅1n.

- d=nυ.

- d=υ⋅n.

- d=πdn.

***********************************

138.1  Какие схемы измельчения применяются в промышленности:

- От крупного до мелкого.

- От среднего до коллоидного.

- Крупного → среднего → мелкого → коллоидного .

- От мелкого до среднего .

- Коллоидного → мелкого → среднего → крупного.

***************************************

139.1 Каким методом измельчают прочные и хрупкие материалы?

- Раздавливанием и ударом.

- Раздавливанием  .

- Ударом.

- Истиранием .

- Истиранием, ударом и раскалыванием.

**************************************

140. 1Каким методом измельчают прочные и вязкие материалы:

- Раздавливанием .

- Раздавливанием  и ударом.

- Ударом .

- Истиранием .

- Истиранием, ударом и раскалыванием.

********************************

141. 1Процесс измельчения характеризуется:

- Степенью измельчения.

- Степенью прочности.

- Диаметром решетки.

- Степенью вязкости.

- Производительностью измельчителя.

***************************************

142.1 Процесс измельчения связан с затратами:

- Времени.

- Работы.

- Энергии.

- Рабочей силы.

- Электричества.

*********************************

143.1 В каком производстве наиболее широко используется процесс измельчения:

- Мукомольном.

- Мясном.

- Свеклосахарном.

- Спиртовом.

- Пивоваренном.

***********************************

144.1 В каких аппаратах проходит воздушная классификация:

- Гидроциклонах.

- Волчках .

- Циклонных аппаратах.

- Сепараторах .

- Пастеризаторах.

****************************************

145. 1Для обезвоживания, брикетирования твердых материалов в пищевой промышленности

применяют:

- Сепарирование.

- Центрифугирование.

- Прессование.

- Выпаривание.

- Фасование.

**********************************

146. 1При избыточном давлении проводят:

- Обезвоживание.

- Брикетирование.

- Формование.

- Штампование.

- Все перечисленные выше процессы.

***********************************

147.1 Для чего применяют прессование в пищевой промышленности:

- Для обезвоживания.

- Для брикетирования.

- Штампования, обезвоживания, истирания.

- Обезвоживания, брикетирования, штампования, формования.

- Брикетирования, таблетирования и гранулирования.

**************************************

148. 1Чем различаются обезвоживание и брикетирование продуктов:

- Скоростью.

- Давлением .

- Аппаратной схемой.

- Конечным продуктом процесса .

- Оборудованием.

************************************

149. 1Какое оборудование используют для обработки продуктов прессованием:

- Центрифуги.

- Формовочные аппараты.

- Гидравлический пресс.

- Механический пресс.

- Гидравлические и гидравлические прессы.

*********************************

150. 1Что является режущим механизмом в волчке:

- Нож.

- Решетка.

- Нож и решетка.

- Нож, решетка, шнек.

- Нож, винт, насадка.

***************************************

151.1Раздел, где изучают законы равновесия и движения жидкостей и их практическое

применение называют…:

- Механикой.

- Статикой.

- Гидравликой.

- Гидродинамикой.

- Электростатикой.

*************************************

152.1 Что понимают в гидравлике под термином «жидкость»:

- Капельную жидкость.

- Газы.

- Пары.

- Капельную жидкость, газы и пары, когда можно пренебречь их сжимаемостью.

- Растворы.

**************************************

153.1  Свойство жидкостей изменять свой объем под действием приложенной силы:

- Сжимаемость.

- Температурное расширение.

- Кипение.

- Замерзание.

- Кристаллизация.

***********************************

154.1 Каким ученым были впервые изучены режимы движения жидкостей:

- Паскалем.

- Фурье.

- Рейнольдсом.

- Ньютоном .

- Фуко.

**************************************

155.1  Если Re=2320, то режим движения жидкости называют…:

- Ламинарным.

- Устойчиво ламинарным.

- Переходным.

- Турбулентным.

- Устойчиво турбулентным.

*************************************

156.1 Чему равен критерий Рейнольдса при переходном режиме движения жидкостей:

- Re = 2320.

- Re < 2320 .

- 2320 < Re > 10000.

- Re =10000.

- Re  > 10000.

*********************************

157. 1 Под действием каких сил жидкость движется по трубопроводам и каналам:

- Разности давлений.

- Разности  уровней .

- Разности  плотностей.

- Разности скоростей.

- Разности давлений, разности уровней, разности плотностей жидкостей.

***************************************

158.1 На преодоление каких сил при движении жидкости затрачивается движущая сила:

- Давления.

- Тяжести.

- Инерции.

- Трения.

- Всех.

************************************

159.1 Какой формулой выражается критерий Рейнольдса:

- Re=vdρμ.

- Re=vdυ.

- Re=vdρμ  или Re=vdυ.

- Re=vdρμ.

- Re=vdρμ    илиRe=vdυ.

*******************************

160. 1Что означает «μ» в уравнении критерия Рейнольдса :

- Динамическая вязкость.

- Кинематическая вязкость .

- Вязкость жидкости.

- Плотность.

- Удельную теплоемкость.

*******************************

161.1 Аппараты пищевых производств это:

А) Устройства, в которых создается необходимая температура.

В) Устройства, в которых создается необходимое давление.

С) Устройства, в которых создается необходимая влажность.

D)    Устройства, в которых создается необходимые условия для выполнения технологического процесса (температура, влажность, давление).

Е) Устройства, в которых создается необходимое равновесие состояния вещества.

**************************************

162.1 Аппараты пищевых производств бывают:

А) Медленного действия.

В) Периодического и непрерывного действия.

D) Детерминированного действия.

С) Стохастического действия

Е) Быстрого действия.

***********************************

163.1 Технологическое оборудование служим для выполнения процессов:

А) Механических

В) Тепловых

С) Электрофизических

D) Биохимических

Е) Механических , тепловых, электрофизических, биохимических.

***********************************

164. 1Пищевая ценность продукции это:

А) Содержание сухого вещества в продукте.

В) Содержание минеральных веществ.

С) Содержание органического вещества в 1 кг продукта.

D) Содержание органических и минеральных веществ необходимых для жизнедеятельности человека.

Е) Содержание переваримых протеинов в 1 кг органического вещества

***************************

165.1 Доброкачественность пищевого продукта это::

А) Безвредность при употреблении в пищу.

В) Минимальное содержание вредных веществение.

С) Необходимое сочетание минеральных органических веществ.

D)  Отсутствие радионуклидов.

Е) Отсутсвие канцерогенных веществ.

***************************************

166.1 На какие органы чувств человека воздействует пищевой продукт:

А) Зрение.

В) Обоняние.

С) Осязание.

D) Слух.

Е) Зрение, обоняние, осязание, слух.

**********************************

167.1 Органолептические свойства пищевого продукта характеризуются:

А) Мягкостью, шероховатостью.

В) Прочностью, зернистостью.

С) Сладостью, свежестью, запахом, консистенцией.

D) Сочностью, нежностью.

Е) Геометрическими размерами.

*****************************

168.1 Какой из перечисленных процессов переработки сырья относится к типовому:

А) Соединение.

В) Разделение по фракциям.

С) Маркировка.

D) Измельчение.

Е) Дозирование.

********************************

169.1 Технологическая подсистема это объединение:

А) 2-х операций.

В) 4-х операций.

С) 6-х операций.

D)  7-х операций.

Е) Более 3-х операций.

***********************************

170.1 Как классифицируются технологические линии по функциональным признакам:

А) Линии для производства пищевых продуктов методом разборки.

В) Линии первичной обработки.

С) Линии для производства пищевых продуктов методом сборки.

D) Линии вторичной обработки

Е) Все вышеперечисленные линии.

******************************

171.1 Что такое гомогенизирование:

А) Разделение на фракции.

В) Равномерное распределение компонентов внутри продукта.

С) Смешивание.

D) Выпаривание.

Е) Абсорбция.

***********************************

172.1 Для чего производят консервирование продуктов:

А) Для увеличения срока годности.

В) Для увеличение сохранности.

С) Для улучшения питательности.

D) Для замедления или прекращения жизнедеятельности микроорганизмов.

Е) Для исключения попадания посторонних примесей.

************************************

173.1 Какой из перечисленных методов не относится к консервированию:

А) Физический.

В) Химический.

С) Микробиологический.

D)  Комбинированный.

Е) Термальный.