Курс лекций

Тема 1 Введение

Тема 2 Механические процессы

Тема 3 Гидромеханические процессы

Тема 4 Тепловые процессы

Тема 5 Массообменные процессы

Тема 1 Введение

1.1 Введение в предмет

1.2 Классификация основных процессов пищевой технологии

1.3 Основные свойства пищевых продуктов и сырья

1.1 Курс «Процессы и аппараты пищевых производств. Основы гидравлики» является специальным переходным курсом от общеинженерного цикла дисциплин к специальному для инженеров-технологов и механиков пищевых производств.

Одной из характерных и определяющих черт современной науки является углубляющийся и расширяющийся процесс органического сочетания науки с промышленностью и техникой. Русский ученый Д. И. Менделеев не делил науку на чистую и прикладную, а считал, что есть наука и есть ее приложения. Во многих работах он постоянно подчеркивал необходимость тесной связи науки и промышленности.

Современное учение о процессах и аппаратах опирается на прочный фундамент химии, физики, математики, ряда инженерных и экономических дисциплин — механики, теплотехники, электротехники, технической кибернетики, материаловедения, промышленной экономики и других смежных областей знания, которые являются базой курса. Однако как наука учение о процессах и аппаратах имеет свой ясно очерченный предмет, свои экспериментальные и расчетные методы и теоретические закономерности. В курсе «Процессы и аппараты пищевых производств. Основы гидравлики» изучаются совокупность физических и биохимических процессов и пути их осуществления в промышленном производстве различных продуктов в конкретных технико-экономических условиях. При этом обращается особое внимание на их экономическую целесообразность.

Любой технологический процесс, несмотря на различие методов, представляет собой ряд взаимосвязанных типовых технологических стадий, протекающих в аппаратуре определенного класса. Однако высокие требования к качеству продукции, эффективности производства, снижению его энерго- и материалоемкости, охране окружающей среды определяли специфику, отличающую эти технологические стадии получения пищевых продуктов и аппаратурно-технологическое оформление от подобных процессов в других отраслях народного хозяйства.

Процессы пищевой технологии в большинстве своем значительно сложны и зачастую представляют собой сочетание гидродинамических, тепловых, массообменных (диффузионных), биохимических и механических процессов.

По существу, курс является теоретической основой пищевой             технологии, позволяющей проанализировать и рассчитать процесс, определить оптимальные параметры, разработать и рассчитать аппаратуру для его проведения. В нем изучаются закономерности масштабного перехода от лабораторных процессов и аппаратов к промышленным. Знание этих закономерностей необходимо для проектирования и создания современных много тоннажных промышленных процессов пищевой технологии.

Технолог и механик пищевой промышленности должны быть специалистами с широким инженерным кругозором, понимающими научные принципы аппаратурно-технологического оформления процессов, умеющими оценить основные технико-экономические характеристики оборудования и выбрать оптимальные, выявить резервы повышения интенсивности и экономичности процессов, снижения расходных норм и себестоимости продукции. Они должны также владеть методами научных исследований для повышения эффективности производства.

1.2  Развитие науки о процессах и аппаратах позволило создать систему понятий и научно обоснованную классификацию процессов пищевой технологии.

Рассмотрим основные понятия, такие как производственный процесс, технология и технологический аппарат, машина.

Производственный процесс (от лат. processus — продвижение) — это совокупность последовательных действий для достижения определенного результата.

Технология — это ряд приемов, проводимых направленно с целью получения из исходного сырья продукта с наперед заданными свойствами. Задача технологии как науки заключается в выявлении физических, химических, механических и других закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов.

Технологический аппарат (от лат. apparatus — оборудование) — это устройство, приспособление, оборудование, предназначенное для проведения технологических процессов.

Машина — устройство, выполняющее механические движения с целью преобразования энергии или материалов. Технологические машины преобразуют форму, свойства и положение обрабатываемого материала.

Все многообразие основных процессов пищевой технологии в зависимости от закономерностей их протекания можно свести к пяти основным группам: гидромеханические, теплообменные, массообменные, механические, биохимические.

Гидромеханические процессы — это процессы, скорость которых определяется законами механики и гидродинамики. К ним относятся процессы перемещения жидкостей и газов по трубопроводам и аппаратам, перемешивания в жидких средах, разделения суспензий и эмульсий путем отстаивания, фильтрования, центрифугирования, псевдоожижения зернистого материала.

Теплообменные процессы — это процессы, связанные с переносом теплоты от более нагретых тел (или сред) к менее нагретым. К ним относятся процессы нагревания, пастеризации, стерилизации, охлаждения, конденсации, выпаривания и т. п. Скорость тепловых процессов определяется законами теплопередачи.

Массообменные, или диффузионные, процессы — процессы, связанные с переносом вещества в различных агрегатных состояниях из одной фазы в другую. К ним относятся абсорбция и десорбция, перегонка и ректификация, адсорбция, экстракция, растворение, кристаллизация, увлажнение, сушка, сублимация, диализ, ионный обмен и др.. Скорость массообменных процессов определяется законами массопередачи.

Механические процессы — это процессы чисто механического взаимодействия тел. К ним относятся процессы измельчения, классификации (фракционирования) сыпучих материалов, прессования и др.

Химические и биохимические процессы — процессы, связанные с изменением химического состава и свойств вещества, скорость протекания которых определяется законами химической кинетики.

1.3 Многие пищевые продукты представляют собой однородные и неоднородные смеси.

К однородным смесям относятся растворы, например сахарные, водно-спиртовые, соки и т. д. Однородные смеси характеризуются концентрацией растворенного вещества.

К неоднородным относятся смеси твердого вещества с жидкостью, а также смеси различных нерастворимых одна в другой жидкостей. Для характеристики неоднородных смесей вводят понятие объемной или массовой доли, например доли твердого вещества в жидкости.

Все свойства веществ можно разделить на физические (плотность, удельный вес, вязкость, поверхностное натяжение и др.) и теплофизические (удельная теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность и др.). Данные об этих свойствах для различных веществ и растворов в зависимости от температуры и давления приводятся в справочниках.

Контрольные вопросы:

1 Цель и задачи предмета

2 Основные процессы пищевых производств

3 Классификация основных процессов пищевой технологии

4 Основные свойства сырья и пищевых продуктов

Пилипенко, Процессы и аппараты:.с,3-16

Тема 2 Механические процессы

2.1 Измельчение

2.2 Сортирование

2.3 Прессование

2.1 Измельчение - процесс деления материалов на части путем их раздавливания, раскалывания, истирания, удара, резания и распиливания. При этом преодолеваются силы молекулярного притяжения в измельчаемом материале и образуются новые поверхности.

Схемы способов измельчения приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Способы измельчения:

а- раздавливание, б- изгиб (размалывание), в - раскалывние, г - удар, д - истирание

Процессы измельчения разделяются на дробление (крупное, среднее, мелкое), резание, распиливание и т.д.

При раздавливании материал помещают между нажимной и опорной плитами. На нажимную плиту действует сила F , под действием которой внутреннее напряжение в материале постепенно возрастает. Когда внутреннее напряжение превысит предел прочности сжатия материала, он разрушается. При разрушении образуются куски различных размера и формы. Этот процесс происходит в валковых дробилках, бегунах.

Раскалывание возникает в результате контакта материала с клинообразным рабочим органом, когда на материал воздействует концентрированная сила F.

Разламывание осуществляется путем воздействия на материал, находящийся между опорами, изгибочных сил F.

Для резания применяют ножи различной конструкции.

Для распиливания туш используют пилы и фрезы. Распиливание осуществляется вследствие нажима пилы в плоскости измельчения F.

Истирание предназначено для тонкого помола материала. При перемещении опорной и нажимной плит в противоположных направлениях возникает сила F, воздействующая на измельчаемый материал.

Измельчение материала ударом осуществляется в дробилках или ударным инструментом, например, топором. Различают свободный удар твердым ударным инструментом и стесненный удар - при воздействии измельчающего материала с поверхностью опорной плиты, как это происходит в молотковых дробилках, дезинтеграторах.

Для измельчения сырья, используют дробилки, мясорубки, терки, ножи, фрезы, пилы и протирочные машины.

2.2 Сортирование.

Процесс разделения (рассев) раздробленной каменной смеси или смеси зерен природного состояния на требуемые сорта (фракции, классы) по крупности называется грохочением или сортировкой. В зависимости от назначения сортировка каменных материалов может носить характер предварительной, промежуточной или окончательной.

Существуют механический, гидравлический, воздушный и магнитный способы сортировки. Последние три способа применяют для получения мелких фракций (менее 1 мм). В строительном производстве наибольшее распространение получили механический и гидравлический способы сортировки.

Предварительную сортировку применяют в случаях, когда в поступающей на дробление горной массе содержится много мелочи или крупных кусков породы, которые перед дроблением необходимо удалить. Промежуточную сортировку производят для отделения из дробленого материала более крупных частиц, направляемых на вторичное дробление; и окончательную сортировку— для получения готового продукта по ранее заданной крупности (по фракциям).

Грохочение нерудных материалов можно производить сухим и мокрым способами. Сухой способ применяют главным образом для разделения смеси на крупные и средние фракции. Он менее эффективен, а часто и невозможен при разделении мелкозернистых смесей крупностью 3—2 мм и ниже. Эффективное разделение влажного и загрязненного песка с помощью грохотов возможно только при мокром способе грохочения; при этом повышается также примерно в 1,5—2 раза и производительность грохота.

При механической сортировке смесь из кусков различной крупности перемещается по просеивающей поверхности грохота, состоящей из нескольких секций с различными размерами отверстий (ячеек). Материал, не прошедший сквозь ячейки данной секции, относится к верхнему классу, а материал, прошедший через них, — к нижнему классу. Нижний класс обозначают знаком минус, верхний — знаком плюс.

2.3 Прессование – это процесс выдавливания заготовки из замкнутого объёма через канал (отверстие) матрицы.

Одним из важнейших преимуществ процесса прессования является то, что канал матрицы можно изготовить практически любой конфигурации, то сечения прессуемых профилей весьма разнообразны.

Другим, не менее важным преимуществом прессования, является возможность получения больших степеней деформации за один переход. Такое преимущество как осуществление больших степеней деформации за один переход, характеризуется коэффициентом вытяжки λ, который определяется по формуле: ; λ = Fк Fи (1.1) где Fк - площадь поперечного сечения контейнера, Fи - площадь поперечного сечения изделия. При прессовании λ = 4 ÷ 60 , а в отдельных случаях λ =1000. Для сравнения при прокатке, за один проход, λ ≤ 2 , а при ковке её величина составляет от 2 до 3.

Возможность получения при прессовании высокого коэффициента вы- тяжки, обусловлена благоприятной схемой напряжённого состояния металла в процессе деформации, в результате чего металл испытывает большие степени деформации без разрушения. Однако для реализации процесса прессования с большой величиной вытяжки, необходимо приложить большое давление, регламентированное сопротивлением металла пластической деформации и величиной силы трения на границе контакта деформируемого металла с инструментом.

Для снижения сил трения используют различные смазочные материалы такие как графит, стекло и др. Прессование, как правило, осуществляют в горячем состоянии. Это необходимо для снижения сопротивления деформации и повышения пластических свойств прессуемого металла.

При прессовании могут возникать следующие дефекты: - утяжины; - трещины; - ерши и др. Появление утяжин в значительной степени определяется геометрией области течения металла в контейнере и условиями деформирования.

Утяжина по внешнему виду напоминает «воронку», которая возникает при сливе воды в отверстие. Для предотвращения попадания утяжины в пресс изделие, заготовку недопрессовывают, при этом в контейнере остается часть заготовки (пресс-остаток), которая отделяется от пресс изделия после окончания цикла прессования.

Образование большинства остальных дефектов обусловлено определенными скоростными и температурными условиями процесса. Трубы, прутки и профили можно изготавливать не только прессованием, но и прокаткой.

К основным недостаткам процесса прессования, по сравнению с этим способом, можно отнести: - Значительно большая величина потерь на отходах металла. Причиной этого является необходимость удаления пресс остатка вследствие образования пресс утяжины; - Большая неравномерность механических свойств по длине и поперечному сечению изделия; - Меньшая производительность процесса, обусловленная меньшими скоростями истечения металла.

Контрольные вопросы:

1. С какой целью применяют измельчение?

2. На какие виды подразделяется измельчение в зависимости от начальных и конечных размеров наибольших кусков материала?

3. Чем характеризуется процесс измельчения?

4 Какими методами производится процесс измельчения?

Пилипенко, Процессы и аппараты:.с,19-37

Тема 3 Гидромеханические процессы

3.1 Основы гидравлики

3.2 Отстаивание

3.3 Осаждение

2.1 Основы гидравлики

Гидравлика (техническая механика жидкости) - прикладная наука (один из разделов механики), в которой изучаются законы равновесия и движения капельных жидкостей, а также методы применения этих законов в различных областях инженерной практики.

Раздел гидравлики, в котором рассматриваются законы равновесия жидкостей, называется гидростатикой; часть гидравлики, где изучаются законы движения жидкостей, называется гидродинамикой.

Основные физические свойства жидкостей.

Жидкость - физическое тело, частицы которого легкоподвижны. В отличие от твердых тел жидкость легкоподвижна. Это обусловлено тем, что в твердых телах молекулы и атомы, находящиеся в узлах кристаллической решетки, могут колебаться только относительно некоторых средних положений, в то время как в жидкости молекулы могут "обходить" друг друга. В связи с этим жидкость не обладает свойством сохранять свою форму, как твердые тела, и принимает форму сосуда, в котором находится. Вообще жидкость по своим свойствам - среднее состояние материи между твердым телом и газом. В гидравлике изучаются законы равновесия и движения только капельных жидкостей, которые обладают свойством текучести и очень мало изменяют плотность при изменении давления, т.е. практически несжимаемы.

Плотность - это масса единицы объема жидкости

р=mV    , кг/м3                        (1)

где:  m - масса жидкости, кг.;

V - объем жидкости, м3 .

Вес единицы объема жидкости называется удельным весом

γ=GV, Н/м3                               (2)

где: G - вес жидкости, Н.

Из выражений (1) и (2) несложно получить связь плотности и удельного веса

γ=рg                                     (3)

где: g - ускорение свободного падения, м/с2.

Сжимаемость - это свойство жидкости изменять свой объем при изменении давления и температуры. Сжимаемость характеризуется коэффициентом объемного сжатия ßр (м3/Н), который представляет собой относительное изменение объема жидкости на единицу приложенной силы:

ßp= - dVdp1V,                  (4)

Капельные жидкости характеризуются очень малой сжимаемостью. Для воды ßр =0,5*10-9 м3/Н, т.е. вода практически несжимаема.

Величина обратная коэффициенту объемного сжатия, называется модулем упругости. Так при увеличении давления до 40Мпа плотность воды повышается всего на 2%.

Температурное расширение - свойство жидкостей увеличивать свой объем при повышении температуры. Характеризуется коэффициентом температурного расширения ßt

ßt=dVV0*dT,     (5)

где: dT - изменение температуры, 0C.

Вязкость - это свойство жидкости оказывать сопротивление усилиям, вызывающим относительное перемещение ее частиц. Внутреннее трение характеризуют динамической и кинематической вязкостью , которые связаны следующим соотношением

μ=γ*р , Па *с       (6)

где: γ - кинематический коэффициент вязкости, м2/с.

μ - динамический коэффициент вязкости, Па * с

Силы, действующие в жидкости, подразделяются на объемные (массовые) и поверхностные.

Объемные силы пропорциональны объему жидкости (сила тяжести, сила инерции), а поверхностные силы пропорциональны площади поверхности, на которую они действуют (сила атмосферного давления на поверхность жидкости в открытом сосуде, сила вязкости).

При выводе основных закономерностей в гидравлике вводят понятие о гипотетической идеальной жидкости, которая, в отличие от реальной (вязкой) жидкости, абсолютно несжимаема под действием давления, не изменяет плотности при изменении температуры и не обладает вязкостью. Введение понятия об идеальной жидкости существенно упрощает решение многих задач гидродинамики, а в гидростатике понятия об идеальной и реальной жидкости совпадают.

Гидростатика изучает условия равновесия жидкостей. Рассмотрим некоторый объем жидкого тела, находящегося в равновесии Рисунок 1

Разделим плоскостью АВ данный объем на 2 части. Обозначим площадь плоскости раздела через S; мысленно отбросим часть объема I. Тогда, для сохранения равновесия оставшейся части II заменим воздействие на нее со стороны части I силой Р. Эта сила называется силой гидростатического давления на площадку S. Разделив силу гидростатического давления на величину площади S, получим среднее гидростатическое давление Pср = P/S.

Пусть в плоскости АВ имеется точка С; выделим возле нее элементарную площадку 𝚫S . Сила, действующая на эту площадку - 𝚫P . Добиваясь 𝚫S →0 , получим предел отношения силы 𝚫P к площадке 𝚫S , называемой давлением в точке

P=limΔS→0ΔPΔS                            (5)

Свойства гидростатического давления

Первое свойство: гидростатическое давление направлено всегда по внутренней нормали к площадке, на которую это давление действует.

Второе свойство: величина гидростатического давления в любой точке жидкости по всем направлениям одинакова.

Основное уравнение гидростатики

Допустим, что нужно найти давление в точке 1, погруженной в жидкость на глубину h (Рис. 2)

рисунок 2.

P1 = P0 +рgh                      (6)

Формула (6) называется основным уравнением гидростатики. Величина P1 в формуле (6) называется абсолютным гидростатическим давлением в точке 1.

Оно равно абсолютному давлению на свободной поверхности P0 , сложенному с гидростатическим (весовым) давлением рgh, обусловленным весом самой жидкости.

Разность между абсолютным и атмосферным давлением называется избыточным (манометрическим) давлением

Pизб = Pабс -  Pатм      (7)

Разность между атмосферным и абсолютным давлениями называется вакуумом

Pвак= Pатм - Pабс         (8)

Закон Паскаля

Всякое изменение внешнего давления приводит к равновеликому изменению давления в любой точке покоящейся несжимаемой жидкости.

Рассмотрим, как изменяется абсолютное давление в точках 1 и 2, погруженных на глубину h1 и h2 при изменении внешнего давления на 𝚫P (рис. 3.).

Рисунок 3.

Запишем, чему равно абсолютное давление в точках 1 и 2.

P абс1= P0 +р g h1     и      Pабс2 = P0 +р g h2

При изменении внешнего давления на 𝚫P получим:

P абс1= (P0 +𝚫Р) +р g h1     и      Pабс2 = (P0+ 𝚫Р) +р g h2

Т.е. давление в точках 1 и 2 изменилось на такую же величину, на какую изменилось внешнее давление.

3.2 Отстаивание – это частный случай разделения неоднородных жидких или газообразных систем в результате выделения твердых или жидких частиц под действием гравитационной силы. Применяют отстаивание при грубом разделении суспензий, эмульсий и пылей. Этот способ разделения характеризуется низкой скоростью процесса. Отстаиванием не удается полностью разделить неоднородную смесь на дисперсную и дисперсионную фазы. Однако простое аппаратурное оформление процесса и низкие энергетические затраты определили широкое применение этого метода разделения в пищевой и смежных отраслях промышленности.

Отстаивание проводят в аппаратах различных конструкций, называемых отстойниками.

При отстаивании должны соблюдаться следующие условия: продолжительность пребывания разделяемого потока в аппарате должна быть равна или больше времени осаждения частиц; линейная скорость потока должна быть меньше скорости осаждения. При нарушении первого условия частицы не успевают выделиться и осесть в аппарат, при нарушении второго возникающие вихревые потоки взмучивают и уносят осаждающиеся частицы из отстойника.

Рассмотрим работу отстойника (рис.1). В прямоугольный отстойник с размерами камеры l, h, b поступает на разделение неоднородная смесь с линейной скоростью v. При движении суспензии в отстойнике происходит отстаивание: твердые частицы оседают на дно, образуя слой осадка.

Отстойники рассчитывают на отстаивание самых мелких частиц.

Установим связь между производительностью отстойника и его размерами.

Рабочий объем отстойника V=lhb=Vττ0, где Vτ - секундная производительность отстойника, м3/с; τ0 – средняя продолжительность отстаивания частиц, с. Последняя связана со средней скоростью отстаивания частиц v0 соотношением τ0=h/v0.

Удельная производительность отстойника

Vτ= lbv0,                                                          (1)

т.е. она равна произведению площади отстаивания (F0=lb) на скорость отстаивания. Скорость отстаивания определяется в зависимости от режима по формуле      v0=Reμж/lρж.

Продолжительность отстаивания можно сократить, если уменьшить высоту слоя жидкости (путь отстаивания). Это условие реализовано в конструкциях многоярусных отстойниках и тарельчатых сепараторах.

Если задана производительность отстойника, то из уравнения (1) можно определить площадь поверхности отстаивания

F0=Vτ/v0, или F0=Gτ/(ρпv0),                               (2)

где Gτ – производительность отстойника, равная Gп/τ, кг/с; ρп – плотность продукта, кг/м3

или с учетом уравнения Gn=Gc (x0-xc)/( x0-xn)

F0=Gc/ρпv0τ * (x0 – xc)/(x0 –xп)                          (3)

Эффективность работы отстойника может быть увеличена посредством уменьшения пути отстаивания частиц, т.е. высоты слоя жидкости h. Это условие реализовано в многоярусных отстойниках.

3.3 Осаждение

С целью интенсификации разделения пылей, суспензий и эмульсий процесс осаждения проводят под действием центробежной силы.

Для создания поля центробежных сил используют два технических приема: поток жидкости или газа вращается в неподвижном аппарате; поток поступает во вращающийся аппарат и вращается вместе с ним. В первом случае процесс называется циклонным, а аппарат – циклоном, во втором – отстойным центрифугированием, а аппарат – отстойной центрифугой или сепаратором.

Во вращающемся потоке на взвешенную частицу действует центробежная сила, под действием которой частица движется от центра к стенке аппарата со скоростью, равной скорости осаждения. Центробежная сила

Gц=mw2r/r,                           (4)

где m – масса частицы, кг; w r – окружная скорость вращения, м/с; r – радиус вращения, м.

Окружная скорость вращения wr=ωr=2πnr/60, где ω – угловая скорость вращения, рад/с;  n – частота вращения, мин-1 (об/мин).

Сравним эффективность разделения под действием силы тяжести и центробежной силы. В гравитационных отстойниках на частицу действует сила тяжести

Gт=mg.	(5)

Из сопоставления уравнений (4) и (5) получим

Gц/Gт=w2r/gr=Кц

Таким образом, центробежная сила больше силы тяжести в Кц раз. Величина Кц=w2r/(gr) носит название ф а к т о р а  р а з д е л е н и я.

Эффективность разделения в поле центробежных сил повышается с увеличением частоты вращения ротора центрифуги и уменьшением его диаметра. Выразив окружную скорость вращения через частоту вращения, получим

Кц ≈ n2r/900.

Фактор разделения является важной характеристикой центрифуги, определяющий ее разделяющую способность.

При ламинарном движении скорость центробежного осаждения частицы определяется из уравнения Стокса:

vц= d2(ρт-ρж)ω2r/18μ      (6)

Продолжительность осаждения τ найдем из выражения

vц=dr/dτ	                        (7)

Подставив vц из (6) в (7) и проведя интегрирование, получим уравнение для определения продолжительности осаждения частиц под действием центробежной силы при ламинарном движении

18μ              r2                              18μ                        r2

τц = 		            ∫    dr/r = 		              In

d2ω2(ρт-ρж)      r1                         d2ω2(ρт-ρж)                 r1

Процесс разделения суспензий в отстойных центрифугах складывается из стадий осаждения твердых частиц на стенках барабана и уплотнения осадка.

Производительность осадительных центрифуг на практике ниже, чем полученная расчетным путем, так как, во-первых, производительность центрифуг снижается из-за отстаивания скорости вращения частиц жидкости от скорости вращения ротора центрифуги; во-вторых, из-за неравномерного течения жидкости вдоль ротора осадившиеся частицы смываются с его стенок; в-третьих, образующиеся вихревые потоки взмучивают частицы.

Коэффициент эффективности отстойных центрифуг учитывает снижение действительной производительности по сравнению с расчетной  η=Qд/Qτ, где Qд – действительная производительность;  Qτ – расчетная производительность.

Коэффициент эффективности для каждой конкретной конструкции центрифуг определяется опытным путем.

Контрольные вопросы:

1Какие неоднородные системы разделяют фильтрованием?

2 Что является движущей силой фильтрования?

3Какие меры принимают для увеличения эффективности фильтрования?

4 В чем заключается расчет фильтров периодического и непрерывного действия?

5Какое оборудование применяют для разделения неоднородных систем методом фильтрования?

6Какие конструкции фильтров используют в пищевой промышленности?

7 Какие конструкции фильтрующих центрифуг применяют в пищевой промышленности?

8Что является движущей силой в фильтрующих центрифугах? Чем она определяется?

9В чем заключается расчет фильтрующих центрифуг периодического и непрерывного действия?

10Проведите сравнительную оценку эффективности фильтрования в фильтрах и фильтрующих центрифугах

Пилипенко, Процессы и аппараты:.с,52-68

Тема 4 Тепловые процессы

4.1 Нагревание

4.2 Испарение

4.3 Конденсация

4.4 Охлаждение

4.1 Нагреванием называется процесс повышения температуры материалов путем подвода к ним теплоты. В пищевой технологии широко распространены методы нагревания горячей водой или другими жидкими теплоносителями, насыщенным водяным паром, топочными газами и электрическим током.

Для этих целей применяют теплообменники различных конструкций.

Нагревание водой используют для повышения температуры и пастеризации пищевых продуктов при температурах ниже 100 °C. Для нагревания до температуры выше 100 °C применяют перегретую воду, находящуюся под избыточным давлением. Вода относится к доступным и дешевым некоррозиеактивным теплоносителям, обладающим высокими теплоемкостью и коэффициентом теплоотдачи. Обычно обогрев водой осуществляется через разделяющую теплоноситель и продукт стенку аппарата.

При нагревании водой или другими жидкостями, например маслом, органическими теплоносителями, часто применяют циркуляционный способ обогрева. По этому способу горячая вода (либо другой теплоноситель) циркулирует между нагревателем и теплообменником, в котором она отдает теплоту.

Циркуляция может быть естественной или принудительной.        Естественная циркуляция происходит за счет разности плотностей горячего и холодного теплоносителей.

Более эффективен способ обогрева с принудительной циркуляцией при помощи насоса.

Для обогрева теплиц при выращивании огурцов, томатов и других овощей используют горячую воду, отходящую от заводских теплоиспользующих установок.

Другой способ нагревания горячими жидкостями — обогрев при помощи обогревательных бань, представляющих собой аппараты с рубашками. Рубашка нагревается топочными газами, электрическим током или насыщенным водяным паром высокого давления, подаваемым в змеевик.

Из высококипящих органических жидкостей для создания высоких температур применяют минеральные масла (до 250...300 °C), тетрахлордифенил (до 300 °C), глицерин, кремнийорганические соединения и др. Наибольшее распространение получила дифенильная смесь, которую используют для нагревания по циркуляционному способу, а также для заполнения обогревательных бань. Коэффициент теплоотдачи для жидкой дифенильной смеси в условиях естественной циркуляции составляет 200...350 Вт/(м2 • К). Дифенильная смесь обеспечивает обогрев до 260...400 °C.

Расход воды или другого теплоносителя на нагревание определяют из теплового баланса

WВcВtВ.Н+GПcПtП.Н=WВcВtВ.К+GПcПtП.К+QП,     (1)

где WВ и Gп — массовые расходы соответственно воды и продукта, кг/ч; св и сп — теплоемкости соответственно воды и продукта, кДж/(кг • К); t В.Н и  t П.Н — начальные температуры соответственно воды и продукта, °C; t В.К и t П.К — конечные температуры соответственно воды и продукта, °C; Qп — потери теплоты в окружающую среду, кДж/ч.

WВ=GПcПtП.К-tП.Н+QПcВtВ.Н-tВ.К.                       (2)

Нагревание водяным насыщенным паром получило широкое        распространение благодаря следующим его достоинствам: большому количеству теплоты, выделяющемуся при конденсации водяного пара (2024...2264 кДж на 1 кг конденсирующегося пара при абсолютных давлениях соответственно 0,1...1,0 МПа); высокому коэффициенту теплоотдачи от конденсирующего пара стенке — примерно 20 000...40 000 кДж/(м2  ч • К); равномерности обогрева.

При нагревании водяным насыщенным паром применяют два способа: нагревание «глухим» насыщенным и «острым» паром.

При нагревании «глухим» паром теплота от конденсирующегося насыщенного водяного пара нагреваемому теплоносителю передается через разделяющую их стенку. Греющий «глухой» пар конденсируется и выводится из парового пространства теплообменника в виде конденсата. При этом температуру конденсата принимают равной температуре насыщенного греющего пара.

Массовый расход пара (кг/ч) при нагревании жидкости определяют из теплового баланса

GctН+Di῎=GctК+Di´+QП          (3)

Расход «глухого» пара

D=GctК-tН+QПi῎-i´,                         (4)

где D — массовый расход пара, кг/ч; G — массовый расход жидкости, кг/ч; с — удельная теплоемкость жидкости, кДж/(кг • К); tн и t-K — соответственно начальная и конечная температуры жидкости, °C; i' и i" — удельные энтальпии соответственно конденсата и греющего пара , кДж/ч.

Чтобы пар полностью конденсировался в паровом пространстве теплообменника, на отводной линии конденсата устанавливают конденсатоотводчики различных конструкций (рис. 1). Конденсатоотводчик пропускает конденсат, но не пропускает пар, поэтому он полностью конденсируется в паровом пространстве теплообменника, что приводит к существенной экономии пара.

Рисунок 1. Схема установки конденсатоотводчика:

1 — теплообменник; 2 — продувочный вентиль; 3 — конденсатоотводчик; 4 — вентили; 5 — отводная линия

При нагревании «острым» паром водяной пар вводят непосредственно в нагреваемую жидкость. Пар конденсируется и отдает теплоту нагреваемой жидкости, а конденсат смешивается с жидкостью. Пар вводится через барботер, представляющий собой во многих случаях трубу с отверстиями, согнутую по спирали Архимеда либо по окружности. Впуск пара по барботеру обеспечивает одновременно с нагреванием жидкости ее перемешивание с паром.

Расход «острого» пара определяют из теплового баланса

GctН+Di῎=GctК+DctК+QП.

Обозначения здесь те же, что и в уравнении (3). Расход «острого» пара

D=GctК-tН+QПi῎-ctК          (5)

Нагревание «острым» паром применяют в тех случаях, когда допустимо разбавление нагреваемой среды водой. Этот способ часто используют для нагревания воды и водных растворов.

Нагревание топочными газами, образующимися при сжигании твердого, жидкого или газообразного топлива в специальных печах, используют, например, для обогрева сушилок.

Недостатками обогрева топочными газами являются: низкий коэффициент теплоотдачи, равный 60...120 кДж/(м2 • ч • К), значительные температурные перепады и неравномерный нагрев; сложность регулирования температуры; окисление стенок аппаратов, а также наличие вредных продуктов сгорания, что делает недопустимым применение топочных газов для нагревания пищевых продуктов при непосредственном соприкосновении с ними.

Кроме топочных газов, полученных в специальной печи, используют также отработавшие газы от печей, котлов и т. д. температурой 300...500 °C. Применение отработавших газов не требует дополнительного расхода топлива, поэтому использование их для нагревания весьма рационально.

При нагревании электрическим током используют ток напряжением 220...380 В и частотой 50 Гц, токи высокой и сверхвысокой частоты (СВЧ) с частотой колебаний от нескольких сотен килогерц до тысяч мегагерц.

Нагревание продуктов электрическим током может осуществляться прямым и косвенным действием. При прямом воздействии электрического тока тело нагревается при прохождении через него электрического тока. При косвенном воздействии теплота выделяется при прохождении электрического тока по нагревательным элементам (ТЭН). Выделяющаяся при этом теплота передается материалу тепловым излучением, теплопроводностью и конвекцией. Нагревательные элементы изготовляют из проволоки или ленты нихрома (сплав, содержащий 20 % хрома, 30...80 % никеля, 0,5...50 % железа).

ТЭНы бывают разнообразной формы: цилиндрические, плоские, спиральные, круглые, кольцеобразные. ТЭНы устанавливают в электроплитах, мармитах, варочных котлах, фритюрницах, блинницах, в хлебопекарных печах.

Количество теплоты, которое необходимо подвести в процессе нагревания электрическим током, определяют из теплового баланса

QЭ+GctН=GctК+QП,        (6)

где Оэ — количество теплоты, которое выделяется в нагревательном электрическом элементе при прохождении в нем электрического тока, Дж/ч; G — расход продукта, кг/ч;   c — удельная теплоемкость продукта, Дж/(кг • К); tН и tK — соответственно начальная и конечная температуры перерабатываемого продукта, °C; Оп — потери теплоты в окружающую среду, Дж/ч.

Из уравнения (6) получим

QЭ=Gc(tК-tН)+QП   (7)

Мощность электронагревательных элементов, Вт,

N = Оэ/3600.	(8)

В настоящее время большинство оборудования пищевой                    промышленности работает на электрическом токе, который практически вытеснил газовые приборы.

4.2 Испарение — процесс превращения жидкости в пар путем подвода к ней теплоты. Наиболее эффективно жидкость испаряется при кипении. Испарение в пищевой технологии используют для охлаждения и опреснения воды, концентрирования растворов, например сахарных, и для разделения жидких смесей. Испарение происходит в испарителях.

Аппараты, применяемые для опреснения воды, называют                     опреснителями, для повышения концентрации растворов — выпарными аппаратами.

Расход теплоты на испарение, кДж,

Q=Wr,      (9)

где W — масса испаренной жидкости, кг; r — теплота парообразования, кДж/кг.

Например, для испарения 1 кг воды при атмосферном давлении следует затратить 2264 кДж.

4.3 Конденсация — переход вещества из паро- или газообразного состояния в жидкое путем отвода от него теплоты — происходит в конденсаторах.

Процессы конденсации широко применяют в пищевой технологии для ожижения различных веществ.

Конденсацию можно проводить при отводе теплоты от                 конденсируемых веществ с помощью охлаждающего теплоносителя,            отделенного стенкой, либо при непосредственном смешивании                  конденсируемых паров с охлаждающим теплоносителем — водой. В первом случае происходит поверхностная конденсация, во втором — конденсация смешением.

Количество теплоты, выделяемое при конденсации, определяют по формуле

Q = Dr,

где D — масса конденсирующегося пара, кг; r — теплота конденсации, кДж/кг.

Например, при конденсации 1 кг водяного пара при атмосферном давлении выделяется 2264 кДж теплоты.

Поверхностная конденсация осуществляется в теплообменниках, называемых поверхностными конденсаторами.

Рассмотрим процесс конденсации перегретого пара водой. Тепловой баланс процесса

Di+WcВtВ.Н=DcКtК+WcВtВ.К+QП,                      (10)

где D — массовый расход поступающего в конденсатор пара, кг/ч; i — удельная энтальпия пара, кДж/кг; сВ и сК — удельные теплоемкости соответственно воды и конденсата, кДж/(кг • К); tВ.Н , t В.К — соответственно начальная и конечная температуры воды, °C; tК, — температура конденсата на выходе из аппарата, °C; Оп — потеря теплоты в окружающую среду, кДж/ч.

Отсюда найдем массовый расход охлаждающей воды, кг/ч,

W=Di-cКtК-QПcВtВ.К-tВ.Н.                      (11)

Удельная энтальпия поступающего в теплообменник перегретого пара, кДж/кг,

I=cПtП-tНАС+r+cКtНАС,    (12)

где сп — удельная теплоемкость перегретого пара, кДж/(кг • К); tП— температура поступающего перегретого пара, °C; tнас — температура насыщения (конденсации) пара, °C; r — теплота конденсации пара (теплота испарения жидкости), кДж/кг.

Площадь поверхности теплопередачи конденсатора рассчитывают отдельно для трех зон: зоны F1 охлаждения перегретого пара, зоны F2 конденсации и зоны F3 охлаждения конденсата:

Fобщ = F1 + F2 + F3.

Площадь поверхности каждой зоны определяют по основному уравнению теплопередачи

dQ = КF𝚫tср dτ

Конденсация при смешении теплоносителей осуществляется в мокрых и сухих конденсаторах.

В мокрых конденсаторах охлаждающую воду, конденсат и неконденсирующиеся газы, например воздух, выводят из нижней части конденсатора при помощи мокровоздушного насоса.

В сухих конденсаторах охлаждающая вода вместе с конденсатом выводится из нижней части, а воздух отсасывается вакуум-насосом из верхней части конденсатора.

Мокрые и сухие конденсаторы делятся на прямоточные и                         противоточные.

4.4 Охлаждение — процесс понижения температуры материалов путем отвода от них теплоты.

Для охлаждения газов, паров и жидкостей до 15...20 °C в пищевой технологии используют воду и воздух. Для охлаждения продуктов до низких температур используют низкотемпературные хладагенты — холодильные рассолы, хладоны (фреоны), аммиак, диоксид углерода и др.

Охлаждение водой осуществляют в теплообменниках, в которых теплоносители разделены стенкой либо обмениваются теплотой при смешивании. Например, газы охлаждают разбрызгиванием в них воды.

Для охлаждения применяют обычную воду температурой 15...25 °C либо артезианскую температурой 8...12 °C. С целью экономии свежей воды часто для охлаждения используют оборотную воду, охлажденную путем ее испарения в градирнях. Температура оборотной воды летом достигает 30 °C.

Массовый расход воды на охлаждение W (кг/ч) определяют из теплового баланса.

Контрольные вопросы:

1 Какие способы нагревания насыщенным водяным паром применяют в пищевых производствах?

2Когда можно применять нагревание острым паром?

3Как определить расход греющего пара?

4. В каких случаях применяют нагревание топочными газами? Какие недостатки присущи нагреванию топочными газами?

5. Какие способы нагревания электрическим током используют в пищевых производствах? Дайте краткую характеристику этим способам нагревания.

6. Для каких целей применяют испарение в пищевой технологии? Как определить расход теплоты на испарение?

7. Какие хладагенты используют для охлаждения газов, паров и жидкостей? Как вычислить расход охлаждающей воды?

Пилипенко, Процессы и аппараты:.с,150-175

Тема 5 Массообменные процессы

5.1 Основы массопередачи

5.2 Абсорбция и адсорбция. Перегонка и ректификация

5.3 Экстрагирование

5.4 Сушка

5.1Массообмен - процесс, который характеризуется переходом одного или нескольких веществ из одной фазы в другую. Этот переход осуществляется конвективной и молекулярной диффузией, поэтому массообменные процессы называют также диффузионными.

Процесс переноса вещества из одной фазы в другую, аналогично процессу переноса тепла, осуществляется в три стадии: перенос к поверхности раздела фаз, перенос через границу раздела фаз и перенос в пределах другой фазы. При теплопередаче обменивающиеся теплом среды разделены твердой стенкой, в то время как массопередача происходит обычно через границу поверхности раздела соприкасающихся фаз. Эта граница может быть либо подвижной (массопередача в системах газ-жидкость или пар-жидкость, жидкость-жидкость), либо неподвижной (массопередача с твердой фазой).

Перенос вещества из фазы к границе раздела фаз или в обратном направлении, т.е. в пределах одной из фаз, называется массоотдачей.

К массообменным процессам относятся абсорбция, адсорбция, экстракция, ректификация, сушка и кристаллизация.

Абсорбция - избирательное поглощение газов или паров жидким поглотителем - абсорбентом; при этом масса одного вещества или группы веществ переходит из газовой или паровой фазы в жидкую фазу.

Адсорбция - избирательное поглощение газов, паров или растворенных в жидкости веществ твердым пористым поглотителем - адсорбентом; при этом вещества из газовой, паровой или жидкой фазы переходят в твердую фазу.

Экстракция - избирательное извлечение вещества из жидкой смеси или твердого пористого тела жидкостью - экстрагентом; при этом вещество из жидкой или твердой фазы переходит в жидкую фазу (экстрагент).

Ректификация - разделение жидкой смеси на составляющие ее чистые компоненты в результате различия их летучести и противоточного взаимодействия жидкого и парового потоков; при этом вещества из жидкой фазы переходят в паровую (при кипении) и, наоборот (при конденсации), обогащая легколетучим компонентом паровую фазу.

Сушка - удаление влаги из твердых и пластических материалов путем её испарения; при этом влага из твердых или пластических материалов переходит в паровую или газовую фазу.

Кристаллизация - выделение твердого растворенного вещества из его пересыщенного раствора; при этом вещество из жидкой фазы переходит в твердую фазу.

Массообменные процессы обратимы, т.е. распределяемое между фазами вещество может переходить из одной фазы в другую в зависимости от концентрации этого вещества в фазах и условий равновесия, которые в свою очередь зависят от температуры и давления проводимого процесса и определяются правилом фаз Гиббса, принципом Ле-Шателье и другими законами фазового равновесия.

По аналогии с процессами переноса тепла количество вещества, переносимое при массообмене, пропорционально поверхности контакта фаз и движущей силе процесса-разности концентраций распределяемого вещества во взаимодействующих фазах.

Массопередачей называют сложный процесс перехода вещества (или нескольких веществ) из одной фазы в другую в три стадии (перенос в пределах одной фазы к поверхности раздела фаз, перенос через границу раздела фаз и перенос в пределах другой фазы) в направлении достижения равновесия. Перенос в пределах одной фазы называют массоотдачей. Подобно тому, как передача тепла происходит при наличии разности температур между средами, переход вещества из одной фазы в другую происходит при наличии разности концентраций распределяемого между фазами вещества.

5.2 Абсорбция и адсорбция. Перегонка и ректификация

Абсорбция – процесс поглощения газов жидкими носителями – абсорбентами. Абсорбция применяется для очистки коксовых газов, от NH3, очистки коксовых газов от Н2S, SO2, и т.д. (получение HCl, H2SО4, HNO3)

Абсорбция протекает на границе раздела фаз, и поэтому должны быть развита поверхность контакта. Если в сосуд поместить газ с концентрацией газа Сг и Р, то газ будет растворяться в жидкости. По мере его накопления в жидкости увеличивается и обратный процесс - десорбция. Затем наступает динамическое равновесие, которое выражается законом Генри: C= HCили C= H’P

H, H’ – коэффициенты Генри, P – парциальное давление газа

или

Если выразить P = Pобb, где b – долевая концентрация газа, то C= Н’Pобb

То есть равновесная концентрация газа в жидкости, достигаемая при одном и том же составе газа, пропорциональна общему давлению газа. Кинетика абсорбции, как процесс перехода молекул газа в жидкую среду, характеризуется тремя стадиями.

1. Диффузия молекул газа из объема к поверхности жидкости.

2. Распределение молекул газа в поверхностном слое.

3. Диффузия растворенных молекул газа из поверхностного слоя в объем жидкости.

Простую перегонку применяют для грубого разделения смесей или для предварительной очистки продуктов от нежелательных примесей.

Для достижения наиболее полного разделения компонентов применяют достаточно сложный вид перегонки – ректификацию.

Ректификация заключается в многократном испарении исходной смеси и конденсации образующихся паров, в противо- точном воздействии паров, образующихся при перегонке, с жидкостью, получаемой при конденсации паров.

Способ разделения смеси на компоненты путем ректификации является основным в спиртовом и ликеро-водочном производствах, в производстве эфирных масел, при переработке нефтепродуктов и др.

Простая перегонка. Максимальное количество низкокипящего компонента в дистилляте находится в начальный момент перегонки, по мере испарения смеси содержание его непрерывно уменьшается, в связи с чем состав дистиллята по легколетучему компоненту обедняется. При необходимости можно получать несколько фракций дистиллятов различного состава, раздельно отводя их в соответствующие сборники.

Установки для простой перегонки используются при значительном различии температур кипения компонентов, а также когда нет необходимости получать фракции высокой чистоты. Простая перегонка может проводиться при атмосферном давлении или при разрежении. При понижении давления понижается температура кипения жидкости, что используют при разделении смесей нестойких легкоразлагаемых соединений.

Степень разделения компонентов может быть повышена применением установки для простой перегонки с дефлегмацией. Установка состоит из перегонного куба, дефлегматора, холодильника (конденсатора), приемных емкостей.

Дефлегматор представляет собой холодильник, в межтрубное пространство которого подается вода для охлаждения выходящих из куба паров. Расход охлаждающей воды регулируется, что может изменять количество конденсирующихся в дефлегматоре паров, возвращаемых обратно в куб.

В дефлегматоре конденсируются пары в основном высококипящего компонента. Низкокипящий компонент выходит из дефлегматора в парообразном состоянии и поступает в конденсатор. Состав выходящих из дефлегматора паров отличается от состава входящих в него паров высоким содержанием легколетучего компонента.

Перегонку с водяным паром применяют для выделения из смесей высококипящих веществ, не растворимых в воде. При этом выделяемое вещество отгоняется в виде азеотропной смеси с водой, температура кипения которой ниже температуры кипения каждого из компонентов.

Перегонка с водяным паром

Экстрактивную и азеотропную перегонку применяют для разделения компонентов с близкими температурами кипения, а также для разделения азеотропных смесей. В смесях азеотропных или нераздельнокипящих максимальному общему давлению пара соответствует минимальная температура кипения, а минимальному общему давлению пара – максимальная температура кипения.

Такие смеси обладают рядом особенностей. Азеотропная смесь имеет минимальную или максимальную температуру кипения по сравнению со смесями этих компонентов другого состава; испарение ее, как и чистых веществ, происходит при постоянной температуре, испаряется без изменения состава. Азеотропные смеси не являются химическими соединениями, их образование – пример перехода количественных изменений в качественные.

Состав азеотропной смеси зависит от давления. При этом не соблюдается обязательный для каждого химического соединения закон постоянства состава. Так, смесь «этиловый спирт – вода» при абсолютном давлении 760 мм рт. ст. образует азеотропную смесь, содержащую 88,4 мол. % этилового спирта. При пониженном давлении состав азеотропной смеси изменяется в сторону повышения содержания спирта, а при абсолютном давлении ниже 90 мм рт. ст. азеотропная смесь вовсе не образуется.

Для повышения давления пара низкокипящего компонента применяют растворители избирательного действия, которые повышают давление пара низкокипящего компонента в большей степени, чем давление пара высококипящего компонента.

5.3 Экстрагирование - (от лат. extraho - вытягиваю, извлекаю), перевод одного или нескольких компонентов из твердого пористого тела в жидкую фазу с помощью избирательного растворителя (экстрагента). Является одним из массообменных процессов химической технологии. Наряду с термином "экстрагирование" часто применяют термин "выщелачивание", название которого происходит от слова "щелочь". Действительно, в некоторых технологических процессах извлечения раствор содержит щелочь, однако во многих иных аналогичных процессах, также называемых "выщелачиванием", щелочь вообще не используется. Поэтому термин "экстрагирование", под которым понимают извлечение в системе твердое теложидкость, следует считать более общим и предпочтительным. 
         Экстрагирование существенно отличается от экстракции жидкостной, которая протекает в гетерогенной системе жидкость - жидкость. При экстрагировании размеры твердых тел задаются предшествующими операциями (измельчение).

Различают два принципиально разных способа извлечения: экстрагирование растворенного вещества и экстрагирование твердого вещества. В случае экстрагирования растворенного вещества пористый объем твердого тела заполнен раствором целевого компонента, который при извлечении диффундирует за пределы пористого тела в экстрагент. Классический пример - извлечение сахара из свекловичной стружки при ее обработке горячей водой. Экстрагирование твердого вещества происходит, если целевой компонент, заполняющий пористый объем твердого тела, находится в твердом состоянии. При обработке твердого тела экстрагентом диффузионной стадии предшествует стадия растворения целевого компонента. В обоих случаях пористый инертный скелет либо остается в неизмененном виде, либо подвергается определенным изменениям. 
           К основным стадиям экстрагирования относят: подготовку сырья и экстрагента (очистка и измельчение сырья, нагревание растворителя); непосредственное контактирование твердой и жидкой фаз в аппарате, называемом экстрактором; разделение системы твердая фаза - раствор (отстаивание, фильтрование, центрифугирование).

Промышленные экстрагенты должны обладать высокой избирательностью, легко регенерироваться и быть сравнительно дешевыми. Таким требованиям отвечают вода, этанол, бензин, бензол, СС1ацетон, растворы кислот, щелочей и солей.  На скорость и механизм экстрагирования существенно влияет структура твердых пористых тел, особенности строения которых определяются их природой и технологической обработкой на стадиях, предшествующих экстрагированию. Такие тела могут обладать изотропной или анизотропной структурой. Изотропные тела имеют одинаковое строение во всех направлениях. Этому условию отвечают тела, состоящие из весьма малых сцементированных между собой частиц, а также тела животного или растительного происхождения, обладающие клеточным строением. При измельчении изотропных тел возможно появление анизотропии. Для анизотропных тел может наблюдаться регулярная анизотропия. Так, в случае растительных объектов, имеющих систему капилляров, направление вдоль капилляра предпочтительно для диффузионного переноса в сравнении с направлением, перпендикулярным к капилляру.

В соответствии со вторым началом термодинамики при взаимодействии твердой и жидкой фаз их состояние изменяется в направлении достижения равновесия, которое характеризуется равенством химических потенциалов извлекаемого вещества в объеме твердого тела и в основной массе экстрагента. При извлечении растворенного вещества это равносильно равенству его концентраций в обеих фазах; условие нарушается, если целевой компонент адсорбируется твердой фазой, тогда равновесие определяется изотермой адсорбции.

5.4 Сушка. Сушкой называется процесс удаления влаги из твердых материалов с использованием тепловой энергии. Вследствие большой величины удельной теплоты парообразования воды высушивание является дорогим процессом. Поэтому перед сушкой из материала вначале удаляют влагу фильтрованием или центрифугированием.

Сушка, удаление жидкости (чаще всего влаги - воды, реже иных жидкостей, например летучих органических растворителей) из веществ и материалов тепловыми способами. Осуществляется путем испарения жидкости и отвода образовавшихся паров при подводе к высушиваемому материалу теплоты, чаще всего с помощью так называемых сушильных агентов (нагретый воздух, топочные газы и их смеси с воздухом, инертныегазы, перегретый пар). С. подвергают влажные тела: твердые-коллоидные, зернистые, порошкообразные, кусковые, гранулированные, листовые, тканые и другие (эта группа высушиваемых материалов наиболее распространена); пастообразные; жидкие-суспензии, эмульсии, растворы; о С.газов и газовых смесей см. Газов осушка.

По способу подвода теплоты к влажному телу различают следующие виды сушки: конвективную (в потоке нагретого сушильного агента, выполняющего одновременно функции теплоносителя и влагоносителя- транспортирующей среды, в которую переходит удаляемая влага, и в ряде случаев способствующего созданию необходимой гидродинамической обстановки); контактную (при соприкосновении тела с нагретой поверхностью); диэлектрическую (токами высокой частоты); сублимационную (вымораживанием в вакууме; см. также Сублимация); радиационную (ИК излучением); акустическую (с помощью ультразвука). В народном хозяйстве используют преимущественно первые два вида, в химических производствах-конвективную. Остальные виды применяют весьма редко и называют обычно специальными видами сушки.

Способы удаления влаги и виды сушки. В химических производствах часто приходится удалять влагу из обрабатываемых материалов— главным образом воду из твердых тел.

Различают естественную и искусственную сушку. Естественную х:ушку производят на открытом воздухе без искусственного нагревания и без отвода сушильного агента (воздуха). Этот способ отличается большой продолжительностью сушки, причем процесс не регулируется и материал имеет сравнительно высокую конечную влажность.

Контрольные вопросы:

1. С какой целью применяют измельчение?

2. На какие виды подразделяется измельчение в зависимости от начальных и конечных размеров наибольших кусков материала?

3. Чем характеризуется процесс измельчения?

4 Какими методами производится процесс измельчения?

5 Какие процессы относятся к массообменным и чем они характеризуются?

Пилипенко, Процессы и аппараты:.с,217-227