Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова

Кафедра агрономии

Шепелев Михаил Алексеевич

Производство муки и печёного хлеба

методические указания к практическим  занятиям по

дисциплине технология хранения и переработки продукции

растениеводства для студентов специальности 050801 - Агрономия

Костанай, 2012

# ББК 36.909

# Ш 48

Составители:

Шепелев Михаил Алексеевич, старший преподаватель кафедры экологии

Рецензенты:

Дюсебаев Бекет Кенжибекович, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры сельскохозяйственных технологий Костанайского инженерно-педагогического  университета

Жемпиисов Ш.С.. к.с.-х.н., профессор кафедры агрономии

Оразбаев К.Ш. к.с-х. н., профессор кафедры агрономии

М.А. Шепелев

# Ш 48

# Производство муки и печёного хлеба: Методические указания к практическим занятиям. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова

В учебно-методические указания включено практическое занятие, методические указания по его выполнению, контрольные вопросы и список рекомендуемой литературы.

Предназначены для студентов, обучающихся по специальности 5В080100 (050801) - Агрономия.

# ББК 36.909

Утверждено методическим советом аграрно-биологического факультета, протокол от ___.________201___ г. №___

© Костанайский государственный

университет им. А. Байтурсынова, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение ……………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 1 Производство муки …………………………………………………………. | 4 |
| 1.1 Продукты мукомольного производства ……………………………… | 4 |
| 1.2 Основные операции размола зерна в муку | 5 |
| 1.3 Ассортимент и качество продукции ………………………………….. | 9 |
| 1.4 Виды помолов пшеницы и ржи ……………………………………….. | 10 |
| 1.5 Хранение муки …………………………………………………………. | 15 |
| 2 Основы хлебопечения ………………………………………………………. | 19 |
| 2.1 Способы производства и ассортимент печеного хлеба ……………... | 19 |
| 2.2 Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий... | 21 |
| 2.3 Выход хлеба ……………………………………………………………. | 27 |
| 2.4 Показатели качества хлеба ……………………………………………. | 29 |
| 2.5 Дефекты хлеба …………………………………………………………. | 30 |

Введение

Во многих странах хлеб является продуктом первой необходимости. Его вырабатывают из муки обычно пшеницы, реже ржи. Процесс выработки муки довольно сложный и включает в себя целый ряд операций. В зависимости от технологии производства, качества зерна, получают муку разных сортов и для разного предназначения (хлебопекарная, макаронная, кондитерская). Будущим агрономам, а в перспективе и руководителям хозяйств необходимо знать технологии переработки зерна на муку. В процессе хранения муки в ней происходят определённые изменения, необходимо знать, какие происходят изменения, под действием каких условий, и как организовать оптимальные условия хранения муки.

В наш рацион питания хлеб входит как обязательный продукт. Необходимо знать способы производства и ассортимент печеного хлеба, технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий, показатели качества и дефекты хлеба, способы и продолжительность его хранения. Чему и посвящены данные методические указания.

Список рекомендуемой литературы

1. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Курдина В.Н. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. – М.: Агропромиздат, 1991.

2. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции растениеводства. // Под ред. проф. Филатова В.И.. – М.: КолосС. 2008.

3. Гафнер Л.А., Бутковский В.А., Родюкова А.М. Основы технологии приёма, хранения и переработки зерна. – М.: Колос, 1979.

1 Производство муки

1.1 Продукты мукомольного производства

Основным сырьём для производства муки является зерно пшеницы и ржи: около 80% муки вырабатывают из пшеницы и около 8% - из ржи. Зерно таких культур, как ячмень, рис, овёс, гречиха, кукуруза и др., также может быть переработано в муку, но её количество в общем балансе незначительно.

При помощи пшеницы получают следующую основную продукцию.

Рисунок 1- Продукция пшеничной муки

При помолах ржи перечень получаемых продуктов значительно меньший.

Рисунок2- Продукция ржаной муки

Обойная мука представляет собой практически полностью размолотое до заданной крупности зерно. Сортовая мука состоит в основном из измельчённого до определённой крупности эндосперма с некоторым включением оболочечных частиц. Основная часть оболочек отделяется от муки в виде отрубей. Пшеничную и ржаную обойную, а также ржаную сортовую муку используют только для производства хлеба; пшеничную сортовую муку —также для производства макаронных и кондитерских изделий. При сортовых помолах пшеницы может быть получена манная крупа.

- 1.2 Основные операции размола зерна в муку

- Основные операции производства муки: измельчение зерна и промежуточных продуктов, сортирование продуктов измельчения по крупности — просеивание, сортирование продуктов измельчения по добротности, т. е. по содержанию в них эндосперма.

Измельчение. Одна из важнейших операций при производстве муки. Различают простое и избирательное измельчение.

При простом измельчении стремятся весь продукт измельчить одинаково до определенной крупности, при избирательном — преимущественно наименее прочные его части. Это дает в дальнейшем возможность разделить составные части материала по размерам.

В мукомольной промышленности простое измельчение применяют при производстве обойной муки, когда необходимо измельчить и эндосперм, и оболочки до одинаковой крупности.

При производстве сортовой муки осуществляют избирательное измельчение, т. е. стремятся измельчить эндосперм, сохранив оболочки в виде крупных частиц, с тем чтобы в дальнейшем разделить эти компоненты смеси просеиванием. Полученные при этом мелкие фракции продукта содержат меньше оболочек. На этом основана технология производства сортовой муки

Существуют разные способы измельчения: ударом, ударом и истиранием, срезом, сжатием, сжатием и сдвигом и т. д.

При производстве обойной муки можно применять любой способ измельчения, при котором эффективно измельчаются эндосперм и оболочки.

При выработке сортовой муки нужно использовать те способы, которые позволяют измельчать эндосперм зерна при максимальном сохранении оболочек. Таким способом является измельчение слагаем и сдвигом. Наилучшие результаты получают при использовании вальцовых станков.

Эффективность измельчения оценивают степенью измельчения

i = D/d,

где D и d—средние размеры частиц до и после измельчения, мм.

Так как определить средний размер частиц достаточно сложно, в мукомольной промышленности результаты измельчения оценивают так называемым извлечением (И), которое представляет собой количество фракции в процентах, полученной проходом через сито с определенным размером отверстий.

С учетом возможного присутствия в исходном продукте, поступающем на измельчение, проходовой фракции, формула для оценки извлечения, %, принимает вид:

И = 100 • (b—a)/(100 — а),

где а и b — масса проходовой фракции в 100 г продукта до и после станка.

При использовании нескольких систем измельчения возникает необходимость оценить извлечение продуктов на данной системе по отношению к первой системе:

Иn = HGn/G1

где Gn и G1— нагрузки на данную и первую системы измельчения.

Общее извлечение по нескольким последовательно расположенным системам

Иоб =  И1 + И2 + ... + Иn,

где И1, И2, Иn — извлечения на соответствующих системах по отношению к первой системе.

Сортирование продуктов измельчения. После измельчения зерна или промежуточных продуктов получают смесь частиц различной крупности. Самые мелкие частицы представляют собой готовую муку, которая должна быть выделена и направлена в соответствующий сорт. Остальные фракции различаются между собой не только по крупности, но и по качеству, т. е. по содержанию эндосперма и оболочек.

Поэтому продукты измельчения разделяют на несколько фракций, каждую из которых направляют на те или иные технологические процессы.

Сортируют продукты по крупности в просеивающих машинах, чаще всего в рассевах.

Для сортирования применяют разнообразные тканые сита, размер отверстий которых изменяется от 2,5 до 0,1 мм. Тканые сита изготавливают из металлической проволоки, шелковых, капроновых или полиамидных нитей. Отверстия в ситах квадратные и лишь в самых мелких слегка продолговатые. Каждое сито имеет свой размер, который прямо или косвенно связан с размером отверстий.

Так, металлотканые сита имеют номер, представляющий собой размер отверстия в миллиметрах. Шелковые сита бывают двух типов: облегченные (мучные) и утяжеленные (крупочные). Номер первых сит представляет собой число нитей или отверстий на 1 см ширины сита, а вторых — на 1 дм ширины сита. Номер капроновых или полиамидных сит указывает число нитей на 1 см.

Классификация продуктов измельчения. При сортовых помолах пшеницы зерно измельчают постепенно на нескольких системах вальцовых станков, поэтому наряду с мукой получают так называемые сходовые и промежуточные продукты.

Сходовые продукты являются самыми крупными и предназначены для последующего измельчения и получения промежуточных продуктов. Последние делят на крупки — крупные, средние и мелкие, а также на дунсты — жесткие и мягкие. Промежуточные продукты после соответствующей обработки размалывают в муку.

Данная классификация условна, поэтому диапазон размеров промежуточных продуктов может быть несколько расширен, сужен или смещен. Промежуточные продукты характеризуются не только крупностью, но и качеством, т. е. соотношением эндосперма и оболочек. Об относительном содержании эндосперма и оболочек можно судить по зольности продукта. Продукты первого качества, получаемые из внутренних слоев зерна и содержащие относительно много эндосперма, имеют следующую зольность, %: крупные крупки — 1,2...1,7, средние — 0,9—1,4, мелкие —0,7...1,0, жесткий дунет — 0,7...0,9, мягкий — 0,6...0,7. При большем содержании оболочек и соответственно зольности крупнодунстовых продуктов их называют продуктами второго качества. Если количество оболочек становится значительным, продукты уже нельзя назвать промежуточными, они будут сходовыми или оболочечными.

Просеивание в рассевах. Основной машиной для просеивания промежуточных продуктов является рассев, рабочие органы которого — набор горизонтально установленных ситовых рамок. Число ситовых рамок в рассевах разных марок составляет от 14 до 22. Большое число рамок позволяет увеличить просеивающую поверхность и разделять продукты на четыре- пять фракций.

Рассевы могут быть пакетными и шкафными. В пакетном рассеве каждая ситовая рамка является одновременно частью ситового корпуса (пакета), который представляет собой набор ситовых рамок. Недостаток таких рассевов — сложность обслуживания и ремонта сит и других деталей ситовых рамок. Например, если требуется отремонтировать одну из нижних рамок, приходится предварительно снять все вышележащие достаточно тяжелые рамки.

В шкафных рассевах рамки отделены от корпуса. Открыв дверь шкафа, можно вынуть и отремонтировать любую рамку, не трогая другие.

Площадь сит рассевов 18—28 м2. Привод обеспечивает круговое поступательное движение рассева, которое характеризуют амплитудой и частотой колебаний.

В корпусах рассева имеются каналы, позволяющие передавать продукты с одних сит на другие, выводить полученные фракции. Каждая ситовая рамка имеет под ситом специальные очистители — пластины из полимерных материалов или хлопчатобумажных ремней (бельтинг) для очистки от застрявших в отверстиях сит частиц.

Различные технологические схемы применяют, исходя из крупности продуктов. Если продукт крупный, то на фракции его делят в основном сходами сит с постепенно уменьшающимися размерами отверстий. Если в продукте много мелких фракций, их целесообразно выделять в виде проходов сит с постепенно увеличивающимися размерами отверстий. Применяют также комбинированные схемы. Поскольку количество выделенных фракций меньше, чем число сит в рассеве, каждую фракцию получают с нескольких объединенных в группу сит. Продукты движутся по ситам в группе либо параллельно, либо последовательно.

Благодаря специальным днищам, расположенным под каждым ситом, проходовые продукты не поступают на нижележащие сита и, объединяясь, по каналам в корпусе рассева направляются на другую группу сит или выводятся из рассева.

При разработке технологических схем размола зерна в муку или при их анализе важно уметь правильно расстанавливать сита в рассевах для выделения необходимых продуктов. Все продукты первичного размола зерна можно по крупности разделить на восемь фракций. Однако при рассеве можно выделить не более пяти продуктов, поэтому следует либо объединить отдельные фракции, либо предусмотреть формирование в два этапа, т. е. получить несколько индивидуальных фракций и одну объединенную, подлежащую последующему сортированию на рассеве.

Количество продукта, просеянного через сито, представляет собой недосев.

Недосев проходовых продуктов отрицательно сказывается на эффективности работы последующих систем: увеличивает нагрузку на оборудование, повышает оборот продуктов по системам и энергоемкость процесса в целом, приводит к ухудшению качества и снижению выхода муки.

Допускается следующий недосев, %: в верхних сходах крупообразующих систем — не более 5... 10, в нижних сходах крупообразующих и размольных систем — не более 10...15; в дунстах — не более 10...20.

Обогащение промежуточных продуктов. Каждый из промежуточных продуктов — крупки и жесткий дунет — имеет в своем составе частицы различной добротности. Наряду с частицами чистого эндосперма эти продукты содержат сростки эндосперма с оболочками: встречаются также частицы, состоящие почти из одних оболочек. Поэтому прежде чем направить круподунстовые продукты на измельчение, их предварительно обогащают для получения крупок и дунстов высокого качества.

Для разделения продуктов на фракции по добротности используют ситовеечные машины, принцип их действия основан на просеивании частиц на ситах в восходящем потоке воздуха.

Рабочий орган ситовеечной машины — плоское сито, совершающее возвратно-поступательное движение. Продукт перемещается по ситам, при этом он разрыхляется и самосортируется. Наиболее мелкие и тяжелые частицы, состоящие преимущественно из эндосперма, опускаются в нижний слой, приходят в соприкосновение с ситовой поверхностью; менее добротные частицы всплывают.

С целью повышения эффективности процесса обогащения, т. е. более полного разделения фракций по добротности, применяют ситовеечные машины с тремя ярусами сит. В трехьярусных ситовеечных машинах промежуточные продукты трижды последовательно обогащаются на ситах и могут быть разделены на три схода и несколько проходовых фракций.

Самый низкокачественный продукт с высоким содержанием оболочек получают сходами с верхнего и среднего ярусов сит, а с нижнего — сростки с меньшим содержанием оболочек. Наиболее качественные круподунстовые продукты выделяют проходом первых сит нижнего яруса.

- 1.3 Ассортимент и качество продукции

Качество вырабатываемой муки оценивают по многим показателям. Мука должна иметь ограничение по влажности — не более % и содержанию металломагнитной примеси — не более 3 мг на 1 кг; нормальные вкус и запах при отсутствии зараженности вредителями хлебных запасов и хруста при разжевывании. Сорт МУКИ определяют по зольности (белизне), крупности, количеству клейковины (для пшеничной муки), цвету, числу падения. Характеристика основного ассортимента продуктов, получаемых цри хлебопекарных помолах, указана в таблице 1. Нормирование качества макаронной муки будет указано позже в соответствующем разделе.

Таблица 1-  Нормы качества хлебопекарной муки и манной крупы

| Продукция | Зольность на сухое вещество, %, не более | Крупность |  | Коли- клейко- вины, %, не менее | Цвет | Число падения, с, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | остаток на шелковом сите, №/%, не более | проход шелкового сига, N°/% |  |  |  |
| Мука пшеничная хлебопекарная |  |  |  |  |  |  |
| Высший | 0,55 | 43/5 | — | 28 | Белый или белый с кремовым оттенком | 185 |
| Первый сорт | 0,75 | 35/2 | 43/80, не менее | 30 | Белый или белый с желтоватым оттенком | 185 |
| Второй сорт | 1,25 | 27/2 | 38/65, не менее | 25 | Белый с желтоватым или сероватым оттенком | 160 |
| Обойная | 2,00* | 067/2** | 38/35, не менее | 20 | Белый с желтоватым или сероватым оттенком с заметными частицами оболочек | 160 |

*Но не менее чем на 0,07 % ниже зольности зерна до очистки.

**Номер металлотканого сита.

При переработке зерна пониженного качества можно вместо хлебопекарной муки вырабатывать муку общего назначения, которую подразделяют на типы: М 45-23; М 55-23; МК 55-23; М 75-23; МК 75-23; М 100-25; М 125-20; М 145-23. Буква «М» означает муку из мягкой пшеницы; буква «К» — муку повышенной крупности; первые цифры — предельную зольность муки в процентах, увеличенную в 100 раз; последние — наименьшее допускаемое количество клейковины.

Пшеничная мука может быть обогащена различными добавками. Наименование такой муки дополняют словами: «витаминизированная», «обогащенная минеральными веществами», «обогащенная витаминно-минеральной смесью», «обогащенная сухой клейковиной» и другими хлебопекарными улучшителями.

1.4 Виды помолов пшеницы и ржи

Пшеницу и рожь размалывают как в обойную, так и в сортовую муку, поэтому такие процессы называют обойными и сортовыми помолами.

Вид помола характеризуют выходами муки, побочных продуктов и отходов.

При хлебопекарных помолах пшеницы общий выход сортовой муки, в том числе высшего и первого сортов, составляет 73...78 %. При односортном помоле с получением муки второго сорта ее выход возрастает до 85 %. Кроме муки получают 0,7 % отходов III категории, 19,1 % отрубей (при 85%-м помоле — только 12,1 %), Остальное составляет кормовая мучка (если общий выход муки менее 78 %).

Помолы делят на трех-, двух- и односортные. Выход муки отдельных сортов зависит от оснащенности предприятия, качества зерна, конъюнктуры рынка и т. д. Обычно при снижении выхода муки высоких сортов повышается общий выход муки.

При проведении макаронных помолов общий выход муки достигает 75 %, в том числе высшего сорта — до 60 %.

При помоле пшеницы в обойную муку ее выход составляет 96%, отрубей—1,0, отходов III категории — 0,7, I и II категорий — 2,0, усушка — 0,3 %.

При помолах ржи получают или 87 % обдирной муки, или 63 сеяной, или 15 % сеяной и 65 % обдирной; отходы III категории и усушка составляют 1 %, I и II категорий — 2,4 %, остальное — отруби.

Ржаную обойную муку вырабатывают с выходом 95 %, при этом получают 2 % отрубей, остальные продукты имеют тот же выход, что и при производстве пшеничной обойной муки.

При производстве обойной муки зерно размалывают практически полностью, поэтому задачей процесса является его измельчение до необходимой крупности.

При сортовых помолах необходимо не только измельчить зерно до необходимой крупности, но и отделить в большей или меньшей степени оболочки в виде отрубей. В этом случае процесс значительно сложнее, связан не только с получением муки на каждой системе размола, но и с образованием промежуточных продуктов, которые после соответствующей обработки размалывают в муку с малым содержанием оболочек.

Помолы пшеницы и ржи в обойную муку. Обойная мука из пшеницы и ржи представляет собой практически цельносмолотое зерно. Ее получают проходом через металлотканое сито № 067.

Технология производства обойной муки заключается в измельчении зерна, отсеивании муки и последующего размола сходовых продуктов до почти полного их измельчения в муку.

Технологическая схема размола зерна в обойную муку включает три-четыре системы, называемые драными, состоящими из вальцовых станков и рассевов. Основная задача каждой системы — максимальное извлечение муки, содержащей как частицы эндосперма, так и оболочек.

Мука, получаемая с разных систем, неодинакова по качеству: от первой системы к последней содержание оболочек в муке увеличивается.

Все полученные потоки муки объединяют в один и направляют, на просеивание в контрольный рассев, в котором выделяются  крупные частицы, случайно попавшие в муку в результате подсора, повреждения сит на отдельных системах, а также дополнительное смешивание и выравнивание состава муки. Контрольное провеивание муки обычно называют «контроль муки».

Сортовые помолы пшеницы. Технология сортовых помолов пшеницы позволяет вырабатывать муку одного, двух и трех сортов. Технологические схемы сортовых помолов отличаются разной сложностью, причем чем больше стремятся получить муки высоких сортов, тем более развита технологическая схема.

Первый этап технологии — драной процесс — предназначен для получения промежуточных продуктов и вымола отрубей, т. е. выделения остатков эндосперма из оболочечных частиц.

Сходовые продукты направляют на следующую систему процесса, сходом с последней системы получают драные отруби. Промежуточные продукты направляют на размол или, если выделяют 2 группы фракций, одну группу — на размол, а другую — на обогащение.

Как правило, на первых двух-трех системах получают все виды промежуточных продуктов, включая крупную крупку. На последующих системах, обрабатывающих сходовые продукты с высоким содержанием оболочек, невозможно получить крупные фракции промежуточных продуктов хорошего качества, поэтому на данных системах выделяют сначала мелкие крупки и дунет, а затем только дунет.

Помимо промежуточных продуктов в драном процессе получают и муку.

Качество всех продуктов, получаемых с последних систем, низкое.

Следующий этап — процесс обогащения промежуточных продуктов. Обогащению подвергают все промежуточные продукты либо некоторые из них. В последнем случае обычно обрабатывают самые крупные фракции — крупные крупки, средние и т. д., так как они содержат наибольшее количество оболочечных частиц. Более мелкие фракции — дунет, мелкую крупку, содержащие сравнительно мало оболочек, обогащают не всегда.

В результате обогащения получают продукты разного качества, фракции с малым содержанием оболочек направляют на размол, часть из них может быть выделена в виде манной крупы, оболочечные продукты возвращают на последние драные системы.

Некоторые фракции обогащенных продуктов имеют в своем составе много сростков, состоящих из эндосперма и оболочек. Большую часть этих оболочек отделяют в шлифовочном процессе, сущность которого заключается в осторожной обработке крупок при относительно большом зазоре между вальцами. При шлифовании продукта разрушается в первую очередь эндосперм — как более хрупкий, оболочки измельчаются мало и, являясь самой крупной фракцией продуктов размола, могут быть легко выделены на ситах. Кроме того, получают небольшое количество муки и промежуточные продукты, направляемые на размол или на повторное обогащение.

Таким образом, промежуточные продукты, полученные в драном процессе, обогащают и подвергают шлифованию, что позволяет отделить значительную часть оболочек.

Размольный процесс — заключительный этап производства муки. На системах размола измельчают относительно чистые круподунстовые продукты. Целью этого процесса является получение наибольшего количества муки с минимальным содержанием оболочек.

Обогащению подвергают различные промежуточные продукты — от крупной крупки до жесткого дунста, а в отдельных случаях и мягкого дунста. В результате обогащения продуктов в трехъярусных ситовейках выделяют три сходовых и до четырех проходовых фракций, различающихся по качеству.

Шлифовочный процесс — это продолжение процесса обогащения промежуточных продуктов. В схемах сортовых помолов применяют от одной до пяти шлифовочных систем.

Размольный процесс предназначен для измельчения обогащенных круподунстовых продуктов в сортовую муку. Он включает до 11...12	размольных систем, хотя их число может быть существенно сокращено для предприятий с небольшой производительностью. Большое число систем связано с целесообразностью измельчения близких по качеству крупок и дунстов на отдельных размольных системах, что позволяет получать различные по зольности и белизне потоки муки. При этом на первые системы направляют продукты первого качества, а на последующие — с большим содержанием оболочек.

Качество муки от первых систем к последним постепенно снижается, поскольку на каждую последующую систему поступает продукт с более высоким содержанием оболочек. Сходовые продукты с двух-трех последних систем вследствие низкого содержания эндосперма размалывать нецелесообразно, их направляют в размольные отруби.

Формирование сортов муки: практически на всех системах драного, шлифовочного и размольного процессов получают муку в широком диапазоне качества. Имеются потоки муки, качество которой существенно выше требований, предъявляемых к муке высшего сорта, а также потоки с худшим качеством по сравнению с мукой второго сорта и т. д.

Из большого числа потоков составляют разные сорта муки. При формировании только одного сорта муки, например высшего, все потоки объединяют в один общий поток и направляют на контрольный рассев, где происходит смешивание муки и отделение случайно попавших в нее крупных частиц.

При получении нескольких сортов каждый сорт формируют из разных потоков. Обычно в высший сорт направляют муку с первых размольных систем, со II...III драных, иногда — со шлифовочных; в первый сорт — со средних размольных систем, шлифовочных, I драной. С последних драных и размольных систем формируют муку второго сорта.

Муку-крупчатку можно получить из дунстов, полученных при размоле обогащенных крупок первого качества, а также из обогащенных дунстов I...II драных систем.

Муку каждого сорта контролируют в рассевах и передают в цех готовой продукции.

В зависимости от оснащенности предприятия, качества зерна, конъюнктуры при реализации такой схемы можно получить до 72...75 % муки высшего сорта.

Другие помолы пшеницы. Если на предприятии невозможно реализовать развитую схему технологического процесса, применяют сокращенную схему размола зерна.

Помолы по сокращенным технологическим схемам. При их проведении сокращают в основном процессы обогащения, шлифовочный и размольный. Драной процесс не имеет принципиальных отличий от рассмотренного выше, но в связи с существенным сокращением числа ситовеечных машин меньше отбирают крупной крупки, больше — мелкой крупки, дунстов и муки. Извлечение продуктов принято оценивать на более густых по сравнению с обычными помолами ситах; оно должно составлять при контрольном просеивании на сите №08: на I драной системе 30...35 %, на II — 50...55, на III — 40...45 % (проход сита № 056).

Обогащению на ситовеечных машинах подвергают только крупную крупку. На шлифовочных системах обрабатывают только крупную и среднюю крупки; мелкие крупки и дунет, содержащие меньшее количество оболочек, направляют непосредственно на размольные системы.

Помолы пшеницы с выработкой муки для макаронных изделий. Муку для макаронных изделий вырабатывают из твердой или мягкой высокостекловидной пшеницы. Наиболее качественные макароны получают из зерна твердой пшеницы. Однако ее производство в стране ограничено. Поэтому часто макаронную муку вырабатывают из мягкой пшеницы. Характеристика сортов макаронной муки приведена в таблице 2.

Таблица 2- Нормы качества муки для макаронных изделий

| Сорт муки | Зольность на сухое вещество, %, не более | Крупность, №/%, не более |  | Количество | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | остаток на шелковом сите | проход шелкового сита | клейковины, %, не менее (качество) |  |
| Мука из твердой пшеницы |  |  |  |  |  |
| Высший (крупка) | 0,75 | 140/3 | 260/12 | 30 (не ниже второй группы) | Кремовый с желтым оттенком |
| Первый (полукрупка) | 1,10 | 190/3 | 43/40 | 32 (не ниже второй группы) | Светло-кремовый |
| Второй | 1,75 | 27/2 | 38/65* | 28 (не ниже второй группы) | Кремовый с жел -товатым оттенком |
| Мука из мягкой высокостекловидной пшеницы |  |  |  |  |  |
| Высший (крупка) | 0,55 | 150/3 | 260/15 | 28 (не ниже второй группы) | Белый с желтоватым оттенком |
| Первый (полукрупка) | 0,75 | 190/3 | 43/50 | 30 (не ниже второй группы) | Белый с кремоватым оттенком |

*Не менее

Особенность макаронной муки высшего и первого сортов — ее более высокая крупность. Так, мука высшего сорта, по сути, представляет собой смесь средней, мелкой крупки и жесткого дунста. Мука первого сорта более мелкая, она представляет собой смесь, состоящую более чем наполовину из мелкой крупки и дунстов и содержащую до 40 % мягкой муки.

Макаронная мука второго сорта соответствует по крупности хлебопекарной муке второго сорта, ее редко используют для производства макаронных изделий, так как последние получаются слишком темными. Эту муку применяют для улучшения хлебопекарных показателей обойной муки и для других целей.

Мука из твердой пшеницы несколько крупнее, чем из мягкой, имеет более высокую зольность и количество клейковины.

Сортовые помолы ржи. Технология переработки ржи в сортовую муку — сеяную и обдирную — имеет ряд особенностей.

При подготовке к помолу поверхность зерна тщательно очищают в обоечных машинах, иногда применяют специальные шелушильные машины марки А1-ЗШН, в которых возможно отделение до 2...3 % оболочек, что обеспечивает выработку более высококачественной муки.

Повышенная пластичность эндосперма ржи вследствие значительного содержания слизистых веществ не позволяет перерабатывать зерно влажностью более 14... 15 %, продолжительность отволаживания при кондиционировании не превышает З...6ч.

Технология размола зерна включает только два процесса — драной и размольный. Обогащение промежуточных продуктов помола не производят вследствие его низкой эффективности, что обусловлено большим содержанием сростков в указанных продуктах. Эндосперм от оболочек у ржи отделяется труднее, поэтому в вальцовых станках рифли, как правило, располагают «острие по острию». При 63%-м и 80%-м помолах на первых размольных системах, обрабатывающих продукты с высоким содержанием эндосперма, возможно расположение рифлей «спинка по спинке», при 87%-м помоле на всех системах — «острие по острию».

Основные различия технологических схем указанных помолов заключаются в числе размольных систем. Чем их меньше, тем большее количество муки необходимо получить с драных систем, поэтому измельчение в драном процессе должно быть более интенсивным

- 1.5 Хранение муки

Мука значительно менее стойкий продукт по сравнению с зерном. При хранении в муке вследствие свободного доступа кислорода протекают активные окислительные и микробиологические процессы, которые принято называть дыханием муки. Происходящие биохимические процессы в муке в зависимости от условий хранения могут вызвать как улучшение ее технологических свойств, так и ее порчу. Особенно интенсивно эти процессы протекают в свежесмолотой муке.

Мука из свежесмолотой пшеницы характеризуется пониженными хлебопекарными свойствами. При хранении в благоприятных условиях в муке активно протекают окислительные и гидролитические процессы, приводящие к улучшению хлебопекарных свойств. Такое явление получило название созревание муки.

Эффект созревания в первую очередь обусловливается изменениями в белково-протеиназном комплексе муки и накоплением свободных жирных кислот вследствие гидролитического распада жиров. В результате воздействия на белки свободных жирных кислот, особенно ненасыщенных — олеиновой и линоленовой, улучшаются коллоидные свойства клейковины, она постепенно становится более упругой, лучше сопротивляется деформации.

При хранении муки в течение 1,5...2 мес. клейковина становится более крепкой, и чем больше срок хранения, тем в большей степени укрепляется клейковина. В процессе длительного хранения (полгода и более) клейковина может стать чрезмерно крепкой, мука перезревает.

Чем слабее клейковина свежесмолотой муки, тем заметнее эффект созревания и значительнее улучшение физических свойств клейковины и соответственно качества получаемого хлеба. Однако такая мука требует и более продолжительного созревания.

Наиболее продолжительное созревание требуется для муки из свежеубранного зерна, поэтому при осенней переработке такого зерна длительность отлежки полученной муки должна быть наибольшей.

Продолжительность созревания зависит от сорта (выхода) муки: чем выше сорт муки, тем больше требуется времени для завершения процесса. Различная продолжительность созревания отдельных сортов муки обусловлена особенностями ее химического состава. В муке низких сортов более активно протекают процессы гидролиза жиров, что приводит к ускорению созревания.

Интенсивность созревания зависит от влажности муки, температуры и наличия в ней кислорода. Чем выше влажность, тем быстрее протекает созревание. Наиболее интенсивно мука созревает при повышенных температурах хранения — 20...30 °С. В неотапливаемых складах при хранении в зимнее время все процессы, происходящие в муке, замедляются, созревание практически не происходит.

Активно созревание может происходить при достаточной обеспеченности муки кислородом, поэтому плотность укладки мешков в штабеле, порядок размещения штабелей в складе влияют на доступ воздуха к каждому мешку и, следовательно, на продолжительность созревания.

Во время хранения вследствие накопления свободных жирных кислот в муке повышается кислотность. Особенно быстро этот процесс идет в течение первых 2...3 недель, затем его интенсивность снижается. При длительном хранении (в течение нескольких лет) кислотность муки может возрасти настолько, что невозможно будет получить хлеб с нормальной кислотностью.

Цвет муки при хранении постепенно изменяется. Мука вследствие окисления каротиноидов обесцвечивается, однако этот процесс протекает довольно медленно. Наиболее светлой мука становится после трех лет хранения.

При неправильном хранении мука может испортиться. Опасно увлажнение муки, происходящее при хранении в помещении с Высокой (80 % и более) относительной влажностью воздуха. Увлажнение муки может также происходить за счет явления термовлагопроводности при высокой разнице температур, например при хранении муки у стены склада в зимнее время.

При повышенной влажности и температуре создаются благоприятные условия для жизнедеятельности плесневой и бактериальной микрофлоры. Интенсивное развитие этих процессов может привести к самосогреванию, которое обычно сопровождается слеживанием муки в комки, плесневением и появлением неприятного запаха.

Активное развитие бактериальной микрофлоры может являться причиной прокисания муки.

Длительное хранение муки с повышенным содержанием ненасыщенных жирных кислот может привести к ее прогорканию, причем наиболее быстро в летнее время при температуре более 25 0С.

Ухудшение технологических свойств муки при хранении вследствие перезревания, повышения кислотности и прогоркания принято называть старением муки.

Как правило, на небольших предприятиях муку хранят исключительно в таре. Мешки укладывают на поддоны, обычно тройником, в штабеля с высотой укладки мешков 8... 12 рядов: 8 рядов — при укладке вручную, 12 рядов —при использовании автопогрузчика. Особое внимание уделяют хранению муки с повышенной влажностью в жаркое летнее время. В этом случае мешки укладывают в штабеля меньшей высоты с увеличенными проходами между штабелями.

Продолжительность хранения муки на мельзаводе перед ее реализацией не должна составлять менее двух недель. При длительном хранении (в течение нескольких месяцев) штабель во избежание слеживания муки перекладывают: верхние и нижние мешки меняют местами.

Для хранения различающихся по качеству партий муки рекомендуют различную длительность и условия хранения. Муку из сильной пшеницы хранят ограниченный срок при низких температурах, а из слабой пшеницы, наоборот, целесообразно выдерживать на складе более продолжительное время при более высокой температуре.

В ржаной муке процессы созревания выражены в значительно меньшей степени. Хлебопекарные свойства при хранении практически не улучшаются, поэтому длительное хранение муки при мельзаводе не требуется.

За партиями в процессе хранения ведут систематические наблюдения. В первую очередь контролируют зараженность продукции. При появлении вредителей хлебных запасов проводят дезинсекцию хранилища и пересеивают муку.

Контрольные вопросы:

1. Укажите основные особенности зерна как объекта переработки.

2. Перечислите основные операции при подготовке зерна к помолу и поясните их назначение.

3. Укажите основное оборудование, применяемое для очистки и подготовки поверхности зерна, приведите его краткую характеристику.

4. По каким критериям оценивают эффективность отдельных операций?

5. Перечислите основные операции размола зерна в муку.

6. Поясните классификацию продуктов измельчения зерна.

7. Какие правила расстановки сит в рассевах и ситовеечных машинах вы знаете?

8. Каковы критерии оценки эффективности работы измельчающего и сортирующего оборудования?

9. Расскажите об основном ассортименте и качестве вырабатываемых продуктов.

10. Какие виды помолов пшеницы и ржи вы знаете?

11. Охарактеризуйте назначение отдельных процессов сортового помола зерна.

12. Укажите особенности технологических схем сортовых и обойных помолов зерна, приведите их краткую характеристику.

13. Охарактеризуйте процессы, происходящие в муке при хранении, а также правила хранения муки.

2 Основы хлебопечения

2.1 Способы производства и ассортимент печеного хлеба

Хлеб — важнейший продукт питания. Его выпекают из муки, дрожжей, соли, воды и дополнительного сырья. Продукт содержит значительное количество белков, углеводов, главным образом в виде крахмала. Велика и энергетическая ценность хлеба (таблица 1). Особенность его как продукта питания —

Таблица 1- Химический состав (%) хлеба и хлебобулочных изделий

| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы (общие) | Клет- чатка | Золь- ность | Энергети ческая ценность, кДж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлеб пшеничный: формовой из обойной муки | 44,3 | 8,1 | 1,2 | 42 | 1,2 | 2,5 | 853 |
| из муки второго сорта | 41,2 | 8,1 | 1,2 | 46 | 0,4 | 2 | 924 |
| из муки высшего сорта | 37,8 | 7,6 | 0,6 | 52,3 | 0,1 | 0,3 | 979 |
| из муки первого сорта | 39,5 | 7,6 | 0,9 | 49,7 | 0,2 | 0,3 | 949 |
| подовый из муки второго сорта | 39,3 | 8,3 | 1,3 | 48,1 | 0,4 | 2 | 953 |
| Хлеб ржаной простой фор- мовой из обойной муки | 47,5 | 6,5 | 1 | 40,1 | 1,3 | 2,5 | 798 |
| Хлеб ржано-пшеничный простой формовой из обойной муки | 46,9 | 7 | 1,1 | 40,3 | 1,1 | 2,5 | 811 |
| Хлеб орловский из ржаной обдирной и пшеничной муки второго сорта | 43 | 6,1 | 1,1 | 46,3 | 0,6 | 2 | 886 |
| Батоны из пшеничной муки первого сорта | 37,2 | 7,9 | 1 | 51,9 | 0,2 | 1,5 | 991 |
| Булки городские из пшенич- ной муки первого сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 0,2 | 1,6 | 1067 |
| Булочки пшеничные из муки первого сорта (с молоком) | 23,2 | 7,2 | 9,5 | 57,3 | 0,7 | 1,7 | 1390 |

отсутствие несъедобной части. При правильной технологии производства вся масса (100%) хлеба съедобна, в то время как у капусты белокочанной несъедобная часть составляет 20, у картофеля — 28%.

Производство доброкачественного печеного хлеба различного ассортимента — сложный биологический и физико-химический процесс. Хлебом первобытного человека была пресная лепешка. Позднее человек бессознательно воспользовался жизнедеятельностью микроорганизмов, находящихся в тесте, и протекающими в нем ферментативными процессами. В результате спонтанного (самопроизвольного) брожения выпеченная лепешка стала более рыхлой и вкусной. Затем процессы брожения стали совершенствовать: вводить во вновь замешиваемое тесто кусок старого (закваску) и, наконец, с развитием промышленной микробиологии — определенные группы микроорганизмов (дрожжи и молочнокислые бактерии).

Применяют два основных способа производства хлебных и других изделий из муки: приготовление пресных продуктов, для которых характерно отсутствие брожения в промежуточном продукте (тесте), и приготовление хлебных изделий способом брожения теста (биологическим) в течение нескольких часов. Пресные мучные изделия: макароны, вермишель, лапша, галеты, некоторые виды пряников, бараночные изделия и национальные сорта хлеба. Основная часть хлебных продуктов проходит стадию брожения теста.

При приготовлении теста биологическим способом теряется 2...3 % сухих веществ муки, которые оказываются гидролизованными и потребленными микроорганизмами. Однако в результате процессов гидролиза составных частей муки усвояемость сухих веществ приготовленного таким способом хлеба увеличивается на 2...4%. Лучшему перевариванию хлеба и работе желудочно- кишечного тракта способствуют также содержащаяся в продукте молочная кислота и пористая структура мякиша.

Ассортимент хлебобулочных изделий, вырабатываемых в нашей стране, составляет несколько сотен различных по внешнему виду, вкусу и питательности сортов. Это объясняется тем, что хлеб вырабатывают из муки разных выходов и сортов, по неодинаковой рецептуре и с применением разных технологических приемов. Во многих регионах пользуются спросом национальные сорта хлеба.

Хлебобулочные изделия делят на следующие основные группы: хлеб из ржаной муки различных выходов; хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки (или муки пшенично-ржаной и ржанопшеничной); хлеб из пшеничной муки различных выходов и сортов; булочные и сдобные изделия из пшеничной муки (штучные); бараночные изделия (бублики, баранки и сушки). Первые три группы изделий вырабатывают штучными или по массе, выпекают на поду или в формах. Хлебом называют изделия массой более 500 г; булочными изделиями — массой 500 г и менее, выпекаемые из пшеничной муки; мелкоштучными булочными изделиями — массой 200 г и менее.

Используемое в хлебопечении сырье очень разнообразно. Его делят на две группы: основное и дополнительное. К основному относят все то, что необходимо для получения теста и хлеба: муку, воду, разрыхлители (дрожжи, закваски) и соль. Существуют сорта хлеба без соли (ахлоридные), вырабатываемые для больных со специальной диетой. Иногда к основному сырью относят и сахар, вводимый при замесе теста в небольших количествах в качестве питательной среды для дрожжей.

Дополнительное сырье вводят в рецептуру для повышения пищевых достоинств хлеба: увеличения энергетической ценности, содержания белков, незаменимых аминокислот, витаминов, кальция или придания определенных вкусовых свойств, аромата, окраски корок, мякиша. В первом случае добавляют молоко, жиры, сахар, патоку, яйца, витамины и т. д., во втором — семена эфирномасличных растений, корицу, ваниль, ванилин, шафран и др. Большую часть дополнительного сырья вводят обычно в приготовленное (созревшее) или полуготовое тесто, в котором хорошо развились дрожжи и обладающее достаточной рыхлостью после внесения добавок.

2.2 Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий

Этапы производства. Выработку хлеба способом брожения делят на три процесса: приготовление теста, куда включают и подготовку сырья, обработку теста (разделку) и выпечку (рисунок 1).

Рис. 59. Схема технологического процесса производства пшеничного хлеба

безопарным способом.

Подготовка основного сырья. Для получения теста (полуфабриката) нормальной консистенции и нужных исходных свойств сырье должно отвечать требованиям хлебопечения и быть соответствующим образом подготовлено. Тесто обладает плохой теплопроводностью, поэтому основные его компоненты (муку и воду) подготавливают так, чтобы после замеса получить нужную для брожения температуру (28...32°С).

Подготовка муки включает: подогревание до температуры 10 – 200С; просеивание через контрольные сита; пропуск через магнитные аппараты и смешивание. Мука, прежде чем пойти в дежу (емкость для замеса теста), должна иметь температуру не ниже 10 °С, так как заданная температура теста получается в результате применения достаточно теплой, но не горячей воды. Горячая вода способствует завариванию муки (свертыванию белков и клейстеризации крахмала). Поэтому муку перед использованием хранят в отапливаемом помещении. При больших запасах и малом расходе муку хранят в неотапливаемых складах, но зимой часть ее за несколько дней до замеса теста переносят в теплое помещение.

Мука в мешках может слеживаться (образуются комки, а иногда и монолит). Такую муку в тесте очень трудно промесить. При расшивке мешков в нее могут попасть куски шпагата, ниток, волокна. Просеивание предупреждает возможность появления таких включений в тесте и хлебе, а также случайное единичное заражение вредителями. Кроме того, при просеивании происходит аэрирование частиц муки — насыщение их воздухом, а следовательно, и кислородом, который в начале брожения используют дрожжи для аэробного дыхания.

Просеивают муку на специальных машинах — просеивателях (типа буратов или рассевов). При просеивании не отделяют части муки (отруби) и поэтому сита ставят более редкие, чем контрольное сито для муки данного выхода и сорта на мукомольных заводах. Муку пропускают и через магнитный аппарат. Если на предприятии несколько партий муки с различными хлебопекарными свойствами, для улучшения качества хлеба в рецептуру вводят муку двух или нескольких партий в определенных соотношениях. Такой прием называют смешиванием.

Строгие требования предъявляют к воде. Она должна соответствовать показателям питьевой и нормам по содержанию бактерий, так как многие из них сохраняются при выпечке. Вода влияет на вкус хлеба и брожение теста. Качество воды для нужд хлебопечения и возможность использования того или иного источника определяют органы санитарной инспекции.

На каждом хлебопекарном предприятии существует оборудование для подогрева воды. В сельских воду чаще всего подогревают в котлах-бойлерах, установленных в системе дымоходов хлебопекарных печей. Для получения заданной температуры теста (28; 30; 32 °С) температуру воды при замесе определяют, учитывая температуру муки и ее удельную теплоемкость (0,4) и пользуясь специальными формулами.

Соль также должна соответствовать требованиям стандарта на пищевые цели. Ее предварительно растворяют и фильтруют полученный раствор. Крупнозернистую соль перед растворением промывают. Если в мякише печеного хлеба обнаруживают кристаллы соли, это свидетельствует о явном нарушении технологии.

Количество соли, вводимой в рецептуру, составляет для большинства сортов хлеба 1,3...1,5% массы муки. Лишь в отдельные сорта хлеба ее добавляют до 2,5 % (городские батоны, соленую витушку и др.). Соль не только придает вкус хлебу. С ним человек получает значительную часть соли, необходимой в суточном рационе. Соль улучшает коллоидные свойства теста, снижает активность а-амилазы и повышает температуру клейстеризации крахмала. Раствор соли поступает при замесе теста из специального солерастворителя через солемерный бачок.

Качество хлеба во многом зависит от степени и правильности разрыхленности, пористости мякиша. При приготовлении теста основными разрыхлителями служат дрожжи. Они размножаются как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Дрожжевые клетки  выделяют диоксид углерода, насыщают им тесто, в результате создается давление газа, приводящее к разрыхлению теста. В хлебопечении применяют прессованные и сухие дрожжи (для производства которых создана дрожжевая промышленность), а также жидкие — закваски. Последние готовят на хлебопекарных предприятиях в специальных цехах.

Основное свойство, которым должны обладать прессованные и сухие дрожжи, — подъемная сила, то есть способность за установленное время обеспечить подъем (разрыхление) теста до определенного уровня. Прессованные дрожжи содержат 75 % воды и поэтому нестойки при хранении. Их систематически получают на дрожжевом заводе и хранят при низкой температуре (около 2...4°С). Если дрожжи заморожены (для длительного хранения), то оттаивают их при низкой температуре. Сухие дрожжи, приготовленные на специальных заводах и герметизированные в банках различной вместимости, сохраняют хорошую подъемную силу в течение года. Перед введением в тесто их размачивают с добавлением муки и сахара. Приготовление жидких дрожжей на хлебопекарных предприятиях требует микробиологического контроля, так как необходимо следить за составом развивающейся микрофлоры (дрожжей, молочнокислых бактерий и др.).

Приготовление теста. Необходимое количество компонентов для образования теста в хлебопечении исчисляют на 100 кг муки, что соответствует и выражению в процентах массы муки. При приготовлении пшеничного хлеба на 100 кг муки расходуют (%): прессованных дрожжей 0,5...2,5 (или эквивалентно им сухих и жидких дрожжей); соли 1...2; воды 50...70. Количество последней зависит от водопоглотительной способности муки. Распространены два основных способа приготовления пшеничного теста — безопарный и опарный.

Безопарный способ. Все компоненты, входящие в рецептуру теста, в полном объеме вносят одновременно. В результате замеса получают тесто густой консистенции. После выбраживания без добавок основных компонентов его направляют на дальнейшую обработку. В связи с тем что тесто густое и в нем находится вся норма соли, развитие дрожжей происходит в менее благоприятных условиях, и поэтому их вводят в большем количестве — обычно 1,5%. Продолжительность брожения 3...3,5 ч.

Опарный способ. Тесто готовят в два приема: сначала жидкое — опару, затем на ней замешивают тесто нормальной консистенции. В опару вводят 65...75 % полагающейся по рецептуре воды и 40...50 % муки. Полностью вносят дрожжи. Соль обычно полностью или частично вводят при замесе теста. В связи с тем что у опары более жидкая консистенция, дрожжей требуется примерно в два раза меньше (0,75 %). Общий срок брожения теста при опарном способе больше, чем при безопарном.

У каждого способа свои преимущества и недостатки. При более длительном и двухступенчатом процессе брожения улучшаются пластические свойства теста, лучше проходит гидролиз компонентов муки и накапливаются вещества, придающие вкус и аромат хлебу. Лучшая пористость мякиша, структура пор, их тонкостенность также характерны для опарного хлеба. Корки хлеба при этом получаются лучше окрашенными (розоватыми, светло-коричневыми) и гладкими. При опарном способе требуется больше оборудования, особенно дежей или других емкостей для брожения. Удваивается и число операций, связанных с дозированием сырья и замесом опары, затем теста. Потери сухого вещества муки при этом способе несколько больше, что уменьшает выход хлеба примерно на 0,5 %.

В некоторых случаях как при опарном, так и при безопарном методах применяют заварку. Муку (5...10%) при непрерывном замешивании сначала обрабатывают теплой водой (50... 60 °С). При этом крахмал лучше клейстеризуется — образуются декстрины. Иногда заварку проводят соленым раствором. Применяют также сбраживание остывшей заварки жидкими дрожжами или молочнокислыми бактериями. Приготовление опары или теста на заварках обычно улучшает его физические свойства, окраску корок (они получаются более румяными), структуру мякиша, вкус и аромат хлеба. Содержание сахаров в хлебе увеличивается почти вдвое.

Особенности приготовления ржаного хлеба. Отсутствие в ржаной муке связной клейковины, содержание в ней сильно набухающих пентозанов и слизей, часто активной а-амилазы, способность белковых веществ значительно пептизироваться и переходить в вязкие коллоидные растворы приводят к тому, что приготовить ржаное тесто с удовлетворительными пластическими свойствами за один-два приема нельзя. Только многоступенчатое приготовление ржаного теста с многократным введением в него свежих порций муки в сочетании с общим длительным сроком брожения позволяет повысить его газоудерживающую способность и формоустойчивость. Этому способствует также накопление в тесте значительного количества молочной кислоты, повышение кислотности его среды. Ржаное тесто готовят на заквасках, представляющих собой комплекс молочнокислых бактерий и дрожжей.

Закваски в зависимости от консистенции бывают густыми и более жидкими. Их готовят довольно длительное время. Используют часть старой закваски или все начинают заново. В результате общее время приготовления ржаного теста составляет 10...12 ч и более. Подготовку заквасок выводят из основного производственного цикла и по мере созревания на них замешивают тесто. Соль вносят при замесе теста.

Таким образом, в ржаном или пшеничном тесте, приготовляемом биологическим способом, протекают многообразные микробиологические и биохимические процессы. Температура брожения теста благоприятна для развития дрожжей (хотя это выше их оптимума) и молочнокислых бактерий, а также для проявления достаточной активности находящихся в муке ферментов. Расстойку теста обычно проводят в специальных камерах. В процессе приготовления хлеба из ржаной муки тесто, а затем и мякиш темнеют в результате деятельности фермента тирозиназы, окисляющей аминокислоту тирозин до темноокрашенных соединений — меланинов. Кроме различных органических кислот и промежуточных продуктов брожения, в тесте накапливается этиловый спирт, испаряющийся при выпечке.

Обработка теста. Ее начинают в период брожения. Скапливающийся диоксид углерода распределяется в тесте неравномерно, образуя крупные пузыри. Для лучшего разрыхления всей массы теста и его аэрации во время брожения проводят одно-два перемешивания (обминки). Большая часть газа при этом удаляется, однако оставшаяся хорошо диспергируется, а накопление вновь происходит быстрее в результате перехода части дрожжевых клеток на аэробное дыхание.

Выбродившее (созревшее) тесто сначала разделывают на куски нужного объема и массы с таким расчетом, чтобы получить после выпечки продукт с заранее заданной массой. Нарезанные куски формуют для улучшения структуры теста и придания им формы будущего изделия. Сформированное тесто проходит окончательную расстойку. В этот период в тесте продолжается брожение и сформированный кусок, разрыхляясь, заметно увеличивается в объеме. Окончательную расстойку проводят при температуре 32...35 °С. Расстойка — очень ответственный прием. При малой ее продолжительности тесто с хорошей газоудерживающей способностью не достигает нужного объема. Передержка теста приводит к его опаданию, если не в период расстойки, то при выпечке. Продолжительность расстойки сформированного теста 25... 120 мин, в зависимости от свойств муки, рецептуры, массы кусков, условий процесса (в формах или без них, температуры и т.д.).

Выпечка. Заключительный этап приготовления хлеба в пекарных камерах различных конструкций. Выпекают хлеб на поду и в формах. В процессе выпечки тесто превращается в хлеб с достаточно прочной, устойчивой формой. В зависимости от вида изделий выпечку ведут при температуре 220...280 °С.

При выпечке в тесте и будущем хлебе протекают разнообразные теплофизические, коллоидные, микробиологические и биохимические процессы. Сравнительно близкую к температуре пекарной камеры приобретает только поверхность куска теста, где и образуется корка. Внутренняя часть будущего хлеба (мякиш) только в последний период выпечки нагревается почти до температуры 100°С, так как по мере прогревания из мякиша испаряется влага, причем зона испарения углубляется постепенно.

Корки под действием высокой температуры пекарной камеры высыхают, однако не утолщаются и не подгорают, так как через них проходит испаряемая из мякиша влага. Действие высоких температур на поверхность теста вызывает декстринизацию крахмала и карамелизацию сахаров. Этим и объясняется окрашенность корок в желто-розовые и коричневые тона.

В тесте, находящемся в печи, продолжаются микробиологические и ферментативные процессы. В результате дальнейшего газообразования и нагревания объем теста увеличивается до тех пор, пока повышающаяся температура не остановит данные процессы. Деятельность бродильной микрофлоры замедляется при температуре выше 40 °С и практически прекращается при температуре 60 °С, хотя часть ее (особенно молочнокислые бактерии) сохраняется и после выпечки хлеба. При более высокой температуре (70...80 °С) инактивируются ферменты. При температуре 60...70 °С тесто превращается в хлеб. В результате коагуляции белков стенки пор приобретают устойчивость, которая закрепляется на последующем этапе выпечки и при охлаждении хлеба.

Качество хлеба во многом зависит от режима выпечки. Если температура пекарной камеры недостаточна, то тесто прогревается медленно, по-иному перемещается в нем влага, образуются малопористые или беспористые участки мякиша, изменяется форма хлеба, корка остается бледной и т. д. При избыточной температуре возможно быстрое образование непроницаемой корки и отрыв ее от остальной части теста. В результате корка высыхает и пригорает, а мякиш деформируется.

Продолжительность выпечки зависит от массы изделий и сорта муки. Чем меньше по массе изделие, тем скорее оно пропекается. Например, выпечка мелкоштучных длится всего 8... 12 мин, пшеничных батонов массой 0,5 кг— 15...17 мин при температуре 280...240 °С. Хлеб массой 1 кг выпекают 40...60 мин.

Превращение теста в хлеб сопровождается потерей массы, получившей название упека. Он образуется вследствие частичного испарения из теста воды и продуктов брожения (этилового спирта, диоксида углерода, летучих кислот, альдегидов и т.д.). Величина упека составляет 6...14 % и зависит от массы и рода изделий, режима выпечки. Упек прежде всего происходит в результате потери влаги в корке. Чем меньше масса выпекаемого изделия, тем больший процент его массы и объема составляют корки, тем больше и величина упека. Конечно, и мякиш мелкоштучных изделий обладает меньшей влажностью, чем крупных. Существенное значение имеет и влажность воздуха в пекарной камере. При соответствующих режимах паровоздушной среды упек меньше. Хлеб, выпеченный на поду, дает больший упек, чем хлеб такой же массы, полученный в формах.

При небрежном обращении горячий хлеб легко сминается, теряет форму, структуру пористости и переходит в брак. Поэтому вынутый из печи хлеб размещают на специальные стеллажи для остывания. В процессе остывания часть влаги из мякиша переходит в корки, влажность которых повышается примерно до 12 %. Остывание хлеба сопровождается испарением влаги — усушкой, достигающей в первые 3...6 ч хранения 2...4 %. Размеры усушки зависят от вида и массы хлеба, температуры и влажности воздуха в хранилище. В торговую сеть и столовые хлебобулочные изделия транспортируют так, чтобы не было их деформации и большой усушки. Для перевозки используют специальные автофургоны и повозки с выдвижными полками или стеллажами.

В связи с усушкой следует сказать и о черствении хлеба, проявляющемся через 10...12 ч после выпечки. Еще Ж. Буссенго установил, что черствение хлеба не связано с его усыханием. Действительно, достаточно нагреть в печи целый черствый хлеб, как он приобретает на короткое время свойства свежего и делается мягким. Однако вскоре мякиш становится еще более крошащимся, сухим и плохо сжимающимся. В основе черствения лежит изменение и гидрофильных свойств главных компонентов мякиша — крахмала и белков. Влага из крахмала поглощается коагулированными белками. Нагревание хлеба временно восстанавливает картину, наблюдаемую при выпечке.

Существует довольно много приемов, замедляющих черствение хлеба (применение химических добавок, хранение в замороженном состоянии или при повышенных температурах и др.).

- 2.3 Выход хлеба

Под выходом хлеба понимают массу готовых изделий, выраженную в процентах к массе израсходованной муки (обычно на 100 кг муки). Это основной технико-экономический показатель работы предприятия. Выход хлеба составляет, %: ржаного — 148...165, ржано-пшеничного — 133...160, пшеничного — 130...157, сдобных изделий — 128...184. Он нормирован для каждого сорта. Нормы необходимы для рационального использования сырья, организации технологического процесса, повышения качества хлебобулочных изделий и борьбы с потерями на различных этапах производства.

Факторы, обусловливающие выход хлеба, можно подразделить на две группы: первая — факторы, определяющие выход теста (влажность муки и ее хлебопекарные свойства, влажность теста, количество дополнительного сырья, отдельные технологические факторы); вторая — технологические затраты и потери в процессе производства хлеба.

Чем ниже влажность муки, тем выше выход хлеба, и наоборот. Поэтому нормы выхода хлеба устанавливают на влажность муки, равную 14,5 %. Изменение влажности муки только на 1 % изменяет выход хлеба на 1,5... 1,8 %.

Из слабой муки и из муки, выработанной из дефектного зерна, практически невозможно получить выход, соответствующий норме. При замесе теста из такой муки приходится занижать расчетное количество воды, что снижает выход хлеба. При снижении влажности теста на 1 % выход хлеба уменьшается примерно на 2...3,5 %. Важно поддерживать ее на предельно-допустимом уровне. Влажность теста определяет влажность мякиша готовых хлебобулочных изделий. Последняя регламентирована в стандартах на хлебобулочные изделия.

Выход хлеба увеличивает количество дополнительного сырья. В случае применения солода, отрубей, крупки пшеничной, клейковины, крахмала массу этих продуктов включают в массу израсходованной муки.

Технологические затраты обусловлены технологическим процессом и включают затраты сухих веществ муки на брожение (Збр), на разделку теста (Зразд), упек (ЗуП) и усушку хлеба (Зус.общ). При обычном (традиционном) опарном способе приготовления теста затраты на брожение составляют около 2,5...3,5 % к массе муки. С этой цифрой принято сравнивать затраты при других способах приготовления теста. Приготовление теста на большой густой опаре позволяет снизить затраты на 0,2...0,5 % при брожении, на 0,8...1,0 на жидких опарах и на 1,1...1,5 % при приготовлении теста однофазным способом. Затраты на брожение связаны с потерями основных продуктов брожения — диоксида углерода, этанола, летучих кислот, карбонильных соединений. Затраты муки при разделке теста обусловлены расходом ее на обсыпку рабочих поверхностей деталей разделочного и транспортного оборудования и поверхности тестовых заготовок во избежание прилипания последних. Затраты на упек и усушку хлеба рассмотрены ранее.

С целью увеличения выхода хлеба технологические затраты можно снизить лишь до оптимальных значений, иначе качество продукции ухудшится. Так, при чрезмерном снижении упека изделия будут иметь слишком бледную и тонкую корку; при снижении затрат на брожение тесто окажется невыброженным и готовые изделия будут низкого объема, без ярко выраженного вкуса и запаха.

Технологические потери, снижающие выход хлеба, вызваны несовершенной организацией производства и могут быть ликвидированы без ущерба для качества продукции (потеря муки на складе, потеря от переработки брака и др.).Так, потери муки (Пм) до начала приготовления теста (на распыл, отходы вследствие недостаточности опорожнения мешков, просеивания и т. д.) при тарном хранении муки могут достигать 0,2 %, при бестарном хранении с использованием пневмотранспорта они снижаются до 0,03 %. Потери теста и муки (Пот) при замесе и разделке теста до посадки в печь составляют 0,04...0,06 % на 100 кг муки, принятой на склад. Потери в виде крошки и лома хлеба (Пкр) после выпечки при приемке его из форм, с противней и укладке на лотки, вагонетки и др. — 0,02...0,03 %; от неточности массы штучного хлеба (Пшт) — 0,4...1,0; при переработке брака (Ппер бр) — 0,02 %.

Перечисленные потери неоправданы и обусловлены несовершенством или неудовлетворительным состоянием используемого оборудования или его эксплуатацией и должны быть сведены к минимуму. Средние размеры технологических затрат и потерь при производстве различных видов хлебобулочных изделий разработаны ГосНИИХП и представлены в инструкции по нормированию расхода муки (выхода хлеба) в хлебопекарной промышленности.

Выход хлеба, кг, вычисляют по формуле:

qхл. = (Пм +Пот + Збр + Зразд. + Зуп + Зус.общ. + Пкр + Ппп + Ппер.бр.)

Выход теста, кг, из 100 кг муки рассчитывают по формуле

Qt=Qc∗(100−Wc100−Wt

где Qc — суммарная масса сырья, израсходованного на приготовление теста (на 100 кг муки) по рецептуре в зависимости от вида хлеба, кг;

Wc — средневзвешенная влажность сырья, %;

WT — влажность теста после его замеса, %.

- 2.4 Показатели качества хлеба

Качество хлеба и основные методы его оценки регулируются стандартами. Согласно стандарту требования к качеству установлены по органолептическим и физико-химическим показателям.

Органолептические показатели определяют при осмотре и дегустации хлеба и хлебобулочных изделий. При этом оценивают внешний вид хлеба, состояние мякиша, вкус и запах.

Внешний вид определяют по состоянию поверхности, форме, окраске. Форма хлеба должна быть правильной, соответствующей данному сорту хлеба. Подовые изделия не должны быть расплывшимися, иметь боковые выплывы и притиски, с которых хлеб начинает плесневеть. Формовые изделия должны иметь выпуклую верхнюю корку без боковых наплывов. Поверхность должна быть гладкой, блестящей, без крупных трещин, подрывов и загрязнений. Цвет корок у ржаных и ржано-пшеничных изделий коричневый с легким глянцем, у пшеничных — от светло-желтого до темно-коричневого, без подгорелости. Боковые и нижние корки должны иметь равномерную окраску. Для многих видов изделий нормируется также толщина корок: для ржаных и ржано-пшеничных — до 3...4 мм, пшеничных—до 1,5...3 мм. Не допускается отслоение корки от мякиша.

Состояние мякиша оценивают пропеченностью, промесом, пористостью, эластичностью и свежестью. Мякиш свежего хлеба должен быть мягкий, хорошо пропеченный, нелипкий и невлажный на ощупь, эластичный (после легкого надавливания пальцем мякиш должен принимать первоначальную форму), без следов непромеса в виде неразмешанных комочков муки и посторонних включений (щепок, обрывков шпагата и т. д.). Пористость в хлебе хорошего качества равномерная, мелкая, тонкостенная, без пустот и признаков закала (неразрыхленных участков мякиша). У черствого хлеба появляются жесткость, крошковатость.

Вкус и запах должны быть специфическими, свойственными данному сорту, без посторонних привкусов и запахов. Не допускается хлеб пресный, кислый, пересоленный, с горечью, с хрустом от минеральных примесей.

Физико-химические показатели качества хлеба характеризуют строгое соблюдение рецептуры и ведения технологического процесса хлебопекарными предприятиями. К данной группе относятся следующие показатели: влажность, кислотность и пористость. В улучшенных и сдобных изделиях дополнительно определяют содержание жира и сахара.

Влажность хлеба и хлебобулочных изделий зависит от вида и сорта муки, рецептуры, способа выпечки. Кислотность в какой-то степени характеризует вкусовые достоинства хлеба, выражается градусами Неймана (°Н). Под градусом кислотности понимают объем в кубических сантиметрах раствора точной молярной концентрации 1 мол/дм3 гидроокиси натрия или гидроокиси калия, необходимый для нейтрализации кислот, содержащихся в 100 г изделия.

Пористость хлеба — это процентное отношение объема пор к общему объему мякиша. С пористостью хлеба связана его усвояемость. Хорошо разрыхленный хлеб с равномерной, мелкой, тонкостенной пористостью легко разжевывается и пропитывается пищеварительными соками, поэтому полнее усваивается. Требования к качеству хлеба по физико-химическим показателям приведены в таблице 2.

Таблица 2-  Нормы качества хлеба по физико-химическим показателям

| Группа хлеба | Влажность мякиша, % | Кислотность мякиша, град | Пористость мякиша, %, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлеб из муки пшеничной обойной и смеси обойной и второго сорта | 44…50 | 4,5...8,0 | 54,0 |
| Хлеб из муки пшеничной второго сорта и смеси второго и первого сортов | 40…48 | 3,0..5,0 | 63,0 |
| Хлеб из муки пшеничной первого сорта | 40…47 | 2,5...4,0 | 65,0 |
| Хлеб из муки пшеничной высшего сорта | 39…46 | 2,5…3,5 | 68,0 |
| Хлеб из ржаной обойной муки | 46…53 | 8,0...13,0 | 44,0 |
| Хлеб из ржаной обдирной муки | 46…51 | 8,0...12,0 | 44,0 |
| Хлеб из ржаной сеяной муки | 43…51 | 7,0...10,0 | 50,0 |
| Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки | 41…53 | 5,5...12,0 | 46,0 |

Допускается увеличение установленной кислотности на 1 град в хлебе, изготовленном с использованием жидких, смеси жидких и прессованных дрожжей, прессованных дрожжей с применением молочнокислых заквасок или с добавлением кисломолочных продуктов, а также в случае необходимости предотвращения картофельной болезни хлеба. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в хлебе не должно превышать допустимых значений, установленных гигиеническими требованиями безопасности пищевых продуктов.

- 2.5 Дефекты хлеба

В стандартах на все виды хлебных изделий дается подробная характеристика дефектов, при наличии которых хлеб не должен поступать в реализацию. Дефекты хлеба обусловливаются различными причинами. Их можно объединить в три группы: дефекты, вызванные качеством сырья, нарушениями ведения технологического процесса, неправильным хранением и транспортированием хлеба.

Дефекты хлеба, обусловленные качеством сырья. К ним относятся: посторонний запах и вкус; хруст на зубах; бледная окраска поверхности корки, липкость и заминаемость мякиша; расплываемость подового хлеба, пониженные объем и пористость мякиша.

Посторонние запах или привкус могут быть обусловлены наличием в муке примесей полыни, горчака или несоблюдением правил хранения муки, дрожжей и жировых продуктов. Хруст на зубах возможен при наличии песка в муке. Остальные названные ранее дефекты хлеба связаны с использованием муки с пониженными хлебопекарными свойствами. Такая мука может быть выработана из дефектного зерна и отличается либо повышенной, либо пониженной активностью ферментов. В первом случае — это мука, полученная из зерна проросшего, морозобойного, поврежденного клопом-черепашкой и свежесмолотая, во втором — из перегретого при сушке зерна и подвергавшегося самосогреванию.

Переработка партий зерна с повышенной ферментативной активностью дает муку, приближающуюся по своим свойствам к слабой. Полученное из нее тесто характеризуется пониженной водопоглотительной и газоудерживающей способностью клейковинных белков. Оно быстро разжижается при брожении, с ним трудно работать на стадии разделки, в расстойке тестовые заготовки сильно расплываются. Хлеб формовой имеет низкий объемный выход, плоскую или вогнутую форму; подовый — сильно расплывшийся, с низкой формоустойчивостыо, неправильной формы. Корка хлеба имеет толстую, грубую и рваную поверхность. Мякиш неэластичный, липкий, более темного цвета по сравнению с мякишем из нормальной муки. Мука из проросшего зерна дает хлеб с темной красновато-бурой окраской корок; из зерна, поврежденного клопом-черепашкой, на поверхности корки образуются мелкие трещины.

Для получения хлеба удовлетворительного качества необходимо снизить разрушающее действие ферментов на клейковину и крахмал. Основные способы улучшения хлеба из дефектной слабой муки: повышение кислотности теста, уменьшение влажности опары и теста, увеличение количества дрожжей на 50 %, применение сыворотки, жидких дрожжей, КМКЗ, комплексных улучшителей, увеличение дозы соли на 0,1...0,3 %, снижение температуры и продолжительности брожения полуфабрикатов, выпечка при повышенной температуре пекарной камеры, удлинение периода созревания муки после помола.

Мука с пониженной ферментативной активностью (из зерна, перегретого и самосогревшегося) обладает пониженной газообразующей способностью, имеет крепкую короткорвущуюся клейковину. Полученный из такой муки хлеб имеет пониженный объем, плотный мякиш с малоразвитой толстостенной пористостью и бледную корку. Для улучшения качества хлеба из такой муки готовят тесто с применением заварки, добавляют сахар или солодовые препараты, увеличивают продолжительность замеса и брожения опары и теста, увеличивают на 30...50 % количество дрожжей, применяют комплексные улучшители.

Низкое качество дрожжей способствует получению хлеба малого объема, с плохо разрыхленным мякишем, с трещинами на корке. При пониженном содержании клейковины в муке наблюдается чрезмерная крошковатость мякиша. Низкое качество жирового продукта (прогорклость) вызывает горьковатый привкус изделий.

Дефект хлеба, вызванные нарушением ведения технологического процесса производства. Они могут быть обусловлены: неправильными приготовлением, разделкой и выпечкой; нарушением правил транспортирования и хранения хлеба.

На этапе дозирования сырья дефекты могут быть вызваны несоблюдением рецептуры при замесе теста. Превышение против расчетного количества воды или недостаток соли приводят к получению теста жидкой консистенции. Повышенная влажность теста может вызвать чрезмерную расплываемость подовых изделий и заминаемость мякиша. В случае недостатка или отсутствия соли хлеб имеет более темноокрашенную корку, пресный вкус. Пониженная влажность теста, как и передозировка соли, дают хлеб недостаточного объема, с плотным, сухим на ощупь, слабо разрыхленным, быстро черствеющим мякишем. В первом случае пористость толстостенная, мелкая, во втором — тоже толстостенная, но грубая, мякиш имеет резко выраженный соленый вкус. Уменьшение дозы дрожжей замедляет брожение и расстойку, в результате чего готовые изделия имеют меньший объем и более плотный мякиш. Добавление в тесто чрезмерно горячей воды часто вызывает появление темных пятен или колец в мякише хлеба в результате клейстеризации крахмала. Горячая вода ухудшает также состояние дрожжей, что снижает интенсивность брожения теста.

На этапе замеса теста важно соблюдать продолжительность замеса. При недостаточной его длительности в мякише хлеба видны комочки непромешанной муки, пористость неравномерная. Чрезмерная длительность замеса теста из слабой муки может резко ухудшить реологические свойства теста и привести к получению хлеба недостаточного объема, очень расплывшегося при выпечке на поду.

На этапе брожения теста особенно важно соблюдение оптимальной температуры и длительности данного периода. Повышенная температура способствует интенсивному брожению теста. В результате тесто к моменту выпечки может содержать количество сахаров, недостаточное для нормального окрашивания корки. Хлеб получается с бледной коркой, грубым, сухим на ощупь мякишем, с повышенной кислотностью. Такие же дефекты хлеба могут быть результатом и чрезмерно длительного брожения теста, имевшего нормальную температуру. Наоборот, пониженная температура или недостаточное время брожения приводят к получению невыброженного теста.  Хлеб может иметь или нормальную, или более интенсивную окраску корки с еще более окрашенными вздутиями (пузырями). Для него характерны недостаточная кислотность мякиша и дрожжевой вкус. Возможны подрывы и трещины корки.

На этапе разделки теста могут быть дефекты хлеба, вызванные неправильным подбором тестоделителя, неправильной регулировкой зазора между валками тестозакаточной машины. Неточная работа тестоделителя может быть причиной получения тестовых заготовок с недостаточной массой, которые подлежат отбраковке. При большом зазоре между валками тестозакаточной машины тестовая заготовка плохо прорабатывается, изделие имеет крупную неравномерную пористость и пустоты в мякише. Укладка кусков теста в горячие хлебные формы приводит к уплотнению мякиша и потемнению боковых корок. Уплотнение мякиша — это дефект хлебобулочных изделий в виде плотных участков мякиша, не содержащих пор, которые обычно располагаются у нижней корки (иногда возникает и кольцевое уплотнение).

Очень сильно на качество хлеба влияет длительность расстойки. При недостаточной окончательной расстойке хлеб имеет округлую форму, малый объем, разрывы корки, недостаточно эластичный мякиш. При избыточной продолжительности расстойки подовые изделия получаются плоскими и расплывчатыми вследствие ослабления клейковины и пониженного газообразования. Форма формового хлеба вогнутая, корытообразная.

При выпечке дефекты хлеба могут быть вызваны отклонениями от оптимальной продолжительности выпечки, температуры нагрева и пароувлажнения пекарной камеры, а также неправильной посадкой тестовых заготовок в печь. Увеличение продолжительности выпечки или излишний нагрев пекарной камеры могут быть причиной получения хлеба с толстой, темноокрашенной (подгорелой) коркой. Но в первом случае мякиш хлеба сухой, с грубой пористостью, во втором — недостаточно пропеченный, сырой.

При сокращении времени выпечки, как и в случае недостаточно высокой температуры в печи, получают хлеб с бледноокрашенной коркой и непропеченным мякишем. Подовые изделия могут иметь сильно расплывшуюся форму.

При недостаточной увлажненности пекарной камеры в первой фазе выпечки хлеб имеет матовую корку с трещинами и подрывами. В случае избыточной увлажненности попадание конденсата на поверхность тестовых заготовок вызывает образование темноокрашенных пятен, а иногда и вздутий на поверхности корки.

Слишком близкая укладка тестовых заготовок на поду или люльке приводит к появлению на боковых корках «притисков» (участков без корки в местах соединения двух тестовых заготовок) или «выплывов» мякиша, или бледноокрашенных участков боковых корок.

Небрежная пересадка заготовок из расстойного шкафа в печь может привести к деформации изделий. Сильные удары и сотрясения тестовых заготовок при посадке их на под печи часто служат причиной образования разрывов и пустот в массе мякиша.

Дефекты хлеба, вызванные неправильным хранением и транспортированием. При этом возможны следующие дефекты: отставание корок от мякиша и деформация хлеба при неправильной укладке горячего хлеба в несколько рядов. При остывании горячего хлеба на холодной поверхности у нижней корки может образоваться уплотнение. При производстве хлеба в пекарнях, при условии его быстрой реализации на месте, данная группа дефектов может быть сведена до минимума.

Анализируя изложенный материал, можно выделить наиболее часто встречающиеся дефекты хлебных изделий, а именно: внешнего вида, мякиша, вкуса и аромата хлеба.

| Дефекты хлебобулочных изделий | Причины, вызывающие дефекты |
| --- | --- |
| Дефекты внешнего вида |  |
| Неправильная форма хлеба: расплывшийся подовый хлеб малого объема | Использование муки из зерна проросшего, морозобойного, поврежденного клопом-черепашкой, несозревшей после помола, излишняя влажность теста и чрезмерная длительность брожения или расстойки |
| слишком округлая форма подовых изделий с малым объемом | Использование муки из зерна перегретого, недобродившее тесто, недостаточная расстойка, низкая влажность теста, небрежная разделка теста и неаккуратное обращение с горячим хлебом |
| Дефекты поверхности хлеба: притиски — отсутствие корки на части поверхности подового хлеба | Слишком тесная посадка тестовых заготовок на под печи |
| крупные трещины | Недостаточная расстойка, отсутствие пара и чрезмерно высокая температура в первый период выпечки |
| мелкие трещины, сеточкой покрывающие поверхность | Использование муки из зерна, поврежденного клопом-черепашкой, плохое качество дрожжей, заветривание теста при окончательной расстойке (низкая относительная влажность в расстойном шкафу) и отсутствие пара в первый период выпечки |
| опавшая вогнутая верхняя корка у формового хлеба | Излишняя продолжительность расстойки, удары кусков теста или форм с тестом при посадке в печь |
| чрезмерно толстая корка | Излишняя длительность выпечки, повышенная температура среды пекарной камеры, недостаток ее увлажнения |
| излишне окрашенная верхняя корка | Использование муки из проросшего и морозобойного зерна, слишком высокая температура и длительность выпечки, увеличена дозировка поваренной пищевой соли |
| бледные корки | Использование муки с низкой сахаро- и газообразующей способностями, недостаточная влажность теста, чрезмерно длительное брожение теста, низкая температура в печи |
| отслоение верхней корки от мякиша | Недобродившее тесто с недостаточной влажностью, удары тестовых заготовок или форм с тестом при посадке в печь в начале выпечки |
| Дефекты мякиша |  |
| Непромес — комочки неразмешанной муки | Нарушение режима замеса теста (недостаточная продолжительность замеса теста, неудовлетворительная работа тестомесильной машины) |
| Уплотнение мякиша у нижних корок в ржаном хлебе и хлебе из смеси ржаной и пшеничной муки | Посадка хлеба на недостаточно нагретый под печи, плохая пропеченность, остывание хлеба на холодной поверхности, излишняя влажность хлеба, недостаточная разрыхленность теста |
| Уплотнение мякиша в центре хлеба | Замес теста на слишком горячей воде |
| Неравномерная пористость хлеба | Использование муки из дефектного зерна, нарушение рецептуры теста, отсутствие обминок, недостаточная продолжительность брожения опары или теста, чрезмерная продолжительность расстойки тестовых заготовок |
| Липкий заминающийся мякиш | Использование муки из проросшего и морозобойного зерна, снижение дозировки поваренной пищевой соли, излишняя влажность теста, чрезмерное механическое воздействие при замесе теста, недостаточная длительность выпечки |
| Крошковатый грубый мякиш у свежеиспеченного хлеба | Недостаточная влажность теста, пониженное содержание клейковины в муке |
| Темный мякиш | Использование муки из проросшего и морозобойного зерна и муки с повышенной активностью полифенолоксидазы (тирозиназы) |
| Пустоты в мякише хлеба | Недостаточная обработка тестовых заготовок при формовании, попадание в тестовую заготовку муки, воды или жира |
| Дефекты вкус и аромата хлеба |  |
| Хруст на зубах | Попадание в муку песка и других минеральных примесей |
| Посторонние привкусы и запахи | Использование недоброкачественного сырья: прогорклой муки и жиров, испорченных дрожжей, молочных продуктов, наличие в муке примесей полыни, горчака и других сорных трав, обладающих сильным запахом |
| Солоделый вкус у незаварных сортов хлеба | Использование муки из морозобойного зерна |
| Излишне кислый вкус | Перебродившее тесто |
| Пресный вкус | Недобродившее тесто |
| Пересоленный или недосоленный хлеб | Нарушена дозировка соли |

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте химический состав хлеба.

2. Расскажите о двух способах производства хлеба.

3. Назовите этапы производства хлеба.

4. Расскажите о подготовке основного сырья.

5. Что собой представляет процесс приготовления хлеба?

6. В чём заключаются особенности приготовления ржаного хлеба?

7. Расскажите о приготовлении теста и процессе выпечки хлеба.

8. Что вы знаете о выходе хлеба?

9. Органолептические показатели хлеба.

10. Физико-химические показатели хлеба.

11. Что собой представляют дефекты хлеба, обусловленные качеством сырья.

12. Что собой представляют дефекты хлеба, вызванные нарушением ведения технологического процесса производства.

13. Что собой представляют дефекты хлеба, вызванные неправильным хранением и транспортированием.

Список использованных источников

1. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Курдина В.Н. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. – М.: Агропромиздат, 1991.

2. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции растениеводства. // Под ред. проф. Филатова В.И.. – М.: КолосС. 2008.

3. Гафнер Л.А., Бутковский В.А., Родюкова А.М. Основы технологии приёма, хранения и переработки зерна. – М.: Колос, 1979.