Тағамдық концентраттарды және консервілерді өңдіруді ұйымдастыру пәні бойынша дәріс кешені

Тақырып 1 Концентраттар өндіруге арналған шикізат

Мақсаты: Студенттерді Концентраттар өндіруге арналған шикізаттармен таныстыру.

Жоспар:

1. Конңентраттардың түрлері

2. Концентраттар өндіруге арналған шикізат

1.Тағамдық концентраттар — азық түліктің тез әрі оңай тамақ дайындап алуға болатын арнайы өңделген құрғақ қоспалар.

Конңентраттардың түрлері сан алуан: сұйық (бұршақ суп-пюресі, щи, борщтар, овощ, картоп және қозықұйрық суптары т. б.) және қою (алуан түрлі ботқалар, кеспеліктер, жармалықтар, пудингтер т. б.) тағамдардың, сондай-ақ тәтті тағамдардың (кисельдер, кремдер, желелер т. б.) концентраттары, ұннан жасалған кондитер тағамдарын (кекстер, торттар т. б.) дайындауға арналған концентраттар, сондай-ақ балаларға арналған қоспалар мен концентраттар. Қай мақсатқа арналуына байланысты сұйық және қою тағамдардың концентраттарын ет, сүт қосып немесе вегетариандық етіп (май ғана салып) жасайды. Негізгі шикізатына қарай оларды бұршақты, жармалы, овощ, овощ-жарма және макарон тағамдарынан жасалған концентраттар деп саралайды.

Тәтті тағамдардың концентраттары жеміс-жидек экстрактыларының немесе қантты құрғақ сүттің тарамды кілегейлендіретін кейде қоймалжыңдандыратын крахмал, бидай ұйы, манный жармағы және басқа өнімдер қоспасы болып келеді. Пісірілген кремнің немесе әртүрлі желелердің концентраттарын кондитер тағамдарына бір қабат етіп жағуға және әсемдеуге қолдануға болады. Ұннан жасалған кондитер тағамдарын дайындауға арналған концентраттар — кеке, печенье т. б. пісіру үшін қажет өнімдердің қоспалары.

Балаларға арналған тамақтық концентраттар: күріш не сұлы сорпасын қосқан сүт қоспалары, витамин қосқан овощ-ұн қоспалары, сәбіз қосқан күріш-сүт қоспасы, жеміс және овощ ұнтағы қосылған ұннан жасалған тамақтық қоспалар, қант пен құрғақ сүт қосқан жарма сорпаларының қоспалары, сүтке пісірілген тәтті жарма ботқасы, ет қосқан және етсіз пюре тәрізді овощ суптары. Конңентраттардың этикеткаларында оларды қалай дайындайтыны көрсетіледі.

2.Концентраттарды бетін жауып, құрғақ, салқын (200С-тан аспайтын) әрі қараңғы жерде сақтау қажет.

Концентраттардың сақталу мерзімі 3 айдан 12 айға дейін.

Тағамдық өнімдерді бояғыштар үш топқа бөлінеді:

- өсімдік немесе жануарлардан алынған табиғи бояғыштар;

- синтетикалық органикалық бояғыштар;

- бейорганикалық минералдық бояғыштар.

Қызыл бояғышты алу үшін құрамында  антоцианы (Е163) бар өсімдіктер қолданылады. Антоциандар қарақат (смородина), шие, құлпынай, таңқурай қалдықтарында болады.

Бұл топтың кең тараған бояғышына эноябояғыш(қара жүзімнен, қара қарақаттан алынған) жатады. Бұл бояғыш кондитер өндірісінде қолданылады.

Сары бояғыш. Сары бояғышты сәбіз, томат, шай қалдығынан алады.

Жасыл бояғыштар хлорофилге бай.

Синтетикалы органикалық бояғыштар.

- Тамақ өндірісінің дамуында ХІХ ғасырдың екінші жартысында табиғи бояғыштарды алмастыратын жасанды бояғыштар алына бастады. Тиімділігі: рН ортада, қышқылда, жылуда, жарықта және басқа факторлардан түсін жоғалтпайды.

- Жақсы қанық бояйды.

- Көбіне табиғи бояғыштардан арзан.

Бірақ синтетикалық бояғыштар улы келеді. Синтетикалық органикалық бояғыштарды 5 класқа бөледі:

- Азобояғыштар;

- Триарилметанды;

- Ксантанды;

- Хинолинді;

- Индигоиды бояғыштар.

Әдебиеттер:

1. Технология консервирования плодов, мяса, рыбы (Под. ред. Б. Л. Флауменбаума) М.: Колос. 2001 - 320 с.

2. Загибалов А. Ф., Зверьков А. С. и др. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качеству продукции  - М.: Агропромиздат.2000 - 351 с.

3. Сборник технологических инструкций по  производству KOHCЕРBOB т. 1, 2 (части 1, 2). 2001

4. Марх А. Т., Зыкина Т. Ф., Голубев В. Н. Технологический контроль консервного производства - М.: Агропромиздат. 2005- 304 с,

5. Фан-Юнг А, Ф, Проектирование консервных заводов - М.: Пищевая промышленность2000 -308, с.

Бақылау сұрақтары:

1. Адам тамақтанудағы көкөністердің рөлі

2. Адам тамақтанудағы көкөністердің пайдасы

3. Көкөніс тамақтануының кемшіліктері

Тақырып 2 Консервілерді өндіретін жабдықтарға және цехке, өнеркәсіптерге қойылатын санитарлы-техникалық талаптар

Мақсаты: Студенттерді консервілерді өндіретін жабдықтарға және цехке, өнеркәсіптерге қойылатын санитарлы-техникалық талаптармен таныстыру.

Жоспар:

1.Жарылысқа қарсы жүргізілетін құрылыстық шаралар.

2.Құрылыстық элементтер мен материалдарға қойылатын талаптар.

3. Құрылыстық-технологиялық талаптар.

1.Тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындарында жарылыстың себебі сұйықтықтар және шаңдар бола алады.

Жарылысқа қаупті бөлмелерді мүмкіндігінше бір қабатты ғимараттарда орналастыруға тиісті. Көп қабатты ғимараттарда олар жоғарғы қабатта орналасуға тиісті. Бес қабат биіктігімен (28 м биік) ғимараттарда жарылысқа қаупті бөлмелер болмау тиісті. Жарылысқа қаупті бөлмелерден адамдарды эвакуациялау үшін ғимараттарда кемінде екі есіктер болуға тиісті, оның біреуі сыртқа немесе келесі баспалдақтарға адамдарды шығаруға, ал екіншісі ғимараттың сыртындағы баспалдақ далаға оларды шығаруға арналған,

Жарылысқа қаупті бөлме оған сай келетін жарылысқа қаупті классқа қатысты болып құрылыстық түрде шешілу қажет. Осы мәліметтерге сәйкес ұн мен дәмді қоспалардың ұнтақтары жарылысқа орташа қауіпті, ағаш, көмір, қант және кептірілген сүт ұнтақтары жарылысқа қауіпті, ал крахмал мен пластикалық массалар ұнтақтары жарылысқа өте қауіпті. Олар шаң түрінде болады. Шаң болып осындай қатты кішкентай деңелер табылады. Олар өзінің кішкентай массасына байланысты ауада жерге түспей ұзақ шарықтайды. 0,03 мм кіші деңелер үлкен беттерге қосылып жарылысқа өте қауіпті болады.

2.Өндірістік бөлмелердің қоршаушы құрылыс элементтеріне келесі талаптар қойылады: материалдарға қойылатын талаптар, механикалық талаптар, құрылыс-технологиялық талаптар,  пайдалану-технологиялық талаптар, экономикалық және санитарлық талаптар. Олар қызметшілермен қолданылатын технологиямен байланысты болады.

Механикалық талаптар. Тамақ өнімдерін өңдеу кезінде өндірістік көлікті қолдану қажет. Бұл кезде бөлмелердің едендері өндірістік көлік доңғалақтарынан механикалық әрекеттерге ұшырайды. Бөлмелерді тазалау кезінде қоршаушы элементтері тозып кетеді. Сонымен қатар, көтергіш құрылысшы элементтер ғимараттардың құрылымдарынан және оған қосылған технологиялық құрылғылардың әсерінен статикалық жүктемелерді ұстап тұру қажет. Демек, құрылысшы элементтер статикалық әсерлерге, уатылуға, тозуға, соққыларға төзімді болуға тиісті.

Құрылыс-физикалық талаптар. Құрылыс материалдарды таңдау және құрылыс элементтерді тағайындау кезінде жылу мен ылғалдың әсерін еске алған жөн. Құрылыс элементтердің толық дымқылдануы олардың бұзылуына мүмкіндік береді және жылу өткізгіштігін жоғарылатады. Осымен байланысты жылу шығындары жылуға арналған жанар майдың шығынын арттырады және ақталмаған маңызды экономикалық шығындарға әкеледі.

Температуралардың өзгеруіне беріктік және жылу өткізгіштік. Қажетті жылу изоляция ғимарат салынатын жердегі климаттық ауданнан және бөлмелердегі берілген температурадан байланысты болады. Жылу изоляцияның дұрыс таңдалған параметрлері қысқы уақытта артық жылу шығындарын болдырмайды, ал жазғы уақытта олар бөлмелерді жоғары инсоляция мен жылулық сәулелену әсерінен қызып кетуден сақтайды.

Су жұтқыштық және диффузиялық қабілеттілік. Құрғақ құрылыс элементтер жақсы жылу изоляциялық қабілеттілігімен сипатталады. Ылғалдың тұрақты әсері шірік пен өнездің пайда болуына, құрылыс элементтердің бұзылуына және жылу изоляциялық қабілеттілігін азайтуға жағдай жасайды. Сондықтан су буын тікелей пайда болған жерден сору қажет, өйткені ол микроклиматты төмендетеді. Жеткілікті желдету бөлмедегі салыстырмалы ылғалдының мөлшерін төмендетуіне мүмкіндік туғызады. Сыртқы қабырғаларға арналған мынадай болып таңдау қажет: олар ылғалға төзімді болуға және сонымен бірге бу диффузиясының мүмкіншілігін қамтамасыз етуге тиісті. Егер қабырғаларға ылғал әсерінен максималды қорғағыш талабы қойылса, онда гидроизоляция қабаттарын құрылыс элементтің жылы жағынан, яғни салқын жағына бағытталған су буының диффузиясын болдырмау үшін орналастыру қажет.

3) Құрылыс элементтерді жасау құрама темір бетонды бұйымдарды жасау зауыттарда жүргізіледі, яғни шығарылатын элементтердін сортаменті экономикалық түсініктер бойынша мүмкіндігінше шектеледі. Осындай құрылымдарды қолдану қажет, олар жөндейтін жұмыстардың өткізуін күрделендірмейді, сонымен қатар тіректер арасындағы құыстар, жоспарлы шешімдер мен ары қарай кеңейту мүмкіншіліктер арқылы қайта жабдықтау мен қайта құруды жеңілдетеді.

Құрылыс процесін табысты жүруін қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет: құрама құрылыс элементтерді және олардың сортаментін шектеу; монтаждау жұмыстарын орындау үшін үйлесімді технологияны қолдану; жобалау кезінде ғимараттардың келешекті қайта құру және жөндеу реконструкция мүмкіншіліктерін есептеу.

Пайдалану технологиялық талаптары. Тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындарда сондықтан едендер майлар мен ақуыз заттармен ластанадықтан, оларды тазалау үшін көп су қолданылады, сонын нәтижесінде қызметшілердің қозғалысы қауіпті, сондықтан едендердің кедір-бұдырлы беттері жазатайым оқиғалардан қорғайды. 5-10 жыл мерзімі ішінде  өндіріс технологиясы өзгеруі мүмкін, ол құбырларды жаңадан салу үшін қажеттілік туғызады. Жабуларда жаңа қуыстардың жасалуы гидроизоляция қабатын бұзулуына әкеліп соғады, соның себебінде бақылауға бой бермейтін жабулардың тікелей ылғалдануы басталады, сондықтан құрылыс барысында бұл мақсатпен жабуларда қуыстарды алдын-ала жасауға тиісті. Агрегаттар және резервуарлар уақытында ауыстырылуға тиісті. Монтаждық қуыстардың болғаны қабырғалардың тесіліп бұзылуына әкеледі. Аспалы транспорттық құралдарға арналған жұргізу рельстер ғимараттын тіректеріне және жабулардың құрылымдарында болатын арнайы құрылғыларына бекітіледі. Бұл арнайы құрылғылар тиісті тасымалдағыш жолдардың орналастыру түрлерінің көп санын қамтамасыз ету қажет және пайдалы жүктемелерді қабылдауына есептеледі.

Экономикалық талаптар. Экономикалық талаптар мынадай: сай келетін ұзак мерзімде жұмыс атқаратын қабілетімен құрылыс элементтерді қолдану; жөндеу жұмыстарға арналған шығындардың ең төмен болуы; қолда бары жергілікті құрылыс материалдарды қолдану; қолданылатын өнеркәсіптік құрылыс элементтердің сортаментің шектеу және оларды тасымалдау мен монтаждау үшін қолайлы шарттарды жасау; құрылыстың сметалық құндылығын төмендету.

Санитарлық талаптар. Адамдарды тамақтандыру үшін өнімдер қолданатындықтан ң қоректенуі, оларды санитарлық түрде жасау сұрақтарына көп көңіл бөлінеді. Бұл жағдай құрылысшы материалдарды қолдану кезінде ескеруге тиісті. Кейбір тамақ өнімдері, мысалы сүт, бөтен иістерді жеңіл сорып алады. Сондықтан тек қана қандай болмасын иістерден бос құрылыс материалдарды қолдануға тиісті.

Әдебиеттер:

1. Технология консервирования плодов, мяса, рыбы (Под. ред. Б. Л. Флауменбаума) М.: Колос. 2001 - 320 с.

2. Загибалов А. Ф., Зверьков А. С. и др. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качеству продукции  - М.: Агропромиздат.2000 - 351 с.

3. Сборник технологических инструкций по  производству KOHCЕРBOB т. 1, 2 (части 1, 2). 2001

4. Марх А. Т., Зыкина Т. Ф., Голубев В. Н. Технологический контроль консервного производства - М.: Агропромиздат. 2005- 304 с,

5. Фан-Юнг А, Ф, Проектирование консервных заводов - М.: Пищевая промышленность2000 -308, с.

Бақылау сұрақтары:

1.Жарылысқа қарсы жүргізілетін құрылыстық шаралар.

2.Құрылыстық элементтер мен материалдарға қойылатын талаптар.

3. Құрылыстық-технологиялық талаптар.

Тақырып 3 Тағам концентраттарын өндіру технологиясы

Мақсаты: Студенттерді тағам концентраттарын өндіру технологиясынын әдістерімен таныстыру.

Жоспар:

1. Тағам концентраттарын өндіру технологиясынын физикалық әдістер

2. Фильтрлеу

1.Тағамдық концентраттар — азық түліктің тез әрі оңай тамақ дайындап алуға болатын арнайы өңделген құрғақ қоспалар.

Тағам өнімдерін өндіру кезінде шикізатты ұқсатуда мынадай физикалық әдістер қолданылады:

- ұсақтау;

- гомогенизациялау;

- сорттау;

- престеу;

- қатты зат пен сұйықты ажырату;

- араластыру;

- тұндыру;

- сүзу (фильтрлеу).

Қатты затты ұсақтау – оны сынуға немесе үзілуге дейін деформациялау, мысалы, какао, қант, құрғақ (кептірілген) сүтті ұсақтау, немесе бидайды ұн болғанша ұнтақтау (тарту), етті куттерлеу және т.б.

Сұйық тағам өнімін ұсақтау – оны дисперсиялау б.т., мысалы, эмульсияларды дисперсиялау, шашыратып кептіру кезінде сұйықты жеке тамшыларға дейін ұсақтау.

Өнеркәсіптік деңгейде мынадай ұсақтау тәсілдері қолданылады:

- екі бет арасында жаншу (раздавливание);

- кесу (куттерлеу);

- қатты бетке апарып соғу;

- бөлшектерді бір-біріне соғу;

- бөлшектерді оларды қорша,ан орта ішінде кесіп алу;

- сырғанау арқылы үйкелеу кезінде жаншу;

- механикалық емес құралдармен, мысалы, сәулемен, жылумен, электр тогымен, жарылыспен ұсақтау.

Ұқсату тәсәлән өнімнің қасиеттеріне байланысты таңдайды. Қатты, сынғыш материалдырды, мысалы, қант кристалдарын немесе құрғақ жарманы соғу немесе үйкеу, ал майыспалы материалдарды, мысалы, етті кесіп (куттерлеп) ұқсатады.

Гомогенизациялау – бөлшектер немесе тамшыларды (дисперстік фаза) ұсақтауда негізделеді. Гомонизациялау кезінде өнім дисперсиялық ортада біркелкі үлестіріледі.

Дисперсиялық орта болып сұйық табылады, ал дисперстік фаза басқа сұйық немесе қатты материя болуы мүмкін. Дисперстік фаза сұйық болған жағдайда өнім эмульсия деп аталады, дисперстік фаза қатты болған жағдайда өнәм суспензия болып табылады.

Әдетте, гомогенизациялау дисперстік фазаны дисперсиялық ортада механикалық тұрақтандыру мақсатында жүргізіледі. Тыныш күйдегі біртекті емес орта салмақ әсерінен құрамдық бөліктерге бөлінетіні мәлім.

Ортада қалқып жүрген бөлшектердің тұну жылдамдығы олардың тығыздығынан, дисперсиялану дәрежесінен және сұйықтың физикалық қасиеттерінен тәуеді болып табылады. Процестің бастапқы кезеңінде бөлшектер тез (жылдам) төменге түседі, бірақ, белгілі бір уақыт өткеннен соң (бұл жерде сұйық фазаның кедергісі салмақтың әсеріне теңеседі), тұнбаға түсу жылдамдығы тұратыланады.

Гомогенизациялау шоколад, сүт өнімдері және т.б. өнімдердің дәмдік қасиеттерін арттырады.

Сорттау. Тамақ өндірістерінде жиі жағдайда сусымалы қоспаларды әр түрлі қасиеттері мен: бөлшектердің формасы және өлшемдерімен, сұйық фазада немесе газ ортасында тұнбаға түсу жылдамдығы, элетрлік немесе магниттік қасиеттерімен ажырасатын фракцияларға бөлу қажет болады. Мысалы, сыра және спирт өндірісінде ұсақтауға түскен дәнді алдын ала бөтен қоспалардан тазартады; ал ұн тарту өндірісінде шикізатты ұнтақтағаннан кейін өнімді кебек және ұнға бөледі.

Гранула түріндегі немесе ұсақталған қатты өнімдерді сорттау мақсатында өлшемдері бойынша бөлу майда бөлшектерді өткізіп, үлкен іректерін өткізбейтін елеуіштен өткізу немесе фильтрлерден өткізу арқылы жүзеге асырылады.

Елеу кезінде үлкен тесіктер түріндегі перфорациясы бар елеуіштер немесе сеткалар қолданылады. Бөлшектерді тесікке түсіру үшін елеуішті сілкиді немесе айландырады.

Бірқатар өнімдерді өндіру кезінде сорттау бөлек және қажетті операция болып табылады.

Тағам өнімдерін сорттау екі негізгі мақсатта жүзеге асырылады: біріншіден, сорттау сапасыз шикізат, бөтен қоспаларды, латаушы заттарды бөліп шығару үшін қолданылады; екіншіден, сорттау шикізатты бір стандартқа келтіруге, яғни оны өлшемі, массасы, басқа қасиеттері бойынша бөлуге мүмкіндік береді.

Сусымалы өнімдерді сепараторлау (сепаратордан өткізу) оларды металл қоспалардан ажырату үшін қолданылады және көптеген тағамдық өнімдерді өндіру үшін міндетті технологиялық операция болып табылады.

Престеу тамақ өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Престеудің мәні – ұқсатылатын материалды арнайы механикалық құрылғылар – престердің қөмегімен сыртқы қысыммен өңдеу. Бұл жерде әр түрлі мақсат қойылуы мүмкін.

2.Қатты заттан суды бөліп шығару. Бұл процесс сығылатын сұйықты өнімнің капиллярларынан өткізу арқылы фильтрлеумен тығыз байланысты. Сол уақытта өнім тығыздалынады және брикеттелінеді.

Қысымның көмегімен сұықты шығарып алу (сығу) сыр өндірісінде сыр дәнінен сарысуды бөліп шығару үшін қолданылады. Басқа мысалдар: шырын өндірісінде жүзімнен және тұқымдардан шырынын сығып алу; май өндірісінде өсімдік майын тұқымынан бөліп алу, майды шыжықтан бөліп алу және т.б.

Пластикалық (майыспалы) денелерге белгілі геометриялық форма беру.

Бұл жағдайда сұйық бөлінбейді, бірақ өңделетін масса қажетті формаға келеді.

Дән түріндегі және сусымалы материалдардың бөлшектерін белгілі формадағы ірі агрегаттарға біріктіру.

Біріктіру соған арналған сұйықты және қысымды (престеу) пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Престеу кезінде  сығып алу, формалау және брикеттеу орын алады.

Сұйық ерігіш фазаларды сапырыстыру араластыру немесе шайқау арқылы жүзеге асырылады. Бұл процестер қант сироптарын сұықтандыру, сыр өндірісінде сүт пен ашытқыны араластыру, танк ішіндегітьжеміс және көкөніс пюрелерін, балмұздақты, шырынды, алькогольсіз сусындарды ароматизациялау және т.б. үшін қолданылады.

Қатты бөлшектерді сусымалы фазаларда араластыру дисперсиялау, мысалы, ұнтақты сұйық ортада дисперсиялау (шоколад, құрғақ сүт), кристалл түріндегі қантты еріту және т.б. дисперсиялау арқылы жүзеге асырылады.

Тұрақтылығы жоғары жүйелерді араластыру илеу арқылы, мысалы, қамыр, щұжық жасау кезінде фарш илеу және т.б. жүзеге асырылады.

Қатты материалдарды қоспа, мысалы, қамыр, суптар, құрғақ сүт қоспаларын құру арқылы араластырады.

Тұндыру (тұнбаға түсіру)

Тұндыру сұйық жартылай фабрикаттарды тазарту және рафинирлеу үшін кеңінен қолданылады.

Тұнбаға түсіру – сұйық ортада жүзіп жүрген қатты бөлшектерді өз массасының әсерінен тұндыру.

Фильтрлеу екі турге: беттік және көлемдік фильтрлеуге бөлінеді.

Беттік фильтрлеуді ерітіндіден қатты бөлшектерді бөліп шығару, яғни қатты және сұйық суспензияларды бөлу үшін қолданады.

Көлемдік фильтрлеу - сусындарды мөлдірлету, ауадан және басқа орталардан шаңды бөліп алу, яғни коллоидтік, сұйық немесе газ тәрізді фазаларды, коллоидтік ерітінділерді, зольдерді немесе аэрозольдерді бөлу.

Фильтрлеуші элементтер ретінде матадан жасалған салфеткалар немесе фибралы маретиалдарды қолданады.

Әдебиеттер:

1. Технология консервирования плодов, мяса, рыбы (Под. ред. Б. Л. Флауменбаума) М.: Колос. 2001 - 320 с.

2. Загибалов А. Ф., Зверьков А. С. и др. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качеству продукции  - М.: Агропромиздат.2000 - 351 с.

3. Сборник технологических инструкций по  производству KOHCЕРBOB т. 1, 2 (части 1, 2). 2001

4. Марх А. Т., Зыкина Т. Ф., Голубев В. Н. Технологический контроль консервного производства - М.: Агропромиздат. 2005- 304 с,

5. Фан-Юнг А, Ф, Проектирование консервных заводов - М.: Пищевая промышленность2000 -308, с.

Бақылау сұрақтары:

1. Физикалық әдістерді атаныз

2. Гомогенизациялау әдісі

3. Қатты заттан суды бөліп шығару.

Тақырып 4 Ет консервілерін өндіру

Мақсаты: Студенттерді ет консервілерін өндіру әдістерімен таныстыру

Жоспар:

1. Еттің химиялық құрамы

2. Шұжық өндірісі.

3. Ет ұшаларын таңбалау.

1.Ет – тамақтық және биологиялық құндылығы жоғары азық болып табылады. Оның құрамында құнды ақуыздар, майлар, В1, В2, В6, РР, В12 дәрумендері, минералды элементтер – фосфор, темір, калий, натрий, күкірт, мырыш, мыс, экстрактивті заттар бар.

Тек осы еттің ақуыздары есебінен құнды ақуыздардың адамға барлық қажеттілігі дерлік қамтамасыз етіледі. Бұл кезде есте болатыны, еттің құрамына кіретін әр түрлі тіндердің – ет тіндерінің, дәнекер тін ақуыздарының өзінің биологиялық құндылығы бойынша, бір-бірінен айырмашылықтары болады. Ет тіндері ақуыздарының – миозин, миоген, актин және глобулин Х-тің құрамында барлық амин қышқылдарының қолайлы жиынтығы бар, ал дәнекер тіндердің ақуыздарында, коллагенде және эластинда триптофан және цистин болмайды. Сондықтан, құрамында дәнекер тіндері көп, соған сәйкес коллагеннің үлес салмағы, жоғары арық еттің тамақтық құндылығы семіз етке қарағанда, төмен болады.

Әр түрлі жануарлардың етінде ақуыздардың мөлшері бірдей емес: қой етінде – 15,6-19,8 %, сиыр етінде – 18,6-20 %, жылқы етінде – 19,5-20,9 %, шошқа етінде – 11,7-17 %. Сорпалық өнімде (субпродукты) ақуыздардың мөлшері осыларға жақын – 9,5-25,2 % аралықта ауытқиды, бірақ егер 1-санатты сорпалық өнімдердегі – бауырдағы, тілдегі, жүректегі, бүйректердегі – ақуыздар жоғары биологиялық құндылығымен ерекшеленеді, ал екінші санатты сорпалық өнімдердің (ми, өкпе, көкбауыр, құйыршық) құрамына кіретін ақуыздардың құндылығы төмендеу, бірқатар алмастырылмайтын амин қышқылдары жеткіліксіз.

2. Шұжық өндірісі. Ет  өзімен бірге төмендегі кешен тіндерін береді: бұлшықетті, майлы, сүйекті, дәнекер, нервті, қанды, сонымен қатар лимфалық және қантамырлар. Су, белок, майлар мен минералды заттар - еттің негізгі компоненттері болып табылады. Еттің құрамындағы ақуыздар мен майлар оның жоғарғы сапасын береді. Әр түрлі жануарлардың және құстардың етінің құрамы бірдей болмайды. Айталық сиыр етінің құрамында ақуыз көп те, май аз болады. Ал шошқа етінің құрамында ақуызды заттар мен майлар олардың түріне, жасына, семіздігіне және тамақтандырылып ұстаған жеріне байланысты болады.

Екі категорияда да бірінші бұзаулайтын сиыр етінің салмағы 165 кг-нан кем болмауы керек, бұлшық еттері қанағаттанарлықтай жетілген болуы шарт. Сойғаннан кейінгі І категориялы жас сиыр еті 4 топқа бөлінеді:

1) таңдап алынған жас мал ұшасының салмағы 230 кг-нан жоғары.

2) 1 класты жас малдардың ұшасының салмағы 195 кг-нан жоғары, 230 кг-ға дейін.

3) 2 класс жас малдарының ұшасының салмағы 168 кг-нан жоғары, 195 кг-ға дейін.

4) 3 кластың жас малдары ұшасының салмағы 168 кг және одан төмен, ал 4 топтың сиыр малының ұшасы жақсы жетілген, бұлшық ет, жамбасы созылмаған, омыртқа қылшық өсінділері, көтеншек және маклока жеңіл білінеді.

ІІ категориялы жас сиырдың бұлшық еті қанағаттанарлықтай дамыған, жамбасының ойығы бар, омыртқа қылшық өсінділері, көтеншек және маклока өте жақсы білінеді. Егер сиыр еті бұдан төмен көрсеткіш көрсететін болса, онда арық етке жатады.

Булы жағдайдағы шошқа етінің қылшық өсінділері 6-7 см болу керек. ІІ категориялы шошқа етінің салмағы 39-86 кг-ға дейін, 34-76 кг-ға дейін, 37-80 кг-ға дейін, ал қыртыс майдың қалыңдығы 1,5-4 с-ге дейін болады. Бұдан басқа, ІІ категориялы торайлардың еттері, салмағы 12-38 кг және 10-33 кг дейін болады, ал қыртыс майдың қалыңдығы 1 см болады.

ІІІ категориялы шошқа етіне салмағы есепсіз, қыртыс майының қалыңдығы 4,1 см-ден жоғары болатын ет жатады.

IV категориялы шошқа етінің салмағы 76 кг-нан жоғары, 80 кг, 86 кг, ал қыртыс майының қалыңдығы 1,5-4 см болуы керек.

V категорияға торайлардың ұшасы жатады, олардың салмағы 3-6 кг болады.

Қой және ешкі етін 2 категорияға бөледі: І категориялы ұшалардың бұлшық еттері қанағаттанарлықтай дамыған, омыртқа қылшық өсінділері, арқа және қолқасы оңай бөлінеді. Тері асты майы жұқа қабатпен ұшаның арқасын, қабырғасын толық жабады.

3.Ет ұшаларын таңбалау. Әрбір ұшаны және жарты ұшаны тексергеннен кейін, мал дәрігері еттің қоңдылығын анықтап, тиісті таңбамен таңбалайды. Сиыр жарты ұшаларын келесі белгілермен таңбалайды.

І - категорияны дөңгелек;

ІІ - категорияны төрт бұрышты;

ІІІ - категорияны үш бұрышты таңбамен.

Үлкен малдың, яғни І категориялы сиыр жарты ұшасына 5 таңба салады: бір таңбадан жауырын, арқа, бел, жамбас және кеуде бөліктеріне салады.

Жас малдың І категориялы сиыр жарты ұшасына дәл сол жерлерге де 5 таңба салып, әр таңбаның оң жағына биіктігі 20 мм М әріпін басады.

І және ІІ категориялы бұқа етінің жарты ұшасына екі таңбадан жауырын, жамбас бөліктеріне салады. Әр таңбаның оң жағына биіктігі 20 мм Б әрпін салады.

Үлкен мал мен жас малдың екінші категориялы сиыр жарты ұшасына екі таңба: бір таңбадан жауырын, жамбас бөліктеріне салып, жас малдың етіне М әріпін басады. Ақаулары бар жарты ұшаларды НС таңбасымен әр таңбаның оң жағына таңбалайды.

Бұзау ұшасына екі таңба басады: бір таңбадан әр жауырынға оң және сол жағына және алдыңғы әр аяғына Т әрпін таңбалайды. Бұзау ұшасының І категориясын дөңгелек таңбамен, ІІ категориясын төрт бұрышты таңбамен, арық бұзау ұшасын үш бұрышты таңбамен таңбалайды.

Шұжық өндірісінде тазалыққа көп көңіл бөледі. Себебі шұжық өнімдерін қосымша термиялық өңдемей тұрып пайдаланады, ал осы шалафабрикаттар тез бұзылатын өнім болып саналады және микроорганизмдердің дамуына ең қолайлы орта болып табылады. Еденнен, қабырғалардан, желдеткіштерден тағы да басқа саңылаулардан кеміргіштер өте алмайтындай болуы керек. Ас тұзы мен дәмдеуіштерді сақтайтын арнайы бөлме болуы қажет.

Қабырғаларды өнімге зиянды әсер келтірмейтін материалдардан дайындайды.

Құрылғыларды (волчок, куттер) әр кезектен кейін бұзып, өнімнің қалдықтарынан тазалап, температурасы 45оС жылы сумен және кальциленген соданың 2% ерітіндісімен жуады. Ал машинаның ұсақ бөлшектері мен ыдыстарды ішінде дезинфекциялағыш ерітіндісі бар кеспекке 3-5 минутқа салып қояды.

Субөнімдер цехының бөлмелері жобалаудың санитарлық талаптарына жауап беру керек. Цехтың іші жақсы желдетілуі тиіс, себебі бұл жерде түкті субөнімдерді үйітеді, құрылғыларды өңделген өнімдер келіп түсіп жатқан шикізатпен, лас ыдыстармен қақтығысып қалмайтындай етіп орналастырады. Столдарды, бақыраштарды, арбаларды болаттан жасайды. Субөнімдерді өңдемей келесі күнге қалдыруға болмайды. Дайын өнімді кешіктірмей мұздатқышқа жібереді. Жұмыс күнінің соңында қолданылған құрылғыларды, ыдыстарды, құрал-саймандарды, жұмыс орындарын қалыпқа келтіріп, жинастырып кетеді. Аптаның соңында барлық заттарды хлорлы әктің ерітіндісімен дезинфекциялайды.

Әдебиеттер:

1. Технология консервирования плодов, мяса, рыбы (Под. ред. Б. Л. Флауменбаума) М.: Колос. 2001 - 320 с.

2. Загибалов А. Ф., Зверьков А. С. и др. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качеству продукции  - М.: Агропромиздат.2000 - 351 с.

3. Сборник технологических инструкций по  производству KOHCЕРBOB т. 1, 2 (части 1, 2). 2001

4. Марх А. Т., Зыкина Т. Ф., Голубев В. Н. Технологический контроль консервного производства - М.: Агропромиздат. 2005- 304 с,

5. Фан-Юнг А, Ф, Проектирование консервных заводов - М.: Пищевая промышленность2000 -308, с.

Бақылау сұрақтары:

1. Еттің химиялық құрамы

2. Шұжық өндірісі

3. Ет ұшаларын таңбалау.

Тақырып 5 Балалар және диеталық консервілер өндірісінің ерекшеліктері

Мақсаты: Студенттерді балалар және диеталық консервілер өндірісінің ерекшеліктермен таныстыру

Жоспар:

- Балаларға арналған ет өнімдерінің түрлері.

- Шикізаттарға қойылатын талаптар

- Технология.

- Гомогенделген консервілер

1.Балалар жөне диеталық тағамдар шығаратын консервілер өндірісінің ерекшелігі. Балалар мен диеталық тағамдарға арналған азық-түліктер басқа қырынан ерекшеленеді. Бұларды жасауда балалардың өскелең организмінің (бір жастан бастап 16-17 жасқа дейін) физиологиялық, биохимиялық және тамақтанудың гигиеналық ерекшелікгері, сол сияқты ауырған адамдар дәстүрден тыс тағамдарды қажет ететіні ескеріледі.

Балалар тағамдарына арналған консервілер, соның ішінде еттен жасалғандары арнайы мамандырылған зауыттарда, цехтерде және бөлімдерде жасалып   шығарылады,   бұлар   басқа   өндірістен   оқшауланған   жекелеген ғимараттарда ет комбинатының территориясында орналасуға тиіс. Ғимараттар технологиялық жағынан жоғары санитариялық талаптарға жауап беруі қажет.

Балаларға арналған ет өнімдерінің түрлері. Балаларға арналған ет өнімдерінің құрамын жасаған уақытта олардың жас ерекшеліктеріне байланысты организмдеріндегі алмасу процесін ескеру қажет. Баланың өмір сүруінің алғашқы жылында ауыздарында тағамның ұсақталуы яғни шайналуы болмайтыны белгілі. Осыған байланысты балалар тағамына арналып ұсақталған шикізаттан консервілердің мынадай түрлерін шығару қарастырылған: 6-7 айлық жастан және ауырған балалар үшін - гомогенделген ("Малыш", "Малютка", "Чебурашка", "Крепыш" және басқалары, бөлшек мөлшерлері 800 мкм); 8-9 айлық жастағы балалар тағамы үшін - езбелер ("Язычок", "Ет езбесі", "Винни-Пух" және басқалар, бөлшек мөлшерлері 0,8 - 1,5 мм); 10-18 айлық балалар үшін ірілеп ұсақталған ( «Конек-горбунок» және басқалар, бөлшек мөлешерлері - 2÷3 мм). 1 жастан 3 жасқа дейінгі балаларға тағамдарына арналған тағамдардың түрлері анағұрлым кеңейтілген және ересек адамдар организміне жақындатылған, бірақ бұл жастағы бөбектердің физиологиялық ерекшеліктері және бұл жастағы метаболизм процесінің сипаттамасы ескерілген.

Балаларға арналған ет консервілері өндірісінің сызбасы

- Ет және ет басқа шикізатты әзірлеу

- Ет тартқышта үсақтау

- Су қосьш эмульсия дайындау

- Бумен түйістіріп қыздыру және дереу салқындату

- Қатты фазадан сорпа, майды бөлу

- Сорпаны майсыздандыру

2. Шикізаттарға қойылатын талаптар.Балалар өнімдерін жасап шығару үшін, сиыр еті, субөнімдер, өкпе-бауыр, жылқы, шошқа еттері, құс еті (балапан) пайдаланылады. 1 жасар бөбектер үшін консервілер жасап шығарудың шикізаттары - өнеркәсіп негізде бордақыланған 12-20 айлық өгізшелер еті болып табылады. Жас балалардың тағамдары үшін бауыр, тіл, ми пайдаланылады.

Балаларға арналған ет консервілерінін биологиялық құндылығын көтеру мақсатымен және олардың құрамының жас балалардың ас қорытуына және заттар алмасуының физиологиялық ерекшеліктеріне бейімделуі үшін, ет шикізаттары белок шикізаттарының басқа да түрлерімен (қаймақсыз сүт, май, су, сары су, гидролизденген көкөніс ақуызы, соя және жұмыртқа белоктары, т.б.) байытылуы мумкін.

Құс еті, әсіресе балапандардың еті толық күнды ақуыздың көзі болып табылады, бұларда байланыс талшықтары аз болады, мұның өзі оны балалар организмінің жеңіл қортуына және сіңуіне себеп болады. Механизм күшімен сылынған балапан етінің биологиялық құндылығы өте жоғары. Балапан етінен балаларға арналған консервілерді жасап шығару мерзімі 2 сағаттан аспауы керек. Өндірістегі ауаның температурасы 12°С артпауы қажет.

3. Технология.Балалар тағамына арналған ет консервілері өндірісі жалпы технологиясының сызбасы төмендегідей.

«Малыш» консервісін жасап шығару үшін, сіңірленген сиыр етіндегі майдың мөлшері 5 % аспауы тиіс, ал «Мясное пюре детское» консервісінде майлылығы 6-9 %. Сіңірленген шошқа етінде май мөлшері 10-15 % құрайды.

Құс етін механикалық әдіспен сылуға жібергенде оны алдын ала 0-4°С температураға дейін салқындатады, немесе - 2-3 °С дейін мұздатады. Бұл істе «Бихайв» типті сылу машинасы пайдаланылады. Сылу жұмысы жүргізілген уақытта сылынған еттің мөлшері жалпы шикізаттың 60 % артпауын қадағалау қажет.

4. Гомогенделген консервілер.

Балаларға арналған консервілер жасап шығару өндірісіндегі технологиялық процестің бір ерекшілігі бірыңғай жеңіл, біркелкі ұсақталған, ет шикізаты алдын ала термиялық өңдеуден өткізіледі. Ет шикізатын кыздырып өңдеуден өткізу суда пісіткілеу жолымен жүргізіледі, кейін оның сорпасы бөлініп алынады. Ет шикізатын алдын ала қыздырып өңдеу процесін жеделдету және дайын өнімнің биологиялық құндылығын көтеру мақсатымен пісіткілеу дәстүрлі процесс жылумен өңдеудің мейлінше прогрестік әдісі үзіліссіз жұмыс істейтін қондырғыларда бу арқылы түйістіріп қыздырумен алмастырылады.

Әдебиеттер:

1. Технология консервирования плодов, мяса, рыбы (Под. ред. Б. Л. Флауменбаума) М.: Колос. 2001 - 320 с.

2. Загибалов А. Ф., Зверьков А. С. и др. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качеству продукции  - М.: Агропромиздат.2000 - 351 с.

3. Сборник технологических инструкций по  производству KOHCЕРBOB т. 1, 2 (части 1, 2). 2001

4. Марх А. Т., Зыкина Т. Ф., Голубев В. Н. Технологический контроль консервного производства - М.: Агропромиздат. 2005- 304 с,

5. Фан-Юнг А, Ф, Проектирование консервных заводов - М.: Пищевая промышленность2000 -308, с.

Бақылау сұрақтары:

- Балаларға арналған ет өнімдерінің түрлері.

- Шикізаттарға қойылатын талаптар

- Технология.

- Гомогенделген консервілер