Тест 1

1.1 Укажите, цель и назначение технологической операции - пастеризация:

А) Уменьшение вязкости

В) Осаждение белков

С) Образование меланоидов

D) Уничтожение микроорганизмов

Е) Дестабилизация жира

*****************************************************************************

2.1 Укажите, цель и назначение технологической операции гомогенизации:

А) Изменение вязкости

В) Уменьшение теплопроводности

С) Деэмульгирование жира

D) Раздробление жировых шариков

Е) Уничтожение микроорганизмов

*****************************************************************************

3.1 Укажите, температуру пастеризации при производстве молока питьевого, 0С:

А) 55±2

В) 65±2

С) 85±2

D) 76±2

Е) 98±2

*****************************************************************************

4.1 Укажите, технологический процесс, обеспечивающий выработку молочных продуктов, соответствующих требованиям стандартов, по химическому составу:

А) Сепарирование

В) Нормализация

С) Резервирование

D) Пастеризация

Е) Стерилизация

*****************************************************************************

5.1 Укажите, температуру реализации молочных продуктов, в 0С

А) 7±2

В) 0±2

С) 4±2

D) 10±2

Е) 15±2

*****************************************************************************

6.1 Укажите, каким прибором определяется плотность молока?

А) Жиромер

В) Ареометр

С) «Рекорд»

D) Водяная баня

Е) Центрифуга

*****************************************************************************

7.1 Укажите, последнею технологическую операцию перед розливом при производстве пастеризованного питьевого молока:

А) Сепарирование

В) Гомогенизация

С) Нормализация

D) Очистка

Е) Охлаждение

*****************************************************************************

8.1 Укажите, технологическую схему получения сливок:

А) Пастеризация молока, сепарирование, гомогенизация сливок, упаковка и транспортировка

В) Сепарирование молока, стерилизация, нормализация, гомогенизация и охлаждение, получение сливок

С) Приемка молока, пастеризация и сепарирование

D) Оценка качества молока, пастеризация, нормализация, расфасовка

Е) Приемка молока, сепарирование, нормализация сливок, гомогенизация, пастеризация, охлаждение, упаковка и транспортировка

*****************************************************************************

9.1 Укажите, какие составные части молока изменяются при тепловой обработке его до 100 º С?

А) Изменяется казеин

В) Сывороточные белки, минеральные вещества, витамины

С) Молочный жир

D) Молочный сахар

Е) Казеин, молочный жир и сахар

*****************************************************************************

10.1 Укажите, при производстве топленого молока его нагревают до температуры, °С:

А) 60-65

В) 65-70

С) 70-75

D) 95-99

Е) 100-105

*****************************************************************************

11.1 Укажите, термическую выдержку при производстве топленого молока, в ч:

А) 1-2

В) 2-3

С) 3-4

D) 6-7

Е) 8-9

*****************************************************************************

12.1 Укажите, при добавлении к молоку питьевой соды кислотность его:

А) Понижается

В) Повышается

С) Сильно повышается

D) Не изменяется

Е) Увеличивается

*****************************************************************************

13.1 Укажите, какой показатель молока показывает его натуральность:

A) Плотность

B) Бактериальная обсемененность

C) Степень чистоты

D) Цвет

E) Кислотность

*****************************************************************************

14.1 Укажите, в продуктах, приготовленных из гомогенизированного молока при определении их жирности, проводят какое центрифугирование:

А) Одноразовое

В) Трехкратное

С) Пятикратное

D) Восьмикратное

Е) Через каждые пять минут

*****************************************************************************

15.1 Укажите, свежесть сливок оценивается по:

A) Органолептическим показателям.

B) Кислотности плазмы.

C) Отсутствие фосфатазы.

D) Процентному содержанию жира.

Е) Кислотности жира

**********************************

16.1 Укажите, какой реактив используют при определении жирности молока ГОСТ 5867:

A) Серную кислоту

B) Соляную кислоту

C) Розоловую кислоту

D) Щелочь

E) Двухромовокислый калий

*****************************************************************************

17.1 Укажите, какой плотности, г/см3 применяют серную кислоту при определении жирности молока ГОСТ 5867:

A) 2,001

B) 1,985

C) 1,811

D) 1,715

E) 1,699

*****************************************************************************

18.1 Укажите, какой реактив используют при определении жирности молока ГОСТ 5867:

A) Фенолфталеин

B) Формалин

C) Щелочь

D) Этиловый спирт

E) Изоамиловый спирт

*****************************************************************************

19.1 Укажите, какой плотности, г/см3 применяют изоамиловый спирт  при определении жирности молока ГОСТ 5867:

A) 1,327

B) 1,115

C) 1,005

D) 0,811

E) 0,743

*****************************************************************************

20.1 Укажите, температуру водяной бани при определении жирности молока ГОСТ 5867:

A) 80°С

B) 70°С

C) 75°С

D) 70°С

E) 65°С

Ответы на тест 1

1.1 2 1 D

2.1 2 1 D

3.1 2 1 D

4.1 2 1 B

5.1 2 1 C

6.1 2 1 B

7.1 2 1 E

8.1 2 1 E

9.1 2 1 B

10.1 2 2D

11.1 2 2 C

12.1 2 2 A

13.1 2 2 A

14.1 2 2 B

15.1 2 2 B

16.1 1 2 A

17.1 1 2 C

18.1 1 2 E

19.1 1 2 D

20.1 1 2 E