Лекция -1 Тема: Введение, общие сведения технологическом процессе и  понятие о комбикормах.

План:

1. Общие сведения о кормах

2. Понятие о комбикормах

1. Общие сведения о кормах

Корма — это специально приготовленные, физиологически приемлемые продукты, содержащие в доступной форме необходимые животному питательные вещества. К кормам относятся продукты растительного, животного и минерального происхождения, содержащие органические и минеральные вещества. Ассортимент кормов, применяемых в животноводстве, очень разнообразен и характеризуется различным составом и свойствами.

Растительные корма делятся на следующие труппы: сочные, концентрированные, грубые корма, отходы пищевых и технических производств.

Сочные корма — это зеленый корм, силосованный корм, корнеплоды и сочные плоды.

Концентрированные (энергетические или основные) корма содержат менее 20 % протеина и менее 18 % сырой клетчатки. Питательность 1 кг корма выше 0,65 к. е. К группе концентрированных кормов относятся семена зернобобовых культур.

Грубые или объемные корма имеют низкое содержание чистой энергии на единицу массы и высокое содержание клетчатки (более 18 %). Питательность 1 кг ниже 0,65 к.е.

Отходы пищевых и технических производств. В эту группу входят разнообразные кормовые отходы, полученные при переработке сельскохозяйственного сырья для пищевых и технических целей.

Продукты, которые содержат более 20 % протеина животного, морского или растительного происхождения, получили название протеиновых добавок.

Корма животного происхождения — это молоко и остатки от его переработки, отходы от мясокомбинатов, рыбных и зверобойных промыслов, кормовые продукты ветеринарносанитарных утилизаторов.

Корма минерального происхождения: поваренная соль, мел, травертин, ракушечная крупа и т. д.

Кроме перечисленных групп кормов выделяют кормовые добавки, минеральные подкормки, витаминные препараты и антибиотики.

Все перечисленные продукты (корма), используемые в кормлении животных, получили название кормовые средства.

Ассортимент кормов, применяемых в животноводстве, очень разнообразен и характеризуется различным составом и свойствами. Однако среди большого разнообразия кормов нет таких, которые содержали бы все необходимые питательные и биологически активные вещества, необходимые для нормального роста и развития животных. Растительные корма содержат белка значительно меньше, чем требуется большинству видов животных при интенсивном их развитии. Корма животного происхождения богаче белком, но производится их крайне мало.

Различные корма (сочные, грубые, концентрированные) при скармливании их животным без добавки других кормов не удовлетворяют потребностей животного организма в питательных веществах. Поэтому составляют различные смеси кормов — комбинированные корма (комбикорма).

Питательная ценность кормов (комбикормов) характеризуется содержанием кормовых единиц (к. е.) в 1 кг или 100 кг корма (комбикорма).

За 1 к. е. принята питательность 1 кг овса хорошего качества с объемной Массой 450-480 г/л, влажностью 13 %. В таком овсе содержится протеина —12 %, жира — 4,6 %, клетчатки — 9,2 %, безазотистых экстрактивных веществ БЭВ— 58 %, жира — 3,2 %. Кормовая единица выражает способность такого одного килограмма овса давать жировое отложение у крупного рогатого скота в количестве 150 г.

Питательность в кормовых единицах определяется по таблицам и по расчетам на основании качественных показателей корма. Такое определение является приближенным, потому что конкретный корм может отличаться от среднего, для которого приведены данные в таблицах. Уточнение питательности может быть сделано на основании определения содержания питательных веществ в конкретном корме.

Наиболее широко распространено расчетное определение питательности кормов в кормовых единицах, основанное на химическом составе конкретного корма, коэффициентах перевариваемости, принятых из ранее проведенных опытов, и на коэффициентах пересчета перевариваемых питательных веществ.

Вычисление питательности в к. е. производится следующим образом.

Содержание протеина, жира, клетчатки и БЭВ умножается на коэффициенты перевариваемости этих веществ (выражены с точностью до сотых долей). Получают количество перевариваемых веществ. Перевариваемые питательные вещества умножают на коэффициент Кельнера. Получают ожидаемое отложение жира, которое умножается на коэффициент полноценности жира. Полученное количество жира Делим на 0,15 (0,15 кг жира эквивалентно 1 к. е.). Получаем количество к. е. в 1 кг корма.

2. Понятие о комбикормах

Комбикорм — это смесь различных кормовых средств, предназначенная для скармливания животным в чистом виде или в смеси с другими кормовыми средствами.

Кормить домашнюю птицу и сельскохозяйственных животных комбикормами значительно эффективнее, чем поочередно скармливать им те или иные корма, так как они не содержат всех необходимых для организма животного питательных веществ. Например, большинство зерновых культур богаты крахмалом, но бедны белком. Поэтому, чтобы животные получали необходимое количество белка, им скармливают большое количество зерна, что не только приводит к его нерациональному использованию, но и может нарушить обмен веществ и снизить продуктивность скота.

Смесь же зернового сырья с другими высокобелковыми продуктами намного эффективнее, так как в ней белок и крахмал находятся в соотношении, более благоприятном для организма животного. Ценность такой смеси может быть повышена посредством введения в нее небольшого количества биологически активных веществ — витаминов, солей микроэлементов, антибиотиков и т. д.

При скармливании комбикормов значительно возрастает продуктивность животных, птиц, пушных зверей и рыб. Молодняк быстрее растет и лучше развивается, повышается его жизнеспособность. При однообразном питании, когда в суточном рационе преобладает один вид корма, снижается продуктивность, молодняк отстает в росте и развитии, увеличивается заболеваемость.

Таким образом, использование сбалансированных по основным элементам питания комбикормов имеет ряд преимуществ: позволяет экономить кормовые ресурсы, и в том числе кормовое зерно, так как снижается расход кормов на единицу продукции; предоставляется возможность наиболее рационально использовать отходы, образующиеся в различных отраслях промышленности — пищевой, мукомольно-крупяной, мясомолочной, рыбоперерабатывающей и др.; в состав комбикормов можно включать сырье, которое отдельно не применяют для кормления

Для производства комбикормов в нашей стране создана комбикормовая промышленность, но в последние годы развивается производство комбикормов и непосредственно в хозяйствах. Это позволяет более полно и рационально использовать имеющееся сырье, уменьшить затраты на его перевозку, снизить себестоимость и сократить потери продукции вследствие плохого вида, запаха, структуры и т. д.; комбикормам можно придать форму, удобную для скармливания, механизации процесса раздачи корма.

Комбикормовая промышленность выпускает несколько видов продукции, которые являются или готовым к употреблению кормом, или составной частью для приготовления в дальнейшем комбикормов или кормовых рационов, а именно: комбикорма полнорационные, комбикорма-концентраты, белково-витаминно-минеральные добавки, кормовые смеси, премиксы, карбамидный концентрат, заменитель цельного молока.

Комбикорма вырабатывают практически для всех видов продуктивных сельскохозяйственных животных, а также для подкормки северных оленей и овец, содержащихся на отгонных пастбищах. По физической структуре комбикорма подразделяют на гранулированные, брикетированные, рассыпные, крупки, крошки; по кормовой ценности — на полнорационные и комбикорма-концентраты.

Комбикорма полнорационные (ПК) полностью обеспечивают потребность животных в питательных, в том числе и биологически активных веществах. При их применении другие кормовые средства не требуются. Эти комбикорма вырабатывают в первую очередь для птицы.

Комбикорма-концентраты (КК) имеют повышенное содержание протеина, минеральных веществ и микродобавок. Их скармливают животным в ограниченном количестве как дополнение к зерновым, грубым и сочным кормовым средствам для лучшего обеспечения биологически полноценного кормления. Предназначены эти комбикорма для крупного рогатого скота, свиней, кроликов и других животных.

Кормовые смеси (КС) представляют собой продукт, изготовленный в виде однородной россыпи, не содержащий полного набора питательных веществ. Их изготовляют в основном для крупного рогатого скота на специальных установках крупных заводов из побочных продуктов крупяного производства (лузги, мучки) с добавлением мелассы, карбамида, мела, соли и других добавок.

Комбикормовые добавки —добавки, используемые вместе с другими кормовыми средствами для установления баланса питательных веществ.

Белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД) — это однородная смесь измельченных до необходимой крупности высокобелковых и минеральных кормовых средств, обогащенная биологически активными веществами (витаминами, ферментами, аминокислотами, микроэлементами и др.), вводимыми в смесь в виде премиксов. Использование БВМД непосредственно для скармливания животным категорически запрещено как из экономических соображений, так и из-за прямого вреда, который можно нанести животным, поедающим комбикорм с очень высоким содержанием протеина (до 30...40%). Их применяют на сельскохозяйственных предприятиях для производства комбикормов на основе кормового зерна, травяной витаминной муки и других кормовых средств. При использовании БВМД на предприятиях, расположенных при животноводческих хозяйствах, снижаются расходы на перевозку сырья, повышается оперативность в обеспечении животноводства комбикормами в необходимом ассортименте.

Амидо-витаминно-мжералъная добавка (АВМД) — это белково-витаминно-минеральная добавка, в которой часть белка заменена небелковыми азотистыми веществами (карбамидом, аммонийными солями), предназначенная для приготовления комбикормов жвачным животным. Ферментами, выделяемыми микроорганизмами преджелудков жвачных животных, карбамид разлагается на аммиак и диоксид углерода, затем эти соединения синтезируются ими в бактериальный белок, хорошо усваиваемый животными.

Премиксы (П) — это комбикормовые добавки, представляющие собой высокодисперсную однородную смесь биологически активных веществ (витаминов, антибиотиков, микроэлементов и т. п.) и наполнителя (мелких отрубей). Для обогащения комбикормов и БВМД в них вводят премиксы в количестве соответственно 0,5...1,0и4...5%.

Премиксы вырабатывают на специализированных предприятиях, оснащенных целым комплексом оборудования для тонкого измельчения сырья, ввода жидких компонентов, сушилками солей и наполнителя и т. д. Предприятия выпускают несколько видов премиксов с разным составом биологически активных веществ: универсальные, лечебные, витаминно-аминокислотные, минеральные. Универсальные премиксы по концентрации лекарственных препаратов и витаминов относят к профилактическим.

В качестве кормовых добавок кроме вышеуказанных комбикормовые заводы вырабатывают также ферментные препараты, стимуляторы роста и стабилизаторы кишечной микрофлоры животных, кокцидиостатики. Ферментные препараты (Хостазим С, Хостазим X, Кемзайм и др.) применяют при производстве комбикормов для птиц и свиней, пищеварительный тракт которых не способен усваивать некрахмалистые полисахариды (НПС). Они разрушают НПС на низкомолекулярные соединения, что позволяет широко использовать в комбикормовом производстве сырье, богатое НПС: ячмень, овес, пшеницу, рожь, тритикале, сорго и другие мятликовые, а также подсолнечниковый шрот. В качестве стимулятора роста и стабилизатора кишечной микрофлоры в комбикорма для всех животных вводят Флавомицин 80 (действующее вещество, флавофосфолипол). Кокцидиостатики (Сакокс 120) применяют для профилактики и лечения кокцидиоза бройлеров, кур-несушек, свиней, кроликов. Эти кормовые добавки вводят или в премиксы, или в комбикорма на комбикормовых заводах, или в корма в хозяйствах при наличии смесителей.

Заменитель цельного молока (ЗЦМ) изготовляют на основе сухого обезжиренного молока (СОМ) с добавлением крахмала, животных жиров, специальных премиксов и других добавок, улучшающих питательную ценность, вкус, запах. ЗЦМ предназначен для выпойки телят, поросят и ягнят на крупных фермах и комплексах. ЗЦМ растворяют в теплой воде и выпаивают через специальные автопоилки.

При производстве комбикормов, БВМД, премиксов и другой продукции комбикормовой промышленности используют сырье более ста наименований. В качестве комбикормового сырья применяют: кормовые средства растительного, животного и минерального происхождения; побочные продукты пищевой, маслоэк-стракционной, мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, свеклосахарной, бродильной промышленности; сырье микробиологического синтеза; различные химические вещества — карбамид, аминокислоты, витамины, микроэлементы и др.

Сырье растительного происхождения — это продукция растениеводства и побочные продукты ее переработки, используемые в комбикормовом производстве.

Структура сырьевой базы комбикормовой промышленности в различных странах неодинакова. Она зависит от ассортимента комбикормов, почвенно-климатических условий, традиций земледелия, развития отраслей промышленности, поставляющих сырье, импорта сырья и других факторов.

В нашей стране основой комбикормов является зерновое сырье. Общее количество зерна (ячменя, пшеницы, овса, кукурузы, проса, сорго) в составе комбикорма достигает 65...70 %. Зерно мятликовых культур содержит много углеводов (крахмала) и мало белков. Кроме того, протеин ряда зерновых культур (кукурузы, пшеницы и др.) является неполноценным, так как в нем некоторые незаменимые аминокислоты содержатся в недостаточном количестве.

Содержание зернобобовых (бобов кормовых, люпина, нута, чины, чечевицы) может составлять в балансе 2...5 %. Их вводят в Сырье микробиологического синтеза — это кормовые средства, полученные путем промышленного биосинтеза с помощью различных низших автотрофных организмов. Богатые протеином кормовые дрожжи выращивают на различных субстратах: мелассе, гидролизном сахаре, очищенных жидких парафинах нефти и других углеводородах. В зависимости от технологии получения дрожжей они различаются физико-механическими свойствами, составом основных питательных веществ. Однако для всех дрожжей характерны высокое содержание важнейшей аминокислоты Ь-лизина, дефицит метионина и высокое содержание витаминов группы В.

Сырье минерального происхождения — это продукты естественного или искусственного происхождения, используемые в комбикормовом производстве в качестве источников химических элементов, необходимых для жизнедеятельности организма животного. В качестве сырья минерального происхождения применяют мел, поваренную соль, ракушку, известняк, фосфаты, цеолиты, бентониты и др. Сырья минерального происхождения вводят в комбикорма 1...7 %.

Биологически активные вещества — это вещества, полученные путем микробиологического и химического синтеза, вводимые в состав комбикормовой продукции с целью профилактики заболеваний, лечения, стимуляции роста и продуктивности животных. К ним относятся витамины, микроэлементы, антибиотики и т.п. Препараты различных витаминов (А, Т>2, Оз> Е, Вь В2, В3, В6, РР и т. д.) вырабатывают на специальных заводах или получают в некоторых отраслях промышленности. Микроэлементы применяют в виде солей серной (реже соляной) кислоты и других кислот (сульфата марганца, сульфата меди, сульфата железа, сульфата цинка, хлорида кобальта). Содержание витаминов и микроэлементов (цинка, кобальта, меди, йода, молибдена и др.) в организме животных невелико, но они участвуют в различных физиологических процессах, во внутриклеточном обмене, в процессе кроветворения, входят в состав ферментов и т. д. Их недостаток сильно снижает продуктивность животных.

Антибиотики вводят в комбикорма как антимикробные препараты, предохраняющие животных от заболеваний. Из антибиотиков применяют биомицин, тетрациклин и др. Их вводят в комбикорма в количестве 20... 100 мг на 1 кг массы.

Кроме антибиотиков иногда используют химические вещества лечебного и профилактического свойства. Например, фуразоли-дон стимулирует рост молодняка и эффективен для профилактики инфекционных заболеваний; кол амин стимулирует рост цыплят; глицерофосфат железа хорошее средство для профилактики и лечения анемии молодняка.

При выработке комбикормов вводят не отдельные биологически активные вещества, а предварительно приготовленные пре миксы и БВМД. Большое внимание уделяют поиску новых источников кормовых средств. Одна из актуальнейших задач — резкое сокращение доли зерна в комбикормах за счет более широкого использования побочных продуктов переработки растительного сырья, новых продуктов химического и микробиологического синтеза.

Для определения пригодности того или иного вида сырья изучают не только его питательность и биологическую полноценность, но и безопасность (отсутствие токсичности), бактериальную и грибную обсемененность, физико-механические свойства, способность к сохранности в процессе перевозок и хранения.

Лекция -2 Тема: Сырье для производства комбикормов

План:

1. Приемка и размещение сырья комбикорма

2. Особенности хранения отдельных видов сырья

3. Особенности хранений травяной кормовой муки

4. Особенности хранения фосфатидного концентрата и рыбной муки.

5. Особенности хранения мясокостной муки и минерального сырья.

1. Приемка и размещение сырья комбикорма

Только правильная организация приема, размещения и хранения сырья может обеспечить нормальную работу комбикормового завода.

На комбикормовый завод поступает много разнообразного сырья (сыпучего, в кусках, прессованного, жидкого, затаренного), поэтому заводы должны иметь различные складские помещения и приемные устройства.

Из приемных устройств сырье нориями и транспортерами распределяется по складам или силосам для силосного хранения. Несыпучие виды сырья (початки кукурузы, жмыхи) поступают в специальный цех или склад, где их измельчают и затем направляют в закрома производственного цеха или склад силосного типа.

Для создания ритмичной работы предприятия рекомендуется иметь запас сырья на 28 суток работы завода. Прием сырья на комбикормовых предприятиях производится по массе, определенной по показателям автомобильных или вагонных весов, или по количеству мест при соблюдении правил приемки, предусмотренных договорами, особыми условиями или ГОСТами.

Прием биологически активных веществ для производства премиксов производится также по количеству мест при стандартной массе и массе, указанной на трафарете. Приемные устройства должны обеспечить защиту мест разгрузки от атмосферных осадков, исключить потери продукта и распространение пыли в атмосферу. Подача и уборка вагонов, маневровые работы осуществляются в соответствии с договорами предприятия с железной дорогой.

Представитель предприятия совместно с представителем железной дороги обязан до -разгрузки убедиться в технической исправности транспорта и целостности пломб.

В целях оперативного решения вопроса поступления сырья на предприятия разрабатывают план приема и размещения сырья.

План составляет и ежемесячно корректирует начальник производственного комплекса, его заместитель по сырью или технолог цеха с участием ПТЛ и утверждает директор или его заместитель.

План приема и размещения сырья составляют с учетом планируемого объема поступления, фактического наличия складской емкости, требований взрывопожарной безопасности, рационального использования емкостей хранения и оборудования для разгрузки, максимальной механизации работ и других факторов.

Размещение сырья в складах и элеваторах должно обеспечивать его сохранность, минимальное перемещение в процессе хранения и возможность подачи в производство любого вида сырья, требуемого для выработки продукции по заданному рецепту.

Сырье имеет различную способность к хранению, которая определяется,- в первую очередь, его физико-механическими свойствами.

Зерновое и гранулированное сырье, обладающее хорошей сыпучестью, рекомендуется хранить преимущественно в силосах.

Работу комбикормовых цехов, входящих в состав мукомольных, крупяных заводов и хлебоприемных предприятий необходимо организовывать так, чтобы все кормовые отходы и отруби, получаемые на мукомольном заводе, поступали бы без задержки непосредственно в комбикормовые цехи.

За хранящимся сырьем должно быть установлено систематическое наблюдение. Пригодное для использования, но нестойкое для хранения сырье немедленно передают в производство. Если обнаруживают признаки ухудшения качества сырья при хранении или самосогревании, проводят мероприятия, обеспечивающие сохранность и последующее использование этого сырья на выработку комбикормов.

На комбикормовых заводах размещение и хранение сырья рекомендуется проводить с соблюдением следующих условий: при размещении различного сырья насыпью в складах напольного хранения предусматривают перегородки, изолирующие один вид сырья от другого; зерновое и гранулированное сырье размещают преимущественно в силосах; отруби, мучки, сухой жом, сухую барду, кукурузный корм и другие виды сырья, обладающие плохой сыпучестью и повышенной гигроскопичностью, размещают в силосах, оборудованных специальными приспособлениями для выпуска трудносыпучих продуктов, а также в сухих закрытых складах; корма животного происхождения, сухие кормовые дрожжи, травяную витаминную муку, хвойную муку и другое сырье, поступающее в таре, хранят в ней до подачи в производство; жмыхи хранят в отдельных складах без подпольев; для хранения шротов можно использовать силосы; мел, соль и другое минеральное сырье хранят отдельно в крытых помещениях, изолированно от других видов сырья; кукурузу в початках размещают и хранят в складах или под навесами, исключающими попадание в нее атмосферных осадков.

Хранить кукурузу в початках непосредственно на земле не разрешается; сено и солому, завозимые в прессованном виде в тюках, размещают под специально оборудованными навесами или на площадках в стогах; мелассу, гидрол, кукурузный экстракт и другое жидкое сырье следует размещать и хранить в калиброванных резервуарах, специально оборудованных для приема и отпуска; соли макроэлементов, витамины, антибиотики, аминокислоты хранят в закупоренном виде в сухом и прохладном помещении. Упаковку микродобавок вскрывают только перед использованием. Карбамид в гранулированном виде поступает упакованным в полиэтиленовые или бумажные мешки массой не более 50 кг. На каждом мешке должны быть указаны марка и сорт карбамида, номер ГОСТа и дата изготовления. Карбамид, предназначенный для кормления животных, обозначается красной полосой на таре. Бентонит, поступающий в таре, хранят в ней до подачи в производство.

При хранении сырья необходимо соблюдать следующие условия: нельзя допускать смешивания разных видов сырья; сырье хранить в чистых и проветриваемых помещениях; складские помещения перед приемом сырья тщательно очищаются от вредителей, пыли, грязи, паутины; окна закрывают сетками, так как птиЦы, залетающие в складские помещения, засоряют сырье и заносят на оперении вредителей; крыши, полы, двери и окна не должны иметь трещин, через которые могут попасть атмосферные осадки; водосточные желоба и водоотводные стоки необходимо содержать в исправном состоянии; стены складских помещений должны быть гладкими, без щелей и выступов, которые могут служить убежищами для вредителей; в каменных складах стены штукатурят и белят известковым раствором; при хранении сырья в силосах необходимо следить за чистотой их днищ и стенок перед загрузкой, а также за чистотой всех транспортных механизмов.

Неблагоприятные условия хранения сырья способствуют его слеживанию, самосогреванию, Нлесневению, в результате чего сырье становится непригодным для производства комбикормов. Сырье портится а результате активной жизнедеятельности микроорганизмов и развития ферментативных процессов. На скорость ферментативных реакций и активность-микроорганизмов влияют: температура и влажность сырья, его физико-химические свойства, продолжительность и условия хранения.

Влажность и температура продукта — основные факторы, действующие на качество сырья при его хранении, С их повышением активность ферментов и микроорганизмов резко возрастает.

Химический состав сырья обуславливает питательную среду для микроорганизмов и' активность действия ферментов; при этом продукты животного происхождения, содержащие значительное количество белковых веществ (мука кровяная» рыбная, мясо-костная), менее устойчивы при хранений, чем зерновые продукты.

При напольном хранении продуктов насыпью с увеличением относительной влажности воздуха увеличивается и влажность продукта. Например, продукты, обладающие высокой гигроскопичностью (солодовые ростки, сухие дрожжи), при хранении в сыром помещении быстро поглощают влагу и портятся (плесневеют, киснут). Все операции, связанные с приемом и хранением сырья, должны обеспечивать быструю загрузку и подачу его в складские помещения и на производство, что достигается соответствующей их механизацией. Устройство и механизация приемных сооружений зависят от типа складского помещения (силосный склад, элеватор и др.), вида внешнего транспорта (водный, железнодорожный, автомобильный) и расположения складских помещений по отношению к подъездным путям.
Основными типами складских помещений комбикормовых предприятий являются склады силосного и напольного хранения, а также склады специального назначения.

Сырье поступает на завод, главным образом, по железной дороге насыпью в вагонах и небольшое количество — в мешках.

При выгрузке трудносыпучих видов сырья его следует размещать в напольных складах при ЦПС или отдельно стоящих складах, или металлических бункерах небольшой емкости (силосах).

При организации хранения трудносыпучего сырья в силосах необходимо учитывать следующие факторы:

♦ продолжительность хранения;
♦ техническую характеристику силосов;
♦ размеры силосов (диаметр, ширина, высота);
♦ размеры выпускного отверстия;
♦ конструкцию выпускного механизма;
♦ угол наклона стенок выпускной воронки;
♦ состояние поверхности стенок силосов;
♦ физико-механические свойства продуктов (объемная масса, угол естественного откоса, коэффициенты внешнего и внутреннего трения, когезионные свойства);
♦ влажность;
♦ содержание жира.
В настоящее время рекомендованы следующие допустимые сроки непрерывного хранения сырья в бункерах и силосах:
♦ отруби, мучки — 12-15 суток;
♦ жмыхи, шроты — 5-8 суток;
♦ мука мясокостная, мясная — 5-7 суток;
♦ рыбная, дрожжи кормовые— 8-10 суток;
♦ мука известняковая — 15-18 суток;
♦ фосфаты кормовые — 17-20 суток.

Воронки и стенки силосов и бункеров должны иметь гладкую поверхность, угол наклона плоскостей днищ силосов должен быть не менее:

♦ для зернового сырья — 45 градусов;
♦ для мучнистого сырья и кормовых продуктов пищевых производств— 60-70 градусов.

Внутренние поверхности воронок, конусов силосов и бункеров целесообразно покрывать специальными составами (эпоксидной смолой и т. п.)

Силосы для трудносыпучего сырья оборудуют специальными побудительными и выпускными устройствами (например, виброразгрузчиком РЗ-БВА или др.)

Силосы для хранения жмыхов, шротов, гранулированной травяной муки, отрубей и другого мучнистого сырья должны быть оборудованы установками для контроля температуры продукта при хранении.

Жмыхи и шроты хранят в соответствии с положением «Инструкции по приему, размещению и хранению шротов и жмыхов на комбикормовых предприятиях».

Корма травяные, муку хвойную витаминную из древесной зелени, кормовую из виноградных выжимок в рассыпном виде размещать на хранение в бункерах и силосах существующих конструкций не рекомендуется. Эти виды сырья, поступающие в таре, хранят в ней в напольных складах до подачи в производство.

По истечении допустимых сроков хранения необходимо осуществлять перекачку сырья в другие силосы, для чего должны быть оборудованы специальные линии перекачки.

При хранении трудносыпучего сырья насыпью склад следует разделить на отдельные, изолированные друг от друга секции (отсеки).

Не допускается смешивание разных видов сырья при хранении, попадание в него влаги, стекла и других примесей.

Минеральное сырье (мел, соль) хранить в силосах не допускается. Мел и соль целесообразно перегружать в контейнеры и хранить в них. Мел гранулированный допускается хранить в силосах.

производство предпочтительно осуществлять аэрозоль-транспортом.

Сырье, поступающее в мешках, размещают в напольном складе в этой же таре в штабелях. Возможно их растаривать, загружать и хранить в контейнерах. Возможно премиксы растаривать при приеме или по мере производственной необходимости и хранить в бункерах. С целью предотвращения самосортирования премиксов высота бункера не должна превышать 5 м.

Для механизации работ с сырьем, поступающим в контейнерах, на территории завода оборудуют контейнерную Площадку, которую размещают в торце прирельсового склада тарных грузов перпендикулярно железнодорожным путям.

Мелассу, жир кормовой, бишофит, поступающие в цистернах, следует хранить в накопительных емкостях (резервуарах).

Жир кормовой, фосфатиды и другие виды жидкого сырья, поступающие в бочках, флягах, обогреваемых контейнерах или другой таре, возможно хранить в ней до подачи в производство.

За состоянием хранящегося сырья устанавливают систематический контроль. В складе силосного типа оформляют силосную доску; на сырье, хранящееся в таре, выписывают штабельные ярлыки.

Очередность использования и порядок хранения сырья должны осуществляться по плану-графику, составленному начальником производства и начальником ПТЛ и утвержденному директором или его заместителем.

2. Особенности хранения отдельных видов сырья

Особенности хранения жмыхов и шротов. В комбикормовой промышленности жмыхи и шроты служат одним из основных видов сырья. Правильная организация хранения дает возможность не потерять их кормовые достоинства.

Получают жмыхи и шроты с повышенной температурой и пониженной влажностью. Повышенная температура и Низкая влажность способствуют интенсивному поглощению влаги из окружающей среды, что приводит к еще большему повышению температуры продуктов, развитию процессов самосогревания и самовозгорания.

В жмыхах содержится от 5 до 9 % масел. Масло обладает большой способностью к окислению. Этот процесс протекает с выделением тепла, при этом происходит разложение жиров до ненасыщенный жирных кислот, что ведет к самосогреванию, а при интенсивном доступе кислорода может произойти и самовоспламенение.

При неудовлетворительном хранении жмыхи и шроты приобретают прогорклый вкус и затхлый запах. Плесень обычно появляется на наиболее увлажненных участках жмыхов и шрота.

На комбикормовые заводы должны отгружаться жмыхи, имеющие температуру не более 35 °С, влажность в пределах 6-10 %, температура шрота — не более 40 °С.

Повышенная влажность жмыхов и шротов (более 10 %) может привести к развитию микроорганизмов-, выделяющих тепло, которое способствует развитию процессов самосогревания.

Низкая влажность (менее 6 %) приводит при транспортировке и переработке к образованию статического электричества, запыленности помещений, достигающей взрывоопасных кондиций, и к повышенным потерям продукта.

Для приведения жмыхов и шротов в стойкое при хранении и транспортировке состояние на маслозаводах их кондиционируют до оптимальной влажности и температуры.

Кондиционирование шрота снижает содержание в нем остатков экстракционного бензина, что уменьшает его взрывоопасные свойства. Наличие бензина в шроте после кондиционирования не должно превышать 0,1 % .

При хранении и отпуске в переработку не допускается смешивание жмыхов и шротов, а также различных; видов этого сырья между собой. Не допускается в одном таком складе хранить жмыхи и шроты с другими видами сырья, а также с отходами, мешками и брезентом. Жмыхи и шроты можно Хранить в складах напольного типа насыпью не более 5 м, а также в силосах высотой не более 18 м. Для обеспечения сыпучести шротов и жмыхов, хранящихся в силосах, рекомендуется перекачивать их в свободный силос через каждые 5-8 дней. Плиточные жмыхи хранят в складах напольного типа, в штабелях высотой не более 3 м, при этом должен быть обеспечен доступ к ним со всех сторон для осмотра.

Хранятся жмыхи и шроты затаренными в мешки, в штабелях высотой не более 3 м. Если на предприятие поступили жмыхи или шроты с отступлением от стандартов или технических условий, их разгружают на специально отведенную крытую площадку, после чего составляют акт-рекламацию.

При обнаружений запаха бензина в шроте его необходимо до загрузки в силосы пропустить для проветривания через цепочку транспортных механизмов и только после устранения запаха бензина загрузить в силосы.

Если температура хранящихся жмыхов и шротов повысилась, их необходимо охладить одно-двухкратной перекачкой. Эти работы можно производить только в том случае, если нет очагов самовозгорания.

При обнаружении очагов самовозгорания необходимо немедленно принять меры к их ликвидации, приостановить работу завода (цеха), эвакуировать обслуживающий персонал, срочно вызвать пожарную команду для принятия мер и поставить в известность вышестоящую организацию и правоохранительные органы (прокуратура).

Необходимо установить строгий контроль за очередностью переработки жмыхов и шротов в зависимости от сроков их поступления на завод.

Для обеспечения сохранности качества жмыхов и шротов в процессе их хранения складские помещения проветривают, открывая двери в сухую погоду, когда температура наружного воздуха ниже температуры жмыхов и шротов, а относительная влажность наружного воздуха значительно ниже относительной влажности внутрискладских помещений.

Во время проветривания хранилища в проемы необходимо вставлять рамы с металлическими сетками. Если в партии рассыпных жмыхов и шротов обнаружено гнездовое самосогревание, то гнездо подлежит немедленному изъятию и охлаждению. Штабели со Жмыхами и шротами, имеющими повышенную температуру, немедленно разбирают, отбирают мешки с греющимися жмыхами и шротами и охлаждают проветриванием, при необходимости перетаривают.

Охлаждение жмыхов и шротов активным способом (механизированным и пр.) должно проводиться с соблюдением условий, обеспечивающих минимальный распыл.

Обрушивание слежавшихся насыпей жмыхов и шротов в складах напольного типа и в силосах необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда.

Загазованность и запыленность помещений взрывоопасными концентрациями при наличии искры, открытого огня, разряда статического электричества, частичек самовозгорающегося шрота и т. п. в присутствии достаточного количества кислорода воздуха могут привести к взрывам.

Шротовые пыли в состоянии аэровзвеси относятся к взрывоопасным пылям. Осевшая из воздуха и отложившаяся на конструктивных элементах помещения и оборудования пыль (аэрогель) является особо опасной. При возникновении даже небольшой вспышки местного значения (хлопка) она переходит во взвешенное состояние, образуя более высокие концентрации с образованием вторичного, более мощного пылевого взрыва.

Нижний предел взрываемости пыли подсолнечникового шрота составляет 7,6 г/м3, хлопкового — 10,1 г/м3, кориандрового — 17,6 г/м3, льняного — 25 г/м3.

Все пылящее транспортно-технологическое оборудование складов жмыхов и шротов максимально герметизируют и снабжают эффективной аспирацией. В хранилищах шротов и жмыхов устраивают естественную вентиляцию, а в подвальных, полуподвальных помещениях, в туннелях (галереях) — приточно-вытяжную принудительную вентиляцию. В хранилищах жмыхов и шротов необходимо осуществлять мероприятия по защите от возможных разрядов статического электричества, для чего проводится заземление всего транспортного и технологического оборудования.

3. Особенности хранений травяной кормовой муки

На размер потерь каротина при хранении травяной муки отрицательно влияют свет, температура и влажность воздуха. При неправильном хранении наблюдаются большие потери каротина.

Складские помещения для хранения муки должны быть темными, неотапливаемыми, с хорошей вентиляцией. Хранить муку в бунтах не разрешается.

Муку, упакованную в полиэтиленовые, бумажные или тканевые мешки надо укладывать на деревянные стеллажи в штабеля высотой 8-10 рядов.

Влажность муки перед закладкой на хранение должна Составлять 8-12 %, в гранулах — 8-13 %.

При хранении муки в гранулах потери каротина меньше, чем при хранении ее в рассыпном виде в мешках. Кроме того, гранулы занимают значительно меньше места, чем мука, затаренная в мешки.

Максимальное количество каротина в гранулированной травяной муке сохраняется при хранении,,ее в металлических герметизированных силосах, в среде нейтральных газов.

Нейтральная газовая смесь состоит из 86 % азота, 13% углекислого газа и не более 1 % кислорода. Получают ее при сжигании природного газа в газогенераторах. При хранении гранул травяной муки в газовой среде окисление каротина и его убыль прекращается или снижается до ничтожных размеров и травяная мука сохраняет свои природные достоинства.

Способ хранения гранулированной травяной муки в нейтральной газовой среде в герметизированных силосах признан прогрессивным и экономичным.

При применении способа хранения травяной муки в нейтральных газах необходимо соблюдать ряд специфических требований. Муку, предназначенную для хранения свыше 10-15 суток, загружают в силосы при наличии в ней не более 1,5 % пылевидных частиц и мелкой крошки диаметром 2 мм. Нарушение этого, требования может привести к повышению аэродинамического сопротивления насыпи и неравномерному распределению газовой смеси, что влияет на качество муки.

Перед закладкой на хранение в травяной муке определяют содержание каротина, протеина и клетчатки и в зависимости от результатов анализов создают партии муки 1, 2, 3, 4 и 5 классов, используя для этого накопительные силосы.1 и 2 классы закладывают на длительное, 3 — на краткосрочное хранение, 4 и 5 используют при текущей выработке комбикормов. Загружают силосы так, чтобы в них не оставалось свободных от продуктов участков. Газовая смесь подается в силос после загрузки. Общий период заполнения силосов продолжается около четырех-пяти суток.

Очередность отпуска в переработку травяной кормовой муки устанавливает начальник I1TJI и утверждает директор предприятия с учетом содержания каротина, влажности, температуры и наличия антиокислителя.

4. Особенности хранения фосфатидного концентрата и рыбной муки.

Фосфатидный концентрат поступает на комбикормовые предприятия в смеси со шротом в различном соотношений, но он должен содержать фосфатидов не менее 8 %, жира и влаги — не более 14%.

Хранить фосфатидный концентрат надо в сухом и чистом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и других источников тепла. Срок хранения фосфатидного концентрата зависит от содержания в нем жира. Чем больше жира, тем меньше срок хранения и наоборот. Средний срок хранения — один месяц, при более длительном хранении возможно быстрое окисление масла и самовозгорание продукта.

При хранении муки необходимо учитывать, что возможно ее самосогревание — обычное или внезапное.

Обычное самосогревание — это резкое повышение температуры вскоре после просушивания муки (в течение 6-12 ч.) Количество выделяющегося тепла зависит от вида сырья,

содержания в нем жира, метода производства и других причин. Чтобы не допустить самосогревания, муку охлаждают или выдерживают на воздухе до тех пор, пока процесс не прекращается.

Внезапное самосогревание наиболее опасно, оно наблюдается в муке, длительное время хранившейся в мешках при нормальной температуре. Высокая температура действует на муку разрушающе: мука желтеет, постепенно уплотняется и может спечься в темно-коричневую твердую массу, которая иногда полностью обугливается. Биологическая ценность такой муки сильно снижается, а процентное содержание неусвояемого азота возрастает.

Содержание жира в рыбной муке достигает 15-18 %. Длительное хранение такой муки не рекомендуется, оно ведет к окислению жира и снижению кормовых свойств муки.

Процесс окисления жира наиболее активно протекает в свежеприготовленной муке и при повышенной температуре. Рыбная мука может адсорбировать влагу из воздуха, при этом высвобождается тепло конденсации, которое может вызвать самосогревание.

5. Особенности хранения мясокостной муки и минерального сырья.

Качество муки зависит от свежести перерабатываемого сырья, способа вытапливания жира, длительности технологического процесса и степени порчи Жира во время хранения.

Жир, содержащийся в муке, соприкасается с воздухом и окисляется, вследствие чего мука приобретает специфический прогорклый запах. Хранить кормовую муку необходимо в чистом, сухом, закрытом и прохладном помещении.

При укладе муки в штабеля в бумажных мешках высота штабеля не должна превышать 12-14 мешков.

Срок хранения мясокостной муки при температуре +18 °С — не более 3 месяцев.

Для хранения соли, мела выделяют небольшое помещение расположенное вблизи от производственного корпуса, чтобы избежать распыла и увлажнения при передаче в производство.

Особое внимание уделяют хранению поваренной соли, так как она гигроскопична, слеживается и теряет сыпучесть, что затрудняет ее транспортирование и последующие процессы дозирования и смешивания.

Мел предохраняют от попадания влаги и загрязнения посторонними примесями.

Особенности хранения мелассы. Меласса поступает на предприятие зимой в железнодорожных цистернах вместимостью 60 т. При низкой температуре она густеет и теряет свойства текучести. Поэтому при приеме ее приходится подогревать паровыми змеевиками в местах слива. Мелассу хранят в металлических и железобетонных баках в наземном или подземном исполнении.

Внутренние поверхности мелассохранилищ покрывают щелочно-упорным лаком.

При наружном способе хранения мелассы требуется больше тепла для ее подогрева, чем при внутреннем, поэтому она применяется только в южных районах.

Лекция -3 Тема: Технология комбикормов

План:

1. Технологические свойства сырья комбикормов

2. Технологический процесс производства комбикормовой продукции

3. Технологический процесс производства белково-витаминных добавок

4. Отделение металломагнитных примесей в комбикормовом сырье

1. Технологические свойства сырья комбикормов

Основными показателями, характеризующими технологические свойства сырья, являются: крупность частиц, структурно-механические особенности, Объемная масса, засоренность посторонними примесями, скважистость, состояние поверхности, углы трения и естественного откоса, аэродинамические свойства, самосортирование.

При производстве комбикормов перечисленные свойства сырья имеют определенное значение.

Крупность частиц. Каждая сыпучая смесь состоит из различных по крупности и форме Частиц основного продукта и посторонних примесей.

В комбикормовом производстве сортируют и очищают сыпучее сырье от примесей по размерам частиц. Процесс этот осуществляется на машинах, основными рабочими органами которых являются сита. Технолог должен правильно подобрать размеры отверстий сит для максимального отделения примесей без потери основного продукта. Чем равномернее по крупности сырье, тем больше возможности обеспечить одинаковое воздействие на каждую частицу сырья, что способствует поддержанию технологических параметров процесса на неизменном уровне.

Структурно-механические свойства зернового сырья: консистенция эндосперма, форма зерен, пленчатость, влажность и наличие микротрещин оказывают большое влияние на производительность машины и удельный расход энергии при измельчении.

Консистенция эндосперма обуславливает степень прочности, т. е. сопротивляемость зерна разрушению. Этот показатель определяют расходом энергии на единицу вновь образованной поверхности П = Е / F кДж/м2. Прочность оценивают также величиной разрушающего усилия или напряжения (пределы прочности). Прочность мелкого зерна на 30-60 % выше, чем крупного. Зерна округлой формы прочнее зерен ребристой формы одной и той же зерновой культуры. Пленки увеличивают удельный расход энергии на измельчение зерна, так как обладая большой вязкостью, труднее поддаются измельчению, чем эндосперм.

Наиболее важным фактором, понижающим прочность зерна, является его влажность. При увлажнении зерна твердость уменьшается. Однако при чрезмерном увлажнении зерна оно из упруго-хрупкого переходит в пластично-вязкое, т. е. теряет способность дробиться на мелкие частицы.

Микротрещины оболочек понижают прочность зерна и удельный расход энергии на его измельчение. Сравнительное соотношение удельного расхода энергии на измельчение некоторых зерновых культур характеризуется следующими показателями (%): пшеница — 100; рожь — 135; ячмень —175; овес — 325.

Объемная масса характеризует плотность укладки сыпучего сырья и является физическим показателем, необходимым для определения емкости при его размещении. Объемная масса зависит от формы, величины, плотности и характера поверхности частиц, образующих данную смесь.
При объемном способе дозирования компонентов важно знать их объемную массу для регулирования работы дозаторов. С увеличением влажности объемная масса компонентов снижается.

Скважистость. В сыпучей смеси промежутки между частицами основного продукта заполняет воздух.

Величина скважистости зависит от крупности, формы и поверхности частиц, составляющих сыпучую смесь.

Наибольшая скважистость пленчатых культур объясняется малой объемной массой, так как они содержат пленки, и промежутки между этими пленками и ядром заполнены воздухом. Скважистость оказывает большое влияние на теплопроводные и сорбционные свойства сыпучей смеси, что особенно важно при хранении сырья.

Аэродинамические свойства широко используют при очистке сырья от легких сорных примесей, которые не могут быть отделены на ситах. Такие примеси отделяются в результате воздействия на продукт воздушного потока.

Очистка зерна от примесей воздушным потоком основана на использовании парусности частиц. Парусность — свойство частиц сопротивляться воздушному потоку.

Скорость воздуха, при котором частица находится во взвешенном состоянии, называется скоростью витания. Скорость витания основных видов зернового сырья (пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы) колеблется в среднем от 8 до 13,5 м/с, а коэффициент парусности — от 0,043 до 0,118.

Угол трения и угол естественного откоса имеют большое практическое значение, так как от угла трения зависит наклон самотечных труб при транспортировании сыпучих смесей, а от угла естественного откоса — коэффициент заполнения емкостей.

С увеличением угла трения, как при покое, так и при движении угол наклона самотечных труб увеличивается.

Коэффициент внутреннего трения сыпучих материалов. Коэффициент внутреннего трения существенно влияет на процесс смешивания разнородных Материалов, следовательно, и на однородность смеси. Для большинства компонентов он равен 0,30-0,50. Заметное влияние на коэффициент внутреннего трения оказывает влажность. С увеличением влажности коэффициент внутреннего трения увеличивается.

Самосортирование сыпучих смесей происходит в результате нарушения равномерного распределения частиц сыпучей смеси, различающихся между собой по величине, форме и плотности.
Явление это наблюдается при встряхивании неоднородных смесей во время транспортирования насыпью в вагонах, автомобилях и состоит в том, что крупные и легкие частицы всплывают наверх, а мелкие проходят в промежутках между крупными, группируясь в нижних слоях смеси.

Неравномерное распределение в комбикорме компонентов нарушает процесс смешивания, проводимый на заводе, а комбикорм не дает необходимых результатов при скармливании животным.

2. Технологический процесс производства комбикормовой продукции

В зависимости от вида вырабатываемой продукции, которая, в свою очередь, предназначена для определенных видов и половозрастных групп животных, на предприятиях, производящих комбикормовую продукцию, применяются следующие технологические процессы:

1. Технологический процесс производства рассыпных комбикормов для основного взрослого поголовья сельскохозяйственной птицы, свиней, крупного рогатого скота, овец, лошадей, кроликов, рыб, дичи.

2. Технологический процесс производства гранулированных комбикормов для основного взрослого поголовья скота и птицы.

3. Технологический процесс производства комбикормов для поросят 9-42 дней, телят 10-75 дней, содержащихся в крупных животноводческих комплексах.

4. Технологический процесс производства комбикормов для цыплят в возрасте 1-4 дней.

5. Технологический процесс производства комбикормов для пушных зверей.

6. Технологический процесс производства комбикормов для собак.

7. Технологический процесс производства комбикормов для ценных пород рыб.

8. Технологический процесс производства комбикормов для лабораторных животных.

9. Технологический процесс производства белково-витаминных добавок для сельскохозяйственных животных.

10. Технологический процесс производства премиксов.

Технологический процесс производства рассыпных комбикормов для основного взрослого поголовья скота и птицы наиболее распространен и реализован на большинстве комбикормовых предприятий с применением оборудования, выполняющего основные технологические операции: очистку сырья, измельчение, дозирование, смешивание.

Технологический процесс производства гранулированных комбикормов осуществляется при наличии на предприятии линии гранулирования.

Технологический процесс производства комбикормов для поросят 9-42 дней и телят 10-75 дней, содержащегося в крупных животноводческих комплексах, выполняется на предприятиях, имеющих линию шелушения и углубленной переработки зернового сырья (двойного гранулирования, обжаривания, экструдирования, пропаривания с плющением, микронизации и др.).

Комбикорма для молодняка сельскохозяйственной птицы (цыплята в возрасте 1-4 дней) должны содержать меньшее количество клетчатки и повышенное количество исходкого молока и вырабатываться в виде мелкой крупки по отдельному технологическому процессу.

Технологический процесс производства комбикормов для пушных зверей (норок, песцов, чернобурых лисиц), относящихся к плотоядным животным, также предусматривает глубокую переработку зернового сырья с целью клейстеризации крахмала и денатурации белка с применением экструдирования или других способов гидротермической обработки (варки), наряду с этим необходимо вводить до 20 % жира. Технологический процесс производства комбикормов для собак включает углубленную переработку зернового сырья, ввод повышенного количества мясокостной муки и жира, формирование продукции.

Технологический процесс производства комбикормов для ценных пород рыб, особенно молоди, включает наряду с общепринятыми приемами ряд специфических операций: тонкое измельчение, ввод нетрадиционных видов сырья, выработку крупки малых размеров от 0,2 мм, микрогранулирование, поэтому он реализован на специализированных заводах.

3. Технологический процесс производства белково-витаминных добавок

Выполняется на заводах по выработке комбикормов для основного поголовья скота и птицы, так как отличается только повышенным вводом белкового и минерального сырья, пониженным содержанием зерна.

На конкретном предприятии технологический процесс производства комбикормов может быть реализован по различным вариантам построения:

1. Технологический процесс производства комбикормов с раздельной подготовкой сырья к дозированию (однокомпонентное измельчение — одноэтапное дозирование)

2 Технологический процесс производства комбикормов с раздельной подготовкой зернового, гранулированного сырья и щротов, совместной переработкой белково-минерального сырья в составе смеси, двухэтапным дозированием.

3. Технологический процесс производства комбикормов с переработкой зернового, гранулированного сырья и шротов в составе смеси, переработкой белково-минерального сырья в составе смеси, двухэтапным дозированием.

4. Технологический процесс производства комбикормов с совместной порционной переработкой зернового, гранулированного сырья и шротов, совместной порционной переработкой белково-минерального сырья, одноэтапным дозированием.

5. Технологический; процесс производства комбикормов с совместной порционной переработкой всех видов сырья, одноэтапным дозированием.

Организация технологических процессов производства комбикормов, белково-витаминных добавок, премиксов на всех его этапах должна обеспечить прием и рациональное использование сырья, оперативную подачу его в производство, требуемую технологическую подготовку и ввод всех компонентов в соответствии с рецептом, соблюдение режимов работы технологического оборудования, эффективную переработку сырья и выпуск продукции, по качеству отвечающей требованиям стандарта.

Все операции по приему, складированию сырья, подаче его в производство, в процессе переработки и на отпуске готовой продукции должны быть механизированы, а также, где это целесообразно, автоматизированы.
Магнитную защиту комбикормового предприятия осуществляют путем установки магнитных заграждений в линиях в соответствии с рекомендациями «Правил».

На каждом предприятии на основании «Правил» должен быть разработан  'Технологический регламент производства продукции', включающий изложение всего производственного процесса от поступления сырья до выпуска продукции:

♦характеристику вырабатываемой продукции;
♦ характеристику сырья и материалов для производства продукции;
♦ технологическую схему;
♦ спецификацию оборудования;
♦ описание технологического процесса с указанием параметров и режимов работы машин;
♦ нормы выхода продукции (материальный баланс);
♦ контроль технологического процесса, сырья и продукции;
♦ технику безопасности, охрану труда, противопожарные и противовзрывные мероприятия и др.

Технологическая схема производства продукции изображается графически с указанием:

♦ приемных устройств сырья, их производительности и способов разгрузки;
♦ количества и емкости всех силосов;
♦ транспортно-технологических линий подачи сырья в производство;
♦ технологических линий подготовки и переработки сырья;
♦ количества технологического и вспомогательного оборудования, его марки, характеристики рабочих органов;
♦ направления всех потоков сырья, продукции и отходов с отдельных машин;
♦ магнитных средств защиты;
♦ точек погрузки, их производительности и способов погрузки;
♦ аспирационных сетей.

Технологический регламент и технологическая схема процесса производства продукции на каждом предприятии утверждается директором (главным инженером) предприятия

Двойное гранулирование зернового сырья. С целью повышения питательной ценности и доброкачественности зернового сырья при производстве комбикормов для молодняка животных проводят его обработку методом двойного гранулирования. Под действием сил трения зерно нагревается до 55-65 °С. Диаметр гранул 4,7 мм (не более). Вторично 0 3,5-4,7 мм, Р = 0,5 МПа.

Экструдирование зернового сырья. Экструдирование зернового сырья организуют в отдельных цехах на специально оборудованной линии. На экструдирование направляется зерновое сырье (как отдельные виды зерна, так и их смесь).

Технология производства включает следующие операции:

♦ подготовка зерна к экструдированию;

♦ обработка в экструдерах;

♦ охлаждение и измельчение экструдированного продукта. Подготовка зерна к экструдированию включает очистку от сорных примесей (минеральных и металломагнитных), измельчение. Измельчение осуществляют на дробилках с отверстиями сите 0 3-4 мм. Экструдирование производят на экструдерах КМЗ-2У, КМЗ-2М, ПЭК-125 х 3, КМЗ-2 модернизированный с установкой пропаривателя.

Перед экструдированием проводят увлажнение зерна водой или паром до влажности 17-18 %. Процесс экструдирования проводят при следующем режиме:

♦ температура продукта на выходе 120-130 °С;

♦ давление пара 1-3 кг/ см2 (0,1-0,3 МПа);

♦ расход пара 50-75 кг/т;

♦ температура пропаренной смеси на выходе из пропаривателя 70-80 ’С.

Охлаждение экструдата проводят в горизонтальных охладителях Б6-ДПБ. Измельчение охлажденных гранул осуществляют на молотковых дробилках с применением сит, обеспечивающих требуемую стандартом крупность. Экструдированные зерновые компоненты используют при выработке комбикормов для молодняка животных.

Плющение зернового сырья (производство хлопьев)

Зерно увлажняют водой на 4-5%, отволаживают 3-4 ч., пропаривают Р = 0,2-0,4 МПа. Влажность зерна 20—25%, t = 100 °С. Плющение на плющильной машине при зазоре 0,2-0,5 мм, хлопья охлаждают до t, не превышающей более чем на 10° температуру окружающей среды. Высушенные хлопья измельчают на дробилке.

Микронизация (обработка инфракрасными лучами) зерна.

Линия микронизации предусматривает пропаривание в течение 6-15 мин при расходе пара 50-100 кг/т.Влажность пропаренного зерна 19-25 %. Нагрев ИК-лучами 40-180 сек при t = 90-98 °С, охлаждение, измельчение.
Обжаривание зернового сырья .

Обжарочный аппарат представляет собой цилиндрическую камеру вместимостью 700 л. Обжарочная камера аппарата обогревается теплоносителем — маслом АМТ-ЗОО с температурой до 250 °С.

Ячмень дозируют на дозаторах 1 и после очистки на сепараторе 2 подвергают шелушению на шелушителе 3, затем пропускают через аспирационное устройство для отделения пленок 4 и направляют в наполнительный бункер вместимостью 12 т. Из бункера через дозатор 1 зерно поступает в пропаривательный шнек 5 и из него в обжарочный аппарат 6.

В результате обжаривания зерна приобретают коричневый цвет, вспучиваются и частично растрескиваются. Содержание декстринов в зерне после термообработки увеличивается от 1-1,5 до 10-12 %.

Процесс обжаривания протекает циклично. В аппарат загружают порцию ячменя (примерно 200-300 кг), происходит обжаривание зерна и затем оно выгружается из аппарата и направляется в охладитель 7, из которого охлажденный ячмень поступает в накопительный бункер вместимостью 12 т.

Цикл обработки ячменя, включающий загрузку, обжаривание и выгрузку его из аппарата, продолжается около 60-90 минут. Подготовленный ячмень измельчается и поступает в наддозаторные бункеры главной линии дозирования и смешивания.

Экспандирование. «Экспандированным структурировании комбикормом» называют такой комбикорм, который проходит гидротермическую обработку с помощью экспандера и может непосредственно скармливаться в виде крупок без гранулирования.

Экспандат свободен от патогенных микроорганизмов, хорошо растворяется в воде и очень хорошо вытекает из силосов. Экспандированным структурированным кормом может быть любая монокомпонентная зерновая культура, концентрат с высоким содержанием обменной энергии, белковый концентрат или готовый к употреблению комбикорм. Создана новая технология для глубокой встречноструйной термообработки зерна и зернобобовых до 2 т/ч.

Основные характеристики процесса:
♦ время термоэкспандирования зерна — 3-5 сек.;
♦ средняя температура теплоносителя — 300-450 °С;
♦ степень взорванности зерна — 1,5-2,2;
♦ степень декстринизации — 35-50 % ;
♦ степень снижения ингибиторов трипсина в бобовых и ржи — 85-100 %;
♦ затраты электроэнергии на 1т обработанной продукции — 70-90 кВт/час.

4. Отделение металломагнитных примесей в комбикормовом сырье

Металломагнитные примеси отделяют на магнитных заграждениях, состоящих из статических магнитов или электромагнитов. Простейшими магнитными заграждениями являются магнитные колонки со статическими подковообразными магнитами. Подъемная сила одного магнита должна быть не менее 12-15 кг.

Магнитные заграждения устанавливают на линиях: зернового сырья после Сепаратора — перед каждым бункером над дробилками; отделения пленок — перед каждым бункером над дробилками и шелушильными машинами; мучнистых продуктов — после очистительной машины; прессованных и крупнокусковых продуктов — перед дробилками; кормовых продуктов пищевых производств — после очистительной машины, перед бункером над дробилками; дозирования и смешивания, перед каждым дозатором или после него, после смесителя; подготовки сена — перед каждой сенодробилкой и после транспортера; гранулирования — после просеивающей машины перед каждым прессом; брикетирования — после транспортера перед делителем.

Перед каждым транспортным механизмом, распределяющим комбикорм по силосам для хранения готовой продукции, также предусматривается установка магнитных заграждений. Число магнитных подков в заграждениях зависит от вида продукта и производительности комбикормового завода и устанавливается в соответствии с рекомендациями правил.

Все магниты устанавливают в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. В магнитных колонках предусматривают возможность кратковременного выключения продукта из потока на время очистки магнитов от примесей или временного перевода всего продукта за магнитное заграждение.

Аспирация очистительных машин должна быть тщательно отрегулирована. По сепараторам, например, это одно из главных условий хорошей работы их.

Технологическая эффективность работы очистительных машин для отрубей, мучек заключается в том, чтобы в мучнистом сырье не было крупных металломагнитных примесей.

Лекция -4 Тема: Нетрадиционная продукция комбинированных предприятий.

План:

1. Карбамидный концентрат

2. Технология производства АВД. Технологическая схема производства ЗЦМ.

1. Карбамидный концентрат

Одним из основных факторов, сдерживающих широкое применение мочевины, является ее быстрый гидролиз в преджелудках. При этом происходят значительные потери азота и возможны отравления животных. Поэтому для эффективного использования синтетической мочевины в качестве протеиновой добавки необходимо обеспечить равномерное поступление ее с кормом или замедлить скорость гидролиза мочевины в рубце. Это достигается соединением карбамида с углеводными компонентами. В комбикормовой промышленности производится карбамидный концентрат, представляющий собой смесь зерновых компонентов, карбамида и бентонита натрия. На комбикормовых заводах он вырабатывается по рецептам, разработанными для крупного рогатого скота и овец.

| Компоненты | Номер рецепта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ячмень | 80 | 75 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овес | — | — | —. | 80 | 75 | 70 | — | — | — | — | — | — | — |
| Кукуруза |  |  |  |  |  |  | 80 | 75 | 70 | — | — | — | — |
| Пшеница | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 75 | 70 | — |
| Сорго | — | — | — | — | — | — | ' — | — | — | — | — | — | 80 |
| Бентонит | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Карбамид | ' '154 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Задача карбамидного концентрата — обеспечение замедленного гидролиза карбамида и его лучшее использование жвачными животными. При этом исключается отравление животных, так как под действием желудочного сока расщепление аммиака замедлено и азотистые соединения усваиваются равномерно».

Карбамидный концентрат содержит 40-80 % сырого протеина (протеинового эквивалента) и включается в состав комбикормов, кормосмесей и рационов для жвачных животных в качестве заменителя натуральных белковых компонентов.

Карбамидный концентрат, получаемый методом экструзии смеси измельченного зерна, карбамида и бентонита, является кормовым продуктом для жвачных животных.

Готовый концентрат имеет вид крупки или гранул. В результате обработки в экструдере карбамид в составе концентрата находится в физически связанном состоянии с зерновыми компонентами и бентонитом. Такой продукт характеризуется отсутствием самосортирования (расслоения) карбамида, более медленной скоростью высвобождения .аммиака в желудке животного, пониженной токсичностью по сравнению с обычными кормовыми смесями, содержащими карбамид.

В качестве сырья для производства карбамидного концентрата используется зерно злаковых культур (ячмень, кукуруза, пшеница, сорго, просо), карбамид и бентонитовый порошок (глинопорошок). Количественное содержание компонентов в концентрате устанавливается в соответствии с рецептурой.

Зерно вводится в состав концентрата как сырье, содержащее крахмал, который в процессе экструдирования клейстеризуется и вступает в физическую связь с расплавленным карбамидом и бентонитом. Это способствует замедлению высвобождения аммиака в рубце, а также обеспечивает получение требуемой энергии для развития микроорганизмов рубца жвачных животных.

Карбамид является небелковым азотосодержащим компонентом, из которого после ряда превращений в рубце жвачных животных образуется бактериальный белок.

Бентонитовый порошок применяется как адсорбент влаги, выделяемой при экструдировании, а также для улучшения процесса экструзии.

Зерновое сырье, предназначенное для выработки карбамидного концентрата, должно иметь влажность не более 14 %. По остальным показателям удовлетворять требованиям ограничительных кондиций на зерно, поставляемое комбикормовой промышленности.

Карбамид должен соответствовать фракции 1 «для сельского хозяйства»:

♦ внешний вид — белые слабоокрашенные шарообразные гранулы;
♦ вкус — солоновато-горький;
♦ влажность — не более 0,3 %;
♦ азота в сухом продукте —не менее 46 %;
♦ биурета — не более 1,0 %;
♦ температура плавления — 132 °С,

Гранулированный карбамид поступает упакованным в полиэтиленовые или бумажные мешки. Вес нетто —не более 50 кг. На каждом мешке должна быть этикетка с обозначением завода-поставщика, наименованием продукта, номером партии, массой и номером ГОСТа.

Карбамид гигроскопичен; При повышении его влажности выше 0,5 % карбамид становится трудносыпучим, при этом может разлагаться с выделением аммиака. Хранить карбамид следует в таре в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.

Бентонитовые порошки, применяемые при производстве карбамидного концентрата методом экструзии, должны быть натриевой формы.

Для производства карбамидного концентрата, бентонитовые порошки поставляются: влажность — 5-8 %, содержание частиц диаметром 60 мкм — не более 15 % .

Хранение бентонитовых порошков осуществляется в таре при условиях, аналогичных для хранения карбамида.

2. Технология производства АВД. Технологическая схема производства ЗЦМ.

Амидно-витаминные добавки на основе карбамидного концентрата вырабатываются с использованием линий:

♦ подачи карбамидного концентрата;
♦ подготовки отрубей;
♦ подготовки соли;
♦ подготовки другого минерального сырья;
♦ подачи премикса;
♦ дозирования и смешивания компонентов;
♦ затаривания.

Карбаминый концентрат растаривают и без дополнительной подготовки подают в над-дозаторные бункеры.

Подготовка отрубей заключается в отделении некормовых отходов и металломагнитных примесей, для чего используют просеивающие машины с сеткой проволочной Me 8 или полотно решетное типа 1 № 100 и постоянные магниты или электромагнитные сепараторы.

Подготовка соли, другого минерального сырья, подача премикса, дозирование, смешивание и затаривание выполняются идентично вышеприведенным технологическим линиям производства комбикормов.

Технологическая схема производства ЗЦМ.

Концентрат — частичный заменитель молока для телят — ЗЦМ, отличается высоким содержанием питательных веществ и тонким измельчением компонентов. В состав концентрата входят следующие компоненты (%): мука гороховая — 36; мука пшеничная обойная — 31; жмых льняной — 16; дрожжи кормовые — 10,09; мел — 3,8; соль поваренная йодированная — 3; микродобавки (БВК и кобальт хлористый) — 0,11. Кобальт хлористый добавляют в концентрат из расчета 0,6 г на 100 кг концентрата.

Кроме приведенного состава применяется рецепт № 62-1 ЗЦМ — заменитель цельного молока для телят 20-дневного возраста, состоящий из следующих компонентов (%): молоко сухое обезжиренное — 80,0; саломас растительный — 15,0; фосфатидный концентрат — 5,0.

В 1 кг заменителя содержится, г: сырого протеина — 250; кормовых единиц — 2,3; сырого жира — 200; перевариваемого протеина — 225; кальция — 10; фосфора — 7,2.

На 1 -т заменителя добавляется, г: биомицина — 50; витамина А, млн ME — 30; витамина Д, млн ME — 10.1т сухого заменителя позволяет высвободить 4 т дельного молока.

Лекция -5 Тема: Контроль производства комбикормов

План:

1. Технологический контроль комбикормового производства

2. Контроль процесса дозирования и других этапов производства комбикормов

1. Технологический контроль комбикормового производства

Технохимическому контролю подлежат все стадии комбикормового производства, начиная от приема сырья и кончая отпуском готовой продукции. Технохимический контроль должен обеспечивать выработку только качественных кормовых концентратов, комбикормов, БВД, премиксов, карбамидного концентрата и АВД на его основе, строго соответствующих рецептам и отвечающих действующим стандартам и техническим условиям. Он осуществляется производственной технологической лабораторией (ПТЛ), самостоятельным отделом комбикормовых предприятий.

В комбикормовых цехах, входящих в состав хлебоприемного предприятия, мельничного или крупяного предприятия, организуют цеховые лаборатории. В таких случаях руководит лабораторией заместитель начальника ПТЛ, заведующий лабораторией или старший лаборант.

На ПТЛ возлагаюся следующие обязанности:

♦ организация приема и оценка поступающего сырья;

♦ контроль за размещением сырья и готовой продукции в складах;

♦ проверка хранения сырья и готовой продукции;

♦ выбор рецепта для производства комбикормов в зависимости от наличия сырья и плана выработки. Проверка его качества (расчетным путем) на соответствие показателям ГОСТ или ТУ;

♦ контроль за постановкой учета сырья при передаче в производство и получением от него продукции с составлением производственного акта зачистки;

♦ определение качества готовой продукции и отходов;

♦ выдача удостоверений о качестве на отгружаемую или отпускаемую продукцию;

♦ ведение лабораторных журналов и документации по установленной форме;

♦ контроль за очисткой сырья от примесей;

♦ контроль за размолом зерновых продуктов и дроблением крупных компонентов;

♦ контроль за работой и правильностью дозирования компонентов в соответствии с утвержденным рецептом;

♦ контроль за санитарным состоянием завода (цеха), его территории, складских помещений и тары;

♦ разработка и проведение мероприятий по борьбе с зараженностью предприятия и складов вредителями хлебных запасов.

Начальник наделен большими правами вплоть до запрещения выпуска продукции при отсутствии утвержденных на нее стандартов или технических условий.

Начальник ПТЛ комбикормовых заводов руководствуется утвержденными положениями о работе отделов ПТЛ, Правилами организации и ведения технологического процесса производства продукции комбикормовой промышленности.

При проведении анализов необходимо строго придерживаться действующих ГОСТов на каждый вид сырья. После отбора средней пробы в лаборатории проверяют цвет, запах, влажность. Затем проводят те анализы, которые характеризуют качество данного сырья. Для зернового сырья определяют наличие сорной примеси, в том числе степень засоренности плодами и семенами вредных растений, минеральной примесью и вредителями хлебных запасов. В мясокостной, кровяной, рыбной муке и кормовых дрожжах определяют общий протеин, в хлопчатниковом шроте — госсипол, в травяной муке — каротин и т. д.

На каждом комбикормовом предприятии обязателен систематический контроль техно-логическо процесса, осуществляемый лабораториями комбикормовых цехов в соответствии с инструкцией о работе лабораторий системы хлебопродуктов.

Контроль технологического процесса осуществляется производственный и лабораторный.

Производственный — персоналом, ведущим технологический процесс (сменным мастером и рабочими), на своих рабочих местах.

При этом производственый персонал контролирует работу машин и внутризаводского транспортного оборудования путем:

а) по очистительным машинам — периодической проверки исправности сит, отсутствия (просмотром) грубых примесей в промежуточных продуктах после машин;

б) по дробилкам — специальных наблюдений за плавностью работы дробилок, отсутствием вибрации, а также периодическим просмотром дробленого продукта и проверкой отсутствия в нем целых зерен;

в) по магнитным установкам — проверки тщательности отбора (просмотром) крупных металломагнитных примесей из очищаемого продукта;

г) по дозаторам — периодической проверки точности дозирования в соответствии с заданным рецептом;

д) по прессам для гранулирования — проверки работы очистительных машин, контролирующих комбикорм, идущий на прессы, качества гранул (путем периодического отбора гранул й осмотром их);

е) по операциям с жидкими компонентами — периодической проверки и очистки фильтров-ловушек, наблюдения за температурой подогрева жидких компонентов.

Лабораторный — персоналом лаборатории с отбором образцов на рабочих местах и анализом их в лаборатории.

ПТЛ комбикормовых предприятий для определения качества сырья и готовой продукции должны производись минимум следующих технических и химических анализов.

Технические:

♦ внешний вид, цвет, запах;

♦ крупность размола каждого вида сырья и готовой продукции;

♦ определение металлопримеси в сырье и комбикормах;

♦ наличие целых зерен в комбикормах.

Определение производится от каждой партии комбикормов и сырья через каждые 2 часа.

♦ влажность сырья и готовой продукции;

♦ засоренность зернового сырья;

♦ разбухаемость гранул;

♦ крошимость гранул.

Определение по каждой партии ежесменно по среднесменному образцу, составленному из образцов, отбираемых через каждые 2 часа.

♦ крупность гранул.

Химические;

♦ количество песка в комбикорме;

♦ количество соли в комбикорме;

♦ количество клетчатки в комбикорме. Определяется от каждой партии не реже одного раза в смену по среднесменному образцу, составленному из образцов, отбираемых через каждые 2 часа.

♦ определение общего протеина в рыбной муке;

♦ определение каротина в травяной (сенной) витаминной муке;

♦ определение госсипола в хлопчатниковом шроте, жмыхе при поступлении сырья на завод.

Кроме перечисленных обязательных для всех предприятий анализов, в настоящее время на многих предприятиях определяют наличие некоторых микроэлементов и витаминов в обогащенных комбикормах, определение токсичных и антипитательных веществ.

2. Контроль процесса дозирования и других этапов производства комбикормов

К дозаторам в комбикормовом производстве предъявляются самые высокие требования, так как от точности дозирования в большей степени зависит качество комбикормов.

Работу всех видов объемных дозаторов проверяют не менее двух раз в смену, не считая первоначальной проверки при переходе на другой рецепт, дозаторщик, в т. ч. один раз совместно с работником лаборатории.

Контрольную проверку дозаторов проводит начальник производственного цеха и сменный мастер периодически в сроки, установленные главным инженером предприятия.

После записи рецепта приступают к установке дозаторов, руководствуясь имеющимися над каждым из них таблицами производительности.

После установки каждого дозатора на заданную по рецепту производительность включают всю систему и проводят выборочную проверку работы отдельных дозаторов. В случае выявления отклонений сверх допустимых норм регулируют все дозаторы.

Дозаторы проверяют путем отбора дозируемого продукта от каждого дозатора в течение 15 сек. (в зависимости от производительности). Отобранные компоненты взвешивают, полученные результаты записывают в журнал работы и контроля дозаторов.

Точность работы дозаторов лаборатория должна проверять не реже 1 раза в смену. На всех предприятиях должны вести журналы контроля работы дозаторов.

Контроль смешивания в процессе работы осуществляется органолептическим методом.

Контроль качества смешивания в каждом конкретном случае устанавливается особо.Если испытывается смеситель при окончательном смешивании комбикорма с премиксом, то чаще всего определяют распределение в смеси марганца или витамина В2 и по нему судят о распределени соли или карбамида.

Качество мелассирования комбикормов определяется систематически путем проверки количества мелассы, подаваемой в смеситель за определенный промежуток времени.

Правилами рекомендуется контрольное просеивание рассыпного комбикорма, направляемого на гранулирование. Предусматривается также установка перед прессами магнитных заграждений, причем за работой просеивающей машины и магнитов необходимо вести систематическое наблюдение.

Определение качества готовых комбикормов производится лабораторией ПТЛ при отпуске потребителю и в процессе хранения. Качество микроэлементов, витаминов и антибиотиков определяется по различным руководствам. Часть показателей качества определяется по табличным данным (содержание кормовых единиц в 100 кг комбикорма, содержание перевариваемого протеина, аминокислот, натрия, калия, фосфора и кальция). Другие показатели получают при анализе средних образцов.

Для предотвращения заражения комбикормов различными вредителями систематически об следуют производственные корпуса цехов, складов и территории заводов, принимая повседневно требуемые профилактические меры.

Технологический процесс контролируется по определенному графику, разработанному начальником ПТЛ с участием начальников производственных цехов, и утверждается директором завода. График характеризует объем контроля, место отбора образцов, продолжительность и периодичность контроля.

Лаборатория ПТЛ назначает рецептуру вырабатываемых комбикормов, определяет качество сырья и готовой продукции, контролирует технологический процесс по этапам и в целом, проверяет выполнение норм выходов готовой продукций, следит за размещением и хранением сырья и готовой продукции в складах, а также за санитарным состоянием производственного корпуса и территории предприятия.

При отпуске комбикормов потребителю ПТЛ оформляет качественное удостоверение на каждую партию продукций, в котором указано наименование завода, дата, и смена, вид животных, рецепт и его качество.

Контроль работы предприятия на правильным использование сырья требует ежедневного учета при приеме сырья на склад, подработке нестандартного сырья, передаче сырья в производственный корпус и отпуске готовой продукции на склад и потребителю. Кроме того, необходимо учитывать также и отходы как годные, так и не годные. Сырье и продукцию взвешивают на железнодорожных или автомобильных весах, устанавливаемых при въезде на территорию завода.

Сырье и готовую продукцию взвешивают на весах, включенных в линию технологического процесса. При весовом дозировании учет сырья и готовой продукции осуществляется по показаниям весовых дозаторов.

Для внутрицехового оперативного учета на начало и на конец каждой смены должны быть определены остатки сырья и полуфабрикатов в производственном корпусе.

Результаты определения весовых остатков сырья и всех полуфабрикатов на конец и начало смены записываются в специальную ведомость.

Для более точной проверки работы завода по количеству переработанного сырья и выработанной из него продукции производят зачистку производственного корпуса не реже одного раза в месяц.

При ведении технологического процесса и эксплуатации оборудования выполняются мероприятия, предусмотренные:

а) правилами техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна;

б) инструкцией по проектированию и эксплуатации взрыворазрядителей, устанавливаемых к технологическому оборудованию комбикормовых предприятий.

В производственных помещениях необходимо поддерживать наиболее благоприятную в противопожарном отношении влажность воздуха (60-70 %).

В случае снижения относительной влажности ниже 60 % принимаются меры к увлажнению воздуха доступными способами.

Для контроля относительной влажности воздуха в производственных помещениях предусмотреть установку психрометров.

Оборудование линий цеха производства премиксов должно быть в пыленепроницаемом исполнении.

При работе с карбамидом рабочие должны быть обеспечены спецодеждой в соответствии с санитарными нормами.