Планы практических занятий

Тема 1: Общие сведения о кормах и их клссификация

Классификация и характеристика основных групп комбикорм

Цель: Ознакомиться с основными понятиями о кормах, с группами, и их классификацией

План:

1. Корма – понятие, основные группы кормов и их происхождение.

2. Корма растительного происхождения

3.  Корма животного происхождения

Корма-это специально приготовленные, физиологически приемлемые продукты, содержащие в доступной форме необходимые животному питательные вещества. К кормам относятся продукты растительного, животного и минерального происхождения, содержащие органические и минеральные вещества. Ассортимент кормов, применяемых  в животноводстве, очень разнообразен и характеризуется различным составом и свойствами.

Растительные корма делятся на следующие группы: сочные, концентрированные, грубые корма, отходы пищевых и технических производств.

Сочные корма- это зеленый корм, силосованный корм, корнеплоды и сочные плоды.

Концентрированные (энергетические или основные) корма содержат менее 20 % протеина и менее 18 % сырой клетчатки. Питательность 1 кг корма выше 0,65 к. е. К группе концентрированных кормов относятся семена зернобобовых культур.

Грубые или объемные корма имеют низкое содержание чистой энергии на единицу массы и высокое содержание клетчатки (более 18 % ). Питательность 1 кг ниже 0,65 к.е.

Отходы пищевых и технических производств. В эту группу входят разнообразные кормовые отходы, полученные при переработке сельскохозяйственного сырья для пищевых и технических целей.

Продукты, которые содержат более 20 % протеина животного, морского или растительного происхождения, получили название протеиновых добавок.

Корма животного происхождения – это молоко и остатки от его переработки, отходы от мясокомбинатов, рыбных и зверобойных промыслов, кормовые продукты ветеринарно-санитарных утилизаторов.

Корма минерального происхождения: поваренная соль, мел, травертин, ракушечная крупа и т.д.

Все перечисленные продукты (корма), используемые в кормлении животных, получили название кормовые средства.

Ассортимент кормов, применяемых в животноводстве, очень разнообразен и характеризуется различным составом и свойствами. Однако среди большого разнообразия кормов нет таких, которые содержали бы все необходимые питательные и биологически активные вещества, необходимые для нормального роста и развития животных. Растительные корма содержат белка значительно меньше, чем требуется большинству видов животных при интенсивном их развитии. Корма животного происхождения богаче белком, но производится их крайне мало.

Различные корма (сочные, грубые, концентрированные) при скармливании их животным без добавки других кормов не удовлетворяют потребностей животного организма в питательных веществах. Поэтому составляют различные смеси кормов - комбинированные корма (комбикорма).

Питательная ценность кормов ( комбикормов) характеризуется содержанием кормовых единиц (к. е.) в 1 кг или 100 кг корма (комбикорма).

За 1 к. е. принята питательность 1 кг овса хорошего качества с объемной массой 450-480 г/л, влажностью 13% . В таком овсе содержится протеина – 12 %, жира – 4,6 %, клетчатки – 9,2 %, безазотистых экстрактивных веществ БЭВ – 58 %, жира – 3,2 %. Кормовая единица выражает способность такого одного килограмма овса давать жировое отложение у крупного рогатого скота в количестве 150 г.

Питательность в кормовых единицах определяется по таблицам и прорасчетам на основании качественных показателей корма. Такое определение является приближенным, потому что конкретный корм может отличаться от среднего, для которого приведены данные в таблицах. Уточнение питательности может быть сделано на основании определения содержания питательных веществ в конкретном корме.

Наиболее широко распространено расчетное определение питательности в кормовых единицах, основанное на химическом составе конкретного корма, коэффициентах перевариваемости, принятых из ранее проведенных опытов, и на коэффициентах пересчета перевариваемых питательных веществ.

Вычисление питательности в к. е. производится следующим образом.

Содержание протеина, жира, клетчатки и БЭВ умножается на коэффициенты перевариваемости этих веществ (выражены с точностью до сотых долей). Получают количество перевариваемых веществ. Перевариваемые питательные вещества умножают на коэффициент Кельнера. Получают ожидаемое отложение жира, которое умножается на коэффициент полноценности жира. Полученное количество жира делим на 0,15 (0,15 кг жира эквивалентно 1 к. е.).получаем количество к. е. в 1 кг корма.

Корма оцениваются по пригодности их к скармливанию, по поедаемости,    содержанию в них  питательных веществ, по их действию на аппетит и физиологические процессы у животных, а также на качество продукции.

Для улучшения качества корма производимых кормов на них введены стандарты. В стандартах указаны те свойства и признаки, которые должны иметь высококачественные корма. Каждый стандарт содержит в себе характеристику условий, которым должен удовлетворять отдельный корм, указания по упаковке, хранению и транспортировке, правила приема и методы испытания его качества. Стандарт имеет важное значение при продаже сельскохозяйственнной продукции государству, при обмене и торговле кормами.

Для определения качества и питательности кормов используются разные способы оценки, основанные на результатах зоотехнического анализа.

Хозяйственную оценку кормов можно производить во время роста растений и во время заготовки кормов.

Для комплексной оценки питательности кормов необходимо наряду с хозяйственными методами производить исследование химического состава кормов в лаборатории. Зоотехнический анализ следует проводить по средней пробе кормов.

Литература: 1 – 3,7

Контрольные вопросы:

1. Основные группы кормов растительного происхождения

2. Какие отходы технических производств используются в качестве корма

Тема 2:Приемка и размещения сырья комбикорма. Особенности хранения отдельных видов сырья

Цель: Изучить и усвоить организацию приемки, размещения и хранения отдельных видов сырья

План:

1. Организация приемки и размещения сырья

2. Особенности и параметры хранения сырья животного происхождения

3. Особенности хранения микробиологических добавок , жмыхов и шротов.

Только правильная организация приема, размещения и хранения сырья может обеспечить нормальную работу комбикормового завода.

На комбикормовый завод поступает много разнообразного сырья (сыпучего, в кусках, прессованного, жидкого, затаренного), поэтому заводы должны иметь различные складские помещения и приемные устройства.

Из приемных устройств сырье нориями и транспортерами распределяется по складам или силосам для силосного хранения. Несыпучие виды сырья (початки кукурузы, жмыхи) поступают в специальный цех или склад, где их измельчают и затем направляют в закрома производственного цеха или склад силосного типа.

Для создания ритмичной работы предприятия рекомендуется иметь запас сырья на 28 суток работы завода. Прием сырья на комбикормовых предприятиях производится по массе, определенной по показателям автомобильных или вагонных весов, или по количеству мест при соблюдении правил приемки, предусмотренных договорами, особыми условиями или ГОСТами.

Прием биологически активных веществ для производства премиксов производится также по количеству мест при стандартной массе, указанной на трафарете. Приемные устройства должны обеспечить защиту мест разгрузки от атмосферных осадков, исключить потери продукта и распространение пыли в атмосферу. Подача и уборка вагонов, маневровые работы осуществляются в соответствии с договорами предприятия с железной дорогой.

Представитель предприятия совместно с представителем железной дороги обязан до разгрузки убедиться в технической исправности транспорта и целостности пломб.

В целях оперативного решения вопроса поступления сырья на предприятия разрабатывают план приема и размещения сырья.

План составляет и ежемесячно корректирует начальник производственного комплекса, его заместитель  по сырью или технолог цеха с участием ПТЛ и утверждает директор или его заместитель.

План приема и размещения сырья составляют с учетом планируемого объема поступления, фактического наличия складской емкости, требований взрывопожарной безопасности, рационального использования емкостей хранения и оборудования для разгрузки, максимальной механизации работ и других факторов.

Размещение сырья в складах и элеваторах должно обеспечивать его сохранность, минимальное перемещение в процессе хранения и возможность подачи в производство любого вида сырья, требуемого для выработки продукции по заданному рецепту.

Сырье имеет различную способность к хранению, которая определяется, в первую очередь, его физико-механическими свойствами.

Зерновое и гранулированное сырье, обладающее хорошей сыпучестью, рекомендуется хранить преимущественно в силосах.

Работу комбикормовых цехов, входящих в состав мукомольных, крупяных заводов и хлебоприемных предприятий необходимо организовывать так, чтобы все кормовые отходы и отруби, получаемые на мукомольном заводе, поступали бы без задержки непосредственно в комбикормовые цехи.

При хранении сырья необходимо соблюдать следующие условия: нельзя допускать смешивания разных видов сырья; сырье хранить в чистых и проветриваемых помещениях; складские помещения перед приемом сырья тщательно очищаются от вредителей, пыли, грязи, паутины; окна закрывают сетками, так как птицы, залетающие в складские помещения, засоряют сырье и заносят на оперении вредителей; крыши, полы, двери и окна не должны иметь трещин, через которые могут попасть атмосферные осадки; водосточные желоба и водоотводные стоки необходимо содержать в исправном состоянии; стены складских помещений должны быть гладкими, без щелей и выступов, которые могут служить убежищами для вредителей; в каменных складах стены штукатурят и белят известковым раствором; при хранении сырья в силосах необходимо следить за чистотой их днищ и стенок перед загрузкой, а также за чистотой всех транспортных механизмов.

Неблагоприятные условия хранения сырья способствуют его слеживанию, самосогреванию, плесневению, в результате чего сырье становится непригодным для производства комбикормов. Сырье портится в результате активной жизнедеятельности микроорганизмов и развития ферментативных процессов. На  скорость ферментативных реакций и активность микроорганизмов влияют: температура и влажность сырья, его физико-химические свойства, продолжительность и условия хранения.

Особенности хранения жмыхов и шротов. В комбикормовой промышленности жмыхи и шроты служат одним из основных видов сырья.  Правильная организация хранения дает возможность не потерять их кормовые достоинства.

Получают жмыхи и шроты с повышенной температурой и пониженной влажностью. Повышенная температура и низкая влажность способствует интенсивному поглащению влаги из окружающей среды, что приводит к еще большему повышению температуры продуктов, развитию процессов самосогревания и самовозгарания.

Литература:1.7. ІІ

Контрольные вопросы:

1. Что является основой для составления плана приемки и размещения сырья?

2. Каково продолжительность хранения сырья животного происхождения?

Тема 3: Учет сырья и продукций комбикормовых предприятий.

Размещение, хранение, и отпуск готовой продукций комбикормовых предприятий.

Цель: Ознакомится с техникой учета сырья, документацией, и процессом отпуска готовой продукции

План:

1. Учет сырья и оформление документов.

2. Основные положения и инструкции, дополнения по учету сырья

3.  Отпуск готовой продукции и оформления документов.

Учет сырья и готовой продукции на предприятиях по производству комбикормов, БВД и премиксов осуществляется в соответствии с положением «Инструкции …» № 55 и дополнений к ней.

Каждая партия сырья, поступающего на предприятие, принимается материально ответственным лицом по количеству, установленному на исправных с действующим клеймом весах или по числу мест при стандартной массе и по качеству. Эти данные служат для составления отчета по форме № 121.

Определение качества сырья производится сотрудниками ПТЛ предприятия, ветлабораторией по методикам и показателям, установленным государственными стандартами и действующими инструкциями.

Учет сырья в целом по предприятию включает оформление поступления сырья, внутризаводских операций и отпуска готовой продукции; при этом оформление поступления сырья и отпуска готовой продукции для всех предприятий является общим.

Оформление учета по передаче сырья со склада в производственный цех, переработке сырья и подаче готовой продукции в склад внутри предприятия осуществляется по одной из систем учета, устанавливаемой в зависимости от способа дозирования (объемное, на многокомпонентных весовых дозаторах или на весовых дозаторах непрерывного действия) и утвержденного порядка материальной ответственности.

На предприятиях, ведущих учет по многокомпонентным весам, склады сырья, готовой продукции являются единым комплексом производства, возглавляемым начальником производства комбикормового завода(цеха) – единым материально-ответственным лицом.

Заместители начальника ( начальники смен,  помощники, старшие и сменные мастера) производства комбикормового завода (цеха) несут материальную ответственность за количественно-качественную сохранность сырья и готовой продукции в установленном порядке.

В производственном цехе количество выработанной продукции устанавливается по показателям счетчиков весового дозатора главной линии дозирования с добавлением массы жидких компонентов. Расход сырья на выработку продукции определяется путем пересчета количества выработанной продукции на процентное содержание данного вида сырья по рецепту с учетом фактически сложившихся потерь.

На предприятиях, оснащенных объемными дозаторами, для взвешивания всех видов сырья, направляемых из склада в производство, выработанной продукции из производства в склад, в схеме технологического процесса должны быть предусмотрены весы соответствующей грузоподъемности.

В целях проверки работы производственных цехови выявления результатов использования сырья по окончании месяца должна производиться плановая зачистка производственного корпуса.

Готовую продукцию хранят в корпусах силосного типа и складах напольного хранения. Емкость для хранения готовой продукции определяется предприятием (примерно на 5 суток работы завода).

При хранении рассыпных комбикормов рекомендуется оставлять свободными 1-2 силоса, чтобы иметь возможность перемещать продукцию с целью проведения профилактических мероприятий.

При выпуске продукции в таре предприятия оборудуют весовыбойными аппаратами и зашивочными машинами для упаковки.

Перед загрузкой продукции работники склада проверяют пригодность и соответствие транспортных средств (вагонов, барж, автомобилей) требованиям санитарных правил для перевозки кормовых продуктов.

Не допускается погрузка насыпью в один и тот же вагон, отсек судна или автомобиль продукции, выработанной по различным рецептам.

Силосы и склады для хранения готовой продукции должны быть оборудованы устройствами и механизмами для погрузки готовой продукции в вагоны, автомобили и специализированный транспорт. Применение для погрузки продукции крыльчаток или других механизмов, вызывающих самосортирование и рассыпных комбикормов, БВД и премиксов и дробление гранул, запрещается.

Каждая партия комбикормов, БВД, премиксов, отправляемая с предприятий, должна сопровождаться удостоверением о качестве.

Удостоверение о качестве продукции выдается ПТЛ по установленной форме. Один экземпляр удостоверения вручается получателю, второй экземпляр прилагается к счету на оплату, третий хранится на предприятии.

Литература: 1.5 - 8. ІІ

Контрольные вопросы:

1. Как ведут учет поступаемого сырья?

2. Какие документы оформляют,  при отпуске готовой продукции

Тема 4:  Технологические свойства сырья комбикормов.

Цель: Изучить основные свойства сырья для производства комбикормов

План:

1. Основные показатели технологических свойств сырья.

2. Крупность , структурно – механических особенностей , обьемная масса, засоренность.

3. Скважистость, состояние поверхности, самосортировка и другие.

Основными показателями,характеризующими технологические свойства сырья,являются: крупность частиц, структурно-механические особенности,объемная масса, засоренность посторонними примесями, скважистость, состояние поверхности, углы трения и естественного откоса ,аэродинамические свойства, самосортирование. При производстве комбикормов перечисленные свойства сырья имеют определенное значение.

Крупность частиц. Каждая сыпучая смесь состоит из различных по крупности и форме частиц основного продукта и посторонних примесей.

В комбикормовом производстве сортируют и очищают сыпучее сырье от примесей по размерам частиц. Процесс этот осуществляется на машинах, основными рабочими органами которых являются сита. Технолог должен правильно подобрать размеры отверстий сит для максимального отделения примесей без потери основного продукта. Чем равномернее по крупности сырье, тем больше возможности обеспечить одинаковое воздействие на каждую частицу сырья, что способствует поддержанию технологических параметров процесса на неизменном уровне.

Структурно-механические свойства зернового сырья: консистенция эндосперма, форма зерен, пленчатость, влажность и наличие микротрещин оказывают большое влияние на производительность машины и удельный расход энергии при измельчении.

Наиболее важным фактором, понижающим прочность зерна, является его влажность. При увлажнении зерна твердость уменьшается. Однако при чрезмерном увлажнении зерна оно из упруго-хрупкого переходит в пластично-вязкое ,т.е. теряет способность дробиться на мелкие частицы.

Микротрещины оболочек понижают прочность зерна и удельный расход энергии на его измельчение. Сравнительное соотношение удельного расхода энергии на измельчение некоторых зерновых культур характеризуется следующими показателями (%): пшеница-100;рожь-135; ячмень -175; овес-325.

Объемная масса характеризует плотность укладки сыпучего сырья и является физическим показателем, необходимым для определения емкости при его размещении. Объемная масса зависит от формы, величины, плотности и характера поверхности частиц, образующих данную смесь.

При объемном способе дозирования компонентов важно знать их объемную массу для регулирования работы дозаторов. С увеличением влажности объемная масса компонентов снижается.

Скважистость. В сыпучей смеси промежутки между частицами основного продукта заполняет воздух.

Суммарный объем воздушных промежутков, выраженный в процентах от общего объема, занимаемого сыпучей массой, называется скважистостью. Скважистость можно определить по формуле:

VcV1-V2V1*100%

Где V1– общий объем, занимаемый смесью, м3.

V2– объем, занимаемый частицами (без промежутков), м3.

Величина скважистости зависит от крупности, формы и поверхности частиц, составляющих сыпучую смесь.

Аэродинамические свойства широко используют при очистке сырья от легких сорных примесей, которые не могут быть отделены на ситах. Такие примеси отделяются в результате воздействия на продукт воздушного потока.

Очистка зерна от примесей воздушным потоком основана на использовании парусности частиц. Парусность – свойство частиц сопротивляться воздушному потоку.

Угол трения и угол естественного откоса имеют большое практическое значение, так как от угла трения зависит наклон самотечных труб при транспортировании сыпучих смесей, а от угла естественного откоса – коэффициент заполнения емкостей.

С увеличением угла трения, как при покое, так при движении угол наклона самотечных труб увеличивается.

Коэффициент внутреннего трения сыпучих материалов. Коэффициент внутреннего трения существенно влияет на процесс смешивания разнородных материалов, следовательно, и на однородность смеси. Для большинства компонентов он равен 0,30-0,50. Заметное влияние на коэффициент внутреннего трения оказывает влажность. С увеличением влажности коэффициент внутреннего трения увеличивается.

Самосортирование сыпучих смесей происходит в результате нарушения равномерного распределения частиц сыпучей смеси, различающихся между собой по величине, форме и плотности.

Технологические свойства минерального сырья. На изменение сыпучих свойств мела и соли большое влияние оказывает содержание в них влаги. Соль и молотый мел в процессе хранения при повышении влажности слеживаются в сплошную массу, что приводит к дополнительным затратам на разрыхление и дробление перед подачей их в производство. С повышением содержания влаги соль и мел теряют свойства сыпучести, в результате чего забиваются сита, снижается производительность машин, увеличивается удельный расход энергии и нарушается точность дозирования.

Мел и особенно соль обладают высокими сорбционными свойствами, поэтому хранить их следует в закрытых и сухих помещениях. Для улучшения технологических свойств соль, если ее влажность превышает 0.5%, подвергают сушке. Мел подлежит сушке, если его влажность превышает 10%.

Литература: 1.3.6.9.ІІ

Контрольные вопросы:

1. Какие показатели характеристики, технологические свойства сырья?

2. Какие показатели сырья, являются первостепенными и имеют значения при приемки и переработки?

Тема 5: Рецептура комбикормов. Применение рецептов комбикормов.

Цель: Ознакомится с основными рецептами комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц.

План:

1. Рецептура понятие, значение

2. Основание для расчета рецептов, техника расчета комбикормов.

3. Рекомендации и методические указания  использования при расчете рецептов

Комбикормовые предприятия вырабатывают продукцию по научно обоснованным рецептам, разработанным научными учреждениями, или по рецептам, рассчитанным самостоятельно в соответствии с нормами питательности и химического состава, а также по согласованным с заказчиком рецептам.

Расчет рецептов комбикормов и белково-витаминных добавок проводят, руководствуясь «Методическими указаниями по расчету рецептов комбикормовой продукции с применением электронно-вычислительных машин», утвержденными Минхлебопродуктом РСФСР 24.12.1990г.

Место расчета, тип вычислительной техники не регламентируются. Комбикормовое предприятие представляет исходные данные для расчета и несет ответственность за правильность расчета.

Рецепты комбикормов и БВД рассчитывают на основании:

- Количества и качества имеющегося в наличии сырья;

- Требований по питательности и химическому составу вырабатываемой продукции для разных половозрастных групп животных и птицы;

- Нормы ввода компонентов в комбикорма и БВД;

- Питательности и химического состава сырья.

Качество продукции должно соответствовать показателям, установленным для каждого вида продукции действующей нормативной документацией.

Нормы максимального и минимального ввода компонентов в комбикорма разрабатываются научно-исследовательскими организациями системы сельского хозяйства.

Питательность и химический состав сырья принимают по фактическим данным химического анализа производственно-технологических лабораторий или по табличным данным, приведенным в «Методических указаниях по расчету рецептов комбикормовой продукции с применением ЭВМ».

Выработка продукции с отклонениями по питательности и химическому составу от требований государственных стандартов допускается только по согласованию ее рецепта с заказчиком (потребителем).

Каждый рецепт комбикорма имеет шифр, соответствующий виду, возрастной группе и продуктивной направленности животных, птицы, рыб. Нумерация рецептов комбикормов, рассчитанных на ЭВМ, ведется на предприятиях.

Рецепты белково-витаминных добавок имеют шифр, соответствующий комбикорму для данного вида животных, птицы, рыб, с добавлением в конце букв БВД.

Рассчитанный рецепт используется на предприятии в соответствии с «Методическими указаниями о порядке ведения цеховой документации на комбикормовых предприятиях».

Ответственность за правильность исполнения рецепта возлагается на лиц, ведущих производственный процесс.

Рецепты являются письменными предписаниями для приготовления комбикормов. На заводах комбикормовой промышленности выбор рецептов для назначения в производство в соответствии с планом выработки и наличием сырья возложен на начальников производственно-технических лабораторий ПТЛ или заведующих лабораториями.

В каждом отдельном случае при выборе для назначения в производство того или иного рецепта подсчитывают общую питательную ценность комбикорма по содержанию кормовых единиц ( или обменной энергии), протеина, энерго-протеиновое отношение (ЭПО), жира и клетчатки. Минеральный состав подсчитывают по количеству натрия, калия, кальция, фосфора; аминокислотный состав – по количеству лизина, метионина, цистина, триптофана.

Рецептам комбикормов присваивают номера по видам животных в установленном десятке для:

Кур                                                                  1-9

Индеек                                                            10-19

Уток                                                                20-29

Гусей                                                               30-39

Для прочей птицы (цесарки, голуби)          40-49

Свиней                                                            50-59

Для крупного рогатого скота                       60-69

Лошадей                                                         70-79

Овец                                                                80-89

Кроликов и нутрий                                        90-99

Пушных зверей                                             100-109

Рыбы                                                              110-119

Продуцентов и лабораторных животных  120-129

В пределах установленных десятков рецептам присваивают порядковые числа по производственным группам животных, а при недостатке чисел – буквенные литеры.

Литература: 1.8.10.11.

Контрольные вопросы:

1. Как комбикормовые предприятия производят продукцию?

2. Основные условия для расчета рецептов комбикормов?

Тема 6: Линия дозирования и смешивания комбикормов.

Цель: Изучить и усвоить процесс дозирования и подачу компонентов к смешиванию.

План:

1. Дозирования, процесс дозирования, линия дозирования.

2. Способы дозирования.

3. Смесители, основные классы смесителей

Цель дозирования – производить подачу компонентов в количестве, установленном рецептом. Сущность процесса заключается в том, что подготовленные к смешиванию компоненты поступают в бункеры, из которых дозирующие машины подают компоненты в определенном процентном соотношении. При неправильном дозировании нарушается установленное рецептом процентное соотношение компонентов в комбикормах и качество их понижается. Таким образом, процесс дозирования является главной технологической операцией производства комбикормов.

Применяют два способов дозирования компонентов: объемный и весовой. Машины, дозирующие по объему, подают продукт равными объемами в определенные промежутки времени, а машины, дозирующие по массе, отвешивают продукт равными количествами.

В комбикормовой промышленности имеют еще применение машины, дозирующие продукт по объему (барабанные, тарельчатые, шнековые, ленточные и вибрационные дозаторы).

В настоящее время на новых комбикормовых предприятиях применяют только многокомпонентное весовое дозирование.

Выпускают комплекты автоматического весового дозирования компонентов комбикормов КДК-1, КДК-2, КДК-3, состоящие соответственно из одного, двух и трех весовых дозаторов, шнековых питателей и систем управления.

В зависимости от требуемой производительности системы, комплексы могут набираться в любом сочетании из весовых дозаторов: 6ДК-100, 5ДК-500, 16ДК-1000 и 10ДК-2500 с соответствующим набором питателей для многокомпонентного дозирования и пультов управления. Все весовые дозаторы работают совместно со смесителями периодического действия необходимой вместимости и управляются с общего пульта управления. Выпускают также горизонтальные автоматические, тензометрические весовые дозаторы АД-3000ГК грузоподъемностью до 3 т. Дозаторы имеют удлиненную в горизонтальном направлении форму. Весовые дозаторы бывают однокомпонентные. Однокомпонентные дозаторы, сблокированные в батарею, имеют различную вместимость весового бункера (от 2 до 100 кг). Число весовых дозаторов для комбикормового завода производительностью 300 т/сут – 14, в том числе ДК-100 – 1, ДК-70 – 3, ДК-40 – 4, ДК-20 – 3, ДК-10 – 1, ДКМ-10 – 1, ДК-2 – 1. Над каждым дозатором монтируют накопительный бункер. Дозирование происходит одновременно, цикл дозирования около 1 м. продолжительность смешивания – 5-6 м. поэтому устанавливают 2 смесителя, параллельно или последовательно. Применяются весовые автоматические двухдиапазонные дозаторы АД-500-2К и АД-200-2К, а также весовые дозаторы непрерывного действия 4273ДН и 4488ДН. Независимо от принципа действия дозирующие машины должны удовлетворять следующим технологическим требованиям: степень точности дозирования должна быть постоянной и мало изменяться в зависимости от производительности машины; должна быть возможность регулирования производительности машины в широких пределах на ходу и возможность одновременного отбора проб из всей группы дозирующих машин для контроля точности дозирования.

Жидкие компоненты дозируют насосами-дозаторами (НД). Контроль и настройку осуществляют расходомерами. Стенки и наклонные днища силосов и бункеров должны быть гладкими, без выступов и других препятствий, задерживающих свободный выпуск трудносыпучих компонентов; угол наклона днищ в наддозаторных бункерах рекомендуется 60-70 °С.

При объемном дозировании составных частей комбикорма допустимые отклонения для каждого компонента определяются путем умножения расчетной массы компонента (кг/мин) на установленные коэффициенты.

Смешивание компонентов. Процесс смешивания компонентов является конечным при производстве рассыпных комбикормов. В результате смешивания получают комбикорма однородного состава.

Все конструкции смесителей можно разделить на следующие классы: барабанные, лопастные, центробежные, пневматические, вибрационные.

Барабанные смесители встречаются в комбикормовой промышленности редко, так как процесс смешивания медленный.

Лопастные смесители. Получили наибольшее распространение те, в которых используются ленточные рабочие органы и комбинированные (шнек-лента, лента-лопатка).

Центробежные смесители используются для смешивания карбамида с мелассой.

Пневматические и вибрационные смесители не нашли в отечественной промышленности широкого применения. В то же время эти смесители обладают рядом преимуществ перед лопастными смесителями (короткий цикл смешивания, простота конструктивного исполнения).

Литература: 1.4.8.11.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается сущность дозирования?

2. Назовите способы дозирования компонентов?

Тема 7: Основы организации и ведение технологического процесса производства продукции комбикормовой промышленности.

Цель: Изучить основы организации и ведение технологического процесса производства продукции комбикормовой промышленности.

План:

1. Основные документы, правила и рекомендации используемые предпринимателями комбикормовой промышленности

2. Основные рекомендации для предприятии комбикормовой промышленности

Организации и предприятия, вырабатывающие корма, комбикорма, кормовые добавки и др. продукцию, используемую для кормления животных, должны руководствоваться «Правилами организации и ведения технологических процессов производства продукции комбикормовой промышленности», введенными в действие с 1 января 1997г. И утвержденными в установленном порядке.

Рекомендованные Правила разработаны на основе изучения промышленного производства комбикормовой продукции, а также достижений науки, техники и технологии кормов и кормления животных.

«Правила организации и ведения технологических процессов» определяют основы производства продукции комбикормовой промышленности и способствует обеспечению выработки продукции требуемого качества с наилучшими показателями использования сырья, оборудования, энергоресурсов.

На предприятиях на основе правил могут разрабатываться технологические регламенты производства продукции, которые утверждаются в установленном порядке.

Правила содержат основные рекомендации по:

- Приему, размещению поступающего сырья в хранилищах, контролю за качеством хранящегося сырья;

- Рациональному использованию всех видов сырья;

- Построению схем технологических процессов в целом и их отдельных этапов, обеспечивающих эффективное использование оборудования, наименьшие затраты энергоресурсов;

- Организации схем технологических процессов на предприятиях;

- Режимам обработки и параметрам работы отдельных машин по этапам с учетом технологических свойств перерабатываемого сырья;

- Технохимическому контролю сырья, продукции и технологических процессов;

- Основам учета сырья, вырабатываемой продукции и отходов.

- Обеспечению взрывопожаробезопасности и технике безопасности на основе действующих правил и инструкций.

Знание Правил в полном объеме необходимо администрации и инженерно-техническому персоналу. Операторам производственных цехов, работникам ПТЛ, складов и др.цехов –знание Правил – в части, связанной с выполнением должностных обязанностей.

Технологические процессы производства комбикормовой продукции осуществляют на технологических линиях приема, подготовки и переработки сырья, функционирующих последовательно и параллельно до получения готовой продукции. При этом разделительными границами линий являются емкости оперативного хранения сырья, подготовленных компонентов.

Типовыми линиями являются:

- Прием и складирование зернового сырья;

- Прием и складирование гранулированного, мучнистого сырья и шротов;

- Прием и складирование затаренного в мешки и контейнеры сырья;

- Прием и складирование минерального сырья: мела, соли и т.п.;

- Прием и складирование известняковой муки;

- Подготовка зернового сырья к дозированию;

- Подготовка шротов к дозированию;

- Отделение пленок;

- Подготовка отрубей и др.мучнистого сырья к дозированию;

- Подготовка муки кормовой животного происхождения: из рыбы, кормовых дрожжей и др. к дозированию;

- Подготовка шротов к дозированию;

- Подготовка сырья, поступающего в таре, к дозированию;

- Подготовка соли к дозированию;

- Подготовка мела к дозированию;

- Ввод премиксов;

- Приготовление премиксов на комбикормовых предприятиях;

- Дозирование и смешивание компонентов;

- Переработка зернового, гранулированного сырья и шротов в составе смеси;

- Переработка белково-минерального сырья в составе смеси;

- Совместно порционной переработки зернового, гранулированного и др.сырья, требующего измельчения;

- Совместная порционная переработка белково-минерального сырья;

- Совместная переработка всех видов сырья;

- Гранулирование комбикормов;

- Прием, складирование и ввод жира и фосфатидного концентрата;

Прием, складирование и ввод мелассы.

Литература: 4. 8. 12.

Контрольные вопросы:

1. Какие документы стабильно используются препринимателями комбикормовой промышленности?

2. Каким работникам необходимо знания правил в полном обьеме?

Тема 8: Измельчение комбикормового сырья. Технологические линии подготовки комбикормового сырья.

Цель:  Ознакомиттся с технологическим процессом , разных видов комбикормового сырья, для ценных пород.

План:

1. Основные виды сырья, в производстве комбикормовых для ценных рыб.

2. Измельчения – понятие, однородность, степень помола

3.  Основные группы сырья, по сьепени готовности их к вводу в комбикорме

Измельчение – энергоемкая технологическая операция, выполняется в процессе подготовки исходного сырья к дозированию. Измельчают зерно, шроты, сырье минерального происхождения, другие компоненты. При производстве премиксов измельчают наполнители – отруби, соли микроэлементов.

В технологии производства комбикормов для ценных пород рыбы измельчают практически все сырье до высокой дисперсности помола, особенно это относится к стартовым комбикормам. Измельчению подвергают сырье, поступающее в гранулированном виде, а также гранулы комбикорма при выработке крупы. Производят пропаренные и плющенные хлопья. Для их изготовления применяют вальцовые плющильные станки.

Процесс измельчения в технологии комбикормов строится по-разному в зависимости от перерабатываемого сырья, назначения комбикормов, от вида (рассыпной, гранулированный) комбикорма.

В комбикормовом производстве однородность гранулометрического состава способствует лучшему усвоению питательных веществ, содержащихся в комбикормах. Наличие пылевидных частиц ухудшает кормление животных и может вызвать закупорку дыхательных путей, особенно у молодняка.

Компоненты, применяемые в комбикормовой промышленности, различаются между собой как по физическим свойствам, так и по степени готовности их к вводу в комбикорма. В зависимости от этого сырье подразделяют на две основные группы: мягкие компоненты, не подлежащие измельчению, и компоненты, подлежащие измельчению.

К первой группе компонентов относятся отруби, мучка, мясокостная, рыбная мука и т.д., ко второй – зерновые культуры, кукуруза в початках, жмыхи, минеральное сырье, крупные фракции кормовых продуктов пищевых производств. Измельчению подлежит также сено, выводимое в брикетированные комбикорма. Сыпучие смеси, состоящие из мелких и однородных частиц (зерновые смеси), измельчают на дробильных машинах за один проход, тогда как продукты, состоящие из крупных кусков (жмыхи), подвергают сначала предварительному дроблению, а затем окончательному измельчению. Цель предварительного дробления – получить продукт в таком виде, в котором он был бы легко доступен обработке на машинах, производящих дальнейшее измельчение.

Эффективное использование питательных веществ, находящихся в комбикорме, можно обеспечить, если его составные части измельчены до необходимой крупности. Измельчение сырья – важный этап в технологическом процессе комбикормового производства. От него во многом зависит качество готовой продукции.

Измельчаемые зерновые и бобовые культуры, кукуруза, жмыхи и шроты, жом и другие компоненты резко отличаются друг от друга по структурно-механическим свойствам и сопротивляемости измельчению.

Разнообразный ассортимент сырья в комбикормовом производстве определяет большую номенклатуру дробильно-размалывающих машин (молотковые дробилки, дезинтеграторы, вальцовые станки, жернова, плющильные станки, станки для предварительного дробления жмыхов). Машины используют как самостоятельно, так и в различных сочетаниях.

Измельчение кормов дает возможность равномерно их смешивать в смесителях. На разжевывание измельченных частиц животные затрачивают меньше энергии, чем на разжевывание крупных, при этом повышается перевариваемость корма.

Каждый вид сырья, если не установлены специальные нормы крупности продуктов, измельчают до степени норм крупности рассыпного комбикорма, за исключением соли поваренной, которая после измельчения должна полностью проходить через сито с отверстиями 0,8 мм или проволочное сито № 08. Трудноизмельчаемое сырье рекомендуется просеивать и получаемые сходы повторно измельчать.

Технологические линии подготовки комбикормового сырья. Непрерывность процесса зависит от числа подготовительных линий сырья, наличия закромов над дробилками и дозаторами, а также от правильной организации работы линий.

Подготовленные линии конструируются для переработки сырья с близкими технологическими свойствами, однородными по способу очистки, измельчения и другим видам обработки.

Количество подготовительных линий обуславливается производительностью предприятия и ассортиментом вырабатываемой продукции и достигает 12-18 и более.

Пропускная способность каждой подготовительной технологической линии рассчитывается на подготовку максимально допускаемого рецептами количества перерабатываемого сырья.

Линия зернового сырья служит для последовательной очистки и измельчения зерна различных культур (овса, ячменя, проса, кукурузы, гороха, вики, чечевицы, ржи пшеницы, сои, полбы, чумизы и т.д.), а также зерновых продуктов от первичной обработки зерна.

Литература: 1 .4.10.12.

Контрольные вопросы:

1. Почему измельчают исходное сырье?

2.  Какие виды комбикормов, сегодня используют для кормления рыб

Тема 9: Технологическии процесс производства комбикормовой продукции

Цель: Ознакомится с технологическим процессом производства комбикормов

План:

1.  Технологический процесс производства россыпных комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц

2. Технологический процесс производства гранулированных комбикормов для взрослого поголовья и птиц

3.  Технологический процесс  производства комбикормов для поросят (9-42 дня) и телят (10-75 дней)

В зависимости от вида вырабатываемой продукции, которая, в свою очередь, предназначена для определенных видов и половозрастных групп животных, на предприятиях, производящих комбикормовую продукцию, применяются следующие технологические процессы:

- Технологический процесс производства рассыпных комбикормов для основного взрослого поголовья сельскохозяйственной птицы, свиней, крупного рогатого скота, овец, лошадей, кроликов, рыб, дичи.

- Технологический процесс производства гранулированных комбикормов для основного взрослого поголовья скота и птицы.

- Технологический процесс производства комбикормов для поросят 9-42 дней, телят 10-75 дней, содержащихся в крупных животноводческих комплексах.

- Технологический процесс производства комбикормов для цыплят в возрасте 1-4 дней.

- Технологический процесс производства комбикормов для пушных зверей.

- Технологический процесс производства комбикормов для собак

- Технологический процесс производства комбикормов для ценных пород рыб.

- Технологический процесс производства комбикормов для лабораторных животных.

- Технологический процесс производства белково-витаминных добавок для сельско-хозяйственных животных.

- Технологический процесс производства премиксов.

Технологический процесс производства рассыпных комбикормов для основного взрослого поголовья скота и птицы наиболее распространен и реализован на большинстве комбикормовых предприятий с применением оборудования выполняющего основные технологические операции: очистку сырья, измельчение, дозирование, смешивание.

Технологический процесс производства гранулированных комбикормов осуществляется при наличии на предприятии линии гранулирования.

Технологический процесс производства комбикормов для поросят 9-42 дней и телят 10-75 дней, содержащегося в крупных животноводческих комплексах, выполняется на предприятиях, имеющих линию шелушения и углубленной переработки зернового сырья(двойного гранулирования, обжаривания, экструдирования, пропаривания с плющением, микронизации и др.).

Комбикорма для молодняка сельскохозяйственной птицы (цыплята в возрасте 1-4 дней) должны содержать меньшее количество клетчатки и повышенное количество исходного молока и вырабатываться в виде мелкой крупки по отдельному технологическому процессу.

Технологический процесс производства комбикормов для пушных зверей (норок, песцов, чернобурых лисиц), относящихся к плотоядным животным, также предусматривает глубокую переработку зернового сырья с целью клейстеризации крахмала и денатурации белка с применением экструдирования или других способов гидротермической обработки(варки), наряду с этим необходимо вводить до 20 % жира. Технологический процесс производства комбикормов для собак включает углубленную переработку зернового сырья, ввод повышенного количества мясокостной муки и жира, формирование продукции.

Технологический процесс производства комбикормов для ценных пород рыб, особенно молоди, включает наряду с общепринятыми приемами ряд специфических операций: тонкое измельчение, ввод нетрадиционных видов сырья, выработку крупки малых размеров от 0,2 мм, микрогранулирование, поэтому он реализован на специализированных заводах.

Технологический процесс производства белково-витаминных добавок выполняется на заводах по выработке комбикормов для основного поголовья скота и птицы, так как отличается только повышенным вводом белкового и минерального сырья, пониженным содержанием зерна.

На конкретном предприятии технологический процесс производства комбикормов может быть реализован по различным вариантам построения:

- Технологический процесс производства комбикормов с раздельной подготовкой сырья к дозированию (однокомпонентное измельчение – одноэтапное дозирование).

- Технологический процесс производства комбикормов с раздельной подготовкой зернового, гранулированного сырья и шротов, совместной переработкой белково-минерального сырья в составе смеси, двухэтапным дозированием.

- Технологический процесс производства комбикормов с переработкой зернового, гранулированного сырья и шротов в составе смеси, переработкой белково-минерального сырья в составе смеси, двухэтапным дозированием.

- Технологический процесс производства комбикормов с совместной порционной переработкой зернового, гранулированного сырья и шротов, совместной порционной переработкой белково-минерального сырья, одноэтапным дозированием.

- Технологический процесс производства комбикормов с совместной порционной переработкой всех видов сырья, одноэтапным дозированием.

Литература: 1.4.9.11.12.

Контрольные вопросы:

1. Какие факторы определяют назначение комбикорма?

2. Виды комбикормов,  в каком возрасте начнают подкорм молодника с/х животных и птиц?

Тема№10: Нетрадиционные виды сырья, используемые в комбикормовой промышленности

Цель: Изучить и усвоить нетрадиционные виды сырья  используемые в производстве комбикормов

План:

1. Карбамидный концентрат

2. Бектонитовый порошок

3.  Технология производства АВД и ЗЦМ

Как и витамины, минеральные вещества добавляют в корм в незначительных количествах с учетом потребности птиц.

Глина содержит как органические, так и неорганические соединения и их комплексы. В корм добавляют глину желтого, красного и коричневого цвета. Глина способствует также лучшему усвоению корма.

Препараты перманганата калия, оксид железа служатисточниками калия и железа.

Песок необходим для повышения переваримости и усвояемости кормов. Используют мелкозернистый песок с размером частиц 0,1-0,25 мм.

Скорлупа куриных яиц. Скорлупу моют, сушат, измельчают и добавляют в мягкий корм в качестве источника кальция и фосфора.

Поваренная соль используется как источник натрия и хлора. Потребность птиц составляет около 1% в суточном рационе.

Древесный уголь добавляют в корм в сухом дробленом виде. Содержит макро- и микроэлементы. Известными адсорбирующими свойствами обладает активированный уголь, способный связывать и выводить из организма токсичные вещества.

Показано, что в условиях современного кормопроизводства необходимо стремиться снизить содержание зерновых в рецептах комбикормов. Сегодня в странах Западной Европы оно составляет 12-15%. Рассмотрено нетрадиционное кормовое сырье, на примере топинамбура. Исследовано содержание микро- и макроэлементов, аминокислот, а также питательность зеленой массы, клубней топинамбура Изучен химический состав, питательная ценность зеленой массы, клубней топинамбура. Зеленая масса топинамбура содержит 0,7 кормовых единиц,14,9 - 15,5% сырого протеина, 8,4-9,7% сырой клетчатки, клубни топинамбура содержат 1,0 кормовых единиц, 9,9-11,2% сырого протеина, 1,4-2,3% сырой клетчатки. Вводить в комбикорма топинамбур целесообразно в высушенном и измельченном виде.

В условиях современного кормопроизводства  необходимо стремиться снизить содержание зерновых в рецептах комбикормов, поскольку в странах Западной Европы оно составляет 12 – 15%,что в 4 – 5 раз меньше, чем в отечественных рецепта. Эта проблема в последнее время становится довольно острой, потому, что год от года все более ощущается проблема дефицита зерновых для производства пищевых продуктов. Наряду с этим миллионы тонн потенциально ценных кормовых средств ежегодно теряются вследствие недостаточно совершенных способов превращения их в экономически выгодные корма

В настоящее время во многих регионах страны имеются большие резервы сельскохозяйственных угодий для выращивания малораспространенных растений, богатых питательными веществами. Так же остается открытым вопрос использование в производстве кормов ресурсов лесных угодий нашей страны.

К основному сырью комбикормовой промышленности относятся зерно, а также побочные продукты зерноперерабатывающих предприятий – отруби,         мучка, лузга.     В составе комбикормов зерно и продукты его переработки составляют да 70%  Наряду с этим миллионы тонн потенциально ценных кормовых средств ежегодно теряются вследствие недостаточно совершенных способов превращения их в экономически выгодные корма. [1     ,4].

В настоящее время существует много видов растительного углеводистого сырья, которые не используется или используется в малых количествах в комбикормовой промышленности. К такому малоиспользуемому нетрадиционному сырью относятся топинамбур.

При определении питательности зеленой массы топинамбура химический состав варьирует в пределах (%): сухого вещества – 35,2±4,1; органического вещества – 18,3±0,45;сырого протеина – 2,7±0,39; сырого жира – 1,36±0,06; сырой клетчатки – 4,35±2,45; БЭВ- 19,74±2,06.

Химический состав свидетельствует о кормовой ценности. По содержанию в зеленой массе перевариваемого протеина(19,2 – 21,2 г/кг) топинамбур сорта «Интерес» превосходит кукрузу в 1,5 – 1,6 раза, а по выходу кормовых единиц превышает  люцерну  в 1,4 – 1,5 раза  и  кукурузу в 1,3 раза. В клубнях перевариваемого протеина (14,9 – 19,6г/кг) больше, чем в картофеле, в 1,2 – 1,6 раза  и  в   кормовой  свекле в 1,7 – 2,5раза;  по кормовым единицам (0,31 – 0,32 кг) превышает кормовую свеклу в  2,6 – 2,7 раза, приближаясь по питательности к картофелью. На 1 корм.ед. зеленой массы и клубней топинамбура приходится 117-134 г перевариваемого протеина.

Топинамбур состоит главным образом, из углеводистых соединений. Клубни топинамбура содержат сахара, которые определяют возможность использования клубней в сахарной промышленности. До фазы появления ростков клубни топинамбура содержат в соке до 4мг/мл суммарного белкового компонента. По сбалансированности, аминокислотам протеин клубней топинамбура превосходит протеин зерна злаков: если в « идеальном» протеине отношение лейцина к лизину составляет 1:1, в клубнях топинамбура – 0,9;1, то есть близко к « идеальному» протеину, то в зерне ячменя – 1,8:1, а  в  зерне кукрузы это отношение превышает идеальное в 3,5 раза   [2].

Протеин зеленой массы топинамбура хорошо сбалансирован по треонину, изолейцину и другим незаменимым  кислотам.

Топинамбур является незаменимой культурой в свиносодстве.   Эта  культура дает   ранний  корм  для  свиней.  Пастьба  свиней  весной  на плантациях топинамбура  позволяет почти  полностью исключить из  рациона другие виды кормов.   Кормление  клубнями  поросят  увеличивает  привесы , а при откорме  свиней улучшает  качество сала.   Клубни  можно скармливать  не только путем выпаса  свиней ,  но и  в  кормушках в  сыром,  запаренном  и  вареном виде.   Большую ценность  представляют  клубни  топинамбура  в  весенний  период, когда сочных кормв не бывает, а  клубни  топинамбура  хорошо сохраняются  в почве  и могут  быть  использованы на кормление скота.

При выращивании и откорме животных  в  промышленных  масштабах, использование  топинамбура  в  свежем  и  силосованном виде не может  решить вопрос полноценности кормления.

В  данной  работе рассмотрено содержание микро-  и  макроэлементов, аминокислот, а также питательность  зеленой массы  и  клубней топинамбура.

Основным объектами  исследований были :  зеленая масса и  клубни  топинамбура  сортов « Интерес»  и  «Скоропелка»  выращенные в Кореновском  и  Староминском районах  Краснодарского  края в 2013 – 2014 годах;

Полученные результаты  предаставлены в таблицах 1 и 2.

В зеленой массе и клубнях  топинамбура определяли  химический  состав,  содержание  макро – и микроэлементов, аминокмслот,  а  также  питательность  в  кормовых единицах  и  обменную  энергию.  Полученные  результаты  представлены в таблицах 1 – 3 .

Таблица  1  - Содержание аминокислот в зеленой массе топинамбура

| Показатели | Зеленая масса топинамбура, привяленная при t=25º С | Зеленая масса топинамбура, высушенная при t=120º С |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля аминокислот, г/кг: |  |  |
| Аспарагиновая кислота | 1,465 | 1,159 |
| Треонин | 0,032 | 0,024 |
| Серин | 0,412 | 0,268 |
| Глутаминовая кислота | 1,045 | 0,467 |
| Цистин | 0,016 | 0,009 |
| Глицин | 0,469 | 0,305 |
| Аланин | 0,828 | 0,774 |
| Валин | 0,878 | 0,703 |
| Метионин | 0,164 | 0,071 |
| Изолейцин | 0,845 | 0,616 |
| Лейцин | 1,265 | 0,970 |
| Тирозин | 0,397 | 0,268 |
| Фенилаланин | 0,769 | 0,515 |
| Глутамин | 0,056 | 0,048 |
| Лизин | 0,859 | 0,605 |
| Аргинин | 1,044 | 0,979 |
| Аспарагин | 0,023 | 0,018 |

Как видно из таблицы 1, содержание амнокислот  в случае привяливание зеленой массы  при  температуре 25 º С несколько выше, чем после сушки  при 120 º С.  Однако  снижение  содержание  аминокислот  после  сушки  незначительно и температуту в 120 ºС можно считать оптимальной [2,4].

Таблица 2 – Питательная ценность и химический состав зеленой массы,  клубней топинамбура

| Определяемые показатели, ед.измерений | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | зеленая масса топинамбура | клубни топинамбура |
| Массовая доля общей влаги, % | 71,4 – 72,6 | 76,0 – 78,0 |
| Массовая доля сухого вещества, % | 28,6 – 27,4 | 24,0 – 22,0 |
| Массовая доля сырого протеина , % | 14,9 – 15,5 | 9,9 – 11,2 |
| Массовая доля сырой клетчатки , % | 8,4 – 9,7 | 1,4 – 2,3 |
| Массовая доля кальция, % | 3,9 – 4,4 | 1,1 – 2,1 |
| Массовая доля фосфора, % | 0,2 – 0,4 | 0,7 – 1,6 |
| Массовая доля жира, % | 5,0 – 6 2 | 1,3 – 2,8 |
| Массовая доля сырой золы, % | 14,4 – 15,7 | 7,4 – 8,5 |
| Содержание каротина, мг/кг | 57,0 – 58,4 | н/о* |
| Содержание цинка, мг/кг | 17,0 – 18,5 | 14,0 – 15,3 |
| Содержание железа, мг/кг | 58,0 – 59,7 | 125,0 – 128,0 |
| Содержание марганца, мг/кг | 21,0 – 23,5 | 45,5 – 47,9 |
| Содержание меди, мг/кг | 0,3 – 0,5 | 0,1 – 0,3 |

*- не обнаружено

Таблица 3 – Питательность кормовой муки из зеленой массы, клубней топинамбура и желудей

| Объект анализа | Процентное соотношение показателей к абсолютно сухому веществу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сырой протеин | сырой жир | сырая клетчатка | сырая зола | БЭВ |
| Мука из зеленой массы топинамбура | 5,0 – 12,0 | 0,6 – 2,0 | 8,7 – 14,0 | 12,0 – 16,0 | 73,7 – 56,0 |
| Травяная мука из люцерны | 4,0 – 6,0 | 0,3 – 1,0 | 5,0 – 10,0 | 12,0 -13,0 | 78,7 – 70,0 |
| Мука из клубней топинамбура | 10,0 – 13,0 | 0,4 – 1,6 | 1,3 – 4,0 | 3,1 – 7,0 | 85,2 – 74,4 |
| Пшеница | 11,0 – 16,0 | 1,5 – 3,0 | 1,5 – 3,0 | 0,8 – 2,0 | 85,2 – 76,0 |

Для кормления сельскохозяйственных животных наиболее приемлемо использовать зеленую массу топинамбура, привяленную при естественной температуре и влажности в теплый период года; при этом данный процесс экономически целесообразен. Содержание аминокислот, особенно незаменимых, остается в наиболее высоких пределах даже с последующей искусственной сушкой.

Как следует из таблицы 2 зеленая масса, клубни топинамбура обладает достаточно высокой питательной ценностью, значительным содержанием протеина, макро-и микроэлементов как в нативном виде, так и в виде кормовой муки.

Таким образом, топинамбур является перспективным сырьем для производства комбикормов, содержащим значительное количество питательных веществ. Зеленая масса топинамбура содержит 14,9 – 15,5 % сырого протеина, 8,4-9,7 % сырой клетчатки, 3,9-4,4 % кальция и 0,2-0,4% фосфора; клубни топинамбура содержат 9,9-11,2% сырого протеина, 1,4 -2,3 % сырой клетчатки; желуди содержат 6,3-6,7 % сырого протеина, 12,9-13,6% сырой клетчатки, а по содержанию макро-и микроэлементов в большинстве случаев значительно превосходит традиционные виды сырья.

Анализ результатов исследования показывает, что вводить в комбикорма топинамбур наиболее целесообразно в высушенном и измельченном  виде. Из-за невозможности долго хранить это растительное сырье в нативном виде, необходимо подвергать тепловой обработке (сушке) до влажности, обеспечивающей стабильные показатели качества в течение достаточно длительного срока хранения.

Комбикорма являются  сложными объектами хранения. В их составе ряд лабильных органических компонентов- зерно злаковых культур пониженного качества, продукты его переработки, жмых и шроты, получаемые при переработке масличных семян, рыбная и костная мука, которые легко подвергаются при хранении разрушительным процессам.

При использовании для кормления сельскохозяйственных животных наиболее приемлемо использовать зеленую массу топинамбура, высушенную при естественной температуре и влажности в летний период. При этом содержание аминокислот, особенно незаменимых, остается в наиболее высоких пределах по сравнению с искусственной сушкой при 60С. Кроме того, использование естественно высокой температуры и малой влажности воздуха экономически целесообразно.

Проблема рационального использования некоторых нетрадиционных видов сырья имеет два аспекта- экономический (ресурсосберегающий) и медицинский (профилактический). Первый связан с вовлечением неиспользуемых видов сырья в качестве источника для получения кормов для сельскохозяйственных животных. Второй аспект проблемы связан с необходимостью введения в корма веществ , природного характера, для лечения и профилактики заболевания животных.

В связи с ухудшением экологической ситуации, ростом загрязнения окружающий среды и сельскохозяйственного сырья, актуален поиск безвредного сырья, которое можно вводить в рецепт комбикормов не снижая качества. Наряду с этим миллионы тонн потенциально ценных кормовых средств ежегодно теряются вследствие недостаточно совершенных способов превращения их в экономически выгодные корма.

Использование нетрадиционного сырья в технологии комбикормов решает целый ряд важнейших  задач. В том числе уменьшение доли ценного зернового сырья в составе комбикормов, следовательно, снижение их себестоимости, повышение биологической полноценности.

Разработка технологии кормов из малораспространенных видов сырья позволит расширить сырьевую базу, обогатить ее растительным белком, углеводами, витаминами, макро- и микроэлементами. Исследования в области производства  кормов, содержащих кормовую муку из зеленой массы, клубней топинамбура являются актуальными.

Литература: 7.9.11.12.

Контрольные вопросы:

1. Основные причины использование нетрадиционных видов сырья?

2. Проблемы комбикормовой промышленности в современных условиях?

Тема№11: Технология производства АВД. Технологическая схема производства ЗЦМ.

Цель: Ознакомится с технологией производства АВД и ЗЦМ.

План:

1. Амидно – витаминня добавка, понятие, назначение, технология производства.

2. Заменитель цельного молока (ЗЦМ), понятие , назначение, технология производства.

3.  Состав АВД, состав ЗЦМ.

Амидно-витаминные добавки на основе карбамидного концентрата вырабатываются с использованием линий:

- Подачи карбамидного концентрата;

- Подготовки отрубей;

- Подготовки соли;

- Подготовки другого минерального сырья;

- Подачи премикса;

- Дозирования и смешивания компонентов;

- Затаривания.

Карбамидный концентрат растаривают и без дополнительной подготовки подают в наддозаторные бункеры.

Подготовка отрубей заключается в отделении некормовых отходов и металломагнитных примесей, для чего используют просеивающие машины с сеткой проволочной № 8 или плотно решетное типа 1 № 100 и постоянные магниты или электромагнитные сепараторы.

Подготовка соли, другого минерального сырья, подача премикса, дозирование, смешивание и затаривание выполняются идентично вышеприведенным технологическим линиям производства комбикормов.        Концентрат – частичный заменитель молока для телят – ЗЦМ, отличается высоким содержанием питательных веществ и тонким измельчением компонентов. В состав концентрата входят следующие компоненты (%): мука гороховая-36; мука пшеничная обойная-31; жмых льняной – 16; дрожжи кормовые- 10,09;мел-3,8; соль поваренная йодированная -3; микродобавки (БВК и кобальт хлористый) - 0,11. Кобальт хлористый добавляют в концентрат из расчета 0,6 г на 100 кг концентрата.

Кроме приведенного состава применяется рецепт № 62-1 ЗЦМ – заменитель цельного молока для телят 20-дневного возраста, состоящий из следующих компонентов (%): молоко сухое обезжиренное – 80,0; саломас растительный – 15,0; фосфатидный концентрат – 5,0.

В 1 кг заменителя содержится, г: сырого протеина – 250; кормовых единиц – 2,3; сырого жира – 200;перевариваемого протеина – 225; кальция – 10; фосфора – 7,2.

На 1 т заменителя добавляется, г: биомицина – 50; витамина А, млн МЕ – 30; витамина Д, млн МЕ – 10.

1 т сухого заменителя позволяет высвободить 4 т цельного молока.

Технологическая схема производства концентрата – частичного заменителя молока для телят. По этой схеме сыпучее сырье (горох) после взвешивания поступает в бункер 1, а затем последовательно измельчается в дробилке 3 и в вальцовом станке 4, предварительно пройдя через магнитное заграждение 2. Измельченный горох после вальцового станка просеивают на бичевой машине 5, на которой установлено сито с отверстиями 1,5 мм. Проход сита поступает в бункеры 8 над дозаторами, а сход – в отдельный закром и используется затем в производстве других видов комбикормов.

После дробилки 3 продукты размола целесообразно просеивать для отделения мучнистого продукта, который направляют в наддозаторные емкости, а крупные сходовые частицы – в вальцовый станок.

Дрожжи измельчают в молотковой дробилке и направляют в бункеры над дозаторами.

Кусковое сырье (жмых, мел) после дробления на жмыхломаче 6 измельчают на дробилке 3а; размолотые продукты транспортируют в бункеры над дозаторами. В дробилках установлены сита с отверстиями 4,2 мм. Пшеничную муку подают непосредственно с мельницы или склада в бункер над дозатором.

Подготовленные компоненты дозируют на многокомпонентном весовом дозаторе 9, из которого они поступают в смеситель 10. Готовая продукция поступает на выбой для затаривания.

Литература: 4.9.10.11.

Контрольные вопросы:

1. Какие компоненты входят в состав АВД?

2. Какие компоненты входят в состав ЗЦМ?

Тема 12: Гранулирование комбикормов, кормовых концентратов и БВД.

Цель: Изучить и усвоить необходимость гранулирования, значение гранулированныз кормов.

План:

1. Состав гранулированных кормов

2. Технологический процесс гранулирования

3.  Преимущества производства гранулированных комбикормов

Рассыпные корма и кормовые смеси, особенно содержащие много грубых компонентов, имеют ряд недостатков, отрицательно влияющих на их качество при хранении и перевозках. К ним относятся гигроскопичность, малая объемная масса и склонность к расслоению при перемещении. Самый эффективный способ устранения перечисленных недостатков – это прессование продуктов, гранулирование и брикетирование. Прессованные корма по сравнению с рассыпными обладают большей устойчивостью при хранении, сохраняют однородность смеси. Гранулированные комбикорма имеют следующие преимущества  перед рассыпными: животные не всегда охотно поедают весь корм, чаще выбирают отдельные частицы. Состав же каждой гранулы одинаков, и при кормлении ими животные получают максимум питательных веществ; птицы затрачивают меньше энергии при поедании гранулированного комбикорма, чем рассыпного; потерь гранулированного комбикорма не бывает; кормушки меньше загрязняются, что повышает санитарное состояние животноводческих помещений и снижает заболеваемость животных; значительно повышается производительность труда рабочих, занятых в раздаче корма.

Гранулированные комбикорма более транспортабельны, меньше подвергаются влиянию внешней среды и занимают меньший объем, чем одноименные рассыпные корма. Поэтому можно загружать ими вагоны и автомобильный транспорт до полной грузоподъемности.

Использование в животноводстве гранулированных комбикормов позволяет увеличить привесы животных на 8-10 % , снизить расход комбикормов не менее чем на %. На 85-90% уменьшается бактериальная обессемененность комбикормов.

Гранулированные комбикорма более транспортабельны, меньше подвергаются влиянию внешней среды и занимают меньшей объем, чем одноименные рассыпные корма. Поэтому можно загружать ими вагоны и автомобильный транспорт до полной грузоподъемности.

Использование в животноводстве гранулированных комбикормов позволяет увеличить привесы животных на 8-10% , снизить расход комбикормов.

Измельчают гранулы на вальцовых измельчителях специальных конструкций, а иногда применяют обычные мельничные вальцовые станки.

При производстве комбикорма для гранулирования компоненты должны быть хорошо очищены от посторонних примесей, особенно от металломагнитных, пленок овса и ячменя, забивающих отверстия матрицы.

Обработка комбикормов паром перед прессованием повышает температуру комбикорма и его влажность, понижает вязкость мелассы – все это способствует улучшению качества гранул, повышению производительности пресса и снижению расхода электроэнергии.

Влияние пропаривания на питательные свойства комбикорма зависит от природных свойств компонентов и от степени пропаривания. На эффективность процесса охлаждения гранул влияет ряд факторов: первоначальная температура гранул и их размер, климатические условия, способ подачи холодного воздуха и его количество, скорость движения гранул в охладительной колонке. Неправильный режим процесса охлаждения гранул приводит к их порче при хранении.

На интенсивность процесса гидротермической обработки комбикорма основное влияние оказывают температура, давление пара, а также время. Установлены оптимальные температуры нагрева комбикорма – до 70-80 °С и увлажнение – на 1,5-3 %. Эти параметры зависят от состава компонентов и назначения рецепта комбикорма. В гранулированных комбикормах для свиней, например, преобладают углеводы и клетчатка, поэтому температура нагрева и влажность должны быть невысокими.

Более сильные режимы гидротермической обработки, более высокий нагрев и увлажнение следует применять при гранулировании комбикормов, содержащих высокое количество белков и незначительное количество клетчатки. К таким комбикормам относятся комбикорма птиц, обладающие большой водопоглотительной способностью. Пар применяется с минимальным влагосодержанием и давлением не ниже 3*105 Па.

Для повышений прочности гранул применяются вспомогательные связующие вещества, которые одновременно способствуют снижению расхода пара и значительному улучшению работы пресса.

Литература: 4.9.10.11.

Контрольные вопросы:

1. Состав гранулированных кормов

2. Технологический процесс гранулирования

3.  Преимущества производства гранулированных комбикормов

Тема 13: Технология обогащения комбикормов

Цель: Ознакомится с технологией  обогащения комбикорма

План:

1. Основные способы обогащения комбикормов

2. Какие добавки вводятся, для обогащения продукции

3.  Основные этапы производства обогатительной смеси

Обогащение всех видов выпускаемой продукции на комбикормовых предприятиях производится введением микродобавок в виде порошков (сухим способом) или раствором (жидким способом).

Установлено, что наиболее равномерное распределение микродобавок в комбикорме достигается при предварительном приготовлении обогатительных смесей, которые составляют из наполнителей и микродобавок, с последующим микродозированием таких смесей в комбикорм.

Приготовление обогатительных смесей. Обогатительные смеси вырабатываются по мере производственной необходимости и передаются непосредственно в основной цех производства комбикормов и БВД. Технологический процесс производства обогатительных смесей состоит из следующих этапов:

- Подготовки наполнителя;

- Подготовки солей микроэлементов, требующих измельчения;

- Подготовки микродобавок, не требующих измельчения;

- Смешивания компонентов.

Подготовка наполнителя. Подготовка наполнителя заключается в контроле его крупности на просеивающей машине (1) с сеткой проволочной № 1,2 или полотном решетным типа 1 № 14. Проход через сито поступает в бункер над весами (3), сход измельчается на дробилке (4) и снова направляется на просеивание.

Подготовленный наполнитель отвешивают на весах (5) согласно расчету и направляют для приготовления предварительной смеси солей микроэлементов, для приготовления предварительных смесей микродобавок в малых дозах и в смеситель окончательного смешивания(6).

Подготовка солей микроэлементов, требующих измельчения. Соли микроэлементов, предварительно измельченные, отвешиваются на весах (2), смешиваются с наполнителем в соотношении 1:1 в смесителе предварительного смешивания (6). Смесь измельчается на дробилке (4) и контролируется на просеивающей машине (7), в которой устанавливают сетки проволочные № 1, 2

Сходовая фракция доизмельчается на этой же дробилке (4). Измельченная смесь направляется в смеситель окончательного смешивания (6).

Подготовка микродобавок, не требующих измельчения. Углекислые соли микродобавок, витамины фармакопейные, ферментные препараты, антибиотики не подвергаются измельчению. Эти вещества смешиваются в смесителе предварительного смешивания с наполнителем в соотношении 1:2 или 1:3. В качестве наполнителя при этом могут также использоваться кормовые препараты витаминов, антибиотиков. Приготовленная предарительная смесь подается в смеситель окончательного смешивания.

Кормовые препараты некоторых микродобавок (витамины В2,В12, метионин, кристаллический лизин, биовит, кормогризин и др.) без предварительной подготовки отвешивают на весах и подают в смеситель окончательного смешивания.

Смешивание компонентов. Подготовленная порция предварительной смеси солей микроэлементов и витаминов, кормовые препараты микродобавок и наполнитель подаются в порционный смеситель окончательного смешивания.

Смешивание компонентов производят в течение времени, указанного в характеристике смесителя.

Готовую обогатительную смесь транспортируют в бункер над дозаторами главной линии дозирования компонентов комбикормов или БВД.

В зависимости от рецепта комбикорма, производительности завода, применяемого оборудования производят расчет приготовления обогатительной смеси.

Производства премиксов. Технологический процесс производства премиксов осуществляется на линиях:

- Подготовки наполнителя;

- Подготовки предсмесей солей микроэлементов;

- Подготовки холин-хлорида;

- Подачи макрокомпонентов;

- Подготовки предварительных смесей микроэлементов;

- Подготовки йодистого калия;

- Подготовки и ввода жира;

- Дозирования и смешивания компонентов;

- Упаковки продукции в мешки;

- Упаковки продукции в контейнеры;

- Бестарного хранения и отпуска продукции.

Линия подготовки наполнителя. Линия предназначена для подготовки наполнителя: очистки от посторонних примесей, металломагнитных примесей, сушки и измельчения.

В качестве наполнителя в специализированных цехах применяют отруби и зерно пшеницы или ячменя. Зерно влажностью свыше 13 % сушат в зерновых сушилках.

Выделение металломагнитной примеси производят на электромагнитных сепараторах или колонках со статистическим магнитом.

Очистку отрубей от посторонних примесей осуществляют на просеивающих машинах, в которых устанавливают решетные полотна тип 1 № 100.

Литература: 7.9.10.11.

Контрольные вопросы:

1. Обогащение – понятие, назначение?

2. Какие зерновые используют, в качестве наполнителя?

Тема 14: Технохимический контроль комбикормового производства.

Цель: Изучить технохимический контроль комбикормового производства

План:

1. Сущность и назначение технохимичсекого контроля

2.  Производственно – технологическая лаборотория (ПТЛ), функции, обязанности(ПТЛ)

3.  Руководство лабороторной.

Технохимическому контролю подлежат все стадии комбикормового производства, начиная от приема сырья и кончая отпуском готовой продукции. Технохимический контроль должен обеспечивать выработку только качественных кормовых концентратов, комбикормов, БВД, премиксов, карбамидного концентрата и АВД на его основе, строго соответствующих рецептам и отвечающих действующим стандартам и техническим условиям. Он осуществляется производственной технологической лабораторией (ПТЛ), самостоятельным отделом комбикормовых предприятий.
В комбикормовых цехах, входящих в состав хлебоприемного предприятия, мельничного или крупяного предприятия, организуют цеховые лаборатории. В таких случаях руководит лабораторией заместитель начальника ПТЛ, заведующий лабораторией или старший лаборант.
На ПТЛ возлагаются следующие обязанности:

- контроль за размещением сырья и готовой продукции в складах;

- проверка хранения сырья и готовой продукции;

- выбор рецепта для производства комбикормов в зависимости от наличия сырья и плана выработки. Проверка его качества (расчетным путем) на соответствие показателям ГОСТ или ТУ;

- контроль за постановкой учета сырья при передаче в производство и получением от него продукции с составлением производственного акта зачистки;

- определение качества готовой продукции и отходов;

- выдача удостоверений о качестве на отгружаемую или отпускаемую продукцию;

- ведение лабораторных журналов и документации по установленной форме;

- контроль за очисткой сырья от примесей;

- контроль за размолом зерновых продуктов и дроблением крупных компонентов;

- контроль за работой и правильностью дозирования компонентов в соответствии с утвержденным рецептом;

- контроль за санитарным состоянием завода (цеха), его территории, складских помещений и тары;

- разработка и проведение мероприятий по борьбе с зараженностью предприятия и складов вредителями хлебных запасов.

Начальник наделен большими правами вплоть до запрещения выпуска продукции при отсутствии утвержденных на нее стандартов или технических условий.

Начальник ПТЛ комбикормовых заводов руководствуется утвержденными положениями о работе отделов ПТЛ, Правилами организации и ведения технологического процесса производства продукции комбикормовой промышленности.

При проведении анализов необходимо строго придерживаться действующих ГОСТов на каждый вид сырья. После отбора средней пробы в лаборатории проверяют цвет, запах, влажность. Затем проводят те анализы, которые характеризуют качество данного сырья. Для зернового сырья определяют наличие сорной примеси , в том числе степень засоренности плодами и семенами вредных растений, минеральной примесью и вредителями хлебных запасов. В мясокостной,  кровяной, рыбной муке и кормовых дрожжах определяют общий протеин, в хлопчатниковом шроте – госсипол, в травяной муке – каротин и т.д.

На каждом комбикормовом предприятии обязателен систематический контроль технологического процесса, осуществляемый лабораториями комбикормовых цехов в соответствии с инструкцией о работе лабораторий системы хлебопродуктов.

Контроль технологического процесса осуществляется производственный и лабораторный.

Производственный – персоналом, ведущим технологический процесс (сменным мастером и рабочим), на своих рабочих местах.

Лабораторный – персоналом лаборатории с отбором образцов на рабочих местах и анализом их в лаборатории.

Литература: 6.7.12.

Контрольные вопросы:

1. Каким образом проводят технохимический контроль производства комбикормов?

2. Как часто ПТЛ проводит контроль хранения сырья животного происхождения?

Тема 15: Контроль процесса дозирования и других этапов производства комбикормов

Цель: Усвоить сущность дозирования, работу, производительность дозаторов.

План:

1. Дозаторы понятие, выды дозаторов, установка  дозатора.

2.  Как часто проверяют работу дозаторов  в смену

3.  Как проверяют точность работы дозаторов.

К дозаторам в комбикормовом производстве предъявляются самые высокие требования, так как от точности дозирования в большей степени зависит качество комбикормов.

Работу всех видов объемных дозаторов проверяют не менее двух раз в смену, не считая первоначальной поверки при переходе на другой рецепт, дозаторщик, в т.ч. один раз совместно с работником лаборатории.

Контрольную проверку дозаторов проводит начальник производственного цеха и сменный мастер периодически в сроки, установленные, главным инженером предприятия.

После записи рецепта приступают к установке дозаторов, руководствуясь имеющимися над каждым из них таблицами производительности.

После установки каждого дозатора на заданную по рецепту производительность включают всю систему и проводят выборочную проверку работы отдельных дозаторов. В случае выявления отклонений сверх допустимых норм регулируют все дозаторы.

Дозаторы проверяют путем отбора дозируемого продукта от каждого дозатора в течение 15 сек.(в зависимости от производительности). Отобранные компоненты взвешивают, полученные результаты записывают в журнал работы и контроля дозаторов.

Точность работы дозаторов лаборатория должна проверять не реже 1 раза в смену. На всех предприятиях должны вести журналы контроля работы дозаторов.

Контроль смешивания в процессе работы осуществляется органолептическим методом.

Контроль качества смешивания в каждом конкретном случае устанавливается особо.

Если испытывается смеситель при окончательном смешивании комбикорма с премиксом, то чаще всего определяют распределение в смеси марганца или витамина В2 и по нему судят о распределении соли или карбамида.

Качество мелассирования комбикормов определяется систематически путем проверки количества мелассы, подаваемой в смеситель за определенный промежуток времени.

Правилами рекомендуется контрольное просеивание рассыпного комбикорма, направляемого на гранулирование. Предусматривается также установка перед прессами магнитных заграждений, причем за работой просеивающей машины и магнитов необходимо вести систематическое наблюдение.

Определение качества готовых комбикормов производится лабораторией ПТЛ при отпуске потребителю и в процессе хранения. Качество микроэлементов, витаминов и антибиотиков определяется по различным руководствам. Часть показателей качества определяется по табличным данным (содержание кормовых единиц в 100 кг комбикорма, содержание перевариваемого протеина, аминокислот, натрия, калия, фосфора и кальция). Другие показатели получают при анализе средних образцов.

Для предотвращения заражения комбикормов различными вредителями систематически обследуют производственные корпуса цехов, складов и территории заводов, принимая повседневно требуемые профилактические меры.

Технологический процесс контролируется по определенному графику, разработанному начальником ПТЛ с участием начальников производственных цехов, и утверждается директором завода. График характеризует объем контроля, место отбора образцов, продолжительность и периодичность контроля.

Лаборатория ПТЛ назначает рецептуру вырабатываемых комбикормов, определяет качество сырья и готовой продукции, контролирует технологический процесс по этапам и в целом, проверяет выполнение норм выходов готовой продукции, следит за размещением и хранением сырья и готовой продукции в складах, а также за санитарным состоянием производственного корпуса и территории предприятия.

При отпуске комбикормов потребителю  ПТЛ оформляет качественное удостоверение на каждую партию продукции, в котором указано наименование завода, дата и смена, вид животных, рецепт и его качество.

Контроль работы предприятия аа правильным использование сырья требует ежедневного учета при приеме сырья на склад, подработке нестандартного сырья, передаче сырья в производственный корпус и отпуске готовой продукции на склад и потребителю. Кроме того, необходимо учитывать также и отходы как годные, так и не годные. Сырье и продукцию взвешивают на железнодорожных или автомобильных весах, устанавливаемых при въезде на территорию завода.

Сырье и готовую продукцию взвешивают на весах, включенных в линию технологического процесса. При весовом дозировании учет сырья и готовой продукции осуществляется по показаниям весовых дозаторов.

Для внутрицехового оперативного учета на начало и на конец каждой смены должны быть определены остатки сырья и полуфабрикатов в производственном корпусе.

Результаты определения весовых остатков сырья и всех полуфабрикатов на конец и начало смены записываются в специальную ведомость.

Литература: 8.9.10.11.12.

Контрольные вопросы:

1. Дозирование – понятие, сущность?

2. Как проводят контроль смешивания компонентов?