ТемаКОНЦЕНТРИРОВАНИЕ МОЛОКА, НОРМАЛИЗОВАННЫХ СМЕСЕЙ, МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ СГУЩЕНИЕМ

План

- Способы удаления воды, концентрирование

- Основным требованием к сгущенным продуктам

1 Способы удаления воды, концентрирование

Сущность этого процесса заключается в частичном удалении свободной воды при условии сохранения системы в текучем состоянии при заданной температуре

. Способы удаления воды могут быть различными: в замороженном виде (криоконцентрирование), жидком (молекулярная фильтрация) и в виде пара (выпаривание).

При криоконцентрировании исходное молочное сырье подвергается охлаждению до отрицательных температур, вода выкристаллизовывается в виде кристаллов льда, которые затем отделяются на сепараторах. Составные части молока при замораживании изменяются несущественно. Несмотря на значительные энергетические преимущества этого метода, связанные с тем, что затраты при переводе жидкости в пар больше, чем при ее переводе в лед, метод не находит применения из-за значительных потерь сухих веществ со льдом, высоких капитальных и производственных затрат.

Без фазовых превращений вода удаляется из молочного сырья с помощью молекулярной фильтрации, на основе обратного осмоса, через мембраны из ацетатцеллюлозы или других материалов, с диаметром пор 1—3 мкм, под давлением не более 5 МПа. Используя обратный осмос, можно сгущать цельное молоко до 18%, обезжиренное молоко и сыворотку - до 30—35% сухих веществ. При такой обработке достаточно полно сохраняются исходные свойства сгущаемого сырья, невелики затраты электроэнергии. Обратноосмотические установки занимают небольшие производственные площади и могут работать непрерывно до 20 ч при температуре процесса от 4 до 80° С. Стоимость сгущения единицы объема в этом случае в 2- 2,5 раза меньше, чем при выпаривании.

Широкого промышленного использования в производстве продуктов консервирования обратный осмос не находит, так как в настоящее время не решены проблемы эффективной мойки полупроницаемых мембран и концентрирования цельного молока. При прохождении нормализованных молочных смесей через обратноосмотическую установку отмечается гомогенизирующий эффект, нарушаются белковолицетиновые оболочки жировых шариков, образуется свободный молочный жир и снижается качество продуктов.

В основе сгущения исходных смесей выпариванием лежит парообразование. При атмосферном давлении молоко кипит при 100,5° С. При такой температуре происходят необратимые изменения составных частей молока. Парообразование кипением при 50° С не сопровождается необратимыми изменениями молока. Устойчивы к этому нагреванию даже такие свойства, как вязкость, электропроводность, поверхностное натяжение. Необратимые изменения отмечаются лишь при нагревании до 70° С и выше. Таким образом, для молока оптимальными для парообразования кипением являются температуры от 50 до 70° С, которые обеспечиваются при кипении в разреженном пространстве, когда парциальное давление паров кипящей жидкости будет превышать действующее на него общее давление.

Вакуум-выпарные аппараты, применяемые в молочноконсервной промышленности, делятся на две группы   первая –

одно- и многокорпусные пленочные или пластинчатые с поточным поступлением в них сырья и поточным выпуском сгущенного продукта;

вторая — одно- и многокорпусные циркуляционные (объемные) вакуум-выпарные аппараты с многократной циркуляцией, поточным поступлением сырья и периодическим (однокорпусные) или поточным и периодическим (многокорпусные) выпуском сгущенного продукта

Схема трехкорпусного пленочного вакуум-выпарного аппарата:

1 — коллектор; 2 - подогреватели; 3 - термокомпрессор; 4 - конденсатор; 5 -приемная емкость; б - насосы; 7 - калоризаторы и подогеватели; 8 - самоиспаритель

Основным фактором, определяющим интенсивность выпаривания и производительность вакуум-выпарного аппарата, является температурный перепад — разность между температурами греющего пара и кипящего раствора (молока). В современных вакуум-выпарных аппаратах полезная разность температур составляет 8-15° С.

Температура испарения молока в вакуум-выпарных аппаратах

| Номер корпуса | Тип вакуум-выпарного аппарата, работающего по принципу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нисходящей пленки |  | циркуляционный |
|  | трехкорпусной | четырехкорпусной | двухкорпусной |
|  | температура,0 С |  |  |
| 1 11 111 IV | . 72-74 60-72 46-48 | 74-80 68-73 56-62 42-6 | 68-70 50-52 |

Выпаривание в многокорпусных вакуум-выпарных аппаратах по расходу острого пара является более экономичным. По технологическим показателям также отдается предпочтение многокорпусному выпариванию. По мере перехода сгущаемого продукта из одного корпуса в другой массовая доля сухих веществ в нем увеличивается, а температуры выпаривания уменьшаются. Этим обеспечивается наиболее полное сохранение исходных свойств молока.

Циркуляционные вакуум-выпарные аппараты работают заполненными выпариваемым молочным сырьем до рабочей вместимости, равной примерно 0,6 объема испаряемой влаги в час.

В пленочных вакуум-выпарных аппаратах выпариваемое сырье нагревается при нисходящем или восходящем движении его по поверхности нагрева пленки толщиной 2-10 мм.

Продолжительность теплового воздействия при выпаривании зависит от вида вакуум-выпарного аппарата. В однокорпусном циркуляционном она колеблется от 1 ч - при сгущении партии молока на одну варку от 11,8 до 25,6% сухих веществ

в производстве сгущенного стерилизованного молока - до 10 ч

при сгущении партии сыворотки на одну варку от 6 до 60% сухих веществ в производстве сгущенной сыворотки.  в двух-корпусном циркуляционном вакуум-выпарном аппарате тепловое воздействие на сгущаемый продукт, заполняющий рабочую вместимость, продолжается на протяжении всего производственного цикла (до 20 ч).

Продолжительность теплового воздействия на сгущаемый продукт в пленочных вакуум-выпарных аппаратах колеблется от 3 до 15 мин и зависит от числа ступеней выпаривания и заданной конечной массовой доли сухих веществ. При существенной разнице продолжительности теплового воздействия в процессе выпаривания наименьшие физико-химические изменения концентрируемого продукта происходят при сгущении в пленочных вакуум-выпарных аппаратах.

2 Основным требованием к сгущенным продуктам

Основным требованием к сгущенным продуктам является сохранение их в текучем состоянии при заданной температуре. Поэтому для любого способа сгущения устанавливают показатели массовых долей составных частей сухого вещества продукта, при которых он не утрачивает текучести, хотя физико-химические его свойства претерпевают изменения.

При кратности сгущения п < 2 вкус, запах, цвет молока существенно не меняются. Если п > 2, то сгущенное молоко приобретает солено-сладкий вкус и слабо-кремовую окраску, но эти изменения обратимы и на показатель текучести сгущенного молока не влияют

Вне зависимости от кратности при сгущении выпариванием жировая фаза молока остается в состоянии эмульсии. Жировые шарики по мере концентрирования сближаются, но не соединяются. Необратимых физико-химических изменений жировой фазы не происходит.

Сгущение выпариванием сопровождается увеличением массовой доли лактозы в водной части продукта. В зависимости от растворимости при некоторых значениях п и температуры выпаривания возможны перенасыщение и кристаллизация лактозы в сгущенном молоке даже в вакуум-выпарном аппарате. При п = 4 массовая доля лактозы в водной части сгущаемого молока составляет 26,7%. Такое насыщение раствора не приводит к кристаллизации лактозы в процессе выпаривания  растворимость лактозы при 60° С составляет 32%, но при охлаждении продукта до 20° С и ниже, по условиям насыщения (растворимость лактозы при 20° С около 14%), неизбежна частичная кристаллизация лактозы. Однако при этом аномального снижения текучести, обусловленного перенасыщением лактозы, не происходит.

Изменение .массовой доли компонентов молока в зависимости от кратности сгущения, п

| Сырье, продукт | п | Компонент молока | Массовая доля, % | Массовая доля в водной части, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Лактоза | 4,6 | 5,0 |
|  | 1 | ККФК | 3,1 | 3,4 |
| Молоко цельное | 1 | СМО | 12,4 | 12,4 |
|  | 1 | Вода | 87,6 | - |
|  | 4 | Лактоза | 18,4 | 26,7 |
| Молоко цельное сгущенное | 4 4 | ККФК СМО | 12,4 49,6 | 19,7 49,6 |
|  | 4 | Вода | 50,4 | - |
|  | 5 | Лактоза | 23,0 | 37,7 |
| Молоко цельное сгущенное | 5 5 | ККФК СМО | 15,5 62,0 | 29,0 62,0 |
|  | 5 | Вода | 38,0 | - |

Основное влияние на изменение вязкости в зависимости от п оказывают ККФК и сывороточные белки. По мере увеличения п массовая доля ККФК в водной части сгущаемого молока увеличивается. Известно, что растворы ККФК при массовой доле в водной части более 18-20% утрачивают текучесть. Только при массовой доле ККФК в водной части менее 18-20% вязкость сгущаемого продукта изменяется пропорционально увеличению п  ). При массовой доле ККФК в водной части более 18-20%, что соответствует общей массовой доле сухих веществ около 50%, происходит скачкообразное увеличение вязкости, вплоть до полной утраты текучести. Образуется новая структура, обладающая новыми свойствами. Расстояние между частицами ККФК уменьшается, концентрация дисперсной фазы растет, уменьшается рН. Гидратная оболочка частиц становится тоньше, усиливается взаимодействие между ними, увеличивается средневзвешенная масса частиц ККФК. При критической массовой доле ККФК в водной части (более 20%) частицы ККФК соединяются, образуется новая структура. В структурообразовании ККФКпринимают участие и сывороточные белки, которые становятся материалом для так называемых «мостов», прочно соединяющих частицы ККФК между собой.

Наряду с массовой долей ККФК в водной части сгущаемого продукта на структурообразование в процессе выпаривания оказывают влияние также свободная молочная кислота и техника сгущения. Поэтому массовые доли сухого молочного остатка при подсгущении нормализованных смесей СМОсг. См устанавливают с учетом массовой доли ККФК в их водной части, титруемой кислотности и техники выпаривания.

Для автоматического контроля применяют приборы, основанные на зависимости между массовой долей сухого молочного остатка и плотностью или массовой долей сухого молочного остатка и электропроводностью

Требования к качеству и методы контроля сгущен. мол=х консервов

План

1 Технология производства

2 Процесс кристаллизации молочного сахара при производстве сгущенных молочных консервов

3 Теоретические основы кристаллизации молочного сахара (лактозы)

4 Кристаллизация лактозы в молоке цельном сгущенном с сахаром

- Промышленные способы охлаждения сгущенных молочных консервов с сахаром

6 Рафинированный мелкокристаллический молочный сахар как затравка

7 Технологические параметры процесса охлаждения сгущенных молочных консервов

1 Технология производства

Молоко цельное сгущенное с сахаром является основным продуктом в группе сгущенных молочных консервов с сахаром. Показатель активности воды ав продукта, составляющий 0,84-0,85, достигается концентрированием растворенных в воде молока веществ (лактоза, минеральные соли) и связыванием воды вводимым сахаром (сахарозой).

Ассортимент молока цельного сгущенного с сахаром расширяется в направлении изменения доли жира на единицу СОМО, частичной замены молочного жира растительными и животными жирами.

В продукте на экспорт показатели несколько отличаются от приведенных   и зависят от требований страны-покупателя. В специальной научной литературе последних лет приводятся рекомендации по производству молока цельного сгущенного с сахаром путем смешивания сгущенного молока обезжиренного со сливками. Рекомендуемый состав готового продукта: Жпр = 10%; СОМО„р = 23%; САХ„р = 39-42%; или Жпр = 9%; СОМО„р = 22% (Великобритания). Отмечается высокая стойкость продуктов.    По свойствам жировая фаза не отличается от жировой фазы исходного молока. Предельно допустимая норма массовой доли олова, меди, свинца исключает возможность попадания в организм человека опасных для здоровья доз солей тяжелых металлов. Кислотность - не более 48° Т, вязкость - не более 15 Па-с. Требуемая чистота продукта (по эталону для молока коровьего) обеспечивается обработкой по ходу технологического процесса. Нормы бактерий группы кишечной палочки установлены как для продукта в герметической (1 г), так и негерметической (0,3 г) таре. Не допускаются патогенные микроорганизмы.

Вырабатывается продукт как периодическим, так и непрерывно-поточным способами. Технологический процесс производства периодическим способом включает операции, общие для всех продуктов консервирования молока, молочного сырья  :

- оценка качества и учет массы молока;

- очистка молока;

- охлаждение молока в связи с резервированием;

- кратковременное резервирование в целях отбора пробы от массы молока на варку, исследование этой пробы, отбор пробы и оценка качества компонента нормализации по Ом и внесения его в молоко, перемешивание полученной нормализованной смеси, выполнение расчетов массы сахара и сахарного сиропа на варку;

- тепловая обработка нормализованной смеси;

- резервирование перед сгущением;

- сгущение выпариванием нормализованной смеси с сахарным сиропом и частные технологические операции;

- приготовление сахарного сиропа;

- охлаждение молока цельного сгущенного с сахаром;

•	фасование продукта.

Для регулирования активности воды в сгущенных молочных консервах с сахаром в качестве консервирующего средства используется сахар-песок с массовыми долями не менее 99,75%, инвертного сахара не более 0,05% и влаги не более 0,14%. Допускается использование сахара-рафинада и жидкого сахара.

Сахароза в продуктах консервирования молока и молочного сырья инертна. Она не вступает в реакции с составными частями сухого вещества молока, полностью растворена в продукте, а при массовой доле ее в воде продукта 62,5-63,5%, в комплексе с концентрированием сгущением, обеспечивает активность воды в продуктах 0,85-0,83. Такие значения активности воды в сгущенных молочных продуктах теоретически можно было бы обеспечить и с помощью других пищевых компонентов. Например, для поваренной соли необходима массовая доля ее в воде продукта, равная 10%, а в самом продукте — 2,9%. По вкусовым ощущениям продукт будет мало пригодным для употребления, хотя производство его оказалось бы экономически более выгодным, чем при использовании сахара-песка. При использовании смеси глюкозы и фруктозы потребовалась бы массовая доля их в воде продукта 32%. Однако при температуре продукта 20°. С эти сахара; оказавшись в перенасыщенном состоянии, стали бы выпадать в кристаллы. Кроме того, глюкоза и фруктоза будут вступать в реакции с составными частями сухого вещества молока, вплоть до образования меланоидинов, а также подвергаться ферментации. Следовательно, эти сахара не имеют преимуществ по сравнению с сахарозой, используемой в виде сахара-песка.

Как правило, сахар-песок хранится на предприятиях в мешках с полиэтиленовыми вкладышами, хорошо защищающими его от увлажнения. В связи с увлажнением наибольшую опасность представляет загрязнение сахара-песка слизеобразующими спорообразующими Leuconostoc dextra-nicum и Leuconostoc mesenteroides. Для этих микроорганизмов одним из наилучших источников питания является сахароза. Сахар-песок представляет для них весьма благоприятную среду обитания. Они опасны как вторичная микрофлора сгущенных молочных консервов с сахаром. Наряду с другими изменениями прежде всего они являются причиной загустевания этих видов молочных консервов при хранении.

Современное промышленное консервирование при производстве сгущенных молочных консервов производится сахарозой, применяемой в виде сахара-песка с массовой долей сахарозы не менее 99,75%. Сахароза высокорастворима в воде:

Температура, °С         90	60	50	20	О

Растворимость, %       81	74	72	68	64

Норма влаги в сахаре-песке должна быть не более 0,14%. При хранении не допускается его увлажнение, в результате которого активизируется жизнедеятельность микроорганизмов табл.

| Массовая доля влаги в сахаре-песке, % | Количество микроорганизмов в 1 г сахара-песка |
| --- | --- |
| 0,17 0,23 0,41 | 50 300 5000 |

При  приготовления сахарных сиропов применяются емкостные тепловые аппараты ВНИИКП-2   С целью обеспечения стерильности раствор сахара в воде доводится до кипения (102-105° С). Для предупреждения инверсии сахарозы выдержка готового сахарного сиропа не допускается. Перед поступлением в вакуум-выпарной аппарат сахарный сироп очищается от механических примесей. Способы очистки:

·    фильтрация через ткань (марля, лавсан);

- с помощью сепараторов-молокоочистителей;

- фильтрация на фильтрах «Коллоид».

Эффективность очистки перечисленными способами, определяемая по массе механических примесей, г в 250 мл сахарного сиропа составляет:через марлю	0,0094 - 0,0257

на сепараторах-молокоочистителях 	0,0030 - 0,0065

на фильтрах «Коллоид»	0,0006 - 0,0050

Очистка сиропов на фильтрах «Коллоид» в 5-15 раз эффективнее фильтрации через марлю.

При непрерывно-поточном способе производства молока цельного сгущенного с сахаром сахар растворяется в молоке.

Сгущенное молоко с сахаром охлаждают после сгущения в вакуум-выпарном аппарате с температуры 45-60° С до 18-22° С.

2 Процесс кристаллизации молочного сахара при производстве сгущенных молочных консервов

Молочный сахар, или лактоза, представляет собой дисахарид, состоящий из двух остатков глюкозы и галактозы, и является специфическим углеводом, присутствующим лишь в молоке в двух изомерных формах: а- и р-лактозы, имеющих разные физические свойства. Они легко превращаются друг в друга через таутомерную форму с карбонильной группой (мутаротация).

Массовую долю лактозы в исходном молоке (Л,,) определяют

ЛМ = (ДМ+Жм) 0,143,

где Дм - плотность молока, °А;

Жм -массовая доля жира, %.

В коровьем молоке массовая доля лактозы колеблется от 4,5 до 5,2% и составляет в среднем 4,7%.

Растворимость молочного сахара в воде зависит от температуры (табл. ).

Как видно из табл., лактоза в молоке находится в растворенном состоянии. В присутствии сахарозы, глюкозы, фруктозы ее растворимость снижается.

Влияние температуры на растворимость лактозы

| Температура, °С | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворимость. % | 106 | 11 1 | 161 | 249 | 346 | 404 | 470 | 449 | 51 0 | 590 | 61 9 |

В сгущенном молоке с сахаром на 1 кг воды приходится в среднем 0,44 кг лактозы. Следовательно, при 45-60° С лактоза в продукте будет находиться в растворенном состоянии, а при 20° С неизбежно перенасыщение ею раствора и частичная кристаллизация.

Массовые доли лактозы, воды и массовая доля лактозы в воде молока в продуктах консервирования зависят от кратности сгущения табл

Влияние кратности концентрирования сгущенных молочных консервов на их состав

| Продукт | Лпр, % | Wnp, % | Лкон, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Молоко цельное сгущенное с сахаром | 11,5 | 26 | 30 |
| Сгущенное нежирное молоко с сахаром | 15 | 30 | 31 |
| Сгущенные сливки с сахаром | 8 | 26 | 24 |
| Кофе со сгущенным молоком и сахаром | 8 | 29 | 22 |

Учитывая предусмотренные стандартами температуры хранения продуктов, а для сгущенных молочных консервов с сахаром и снижение растворимости лактозы в присутствии сахарозы, можно сказать, что во всех перечисленных продуктах неизбежна кристаллизация лактозы.

3 Теоретические основы кристаллизации молочного сахара (лактозы)

.Кинетика кристаллизации изучает изменение концентрации во времени С =/(т). Кривая кристаллизации в общем виде разбивается на три участка, соответствующие:

1 - индукционному (латентному) периоду, когда С остается постоянным;

2 - быстрому росту С во времени, отвечающему длительности кристаллизации;

3 - медленному изменению концентрации в конце процесса.

С первым периодом   связывается образование зародышей новой фазы, со вторым и третьим - рост кристаллов.

Индукционный период характерен для кристаллизации любых веществ

Диапазон продолжительности индукционного периода широк: от долей секунд до нескольких суток или месяцев, а его особенность - постоянство концентрации пересыщенного раствора во времени  Его конец соответствует некоторому изначально заданному изменению концентрации раствора.

Существуют три типа зародышеобразования:

1 - гомогенное (спонтанное),

2 - первичное гетерогенное (на стенках сосуда и на поверхности частиц твердых примесей)

3  вторичное гетерогенное (в присутствии кристаллов того же вещества). Зародышеобразование в растворах практически всегда является гетерогенным, так как при умеренно высоких перенасыщениях скоростью гомогенного зародышеобразования можно пренебречь.

Процесс возникновения зародышей кристаллов рассматривается как диффузионный, поскольку для него необходима подвижность атомов в исходной и возникающей фазах. Зарождение центров кристаллизации определяется скоростью образования самого зародыша и интенсивностью обмена молекулами переохлажденного раствора и зародыша.

Основное условие для зародышеобразования кристаллов - пересыщение раствора. Чем оно выше, тем более мелкие кристаллы формируются в нем.

Наряду с пересыщением на скорость кристаллизации и прежде всего на вероятность и скорость образования зародышей кристаллов положительно воздействуют перемешивание, ультразвук, магнитное поле. Эффективность перемешивания оценивают по кратности перемешивания, показывающей число перемещений единицы объема вещества в единицу времени и зависит от - количество продукта, конструкции перемешиваемой мешалки,   диаметра аппарата,   высоты аппарата,  кратности перемешивания

На скорость зародышеобразования влияет сила поверхностного натяжения на границе кристалл - раствор, которая зависит от многих факторов и описывается системой дифференциальных уравнений.

В процессе кристаллизации весьма существенно значение затравки как начальной базисной поверхности кристаллизации в условиях гетерогенного механизма образования зародышей. Появление спонтанного формирования зародышей в сложных растворах кристаллизующегося вещества, связанное с большими затратами энергии, возможно лишь при больших коэффициентах пересыщения.

Изучение второго периода кристаллизации основано на молеку-лярно-кинетической теории, согласно которой рост кристалла рассматривается как ряд элементарных актов присоединения к поверхности растущей грани молекулярных комплексов, образующихся в массе исходной фазы. В то же время происходит массопередача к поверхности пограничного слоя, диффузия частиц вдоль поверхности кристалла и включение их в поверхностную решетку, отвод тепла кристаллизации и освободившейся гидратационной воды от поверхности кристалла.

Перенос молекул растворенной лактозы к поверхности растущего кристалла ускоряется перемешиванием, так как при этом уменьшается толщина диффузионного слоя. На основе молекулярной и конвективной диффузии лактоза подводится к поверхности растущего кристалла и ее молекулы включаются в кристаллическую решетку. Рост кристаллов лактозы сопровождается снижением запаса свободной поверхностной энергии за счет адсорбции ее молекул гранями растущих кристаллов.Результаты кристаллизации оценивают по ее однородности и массовости. Для определения однородности кристаллизации используют средний размер кристаллов по наибольшему измерению, распределение кристаллов по группам в зависимости от размеров, коэффициент однородности или коэффициент неравномерности. Число кристаллов в единице объема продукта характеризует массовость кристаллизации, которую рассчитывают по величине среднего размера кристаллов или их гранулометрическому составу.

4 Кристаллизация лактозы в молоке цельном

сгущенном с сахаром

При производстве молока цельного сгущенного с сахаром необходимо получить кристаллы, имеющие размеры не более 10—11 мкм, органолептически не ощущаемые, исключающие отрицательное влияние малосладких кристаллов лактозы на качество продукта и позволяющие оценить его консистенцию как однородную.

Для ее формирования в 1 мм3 продукта должно быть не менее 400 000 кристаллов с линейными размерами не более 10 мкм  Кристаллизацию лактозы с такими показателями принято оценивать как массовую и однородную, а консистенцию продукта — как отвечающую требованиям, предъявляемым к качеству сгущенных молочных консервов с сахаром.

Для массового зарождения кристаллов лактозы необходимо быстрое охлаждение продукта, интенсивное механическое воздействие на него и внесение затравочного материала

Соблюдение этих основных условий кристаллизации при любом аппаратурном оформлении процесса охлаждения обеспечивает массовое формирование зародышей кристаллов лактозы таких размеров, которые в стадии роста не увеличиваются более чем до 10 мкм.

Необходимое условие кристаллизации молочного сахара (перехода его из молекулярного раствора в твердое кристаллическое состояние) хлаждение сгущенного молока. В результате охлаждения растворимость молочного сахара понижается, раствор становится перенасыщенным и оставшееся в продукте количество воды не может удержать лактозу в растворенном состоянии. В этот момент начинается кристаллизация молочного сахара. Чем ниже температура, тем интенсивнее она протекает.

Молоко цельноесгущенное с сахаром необходимо охлаждать так, чтобы выкристаллизовывалось максимальное (по условиям насыщения) количество лактозы. В противном случае хранение продукта при низких температурах, когда снова наступает насыщение системы, может привести к дальнейшему кристаллообразованию оставшейся в растворенном состоянии части молочного сахара. Вследствие самопроизвольного режима кристаллы могут иметь крупные размеры.

Влияние перемешивания на зарождение центров кристаллизации заключается в том, что вызываемое им сжатие и разрежение среды способствуют дополнительной флуктуации в элементарных объемах раствора, что усиливает его турбулизацию. Она повышает эффективность массообмена, улучшает ориентацию молекул при образовании кристаллизационной сетки, сокращая индукционный период. При этом уменьшается толщина неподвижного слоя «дворика» около растущего кристалла, повышается скорость его образования и рост.

С увеличением интенсивности и продолжительности перемешивания количество мелких кристаллов в молоке цельном сгущенном с сахаром возрастает.

Свекловичный сахар ингибирует кристаллизацию вследствие повышения вязкости раствора и, возможно, адсорбции на гранях кристаллов лактозы. Еще сильнее замедляют кристаллизацию белки молока (казеинаткальцийфосфатный комплекс), особенно в молоке цельном сгущенном с сахаром, содержащем белки и сахарозу с высокой массовой долей их в воде продукта. При этом образование зародышей происходит медленнее, чем их рост.

5  Промышленные способы охлаждения сгущенных молочных консервов с сахаром

На предприятиях молочноконсервной промышленности   в 1932-1958 гг. для охлаждения сгущенных молочных консервов с сахаром применялись открытые охладители периодического действия.

Перемешивание и охлаждение в них были недостаточно интенсивными, продукт охлаждался водой в две или три ступени с одной или двумя выдержками между ними. На снижение температуры от 55-60 до 18-20° С затрачивалось от 3 до 7 ч. Из-за невысокой скорости процесса массовое единовременное зарождение кристаллов лактозы не обеспечивалось, кристаллизация продолжалась после охлаждения, консистенция продуктов не отвечала требованиям стандартов.

Начиная с 1958-1960 гг. для охлаждения сгущенных молочных консервов с сахаром, вырабатываемых периодическим способом, стали использовать действующие вакуум-охладители. При производстве молока цельного сгущенного с сахаром и кофе со сгущенным молоком и сахаром продукты в непрерывно-поточных линиях охлаждались в пластинчатых теплообменниках.

В настоящее время при выработке сгущенных молочных консервов с сахаром наиболее распространено охлаждение в закрытых охладителях, входящих в комплект периодически действующих циркуляционных вакуум-выпарных аппаратов. Процесс охлаждения в них осуществляется в условиях вакуума следующим образом.

За несколько минут до окончания сгущения продукта в одном из предварительно подготовленных корпусов I в вакуум-выпарном аппарате   с помощью пароструйных насосов 7, насоса , а также конденсаторов  создается разрежение. По завершении сгущения вакуум-выпарной аппарат сообщается с атмосферой, после чего на корпусе открывают кран подачи  и за счет разрежения продукт поступает в вакуум-охладитель. Через 2-3 мин от начала перепуска продукта открывают вентиль для подачи воды на конденсатор  и приводят в движение электродвигателем мешалку. После этого включают термокомпрессор . Завершив перепуск партии продукта (варка), закрывают кран, отбирают пробу, по результатам исследований которой регулируют состав продукта при вакуумном охлаждении.

В процессе охлаждения при непрекращающемся перемешивании и температуре 30-35° С через кран для воздуха с помощью специальной воронки в установленной дозе вносят подготовленную, простерилизованную мелкокристаллическую рафинированную лактозу. В целях предупреждения уноса затравки с соковыми парами в момент ее внесения закрывают задвижку, после подачи лактозы ее снова открывают.   После внесения затравки процесс охлаждения и перемешивания продукта продолжают до конечной температуры- , установленной согласно условиям регулирования состава охлаждаемого продукта. По завершении охлаждения закрывают вентили для подачи пара в пароструйные насосы и вентили для подачи воды.

Рис.   Схема вакуум-охладителя

7 - вакуум-охладитель; 2 - термометры; 3 - люки; 4 - смотровые стекла; 5 - лампа; 6 - электродвигатели; 7 ~ краны для воздуха; 8 - краны на линии поступления продукта; 9 -мешалка; 10 - вентиль; 11 -манометры; 12 - задвижки; 13 - термокомпрессор; 14 - конденсатоотводчик, 15 - вакуумметр; 16 - конденсатор главный; 17 - пароструйные насосы; 18 - конденсаторы вспомогательные; 19-водоотводчик; 20 - насос

Охлаждение возможно в одну или несколько ступеней. Такой режим вполне оправдан для открытых охладителей, в которых несовершенство процесса охлаждения (его невысокая скорость, малоинтенсивное перемешивание продукта) для кристаллизации лактозы в какой-то мере ослаблялось продолжительными выдержками между ступенями охлаждения для зарождения кристаллов. Необходимость чередования охлаждения с выдержкой при постоянной температуре обосновывалась для них особенностями кристаллизации лактозы, связанными с ее мутаротацией. Однако ступенчатость охлаждения при вакуумном способе, существенно отличающемся от охлаждения в открытых охладителях,  . Высокая скорость процесса, интенсивное перемешивание охлаждаемых продуктов и частичное их подсгущение, специфичные для вакуумного охлаждения, обеспечивают требуемое направление кристаллизации лактозы и исключают необходимость охлаждения в несколько ступеней.

После вакуумного охлаждения сгущенные молочные консервы с сахаром должны быть стандартными по всем показателям. Значит, в продукте, поступающем на вакуумное охлаждение, обязателен избыток влаги, равный ее массе, которая будет удалена в процессе охлаждения. При необходимости состав продукта регулируют добавлением воды только в процессе охлаждения (но не в конце его) при температуре продукта не ниже 35° С. В противном случае это отрицательно скажется на зарождении и росте кристаллов.

Одноступенчатое охлаждение сгущенных молочных консервов с сахаром в вакуум-охладителях при подаче продукта в них распылением, интенсивном охлаждении, испарении и перемешивании, обязательном внесении затравки и продолжении цикла охлаждения одной партии продукта от 25 до 40 мин обеспечивает зарождение не менее 400 000 зародышей кристаллов лактозы в 1 мм3 продукта.

Установлены оптимальные режимы одноступенчатого вакуумного охлаждения сгущенного молока с сахаром, которые вошли в технологическую инструкцию, а также оформлены в виде технологической карты

В линии непрерывно-поточного способа производства сгущенных молочных консервов с сахаром (Мариямпольский молочноконсервный комбинат, Литва) для охлаждения продуктов используют пластинчатые теплообменники; в которых за 1-2 мин температура поточно перемещающегося продукта снижается с 50 до 20-22° С. При таком интенсивном охлаждении вследствие большой удельной поверхности теплообмена сокращается продолжительность индукционного периода кристаллизации лактозы. Поэтому, как и при вакуумном охлаждении, внесение затравки обязательно, так как оно гарантирует требуемое направление кристаллизации лактозы.

При непрерывно-поточном способе производства молока цельного сгущенного с сахаром затравку вносят вибратором с дозирующим устройством, периодически заполняемым сухим затравочным материалом

Охлажденное сгущенное молоко

Устройство   для внесения затравки:

1вибродозатор; 2 - воронка; 3турбомешалка; 4 — приемная   емкость;    5   —   стойка;6- соединительный патрубок;7-   уравнительный    бачок;8- перепускное окно; 9—сито;10 ~ питательные каналы

Вибратор с дозирующим устройством соединен трубкой для  подачи лактозы с емкостью для смешивания молока цельного сгущенного с сахаром и лактозы, непрерывно поступающих и выходящих из него. Мешалка предназначена для равномерного распределения затравки в емкости. Гранулометрический состав затравки из мелкокристаллической рафинированной лактозы обеспечивается просеиванием ее через сито, а дозирование подачи - регулятором.

В схеме фирмы «Альфа-Лаваль» (Швеция) охлажденное с внесенной затравкой молоко цельное сгущенное с сахаром из аппарата для добавления затравки объемным насосом подается в емкости, где оно хранится при перемешивании для завершения процесса кристаллизации в течение 4-6 ч. Исследования показали, что периодичность контроля молока, составления молочно-сахарной смеси перед выпариванием с последующим автоматическим регулированием массовой доли сухих веществ обеспечивает поточный выпуск стандартного продукта из вакуум-выпарного аппарата. Этим исключают необходимость резервирования готового продукта перед фасованием. При проведении фасования синхронно с охлаждением и внесением затравки обеспечивается средний размер кристаллов лактозы 4,3 мкм. Консистенцию продукта при этом оценивают как однородную.

6 Рафинированный мелкокристаллический

молочный сахар как затравка

На направление кристаллизации лактозы в молоке цельном сгущенном с сахаром влияет затравка, т. е. искусственное создание начальной базисной поверхности кристаллизации в пересыщенном растворе. При производстве сгущенных молочных консервов с сахаром используют следующие затравочные материалы: мелкокристаллический рафинированный молочный сахар, специальные препараты лактозы, пересыщенные растворы лактозы, водорастворимые высокомолекулярные органические вещества в кристаллическом состоянии, смешиваемые с лактозой. Для обеспечения молочноконсервных комбинатов страны затравкой стабильного качества организовано производство мелкокристаллической рафинированной лактозы.

Применяемый в промышленности способ подготовки затравки к внесению в продукт - прогрев в сушильном шкафу при 100-105° С в течение часа — гарантирует ее стерильность.

На качество затравки влияет результат помола лактозы: чем больше частиц в единице массы затравки, тем эффективнее ее воздействие на процесс кристаллизации. Технологической инструкцией предусматривается размер кристаллов мелкокристаллической рафинированной лактозы не более 3-4 мкм.

Технологической     инструкцией по производству молока цельного сгущенного с сахаром предусмотрено внесение затравки в количестве не менее 0,02% к  сгущенному молоку. Возможна корректировка этой величины опытным путем или по критерию метастабильности пересыщенных растворов.   На основе расчетов необходимого количества затравки при различных размерах кристаллов построены графические зависимости в температурном интервале усиленной кристаллизации лактозы

Техника внесения затравки в продукт зависит от способов охлаждения сгущенных молочных консервов с сахаром . Наиболее эффективно на кристаллизацию лактозы при вакуумном охлаждении продукта действует затравка, вносимая в сухом виде.

Выбор оптимальной температуры внесения затравки и ее количества позволяет обеспечить необходимую однородность и массовость кристаллизации и   получить продукт стабильного высокого качества.

7 Технологические параметры процесса

охлаждения сгущенных молочных консервов

Технологическими параметрами, характеризующими процесс охлаждения - кристаллизации сгущенных молочных консервов, являются температура, продолжительность, давление.

Для определения скорости охлаждения фиксируется температура продукта к началу охлаждения, начало и конец подачи продукта на вакуум-охладитель, продолжительность подачи продукта из вакуум-выпарного аппарата в вакуум-охладитель, температура продукта в конце охлаждения, общая продолжительность процесса.

Температура продукта находится в прямой зависимости от таких параметров, как разрежение в вакуум-охладителе к началу подачи продукта, давление и температура пара на пароструйные насосы.

Получение сгущенных молочных консервов высокого качества, невозможно без внесения затравки при температуре усиленной кристаллизации лактозы. Поэтому обязателен контроль температуры внесения затравки и ее количества. Строгое соблюдение технологических параметров обеспечивает необходимое направление кристаллизации лактозы и соответствие линейных размеров ее кристаллов в готовом продукте требованиям стандарта.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Все технологические процессы производственного цикла получения сухих молочных продуктов можно подразделить на две группы:

- процессы обработки исходного сырья до сушки;

- все последующие процессы, начиная с сушки.
Технологические процессы первой группы являются общими для

производства молочных консервов:

- приемка на заводе;

- охлаждение;

- резервирование;

- очистка;

- нормализация;

- тепловая обработка;

- сгущение;

- гомогенизация сгущенного молока.
Вторую группу составят:

- сушка;

- охлаждение сухого продукта;

- фасование, упаковывание, хранение.

По данной технологической схеме вырабатываются все сухие молочные продукты.

Независимо от вида продукта, предназначенного для сушки, существует ряд общих условий, обязательных при производстве сухих продуктов.

Сгущенный продукт сразу после выхода из вакуум-выпарного аппарата следует обязательно профильтровать.

Температура сгущенного молока перед сушкой должна быть не ниже 40° С. В целях интенсификации сушки возможен подогрев до 55-60° С.

Необходимо стремиться к уменьшению длительности температурного воздействия на продукт. Сгущенный продукт после вакуум-выпарного аппарата непрерывного действия с помощью специального насоса можно направлять непосредственно на сушку.

Сушильные установки перед подачей продукта подготавливают:

- распылительные   сушилки   -   прогревают   камеру    15—20   мин,
распыляют 5-7 мин горячую воду;

- контактные - прогревают, пропуская горячую воду.

Основным показателем, по которому контролируют режим сушки, является температура входящего и выходящего воздуха.

Распылительные сушилки

температура	       температура

входящего воздуха	выходящего воздуха
160-180°С	            65-95°С

140-170° С	           60-80° С

Молоко цельное сухое

По  физико-химическим, органолептическим и микробиологическим показателям молоко цельное сухое должно отвечать требованиям действующего на него стандарта. Массовые доли влаги (%), кислотности (°Т), нормируются в зависимости от способа сушки и вида тары. В герметически упакованном продукте распылительной сушки массовая доля влаги не должна превышать 4%. Растворимость продукта высшего сорта распылительной сушки, упакованного в потребительскую тару, не более 0,2 cmj сырого осадка. Вне зависимости от способа сушки, вида тары и сорта нормируются массовая доля жира (не менее 20% и не более 25%), чистота продукта (не ниже второй группы), содержание солей тяжелых металлов. Слабый кормовой привкус и отдельные пригорелые частицы не допускаются в продукте высшего сорта. Не допускаются: патогенные микроорганизмы, бактерии группы кишечной палочки (в 0,1 г продукта). Общее количество микроорганизмов нормируется в зависимости от сорта.

Продукт вырабатывается периодическим и непрерывно-поточным способами.

Техническое перевооружение осуществляется путем перехода на непрерывно-поточные способы производства. Перспективным является комплексное использование для сгущения молекулярной фильтрации (обратный осмос) и выпаривания.

Аппаратурно-технологическая схема производства молока цельного сухого представлена на рис  Технология включает выполнение операций, общих для всех видов продуктов консервирования молока цельного и другого молочного сырья и частных - для молока цельного сухого.

Составление нормализованных смесей - в емкостях путем прибавления к молоку цельному обезжиренного молока или пахты (редко сливок).

Тепловая обработка перед выпариванием - в подогревателях, с завершением ее подогревом острым паром до 140° С, и последующим охлаждением в самоиспарителе. Нормализованная смесь, подвергнутая тепловой обработке, подсгущается в первых двух корпусах вакуум-выпарного аппарата и с массовой долей сухих веществ 46-50% из калоризатора третьего корпуса направляется на гомогенизацию (45-60° С, в одноступенчатом аппарате Р = 10-15 МПа, в двухступенчатом р! = 11,5-12,5 МПа и pi = 2,5—3,0 МПа). Гомогенизация обеспечивает уменьшение свободного поверхностного жира в 2-3 раза.

В сушильной камере распылительной сушилки (одностадийная сушка) подсгущенная и прогомогенизированная смесь высушивается воздухом (165-180° С или 140-170° С). Частицы продукта со дна камеры, через вибролоток, ссыпаются в пневмотранспортную линию. Мелкие частицы продукта выводятся из камеры вместе с отработанным воздухом (65-85° С) в батарею циклонов, где из него выделяются частицы порошка размером более 10 мкм. Эффективность циклонной очистки - 95,0-97,4%. Частицы продукта, накапливаемые в циклонах, направляются в общую пневмотранспортную линию, подающую готовый продукт в разгрузочный циклон. При транспортировании до разгрузочного циклона продукт охлаждается на 10-15° С ниже температуры засасываемого из цеха воздуха. Из разгрузочного циклона продукт подается в бункер-накопитель, откуда направляется на фасование в потребительскую (пакеты с вкладышами из воздухе- и влагонепроницаемого материала) или транспортную (бумажные мешки, бочки, фанерные барабаны с вкладышами из полиэтилена) тару. Ангидридное состояние лактозы в продукте придает ему высокую гигроскопичность, поэтому при фасовании должна быть обеспечена герметичность упаковывания (влага -4%).

Ассортимент сухого цельного молока расширяется путем уменьшения в продукте доли жира на единицу СОМО (молоко сухое пониженной массовой доли жира, молоко сухое «Домашнее», молоко сухое «Смоленское»), замены части молочного жира на жир масла подсолнечного (молоко сухое с растительным маслом), замены части сухих веществ молока сухими веществами солодового экстракта (молоко сухое с солодовым экстрактом)

.

.........«<, Молоко сухое

Сжатый воздух

-*—«—- Конбенсат
••••-	— Вторичный пар

Рис. 8.3. Аппаратурно-технологическая схема производства молока цельного сухого:

1 -рольганг; 2 - весы для молока; 3 - бак приемный; 4 - насос для молока; 5 - емкость с тензометрическим устройством для взвешивания молока; б, 8, 13, 17, 21, 24, 35 - насосы; 7, 16- емкости для хранения молока; 9 - подогреватель пластинчатый; 10 - молокоочиститель центробежный; И - сепаратор-сливкоотделитель; 12 - емкость для хранения обезжиренного молока; 14 - охладитель пластинчатый; 15 - счетчик для обезжиренного молока; 18 - подогреватели трубчатые для окончательного нагревания молока (сдвоенные); 19 - вакуум-вьшарной аппарат пленочный трехступенчатый; 20 - подогреватели трубчатые для предварительного нагревания молока; 22 - конденсатор; 23 - пароэжектор-ный блок, 25 - бак промежуточный; 26 - гомогенизатор; 27- емкость промежуточная с мешалкой; 28 - калорифер, 29 - распиливающий диск; 30 - сушилка рас-пылительная; 31 - циклон основной; 32 -- циклон разгрузочный; 33 - выдача продукта на фасование, 34 -устройство для охлаждения сухого молока

Перечисленные разновидности сухого цельного молока вырабатываются в основном по технологии молока цельного сухого. При производстве молока сухого с солодовым экстрактом смешивание его с нормализованной смесью осуществляется перед тепловой обработкой. При замене молочного жира растительным рассчитанная масса его смешивается со сгущенной до 43-48% нормализованной смесью перед сушкой, при 55-60° С.

Для молока сухого «Смоленское» (рис. 8.4) применяется двухста-дийная сушка. Вторая стадия процесса осуществляется в инстантай-зере, где в первой секции происходит агломерирование частиц (60-80° С), во второй - досушивание (80-115° С) и в третьей - охлаждение агломератов продукта (6-12° С).

В сухом молоке основными пороками, понижающими его качество, являются салистые вкус и запах. Факторы, способствующие их появлению, различны: состав и свойства жира, термические воздействия при различных технологических операциях, условия хранения, способ упаковывания. Наименьшей стойкостью к окислению обладает молоко цельное сухое, выработанное весной; наибольшей — полученное летом. Это объясняется повышенной массовой долей в летнем жире естественных антиокислителей.

Для торможения автокаталитического окисления молока цельного сухого рекомендуются искусственные антиокислители: кверцетин или додецилгаллат. Возможно использование аскорбиновой лимонной и фосфорной кислот, гидрохинона и токоферола. Фосфорная, аскорбиновая и лимонная кислоты не обладают антиокислительными свойствами или являются очень слабыми антиокислителями, но они усиливают ингиби-рующее действие антиокислителей (синергисты).

Рис 8.4. Аппаратурно-технологическая схема производства молока сухого «Смоленское»:

1 -рольганг; 2 - весы для молока; 3 — приемный бак; 4, б, 8, 13, 17, 18, 24, 28 -насосы для молока; 5 — емкость с тензометрическим взвешиванием молока; 7, 16 - емкости для хранения молока; 9 - подогреватель пластинчатый; 10 - молокоочистители центробежные; 11 - сепаратор-сливкоотделитель; 12 - емкость для хранения обезжиренного молока; 14 - охладитель пластинчатый; 15 - счетчик для обезжиренного молока; 19 - подогреватели трубчатые для окончательного нагревания молока (сдвоенные); 20 - вакуум-выпарной аппарат пленочный четырехступенчатый; 21 -конденсатор; 22 — пароэжектор-ный блок; 23 - подогреватели трубчатые для предварительного нагревания молока; 25 — бак промежуточный, 26 — гомогенизатор; 27 — емкость с мешалкой; 29 - калорифер; 30 - распыливающий диск; 31 - сушилка распылительная; 32 - вентилятор; 33 - циклон основной; 34 ~ циклон разгрузочный; 35 - аэро-зольтранспорт; 36 — инстантайзер; 37 - вибросито, 38 - ковшовый элеватор; 39 - фасовочный автомат; 40 - переключающее устройство

Молоко цельное

Молоко обезжиренное

-— Сливки

Молоко сгущенное

Естественный антиокислитель - кверцетин. Он широко распространен в растительном мире, нетоксичен, проявляет Р-витаминную активность, т. е. увеличивает пищевую ценность. Замедляет окислительную порчу жира на длительный период. Кверцетин-3,5,7,3,4-пентаоксифлавон (молекулярная масса 302,23) - желтый кристаллический порошок без запаха и вкуса. Додецилгаллат (лауридгаллат) -сложный эфир додецилового спирта и 2,3,5-триоксибензойной галловой кислоты. Температура плавления 96,5-97° С. Кристаллическое вещество белого или бледно-кремового цвета, без запаха.

Молоко цельное сухое, стабилизированное антиокислителями, сохраняет высокое качество (в/с) в течение 6 месяцев хранения при температуре 37° С, тогда как без антиокислителей качество продукта при тех же условиях снижается. Для этого антиокислители (кверцетин или доде-цилгаллат) вносят в сырое, прошедшее тепловую обработку или сгущенное молоко в количестве 0,01% к массе жира.

В настоящее время остро стоит проблема снижения энергопотребления используемых в этом производстве процессов, что является одним из решающих факторов для повышения рентабельности. Рекомендуется модернизация широко распространенных в России и странах СНГ сушилок молока типа РСМ-50, РС-1000, РС-ЮООА, ВРА-4

Рис. 8.5. Схема прямоточной распылительной сушилки типа РСМ:

1 - сушильная камера; 2 - дисковый распылитель; 3 - воздухораспределители; 4, 5, 11 — вентиляторы; б - бункер-накопитель; 7 — циклоны; 8 - пневмотранс-портная линия; 9 - вибролоток; 10 - фильтр; 12 - калорифер; 13 - насос

Предусматривается установка в нижней конусной части сушильной камеры дополнительного устройства, в котором можно проводить досушку частиц продукта в псевдоожиженном («кипящем») слое — двухстадийный процесс сушки. Дооснащение сушилок виброаппаратами для досушки и охлаждения готового продукта - трехстадийный процесс. Оснащение сушильной камеры системой обдува ее стенок воздухом для уменьшения налипания на них частиц продукта («воздушная метла»). Установка дополнительных фильтров для очистки отработанного в сушилке воздуха от мелких частиц продукта. Оснащение сушилок системой бункерного хранения готового продукта, фасовочным оборудованием, системой смешивания - для получения многокомпонентных продуктов.

При переводе указанных сушильных установок на многостадийную систему сушки снижение удельного потребления энергии может достигать 25-30%, увеличение производительности сушилок по испаренной влаге — 20—25%. Качественные показатели продукта (растворимость, группа чистоты, восстановительные свойства) при этом соответствуют самым высоким международным стандартам.

Молоко сухое цельное быстрорастворимое

Молоко сухое цельное быстрорастворимое занимает особое место. Оно обладает высокой скоростью растворения и легко может быть восстановлено, поэтому находит все большее применение как продукт, используемый в домашних условиях и общественном питании. Незаменимо сухое цельное быстрорастворимое молоко для обеспечения людей, находящихся в экстремальных условиях.

В настоящее время известны многие виды сухих быстрорастворимых молочных продуктов, однако наибольшее распространение получили сухое цельное и обезжиренное быстрорастворимое молоко.

| Показатель | Молоко цельное сухое | Молоко сухое цельное быстрорастворимое |
| --- | --- | --- |
| Смачиваемость, с |  |  |
| при 20° С | более 300 | 40-60 |
| при 40° С | более 300 | 10-15 |
| Относительная скорость растворения, % |  |  |
| при 20° С | 10-15 | не менее 60 |
| при 40° С | 15-30 | 80-95 |
| Средний линейный размер частиц, мкм"3 | 20-40 | до 450 |
| Насыпная масса, кг-м~3 |  |  |
| без уплотнения | 500-550 | 290-370 |
| с уплотнением | 650-750 | 450-550 |
| Смпучестьг-с'"1 | 2-3 | 5-6 |

Особенности технологии производства молока сухого цельного быстрорастворимого - получение продукта с капиллярно-пористой структурой частиц и высокой способностью к смачиванию. Первое свойство достигается путем агломерации высушенных частиц, второе - внесением эмульгаторов (метарин, пищевые соевые фосфатидные концентраты).

По составу молоко сухое цельное быстрорастворимое отличается от обычного молока цельного сухого только наличием в нем эмульгаторов, массовая доля которых не превышает 0,5%.

В качестве таких веществ используют, в частности, соевые фосфатидные концентраты и смесь метарина с топленым маслом.

Технологический процесс на стадии выполнения общих технологических операций: оценка качества и учет массы, очистка, охлаждение, резервирование, нормализация состава, тепловая обработка нормализованных смесей перед выпариванием, выпаривание и гомогенизация нормализованных сгущенных смесей - не отличается от принятого для обычного молока цельного сухого. Отличие начинается с процесса сушки.

Для сушки используется модернизированная сушилка, предназначенная для выработки агломерированного молока (молоко сухое «Смоленское»), Процесс сушки сгущенной гомогенизированной нормализованной смеси на модернизированной сушилке показан на рис. 8.6.

Сущность технологии: первая стадия сушки в прямоточной распылительной сушилке до влажности продукта 5-8% (воздух входящий - 145-175° С, воздух отработанный - 62-75° С).

Вторая стадия - подача недосушенного продукта в агломерацией1 ную камеру вибрационной конвективной сушилки, где производится увлажнение псевдоожиженного слоя частиц молочного порошка обезжиренным молоком или пахтой, подаваемыми с помощью пневматических форсунок. Аэрозольтранспортом в агломерационную камеру направляется и циклонная фракция продукта. С помощью узла напыления частицы циклонной фракции напыляются на увлажненный псевдоожи-женный слой частиц продукта. Регулируемая заслонка поддерживает высоту псевдоожиженного слоя на уровне 0,1-0,2 м. Агломераты влажного порошка для досушивания направляются в первую вибрационную конвективную сушилку. Досушивание производится в псевдоожижен-ном слое. В месте соединения первой конвективной сушилки со второй, посредством специального узла вносится смесь поверхностно-активных веществ и молочного жира (соевые фосфатидные концентраты и топленое масло), имеющая температуру 70-60° С.

Контейнеры с готовым продуктом с помощью тельфера направляются к фасовочной машине, где переворачиваются на кантователе. Сухое молоко подается в бункер и ковшовым транспортером подается на фасовочные автоматы. Из-за низкой дисперсности частиц масса молока сухого цельного быстрорастворимого в одной пачке составляет 0,4 кг вместо 0,5 кг при фасовании обычного молока цельного сухого.

Рис. 8.6. Схема установки для получения молока сухого быстрорастворимого:

/ - насос; 2, 3, 4 - емкости; 5 - фильтр для очистки наружного воздуха; б - калориферы; 7 - распылительная сушилка; 8 - вентиляторы; 9 - циклоны; 10 - ковшовый элеватор; 11 - система возврата циклонных фракций; 12 - электрокалорифер; 13 - вибрационные конвективные сушилки; 14 - контейнер;

- вибросито;   16 - узел распыления поверхностно-активных веществ;

15 17-

агломерационная камера; 18 -узел распыления увлажняющей жидкости

Контроль основных параметров процессов получения быстрорастворимого молока и управления ими осуществляется дистанционно с общего щита. Температуру воздуха в камерах агломерации и внесения гидрофилизующей смеси, а также температуру сжатого воздуха и воды Для подогрева ванны, в которой приготовляют смесь, контролируют и Регулируют со специального пульта управления.

Продукт сохраняется в течение 6 месяцев.

Молоко сухое обезжиренное

Молоко сухое обезжиренное является продуктом консервирования молочного сырья, заключающегося в тепловой обработке, концентрировании сгущением и сушкой свежего обезжиренного молока (или, согласно НТД, смеси его с пахтой). Оно используется при производстве молочных продуктов в молочной промышленности, а также в пищевой промышленности и для нужд животноводства.

С помощью молока сухого обезжиренного значительно облегчается расширение ассортимента восстановленных, рекомбинированных молочных продуктов, регенерированного молока для молодняка сельскохозяйственных животных. Этому способствуют высокая стойкость, свободная сыпучесть продукта и быстрое восстановление нарушенных в процессе производства внутренних связей между составными частями молока.

Влажность продукта нормируется для распылительного способа сушки при фасовании в герметическую потребительскую и некоторые виды транспортной тары - не более 4%, при фасовании в фанерно-штампованные бочки - не более 7%; для продукта пленочного способа сушки и фасовании только в транспортную герметическую тару - не более 5% и в фанерно-штампованные бочки - не более 7%. В молоке сухом обезжиренном на экспорт наряду с нормированием массовой доли всего сухого молочного остатка предусмотрены нормы массовых долей и его отдельных составных частей. Нормы растворимости и кислотности установлены в зависимости от вида тары и способа ее укупоривания, а бактериальной загрязненности - в соответствии с видом тары.

Технология молока сухого обезжиренного включает тепловую обработку, сгущение и сушку обезжиренного молока с кислотностью не более 20° Т. Режимы тепловой обработки при сушке на вальцовых сушилках - 74-78° С, а для распылительного способа - 85-89 или 94-98° С с последующим охлаждением до 71-75° С.

Сгущение производится как в пленочных, так и циркуляционных вакуум-выпарных аппаратах, с поточным или периодическим выпуском сгущенного обезжиренного молока. В зависимости от способа сушки предусмотрены следующие конечные массовые доли сухих веществ сгущаемого обезжиренного молока: для вальцовых сушилок - 30-32% и для распылительных - 40-46%. При высоком качестве обезжиренного молока (кислотность не более 18° Т) возможно сгущение до 50% сухих веществ. При этом вязкость обезжиренного молока по сравнению с исходной увеличивается всего в 1,1-1,2 раза, тогда как при использовании исходного сырья с кислотностью 20° Т при той же массовой доле сухих веществ сгущенного продукта вязкость его увеличивается в 80-100 раз более.

Сгущением до более высоких массовых долей сухих веществ обеспечивается экономия пара и улучшается растворимость. Длитель-°ая выдержка сгущенного обезжиренного молока при температуре выпивания перед сушкой снижает качество молока сухого обезжиренно-"о Она не должна быть больше 1 ч. Для повышения эффективности производства и улучшения качества молока сухого обезжиренного перспективным является сгущение в две ступени: до 15-20% на основе обратного осмоса и от 15-20% до 46-50% - выпариванием.

Молекулярной фильтрацией на основе обратного осмоса обеспечивается неизменность составных частей молока при концентрировании, сохранение обратимости компонентов и снижение энергетических затрат.

Сушка сгущенного обезжиренного молока производится как на распылительных, так и на вальцовых сушилках. Молоко сухое обезжиренное распылительной сушки отличается более высоким качеством. Режим распылительной сушки в прямоточных сушилках: воздух входящий - 170-190° С, выходящий - 75-90° С; в сушилках с проти-воточным и смешанным движением воздуха и продукта: воздух входящий - 150-170° С, выходящий - 65-75° С.

Совмещение пневмотранспортирования выходящего из сушилки продукта с охлаждением его до 25-30° С придает продукту свободную сыпучесть и высокую растворимость.

Состав и свойства молока сухого обезжиренного формируются в две стадии. При сгущении происходит увеличение: массовой доли сухого молочного остатка - от 8,6 до 46%, плотности (20° С) - от 1030 до 1194 кг-м"3 и кислотности - от 18-20 до 90-100° Т. Продукт текуч. На второй стадии массовая доля сухих веществ увеличивается от 46 до 96%, продукт превращается из сгущенного в сухой, сыпучий.

Фасование молока сухого обезжиренного производится в соответствии с требованиями НТД. Основным условием стойкости молока сухого обезжиренного при хранении является соблюдение герметичности укупоривания. Широкое распространение получает бестарная перевозка молока сухого обезжиренного путем упаковывания его в мягкие многооборотные контейнеры МК-1-К-151 вместимостью 700-759 кг с использованием в качестве вкладыша пленки ПЦ.

Организуется также выпуск пахты сухой для получения на ее основе пищевых продуктов большой физиологической ценности. Пахта сухая вырабатывается по технологии молока сухого обезжиренного.

В сухой пахте массовая доля жира не более 5%, а массовая доля влаги в продукте распылительной сушки не более 5%, пленочной - не более 7%.

Особенности технологии следующие: кислотность исходной пахты -не более 21° Т; проводится сепарирование пахты, если массовая доля жира в ней больше 0,5%; тепловая обработка перед сгущением - при температуре 85-87° С с выдержкой 10 с; сгущение - до 38^2% сухих веществ, если сушка распылительная, или до 30-32% при пленочной сушке. Режимы и аппараты для выпаривания, сушки, охлаждения продукта, виды тары для его упаковывания - те же, что и для сухого обезжиренного молока. Хранение - при температуре от 0 до 10° С и относительной влажности воздуха не более 85%. Срок хранения не более 6 месяцев.

Сухую сыворотку получают в основном из подсырной сыворотки, которую сепарируют. Обезжиренную сыворотку сразу направляют на сгущение в вакуум-выпарные аппараты. При пленочной сушке сгущают сыворотку в 3,5—4,0 раза (плотность 1070—1090 Kr-M~J при массовой доле сухих веществ 21-26%), а при распылительной — до 38-42% сухих веществ при плотности 1120-1150 кгм~3.

Сухая сыворотка очень гигроскопична, массовая доля влаги не должна превышать 5—6%. Ее упаковывают в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовыми вкладышами. После наполнения полиэтиленовые мешки герметически заделывают. Хранят сухую сыворотку при температуре не выше 15-20° С. Ее можно использовать при приготовлении комбикормов, плавленых сыров, в хлебопечении, в колбасном производстве и т. п.

КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВОВ

. Требования НТД на сгущенные молочные консервы с сахаром

По органолептическим показателям сгущенные молочные консервы с сахаром должны иметь сладкий и чистый вкус с выраженным привкусом пастеризованного молока или сливок (для сгущенных сливок с сахаром) без каких-либо посторонних привкусов и запахов. Допускается наличие легкого кормового привкуса. Для консервов с наполнителями — хорошо выраженные вкус и запах натурального кофе, кофейного напитка или какао. Для нежирных консервов допускается недостаточно выраженный вкус. Консистенция однородная по всей массе, без наличия ощутимых органолептически кристаллов лактозы. Допускается слабомучнистая консистенция. Цвет белый с кремоватым оттенком, равномерный по всей массе. Для нежирных консервов допускается голубоватый оттенок, для консервов с наполнителями — темно-коричневый.

По физико-химическим показателям консервы должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 37.

Сгущенные молочные консервы упаковывают: в потребительскую тару - металлические банки по ГОСТ 5981—82 массой нетто от ПО до 3850 г; алюминиевые тубы по ГОСТ 49820-81 массой нетто 220 и 260 г;

в транспортную тару - деревянные заливные бочки для пищевых продуктов по ГОСТ 8777-80, фанерно-штампованные бочки по ГОСТ 5958-79, а также в металлические фляги для молока и молочных продуктов по ГОСТ 5037-78, автодорожные цистерны для молока по ГОСТ 9218-80, железнодорожные молочные цистерны и другие виды транспорта, разрешенные в установленном порядке.

Вид упаковки и масса нетто предусматриваются НТД на конкретную продукцию. Предельные отклонения массы нетто для отдельных упаковочных единиц допускаются не более: ±3 % для упаковочных единиц в потребительской таре массой нетто до 1 кг; ±2 % для упаковочных единиц в потребительской таре массой более 1 кг; ± 1 % для упаковочных единиц в транспортной таре.

Металлические банки с продукцией должны быть герметически укупорены. Тубы с продукцией укупоривают колпачками (бушонами). Металлические фляги с продуктом плотно закрывают крышками с резиновыми прокладками. Фляги, краны и люки цистерн пломбируют по ГОСТ 18677-73.

Наружная поверхность банок с продукцией, подлежащей размещению в транспортную тару, должна быть чистой, гладкой, без трещин, резких деформаций, зубцов, зазубрин, “птичек”(деформация донышек и крышек банок в виде уголков у бортиков банки), язычков, царапин и ржавчины.

В банках с продукцией, подлежащей размещению в транспортную тару, допускаются: наружная пропайка фальцев донышка и крышки крупных (массой нетто 3 кг и более) банок; на внешней поверхности банок легкая побежалость,  матовость, легкие отпечатки от валков, поверхностные точки диаметром до 1 мм, легкие поверхностные царапины и скобки без нарушения целостности полуды и на внутренней поверхности  — легкая побежалость;  незначительные зубцы и зазубрины — не более двух по окружности каждого фальца; незначительные наплывы припоя по шву банки; незначительные царапины и потертости на литографированных и лакированных банках — не более чем на 5—7 % поверхности; назначительная помятость корпуса банки без острых граней.

Допускаются к упаковыванию тубы с продукцией, имеющие на поверхности не более трех мест (каждое не более 1 мм2),не покрытых эмалью.

Продукцию, упакованную в банки, размещают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516-72, ГОСТ 13513-80. По согласованию с потребителем допускается упаковывать продукты в банках в дощатые ящики по ГОСТ 13358—72. Каждый горизонтальный ряд банок в ящике перекладывают картонными или плотными бумажными прокладками. Допускается укладывать продукцию без прокладок. Продукцию в тубах размещают в ящики из гофрированного картона с внутренними ячейками для каждой алюминиевой тубы по ГОСТ 13358—72 в один ряд вверх бушонами.

В ящик с упакованной продукцией (кроме продукции, вырабатываемой на поточно-механизированных линиях) вкладывают талон размером не более 85x100 мм с указанием номера укладчика, надписью "О недостатках, обнаруженных при вскрытии ящика, немедленно сообщите предприятию-изготовителю, приложив акт, подтверждающий обнаруженные недостатки, и данный талон".

Дощатые ящики с продукцией необходимо забивать и плотно обтягивать по торцам проволокой по ГОСТ 3282—74, металлической лентой по ГОСТ 3560—73 или другими материалами, обеспечивающими прочность упаковки при транспортировании.

Ящики из гофрированного картона без обечаек оклеивают клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251—72 шириной 50—100 мм и клеем, обеспечивающим прочность упаковки. При отгрузке продукции на длительное хранение и по согласованию с потребителем на ящики из гофрированного картона надевают обечайку» можно обвязать их одной или двумя полосами проволоки по ГОСТ 3282-74, металлической лентой по ГОСТ 3560—73, полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477—75 или лентой из полимерных материалов, разрешенных в установленном порядке.

При транспортировании продукта железнодорожным или автомобильным транспортом допускается использовать средства пакетирования по ГОСТ 21929-76 или контейнеры по ГОСТ 15102-75. При формировании транспортных пакетов применяют плоские универсальные поддоны, плоские упрощенные поддоны, ящичные универсальные поддоны или по согласованию с потребителем другие средства пакетирования. Ящики с продуктом укладывают на поддоны в штабеля (по мере возможности перекрестно), формуя сплошные транспортные пакеты прямоугольной формы. При пользовании контейнерами тару с продуктом укладывают так, чтобы полностью заполнить грузовую вместимость.

Консервированную молочную продукцию, предназначенную на экспорт, упаковывают в соответствии с требованиями заказ-наряда внешнеторгового объединения.

Тара для консервированной молочной продукции, предназначенной к отгрузке в районы Крайнего Севера и отдаленные районы, должна соответствовать требованиям ГОСТ 15846—70.

Молочные консервы маркируют по ГОСТ 23651-79. На корпус потребительской тары наклеивают этикетку или литографским способом наносят маркировку в соответствии с НТД. Зазор между фальцами дна крышки банки и краями этикетки допускается не более 2 мм с каждой стороны. На крупных и высоких банках допускается этикетка в виде бандероли шириной не менее 60 мм.

На дне и крышке банок штампуют или наносят несмываемой краской, разрешенной Минздравом СССР, условные обозначения в один или два ряда.

При нанесении маркировочных знаков в один ряд указывают следующее:

на дне металлической банки для сгущенных молочных консервов последовательно в один ряд штампуют 3—6 знаков: М (индекс молочной промышленности), номер предприятия-изготовителя, год изготовления, обозначенный последней цифрой этого года. Например, консервы, выработанные заводом № 25 молочной промышленности в 1988 г., - М258;

на крышке металлической банки для сгущенных консервов последовательно в один ряд штампуют 5—7 знаков: номер смены — одной цифрой; число изготовления продукции — двумя цифрами (до девятого числа включительно впереди ставится нуль); месяц изготовления — двумя цифрами (до девятого числа включительно впереди ставится нуль); ассортиментный номер консервов (1—3 цифры). Например, консервы с ассортиментным номером 76, выработанные в 1-ю смену 25 января, -1250176.

При нанесении маркировочных знаков в два ряда в верхнем ряду штампуют данные, предназначенные для дна металлической банки, в нижнем ряду — данные крышки банки. Маркировочные знаки должны быть четкими.

На корпус тубы наносят реквизиты литографским способом. Лито-
графский оттиск должен быть четким, нерасплывчатым. Маркировка должна иметь следующее содержание: наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель; наименование и местонахождение предприятия-изготовителя или товарный знак для предприятий, его имеющих; наименование продукции; сорт (при наличии); масса нетто; обозначение НТД на продукцию; розничная цена; условия и срок хранения. На нижней узкой полоске туб должны быть отштампованы: номер смены — одной цифрой; дата изготовления — двумя цифрами (до девятого числа включительно впереди ставят нуль); месяц изготовления — двумя цифрами (до девятого числа включительно впереди ставят нуль); год Изготовления, обозначаемый последней цифрой этого года; ассортиментный номер консервов (1—3 знака). Например, сгущенные продукты в тубах с ассортиментным номером 76, выработанные 15 марта 1988 г. в 1-ю смену, 11503876.

На фляги и цистерны со сгущенными молочными продуктами, а также на клетки со сгущенными молочными продуктами в металлических банках нетто 5 кг и более прикрепляют ярлык с теми же обозначениями, что и на этикетке. Транспортную маркировку выполняют по ГОСТ 14192-77.

Требования НТД на сгущенные стерилизованные молочные консервы

Сгущенные стерилизованные молочные консервы должны иметь чистый вкус с характерным сладковато-солоноватым привкусом, свойственным топленому молоку или сливкам, без посторонних привкусов и запахов. Для продуктов с наполнителями — с характерным привкусом наполнителя. Консистенция однородная, соответствующая жидким сливкам. Допускается незначительный осадок на внутренней стороне банки. Цвет однородный, приближающийся к цвету натурального молока, или с кремовым оттенком, для продуктов с наполнителями — светло-коричневый или коричневый.

По физико-химическим показателям консервы должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 38.

Сгущенные стерилизованные консервы фасуют только в мелкую тару - банки № 7 и 1 по ГОСТ 5981-82 массой нетто 320-380 г. Упаковывание и маркирование сгущенных стерилизованных консервов проводят с соблюдением требований, изложенных в § 75.

Требования НТД на сухие молочные консервы

Сухие молочные консервы высшего сорта представляют собой мелкий сухой порошок или порошок, состоящий из агломерированных частиц сухого молока. Для обезжиренного сухого молока пленочной сушки — сухой порошок из измельченных пленок. Для сухих сливок первого сорта характерна комковато-рыхлая структура, для высокожирных сухих сливок допускается крупитчатость.

Вкус и запах сухих консервов — свойственные свежему пастеризованному молоку, без посторонних привкусов и запахов. Для сухого обезжиренного молока пленочной сушки — свойственный перепастеризованному обезжиренному молоку; для сухих кисломолочных продуктов — со слабовыраженной кислотностью; для сухих сливок — свойственный пастеризованным сливкам; для сухих высокожирных сливок — слегка сладковатый, свойственный сухим сливкам. Для сухих продуктов первого сорта допускается привкус перепастеризации, слабый кормовой привкус, сухие сливки могут иметь слабокормовой привкус оплавленного жира.

Цвет сухие молочные консервы в основном имеют белый со слабокремовым оттенком. Для сухого обезжиренного молока пленочной сушки — кремовый, для кисломолочных — от светло-кремового до кремового. В консервах первого сорта допускаются пригорелые частички сухого молока или пахты.

Сухое цельное молоко первого сорта для реализации в торговой сети, в сети общественного питания, для приготовления детских питательных смесей, а также для выработки восстановленного пастеризованного молока и других молочных продуктов не допускается. Такое молоко может направляться на переработку в различные отрасли пищевой промышленности.

По физико-химическим показателям продукты должны отвечать следующим требованиям, указанным в табл. 39.

Для упаковывания сухих молочных продуктов применяют: потребительскую тару — металлические банки со сплошной и съемной крышками по ГОСТ 12120-82 массой нетто 250, 300 и 1000 г; комбинированные жестяно-картонные банки со съемной крышкой по ГОСТ 12120—82; комбинированные банки со съемной крышкой и внутренней подвивкой или прослойкой из алюминиевой кашированной фольги по ГОСТ 13479—82 массой нетто 250 г; пачки для сыпучих продуктов с внутренними герметично заделанными пакетами из алюминиевой фольги, бумаги, лавсана, целлофана или комбинированного полимерного материала по ГОСТ 6420-73 массой нетто 250, 400 и 500 г;

транспортную тару — четырехчштислойные бумажные непропитанные мешки марки НМ с вкладышами из полиэтилена (для экспорта только пятислойные) по ГОСТ 2228-75; бочки фанерно-штампованные с мешками-вкладышами из полиэтилена по ГОСТ 5958—79, допускаются вкладыши из пергамента по ГОСТ 1341 -84, целлофана по ГОСТ 7730-74; картонные ящики с мешками-вкладышами из полиэтилена по ГОСТ 13513—80; ящики дощатые № 16 и 29 с мешками-вкладышами из полиэтилена по ГОСТ 13361—84; ящики из гофрированного картона с меш

Нормируемые показатели сухих молочных консервов

| Продукты | Массовая доля, %, не менее |  | Кислотность, oT | Индекс растворимости, см3 сырого осадка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | влаги | жира |  |  |
| Молоко коровье цельное сухое ГОСТ 4495-75: |  |  |  |  |
| высший сорт | 4,0 | 20,0 | 21,0 | 0,3 |
| первый сорт | 4,0 | 20,0 | 21,0 | 0,4 |
| в герметичной упаковке | 4,0 | 25,0 | 20-21 | 0,2-0,3; |
|  | 4,0 | 25,0 | 20,0-21,0 | 0,4 |
| в негерметичной упаковке | 7,0 | 25,0 | 22,0 | 0,6-0,8 |
| Молоко сухое "Домашнее" ТУ 49 844-81 | 4,0 | 15,0 | 20,0 | 0,2 |
| Молоко коровье обезжиренное сухое ГОСТ 10970-74 | 4,0-7,0 | - | 21,0-22,0 | 0,2-1,5 |
| Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое на экспорт, ГОСТ 23621-79 | 4,0 | 1,0 | 18,0 | 0,2-0,4 |
| Сливки сухие ГОСТ 1349-85 | 4,0 | 42,0 | 20,0 | 0,2-0,6 |
| Сливки сухие высокожирные ОСТ 4944-72 | 2,0 | 75,0 | 65,0 | - |
| Кисломолочные сухие ГОСТ 10382-85 | 4,0 | 25,0 | 25,0 | 0,3 |
| Пахта сухая ТУ 49 247-74: |  |  |  |  |
| распылительной сушки | 5,0 | 5,0 | 22,0 | 0,2 |
| пленочной сушки | 7,0 | 5,0 | 22,0 | 1,5 |

Примечание. Для всех видов сухих молочных продуктов массовая доля солей тяжелых металлов (в %, не более) следующая: олова 0,01; меди 0,0008; свинец не допускается. Степень чистоты по эталону восстановленных сухих молочных продуктов должна быть не ниже II группы по ГОСТ 8218-56. При определении группы чистоты в остановленного сухого обезжиренного молока допускается наличие на фильтре отдельных пригорелых частиц молока.

ками-вкладышами из полиэтилена № 26 и 33 по ГОСТ 13516—72, № 11 и 27 по ГОСТ 13511-84, № 17 по ГОСТ 13513-80.

Вид тары и масса нетто предусмотрены НТД на конкретную продукцию. Для отдельных единиц упаковки допускаемые отклонения массы нетто продукта, выпускаемого в потребительской таре, должны быть не более ± 3 % и в транспортной таре — не более ± 1 %. Средняя масса нетто единицы упаковки продукта в партии должна быть не менее указанного на этикетке.

Сухие молочные продукты в потребительской таре, упаковывают в транспортную тару. Пачки с сухой молочной продукцией заклеивают и размещают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511—84 и ГОСТ 13513-80. Допускается по согласованию с потребителем продукцию размещать в дощатые ящики по ГОСТ 13358—72. Горловина мешка вкладыша должна быть сварена или туго перевязана двойным узлом с перегибом. Горловину бумажного мешка зашивают машинным способом. Допускается зашивать горловину бумажного  мешка ручным способом или завязывать с помощью шпагата.

На корпус потребительской тары наклеивают этикетку или наносят литографским способом маркировку, как это описано в § 75.

Кроме того, на дне или крышке металлической или картонно-метал-лической банки для сухих молочных продуктов штампуют в два ряда следующие обозначения: в верхнем ряду — М (индекс отрасли); номер предприятия-изготовителя; ассортиментный номер продукции; номер смены (одной цифрой); в нижнем ряду — дату изготовления (число, месяц, год) по два знака, разделенных точками. Например, сухие молочные продукты, выработанные заводом № 21 под ассортиментным номером 77, во вторую смену, 5 июля 1988 года: верхний ряд — М21772, нижний ряд -05.07.88.

На пачке с сухими молочными продуктами на нижнем клапане в дополнение к этикетке указывают номер смены, дату выработки — число, месяц, год (по два знака, разделенных точками). Номер смены проставляют слева от даты выработки и отделяют от нее одним интервалом.

Транспортную маркировку выполняю? на одной из сторон ящика, на верхнем днище бочки, боковой поверхности бумажного непропитанного мешка прочной непахнущей краской с помощью трафарета.

Вместо нанесения маркировки допускается наклеивать бумажную этикетку с теми же обозначениями, отпечатанную типографским способом.

. Требования НТД к условиям хранения и транспортирования молочных консервов

Для обеспечения высокой стойкости молочных консервов определены следующие условия хранения

Условия и предельные сроки хранения молочных консервов

| Продукт | Упаковка |  | Температура хранения, oС | Продол- жительность хранения, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко цельное сгущенное с сахаром, молоко сгущенное 5 %-ной жирности е сахаром, сливки сгущенные с сахаром | Металлическая банка Алюминиевая туба Бочки деревянные Бочки фанерно-штампо-ванные |  | 0-10 0-20 0-20 0-10 | 12 9 I 8 |
| Молоко нежирное сгущенное с са-харом, пахта сгущенная с сахаром | Бочки деревянные и бочки фанерно-штампованные |  | 0-10 | 3 |
| Кофе со сгущенным молоком и сахаром |  | Металлическая банка | 0-10 | 12 |
| Какао со сгущенным молоком и сахаром |  | <> | 0-10 | 6 |
| Молоко сгущенное стерилизованное всех видов |  | <> | 0-10 | 12 |
| Сливки стерилизованные |  | <> | 0-10 | 3 |
| Стерилизованные консервы с наполнителями, молоко сгущенное "Чайное" |  | <> | 0-10 | 6 |
| Каймак стерилизованный, кремы стерилизованные |  | <> | 0-20 | 12 |
| Молоко сухое цельное, обезжиренное, сливки сухие, молоко |  | Металлические банки | 0-10 | 8 |
| сухое "Смоленское" |  | Комбинированные банки, 4-5-слойные бумажные мешки с полиэтиленовыми вкладышами | 0-20 | 3 |
|  |  | Пачки клееные с целлофаном | 0-10 | 3 |
| Сухое молоко с гидрожиром |  | Транспортная тара | 0-10 | 3 |
| Сухие смеси для мороженого |  | Тоже | 0-10 | 6 |
| Сухие кисломолочные продукты |  | Комбинированные банки | 0-10 | 8 |

Молочные консервы хранят в специальном помещении с относительной влажностью воздуха не более 85 %.

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами транспортных организаций по перевозке скоропортящихся грузов. Допускается перевозить упакованный продукт в открытых транспортных средствах с обязательным укрытием наружной части груза брезентом или материалом, заменяющим его. Перевозка продукта речным транспортом должна осуществляться в контейнерах или пакетированном виде.

# Требования к качеству сырья для производства консервов

Для производства молочных консервов применяют: молочное сырье по ГОСТ 13264—88, пахту, полученную при производстве сладкосливочного масла, по ТУ 49 1178-85; сахар-песок по ГОСТ 21—78; сахар-рафинад по ГОСТ 22-78; сахар молочный мелкокристаллический по 
ОСТ 49 63—85; углеводные препараты — муку; пшеничную по ГОСТ
 26574—85, солод пивоваренный ячменный по ГОСТ 18 305—77, агар пищевой по ГОСТ 16280—70, агароид "Черноморский агар" по ОСТ 1595—75, альгинат натрия пищевой по ТУ 15-544—8 крахмал окисленный для хлебопечения марки Б по ТУ 18-8-5—78, крахмал картофельный или кукурузный желирующий для холодильной промышленности по ОСТ 18-237-81; белковый концентрат — пищевые казеинаты по ТУ 49 721—85; вкусовые наполнители — кофе натуральный по ГОСТ 6805—83; кофейный напиток "Львовский" по ГОСТ 1836—71; какао-порошок по ГОСТ 108—76; растительное масло по ГОСТ 1129—73 (кукурузное, подсолнечное); соли-стабилизаторы — натрий углекислый по ГОСТ 4201—79, натрий фосфорнокислый 12-водный по ГОСТ 9337—79, натрий лимоннокислый трехзамещенный по ГОСТ 22280—76 и др.; растворители - воду питьевую по ГОСТ 2874—82, воду дистиллированную по ГОСТ 6709—72; добавки — кислоту сорбиновую по ТУ 6-14-358—76, кислоту пищевую лимонную по ГОСТ 980-79, кверцетин по ФС 42-1325-79 ванилин по ГОСТ 16599-71, низин и др.

Каждую партию поступающего сырья, пищевых компонентов и вспомогательных материалов оценивают в соответствии с требованиями НТД на эти продукты. Особое внимание обращается на правильное определение массовой доли жира и плотности молока и сливок, направляемых на сгущение и сушку. По этим показателям вычисляют массовую долю СОМО, на основании чего молоко нормализуют и рассчитывают потребное количество сахара и других наполнителей. Один раз в декаду определяют массовую долю сухих веществ в объединенной пробе молока аналитическим методом и результат сравнивают с данными, полученными расчетным способом. Молоко, предназначенное для производства стерилизованного сгущенного молока, дополнительно исследуют на термоустойчивость.

Контроль  технологического   процесса  производства молочных консервов

Контроль технологического процесса производства молочных консервов осуществляют лица, непосредственно участвующие в производстве продуктов — аппаратчик, мастер, бригадир, начальник цеха, и работники производственной лаборатории — лаборанты и сменный химик. Технологический процесс контролируют в соответствии с технологической инструкцией и требованиями НТД на данный продукт. Общая схема контроля технологических процессов обработки основного молочного сырья и производства молочных консервов отражена в табл. 41.

Готовность сгущенного молока определяют в пробе, отобранной из  вакуум-аппарата в специальный цилиндр, после удаления первых

Схема контроля технологического процесса производства молочных консервов

| Отделение, оборудование |  | Продукт, операция |  | Контролируемый показатель |  | Периодичность контроля | Отбор проб |  | Исполнитель |  | Документация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молокохранительное отделение |  | Молоко на варку или сушку |  | Массовая доля жира, СОМО |  | Для каждой варки или сушки | В объединен- ной пробе от объема молока для данной ва-рки или сушки |  | Сменный химик |  | Паспорт на варку или сушку и лабораторный журнал по контролю производства |  |  |  |  |  |
| Аппаратное отделение |  | Молоко для сепарирования |  | Температура, oС, массовая доля жира, %, кислотность, oТ |  | При сепарировании молока для нормализации | Тоже |  | Лаборант приемного отделения, сменный химик |  | Ведомость поступления и направления молока |  |  |  |  |  |
|  |  | Молоко обезжиренное и сливки после сепарирования |  | Массовая доля жира, %, СОМО, %, кислотность, oТ |  | При каждом сепарировании | В пробе из емкости |  | Тоже |  | Тоже |  |  |  |  |  |
| Отделение хранения молока |  | Молоко или нормализованная смесь |  | Температура oС, кислотность, oТ, рН |  | Сразу после наполнения емкости, через перед пуском пастеризатора | В пробе из каждой емкости |  | Сменный химик |  | Журнал отделения |  |  |  |  |  |
| Пастеризационое отделение |  | Тоже |  | Эффективность пастеризации Температура, oС |  | Периодически 1 раз в декаду При пастеризации каждой варки | Проба после пастеризации Показания термографа на диаграммной ленте |  | Тоже Аппаратчик пастеризационного отделения, сменный химик |  | Журнал пастеризации Тоже |  |  |  |  |  |
| Гомогенизатор |  | Гомогенизируемая смесь или гомогенизируемое сгущенное молоко |  | Температура, °С |  | При гомогенизации каждой варки | В емкости перед гомогенизатором |  | Сменный химик |  | Журнал пастеризации молока вакуум-аппа-ратного отделения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Давление, МПа Эффективность гомогенизации |  | Тоже По указанию лаборатории |  |  | Измерение давления в гомогенизаторе Сразу после гомогенизации | Тоже <> |  | Тоже <> |  |  |  |  |  |
| Вакуум-аппарат | Сгущение молока |  | Давление пара, разрежение в конденсаторе, МПа, температура испарения и нагревающего пара, °С |  | Через каждые 30-40 мин в течение варки |  |  | Показания прибора | Аппаратчик вакуум-аппаратного отделения |  | Журнал ва- куум-аппарат- ного отделения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Продолжительность сгущения, мин |  | В конце варки |  |  | Проба из вакуум-аппарата | Аппаратчик вакуум-аппаратного отделения |  | Тоже |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, кг/м3, или массовая доля сухих веществ, % |  | В конце сгущения данной партии молока или через каждые 30 мин работы при непрерывном процессе |  |  | Тоже | Сменный химик |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кислотность сгущенного молока, oТ |  | Для каждой партии |  |  | Из промежуточной ванны или емкости через каждые 2ч | Тоже |  | <> |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время внесения сахарного сиропа |  | В период забора сиропа |  |  | Тоже |  | Аппаратчик вакуум-аппаратного отделения |  | Журнал вакуум-аппаратного отделения |  |  |  |  |
|  |  |  | Продолжительность варки с сахарным сиропом, мин |  | В конце каждой варки |  |  | <> |  | Аппаратчик, сменный химик |  | Журнал приго- товления сиропа |  |  |  |  |
| Сироповарочный котел | Приготовление сахарного и какао-сахарного сиропа |  | Температура готового сиропа, °С |  | Тоже |  |  | Из сироповарочного котла |  | Тоже |  | Тоже |  |  |  |  |
| Вакуум-охладитель | Охлаждение сгущенных про- дуктов |  | Температура, °С |  | В начале охлаждения, перед кристаллизацией, в конце охлаждения |  |  | Измерение температуры в охладителе |  | Аппаратчик |  | Журнал вакуум-аппаратного отделения |  |  |  |  |
|  |  |  | Продолжительность охлаждения, мин |  | В конце охлаждения |  |  | В пробе из охладителя |  | <> |  | Тоже |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество и качество затравки |  | До внесения затравки |  |  | В пробе лактозы |  | Сменный химик |  | <> |  |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля влаги, жира, %, кислотность продукта, oТ |  | Для каждой варки после охлаждения |  |  | В пробе из охладителя |  | Тоже |  | Журнал контроля производства |  |  |  |  |
| Сушильная установка | Сушка сгущенной смеси |  | Температура воздуха, °С, длительность работы сушильной установки, ч |  | Для каждой партии через 30 мин работы сушилки |  |  | Тоже |  | Аппаратчик |  | Журнал сушки |  |  |  |  |
| Стерилизатор | Стерилизация |  | Температура, oС, продолжительность подогрева, стерилизации, охлаждения, мин |  | Для каждой партии |  |  | Регистрируется шеститочечным прибором |  | Аппаратчик |  | Журнал отделения стерилизации |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура стерилизации в банке с продуктом, oС |  | Н реже 1 раза в месяц |  |  | Термометр закатывают в банку вместе с продуктом и стерилизуют |  | Старший химик |  | То же и журнал по контролю производства |  |  |  |  |
| Термостатная камера | Выдержка продукта |  | Промышленная стерильность |  | По окончании выработки каждой партии |  |  | 100 % банок |  | Сменный химик |  | Журнал по контролю производства |  |  |  |  |
| Отделение приготовления экстрактов | Приготовление экстракта кофе-цикорной смеси, кофейного напитка |  | Масса наполнителя и воды, кг, температура экстрагирования, oС, продолжительность кипения и отстаивания, мин |  | Для каждой варки |  |  | - |  | Аппаратчик |  | Журнал приготовления экстрактов |  |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля сухих веществ в экстракте, % |  | В конце каждой варки |  |  | В пробе после полной экстракции из данного отвеса кофе или кофейного напитка |  | Сменный химик |  | Тоже |  |  |  |  |
| Жестянобаночное отделение | Изготовление банок, туб |  | Герметичность |  | Для каждой партии банок |  |  | Выборочно 10 банок |  | Тоже |  |  | Журнал по контролю производства |  |  |  |
| Котел для плавления парафина | Подготовка фанерно-штампованных и деревянных бочек |  | Температура расплавленного парафина, оС, его цвет, запах |  | 1 раз в смену |  |  | Проба из котла для плавления перед заливкой бочки |  | Старший химик |  |  | Журнал старшего химика |  |  |  |
| Упаковочная машина | Упаковывание готовой продукции |  | Масса нетто, кг |  | Каждая варка при упаковывании |  |  | Для мелкой тары - средняя масса нетто единицы выборки, для крупной тары – масса нетто каждой единицы |  | Сменный химик |  |  | Паспорт варки |  |  |  |
|  |  |  | Герметичность |  | Каждая варка при упаковывании |  |  | Выборочно закатанные банки по каждой машине в начале смены |  | Сменный инженер и сменный химик |  |  | То же |  |  |  |
| Упаковочное отделение | Упаковывание готовой продукции |  | Правильность упаковывания и маркирования |  | 1 раз в сутки |  |  | Выборочно |  | Сменный химик |  |  | Журнал отделения |  |  |  |
| Склад готовой продукции | Готовый продукт (хранение перед отгрузкой) |  | Температура, оС, относительная влажность воздуха, % |  | Тоже |  |  | Помещение склада |  | Тоже |  |  | Регистрационный лист |  |  |  |
| Склад хранения компонентов | Сахар, какао, кофе-цикорная смесь |  | Вкус, запах, цвет, массовая доля вла-ги, %, срок годности |  | Каждая партия при поступлении |  |  | Проба из каждой партии |  | <> |  |  | Журнал контроля качества компонентов |  |  |  |
| Готовый продукт перед реализацией | Сгущенные молочные консервы |  | Массовая доля влаги, сухих веществ, жира, сахарозы, %, кислотность, °Т, вязкость, мПа • с, органолептические показатели |  | Каждая партия |  |  | Проба из выборки | Лаборант |  |  |  | Журнал контроля качества продуктов |  |  |  |
|  | Сгущенные стерилизованные молочные -консервы |  | Массовая доля солей тяжелых металлов, % |  | 1 раз в месяц |  |  | Выборочно | Старший химик |  |  |  | То же |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля влаги, сухих веществ, жира, %, кислотность, Т, вязкость, мПа • с, органолептические показатели |  | Каждая партия |  |  | Проба из выборки | Лаборант |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сухие молочные консервы |  | Массовая доля солей тяжелых металлов, % |  | 1 раз в месяц |  |  | Выборочно | Старший химик |  |  |  | <> |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля влаги, жира, %, кислотность, oТ, индекс растворимости, см3 сырого остатка, органолептические показатели |  | Каждая партия |  |  | Проба из выборки | Сменный химик |  |  |  | <> |  |  |  |

порций, в которых может содержаться оставшаяся в кране вода. Затем пробу помещают в маленькую пробирку с пробкой, через которую пропущена стеклянная палочка. Пробирку быстро охлаждают в холодной воде до 20 °С, перемешивают пробу и каплю сгущенного молока палочкой наносят на призму рефрактометра. Отсчет показаний ведут по правой шкале (массовая доля сухих веществ). Для определения массовой доли влаги полученную цифру вычитают из 100. Таким же способом определяют готовность сгущенного молока с кофе и какао, но в последнем случае для повышения четкости границы отсчета освещают призму через нижнее окно, закрывая верхнее ширмочкой. Готовность сгущенного молока может быть определена ареометрическим методом или автоматическими приборами (плотномер), датчики которых устанавливают на линии выхода продукта из вакуум-аппарата, работающего на принципе падающей пленки.

В мелкокристаллической лактозе, применяемой в качестве затравки при выработке сгущенных молочных консервов с сахаром, периодически определяют размеры кристаллов под микроскопом (величина кристаллов лактозы не должна превышать 3 мкм), а также норму (в %) вносимой затравки.

Рекомендуется периодически проверять в готовом продукте величину и количество кристаллов лактозы, отбирая для этого пробу из охладительной емкости или вакуум-охладителя в начале и в конце охлаждения.

При определении размеров и количества кристаллов лактозы используют микроскоп с увеличением в 600 раз. Небольшую каплю тщательно перемешанного сгущенного молока помещают в счетную камеру глубиной 0,010 мм или наносят непосредственно на предметное стекло и осторожно закрывают покровным стеклом, чтобы не нарушить целостности кристаллов лактозы. Цену деления находят микрометрической линейкой по объект-микрометру, установив, сколько делений последнего совпадает с делениями окулярной линейки. Разделив количество делений объект-микрометра на количество делений окулярной линейки, получим цену одного деления линейки в десятках микрон. Линейка объект-микрометра длиной 1 мм разделена на 100 частей. Таким образом, одно деление объект-микрометра составляет 0,01 мм, или 10 мкм. В 1 см3 молока должно находиться 300 000 кристаллов размером не более 10 мкм.

Отбор проб и подготовка их к анализу

Объем выборки от партии молочных консервов в транспортной таре составляет 3 % единиц транспортной тары с продукцией, но не менее двух единиц для сгущенных молочных консервов и не менее трех 
единиц для сухих молочных консервов. Объем выборки от партии 
молочных консервов в потребительской таре составляет также 3 %
единиц транспортной тары, но не менее двух единиц. Из каждой единицы 
транспортной тары с продукцией, включенной в выборку, отбирают две единицы потребительской тары с продукцией: одну для физико-химического анализа и другую для органолептической оценки или одну единицу для сгущенных молочных консервов в потребительской таре массой нетто 1 кг и более.

До вскрытия отобранные металлические банки массой нетто 1 кг и более, фляги и бочки со сгущенными молочными консервами переворачивают вверх дном и оставляют в таком положении на одни сутки. Перед отбором проб сгущенные молочные консервы перемешивают, чтобы возможный осадок лактозы был полностью смешан со всей массой продукта. Сгущенные молочные консервы в бочках и флягах перемешивают мешалкой, а в потребительской таре — шпателем от 1 до 2 мин после вскрытия тары. Если на дне банки со сгущенными молочными консервами с сахаром обнаружен осадок, банку погружают в воду температурой 55 ±5 °С и снова перемешивают до получения однородной массы, не допуская повышения температуры продукта выше 28 ±2 °С, ; а затем охлаждают до 20±2 °С. После перемешивания продукта в цели-\ ком заполненных цистернах, а также в бочках и флягах, включенных в выборку, точечные пробы отбирают из разных мест щупом или пробником, погружая его до дна тары. Из каждой единицы упаковки точечные пробы отбирают в одинаковом количестве, помещают в посуду, перемешивают и составляют из них объединенную пробу массой около 1 кг. Из объединенной пробы продукта выделяют пробу, предназначенную для анализа, массой около 300 г.

При неполном заполнении секций цистерны (ниже метки) или при различной их вместимости объединенные пробы составляют по каждой секции отдельно. Для этого из каждой секции отбирают точечные пробы (не менее двух), помещают их в посуду, перемешивают и составляют объединенную пробу.

Отбор точечных проб сухих молочных продуктов в транспортной таре, включенных в выборку, проводят щупом из разных мест каждой единицы транспортной тары с продукцией. Щуп погружают в продукт на расстоянии от 2 до 5 см от стенки по диагонали до дна тары у противоположной стенки. Точечные пробы помещают в посуду, тщательно перемешивают, составляя объединенную пробу массой около 1,2 кг, и выделяют из нее пробу, предназначенную для анализа, массой около 200г.

Отбор точечных проб от партий всех видов молочных консервов в потребительской таре, включенных в выборку, проводят пробником, щупом или ложкой после вскрытия тары, помещают в посуду и составляют пробу для анализа массой около 300 г.

Подготавливая пробы сгущенных и сухих молочных продуктов, предназначенные для определения физико-химических показателей, их растирают в ступке и тщательно перемешивают.

Контроль качества молочных консервов

В каждой партии молочных консервов исследуют внешний вид упаковки, осматривая упаковочные единицы (банки, тубы, коробки, мешки, бочки), отобранные для анализа. При осмотре отмечают наличие и состояние бумажной этикетки или литографского оттиска, содержание этикетной надписи, состояние упаковочного материала, качество завертки и оклейки, а также дефекты упаковки: нарушение герметичности и повреждение упаковки, потеки, вздутие крышек и донышек.

Не допускаются в реализацию следующие банки: бомбажные с вздутыми донышками, не принимающими нормального положения после надавливания на них пальцами; банки с хлопающими концами (выпуклость донышка или крышки банки не исчезает при нажиме, исчезает на одном конце банки и одновременно возникает на другом конце, сопровождаясь при этом характерным хлопающим звуком); пробитые со сквозными трещинами, с птичками, черными пятнами (местами, не покрытыми полудой), имеющие острые изгибы жести, помятость фальцев, нарушения целостности полуды на фальцах и продольных швах; имеющие на внешней поверхности ржавчину, после удаления которой остаются раковины, подтеки — следы вытекшего продукта; с неправильно оформленным закаточным швом (язычки, открытые зубцы, подрез, раскрытый шов и др.); алюминиевые тубы — с поврежденным эмалевым покрытием, помятостью, подтечностью; деревянная бочковая тара — поврежденная, с поломкой, помятостью, наличием течи, старой маркировкой, дефектами обручей и клепок.

Физико-химические показатели молочных консервов определяют по ГОСТ 8764-73. Наличие ферропримесей в сухих молочных консервах устанавливают магнитным методом. Декстрин-мальтозу в продуктах типа "Малютка" определяют йодометрическим методом по ГОСТ 5903—68. Остаточное количество низина в сгущенном стерилизованном молоке определяют по ГОСТ 1923—78.

В соответствии с инструкцией по технохимическому контролю производства молочных консервов соли тяжелых металлов определяют один раз в квартал по ГОСТ 5370-58. В случае установления превышения содержания солей тяжелых металлов в продукте начальник производственной лаборатории обязан сообщить об этом главному инженеру для установления причин, вызвавших повышение содержания солей тяжелых металлов в готовом продукте. Прежде чем содержание солей тяжелых металлов будет доведено до нормы, анализу подвергают выборочно одну упаковку каждые сутки,

Для определения массы нетто (до 5 кг) используют все упаковочные единицы, отобранные в выборку. Одну из единиц (банку, коробку) тщательно освобождают от содержимого и взвешивают. При определении массы нетто сгущенных молочных консервов банку (тубу) моют, сушат и взвешивают вместе с этикеткой. Затем взвешивают каждую из оставшихся единиц выборки, не освобождая их от упаковки. При этом на чашку весов с разновесами кладут упаковку (тару), освобожденную для первого взвешивания. При определении массы нетто консервы взвешивают с точностью до 0,1 г при фасовании до 0,5 кг и до 1 г при фасовании от 0,5 до 5 кг.

Массу нетто молочных консервов в потребительской таре более 5 кг определяют взвешиванием двух единиц упаковки из отобранных для анализа с последующим опорожнением тары и ее взвешиванием. При опорожнении тары от сгущенных консервов тару ополаскивают водой, смывая весь продукт, высушивают, затем взвешивают с точностью до 0,2 г. Массу нетто определяют по разности между массой брутто и массой нетто.

Органолептичсские показатели молочных консервов определяют в неразведенном продукте или в восстановленном в зависимости от определяемого показателя и от способа употребления в пищу данного продукта. Температура анализируемых продуктов должна быть от 15 до 20 С. Для разведения сгущенных консервов взвешивают 40 г анализируемого продукта в стакане из бесцветного стекла и заливают теплой дистиллированной или кипяченой водой температурой 40±2 °С, доводят до 100 см . Для восстановления сухих молочных консервов готовят навеску анализируемого продукта (в г) : молоко сухое обезжиренное -9; молоко сухое "Смоленское", "Домашнее", "Гродненское", "Полтавское" - 10,5; молоко сухое цельное, кисломолочные сухие продукты - 12,5; смеси молочные "Малыш", "Малютка", сливки сухие - 16; сливки сухие с сахаром - 22,5. В стакан с навеской сухого продукта приливают маленькими порциями теплую (40 ±2 °С) кипяченую или дистиллированную воду, тщательно растирая комочки. Общий объем жидкости доводят до 100 см3. Содержимое в стакане оставляют стоять 10-15 мин для набухания белков. Органолептические показатели молочных консервов определяют визуально и опробованием подготовленных для анализа проб в соответствии с требованиями НТД на данный продукт.

Контроль герметичности  и  стерильности  упаковки  сгущенных молочных консервов

Для определения герметичности упаковки сгущенных молочных консервов металлические банки предварительно освобождают от этикеток, промывают теплой водой, протирают тщательно очищают от загрязнений фальцы и продольный шов. Банки помещают в один ряд в предварительно нагретую до кипения воду так, чтобы после погружения банок температура воды была не ниже 85 °С. Воду берут в четырехкратном количестве по отношению к массе банок, чтобы слой воды над банками был не менее 25-30мм.Банки выдерживают в горячей воде 5—7 мин установленными в вертикальном положении на донышки, а затем на крышки. Появление струйки пузырьков воздуха в каком-либо месте банки указывает на ее негерметичность. Отдельные пузырьки воздуха, появившиеся в начале анализа в разных местах фальца при погружении банки в нагретую до кипения воду и быстро исчезающие, не являются показателем негерметичности, так как они могут выходить из фальца и герметичной банки. Для контроля качества продукта отбирают только герметичные банки.

При производстве сгущенных молочных консервов отбраковку негерметичных банок производят на специальной машине — тестере.

Стерильность сгущенного молока определяют термостатированием всех банок с продуктом при температуре 37 °С в течение 5—6 дней, а банок с концентрированным стерилизованным молоком — в течение 6 суток. Готовый продукт допускается к реализации, если число банок с внешними дефектами в партии не превышает 0,2 %. Контроль процессов термостатирования банок с продуктом состоит в проверке старшим химиком температуры в термостатной камере один раз в день.

# Практическое занятие

# Закусочные овощные консервы

Закусочные овощные консервы — консервы, приготовленные из целых, нарезанных, измельченных или протертых овощей с добавлением томатных продуктов, пищевого растительного масла, пряностей, зелени или без них.

Овощные консервы закусочного типа вырабатывают в отличие от натуральных, применяя кулинарную обработку сырья — обжаривание в масле и фарширование. Они содержат большое количество жира, имеют повышенную калорийность, хорошие вкусовые качества и полностью готовы к использованию в пищу.

В зависимости от сырья, способа, характера его предварительной обработки и рецептуры различают следующие виды овощных закусочных консервов:

а) овощи, фаршированные смесью обжаренных корнеплодов и лука и залитые томатным соусом. Иногда часть корнеплодов заменяют рисом. К консервам этой группы относятся фаршированные перец, баклажаны, томаты, а также голубцы из капусты;

б) нарезанные кружками и обжаренные баклажаны или кабачки, консервированные с фаршем или без фарша в томатном соусе;

в) овощи, нарезанные кусочками, дольками, полосками (в зависимости от вида сырья). Консервы вырабатывают как из смеси овощей, так и из отдельных видов овощей. Продукт изготовляют с фаршем, а из перца — без фарша. Овощи заливают томатным соусом или протертыми томатами;

г) овощная икра, которая изготовляется преимущественно из баклажанов, кабачков или патиссонов и тыквы, зеленых томатов в виде смеси измельченного обжаренного сырья.

Основными видами сырья для производства овощных закусочных консервов являются баклажаны, перец стручковый, томаты, кабачки, капуста. Для приготовления фарша применяют морковь, пастернак, петрушку, сельдерей, укроп, лук, а иногда и рис. Смесь кореньев пастернака, петрушки и сельдерея называется "белые коренья". Смесь листьев петрушки, сельдерея и укропа — "зеленью".

Ассортимент закусочных консервов представлен такими видами, как "Перец фаршированный", "Баклажаны фаршированные", "Томаты фаршированные", "Баклажаны, нарезанные кружочками", "Икра кабачковая", "Икра баклажанная" и др.

### Пищевая ценность

Закусочные консервы содержат значительное количество углеводов, жиров, белков, поэтому отличаются высокой калорийностью (до 180 ккал), обладают высокими вкусовыми достоинствами и питательностью. Благодаря процессу обжаривания, испарению влаги и пропитыванию овощей маслом содержание влаги в консервах составляет 70-80%, жиров 6-10,9%, белков — до 2%. Достаточно высокое содержание сахаров в консервах обусловлено содержанием их в исходном сырье, а также введением сахара в рецептуру томатного соуса, используемого для заливки (до 5%). Органические кислоты содержатся в количестве 0,3-0,5% и представлены в основном кислотами, входящими в состав основного сырья. Наибольшую кислотность имеют икра из баклажанов и кабачков. Зольность во всех видах консервов находится в пределах 2%. Из минеральных веществ повышенным содержанием калия отличаются томаты, фаршированные овощами, и икра (более 300 мг %), кальция — перец и томаты, фаршированные овощами (более 60 мг %), фосфора — кабачки, нарезанные кружочками в томатном соусе, и томаты, фаршированные овощами (более 80 мг %), железа — кабачки, нарезанные кружочками, и перец, фаршированный овощами (более 5 мг %). Перец и томаты фаршированные содержат значительное количество β-каротина (до 4 мг %), причем, учитывая присутствие жира в консервах, он имеет хорошую усвояемость. Содержание витамина С в консервах от 4 до 7 мг %, за исключением перца фаршированного, где его содержится до 20 мг % (табл.).

Химический состав (%) и энергетическая ценность (ккал) консервов овощных закусочных

| Наименование консервов | Вода | Бел-ки | Жир | Углеводы |  | Клет-чатка | Орг. Кислот. в расчете на яблочн. | Зола |  | Энергетическая ценность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Моно- и дисахар. | Крах-мал |  |  | Общая | В том числе NaCl |  |
| Баклажаны, фаршированные (овощами) в томатном соусе | 77,9 | 1,8 | 8,0 | 8Д | 0,62 | 1,3 | 0,3 | 2,0 | 1,2 | 113 |
| Баклажаны, нарезанные (кружками) с овощным фаршем в томатном соусе | 70,1 | 1,6 | 15,4 | 8,4 | 0,66 | 1,5 | 0,3 | 2,0 | 1,4 | 180 |
| Кабачки, нарезанные (кружочками) в томатном соусе | 78,0 | 1,7 | 8,6 | 8,1 | 0,43 | 0,9 | 0,3 | 2,0 | 1,4 | 117 |
| Перец, фаршированный овощами в томатном соусе | 76,9 | 1,7 | 6,6 | 10,8 | 0,46 | 1,1 | 0,3 | 2,1 | 1,6 | 109 |
| Томаты, фаршированные овощами в томатном соусе | 80,4 | 1,4 | 6,5 | 10,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 2,0 | 1,2 | 111 |
| Икра из баклажан | 73,6 | 1,7 | 13,3 | 4,5 | 0,59 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 1,4 | 148 |
| Икра из кабачков | 77,0 | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 0,54 | 0,9 | 0,5 | 2,0 | 1,6 | 122 |

Минеральный и витаминный состав консервов овощных закусочных, мг %

| Наименование консервов | Na | К | Са | Mg | Р | Fe | β-каротин | В1 | В2 | РР | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баклажаны, фаршированные (овощами) в томатном соусе | 540 | 253 | 31 | 31 | 50 | 2,9 | 2,80 | 0,04 | 0,08 | 0,35 | 7,0 |
| Баклажаны, нарезанные (кружками) с овощным фаршем в томатном соусе | 610 | 253 | 31 | 31 | 50 | 2,9 | 3,00 | 0,04 | 0,07 | 0,35 | 3,9 |
| Кабачки, нарезанные (кружочками) в томатном соусе | 620 | 253 | 30 | 29 | 94 | 6,0 | 0,88 | 0,03 | 0,07 | — | 6,4 |
| Перец, фаршированный овощами в томатном соусе | 700 | 173 | 62 | 33 | 47 | 5,6 | 4,00 | 0,05 | 0,10 | 0,95 | 20,0 |
| Томаты, фаршированные овощами в томатном соусе | 500 | 321 | 63 | 42 | 87 | 1,0 | 4,00 | — | — | — | 6,5 |
| Икра из баклажан | 610 | 305 | 43 | 15 | 31 | 0,7 | 0,92 | 0,03 | 0,06 | 0,49 | 7,0 |
| Икра из кабачков | 700 | 315 | 41 | 15 | 37 | 0,7 | 0,92 | 0,02 | 0,05 | 0,36 | 7,0 |

### Факторы, формирующие качество закусочных консервов

На качество закусочных консервов в первую очередь оказывает качество сырья. Сырье для приготовления закусочных консервов должно соответствовать определенным технологическим требованиям.

Для фарширования применяют томаты первого сорта, круглые, имеющие диаметр 4-6 см, или овальные диаметром 4-5 см и высотой 5-7 см. Баклажаны для фарширования отбирают длиной 9 см. Более крупные используют для консервирования резаными на кружочки и для икры. Основные сорта баклажанов, используемых для консервирования, Грушевидный 148, Крымский 714, для икры также Длинный фиолетовый. Баклажаны должны быть в технической стадии зрелости с блестящей кожицей, фиолетового цвета различных оттенков, с недоразвитыми семенами. Не допускаются плоды с огрубевшими семенами и горьким вкусом. Перец для фарширования используют недозревшим, так как при созревании у плодов кожица становится слишком грубой. Размер плодов должен быть небольшим, чтобы в банку можно было уложить несколько штук. Вкус не должен иметь резкой горечи.

Основные сорта перца, используемые для консервирования в фаршированном виде, Болгарский 70, Болгарский 79, Белый крымский.

Для производства икры и резаных овощей кабачки, патиссоны и баклажаны используют в технической стадии зрелости с недоразвитыми семенами, размер по наибольшему поперечному диаметру 50-70 мм.

Для изготовления голубцов рекомендуется капуста средне- и позднеспелых сортов. Кочаны должны быть средних размеров (20-25 мм).

### Подготовка сырья

Включает сортировку по качеству и размерам, мойку, очистку и резку, бланширование, обжаривание, фасовку и стерилизацию.

Сортировку сырья по качеству проводят на конвейерах, отбраковывая поврежденные, увядшие, перезревшие, подмороженные экземпляры, не соответствующие требованиям стандартов.

Сортировка сырья по размерам (калибровка) необходима для разделения сырья, предназначенного для отдельных видов консервов (фаршированных, резаных, икры).

Мойку отдельных видов овощей проводят в моечных машинах разных конструкций. Корнеплоды, имеющие повышенное загрязнение землей, моют в лопастных и барабанных моечных машинах, где вначале проводится "сухая" очистка от земли, а потом мойка. При значительном загрязнении корнеплодов их выдерживают несколько минут в воде, а затем моют. Томаты и перцы, как наиболее уязвимые к механическим воздействиям, моют в вентиляторных моечных машинах. Кабачки, патиссоны, баклажаны моют в барабанных и щеточных машинах. Зелень моют небольшими партиями (3-4 кг) в ваннах с сетками в течение 5-6 мин при высоте слоя 15-20 см.

Очистка овощей (удаление несъедобных частей сырья) — сложный и трудоемкий технологический процесс, так как разные виды сырья имеют разное строение.

У кабачков и патиссонов обрезают плодоножку и остатки завязи, а у баклажанов — плодоножку с чашелистиками. У перца сладкого удаляют плодоножку вместе с семенником.

Очистку корнеплодов (моркови, белых кореньев) от кожицы производят механическим, химическим и паротермическим способами. Очистка должна обеспечить полное удаление кожицы и видимых загрязнений. Химическую очистку от кожицы производят в кипящем 3%-ном растворе щелочи в течение 3 мин, после чего корнеплоды подвергают тщательной мойке в проточной воде до полного удаления кожицы и щелочи.

Паротермическую очистку производят в аппаратах в течение 30 с. Из паротермического аппарата корнеплоды поступают в лопастную или барабанную моечную машину. После очистки их подвергают инспекции и доочистке с целью полного удаления остатков кожицы, загрязнений и пораженных участков. Очищенные корнеплоды ополаскивают под душем.

Калиброванную свеклу подвергают бланшированию острым паром под давлением при температуре 120°С в течение 15-20 мин до размягчения мякоти. Продолжительность тепловой обработки и температуру устанавливают на основании бланширования опытных партий. Для инактивации ферментов и предупреждения потемнения при резке температура внутри свеклы после бланширования должна быть не ниже 70°С. Бланшированную свеклу очищают от кожицы, промывают проточной водой, доочищают и ополаскивают под душем.

Обрезку лука проводят на машинах, где обрезается необходимая часть стебля и корневища, затем на машинах с абразивной поверхностью очищается кожура, лук промывается водой и поступает на сортировочный транспортер.

Чеснок очищают от шейки и корневой мочки вручную, от кожуры на специальных машинах, моют и сортируют.

Капусту очищают от покровных листьев и высверливают кочерыги.

Резка овощей для разных видов консервов различна. От правильной нарезки зависит внешний вид консервов, особенно овощей резаных в томатном соусе.

Баклажаны и кабачки, консервированные кружочками, режут толщиной 15-20 мм. При производстве икры кабачки режут кружочками толщиной 15-20 мм, баклажаны и патиссоны 40-50 мм, затем их измельчают на дробилках на кусочки 8-12 мм. Овощи режут кубиками размером 10-25 мм, перец — полосками, томаты — дольками.

Для изготовления фарша корнеплоды нарезают стружкой длиной 30-40 мм, пластинками или столбиками. Нарезанные стружкой корнеплоды для отделения мелких частиц пропускают через встряхивающее сито. Мелкие кусочки в дальнейшем используют для приготовления икры.

Лук режут кружочками на шинковальных машинах, мелкий лук (до 35 мм) для обжаривания идет целиком, чеснок и зелень измельчают на волчке.

Перец и капусту для придания плодам и листьям эластичности при фаршировании и укладке бланшируют паром. При этом происходит частичная коагуляция белков цитоплазмы клеток, осмотическое давление в клетках снижается, и ткани становятся мягкими. Кроме того, при бланшировании удаляется воздух из межклеточного пространства, что повышает качество готовой продукции.

При изготовлении икры бланшированию паром подвергают кабачки и баклажаны, а лук для этих целей кипятят 5-15 мин. Это способствует гидролизу протопектина и размягчению тканей перед протиранием.

При бланшировании всех видов сырья снижаются показатели безопасности готовой продукции, особенно содержание нитратов, так как они хорошо растворимы в воде.

Рис, используемый для приготовления фарша, бланшируют в кипяченой воде до увеличения массы в два раза. При высокой температуре крахмал риса набухает, клейстеризуется и для предотвращения слипания массы его после бланширования промывают холодной водой до полного удаления мути.

Обжаривание подготовленного сырья существенно улучшает органолептические показатели качества готовых консервов, овощи приобретают приятный вкус и запах, увеличивается их калорийность за счет впитывания масла и испарения влаги, объем овощей уменьшается в 2-3 раза. Обжарку проводят при температуре 130-140°С в паромасляных печах. Вначале влага испаряется с поверхностных слоев, затем из внутренних слоев диффундирует в наружные слои, откуда вновь испаряется. При обжарке овощи приобретают золотистый оттенок и приятный вкус в результате карамелизации сахаров.

Температура обжарки существенно влияет на качество обжаренных овощей. Высокая температура вызывает обугливание поверхности наружных овощей, а внутренние слои могут оставаться сырыми. Чрезмерный процесс карамелизации приводит к глубокому распаду углеводов, что ухудшает вкус готового продукта. Кроме того, происходят глубокие изменения состава и порча масла. Низкие температуры обжарки также отрицательно влияют на качество продукта, овощи получаются рыхлыми, не образуется корочка.

В масле повышается кислотное число, понижается йодное число, образуются перекиси, альдегиды, кетоны и другие вредные вещества, вызывающие прогоркание. Чтобы предотвратить эти процессы даже при соблюдении оптимального температурного режима обжаривания, на заводах должна обеспечиваться высокая сменяемость масла в печи.

Обжаренные овощи и корнеплоды после стекания избытка масла выгружают в чистые противни из белой жести или алюминия, с двойным дном (верхнее — сетчатое) для стекания масла.

Для охлаждения овощей противни устанавливают на стеллажах в цехе или охладительных камерах с обязательной фильтрацией подаваемого воздуха. Охлаждают обжаренные овощи до температуры 30-40°С. С момента обжарки и до укладки они хранятся не более 1,5 ч. Масло из противней после отстаивания и процеживания используется для долива.

Приготовление томатного соуса для заливки — важная операция, влияющая на качество готовой продукции. В варочный котел из нержавеющей стали загружают томатную массу с содержанием сухих веществ от 8% до 40% в соответствии с рецептурой для конкретного вида консервов. К кипящей томатной массе добавляют предварительно просеянные и смешанные вместе сахар, муку, соль и кипятят 5-10 мин при перемешивании. Для консервов "Кабачки и баклажаны, нарезанные кружками, в томатном соусе", "Баклажаны, нарезанные кружками, с салатным перцем в томатном соусе" в соус добавляют измельченные на волчке обжаренный лук и зелень. Для консервов "Закуска овощная" к томатной пульпе добавляют растительное масло, сахар, соль и лавровый лист. Для консервов "Баклажаны, нарезанные кружками, с луком в томатном соусе" последним в соус добавляют чеснок. Пряности во избежание улетучивания ароматических веществ добавляют в конце варки.

Готовый томатный соус должен быть оранжево-красного цвета. Содержание сухих веществ в готовом соусе контролируют по рефрактометру, оно должно соответствовать установленным нормативам. Готовый томатный соус фильтруют и перекачивают в закрытый сборник с подогревом. Температура соуса при наполнении банок должна быть 80-85°С.

Фасование, укупоривание, стерилизация — заключительный этап производства консервов. Подготовленные овощи, фарш и томатный соус фасуют в стеклянные и лакированные металлические банки вместимостью до 1 дм3, укупоривают и передают на стерилизацию. Стерилизация проводится при температуре 120°С. Продолжительность стерилизации в зависимости от вместимости тары, вида консервов колеблется в пределах 25-70 мин. Охлаждение банок осуществляют в течение времени соответственно формуле стерилизации до достижения температуры воды в автоклаве 40°С.

### Требования к качеству закусочных консервов

По органолептическим показателям консервы должны соответствовать следующим требованиям.

Баклажаны или кабачки, нарезанные кружками, с овощным фаршем в томатном соусе

Внешний вид: кружки баклажанов или кабачков целые, равномерные по толщине, обжаренные, с фаршем из обжаренных корнеплодов и лука, зелени, в томатном соусе. Овощи в фарше равномерно нарезаны и распределены по всей массе. Допускается наличие кружков баклажанов и кабачков с выпавшей сердцевиной, не более: для высшего сорта 10%, для первого сорта 25%.

Вкус и запах — свойственные обжаренным овощам, из которых изготовлены консервы, хорошо выраженные. Не допускаются привкус прогорклого масла и наличие посторонних привкуса и запаха.

Цвет овощей — свойственный обжаренным консервированным овощам, цвет соуса — оранжево-красный. Для первого сорта допускается коричневатый оттенок томатного соуса.

Консистенция: кабачки, баклажаны мягкие, но не разваренные. Овощи в фарше плотные, но не жесткие. Не допускается наличие грубых семян, перезрелых кабачков и баклажан.

Посторонние примеси не допускаются.

Баклажаны или кабачки, нарезанные кружками, в томатном соусе

Внешний вид: кружки баклажанов или кабачков целые, равномерные по толщине, обжаренные в томатном соусе. Допускается наличие кружков баклажанов и кабачков с выпавшей сердцевиной, не более: для высшего сорта 10%, для первого сорта 25%.

Вкус и запах — свойственные обжаренным овощам, из которых изготовлены консервы, хорошо выраженные. Не допускаются привкус прогорклого масла и наличие посторонних привкуса и запаха.

Цвет овощей — свойственный обжаренным консервированным овощам, цвет соуса — оранжево-красный. Для первого сорта допускается коричневатый оттенок томатного соуса.

Консистенция: кабачки, баклажаны мягкие, но не разваренные. Овощи в фарше плотные, но не жесткие. Не допускается наличие грубых семян, перезрелых кабачков и баклажан.

Посторонние примеси не допускаются.

Перец резаный с овощным фаршем в томатном соусе

Внешний вид: смесь кусочков перца с фаршем из обжаренных корнеплодов и лука с зеленью, в томатном соусе. Овощи равномерно нарезаны и распределены по всей массе. Для первого сорта допускается неравномерная резка овощей.

Вкус и запах хорошие, свойственные консервированным овощам в томатном соусе. Не допускается привкус прогорклого масла и наличие посторонних привкуса и запаха.

Цвет: перец однородной или неоднородной окраски, цвет фарша — свойственный обжаренным корнеплодам и луку. Для первого сорта цвет соуса оранжево-красный, допускается коричневатый оттенок томатного соуса.

Консистенция: овощи мягкие, но не разваренные.

Посторонние примеси не допускаются.

Икра овощная

Внешний вид и консистенция: однородная, равномерно измельченная масса с видимыми включениями зелени и пряностей, без грубых семян перезрелых овощей и без видимого отделения жидкости. Консистенция мажущаяся или слегка зернистая.

Вкус и запах, свойственные икре, изготовленной из определенного вида обжаренных овощей; для икры из кабачков — из обжаренных или уваренных кабачков. Не допускаются привкус прогорклого масла и наличие посторонних привкуса и запаха. Допускается в икре из баклажанов слабовыраженная горечь, свойственная баклажанам.

Цвет однородный по всей массе для икры: из кабачков — от желтого до светло-коричневого; из баклажанов — от светло-коричневого до коричневого. Допускается незначительное потемнение верхнего слоя продукта (или боковой поверхности).

По физико-химическим показателям консервы "Овощи резаные в томатном соусе" должны соответствовать следующим нормам.

Массовая доля жира от 4,0% в кабачках, нарезанных кружочками, в томатном соусе до 13,0% в баклажанах по-болгарски.

Массовая доля поваренной соли от 0,9 до 1,8% в зависимости от вида консервов.

Общая кислотность в пересчете на яблочную кислоту от 0,4 до 0,6% в зависимости от вида консервов.

Для консервов "Икра овощная" массовая доля сухих веществ от 19% в икре из кабачков или патиссонов до 27% в икре из свеклы.

Массовая доля жира от 7% в икре из кабачков или патиссонов до 9% в икре из баклажанов, свеклы, в баклажанной подольской.

Массовая доля хлоридов от 1,2% в икре из кабачков или патиссонов, баклажанов, свеклы, в баклажанной подольской до 1,8% в икре из лука.

Массовая доля титруемых кислот в расчете на яблочную кислоту не более 0,5% для икры из кабачков или патиссонов, баклажанов, свеклы и лука, в расчете на уксусную кислоту — не более 0,4% для икры баклажанной подольской.

Массовая доля витамина С не менее 0,03% для икры из кабачков или патиссонов.

Минеральные примеси, примеси растительного происхождения и посторонние примеси не допускаются.

### Хранение

Консервы "Овощи резаные в томатном соусе" хранят в чистых, сухих, хорошо вентилируемых помещениях при температуре от 0 до 20°С без резких колебаний температуры и относительной влажности воздуха не более 75%.

Срок хранения консервов "Икра овощная" — 3 года в стеклянной таре и 2 года в металлической таре со дня изготовления.

Срок хранения консервов "Икра кабачковая с витамином С" — 1 год со дня изготовления.

# Приемка, отбор проб, экспертиза качества плодовоовощных консерв

### Приемка и отбор проб

Продукты переработки плодов и овощей принимают партиями. Под партией понимают совокупность единиц продукции одного наименования и сорта, в однородной упаковке, изготовленной предприятием за одну дату и смену и оформленной одним документом о качестве установленной формы.

Для контроля качества продукции предприятием-изготовителем, потребителем и инспекцией по качеству применяют нормальный контроль в случае разногласий в оценке качества применяют усиленный контроль.

### Отбор проб от фасованной продукции

Для проверки показателей качества продукта перед проведением испытаний составляют объединенную пробу из точечных проб, в качестве которых используют содержимое потребительской тары. Масса объединенной пробы должна быть не менее 0,5 кг (или 0,5 л).

Если масса продукта, содержащаяся в отобранной потребительской таре, меньше требуемой, то число ее должно быть увеличено. Если масса продукта больше требуемой, то из каждой отобранной единицы потребительской тары берут точечные пробы одинаковой массы, тщательно перемешав продукт перед отбором.

### Отбор проб продукции, упакованной в транспортную тару

Пробы отбирают от каждой единицы транспортной тары. Если состав жидкого продукта неоднороден по высоте, то содержимое тщательно перемешивают и отбирают точечные пробы из разных слоев продукта с помощью черпалки, пробоотборника, сифона и пр., массой 100-500 г каждая. Количество точечных проб от каждой единицы транспортной тары должно быть не менее двух. Общая масса пробы от каждой отобранной единицы транспортной тары должна быть от 0,3 до 3,0 кг, в зависимости от массы продукта, требуемого для испытаний.

При перемешивании продукта проводится визуальная проверка наличия недопустимых посторонних примесей и плесеней. Обнаруженные примеси направляют в лабораторию.

Для проверки массовой доли составных частей и физико-химических показателей качества продукта составляют объединенную пробу из равных по массе проб продукта, отобранного для испытаний от каждой единицы транспортной тары. Масса объединенной пробы должна быть не менее:

0,5 кг (или 0,5 л) — для проверки физико-химических показателей;

1,5 кг — для проверки физико-химических показателей и количественного определения минеральных и посторонних примесей;

5 кг — для проверки массовой доли составных частей продукта.

Органолептические испытания проводят для каждой отобранной единицы транспортной тары, используя продукт, оставшийся после отбора проб. Масса пробы для органолептических испытаний должна быть не менее 200 г для каждой единицы транспортной тары.

### Контроль качества фасованной продукции

Для проверки маркировки и состояния транспортной тары (ящики, контейнеры и пр.) должна быть отобрана случайным образом выборка, объем которой указан в табл.

|  | Нормальный контроль |  |  | Усиленный контроль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем партии (количество транспортной тары), шт. | Объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число | Объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число |
| До 25 вкл. | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| От 26 до 90 вкл. | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| От 91 до 150 вкл. | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| От 151 до 500 вкл. | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| От 501 до 1200 вкл. | 8 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| От 1201 до 10 000 вкл. | 13 | 0 | 1 | 32 | 1 | 2 |
| Св. 10 000 | 20 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 |

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если количество транспортной тары в выборке, не отвечающее установленным требованиям, меньше или равно приемочному числу, и партия не подлежит приемке, если оно больше или равно браковочному числу.

Для проверки потребительской маркировки, состояния этикетки и художественного оформления потребительской тары должна быть отобрана случайным образом выборка (банок, бутылок, туб и пр.), объем которой указан в табл.

| Объем партии (количество транспортной тары), шт. | Нормальный контроль |  |  | Усиленный контроль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число | Объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число |
| Продукция в потребительской таре вместимостью до 0,35 л вкл. |  |  |  |  |  |  |
| До 90 вкл. | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| От 91 до 150 вкл. | 8 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| От 151 до 280 вкл. | 13 | 0 | 1 | 32 | 1 | 2 |
| От 281 до 500 вкл. | 20 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 |
| От 501 до 1200 вкл. | 32 | 1 | 2 | 80 | 1 | 2 |
| От 1201 до 10 000 вкл. | 50 | 1 | 2 | 125 | 2 | 3 |
| Св. 10 000 | 80 | 1 | 2 | 200 | 3 | 4 |
| Продукция в потребительской таре вместимостью свыше 0,35 до 1 л вкл. |  |  |  |  |  |  |
| До 90 вкл. | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| От 91 до 150 вкл. | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| От 151 до 280 вкл. | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| От 281 до 500 вкл. | 8 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| От 501 до 1200 вкл. | 13 | 0 | 1 | 32 | 1 | 2 |
| От 1201 до 3200 вкл. | 20 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 |
| От 3201 до 10 000 вкл. | 32 | 1 | 2 | 80 | 1 | 2 |
| Св. 10 000 | 50 | 1 | 2 | 125 | 2 | 3 |

| Продукция в потребительской таре вместимостью свыше 1 л |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 90 вкл. | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| От 91 до 150 вкл. | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| От 151 до 500 вкл. | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| От 501 до 1200 вкл. | 8 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| От 1201 до 10 000 вкл. | 13 | 0 | 1 | 32 | 1 | 2 |
| От 10 000 до 35 000 вкл. | 20 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 |
| Св. 35 000 | 32 | 1 | 2 | 80 | 1 | 2 |

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если количество потребительской тары в выборке, не отвечающее установленным требованиям, меньше или равно приемочному числу, и партия не подлежит приемке, если оно больше или равно браковочному числу.

Для проверки массы нетто (или объема) и массовой доли составных частей продукта должна быть отобрана случайным образом выборка, объем которой указан в табл.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если количество потребительской тары в выборке, не отвечающее установленным требованиям по любому из показателей, меньше или равно приемочному числу, и партия не подлежит приемке, если оно больше или равно браковочному числу.

Для проверки физико-химических показателей качества продукта должна быть отобрана случайным образом выборка, объем которой указан в табл.

### Контроль качества продукции, упакованной в транспортную тару

| Объем партии (количество транспортной тары), шт. | Нормальный контроль |  |  | Усиленный контроль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число | Объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число |
| Продукция в потребительской таре вместимостью до 0,35 л |  |  |  |  |  |  |
| До 50 вкл. | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| От 51 до 150 вкл. | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| От 151 до 500 вкл. | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| От 501 до 3200 вкл. | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 |
| Св. 3200 | 8 | 1 | 2 | 20 | 3 | 4 |
| Продукция в потребительской таре вместимостью свыше 0,35 до 1 л вкл. |  |  |  |  |  |  |
| До 150 вкл. | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| От 151 до 1200 вкл. | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| От 1201 до 35 000 вкл. | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| Св. 35 000 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 |
| Продукция в потребительской таре вместимостью свыше 1 л |  |  |  |  |  |  |
| До 50 вкл. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| От 51 до 500 вкл. | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| От 501 до 35 000 вкл. | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Св. 35 000 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |

Для проведения физико-химических испытаний допускается использовать потребительскую тару, после проверки массы нетто и массовой доли составных частей продукта, если это допускается условиями анализа.

При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей в объединенной пробе партия не подлежит приемке.

Для проверки органолептических показателей качества продукта должна быть отобрана случайным образом выборка, объем которой указан в табл. 4. Допускается использовать потребительскую тару, после отбора из нее проб для физико-химических испытаний, если не произошло изменений органолептических показателей продукта (внешнего вида, консистенции и пр.).

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если в выборке не будет обнаружено ни одной единицы потребительской тары, не отвечающей установленным требованиям.

Для проверки состояния внутренней поверхности металлических банок, туб и крышек и определения посторонних примесей должна быть использована вся потребительская тара.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если не будет обнаружено ни одной единицы потребительской тары, не отвечающей установленным требованиям.

Оценку качества партии по наличию дефектов упаковывания (банки бомбажные, хлопуши, с признаками микробиологической порчи продукта, подтеками, неправильно оформленным закаточным швом, деформацией корпуса, пробоинами, ржавчиной, после удаления которой остаются раковины, перекосом крышек, деформированными крышками) проводят в соответствии с порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденным Министерством здравоохранения.

Оценку качества партии по микробиологическим показателям проводят по ГОСТ 26669-85 и в соответствии с Порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденным Госкомсанэпиднадзором.

Для проверки маркировки и состояния транспортной тары (бочки, контейнеры, ящики и др.), наличия недопустимых посторонних примесей и плесеней, проверки органолептических показателей качества продукта должна быть отобрана случайным образом выборка, объем которой указан в табл.

| Объем партии (количество транспортной тары), шт. | Объем выборки, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормальный контроль | Усиленный контроль |
| До 15 вкл. | 1 | 2 |
| От 16 до 25 вкл. | 2 | 3 |
| От 26 до 90 вкл. | 2 | 5 |
| От 91 до 150 вкл. | 3 | 8 |
| От 151 до 280 вкл. | 5 | 13 |
| Св. 280 вкл. | 8 | 20 |

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если в выборке не будет обнаружено ни одной единицы транспортной тары, не отвечающей установленным требованиям.

При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей партия не подлежит приемке.

### Система показателей качества консервов овощных, плодовых и ягодных

В соответствии с ГОСТ 4.458-86 установлена номенклатура показателей качества для трех групп консервов: консервы овощные (без соков и томатов), консервы фруктово-ягодные (фруктовые), консервы томатные, соки овощные, напитки, сиропы, соусы и приправы.

### Методы экспертизы качества

Определение органолептических показателей заключается в оценке внешнего вида, цвета, запаха, консистенции и вкуса, выполняемой органолептически.

Определение массы нетто или объема заключается в определении массы нетто продукта по разности между массой брутто и массой потребительской тары или прямом измерении объема в отдельности для каждой упаковочной единицы.

Определение массовой доли составных частей заключается в разделении содержимого тары на компоненты и определении их массы.

Метод определения содержания сухих веществ высушиванием, кроме фруктово-ягодных соков и экстрактов (арбитражный метод), основан на способности исследуемого образца отдавать гигроскопическую влагу при определенной температуре. Содержание сухих веществ учитывают по разности в массе исследуемого продукта до и после высушивания.

Определение содержания сухих веществ на приборе ВЧ для овощных закусочных консервов, овощных обеденных консервов, варенья, конфитюров, джемов и повидла основано на обезвоживании исследуемого продукта на приборе ВЧ с помощью тепловой энергии инфракрасного излучения, которая, проникая внутрь продукта на глубину 2-3 мм, быстро удаляет имеющуюся в нем влагу.

Определение содержания сухих веществ осуществляется:

- рефрактометром по показателю преломления;

- по плотности во фруктово-ягодных соках и экстрактах пикнометром (арбитражный метод) определяют установлением содержания сухих веществ жидкостей по величине их относительной плотности;

- по плотности во фруктово-ягодных соках и экстрактах ареометром устанавливают содержанием сухих веществ жидкостей по величине их относительной плотности.

Метод определения содержания минеральных примесей (песка) основан на отделении органических веществ исследуемого продукта, помещенного в химический стакан или в специально приспособленную делительную воронку, отмыванием водой, с последующим озолением полученного осадка и количественном определении весовым методом.

Методы определения содержания спирта: бихроматно-йодометрический метод определения содержания спирта (арбитражный метод) основан на способности двухромовокислого калия в строго определенных условиях окислять спирт в уксусную кислоту. По количеству израсходованного двухромовокислого калия устанавливают содержание спирта в исследуемом продукте.

Фотоколориметрический метод определения содержания спирта в соках (метод МолдНИИПП) заключается в окислении спирта двухромовокислым калием диффузионным способом в вакууме. Количественное содержание спирта определяют по концентрации избытка окислителя.

Метод определения содержания уксусной кислоты основан на выделении уксусной кислоты из исследуемых консервов с помощью водяного пара и последующего титрования дистиллята щелочью в присутствии фенолфталеина.

Метод определения ароматических веществ (числа аромата) основан на способности хромовой смеси окислять эфирные масла. По количеству израсходованного бихромата калия устанавливают содержание ароматических веществ в исследуемом продукте.

Метод определения цвета томатопродуктов основан на измерении оптической плотности водно-спиртовой вытяжки томатопродуктов на фотоэлектроколориметре, градуированном по йодной шкале. Цвет выражают в миллиграммах йода на 1 мл раствора.

Метод определения количества осадка в плодово-ягодных соках и экстрактах основан на получении осадка нерастворимых в соке веществ с последующим высушиванием этого осадка до постоянной массы.

Метод определения содержания мякоти в соках с мякотью основан на отделении мякоти от сока в процессе центрифугирования и последующем весовом определении количества мякоти по осадку.

Метод определения прозрачности соков и экстрактов и растворимости экстрактов основан на разбавлении соков и экстрактов дистиллированной водой с последующим рассмотрением отстоявшегося экстракта визуально в проходящем свете.

Весовой метод определения содержания пектина основан на определении содержания пектиновой кислоты по весовому количеству образовавшегося пектата кальция в результате взаимодействия в определенных условиях хлористого кальция с пектиновой кислотой.

Метод определения способности плодово-ягодного пюре образовывать пат основан на способности пюре образовывать пат при определенных условиях его термической обработки.

Методы определения содержания сахаров: метод определения общего содержания сахара перманганатным методом Макс-Мюллера (арбитражный анализ) основан на объемном определении закисного соединения меди, образующегося при восстановлении окисной меди редуцирующими сахарами. Отфильтрованную закись меди растворяют в кислом растворе железоаммиачных квасцов. Закись меди, окисляясь до окиси, восстанавливает эквивалентное количество сернокислой окиси железа в сернокислую закись железа, количество которой определяют титрованием раствором марганцовокислого калия.

Определение содержания инвертного сахара титрованием Фелинговой жидкости в присутствии метиленового голубого заключается в том, что смесь растворов Фелинг 1 и Фелинг 2 при нагревании в присутствии метиленового голубого титруют испытуемым раствором, содержащим сахар.

Определение содержания инвертного сахара цианатным методом заключается в титровании щелочного раствора железосинеродистого калия установленной концентрации испытуемым раствором, в присутствии метиленового голубого в качестве индикатора.

Общее количество сахара в зависимости от соответствующих указаний в целевых стандартах на консервную продукцию определяют феррицианидным методом как сумму количеств инвертного сахара и сахарозы после соответствующих определений или выражают в инвертном сахаре.

Полярографическое определение фруктозы и сахарозы в плодово-ягодной консервной продукции основано на электрохимическом восстановлении альдегидных и кетонных групп.

Методы определения общей кислотности: титрометрический метод определения общей кислотности (арбитражный) основан на титровании щелочью всех кислот, находящихся в исследуемом продукте.

Метод определения общей кислотности высококачественным титрованием основан на измерении электропроводности исследуемого раствора при титровании его раствором щелочи.

Потенциометрический метод определения общей кислотности основан на титровании исследуемого раствора 0,1 н раствором щелочи в присутствии двух электродов (индикаторного и электрода сравнения).

Методы определения активной кислотности: потенциометрический метод определения активной кислотности основан на измерении электродвижущей силы электрода, погруженного в испытуемый раствор, величина которой зависит от концентрации водородных ионов.

Метод определения активной кислотности по индикаторной бумаге основан на окрашивании индикаторной бумаги при смачивании ее испытуемым раствором и на сравнении полученной окраски со шкалой сравнения.

Методы определения относительной плотности: метод пикнометрический (для арбитражного анализа) основан на установлении соотношения массы определенного объема исследуемой жидкости к массе такого же объема воды при 20°С.

Метод ареометрический основан на том, что ареометр, погруженный в жидкость, опускается до тех пор, пока масса вытесненной им жидкости не будет равна массе ареометра. По глубине погружения его в жидкость, которую показывает шкала ареометра, можно судить о плотности испытуемой жидкости. Чем больше плотность жидкости, тем меньше ареометр будет погружаться вглубь жидкости, и наоборот.

Методы определения содержания поваренной соли: определение содержания поваренной соли аргентометрическим методом (арбитражный метод) основан на титровании хлоридов в нейтральной среде раствором азотнокислого серебра в присутствии индикатора хромовокислого калия.

Определение содержания поваренной соли меркурометрическим методом титрованием с азотнокислой закисью ртути основано на титровании хлоридов азотнокислой закисной ртутью в присутствии индикаторов бромфенолового синего или дифенилкарбазона.

Определение содержания поваренной соли меркурометрическим методом титрования с азотнокислой окисной ртутью основано на титровании хлоридов азотнокислой окисной ртутью в присутствии индикатора дифенилкарбазида.

Определение содержания поваренной соли полярографическим методом основано на процессе поляризации на непрерывно обновляющемся капельном ртутном электроде (катоде).

Методы определения содержания жира: определение содержания жира экстракционным методом (арбитражный метод) основано на извлечении растительного или животного жира из исследуемых продуктов в специальных экстракционных аппаратах растворителями: этиловым (серным) эфиром с температурой кипения 35,6°С или петролейным эфиром с температурой кипения 50-6СГС. Количество извлеченного жира после отгонки растворителя определяют весовым способом.

Определение содержания жира по обезжиренному остатку основано на экстракции жира из исследуемого продукта серным или петролейным эфиром в экстракционном аппарате Сокслета и последующем весовом определении количества жира по разности между навеской исследуемого вещества до экстракции и после экстракции.

Определение содержания жира экстракционно-весовым методом основано на быстром (в течение 4-5 мин) извлечении жира из исследуемого продукта растворителем (бензином) в специальном металлическом приборе — экстракторе-измельчителе и последующем весовом определении количества жира в аликвотной части смеси растворителя с жиром после удаления растворителя из смеси.

Определение содержания жира рефрактометрическим методом основано на определении коэффициента преломления раствора жира в растворителе — монобромнафталине, которым предварительно извлекается жир из исследуемого продукта.

Определение содержания витамина С индофенольным методом основано на окислительно-восстановительной реакции, протекающей между аскорбиновой кислотой и реактивом Тильманса.

Классификация, виды и ассортимент. Показатели качества, упаковка, маркировка и сроки хранения

Фруктово-ягодные кондитерские изделия – продукт повседневного спроса, отличающийся высокой энергетической ценностью и значительным содержанием биологически активных веществ. Производство этих изделий – один из способов консервирования фруктов и ягод; консервантом служит сахар (60-75%).

Сырьем для производства являются полуфабрикаты, приготавливаемые из свежих фруктов и ягод, пульпы разных плодов, фруктово-ягодные пюре, подварки и припасы, а также студнеобразователи: пектин, агар, агароид, фурцелларан, модифицированный крахмал, желатин.

Фруктово-ягодные кондитерские изделия классифицируют на варенье, джемы, повидло, цукаты, мармелад, пастилу и зефир.

2.1 Варенье

Варенье готовят из плодов, ягод, лепестков роз, грецких орехов и дыни, сваренных в сахарном или сахаропаточном сиропе. Используют плоды и ягоды свежие, замороженные или сульфитированные. Особенностью варенья является целостность плодов или их частей, что достигается 2-3-кратной варкой. Готовят варенье стерилизованное (с герметичной укупоркой в банки) и нестерилизованное (упакованное в бочки).

Товарный ассортимент носит название по виду используемого сырья. В зависимости от качественных показателей варенье подразделяют на три сорта: экстра, высшей и 1-й. К сорту экстра относят варенье из свежих или замороженных плодов и ягод, вырабатываемое с возвратом улетучивающихся при варке ароматических веществ. Варенье из черешни или вишни с косточками, из дикорастущих сортов яблок или сульфитированиых плодов и ягод, а также варенье, расфасованное в бочки, оценивают не выше 1-го сорта.

При варке варенья всех сортов разрешается добавлять ванилин (в варенье из черешни, крыжовника, винограда, клюквы, дыни, инжира, грецких орехов и яблок), гвоздику (в варенье из брусники и грецких орехов), кардамон (в варенье из грецких орехов), корицу (в варенье из брусники, клюквы и грецких орехов). Добавление искусственных красителей и синтетических ароматических веществ не разрешается.

Качество варенья оценивают по ГОСТ 7061-88 «Варенье. Общие технические условия». По органолептическим и физико-химическим показателям варенье должно соответствовать требованиям, указанным соответственно в таблицах 1, 2.

Таблица 1. Органолептические показатели варенья

| Наименование показателя | Характеристика и норма для сорта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экстра | Высшего | Первого |
| Внешний вид | Плоды, ягоды или части плодов, равномерные по величине, сохранившие форму, не сморщенные, равномерно распределенные в нежелирующем сахарном сиропе: в варенье из ягод, алычи и винограда - целые плоды без плодоножек; из шелковицы - с плодоножками; из вишни, черешни - целые плоды без плодоножек с косточками или без косточек; из абрикосов, слив - целые плоды с косточками или без косточек или половинки; из персиков - дольки или половинки без кожицы; из семечковых плодов - дольки без кожицы, из ренеток мелкоплодных - целые плоды с частью плодоножки; из цитрусовых плодов - целые плоды с удаленной кожурой у основания и вершины плода, половинки или кружочки с кожицей; из дыни - кусочки без кожицы; из орехов, фейхоа — целые плоды без верхнего слоя кож; из розы - лепестки, отделенные от цветоложа, несморщенные. Засахаривание не допускается. Допускается в банках с вареньем слой сиропа без плодов, см, не более: из алычи, винограда, вишни, черешни, ягод 1,5 2,0 2,5 из остальных видов сырья 1,0 1,5 2,0 Допускается в варенье из косточковых плодов плоды с треснувшей кожицей, но сохранившие форму, %, не более - 10 25 В варенье из брусники, голубики, жимолости, клюквы, рябины, смородины, черники количество ягод с нарушением целостности кожицы не нормируется - - Плоды или ягоды сморщенные, %, не более 15 Оголенные косточки в варенье из алычи, вишни, кизила, сливы, черешни с косточками в шт., не более: в банке вместимостью до 0,65 дм3 1 2 4 В банке вместимостью до 1,0 дм3 2 3 5 В таре вместимостью свыше 1 дм3, шт./кг, не более: 3 5 7 Плоды с косточками в варенье из вишни, сливы, черешни без косточек, шт., не более в банке вместимостью до 0,65 дм3 1 2 4 В банке вместимостью до 1,0 дм3 2 3 5 В таре вместимостью свыше 1 дм3, шт./кг, не более: 3 5 7 |  |  |
|  | - Естественная пятнистость абрикосов, свойственная данному помологическому сорту; Темные точки на абрикосах, персиках, сливах ренклодного типа, шт./плод, не более: - 3 7 - - Пятнистые плоды в прочих видах варенья, %, по счету не более 20 - В сиропе варенья из ягод и винограда незначительное количество семян - - Наличие в сиропе варенья из плодов и ягод незначительного количества взвешенных частиц плодовой мякоти |  |  |
| Цвет | Однородный, соответствующий цвету плодов или ягод, из которых изготовлено варенье Для варенья из лепестков розы – от светло – розового до темно – розового - - Допускаются в варенье из розы лепестки со светло – коричневым оттенком Для варенья из грецких орехов - от темно – желтого до темно – коричневого с фиолетовым оттенком |  |  |
| Вкус и запах | Ярко выраженные, свойственные плодам или ягодам, из которых изготовлено варенье |  | Свойственные плодам или ягодам, из которых изготовлено варенье |
|  | Вкус сладкий или кисловато - сладкий |  |  |
|  | - | Допускается в варенье из апельсинов, жимолости, лимонов, мандаринов, рябины обыкновенной и черноплодной легкая горечь, свойственная плодам |  |
|  | - | - | Допускается незначительный привкус карамелизованного сахара |
| Консистенция | Плоды или ягоды или части плодов, хорошо проваренные, но не разваренные |  |  |
|  | Допускается В варенье из голубики, ежевики, земляники (клубники), малины, шелковицы – разваренные ягоды, %, не более |  |  |
|  | 15 | 20 | 35 |

Таблица 2. Физико-химические показатели варенья

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Массовая доля плодов от массы нетто, %, не менее: -из брусники, голубики, клюквы, черники, черноплодной и обыкновенной рябины - из лепестков роз - из других видов плодов и ягод в варенье для промышленной переработки | 40 20 45 |
| Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее: - в стерилизованном: - из айвы, черной смородины - из остальных видов - в нестерилизованном - в варенье для промышленной переработки | 60 68 70 73 |
| Массовая доля сернистого ангидрида, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля сорбиновой кислоты, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля минеральных примесей, %, не более: - в варенье из ежевики, земляники (клубники), малины, шелковицы - из других видов | 0,02 0,01 |
| Массовая доля примесей растительного происхождения, %, не более: - в варенье экстра - в варенье высшего сорта: - из цитрусовых плодов - из остальных видов - в варенье первого сорта: - из цитрусовых плодов - из остальных видов | 0,01 0,05 0,02 0,1 0,03 |
| Посторонние примеси | Не допускаются |
| Массовая доля микотоксина патулина (в варенье из яблок, груш, айвы, персиков, абрикосов, слив, винограда, черноплодной рябины), %, не более | 50*10-7 |
| Массовая доля витамина С (в мандариновом варенье с добавлением аскорбиновой кислоты), %, не менее | 0,025 |

Микробиологические показатели и показатели безопасности варенья должны отвечать требованиям СанПиН 11-63 РБ 98 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные нормы и правила». Данные показатели отражены в таблицах 3,4.

Таблица 3. Микробиологические показатели фруктово-ягодных кондитерских изделий

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (г), в которой не допускаются |  | Дрожжи, КОЕ/г, не более | Плесени, КОЕ/г, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | Патогенные, в т.ч. сальмо-неллы |  |  |
| Джемы, варенье, повидло и др. плодово – ягодные концентраты с сахаром: - нестерилизованные в различной таре; | 5*103 | 1,0 | 25 | 50 | 50 |
| - выработанные с применением консервантов и (или) подвергнутые различным способам теплофизического воздействия | 5*103 | Должны удовлетворить требованиям промышленной стерильности для консервов группы «Г» |  |  |  |
| Пастило – мармеладные изделия: - пастила, зефир неглазированные - пастила, зефир глазированные - мармелад глазированый | 1*103 5*103 5*103 | 0,1 0,1 0,1 | 25 25 25 | 50 50 50 | 100 100 50 |

Таблица 4. Содержание токсичных элементов в фруктово-ягодных кондитерских изделиях

| Группа продуктов | Токсичные элементы. Допустимые уровни, мг/кг, не более |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свинец | мышьяк | кадмий | ртуть | олово | хром |
| Джемы, варенье, повидло и др. плодово – ягодные концентраты с сахаром | 0,5 1,0 * | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 200* | 0,5** |
| Пастила, зефир, мармелад | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | - | - |

Примечание: * в сборной жестяной таре

** в хромированной таре

Варенье фасуют:

- в стеклянные банки вместимостью не более 1 дм3, укупориваемые металлическими лакированными крышками;

- в металлические лакированные банки вместимостью не более 1 дм3;

- в тару из термопластичных полимерных материалов вместимостью не более 0,25 дм3;

- в алюминиевые цельные цилиндрические банки для консервов вместимостью до 0,5 дм3.

По заказу потребителя варенье могут фасовать в стеклянные банки вместимостью 2,0 и 3,0 дм3 и металлические лакированные банки вместимостью от 3,0 до 10,0 дм3.

Варенье для промышленной переработки фасуют:

- в деревянные бочки или фанерные барабаны с полиэтиленовыми мешками-вкладышами вместимостью не более 50,0 дм3,

- в бочки из полимерных материалов вместимостью не более 50,0 дм3.

Маркировка консервов должна производиться способом литографии на лакированной этикетке или непосредственно на банке или крышке и содержать:

- наименование продукта;

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, упаковщика, экспортера, импортера;

- масса нетто;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- сорт (при наличии);

- состав продукта;

- пищевая ценность (с указанием содержания витаминов, добавок в продуктах специального назначения);

- условия хранения (если они отличаются от обычных);

- дата изготовления и/или срок годности, хранения;

- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;

- информация о сертификации;

- штриховой идентификационный код.

Хранят варенье стерилизованное при температуре от 0 до 25°С, нестерилизованное — от 10 до 20°С при относительной влажности воздуха 75%. Срок хранения варенья со дня выработки:

- 24 месяцев для стерилизованного;

- 12 месяцев для нестерилизованного и из мандаринов с витамином С;

- 6 месяцев для нестерилизованного, фасованного в термопластичную полимерную тару или алюминиевые банки.

2.2 Джем

Джем готовят увариванием свежих, замороженных или сульфитированных непротертых плодов и ягод с сахаром до желеобразного состояния с добавлением или без добавления желирующих веществ. В отличие от варенья, джем готовят однократной варкой плодов и ягод.

Джемы изготавливают следующих видов:

- джем стерилизованный и нестерилизованный;

- джем домашний – стерилизованный.

Джемы, изготовленные из сульфитированных плодов и ягод, тыквы, а также фасованные в бочки и барабаны, оценивают первым сортом.

Качество джема оценивают по ГОСТ 7009-88 «Джемы. Общие технические условия». В соответствии с данным ГОСТом джемы по органолептическим показателям должны отвечать требованиям, приведенным в таблице 5.

По физико- химическим показателям джемы должны соответствовать нормам, указанным в таблице 6.

Микробиологические показатели и показатели безопасности джемов должны отвечать требованиям СанПиН 11-63 РБ 98. Эти показатели отражены в таблицах 3,4.

Фасовка и маркировка джемов аналогичны фасовке и маркировке варенья.

Хранят джем стерилизованный при температуре от 0 до 25°С, нестерилизованный — от 10 до 20°С при относительной влажности воздуха не более 75%.

Срок хранения джемов со дня выработки:

- 24 месяца для стерилизованного;

- 12 месяцев для нестерилизованного в стеклянной и металлической таре, с добавлением сорбиновой кислоты;

- 9 месяцев для нестерилизованного, фасованного в бочки;

- 3 месяца для нестерилизованного, фасованного в тару из термопластичных материалов без добавления сорбиновой кислоты.

- 6 месяцев для нестерилизованного, фасованного в термопластичную полимерную тару или алюминиевые банки с добавление сорбиновой кислоты.

Таблица 5. Органолептические показатели джема

| Наименование показателя | Характеристика джема для сорта |  |
| --- | --- | --- |
|  | высшего | первого |
| Внешний вид и консистенция | Мажущаяся масса непротертых плодов и ягод, не растекающаяся на горизонтальной поверхности В мандариновом джеме – с кусочками измельченной кожуры Допускается масса медленно растекающаяся на горизонтальной поверхности: Для джема абрикосового, сливового, земляничного (клубничного), дынного, вишневого, малинового, ежевичного, черничного, клюквенного, фейхоа, физалиса и джема домашнего Для джема из всех видов фруктов и ягод, дыни и джема домашнего Засахаривание не допускается |  |
| Вкус и запах | Свойственные плодам, из которых изготовлены джемы Вкус приятный, сладкий или кисловато – сладкий Допускается вкус и запах менее выраженные, наличие легкого привкуса карамелизованного сахара |  |
| ЦветВ джеме тыквенном ароматизировнном допускаются вкрапления частиц корицы | Однородный, соответствующий цвету плодов, из которых изготовлен джем Допускается для джема из светлоокрашенных плодов: Светло – коричневый оттенок Коричневый оттенок; из плодов из темной мякоти – буроватый оттенок |  |

Таблица 6. Физико-химические показатели джема

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее: - в стерилизованном: - вишневом, мандариновом, красносмородиновом, черносмородиновом, сливовом, персиковом - из остальных видов - в нестерилизованном: - в нестерилизованном, фасованном в тару из термопластичных, полимерных материалов или алюминиевые банки - в джеме домашнем | 68 62 70 68 55 |
| Массовая доля титруемых кислот, в расчете на яблочную кислоту, для джема тыквенного, %, не менее | 0,2 |
| Массовая доля сернистого ангидрида, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля сорбиновой кислоты, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля минеральных примесей, %, не более: - для джемов земляничного (клубничного), малинового, ежевичного - остальных видов | 0,02 0,01 |
| Массовая доля примесей растительного происхождения, %, не более: - для джемов высшего сорта: - мандаринового - остальных видов - для первого сорта: - мандаринового - остальных видов | 0,05 0,02 0,1 0,03 |
| Посторонние примеси | Не допускаются |
| Массовая доля микотоксина патулина, %, не более | 50*10-7 |

2.3 Повидло

Повидло готовят увариванием плодово-ягодных пюре с сахаром с добавлением или без добавления пищевого пектина и пищевых кислот. Повидло изготавливают следующих видов:

- повидло стерилизованное и нестерилизованное;

- повидло домашнее нестерилизованное.

В зависимости от показателей качества повидло изготавливают высшим и первым сортами, повидло домашнее – без сорта.

Повидло, изготовленное из сульфитированного пюре, а также фасованное в бочки, ящики, барабаны и тару вместимостью свыше 1 дм3, оценивают первым сортом. Не допускается изготовление повидла из груш дикорастущих сортов, а также добавление в повидло искусственных красителей, ароматических веществ и эссенций.

Качество повидла оценивают по ГОСТ 6929-88 «Повидло. Общие технические условия». По органолептическим показателям повидло должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.

По физико – химическим показателям повидло должно соответствовать нормам, указанным в таблице 8.

Микробиологические показатели и показатели безопасности джемов должны отвечать требованиям СанПиН 11-63 РБ 98 (см. таблицы 3,4).

Таблица 7. Органолептические показатели повидла

| Наименование показателя | Характеристика повидла для сорта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высшего | первого | Без сорта (домашнее) |
| Внешний вид | Однородная протертая масса, без семян, семенных гнезд, косточек и непротертых кусочков кожицы Допускается: Наличие каменистых клеток мякоти в грушевом и айвовом повидле и повидле, в состав которого входит айвовое пюре; Наличие единичных семян ягод в повидле, в состав которого входят пюре из земляники (клубники), ежевики, клюквы, черной смородины и черноплодной рябины |  |  |
| Вкус и запах | Кисловато – сладкий, свойственный плодам, из которых изготовлено повидло Допускается вкус и запах менее выраженные Кислый, свойственный плодам, из которых изготовлено повидло |  |  |
| Цвет | Свойственный цвету пюре, из которых изготовлено повидло Допускается: Для повидла из светло – окрашенных плодов: Светло – коричневые оттенки Коричневые оттенки Для повидла из темно – окрашенных плодов: - Буроватый оттенок |  |  |
| Консистенция | Густая мажущаяся масса. Для повидла из косточковых плодов – мажущаяся масса; Для повидла, фасованного в ящики – плотная масса, сохраняющая очерченные грани при разрезании. Засахаривание не допускается. |  | Мажущаяся масса, не растекающаяся на горизонтальной поверхности. Допускается масса, медленно растекающаяся по горизонтальной поверхности для повидла, изготовленного с добавлением крахмального сахара или крахмальной патоки |

Таблица 8. Физико-химические показатели повидла

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее: - в стерилизованном повидле; - в нестерилизованном повидле, фасованном в бочки, ящики, барабаны, фляги, стаканчики из полистирола; - в нестерилизованном повидле, фасованном в тару из термопластичных полимерных материалов, алюминиевые цельные цилиндрические банки или алюминиевые тубы (с добавлением сорбиновой кислоты); - в домашнем повидле | 61 66 63 30 |
| Массовая доля титруемых кислот, в расчете на яблочную кислоту, %, не менее: - для повидла; - для домашнего повидла | 0,2 1,5 |
| Массовая доля сернистого ангидрида, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля сорбиновой кислоты, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля бензойнокислого натрия, %, не более | 0,07 |
| Массовая доля минеральных примесей, %, не более: - для повидла высшего сорта - для повидла первого сорта и домашнего | 0,03 0,05 |
| Примеси растительного происхождения | Не допускаются |
| Посторонние примеси | Не допускаются |
| Массовая доля микотоксина патулина, %, не более | 50*10-7 |

Фасовка и маркировка повидла аналогичны фасовке и маркировке варенья.

Хранят повидло в сухих вентилируемых помещениях при температуре от 0 до 20°С и относительной влажности 75—80%.

Срок хранения повидла со дня выработки:

- 24 месяца для стерилизованного;

- 12 месяцев для нестерилизованного в стеклянной и металлической таре;

- 9 месяцев для нестерилизованного в бочках и барабанах;

- 6 месяцев для нестерилизованного, фасованного в термопластичную полимерную тару или алюминиевые цельные цилиндрические банки или алюминиевые тубы с добавление сорбиновой кислоты.

- 6 месяцев для нестерилизованного, фасованного в алюминиевые фляги;

- 3 месяца для нестерилизованного, фасованного в тару из термопластичных материалов без добавления сорбиновой кислоты.

2.4 Мармелад

Мармелад — желеобразный продукт, получаемый увариванием в вакуум-аппаратах хорошо протертого фруктово-ягодного пюре или раствора студнеобразующих веществ с сахаром и патокой.

В зависимости от сырья, применяемого в качестве студнеобразующей основы, мармелад изготовляют:

- фруктово-ягодный — на основе желирующего фруктово-ягодного пюре;

- желейный — на основе студнеобразователей;

- желейно-фруктовый — на основе студнеобразователей в сочетании с желирующим фруктово-ягодным пюре.

В зависимости от способа формирования мармелад изготовляют:

- формовой (в том числе пат) — формуемый отливкой мармеладной массы в жесткие формы или формы, отштампованные в сыпучем пищевом продукте;

- пластовый — формуемый отливкой мармеладной массы в тару;

- резной — формуемый отливкой мармеладной массы с последующим резанием на отдельные изделия.

Мармелад изготовляют:

- неглазированный;

- глазированный шоколадной глазурью.

По органолептическим показателям мармелад должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 9.

Таблица 9. Органолептические показатели мармелада

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Вкус, запах и цвет | Характерные для данного наименования мармелада, без постороннего привкуса и запаха. В многослойном мармеладе каждый слой должен иметь вкус, аромат и цвет, соответствующие его наименованию |
| Консистенция | Студнеобразная. Допускается затяжистая для желейного мармелада на агароиде, желатине, модифицированном крахмале, Для пата — плотная, затяжистая. Для диабетического мармелада — слегка затяжистая |
| Форма | Соответствующая данному наименованию мармелада. Для формового — правильная, с четким контуром, без деформации. Допускаются незначительные наплывы; - для резного — правильная, с четкими гранями, без деформации; - для пластового — форма упаковки, в которую разливают мармеладную массу; - для мармелада, изготовленного метолом формования массы в сыпучий пищевой продукт, допускается нечеткий контур |
| Поверхность | Для желейного — обсыпанная сахаром-песком; для фруктово-ягодного и желейно-фруктового - с тонкокристаллической корочкой или обсыпанная сахаром-песком; для желейного и желейно-фруктового на желатине — глянцованная или обсыпанная сахаром-песком или какао порошком; для диабетического желейного — равномерно обсыпанная ксилитом, без признаков растворения ксилита, допускается незначительная кристаллическая корочка; для диабетического фруктово-ягодного допускается слегка влажная поверхность и кристаллизация ксилита и сорбита. Для мармелада, изготовляемого на поточно-механизированных линиях, допускаются слепы от пуансона или от отверстий в формах, остающиеся после выемки изделий из форм. Для пластового мармелада допускается слегка увлажненная поверхность. Для мармелада, глазированного шоколадной глазурью — покрыта гладким или волнистым слоем глазури, без подтеков, трещин, поседения, допускается незначительное просвечивание с нижней стороны. Для мармелада, изготовленного методом отливки массы в крахмал, допускаются следы крахмала на поверхности. |

Допускается наличие деформированных изделий для весового желейного мармелада - не более 4% к массе, для весового фруктово-ягодного и желейно-фруктового мармелада - не более 6%, для фасованного резного желейного и желейно-фруктового мармелада - не более 10% по счету в упаковочной единице, для остальных видов фасованного мармелада - не более 6%.

По физико-химическим показателям мармелад должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 10.

Таблица 10. Физико-химические показатели мармелада

| Наименование показателя | Норма для мармелада |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фруктово - ягодного |  | желейного | Желейно - фруктового |
|  | формового | Пластового |  |  |
| Влажность, % Для мармелада, глазированного шоколадной глазурью, %, не более | 9-24 26 | 29-33 - | 15-23 30 | 15-24 30 |
| Массовая доля редуцирующих веществ, %, не более Для мармелада на пектине или с глюкозой, %, не более | 28 - | 40 - | 20 28 | 25 28 |
| Общая кислотность, градусы | 6-22,5 | 4,5-18,0 | 7,5-22,5 | 7,5-22,5 |
| Массовая доля золы, не растворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Массовая доля общей сернистой кислоты, %, не более | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 |
| Массовая доля бензойной кислоты, %, не более | 0,07 | 0,07 | - | 0,07 |

Микробиологические показатели и показатели безопасности мармелада должны отвечать требованиям СанПиН 11-63 РБ 98 (см. таблицы 3,4).

Упаковка. Мармелад изготовляют завернутым и незавернутым, фасованным, весовым и штучным.

Мармелад укладывают рядами в коробки из картона, массой нетто не более 800 г, фасуют в алюминиевую фольгу, массой нетто не более 150 г, в пакеты из целлофана, полимерных пленок и коробки из полимерных материалов, массой нетто не более 600 г, в комбинированные банки, массой нетто не более 375 г.

Мармелад «Апельсиновые и лимонные дольки» допускается фасовать насыпью в коробки, массой нетто до 500 г.

Дно коробок из картона выстилают пергаментом, подпергаментом, парафинированной бумагой, пергамином, целлофаном или полимерными пленками, разрешенными к применению Министерством здравоохранения РБ.

Этими же материалами перестилают мармелад между рядами и накрывают верхний ряд мармелада.

Штучный мармелад упаковывают в целлофан, полимерные пленки и другие упаковочные материалы.

Весовой мармелад укладывают рядами в фанерные ящики, ящики из гофрированного картона массой нетто не более 7 кг; по высоте укладывают не более:

- трех рядов - для формового фруктово-ягодного мармелада;

- четырех рядов - для формового желейного и желейно-фруктового мармелада;

- восьми рядов - для резного желейного мармелада.

Пластовый мармелад разливают в фанерные ящики, дощатые ящики массой нетто не более 7 кг или в ящики из гофрированного картона массой нетто не более 5 кг.

Пластовый мармелад разливают также в художественно оформленные коробки из картона с крышкой или без крышки, массой нетто не более 500 г, в коробки или стаканы из полимерных материалов массой нетто не более 250 г, фасуют в термоспаивающий целлофан массой нетто 100 г.

Коробки с мармеладом упаковывают массой нетто не более 20 кг, а пакеты массой нетто не более 10 кг — фанерные ящики, дощатые, ящики из гофрированного картона, деревянные многооборотные ящики.

Фанерные и дощатые ящики должны быть выстланы внутри пергаментом, подпергаментом, пергамином, парафинированной или оберточной бумагой.

Мармелад, фасованный в фольгу, укладывают в три ряда в ящики из гофрированного картона, массой нетто не более 10 кг. Между рядами и верхний слой мармелада выстилают пергаментом, подпергаментом, пергамином, оберточной бумагой.

Пластовый мармелад, фасованный в коробки и стаканы из полимерных материалов, упаковывают в ящики из гофрированного картона, массой нетто не более 9 кг.

Маркировка. На каждой упаковочной единице (коробках, ракетах, банках и др.) должна быть маркировка, содержащая:

- наименование продукта;

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, упаковщика, экспортера, импортера;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- массу нетто;

- состав продукта. Для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и наименований изделий, указывают общий состав ингредиентов (компонентов) всех изделий (без указания состава каждого конкретного наименования изделия);

- пищевая ценность, содержание витаминов (для витаминизированных продуктов);

- условия хранения (если они отличаются от обычных);

- дата изготовления и/или срок годности, хранения;

- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;

- информация о сертификации;

- штриховой идентификационный код.

На упаковочной единице с диабетическим мармеладом дополнительно указывают:

-содержание (расчетное) в граммах в 100 г продукта: ксилита, сорбита, общего сахара (в пересчете на сахарозу);

- надпись: «Употребляется по назначению врача»;

- суточную норму потребления ксилита (сорбита) — не более ,30 г;

Мармелад должен храниться в чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не имеющих постороннего запаха, не зараженных вредителями хлебных запасов, при температуре (15±5)°С и относительной влажности воздуха (80±5) %.

Мармелад не должен подвергаться воздействию прямого солнечного света.

Не допускается хранить мармелад совместно с продуктами, обладающими специфическим запахом. Ящики с мармеладом должны быть установлены на стеллажи на расстоянии не менее 0,7 м от стен и не менее 1 м от источников тепла, водопроводных и канализационных труб.

Сроки хранения мармелада (включая глазированный шоколадной глазурью) при указанных условиях хранения и транспортирования со дня изготовления устанавливают следующие:

- 2 месяца - для мармелада фруктово-ягодного формового, пата; желейно – фруктового; желейного и желейно – фруктового на желатине; фасованного в пакеты из целлофана и полимерных пленок;

- 3 месяца – для мармелада фруктово-ягодного пластового; мармелада желейного формового и резного на агаре и пектине;

- 1,5 месяца - для мармелада желейного формового на агароиде; мармелада желейного формового и резного на агаре из морской водоросли фурцеллярии;

- 15 суток – для весового и фасованного в коробки;

- 1 месяц – для диабетического мармелада.

2.5 Пастильные кондитерские изделия

Пастильные изделия готовят путем сбивания уваренного фруктово-ягодного пюре с сахаром с добавлением пенообразователей и студнеобразователей. В зависимости от способа формования пастильные изделия подразделяют на:

- резные – пастила;

- отсадные - зефир.

В зависимости от студнеобразующей основы пастильные изделия подразделяют на виды: клеевые - с применением в качестве студнеобразующей основы агара, агароида, пектина, желатина и т. д.; заварные - с применением в качестве студнеобразующей основы мармеладной массы.

Качество пастильных изделий оценивают по ГОСТ 6441-96 «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия».

По органолептическим показателям пастильные изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 11.

По физико – химическим показателям пастильные изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 12.

По микробиологическим показателям и по показателям безопасности пастильные изделия должны отвечать требованиям, указанным в СанПиН 11-63 РБ 98 (таблица 3,4).

Таблица 11. Органолептические показатели пастильных изделий

| Наименование показателя | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зефира | Пастилы |  |
|  |  | клеевой | заварной |
| Вкус и запах | Свойственные данному наименованию изделия, с учетом вкусовых добавок, без постороннего привкуса и запаха. Не допускается привкус сернистого ангидрида, резкий вкус и запах применяемых эссенций. |  |  |
| Цвет | Свойственный данному наименованию изделия, равномерный. У зефира, пастилы на пектине, желирующем крахмале, фурцелларане может быть сероватый оттенок |  |  |
| Консистенция | Мягкая, легко поддающаяся разламыванию. Слегка затяжистая для изделий на пектине и с различными добавлениями. Затяжистая для зефира и пастилы на желатине и желирующем крахмале. |  | Мягкая, слегка затяжистая |
| Структура | Свойственная данному наименованию изделия, равномерная, мелкопористая. |  |  |
| Форма | Свойственная данному наименованию изделия |  |  |
| Поверхность | Свойственная данному наименованию изделия, без грубого затвердевения на боковых гранях и выделения сиропа. Глазированные изделия должны иметь ровную или волнистую поверхность; глазированные шоколадной глазурью – блестящую поверхность. Может незначительное просвечивание корпусов с донышка изделий |  |  |

Таблица 12. Физико-химические показатели пастильных изделий

| Наименование показателя | Норма для |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зефира | Пастилы |  |
|  |  | клеевой | заварной |
| Плотность, г/см3, не более: - на желирующем крахмале - с применением других студнеобразующих основ | 0,7 0,6 | 0,9 0,7 | - 0,9 |
| Общая кислотность, град., не менее: - для зефира на желатине - для зефира на агаре и фурцелларне - с применением других студнеобразующих основ | 3,0 0,5 5,0 | - - 5,0 | - - 5,0 |
| Массовая доля редуцирующих веществ, %: - для зефира на желатине - для зефира и пастилы на желрующем крахмале - с применением других студнеобразующих основ | 10,0-25,0 10,0-25,0 7,0-14,0 | - 10,0-25,0 7,0-14,0 | - - 10,0-20,0 |
| Массовая доля золы, не растворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты, %, не более | 0,5 |  |  |
| Массовая доля общей сернистой кислоты, %, не более | 0,01 |  |  |
| Массовая доля бензойной кислоты, %, не более | 0,07 |  |  |

Пастильные изделия выпускают штучными, весовыми или фасованными.

Упаковывают пастильные изделия массой нетто до 1 кг в картонные коробки не более чем в два ряда, расфасовывают в пакеты или пачки массой нетто до 250 г, завертывают в целлофан или другие полимерные пленки. Изделия выпускают также в виде смесей и наборов, расфасованных в коробки. Дно коробок выстилают чистой белой бумагой, пергаментом, подпергаментом, парафинированной бумагой, пергамином, целлофаном и другими полимерными пленками. Такими же материалами (пленками) перестилают изделия между рядами и накрывают верхний ряд в коробке. Коробки перевязывают или заклеивают ярлыком с товарным знаком предприятия-изготовителя. Пакеты и пачки из целлофана или других полимерных пленок должны быть термосварены, заклеены или закрыты специальным зажимом.

Развесную пастилу укладывают в дощатые или фанерные ящики, а также в ящики из гофрированного картона массой нетто не более б кг, развесную пастилу — не более чем в 6 рядов, отливную — не более чем в 3 ряда. Пластовую пастилу укладывают в ящики массой нетто не более 7 кг.

Коробки, пакеты и пачки укладывают в ящики деревянные, фанерные или из гофрированного картона массой нетто не более 20 кг. Для внутригородского потребления допускается упаковывать коробки с пастилой массой нетто не более 8 кг в два слоя плотной оберточной бумагой, перевязанной шпагатом. Маркировка потребительской упаковки пастильных изделий аналогична маркировке мармелада.

Хранят пастильные изделия при температуре 18 ± 3°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок хранения со дня выработки: 1 месяц – для зефира и клеевой пастилы, зефира в шоколаде; 3 месяца – для заварной пастилы в шоколаде, вырабатываемой на автоматизированной линии; 14 дней – для зефира «Бананы».

2.6 Цукаты

Это изделия, изготовленные из различных фруктов, плодов цитрусовых, дынной и арбузной корки, уваренные в сахаропаточном сиропе и заглазированные сахаром. Цукаты имеют красивый внешний вид, плотную консистенцию, приятный сладкий фруктовый (слабокислый) вкус, высокую калорийность и большую пищевую ценность.

Для производства цукатов применяют свежие, консервированные фрукты и соленые дынные и арбузные корки. Технологическая схема производства цукатов близка к схеме производства варенья, но сироп уваривается до большего содержания сухих веществ. Плоды отделяют от сиропа, подсушивают и сортируют по размерам. Затем обсыпают равномерно мелкокристаллическим сахарным песком, раскладывают в один слой и подсушивают теплым сухим воздухом до влажности 14-17% или глазируют горячим высококонцентрированным сахарным сиропом и снова подсушивают.

В зависимости от способа обработки поверхности проваренных в сиропе плодов (подсушивания и т. д.) цукаты делят на три вида:

- сухое киевское варенье, или фрукты в сахаре;

- глазированные фрукты откидные;

- глазированные фрукты кондированные и тиражные.

Цукаты вырабатывают высшего и первого сортов.

Внешний вид. Плоды каждого вида должны быть одинаковыми по форме и размерам, неслипшимися. Поверхность плодов должна быть нелипкая.

Вкус и аромат — приятные, характерные для данного вида плодов, без постороннего привкуса и запаха или привкуса испорченных плодов.

Консистенция — нежесткая, незасахаренная.

Цвет — натуральный.

Из физико-химических показателей основное значение для цукатов имеет содержание сухих веществ. У сухого варенья массовая доля сухих веществ должна быть не менее 83 %; у глазированных откидных фруктов — не менее 80 %, так как они выпускаются без обсыпки; у кондированных фруктов — не менее 78 %. Цукаты не должны содержать более 0,3 % соли, остающейся в корках засоленных плодов.

Фасуют цукаты в коробки из картона, жестяные банки, деревянные и фанерные ящики. Применяют также небольшие коробки и мешочки из полимерных материалов, разрешенных Минздравом РБ.

Хранят цукаты в сухих и чистых складских помещениях при температуре не выше 18°С и относительной влажности воздуха не более 75% не более года.

3. Анализ структуры ассортимента и качества фруктово-ягодных кондитерских изделий

3.1 Анализ структуры ассортимента фруктово-ягодных кондитерских изделий

Ассортимент представляет собой совокупность разновидностей товаров, сгруппированных по определенным признакам. Различают производственный и торговый ассортимент.

Под производственным ассортиментом понимают совокупность товаров, выпускаемых отдельными предприятиями, объединениями, отраслями промышленности или сельского хозяйства.

Торговый ассортимент в отличие от производственного более широкий, т.к. предназначается для удовлетворения постоянно растущего спроса населения.

Ассортиментный перечень фруктово-ягодных кондитерских изделий, реализуемых супермаркетом ОАО «Продтовары» представлен в таблице 13.

Таблица 13.

| Наименование | Расфасовка | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| Повидло яблочное стерилизованное, 1 сорт | 1/550 г | ОАО «Кобринский КЗ» |
| Джем сливовый домашний, стерилизованный, 1сорт | 1/600 г | ОАО «Пружанский КЗ» |
| Варенье из вишни стерилизованное, 1 сорта | 1/500г | ОАО «Малоритский КОСК» |
| Варенье из клубники стерилизованное, в/сорт | 1/600 г | ИООО «Аркада», РБ |
| Зефир в шоколаде «Чаровей» | 1/95г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Чаровей» в белой глазури | 1/90г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Чаровей» декорированный шоколадом | 1/90г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Ванильный» | 1/125г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Звездный» | 1/125 | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Малиновый» с витаминами | 1/125г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Бело – розовый» | 1/125г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Хризантема» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир со вкусом крем – брюле | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Конфетти» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Звездный» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Клюквенный» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Клубничка» в белой глазури | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Набор зефира «Благодарю…» | 1/365г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир в кокосовой стружке «Жасмин» | 1/350г | ОАО «Красный пищевик» |
| Набор зефира «Мелодия любви» | 1/600г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир в шоколаде | 1/350г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир бело – розовый «Донна Роза» | 1/120г | ОАО «Конфа», Молодечно |
| Зефир ванильный «Донна Анна» | 1/120г | ОАО «Конфа», Молодечно |
| Зефир ванильный в шоколаде «Дон Жуан» | 1/90г | ОАО «Конфа», Молодечно |
| Мармелад желейный резной «Цитрусовые дольки» | 1/150г | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный резной «Радужный» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный резной «Грушевые дольки» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный резной «Яблочные дольки» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Фруктовый рай» | 1/100г | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Клякса» | 1/100г | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Веселая осень» | 1/100г | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Ананасовый» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Зоопарк» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Улыбка» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Звездный» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейно – фруктовый резной «Земляничка» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |

В общем, ассортимент продукции характеризуется следующими основными показателями: полнотой, широтой, глубиной, новизной.

Полнота ассортимента – соответствие фактического наличия видов товаров разработанному перечню и существующим потребностям. Полнота ассортимента характеризуется коэффициентом полноты ассортимента:

Кп = Пд/Пб х100%,

где

Пд – фактическое количество видов товаров, имеющихся в продаже;

Пб – количество видов, предусмотренное ассортиментным перечнем, договором поставки и др.

В нашем случае Пд = 5, Пб = 6 (согласно ассортиментному перечню ).

Тогда Кп = 5/6 х 100 = 83,3%.

Широта ассортимента определяется количеством товарных групп, видов, разновидностей и наименований товаров однородных и разнородных групп. Оценивается коэффициентом широты:

Кш = Шд/Шб х 100%,

где

Шд - фактическое количество групп, видов, разновидностей, наименований товаров, имеющихся в наличии;

Шб – широта, принятая за основу для сравнения.

Шб (варенье) = 3 (экстра, в/сорт, 1 сорт);

Шб (джем) = 3 (в/сорт, 1 сорт, домашний джем без сорта);

Шб (повидло) = 3 (в/сорт, 1 сорт, домашнее повидло без сорта);

Шб (мармелад) = 3 (желейный, фруктово – ягодный, желейно – фруктовый);

Шб (пастильные изделия) = 2 (зефир, пастила).

Коэффициенты широты для данной продукции приведены в таблице 14.

Таблица 14. Коэффициенты широты и глубины

| Наименование группы | Вид продукции (Шд) | Разновидности продукции (Гд) | Кш, % | Кг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повидло | 1 сорт (Шд = 1) | Стерилизованное (Гд = 1) | 33,3 | 50 |
| Джем | 1 сорт (Шд = 1) | Стерилизованное (Гд = 1) | 33,3 | 50 |
| Варенье | 1 сорт, в/ сорт (Шд = 2) | Стерилизованное (Гд = 1) | 66,7 | 50 |
| Мармелад | Желейный, Желейно – фруктовый (Шд = 2) | Формовой, резной (Гд = 2) | 66,7 | 66,7 |
| Пастильные изделия | Зефир (Шд = 1) | Неглазированный, глазированный, декорированный (Гд = 3) | 50 | 100 |

Глубина ассортимента определяется числом разновидностей товаров по каждому наименованию. Коэффициент глубины ассортимента

Кг = Гд/Гб х 100%,

где

Гд – фактическое количество разновидностей товаров, имеющихся в продаже;

Гб – количество разновидностей, предусмотренное ассортиментным перечнем, условиями договора и т.п.

Гб(повидло, джем, варенье) = 2 (стерилизованное, нестерилизованное);

Гб(мармелад) = 3 (формовой, пластовой, резной);

Гб(зефир) = 3 (неглазированный, глазированный, декорированный).

Коэффициенты глубины приведены в таблице 14.

Коэффициент новизны ассортимента (Кн) рассчитывается при наличии сведений о количестве новых ассортиментных позиций. В супермаркете ОАО «Продтовары» новым ассортиментом являются 3 вида зефира:

- Зефир бело – розовый «Донна Роза»,

- Зефир ванильный «Донна Анна»,

- Зефир ванильный в шоколаде «Дон Жуан».

Таким образом Кн = 3/11 х 100% = 27,3%.

Вывод: проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что в супермаркете ОАО «Продтовары» ассортимент фруктово – ягодных кондитерских изделий представлен достаточно полно (Кп=83,3%). На прилавках магазина отсутствуют лишь пастила и цукаты, за счет которых и можно пополнить ассортимент продукции.

Достаточно полно покупателю предлагается такая продукция, как мармелад и зефир (соответственно Кг = 66,7%, Кг = 100%), что объясняется повышенным спросом на данную продукцию.

В узком ассортименте покупателю предлагаются повидло, джем, варенье. Объяснение этому – невостребованность данной продукции.

3.2 Экспертиза качества фруктово-ягодных кондитерских изделий

При проведении экспертизы качества фруктово-ягодных кондитерских изделий могут возникать следующие цели исследования:

1. Установление вида изделия.

2. Установление сорта некоторых изделий.

3. Установление показателей качества.

4. Установление фальсификации.

5. Установление срока хранения.

При проведении экспертизы качества с целью установления вида фруктово-ягодных кондитерских изделий эксперт должен для себя определить круг решаемых при этом задач и теми методами, методологическими подходами, которыми он владеет. Рассмотрим круг задач, которые может решить эксперт при данной цели.

Определение вида фруктово-ягодных кондитерских изделий устанавливают по ряду характерных органолептических показателей.

Варенье характеризуется наличием жидкого сиропа, расстекающегося на поверхности, и целых переваренных плодов и ягод.

Джем имеет мажущуюся консистенцию, не растекающуюся на поверхности, и частично разваренных целых или частей плодов и/или ягод.

Повидло отличается отсутствием плодов или ягод (поскольку получается из протертой массы) и мажущейся консистенцией.

Цукаты представляют собой целые или части плодов или ягод, предварительно уваренные в сиропе и затем отделенные от него, с обработанной поверхностью.

Мармелад отличается студнеобразной структурой, изготавливаемый путем уваривания желирующего фруктово-ягодного пюре или студнеобразователя и отформованного с добавлением вкусовых и ароматических веществ.

Пастильные изделия имеют пенообразную структуру, получаемую путем предварительного уваривания раствора студнеобразователя с сахаром или сахаро-паточным сиропом и дальнейшим сбиванием с яичными белками с добавлением вкусовых, ароматических, красящих и других веществ и отформованных.

После того, как определили вид фруктово-ягодного кондитерского изделия, возможно устанавливать и сорт тех или иных изделий (варенье, джем, повидло).

Проведение экспертизы качества с целью установления сорта варенья можно осуществить но следующим показателям:

1. Количество плодов с треснувшей кожицей в варенье из косточковых плодов (в экстра — 0; в в/сорте - 10%, а в 1 сорте — 25%).

2. Количество плодов с косточками, оголенных косточек, разваренных ягод.

Сорт джема можно установить только по следующим органолептическим показателям:

1. Наличие легкого привкуса карамелизованного сахара в первом сорте.

2. Появление коричневого оттенка у джема, а из плодов с темной мякотью — буроватого оттенка за счет образования меланоидинов и продуктов разрушения сахаров.

У повидла 1 сорта, в отличие от высшего, также имеются подобные органолептические показатели, как и у джема 1 сорта.

Показатели качества фруктово-ягодных кондитерских изделий могут быть определены как методами, указанными в стандартах, так и более совершенными методами, с использованием газового хроматографа и определением отдельных сахаров, органических кислот и др.

Наиболее сложной экспертизой является ее проведение с целью определения фальсификации фруктово-ягодных кондитерских изделий. При этом могут быть следующие виды его фальсификации:

Качественная фальсификации фруктово-ягодных кондитерских изделий, наиболее широко применяемая при их производстве, включает:

- недовложения компонентов, предусмотренных рецептурой;

- замена дорогостоящего компонента менее цепным; пересортица и т.д.

Во фруктово-ягодные кондитерские изделия могут не докладывать: сахар-песок, фруктово-ягодное пюре, яичные белки в пастельные изделия, плоды и ягоды и т.д.

Данные фальсификации легко распознаются при определении в изделиях: содержания сахарозы; массовой доли плодов или ягод; воды; азотистых веществ.

Вместо высшего copтa выпускают повидло, джем, варенье первого сорта и направляют в розничную торговлю. Их сразу же можно отличить по показателям, указанным выше.

Для увеличения массы шоколадной глазури, идущей для глазирования зефира, мармелада, пастилы, в нее могут вводить повышенное содержание сахара, воды. Поскольку в шоколадной глазури, представляющей собой жировую среду, вода нерастворима, то в нее предварительно вводят различные поверхностно-активные вещества — лецитин, фосфатидные и другие концентраты, что позволяет увеличить содержание воды в глазури с 1 до 6-9%.

В шоколадную глазурь могут вводить вместо какао-масла: гидрожир; или его еще называют растительный жир; маслоподобное, идентичное какао-маслу, и другие синонимы.

При такой фальсификации шоколадная глазурь будет иметь параметры, характерные для искусственного шоколада.

Количественная фальсификация фруктово-ягодных кондитерских изделий (недовес) — это обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара (массы), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Например, вес нетто упаковки с зефиром, пастилой, мармеладом занижен за счет использования более плотной бумаги, вес нетто варенья, джема в стеклянной банке меньше нормы и т.д. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно массу поверенными измерительными мерами веса.

Информационная фальсификация фруктово-ягодных кондитерских изделий — это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре.

Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе. При фальсификации информации о фруктово-ягодных кондитерских изделиях довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные:

* наименование товара;

* страна происхождения товара;

* фирма-изготовитель товара;

* количество товара;

* местонахождения предприятия;

* состав изделия.

К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода и др. Выявляется такая фальсификация проведением специальной экспертизы.

Проведение экспертизы с целью установления срока хранения данного товара практически невозможно, поскольку до настоящего времени такие исследования в широком масштабе не проводились и до сих пор не выявлена зависимость того или иного показателя от длительности хранения тех или иных фруктово-ягодных кондитерских изделий.

В супермаркете ОАО «Продтовары» было проанализировано качество предлагаемого ассортимента фруктово-ягодных кондитерских изделий по таким показателям, как масса нетто, качество упаковки и маркировки. Нарушений требований нормативным документам не установлено.

Заключение

В данной работе были рассмотрены фруктово-ягодные кондитерские изделия: их классификация, виды, ассортимент, показатели качества. На примере магазина ОАО «Протовары» был изучен ассортимент данной продукции, при анализе которого было установлено что ассортимент фруктово – ягодных кондитерских изделий представлен достаточно полно (Кп=83,3%). На прилавках магазина отсутствуют лишь пастила и цукаты, за счет которых и можно пополнить ассортимент продукции.

Достаточно полно покупателю предлагается такая продукция, как мармелад и зефир (соответственно Кг = 66,7%, Кг = 100%), что объясняется повышенным спросом на данную продукцию.

В узком ассортименте покупателю предлагаются повидло, джем, варенье. Объяснение этому – невостребованность данной продукции.

В заключении данной работы хочется отметить, что ассортимент продукции в розничной торговле представляет собой предложение товаров. Поэтому он должен стимулировать потребителя к покупке и быть шире, чем номенклатура спрашиваемых товаров, с тем чтобы обеспечить выбор. В таком случае ассортимент будет активно воздействовать на спрос, формировать новые потребности, а это путь к увеличению объемов продажи товаров.

Управление ассортиментом — комплексная система, затрагивающая не только товар, но и его упаковку, маркировку, установление цены, сервисное обслуживание. Все эти слагаемые следует рассматривать в совокупности, так как они формируют "образ" товара. Задача торгового предприятия состоит в том, чтобы не просто предложить покупателю товар, а обеспечить комплексное удовлетворение его потребности. Формируя ассортимент товаров, следует учесть и такой фактор, как качество продукции. Чем выше качество продукции, тем выше спрос и сбыт продукции.

Приложение

Классификация, виды и ассортимент. Показатели качества, упаковка, маркировка и сроки хранения

Фруктово-ягодные кондитерские изделия – продукт повседневного спроса, отличающийся высокой энергетической ценностью и значительным содержанием биологически активных веществ. Производство этих изделий – один из способов консервирования фруктов и ягод; консервантом служит сахар (60-75%).

Сырьем для производства являются полуфабрикаты, приготавливаемые из свежих фруктов и ягод, пульпы разных плодов, фруктово-ягодные пюре, подварки и припасы, а также студнеобразователи: пектин, агар, агароид, фурцелларан, модифицированный крахмал, желатин.

Фруктово-ягодные кондитерские изделия классифицируют на варенье, джемы, повидло, цукаты, мармелад, пастилу и зефир.

2.1 Варенье

Варенье готовят из плодов, ягод, лепестков роз, грецких орехов и дыни, сваренных в сахарном или сахаропаточном сиропе. Используют плоды и ягоды свежие, замороженные или сульфитированные. Особенностью варенья является целостность плодов или их частей, что достигается 2-3-кратной варкой. Готовят варенье стерилизованное (с герметичной укупоркой в банки) и нестерилизованное (упакованное в бочки).

Товарный ассортимент носит название по виду используемого сырья. В зависимости от качественных показателей варенье подразделяют на три сорта: экстра, высшей и 1-й. К сорту экстра относят варенье из свежих или замороженных плодов и ягод, вырабатываемое с возвратом улетучивающихся при варке ароматических веществ. Варенье из черешни или вишни с косточками, из дикорастущих сортов яблок или сульфитированиых плодов и ягод, а также варенье, расфасованное в бочки, оценивают не выше 1-го сорта.

При варке варенья всех сортов разрешается добавлять ванилин (в варенье из черешни, крыжовника, винограда, клюквы, дыни, инжира, грецких орехов и яблок), гвоздику (в варенье из брусники и грецких орехов), кардамон (в варенье из грецких орехов), корицу (в варенье из брусники, клюквы и грецких орехов). Добавление искусственных красителей и синтетических ароматических веществ не разрешается.

Качество варенья оценивают по ГОСТ 7061-88 «Варенье. Общие технические условия». По органолептическим и физико-химическим показателям варенье должно соответствовать требованиям, указанным соответственно в таблицах 1, 2.

Таблица 1. Органолептические показатели варенья

| Наименование показателя | Характеристика и норма для сорта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экстра | Высшего | Первого |
| Внешний вид | Плоды, ягоды или части плодов, равномерные по величине, сохранившие форму, не сморщенные, равномерно распределенные в нежелирующем сахарном сиропе: в варенье из ягод, алычи и винограда - целые плоды без плодоножек; из шелковицы - с плодоножками; из вишни, черешни - целые плоды без плодоножек с косточками или без косточек; из абрикосов, слив - целые плоды с косточками или без косточек или половинки; из персиков - дольки или половинки без кожицы; из семечковых плодов - дольки без кожицы, из ренеток мелкоплодных - целые плоды с частью плодоножки; из цитрусовых плодов - целые плоды с удаленной кожурой у основания и вершины плода, половинки или кружочки с кожицей; из дыни - кусочки без кожицы; из орехов, фейхоа — целые плоды без верхнего слоя кож; из розы - лепестки, отделенные от цветоложа, несморщенные. Засахаривание не допускается. Допускается в банках с вареньем слой сиропа без плодов, см, не более: из алычи, винограда, вишни, черешни, ягод 1,5 2,0 2,5 из остальных видов сырья 1,0 1,5 2,0 Допускается в варенье из косточковых плодов плоды с треснувшей кожицей, но сохранившие форму, %, не более - 10 25 В варенье из брусники, голубики, жимолости, клюквы, рябины, смородины, черники количество ягод с нарушением целостности кожицы не нормируется - - Плоды или ягоды сморщенные, %, не более 15 Оголенные косточки в варенье из алычи, вишни, кизила, сливы, черешни с косточками в шт., не более: в банке вместимостью до 0,65 дм3 1 2 4 В банке вместимостью до 1,0 дм3 2 3 5 В таре вместимостью свыше 1 дм3, шт./кг, не более: 3 5 7 Плоды с косточками в варенье из вишни, сливы, черешни без косточек, шт., не более в банке вместимостью до 0,65 дм3 1 2 4 В банке вместимостью до 1,0 дм3 2 3 5 В таре вместимостью свыше 1 дм3, шт./кг, не более: 3 5 7 |  |  |
|  | - Естественная пятнистость абрикосов, свойственная данному помологическому сорту; Темные точки на абрикосах, персиках, сливах ренклодного типа, шт./плод, не более: - 3 7 - - Пятнистые плоды в прочих видах варенья, %, по счету не более 20 - В сиропе варенья из ягод и винограда незначительное количество семян - - Наличие в сиропе варенья из плодов и ягод незначительного количества взвешенных частиц плодовой мякоти |  |  |
| Цвет | Однородный, соответствующий цвету плодов или ягод, из которых изготовлено варенье Для варенья из лепестков розы – от светло – розового до темно – розового - - Допускаются в варенье из розы лепестки со светло – коричневым оттенком Для варенья из грецких орехов - от темно – желтого до темно – коричневого с фиолетовым оттенком |  |  |
| Вкус и запах | Ярко выраженные, свойственные плодам или ягодам, из которых изготовлено варенье |  | Свойственные плодам или ягодам, из которых изготовлено варенье |
|  | Вкус сладкий или кисловато - сладкий |  |  |
|  | - | Допускается в варенье из апельсинов, жимолости, лимонов, мандаринов, рябины обыкновенной и черноплодной легкая горечь, свойственная плодам |  |
|  | - | - | Допускается незначительный привкус карамелизованного сахара |
| Консистенция | Плоды или ягоды или части плодов, хорошо проваренные, но не разваренные |  |  |
|  | Допускается В варенье из голубики, ежевики, земляники (клубники), малины, шелковицы – разваренные ягоды, %, не более |  |  |
|  | 15 | 20 | 35 |

Таблица 2. Физико-химические показатели варенья

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Массовая доля плодов от массы нетто, %, не менее: -из брусники, голубики, клюквы, черники, черноплодной и обыкновенной рябины - из лепестков роз - из других видов плодов и ягод в варенье для промышленной переработки | 40 20 45 |
| Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее: - в стерилизованном: - из айвы, черной смородины - из остальных видов - в нестерилизованном - в варенье для промышленной переработки | 60 68 70 73 |
| Массовая доля сернистого ангидрида, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля сорбиновой кислоты, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля минеральных примесей, %, не более: - в варенье из ежевики, земляники (клубники), малины, шелковицы - из других видов | 0,02 0,01 |
| Массовая доля примесей растительного происхождения, %, не более: - в варенье экстра - в варенье высшего сорта: - из цитрусовых плодов - из остальных видов - в варенье первого сорта: - из цитрусовых плодов - из остальных видов | 0,01 0,05 0,02 0,1 0,03 |
| Посторонние примеси | Не допускаются |
| Массовая доля микотоксина патулина (в варенье из яблок, груш, айвы, персиков, абрикосов, слив, винограда, черноплодной рябины), %, не более | 50*10-7 |
| Массовая доля витамина С (в мандариновом варенье с добавлением аскорбиновой кислоты), %, не менее | 0,025 |

Микробиологические показатели и показатели безопасности варенья должны отвечать требованиям СанПиН 11-63 РБ 98 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные нормы и правила». Данные показатели отражены в таблицах 3,4.

Таблица 3. Микробиологические показатели фруктово-ягодных кондитерских изделий

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (г), в которой не допускаются |  | Дрожжи, КОЕ/г, не более | Плесени, КОЕ/г, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | Патогенные, в т.ч. сальмо-неллы |  |  |
| Джемы, варенье, повидло и др. плодово – ягодные концентраты с сахаром: - нестерилизованные в различной таре; | 5*103 | 1,0 | 25 | 50 | 50 |
| - выработанные с применением консервантов и (или) подвергнутые различным способам теплофизического воздействия | 5*103 | Должны удовлетворить требованиям промышленной стерильности для консервов группы «Г» |  |  |  |
| Пастило – мармеладные изделия: - пастила, зефир неглазированные - пастила, зефир глазированные - мармелад глазированый | 1*103 5*103 5*103 | 0,1 0,1 0,1 | 25 25 25 | 50 50 50 | 100 100 50 |

Таблица 4. Содержание токсичных элементов в фруктово-ягодных кондитерских изделиях

| Группа продуктов | Токсичные элементы. Допустимые уровни, мг/кг, не более |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свинец | мышьяк | кадмий | ртуть | олово | хром |
| Джемы, варенье, повидло и др. плодово – ягодные концентраты с сахаром | 0,5 1,0 * | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 200* | 0,5** |
| Пастила, зефир, мармелад | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | - | - |

Примечание: * в сборной жестяной таре

** в хромированной таре

Варенье фасуют:

- в стеклянные банки вместимостью не более 1 дм3, укупориваемые металлическими лакированными крышками;

- в металлические лакированные банки вместимостью не более 1 дм3;

- в тару из термопластичных полимерных материалов вместимостью не более 0,25 дм3;

- в алюминиевые цельные цилиндрические банки для консервов вместимостью до 0,5 дм3.

По заказу потребителя варенье могут фасовать в стеклянные банки вместимостью 2,0 и 3,0 дм3 и металлические лакированные банки вместимостью от 3,0 до 10,0 дм3.

Варенье для промышленной переработки фасуют:

- в деревянные бочки или фанерные барабаны с полиэтиленовыми мешками-вкладышами вместимостью не более 50,0 дм3,

- в бочки из полимерных материалов вместимостью не более 50,0 дм3.

Маркировка консервов должна производиться способом литографии на лакированной этикетке или непосредственно на банке или крышке и содержать:

- наименование продукта;

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, упаковщика, экспортера, импортера;

- масса нетто;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- сорт (при наличии);

- состав продукта;

- пищевая ценность (с указанием содержания витаминов, добавок в продуктах специального назначения);

- условия хранения (если они отличаются от обычных);

- дата изготовления и/или срок годности, хранения;

- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;

- информация о сертификации;

- штриховой идентификационный код.

Хранят варенье стерилизованное при температуре от 0 до 25°С, нестерилизованное — от 10 до 20°С при относительной влажности воздуха 75%. Срок хранения варенья со дня выработки:

- 24 месяцев для стерилизованного;

- 12 месяцев для нестерилизованного и из мандаринов с витамином С;

- 6 месяцев для нестерилизованного, фасованного в термопластичную полимерную тару или алюминиевые банки.

2.2 Джем

Джем готовят увариванием свежих, замороженных или сульфитированных непротертых плодов и ягод с сахаром до желеобразного состояния с добавлением или без добавления желирующих веществ. В отличие от варенья, джем готовят однократной варкой плодов и ягод.

Джемы изготавливают следующих видов:

- джем стерилизованный и нестерилизованный;

- джем домашний – стерилизованный.

Джемы, изготовленные из сульфитированных плодов и ягод, тыквы, а также фасованные в бочки и барабаны, оценивают первым сортом.

Качество джема оценивают по ГОСТ 7009-88 «Джемы. Общие технические условия». В соответствии с данным ГОСТом джемы по органолептическим показателям должны отвечать требованиям, приведенным в таблице 5.

По физико- химическим показателям джемы должны соответствовать нормам, указанным в таблице 6.

Микробиологические показатели и показатели безопасности джемов должны отвечать требованиям СанПиН 11-63 РБ 98. Эти показатели отражены в таблицах 3,4.

Фасовка и маркировка джемов аналогичны фасовке и маркировке варенья.

Хранят джем стерилизованный при температуре от 0 до 25°С, нестерилизованный — от 10 до 20°С при относительной влажности воздуха не более 75%.

Срок хранения джемов со дня выработки:

- 24 месяца для стерилизованного;

- 12 месяцев для нестерилизованного в стеклянной и металлической таре, с добавлением сорбиновой кислоты;

- 9 месяцев для нестерилизованного, фасованного в бочки;

- 3 месяца для нестерилизованного, фасованного в тару из термопластичных материалов без добавления сорбиновой кислоты.

- 6 месяцев для нестерилизованного, фасованного в термопластичную полимерную тару или алюминиевые банки с добавление сорбиновой кислоты.

Таблица 5. Органолептические показатели джема

| Наименование показателя | Характеристика джема для сорта |  |
| --- | --- | --- |
|  | высшего | первого |
| Внешний вид и консистенция | Мажущаяся масса непротертых плодов и ягод, не растекающаяся на горизонтальной поверхности В мандариновом джеме – с кусочками измельченной кожуры Допускается масса медленно растекающаяся на горизонтальной поверхности: Для джема абрикосового, сливового, земляничного (клубничного), дынного, вишневого, малинового, ежевичного, черничного, клюквенного, фейхоа, физалиса и джема домашнего Для джема из всех видов фруктов и ягод, дыни и джема домашнего Засахаривание не допускается |  |
| Вкус и запах | Свойственные плодам, из которых изготовлены джемы Вкус приятный, сладкий или кисловато – сладкий Допускается вкус и запах менее выраженные, наличие легкого привкуса карамелизованного сахара |  |
| ЦветВ джеме тыквенном ароматизировнном допускаются вкрапления частиц корицы | Однородный, соответствующий цвету плодов, из которых изготовлен джем Допускается для джема из светлоокрашенных плодов: Светло – коричневый оттенок Коричневый оттенок; из плодов из темной мякоти – буроватый оттенок |  |

Таблица 6. Физико-химические показатели джема

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее: - в стерилизованном: - вишневом, мандариновом, красносмородиновом, черносмородиновом, сливовом, персиковом - из остальных видов - в нестерилизованном: - в нестерилизованном, фасованном в тару из термопластичных, полимерных материалов или алюминиевые банки - в джеме домашнем | 68 62 70 68 55 |
| Массовая доля титруемых кислот, в расчете на яблочную кислоту, для джема тыквенного, %, не менее | 0,2 |
| Массовая доля сернистого ангидрида, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля сорбиновой кислоты, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля минеральных примесей, %, не более: - для джемов земляничного (клубничного), малинового, ежевичного - остальных видов | 0,02 0,01 |
| Массовая доля примесей растительного происхождения, %, не более: - для джемов высшего сорта: - мандаринового - остальных видов - для первого сорта: - мандаринового - остальных видов | 0,05 0,02 0,1 0,03 |
| Посторонние примеси | Не допускаются |
| Массовая доля микотоксина патулина, %, не более | 50*10-7 |

2.3 Повидло

Повидло готовят увариванием плодово-ягодных пюре с сахаром с добавлением или без добавления пищевого пектина и пищевых кислот. Повидло изготавливают следующих видов:

- повидло стерилизованное и нестерилизованное;

- повидло домашнее нестерилизованное.

В зависимости от показателей качества повидло изготавливают высшим и первым сортами, повидло домашнее – без сорта.

Повидло, изготовленное из сульфитированного пюре, а также фасованное в бочки, ящики, барабаны и тару вместимостью свыше 1 дм3, оценивают первым сортом. Не допускается изготовление повидла из груш дикорастущих сортов, а также добавление в повидло искусственных красителей, ароматических веществ и эссенций.

Качество повидла оценивают по ГОСТ 6929-88 «Повидло. Общие технические условия». По органолептическим показателям повидло должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.

По физико – химическим показателям повидло должно соответствовать нормам, указанным в таблице 8.

Микробиологические показатели и показатели безопасности джемов должны отвечать требованиям СанПиН 11-63 РБ 98 (см. таблицы 3,4).

Таблица 7. Органолептические показатели повидла

| Наименование показателя | Характеристика повидла для сорта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высшего | первого | Без сорта (домашнее) |
| Внешний вид | Однородная протертая масса, без семян, семенных гнезд, косточек и непротертых кусочков кожицы Допускается: Наличие каменистых клеток мякоти в грушевом и айвовом повидле и повидле, в состав которого входит айвовое пюре; Наличие единичных семян ягод в повидле, в состав которого входят пюре из земляники (клубники), ежевики, клюквы, черной смородины и черноплодной рябины |  |  |
| Вкус и запах | Кисловато – сладкий, свойственный плодам, из которых изготовлено повидло Допускается вкус и запах менее выраженные Кислый, свойственный плодам, из которых изготовлено повидло |  |  |
| Цвет | Свойственный цвету пюре, из которых изготовлено повидло Допускается: Для повидла из светло – окрашенных плодов: Светло – коричневые оттенки Коричневые оттенки Для повидла из темно – окрашенных плодов: - Буроватый оттенок |  |  |
| Консистенция | Густая мажущаяся масса. Для повидла из косточковых плодов – мажущаяся масса; Для повидла, фасованного в ящики – плотная масса, сохраняющая очерченные грани при разрезании. Засахаривание не допускается. |  | Мажущаяся масса, не растекающаяся на горизонтальной поверхности. Допускается масса, медленно растекающаяся по горизонтальной поверхности для повидла, изготовленного с добавлением крахмального сахара или крахмальной патоки |

Таблица 8. Физико-химические показатели повидла

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее: - в стерилизованном повидле; - в нестерилизованном повидле, фасованном в бочки, ящики, барабаны, фляги, стаканчики из полистирола; - в нестерилизованном повидле, фасованном в тару из термопластичных полимерных материалов, алюминиевые цельные цилиндрические банки или алюминиевые тубы (с добавлением сорбиновой кислоты); - в домашнем повидле | 61 66 63 30 |
| Массовая доля титруемых кислот, в расчете на яблочную кислоту, %, не менее: - для повидла; - для домашнего повидла | 0,2 1,5 |
| Массовая доля сернистого ангидрида, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля сорбиновой кислоты, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля бензойнокислого натрия, %, не более | 0,07 |
| Массовая доля минеральных примесей, %, не более: - для повидла высшего сорта - для повидла первого сорта и домашнего | 0,03 0,05 |
| Примеси растительного происхождения | Не допускаются |
| Посторонние примеси | Не допускаются |
| Массовая доля микотоксина патулина, %, не более | 50*10-7 |

Фасовка и маркировка повидла аналогичны фасовке и маркировке варенья.

Хранят повидло в сухих вентилируемых помещениях при температуре от 0 до 20°С и относительной влажности 75—80%.

Срок хранения повидла со дня выработки:

- 24 месяца для стерилизованного;

- 12 месяцев для нестерилизованного в стеклянной и металлической таре;

- 9 месяцев для нестерилизованного в бочках и барабанах;

- 6 месяцев для нестерилизованного, фасованного в термопластичную полимерную тару или алюминиевые цельные цилиндрические банки или алюминиевые тубы с добавление сорбиновой кислоты.

- 6 месяцев для нестерилизованного, фасованного в алюминиевые фляги;

- 3 месяца для нестерилизованного, фасованного в тару из термопластичных материалов без добавления сорбиновой кислоты.

2.4 Мармелад

Мармелад — желеобразный продукт, получаемый увариванием в вакуум-аппаратах хорошо протертого фруктово-ягодного пюре или раствора студнеобразующих веществ с сахаром и патокой.

В зависимости от сырья, применяемого в качестве студнеобразующей основы, мармелад изготовляют:

- фруктово-ягодный — на основе желирующего фруктово-ягодного пюре;

- желейный — на основе студнеобразователей;

- желейно-фруктовый — на основе студнеобразователей в сочетании с желирующим фруктово-ягодным пюре.

В зависимости от способа формирования мармелад изготовляют:

- формовой (в том числе пат) — формуемый отливкой мармеладной массы в жесткие формы или формы, отштампованные в сыпучем пищевом продукте;

- пластовый — формуемый отливкой мармеладной массы в тару;

- резной — формуемый отливкой мармеладной массы с последующим резанием на отдельные изделия.

Мармелад изготовляют:

- неглазированный;

- глазированный шоколадной глазурью.

По органолептическим показателям мармелад должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 9.

Таблица 9. Органолептические показатели мармелада

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Вкус, запах и цвет | Характерные для данного наименования мармелада, без постороннего привкуса и запаха. В многослойном мармеладе каждый слой должен иметь вкус, аромат и цвет, соответствующие его наименованию |
| Консистенция | Студнеобразная. Допускается затяжистая для желейного мармелада на агароиде, желатине, модифицированном крахмале, Для пата — плотная, затяжистая. Для диабетического мармелада — слегка затяжистая |
| Форма | Соответствующая данному наименованию мармелада. Для формового — правильная, с четким контуром, без деформации. Допускаются незначительные наплывы; - для резного — правильная, с четкими гранями, без деформации; - для пластового — форма упаковки, в которую разливают мармеладную массу; - для мармелада, изготовленного метолом формования массы в сыпучий пищевой продукт, допускается нечеткий контур |
| Поверхность | Для желейного — обсыпанная сахаром-песком; для фруктово-ягодного и желейно-фруктового - с тонкокристаллической корочкой или обсыпанная сахаром-песком; для желейного и желейно-фруктового на желатине — глянцованная или обсыпанная сахаром-песком или какао порошком; для диабетического желейного — равномерно обсыпанная ксилитом, без признаков растворения ксилита, допускается незначительная кристаллическая корочка; для диабетического фруктово-ягодного допускается слегка влажная поверхность и кристаллизация ксилита и сорбита. Для мармелада, изготовляемого на поточно-механизированных линиях, допускаются слепы от пуансона или от отверстий в формах, остающиеся после выемки изделий из форм. Для пластового мармелада допускается слегка увлажненная поверхность. Для мармелада, глазированного шоколадной глазурью — покрыта гладким или волнистым слоем глазури, без подтеков, трещин, поседения, допускается незначительное просвечивание с нижней стороны. Для мармелада, изготовленного методом отливки массы в крахмал, допускаются следы крахмала на поверхности. |

Допускается наличие деформированных изделий для весового желейного мармелада - не более 4% к массе, для весового фруктово-ягодного и желейно-фруктового мармелада - не более 6%, для фасованного резного желейного и желейно-фруктового мармелада - не более 10% по счету в упаковочной единице, для остальных видов фасованного мармелада - не более 6%.

По физико-химическим показателям мармелад должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 10.

Таблица 10. Физико-химические показатели мармелада

| Наименование показателя | Норма для мармелада |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фруктово - ягодного |  | желейного | Желейно - фруктового |
|  | формового | Пластового |  |  |
| Влажность, % Для мармелада, глазированного шоколадной глазурью, %, не более | 9-24 26 | 29-33 - | 15-23 30 | 15-24 30 |
| Массовая доля редуцирующих веществ, %, не более Для мармелада на пектине или с глюкозой, %, не более | 28 - | 40 - | 20 28 | 25 28 |
| Общая кислотность, градусы | 6-22,5 | 4,5-18,0 | 7,5-22,5 | 7,5-22,5 |
| Массовая доля золы, не растворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Массовая доля общей сернистой кислоты, %, не более | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 |
| Массовая доля бензойной кислоты, %, не более | 0,07 | 0,07 | - | 0,07 |

Микробиологические показатели и показатели безопасности мармелада должны отвечать требованиям СанПиН 11-63 РБ 98 (см. таблицы 3,4).

Упаковка. Мармелад изготовляют завернутым и незавернутым, фасованным, весовым и штучным.

Мармелад укладывают рядами в коробки из картона, массой нетто не более 800 г, фасуют в алюминиевую фольгу, массой нетто не более 150 г, в пакеты из целлофана, полимерных пленок и коробки из полимерных материалов, массой нетто не более 600 г, в комбинированные банки, массой нетто не более 375 г.

Мармелад «Апельсиновые и лимонные дольки» допускается фасовать насыпью в коробки, массой нетто до 500 г.

Дно коробок из картона выстилают пергаментом, подпергаментом, парафинированной бумагой, пергамином, целлофаном или полимерными пленками, разрешенными к применению Министерством здравоохранения РБ.

Этими же материалами перестилают мармелад между рядами и накрывают верхний ряд мармелада.

Штучный мармелад упаковывают в целлофан, полимерные пленки и другие упаковочные материалы.

Весовой мармелад укладывают рядами в фанерные ящики, ящики из гофрированного картона массой нетто не более 7 кг; по высоте укладывают не более:

- трех рядов - для формового фруктово-ягодного мармелада;

- четырех рядов - для формового желейного и желейно-фруктового мармелада;

- восьми рядов - для резного желейного мармелада.

Пластовый мармелад разливают в фанерные ящики, дощатые ящики массой нетто не более 7 кг или в ящики из гофрированного картона массой нетто не более 5 кг.

Пластовый мармелад разливают также в художественно оформленные коробки из картона с крышкой или без крышки, массой нетто не более 500 г, в коробки или стаканы из полимерных материалов массой нетто не более 250 г, фасуют в термоспаивающий целлофан массой нетто 100 г.

Коробки с мармеладом упаковывают массой нетто не более 20 кг, а пакеты массой нетто не более 10 кг — фанерные ящики, дощатые, ящики из гофрированного картона, деревянные многооборотные ящики.

Фанерные и дощатые ящики должны быть выстланы внутри пергаментом, подпергаментом, пергамином, парафинированной или оберточной бумагой.

Мармелад, фасованный в фольгу, укладывают в три ряда в ящики из гофрированного картона, массой нетто не более 10 кг. Между рядами и верхний слой мармелада выстилают пергаментом, подпергаментом, пергамином, оберточной бумагой.

Пластовый мармелад, фасованный в коробки и стаканы из полимерных материалов, упаковывают в ящики из гофрированного картона, массой нетто не более 9 кг.

Маркировка. На каждой упаковочной единице (коробках, ракетах, банках и др.) должна быть маркировка, содержащая:

- наименование продукта;

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, упаковщика, экспортера, импортера;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- массу нетто;

- состав продукта. Для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и наименований изделий, указывают общий состав ингредиентов (компонентов) всех изделий (без указания состава каждого конкретного наименования изделия);

- пищевая ценность, содержание витаминов (для витаминизированных продуктов);

- условия хранения (если они отличаются от обычных);

- дата изготовления и/или срок годности, хранения;

- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;

- информация о сертификации;

- штриховой идентификационный код.

На упаковочной единице с диабетическим мармеладом дополнительно указывают:

-содержание (расчетное) в граммах в 100 г продукта: ксилита, сорбита, общего сахара (в пересчете на сахарозу);

- надпись: «Употребляется по назначению врача»;

- суточную норму потребления ксилита (сорбита) — не более ,30 г;

Мармелад должен храниться в чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не имеющих постороннего запаха, не зараженных вредителями хлебных запасов, при температуре (15±5)°С и относительной влажности воздуха (80±5) %.

Мармелад не должен подвергаться воздействию прямого солнечного света.

Не допускается хранить мармелад совместно с продуктами, обладающими специфическим запахом. Ящики с мармеладом должны быть установлены на стеллажи на расстоянии не менее 0,7 м от стен и не менее 1 м от источников тепла, водопроводных и канализационных труб.

Сроки хранения мармелада (включая глазированный шоколадной глазурью) при указанных условиях хранения и транспортирования со дня изготовления устанавливают следующие:

- 2 месяца - для мармелада фруктово-ягодного формового, пата; желейно – фруктового; желейного и желейно – фруктового на желатине; фасованного в пакеты из целлофана и полимерных пленок;

- 3 месяца – для мармелада фруктово-ягодного пластового; мармелада желейного формового и резного на агаре и пектине;

- 1,5 месяца - для мармелада желейного формового на агароиде; мармелада желейного формового и резного на агаре из морской водоросли фурцеллярии;

- 15 суток – для весового и фасованного в коробки;

- 1 месяц – для диабетического мармелада.

2.5 Пастильные кондитерские изделия

Пастильные изделия готовят путем сбивания уваренного фруктово-ягодного пюре с сахаром с добавлением пенообразователей и студнеобразователей. В зависимости от способа формования пастильные изделия подразделяют на:

- резные – пастила;

- отсадные - зефир.

В зависимости от студнеобразующей основы пастильные изделия подразделяют на виды: клеевые - с применением в качестве студнеобразующей основы агара, агароида, пектина, желатина и т. д.; заварные - с применением в качестве студнеобразующей основы мармеладной массы.

Качество пастильных изделий оценивают по ГОСТ 6441-96 «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия».

По органолептическим показателям пастильные изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 11.

По физико – химическим показателям пастильные изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 12.

По микробиологическим показателям и по показателям безопасности пастильные изделия должны отвечать требованиям, указанным в СанПиН 11-63 РБ 98 (таблица 3,4).

Таблица 11. Органолептические показатели пастильных изделий

| Наименование показателя | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зефира | Пастилы |  |
|  |  | клеевой | заварной |
| Вкус и запах | Свойственные данному наименованию изделия, с учетом вкусовых добавок, без постороннего привкуса и запаха. Не допускается привкус сернистого ангидрида, резкий вкус и запах применяемых эссенций. |  |  |
| Цвет | Свойственный данному наименованию изделия, равномерный. У зефира, пастилы на пектине, желирующем крахмале, фурцелларане может быть сероватый оттенок |  |  |
| Консистенция | Мягкая, легко поддающаяся разламыванию. Слегка затяжистая для изделий на пектине и с различными добавлениями. Затяжистая для зефира и пастилы на желатине и желирующем крахмале. |  | Мягкая, слегка затяжистая |
| Структура | Свойственная данному наименованию изделия, равномерная, мелкопористая. |  |  |
| Форма | Свойственная данному наименованию изделия |  |  |
| Поверхность | Свойственная данному наименованию изделия, без грубого затвердевения на боковых гранях и выделения сиропа. Глазированные изделия должны иметь ровную или волнистую поверхность; глазированные шоколадной глазурью – блестящую поверхность. Может незначительное просвечивание корпусов с донышка изделий |  |  |

Таблица 12. Физико-химические показатели пастильных изделий

| Наименование показателя | Норма для |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зефира | Пастилы |  |
|  |  | клеевой | заварной |
| Плотность, г/см3, не более: - на желирующем крахмале - с применением других студнеобразующих основ | 0,7 0,6 | 0,9 0,7 | - 0,9 |
| Общая кислотность, град., не менее: - для зефира на желатине - для зефира на агаре и фурцелларне - с применением других студнеобразующих основ | 3,0 0,5 5,0 | - - 5,0 | - - 5,0 |
| Массовая доля редуцирующих веществ, %: - для зефира на желатине - для зефира и пастилы на желрующем крахмале - с применением других студнеобразующих основ | 10,0-25,0 10,0-25,0 7,0-14,0 | - 10,0-25,0 7,0-14,0 | - - 10,0-20,0 |
| Массовая доля золы, не растворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты, %, не более | 0,5 |  |  |
| Массовая доля общей сернистой кислоты, %, не более | 0,01 |  |  |
| Массовая доля бензойной кислоты, %, не более | 0,07 |  |  |

Пастильные изделия выпускают штучными, весовыми или фасованными.

Упаковывают пастильные изделия массой нетто до 1 кг в картонные коробки не более чем в два ряда, расфасовывают в пакеты или пачки массой нетто до 250 г, завертывают в целлофан или другие полимерные пленки. Изделия выпускают также в виде смесей и наборов, расфасованных в коробки. Дно коробок выстилают чистой белой бумагой, пергаментом, подпергаментом, парафинированной бумагой, пергамином, целлофаном и другими полимерными пленками. Такими же материалами (пленками) перестилают изделия между рядами и накрывают верхний ряд в коробке. Коробки перевязывают или заклеивают ярлыком с товарным знаком предприятия-изготовителя. Пакеты и пачки из целлофана или других полимерных пленок должны быть термосварены, заклеены или закрыты специальным зажимом.

Развесную пастилу укладывают в дощатые или фанерные ящики, а также в ящики из гофрированного картона массой нетто не более б кг, развесную пастилу — не более чем в 6 рядов, отливную — не более чем в 3 ряда. Пластовую пастилу укладывают в ящики массой нетто не более 7 кг.

Коробки, пакеты и пачки укладывают в ящики деревянные, фанерные или из гофрированного картона массой нетто не более 20 кг. Для внутригородского потребления допускается упаковывать коробки с пастилой массой нетто не более 8 кг в два слоя плотной оберточной бумагой, перевязанной шпагатом. Маркировка потребительской упаковки пастильных изделий аналогична маркировке мармелада.

Хранят пастильные изделия при температуре 18 ± 3°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок хранения со дня выработки: 1 месяц – для зефира и клеевой пастилы, зефира в шоколаде; 3 месяца – для заварной пастилы в шоколаде, вырабатываемой на автоматизированной линии; 14 дней – для зефира «Бананы».

2.6 Цукаты

Это изделия, изготовленные из различных фруктов, плодов цитрусовых, дынной и арбузной корки, уваренные в сахаропаточном сиропе и заглазированные сахаром. Цукаты имеют красивый внешний вид, плотную консистенцию, приятный сладкий фруктовый (слабокислый) вкус, высокую калорийность и большую пищевую ценность.

Для производства цукатов применяют свежие, консервированные фрукты и соленые дынные и арбузные корки. Технологическая схема производства цукатов близка к схеме производства варенья, но сироп уваривается до большего содержания сухих веществ. Плоды отделяют от сиропа, подсушивают и сортируют по размерам. Затем обсыпают равномерно мелкокристаллическим сахарным песком, раскладывают в один слой и подсушивают теплым сухим воздухом до влажности 14-17% или глазируют горячим высококонцентрированным сахарным сиропом и снова подсушивают.

В зависимости от способа обработки поверхности проваренных в сиропе плодов (подсушивания и т. д.) цукаты делят на три вида:

- сухое киевское варенье, или фрукты в сахаре;

- глазированные фрукты откидные;

- глазированные фрукты кондированные и тиражные.

Цукаты вырабатывают высшего и первого сортов.

Внешний вид. Плоды каждого вида должны быть одинаковыми по форме и размерам, неслипшимися. Поверхность плодов должна быть нелипкая.

Вкус и аромат — приятные, характерные для данного вида плодов, без постороннего привкуса и запаха или привкуса испорченных плодов.

Консистенция — нежесткая, незасахаренная.

Цвет — натуральный.

Из физико-химических показателей основное значение для цукатов имеет содержание сухих веществ. У сухого варенья массовая доля сухих веществ должна быть не менее 83 %; у глазированных откидных фруктов — не менее 80 %, так как они выпускаются без обсыпки; у кондированных фруктов — не менее 78 %. Цукаты не должны содержать более 0,3 % соли, остающейся в корках засоленных плодов.

Фасуют цукаты в коробки из картона, жестяные банки, деревянные и фанерные ящики. Применяют также небольшие коробки и мешочки из полимерных материалов, разрешенных Минздравом РБ.

Хранят цукаты в сухих и чистых складских помещениях при температуре не выше 18°С и относительной влажности воздуха не более 75% не более года.

3. Анализ структуры ассортимента и качества фруктово-ягодных кондитерских изделий

3.1 Анализ структуры ассортимента фруктово-ягодных кондитерских изделий

Ассортимент представляет собой совокупность разновидностей товаров, сгруппированных по определенным признакам. Различают производственный и торговый ассортимент.

Под производственным ассортиментом понимают совокупность товаров, выпускаемых отдельными предприятиями, объединениями, отраслями промышленности или сельского хозяйства.

Торговый ассортимент в отличие от производственного более широкий, т.к. предназначается для удовлетворения постоянно растущего спроса населения.

Ассортиментный перечень фруктово-ягодных кондитерских изделий, реализуемых супермаркетом ОАО «Продтовары» представлен в таблице 13.

Таблица 13.

| Наименование | Расфасовка | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| Повидло яблочное стерилизованное, 1 сорт | 1/550 г | ОАО «Кобринский КЗ» |
| Джем сливовый домашний, стерилизованный, 1сорт | 1/600 г | ОАО «Пружанский КЗ» |
| Варенье из вишни стерилизованное, 1 сорта | 1/500г | ОАО «Малоритский КОСК» |
| Варенье из клубники стерилизованное, в/сорт | 1/600 г | ИООО «Аркада», РБ |
| Зефир в шоколаде «Чаровей» | 1/95г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Чаровей» в белой глазури | 1/90г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Чаровей» декорированный шоколадом | 1/90г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Ванильный» | 1/125г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Звездный» | 1/125 | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Малиновый» с витаминами | 1/125г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Бело – розовый» | 1/125г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Хризантема» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир со вкусом крем – брюле | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Конфетти» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Звездный» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Клюквенный» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир «Клубничка» в белой глазури | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Набор зефира «Благодарю…» | 1/365г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир в кокосовой стружке «Жасмин» | 1/350г | ОАО «Красный пищевик» |
| Набор зефира «Мелодия любви» | 1/600г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир в шоколаде | 1/350г | ОАО «Красный пищевик» |
| Зефир бело – розовый «Донна Роза» | 1/120г | ОАО «Конфа», Молодечно |
| Зефир ванильный «Донна Анна» | 1/120г | ОАО «Конфа», Молодечно |
| Зефир ванильный в шоколаде «Дон Жуан» | 1/90г | ОАО «Конфа», Молодечно |
| Мармелад желейный резной «Цитрусовые дольки» | 1/150г | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный резной «Радужный» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный резной «Грушевые дольки» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный резной «Яблочные дольки» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Фруктовый рай» | 1/100г | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Клякса» | 1/100г | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Веселая осень» | 1/100г | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Ананасовый» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Зоопарк» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Улыбка» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейный формовой «Звездный» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |
| Мармелад желейно – фруктовый резной «Земляничка» | весовой | ОАО «Красный пищевик» |

В общем, ассортимент продукции характеризуется следующими основными показателями: полнотой, широтой, глубиной, новизной.

Полнота ассортимента – соответствие фактического наличия видов товаров разработанному перечню и существующим потребностям. Полнота ассортимента характеризуется коэффициентом полноты ассортимента:

Кп = Пд/Пб х100%,

где

Пд – фактическое количество видов товаров, имеющихся в продаже;

Пб – количество видов, предусмотренное ассортиментным перечнем, договором поставки и др.

В нашем случае Пд = 5, Пб = 6 (согласно ассортиментному перечню ).

Тогда Кп = 5/6 х 100 = 83,3%.

Широта ассортимента определяется количеством товарных групп, видов, разновидностей и наименований товаров однородных и разнородных групп. Оценивается коэффициентом широты:

Кш = Шд/Шб х 100%,

где

Шд - фактическое количество групп, видов, разновидностей, наименований товаров, имеющихся в наличии;

Шб – широта, принятая за основу для сравнения.

Шб (варенье) = 3 (экстра, в/сорт, 1 сорт);

Шб (джем) = 3 (в/сорт, 1 сорт, домашний джем без сорта);

Шб (повидло) = 3 (в/сорт, 1 сорт, домашнее повидло без сорта);

Шб (мармелад) = 3 (желейный, фруктово – ягодный, желейно – фруктовый);

Шб (пастильные изделия) = 2 (зефир, пастила).

Коэффициенты широты для данной продукции приведены в таблице 14.

Таблица 14. Коэффициенты широты и глубины

| Наименование группы | Вид продукции (Шд) | Разновидности продукции (Гд) | Кш, % | Кг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повидло | 1 сорт (Шд = 1) | Стерилизованное (Гд = 1) | 33,3 | 50 |
| Джем | 1 сорт (Шд = 1) | Стерилизованное (Гд = 1) | 33,3 | 50 |
| Варенье | 1 сорт, в/ сорт (Шд = 2) | Стерилизованное (Гд = 1) | 66,7 | 50 |
| Мармелад | Желейный, Желейно – фруктовый (Шд = 2) | Формовой, резной (Гд = 2) | 66,7 | 66,7 |
| Пастильные изделия | Зефир (Шд = 1) | Неглазированный, глазированный, декорированный (Гд = 3) | 50 | 100 |

Глубина ассортимента определяется числом разновидностей товаров по каждому наименованию. Коэффициент глубины ассортимента

Кг = Гд/Гб х 100%,

где

Гд – фактическое количество разновидностей товаров, имеющихся в продаже;

Гб – количество разновидностей, предусмотренное ассортиментным перечнем, условиями договора и т.п.

Гб(повидло, джем, варенье) = 2 (стерилизованное, нестерилизованное);

Гб(мармелад) = 3 (формовой, пластовой, резной);

Гб(зефир) = 3 (неглазированный, глазированный, декорированный).

Коэффициенты глубины приведены в таблице 14.

Коэффициент новизны ассортимента (Кн) рассчитывается при наличии сведений о количестве новых ассортиментных позиций. В супермаркете ОАО «Продтовары» новым ассортиментом являются 3 вида зефира:

- Зефир бело – розовый «Донна Роза»,

- Зефир ванильный «Донна Анна»,

- Зефир ванильный в шоколаде «Дон Жуан».

Таким образом Кн = 3/11 х 100% = 27,3%.

Вывод: проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что в супермаркете ОАО «Продтовары» ассортимент фруктово – ягодных кондитерских изделий представлен достаточно полно (Кп=83,3%). На прилавках магазина отсутствуют лишь пастила и цукаты, за счет которых и можно пополнить ассортимент продукции.

Достаточно полно покупателю предлагается такая продукция, как мармелад и зефир (соответственно Кг = 66,7%, Кг = 100%), что объясняется повышенным спросом на данную продукцию.

В узком ассортименте покупателю предлагаются повидло, джем, варенье. Объяснение этому – невостребованность данной продукции.

3.2 Экспертиза качества фруктово-ягодных кондитерских изделий

При проведении экспертизы качества фруктово-ягодных кондитерских изделий могут возникать следующие цели исследования:

1. Установление вида изделия.

2. Установление сорта некоторых изделий.

3. Установление показателей качества.

4. Установление фальсификации.

5. Установление срока хранения.

При проведении экспертизы качества с целью установления вида фруктово-ягодных кондитерских изделий эксперт должен для себя определить круг решаемых при этом задач и теми методами, методологическими подходами, которыми он владеет. Рассмотрим круг задач, которые может решить эксперт при данной цели.

Определение вида фруктово-ягодных кондитерских изделий устанавливают по ряду характерных органолептических показателей.

Варенье характеризуется наличием жидкого сиропа, расстекающегося на поверхности, и целых переваренных плодов и ягод.

Джем имеет мажущуюся консистенцию, не растекающуюся на поверхности, и частично разваренных целых или частей плодов и/или ягод.

Повидло отличается отсутствием плодов или ягод (поскольку получается из протертой массы) и мажущейся консистенцией.

Цукаты представляют собой целые или части плодов или ягод, предварительно уваренные в сиропе и затем отделенные от него, с обработанной поверхностью.

Мармелад отличается студнеобразной структурой, изготавливаемый путем уваривания желирующего фруктово-ягодного пюре или студнеобразователя и отформованного с добавлением вкусовых и ароматических веществ.

Пастильные изделия имеют пенообразную структуру, получаемую путем предварительного уваривания раствора студнеобразователя с сахаром или сахаро-паточным сиропом и дальнейшим сбиванием с яичными белками с добавлением вкусовых, ароматических, красящих и других веществ и отформованных.

После того, как определили вид фруктово-ягодного кондитерского изделия, возможно устанавливать и сорт тех или иных изделий (варенье, джем, повидло).

Проведение экспертизы качества с целью установления сорта варенья можно осуществить но следующим показателям:

1. Количество плодов с треснувшей кожицей в варенье из косточковых плодов (в экстра — 0; в в/сорте - 10%, а в 1 сорте — 25%).

2. Количество плодов с косточками, оголенных косточек, разваренных ягод.

Сорт джема можно установить только по следующим органолептическим показателям:

1. Наличие легкого привкуса карамелизованного сахара в первом сорте.

2. Появление коричневого оттенка у джема, а из плодов с темной мякотью — буроватого оттенка за счет образования меланоидинов и продуктов разрушения сахаров.

У повидла 1 сорта, в отличие от высшего, также имеются подобные органолептические показатели, как и у джема 1 сорта.

Показатели качества фруктово-ягодных кондитерских изделий могут быть определены как методами, указанными в стандартах, так и более совершенными методами, с использованием газового хроматографа и определением отдельных сахаров, органических кислот и др.

Наиболее сложной экспертизой является ее проведение с целью определения фальсификации фруктово-ягодных кондитерских изделий. При этом могут быть следующие виды его фальсификации:

Качественная фальсификации фруктово-ягодных кондитерских изделий, наиболее широко применяемая при их производстве, включает:

- недовложения компонентов, предусмотренных рецептурой;

- замена дорогостоящего компонента менее цепным; пересортица и т.д.

Во фруктово-ягодные кондитерские изделия могут не докладывать: сахар-песок, фруктово-ягодное пюре, яичные белки в пастельные изделия, плоды и ягоды и т.д.

Данные фальсификации легко распознаются при определении в изделиях: содержания сахарозы; массовой доли плодов или ягод; воды; азотистых веществ.

Вместо высшего copтa выпускают повидло, джем, варенье первого сорта и направляют в розничную торговлю. Их сразу же можно отличить по показателям, указанным выше.

Для увеличения массы шоколадной глазури, идущей для глазирования зефира, мармелада, пастилы, в нее могут вводить повышенное содержание сахара, воды. Поскольку в шоколадной глазури, представляющей собой жировую среду, вода нерастворима, то в нее предварительно вводят различные поверхностно-активные вещества — лецитин, фосфатидные и другие концентраты, что позволяет увеличить содержание воды в глазури с 1 до 6-9%.

В шоколадную глазурь могут вводить вместо какао-масла: гидрожир; или его еще называют растительный жир; маслоподобное, идентичное какао-маслу, и другие синонимы.

При такой фальсификации шоколадная глазурь будет иметь параметры, характерные для искусственного шоколада.

Количественная фальсификация фруктово-ягодных кондитерских изделий (недовес) — это обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара (массы), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Например, вес нетто упаковки с зефиром, пастилой, мармеладом занижен за счет использования более плотной бумаги, вес нетто варенья, джема в стеклянной банке меньше нормы и т.д. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно массу поверенными измерительными мерами веса.

Информационная фальсификация фруктово-ягодных кондитерских изделий — это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре.

Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе. При фальсификации информации о фруктово-ягодных кондитерских изделиях довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные:

* наименование товара;

* страна происхождения товара;

* фирма-изготовитель товара;

* количество товара;

* местонахождения предприятия;

* состав изделия.

К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода и др. Выявляется такая фальсификация проведением специальной экспертизы.

Проведение экспертизы с целью установления срока хранения данного товара практически невозможно, поскольку до настоящего времени такие исследования в широком масштабе не проводились и до сих пор не выявлена зависимость того или иного показателя от длительности хранения тех или иных фруктово-ягодных кондитерских изделий.

В супермаркете ОАО «Продтовары» было проанализировано качество предлагаемого ассортимента фруктово-ягодных кондитерских изделий по таким показателям, как масса нетто, качество упаковки и маркировки. Нарушений требований нормативным документам не установлено.

Заключение

В данной работе были рассмотрены фруктово-ягодные кондитерские изделия: их классификация, виды, ассортимент, показатели качества. На примере магазина ОАО «Протовары» был изучен ассортимент данной продукции, при анализе которого было установлено что ассортимент фруктово – ягодных кондитерских изделий представлен достаточно полно (Кп=83,3%). На прилавках магазина отсутствуют лишь пастила и цукаты, за счет которых и можно пополнить ассортимент продукции.

Достаточно полно покупателю предлагается такая продукция, как мармелад и зефир (соответственно Кг = 66,7%, Кг = 100%), что объясняется повышенным спросом на данную продукцию.

В узком ассортименте покупателю предлагаются повидло, джем, варенье. Объяснение этому – невостребованность данной продукции.

В заключении данной работы хочется отметить, что ассортимент продукции в розничной торговле представляет собой предложение товаров. Поэтому он должен стимулировать потребителя к покупке и быть шире, чем номенклатура спрашиваемых товаров, с тем чтобы обеспечить выбор. В таком случае ассортимент будет активно воздействовать на спрос, формировать новые потребности, а это путь к увеличению объемов продажи товаров.

Управление ассортиментом — комплексная система, затрагивающая не только товар, но и его упаковку, маркировку, установление цены, сервисное обслуживание. Все эти слагаемые следует рассматривать в совокупности, так как они формируют "образ" товара. Задача торгового предприятия состоит в том, чтобы не просто предложить покупателю товар, а обеспечить комплексное удовлетворение его потребности. Формируя ассортимент товаров, следует учесть и такой фактор, как качество продукции. Чем выше качество продукции, тем выше спрос и сбыт продукции.

Приложение