Методические указания к практическим занятиям

Тема 1. Введение

К концу XX – началу XXI столетия наметились два основных направления по способам производства паштетов на мясной основе. Первое – производство тонкоизмельчённых паштетов из свинины, говядины, птицы, субпродуктов с добавлением соли и пряностей. Второе – создание многокомпонентных паштетов на мясной основе с добавлением овощей, круп, зелени и др.

Вырабатываемые в настоящее время на перерабатывающих предприятиях мясные паштеты представляют собой высококалорийные гомогенизированные консервы, с преимущественным содержанием чистого мяса. Нежная консистенция паштетов достигается специальными способами обработки сырья и подбором ингредиентов рецептуры. Паштетные консервы, расфасованные в оптимально удобную упаковку, пользуются большим спросом у населения.

Традиционные рецептуры мясных паштетов оцениваются в основном по органолептическим показателям и энергетической ценности, без учёта сбалансированности продукта по химическому составу. Таким образом, существующие рецептуры паштетов на мясной основе не всегда соответствуют нормам адекватного питания, а новые рецептуры (приближенные по составу к идеальному продукту) ещё не освоены производством.

Задача повышения эффективности использования на пищевые цели имеющихся в стране белковых и жировых ресурсов должна решаться в основном путём разработки рецептур нового поколения и создания оригинальных технологий комбинированных мясорастительных продуктов с гарантированным содержанием белков, жиров, витаминов, макро- и микроэлементов и других важных компонентов.

1. Паштеты. Виды паштетов

Паштет (итал. pastetto) — это фарш из дичи, мяса, печёнки, яиц, грибов, трюфелей и пр., приготовленный особым образом.

Паштеты представляют собой калорийный гомогенизированный продукт, с преимущественным содержанием мяса. Нежная консистенция достигается специальными способами обработки сырья и подбором ингредиентов рецептуры. Паштеты, расфасованные в оптимально удобную упаковку, пользуются большим спросом у населения и считаются деликатесным продуктом.

Выпускают паштеты консервированные, весовые, штучные, в оболочке.

Паштеты бывают печёночные (самый распространённый на территории России и Украины), гусиные, утиные, рыбные, куриные, говяжьи, свиные…

2. Мясное сырьё

Для производства мясных паштетов используют жилованное свиное мясо, в том числе стерилизованное, мясо свиных голов сырое и стерилизованное, свиную щековину, жир топлёный свиной и костный, обработанные субпродукты первой категории (печень говяжью и свиную, мозги говяжьи, сердце говяжье) и второй категории (рубец говяжий, лёгкие говяжьи и свиные, губы говяжьи, уши говяжьи и свиные, головы и ноги свиные), участки свиных шкур краевые, свиную шкурку, пшеничную муку, а также бульон от варки коллагенсодержащих субпродуктов, свиной шкурки и участков свиных шкур краевых.

3. Растительное и другое сырьё

Для приготовления паштетов используют также и растительное сырьё: лук репчатый, крупы (манная, рисовая, овсяная, кукурузная), мука, крахмал, соя (мука и др.), морковь, паприка, тыква, горох, чечевица, грибы, пряности или CO2-экстракты пряно-ароматического сырья. Кроме того, при производстве паштетов используют масло сливочное или сливки, сухое молоко, молочную сыворотку, плазму крови, меланж яичный, сыр, мясные и костные бульоны, витаминные препараты, стабилизаторы цвета (нитрит натрия, ферментированный рис, ликопин и др.)

4. Приготовление фарша

Охлаждённое варёное, бланшированное сырое и сырокопчёное сырьё измельчают на волчке с диаметром отверстий решётки 2-3 мм, затем на куттере или куттере-мешалке в течение 5-8 мин до получения однородной мазеобразной массы. При куттеровании в первую очередь загружают более грубое сырьё (губы, уши, рубец и др.), затем более мягкое, добавляя пряности, лук, соль и бульон. Для получения более нежной консистенции фарш после куттерования пропускают через машины тонкого измельчения.

Количество поваренной соли и нитрита натрия NaNO3, израсходованное при предварительном посоле сырья, входит в количество, предусмотренное рецептурой.

5. Формование весовых паштетов

Формы из нержавеющей стали или лужёные, предварительно смазанные свиным топлёным жиром, плотно заполняют фаршем с помощью специальных шприцов, не допуская наличия пор и пустот.

Масса фарша в каждой форме 2-2,5 кг. Поверхность паштета заглаживают и специальным штампом делают товарную отметку: для ветчинного паштета – В, столичного – С, ливерного – Л, паштета для завтрака – З, украинского – У.

6. Запекание весовых паштетов

Паштетную массу запекают в течение 2-3 часов в ротационных или конвейерных печах (электрических либо газовых), а также в духовых шкафах. Температуру постепенно повышают до 90°С в первый час запекания, до 120°С – во второй и 145°С – в третий час.

Запекание заканчивают, когда температура в центре паштета достигнет 72°С.

7. Охлаждение

Весовые и штучные паштеты охлаждают при 0 - 4°С не более 10 ч до понижения температуры в центре продукта 0 - 8°С.

8. Упаковывание

Весовые паштеты завёртывают в салфетки из пергамента, подпергамента или целлюлозной плёнки массой до 3 кг. На упаковочном материале должны быть указаны наименование предприятия-изготовителя, его подчинённость и товарный знак, наименование и сорт паштета, дата и час выработки, срок реализации.

Мясные паштеты упаковывают в оборотную тару (дощатые, полимерные, фанерные или алюминиевые ящики, специальные контейнеры), а также в короба из гофрированного картона.

9. Хранение и контроль качества

Мясные паштеты хранят на предприятиях и в торговой сети при температуре 0 - 8°С и относительной влажности воздуха 80 – 85%. Срок хранения и реализации мясных паштетов не более 24 ч с момента окончания технологического процесса.

Микробиологические показатели мясных паштетов должны отвечать требованиям, которые предъявляются к варёным колбасам.

Список используемой литературы

1) «Технология производства паштетов и фаршей», А. В. Козмава, Г. И. Касьянов, И. А. Палагина. Издательский центр МарТ, Ростов-на-Дону, 2002 год. Серия «Технологии пищевых производств»

2) «Сборник рецептур мясных изделий и колбас», составитель К. П. Юхневич. Гидрометеоиздат, Санкт-Петербург, 1998 год.

Тема 2: Технология производства мясных консервов

Цель: Изучить общий технологический процесс и применение методов консервирования при производстве мясных консервов

План:

1. Методы обработки мяса при консервировании

2. Мясные консервы

2.1 Общий техпроцесс и применение методов консервирования при производстве

мясных консервов

2.2 Классификация и описание мясных консервов

2.3 Требования к качеству мясных консервов

2.4 Упаковка и маркировка

2.5 Хранение мясных консервов

Консервирование (от латинского CONSIRVARE - сохранять).

Скоропортящиеся продукты  предохраняют  от  действия  микроорганизмов путем консервирования, чем обеспечивается  сохранение  питательной  ценности продукта и его качеств.

Применяемые методы консервирования зависят от вида и  свойств  сырья, от назначения готового продукта. В  настоящее  время  применяют  физические, физико-химические,  химические  и   биохимические   методы   консервирования пищевых продуктов. Выбор  и  применение  методов   консервирования   пищевых   продуктов определяется  их  влиянием  на  исходное  сырье   и   качество   получаемого консервированного продукта.

Задачей практической работы является всестороннее рассмотрение мясных  и мясорастительных  консервов.

С   помощью    высоких    температур    обеспечивается    уничтожение микроорганизмов и инактивация ферментов пищевых продуктов. При  производстве консервов из мясных продуктов используются  физические  и  физико-химические методы консервирования, а именно: пастеризация, стерилизация и соление.

Пастеризация - обработка  продукта  определенное  количество  времени температурой  менее  100°  С  (65-85°С,  иногда  93°С).  После  пастеризации продукты непригодны для длительного хранения,  так  как  вегетативные  формы микробов погибают,  а  споры  продолжают  жить.  Удлинение  сроков  хранения продуктов  получается  при  многократной  пастеризации  (2  -  3   раза)   с промежутком между сеансами пастеризации в 24 часа. Такой процесс  называется тиндализацией. Однако при такой обработке  продуктов  происходит  разрушение витаминов и других биологически активных веществ.

Стерилизация - тепловая обработка герметично закрытого  продукта  при температуре свыше 100°С (113-120°С) в течение  определенного  времени.  Цель стерилизации  -   полное   уничтожение   микроорганизмов   и   их   спор   в обрабатываемом продукте. При стерилизации для длительного хранения  (годами) снижается  вкусовая  и  питательная  ценность  продукта,  крахмал  и   сахар частично  расщепляются,  ферменты  частично  инактивизируются,   разрушается часть витаминов, изменяется цвет, вкус, запах  и  структура  продуктов.  При стерилизации  важно  строго  выдерживать  не  только  температурный,  но   и временной режим. Например, для мяса время стерилизации колеблется от  60  до 120 минут (в зависимости от исходного сырья и технологии производства),  для рыбы 40-100 минут, для овощей 25-60 минут.

Стерилизация токами ультравысокой  частоты  (УВЧ)  и  сверхвысокой частоты  (СВЧ).  Такая  стерилизация  продуктов  производится  в  герметично укупоренной таре путем помещения в электромагнитное поле  переменного  тока. Повышение температуры продукта до 96-101°С  происходит  вследствие  усиления движения заряженных частиц. Так как, при таком нагреве,  тепло  распределяется по всему объему продукта равномерно, то для большой  сохраняемости  тиамина, лучших органолептических показателях и более высоком  бактерицидном  эффекте, время обработки сокращается в 10-20 раз. Ультразвуковые волны (волны с  собственной  частотой  свыше  20  кГц) применяются  для  стерилизации  консервов.  При  этом   хорошо   сохраняются витамины и первоначальные вкусовые качества.

Соление. При повышении  концентрации  соли  в  продукте,  в  связи  с повышением  в  нем  осмотического  давления  и  уменьшения  количества  воды, большинство микроорганизмов не развивается. При 10 % концентрации  соли  в продукте прекращается рост и размножение гнилостных бактерий, а при 20-25 %  концентрации задерживается рост всех микробов.

Определение, техпроцесс и методы консервирования при производстве мясных консервов

Мясные консервы - мясные продукты, герметично упакованные в  жестяные или стеклянные банки и  подвергнутые  воздействию  высокой  температуры  для уничтожения микроорганизмов и  придания  продукту  стойкости  при  хранении.

Используют консервы для приготовления первых и вторых блюд,  употребляют  их также без предварительной кулинарной  обработки.  Они  удобны  в  походах  и экспедициях. Энергетическая ценность консервов выше энергетической  ценности мяса, так как в них нет костей, сухожилий, хрящей, но по вкусу и  содержанию витаминов консервы уступают свежему мясу.

Консервы вырабатываются из охлажденной  или  размороженной  созревшей говядины,  баранины,   свинины,   субпродуктов,   свежих   доброкачественных сосисок, ветчины, фарша и других продуктов (круп, бобовых, пищевых  топленых жиров, макаронных изделий).

После обвалки, жиловки и сортировки мясо порционируют, бланшируют или обжаривают,  измельчают  (для  паштетов).  В  чистые  стерилизованные  банки укладывают мясо, соль, специи. Для улучшения вкуса консервов  из  мороженого мяса в них добавляют глютаминат натрия. Чтобы удалить  воздух  из  консервов их нагревают до 80-95°С или  заливают  содержимое  банок  горячим  бульоном, соусом. Если банки закатывают не на вакуум-закаточных машинах,  то  консервы проверяют  на  герметичность,  погружая  на  1  минуту  в  горячую  воду   с температурой 85°С. При этом весь воздух,  содержащийся  в  банках,  выходит. Это  подготовительная  фаза  производства   мясных   консервов.   Далее   по техпроцессу производится стерилизация или  пастеризация,  в  зависимости  от конечного предназначения продукта.

Стерилизация - прогревание консервов в автоклавах при  113-120°С  75-130 минут для уничтожения микроорганизмов и их спор. Во  время  стерилизации белки   коагулируют,   коллаген    переходит    в    глютамин,    изменяются органолептические свойства  и  внешний  вид  консервов.  Из  мяса  в  бульон переходит часть экстрактивных веществ (их количество  уменьшается)  и  жира, разрушается больше половины витаминов В1, до 10% витаминов В2 и  РР,  20-30% пантотеновой кислоты, 10-15% аминокислоты аргинина.

Частичное расщепление белков при стерилизации обусловливает повышение количества полипептидов,  аминокислот,  аммиака,  углекислоты,  меркаптанов. Выделяющийся сероводород образует с металлом соединения в  виде  черных  или синевато-фиолетовых пленок сернистого олова, которые не влияют  на  качество консервов.

Абсолютная стерильность консервов достигается только при стерилизации температурой около 180°С. Однако, вследствие нежелательных  изменений  вкуса, запаха, консистенции,  цвета  мяса  и  потерь  питательных  веществ  продукт становится непригодным в пищу. Поэтому  при  обработке  консервов  подбирают наиболее щадящие режимы термической  обработки  с  целью  повышения  пищевой ценности и обеспечения возможности длительного хранения консервов.

Пастеризованные консервы -  это  продукты,  подвергнутые  термической обработке, при температуре 70-90°С. Они обладают сочностью, приятным  вкусом, хотя и меньшей стойкостью при хранении (до 6 месяцев при  температуре  6°С), содержат меньше солей тяжелых металлов.

Пастеризованными консервами повышенной стойкости называются продукты, подвергнутые двукратной термической обработке  при  температуре  90°С.  Они отличаются высоким качеством, стойкостью при хранении (их можно хранить  при температуре  15°С  в  течение  года).  Более  низкая  температура   хранения консервов обеспечивает их лучшую сохранность.

После  термической  обработки  банки  негерметичные,  с  подтеками  и деформациями удаляют, а герметичные охлаждают и упаковывают.

Классификация

Мясные консервы классифицируют по виду  сырья,  характеру  обработки, составу,   температуре   термической    обработки,    назначению,    способу употребления.

В зависимости от вида сырья используемого для выработки консервов, их подразделяют  на  мясные  -  говядина,  баранина,  свинина,  телятина,  мясо поросят и других животных, птицы,  субпродуктов;  и  мясорастительные  -  из мясного сырья с макаронными изделиями, бобовыми, овощами.

По характеру обработки сырья консервы могут быть без предварительного посола сырья, с выдержкой посоленного сырья, из  неизмельченного  сырья,  из измельченного (без  включений  кусков  мяса  и  жира,  с  включением  кусков шпика), гомогенного тонкоизмельченного  сырья,  с  предварительной  тепловой обработкой (бланшированием, варкой, обжариванием) и без нее.

По составу различают  консервы  в  натуральном  соке,  с  добавлением только соли и пряностей, с соусами - томатным, белым перечным и  другими,  в желе или желирующем соусе.

По   режиму   тепловой   обработки   консервы    подразделяются    на стерилизованные  при  температуре  свыше  100° С  (без  ограничения   или   с ограничением условий хранения) и термически обработанные при температуре  до 100°С (с ограничением условий хранения).

В зависимости от назначения различают консервы закусочные,  обеденные (первое   и   второе   блюдо   совместно   с   гарниром)   и   полуфабрикаты комбинированного назначения (диетические и для питания детей).

Консервы могут употребляться без предварительной тепловой обработки и в нагретом состоянии.

Консервы из мяса

Мясо  тушеное:  изготовляется  из  созревшего  жилованного   мяса   и соответствующего  жира-сырца  или  топленого  жира.  Тушеную  свинину  можно готовить  из  мяса  со  шкурой  и  шпиком  толщиной  до  1,5  сантиметра.  В заготовленное сырье  добавляют  соль,  перец,  лавровый  лист  и  герметично закатывают в банки, затем стерилизуют. Тушеная баранина и  говядина  высшего сорта вырабатывается из мяса первой  категории,  первого  сорта  -  из  мяса второй категории. В консервах высшего сорта  мяса  и  жира  должно  быть  не менее 56,5%, в том числе жира не больше 17%, в  консервах  первого  сорта  - мяса и жира не менее 54%, в том числе жира 17%. В  тушеной  свинине  мяса  и жира должно быть не менее 59%, в том числе жира не более 35%. Эти  консервы относятся к категории консервов для первых и вторых блюд:

Консервы Сосиски в бульоне, Сосиски в свином жире, Сосиски в  томате, Фарш колбасный Отдельный, Завтрак  туриста,  Свиная  грудинка,  Заливное  из Свинины, Ветчина используют как закусочные.

Свиную грудинку готовят из обжаренных ломтиков грудинки с добавлением обжаренного лука,  моркови,  перца,  сиропа  из  жженого  сахара,  томатного соуса.

Заливное из свинины приготавливают из подбедерка и свиной рульки (без костей) с добавлением моркови и соленых огурцов.

Консервы Ветчина готовят из окороков в виде одного  куска  со  шпиком толщиной не более 1,5 сантиметров (допускается 2 довеска).

Завтрак  туриста  приготовляется  из  свинины,  говядины  и  баранины пряного посола. Их цвет и запах должны соответствовать виду вареного мяса.

Консервы из  субпродуктов:  Язык  в  желе,  Мозги  жареные,  Почки  в томатном соусе, Печень жареная, паштеты и др.

Паштет Печеночный изготовляют из бланшированной и обжаренной  печени, сливочного масла, обжаренного  лука,  специй.  Он  имеет  вкус  вареной  или обжаренной  печени  и  пастообразную  консистенцию.  В   паштет   Печеночный добавляют бланшированные мозги и мясной или костный бульон, в  Московский  - молоко, яичный желток, соус от обжарки печени. В паштет  Арктика  -  жареную свинину и соус от ее обжарки. В паштет Диетический - обжаренные семенники  и яичники животных, мясной или костный бульон, а в  Диетический  с  мозгами  - еще   бланшированные  мозги.  В  паштет  мясной  вместо   печени   добавляют бланшированное мясо. В паштет Любительский кроме печени добавляют  мозги  (в соотношении на 1:2,5), свиной  топленый  жир,  лук  перец,  а  во  Львовский вместо печени - мясо.

Консервы из мяса птицы: Филе и Рагу куриное и гусиное в желе, Утка  в собственном соку, Цыпленок в желе, Гусь с капустой, гречневой кашей,  рисом, Потроха  гусиные  в  томатном  соусе,  Курица  отварная,  Курица  с  лапшой, вермишелью, макаронами.

Консервы для детского и диетического питания предназначены для  детей в  возрасте  от  трех  до  восьми  месяцев.  Они  должны  содержать  большое количество  полноценных  белков,  достаточное  количество  и  в  оптимальном соотношении незаменимых  аминокислот,  минеральные  вещества  с  оптимальным соотношением  кальция  и  фосфора,   малое   количество   поваренной   соли, оптимальное   по   отношению   к   белкам    количество    жиров,    богатых полиненасыщенными жирными кислотами, достаточный набор витаминов.

Сбалансированность  консервов  по  аминокислотному,  жирнокислотному, витаминному  и  минеральному  составам  достигается  за  счет  добавления  к говядине молодняка, телятине, мясу цыплят, говяжьей  печени  и  языкам  масел сливочного и растительного рафинированного,  а  так  же  сухого  и  цельного молока. Для улучшения вкуса добавляют репчатый обжаренный  лук  и  экстракты пряностей  (петрушка,  сельдерей,  лук).  Для  предотвращения   расслаивания консервов при хранении используют крахмал.

Мясное сырье бланшируют, измельчают на волчке, перемешивают в вакуум-мешалке,   обрабатывают   на   коллоидной   мельнице   или   гомогенизаторе, подогревают  до  75-80°С,  фасуют  в  банки,  укупоривают,   стерилизуют   и охлаждают.

Для  детей  5-7  месяцев  вырабатывают  консервы   гомогенизированные (Малыш, Геркулес, Малютка, Винни-Пух, Беззубка,  Сказка,  Неженка,  Детское, Здоровье) с размером частиц от 0,15  до  0,2  миллиметров.  Для  детей  9-12 месяцев готовят консервы с крупноизмельченными частицами (1,5-3  миллиметра) (Язычок, Бутуз).

Мясорастительные консервы изготовляют из говядины, баранины,  свинины с добавлением зернобобовых  (горох,  фасоль,  бобы),  макаронных  изделий  и риса. В состав мясорастительных консервов должно входить не менее  15%  мяса и 3% жира.

Салорастительные консервы вырабатывают из гороха, фасоли, чечевицы  с добавлением шпика или топленого жира. Массу заливают бульоном  или  томатным соусом.

Химический состав и энергетическая ценность наиболее распространенных консервов приведены в таблице 1:

| Консервы | Массовая доля, % |  |  |  |  | Энергетич. ценность 100 г., кДж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вода | белки | жиры | углеводы | зола |  |
| Говядина тушеная | 63,7 | 16,8 | 18,3 | - | 1,9 | 971 |
| Баранина тушеная | 61,2 | 17,3 | 19,8 | - | 1,7 | 1033 |
| Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | - | 1,8 | 1460 |
| Гуляш говяжий | 64,4 | 17,1 | 12,0 | 4,0 | 2,3 | 799 |
| Паштет печеночн. | 52,5 | 11,1 | 31,5 | 2,7 | 2,2 | 1414 |
| Говядина отварная | 56,6 | 24,5 | 16,6 | - | 2,3 | 1033 |
| Язык говяж. в желе | 64,3 | 17,8 | 15,1 | 0,6 | 2,2 | 874 |
| Паштет мясной | 58,1 | 16,4 | 23,3 | 0,4 | 1,8 | 1159 |
| Каша греч. с говяд. | 60,8 | 9,2 | 15,4 | 12,0 | 2,3 | 963 |
| “Крошка” | 79,4 | 14,2 | 5,6 | 1,3 | 1,2 | 469 |
| “Малыш” | 74,1 | 13,0 | 9,0 | 2,6 | 1,3 | 598 |
| “Язычок” | 78,2 | 9,0 | 9,0 | 2,6 | 1,2 | 531 |

Для организма человека мясные  консервы  являются  важным  источником жира  и  белковых  веществ.  Они  обладают  хорошей  усвояемостью,  так  как содержат  незаменимые  аминокислоты,  их  белки  подготовлены   к   действию ферментных систем организма человека.  Наибольшей  энергетической  ценностью обладают консервы с большим содержанием сухих  веществ  -  Свинина  тушеная, Баранина тушеная, Гуляш говяжий, Паштет печеночный, Говядина отварная,  Каша гречневая с говядиной (печенью), Языки в желе.

Требования к качеству консервов

Качество мясных консервов определяют путем внешнего осмотра  банок  и по   органолептическим,   химическим   и   бактериологическим    показателям содержимого консервов.

При  внешнем  осмотре  консервов  обращают  внимание   на   состояние этикетки, внешний вид и герметичность банки.

Банки должны быть чистыми, без  подтеков,  без  вздутых  и  хлопающих крышек, помятостей, фальцев, ржавчины и бомбажа, без  деформации  корпуса  и крышек и деформации в виде уголков у бортиков банки,  резина  или  паста  не должны выступать из-под фальца, донышки должны быть вогнутыми или  плоскими, лакированные банки  должны  быть  покрыты  сплошным  слоем  термоустойчивого лака. Стеклянные банки должны быть прозрачными, чистыми,  без  внутренних  и поверхностных  пузырей,  заусенцев  и  щербин.  Корпус  банки  должен   быть гладким, без выпуклостей и вдавленностей,  с  равномерной  толщиной  стенок.

Допускается   темно-зеленый   цвет   стекла,   незначительные   складки    и волнистость.  Банки  с  налетом  ржавчины,  удаляемой  при  протирке   сухой ветошью, подрабатывают  и  принимают  на  хранение.  Если  на  банках  после удаления ржавчины и смазки вазелином остаются  темные  пятна,  то  их  после подработки реализуют в первую  очередь  по  разрешению  органов  санитарного надзора.

Не  допускаются  к  реализации  консервы  в  металлических  банках  - бомбажные, пробитые, с  “птичками”,  черными  пятнами  (места,  не  покрытые полудой), а так же имеющие острые загибы жести, помятость фальцев и банки  с “хлопающими” донышками; в стеклянной таре -  со  значительными  складками  и волнистостью, с цветными полосами, искаженным внешним видом содержимого.

Ржавчина  образуется  при  наличии  кислорода  и  влаги,  а  так   же вследствие воздействия жира и  белка  на  поверхность  банок  в  присутствии кислорода воздуха. Банки внутри  не  ржавеют,  хотя  в  них  имеется  влага, однако кислород среды поглощается белком мяса при стерилизации.

Бомбаж - это вздутие  банок  со  стороны  дна  и  крышки.  Он  бывает микробиологическим, химическим и физическим (ложным).

Микробиологический бомбаж - вздутие банок газами (аммиак, сероводород и др.), образовавшимися в  результате  жизнедеятельности  микроорганизмов  в консервах.  Он  является  результатом   недостаточно   эффективного   режима стерилизации, неудовлетворительного санитарного  состояния  технологического оборудования, сырья, тары.  Банки  с  микробиологическим  бомбажом  подлежат уничтожению или технической утилизации.

Консервы с химическим бомбажом, в которых обнаруживаются соли  олова, железа,  алюминия,  придающие  мясу  металлический  привкус   и   вызывающие изменение   цвета   продукта,   органолептически   определяют   по   наличию шероховатости на внутренней поверхности банки;  они  подлежат  использованию по указанию саннадзора.

Физический бомбаж  консервов  является  следствием  вздутия  банок  в результате   замораживания   их   содержимого,   деформации   корпуса    или переполнения  банок;  такие  консервы  подлежат   реализации   по   указанию саннадзора.

Мясо, содержащееся в  банках,  должно  быть  сочным,  непереваренным, нежестким,  кусочки  при  аккуратном   извлечении   из   банки   не   должны распадаться. Вкус  и  запах  (определяют  только  в  герметично  укупоренных консервах) мяса должны быть приятными, без посторонних привкусов и  запахов.

Бульон  в  нагретом  состоянии  должен  быть  прозрачным  или  с   небольшой мутноватостью;   зерна   бобовых   и   макаронные   изделия   должны    быть неразваренными и нежесткими.

Упаковка и маркировка

Мясные  консервы  расфасовывают  в  стеклянные  банки  по  0,5  и   1 килограмму и в жестяные банки от 100 граммов до трех килограммов.

На крышке консервов в жестяных банках штампуют в первом  ряду  число, месяц, год (2 последние цифры  года),  во  втором  -  ассортиментный  номер, сорт, смену, в третьем - индекс  промышленности  (ММ  -  мясомолочная,  К  - главконсерв, МПП, ЦС - центросоюз) и номер завода.

В литографированных банках  на  крышке  штампуют  номер  смены,  год, месяц, число изготовления консервов. Эти же данные  указывают  на  оборотной стороне этикетки консервов в стеклянной таре.

Хранение консервов

Стойкость  консервов  при  хранении  зависит  от  положения  банок  и температуры  хранения.  Если  при  транспортировке  банки   перемещают,   то нарушается  их  временная  герметичность,  микроорганизмы  освобождаются  от других частиц и перемещаются внутри банок. При  этом  в  консервах,  которые долго хранились в штабелях, может возникнуть микробиологический бомбаж.

При температуре от 0 до 15°С и относительной  влажности  воздуха  75% консервы мясные и мясорастительные с томатной заливкой, квашеной капустой  в цельноштампованных  банках  на  предприятиях  общественного  питания   можно хранить до 30 суток. В сборных банках при этих же условиях на холоде  -  1,5 года, в стеклянных - 2 года.  Срок  хранения  мясных  консервов  с  крупами, макаронными изделиями, овощами  в  цельноштампованных  банках  до  2-х  лет, сборных и стеклянных банках до 3-х лет.

По истечению срока хранения пригодность консервов для  пищевых  целей устанавливают   на   основе   органолептического,   бактериологического    и химического анализов (определяют массовую долю солей олова, прочих  металлов и некоторые другие показатели) в пищевых лабораториях санэпидемстанций.

Мясные консервы хранят в охлаждаемых и неохлаждаемых складах. Ящики с консервами  укладывают  в  штабеля,  нижний  слой  ящиков  устанавливают  на деревянных  рейках  или  поддонах.  Отступы  от  стен,   потолка,   приборов охлаждения и размеры проездов должны быть такими  же,  как  и  при  хранении других продуктов  питания  в  таре.  Норма  загрузки:  0,6  тонны  на  1  м2 грузового объема камеры для хранения.

Хранят  консервы  при  температуре  от  0  до  15°С  и  относительной влажности воздуха не выше 75%. При  более  высокой  температуре  хранения  и относительной влажности воздуха возрастает скорость  коррозии  и  разрушения консервной тары, ухудшается качество продукта.

Для предохранения банок от коррозии снаружи их лакируют или смазывают техническим  вазелином.   Чтобы   банки   не   отпотевали,   перепад   между температурой консервов и температурой окружающей среды не  должен  превышать 3°С.

Замораживание мясных и мясорастительных консервов нежелательно, хотя, по данным рядя  исследований,  замораживание  не  ухудшает  их  качеств  (по данным  учебника  1974  года).  Минусовые   температуры   при   хранении   и транспортировке банок с мясными консервами, содержащими  большое  количество жидких наполнителей,  часто  приводит  к  физическому  бомбажу  и  нарушению герметичности банок.

За 2-3 суток перед выпуском консервов из холодильника в теплое  время года их необходимо помещать в камеры с температурой 10-15°С  и  с  усиленной циркуляцией воздуха,  чтобы  предупредить  увлажнение  и  коррозию  жестяных банок.

В магазинах консервы необходимо хранить в сухих, хорошо вентилируемых помещениях или камерах с  температурой  0-20°С  и  относительной  влажностью воздуха не выше 75% не более 30 суток. При длительном хранении консервов  на складе  или  в  магазине  периодически  проверяют  запасы  и   отбраковывают бомбажные, с подтеками или сильно деформированные банки.

Банки с  ржавчиной  протирают  сухой  ветошью  и  если  они  остались герметичными,  их  реализуют  в  первую   очередь   с   разрешения   органов саннадзора.

Вопросы для самоконтроля:

1 Что такое мясные консервы?

2 Какими способами можно консервировать мясные консервы?

3 Что такое мясорастительные консервы?

4 Требования, предъявляемые к качеству мясных и мясорастительных консервов?

5 Что такое бомбаж?

6 Какие виды бомбажей существуют?

7 Какие требования предъявляются к таре при консервировании?

8 Какие требования предъявляются при хранении консервов?

9 Сроки хранения консервов?

Рекомендуемая литература:

1. Учебник “Товароведение пищевых продуктов”  Москва, Экономика, 1989г.

2. М.Л.Габриэлянц “Товароведение мяса и мясных товаров” Москва, Экономика, 1974г.

Тема 3   Мясные консервы

План:

- Общие понятия о мясных консервах и паштетах

- Требования к качеству готовой продукции

1. Мясные консервы - мясные продукты, герметично упакованные в жестяные или стеклянные банки и подвергнутые воздействию высокой температуры для уничтожения микроорганизмов и придания продукту стойкости при хранении. Используют консервы для приготовления первых и вторых блюд, употребляют их также без предварительной кулинарной обработки. Они удобны в походах и экспедициях. Энергетическая ценность консервов выше энергетической ценности мяса, так как в них нет костей, сухожилий, хрящей, но по вкусу и содержанию витаминов консервы уступают свежему мясу.

Консервы вырабатываются из охлажденной или размороженной созревшей говядины, баранины, свинины, субпродуктов, свежих доброкачественных сосисок, ветчины, фарша и других продуктов (круп, бобовых, пищевых топленых жиров, макаронных изделий).

Мясные консервы классифицируют по виду сырья, характеру обработки, составу, температуре термической обработки, назначению, способу употребления.

В зависимости от вида сырья используемого для выработки консервов, их подразделяют на мясные - говядина, баранина, свинина, телятина, мясо поросят и других животных, птицы, субпродуктов; и мясорастительные - из мясного сырья с макаронными изделиями, бобовыми, овощами.

По характеру обработки сырья консервы могут быть без предварительного посола сырья, с выдержкой посоленного сырья, из неизмельченного сырья, из измельченного (без включений кусков мяса и жира, с включением кусков шпика), гомогенного тонкоизмельченного сырья, с предварительной тепловой обработкой (бланшированием, варкой, обжариванием) и без нее.

По составу различают консервы в натуральном соке, с добавлением только соли и пряностей, с соусами - томатным, белым перечным и другими, в желе или желирующем соусе.

По режиму тепловой обработки консервы подразделяются на стерилизованные при температуре свыше 100°С (без ограничения или с ограничением условий хранения) и термически обработанные при температуре до 100°С (с ограничением условий хранения).

В зависимости от назначения различают консервы закусочные, обеденные (первое и второе блюдо совместно с гарниром) и полуфабрикаты комбинированного назначения (диетические и для питания детей). Консервы могут употребляться без предварительной тепловой обработки и в нагретом состоянии.

Паштеты – это пастообразные продукты, с преимущественным содержанием мяса. В мире производится широкий ассортимент мясных и мясорастительных паштетов, как по их виду, так и по качеству.

Они варьируются от деликатесных продуктов, которые изготавливаются из очень дорогостоящих ингредиентов, например, печени птицы, яиц, коньяка и т.д., до продукта массового производства, содержащего свиную и говяжью печень и субпродукты. Паштет еда универсальная. Производство этого продукта можно осуществлять из множества различных продуктов, что еще раз подчеркивает его универсальность.

Определение гласит: паштет – это фарш из дичи, мяса, печенки, ракообразных, яиц, грибов и т.д. В Казахстане и во всем мире налажено производство паштета из мяса, птицы, печени и рыбы или икры, хотя вегетарианские паштеты также весьма распространены. К примеру, грузины, издавна любящие хорошую кухню, освоили производство паштета из овощей под названием «Пхали». Но все-таки лидирующие позиции в мире занимают мясные паштеты. Печеночный паштет считается самым деликатесным, знаменитый французский pate de fois gras, то есть «Фуа гра» - верх наслаждения для любого гурмана. Производство паштета сегодня – высокотехнологичный процесс, позволяющий сохранить всю пользу продукта и его вкусовые качества.

В основном, по структуре можно выделить два вида паштетов: однородные тонко эмульгированные паштеты, которые обычно обладают мажущейся консистенцией, и паштеты со структурными включениями. Не существует каких-либо жестких требований при составлении рецептур этих видов продуктов, поскольку в некоторых видах паштетов частичное отделение жира и желе является вполне приемлемым и даже желательным.

Мясные ингредиенты, используемые в производстве паштетов, часто представляют собой низкосортную обрезь и субпродукты с низкими функциональными свойствами, и иногда мясное сырье варят, что еще более снижает его функциональность.

Это приводит к резкому снижению содержания функционального белка для эмульгирования жира в продуктах повышенной жирности. В связи с этим использование растительных и животных белков, пищевых добавок (эмульгаторов и стабилизаторов эмульсий, фосфатов, усилителем вкуса, стабилизаторов цвета) достаточно широко распространено.

2. Требования к качеству готовой продукции

Качество мясных консервов определяют путем внешнего осмотра банок и по органолептическим, химическим и бактериологическим показателям содержимого консервов.

При внешнем осмотре консервов обращают внимание на состояние этикетки, внешний вид и герметичность банки.

Банки должны быть чистыми, без подтеков, без вздутых и хлопающих крышек, помятостей, фальцев, ржавчины и бомбажа, без деформации корпуса и крышек и деформации в виде уголков у бортиков банки, резина или паста не должны выступать из-под фальца, донышки должны быть вогнутыми или плоскими, лакированные банки должны быть покрыты сплошным слоем термоустойчивого лака. Стеклянные банки должны быть прозрачными, чистыми, без внутренних и поверхностных пузырей, заусенцев и щербин. Корпус банки должен быть гладким, без выпуклостей и вдавленностей, с равномерной толщиной стенок. Допускается темно-зеленый цвет стекла, незначительные складки и волнистость. Банки с налетом ржавчины, удаляемой при протирке сухой ветошью, подрабатывают и принимают на хранение. Если на банках после удаления ржавчины и смазки вазелином остаются темные пятна, то их после подработки реализуют в первую очередь по разрешению органов санитарного надзора.

Не допускаются к реализации консервы в металлических банках - бомбажные, пробитые, с “птичками”, черными пятнами (места, не покрытые полудой), а так же имеющие острые загибы жести, помятость фальцев и банки с “хлопающими” донышками; в стеклянной таре - со значительными складками и волнистостью, с цветными полосами, искаженным внешним видом содержимого.

Ржавчина образуется при наличии кислорода и влаги, а так же вследствие воздействия жира и белка на поверхность банок в присутствии кислорода воздуха. Банки внутри не ржавеют, хотя в них имеется влага, однако кислород Среды поглощается белком мяса при стерилизации.

Бомбаж - это вздутие банок со стороны дна и крышки. Он бывает микробиологическим, химическим и физическим (ложным).

Микробиологический бомбаж - вздутие банок газами (аммиак, сероводород и др.), образовавшимися в результате жизнедеятельности микроорганизмов в консервах. Он является результатом недостаточно эффективного режима стерилизации, неудовлетворительного санитарного состояния технологического оборудования, сырья, тары. Банки с микробиологическим бомбажем подлежат уничтожению или технической утилизации.

Консервы с химическим бомбажем, в которых обнаруживаются соли олова, железа, алюминия, придающие мясу металлический привкус и вызывающие изменение цвета продукта, органолептически определяют по наличию шероховатости на внутренней поверхности банки; они подлежат использованию по указанию саннадзора.

Физический бомбаж консервов является следствием вздутия банок в результате замораживания их содержимого, деформации корпуса или переполнения банок; такие консервы подлежат реализации по указанию саннадзора.

Мясо, содержащееся в банках, должно быть сочным, непереваренным, нежестким, кусочки при аккуратном извлечении из банки не должны распадаться. Вкус и запах (определяют только в герметично укупоренных консервах) мяса должны быть приятными, без посторонних привкусов и запахов. Бульон в нагретом состоянии должен быть прозрачным или с небольшой мутноватостью; зерна бобовых и макаронные изделия должны быть неразваренными и нежесткими.

Мясные консервы расфасовывают в стеклянные банки по 0,5 и 1 килограмму и в жестяные банки от 100 граммов до трех килограммов.

На крышке консервов в жестяных банках штампуют в первом ряду число, месяц, год (2 последние цифры года), во втором - ассортиментный номер, сорт, смену, в третьем - индекс промышленности (ММ - мясомолочная, К - главконсерв, МПП, ЦС - центросоюз) и номер завода.

В литографированных банках на крышке штампуют номер смены, год, месяц, число изготовления консервов. Эти же данные указывают на оборотной стороне этикетки консервов в стеклянной таре.

Вопросы для самоконтроля:

- Определение «мясные консервы»

- Классификация мясных консервов

- Определение «мясные паштеты»

- Требования к качеству мясных консервов

Список рекомендуемой литературы

- А.В. Козмава, Г.И. Касьянов, И.А. Палагина «Технология производства паштетов и фаршей» 2001 г (207 стр.)

- А.Ю. Просеков «Технология организации производства полуфабрикатов в

централизованных условиях» 2006 г (136 стр.)

- В.И. Криштафович, В.М. Позняковский, Л.М. Коснырёва «Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров» 2005 г (320 стр.)

- О.К. Филатов «Оборудование предприятий общественного питания»2004 г (240 стр.)

- В.П. Бабарин «Стерилизация консервов» 2006 г (312 стр.)

Тема 4: Производство фаршевых продуктов из мяса

Цель: Рассмотреть особенности технологии производства фаршевых продуктов из мяса

План:

1Мясные и мясорастительные паштеты, и бутербродные пасты

2Изделия из котлетного фарша

1. Паштеты и бутербродные пасты представляют собой калорийный гомогенизированный продукт, с преимущественным содержанием мяса. Нежная консистенция достигается специальными способами обработки сырья и подбором ингредиентов рецептуры. Паштеты и бутербродные пасты, расфасованные в оптимально удобную упаковку, пользуются большим спросом у населения и считаются деликатесным продуктом.

Для производства паштетов и бутербродных паст используют следующее мясное сырье: жилованные говядину, свинину (в том числе стерилизованную), телятину, обваленное куриное и гусиное мясо, кроликов, нутрий, мясо механической обвалки; жир свиной топленый и костный, куриный; обработанные субпродукты I категории (печень говяжью и свиную, мозги говяжьи, сердце говяжье), II категории (рубец говяжий, легкие говяжьи и свиные, губы говяжьи, уши говяжьи и свиные, мясо свиных голов, ноги свиные), свиную шкурку, межсосковую часть, печень куриную и гусиную.

Растительное сырье: лук репчатый, крупы (манная, рисовая, овсяная, кукурузная), мука, крахмал, соя (мука, изоляты и др.), морковь, паприка, тыква, горох, чечевица, грибы, пряности или экстракты пряноароматического сырья.

Кроме того, при производстве паштетов используют масло сливочное или сливки, сухое молоко, молочную сыворотку, плазму крови, меланж яичный, сыр, мясные и костные бульоны, витаминные препараты, стабилизаторы цвета (нитрит натрия, ферментированный рис, ликопин и др.).

Выпускают паштеты консервированные, весовые, штучные.

Принцип изготовления паштетов основывается на комбинировании различных видов продуктов, а также способов их обработки (варка, бланширование, пассерование, обжаривание, гомогенизация и т. д.) в зависимости от рецептуры.

Готовый продукт должен иметь приятный вкус, запах и цвет, нежную, однородную, без признаков зернистости, мажущуюся консистенцию.

Подготовка субпродуктов. Печень осматривают, удаляют кровеносные сосуды, остатки жировой ткани, лимфатические узлы, желчные протоки, промывают в холодной проточной воде, нарезают на куски массой 300-500 г и бланшируют при кипении в течение 15-20 мин при соотношении печени и воды 1: 3. Бланшированную печень охлаждают холодной проточной водой или на стеллажах до температуры не выше 12°С.

Сердце осматривают, разрезают пополам, отделяют сгустки крови, промывают в холодной воде и варят и котлах в течение 3-4 ч при температуре 95°С до размягчения. Охлаждают до температуры не выше 120С.

Легкие вымачивают в течение 2 ч, промывают, зачищают и варят при кипении в течение 2-4 ч до размягчения.

Мозги промывают, удаляют косточки, бланшируют в кипящей воде 10-15 мин. Охлаждают на стеллажах тонким слоем до температуры не выше 12°С.

Из свиной щековины удаляют крупные, железы, кровоподтеки, лимфатические узлы, загрязнения и остатки щетины.

Щековину и жирную свинину бланшируют при кипении в течение 15-20 мин, периодически перемешивая.

Субпродукты II категории, свиную шкурку, межсосковую часть тщательно очищают, промывают и варят в течение 3— 5 ч до размягчения при кипении.

Подготовка растительного сырья. Лук репчатый инспектируют, очищают, отделяя при этом покровные листья, корневую мочку, верхнюю заостренную часть и поврежденные места. Очищенный лук промывают холодной водой, измельчают на волчке с диаметром отверстий 2-3 мм или режут кольцами в соответствии с рецептурой. Выход очищенного лука 80% от массы неочищенного.

Допускается использование сушеного лука. Его сортируют, отделяют почерневшие пластинки с остатками чешуи, донца и посторонние примеси. Замачивают в холодной воде в течение 1 ч для гидратации при соотношении воды и лука 1: 3 и измельчают.

Подготовленный лук пассируют до золотистого цвета. На 100 кг лука используют для пассирования 5 кг жира. Выход пассированного лука — 50% от массы сырого лука.

Обжаренный лук измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм.

Морковь инспектируют, очищают от кожуры, срезают вершину и заостренную часть, поврежденные места. Очищенную морковь промывают холодной водой и нарезают либо кругами, если размер моркови небольшой, либо полукругом, если размер моркови большой, пассируют, измельчают на волчке. Выход пассированной моркови 50%. Допускается использование сушеной моркови. Перед использованием морковь перебирают, промывают, заливают водой для набухания на 3-4 ч. Варят гидратированную морковь в той же воде в течение 20-30 мин. При набухании морковь увеличивается в объеме в 3-4 раза. После набухания морковь пассируют.

Тыкву очищают от загрязнений, моют, делят пополам, удаляют сердцевину с семенами, режут на куски, бланшируют в течение 1,5-2 ч при температуре 900С.

Горох, чечевицу инспектируют, сортируют, подвергают магнитной сепарации и дополнительной сортировке. Промывают проточной водой, замачивают в воде при температуре 59-600С в течение 3 ч, бланшируют в течение 40 мин (соотношение 1:3), измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм.

Подготовка фарша. Предварительно подготовленное мясное сырье (охлажденное вареное, бланшированное или сырое) измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм, а затем в куттере или мешалке в течение 5-8 мин до получения однородной мазеобразной массы. При этом сначала загружают более грубое сырье (рубец, губы, уши и др.), затем, более мягкое и чешуйчатый лед в количестве 5% от массы основного мясного сырья. Затем добавляют белковые препараты, крупы, овощи, специи, бульон. Для придания фаршу более нежной консистенции полученную массу пропускают через паштетотерку, коллоидную мельницу или эмульситатор.

Количество поваренной соли, нитрита натрия, израсходованное при предварительном посоле сырья, используется в соответствии с рецептурой.

Консервированные паштеты. Паштетную массу фасуют в предварительно подготовленную стеклянную или металлическую тару, герметически укупоривают, стерилизуют при определенных режимах, охлаждают, сортируют, термостатируют (выдерживают не менее 15 сут.), разбраковывают, этикетируют и направляют на реализацию.

Не допускается разрыв между укупориванием банок и их стерилизацией свыше 30 мин.

Режимы стерилизации консервированных паштетов зависят от их рецептуры, вида и размера тары.

Стерилизацию консервированных паштетов проводят в автоклавах или стерилизаторах.

При стерилизации консервов в стеклянной таре воду в автоклаве нагревают до    40-50°С.  Если используется жестяная банка, то консервы загружают в кипящую воду. Температуру и давление в автоклаве повышают в течение периода времени, указанного в формуле стерилизации, а затем охлаждают с целью предупреждения образования подтеков.

Формула режима стерилизации

где А — продолжительность нагрева греющей среды автоклава до температуры стерилизации, мин;

В — продолжительность собственно стерилизации, в процессе которой поддерживается постоянная температура, мин;

С — время снижения давления пара или охлаждения греющей среды в автоклаве, мин;

Т — температура греющей среды в автоклаве во время стерилизации,0С;

р — максимальная величина давления, создаваемого в автоклаве для компенсации давления, возникающего внутри банок, кПа.

На этикетке должны быть указаны наименование и товарный знак предприятия-изготовителя, наименование продукции, сорт, масса нетто, номер стандарта или стандарт предприятия, состав консервов, рекомендации по применению. Срок хранения стерилизованных паштетов составляет 2 года со дня изготовления.

Готовые консервы упаковывают в транспортную тару (дощатые ящики, коробки из гофрированного картона), на торцевой стороне которой наносят следующие данные: наименование предприятия и ведомства, дату изготовления, наименование и сорт консервов, количество банок, их номер и массу нетто.

Микробиологические показатели консервированных паштетов должны отвечать требованиям, предъявляемым к мясным консервам.

Весовые паштеты. Подготовленный паштетный фарш плотно укладывают в формы, изготовленные из нержавеющего металла или луженые, специальным шприцем, не допуская образования пустот и пор. Предварительно формы смазывают свиным топленым жиром. Поверхность фарша заглаживают и специальным штампом ставят товарную отметку, в соответствии или газовых печах или духовых шкафах. В первый час запекания температуру повышают с видом паштета: для столичного паштета — С, ветчинного — В и т. д. Масса фарша в каждой форме 2,0-2,5 кг. Паштетную массу запекают в течение 2-3 ч в электрических до 900С, во второй — до 120°С, а в третий — до 1450С.

Запекание считается законченным, если температура в центре паштетной массы достигает 720С.

Паштеты охлаждают при температуре 0-40С не более 10 ч до понижения температуры в центре изделия до 0-8°С.

Весовые паштеты заворачивают в салфетки из пергамента, подпергамента или целлюлозной пленки массой до 3 кг. На упаковке указывают наименование предприятия-изготовителя, его подчиненность и товарный знак, наименование и сорт паштета, дату и час выработки, срок реализации.

Штучные мясные паштеты. Штучные мясные паштеты изготавливают на поточно-механизированных линиях. Подготовленную паштетную массу подвергают термической обработке в мешалках-плавителях закрытого типа в течение 60 мин при температуре 80-85°С при непрерывном помешивании до достижения температуры в центре паштета 72°С. Далее паштетную массу фасуют на порции массой 100 и 200 г в алюминиевую маркированную фольгу или другие упаковочные материалы, разрешенные органами здравоохранения Республики Казахстан. Температура паштетной массы при фасовке должна быть не ниже 70°С. Фасованные паштеты охлаждают в камере охлаждения при температуре 0-40С не более 10 ч до понижения температуры в центре продукта 0-80С.

Весовые и штучные паштеты упаковывают в оборотную тару (дощатые, полимерные, алюминиевые ящики или контейнеры) или картонные коробки. Паштеты хранят на предприятиях или в торговой сети при температуре 0-8°С и относительной влажности воздуха 80-85%. Срок хранения и реализации мясных паштетов не более 24 ч с момента изготовления.

Микробиологические показатели мясных паштетов должны отвечать требованиям, предъявляемым к вареным колбасам.

На рисунке 1 представлен технологический процесс производства паштетов.

Рисунок 1. Технологический процесс производства паштетов

Ниже представлены некоторые рецептуры паштетов.

Форма: весовой паштет в виде усеченной пирамиды, штучный в виде параллелепипеда.

Выход продукта: 105% от массы сырья.

Форма: весовой паштет в виде цилиндрической или усеченной пирамиды, штучный в виде параллелепипеда или сегмента.

Выход продукта: 130% от массы сырья.

2. На предприятиях мясной промышленности вырабатывается широкий ассортимент продуктов из котлетного фарша. К ним относят так называемые бескостные рубленые полуфабрикаты: из натурального фарша и изделия из котлетных масс. К изделиям из натурального фарша относят люля-кебабы, кебабчеты и др. К изделиям из котлетных масс — котлеты, шницели, биточки, ромштексы, бифштексы, зразы, тефтели, фрикадельки, крокеты, кнели, кюфты.

Котлетный фарш изготавливают из говядины (жилованной I и II сортов), свинины (полужирной, жирной, односортной), телятины, баранины, конины, оленины, обваленного куриного мяса с кожей, кроликов, нутрий, мяса механической обвалки, говяжьего и свиного жира-сырца, колбасного несоленого шпика, курдючного бараньего жира. Из субпродуктов используют жилованное мясо говяжьих и свиных голов, легкие и печень, свиные и говяжьи, жилованную мясную обрезь.

Для улучшения пищевой ценности и качества рубленых полуфабрикатов мясного фарша применяют белковые молочные и соевые препараты, крупу (манную, рисовую, гречневую и др.), чечевицу или чечевичную муку, плазму крови, молоко (сухое и цельное), сливочное масло, пшеничный хлеб, сухари панировочные, муку, лук, грибы и овощи (капусту, картофель, морковь и др.), питьевую воду, зелень, специи, СО2 -экстракты пряноароматического сырья, соль, витаминные добавки и др.

Готовый мясной фарш — однородная масса без костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани и пленок, кровяных сгустков.

Рубленые полуфабрикаты должны соответствовать всем органолептическим и физико-химическим показателям. По форме котлеты, зразы, ромштексы и биточки отличаются округлой приплюснутой формой, шницели — продолговатой, бифштексы — прямоугольной, фрикадельки — шаровидной. Панированные полуфабрикаты должны быть равномерно посыпаны панировочными сухарями.

Запах и вкус полуфабрикатов должны быть свойственными доброкачественному сырью.

В рубленых полуфабрикатах регламентируют массовую долю влаги, жира, поваренной соли, хлеба или крупы (если предусмотрено рецептурой), массу одной порции.

Составление фарша. Предварительно измельченное на волчке с диаметром решетки 2-3 мм мясное и жировое сырье, белковые препараты, овощи, крупы, хлеб, воду, соль, специи и другие ингредиенты взвешивают и загружают в фаршемешалки или фаршеприготовительные агрегаты. Массу перемешивают: для котлет, зраз, шницелей и ромштексов 4-6 мин, для бифштекса 2-4 мин до образования однородной массы.

Формование рубленых полуфабрикатов. Готовый фарш формуют и панируют в муке или панировочных сухарях, а также упаковывают на различных автоматах, поточных механизированных линиях.

При отсутствии на предприятиях специального оборудования допускается формование котлет, зраз, бифштексов, биточков, ромштексов, тефтелей и др.. Вручную, панируют, если предусмотрено рецептурой. Полуфабрикаты укладывают на лотки, посыпанные тонким слоем панировочной муки. Бифштексы укладывают на лотки без панировки. Готовые изделия направляют на замораживание.

Контроль осуществляют периодически. В течение рабочей смены отбирают партии по 10 штук полуфабрикатов из каждого ряда на лотке, осматривают и взвешивают. Допускается отклонение от массы 1 изделия ± 5%, 10 единиц ± 4%.

Деформированные рубленые полуфабрикаты или с отклонениями от массы используют при производстве соответствующего ассортимента в количестве не более 3% от массы приготовленного фарша с разрешения ветеринарно-санитарного надзора. В таких случаях учитывается количество хлеба и панировки, которое содержится в полуфабрикатах, направляемых на переработку.

Охлаждение или замораживание полуфабрикатов. Рубленые полуфабрикаты типа котлет (котлеты, зразы, биточки, ромштексы, бифштексы), предназначенные для реализации в замороженном виде, размещают в один ряд на рамах, этажерках или сетчатых контейнерах и направляют в морозильную камеру (температура замораживания не выше -180С) или скороморозильный аппарат (-30... - 350С).

Полуфабрикаты типа фрикаделек (фрикадельки, тефтели, крокеты, кнели) помещают на лотки, установленные на полках тележек или рам, которые затем устанавливают в морозильные камеры или скороморозильные аппараты.

Замороженные полуфабрикаты направляют на упаковывание.

Упаковывание и хранение рубленых полуфабрикатов. Замороженные изделия упаковывают по две штуки в полимерные пакеты, использование которых должно быть разрешено органами здравоохранения Республики Казахстана. Пакеты с замороженными полуфабрикатами укладывают в картонные ящики.

Фрикадели, тефтели и др. расфасовывают в картонные пачки массой нетто 300, 450 и 500 г или полимерные пакеты. Для предприятий общественного питания изделия упаковывают в виде россыпи массой нетто до 15 кг в картонные ящики, бумажные или полимерные мешки. Замороженные полуфабрикаты в зависимости от вида хранят от 10 до 20 суток при температуре    - 100С. Фрикадельки и мясной фарш хранят до 30 суток.

Технологический процесс производства рубленых полуфабрикатов представлен на рисунке 2.

Ниже приведены некоторые рецептуры рубленых полуфабрикатов в граммах на 1 порцию.

Рисунок 2.  Технологический процесс производства рубленых полуфабрикатов

Вопросы для самоконтроля:

- Какое сырье используют при производстве паштетов?

- Какие виды паштетов вы знаете?

- Назовите основные технологические приемы производства консервированных паштетов.

- Что такое формула стерилизации?

- Назовите основные технологические приемы производства весовых паштетов.

- Назовите основные технологические приемы производства штучных паштетов.

- Что такое рубленые полуфабрикаты, какое сырье используют для их производства?

- Назовите основные технологические приемы при производстве рубленых полуфабрикатов.

- Какое сырье используют для производства пельменей?

Назовите основные технологические приемы при производстве пельменей.

- Изложите процесс изготовления теста.

- Что такое компоновка?

- Какое сырье используют и каковы технологические операции при производстве мясорастительных фаршевых консервов?

Тема 5: Мясорастительные и салобобовые консервы

Цель: Изучить требования к сырью, к технологии  при производстве мясорастительных и салобобовых консервов

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1 Требования к качеству растительного сырья

2 Требование к качеству мясного сырья

3 Требование к жировому сырью

1. Мясорастительные консервы изготавливают из говяжьего, свиного или бараньего мяса, а также продуктов растительного происхождения и заливают костным бульоном. В качестве растительных продуктов используют преимущественно горох и фасоль, а также чечевицу, бобы, различные крупы (кукурузную, гречневую, рис и др.), макаронные изделия (макароны, лапшу, вермишель), картофель, капусту (для производства солянки с мясом) и др. К этой же группе консервов относятся гороховое пюре со свинокопченостями или языком, мясо гусиное с гречневой кашей или капустой, свинина с овощами и крупой и пр.

Мясорастительные консервы из бобовых культур

Требования к мясу и технологический процесс его обработки при производстве этих консервов такие же, как и при выработке тушеного мяса. Нарезанное на куски мясо направляют на расфасовку в банки.

Горох для изготовления консервов можно использовать продовольственный целый или лущеный (половинками) белого, зеленого и желтого цвета.

По размеру горох различают нескольких классов - крупный, средний, мелкий. Классный горох бывает сортированным и несортированным. Для выработки консервов применяют классный сортированный горох.

В зависимости от количества примесей горох может быть чистым, средней чистоты и сорным. Сорный горох содержит более 1% сорной и 3% зерновой примеси и для консервов не пригоден. Горох бывает сухой - до 14% влаги, средней сухости 14-16%, влажный 16-18% и сырой - свыше 18%. Для консервирования используют горох сухой и средней сухости. При приемке, а также во время сортировки гороха, особенно тщательно проверяют, нет ли изъеденных зерен, внутри которых могут находиться личинки брухуса. Горох, зараженный брухусом, в переработку не допускается.

Фасоль консервируют двух типов: белую и цветную. По засоренности и влажности фасоль делят на те же группы, что и горох, но при несколько иных цифровых показателях. Сорная фасоль содержит свыше 1% сорной и 4% зерновой примеси. Влажность сухой фасоли до 16%, а фасоли средней сухости - 16-18%.

Пересушенные зерна бобовых для переработки непригодны, т.к. содержащиеся в них белки не способны к набуханию, оболочка зерен разрывается, и крахмал переходит в заливку, превращая ее в клейстер. Влажные зерна также непригодны, потому что они легко плесневеют и загнивают. Нельзя применять замороженное сырье, т.к. при оттаивании крахмал бобовых осахаривается и теряет способность к набуханию, продукт, изготовленный из такого сырья, отличается низким качеством.

Сырье, поступившее в переработку, инспектируют и очищают. После очистки зерно подвергают второй инспекции на транспортере, а затем замачивают и бланшируют, чтобы оно впитало влагу и набухло. При набухании объем бобовых значительно (почти в 2 раза) увеличивается в связи с впитыванием влаги белками и крахмалом. Белки лучше всего поглощают влагу при 500С. В процессе замачивания оболочка зерна становится эластичной, благодаря чему оно остается целым, несмотря на значительное увеличение в объеме, и консервы при стерилизации не развариваются. При замачивании бобов соотношение воды и бобов должно быть 2,5:1 (процесс длиться 3-4 часа и заканчивается, когда содержание влаги в бобах достигает 60%, а масса 160% к массе сухого зерна).

Замоченные бобы промывают и бланшируют в течение 2-6 мин, в кипящей воде для набухания крахмала, который заметно впитывает влагу в том случае, когда температура воды превышает 800С и наступает процесс клейстеризации. Масса бобовых после бланширования должна составлять 185% к массе сухих бобов.

Горох и чечевицу можно не замачивать предварительно, а бланшировать в течение 15-20 мин. Благодаря сравнительно большой удельной поверхности их оболочки выдерживают внутреннее давление и без специальной обработки (замачивания) для увеличения эластичности. Фасоль же надо обязательно замачивать.

2. В настоящее время в технологии мясных паштетов, паст и фаршей используется сырье различных видов.

Химический состав мяса сложен. Известно, что пищевая ценность мяса главным образом характеризуется наличием и качественным составом белковых, экстрактивных, минеральных веществ, липидов, воды и витаминов.

В мясе сельскохозяйственных животных содержится 14-18% белков (полноценных и неполноценных). Жиры, содержащиеся в мясе, являются калорийными. Их количество в мышечной ткани составляет 0,3-3,5%. Ценность жиров зависит от содержания в них ненасыщенных жирных кислот. Углеводов в мясе содержится не более 2%, экстрактивных веществ до 2,5%, минеральных веществ до 2%.

В таблице 1 приведен средний аминокислотный состав мясного сырья, перерабатываемого на мясокомбинате «Тихорецкий», а мясо нутрии — в АОЗТ «АВИС» (г. Краснодар).

Таблица 1

Аминокислотный состав исследованных образцов свинины, говядины, мяса нутрии, печени говяжьей, печени куриной свидетельствует о полноценности белка.

Мясо нутрий является нетрадиционным сырьем. По своим качествам оно не уступает свинине, говядине, мясу птицы и кролика, а по некоторым показателям превосходит. На долю полноценного белка (мышечная ткань) в мясе нутрии приходится 80-82%, а в говядине 75-85%. Судя по температуре плавления и плотности, нутриевый жир имеет примерно такую же усвояемость, как и свиной (89-98%). Высокое йодное число жира нутрий свидетельствует о значительном содержании в нем жизненно важных непредельных жирных кислот (олеиновой, линоленовой и др.) (табл. 2).

Таблица 2

Известно, что мясо тем лучше, чем меньше толщина волокон и больше между ними жира, т. е. «мраморность». Этим качеством обладает мясо нутрий.

Содержание экстрактивных веществ в мясе нутрии составляет 3,4-4,8%.

Кроме того, мясо нутрий не вызывает пищевой аллергии, легко усваивается. Его можно отнести к высокоценному диетическому продукту.

Убойный выход мяса самцов нутрий составляет 55-58% (к живому весу), у самок 51-54%, у молодых зверей 46—48%. Вес мяса при убойном выходе в 54% у пятикилограммовой нутрии равен 2,7 кг.

Печень, сердце и почки нутрии считаются деликатесными продуктами и составляют 4,5% живого веса.

Хорошо откормленная нутрия имеет достаточно много жира в брюшной полости и на отдельных органах. Содержание жира может достигать до 18% живого веса.

Мясо кроликов является более традиционным продуктом питания населения Казахстана, чем мясо нутрий. Крольчатина тоже относится к высокоценному диетическому продукту, богата полноценными белками. Особенностью мяса кроликов является минимальное содержание соединительной ткани, что обусловливает нежную консистенцию и высокую усвояемость его. Соотношение незаменимых аминокислот близко к оптимальному. По содержанию азотистых веществ уступает лишь мясу зайца и индейки.

Крольчатина бедна холестерином: в 100 г содержится в среднем около 25 мг холестерина, тогда как в говядине 37-48 мг, в телятине 38-83 мг. Кроличий жир по сравнению с жиром других сельскохозяйственных животных богат полиненасыщенными жирными кислотами и отличается высоким соотношением ненасыщенных жирных кислот к насыщенным.

Жирнокислотный состав мясного сырья представлен также в таблице 2.

По диетическим свойствам крольчатина близка к курятине, а по содержанию белка и жира значительно превосходит ее. Масса тушки кролика зависит прежде всего от возраста и колеблется в пределах 800-3000 г. Убойный выход составляет 48-52%. На долю мякоти в тушках полновозрастных кроликов приходится 84—85%, на долю костей и хрящей — 15-16%. Тогда как в тушах крупного рогатого скота содержится до 30% мякоти. В таблице 3 приведены данные о содержании витаминов и минеральных веществ в выбранном мясном сырье.

Таблица 3

Содержание витаминов в мясном сырье

3. В качестве жирового сырья необходимо использовать в технологии мясорастительных паштетов и паст топлёные жиры животного происхождения: свиной, куриный, костный, говяжий.

Животные жиры представляют собой смесь триацилглицеролов и жирных кислот. В зависимости от вида жирных кислот, содержания двойных связей, свойства жиров изменяются. Ненасыщенные жирные кислоты (линолевая, олеиновая, линоленовая, арахидоновая) имеют низкую температуру плавления. Более высокую температуру плавления до 62-69°С имеют насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая и др.). Лучше усваиваются организмом жиры с более низкой температурой плавления. К ним можно отнести свиной, куриный и костный топленые жиры. Качество жира определяется структурными характеристиками жирных кислот и соотношением их между собой. Качество жира продукта оценивается отношением насыщенных, моно- и полиненасыщенных жирных кислот, что показано в таблице 4.

Таблица 4

Жирнокислотный состав жирового сырья

Вопросы для самоконтроля:

1 Требования к качеству растительного сырья

2 Требование к качеству мясного сырья

3 Требование к жировому сырью

Тема 6: Мясные продукты детского питания

Цель: Изучить технологию производства мясных продуктов детского питания

План:

1 Мясные консервы для питания детей раннего возраста

2 Мясные продукты для лечебного питания  детей грудного возраста

1. Значительный удельный вес среди продуктов для детей этой возрастной группы занимают консервы. Технология их отличается высокими требованиями к качеству исходного сырья, более «мягкими» режимами тепловой обработки, устранением прямого его контакта (на разных стадиях его обработки) с кислородом воздуха, а также возможностью сбалансирования химического состава готового продукта путем введения в рецептуру натуральных биологически активных продуктов.

Для детей раннего возраста вырабатываются гомогенизированные, пюреобразные и крупноизмельченные мясные консервы (табл. 1).

Таблица 1

Виды мясных консервов для детей раннего возраста

| Возраст, месяц | Дисперсность | Консервы из |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | говяжьих мяса и субпродуктов | свинины, конины и субпродуктов | мяса и потрохов птицы |
| 5-7 8-12 | Гомогенизированные или тонкоизмельченные | Малыш Малютка Язычок | Пюре из свинины Чебурашка Винни-Пух Конек-Горбунок | Крошка Крепыш |
| 7-9 | Пюреобразные | Малыш Язычок Мясное пюре | Пюре из свинины Чебурашка Винни-Пух | Птенчик |
| 9-18 | Крупноизмельченные | Малыш Язычок Мясное пюре детское | Пюре из свинины Винни-Пух Конек-Горбунок | Бутуз |
| 12-72 | - | - | - | Суп-пюре куриный |

Консервы обладают высокой пищевой и биологической ценностью. При их производстве используют следующее сырье и компоненты.

Консервы:

| «Малыш»: гомогенизированные пюреобразные или крупноизмельченные «Малютка»: гомогенизированные Мясное пюре детское: пюреобразные или крупноизмельченные «Язычок»: гомогенизированные пюреобразные или крупноизмельченные Пюре из свинины: гомогенизированные пюреобразные крупноизмельченные «Чебурашка»: гомогенизированные пюреобразные «Винни-пух»: гомогенизированные пюреобразные крупноизмельченные «Конек-Горбунок»: гомогенизированные пюреобразные крупноизмельченные «Бутуз», «Крошка», «Птенчик», «Крепыш»: гомогенизированные пюреобразные крупноизмельченные Паштет «Богатырь»: Суп-пюре куриный: «Крепыш»: | Говядина, масло коровье сливочное, крахмал кукурузный фосфатный или картофельный, лук репчатый, соль поваренная пищевая и вода питьевая. Отличие от гомогенизированных: наличие специй и возможна замена воды на бульон мясной. Говядина, мозги говяжьи, масло коровье сливочное, крахмал, лук репчатый, соль поваренная пищевая и вода питьевая. Говядина, масло коровье сливочное, крахмал, специи, соль поваренная пищевая и вода питьевая. Язык говяжий, масло коровье сливочное, лук репчатый, крахмал, соль поваренная пищевая и вода питьевая. Отличие от гомогенизированных: наличие специй, в крупноизмельченных – допускается использование вместо крахмала крупы рисовой или манной. Свинина, крахмал, соль поваренная пищевая и вода питьевая. Возможно добавление говяжьей крови. Свинина, говяжья печень, крахмал, соль поваренная пищевая и вода питьевая. Свинина, конина, крахмал, соль поваренная пищевая и вода питьевая. Конина, масло коровье сливочное, крахмал, соль поваренная пищевая и вода питьевая. Мясо цыплят, крахмал, соль поваренная пищевая и бульон куриный. Мясо цыплят, потроха (мышечный желудок, сердце, печень), масло коровье сливочное, лук репчатый, соль поваренная пищевая, специи, бульон куриный. Мясо цыплят, масло коровье сливочное, бульон куриный, мука пшеничная и рисовая витаминизированная, морковь, корень петрушки, лук репчатый, молоко сухое цельное, сахар-песок и соль поваренная пищевая. Мясо цыплят механической обвалки, крахмал, соль поваренная пищевая и вода питьевая. |
| --- | --- |

Консервы «Пюре из свинины», «Чебурашка», «Винни-пух», «Конек-Горбунок» вырабатывают для здоровых и больных детей.

В настоящее время расширен ассортимент консервов детского питания с заданным составом из мяса птицы (цыплят бройлеров) благодаря разработке прогрессивной технологии механической обвалки. Он включает в себя консервы «Крепыш» (59% мяса цыплят механической обвалки); «Петушок» (39% мяса цыплят механической обвалки); «Пюре куриное для супа», а также Пюре «Здоровье», которое в результате использования куриного жира имеет сбалансированный белково-жировой состав и сохраняет высокую биологическую ценность после стерилизации. При обеспечении 10% калорийности рациона этим продуктом потребность в полиненасыщенных жирных кислотах удовлетворяется на 41%.

Подготовка мясного сырья и тары

Подготовка говядины и субпродуктов осуществляется аналогично общепринятой в консервном производстве, однако схема разделки полутуш определяется содержанием в них жира.

При переработке молодняка средней живой массой одной головы до 400-420 кг, поступающего с животноводческих комплексов с полуинтенсивным уровнем откорма (среднесуточные привесы скота 500-700 г), от туши отделяют зарез, грудинку, пашину, рульки и голяшки (имеющие максимальную микробиальную обсемененность и наименьшую пищевую ценность) и используют в колбасном производстве.

При использовании животных, выращиваемых при интенсивном откорме (живая масса свыше 400…420 кг) от туши отделяют, кроме указанных выше частей, покромку с межреберным мясом, грудинку с реберно-завитковой частью.

Содержание жировой ткани в жилованном мясе, используемом для изготовления консервов, должно составлять 3…9%.

Замороженные блоки говядины выдерживают в помещениях при температуре 0-20С в течение 24-36 ч до достижения температуры в их толще –2…-50С, затем освобождают от упаковки, измельчают в блокорезках или волчках-дробилках и подают в волчок.

При подготовке как охлажденных, так и размороженных тушек цыплят удаляют оставшиеся пеньки, копчиковую железу, легкие. При необходимости тушки допаливают. Затем их моют с наружной и внутренней поверхности сначала теплой, затем холодной водой до полного удаления загрязнений и остатков крови. Промытые тушки после стекания влаги направляют на бланширование или после их предварительного охлаждения до температуры 0-40С или подмораживания до температуры –2…-30С – на механическую обвалку.

При использовании обвалочной машины типа «Бихайв» выход механически обваленного мяса не должен превышать 60% к массе обваливаемого сырья.

Полученное мясо механической обвалки должно быть использовано в течение 2 ч для выработки детского питания (температура воздуха в помещении не выше 120С). Если оно не может быть использовано в течение 2 ч и предназначено для дальнейшего хранения, его замораживают в течение 1 ч с момента обвалки.

Перед бланшированием тушки цыплят массой более 800 г предварительно распиливают вдоль позвоночника на две части и не распиливают в случае бланширования в установках непрерывного действия.

Муку рисовую, пшеничную, крахмал, молоко сухое, казецит, соль просеивают на установке типа «Пионер». Муку пшеничную пассируют в котле или на противнях на электроплите до слабо-кремового цвета при непрерывном помешивании. Сахар-песок рафинированный просеивают через сито с диаметром отверстий решетки 3-3,5 мм. Перец душистый инспектируют и просеивают для удаления посторонних примесей.

Соль поваренную пищевую растворяют в части подготовленного бульона 1,5-2 л, предназначенного для выработки консервов или в воде, или используют в сухом виде.

Очищенный и вымытый лук измельчают до размера частиц 3-5 мм (для паштета «Богатырь» лук пассируют на сливочном масле при соотношении 2:1 до слабо-золотистого цвета). Подготовленную морковь и корни петрушки бланшируют в кипящей воде 15-20 мин, затем измельчают до размера частиц 2-3 мм. Крахмал вводят в продукт в виде сухого порошка или эмульсии, казецит – только в виде эмульсии. Во избежание образования комков и последующего равномерного распределения крахмал и казецит после его просеивания смешивают с водой или мясным бульоном, полученным после пароконтактного нагрева, температурой не выше 250С в соотношении 1:5 в течение 2-4 мин в миксере или другом оборудовании при числе оборотов ротора электродвигателя до 4000 в минуту. Количество бульона или воды, используемых для приготовления эмульсии, должно учитываться при составлении рецептуры консервов. Эмульсию казецита приготовляют непосредственно перед употреблением. Хранение ее не допускается.

Экстракты пряностей (сельдерея, петрушки, укропа) смешивают с подготовленной солью в соотношении, определенном рецептурой с целью равномерного их распределения в массе продукта и удобства дозирования ввиду использования их в очень малых количествах. Продолжительность хранения смеси с момента приготовления – не более 2 ч в закрытой эмалированной емкости в сухом месте, так как возможны сильные потери ароматических веществ. Возможно добавление экстрактов пряностей вместе с маслом.

Каждую партию металлических банок и крышек, поступающих в технологический цех, проверяют на соответствие технической документации. Проверенные на герметичность металлические банки моют горячей водой при температуре не ниже 800С и обрабатывают острым паром в течение 10-15 с (при условии подачи воды и пара на внутреннюю их поверхность).

Производство гомогенизированных консервов

Мясное сырье, в т.ч. мясо и потроха птицы, с целью удаления экстрактивных веществ и получения вязкопластичной структуры готового продукта бланшируют в варочных котлах или специальных бланширователях. В качестве аппарата периодического действия используют варочный котел типа «Вулкан» с перфорированной корзиной. Длительность бланширования в кипящей воде составляет, мин: говядины, свинины и языков – 10-15, мозгов – 5, мяса птицы – 9-11.

В аппарате непрерывного действия воду и мясное сырье в соотношении 2:1 бланшируют при температуре 98-1000С в течение 10-15 мин в зависимости от его вида и степени измельчения. Затем измельчают в волчке и направляют на составление рецептурной смеси в мешалку-смеситель, куда добавляют все предварительно подготовленные ингредиенты в количествах, предусмотренных рецептурой.

При изготовлении консервов «Крепыш» сырое мясо цыплят механической обвалки обрабатывают в эмульситаторе, где оно должно быть нагрето до температуры 70-750С или бланшируют в варочном котле. Полученную мясную массу направляют на составление рецептурной смеси.

Все компоненты рецептурной смеси тщательно перемешивают в течение 5-7 минут, обрабатывают в коллоидной мельнице или сдвоенной системе дезинтеграторов и направляют в гомогенизатор. Обработка полученной массы в нем обеспечивает получение устойчивой после стерилизации и в процессе хранения однородной консистенции продукта (без отделения жира и влаги). С целью исключения окислительных процессов в продукте при его стерилизации и хранении, массу деаэрируют в аппаратах непрерывного действия, а затем подогревают в тонком слое до температуры 800С в течение 30-40 с в трубчатом теплообменнике с самоочищающейся поверхностью. Такой кратковременный подогрев продукта способствует поддержанию нужного санитарного уровня в сырье, а также сокращению продолжительности его последующей стерилизации в банке.

Подготовленную массу немедленно фасуют автоматическими наполнителями в металлические (сборные или штампованные) с лаковым покрытием банки массой нетто 100 г, укупоривают на вакуум-закаточной машине.

Продолжительность процесса производства консервов с момента окончания бланширования сырья до подачи банок на стерилизацию не должна превышать 1,5 ч, в том числе от процесса фасования до начала процесса стерилизации – не более 30 мин.

Укупоренные банки стерилизуют в аппаратах периодического или непрерывного действия при температуре 120 или 1250С. Фактический стерилизующий эффект режима стерилизации составляет 20-22.

Срок хранения консервов при температуре 0-200С – 12-24 месяца со дня выработки.

Производство крупноизмельченных и пюреобразных консервов

Технология их, в общем аналогична технологии гомогенизированных консервов. Мясное сырье бланшируют, измельчают в волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм, затем его вместе с другими компонентами рецептуры тщательно перемешивают в мешалках-смесителях и направляют либо на деаэрирование и подогрев (крупноизмельченные консервы), либо на вторичное измельчение (пюреобразные консервы) в волчке с диметром отверстий решетки 1,5 мм или микрокуттере (размер частиц после вторичного измельчения должен составлять 1,0-1,5 мм). Дальнейшие технологические операции аналогичны вышеописанным при изготовлении гомогенизированных консервов.

Из ассортимента крупноизмельченных и пюреобразных консервов наибольший удельный вес составляют консервы «Мясное пюре детское», технология которых имеет некоторые отличия от вышеописанной.

Жилованное охлажденное мясо и блочное, измельченное в дробилках, измельчают в волчке с диаметром отверстий решетки 5-6 мм, затем в эмульситаторе, куда одновременно с мясом подается вода питьевая и пар в количестве до 35% к его массе. Полученную эмульсию (размер частиц 3,0-3,5 мм) температурой 750С насосом подают в аппарат для пароконтактного нагрева в виде тонкой свободно падающей пленки, в котором в результате непосредственного контакта с паром при температуре 110-1200С она быстро (мгновенно) прогревается по всему объему. При этом пар конденсируется в продукт и последний обводняется. Температура нагрева, давление пара и масса продукта регулируется автоматически.  Из аппарата для пароконтактного нагрева продукт через редукционный клапан насосом с регулируемой скоростью поступает в накопительную емкость.

При использовании пароконтактного нагрева мясного сырья практически не происходит потерь и изменений основных питательных веществ, а также витамина В1.

Все составные рецептуры консервов дозируют автоматически в мешалку-смеситель, управление которой осуществляется с дистанционного пульта. После загрузки смесителя система дозаторов автоматически отключается и начинается процесс перемешивания. Затем масса по трубопроводу через магнитную ловушку поступает в дезинтегратор, в котором измельчается до размера частиц 1500 и 3000 мкм соответственно для пюреобразных и крупноизмельченных консервов. Далее ее подают в вакуумный деаэратор, подогревают до температуры 800С и направляют на фасование.

При выработке консервов «суп-пюре куриный» подготовку мясного и других видов сырья (бланширование и обвалку полутушек птицы, подготовку масла, бульона и лука) осуществляют так же как при изготовлении гомогенизированных консервов.

Для производства супа используют бульон температурой не выше 300С, который заливают в двустенный варочный котел с механической мешалкой, и постепенно, не допуская образования комков (при включенной мешалке) вводят предварительно смешанные сухие компоненты рецептуры (рисовую и пшеничную муку, сахар-песок, соль поваренную пищевую, сухое молоко) и полученную смесь доводят до кипения.

Мясо цыплят, измельченное в волчке с диаметром отверстий 2-3 мм, загружают в мешалку, добавляют морковь, петрушку и лук и все перемешивают в течение 2-3 мин. Вводят масло сливочное, эмульсию и продолжают перемешивание еще 3-5 мин. Затем массу измельчают в коллоидной мельнице, эмульситаторе с целью получения гомогенной тонкоизмельченной структуры. Консервная масса «супа-пюре куриного» может дополнительно быть обработана в гомогенизаторе.

Готовую массу расфасовывают в металлические банки вместимостью 100 и 250 г или стеклянные банки вместимостью 100 и 200 г. Затем консервы стерилизуют при температуре 1200С в течение 35 или 50 мин.

2. В настоящее время в связи с ухудшением экологической обстановки увеличился процент детей с пищевой непереносимостью, включающей в себя лактазную недостаточность, целиакию, пищевую аллергию в сочетании с гипотрофией, анемией и рахитом. Пищевой аллергией, как правило, заболевает 15-40% детей, начиная с первых дней жизни.

По данным различных авторов аллергией к коровьему молоку страдают от 0,3 до 7,5% детей раннего возраста от общего числа детей.

Эффективным средством профилактики этого заболевания следует считать грудное вскармливание. Однако, если оно оказывается невозможным, то для питания требуются специально разработанные искусственные питательные смеси, отвечающие медико-биологическим требованиям к этому виду продукта.

Проблема обеспечения детей с пищевой непереносимостью специальными продуктами на мясной основе имеет большое медико-социальное значение. Ассортимент таких продуктов для данной категории больных детей в основном представлен искусственными смесями на основе белков молока и сои. Адаптированные продукты на мясной основе отечественной промышленностью не выпускаются, хотя отечественные разработки гипоаллергенных консервов из свинины и конины для прикорма детей с 5-7-и месяцев и зарубежный опыт производства подобных продуктов для грудных детей свидетельствуют о высокой терапевтической эффективности их пищевой непереносимости.

Продукт может быть представлен в двух вариантах:

Первый вариант – белково-жировой комплекс без дополнительного введения витаминов и минеральных солей. Этот вариант продукта может быть использован в течение продолжительного времени в остром периоде аллергических заболеваний. Необходимые витамины и минеральные соли с учетом их индивидуальной переносимости и суточных потребностей при этом назначаются лечащим врачом дополнительно в виде медикаментозных препаратов.

Второй вариант – белково-жировой комплекс, обогащенный витаминно-минеральным комплексом в соответствии с рекомендуемыми суточными нормами потребностей детей первого года жизни.

Поливитаминный премикс для обогащения адаптированного продукта на основе конины состоит из двух компонентов: первый из них представляет собой раствор жирорастворимого витамина А в кукурузном масле; второй – сухую смесь витаминов (С, В1, В2). Для обогащения адаптированного продукта на основе свинины предусмотрено введение первого компонента.

Минеральный премикс – это комплекс микро- и макроэлементов. В качестве наполнителя, обеспечивающего равномерность распределения в минеральном и витаминном премиксах при смешивании с ингредиентами рецептуры, могут быть использованы кукурузный крахмал марки «Б» или патока, не вызывающие аллергических реакций организма.

В промышленных условиях использование поливитаминного и минерального премиксов даст возможность вносить витамины и минеральные соли в адаптированный продукт комплексно, что позволяет упростить технологический процесс, сократить потребность в производственных площадях и уменьшить энергозатраты.

Предусматривается выпуск продукта в виде жидкой смеси, готовой к употреблению, а также в концентрированной, которая предусматривает соответствующее разбавление теплой кипяченой водой.

Концентрированный продукт может выпускаться в стеклянной или металлической банке, готовый к употреблению – в упаковке типа «Тетра-Пак» в условиях асептического розлива.

Концентрированный продукт – мясные консервы «Белково-жировой комплекс для лечебного питания детей грудного возраста» вырабатывают следующих видов:

«Белжиком из конины» (рецептура 1)

«Белжиком из конины витаминизированный» (рецептура 2)

«Белжиком из свинины» (рецептура 3)

«Белжиком из свинины витаминизированный» (рецептура 4).

Для их изготовления используют конину и свинину жилованные, масло оливковое или кукурузное и подсолнечное, жир свиной, крахмал, воду питьевую, витамины (С, В1, В2, РР, В3, В6, В9, А, Д и Е) и минеральные вещества.

По внешнему виду консервы представляют собой гомогенную массу с размером частиц мышечной ткани – не более 0,20 мм, жировой фракции – не более 0,01 мм. Допускается до 10% частиц мышечной ткани размером 0,20-0,40 мм, а также незначительно разделение водно-жировой фракции. Консистенция их мягкая, пюреобразная; запах и вкус – свойственные данному виду продукта без посторонних привкуса и запаха, несоленые; цвет – от светло-серого до коричневого.

Технология консервов предусматривает выполнение следующих операций:

- подготовка мясного сырья;

- тепловая обработка мясного сырья;

- подготовка крахмала;

- подготовка витаминов и минеральных веществ;

- подготовка растительных масел и свиного жира;

- приготовление эмульсии;

- составление консервной массы, перемешивание;

- измельчение в коллоидной мельнице;

- тонкое измельчение в гомогенизаторе;

- фасование, укупоривание, стерилизация;

- упаковывание, маркировка, хранение.

Подготовка мясного сырья. Разделку, обвалку и жиловку свинины проводят в соответствии с инструкцией для консервного производства.

На разделку направляют свиные полутуши без шкуры, боков, вырезки, со шпиком. С полутуши снимают хребтовый шпик, разделяют на части, выделяя грудинку, и жилуют, удаляя боковой шпик, жирную свинину, надкостницу, крупные сухожилия, хрящи, лимфатические узлы, крупные кровеносные сосуды и кровяные сгустки. Остальное мясо жилуют, нарезая на куски массой не более 1 кг.

После зачистки осмотренные и проверенные конские полутуши направляют на разделку, обвалку и жиловку по технологии, принятой в консервном производстве, со следующими особенностями:

мясо зареза, передней и задней голяшек, жирное мясо от грудной части и пашину, а также жирное межреберное мясо используют при производстве других видов мясных продуктов (колбасных изделий и консервов);

мясо, предназначенное для выработки консервов для детского питания, жилуют, отделяя крупные скопления жировой ткани и оставляя ее не более 12%.

Тепловая обработка мясного сырья. Мясо, нарезанное (в мясорезательной машине или вручную) на куски массой 150-200 г, бланшируют в аппарате периодического действия при соотношении воды и сырья 3:1, причем в одной и той же воде не более двух партий сырья. Длительность бланширования в кипящей воде: свинины и конины – соответственно 10-12 и 15-17 мин. Выход их после бланширования – соответственно 70-66%.

Бульон, полученный после бланширования мясного сырья, фильтруют и используют при изготовлении консервов для здоровых детей или при получении сухого бульона.

Бланшированное мясное сырье после стекания (около 3 мин) измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм и подают в рецептурную мешалку.

Подготовка компонентов консервной массы. Растительные масла и жир свиной растапливают, подогревают в котле с электрическим или паровым обогревом при температуре не выше 550С, сливают через капроновый или другой тканевый фильтр и направляют в емкость для приготовления эмульсии.

Подготовка крахмала. Крахмал просеивают через сита с магнитными улавливателями, а затем подают в емкость для приготовления эмульсии.

Подготовка витаминов и минеральных компонентов. Необходимое количество аскорбиновой кислоты (витамин С) растворяют в воде температурой 18-200С, затем добавляют витамины В3, В6, В9 и РР и тщательно перемешивают до полного растворения.

Минеральные вещества растворяют в кипяченой воде температурой 650С и тщательно перемешивают до полного растворения.

Приготовленные растворы водорастворимых витаминов, минеральных веществ и масляный раствор жирорастворимых витаминов (А, Д и Е) подают в емкость для приготовления эмульсии.

Приготовление эмульсии. В емкость при перемешивании дозируют растопленные и подогретые масло и жир, крахмал, растворы витаминов и минеральных веществ, воду температурой 60-650С и все продолжают перемешивать еще 5-10 мин. Эмульсию температурой не ниже 40-500С сразу же подают в рецептурную мешалку для приготовления консервной массы.

Составление консервной массы, измельчение. Из накопительной емкости мясная масса поступает в рецептурную мешалку, куда также добавляют предварительно приготовленную эмульсию из компонентов рецептуры и массу перемешивают 5-10 мин до равномерной консистенции. Допускается дозирование растопленных и подогретых масла и жира, а также крахмала непосредственно в рецептурную мешалку.

Консервную массу направляют в промежуточную емкость, а затем в коллоидную мельницу, где она измельчается до размера частиц 1,5-3,0 мм.

Затем ее обрабатывают в гомогенизаторе роторного типа до размера частиц мышечной ткани 0,05-0,15 мм, подогревают до температуры (80-90)0С и направляют в бункер-накопитель.

Фасование консервной массы, укупоривание банок и стерилизация аналогичны таковым при изготовлении гомогенизированных и других видов консервов. Консервы стерилизуют при температуре 1200С в течение 20-45 мин.

При маркировке на этикетке консервов, помимо установленных ГОСТом обозначений, обязательно должно быть указано:

«Консервы для лечебного питания детей грудного возраста. Рекомендуются при пищевой аллергии, целиакии, лактазной недостаточности».

«Состав: конина или свинина, жир свиной, масло подсолнечное и оливковое, минеральные вещества и витамины».

«Перед употреблением содержимое банки развести теплой кипяченой водой температурой не выше 500С в соотношении 1:2. Продукт после вскрытия банки хранить в холодильнике не более суток».

Далее приводятся информационные данные о пищевой и энергетической ценности, содержании витаминов и минеральных веществ.

Срок хранения консервов при температуре 0-200С и относительной влажности воздуха не выше 75% - не более 18-ти месяцев со дня выработки.

Вопросы для самоконтроля:

1 Почему необходимы мясные консервы детского питания?

2 Каков ассортимент мясных консервов детского питания?

3 Технология производства мясных консервов для детей раннего возраста.

4 Подготовка мясного сырья и тары при производстве детских мясных консервов.

5 Технология производства мясных продуктов для лечебного питания  детей грудного возраста.

6 Производство крупноизмельченных и пюреобразных консервов.

7 Производство гомогенизированных консервов.

Тема 7: Мясорастительные консервы

Цель: Расширение ассортимента мясорастительных консервов

План:

1Мясорастительные консервы – здоровое питание

2Роль в продукте крупы

3Соответствие консервов органолептическим и физико-химическим показателям

1. Питание  является  жизненной  необходимостью  человека.  В  настоящее  время  заметно возрастает  понимание  того,  что  пища  оказывает  на  человека  значительное  влияние. Она даёт  энергию,  силу,  развитие,  а  при  грамотном  её  употреблении  –  и  здоровье. Можно  с определённой уверенностью утверждать, что здоровье человека на 70% зависит от питания.

Пища зачастую является основным источником большинства заболеваний, однако с её же помощью можно избавиться от многолетних недугов.

Оптимизация качественного и количественного состава продуктов, потребляемых основной массой  населения,  -  важнейшая  задача  современной  индустрии  по  производству  пищевых продуктов  питания.

Мясорастительные консервы отличаются высокой пищевой ценностью, длительным сроком хранения и удобством при транспортировке. Сегодня на потребительском рынке представлен довольно  широкий  ассортимент  мясорастительных  консервов,  ориентированных  на  различные социальные слои населения.

В  мясорастительных  консервах  содержание  мясных  ингредиентов  должно  составлять  не менее 30 %, кроме  того, в них добавляют  сырье растительного происхождения для первых (супы, щи, борщи) и вторых  (фаршированные голубцы, перец, фрикадельки, каши с мясом, плов,  мясо  с  овощами  и  др.)  блюд.  Казахстанский  рынок  мясных  консервов  можно характеризовать  как  стабильно  развивающийся.  Объем  данного  рынка  увеличивается  в среднем на 2–5 % в год.

Разработаны рецептуры для трёх видов мясорастительных консервов на основе мяса бройлера:

•  каша гречневая с мясом бройлера;

•  каша рисовая с мясом бройлера;

•  каша перловая с мясом бройлера.

В  связи  с  относительной  стабилизацией  и  постепенным  ростом  благосостояния  в  стране многие российские граждане  предпочитают различные виды мясорастительных консервов, включая и различные каши с мясом.

Данная продукция, по мнению потребителей, более соответствует здоровому питанию, так как  эти  продукты  легче  усваиваются  организмом.  В  последний  год  отмечался  заметный рост  объемов  потребления  мясных  консервов  из мяса  птицы,  примерно  на 20%  в год (по данным ИТКОР). Мясо бройлера является фаворитом среди остальных видов мяса. При низком содержании жиров (не более 10%) в нем больше белков, чем в любом другом мясе.

Оно  обеспечивает  полноценный  баланс  белка  в  организме  и  является  прекрасным продуктом  для  жизнедеятельности  и  роста.  Белки  являются  важнейшими  веществами, которые  по  своему  аминокислотному  составу  наиболее  близки  к  идеальным  животным белкам,  т.к.  они  содержат  в  себе  все  незаменимые  аминокислоты  в  оптимальном количестве  и  соотношении.  Мясо  птицы  является  хорошим  источником  и  жиров  для организма  человека.  В  состав  жиров  входят  кислоты,  которые  способствуют  удалению холестерина из организма. Также в состав мяса птицы входят углеводы, которые наряду с жирами являются важными энергетическими компонентами пищи, играют важную роль в нормализации  деятельности   полезной  кишечной  микрофлоры,  выведение  из  организма токсичных элементов. Мясо птицы содержит витамины: А, В, Е1, В2, С, РР и минералы – магний,  натрий,  кальций,  железо,  которые  необходимы  для  полноценного  развития организма  –  все  это  становится  залогом  правильной  работы  пищеварительного  тракта.

Белое куриное мясо – незаменимый продукт по количеству белков и полезных веществ. Без него  не  обходится  ни  одна  диета.  Интересно  еще  и  то,  что  по  количеству  фосфора  оно уступает только морепродуктам .

2.  Также большую роль в разрабатываемом нами продукте играют крупы: гречневая, рисовая, перловая.  Каждая  крупа  хороша  по-своему,  но  их  всех  объединяет  высокая  питательная ценность. Основу круп составляют сложные углеводы, содержание которых варьируется в пределах 60-80%. Не лишён крупяной продукт белков и жиров, количество которых равно соответственно 7-12% и 6%. Кроме жиров, белков и  углеводов, в крупах имеются другие ценные  для  организма  вещества:  калий,  кальций,  магний,  фосфор,  железо,  цинк,  йод, витамины А, В1-В12, С, Е.

Гречневая крупа

Гречневая крупа нравится многим потребителям: она имеет необычный вкус, приятна на вид, проста в приготовлении, малокалорийна и в то же время сытна. Кроме всего, гречневая крупа богата ценными  витаминами и микроэлементами. По  количеству  белков,  углеводов, жиров данный  продукт  не  выделяется  среди  других  круп,  но  по  количеству  и  качеству  иных элементов  значительно  уходит  вперёд.  Белки  гречневой  крупы  имеют  богатейший аминокислотный состав, который обеспечивает организму нормальное протекание обменных процессов.  Также  нужно  сказать  о  лецитине  (он  тоже  входит  в  состав  гречневой  крупы), помогающем при заболеваниях печени[4].

Рисовая крупа

Рис  –  универсальная  крупа.  В  сочетании  с  мясом,  молоком,  овощами,  фруктами  она одинаково полезна и вкусна. Отварной рис, рисовая каша, плов, котлеты, пудинг, запеканка и многие  другие  блюда  из  риса  украшают  наши  столы  и  радуют  наши  животики.  В  рисе содержится  совсем  немного  клетчатки  (около  0,4%),  что  положительно  сказывается  на работе  больного  кишечника.  Ещё  одно  полезное  свойство  риса  –  образование  белково-крахмального вещества (слизи) при варке. Именно слизистый суп чаще всего рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта[4].

Перловая крупа

Перловая  крупа  являет  собой  злак, производимый из  ячменя. Полезные  свойства перловой крупы  знают  и  взрослые,  и  дети.  Одной  из  самых  полезных  и  питательных  каш  является перловая  каша,  которая  может  стать  одной  из  составляющих  вашего  рациона.  Перловая крупа –  это обработанные  зерна ячменя,  а  свое название она получила благодаря  схожести получаемых  зерен  ячменя  с  речным  жемчугом.  Несколько  столетий  назад,  на  столы купеческих  и  царских  семей,  перловка  подавалась  как  одно  из  главных  блюд,  так  как  эта крупа  обладает  разнообразными  полезными  свойствами.  Перловая  каша,  благодаря содержанию  селена,  которого  в  3  раза  больше  чем  в  рисе,  является  одним  из  мощных антиоксидантов.  Главная  ценность  полезных  свойств  перловой  крупы  в  том,  что  она содержит фосфор. Содержание фосфора в перловой крупе в 2 раза больше, нежели в других злаках.  Фосфор  необходим  для  нормальной  работы  головного  мозга,  является  основным микроэлементом для людей, активно занимающихся спортом, так как обеспечивает скорость и силу мышечных сокращений.

Крупы  широко  используются  в  качестве  диетического  продукта,  ведь  практически  при любом  заболевании  рекомендуется  есть  каши.  Они,  поддерживая  организм,  исключают усугубление болезни. В зависимости от состояния здоровья выбирают тот или иной способ кулинарной  обработки  крупяного  продукта.  Рассыпчатые  блюда  из  круп  усиливают моторную  функцию  кишечника,  а  протёртые  и  жидкие  каши  обеспечивают  щадящий режим питания больному.

С  помощью  высоких  температур  обеспечивается  уничтожение  микроорганизмов  и инактивации  ферментов  пищевых  продуктов.  При  производстве  консервов  из мясорастительных  продуктов  используется  стерилизация  (стерилизация  -  тепловая обработка  герметично  закрытого  продукта  при  температуре  свыше  100°С  (113-120°С)  в течение  определенного  времени).  Целью  стерилизации  является  полное  уничтожение микроорганизмов и их спор в обрабатываемом продукте.

На сегодняшний день стало заметно, что спрос на традиционное мясо, такое как свинина и говядина, начал падать. Лидирующее место на мясном рынке стала  занимать мясо птицы.

Основная польза мяса бройлера заключается в полезных веществах, которые содержатся в этом  мясе.  Употребление  мяса  птицы  в  пищу  положительно  сказывается  на пищеварительной системе организма.  А, совместив ингредиенты, такие как мясо бройлера и  крупы  (перловая,  рис,  гречиха),  мы  сможем  получить  полностью  сбалансированный продукт, обладающий замечательными вкусовыми свойствами.

В ходе проделанной работы была разработана  технологическая  схема производства каши  с мясом  бройлера,  ТИ  и  ТУ  на  эти  продукты  и  подобрано  оборудование,  которое  позволит получить  продукт  высокого  качества.

Схема технологического процесса производства предлагаемых мясорастительных консервов «Каша с мясом бройлера » представлена на рисунке.

| Технологический процесс | Параметры и показатели технологического процесса |
| --- | --- |
| Приемка и взвешивание сырья | Согласно ГОСТ 87560 |
| Размораживание сырья | При 8-10 0С, в течение 20-24 часов |
| Измельчение жира на волчке с диаметром отверстий решетки 5 мм |  |
| Подготовка тушек, разделка на кусочки, мойка | Кусочки шириной 5см, весом 80-120 грамм |
| Подготовка соли и пряностей | Согласно ГОСТ 13830 |
| Подготовка банок и крышек |  |
| Подготовка крупы | Бланширование – 1-5мин обработка продуктов кипятком (ошпаривание) или паром |
| Перемешивание сырья |  |
| Фасование и закатка банок |  |
| Стерилизация | Продолжительность 20*65*25, температура 1200С, противодавление 2,3 атм. |
| Сортировка, маркировка, упаковка | Согласно ГОСТ 13534-89 |
| Складирование и хранение | При температуре 0-200С, влажность 75%. Срок хранения консервов 2 года со дня изготовления |

Рисунок 1. Схема технологического процесса производства мясорастительных консервов «Каша с мясом бройлера»

В результате проделанной работы был разработан новый продукт «Каша с мясом бройлера», основные показатели которого представлены ниже.

По  органолептическим  и  физико-химическим  показателям  мясорастительные  консервы должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1 и 2.

Покупатель получит продукт полностью  готовый  к  употреблению. Достигается  это  за  счет стерилизации.

Также  в  ходе  проведенной  работы  была  выбрана  тара,  а  именно  это  банка №8  (325гр.)  и новый вид этикетки, которые  привлекут внимание потребителя своим ярким видом.

Вывод: разработанные мясорастительные консервы «Каша с мясом  бройлера»  будут  пользоваться  спросом  у  покупателей,  приведут  к  расширению ассортимента на предприятиях и  обеспечат им получение дополнительной прибыли.

Список рекомендуемой литературы:

1.Дубцов Г. Г. /Товароведение пищевых продуктов: Учебник для студентов учреждений среднего специального профобразования. М.: Мастерство: Высшая школа, 2001 – 264 с.

2.Гаммидулаев С. Н., Иванова Е. В., Николаева С. П., Симонова В. Н./Товароведение и экспертиза мясных товаров: Учебное пособие. СПб.: Альфа, 2000-432 с.

3.Алехина Л.Т., Большаков А.С., Боресков В.Г. и др. Технология мяса и мясопродуктов. - М.: Агропромиздат, 1988-178 с.