Тема:    Методы исследования сердечной деятельности

Размеры сердца определяются выстукиванием грудной клетки (перкуссия). При постукивании по пальцу, приложенному к грудной клетке над сердцем, получается тупой звук. Точные размеры сердца определяются просвечиванием грудной стенки лучами Рентгена (рентгенография).

Размеры сердца изменяются при его растяжении. Они зависят и от толщины его мускулатуры.

У здорового человека выслушиваются два тона сердца. Выслушивание тонов называется аускультацией.

Первый тон сердца (систолический) — глухой, низкий и протяжный. Он выслушивается на верхушке, на уровне пятого левого межреберья, на палец кнутри от сосковой линии. Этот тон обусловлен захлопыванием трех- и двустворчатых клапанов и колебанием прикрепленных к ним нитей, а также сокращением мускулатуры желудочков. Он возникает в начале систолы желудочков и продолжается около 0,12 с.

Второй тон сердца (диастолический) — ясный, высокий и короткий. Он выслушивается на уровне второго межреберья у грудины. Этот тон обусловлен захлопыванием полулунных клапанов по окончании систолы желудочков и продолжается около 0,08 сек.

Сердечный толчок и кардиография

При систоле желудочков сердце меняет свое положение в грудной клетке. Его основание немного опускается книзу, сердце слегка поворачивается на крупных сосудах слева направо, его мышца напрягается и верхушка сердца ударяет о грудную клетку в пятом межреберье на палец кнутри от сосковой линии, выпячивая грудную стенку. Это выпячивание прощупывается в виде толчка. У полных людей колебание стенки мало заметно. Оно хорошо видно у сухощавых.

Запись этого колебания, вызванного сердцем, называется кардиограммой. Она очень похожа на запись внутрисердечного давления.

Токи действия сердца и электрокардиография

Токи действия сердца имеют очень малое напряжение, измеряемое в сотых и тысячных долях вольта, и улавливаются особыми приборами, при помощи которых их можно записать. Эта запись обозначается как электрокардиограмма.

Так как сердце расположено в грудной клетке несимметрично, то линии тока, исходящие из основания сердца, передаются в правую руку, а исходящие из верхушки сердца — в левую руку.

Применяют три отведения токов действия сердца: 1) от правой и левой руки, 2) от правой руки и левой ноги, 3) от левой руки и левой ноги.

Если одновременно записывать токи действия сердца и давление в полостях сердца, то можно определить, какой фазе в работе сердца соответствуют зубцы. Зубец Р связан с систолой предсердий, а зубцы Q; R; S; T — с систолой желудочков.

А. Ф. Самойлов установил, что электрокардиограмма зависит от индивидуальности организма, от размеров и положения сердца в грудной клетке и от его функционального состояния.

Для регистрации биопотенциалов сердца на больших расстояниях применяют телеэлектрокардиографы.

Методы исследования сократительной функции миокарда.

Эхокардиография – метод пропускания ультразвуковой волны через ткани грудной клетки, регистрации и анализа этой волны.

Параметры отраженной волны будут изменяться в зависимости от механического состояния сердца. Используют ультразвук с частотой от 2 до 5 МГц.

Эхокардиографы состоят из ультразвукового датчика и экрана для наблюдения эхосигнала. Приборы способны работать с глубиной локации 15-20 см. датчики устанавливаются во 2, 3, 4, 5 и 6 межреберьях у левого края грудины. Воздух является препятствием для проникновения ультразвука вглубь грудной клетки, поэтому исследования вдали от грудины невозможны.

Методика позволяет наблюдать смещение стенок сердца во время его работы, выявлять пороки клапанов сердца, диагностировать перикардиты, ишемическую болезнь сердца.

Метод позволяет получить информацию:

- о частоте и ритме;

- о конечном диастолическом размере полости левого желудочка;

- о конечном систолическом объеме;

- об ударном объеме;

- об экскурсии движения межжелудочковой перегородки;

- о скорости и характере движения створок клапанов;

- о минутном объеме сердца;

- о максимальной скорости сокращения и расслабления задней стенки левого желудочка;

- о диастолической толщине задней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки.

Баллистокардиокрафия – регистрация продольного смещения тела человека и его центра тяжести при работе сердца (при движении крови).

Пациент укладывается на стол, к которому прикреплены специальные датчики (могут крепиться также к нижним конечностям пациента). В момент выброса массы крови из желудочков в крупные сосуды. Происходит вынужденное смещение сердца в противоположную сторону, которое передается на окружающие ткани, смещается центр тяжести, что регистрируется датчиками. Метод используется в комплексе с другими методиками, т.е. является уточняющим, для анализа сократимости мышцы и состояния клапанного аппарата.

Динамокардиография – регистрация смещения центра тяжести грудной клетки как в продольном, так и в поперечном направлении. Воспринимающее устройство располагается на платформе, проецируется на область грудной клетки.

Кинетокардиография – регистрация колебаний грудной клетки при сокращении сердца.

Пальпация верхушечного толчка – записывают апекскардиографию. 
Апекскардиография – запись верхушечного толчка, образующегося в результате действия верхушки левого желудочка на грудную клетку. Пальпаторно этот верхушечный толчок можно определить в 5 межреберье слева от грудины. Если к этой области прикрепить специальный механический датчик, а параллельно регистрировать ЭКГ и ФКГ. Можно получить объективную информацию о механических проявлениях деятельности сердца, а отдельные элементы апекскардиограммы сопоставлять с ЭКГ и ФКГ.

Диагностическая ценность: метод дает возможность выяснить характер процессов сокращения и расслабления в области левого желудочка.

Методы исследования электрической активности миокарда. 
Электрокардиография.

Метод исследования биоэлектрических активности сердца, предложен и разработан Эйнтховеном, впервые электрокардиограмма зарегистрирована в 1880 г. Электрическая активность сердца приводит к возникновению разности потенциалов, которую с помощью специальных электродов и соответствующего усиления можно зарегистрировать на поверхности тела и записать с помощью осциллографа или на ленте электрокардиографа. ЭКГ отражает возникновение и прохождение процессов возбуждения по миокарду.

Клиническое значение ЭКГ:

ЭКГ позволяет установить:

- частоту сердечных сокращений;

- нарушение ритма сердца;

- локализацию очага возбуждения;

- нарушение проведения;

- направление электрической оси сердца;

- поражение сердца в результате инфаркта;

- скорость проведения возбуждения;

- процессы деполяризации и реполяризации;

- гипертрофию и перегрузку миокарда;

- нарушение кровообращения миокарда;

- локализацию патологического процесса;

- характер действия на сердце лекарственных веществ (при назначении аритмических средств).

Отведения при записи ЭКГ.

- От конечностей;

- Грудные;

- Специальные (ЭКГ плода, внутрисердечные, внутрипищеводные).

Отведения от конечностей.

- Биполярные;

- Униполярные.

Электрокардиографическая кривая – это периодически повторяющаяся кривая, отражающая характер протекания процессов возбуждения в сердце.

В ней различают:

- Зубцы – положительные (направленные вверх) и отрицательные

P, R, T – положительные; Q, S – отрицательные.

- Комплекс: QRS.

- Сегменты: PQ, ST.

- Интервалы: PQ, ST.

Зубец Р – возбуждение предсердий, отражает возникновение и распространения возбуждения по обоим предсердиям.

Р – деполяризация миокарда предсердий.

Сегмент PQ – время между деполяризацией и реполяризацией предсердий, соответствует фазе плато потенциала действия всех кардиомиоцитов предсердий. В это время возбуждение распространяется по атриовентрикулярному узлу и пучку Гисса.

Комплекс QRS – отражает возбуждение желудочков, деполяризация всех кардиомиоцитов желудочков.

Q – возбуждение межжелудочковой перегородки;

S – возбуждение атриовентрикулярной борозды.

Сегмент ST – возбуждение желудочков, по времени фаза плато кардиомиоцитов желудочков.

Зубец Т – процесс реполяризации миокарда желудочков.

Реполяризация предсердий на ЭКГ не отображается, так как перекрывает комплекс QRS.

Интервал QT- указывает на длительность так называемой электрической систолы сердца (длительность процесса возбуждения в желудочках во время систолы) может не соответствовать длительности механической систолы.

Интервал RR- длительность всего сердечного цикла. 
Векторкардиография - проекция вектора электродвижущей силы на плоскость.

Магнитокардиография – бесконтактный метод регистрации магнитной составляющей. Датчик (катушка с большим числом витков) прикладывается к грудной клетке, записывается та же самая ЭКГ.

Выполняется 2 условия:

- Изоляция от магнитного поля земли.

2. На теле пациента не должно быть металлических предметов.

Методы исследования звуковых явлений. 
Аускультация тонов сердца.

Характеристика тонов сердца.

Различают 4 тона, из которых первый и второй прослушиваются при обычной аускультации с помощью стетофонендоскопа.

В физическом смысле эти тоны относятся к категории шумов, но клиницисты условно обозначают их тонами, так как краткость этих звуков, их быстрое затухание производят впечатление относительно чистых ударных звуков, т.е. тонов.

В основе их формирования лежат колебательные движения различных структур сердца:

- клапанов стенок сердца (мышцы);

- сухожильных нитей (хорд);

- сосудистой стенки.

Их оценивают по:

- интенсивности;

- частоте;

- продолжительности.

1 тон – короткий, достаточно интенсивный звук по всей сердечной области. Наиболее оптимально выражен в области верхушки и проекции митрального клапана. С 1 тона начинается систолическая фаза сердечной деятельности, поэтому он называется систолическим.

Систолический тон обусловлен:

- сокращением миокарда желудочков;

- закрытие атриовентрикулярноых клапанов;

- открытие полулунных клапанов в аорте и легочной артерии и колебание стенок сосудов при движении крови.

Диагностическое значение имеет интенсивность тона, по которой можно судить о состоянии клапанного аппарата и сократимости миокарда. 

       	2 тон – выслушивается по всей сердечной области, наиболее хорошо на основании сердца – во 2 межреберье слева и справа от грудины.

Обусловлен колебанием, возникающим при закрытии аортального и клапана легочной артерии во время диастолы, поэтому называется диастолическим.

Компоненты:

- Закрытие полулунных клапанов аорты;

- Закрытие полулунных клапанов легочной артерии.

Диагностическое значение также имеет интенсивность тона, судят о состоянии полулунных клапанов.

3 тон – при аускультации воспринимается как слабый глухой звук. Как правило, его определяют и характеризуют при помощи фонокардиографии, поскольку он связан с быстрым наполнением желудочков во время диастолы и называется тон наполнения.

4 тон – предсердный, связан с сокращением предсердий (фаза дополнительного наполнения желудочков в систолу предсердий), имеет малую амплитуду, низкую частоту, регистрируется только при помощи фонокардиографии. Особого диагностического значения не имеет. 

         Фонокардиография.

Метод, позволяющий регистрировать и анализировать звуковые явления во время работы сердца, является вспомогательным к методу аускультации. Применение метода началось в 1950 г.

Микрофон должен реагировать на колебания различной частоты, воспроизводимые сердцем и в то же время быть легко восприимчивым к внешним звукам.

Точки фиксации (расположения) микрофона строго обусловлены методикой. Фильтр необходим для исключения записи побочных шумов. Для записи применяются малоинертные регистраторы со световым лучом на фотобумаге. Графическая запись тона позволяет выделять низкоамплитудные и низкочастотные компоненты, связанные с колебанием стенок сердца, а также зубцы высокой амплитуды и частоты, связанные с работой клапанов.

Таким образом, методика позволяет более точно изучить звуки сердца и объективно зарегистрировать некоторые их особенности. Появление дополнительных кривых при записи чаще образуется в результате ограниченного поражения сердца или поражения клапанного аппарата, иногда в норме выслушиваются или регистрируются незначительные функциональные шумы.

Параллельно осуществляется запись электрокардиограммы.