Тестовые задания по дисциплине «Оборудование производства продовольственных продуктов», аграрно-биологический факультет для специальности 5В072700 –Технология продовольственных продуктов , русский, группа

Преподаватель ответственный за разработку тестов  -  преподаватель Кехтер И.В.

*********************************************************

  - Устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации называются

- аппаратом

- машиной

- приспособлением

- приводом

##### линией

******************************************************************

  - Совокупность машин, последовательно соединенных между собой и предназначенных для выполнения  определенного технологического процесса – это:

- компоновка

- линия

- технологическая карта

- технологическая схема

## аппаратная схема

******************************************************************

3.1.    Укажите, какие из перечисленных машин, относят к энергетическим

машинам:

- электрокары

- тепловозы

- двигатели внутреннего сгорания

- транспортеры

- пастеризаторы

******************************************************************

  - Укажите, какие из перечисленных машин, относят к информационным:

- электрокары

- подъемники

- турбины

- вычислительные машины

- паровые машины

******************************************************************

5.1.    Укажите, из скольких частей состоит простая машина:

- из одной

- из двух

- из трех

- из четырех

- из пяти

******************************************************************

  - Укажите, какие из перечисленных узлов, не относят к общим:

- станина

- привод

- передающий механизм

- рабочий орган

- клиноременная передача

******************************************************************

7.1.    Укажите, как подразделяются  рабочие машины

- энергетические и технологические

- энергетические и транспортные

- энергетические и информационные

- технологические и транспортные

- информационные и технологические

******************************************************************

  - Машины, преобразующие обрабатываемый материал (сырье), изменяя его форму, свойства, состояние и положение – это:

- технологические

- транспортные

- информационные

- энергетические

- автомобильные

******************************************************************

  - Машина, в которой все преобразования  энергии материалов, информации выполняются без непосредственного участия человека, называется:

- танк

- автомат

- полуавтомат

- пулемет

- пистолет

******************************************************************

10.1. Классический (простой) аппарат состоит:

- из одного рабочего органа

- двух

- трех

- четырех

- пяти

******************************************************************

11.1. Укажите, каких предающих механизмов машин не существует:

- ременных

- цепных

- зубчатых

- червячных

- скользящих

******************************************************************

  - Укажите, на какие машины подразделяется технологическое оборудование по структуре рабочего цикла:

- простые

- полуавтоматы

- автоматы

- периодического и непрерывного действия

- механические и электрические

******************************************************************

13.1. Укажите, какой признак классификации заложен в машину-автомат:

- структура рабочего цикла

- степень механизации и автоматизации

- принцип сочетания в производственном  потоке

- функциональный признак

- все перечисленные признаки

******************************************************************

14.1.  Укажите, каким требованиям не должны соответствовать машины  и

аппараты отрасли:

- обеспечивать наибольший выход готовой продукции из сырья при естественно высоком качестве

- рабочий орган должен излишне перетирать сырье и продукцию

- рабочий орган изготовлен из коррозийно-устойчивых материалов

- легко разбираться и собираться

- герметизированы от доступа влаги

*****************************************************************

  - Укажите, каким требованиям не должны соответствовать материалы, пошедшие  на изготовление технологического оборудования:

- не оказывает вредного  воздействия на продукты

- легко поддаваться чистке, мытью и дезинфекции

- подвергаться коррозии

- химически устойчивыми

#### водонепроницаемыми

*******************************************************************************

  - Укажите, что является  основным транспортом  для перевозки молока:

- автофургон

- авторефрижератор

- вагон – ледник

- автоцистерна

- автомобиль с изотермическим кузовом

***********************************************************

  - Укажите, какой из перечисленного  не относится к транспорту с механическим приводом:

- автозагрузчик

- электропогрузчик

- транспортер ленточный

- электрическая таль

- роликовый транспортер

**********************************************************

18.1  Выберите, для чего предназначена  АЦПТ:

- для хранения

- для сушки

- для замораживания

- для перевозки

- для пастеризации

**********************************************************

19.1  Укажите, наибольшее количество секций в АЦПТ:

- односекционная

- двухсекционная

- трехсекционная

- пятисекционная

- четырехсекционная

**********************************************************

20.1 Укажите, какой тип АЦПТ не известен:

- АЦПТ – 0,5

- АЦПТ – 0,9

- АЦПТ – 3,3

- АЦПТ – 6,2

- АЦПТ – 12

**********************************************************

21.1  Укажите, какой формы рабочие секции автомобильной молцистерны:

- квадратной

- прямоугольной

- конической

- эллиптической

- цилиндрической

**********************************************************

  - Укажите, какая деталь не присуща АЦПТ:

- люк

- крышка

- клапан

- смотровое окно

- рычаг

**********************************************************

23.1 Укажите, по какому критерию можно оценивать экономичность оборудования для

доставки:

- по поверхности, приходящейся на единицу объема

- по поверхности оборудования

- по объему оборудования

- по массе материала, из которого изготовлено оборудование

- по весу оборудования

**********************************************************

24.1  Укажите, по какой формуле можно найти материалоемкость оборудования для доставки:

- f=FV

- p= PV

- p=P⋅V

- p=VP

- p=F⋅V

**********************************************************

25.1  Укажите, чему равна материалоемкость оборудования для доставки, если отношение

массы материала, из которого изготовлено оборудование к его объему равно единице:

- 1,0

- 0,5

- 0,2

- 1,5

- 2,0

**********************************************************

26. 1 Найти материалоемкость оборудования, если масса его равна 100 кг, а объем 20 м3:

******************************************************************************

26.2 Найти материалоемкость оборудования, если масса его равна 50 кг а объем – 5  м3:

**********************************************************

26.3 Найти материалоемкость оборудования, если масса его равна 100 кг а объем – 5  м3:

******************************************************************************

26.4  Найти материалоемкость оборудования, если масса его равна 100 кг а объем – 2 м3:

**********************************************************

26.5  Найти материалоемкость оборудования, если масса его равна 120 кг а объем – 6 м3:

**********************************************************

26.6   Найти материалоемкость оборудования, если масса его равна 140 кг а объем – 70 м3:

**********************************************************

26.7    Найти материалоемкость оборудования, если масса его равна 210 кг а объем – 3 м3:

**********************************************************

26.8    Найти материалоемкость оборудования, если масса его равна 150 кг а объем – 50 м3:

**********************************************************

26.9   Найти материалоемкость оборудования, если масса его равна 200кг а объем – 25 м3:

**********************************************************

26.10    Найти материалоемкость оборудования, если масса его равна 180 кг а объем – 6 м3:

**********************************************************

26.11   Найти материалоемкость оборудования, если масса его равна 160 кг а объем – 8 м3:

**********************************************************

26.12    Найти материалоемкость оборудования, если масса его равна 146 кг а объем – 73 м3:

**********************************************************

27.1 Укажите, в каком оборудовании не хранят  молоко:

- резервуар

- танк

- емкость

- ванна

- пастеризатор

**********************************************************

28.1 Укажите, благодаря чему молоко длительное время сохраняет свою первоначальную

температуру в емкостях для хранения:

- благодаря материалу, из которого изготовлен

- интенсивному перемешиванию

- термоизоляции

- равномерному распределению жира

- смотровому окну

**********************************************************

29.1 Укажите, для чего  предназначено оборудование  РМВЦ:

- транспортировки молока

- временного хранения молока

- длительного хранения молока

- для сквашивания  молока

- длительной пастеризации молока

**********************************************************

30.1. Укажите, благодаря какому устройству не происходит переполнение танка  молоком:

- сливному

- смотровому

- регулятору уровня

- уровнемеру поплавкового типа

- сигнализатору  верхнего уровня

**********************************************************

31.1 Укажите, какая емкость не относится к емкостям технологического назначения:

- заквасочник

- сливкосозревательный танк

- емкость для выработки кисломолочных продуктов

- накопительная

- ванна длительной пастеризации

**********************************************************

32.1 Укажите, какая из этих ванн относятся к емкостям для тепловых процессов:

- творожная ванна

- сыродельная ванна

- ВДП

- Сливкосозревательная ванна

- Приемная ванна

**********************************************************

33.1  Укажите,  для каких технологических целей используют мешалку в ваннах длительной

пастеризации:

- равномерного распределение жира по объему

- более интенсивного теплообмена

- интенсивного перемешивания

- раздробление жировых шариков

- нагнетания воздуха в молоко

**********************************************************

34.1   Укажите, важное отличие танка для хранения молока от танка для выработки

кисломолочных  продуктов:

- использование (горизонтальное и вертикальное)

- конструкция мешалки

- расположение крана

- отсутствие рубашки

- назначение

**********************************************************

35.1  Для количественного учета молока на производстве не используют:

- молокомеры

- весы товарные

- счетчики-расходомеры

- весы стационарные с подвесной люлькой

- торговые рычажные  весы

**********************************************************

36.1. Укажите, для каких технологических целей предназначено оборудование СМИ-500:

- для взвешивания молока и сливок без тары

- для взвешивания молока и сливок в таре

- для определение объема молока и сливок

- для длительного хранения молока и сливок

- для кратковременного хранения молока  и  сливок

**********************************************************

37.1  Укажите, благодаря чему определяется количество молока  в молокомере:

- стрелке на шкале циферблата

- поплавку с вертикальной градуированной линейкой

- разновесу с набором гирь

- овальным шестерням

- измерительной камере

**********************************************************

38.1  Для того чтобы определить минимально  необходимый  объем оборудования для

хранения пользуются  методом  расчета:

- эмпирическим

- расчетным

- графическим

- приближенным

- косвенным

**********************************************************

39.1 Укажите, от чего зависит продолжительность опорожнения  танка для хранения молока

посредством насоса:

- скорости истечения

- площади сечения выходного патрубка

- вязкости продукта

- производительности насоса

- разности давлений внутри резервуара и вне его

**********************************************************

40.1. Допустимая погрешность весов от их  грузоподъемности не должна превышать (в ± %):

- 0,1

- 0,2

- 0,3

- 0,4

- 0,5

**********************************************************

41.1. Масса взвешиваемого продукта на весах  не должна быть больше  (в %) и меньше (в %)

от максимальной грузоподъемности весов:

- 90 и 5

- 80 и10

- 100 и 5

- 90 и 10

- 95 и 3

**********************************************************

42.1. Укажите, по какой формуле определяют  пропускную способность весов:

А) M=60⋅GZц

В) M=60ZцG

С) M=G60Zц

D) M=60G⋅Zц

Е) M=Zц60⋅G

**********************************************************

43.1. Допустимая точность счетчиков от количества,  пропущенного через него молока

составляет, (в ± %):

- 0,1

- 0,2

- 0,3

- 0,4

- 0,5

**********************************************************

44.1 Найти производительность весов, если их грузоподъемность составляет 100 кг, а

продолжительность цикла 6 мин

**********************************************************

44.2 Найти производительность весов, если их грузоподъемность составляет 150 кг, а

продолжительность цикла 5минут.

**********************************************************

44.3  Найти производительность весов, если их грузоподъемность составляет 200 кг, а

продолжительность цикла 10минут.

**********************************************************

44.4 Найти производительность весов, если их грузоподъемность составляет 180 кг, а

продолжительность цикла 8мин

**********************************************************

44.5 Найти производительность весов, если их грузоподъемность составляет 140 кг, а

продолжительность цикла 6 мин

**********************************************************

  - Найти производительность весов, если их грузоподъемность составляет 130 кг, а

продолжительность цикла 4 мин

**********************************************************

44.7 Найти производительность весов, если их грузоподъемность составляет 120 кг, а

продолжительность цикла 3 мин

**********************************************************

44.8 Найти производительность весов, если их грузоподъемность составляет 110 кг, а

продолжительность цикла 5 мин

**********************************************************

44.9 Найти производительность весов, если их грузоподъемность составляет 160 кг, а

продолжительность цикла 4 мин

**********************************************************

44.10 Найти производительность весов, если их грузоподъемность составляет 170 кг, а

продолжительность цикла 5 мин

**********************************************************

44.11 Найти производительность весов, если их грузоподъемность составляет 180 кг, а

продолжительность цикла 6 мин

**********************************************************

44.12 Найти производительность весов, если их грузоподъемность составляет 190 кг, а

продолжительность цикла 5 мин

**********************************************************

45.1 Определить продолжительность  взвешивания  1000 кг молока на весах СМИ-500

**********************************************************

45.2 Определить продолжительность  взвешивания  1010 кг молока на весах СМИ-500

**********************************************************

45.3 Определить продолжительность  взвешивания  1050 кг молока на весах СМИ-500

**********************************************************

45.4 Определить продолжительность  взвешивания  1080 кг молока на весах СМИ-500

**********************************************************

45.5 Определить продолжительность  взвешивания  2000 кг молока на весах СМИ-250

**********************************************************

45.6 Определить продолжительность  взвешивания  2050 кг молока на весах СМИ-250

**********************************************************

45.7 Определить продолжительность  взвешивания  2400 кг молока на весах СМИ-500

**********************************************************

45.8 Определить продолжительность  взвешивания  2500 кг молока на весах СМИ-250

**********************************************************

45.9 Определить продолжительность  взвешивания  2600 кг молока на весах СМИ-500

**********************************************************

45.10 Определить продолжительность  взвешивания  2700 кг молока на весах СМИ-500

**********************************************************

45.11 Определить продолжительность  взвешивания  3000 кг молока на весах СМИ-500

******************************************************************************

45.12 Определить продолжительность  взвешивания  3500 кг молока на весах СМИ-500

**********************************************************

45.13 Определить продолжительность  взвешивания  4000 кг молока на весах СМИ-500

******************************************************************************

46.1 Сооружение для транспортировки жидких и газообразных веществ под действием

разности  давлений в различных сечениях  называют:

- мол цистерной

- танком

- трубой

- насосом

- трубопроводом

**********************************************************

47.1 Трубопроводы общего назначения не используют в качестве:

- газопровода

- водопровода

- молокопровода

- паропровода

- в канализационных сооружениях

**********************************************************

48.1 Молокопровод не изготовляют из:

- нержавеющей стали

- алюминия

- стекла

- нелуженой меди

- полиэтилена

**********************************************************

49.1  Укажите, каким требованиям  не должен  соответствовать молокопровод:

- быстро собираться

- быстро разбираться

- легко мыться

- материал изготовления стойкий от различных воздействий

- отрицательно влиять  на качество продукта

**********************************************************

50.1  Укажите, какого диаметра металлическую трубу для  технологических целей  не

изготовляют в промышленности (в мм):

- 25

- 35

- 37

- 50

- 75

**********************************************************

51.1  Укажите,  какое соединение  стеклянных труб  не  применяют:

- болтовое

- безболтовое

- фланцевое

- безболтовое фланцевое

- ниппеля, гайки и конуса

**********************************************************

  - Укажите, при помощи чего соединяют металлические трубы:

- ниппеля, гайки конуса и резинового уплотнительного кольца

- болта  и муфты

- сварки

- фланцев

- стягивающей  муфтой на резьбе

**********************************************************

53.1 . Укажите, какие типы труб  не применяют при сборке трубопроводов  общего назначения:

- сварные

- бесшовные нержавеющие теплокатанные

- чугунные

- стеклянные

- керамические

**********************************************************

54.1 Укажите, что из перечисленного  не относится  к трубопроводной арматуре:

- вентиль

- шпиндель

- задвижка

- кран

- клапан

**********************************************************

55.1  Основное техническое средство автоматизации  производственных процессов в

молочной промышленности:

- задвижка

- вентиль

- кран

- пневматический клапан

- штуцер

**********************************************************

56.1  Укажите, какая трубопроводная  арматура предназначена для тех же целей, что и

задвижка:

- вентиль

- кран проходной

- кран трехходовой

- пневматический клапан

- запорный клапан

**********************************************************

57.1  Устройство для напорного перемещения капельной жидкости в результате сообщения

ей  внешней энергии:

- трубопровод

- насос

- автомолцистерна

- транспортер

- центрифуга

**********************************************************

58.1  Укажите, что перекачивает насосы специального  назначения:

- воду

- конденсат

- рассол

- сметану

- моющие растворы

**********************************************************

59.1  Укажите, что не перекачивают  насосы специального назначения:

- воду

- молоко

- сливки

- сметану

- сыворотку

**********************************************************

60.1  Укажите, что  перекачивают  насосы общего назначения:

- ряженку

- кефир

- мороженую смесь

- молоко

- рассол

**********************************************************

61.1 . Укажите, что не перекачивают  насосы общего назначения:

- конденсат

- воду

- сыворотку

- фекальные воды

- сточные воды

**********************************************************

62.1. Укажите, какие насосы применяются для перекачивания маловязких однородных

продуктов:

- центробежные

- роторные

- мембранные

- поршневые

- вихревые

**********************************************************

63.1 Укажите, какие из перечисленных насосов, относятся к насосам высокого давления:

- центробежные

- роторные

- плунжерные

- поршневые

- мембранные

**********************************************************

64.1  Для перекачивания подземных вод из водоносных пластов предназначены насосы:

- консольные

- питательные

- фекальные

- артезианские

- погружные

**********************************************************

65.1 . При расчете трубопровода необходимо определять:

- материал изготовления и диаметр  трубопровода

- цвет окраски и маркировку арматуры

- диаметр трубопровода, потери напора и давление

- давление, создаваемое вакуум компрессионной системой

- потери напора

**********************************************************

66.1   Укажите, от чего зависит коэффициент сопротивления трения жидкости:

- скорости движения жидкости

- длины трубопровода

- вида сопротивления

- режима движения жидкости

- количества запорной  арматуры

**********************************************************

67.1  Укажите, от чего зависит коэффициент местных сопротивлений движения жидкости в

трубопроводе:

- вида сопротивления

- скорости движения жидкости

- длины трубопровода

- режима движения жидкости

- потери напора

**********************************************************

68.1  Укажите, чему равен  коэффициент местного сопротивления движения жидкости при

выходе из трубопровода:

- 0,5

- 0,25

- 1

- 0,75

- 0,9

**********************************************************

69.1 Укажите, какой формулой выражается взаимосвязь между частотой вращения рабочего

колеса и производительностью насоса:

- n1n2=M1M2

- n12n22=M1M2

- n13n23=M1M2

- n12n22=H1H2

- n13n23=N1N2

**********************************************************

70.1  Укажите, что является  важным показателем, позволяющим сравнивать  геометрически

подобные центробежные насосы:

- коэффициент сопротивления

- коэффициент быстроходности

- коэффициент кавитации

- коэффициент полезного действия

- коэффициент трения

**********************************************************

71.1  Укажите, в результате чего  резко снижаются производительность и к.п.д. насоса:

- разгерметизации

- кавитации

- износа

- перепада давления

- нарушения компрессии

**********************************************************

72.1  Укажите, что понимают под механической обработкой молока:

- приемку

- количественный учет

- разделение, очистку и гомогенизацию

- пастеризацию

- разлив

**********************************************************

73.1 Укажите, какое оборудование  не применяют для механической обработки молока:

- сепаратор- сливкоотделитель

- мембранный  фильтрационный аппарат

- пастеризатор

- гомогенизатор

- центрифуга

**********************************************************

74.1  Укажите, какое оборудование предназначено для удаления  из молока  и молочных

продуктов  механических примесей, осадка или отдельных составных компонентов:

- фильтры и фильтр- прессы

- фильтры и сепараторы- сливкоотделители

- гомогенизаторы и пастеризаторы

- мембранные  фильтрационные аппараты и бактофуги

- очистители и сепараторы  для ВЖ - сливок

**********************************************************

75.1 Основной частью  фильтра и фильтр-пресса являются:

- барабан

- перегородки

- пластины

- мембраны

- тарелки

**********************************************************

76.1 Укажите, каких фильтров  для очистки  молока не существует:

- открытых

- закрытых

- пластинчатых

- дисковых

- конических

**********************************************************

77.1  Укажите, при какой  температуре фильтруют молоко:

- 30-35 ºС

- 10-15ºС

- 40-45ºС

- 5-10ºС

- 50-55ºС

**********************************************************

78.1 Оборудование, предназначенное для раздробления жира в молоке, смесях для мороженого

и сливках:

- пастеризатор

- кларификатор

- концентратор

- гомогенизатор

- очиститель

**********************************************************

79.1  Укажите, принцип действия машин, предназначенных для гомогенизации и

пластификации:

- продавливание продукта через узкие щели

- нагнетание

- отстаивание

- всасывание

- разделение

**********************************************************

80. 1 Укажите, какого типа  применяют гомогенизаторы в молочной промышленности:

- пластинчатого

- трубчатого

- клапанного

- мембранного

- непрерывного

**********************************************************

81.1  Укажите, какой гомогенизации  не существует:

- одноступенчатой

- двухступенчатой

- трехступенчатой

- одно- и двухступенчатой

- четырехступенчатой

**********************************************************

82.1  Основной частью гомогенизатора  является:

- кривошипно–шатунный механизм

- гомогенизирующий клапан

- гомогенизирующая головка

- манометрическая  головка

- плунжерный блок

**********************************************************

83.1  Укажите, какая из этих марок  оборудования  не относится к гомогенизаторам:

- К5-ОГА-1,2

- А1-ОГМ

- К5-ОГА-10

- А1-ОГМ-15

- ВК-2,5

**********************************************************

84.1  Гомогенизатор представляет собой горизонтально расположенный:

- центробежный насос с гомогенизирующей головкой

- насос высокого давления с гомогенизирующей головкой

- центрифугу с гомогенизирующей головкой

- пластинчатый аппарат с гомогенизирующей головкой

- роторный насос с гомогенизирующей головкой

**********************************************************

85.1  Укажите, какой из узлов не входит в состав плунжерного блока гомогенизатора:

- корпус

- манжетные уплотнения

- гомогенизирующий клапан

- седло

- кривошипно-шатунный механизм

**********************************************************

86.1  По конструктивным признакам различают  сепараторы:

- открытые, закрытые, полузакрытые

- сливкоотделители

- очистители

- ручные

- приводные

**********************************************************

87.1  Сепараторы, применяемые в молочной промышленности, по своему назначению делятся

на:

- открытые и закрытые

- ручные и приводные

- сливкоотделители и молокоочистители

- комбинированные

- полузакрытые

**********************************************************

88.1  По виду привода сепараторы  делят:

- открытые

- закрытые

- ручные, комбинированные

- сепараторы для высокожирных сливок

- бактофуги

**********************************************************

89.1  Укажите, оборудование предназначенное для механической  очистки молока при

помощи  центробежной силы:

- сепаратор-сливкоотделитель

- сепаратор-молокоочиститель

- фильтр

- центрифуга

- гомогенизатор

**********************************************************

90.1  Укажите, как называется сепаратор, в который молоко свободно поступает  в приемную

воронку, обезжиренное молоко и сливки выводятся через рожки:

- сливкоотделитель - ручной

- сливкоотделитель – открытый

- сливкоотделитель – закрытый

- молокоочиститель – приводной

- для высокожирных сливок

**********************************************************

91.1. Укажите, как называется сепаратор, в который молоко свободно поступает в приемную

воронку, а продукты сепарирования выводятся под давлением в закрытом потоке:

- герметичный

- полузакрытый

- открытый

- приводной

- ручной

**********************************************************

92.1  Укажите, как называется сепаратор, в который молоко выводится в рабочий орган под

давлением и продукты  сепарирования выводятся под давлением:

- герметичный (закрытый)

- открытый

- полузакрытый

- комбинированный

- ручной

**********************************************************

93.1Укажите, какой из основных узлов не входит в конструкцию сепаратора-сливкоотделителя:

- станина

- приводной механизм

- барабан

- приемно-отводящее устройство

- манометрическая головка

**********************************************************

94.1  Укажите, что в сепараторе является корпусом, несущим все основные узлы:

- тахометр

- картер

- станина

- барабан

- привод

**********************************************************

95.1  Укажите, как называется  низ станины  сепаратора:

- приводной механизм

- веретено

- картер

- тахометр

- горизонтальный вал

**********************************************************

96.1  Укажите, как называется главный рабочий орган сепаратора:

- веретено

- картер

- тахометр

- барабан

- станина

**********************************************************

97.1. Укажите, какого вывода  твердого осадка  не может быть в сепараторах:

- периодического

- пульсирующего

- путем раскрытия барабана

- непрерывного через сопла

- через приемное устройство

**********************************************************

98.1  Все сепараторы, независимо от технологического назначение и конструкции работают на

сверхкритической  частоте вращения:

- 100-150 с-1

- 150-200 с-1

- 250-300 с-1

- 300-350 с-1

- 350-400 с-1

**********************************************************

99.1  Укажите, зазор между тарелками у сепараторов – молокоочистителей:

- 0,6-0,8 мм

- 2-4 мм

- 0,8-1 мм

- 0,8-1,5 мм

- 1- 1,5 мм

**********************************************************

100.1 Укажите, размер шипиков у сепаратора – сливкоотделителя:

- 0,4-0,6 мм

- 0,8-0,9 мм

- 1-2 мм

- 2-4 мм

- 3-5 мм

**********************************************************

  - Укажите, принципиальные отличия сепаратора- молокоочистителя, от сепаратора –

сливкоотделителя:

- в устройстве привода

- в дизайне станины

- в конструкции сепарирующего устройства

- в конструкции  барабана и приемно-отводящего устройства

- в назначении

**********************************************************

102.1   Укажите, марку саморазгружающегося сепаратора с пульсирующей выгрузкой осадка:

- ОСД

- ОСН

- ОСН-С

- ОСТ

- ОМЕ

**********************************************************

103.1  Установки для термовакуумной обработки молока называются:

- гомогенизаторы

- сепараторы

- пастеризаторы

- дезодораторы

- стерилизаторы

**********************************************************

104.1  Укажите, назначение  сепаратора – молокоочистителя:

- дробление жировых шариков в молоке

- очистка сыворотки от белка

- центробежная очистка  молока от  механических примесей

- разделение молока  на сливки и обезжиренное молоко

- нормализация  молока по жиру

**********************************************************

105.1  Скорость перемещения частиц в процессе  сепарирования подчиняется закону:

- Фурье

- Стокса

- Ньютона

- Ома

- Паскаля

**********************************************************

106.1  Укажите, важный показатель, характеризующий  техническое совершенство сепаратора:

- равномерность высоты шипиков  на всех тарелках

- содержание жира в обезжиренном молоке

- индекс сепарирования

- разделяющий фактор

- диаметр жирового шарика

**********************************************************

107.1  Эффективность, или степень гомогенизации, зависит:

- от наличия  мелких жировых шариков в молоке

- от наличия крупных жировых шариков в молоке

- от производительности гомогенизатора

- от давления и температуры молока

- от наличия механических примесей в молоке

**********************************************************

108.1  Режимы гомогенизации, принятые в промышленности:

- t = 60-65ºC ;   p = 13-20 МПа

- t = 60-65ºC ;   p = 0,1-0,2 МПа

- t = 10-15ºC ;   p = 13-20 МПа

- t = 10-15ºC ;   p = 0,1-0,2 МПа

- t = 95ºC ;   p = 8 МПа

**********************************************************

109.1  Средний диаметр жировых шариков после гомогенизации определяют по формуле:

- dcp=3,8P

- dcp=3,8⋅P

- dcp=3,8P

- dcp=3,8P

- dcp=P3,8

**********************************************************

110.1  Укажите, промышленный метод определения степени гомогенизации:

- сравнение дисперсности продукта по среднему диаметру жировых  шариков молока

- по интегральным кривым распределения жировых шариков

- в сравнении степени отстоя жира в гомогенизированном и исходном молоке

- по формуле

- замером температуры

**********************************************************

111.1  Производительность гомогенизатора предопределяется:

- температурой подогрева молока

- давлением

- скоростью движения молока

- производительностью плунжерного  насоса

- степенью гомогенизации

**********************************************************

112.1 Определить ожидаемый диаметр жировых шариков после гомогенизации при                        Р гом.= 18 МПа, tгом = 65 ºС (округлять до третьего знака после запятой)

**********************************************************

112.2 Определить ожидаемый диаметр жировых шариков после гомогенизации при  Р гом.=

=16 МПа, tгом = 65 ºС (округлять до третьего знака после запятой)

**********************************************************

112.3  Определить ожидаемый диаметр жировых шариков после гомогенизации при  Р гом.=

=17 МПа, tгом = 65 ºС (округлять до третьего знака после запятой)

**********************************************************

112. 4 Определить ожидаемый диаметр жировых шариков после гомогенизации при  Р гом.=

=15МПа, tгом = 65 ºС (округлять до третьего знака после запятой)

**********************************************************

112.5. Определить ожидаемый диаметр жировых шариков после гомогенизации при  Р гом.=

=14МПа, tгом = 65 ºС (округлять до третьего знака после запятой)

**********************************************************

112.6 Определить ожидаемый диаметр жировых шариков после гомогенизации при  Р гом.=

=17,5 МПа, tгом = 65 ºС (округлять до третьего знака после запятой)

**********************************************************

112.7 Определить ожидаемый диаметр жировых шариков после гомогенизации при  Р гом.=

=17,6 МПа, tгом = 65 ºС (округлять до третьего знака после запятой)

**********************************************************

112.8 Определить ожидаемый диаметр жировых шариков после гомогенизации при  Р гом.=

=17,8 МПа, tгом = 65 ºС (округлять до третьего знака после запятой)

**********************************************************

112.9 Определить ожидаемый диаметр жировых шариков после гомогенизации при  Р гом.=

=17,9 МПа, tгом = 65 ºС (округлять до третьего знака после запятой)

**********************************************************

112.10 Определить ожидаемый диаметр жировых шариков после гомогенизации при  Р гом.=

=18,2 МПа, tгом = 65 ºС (округлять до третьего знака после запятой)

**********************************************************

112.11 Определить ожидаемый диаметр жировых шариков после гомогенизации при  Р гом.=

=18,4 МПа, tгом = 65 ºС (округлять до третьего знака после запятой)

**********************************************************

112.12 Определить ожидаемый диаметр жировых шариков после гомогенизации при  Р гом.=

=18,6 МПа, tгом = 65 ºС (округлять до третьего знака после запятой)

**********************************************************

113.1 Определить степень гомогенизации молока, если в слое молока, отобранного из пипетки, содержалось 3,5% жира, а в исходном – 3,7% (округлять до десятых единиц)

**********************************************************

113.2 Определить степень гомогенизации молока, если в слое молока, отобранного из пипетки, содержалось 3,4% жира, а в исходном – 3,6% (округлять до десятых единиц)

**********************************************************

113.3 Определить степень гомогенизации молока, если в слое молока, отобранного из пипетки, содержалось 3,5% жира, а в исходном – 3,6% (округлять до десятых единиц)

**********************************************************

113.4 Определить степень гомогенизации молока, если в слое молока, отобранного из пипетки, содержалось 3,6% жира, а в исходном – 3,7% (округлять до десятых единиц)

**********************************************************

113.5 Определить степень гомогенизации молока, если в слое молока, отобранного из пипетки, содержалось 3,5% жира, а в исходном – 3,8% (округлять до десятых единиц)

**********************************************************

113.6 Определить степень гомогенизации молока, если в слое молока, отобранного из пипетки, содержалось 3,7% жира, а в исходном – 3,9% (округлять до десятых единиц)

**********************************************************

113.7 Определить степень гомогенизации молока, если в слое молока, отобранного из пипетки, содержалось 3,2% жира, а в исходном – 3,5% (округлять до десятых единиц)

**********************************************************

113.8 Определить степень гомогенизации молока, если в слое молока, отобранного из пипетки, содержалось 3,3% жира, а в исходном – 4,0% (округлять до десятых единиц)

**********************************************************

113.9 Определить степень гомогенизации молока, если в слое молока, отобранного из пипетки, содержалось 3,4% жира, а в исходном – 3,9% (округлять до десятых единиц)

**********************************************************

113.10 Определить степень гомогенизации молока, если в слое молока, отобранного из пипетки, содержалось 3,2% жира, а в исходном – 3,9% (округлять до десятых единиц)

**********************************************************

113.11 Определить степень гомогенизации молока, если в слое молока, отобранного из пипетки, содержалось 3,6% жира, а в исходном – 4,0% (округлять до десятых единиц)

**********************************************************

113.12 Определить степень гомогенизации молока, если в слое молока, отобранного из пипетки, содержалось 3,5% жира, а в исходном – 4,1% (округлять до десятых единиц).

**********************************************************************************

114.1  Укажите оборудование, предназначенное для  тепловой обработки молока?

- центрифуга

- теплообменник

- сепаратор

- танк

- счетчик

**********************************************************

115.1 По назначению теплового процесса обработки молока аппараты делят на:

- нагреватели и охладители

- периодического и непрерывного действия

- паровые и водяные

- пластинчатые и трубчатые

- открытые и закрытые

**********************************************************

116.1 . По типу производственного потока аппараты бывают:

- стерилизаторами и пастеризаторами

- периодического и непрерывного действия

- водяные льдосоляные

- открытые и полузакрытые

- пластинчатые и трубчатые

**********************************************************

117.1  По использованию рабочей жидкости тепловые аппараты  классифицируются на:

- универсальные нагреватели – охладители

- теплообменники – регенераторы

- охладители и пастеризаторы

- паровые, водяные и льдосоляные

- инжекционные и инфузионные

**********************************************************

  - Укажите оборудование, предназначенное для обработки питьевого молока, при температуре нагревания выше 100 ºС :

- нагреватель

- охладитель

- теплообменник – регенератор

- универсальные нагреватели – охладители

- стерилизатор

**********************************************************

119.1 В молочной промышленности  для пастеризации молока и молочных продуктов применяют:

- теплообменник –подогреватель

- теплообменник – регенератор

- пароконтактный стерилизатор

- универсальный нагреватель – охладитель

- охладитель

**********************************************************

  - Укажите, что не входит в состав пастеризационно-охладительной установки пластинчатого типа:

- уравнительный бак

- центробежный насос  для молока

- дозатор молока

- сепаратор - молокоочиститель

- пластинчатый аппарат

**********************************************************

121.1  Укажите, что является основной частью пастеризационно-охладительной установки:

- выдерживатель

- пластинчатый аппарат

- возвратный клапан

- пароконтактный нагреватель для нагревания воды

- пульт управления

**********************************************************

122.1 Укажите, какое оборудование предназначено для длительной пастеризации молока:

- Т1-ОУК

- П8-ОАБ

- ВДП-300

- ОПУ-3М

- А1-ОКЛ-5

**********************************************************

123.1  В пластинчатом теплообменнике теплообменным элементом является:

- теплообменная рубашка

- пластина

- межстенное пространство

- трубка

- спираль

**********************************************************

124.1  Пространство между двумя пластинами, разделенными  прокладкой, в котором протекает

рабочая жидкость, называют:

- рубашкой

- шипиком

- щелевидным каналом

- пакетом

- площадью нагрева

**********************************************************

125.1  Пакетом в теплообменнике называют :

- набор пластин, образующих щелевидные каналы

- щелевидные каналы

- набор тарелок

- компоновку пластин

- набор трубок

**********************************************************

126.1  Площадь поверхности теплообмена  пластинчатого  пастеризатора зависит:

- от производительности насоса

- от размера и количества пластин

- от интенсивности перемешивания

- от температуры горячей воды

- от начальной температуры молока

**********************************************************

127.1  Укажите, максимальное количество секции в теплообменных аппаратах:

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

**********************************************************

128.1  Укажите, что используется в качестве теплоносителя в пластинчатых  теплообменниках:

- горячая вода или пар

- горячее молоко или пар

- горячая вода или молоко

- горячее молоко

- горячие топочные газы

**********************************************************

129.1  Хладоносителем в теплообменниках служит:

- насыщенный водяной пар

- дымовые газы

- ледяная вода

- горячий воздух

- горячая вода

**********************************************************

130.1  Теплоносителем в теплообменнике – регенераторе является:

- горячая вода

- сухой пар

- топочные газы

- насыщенный водяной пар

- горячее молоко

**********************************************************

131.1  Уравнительный бак в пластинчатой пастеризационной установке служит:

- для нагнетания молока в пастеризатор

- для равномерной подачи молока

- для поддержания постоянного уровня перед насосом

- для накопления молока перед пастеризатором

- для хранения молока

**********************************************************

132.1  Укажите, отличительную особенность пастеризационно-охладительной установки для

кисломолочных продуктов от  пастеризационно-охладительной  установки для питьевого

молока:

- отсутствие сепараторов – молокоочистителей

- отсутствие секции рассольного охлаждения  в пластинчатом аппарате

- разная производительность

- разное количество насосов

- количество пластин

**********************************************************

133.1 . Возвратный клапан в пастеризаторе  служит для:

- изменения направления потока молока

- в качестве запорной арматуры

- накопления молока перед пастеризатором

- регулирования температуры пастеризации

- для возврата недопастеризованного  молока и выхода пастеризационного на розлив

**********************************************************

134.1  Укажите марку оборудования, предназначенного  для  высокотемпературной

пастеризации молока:

- А1-ОПЖ-10

- ОПУ-10

- ОПЛ-10

- А1-ОКЛ-5

- Т1-ОУН

**********************************************************

135.1  Укажите, какие аппараты для охлаждения молока не применяют в молочной

промышленности:

- оросительные

- трубчатые

- автоматизированные  пластинчатые  охладительные  установки

- пароконтактные

- теплообменники – регенераторы

**********************************************************

136.1  К охладителям открытого типа относят:

- трубчатые

- пластинчатые

- оросительные

- автоматированную  пластинчатую охладительную установку

- теплообменник- регенератор

**********************************************************

137.1  Укажите, какая из перечисленных марок оборудования  не относится к охладителям:

- ООТ - М

- ООУ – М

- ООУ – 10

- ОПУ – 10

- ООУ – 25

**********************************************************

138.1 Трубчатые теплообменники – регенераторы выполнены по принципу:

- цилиндр в цилиндре

- двустенной емкости

- пакета пластин

- набора трубок в цилиндре

- труба в трубе

**********************************************************

139.1  Оросительные охладители по форме трубок классифицируют на:

- односекционные

- фасонного профиля и круглотрубчатые

- одноступенчатые

- многосекционные

- двухступенчатые

**********************************************************

140.1  Эффективность работы оросительных охладителей предопределяется:

- гидравлическими закономерностями  движения охлаждаемой и охлаждающей жидкости

- конструктивной  особенностью охладителя

- перепадом температурных режимов охлаждаемой жидкости

- начальной температурой охлаждающей жидкости

- конечной температурой  охлаждаемой жидкости

**********************************************************

141.1  Критерий Ренольдса для круглотрубчатых охладителей определяют по формуле:

- Re=v⋅dγ

- Re=ν⋅d⋅γ

- Reγν⋅d

- Re=ν⋅γd

- Re=d⋅γν

**********************************************************

142.1 Условная формула стерилизации для каждого вида  продукта выражается:

- tA+B+C

- A+B+Ct

- A+Bt+C

- A+CB+t

- t+AB+C

**********************************************************

143.1 Простейшим  стерилизатором является:

- ванна длительной пастеризации

- универсальный теплообменник

- автоклав

- стерилизатор непрерывного действия с вращающимся  барабаном

- регенератор

**********************************************************

144.1  Укажите, какое оборудование не используется при производстве питьевого молока и

сливок:

- резервуары

- сепараторы – молокоочистители

- пастеризационно – охладительные установки

- фризиры

- автоматы для розлива  молока и сливок

**********************************************************

145.1 Укажите принципы дозировки продуктов в  оборудование  для розлива:

- по объему и количеству

- по объему и массе

- по объему и уровню

- по объему и весу

- по объему и размеру

**********************************************************

146.1 Укажите, какая тара не используется для фасовки и упаковки молока и молочных

продуктов:

- полимерная

- стеклянная

- металлическая

- керамическая

- бумажная

**********************************************************

147.1  Укажите, какой продукт  фасуют в пергамент:

- питьевое молоко

- творог

- кефир

- сгущенное молоко

- ряженку

**********************************************************

148.1  Укажите, какой элемент не входит в устройство для образования  бумажного рукава в

автомате для фасовки:

- направляющие для бумаги

- верхнее формующее  кольцо

- нагреватель продольного шва

- нижнее формующее кольцо

- регулятор уровня

**********************************************************

149.1  В линию для производства  кисломолочных напитков резервуарным  способом   не входит оборудование :

- ОПЛ-5 или ОПЛ-10

- центробежные насосы

- резервуар для хранения и  двустенные  резервуары

- насос для перекачки сгустка

- автомат для розлива в металлическую тару

**********************************************************

150.1 Укажите, в каком оборудовании происходит сквашивания молока при производстве

кисломолочных продуктов:

- заквасочник

- резервуар для хранения

- ванна – колье

- сливкосозревательный  танк

- двустенный резервуар

**********************************************************

151.1  Укажите марку творожной ванны:

- ВК-2,5

- УПТ

- Д5-ОТЕ

- ОТД

- Р4-ОТН6

**********************************************************

152.1 Укажите, какое оборудование применяют для самопрессования  творога:

- ВК-1

- ВК-2,5

- Пресс-тележку

- Е8-ОПГ

- Е8-ОПБ

**********************************************************

153.1  Охладитель типа ОТД  применяется для охлаждения:

- сырого молока

- кисломолочных продуктов

- масла

- мороженой смеси

- творога

**********************************************************

154.1  Укажите, какие машины не включает в себя линия производства  творога раздельным

способом:

- резервуар для производства  кисломолочных продуктов

- сепаратор Ж5-ОТР для производства  творога

- творожная ванна  ВК-2,5

- трехцилиндровый маслоохладитель  Т1-ОМ-2Т

- смеситель с дозатором  для творога и сливок

**********************************************************

155.1  Укажите, какой автомат применяют для фасовки  творога:

- М6-АР 2Т

- М6 – АРД

- М6 – ОРГ

- М6 – АРМ

- АР 1С

**********************************************************

156.1  Укажите, какое оборудование не используется для производства творожных изделий:

- вальцовка

- месилка

- автомат АРС

- автомат АР 1С

- автомат М6 – АРД

**********************************************************

  - Укажите, какой автомат  применяют  для изготовления полимерных коробочек и фасовки в  них сметаны, по 250 г:

- М6-ОР2Б

- М6-АРД

- М6-ОРАД

- М6-ОРГ

- М6-АР 2Т

**********************************************************

158.1  Укажите, какое оборудование не применяется для сквашивания молока, образования и

обработки белкового сгустка:

- котлы

- сырные ванны

- сыро изготовители

- творогоизготовители

- обезвоживатели

**********************************************************

159.1  Фризер – предназначен для:

- обработки белкового сгустка

- фасования  сметаны

- взбивания, насыщения воздухом и частичного замораживания  смеси мороженого

- очистки молока

- закаливания мороженого

**********************************************************

160.1  Укажите, какое оборудование предназначено для производства «эскимо»:

- мороженица

- фризер с аммиачным охлаждением

- сундучный генератор

- эскимогенератор

- фризер непрерывного действия

**********************************************************

161.1. Укажите, какое устройство не входит в состав эскимогенератора:

- карусель с формочками

- формовочный стол

- дозатор

- палочкозабиватель

- коммуникации рассола

**********************************************************

162.1  Мороженое охлаждают:

- в пластинчатом охладителе

- во  фризере

- в трехцилиндровом  маслоохладителе

- в закалочной камере

- в трубчатом охладителе

**********************************************************

163.1. К морозильным аппаратам при производстве мороженого относят:

- эскимогенераторы и закалочные камеры

- эскимогенераторы и фризеры

- фризеры и мороженицы

- холодильники и закалочные камеры

- закалочные камеры и фризеры

**********************************************************

164.1 Укажите, сколько существует способов производства сливочного масла

- один

- два

- три

- четыре

- пять

******************************************************************

165.1 Укажите, какое оборудование является основным  при производстве  масла способом сбивания:

- безвальцовый  маслоизготовитель периодического действия

- вакуумный маслообразователь

- вальцовый  маслоизготовитель периодического действия

- масло изготовитель непрерывного действия

- масло изготовители периодического и непрерывного  действия

******************************************************************

166.1 Укажите, какое из перечисленного оборудования не применяют  при производстве масла

- заквасочники

- сливкосозревательные   ткани

- ванны-колье  ВК – 2,5

- фасовочные автоматы АРМ и М6-ОРГ

- специальные гомогенизаторы

******************************************************************

167.1 Укажите, к какому принципу  классификации  относится  безвальцовый  маслоизготовитель:

- по принципу обработки масла

- по конфигурации

- по конструктивному материалу

- по принципу  действия

- по использованию  теплового агента

******************************************************************

168.1  Выберите, какой из перечисленных маслоизготовителей можно  классифицировать   по конструктивному материалу как

- безвальцовый

- вальцовый

- деревянный

- цилиндрический

- нецилиндрический

******************************************************************

  - Укажите, от чего зависит производительность маслоизготовителя периодического действия:

- от вместимости резервуара

- от вместимости резервуара и длительности  рабочего цикла

- от продолжительности смены

- от содержания жира в исходных  сливках

- от содержания жира в готовом  масле

******************************************************************

170.1  Укажите, по какой технологической схеме работают современные маслоизготовители

- одноступенчатой и двухступенчатой

- трехступенчатой и пятиступенчатой

- двух- и трехступенчатой

- двух- и четырехступенчатой

- трех- и четырехступенчатой

******************************************************************

171.1 Укажите, из каких основных деталей состоит маслоизготовитель непрерывного действия

- из сбивателя

- из обработника

- из шнекового текстуратора

- из сбивателя  и обработника

- из сбивателя, отделителя и обработника  (текстуратора)

******************************************************************

172.1  Укажите количество  камер в   текстураторе маслоизготовителя непрерывного действия

- 1 камера

- 2 камеры

- 3 камеры

- 4 камеры

- 5 камер

******************************************************************

173.1  Укажите, какие маслообразователи получили наибольшие распространение

- цилиндрические, пластинчатые, вакуумные

- периодического и непрерывного действия

- трубчатые и пластинчатые

- ММ-1000

- А1-ОЛО

******************************************************************

174.1  Трехцилиндровый маслообразователь состоит из:

- из пластин

- из теплооблинного аппарата

- из унифицированных цилиндров

- из камеры для кристаллизации жира

- из вытеснительной  камеры

******************************************************************

  - Укажите, из какого конструктивного материала изготовлен вытеснительный  барабан маслообразователя:

- из стекла

- из алюминия

- из пластмассы

- из нержавеющей стали с ребрами жесткости

- из черной листвой стали

******************************************************************

  - Укажите, оптимальный угол установки ножей в  вытеснительном  барабане маслообразователя:

- 75

- 45

- 35

- 18

- 40

******************************************************************

177.1  Пластинчатый маслообразователь состоит из:

- теплообменного аппарата и камеры для кристаллизации жира и механической обработки продукта

- унифицированных  цилиндров

- теплообменного аппарата

- морозильной камеры

- вытеснительной камеры

******************************************************************

178.1. Укажите, при каком механическом воздействии достигается охлаждение

в теплообменном аппарате  пластинчатого маслообразователя:

- при минимальном

- при максимальном

- при среднем

- при стабильном

- при статистическом

******************************************************************

  - Укажите, при каком  механическом воздействии достигается  охлаждение в камере  для кристаллизации пластинчатого маслообразователя:

- при минимальном

- при максимальном

- при среднем

- при стабильном

- при статистическом

******************************************************************

180.1 Укажите, формулу, по которой находят  частоту вращения «бочки»

маслоизготовителя периодического действия:

- n=0,1R

- n=0,2R

- n=R0,1

- n=R0,2

E) n=0,4R

******************************************************************

181.1. Количество масла в маслоизготовителе определяют из:

- уравнения теплового баланса

- уравнения материального баланса

- уравнения расчета роста производительности

- рабочего объема масло изготовителя

- полной емкости «бочки»

******************************************************************

182.1 Укажите, что является передней стенкой трехцилиндрового маслообразователя:

- торцевой диск редуктора

- крышка

- рубашка для охлаждения

- устройство для орошения

- вытеснительный барабан

******************************************************************

  - Укажите, что является основным элементом маслоизготовителя периодического действия:

- барабан

- унифицированный цилиндр

- теплообменная камера

- «бочка»

- текстуратор

******************************************************************

184.1  Укажите, на какое время следует уменьшить продолжительность смены,

при расчетах производительности  маслоизготовителя  периодического

действия:

- на продолжительность цикла

- на время  наполнения бочки

- на время выпуска пахты

- на время выгрузки масла

- на время необходимое для подготовки маслоизготовителя к  работе и мойку его  в конце смены.

******************************************************************

185.1  По принципу обработки масла  маслоизготовители периодического

действия делятся на:

- цилиндрические и нецилиндрические

- металлические и деревянные

- вальцовые и безвальцовые

- горизонтальные и вертикальные

- конические и цилиндрические

******************************************************************

186.1   Укажите, как осуществляется в маслоизготовителях периодического

действия процесс, происходящий при получении  масла:

- сбивание сливок и обработка масла

- постановка зерна и упаковка масла

- сбивание масла и  упаковка в тару

- сбивание сливок и удаление пахты

- отпрессовывание масляных зерен  в пласт.

******************************************************************

187.1 Найдите, частоту вращения «бочки»  масло изготовителя периодического действия, если диаметр «бочки» равен 1280 мм:

187.2 Найдите, частоту вращения «бочки»  масло изготовителя периодического действия, если

диаметр «бочки» равен 1620 мм:

187.3Найдите, частоту вращения «бочки»  масло изготовителя периодического действия, если диаметр «бочки» равен 320 мм:

******************************************************************

187.4 Найдите, частоту вращения «бочки»  масло изготовителя периодического действия, если диаметр «бочки» равен 500 мм:

187.5 Найдите, частоту вращения «бочки»  масло изготовителя периодического действия, если диаметр «бочки» равен 720 мм:

187.6 Найдите, частоту вращения «бочки»  масло изготовителя периодического действия, если диаметр «бочки» равен 980 мм:

187.7 Найдите, частоту вращения «бочки»  масло изготовителя периодического действия, если диаметр «бочки» равен 1693 мм:

187.8 Найдите, частоту вращения «бочки»  масло изготовителя периодического действия, если диаметр «бочки» равен 1445 мм:

187.9 Найдите, частоту вращения «бочки»  масло изготовителя периодического действия, если диаметр «бочки» равен 1125 мм:

187.10 Найдите, частоту вращения «бочки»  масло изготовителя периодического действия, если диаметр «бочки» равен 845 мм.

187.11 Найдите, частоту вращения «бочки»  масло изготовителя периодического действия, если диаметр «бочки» равен 1805 мм.

187.12 Найдите, частоту вращения «бочки»  масло изготовителя периодического действия, если диаметр «бочки» равен 605 мм.

188.1 Определить минимальную частоту вращения била в маслоизготовителе  непрерывного действия, если диаметр била 200 мм.

188.2 Определить минимальную частоту вращения била в маслоизготовителе  непрерывного действия, если диаметр била 400 мм.

******************************************************************

188.3 Определить минимальную частоту вращения била в маслоизготовителе  непрерывного действия, если диаметр била 350 мм.

******************************************************************

188.4 Определить минимальную частоту вращения била в маслоизготовителе  непрерывного действия, если диаметр била 356 мм.

******************************************************************

188.5 Определить минимальную частоту вращения била в маслоизготовителе  непрерывного действия, если диаметр била 220 мм

******************************************************************

188.6 Определить минимальную частоту вращения била в маслоизготовителе  непрерывного действия, если диаметр била 240 мм

******************************************************************

188.7 Определить минимальную частоту вращения била в маслоизготовителе  непрерывного действия, если диаметр била 260 мм

******************************************************************                                188.8 Определить минимальную частоту вращения била в маслоизготовителе  непрерывного действия, если диаметр била 280 мм

188.9 Определить минимальную частоту вращения била в маслоизготовителе  непрерывного действия, если диаметр била 300 мм

******************************************************************

188.10 Определить минимальную частоту вращения била в маслоизготовителе  непрерывного действия, если диаметр била 320 мм

******************************************************************                        188.11 Определить минимальную частоту вращения била в маслоизготовителе  непрерывного действия, если диаметр била 340 мм

******************************************************************

188.12 Определить минимальную частоту вращения била в маслоизготовителе  непрерывного действия, если диаметр била 360 мм

******************************************************************

189.1 Определить продолжительность  нахождения продукта в  маслообразователе, если его производительность  400 кг/ч, объем сливок 0,04 м3 , плотность сливок –920 кг/м3 .Округлить до целых чисел.

**********************************************************

189.2 Определить продолжительность  нахождения продукта в  маслообразователе, если его производительность  500 кг/ч, объем сливок 0,05 м3 , плотность сливок –940 кг/м3 . Округлить до целых чисел.

**********************************************************                                          189.3 Определить продолжительность  нахождения продукта в  маслообразователе, если его производительность  520 кг/ч, объем сливок 0,06 м3 , плотность сливок –910 кг/м3 . Округлить до целых чисел.

**********************************************************                                          189.4 Определить продолжительность  нахождения продукта в  маслообразователе, если его производительность  540 кг/ч, объем сливок 0,06 м3 , плотность сливок –920 кг/м3 . Округлить до целых чисел.

**********************************************************

189.5 Определить продолжительность  нахождения продукта в  маслообразователе, если его производительность  560 кг/ч, объем сливок 0,04 м3 , плотность сливок –920 кг/м3 . Округлить до целых чисел.

**********************************************************

189.6 Определить продолжительность  нахождения продукта в  маслообразователе, если его производительность  580 кг/ч, объем сливок 0,03 м3 , плотность сливок –930 кг/м3 . Округлить до целых чисел.

**********************************************************

189.7 Определить продолжительность  нахождения продукта в  маслообразователе, если его производительность  590 кг/ч, объем сливок 0,06 м3 , плотность сливок –940 кг/м3 . Округлить до целых чисел.

**********************************************************

189.8 Определить продолжительность  нахождения продукта в  маслообразователе, если его производительность  600 кг/ч, объем сливок 0,05 м3 , плотность сливок –920 кг/м3 . Округлить до целых чисел.

**********************************************************

189.9 Определить продолжительность  нахождения продукта в  маслообразователе, если его производительность  620 кг/ч, объем сливок 0,04 м3 , плотность сливок –920 кг/м3 . Округлить до целых чисел.

**********************************************************

189.10 Определить продолжительность  нахождения продукта в  маслообразователе, если его производительность  640 кг/ч, объем сливок 0,06 м3 , плотность сливок –920 кг/м3 . Округлить до целых чисел.

**********************************************************

189.11 Определить продолжительность  нахождения продукта в  маслообразователе, если его производительность  660 кг/ч, объем сливок 0,04 м3 , плотность сливок –910 кг/м3 . Округлить до целых чисел.

**********************************************************

189.12  Определить продолжительность  нахождения продукта в  маслообразователе, если его производительность  680 кг/ч, объем сливок 0,06 м3 , плотность сливок –920 кг/м3 . Округлить до целых чисел.

**********************************************************                                           190.1  При изготовлении натуральных сыров не применяют:

- аппараты для выработки сырного зерна

- формовочный аппарат

- аппарат чеддаризации

- прессы

- вальцовку

**********************************************************

191.1 Укажите, какие технологические операции не осуществляются в аппаратах выработки

сырного зерна:

- свертывание белков молока

- разрезание сырной массы

- формирование пласта

- посолка сырного зерна

- вымешивание сырного зерна

**********************************************************

192.1 Мешалка в сырной ванне  имеет форму:

- якоря

- лиры

- винта

- шнека

- лопасти

**********************************************************

193.1 Укажите, какое оборудование не относят к аппаратам для обработки сыров и подготовки их к реализации:

- машины для мойки сыра

- машины для обсушки сыра

- машины для формирования сыра

- стеллажи

- машины для  нанесения  покрытий  на сыры

**********************************************************

194.1  Машину для нанесения покрытий  на сыры называют:

- бассейн

- стеллаж

- аппарат чеддаризация

- пресс

- парафинёр

**********************************************************

195.1  Укажите, какой тип сырной ванны не выпускается промышленностью:

- СВ-500

- СВ-1000

- Д7-ОСА

- В2-ОСВ-5

- В2-ОСВ-10

**********************************************************

196.1  Молоко в сырной ванне подогревается :

- паром через барботер

- непосредственно паром

- паром через стенку ванны

- горячей водой, подогреваемой  паром , циркулирующей  в рубашке

- электротенами

**********************************************************

197.1  Укажите, куда поступает сырное зерно  из сырной ванны:

- формовочный аппарат

- солильный бассейн

- пресс для сыра

- камеру для  созревания

- парафинер

**********************************************************

198.1  Сыродельная ванна  представляет собой:

- квадратную открытую ванну

- прямоугольную, горизонтальную, открытую ванну

- прямоугольную закрытую ванну

- цилиндрическую  закрытую ванну

- коническую «бочку»

**********************************************************

199.1  Пространство  между наружной стенкой ванны и   внутренней  стенкой корпуса

сыродельной ванны является:

- носителем стоек

- местом для изоляционного  материала

- циркуляции продукта

- удаления сыворотки

- теплообменной рубашкой

**********************************************************

200.1  В молочной промышленности наиболее распространены прессы для сыра:

- гидравлические

- электрические

- пневматические

- механические

- ручные

**********************************************************

201.1 Укажите, как называется аппарат,  применяемый для придания формы  сырной массе и

разрезки пласта на куски:

- аппарат для выработки для сырного зерна

- формовочный аппарат

- аппарат чеддаризации

- пресс

- аппарат для выделения  сывороточных белков

**********************************************************

202.1  Для посолки сыра применяют:

- аппараты посолки сухой солью и солильные бассейны

- аппараты посолки сухой солью  и солильные чаны

- солильные бассейны и чаны

- солильные бассейны и массажеры

- солильные чаны и массажеры

**********************************************************

203.1. Для мойки сыра наиболее распространены:

- массажеры

- ленточные конвейеры

- щеточные машины

- люлечные машины

- корыта

**********************************************************

204.1. Укажите, какое оборудование не относится  к оборудованию для выработки плавленых

сыров:

- машина для снятия корки

- волчок

- вальцовка

- аппарат для плавления сырной массы

- сыродельная ванна

**********************************************************

205.1 Укажите, при производстве какого продукта не применяют волчок:

- плавленый сыр

- колбаса

- костная мука

- творог

- творожные изделия

**********************************************************

206.1 Укажите, какое оборудование не применяют в качестве транспортного средства в камерах

созревания сыра:

- настенный кран

- тельфер

- контейнер

- электрокар

- ручная тележка

**********************************************************

207.1  Контейнер Т-547 применяют для:

- групповой посолки сыра

- обсушки сыра

- хранения  сыра в камерах созревания

- складирования сыра в камерах хранения

- сушки посуды в заквасочных отделениях

**********************************************************

208.1 Укажите, для чего предназначена машина 106 М:

- для парафирования сыра

- обсушки сыра

- мойки сыра

- измельчения сыра

- снятие коры с сыра

**********************************************************

209.1 К машинам для подготовки  сыров к  плавлению  не относят:

- машину для снятия корок

- сыроразделительную машину

- волчок

- аппарат для плавления

- вальцовка

**********************************************************

210.1 Сыроразделительная машина применяется:

- для снятия корки с сыра

- для разрезания сыров  на крупные куски

- для порционирования сыра

- для нарезки и упаковки

- для вакуумирования

**********************************************************

211.1  Укажите, какие аппараты не применяются  для плавления сырной массы:

- с поднимающейся поворотной крышкой

- с опускающейся емкостью

- с двумя емкостями

- аппарат для измельчения и плавления сырной массы

- аппарат чеддаризация

**********************************************************

212.1  Укажите, какой автомат  применяют для фасовки и упаковки  плавленого сыра:

- М6-АРУ

- М6-ОРГ

- М6-АРМ

- М6-АРТ

- М6-АРС

**********************************************************

  - Укажите, какое оборудование используется для удаления поверхностной  влаги из казеина – сырца:

- сушильный шкаф

- барабанная сушилка

- сепаратор – отделитель белка от сыворотки

- центрифуга

- пресс – тележка

**********************************************************

214.1  Укажите, какой аппарат используют   для дробления  отпрессованного казеина – сырца:

- аппарат КД

- вальцовку

- волчок

- волчок – дробилку

- пресс-тележку

**********************************************************

215.1  Окружную скорость любой точки мешалки стационарного типа сыродельной ванны

определяют по формуле:

- ν=2π r n

- ν=2 π r

- ν=2 π rn

- v=n2π r

- v=2nπ r

**********************************************************

216.1 Укажите, какие установки и аппараты не применяются  для производства сгущенного молока:

- вакуум- выпарные установки

- сушильные установки

- аппараты для приготовления сахарных сиропов

- кристаллизаторы

- стерилизаторы

**********************************************************

217.1 Оборудование, предназначенное для сгущения молока и молочных продуктов это:

- вакуум – аппарат

- вакуумный маслообразователь

- стерилизатор

- эскимогенератор

- фризер

**********************************************************

218.1 Вакуум – аппараты по принципу действия делятся на:

- приводные и ручные

- периодические и непрерывные

- пластинчатые и трубчатые

- открытые и закрытые

- пленочные и  циркуляционные

**********************************************************

219.1 Укажите основное отличие циркуляционного вакуум – выпарного аппарата от пленочного:

- конструкция

- рабочий объем сгущаемого продукта

- греющий агент

- использование вторичного пара

- форма и число корпусов

**********************************************************

220.1 Укажите, какой сахарид вносится для затравки  при производстве сгущенного молока:

- глюкоза

- сахароза

- галактоза

- лактоза

- фруктоза

**********************************************************

221.1 Укажите, какое оборудование  не входит в состав однокорпусной  вакуум – выпарной установки:

- нагреватель

- пароотделитель

- конденсатор

- эжектор

- дезодоратор

**********************************************************

222.1 Аппарат, в котором  вторичный пар  сжимается острым паром, называют:

- пароотделитель

- пароструйный компрессор (термокомпрессор)

- сепаратор

- пароструйный вакуум – насос (эжектор)

- трубчатый подогреватель

**********************************************************

223.1 Закрытый цилиндр, внутри которого расположен зонт – отражатель, укрепленный на стойке это:

- пароотделитель

- эжектор

- конденсатор

- нагреватель

- термокомпрессор

**********************************************************

224.1 Аппарат, который служит для отделения пара от жидкости, это:

- пароструйный компрессор

- пароструйный вакуум-насос

- пароотделитель

- конденсатор

- нагреватель

**********************************************************

225.1 Укажите, при применении каких насосов может быть использован отработавший пар и отпадет необходимость в расходовании воды:

- двухступенчатый вакуум-насос  с промежуточным холодильником смещения

- двухступенчатый пароструйный вакуум-насос

- центробежный насос

- плунжерный насос

- шестеренчатый насос

**********************************************************

226.1 Укажите, к какому процессу относится процесс сушки:

- тепловому

- гидравлическому

- гидродинамическому

- механическому

- массообменному

**********************************************************

227.1 Удаление влаги из твердых или жидких влажных материалов путем ее испарения, это:

- сушка

- сгущение

- перегонка

- ректификация

- адсорбция

**********************************************************

228.1 Укажите, какие сушилки  для молочных продуктов наименее распространены:

- пленочные

- распылительные

- шкафные

- барабанные

- сублимационные

**********************************************************

229.1 Укажите, какие способы сушки  положены в основу работы сушилок:

- контактные

- бесконтактные

- контактный и воздушный

- атмосферные

- барабанные

**********************************************************

230.1 Способ сушки, при котором высушиваемый продукт соприкасается с нагретой поверхностью, называется :

- контактным

- воздушным

- циркуляционным

- пленочным

- вакуумным

**********************************************************

231.1 Способ сушки, когда влага из распыленного продукта поглощается проходящим воздухом, называется:

- контактным

- воздушным

- циркуляционным

- пленочным

- вакуумным

**********************************************************

232.1 Укажите, как делятся распылительные сушилки в зависимости от движения воздуха и частиц молока:

- прямоточные

- противоточные

- со смешанным потоком

- прямоточные, противоточные, со смешанным потоком

- прямоточные и со смешанным  потоком

**********************************************************

233.1 По способу распыления продукта распылительные  сушилки делятся на:

- форсуночные и дисковые

- валовые и ленточные

- прямоточные и противоточные

- открытые и вакуумные

- периодического и непрерывного действие

**********************************************************

234.1 Укажите, в процессе сушки имеет место переход влаги из:

- из газовой или паровой  фазы в жидкую

- из жидкой фазы в паровую

- из одной жидкой фазы  в другую жидкую фазу

- из газовой или жидкой фазы в твердую

- из твердого влажного  материала в паровую или газовую фазу

**********************************************************

235.1 Укажите, на каких сушилках  сушат молоко контактным способом:

- шкафных

- распылительных

- пленочных

- камерных

- воздушных

**********************************************************

236.1 Укажите, на какие вакуум-выпарные установки делятся от условий кипения продукта:

- непрерывного и периодического действия

- с трубчатыми и пластинчатыми калоризаторами

- однокорпусные и многокорпусные

- с паровым и фреоновым обогревом

- циркуляционные и пленочные

**********************************************************

237.1 Укажите, для каких целей предназначены вакуум – кристаллизаторы при производстве  сгущенного молока:

- для внесения  лактозы  в виде затравки

- для охлаждения сгущенного молока

- для приготовления сахарного сиропа

- для сгущения молока

- для конденсации вторичных паров

**********************************************************

238.1 Укажите, какая сушильная установка  не относится  к контактным:

- вальцовая атмосферная сушилка

- вальцовая вакуумная сушилка

- ленточная сушилка

- распылительная сушильная установка смешанного типа

- вальцовая сушилка

**********************************************************

239.1 Укажите, при каких температурах происходит сушка продуктов в вальцовой вакуумной сушилке:

- 40-45˚С

- 90-95˚С

- 60-70˚С

- 100-120˚С

- 90-100˚С

**********************************************************

240.1 Укажите, по какому способу нельзя квалифицировать распылительные установки  для сушки:

- по способам распыления

- очистки и подачи воздуха

- по расположению сушильной башни

- растворимости готового продукта

- периодического и непрерывного действия

**********************************************************

241.1 Укажите, какой продукт  нельзя высушить  на распылительных  сушильных установках:

- сливки

- мороженое

- масло

- курт

- ЗЦМ (заместитель цельного молока)

**********************************************************

242.1 Укажите, для каких целей  предназначены циклоны в сушильных  установках:

- для сушки молока

- для очистки молока

- для очистки воздуха

- для пневмотранспортирования сухого молока

- для разделения сухой молочной пыли

**********************************************************

243.1 Укажите, в каком устройстве распылительной сушильной установки происходит сушка молока и молочных продуктов:

- калорифере

- сушильной башне

- циклоне

- пневмотранспортной линии

- дисковом распылителе

**********************************************************

244.1 Укажите, какое устройство в распылительных  установках контактирует с высушиваемым продуктом:

- для очистки воздуха, поступающего в сушильную башню

- для создания принудительного движения воздуха

- для очистки воздуха  отводимого из сушильной башни

- для возврата циклонной фракции

- для нагрева воздуха

**********************************************************

245.1 Укажите, какое устройство в распылительных сушильных установках  относят к связанным с воздухом:

- распылители

- сушильная башня

- калорифер

- устройство для выгрузки продукта

- устройство для возврата  циклонной фракции

**********************************************************

246.1 Укажите, какие устройства предназначены для  распыления продукта в сушильной башне:

- воздухораспылительные устройства

- воздухоотводящие устройства

- устройства для  выгрузки  продукта

- дисковые и форсуночные распылители

- устройства для обработки сухого молока  на выходе из сушильной башни

**********************************************************

  - Укажите, какие устройства предназначены  для обработки сухого молока по выходе из сушильной башни:

- сушильные башни

- калориферы

- виброаппараты

- распылители

- циклоны

**********************************************************

248.1 Укажите, какие устройства предопределяют равномерное и интенсивное распределение  воздуха в сушильной башне:

- воздухораспределительные и воздухоотводящие

- распылительные

- виброаппараты

- калориферы

- для выгрузки продукта из  сушильной башни

**********************************************************

249.1 Укажите, какие устройства и узлы  не относятся к устройствам для выгрузки продукта  из сушильной башни:

- скребковые

- пневматические

- гравитационные

- гидравлические

- вибрационные

**********************************************************

250.1  Укажите, какие устройства  не предназначены для транспортировки сухого продукта  в распылительных сушильных установках:

- пневмотранспортные линии

- ленточные транспортеры

- циклоны

- нории

- скребковые транспортеры

**********************************************************

251.1 Укажите, какое устройство не используют для очистки отработавшего воздуха в сушильных распылительных установках:

- фильтры матерчатые

- циклоны

- мокрые фильтры

- жалюзи

- пылевые фильтры

**********************************************************

252.1 Устройства, предназначенные для нагрева воздуха в распылительных сушильных установках называют:

- подогреватели

- калориферы

- воздухоочистители

- нории

- распылители

**********************************************************

253.1 Устройства для создания принудительного  движения  воздуха  в распылительных сушильных установках  это:

- циклоны

- нории

- вентиляторы

- скрубберы

- калориферы

**********************************************************

254.1 Укажите, какие молочные продукты не высушиваются  на установках  для сушки твердых молочных продуктов:

- казеин

- сыр

- молочный сахар

- масло

- творог

**********************************************************

255.1 Укажите, какие установки для сушки твердых молочных продуктов относят к сушилкам периодического действия:

- вакуум – камерные

- барабанные

- ленточные

- скребковые

- вихревые

**********************************************************

256.1 Укажите, какие из перечисленных  установок относятся к установкам  для сушки твердых молочных продуктов:

- вальцовая атмосферная сушилка

- вальцевые вакуумные сушилки

- распылительная сушильная установка смешанного типа

- прямоточная распылительная сушильная установка

- сублимационная сушилка

**********************************************************

257.1 Укажите, от чего не зависит скорость сушки:

- природы и влажности высушиваемого продукта

- вида сушильного агента

- разности между  температурами  сушильного агента

- от перепада давления в сушильной башне

- от конструкции сушилки

**********************************************************

258.1 Количество  испаренной влаги и содержание сухих веществ в  готовом сгущенном продукте можно определить:

- из уравнения теплового баланса

- из уравнения материального баланса

- из формулы для  определения расхода   греющего пара

- из формулы  для определения расхода острого пара

- из расчета эффективности  работы установки

**********************************************************

259.1 Укажите, какие параметры  характеризуют производительность выпарных установок:

- площадь испарения

- начальная температура сгущаемого молока

- интенсивность выпаривания

- коэффициенты испарения и самоиспарения

- коэффициент теплоотдачи

**********************************************************

260.1 Укажите, какую технологическую операцию  не включает в себя санитарная обработка оборудования:

- ополаскивание оборудования водой для удаления остатков продукта

- приготовления моющего раствора

- промывка с помощью  моющих средств

- дезинфекция

- ополаскивание оборудования водой для удаления остатков химических, моющих и дезинфицирующих  средств

**********************************************************

261.1 Укажите, через какой  промежуток времени  оборудование необходимо перемывать, при остановке более чем на:

- 2 часа

- 3 часа

- в конце смены

- по мере загрязнения

- 5 часов

**********************************************************

262.1 Укажите, в каком порядке моют  технологическое оборудование: 1. Тщательная механическая очистка; 2. Разборка; 3. Ополаскивание (обезжиривание); 4. Дезинфекция  горячей водой; 5. Мойка моющим раствором; 6. Ополаскивание:

- 2→1→3→5→6→4

- 1→2→3→4→5→6

- 2→1→3→4→5→6

- 1→2→3→5→6→4

- 1→3→4→2→6→5

**********************************************************

263.1 Укажите, какое  средство относится к моющим, применяемым на предприятиях  мясной промышленности:

- хлорная известь

- гипохлор

- едкий натр

- формальдегид

- пероксид водорода

**********************************************************

264.1 Укажите, дезинфицирующее средство:

- хозяйственное мыло

- тринатрийфосфат

- кальценированнная сода

- хлорамин Б

- синтетическое моющее средство

**********************************************************

265.1 Укажите, какие машины не относятся к машинам для мойки  возвратной тары:

- бутылкомоечная

- банкомоечная

- флягомоечная

- ящикомоечная

- моечная установка ЦКБ-1112

**********************************************************

266.1 Укажите, каким раствором  необходимо дополнительно мыть пастеризационные установки:

- едкого натра

- жидкого мыла

- горячей воды

- азотной кислоты

- соляным

**********************************************************

267.1 Найдите, по какой формуле  определяется количество воды, необходимой для мойки оборудования:

- В=А⋅М103

- В=А⋅103М

- В=103⋅А⋅М

- В=А⋅М

- В=103М

**********************************************************

268.1 Укажите, формулу определения количества более концентрированного раствора:

- Ρ=а−вс−в⋅V

- Ρ=с−ва−в⋅V

- Ρ=а+вс+в⋅V

- Ρ=с+ва+в⋅V

- Ρ=(а−в)⋅V

**********************************************************

269.1 Укажите, формулу, по которой определяют концентрацию добавляемого раствора:

- С=V(а−в)Р+в

- С=V−вР+в

- С=V−аР+в

- С=V(а−в)Р−в

- С=V⋅Ра−в−в

**********************************************************

270.1 Определить, какое количество раствора каустической соды концентрацией 35% необходимо добавить в бак для отмачивания,  вместо равного количества отработанного раствора концентрацией 1,3%. Рабочая концентрация должна составлять 2%. Вместимость бака для отмачивания 2500 л.

******************************************************************

270.2  Определить, какое количество раствора каустической соды концентрацией 36% необходимо добавить в бак для отмачивания,  вместо равного количества отработанного раствора концентрацией 1,4%. Рабочая концентрация должна составлять 2%. Вместимость бака для отмачивания 2400 л.

**********************************************************

270.3 Определить, какое количество раствора каустической соды концентрацией 34% необходимо добавить в бак для отмачивания,  вместо равного количества отработанного раствора концентрацией 1,2%. Рабочая концентрация должна составлять 2,1%. Вместимость бака для отмачивания 2540 л.

******************************************************************

270.4  Определить, какое количество раствора каустической соды концентрацией 37% необходимо добавить в бак для отмачивания,  вместо равного количества отработанного раствора концентрацией 1,1%. Рабочая концентрация должна составлять 2,5%. Вместимость бака для отмачивания 2600 л.

**********************************************************

270.5 Определить , какое количество раствора каустической соды концентрацией 38% необходимо добавить в бак для отмачивания,  вместо равного количества отработанного раствора концентрацией 1,4%. Рабочая концентрация должна составлять 2,5%. Вместимость бака для отмачивания 2650 л.

******************************************************************

270.6  Определить , какое количество раствора каустической соды концентрацией 38,5% необходимо добавить в бак для отмачивания,  вместо равного количества отработанного раствора концентрацией 1,5%. Рабочая концентрация должна составлять 2,4%. Вместимость бака для отмачивания 2700 л.

**********************************************************

270.7 Определить , какое количество раствора каустической соды концентрацией 35% необходимо добавить в бак для отмачивания,  вместо равного количества отработанного раствора концентрацией 1,5%. Рабочая концентрация должна составлять 2,5%. Вместимость бака для отмачивания 2640 л.

******************************************************************

270.8  Определить , какое количество раствора каустической соды концентрацией 34,5% необходимо добавить в бак для отмачивания,  вместо равного количества отработанного раствора концентрацией 1,3%. Рабочая концентрация должна составлять 2,2%. Вместимость бака для отмачивания 2580 л.

**********************************************************

270.9 Определить , какое количество раствора каустической соды концентрацией 35,6% необходимо добавить в бак для отмачивания,  вместо равного количества отработанного раствора концентрацией 1,2%. Рабочая концентрация должна составлять 2,1%. Вместимость бака для отмачивания 2620 л.

******************************************************************

270.10  Определить , какое количество раствора каустической соды концентрацией 36,2% необходимо добавить в бак для отмачивания,  вместо равного количества отработанного раствора концентрацией 1,4%. Рабочая концентрация должна составлять 2,4%. Вместимость бака для отмачивания 2480 л.

**********************************************************

270.11 Определить , какое количество раствора каустической соды концентрацией 36,4% необходимо добавить в бак для отмачивания,  вместо равного количества отработанного раствора концентрацией 1,3%. Рабочая концентрация должна составлять 2,0%. Вместимость бака для отмачивания 2450 л.

******************************************************************

270.12  Определить , какое количество раствора каустической соды концентрацией 36,8% необходимо добавить в бак для отмачивания,  вместо равного количества отработанного раствора концентрацией 1,4%. Рабочая концентрация должна составлять 2,3%. Вместимость бака для отмачивания 2500 л.

***************************************************************************

271.1 Рельсовые пути, расположенные  на определенной высоте над полом помещения, по которым катятся троллей с грузом это:

- железнодорожные пути

- трамвайные пути

- подвесные пути

- конвейерные пути

- транспортные пути

**********************************************************

272.1 Укажите, что не относится к преимуществам подвесных путей:

- штучная продукция  легко может быть обработана со всех сторон

- минимальная возможность  загрязнения

- возможность перевеса  продукции с одного пути на другой

- облегчение  условий работы

- необходимость увеличения  высоты здания

**********************************************************

273.1 Подвесные пути  классифицируют  в зависимости:

- от цехового месторасположения

- от назначения

- от профиля рейса

- от способа крепления

- от длины

**********************************************************

274.1Рельсы швеллерного сечения подвесного пути бывают у пути:

- однорельсового

- двухрельсового

- трубчатого

- трехрельсового

- четырехрельсового

**********************************************************

275.1Укажите, у какого пути рельсы прямоугольного сечения из полосовой стали:

A) однорельсового

B) двухрельсового

C) трубчатого

D) трех рельсового

E) четырех рельсового

**********************************************************

276.1Подвесные пути с перемещением туши механизированным путем называют:

- швеллерными

- однорельсовыми

- трубчатыми

- конвейерными

- двухрельсовыми

**********************************************************

277.1 Укажите, что с английского означает слово «конвейер» – устройство для…

- хранения

- фасования

- убоя

- оглушения

- транспортировки

**********************************************************

278.1 Укажите, какой формулой можно выразить потребную  мощность электродвигателя конвейера:

- p=F⋅V⋅b60⋅100η

- p=F⋅V

- p=F60⋅100η

- p=F⋅V⋅b1000η

**********************************************************

279.1 Укажите, по какой формуле можно рассчитать длину конвейера:

- L=t⋅N⋅l60

- L=t⋅N60l

- L=tN⋅l⋅60

- L=60Nt⋅N

- L=60Nlt

**********************************************************

  - Скорость движения конвейера  рассчитывается по формуле:

- V=60N⋅l

- V=N⋅l60

- V=60Nl

- V=60lN

- V=60⋅N⋅l

**********************************************************

281.1 Убой, какого количества скота можно  произвести на  конвейерной линии, у которой цепь  движется со скоростью 5м/с и животные подвешиваются с интервалом 900 мм.

**********************************************************

281.2 Убой, какого количества скота можно  произвести на  конвейерной линии, у которой цепь  движется со скоростью 3 м/с и животные подвешиваются с интервалом 800 мм.

**********************************************************

281.3 Убой, какого количества скота можно  произвести на  конвейерной линии, у которой цепь  движется со скоростью 5м/с и животные подвешиваются с интервалом 1000 мм.

**********************************************************

281.4 Убой, какого количества скота можно  произвести на  конвейерной линии, у которой цепь  движется со скоростью 4 м/с и животные подвешиваются с интервалом 840 мм.

**********************************************************

281.5 Убой, какого количества скота можно  произвести на  конвейерной линии, у которой цепь  движется со скоростью 4,8 м/с и животные подвешиваются с интервалом 860 мм.

**********************************************************

281.6 Убой, какого количества скота можно  произвести на  конвейерной линии, у которой цепь  движется со скоростью 6 м/с и животные подвешиваются с интервалом 820 мм.

******************************************************************************

281.7 Убой, какого количества скота можно  произвести на  конвейерной линии, у которой цепь  движется со скоростью 5,2 м/с и животные подвешиваются с интервалом 830 мм.

*************************************************************

281.8  Убой, какого количества скота можно  произвести на  конвейерной линии, у которой цепь  движется со скоростью 3,8 м/с и животные подвешиваются с интервалом 700 мм.

*************************************************************

281.9 Убой, какого количества скота можно  произвести на  конвейерной линии, у которой цепь  движется со скоростью 4,2 м/с и животные подвешиваются с интервалом 720 мм.

*************************************************************

281.10 Убой, какого количества скота можно  произвести на  конвейерной линии, у которой цепь  движется со скоростью 4,4 м/с и животные подвешиваются с интервалом 740 мм.

*************************************************************

281.11 Убой, какого количества скота можно  произвести на  конвейерной линии, у которой цепь  движется со скоростью 4,6 м/с и животные подвешиваются с интервалом 760 мм.

*************************************************************

281.12 Убой, какого количества скота можно  произвести на  конвейерной линии, у которой цепь  движется со скоростью 4,8 м/с и животные подвешиваются с интервалом 780 мм.

******************************************************************************

282.1 Укажите, в какой последовательности выполняют  технологические процессы убоя скота и разделки туш: 1-оглушение; 2-отделение головы и конечностей; 3-обескровливание; 4-извлечение внутренних органов; 5-сбор и обработка крови; 6-сухая и мокрая зачистка; 7-забеловка туши с последующим отделением  шкуры; 8-распиловка туши; 9-оценка качества  мяса; 10-определение массы и упитанности мясных туш:

- 1→2→3→4→5→6→7→8→9→10

- 1→3→5→2→7→4→8→6→9→10

- 2→3→1→4→7→8→9→10→6→5

- 1→5→7→8→9→10→2→3→4→6

- 1→7→8→2→5→4→3→9→10→6

**********************************************************

283.1 Воздействие на организм  животного, при  котором оно теряет способность  двигаться, но сердце его  продолжает биться, называют:

- обездвижение

- убой

- оглушение

- омертвление

- подвешивание

**********************************************************

284.1 Укажите, какой организм  не оглушают при убое:

- кур

- КРС

- свиней

- МРС

- гусей

**********************************************************

285.1 Укажите, при помощи какого аппарата производят электрооглушение крупнорогатого скота (КРС):

- аппарата ФЭОС

- аппарата ФЭОР-1

- К7-ФМГ

- Р3-ФУВ

- А1-ФУУ

**********************************************************

286.1 Укажите, каким способом не оглушают животное:

- электрическим током

- механическим воздействием на головной мозг

- криком

- ударом

- воздействием углекислого газа

**********************************************************

287.1 Укажите, как называется устройство, при помощи которого производится электрооглушение:

- станция управления

- конечный выключатель

- вилка

- стек

- бокс

**********************************************************

288.1 Укажите, где происходит электрооглушение:

- в передвижной станции

- в стационарной станции

- в загоне

- на ленточном конвейере

- в боксах

**********************************************************

289.1 Укажите, каких боксов не существует:

- периодического действия

- автоматических

- одинарных

- ленточных

- карусельных

**********************************************************

290.1 Укажите, для каких целей применяют фиксирующий конвейер  Г2-ФПК Ф:

- электрооглушения свиней

- электрооглушения птицы

- электрооглушения КРС

- транспортировки  туш в цехе  убоя

- хранения туш в  холодильнике

**********************************************************

291.1 Укажите, через какое время обескровливает  КРС после оглушения:

- через 2 мин

- через 1,5 мин

- через 1 мин

- через 3 мин

- через 5 мин

**********************************************************

292.1Укажите, через какое время обескровливают  свиней после  оглушения:

- 1 мин

- 2 мин

- 3 мин

- 4 мин

- 5 мин

**********************************************************

293.1 Для пищевых и лечебных целей  кровь собирают:

- в поддоны

- в резервуары

- в чаны

- в бидоны

- полыми  ножами в сосуд для сбора  крови

**********************************************************

294.1 Укажите, какую операцию  не выполняет установка В2-ФБУ-100:

- сушку крови

- фильтрацию крови

- сбор и отвод собираемой крови

- стабилизацию крови

- дезинфекцию и ополаскивание  закрытой системы сбора крови

**********************************************************

295.1 Укажите, какое оборудование  не применяется  для ручной съемки шкур с туш КРС:

- ножи

- стяговцы

- рифленые плиты

- развалы

- установка ФУАМ

**********************************************************

296.1 Укажите, на каком оборудовании удаляют щетину со свиных туш:

- мездрильных

- скребмашинах

- на колоде, специальными ножами

- моечных

- опалочных

**********************************************************

297.1 Укажите, что такое мездряк:

- коса

- полый нож

- выгнутый острый нож с двумя ручками

- приспособление для разрубки голов

- машина для обрубки рогов

**********************************************************

298.1 Укажите, какое оборудование не относится  к оборудованию  для разделки туш скота:

- для разрубки и инспекции  внутренних органов

- для разрубки голов

- для распиловки туш и полутуш

- шпигорезки

- пластования шпика и резки мясного сырья

**********************************************************

299.1 Пилы применяются для:

- отделения копыт

- снятия  лобашей

- отделения челюстей

- отруба рогов

- для распиловки туш и полутуш

**********************************************************

300.1 Ход режущего полотна  инструмента пыли называют:

- переходным

- вспомогательным

- основным

- побочным

- дополнительным

**********************************************************

301.1 Укажите, какие пилы относятся  к пилам с  прямолинейным  движением  пильного полотна:

- ленточные

- дисковые

- циркуляционные

- цепные

- шнековые

**********************************************************

302.1 Укажите, по какой формуле  рассчитывают скорость движения  пилы с возвратно-поступательным  движением пильного полотна:

- V=2Sn60

- V=St

- V=d⋅π⋅n60

- V=Sn60

- V=60π⋅d⋅n

**********************************************************

303.1 Скорость движения  пилы с круговым  движением пильного полотна  находят по формуле:

- V=2Sn60

- V=Sn60

- V=π⋅d⋅n60

- V=60π⋅d⋅n

- V=St

**********************************************************

304.1 Длина шпарильного чана 4,8 м. В нем свиные туши находятся с интервалом  в 60 см. Если продолжительность шпарки 5 мин, то через сколько секунд необходимо поднимать  свиную тушу на скребмашину.

**********************************************************

304.2  Длина шпарильного чана 4,8 м. В нем свиные туши находятся с интервалом  в 60 см. Если продолжительность шпарки 4 мин, то через сколько секунд необходимо поднимать  свиную тушу на скребмашину.

**********************************************************

304.3 Длина шпарильного чана 4,8 м. В нем свиные туши находятся с интервалом  в 60 см. Если продолжительность шпарки 6 мин, то через сколько секунд необходимо поднимать  свиную тушу на скребмашину.

**********************************************************

304.4 Длина шпарильного чана 4,8 м. В нем свиные туши находятся с интервалом  в 60 см. Если продолжительность шпарки 7 мин, то через сколько секунд необходимо поднимать  свиную тушу на скребмашину.

************************************************************

304.5 Длина шпарильного чана 4,8 м. В нем свиные туши находятся с интервалом  в 60 см. Если продолжительность шпарки 5,5 мин, то через сколько секунд необходимо поднимать  свиную тушу на скребмашину.

************************************************************

304.6 Длина шпарильного чана 4,8 м. В нем свиные туши находятся с интервалом  в 60 см. Если продолжительность шпарки 3мин, то через сколько секунд необходимо поднимать  свиную тушу на скребмашину.

***********************************************************

304.7 Длина шпарильного чана 4,8 м. В нем свиные туши находятся с интервалом  в 60 см. Если продолжительность шпарки 3,5 мин, то через сколько секунд необходимо поднимать  свиную тушу на скребмашину.

************************************************************

304.8 Длина шпарильного чана 4,8 м. В нем свиные туши находятся с интервалом  в 60 см. Если продолжительность шпарки 8 мин, то через сколько секунд необходимо поднимать  свиную тушу на скребмашину.

*************************************************************

304.9 Длина шпарильного чана 4,8 м. В нем свиные туши находятся с интервалом  в 60 см. Если продолжительность шпарки 7,5 мин, то через сколько секунд необходимо поднимать  свиную тушу на скребмашину.

*************************************************************

304.10 Длина шпарильного чана 4,8 м. В нем свиные туши находятся с интервалом  в 60 см. Если продолжительность шпарки 3,3 мин, то через сколько секунд необходимо поднимать  свиную тушу на скребмашину.

*************************************************************

304.11 Длина шпарильного чана 4,8 м. В нем свиные туши находятся с интервалом  в 60 см. Если продолжительность шпарки 5,2 мин, то через сколько секунд необходимо поднимать  свиную тушу на скребмашину.

************************************************************

304.12 Длина шпарильного чана 4,8 м. В нем свиные туши находятся с интервалом  в 60 см. Если продолжительность шпарки 7,3 мин, то через сколько секунд необходимо поднимать  свиную тушу на скребмашину.

************************************************************

305.1 Какова частота вращения дисковой пилы, у которой окружная скорость  составляет      1,8 мс; диаметр диска 400 мм.

**********************************************************

305.2 Какова частота вращения дисковой пилы, у которой окружная скорость  составляет         2 мс; диаметр диска 500 мм.

**********************************************************

305.3  Какова частота вращения дисковой пилы, у которой окружная скорость  составляет      2,4 мс; диаметр диска 450 мм.

**********************************************************

305.4 Какова частота вращения дисковой пилы, у которой окружная скорость  составляет      1,5мс; диаметр диска 460 мм.

***********************************************************

305.5 Какова частота вращения дисковой пилы, у которой окружная скорость  составляет         2 мс; диаметр диска 340 мм.

***********************************************************

305.6 Какова частота вращения дисковой пилы, у которой окружная скорость  составляет      2,5 мс; диаметр диска 320 мм.

************************************************************

305.7 Какова частота вращения дисковой пилы, у которой окружная скорость  составляет         3 мс; диаметр диска 300 мм.

************************************************************

305.8 Какова частота вращения дисковой пилы, у которой окружная скорость  составляет      3,5 мс; диаметр диска 400 мм.

*************************************************************

305.9 Какова частота вращения дисковой пилы, у которой окружная скорость  составляет      3,2 мс; диаметр диска 350 мм.

*************************************************************

305.10 Какова частота вращения дисковой пилы, у которой окружная скорость  составляет      3,9 мс; диаметр диска 370 мм.

*************************************************************

305.11 Какова частота вращения дисковой пилы, у которой окружная скорость  составляет       4 мс; диаметр диска 310 мм.

************************************************************

305.12 Какова частота вращения дисковой пилы, у которой окружная скорость  составляет      4,5 мс; диаметр диска 330 мм.

***********************************************************

306.1 Какова средняя скорость движения пильного полотна пилы для распиловки грудины, у которой длина хода 40 мм,  коленчатый вал находится на валу электродвигателя, имеющего частоту вращения 960 об/мин.

************************************************************

306.2 Какова средняя скорость движения пильного полотна пилы для распиловки грудины, у которой длина хода 50 мм,  коленчатый вал находится на валу электродвигателя, имеющего частоту вращения 980 об/мин.

************************************************************

306.3 Какова средняя скорость движения пильного полотна пилы для распиловки грудины, у которой длина хода 45 мм,  коленчатый вал находится на валу электродвигателя, имеющего частоту вращения 965 об/мин.

************************************************************

306.4 Какова средняя скорость движения пильного полотна пилы для распиловки грудины, у которой длина хода 48 мм,  коленчатый вал находится на валу электродвигателя, имеющего частоту вращения 970 об/мин.

************************************************************

306.5 Какова средняя скорость движения пильного полотна пилы для распиловки грудины, у которой длина хода 52 мм,  коленчатый вал находится на валу электродвигателя, имеющего частоту вращения 972 об/мин.

************************************************************

306.6 Какова средняя скорость движения пильного полотна пилы для распиловки грудины, у которой длина хода 58 мм,  коленчатый вал находится на валу электродвигателя, имеющего частоту вращения 995 об/мин.

************************************************************

306.7 Какова средняя скорость движения пильного полотна пилы для распиловки грудины, у которой длина хода 60мм,  коленчатый вал находится на валу электродвигателя, имеющего частоту вращения 990 об/мин.

************************************************************

306.8 Какова средняя скорость движения пильного полотна пилы для распиловки грудины, у которой длина хода 55 мм,  коленчатый вал находится на валу электродвигателя, имеющего частоту вращения 985об/мин.

************************************************************

306.9 Какова средняя скорость движения пильного полотна пилы для распиловки грудины, у которой длина хода 57 мм,  коленчатый вал находится на валу электродвигателя, имеющего частоту вращения 962 об/мин.

************************************************************

306.10 Какова средняя скорость движения пильного полотна пилы для распиловки грудины, у которой длина хода 46 мм,  коленчатый вал находится на валу электродвигателя, имеющего частоту вращения 953 об/мин.

************************************************************

306.11 Какова средняя скорость движения пильного полотна пилы для распиловки грудины, у которой длина хода 49 мм,  коленчатый вал находится на валу электродвигателя, имеющего частоту вращения 989 об/мин.

************************************************************

306.12 Какова средняя скорость движения пильного полотна пилы для распиловки грудины, у которой длина хода 53 мм,  коленчатый вал находится на валу электродвигателя, имеющего частоту вращения 975 об/мин.

************************************************************

307.1 Какова частота вращения электродвигателя для пилы, у которой длина хода пильного полотна  70 мм и скорость  движения пильного полотна  3,25 м/с. Округлить до целых чисел.

**********************************************************

307.2  Какова частота вращения электродвигателя для пилы, у которой длина хода пильного полотна  60 мм и скорость  движения пильного полотна  3,14 м/с. Округлить до целых чисел.

**********************************************************

307.3 Какова частота вращения электродвигателя для пилы, у которой длина хода пильного полотна  66 мм и скорость  движения пильного полотна  3,16 м/с. Округлить до целых чисел.

**********************************************************

307.4 Какова частота вращения электродвигателя для пилы, у которой длина хода пильного полотна  68 мм и скорость  движения пильного полотна  3,2 м/с. Округлить до целых чисел.

**********************************************************

307.5 Какова частота вращения электродвигателя для пилы, у которой длина хода пильного полотна  65 мм и скорость  движения пильного полотна  3,24 м/с. Округлить до целых чисел.

**********************************************************

307.6 Какова частота вращения электродвигателя для пилы, у которой длина хода пильного полотна  72 мм и скорость  движения пильного полотна  3,3 м/с. Округлить до целых чисел.

**********************************************************

307.7 Какова частота вращения электродвигателя для пилы, у которой длина хода пильного полотна  64 мм и скорость  движения пильного полотна  3,18 м/с. Округлить до целых чисел.

**********************************************************

307.8 Какова частота вращения электродвигателя для пилы, у которой длина хода пильного полотна  68 мм и скорость  движения пильного полотна  3,45 м/с. Округлить до целых чисел.

**********************************************************

307.9 Какова частота вращения электродвигателя для пилы, у которой длина хода пильного полотна  57мм и скорость  движения пильного полотна  3,25 м/с. Округлить до целых чисел.

**********************************************************

307.10 Какова частота вращения электродвигателя для пилы, у которой длина хода пильного полотна  50 мм и скорость  движения пильного полотна  3,17 м/с. Округлить до целых чисел.

**********************************************************

307.11 Какова частота вращения электродвигателя для пилы, у которой длина хода пильного полотна  56 мм и скорость  движения пильного полотна  3,35 м/с. Округлить до целых чисел.

**********************************************************

307.12 Какова частота вращения электродвигателя для пилы, у которой длина хода пильного полотна  60 мм и скорость  движения пильного полотна  3,12 м/с. Округлить до целых чисел.

**********************************************************

308.1 С какой скоростью  пиления работает  ленточная пила, у которой диаметр  приводного шкива 400 мм и шкив  вращается непосредственно от электродвигателя со скоростью              960 об/мин?

**********************************************************

308.2 С какой скоростью  пиления работает  ленточная пила, у которой диаметр  приводного шкива 600 мм и шкив  вращается непосредственно от электродвигателя со скоростью 980 об/мин?

**********************************************************

308.3 С какой скоростью  пиления работает  ленточная пила, у которой диаметр  приводного шкива 500 мм и шкив  вращается непосредственно от электродвигателя со скоростью 970 об/мин?

**********************************************************

308.4 С какой скоростью  пиления работает  ленточная пила, у которой диаметр  приводного шкива 420 мм и шкив  вращается непосредственно от электродвигателя со скоростью 976 об/мин?

**********************************************************

308.5 С какой скоростью  пиления работает  ленточная пила, у которой диаметр  приводного шкива 410 мм и шкив  вращается непосредственно от электродвигателя со скоростью 984 об/мин?

**********************************************************

308.6 С какой скоростью  пиления работает  ленточная пила, у которой диаметр  приводного шкива 430 мм и шкив  вращается непосредственно от электродвигателя со скоростью 985 об/мин?

*******************************************************************************

308.7 С какой скоростью  пиления работает  ленточная пила, у которой диаметр  приводного шкива 450 мм и шкив  вращается непосредственно от электродвигателя со скоростью 986 об/мин?

******************************************************************************

308.8С какой скоростью  пиления работает  ленточная пила, у которой диаметр  приводного шкива 436 мм и шкив  вращается непосредственно от электродвигателя со скоростью 982 об/мин?

***********************************************************************************

308.9С какой скоростью  пиления работает  ленточная пила, у которой диаметр  приводного шкива 438 мм и шкив  вращается непосредственно от электродвигателя со скоростью 984 об/мин?

********************************************************************************** 308.10 С какой скоростью  пиления работает  ленточная пила, у которой диаметр  приводного шкива 444 мм и шкив  вращается непосредственно от электродвигателя со скоростью 988 об/мин?

*********************************************************************************

308.11 С какой скоростью  пиления работает  ленточная пила, у которой диаметр  приводного шкива 446 мм и шкив  вращается непосредственно от электродвигателя со скоростью 990 об/мин?

*************************************************************

308.12 С какой скоростью  пиления работает  ленточная пила, у которой диаметр  приводного шкива 448 мм и шкив  вращается непосредственно от электродвигателя со скоростью 880 об/мин?

**********************************************************

309.1 Укажите, какое движение производится в криво- шатунном механизме :

- круговое

- прямолинейное

- возвратно-поступательное

- прямолинейное возвратно-поступательное

- криволинейное

**********************************************************

310.1 Какова частота вращения (число оборотов) коленчатого вала привода пилы, если средняя скорость  движения пильного полотна  3,7 м/с; ход пилы 80 мм . Полученный  результат округлить до целых чисел

**********************************************************

310.2 Какова частота вращения (число оборотов) коленчатого вала привода пилы, если средняя скорость  движения пильного полотна  3,8 м/с; ход пилы 86 мм . Полученный  результат округлить до целых чисел.

**********************************************************

310.3 Какова частота вращения (число оборотов) коленчатого вала привода пилы, если средняя скорость  движения пильного полотна  3,9 м/с; ход пилы 90 мм . Полученный  результат округлить до целых чисел.

**********************************************************

310.4 Какова частота вращения (число оборотов) коленчатого вала привода пилы, если средняя скорость  движения пильного полотна  4,0 м/с; ход пилы 0,09 м . Полученный  результат округлить до целых чисел.

**********************************************************

310.5 Какова частота вращения (число оборотов) коленчатого вала привода пилы, если средняя скорость  движения пильного полотна  4,1 м/с; ход пилы 94 мм . Полученный  результат округлить до целых чисел.

**********************************************************

310.6 Какова частота вращения (число оборотов) коленчатого вала привода пилы, если средняя скорость  движения пильного полотна  3,6 м/с; ход пилы 74 мм . Полученный  результат округлить до целых чисел

**********************************************************

310.7 Какова частота вращения (число оборотов) коленчатого вала привода пилы, если средняя скорость  движения пильного полотна  3,5м/с; ход пилы 75 мм . Полученный  результат округлить до целых чисел

**********************************************************

310.8 Какова частота вращения (число оборотов) коленчатого вала привода пилы, если средняя скорость  движения пильного полотна  3,4 м/с; ход пилы 76 мм . Полученный  результат округлить до целых чисел

**********************************************************

310.9 Какова частота вращения (число оборотов) коленчатого вала привода пилы, если средняя скорость  движения пильного полотна  3,7 м/с; ход пилы 78 мм . Полученный  результат округлить до целых чисел

**********************************************************

310.10 Какова частота вращения (число оборотов) коленчатого вала привода пилы, если средняя скорость  движения пильного полотна  3,6 м/с; ход пилы 82 мм . Полученный  результат округлить до целых чисел

**********************************************************

310.11 Какова частота вращения (число оборотов) коленчатого вала привода пилы, если средняя скорость  движения пильного полотна  3,84м/с; ход пилы 84 мм . Полученный  результат округлить до целых чисел

**********************************************************

310.12 Какова частота вращения (число оборотов) коленчатого вала привода пилы, если средняя скорость  движения пильного полотна  3,86 м/с; ход пилы 88 мм . Полученный  результат округлить до целых чисел

**********************************************************

311.1 Укажите, для чего не применяют  механическое разделение сырья  и  мясопродуктов:

- выделения составных компонентов  жидкой фракции

- очистки

- обвалки, жиловки и сортировки мяса

- отжима шляма

- куттерование мяса

**********************************************************

312.1 Укажите, каким способом  нельзя разделять  сырье и мясопродукты:

- отстаиванием

- сепарированием

- шпаркой

- центрифугированием

- фильтрованием

**********************************************************

313.1 Способ разделения  сырья и мясопродуктов не  выбирают в зависимости:

- характера и состояние составных  частей разделенного сырья  и продукта

- физических свойств

- химических свойств

- от марки оборудования, имеющегося на предприятии

- требуемой полноты разделения

**********************************************************

314.1 Укажите, какое оборудование предназначено  для отстаивание и фильтрования:

- отстойники

- сепараторы

- центрифуги

- центробежные машины и очистители

- шлямодробильные машины

**********************************************************

315.1 Укажите, какое оборудование  разделяет сырье и мясопродукты под действием центробежной силы:

- барабанный вакуумный фильтр

- рамный фильтр-пресс

- отстойник с коническим отделением

- сепаратор для жира

- отжимные вальцы

**********************************************************

316.1 Укажите, какое оборудование не предназначено для отжима кишок:

- Е8-ФОБ

- ФОК-К-03

- ФОК-К-01

- ФОК-С-03

- ФОК-Б-01

**********************************************************

317.1 Укажите, для каких целей в основном  применяют  отстойники:

- разделения  неоднородной среды с помощью  пористой перегородки

- грубого, предварительного разделения систем

- разделения под действием центробежной  силы

- очистки кишок

- отжима шляма

**********************************************************

318.1 Укажите, под действием чего отделяются взвешенные  частицы в отстойниках:

- центробежной силы

- архимедовой силы

- силы тяжести

- разности давлений

- разности температур

**********************************************************

319.1 Укажите оборудование предназначенное для  выделения жира, уносимого  сточными и промывными водами:

- отстойник для жира

- малая жироловка

- отстойник с цилиндрическим отделителем

- отстойник  с коническим отделителем

- рамный фильтр – пресс

**********************************************************

320.1 Оборудование, представляющее собой  цилиндрические  или призматический резервуар с днищем, снабженным  различными приспособлениями для лучшего отделения компонентов после их разделения:

- отстойник

- рамный фильтр-пресс

- ленточный вакуумный фильтр

- мембранный аппарат

- центрифуга

**********************************************************

321.1 Укажите оборудование, где компоненты  среды разделяются под действием разности  давлений:

- малая жироловка

- большая жироловка

- барабанный вакуумный фильтр

- сепаратор

- центрифуга

**********************************************************

322.1 Укажите из скольких секций состоит малая жироловка

- из одной

- двух

- трех

- четырех

- пяти

**********************************************************

323.1  Укажите, где происходит лучшее выделение  жира в малой жироловке:

- в первой секции

- в первой и второй секции

- средней секции

- во второй и третьей секции

- третьей секции

**********************************************************

324.1 Частный случай разделения  неоднородных жидких или газообразных систем в результате выделения частиц под действием гравитационной силы – это:

- фильтрование

- очистка

- сепарирование

- отстаивание

- центрифугирование

**********************************************************

325.1 В мясной промышленности процесс отстаивания используется для:

- выделения жира из жиромассы после вытопки

- для очистки бульонов желатина

- обезвоживания животных жиров

- обработки субпродуктов

- разделения крови

**********************************************************

326.1 Отстойник, где разделяют сразу всю партию продукта, называют:

- непрерывным

- полунепрерывным

- периодическим

- полунепрерывного  действия  с наклонными перегородками

- многоярусным

**********************************************************

327.1 Загружаемая жиромасса непрерывно подается и непрерывно отводится, а  осадок собирается на дне аппарата и удаляется периодически в отстойниках:

- периодического действия

- полунепрерывного действия

- непрерывного действия

- отстойных центрифугах

- фильтрах

328.1 Загрузка жиромассы, отвод раздельно осветленной  жидкости и влажного осадка происходит непрерывно в:

- непрерывных отстойниках

- переодических отстойниках

- полунепрерывных отстойниках

- сепараторах

- отстойных центрифугах

**********************************************************

329.1  Укажите, какое оборудование не применяется для разделения неоднородных смесей:

- фильтр

- циклон

- центрифуга

- гомогенизатор

- сепаратор

**********************************************************

330.1 Укажите, что является движущей силой в сепараторах, центрифугах, гидроциклонах:

- гравитационная сила

- сила тяжести

- центробежная сила

- разность сил давления

- разность концентрации

**********************************************************

331.1  Процесс разделения суспензий через пористую перегородку, способную пропускать  жидкость, но  задерживать взвешенные  частицы, называется:

- фильтрацией

- фильтрованием

- отстаиванием

- центрифугированием

- сепарированием

**********************************************************

332.1  Укажите, что является  движущей силой фильтрования:

- сила тяжести

- Архимедова сила

- Сила трения

- Гравитационная сила

- Разность сил давления

**********************************************************

333.1 Укажите, какое оборудование применяется для разделения бульонов желатина методом фильтрования:

- рамный фильтр-пресс

- ленточный фильтр

- ленточный вакуумный фильтр

- барабанный вакуумный фильтр

- мембранный аппарат

**********************************************************

334.1 Укажите, что представляет собой существенную часть фильтра:

- перфорированная центрифуга

- тарелки барабана

- фильтрующая перегородка

- цилиндрический резервуар

- призматический резервуар с днищем

**********************************************************

335.1  Укажите, какие перегородки в фильтре  относятся к жестким негибким:

- перфорированные месты

- сетки

- ткани из углеродистой стали

- нетканные перегородки

- диски

**********************************************************

336.1 Укажите, какие перегородки в фильтрах относятся к гибким перегородкам:

- ткани из нержавеющей стали

- диски

- плитки

- патроны

- песок

**********************************************************

337.1 Движение жидкости сквозь пористую среду это:

- фильтрование

- фильтрация

- осаждение

- центрифугирование

- сепарирование

**********************************************************

338.1 Ленточный фильтр применяется при производстве:

- желатина

- костной муки

- кровяной колбасы

- при очистке  крови

- перципитатной  пульпы

**********************************************************

339.1  Для разделения сырья и мясопродуктов под действием центробежной  силы не применяют:

- сепараторы

- центрифуги

- центробежные очистители

- центробежные насосы

- центробежные машины

**********************************************************

340.1  Укажите, если центрифуги имеют открытый барабан и его боковая стенка  сплошная, она работает как:

- отстойники

- фильтры

- куттеры

- шприцы

- сепараторы

**********************************************************

341.1 Укажите, у каких машин разность давления  создается  центробежной силой:

- в фильтрах

- в центрифугах с перфорированием барабаном

- в центрифугах сплошной боковой стенкой

- в сепараторах

- в машинах для отжима и прессования

**********************************************************

342.1  Укажите, какое оборудование в мясной промышленности  применяют  для очистки  и  обезвоживания  животных жиров:

- малую жироловку

- большую жироловку

- сепаратор для жира

- цилиндрический отстойник

- центробежную машину и очиститель

**********************************************************

343.1  Укажите, какое оборудование применяют для обработки наиболее ценных частей кишечного комплекта:

- оборудование для прессования

- оборудование для отжима

- фильтры

- центрифуги

- отстойники

**********************************************************

344.1  Укажите, у какой машины основными узлами являются два рабочих вальца,  и резиновый падающий  валец со специальным продольным  рифлением:

- шлямодробильной машины

- у отжиленых вальцов  ФОК-К-03

- машины универсальной ФОК

- у отжимочно – дробильной машины

- у линии В2-ФКП для обработки черев свиней

**********************************************************

345.1 В мясной промышленности способ прессования не применяют:

- выделения жидкой  фракции при производстве жира

- лекарственных препаратов

- в процессах обвалки

- уплотнении продукции

- посола мяса

**********************************************************

346.1  Укажите, какой исполнительный орган состоит из двух частей: первая создает механическое воздействие на продукт, а вторая воспринимает это воздействие:

- режущий механизм

- прессующая пара

- барабан

- перемешивающий механизм

- передающий механизм

**********************************************************

347.1 Укажите, как не классифицируются прессы, на:

- механические

- гидравлические

- пневматические

- комбинированные

- воздушно-капельные

**********************************************************

348.1 Посол – это один из способов:

- консервирования

- измельчения

- прессования

- шприцевания

- формования

**********************************************************

349.1 От накапливания посолочных веществ в продукте не зависит:

- его вкус

- цвет

- консистенция

- устойчивость к действию микроорганизмов

- измельчение

**********************************************************

350.1  Укажите, при каких температурах  проводится посол,ºС

A) 10

B) 20

C) 30

D) не выше 4

E) - 10

*********************************************************************************

351.1 В мясной промышленности посол не применяют при производстве:

A) колбасных изделий

B) кулинарных изделий

C) копченых изделий

D) обработке шкур

E) при получении жира

*********************************************************************************

352.1 Тузлукование это -

A) посол сухой солью

B) посол в рассоле

C) комбинированный посол с применением сушки

D) комбинированный посол без применения сушки

E) обработка шкур кислотно-солевой посолочной смесью

*********************************************************************************

353.1 Укажите, шкуры каких животных солят сухим способом -

A) верблюдов

B) свиней

C) лошадей

D) МРС

E) КРС

*********************************************************************************

354.1 Укажите какое оборудование не применяют для посола шкур -

A) посолочные чаны

B) гашпили

C) подвесные барабаны

D) барабанные и шнековые аппараты

E) массажеры

*********************************************************************************

355.1  Деревянный или железобетонный резервуар желобчатой формы, снабженный стационарный или передвижной мешалкой –

A) корытная мешалка

B) гашпиль

C) цилиндрический отстойник

D) посолочный чан

E) аппарат ПШАК

*****************************************************************************

356.1 Укажите оборудование, предназначенной для мокрого (тузлучного) посола шкур -

A) установка  Я8-ФОВ

B) аппарат ПШАК

C) гашпиль

D) барабан Я8-ФХМ

E) агрегат Я1-ФПГ

*********************************************************************************

357.1 Для ускорения проникновения посолочных компонентов в мясо применяют -

A) формование

B) измельчение

C) шприцевание

D) перемешивание

E) выдерживание

*********************************************************************************

358.1 Для шприцевания рассола в толщу продукта применяют -

A) массажеры

B) тумблеры

C) многоигольчатые шприцы

D) вакуумные шприцы

E) поршневые шприцы

*******************************************************************************

359.1  Интенсификация процесса созревания мяса в посоле, основанное на трении кусков мяса друг о друга и о внутренние стенки аппарата, это:

A) тумблирование

B) массирование

C) куттирование

D) измельчение

E) смешивание

*********************************************************************************

360.1 Способ механической обработки мяса, при котором используют энергию падения кусков мяса с некоторой высоты, энергию ударов их друг о друга, выступы и стенки вращающегося аппарата – это:

A) тумблирование

B) массирование

C) куттирование

D) измельчение

E) смешивание

*********************************************************************************

361.1 Укажите, как называется оборудование состоящее из резервуара с рассолом, резиновых шлангов для  подвода и отвода рассола и шприцевального крана с иглой:

- многоигольчатый шприц

- вакуумный шприц

- посолочный шприц

- гидравлический шприц

- поршневой шприц

*********************************************************************************

362.1 Укажите,  какие емкости не применяют для выдержки мяса в посоле:

- тазы

- чаны

- подвесные ковши

- солильные бассейны

- бункера

*********************************************************************************

363.1 Укажите, для каких целей применяется установка ФУМ-1:

- для посола шкур

- для посола мяса

- для вакуумного массирования мяса

- для тумблирования

- для перемешивания

*********************************************************************************

364.1 Укажите, что не входит в комплект  спецодежды рабочего, допущенного для приготовления тузлучных растворов с применением кремнефтористого натрия:

- прорезиненный фартук

- рукавицы

- защитные очки

- резиновые сапоги

- респиратор

*********************************************************************************

365.1 Укажите, с каким процессом в мясной промышленности связано более 70% операций -

A) тепловым

B) измельчения

C) убоя

D) обескровливания и переработки  крови

E) посола

*****************************************************************************

366.1 Укажите, в каком производстве широко не применяются операции измельчения -

A) колбасном

B) кулинарном

C) консервном

D) убойном

E) желатинном

*********************************************************************************

367.1 Выбор механического воздействия при измельчении не зависит от:

A) прочности

B) пластичности

C) температуры

D) вязкости

E) размеров измельчаемого продукта

*********************************************************************************

368.1 Сырье и вспомогательные материалы не измельчают -

A) раздавливанием

B) ударом

C) истиранием

D) перемешиванием

E) резанием

*******************************************************************************

369.1  Укажите, в каком технологическом оборудовании сочетается резание с раздавливанием и с истиранием –

A) дробилках

B) силовых измельчителях

C) волчках

D) волчках-дробилках

E) куттерах

*********************************************************************************

370.1 Укажите в каком технологическом оборудовании сочетаются механические воздействия типа: раскалывание с ударом –

A) силовые измельчители

B) мясорубки

C) куттеры

D) коллоидные мельницы

E) измельчители мяса

***************************************************************************

371.1 Укажите какое оборудование можно отнести к оборудованию для измельчения твердого сырья –

A) волчки

B) шпигорезки

C) куттеры

D) коллоидные мельницы

E) измельчители кости

*********************************************************************************

372.1  Укажите, оборудование для измельчения мягкого сырья -

A) силовые измельчители

B) дробилки

C) волчки-дробилки

D) волчки

E) перцемолки

*****************************************************************************

373.1 Оборудование для измельчения не классифицируется -

A) периодического  и непрерывного действия

B) работающее при атмосферном давлении

C) работающее под вакуумом

D) для крупного, среднего и мелкого помола

E) трубчатые и пластинчатые

*********************************************************************************. 374.1 Исполнительный орган оборудования для измельчения -

A) смесительное устройство

B) режущий механизм

C) передаточный механизм

D) бункер

E) вакуумный насос

*********************************************************************************

375.1 Режущий механизм, представляющий из себя набор ножей, из которых девять подвижные и двадцать неподвижные, встречаются у –

A) силового измельчителя К7-ФИ2-С

B) центробежной роторной дробилки

C) дробильной установки В6-ФДА

D) перцемолки Я4-ФБЦ

E) измельчителя Я2-ФРЗ-М

*******************************************************************************

376.1 Гомогенизаторы в мясной промышленности предназначены для -

A) придания формы

B) уменьшения размера жировых шариков

C) тепловой обработки

D) разделения неоднородных систем

E) измельчения мягкого сырья

*********************************************************************************

377.1 Укажите, для каких целей  используют волчки -

A) перемешивания сырья

B) среднего и мелкого измельчения сырья

C) тонкого измельчения сырья

D) разделения неоднородных систем

E) разруба туши

*********************************************************************************

378.1 Укажите, что не относится к достоинствам волчков -

A) высокая производительность

B) простота конструкции основных механизмов

C) легкость сборки и разборки

D) необходимость наличия подъемника при загрузке

E) удобство в обслуживании

*****************************************************************************

379.1 Основными частями волчка являются -

A) бункер

B) питатель

C) нож

D) решетка

E) механизмы подачи, измельчения и привод

*********************************************************************************

380.1 Укажите, наиболее распространенный механизм измельчения волчка -

A) плоский

B) конический

C) цилиндрический

D) односторонний

E) двухсторонний

*********************************************************************************

381.1 Укажите, какая форма отверстий в решетках волчка не встречается -

A) круглая

B) квадратная

C) овальная

D) треугольная

E) фасолевидная

*******************************************************************************

382.1 Укажите, какой привод у волчка -

A) электрический

B) электромеханический

C) механический

D) пневматический

E) гидромеханический

*********************************************************************************

383.1 Основной технической характеристикой волчка является -

A) частота вращения приводного механизма

B) вместимость бункера

C) частота вращения шнека

D) диаметр решетки

E) скорость движения фарша

***************************************************************************

384.1 Укажите какой вид имеет плоский механизм измельчения волчка -

A) набор ножей из 9 подвижных и 20 неподвижных

B) подвижное режущее полотно решеток и подвижных ножей

C) чередование неподвижных решеток и подвижных ножей

D) вращающиеся молоточки

E) стальная лента, закрепленная между двумя шкивами

*********************************************************************************

385.1. Укажите, для каких целей служит центробежная роторная дробилка -

A) для крупного измельчения мясного сырья

B) для дробления кости при производстве желатина

C) для среднего измельчения сырья

D) для тонкого измельчения сырья

E) для измельчения блоков замороженного мяса

*****************************************************************************

386.1 Механизм измельчения перцемолки ЯН-ФБЦ состоит из -

A) набора подвижных и неподвижных ножей

B) решетки и ножа

C) набора вращающихся молотков

D) серповидных быстровращающихся ножей

E) подвижного режущего полотна

*********************************************************************************

387.1 Укажите, основное отличие волчка К6-ФВП-120-1 от К6-ФВП-120-2

A) механизм измельчения

B) загрузочное устройство

C) различная вместимость

D) приводной механизм

E) степень измельчения

*********************************************************************************

388.1 Укажите, что определяет скорость истечения  сырья и степень его измельчения в волчке -

A) мощность

B) коэффициент полезного действия

C) диаметр отверстий в решетке

D) вместимость бункера

E) расстояние между зубьями

*******************************************************************************

389.1 Процессы, приводящие лишь к изменению формы материала, без изменения физико-химических характеристик –

A) теплообменные

B) массообменные

C) гидромеханические

D) механические

E) биохимические

*********************************************************************************

390.1 К механическим процессам относится -

A) фильтрация

B) сушка

C) выпаривание

D) кристаллизация

E) измельчение

*********************************************************************************

391.1 Процесс увеличения поверхности твердых материалов, это -

A) нагревание

B) охлаждение

C) кристаллизация

D) измельчение

E) прессование

*****************************************************************************

392.1 Укажите, чтобы увеличить  поверхность твердых материалов с целью повышения скорости биохимических и диффузионных процессов  при переработке мяса применяют –

A) теплообмен

B) выпаривание

C) прессование

D) отстаивание

E) измельчение

*********************************************************************************

393.1 Процесс увеличения поверхности твердых материалов нельзя достигнуть -

A) раздавливанием

B) кристаллизацией

C) раскалыванием

D) ударом

E) истиранием

*********************************************************************************

394.1 Укажите, измельчение, это -

A) разделение однородного сыпучего материала по величине его частиц

B) формование пластичных материалов

C) увеличение поверхности твердых материалов путем их раздавливания, истирания

D) брикетирование твердых материалов

E) гранулирование

*******************************************************************************

395.1 Укажите, как разделяются процессы измельчения -

A) крупное дробление

B) тонкое измельчение

C) среднее дробление

D) дробление, измельчение, резание

E) дробление и резание

**********************************************************************************

396.1 Укажите,  каким может быть  дробление -

A) тонким

B) очень тонким

C) коллоидным

D) крупным, средним и мелким

E) очень мелким

*********************************************************************************

397.1 Укажите, когда требуются не только уменьшить размер кусков, но и придать им определенную форму, используют –

A) резание

B) среднее дробление

C) тонкое измельчение

D) мелкое измельчение

E) очень тонкое измельчение

***************************************************************************

398.1 На измельчающих машинах проводят процессы:

A) перемешивания

B) фасования

C) дробление глыб

D) подогрев

E) шприцевания

*********************************************************************************

399.1 Процесс измельчения широко не используется в производствах:

A) свеклосахарном

B) спиртовом

C) мясном

D) молочном

E) мукомольном

*********************************************************************************

400.1 Процесс измельчения характеризуется -

A) скоростью измельчения фарша

B) степенью измельчения

C) частотой вращения режущего механизма

D) диаметром решетки волчка

E) состоянием исходного сырья

*******************************************************************************

401.1 Отношение среднего размера куска материала до измельчения, к среднему размеру куска после измельчения, это –

A) степень измельчения

B) измельчение площади измельчаемого материала

C) измельчение размера измельчаемого материала

D) объем сырья

E) плотность фарша

*********************************************************************************

402.1 Укажите, какого вида измельчения не существует -

A) крупного

B) толстого

C) среднего

D) мелкого

E) тонкого

*********************************************************************************

403.1  Укажите, к какому виду измельчения относятся следующие размеры материала : dн  =0,2мм  dк= 1·10-4мм

A) крупному

B) коллоидному

C) среднему

D) мелкому

E) тонкому

*****************************************************************************

404.1   Укажите, к какому виду измельчения относятся следующие размеры материала :

dн  =1500…2000мм, dк= 250…25мм

A) крупному

B) среднему

C) мелкому

D) коллоидному

E) тонкому

*********************************************************************************

405.1 Укажите, если размеры измельчаемого материала меняются от dн  =250мм до dк= 25мм, это измельчение –

A) крупное

B) среднее

C) мелкое

D) тонкое

E) коллоидное

*********************************************************************************

406.1 Укажите, при тонком измельчении размеры частиц меняются от… до -

A) 1500…250

B) 200…25

C) 25…5

D) 5…1

E) 0,1…1·10-4

*******************************************************************************

407.1 Укажите, при каком мелком измельчении размеры частиц меняются от… до -

A) 1500…250

B) 25…5

C) 200…25

D) 5…1

E) 0,2…1·10-4

*********************************************************************************

408.1  Укажите, к какому виду измельчения относятся следующие размеры материала :

dн  =5…1мм, dк= 1…0,075мм

A) крупное

B) среднее

C) мелкое

D) тонкое

E) коллоидное

***************************************************************************

409.1 Укажите формулу, определяющую размер кубика шпика:

A) d=v⋅1n

B) d=nv

C) d=sv

D) d=v⋅n

E)  d=vπ⋅n

*********************************************************************************

410.1 Укажите правильную схему измельчения в промышленности -

A) крупное → мелкое

B) среднее → коллоидное

C) крупное → среднее→ мелкое→ тонкое → коллоидное

D) мелкое → среднее

E) коллоидное→ тонкое → мелкое → среднее→ крупное

*****************************************************************************

411.1  Расставьте перечисленное оборудование на основании схемы измельчения:

1.дробилки, 2.волчки, 3.коллоидные мельницы, 4.шпигорезки, 5.куттеры -

A) 1→2→4→5→3

B) 1→2→3→4→5

C) 2→1→3→4→5

D) 2→4→5→3→1

E) 4→5→3→1→2

*********************************************************************************

412.1 Укажите, каким методом измельчают прочные и хрупкие материалы -

A) раздавливанием и ударом

B) раздавливанием

C) ударом

D) истиранием

E) истиранием, ударом, раскалыванием

******************************************************************************

413.1 Укажите каким  методом измельчают прочные вязкие материалы

A) раздавливанием

B) раздавливанием и ударом

C) истиранием, ударом, раскалыванием

- ударом

- истирание

**********************************************************

414.1 Укажите, каким  методом измельчают вязкие материалы средней прочности -

A) истиранием, ударом и раскалыванием

B) резанием

C) раздавливанием и ударом

D) раздавливанием

E) раскалыванием

*********************************************************************************

415.1 Укажите, каких шпигорезок не бывает -

Aвертикальных

B) горизонтальных

C) с дисковыми ножами

D) с гидравлическим питанием

E) цилиндрических

*********************************************************************************

416.1 Укажите, что определяет размер нарезаемого кубика -

A) расстояние между ножами

B) шириной рамки

C) скоростью серповидного ножа

D) частотой вращения эксцентрикового кулака

E) частотой вращения серповидного ножа

*****************************************************************************

417.1 Укажите, марку шпигорезки -

A) ВШ-82

B) К6-ФВЗП-200

C) ГГШМ

D) Я2-ФИА

E) Я4-ФВЦ

*********************************************************************************

418.1 Укажите, деталь не входящую в конструкцию горизонтальной гидравлической шпигорезной машины -

A) станина

B) двухсекционная камера для загрузки шпика

C) ножевые рамки режущего механизма

D) плоская решетка с овальными отверстиями

E) серповидный нож

*********************************************************************************

419.1 Укажите, оборудование, предназначенное для тонкого измельчения мясного мягкого сырья и превращения его в однородную гомогенную массу –

A) гомогенизатор

B) куттер

C) шпигорезка

D) волчок

E) коллоидная мельница

******************************************************************************

420.1 Укажите, чем измельчается сырье в куттерах -

A) перпендикулярно расположенными решетками

B) ножом и решеткой

C) плоским режущим механизмом

D) быстровращающимися серповидными ножами

E) коническими ножами

*********************************************************************************

421.1 Число ножей в комплекте для куттеров периодического действия составляет -

A) не более одного

B) не менее двух

C) не менее трех

D) не менее четырех

E) не менее пяти

***************************************************************************

422.1 Частота вращения ножей куттера должна быть –

А) не менее 50 с-1

В) не менее 70 с-1

С) до 100 с-1  и более

D)10 с-1

Е) 75 с-1

*********************************************************************************

423.1 Основной показатель технической характеристики куттера :

A) частота вращения приводного механизма

B) скорость движения серповидных ножей

C) количество ножей

D) частота вращения ножей

E) вместимость чаши

*****************************************************************************

424.1 На крупных предприятиях применяют куттеры с вместимостью чаши, л :

A) 50

B) 25

C) 125

D) более 125

E) 100

*********************************************************************************

425.1 Укажите, для чего применяют коллоидные мельницы и измельчители -

A) обработки мягкого мясного сырья

B) помола пшеницы

C) измельчения твердого мясного сырья

D) среднего измельчения мяса

E) для перемешивания мясного фарша с компонентами ********************************************************************************

426.1 Найти скорость вращения серповидного ножа, если шпигорезка производит нарезку шпика кубиками толщиной 1 см, а скорость толкания поршня составляет 10см/с.

*********************************************************************************

426.2 Найти скорость вращения серповидного ножа, если шпигорезка производит нарезку шпика кубиками толщиной 2 см, а скорость толкания поршня составляет 12см/с.

*********************************************************************************

426.3 Найти скорость вращения серповидного ножа, если шпигорезка производит нарезку шпика кубиками толщиной 1,2 см, а скорость толкания поршня составляет 11см/с.

*********************************************************************************

426.4 Найти скорость вращения серповидного ножа, если шпигорезка производит нарезку шпика кубиками толщиной 1,1 см, а скорость толкания поршня составляет 11,4см/с.

*********************************************************************************

426.5 Найти скорость вращения серповидного ножа, если шпигорезка производит нарезку шпика кубиками толщиной 1,4 см, а скорость толкания поршня составляет 10,6 см/с.

*********************************************************************************

426.6 Найти скорость вращения серповидного ножа, если шпигорезка производит нарезку шпика кубиками толщиной 10мм, а скорость толкания поршня составляет 5000мм/мин.

********************************************************************************

426.7  Найти скорость вращения серповидного ножа, если шпигорезка производит нарезку шпика кубиками толщиной 16 мм, а скорость толкания поршня составляет 4000мм/мин.

*********************************************************************************

426.8 Найти скорость вращения серповидного ножа, если шпигорезка производит нарезку шпика кубиками толщиной 1,6 см, а скорость толкания поршня составляет 11,5см/с.

*********************************************************************************

426.9 Найти скорость вращения серповидного ножа, если шпигорезка производит нарезку шпика кубиками толщиной 20мм, а скорость толкания поршня составляет 11,8см/с.

*********************************************************************************

426.10 Найти скорость вращения серповидного ножа, если шпигорезка производит нарезку шпика кубиками толщиной 24мм, а скорость толкания поршня составляет 4500мм/мин.

*********************************************************************************

426.11 Найти скорость вращения серповидного ножа, если шпигорезка производит нарезку шпика кубиками толщиной 9 мм, а скорость толкания поршня составляет 6000 мм/мин.

*********************************************************************************

426.12 Найти скорость вращения серповидного ножа, если шпигорезка производит нарезку шпика кубиками толщиной 14 мм, а скорость толкания поршня составляет 6200мм/мин.

*********************************************************************************

427.1 Процесс получения однородных систем называется-

A) гомогенизацией

B) перемешиванием

C) измельчением

D) отстаиванием

E) фильтрацией

*****************************************************************************

428.1 Укажите, в чем заключается цель перемешивания -

A) в получении однородных систем

B) интенсификации процесса измельчения

C) интенсификации теплового процесса

D) в увеличении вязкости продукта

E) в получении однородных систем и интенсификации теплового процесса

*********************************************************************************

429.1 Укажите, наиболее распространенный способ перемешивания в мясной промышленности -

A) сжатым воздухом

B) паром или инертным газом

C) с помощью мешалок и различной конструкции

D) с помощью сопел и насосов

E) поточное перемешивание

*********************************************************************************

430.1  Перемешивание с помощью мешалок различной конструкции называют -

A) механическим

B) пневматическим

C) циркуляционным

D) непрерывным

E) поточным

*********************************************************************************

431.1 Укажите, с помощью чего происходит циркуляционное перемешивание -

A) мешалок

B) сжатым воздухом

C) инертным газом

D) сопел и насосов

E) тесного соприкосновения в потоке двух или более разнородных жидкостей

*****************************************************************************

432.1 Укажите, с помощью чего происходит поточное перемешивание –

А)  за счет тесного соприкосновения двух и более разнородных жидкостей

В) за счет применения насосов

С) сопел

D) инертным газом

Е) сжатым воздухом           *********************************************************************************

433.1 Пневматическое перемешивание осуществляют -

A) якорной мешалкой

B) винтовой мешалкой

C) насосом

D) соплом

E) сжатым воздухом, паром или инертным газом

*********************************************************************************

434.1 Укажите, в каком производстве не применяют процесс перемешивания в качестве основного

A) колбасных изделий

B) убоя и разделки туш

C) фаршевых консервов

D) фаршевых полуфабрикатов

E) желатина

*******************************************************************************

435.1 Укажите, как не классифицируется оборудование для перемешивания -

A) периодического действия

B) непрерывного действия

C) открытое

D) вакуумное

E) пневматическое

*********************************************************************************

436.1 Укажите, какое из перечисленного оборудования относится к оборудованию периодического действия –

A) фаршемеситель А1-ФЛБ/1

B) фаршемеситель А1-ФЛБ/2

C) вибросмеситель Я8-ФСД

D) фаршесмеситель с отъемной чашей

E) вакуумный вибросмеситель Я2-ФФД

***************************************************************************

437.1 Укажите, какое перемешивающее оборудование относится к непрерывнодействующему -

А) корытная мешалка

В) фаршемешалка ФММ-150

С) фаршемешалка Я2-ФЮБ

D)фаршесмеситель с отъемной чашей

Е) лопастной фаршесмеситель

*********************************************************************************

438.1 Укажите, какой процесс является заключительной стадией механического  воздействия на мясное сырье перед тепловой обработкой –

A) убой

B) разделка туш

C) формование

D) тумблирование

E) измельчение

*****************************************************************************

439.1 Укажите оборудование для формования периодического действия

A) гидравлический шприц

B) котлетный автомат

C) шпигорезка

D) волчок

E) машина для формования мясных хлебов

*********************************************************************************

440.1 Укажите, оборудование для формования непрерывнодействующее -

A) многоигольчатый шприц

B) фаршевый насос

C) пирожковый автомат

D) поршневой шприц

E) винтовой шприц

*********************************************************************************

441.1 Оборудование, применяемой для вытеснения фарша при заполнении колбасных оболочек, форм и тары называют –

A) многоигольчатым шприцем

B) волчком

C) шприцем

D) машиной для формования мясных хлебов

E) автоматом формования колбасных изделий

*********************************************************************************

442.1 Укажите, какие шприцы не используют для выдачи фарша в оболочку -

A) шнековые

B) многоигольчатые

C) винтовые

D) ротационные

E) эксцентриково-лопастные

*******************************************************************************

443.1  Металлическая насадка в виде трубки в шприце, это -

A) барботер

B) режущий механизм

C) формовочный механизм

D) наполнительный механизм

E) цевка

***************************************************************************

444.1 Укажите, из чего не состоит шприц -

А) бункер

В) измельчительный механизм

С) вытеснитель

D) цевка

Е) привод

*********************************************************************************

445.1 Укажите, что служит в качестве бункера в поршневых шприцах -

A) корыто

B) цевка

C) цилиндр вытеснителя

D) картер

E) приемник фарша

*****************************************************************************

446.1 Укажите, какими устройствами не снабжаются современные конструкции шприцев -

A) устройством для дозирования фарша

B) надевания на цевку оболочки

C) нанесения штриковки

D) пережима оболочки

E) перекручивания оболочки

*********************************************************************************

447.1 Укажите, в колбасном производстве, что не включает в себя процесс шприцевания -

A) заполнение колбасной оболочки

В) дозирование соли в фарш

С) операции вязки

D) операции штриковки

E) навешивание колбас на палки и рамы

*********************************************************************************

448.1 Укажите, какого типа перемешивающее устройство не применяется в фаршемешалках -

A) винтового

B) Z-образного

C) якорного

D)  эпилепсообразного

E) пропеллерного

*********************************************************************************

449.1 Укажите, какие узлы не входят в состав фаршемешалки -

A) станина

В) крышка

С) месильное корыто

D) механизм измельчения

E) привод шнеков

450.1 Найти фактическую производительность поршневого шприца вместимостью 85 л, если плотность фарша 0,95 кг/дм3 и продолжительность операции заполнения фаршем оболочки составляет 10 мин.

*********************************************************************************

450.2 Найти фактическую производительность поршневого шприца вместимостью 86 л, если плотность фарша 0,94 кг/дм3 и продолжительность операции заполнения фаршем оболочки составляет 8 мин.

*********************************************************************************

450.3 Найти фактическую производительность поршневого шприца вместимостью 88 л, если плотность фарша 0,92 кг/дм3 и продолжительность операции заполнения фаршем оболочки составляет 6 мин.

*********************************************************************************

450.4  Найти фактическую производительность поршневого шприца вместимостью 90 л, если плотность фарша 0,95 кг/дм3 и продолжительность операции заполнения фаршем оболочки составляет 12 мин.

*********************************************************************************

450.5  Найти фактическую производительность поршневого шприца вместимостью 92 л, если плотность фарша 0,96 кг/дм3 и продолжительность операции заполнения фаршем оболочки составляет 9 мин.

*********************************************************************************

450.6  Найти фактическую производительность поршневого шприца вместимостью 95 л, если плотность фарша 0,95 кг/дм3 и продолжительность операции заполнения фаршем оболочки составляет 10 мин.

*********************************************************************************

450.7  Найти фактическую производительность поршневого шприца вместимостью 96 л, если плотность фарша 0,94кг/дм3 и продолжительность операции заполнения фаршем оболочки составляет 12 мин.

*********************************************************************************

450.8  Найти фактическую производительность поршневого шприца вместимостью 98 л, если плотность фарша 0,96 кг/дм3 и продолжительность операции заполнения фаршем оболочки составляет 7мин.

*********************************************************************************

450.9 Найти фактическую производительность поршневого шприца вместимостью 100 л, если плотность фарша 0,95 кг/дм3 и продолжительность операции заполнения фаршем оболочки составляет 12 мин.

*********************************************************************************

450.10 Найти фактическую производительность поршневого шприца вместимостью 102 л, если плотность фарша 0,93 кг/дм3 и продолжительность операции заполнения фаршем оболочки составляет 8 мин.

********************************************************************************

450.11   Найти фактическую производительность поршневого шприца вместимостью 104 л, если плотность фарша 0,94 кг/дм3 и продолжительность операции заполнения фаршем оболочки составляет 5 мин.

*********************************************************************************

450.12 Найти фактическую производительность поршневого шприца вместимостью 105 л, если плотность фарша 0,96 кг/дм3 и продолжительность операции заполнения фаршем оболочки составляет 4 мин.

********************************************************************************

451.1 Укажите оборудование для формования непрерывного действия, относящееся к автоматам

A) В3-ФКА

B) ШВ-2М

C) Я3-ФША

D) ДИП-02

E) П6-ФПВ

*********************************************************************************

452.1 Укажите технологический процесс, связанный с поверхностным или объемным проникновением теплоты в продукт –

A) механическое разделение

B) формование

C) измельчение

D) тепловая обработка

E) перемешивание

*****************************************************************************

453.1 Укажите цель, которую не преследует тепловая обработка:

А)  подготовка сырья к дальнейшей технологической обработке

В) доведение продукта до готовности

С) измельчение продукта

D) предотвращения развития микрофлоры в продукте

Е) выделение из сырья составных его компонентов            ********************************************************************************

454.1 Укажите, каким способом не осуществляется тепловая обработка –

А) погружением в жидкую среду

В) воздействием паром

С) электроконтактным нагревом

D) сепарированием

Е) инфракрасным излучением

*******************************************************************************

455.1 Укажите, оборудование для поверхностной тепловой обработки -

A) шпарильный чан

B) варочный котел

C) жарочная печь

D) универсальная камера

E) деаэратор

*********************************************************************************

456.1 Укажите, какую операцию не выполняет оборудование для объемной тепловой обработки

A) варку

B) опаливание

C) охлаждение

D) сушку

E) выпаривание

*******************************************************************************

457.1 Укажите, теплоноситель наиболее часто используемый в мясной промышленности -

A) топочный газ

B) горячий воздух

C) «острый» и «глухой» пар

D) горячая вода

E) дым

*********************************************************************************

458.1  Кратковременная тепловая обработка поверхности туш свиней, шерстных и слизистых субпродуктов при температуре 51-85 ºС, называется –

A) опаливание

B) варка

C) копчение

D) шпарка

E) деаэрация

***************************************************************************

459.1 Укажите, с какой целью проводят шпарку -

А) предотвращение развития микрофлоры

В) ослабления связи между подлежащими удалению частями и самим объектом

С) уничтожения микрофлоры в готовом продукте

D)изменения структурного состояния продукта

Е) доведения продукта до состояния готовности

*********************************************************************************

460.1  Укажите, какое оборудование не предназначено для шпарки -

A) шпарильный чан

B) шпарильная ванна

C) шпарильная камера

D) К7-ФШ2-К

E) К7-ФОЖ

*****************************************************************************

461.1 Для удаления (сжигания) остатков волос и эпидермиса при обработке туш свиней и шерстных субпродуктов, применяют –

A) шпарку

B) опаливание

C) центрифугирование

D) копчение

E) дымообразование

*********************************************************************************

462.1  Процесс опаливания осуществляется при температуре, ºС -

A) 35-40

B) 45-50

C) 80-90

D) 140-180

E) 600-800

*********************************************************************************

463.1  Для непрерывной опалки остатков волоса с шерстных субпродуктов применяют - -

A) Я4-ФОШ

B) К7-ФОГ-Е

C) К7-ФОЖ

D) ФФГ

E) В2-ФК4

*********************************************************************************

464.1 Укажите, формулу фактической производительности поршневого шприца-

A) N=60⋅V⋅pT

B) N=f · v

C) N=60f·v·z·

D) N=f·v·z

E) N=f·v·z·p

*******************************************************************************

465.1 Укажите, какую функцию выполняет процесс опаливания, кроме сжигания остатков волос-

A) ослабления связи между эпидермисом и объектом

B) дезинфекции и придания приятного запаха

C) копчение продукта

D) кратковременную варку

E) удаления воздуха из продукта

*********************************************************************************

466.1  Укажите, какое оборудование применяют для ручного опаливания частей свиных туш-

A) печь опалочная К7-ФОЖ

B) печь опалочная К7-ФО2-Е

C) горелка факельная ФФГ

D) печь опалочная Я4-ФОШ

E) шпарильная камера

***************************************************************************

467.1   Тепловая обработка мяса и мясопродуктов до состояния кулинарной готовности в воде или острым паром – это …

А) шпарка

В) опаливание

С) пастеризация

D) варка

Е) стерилизация

*********************************************************************************

468.1  Укажите, оборудование не предназначенное для варки -

A) котел

B) камера

C) пастеризатор

D) бланширователь

E) термокоагулятор

*****************************************************************************

469.1   Процесс запекания не осуществляется при производстве :

A) кулинарных изделий

B) колбас

C) мясных хлебов

D) соленых мясных продуктов

E) полуфабрикатов

*********************************************************************************

470.1 Укажите, оборудование Г2-ФВА относится, к:

A) варочным котлам

В) ротационным печам

С) шпарильным чанам

D) опалочным печам

E) пастеризаторам

*********************************************************************************

471.1  Укажите, для каких целей предназначена ротационная печь К7-ФП2-Г :

A) варки мясного фарша

B) пастеризации жира

C) стерилизации мясных консервов

D) запекания мясных хлебов, карбонада

E) опалки свиных туш

*********************************************************************************

472.1Укажите, однократная тепловая обработка продукта, при которой уничтожаются вегетативные формы микроорганизмов, при температуре до 100ºС, это –

A) пастеризация

В) стерилизация

С) шпарка

D) варка

E) опаливание

*********************************************************************************

473.1 Укажите, оборудование, в котором производят пастеризацию ветчинных консервов -

A) трубчатый пастеризатор

B) пластинчатый пастеризатор

C) вертикальный или ротационный автоклав

D) ротационная печь

E) варочный котел

*********************************************************************************

474.1 Укажите, в каком производстве применяют аппараты для обезжиривания кости-

A) при производстве желатина

B) мясокостной муки

C) при производстве жира

D) колбас

E) кулинарных изделий

*****************************************************************************

475.1  Укажите для каких целей используют вакуумные деаэраторы -

А)  обесклеивания костного жира

В) получения желатина

С) удаления воздуха

D) дымообразования

Е) варки           ********************************************************************************

476.1  Для удаления воздуха из мясных продуктов используют –

А) диффузоры

В) деаэраторы

С) дезодораторы

D) циклоны

Е) кондиционеры

*******************************************************************************

477.1  Укажите, как не классифицируются вакуумные деаэраторы -

A) периодического и непрерывного действия

B) распылительные

C) центробежные

D) пленочные

E) пластинчатые

*********************************************************************************

478.1  Обработка мясопродуктов пропитыванием коптильными веществами, называется -

A) копчение

B) деаэрация

C) дезодорация

D) вакуумирование

E) пастеризация

*******************************************************************************

479.1 Копчение колбасных изделий не происходит в :

A) термоагрегатах

B) автокоптилках

C) универсальных термокамерах

D) коптильных шкафах

E) дымогенераторах

*********************************************************************************

480.1 В комплект технологического оборудования для копчения не входит:

A) дымогенератор

B) кондиционер

C) калорифер

D) вентилятор

E) циклон