Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова

Кафедра экологии

Т.М. Блисов

Экологическое картографирование

Методические указания к выполнению практических занятий

для студентов специальности 5В060800  – Экология

Костанай, 2015

# ББК 20. 1

# Б 69

Автор:

Блисов Тилеубай  Матайулы, к.с-х. н., доцент кафедры экологии

Рецензенты:

Жемпиисов Ш. С., к.с.-х.н., профессор кафедры агрономии

Шепелев М.А., старший преподаватель  кафедры экологии

Блисов Т.М.

Б 69 Экологическое картографирование: Методические указания к выполнению практических занятий. - Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2015. –20 с.

Приведены методические указания по изучению основных тем практических занятий.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по специальности 5В060800 - Экология.

# ББК 20.1

Утверждено методическим советом аграрно-биологического факультета, протокол от __   ____2015 г. №

©Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова, 2015

Содержание

Тема 1  Эколого-картографическое источниковедение……………………5

1.1 Классификация информационных источников по ведомственной принадлежности (государственные органы, научные учреждения, коммерческие организации, некоммерческие организации)……………………5

1.2 Классификация информационных источников экологического картографирования по применяемым научным методам и

техническим приемам……………………………………………………………..9

Тема 2 Картографическая семантика в экологическом

Картографировании……………………………………………………………….15

2.1 Объекты экологического картографирования и их локализация……15

2.2 Способы картографических изображений и их

использование в экологическом картографировании…………………………..16

2.3 Выбор способов картографического отображения при

проектировании экологической карты…………………………………………..22

Тема 3 Методология экологического картографирования………… …….23

3. 1 Общие вопросы………………………………………………………. .23

3. 2 Оценка проницаемости географических границ……………………..23

3. 3 Территориальные единицы экологического картографирования…..26

3. 4 Ландшафтная основа экологических карт……………………………28

Тема 4 Содержание и методы составления экологических карт………….29

4. 1 Картографирование атмосферных проблем…………………………29

4. 2 Картографирование загрязнения вод суши………………………….31

4. 3 Картографирование физического загрязнения………………………35

4. 4 Картографирование загрязнения почв……………………………….37

Тема 5 Биоэкологические аспекты картографирования…………………..39

5. 1 Общие вопросы………………………………………………………..40

5. 2 Биоэкологическое картографирование………………………………40

5. 3 Биоиндикационное картографирование……………………………...41

5. 4 Медико-географическое картографирование………………………..43

Тема 6 Комплексное экологическое картографирование………………...46

6. 1 Общие вопросы………………………………………………………..46

6. 2 Подходы к картографированию устойчивости ландшафтов……….48

6. 3 Качественные оценки экологических ситуаций…………………….50

6. 4 Количественные оценки состояния среды…………………………..52

Тема 7 Прикладное экологическое картографирование и

использование экологических карт……………………………………………..54

7.1 Экологическое картографирование при обосновании

инвестиций и картографическое обеспечение

инженерно-экологических изысканий………………………………………….54

7.2 Картографическая составляющая ОВОС…………………………….60

7.3 Экологические аспекты кадастрового картографирования…………61

Тема 8 Геоинформационное картографирование…………………………63

8.1 Географические информационные системы…………………………64

8.2 Составные части ГИС…………………………………………………64

8.3 Организация информации в ГИС и ее возможности………………..67

Список рекомендуемой литературы………………………………………70

Тема 1  Эколого-картографическое источниковедение

Цель: ознакомиться с классификацией источников экологического картографирования по ведомственной принадлежности и по применяемым научным методам и техническим приемам

План:

1.1 Классификация информационных источников по ведомственной принадлежности (государственные органы, научные учреждения, коммерческие организации, некоммерческие организации)

1.2 Классификация информационных источников экологического картографирования по применяемым научным методам и техническим приемам

1.1 Использование ранее созданных тематических карт в качестве источника информации об экологической обстановке оправдано лишь в части, касающейся наиболее устойчивых во времени характеристик. Во всем остальном более целесообразно обращение непосредственно к картографическим источникам. Любой картографический источник является первичным или вторичным по отношению к результатам исследования, проведенного тем или иным методом. Поэтому подразделение картографических источников по К. А. Салищеву (1982) на астрономо-геодезические, съемочно-картографические и тематические (графические, текстовые и цифровые), либо по С. Е. Сальникову и др. (1990) на съемочно-картографические, документальные и справочно-литературные, может быть детализировано по методам исследования экологической обстановки.

Источники информации об экологической обстановке могут быть классифицированы: по ведомственной принадлежности (материалы государственных органов, предприятий, научно-исследовательских учреждений, общественных организаций) и по научным методам и техническим приемам, использованным при получении информации.

При классификации информационных источников по ведомственной принадлежности обращают внимание на специфику деятельности соответствующих организаций и ее влияние на характер получаемых данных. Среди организаций - источников экологической информации различают: государственные организации (в том числе ведомства и научные организации), производственные (коммерческие) организации, общественные (некоммерческие) организации.

Государственные органы собирают информацию в основном для того, чтобы исполнять функции управления и контроля. Поэтому каждый орган, у которого есть четко определенный круг полномочий и обязанностей, собирает именно ту информацию, которая необходима для выполнения его функций, и систематизирует эту информацию в наиболее удобном для себя виде. Таким образом, экологическая информация, содержащаяся в государственных органах, собрана, организована, проанализирована и оформлена в соответствии с их внутренними нуждами и требованиями, и возможность ее использования для других целей (в том числе картографических) ограничена не только наличием необходимых сведений, но и формами представления.

Управление состоянием окружающей среды осуществляется Правительством РК через его центральные исполнительные органы. Государственные органы, являющиеся источниками экологической информации, в настоящее время включают: Министерство охраны окружающей среды, Министерство экономики и бюджетного планирования, Министерство энергетики и минеральных ресурсов и его Комитет по геологии и охране недр, Министерство сельского хозяйства и его Комитеты по водным ресурсам, лесного и охотничьего хозяйства, рыбного хозяйства, и    Агентство по управлению земельными ресурсами, Министерство здравоохранения и его Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства охраны окружающей среды РК: «Казгидромет», «Казавиамет», «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды», «Казахский научно-исследовательский институт экологии и климата».

Определенными полномочиями в сфере охраны окружающей среды обладают такие центральные государственные ведомства, как Комитет по атомной энергетике Министерства  энергетики и минеральных ресурсов, Агентство по чрезвычайным ситуациям, Агентство по статистике и др. ведомства.

Подразделения Министерства охраны окружающей среды, связанные с использованием и охраной недр, проводят радиационные съемки, налаживают мониторинг подземных вод, экзогенных геологических процессов, издают карты радиационного и/или химического загрязнения почв. Департамент лесного хозяйства МСХ путем регулярного обновления соответствующих карт отслеживает состояние лесов, включая возрастной и породный состав, плотность стояния деревьев, бонитет лесонасаждений.

В МООС должны стекаться результаты всех видов мониторинга, связанного с окружающей средой. МООС РК и его подразделения ежегодно издают «Государственные доклады о состоянии окружающей природной среды» — наиболее общие документы об экологическом состоянии территорий. Данные Казгидромета, комитетов по земельным ресурсам, комитетов по недрам, органов Госсанэпиднадзора занимают существенное место в ежегодных докладах о состоянии окружающей среды.

Государственные доклады изобилуют цифровыми характеристиками выбросов и сбросов, почерпнутыми из обобщения отчетности предприятий, а также обобщающими данными о загрязнении воздуха, воды, почв, состоянии растительности и животного мира по материалам соответствующих ведомств. Существенный недостаток государственных докладов, так же как и иных источников статистических данных, состоит в том, что информация в них обобщается по административно-территориальным единицам, и при этом в значительной степени обезличивается, а иногда и искажается.

Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения (Госсанэпиднадзор). К компетенции системы Госсанэпиднадзора относятся вопросы, связанные с инфекционными заболеваниями, а также заболеваниями, вызванными воздействием факторов состояния окружающей среды. Поэтому в обязанности данного ведомства входит и мониторинг состояния окружающей среды в той мере, в какой оно связано со здоровьем населения. Органы Госсанэпиднадзора измеряют параметры качества воздуха внутри и на границах санитарно-защитных зон хозяйственных объектов.

К компетенции Госсанэпиднадзора относится прежде всего контроль качества питьевой воды. Проводятся химические и бактериологические анализы воды у водозаборов, после водоподготовки, в некоторых местах водоразборной сети. В сферу внимания Госсанэпиднадзора попадают также используемые для питьевых целей родники, колодцы, водоемы официально установленных рекреационных зон (пляжи и т.п.), сбросы очистных сооружений и предприятий, находящихся в пределах населенных пунктов.

Госсанэпиднадзор - единственная система, которая занимается контролем качества воздуха внутри помещений, в частности в рабочей зоне предприятий. К компетенции этого ведомства относятся также измерения, связанные с «экологией жилища», т.е. определение качества воздуха в жилых помещениях и качества питьевой воды.

Информация системы органов Госсанэпиднадзора обобщается в областных и региональных докладах о санитарно-эпидемиологической обстановке, а также используется при составлении государственных докладов о состоянии окружающей природной среды.

Министерство сельского хозяйства. Министерство и его подразделения на местах владеют информацией о загрязнении сельскохозяйственных угодий, главным образом остаточными количествами минеральных удобрений и пестицидов. Соответствующие исследования выборочно проводят сельскохозяйственные научно-исследовательские институты.

Агентство РК по статистике и его подразделения на местах систематизируют многочисленные социально-экономические характеристики по регионам, административным районам, населенным пунктам. Во многих административных районах регулярно издаются сборники «Паспорт ... района за ... год»; на региональном и федеральном уровнях издаются статистические сборники.

Для экологического картографирования наибольший интерес представляют параметры, прямо или косвенно характеризующие техногенную нагрузку на природную среду: количество жителей в населенных пунктах, поголовье скота, число единиц сельскохозяйственной и транспортной техники, обеспеченность водопроводом и канализацией, наличие и мощность предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, количество внесенных удобрений и пестицидов.

В областных и региональных статистических сборниках обычно имеются разделы «Охрана окружающей среды», где с большей или меньшей полнотой приводятся данные об объемах выбросов и сбросов загрязняющих веществ, образовании твердых отходов, обеспеченности очистными сооружениями и эффективности их работы, размерах платежей предприятий за загрязнение, количестве и структуре правонарушений в сфере природопользования и размерах наложенных и взысканных штрафов и др.

Таким образом, в статистических сборниках содержится довольно обширная информация, пригодная для составления обзорных мелкомасштабных карт и др.

Большим количеством информации о качестве окружающей среды располагают научные учреждения, как подчиненные указанным выше ведомствам, так и входящие в систему АН РК и в высшие учебные заведения. Нередко эти учреждения выполняют научно-исследовательские работы (НИР) по проблемам качества окружающей среды и обладают материалами, исключительно ценными в связи с экологической ситуацией в пределах тех или иных территорий. Однако сбор материалов научных учреждений сильно затруднен в связи с тем, что результаты НИР, выполненных даже в рамках одной ведомственной системы, находятся в распоряжении различных учреждений и их подразделений. Единого каталога, как правило, не существует.

НИР в настоящее время выполняются за счет средств из разных источников финансирования. Ограничения на доступ к результатам нередко накладываются заказчиками, поэтому узнать о существовании нужного исследования бывает непросто. Некоторая информация о работах научных организаций иногда содержится в официальных докладах федерального и территориального уровней. Кроме того, научные учреждения выпускают журналы и сборники научных трудов.

Результаты исследований разных организаций находят отражение в материалах научных конференций соответствующей тематики, а также обобщаются в реферативных журналах. По содержанию публикаций можно судить о тематике исследований научных учреждений и отдельных научных школ в тот или иной период и при необходимости решать вопросы доступа к материалам непосредственно с соответствующими научными подразделениями.

К ним относятся организации, которые занимаются определением качества воды, воздуха или почвы на коммерческой основе. Некоторые такие фирмы организованы при подразделениях государственных организаций. Другие действуют при научно-исследовательских институтах, или же сами институты выполняют за плату соответствующие измерения. Ряд подобных организаций сотрудничает с риэлтерскими агентствами, поскольку проблема качества окружающей среды является актуальной в связи с обменом или приобретением недвижимости. Возможности использования информации коммерческих организаций в значительной степени зависят от того, располагает ли она аккредитованной лабораторией или сотрудничает с такими лабораториями, может ли оформить результаты измерений в виде официального документа; имеет ли на это лицензию. Предполагается, что в ближайшие годы по мере формирования нормативной базы экологического аудита роль коммерческих организаций будет возрастать и к ним постепенно перейдут функции контроля отчетности предприятий об объемах выбросов, сбросов и размещения токсичных отходов.

Некоммерческие (общественные) организации могут отбирать и направлять в аккредитованные лаборатории пробы воздуха, воды и почв, а при значительных масштабах деятельности и финансовых возможностях даже выступать заказчиками научно-исследовательских работ и обладать их результатами.

Общественные организации редко располагают систематическими сводами материалов, сколько-нибудь сопоставимыми с массивами данных, которые накапливают государственные организации. Лишь немногим из них по силам организация масштабных научных исследований, например с целью прогнозирования развития экологической ситуации.

Многие материалы, создаваемые общественными организациями, профессионалы квалифицируют как «не научные, а научно-популярные», что, впрочем, не является недостатком, а определяется целью создания таких материалов, их предполагаемой аудиторией. Информация общественных организаций может быть полезной в отношении локальных ситуаций - состояния озера или леса, экологической ситуации микрорайона. Их работа заключается в сборе информации об экологической обстановке из различных источников и ее анализ. Общественная организация может работать и с проблемами большего масштаба, но именно на локальном уровне эта ниша практически свободна. Таким образом, материалы общественных организаций могут использоваться для картографических целей при крупномасштабных работах, на локальном уровне природопользования, преимущественно для образовательных и просветительских целей.

1.2 При изучении классификации информационных источников экологического картографирования по применяемым научным методам и техническим приемам необходимо знать общие вопросы обеспечения комплексности эколого-картографического исследования.

Так любая информация, привлекаемая для характеристики экологической обстановки, оказывается в большей или меньшей степени косвенной и, в силу сложности взаимосвязей в природных системах, неполной. Каждый из компонентов окружающей среды – это предмет изучения соответствующей науки (метеорологии, гидрологии, почвоведения и т.д.), в то же время методы их исследования (физические, химические, экономико-статистические и др.) в значительной степени заимствуются из иных областей знания.

Вместе с тем экологическая обстановка, отображаемая с помощью экологических карт, является синтетическим, обобщающим понятием и не может быть непосредственно измерена.

Во всех науках, касающихся как компонентов среды, так и путей их изучения, наряду с общенаучными действует специфические законы, методы и связанные с ними ограничения, относящиеся к возможностям получения и интерпретации результатов. Поэтому, прежде чем рассматривать методы создания экологических карт, следует проанализировать источники исходной информации. Их анализ включает:

♦ выявление естественно-научной и социально-гуманитарной сущности показателей и характеристик;

♦ рассмотрение факторов, в том числе естественных, антропогенно-преобразованных, антропогенно-определяющих эти показатели и характеристики;

♦ поиск возможностей выделения тех составляющих показателей и характеристик, которые отражали бы величину антропогенной преобразованности геосистем;

♦ оценку достоверности, объективности, пространственной и временной изменчивости показателей.

Кроме того при классификации источников информации по использованным научным методам и техническим приемам полезно различать первичные данные, специфика которых определяет возможности и области применения, и методы последующей обработки, в значительной мере относящиеся к общенаучным.

Дистанционные методы разрабатываются комплексом наук (физические, в том числе оптика, географические и биологические, в том числе ландшафтная индикация). Математико-статистические методы исследований опираются на характеристики источников загрязнения окружающей среды, физико-химические методы – на опробование природных объектов, медико-биологические – на наблюдения за состоянием биоиндикаторов.

Таким образом, в общей сложности может быть выделено четыре источника информации об экологической обстановке:

♦ дистанционное зондирование;

♦ характеристики источников и объемов техногенных нагрузок;

♦ экспедиционные и стационарные исследования состояния компонентов природной среды;

♦ состояние биоиндикаторов.

Наибольший эффект дает комплексное использование информации из всех названных источников.

Знать, что дистанционное зондирование природных объектов базируется на использовании электромагнитных излучений, исходящих от предмета исследования.

Дистанционные методы исследования подразделяются на пассивные, т.е. основанные на улавливании излучений от естественных источников (Солнца, Луны, звезд, земной поверхности и самих изучаемых объектов), и активные, т.е. предполагающие использование искусственных источников излучения (ламп накаливания, газоразрядных ламп, лазеров).

Наибольшее применение среди пассивных дистанционных методов получили исследования в оптической области электромагнитного спектра (фотографирование), в том числе в разных диапазонах. Получаемые фотографические материалы доступны для непосредственного зрительного восприятия и анализа с помощью всего арсенала средств, разработанных в рамках картографического метода исследования. Космические и аэрофотоснимки обеспечивают территориально полное и непрерывное изучение больших площадей, состояние которых зафиксировано на единый момент времени. Это наиболее эффективно при работах, связанных с проблемами охраны земельных, водных и растительных ресурсов (состояние лесов, пастбищ и пахотных угодий; эрозия; засоление; заболачивание).

Возможности изучения загрязнения с помощью космо- и аэрофотографических методов в целом скромнее и относятся в большей мере к территориальной, чем к количественной характеристике.

В отечественной и зарубежной литературе пока преобладает тенденция отождествления дистанционных и космоаэрофотографических методов исследования.

Возможности дистанционного получения количественных характеристик загрязненности природных сред появились в связи с развитием активных методов зондирования. Толчком к этому послужило создание лазерных источников излучения (лидаров). Индикаторами состава атмосферы, в том числе присутствия поллютантов, служат явления, возникающие при прохождении лазерного луча через газовую среду: поглощение, рассеяние, флуоресценция. Прибором анализируется вторичный сигнал от искусственных (зеркальных) или естественных отражателей, в том числе стен зданий, деревьев. Преимущества лидарных методов мониторинга воздушного бассейна связаны с их высокой оперативностью, возможностью непрерывного контроля. Однако в основе их лежат весьма тонкие физические эффекты, что делает лидары сложными в научном и конструктивном отношении устройствами.

Из других методов дистанционного зондирования, нашедших применение в экологическом картографировании, следует отметить гамма-спектрометрический. Его использование позволило перейти к сплошному картографированию радиационных полей.

Знать характеристики источников и объемов антропогенных нагрузок, где особенно понятие источника загрязнения окружающей среды неоднозначно. В качестве такового могут рассматриваться:

♦ технологический процесс;

♦ точка выброса — труба, вентиляционный фонарь;

♦ региональная единица — промышленная зона, город, регион.

Первая концепция рассматривается в технологических дисциплинах. Методы мониторинга и картографирования подразумевают вторую или третью концепцию источника загрязнения, сообразно масштабу работ. Те же концепции лежат в основе существующей государственной системы учета загрязнений окружающей среды.

Объемы выбросов и сбросов определяют расчетным путем на основе отраслевых нормативов, с учетом продолжительности работы единиц оборудования и удельных выбросов от них, и лабораторно-инструментальным путем, на основе отбора и анализа проб отходящих газов и жидкостей, применительно к каждой точке выброса и сброса. Далее в статистических формах 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз), 2-ТП (токсичные отходы) данные обобщаются для предприятий; в Государственных докладах и Ежегодниках – на местном, региональном и общегосударственном уровнях. Поскольку информация об объемах образования и выделения загрязняющих веществ используется для оформления разрешений на выброс (сброс, захоронение) отходов и определения размеров платы за них, недостатка в такой информации не ощущается.

Формой разрешения является устанавливаемый для каждого конкретного источника и предприятия в целом предельно допустимый выброс (ПДВ), предельно допустимый сброс (ПДС), пересматриваемый раз в пять лет, или (до его установления) временно согласованный выброс (ВСВ). ПДВ определяется расчетным путем, с использованием типовой методики ОНД-86  и реализующих ее стандартных (сертифицированных) программных средств. За ПДВ по каждому веществу принимается выброс, который с учетом мощности источника, климатических характеристик, фонового уровня загрязнения атмосферы, не приведет к превышению ПДКмр в 95% случаев.

Так контроль источников и объемов загрязнения атмосферы осуществляется в рамках действующей системы экологического нормирования. Количество учитываемых источников (точек) выброса на крупных предприятиях достигает сотен и тысяч; по каждому из них определяется выделение до нескольких десятков веществ.

Контроль источников и объемов загрязнения поверхностных вод в значительной степени схож с контролем атмосферных выбросов: предприятия представляют данные о водопотреблении и водоотведении для определения соответствующих платежей (форма 2-ТП (водхоз)); природоохранные органы периодически проверяют их достоверность. Показатели содержания загрязняющих веществ в сточных водах определяются аналитическим или расчетным путем.

Контроль объемов и состава твердых отходов ведется по местам их образования, а потому еще менее пригоден для эколого-картографических целей. Форма 2-ТП (токсичные отходы), паспорта отходов предусматривают определение объемов и классов опасности, а также учет перемещения отходов (направление на переработку, на захоронение, временное хранение на территории предприятия). Учет отходов по месту их хранения пока практически не ведется, поэтому в выявлении загрязнения почв решающая роль принадлежит полевым исследованиям (эколого-геохимическим съемкам, радиометрическим обследованиям) и сигналам с мест.

Знать возможности использования характеристик источников загрязнения как исходных данных для экологического картографирования, которые определяются массовостью и доступностью этой информации, с одной стороны, и относительно невысокой надежностью и объективностью – с другой. Данные об объемах загрязнений представляются организациями, объективно не заинтересованными в их полноте, на основе далеких от совершенства расчетных методик. Особенно далек от полноты учет выбросов и сбросов специфических веществ. Для некоторых классов источников загрязнения (пылящие поверхности, передвижные источники, диффузное загрязнение от сельскохозяйственных предприятий и сельских населенных пунктов) имеются лишь очень приблизительные методики, основанные на нормативных оценках, предполагающих допущения и упрощения.

Таким образом, в силу недостаточной достоверности исходных данных картографирование на основе характеристик источников загрязнения должно рассматриваться как не столько научная, сколько прикладная задача по приведению статистической отчетности к удобному для проверки картографическому виду. Эта задача решается путем математического моделирования процессов рассеяния.

Экспедиционные и стационарные исследования загрязненности компонентов природной среды включают:

♦ отбор проб; ♦ анализ проб с помощью методов количественного химического анализа; ♦ камеральную обработку результатов.

Методы отбора, анализа проб и статистической обработки результатов подробно регламентируются в ГОСТах. Важнейшая задача, менее поддающаяся регламентации и обычно решаемая географами, — выбор мест отбора проб. Задачи опробования по-разному решаются для динамичных (транспортирующих загрязнения) и депонирующих (накапливающих загрязнения) компонентов природной среды.

К первым относятся: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды (в пределах зоны активного водообмена); ко вторым — почвы, донные отложения, снег и лед, глубинные подземные воды (зона замедленного водообмена), растительные ткани. Естественная деконцентрация поллютантов в реках происходит в 70, а в почвах в 1400 раз медленнее, чем в воздухе. Различие между динамичными и депонирующими компонентами среды имеет не столько количественный, сколько качественный характер. Оно обусловлено разными соотношениями скоростей поступления и деконцентрации поллютантов. Следствием этого являются: ♦ сложная изменчивость концентраций в динамичных компонентах среды и относительное накопление в депонирующих; ♦ разная роль в биосфере, так как динамичные компоненты среды оказываются непосредственно жизнеобеспечивающими, тогда как депонирующие влияют на здоровье человека

Методы контроля загрязненности воздушной и водной среды опираются на сложившуюся в рамках метеорологии и гидрологии практику использования сравнительно редкой сети стационарных постов с единовременным отбором проб по единой программе. Так, согласно действующей методике мониторинга, в городе с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей организуется 5—10 постов; более 1 млн — от 10 до 20 постов, с отбором проб три-четыре раза в сутки. Гидрохимию поверхностных вод контролируют посты на крупных реках, удаленные друг от друга на сотни километров, с интервалами между отбором проб порядка месяцев. В результате обобщения этих данных получается весьма генерализованная картина, характеризующая степень загрязнения районов и городов в целом, протяженных отрезков крупных рек и их бассейнов.

Использование  биоиндикаторов предполагает изучение состояния биоиндикаторов, т.е. организмов, чутко реагирующих на изменения внешней среды, - это своеобразный результирующий показатель экологической обстановки. К числу их очевидных достоинств относится постоянный характер восприятия внешних воздействий и объективность реакций на эти воздействия. В принципе биоиндикационной является всякая реакция организма на состояние среды. Однако информация о содержании такого воздействия может быть получена только при изучении  специфической реакции, т.е. такой, при которой происходящие изменения могут быть связаны с определенным фактором. Характер же реакций организма, как и содержание его связей с внешней средой вообще, тем сложнее и неоднозначнее, чем сложнее сам организм.

Знать, что биоиндикация может осуществляться на разных уровнях организации живой материи:

♦ по биохимическим и физиологическим реакциям; ♦ анатомическим, морфологическим и поведенческим отклонениям; ♦ флористическим и фаунистическим изменениям; ♦ биогеоценотическим изменениям.

Знать, что в эколого-картографических целях применение медико-статистических характеристик тем эффективнее, чем выше плотность населения. Состояние здоровья населения характеризуют:

♦ величины смертности и заболеваемости (общие или по отдельным заболеваниям и их группам; для всего населения территорий или по половозрастным и социально-профессиональным группам); ♦ показатели физического развития, а также обобщающие их интегральные показатели здоровья.

Контрольные вопросы:

1 Как классифицируются источники информации об экологической обстановке?

2 Как классифицируются источники экологической информации по ведомственной принадлежности?

3 Перечислите исполнительные органы, занимающиеся управлением состояния окружающей среды?

4 Каковы функции Министерства охраны окружающей среды?

5 Назовите четыре источника информации об экологической обстановке?

6 На что базируется дистанционное зондирование?

7 Что может рассматриваться в качестве источника загрязнения окружающей среды?

8 Как определяют объемы выбросов и сбросов и где это обобщаются?

9 Что является формой разрешения на выбросы и сбросы для каждого

конкретного источника и предприятия в целом?

10 Как ведется контроль источников и объемов загрязнения поверхностных вод?

11 Где ведется контроль  объемов и состава твердых отходов?

12 Какие работы включают экспедиционные и стационарные исследования загрязненности компонентов природной среды и где регламентируются методы отбора, анализа проб и статистической             обработки результатов?

13 Биоиндикационное картографирование и его основные элементы.

14 Выбор индикаторов и его принципы. Общие требования к  биоиндикаторам.

Литература: 1, с. 39-54; 11, с. 30-35.

Тема 2 Картографическая семантика в экологическом картографировании

Цель: ознакомить студентов с характером пространственной локализации природных и общественных явлений и способами картографических изображений.

План:

2.1 Объекты экологического картографирования и их локализация

2.2 Способы картографических изображений и их использование в экологическом картографировании

2.3 Выбор способов картографического отображения при проектировании экологической карты

2. 1 Предмет картографической семантики - соотношение условных знаков с отображаемыми объектами и явлениями. Поэтому вопросы специфики содержания экологических карт  и ее влияния на выбор изобразительных средств рассматриваются в рамках картографической семантики.

Картографическая семантика – составная часть картографической семиотики – раздела науки, в рамках которого разрабатываются вопросы теории картографических знаков как языка карт.

Два других раздела картографических семиотики – картографическая синтактика (изучает правила построения и употребления знаковых систем, их структурные свойства, грамматику языка карт) и картографическая прагматика (изучает информационную ценность знаков как  средства передачи информации и особенности их восприятия читателями карты) носят общекартографический характер и не столь связаны с вопросами специфики содержания экологических карт.

Общее количество явлений, показываемых на экологических картах, весьма велико и в настоящее время продолжает довольно быстро увеличиваться. Основные классы явлений на экологических картах подразделяются, согласно принятому делению экологических проблем, на атмосферные, водные, земельные, биологические, геолого-геоморфологические и комплексные (ландшафтные). Однако до рассмотрения конкретных методик необходимо остановиться  на общих правилах использования графических средств языка экологических карт.

Все множество объективно существующих природных и общественных явлений, отображаемых на картах, с картографической точки зрения, подразделяется на пять больших групп, в зависимости от характера пространственной локализации:

- явления, локализованные в пунктах, (например, места отбора проб, посты мониторинга, предприятия и города на мелкомасштабных картах), для которых объектом показа являются их точные месторасположения и, иногда, качественные или количественные характеристики;

- явления, локализованные на линиях, (например, дороги, трубопроводы, различные границы), для которых объекты показа являются их точные местоположения, качественные и количественные характеристики;

- явления, локализованные на площадках, т.е. присутствующие на одних частях картографической территории и отсутствующие на других, (например, предприятия, города и их части на крупномасштабных картах, особо охраняемые природные территории), для которых объектом показа на картах служат районы распространения и, иногда, качественные или количественные характеристики;

- явления сплошного распространения, (например, атмосфера  и ее характеристики, горные породы и их свойства), для которых объект показа на картах не факт наличия, а пространственная изменчивость качественных или количественных характеристик;

- явления рассеянного распространения, т.е. состоящие из множество мелких объектов, индивидуальный показ которых невозможен, (например, биологические виды, посевы с.-х. культур), для которых объектом показа также являются, главным образом, территории и плотность распространения.

2. 2 Графические средства на экологических картах применяются те же, что и на картах иной тематики,- внемасштабные (значковые, буквенные и цифровые), линейные, площадные. При разработке легенд графические средства перечисленных групп реализуются в виде многочисленных графических переменных - элементарных обозначений , различающихся по форме, размеру, ориентировке, цвету, насыщенности цвета, внутренней структуре изображения.

Соотношения типа локализации картографируемых явлений, характера информации (качественный или количественный) и примененных графических средств образуют способы картографических изображений. В экологическом  картографировании употребляют те же способы картографических изображений, что и других тематических областях; специфика заключается лишь в содержательных особенностях картографируемых явлений.

Для показа размещения, качественных и количественных характеристик экологических сюжетов, их взаимосвязей и динамики используются традиционно наиболее употребительные способы картографического изображения: (внемасштабные знаки), линейные знаки, изолинии, качественный фон, ареалы, картограммы и картодиаграммы; реже употребляются точечный способ, линии движения, локализованные диаграммы. Теоретически возможно применение способа количественного фона, однако, как показано ниже, особенности объектов экологического картографирования не создают благоприятных предпосылок для употребления этого способа.

Чтобы уметь правильно выбирать способы изображения для того или иного экологического сюжета, специалист, занимающийся составлением карт, должен представлять возможности и пределы применения каждого способа.

Способ значков используется для передачи планового положения, количественных и качественных характеристик объектов, по своим размерам не выражающихся в масштабе карты, но имеющих четкую точечную локализацию в пространстве. Промышленные предприятия (заводы, фабрики и т. д.), производящие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также промышленные центры в целом показывают на экологических картах структурным условным значком. Размер радиуса значка показывает годовой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Площадь знака делится на четыре сектора, цвет каждого сектора передает классы опасности загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах (1-й класс - розовый, 2-й класс - красный, 3-й класс - оранжевый, 4-й класс - желтый цвет). Угловая величина сектора отображает удельный вес вещества данного класса опасности в годовом объеме выбросов загрязняющих веществ. Форма и цвет значка чаще всего несут качественную информацию об изображаемом объекте, а размер и внутренняя структура – количественную информацию.

Геометрические и символические значки также могут использоваться для показа других локальных объектов, загрязняющих окружающую среду. Чтобы вывести подобные объекты на первый план содержания карты, их условные знаки изображают яркими, броскими цветами (красным, оранжевым).

В экологическом картографировании значками обозначаются пункты мониторинга и места отбора проб, места обитания редких видов флоры и фауны, памятники природы и другие небольшие по геометрическим размерам, но важные для содержания карт объекты. На мелкомасштабных картах структурными значками обозначаются объемы и состав выбросов и сбросов загрязняющих веществ от городов и крупных промышленных объектов либо состав и степень остроты экологических проблем городов.

Способ линейных знаков используется для передачи линий в их геометрическом понимании: границ, береговых линий, тектонических нарушений. Иногда этот способ путают со способом знаков движения. Необходимо отметить особенность способа линейных знаков: он должен показывать либо линии, реально существующие в природе (например, дороги), либо линии протяженности вытянутых статичных или динамичных объектов (хребты на орографических схемах, линии фронта). Перемещение динамичных объектов (например, атмосферных фронтов) можно передавать системой линейных знаков, отнесенных к разным датам. В целом линейные знаки как способ изображения следует отличать от линий как изобразительных средств, относящихся к другим способам изображений (изолинии, границы ареалов и выделов).

Линейные знаки могут передавать количественные и качественные характеристики. Количественные показатели (мощность грузопотоков) передаются с помощью ширины линии или полосы, а качественные (состав грузопотоков) – структурой линии, цветом. Ориентировка линейных знаков отображает реальное положение линии на местности.

Этот способ используется для показа на экологических картах техногенных объектов значительной протяженности (нефте- и газопроводы, главные автомагистрали, высоковольтные линии электропередач и т. п.). При этом, чтобы привлечь внимание читателя карты к подобным объектам, целесообразно использовать жирные линии, дополненные цветной окантовкой, а в нашем случае - штриховкой. Также линейные условные знаки применяются для отображения природных объектов, сильно пострадавших от воздействия человека (загрязненных участков русел рек и т. п.).

Способ качественного фона используется для качественной характеристики явлений сплошного (почвы, геологическое строение, ландшафты) или, реже, рассеянного распространения (население, народы). При его использовании территория делится на качественно однородные контуры (выделы), которые окрашиваются или штрихуются в соответствии с качественной характеристикой.

Графическим средством в данном способе могут служить цвет (ровные  фоновые окраски разных цветовых тонов, разных степеней светлоты, насыщенности), полутона, штриховки различных рисунков и интенсивности, заполняющие обозначения, буквенно-цифровые индексы (но из-за малой наглядности они широкого распространения не получили и применяются главным образом как дополнительное обозначение, разновидность пояснительной подписи).

Границы выделенных контуров при реализации этого способа могут быть барьерными, четкими, т.е. при переходе через них качественный признак меняется резко. Но чаще бывает так, что выделенная граница бывает переходной, условной, т.е. изменение качества происходит постепенно. В последнем случае давать рисунок границ между участками четкими линейным знаком нецелесообразно, лучше использовать полосчатую окраску.

В экологическом картографировании способ качественного фона один из самых употребительных. Он образует основное содержание на картах оценки экологических ситуаций, используется на комплексных экологических картах для показа распространения ландшафтов и характера использования земель, устойчивости ландшафтов к техногенным нагрузкам и т.п.

Способ количественного фона применяется для показа количественных характеристик. Однако в природе практически отсутствуют такие явления, которые имели бы одинаковые количественные значения в пределах каких-то контуров и резко меняли их на границах.

Способ изолиний, позволяющий наглядно отобразить характер распространения загрязняющих веществ по исследуемой территории, широко применяется в экологическом картографировании. Особенно часто он используется на отраслевых экологических картах, показывающих загрязненность исследуемой территории отдельным загрязнителем. На таких картах основными показателями картографирования являются наблюдённая концентрация загрязнителя или превышения значений наблюдённой концентрации над значениями ПДК.

Изолинии, т.е. линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями каких-либо количественных показателей, используются для количественной характеристики сплошных и постепенно изменяющихся в пространстве явлений, таких как температура воздуха, количество осадков, рельеф. С точки зрения использования изобразительных средств здесь преобладают линии различных структур, цветов  и ширины и площадные фоны для послойной окраски промежутков между определенными изолиниями – ровные фоновые окраски либо штриховки на черно-белых картах.

Подбор цветов для послойной окраски должен учитывать содержание картографируемых явлений. В экологическом картографировании принят «принцип светофора» - сочетание оттенков зеленого, желтого и красного цветов, сменяющихся друг друга по мере обострения экологической обстановки. При необходимости шкалу дополняют синими и голубыми тонами для наиболее чистых мест, оранжевыми или розовыми для промежуточных ступеней и бордовыми для самых неблагополучных.

К числу достоинств способа изолиний также относится его простота и доступность. На картах, построенных с помощью данного способа, легенды бывают очень просты по содержанию и обычно сводятся к шкалам.

С помощью данного способа могут передаваться и явления, по своему содержанию неподходящие или малоподходящие для данного способа. Для количественной характеристики явлений, имеющих ограниченное по площади распространение (например, источники выбросов и сбросов), могут быть использованы псевдоизолинии. Псевдоизолинии как бы распространяют дискретные явления (например, источники выбросов и сбросов) на всю площадь картографирования и таким образом приводят их к виду, удобному для сопоставления с другими количественными характеристиками.

В экологическом картографировании способ изолиний – один из наиболее употребительных. С его помощью картируют многочисленные физико-географические параметры, частные и общие количественные характеристики загрязнения и устойчивости компонентов природной среды к загрязнению, интенсивность геодинамических процессов и др.

Способ ареалов используется для передачи области распространения явлений, имеющих ограниченное по площади картографируемое явление (ареалы выпадения кислотных осадков; ареалы выпадения отработанных ступеней космических кораблей и ракет) может быть дискретным (т.е. встречаться в изолированных пунктах и на участках), сплошным и рассеянным. Главное отличие способа ареалов от способа качественного фона: во-первых, - тип локализации, во-вторых, - необязательность рисовки границ. По отношению к используемым условным обозначениям способ ареалов универсален: он может быть реализован с помощью внемасштабных рисунков (не имеющих четкой координатной привязки), линейных или площадных обозначений и даже буквенно-цифровых индексов. Способ ареалов в «в чистом виде», как правило, не несет информации о конкретных качественных или количественных характеристиках; он отображает форму и  местоположение площади распространения картографируемого явления, поэтому с определенной долей условности характер передаваемой информации можно считать качественным.

Для отображения на экологических картах загрязненности почв тяжелыми металлами часто применяется способ маркированных ареалов. В разрыве контура такого ареала указываются химический индекс металла-загрязнителя и превышение ПДК.

В экологическом картографировании способ ареалов применяется по своему прямому назначению: для показа ареалов биологических видов, особо охраняемых природных территорий, участков распространения определенных видов загрязнения, геодинамических процессов.

Точечный способ используется для передачи явлений рассеянного распространения (сельское население, поголовье скота, посевные площади). Изобразительным средством является множество точек одинакового размера, каждая из которых имеет определенный «вес»- значение количественного показателя.

В экологическом картографировании точечный способ пока практически не нашел применения. Возможно его использование для показа распространения редких и охраняемых либо опасных для человека видов.

Способ локализованных диаграмм используется для передачи на карте сезонной или иной динамики явлений, имеющих сплошное  или линейное распространение. Динамика явлений изображается с помощью графиков или диаграмм, характеризующих явление в пунктах его изучения.

Этот способ используется для отображения данных, полученных на постах наблюдения за состоянием окружающей среды или ее отдельных компонентов. Например, способ локализованных диаграмм может применяться для показа загрязненности поверхностных вод. В данном случае цвет столбиков диаграммы передает классы опасности загрязняющих веществ, присутствующих в пробе воды; высота каждого столбика отображает превышение ПДК по соответствующему классу опасности. С помощью стрелки такая диаграмма привязывается к створу (месту взятия пробы воды из водного объекта).

В экологическом картографировании способом локализованных диаграмм передается сезонная, межгодовая или иная изменчивость показателей заболеваемости, концентрации отдельных веществ, общих уровней загрязнения атмосферы или гидросферы, условия рассеяния или потенциала самоочищения.

У способов значков и локализованных диаграмм есть общая черта: рисунки, выражающие количественные и качественные особенности объектов, ан карте оказываются привязанными к точке. Однако при использовании способа значков этой точкой является пункт фактической локализации явления, а при использовании способа локализованных диаграмм - пункт наблюдения за явлением (метеостанция, гидропост и т.д.).

Способ картодиаграмм предполагает изображение суммарной величины каких-либо явлений с помощью графиков ил диаграмм, помещаемых внутри единиц территориального деления, чаще всего административного. При использовании этого способа карта в целом показывает распределение явления по исследуемой территории. Тип локализации явления в данной ситуации может быть любым, но с учетом жесткой привязки количественной информации к площади административно- территориальной  или какой-либо другой ячейки. Условно его можно считать ограниченным по площади.

Картодиаграммы, так же как и картограммы, географически несовершенны по содержанию, поскольку не позволяет отражать различия характеристик внутри территориальных единиц, и создают иллюзию резких перепадов на их границах. Однако картодиаграммы очень легко и быстро поддаются автоматизированному построению и их использование оправдано, если требуется быстро получить территориальное распределение статистических данных. По своему содержанию этот способ можно рассматривать как статистическую таблицу, наложенную на схематическую карту.

Несмотря на отмеченные недостатки, способ картодиаграмм пользуется широким распространением  в  экологическом картографировании, особенно в официальных изданиях. Картодиаграммами показываются объемы выбросов и сбросов, количество отходов, объемы внесения удобрений и пестицидов и т. д., заболеваемость по единицам территориального деления.

Картограммы графически передают среднюю интенсивность какого-либо явления (т.е. количественную характеристику) в пределах определенных территориальных единиц, чаще всего административных, не связанных с действительным распространением этого явления в природе. Таким образом, тип локализации отображаемого явления может быть любым: точечным, линейным, сплошным, рассеянным, ограниченным по площади, но графическая интерпретация «привязывает» количественную информацию к ограниченной площади, по аналогии со способом картодиаграмм.

Знаки движения (линии движения, векторы) используются для показа перемещений объектов различной локализации. Движение точечных объектов создает линию, (например, маршрут морского судна), движение воздушных масс образует сплошное повсеместное перемещение в пространстве, миграция животных имеет рассеянный характер распространения, океанские и морские течения создают перемещение, ограниченное по площади.

Основным средством при передаче такого рода информации являются векторы (стрелки) разных форм и величины, которые могут нести качественные и количественные характеристики. Локализация векторов может показывать и реально существующие линии передвижения, в частности, если они даются параллельно путям сообщения, и абстрактные, например: связи культурные, финансовые и т.п. Ориентировка векторов в этой ситуации определяется фактически направлением движения (реальным или абстрактным). Качественные характеристики передаются с помощью формы, цвета и структуры вектора, а количественные- с помощью размеров (длины и ширины).

В экологическом картографировании способ знаков движения употребляется сравнительно редко и используется для показа направлений дальнейшего развития отрицательных экологических явлений и процессов (например, для показа основных направлений выноса загрязненных воздушных масс с данной территории) и пути миграции животных.

2. 3 Определяясь с тем, какие способы отображения будут использоваться для передачи на карте различных объектов экологической опасности, следует учитывать следующие факторы:

1. Характер   картографируемых   данных.   Например,   при   картографировании кислотных осадков можно использовать способ ареалов (для простой фиксации мест их выпадения) или способ изолиний (если картографируется кислотность атмосферных осадков, и на карте надо передать ряд статистических данных).

2. Характер  распространения  загрязняющего   вещества  по   картографируемой территории.   Если   данное   загрязнение   имеет   повсеместное   распространение (например,  загрязненность воздушного бассейна крупного города пылью), то целесообразно будет использовать способ изолиний, или способ количественного фона. Если же загрязнение отмечается только на некоторых локальных участках (например, загрязнение почв города тяжелыми металлами), то его можно будет передать способом ареалов.

3. Масштаб   составляемой   экологической   карты.   Например,   загрязненность атмосферного     воздуха    диоксидом     серы     на    крупномасштабных     картах целесообразно показывать площадным способом отображения - изолиниями или количественным фоном. Но в пределах крупного региона или страны в целом загрязнение диоксидом серы является не сплошным, а локальным, и в основном приурочено к промышленным узлам и городским агломерациям. Поэтому на среднемасштабных экологических картах будет логичнее использовать способ ареалов,  а  на мелкомасштабных  картах  -  способ  локализованных  диаграмм, привязанных к основным источникам загрязнения атмосферы диоксидом серы - промышленным центрам.

Контрольные вопросы:

1 Что собой представляет картографическая семантика?

2 Перечислите пять групп пространственной локализации явлений отображаемых на картах?

3 Что является объектом показа явлений, локализованных в пунктах?

4 Что является объектом показа явлений, локализованных на линиях?

5 Что является объектом показа явлений, локализованных на площадях?

6 Что является объектом показа явлений  сплошного распространения?

7 Что является объектом показа явлений рассеянного распространения?

8 Какие графические средства применяются на экологических картах?

9 Из чего складываются способы картографических изображений?

Литература: 1, с. 80-88; 4, с. 58-102; 11, с. 48-289.

Тема 3 Методология экологического картографирования

Цель: ознакомить студентов с оценкой проницаемости географических границ и территориальными единицами экологического картографирования.

План:

3. 1 Общие вопросы

3. 2 Оценка проницаемости географических границ

3. 3 Территориальные единицы экологического картографирования

3. 4 Ландшафтная основа экологических карт

3.1 Задача экологического картографирования состоит в непосредственной характеристике состояния среды, подвергающейся антропогенному воздействию. Важнейшие свойства картографируемых показателей — их содержательная, пространственная и временная локализация. При этом информация, заключенная в карте, всегда беднее исходной природной. Поэтому для обеспечения объективности и репрезентативности результатов необходимо соблюдение ряда процедур, среди которых целесообразно различать общекартографические приемы получения, локализации, интеграции и интерпретации показателей и особенности их применения, обусловленные спецификой объекта картографирования.

3.2  Границы природно-территориальных единиц важны для экологического картографирования постольку, поскольку они образуют геохимические и орографические барьеры на путях миграции поллютантов. Степень прозрачности границ для поллютантов должна рассматриваться как основной критерий их учета при пространственной интерпретации показателей. При отсутствии препятствий загрязнения должны равномерно распространяться по всем направлениям; в этом случае уровень их концентрации становится функцией расстояния и оказывается возможным только выделение условных границ на основе количественных критериев (например, превышения или непревышения ПДК). Практическим средством выделения геоэкологически значимых границ может быть мысленный эксперимент, в ходе которого воображаемые преграды размещают на разных природных рубежах и определяют их реальность по отношению к тем или иным вещественно-энергетическим потокам.

Характер переноса загрязнений в атмосфере. Он определяется в первую очередь циркуляционным фактором. Территории с разной направленностью атмосферного переноса разграничиваются своеобразными «атморазделами». Высокая динамичность воздушной среды предопределяет существование климатических границ, являющихся наиболее расплывчатыми по сравнению с другими природными границами. Количество таких границ на Земле невелико; их ширина (порядка сотен км) сопоставима с максимальной дальностью переноса большинства поллютантов. Поэтому геоэкологическое значение климатических границ определяется их влиянием на глобальное загрязнение атмосферы наиболее устойчивыми поллютантами (например, роль атмосферных фронтов в изоляции Антарктиды и формировании «озоновой дыры»).

Для региональных и локальных особенностей загрязнения атмосферы наибольшее значение имеют расположение и параметры источников выбросов, а также их перераспределение под воздействием элементов подстилающей поверхности, тогда как элементы общей циркуляции образуют общий фон. Элементы подстилающей поверхности, влияющие на местную циркуляцию: рельеф, растительный покров, водоемы. Барьеры на пути местной циркуляции поллютантов (особенно переноса аэрозолей в приземном слое) создают: линейные положительные формы рельефа, побережья водоемов, размеры которых достаточны для формирования бризовой циркуляции и границы лесных массивов (при достаточно выраженных различиях в степени шероховатости поверхности в пределах леса и вне его).

С точки зрения влияния на местную циркуляцию, искусственные сооружения могут рассматриваться как формы рельефа. Соответственно границы участков высотной застройки принимают характер локальных орографических рубежей, воздействующих на местную циркуляцию.

Условия переноса загрязнений в гидросфере. Они резко различны для разных ее составных частей: морей и океанов, водоемов суши, подземных вод. Для рек (как однонаправленных потоков) с развитой поперечной циркуляцией и русловыми деформациями устойчивы лишь поперечные границы, разделяющие разные отрезки русла.

Различия экологических ситуаций в пределах отрезков русел обусловливаются неравномерностями поступления загрязнений и интенсивности процессов самоочищения. Створы источников сбросов и устья сильно загрязненных притоков образуют верхние границы экологически неблагополучных участков русел. Загрязненные участки русел подразделяются на зоны смешения с неустойчивыми характеристиками загрязнения и зоны распределения, в которых происходят процессы транспортировки поллютантов и самоочищения, приводящие к постепенному уменьшению их концентраций вниз по течению, что не предполагает обособления границ.

Аккумуляция поллютантов в донных отложениях контролируется гидродинамическими особенностями водотоков, от чего зависит также распределение литологических разностей. Известно повышенное накопление большинства металлов в техногенных илах ,в связи с чем границы тел заиления выражаются в различиях уровней загрязненности. Расположение тел заиления, в свою очередь, подчиняется определенным гидродинамичским закономерностям: в виде сегментов по выпуклым участкам берегов меандрирующего русла либо в виде относительно равномерного чехла на непроточных и слабопроточных участках.

Заиление оказывает неоднозначное влияние на экологическую обстановку. С одной стороны, скопления ила концентрируют поллютанты (особенно металлы), с другой — интенсивно зарастают макрофитами и в связи с этим могут выполнять роль биофильтров. В обоих случаях границы заиленных участков приобретают то или иное геоэкологическое значение.

Перенос загрязнений в подземной гидросфере. Происходит в гидродинамических зонах аэрации и активного водообмена и подчиняется закономерностям миграции в данных ландшафтах, с накоплением на тех или иных геохимических барьерах. Типы барьеров определяются зональными факторами. Для всех зон характерна также повышенная аккумуляция поллютантов в донных отложениях и понижениях различного происхождения, с непромывным режимом почв, что определяет важность их выделения по материалам дистанционного зондирования и полевых наблюдений.

Воздействия на недра, в частности в связи с добычей нефти и газа, приводят к активизации процессов в зонах замедленного и весьма затрудненного водообмена и осолонению пресных горизонтов. Формы и размеры образующихся зон загрязнения подземных вод определяются направлениями потоков в зоне активного водообмена и их трансформациями в связи с техногенными воздействиями; при этом концентрации изменяются постепенно, без обособления резких границ. Тектонические нарушения обычно не ограничивают зоны загрязнения подземных вод, а выступают в роли естественных факторов их образования вследствие повышенной проницаемости для высокоминерализованных глубинных вод.

Степень трансформации биоты и почв. Она в наибольшей степени зависит от характера использования территории. Выделяются следующие основные функции использования территорий: заповедная, рекреационная, лесохозяйственная, сельскохозяйственная, промышленно-урбанистическая. Фактически любая территория используется многообразно, что не исключает возможности выделения для конкретных территорий ведущих и второстепенных функций. Расположенные в приведенной выше последовательности, функциональные типы использования территорий образуют объективно существующие ступени уровней преобразованности почв и биоты: от почти полной сохранности природного фона (изменения обусловливаются глобальными и региональными антропогенными воздействиями) в пределах ООПТ до практически полного уничтожения естественных и создания (стихийного или целенаправленного) искусственных почв, флоры и фауны в городах.

Обособлению границ территорий с различным типом хозяйственного (или иного) использования способствует их юридическое оформление, а иногда и охрана (государственные границы, военные объекты, ООПТ, землевладения). Различия в плотности населения, уровнях развития технологии производства и охраны окружающей среды, сглаживающие влияния вышеперечисленных функциональных типов использования территорий, обычно проявляются по разные стороны отмеченных выше границ, что также способствует приобретению ими объективного характера и геоэкологического значения. В общем случае, чем выше юридический статус и эффективнее охрана границы землепользовании, тем существеннее ее геоэкологическое значение в части, касающейся сохранности биоты и почв. Так, в печати многократно указывалось на существенные различия в состоянии лесов, находящихся в ведении Гослесфонда и сельскохозяйственных предприятий. Таким образом, различия в характере землепользования могут превращать условные границы в объективно существующие.

Степень трансформации рельефа и геологической среды. Она определяется сочетанием сложно взаимодействующих природных и техногенных факторов. Взаимодействие факторов проявляется: в геологической предопределенности районов наибольшей антропогенной нагрузки (горнодобывающая промышленность), в зависимости функционального использования территорий от геолого-геоморфологических условий и в разнообразии проявлений антропогенно обусловленных и антропогенно ускоренных геодинамических процессов, связанных со всем комплексом эндогенных и экзогенных факторов.

3. 3 Выбор территориальных единиц должен определяться однородностью их свойств и, как следствие этого,- возможностью распространения на них геоэкологических характеристик. В практике картографирования нашли применение 6 вариантов решения вопроса о выборе операционных территориальных единиц.

1. Выборочная характеристика, т.е. привязка показателей непосредственно к точкам и линиям, для которых они получены, практикуется в процессе работ на картах фактического материала. При недостатке данных, обусловливающем невозможность территориально полной характеристики, такой прием находит применение и на итоговых картах. Такое решение, очевидно, лучше, чем недостоверная интерполяция/изменение, искажение/, однако при этом не выполняется общекартографическое требование непрерывности изображения.

2. Геометрически правильные сетки, обычно квадратной формы, нашли применение, главным образом, при построении частных карт, характеризующих состояние компонентов среды по отдельным ингредиентам. Недостатки геометрически правильных сеток очевидны и связаны с их случайным характером по отношению к внутренней организации пространства. Вследствие этого характеристики, относящиеся к конкретным точкам пространства, оказываются в зависимости от размещения сетки.

3. Политико-административное и хозяйственное деление используют в качестве единиц картографирования, когда исходными данными служат материалы официальной статистики, примером чего служат картосхемы в Гос. докладах о состоянии ОПС. Такой подход к выбору территориальных единиц прост в методическом отношении и отвечает текущим запросам отдельных категорий потребителей картографической продукции/главным образом, работников органов управления/. Простата построения карт такого типа /картограммы и картодиаграммы, отражающие средние и суммарные показатели, получаемые на основе элементарной обработки типовых форм учета/ способствует высокой оперативности их создания. При этом нельзя не выразить сомнений в высоком качестве принимаемых на основе подобных карт управленческих решений, поскольку средние и суммарные показатели затушевывают различия внутри единиц районирования и создают иллюзию контрастов на их границах, географически некорректно.

Использование административно-территориальных единиц может быть оправданным в случаях, когда картографируемый показатель решающим образом зависит от антропогенных факторов и является контролируемым  административно/организация здравоохранения, охраны лесов, количество используемых удобрений и пестицидов и др./. Однако и в этом случае необходим учет не только административного, но и функционального деления территорий/например, отнесение количеств удобрений и пестицидов только к площади обрабатываемых земель/.

4. Бассейновый подход. Этот вариант территориального деления наиболее удобен, когда объектами картографирования являются водотоки, экзогенные геодинамические процессы и весь комплекс связанных с тем и другим вопросов.

Разделяющие речные бассейны водоразделы образуют барьеры для транспортировки поллютантов с поверхностным и грунтовым стоком, а при достаточной морфологической выраженности- и для воздушного переноса в наиболее загрязненном приземном слое. В условиях преобладающего долинного типа расселения бассейны, а также группы смежных бассейнов, в значительной степени совпадают с контурами хозяйств, характеризующихся разными типами и уровнями антропогенной нагрузки, т.е. бассейны разных порядков, преобразуются в природно-хозяйственные системы разных таксономических рангов.

Бассейновый принцип локализации показателей экологической обстановки в целом целесообразно рассматривать как необходимый, но недостаточный.

5. Ландшафтно-географический подход /ориентация на единицы физико-географического или ландшафтного районирования/ в наибольшей степени отвечает задачам э. картографирования, так как понятия трансформированности и устойчивости ландшафта вторичны по отношению к самому ландшафту; их характеристика возможна только в пределах некоторой пространственной общности, образованной сочетанием и взаимодействием геокомпонентов.

Ландшафтный принцип деления территории реализован на большинстве изданных в России экологических карт. При этом в характеристику территориальных единиц включаются как природные особенности (единицы ландшафтного районирования, леса, в том числе с подразделением по преобладающим породам), так и характер природопользования (выделение сельскохозяйственных земель, урбанизированных и горнопромышленных ландшафтов).

Правомерность учета или неучета хозяйственно-административных границ зависит и от цели районирования. Так, состояние лесов, зависящее от организации ухода за ними, может быть оценено по лесхозам, однако использование тех же территориальных единиц для характеристики атмосферных выпадений и их последствий географически некорректно.

6. Отсутствие территориальных единиц становится возможным при непрерывной количественной характеристике на основе применения способа изолиний. Преимущества этого подхода связаны с отсутствием осреднения показателей по площади при отказе от наперед заданных границ. Однако отсутствие территориальных единиц на итоговой карте не должно означать отказа от их учета в процессе составления при географической интерполяции показателей. В последнем случае территориальные единицы, различающиеся по функциональному использованию и устойчивости ландшафтов, выявляются по распределению количественных характеристик, подобно тому как, благодаря географическим закономерностям, крупные формы рельефа выделяются на климатической карте, тектонические структуры — на геологической и т.д.

3.4 Необходимость использования ландшафтно-географической основы при экологическом картографировании очевидна и общепризнанна. Менее однозначен вопрос о роли этой основы в процессе исследования и на итоговой карте, что целесообразно разграничивать.

На комплексных экологических картах основное изобразительное средство - фоновая окраска - используется для показа ландшафтных характеристик: единиц физико-географического районирования, растительности. Антропогенное воздействие передается менее выразительными изобразительными средствами — оттенками цветов (балльные оценки преобразованности ландшафтов), контурными, линейными и внемасштабными знаками (распространение отдельных поллютантов, обычно без количественных характеристик концентраций).

Если исходить из задачи показа геосистем как объектов антропогенного воздействия и локализации природоохранных мероприятий, то такое распределение изобразительных средств представляется не только оправданным, но едва ли не единственно возможным. Если же исходить из задачи картографирования загрязнения и других экологических проблем, то одинаковые уровни их проявления должны быть изображены одинаково, вне зависимости от ландшафтного облика территорий. Это предполагает иные приоритеты при распределении изобразительных средств. В этом случае следует использовать наиболее выразительное изобразительное средство для показа уровней загрязнения. Однако показ с помощью фоновой окраски уровней загрязненности территорий ограничивает возможности их ландшафтной характеристики использованием штриховых обозначений. Этими средствами могут быть переданы только главные черты современного растительного покрова: леса (зеленый крап), болота (традиционное обозначение топографических карт), сельскохозяйственные земли (отсутствие штриховых обозначений).

Использование ландшафтно-географической основы в экологическом картографировании двоякое:

- для территориальной привязки характеристик загрязненности;

- для пространственной интерпретации дискретных величин.

В первом случае элементы ландшафтной характеристики выполняют роль общегеографической основы тематической карты и потому закономерно сливаются с ней, присутствуя на карте в явном виде.

Во втором случае роль ландшафтной характеристики значительно сложнее. Характеристика техногенной нагрузки на карте всегда основывается на выборочных данных. Их репрезентативность зависит от того, является ли данная выборка случайной, систематической или районированной. Единицы ландшафтного районирования, различающиеся по условиям транспортировки, депонирования и деконцентрации поллютантов, являются теми пространственными ячейками, тщательный учет которых необходим как при размещении точек опробования, так и при интерполяции характеристик между ними.

Контрольные вопросы:

1 В чем выражается важность границ природно-территориальных единиц?

2 Чем определяется характер переноса загрязнений в атмосфере?

3 Условия переноса загрязнений в гидросфере.

4 Перенос загрязнений в подземной гидросфере.

5 От чего зависит степень трансформации биоты и  почв?

6 Сколько вариантов решения вопроса о выборе операционных территориальных единиц?

7 Что собой представляет выборочная характеристика операционных территориальных единиц?

8 В каких случаях применяются геометрические правильные сетки при выборе операционных территориальных единиц?

9 В каких случаях используется политико-административное и хозяйственное деление при выборе операционных территориальных единиц?

10 В каких случаях применяется бассейновый подход при выборе операционных территориальных единиц?

11 На что ориентирован ландшафтно-географический подход при выборе операционных территориальных единиц?

Литература: 1, с. 61-75; 11, с. 48-289.

Тема 4 Содержание и методы составления экологических карт

Цель: ознакомить студентов с содержанием и методами составления экологических карт.

План:

4. 1 Картографирование атмосферных проблем

4. 2 Картографирование загрязнения вод суши

4. 3 Картографирование физического загрязнения

4. 4 Картографирование загрязнения почв

4. 1 Атмосфера как наиболее динамичная среда характеризуется сложной пространственно-временной динамикой уровней содержания примесей. В каждый данный момент времени уровень загрязненности атмосферы над некоторой территорией или в той или иной точке определяется балансом по отдельным поллютантам и их совокупности. В приходной части баланса находятся:

- поступление загрязняющих веществ от совокупности техногенных и естественных источников в пределах рассматриваемой территории;

- поступление загрязняющих веществ от источников за пределами рассматриваемой территории, в том числе отдаленных (дальний перенос);

- образование загрязняющих веществ в результате вторичных химических процессов, протекающих в самой атмосфере.

В расходной части баланса находятся: вынос загрязняющих веществ за пределы рассматриваемой территории, осаждение загрязняющих веществ на земную поверхность и разрушение загрязняющих веществ в результате процессов самоочищения.

Факторы интенсивности осаждения и самоочищения для разных веществ в значительной степени совпадают. Поэтому концентрации разных веществ обычно меняются относительно согласованно, подчиняясь одним и тем же временным и пространственным закономерностям.

Выделение загрязняющих веществ от техногенных источников усиливается:

- с ростом числа работающих единиц производственного оборудования и транспортных средств, увеличением интенсивности их работы;

- при ухудшении технического состояния и авариях;

- при неэффективной работе или отключении очистного оборудования.

Поступление загрязняющих веществ от естественных и техногенных пылящих источников усиливается при усилении ветра (в сочетании с наличием незакрепленных поверхностей), при вулканических процессах.

Интенсивность выноса загрязняющих веществ зависит от скорости ветра и характера атмосферной стратификации; интенсивность самоочищения — от температуры, влажности, интенсивности ультрафиолетового излучения, шероховатости подстилающей поверхности. При этом тенденции загрязнения атмосферы для территорий в целом и отдельных их частей могут не совпадать. Так, при устойчивых сильных ветрах снижение загрязненности воздушного бассейна городской территории может сопровождаться локальным ростом в пригородной местности, с подветренной стороны от города.

Сочетание естественных факторов, обусловливающих высокий Уровень загрязнения, образует потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА). Степень реализации потенциала загрязнения атмосферы зависит от наличия и мощности источников загрязнения.

Таким образом, картографирование загрязнения атмосферы складывается из: картографирования потенциала загрязнения атмосферы, картографирования источников загрязнения и картографирования уровней загрязнения.

С эколого-гигиенической точки зрения наибольший интерес для картографирования представляют следующие характерные уровни загрязнения атмосферного воздуха:

- средний годовой (многолетний) уровень, который формируется при наличии динамического равновесия между эмиссией и рассеянием атмосферных загрязнений;

- уровень загрязнения, складывающийся при сочетании обычного (или скорректированного согласно плана мероприятий при НМУ) режима работы предприятий — источников загрязнения атмосферы, и неблагоприятных для рассеяния метеоусловий (5% повторяемости, согласно действующей системы экологического нормирования;

- уровень загрязнения, который может возникнуть при аварийном выбросе от потенциально опасного объекта при определенных заданных (обычно неблагоприятных) метеоусловиях;

- фактически существующий текущий уровень загрязнения.

Картографирование источников загрязнения атмосферы проводится на основе данных инвентаризаций, статистической отчетности об объемах выбросов и обобщающих материалов. Данные инвентаризаций получают (тома ПДВ предприятий, материалы ОВОС) в масштабах 1:500-1:5000.

Картографирование на основе данных статистической отчетности (форма 2-ТП (воздух)) выполняется в крупных масштабах (1:25 000-1:50 000), для территорий городов и их частей. При этом для показа объемов и структуры выбросов обычно используются структурные значки. Размер знака должен соответствовать суммарной величине выбросов, а внутренняя структура — раскрывать состав выброса по основным ингредиентам.

Картографирование на основе обобщающих материалов по городам и крупным регионам выполняется в средних и мелких масштабах, обычно с использованием соответственно значков и картограмм. Вследствие ряда причин информативность подобных карт обычно бывает невысока.

4.2 Общие закономерности загрязнения поверхностных вод суши. Загрязнение водных объектов, так же как и загрязнение атмосферы, сложный, многофакторный и весьма динамичный процесс. Концентрации различных загрязняющих веществ, присутствующих в водной среде, характеризуются сложной временной динамикой и зависят от: интенсивности поступления в водоемы, скорости процессов самоочищения и осаждения и объема водной массы, характера и скорости ее движения.

Каждый из перечисленных факторов загрязнения относительно независим от других и обладает собственной динамикой. Загрязняющие вещества поступают в водоемы со сточными водами от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунально-бытовой сферы, с поверхностным стоком за счет смыва с загрязненных территорий, при осаждении из атмосферы, от вторичных химических процессов трансформации поллютантов, от естественных источников.

Интенсивность процессов самоочищения зависит от состояния экосистемы водоема, температуры воды и скорости течения. Объемы воды в водных объектах зависят от комплекса гидрологических факторов и характеризуются внутри- и межгодовой изменчивостью. Поэтому уровни загрязнения водных объектов в разных регионах изменяются по сезонам неодинаково, в зависимости от гидрологического режима, а также характера загрязнения и его источников.

Нормирование загрязнения гидросферы базируется на гигиеническом принципе. Предельно допустимые концентрации устанавливаются, исходя из минимальных возможностей вредных воздействий. Но вредные воздействия на человека или ихтиофауну достаточно часто бывают связаны не только с техногенными, но и с природными причинами. Едва ли не в любом геохимическом ландшафте имеет место дефицит одних элементов и избыток других.

С другой стороны, известно, что для водной среды ПДК тяжелых металлов установлены по валовым содержаниям, тогда как токсичны лишь свободные ионы. В результате по ряду веществ ПДК фактически установлены на уровне природного фона или даже ниже его, что искажает картину распределения уровней загрязнения и затрудняет использование интегральных показателей качества воды.

Картографирование самоочищения поверхностных вод. Картографирование самоочищения поверхностных вод может выполняться на качественном или количественном уровне исследования. Первое используется в мелко- и среднемасштабных, оценочных работах, выполняемых для больших территорий. Второе становится возможным при крупномасштабных исследованиях, посвященных анализу конкретных ситуаций, прогнозированию последствий возможных и реальных случаев загрязнения.

Качественное картографирование условий самоочищения включает подразделение водных объектов на ряд категорий по параметрам, определяющим условия самоочищения: интенсивности перемешивания, температурам воды в летние месяцы и условиям разбавления загрязняющих веществ.

Интенсивность перемешивания воды в реках зависит от турбулентности потока, что, в свою очередь, контролируется характером рельефа и донных отложений. По этим условиям реки подразделяются на равнинные, предгорные (низкогорные) и горные; им соответствует слабая, средняя и сильная интенсивность перемешивания. По температурным характеристикам выделяется три категории рек со средними температурами в летнее время до 15°, 15—20°, выше 20°.

Сочетание характеристик перемешивания и температур позволяет выделить четыре категории условий самоочищения за счет трансформации загрязняющих веществ: благоприятные, относительно благоприятные, средние, неблагоприятные. Условия разбавления загрязняющих веществ определяются по среднегодовым расходам воды; по этому показателю реки подразделяются на шесть категорий. По сочетанию условий трансформации поллютантов и разбавления выделяется шесть градаций интегральных условий самоочищения: очень хорошие, хорошие, относительно хорошие, средние, плохие, очень плохие.

Для озер основной фактор перемешивания воды - ветровое волнение. Оно оценивается через показатель относительной мелководности, определяемый как отношение средней ширины или (для изометричных водоемов) квадратного корня из площади к средней глубине.

По сочетанию условий трансформации и разбавления поллютантов для озер выделяются те же шесть градаций интегральных условий самоочищения: очень хорошие, хорошие, относительно хорошие, средние, плохие, очень плохие. Градации, выделяемые по указанным признакам, относятся к довольно крупным регионам, что позволяет решать задачи мелкомасштабного картографирования.

Для передачи указанных характеристик самоочищения применяют линейные знаки (для рек) и ареалы (для водоемов), с использованием на многокрасочных картах «принципа светофора»: оттенков зеленого, желтого и красного цветов, сменяющих друг друга по мере ухудшения условий. На черно-белых картах используются штриховки, густота которых увеличивается по мере ухудшения условий.

Количественное картографирование самоочищения выполняется при крупномасштабных работах и базируется на прогнозе на основе известных зависимостей скоростей трансформации конкретных веществ от температуры среды.

При количественном картографировании предметом изображения являются не параметры самоочищения (их перевод из табличной формы в картографическую, с учетом температурных характеристик, возможен, но обычно нецелесообразен), а прогнозируемые результаты процессов самоочищения. Рассчитывается распространение веществ от мест их поступления в реку к определенным датам и ожидаемые концентрации по створам.

Наиболее эффективным средством решения такой задачи является математическое моделирование потоков загрязнений с визуализацией результатов методом графической мультипликации в виде карт-фильмов [99]. Использование такой методики наиболее целесообразно при определении последствий реальных или возможных аварийных залповых сбросов, когда можно пренебречь поступлением аналогичных поллютантов от диффузных источников.

Показатели экологического состояния водоемов. Экологическое состояние водоемов складывается в результате взаимодействия факторов самоочищения и техногенной нагрузки и определяется, главным образом, путем стационарных и экспедиционных исследований. Показатели экологического состояния водоемов включают значительное число гидрохимических и гидробиологических характеристик. Для водоемов, используемых в хозяйственно-питьевых и рекреационных целях, установлено 11 основных показателей состава и свойств воды (содержание взвешенных веществ, плавающие примеси, запахи и привкусы, окраска, температура, рН, минерализация, растворенный кислород, биохимическое потребление кислорода, содержание бактерий, содержание токсичных веществ), в том числе ПДК для 420 веществ.

Для водоемов, используемых в рыбохозяйственных целях, установлено девять основных показателей состава и свойств воды {содержание взвешенных веществ, плавающие примеси, запахи и привкусы, окраска, температура, рН, растворенный кислород, биохимическое потребление кислорода, содержание токсичных веществ), в том числе ПДК для 72 веществ.

В биоэкологических исследованиях используются характеристики видового разнообразия, наличия и доли индикаторных видов. Роль индикаторных организмов могут выполнять виды, наиболее чувствительные к загрязнению и (чаще) малочувствительные к нему - сапробионты.

Имеется ряд классификаций вод по сочетанию большого числа физических, гидрохимических, биологических характеристик (классификация СЭВ, классификация Жукинского, классификация СанПиН 4630-88). Возможности использования сложных классификаций для картографических целей незначительны по причине дороговизны и трудоемкости соответствующих исследований и, как следствие, малого числа пунктов определения.

Для целей картографирования необходимы более простые показатели, определяемые в возможно большем числе пунктов и, обеспечивающие возможность сравнения разных водных объектов. В качестве такого показателя чаще всего используется индекс загрязненности воды (ИЗВ).

В качестве косвенных характеристик, относящихся к техногенной нагрузке на бассейны, используются данные об объемах и структуре сточных вод, в том числе отнесенные к единице площади бассейна или к объему стока воды.

Источники информации о загрязнении поверхностных вод. Мониторинг загрязнения поверхностных вод ведется с помощью стационарных постов. Периодичность отбора проб и состав контролируемых ингредиентов определяются в зависимости от категории поста (I—IV категории), согласно ГОСТу 17.1.3.07-82 [75]. Обязательная программа, реализуемая на постах, включает:

- визуальные наблюдения (гибель рыбы и других организмов, появление посторонних окрасок, запаха, пены, пленок и т.п.);

- гидрологические измерения (уровень и расход воды, скорость течения, температура воды, цветность, прозрачность, мутность);

- гидрохимические определения (рН, Eh, ХПК, БПК5, минерализация, содержание кислорода и углекислого газа, главных ионов, биогенных веществ, основных поллютантов).

Определения по обязательной программе проводятся во все фазы водного режима: весенние половодье, дождевые паводки, летнюю и зимнюю межень. На постах I—III категорий, кроме того, ежемесячно проводятся наблюдения по сокращенной программе, без определения веществ, концентрации которых обычно не превышают ПДК. На постах I и II категорий проводится также ежедекадный и ежедневный контроль по отдельным параметрам. Программа наблюдений по гидробиологическим показателям является рекомендательной и включает определение с той или иной периодичностью показателей по фитопланктону, зоопланктону, зообентосу, перефитону.

Стационарные посты общегосударственной сети наблюдений дополняются ведомственными, функционирующими с различной периодичностью на водоемах, используемых для рыбоводства, а также для водоснабжения и водоотведения. Водоемы — источники питьевого водоснабжения, а также рекреационные контролируются санитарно-эпидемиологической службой.

Методы картографирования загрязнения поверхностных вод. Информационные источники и методы картографирования загрязнения поверхностных вод различны для карт разных масштабов. Для создания обзорных мелкомасштабных карт бывает достаточно публикуемой в ежегодниках информации о средних многолетних уровнях загрязнения по гидропостам, а также об объемах и структуре сбросов по городам. В этом случае линейными знаками (для рек) и ареалами (для озер и водохранилищ, выражающихся в масштабе карты) характеризуются классы качества воды для протяженных участков крупных рек и озер, структурными знаками — уровни и состав загрязнения, объемы и состав сбросов, картограммами - техногенная нагрузка на речные бассейны. При более детальном картографировании линейные знаки, характеризующие качество воды, дифференцируются по веществам.

При средне- и крупномасштабных исследованиях данные, заимствованные из статистических источников, целесообразно дополнять расчетными характеристиками диффузного загрязнения от сельскохозяйственных источников и сельских населенных пунктов, с использованием коэффициентов разбавления (КР). Для определения коэффициентов разбавления объемы сточных вод от всех источников в пределах бассейна делят на сток воды в замыкающем створе за ту же единицу времени. Сведения о стоке воды могут быть получены из данных Государственного водного кадастра, а при их отсутствии - из данных региональных гидрологических исследований либо расчетным путем на основе региональных зависимостей между гидрологическим и морфологическими параметрами.

4.3 К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека и являющимся предметами гигиенической регламентации, относятся: шумовое загрязнение, электромагнитные и радиационные поля.

Картографирование физических факторов, с одной стороны, облегчается возможностью их непосредственного измерения с помощью соответствующих приборов, с другой — осложняется вследствие высокой пространственной и временной изменчивости. Поэтому физические факторы среды становятся предметами картографирования там, где существуют устойчивые источники соответствующих влияний: в районах радиоактивного загрязнения; в зонах воздействия автомагистралей, аэропортов и других источников шума; вблизи излучателей радиоволн и ЛЭП. Вследствие высокой временной и пространственной изменчивости определяемые и картографируемые параметры относят к некоторым условным моментам (конкретные даты для уровней радиации; утренние часы «пик» для характеристики шумовой нагрузки) и элементам местности (трассы ЛЭП для электрических полей; линии в 7,5 м от оси ближайшей полосы движения при характеристике автотранспортного шума).

Картографирование радиационной обстановки. Карты радиационной обстановки получили широкое распространение после Чернобыльской катастрофы. При этом была использована приборная и методическая база, сложившаяся за долгие годы радиометрических съемок при геологических исследованиях, а также в атомной промышленности и энергетике.

При изучении радиационной обстановки используют полевые и дистанционные методы. Измерение уровней гамма-фона проводится с помощью радиометров (дозиметров), при выполнении наземных маршрутов с заданной густотой расположения точек, либо дистанционно (с летательных аппаратов, оборудованных соответствующими приборами).

Единицы измерения радиоактивности. Исходной величиной в системе СИ является беккерель (Бк) — 1 распад в секунду.

Дозой облучения называется количество энергии излучения, переданной тканям организма.

Поглощенные дозы измеряются в греях (Гр), 1 грей равен 1 джоулю на килограмм массы. Однако при одинаковой поглощенной дозе а-излучение в 20 раз опаснее, чем бета и гамма излучение. Скорректированная с учетом этого доза называется эквивалентной дозой, измеряемой в зивертах (Зв).

Широко используются также внесистемные единицы, такие как кюри, бэр, рад.

В кюри (Ки) измеряется количество предстоящих радиоактивных распадов, с учетом количества и изотопного состава радиоактивных веществ, 1 кюри соответствует числу распадов в 1 грамме 226Ra, равняющееся 3,7х.1010 Бк.

Рад — единица поглощенной дозы: 1 рад = 0,01 Гр.

Бэр (биологический эквивалент рентгена) — единица эквивалентной дозы: 1 бэр = 0,01 Зв. Безопасной дозой для взрослого человека, подверженного воздействию излучений в связи с профессиональной деятельностью, считается 50 миллизивертов (мЗв) в год. Уровень радиоактивного загрязнения измеряется в Ки/км2.

Загрязненной считается территория, содержащая 1  Ки/км2 и более.

Рентген - внесистемная единица измерения энергии экспозиционной дозы ионизирующих излучений, определяемой по ионизирующему воздействию на воздух. Дозе в один рентген соответствует образование 2,08-109 пар ионов в 1 см3 воздуха при нормальных условиях. Интенсивность излучения чаще всего измеряется в рентгенах в час.

Измерение уровней радиоактивности. В отличие от выбора пред-ставительных точек при других видах полевых исследований, измерения гамма-фона обычно проводят в узлах геометрически правильных сеток. В результате выявляется общий уровень радиационного фона (обычно в мкр/ч), обусловленный как естественными причинами, так и техногенным загрязнением: выпадением аэрозолей, образовавшихся при ядерных испытаниях и авариях; аномалиями от локальных источников. В пределах выявленных участков повышенного фона для определения их происхождения и степени опасности определяется (на основе отбора и анализа проб) содержание отдельных радионуклидов в поверхностном слое почв, донных отложениях, растительных тканях.

Картографическое представление результатов. Радиационная обстановка обычно характеризуется на картах с использованием способа изолиний. Изолиниями могут передаваться уровни гамма-фона, содержание отдельных радионуклидов, мощность дозы облучения за определенный период. Аномалии, не выражающиеся в масштабе карты, обозначаются значками. В результате исследований изотопного состава радионуклидов создаются карты радиационного загрязнения, на которых характеризуется общее содержание радионуклидов в почвах и донных отложениях, обычно в кюри на км2. На упрощенных картах, ориентированных на массовую аудиторию, иногда изображаются ареалы радиационного загрязнения, в том числе без количественной характеристики.

Картографирование шумового загрязнения. Картографирование шумового загрязнения может проводиться по результатам натурных измерений, на основе расчетных данных либо с использованием сочетаний того и другого. В первом случае используют результаты инструментальных измерений уровней шума шумомерами I или II класса. При этом, поскольку шумы с разными частотами при одинаковой интенсивности оказывают неодинаковое физиологическое воздействие, измеряют в дБ, нормируют и картографируют эквивалентные уровни звука, т.е. скорректированные с учетом частотных характеристик.

Во втором случае картографирование ведется на основе данных о величине автотранспортной нагрузки, структуре потока, дорожных условиях и характере застройки. Для получения этих данных проводятся наблюдения за напряженностью и структурой транспортных потоков в часы «пик» в рабочие дни недели; при этом фиксируются также дорожные условия, характер застройки и озеленения.

При оценочных работах может использоваться расчетная методика, которая позволяет определить приближенные значения уровней шума в зависимости от численности населения города, уровня автомобилизации (число автомобилей на тысячу жителей) и значимости улиц (магистрали общегородского значения, районного значения и т.д.), с внесением поправок для учета особенностей планировки города, уклона улиц, доли грузового и общественного транспорта в потоке. Аналогичными табличными методами определяется шум вблизи железнодорожных и трамвайных линий, аэродромов, судоходных путей.

Сочетание инструментальных и расчетных определений уровней шума включает использование того и другого, в том числе в одних и тех же контрольных точках, в количестве, достаточном для получения статистически значимой выборки. Для учета местных особенностей городской среды проводится расчет уравнений регрессии, связывающих измеренные и расчетные значения уровней шума, и корректировка последних.

4.4 Задачи изучения загрязнения почв. Проблема загрязнения почв имеет широкое распространение, особенно в промышленно развитых странах. Загрязняющие вещества способны сохраняться в почвах многие годы и десятилетия, создавая непосредственную угрозу здоровью населения. Наличие остаточного загрязнения на месте старых промышленных зон, складов, свалок часто становится причиной конфликтных ситуаций при жилищном строительстве и рекреационном освоении территорий, при сделках с недвижимостью. Поэтому в настоящее время в нормативных документах по инженерно-экологическим изысканиям предусмотрено обязательное определение показателей загрязнения почв тяжелыми металлами, ввиду их индикационного значения. В случаях когда их концентрации не превышают фоновых, исследования на предмет других видов загрязнения не проводят.

Загрязнение почв исследуется в двух аспектах: как самостоятельная экологическая проблема и как индикатор общего экологического неблагополучия территорий.

Загрязнение почв как самостоятельная экологическая проблема изучается выборочно, где имеются основания ожидать высоких уровней содержания тех или иных специфических веществ, как правило, высоких классов опасности (радионуклидов, пестицидов, ПАУ и др.)- Такие исследования обычно проводятся на ограниченных площадях, они отличаются высокой детальностью (масштабы от 1:10 000 до 1:500) и имеют целью удаление и захоронение выявленных скоплений веществ, представляющих непосредственную опасность. По окончании работ по очистке организуют повторные обследования в целях контроля.

Исследования загрязнения почв, направленные на сравнительную оценку общего уровня экологического неблагополучия территорий (эколого-геохимические съемки), проводятся в крупных и средних масштабах (от 1:200 000 до 1:10 000) и охватывают территории городов и их частей, а в отдельных случаях целых регионов.

Методика эколого-геохимической съемки. Методика эколого-геохимической съемки была разработана в России в 80-е годы XX в. При этом была успешно использована приборная и нормативно-методическая база, ранее применявшаяся при геологических съемках и поисках месторождений рудных полезных ископаемых (лито-геохимические исследования). Наибольшее внимание при эколого-геохимических съемках обычно уделяется тяжелым металлам. Это обусловлено широким распространением и индикационным значением данного вида загрязнения, а также наличием хорошо отработанных и достаточно дешевых аналитических методов (преимущественно спектральных), позволяющих определять концентрации нескольких (до 30—40) элементов одновременно. Составными частями эколого-геохимических съемок являются: отбор проб, аналитическая обработка, интерпретация результатов и составление карт.

Особенности изучения загрязнения снежного покрова. Изучение загрязняющих веществ, содержащихся в снеге, позволяет охарактеризовать атмосферные выпадения за конкретный сезон. Отбор снеговых проб целесообразно проводить в конце зимы, чтобы охарактеризовать по возможности более длительный период, но до начала снеготаяния, чтобы избежать выщелачивания растворимых компонентов.

Пробы снега отбирают из шурфов; в состав пробы включается весь извлеченный снег, на всю мощность снежного покрова. Для достоверности результатов важно исключить попадание в пробу частиц подстилающего грунта, мусора и т.п. Поэтому места отбора выбираются вне дорог, троп и других мест, где вероятно попадание механических примесей. При отборе необходимо фиксировать дату и площадь шурфа.

Для получения характеристик интенсивности атмосферных выпадений важно определить абсолютное содержание твердых и растворимых примесей в пробе. Поэтому при обработке проб анализируется весь объем полученной воды и твердого нерастворимого материала. По известной массе твердых (пылевых) частиц определяют величину пылевой нагрузки Рn (в мг/м2 в сут.) по формуле:

Pn=  Po : S х t, где Po - масса пыли в пробе (мг); S- площадь шурфа (м2); t – время от установки устойчивого снежного покрова (сут.).

Интерпретацию результатов анализа снеговых проб проводят аналогично с почвенными пробами, путем сравнения с фоновыми показателями, с определением поэлементных показателей Кс и суммарных ZС. Размах колебаний результатов при снеговой съемке значительно выше, чем при почвенной. Поэтому оценочная шкала для снега имеет иные градации: допустимому уровню загрязнения соответствуют значения ZС до 64, умеренно опасному — от 64 до 128, опасному — от 128 до 256 и чрезвычайно опасному — более 256.

Контрольные вопросы:

1 Общие закономерности загрязнения атмосферы.

2 Что собой представляет потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)?

3 Из чего складывается картографирование загрязнения атмосферы?

4 Как различают потенциал загрязнения атмосферы?

5 Показатели загрязнения атмосферного воздуха.

6 Общие закономерности загрязнения поверхностных вод суши.

7 Показатели экологического состояния водоемов.

8 Что относятся к физическим факторам загрязнения?

9 Картографирование радиационной обстановки.

10 Картографирование шумового загрязнения.

11 Задачи изучения загрязнения почв.

12 Особенности изучения загрязнения снежного покрова.

Литература: 1, с. 90-136; 11, с. 48-289.

Тема 5 Биоэкологические аспекты картографирования

Цель: ознакомить студентов с биоэкологическими аспектами картографирования.

План:

5. 1 Общие вопросы

5. 2 Биоэкологическое картографирование

5. 3 Биоиндикационное картографирование

5. 4 Медико-географическое картографирование

5. 1 Биота может картографироваться в аспектах естественного (реального или реконструированного) существования и его внешних условий либо в аспектах содержания и последствий антропогенных воздействий и/или собственного влияния на человека. В роли основного, ведущего компонента биоты выступает растительный покров; ему при экологическом картографировании традиционно уделяется первостепенное внимание.

Подход к его картографированию может быть различен: отображение состояния растительности, подверженной антропогенному воздействию, может выступать как цель либо как средство картографирования. В первом случае (собственно биоэкологическое картографирование) в центре внимания оказываются доминантные и субдоминантные виды, группировки в целом, редкие виды, являющиеся предметом охраны, а также условия их существования. Во втором случае (биоиндикационное картографирование) изучаются виды, имеющие индикационное значение, вне зависимости от их роли в ассоциациях. Влияние условий существования исследователи стремятся снивелировать путем подбора равноценных. В обоих случаях источник информации - дистанционные, картографические или полевые исследования биоты, и указанные разновидности картографирования при практической реализации тесно переплетаются между собой. Составная часть биоэкологических проблеем - изучение влияния (главным образом негативного) биоты на человека, что входит в задачи медико-географического картографирования.

5.2 Основы теории и методики биоэкологического картографирования разработаны В. Б. Сочавой (1979) и его научной школой. В рамках этого научного направления картографирование осуществляется на основе качественных оценок растительных сообществ, подразделяемых на абсолютно коренные, практически коренные, условно коренные, длительно-производные и кратковременно-производные.

Коренные типы лесов различаются в зависимости от породного состава. Источники данной информации - материалы дистанционного зондирования в сочетании с полевыми исследованиями на ключевых участках при мелкомасштабном картографировании, маршрутные наблюдения при крупномасштабных исследованиях. В последнем случае объектом картографирования становятся также состояние и тенденции развития растительных комплексов: восстановительные сукцессии после пожаров и рубок, серийные смены древостоев, стабилизация и др.

Выявление тенденций позволяет картографировать прогнозируемые будущие состояния растительности и ландшафтов в целом в рамках ландшафтно-динамических сценариев. Те или иные ландшафтно-динамические сценарии, в свою очередь, могут быть следствием выбора форм природопользования, что обычно делается в рамках процедуры ОВОС.

Схожий характер имеет методика картографирования степени деградации почв, для которых определяются виды деградации (физическая, химическая, биологическая) с балльными оценками их уровня. Основной способ изображения - качественный фон.

Условия произрастания оцениваются по многочисленным показателям тепло- и влагообеспеченности, ресурсов питательных элементов. Наиболее распространенный прием интеграции показателей - суммирование баллов, что, однако, недостаточно эффективно вследствие существенных различий в значимости отдельных параметров. Более корректно интеграция биоэкологических параметров может быть осуществлена с помощью метода взвешенных баллов. Его сущность заключается в установлении и использовании корреляционных связей между частными показателями на отдельных картах (плотности популяции, нарушенности растительного и почвенного покрова, эродированности и др.) и картах, характеризующих ландшафты в целом.

Картографирование состояния животного населения и условий его обитания распространено значительно меньше, вследствие весьма трудоемких работ по определению численности и плотности популяций. Состояние фауны характеризуется в категориях видового разнообразия и ареалов отдельных видов, включая их динамику. В отношении редких, наиболее строго охраняемых видов проводится полевое картографирование местообитаний, с последующей разработкой и юридическим оформлением охранных мероприятий. При полевых работах весьма эффективно применение в целях определения координат местообитаний охраняемых видов современных приборов, использующих GPS-технологии.

Биоэкологическое картографирование, как и биоэкологические исследования в целом, направлено на решение задач изучения и охраны биоты и выполняются вне рамок географической науки. В связи с этим потенциал последней используется недостаточно. Так, для анализа причин негативной динамики видового разнообразия и отдельных ареалов, а также при разработке соответствующих природоохранных мероприятий перспективен широко применяемый в географических исследованиях метод наложения карт, в частности, ландшафтных и социально-экономического содержания.

5.3 Биоиндикационное картографирование, как распространенный метод мониторинга состояния атмосферы и гидросферы, относительно хорошо обеспечено методической литературой. Для урбанизированных территорий основной биоиндикатор - состояние здоровья населения, в первую очередь детского. В сельской местности и относительно слабо измененных ландшафтах изучаются растения с определенными пределами газоустойчивости; для водоемов — наиболее устойчивые или, наоборот, чувствительные к загрязнению организмы.

Основные элементы биоиндикационного картографирования: выбор территориальных единиц, выбор биоиндикаторов, наблюдение за состоянием биоиндикаторов и обработка и картографическое представление результатов наблюдений.

Выбор территориальных единиц. Он определяется характером используемых в данном исследовании биоиндикаторов. В случаях когда биоиндикаторы выбираются и изучаются непосредственно в ходе картографирования, имеется возможность формирования оптимальной сети районирования. Общее требование к территориальным единицам - объективность их обособления в силу барьерной роли разделяющих их границ. Ведущий (по отношению к другим геокомпонентам) фактор перераспределения величин антропогенных воздействий - рельеф. Разработанная методика создания морфологической основы ландшафтно-геоэкологических исследований подразумевает подразделение территории на однородные грани, сочленяющиеся по ребрам рельефа (геотопологическое районирование). Эти грани образуют территориальные ячейки, в пределах которых может производиться выбор биоиндикационных объектов. Биота, обладая динамикой саморазвития, способна формировать собственную сеть территориальных ячеек. Их образуют растительные ассоциации, находящиеся на разных стадиях сукцессии. Сочетание территориальных ячеек, выделенных по геоморфологическим признакам и по длительновременным состояниям геокомплексов, - наиболее эффективное решение проблемы районирования, но в силу трудоемкости осуществимо лишь при очень детальных полевых исследованиях.

В случаях когда для картографических целей используется индикационный потенциал объектов, изучаемых с некартографической направленностью (медицинская статистика, материалы лесотаксации и др.), выбор территориальных единиц вынужденно определяется организацией соответствующей ведомственной статистики (административные районы, территории обслуживания поликлиник, врачебные участки; лесничества, лесхозы, лесные кварталы). Сетки районирования, как чужеродные по отношению к техногенным потокам и ореолам загрязнения, способны искажать территориальную структуру последнего, вызывая появление карте искусственных границ.

При биоиндикационном картографировании (особенно в случаях, когда в его выполнении не принимают участия географы) вопрос выбора территориальных единиц может оставаться вообще нерешенным либо решаться формально, с использованием геометрически правильных сеток (растровое картографирование). В первом случае результаты исследований на отдельных участках произвольно экстраполируются на неопределенные площади; во втором случае на карте появляются искусственные прямолинейные границы. Избежать того и другого можно при показе на карте местоположений биоиндикационных объектов (обследованных деревьев и их групп и т.п.), с отнесением характеристик непосредственно к ним и возможностью проводить различия между интерпретацией (изолинии, в том числе на участках отсутствия биоиндикаторов) и фактическими данными.

Выбор биоиндикаторов. В большинстве случаев выбор биоиндикаторов также определяется состоянием медико-статистического учета, естественным распространением или культивированием биоиндикационных объектов. В принципе всякая реакция организма на загрязнение является биоиндикационной; но задача исследования заключается в выявлении специфических реакций, позволяющих установить характер и масштабы воздействия. Как показано выше, биоиндикационные закономерности имеют региональный характер. Поэтому выбор биоиндикационных видов и реакций применительно к условиям конкретной территории должен опираться на результаты биоэкологических и геогигиенических исследований.

Проблема выбора конкретных биоиндикаторов определенных фитотоксикантов широко освещена в научной литературе. К растениям, используемым в качестве биоиндикаторов, предъявляют следующие общие требования: воздействия загрязнений должны приводить к хорошо заметным реакциям, эффекты воздействия должны быть хорошо воспроизводимы при использовании растений генетически подобных популяций, эффекты воздействия должны характеризоваться специфическими симптомами, свойственными воздействию определенных веществ, растения должны быть чувствительны даже к низким концентрациям поллютантов и растения должны быть устойчивыми к заболачиванию, болезням и иным неблагоприятным влияниям, не связанным с загрязнениями.

Наблюдение за состоянием биоиндикаторов. Это - одна из разновидностей медицинских и биологических исследований, которая осуществляется в процессе медицинской и лесохозяйственной практики, а также целенаправленно с использованием критериев оценки степени проявления характерных реакций на загрязнение..

Обработка и картографическое представление результатов наблюдений. По содержанию они представляют собой интеграцию показателей. Эти процедуры существенно дифференцированы по типам биоиндикаторов; с использованием способа ареалов картографируется распространение отдельных видов. При этом разные приемы графического представления ареалов (линии разного рисунка, штриховки, крап, в том числе разреженный) позволяют учесть степень пространственной определенности границ.

Количественные и качественные характеристики биоиндикационных реакций на уровне отдельных видов, будучи локализуемыми в пределах территориальных единиц, наиболее адекватно картируются с помощью картограмм и картодиаграмм. Картограммами передают относительные характеристики, осредненные по площадям территориальных ячеек; картодиаграммами - абсолютные характеристики или их структуру, обычно по административно-территориальным единицам.

Биоиндикационные реакции на уровне сообществ выражаются с помощью показателей флористического и/или фаунистического разнообразия, что наиболее адекватно отображается с помощью картодиаграмм. При этом наряду с относительно простыми показателями числа видов определенных систематических групп применяются производные оценочные показатели, такие как индекс чистоты атмосферы (ИЧА) по данным лихеноиндикации.

5.4 Медико-географическое картографирование нацелено на отображение факторов среды, как позитивно, так и негативно влияющих на здоровье человека. В зависимости от показа факторов среды или результатов их воздействия (патологии), карты могут быть отнесены к разным группам медико-географической классификации: медико-географические карты и близкие к ним по содержанию оценочные карты окружающей среды, отображающие природные и социальные предпосылки болезней и нозогеографические карты, характеризующие фактическое распространение болезней.

Среди факторов болезней, составляющих предмет медико-географического картографирования, различают: географические предпосылки, обусловленные социальными, историческими и физико-географическими причинами (потенциальные ареалы заболеваний) и области источников заболеваний, связанные с видовым и количественным составом переносчиков, интенсивностью циркуляции возбудителя в природном очаге (фактические нозоареалы).

Реализация природных предпосылок для заболеваний зависит от населенности территорий, образа жизни населения, организации здравоохранения. Поэтому фактическое распространение болезней (предмет нозогеографического картографирования) может отличаться от распространения соответствующих природных факторов.

Медико-географическое картографирование абиотических факторов среды. Оно осуществляется главным образом на основе метеорологических данных. При создании таких карт проводится интерпретация климатических параметров (годовые, сезонные, месячные и др. средние, максимальные и минимальные температуры, суммы осадков, скорости ветров, параметры радиационного режима) и других характеристик (таких, как обеспеченность микроэлементами, повторяемость опасных геодинамических процессов и т.п.), с точки зрения экологии человека.

В целях такой интерпретации в рамках медико-биологических исследований определяются оптимальные для человека интервалы характеристик, а фактические их величины в тех или иных пунктах рассматриваются как отклонения от оптимума. При этом составляются многочисленные (преимущественно изолинейные) аналитические карты отдельных параметров (продолжительность и степень выраженности комфортных и дискомфортных периодов, отдельные факторы комфорта и дискомфорта). На синтетических картах способом качественного (количественного) фона показываются обобщающие качественные или полуколичественные (балльные) оценки благоприятности климата и ландшафтов в целом.

Медико-географическое картографирование биотических факторов среды. Оно осуществляется на основе обобщения данных медицинской статистики, преимущественно в мелких масштабах. При этом нозоареалы показывают иногда с подразделением по разновидностям болезней либо по степени риска заражения. Соответственно, способы изображения для них - ареалы, качественный фон, иногда также значки.

Крупно- и среднемасштабное картографирование распространено меньше, так как предполагает значительно большую полноту фактических данных. Крупномасштабные карты создаются в значительной мере на основе специальных полевых работ. Например, при полевых исследованиях распространения иксодовых клещей (переносчиков энцефалита) учитывается численность клещей (число экземпляров на белом полотнище стандартного размера за 1 км пешего маршрута), а также дается характеристика их местообитаний. Для обеспечения сопоставимости маршруты проводятся в весенний период максимальной активности.

При среднемасштабном картографировании снижается роль полевых работ и возрастает использование картографических, литературных и медико-статистических источников информации. Основные способы изображения при крупно- и среднемасштабном картографировании - качественный фон (характеристика насыщенности территориальных единиц вредными организмами), значки (характеристика заболеваемости по населенным пунктам), картограммы (характеристика заболеваемости по административным районам), картодиаграммы (структура и динамика заболеваемости).

Следует отметить, что использование административных районов в качестве единиц районирования крайне неудачно в силу их внутренней неоднородности. Например, при крупномасштабном картографировании опасности заражения клещевым энцефалитом в Удмуртии ([1978) было выявлено, что неоднородными в этом отношении являются даже территории сельсоветов и отдельных лесничеств. Более оправдано использование в качестве территориальных единиц элементов специального медико-географического районирования, выполняемого на основе гигиенической оценки физико-географических (климатических, геохимических, гидрогеохимических) факторов либо детального, физико-географического районирования.

В то же время необходимо отметить, что картографирование распространения вредных видов только по данным обращаемости пострадавших недостаточно для получения объективных результатов, так как вне учета остаются меж- и внутрирегиональные различия в посещаемости людьми различных ландшафтов, а также в степени доступности медицинских учреждений. Экспериментально не доказана и обязательность совпадения различий в численности и активности отдельных видов (в том числе переносчиков возбудителей болезней) с природно-территориальным районированием, что априорно используется при территориальной интерпретации полевых материалов.

Нозогеографическое картографирование. Это картографирование фактического распространения болезней и групп болезней ведется на основе данных медицинской статистики. Исходные данные - отчеты лечебно-профилактических учреждений по форме № 1, отчеты-вкладыши по обслуживанию отдельных групп населения и групп больных по формам № 1,2, 3, 6, 039У, 071/У, а также сводки по территориям обслуживания поликлиник, административным районам, городам и т.д. На основе статистических данных, с использованием несложных программных средств (Maplnfo) либо ручной технологии, достаточно легко составляются картограммы и картодиаграммы заболеваемости. Территориальные ячейки выбираются соответственно иерархическим уровням организации здравоохранения.

В силу сложности интерпретации медико-статистических данных информативность таких карт в отношении экологической обстановки обычно остается невысокой. Поэтому по мере компьютеризации учреждений здравоохранения разрабатываются более совершенные методы обработки медико-статистических данных, в частности путем использования индивидуального адресного учета, с возможностью гибкого выбора территориальных единиц, по которым производится осреднение.

В этом случае становится возможным получение характеристик по отдельным домам, группам домов, микрорайонам, исторически сложившимся частям городов и т.д. и формирование самоорганизующихся территориальных ячеек, например по градациям уровней заболеваемости. Это позволяет избежать использования неестественных территориальных ячеек и иллюзий контрастов на их границах. Однако сохраняются проблемы содержательного характера, связанные со сложностью взаимоотношений человека с окружающей его природной и социальной средой.

Контрольные вопросы:

1 Биоэкологическое картографирование и подходы к нему.

2 Кем разработаны основы теории и методики биоэкологического картографирования?

3 Биоиндикационное картографирование и его основные элементы.

4 Выбор индикаторов и его принципы. Общие требования к биоиндикаторам.

5 Медико-географическое картографирование и его задачи.

Литература: 1, с. 149-162 ; 11, с.48-289.

Тема 6 Комплексное экологическое картографирование

Цель: ознакомить студентов с задачами и методами комплексного экологического картографирования.

План:

6. 1 Общие вопросы

6. 2 Подходы к картографированию устойчивости ландшафтов

6. 3 Качественные оценки экологических ситуаций

6. 4 Количественные оценки состояния среды

6.1 Комплексность экологического картографирования предполагает одновременное отображение:

- географической среды (ландшафтов), в которой происходит взаимодействие и развиваются экологические отношения между природными и социально-экономическими системами;

- техногенных и антропогенных воздействий и реакции среды на них;

- оценок результатов взаимодействия, т.е. экологического состояния элементов природной среды.

При этом объектом картографирования может быть как современное, так и прошлое (в определенный момент времени) или будущее (в рамках принимаемых сценариев развития) состояние среды. Исключительная сложность комплексного экологического картографирования обусловлена, прежде всего, множественностью характеристик, которые требуется принимать во внимание. В этом отношении комплексное экологическое картографирование сравнимо не с какой-либо другой тематической областью (геологическим, почвенным, социально-экономическим и т.п. картографированием), а с тематической картографией в целом.

Практически задача комплексного экологического картографирования решается путем создания атласов и серий взаимосвязанных карт экологического содержания либо составлением отдельных комплексных карт, содержание которых включает в минимально допустимом объеме все перечисленные элементы. В атласах и сериях карт преобладающая часть объема приходится на карты, характеризующие состояние отдельных компонентов среды, что было рассмотрено в предыдущих разделах. Атласное картографирование обычно опирается на результаты комплексных исследований (нередко проводимых специально) и позволяет глубоко и всесторонне охарактеризовать экологическую обстановку на территории, Однако выводы из всесторонней характеристики, включающие сравнительные оценки и обычно вызывающие наибольший общественный и практический интерес, следует представлять на отдельной обобщающей карте. Поэтому особенности комплексного экологического картографирования наиболее полно раскрываются в создании комплексных экологических карт.

В настоящее время выделяется три разновидности комплексных экологических карт: инвентаризационные, инвентаризационно-оценочные и комплексные оценочные.

На инвентаризационных картах показываются элементы природной среды (природные зоны, ландшафтные районы, ландшафты) и характер их использования (сельское и лесное хозяйство и др.), а также источники техногенного воздействия на них — города, предприятия, транспортные магистрали, иногда с характеристикой объемов и структуры отходящих от них выбросов и сбросов.

На инвентаризационно-оценочных картах добавляется (нередко за счет сокращения других элементов содержания) характеристика реакции среды на техногенные воздействия на нее. Оценки носят приближенный, качественный характер и основываются главным образом на биоиндикационных данных (состояние лесов, лугов и т.п.) или, реже, на материалах опробования геокомпонентов.

На комплексных оценочных картах основным элементом содержания становятся оценки экологических ситуаций, которые могут характеризовать состояние как отдельных геокомпонентов, так и среды в целом. При этом под экологической ситуацией понимается сочетание различных, в том числе позитивных и негативных с точки зрения проживания и состояния здоровья человека, условий и факторов, создающих определенную экологическую обстановку на территории, разной степени благополучия или неблагополучия. Содержание понятия экологической ситуации как предмета картографирования раскрывает следующая схема:

Экологическая ситуация= Вид использования территории + Технология производства + Плотность населения : Устойчивость ландщафта.

Принцип комплексности оценки состояния среды предполагает пространственно дифференцированный учет всей системы взаимосвязей между организмами и средой, что кратко, в символическом виде представлено в приведенной схеме формирования экологической ситуации. Практически решение этой задачи может быть достигнуто либо на основе количественных исследований состояния всех геокомпонентов, либо на уровне качественных (экспертных) оценок. При этом необходимо отметить, что, как следует из приведенной схемы, важнейшим фактором формирования экологических ситуаций является устойчивость ландшафта.

6.2 Понятие устойчивости ландшафтов, широко вошедшее в научный оборот, по своему содержанию неоднозначно. Существует три основных подхода к содержанию этого понятия:

- инертность, т.е. способность сохранять при внешних воздействиях исходное состояние в течение некоторого времени;

- пластичность, т.е. способность переходить из одного состояния в другое, сохраняя при этом внутренние связи;

- восстанавливаемость, т.е. способность возвращаться в исходное состояние после прекращения воздействия.

Анализ и оценка устойчивости ландшафтов приобрели большое практическое значение в связи с распространением процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Устойчивость ландшафтов может быть определена по отношению к конкретным видам воздействий, как их способность принять и рассеять (обезвредить, очистить, захоронить) определенное количество веществ и энергии, без утраты способности к самовоспроизводству. При этом проблема усложняется тем, что устойчивость одних и тех же природных систем к разным воздействиям может быть весьма различной.

М. А. Глазовской (1988) проведено районирование территории бывшего СССР по вероятной интенсивности разложения продуктов техногенеза в атмосфере и почвах, рассеяния с водными и воздушными потоками, самоочищения от твердых, жидких и газообразных загрязнений, на основе комплекса физико-географических параметров. Выделенные районы, различающиеся по интенсивности процессов самоочищения, характеризуются закономерным сочетанием зональности, секторности и высотной поясности.

В дальнейшем подобный подход, включающий качественные оценки на основе комплекса физико-географических характеристик, был реализован при создании ряда специальных карт: условий самоочищения поверхностных вод, чувствительности поверхностных вод к загрязнению нефтью, условий разложения и миграции нефтепродуктов в почвах, устойчивости растительности к пожарам, интенсивности биодеградации пестицидов в почве, оцениваемой по комплексу почвенно-ландшафтных показателей либо по величине подстилочно-опадного коэффициента. Оценки устойчивости при этом имеют качественный и в значительной степени условный характер. В умеренном поясе, в условиях континентального климата, фактический размах колебаний интенсивности самоочищения по сезонам превышает пространственную изменчивость тех же параметров на одну и ту же дату. Однако приводимые в упомянутых работах количественные параметры факторов самоочищения (интенсивность солнечной радиации, показатели увлажнения и др.) позволяют выполнять расчеты применительно к конкретным ситуациям.

При отсутствии количественных характеристик интенсивности процессов выноса поллютантов и самоочищения от них на основе ландшафтного районирования могут быть выполнены приближенные оценки, с выделением ландшафтов, обладающих повышенной, средней и пониженной устойчивостью к загрязнению атмосферы и гидросферы. При этом в качестве ведущих и наиболее доступных для изучения по картам факторов устойчивости принимают во внимание глубину и густоту расчленения рельефа, а также залесенность. Конкретные методы учета факторов самоочищения при картографировании атмосферных и водных проблем рассмотрены.

Наряду с устойчивостью ландшафтов к конкретным видам воздействий может быть охарактеризована и собственная устойчивость ландшафтов, биоцентрическая по своему содержанию. Ее основной фактор — состояние биоты: условия существования и динамика составляющих ее популяций, т.е. устойчивость экосистемы. Для оценки состояния экосистемы требуется учет значительного количества факторов, состав которых определяется характером биогеоценозов: содержание питательных веществ, тепло- и влагообеспеченность, трофическая структура биоты и т.д. — всего 29 параметров (по В. В. Снакину и П. П. Кречетову (1992).  Показатели состояния и устойчивости экосистем несопоставимы по единицам измерения; некоторые из них носят качественный характер либо требуют дополнительной интерпретации. Поэтому их учет осуществляется в форме балльных оценок, а интеграция - путем суммирования баллов.

Проблемы картографирования устойчивости экосистем - следствие пространственной неоднозначности этого понятия. Практически это означает, что картографированию должно предшествовать ландшафтное районирование, с последующей характеристикой каждого ландшафтного выдела, ранг которого определяется масштабом. Полное определение всего набора показателей, таких как запас живой биомассы в г/м2 или т/га; скорость оборота органического вещества; скорость деструкции органического вещества (опадо-подстилочный коэффициент); поверхностный сток с выявлением внутри-годовой структуры жидкой и твердой составляющих; морфологическая структура ландшафтов (соотношение основных типов урочищ); характеристики почвенного покрова, био- и зооценоза и др., реально выполнимо лишь в результате многолетних наблюдений на специально оборудованных полевых стационарах.

Непосредственный учет устойчивости возможен в виде картографирования количественных характеристик самоочищающей способности среды по отношению к определенным воздействиям (например, в килограммах поллютанта, за единицу времени, на км2 территории или на км водотока). Это позволяет перейти от статичного картографирования загрязнения к динамичному, с наиболее полным раскрытием возможностей геоинформационных технологий: математическим моделированием потоков загрязнений, с визуализацией методом графической мультипликации в виде карт-фильмов.

6.3 Качественные оценки экологических ситуаций выполняются экспертным путем, на основе ряда критериев. Наиболее употребляемыми являются пяти-шестичленные классификации экологических ситуаций, различающихся по степени остроты. В рамках этих классификаций ситуации подразделяются на удовлетворительные (относительно удовлетворительные), напряженные, критические (предкризисные), кризисные, катастрофические либо на условно благоприятные, удовлетворительные, напряженные, критические, катастрофические (имеются и другие варианты названий). Оценки могут даваться для единиц административно-территориального деления или, что более методически правильно, ландшафтного (физико-географического) районирования.

Согласно сформулированным критериям, при удовлетворительной ситуации из-за отсутствия прямого или косвенного антропогенного воздействия все показатели свойств ландшафтов не изменяются.

Конфликтная ситуация заключается в незначительных в пространстве и во времени изменениях в ландшафтах, в том числе в средо- и ресурсовоспроизводящих свойствах. Это ведет к сравнительно небольшой перестройке структуры ландшафтов и восстановлению в результате процессов саморегуляции природного комплекса или проведения несложных природоохранных мер.

При напряженной ситуации отмечаются негативные изменения в отдельных компонентах ландшафтов, что ведет к нарушению или деградации отдельных природных ресурсов и в ряде случаев к ухудшению условий проживания населения. При соблюдении природоохранных мер напряженность экологической ситуации, как правило, спадает.

При критической ситуации возникают значительные и слабо-компенсируемые изменения ландшафтов, происходит быстрое нарастание угрозы истощения или утраты природных ресурсов (в том числе генофонда), уникальных природных объектов, наблюдается устойчивый рост числа заболеваний из-за резкого ухудшения условий проживания. Антропогенные нагрузки, как правило, превышают установленные нормативные величины и экологические требования. При уменьшении или прекращении антропогенных воздействий и проведении природоохранных мероприятий возможна нормализация экологической обстановки, улучшение условий проживания населения, повышение качества отдельных природных ресурсов и частичное восстановление ландшафтов.

Кризисная ситуация приближается к катастрофической. В ландшафтах возникают очень значительные и слабо компенсируемые изменения, в результате которых происходит полное истощение природных ресурсов. Антропогенные нагрузки, как правило, устойчиво и многократно превышают установленные нормативные величины и экологические требования, вследствие чего резко ухудшается здоровье населения. Если не принять срочных кардинальных мер, то переход к катастрофической ситуации может произойти в течение небольшого промежутка времени (три - пять лет).

Катастрофическая ситуация характеризуется глубокими и часто необратимыми изменениями природы, утратой природных ресурсов и резким ухудшением условий проживания населения, вызванными в основном многократным превышением антропогенных нагрузок на ландшафты региона. Важный признак катастрофической ситуации — угроза жизни людей и их наследственности, а также утрата генофонда и уникальных природных объектов. Она может наступить внезапно, например при аварии на АЭС, или сформироваться постепенно при нарастающем изменении природы.

Дополнительные критерии оценки экологических ситуаций представлены в табл. 17, 18 (1).

Состояние отдельных компонентов оценивается в баллах, дается общая оценка экологических ситуаций в пределах территориальных единиц в виде сумм баллов.

Для отображения экологических ситуаций используется наиболее яркое изобразительное средство — фоновая окраска. Содержание экологических ситуаций разной степени остроты передается с помощью составных буквенных индексов, индивидуальных для каждого выдела и включающих наборы из следующих обозначений:

А - загрязнение атмосферы; В - истощение и загрязнение вод суши, нарушение водного режима; Вш - загрязнение морей; Пэ - эрозия почв; Пд - дефляция почв; П - засоление почв; Л - обезлесивание (переруб лесов); Л - деградация лесов под влиянием техногенных воздействий; Д - деградация пастбищ; Р - истощение рыбных ресурсов; М - нарушение мерзлотного режима почвогрунтов; Н - комплексное нарушение ландшафтов; У - отчуждение продуктивных земель, потеря рекреационных ресурсов; К - нарушение режима особо охраняемых природных территорий.

Проблемы использования приведенных критериев оценки экологических ситуаций связаны с их неоднозначностью, недостаточной определенностью и со значительной возможностью противоречий, когда для одного и того же района разные признаки могут соответствовать разным оценочным ступеням. Использование такого критерия, как загрязнение (в величинах ПДК), затруднено известными недостатками действующей системы экологического нормирования: отсутствие учета природного фона и недостаточный учет различных форм нахождения веществ.

Вследствие этого широко распространены превышения ПДК металлов (валовые содержания) в природных почвах и водах, в том числе вне зависимости от техногенных воздействий. При недостаточной строгости критериев проблематичны и межрегиональные сопоставления оценок экологических ситуаций. На практике в каждом регионе, исходя из местных критериев, обычно выделяют весь или почти весь спектр оценок, хотя реальное содержание одинаковых оценок в разных регионах может быть разным (подобно неодинаковой весомости «двоек» и «пятерок» в разных школах).

6.4 Количественные оценки состояния среды не могут быть сведены к совокупности покомпонентных и поингредиентных характеристик. Наряду с самими количественными покомпонентными исследованиями, выполнение комплексных оценок включает процедуру свертывания данных, т.е. переход от множества частных показателей к одному обобщающему, без произвольного усечения информации. Реализуемый на практике вариант этой процедуры сводится к определению суммарных показателей загрязненности воздуха, воды, почв и их обобщению на основе характеристик значимости каждого из геокомпонентов в суммарные показатели состояния среды в целом. Известные и апробированные методики позволяют количественно оценить значимость состояния геокомпонентов лишь на основе гигиенических критериев, т.е. с позиций оценки влияния на здоровье населения.

Такой подход применим в пределах урбанизированных территорий, в то время как для природных и квазиприродных ландшафтов выполнение количественных интегральных оценок сдерживается отсутствием подходящих экологических критериев (ПДК, определенные с точки зрения воздействия загрязнений на экосистемы, что на практике не достигнуто). Для территорий (прежде всего, урбанизированных), достаточно охарактеризованных количественными данными о загрязнении геокомпонентов и о состоянии здоровья населения, может быть проведена интеграция покомпонентных показателей в суммарный показатель антропогенной нагрузки.

Суммарный показатель антропогенной нагрузки (СПАН).Согласно принципам квалиметрии, он может быть определен на основе обобщающих показателей предшествующего иерархического уровня, при условии определения их весомости с точки зрения конечного результата. В роли показателей предшествующего иерархического уровня могут находиться обобщающие показатели загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА), воды (ИЗВ), почв (Zc) и др., в качестве обобщающего параметра для урбанизированных территорий принимаются характеристики состояния здоровья населения. Определение показателей весомости (характеризующих вклад уровней загрязненности геокомпонентов в состояние здоровья) может быть выполнено с помощью известных из квалиметрии методов — экспертного и вероятностного.

Определение суммарного показателя антропогенной нагрузки на основе экспертного метода оценки значимости геокомпонентов  (СПАНэ) было осуществлено в 1984 г., при разработке ТерКСОП г. Ярославля. В результате экспертной оценки по методу «дельфи» было принято, что влияние отдельных факторов среды на здоровье населения составляет (принимая сумму за единицу): продолжительное загрязнение воздуха — 0,27; шум — 0,18; химическое загрязнение питьевой воды — 0,18; кратковременное загрязнение воздуха — 0,14; бактериальное загрязнение питьевой воды — 0,14; ветровой режим территории — 0,09. Тогда СПАНэ может быть рассчитан по формуле:

СПАНэ = 0,27ИЗАсr + 0,18 х (Пш : Пш пду) +0,18 ИЗВхим +0,14ИЗАнму+    +0,14ИЗВбак + 0,09 х (Vi :Vo)

где ИЗАсr и ИЗАнму — индексы загрязнения атмосферы: среднегодовой и при неблагоприятных для рассеяния выбросов метеоусловиях (НМУ) соответственно; Пш и ПшПДУ- уровни шума: средний и предельно допустимый соответственно; ИЗВхим и ИЗВбак - индексы загрязнения воды, химического и бактериологического соответственно; Vi и Vo- среднегодовые скорости ветра для данной точки: измененная под влиянием застройки и климатическая среднегодовая соответственно.

Определение суммарного показателя антропогенной нагрузки на основе вероятностного метода оценки значимости геокомпонентов (СПАНв) по содержанию представляет собой модификацию метода взвешенных баллов, предложенного А. М. Трофимовым, Н. П. Торсуевым и др. (1991). Его сущность заключается в установлении и использовании корреляционных связей между частными показателями на отдельных картах (плотности популяций, нарушенное™ растительного и почвенного покрова, эродированности и др.) и картах, характеризующих ландшафты в целом. На урбанизированных территориях вместо баллов, представляющих значения признаков, могут использоваться покомпонентные показатели загрязненности (ИЗА, ИЗВ, Zс), а в качестве весовых характеристик — коэффициенты корреляции между данным видом загрязнения и заболеваемостью.

Контрольные вопросы:

1 Что собой предполагает комплексность экологического картографирования?

2 Перечислите три разновидности комплексных экологических карт.

3 Назовите три основных подхода к содержанию понятия устойчивости ландшафтов.

4 Классификация качественной оценки экологических ситуаций и их критерии.

5 Оценка степени деградации природных компонентов ландшафта по величине загрязнения.

6 Суммарный показатель антропогенной нагрузки (СПАН).

7 Легенды комплексных экологических карт.

Литература: 1, с. 162-177; 11, с. 48-289.

Тема 7 Прикладное экологическое картографирование и использование экологических карт

Цель: ознакомиться с картографическим обеспечением инженерно-экологических изысканий, картографической составляющей ОВОС и экологическими аспектами кадастрового картографирования.

План:

7.1 Экологическое картографирование при обосновании инвестиций и картографическое обеспечение инженерно-экологических изысканий

7.2 Картографическая составляющая ОВОС

7.3 Экологические аспекты кадастрового картографирования

7.1 Под прикладным картографированием (вне зависимости от его предметной области) традиционно понималось картографирование, направленное на решение каких-либо практических задач.

Формирование нормативной базы экологического обоснования инвестиций наполнило понятие прикладного экологического картографирования более конкретным содержанием. В настоящее время значительное число карт вошло в перечни обязательных или рекомендуемых материалов в составе документов по экологическому обоснованию инвестиций, на разных стадиях инвестиционного процесса. Основными стадиями экологического обоснования инвестиций, требующими картографического обеспечения, являются инженерно-экологические изыскания и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Инженерно-экологические изыскания, наряду с инженерно-геологическими изысканиями, должны выполняться до принятия проектных решений и до разработки рабочей проектной документации, в целях создания соответствующей информационной базы. На основе собранной информации выполняется ОВОС. Оценка воздействия при обосновании инвестиций в строительство проводится для определения негативных последствий намечаемой хозяйственной деятельности на предпроектной стадии, предупреждения возможной деградации окружающей среды под воздействием проектируемого объекта путем разработки определенных природоохранных мероприятий и должна предшествовать принятию решения об осуществлении проекта хозяйственной деятельности. Материалы и выводы ОВОС далее реализуются в технических решениях, закладываемых в рабочий проект, включая составляющий его неотъемлемую часть раздел «Охрана окружающей среды», и в системе мониторинга, функционирующей в ходе реализации проекта и функционирования объекта.

Методика проведения инженерно-экологических изысканий предусматривает использование существующих картографических материалов и создание новых карт и схем с использованием ряда полевых и камеральных методов. Материалы инженерно-экологических изысканий должны обеспечивать разработку соответствующих проектных материалов по стадиям проектирования:

- на стадии обоснования инвестиций — декларации (ходатайства о намерениях), градостроительной документации, раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС);

- в проектах строительства хозяйственных и иных объектов — раздела «Охрана окружающей среды» (ООС).

Сбор и анализ существующих материалов. На стадии сбора и анализа имеющихся материалов о природных условиях района и о существующей техногенной нагрузке анализируются фондовые материалы геоэкологических, климатических, геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических, ландшафтных, почвенных, геоботанических, зоогеографических, медико-биологических исследований, включая соответствующие карты. Их анализ позволяет сформировать общее представление о районе намечаемой деятельности и его особенностях. Перечень характеристик, определяемых на основе существующих материалов, включает: тип климата, характер грунтов оснований сооружений, возможные эндо- и экзогенные процессы, тип ландшафта и его антропогенные модификации, характер землепользования и  уровень изученности живой природы и направление дальнейших исследований.

На основе опубликованных и фондовых карт по каждому из анализируемых компонентов природной среды выявляют характер влияния особенностей рассматриваемого района на намечаемую деятельность. На этой основе предварительно оценивается возможность осуществления намечаемой деятельности в пределах избранного района, с учетом предусмотренных в нормативных документах экологических и санитарных ограничений. Цель этой стадии изысканий - выявить возможные проблемы,с которыми столкнется осуществление намечаемой деятельности до того, как в проект будут вложены значительные средства.

При инженерно-экологических изысканиях под крупные объекты анализ существующих материалов дополняется дешифрированием аэрокосмических снимков. При этом решаются следующие задачи:

- привязка аэрокосмических снимков к топооснове разных масштабов и существующим схемам ландшафтного, тектонического, инженерно-геологического и других видов районирования;

- выявление участков развития опасных геологических, гидрометеорологических и техногенно-природных процессов и явлений;

- выявление техногенных элементов ландшафта и инфраструктуры, влияющих на состояние природной среды (промышленных объектов, транспортных магистралей, трубопроводов, карьеров и др.);

- предварительная оценка негативных последствий прямого антропогенного воздействия (ареалов загрязнения, гарей, вырубок и других нарушений растительного покрова, изъятия земель и т.п.);

- слежение за динамикой экологической обстановки;

- планирование наземных работ: размещение ключевых участков и контрольно-увязочных маршрутов.

На основе результатов анализа фондовых и опубликованных материалов, предварительного дешифрирования составляются схематические экологические карты и схемы хозяйственного использования территории, предварительные легенды, ландшафтно-индикационные таблицы, оценочные шкалы и классификации, а также планируются наземные маршруты с учетом расположения выявленных источников техногенных воздействий. На схематических экологических картах показывают характер использования земель, расположение существующих источников техногенных воздействий и проектируемых объектов, санитарно-защитных и водоохранных зон, ООПТ и других территорий с ограниченным режимом природопользования, места проявления опасных геологических процессов.

Полевые инженерно-экологические исследования. Выполняются для получения качественных и количественных показателей и характеристик состояния компонентов экологической обстановки (геологической среды, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и животного мира, антропогенных воздействий), а также комплексной ландшафтной характеристики территории, с учетом ее функциональной значимости и экосистем в целом. Маршрутные наблюдения при необходимости дополняются полевым дешифрированием аэрокосмических снимков, инструментальными измерениями, отбором и последующим лабораторным анализом проб.

Маршрутное геоэкологическое обследование. Обследование застроенных территорий должно включать:

- обход территории (при необходимости совместно со специалистами местных природоохранных служб) и составление схемы расположения промышленных предприятий, свалок, полигонов твердых бытовых отходов, шлако- и хвостохранилищ, отстойников, нефтехранилищ и других потенциальных источников загрязнения с указанием его предполагаемых причин и характера;

- опрос местных жителей о специфике использования территории (с ретроспективой до 40—50 лет и более) с целью выявления участков размещения ныне ликвидированных промышленных предприятий, утечек из коммуникаций, прорывов коллекторов сточных вод, аварийных выбросов, использования химических удобрений и т. п.;

- выявление и нанесение на схемы и карты фактического материала визуальных признаков загрязнения (пятен мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений, несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов, источников резкого химического запаха, метанопроявлений и т.п.).

При инженерно-экологических изысканиях под крупные объекты маршрутные геоэкологические наблюдения дополняются рядом специальных видов работ. Состав специальных работ определяется особенностями территории и характером ожидаемых воздействий на нее. Основные виды специальных работ рассматриваются ниже.

Эколого-гидрогеологические исследования. Они обычно выполняются в комплексе с гидрогеологическими и инженерно-геологическими изысканиями. При изучении гидрогеологических условий, в соответствии с конкретными задачами инженерно-экологических изысканий, следует устанавливать:

- наличие водоносных горизонтов, которые могут испытывать негативное влияние в процессе строительства и эксплуатации объекта и подлежат защите от загрязнения и истощения;

- условия залегания, распространения и естественную защищенность этих горизонтов (в особенности первого от поверхности);

- состав, фильтрационные и сорбционные свойства грунтов зоны аэрации и водовмещающих пород;

- наличие верховодки;

- глубину залегания первого от поверхности водоупора;

- закономерности движения грунтовых вод, условия их питания и разгрузки, режим, наличие гидравлической взаимосвязи между горизонтами и с поверхностными водами;

- химический состав грунтовых вод, их загрязненность вредными компонентами и возможность влияния на условия проживания населения;

- возможность влияния техногенных факторов на изменение гидрогеологических условий; наличие лечебных вод (ресурсов).

Степень и полнота сведений по гидрогеологической и гидрохимической обстановке должны отвечать принятому масштабу инженерно-геологической карты. Глубина изучения разреза регламентируется положением выдержанного регионального водоупора. В качестве исходных данных для эколого-гидрогеологической характеристики территории могут быть использованы материалы государственной комплексной инженерно-геологической и гидрогеологической съемок масштабов 1:200 000 — 1:100 000, с последующим уточнением по материалам масштабов 1:50 000 — 1:25 000. При небольших территориях и наличии или планировании объектов строительства рыбного хозяйства детальность работ должна отвечать масштабам 1:10 000 — 1:5 000.

При отсутствии необходимых исходных данных должны быть выполнены гидрогеологические исследования (полевое обследование естественных проявлений и искусственных вскрытий подземных вод, проходка горных выработок и проведение откачек и наливов с целью определения фильтрационных и гидродинамических характеристик, гидрогеохимическое опробование и лабораторный анализ проб) с детальностью, отвечающей требуемому масштабу, с привлечением при необходимости специализированных организаций. На создаваемых в результате эколого-гидрогеологических исследований картах и разрезах показываются:

- распространение водоносных горизонтов (комплексов) и безводных водопроницаемых пород (способ качественного фона, соответственно в форме сплошной и полосчатой окраски контуров);

- минерализация и химический состав первого от поверхности водоносного горизонта (вторая система качественного фона, в форме цветного крапа различного рисунка);

- границы распространения водоносных комплексов, залегающих глубже первого от поверхности (линейные знаки);

- гидроизогипсы (изолинии);

- направления движения подземных вод (линии движения);

- участки распространения многолетней мерзлоты, таликов, линз пресных вод среди соленых, верховодки, карста (абсолютные ареалы);

- участки распространения загрязнения подземных вод различного уровня и состава (относительные ареалы, при высокой детальности исследования — изолинии);

- защищенность подземных вод (качественный фон, в форме различных штриховок);

- нарушения защищенности подземных вод — скважины, ли-тологические окна, разрывные нарушения (значки, линейные знаки и ареалы, в зависимости от размеров и масштаба карты).

Газогеохимическое картографирование. При наличии геологических предпосылок радоноопасности (распространение определенных петрографических типов пород, разрывных нарушений, сейсмическая активность территории, присутствие радона в подземных водах и выходы радоновых источников на поверхность) либо насыпных грунтов с примесью строительного, промышленного мусора и бытовых отходов (участки несанкционированных бытовых свалок) мощностью более 2,0—2,5 м проводятся газогеохимические исследования, направленные на определение и картографирование количественных характеристик потока радона или биогаза соответственно. Задача газогеохимических исследований — поиск и оконтуривание в плане на территории проектируемой застройки тел свалок, сложенных газогенерирующими грунтами. Для решения этой задачи проводятся:

- ретроспективный анализ топографических карт разных лет (для анализа изменений форм рельефа);

- изучение архивной инженерно-геологической документации, подтверждающей или опровергающей существование насыпных грунтов на данной территории. При наличии насыпной толщи мощностью не менее 2,0—2,5 м проводятся полевые газогеохимические исследования, включающие:

- шпуровую съемку грунтового воздуха по профилям и сети (при глубине шпуров 0,8—1,0 м);

- газовую съемку приземной атмосферы с эмиссионной съемкой (измерением интенсивности потоков биогаза к дневной поверхности из грунтовой толщи, в л/с • м2).

Результаты газогеохимических измерений и опробования рекомендуется представлять в виде карт плотности потока радона или биогаза с использованием способа изолиний.

Почвенное картографирование. Сбору и анализу подлежат данные о типах и подтипах почв, их положении в рельефе, почвообразующих и подстилающих породах, геохимическом составе, почвенных процессах (засолении, подтоплении, дефляции, эрозии), степени деградации (истощение, физическое разрушение, химическое загрязнение). При недостаточности фондовых материалов следует проводить почвенную съемку или почвенно-геоморфологическое профилирование, сопровождаемое опробованием почв по типам ландшафтов с учетом их функциональной значимости, оценкой их существующего и потенциального использования, мощности почвенного слоя, потенциальной опасности эрозии, дефляции и других негативных почвенных процессов, параметров загрязненности различными веществами. При этом опробование на распространенные и наиболее токсичные тяжелые металлы (цинк, медь, никель, кобальт, свинец, ртуть, кадмий, мышьяк) проводится во всех случаях, на другие виды загрязнения — при наличии оснований предполагать их присутствие.

Исследование вредных физических воздействий. Исследование воздействия электромагнитного излучения, шума, вибрации, тепловых полей и др. должно осуществляться в первую очередь при разработке градостроительной документации и проектировании жилищного строительства на освоенных территориях. При этом должны быть зафиксированы основные источники вредного воздействия, его интенсивность и выявлены зоны дискомфорта с превышением допустимого уровня вредного физического воздействия. Физические воздействия оцениваются на основе специального измерения компонент электромагнитного поля в различных диапазонах частот, амплитудного уровня и частотного состава шумов и вибраций от различных промышленных, транспортных и бытовых источников.

Для выявления и оценки опасности источников внешнего гамма-излучения проводятся радиационная съемка (определение мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения) и радиометрическое опробование с последующим гамма-спектрометрическим или радиохимическим анализом проб в лаборатории (определение радионуклидного состава загрязнений и их активности). Расположение источников и зон дискомфорта от существующих физических факторов воздействия (радиационного загрязнения, электромагнитного излучения, шумовых нагрузок, тепловых полей и др.) должно быть показано на картах и схемах способом изолиний, с детальностью, соответствующей стадии проектирования.

Исследование растительного покрова. При инженерно-экологических изысканиях оно осуществляется в трех аспектах:

- в качестве индикатора инженерно-геологических условий и их изменения под влиянием антропогенного воздействия (мерзлотных условий, глубины залегания уровня грунтовых вод, подтопления, осушения, опустынивания);

- как биотический компонент природной среды, играющий решающую роль в структурно-функциональной организации экосистем и определении их границ;

- как индикатор уровня антропогенной нагрузки на природную среду (вырубки, гари, перевыпас скота, механическое нарушение, повреждение техногенными выбросами, изменение видового состава, уменьшение проективного покрытия и продуктивности).

Материалы по изучению растительного покрова должны включать:

- характеристику типов зональной и интразональной растительности в соответствии с ландшафтной структурой территории, их распространение, функциональное значение основных растительных сообществ;

- состав, кадастровую характеристику, использование лесного фонда;

- типы, использование и состояние естественной травянистой и болотной растительности;

- редкие и исчезающие виды, их местонахождение и система охраны, агроценозы (размещение, урожайность культур).

Для характеристики существующего и оценки ожидаемого состояния растительного покрова проводятся специальные маршрутные обследования. Изменения качественных и количественных характеристик растительного покрова должны быть объективно интерпретированы в сравнении с естественным состоянием растительных сообществ на фоновых относительно ненарушенных участках, аналогичных по своим природно-ландшафтным характеристикам исследуемой территории.

Характеристика растительного покрова на картах дается способом качественного фона. Ареалы негативных изменений растительного покрова показываются на вспомогательных аналитических и итоговых синтетических картах.

7.2 При разработке ОВОС, наряду с результатами инженерно-экологических изысканий, используются проектные материалы, характеризующие намечаемую деятельность (основные проектные решения и размещение проектируемых сооружений, потребности в земельных, водных, материальных, энергетических и трудовых ресурсах, технология и оборудование, источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ, отходы). В результате совместного анализа этих материалов производится оценка состояния среды, которое будет складываться под влиянием намечаемой деятельности. Результаты оценки находят отражение, в том числе, в картографических материалах, прилагаемых к тому ОВОС в составе проектной документации.

Комплект карт, создаваемых при проведении ОВОС, должен оценить экологическое состояние и биологические ресурсы территории и дать прогноз ее естественного развития, а также дать второй прогноз возможных изменений в динамике при наращивании антропогенной нагрузки. Существующие (фондовые) карты, как правило, мало пригодны для решения задач ОВОС, так как они не увязаны между собой и увязка их содержания является одной из задач, решаемых в процессе ОВОС.

Знать, что типовая структура тома ОВОС включает следующие основные разделы:

1. Оценка существующего состояния компонентов окружающей природной среды в районе расположения проектируемого объекта (атмосфера, гидросфера, оценка существующего состояния территории и геологической среды, характеристика растительности и животного мира, характеристика сельскохозяйственного использования территории района размещения промышленного объекта, общая характеристика существующей техногенной нагрузки на окружающую среду).

2. Воздействие объекта на окружающую природную среду (характеристика проектируемого объекта, воздействие объекта на атмосферный воздух, воздействие объекта на поверхностные воды, воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду, воздействие отходов промышленного объекта на состояние окружающей природной среды, воздействие объекта на растительность и животный мир, воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения, воздействие объекта при аварийных ситуациях, общая характеристика воздействия инвестируемого объекта на окружающую среду).

3.   Эколого-экономическая эффективность строительства (реконструкции) объекта.

С учетом специфики территорий и размещаемых объектов к материалам экологического обоснования инвестиций и проектных решений дополнительно могут прилагаться: ландшафтная карта, карта инженерно-геологического районирования, геологическая карта, гидрогеологическая карта, структурно-тектоническая карта, карта четвертичных отложений и распространения экзогенных геологических процессов, карта микросейсмического районирования (для сейсмически опасных районов), карта растительности (геоботаническая), картографические материалы лесоустройства, зоологическая (зоогеографическая) карта, карта животного мира, карта (карта-схема) размещения ценных биотопов и путей миграции, карта модулей стока и линий стекания болотных вод (на заболоченных территориях), карта охраны природы, карта (карта-схема) современного экологического состояния территории и карта (карта-схема) экологического состояния территории в перспективе.

Материалы инженерно-экологических изысканий, ОВОС, ООС в совокупности образуют экологическое обоснование намечаемой хозяйственной и иной деятельности и в составе проектной документации представляются на экологическую экспертизу.

Экологическое обоснование в полном объеме выполняется для крупных объектов, воздействие которых затрагивает значительные территории. Для небольших объектов отдельные виды воздействий могут отсутствовать, вследствие чего допускается совмещение стадий экологического обоснования, сокращение числа прилагаемых карт. Преобладающая часть объектов, для которых выполняется ОВОС, относится к категории мелких; для них обычно ограничиваются ситуационными, инженерно-геологическими, почвенными и геоботаническими картами. На ситуационных картах, помимо топоосновы и проектируемых объектов, могут показываться особо охраняемые природные территории и памятники природы, зоны санитарной охраны подземных вод, водоохранные и санитарно-защитные зоны, пункты мониторинга.

7.3 Земельный кадастр образует основу системы кадастрового учета ресурсов. В земельном кадастре регистрируются объекты недвижимости: земельные участки и их границы (в том числе на плане, с указанием координат крайних точек), имеющиеся постройки и коммуникации, сведения о владельцах и юридических основаниях собственности.

Земельный кадастр - это упорядоченная совокупность сведений о природном, правовом, хозяйственном, экономическом и пространственном положении земельной собственности, которая представляется в документах и кадастровых планах или в цифровом виде.

Общая особенность кадастровых карт - привязка картографируемых характеристик к объектам недвижимости - земельным участкам, принадлежащим определенным владельцам, или группам таких участков: кварталам застройки, садово-огородным или гаражным массивам и т.п., что предполагает использование способа картограмм. При небольших размерах участков оценочные параметры картируются как одинаковые для ряда близрасположенных участков; при значительных размерах (сельскохозяйственные и лесные земли) производится осреднение.

Поскольку разные земельные участки обладают неодинаковой ценностью, кадастровый учет земель неотделим от их оценки. В современном обществе государственная кадастровая оценка земель используется в следующих целях:

- в фискальных целях для налогообложения недвижимости, установления ставок земельного налога и величины арендной платы;

- для информационной поддержки рынка земли, фондового рынка ценных земельных бумаг и ипотеки;

- для оценки эффективности существующего функционального использования территории, расчетной поддержки проектных разработок генерального плана города и в планировании крупномасштабных мероприятий общегородского характера;

- для информирования заинтересованных лиц о стоимости земель в целях осуществления их прав и обязанностей в отношении принадлежащей им недвижимости и планируемых сделок с недвижимостью [91].

Стоимость - это свойство, объективно присущее городским (и иным) землям. Она характеризует меру удобства или выгоды от занятия данного земельного участка. Понятие стоимости земель неотделимо от тех функций, под которые они используются в данный момент или могут использоваться.

Экологическая обстановка - один из факторов, влияющих на стоимость недвижимости, наряду с локализационными факторами (рельеф, несущая способность грунтов, гидрогеологические условия, карстовые явления, сейсмичность), а также факторами стоимости отчуждения из-под существующего использования (наличие объектов, не отвечающих современным требованиям и подлежащих сносу, перемещению или переоборудованию), коммуникационными факторами (обеспеченность транспортными коммуникациями, объектами связи), инфраструктурными факторами (обеспеченность тепло-, водо- и энергоснабжением, социально-культурными объектами), факторами престижа и репутации районов с точки зрения различных функций. Для лесных и сельскохозяйственных земель важнейший фактор их стоимости — бонитет, т.е. потенциальное плодородие (продуктивность).

Экологическая обстановка оценивается по возможным ущербам реципиентам вследствие загрязненности воздуха, почв, шума, электромагнитных излучений. Степень значимости экологической обстановки для кадастровой оценки земель зависит от характера их использования. Так, вклад фактора экологической обстановки в ценность земельных участков оценен в 20% для жилой застройки, 15% для коммерческих зон и 10% для промышленных зон. Принято считать, что экологическая обстановка наиболее значима при оценке земель под такие функции, как жилье, здравоохранение, спорт, рекреации и т.д. Однако значимость экологического состояния территорий велика и при иных функциях.

Так, строительство или реконструкция промышленных объектов на экологически неблагополучных территориях существенно удорожается, поскольку допускается только при условии опережающего осуществления природоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение гигиенических нормативов. Состояние сельскохозяйственных земель непосредственно влияет на качество получаемой продукции. Для лесных земель и лугов их экологическое состояние непосредственно определяет в том числе и хозяйственную ценность.

Механизм учета экологической обстановки при кадастровой оценке земель нормативными документами не регламентируется, хотя на региональном уровне разработан ряд методик, носящих рекомендательный характер. Преобладают балльные оценки по таким признакам, как загрязнение воздушного бассейна, загрязнение территории, нарушение шумового режима, электромагнитные воздействия.

В малых городах и сельских населенных пунктах, при отсутствии данных о фактических уровнях загрязнения, используют приближенные оценки по принципу «есть—нет», в зависимости от наличия или отсутствия предприятий, транспортных магистралей и иных объектов — источников соответствующих видов загрязнения. Напротив, при хорошей обеспеченности исходными данными могут использоваться количественные оценки состояния среды; приведенные там же коэффициенты весомости покомпонентных характеристик вполне пригодны и для использования при кадастровой оценке.

Контрольные вопросы:

1 Что собой представляет прикладное картографирование?

2 Инженерно-экологические изыскания и их основные задачи.

3 Полевые инженерно-экологические исследования и их методы.

4 Картографическая составляющая ОВОС?

5 Экологические аспекты кадастрового картографирования.

Литература:

1, с. 179-192; 11, с. 48-289.

Тема 8 Геоинформационное картографирование

Цель: ознакомиться с географическими информационными системами и экологическим мониторингом и их значениями в экологическом картографировании.

План:

8.1 Географические информационные системы

8.2 Составные части ГИС

8.3 Организация информации в ГИС и ее возможности

8.1 В конце XX в. магистральным направлением развития картографической науки и производства стало геоинформационное картографирование.

Возникло геоинформационное картографирование как прямое продолжение комплексного, синтетического и системного картографирования, опирающихся на математические методы и автоматизацию, а в дальнейшем на географические информационные системы (ГИС).

Характерными особенностями этого вида картографирования является высокая степень автоматизации и опора на базы цифровых картографических и географических данных. Применение быстродействующих компьютеров позволяет при этом достичь высочайшей оперативности, приближающейся к реальному времени, обеспечивающей быстрое принятие решений. С помощью компьютеров появилась возможность создавать изображения новых видов и типов (электронные карты, 3-мерные компьютерные модели и анимации и др.).

Географические информационные системы (ГИС) представляют собой компьютерные программные продукты, предназначенные для сбора, обработки, отображения и распространения пространственно координированных данных о различных объектах и явлениях природы и общества. Хранительницами этих огромных массивов информации стали электронные (компьютерные) карты, атласы и другие картографические произведения.

Появившись впервые в середине 60-х годов XX в. в Канаде, США, Швеции, ГИС нашли широкое применение при изучении природных ресурсов, в экологии, экономике, и других областях наук.

Отличительными признаками ГИС являются географическая привязка данных, возможность оперативного обновления баз данных, генерирования новой информации и принятия на ее основе разнообразных решений.

По территориальному охвату (территориальному уровню) ГИС бывают глобальные, национальные, региональные, муниципальные, локальные. В зависимости от территориального охвата масштабы меняются от 1:100 000 000 до 1:1 000.

Принято ГИС делить также и по тематике. Известны земельные, кадастровые, морские инженерные, транспортные и другие ГИС.

8.2 Составными частями любой ГИС являются:

• система ввода;

• графическая база данных;

• тематическая база данных (описательные или атрибутивные данные);

• система визуализации;

• система управления и обработки данных;

• система вывода.

База данных (БД) - это основная часть ГИС. Она состоит из двух взаимосвязанных информационных компонентов: картографической базы данных, описывающих форму и взаиморасположение картографических объектов в определенной проекции (системе координат) и атрибутивной базы данных, содержащей описание реквизитов объектов, их количественные и качественные характеристики, а также некоторые дополнительные данные, которые не могут быть непосредственно отображены на карте — описания территории, профили, результаты полевых обследований и т. п. Оба вида баз данных представляют собой файлы с набором данных, представленных в своих векторных или растровых форматах. Кроме того, в ГИС обязательно имеется система управления базами данных (СУБД), которая обеспечивает поиск, сортировку, удаление, исправление и анализ баз данных. Совокупности баз данных и систем управления образуют банки данных.

Система ввода (получения) информации — это устройства (сканеры, клавиатура, дигитайзер, электронные геодезические приборы) для преобразования пространственной информации в цифровую форму и ввода ее в память компьютера или в базу данных.

Системы вывода позволяют вывести результаты обработанной информации (полученную карту, тексты графики, таблицы и т. д.) в той форме, которая удобна потребителю. В зависимости от решаемых задач системы вывода могут быть различными. Ими могут служить монитор, принтер или плоттер, а также внешние носители (магнитные, лазерные) и т. д.

Картографические ГИС могут включать также систему издания карт, которая позволяет получать расчлененные по цветам позитивы и печатные формы, используемые в дальнейшем для печати тиража карты.

Аэрокосмические ГИС включают систему обработки изображений, обеспечивающую проведение коррекции снимков, проективные преобразования, дешифрирование и другие операции.

Графическая информация вводится в ГИС путем сканирования, цифрования или интерактивным способом, при котором программы снабжены возможностью «обучения» (настройки) системы, конвертации данных из других ГИС.

Сканирование означает процесс перевода исходного картографического (или какого-либо иного) изображения в цифровую растровую (точечную) форму. С подобными изображениями мы часто сталкиваемся в повседневной жизни. Телевизионное изображение, иллюстрации в любом типографском издании, отпечатки, выполненные с помощью принтера — все это растровые изображения. Они представляют собой сетку (матрицу) точек, (хорошо видимых при увеличении), которые называются пикселами. Чем сложней исходное изображение, тем «гуще» сетка растра. Если исходное изображение было цветным, каждой точке автоматически присваивается свой код цвета.

Компьютерная обработка растровых изображений сводится к работе с каждой из точек, составляющих изображение объектов, а не с контурами объектов. Для работы же с объектами растровое изображение путем векторизации переводят в цифровую векторную форму. Объекты в векторной форме представлены в виде набора векторов определенной длины и ориентировки.

Знать, как проводится организация информации в ГИС. Картографическое изображение (модель местности) в векторной форме представлено в виде основных графических примитивов точек, линий и полигонов (площадей, ограниченных замкнутой линией или набором линий). Объект может состоять как из отдельных примитивов, так и из их групп. Таким образом, вся карта в ГИС состоит из точечных, линейных и полигональных объектов. Существуют ГИС с возможностями работы с составными объектами, представляющими совокупности простых. Каждому объекту в ГИС придается свой уникальный номер - идентификатор, по которому осуществляется связь с атрибутивными (тематическими) базами данных, формируемыми в виде таблиц (рис. 10.1).

Все объекты в цифровом виде выражены координатами X и Ү: точка — одной парой координат; линия - двумя парами координат (начала и конца линии); кривые (ломаные) линии — набором координат прямых отрезков; полигоны — ломаными, образующими замкнутый контур (первая и последняя точки имеют одинаковые координаты). Совокупность графических объектов, выраженных координатами, представляет карту в цифровом виде.

Само картографическое изображение в ГИС представлено как набор информационных слоев, на каждом из которых расположены однородные объекты. Например, общегеографическая карта будет состоять из слоев гидрографии, рельефа, почвенно-растительного покрова, дорожной сети, населенных пунктов и границ (рис. 10.2). В некоторых ГИС структура слоев жестко связана с электронными типами объектов. То есть на одном слое представлены все точечные объекты, на другом — все площадные (полигональные), на третьем — линейные.

Работа может производиться как на отдельных слоях карты, так и на совмещенных всех или в различных их комбинациях слоях.

Характеристики изображенных на карте объектов заносятся в базу данных. Файл базы данных состоит из строк и полей. Примером может служить база данных по населенным пунктам.

| Название | Число жителей | Тип | Административное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Калуга | 3 | 1 | 2 |
| Орел | 3 | 1 | 2 |
| Самара | 2 | 1 | 2 |
| Ивановка | 5 | 3 | 0 |
| Короча | 5 | 3 | 0 |
| Пограничный | 4 | 2 | 0 |

Рис. 10.2. Принцип расположения информационных слоев в географической информационной системе

В поле «Число жителей» стоят коды каждой из градаций принятой для данной карты шкалы численности населенных пунктов, например:

свыше 1 000 000            — код 1

500 000 — 1 000 000     — код 2

100 000 — 500 000        — код 3

50 000 — 100 000           — код 4

менее 50 000                  — код 5

Число жителей может быть также задано и в явном виде.

В поле «Тип» проставляются принятые коды типов населенных пунктов, например города - 1, поселки городского типа - 2, сельские населенные пункты - 3, которые произвольно назначаются (задаются) исполнителем.

Для характеристики административного значения населенного пункта также производится кодирование всех его возможных вариантов, например, если населенный пункт не имеет никакого административного статуса, он получает код 0, столицы государств обозначаются в данном поле кодом 1, центры областей - кодом 2 и т. д.

Любая база данных (БД) должна обладать возможностями поиска при помощи запросов -  заданием параметров поиска.

Например, найти все города с числом жителей более 50 000, т. е. в данном случае осуществляется запрос по полям «Число жителей» и «Тип». Все населенные пункты с заданными характеристиками отразятся на карте. Далее они могут быть скопированы в отдельный слой и стать основой для анализа.

8.3 В настоящее время ГИС имеет большие возможности. Хранящиеся в ГИС два вида информации - графическая (картографическая) и атрибутивная (тематическая) представляют собой главную ценность, но практическую пользу они приносят при решении прикладных задач. Поэтому кроме основных функций - сбора и накопления информации - в ГИС имеются ряд функций, предназначенных для решения множества специальных задач. Это утилиты работы с самими базами данных, арифметические и геометрические утилиты, которые позволяют проводить различного рода расчеты, а на их основе осуществлять сетевой анализ, зонирование, выделение объектов по критерию. Сетевой анализ применяется, например, для определения зон влияния одних объектов на другие, выбора ближайшего или наиболее оптимального пути и т. п.

Зонирование состоит в построении зон влияния отдельных объектов. Например, ограничение зон загрязнения отдельными точечными источниками.

Выделение объектов по заданному критерию, производимое с помощью базы данных, позволяет создавать новый слой объектов с заданными характеристиками, модифицировать, при необходимости, старые слои.

Геоинформационное картографирование расширяет возможности решения широкого спектра проблем, которые требуют оперативного создания картографических произведений (оперативное картографирование). Исходными данными при этом могут служить самые различные материалы от результатов переписи и опросов до аэрокосмических снимков.

Оперативное картографирование, т. е. создание и использование карт в реальном или близком к реальному масштабу времени расширяет возможности изучения динамики геосистем. Появилась и интенсивно развивается картографическая анимация (мультипликация), при которой быстро сменяющиеся карты-кадры создают эффект движения. Специальные компьютерные программы обеспечивают возможности перемещения не только всей карты по экрану, но и отдельных элементов содержания по карте, панорамирование, создание эффекта движения над картой изменение освещенности и окраски различных ее участков и множество других эффектов.

Результатом дальнейшего развития геоинформационного картографирования явилось виртуальное картографирование - создание изображений, сочетающих свойства карт, перспективных снимков, блок-диаграмм и компьютерной анимации.

Виртуальные изображения, построенные по топографическим картам, аэро- и космическим снимкам и совмещенные с фотоизображениями ландшафтов используют обычно как реальную модель местности, которая может двигаться и вращаться с различной регулируемой пользователем скоростью. Основное достоинство виртуального изображения - возможность сочетания различной тематической информации в одной модели. Наиболее часто виртуальные изображения применяются при исследовании районов природного риска; строительстве различных инженерных сооружений. Кроме того, использование их весьма перспективно в учебных целях для демонстрации многих природных и социально-экономических процессов. Тематика виртуальных карт столь же разнообразна, как и в традиционном картографировании.

Тесное взаимодействие картографии и информатики сказалось на развитии одного из важнейших ее (картографии) направлений - создании атласов. Электронные ГИС-атласы, выпускаемые на компакт-дисках, интернет -атласы, простые атласы, предназначенные только для визуального просмотра (въюерные атласы), интерактивные атласы содержат карты высокого качества и обычно сопровождаются богатым справочным материалом.

Создаются и комплексные электронные атласы, включающие разные виды информационных слоев. Большинство развитых в экономическом отношении стран (Швеция, Испания, Финляндия и др.) к настоящему времени уже создали электронные версии своих национальных атласов, отличающихся от бумажных лишь частично измененной структурой и наличием отдельных карт с новыми сюжетами. Благодаря значительному сокращению сроков создания электронных атласов по сравнению с традиционными капитальными произведениями, информация, содержащаяся в них, отличается современностью.

Национальный атлас России, к созданию которого картографическая служба нашей страны приступила совместно с многочисленными научными организациями, предполагается наряду с традиционным многотомным полиграфическим изданием также выпустить в электронной версии (ГИС-версии).

Контрольные вопросы:

1 Что собой представляют географические информационные системы (ГИС)?

2 Составные части ГИС и их структура.

3  Организация информации в ГИС. Возможности ГИС.

Литература: 4, с. 234-242; 10, с. 239-309; 11, с. 160-183; 13, 222 с..

Список рекомендуемой литературы

1 Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2003, 251 с.

2 Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. - М.: Мысль, 1990. – 637 с.

3 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). - М.: Россия Молодая, 1994. – 367 с.

4 Фокина Л.А. Картография с основами топографии: Учебное пособие. М.: Владос, 2005, 335 с.

5 Озенда П. Экологическое картографирование //Картография, Вып. 2. Использование карт в практических целях в зарубежной картографии. – М., 1983, с. 191-200.

6 Сочава В.Б. Растительный покров на тематических картах. – Новосибирск, 1979, с. 38.

7 Вернадский В.И. Живое вещество. – М., 1978, с. 224-236.

8 Бурдэ А.И. Геологическая карта нового поколения // Природа, 1990, №9, с. 13-19.

9 Муха В.Д., Картамышев Н.И., Муха Д.В. Агропочвоведение /Под. ред. В.Д.Мухи  -  М.: КолосС, 2003. – 528 с.

10 Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: КолосС, 2007. – 319 с.

11 Экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие. / Под редакцией Т.Я.Ашихминой. М.: Академический Проект, 2006. – 416 с.

12 Блисов Т.М. Экологическое картографирование: Учебно-методический комплекс. – Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2008, 84 с.

13 Бугаевский Л.М., Цветков В. Я. Геоинформационные системы: Учебное пособие для вузов. - М.:2000. - 222с.