«Зертханалық іс» пәні бойынша

Методикалық нұсқау

№1 сабақ

Ветеринариялық зертханалар және олардағы техника қауіпсіздігі

Облыстық ветеринариялық зертханалардың типтік жобасы бойынша келесі құрылыстар қарастырылады: зертханалық корпус, радиологиялық зертхана (радиоактивті заттарды сақтайтын орын), вивари, гараж, дезинфекциялық ертінділер қоймасы, және сарай, сонымен қатар өлекселер мен патологиялық-анатомиялық материялдарды өртеуге арналған пештермен жабдықталады. Ветеринариялық зертханалар жарық әрі кең болуы керек. Биіктігі 3м кем емес, каридор ені 2,5-3 м, терезе размері 2,2-2,4 және әр терезеде жеңіл әрі ыңғайлы ашылатын форточкалар, сондай-ақ терезе ауданы жалпы бөлме ауданының 15-20% шамасында болуы керек. Есіктерінің ені 1метрден кем емес, биіктігі 2.25м. полдарға линолеум және кафельдермен, қабырғалары майлы краскалармен сырлануы керек.

Типтік зертханаларда берілген жұмыстар мен зерттеулерді жүргізу арнайы бөлімдерде өткізіледі.

Қабылдау бөлімі (9-15м) – зерттеуге түскен материалдар үшін. Бұл жерде зерттеуге келген материалдарды оларды іріктейтін стол жәнеде сол түскен материалдарды тіркеп, мөрлеп, құжаттайтын столмен керекті материалдармен қамтамасыз етіледі (пинцеттер, қайшы, ыдысқа құйылған дезинфекциялық заттар).

Бактериологиялық бөлім - бактериологиялық зерттеу жасауға арналған. Бұл бөлімнің ішінде әйнекті немесе пластинкамен жабдықталған бокстар орналасады. Кабинет пен бокс ішінде жарық бергіш және бактерицидтік лампалар болады. Бактериологтың жұмыс столы терезеден 1метрден кем емес арақашықтықта орналасады және оның беттері ламинат немесе әйнектермен жабылады. Столда қажетті реактивтер, приборлар, аппараттар, микраскоптар, жатады. Бокс ішіндеде жұмыс столы, зерттеуге арналған стерильді заттар мен қоректік орталарды сақтайтын шкафтар болуы керек. Бұл бөлімде микроорганизмдерді өсіру үшін термостатты пайдаланады.

Серологиялық бөлім – серологиялық реакцияларды қоюға арналған. Зертханалық столдармен және зертханалық ыдыстарды, биологиялық препараттарды, реактивтерді және басқада материалдарды сақтайтын шкафтармен жабдықталады.

Клинико-диагностикалық бөлім – биологиялық сұйықтықтарға(қан, асқазан сөлі, қи, зәр) зерттеулер жүргізуге негізделген.

Химико-токсикологиялық бөлім – құрамында улы заттары бар патологиялық материалдарды, яғни су, азық, малдардың өлексесін зерттеуге негізделген.

Мал азықтарын ветсансараптау бөлімі – еттің, сүттің, балықтың, жұмыртқаның, шұжықтармен басқада өнімдердің санитариялық-гигиеналық бағалау процесіне бағытталған. Бұл бөлімде азықтың сапасымен құрамын анықтауда тигізер үлесі мол. Бұл жерде зертханалық шкафтар мен столдар, азықты минералдау мен күйдіруге арналған электрлі приборлар жәнеде ауа сорғыш шкафтар пайдаланылады.

Патологиялық-анатомиялық бөлім – мал өлекселерін жіне олардың патологиялық материалдарын зерттеуге арналған. Бұл бөлімде жануарларды сойып зерттеуге арналған бөлмелер болады. Олардың іші жарық әрі жақсы желдетілген болуы керек. Полдары және қабырғалары жууға ыңғайлы болу үшін краскалармен сырланған немесе плиткалармен жабдықталғаны жөн. Суық су мен ыстық су құбырларымен қоса канализациясы болу керек. Жануарларды сойып зерттеуге арналған бөлмесінде майда малдарды союға арналған, сонымен қатар сойып зерттеу хаттамаларын жазатын столдармен, халаттар, қолғаптар, реактивті сақтайтын шкафтармен жабдықталады.

Гистологиялық бөлім - гистологиялық- патологиялық зерттеулерге арналған. Яғни, әртүрлі жануарлар өлексесінен, мүшелерінен алынған материалдармен жұмыс жасау.

Бактериологиялық қоректік орталарды дайындау – қоректік орталарды дайындау мақсатында жұмыс істейді. кез-келген зақымдалған материалдағы микробтардың нақтылығын анықтау барысында жүргізіледі.

Автоклав бөлмесі -  патологиялық материалдарды, ластанған қоректік орталар мен ыдыстарды стерилдеуге арналған жабдықтармен қамтамасыз етіледі.

Асколи кабинеті – сібір жарасына қарсы қойылатын реакциялармен штативтер, жуатын және өлшейтін пипеткалар жәнеде әртүрлі аппараттармен жабдықталады.

Паразитологиялық бөлім – гельминтологиялық және паразитологиялық зерттеулерге арналған. Мұнда бірнеше әдістерді қолдану арқылы жүргізіледі.

Жуу бөлімі – ыдыстар мен құрал-жабдықтарды жууға және кептіруге арналған. Жуылған ыдыстардан әртүрлі химиялық ерітінділердің әсерінен шығатын бу және газ иістерін алып кету үшін арнайы ауа сорғыш шкафтар орналасуы керек. Ыдыстарды кептіруге ілгегі бар тақталармен кептіргіш пештер орнатылады.

Радиологиялық бөлім – облыстық ірі зертханаларда болады. Негізінен бұл жерде материалдардың радиоактивті ластануы зерттеледі.

Ветеринариялық  зертханада  жұмыс  icтey  ережесі  және техника қауіпсіздігі

1. Зертханаға тек қана халат және қалпақ (орамал) киіп кipy керек (халат түймеленген, шаш орамал астына жиналған болуы керек).

2. Зертханаға бөгде заттар, тамақ алып кipyre болмайды. Портфель және сөмкелер арнайы орында қалдырылады.

3. Зертхана ішінде тамақ iшyгe, темекі шегуге болмайды.

4. Тек арнайы бекітілген 6ip орында және 6ip құрал-жабдыкпен ғана жұмыс icтey кажет.

5. Жұмыс орнында жұмысқа қажетті құрал-жабдыктардан басқа бөгде заттарды ұстауға-қоюға болмайды.

6. Жұмысты бастар алдында барлық қажетті құрал-жабдыктарды тексеріп алу   қажет  және   кемшілігі болса   ұстаздарды немесе жауапты мамандарды хабарландыру керек.

7. Жұмыс орындарда міндетті түрде тазалық сақтау керек.

8. Жарылыс, басқа да қayiпті кездейсоқ жағдайларды болдырмауы үшін спирт    шамдарын    6ip-6ipiнeн   тұтатуға, орынсыз от   көздерін пайдалануға болмайды. Тек қана cipiңкe қолдану кажет.

9. Металл   немесе   баскада  заттарды  электрожүйе   бөлшектеріне  және электросымдарға тигізуге болмайды.

10. Ұстаздардың қадағалауынсыз электроқұралдарды және  басқа аспап- құралдарды қосуға болмайды.

11. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын және құрал-жабдықтарды, аспаптарды тазалап өз орындарына қою керек.

12. Зертхананы   шығар   алды   6ip   тексеріп,   қадағалап   байқау   қажет, шыққаннан кейін қолды сабындап мұқият жуу керек.

13. Дәрі-дәрмектерді орынды да үнемді пайдалануға машықтану керек.

14. Аспап-құралдар, құрал-жабдықтар мен қондырғыларды, дәрі-дәрмек, ыдыстарды орынсыз «шұқылап-бұрап», бүлдіруге болмайды.

15. Суағарға химиялық реактивтер, органикалық ерткіштер, ерітінділер, микробиологиялық орталар, радиактивті ертінділер, т.б. дәрі-дәрмек, қоспалардың қалдықтарын құйып-төгуге тиым салынады.

16. Жұмыс icтen тұрган құрал-жабдықтарды, аспап-қондырғыларды, газ шамдарын, центрифуга т.с.с қараусыз қалдыруға болмайды.

17. Кездейсоқ, қayinтi-қатерлі жағдайларда алғашқы көмек көрсете білуге машықтану керек.

№ 2 САБАҚ

Тақырыбы: Жалпы мақсатта қолданылатын зертханалық ыдыс

Пробиркалар – реакция жүргізу барысында реактивтерді өте көп мөлшерде қолдануға болмайды. Пробиркаларды аузына дейін толтырмау керек.

Сурет 1, 1, 2, 3, 4 позициялары: 1,2- Қарапайым пробиркалар: 3- градуирленген пробиркілер; 4- конусты центрифугалы.

Воронкалар – сұйықтарды бір ыдыстан екіншісіне ауыстыру үшін, сүзу үшін араласпайтын сұйықтарды бөлу үшін қолданылады. Химиялық воронкалар әр түрлі көлемде шығарылады, олардың жоғарғы бөлігінің диаметрі 35, 55, 70, 100, 150, 200, 250 және 300 мм-ге дейін жетеді.

Сурет 2,  1,2,3,4 позициялары: 1,2- 45° ұштары қисық  кесілген воронкалар ; 3-су арқылы фильтрлеу воронкасы; 4-ұнтақтарға арналған  воронка.

Бөлгіш воронкалар- араласпайтын сұйықтықтарды бөлу үшін қажет. Олар цилиндр немесе алмұрт пішінді келеді және аузы тығыз шыны қақпақпен жабылады, ал түбінде міндетті түрде шыныдан жасалған кран болады.

Сурет 3, 1,2,3,4,5,6 позициялары-Бөлгіш воронкалар: 1-конустәрізді бөлгіш воронка; 2-жондалған (шлифованные)конусты цилиндрлік бөлгіш воронка; 3- цилиндрлік бөлгіш воронка;

4,5,6,-  конфигурациялары әр түрлі воронкалар.

Тамызғыш воронкалар - белгілі бір реактивтерді аз мөлшерде тамызып қосу үшін қолданылады. Олардың бөлгіш воронкалардан айырмашылығы жеңіл, жұқа және көбінесе түбі ұзын болып келеді. Тамызғыш воронкалар жүргізілетін жұмысқа арналған прибордың бір бөлігін құрайды.

Сурет 4, 1,2 позициялары: 1-сақтандырғыш(предохранительные) воронка, 2- отырғызылымды (с насадкой) тамызғыш воронка.

Химиялық стакандар- пішіні цилиндр тәрізді жұқа шыныдан жасалған ыдыстар. Олар әр түрлі химиялық реакцияларды жүргізу үшін пайдаланылады.

Сурет 5, 1,2 позициялары: 1-химиялық стакан, 2-тұмсығы бар химиялық стакан

Колбалар - Түбі тегіс колбалар пішіні шар және конус тәрізді болып келеді. Олардың көлемі 50 мл-ден 10 л-ге дейінгі аралықта болады. Кең және тар мойынды, қақпақты және қақпақсыз түрлері болады. Конус тәрізді колбаларды «Эрленмейер» колбасы деп атайды. Колбалар көптеген химиялық реакцияларда, титрлеу үшін және әр түрлі ерітінділерді дайындау және сақтау үшін қолданылады.

Сурет 6, 1,2,3,4,5,6,7,8 позициялары: 1,2-жалпақ табанды колба; 3,4-конусты қуыс мойынды колба; 5-конусты кең мойынды колба; 6,7-конусты тұмсығы бар колбалар; 8-конусты тығыны бар колба.

Кристаллизаторлар - жұқа шыныдан жасалған, түбі тегіс, көлемі мен диаметрі әр түрлі ыдыстар. Олар химиялық заттардың кристалдарын алу үшін, ал кейде кейбір заттарды буландырып, құрғату үшін су моншаларын пайдалану қажет.

1	2

Сурет 7, 1,2 позициялар: 1-вакуум астында фильтрлеуге арналған колба (Бунзендікі); 2-кристализатор.

Тоңазытқыштар - сұйықтарды айдауға арналған аппараттардағы бу тамшыларын салқындатып, жинау үшін қолданылады. Салқындатылған бу тамшыларын арнайы қабылдағышқа жинауға арналған тоңазытқыштар «тік», ал қайтадан қайнап жатқан ыдысқа жіберетін тоңазытқыштарды «кері» деп аталады.

Сурет 8, 1,2,3,4,5 позициялары: 1-кері тоңазтқыш (Аллин шариктісі);2-Сокслет тоңазтқышы; 3-араластырғышы бар шарикті тоңазтқыш;4,5-Домрат тоңазтқыштары.

Сифондар – сұйықтықты құюға арналған ыдыстың түрі. Әртүрлі ыдыстағы сұйықтықтарды  басқа ыдыстарға ауыстыру үшін немесе құю үшін қажет.

4

Сурет 9, 1,2,3,4,5 позициялары:

1,2,3-сұйықтықтарды ауыстыруға арналған әртүрлі конфигурациялы сифондар, 4-тұнба бетіндегі сұйықтықты ағызатын сифон; 5-сұйықтықтарды сифондау.

Шайғыш колбалар -

Рис. 13, позиции 1,2,3,-шайғыштар: 1,2-жетілдірілген шайғыштар;

3-шайғыштағы қыздырылған су;

№ 3 САБАҚ

Тақырыбы: Арнайы  мақсатта қолданылатын зертханалық ыдыс

Къелдал колбасы- бұл азотты анықтауға арналған аппараттың бір бөлігі болып табылады. Жоғарғы температураға төзімді шыныдан жасалады.

Вюрса колбалары- түрлі температурада қайнайтын сұйықтықтарға арналған.

Клайзен колбасы- екі мойны бар, төменгі қысымдағы сұйықтарды айдау үшін қолданады.

Аллонж- ол тоңазытқыш пен қабылдаушы жалғастыру үшін және т.б. жұмыстарда қолданады.

Арбузов колбасы- бұл жетілдірілген түрі. Арбузов колбасының ерекшелігі колбаның мойындары шар тәрізді кеңейген бөлікпен жалғасқан, ол қайнап жатқан сұйықтықтың қабылдаушы колбаға түсуіне кедергі жасайды.

Дефлегматор- бұл сұйықтарды фракциялық айдау үшін қолданылады, олардың көлемі мен пішіні әртүрлі болып келеді

Сур.18, 1,2,3,4 – Дефлегматордың түрлері

Эксикатор- қабырғасы қалың, ылғал тартқыш заттарды салқындату, сақтау үшін қолданылатын ыдыс.

Сур.19, орналасуы а,б,в,г,д-Эксикаторлар: а-қарапайым эксикатор; б,в,-вакуумды -эксикатор; г-жұмысқа дайын вакуумды-эксикатор (1-вакуумды эксикатор; 2-манометр; 3-қорғаныс шыны-аяғы);

Вульф шыны- аяғы, Дрексель шыны- аяғы, Тищенко шыны- аяғы- бұларды газдарды тарту немесе сору үшін қолданады

1	2	3	4	5	6

Сур. 20, орналасуы 1,2,3,4,5,6:   1,2,3 - Вульф шыны- аяғы; 4- Дрексель шыны- аяғы; 5,6 - Тищенко шыны- аяғы.

Кипп аппараты-  көміртегінің қос тотығын, күкіртті сутек және басқа да газдарды алу мақсатында қолданылады.

Сур.21, орналасуы а,б: а – Кипп аппараты (1-резервуар; 2-шар тәрізді кеңейген бөлік; 3-газды бөліп алуға арналған тубус; 4-мойны шар тәрізді кеңейген; 5-алмұрт тәрізді воронка; 6-воронканың мойны; 7-сақтандырғыш воронка);

Тамызғыштар- тамшылатып қосылатын сұйықтарды құюға арналған ыдыс. Тамызғыштарға көбінесе индикаторлар құйылады, олар пипеткалы немесе тұмсықты болып келеді.

1	2	3	4

Сур.22, орналасуы1,2,3,4-Тамызғыштар.

Петри аяқшасы- бактериологиялық зертханада қатты қоректік ортада бактерияларды өсіру үшін қолданылатын ыдыс. 1887 жылы неміс ғалымы Петри ұсынған. Петри аяқшасы екі табақшадан тұрады, оның диаметрі үлкені қақпағы болып саналады.

Рис.23, орналасуы 1,2,3,4,5: 1,2,3-стаканчики для взвешивания (бюксы); 4- Петри аяқшасы; 5- Кох аяқшасы.

Заттық шыны- бактериологиялық, гистологиялық зерттеулер үшін қолданылады. Олар температураға төзімді жұқа шыныдан дайындалады.

Өлшеуіш ыдыстар- Өлшеуіш ыдыстарға сұйық заттарды өлшеуге арналған ыдыстарды жатқызуға болады (Мыс: өлшеуіш цилиндрлер, пробиркалар, мензуркалар, пипеткалар, бюреткалар).

Пипеткалар- белгілі сұйық көлемін дәл өлшеп алу үшін қажет. Пішіні түтікше тәрізді болып келеді, ұшы сүйір және өлшеу шкаласы болады. Микропипеткалар өте аз мөлшердегі сұйықтарды өлшеп алу үшін қолданылады. Автомат–пипеткалар арнайы шыны бөтелкелерге орналастырылады және оларды жантайту арқылы толтырады. Олар 1 мл-ден 10 мл-ге дейінгі көлемде болады.

Бюреткалар- арнайы өлшеуіш сызықтарымен бөлінген, көлемі үлкен түтік. Ол зертханада сұйықтарды өлшеу үшін және көп жағдайда титрлеу үшін қолданылады. Бюреткалардың түбінде шыны кран немесе қысқышы бар рәзіңке түтікше болады.

Сур. 25  Кранды микробюретка: 1-ағаш штатив; 2- микробюретка; 3-сұйықты толтыратын бюретканың трубкасы; 4- воронка; 5-кран.

Автоматты шыны бюретка

Газды бюретка газдарды өлшеуге арналған. Сұйық бюреткадан ерекшелігі, газды бюреткада крандары жоғарғы жағында орналасқан.

12	3

Сур.26, орналасуы 1,2,3- стеклянные сосуды Дьюара;

Өлшеуіш цилиндр- қалың қабырғалы шыны ыдыс, сыртында өлшеуіш шкаласы көрсетіледі, олардың көлемі әр түрлі болады.

Мензурка- пішіні конус тәрізді болып келетін ыдыс, жоғарғы жағы кең, ал төмен қарай тарыла береді. Көлемі әртүрлі және сыртында өлшеуіш шкаласы көрсетіледі.

Өлшеуіш колбалар – аналитикалық жұмыстарға арналған ыдыс. өлшеуіш колбалар сұйықтықтарды өлшеу үшін  және әртүрлі ертінділерді дайындау үшін қолданады.

Рис. 27, әртүрлі сиымдылықтағы өлшеуіш колбалар.

Әртүрлі заттардың тығыздығын анықтауға арналған шыны ыдыстар.

Рис.28, орналасуы 1,2,3,4,5 – тығыздықты анықтауға арналған Пикнометрлер: 1-Гей-Люссак; 2-Райшауер; З-Ранье; 4,5-Менделеев.

№4 САБАҚ

Тақырыбы: Зертханалық техника

Қолданылу аясына байланысты: жалпы зертханалық техника. Ол барлық немесе көптеген ветеринариялық-биологиялық зерттеулерге қажет және тек қана осы бағыттағы зерттеуге қолданылатын арнайы зертханалық техника. Жалпы зертханалық техника келесі топтарға бөлінеді:

- Суды дистилляциялау және деминерализациялауға арналған аппараттар: дистилляторлар, бидистилляторлар, апирогенді суды алуға арналған аппараттар, суды деминерилизациялауға арналған аппараттар.

- Қыздыруға, кептіру және термостаттауға арналған аппараттар: муфель, тигель пештері, инфрақызыл сәулелендіргіштер, колба қыздырғыштар, термостаттар, ультра-термостаттар, зертханалық су моншасы.

Соңғылары жылу энергиясын жылу көзінен реакциялық түтіктерге жеткізуге арналған. Орта ретінде реакциялық түтікте қажетті температураны алу үшін су, май, парафин, құм, ауа қолданады.

- Өлшеуге арналған аппараттар: техникалық, аналитикалық, бір иықты, торзиондық таразылар.

- Центрифугалауға арналған аппараттар: зертханалық және клиникалық, вакуумдық және рефрижераторлы, препаратты және аналитикалық ультрацентрифугалар.

- Анықтау мен ажыратуға арналған аппарраттар: микроскоптар, жарықтанғыштар, колориметрлер, нефелометрлер,спектрофотометрлер, рефрактометрлер, термометрлер және т.б.

- Шайқауға және араластыруға арналған аппараттар: эмульгирлеу, суспензирлеу, ұйығыштығы аз сұйықтықтардың химиялық реакциясын жеделдетуге арналған шайқағыштар мен араластырғыштар. Шайқау мен араластыру орындалу әдісі мен интенсивтілігімен ерекшеленеді.

- Зертханалық ыдысты өңдеуге арналған көмекші техникалық құрал-жабдықтар: ыдысты жууға арналған машиналар мен жабдықтар,кептіргіш шкафтар,кампрессорлар, вакуумды насостар және т.б.

№5 САБАҚ

Тақырыбы: арнайы мақсатта қолданылатын зертханалық  техникалар

Арнайы зертханалық техника зерттеу бөлімдеріне байланысты төмендегідей топтарға бөлінеді:

- Микробиологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (автоклав және булы стерилизаторлар, кептіргіш залалсыздандырғыш шкафтар, микроорганизм культураларын өсіруге, сақтауға және тасымалдауға арналған аппараттар, электронды микроскоп, люминесцентті микроскоп, инфрақызыл спектрометр, газохроматографиялық спектрометр).

Автоклав және булы стерилизаторлар, кептіргіш залалсыздандырғыш шкафтарды әр түрлі заттарды стерильдеу, кептіру үшін қолданады. Микроскоптармен микробтарды анықтаумен түрлерін ажыратамыз. Люминесцентті микроскоптар жарық туғызатын микробтарды зерттейді. Сондай-ақ, проекциялық микроскоп кристалдарды зерттеуге арналған.

2. Гистологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (гистокесінді алуға арналған микротом, гомогенизаторлар, ұлпаны гистологиялық өңдеуге арналған аппараттар).

Микротом микроскопиялық зерттеуде жұқа кесінділерге арналған. Қолданылатын микротомдар екі типке жатқызылады; 1. Ұстағышта объект қозғалмай мықтап бекітілген микротомдар, ал кесетін пышақ қозғалғыш келеді. Мұнда пышақ көлденеңінен немесе иілген бағытта қозғалады. 2. Арнайы механизм бойынша объект тігінен не көлденеңінен қозғалады да, ал пышақ қозғалыссыз күйде қалады.

Жануар және өсімдік ұлпаларынан қатырылған күйінде кесінді алу үшін, қатырғыш микротомдар қолданылады. Кесіндіні пышақтан алған соң, қатырылған күйінде сақтау үшін, микрокриостат қолданылады. Ол қатырғыш микротомға бекітілген орта мөлшердегі тоңазытқыш камерадан тұрады. Экспресс – биопсия және де гистохимиялық зерттеуде жаңадан қатырылған ұлпаны алу үшін криостат микротомы  қолданылады. Микротомдық пышақты қайрау үшін арнайы құрылғылар мен стақандар орнатылады.

Ұлпаларды зерттеу кезінде оны ұсақтауға тура келеді. Көптеген зерттеулерде әсіресе тығыз ұлпаларды ұсақтау, қолмен жүргізгенде өте ауыр, әрі ұзақ уақыт кетеді. Қолмен ұсақтағанда, сапасы нашарлайды, мұндай әдіспен біртекті ұсақ дисперсті массаны алуға қиындық соқтырады. Сондықтан, ұлпаларды ұсақтау үшін ең тиімдісі – гомогенизаторлар болып табылады. Әр түрлі пішін мен көлемде жасалған металл, шыны, пластмасса ыдыстарында ұсақтау жұмыстары жүргізіледі. Ыдыстың төменгі бөлімінде пышақтар орналасады, ол белгілі бір бұрышқа иіліп, минутына 3000 – 12000-ға дейін айналым жасайды. Айналмалы пышақтар ұлпадан жасалған сұйық фазаны араластырып, гомогенді, яғни біртекті етеді.

3. Гематологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (гемометр Сали, гемоглобинометр, Горяев камерасы, гематокритті анықтауға арналған центрифуга, лейкоциттерді санауға арналған он бір басқышты санағыш).

Автоанализаторлардың 2 типі болады; 1-сі гемоглабин, эритроцит және лейкоцит саны, гемотокрит көрсеткіші, бір эритроцитте гемоглабин концентрациясы, эритроциттің орташа көлемін анықтаса, ал 2-сі лейкоцит пішінінің түрлерін ажыратып, есептейді.

Қанның формалық элементіне арналғанесептегіштер. Оларға есептеуіш камера мен автоматты есептегіштер жатқызылады. Есептеуіш камералар – қанның формалық элементін, зәрді, микроорганизмдерді есептеуге арналған. Оны француз физиологы 1874ж Малассе ұсынған. Ол қалың заттық тереңделген шыныдан, есептегіш тордан, тереңделген бөлімді жабатын жапқыш шыныдан тұрады.

Кеңінен қолданылатыны Горяев камерасы – қанның формалық элементі, яғни эритроциттердің санын анықтауда қолданады.

Гемометр Сали – қанның құрамындағы эритроциттердің шөгу жылдамдығын анықтайды.

4. Цитологиялық зерттеу кезінде негізінен гемотологиялық зерттеу аппараттары мен құрылғылар – биологиялық материалдарды автоматты бояу, торшаларды есептеп және идентификациялауға яғни, нақты түрін ажыратуға арналған автоанализаторлар қолданылады.

5. Иммунологиялық зерттеуге арналған аппаратуралар: серологиялық реакцияларда компоненттерді оңай араластырып, құюға арналған аппараттар – Флоринскийдің топтық дозаторы, микрометрлер, қанның топтық және резусын анықтайтын аппараттар жатады.

6. Биологиялық сұйықтықтарды биохимиялық зерттеуде физикалық қасиетті анықтауға негізделген. Биологиялық сұйықтықтарды өлшеуге арналған жалпы техникалық көрсетілімді приборлар: фотоэлектрлі колориметрлер, фотометрлер, спектрофотометрлер, рефрактометрлер, флюориметрлер, денситометрлер, атомды-абсорбциялы спектрометрлер; ионды қасиеті мен электрлі қасиеті бар сұйықтарда қолданатын приборлар мен аппараттар: рН-метрлер, иономерлер, хромотографиялы аппараттар, осмометрлер жатады. Сұйық тығыздығын анықтайтындар: ареометр, урометрлер, лактоденситометрлер; биологиялық сұйықтың ұйығыштығын анықтайтын – вискозиметрлер қолданылады.

Рефрактометр – сұйықтықтардың құрамындағы ақзаттарды анықтайды.

Фотоэлектроколориметр – аз мөлшердегі сұйықтың оптикалық тығыздығын анықтайды.

Иономер - әр түрлі сұйықтықтардың иондарын анықтайды.

рН метр – сұйықтықтың рН-ын анықтайды.

Соматикалық клеткаларды анықтайтын құрал – сүттің құрамындағы соматикалық клеткаларды анықтайды.

№6 САБАҚ

Тақырыбы: Бактериологиялық қоректік орталар.

Қоректік орталарға қойылатын негізгі талаптар, қоректік орталардың жіктелуі.

Микроорганизмдердің таза өсіндісін бөліп алуға, зертханалық жағдайда олардың көбеюін, сыртқы ортадағы объектілердің санитариялық-бактериологиялық зерттеу, сүт және сүт өнімдерін микробиологиялық зерттеуде, микроорганизмдерді қоректік орталарда өсіреді.

Сүт қышқылды және ішек таяқшаларының бактериялары өсу үшін оларға өсінді заттар немесе химиялық құрамы мен физиологиялық қасиетіне байланысты витаминдер немесе  витамин тәрізді заттар – биотин, холин, тиамин, никотин және пантотен қышқылы, рибофлавин беріледі.

Микроорганизмдер қышқылды ортаға бейім болғандықтан, арнайы сутек иондарының концентрациясынан тұруы қажет; оның ішінде сапрофитті бактерияларға оптимальды болып рН 7,2-7,6, сірке қышқылдығы-рН 4,0-5,0 және сүт қышқылды бактерияларға – 6,5-6,9 болады.

Қолдану аясына байланысты қоректік орталар жай, арнайы және дифференциалды–диагностикалық болып бөлінеді.

Жай қоректік орталар

Жай орталар микробтардың басым көпшілігін өсіруге жарамды. Бұларға ЕПС, ЕПА, ЕПЖ және т.б. жатады. Кеңінен таралған қарапайым қоректік орталарға ет суы, ет-пептон сорпасы, пептон суы жатады. Бұл орталар етті орталарды және арнайы орталарды дайындаудың негізі болып табылады.

а) Жай сұйық қоректік орталар – ет суы, ЕПС, пептонды су. Бұл орталар қатты етті оларды және арнайы орталарды дайындау үшін негіз болып табылады.

Етті су. ЕПА, ЕПС, ЕПЖ дайындаудың негізі болып табылады. Оны дайындау тәсілі. Етті сүйегінен, сіңірінен, байламдарынан,майынан ажыратып ет тартқыштан өткізіп фарш дайындап, оның үстіне 2есе мөлшерде су құйып, 1-1,5 сағат қайнатады, кейін 1тәулік суытады. Одан соң мақталы-дәкені және қағаз фильтрден сүзіп, колбаларға құйып, 0,1 МПа қысымда 20-30 минут стерилдейді.

Пептонды су. Дайындалуы. 1л суға 10г (1%) пептон және 5г (0,5%) химиялық таза ас тұзын қосады. Ортаны қышқыл натриймен сілтілендіреді, қайнатып қағаз фильтр арқылы сүзіп, колбаларға немесе пробиркаларға құйып, 0,1 МПа қысымда 15-20 минут стерилдейді.

Ет-пептон сорпасы. Дайындалуы, етті суға 1% пептон және 0,5% химиялық таза ас тұзын қосады. Ортаны 10% натриймен сілтілендіріп, қайнатып, қағаз фильтр арқылы сүзіп, колбаларға құйып, 15-20 минут 0,1 МПа қысымда стерилдейді.

Сұйық ортаға,- сүтті қоректік ортаға – майлы сүт, майсызданған сүт және гидролизинделген сүт жатады.

Майлы сүт (қышқылдығы 16-18 °Т) 10 минут 0,1 МПа қысымда стерилдейді. Оны микроорганизмдердің май қышқылды бактериялар санын анықтап зерттеу үшін қолданады.

Майсызданған стерильді сүт майлы сүт сияқты стерильдейді. Оны микроорганизмдердің физиологиялық қасиетін, сүт қышқылды бактериялардың сандық тобын, сүт қышқылды бактериялардың штаммдарын өсіруге, сүтті агар дайындауға, гидролизденген сүт алуға қолданады.

Гидролизденген сүт дайындалуы. Қалыпты немесе қайта күйіне келген майсызданған сүтті қайнатып, оны 45°С суытып, рН – 7,6-7,8 анықтайды, 1 л сүтке 0,5-1г панкреатин ұнтағын қосады, немесе 2-3г ұйқы безін ет тартқыштан бірнеше рет өткізіп, қосады. Колбаны қабығы бар тығынмен жауып, 40°С температурада 18-24 сағат уақытта ұстайды. Алғашқы сағатта сүтті бірнеше рет араластырады. 18-24 сағаттан соң колбаны термостаттан шығарып, гидролизинделген сүтті қағаз фильтр арқылы сүзіп, 2-3 рет сумен ерітіп, рН – 7-7,2 анықтайды, стерильдеуді 15 минут 121°С температурада жүргізеді.

б) Жай қатты қоректік орталар

Ет пептон агарын (ЕПА) ет пептон сорпасынан дайындайды, оған 2-3% агар қосады. Ет пептон сорпасы сияқты стерилдейді. Агар – теңіз балдырларының өңделген өнімі. Оның құрамында микробтар қабылдай алмайтын күрделі көмірсудан тұрады. Сондықтанда онда қоректік қасиет болмайды. Ортаға агар тығыз консистенция беру үшін қосылады, егер агар суда ерісе ол өсінді қабатын түзеді. Агар қоректің субстраты ретінде қолданылмайды.

Ет-пептон желатинасы (ЕПЖ). Дайындалуы ет пептон сорпасына азықтық желатин 10-12% (қыс) немесе 18-20% (жаз) қосады. Желатин – сүйектердің, шеміршектің қайнатпасынан алынады. Оның құрамында көптеген азот қосылыстары және қоректік қасиетке ие. Желатинді балқыту 25-27°С, ал 18-20°С тығыз гель түзіп, қатады. Желатин қосқан соң әлсіз сілтілі реакциясын анықтайды, кейін оны түссіздендіріп, фильтрлеп, стерилдейді.

Тығыз – сүтті қоректік орталарға гидролизденген сүтті агармен, гидролизденген сүтті агарды бор және сүтті агарды жатқызады.

Гидролизденген сүтті агар – гидролизденген сүтке 1,5-2% агар қосылып, 15 минут аралығында 0,1 МПа қысымда стерильдейді. Оларды сүт қышқылды бактериялардың таза өсіндісін бөліп алу үшін және өсінді қасиетін зерттеу үшін қолданады.

Гидролизденген сүтті агар мен бордың дайындалуы, 2-3% борды өте ұсақ ұнтақты 2% агарға қосады. Стерильдеу 15 минут.оларды сүттегі сүт қышқылды бактерия мен сүт өнімдерін  сандық сапасын анықтау үшін қолданады.

Сүтті агар. Оған  20-30% стерильді майсызданған ыстық сүтті, стерильді 2% балқытылған агардың сулы ертіндісін, құрама бөлімдерін араластыра отырып дайындайды. Ортаны протеолитикалық (гнилостық) және пептонизерленген бактерияның санын анықтауға қолданады.

Арнайы қоректік орталар

Арнайы қоректік орталар – жай қоректік орталарда өспейтін микробтарды өсіруге арналған. Бұларға ет–пептонды бауыр сорпасы (ЕПБС), қантты агар, саңырауқұлақтарды өсіруге арналған Саббуро ортасы, туберкуллез таяқшаларын өсіруге арналған қоректік орталар және т.б. жатады.

Ет–пептонды бауыр сорпасы (ЕПБС) немесе Китт–Тароции ортасы – анаэроб микробтарды өсіруге арналған қоректік орта. Оны дайындау үшін ірі қара малдың бауырын ұсақтап кесіп, 1:1 қатынасындағыдай су құяды, қайнатып, сүзеді. Сүзілген бауыр сорпасының 1 литріне 2 литр ЕПС–н қосып, қайнатып, рН–н анықтайды. Пробиркаларға алдын ала қайнатылған бауыр кесекшілерін салып, ортасынан асырып дайын болған ЕПБС құяды. Оның үстіне 1-2 мл вазелин құйып, автоклавта 0,5 атм 30 минут стерильдейді.

Глюкозасы бар ет–пептонды сорпа. Дайын ет–пептонды сорпаға 1 % глюкозаны қосады. Глюкоза ерігеннен соң сүзеді де, ішінде ашытуға арналған түтікшелері бар пробиркаларға құйып, бөліп–бөліп бу ағынын түзетін аппаратта зарарсыздандырады.

Қан сорпа. Дайын ет–пептонды сорпаға алдын ала фибриллаларынан тазартылған қоянның, қойдың, жылқының немесе сиырдың қанынан қосады.

Қанды малдың бастан басталатын венадан алады. Қан алар алдында ол жердің жүнін қырқып, тазартып, теріні зарарсыздандырады. Фибринді айыру үшін қаны бар колбаны 15-20 минутай қатты шайқайды.

Сусло–агар, саңырауқұлақтарды өсіруге арналған қоректік орта болып есептелінеді. Сусло – шарап жасауда, сыра даярлауда қолданылатын арпа дәнінен арнаулы технология бойынша өндірілетін зат. Дайын сусло болмағанда солодты ортаны пайдаланады. Оны төмендегідей жолмен дайындайды: арпа дәнінің өскіні көрінгенше өсіреді де, оны 60-70 оС құрғатып, кофе диірменімен ұнтақтайды. Бұл үшін 1 литр суда 50 оС дейін жылытады. Оған 250 г ұнтақ солодты араластыра отырып салады. Бұны 30 минут бойына қайтадан жылытпай қояды бірақ қоспа температурасын өне бойы 55-58 оС деңгейінде ұстап тұру қажет. Оқтын–оқтын сұйықтан үлгі алып оның құрамындағы крахмалды (йодты үлгі) анықтайды. Йодты үлгі сұйықта крахмалдың мүлде жоқ екенін көрсетсе, суслоны сүзеді де 30 минут бойына 0,5 атм. Қысымымен зарарсыздандырады.

Ашытқы саңырауқұлақтарды өсіру үшін құрамында 6-8 % қанты бар сусло пайдаланылады.

Сабуро ортасы. 1 литр дистильденген суға 18 г агар қосып, 30 минутқа қалдырады. Агар ісінген соң 40 г мальтоза немесе глюкоза және 10 г пептон қосып, ортаны 120 оС-қа дейін қыздырып ерітеді. Еріген ортаны мақта–мата сүзгісі арқылы сүзіп, 115 оС-та 15 минут зарарсыздандырады. Пайдаланар алдында қоректік ортаның 1 литріне 50000 ӘБ пенициллин және 40 г стрептомицин немесе 350 мг неомицин қосылады.

Дифференциалды-диагностикалық қоректік орталар

Дифференциалды–диагностикалық орталар микроорганизмдердің биохимиялық қасиеттерін зерттеу мен кейбір микробтарды таза күйінде бөліп алуға арналған. Бұл орталарда микробтардың ферменттерінің әсерінен белоктар мен көмірсуларда, тотығу–тотықсыздану реакциялары жүретіні белгілі. Әр микроорганизмнің қоректік ортадағы белгілі бір заттарды ыдырататын ферменттерін зерттей отырып, олардың жүйелік жағдайларын анықтауға мүмкіндік туады. Бұған құрамында көмірсулары бар сұйық Гисса ортасы, индикаторлары бар қатты Эндо, Левин, Плоскирев және т.б. қоректік орталар жатады.

Гисса ортасы – рН 7,1, 1% пептон суына 0,5-0,6 % тиісті көмірсуды (глюкоза, сахароза, лактоза, мальтоза, маннит және т.б.) және 0,5 %. Андрэдэ индикаторын (0,5 г қышқыл фуксин IN NaOH-100 мл ) қосады. Ортаны 4-5 мл түбінде шыныдан жасалған қалытқы салынған зарарсыздандырылған пробиркаларға құяды. Ортаны бір тәулік ішінде 2-3 рет 30 минут сайын бу ағынында немесе 0,5 атм. 30 минут бойына бумен бір-ақ рет зарарсыздандырады. Сұйық ортаның орнына көбінесе Гисстің 0,3-0,5 % агар–агар және РВ индикаторы бар жартылай сұйық ортаны пайдаланады. Қоректік ортада көмірсулар ашығанда ферменттер әсерінен орта түсі өзгереді, ал CO2 түзілгенде қалтқы ішінде газ жиналады.

Эндо ортасы – ішек таяқшасын анықтауға арналған арнайы қоректік орта. Дайындау әдісі: 100 мл 3 %-ті ЕПА -ны 5 мл стерильді суда еріген 1 г лактоза қосылады. Бөлек пробиркаға 0,5 мл 10 % негіздік фуксиннің спиртті ерітіндісін құйып, үстіне жаңа дайындалған 20 % күкірт қышқылды натрий (NaSO3x7H2O) ерітіндісін ашық қызғылт түс пайда болғанша қосады. Дайын болған қоспаны лактозды агарға қосып, Петри аяқшаларына құяды.

Кесслер ортасы – 1 л құбыр суына 10 г пептон және 50 мл өт қосып 20-30 мин су моншасында қайнатады және дәке арқылы сүзіп алады. Сүзіндіге 2,5 г глюкоза қосады.

№7 САБАҚ

Тақырыбы: Бактериологиялық бояулар

Бояғыштар – түрлі материалдарды қосқанда немесе биологиялық субстратқа соңғы түс беруге қолданатын заттар.

Ветеринарияда кеңінен қолданатын бояғыштарды гистология және цитология да – ұлпалар мен торшалардың микроқұрылымдық түсін анықтауда қолданады.

Микроорганизмдердің түстері – инфекциялық ауруларды микробиологиялық балауда және жарықта микроскопия көмегімен микроорганизмдердің морфологиясын зерттеуде қолданылатын микроорганизмдерді көрсету әдісі.

Микроорганизмдер түсі микроб компаненті мен бояғыштар арасында болатын цитохимиялық реакцияларға жатады. Микроорганизмдерді бояуға арналған бояғыштар екі топқа – негізгі және қышқылды болып бөлінеді.

Негізгі бояғыштар құрамына бояғыш катион және түссіз анион, ал қышқылдының құрамында бояғыш анион және түссіз катионнан тұрады. Белсенділері негізгі бояғыштар болып табылады. Бұл ортада бактериялар беткейлік теріс зарядтан, ал ішінде табиғи қышқыл заттардан тұрады(ДНК және РНК). Негізгі бояғыштардың негізгі бөлімі оң зарядтан тұрады, бұл тип микроб торшасының құрылымымен ұқсас келеді. Қалыпты жағдайдағы рН-та қышқыл бояғыштар торшада әлсіз бекітіліп, оны жуып-шайғанда оңай түсіп қалады. Сондықтан қышқыл бояғыштарды негативті бояуда қолданылады. Мұнда препараттың түсі боялып, көрінбейтін микробтар байқалады.

Күрделі тәсілдер. Бұл бояу әдісінің ерекшелігі онда бірнеше бояғыш ертінділер мен реактивтер қолданылады. Олар бактерия морфологиясынан басқа, дифференциалды-балауда маңызды рол атқаратын тинкториальдік ерекшеліктері мен құрылымдық элементтерін анықтауға мүмкіндік береді.

Бұл әдістердің біріне Грамм әдісі бойынша бояуды жатқызамыз: бекітілген препаратқа 2-3 минут орта мөлшердегі карбол генцианвиолеттенген сүзгі қағазды саламыз. Осыдан соң, сумен шаймай, қағазды алып тастап, оған 2-3 минут Люголь ертіндісін саламыз. Соңғысында сумен шаймай, жағындыны 96% спиртпен 30-40 сек. өңдеп, кейін сумен жақсылап шайып, фуксин ертіндісімен 40-50 сек. бояймыз. Қайтадан сумен шайып, сүзгі қағазбен кептіріп, микроскопиялайды.

Бактерияларды бояу әдісінің нәтижесіне байланысты, оны грамм оң және грамм теріс деп бөледі. Микроорганизм алғашқы көкшіл түсін сақтаса, оны грамм оң деп атайды, ал спиртпен түссізделген бактериялар, фукциннің қосымша бояуын қабылдаса грамм теріс деп аталады.

Микроорганизмдердің Грамм бойынша жіктелуі

| Грам оң | Грам теріс |
| --- | --- |
| Стафилококктар —Staphylococcus, стрептококктар — Streptococcus, диплококктар —Diplococcus, сарциналар — Sarcina, тетракокктар —Tetracoccus, ацидофильді бактерия — Bact. acidophilus, сүтқышқылды (болгар) таяқша — Bact, lactis, азотбекіткіш бактериялар — Azotobacter, қырыққабат таяқшасы — Вас.megatherium, картоп таяқшасы — Вас. mesentericus, тамыр таяқшасы — Вас, mycoides, нитрифицирлеуші бактериялар — Nitrobacter, Nitrosomonas; Ауру қоздырушылары: топалаң — Вас. anthracis, қатерлі ісік — Clostridium septicum, Сl. perfringens, Cl. oedematiens, Cl. histolyticum, сіреспе – Cl. tetani, ботулизм — Cl.botulinum, шошқа тілмесі — Erysipelothrix іnsidiosa, листериоз — Listeria monocytogenes, туберкулез — Mycobacterium (tuberculosis, bovis, avium), паратуберкулездік энтерит —Mycobact. рaratuberculosis. | Барлық Enterobacteriaceae тұқымдасына жататын бактериялар (Escherichia, Salmonella, Proteus, Enterobacter және т.б.); ауру қоздырушылары: бруцеллез — Brucella, пастереллез — Pasteurella rnultocida, маңқа — Actinobacillus mallei, мелиоидоз — Malleomyces pseudomallei, некробактериоз — Fusobacterium necrophorum, вибриоз — Campylobacter foetus, лептоспироз — Leptospira, микоплазмоз —Mycoplasma, риккетсиоз — Rickettsia, туляремия — Francisella tularensis; сіркеқышқылды бактериялар — Bact. аcetici, көк ірің таяқшасы — Pseudomonas aerugenosa. |

Бұл әдісті 1888 ж. Дания ғалымы Грам ұсынған.

МИКРООРГАНИЗМДЕРДЕН ПРЕПАРАТТАР ДАЯРЛАУ  ӘДІСТЕРІ

Препарат даярлау үшін культураларды алу.Спиртовка жалынында әбден қарылған микробиологиялык ілмешекпен пробиркадагы культурадан ептеп қана азғана микробты іліп алады.Материалды алу үшін пробирканы спиртовка жалынында таяп, оның тығынын оң қол саусағымен қысып алып,ашады да жалынға қарып,ілмешекпен қармайды.Материал алу кезінде пробирканы жалынға тиер-тимес етіп, келбете ұстаған жөн.Егерде культураны сұйық ортадан алса, сұйық төгіліп кетпес үшін пробирканы тым еңкейтіп жібермеу керек.Культураны алып боллғаннан соң пробирканың аузын және тығынды жалынға жақсылап қарып алған дұрыс.

Микроорганизмдердің клеткаларын тірілей зерттеу үшін жаншылған және аспа тамшылар әдісін қолданады.Осы екі жағдайда да микробтарды тірілей бояуға мүмкіндік бар.

Жаншылған тамшы әдісі.Таза заттық әйнек бетінде құбыр суының бір тамшысын тамызады.Бұған ілмешікпен микроб культурасын салып,араластырады да жабын әйнегімен ауа көпіршіктері қалмайтындай етіп жабады.Шыны таяқшамен жабын әйнекті заттық әйнекке ептеп жанши қысады.Әйнек шетінен шыққан артық суды сүзгіш қағазбен сорғызып алады.Егер де иммерсиялы объективпен қараса жабын әйнек бетіне самырсын майын тамызады.Бұл әдіспен бактериялар қозғалысын және ірі – зең саңырауқұлақтары, ашытқылар сияқты объектілерді қараған қолайлы.Сонымен бұл әдістің клетка ішіндегі қор заттарын қарағанда да көп көмегі бар.Осындай әдіспен микробтарды тірілей зерттегенде концентрациясы 0,001-ден 0,0001%  дейін болатын метил көгі және бейтарап қызыл бояуларды қолдану керек.

Аспа тамшы әдісі.Микроорганизмдер клеткаларын ұзақ уақыт бақылағанда аспа тамшы әдісін қолданады. Сұйық қоректік ортада өсірілген немесе осы мақсатқа арнап физиологиялық ертіндіде дайындалған микробтар суспензиясын зарарсыздандырылған жабын әйнек үстіне тамызады. Содан соң жабын әйнекті ортасында ойығы бар зарарсыздандырылған заттық әйнекке аударып жабады. Сонда ойық бетінде тамшы асылып қалады. Жабын әйнек айналасын вазелинмен қымтап жауып тастайды.

Микроорганизмдердің фиксацияланған препараттарын даярлау.  Микробиологияда осындай препаратты көбірек қолданады. Препаратты бояғаннан соң микроскоппен қарайды. Фиксациялау деп микроскоппен қарайтын тірі объектіні алдын ала тез арада өлтіруді айтады. Сонда клетка ішіндегі заттар бүлінбей сақталып қалады. Ал фиксацияланған препарат  шыныға жабысады да бояу жақсы сіңеді. Бұл әдіс заттық әйнекті дайындау, жұғындыны әзірлеу, кептіру, фиксациялау және бояу сияқты бірнеше жұмыстардан тұрады.

Бактериялар спорасын бояу. Бактериялар қолайсыз жағдайға тап болғанда споралар түзеді.Споралар қолайсыз жағдайда аса төзімді келеді.Олардың пішіні де  түрліше болып келеді.Егер де спора диаметрі сол спора түзілген клетка диаметрінен артық болмаса,клетканы бацилды, егерде артық болса спораның орналасуына қарап, яғни спора ортасында немесе клетка шетінде болса, клостридиалды немесе плектридиалды деп ажыратады.Спораны күрделі әдіспен бояйды, олардың қабығы өте қалың болады.Бояу алдынан қыздыра отырып карбол қышқылымен өңдейді.Спора қабығы бұнда жұмсарады, мөлдірленеді.Бояу жақсы сіңеді.Сіңген бояуға қышқылмен әсер еткенде,ол тез арада жойылмайды.

Мюллер ептеп өзгерткен Циль-Нильсен әдісімен спораны бояу.  Жоғарыда көрсетілген жалпы әдіспен даярланып үстіне фиксацияланған препаратқа 5% хром қышқылын қосады. 5-10 минуттан кейін оны жуады.Цильдің карболды фуксинімен ылғалданған сүзгіш қағаздың бір тілімін препаратқа жабады.Спиртовка жалынында бұл пайда болғанша препаратты қыздырып алып,   бояудың жаңа порциясын қосады.ОЛсылай 7 минуттай қайталайды.Бұнда бояу буланса да репарат кеуіп қалмауы керек.Салқындаған препаратты сумен жуады, сүзгіш қағазбен ұқыпты түрде құрғатады.Осылай өңдегенде клеткалар мен споралар бірқалыпты боялады.Бұдан әрі цитоплазманы ғана түссіздендіруге кіріседі.Ол үшін препаратты тұз немесе күкірт қышқылының 1% ерітіндісімен15-20 секундтай өңдейді.Бұнда уақыт мерзімін қатаң бақылау керек.Уақыт асып кетсе спора да, клетка түссізденіп кеуіп кетуі мүмкін.Түссізденген порепаратты сумен жуады да қосымша 2 минуттай метилен көгімен бояйды.Егер де барлық жұмыс дұрыс болса, талапқа сай орындалса, бояу өте анық көрінеді.Спора ашық қызыл түске боялады, ал цитоплазма көгілдір түсті болады.

Лаборатория жағдайында студенттер спораны бояудың М.А.Пешков ұсынған әдісін де қолданады.Оның мәнісі мынада: жалында фиксаияланған препаратқа Леффлердің метилен көгін құяды.Спиртовка жалынында 15-20 секунд қайнатады.Препаратты сумен жуады да, 30 секундтай  0,5%  бейтарап қызыл бояудың сулы ерітіндісінде бояйды.Одан соң тағы да жуады, құрғатады да иммерсия арқылы препаратты микроскоппен қарайды.Сщрда споралар ашық көк немесе көк, цитоплазма қызыл түске боялады.

Микроб капсуласын бояу.Көптеген бактериялар дамуының белгілі бір сатысында капсула түзеді.Капсула шырыш қабат.Әр түрлі бактерияларда олардың қалыңдығы бірдей болмайды.НЕгізінен капсула қоректік орталарда көмір сулары мен кальций тұздары шамадан тыс көп болғанда пайда болады.Капсуланың шырыш затында еполисахаридтер,декстриндер галактандар,целлюландар болады.Сорымен бірге ол глютамин қышқылының малекулаларыныан құралған полипептидтерден тұрады.

Капсуланың негізгі міндеті клетканы қолайсыз жағдайдан қорғау.Патогендңк, яғни ауру қоздырғыш бактериялар үшін оларды түрлі сырттан түсетін заттардың әсерінен сақтайды.Капсуланың заттары бояулармен түрліше боялады.Сондықтан капсуланы анықтау сатысында бояудың арнаулы әдістерін қолданады.

Негативті тірі клеткадағы капсуланы анықтау. (Бурри әдісі).Туштың бір тамшысын спиртпен эфир қоспасымен жақсылап өңделген заттық әйнекке тамызады да,оған бір тамшы бактериялары бар сұйықты қосады.Жабын әйнекпен жұғындыны заттық әйнек бетіне үйкеп жаяды.Препарат кепкеннен кейін иммерсиялық жүйеде микроскоппен қарайды.Қара сұрғылт фонда бактериялардың боялмаған капсуласы мен клеткалары анық көрініп тұрады.

Бактериялар қылшықтарын бояу. Көптеген таяқша бактериялардың, вибриондардың және спираллалардың клеткаларының сыртында талшықтары болады. Ол өте нәзік жіп тәрізді цитоплазмадан тұратын денелер. Талшықтар көмірсулар және талшықтардан тұрады. Талшықтар негізінен қозғалу қызметін атқарады. Клеткалары тірі күйінде қарағанда негізінен микробтар қозғалуын сипаттауға мүмкіндік туады. Әдеттегі жарық микроскоптарында талшықтарды бояудың арнаулы әдісімен ғана көруге болады. Боялған жұғындыда талшықтардың санын және ұзындығын анықтауға мүмкіндік бар.

Бұнда жұғынды дайындалатын шынылардың барлығы таза және спирт- эфир қоспасымен  майды кептіру үшін жақсылап өңделген болуы тиіс. Бактериялар клеткасы өте қозғалғыш болғаны жөн. Бактерия эмульсия алдын ала шайқалмай және араластырылмай дайындалғаны дұрыс.

Дайын жұғындыны фиксацияламайды, қайта оған дайын улағыш затты (протрава) құяды да 10 минуттай ұстайды. Содан соң препаратты дистилденген сумен жуады. Жұғындыға жаңадан даярланған Цильдің карболды фуксинін құяды да, 5 минут ұстайды. Тағы да құбыр суымен жуады, ауада кептіреді. Содан соң иммерсиялы жүйеде микроскоппен қарайды. Қылшықтар қызыл түске боялады.

Реактивтер:

| 1 – улағыш заттар: |  |
| --- | --- |
| кальций ашудасының қаныққан ерітіндісі | -5 мл, |
| Танин(20% сулы ерітіндісі) | -2 мл, |
| Сулеманың қаныққан ертіндісі | -2 мл, |
| 2 – бояғыш(Цильдің карболды фуксині): |  |
| -ерітіндісі: негізгі фуксин (бояу 90%) | -0,3 г, |
| Этил спирті (96%) | -10 мл, |
| -Ерітіндісі: Фенол | -5 г, |
| Айдалған су | -95 мл. |

А және Б ерітінділерін қолданар алдында араластырады да сүзеді.

Клетка ішіндегі заттарды анықтау. Гликогенді анықтау. Микроб клеткасында гликоген-  жануарлар крахмалы (полисахарид) жиі кездеседі. Бұны анықтау үшін бактериялар культурасының бір тамшысын сондай мөлшердегі Люголь ерітіндісімен араластырады. Сонда гликоген қызыл қоңыр түске боялады. Гликоген ашытқыда, шөп таяқшасында   және басқа да микробтарда кездесетіні белгіліболды. Клеткада гликоген жиналуы үшін қоректік орта көмірсуларға бай болуы тиіс.

Гранулезаны бояу. Крахмал тәріздес полисахарид бактерия клеткасында спора түзелер алдында көп жиналады. Бұл да Люголь ерітіндісіне реакция береді. Гранулезаны анықтау үшін картоптан жасалған ортада өсірілген май қышқылы бактериялары культурасының бір тамшысына сондай мөлшердегі Люголь ерітіндісін қосады да жабын әйнекпен жабады. Иммерсиялы жүйе арқылы микроскоппен қарағанда ұршын тәрізді, көк түске боялған май қышқылы бактерияларының клеткалары көрінеді. Клетканың бір ұшында боялған споралар болады.

Нейссеру бойынша волютинді анықтау. Волютин микробтар клеткаларында түйіршік түрінде кездеседі. Олар полифосфаттар және нуклейд қышқылына тым ұқсас заттардан тұрады. Онда фосфат қоры мол. Волютинді табу үшін бояудың күрделі әдісін қолдануға тура келеді. Бұнда тек бір емес бірнеше бояулар және олардың қоспасы қолданылады.

Нейссеру бойынша волютинді анықтау үшін мынадай қоспалар даярлануы тиіс:

| Көкшіл Нейссерудің сірке қышқыл ерітіндісі: |  |
| --- | --- |
| Метил көгі | -0,1 г, |
| 96% спирт | -2 мл |
| Мұзды сірке қышқылы | -5,0 мл, |
| Айдалған су -100 мл, |  |
| Везувин ерітіндісі: |  |
| Везувин | -2,0 г, |
| 96% спирт | -60,0 мл, |
| Айдалған су | -40 мл, |
| Қоспаны қайнатып сүзеді |  |
| Хризоидин ерітіндісі(везувин орнына қолданылады) |  |
| Хризоидин | -1,0 г, |
| Айдалған су | -40 мл. |

Бояу тәртібі. Дайын фиксацияланған жұғындыға Нейссерудың сірке қышқыл көгін тамызып 1-2 минут ұстайды. Бояуды төгіп, препаратты сумен жуады.

Жұғындыға Люголь ерітіндісін құяды, 20-30 секундтай ұстайды. Ерітіндіні төгеді де сумен жумай 2-3 минуттай везувин нгемесе хризоидин ерітіндісімен бояйды. Содан соң сумен жуып, кептіріп микроскоппен қарайды. Бактериялар клеткасы ашық қоңыр,ал волютин дәні қара көк түске боялады.

Майды бояу. Май көптеген микробтар клеткасында кездеседі.Оларға: ашытқылар, картоп бацилласы жатады. Клеткадағы майды анықтау үшін майда еритін бояуларды қолданған қолайлы.Мәселен, бұған судан 111, қара судан бояуларын қолданады.

Қара суданмен бояу, бояу ертіндісін даярлау;

| Қара В судан | -0,3 г, |
| --- | --- |
| 70% этил спирті | -100 мл, |
| сафранин | -1,5 г, |
| Айдалған су | -50 мл |
| Сафранинді қайнап тұрған суда ерітеді де,салқындаған соң түзеді. |  |

Бояу тәртібі.  Жаңадан себілген жас культурадан жұғындыны даярлайды, спиртовка жалынында фиксациялайды.Жұғындыға ұара суданның спиртті ерітіндісін құяды да,бөлме темперамурасында10-15  мирут ұстайды.Содан соң препаратты сумен жуады да жұғындыға сафранин ерітіндісін тамызып, 5 минуттай ұстайды.Препаратты сумен жуып, кептіріп, содан соң иммерсия жүйесінде микроскоппен қарайды.Клетка протоплазмасы қызғылт, май тамшысы-  қара түске боялады.

№8 САБАҚ

Тақырыбы: Химиялық реактивтер. Ертінділерді дайындау технологиясы.

Химиялық реактивтер – зертханалық түрлі химиялық реакцияларды жүргізуге арналған заттар.

Аналитикалық химиялық реактивтер бірнеше топтарға бөлінеді:

Еріткіштер – қышқылдар және олардың қоспасы, сілтілер, комплексті-қалыптастырғыш заттар, органикалық еріткіштер т.б.

Бөлгіштер – топтық немесе арнайы шөгінділер, экстрагирлеуші, комплекс түзуші заттар т.б.

Балау (арнайы) – таңдалатын зат немесе ионмен түзетін тұнбалар немесе бояу өнімдері, сонымен қатар ертінділерді титрлеуге дайындайтын химиялық реактивтер.

Химиялық реакциялардың қолайлы шартын қалыптастыратын көмекші әсерлер – индикаторлар, қышқылдағыштар, бір элементті екінші күйіне ауыстыратын түзгіштер, буферлік қоспаларды дайындайтын заттар.

Аз және сирек қолданылатын реактивтердің кейбірі кіші 10-1г дейін жетеді. Қымбат және сирек реактивтер белгіленген нұсқау бойынша арнайы шартта дайындалады.

Реактивтерді үнемдеуге байланысты, оны жұмысқа қажет мөлшерде алады. Ертінділерді көп мөлшерде дайындау – реактивтерді қажетсіз шығындау. Қолданыста болмаған ертінділер бұзылып, қажетсіз ертінділер зертханада көп орын алады. Жалын шығаратын, көп жылу бөлетін реактивтерді бір-бірімен жақын орналастырып, сақтауға болмайды. Мысалы, металды натрий, калий және литий, сонымен қатар натрий асқын тотығы және ақ фосфорды өрт тудыратын заттармен; металды натрий, калий, литий, кальций, сондай-ақ, фосфордың элементтері – бром және йодты сақтауға болмайды. Бертолет тұзын, калий  марганецін, натрий асқын тотығын, сутек асқын тотығын, концентрленген қышқылдар және т.б. қышқылдарды қалыптастырғыш көмір, күкірт, крахмал, фосформен сақтауға болмайды. Өздігінен жанғыш және өрт қаупі бар заттарды сәйкес келетін ыдыста сақтау қажет. Бертолет тұзын, марганец қышқылды калий, натрий асқын тотығы және т.б. қышқылдарды органикалық заттармен сақтауға болмайды. Хлорлы қышқылдарды өте абайлап қолдану қажет, себебі, оның буы органикалық заттармен жанасқанда және жеңіл қышқылдайтын қосылыстармен, мысалы, үшвалентті сурьма тұздары қауіпті болады. Хлор қышқылдарының тұздары еш себепсіз де жарылуы мүмкін. Бұл заттардың барлығы арнайы сақтау шарттарын қажет етеді. Зертханада мұндай заттардың көп болмауын қадағалау қажет.

Улы заттардың ыдыстарын жуғышқа жіберуге болмайды. Оны жеке жуу керек. Реактивті банкаға салар алдында міндетті түрде банканы жақсылап жуып, оны кептіріп, оған тығындарды таңдап қою керек. Құрғақ реактивтерді өлшеген кезде оны таразының табағына салуға болмайды, ол таразыны бұзуы мүмкін.

Кейбір реактивтер әртүрлі көлемдегі аузы жабылған ампулаларда сатылады және сақталады. Ампулалармен абайлап жұмыс істеу керек. Оларды картон қорапта жұмсақ матамен орап сақтаған дұрыс. Кейбір реактивтерді көбірек сақтағанда олар өзгереді, мысалы, анилинді сақтағанда сарғаяды. Ал кей біреулері мысалы ақ және сары фосфор, аллюминий этилать, өзінен өзі жануы мүмкін. Өртке қауіпті реактивтерді олар: эфирлер (диэтил, амил), спирттер (метил, этил, бутил), көміртотықтар (бензин, газолин, керосин), ароматикалық қосындылар (бензол, кселол, толуол), ацетон т.б. реактивтерді өте ұқыпты жағдайда сақтау керек.

Ерітінділердің концентрациясын дәл белгілеудің бірнеше тәсілі бар: пайыздық немесе массалық үлес, молярлық, нормальдық және моляльдік. Шамамен алынған ерітінділердің концентрациясы көп жағдайда массалық үлес немесе пайызбен, ал дәлме-дәл ерітіндінің концентрациясы моль, грамм-эквивалентпен мөлшерленеді.

Пайыздық концентрация ерітіндінің 100 масса бірлігіндегі еріген заттың масса бірлігі санын көрсетеді. Мысалы, NaCl 10 % судағы ерітіндісінің 100 граммында 10 г NaCl бар, яғни 90 г суға 10 г NaCl қосылады.

Ерітіндінің молярлық концентрациясы немесе молярлығы ерітіндінің І литрінде еріген заттың моль санын көрсетеді. Мысалы, 1 л 1 M HCl ерітіндісінде 1 моль HCl, яғни 36 г HCl бар.

Ерітіндінің нормальдық концентрациясы немесе нормальдығы ерітіндінің І литрінде еріген заттың г-эквивалент санын көрсетеді. Мысалы, 1 л 0,1 H H2SO4 ерітіндісінде 0,1 г-экв, яғни 4,9 г H2SO4 бар (г-экв /H2SO4/ = M (H2SO4)/2 = 98/2 = 49 г; 49x0,1=4,9 г H2SO4).

Ерітіндінің моляльдық концентрациясы немесе моляльдағы еріткіштің 1 кг–да еріген заттың мрль санын көрсетеді. Мысалы, NaCl 2 моляльды судағы ерітіндісінде 2 моль, яғни 58,5 г x 2 = 117 NaCl 1 кг суға келеді.

№9 САБАҚ

Тақырыбы: Сынаманы алудың технологиясымен реті

Судың сынамасын зерттеу үшін алу ережесі.

Судың сынамасын алу үшін, оны арнайы құрал – батометр қолданылады. Су көзінің ластануын зерттеу үшін сынаманы ағысқа қарсы және одан төмен бөлігінен алады.

Ашық су қоймасынан сынаманы 0,6-1м тереңдікте, ал беткейін жағадан 1-2 қашықтықта алады.

Құдықтан суды ертеңгісін және кешкісін алады.

Су құбырынан суды ағызып тастап, 10-15 минут аралығында алуға болады.

Бактериологиялық зерттеуге суды стерильді тығыны бар, бөтелкеге алып, тезірек зерттейді (1-3 сағат аралығында). Толық зертханалық талдау үшін 5л су алады, әрбір 2л зертханаға жіберілетін сынамаға жолдама хат беріледі. Онда сынама нөмері, жылы, айы, күні және алған уақыты, судың физикалық қасиеті көрсетіледі. Судың сынамасы ластануына байланысты кем дегенде 12-72 сағатта зерттелінуі қажет. егер зертханаға жіберу 5 сағаттан асып кетсе, онда оны қатудан,  қызудан сақтау керек. Жылы мезгілде, суды тасымалдау 1 күннен асса, суды консервілейді.

Суда аммиак, қышқылдығын, хлоридті анықтау үшін консервант ретінде 2 мл 25% күкірт қышқылын 1л суға, басқа құрамдас бөлімдерді анықтау үшін – 2мл хлороформды 1л зерттелетін суға араластырады. Зерттелетін судың ыдысына сынама нөмері, күні, алынған жері белгіленіп, жапсырылады. Уланған уақытта суды арнайы зерттеуге жіберілсе, судың сынамасына арнайы мөрлеп су сынамасына акт (хаттама) толтырылады.

Топырақты зерттеуге алынатын сынама.

Сынама алу үшін арнайы бур немесе таза күрек қолданады. Сынаманы бірнеше жерден шахмат тәрізді немесе 3-5 нүктеден диогональ бойынша ауданы 25м2, тереңдігі 0,25м алынады. әрбір сынаманы араластырып, орташа сынама алады. Оны арнайы тығыны бар банкаға салып, зертханаға жібереді. Топырақ сынамаларына жолдама құжат беріліп, онда алынған жері, уақыты, сынама алу тереңдігі мен көрсеткіші белгіленіп жазылады.

Беткейлерден зерттеуге сынама алу.

Дезинфекциядан соң шайындыны стерильді мақталы тампонмен перпендикулярлы, 100см2 ауданда зерттелетін объект бағытына қарай екі рет сүрту арқылы алады.

Тампондарды дайындау үшін алюминий, ағашты стержндер қолданылады. Оның бір шетін тегіс валикпен шайынды алу үшін мақта орайды, ал пробиркаға кіретін тығынды мақталы-дәкеден жасайды. Қашықтығы пробиркадан стержнсоңына дейін 12см. Тампонды пробиркаға салып, қағазға орап, 1,5 атм. қысымда 30 минут автоклавта стерильдейді.

Шайынды алар алдында тампонды 10мл стерильді физиологиялық ертіндісі бар пробиркаға ауыстырады. Зерттелетін объектіден жағынды алу үшін тампонды пробирка қабырғасына сығып, ылғалдылықтан босатады. Шайынды алған соң тампонды сол пробиркаға салып, вертикальды түрде мұзы бар термосқа орналастырып, сөйтіп зертханаға тасымалдайды. Себу үшін жасалатын іс-шаралардың барлығы бактериологияда қабылданған асептика ережесімен жүргізіледі.

№10 САБАҚ

Тақырыбы:

Зертханалық жануарларға түрлі систематикалық тобы бар жануарлар жатқызылады: қарапайымдар, құрттар, тікенділер, амфибиялар, құстар, құрлықтағы жануарлар.

Омыртқалы зертханалық жануарлар.

Ғылыми мақсатта жануарларды қолдану б.э.д. 5 ғасырдан бастау алады. Алғашқы уақытта бұл сирек және кездейсоқ болып, адам маңайындағы үй жануарлары қолданылды. Кейін түрлі жануарлардың организмінің құрлысын және қызметін зерттей бастады. «Зертханалық жануарлар» ұғымы тек 19ғ. аяғында  енгізілді. Бұл уақытқа дейін биология ғылымы тәжірибе саласына түсті. Үй жануарларының биологиясынан жабайы жануарларға ауысты. Олар атжалман, тышқан, кейін қоян, теңіз шошқасын қолдана бастады.

Атжалмандар мен тышқандарды бейімділігі әсерінен оны көп қолдануға таңдау жасалды. Салыстырмалы түрде олар үй жағдайында көбейіп, биология бағытында қасиеті де өзгеріске түсті.

Зертханалық жануарлардың теңіз шошқасына айналуы өзгеше болды. өзінің отаны Оңтүстік Америкада, олар нағыз үй жануарлары болды. Ол тышқан мен атжалманға қарағанда үлкен мөлшерлі, сау және өнімді болды.

Биологиялық зерттеулерде жануарлардың 250 түрі қолданылады. Бір түрге жататын жануарларды зертхана менпитомникте ғылыми зерттеу үшін өсіреді. Басқалары тәжірибеде қолданылды. Зертханалық құстардыңда тобы бар. Биологиялық сынақтардың көбін ауыл шаруашылығы жануарларына жүргізеді.

Қолдану мақсатына қарай зертханалық жануарларды бірнеше бағытта қолданады. Алғашқы топқа балау сұрақтары кіреді. Осыған ауруды балау үшін жануарларды қолдану жатады.

Екінші топқа  зерттеу нысандары зертханалық жануарларды ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолдану. Бұл топқа түрлі ғылыми-зерттеу жұмыстары, түрлі теориялық зерттеулерден жаңа дәрілік заттың фармакологиялық, емдік қасиетімен улылығына дейінгілер жатады.

Кейбір авторлар онкологиялық зерттеуге арналған жеке топтарды (үшінші) ажыратады. Қазіргі уақытта кең көлемде тышқандар, атжалмандар қолданылады.

Берілу мақсатына қарай (төртінші) түрлі жануарлар қолданылады, бірақ олардың саны көп емес. Кез-келген оқу бөлімінде түрлі көрсеткіштермен тәжірибелер жүргізуге мүмкіншілігі жоқ.

Өте көп дәрілер мен дәрілік препараттарды клиникалық қолданылуына рұқсат алу үшін жануарларға сынақ өткізеді. Осыған байланысты бесінші топқа – биосынамаға  зертханалық жануарларды қолдану, иммунды сарысуда антиденені титрлеу, ертінділерде биологиялық белсенді заттарды анықтау, вакциналардың белсенділігін анықтау кіреді. Көптеген мұндай биосынамалар стандартталған, оларды жүргізу фармакология мен фармацептика ережелерімен жүргізеді.

Омыртқалы жануарлардан басқа зертханада көптеген омыртқасыздарда – қарапайымдар, гельминттер т.б. қолданылады. Зертханалық жануарлардың қолданудың мақсаттары мен әдістері түрліше болады.

Сұйық азотта кейбір қарапайымдарды мұздату мен ұзақ сақтау әдісі шығарылған(трипанасом, лейшманий, токсоплазм). Бұл әдіс қарапайымдарда криобанка штамдарын қалыптастыруға мүмкіндік беріп, оларды зертханалық жануар ретінде қолдануға ыңғайлы болады.

Зертханалық жануарлардағы қарапайымдардан – саркодолар қолданылса, ал олардың ішінде – паразитті амебалар Enta-moeta hisiolytica (адамдағы қоздырғыш), E. Invadens, сонымен қатар, еркін қозғалатын амеба қолданылады. Ірі амебаларды цитогенетикалық және т.б. зерттеулерге қолданылады, әсіресе тұқымдық өзгешелігі барлары қолданылады.

Зертханалық жануарларға түрлі инфузорияларда жатқызылады. Еркін қозғалатын және паразитті кірпікшелілер, Baiantidium coli – қосқанда, балантидиоз қоздырғышы биохимиялық, физиологиялық, цитологиялық, экологиялық зерттеулерде өтпелі радиация мен физикалық және химиялық факторлар мен жалпы биологиялық және медициналық негізде қолданылады.

Инфузориялар цитогенетикалық зерттеулерді классикалық объект ретінде, генетикалық талдауды кейбір тұқым қуалаушылық пен өзгешелікті зерттеуге арналады.

Зертханалық инсектариде қан  сорғыш бунақ аяқтыларды арнайы құрылған колбалар, пробиркаларда ұстайды. Аргас және иксод кенелерін спирохет, риккетсиоздар, арбовирусты инфекциялардың қоздырғышын ұзақ сақтау үшін  қолданады.

Генетикалық – зертханалық жануарларды сызықты емес(гетерозиготалы) және сызықты(гомозиготалы) деп бөледі. Сызықты емес жануарларды кездейсоқ шағылыстыру арқылы көбейтеді, осыдан олардың гетерозиготалы деңгейі жоғарылайды.

Инбридинг – ауыл шаруашылық малдарының өте жақсы тұқымын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Табынға арналған жануарлар дені сау, дене бітімі, құрылымы дұрыс болу керек.

Қояндар.  Топталған қояндарды 2-3 бастан бір торда, аталығы мен аналығын бөлек ұстайды. Еркегі мен ұрғашының қатынасы 1:8 – 1:10 тең болу керек. Қоянның алғашқы шағылысуы 6 айында болады.

Теңіз шошқасы. Шағылысу 9 айдан кем болмау керек, еркегі - 6 ай, аналық салмағы 540г, ал аталығы 630г болады.

Ақ тышқандар мен атжалмандар. Топтық тышқандарды отбасымен 5-6 аналықтан 1 аталықтан бір торда ұстайды. Атжалманның аталығы мен аналығы бір үлкен торда аналығы 10-12; аталығы 2-3 мөлшерде ұстайды.