ТЕХНОЛОГИЯ

МАШИНОСТРОЕНИЯ

Министерство образования Российской Федерации

Уральский государственный технический университет

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Конспект лекций

для студентов всех видов обучения для направления 150400 «Технологические машины и оборудование», специальностей 150404 «Металлургические машины и оборудование» и 150407 «Полиграфические машины и автоматизированные комплексы» и специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (машиностроение)»

Екатеринбург

2007

УДК 621.753

ББК 34

А 80

Рецензенты:

А80 Технология машиностроения / Екатеринбург: УГТУ, 2007.154 с.

В  конспекте лекций изложены основы технологии производства машин. Конспект предназначен для студентов направления 651600 «Технологические машины и оборудование», специальностей 150404 «Металлургические машины и оборудование» и 150407 «Полиграфические машины и автоматизированные комплексы» и специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (машиностроение)».

Библиогр.: 10 назв. Рис. 69. Табл..18. Прил..11

© Уральский государственный

технический университет, 2007

Содержание

- Основные понятия и определения………………………………………….5

- Типы производства и методы его работы…………………………………16

- Анализ технологичности конструкции изделия …………………………20

- Базирование и базы в машиностроении…………………………………..28

- Виды заготовок и припуски на механическую обработку……………….50

- Точность механической обработки………………………………………..57

- Анализ точности механической обработки методами математической статистики…………………………………………………………………...70

- Выбор технологической оснастки и назначение режимов резания……..84

- Обработка плоскостных и корпусных деталей……………….…………..85

- Обработка деталей класса валов……………………….…………………..88

- Обработка деталей класса втулок и дисков…………………………….....94

- Обработка зубчатых и шлицевых поверхностей……………………….....97

- Применение станков с числовым программным управлением………….98

- Основные понятия и определения технологии сборки узлов и изделий104

- Нормирование труда в машиностроении………………………………..109

- Оформление технологической документации…………………………..122

- Пример разработки технологического процесса для детали типа втулка……………………………………………………………………………129

- Библиографический список.…………………………………...……..…..140

- Приложения…………………………………………………..…………...141

- Предмет дисциплины, её содержание и связь

с другими дисциплинами

Предметом дисциплины является представление о том, что она изучает.

Технологией называется совокупность знаний о методах и средствах производства продукта. Иными словами  - это наука о ремесле.

Технология машиностроения изучает методы и средства механической обработки и сборки изделий.

Согласно учебному плану для направления 651600 «Технологические машины и оборудование», специальностей 150404 «Металлургические машины и оборудование» и 150407 «Полиграфические машины и автоматизированные комплексы».

Технология машиностроения. (Семестр – 6, лекций –32часов, лабораторных занятий – 17 часов, расчетно-графическая работа, которая входит в самостоятельную работу и составляет 18 часов, контрольные мероприятия –зачет). В этом курсе изучаются основы проектирования технологических процессов механической обработки в машиностроении, рассматривается технология производства типовых деталей машин: валов, корпусных деталей, зубчатых колес и. т. д.

Предметом дисциплины «Технологии машиностроения» является изучение теоретических основ проектирования технологических процессов механической обработки и сборки  изделий заданного назначения, качества, в необходимом количестве при наименьшей себестоимости.

. Опыт обследования уральских предприятий различных отраслей промышленности и типов производства, позволяет выделить следующие основные «узкие места» предприятия:

Неиспользуемые возможности увеличения прибыли за счет:

- Сокращение цикла изготовления продукции и сроков выполнения заказов за счет оптимизации внутрипроизводственных маршрутов и совершенствования технологических процессов

- Снижение затрат на производство продукции

- Снижение потерь и улучшение качества продукции за счет устранения несоответствий требованиям международного стандарта ISO 9001:2000

- Повышение удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения системы менеджмента, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2000

- Демонстрация способности поставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей  и соответствующим, обязательным требованиям (ГОСТ, СНиП).

В современных методах ” LEAN  MANUFACTURING” (производство лишенное затрат), бережливом производстве и шести сигмах анализ процессов проводится с помощью диаграммы Ишикавы.

Построим причинно-следственную диаграмму Ишикавы для понимания задач производственного и технологического процесса.(см. рис.1.).

Люди

Качество

Затраты

Поставка

Материалы

Оборудование

Окружающая среда

Измерения

Технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Рис.1. Диаграмма Ишикавы

По анализу диаграммы мы можем сделать вывод, что только соблюдая требования технологического процесса  можно получить качественный продукт с минимальными затратами и точно в срок.

- Основные понятия и определения

2.1. Виды изделий

Изделие  это предмет или набор предметов, полученных в результате целенаправленных трудовых действий.

ГОСТ 2.10168 установлены следующие виды изделий.

Детали  изделия, изготовленные из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций: свинчивания, сварки, клепки и. т. д. Например: валик из одного куска металла, зубчатое колесо, корпус редуктора и. т. д.

Сборочные единицы  изделия, составные части которых подлежат соединению между собой на предприятии – изготовителе путем применения сборочных операций. Например: редуктор, станок, автомобиль и. т. д.

Комплексы – два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии- изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. Например: специализированный металлорежущий станок, робот для подачи в зону обработки заготовок, бункер-накопитель заготовок, объединение которых создает единую функциональную систему.

Комплекты – два и более изделия  не соединенных на предприятии –  изготовителе сборочными операциями и представляющие собой набор изделий, которые имеют общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера.Например: набор запасных частей, набор слесарного инструмента и. т. д.

Наиболее сложным изделием является машина.

Машиной  называется устройство, выполняющее механические движения по преобразованию материалов, энергии и информации для облегчения физического и умственного труда человека.

  - . Порядок создания нового изделия

Новоё изделие имеет усовершенствованные технические и потребительские свойства.

Процесс создания нового изделия включает: выдачу технического задания, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР), проектирование изделия и производственную деятельность.

Техническое задание разрабатывает заказчик нового изделия. В нем приводятся сведения о назначении изделия, условиях его эксплуатации, технические и другие параметры необходимые для проектирования.

НИР включает: постановку задач исследования, проведение теоретических и экспериментальных исследований, обработку полученных результатов, выдачу рекомендаций и составление отчета.

В результате проведения НИР при создании нового изделия используются последние достижения науки.  Это позволяет получать изделия с более высокими технико-экономическими показателями.

ОКР включает проектирование, изготовление и испытания в лабораторных или производственных условиях опытного образца изделия. В результате проверяются идеи, на основе которых разрабатывается это изделие. Необходимость проведения НИР и ОКР определяется в техническом задании.

Проектирование  изделия  по ГОСТ 2.103  68 включает следующие стадии: техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая конструкторская документация.

В техническом предложении (ГОСТ 2.118  73) рассматриваются вариант или варианты реализации требований технического задания

Эскизный проект (ГОСТ 2.119  73)   содержит решения, которые дают общее представление о конструкции и принципе работы изделия, с указанием его основных параметров, например габаритов.

Технический проект   (ГОСТ 2.120  73) включает чертежи общих видов с детальной проработкой конструкции изделия, достаточной для создания комплекта рабочей документации

Рабочая конструкторская документация разрабатывается на основе ЕСКД.  Она включает комплект чертежей на сборочные единицы, детали и другие документы  необходимые для изготовления, сборки, упаковки, хранения и транспортировки изделия.

2.3. Производственный процесс

Производственная деятельность на предприятии называется производственным процессом.

Производственный процесс по ГОСТ 14.004  83   это совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта продукции.

Производственный процесс в машиностроении включает: получение и хранение исходных материалов и полуфабрикатов, изготовление и сборку изделий, контроль качества продукции, маркировку, упаковку и хранение готовых изделий, транспортировку продукции на всех этапах ее изготовления, организацию и управление производством, снабжение и обслуживание рабочих мест, участков и цехов, технологическую подготовку производства, календарное планирование производственного процесса, обеспечение кадрами – рабочими и ИТР и многое другоё.

Производственный процесс осуществляется  на машиностроительном предприятии или заводе. На машиностроительных заводах используются самые разнообразные методы получения и обработки изделий: литьё, ковка, штамповка, сварка, резание, термообработка, сборка и. т. д. Однако, методы механической обработки заготовок резанием со снятием стружки и сборка изделий являются доминирующими. Примерно  до 60% от общего времени затрачивается на обработку этими методами. Поэтому производство на машиностроительных заводах  называется еще механосборочным.

Структурным подразделением завода является цех.  В состав машиностроительного завода входят самые разнообразные цеха, которые делятся на следующие группы:

- Заготовительные: литейные и кузнечные. В литейных цехах производится получение отливок из черных и цветных металлов. В кузнечных цехах - ковка и штамповка заготовок.

- Обрабатывающие: механические, сборочные, термические и др.

- Вспомогательные: инструментальные, ремонтные, модельные и др.

Структура машиностроительного предприятия подробно изучается в курсе проектирование машиностроительного производства.

Заводские цеха поделены на производственные участки. Участок образован из рабочих мест.

Рабочее место по ГОСТ 14.004  83 является элементарной структурной единицей предприятия, где размещены исполнители работы, обслуживаемое технологическое оборудование, часть конвейера, на ограниченное время оснастка и предметы труда. Иными словами, рабочее место - это часть производственной площади, оборудованной в соответствии с выполняемой на ней работой.

  - Технологический процесс и его структура

Технологическим процессом  называется часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда.

В результате этих действий последовательно изменяются и контролируются размеры, форма, шероховатость поверхности, внешний вид и внутренние свойства изделий.

В зависимости от вида действий различают технологические процессы механической обработки, сборки, литья, обработки давлением, термообработки, нанесения покрытий и. т. д.

Технологический процесс состоит из технологических операций.

Технологической операцией называется законченная часть технологического процесса,  выполняемая на одном рабочем месте над одним изделием без перехода к обработке другого изделия.

Операция может включать неоднократную установку и снятие заготовки, смену инструмента, вида обработки, приспособлений, контрольно-измерительных устройств и. т. д.

В документации на технологический процесс наименование операции механической обработки записывается именем прилагательным от станочной группы, к которой принадлежит используемый на данной операции станок. Например: токарная, фрезерная, сверлильная и. т. д. Нумеруются операции цифрами кратными 5. Например:  005, 010, 015 и. т. д. Это необходимо для резервирования позиций в случае внесения изменений в технологический процесс.

Последовательность технологических операций обработки или сборки изделий, записанных в порядке их выполнения называется технологическим маршрутом.

Согласно ГОСТ 3.1109  82 технологическая операция состоит из следующих элементов:

Установ - это часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы. Если операция выполняется полностью при неизменном закреплении заготовки, то говорят, что она выполняется за один установ.

Технологический переход  – это законченная часть технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения  при постоянных технологических режимах  и установке.

При механической обработке в пределах одного технологического перехода остаются неизменными обрабатываемая поверхность, инструмент и режимы работы станка. Наименование технологического перехода записывается глаголом в неопределенной форме, который соответствует методу механической обработки. Например: точить, сверлить, фрезеровать и. т. д.

Вспомогательный переход – это законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека и (или) оборудования, которые не сопровождаются изменением свойств предметов  труда, но необходимы для выполнения технологического перехода.

Примерами вспомогательного перехода являются установка, снятие и выверка  заготовки на станке, настройка станка и.т. д. Наименование вспомогательного перехода записывается глаголом в неопределенной форме, который соответствует выполняемому действию. Например, установить, выверить, снять, закрепить, и т. д. Все переходы нумеруются цифрами 1, 2, 3,…

Структурными элементами технологического перехода являются рабочий ход и вспомогательный ход.

Рабочий ход – это законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемая изменениями формы, размеров, качества поверхности или свойств заготовки.

Вспомогательный ход – это законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, необходимого для подготовки рабочего хода. Примером вспомогательного хода является подвод инструмента к заготовке.

Структурным элементом перехода является прием.

Прием – это законченная совокупность действий человека, необходимых для выполнения перехода или его части и объединенных одним целевым назначением.

Например, вспомогательный переход «установить и снять заготовку» включает следующие приемы: взять заготовку, установить ее в приспособление, закрепить, включить вращение шпинделя станка, подвести инструмент, включить подачу, выключить подачу, отвести инструмент, выключить вращение шпинделя станка (после обработки), открепить заготовку, снять заготовку со станка.

При обработке заготовок на станках револьверного типа, в которых инструмент или заготовка закрепляются в различных поворотных устройствах, структурным элементом технологической операции является позиция.

Позиция – это фиксированное положение, занимаемое закрепленной  заготовкой или собираемой сборочной единицей  относительно инструмента или неподвижной части оборудования при выполнении определенной части операции.

Изменение позиции заготовки относительно инструмента  производится с помощью различных поворотных устройств и на станках револьверного типа.

В технологической документации правила записи содержания операций и переходов при обработке резанием определены ГОСТ 3.1702  79.

Запись содержания операции выполняется в форме маршрутного или операционного описания. При маршрутном описании не предусматривается разделение операции на переходы. При операционном описании в операции приводится содержание каждого перехода.

Согласно ГОСТ 3.1702  79 в содержание операции при маршрутном описании должно быть включено:

- Ключевое слово, характеризующее метод обработки, выраженное глаголом в неопределенной форме, например: точить, сверлить, фрезеровать и. т. д.

- Дополнительная информация в виде указания количества последовательно или одновременно обрабатываемых поверхностей, например 4 отверстия.

- Дополнительная информация характеризующая обрабатываемую поверхность, например: глухое, сквозное кольцевая.

- Наименование обрабатываемой поверхности, конструктивных элементов или предметов производства, например: поверхность, буртик, галтель, заготовка.

- Информация по размерам или их условным обозначениям, например: размеры  d1 =…, d2 =…, l1 =…, l2 =…или размеры 1, 2, 3, 4, пронумерованные на чертеже.

- Дополнительная информация характера обработки, например: одновременно, предварительно, окончательно, последовательно, одновременно, по копиру, согласно чертежу  и. т. д.

Представленная запись операции называется полной  и применяется при отсутствии графических иллюстраций к операции. При наличии графических иллюстраций применяют сокращенную запись. В этом случае в содержание операции включают п.п. 1; 4; 5.

Рассмотрим структуру операции и ее запись на следующем примерах.

Пример 1. Пусть требуется получить отверстие в сплошной заготовке (без отверстия) по чертежу на рис.2.4, а в размер  d = 20Н8. Отверстия такого размера и точности можно получить последовательной обработкой: сверлением, зенкерованием и развертыванием на вертикально-сверлильном станке.

При обработке используется следующая технология: заготовку устанавливают в самоцентрирующем трехкулачковом патроне, который обеспечивает зажим заготовки и совмещение ее оси с осью вращения шпинделя. В шпиндель устанавливают сверло диаметром 18 мм, которым сверлят отверстие в сплошном материале. Затем меняют сверло на зенкер и зенкеруют отверстие в размер 19,8 мм. Затем меняют зенкер на развертку, переключают частоту вращения шпинделя и развертывают отверстие в размер d = 20Н8. Далее заготовку открепляют и снимают со станка. Эскиз операции приведен на рис. 2.4.1,б.

При маршрутном описании полная запись содержания операции будет выглядеть так:

005. Сверлильная.

Сверлить, зенкеровать и развернуть сквозное отверстие, выдерживая размеры  d =18; d= 19,8; d = 20Н8, последовательно, согласно чертежу.

При сокращенной записи будем иметь

005. Сверлильная.

Сверлить, зенкеровать и развернуть отверстие d = 20Н8.

80

сверло                    зенкер                 развертка

30

а)

б)

I  установить и снять

IV  развернуть

III  зенкеровать

II сверлить

в)

Рис. 2.4.1. Иллюстрации к примеру 1

а - эскиз детали, б - эскиз сверлильной операции, в - эскиз одновременной обработки с применением многошпиндельной головки

При операционном описании полная запись содержания операции будет выглядеть следующим образом:

005. Сверлильная.

- Установить и снять.

  - Сверлить отверстие, выдерживая размер d = 18.

  - Зенкеровать отверстие,  выдерживая размер  d = 19,8.

  - Развернуть отверстие,  выдерживая размер d = 20Н8

Рассмотренная операция содержит три технологических перехода и ряд вспомогательных. Вспомогательные переходы по установке и снятию заготовки принято объединять в один: «Установить и снять». Вспомогательные переходы по замене инструмента объединены с технологическими переходами и отдельно не прописаны. Все переходы выполняются последовательно. Каждый технологический переход состоит из рабочего хода, связанного с обработкой отверстия, например сверления и вспомогательного хода, связанного с подводом инструмента к заготовке.

Каждый технологический и вспомогательный переход включает комплекс приемов. Так вспомогательный переход «Установить и снять» включает следующие приемы: взять заготовку, установить ее в приспособление, закрепить, включить вращение шпинделя, выключить вращение шпинделя после обработки, открепить заготовку, вынуть ее из приспособления и снять ее со станка.

Технологический переход «сверлить отверстие …» включает следующие приемы: подвести сверло к заготовке, включить подачу и произвести сверление на необходимую глубину, выключить подачу. Вывести сверло из отверстия, и вернуть его в исходное положение.

Вспомогательный переход по замене инструмента состоит из следующих приемов: выключить вращение шпинделя, вынуть инструмент, установить новый инструмент, переключить, если требуется подачу, включить вращение шпинделя.

Можно построить операцию с другой структурой, в которой все переходы будут выполняться параллельно, для этого вертикально-сверлильный станок оснащается поворотным столом с четырьмя приспособлениями и трехшпиндельной сверлильной головкой: первый шпиндель для сверла, второй – для зенкера и третий для развертки. Шпиндели  имеют разную частоту вращения, но одинаковую вертикальную подачу.

Схема этой операции приведена на рис. 2.4.1., в. Согласно схеме, на  данной операции обрабатываются одновременно три детали. Обработка производится следующим образом. В первой позиции производится установка заготовки и снятие уже готовой детали. Вторая, третья и четвертая позиции используются  для сверления, зенкерования и развертывания. Перемещение детали из позиции в позицию производится с помощью поворотного стола. Позиции обозначены римскими цифрами. Таким образом, операция имеет параллельную структуру. Технологические переходы совмещены и выполняются за один установ. Полная запись содержания операции при маршрутном описании выглядит следующим образом:

005 Сверлильная.

Сверлить, зенкеровать и развернуть сквозное отверстие, выдерживая размеры  d =18; d= 19,8; d = 20Н8, одновременно, согласно чертежу.

При операционном описании полная запись операции будет выглядеть так

005 Сверлильная.

- Установить и снять

Одновременно:

- Сверлить отверстие, выдерживая размер d = 18

- Зенкеровать отверстие,  выдерживая размер  d = 19,8

- Развернуть отверстие,  выдерживая размер d = 20Н8

Пример 2.   Пусть требуется обработать валик по чертежу (рис. 2.4.2.,а).

3

1

2

(     )  ))

а)

б)

1

2

3

в)

г)

Рис.2.4.2. Иллюстрации к технологической операции состоящей из двух установов

а –эскиз детали; б –эскиз заготовки;

в – эскиз установа А; г – эскиз установа В.

Чертеж заготовки представлен на рис. 5.2, б. Операция выполняется за два установа Эскизы установов представлены, на рис. 5.2,в и рис. 5.2,г.

При маршрутном описании полная запись содержания операции будет выглядеть так:

005. Токарная.

Точить наружные поверхности, выдерживая размеры 1, 2 и 3, последовательно, согласно чертежу.

При операционном описании будем иметь следующую запись:

005. Токарная.

- Установить и снять.

- Точить поверхность, выдерживая размер 1

- Точить поверхность, выдерживая размер 2

- Переустановить

- Точить поверхность, выдерживая размер 3

Пример технологического маршрута механической обработки втулки с записью содержания операций представлен в таблице 18.8.

  - Последовательность и правила проектирования технологических процессов изготовления деталей

Основным продуктом деятельности специалиста по технологии машиностроения является создание технологических процессов механической обработки. Создание этих процессов является многовариантной задачей, которая может иметь несколько решений. Поиск рационального решения связан с учетом разнообразных факторов и существенно зависит от квалификации разработчика, т.е. от его знаний и опыта. Вместе с тем существуют общие принципы проектирования технологических процессов, основные из которых рассмотрены ниже.

Общие правила разработки технологических процессов определяется ГОСТом 14.301-83. Этим стандартом определены следующие основные этапы:

- анализ исходных данных;

- определение типа производства;

- определение класса детали и выбор качества аналога действующего типового или группового процесса;

- выбор исходной заготовки и методов ее изготовления;

- выбор технологических баз;

- план обработки отдельных поверхностей;

- составление технологического маршрута обработки;

- разработка технологических операций;

- нормирование технологического процесса;

- определение требований техники безопасности;

- расчет экономической эффективности технологического процесса;

- оформление технологической документации.

2.6.Анализ исходных данных для разработки технологического процесса

Для проектирования технологических процессов механической обработки необходимы следующие основные исходные данные:

- Сборочный чертеж с кратким описанием служебного назначения и технических условий приемки изделия.

- Рабочие чертежи, определяющие материал, конструктивные формы и размеры деталей, точность и качество обрабатываемых поверхностей, особые требования (твердость и структура материала, покрытия, термообработка, балансировка и т. п.).

- Объем выпуска изделий, в состав которых входят изготовляемее детали, с учетом выпуска запасных частей.

Анализ исходных данных обязательно должен включать следующие разделы: изучение и, в случае необходимости, корректировку технических требований к деталям, формулировку технологических требований к деталям, формулировку технологических задач, анализ технологических конструкций деталей.

При технологическом контроле чертежей проверяют, содержит ли чертеж все сведения о детали: необходимые проекции, разрезы и сечения, размеры с допусками, требования к точности формы и взаимного расположения, требования к качеству поверхности.

При анализе чертежа детали также выявляются основные и вспомогательные конструкторские базы, и производится контроль правильности простановки размеров.

Так, на рабочих чертежах деталей, изготовленных штамповкой, ковкой или отливкой с последующей обработкой части поверхностей детали, должны быть проставлены три группы размеров. Одна из них связывает между собой необработанные поверхности и используется в заготовительных цехах (размеры 20 и 10, рис.5,б); вторая определяет связи окончательно обработанных поверхностей (размер 40, рис.5, б); третья группа размеров по каждому координатному направлению должна содержать только один размер, Связывающий систему обработанных с системой необработанных поверхностей (размер 10, рис. 5, б). Этот единственный размер по каждому из координатных направлений используется на первых операциях обработки для технологических баз и настройки на размер.

На рис. 5 показаны два варианта простановки размеров. На рис.2.6.1, а нарушено вышеприведенное требование стандарта и не выявлена размерная определенность, так как невозможно выдержать от обработанной поверхности сразу три размера (10,20 и 30) по одному координатному направлению, соединяющих обработанную и необработанные поверхности. На рис. 2.6.1. б представлен чертеж с правильной простановкой размеров.

Рис. 2.6.1. Варианты простановки размеров:

а – неправильно; б – правильно

Простановка размеров с учетом технологических требований обеспечивает:

- совмещение конструкторских, технологических и измерительных баз;

- работу на предварительно настроенных станках;

- применение наиболее простых приспособлений режущего и мерительного инструмента;

- надежность и простоту контроля детали;

- отсутствие необходимости перерасчета размеров и допусков при изготовлении и контроле;

- рациональную последовательность в изготовлении деталей;

- соблюдение принципа кротчайших цепей.

Анализируя технические требования, обязательно выделяют наиболее высокие из них. Особое внимание обращают на комплексы взаимосвязанных поверхностей. Решению этих задач должны быть подчинены все последующие этапы проектирования технологического процесса изготовления детали.

3. Типы производства и методы его работы

Типом производства по ГОСТ 14.004  83 называется классификационная категория производства, выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности и стабильности объема выпуска продукции.

Иными словами тип производства характеризуется объемом и повторяемостью выпуска изделий. Не следует смешивать тип производства с его видом.

Видом производства по ГОСТ 14.004  83 называется классификационная категория производства, выделяемая по признаку применяемого метода изготовления изделий. Примерами видов производства являются литейное, кузнечное, сварочное, механосборочное и. т. д.

Согласно ГОСТ 14.004  83 в машиностроении различают три типа производства: единичное, серийное и массовое.

Единичное производство характеризуется малым объемом выпуска изделий, повторное изготовление и ремонт которых, как правило, не предусматривается. Характерным признаком единичного производства является изготовление на рабочих местах разнообразных деталей. Примерами единичного производства являются: тяжелое машиностроение, судостроение, опытные заводы, ремонтные цеха.

Серийное производство характеризуется  изготовлением или ремонтом изделий периодически повторяющимися партиями.

Примерами серийного производства являются: станкостроение, производство буровых установок, двигателей внутреннего сгорания и. т. д.

В зависимости от размера партии серийное производство подразделяется на мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное. Серийность производства определяется коэффициентом закрепления операций

(3.1)

где  - число всех технологических операций, выполненных или подлежащих выполнению в течении месяца;  -  число рабочих мест.

Производство считается мелкосерийным, если  20  40. Для среднесерийного производства -  10  20, для крупносерийного – 1   10.

Серийное производство является основным типом машиностроительного производства. Примерно 80% всей продукции машиностроения изготавливается на производстве этого типа.

Массовое производство характеризуется большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых или ремонтируемых продолжительное время, в течение которого на большинстве рабочих мест выполняется одна операция.

Для массового производства =1. Примерами массового производства является автомобилестроение, тракторостроение, производство подшипников качения и. т. д.

Тип производства определяется при строительстве новых заводов. На начальном этапе проектирования число операций и число рабочих мест неизвестны, что  не позволяет выполнить расчет. Поэтому тип производства определяется ориентировочно по годовой программе выпуска и размерам изделий. Данные для определения типа производства представлены в таблице 7.1.

Таблица 3.1

Данные для  ориентировочного определения типа производства

| Тип производства | Крупные изделия тяжелого машиностроения, шт. | Изделия средних размеров, шт. | Мелкие изделия, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Единичное | < 5 | <10 | <100 |
| Мелкосерийное | 5 - 100 | 10 - 200 | 100 - 500 |
| Среднесерийное | 100 - 300 | 200 - 500 | 500 – 5000 |
| Крупносерийное | 300 - 1000 | 500 - 5000 | 5000 – 50000 |
| Массовое | 1000 | 5000 | 50000 |

Окончательное решение по определению типа производства принимается после окончания проектных работ. Тогда расчет становится возможным. Тип производства, установленный с помощью , сравнивают с типом производства, выбранным по таблице 7.1. При несовпадении решений следует принять тип производства, найденный по .

Кроме типа производства  на проектирование технологического процесса влияет метод его работы. В машиностроении применяют два метода работы: поточный метод и непоточный метод. Соответственно различают поточное производство и непоточное производства.

Поточное производство по ГОСТ 14.004  83 характеризуется расположением средств технологического оснащения в последовательности выполнения операций технологического процесса и определенным интервалом выпуска изделий.

В поточном производстве все рабочие места объединены в поточную линию. На каждом рабочем месте в поточной линии выполняется одна операция. Поточное производство характеризуется двумя параметрами: тактом и ритмом выпуска изделий.

Тактом выпуска по ГОСТ 3.1109  82 называется интервал времени, через который периодически производится выпуск изделий или заготовок определенного наименования, типоразмера и исполнения. Такт выпуска определяется  по формуле

.                                      (3.2)

Здесь  – действительный фонд времени в планируемом периоде (год,  месяц, сутки, смена), час.; - объем выпуска изделий за тот же период, шт.

Из действительного фонда времени исключены временные затраты на ремонт оборудования, чем он отличается от номинального (календарного) фонда времени. Действительный фонд времени работы оборудования при его работе в одну, две и три смены составляет 2030, 4015 и 5965 часов в год. Номинальный фонд времени для той же сменности работы оборудования составляет соответственно 2070, 4140, и 6210 часов в год.

Оценка производительности поточной линии производится расчетом ритма  выпуска.

Ритмом выпуска по ГОСТ 3.1109  82 называется количество изделий или заготовок определенного наименования, типоразмера и исполнения, выпускаемых в единицу времени. Очевидно, что ритм выпуска величина обратная такту.

Существуют две формы организации поточного производства: непрерывно- поточная и прерывно-поточная.

В непрерывно–поточном производстве рабочие места  располагаются в последовательности выполнения операций технологического процесса (технологической цепочке), каждая операция закреплена за определенным рабочим местом,  заготовки передаются с одного рабочего места на другое поштучно, не накапливаясь в заделах,  причем длительность каждой операций равна или кратна такту выпуска. Таким образом, условием организации поточного производства является кратность времени выполнения каждой технологической операции такту выпуска изделий.

Приведение длительности операции к промежутку времени кратному такту выпуска называется синхронизацией. Синхронизацию обеспечивают увеличением числа станков на данной операции, дифференциацией и концентрацией операций.

Дифференциацией операций называется разделение сложной операции на отдельные технологические переходы или группы переходов с выполнением их на новых отдельных рабочих местах, т.е. возведением этих технологических переходов в ранг операций.

Концентрацией операций называется соединение ряда операций в одну более сложную операцию, т.е. превращение этих операций в технологические переходы.

Данная форма организации производства  применяется в массовом и частично в крупносерийном производстве.

В прерывно-поточном производстве рабочие места расположены также по технологическому маршруту. Однако длительность выполнения различных операций не равна и не кратна такту выпуска. Поэтому передача заготовок с одного рабочего места на другое происходит с остановками с накоплением в заделах, что приводит к простою некоторых рабочих мест. Эта форма применяется в крупносерийном и частично в среднесерийном производстве.

Непоточная форма производства применяется в единичном и мелкосерийном производстве. В этом случае создаются участки из станков одной группы: токарных, фрезерных, шлифовальных и. т. д., на которых выполняется один вид обработки. Заготовки партиями передаются с участка на участок, на которых имеются специально отведенные места для  складирования. Производительность при непоточной форме производства, ниже, чем при поточной форме.

4. Анализ технологичности конструкции изделия

Технологичностью конструкции изделия по ГОСТ 14.205  83 называется совокупность свойств конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению определенных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ. Иными словами конструкция изделия является технологичной, если при проектировании обеспечено простое, качественное, экономичное изготовление и эксплуатация этого изделия.

Отработка конструкции на технологичность ведется на всех этапах проектирования и производства изделия. Однако ее основная часть должна быть выполнена при проектировании. Конструктору необходимо быть технологом. В то же время оценка технологичности конструкции при разработке технологического процесса обязательна, т.к. квалификация технолога в области технологии, как правило, выше, чем у конструктора. Оценка технологичности конструкции на стадии производства является проверкой эффективности проектных и технологических решений. Она позволяет внести изменения в конструкцию изделий, вскрывает резервы для дальнейшего повышения технологичности конструкции.

4.1. Анализ технологичности для изделий некоторых типов

Анализ технологичности конструкции является сложной задачей, успешное решение которой,  существенно зависит от опыта и квалификации исполнителей. Круг вопросов, который затрагивается при этом,  довольно широк. Подробное их изложение представлено  в специальной литературе [1]. Рассмотрим в качестве примера ряд частных рекомендации для некоторых типов изделий.

Корпусные детали

К этим деталям относятся рамы, станины, корпуса и. т. д., которые сложны и разнообразны по конструкции. Они являются базовыми деталями сборочных единиц и служат опорой для прочих узлов и деталей, объединяя их в законченную конструкцию. Примерами требований к технологичности таких деталей являются:

- обрабатываемые плоскости рекомендуется располагать на одном уровне, что позволяет обрабатывать их на проход за один рабочий ход без остановки и настройки станка  на другой размер (рис. 4.1. а);

- необходимо обеспечивать свободный доступ к обрабатываемым поверхностям (рис.4.1. б);

- необходимо задавать межосевые расстояния отверстий, так, чтобы была возможность их обработки на многошпиндельных станках (рис.4.1. в);

Нетехнологичная

КОНСТРУКЦИЯ

технологичная

а)

б)

Dф

Dф > l

l

фреза

LО   L min

Lo

Lo

L min

L min

в)

Рис.4.1.1. Технологичность конструкции корпусных деталей.

- необходимо предусматривать возможность растачивания соосных отверстий на проход (рис.4.1. г);

- необходимо исключать подрезку внутренних торцов ступиц для отверстий (рис.4.1. д.);

- необходимо исключать наклонные поверхности, которые затрудняют обработку (рис.4.1. е);

- опорные поверхности должны иметь достаточную протяженность для обеспечения устойчивости деталей, в противном случае необходимо предусматривать дополнительные опоры (рис.4.1.1. ж);

- количество опор должно быть не больше трех, что обеспечивает наибольшую устойчивость (рис.4.1.1. з.);

- необходимо обеспечивать вход и выход инструмента перпендикулярно поверхности, что исключает его поломку (рис.4.11.. и);

- отверстия должны быть расположены так, чтобы использовать нормализованный инструмент (рис.4.1.1. к).

Валы и оси

По конструкции валы и оси могут быть гладкими, ступенчатыми, полыми и сплошными (рис.4.1.2). На валах и осях размещаются вращающиеся детали (зубчатые колеса, шкивы, подшипники и. т. д.).  Базовым элементом валов и осей является геометрическая ось, относительно которой, в основном, производится

нормирование точности элементов этих деталей. Примерами требований к технологичности валов и осей являются:

- точные валы и оси целесообразно обрабатывать в центрах;

- там, где это возможно, следует избегать применения ступенчатых валов и осей, что дает возможность использовать при изготовлении  калиброванный прокат;

- ступенчатые валы и оси необходимо проектировать с минимальным перепадом диаметров ступеней, т.к. при этом повышается сопротивление усталости;

- ступени по длине целесообразно выбирать одинаковыми или кратными, что дает возможность обрабатывать их на многорезцовых станках (рис.4.1.3.);

- заготовку для валов с фланцем на конце целесообразно получать высадкой на горизонтально-ковочных машинах, штамповкой или сваркой, что снижает трудоемкость и расход металла;

- для валов, подвергаемых закалке, особенно токами высокой частоты, острые кромки элементов в зоне нагрева следует притупить, чтобы избежать их оплавления из-за более высокой скорости нагрева;

Рис. 4.1.2. Валы и оси: а – гладкие,  б - ступенчатые

а)

б)

l3

l3

l3

l3

l3

l3

Рис. 4.1.3. Обработка вала на многорезцовом станке

нетехнологичная

технологичная

КОНСТРУКЦИЯ

а)

б)

в)

Рис. 4.1.4. Технологичность конструкции втулок со шлицами

- при закалке ступенчатых валов ТВЧ рекомендуется оставлять незакаленные участки около уступов, чтобы снизить концентрацию напряжений и уменьшить вероятность появления закалочных трещин.

Втулки

Детали типа втулок и колец применяют в качестве опор для валов, в виде муфт, распорных элементов и. т. д. Во многих случаях втулки имеют резьбовые, шлицевые элементы,  выступы и канавки на наружной и внутренней поверхностях. При конструировании деталей этого класса рекомендуется:

- для обеспечения соосности внутренних и наружных поверхностей следует обрабатывать их за один установ;

- применение глухих отверстий с двух сторон не рекомендуется, т.к. трудно обеспечить их соосность;

- следует избегать внутренних выточек, особенно с точным небольшим  диаметром;

- втулки со шлицами (рис.4.1.4.) желательно делать сквозными, чтобы обеспечить свободный выход режущего инструмента и использовать протягивание;

- шлицевые поверхности рекомендуется выполнять сплошными без разрывов, чтобы снизить число ударов по режущему  инструменту при врезании;

- необходимо сокращать протяженность опорных поверхностей, заменяя их поясками на краях.

Требования к технологичности для других типов изделий (рычагов, зубчатых колес и. т. д.) можно найти в [1].

4.2. Выбор метода получения заготовки

Заготовкой по ГОСТ 3.1109  82 называется предмет труда, из которого изменением формы, размеров и свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь.

Основными методами получения заготовок являются литьё, ковка, штамповка, прокатка. Используются также сварные заготовки. Соответственно заготовки, полученные этими методами, называются отливками, поковками, штампованными заготовками и прокатом. Методы получения заготовок и требования к ним подробно рассматриваются в курсе «Производство и механическая обработка заготовок».

Выбор метода получения заготовки может быть осуществлен при проектировании изделия конструктором и откорректирован технологом при анализе рабочей конструкторской документации. Этот выбор осуществляется на основе всестороннего анализа следующих факторов: назначения изделия, условий его эксплуатации, материала, размеров, формы, объема выпуска, технической оснащенности заготовительного производства. Окончательное решение принимается на основе расчета стоимости получения заготовки различными методами. После выбора метода получения заготовки определяют ее конфигурацию, размеры, допуски на них, припуски на механическую обработку, разрабатывают чертеж и технические условия на изготовление.

Рассмотрим основные рекомендации по выбору метода получения заготовки.

Отливки используют в качестве заготовок для корпусных деталей, которые выполняют функции несущих конструкций. Чугунные отливки применяют для изделий сложной конфигурации, которые не подвергаются ударным нагрузкам, а также действию растягивающих и изгибающих напряжений. Сталь по сравнению с чугуном обладает меньшей жидкотекучестью, но более высокой прочностью. Поэтому стальные отливки применяют для деталей с менее сложной конфигурацией, работающих в более тяжелых условиях нагружения. Отливки из цветных металлов используют для деталей с особыми эксплуатационными свойствами: коррозионной стойкостью, малой массой и.т.д.

Сварные заготовки используют для корпусных деталей в единичном и мелкосерийном производстве, когда применение дорогостоящей литейной оснастки экономически невыгодно.

Поковки, полученные свободной ковкой, используют в качестве заготовок для крупных деталей, а также для более мелких деталей в единичном и мелкосерийном производствах, когда применение дорогостоящей оснастки (штампов) экономически невыгодно.

Штампованные заготовки имеют ряд преимуществ перед заготовками, полученными другими методами. Так, в частности, они имеют размеры близкие к размерам детали, что уменьшает припуски на механическую обработку, а также более однородную структуру металла, что повышает его механические свойства. Однако из-за высокой стоимости инструмента для штамповки (штампов) ее применение эффективно при большой производственной программе выпуска изделий, т.е. в условиях крупносерийного или массового производства.

Прокат с круглым поперечным сечением применяется преимущественно для изготовления гладких и ступенчатых валов, поперечное сечение которых незначительно изменяется по длине. Заготовки для валов с существенным отличием диаметров по ступеням получают штамповкой, что позволяет уменьшить припуски и сократить отходы при механической обработке.

4.3. Разработка технологического маршрута

Технологическим маршрутом называется последовательность технологических операций, записанных в порядке их выполнения. Перечень факторов, которые влияют на технологический маршрут, представлен в разделе 18.

Основными из них являются: форма и размеры изделия; тип и методы работы производства; точность формы, расположения поверхностей и размеров изделия; шероховатость поверхности. Одновременно при составлении технологического маршрута производится выбор технологических баз – элементов изделия, в основном поверхностей, положение которых определенным образом ориентирует изделие при установке на станке относительно режущего инструмента. Рассмотрим влияние вышеуказанных факторов на выбор технологического маршрута.

Форма и размеры изделия оказывают влияние на выбор метода обработки поверхностей. Плоские поверхности обрабатываются фрезерованием и строганием, реже точением на токарно-карусельных станках. Цилиндрические поверхности подвергаются токарной обработке – точению и растачиванию. Таким образом, для каждого вида поверхности существует свой метод или набор методов механической обработки с соответствующим технологическим оснащением: станками, приспособлениями и инструментом.

Точность и шероховатость поверхности, заданная на чертеже детали,  достигается поэтапным удалением припуска с обрабатываемой поверхности Разделение механической обработки на этапы также оказывает влияние на выбор  технологического маршрута. Если применяется один метод обработки поверхности, например точение, то все этапы выполняют на станках одной группы. Заданная точность и шероховатость обеспечивается выбором режимов резания, инструмента и приспособлений. Часто на определенном этапе изменяют метод обработки. Например, после точения применяют шлифование. В наиболее сложном варианте обработка любой поверхности включает следующие этапы:

Черновой этап, на котором с поверхности заготовки удаляется основная часть припуска. Точность обработки соответствует 12-14 квалитету, а шероховатость поверхности превышает12,5 мкм.

Получистовой этап, на котором обработка поверхности выполняется по 10-11 квалитету, с шероховатостью 3,2 – 10 мкм.

Чистовой этап, на котором обработка поверхности выполняется по 7 – 9 квалитету, с шероховатостью 0,63 – 2,5 мкм.

Отделочный этап (тонкая обработка), на котором точность обработки повышается до 5-6 квалитета, с шероховатостью менее 1 мкм.

Приведенный перечень этапов является ориентировочным. В технической и учебной литературе можно встретить другие варианты, которые могут отличаться по показателям точности и шероховатости. Однако эти отличия, как правило, несущественные.

Тип и методы работы производства также оказывают существенное влияние на выбор технологического маршрута. В единичном и мелкосерийном производстве, где станки одной группы расположены по участкам, черновая и чистовая обработка однотипных поверхностей детали может быть реализована на одном станке. Вместе с тем для повышения точности обработки широко практикуется разделение ее на черновой и чистовой этапы с выполнением последнего на менее изношенных станках повышенной точности.

В крупносерийном и массовом производстве при формировании структуры технологического процесса применяется концентрация и дифференциация операций. При концентрации операций несколько простых операций или переходов объединяются в одну – более сложную с применением соответствующего оборудования. В частности при токарной обработке вместо универсальных токарно-винторезных станков применяются одношпиндельные и многошпиндельные токарные полуавтоматы, что позволяет вести одновременно многоинструментальную обработку нескольких поверхностей.

При  дифференциации операций сложные операции разделяют на более простые, продолжительность выполнения которых равна или кратна такту выпуска изделий. В качестве оборудования применяются более простые -  специальные станки, предназначенные для выполнения данной операции и объединенные конвейером в поточную линию. Как в первом, так и во втором случае эти действия направлены на повышение производительности труда, что необходимо для выполнения большой производственной программы.

Кроме того, при разработке технологического маршрута следует учитывать следующие рекомендации:

- на каждой последующей операции или переходе точность поверхности должна повышаться, а шероховатость уменьшаться;

- первыми обрабатываются поверхности (базы), на которые заготовка устанавливается в приспособлении или на станке;

- во вторую очередь обрабатываются поверхности, с которых удаляется наибольший припуск, что позволяет выявить внутренние дефекты материала заготовки, например раковины в отливках;

- в первую очередь обрабатываются наименее точные поверхности, а в последнюю очередь наиболее точные;

- если точная поверхность обработана раньше остальных, то ее необходимо обработать повторно;

- не рекомендуется совмещать различные этапы обработки, например, черновой и чистовой на одном станке, например токарно-револьверном;

- если деталь подвергается закалке, то чистовой этап, например шлифование,  выполняется после нее;

- при большом количестве операций или переходов с целью исключения брака рекомендуется вводить промежуточный контроль.

Этот перечень не является исчерпывающим, т.к. не может охватить всего многообразия условий механической обработки изделий в машиностроении.

5. Базирование и базы в машиностроении

Основой настоящего раздела являются материалы ГОСТ 21495  76 и ГОСТ 3.1107  81.

5.1. Понятие о базировании и базе

При механической обработке на металлорежущих станках деталь определенным образом ориентируется в пространстве. В сборочной единице после сборки детали также некоторым образом ориентированы относительно друг друга.

Базированием называется придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат.

База – это поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащие заготовке или изделию и используемые для базирования.

Иными словами базой является элемент или элементы изделия, положение которых при установке изделия на станке определенным образом ориентируют данное изделие относительно режущего инструмента.

5.2. Основной принцип установки заготовок на станках при механической обработке (правило шести точек)

При механической обработке заготовка должна быть не только ориентирована определенным образом в пространстве, но и надежно закреплена. Базирование и закрепление заготовки или изделия называется установкой.

Закреплением называется приложение сил и пар сил к заготовке или изделию для обеспечения постоянства их положения, достигнутого при базировании.

Существует общее правило установки заготовок при механической обработке, которое называется правилом шести точек. Согласно этому правилу, чтобы осуществить надежную установку заготовки при механической обработке в общем случае необходимо лишить его шести степеней свободы, т.е. создать систему из шести двухсторонних связей.

Из теоретической механики известно, что твердое тело в пространстве имеет шесть степеней свободы, т. е. возможность перемещаться и вращаться относительно координатных осей. Накладывая на тело связи, его лишают степеней свободы. Число связей для абсолютно неподвижного тела равно числу степеней свободы, т.е. шести. Связи, исключающие  перемещение детали в направлении самой связи называются двухсторонними. Двухсторонние связи создаются базированием и закреплением заготовки. В технологии машиностроения их называют опорными точками, изображают в виде    и нумеруют.

Покажем реализацию правила шести точек на примерах базирования и закрепления некоторых твердых тел.

Призматическое тело

Прижмем призматическое тело  к одной опоре на плоскости XOY декартовой системы координат, тем самым создадим одну двухстороннюю связь (опорную точку), лишив возможности перемещения тела вдоль оси Z (рис. 5.2.1.).

Рис. 5.2.1. Базирование и закрепление призматического тела

5

4

3

2

Y

X

Z

1

6

0

Z

Y

X

Положение тела при контакте с плоскостью в одной точке является неустойчивым. Устойчивое положение будет достигнуто, при размещении тела на трех опорах. Если увеличить число опор, то из-за отклонений от плоскостности опорной грани параллелепипеда, он будет по-прежнему контактировать только с тремя опорами. Поэтому  увеличение количества опор лишено смысла. Прижимая тело к трем опорам на плоскости XOY, создаем три опорные точки 1;2;3, тем самым лишаем тело трех степеней свободы.

Теперь прижмем тело к опорам на плоскости YOZ. Для устойчивого положения необходимо иметь на этой плоскости две опоры. В этом случае дополнительно образуются еще две двухсторонних связи 4;5  и  общее число опорных точек станет равным пяти. Чтобы лишить тело шестой степени свободы, его необходимо прижать к еще одной опоре, расположенной  на плоскости XOZ. Таким образом, возникает шестая двусторонняя связь 6, что лишает тело всех степеней свободы.

Замечание. Целесообразно, чтобы силы резания, действующие на деталь при механической обработке, приводили к усилению связей. Поэтому детали при механической обработке следует устанавливать так, чтобы силы закрепления и резания действовали в одном направлении. Если эти силы действуют в противоположном направлении, то связи ослабляются. Разрыв связей приводит к смещению заготовки, что может привести к аварийной ситуацией (порче изделия, поломке инструмента, травмам и. т. д.).

Длинное цилиндрическое тело

Теперь рассмотрим применение правила шести точек при базировании длинного цилиндрического тела (рис.5.2.2.).

а)

Y

X

Z

5

2

1

3

4

6

0

в)

б)

Fтр

Fтр

Рис. 5.2.2. Базирование и закрепление длинного цилиндрического тела.

Очевидно, что для устойчивого базирования следует использовать цилиндрическую поверхность. Соединим ее двухсторонними связями 1;2;3;4 с координатными плоскостями XOY и YOZ, что лишает цилиндр четырех степеней свободы (рис.5.2..2.а). В реальных условиях эти связи образуются установкой цилиндра в призме или втулке (рис. 5.2.2. б,в.). Пятую связь получим соединением торцевой поверхности цилиндра с координатной плоскостью XOZ. Это будет пятая опорная точка, которая устраняет возможность перемещения цилиндра вдоль собственной оси.  Шестую связь, которая препятствует вращению цилиндра  вокруг этой оси,  можно получить кинематическим или силовым замыканием.

Кинематическое замыкание осуществляется соединением цилиндра с опорой с помощью шипа или  шпонки, которые могут быть размещены на торце цилиндра. Эта связь является двухсторонней и условно показана на рис.5.2.2. соединением шипа с плоскостью YOZ связью 6.

Для силового замыкания тело необходимо прижать опоре. Тогда в опорах возникнут силы трения, которые будут препятствовать вращению цилиндра вокруг собственной оси. Такая связь называется фрикционной. На схеме (рис.5.2.2.;б) эта связь возникает под действием вертикальной силы, которая прижимает цилиндр к направляющим. За счет фрикционной связи осуществляется закрепление заготовки. Однако базирование заготовки в направлении действия сил трения  отсутствует, т.к. положение заготовки в этом направлении до закрепления может быть любым. Поэтому фрикционная связь не является двухсторонней и не уменьшает число степеней свободы заготовки. Очевидно, что для существования этой связи  необходимо, чтобы силы резания не превышали сил трения, которые возникают на опорных поверхностях при закреплении.

Короткое цилиндрическое тело

Цилиндрическое тело типа диска будем считать коротким, если его длина существенно меньше диаметра . Цилиндрическую поверхность диска трудно использовать для устойчивого базирования, в то время как значительные размеры торцевой поверхности обеспечивают достаточную устойчивость,  что дает возможность разместить на ней три опорные точки. Эти точки образуют двухсторонние связи 1;2;3 цилиндра с  плоскостью XOZ (рис.5.2.3. а).

Соединение  цилиндрической поверхности с координатными плоскостями XOY и YOZ двухсторонними связями 4,5 создает дополнительно две опорные точки, что лишает тела еще двух степеней свободы. В реальных условиях эти двухсторонние связи образуются установкой цилиндра в призме (рис. 5.2.3. б) или втулке (рис. 5.2.3. в). Шестую связь можно создать, как и в предыдущем случае, с помощью шипа.

Рис. 5.2.3. Базирование и закрепление короткого  цилиндрического тела.

Fтр

Fтр

F

б)

в)

а)

X

Z

5

2

1

3

4

6

0

Длинное коническое тело с малой конусностью

Примерами таких тел являются хвостовики различных режущих инструментов: сверл, фрез, и. т. д. (рис.5.2.4. а). При базировании по такой конической поверхности тело лишается пяти степеней свободы – перемещения относительно всех координатных осей и вращения относительно двух. Шестую степень свободы, вращение вокруг собственной оси, можно устранить с помощью шипа. Препятствовать вращению можно также за счет силы трения, т.е. фрикционной связи.

Цилиндрическое тело с двумя короткими внутренними коническими поверхностями, имеющими большую конусностью

Примером такого тела является вал с двумя центровыми отверстиями, выполненными по ГОСТ 140374. Схема установки такого тела представлена на рис. 5.2.4. б. Базирование по одному отверстию лишает тело возможности

перемещения вдоль координатных осей. Возможность поворота вокруг осей остается. Поэтому в данном случае тело обладает тремя степенями свободы.

При использовании в качестве базы второго отверстия возможность вращения тела вокруг своей оси сохраняется. Шестую связь можно создать  путем использования уже известных средств - шипа или шпонки. Однако, например, при токарной обработке валов с установкой в центрах для этой цели применя -

Поводковый

патрон

F

F

F

F

б)

Рис. 5.2.4. Установка тел с коническими поверхностями

а)

Фреза

Фреза

а)

б)

в)

Направление подачи

заготовки

Рис.5.2.5. Использование различного числа баз при механической обработке

4

А-А

А

А

6

В

1

Вид В

3

2

Рис. 5.2.6.  Конструкторские базы

1,2,3 – основные; 4,5,6 – вспомогательные

ется поводковый патрон (рис.5.6.6.). Патрон не принимает участие в базировании, а только закрепляет заготовку в окружном направлении за счет создания фрикционной связи. В то время как положение заготовки в этом направлении остается неопределенным.

  - Количество баз, необходимых для базирования

Комплектом баз называется совокупность поверхностей заготовки, обеспечивающих лишение при ее установке на станке некоторого числа степеней свободы.

Если комплект баз лишает тело шести степеней свободы, то его называют полным. Например, три плоскости параллелепипеда на рис. 5.2.1. с шестью опорными точками, составляют полный комплект баз. В большинстве случаев полный комплект баз состоит из трех поверхностей.

В рассмотренных выше примерах базирования тел везде использовался полный комплект баз. В тоже время,  при механической обработке часто нет необходимости применять полный комплект баз. Например, при обработке верхней плоскости призматической заготовки в размер по высоте, можно не фиксировать ее положение на горизонтальной плоскости (рис. 5.2.5. а). Однако заготовка должна быть надежно закреплена. Для этой цели можно использовать магнитную плиту.

При обработке заготовок партиями используют станки, настроенные предварительно на заданные размеры деталей. Поэтому необходимость настройки станка на каждую деталь отпадает. Такое получение размеров деталей называется автоматическим. В частности, сквозную ступень в детали с размерами, указанными на рис. 5.2.5. б можно получить за один рабочий ход фрезы, при предварительной ее установке относительно стола с приспособлением  по высоте и в направлении перпендикулярном движению подачи. В данном случае в комплекте баз используются две плоскости заготовки, которая лишается при этом пяти степеней свободы.

Для обработки глухой ступени в детали (рис. 5.2.5. в) используется комплект баз, составленный из трех плоскостей заготовки. Здесь высоту и ширину ступени также получают предварительной установкой стола с приспособлением относительно фрезы. Чтобы получить необходимую длину ступени, ход стола в направлении подачи ограничивается настройкой станка по упору.

Очевидно, что чем меньше баз входит в комплект при решении поставленной технологической задачи, тем проще и дешевле конструкция приспособления.

Поэтому при проектировании технологических процессов число баз в комплекте должно быть минимальным.

5.4. Классификация баз по ГОСТ 21495  76

Согласно  ГОСТ 21495  76 классификация машиностроительных баз производится по назначению, лишаемым степеням свободы и характеру проявления.

По назначению машиностроительные базы подразделяются на  конструкторские, измерительные и технологические.

Конструкторской  называется база, используемая для определения положения детали или сборочной единицы в изделии. В технической литературе такую базу еще называют сборочной. Однако ГОСТ 21495  76 запрещает использование этого термина.

Конструкторские базы подразделяются на основные и вспомогательные.

Основной называется конструкторская база данной детали или сборочной единицы, используемая для определения их положения в изделии.

Вспомогательной  называется конструкторская база данной детали или сборочной единицы, используется  для определения положения присоединяемого к ним изделия.

Примеры основных и вспомогательных конструкторских баз показаны на рис. 5.2.6. В данном случае считается, что колесо при сборке присоединяется к валу. Поэтому базы 1;2;3 зубчатого колеса считаются основными, а базы 4;5;6 вала вспомогательными базами. Очевидно, что выбор баз в качестве основных или вспомогательных зависит от последовательности сборки, т.е. какая из деталей присоединяется к другой.

Измерительной называется база, используемая для определения относительного положения заготовки или изделия и средств измерения.

Иными словами, измерительной базой называется элемент изделия, от которого производится отчет размеров или отклонений размеров при измерительном контроле. Пример измерительной базы показан на рис.5.4.1. Здесь измерительная база определена нормированием отклонения от параллельности одной плоскости относительно другой.

Технологической  называется база, используемая для определения положения заготовки или изделия при изготовлении или ремонте. Иными словами это поверхности, которые определяют положение заготовки на станке при механической обработке.

По лишаемым степеням свободы  независимо от назначения базы делятся на установочные, направляющие, опорные, двойные направляющие, двойные опорные.

Установочной называется база, используемая для наложения на заготовку или изделие связей, лишающих их трех степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух других осей.

Направляющей называется база, используемая для наложения на заготовку или изделие связей, лишающих их двух степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси.

Опорной называется база, используемая для наложения на заготовку или изделие связей, лишающих их одной степени свободы – перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси.

Двойной направляющей называется база, используемая для наложения на заготовку или изделие связей, лишающих их четырех степеней свободы перемещения вдоль двух координатных осей и поворотов вокруг этих осей.

Двойной опорной называется база, используемая для наложения на заготовку или изделие связей, лишающих их двух степеней свободы – перемещения  вдоль двух координатных осей.

Применим  классификацию баз по лишаемым степеням свободы для вышерассмотренных примеров базирования тел.

Для призматического тела на рис5.2..1 поверхности с одной, двумя и тремя опорными точками, являются соответственно опорной, направляющей и установочной базами.

Для длинного цилиндрического тела на рис.5.2..2 боковая поверхность является двойной направляющей базой, а торцевая поверхность, а также поверхность шипа являются опорными базами.

Для диска на рис.5.2..3 торцевая поверхность является установочной базой, боковая поверхность – двойной опорной базой, а поверхность шипа – опорной базой.

Для длинного конического тела с малой конусностью (рис.5.2..4.а) коническая поверхность совмещает в себе функции двойной направляющей и опорной баз, которые использовались при базировании длинного цилиндрического тела. Такую коническую поверхность называют опорно-направляющей базой.

Аналогичные функции выполняют два центровых отверстия в детали на рис.5.2..4.б. В обоих случаях тела лишаются пяти степеней свободы.

По характеру проявления базы делятся на явные и скрытые.

Явной называется база в виде реальной поверхности, разметочной риски или точки пересечения рисок.

Все базы,  рассмотренные выше, были представлены реальными поверхностями. Поэтому они относятся к явным базам.

Скрытой называется база в виде воображаемой плоскости, оси или точки.

Понятие скрытой базы используется при установке заготовок в самоцентрирующих зажимах. Самоцентрирующими зажимами называются приспособления, в которых зажимные элементы (кулачки, губки и пр.) перемещаются синхронно, т. е. одновременно с одинаковой скоростью,  в направлении некоторой точки, линии или поверхности. При установке в самоцентрирующих зажимах ось заготовки при закреплении совмещается с осью приспособления, относительно которой синхронно перемещаются зажимы. Указанная ось заготовки является скрытой технологической базой. Такие базы проявляет себя только при установке в самоцентрирующих зажимах за счет совмещения заготовки с осью приспособления, в направлении которой синхронно перемещаются зажимы.

Примеры скрытых технологических баз при установке деталей в самоцентрирующих зажимах даны на рис.5.4.3. Пусть в приспособлении (рис.5.4.3.; а)  призматические зажимы (губки) перемещаются синхронно. При закреплении заготовки ее оси 1 и 2 займут указанное на схеме положение. Новая заготовка той же конфигурации, если не учитывать погрешности ее размеров и формы, займет положение предыдущей. Положение осей 1 и 2 останется прежним. Это позволяет принимать их в качестве баз,  по которым определяется положение заготовки в приспособлении. При  установке цилиндрической заготовки в самоцентрирующем трехкулачковом патроне  (рис.5.4.3.; б) скрытой базой является центр поперечного сечения заготовки 3.

В рассмотренных примерах фактическое базирование заготовок осуществляется контактом реальных поверхностей, что обеспечивает необходимое положение осей и точек, определяемых как скрытые базы. Поэтому, строго говоря, скрытые базы таковыми не являются. Однако указание этих баз на схеме базирования используется при выборе и проектировании приспособления. Конструкция приспособления должна быть такой, чтобы обеспечивалось совпадение оси заготовки, выбранной в качестве базы, с осью приспособления, относительно которой синхронно движутся самоцентрирующие зажимы. Использование скрытых баз, дает возможность произвести  необходимые кинематические расчеты выбрать конфигурацию зажимов, тип привода, что важно при проектировании приспособления. Таким образом, скрытые базы определяют положение заготовки в приспособлении, что используется как информация при его выборе и проектировании.

Стандарт предписывает, что при образовании терминов баз (названий) признаки классификации должны располагаться в следующей последовательности: по назначению, лишаемым степеням свободы, характеру появления. Например: «Конструкторская основная установочная явная база», Технологическая направляющая скрытая база», «Измерительная опорная явная база»  и. т. д. Кроме того, в стандарте имеются следующие определения баз.

Проектная база - поверхность, выбранная при проектировании изделия, технологического процесса изготовления или ремонта этого изделия.

Действительная база - поверхность, фактическая используемая в конструкции, при изготовлении, эксплуатации и ремонте изделия.

В стандарте нет пояснений относительно этих определений. Поэтому можно предполагать, что проектная база используется в конструкторской и технологической документации, а действительная является элементом, реального изделия. На чертеже вала, представленном на рис.5.4.2., проектными базами являются левый торец вала, который выбран в качестве базы для указания размеров вала по длине, и ось вала, которая используется для указания его размеров по диаметру. Для реальной детали указанные элементы, вероятно, могут являться действительными базами.

Н

H1 = ( Dф2 - Dф1)/ 2

Рис. 5.4.4.Пример настроечной базы

С

В

Dф1

Dф2

H1

H2

Настроечная

база  А

Рис. 5.4.1. А – измерительная база

//

…

А

А

Направление

перемещения

индикатора

1

2

Рис.5.4.2. 1,2 – проектные базы

3

б)

а)

III

1

Рис. 5.4.3.Технологические скрытые базы 1,2,3

5.5. Другие виды баз

Рассмотренная классификация баз представлена в  ГОСТ 21495 - 76. Однако в технической литературе используется еще ряд определений для баз. Часть из них уже устарела. Стандарт запрещает их использование. Например, недопустимо употреблять вместо  «конструкторская, технологическая, измерительная» соответственно «сборочная, установочная, контрольная». В то же время за рамками ГОСТа остались такие важные понятия как: черновая, чистовая, настроечная, проверочная базы, которые используются в технологической практике и по принадлежности их можно отнести к технологическим базам. Дополним классификацию баз ГОСТа этими понятиями.

Черновой базой называется необработанная поверхность заготовки. По ней заготовку базируют в начальной стадии обработки на первом установе для обработки поверхностей, которые затем используются как базы на последующих операциях.

Чистовой базой называется обработанная поверхность. По ней базируют заготовку на последующих операциях.

Настроечной базой называется обрабатываемая на данном установе поверхность заготовки, по которой производится настройка станка для обработки на том же установе других поверхностей.

Как правило, настроечная база связана размером с технологической базой заготовки, например опорной.

Понятие настроечной базы используется при обработке заготовок партиями на предварительно настроенных станках, т.е. при автоматическом получении размеров.

Пример настроечной базы рассмотрен на рис.5.4.4.. Согласно рисунку имеем обрабатываемые поверхности  и , которые связаны размером . Поверхность  задана относительно поверхности  размером . Заготовка обрабатывается на горизонтально-фрезерном станке. Технологической установочной базой является поверхность , т.е. этой поверхностью заготовка устанавливается на стол станка.

Поверхность  по определению является настроечной базой. Во-первых, она обрабатывается на одном установе с поверхностью , которая связана с ней размером .  Во-вторых, по этой поверхности  подбором диаметров фрез производится настройка станка для получения размера  и, наконец, она связана  размером  с технологической установочной базой, т.е. поверхностью .

Проверочной базой называется поверхность, линия или точка заготовки, по отношению к которым производится выверка положения заготовки на станке или установка режущего инструмента при обработке заготовки, а также выверка положения других деталей или сборочных единиц.

Проверочные базы используются в условиях мелкосерийного и единичного производства. Классическим примером, который приведен в учебной литературе, является использование проверочной базы для обеспечения параллельности присоединительной плоскости  корпусной детали оси гнезд подшипников при их расточке (рис. 5.5.1.).

S

ось

планшайбы

А

А

n

hц

гнезда подшипников

//

0,01

Б

Б

Рис.5.5.1. Использование проверочной базы при расточке

гнезд подшипников

hпл

Плоскость  предварительно обработана. Установить на нее деталь при расточке нельзя из-за того, что минимальное расстояние от плоскости стола до оси вращения планшайбы больше, чем расстояние от плоскости  до оси центров гнезд подшипников. Поэтому деталь устанавливается на противоположную необработанную поверхность, полученную литьем. Допустим, что после установки заготовки между плоскостью  и строго горизонтальной осью вращения планшайбы, которой будет после обработки параллельна ось гнезд подшипников, имеется отклонение от параллельности. Эту погрешность устраняют регулировкой высоты опор по точным ватерпасам (приборам контроля горизонтального уровня), которые устанавливаются на плоскость , являющейся  проверочной базой. После регулировки эта плоскость займет горизонтальное положение и станет параллельна оси вращения планшайбы, а, следовательно, и оси гнезд подшипников.

Искусственной базой называется реальная поверхность заготовки, которая создается специально, если нельзя или трудно использовать другие поверхности для надежного базирования и закрепления заготовки при обработке с заданной точностью. Примером искусственной технологической базой являются центровые отверстия вала, которые при его эксплуатации не используются и удаляются, если они мешают работе конструкции.

5.6. Схемы базирования и установа заготовок на станках и в приспособлениях

Чтобы обеспечить необходимую форму, размеры и точность изделия при механической обработке, необходимо правильно решить задачу базирования и закрепления заготовки на станке или в приспособлении. Решение задачи базирования заключается в выборе баз и размещения на них опорных точек. Результаты этого решения оформляются в виде схемы базирования.

Схемой базирования по ГОСТ 21495  76 называется схема расположения опорных точек на базах.

5.6.1. Правила оформления схемы базирования по ГОСТ 21495  76

Условное изображение опорных точек представлено на рис5.6.1.. В качестве примера на рис.5.6.2. приведена схема базирования призматической детали.

10

10

600

600

5

10

б)

а)

Рис. 5.6.1.Условное обозначение опорных точек

а – на виде спереди и сбоку,  б – на виде сверху

1

2

3

5

6

6

1

4

5

3

2

1,3

2

6

4, 5

4

I

Рис. 5.6.2.Схема базирования призматической детали

I, II, III – базы детали; 1- 6 – опорные точки.

Стандартом установлены следующие правила изображения схемы базирования:

- все опорные точки на схеме изображают условными знаками и нумеруют порядковыми номерами, начиная с базы, на которой располагается наибольшее количество опорных точек

- при наложении в какой-либо проекции одной опорной точки на другую, изображается одна точка, а около нее, проставляют номера совмещенных точек

- число проекций заготовки на схеме базирования должно быть достаточным для четкого представления о размещении опорных точек

5.6.2. Правила оформления схемы установа по ГОСТ 3.1107   81

На схеме базирования указаны базы с опорными точками, которые символизируют двухсторонние связи. Однако схема базирования не определяет, каким образом и с помощью каких элементов реализована та или иная двухсторонняя связь. Для этой цели в технологической документации по заданной схеме базирования оформляется схема установа, на которую наносят контур изделия, а также условные обозначения опор, зажимов, установочных и установочно-зажимных устройств.

Для изображения этих элементов следует применять сплошную тонкую линию по ГОСТ 2.303  79. Условные обозначения опор, зажимов и установочных устройств, представлены в приложении 1; и 2. Кроме того, вприложении 1 приведен один из вариантов конструкций опор. К установочным устройствам отнесены: центр неподвижный, центр вращающийся, центр плавающий, оправка цилиндрическая, оправка шариковая (роликовая), патрон поводковый (прил. .2).

На рис.5.6.3. показаны принципиальные схемы действия одиночного и двойного зажимов.

2

1

2

1

3

Рис.5.6.3.. Одиночный и двойной зажимы

Для указания формы рабочей поверхности опор, зажимов и установочных устройств применяются обозначения представленные в прии.3. Для указания рельефа рабочих поверхностей (рифленая, резьбовая, шлицевая поверхность  и. т. д.) следует применять обозначения представленные на рис.5.6.4..

При закреплении заготовок на станках применяются установочно-зажимные устройства, т.е. приспособления. В частности к ним относятся различные патроны, оправки, прихваты и т. д. Условные обозначения некоторых видов установочно-зажимных устройств показаны на рис.5.6.5..

Рис. 5.6.4.Условное обозначение  опоры, зажима и установочного устройства

( неподвижного центра) с рифленой поверхностью

2

3

4

Р

Г

Ц

М

ЕМ

3

Н

Е

3

Рис. 5.6.5.Условные обозначения видов установочно-зажимных устройств

2,3,4 - патроны двух, трех и четырехкулачковые; Ц - патроны и оправки цанговые; Г - патроны и оправки с гидропластовым зажимом; патроны и зажимы:  Р - пневматические, Н - гидравлические, М - магнитные, ЕМ - электромагнитные,  без обозначения - прочие

Упрощенные конструкции установочных и установочно-зажимных устройств приведены на рис. 5.6.6.

На рис. 5.6.6. показана схема установки  цилиндрической заготовки в центрах с поводковым патроном при токарной обработке.

Рис. 5.6.6.Установка заготовки в центрах с поводковым патроном на токарном станке

I - неподвижный передний центр; II – вращающийся задний центр; III – заготовка; детали поводкового патрона: IV – планшайба; V – хомут;

VI - винт крепления хомута; VII – поводок

а – схема базирования по ГОСТ 21495  76

1-6 – опорные точки;

б – схема установа  по ГОСТ 3.1107  81; VIII – поводковый патрон

I

II

IV

VI

VII

V

III

VIII

II

I

3,4

6

1,2

3

4

2

5

6

При установке задействованы:  передний неподвижный центр, задний вращающийся центр и поводковый патрон. Передний неподвижный центр вставлен в коническое отверстие шпинделя станка и вращается вместе с ним. Задний вращающийся центр аналогичным образом вставлен в пиноль задней бабки. Поводковый патрон состоит из планшайбы, хомута и поводка. Хомут надет на вал и закреплен винтом. Он связан с планшайбой поводком, посредством которого на вал передается вращение от шпинделя.

Схема базирования  при токарной обработки вала в центрах, представлена на рис. .2.4.2.в. Вал представляет собой цилиндрическое тело с двумя внутренними коническими поверхностями, имеющими большую конусность. Базирование такого тела по этим поверхностям лишают его пяти степеней свободы. Ось вала является технологической скрытой базой. Шестая связь является фрикционной и создается за счет крепления вала в поводковом патроне. Передний центр может быть плавающим, т.е. иметь возможность перемещаться в осевом направлении. Это необходимо для базирования по торцу заготовки. Заготовка поджимается  задним центром. За счет сжатия пружины плавающий центр перемещается вдоль оси до упора. Вращение от шпинделя к плавающему центру передается через шпонку. Выбор в качестве скрытой базы оси заготовки, указывает на необходимость использование приспособления, в котором эта ось совпадает с линией центров станка. Схема установа, с указанием условных обозначений установочных устройств, представлена на рис. .2.4.2.г. Схемы базирования других деталей можно найти в приложении к ГОСТу 21495  76.

5.7. Основные принципы базирования при механической обработке

Механическая обработка заготовок производится за несколько установов с использованием различных технологических баз. На первой операции используются черновые базы – необработанные поверхности. На остальных – чистовые – обработанные поверхности.

5.7.1. Выбор черновых баз

При выборе черновых баз необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- Для надежного  базирования и закрепления, черновая база должна иметь простую форму, ровную поверхность, достаточные размеры и наименьшую шероховатость поверхности. Недопустимо использовать поверхности с остатками прибылей, литниковых систем, со следами разъема опок, штампов, пресс форм, и. т. д.

- У корпусных деталей первой обрабатывается поверхность, которая в дальнейшем будет служить установочной базой, несущей максимальное количество опорных точек. При дальнейшей обработке деталь на этой базе будет занимать наиболее устойчивое положение.

- В качестве черновых баз следует выбирать поверхности, которые у готовой детали остаются необработанными. В этом случае будет обеспечена точность взаимного расположения обработанных и необработанных поверхностей, например их параллельность.

Для иллюстрации этого положения рассмотрим следующий пример. На

Рис5.7.1..представлена деталь, у которой обрабатываются поверхности (А) и (Б). Необходимо обеспечить параллельность этих поверхностей  поверхности (В), которая остается необработанной. Пусть поверхность (А) из-за ее больших размеров выбрана в качестве  установочной базы и обрабатывается первой. Затем будет обработана поверхность (Б). На первой операции при обработке поверхности (А) возможны два варианта базирования: по поверхностям (Б) и (В). Второй вариант является более предпочтительным, т.к. в этом случае на первой операции обеспечивается параллельность поверхностей (А) и (В), а затем на второй операции параллельность им поверхности (Б).

- Если на детали обрабатывается несколько поверхностей, то в качестве черновой базы следует выбирать поверхность, имеющую наименьший припуск.

Рис. 5.7.1.Выбор черновой базы для  обеспечения параллельности

помеченных поверхностей

А

В

Б

Рассмотрим пример. На рис. 5.7.2. представлен вал, который  обрабатывается на токарном станке.

Рис. 5.7.2.Выбор для черновой базы  поверхности с минимальным припуском

Ø М

А

Б

Пусть обработка производится в трехкулачковом патроне за два установа из заготовки, предварительно отрезанной от прутка. Закрепление детали в патроне с базированием по необработанной поверхности вызывает биение детали при вращении. Удаление припуска в этом случае происходит неравномерно. Поэтому чем больше биение, тем больший припуск приходится назначать на поверхность, которая обрабатывается. Иначе некоторые участки этой поверхности могут остаться необработанными – черными. Так как заготовка имеет постоянный по длине диаметр, то поверхность (А), из-за ее размеров, будет иметь больший припуск, чем на поверхность (Б). В этой связи на первом установе следует сначала обработать поверхность (А), снизив тем самым погрешности ее формы, а, следовательно, и биение заготовки при базировании по ней. Затем на втором установе обрабатывается поверхность (Б).

- При обработке тел вращения необходимо в качестве черновой базы выбирать поверхность, которая обрабатывается на данном установе. В этом случае биение обрабатываемой поверхности будет меньше, что позволит уменьшить припуск на обработку.

Рассмотрим пример. На рис. 5.7.3. представлена схема растачивания отверстия в литой заготовке. Если базирование осуществляется по внутренней поверхности, то минимальная величина припуска, удаляемого при обработке, будет определяться погрешностью закрепления в трехкулачковом патроне. При базировании по наружной поверхности к погрешности закрепления добавится погрешность базирования, определяемая разностенностью заготовки.

Рис. 5.7.3. Выбор для черновой базы поверхности, обрабатываемой на данном установе

5.7.2. Выбор чистовых баз.

Выбор этих баз связан с соблюдением следующих принципов

1. Принцип последовательности выбора баз

Согласно этому принципу в первую очередь обрабатывают поверхности с менее точной геометрией, а затем с более точной. Если по технологии поверхность с точной геометрией обрабатывают в первую очередь, то в конце обработки изделия ее обработку следует повторить для получения окончательных размеров.

Необходимость следовать этому принципу заключается в том, что при производстве  заготовок литьем или обработкой давлением в металле из-за неравномерности нагрева, охлаждения, упрочнения и. т. д.  возникают внутренние (остаточные)  напряжения. Эти напряжения снимают отжигом или старением заготовок. Полностью снять эти напряжения не удается. Металл заготовки под действием внутренних напряжений находится в статическом равновесии. Удаления слоя металла с поверхности при механической обработке приводит к нарушению этого равновесия и перераспределению внутренних напряжений. При нарушении равновесия под действием напряжений возникают деформации, которые искажают геометрию изделия. Поэтому каждый акт снятия припуска с поверхности сопровождается деформациями заготовки. В этой связи  поверхности, которые были обработаны в первую очередь и имели правильную геометрическую форму, могут ее потерять, что снижает точность обработки.

2. Принцип совмещения (единства) баз

Суть этого принципа заключается в том, что при обработке деталей партиями на предварительно настроенных станках, когда заданные на чертеже размеры выдерживаются автоматически, для повышения точности обработки  в качестве технологических баз следует выбирать поверхности, которые являются одновременно измерительными и конструкторскими базами.

А

А

Та = 0,36

Тв = 0,62

в = 50 - 0,62

а = 10 + 0,36

В

Г

Рассмотрим пример. На рис. 5.7.4.представлена деталь, при обработке которой необходимо выдержать размеры (а) и (в) с допусками 0,36 и 0,62 мм.

Рис. 5.7.4.Эскиз детали для иллюстрации  принципа совмещения баз

Пусть на первой операции поверхность (Б) обрабатывается на горизонтально-фрезерном станке в размер (в) с использованием технологической установочной базы (А). На второй операции, при тех же базах, обрабатывается поверхность (В) в размер (а) и поверхность (Г). Эскизы этих операций (рисунки с изображением положения на данной операции заготовки, режущего инструмента, указанием баз, обрабатываемых поверхностей и их размеров), представлены на рис.5.7.4.. Допустим, что заготовки, после первой операции имеют рассеяние размера (в) в пределах допуска (0,62 мм). Тогда любой вариант настройки станка на второй операции не позволяет получить размер (а) в пределах его допуска для всей партии заготовок. Часть заготовок при этом уйдет в брак.

Возможно четыре варианта решения возникшей проблемы.

- Настроить некоторым образом станок (станки) на операционные размеры, допустим, на середину допуска размеров и согласиться с тем, что часть деталей после изготовления всей партии уйдет в брак за счет рассеяния размера (в). Есть методы, которые позволяют оценить величину брака. Как правило, процент брака оказывается небольшим.

- Ввести межоперационный контроль и производить поднастройку станка в процессе обработки детали в размер (в), чтобы недопустить значительного рассеяния этого размера.

- Ужесточить допуск на размер (в). Для этого есть метод расчета, который называется размерным анализом.

- Использовать принцип совмещения баз.

Рассмотрим последний способ решения проблемы. Определим поверхность  (Б) как измерительную базу, т.к. от этой поверхности задан размер (а). Совместим эту поверхность с технологической направляющей базой. Операционный эскиз обработки показан на рис.5.7.5. а. Тогда настройка на размер (а) уже не будет зависеть от размера (в) и допуск на этот размер может быть любым.

Другим вариантом решения является совмещение измерительной базы с технологической настроечной. В этом случае обработка ведется за один рабочий ход комплектом фрез, диаметр которых подобран так, чтобы выдерживался размер (а) в пределах заданного допуска (рис.5.7.5.;б).

а

в

Б

А

Рис. 5.7.5.Совмещение измерительной базы с технологическими

а – направляющей; б – настроечной.

Фреза

1- я фреза

А

2- я фреза

3. Принцип постоянства баз

При механической обработке заготовок, особенно сложной конфигурации, возникает необходимость менять их положение. Если при установке в новом положении меняются базы, то возникают отклонения от перпендикулярности, параллельности, соосности и другие погрешности между ранее обработанными и вновь обрабатываемыми поверхностями. Каждая новая смена баз увеличивает эти погрешности. В пределах одной операции, когда обработка ведется с одного установа, они минимальны.

Таким образом, суть принципа постоянства баз, можно сформулировать следующим образом. При механической обработке изделий для повышения точности расположения поверхностей, число баз на всех операциях должно быть минимальным, и если это, возможно, следует использовать одну и ту же базу,

меняя только черновую. В пределах одной операции необходимо стремиться вести обработку с одного установа.

Рассмотрим влияние смены баз на примере токарной обработки  валика по чертежу, представленном  на рис. 2.4.2. Для данного случая возможны два варианта установки: в центрах с поводковым патроном и в трехкулачковом патроне с поджатием вала с правого торца вращающимся центром. Структура операции в том и другом случае одинакова. Ее содержание записано ранее. Операция выполняется за два установа (рис.5.7.6.). На первом -  обрабатывается поверхности 1 и 2. На втором -  поверхность 3.

Первый установ

Второй установ

а)

1

2

3

Рис.5.7.6. Возможные варианты токарной обработки вала

а – в центрах без смены баз;  б – в трехкулачковом патроне со сменой баз

1

2

3

б)

3

При обработке вала в центрах базами являются центровые отверстия на торцах вала, а так как  при смене установа базы не меняются, то отклонение от соосности поверхностей, которые обрабатываются на разных установах, не возникает. При точении вала в трехкулачковом патроне базами является наружные поверхности заготовки. В этом случае всегда есть отклонение (погрешность) между осями этих поверхностей и линией центров станка, с которой совпадают оси поверхностей, обрабатываемых на данном установе.

При смене установа меняется база. В этой связи, за счет вышеуказанной погрешности возникает отклонение от соосности обрабатываемых на разных установах поверхностей.

6. Виды заготовок и припуски на механическую обработку

6.1 Выбор метода получения заготовки

Заготовкой по ГОСТ 3.1109  82 называется предмет труда, из которого изменением формы, размеров и свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь.

Основными методами получения заготовок являются литьё, ковка, штамповка, прокатка. Используются также сварные заготовки. Соответственно заготовки, полученные этими методами, называются отливками, поковками, штампованными заготовками и прокатом. Методы получения заготовок и требования к ним подробно рассматриваются в курсе «Производство и механическая обработка заготовок».

Выбор метода получения заготовки может быть осуществлен при проектировании изделия конструктором и откорректирован технологом при анализе рабочей конструкторской документации. Этот выбор осуществляется на основе всестороннего анализа следующих факторов: назначения изделия, условий его эксплуатации, материала, размеров, формы, объема выпуска, технической оснащенности заготовительного производства. Окончательное решение принимается на основе расчета стоимости получения заготовки различными методами. После выбора метода получения заготовки определяют ее конфигурацию, размеры, допуски на них, припуски на механическую обработку, разрабатывают чертеж и технические условия на изготовление.

Рассмотрим основные рекомендации по выбору метода получения заготовки.

Отливки используют в качестве заготовок для корпусных деталей, которые выполняют функции несущих конструкций. Чугунные отливки применяют для изделий сложной конфигурации, которые не подвергаются ударным нагрузкам, а также действию растягивающих и изгибающих напряжений. Сталь по сравнению с чугуном обладает меньшей жидкотекучестью, но более высокой прочностью. Поэтому стальные отливки применяют для деталей с менее сложной конфигурацией, работающих в более тяжелых условиях нагружения. Отливки из цветных металлов используют для деталей с особыми эксплуатационными свойствами: коррозионной стойкостью, малой массой и.т.д.

Сварные заготовки используют для корпусных деталей в единичном и мелкосерийном производстве, когда применение дорогостоящей литейной оснастки экономически невыгодно.

Поковки, полученные свободной ковкой, используют в качестве заготовок для крупных деталей, а также для более мелких деталей в единичном и мелкосерийном производствах, когда применение дорогостоящей оснастки (штампов) экономически невыгодно.

Штампованные заготовки имеют ряд преимуществ перед заготовками, полученными другими методами. Так, в частности, они имеют размеры близкие к размерам детали, что уменьшает припуски на механическую обработку, а также более однородную структуру металла, что повышает его механические свойства. Однако из-за высокой стоимости инструмента для штамповки (штампов) ее применение эффективно при большой производственной программе выпуска изделий, т.е. в условиях крупносерийного или массового производства.

Прокат с круглым поперечным сечением применяется преимущественно для изготовления гладких и ступенчатых валов, поперечное сечение которых незначительно изменяется по длине. Заготовки для валов с существенным отличием диаметров по ступеням получают штамповкой, что позволяет уменьшить припуски и сократить отходы при механической обработке.

6.2. Припуски на механическую обработку

6.2.1. Общие термины и определения

Припуск по ГОСТ 3.1109-82 это слой материала,  удаляемый с поверхности заготовки для получения заданных размеров изделия.

Общим припуском  называется слой материала, который удаляется с поверхности заготовки для получения заданных размеров готового изделия.

Общий припуск определяется по формуле (рис.6.2.1.)

Рис. 6.2.1.К определению общего припуска

АЗАГ

АИЗД

контур

заготовки

,                                                (14.1)

где  - общий припуск,  - размер заготовки,  - размер готового изделия.

Для поверхностей вращения следует различать припуск на диаметр и припуск на сторону. Для указанных поверхностей формулой  (14.1) определяется припуск на диаметр. Чтобы использовать эту формулу, как для наружных, так и для внутренних поверхностей вращения, берется разность размеров по абсолютной величине.

Операционным припуском называется слой материала, удаляемый с поверхности заготовки при выполнении одной технологической операции.

Операционный припуск определяется по формуле

,                                              (14.2)

где  - операционный припуск,  - размер заготовки на - той операции, - размер детали на той же операции.

Если изделие обрабатывается за  операций, то

.                                                       (14.3)

Промежуточным припуском называется слой материала, удаляемый с поверхности заготовки при выполнении одного технологического перехода. Промежуточный припуск определяется по формуле

,                                             (14.4)

где  - припуск на  - том переходе  - той операции, и  - размер заготовки и детали на - том переходе той же операции. Если изделие на  - той операции обрабатывается за  переходов, то

.                                                          (14.5)

Величина припуска на механическую обработку должна быть оптимальной. Большие припуски приводят к повышенному расходу материала, увеличению трудозатрат, энергоресурсов и материальных средств. Это  увеличивает себестоимость изделия. При малых припусках с поверхности заготовки полностью не удаляется дефектный слой материала, усложняется выверка заготовки при установке ее на станке, повышаются требования к точности размеров заготовки.

Припуски на обработку могут быть симметричными, асимметричными и односторонними. Симметричные припуски имеют место при обработке наружных и внутренних цилиндрических и конических поверхностей, а так же если противоположные, например плоские, поверхности имеют одинаковые припуски. Асимметричный припуск будет в том случае, если противоположные поверхности имеют неодинаковые припуски. Если противоположная поверхность не обрабатывается, то припуск на обрабатываемую поверхность называется односторонним.

Припуск, как и всякую другую величину, нельзя выдержать абсолютно точно. Поэтому припуски могут изменяться в определенных пределах. Величина общего припуска меняется в пределах допуска на соответствующий размер заготовки. Поэтому допуск на общий припуск равен допуску на этот размер.

Максимальный операционный припуск определяется как разность между наибольшим предельным размером до обработки, полученным на предыдущей операции  и наименьшим предельным размером после обработки, полученным на данной операции (рис.14.2)

.                                          (14.6)

Минимальный операционный припуск определяется как разность между наименьшим предельным размером до обработки, полученным на предыдущей операции  и наибольшим предельным размером после обработки, полученным на данной операции(рис.6.2.2.)

Рис. 6.2.2. Определение допуска на припуск

.                                        (14.7)

Обозначим  допуск размера на  - той операции, а   допуск размера на предыдущей, т.е. операции. Тогда

,               .             (14.8)

Сложив равенства (14.8) с учетом (14.6) и (14.7) получим значение допуска на припуск  - той операции

.                            (14.9)

Номинальным называется припуск равный минимальному припуску, сложенному с допуском размера на предыдущей операции (рис.6.2.2.)

.                                           (14.10)

При определении припусков на механическую обработку возможны два случая: первый, связанный с обработкой вала, второй – с обработкой отверстия. При обработке вала его размер уменьшается от операции к операции. При обработке отверстия, его операционные размеры увеличивается. Схемы расположения операционных припусков при обработке вала и отверстия представлены на рис.6.2.3. В данном случае вал и отверстие являются поверхностями вращения. На обеих схемах допуски на операционные размеры отложены «в металл», т.е. для вала в «минус», а для отверстия в «плюс». Для той и другой схемы припуски и допуски можно рассчитывать как на одну сторону -  асимметричные припуски, так и на две стороны – симметричные припуски.

6.2.2. Расчет припусков

Величина припуска на механическую обработку зависит от ряда факторов, среди которых: материал заготовки, ее конфигурации и размеры, способ получения заготовки, требования к свойствам материала изделия после механической обработки, точность размеров и  шероховатость поверхности. В настоящее время используются два метода определения припусков на механическую обработку: опытно-статистический и расчетно-аналитический.

Опытно-статистический  метод основан на определении припуска по стандартам и таблицам, которые составлены на основе обобщения и систематизации производственного опыта. Припуски на механическую обработку поковок, изготовленных различными методами, и отливок из различных металлов и сплавов приведены в ГОСТ 7505-89, ГОСТ 7062-79, ГОСТ  7829-70, ГОСТ 26645 – 89. В этих ГОСТах припуски даны в зависимости от массы и габаритных размеров деталей, их конструктивных форм, заданной точности и шероховатости обрабатываемой поверхности. Недостаток этого метода заключается в том, что припуски назначаются независимо от вида технологического процесса. Они, как правило, завышены, т.к. с целью исключения брака назначаются с учетом наиболее неблагоприятных условий обработки. Это приводит к увеличению расхода материала и повышению себестоимости обработки.

Расчетно-аналитический метод основан на определении расчетным путем минимального припуска. Величина этого припуска должна быть такой, чтобы на данной операции были удалены погрешности текущей и предшествующей обработки. Величина этих погрешностей определяется по справочникам. Расчеты производятся по следующим формулам:

Припуск на диаметр для поверхностей вращения

.                           (14.11)

Ось вала

ВАЛ

ОТВЕРСТИЕ

Ось отверстия

б)

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАБОТКИ

Рис.6.2..3 Схема расположения припусков при механической обработке

а) – вала; б) – отверстия.

а))

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАБОТКИ

Симметричный припуск для плоских поверхностей

.                        (14.12)

Асимметричный припуск на каждую сторону и односторонний припуск для плоских поверхностей

.                                (14.13)

В этих формулах:  - высота микронеровностей после предыдущей обработки;  - толщина дефектного слоя материала, возникшего в результате предыдущей обработки;  - толщина слоя металла, который необходимо удалить для компенсации, так называемых, пространственных отклонений расположения поверхностей, оставшихся от предыдущей обработки;  - погрешности установки – базирования и закрепления на данной операции.

В приведенных формулах  и векторные величины. Для поверхностей вращения их направление точно определить нельзя. Поэтому приближенно принимают, что эти векторы перпендикулярны и складывают их в формуле (14.11) по правилу квадратного корня.

К пространственным отклонениям следует отнести отклонения от соосности, параллельности, перпендикулярности, пересечения осей и в некоторых случаях отклонения формы – отклонения от плоскостности и прямолинейности. Другие погрешности формы, например, отклонения от цилиндричности, круглости, при этом не учитываются, т.к. предполагается, что эти отклонения не превышают допуск на размер обрабатываемой поверхности.

Следует отметить также, что в формулах (14.11) и (14.13) величиною  определяется припуск на сторону.

Расчет припусков ведут от размеров готовой детали к размерам исходной заготовки. Минимальный припуск определяется по формулам (14.11) - (14.13). Межоперационные размеры определяют по следующим формулам (рис.14.3)

Для наружных поверхностей с симметричным припуском

;   .                (14.14)

Аналогичным образом для внутренних поверхностей

;    .             (14.15)

Для асимметричного припуска на каждую сторону и одностороннего припуска для наружных и внутренних поверхностей имеем

; .                      (14.16)

Допуски  на промежуточные размеры определятся в зависимости от этапа и метода обработки, которые применяются для получения этих размеров (точение черновое, чистовое, шлифование и. т. д.). Каждому этапу и методу соответствует определенный квалитет точности, по которому в зависимости от величины промежуточного размера определяется численное значение допуска на размер. Данные для этих расчетов представлены в справочной литературе.

Расчет номинального припуска на сторону выполняется по формуле (14.10). Симметричный припуск или припуск на диаметр определяется  с использованием этой формулы следующим образом (рис. 14.3)

.                                  (14.17)

Тогда для наружных поверхностей с симметричным припуском максимальный размер заготовки определится следующим образом (рис. 14.3,а)

.                            (14.18)

Для внутренних поверхностей минимальный размер заготовки определится так (рис. 14.3,б)

.                              (14.19)

7. Точность механической обработки

Точность является важным показателем качества изделий. Повышение точности увеличивает долговечность и  надежность эксплуатации изделия, повышает  взаимозаменяемость. За последние 100 лет точность механической обработки возросла более чем в 2000 раз.

В настоящее время минимальный стандартный допуск  на размеры до 3 мм по 01 квалитету  составляет 0,3 мкм. (0,01% от размера), на размеры 1250-1600 мм. -  8 мкм. (0,0005%). В то же время повышение точности должно быть экономически оправданным. На рис.7.1 представлена качественная зависимость (без цифр) стоимости обработки от допуска на размер.

Стоимость

Рис.7.1..2. Качественная зависимость износа инструмента от пути резания

Путь резания, м.

Износ, мкм.

Допуск

Рис. 7.1.1. Качественная зависимость сто-

имости обработки от допуска на размер

Из рисунка следует, что с уменьшением допуска, стоимость обработки возрастает по экспоненте.

Очевидно, что требования к точности и шероховатости поверхности оказывают существенное влияние на технологический процесс, т.к. выбор методов обработки, расчет режимов резания, припусков на обработку и. т. д. во многом зависят от этих требований.

7.1. Точность и погрешность

Точность изделия – это степень соответствия действительного значения геометрического параметра его заданной величине.

Количественным показателем точности (нормой точности) является допуск. Назначение величины допуска называется нормированием точности. Нормированию подлежат допуски размеров, отклонения формы и расположения поверхностей.

После механической обработки на станках детали имеют определенные геометрические параметры. Контроль этих параметров определяет их действительное значение.

Погрешностью называется численное отклонение действительного (измеренного) значения параметра от его заданного значения. Заданным значением параметра могут быть предельные и номинальный размеры, а также параметры определяющие номинальную форму и расположение поверхностей ( круглость, прямолинейность, соосность и. т . д.).

Погрешность может быть абсолютной и относительной. Представленное выше  определение относится к абсолютной погрешности. Отношение абсолютной погрешности к заданному значению параметра, называется относительной погрешностью. Эта погрешность обычно  выражается в процентах. Таким образом, погрешность тоже является количественным показателем точности. Очевидно, что при изготовлении деталей с большими погрешностями невозможно обеспечить высокую точность. Например, погрешность может быть определена как разность между номинальным и действительным размером. Сравнивая это  значение  с предельными отклонениями размера, можно дать оценку точности изготовления.

Погрешность может быть детерминированной (закономерной) или случайной (статистической) величиной. Согласно принятой в технологии машиностроения терминологии, детерминированные погрешности называются систематическими. Систематические погрешности делят на два вида: постоянные и переменные.

Постоянными называются такие погрешностями, которые при обработке партии заготовок не изменяются от заготовки к заготовке. К ним можно отнести погрешности, возникающие за счет использования неточных станков, неточного мерного (калиброванного) инструмента (сверла, развертки, метчики), неточности настройки станков на заданный размер.

Переменные погрешности меняются от заготовки к заготовке при обработке партии. К ним следует отнести погрешности из-за постепенного износа режущего инструмента и тепловые деформации системы деталь – инструмент – приспособление – станок (ДИПС или устаревшее, читай наоборот - СПИД).

Случайные погрешности не подчиняются видимой закономерности. Для каждой заготовки из партии они имеют свое значение. Можно предполагать и даже знать причину появления случайной погрешности. Однако, корни этой причины, как правило, находятся в малоисследованные области, что не позволяет придать этой погрешности детерминированный характер. Например, причиной погрешности может быть колебания механических свойств, связанные с металлургическими факторами и. т. д.

При механической обработке в силу разнообразных причин возникают все виды погрешностей. Поэтому погрешность механической обработки состоит из трех составляющих: постоянной, переменной и случайной.

7.2. Факторы,  влияющие на точность изделий при  механической обработке

Нормы точности изделия устанавливаются конструктором и заданы на чертеже. Для технолога эти нормы являются законом. Чтобы обеспечить требования чертежа, необходимо знать факторы, которые влияют на точность и шероховатость поверхности при механической обработке, и уметь управлять ими. Основные из этих факторов рассмотрены ниже.

7.2.1.Точность станков

Точность станков делят на два вида: геометрическую и кинематическую. Геометрическая точность станка  определяется в его ненагруженном состоянии. Она определяется погрешностями изготовления и сборки станка. Кинематическая точность зависит от погрешностей перемещения звеньев в кинематических  цепях механизмов станка, что нарушает теоретические законы движений инструмента и заготовки при формообразовании.

Станки по точности делятся на следующие группы: Н – нормальная; П – повышенная; В – высокая; А – особо высокая; С – особо точные. При переходе от группы к группе точность станков возрастает, примерно, в 1,58 раза. Допуски на геометрическую точность станков группы Н составляют сотые доли миллиметра. В частности, допускаемое радиальное биение шпинделя токарных и фрезерных станков нормальной группы точности составляет 0,01 – 0,015 мм, торцевое – 0,01 – 0,02 мм. Допуск отклонений от прямолинейности и параллельности направляющих токарных и продольно-строгальных станков составляет на длине 1000 мм -  0,02 мм. Допуски на геометрическую точность особо точных станков меньше, примерно, в 5-6 раз. Соответственно во столько же раз возрастает стоимость станков.

Точность станков оказывает непосредственное влияние на геометрию обработанных поверхностей. Многочисленные примеры нарушения геометрии из-за неточности станков можно найти в специальной и учебной литературе. Так, при точении в центрах  в результате отклонения в горизонтальной плоскости от соосности шпинделя и пиноли задней бабки токарного станка возникает погрешность формы – конусообразность. Тогда вместо цилиндра получается усеченый конус (рис.7.2.1.;а). Такая же погрешность формы возникает при консольном закреплении заготовки в самоцентрирующем патроне. Здесь причиной является отклонение от параллельности оси шпинделя и направляющих станины в вертикальной плоскости. Отклонение в вертикальной плоскости от соосности шпинделя и пиноли задней бабки токарного станка приводит к седлообразности. Тогда вместо цилиндра получается гиперболоид вращения (рис.7.2.1.;б).

е

е

Передний

центр

Задний

центр

е

Вид сбоку

б)

Задний

центр

Передний

центр

S

Rx

Вид сверху

а)

Рис.7.2.1.. Образование погрешностей формы деталей при отклонении от соосности центров токарного станка

а – в горизонтальной плоскости; б – в вертикальной плоскости

Примерами влияния кинематической точности станков на геометрию обработанных поверхностей,  является погрешность шага резьбы при ее нарезании резцом на токарно-винторезных станках, или погрешности геометрии зубьев, возникающие при нарезании зубчатых колес.

Очевидно, что в процессе эксплуатации станков, точность их понижается.

7.2.2. Износ режущего инструмента

Износ режущего инструмента при работе по методу автоматического получения размеров приводит к изменению этих размеров. При этом возникает переменная систематическая погрешность. Для исключения брака при обработке крупных партий заготовок детали периодически контролируют и выполняют при необходимости поднастройку станков.

Согласно общим закономерностям износа твердых тел при трении скольжения, кривая зависимости износа лезвийного инструмента от времени его работы или пути резания имеет три участка (рис.7.1.2.).

В пределах первого участка идет приработка инструмента при интенсивном его износе. Обычно длина пути резания при приработке инструмента составляет 500 – 2000 м.

После приработки интенсивность износа инструмента уменьшается. Его величина становится пропорциональной пути резания. Этому периоду работы инструмента на кривой износа соответствует второй участок.  Длина пути резания на этом этапе составляет 8000 – 30 000 м.

Начало третьего участка характеризуется катастрофическим ростом износа инструмента. В результате режущая часть инструмента  быстро разрушается.

Вопросы, связанные с износом инструмента изучаются в соответствующих курсах по резанию металлов. Данные по износу инструмента приведены в справочной литературе [5, дополнительная литература].

7.2.3. Температурные деформации системы ДИПС

Известно, что при нагреве тела его размеры увеличиваются. Так изменение линейного размера определяется по формуле

где  – температурный коэффициент линейного расширения, град -1 ;  - линейный размер до нагрева,  – разность температуры до и после нагрева.

При механической обработке выделяется значительное количество тепла. Основным его источником является процесс резания металла. Температура в зоне резания может превышать 1000 0 С. Кроме того, тепло выделяется в узлах трения механизмов станка. Поток тепла, которое выделяется при резании, распределяется между стружкой, деталью и инструментом. В количественном отношении это распределение зависит от метода обработки.  При точении поток тепла распределяется следующим образом: в стружку – 50 – 85%, в резец – 10 – 40 %, в заготовку – 3 – 4%, в окружающую среду – 1%. При сверлении в стружку уходит до 28% тепла, в заготовку – 55%, в сверло – 14%, в окружающую среду – остальное.

Нагрев системы ДИПС вызывает температурные деформации, которые могут оказывать значительное влияние на точность обработки деталей по 5 – 6 квалитету. Основными источниками погрешностей являются температурные деформации станка, инструмента и заготовки. При токарной обработке наружной поверхности удлинение резца за счет нагрева  может достигать 0,05 – 0,06 мм. Диаметр обработанной поверхности уменьшится при этом на 0,1 - 0,12 мм. Смещение оси шпинделя станка за счет нагрева передней бабки -  узла, в котором сосредоточена почти вся механическая часть станка, по экспериментальным данным составляет 0,1 мм. Чтобы исключить влияние нагрева заготовки на точность, стараются не производить ее чистовую обработку и измерения в нагретом состоянии, а также не препятствовать зажимами развитию температурных деформаций. Использование СОЖ – смазочно-охлаждающей жидкости снижает  в 3 – 3,5 раза температуру в зоне резания.

7.2.4. Упругие деформации системы ДИПС под действием сил резания

При деформациях в пределах упругости тела восстанавливают свои размеры и форму после снятия внешней нагрузки. При механической обработке между заготовкой и инструментом возникают силы взаимодействия – силы резания. Под действием этих сил элементы системы ДИПС упруго деформируются. Упругой называется деформация, которая исчезает после снятия внешней нагрузки. В результате упругой деформации режущая кромка инструмента отклоняется от первоначального настроечного положения. Поэтому геометрические параметры обработанной поверхности получаются с погрешностями.

Деформации системы ДИПС можно разделить на два вида:

- Деформации отдельных деталей.

- Деформации контактных поверхностей в местах соединения (на стыках) деталей.

Величину деформации деталей можно рассчитать с достаточной степенью точности методами сопротивления материалов. Деформация контактных поверхностей имеет следующую природу. Поверхность деталей не бывает идеально ровной и гладкой. Она имеет рельеф, который определяется ее шероховатостью и волнистостью. Поэтому контакт поверхностей осуществляется по выступам. Под действием внешней нагрузки выступы упруго деформируются и контактирующие  поверхности сближаются. Определить эти деформации простыми инженерными методами сопротивления материалов не удается. Для этого проводятся более глубокие исследования, в основном, экспериментального характера.

Величина упругих деформаций зависит от жесткости системы. Жесткостью называется способность тела сопротивляться деформациям под действием внешней нагрузки. Количественно жесткость оценивается как отношение силы, действующей на тело к величине его деформации. Размерность жесткости – н/м.  Жесткостьсистемы ДИПС определяется как отношение составляющей силы резания , направленной по нормали к обрабатываемой поверхности, к смещениюлезвия инструмента относительно заготовки. Величина обратная жесткости называется податливостью . Таким образом,

(12.1)

Допустим, система ДИПС состоит из  элементов. Обозначим деформацию каждого элемента под действием силы резания соответственно. Тогда смещение  лезвия инструмента относительно заготовки будет равно

Если разделить обе части этого равенства на , получим следующие формулы:

Таким образом, жесткость системы ДИПС зависит от жесткости детали, инструмента, приспособления и станка. Основной причиной возникновения погрешностей геометрической формы деталей  является низкая жесткость заготовки. На рис. 7.2.2. представлены схемы деформации вала при токарной обработке в центрах и самоцентрирующем патроне. Из этих схем следует, что деформация вала зависит от положения резца в процессе обработки. С увеличением прогиба вала уменьшается глубина резания и возрастает его диаметр. При обработке в центрах наибольший прогиб заготовки имеет место, когда резец находится  по середине. Поэтому погрешностью формы является бочкообразность (рис.7.2.2.;а). При обработке в патроне заготовка закреплена консольно и наибольший прогиб возникает в начальной стадии обработки. Погрешностью формы в данном случае является конусообразность (рис.7.2.2..;б). Приближенно максимальный прогибзаготовки можно рассчитать по формулам сопротивления материалов, рассматривая заготовку, как балку, расположенную на двух опорах или, как консольно-закрепленную. Таким образом, имеем

где  – длина вала,  – модуль упругости материала,  – осевой момент инерции поперечного сечения вала.

а)

d

d+2f

Рис. 7.2.2. Образование погрешностей формы вала при токарной обработке

а –  в центрах, б – в патроне

б)

d

d+2f

d

f

d/2

Из этих формул следует, что прогиб вала при обработке в патроне в 16 раз больше, чем при обработке в центрах. Для уменьшения прогиба вала при токарной обработке используют люнеты – подвижные и неподвижные. Первые устанавливают на суппорте станка, вторые – на направляющих суппорта.

Жесткость инструмента (резцов) при токарной обработке валов оказывает незначительное влияние на погрешности геометрических параметров этих деталей, т.к. под действием составляющей силы резания , направленной по нормали к обрабатываемой поверхности, резец работает на сжатие. Однако,  при растачивании отверстий влияние жесткости инструмента весьма существенное. В данном случае резец закрепляется в резцедержателе консольно и  работает на изгиб. Поэтому жесткость резца небольшая. Для определения жесткости инструмента можно использовать расчетные методы, т.к. инструмент, как правило, имеет простую форму, что позволяет составить для расчета несложную схему.

Жесткость приспособлений определяется, преимущественно, экспериментально, т.к. составить простую расчетную схему для сложной механической системы и получить с ее помощью адекватные действительности результаты весьма непросто.

Жесткость станков в настоящее время исследована достаточно хорошо. Для большинства станков установлены паспортные значения жесткости, которые позволяют вести необходимые расчеты с достаточно высокой точностью.

7.2.4.1. Методы определения жесткости

Определение жесткости станков расчетным путем является сложной задачей. Поэтому эту жесткость определяют, преимущественно, экспериментально. Существуют два экспериментальных метода определения жесткости.

Статический метод

Жесткость станка этим методом определяется при неработающем станке. Станок нагружают силами, имитирующими нагрузки при обработке резанием. При нагружении регистрируют деформации узлов и деталей станка. При необходимости регистрацию деформаций производят и при разгрузке. По известным силам и деформациям производят расчет жесткости станка.

Динамический или производственный метод

При определении жесткости станка статическим методом не учитываются динамические нагрузки (удары, вибрация, и. т. д.), которые возникают при работе станка. В этой связи, жесткость станка, найденная статическим методом в 1,2 – 1,4 раза больше жесткости, определенной динамическим методом. При определении жесткости станка производственным методом применяется следующая методика.

На станок устанавливается ступенчатая цилиндрическая заготовка с перепадом диаметров , где  и   - диаметры ступеней. После обработки за один рабочий ход за счет различной глубины резания на обработанной поверхности также образуется перепад диаметров , где  и  - величина отжатия вершины резца при обработке ступеней вала. Очевидно

Пусть радиальная сила резания определяется по формуле

где - коэффициент, зависящий от материалу, подачи, и скорости резания,  - глубина резания. Формулы и рекомендации для определения коэффициента  приведены в специальной литературе. Тогда при обработке ступеней имеем:

и .

Жесткость станка определяется по формуле (12.1)

.

Откуда

В результате преобразований получаем

.

Однако  ;  , где  - удвоенное расстояние от вершины резца до оси заготовки. Откуда

или .

Величина  и  определяется замерами. Очевидно, что при использовании этого метода следует применять заготовку и резец повышенной жесткости, чтобы исключить влияния их деформации на результаты определения жесткости.

7.2.5. Погрешности установки заготовок на станках и в приспособлениях

Установкой согласно ГОСТ 21495  76 называется базирование и закрепление заготовки или изделия.

Погрешностью установки по ГОСТ 21495  76 называется отклонение фактически достигнутого положения заготовки от заданного. Фактическое положение заготовки зависит от условий ее базирования и закрепления. Кроме того, точность фактического положения заготовки зависит от качества работы и изготовления приспособления, в которое устанавливается заготовка. Поэтому погрешность установки  определяется как совокупность погрешностей базирования , закрепления и приспособления .

Каждая из этих погрешностей определяется как отклонение фактического положения измерительной базы от заданного относительно формообразующего элемента режущего инструмента, настроенного на размер. Формообразующим элементом могут быть вершина резца при точении или плоскость, проведенная через вершины зубьев фрезы.

Когда указанные погрешности рассматриваются как случайные величины, то погрешность установки определяется по правилу сложения случайных величин

Погрешность установки возникает только при обработке заготовок на предварительно настроенных станках методом автоматического получения размеров. Если обработка каждой детали в партии осуществляется с настройкой на размер  методом пробных ходов и замеров, то погрешность установки исключается за счет управления размером в процессе обработки.

Погрешность базирования возникает при нарушении принципа совмещения или единства баз, когда технологическая база не совпадает с измерительной. Как было отмечено ранее, принцип совмещения баз используется при обработке деталей партиями на предварительно настроенных станках, когда размеры, заданные на чертеже, выдерживаются автоматически.

Погрешность закрепления возникает от действия сил, которые удерживают заготовку при механической обработке. Погрешность закрепления зависит от  упругих деформаций элементов системы ДИПС. Среди элементов системы ДИПС можно выделить два основных: саму заготовку, а также контактные поверхности на стыке технологической базы и установочных элементов. Упругая деформация заготовки зависит от ее конфигурации и схемы сил, приложенных к ней. Величина упругой деформации контактных поверхностей определяется экспериментально и  зависит от качества поверхностей на стыке, а также от свойств материала.

Погрешность приспособления  возникает из-за неточностей изготовления и установки приспособления на станках, а также изнашивания его рабочих поверхностей.

7.3. Обеспечение точности механической обработки

7.3.1. Методы и этапы механической обработки поверхности

Механическая обработка поверхности производится, в основном, резанием металла со снятием стружки лезвийным или абразивным инструментом, реже пластическим деформированием. Резание лезвийным инструментом осуществляется точением, фрезерованием, сверлением и другими методами. При абразивной обработке применяется шлифование, хонингование, суперфиниширование. Пластическое деформирование осуществляется обкаткой и раскаткой роликами, дорнованием (калибровкой) отверстий шариками или оправками, дробеструйной обработкой.  Каждый метод имеет свои технологические возможности по обеспечению точности и шероховатости поверхности. В тоже время одинаковые показатели можно получить различными методами. Например, тонкое точение обеспечивает 7 – 8 квалитет точности и шероховатость поверхности 0,2 – 1,2 мкм. Близкие показатели можно получить шлифованием.

Технологический процесс представляет собой совокупность операций,  при выполнении которых, обработке подвергается одна или несколько поверхностей. В результате заготовка превращается в готовую деталь. Обработать каждую поверхность по требованиям чертежа за один технологический переход удается не всегда. Чтобы обеспечить эти требования, возникает необходимость разделить обработку на этапы с распределением по ним припуска. Так, в простейшем случае, все этапы выполняют на одном станке, выбирая режимы резания, инструмент и приспособления так, чтобы обеспечить требования чертежа. В более сложном случае изменяют метод обработки поверхности. Например, после точения,  применяют шлифование или обкатку роликами. Таким образом, обработка одной поверхности тоже представляет собой дискретный процесс, который выполняется за несколько этапов. В самом сложном варианте обработка поверхности включает следующие этапы:

Черновой, на котором удаляется с поверхности заготовки основная часть припуска, обеспечивается точность обработки по 12-14 квалитету, а шероховатость поверхности составляет более 12,5 мкм.

Получистовой, на котором обработка поверхности выполняется с допусками по 10-11 квалитету, а ее шероховатость составляет 3,2 – 10 мкм. На первых двух этапах применяются, в основном, точение и фрезерование.

Чистовой, на котором по точности имеем 7 – 9 квалитет, а по шероховатости -  0,63 – 2,5 мкм. Здесь применяются точение, фрезерование, шлифование, развертывание и  протягивание.

Отделочный, (тонкая обработка) на котором за счет применения тонкого точения и растачивания хонингования, суперфиниширования, точность обработки повышается до 5-6 квалитета, а шероховатость составляет менее 1 мкм.

Приведенный перечень этапов является ориентировочным. В технической и учебной литературе можно встретить другие варианты, которые могут отличаться по показателям точности и шероховатости. Однако эти отличия, как правило, несущественные

На количество этапов оказывает влияние метод получения заготовок. Если заготовка получена точным литьем или холодной штамповкой с точностью по 12-14 квалитету с шероховатость поверхности не более10 мкм, то необходимость чернового этапа обработки отпадает. Однако, в большинстве случаев процесс механической обработки состоит из нескольких этапов. Каждый этап выполняется соответствующим методом обработки и на соответствующем оборудовании. Например, черновой этап токарной обработки можно выполнять на старых изношенных станках, в то время как для чистового этапа требуются точные станки.

7.3.2. Методы получения размеров и настройки системы ДИПС

Для получения заданных размеров применяется два метода.

Метод пробных ходов и замеров или метод взятия пробных стружек заключается в удалении со всей обрабатываемой поверхности или ее участка части припуска (снятие пробной стружки) с последующим замером изделия. По результатам замера делают корректировку настройки станка и пробную стружку снимают снова. Этот процесс повторяют до тех пор, пока не будет получен размер в пределах заданного допуска.

Точность размера в данном случае зависит от минимально допустимой толщины стружки снимаемой за один рабочий ход. Эта толщина зависит от качества заточки инструмента и находится в пределах  0,005 – 0,05 мм, что не позволяет изменить размер на меньшую величину. Указанный метод применяется в единичном и мелкосерийном производстве.

Метод автоматического получения размеров применяется при обработке деталей партиями в крупносерийном и массовом производстве. В этом случае станок настраивается на заданный размер и поверхность обрабатывается за один рабочий ход, после чего деталь снимается со станка и него устанавливается следующая заготовка. Основными преимуществами метода являются высокая производительность, снижение брака, уменьшение потребности в высококвалифицированных рабочих и, как следствие, низкая себестоимость обработки. Точность размеров в данном случае зависит от точности настройки, упругих и температурных деформаций системы ДИПС, износа режущего инструмента и. т. д.

Настройкой называется процесс установки относительного положения инструмента и заготовки в приспособлении на станке для получения заданной точности изделия. После настройки на станке обрабатывается одна деталь или партия деталей.

При обработке деталей  методом автоматического получения размеров применяется несколько способов настройки станков, которые можно свести к двум, основным.

Метод динамической настройки

В данном случае настройка на размер производится методом пробных ходов и замеров. После получения заданного размера обрабатывается вся партия изделий. Точность настройки в данном случае зависит от минимальной толщины стружки снимаемой за один рабочий ход.

Метод статической настройки

В этом случае настройку производят на неработающем станке по эталону или упорам. При настройке станка по эталону на станок устанавливают эталон с соответствующими размерами и приводят в соприкосновение с ним режущую кромку инструмента (рис.12.4;а). Таким образом, инструмент устанавливается в положение, в котором обеспечивается заданный размер детали. В данном случае возникают погрешности, связанные с изготовлением эталона, его установкой на станок и погрешности установки инструмента относительно эталона. Поэтому точность обработки довольно низкая (8 – 9 квалитет). Для повышения точности статическую настройку дополняют динамической.

Статическую настройку станков выполняют также по жестким упорам (рис. 7.3.1.;б) или упорам, снабженных индикаторными устройствами (рис.7.3.1.;в). Упором ограничивают перемещение рабочих органов станка с инструментом так, чтобы при обработке выдерживался настроечный размер. На рис. 7.3.1.; б перемещение продольного суппорта к патрону ограничено упором. Настроечный размер обеспечивается подрезкой переднего торца детали перемещением поперечного суппорта с базированием детали в приспособлении по заднему торцу. Для более точной установки инструмента регулировку упора производят с помощью индикатора (рис. 7.3.1.; в).

Рис. 7.3.1. Настройка станков

а – по эталону; б – по жесткому упору; в – по упору с индикатором

1 – патрон; 2 – эталон; 3 – резцедержатель; 4 – упор; 5 - индикатор

(стрелками показаны настроечные размеры)

а)

1

2

3

б)

1

2

3

4

5

в)

1

2

3

8. Анализ точности механической обработки методами математической статистики

Математическая статистика изучает закономерности поведения случайных величин. Как было отмечено ранее, погрешности механической обработки делятся на систематические и случайные. В совокупности они образуют суммарную погрешность. Систематические погрешности подчиняются определенным закономерностям. Если они известны, то эти погрешности можно определить расчетным путем, используя различные математические модели. Так можно рассчитать тепловые и упругие деформации системы ДИПС, определить опытным или расчетным путем размерный износ режущего инструмента. Однако точно вычислить систематические погрешности простыми методами порой бывает сложно.

Случайные погрешности не подчиняются видимым закономерностям. Поэтому использовать для их расчета детерминированные математические модели нельзя. Причинами случайных погрешностей являются колебания механических свойств обрабатываемого материала, припуска на механическую обработку, температурного режима обработки, условий настройки системы ДИПС и. т. д. В силу этих причин при образовании систематических погрешностей тоже возникает элемент случайности.

В этих условиях определить суммарную погрешность однозначно и абсолютно точно невозможно. В пределах одной партии деталей, обработанных даже по методу автоматического получения размеров, каждая деталь будет иметь свой размер. Размеры деталей будут изменяться в некоторых пределах, и группироваться около некоторого центра.

Таким образом, вместо одного размера при механической обработке партии деталей будем иметь множество случайных значений. Это явление в математической статистике называется рассеянием случайных величин. Величину, в пределах которой изменяются случайные величины, будем называть полем рассеяния и обозначать .  Следовательно, точность механической обработки категория случайная. Поэтому для анализа точности механической обработки эффективно использование методов математической статистики.

8.1. Анализ точности  методом кривых распределения

Основой метода является построение кривых распределения случайных значений геометрических размеров.

8.1.1. Методика построения эмпирической кривой распределения

Пусть имеется партия из  деталей, которую будем называть объемом выборки. Допустим размеры деталей в этой партии являются случайными величинами. Эмпирическая кривая распределения отражает закон распределения размеров деталей в пределах поля их рассеяния. Эта кривая строится в следующей последовательности:

1. Производится измерение деталей. Для этого используется прибор с ценой деления шкалы .

Ценой деления называется разность значений измеряемой величины между двумя соседними отметками шкалы. Рекомендуется выбирать цену деления, а следовательно, и прибор для измерения, в зависимости от объема выборки по следующему правилу

(13.1)

где  – допуск на размер.

2. Из совокупности  размеров определяются наибольший  и наименьший   размеры, а также их разность, которая называется размахом выборки

.                                                  (13.2)

3. Размах выборки  разбивают на равных интервала. Величину интервала определяют по формуле

.                                            (13.3)

Полученное значение округляют до величины кратной   по правилу

g = 1,2,3,… .                                (13.4)

Таким образом,   должен превышать цену деления, по крайней мере, в два раза.

4. За начало первого интервала принимают величину

(13.5)

Для каждого последующего под номером

(13.6)

Конец первого интервала определяется значением

(13.7)

Для каждого последующего

(13.8)

Очевидно, что

(13.9)

Для последнего интервала имеем , где  - номер последнего интервала.

Таким образом, первый интервал содержит  Последний – .

5. Определяют количество деталей, размеры которых попадают в тот или иной интервал . Это количество обозначают и называют частотою. Отношение  называется частостью.

6. Полученные результаты оформляют в виде таблицы 8.1 распределения размеров. В качестве примера заполнения таблицы примем: количество деталей в партии  = 120, количество интервалов =10, количество частот по интервалам:

Таблица 8.1

Распределение размеров

| № интервала | Границы интервала, мм |  | Регистрация частот | Частота, | Частость, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ХХ | 2 | 0,0166 |
| 2 |  |  | Х | 1 | 0,0083 |
| 3 |  |  | ХХХХХ | 5 | 0,0416 |
| 4 |  |  | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 20 | 0,1666 |
| 5 |  |  | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 18 | 0,1500 |
| 6 |  |  | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 28 | 0,2333 |
| 7 |  |  | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 27 | 0,2250 |
| 8 |  |  | ХХХХХХХХХХХХХ | 13 | 0,1083 |
| 9 |  |  | ХХХХ | 4 | 0,0333 |
| 10 |  |  | ХХ | 2 | 0,0166 |
| Итого: |  |  |  | 120 | 0,9996 |

=2; =1; =5; =20; =18; =28; =27; =13;  =4;  =2.

Из таблицы следует, что

;  .                                    (13.10)

Очевидно, что  можно рассматривать как величину, близкую к вероятности попадания размера детали из партии в тот или иной интервал.

- По данным таблицы 8.1 строят ступенчатый график, состоящий из прямоугольников шириною , высотою  или . Этот график называется гистограммой распределения. Если соединить середину верхней стороны каждого прямоугольника отрезками прямых, то получим ломаную линию, которая называется эмпирической кривой распределения или полигоном (рис.8.1).

Рис.8.1.1. Гистограмма и эмпирическая кривая распределения размеров

2

10

6

14

18

22

26

Графическая интерпретация полученных результатов позволяет сделать вывод, что размеры деталей группируются около некоторой центральной величины (центра группирования), причем, чем больше отличие между этой величиной и фактическим размером, тем меньше частота регистрации этого размера. Эта центральная величина называется средним арифметическим значением случайных величин и определяется по следующей формуле

;                                (13.11)

Очевидно, что  - значение случайной величины в середине - го интервала.

Другой характеристикой кривой распределения случайных величин, является среднее квадратическое отклонение случайных величин от среднего арифметического значения, которое определяется по формуле

.                                             (13.12)

Если постепенно увеличивать размер партии,  то ломаная линия будет приближаться к холмообразной кривой, аналогичной той, которая представлена на рис.8.1.2. и рис.8.1.7.

yσ

Рис. 8.1.2 Кривая  нормального распределения

σ

σ

В

А

ymax

y

x

Рис. 8.1.3 Смещение кривой  распределения

при изменении

x

y

x

y

Рис.8.1.4 Влияние величины  на форму  кривой  распределения

при изменении

2

1

3

1<2<3

Рис.8.1.6  К вычислению интеграла вероятности с использованием функции Лапласа

z1            z2

z1               z2

z1         z2

Ф(z2) ─ Ф(z1)

z1>0; z2>0

Ф(z2) + Ф(z1)

z1<0; z2>0

Ф(z1) ─ Ф(z2)

z1<0; z2<0

y

Рис.8.1.5 Иллюстрация  к нарушению точности при механической обработке

T

EI(ei)

x

ES(es)

Тогда частота и  частность  на каждом интервале будут стремиться к  некоторым  значениям  и   на данном интервале, которые в дальнейшем будем называть теоретической частотой и теоретической частостью.

8.1.2. Кривая нормального распределения и ее свойства

В результате многочисленных экспериментов было установлено, что при механической обработке деталей теоретическая частость для линейных размеров определяется следующим выражением

.                                           (13.13)

В нем

(13.14)

называется плотностью распределения случайной величины. Функция, представленная этим выражением, называется законом нормального распределения. График этой функции приведен на рис.13.2 и называется кривой нормального распределения.

Из формулы (13.14) следует, что плотность распределения случайной величины для линейных размеров имеет размерность обратную длине, т.к. среднее квадратическое отклонение имеет данную размерность. В этой связи плотность распределения следует рассматривать, как величину, показывающую насколько велика вероятность появления случайной величины в окрестности некоторой точки на отрезке единичной длины. В окрестностях  плотность распределения максимальная, т.е. вероятность появления случайной величины в окрестностях этой точки максимальная. С увеличением разности  плотность распределения уменьшается.

Чтобы лучше усвоить понятие плотности распределения, можно провести аналогию с  плотностью вещества, которая определяется как масса, содержащаяся в единице объема. Представим себе стержень, плотность вещества которого меняется по длине согласно некоторому закону. Тогда, чтобы определить массу участка стержня, необходимо вычислить определенный интеграл от плотности его материала в  пределах этого участка. Следуя этой аналогии, чтобы определить вероятность появления случайной величины  в некотором интервале, плотность распределения которой подчиняется нормальному закону, необходимо вычислить интеграл

,   .                 (13.15)

Геометрически  представляет собой площадь фигуры на отрезке  под кривой нормального распределения.

Для достаточно узкого интервала согласно теореме о среднем

; .                             (13.16)

Кривая нормального распределения имеет следующие свойства:

- Ось   является асимптотой для ее ветвей.

- При

.                                          (13.17)

- Кривая имеет две точки перегиба  и , которые находятся на расстоянии  от оси симметрии (рис.13.2). Ординаты их равны

.                               (13.18)

- Если случайная величина подчиняется нормальному закону распределения и может принимать любые численные значения в интервале, то

.                               (13.19)

Это свойство вытекает из положения, что вероятность появления случайной величины в интервале  равна единице.

Положение кривой относительно начала координат, и ее форма определяются двумя параметрами  и . С изменением форма кривой остается прежней. Изменяется ее положение относительно начала координат (рис. 13.3). С изменением  центр кривой остается на прежнем месте. Изменяется ее форма (рис.13.4). С увеличением кривая растягивается и уменьшается по высоте. Таким образом определяет степень рассеяния случайной величины.

8.1.3. Нормирование распределения, функция Лапласа

Введем новую переменную. После замены переменной в (13.15) получаем

(13.20)

где  и  - новые пределы интегрирования.

Это действие называется нормированием распределения. Графическая интерпретация процедуры нормирования заключается в совмещении начала новой системы координат с центром группирования. В этом случае кривая нормального распределения становится симметричной относительно оси . После нормирования плотность вероятности выразится следующим образом

(13.21)

и называется плотностью вероятности нормированного распределения.

Пусть ;  . Тогда

,       (13.22)

Интеграл  называется функцией Лапласа.

Геометрически функция Лапласа выражает площадь фигуры под кривой плотности вероятности нормированного распределения  в промежутке от 0 до . Интеграл в  нельзя выразить в элементарных функциях и его значение задано в специальных таблицах.

Применение функции Лапласа позволяет вычислить теоретические частость и частоту. Из выражений (13.13) и (13.14) получаем

.                                     (13.23)

Выполним операцию нормирования. В результате замены переменной будем иметь

,         (13.24)

где  и  - новые пределы интегрирования.

Тогда

(13.25)

8.1.4. Теоретическая кривая нормального распределения

Как было отмечено ранее, если постепенно увеличивать размер партии, то эмпирическая кривая распределения  будет приближаться по форме к холмообразной кривой, представленной на рис 13.7, а частота и  частность  на каждом интервале будут стремиться к  своим теоретическим значениям  и  , которые определяются по формулам (13.24) и  (13.25). График зависимости,  или  от   называется теоретической кривой нормального распределения. Кривую строят по точкам с координатами  ()  или () непосредственно на эмпирической кривой (рис.8.1..7).

8.1.5. Критерии оценки  точности методом кривых распределения

Для анализа точности методом кривых распределения необходимо сформулировать критерии, по которым будет выполнен этот анализ.

Будем понимать под точностью механической обработки  соответствие поля рассеяния случайной величины  допуску размера .  Таким образом, оценка точности производится сопоставлением поля рассеяния с допуском размера.  Допуск размера является конечной величиной. Теоретическое поле рассеяния размера величина бесконечно большая, т.к. кривая нормального распределения уходит своими ветвями в бесконечность. Сравнивать такие величины нельзя. В то же время, исследованиями установлено, что если случайная величина подчиняется нормальному закону распределения, то в интервале  находится около 68% ее проявлений, т.к. табличное значение . Для интервала   примерно 95%, а для интервала   - 99,73%. Таким образом, теоретически вне интервала  находится менее 0,3% проявлений случайной величины. Поэтому при механической обработке принимают

.                                         (13.26)

где  - поле рассеяния размеров;  ;- нижнее  и верхнее граничные значения этого поля, определяемые как

;   .                                (13.27)

Такой выбор  называется правилом «шести сигм».

Принято считать точность механической обработки удовлетворительной, если:

- Поле рассеяния размера меньше допуска или равно ему, т.е.

.                                                  (13.28)

- Нижнее граничное значение  поля рассеяния больше наименьшего предельного размера или равно ему, т.е.

,                                       (13.29)

где- наименьший предельный размер отверстия (вала);  - номинальный размер отверстия (вала);  - нижнее предельное отклонение размера для отверстия (вала).

- Верхнее граничное значение поля рассеяния меньше наибольшего предельного размера или равно ему, т.е.

,                                       (13.30)

где  - наибольший предельный размер отверстия (вала);  - верхнее предельное отклонение размера для отверстия (вала).  Неравенство (13.28) называют необходимым условием удовлетворительной точности обработки. Неравенства  (13.29) и  (13.30) - достаточными условиями. Данные условия являются критериями, по которым выполняется анализ точности методом кривых распределения.

Графическая иллюстрация оценки точности при механической обработке представлена на рис.8.1.5. и рис.8.1.7. Из рисунка следует, что при  неудовлетворительной точности обработки, одна или обе ветви теоретической кривой распределения, ограниченной , выходят за пределы поля допуска.

Рис.8.1..7. Теоретическая кривая нормального распределения

2

10

6

14

18

22

26

30

C

3σ

F

3σ

B

A

D

E

8.1.6. Оценка вероятности получения годных и бракованных деталей

Эта оценка выполняется с помощью функции Лапласа. Геометрической интерпретацией этой функции является площадь фигуры под кривой распределения для интервала . Для этого интервала при различных  значения функции Лапласа представлены в специальных таблицах. Однако, как правило, расчет необходимо производить, когда границы интервала с нулем не совпадают. Тогда площадь фигуры под кривой распределения определяют через  разность функций Лапласа. Здесь необходимо выделить три случая. Первый случай – это когда значения  на границах интервала положительны. Второй – одно значение  на границах интервала положительно, другое отрицательно. Третий – оба значения  на границах интервала отрицательны. На рис.13.6 каждый случай представлен заштрихованными фигурами, площадь которых определяется через функции Лапласа. Как следует из рисунка, в первом случае, чтобы определить заштрихованную площадь, необходимо от значения функции  отнять значение функции . Во втором эти значения сложить. В третьем от значения функции  отнять значение функции . Чтобы действовать по общему правилу, предлагается следующая формула

,                                 (13.31)

в которой

.                                                (13.32)

Кроме того

, , .                             (13.33)

Вероятность получения годных деталей в процентах, размеры которых находятся в пределах поля допуска, определяется с использованием формулы (13.31)

,                                  (13.34)

в которой

; ; ; .

Вероятность получения бракованных деталей, в процентах, размеры которых выходят за нижнюю и верхнюю границы поля допуска, определится по той же формуле с использованием соотношений (13.33).  В результате будем иметь

; .               (13.35)

8.2. Анализ точности методом точечных диаграмм

Анализ точности методом кривых распределения позволяет сделать заключение о точности изготовления изделий на некотором этапе технологического процесса и дать прогноз для следующего этапа. При этом заключение о точности делают на основании измерений сравнительно небольшой партии деталей – выборке. Таким образом, этот анализ учитывает влияние на точность, в основном, случайных погрешностей, в то время как влияние систематических погрешностей из-за малого объема партии деталей может быть незначительным.

При изготовлении большой партии деталей в течение длительного времени, на точность изготовления влияют дополнительно систематические погрешности. Такие, например, как износ инструмента  и  температурные деформации системы ДИПС. В этом случае центр группирования случайных величин постепенно смещается. Меняется также поле рассеяния.

Кроме того, могут оказывать влияние изменения в настройке режущего инструмента, а также его смена. В результате этих действий может произойти  смещение центра группирования случайных величин, как это показано на рис. 8.3, а также изменение величины поля рассеяния (рис.8.4). Параметры кривой распределения  и  после этих действий меняются. Поэтому кривая нормального распределения станет другой. В частности, если смена инструмента  была осуществлена во время изготовления партии деталей, которая затем была использована как выборка при статистической обработке, то кривая распределения может иметь две вершины (рис. 8.2.1.).

Рис. 8.2.1 Кривая  распределения с двумя вершинами

x

y

В силу вышеуказанных причин параметры кривой распределения  и с течением времени меняются. Закон нормального распределения при этом нарушается, и использовать методику, разработанную на его основе нельзя. Таким образом недостатком рассмотренного метода является применение его для оценки точности изделий, изготовленных за небольшой промежуток времени.

Для контроля точности изготовления крупной партии деталей за большой промежуток времени применяют метод точечных диаграмм. Суть этого метода заключается в следующем. В процессе обработки деталей, через одинаковые промежутки времени ведут отбор деталей небольшими партиями в пределах 5-7 штук. Детали измеряют. Определяют среднее арифметическое значение выборки  - выборочной средней, а также размах выборкипо формулам

;  ,                                  (13.36)

где  - объем малой выборки,  - размер одной детали,  и  максимальный и минимальный размеры деталей в выборке.

Выборочной средней определяется расположение центра группирования размеров относительно границ поля допуска, что достигается  настройкой станка на заданный размер. Размах характеризует рассеяние размеров в выборке. Большой размах свидетельствует о неполадках в системе ДИПС или необходимости изменения режимов резания.

По результатам расчета  строят два графика, которые называются точечными диаграммами. На первой диаграмме по оси ординат откладывают значения. На второй - . По оси абсцисс на обеих диаграммах указывают время отбора деталей или номера выборок. Таким образом, получают последовательность точек, соединение которых прямыми линиями дает точечные диаграммы (рис.13.9). На диаграммах  проводят контрольные линии допустимых колебаний выборочных средних и размахов.

На точечной диаграмме выборочных средних наносят следующие линии.

Линии верхнего и нижнего технических пределов с ординатами  и , которые соответствуют наибольшему и наименьшему предельным размерам  детали по чертежу. Очевидно, что .

Верхнюю и нижнюю контрольные линии с ординатами и , которые соответствуют допускаемым значениям выборочных средних. Эти ординаты определяют по формулам

; ,                            (13.37)

где - среднее арифметическое значение размеров для всей партии деталей, - количество выборок.

Выход точек за эти линии свидетельствует о том, что необходимо произвести подналадку станка путем регулирования системы ДИПС или смены инструмента.

На диаграмме размахов  наносят три линии. Одну с ординатой допуска . Две других - верхнюю и нижнюю контрольные линии с ординатами  и , которые определяются по формулам

;  ,                                  (37,б)

где  и  коэффициенты, определяемые в зависимости от размера выборки .

Значения этих коэффициентов приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Значения коэффициентов  и

|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,783 | 0,820 | 0,846 | 0,867 | 0,885 | 0,899 | 0,912 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0,065 | 0,091 | 0,115 |

Выход точек за эти контрольные линии свидетельствует о неполадках в системе ДИПС или необходимости изменения режимов резания.

Точечные диаграммы представленные на рис. 8.2.2. позволяют сделать некоторые выводы.

выборочные

средние

R

размах

1  2  3  4   5 6  7  8  9 10 11 12 13 14

Номер выборки

Рис 8.2.2.. Точечные диаграммы

с. 13.9 Точечные диаграммы

Допустим, что эти диаграммы построены по результатам токарной обработки наружной поверхности деталей. На диаграмме выборочных средних точки для выборок под номерами 1-3 вышли за нижнюю  контрольную линию. Это свидетельствует, что настройка станка была произведена по наименьшему предельному размеру. При этом часть деталей окажется бракованной. По диаграмме видно, что из-за влияния систематической погрешности, по всей вероятности из-за износа резца, имеется тенденция увеличения выборочной средней. Выход последних двух точек за верхнюю контрольную линию

является сигналом для подналадки системы ДИПС. Анализ диаграммы размахов показывает, что здесь также имеет место выход последней точки за контрольную линию. Поэтому необходимо прервать производственный процесс, установить причину неполадки и устранить ее

- Выбор оборудования, технологической оснастки и назначение режимов резания

9.1. Выбор оборудования и оснастки

Выбор станков производится исходя из их технологических возможностей и размеров обрабатываемой заготовки.

При мелкосерийном или единичном производстве необходимо ориентироваться на универсальное оборудование. При средне -  и крупносерийном производстве – на высокопроизводительные станки – автоматы и полуавтоматы, специализированные, иногда специальные, станки.

Выбор инструмента следует производить исходя из следующих положений:

- резцы для обработки на токарных станках выбираются в зависимости от вида обрабатываемой поверхности (наружное точение, растачивание, подрезание торца, прорезание канавок….), формы заготовки  (точение напроход  или в упор);

- при черновой обработке необходимо выбирать резцы из твердых сплавов ВК8 или Т5К10, при чистовой – Т15К6 или ТТ30К4 (при обработке стали);

- резцы из быстрорежущих сталей Р6М5, Р12, Р18 можно применять при обработке заготовок из алюминиевых и медных сплавов;

- крупные торцевые фрезы оснащают пластинами твердого сплава (чаще ВК8), мелкие фрезы (дисковые. концевые, шпоночные…) делают, в основном, из быстрорежущей стали;

- инструмент  для обработки отверстий (сверла, зенкеры, развертки) и резьбонарезной (метчики, плашки, гребенчатые фрезы) – быстрорежущие;

- в мелкосерийном и единичном производстве применяется, в основном, универсальный инструмент, при большей серийности экономически целесообразно использовать специальный и комбинированный инструмент;

- при выборе шлифовальных кругов достаточно задать форму круга (плоский прямой, тарельчатый, чашечный…).

Для каждой операции следует определить тип установочно-зажимного приспособления – универсальное, специализированное или специальное.

9.2. Назначение режимов резания

Режимы резания назначают в следующем порядке:

- глубина резания (t);

- подача (S);

- скорость резания (V);

Глубина резания принимается равной припуску на сторону.

Подача назначается исходя из шероховатости поверхности, которую требуется получить на данном переходе, или прочности инструмента (например, при прорезании канавок или пазов).

Скорость резания рассчитывается или выбирается по таблицам исходя из принятых глубины резания, подачи и выбранного периода стойкости инструмента.

Глубина резания определяется припуском на обработку. Следует стремиться вести обработку в один рабочий ход. Минимальное число рабочих ходов определяется мощностью станка и заданной точностью обработки. При черновом точении глубину резания назначают максимальной — равной всему припуску. При чистовой обработке глубину резания назначают в зависимости от требуемых степени точности и значений шероховатости в следующих пределах: для шероховатости поверхности до Ra=6,3 мкм включительно глубина резания 0,5—2,0 мм, для Ra=3,2 мкм и Ra =1,6 мкм—0,1—0,4 мм

Подачу рекомендуется выбирать для данных условий обработки максимально возможную. Значение подачи при черновом точении зависит от обрабатываемого материала, жесткости, технологической системы станка, размера заготовки и глубины резания, определяющих стойкость инструмента и прочность режущей кромки, при получистовом и чистовом точении — от шероховатости поверхности.

Скорость резания, допускаемая инструментом, определяется стойкостью резца, глубиной резания, подачей, твердостью обрабатываемого материала и рядом других факторов Средняя стойкость резца обычно принимается равной 30—90 мин. Скорости резания выбирают по таблицам, а частоту вращения обрабатываемой заготовки рассчитывают по формуле:

где: n - частота вращения, об/мин;

V - скорость резания, м/мин;

d  - диаметр заготовки, мм.

10. Обработка плоскостных и корпусных деталей

К этим деталям относятся рамы, станины, корпуса и. т. д., которые сложны и разнообразны по конструкции. Они являются базовыми деталями сборочных единиц и служат опорой для прочих узлов и деталей, объединяя их в законченную конструкцию.

10.1. Технологические задачи :

- точность размеров,

- точность формы,

- точность взаимного расположения поверхностей,

- качество поверхностного слоя.

Обработку плоских поверхностей можно производить различными методами на различных станках – строгальных, долбежных, фрезерных, протяжных, токарных, расточных, многоцелевых, шабровочных и др. (лезвийным инструментом); шлифовальных, полировальных, доводочных (абразивным инструментом). Приведем некоторые из них. Методы обработки, достигаемая ими точность и шероховатость поверхности, представлены в (1).

### 10.2. Характеристика метода строгания

Технологический метод формообразования поверхностей заготовок строганием характеризуется наличием двух движений: поступательным резца или заготовки (скорость резания) и прерывистым поступательным подачи, направленным перпендикулярно вектору главного движения.

Заготовки обрабатывают на поперечно-строгальных или продольно-строгальных станках. На поперечно-строгальных станках резец совершает возвратно-поступательное движение V, а заготовка — движение поперечной подачи Sп в горизонтальной плоскости (рис. 1, а). При некоторых видах обработки движение подачи имеет резец. На продольно-строгальных станках заготовка совершает возвратно-поступательное движение V, а режущий инструмент (рис. 1, б) – движение подачи.

Рис. 10.2 Схемы обработки плоскостей на поперечно-строгальном (а), продольно-строгальном (б) и долбежном (в) станках

Разновидностью строгания является долбление на долбежных станках. На них заготовки обрабатывают при возвратно-поступательном движении V режущего инструмента, совершаемом в вертикальной плоскости, и движении подачи sn заготовки в горизонтальной плоскости (рис. 1, в).

Процесс резания при строгании прерывистый, и удаленно материала происходит только при прямом (рабочем) ходе. Во время обратного (холостого) хода резец работу резания не производит. Прерывистый процесс резания способствует охлаждению инструмента во время обработки заготовки, что исключает в большинстве случаев применение смазочно-охлаждающих жидкостей.

Прерывистый процесс резания приводит к значительным динамическим нагрузкам режущего инструмента, так как резец, врезаясь в материал заготовки при каждом рабочем ходе, испытывает удар. Поэтому строгание осуществляют на умеренных скоростях резания, а режущий инструмент делают более массивным и прочным по сравнению с резцами, применяемыми при обработке точением. Наличие холостого хода при строгании увеличивает время обработки и снижает производительность.

Благодаря низкой производительности строгание во многих случаях заменяют фрезерованием.

Строгальные станки широко применяют в станкостроении и тяжелом машиностроении, когда необходимо обрабатывать крупные тяжелые заготовки станин, корпусов, рам, оснований, колонн и других деталей. Строгальные станки используют также во вспомогательных цехах машиностроительных заводов: ремонтных, инструментальных, опытного производства и т. д.

# 10.3. Фрезерование

Фрезерование является одним из высокопроизводительных и распространенных методов обработки металлов резанием. Оно осуществляется с помощью фрезы. Фреза — многозубый инструмент, представляющий собой тело вращения, на образующей поверхности которого, а иногда и на торце, имеются режущие зубья. Движение резания (главное движение) при фрезеровании — вращательное и его совершает фреза; движение подачи (обычно прямолинейнее) может иметь заготовка или фреза.

Рис. 10.3 Виды фрезерования и основные типы фрез:

а — цилиндрические; б — торцовые;  в и г — дисковые;

д — прорезные и отрезные; е и ж – концевые

10.4. Обработка плоских поверхностей абразивным инструментом

Шлифование

Шлифование плоских поверхностей осуществляется на плоскошлифовальных станках с крестовым и круглым столом, как обычного исполнения так и с ЧПУ.

Шлифование плоских поверхностей может быть осуществлено двумя способами: периферией круга и торцем круга.

Полирование

Полирование поверхностей является методом отделочной обработки. В качестве абразивных инструментов применяют эластичные шлифовальные круги, шлифовальные шкурки.

11. Обработка деталей класса валов

11.1. Конструктивная характеристика валов

Существуют следующие конструктивные разновидности валов: гладкие, ступенчатые, эксцентриковые, кулачковые, коленчатые и шлицевые. Валы могут иметь на отдельных участках конусные поверхности, шпоночные канавки, шлицы, резьбы, отверстия, шестерни, выполненные с валом как единое целое. Наиболее часто применяются валы диаметром 30...80 мм и длиной 150...1000 мм. Различают валы жесткие (L/d < 10) и нежесткие (L/d > 10), где L — длина вала; d — диаметр вала в средней части.

Жесткие валы можно обрабатывать на токарных станках в патронах и в центрах без люнетов. Нежесткие валы требуют применения подвижных или неподвижных люнетов.

Валы изготовляют из углеродистых и легированных конструкционных сталей (35, 40, 45, 40Г, 50Г, 40Х, 50Х и др.) и, как правило, подвергают термической обработке. Твердость термически обработанного вала задается с учетом условий его работы.

Для экономии металла путем уменьшения размеров детали при сохранении ее прочности взамен углеродистых сталей применяют низколегированные стали.

Для отдельных участков валов (посадочные шейки, шлицы) тракторов и автомобилей обычно применяют поверхностную термическую обработку — закалку ТВЧ.

Точность обработки отдельных участков валов и шероховатость поверхности зависят от назначения и условий работы вала. Шейки валов, предназначенные для посадки подшипников качения, обрабатывают по 6-му квалитету с шероховатостью Ra = 1,25...0,63 мкм. Для посадки зубчатых колес, звездочек, муфт обработка должна производиться по 8-11-му квалитетам с шероховатостью Ra = = 1,6...6,3 мкм. Несопрягаемые поверхности валов выполняют по 14 квалитету с шероховатостью Ra = 80...40 мкм.

11.2. Предварительная обработка валов

Вид заготовки, используемой для изготовления вала, зависит от материала, конструкции и размеров детали. Наиболее часто для тонких и длинных ступенчатых валов применяют круглый прокат. Заготовки для коротких ступенчатых валов с большими перепадами диаметров изготовляют путем штамповки или ковки на горизонтально-ковочных машинах или другом кузнечном оборудовании (рис.12.1). Используется также ротационная ковка, прокатка на ковочных вальцах.

Для деталей сельскохозяйственных машин широкое распространение получили заготовки из калиброванной стали 9...11-ГО квалитетов точности. Их можно превратить в готовые детали без большого объема токарной обработки. Для валов, изготовляемых из высокопрочного чугуна (коленчатые, кулачковые и др.) заготовками служат отливки. Прутки в качестве заготовок валов, как правило, имеют кривизну, превышающую допускаемые пределы, поэтому их до обработки резанием подвергают правке в холодном или горячем виде на правильно-рихтовочных и правильно-калибровочных станах.

Рис.12.1 Заготовки, полученные различными методами

а — штамповкой в штампах, б — штамповкой на горизонтально-ковочной машине, в — поперечно-винтовой прокаткой.

Ряс.12.2 Схема правильно-рихтовочного устройства станка

1 — пруток, 2 — ролик.

Схема правильно-рихтовочного стана показана на рис.12.2. Подачу прутка производит первая пара роликов, расположенных друг над другом. При движении пруток проходит через правильные ролики гиперболоидной формы, которые обкатывают заготовку и осуществляют ее рихтовку.

Материалы, поступающие в заготовительные цеха, разрезают ножовочными полотнами на ножовочных станках, ленточными пилами на ленточно-отрезных станках, резцами на токарных станках, полуавтоматах и автоматах, дисковыми фрезами на фрезерных и фрезерно-отрезных станках, ручными и машинными ножницами, дисками и ленточными полотнами на фрикционно-отрезных станках. Разрезка материалов на абразивно-обрезных станках и устройствах является наиболее экономичной из всех существующих способов. Неметаллические материалы разрезают алмазными кругами.

Разрезка материалов ножницами является производительным и экономичным процессом. Широко применяют ножницы: ручные, с ручным приводом, кривошипные и гильотинные.

11.3. Основные тапы обработки резанием валов

Чаще всего обработка валов включает следующие этапы:

- подрезание обоих торцов заготовки поочередно или
одновременно;

- центрование заготовки с двух сторон;

- предварительное точение (обычно с двух установок);

- чистовое точение;

- фрезерование шпоночных пазов или шлицев;

- сверление отверстий;

- нарезание резьбы;

- термическая обработка;

- предварительное шлифование шеек;

- чистовое шлифование шеек.

В зависимости от конструктивных особенностей вала и технических требований маршрут обработки может несколько усложняться введением дополнительных операций: токарной обработки под люнет, полирования, промежуточной правки и т. п.

Большинство валов на чистовых операциях обрабатывают с установкой в центрах, что обеспечивает высокую производительность, точность, легкость установки и доступность для измерений. В связи с этим заготовки должны подвергаться предварительной обработке, заключающейся в подрезке торцов и изготовлении центровых гнезд. Такую обработку производят на токарных станках с зажимом заготовок в трехкулачковом патроне и люнете. Операцию центрования заготовок также выполняют на двух- и односторонних центровальных станках, а подрезку торцов чаще всего производят на продольно-фрезерных или горизонтально-фрезерных станках.

При крупносерийном и массовом производствах целесообразно выполнять фрезерование торцов и центрование на фрезерно-центровальных станках. Принципиальная схема работы фрезерно-центровального станка показана на рисунке 5.3.

Рис.11.3 Схема работы фрезерно-центровального станка

Токарная обработка валов. Мелкие ступенчатые валики диаметром до 25 мм и длиной до 150 мм обрабатывают на автоматах продольного точения, револьверных или токарных станках. Валы больших диаметров обрабатывают на токарных станках, токарных гидрокопировальных или многорезцовых полуавтоматах. Последние используют для обработки жестких многоступенчатых валов при большом припуске на обработку.

В крупносерийном и массовом производствах обработку валов производят на вертикальных многопозиционных токарных многошпиндельных полуавтоматах, на одношпиндельных многорезцовых полуавтоматах и на токарных гидрокопировальных полуавтоматах. В среднесерийном и мелкосерийном производствах используют токарные станки, оснащенные гидрокопировальными суппортами и другими устройствами, ускоряющими работу путем уменьшения вспомогательного времени. При обработке на полуавтоматах достигается 11 квалитет точности. Обработка на гидрокопировальном полуавтомате одним резцом часто оказывается более выгодной, чем на многорезцовом, так как время настройки гидрокопировального полуавтомата в 2...3 раза меньше, а обработка более точна, особенно при длинных рабочих ходах.

Для передачи крутящего момента от шпинделя на заготовку применяют пальцевые поводковые патроны и хомутики, трехкулачковые патроны, быстрозажимные поводковые патроны с поворотными кулачками или поводковые утопающие передние центры. При обработке длинных валов используют люнеты, повышающие жесткость заготовки при обработке в 8...11 раз. Подвижные люнеты (двухкулалковые) перемещаются вместе с резцом, неподвижные (трехкулачковые) закреплены на станке и прохождения резца не допускают. Под люнет производят предварительную проточку опорной шейки на заготовке либо на заготовку надевают гильзу, наружная поверхность которой служит опорной шейкой. Кулачки люнета могут быть скользящими бронзовыми или стальными роликовыми наконечниками. Иногда вместо роликов используют шарикоподшипники.

Токарная обработка валов. Мелкие ступенчатые валики диаметром до 25 мм и длиной до 150 мм обрабатывают на автоматах продольного точения, револьверных или токарных станках. Валы больших диаметров обрабатывают на токарных станках, токарных гидрокопировальных или многорезцовых полуавтоматах. Последние используют для обработки жестких многоступенчатых валов при большом припуске на обработку.

В крупносерийном и массовом производствах обработку валов производят на вертикальных многопозиционных токарных многошпиндельных полуавтоматах, на одношпиндельных многорезцовых полуавтоматах и на токарных гидрокопировальных полуавтоматах. В среднесерийном и мелкосерийном производствах используют токарные станки, оснащенные гидрокопировальными суппортами и другими устройствами, ускоряющими работу путем уменьшения вспомогательного времени. При обработке на полуавтоматах достигается 11 квалитет точности. Обработка на гидрокопировальном полуавтомате одним резцом часто оказывается более выгодной, чем на многорезцовом, так как время настройки гидрокопировального полуавтомата в 2...3 раза меньше, а обработка более точна, особенно при длинных рабочих ходах.

Для передачи крутящего момента от шпинделя на заготовку применяют пальцевые поводковые патроны и хомутики, трехкулачковые патроны, быстрозажимные поводковые патроны с поворотными кулачками или поводковые утопающие передние центры. При обработке длинных валов используют люнеты, повышающие жесткость заготовки при обработке в 8...11 раз. Подвижные люнеты (двухкулалковые) перемещаются вместе с резцом, неподвижные (трехкулачковые) закреплены на станке и прохождения резца не допускают. Под люнет производят предварительную проточку опорной шейки на заготовке либо на заготовку надевают гильзу, наружная поверхность которой служит опорной шейкой. Кулачки люнета могут быть скользящими бронзовыми или стальными роликовыми наконечниками. Иногда вместо роликов используют шарикоподшипники.

Абразивная обработка валов. Применение шлифования шеек валов позволяет получить точность по 6... 7-му квалитету и шероховатость Ra = 0,4...0,8 мкм.

Шлифование обычно осуществляют за две операции — предварительное и чистовое на круглошлифовальных станках методом продольной или поперечной (врезанием) подачи. Первый метод применяют при большой длине обрабатываемой поверхности. Для шлифования коротких шеек длиной до 60 мм целесообразно использовать второй метод. Врезным шлифованием обрабатывают также ступенчатые, конические и фасонные поверхности, для чего шлифовальный круг должен иметь соответствующую форму. В крупносерийном и массовом производствах для обработки ступенчатых валов используют многокруговое шлифование методом врезания на торцешлифовальных станках.

Точность формы шеек вала зависит от состояния центровых гнезд. Для повышения точности перед чистовым шлифованием центровые гнезда правят с помощью конусного абразивного круга либо с помощью притира.

В серийном и массовом производствах высокую производительность при обработке валов обеспечивает применение бесцентрового шлифования, которое может осуществляться с продольной подачей или с поперечной (врезное). На бесцентровое шлифование оставляют припуск значительно меньше, чем на шлифование в центрах, так как не требуется компенсировать погрешность установки.

Шлифование напроход применяют при обработке гладких длинных и коротких валов, врезное шлифование — при обработке ступенчатых и конических. При бесцентровом шлифовании может быть осуществлена автоматизация загрузочной операции.

При использовании в качестве заготовок прутков из холоднотянутой стали с точностью по 10-му квалитету можно ограничиться припуском 0,2мм на диаметр и изготовлять гладкие валы путем правки и резки заготовок и их последующей обработки методом бесцентрового шлифования. При этом достигается точность по 7...8-му квалитету.

При повышенных требованиях к качеству обработки, когда необходимо получить поверхность Ra = 0,2...0,1 мкм, применяют такие методы отделочной обработки, как суперфиниширование, полирование, накатывание шариками или роликами, выглаживание.

Контроль валов включает проверку диаметров шеек, длин участков, биения шеек валов относительно оси, проверку отдельных конструктивных элементов валов: шлицевых поверхностей, шпоночных канавок, резьб, галтелей и т. п. Помимо этого, производят контроль твердости заготовок после термической обработки и дефектоскопию.

В машиностроении при серийном и массовом производствах контроль валов выполняют с помощью предельных скоб, индикаторных скоб; проверку длин участков — с помощью предельных шаблонов или линейных скоб. При мелкосерийном производстве используют универсальный инструмент: штангенциркули, микрометры, линейки. Контроль биения шеек валов осуществляют после установки вала в центрах или на призмах. Биение определяют с помощью прибора индикаторного типа. Для проверки радиусов галтелей применяют шаблоны. Шлицевой участок вала контролируют с помощью предельных калибров. Предельными скобами проверяют наружный и внутренний диаметры (если они подлежат контролю) и ширину гребня. Помимо этого, с помощью проходного комплексного шлицевого кольца производят проверку точности расположения отдельных элементов профиля. Шпоночные пазы контролируют плоскими предельными калибрами; резьбы на валах — предельными резьбовыми кольцами.

12. Обработка деталей класса «втулок и дисков»

К классу «втулки и диски» относятся детали, характеризующиеся наличием концентричных (соосных) наружных и внутренних поверхностей и торцевых поверхностей перпендикулярных общей оси. Различие между

втулками и дисками заключается в том, что у втулок длина больше диаметра, а у дисков, наоборот, диаметр больше длины.

По своей конфигурации детали класса «втулки и диски» могут иметь гладкие и ступенчатые наружные цилиндрические поверхности, сквозные гладкие или ступенчатые отверстия, наружные и внутренние канавки, наружную и внутреннюю резьбу.

При осуществлении технологии механической обработки деталей данного класса необходимо решить следующие технологические задачи:

- обеспечить необходимую точность размеров и шероховатость наружных и внутренних цилиндрических поверхностей;

- обеспечить необходимую точность длины и шероховатость торцевых поверхностей;

- обеспечить необходимую концентричность (соосность) наружных и внутренних цилиндрических поверхностей;

- обеспечить необходимую перпендикулярность торцевых поверхностей относительно общей оси цилиндрических поверхностей.

Решение двух первых задач обеспечивается соответствующим выбором методов механической обработки (точение, растачивание, зенкерование, развертывание, шлифование и т. п.).

Решение двух последних задач достигается соответствующим выбором и назначением технологических баз, использованием принципов постоянства и перемены баз.

Для обеспечения концентричности внутренних и наружных цилиндрических поверхностей и перпендикулярности торцов существует три основных способа:

- обработка концентричных (соосных) поверхностей и торцов за один установ от одной технологической базы – цилиндрической поверхности и торца;

- окончательная обработка отверстия и торца, а затем обработка наружного контура с базированием по отверстию и торцу, обработанным ранее;

- окончательная обработка наружной цилиндрической поверхности и торца, а затем обработка отверстий и остальных цилиндрических поверхностей и торцов с базированием по ранее обработанным наружной цилиндрической поверхности и торцу.

Полный технологический процесс изготовления деталей класса «втулки и диски» часто содержит комбинацию из трех перечисленных способов. При этом технологической задачей первой операции технологического процесса  всегда является создание (подготовка) технологических баз для дальнейшей механической обработки.

Заготовками деталей класса «втулки и диски» могут быть отливки, поковки, мерные куски проката. Мелкие детали могут изготавливаться из прутка.

Для механической обработки деталей класса «втулки и диски» используются в основном станки токарной группы, позволяющие концентрировать различные методы механической обработки и обеспечивать за один установ обработку точением, растачиванием, зенкерованием, развертыванием, а также нарезание резьбы. К таким станкам относятся токарные универсальные станки, токарно-револьверные станки и полуавтоматы, вертикальные и горизонтальные многошпиндельные токарные полуавтоматы, прутковые токарно-револьверные одношпиндельные автоматы, токарные станки с ЧПУ и т. п.

В расчетно-графической работе для реализации технологического процесса предложен токарно-револьверный станок 1Е340П. Технологические возможности этого станка позволяют производить комплексную обработку деталей класса «втулки и диски», используя для этого такие методы обработки, как точение и растачивание, обработку мерным инструментом – зенкерами и развертками, нарезание наружных и внутренних резьб метчиками, плашками и резьбонарезными головками. Кроме того, применение токарно-револьверного станка обеспечивает возможность одновременной обработки нескольких поверхностей.

Реализация технологического процесса механической обработки деталей класса «втулки и диски» с использованием токарно-револьверного станка может быть построена следующим образом:

А. Если наружная цилиндрическая поверхность детали ступенчатая, то

- подготовить технологические базы для дальнейшей обработки - обработать предварительно или окончательно наружную цилиндрическую поверхность и торец, которые позволят при их использовании в качестве баз за один установ обработать большинство оставшихся наружных и внутренних цилиндрических поверхностей и обеспечить их соосность;

- используя подготовленные технологические базы, произвести обработку оставшихся соосных наружных и внутренних поверхностей и прилегающих к ним торцов;

- выполняются  оставшиеся операции по окончательной обработке поверхностей деталей; В качестве технологических баз используются ранее обработанные поверхности позволяющие обеспечить в ходе обработки необходимую точность относительного расположения цилиндрических и торцевых поверхностей.

В зависимости от сложности обработки и конструктивных особенностей детали названные этапы могут быть выполнены за одну операцию, состоящую из двух установов, или за две и более отдельные операции.

Б. Если наружная цилиндрическая поверхность детали гладкая, то

- подготовить технологическую базу – отдельной токарной операцей, в центрах протачить наружную цилиндрическую поверхность предварительно или окончательно;

- на токарно-револьверном станке с базой от обработанной наружной цилиндрической поверхности подрезать торец.; заготовку переустанавить, с базой от наружной цилиндрической поверхности и торца обработать оставшиеся цилиндрические поверхности и прилегающие к ним торцы (подрезать надо тот торец, базирование по которому в сочетании с наружной цилиндрической поверхностью позволит обработать за один установ большинство оставшихся цилиндрических и торцевых поверхностей);

- выполнить оставшиеся операции по окончательной обработке поверхностей деталей; в качестве технологических баз использовать ранее обработанные поверхности, позволяющие обеспечить в ходе обработки необходимую точность относительного расположения цилиндрических и торцевых поверхностей.

Перечисленные схемы обработки приведены на рис. 4.1..

Рис.12. Схемы обработки деталей класса «втулки и диски»

13. Обработка зубчатых и шлицевых поверхностей

В зависимости от метода образования профиля зуба нарезание цилиндрических зубчатых колес производят в основном либо методом копирования, либо методом обкатки.

Метод копирования. При нарезании методом копирования каждая впадина между зубьями на заготовке обрабатывается инструментом, имеющим форму, полностью соответствующую профилю впадины этого колеса. Инструментом в этом случае обычно являются фасонные дисковые и пальцевые фрезы. Обработку производят на фрезерных станках с применением делительных головок.

Для получения теоретически точного профиля зуба при обработке каждого зубчатого колеса с определенным числом зубьев и модулем необходимо иметь специальную фрезу. Это требует большого числа фрез, поэтому обычно пользуются наборами из восьми дисковых фасонных фрез для каждого модуля зубьев, а для более точной обработки — набором из 15 или 26-ти фрез.

Каждая фреза набора предназначена для обработки зубчатых колес с числом зубьев в определенных пределах, но расчет ее размеров производят по наименьшему числу зубьев этого интервала, поэтому при обработке колес с большим числом зубьев фреза срезает лишний материал. Если бы расчет велся по среднему числу зубьев данного интервала, то при фрезеровании колес меньшего диаметра их зубья получились бы утолщенными, что привело бы к заклиниванию колес при работе.

Из сказанного следует, что метод нарезания зубчатых колес фасонными дисковыми и пальцевыми фрезами является недостаточно точным и, кроме того, малопроизводительным, так как много времени затрачивается на процесс деления. Поэтому этот метод применяется сравнительно редко, чаще в ремонтных цехах, а также для черновых операций. В настоящее время зубчатые колеса нарезают в основном методом обкатки.

Метод обкатки обеспечивает высокую производительность, большую точность нарезаемых колес, а также возможность нарезания колес с различным числом зубьев одного модуля одним и тем же инструментом.

При образовании профилей зубьев методом обкатки режущие кромки инструмента, перемещаясь, занимают относительно профилей зубьев колес ряд последовательных положений, взаимно обкатываясь (рис.13.1.).

Рис.13.1. Схема обработки профиля зуба методом обкатывания

При этом инструмент и заготовка воспроизводят движение, соответствующее их зацеплению. Из инструментов, используемых для нарезания цилиндрических зубчатых колес методом обкатки, наибольшее распространение получили долбяки и червячные фрезы.

Наряду с указанными методами для производства цилиндрических зубчатых колес применяют также следующие высокопроизводительные методы обработки:

а) одновременное долбление всех впадин зубьев заготовки специальными многорезцовыми головками; в таких головках число резцов равно числу впадин на обрабатываемом колесе, а форма режущих кромок является точной копией профилей впадин зубьев;

б) протягивание зубьев колес;

в) образование зубьев без снятия стружки волочением или накаткой;

г) холодная и горячая прокатка зубьев;

д) прессование зубчатых колес (из синтетических материалов).

14. Применение станков с числовым программным управлением

Станки и машины в процессе своего развития от ручного управления приводами оказались в настоящее время на том этапе, когда можно автоматически управлять приводом, а также заменять инструменты и объекты производства. Управляющая система обеспечивает общее управление работой станка посредством сигналов,   которые   задаются вручную,  с магнитных носителей, CD, перфоленты или от вычислительной   машины (УЧПУ).   Системы ЧПУ различают в соответствии со способами составления и реализации программы перемещения исполнительных органов станка — в соответствии с принципом работы механизмов,   осуществляющих данное перемещение.   Системы  числового   программного  управления   могут иметь открытую (без обратной связи), замкнутую (с обратной связью) и адаптивную структуру. Управление движением по траектории может осуществляться путем задания координат и быть позиционным и контурным. Носителем программы могут быть и магнитные носители.

Рис. 14.1. Токарный станок высокой точности NANOTURN

- Максимальный диаметр обработки 90 мм

- Ход по Х 300 мм, по Z – 200 мм

- Мощность главного привода 3.7 кВт

- Скорость вращения шпинделя до 15 000 об/мин

- Скорость холостых ходов 20  м/мин

С точки зрения управления   движением по траектории   наиболее простой системой ЧПУ является способ задания координат (рис.14.2.).

Рис.14.2..    Схема    управления    системой «Задание координат»

При этом способе управления исполнительный орган перемещается между двумя точками, в которых происходит технологическая обработка по более точно заданной траектории. Такая система управления применяется, прежде всего, у сверлильных и расточных станков.

У систем с прямоугольным управлением (рис.14.3.) исполнительный орган станка перемещается по двум (трем) заданным координатам. В отличие от способа задания координат перемещение между двумя точками точно определено и, как правило, связано с технологической обработкой. Такие системы применяются, например, у токарных станков.

Высшей ступенью управления траекторией перемещения является контурное управление (рис.14.4.). В этом случае исполнительный орган может перемещаться между двумя точками по заранее заданной траектории (скорости) перемещения. Системы контурного числового программного управления далее классифицируются по числу управляемых координат (2—5 осей).

Соединением функций прямоугольного и контурного управления характеризуются универсальные системы управления, предназначенные прежде всего для многоцелевых станков с ЧПУ. Их преимущество состоит в упрощении программирования при различных видах технологической обработки.

Рис.14.3. Схема   прямоугольного   управления

Рис. 14.4 . Схема контурного    управления

Признаки современной конфигурации и функциональные возможности станков с ЧПУ. С точки зрения конструкции механической части станка с ЧПУ при ее разработке внимание уделяется прежде всего главному приводу и приводам подач, измерительному устройству и общей компоновке станка.

В отличие от «классических» станков главные приводы станков с ЧПУ более мощные. Применяются приводы со ступенчатым и бесступенчатым изменением частоты вращения. Главные приводы станков с ЧПУ со ступенчатым изменением частоты вращения, как правило, реализованы посредством передач, переключаемых муфтами (электромагнитными, зубчатыми или пластинчатыми) или с помощью передвижных зубчатых колес при применении двух- или трехступенчатого электродвигателя. Недостатком ступенчатого изменения частоты вращения является сложное задание экономичной скорости резания, а преимуществом — невысокая стоимость.

Бесступенчатое    изменение частоты вращения главных   приводов применяется прежде всего там, где у главного привода требуется функция фиксации шпинделя для смены инструмента или детали, а также позиционирования  шпинделя  при проведении внецентровых   операций, например, на токарных станках.  Достоинством   бесступенчатого регулирования частоты вращения главных приводов является возможность задания оптимальной частоты вращения   во всем объеме технологического процесса, а недостатком — высокая цена и потери по мощности двигателей.

Конструкции приводов подач имеют большое число возможных, решений. Их конкретное решение зависит от способа управления и общей конструкции станка.

Позиционирование инструментов в замкнутой схеме управлении станков с ЧПУ достигается путем сравнения запрограммированного положения с фактическим положением, которое фиксируется измерительными устройствами. Измерительные устройства работают по аналоговому или числовому принципу. При аналоговом принципе требуется подключение к системе числового управления через цифро-аналоговый преобразователь. В случае задания численных значений аналогом преобразование полностью исключается.

При работе измерительных устройств различают задание величин в абсолютных значениях и в приращениях. При задании величин в приращениях определяется разность между идущими друг за другом положениями, а при задании величин в абсолютных значениях — расположенных от опорной точки. Способ задания величин в приращениях более прост, однако его недостаток состоит в меньшей точности при повторном позиционировании. Комбинацией обоих способов является циклическое задание величин в абсолютных значениях, где выходная Информация является периодической функцией положения.

Измерительные устройства станков с ЧПУ разделяются по своему физическому принципу. Наиболее распространены:

1.  Фотоэлектрические датчики, у которых используется принцип изменения интенсивности освещения фотоэлемента в зависимости от положения исполнительного органа станка с ЧПУ. Преимущество фотоэлектрических датчиков состоит в возможности бесконтактной работы также в возможности  получения высоких рабочих скоростей.

2.  Индуктивные датчики (индуктосины) осуществляют преобразование изменения  положения в электрическое напряжение или ток. Линейный и вращательный индуктосины в принципе представляют собой измерительные трансформаторы с индуктивной связью и множественной обмоткой.

Для измерения угла поворота применяются сельсины. Они состоят из однофазного статора (первичная обмотка) и ротора (вторичная обмотка). Имеют разрешающую способность 5—10°. Кроме указанных измерительных датчиков существуют другие.

Числовое управление вносит изменения также в системы зажима инструментов. Основным требованием является унификация элементов крепления инструмента, позволяющая сокращать время крепления, а также обеспечивать строго определенное положение активной части инструмента. Наиболее часто инструменты крепятся с помощью унифицированных зажимных хвостовиков. Очень распространены конструкции, позволяющие переналаживать инструменты вне станка.

Рис 14.5.. Фрезерный станок высокой точности

SuperMoldMaker 2000 - Стол 1200*550

- Скорость вращения шпинделя до 25 000 об/мин

- скорость холостых ходов – до 50 м/мин

- Ускорение до 0.7 G

- Высокоточный конус шпинделя HSK – A 63

- Линейные шкалы с разрешением 0.005

- Охлаждение шпинделя, ШВП, каретки

- Контроль температуры охлаждающей жидкости

- Точность позиционирования 0.0025 на полной длине,

Числовое управление находит применение не только в металлорежущих станках, но и в машинах другого назначения, позволяет получить положительный эффект в результате исключения дорогостоящих инструментов и приспособлений и снижения времени переналадки.

В области обработки давлением наиболее широкое применение нашли станки с ЧПУ для обработки листового металла (прошивка, вырубка и т. п.). Такие станки позволяют получать профили сложной формы без применения специальных инструментов с более высокой точностью и производительностью. У дыропробивных прессов с ЧПУ инструменты (около 30) находятся в поворотной инструментальной головке.

Для резки предназначены ножницы с числовым управлением. Они позволяют нарезать ленты любых размеров, причем длина заранее определяется программой. Устройство позиционирования может работать по одной или по двум осям. Ножницы с устройством ЧПУ, как правило, оснащены автоматическим штабелером. Для вырубки предназначены высечные ножницы с ЧПУ с инструментом, совершающим колебательное движение. Для управления перемещением инструмента, как правило, применяется контурная система управления. Ряд достоинств имеют гибочные прессы с ЧПУ. По программе определяются величина хода, установка упоров, последовательность изгибов. Время, связанное с переналадкой и манипуляциями, сокращается до минимума и все операции выполняются за один ход. Гибочные прессы могут работать совместно с вычислительной машиной, что существенно упрощает задачу изменения программ.

Большую группу машин с ЧПУ для обработки давлением составляют гибочные станки, позволяющие существенно повысить точность. Они оснащены автоматической системой обнаружения и исключения влияния обратного упругого воздействия. В практике появились клепальные машины с ЧПУ. Управление осуществляется по двум и более осям. В области ковки применение нашли прежде всего машины с ЧПУ для ротационной ковки ступенчатых и фасонных валов. Для изготовления из листового металла деталей типа тел вращения применяются токарно-давильные станки с ЧПУ. С применением программного управления можно проводить профилирование, закатку, вытяжку и другие операции.

Известны машины с ЧПУ для огневой резки, контактные сварочные машины, машины для сварки электронным лучом, машины для сварки и резки лазером и машины для сварки электронной дугой.

Отрезные станки с ЧПУ работают с такой же системой, что и разметочные машины. Их достоинством является возможность бесступенчатого регулирования скорости и траектории резания, а также увеличение числа горелок для резки (10 и более). Повышение производительности достигает 100 %. Числовое управление часто применяется в комбинации с фотоэлектрическим управлением процесса резки по чертежу.

Рис 14.6.. Лазерные машины серии

SUPER TURBO-X M

предназначенные для резки различных материалов (сталь, алюминий, бронза) и различных толщин (0.5-25 мм) без переналадки

Числовое управление начало применяться и у сборочных автоматов. Развитие здесь заключается в применении роботов при сборочных работах, а также в создании гибких автоматизированных линий с управлением от вычислительной машины.

Специфический вид технических средств с числовым программным управлением—оборудование для электронной промышленности. Речь, как правило, идет о специализированном оборудовании. Сюда относятся станки для производства печатных плат, сверления токопроводящих плат, обработки электрических кабелей и др.

Числовое управление широко применяется у контрольно-измерительных машин. К их достоинствам относится сокращение времени измерений (в среднем на 50—80%), устранение субъективных факторов, влияющих на точность измерения, универсальность применения и несложное обслуживание.

15. Основные понятия и определения технологии сборки

узлов и изделий

Сборка - образование соединений составных частей изделия. Соединения могут быть разъёмными и неразъёмными (соединение свинчиванием, запресовыванием, сваркой, склеиванием и пр.).

Сборочные работы составляют значительную долю общей трудоемкости изготовления машины. В зависимости от типа производства трудоемкость сборки составляет от (20...30)% в массовом и до (30...40)% в единичном производстве. Основная часть слесарно-сборочных работ представляет собой ручные работы, требующие больших затрат физического труда и высокой квалификации рабочих.

В зависимости от условий, типа и организации производства сборка имеет различные организационные формы (поточную и непоточную, стационарную и подвижную, узловую и общую).

Технологический процесс сборки представляет собой часть производственного процесса, содержащего действия по установке и образованию соединений, составных частей изделия.

Технологический процесс сборки обычно разрабатывают поэтапно:

• в зависимости от объёма выпуска (заданной программы) устанавливается целесообразная организационная форма сборки, определяются её такт и ритм;

• осуществляется технологический анализ сборочных чертежей для отработки конструкции на технологичность;

• производятся размерный анализ конструкций, расчёт размерных цепей и разрабатываются методы достижения точности сборки (полная, неполная, групповая взаимозаменяемость, регулировка и пригонка);

•   определяется целесообразная степень дифференциации или концентрации сборочных операций;

•   устанавливается   последовательность   соединения   всех   сборочных единиц и деталей изделия и составляются технологические схемы и общей сборки;

•   разрабатываются   (или   выбираются)   наиболее   производительные, экономичные и технически обоснованные способы сборки, способы контроля и испытаний;

• разрабатываются (или выбираются) необходимое технологическое или вспомогательное оборудование и технологическая оснастка (приспособления, режущий инструмент, монтажное и контрольное оборудование);

• производятся техническое нормирование сборочных работ определение  экономических показателей;

•   разрабатывается  планировка оборудование, рабочих   мест и  оформляется техническая документация на сборку.

Одним из основных этапов проектирования, в большой степени определяющих эффективность технологических процессов сборки является анализ технологичности конструкции.  В соответствии со стандартами ЕСТПП требования к технологичности сборочной единицы разбиты на 3 группы:

1) требования к составу сборочной единицы;

2) требования к конструкции соединения составных частей;

3) требования к точности и методу сборки.

Требования к составу сборочной единицы:

•   сборочная единица должна расчленяться на рациональное число ставных частей с учетом принципа агрегатирования;

• конструкция сборочной единицы должна обеспечивать возможность компоновки из стандартных и унифицированных частей;

• сборка изделия не должна обуславливать применение сложного технологического оснащения;

• виды используемых соединений, их конструкции и месторасположение должны соответствовать требованиям механизации и автоматизации сборочных работ;

• в конструкции сборочной единицы и ее составных частей, имеющих массу более 20 кг должны предусматриваться конструктивные элементы для удобного захвата грузоподъемными средствами, используемыми в процессе сборки, разборки и транспортирования;

•   конструкция сборочной единицы должна предусматривать базовую составную часть, которая является основой для расположения остальных составных частей;

• компоновка конструкции сборочной единицы должна позволять производить сборку при неизменном базировании составных частей;

•   в конструкции базовой составной части необходимо предусматривать

• возможность использования конструктивных сборочных баз в качестве технологических и измерительных;

•   компоновка сборочной единицы должна обеспечивать общую сборку промежуточной разборки и повторных сборок составных частей;

• компоновка составных частей сборочной единицы должна обеспечивать удобный доступ к местам, требующим контроля, регулировки и проведения других работ, регламентированных технологией подготовки изделия к функционированию и технического обслуживания;

• компоновка сборочной единицы должна предусматривать рациональное расположение такелажных узлов, монтажных опор и других устройств для обеспечения транспортабельности изделия.

Для определения последовательности сборки изделия и его составляющих частей разрабатывают технологические схемы сборки. На рис. 15.1 показана сборочная единица (вал с червячным колесом), а на рис. 15.2 – технологическая схема его сборки.

Рис. 15.1. Сборочная единица (вал с червячным колесом)

Технологические схемы, являясь первым этапом разработки технологического процесса, в наглядной форме отражают маршрут сборки изделия и его составных частей.

Технологические схемы сборки составляют на основе сборочных чертежей изделия.

На технологических схемах каждая деталь или сборочная единица обозначается прямоугольником, разделенным на три части. В верхней части прямоугольника указывают наименование детали или сборочной единицы, в левой нижней части – номер, присвоенный детали или сборочной единице на сборочных чертежах изделия, в правой нижней части – число собираемых элементов. Сборочные единицы обозначают буквами «Сб» (сборка). Базовыми называются детали или сборочные единицы, с которых начинается сборка. Каждой сборочной единице присваивается номер ее базовой детали. Например, «СБ4» – сборочная единица с базовой деталью 4 (ступица колеса).

Технологическую схему сборки строят в следующей последовательности.

В левой части схемы (рис. 15.2) указывают базовую деталь или базовую сборочную единицу. В правой части схемы указывают собираемое изделие в сборе. Эти два прямоугольника соединяют горизонтальной линией. Выше этой линии прямоугольниками обозначают все детали, входящие непосредственно в изделие, в порядке, соответствующем последовательности сборки. Ниже этой линии прямоугольниками обозначают сборочные единицы, непосредственно входящие в изделие.

Рис. 15.2. Технологическая схема сборки сборочной единицы.

Схемы сборки сборочных единиц могут строится как отдельно (по вышеприведенному правилу), так и непосредственно на общей схеме, развивая ее в нижней части схемы (под линией).

Технологические схемы сборки сопровождаются подписями, если они не очевидны из самой схемы, например, «Запрессовать», «Сварить», Проверить на биение» и т. д.

Технологические схемы сборки одного и того же изделия многовариантные. Оптимальный вариант выбирают из условия обеспечения заданного качества сборки, экономичности и производительности процесса при заданном масштабе выпуска изделий. Составление технологических схем целесообразно при проектировании сборочных процессов для любого типа производства.

16. Нормирование труда в машиностроении

16.1. Основные положения

Производство изделий связано с трудовыми и материальными затратами. Согласно ГОСТ 3.110982 определение технически обоснованных норм затрат или расхода производственных ресурсов называется техническим нормированием.

Определение затрат трудовых ресурсов называется нормированием труда. Мерой трудовых затрат в машиностроении является норма времени.

Нормой времени по ГОСТ 3.110982 называется регламентированное время  выполнения некоторого объема работ в определенных производственных условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации.

Не надо смешивать норму времени на выполнение некоторого объема работ со временем выполнения этих работ, т.к. норма времени регламентируется, а время выполнения может быть произвольным. В дальнейшем будем обозначать время на выполнения работы как , а норму времени как .

Норма времени является основой для расчета себестоимости продукции, длительности технологического цикла, численности рабочих, станков, инструмента, производственной мощности цехов, а главное -  размера заработной платы.

Основной задачей нормирования труда является определение нормы штучного времени.

Согласно ГОСТ 3.110982  штучным временем  называется интервал времени, равный отношению цикла технологической операции к числу одновременно изготавливаемых или ремонтируемых изделий или равный календарному времени сборочной операции.

Иными словами, штучным называется время, которое затрачивается на выполнение одной операции при обработке одной заготовки (штуки).

Нормой штучного времени  называется норма времени на выполнение одной операции при обработке одной заготовки (штуки).

С нормой времени тесно связано понятие нормы выработки, определяемое ГОСТ 3.110982 как регламентированный объем работы, которая должна быть выполнена в единицу времени в определенных организационно-технических условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации. Норма выработки выражается в натуральных единицах – штуках, метрах, килограммах. Расчет нормы выработки производится по формуле

(15.1)

где tв – время, на которое производится расчет нормы выработки; Т – норма времени.

16.2. Структура нормы времени на механическую обработку

Штучное время определяется по формуле

(15.2)

где  - основное время; - вспомогательное время;  -  время на обслуживание рабочего места; - время, на личные потребности человека и, при утомительных работах, на дополнительный отдых;  - время на перерывы в работе в соответствии с технологией и организацией производственного процесса.

Основное время - это часть штучного времени, затрачиваемая на изменение и (или) последующее определение состояния предмета труда. Иными словами – это время на механическую обработку, сборку или контроль изделия. Основное время может быть машинным, машинно-ручным и ручным.

Машинным называется время  выполнения работы машиной  или механизмом без участия работника. Например, к машинному времени  относится время работы металлорежущего станка при автоматической подаче режущего инструмента.

Машинно-ручным  называется время на выполнение работы при непосредственном участии работника. Например, сверление на сверлильном станке с ручной подачей сверла.

Ручным называется время выполнения работы без применения машин и механизмов.

При работе на металлорежущих станках основное машинное время для каждого технологического перехода определяют по формуле

(15.3)

где - расчетная длина обрабатываемой поверхности или обработки в направлении подачи;  - число рабочих ходов; - минутная подача.

При ручном подводе инструмента без взятия пробных стружек расчетная длина обработки определяется так

(15.4)

где  - длина обрабатываемой поверхности в направлении подачи;   - длина врезания инструмента;  - длина схода (перебега) инструмента.

При ручном подводе инструмента с взятием пробных стружек к расчетной длине обработки добавляется  - общая длина рабочих ходов при взятии пробных стружек. Тогда

(15.5)

При автоматическом подводе инструмента к заготовке со скоростью подачи следует учитывать путь подхода инструмента с этой скоростью . В этом случае

(15.6)

а)

l

lп

lвр

lсх

lобр

Dдет

Dзаг

lобр

lвр

lп

S

lсх

l

Приведенные формулы являются общими для станочных работ всех видов. Однако для конкретного типа станка и конкретного вида работы могут быть свои особенности. В частности, схемы для определения расчетной длины обработки при точении проходным прямым резцом и сверлении представлены на рис.17.1.

Рис.16.1 Схемы для определения расчетной длины обработки

а –при точении; б– при сверлении

Вспомогательное время – это часть штучного времени, затрачиваемая на выполнение приемов,  необходимых для обеспечения изменения  и последующего определения  состояния предметов труда. Вспомогательное время включает время на управление станком, время на установку, закрепление и снятие детали, инструмента и приспособления во время работы, время на измерения детали. Эти действия повторяются с каждой обрабатываемой деталью или после обработки определенного количества деталей. Вспомогательное время может быть также машинным, машинно-ручным и ручным. Если действия, на которые затрачивается вспомогательное время, выполняются во время обработки заготовки, то вспомогательное время перекрывается основным и называется перекрываемым вспомогательным временем. Вспомогательное время может составлять до 35% штучного времени.

Часть штучного времени, равная сумме основного и вспомогательного времени называется оперативным временем, т.е.

(15.7)

Время обслуживания рабочего места – это часть штучного времени, затрачиваемое исполнителем на поддержание средств технологического оснащения в работоспособном состоянии и уход за ними и рабочим местом. Время обслуживания рабочего места подразделяется на время технического и время организационного обслуживания рабочего места.

В техническое время входят затраты времени на подналадку и регулировку станка во время работы, время на смену и правку инструмента, время на удаление стружки и.т.д. Время на техническое обслуживание рабочего места определяется  в процентах от основного времени и составляет

1-3,5% в зависимости от типа и размера станка.

Время организационного обслуживания состоит из затрат времени на уход за рабочим местом в течение рабочей смены – раскладку инструмента в начале смены и уборку его по окончании смены; чистку и смазку станка; осмотр и опробование станка.

Время на организационное обслуживание рабочего места определяется  в процентах от оперативного времени и составляет в среднем 2-4% в зависимости от типа и размера станка. В отдельных случаях, например, для бесцентрово-шлифовальных станков это время увеличивается до13%.

Время на личные потребности - это часть штучного времени, затрачиваемая человеком на личные потребности и, при утомительных работах, на дополнительный отдых. Для механических цехов  это время определяется в процентах от оперативного времени и достигает 2,5%.

Время на перерывы в работе в соответствии с технологией и организацией производственного процесса устанавливается отдельно, в соответствии с каждым конкретным случаем.

Необходимо заметить, что время на обеденный перерыв в норму времени не входит.

При изготовлении деталей партиями к штучному времени добавляется подготовительно-заключительное время, которое по ГОСТ 3.110982 определяется как интервал времени, затрачиваемый на подготовку исполнителя или исполнителей и средств технологического оснащения к выполнению технологической операции и приведению последних в порядок после окончания смены и (или) выполнения этой операции для партии предметов труда.

Подготовительно-заключительное время определяется для всей партии деталей и не зависит от размера партии. Сумма штучного времени и доли подготовительно-заключительного времени для одной детали образуют штучно-калькуляционное время, т.е.

(15.8)

где - подготовительно-заключительное время; n – размер партии деталей.

Время обработки партии деталей называется калькуляционным и определяется по формуле

(15.9)

Подготовительно-заключительное время включает в себя затраты времени на получение материалов, инструментов, приспособлений, технологической документации, наряда на работу; ознакомление с работой, чертежом; получение инструктажа; установку инструментов, приспособлений; наладку оборудования на соответствующий режим; снятие приспособлений и инструмента; сдачу готовой продукции, остатков материалов, приспособлений, инструмента, технологической документации и наряда. Лучше усвоить структуру нормы времени на механическую обработку позволяет схема, представленная на рис.16.2.

Калькуляционное время

Штучное время

Подготовительно-заключительное время

Оперативное

время

Время на отдых и личные надобности

Время на обслуживание рабочего места

Время на перерывы, предусмотренные технологией и организацией производства

Основное время

Вспомогательное время

Время технического обслуживания

Время  организационного обслуживания

Рис.16.2 Структура нормы времени на механическую обработку

16.3. Методы определения нормы времени на механическую обработку

На практике используются два метода определения нормы времени: аналитический и опытно-статистический или суммарный.

Аналитический метод основан на расчленении технологического процесса на элементы: операции, переходы, приемы, движения. Затем по каждому элементу определяются затраты времени и устанавливается норма этих

затрат. Существует две разновидности аналитического метода: расчетный и исследовательский.

При аналитически-расчетном методе продолжительность основного машинного и машинно-ручного времени определяется расчетным путем по формулам (59) и (60). Затраты основного ручного, подготовительно-заключительного времени и прочих компонентов штучного времени: вспомогательного и.т.д. определяются по нормативам времени. Эти нормативы разрабатываются на основе передового производственного опыта и изданы в виде нормативных документов - норм времени на различные категории работ.

При аналитически-исследовательском методе данные для расчета нормы времени по отдельным элементам получают путем наблюдений с измерением затрат времени непосредственно на рабочих местах. При этом используются два метода наблюдений: фотография рабочего времени и хронометраж.

Фотография рабочего времени представляет собой наблюдение за действиями рабочего с измерением затрат времени на эти действия в течение смены или ее части. При этом фиксируются затраты времени от начала смены до ее окончания.

Хронометраж представляет собой наблюдение за действиями рабочего с измерением затрат времени на эти действия по отдельным многократно повторяющимся элементам технологического процесса или группой элементов. Данные замеров обрабатываются затем элементарными статистическими методами.

Норма времени установленная аналитическим методом называется технически обоснованной нормой. С применением технически обоснованных норм времени повышается эффективность производства. В этой связи деятельность служб нормирования труда на предприятиях направлена на разработку и внедрение этих норм времени.

Кроме того вышеуказанных, применяется комбинированный аналитический метод, когда норма времени на одну группу элементов технологического процесса устанавливается расчетным путем, а на другую исследовательским. Опытно-статистический или суммарный метод основан на том, что норма времени устанавливается сразу на весь технологический процесс или операцию в целом без их расчленения на отдельные элементы. Эти нормы устанавливаются на основе ранее накопленного опыта выполнения аналогичных работ. В этой связи эффективность этого метода во многом зависит от  личного опыта нормировщиков.

Работы по расчету нормы времени на предприятии выполняются инженером-нормировщиком. Результаты расчета заносятся в технико-нормировочную карту, порядок заполнения которой определен Рекомендациями Р 50-72-88.

16.4. Определение квалификации работы

Расчет заработной платы в машиностроении производится на основе нормы времени и квалификации работы. Квалификация работы определяется по тарифно-квалификационному справочнику. В справочнике приведены тарифно-квалификационные характеристики для всех профессий. Характеристиками являются  производственно-технические условия труда, объем и уровень необходимых профессиональных знаний. Квалификация работы определяется разрядом. В машиностроении действует единая шестиразрядная тарифная сетка.

Первый разряд соответствует работам самой низкой квалификации, шестой разряд - наиболее высокой. В некоторых отраслях применяется восьмиразрядная тарифная сетка.

В тарифно-квалификационном справочнике приводятся примеры работ, типичные для каждого разряда данной профессии. По справочнику определяется разряд работ и присваивается квалификация рабочему. Разряды работ установлены по их сложности, как правило, без учета условий труда. Рабочему, которому присваивается соответствующий разряд, должен устно ответить на теоретические вопросы и самостоятельно выполнить практическую работу.

Каждому разряду соответствует размер заработной платы за единицу времени (за час), который называется тарифной ставкой. Тарифная ставка первого разряда служит основой для расчета тарифных ставок последующих разрядов, размер которых определяется умножением тарифной ставки первого разряда на тарифный коэффициент. Тарифные ставки первого разряда и размеры тарифных коэффициентов устанавливаются на основе научного анализа профессионально-производственной деятельности.

16.5. Классификация технологических процессов механической обработки

Согласно ГОСТ 3.1109  82 технологические процессы механической обработки делятся на три категории: единичные, типовые и групповые.

Единичным называется технологический процесс изготовления или ремонта изделия одного наименования, типоразмера и исполнения независимо от типа производства.

Единичный технологический процесс разрабатывается на изделия оригинальной конструкции, не имеющих аналогов с ранее производимыми изделиями. Базовой информацией (см. п. 6.2.) для разработки единичного технологического процесса является комплект конструкторской документации, а также опыт создания аналогичных процессов.

Типовым называется технологический процесс изготовления группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками.

Сущность разработки типовых технологических процессов заключается в следующем. На машиностроительных предприятиях изготавливается огромное число разнообразных деталей. Если на каждую деталь разрабатывать свой технологический процесс, то потребуются значительные трудовые и материальные ресурсы: технологи, копировальная техника, помещения для людей, оборудования, архива для хранения документации и.т.д.

В то же время многие детали имеют одинаковую форму и близкие размеры. К ним предъявляются одинаковые  требования по точности, шероховатости поверхности и свойствам материала. Поэтому технология изготовления этих деталей будет примерно одной и той же. Таким образом, существует много деталей с общими конструктивными признаками, технология изготовления которых будет одинакова.

В этих условиях является целесообразным объединить эти детали в группы выбрать среди этой группы типовую деталь, обладающую наиболее полным набором одинаковых признаков и  разработать на эту деталь типовой технологический процесс. Типовая деталь может быть реальной, выбранной из номенклатуры выпускаемых изделий, или виртуальной, разработанной специально с целью объединения наибольшего числа конструктивных признаков данной группы. В этой связи аналогичные по конструкции детали можно изготавливать по единому технологическому процессу, составленному из набора типовых операций. Разработка типовых технологических процессов  называется типизацией.

Таким образом, типизация технологических процессов производится в два этапа. На первом этапе осуществляют классификацию деталей. На втором разрабатывают технологию изготовления типовой детали, т.е. типовую технологию. Разработка технологических процессов изготовления других деталей группы заключается  в редакции типового технологического процесса, исключением или добавлением операций, переходов,  изменением набора средств технологического оснащения, режимов резания и. т. д.

При классификации вся совокупность деталей разбивается на классы, подклассы, группы по конструктивным признакам. К этими признакам относятся конфигурация детали, ее размеры, точность обработки, качество поверхности, материал детали и его свойства. В каждой группе выделяется типовая деталь,  которую разрабатывается типовой технологический процесс.

Процесс типизации не стандартизирован, т.к. нормативные документы в ранге стандартов на классификацию деталей и типовые технологии не разработаны, ввиду большой номенклатуры изделий, различных по форме, размерам и свойствам. Задачи типизации решаются на отраслевом уровне или каждым предприятием самостоятельно. Например, классификация деталей, предложенная профессором А.П.Соколовским, предусматривает 14 классов. Эта классификация касается деталей общего назначения  и включает следующие классы: валы, втулки,  диски, эксцентричные детали,  крестовины, рычаги, плиты, стойки, угольники, бабки, зубчатые колеса, фасонные кулачки, ходовые винты и червяки, мелкие крепежные детали. В табл.17.5. представлен пример классификации подкласса ступенчатых валов. Здесь по конструктивным признакам образовано два подкласса: валы без центрального отверстия и валы с центральным отверстием. В зависимости от длины вала подклассы делятся на размерные группы. В размерных группах опять же по конструктивным признакам выделены типы валов. Приведенный пример является частным случаем. Возможен другой подход при классификации  этих деталей.

Типизация устраняет многообразие технологических процессов, сводит их к ограниченному числу, является базой для унификации и стандартизации. Использование типовых технологических процессов эффективно при массовом и крупносерийном производстве, когда используются поточные методы работы с объединением рабочих мест в поточные линии. Настройка оборудования поточных линий на типовой технологический процесс дает возможность за счет небольших переналадок быстро переходить на выпуск других деталей при запуске изделий новой серии, в состав которых эти детали входят в качестве комплектующих. Групповым называется технологический процесс изготовления группы изделий с разными конструктивными, но общими технологическими признаками. Групповой технологический процесс осуществляется на станках одной группы: токарных, фрезерных, шлифовальных и пр. преимущественно в пределах одной операции. Отсюда его название. В то время как, типовой технологический процесс, как правило, состоит из ряда операций, выполняемых на станках, принадлежащим к различным группам. Изготовление деталей по групповым технологическим процессам называется групповой обработкой.

Основой групповой обработки также как и при типизации является классификация изделий с объединением деталей в группы. Однако признак классификации здесь другой. Объединение разных по конструкции и назначению деталей производится по признаку их полной или частичной обработки на станках одной группы с использованием одинаковых средств технологического оснащения: приспособлений и инструмента. Очевидно, что детали одной группы должны иметь однотипные элементы: резьбовые поверхности, плоскости, поверхности вращения и пр.

Примером группы являются детали, представленные на рис.16.1. Здесь в группу объединены разные по конструкции и назначению детали: втулка со сложной наружной поверхностью, рычаг, стойка и корпусная деталь. Признаком объединения является наличие отверстий, обрабатываемых на   расточном станке. Обработка остальных поверхностей производится на других станках.

Рациональной организацией групповой обработки при изготовлении различных деталей является использование с одной и той же наладки.

Наладкой называется подготовка технологического оборудования и технологической оснастки к выполнению технологической операции.

К наладке относится установка инструмента, приспособлений и настройка станка на заданные режимы резания.

Технологический процесс изготовления деталей, представленных на рис. 16.5.1, содержит одну групповую операцию – растачивание отверстий. Однако можно разработать технологический процесс, который полностью составлен из групповых операций. В этом случае наладка станков по операциям  производится для наиболее сложной детали группы,  конфигурация которой полностью включает элементарные поверхности других деталей. Если в конфигурации простой детали имеется поверхность, которая отсутствует у более слож -

Рис.16.5.1. Группа деталей с отверстиями, обрабатываемых на расточном станке

а - втулка; б – рычаг; в – стойка; г - корпус

а

б

в

г

Рис.16.5.2. Комплексная деталь – А и детали группы – Б; В; Г; Д; Е; Ж; З; И; К; Л

1

2

3

4

5

6

1

5

4

1

3

1

5

3

2

7

6

4

7

1

3

7

5

6

4

1

2

Б

В

Г

Д

А

II

I

Рис.16.5.3. Комплексная деталь А и детали группы Б; В; Г; Д

Рис.16.5.4. Наладка токарно-револьверного станка для групповой обработки деталей Б; В; Г; Д

а – резцедержатель суппорта; б – револьверная головка

а)

б)

ной, ее искусственно добавляют. Деталь, конфигурация  которой включает все элементарные поверхности деталей группы, называется комплексной. Комплексная деталь может быть реальной – деталью с наиболее сложной конфигурацией или виртуальной - с искусственно добавленными поверхностями. На рис.16.5.2 представлена схема создания комплексной детали А, путем искусственного объединения поверхностей деталей В-З.

Наладка станка производится на обработку комплексной детали. Такая наладка называется групповой. При обработке других более простых деталей группы часть переходов пропускается, а средства технического оснащения в наладке, которые предусмотрены для выполнения этих переходов, не применяются. Возможна также частичная подналадка оборудования. Создание комплексных деталей эффективно при обработке на токарно-револьверных станках и станках автоматах токарной группы. При обработке на других станках, например фрезерных или шлифовальных, эффективность использования комплексной детали значительно меньше. В этой связи групповые технологические процессы успешно применяются для деталей,  цикл обработки которых ограничивается одной операцией: автоматной или токарно-револьверной. Групповая обработка дает возможность использовать в мелкосерийном производстве поточные методы. Характерными признаками этих методов является обработка деталей крупными партиями, выполнение на рабочих местах одной операции и объединение рабочих мест в поточные линии. При групповой обработке мелкие партии деталей объединяются в более крупные – группы, на станках выполняется одна групповая операция, что дает возможность объединять эти станки в поточные линии.

Рассмотрим пример пример групповой обработки четырех деталей типа втулок на токарно-револьверном станке (ТРС). Комплексная деталь А и детали группы Б; В; Г; Д показаны на рис.16.5.3. Одинаковые виды поверхностей на деталях обозначены одними и теми же цифрами.

Наладка ТРС представлена на рис.16.5.4. Этот станок отличается от универсального токарно-винторезного станка (ТВС) наличием многоинструментальной револьверной головки. Схема компоновки ТРС с вертикальной осью револьверной головки показана на рис 16.5. Револьверная головка размещена на револьверном суппорте, который имеет продольную подачу. Для размещения режущего инструмента: резцов, сверл, зенкеров, сверл, метчиков в револьверной головке предусмотрено шесть позиций. Суппорт ТРС называется поперечным или крестовым. Он имеет поперечную и продольную подачи. На суппорте установлены два резцедержателя: передний и задний. Передний резцедержатель поворотный, как у ТВС. Задний неподвижный. На рис.16.5 резцедержатели не показаны.

Револьверный и крестовый суппорты могут перемещаться независимо друг от друга. За счет установки в револьверной головке и резцедержателях многих инструментов можно совмещать в процессе обработки несколько переходов. Например, одновременно обтачивать поверхность и сверлить отверстие.

- Оформление технологической документации

На разработанный технологический процесс оформляется комплект технологической документации.

В разделе 18 на примере разработки стартового варианта технологического процесса для детали, типа втулка подробно рассмотрен вариант .составления карты технологического процесса, которая используется в единичном и мелкосерийном производстве. Рассмотрены карты эскизов, которыми можно воспользоваться при выполнении курсовой работы.

Согласно ГОСТ 3.1109  82 технологическим документом (ТД) называется графический или текстовый документ, который в совокупности или отдельно с другими документами определяет технологический процесс или операцию изготовления изделий.

Комплектом технологической документации (КТД) называется совокупность документов необходимых и достаточных для выполнения технологических процессов при изготовлении и ремонте изделия или его составных частей.

Оформлением технологической документации называется комплекс процедур необходимых для подготовки и утверждения технологического документа в соответствии с порядком, установленным на предприятии.

Согласно ГОСТ 3.1109  82 описание ТП в ТД по степени детализации  может быть маршрутным, операционным и маршрутно-операционным.

При маршрутном описании производится сокращенное описание всех технологических операций в последовательности их выполнения без указания технологических переходов и технологических режимов обработки. Это описание применяется в единичном и мелкосерийном производстве при большой номенклатуре изделий, когда более детальное описание связано с большими трудозатратами. Вместе с тем это описание применяется и при других типах производства.

При операционном описании производится полное описание всех технологических операций в последовательности их выполнения с указанием переходов

и технологических режимов обработки. Это описание применяется преимущественно в серийном и массовом производстве. При таком описании есть возможность выявить и наиболее рационально использовать все имеющиеся технические средства, материальные и трудовые ресурсы, тем самым повысить производительность, а также снизить себестоимость изделия.

При маршрутно-операционном описании производится сокращенное описание технологических операций в последовательности их выполнения с полным описанием отдельных операций в других технологических документах. Это описание применяется в серийном, мелкосерийном и опытном производстве, когда в технологическом процессе имеются отдельные сложные технологические операции, требующие детального описания.

17.1. Виды технологических документов

Согласно ГОСТ 3.1102  81 технологическая документация включает документы общего и специального назначения.

К документам общего назначения относятся: титульный лист (ТЛ), карта эскизов (КЭ) и технологическая инструкция (ТИ).

В состав документации специального назначения входит 26 документов. Основными их них являются: маршрутная карта (МК), карта технологического процесса (КТП) и операционная карта (ОК).

В курсовом и дипломном проектировании используются ТЛ, КЭ, МК, КТП и ОК. Рассмотрим бланки и образцы заполнения этих документов.

Титульный лист (ТЛ) технологического процесса оформляется по ГОСТ  3.1105  84 (форма 2). Поля бланка заполняются следующим образом:

- наименование министерства, ведомства, объединения и организации, в которое входит предприятие – разработчик

- в левой части – должность и подпись лица согласовавшего документ от заказчика; в правой -  должность и подпись лица утвердившего документ от разработчика

- наименование документа

- в левой части – должность и подпись подчиненного лица подтвердившего согласование документа от заказчика; в правой -  должность и подпись починенного лица ответственного за разработку документа от разработчика

- номер акта и дата внедрения технологического процесса по ГОСТ  3.1113  89.

Учебный вариант бланка титульного листа представлен в прил.4

Маршрутная карта (МК) предназначена  для маршрутного или маршрутно-операционного описания технологического процесса или указания полного состава технологических операций при операционном описании изготовления или ремонта изделия, включая контроль и перемещения по всем операциям различных технологических методов в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, технологической оснастке, материальных нормативах и трудовых затратах. Таким образом, в МК должны быть указаны все операции ТП: механическая обработка, термообработка, нанесение покрытий, контроль и пр. При маршрутно-операционном описании МК, как правило, выполняет роль отдельного сводного документа, в котором указывается адресная информация (номер цеха, участка, рабочего места, наименование операции и пр.). Однако допускается оформлять МК на детальное описание операций по переходам.

МК оформляется по ГОСТ 3.1118  82 (формы 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6.)  В учебном процессе для механической обработки рекомендуется использовать формы 1 и 1а,  для сборки форму 2. Бланки МК для первого и последующих листов представлены в прил.5 и 6. Оформление МК производится в соответствии с таблицей 17.1.

МК заполняется построчно в технологической последовательности выполнения операций от заготовки до готового изделия. Для каждой операции заполняют несколько строк различного типа. Тип строки определяется служебным символом. Согласно ГОСТ 3.1118  82 служебными символами являются прописные буквы русского алфавита, проставленные перед номером строки. Например:  А03 или В04. Каждому служебному символу соответствует информации определенного вида. Например, для некоторых символов эта информация имеет следующее содержание

А – номер цеха, участка, рабочего места, номер операции, код и наименование операции, обозначение документов, применяемых при выполнении операции

Б – код, наименование оборудования и информация по трудозатратам

О – содержание операции или перехода

Т – информация о применяемой технологической оснастке

При описании операций в МК по переходам, номер перехода следует проставлять в начале строки. В строке имеющей служебный символ «Т» информацию о технологической оснастке записывают в следующей последовательности: приспособления, вспомогательный инструмент, режущий инструмент, слесарно-монтажный инструмент.

Карта технологического процесса (КТП) предназначена для операционного описания технологического процесса изготовления или ремонта изделия  в технологической последовательности по всем операциям одного вида формоизменения, обработки, сборки или ремонта, с указанием переходов, технологических режимов и данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых затратах. Таким образом, КТП оформляется на ТП одного вида: механическую обработку, сварку, термообработку, нанесения покрытий и пр., т.е. на работы, выполняемые, как правило, в одном цехе.

КТП оформляется по ГОСТ 3.1404  86 (формы 1и 1а). Бланк КТП для первого листа представлен в прил. 7.Содержание граф с 1 по 30 КТП аналогично МК. Содержание остальных граф КТП представлено в таблице 17.2. Образец оформления КТП представлен в прил.10. Операционная карта (ОК) предназначена для описания технологической операции с указанием последовательного выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения, режимах и трудовых затратах. На процессы и операции, выполняемые с применением универсального оборудования, в том числе на станках с ЧПУ, ОК оформляется по ГОСТ 3.1404  86 (формы 2, 2а, 3). При использовании станков с ЧПУ следует оформлять дополнительно карту наладки инструмента (КН) (формы 4 и 4а) и карту кодирования информации (ККИ) (формы 5 и 5а).  Для многошпиндельных токарных автоматов и полуавтоматов, а также для автоматов продольного точения, т.е. для универсального оборудования с жесткой связью командоаппарата, использу ются формы (ОК) 10, 10а, 11а, 12, 12а 13.

Таблица 17.1

Содержание МК

| № графы | Условное обозначение графы | Содержание графы |
| --- | --- | --- |
| 1 | М01 | Служебный символ и порядковый номер строки |
| 2 | - | Наименование, сортамент, размер и марка материала, например Сталь 40Х ГОСТ 4543-61 |
| 3 | Код | Код материала по классификатору* |
| 4 | ЕВ | Код единицы величины (массы, длины, площади и пр.) детали, заготовки |
| 5 | МД | Масса детали по конструкторскому документу |
| 6 | ЕН | Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или норма времени, например 1, 10, 100 |
| 7 | Н. расх. | Норма расхода материала |
| 8 | КИМ | Коэффициент использования металла |
| 9 | Код загот. | Код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (отливка, прокат, поковка и пр.) |
| 10 | Профиль и размеры | Профиль и габаритные размеры исходной заготовки |
| 11 | КД | Количество деталей, изготовляемых из одной заготовки |
| 12 | МЗ | Масса заготовки |
| 13 | - | Графа для особых указаний, которые определяются отраслевыми нормативно-техническими документами * |
| 14 | Цех | Номер цеха* |
| 15 | Уч. | Номер участка* |
| 16 | РМ | Номер рабочего места* |
| 17 | Опер. | Номер операции |
| 18 | Код, наименование операции | Код операции по технологическому классификатору, наименование операции |
| 19 | Обозначение документа | Обозначение документов, инструкций по охране труда, применяемых при выполнении данной операции |

Продолжение табл. 17.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 20 | Код, наименование оборудования | Код оборудования по классификатору, краткое наименование оборудования, его инвентарный номер |
| 21 | СМ | Степень механизации* |
| 22 | Проф. | Код профессии по классификатору* |
| 23 | Р | Разряд работы |
| 24 | УТ | Код условий труда* |
| 25 | КР | Количество исполнителей, занятых при выполнении операции |
| 26 | КОИД | Количество одновременно изготовляемых деталей |
| 27 | ОП | Объем производственной партии в штуках |
| 28 | Кшт | Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании |
| 29 | Тпз | Норма подготовительно-заключительного времени на операцию |
| 30 | Тшт | Норма штучного времени на операцию |
| 31** | Наименование детали, сборочной единицы или материала | Наименование детали, сборочной единицы или материала, применяемых при выполнении операции |
| 32 | Обозначение, код | Обозначени деталей, сборочных единиц, по конструкторскому документу или материалов по классификатору |
| 33 | ОПП | Обозначение подразделения (склада, кладовой) откуда поступают комплектующие детали, сборочные единицы или материалы, а при разборке куда поступают |
| 34 | КИ | Количество деталей и сборочных единиц, применяемых при сборке изделия |

Примечания:

* при курсовом и дипломном проектировании графы не заполняются

** графы 31-34 заполняются на последующих листах МК

Таблица 17.2

Содержание граф 31 – 39 КТП

| № графы | Условное обозначение графы | Содержание графы |
| --- | --- | --- |
| 31 | - | Особые указания. Допускается записывать содержание перехода |
| 32 | ПИ | Номер позиции инструментальной наладки. Графу следует заполнять для станков с ЧПУ |
| 33 | D или B | Расчетный размер обрабатываемого диаметра (ширины) детали |
| 34 | L | Расчетный размер длины рабочего хода |
| 35 | t | Глубина резания |
| 36 | i | Число проходов |
| 37 | s | Подача, мм/об |
| 38 | n | Число оборотов шпинделя в мин |
| 39 | v | Скорость резания, м/мин |

Таблица 17.3

Содержание граф 40 - 48 ОК

| № графы | Условное обозначение графы | Содержание графы |
| --- | --- | --- |
| 40 | Наименование операции | Наименование операции |
| 41 | Материал | Краткая форма записи наименования и марки материала по ГОСТ 3.1104 81 |
| 42 | Твердость | Твердость материала заготовки поступившей на обработку |
| 43 | Оборудование | Краткое наименование и модель оборудования. Для станков с ЧПУ дополнительно указывается тип устройства с ЧПУ |
| 44 | Обозначение программы | Обозначение программы для ЧПУ в соответствии с отраслевой нормативно-технологической документацией |
| 45 | То | Норма основного времени |
| 46 | Тв | Норма вспомогательного времени |
| 47 | СОЖ | Информация о СОЖ |
| 48 | - | Поле эскиза для обрабатываемой детали |

Бланки ОК для первого и последующих листов форм 2 и 2а представлены в прил. 8 и 9. Графы МК, КТП и ОК форм 2 и 2а с совпадающими номерами заполняются одинаково. Содержание граф 40-49 приведено в табл.17.3. Образец оформления ОК представлен в прил.9.

Карта эскизов (КЭ) представляет собой графический документ, содержащий эскизы, схемы и таблицы и предназначенный для пояснения выполнения технологического процесса, операции или перехода изготовления или ремонта изделия, включая контроль и перемещения. Карты эскизов оформляются на бланках форм 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а по ГОСТ 3.1105  84.

Согласно ГОСТ 3.1104  81 к графическим документам предъявляются следующие основные требования

- Эскизы разрабатываются на технологические процессы, операции и переходы

- Эскизы следует выполнять с соблюдением масштаба или с примерным соблюдением пропорций

- Изображать изделия на эскизах необходимо в рабочем положении на операции с условным обозначением опор, зажимов и установочных устройств

- Изображения изделия на эскизе должны содержать размеры, предельные отклонения, обозначения шероховатости, баз, опор, зажимов и установочно-зажимных устройств, необходимых для выполнения операций, для которой разработан эскиз

- На эскизах к операциям все размеры или конструктивные элементы обрабатываемых поверхностей условно нумеруются арабскими цифрами, которые обводят окружностью диаметром 6 – 8 мм и соединяют с размерной или выносной линией. При этом размеры, предельные отклонения обрабатываемой поверхности в тексте содержания операции технологической карты не указываются. Нумерацию следует производить в направлении часовой стрелки

- При выполнении на одном документе нескольких эскизов к разным операциям  одного технологического процесса допускается сквозная нумерация обрабатываемых поверхностей или конструктивных элементов. При этом  номера одной и той же обрабатываемой поверхности или элемента, повторяющихся на разных операциях могут быть неодинаковыми

- Обрабатываемые поверхности на эскизе следует обводить линией толщиной 2s. В курсовом и дипломном проектировании можно применять цветные линии, например красного цвета. При разработке одного эскиза на технологический процесс или нескольких операций допускается обрабатываемые поверхности  этой линией не обводить

- Технические требования следует помещать на свободной части документа справа от изделия или под ним

- Таблицы и графики следует помещать на свободной части документа справа от изделия

- При разработке эскизов следует применять упрощенные изображения, без указания отдельных элементов

- Изображения технологических наладок и установов с инструментом следует указывать упрощенно в плане

- Если изображение на эскизе относится к нескольким операциям, то номера этих операций следует указывать над изображением изделия и подчеркивать. Если номера операций идут подряд, допускается записывать первый и последний номер через дефис

- Если на поле для графической информации содержится несколько эскизов, то над каждым эскизом следует указать номер операции

Образцы оформления карт эскизов представлены в прил. 11.

18. Пример разработки технологического процесса для детали типа втулка

Рассмотрим разработку стартового варианта технологического процесса для детали, показанной на рис. 18.1.

Рис.18.1. Чертеж втулки

Определение типа производства и партии запуска

Тип производства ориентировочно определяем по табл.18.1, исходя из массы детали и годового объема выпуска.

Таблица 18.1

Тип производства

| Масса детали, кг | Объем годового выпуска, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесерийное производство | Крупносерийное производство | Массовое производство |
| < 1 | 200–76000 | 75000–200000 | > 200000 |
| 1─2,5 | 1000–50000 | 50000–100000 | > 100000 |
| 2.5─ 5 | 500–35000 | 35000–75000 | > 75000 |
| 5─ 10 | 300–25000 | 25000–50000 | > 50000 |
| > 10 | 200–10000 | 10000–25000 | > 25000 |

Далее определяется размер партии заготовок, запускаемых одновременно в производство:

n= a N/260,

где a – коэффициент запаса деталей на складе (определяется по табл.18.2),

N – годовой объем выпуска,

260 – число рабочих дней в году при пятидневной рабочей неделе.

Таблица 18.2

Коэффициент запаса деталей

| Детали | Мелкосерийное производство | Среднесерийное и крупносерийное производство |
| --- | --- | --- |
| Мелкие | 10 | 5 |
| Средние | 5 | 3 |
| Тяжелые | 5 | 3 |

Назначим операционные размеры на заготовке. В результате получим рис. 18.2.

Рис. 18.2. Исходная заготовка

Первые два шага в решении уже сделаны. По табл. 18.3., с учетом того, что размеры L1 и  L2 попадают в интервал до 40 мм., определим допуски на эти размеры. Они составят  TL1 = 1,6 и TL2 = 1,6.

Таблица 18.3

Значения допусков, мкм

| Интервалы диаметров, мм | К в а л и т е т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| До 3 3─6 6─10 10─18 18─30 30─50 50─80 80─120 120─180 180─250 250─315 315─400 400─500 | 4 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 | 6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 | 10 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63 | 14 18 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97 | 25 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155 | 40 48 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250 | 60 75 90 110 130 160 190 220 250 290 320 360 400 | 100 120 150 180 210 250 300 350 400 460 520 570 630 | 140 180 220 270 330 390 460 540 630 720 810 890 970 | 250 300 360 430 520 620 740 870 1000 1150 1300 1400 1550 | 400 480 580 700 840 1000 1200 1400 1600 1850 2100 2300 2500 | 600 750 900 1100 1300 1600 1900 2200 2500 2900 3200 3600 4000 | 1000 1200 1500 1800 2100 2500 3000 3500 4000 4600 5200 5700 6300 |

Выбор этапов обработки

При обработке исходной заготовки за один технологический переход, как правило, невозможно при обработке исходной заготовки обеспечить параметры поверхности готовой детали. Поэтому необходимо выполнять несколько переходов, формируя промежуточные поверхности обрабатываемой заготовки. Сложились определенные закономерности назначения того или иного количества промежуточных поверхностей и соответственно этапов обработки. Этап обработки – это часть технологического процесса, включающая однородную по характеру и точности обработку различных поверхностей и детали в целом.

В зависимости от требований к точности и шероховатости каждой поверхности детали определяем необходимое число этапов обработки. Для принятия решений пользуемся рекомендациями работы [1] и назначаем пять этапов механической обработки (рис.18.3.).

Рис. 18.3. Определение необходимых этапов обработки

По таблице на рис.18.3. определяем для каждой поверхности детали перечень необходимых этапов обработки и заносим в первые четыре колонки табл.18.4. Следует еще раз подчеркнуть, что завершающий этап обработки выбирается по комплексному показателю «состояния поверхности», который определяется сочетанием двух факторов: точности (квалитета) и шероховатости (Ra, мкм) поверхности. Например, поверхности имеют одинаковую шероховатость, но точность поверхности 4 соответствует квалитету 7, а поверхности 5 – квалитету 8. Поэтому для поверхности 4 в качестве окончательного выбран ΙV этап обработки, а для поверхности 5 – ΙΙΙ этап обработки.

Выбор методов обработки

Прежде всего, необходимо учитывать наличие того или иного оборудования в конкретной производственной обстановке и его технологические возможности. Предположим, что в технологическом процессе могут быть использованы токарно-револьверные (с вертикальной осью револьверной головки), токарные многорезцовые и круглошлифовальные станки. Тогда в соответствии с табл.18.5 и табл. 18.7 для каждого этапа обработки поверхностей выбираем метод обработки. Для удобства использования в процессе формирования структуры технологических операций метод обработки заменяем соответствующим технологическим переходом и заносим последний в колонку 5 табл. 18.4.

Таблица 18.4

Выбор этапов и методов обработки

| Поверхность | Квалитет | Ra, мкм | Этап | Технологический переход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 3,2 | Ι ΙΙ | Подрезать торец Подрезать торец |
| 2 | 12 | 6,3 | Ι | Точить поверхность |
| 3 | 12 | 3,2 | Ι ΙΙ | Подрезать торец Подрезать торец |
| 4 | 7 | 1,6 | Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV | Расточить Зенкеровать Развернуть Развернуть |
| 5 | 8 | 1,6 | Ι ΙΙ ΙΙΙ | Точить поверхность Точить поверхность Шлифовать |
| 6 | 12 | 3,2 | Ι ΙΙ | Подрезать торец Подрезать торец |

Таблица 18.5

Назначение плана обработки наружных цилиндрических и осесимметричных торцевых поверхностей, мкм

| Метод обработки | Этапы обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | ΙV |  | ΙΙΙ |  | ΙΙ |  | Ι |  |
|  | IIT | RRa | IIT | RRa | IIT | RRa | IIT | RRa | IIT | RRa |
| Точение однократное |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 66,3 |
| Точение предварительное | 112 | 66,3 | 112 | 66,3 | 112 | 66,3 | 112 | 66,3 | 112 | 66,3 |
| Точение чистовое | 110 | 33,2 | 110 | 33,2 | 110 | 33,2 | 110 | 33,2 |
| Точение окончательное или шлифование предварительное* | 8 | 11,6 | 8 | 11,6 | 8 | 11,6 |
| Точение тонкое или шлифование окончательное* | 6 | 00,4 | 6 | 00,4 |
| Шлифование тонкое или притирка* | 5 | 00,05 |

Таблица 18.6

Назначение плана обработки цилиндрических отверстий, мкм

( в сплошном металле)

| Метод обработки | Этапы обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | ΙV |  | ΙΙΙ |  | ΙΙ |  | Ι |  |
|  | IIT | RRa | IIT | RRa | IIT | RRa | IIT | RRa | IIT | RRa |
| Сверление | 112 | 66,3 | 112 | 66,3 | 112 | 66,3 | 112 | 66,3 | 112 | 66,3 |
| Зенкерование или растачивание* | 111 | 33,2 | 111 | 33,2 | 111 | 33,2 | 111 | 33,2 | 111 | 33,2 |
| Развертывание или протягивание или растачивание* | 9 | 11,6 | 9 | 11,6 | 9 | 11,6 | 9 | 11,6 |
| Развертывание предварительное | 8 | 00,8 | 8 | 00,8 | 8 | 00,8 |
| Развертывание окончательное и шлифование | 7 | 00,4 | 7 | 00,4 |
| Протягивание и калибрование | 6 | 00,4 |

Таблица 18.7

Назначение плана обработки цилиндрических отверстий, мкм

( в заготовках с отверстием)

| Метод обработки | Этапы обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | ΙV |  | ΙΙΙ |  | ΙΙ |  | Ι |  |
|  | IIT | RRa | IIT | IRa | IIT | RRa | IIT | RRa | IIT | RRa |
| Рассверливание или зенкерование черновое или растачивание черновое* | 112 | 66,3 | 112 | 66,3 | 112 | 66,3 | 112 | 66,3 | 112 | 66,3 |
| Зенкерование чистовое | 111 | 66,3 | 111 | 66,3 | 111 | 66,3 | 111 | 66,3 | 111 | 66,3 |
| Растачивание чистовое или развертывание Черновое* | 9 | 33,2 | 9 | 33,2 | 9 | 33,2 | 9 | 33,2 |
| Развертывание чистовое | 7 | 11,6 | 7 | 11,6 | 7 | 11,6 |
| Развертывание тонкое | 6 | 00,8 | 6 | 00,8 |
| Шлифование окончательное | 6 | 00,4 |

*Следует выбирать один из этих методов обработки

По табл.18.5..─18.7. в соответствии с назначенным этапом обработки выбирается метод окончательной обработки поверхности. В план обработки поверхности должны быть включены все предшествующие методы обработки. Там, где приведены два метода обработки и указан союз «или», следует выбирать один из этих методов обработки.

Формирование технологических операций

Обработку центрального точного отверстия удобнее всего производить на токарно-револьверном станке, лезвийную обработку наружной поверхности, учитывая необходимость работы на настроенных станках, ─ на токарно-многорезцовом, ─ окончательную обработку наружной цилиндрической поверхности – на круглошлифовальном.

С учетом подготовки баз для последующей обработки технологический маршрут сформируется из следующих операций:

05. ─ токарно-револьверной;

10. ─ токарной многорезцовой первой;

15. ─ токарной многорезцовой второй;

20. ─ круглошлифовальной.

Операционные эскизы (план обработки основных поверхностей детали) приведены в табл. 18.8. Припуски (z) на операционные размеры назначают в соответствии с этапом обработки и значением толщины, ширины, диаметра обрабатываемой детали. Для  рассматриваемой детали и черновой обработки припуск на сторону  составит 1,5─2,5 мм, а для окончательной обработки соответственно 0,1─0,5 мм.

Следующий шаг решения проектной задачи связан с составлением размерной схемы технологического процесса.

Таблица 18.8

План обработки детали*

| Операционный эскиз |  | Технологические переходы |
| --- | --- | --- |
| 05. Токарно-револьверная |  |  |
|  |  | 1. Подрезать торец 1 в размер L3 2. Подрезать торец 1 в размер L4 3. Точить поверхность 2 в размер D1h12 4. Расточить поверхность 6 в размер d1 5. Зенкеровать поверхность 6 в размер d2 6. Развернуть поверхность 6 предварительно в размер d3 7. Развернуть поверхность 6 окончательно в размер 50H7. |
| Операционный эскиз |  | Технологические переходы |
| 10. Токарная многорезцовая первая |  |  |
|  |  | Точить поверхность 4 в размер D/ 1 и одновременно подрезать торец 3 в размер L5 и торец 5 в размер L6. |
| 15. Токарная многорезцовая вторая |  |  |
|  | Точить поверхность 4 в размер D/2 и одновременно подрезать торец 3 в размер L7 и торец 5 в размер L8. |  |
| 20. Круглошлифовальная |  |  |
|  | Шлифовать поверхность 4 в размер 70h8. |  |

Завершается разработка стартового варианта технологического процесса назначением допусков на операционные размеры. Правила назначения допусков изложены в начале раздела. Назначим допуски для стартового варианта технологического процесса, приведенного в табл.8.2. Данные занесем в табл.8.3.

Таблица 18.9

Допуски на линейные технологические размеры

| Технологические размеры линейные | Этап обработки | До корректировки |  | После корректироки* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Квалитет | TL | Квалитет | TL |
| L1 | Заготовка | - | 1,6 |  |  |
| L2 | Заготовка | - | 1,6 |  |  |
| L3 | 1-й | 14 | 0,62 |  |  |
| L4 | 2-й | 11 | 0,16 |  |  |
| L5 | 1-й | 14 | 0,52 |  |  |
| L6 | 1-й | 14 | 0,62 |  |  |
| L7 | 2-й | 11 | 0,13 |  |  |
| L8 | 2-й | 11 | 0,16 |  |  |

*Корректировка допуска производится после проведения размерного анализа.

Операционные размеры L3, L5 и L6 относятся к этапу 1 обработки, поэтому допуски на них первоначально назначаем по квалитету 14. Операционные размеры L4, L7 и  L8 относятся к этапу 2 обработки. Допуски на них первоначально назначаем по квалитету 11. Операционные номиналы размеров L5 и  L7 попадают в интервал 18─30 мм, а размеров L3, L4, L6, L8 – в интервал 30─50 мм.

Допуски, назначенные по табл. прил. 1, записаны в колонку «До корректировки» табл. 8.3. Далее (в расчетно-графической работе не проводится) после построения размерной схемы и выявления размерных цепей проводится проверочный расчет и при необходимости вносятся коррективы ужесточения допуска в пределах этапа.

Диаметральные технологические размеры и соответственно допуски на них не корректируются  после проведения размерного анализа, поэтому  для них приводится отдельная таблица ─ табл. 8.4.

Таблица 18.10

Определение диаметральных размеров, допусков и припусков*

| Конструкторские размеры поверхности | Поверхность исходной заготовки и маршрут ее обработки | Zном. ./ 2Zном | T, мм | ВО, мм | НО, Мм | Расч. разм | Опер. размер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2─2 100h1; Ra 6,3 | Исх. заготовка Обработка поверхности | 1,7/3,4 | 2,2 | +1,4 | ─0,8 | 103,4 | +1,4 103,4 -0,8 |
|  | Точить однократно | /3,4 | 0,35 | 0 | ─0,35 | 100 | 10─ 0,35 |
| 6─6 50H7; Ra 1,6 | Исх. заготовка Обработка поверхности | 1,6/3,2 | ,0 | +1,3 | ─0,7 | 46,8 | +1,3 46,8 ─ 0,7 |
|  | Расточить предварительно Зенкеровать Развернуть предварительно Развернуть окончательно | (3,2─17 =1,5)* / 1,5 / 1,2 / 0,3 / 0,2 | 0,62 0,25 0,12 0,03 | +0,62 +0,25 +0,12 +0,03 | 0 0 0 0 | 48,3 49,5 49,8 50 | 48,3+0,62 49,5+0,25 49,8+0,12 50 + 0,03 |
| 4─4 70h8; Ra 1,6 | Исх. заготовка Обработка поверхности | 1,6 / 3,2 | ,0 | -1,3 | -0,7 | 73,2 | + 1,3 73,2 ─ 0,7 |
|  | Точить предварительно Точить окончательно Шлифовать | (3,2-1,7 =1,5)* / 1,5 / 1,5 / 0,2 | 0,74 0,12 0,05 | 0 0 0 | ─0,74 ─0,12 ─0,05 | 71,7 70,2 0 | 71,7─0,74 70,2─0,12 70 ─ 0,05 |

*Припуск на первый переход равен общему припуску за вычетом суммы всех остальных припусков.

Расчет диаметральных операционных размеров начинают с конца маршрута. На последнем переходе (операции) операционный размер равен размеру по чертежу детали, размер на предыдущей операции получают складывая (или вычитая для отверстий) припуск с операционным размером следующей операции (в расчетно-графической работе не проводится).

Завершается разработка технологического процесса формированием карт технологического процесса и карт эскизов по ГОСТ 3.1404─86, которые оформляются в виде отдельного приложения с титульным листом по

ГОСТ 3.1105–84 и приведены в прил. 7–9.

Библиографический список

- Технология машиностроения Учеб. Пособ. для вузов В 2-х т. /Э.Л. Жуков, И.И.Козарь, С.Л. Мурашкин и др.; ред. С. Л. Мурашкин. Т.1. М.: Высш. Шк., 2005. 278 с.

- Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. / ред. А. М. Дальский, А.Г. Суслов, А.Г.Касилова, Р.К. Мещеряков Т.2. 5 -е изд., испр. М.: Машиностроение-1, 2003. 944 с.

- Технология машиностроительного производства: Методические указания к курсовой работе / С. Ю. Маслич. Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2002. 67с.

- Технологические процессы в машиностроении: Методические указания и задания к расчетно-графической работе / А. А. Шабашов. Екатеринбург: Изд-во УГТУ  УПИ, 2007. 54 с.

- Технология машиностроения: Производство машин: учебник для вузов в 2-х т. / В.М. Бурцев, А.С. Васильев, О.М. Деев и др-е.; ред. Г. Н. Мельников. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. 640 с.

- Колесов И.М. Основы технологии машиностроения. М.: Высшая школа, 2001. 591 с.

- Маталин А.А. Технология машиностроения. Л.: Машиностроение, 1995. 512с

# Дополнительный

- Кован В.М., Корсаков В.С., Косилова А.Г. и др. Основы технологии машиностроения,  М.: Машиностроение, 1977. 416 с.

- Егоров М.Е., Дементьев В.И., Дмитриев В.Л. Технология машиностроения. М.: Высшая школа, 1976. 534 с.

- Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения,  М.: Машиностроение, 1969. 559 с.

Приложения

Приложение 1

Плавающая

10

600

5

R 3

Наименование

опоры

Обозначение опоры на видах

спереди,

сзади

сверху

снизу

Неподвижная

1

10

600

5

6

Подвижная

5

600

10

10

6

10

600

5

. Регулируемая

Условные обозначения опор в технологической документации

Приложение 2

Без обозначения

Без обозначения

Наименование установочного устройства

Обозначение установочного устройства на видах

спереди, сзади,сверху, снизу

слева

справа

Условное обозначение установочных устройств в технологической документации

5

600

5

600

3

3

R3

5

600

5

600

10

3

5

600

10

3

,,

,,

Центр неподвижнный

Центр вращающийся

Центр плавающий

Оправка цилиндрическая

Оправка шариковая (роликовая)

,,

Продолжение прил.2

Обозначение зажима на видах

спереди, сзади

сверху

снизу

Одиночный

600

3

10

10

3

600

600

l

3

3

3

Условное обозначение зажимов в технологической документации

Двойной

Наименование зажима

Обозначение установочного устройства на видах

Наименование установочного устройства

спереди, сзади,

сверху, снизу

слева

справа

3

10

10

Патрон

поводковый

Патрон

трех кулачковый

Условное обозначение установочных устройств в технологической документации

Окончание прил. 2

Ц

Ц

Ц

Форма реальной

поверхности

Цилиндрическая

(шариковая)

3

Приложение 3

Наименование формы

рабочей поверхности

Обозначение формы

рабочей поверхности

на всех видах

Плоская

3

0,5

1.5

R1,5

3

600

3

600

6

3

600

Сферическая

Призматическая

Коническая

Ромбическая

Трехгранная

6

3

600

Условные обозначения формы рабочей поверхности опор, зажимов и

установочных устройств

Приложение 4

Приложение5

Приложение6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Учебное издание

ТЕХНОЛОГИЯ

МАШИНОСТРОЕНИЯ

Составитель: Шабашов Алексей Александрович

Редактор издательства Т. Н. Газитарова

Компьютерная верстка авторская

ИД №06263 от 12.11.2001г.

Подписано в печать 11.09.2007			            Формат 60х84 1/16

Бумага типографская            Плоская печать             Усл. печ. л, 5,85

Уч.-изд. л. 5,75                       Тираж 50                 Заказ

Редакционно-издательский отдел УГТУ ─ УПИ

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

Ризография НИЧ УГТУ ─ УПИ

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19