Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова

Кафедра технического сервиса

А.Б. Шаяхметов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ

Учебное пособие

Костанай, 2015

УДК 623.437.4(075.8)

ББК 39.33-082я73

Ш32

Автор:

Шаяхметов Амангельды Булатович, кандидат технических наук

Рецензенты:

Баймухамедов Малик Файзулович, доктор технических наук, профессор, 
проректор по научной работе Костанайского социально-технического 
университета им. З.Алдамжара;

Баганов Николай Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, 
проректор по учебной работе Костанайского инженерно-экономического 
университет имени М.Дулатова;

Курманов Аяп Конлямжаевич, доктор технических наук, профессор, 
Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова.

Шаяхметов А.Б.

Ш32 Техническая эксплуатация автомобилей, оборудованных компьютерными системами. Учебное пособие. – Костанай: КГУ имени А.Байтурсынова, 2015 – 68с.

ISBN 978-601-7481-00-1

В учебном пособии освещены вопросы системы автоматической 
диагностики, поиска неисправностей и их кодирования. Рассматриваются 
алгоритмы поиска неисправностей, выбор и обоснование схемы маршрутного компьютер-тестера, система управления автомобилем, системы впрыска 
«L-Jetronic», электронная система зажигания.

Предназначено для студентов специальности 5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии; пособие может быть рекомендовано 
преподавателям высших учебных заведений при проведении занятий по 
дисциплине Техническая эксплуатация автомобилей, оборудованных компьютерными системами.

УДК 623.437.4(075.8)

ББК 39.33-082я73

Утверждено Учебно-методическим советом Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова, протокол от _26_.__02_ 2015 №__1__

ISBN 978-601-7481-00-1

© Костанайский государственный

университет имени А.Байтурсынова, 2015 г.

Содержание

| Введение............................................................................................................. | 4 |
| --- | --- |
| 1 Неисправности автомобилей......................................................................... | 5 |
| 1.1 Системы автоматической диагностики................................................... | 5 |
| 1.2 Таблицы кодов неисправностей............................................................... | 11 |
| 2 Технологические особенности обслуживания автомобилей с электронными системами управления............................................................. | 26 |
| 2.1 Алгоритмы поиска неисправностей......................................................... | 26 |
| 2.2 Выбор и обоснование схемы маршрутного компьютер-тестера (МКТ)………………………………………………………………………..... | 40 |
| 2.3 Выбор интерфейс для подключения к диагностической линии автомобиля……………………………………………………………………. | 43 |
| 3 Системы управления автомобилем............................................................... | 46 |
| 4 Системы впрыска «L-Jetronic»……………………………………………... | 59 |
| 5 Электронная система зажигания................................................................... | 64 |
| Список использованных источников……………………………………….. | 68 |

Введение

Садясь за руль современного автомобиля, большинство водителей даже не представляют, насколько их ощущения от вождения не соответствуют действительности. Вы давите на газ и ощущаете приятное сопротивление педали, вращаете руль — и чувствуете, как проворачиваете колеса, давите на тормоз — и кажется, что именно ваша нога продавливает тормозную жидкость к суппортам, сдавливающим тормозные диски. Однако вы заблуждаетесь — в новейших автомобилях все это делают сервомоторы, управляемые электроникой, а кажущееся сопротивление в руле, рычагах и педалях создают другие сервомоторы. С заносом сражается не мастерство водителя, а специальные компьютерные системы. Они же управляют двигателем, следят за стеклоочистителями, воздухом и температурой в салоне, сцеплением с дорогой, расходом горючего и так далее.

Каждые четыре года оперативная память вашего компьютера увеличивается примерно в десять раз. То же самое происходит и с автомобилем. Единственная разница состоит в том, что автомобили опаздывают от компьютеров примерно на семь лет.

Сегодня автовладелец должен только заливать в машину бензин, масло и стеклоомыватель. В случае неисправности автомобиль сам сообщит вам об этом и подскажет, можно ли самостоятельно доехать до сервиса или пора вызывать эвакуатор. Потом выросли мощность и скорость: в середине прошлого века безопасно управлять на скоростях в 150−200 километров в час могли только профессиональные гонщики, а сейчас это доступно даже старушке-пенсионерке. Вернее, она лишь крутит руль и давит на педаль газа, все остальное делают бортовые компьютеры.

А аварийно-спасательные системы автомобиля в случае аварии будут активно бороться за ее жизнь.

Помимо этих жизненно необходимых систем автомобили стали обзаводиться аксессуарами: вентиляцией и сервоприводами сидений, адаптивными системами освещения салона, телевизорами, игровыми приставками, массажерами и т. д. В итоге количество дисплеев и управляющих клавиш вплотную приблизилось к оборудованию пилотской кабины. Лучшие умы в автомобильных исследовательских центрах брошены как раз на решение этой проблемы — уже сейчас в разных машинах появились джойстикоподобные системы навигации по информационным дисплеям. На стадии испытания находятся системы, способные распознавать жесты, направление взгляда и даже эмоции водителя.

1 Неисправности автомобилей

1.1 Системы автоматической диагностики

Автомобили XXI века представляют собой сложную систему взаимозависимых приборов, и на их эксплуатационные качества влияет множество характеристик. Целью процедуры диагностики автомобиля является проверка состояния всех устройств и систем автомашины. Данная процедура не только дает возможность мониторинга работы устройств автомобиля, но и установит присутствие неполадок в каждой его точке. Специалисты компьютерной диагностики с помощью высокотехнологичных «умных» приборов оценивают работу деталей, узлов и блоков управления автомобилем. В ее задачи входит определение степени износа узлов, с тем, чтобы своевременно осуществить их замену и обойтись без финансово накладного ремонта.

В процессе компьютерной диагностики неисправностей легкового автомобиля, будь то периодическая или предпродажная диагностика автомобиля, осуществляется последовательная проверка практически всех систем управления, в которые входит:

- диагностика ходовой части автомобиля, в том числе подвески автомобиля;

- диагностика кузова автомобиля;

- диагностика электрооборудования автомобилей;

- диагностика автомобильных генераторов;

- диагностика двигателей автомобилей;

- диагностика электронных систем автомобиля;

- диагностика автоматической коробки.

При полной диагностике производится проверка управления двигателем, АБС/ПБС, автоматической трансмиссией, подушками безопасности, климат-контролем, круиз-контролем, щитком приборов, пневмоподвеской, системами парковки и навигации, иммобилайзером и т.п. При проверке работы двигателя осуществляются: контроль системы, управляющей двигателем, контроль наполняемости цилиндров, контроль топливной системы, анализ оборотов и др. По полученным результатам диагностики специалисты центра технического обслуживания представят отчетность о выявленных ошибках и путях ремонта повреждений, а так же о необходимой замене тех или иных приборов или узлов.

Электроника не работает безупречно, и соответственно, всегда существует возможность ее поломки или некачественного функционирования. В ситуации несущественных повреждений, автовладелец может даже не обратить внимания на то, что в теле его «железного друга» завелся непорядок. При некорректной работе того или иного датчика (датчиков температуры воздуха, расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости) практически все современные бортовые компьютеры в качестве текущих показателей работы автомобильных систем выводят их значения в среднем, не всегда информируя автовладельца о наличии тех или иных повреждений сообщением на контрольной панели.

Увидеть повреждения такого рода у водителя не всегда есть возможность. Возможен рост расходования топлива, снижение приемистости, однако, несмотря на это, авто будет продолжать функционировать. Именно поэтому просто необходимо не менее раза в полгода осуществлять компьютерную диагностику автомобиля. При этой процедуре может быть установлена неисправная работа датчика, определена ошибка и проконтролировано функционирование двигателя.

У выездной диагностики автомобилей существенный плюс – высокая мобильность. Ваш автомобиль обследуют там, где Вам удобнее, однако выездная диагностика авто на базе персонального компьютера (ПК) имеет и существенные минусы. К одному из таких можно отнести и то, что в условиях СТО можно провести более тщательную проверку работы узлов и агрегатов транспортных средств, и не дает упустить ни одного нюанса.

Профессиональная автодиагностика и поиск дефектов отнимают порой существенно больше времени, чем сам ремонт. Посредством современных систем можно очень результативно уменьшить круг поиска и установить характер дефекта, не пользуясь без нужды дорогостоящими и трудоемкими ремонтными операциями. Поэтому чаще всего ремонт автомобиля начинается с полной компьютерной диагностики автомобиля, стоимость которой в разы ниже.

Диагностические программы для автомобилей применяются для технического обслуживания и ремонта с помощью ПК или ноутбука практически в любых условиях. Программа считывает информацию с электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля через адаптер и позволяет визуализировать полученные данные, как в графическом, так и в цифровом виде. В зависимости от функциональности программа может отображать данные в реальном времени, управлять исполнительными механизмами, получать данные об ошибках и многое другое. Со специализированными программами такой процесс как диагностика инжектора с помощью ноутбука производится быстро и на профессиональном уровне.

В зависимости от того, для каких автомобилей производится диагностика, программы сканирования существенно отличаются. Для личного пользования владельцы иномарок, как правило, применяют недорогие адаптеры с русифицированными программами, работающими по стандарту OBD-2. Это ScanMaster, PCMScan, Motordata и другие.

Для диагностики инжекторных автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ используют программы OpenDiag и Мотор-тестер.

Для диагностики дизельных грузовых и коммерческих автомобилей МАЗ, КАМАЗ, ПАЗ, а так же любых ВАЗ, ГАЗ, УАЗ применяется программа Сканматик-2.

Каждая программа для диагностики автомобиля, обладает уникальным интерфейсом и предназначена для тестирования и устранения неисправностей в системах определенных видов автомобилей. Так, например, программа «Вася диагност» предназначена для машин группы VAG (VW,Audi,Scoda,Seat) и диагностирует все системы данных автомобилей на дилерском уровне. Это русскоязычное программное обеспечение для диагностики автомобилей сканирует двигатели внутреннего сгорания, а так же другие системы автомобилей VAG и позволяет оперативно исправлять неисправности в них.

Программа для компьютерной диагностики автомобилей серии OpСom используются для сканирования автомобилей концерна Opel, на русском языке. Эта программа использует заводские протоколы Opel, поэтому подробно диагностирует все системы и по функциям приближенна к дилерской диагностики. Все, что нужно для диагностики автомобиля при помощи программы OpCom – это ноутбук или ПК, соответствующий адаптер и кабели для его подключения.

Из универсальных мультимарочных программ для диагностики автомобилей можно выделить программу Autocom. Это одна из самых оптимальных по цене и качеству диагностическая программа, полностью на русском языке. Программа Autocom используется для диагностики и адаптаций блоков широкого спектра автомобилей Европы, Азии и США (в комплект добавленна диагностика российских автомобилей). Может диагностировать как легковые, так и грузовые автомобили. Благодаря работе Autocom легко и быстро производится диагностика инжектора с помощью ноутбука.

Отдельного внимания требуют программаторы-загрузчики для чип-тюнинга автомобилей. Эти устройства предназначены для чтения и записи прошивок блоков управления, чтобы предать автомобилю нужные свойства. В умелых руках универсальные программаторы для автомобилей могут заметно улучшить ходовое качество, мощность или экономичность расхода топлива.

Программатор для чип-тюнинга автомобиля позволяет осуществлять повышение мощности двигателя электронным путем. Данная процедура называется чип-тюнингом автомобиля. Оборудование для чип-тюнинга включает в себя различные виды программаторов: для российских автомобилей и для иномарок. Программатор для чип-тюнинга автомобиля позволяет менять работу двигателя, влияя на электронные устройства, контролирующие его работу. Но не стоит забывать о том, что чип-тюнинг – довольно ответственный процесс, который нужно выполнять с должным уровнем квалификации.

Технология OBD (On-Board Diagnostic - самодиагностика бортового оборудования) зарождалась еще в 50-х гг. прошлого века. Инициатором выступало правительство США. Для улучшения экологии были созданы различные комитеты, но положительных результатов не было достигнуто. И только в 1977 г. ситуация начала меняться. Наступил энергетический кризис и спад производства, и это потребовало от производителей решительных действий по спасению самих себя. Департамент по контролю за воздушной средой (Air Resources Board, ARB) и Агентство по защите окружающей среды (Environment Protection Agency, EPA) пришлось воспринимать всерьёз. На этом фоне и развивалась концепция диагностики OBD. OBD 2 – это разъем 16-pin. Если автомобиль из Америки, вопросов нет. А вот с Европой чуть сложнее. Ряд европейских производителей (Ford, VAG, Opel) применяют такой разъем, начиная с 1995 года (напомним, что тогда в Европе не было протокола EOBD). Диагностика этих автомобилей осуществляется исключительно по заводским протоколам обмена. Но были и такие «европейцы», которые вполне реально поддерживали протокол OBD 2 уже начиная с 1996 года, например многие модели Volvo, SAAB, Jaguar, Porsche. А вот об унификации протокола связи, или, языка, на котором «разговаривают» блок управления и сканер, можно говорить только на прикладном уровне. Коммуникационный стандарт единым делать не стали. Разрешено использовать любой из четырех распространенных протоколов – SAE J1850 PWM, SAE J 1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4. В последнее время к этим протоколам добавился еще один – это ISO 15765-4, обеспечивающий обмен данными с использованием CAN-шины.

Следует отметить, что наличие аналогичного разъема не является 100% признаком совместимости с OBD 2. Автомобили, оборудованные этой системой обязательно должны иметь отметку на одной из табличек в подкапотном пространстве или в сопроводительной документации. Чаще всего используемый протокол можно идентифицировать по наличию определенных контактов на диагностическом разъеме. Если на этом разъеме присутствуют все контакты, следует обратиться к технической документации на конкретный автомобиль. С применением стандартов EOBD и OBD 2 процесс диагностики электронных систем автомобиля унифицируется, теперь можно один и тот же сканер без специальных адаптеров использовать для тестирования автомобилей всех марок.

Требования стандарта OBD 2 предусматривают:

- стандартный диагностический разъем (рисунок 1);

- стандартное размещение диагностического разъема (рисунок 1);

- стандартный протокол обмена данными между сканером и автомобильной бортовой системой диагностики;

- стандартный список кодов неисправностей;

- сохранение в памяти ЭБУ кадра значений параметров при появлении кода ошибки («замороженный» кадр);

- мониторинг бортовыми диагностическими средствами компонентов, отказ которых может привести к увеличению токсичных выбросов в окружающую среду;

- доступ как специализированных, так и универсальных сканеров к кодам ошибок, параметрам, «замороженным» кадрам, тестирующим процедурам и т. д.;

- единый перечень терминов, сокращений, определений, используемых для элементов электронных систем автомобиля и кодов ошибок.

В соответствии с требованиями OBD 2, бортовая диагностическая система должна обнаруживать ухудшение работы средств доочистки токсичных выбросов. Например, индикатор неисправности Check Engine включается при увеличении содержания СО или СН в токсичных выбросах на выходе каталитического нейтрализатора более чем в 1,5 раза по сравнению с допустимыми значениями. Такие же процедуры применяются и к другому оборудованию, неисправность которого может привести к увеличении токсичных выбросов.

Рисунок 1. Диагностический рзъем OBD 2.

Программное обеспечение ЭБУ двигателя современного автомобиля многоуровневое. Первый уровень — программное обеспечение функций управления, например реализация впрыска топлива. Второй уровень — программное обеспечение функции электронного резервирования основных сигналов управления при отказе управляющих систем. Третий уровень — бортовая самодиагностика и регистрация неисправностей в основных электрических и электронных узлах и блоках автомобиля. Четвертый уровень — диагностика и самотестирование в тех системах управления двигателем, неисправность в работе которых может привести к увеличению выбросов вредных веществ в окружающую среду. Диагностика и самотестирование в системах OBD 2 осуществляется подпрограммой четвертого уровня, которая называется Diagnostic Executive (Diagnostic Executive — исполнитель диагностики, далее по тексту — подпрограмма DE). Подпрограмма DE с помощью специальных мониторов (emission monitor EMM) контролирует до семи различных систем автомобиля, неисправность в работе которых может привести к увеличению токсичности выбросов. Остальные датчики и исполнительные механизмы, не вошедшие в эти семь систем, контролируются восьмым монитором (comprehensive component monitor — ССМ). Подпрограмма DE выполняется в фоновом режиме, т. е. в то время, когда бортовой компьютер не занят выполнением основных функций управления. Все восемь упомянутых мини-программ (мониторов) осуществляют постоянный контроль оборудования без вмешательства человека. Каждый монитор может осуществлять тестирование во время поездки только один раз, то есть во время цикла «ключ зажигания включен — двигатель работает — ключ выключен» при выполнении определенных условий. Критерием на начало тестирования могут быть: время после запуска двигателя, обороты двигателя, скорость автомобиля, положение дроссельной заслонки и т.д. Многие тесты выполняются на прогретом двигателе. Производители по-разному устанавливают это условие, например, для автомобилей Ford это означает, что температура двигателя превышает 70 0С (158 °F) и в течение поездки она повысилась не менее, чем на 20 °С (36 °F). Подпрограмма DE устанавливает порядок и очередность проведения тестов: отмененные тесты — подпрограмма DE выполняет некоторые вторичные тесты (тесты по программному обеспечению второго уровня) только, если прошли первичные (тесты первого уровня), в противном случае тест не выполняется, т. е. происходит отмена теста. Конфликтующие тесты — иногда одни и те же датчики и компоненты должны быть использованы разными тестами. Подпрограмма DE не допускает проведения двух тестов одновременно, задерживая очередной тест до конца выполнения предыдущего. Задержанные тесты — тесты и мониторы, которые имеют различный приоритет, подпрограмма DE задержит выполнение теста с более низким приоритетом, пока не выполнит тест с более высоким приоритетом.

Со времени внедрения компьютерных систем управления двигателем основным и непосредственным участником диагностики автомобилей являются диагностические сканеры. Вначале большинство из них носили приставку «дилерский», так как доступ к их приобретению имели только СТО, сертифицированные конкретным производителем автомобиля. При этом частичная диагностика, например считывание кодов неисправности, было доступно и без их применения. На значительной части автомобилей тех лет выпуска возможна диагностика ряда электронных систем с помощью персональных компьютеров, несложного аппаратного интерфейса и доступного программного обеспечения. Достаточно развиты диагностические средства на базе ПК для ранних моделей ММС, Toyota, Nissan, Honda, WV и других. Причем программные продукты (в том числе бесплатные) и описания аппаратной реализации доступны в сети Интернета и их использование не составляет большого труда даже для автотехника, решившего заняться диагностикой. И нынче даже старенькую Тойоту можно диагностировать с помощью персонального компьютера (подключением простенького компьютера к Vf1 контакту её диагностического разъема).

1.2 Таблицы кодов неисправностей

Рассмотрим историю появления законов и некоторых правил диагностики современного автомобиля. Начало систем самодиагностики (OBD) обычно относят к 1982 году, когда организация по контролю состояния воздушной среды (CARB) штата Калифорния разработала соответствующие требования к системам управления подачей топлива. В них в явном виде указывалось на обязательность наличия в ПО блока управления двигателем микропрограмм проверки состояния навесного оборудования и датчиков. Начиная с 1988 года, все проданные в этом штате автомобили должны были быть оснащены такой системой первого поколения самодиагностики и контроля эмиссии (On-Board Diagnostic, OBD phase I). Её суть состоит в том, что ссоответствующий электронный модуль должен проводить проверку и анализ состояния «подвластных» ему систем, правильность функционирования исполнительных устройств, датчиков. При возникновении неисправности в системе управления двигателем водитель обязательно информируется о такой поломке включением соответствующего индикатора неисправности, который обычно располагался на приборном щитке. Специально оговорено, что индикатор не должен использоваться для других целей.

Для идентификации неисправности использовались так называемые «коды ошибок», которые записывались в память бортового компьютера. Считывание этих кодов возможно различными способами. Например, подсчетом количества миганий лампы индикатора "Check Engine" или считыванием с помощью соответствующего электронного прибора (сканера данных). В дальнейшем эти правила стали федеральными и были распространены на всю страну. А спустя некоторое время стали основой для соответствующих стандартов других регионов.

Приоритет внедрения систем самодиагностики неизвестен, но в праворульном автомобиле внутреннего рынка Японии Toyota Corolla (AE82) с двигателем 4A-GELU, серийно выпускавшемся с октября 1984 по апрель 1987, такая система уже использовалась. Пионером же внедрения систем самодиагностики принято считать Nissan, использовавший в модели 280z 1975 г.в. контроллер управления подачей топлива (L-Jetronic) с элементами самодиагностики.

Основным назначением первого поколения самодиагностики являлось уменьшение эмиссии вредных веществ и повышение качества диагностики и ремонта автомобилей. Эта система характеризовалась тем, что:

— производилась проверка исправности электрических цепей только на обрыв и замыкание;

— имелись известные ограничения возможности проверки состава смеси, подачи топлива и системы рециркуляции выхлопных газов;

— проверялось небольшое количество субсистем;

— не определялись все возможные неисправности;

— предоставлялись небольшие объемы потоков данных о состоянии систем автомобиля;

— каждый производитель использовал собственную систему идентификации кодов неисправности и оригинальные протоколы обмена данными;

— диагностические разъемы отличались конструкцией, назначением контактов и местом их расположения;

— отсутствовали единые критерии включения индикатора неисправности и общих правил его гашения;

— после устранения неисправности была необходима обязательная очистка памяти кодов самодиагностики.

Система первого поколения характеризовалась и тем, что каждый производитель реализовал своё видение алгоритмов проверки, критериев оценки состояния датчиков, исполнительных узлов и системы в целом. Отсутствовала унификация конструкции, назначения контактов и мест расположения диагностических разъемов. Также отсутствовала единая система применяемых названий датчиков и компонентов, используемых единиц измерения. В результате этого автомобили различных марок имели различные перечни кодов неисправностей и несовместимые инструментальные средства для считывания кодов и получения другой информации. Полноценная диагностика электронных систем того поколения была возможна только при обязательном использовании так называемых дилерских сканеров, то есть приборов, специально сделанных производителем для проверки электронных систем своих автомобилей. Таким образом, создавалась ситуация, при которой обычным станциям (СТО) для работы с машинами различных производителей было необходимо закупать большое количество этих весьма недешевых приборов. А это отрицательно сказывалось на качестве и стоимости ремонта.

Системе OBD-I были присущи также и алгоритмические недостатки. Поскольку производилась проверка исправности электрических цепей исполнительных устройств и датчиков только на обрыв и замыкание, то для некоторых датчиков считалось допустимым отсутствие изменений выходных сигналов. Но автомобили тех лет уже использовали функцию адаптации ("adaptive shift"), с помощью которой проводилась коррекция базовых установок для обеспечения оптимального состава топливно-воздушной смеси. Иногда значительные ухудшения некоторых компонентов системы компенсировались слишком большой топливной коррекцией. И хотя система OBD-I поддерживала проверку превышения допустимых пределов изменений базовых установок, далеко не всегда она была в состоянии обеспечить полный контроль. Некоторые уровни ухудшения датчиков положения дроссельной заслонки, регулятора давления топлива, датчика температуры, кислородного датчика оставались незамеченными ею. Например, несмотря на то, что система OBD-I и проверяла состояние кислородного датчика, она часто определяла эту неисправность только после полной его поломки. Неисправность кислородного датчика, при которой его выходное напряжение равно нулю и не зависит от состава смеси, блок управления (БУ) воспринимал только, как признак бедной смеси и увеличивал подачу топлива. То есть БУ не проверял соответствие его напряжения режиму двигателя, время переключения (быстродействие датчика) и другие параметры. И только этим объясняется ситуация тех лет, когда при неисправном кислородном датчике лампа «Check Engine» так и не загоралась, и его неисправность выявлялась только при инструментальной проверке. Эти недочеты приводили к увеличению расхода топлива и повышенному загрязнению окружающей среды.

Согласно статистике, даже в наше время более 75% объема технического обслуживания и ремонта автомобилей проводится вне дилерских мастерских (СТО). В США в настоящее время независимые техники выполняют примерно 80% всего объема обслуживания и ремонта. В штатах, по данным 2007 года, в этой сфере занято более 5 млн. рабочих мест в почти полумиллионе СТО. Причем следует отметить, что по мере износа автомобилей число обращений в обычные, не уполномоченные станции увеличивается. Понятно, что при этом независимые техники выполняют больший объем ремонта в более старых машинах, для которых выше вероятность поломки и к которым «теряют интерес» центры гарантийного обслуживания. Кроме этого, неизбежная централизация дилерских СТО приводит к увеличению объемов обслуживания и ремонта в обычных мастерских. Например, в США за период 1998 – 2001 количество дилерских СТО уменьшилось на 0,9%, а количество «независимых» техников возросло на 2,3%. Понимание трудностей, связанных с обеспечением доступного и качественного авторемонта и обслуживания, привело к тому, что Американское Агентство по защите окружающей среды (EPA) разработало и опубликовало в сентябре 1989 года проект новых федеральных стандартов второго поколения самодиагностики, известного как OBD-II. Первоначально эта система должна была стать обязательной для автомобилей с 1994 года выпуска. Но в 1991 году были собраны комментарии производителей, и проведена коррекция времени ее внедрения. 19 февраля 1993 года EPA приняло дополнительные поправки, и опубликовало окончательные правила для автомобилей 1994-1998 года выпуска. При этом производители могли запросить аргументированную отсрочку внедрения на два года. И надо заметить, практически все ею воспользовались. Поэтому система вводилась постепенно, и только с 1996 года стала обязательной для всех автомобилей, продаваемых в США. Учитывая огромную емкость американского рынка, производители других регионов были вынуждены «откликнуться» на это требование, и эта система была внедрена.

Таким образом, в 1996 году в США получило жизнь поколение системы самодиагностики известное как OBD-II (On-Board Diagnostic phase II). Это значительно облегчило выполнение задач поиска и локализации неисправностей, упростило ремонт и повысило эффективность и достоверность диагностики. И что немаловажно - обилие режимов работы и возможность анализа выбранных параметров во времени снизило трудоемкость процесса поиска причин неисправности. При этом количество кодов самодиагностики увеличилось в сотни раз, была проведена стандартизация (J1962) назначения контактов диагностического разъема и протоколов обмена данными, что позволило проводить проверки с помощью унифицированных диагностических устройств, доступных любому технику и на каждой СТО. Следует заметить, что законодатели понимали сложности внедрения новых требований. Поэтому некоторая их часть вводилась поэтапно. Например, проверка системы улавливания паров топлива была обязательна в 1996 г. в 20% выпускаемых автомобилей, в 1997 - 40% и только начиная с моделей 1999 года обязательное её наличие во всех. Новые нормы требовали от производителей автомобилей внедрение диагностической системы, которая должна проверять компоненты, влияющие на токсичность и определять любую неисправность, вызывающую превышение порога допустимой эмиссии вредных составляющих выхлопных газов. Сейчас порогом срабатывания принято 1.5-кратное превышение допустимых норм. Характерной особенностью OBD-II является её гибкость и постоянное совершенствование. Несмотря на то, что окончательная редакция проведена в 1996 году, в 1998 и 2002 годах произведена коррекция требований к автомобилям, начиная с 2004 года выпуска. Особое внимание уделено проверкам состояния каталитического преобразователя, нагревательного элемента кислородных датчиков, системы улавливания топливных паров, пропусков воспламенения (осечки зажигания), системы переменного газораспределения и т.д.

И в настоящее время ведутся дискуссии о новых дополнениях, сделанных в 2007-2008 годах. Например, рассматривается возможность внедрения интегрального числового показателя Performance Ratio, который характеризовал состояние катализаторов, кислородных датчиков, систем переменного газораспределения и рециркуляции выхлопных газов. Вводится новая категория кодов неисправности (Permanent DTC), и особое внимание уделяется развитию системы OBD-II дизельных двигателей.

В целом система самодиагностики второго поколения характеризуется тем, что:

— предназначена для информирования пользователя машин о возникновении неисправностей, которые приводят к недопустимому увеличению эмиссии (выбросов) вредных веществ;

— непрерывно проверяет исправность электрических цепей и правильность функционирования (допустимость диапазона параметров) исполнительных устройств и датчиков. В режиме реального времени проводит проверки и анализ состояния системы подачи топлива в двигатель и другие системы для обеспечения достаточной экономичности и безопасности движения;

— отслеживает состояния практически всех электронных систем;

— оптимально проверяет системы и компоненты, использует большее количество кодов неисправности (более 10 000 кодов);

— запоминает состояние системы при возникновении неисправности;

— при возникновении неисправности использует алгоритмы активного тестирования;

— стандартизованы коды неисправностей, протоколы обмена данными между электронными системами автомобиля и диагностическим оборудованием, терминология, и т.п. Стандартизирует электрические параметры и протоколы связи в автомобильной промышленности и унифицирует средства диагностики, вводит единую систему идентификации кодов неисправности. Обеспечивает диагностику электронных систем, влияющих на эмиссию вредных выхлопов сертифицированных автомобилей практически всех производителей, с помощью обычных диагностических сканеров широкого применения (Generic Scan Tools);

— индикатор неисправности остается включенным в течение трех последовательных поездок даже после того, как неисправность «самоустранилась»;

— коды неисправности, время эксплуатации неисправного двигателя, замороженные данные могут быть стерты из памяти самим БУ, если неисправность не фиксируется в течение 40 циклов прогрева (warm-up) или 100 часов работы двигателя;

— обнаруживает неисправности, которые не являются помехой для нормального движения автомобиля;

— используются 16- и 32-разрядные контроллеры, которые оперируют с более 15 000 констант. Типичный микропроцессор, например, Motorola MPC565, работает с быстродействием до 56 MHz, использует 10 килобайт RAM и более 1 Мбайт flash-памяти. До 40% объема ПО занимают подпрограммы самодиагностики;

— обязательно обеспечивает доступ техников ко всей технической информации по диагностике и ремонту, причем не позднее трех месяцев после ее распространения среди дилерских СТО;

— использование EEP-ROM памяти позволяет проводить модернизацию программного обеспечения ЕСМ (без его замены) и проводить процедуры адаптации системы («переобучения»).

Отметим, что система OBD-II включает в себя не только технические требования к автомобилям, но и регламентирует организацию доступа к технической информации, правила ее размещения (в том числе и в Интернете) и другие организационные мероприятия (SAE J2012, J2008, ISO/DIS 15031). Их основные задачи - улучшение состояния автомобильного парка страны и повышение качества обслуживания и ремонта. Страны Европейского Союза приняли аналогичные стандарты (DIRECTIVE 98/69/EC) значительно позже. EOBD есть европейский эквивалент стандарта OBD-II, в которые хоть и внесены незначительные изменения, но, в целом, за основу приняты американские стандарты. В 2000 году было опубликовано требование о том, чтобы все бензиновые автомобили, продаваемые в пределах Европы с 1 января 2001 года, и дизельные автомобили с 2003 года, должны иметь бортовые диагностические системы для проверки эмиссии и проведения самодиагностики систем (70/220/EEC). Многие изготовители, понимая неизбежность этих требований, оснащали свои автомобили интерфейсами OBD задолго до этого, что говорится, «готовили сани» заранее. Это давало возможность реальной проверки и сбора статистических данных. Иногда в автомобилях одновременно использовались несколько типов диагностических разъемов. Встречаются почти курьезные ситуации. На значительном количестве автомобилей европейского и азиатского рынка устанавливался разъем для подключения сканеров, внешне не отличимый от разъема OBD-II (J1962), но для связи со сканерами использовались либо протоколы предыдущих поколений диагностики, либо несколько модифицированные стандартные протоколы. До сих пор можно встретить недоумение некоторых техников, которые, видя разъем знакомой конструкции, предполагают, что это признак обязательного наличия системы OBD-II. Такой разъем является необходимым, но не достаточным условием использования в конкретном автомобиле этой системы самодиагностики.

Начиная с октября 2002 года автомобили так называемого внутреннего рынка Японии, оснащаются системой JOBD, которая во многом похожа на своих предшественников. В 2010 году значительная часть азиатских стран ввела в действие стандарты токсичности выхлопных газов, которые содержат требования использования систем самодиагностики аналогичные OBD-II. В таблице показаны сроки их внедрения.

Начиная с 2008 года, автомобильные системы пополнились требованием обязательного использования стандартов внутри сетевого обмена информацией (Controller Area Network). Это значительно увеличило как надежность их работы, так и расширило возможности диагностики.

Перечень основных «диагностических» стандартов:

— SAE_J1930/ISO15031 Terms, Definitions, AbbreviationsandAcronyms

— SAE J1939 Recommended Practice for a Serial Control & Communications Vehicle Network (J1587/J1708 )

— SAE_J1962/ISO 15031 Diagnostic Connector

— SAE_J1978/ISO 15031_4 Standard definition of an OBD_II scan tool

— SAE_J1979/ISO 15031_5 Standard definition of diagnostic test modes

— SAE J2008 Recommended Organization of Vehicle Service Information

— SAE_J2012/ ISO 15031_6 Diagnostic trouble codes Definitions

— SAE_J2190 Standard definition of diagnostic Test Modes (enhanced)

— J2284/ISO15765_Controller Area Network, Dual wire.

Цель функции самодиагностики (или SD) (называемой также «бортовой диагностикой») состоит в том, чтобы минимизировать количество выделяющихся при работе двигателя вредных веществ. Самодиагностика служит основанием для управления двигателем, призванного обеспечить наиболее благоприятные условия для его эффективной работы.

Общие знания о принципах работы системы управления двигателем (или кратко EMS) и химических процессах, происходящих в двигателях внутреннего сгорания, помогут Вам понять, почему и как самодиагностика различных систем стала такой важной частью современного автомобиля. Эти знания вы можете получить, прочитав соответствующие Руководства по устройству и работе системы управления двигателем автомобиля, а также системы впрыска топлива.

Химический процесс, происходящий при сгорании топлива как для двигателей с искровым зажиганием, так и для дизельных двигателей состоит из нескольких различных углеводородных составляющих, которые соединяются с кислородом подаваемого в двигатель воздуха. Азот и другие остаточные газы также вступают в реакцию во время процесса сгорания. При полном сгорании теоретически не должно образовываться никаких ядовитых веществ. В реальных условиях эксплуатации неядовитые выхлопные газы типа азота, водяного пара и диоксида углерода образуются наряду с токсичными продуктами неполного сгорания. Ядовитые вещества, содержащиеся в выхлопных газах, включают оксид углерода, не полностью сгоревшие углеводороды, оксиды азота, диоксид серы, соединения свинца и сажу (см. рисунок 2 и 3).

Высокая концентрация загрязнителей, выходящих из выхлопной системы автомобиля, как известно, является угрозой здоровью человека, в частности вызывает болезни органов дыхания, а также наносит вред окружающей среде.

Идея, что выброс токсичных выхлопных газов должен быть уменьшен при одновременном поддержании или улучшении эффективности работы двигателя автомобиля, принадлежит Коллегии по воздушным ресурсам штата Калифорния (сокращенно CARB), где она и обсуждалась. В результате, в 1968 г. в Калифорнии правительством штата был введён соответствующий подзаконный акт под названием «Чистый воздух», призванный ограничить выброс загрязнителей легковыми автомобилями.

Функции управления, отслеживание параметров и средства передачи диагностической информации к 1978 г. были разработаны первые системы управления двигателем. Сначала появилась Bosch Motronic, которая была установлена на BMW 732i. Система управления призвана создать компонентам двигателя благоприятные для эффективной работы условия, чего она добивается посредством специального электронного модуля (сокращённо ECM). Модуль проверяет, отслеживает и, в некоторых случаях, регулирует важнейшие рабочие параметры, обеспечивая, таким образом, максимально возможную сбалансированность сгорания, а следовательно, наивысший КПД двигателя. В ходе совершенствования электронной системы управления двигателем ей была придана также функция самодиагностики, которая не только управляет и контролирует работу компонентов двигателя и топливной системы, но и даёт водителю или занимающемуся обслуживанием данной машины автомеханику возможность идентифицировать неисправности, которые иным способом очень трудно обнаружить.

Это было достигнуто путём разработки и внедрения системы сбора данных, а также применением компьютерной памяти. Таким образом, данные о неисправностях могли быть теперь занесены в память электронного модуля управления, а затем считаны оттуда владельцем, или проводящим диагностику специалистом. На некоторых моделях при возникновении неисправности загорается контрольная лампа системы самодиагностики или эта лампа используется для идентификации неисправностей, хранящихся в памяти модуля, что осуществляется её миганием. Кадиллак был первым автомобилем, на который был установлен электронный модуль управления с системой самодиагностики.

Этой системой была Bendix Digital, а произошло это в 1981 г. С начала 1980-ых гг. развитие системы управления двигателем шло довольно быстро и большинство фирм-изготовителей автомобилей теперь оборудует свои машины системами, которые уже мало чем напоминают свои ранние версии.

Рисунок 2. Схема процесса сгорания

Теперь функцией самодиагностики обладают не только почти все современные системы управления двигателем, но и многие автоматические трансмиссии, системы ABS и средства защиты людей при аварии (сокращенно SRS, обычно это пневмоподушки), работа которых управляется своими электронными модулями. Встроенная функция подстройки параметров позволяет непрерывно контролировать и регулировать их, поддерживая, таким образом, оптимальные для работы той или иной системы условия.

Рисунок 3. Диаграмма, показывающая процентное содержание токсичных

компонентов в выхлопных газах

Система самодиагностики, или бортовой диагностики, сравнивает сигналы, поступающие по электроцепям электронного модуля управления, с набором контрольных значений этих параметров, хранящихся в памяти. Если сигнал не укладывается в диапазон допустимых значений данного показателя, в память электронного модуля управления о возникшем внутреннем сбое. Сведения о подобных неполадках представлены главным образом в виде кодов, называемых «кодами неисправностей». Считанные с электронного модуля коды служат неоценимой помощью при диагностике.

Стандартизация бортовой диагностики (OBD). Для изготовителей и проектировщиков автомобилей выдвинуто три главных критерия бортовой диагностики, призванных обеспечить некоторую унификацию этих систем на моделях, выпущенных с 1988 г. Во-первых, электронной системой самодиагностики должны быть оборудованы все автомобили. Во-вторых, возникновение всех неисправностей и сбоев, могущих привести к увеличению выброса ядовитых отработавших газов, должно показываться контрольной лампой системы самодиагностики, установленной на приборной панели. В-третьих, неисправность должна быть внесена в память электронного модуля управления, откуда её можно в дальнейшем считать специальными устройствами. С 1988 по 1991 гг. Международная организация по стандартизации составила проект, и внесла в ISO9141 поправки. Полученный таким образом документ – ISO9141-2 – пытается стандартизировать следующие моменты:

- форма диагностического разъёма;

- диагностическое оборудование и диапазон его возможностей;

- содержание диагностических протоколов;

- характер данных, подлежащих замене;

Эти стандарты были ориентированы на условия, существующие в Америке. Однако, в настоящее время эти единые требования признаны европейскими правительствами, а также и правительствами стран всех пяти континентов по согласованию с фирмами-изготовителями автомобилей. Дополнительные требования были выдвинуты второй инструкцией, OBD II, которая применялась к моделям, выпущенным с 1994 г. Для дизельных двигателей также был составлен подобный стандарт, применяющийся изготовителями с 1996 г. Дополнительные требования касаются: дополнительной функции высвечивания контрольной лампы системы самодиагностики; отслеживания процессов и работы компонентов не только для выявления дефектов и сбоев, но и для обеспечения качества выхлопа; в дополнение к хранению информации о неисправностях в виде цифровых кодов, должны записываться и эксплуатационные режимы (в специальный участок памяти). Содержание памяти по неисправностям должно быть возможно получить только специальным считывающим устройством, а не с помощью сигнального мигания лампы. Примечание: Системы, регламентированные требованиями OBD II, оборудованы 16-ти штекерным диагностическим разъёмом (рисунок 4).

Рисунок 4. 16-ти контактный штекерный диагностический разъём

Отслеживающая функция систем управления двигателем также была расширена и стандартизована. OBD II настаивает на непрерывном мониторинге параметров следующих компонентов и процессов: сгорание, каталитический конвектор, датчик кислорода, вторичная воздушная система, система оттяжки топливных паров, система повторного сжигания отработанных газов (egr).

Дизельные двигатели подчинены тем же правилам и ориентированы на теже цели, но в них, безусловно, отслеживается работа других компонентов (например, свечей накаливания). Международная организация по стандартизации (ISO), Общество инженеров автомобильной промышленности (SAE), транспортные объединения и неправительственные экологические организации выступают за дальнейшее усовершенствование требований стандартизации. Законодательные акты США «Чистый воздух» объявили стандарты Калифорнийской коллегии по воздушным ресурсам (CARB) минимальным уровнем защиты здоровья и благополучия населения; подобное законодательство было введено в действие многими местными и национальными правительствами, начиная с 1968 г. Начало использования каталитических конвертеров и систем впрыска топлива, а также увеличение использования автомобилей с дизельными двигателями и двигателями, работающими на неэтилированном бензине за последние 30 лет внесли свой положительный вклад в дело уменьшения выброса в атмосферу загрязнителей воздуха.

Прежде всего, надо четко осознавать, что главное отличие данной системы самодиагностики от всех других – это жесткая ориентация на токсичность, являющуюся неотъемлемой составляющей эксплуатации любого автомобиля. В это понятие входят и вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах, и испарения топлива, и утечка хладагента из системы кондиционирования. Такая ориентация определяет все сильные и слабые стороны стандартов OBD II и EOBD. Поскольку не все системы автомобиля и не все неисправности имеют прямое влияние на токсичность, это сужает сферу действия стандарта. Но, с другой стороны, самым сложным и самым важным устройством автомобиля был и остается силовой привод (т.е. двигатель и трансмиссия). И уже только этого вполне достаточно, чтобы констатировать важность данного применения. К тому же система управления силовым приводом все больше интегрируется с другими системами автомобиля, а вместе с этим расширяется сфера применения OBD II. И все же пока в подавляющем большинстве случаев можно говорить о том, что реальное воплощение и использование стандартов OBD II / EOBD лежит в нише диагностики двигателя (реже коробки передач). Вторым важным отличием этого стандарта является унификация. Пусть неполная, с массой оговорок, но все, же очень полезная и важная. Именно в этом заключается главная притягательность OBD II. Стандартный диагностический разъем, унифицированные протоколы обмена, единая система обозначения кодов неисправностей, единая идеология самодиагностики и многое другое. Для производителей диагностического оборудования такая унификация позволяет создавать недорогие универсальные приборы, для специалистов – резко сократить затраты на приобретение оборудования и информации, отработать типовые процедуры диагностирования, универсальные в полном смысле этого слова.

Собственно, диагносту совершенно не обязательно знать, в чем заключается отличие между этими протоколами. Гораздо важнее то, чтобы имеющийся в наличии сканер мог автоматически определять используемый протокол, и, соответственно, мог бы корректно «разговаривать» с блоком на языке этого протокола. Поэтому вполне естественно, что унификация затронула и требования к диагностическим приборам. Базовые требования к сканеру OBD-II изложены в стандарте J1978. Сканер, соответствующий этим требованиям принято называть GST (Generic Scan Tool). Такой сканер не обязательно должен быть специальным. Функции GST может выполнять любой универсальный (т.е. мультимарочный) и даже дилерский прибор, если он обладает соответствующим программным обеспечением. Очень важным достижением нового стандарта является разработка единой идеологии самодиагностики. На блок управления возлагается целый ряд специальных функций, обеспечивающих тщательный контроль функционирования всех систем силового агрегата. Количество и качество диагностических функций по сравнению с блоками предыдущего поколения выросло кардинально. Нас больше интересует, как использовать его диагностические возможности в повседневной работе. Это и отражает документ J1979, определяющий диагностические режимы, которые должны поддерживаться как блоком управления двигателем/АКП, так и диагностическим оборудованием. Вот как выглядит список этих режимов: $01 Вывод параметров в реальном времени (Real-time powertrain data), $02 Вывод «сохраненного кадра параметров» (Freeze Frame), $03 Считывание сохраненных кодов неисправностей (Read Stored DTC), $04 Стирание кодов неисправностей, сброс статуса мониторов (Clear / Reset diagnostic related information), $05 Вывод результатов мониторинга датчика кислорода (O2 monitoring test results), $06 Вывод результатов мониторинга для непостояннотестируемых систем (Monitiring test results for non - continuosly monitored systems), $07 Вывод результатов мониторинга для постоянно тестируемых систем (Monitiring test results for continuosly monitored systems), $08 Управление исполнительными компонентами (Bidirectional controls), $09 Вывод идентификационных параметров автомобиля (Vehicle information).

Рассмотрим эти режимы более подробно, поскольку именно четкое понимание назначения и особенностей каждого режима, является ключом к пониманию функционирования системы OBD II в целом.

Начнем с режима $01 – Real-time powertrain data. В этом режиме на дисплей сканера выводятся текущие параметры блока управления. Эти параметры можно разделить на три группы. Первая группа – это статусы мониторов. В данном случае мониторами называются специальные подпрограммы блока управления, которые отвечают за выполнение весьма изощренных диагностических тестов. Существует два типа мониторов. Постоянные мониторы осуществляются блоком постоянно, сразу после пуска двигателя. Непостоянные активируются только при строго определенных условиях и режимах работы двигателя. Именно работа подпрограмм-мониторов во многом обуславливает мощные диагностические возможности контроллеров нового поколения. Если перефразировать известную поговорку, можно сказать так: «Диагност спит – мониторы работают». Правда, наличие тех или иных мониторов сильно зависит от конкретной модели автомобиля, то есть некоторые мониторы в данной модели могут отсутствовать. Теперь несколько слов о статусе. Статус монитора может принимать только один из четырех вариантов – «поддерживается», «не поддерживается», «завершен» или «незавершен». Таким образом, статус монитора – это просто признак его состояния. Вот эти статусы и выводятся на дисплей сканера. Если в строках «статусы мониторов» высвечиваются символы «завершен», и при этом коды неисправностей отсутствуют, можете не сомневаться, проблем нет. Если же какой-либо из мониторов не завершен, нельзя с уверенностью говорить о том, что система функционирует нормально, необходимо, либо отправляться на тест-драйв, либо попросить владельца автомобиля приехать еще раз через какое-то время. Вторая группа – это PIDs, parameter identification data. Это основные параметры, характеризующие работу датчиков, а также величины, характеризующие управляющие сигналы. Анализируя значения этих параметров, квалифицированный диагност может не только ускорить процесс поиска неисправности, но и прогнозировать появление тех или иных отклонений в работе системы. Стандарт OBD II регламентирует обязательный минимум параметров, вывод которых должен поддерживаться блоком управления. Перечислим их:

- температура охлаждающей жидкости;

- температура всасываемого воздуха;

- расход воздуха и/или абсолютное давление во впускном коллекторе;

- относительное положение дроссельной заслонки;

- угол опережения зажигания;

- значение рассчитанной нагрузки;

- частота вращения коленчатого вала;

- скорость автомобиля;

- напряжение датчика (датчиков) кислорода до катализатора;

- напряжение датчика (датчиков) кислорода после катализатора;

- показатель (показатели) топливной коррекции;

- показатель (показатели) топливной адаптации;

- статус (статусы) контура (контуров) лямбда.

Если сравнить этот список с тем, что можно «вытащить» из того же самого блока, обратившись к нему на его родном языке, то есть по заводскому (ОЕМ) протоколу, выглядит он не очень впечатляюще. Малое количество «живых» параметров – один из минусов стандарта OBD II. Однако в подавляющем большинстве случаев этого минимума вполне достаточно. Есть еще одна тонкость: выводимые параметры уже интерпретированы блоком управления (исключением являются сигналы датчиков кислорода), то есть в списке нет параметров, характеризующих физические величины сигналов. Например, нет параметров, отображающих значения напряжения на выходе датчика расхода воздуха, напряжения бортсети, напряжения с датчика положения дроссельной заслонки и т.п. – выводятся только интерпретированные значения. С одной стороны, это не всегда удобно. С другой – работа по «заводским» протоколам часто также вызывает разочарование именно потому, что производители увлекаются выводом физических величин, забывая про такие важные параметры, как массовый расход воздуха, расчетная нагрузка и т.п. Показатели топливной коррекции / адаптации (если вообще выводятся) в заводских протоколах часто представлены в очень неудобной и малоинформативной форме. Во всех этих случаях использование протокола OBD II позволяет получить дополнительные преимущества. К особенностям OBD-протоколов относится также сравнительно медленная передача данных. Наибольшая скорость обновления информации, доступная для этого протокола – не более десяти раз в секунду. Поэтому не стоит выводить на дисплей большое количество параметров. При одновременном выводе четырех параметров частота обновления каждого параметра составит 2,5 раза в секунду, что вполне адекватно регистрируется нашим зрением. Примерно такая же частота обновления характерна для многих заводских протоколов 90-х годов. Если количество одновременно выводимых параметров увеличить до десяти, эта величина составит всего один раз в секунду, что во многих случаях просто не позволяет нормально анализировать работу системы. Третья группа – это всего один параметр, к тому же не цифровой, а параметр состояния. Имеется в виду информация о текущей команде блока на включение лампы Check Engine (включена или выключена). Очевидно, что и в Америке есть «специалисты» по подключению этой лампы параллельно аварийной лампочке давления масла. По крайней мере, такие факты уже были известны разработчикам OBD-II. Напомним, что лампа Check Engine (американские диагносты любовно называют эту лампу Check MoneyLight) загорается при обнаружении блоком отклонений или неисправностей, приводящих к увеличению вредных выбросов более чем в 1,5 раза по сравнению с допустимыми на момент выпуска данного автомобиля. При этом происходит запись соответствующего кода (или кодов) неисправности в память блока управления. Если блок фиксирует пропуски воспламенения смеси, опасные для катализатора, лампочка начинает моргать.

$02 (Freeze Frame) - обращение к этому пункту меню имеет смысл только в том случае, если в памяти блока управления имеются коды неисправностей (режим $03). В этом случае на дисплей выводится сохраненный блоком кадр тех значений параметров, которые были зафиксированы в момент принятия решения о записи кода. Иными словами, это «моментальный снимок» совокупности PIDs. Во-первых, знание условий, при которых возникла неисправность, уже само по себе облегчает дальнейший ее поиск. Но все, же не это главное. Гораздо в большей степени данные из «замороженного» кадра нужны для того, чтобы как можно точнее воспроизвести эти условия при проведении тестовой поездки, когда всю диагностическую работу выполняет сам блок управления, активируя уже упомянутые выше мониторы. И еще один момент. Кодов неисправности в памяти контроллера может быть много, а вот «замороженный кадр» – как правило, только один (по крайней мере, так поступает большинство производителей). Номер кода неисправности, которому соответствует сохраненный кадр можно найти в том же самом же кадре, обычно он высвечивается в самом начале списка параметров.

Контрольные вопросы:

- Какие системы автоматической диагностики вы знаете?

- В чем заключается процесс компьютерной диагностики?

- Как производят поиск дефектов?

- Какие диагностические программы применяются?

- Какие программы сканирования вы знаете?

- Что такое технология OBD?

- Какие диагностические сканеры существуют?

- Как индетифицируют неисправности?

- Какое назначение носило первое поколение самодиагностики?

- Чем характеризовалась система самодиагностики первого поколения?

- Какие диагностические стандарты существуют?

- Расскажите про диагностические режимы?

- Чем характеризовалась система самодиагностики второго поколения?

- В чем заключается цель функции самодиагностики?

- Какие системы обеспечиваются самодиагностикой?

- Принцип работы самодиагностики?

- В виде чего представляются сведения о неполадках?

- Какие критерии выдвинуты для изготовления и проектирования автомобилей?

- Какие моменты стандартизирует документ ISO9141-2?

- Каким штекерным диагностическим разъемом оборудованы системы регламентированные требованиями OBD II?

2 Технологические особенности обслуживания автомобилей с электронными системами управления

2.1 Алгоритмы поиска неисправностей

Граммотная и своевременная диагностика автомобиля оказывает большое влияние на надежность и долговечность его узлов и агрегатов. В связи с этим, специалисты рекомендуют обеспечивать своевременную и регулярную компьютерную диагностику автомобиля с тем, чтобы избежать неожиданных неисправностей и сэкономить время и деньги на капитальном ремонте. Кроме того, контроль над работой машины помогает продлить срок ее эксплуатации. С помощью компьютерной диагностики можно найти даже мелкие неисправности в любой части автомобиля – от двигателя до электроники.

Для компьютерной диагностики состояния основных узлов автомобиля исключительное значение имеют средства и методы контроля его узлов. Для повышения достоверности контроля чрезвычайно важно унифицировать «измерительную шкалу состояния». Удобным инструментом диагностики узлов автомобиля являются компьютерные тесты. Рассмотрим один из методов разработки и использования диагностирующих компьютерных тестов, используемый в СПбГУСЭ, рисунок 6. В основе метода лежат принципы «белого» и «черного ящиков». В качестве «белого ящика» используется семантическая модель данных, а «черным ящиком» является исследуемая система (автомобиль). Воздействующими на «черный ящик» являются сигналы (входные данные) снимаемые с датчиков, установленных на основных узлах автомобиля. Диагностика осуществляется путем сравнительного анализа результатов тестирования (выходных данных) с эталонными данными, полученными от подобного воздействия на «белый ящик».

Рисунок 6. Модель диагностики состояния основных узлов автомобиля

С целью детального изучения содержимого «черного ящика» созданы специальные наборы входных данных (тесты). Диагностика автомобиля с помощью компьютерных тестов разделена на три этапа. Начальная диагностика. Выявление общего состояния автомобиля и грубая оценка его уровня состояния. Для этого используются тесты, состоящие, как правило, из небольшого количества пунктов (35-40).

Общая диагностика состояния автомобиля. Определение уровня состояния. Здесь необходимы полные тесты предметной области, включающие в себя вопросы различной сложности. Такие тесты содержат большое количество вопросов.

«Тонкая» диагностика состояния автомобиля. Детальный контроль состояния по конкретному узлу, детали. Целесообразно использовать тесты, состоящие из взаимосвязанного набора вопросов, имеющих различные типы и уровнии.

Создание целевых тестов для различных марок автомобилей представляет сложную, плохо формализуемую задачу. Существуют разные подходы к построению тестов, разные методики их использования. Также широк спектр интерпретаций результатов тестирования. У специалистов-диагностиков имеются разные мнения относительно главных элементов теста - тестовых заданий. В основном дискуссии связаны с оценкой их качественных характеристик. Поэтому представляется целесообразным создание для целей тестирования объединенного ресурса - пространства тестов диагностики различных узлов автомобиля, которое формируется непрерывно для различных марок автомобилей. Доступность к базе данных тестовых заданий позволит каждому диагностику формировать по собственным алгоритмам целевые авторские тесты. Кроме этого, массовое участие экспертов в формировании базы данных повысит объективность результирующей экспертной оценки качества тестовых заданий.

Надежность и валидность (степень соответствия показателя тому понятию, которое он призван отражать) тестов может быть повышена, если их качественные и содержательные характеристики будут связаны со статистическими данными, полученными при обработке больших массивов результатов тестирования испытуемых. Современные компьютерные средства, телекоммуникационные системы позволяют создать открытый объединенный (на уровне организации, региона, страны) ресурс для диагностики качества автомобилей и собирать статистические данные результатов тестирования по распределенной технологии «автомобиль-сервер». Можно реализовать региональный проект телекоммуникационной системы компьютерного диагностирующего тестирования. Особенностью такой системы являются: открытость, массовость, адаптивность и модернизация. Функциональная схема системы представлена ниже. Рассмотрим некоторые блоки более подробно. Автомобильная модель свойств («белый ящик») представляется семантическим графом и дополняется информационным содержанием предметной области по каждой основной детали, узлу. Проектирование модели свойств играет важную роль в процессе диагностики. От этого, в конечном счете, зависит тестирующая среда, а главное - контроль тестирования. Кроме того, семантическая модель состояния основных узлов автомобиля облегчает задачу составления множества тестовых заданий (Т3), рисунок 7. Используя семантическую модель знаний, диагностики составляют ТЗ, которыми наполняется тестовое пространство. С помощью экспертного анализа и тестового эксперимента тестовое пространство фильтруется, и качественные ТЗ заносятся в базу тестов.

Из данной базы генерируются тесты по различным алгоритмам, предложенным экспертами-тестологами, удовлетворяющие целям тестирования, таким как итоговый контроль, промежуточный контроль, начальная диагностика, общая диагностика, «тонкая» диагностика и т.д. Процесс тестирования может осуществляться как нескольких автомобилей, так и одного автомобиля после регистрации на головном сервере по запросу в режимах on-line или off-line.

Рисунок 7. Семантическая модель состояния основных узлов автомобиля

Результаты тестирования заносятся в базу данных статистики, предназначенную для экспертно-аналитического анализа качества тестов, установления измерительной шкалы и диагностики свойств конкретной модели автомобиля. Система имеет точки открытого доступа (входа), обозначенные кружочками. Среди участников системы выделим три группы: экспертов, пользователей, технический персонал (программисты, администраторы). Следует обратить внимание на циклический характер нескольких узлов схемы, среди которых центральным является база данных статистической информации о результатах тестирования. На этапе тестового эксперимента статистические данные в совокупности с предварительными, а затем последующими экспертными оценками позволяют «отбраковать» некачественные тестовые вопросы, неудачные тесты, определить сложность и другие качества тестовых заданий и тестов в целом. Многократный проход по циклическому пути с привлечением большого числа тестируемых (для увеличения статистики) и большого числа экспертов с их методиками и алгоритмами диагностики и измерения уровня качества автомобиля позволяет совершенствовать измерительную шкалу и повышать точность диагностики автомобиля. В дальнейшем, в рабочем режиме тестирования, система продолжает накапливать статистику по всем моделям автомобилей, совершенствовать и корректировать измерительную шкалу. Система предполагает абсолютное и относительное тестирование. В первом случае диагностика и оценка состояния автомобиля проводится для отдельно взятой модели по имеющейся в системе оценочной шкале. Для нескольких автомобилей итоговые результаты тестирования могут формироваться на основе статистической обработки результирующих данных с выдачей относительных оценок. Компьютерная диагностика автомобиля является самостоятельным направлением в деятельности СТО. Этот вид диагностики автомобиля является достаточно дорогой услугой, а оборудование для диагностики автомобиля есть далеко не у всех СТО. Таким образом, компьютерная диагностика автомобиля - это отличный шанс начать свое дело, расширить существующий бизнес и прочно занять пустующую нишу на рынке. Компьютерная диагностика автомобилей подразделяется на следующие направления:·компьютерная диагностика двигателя и его текущих параметров; компьютерная диагностика кпп и текущих параметров; компьютерная диагностика тормозной системы (АBS, ASD); компьютерная диагностика SRS - проверка и текущие параметры; компьютерная диагностика бортовой и внутрисалонной электроники, установка кодов неисправностей; обнуление сервисных интервалов; компьютерная диагностика активации исполнительных устройств. Для удержания своих позиций на рынке услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей владельцы станций технического обслуживания должны иметь соответствующее уровню обслуживания оборудование для компьютерной диагностики. Одним из наиболее динамично развивающихся секторов автомобилестроения является разработка новых двигателей и систем управления ими. При этом моторостроители стремятся максимально упростить процедуру планового обслуживания двигателей – как раз по части замен масла и фильтров проблем не возникает. Основные проблемы у владельцев новых автомобилей начинаются при появлении отказов в системе управления двигателя. Эта проблема на обычной станции технического обслуживания не всегда может быть решена. В связи с этим, на автосервисах появилась новая специальность – диагностика систем управления двигателей. С появлением этой специальности, перед руководителями автосервисов остро встал вопрос оснащения рабочих мест для диагностики инжекторных двигателей. Если автосервисы в составе крупных фирм, имеющих дилерские соглашения с различными производителями, могут предварительно обучить свой персонал в заводских учебных центрах, то мелкие автосервисы зачастую вынуждены начинать это дело с чистого листа и при отсутствии нужной информации о том, какое же оборудование нужно для нормальной работы этого поста автосервиса – ведь зачастую на момент принятия решения об организации поста диагностики рядом нет специалиста, который мог бы все подробно растолковать. На отечественном рынке присутствует современное оборудование для компьютерной диагностики автомобиля, а также специальные устройства - программатор X-prog, адаптер K-L-Line, программы для автомобильной диагностики (Uniscan, Diagnostic Tool v1.0.1b, Motronic Diagnost v1.21 +crack и пр.). Особого внимания заслуживает программа Uniscan 1.80, которая поставляется в комплекте со схемой адаптера. Uniscan 1.80 сканирует автомобили практически всех европейских производителей, отличается стабильностью и невысокими требованиями к ПК. Автодиагностика также возможна при помощи ПО Car Scanner 407, DiagRA Version 2.0.0 (Bulid 197) и GM tool v.2.10. Имеется множество программ и комплексов, которые применяются для индивидуальной диагностики автомобилей. Рассмотрим некоторые важные составляющие оборудования компьютерной диагностики автомобиля. Высокоточная диагностика автомобиля возможна только при наличии специального оборудования, в частности, персонального компьютера, программных тестов, датчиков и адаптера (согласующего устройства для подключения датчиков к компьютеру). В качестве примера рассмотрим адаптер автомобильный диагностический универсальный ADU2000L. Этот адаптер может быть рекомендован для небольших автосервисов, а так же как дополнительное средство диагностики для крупных автосервисов и диллерских станций. Несмотря на небольшую стоимость, он позволяет не только сканировать коды ошибок, но и выводить потоки данных с датчиков в виде цифровых значений и графиков на все российские инжекторные автомобили, а также на автомобили зарубежного производства. Этот адаптер также позволяет производить управление исполнительными механизмами (актуаторами), выполнять регулировку констант (УОЗ, СО и т.д.), адаптацию иммобилайзера, запись (при наличии кодов доступа). Адаптер подключается к диагностическому разъему автомобиля, и осуществляет связь блока управления автомобиля с персональным компьютером. Необходимое оборудование и его подбор. Все оборудование для диагностики двигателей можно разделить на несколько групп, каждая из которых выполняет свой круг задач:

1. Сканеры блоков управления двигателями;

2. Измерительные приборы;

3. Тестеры исполнительных устройств и узлов двигателя.

Первая группа приборов представляет собой набор устройств, предназначенных для установления связи с блоками управления автомобилей и выполнения таких процедур, как чтение и стирание ошибок, чтение текущих значений датчиков и внутренних параметров системы управления, проверка работоспособности исполнительных устройств, адаптация системы управления при замене отдельных агрегатов автомобиля или при капитальном ремонте двигателя. Системы управления автомобиля включают в себя всевозможные электронные приборы (датчики, компьютеры, проводка и т.д.), вся информация от них поступает в виде электрических сигналов, обрабатывается компьютером, поэтому диагностика этих систем, как правило, не вызывает особых осложнений. Единственное, что для этого нужно — прибор, который обычно называют сканером, и соответствующее программное обеспечение. Эта группа диагностических приборов развивается очень динамично, и каждый год появляются новые конструкции сканеров с новыми возможностями. Сканеры можно сравнивать друг с другом по таким параметрам, как таблица применяемости по типам автомобилей и перечню автомобильных систем, набору функций, реализованных в сканере по каждому автомобилю или системе, способу модернизации программного обеспечения. При покупке сканеров, желательно составить сравнительную таблицу стоимости различных моделей этих устройств, на основании, которой можно было бы сделать вывод о целесообразности покупки определенной модели сканера. Это связано с тем, что фирмы производители сканеров не имеют прямой связи с производителями автомобилей. В связи с этим, может возникнуть ситуация, когда среди 10 моделей автомобилей одного года выпуска, может оказаться 1-2 марки, которые были не учтены при проектировании сканера. Информация об этом становится известной производителю только от конечных покупателей, а иногда и не доходит до него. Помимо прочего, менеджеры торгующих оборудованием фирм не имеют достаточной информации о продаваемой продукции, и вводят в заблуждение покупателей диагностического оборудования. По оценкам ряда автосервисов, активно занимающихся диагностикой, иметь набор сканеров для всех автомобилей с расширенными возможностями (вплоть до адаптации) экономически нецелесообразно. Ко всему прочему, если квалификация обслуживающего персонала низкая, то неправильные его действия при вмешательстве в работу блока могут привести к ухудшению работы системы управления двигателем. И, как следствие, вызвать ненужные проблемы в отношениях с клиентом. При выборе моделей сканеров надо принимать во внимание специализацию сервиса и перечень наиболее часто обслуживаемых моделей. Следует иметь в виду, что если на станцию диагностики раз в год приезжает один автомобиль Fiat, то приобретать сканер специально для его обслуживания нецелесообразно. В то время, можно иметь один-два сканера со средним набором функций, но с широким набором моделей автомобилей, что позволит в большинстве случаев решать поставленные задачи. При этом функциональные недостатки сканеров компенсируются при помощи универсального оборудования из второй и третьей групп. Ко второй группе относятся устройства, которые могут быть использованы для диагностики любых двигателей. Все эти устройства используются для обнаружения неисправностей, а также для проверки показаний сканеров, так как ни одна электронная система не может проверить саму себя с абсолютной достоверностью – например, подсос воздуха во впускном коллекторе может вызвать появление сообщения об отказе расходомера воздуха и т.д. При отсутствии нижеперечисленных приборов зачастую выносится необоснованное решение о замене того или иного датчика, что может впоследствии привести к конфликтной ситуации с клиентом. Сканер подключается к компьютеру, и считывает ошибки, которые записаны в память блока управления. Ошибки бывают разовые и постоянные. Например, у большинства японских автомобилей компьютер запоминает только постоянные ошибки, которые возникают с определенной цикличностью. Вариантов такой диагностики несколько. Можно использовать сканер, в который уже заложена диагностическая программа, а можно и простой компьютер с набором определенных адаптеров и программным обеспечением. У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Например, имея мобильный сканер, можно снимать информацию в движении, с другой стороны, стационарный компьютер позволяет получать более полные данные о параметрах работы. Но в любом случае, на уровне простого определения ошибки может помочь как простой сканер, так и стационарный компьютер. Большой разницы между ними нет. Для того, чтобы упростить работу специалистов при проведении диагностики, ведущие мировые производители составили протокол OBD-2, в котором все возможные ошибки сведены в некую унифицированную систему. Это значительно облегчает продажу и дальнейшее обслуживание автомобиля по всему миру. Среди автомобилистов нередко ведутся споры относительно эффективности сканеров и программного обеспечения, в зависимости от страны, в которой они были произведены. Есть мнение, например, что для диагностики автомобилей Toyota необходим японский сканер и японская программа, произведенные этим концерном. На самом деле это не совсем так. Сегодня есть довольно полные программы корейского производства и сами сканеры из Южной Кореи. В некоторых случаях они даже удобнее японских, поскольку содержат расшифровку кодов, и дают подсказки по алгоритму определения неисправности, а также определяют модели автомобилей в автоматическом режиме. Большинство современных сканеров имеют функцию мотортестера. То есть помимо определения кодов и их расшифровки, они прослеживают значения ряда датчиков в реальном времени, меняет эти значения, чтобы определить причину неоптимальной работы двигателя и так далее. Однако, наиболее полные версии мотортестеров, как правило, выпускаются отдельно. Выбор сканеров для диагностики автомобилей достаточно обширен как по модельному ряду, так и по ценам.

Мультимарочный системный сканер STAR работает со следующими марками автомобилей:· ЕВРОПА: MERCEDES, BMW, MINI, VW, AUDI, SEAT, SKODA, PEUGEOT, CITROEN, OPEL, SAAB (OBD II); · ЯПОНИЯ: TOYOTA, LEXUS, HONDA, ACURA, MITSUBISHI, NISSAN, INFINITY, MAZDA, SUZUKI (OBD II), ISUZU (OBD II); · КОРЕЯ: HYUNDAI, KIA; · МАЛАЙЗИЯ: PERODUA, PROTON;  АМЕРИКА: Chrysler (OBD II), FORD (OBD II), GM;· КИТАЙ: CHERY ,GREATWALL;· автомобилей стандарта OBD II: 5 протоколов (SAE J1850 VPW (10.4 Kbps), SAE J1850 PWM (41.6 Kbps), ISO 14230 KWP2000, ISO 9141 – 2, ISO 15765 CAN)).

Для небольших автосервисов можно рекомендовать недорогой универсальный диагностический «Адаптер ADP-504». Прибор подключается к диагностическому разъему автомобиля и осуществляет связь блока управления автомобиля с персональным компьютером.

Несмотря на незначительную стоимость, он позволяет не только сканировать и стирать коды ошибок, но и выводить текущие данные с датчиков двигателя «Date stream», в виде цифровых значений и графиков на все российские инжекторные автомобили (12 ТИПОВ), AUDI, VW, SEAT, SKODA, Mercedes, автомобилей стандарта OBD II (ISO) и других иномарок с помощью соответствующих диагностических программ. Так же советуем доукомплектовать ADP-504 адаптером ELM-327, который диагностирует автомобили американского рынка (в том числе японские) с 1996 года выпуска и европейского рынка (в том числе японские и корейские авто с левым рулём) начиная с 2001 года выпуска по всем протоколам OBD-2 и CAN и японского рынка с правым рулём преимущественно с 2003 года выпуска.

Рисунок 8. Мультимарочный сканер «STAR»

С помощью комплектов ADP-504 и ELM-327 охватывается большое количество машин, включая отечественные, американские, японские, корейские и европейские автомобили при очень маленькой стоимости оборудования. Для автосервисов средней величины можно порекомендовать диагностический автосканер «Барс-3 (Ирбис)» - это самое оптимальное решение по соотношению цена / возможности прибора. Список автомобилей, которые можно с помощью этого прибора продиагностировать, очень внушительный. Это автомобили Европы, Азии и Америки до 2009 года выпуска. С помощью входящего в комплект поставки программного обеспечения вы можете производить адаптацию и кодирование, считывать расшифровывать и стирать коды неисправностей. А также осуществлять проверку исполнительных механизмов автомобиля, просматривать в режиме реального времени значения датчиков и сигналов блока управления, осуществлять сброс сервисных функций, документировать параметры системы и выводить их на печать (для разных моделей режимы различны). Программное обеспечение сканера Барс-3 на русском языке, бесплатное обновление в течение года. На отечественном рынке компьютерных программ для диагностики российских автомобилей имеется более 25 программ, а зарубежных автомобилей – более 50 программ. Отметим, что на сегодняшний день три компании контролируют рынок производства импортных сканеров. Это - Bosch, Launch и NEXTECH. Несмотря на то, что на рынке присутствуют еще сотни производителей, доля компании NEXTECH составляет 40% общемирового участия. Недавно компания выпустила уникальный сканер- Carman scan VG. Это – универсальный автомобильный портативный прибор. С его помощью можно диагностировать как американские или европейские, так и азиатские автомобили. Сегодня сканер – это прибор, без которого практически невозможна диагностика автомобиля. Наиболее востребованные на рынке сканеры способны отражать практически всю информацию, получаемую с датчиков. И не просто отражать, а анализировать ее и находить неисправность. Все более актуальными становятся сканеры с интегрированными мотор-тестерами. Они позволяют не только серийно подключиться к бортовой сети автомобиля и получить информацию с «мозгов», но и использовать датчики осциллографа или мультиметра. Такие сканеры выполняют двойную функцию – и собственно сканера, и тестера. Сегодня они наиболее востребованы на рынке. Современные автомобили состоят из более чем десяти тысяч деталей. Существует несколько тысячи различных марок автомобилей. Общая информация справочно-диагностического характера по автомобильной тематике имеет громадный объем, и он продолжает расти. Сегодня для ее хранения используют оптические компакт-диски или CD-диски. Такие диски, будучи сгруппированы тем или иным образом по автомобильной тематике, и называются автомобильными компьютерными базами данных (АКБД). Основные преимущества АКБД перед печатными источниками - это компактность и мобильность. АКБД имеют поисковые системы, позволяющие быстро найти необходимую информацию. Выбранную информацию можно перенести на бумагу, распечатав документ. Заметим, что АКБД представлены на английском языке, что ограничивает их применение в полном объеме в России. Например, утверждение, что АКБД S.A.I.S. (Autodata) является компьютерным аналогом 6-томного печатного издания «Autodata. Системы впрыска топлива» – полуправда, ведь все тексты этой АКБД нерусскоязычные. Обычно язык может быть выбран из списка при установке АКБД в компьютер, но русский язык в указанном списке, как правило, отсутствует. На практике, тем не менее, достаточно самого поверхностного знания языка (десяток-другой слов), чтобы извлечь немалую пользу из АКБД. Здесь имеется в виду, прежде всего, электрические схемы автомобиля, так как обозначения элементов на схеме далеки от разнообразия. Укажем, что знания английского на элементарном уровне уже достаточно, чтобы читать «деревья неисправности» (последовательность проверочных действий). Бывает, что в АКБД упоминается модель автомобиля, а информации по ней нет никакой или почти никакой. Этот недостаток никак не связан с появлением новейшей модели. Зачастую как раз наоборот – отсутствует информация о старых моделях, что немаловажно для сервиса российского парка иномарок. К сожалению, даже после просмотра большого числа универсальных АКБД не всегда удается сформулировать стройное объяснение отсутствия информации по тем или иным моделям. Если автосервис занимается иномарками вообще, то актуально приобретение нескольких АКБД, чтобы перекрыть пробелы. Но, даже приобретя 10 АКБД, вы не будете гарантированно избавлены от проблемы пробелов. Заметим, что сведения о пробелах в той или иной АКБД в доступных источниках (например, на соответствующих официальных сайтах), естественно, отсутствуют, поскольку являются антирекламой. Заметим, что установка АКБД в компьютер (инсталляция) требует некоторой квалификации от пользователя. На некоторых экземплярах компьютеров установка АКБД невозможна без дополнительных действий преодоления для данной конфигурации. Особенно ответственна инсталляция, если ее процедура задумана издателями АКБД как одноразовая (однократная), при которой инсталляционные средства необратимо повреждаются самим процессом инсталляции. Отметим, что даже будучи успешно проинсталлированы, такие АКБД без правильных предваряющих действий все-таки могут быть потеряны, например, при переустановке Windows, т.к. «привязываются» к операционной системе. В заключение, отметим, еще раз, что диагностика автомобиля это достаточно выгодный и прибыльный бизнес, который окупается, как показывает опыт, достаточно быстро, в течение 1-1,5 лет.

Под средством технического диагностирования понимается комплекс технических средств, используемых при контроле технического состояния. Средства контроля технического состояния всегда содержат устройства осуществляющие собственно оперaции контроля, хранящие установки допуска на параметры технического состояния, устройства регистрации и отображения результатов контроля.

Различают средства аппаратурные и программные. К аппаратурным средствам относят различные устройства: приборы, пульты, стенды, специальные вычислительные машины и т. п.

Программные средства представляют собой программы, записанные, например, на перфоленте.

Аппаратурные средства диагностирования бывают встроенными и внешними, универсальными и специализированными.

Встроенные средства выполнены в общей конструкции с объектом. Встроенные средства применяются в следующих случаях: для непрерывного контроля узлов, отказы которых угрожают безопасности движения; для непрерывного или периодического контроля агрегатов, состояние которых может быть определено только при рабочих нагрузках, а диагностирование их при помощи стационарных стендов весьма затруднительно.

Внешние средства диагностирования выполняют в виде переносных приборов, передвижных и стационарных установок.

Универсальные технические средства предназначены для диагностирования нескольких объектов, а специализированные средства - для определения технического состояния однотипных объектов.

На объект диагностирования ОД устанавливают датчики Д, которые фиксируют значения диагностических параметров. Сигналы усиливаются в усилителе У и передаются для записи: на магнитограф М, на видеотерминал ВТ, для визуального контроля процесса получения диагностической информации, а также на аналого-цифровой преобразователь АЦП для переработки аналогового сигнала в цифровой код, удобный для дальнейшей обработки и анализа. Информация с АЦП поступает на устройство экспресс анализа ЭА, в блок хранения информации БХИ и одновременно в вычислительную машину ЭВМ. Вычислительная машина ЭВМ производит необходимый анализ диагностического сигнала, выделяя наиболее информативные его части, и оценивает их количественно.

Рисунок 9. Схема средств технического диагностирования

Обработанные результаты с ЭВМ передаются на цифропечатающее устройство ЦПУ для визуального контроля и на логический блок сравнения БС, сопоставляющий по заданному критерию диагностический сигнал с нормированным значением, которое хранит задающее устройство ЗУ. В результате сравнения формируется решение и передается в блок постановки диагноза ПД, информирующий обслуживающий персонал о результатах диагностирования.

Составление алгоритмов диагностирования значительно упрощается, если при задании перечня дефектов указывается место конструкции, где возможен типовой дефект. Однако часто требуется найти место, где образовался дефект, и определить его причину. Причем если объект имеет, только один дефект, то он называется одиночным. При нескольких дефектах говорят, что объект имеет кратный дефект. Если дефект не исчезает со временем, его называют константным, если же он самопроизвольно появляется, то вновь исчезает — перемежающимся. Перемежающиеся дефекты наиболее характерны для электрооборудования, когда под действием вибрации контакты (целостность цепи) то нарушаются, то вновь восстанавливаются.

По процедуре проведения проверок различают безусловный и условный алгоритмы диагностирования. Безусловный алгоритм диагностирования предопределяет выполнение проверок, в заранее фиксированном порядке, т. е. независимо от того, что вскрылось в процессе контроля. Условный алгоритм диагностирования предполагает, что каждая последующая проверка назначается в зависимости от исхода предыдущей проверки.

При характеристике алгоритма используются термины с безусловной и с условной остановками. Алгоритмом с безусловной остановкой называется такой, когда диагноз составляется после выполнения всех проверок, предусмотренных алгоритмом.

Аналогично алгоритмом с условной остановкой называется такой, когда анализ результатов контроля выполняется после каждой проверки.

Если сравнение номинальных и фактических значений выхода производится по мере их получения, то алгоритм является алгоритмом с условной остановкой. В последнем случае диагноз о неисправности элемента будет получен уже после подачи второго входного набора. Блок исправен, если все полученные выходные значения совпадают с номинальными значениями.

Маршрутный компьютер является мозгом машины и у него можно спросить, что в машине не работает или не попадает в заданные пределы нормы. Хотя, конечно, это не полный анализ, который может произвести квалифицированный мастер, но все же большую часть о состоянии машины выяснить можно. Количество функций современного бортового компьютера измеряется десятками, а для некоторых моделей переваливает за сотню.

Возможности:

- отображает все доступные параметры системы;

- управляет доступными исполнительными механизмами;

- регулирует СО;

- показывает неисправности с текстовой расшифровкой ошибок;

- сбрасывает вышеуказанные ошибки;

- показывает идентификационные данные блока управления;

- пройденное расстояние от начала маршрута (в метрах);

- время нахождения на маршруте (включенное зажигание);

- время нахождения в движении (скорость движения не равна нулю);

- текущая скорость движения автомобиля (в км/час);

- средняя скорость движения на маршруте (в км/час);

- общий расход топлива на маршруте (в литрах);

- средний расход топлива на маршруте (в литрах на 100 км);

- мгновенный расход топлива (в литрах в час);

- остаток топлива в баке;

- пробег на остатке;

- время разгона в указанном диапазоне скоростей.

Самое первое, на что способен бортовой компьютер, это отображать мгновенные параметры: текущее время, скорость автомобиля, обороты двигателя, температуру двигателя, температуру в салоне и температуру наружного воздуха, остаток топлива в баке, бортовое напряжение и т.д. Многие возразят, что большинство этих значений можно увидеть по показанию индикаторов на панели приборов, и окажутся не правы. Точность показаний штатных систем оставляет желать лучшего, а самое главное, не поддается коррекции.

Скажем, при установке колес большего диаметра скорость вашего автомобиля при тех же оборотах двигателя будет выше. Однако штатный спидометр ничего не знает о ваших новых колесах, и будет отображать неверную информацию. В то время, как большинство бортовых компьютеров позволят внести коррективы в работу и сообщат вам об истинном значении скорости.

С бортовым компьютером становится доступной информация о текущем расходе топлива, среднем расходе на 100 км, расходе топлива за текущую поездку, времени поездки, пройденном пути. Некоторые бортовые компьютеры умеют не только отображать информацию о совершенной поездке, но и помогут запланировать новую. Например, сообщат время, необходимое для преодоления пути, рассчитают рекомендуемую скорость, сообщат о нужном количестве бензина или о количестве километров, которые удастся преодолеть на остатке топлива.

Контроль над ситуацией. Возможность увидеть на экране ряд параметров – это приятно. Однако важно не только увидеть, но и вовремя среагировать на нештатную ситуацию. Здесь крайне полезной окажется возможность бортового компьютера постоянно контролировать ряд параметров и при необходимости оперативно сигнализировать об их изменении.

При нарушении работы системы охлаждения или в просто очень жаркий день можно не заметить, что температура двигателя превысила норму, в этом случае есть большой риск «закипеть», что в конечном итоге обернется серьезными проблемами для автомобиля. Бортовой компьютер ни на секунду не потеряет контроль над ситуацией и немедленно предупредит вас о перегреве двигателя звуковым сигналом. Точно так же он проконтролирует и предупредит о превышении рекомендуемой скорости движения, о значении бортового напряжения, о необходимости очередного техобслуживания.

Существуют системы, сохраняющие работоспособность автомобиля даже в случае выхода из строя того или иного датчика, чтобы вы могли добраться до автосервиса или гаража и устранить неисправность. Стратегия состоит в том, что при возникновении неисправности в цепи какого-то датчика компьютер заменит сигнал этого датчика на постоянное значение, хранящееся в памяти (Fale Safe Mode – параметр по умолчанию).

При переходе в режим ограниченной управляемости двигатель продолжает работать, хотя и с меньшей эффективностью. Некоторые системы управления настолько «сообразительны», что водитель даже может не заметить, что продолжает ехать с неисправностью. Только горящая сигнальная лампочка говорит о том, что с двигателем не все в порядке, либо его параметры работы не соответствуют принятым нормам.

При неисправности особо важных датчиков, определяющих режим работы двигателя, его экономичность и экологичность, таких как датчик расхода воздуха или датчик давления в коллекторе, температурный датчик – компьютер может ограничить динамические характеристики двигателя. После устранения неисправности система возвращается к нормальному функционированию.

Сервисные функции и диагностика двигателя. Для владельцев автомобилей с инжекторными двигателями бортовой компьютер превращается в личного автомеханика, который перед каждой поездкой произведет диагностику двигателя и узлов автомобиля и сообщит о наличии неполадок и причинах, вызвавших их.

Как работает бортовой компьютер. Автомобильный компьютер является прямым родственником настольной персоналки и работают они по схожей схеме. Компьютер получает некоторые исходные данные, обрабатывает их по заданной программе и выводит на экран в форме, понятной любому пользователю.

В случае с персональным компьютером все достаточно ясно. Данные вводятся с клавиатуры, сканера или считываются с носителей информации, например, жесткого диска. Откуда же берет информацию бортовой автомобильный компьютер, и что она собой представляет? Все очень просто. Современный автомобиль кишит разного рода датчиками, актуаторами и блоками управления. Бортовой компьютер подключается в цепь датчиков, таких как уровень топлива, скорости, к цепи зажигания, к колодке диагностики, к датчику расхода топлива и другим системам. То есть вся информация, которой оперирует бортовой компьютер, была в автомобиле и до появления оного. Но увидеть мы могли лишь ее малую часть.

Обработка данных. Здесь стопроцентная аналогия с обычным компьютером. В памяти автомобильного бортового компьютера заложена программа, которая обрабатывает полученные данные. Скажем, получив информацию с датчика уровня и датчика расхода топлива, компьютер дает возможность спрогнозировать пробег на остатке топлива. Так же и по ряду других параметров.

Самое главное, на что стоит обратить внимание при разработке компьютера, это возможность вносить поправки в полученные данные. Как уже говорилось, бортовой компьютер сам ничего не замеряет, всю информацию о процессах, происходящих с вашим автомобилем, он получает от штатных систем. Как правило, информация эта обладает большой погрешностью. Как следствие, все значения, вычисленные на основании неверных данных, будут иметь мало общего с действительностью.

Программа хорошего бортового компьютера позволяет подстроить показания по расходу топлива, расчету скорости, пробегу и т.д. Отсутствие данной функции не позволит получить достоверную информацию от вашего бортового компьютера.

Отображение информации. Немаловажную роль играет способ отображения полученной и вычисленной информации. А это напрямую зависит от типа установленного дисплея.

Дисплей может быть цифровой, трех- или четырехразрядный. Для большей информативности этих дисплеев может быть два. Также встречаются модели с жидкокристаллическим дисплеем, похожие на те, что устанавливаются в мобильные телефоны. Бортовые компьютеры с этим типом дисплея наиболее удобны, однако цена их значительно выше.

2.2 Выбор и обоснование схемы маршрутного компьютер-тестера (МКТ)

Алгоритм функционирования и особенности построения практически любого диагностического тестера начального уровня, работающего по протоколу KWP2000 и подключенного к К-линии, следующие:

1) Производится опрос клавиатуры и, в случае необходимости, модификация выбранного режима работы. Количество кнопок управления не превышает 4 штуки и выбор режима работы, которое осуществляется с помощью меню.

2) Формируется запрос на ЭБУ, соответствующий заданному режиму работы. Виды запросов весьма многообразны, однако их содержание (за небольшим исключением, например запросов на изменение состояния исполнительных механизмов) постоянно.

3) Ожидается ответ от ЭБУ и осуществляется прием данных при его получении. Длина принимаемого сообщения не превышает 128 байт.

4) По истечении времени ожидания или завершении приема данных производится анализ сложившейся ситуации и в соответствии с ней возможна модификация заданного режима работы.

5) При необходимости обновляется информация на индикаторе с преобразованием полученных из ЭБУ данных. Информация для пользователя должна выводиться в удобной форме, т.е. в виде развернутых буквенно-цифровых сообщений и подсказок, что требует применения знакосинтезирующего индикатора как минимум с 1 строкой на 16 символов (лучше 2х20). Объем информации для отображения в развернутом виде очень большой, что влечет за собой увеличение памяти для ее хранения. Полученные из ЭБУ данные, в некоторых случаях, должны быть пересчитаны по несложной формуле (точность вычислений при этом может быть невелика) и преобразованы из двоичной формы в символьный формат.

6) Делается пауза, т.к. согласно протокола, запросы на ЭБУ должны выдаваться не раньше 100 мс по окончании предыдущего сеанса обмена, и все повторяется сначала.

Алгоритм функционирования и особенности построения маршрутного компьютера примерно следующие:

1) Постоянно производится подсчет времени, импульсов с датчиков расхода топлива и скорости, а также измерение длительности между импульсами с датчика скорости.

2) Производится опрос клавиатуры и, в случае необходимости, модификация выбранного режима работы. Количество кнопок управления не превышает 4 штуки и выбор режима работы осуществляется с помощью меню.

3) Обновляется информация на индикаторе с преобразованием накопленных первичных данных. Информация для пользователя должна выводиться в удобной форме, т.е. в виде развернутых буквенно-цифровых сообщений и подсказок, что требует применения знакосинтезирующего индикатора как минимум с 1 строкой на 16 символов (лучше 2х20). Объем информации для отображения в развернутом виде очень большой, что влечет за собой увеличение памяти для ее хранения. Первичные данные должны быть пересчитаны по несложным формулам (точность вычислений при этом может быть невелика) и преобразованы из двоичной формы в символьный формат.

4) Делается пауза, т.к. исходя из психофизиологических особенностей человека частота обновления информации не должна превышать 10Гц, и все повторяется сначала.

Как видно из вышесказанного, между функционированием устройства в режиме тестера или маршрутного компьютера много общего, что позволяет совместно использовать аппаратные и программные ресурсы.

С точки зрения построения программы, учитывая большой объем текстовых сообщений, все их желательно вынести за пределы внутреннего сравнительно небольшого ПЗУ микроконтроллера. Т.к. между обновлениями информации существует большая пауза (не менее 100 мс), а количество одновременно отображаемых символов невелико, то эти данные могут быть размещены во внешнем ПЗУ с последовательной выборкой и извлекаться оттуда по мере необходимости. Развивая эту идею, можно вынести во внешнее ПЗУ сами запросы, описание формул для пересчета различных параметров, а также и весь сценарий работы с меню. Таким образом, в микроконтроллере остается программа-монитор, которая осуществляет: инициализацию устройства; обработку прерываний; опрос клавиатуры; вывод на жидкокристаллический индикатор; передачу и прием данных из буфера по К-линии; формирование временных задержек; выдачу звуковых сигналов; считывание данных из внешнего ПЗУ, их интерпретацию и преобразование.

Такой подход и применен в предлагаемом устройстве, что позволяет легко наращивать и видоизменять набор контролируемых параметров, не затрагивая микроконтроллера.

Маршрутный компьютер-тестер (МКТ) состоит из следующих компонентов: микроконтроллер; интерфейс подключения к К-линии; пульт управления; дисплей; ПЗУ.

МКТ подключается к системе электрооборудования автомобиля в соответствии со схемой включения предусмотренной для бортового компьютера.

Для того, чтобы МКТ обеспечивал выполнение своих рабочих функций с необходимыми параметрами, используются в качестве элементной базы интегральные микросхемы (ИМС) и дискретные элементы.

В настоящее время существуют несколько вариантов логик цифровых микросхем: транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ), металл-окисел-проводник (МОП) и эммиторно-связная логика (ЭСЛ).

Отметим, что микросхемы МОП разрабатывали после внедрения в аппаратуру первых серий ТТЛ, поэтому во многом копировали их структуру. Большое распространение получили микросхемы КМОП – комплиментарные полевые транзисторы со структурой МОП. Микросхемы КМОП почти не потребляют электроэнергию от источника питания во время ожидания. При обработке сигналов ток потребления микросхем тем выше, чем выше быстродействие схемы.

Микросхемы ТТЛ также как и КМОП отвечают таким требованиям, как минимальное потребление энергии, но КМОП имеют наименьшие габариты и вес. Микросхемы логики КМОП целесообразно использовать в бортовых условиях работы.

ЭСЛ – это самая быстродействующая логика, но является самой спорной. Потребителей отпугивает очень большая рассеиваемая мощность.

Основным требованием к блоку является обеспечение минимального потребления электроэнергии, высокая надежность и минимальные габаритные размеры.

Маршрутный компьютер-тестер (МКТ) рассчитан на бортовые условия эксплуатации, что следует учитывать при выборе элементной базы.

Выбор микроконтроллера. В качестве микроконтроллера выбираем микроконтроллер AT89S53, 8-ми разрядный микроконтроллер с Flash памятью объемом 12 Кбайт семейства AT89S.

Использование микроконтроллеров АТ89 позволяет получить более высокие результаты при создании микроконтроллерных систем в плане снижения энергопотребления (за счет полностью статической структуры) и сокращения аппаратных затрат.

AT89S53 наиболее подходит к разрабатываемому блоку и сочетает в себе все функции ранее разработанных МК семейства AT89S. Поддерживает пословную и постраничную запись, используемую при программировании, а так же и побайтную запись, что очень важно при программировании.

Микроконтроллеры серии АТ89, изготовлены по КМОП (CMOS) технологии. Основные преимущества перед другими моделями:

1) Совместимость с информационной системой семейства MCS 51;

2) 12 Кбайт внутрисистемно-программируемой загружаемой Flash памяти;

3) Последовательный SPI- совместимый интерфейс для загрузки программ;

4) Ресурс: 1000 циклов записи/ стирания;

5) Напряжение питания от 4 В до 6 В;

6) Полностатический режим работы: от 0 Гц до 24 МГц;

7) Трехуровневая защита программирования памяти;

8) Встроенная 256 х 8 бит RAM;

9) 32 программируемые линии I/O;

10) Три 16 – ти разрядных таймера/ счетчика;

11) 9 источников прерывания;

12) Программируемый последовательный канал UART;

13) Последовательный SPI – совместимый интерфейс;

14) Экономичные режимы ожидания (Idle) и отключения (Power – down);

15) Пробуждение из режима отключения (Power Down) по прерыванию;

16) Программируемый следящий таймер;

17) Двойной указатель данных;

18) Флаг отключения питания.

Описание: AT89S53 представляет собой экономичный, высокопроизводительный, 8-ми разрядный CMOS микроконтроллер с, загружаемой, программируемой и стираемой ROM памятью объемом 12 Кбайт. Производится с применением технологии энергонезависимой памяти с высокой плотностью размещения, разработанной корпорацией Atmel, и имеет совместимость с, широко используемым, стандартным набором инструкций, и расположением выводов стандарта 80С51. Наличие встроенной Flash памяти с поддержкой функции загрузки позволяет производить внутрисистемное перепрограммирование программного кода посредством последовательного SPI – интерфейса, или с помощью стандартного программатора энергонезависимой памяти. Благодаря объединению универсального, 8-ми разрядного CPU и загружаемой Flash памяти на одном кристалле, микроконтроллер Atmel AT89S53 имеет высокую производительность, гибкость в применении, и конкурентоспособную себестоимость для широкого спектра встраиваемых систем управления.

Загружаемая Flash память имеет возможность изменения одного байта за раз, а обращение к ней производится посредством последовательного SPI интерфейса. Удержание активного уровня сигнала инициализации RESET принудительно переводит шину SPI в режим последовательного программирующего интерфейса и обеспечивает возможность записи, или чтения программной памяти, в случае, если бит 2 блокировки (Lock bit 2) не был активирован.

Выбор ПЗУ: для хранения заведомо известных показаний потребуется память не менее 64 кб.

В качестве ПЗУ выбираем память AT24C64, 65536 битная серийная электрически стираемая и программируемая память только для чтения (EEPROM), организованная как 8192 слова по 8 бит каждое той же фирмы производителя, что и микроконтроллер, производства компании Atmel. Выбираем тип корпуса PDIP.

2.3 Выбор интерфейса для подключения к диагностической линии

автомобиля

В качестве микросхемы выполняющей функцию интерфейса для подключения к диагностической линии автомобиля выбираем ИМС МС33290, производства компании Моторола.

ИМС МС33290 - интерфейс подключения к диагностической линии автомобиля. Является последовательным интерфейсом связи, предназначенным для обеспечения двунаправленной полудуплексной связи взаимодействия с автомобильной диагностической системой управления. Предназначен для взаимодействия устройств на основе микроконтроллеров и электронного блока управления через специальный ISO K-линию.

Выбор микросхемы часов реального времени. В качестве ИМС выполняющей функцию часов выбираем микросхему M41T56. M41T56 - серийные часы реального времени. Особенности:

1) 32KHz кварцевый генератор;

2) Последовательный интерфейс;

3) 5V ± 10% питающего напряжения;

4) Батарея питания 450nA (TYP на 3V).

Выбор микросхемы формирования входного сигнала произвольной формы в цифровые сигналы. Для реализации функции формирования входного сигнала произвольной формы в цифровые сигналы выбираем микросхему SN7413 - два триггера Шмитта с элементом 4И-НЕ на входе. Для отображения информации необходим двухстрочный 16-ти символьный русифицированный ЖК-индикатор со светодиодной подсветкой. Данный индикатор может быть любой фирмы изготовителя, главное соблюсти следующие требования: - контроллер ЖКИ - русифицированный, 2 строки 16 символов. Главное при выборе учесть совместимость ЖК-индикатора с микроконтроллером. Кроме Data Vision испытывались индикаторы фирм PowerTips, Wintec, Bolymin и ещё неизвестных производителей, работоспособность прибора не нарушалась. Индикатор - самый дорогой компонент МКТ. Выбираем индикатор MT-16S2D-2YLG. MT-16S2D-2YLG ЖКИ индикатор 2 строки 16 символов англо-русский, с подсветкой.

Описание принципа работы и настройка МКТ. Схема питания МКТ питается от бортовой сети автомобиля, в которой возможны значительные броски питания и помехи. Для исключения неблагоприятных факторов предназначен ряд дополнительных элементов. Для защиты схемы от «переполюсовки» служит диод (VD1). Данный диод с прямым током не менее 300 mA. Для защиты схемы от бросков по питанию служат специальные автомобильные варисторы R5 и R17

Интерфейс подключения к диагностической линии автомобиля (k-line) выполнен на специализированной микросхеме МС33290, которая может быть заменена на МС33199 или L9243, Si9243.

Биполярные транзисторы - любые маломощные n-p-n, микросхему часов DD1 M41T56 можно заменить на DS1307, пьезоизлучатель ВА1 - обязательно со встроенным генератором.

Загрузка программы в микроконтроллер. Микроконтроллер программируется через параллельный порт (LPT). Схема подключения микроконтроллера (через разъем X1) к LPT порту компьютера приведена в самой программе программирования. Необходимо учесть, что максимальная длина кабеля, соединяющего микроконтроллер с компьютером не должна превышать 20-30 см.

Настройка МКТ. В первую очередь необходимо:

- проверить отсутствие замыкания по питанию (между линиями +5В и GND). При отсутствии замыкания подается напряжение питания (12В) и необходимо убедиться в наличии +5В во всех точках схемы, куда +5В должны приходить.

- формирование сигнала «Сброс». При включении питания на выводе 9 RSТ микроконтроллера (МК) DD5 должна кратковременно появляться логическая «1», а затем все время держится уровень логического нуля.

- работа внутреннего генератора МК. На выводах 18 и 19 МК должен быть синус частотой 12 мГц, а на выводе 30 (ALE) должен быть меандр (периодический сигнал прямоугольной формы) с частотой 2 мГц.

- правильность адресации к памяти программ. На выводе 29 (PME) МК должен быть уровень логической «1». Если на выводе PME присутствует постоянная генерация - то контроллер работает с внешней памятью программ – необходимо убедится в наличии уровня логической «1» на выводе 31 (DEMA) МК. Если на выводе PME периодически появляются пачки импульсов - происходит выход программы за пределы внутренней памяти программ, чего не должно быть. Скорее всего, микроконтроллер «чистый» или неверно запрограммирована программа.

После старта программа инициализирует последовательный порт и системный таймер (что никак не отражается на выводах МК), а затем инициализирует ЖКИ (жидкокристаллический интерфейс): на порт P2 микроконтроллера выставляются команды, сопровождаемые импульсами единичной полярности на вход E ЖКИ. После записи каждой команды МК переводит все линии порта P2 в единичное состояние и начинать опрашивать готовность ЖКИ, выдавая импульсы единичной полярности на вход Е ЖКИ. Если по какой-либо причине индикатор не выставляет флаг готовности, программа зацикливается на опросе готовности ЖКИ.

После инициализации экран ЖКИ должен очиститься и на него выводится, какой либо текст. Вывод текста аналогичен программированию ЖКИ. Если на дисплее горят черные квадраты, то необходимо отрегулировать яркость свечения индикатора потенциометром R4. При очищенном экране черных квадратов не должно быть видно (или они должны быть еле заметны).

Контрольные вопросы:

- Из каких этапов состоит процесс обслуживания автомобилей.

- В чем преимущество диагностики?

- Какие стандарты и протоколы диагностики вы знаете?

- Как унифицировали коды ошибок?

- Какие диагностические средства вы знаете?

- Дайте понятие мультимарочному оборудованию.

- Что из себя представляют тестерные системы?

- Какие средства предназначены для контроля узлов автомобилей?

- Какие методы контроля узлов различают?

- В чем заключается общая диагностика автомобиля?

- Как протекает процесс тестирования?

- Алгоритм функционирования любого диагностического тестера.

- Основные преимущества микроконтроллеров серии АТ89 перед другими моделями

- Для чего предназначен ИМС МС33290?

- Как настраивается маршрутный компьютер-тестер (МКТ)?

3 Системы управления автомобилем

Автомобиль как транспортное средство представляет собой составной, многомерный и сложный многопараметрический объект управления. Система управления автомобилем является многоуровневой системой. На нижнем уровне используются различные устройства и системы непосредственного, автоматизированного и автоматического регулирования и управления, а на верхнем — водитель, выполняющий функции управляющей подсистемы, который осуществляет ручное и автоматизированное (операторное) командное управление.

Процесс управления автомобилем включает в себя трогание с места, ускорение, стабилизацию скорости и траектории движения, маневрирование, торможение и остановку. Для осуществления этих этапов водитель регулирует необходимое для движения усилие, скорость и направление. Для этого на автомобиле имеются соответствующие органы управления. Возмущающие воздействия, определяемые внешней средой, и множество вариантов сочетаний скорости, силы и направлений усложняют управление автомобилем.

При управлении движением (вождении) транспортного средства приходится решать следующие задачи:

  - управление скоростью на тяговых режимах;

  - управление скоростью на тормозных режимах;

  - управление направлением движения;

  - управление плавностью хода.

В своем развитии системы управления движением АТС прошли несколько стадий. Еще недавно основными были системы прямого (непосредственного) управления с механическими органами управления. В таких системах с помощью рычагов, приводимых в действие мышечной силой водителя, через органы управления (рукоятки, педали и т.д.) передаются команды на регулирующие органы АТС. При этом усилие на рычагах не должно превышать определенных значений. Силовое воздействие, прикладываемое к рукоятке или педали, может усиливаться, посредством рычагов и передаваться к регулирующему органу. В таких системах для управления скоростью на тяговых режимах водитель использует педаль, непосредственно связанную с дроссельной заслонкой, педаль сцепления, связанную через рычаг с муфтой сцепления, и рукоятку (рычаг) переключения передач.

Для управления скоростью на тормозных режимах используют педаль тормоза, связанную через рычаги с тормозными колодками, и рукоятку ручного тормоза, также связанную с тормозными колодками.

Для управления направлением движения служит рулевое колесо (штурвал), связанное через соответствующие рычаги и передачи с управляемыми колесами, а для управления плавностью хода — упругие саморегулирующиеся элементы подвески (рессоры и амортизаторы).

Следующим этапом развития систем управления были командные системы управления с исполнительными усилительными механизмами. В таких системах для перестановки рабочих и регулирующих органов агрегатов и систем АТС необходимо применять приводы, потребляющие энергию различного вида от дополнительных источников.

Внедрение электронных средств в агрегатах автомобиля привело к созданию объединенного или центрального электронного управления двигателем. В нашей стране это устройство называют микро-ЭВМ, микропроцессор или контроллер.

В России впервые системы объединенного управления появились на карбюраторных автомобилях ВАЗ-2108, 2109 под названием МСУД (микропроцессорная система управления двигателем). Они выполняют довольно скромную задачу – управление моментом и энергией искрообразования (система зажигания) и электромагнитным клапаном карбюратора.

Системы объединенного электронного управления впрыском и зажиганием имеют следующие преимущества:

- Совмещение функций агрегатов и датчиков позволяет сократить их количество.

- Процессы зажигания и смесеобразования оптимизируются совместно, что позволяет улучшить основные характеристики двигателя.

- Появляются возможности выполнения других функций, способствующих повышению служебных свойств автомобиля: управление автоматической коробкой передач, противобуксовочной системой ведущих колес, антиблокировочной тормозной системой, кондиционером, противоугонным устройством и т.д.

Функциональная схема объединенного управления двигателем показана на рисунке 10.

В электронный блок (контроллер) от датчиков 1-11 поступают непрерывные аналоговые электрические сигналы, величина которых (ток, напряжение) изменяется в соответствии с изменением того параметра (температура, положение контролируемого элемента и т.д.), которое контролирует датчик.

В то же время электронно-вычислительная техника может работать только с дискретными сигналами, имеющими всего два значения (состояния): «0» или «1». Для перевода обычных аналоговых сигналов в такие дискретные, их сначала преобразовывают в более четкие (например, синусоидальные превращают в прямоугольные), а затем, в аналого-цифровом преобразователе (АЦП) 12 превращают в дискретные.

Эти дискретные сигналы поступают в микропроцессор 13, который представляет собой, по существу, микро-ЭВМ. Там сигналы обрабатываются в соответствии с заложенной программой. Результаты обработки также представляет собой дискретные сигналы, которые не могут быть непосредственно использованы в управлении двигателем. Поэтому выходные сигналы сначала снова превращаются в аналоговые (в цифроаналоговом преобразователе – ЦАП, поз. 16 и 17), а затем усиливаются в усилителях 18 и 19, после чего они направляются для управления системой питания 20 и системой зажигания 21.

На легковых автомобилях массового выпуска применяют простые и дешевые системы, например, «Mono-Motronic» (рисунки 11, 12), которые устанавливают на двигателях небольшого рабочего объема автомобилей малого и особо малого класса.

Сигналы: 1, 2 - угловое положение и частота вращения коленчатого вала; 3, 4 - объемный расход и температура всасываемого воздуха; 5 - температура охлаждающей жидкости; 6 - напряжение аккумулятора; 7 - положение дроссельной заслонки; 8 - информация о режиме пуска; 9 – детонация; 10 - состояние двигателя (компрессия); 11 -  - зонд; элементы системы: 12 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 13 – микропроцессор; 14, 15 - блоки постоянной и оперативной памяти; 16, 17 - цифроаналоговые преобразователи (ЦАП); 18, 19 - усилители аналоговых сигналов. 20, 21 - системы питания и зажигания.

Рисунок 10. Функциональная схема электронного управления двигателем

В системе «Mono-Motronic» основные сигналы определяются положением дроссельной заслонки и частотой вращения коленчатого вала двигателя. Помимо этого электронный блок управления получает сигналы от датчика кислорода и датчиков температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха.  Топливо, количество которого определяется микро-ЭВМ, впрыскивается перед дроссельной заслонкой с помощью центральной форсунки и смешивается с поступающим воздухом. Электронный блок управления также подает управляющие импульсы на катушку зажигания.

Система способна также учитывать износ двигателя по падению компрессии в цилиндрах и изменение атмосферного давления. Если датчики начинают подавать ошибочные сигналы, информация об этом накапливается в оперативной памяти контроллера, и во время технического обслуживания считывается диагностическим тестером, что позволяет быстро обнаружить источник неисправности системы.

В системе «Motronic» обеспечивается одновременное управление впрыскиванием топлива и опережением зажигания. При этом в нее дополнительно могут быть включены элементы других электронных систем, например, «KE-Jetronic», «L-Jetronic» и др.

Рисунок 11. Структурная схема комплексной системы управления 
двигателем ««Mono-Motronic»

Состав горючей смеси и угла опережения зажигания оптимизирует микропроцессорный блок управления 4 с учетом условий работы двигателя (рисунок 12).

Для управления углом опережения зажигания в электронный блок управления 4 подаются импульсы от датчиков 3 и 5 (рисунок 13) частоты вращения и положения коленчатого вала. Работа датчиков основана на фиксации изменения создаваемого их обмотками 7 магнитного поля (маховик 1 и штырь 8 изготовлены из стали), которое происходит при вращении маховика 1 совместно с коленчатым валом.

1 - выключатель зажигания, 2 - катушка зажигания, 3 – распределитель, 4 - блок управления, 5 – аккумулятор, 6 - свечи зажигания

Рисунок 12. Схема системы зажигания в комплексной системе управления двигателем «Motronic»:

1 - зубчатый маховик, 2 - картер маховика, 3 - датчик частоты вращения коленчатого вала, 4 - соединительный кабель, 5 - датчик положения коленчатого вала, 6 - постоянный магнит, 7 - электрическая обмотка датчика, 8 - штырь (выступ) указателя положения коленчатого вала.

Рисунок 13. Датчики положения и частоты вращения коленчатого вала

При прохождении каждого зуба мимо датчика 3, создаваемое постоянным магнитом 6 магнитное поле будет изменяться, что приводит к появлению электрического тока в обмотке 7 (датчик в данном случае является генератором переменного тока).

Таким образом, датчик 3 за каждый оборот коленчатого вала, а, следовательно, и маховика 1, передаст в электронный блок управления столько импульсов, сколько зубьев имеет маховик 1.

Аналогично работает и датчик 5 – при прохождении стального штыря 8 мимо постоянного магнита 6, в обмотке 7 возникает электрический ток, импульс которого и является сигналом датчика.

Совместный анализ сигналов датчиков 3 и 5 при известном количестве зубьев маховика дает возможность установить как частоту вращения коленчатого вала, так и угол его поворота.

Обработка информации от датчиков 3 и 5 происходит в течение каждого оборота коленчатого вала.

Блок управления определяет промежуточное значение из двух ближайших результатов работы программы (результатов обработки данных от всех контролируемых систем) и подает сигналы управления на механизм подачи топлива и в систему опережения угла зажигания.

В постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) блока управления заложены оптимальные характеристики как для установившихся, так и переходных режимов работы двигателя, что позволяет ему вырабатывать управляющие сигналы, обеспечивающие наиболее экономичный и безопасный режим работы двигателя.

На автомобилях применяется однопроводная система передачи электроэнергии с общим соединением на «массу» (кузов) автомобиля, двухпроводным включением обеспечены лишь отдельные потребители, например, стояночные огни, звуковые сигналы.

Схема электрооборудования объединяет в единый комплекс источники электроэнергии и потребителей, аппараты защиты и коммутации электрических цепей. Отечественным стандартом предусмотрены два вида схем - принципиальная схема и схема соединений.

Принципиальная схема облегчает понимание принципа действия электрооборудования, поиск неисправностей, и дает полное представление о взаимодействии всех изделий электрооборудования. На ней главные питающие цепи располагаются горизонтально, а потребители электроэнергии включаются между ними и «массой» автомобиля.

Схема соединения показывает действительное расположение изделий электрооборудования на автомобиле, а также фактическое подключение их в бортовую сеть автомобиля с указанием выхода из пучка каждого провода, расположения переходных колодок, элементов защиты цепи и т.д.

Общая электрическая схема автомобиля состоит из отдельных функциональных систем - источников электроснабжения, аппаратов зажигания, приборов внешнего освещения и сигнализации и т.д.

При подключении электропотребителей в сеть необходимо следовать определенным рекомендациям стандартов.

Кратковременно работающие мощные потребители (стартер, прикуриватель), а также приборы, работа которых необходима в аварийных случаях (звуковой сигнал, аварийная сигнализация, розетка переносной лампы, подкапотная лампа), подключаются к линии аккумулятор-генератор или аккумулятор-амперметр там, где установлен амперметр.

Потребители, включаемые при работающем двигателе, подсоединяются в цепь питания через выводы выключателя зажигания. Сюда относятся стеклоочиститель, отопитель, контрольно-измерительные приборы, указатели поворотов, фонарь заднего хода. На автомобилях с дизельным двигателем они включаются через выключатель приборов и стартера. Все приборы наружного освещения подключаются через выключатель наружного освещения. Аварийная сигнализация указателей поворота управляется своим выключателем.

Все электрические цепи, кроме цепей зажигания и пуска, должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита от коротких замыканий в цепях зажигания и пуска не вводится, чтобы не снижать их надежность.

Однако современные электронные системы зажигания имеют схемную защиту от перегрузок. Введение предохранителей в цепь заряда аккумуляторной батареи не является обязательным, но многие зарубежные фирмы устанавливают предохранитель и в эту цепь. Возможна защита одним предохранителем нескольких электрических цепей, однако такая групповая защита не допускается для взаимозаменяемых устройств и аварийных цепей.

Маркировка выводов изделий электрооборудования и соответствующее обозначение их на схемах отечественных автомобилей все более приближается к принятой на зарубежных автомобилях и, в частности, допускаемой германским стандартом DIN 72 552.

Стандарт, к примеру, определяет следующие обозначения некоторых выводов:

- 1 - низковольтная цепь катушки зажигания и распределителя;

- 4 - высоковольтная цепь этих же устройств;

- 15 - вывод через выключатель зажигания "+" аккумуляторной батареи на систему зажигания;

- 30 – «+» бортовой сети;

- 31 – «масса»;

- 49 - указатель поворота;

- 50 - стартер;

- 53 - стеклоочиститель;

- 56 - головной свет (56а - дальний, 56в - ближний свет);

- 58 - габаритные огни;

- 85, 86 - выводы обмотки электромагнитного реле;

- 87,88 - контакты реле.

Буквенные индексы конкретизируют номерные обозначения выводов.

Маркировка проводов по цвету, изоляции создает удобство при их монтаже и ремонте. Сплошная расцветка выполняется в 10 цветов, комбинированная - дополнительно на цветную расцветку наносятся полосы или кольца белого, черного, красного или голубого цвета. Применение цветных проводов на автомобиле подчиняется определенным правилам. Все соединения изделий с корпусом автомобиля («массой») должны выполняться проводами одного цвета. Провод, соединяющий коммутирующий прибор (выключатель, переключатель) или предохранитель с линией электроснабжения, должен иметь тот же цвет, что и провод сети, к которой происходит подключение.

Участки цепи, проходящие через разборные или неразборные контактные соединения, должны выполняться проводом одинаковой расцветки. Участки цепи, разделенные контактами реле, предохранителями, резисторами и т. п., должны иметь различную расцветку.

Расцветка проводов, проложенных в разных жгутах, может повторяться.

Провода низкого напряжения применяются для соединений в бортовой сети и состоят из медных токопроводящих жил с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или резины. Жилы выполняются из луженой или нелуженой медной проволоки, обладающей высокой электропроводностью, эластичностью и технологически просто соединяемой с наконечниками, штекерами и т.п.

Провода могут иметь бронированную изоляцию для защиты от механических повреждений и экранирующую оплетку для снижения уровня радиопомех на автомобиле.

Одножильные гибкие провода ПВА, ПВАЭ (экранированный) и ПВАЛ (с луженой жилой) рекомендуются к использованию в жгутах, работающих при температуре от -40° до +105°С.

Для температурного диапазона от -50° до +80 °С предназначены провода ПГВА, ПГВАД (двухжильный), ПГВАЭ (экранированный) и ПГВАБ (бронированный). Провода ПГВА-ХЛ устанавливаются на автомобилях, эксплуатирующихся в районах с холодным климатом. Их температурный диапазон: от -60° до +70°С. Для переносных ламп применяются провода ШВПТ с параллельно уложенными жилами и ПЛНТ с резиновой изоляцией.

Плетеный неизолированный провод АМГ используется для соединения вывода аккумуляторной батареи с «массой» и помехоподавляющих перемычек кузова.

На грузовых автомобилях в электрических цепях используется кабель КГВВА. Сечение жилы в мм2 автомобильных проводов соответствует ряду 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; толщина изоляции составляет от 0,35 мм (сечение 0,5 мм2) до 1,6 мм (95 мм2).

Провода перед установкой на автомобиль собираются в жгуты, представляющие собой законченное электротехническое изделие, содержащее, кроме проводов, их наконечники, резиновые защитные колпачки, оплетку и т.п. Длина проводов в жгуте должна быть не менее 100 мм, ответвлений - не менее 50 мм. Перспективными являются плоские жгуты, в которых провода прикреплены к основе методом тепловой сварки. Такие жгуты шириной до 60 мм используются, в частности, на автомобилях семейства ВАЗ. Наконечники проводов выполняются под винтовое крепление с диаметром отверстия на 0,2ч- 0,5 мм больше диаметра винта и в виде штекеров. Плоские штекеры выпускаются толщиной 0,2 - 0,5 мм и шириной 2,8 мм; 4,8 мм; 6,3 мм; 9,5 мм. Максимально допустимый ток для штекеров 2,8 мм - 6 А; 6,3 мм - 20-5-30 А; 9,5 мм – 30-40 А,

Сечение провода в жгуте выбирается, исходя из их тепловой нагрузки, определяемой температурой окружающей жгут среды, числом проводов в жгуте, тепловой нагрузкой провода и конструкцией жгута.

Для проводов зарубежного производства при выборе их сечения предлагаются усредненные рекомендации вне зависимости от числа проводов в жгуте. Провода сечением жилы менее 1 мм2 к установке на транспортные средства не рекомендуются ввиду их малой механической прочности.

Провода должны быть проверены на допустимое падение напряжения. Падение напряжения в проводе ΔUПР определяется из соотношения:

где ρ - удельное сопротивление медного провода.

При 20°С ρ = 0,0185 Ом·мм2/м, S, l, I- соответственно сечение в мм2, длина в метрах и сила тока в проводе А.

Защита электрических цепей от коротких замыканий и перегрузок осуществляется плавкими, термобиметаллическими предохранителями и позисторами.

Плавкие предохранители снабжены калиброванной ленточкой, расплавляющейся, если ток в цепи достигает опасных значений.

У малогабаритных предохранителей штекерного типа калиброванная ленточка помещена в пластмассовую оболочку, что увеличивает скорость их срабатывания.

Действие термобиметаллических предохранителей основано на прогибе биметаллических пластин при прохождении по ним тока.

Термобиметаллические предохранители более инерционны по сравнению с плавкими, их рекомендуется применять в цепях защиты электродвигателей. Эффективность действия предохранителей определяется по их ампер-секундной характеристике, связывающей силу тока, проходящего через предохранитель, и время его срабатывания.

Величина номинального тока нагрузки указана по отношению к номинальной силе тока предохранителя. Характеристика имеет существенный разброс и зависит от температуры окружающей среды.

Плавкая вставка не должна расплавляться в течение 30 мин при силе тока, в 1,5 раза превышающей номинальную, и должна разрывать электрическую цепь не более чем за 10 с при силе тока, в 3 раза превышающей номинальную.

Малогабаритный плавкий предохранитель срабатывает при двухкратном повышении силы номинального тока не более чем за 5 с.

Термобиметаллические предохранители при нормальных температурных условиях и силе тока, в 2,5 раза превышающей номинальную, срабатывают не более чем за 25 с.

Предохранители такого типа с самовозвратом при кратности тока около 2 срабатывают не более чем за 3 мин. Плавкие предохранители обычно объединяются в блоки.

Номинальная сила тока предохранителя связана с сечением проводящей жилы провода.

Позисторы широко применяются для защиты электрических цепей электродвигателей зарубежных автомобилей.

Позистор представляет собой вид полупроводникового терморезистора, у которого сопротивление при достижении определенной температуры (точки Кюри) возрастает на несколько порядков.

Материалом для позисторов служит титанатбариевая керамика с примесью редкоземельных элементов.

С увеличением протекающего через позистор тока возрастает его нагрев, и при достижении током критической величины позистор резко увеличивает свое сопротивление, защищая цепь от перегрузки.

Коммутационная аппаратура связывает электропотребителей и бортовую сеть и делится на коммутационную аппаратуру прямого действия - выключатели, переключатели, кнопки, и аппаратуру дистанционного действия - реле, контакторы. Аппаратура прямого действия может объединяться в комбинированные многофункциональные устройства.

В рукоятки элементов коммутационной аппаратуры прямого действия в ряде случаев встраиваются лампы со светофильтрами, цвет которых зависит от функционального назначения аппаратуры: красный, предупреждающий о необходимости принятия мер для предотвращения аварийной ситуации, оранжевый - необходимо принять меры для обеспечения нормальной работы, зеленый -нормальная работа, синий - включен дальний свет, двигатель находится в холодном состоянии, а также лампы подстветки, облегчающие поиск в темноте.

Условные обозначения, поясняющие функциональное назначение включаемого устройства, стандартизованы. По конструктивному исполнению выключатели и переключатели делятся на кнопочные, клавишные, поворотные (в том числе со съемным ключом), рычажные.

Клавишные выключатели и переключатели широко распространены на автомобилях. Они имеют два, а переключатели три фиксированных положения. В перекидной конструкции, при нажатии клавиши пружинный толкатель перекидывает контактную пластину, замыкающую контакты. В ползунковой конструкции толкатель перемещает контактную пластину. При этом происходит самоочищение контактов. Падение напряжения на контактах выключателей и переключателей не должно превышать 0,1 В.

Поворотные конструкции применяются в выключателях зажигания и в переключателях, устанавливаемых на рулевых колонках.

Выключатель зажигания коммутирует системы зажигания, пуска, стеклоочистителей, указателей поворота, фонаря заднего хода, а в некоторых случаях фар головного света и радиоприемника.

Основой выключателя является контактный узел, состоящий из подвижных и неподвижных контактных дисков.

Некоторые выключатели зажигания оборудованы противоугонным устройством, блокировкой от повторного включения стартера и сигнализацией об оставленном ключе зажигания. В таком случае повторное включение стартера возможно лишь после возврата выключателя в нулевое положение.

Переключатели, устанавливаемы на рулевых колонках, имеют несколько отдельных контактных узлов, управляемых собственными рукоятками. Переключатель наружного освещения и световой сигнализации управляет переключением фар с ближнего на дальний свет и обратно, указателями поворота, стояночными огнями. Переключатель стеклоочистителя изменяет режим работы стеклоочистителя ветрового стекла: работа на большой, малой скорости, прерывистый режим, включен омыватель, а также включен стеклоочиститель заднего стекла и его омыватель. Положения выключателя предусмотрены фиксированные и нефиксированные, например, для включения смывателя ветрового стекла.

Конструкция кнопочных выключателей аналогична общепромышленным. В них нажатие кнопки переводит подвижный контакт из одного положения в другое. Кнопочный выключатель без фиксации замыкает контакты, отжимаемые затем пружиной.

В системах электрооборудования автомобиля применяются электромагнитные и электронные реле. Обычно на выходе электронного реле устанавливается реле электромагнитное.

Современные реле характеризуются малым содержанием серебра в контактах и могут иметь пластинчатые или витые пружины. Для установки на печатные платы выпускается специальная модификация реле, допускающая распайку ее выводов прямо на печатных платах.

Электронные реле имеют схемное исполнение в соответствии со своим функциональным назначением. Современные электронные реле, как правило, выполняются с использованием интегральных микросхем. Для удобства обслуживания реле и предохранители современных автомобилей располагаются в едином блоке. Блок реле и предохранителей представляет собой центральное распределительное устройство, связанное через штекерные разъемы и жгуты проводов со всеми элементами бортовой сети автомобиля. Печатный монтаж осуществляет электрическое соединение в блоке. Блок заключен в пластмассовый корпус, на крышке которого нанесены символы функционального назначения располагающихся под ним элементов. Блоки отличаются друг от друга количеством и назначением составляющих их элементов.

Монтажные функциональные блоки объединяют в единое устройство отдельные блоки коммутационных устройств, связанных общностью выполняемых функций. Например, функциональный блок 55.3747, предназначенный для коммутации цепей грузовых автомобилей и автобусов, содержит блоки реле наружного освещения и сигнализации, реле сигнализации управления тормозной системой, реле дополнительного электрооборудования, блок электроснабжения и блок полупроводниковых диодов.

Для коммутации силовых цепей на автомобилях и автобусах применяются контакторы, отличающиеся от реле массивной контактной системой, рассчитанной на коммутацию значительной силы тока, наличием двойного разрыва цепи, повышающего надежность работы устройства, а также наличием двух обмоток - втягивающей и удерживающей.

Дистанционные выключатели «массы» аккумуляторных батарей также предназначены для коммутации силовых электрических цепей на автомобилях и автобусах. Электромагнит при подаче электропитания на его обмотку втягивает якорь и через шток перемещает контактное устройство, замыкающее контакты. При замыкании фиксатор попадает в выемку рычага стопорного устройства, фиксируя контактное устройство в замкнутом положении. После снятия питания с обмотки электромагнита при следующей подаче питания на обмотку шток воздействует на рычаг стопорного устройства, который, поворачиваясь, утапливает фиксатор, после чего пружина контактного устройства разрывает контакты. Выключатель допускает и ручную коммутацию цепи нажатием через резиновый чехол на якорь электромагнита.

Развитие электроники позволяет значительно упростить схему бортовой сети автомобиля, сократить число жгутов и снизить массу соединительных проводов.

Мультиплексная система проводки предусматривает подведение ко всем устройствам, входящим в систему, двух общих шин - силовой, по которой к потребителям подводится «плюс» питающей сети, и управляющей, по которой проходит сигнал на включение или выключение, зашифрованный в двоичном коде. Сигнал формируется в мультиплексоре при нажатии соответствующего выключателя. Демультиплексор потребителя, получив сигнал, расшифровывает его и, если он соответствует коду включения этого потребителя, подключает его к питающей сети. Подобным же образом происходит отключение потребителей. Электронный блок осуществляет синхронизацию прохождения сигналов. Управляющая шина может представлять собой световод в системе оптической связи. В этом случае управляющий сигнал преобразуется из электрического в световой.

Контрольные вопросы:

- Какие задачи приходится решать при вождении транспортного средства?

- Стадии развития системы управления движением автомобильного транспортного средства?

- К чему привело внедрение электронных средств на агрегатах автомобилей?

- В какие агрегаты автомобилей были установлены электронные средства?

- Какие системы объединенного электронного управления впрыском и зажиганием вы знаете?

- Из каких элементов состоит функциональная схема объединенного управления двигателем?

- Назначение системы «Mono-Motronic».

- Преимущества и недостатки системы «Mono-Motronic».

- Структурная схема комплексной системы управления двигателем ««Mono-Motronic».

- Что определяет блок управления?

- Что заложено в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) блока управления?

- Что показывает схема соединения?

- Как маркируют выводы изделий электрооборудования?

- Как защищают электрические цепи от коротких замыканий и перегрузок?

- Что такое позисторы?

- Какие материалы используют для изготовления позисторов?

- Для чего необходима коммутационная аппаратура?

- Что применяется на автомобилях и автобусах для коммутации силовых цепей?

- Что предусматривает мультиплексная система проводки?

4 Системы впрыска «L-Jetronic»

Современную управляемую электронными средствами системы (рисунок 14) многоточечного распределенного (прерывистого) впрыска топлива можно рассмотреть на примере системы «L-Jetronic», в которой давление топлива достаточно низкое, чтобы было возможно отсутствие гидроаккумулятора. Эта система более совершенна, более экономична, отличается низким уровнем токсичности отработанных газов, обеспечивает хорошую динамику автомобиля.

1 - топливный бак; 2 - топливный насос; 3 - фильтр тонкой очистки; 4 - регулятор давления топлива в системе; 5 - распределительная магистраль; 6 - пусковая форсунка; 7 - блок цилиндров двигателя; 8 - рабочая форсунка; 9 - датчик температуры; 10 - электронный блок управления; 11 - блок реле; 12 - датчик-распределитель зажигания; 13 - выключатель положения дроссельной заслонки; 14 - высотный корректор; 15 - расходомер воздуха; 16 - подвод воздуха; 17 - термореле; 18 - винт качества (состава) смеси на холостом ходу; 19 - клапан добавочного воздуха; 20 - винт количества смеси на холостом ходу; 21 - выключатель зажигания; 22 - подвод разрежения к регулятору давления топлива; 23 - дроссельная заслонка; 24 - впускной патрубок.

Рисунок 14. Схема системы впрыска «L-Jetronic»

Топливный насос 2 с электроприводом забирает топливо из бака 1 и нагнетает его под давлением 2,5 бар через фильтр тонкой очистки 3 к распределительной магистрали 5, соединенной шлангами с рабочими форсункам 8, установленными во впускных патрубках цилиндров. Регулятор давления топлива 4 (редукционный клапан) поддерживает постоянную разность между давлением, развиваемым насосом 2, и давлением во впускном трубопроводе, то есть – постоянный перепад давления на рабочих форсунках 8. Излишки топлива при этом сливаются в бак. Оптимальное количество впрыскиваемого топлива определяется электронным блоком управления 10 в зависимости от температуры, давления и объема поступающего воздуха, а также от температуры охлаждающей жидкости, при этом основным параметром является расход воздуха, который преобразуется расходомером 15 в электрическое напряжение посредством потенциометрического преобразователя. Это напряжение подается в блок управления 10, который анализирует сигнал, сопоставляет его с сигналами остальных датчиков и выдает определенное программой количество импульсов на рабочие форсунки 8. Независимо от положения впускных клапанов, форсунки 8 (каждая в своем впускном патрубке) производят впрыск топлива. Функциональная схема управления системой впрыска «L-Jetronic» показана на рисунке 15.

1 - Датчик температуры воздуха; 2 - Расходомер воздуха; 3 - Выключатель положения дроссельной заслонки; 4 - Высотный корректор; 5 - Датчик-распределитель зажигания; 6 - Датчик температуры охлаждающей жидкости; 7 - Термореле; 8 - Электронный блок управления; 9 - Блок реле; 10 - Топливный насос; 11 - Аккумулятор; 12 - Выключатель зажигания; 13 - Рабочие форсунки; 14 - Клапан добавочного воздуха; 15 - Пусковая форсунка; А – устройства входных параметров; В – устройства управления и обеспечения; С – исполнительные устройства

Рисунок 15. Функциональная схема управления системой впрыска «L-Jetronic»:

В системе «L-Jetronic» учитывается, что плотность теплого воздуха ниже, чем плотность холодного. Чем выше температура поступающего к впускным клапанам воздуха, тем хуже (по массе) наполнение цилиндров при постоянном положении дроссельной заслонки. Температура же впускаемого в двигатель воздуха зависит не только от температуры окружающей среды, но и от температуры подкапотного пространства, которое, обычно, при работающем двигателе близко к 50 оС. Информация о температуре воздуха поступает в электронный блок управления от термодатчика, встроенного в расходомер воздуха.

На части автомобилей, имеющих систему впрыска «L-Jetronic», установлен высотный корректор, который информирует систему управления о величине атмосферного давления, и, таким образом – о плотности окружающего воздуха. С изменением высоты относительно уровня моря меняется и атмосферное давление, поэтому датчик атмосферного давления назван высотным корректором, хотя и в пределах одной и той же высоты положения местности, атмосферное давление может существенно изменяться в связи с различными атмосферными явлениями.

Высокая топливная экономичность и низкая токсичность работы двигателя с системой «L-Jetronic» обеспечивается программой, заложенной в электронный блок управления, которая об этих параметрах работы двигателя получает информацию от лямбда-зонда, анализирующего состав выхлопных газов.

Информацию о нагрузочном режиме двигателя в блок электронного управления сообщает выключатель положения дроссельной заслонки. Информация состоит из сигналов «Холостой ход», «Частичные нагрузки», «Полная нагрузка». Крайние положения фиксируются путем замыкания («Холостой ход») или размыкания («Полная нагрузка») контактов выключателя. Сигнал о частичной нагрузке формируется потенциометром выключателя.

Для облегчения пуска холодного двигателя используется пусковая форсунка, которая управляется выключателем зажигания и термореле.

Обогащение смеси производится при холодном пуске, прогреве, холостом ходе, ускорении движения, полной нагрузке. При всех этих режимах, кроме последнего, излишек топлива необходим для устойчивой работы двигателя. Например, при холодном двигателе большее количество топлива необходимо, чтобы увеличить количество его легкоиспаряющихся фракций, при холостом ходе обогащение смеси компенсирует плохое наполнение цилиндров и излишне большое количество остатков продуктов сгорания. При полной нагрузке обогащение смеси необходимо, чтобы охлаждать двигатель путем отбора теплоты сгорания за счет теплоты фазового перехода капель жидкого топлива в газообразное состояние.

Основные методы первичного тестирования электронных систем базируются на применении универсальных приборов - вольтметра и осциллографа. Эти методы более надежны и дают более полную информацию, чем измерение сопротивлений при помощи омметра.

Измерение напряжений в цепи, находящейся под нагрузкой, гораздо быстрее покажет истинную картину, чем измерение сопротивлений. В некоторых случаях отсоединение неисправного разъема и подключение омметра к его выводам покажет полную исправность цепи, хотя неисправность может заключаться в ненадежности соединений в самом разъеме. Кроме того, осциллограф помогает определить некоторые неисправности, которые невозможно определить при помощи вольтметра.

Особенно полезен осциллограф для анализа импульсов сигналов датчиков и исполнительных устройств. С развитием выпуска небольших переносных осциллографов, имеющих относительно невысокую стоимость, такие приборы должны быть если не в каждом гараже, то на всех, даже небольших пунктах по ремонту автомобиля.

Большинство тестов производится при помощи вольтметра. Если необходимо измерить сопротивление при помощи омметра - это отдельно оговаривается. Для проверки напряжений идеально подходит подключение к разъему, через контакты которого проводят все входящие и выходящие сигналы. Результаты измерений в этих точках дают наиболее точные результаты. Однако по ряду причин не всегда удается подключить аппаратуру к разъему. В этих случаях допустимо подсоединение вольтметра к другим точкам без потери точности результатов измерений.

Подключение щупов вольтметра

- Подсоединить отрицательный провод вольтметра к корпусу двигателя.

- Приложить щуп положительного провода к точке, где измеряется напряжение.

Эта процедура в большинстве случаев дает достаточно точные результаты и рекомендуется для непрофессионалов.

Альтернативный способ:

- Отогнуть защитный чехол разъема.

- Подключить щуп вольтметра к проводу нужного контакта с обратной стороны, не разъединяя разъема (рисунок 16).

Рисунок 16. Измерение напряжения в контактах разъема

Если провода разъема недоступны, понадобится коммутатор, подключаемый к разъему. Этот метод является наилучшим, поскольку при этом отсутствует риск повреждения контактов.

Еще один метод заключается в разъединении разъема и измерении напряжений на его контактах. Если нет дополнительных указаний, нужно подключить отрицательный провод вольтметра к корпусу двигателя, а положительный - к соответствующей клемме разъема. Нельзя вталкивать щуп круглого сечения в прямоугольное гнездо разъема - этим можно повредить разъем, и в нем не будет надежного контакта.

Измерение сопротивлений производится при выключенном зажигании и отключенном питании компонентов системы. Цепи, которые начинаются и заканчиваются (заземляются) в электронном блоке, лучше всего проверять на разъеме, предварительно отсоединив его от блока.

Если сопротивление измеряется на вилке разъема, а проверяемый элемент имеет общие цепи с другим датчиком или исполнительными устройствами через общий провод заземления или питания, нужно отключить все разъемы сопутствующих устройств. Если не выполнить эту процедуру, результаты теста могут быть не точными. Если проверяется целостность участка цепи, предел измерения омметра не должен превышать 1 Ом.

Если измеряется сопротивления резистора, указанное в технических данных, нельзя принимать сразу окончательного решения о состоянии элемента только на основании этого измерения. Если сопротивление элемента не соответствует техническим данным, это не обязательно свидетельствует о его неисправности. И наоборот, если сопротивление соответствует техническим данным, это еще не говорит об исправности элемента.

Только нулевое или очень большое сопротивление наиболее вероятно говорит о неисправности элемента.

Омметр, скорее, должен применяться для проверки непрерывности цепи, чем для проверки исправности элемента.

Контрольные вопросы:

- Устройство системы «L-Jetronic».

- Преимущества системы «L-Jetronic».

- Процесс работы системы «L-Jetronic».

- Какими методами тестируют электронные системы?

- Что используется для облегчения пуска холодного двигателя в системе «L-Jetronic»?

- Для чего измеряют сопротивление в электрической цепи?

5 Электронная система зажигания

Электронной называется система зажигания, в которой создание и распределение тока высокого напряжения по цилиндрам двигателя осуществляется с помощью электронных устройств. Система имеет другое название - микропроцессорная система зажигания.

На современных автомобилях электронная система зажигания является составной частью системы управления двигателем. Данная система осуществляет управление объединенной системой впрыска и зажигания, а на последних моделях автомобилей и рядом других систем – впускной и выпускной системами, системой охлаждения.

Электронные системы зажигания можно разделить на два вида: системы зажигания с распределителем (рисунок 17) и системы прямого зажигания (рисунок 18).

1 – бесконтактный датчик; 2 – датчик-распределитель зажигания; 3 – свечи зажигания; 4 – коммутатор; 5 – катушка зажигания; 6 – монтажный блок; 7 – реле зажигания; 8 – выключатель зажигания.

Рисунок 17. Система зажигания с распределителем

Первый вид электронных систем зажигания в своей работе использует механический распределитель, с помощью которого осуществляется подача тока высокого напряжения на конкретную свечу. В системах прямого зажигания подача тока высокого напряжения на свечу производится непосредственно с катушки зажигания.

Конструкция электронной системы зажигания включает традиционные элементы - источник питания, выключатель зажигания, катушку, свечи, а также провода высокого напряжения (на некоторых видах системы). Помимо этого система включает следующие элементы управления: входные датчики, электронный блок управления и исполнительное устройство - воспламенитель.

Рисунок 18.Электронная система прямого зажигания

Входные датчики фиксируют текущие параметры работы двигателя и преобразуют их в электрические сигналы. Система электронного зажигания в своей работе использует датчики, входящие в состав системы управления двигателем: частоты вращения коленчатого вала двигателя, положения распределительного вала, массового расхода воздуха, детонации, температуры воздуха, температуры охлаждающей жидкости, давления воздуха, положения дроссельной заслонки, положения педали акселератора, давления топлива, кислородный датчик и другие. Номенклатура датчиков на разных моделях автомобилей может различаться.

Электронный блок управления двигателем обрабатывает сигналы входных датчиков и формирует управляющие воздействия на воспламенитель.

Воспламенитель представляет собой электронную плату, обеспечивающую включение и выключение зажигания. Основу воспламенителя составляет транзистор. При открытом транзисторе ток протекает по первичной обмотке катушки зажигания, при закрытом - происходит его отсечка и наводка тока высокого напряжения во вторичной обмотке.

Электронная система зажигания может иметь одну общую катушку зажигания, индивидуальные катушки зажигания или сдвоенные катушки зажигания.

Общая катушка зажигания применяется в электронной системе зажигания с распределителем. Индивидуальные катушки зажигания устанавливаются непосредственно на свечу, поэтому необходимость в высоковольтных проводах отпадает.

В системах прямого зажигания также используются сдвоенные катушки зажигания. На четырехцилиндровом двигателе устанавливается две таких катушки: одна для 1 и 4 цилиндров, другая – для 2 и 3 цилиндров. Каждая из катушек создает ток высокого напряжения на двух выводах, поэтому искра зажигания всегда происходит одновременно в двух цилиндрах. В одном из цилиндров она воспламеняет топливно-воздушную смесь, в другом происходит вхолостую.

Принцип работы электронной системы зажигания. В соответствии с сигналами датчиков электронный блок управления вычисляет оптимальные параметры работы системы. Осуществляется управляющее воздействие на воспламенитель, который обеспечивает подачу напряжения на катушку зажигания. В цепи первичной обмотки катушки зажигания начинает протекать ток. При прерывании напряжения, во вторичной обмотке катушки индуцируется ток высокого напряжения. По высоковольтным проводам или непосредственно с катушки зажигания ток высокого напряжения подается к соответствующей свече зажигания. Создающаяся искра в свече зажигания воспламеняет топливно-воздушную смесь.

При изменении скорости вращения коленчатого вала двигателя датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя и датчик положения распределительного вала подают сигналы в электронный блок управления, который в свою очередь осуществляет необходимое изменение угла опережения зажигания.

При увеличении нагрузки на двигатель управление углом опережения зажигания осуществляется с помощью датчика массового расхода воздуха. Дополнительную информацию о процессе воспламенения и сгорания топливно-воздушной смеси дает датчик детонации. Другие датчики представляют дополнительную информацию о режимах работы двигателя.

Система зажигания двигателя Лада Гранта. В зависимости от установленных двигателей на автомобили Лада Гранта может применяться две различные системы зажигания. Основное различие систем зажигания в катушках зажигания, так в более сложном варианте их 4 индивидуальных для каждой свечи, в 8 клапанном исполнении двигателя 4 в одном корпусе.

Система зажигания Лада Гранта для 16 клапанных двигателей. Данная система зажигания применяется для двигателе 21124 (ваз 2112), 21126 (Лада Приора). Стоит сказать более, что на некоторых автомобилях Лада Гранта установлен именно двигатель 21126 от Лады Приора, соответственно с той же самой системой зажигания. Система зажигания Лада Гранта двигателей ВАЗ-11183, ВАЗ-11186 и ВАЗ-21116 (рисунок 19).

В системе зажигания этих двигателей установлена четырехвыводная катушка зажигания 5, Управляет током в первичных обмотках катушек зажигания контроллер, получающий информацию от датчиков и использующий два мощных транзистора. Система зажигания не содержит подвижных деталей, поэтому не требует обслуживания, и не нуждается в регулировках. В системе зажигания применяется метод распределения искры, называемый методом «холостой» искры. Цилиндры двигателя объединены в пары 1-4 и 2-3, искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в котором заканчивается такт сжатия (рабочая искра) и в котором происходит такт выпуска. В связи с постоянным направлением тока в обмотках катушек зажигания ток искрообразования у одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а у второй - с бокового на центральный.

1 - аккумуляторная батарея; 2 - главное реле; 3 - выключатель (замок) зажигания; 4 - свеча зажигания; 5 - катушка зажигания; 6 - контроллер; 7 - датчик положения коленчатого вала; 8 - задающий диск

Рисунок 19. Система зажигания Лада Гранта

В системе зажигания применяются свечи А17ДВРМ или их аналоги. Система зажигания Лады гранты снимает несколько показателей при работе двигателя, на основании этих данных и происходит зажигание горючей смеси в цилиндрах. В первую очередь снимается частота коленчатого вала (датчик вращения коленчатого вала), далее снимаются данные с датчика расхода воздуха (датчик массового расхода воздуха), кроме того в поджоге смеси учувствует и датчик детонации. Информация со всех этих датчиков поступает на контроллер, где на основании полученных данных происходит управление катушками зажигания (подача искры на свечи – интервал между двумя вспышками и интервал длительности вспышки).

Контрольные вопросы:

- Какая система зажигания называется электронной?

- Какая система осуществляет управление объединенной системой впрыска и зажигания?

- На какие два вида можно разделить электронные системы зажигания?

- Конструкции электронных систем зажигания.

- Для чего предназначен электронный блок управления двигателем?

- Принцип работы электронной системы зажигания.

Список использованных источников

- Волков В.С. Электроника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических комплексов. – М.; Академия, 2011. – 368 с.

- Мельников А.А. Управление техническими объектами автомобилей и тракторов: Системы электроники и автоматики. – М.; Академия, 2003. – 376 с.

- Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. – М.; Горячая линия-телеком, 2000. – 440 с.

- Соснин Д.А. Новейшие автомобильные электронные системы. – М.; Солон, 2005. – 240 с.

- Жилейкин М.М. Диагностика, обслуживание и устранение неисправностей автомобиля своими руками. – М.; Транспорт, 2000. – 37 с.