Тема 4. Типы и формы организации производства

Цель лекции: познакомится с понятием организационного типа производства и определяющие его признаки.

Ключевые слова: тип производства, единичное производство, серийное производство, массовое производство, непоточный метод автоматизированный метод,партионный метод организации производства

План лекции:

1. Типы производств и их характеристика.

2.  Задачи, содержание  и методы организации основного производства.

3.  Поточная форма организации производства:

1. Типы производств и их характеристика

Тип производства определяется комплексной характеристикой технических, организационных и экономических особенностей производства, обусловленных широтой номенклатуры, регулярностью и стабильностью, а так же объемом выпускаемой продукции.

Т.о., тип производства – это комплексная характеристика организационно-технического уровня производства по объему и номенклатуре продукции, а так же по повторяемости ее выпуска.

Основными показателями, характеризующими тип производства, является коэффициент закрепления операции Кзоп. Кзоп для группы рабочих мест определяется как отношение числа всех технологических операций к числу рабочих мест:

Кзоп=количество операций i/количество рабочих мест i

Различают 3 типа производств:

1)единичное;

2)серийное;

3)массовое.

Единичное производство характеризуется тем, что неустойчивая и разнообразная номенклатура. Отдельные виды продукции вырабатываются незначительными партиями через определенные промежутки времени по определенным заказам, т.е. нет строгой периодичности. В пищевой промышленности такой тип имеет место на опытных заводах, научно-производственных объединениях и во вспомогательных производствах (ремонтно-механические мастерские). На каждом рабочем месте единичного производства выполняются различные операции. Процесс труда имеет непостоянную структуру, оборудование должно быть универсальным, рабочие имеют высокую квалификацию, т.к. выполняют разнообразные работы и операции.

Единичное производство – наименее экономичный тип, т.к. имеют место большие потери рабочего времени, оборудования и рабочих в связи с частыми переналадками. Для единичного производства характерны: технологическая специализация рабочих мест и невозможность постоянного закрепления операций за определенным рабочим местом. В этом производстве велик удельный вес ручных сборочных операций. Здесь отсутствует возможность организовать основное производство на основе непрерывного производственного потока.

Серийное производство характеризуется изготовлением повторяющихся партий или серий партий. В зависимости от объема производства и разнообразия номенклатуры серийное производство подразделяется на:

-мелкосерийное – это производство, где выпуск продукции в небольших количествах, а номенклатура довольно разнообразна. Такое производство по характеру приближается к единичному.

-крупносерийное отличается выпуском сравнительно узкой номенклатуры в больших количествах. Такое производство по характеру приближается к массовому.

-среднесерийное производство сочетает в себе особенности мелкосерийного и крупносерийного.

Для серийного производства характерна повторяемость процессов труда, специализация работ и обусловленная этим возможность применения высокопроизводительного оборудования, которое значительно снизит затраты живого труда и уменьшит Тц. Запуск в производство партий через определенные повторяющиеся промежутки времени позволяет организовать поточное производство.

Экономические показатели серийного производства выше, чем единичного. Переналадка оборудования производится реже. Для многих предприятий пищевой промышленности, выпускающих большую номенклатуру характерен серийный тип производства (кондитерская, хлебопекарная, макаронная, консервная и другие отрасли). На этих предприятиях необходима рациональная специализация поточных линий, предусматривающая запрещение за ними изделий на протяжении смены или суток. Здесь большую роль играет оперативно-производственное планирование и диспетчирование. Графики работы отдельных линий должны быть построены так, чтобы при выполнении поточной линией и цехом в целом плана по ассортименту уменьшалось бы количество переходов на каждой поточной линии и снижалась бы их продолжительность.

Постоянство довольно широкой номенклатуры продукции является предпосылкой для специализации рабочих мест на выполнение нескольких постоянно закреплённых за ними операций.

В серийном производстве наряду с универсальным применяется и специализированное оборудование, что предполагает применение в основном производстве труда специализированных рабочих менее широкой квалификации. Преимущество серийного производства, по сравнению с единичным, в том, что в серийном более глубокое разделение труда, специализация рабочих мест, лучше используется оборудование, выше производительность, т.е. более эффективная организация производственного процесса.

Массовое производство отличается выпуском большого количества одинаковых изделий в массовом количестве. Здесь относительно ограниченный ассортимент (сахарные заводы, крахмалопаточное производство и другие). Рабочие места характеризуются узкой специализацией. Структура процесса труда постоянна. На каждом рабочем месте непрерывно повторяются одни и те же операции. Широко применяется специализированное оборудование, инструмент и оснастка. Универсальность в квалификации персонала не требуется. Это наиболее экономичный тип производства. Узкая специализация обеспечивает высокую производительность, позволяет снизить затраты ручного труда, потери времени оборудования и рабочих, связанных с переходом от выработки одного вида продукции к другому сводится к минимуму.

В массовом производстве эффективно используются все ресурсы. Данное производство дает возможность применять передовые поточные методы организации, уменьшается Тц, снижается себестоимость, увеличивается прибыль. При массовом производстве применяется параллельный вид движения.

2. Задачи, содержание  и методы организации основного производства

Задача организации основного производства заключается в создании условий для эффективного сочетания и использования всех его элементов (средств труда, предметов труда и рабочей силы).

Однако в каждом конкретном случае задачи организации основного производства зависят от специфических условий, особенностей технологий и технического оснащения производства. На предприятиях пищевой промышленности готовую продукцию получают путем внесения последовательных изменений в исходное сырье. Организация производственного процесса должна обеспечивать непрерывное движение исходного сырья по рабочим местам основного производства. На каждом рабочем месте сырье подвергается частичным изменениям, постепенно превращаясь в готовый продукт. При этом перерывы в процессе производства влекут за собой нарушение технологии, снижение качества и порчу продукта.

Непрерывность производства обусловлена тесной зависимостью между составными частями процесса и строгой последовательностью. Например, в хлебопекарном производстве последовательно осуществляется замес опары, брожение опары, замес теста, брожение теста, обминка, разделка теста, выпечка хлеба. При этом исключается возможность накопления промежуточных запасов незавершенного производства.

Организация основного производства в условиях пищевого предприятия не только выполняет задачу улучшения количественных показателей производства, но и непосредственно влияет на повышение качества готового продукта, величину возвратных потерь или брака. Эти особенности функционирования пищевых предприятий предъявляют определенные требования к выбору форм и методов организации производства.

Производственный процесс должен быть организован так, чтобы обеспечить равномерное и непрерывное движение сырья по ходу технологического процесса. Для соблюдения этого требования нужны правильный подбор оборудования и согласованность его работы по времени и производительности.

Особенности организации основного производства в пищевой промышленности обусловлены также тем, что здесь преобладают массовый и серийный тип производств, при котором технологический процесс ведется поточным методом.

Метод организации производства – это способ осуществления производственного процесса, представляющий собой совокупность средств и приемов его реализации.

Метод организации производства характеризуется рядом признаков, главными из которых являются:

-взаимосвязь последовательности выполнения операций технологического процесса с порядком размещения оборудования;

-степень непрерывности производственного процесса.

Существуют следующие методы организации производства:

-непоточный;

-поточный;

-автоматизированный и другие.

Непоточный метод применяется в основном в единичном мелкосерийном производстве. Характерен для ремонтно-механических и экспериментальных цехов. Это производство в организационном отношении довольно сложно.

Автоматизированный метод – это когда операции технологических процессов выполняют машины без участия рабочего. Функции рабочих – наладка, надзор, контроль.

Особенности организации основного производства на пищевых предприятиях говорят о том, что здесь технологический процесс должен вестись поточным методом организации производства.

На наших предприятиях в сочетании с поточным методом имеет место  партионный метод организации производства.

3. Поточная форма организации производства

Наиболее прогрессивным методом организации основного производства является его организация по поточному методу.

Поточное производство основывается на ритмично повторяющихся согласованных во времени операциях, выполняемых на специализированных рабочих местах, которые расположены строго по ходу технологического процесса.

Поточное производство имеет следующие основные признаки:

1)обязательное разделение общего производственного процесса на отдельные операции;

2)закрепление каждой операции за отдельным рабочим местом (оборудованием), т.е. наличие четкой специализации;

3)совмещение во времени выполнения операций;

4)немедленная передача предметов труда с операции на операцию;

5)расположение технологического оборудования и рабочих мест в порядке последовательности выполнения операций по ходу технологического процесса.

Технологическое оборудование, расположенное в последовательности выполнения технологического процесса, образует поточную линию, которая является основным и первичным элементом поточного производства. Чтобы каждое i-тое рабочее место непрерывно давало работу каждому i+1 рабочему месту нужна согласованность продолжительности выполнения операций на рабочих местах. Этим обеспечивается непрерывность производственного процесса и сокращение перерывов в движении предметов труда.

Т.о., поточная линия представляет собой совокупность взаимосвязанных рабочих мест и машин, расположенных в последовательности технологического процесса и предназначенных для выполнения закрепленных за ними операций.

Поточное производство предъявляет ряд требований к организации производства:

1)изготавливаемый продукт должен отвечать особенностям организации  выполняемых здесь операций;

2)технологический процесс при любой форме потока должен предусматривать высокопроизводительные методы работы;

3)стабильность процесса и соблюдение технологического и трудового режима.

В комплексе  машин и оборудования, входящих в поточную линию, должна быть выделена ведущая машина (рабочее место), производительность которой определяет выработку всей поточной линии.

Преимущества поточного производства в следующем:

1)улучшаются экономические показатели, т.е. лучше используются основные и оборотные средства, сокращается Тц;

2)специализация рабочих мест и бесперебойное их обслуживание;

3)поточному производству свойственна ритмичность выпуска продукции, а это способствует лучшему использованию материальных ресурсов.

Поточные линии разнообразны, поэтому их принято классифицировать:

1)по количеству машин, закрепленных за одним рабочим местом различают:

-простые поточные линии  – на каждом рабочем месте используется одна машина;

-сложные поточные линии, т.е. на отдельных рабочих местах установлено несколько однотипных машин, выполняющих однородную операцию.

2)по степени специализации, т.е. по количеству наименований выпускаемой продукции различают:

-однопредметные поточные линии, когда на линии вырабатывается один вид;

-многопредметные.

3)по степени механизации и автоматизации процесса различают:

-линии с преобладанием ручных операций;

-частично механизированные;

-автоматизированные.

4)по степени поддержания ритма различают:

-поточные линии со свободным ритмом – это когда поддержание ритма линии возлагается на рабочих, обслуживающих поточную линию. При этом ритм линии неустойчив, может быть простои, пролеживание сырья;

-поточные линии с регламентированным ритмом – линии, где ритм поддерживается автоматически. Например, конвейер который движется с определённой скоростью.

5)по степени охвата производства различают:

-участковые (охватывают часть производственного процесса);

-сквозные (охватывают весь производственный процесс).

6)по способу перемещения сырья от одной операции к другой поточные линии делятся на:

-конвейерные (в качестве транспортного средства используется транспортер);

-бесконвейерные (тележки, рольганги и другие).

7)по расположению в пространствен выделяют:

-вертикальные поточные линии;

-горизонтальные поточные линии;

-смешанные поточные линии.

8)по форме поточные линии могут быть:

-прямые;

-замкнутые;

-змеевидные;

-П-образные и другие.

9)по степени непрерывности различают:

-непрерывно поточные линии (НПЛ);

-прерывно поточные линии (ППЛ).

Непрерывность поточных линий обеспечивается равенством или кратностью ti такту (ритму) поточной линии, т.е. имеет место полная синхронизация всех операций технологического процесса.

Такт поточной линии (Rпл) – это интервал времени между двумя выпускаемыми друг за другом  изделиями.

На НПЛ передача с одной операции на другую осуществляется через кратные промежутки времени, равные такту (ритму) линии. Если это условие не соблюдается, т.е. отсутствие синхронизации, применяются ППЛ, на которых непрерывность обеспечивается образованием заделов после более производительной операции.

При характеристике поточного производства на перерабатывающих предприятиях необходимо рассматривать и анализировать следующие показатели работы НПЛ:

1)такт (ритм) поточной линии;

2)производственное задание ПЛ;

3)потребное количество рабочих мест (оборудования);

4)число рабочих на ПЛ;

5)скорость конвейера;

6)длина конвейера.

Главной особенностью НПЛ является полная согласованность ti ритму линии. Приведение технологического процесса к такому условию ti= или кратны Rпл называется синхронизацией, которая бывает:

-полной, т.е. выравнивание длительности всех операций техпроцесса;

-частичной, т.е. выравнивание только тех операций, перед которыми образуются заделы.

Однако целесообразность проведения синхронизации должна быть обоснованной. Рассчитывают средний коэффициент синхронизации:

Ксх=Σti/*(tmax*ΣQiпр),

где Σti        - сумма операций технологического процесса;

ΣQiпр - количество рабочих мест (машин, оборудования) на ПЛ;

tmax   - максимальная по времени операция технологического процесса.

Производственное задание устанавливается машине или рабочему месту по операциям потока. Производственное задание рассчитывается:

Nз=NR*К,

где NR  - возможная или заданная выработка главной ведущей машины в единицу времени;

К   - коэффициент, учитывающий объективные расхождения в качестве обрабатываемого сырья.

Такт поточной линии рассчитывается:

Rнпл=Fд/Nз ,

где Fд - действительный фонд времени;

Nз - производственное задание.

Действительный фонд времени:

Fд=(Тсм-Тр.пер)*nсм,

где Тсм    - продолжительность смены;

Тр.пер - время рабочих перерывов;

nсм    - количество смен.

Например, на консервном заводе такт ПЛ определяют на 1 ТУБ. Такт потока с продолжительностью смены 8ч, сменной производительностью линии 24 ТУБы и регламентированными перерывами 20 минут в смену будет равен:

Rнпл=(8*60-20)/24=19,2 мин/туб

Величина, обратная такту (ритму), называется темпом ПЛ.

Количество рабочих мест (оборудования) на i-той операции поточной линии равно:

Qi=ti/Rнпл.

Определяют также коэффициент загрузки рабочих мест на каждой операции:

Кз=Qip/Qiпр,

где Qip   - количество расчетного оборудования;

Qiпр - количество принятого оборудования.

При расчете Qiпр допускается 5%-ная перегрузка в расчете на единицу оборудования.

Скорость движения конвейера определяется:

Vk=l/Rнпл,

где l – шаг конвейера;

Шаг конвейера – это расстояние между центрами 2-х смежных рабочих мест.

Длина конвейера определяется:

L=(Σ Qiпр-1)*l.

Численность рабочих на линии определяется:

Чр=(1+в/100)* Σ Qiпр*nсм*Нобс,

где в      - процент дополнительной численности рабочих для покрытия невыходов;

Нобсл - норма обслуживания оборудования или рабочего места одним рабочим.

Наряду с ритмом поточной линии важными характеристиками являются ритмы рабочих мест – это промежуток времени между смежными и повторяющимися процессами труда или операциями, выполняемыми на данном рабочем месте. Рассчитываются аналогично ритму потока, только в числителе – фонд времени, на который рассчитано производственное задание рабочему месту; а в знаменателе – производственное задание данному рабочему месту.

На НПЛ образуются следующие заделы:

1)технологический – это количество предметов труда, находящихся в каждый определенный момент времени в процессе изготовления;

2)транспортный задел – количество предметов труда, находящихся в каждый данный момент времени в процессе транспортировки между рабочими местами;

3)страховой задел – количество предметов труда, находящихся между операциями технологического процесса и используемые в момент непредвиденных обстоятельств на рабочих местах. Этот задел должен восполнить недостаток предметов труда в случае отклонения от заданного режима.

Главной особенностью ППЛ является то, что ti не равны или не кратны Rпл, т.е. отсутствует синхронизация технологического процесса.

Вследствие разной трудоемкости операций на ППЛ возникают межоперационные заделы – это то, количество предметов труда, которое необходимо иметь на поточных линиях (машинах или рабочих местах) в связи с перерывами в их работе. Характерной особенностью данных заделов является непрерывное повторяющееся в строго определенные периоды времени изменение величины задела от 0 до некоторого максимального значения, и наоборот.

Т.о., главная особенность ППЛ в том, что ti не равны и не кратны такту линии. На ППЛ возможны перерывы при выполнении отдельных операций, и поэтому такт рассчитывается без учета регламентированных перерывов как на НПЛ. Внутрисменные перерывы не учитываются, т.к. работа линии прерывается. В следствии разной трудоемкости на ППЛ образуются межоперационные оборотные заделы. Главная цель данных заделов – это компенсация разной производительности смежных операций. Для ритмичной работы таких линий необходим регламент работы таких линий, т.е. составляют стандарт-график работы линий с расчетом всех основных параметров. Он позволяет скорректировать работу линии с учетом отклонений, возникающих из-за разной производительности операций.

Выработка продукции на отдельных операциях изменяется в течение смены, т.к. изменяется количество работающих машин из-за неполной их загрузки. Следовательно, и величина оборотных заделов в течение заданного времени также будет изменяться.

Каждая поточная линия должна быть проанализирована с учетом получаемых параметров линии, основными из которых являются:

-такт линии;

-темп потока, которые характеризуют производительность линии.

Составить проект потока невозможно, не определив согласованность производительности рабочих мест, продолжительности операций и ритмов на каждом рабочем месте.

Задача расчета потока в общем виде заключается в том, чтобы привести в сопоставимый вид задание по выпуску продукции с производительностью машин потока; определить необходимое количество оборудования и уровень его загрузки, а также численность рабочих для выполнения задания на тех рабочих местах, где операции выполняются вручную.

Большое значение имеет производительность ведущей машины потока. Для поточной линии в пищевой промышленности характерно наличие машины, которая выполняет важнейшую и трудоемкую операцию по изготовлению продукта. Производительность этой машины определяет производительность всей поточной линии (в хлебопекарном производстве – печь, в масложировом – пресс, в кондитерском – формовочная машина и т.д.). В некоторых отраслях ведущей может быть не одна, а комплекс машин (в макаронном производстве).

Наиболее современной организацией потока является непрерывный поток, для которого характерна полная согласованность во времени. Максимально возможное повышение непрерывности потока является важным требованием эффективности организации производства.

Основные резервы по совершенствованию организации поточного производства могут быть реализованы в результате следующих мероприятий:

1)расширение сферы применения ПЛ на предприятиях, создание сквозных потоков;

2)переход (там, где это возможно) к более совершенным организационным формам поточного производства, в частности от ППЛ к НПЛ;

3)специализация ПЛ;

4)повышение уровня механизации и автоматизации производственных процессов.

Значит резервы поточного производства заключены в соблюдении равномерности работы и постоянного ассортимента выпускаемой продукции. Любое изменение программы и ассортимента влияет на величину ритма, а значит и на согласованность операций во времени.

В качестве основных факторов повышения эффективности поточного производства можно назвать следующее:

1)использование прогрессивной технологии;

2)использование высокопроизводительного специализированного оборудования;

3)обеспечение высокой ритмичности производства;

4)ускорение оборачиваемости оборотных средств и снижение Тц;

5)снижение себестоимости и повышение производительности и другие.

Для оценки экономической эффективности поточного производства могут быть использованы такие показатели, как:

-удельные затраты живого труда на производство единицы продукции;

-себестоимость единицы продукции, вырабатываемой на ПЛ;

-съем продукции с 1 кв.м. производственной площади.

Наиболее значимым является первый показатель.

Удельные затраты живого труда на единицу вырабатываемой продукции (в человеко-часах, в человеко-минутах) определяют по формуле:

Зуж.тр=(Тсм*Чр)/Nзсм,

где Чр       - количество рабочих на ПЛ;

Nзсм - производственное задание на выработку продукции за смену.

Удельные затраты живого труда могут быть определены по однородным операциям сравниваемых ПЛ. Если, например, проведена комплексная механизация, автоматизация ПЛ, то общая экономия живого труда по всей линии в человеко-часах:

∆Эж.тр=(Тсм*Ч'р)/ N'зсм-(Тсм*Ч''р)/ N''зсм,

где  (Тсм*Ч'р)/ N'зсм- затраты живого труда после механизации;

(Тсм*Ч''р)/ N''зсм- после механизации.

При определении экономической эффективности внедрения ПЛ сравнивают эксплуатационные затраты и инвестиции на сопоставимый объем производства. Признается эффективным тот вариант, который обеспечивает снижение себестоимости и меньшую величину приведенных затрат.

Приведенные затраты по i-ому варианту:

Зпрi=Сi+Ен*Иi,

где Сi – себестоимость по i-ому варианту;

Иi – инвестиции по i-ому варианту;

Ен – отраслевой нормативный коэффициент эффективности.

Срок окупаемости:

Ток=(И2-И1)/(С1-С2)

Полученный Ток сравнивают с нормативным.

Совершенствование организации производства позволяет увеличить выработку на тех же производственных площадях. Тем самым улучшается использование основных фондов, повышаются важнейшие технико-экономические показатели.

Вопросы для самоконтроля:

1.Дайте определение организационного типа производства и определяющие его признаки.

2.Классификация и технико-экономическая характеристика типов производства.

3.Гибкие автоматизированные системы производства, организационно-экономические предпосылки их внедрения.

Список рекомендуемой литературы: 1-3, 7, 8, 9.

Тема 5 Организация научно-технической подготовки и совершенствования производства

Цель лекции: определить сущность и значение научно-технической подготовки производства в условиях рынка.

Ключевые слова: научно-техническая подготовка производства, конструкторская подготовка производства, технологическая подготовка производства, организационно-экономическая подготовка производства.

План лекции:

1. Сущность научно-технической подготовки производства (НТПП).

2. Организация конструкторской подготовки производства (КПП).

3. Организация технологической подготовки производства (ТехПП).

4. Организационно-экономическая подготовка производства (ОЭПП).

1. Сущность научно-технической подготовки производства (НТПП)

В условиях конкуренции ассортиментная политика предприятия должна быть направлена в будущее. Она должна учитывать, что все товары, независимо от успеха, со временем уходят с рынка, поэтому необходимо вести подготовку новых конкурентоспособных товаров.

Новый товар-это модификация существующего товара или нововведение, которое потребитель оценивает как самое значимое. Процесс разработки и освоения производства новой продукции на предприятии получил название технической подготовки производства новой продукции (товара рыночной новизны).

НТПП представляет собой комплекс технических, организационных, экономических, технологических и других мероприятий , обеспечивающих создание новой продукции.

Задачей НТПП является детализация достижений НТП и создание такой продукции, которая бы пользовалась спросом и по качественным параметрам высоко оценивалась бы потребителем.

НТПП представляет собой комплекс мероприятий, поэтому и состоит из нескольких этапов, таких как:

-научно-исследовательские мероприятия

-организационно-экономические и другие.

Научные исследования ─ это комплексное исследование рынка, покупателей, конкурентов, поиск идей нового товара, оценка и отбор идеала, разработка концепции рыночной новизны товара и т.д. Этот этап на предприятии выполняет служба маркетинга.

На предприятиях различают 2 направления НИР:

1)НИР, которые выполняются одним из подразделений службы маркетинга и выполняемый по определённой тематике исследования;

2)НИР в системе НТП. По своей направленности подразделяются:

-теоретические;

-прикладные.

Результатом теоретических исследований является открытие.

Открытие - это установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений, которые вносят коренные изменения в уровень познания.

Прикладные НИР используют теоретические знания для применения их на практике. Они завершаются рекомендациями технических заданий на освоение новых продуктов.

На основе научных исследований в технической области появляются изобретения – это новое или существенно отличное техническое решение задачи в любой области, дающее положительный эффект.

2. Организация конструкторской подготовки производства (КПП)

Важным этапом ТПП является опытно-конструкторский этап- это комплекс работ по созданию конструкторской документации, изготовленный и опробированный новый образец. В пищевой промышленности  этим занимается РУП «Белорусский научно-исследовательский  и проектно-конструкторский институт НИИ пищевых продуктов», созданный 14.02.2001 постановлением СовМина.

КПП – это взаимосвязанные действия по созданию новых или совершенствованию имеющихся товаров. Содержание КПП зависит от типа производства, от отрасли. В массовом производстве она выполняется в наиболее полном объёме и состоит из следующих этапов:

1)техническое задание, в котором определяется основное значение будущего продукта, обосновываются технико-экономические параметры, специальные требования к продукции. Техническое задание разрабатывается на основе анализа достижений НТП, литературы и патентных источников.

2)техническое предложение основывается на обзоре лучших изделий аналогичного назначения отечественного и зарубежного производства. Оно основывается на документах в соответствии с требованиями и стандартами и содержит технико-экономическое обоснование.

3)эскизный проект. Здесь разрабатываются какие-то схемы, и создаётся опытный образец изделия.

4)технический проект включает в себя общую характеристику и параметры изделия, а также составные его части. Даётся пояснительная записка с описанием всех составляющих продукта.

5)рабочая документация, т.е. разрабатываются необходимые документы, рабочие схемы, рецептуры для производства данного продукта.

Организация КПП из сфер АПК - самая сложная во второй сфере. Успех КПП зависит от комплексного проведения НИР по определённой целевой программе, т.е. НИР создаёт задел для оперативного проведения конструкторской и технологической подготовки производства. Необходимо так спланировать КПП, чтобы общие затраты были минимальными.

3. Организация технологической подготовки производства (ТехПП)

ТехПП – совокупность взаимосвязанных работ, которые обеспечивают технологическую готовность предприятия к выпуску новой продукции заданного качества, объёма и в установленные сроки. Применение совершенной технологии оказывает существенное влияние на уровень организации всего производства и на основные технико-экономические показатели.

ТехПП является важнейшей стадией ТПП и подчинена единой системе ТПП (ЕСТПП), которая предусматривает применение прогрессивных технологических процессов, технологической оснастки, оборудования, средств автоматизации и механизации.

Поскольку производство перерабатывающих предприятий АПК в основном организовано поточным методом, то подготовка сводится к последовательному проведению работ по следующим подэтапам:

1)разбивка технологического процесса выработки продукции по отдельным составным частям, установление стадий производственного процесса, операций;

2)расчёт производственных заданий и тактов технологических линий и операций;

3)определение необходимого количества оборудования  и рабочих мест по операциям;

4)расчёт производственных заданий рабочим местам и оборудованию;

5)синхронизация потоков;

6)планировка поточных линий на соответствующих производственных площадях.

При подготовке завода к освоению новой продукции отраслевой НИИ разрабатывает технологию производства, производит расчёт обеспечения новой технологической линии электрической, тепловой энергией, водой и т.д.

Важным направлением ТехПП является подготовка рабочих для работы на новой технологической линии.

ТехПП начинается с разработки маршрутной технологии, которая заключается в определении последовательности выполнения основных технологических операций и закреплении их в цехах за определённой группой оборудования. ПО маршрутной технологии за каждым цехом и участком закрепляются определённые виды продукции, указывается оборудование, инструмент, специальность рабочих и разрабатываются нормы времени (Нвр) на выполнение операций.

При разработке комплексной технологии должны соблюдаться следующие требования:

1)новейшая технология должна охватывать все процессы обслуживания производства;

2)изменения и нерациональные процессы, выявленные при старой технологии, должны быть учтены при проектировании новой технологии;

3)все процессы обслуживания должны быть построены наиболее рационально и должны быть максимально механизированными, т.е. должны быть адаптированы к новой технологии.

По результатам технологической подготовки производства оформляется специальная документация. Во многих отраслях - это технологический регламент.

Важным условием является правильный выбор варианта техпроцесса. Возможность и необходимость выбора лучшего варианта технологии определяет то, что одну и ту же продукцию можно изготовить разными методами, а значит и с разными экономическими результатами. Поэтому необходимо сопоставить альтернативные варианты по ряду показателей, в первую очередь,  по себестоимости продукции. В качестве натуральных показателей для сопоставления разных вариантов технологий используют:

1)трудоемкость основных и вспомогательных процессов;

2)норма расхода сырья, материалов, топлива, энергии на единицу продукции;

3)сложность оборудования и оснастки по сравниваемым вариантам;

4)потребность в производственных площадях.

Т.о., при выборе экономически рациональных технологических решений необходимо технико-экономическое обоснование различных вариантов.

4. Организационно-экономическая подготовка производства (ОЭПП)

ОЭПП─важный этап ТПП. Она включает в себя комплекс мер по организации производства и его планированию, а также по обеспечению производства новой продукции всем необходимым. Она состоит из следующих стадий:

1)составление плана-графика и сметы расходов на технологическую подготовку производства;

2)определение потребности в дополнительном оборудовании, материальных и энергетических ресурсах, рабочих кадрах;

3)разработка плановых калькуляций на новую продукцию;

4)оформление договорных отношений с поставщиками и потребителями;

5)создание нормативной базы, т.е. установление норм и нормативов по всем видам ресурсов;

6)организация труда и его оплата;

7)определение экономической эффективности производства новой продукции.

Существуют экономические и социальные критерии эффективности новой продукции.

К экономическим критериям относят:

1)экономия труда, которая выражается в росте производительности труда и снижении трудоёмкости продукции;

2)экономия материальных ресурсов;

3)качество продукции;

4)окупаемость и прибыльность.

К социальным критериям относят показатели, которые обеспечивают: улучшение условий труда; охрану окружающей среды; облегчение труда; уровень механизации труда; экологическую чистоту продукции.

На уровне предприятия к экономическим аспектам подготовки производства новой продукции относят также пересмотр планово-экономической информации, норм и нормативов, форм документации, действующей системы планирования, учёта и анализа с учётом специфики новой продукции.

Факторами, определяющими время освоения новой продукции, являются её новизна, степень готовности, наличие технической документации, уровень оснащённости и т.д. Задача в том, чтобы учесть влияние этих факторов на длительность периода освоения продукции и обеспечить условия по его сокращению.

Существуют 2 основные формы перехода на выпуск новой продукции:

1)с остановкой;

2)без остановки производства.

В каждой из этих форм выделяют:

1)последовательный метод перехода характеризуется тем, что производство новой продукции начинается после полного прекращения выпуска продукции, снимаемой с производства;

2)параллельный метод перехода характеризуется тем, что одновременно с сокращением объёма старой продукции происходит нарастание объёма новой. Здесь значительно сокращаются потери при освоении новой продукции. Для этого метода характерно постепенное замещение снимаемой с производства продукции вновь осваиваемой.

3)параллельно-последовательный метод перехода характеризуется тем, что на предприятии создаются дополнительные мощности, на которых начинается освоение нового продукта.

Важным условием организационной подготовки производства является квалификационная подготовка  кадров.

Вопросы для самоконтроля:

1.Назовите основные задачи и этапы осуществления научно-технической подготовки производства.

2. Конструкторская подготовка, ее содержание и порядок проведения.

3. Какие требования предъявляются к качеству конструкции нового изделия?

Список рекомендуемой литературы: 1-3, 5, 6, 7, 8.

Тема 6  Основы организации инновационной деятельности предприятия

- Цель лекции: ознакомить студентов с основными направлениями инвестиционной и инновационной политикой предприятия, научить их систематизировать и моделировать, определять влияние факторов.

Ключевые слова:

План лекции:

1. Инновационная активность предприятий в Казахстане.

2. Инвестиционная деятельность предприятия.

- Инновационная активность предприятий в Казахстане

Под инновационной активностью предприятия следует понимать комплексную характеристику его инновационной деятельности, включающую восприимчивость к новшествам, степень интенсивности и своевременность осуществляемых действий по трансформации новшеств, способность мобилизовать потенциал необходимого количества и качества, способность обеспечить обоснованность применяемых методов, рациональность технологии инновационного процесса по составу и последовательности операций. Другими словами, инновационная активность характеризует готовность к обновлению основных элементов инновационной системы – своих знаний, технологического оснащения, информационно-коммуникационных технологий и условий их эффективного использования (структуры и культуры), а также восприимчивость ко всему новому.

Ведущие компании мира в своем стремлении к росту конкурентоспособности осознали важность применения и создания широкого спектра высоких технологий, создания «запаса» идей, развития способности генерировать идеи и умения извлекать из них коммерческую выгоду, способствуя в то же время и достижению социального эффекта в обществе. Фактически инновационно активные компании превратились в своего рода «фабрики идей и новых технологий».

Вышеуказанное обстоятельство, а также осуществляемая в Казахстане на данном этапе структурная перестройка экономики и ее переход на индустриально-инновационные рельсы развития выдвигают рынок интеллектуальной продукции на первый план, позиционируя его в качестве одного из наиболее приоритетных и значимых.

Способен ли сегодня отечественный рынок интеллектуальной продукции справиться с возложенными на него социально-экономическими задачами и достигнет ли в ближайшем будущем такого уровня развития, чтобы эффективно обеспечивать взаимосвязи между производителями (создателями, авторами, разработчиками) идей и высоких технологий и их потребителями, а также способствовать развитию научно-технического прогресса и повышению конкурентоспособности страны в целом?

Решение этих и других задач неразрывно взаимосвязано с инновационной активностью хозяйствующих субъектов. Предприятия и организации приобретают на рынке разнообразные интеллектуальные ресурсы в виде знаний, идей, новых технологий, информационных продуктов, которые затем в процессе их профессионального использования подвергаются различной степени технологическому воздействию и видоизменяются в готовые новые продукты. Последние, в свою очередь, становятся объектами спроса на рынке интеллектуальной продукции.

Таким образом, субъекты, осуществляющие инновационную деятельность, могут выступать на рынке в качестве потребителей, или выражаясь на языке маркетинга организованными потребителями интеллектуальных продуктов, так в качестве их производителей. Именно благодаря рыночным отношениям происходит ускорение процесса продвижения продуктов с высокой долей интеллектуального труда и их внедрение в производство, а следовательно и рост инновационной активности в экономике.

Инновационная деятельность предприятия направлена, прежде всего, на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции (услуг).

Конкурентоспособность – это характеристика товара (услуги), отражающая его отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Два элемента – потребительские свойства и цена – являются главными составляющими  конкурентоспособности товара (услуги). Однако рыночные перспективы товаров связаны не только с качеством и издержками производства. Причиной успеха или неудачи товара могут быть и другие (нетоварные) факторы, такие, как рекламная деятельность, престиж фирмы, предлагаемый уровень

обслуживания.

И все же, как ни важны внепроизводственные аспекты деятельности фирм по обеспечению конкурентоспособности, основой являются качество и цена.

Управлять конкурентоспособностью – значит обеспечивать оптимальное соотношение названных составляющих, направлять основные усилия на решение следующих задач: повышение качества продукции, снижение

издержек производства, повышение экономичности и  уровня обслуживания.

Одновременная работа с товарами, находящимися на различных стадиях жизненного цикла, под силу лишь крупным компаниям. Небольшие фирмы вынуждены идти по пути специализации, т.е. выбирают себе одно из следующих  «амплуа»:

- фирма-новатор, занимающаяся, прежде всего вопросами нововведений;

- инжиниринговая фирма, разрабатывающая оригинальные модификации товара и его дизайн;

- узкоспециализированный изготовитель – чаще всего субпоставщик относительно несложных изделий массового выпуска;

- производитель традиционных изделий (услуг) высокого качества.

Главной предпосылкой инновационной стратегии является моральное старение выпускаемой продукции и технологии. В связи с этим каждые три года на предприятиях следует проводить аттестацию выпускаемых изделий, технологий, оборудования и рабочих мест, анализировать рынок и каналы распределения товаров. Иными словами, должна проводиться рентгенограмма бизнеса.

Инновация – это работа, требующая знаний, изобретательности, таланта. Успешная инновация требует  упорнейшей  сосредоточенной работы.

Для осуществления предприятием инновационной  деятельности, оно должно иметь такую структуру и такой настрой, который способствовали бы созданию атмосферы предпринимательства, атмосферы восприятия нового как

благоприятной возможности.

Предпринимательская и инновационная деятельность не обязательно должна проводиться на постоянной основе, тем более в малых предприятиях, где такая постановка дела зачастую невозможна. Однако необходимо назначить работника, персонально ответственного за успех инноваций.  Он должен отвечать за своевременное выявление и замену устаревающей продукции, техники, технологии, за всесторонний анализ производственно-хозяйственной деятельности (рентгенограмму бизнеса), за разработку инновационных мероприятий.

2. Инвестиционная деятельность предприятия

Инвестициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты либо другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социального эффекта.

Объектами инвестиционной деятельности являются вновь созданные и модернизируемые основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, целевые  денежные вклады, научно-техническая продукция, другие объекты собственности, а также имущественные права и права на интеллектуальную собственность.

Создание и воспроизводство основных фондов может финансироваться за счет:

- собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов

инвестора;

- заемных финансовых средств инвесторов;

- привлеченных финансовых средств инвестора;

- денежных средств, централизуемых объединениями предприятий в

установленном порядке;

- инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов и внебюджетных фондов;

- иностранных инвестиций.

К новому строительству относится строительство предприятий, зданий,

сооружений, осуществляемое, на новых площадках и по специально разработанному проекту.

Расширение действующего предприятия представляет собой либо строительство последующих очередей дополнительных производственных комплексов и производств по новым проектам, либо строительство или расширение существующих цехов основного, вспомогательного и обслуживающего производств. Оно ведется, как правило, на территории действующего предприятия или на примыкающих площадях.

Реконструкция – это полное или частичное переоборудование или

переустройство действующего предприятия с заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования путем механизации и автоматизации производства, устранения диспропорций в технологических звеньях и вспомогательных службах. При реконструкции допускается строительство новых цехов взамен старых.

Технологическое перевооружение – комплекс мероприятий по повышению технического  уровня отдельных производств, в соответствии с современными требованиями путем внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации и замены устаревшего оборудования, улучшения организации и структуры производства.

В условиях рыночных отношений важнейшим фактором экономического роста предприятия является увеличение объема производства на каждую затрачиваемую единицу материальных и финансовых ресурсов, т.е. повышение результативности работы предприятия. А  достигается это за счет лучшего использования ресурсов предприятия и расширения его производственных возможностей на основе радикальных изменений в производственной базе. Последнее,  связано с капиталовложением. Непосредственным результатом капиталовложений в экономическом значении является ввод или модернизация основных фондов, а конечным – прирост объемов производства. Поэтому экономическую эффективность сделанных  капиталовложений Эф следует рассматривать как отношение прироста объемов производства (∆Q) к объему капитальных вложений (К), вызвавших данный прирост:

- Эф =   ∆Q / К

- Формирование инвестиционного замысла:

- рождение и предварительное обоснование замысла;

- инновационный, патентный и экологический анализ технического решения;

- проверка необходимости выполнения сертификационных требований;

- предварительное согласование при необходимости с муниципальными и отраслевыми  органами управления;

- подготовка информационного обеспечения.

- Исследование условий реализации инвестиционного проекта:

- установление величины спроса на продукцию, намеченную к выпуску;

- оценка уровня базисных, текущих, и прогнозных цен на продукцию;

- подготовка предложений по организационно-правовой форме реализации проекта и составу участников;

- оценка предполагаемого объема инвестиций;

- подготовка предварительных оценок по разделам ТЭО проекта, в частности оценка его эффективности;

- подготовка контрактной документации на выполнение проекта;

- подготовка инвестиционного предложения для потенциального инвестора.

- Технико-экономическое обоснование проекта:

- проведение маркетингового исследования, выработка маркетинговой стратегии и т.д.;

- подготовка программы выпуска продукции;

- разработка исходно-разрешительной документации;

- разработка технических решений;

- инженерное обеспечение;

- составление плана мероприятий по охране окружающей среды и соблюдению

- безопасности;

- описание системы управления предприятием;

- описание организации строительства;

- сметно-финансовая документация;

- оценка рисков, связанных с осуществлением проекта;

- установление сроков осуществления проектов;

- анализ бюджетной эффективности в случае использования бюджетных инвестиций;

- формулирование условий прекращения реализации проекта.

Желательно, чтобы ТЭО прошло вневедомственную экологическую и другие виды  экспертиз.

Составление рабочей документации – подготовка проектно-сметной

документации на стадии рабочих чертежей, определение изготовителей и поставщиков нестандартного технологического оборудования.

Формирование контрактной документации – подготовка переговоров с потенциальными  инвесторами и тендерных торгов по реализации проекта.

Осуществление строительных и монтажных работ – наладка оборудования, обучение персонала, выпуск пробной партии продукции.

- Эксплуатация объема и мониторинга экономических показателей:

- сертификация продукции;

- создание сбытовой сети (посредники, дилеры и т.д.);

- создание центров сервисного обслуживания;

- система текущего мониторинга экономических показателей.

Список рекомендуемой литературы: 1-3, 5, 6, 7, 8.

Контрольные вопросы:

1.В чем состоит сущность инноваций?

2.Что такое инвестиции?

3.Раскройте значения терминов: расширение действующего предприятия, реконструкция, технологическое перевооружение.