Тема 10 Организация инструментального хозяйства предприятия

Цель занятия: изучить значение и задачи обеспечения производства технологической оснасткой

Ключевые слова: коэффициент оснастки, классификация инструментов по степени применяемости, характеру использования, назначению, текущие запасы в инструментально-раздаточных кладовых, эксплуатационный цеховой фонд инструмента, количество инструмента на рабочих местах.

План лекции:

- Организация инструментального хозяйства предприятия

- Организация инструментального хозяйства предприятия

Инструментальное хозяйство в ПХК включает производственные звенья (участок, цех или производственную единицу) по изготовлению инструмента; складские и комплектующие подразделения (центральный инструментальный склад, цеховые инструментально-раздаточные кладовые); подразделения по восстановлению и ремонту инструментов; подразделения по инструментообеспечению рабочих мест. Деятельность этих служб возглавляется и координируется соответствующими подразделениями аппарата управления, в состав которого входят конструкторские, технологические группы, снабженцы, организаторы, экономисты и т. д., т. е. все специалисты, занимающиеся вопросами инструментообеспечения производства.

Задачи и объем работ по организации инструментального хозяйства определяются особенностями основного производства — сложностью выпускаемой продукции, используемым оборудованием, масштабами изготовления однотипной продукции и степенью ее новизны. Вместе с тем от уровня организации этого хозяйства и качества инструмента зависят интенсивное использование оборудования, технологические параметры его работы, уровень производительности труда и в целом результаты работы всего предприятия.

Сложность организации и планирования производства и эксплуатации инструментов обусловливается огромной номенклатурой оснастки, высокими требованиями к ее качеству и стойкости и большим влиянием инструментального хозяйства на экономику предприятия.

Коэффициент оснастки, определяемый как отношение количества используемого инструмента к числу рабочих мест, является важным показателем технической оснащенности производства.

Инструментальное хозяйство  должно решать ряд задач, основными из которых являются: обоснование потребности в различных видах инструмента; определение степени удовлетворения потребности в инструментах и обоснование необходимости проектирования нового инструмента; проектирование специального инструмента; выбор форм обеспечения инструментом (получение со стороны, собственное производство); организация материально-технического снабжения инструментом; организация хранения инструмента; выбор форм инструменто-обеспечения рабочих мест; организация производства инструмента, его ремонта и заточки; определение возможности восстановления и модернизации инструмента.

Инструмент в процессе эксплуатации подлежит восстановлению и ремонту. От своевременности и качества ремонтных работ зависит срок его службы. В этой связи большое значение имеет анализ качественной характеристики приобретенного и изготовляемого у себя инструмента. Для анализа используются данные о сроках службы и причинах преждевременного выбытия инструмента по основным группам, материалы технического контроля по проверке поступающего со стороны инструмента, заключения лабораторий, отчеты работников технического надзора за эксплуатацией инструмента в цехах и др.

Важнейшей задачей инструментального хозяйства являются бесперебойное обеспечение производства необходимыми инструментами и создание их комплектных запасов. Для этого наряду с анализом складских запасов инструментов для текущего производства проводится анализ обеспеченности инструментами проектируемой продукции.

Условием рациональной организации и экономичного использования инструмента является его четкая классификация. Это необходимо для выбора однотипного и взаимозаменяемого инструмента, конструктивно и технологически сходных его видов при подборе партии одновременно изготовляемой оснастки, организации его хранения, определении порядка получения и производства и т. д. Особое значение классификация инструмента имеет для выявления степени применяемости различных его видов и обоснования рациональных форм его получения и производства. По степени применяемости выделяют инструменты общепромышленного, отраслевого, группового и внутризаводского потребления. По характеру использования различают универсальный (нормальный, стандартный) и специальный инструменты.

Универсальным называется инструмент, применяемый на всех предприятиях данной отрасли (подотрасли) производства при выполнении         применяемый на данном предприятии для выполнения определенной операции при изготовлении конкретных деталей продукции. Он производится в инструментальных цехах или предприятиях. Универсальный - должен приобретаться через отделы снабжения у инструментальных заводов или изготовляться в инструментальных цехах предприятий в тех случаях, когда его невозможно получить со стороны.

Значительное число групп, типов, видов и размеров применяемых инструментов осложняет планирование, снабжение, организацию эксплуатации и учет. Поэтому для упрощения организации инструментального хозяйства производится классификация инструмента, т.е. группировка его по типовым конструктивным и производственно технологическим признакам. Эти признаки зависят от назначения,

формы, размеров инструмента и т. д.

По назначению инструмент классифицируют на обрабатывающий, контрольно-измерительный, технологическую оснастку. Каждый вид инструмента делится на классы. Так, например, металлообрабатывающий инструмент подразделяют на режущий, измерительный, слесарно-монтажный, напильники, вспомогательный инструмент (крепежно-зажимный). Технологическая оснастка включает приспособления, штампы, литейную оснастку (модели, кокили, пресс-формы, подмодельные плиты      т. д.). Каждый класс делится на подклассы, группы, подгруппы, секции. Номенклатура универсального инструмента устанавливается централизованно и определяется стандартами. В настоящее время наиболее распространена десятичная система классификации. В каждом классификационном подразделении выделяется по 10 групп. На основе классификации осуществляется индексация инструментов, т. е. присвоение каждому виду инструментов определенного условного обозначения. Первая цифра в индексе обозначает класс, вторая — подкласс, третья — группу и т.д.

В целях предупреждения излишнего расширения номенклатуры и типоразмеров оснастки в инструментальном производстве ведется постоянная работа по стандартизации инструмента, т. е. ограничению целесообразным минимумом типоразмеров и элементов конструкций. При анализе состава и проведении классификации инструмента и оснастки выявляются возможности сокращения их номенклатуры и расширения сферы применения каждого вида инструментов, использования универсально сборных приспособлений. Опыт работы специализированных инструментальных предприятий показывает, что затраты а производство однотипного инструмента на них значительно ниже, чем в инструментальных цехах потребителей.

Прежде чем организовать производство или приобретение инструмента на стороне, выявляют потребность в нем. Определение потребности в инструменте на программу основано на нормах его износа, под которыми понимается время работы инструмента в часах до окончательного его выбытия. На предприятиях широко применяются отраслевые нормативы расхода инструмента на 1000 станко-часов или на 100 единиц готовой продукции. Для серийного производства чаще всего применяется расчет потребности инструмента методом оснастки. В этом случае нормы расхода инструмента рассчитываются на 1000 ч работы однотипных станков.

Для мелкосерийного и индивидуального производств чаще всего используют параметрический метод расчета потребности в инструменте. В этом случае расчет ведется в следующей последовательности: определяется фактический расход инструмента на 1000 тенге валового выпуска продукции; на основе анализа использования инструмента и выявления возможностей снижения нормы расхода устанавливается плановый расход инструмента на 1000 тенге продукции; на основе нормы расхода и планового выпуска продукции определяется потребность в инструменте. Расчет потребности в инструменте ведется по видам.

Важной функцией оперативного управления инструментальным хозяйством является регулирование запаса инструмента. Минимальное количество инструмента, необходимое предприятию для бесперебойной работы, образует оборотный фонд. Последний включает складские запасы в центральном инструментальном складе (ЦИС) и в цеховых инструментально-раздаточных кладовых (ИРК), эксплуатационный фонд на рабочих местах и инструмент в заточке, ремонте, восстановлении и проверке. Инструмент на рабочих местах и в ИРК составляет цеховой оборотный фонд. Сумма цеховых оборотных фондов и запасов в ЦИСе образует общезаводской фонд.

Основная часть запасов инструмента находится в центральном инструментальном складе. Она включает резервный фонд для действующего производства и инструмент для новых объектов. Запасы для действующего производства устанавливаются по системе максимум-минимум. Под запасом-минимумом понимается величина, равная дневной потребности в данном инструменте, умноженной на число дней срочного изготовления или получения со стороны очередной партии.

Для нормальных условий изготовления или приобретения инструмента со стороны устанавливается запас «точки заказа». Под «точкой заказа» понимается величина переходящего запаса, достаточная для обеспечения производства инструментом на время нормального его изготовления или приобретения на стороне, плюс минимальный запас.

Общий запас инструмента в ЦИСе состоит из переходящего и минимального запасов. Переходящий запас по каждому наименованию инструмента за период между поставками колеблется от величины партии одновременно заказываемого инструмента до минимального запаса.

Величина же всего складского запаса (в стоимостной форме) будет равна сумме средних запасов по каждому наименованию инструмента и минимального запаса.

Текущие запасы в инструментально-раздаточных кладовых по каждому типоразмеру инструментов определяются исходя из дневной потребности в инструменте и периода, через который израсходованный инструмент возобновляется. Практически нерегулярно потребляемый инструмент в цеховых инструментально-раздаточных кладовых обычно держат в размере месячной потребности, а инструмент, применяемый регулярно — в полумесячной и декадной потребности.

Эксплуатационный цеховой фонд инструмента состоит из инструмента, находящегося на рабочих местах, в заточке и в ремонте. Для оснастки инструментами длительного срока пользования (штампы, холоднопрессовых цехов, металлические модели, приспособления и пр.) запасы в эксплуатации, как правило, не создаются.

Количество инструмента на рабочих местах определяется в зависимости от числа станков, где применяется данный инструмент, количества смен работы этих станков и количества инструментов, находящихся у каждого рабочего, т. е. для передачи инструмента из смены в смену. Наличие инструмента на рабочих местах будет тем меньше, чем чаще происходит замена затупившегося инструмента.

Наличие инструмента в заточке зависит от величины посылаемых, в заточку партий и времени пребывания инструмента в заточке, (в днях), включая время процеживания перед заточкой, нахождения в заточке и время после заточки до поступления его в ИРК.

Хранение и комплектация инструмента осуществляются в ряде звеньев. В организации эксплуатации инструментов большую роль  играет ЦИС. Он обеспечивает приемку, хранение, регулирование запасов и выдачу инструмента цехам. ЦИС состоит из отделений или участков, специализированных по группам инструментов. Нормальный (универсальный) инструмент располагается по типоразмерам, специальный — по изделиям, деталям и операциям, для производства которых он предназначен.

В соответствии с системой максимум-минимум по каждому номеру инструмента ведутся учет и пополнение запасов. Кроме хранения, учета и регулирования запасов в ЦИСе ведется постоянная работа по снабжению инструментом цеховых инструментально-раздаточных кладовых в пределах  установленных лимитов.

ИРК организуется в основных и вспомогательных цехах д„пя обеспечения рабочих мест инструментом и своевременной замены затупившегося и пришедшего в негодность инструмента. Годный затупившийся инструмент ИРК обменивает в отделении заточки на заточенный и снабжает им рабочих. Пришедший же в негодность инструмент направляется в сортировочный пункт или участок инструментального цеха для проверки возможности дальнейшего его использования. ИРК ведет ежедневный учет расхода и движения инструмента на специальных инструментальных картах. Снабжение рабочих мест инструментом и оснасткой является одной из основных функций ИРК.

Для нормального хранения и своевременной подачи инструмента огромное значение имеет организация современного автоматизированного складского хозяйства, в котором создается комплектный запас инструмента и обеспечивается бесперебойная его подача в цехи.

В зависимости от типа производства снабжение рабочих мест инструментом организуется как принудительная замена затупившегося инструмента. Через установленные промежутки времени подсобные рабочие доставляют на рабочие места заточенный инструмент в обмен на затупившийся. На участках единичного и серийного производств рабочие получают инструмент непосредственно в инструментальной кладовой. Принудительная смена инструмента сокращает его запасы на рабочих местах и в целом по цехам, увеличивает время его работы и уменьшает затраты инструмента на единицу продукции.

Для повышения эффективности инструментального производства большое значение имеет организация правильной эксплуатации инструмента, включая его ремонт и восстановление. Практика передовых промышленных предприятий показывает, что при хорошей организации инструментального хозяйства за счет восстановления сберегается до 20% всего инструмента.

Чтобы обеспечить своевременную и полную сдачу отработанного инструмента в инструментальный цех, в ПХК применяется порядок, при котором выдача нового инструмента центральным инструментальным складом в цеховые инструментально-раздаточные кладовые производится лишь по предъявлении квитанции сортировочной кладовой о сдаче инструмента и невозможности его отремонтировать или восстановить. Ремонт и осмотры сложной технологической оснастки организуются по системе планово-предупредительного ремонта (ППР). Ремонт такой оснастки проводится в том же порядке, что и ремонт оборудования.

Для обеспечения нормальной эксплуатации инструмента в производственных цехах в системе инструментального хозяйства организуется служба технического надзора. В задачу этой службы входят: контроль за условиями эксплуатации инструмента на рабочих местах, установление причин поломок и преждевременного выбытия инструмента и принятие через мастеров и начальников цехов оперативных мер   по устранению и предупреждению обнаруженных неполадок в процессе производства, а через руководителей инструментального отдела — дефектов инструмента по вине инструментальных цехов и внешних

поставщиков. Функции технического надзора осуществляют специальные контролеры-инструментальщики инструментального отдела или цеха, закрепляемые за производственными цехами. При поломках и прежде-     временном выбытии инструмента они составляют об этом акты и доводят их до сведения мастеров и начальников цехов, центрального инструментального склада и начальника инструментального

отдела для принятия соответствующих мер.

Наличие в производстве больших запасов инструмента, высокая его стоимость и значительный расход делают проблему экономии инструмента одной из наиболее важных в организации инструментального хозяйства. Экономия инструментов достигается улучшением условий его работы и правильней эксплуатацией. С этой целью следует обеспечить установление и строгое соблюдение наиболее рациональных режимов работы инструментов; разработку и доведение до рабочих норм износа инструмента и систем материального поощрения за его экономию, восстановление и использование изношенного инструмента; изучение, обобщение и распространение передового опыта по экономии расхода инструмента и повышению норм его  стойкости; организацию квалифицированного технического надзора за эксплуатацией инструмента; предупредительную замену инструмента, своевременную заточку, профилактический уход, восстановление.

Контрольные вопросы:

1. Классификация и индексация инструментальной оснастки.

2. Планирование производства инструмента.

3. Организация эксплуатации инструмента.

4. Технический надзор за эксплуатацией инструмента.

5. Технико-экономические показатели работы инструментального хозяйства.

Список литературы: 1,3,6.

Тема 11 Организация ремонтного хозяйства предприятия

Цель занятия: изучить состав и структуру ремонтной службы, основные системы организации ремонтов, классификацию и характеристику видов ремонтов, межремонтный период, ремонтный цикл и его структуру.

Ключевые слова: планово-предупредительная система ремонтов, капитальный ремонт, текущий ремонт, межремонтный период, ремонтный цикл, структура ремонтного цикла,  трудоемкость ремонта.

План лекции:

- Организация ремонтного хозяйства предприятия

- Организация ремонтного хозяйства предприятия

Станки и агрегаты, здания и сооружения в ходе производства постепенно изнашиваются, теряют точность, мощность и в конечном итоге выходят из строя. Поэтому основной задачей ремонтных служб   и хозяйств является предупреждение преждевременного износа машин и механизмов, зданий и сооружений, их своевременный ремонт и обеспечение рабочей готовности парка оборудования. Это достигается правильной эксплуатацией, квалифицированным межремонтным обслуживанием и профилактическим плановым ремонтом оборудования. Поддержание оборудования в рабочем состоянии обеспечивает эффективное использование производственных мощностей. В то же время следует учесть, что на ремонт и обслуживание оборудования затрачиваются огромные средства. Поэтому при организации ремонтных работ определяют их эффективность; В ряде случаев оказывается целесообразным заменять чрезмерное изношенное оборудование новым, а не ремонтировать его.

Система ремонта включает следующие работы: уход за оборудованием: межремонтное обслуживание: осмотры, проверку на точность, промывку оборудования и смену масла: периодические плановые ремонты – текущие и капитальные. Уход за оборудованием осуществляется рабочими, которые его эксплуатируют. Он заключается в поддержании чистоты на станках и агрегатах, периодической чистке и регулярной смазке. Межремонтное обслуживание предусматривает наблюдение за эксплуатацией и состоянием оборудования, своевременное устранение в станках и агрегатах  мелких неполадок, регулирование машин и механизмов.

Планово-предупредительная система ремонта строится по принципу профилактического обслуживания оборудования. Она определяется для каждой группы основных фондов виды и содержание ремонтов, периодичность их проведения и трудоемкость.

Ремонт осуществляется по заранее разработанному плану, что позволяет предусмотреть остановки оборудования при составлении производственной программы предприятий и учесть потребность в запасных частях для ремонта. В случае необходимости время проведения ремонта может быть несколько сдвинуто и тем самым обеспечен равномерный ход производства. Система планово-предупредительного ремонта должна регламентировать и типизировать весь ход ремонтных работ. Она прежде всего устанавливает периодичность и состав проводимых ремонтов. С этой целью для каждого вида оборудования 	определяется нормативный ремонтный цикл и его структура.

Период между двумя капитальными ремонтами называется ремонтным циклом. Его длительность в часах равна сумме времени работы оборудования между капитальными ремонтами и времени простоев в ремонте. Количество и последовательность входящих в него ремонтов и осмотров составляют структуру ремонтного цикла. Время между двумя смежными ремонтами называется межремонтным периодом. Его величина определяется длительностью службы наименее стойких, сменяемых при ремонте деталей. Продолжительность ремонтных циклов и межремонтных периодов нормируются, планируется и учитывается в часах или сменах (иногда в месяцах) работы оборудования, а для ряда видов техники — в объеме выполненной работы (автомашины — в тыс. километров пробега).

В период ремонтного цикла проводится один капитальный и несколько средних и малых ремонтов.

Малым ремонтом называется минимальный по объему ремонт, при котором производятся замена деталей (со сроком работы, равным межремонтному периоду или меньше его) и ' регулирование механизмов.

Средним ремонтом называется более сложный плановый ремонт, который включает малый ремонт, а также частичную разборку станка, замену и восстановление изношенных деталей. При среднем ремонте восстанавливаются основные координаты, точность и производительность станка. Средние ремонты по периодичности более года относятся к капитальным, и затраты на их производство планируются за счет амортизационных средств.

Капитальный ремонт — это наибольший по объему и сложности ремонт, во время которого происходит полная разборка агрегата с заменой всех изношенных деталей и узлов, ремонт базовых деталей и выверка координат. С помощью капитального ремонта восстанавливаются предусмотренные ГОСТом точность и мощность оборудования. В ряде случаев одновременно с капитальным ремонтом осуществляется модернизация оборудования. Структура ремонтного цикла может быть представлена следующим образом:

К — М — М — С — М — М — С — М — М — К,

где К — капитальный ремонт, М — малый ремонт, С — средний ремонт.

В данном случае ремонтный цикл включает два средних и шесть малых ремонтов. Длительность и структура ремонтного цикла зависят, во-первых, от особенностей оборудования и, во-вторых, от условий его эксплуатации. Поэтому отраслевые нормативные величины  корректируются применительно к конкретным условиям. В зависимости от сложности оборудования и соответственно трудоемкости ремонта все оборудование разбивается на группы ремонта- ложности.

В зависимости от порядка проведения и подготовки известны три метода организации планово-предупредительного ремонта: после- осмотровые, стандартные и периодические ремонты. При после осмотровом методе ремонта оборудование подвергается периодическим осмотрам, на основании которых определяются срок и вид очередности ремонта. Периодичность осмотров устанавливается исходя из ориентировочных сроков службы деталей и узлов. Такой метод ремонта характерен для нестандартного специального нового оборудования. Этот метод имеет существенные недостатки — индивидуальный подход к организации ремонта и отсутствие данных для устойчивого планирования на длительный период времени.

При методе стандартных ремонтов содержание и сроки ремонтов определяются графиком и осуществляются в строго установленные сроки. Метод стандартных ремонтов применяется для сложных машин и агрегатов, регламент работы которых жестко фиксирован и должен быть особенно устойчивым.

В настоящее время наиболее распространен метод периодических ремонтов. Основные виды ремонтных работ при этом методе осуществляются в строгой последовательности. Объем и порядок очередности ремонтов определяются длительностью службы наиболее характерных деталей и узлов, По срокам службы детали и узлы любого станка и машины классифицируются, группируются в зависимости от среднего периода времени их службы, устанавливаются срок и объем ремонтных работ. Конкретное содержание и сроки работ в дальнейшем уточняются на базе осмотров и составляемых при этом дефектных ведомостей.

Периодический ремонт в наибольшей мере характерен для универсального, широко используемого во всех подразделениях оборудования. В этом случае общие сроки проведения ремонтных работ и нормативы затрат определяются в процессе проектирования оборудования, а при организации ремонта они лишь уточняются в зависимости от условий его эксплуатации.

Планово-предупредительная система ремонта позволяет после проведения соответствующей подготовки рассчитать объем, трудоемкость и длительность проведения ремонтов, т. е. составить производственную программу ремонтного цеха. Наряду с планированием общего объема ремонтных работ составляются календарные графики ремонта оборудования по каждому цеху. При составлении годового графика исходными являются дата и месяц последнего ремонта, структура ремонтного цикла, длительность межремонтного периода, нормативы трудоемкости и показатели ремонтносложности оборудования.

Важнейшей проблемой, которая решается в настоящее время в области организации ремонтного производства, является его централизация и специализация. Хорошо известен опыт организации капитального ремонта автомобилей на авторемонтных предприятиях. Здесь производится полный демонтаж машины, отбраковка ее деталей, изъятие полностью изношенных деталей, ремонт и восстановление  тех, которые могут быть использованы, и обезличенный монтаж восстановленной машины. В условиях обезличенного ремонта создаются наилучшие предпосылки для быстрой модернизации и совершенствования оборудования. Такой метод организации ремонта может быть рекомендован для всех нестационарных и легко демонтируемых основных фондов широкого применения.

Для ускорения проведения ремонтных работ большое значение имеет использование скоростных методов ремонта. В частности, во многих отраслях промышленности широкое распространение получил узловой метод, при котором заблаговременно изготовляются или ремонтируются отдельные узлы и агрегаты машин. Ремонт оборудования при этом сводится к демонтажно-монтажным работам. Этот метод особенно эффективен на предприятиях со значительным числом одномодельных станков или агрегатов — на текстильных, швейных и других предприятиях. В отдельных случаях узловой метод экономически целесообразен и без учета одномодельного оборудования на ответственных участках, где увеличение сроков ремонта станка или агрегата может нарушить бесперебойность производственного процесса.

Контрольные вопросы:

1. Состав ремонтной службы.

2. Основные системы организации ремонтов.

3. Классификация видов ремонтов.

4. Планирование ремонтного хозяйства.

5. организация выполнения ремонтов, методы их проведения.

Список литературы: 1,3,6.

Тема 12 Организация энергетического хозяйства предприятия

Цель занятия: изучить структуру подразделений энергетического хозяйства, предприятия, графики нагрузки, пути снижения энергетических затрат на единицу продукции.

Ключевые слова: энергетический баланс, график нагрузки, себестоимости энергии.

План лекции:

- Организация энергетического хозяйства предприятия

- Организация энергетического хозяйства предприятия

Современное производство является крупнейшим потребителем топлива, электроэнергии, пара, газа, сжатого воздуха и прочих видов энергии. В промышленности расходуется примерно половина всего топлива и две трети электроэнергии; удельный вес затрат на энергию устойчиво растет, что выдвигает в качестве важнейшей задачи рационализацию их использования. •

Расходуемая на предприятиях энергия подразделяется на технологическую, двигательную, отопительную и осветительную. Применение в промышленности двигательной энергии растет с увеличением количества и мощности, приводимых в движение машин, станков и агрегатов и ростом их экстенсивной и интенсивной нагрузки. Непрерывно увеличивается и потребление технологической энергии, особенно в энергоемких производствах — электрометаллургии, химии, термической обработке металлов и т. д.

Любой перебой в обеспечении производства энергией приводит  к перерывам производства, простоям оборудования, а в ряде случаев — к браку, существенным потерям сырья и оборудования. Ответственность энергообеспечения повышается в связи с тем, что  энергия не может накапливаться, а процесс ее производства совпадает с потреблением. Следовательно, любое нарушение графика энергообеспечения нарушает работу ПХК.

Основными задачами энергообеспечения являются: регулярное бес-

перебойное производство или получение со стороны всех видов необходимой энергии; преобразование энергии и подготовка ее к использованию — изменение напряжения, давления, насыщенности и т. п.; своевременное распределение и подача энергии к рабочим местам, в том числе уход и поддержание в рабочем состоянии коммуникаций; обеспечение рационального энергопотребления во всех процессах; надзор и контроль за энергетическими установками; повторное использование энергоресурсов. '

Современные ПХК располагают крупными энергохозяйствами,  в состав которых входят: теплосиловое хозяйство с котельными, компрессорными, паровыми и воздушными сетями, водоснабжением, канализацией, нефтехозяйством; газовое хозяйство с газовыми сетями, кислородными и ацетиленовыми станциями, холодильными установками, промышленной вентиляцией; электросиловое хозяйство с подстанциями, электрическими сетями, аккумуляторным участком, трансформаторным хозяйством; печное хозяйство; связь (АТС, диспетчерская, связь, радиосеть и т. д.).

Руководство энергохозяйством возлагается на главного энергетика ПХК и соответствующие звенья аппарата управления; в производственных единицах и цехах, как правило, предусмотрена специальная должность инженера по надзору за энергохозяйством.

Эффективность использования топлива и энергии на разных предприятиях и участках одного и того же предприятия неодинакова. Она зависит от уровня техники и технологии основного производства и энергохозяйства, организации производства, степени подготовки кадров и т.д. О значительных резервах экономии топлива и энергии на многих предприятиях можно судить по низкому уровню к. п. д. технологического оборудования и значительным потерям энергии и топлива в сетях и на рабочих местах. По этой причине систематическая работа по совершенствованию энергопотребления является обязательным условием экономии топлива и энергии.

Основные направления рационализации потребления топлива и энергии на промышленных предприятиях связаны с ликвидацией прямых потерь топлива и энергии; правильным выбором энергоносителей; улучшением технологии и организации производства; улучшением режимов работы технологического оборудования; проведением общепроизводственных и организационных методов по экономии топлива и

энергии.

К мероприятиям по ликвидации прямых потерь относятся: устранение потерь в сетях и энергооборудовании, использование вторичных энергоресурсов, выбор наиболее экономичных энергоносителей, наиболее полное использование топлива и энергии.[ Значительные потери  топлива и энергии в ПХК часто связаны с недостаточной теплоизоляцией паропроводов и печей. Причиной потерь электроэнергии иногда является неудовлетворительное состояние сетей, электролизных ванн и другого энергооборудования. Аналогичные причины вызывают также большие потери сжатого воздуха, горячей и холодной воды,  мазута и других энергоносителей.

Условием эффективной борьбы с прямыми потерями энергоресурсов являются: систематический контроль за состоянием сетей, шлангов

и их соединений, теплоизоляцией; проведение мероприятий по подготовке зданий к зимнему периоду и т. д.

Важное значение для экономии топлива и энергии и совершенствования энергетических процессов имеет правильный выбор энергоносителей. Для одних и тех же процессов можно применять разные энергоносители, отличающиеся по энергетическим, технологическим и экономическим показателям. Поэтому в процессе проектирования производства следует отдавать предпочтение наиболее приемлемым и экономичным энергоносителям с учетом особенностей технологического процесса, стоимости топлива или энергии, создания нормальных условий труда, получения высококачественной продукции и т. д.' При выборе таких энергоносителей, как пар и горячая вода, существенное значение имеет источник снабжения — районная ТЭЦ или собственная котельная, поскольку себестоимость пара и горячей воды значительно колеблется в зависимости от источника снабжения. Значительная экономия энергии достигается путем совершенствования технологических процессов основного производства. Интенсификация технологических процессов в любых отраслях промышленности увеличивает выпуск продукции и сокращает расход энергии на единицу продукции. Аналогичные результаты достигаются и в тех случаях, когда интенсификация процесса обеспечивается не за счет повышения скоростей, а путем совершенствования технологии. Так, большая экономия энергии получается при внедрении нового, более совершенного оборудования и передовых методов технологии (штамповка вместо ковки, накатка и давление вместо резания и т. д.). Получение точных заготовок в литейных и кузнечных цехах уменьшает припуски и время на механическую обработку и обеспечивает экономию энергии в целом по заводу. С другой стороны, отсталая или недостаточно отработанная технология часто приводит к дополнительному расходу топлива и энергии из-за брака, дефектов продукции, повторных процессов и т. д.

Наряду с совершенствованием технологии на экономию энергии и топлива большое влияние оказывают методы организации, производства. При поточных методах затраты энергии и топлива на единицу продукции на  многих операциях сокращаются. Сокращается удельный расход топлива в конверторных печах на нагрев заготовок и т. д. Значительные резервы экономии энергии могут быть реализованы при организации взаимосвязанных энергоемких процессов по жесткому графику. Так, большая экономия тепла достигается при безостановочной подаче жидкого металла из доменных печей в мартены и горячего металла из мартеновских цехов на прокатные станы. Экономия двигательной энергии зависит от использования мощности оборудования, соответствия обрабатываемого материала требованиям технологии, технического состояния оборудования и инструмента, качества смазки и т. д. Для экономии топлива и энергии существенное значение имеет автоматизация управления энергоемкими процессами. Так, автоматическое регулирование работы сталеплавильных и других нагревательных печей снижает расход электроэнергии топлива, автоматизация и механизация вспомогательных операций сокращают длительность холостых ходов и экономят электроэнергию.

На расход топлива и энергии в нагревательных, плавильных  и прочих печах большое влияние оказывают суточный и недельный режимы их работы и мероприятия по сокращению или ликвидации потерь тепла на разогрев печей в утренние смены, после выходных дней и т. д. В числе мероприятий по снижению расхода электроэнергии и повышению «косинуса фи» важное значение имеет устранение разрывов между мощностью моторов и мощностью станков и агрегатов, на которых они установлены.

Наряду с техническими мероприятиями на экономию топлива и энергии большое влияние оказывают общепроизводственные и организационные мероприятия, проводимые по цехам и в целом по пред-

приятию. К этим мероприятиям можно отнести замену ламп накаливания люминесцентными источниками света, применение более совершенных систем вентиляции и промышленного водоснабжения, отжим воды под прессами в красильных цехах вместо сушки паром, замена сжатого воздуха и пара, используемого для приведения в действие формовочных станков и молотов, непосредственно электроэнергией и т. д. В числе организационных мероприятий следует отметить установку контрольно-измерительных приборов и организацию учета на всех участках предприятия, и особенно на энергоемких производствах, разработку и внедрение технически обоснованных норм на все виды топлива и энергии, систематический анализ расхода топлива  и энергии и распространение передового опыта экономии энергоресурсов.

Потребность промышленного производства в энергии и топливе определяется на основе составления расходной части энергобаланса  каждого производственного объекта. Исходными данными для расчета потребности служат: план производства основных видов продукции; удельные нормы расхода энергии и топлива на единицу планируемой продукции; нормы расхода энергии и топлива во вспомогательных и обслуживающих процессах (отопление и освещение, вентиляция, ремонт и прочие нужды); нормы потерь в сетях, трубопроводах, в процессе образования энергии и т. д. При наличии собственных ТЭЦ и котельных учитываются также нормы расхода энергии и

топлива на собственные нужды и потери. Потребность в топливе и энергии определяется на основе суммарной нормы и планируемого объема производства. Если в удельную норму расхода энергии на единицу продукции входят все виды затрат (энергия технологическая, двигательная, вентиляционная, расходы на  потери в сетях и т. д.), то к полученному произведению добавляется энергия для отпуска на сторону и на прочие непредусмотренные расходы.

В результате расчета общей потребности по видам топлива и энергии устанавливается лимит в натуральном и денежном выражении для предприятия в целом.

Электроэнергия для освещения рассчитывается исходя из освещаемой площади, норм освещения (по ГОСТУ) и количества часов освещения. Во многих случаях потребность в электроэнергии для освещения определяется по количеству установленных светильников, их мощности и количеству планируемых часов освещения. Расход электроэнергии на вентиляцию определяется на основании мощности вентиляционных установок и годового (квартального) количества часов их работы.

Наряду с электроэнергией в промышленном производстве широко применяется пар: для технологических целей (в отделочных процессах текстильных фабрик, для сушки дерева, в химических и других производствах), в качестве двигательной энергии (для молотов и прессов кузнечных и прессовых цехов), для отопления, бытовых нужд и т. д. В зависимости от назначения и характера использования применяются разные методы нормирования и планирования расхода пара.

На основе расчета потребности в энергии составляется энергобаланс

предприятия, под которым понимается система показателей потребления

предприятием различных видов энергии и топлива и источников их

покрытия.

Контрольные вопросы:

1. Планирование ремонтного хозяйства.

2.Сущность и порядок определения категории сложности ремонтов.

3. Технико-экономические показатели ремонтного хозяйства.

4. Пути повышения эффективности ремонтного хозяйства.

Список литературы: 1,3,6.