Материал

для самостоятельных  работ магистрантов

по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы автоматики»

| № п/п | Темы |
| --- | --- |
| 1 | Решение задач по гидростатике |
| 2 | Расчёт гидростатических машин |
| 3 | Экспериментальная иллюстрация уравнения Бернулли и построение линий полного и пьезометрического напоров, определение потерь напора по этим линиям. |
| 4 | Демонстрация и определение режимов течения жидкости |
| 5 | Определение гидравлического коэффициента трения стальной трубы |
| 6 | Определение коэффициента местных сопротивлений |
| 7 | Расчет величины потерь давления в гидросистеме. |
| 8 | Определение коэффициентов расхода, скорости, сжатия и сопротивления при истечении жидкости из малого отверстия в тонкой стенке и через насадок при постоянном напоре. |
| 9 | Построение характеристик центробежного насоса |
| 10 | Определение напора и выбор насоса |
| 11 | Расчёт гидронасоса |
| 12 | Определение коэффициента суммарного сопротивления и расхода воздуха в пневматическом приводе |
| 13 | Расчёт и выбор гидравлических и комбинированных приводов |

Решение задач по гидравлике

Гидравлика – наука, изучающая законы равновесия и движения жидкостей и разрабатывающая методы их применения для решения практических задач. На законах гидравлики основан расчет разнообразных гидротехнических сооружений (плотин, каналов, трубопроводов), гидромашин (насосов, турбин).

Для решения задач студент должен усвоить основные понятия и законы гидравлики, а также основные величины, которыми оперирует данная наука, единицы их измерения и взаимосвязь.

Все величины должны быть переведены в систему СИ.

Как и любая наука, гидравлика имеет несколько разделов: гидростатика, гидродинамика, прикладная гидравлика.

Задачи по гидростатике

Для решения задач нужно усвоить понятие жидкость и ее физические свойства.

Жидкость – агрегатное состояние вещества, при котором она сохраняет собственный объем, но принимает форму сосуда. Обладает текучестью – т.е смещением в направлении действия силы.

Основные величины, характеризующие жидкость и ее свойства:

- Плотность  (кг/м3)
Объем V = м3. Производные величины: 1 см3=10-6 м3; 1 мм3=10-9 м3; 1 дм3 = 1л = 10-3м3.

- Давление  (1 бар = 105Па)

Сила 
Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2

- Коэффициент объемного сжатия

- Коэффициент температурного расширения

Величины ρ, βw, βt зависят от температуры жидкости и от ее состава.
Обычно для решения задач: βw = 5·105Па-1, βt = 10-4K-1.

Основные законы, применяемые в гидростатике:

- Уравнение гидростатики.
 — давление изменяется с высотой.
Его можно записать как закон Паскаля:
 — гидростатическое давление p зависит от внешнего давления p0 и увеличивается с глубиной на величину ρgh; h — глубина.
ρgh = pизб — избыточное давление;
h < 0, pизб < 0 — вакуумметрическое давление;
pизб > 0 — манометрическое давление.

- Закон Архимеда.
F = ρgV — сила, с которой жидкость действует на погруженное в нее тело равна весу жидкости в объеме погруженного тела.

Если в задаче рассматривается действие каких-либо сил, лучше сделать рисунок и показать направление действующих сил.

Пример 1. В отопительный котел объемом 100 м3 поступает вода с температурой 65 °C и давлением 10 бар. Какими будут объем и давление после нагревания ее до 98 °C.

Анализ задачи. Рассматривается нагревание жидкости, значит при этом увеличивается ее объем и соответственно этому, температура. Нужно воспользоваться коэффициентами объемного сжатия и температурного расширения.

Оформление.
Дано:

 
Найти:

 
Решение:
Коэффициент термического расширения:

Увеличение объема:

Конечный объем:

Коэффициент объемного сжатия:

Увеличение давления:

 
Ответ:

Пример 2. Определить силу суммарного давления плоский щит массой 1т и определить глубину погружения щита в канале шириной b = 2 м и глубиной воды h = 3 м. Коэффициент трения f = 0,2.

Анализ задачи. На щит действует сила тяжести и сила давления воды. Сила давления имеет горизонтальную составляющую  и вертикальную .

Для плоского тела эти величины равны ; избыточное давление ; площадь на которую действует давление .
Чтобы поднять щит, нужно преодолеть силу тяжести (определяется массой щита) и силу трения .
 

 
Оформление.
Дано:

 
Найти:
F, T.
 
Решение:

- Сила давления воды на плоский щит:

- Усилие, необходимое для поднятия щита

Ответ: .

Пример 3.

Построить эпюру избыточного гидростатического давления. Определить силу суммарного давления, ее направление, действующую на цилиндрический затвор. Глубина воды H = 2м, длина затвора l = 4м, диаметр 1м.

Анализ задачи. Для цилиндрического тела горизонтальная и вертикальная составляющая различаются (за счет разности Vц и Sц.н в отличие от плоского тела); равнодействующая сила ; а угол приложения силы – отношение ; избыточное давление определяется по закону Паскаля:

Оформление.
Дано:

 
Найти:

 
Решение:

- Горизонтальная составляющая силы:

Здесь 

 
Вертикальная составляющая силы:

Здесь  — объем цилиндра

- Избыточное давление зависит от глубины H как

| H, м | P, Н/м2 (Па) |
| --- | --- |
| 0,5 | 4905 |
| 1 | 9810 |
| 1,5 | 14715 |
| 2 | 19600 |

Ответ: F = 84309 Н.

Задачи по гидродинамике

Основные понятия в данном разделе:

- Cкорость  (м/с)

- Объемный расход 
Производные единицы:

- Вязкость  (Определяется характером жидкости и температурой)

Данный раздел основан на уравнении неразрывности – если жидкость движется по трубе переменного сечения, то расход постоянен. Взаимосвязь скоростей в широком и узком сечении: .

Самым важным является уравнение Бернулли: полный напор для данного сечения постоянен. Для 2-х сечений элементарной струйки:

h – геометрическая высота. Для горизонтального трубопровода h1 = h2
p1 и p2 – избыточное давление;
 и  — скорости в сечениях;
 — потери напора. Они включают потери на трение (если указана длина), на местные сопротивления (сужения – расширения, изменение угла, краны, диафрагмы, вентили и прочее). С помощью данного уравнения, зная одну величину, можно рассчитать другую.

Иногда это уравнение записывается как

Эту запись применяют, когда нужно найти давление.
 
Наибольшую трудность представляет расчет:

 
Потери на местные сопротивления

Если это какие-либо части фасонной арматуры трубопровода, коэффициенты местных сопротивлений обычно указывают в условии. Если это внезапное расширение, сужение, изменение направления потока, то расчет проводят по специальным формулам (см. пример).
 
Потери на трение:

 
Самое главное — правильно определить коэффициент трения λ. Для этого определяют число Рейнольдса  (ν — определяют по таблице). Исходя из значения Re определяют режим движения жидкости.
Если Re < 2300, то режим ламинарный λ = 64 / Re.
Если Re > 105 — режим турбулентный .
Если в задаче указано (трубы ржавые, б/у, стальные бетонные и прочие характеристики), то нужно учитывать толщину отложений. Иногда значение указано в условии Δ = 0,002-3мм). В таком случае использовать вышеприведенные формулы НЕЛЬЗЯ!!! Это переходный режим,  — чаще всего используют именно эту формулу.  – зона квадратичного сопротивления.

Пример 1.

Вода с расходом 10 м3/ч поступает в трубопровод с диаметром d1 = 100 мм, который резко сужается до d2= 50 мм

Длина участков: l1 = l2 = 300 м. участок 1 расположен выше участка 2 на высоту h = 5 м. В конце трубопровода установлено 2 крана с Sкр = 2,7. Трубы бесшовные стальные, 5 лет в эксплуатации. Начальное давление p1 = 3 атм. Определить конечное давление, построить напорную и пьезометрическую линии.

Анализ задачи.Здесь для расчета применяется уравнение Бернулли.

Оформление.
Дано:

 
Найти:
H, p2
 
Решение:

- Скорость воды

Из уравнения неразрывности:

- По уравнению Бернулли

- Потери напора.

  - На местные сопротивления:

Внезапное сужение:

  - Потери на трение:
Число Рейнольдса
 (т.к не указана температура воды, то принимаем ν = 10-6 м2/c)

Исходя из характеристики труб эквивалентная шероховатость Δ = 0,2 мм.

 — режим переходный.
Коэффициенты трения:

Потери на трение:

- Построение пьезометрической и напорной линии.
Полный напор:

Пьезометрическая линия пройдет ниже напорной на величину .

Ответ: p2=126316 Па.

Еще один тип задач, рассматривающийся в гидродинамике – истечение жидкости через отверстия и насадки.
Скорость: 
Расход: 
φ и μ – коэффициенты скорости и расхода. Зависит от типа отверстия в тонкой стенке и формы насадки. Обращайте внимания на условие. H – высота жидкости; p1 – давление на свободной поверхности; p2 – в среде, в которую происходит истечение.
Для закрытого сосуда p1 указано в условии, p2 – атмосферное давление; ρ — плотность жидкости;
S = πd2 / 4 — площадь отверстия.

Пример 2.

Определить объемный расход жидкости через внешний цилиндрический насадок диаметром 10 мм из закрытого сосуда. Показания манометра в закрытом сосуде рм = 0,4 МПа. Жидкость: вода, глицерин, керосин.

Оформление.
Дано:

 
Найти:
Q
 Решение:
Для внешнего цилиндрического насадка коэффициент расхода μ = 0,82.
Площадь:

Для разных жидкостей плотность:
, , .
 

 
Ответ: .

Литература

- Альтшуль А.Д. «Гидравлика и аэродинамика» М. «Стройиздат», 1975

- Альтшуль А.Д. «Примеры расчетов по гидравлике» М. «Стройиздат», 1977