#### Материал

#### для подготовки к первому рубежному контролю по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы автоматики»

1. Площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная направлению движения называется

а) открытым сечением;

б) живым сечением;

в) полным сечением;г) площадь расхода.

2. Часть периметра живого сечения, ограниченная твердыми стенками называется

а) мокрый периметр;

б) периметр контакта;

в) смоченный периметр;

г) гидравлический периметр.

3. Объем жидкости, протекающий за единицу времени через живое сечение называется

а) расход потока;

б) объемный поток;

в) скорость потока;

г) скорость расхода.

4. Отношение расхода жидкости к площади живого сечения называется

а) средний расход потока жидкости;

б) средняя скорость потока;

в) максимальная скорость потока;

г) минимальный расход потока.

5. Отношение живого сечения к смоченному периметру называется

а) гидравлическая скорость потока;

б) гидродинамический расход потока;

в) расход потока;

г) гидравлический радиус потока.

6. Если при движении жидкости в данной точке русла давление и скорость не изменяются, то такое движение называется

а) установившемся;

б) неустановившемся;

в) турбулентным установившимся;

г) ламинарным неустановившемся.

7. Движение, при котором скорость и давление изменяются не только от координат пространства, но и от времени называется

а) ламинарным;

б) стационарным;

в) неустановившимся;

г) турбулентным.

8. Расход потока обозначается латинской буквой

а) Q;
б) V;
в) P;
г) H.

9. Средняя скорость потока обозначается буквой

а) χ;

б) V;

в) υ;

г) ω.

10. Живое сечение обозначается буквой

а) W;

б) η;

в) ω;

г) φ.

11. При неустановившемся движении, кривая, в каждой точке которой вектора скорости в данный момент времени направлены по касательной называется

а) траектория тока;

б) трубка тока;

в) струйка тока;

г) линия тока.

12. Трубчатая поверхность, образуемая линиями тока с бесконечно малым поперечным сечением называется

а) трубка тока;

б) трубка потока;

в) линия тока;

г) элементарная струйка.

13. Элементарная струйка - это

а) трубка потока, окруженная линиями тока;

б) часть потока, заключенная внутри трубки тока;

в) объем потока, движущийся вдоль линии тока;

г) неразрывный поток с произвольной траекторией.

14. Течение жидкости со свободной поверхностью называется

а) установившееся;

б) напорное;

в) безнапорное;

г) свободное.

15. Течение жидкости без свободной поверхности в трубопроводах с повышенным или пониженным давлением называется

а) безнапорное;

б) напорное;

в) неустановившееся;

г) несвободное (закрытое).

16. Уравнение неразрывности течений имеет вид

а) ω1υ2= ω2υ1 = const;

б) ω1υ1 = ω2υ2 = const;

в) ω1ω2 = υ1υ2 = const;

г) ω1 / υ1 = ω2 / υ2 = const.

17. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид

18. На каком рисунке трубка Пито установлена правильно

19. Уравнение Бернулли для реальной жидкости имеет вид

20. Член уравнения Бернулли, обозначаемый буквой z, называется

а) геометрической высотой;

б) пьезометрической высотой;

в) скоростной высотой;

г) потерянной высотой.

21. Член уравнения Бернулли, обозначаемый выражением  называется

а) скоростной высотой;

б) геометрической высотой;

в) пьезометрической высотой;

г) потерянной высотой.

22. Член уравнения Бернулли, обозначаемый выражением  называется

а) пьезометрической высотой;

б) скоростной высотой;

в) геометрической высотой;

г) такого члена не существует.

23. Уравнение Бернулли для двух различных сечений потока дает взаимосвязь между

а) давлением, расходом и скоростью;

б) скоростью, давлением и коэффициентом Кориолиса;

в) давлением, скоростью и геометрической высотой;

г) геометрической высотой, скоростью, расходом.

24. Коэффициент Кориолиса в уравнении Бернулли характеризует

а) режим течения жидкости;

б) степень гидравлического сопротивления трубопровода;

в) изменение скоростного напора;

г) степень уменьшения уровня полной энергии.

25. Показание уровня жидкости в трубке Пито отражает

а) разность между уровнем полной и пьезометрической энергией;

б) изменение пьезометрической энергии;

в) скоростную энергию;

г) уровень полной энергии.

26. Потерянная высота характеризует

а) степень изменения давления;

б) степень сопротивления трубопровода;

в) направление течения жидкости в трубопроводе;

г) степень изменения скорости жидкости.

27. Линейные потери вызваны

а) силой трения между слоями жидкости;

б) местными сопротивлениями;

в) длиной трубопровода;

г) вязкостью жидкости.

28. Местные потери энергии вызваны

а) наличием линейных сопротивлений;

б) наличием местных сопротивлений;

в) массой движущейся жидкости;

г) инерцией движущейся жидкоcти.

29. На участке трубопровода между двумя его сечениями, для которых записано уравнение Бернулли можно установить следующие гидроэлементы

а) фильтр, отвод, гидромотор, диффузор;

б) кран, конфузор, дроссель, насос;

в) фильтр, кран, диффузор, колено;

г) гидроцилиндр, дроссель, клапан, сопло.

30. Укажите правильную запись

а) hлин = hпот + hмест;

б) hмест = hлин + hпот;

в) hпот = hлин - hмест;

г) hлин = hпот - hмест.

31. Для измерения скорости потока используется

а) трубка Пито;

б) пьезометр;

в) вискозиметр;

г) трубка Вентури.

32. Для измерения расхода жидкости используется

а) трубка Пито;

б) расходомер Пито;

в) расходомер Вентури;

г) пьезометр.

33. Укажите, на каком рисунке изображен расходомер Вентури

34. Установившееся движение характеризуется уравнениями

a) υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z)

б)υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z, t)

в)υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z, t)

г)υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z)

35. Расход потока измеряется в следующих единицах

а) м³;

б) м²/с;

в) м³ с;

г) м³/с.

36. Для двух сечений трубопровода известны величины P1, υ1, z1 и z2. Можно ли определить давление P2и скорость потока υ2?

а) можно;

б) можно, если известны диаметры d1 и d2;

в) можно, если известен диаметр трубопровода d1;

г) нельзя.

37. Неустановившееся движение жидкости характеризуется уравнением

a) υ = f(x, y, z,); P = φ(x, y, z)

б)υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z, t)

в)υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z, t)

г)υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z)

38. Значение коэффициента Кориолиса для ламинарного режима движения жидкости равно

а) 1,5;

б) 2;

в) 3;

г) 1.

39. Значение коэффициента Кориолиса для турбулентного режима движения жидкости равно

а) 1,5;

б) 2;

в) 3;

г) 1.

40. По мере движения жидкости от одного сечения к другому потерянный напор

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается постоянным;

г) увеличивается при наличии местных сопротивлений.

41. Уровень жидкости в трубке Пито поднялся на высоту H = 15 см. Чему равна скорость жидкости в трубопроводе

а) 2,94 м/с;

б) 17,2 м/с;

в) 1,72 м/с;

г) 8,64 м/с.

#### Ключи к тестам

Задания

для  второго рубежного контроля

по дисциплине  «Гидравлические и пневматические системы автоматики»

Выбор номеров вопросов определяется буквами в фамилии, имени и отчеству магистранта, которые записываются в виде таблички, где буква в Ф.И.О. определяет строку вариантов, а порядковый номер буквы  Ф.И.О. укажет номер вопроса в данной строке (номер столбца)

Таблица 1.  Таблица выбора вариантов контрольной работы

| Буквы ФИО | Номера вопросов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| А, Б | 1 | 16 |  |  |  |  |
| В, Г | 2 | 17 |  |  |  |  |
| Д, Е | 3 | 18 |  |  |  |  |
| Е, Ж | 4 | 19 |  |  |  |  |
| З, И, Й | 5 | 20 |  |  |  |  |
| К | 6 | 21 |  |  |  |  |
| Л,М | 7 | 22 |  |  |  |  |
| Н, О | 8 | 23 |  |  |  |  |
| П, Р | 9 | 24 |  |  |  |  |
| С, Т | 10 | 25 |  |  |  |  |
| У, Ф | 11 | 26 |  |  |  |  |
| Х, Ц | 12 | 27 |  |  |  |  |
| Ш, Ч | 13 | 28 |  |  |  |  |
| Щ ,Ъ,Ы,Ь | 14 | 29 |  |  |  |  |
| Э, Ю, Я | 15 | 30 |  |  |  |  |

| С | И | Д | О | Р | О | В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Сосуд, в котором абсолютное давление воздуха ниже атмосферного, р= 60 кПа, соединён трубой с сосудом 2, в котором давление на поверхности воды равно атмосферному. Определить вакуум в сосуде 1 и высоту поднятия воды в трубе hвак.

2. В цилиндрический бак диаметром D = 2м до уровня  Н = 1,5м налиты вода и бензин. Уровень воды в пьезометре ниже бензина на h = 300мм. Определить вес находящегося в баке бензина, если б = 700 кг/м3.

3. Чугунный трубопровод длиной l = 1 км и диаметром d = 200 мм имеет разность давлений в начале и в конце Δр = 98 кН/м2 = 1 кгс/см2 . Определить какой транзитный расход Qтр возможен в трубопрводе при непрерывной раздаче, если удельный путевой расход q0 = 0.01 л/с/м.

4. Из открытого резервуара через донное отверстие с острыми кромками вытекает вода при высоте ее над центром отверстия 3 м. Определить, каким должно быть избыточное давление в баке, чтобы расход воды через отверстие того же размера увеличить в два раза.

5. Найти расход и скорость истечения через круглое отверстие диаметром 20 мм в тонкой стенке, если глубина погружения центра отверстия под свободной поверхностью 2,6 м и площадь сосуда значительно больше площади отверстия. Коэффициент расхода принять равным 0,62.

6. Из бачка через отверстие с острыми краями вытекает вода при постоянном напоре 1,6 м. Диаметр отверстия 20 мм. Определить расход воды через отверстие.

7. В дне цилиндрического бака, имеющего площадь дна 2,4 м2, расположено круглое отверстие диаметром 6 см. Определить, за какое время из бака через отверстие вытечет половина объема воды, если в момент открытия отверстия глубина наполнения бака 2 м. Притока воды в баке нет.

8. Определить полную потерю напора в трубопроводе диаметром 100 мм, длиной 2,8 км при движении легкой нефти со средней скоростью 1,25 м/с. Плотность нефти  ρ= 760 кг/м3, кинематический коэффициент вязкости нефти ν = 0,22сСт. В трубопроводе имеются местные сопротивления: обратный клапан, открытая задвижка и поворот. Шероховатость труб принять к = 0,1 мм.

9. Определить расход воды , вытекающей через круглое отверстие диаметром d=10мм . Напор воды над центром отверстия H=3,4 м

10. Через круглое незатопленное отверстие в тонкой стенке диаметром d=25мм вытекает вода .

Каким должен быть напор воды над центром отверстия , чтобы ее расход Q был равен 2,6 л/с .

11. Определить расход воды через квадратное затопление отверстие со стороны а=150мм , если глубина погружения центра отверстия под свободной поверхностью с напорной стороны H1=4,4м , а с низовой стороны H2=2,2м . Скоростью подхода воды пренебречь .

12. Цилиндрический резервуар диаметром D=4м и высотой H=6м имеет у дна отверстие диаметром d=100мм . Определить время полного опорожнения резервуар, если коэффициент расхода отверстия =0,62 .

13. Определить КПД насосной установки. Насос подает 380 дм3/мин мазута с плотностью 900 кг/м3. Полный напор 30,8 м. Потребляемая двигателем мощность 2,5 кВт.

14. Определить высоту расположения оси центробежного насоса над свободной поверхностью воды в водоеме при следующих данных: диаметр всасывающей трубы 0,25 м.; расход воды 0,06 м3/с; давление перед входом в насос 0,4105 Па; потери напора по длине и в местных сопротивлениях hпот=0,8 м; плотность воды 1000 кг/м3.

15. Насос перекачивает жидкость плотностью 960 кг/м3 из резервуара с атмосферным давлением в аппарат, давление в котором составляет 3,7 МПа. Высота подъема 16м. Общее сопротивление всасывающей и нагнетательной линий 65,6 м. Определить полный напор, развиваемый насосом.

16. Насос перекачивает жидкость плотностью 860 кг/м3. Показание манометра на нагнетательном трубопроводе 0,18 МПа, показание вакуумметра на всасывающем трубопроводе перед насосом 29 кПа. Манометр присоединен на 0,5 м выше вакуумметра. Всасывающий и нагнетательный трубопроводы одинакового диаметра. Какой напор развивает насос?

17.  Определить напор, развиваемый насосом, если вакуумметр на всасе показывает 0,01 МПа, а манометр на выкиде показывает 0,63 МПа. Расстояние по вертикали между точками присоединения вакуумметра и манометра 50 см.

18.  Определить КПД поршневого насоса. Насос подает 200 л/мин мазута, плотность мазута 900 кг/м3. Полный напор Н=20 м. Потребляемая двигателем мощность 1 кВт.

19.  Определить объемный КПД поршневого насоса простого действия, если диаметр поршня d=200 мм; длина хода поршня S=480 мм; число оборотов в минуту n=55 об/мин. Производительность насоса равна 30 м3/ч.

20. Определить коэффициент подачи первой ступени компрессора, техническая характеристика которого следующая: диаметр цилиндра D=300 мм, диаметр штока поршня d=60 мм, ход поршня S=160 мм, число оборотов n=600 об/мин, производительность компрессора, отнесенная к условиям всасывания равна Q=8 м3/мин.

21. Определить производительность поршневого компрессора двойного действия, если диаметр поршня D=500 мм, диаметр штока поршня d=125 мм, длина хода поршня S=800 мм, число оборотов в минуту – 120, коэффициент подачи – 0,91.

22.  Поршневой насос простого действия для воды с диаметром поршня D=150 мм, длина хода поршня S=200 мм, число ходов в минуту n=90, объемный КПД о=0,9. Определить подачу насоса.

23. Определить допустимую высоту всасывания поршневого насоса, если диаметр поршня D=250 мм, ход поршня S=150 мм, число двойных ходов в минуту n=60. Диаметр всасывающей трубы d=100 мм, ее длина l=6 м, вода с температурой 200С перекачивается из открытого резервуара.

24.  Определить мощность поршневого насоса, подающего 32 т/ч нефти плотностью 836 кг/м3, вязкостью =0,6 10-4 м2/с на высоту НГ=41 м. Длина напорного трубопровода lн=620 м, его диаметр dн=100 мм. Длина всасывающего трубопровода lв=18 м, диаметр dв=150 мм. Коэффициент полезного действия насоса 70%.

25. Определить мощность поршневого насоса, подающего 24,2 т/ч нефти плотностью 860 кг/м3 кинематической вязкостью 0,4 Ст на высоту 20 м по напорному трубопроводу диаметром 76 мм и длиной 600 м. Всасывающий трубопровод диаметром 150 мм имеет длину 12 м. Коэффициент полезного действия насоса 72%.

26.  Рабочая жидкость с вязкостью  = 0,2 Ст и плотностью ρ= 900 кг/м3 подается в цилиндр пресса грузовым гидроаккумулятором по трубопроводу длиной l = 100 м и диаметром d = 30 мм. Вес груза аккумуляторат G = 380 кН; диаметр поршня D1=220 мм. Определить скорость движения плунжера, если усилие прессования F = 650 кН, а диаметр плунжера D2 = 300 мм. Режим течения в трубе принять ламинарным. Весом плунжера пренебречь.

27.  Определить давление, создаваемое насосом и его подачу, если преодолеваемая сила вдоль штока F-= 10 кН, а скорость перемещения поршня vп= 0,1 м/с. Учесть потерю давления на трение в трубопроводе, общая длина которого l = 8 м; диаметр d=l4 мм. Каждый канал распределителя   по   сопротивлению   эквивалентен    длине    трубопровода    Iэ=100d. Диаметр   поршня   D=100 мм,   площадью штока   пренебречь.   Вязкость  масла  ν=l Ст; плотность р = 900 кг/м3.

28.  При испытании поршневого насоса двойного действия определено (по водомеру), что за 1 час им подано 15,1 м3 воды. Длина хода поршня S = 0,2 м, диаметр штока поршня d = 50 мм, диаметр поршня D = 150 мм, число двойных ходов в минуту n = 40. Определить объёмный КПД насоса.

29. Определить перепад давления в силовом

гидроцилиндре Δрц, шток которого нагружен постоянной

силой F=16 кН, если  скорость подъема поршня равна

vп = 0,2 м/с. Диаметры: поршня D = 60 мм; штока dш = 20 мм. Трубопровод, по которому жидкость движется из гидроцилиндра через распределитель  К в бачок, имеет длину

l = 6 м; диаметр d =  10 мм. Свойства жидкости: ν = 4 Ст; ρ = 850 кг/м3. Сопротивлением распределителя К пренебречь. Избыточное давление в баке считать равным нулю, нивелирные высоты не учитывать.

Указание. Следует записать уравнение равновесия поршня и из него выразить Δрц через давление p2,, которое является функцией скорости в трубопроводе.

30.  Определить давление, создаваемое насосом, если длины трубопроводов до и после гидроцилиндра равны 1=5 м; их диаметры dт=l5 мм; диаметры: поршня D = = 60 мм; штока dш = 40 мм; сила на штоке F=1 кН; подача насоса Q = l,2 л/с; вязкость рабочей жидкости υ = 0,5 Ст; плотность ρ = 900 кг/м3.

Примеры

Пример 1  Подобрать диаметр нефтепровода с таким расчётом, чтобы средняя скорость движения нефти в нём была близкой 1,2 м/с. по трубопроводу необходимо перекачивать 600 т/сут. нефти плотностью 885 кг/м3 при работе насосов 8 ч. в сутки.

Решение.

Из формулы средней скорости

v = =

определяем диаметр трубопровода:

d = .

d =  = 0,158 м.

Из таблицы стандарта на нефтепроводные трубы выбираем два диаметра :

150мм < d < 200 мм.

Средняя скорость движения нефти при d = 150 мм

v =   = 1,34 м/с;

средняя скорость движения нефти при d = 200 мм

v =   = 0,745 м/с.

Принимаем скорость нефтепровода d = 150 мм, при котором средняя скорость движения нефти ближе к заданной.

Пример 2 Определить, какой напор необходимо создать в открытом резервуаре диаметром dр=0,5 м, чтобы из отверстия диаметром dо=0,05 м, расположенного в центре дна резервуара, вытекала струя расходом Q=510-3 м3/с.

Решение.

Истечение жидкостей будет происходить при полном совершенном сжатии струи, так как    dр-dо/2  3dо

Для определения необходимого напора воспользуемся формулой:

Н =

Коэффициент расхода отверстия μ= 0,62, тогда напор Н составит

Н = =0,86 м.

Пример 3 Определить объемный расход и скорость истечения воды из отверстия диаметром d0= 2,5·10-2 м в боковой стенке резервуара больших

размеров. К отверстию присоединена короткая трубка одинакового с отверстием диаметра длиной l = 0,1 м. Напор над центром отверстия H=1,5 м.

Решение.

Воспользуемся уравнениями :

w = φ  ;   Q = μS.

Длина трубки составляет 4do, т. о. трубку можно рассматривать как внешний цилиндрический насадок, для которой при больших числах Рейнольдса μ = φ =0,8.

Подставляя известные величины, находим:

w = 0,8 =4,36 м/с ;

Q = 0,8· = 2,13·10-3 м3/с.

Пример 4. Определить полезную мощность насоса, если объемная подача насоса равна 0,2 м3/с, плотность жидкости 800 кг/м3 и напор 100 м.

Решение.

Определяем полезную мощность по формуле:

Nn=QНρg ;

Nп= 0,2·100·800·9,81 = 1,57·104 Вт = 15,7 кВт.

Пример 5. Определить мощность, потребляемую насосом, если объемная подача равна Q=0,6 м3/с, напор Н=300 м, плотность перекачиваемой жидкости ρ=700 кг/м3, коэффициент полезного действия насоса η = 0,8.

Решение.

Из   формулы :

N = ;

N = = 1,54 ·106 Вт = 1,54·103 кВт.