Лекционный комплекс

по дисциплине «Моделирование и исследование роботизированных систем и устройств»

Лекция 1. Моделирование, основные понятия и определения

Цель: рассмотреть  моделирование, основные понятия и определения роботизированные систем и устройств. Вопросы разработки моделей роботизированных систем. Общие вопросы создания моделей в пакете Simulink. Библиотеки пакета Simulink.

План:

1. Основные понятия и определения.

2. Основные понятия роботизированных систем.

3. Общие вопросы создания моделей в пакете Simulink.

4. Библиотеки пакета Simulink.

1.1 Основные понятия и определения

В лекции объясняется сущность процесса проектирования РЭС и системного подхода к задаче автоматизированного проектирования РЭС. Излагаются задачи проектирования по степени новизны проектируемых изделий. Рассматривается сущность системного подхода к проектированию.

Сущность процесса проектирования РЭС заключается в разработке конструкций и технологических процессов производства новых радиоэлектронных средств, которые должны с минимальными затратами и максимальной эффективностью выполнять предписанные им функции в требуемых условиях.

Проектирование любого технологического объекта - создание, преобразование и представление в принятой форме образа этого еще не существующего объекта. Образ объекта или его составных частей может создаваться в воображении человека в результате творческого процесса или генерироваться в соответствии с некоторыми алгоритмами в процессе взаимодействия человека и ЭВМ. В любом случае инженерное проектирование начинается при наличии выраженной потребности общества в некоторых технических объектах, которыми могут быть объекты производства РЭС, промышленные изделия или процессы. Проектирование включает в себя разработку технического предложения и (или) технического задания (ТЗ), отражающих эти потребности, и реализацию ТЗ в виде проектной документации.

Обычно ТЗ представляют в виде некоторых документов, и оно является исходным (первичным) описанием объекта. Результатом проектирования, как правило, служит полный комплект документации, содержащий достаточные сведения для изготовления объекта в заданных условиях. Эта документация и есть проект, точнее, окончательное описание объекта. Следовательно, проектирование - процесс, заключающийся в получении и преобразовании исходного описания объекта в окончательное описание на основе выполнения комплекса работ исследовательского, расчетного и конструкторского характеров.

1.2 Основные понятия роботизированных систем

Проектирование сложных объектов основано на применении идей и принципов, изложенных в ряде теорий и подходов. Наиболее общим подходом является системный подход, идеями которого пронизаны различные методики проектирования сложных систем. В результате проектирования создаются новые, более совершенные РЭС, отличающиеся от своих аналогов и прототипов более высокой эффективностью за счет использования новых физических явлений и принципов функционирования, более совершенной элементной базы и структуры, улучшенных конструкций и прогрессивных технологических процессов.

По степени новизны проектируемых изделий различают следующие задачи проектирования:

- частичная модернизация существующего РЭС (изменение его параметров, структуры и конструкции), обеспечивающая сравнительно небольшое (несколько десятков процентов) улучшение одного или нескольких показателей качества для оптимального решения тех же или новых задач;

- существенная модернизация, которая предполагает значительное улучшение (в несколько раз) показателей качества;

- создание новых РЭС, основанных на новых принципах действия, конструирования и производства для резкого увеличения (на несколько порядков) показателей качества при решении тех же или существенно новых задач.

Проектирование является сложным многоэтапным процессом, в котором могут принимать участие большие коллективы специалистов, целые институты и научно-производственные объединения, а также организации заказчиков, которым предстоит эксплуатировать разработанную аппаратуру.

С точки зрения последовательности выполнения различают основные стадии проектирования:

- предварительное проектирование, результатом которого являются технические предложения (аван-проект). Эта стадия в наибольшей степени насыщена элементами научного поиска, теоретическими расчетами, экспериментальными исследованиями. Они завершаются обычно созданием лабораторных макетов;

- эскизное проектирование, результатом которого является эскизный проект. На этой стадии усилия разработчиков во многом направлены на поиски эффективных конструкторских решений. Также эта стадия связана с большим объемом теоретических изысканий, сложных расчетов и заканчивается созданием экспериментального образца проектируемого изделия и его тщательными экспериментальными исследованиями;

- техническое проектирование, при котором выполняется тщательная проработка всех схемных, конструкторских и технологических решений. На стадии технического проектирования создается техническая документация на разрабатываемую аппаратуру и процессы ее производства. Итогом являются технический проект, содержащий необходимую документацию, и опытный образец изделий, прошедший всесторонние испытания в реальных условиях эксплуатации.

Создание технической документации, на основе которой происходит в дальнейшем единичное, серийное или массовое производство РЭС - это особенно трудоемкий процесс.

С точки зрения содержания решаемых задач процесс проектирования разбивают на следующие этапы:

- системотехническое проектирование, при котором выбираются и формулируются цели проектирования, обосновываются исходные данные и определяются принципы построения системы. При этом формируется структура проектируемого объекта, его составных частей, которыми обычно являются функционально завершенные блоки, определяются энергетические и информационные связи между составными частями. В результате формируются и формулируются частные технические задания на проектирование отдельных составных частей объекта;

- функциональное проектирование, применительно к РЭС называемое также схемотехническим, имеет целью аппаратурную реализацию составных частей системы (комплексов, устройств, узлов). При этом выбирают элементную базу, принципиальные схемы и оптимизируют параметры (осуществляют структурный и параметрический синтез схем) с точки зрения обеспечения наилучшего функционирования и эффективного производства. При выборе элементной базы и синтезе схем стремятся учитывать конструк-торско-технологические требования;

- конструирование, называемое также техническим проектированием, решает задачи компоновки схем и размещения элементов и узлов, осуществления печатных и проводных соединений для РЭС всех уровней (модулей, ячеек, блоков, шкафов), а также задачи теплоотвода, электрической прочности, защиты от внешних воздействий и т. п. При этом стремятся оптимизировать принимаемые решения по конструктивно-технологическим, экономическим и эксплуатационным показателям. На этом этапе проектирования разрабатывают техническую документацию, необходимую для изготовления и эксплуатации РЭС; o технологическая подготовка производства обеспечивает разработку технологических процессов изготовления отдельных блоков и всей системы в целом. На этом этапе проектирования создается технологическая документация на основе предшествующих результатов. Каждый этап проектирования сводится к формированию описаний проектируемого РЭС, относящихся к различным иерархическим уровням и аспектам его создания и работы. Этапы проектирования состоят из отдельных проектных процедур, которые заканчиваются частным проектным решением.

Типичными для проектирования РЭС процедурами являются анализ и синтез описаний различных уровней и аспектов.

1.3 Общие вопросы создания моделей в пакете Simulink

Процедура анализа состоит в определении свойств заданного (или выбранного) описания. Примерами такой процедуры могут служить расчет частотных или переходных характеристик электронных схем, определение реакции схемы на заданное воздействие. Анализ позволяет оценить степень удовлетворения проектного решения заданным требованиям и его пригодность.

Процедура синтеза заключается в создании проектного решения (описания) по заданным требованиям, свойствам и ограничениям. Например, широко используются при проектировании РЭС процедуры синтеза электронных схем по их заданным характеристикам в частотной или временной области. При этом в процессе синтеза может создаваться структура схемы ( структурный синтез ) либо могут определяться параметры элементов заданной схемы, обеспечивающие требуемые характеристики ( параметрический синтез ).

Процедуры анализа и синтеза в процессе проектирования тесно связаны между собой, поскольку обе они направлены на создание приемлемого или оптимального проектного решения.

Типичной проектной процедурой является оптимизация, которая приводит к оптимальному (по определенному критерию ) проектному решению. Например, широко используется оптимизация параметров электронных схем с целью наилучшего приближения частотных характеристик к заданным. Процедура оптимизации состоит в многократном анализе при целевом изменении параметров схемы до удовлетворительного приближения к заданным характеристикам. Оптимизация обеспечивает создание ( синтез ) проектного решения, но включает поэтапную оценку характеристик ( анализ ).

1.4 Библиотеки пакета Simulink.

Проектные процедуры состоят из отдельных проектных операций. Например, в процессе анализа математических моделей РЭС приходится решать дифференциальные и алгебраические уравнения, осуществлять операции с матрицами. Такие операции могут иметь обособленный характер, но в целом они образуют единую проектную процедуру.

Проектные процедуры и операции выполняются в определенной последовательности, называемой маршрутом проектирования.

Маршруты проектирования могут начинаться с нижних иерархических уровней описаний (восходящее проектирование ) либо с верхних (нисходящее проектирование ).

Между всеми этапами проектирования существует глубокая взаимосвязь. Так, определение окончательной конструкции и разработка всей технической документации часто не могут быть выполнены до окончания разработки технологии. В процессе конструирования и разработки технологии может потребоваться коррекция принципиальных схем, структуры системы и даже исходных данных. Поэтому процесс проектирования является не только многоэтапным, но и многократно корректируемым по мере его выполнения, т. е. проектирование носит итерационный характер.

В процессе проектирования необходимо не просто создать аппаратуру, которая будет обеспечивать заданное функционирование, но и оптимизировать ее по широкому спектру функциональных, конструкторско-технологических, эксплуатационных и экономических показателей. На отдельных этапах для отдельных частных задач оптимизацию можно осуществить на основе разработанных формальных математических методов. Часто на этапе проектирования трудно было предвидеть некоторые требования, вытекающие из условий эксплуатации. В результате всего этого создание нового РЭС затягивалось на долгие годы. Представляемые к испытаниям опытные образцы часто оказывались не удовлетворяющими заданным требованиям, а доводка аппаратуры происходила в процессе испытаний, что удорожало проектирование во много раз.

Подобное положение не было виной разработчиков. Это результат возникшего принципиального несоответствия традиционного подхода к проектированию и сложности современных радиоэлектронных средств. Указанное противоречие и вызвало интенсивное развитие новой технологии проектирования РЭС.

Такое развитие базируется на системном подходе и совершенствовании процессов проектирования с применением математических методов и средств вычислительной техники, комплексной автоматизации трудоемких и рутинных проектных работ, замены макетирования и натурного моделирования математическим моделированием, использованием эффективных методов многовариантного проектирования и оптимизации, а также повышением качества управления проектированием.

Рекомендуемая литература:

1. Воскобоев, В.Ф. Надёжность технических систем и техногенный риск. Ч. I. Надёжность технических систем / В.Ф. Воскобоев. – М. : ООО ИД «Альянс», 2008 ; ООО Изд-во «Путь», 2008. – 200 с.

2. Ветошкин, А.Г. Надёжность технических систем и техногенный риск / А.Г. Ветошкин. – Пенза : Изд-во ПГУАиС, 2013.

3. В. С. Малкин «Надежность технических систем и техногенный риск» Издательство: Феникс, 2010 г.

4. Никитин Ю.Р. Диагностирование мехатронных систем [Электронный ресурс]: - Саратов: Вузовское образование, 2013. – 116 с.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определения основным понятиям моделирования.

2. Дайте определения основные понятия роботизированных систем.

3. Функциональные возможности и назначение программного комплекса Simulink.

4. Для чего необходимо библиотеки пакета Simulink.

Лекция 2. Динамика объектов управления роботизированных систем. Элементы устройств силовой электроники в пакете SimPowerSystem

Цель: рассмотреть динамику объектов управления роботизированных систем. Элементы устройств силовой электроники в пакете SimPowerSystem.

План:

1. Объекты управления в роботизированных системах.

2. Дискретные объекты управления в роботизированных системах.

3. Пакет ControlSystemToolbox.

4. Представление объектов управления роботизированных систем в пакете Simulink.

2.1 Объекты управления в роботизированных системах.

Системный подход позволяет найти оптимальное, в широком смысле, решение задачи проектирования за счет всестороннего, целостного рассмотрения как проектируемого изделия, так и самого процесса проектирования, и способен привести к подлинно творческим новаторским решениям, включая крупные изобретения и научные открытия.

Главным средством автоматизации проектирования являются ЭВМ и управляемые ими другие технические средства, которые создают необходимую основу для полной реализации потенциальных возможностей системного подхода.

Системный подход получает все большее распространение при проектировании и управлении. Сущность системного подхода состоит в том, что объект проектирования или управления рассматривается как система, т . е. как единство взаимосвязанных элементов, которые образуют единое целое и действуют в интересах реализации единой цели. Системный подход требует рассматривать каждый элемент системы во взаимосвязи и взаимозависимости с другими элементами, вскрывать закономерности, присущие данной конкретной системе, выявлять оптимальный режим ее функционирования. Системный подход проявляется, прежде всего, в попытке создать целостную картину исследуемого или управляемого объекта. Исследование или описание отдельных элементов при этом не является самодовлеющим, а производится с учетом роли и места элемента во всей системе.

Методическим средством реализации системного подхода к исследованию, проектированию или управлению сложным процессом служит системный анализ, под которым понимается совокупность приемов и методов исследования объектов (процессов) посредством представления их в виде систем и их последующего анализа.

Системными объектами являются параметры изучаемой системы: вход, процесс, выход, цель, обратная связь и ограничения. Под действием системных объектов понимается качество параметров объектов. Свойства позволяют количественно описывать объекты, выражая их в присущих им единицах, обладающих определенной размерностью.

Если элементы накладывают взаимные ограничения на поведение друг друга, это свидетельствует о том, что между ними существует связь. Наличие связи между элементами и их свойствами является условием наличия системы.

Системный анализ предполагает системный подход и к изучению связей между элементами, между подсистемами и системой.

Процесс функционирования сложной системы происходит на многих уровнях. Система расчленяется на подсистемы, которые представляют собой компоненты, необходимые для существования и действия системы.

Центральный этап методологии системного анализа - определение целей. Для проектировщиков важно четко представлять себе, что требуется от будущей системы управления, какие результаты желательны. Следовательно, необходимо иметь определенный набор требований к системе, т . е. четко сформулированную цель проектирования. Уже на самых первых фазах уяснения задачи необходимо иметь представление о тех целях, которые предполагается достичь в результате проектирования технологического процесса, в результате управления им.

2.2 Дискретные объекты управления в роботизированных системах.

Формулирование целей создает возможность выбора связанных с ними критериев. В системном анализе под критерием понимается правило, по которому проводится отбор тех или иных средств достижения цели. Критерий в общем случае дополняет понятие цели и помогает определить эффективный способ ее достижения. В том случае, когда между целью и средствами ее достижения имеется четкая однозначная связь, критерий может быть задан в виде аналитического выражения. Эта ситуация типична, например, для " простых" систем проектирования или управления, когда критерий, заданный в виде функционала, позволяет найти управляющие воздействия, обеспечивающие заданную цель. Поэтому в таких ситуациях понятия цели и критерия не различают. В сложных системах с высокой степенью неопределенности, когда цели носят качественный характер и получить аналитическое выражение не представляется возможным, следует отличать цели от критериев, характеризуя средства достижения цели.

Критерий должен отвечать ряду требований. Он должен, во-первых, формулировать основную, а не второстепенную цель функционирования управляемой системы, во-вторых, отражать вcе существенные стороны деятельности системы, т. е. быть достаточно представительным. В-третьих, критерий должен быть чувствительным к существенным изменениям, возникающим в процессе функционирования управляемой системы.

Для проектирования и управления всегда желательно иметь единственный критерий оптимальности, что облегчает принятие решений и позволяет решить задачу оптимизации математически.

Системный подход требует прослеживания как можно большего числа связей - не только внутренних, но и внешних, - чтобы не упустить действительно существенные связи и факторы и оценить их влияние на систему.

При разработке систем управления производственными процессами в связи с применением ЭВМ неизбежно приходится рассматривать, прежде всего, такие вопросы, как совершенствование структуры управления, методы подготовки и принятия решений и, соответственно, формирование целей и критериев, используемых в процессе проектирования.

Существенное место в понятии системы занимает принцип целостности, согласно которому взаимосвязь и взаимодействие объектов порождает новые, системные свойства объекта, не присущие отдельным его элементам.

С точки зрения системного подхода к автоматизации проектирования процесс проектирования представляет собой многослойную иерархическую процедуру с оптимизацией решений в каждом слое.

Принцип иерархичности в проектировании и управлении, а также принцип целостности обусловливают необходимость построения системы критериев, когда частные критерии, предназначенные для решения задач низшего звена управления (подсистемы), логически совпадают с критериями, применяемыми на более высоком иерархическом уровне.

В процессе проектирования и управления сопоставляются выходные величины, т. е. результат функционирования системы, с критерием. Следовательно, критерий в управляемой системе - это признак, по которому выбирается наиболее эффективный способ достижения цели. Он является той величиной, которую нужно максимизировать или минимизировать при управлении системой в соответствии с целью ее деятельности.

Таким образом, система - это достаточно сложный объект, который можно расчленить на составляющие элементы или подсистемы. Элементы информационно связаны друг с другом и с окружающей объект средой. Совокупность связей образует структуру системы. Система имеет алгоритм функционирования, направленный на достижение определенной цели.

2.3 Пакет ControlSystemToolbox.

Например, при проектировании автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) его рассматривают как взаимосвязанную совокупность отдельных типовых технологических процессов и аппаратов, при взаимодействии которых возникают статистически распределенные по времени возмущения, т.е. существуют стохастические взаимосвязи между входными и выходными переменными подсистем.

При создании новых технологических процессов или реконструкции старых с целью их оптимизации решаются, как правило, такие задачи:

- организация работы производства и соответствующих агрегатов в оптимальных режимах по экономическим и энерготехнологическим показателям;

- передача функций управления самому агрегату через оптимальную организацию материальных и энергетических потоков в агрегате, т. е. структура агрегата организуется кибернетически;

- обеспечение надежности функционирования агрегата.

Исходя из этих основных задач, решаемых при проектировании технологических процессов, необходимо формировать цели, критерии и ограничения на самых ранних стадиях проектирования. Эти требования в равной степени справедливы при конструкторском проектировании.

Глобальную цель проектирования или управления обычно не удается связать непосредственно со средствами ее достижения. Поэтому ее обычно разбивают (декомпозиция) на более частные локальные цели, позволяющие выявить средства их достижения. Такой метод системного анализа называют методом построения дерева целей.

Дерево является удобным средством для представления существующих иерархий. Корень дерева отождествляется с системой, а уровни - с подсистемами и элементами.

Аналогично строится дерево целей, где корень дерева соответствует генеральной цели, а остальные вершины - подцелям, причем по мере опускания по уровням дерева цели становятся более частными. Разбиение генеральной цели на подцели продолжается до тех пор, пока не появится возможность связать цели нижних уровней со средствами, обеспечивающими выполнение этих целей.

Таким образом, одна из главных задач построения дерева - установление полного набора средств, обеспечивающих достижение поставленной генеральной цели и выявление связей между этими средствами.

Рис. 2.1. Дерево целей

Несмотря на то, что дерево целей формируется на эвристической основе, при реализации метода построения дерева можно выделить два этапа:

- построение первоначального варианта дерева целей;

- определение коэффициентов относительной важности его отдельных элементов и формирование окончательного варианта дерева целей.

Иерархия систем проектирования и управления, создание контуров принятия решений, определение необходимого числа уровней, установление между уровнями правильных взаимосвязей, организация информационных потоков, - все это тесно связанные вопросы рационального выбора схем проектирования и управления. Решение их определяется материальной природой объектов, характером происходящих в них процессов и взаимодействиями между ними, ограничениями на их функционирование, а также алгоритмами управления. Эти факторы оказывают непосредственное влияние на выбор структуры сложной системы.

Важным показателем, определяемым при формировании или выборе структуры, считается трудоемкость (сложность) управления. Данный показатель характеризует затраты (стоимость) человеко-машинного времени при выполнении функций управления для систем с заданной структурой и алгоритмом управления.

Функция сложности (трудоемкости) управления зависит от размерности решаемых на различных уровнях задач, числа подсистем на каждом уровне иерархии и числа уровней. Основой для определения необходимого числа уровней иерархии обычно служит либо загрузка возможных звеньев системы, либо некоторая функция сложности управления, определяемая характером и количеством операций при различных схемах управления. Функция сложности может быть определена при заданных алгоритмах работы узлов и взаимосвязях между ними.

2.4 Представление объектов управления роботизированных систем в пакете Simulink.

При выборе структуры необходимо учитывать два положения. Во-первых, при отсутствии ограничений нельзя увеличить показатель качества управления, увеличивая количество уровней управления. Во-вторых, необходимо стремиться ограничивать число подсистем на данном уровне управления. Тогда задача состоит в нахождении структуры управления с минимальным количеством уровней управления и минимальным количеством подсистем на каждом уровне при допустимой сложности управления.

Быстродействие системы управления определяется ее способностью реагировать с достаточной оперативностью на возникающие возмущения. Оно зависит не только от возможностей технических средств и персонала в осуществлении сбора, обработки и передачи информации, но и от организационной структуры, т. е. от распределения функций управления и необходимых для их реализации полномочий по уровням руководства и структурным подразделениям каждого уровня.

Излишняя централизация удлиняет цепь передачи информации к звеньям, выполняющим решения, в результате чего возможны искажения. Кроме того, вследствие удлинения цепи передачи информации " с места в центр" и передачи решений " из центра на места" удлиняется время между отправкой информации и получением решения.

При оптимизации взаимодействия между уровнями в иерархической системе управления важной является проблема координации.

Цель высшей подсистемы - влиять на низшие таким образом, чтобы достигалась общая цель, заданная для всей системы. Это и составляет содержание понятия координации.

Согласно изложенному, наилучшая иерархическая структура из допустимых структур, приведенных на показана в подпункте " д" . Из структур, имеющих четыре уровня управления (рис. , б, в, г), лучшая показана на б, т. к. она имеет минимальное число подсистем высших уровней.

Следовательно, любая сложная система может быть реализована на основе различных структур. В связи с этим возникает уже на первых порах проектирования системы проблема выбора ( синтеза ) при заданных ресурсах оптимальной структуры, которая максимизирует критерий качества (в общем случае векторный) функционирования системы.

Рис. 2.2. Допустимые структуры сложных систем

Под проблемой синтеза структуры понимается:

- синтез структуры управляемой системы, т. е. оптимальное разбиение множества управляемых объектов на отдельные подмножества, обладающие заданными характеристиками связей:

- выбор числа уровней и подсистем (иерархия системы);

- выбор принципов организации управления, т. е. установление между уровнями правильных взаимоотношений (это связано с согласованием целей подсистем разных уровней и с оптимальным стимулированием их работы, распределением прав и ответственностей, созданием контуров принятия решений);

- оптимальное распределение выполняемых функций между людьми и средствами вычислительной техники;

- выбор организационной иерархии.

Под проблемой анализа структуры понимается определение основных характеристик системы при некоторой выбранной (фиксированной) структуре.

Рекомендуемая литература:

1. Воскобоев, В.Ф. Надёжность технических систем и техногенный риск. Ч. I. Надёжность технических систем / В.Ф. Воскобоев. – М. : ООО ИД «Альянс», 2008 ; ООО Изд-во «Путь», 2008. – 200 с.

2. Ветошкин, А.Г. Надёжность технических систем и техногенный риск / А.Г. Ветошкин. – Пенза : Изд-во ПГУАиС, 2013.

3. В. С. Малкин «Надежность технических систем и техногенный риск» Издательство: Феникс, 2010 г.

4. Никитин Ю.Р. Диагностирование мехатронных систем [Электронный ресурс]: - Саратов: Вузовское образование, 2013. – 116 с.

Контрольные вопросы:

1.Что является предметом изучения в теории систем?

2. Назовите признаки, присущие сложной системе.

3. Приведите примеры иерархической структуры технических объектов, их внутренних, внешних и выходных параметров.

4. Приведите примеры условий работоспособности.

5.Почему проектирование обычно имеет итерационный характер?

6. Назовите основные стадии проектирования технических систем. Чем обусловлено прототипирование?

Лекция 3. Графический интерфейс пользователя POWERGUI.

Цель: рассматривается сущность системного подхода к проблеме автоматизированного проектирования РЭС. Дается разъяснение понятия "автоматизированный технологический комплекс (АТК)".

План:

1. Расчет схемы векторным методом.

2. Дискретизация модели.

3. Расчет установившегося режима.

4. Использование Simulink LТI-Viewer для анализа электрических схем.

5. Определение импеданса цепи.

3.1 Расчет схемы векторным методом.

Системный подход к задачам автоматизированного проектирования требует реализации совместного проектирования технологического процесса (ТП) и автоматизированной системы управления этим процессом ( АСУТП ).

В связи с этим в последние годы речь идет уже не о решении отдельных задач, а о совместном проектировании этих двух процессов.

Традиционное раздельное рассмотрение задач проектирования и производства изделий уже не удовлетворяет потребностям сегодняшнего дня, т. к. не может гарантировать ни высокого качества проектирования, ни надлежащего уровня организации производственных процессов, обеспечивающих их реализацию.

Однако именно в процессе проектирования порождается существенная часть информации, используемой для организации производства. Появилось новое понятие: автоматизированный технологический комплекс ( АТК ).

При автоматизации технологический процесс рассматривается как технологический объект управления ( ТОУ ). Последний представляет собой совокупность технологического оборудования и реализованного на нем по соответствующим инструкциям и регламентам технологического процесса производства. Управление ТОУ осуществляется с помощью автоматизированной системы управления ( АСУТП ), представляющей собой человеко-машинную систему управления, которая обеспечивает автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации управления технологическим процессом в соответствии с принятым критерием.

Совместно функционирующие ТОУ и управляющая ими АСУТП составляют автоматизированный технологический комплекс ( АТК ).

Системный подход к проектированию АТК требует объединения проектирования технологических процессов и разработки автоматизированной системы управления этим процессом в соответствии со структурой АТК.

Если АТК рассматривать как систему "ТП - АСУТП ", то на определенных этапах проектирования технологического процесса необходимо выполнение требований, предъявляемых к АСУТП. Это позволяет сократить сроки проектирования АТК и создать более эффективную систему.

Следовательно, проектирование АТК объединяет два направления проектирования: разработку ТП и АСУТП. Поскольку цель создания АТК - это управление некоторым сложным объектом, то следует различать управляемую и управляющую системы. Управляемой системой является технологический производственный комплекс, который является объектом управления. Управляющей является автоматизированная система управления.

АТК представляет собой сложную многоуровневую блочно-иерар-хическую систему с оптимизацией решений в каждом слое. Упрощенно ее можно представить в следующем виде

Рис. 3.1. Взаимодействие АТК с объектами управления

Сущность блочно-иерархического подхода заключается в разбиении объекта проектирования на уровни с постепенной детализацией представления системы сверху вниз. При этом система рассматривается не в целом, а отдельными блоками. Преимущество блочно-иерархического подхода состоит в том, что сложная задача большой размерности расчленяется на последовательно решаемые задачи малой размерности.

Системный подход к проектированию АТК требует учета следующих основных принципов:

- реализации совместного проектирования технологического процесса и разработки АСУТП (этим процессом) в соответствии со структурой АТК ;

- использования блочно-иерархического принципа, основанного на представлении АТК сложной системой;

- целенаправленности, т. е. в результате проектирования должна быть достигнута цель, включающая создание АТК с малой энергоемкостью и высокой производительностью.

Первый принцип требует, чтобы ряд отдельных операций выполнялся параллельно. Кроме того, на определенных этапах проектирования технологического процесса, как уже отмечалось ранее, к нему предъявляются требования АСУТП.

Второй принцип требует разбивать АТК как сложную систему на ряд элементов и подсистем.

Третий принцип требует организовать деятельность проектировщиков АТК в виде целенаправленных действий. При этом определяется сначала глобальная (общая) цель проектирования, например, создание высокопроизводительного АТК с малой энергоемкостью. Эта цель уточняется и представляется в виде некоторых числовых соотношений. Затем задается влияние элементов и систем на глобальную цель проектирования, а также задач проектирования отдельных элементов и систем на общее проектирование АТК.

Такой анализ помогает установить частные цели проектирования, позволяющие достичь глобальной цели. При этом предполагается, что многокритериальная задача может быть свернута в однокритериальную с единственным критерием оптимизации.

3.2 Дискретизация модели.

Рассмотрим основные этапы проектирования с позиций технологии обработки информации.

Традиционно проектирование сложных технических систем подразделяют на следующие этапы или стадии разработки (рис. 3.2):

- техническое задание на проектируемый объект;

- научно-исследовательская работа ;

- эскизный проект;

- технический проект;

- рабочий проект;

- технология изготовления и испытания спроектированного объекта (опытного образца или партии), внесения коррекции (при необходимости).

Рис. 3.2. Этапы проектирования сложных систем

На этапе разработки технического задания (ТЗ) решаются следующие задачи:

- поиск и выбор необходимой научно-технической информации (о прототипах, патентных данных и т. д.) из соответствующей базы данных. Новая схема (устройство) может либо иметь, либо не иметь аналогов. В случае если аналоги имеются, можно приступить к этапу проектирования устройства (системы). Но, как правило, аналога нет или разрабатываемая система должна превосходить известный аналог, поэтому необходимо проведение этапа НИР ;

- анализ выбранной информации и формулировка на его основе технических требований (ТТ) к проектируемому объекту. Оформление ТТ в соответствии с установленными правилами.

На данном этапе проектирования могут быть автоматизированы операции поиска информации и оформления документов. Может быть также автоматизирована некоторая часть вспомогательных действий по анализу выбранной информации, например, группировка ее по заданным признакам, выбор наименее или наиболее сопоставимых друг с другом вариантов и т. д.

Кроме того, на этапе ТЗ решаются и оформляются в соответствующих документах, например, следующие вопросы:

- перечисление функций, выполняемых устройством;

- разработка структурной схемы устройства;

- оформление условий работоспособности устройства;

- оформление требований к выходным параметрам;

- определение характеристик отдельных узлов;

Этот этап является предварительным проектированием. Это один из самых ответственных этапов. Для решения его задач необходимо использование ЭВМ - так называемых автоматизированных систем научных исследований (АСНИ).

На этапе НИР необходимо решение следующих задач:

- формулирование критериев качества и управления;

- управление научным экспериментом;

- проведение пассивного или (и) активного эксперимента с обработкой результатов;

- разработка математических моделей и их идентификация по экспериментальным данным;

- отработка технологических процессов изготовления объектов РЭС с целью поиска норм для параметров, обеспечивающих оптимальные выходные показатели качества;

- формирование обобщенного критерия качества, включающего в себя все частные показатели качества. Обобщенный критерий принимается далее за целевую функцию при решении задачи оптимизации;

- оптимизация. Производится варьирование входных и управляющих параметров технологического процесса в рамках установленных норм (допусков) с целью получения оптимального критерия качества;

- поиск принципиальной возможности построения системы;

- разработка новых технических средств, в том числе средств контроля и измерений.

В результате проведения НИР выдается техническое предложение (ТП). Хотя этап НИР является самостоятельным этапом, здесь могут использоваться методы, алгоритмы и программы

Это этап эскизного проектирования. На данном этапе производится решение следующих задач.

- Разрабатывается эскиз проектируемой системы (устройства) с детальной разработкой ее возможностей, осуществляется поиск и выбор более детальной информации.

- На основе анализа полученной информации принимают предварительные проектные решения и оформляют первые проектные документы.

- Для выработки проектных документов производят различные расчеты, содержание, объем и трудоемкость которых зависят от характеристик проектируемого объекта.

Работы этого этапа в наибольшей степени поддаются автоматизации, и их автоматизация дает наибольший технико-экономический эффект за счет оптимизации проектных решений.

Автоматизация указанных работ достигается за счет применения оптимизационных математических методов.

- Этап разработки технического проекта объекта

На этом этапе детализируют и уточняют решения, принятые при эскизном проектировании, и создают новые, более точные проектные документы. Снова производят поиск, выбор и анализ исходной информации (в основном нормативно-технической и технико-экономической). Снова выполняют многочисленные расчеты, но уже по другим, более точным методикам. Эти работы в значительной степени могут быть автоматизированы.

Большинство документов, сформированных на этапах эскизного и технического проектирования, используются только для выполнения рабочего проектирования и не входят в состав рабочей и эксплуатационной документации. Информация, наработанная на рассмотренных стадиях, служит исходной для рабочего проектирования. Это значит, что в условиях автоматизированного проектирования целесообразно создание банков временной информации по проектируемому объекту.

- Рабочее проектирование

На стадии рабочего проектирования основным видом выполняемых работ является оформление проектных решений в виде чертежей, спецификаций к ним и эксплуатационной документации на объект.

Современные средства вычислительной техники позволяют полностью автоматизировать оформление чертежей и спецификаций и в определенной степени - формирование эксплуатационной документации.

Если система автоматизации проектирования выполняет выпуск не только рабочего проекта, но и проектирование технологии, тогда целесообразно не изготавливать чертежи и спецификации в традиционном виде, а передавать проектировщикам-технологам информацию на машинных носителях в виде базы данных о проектируемом объекте.

3.3. Расчет установившегося режима.

Аннотация: Рассматривается методика построения "сквозных" математических моделей на основе статистических методов. Такие модели должны разрабатываться в самом начале проектирования, на этапе научно-исследовательских работ (НИР), и должны составлять основу автоматизированной системы научных исследований (АСНИ).

Показать необходимость и сущность предварительной обработки производственной информации для корректного перехода к построению математических (технологических) моделей.

Исходные данные для построения математических моделей

Для выполнения проектов систем автоматизированных технологических комплексов, как уже было сказано, необходимо построение математических моделей (ММ). Для этого должны быть представлены такие исходные данные и материалы:

- уточненные технологические схемы с характеристиками оборудования;

- перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями (например, нормами, контрольными границами регулирования);

- чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования;

- чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации;

- требования к надежности систем автоматизации;

- техническая документация по типовым и проектным решениям;

- другие.

Для выполнения перечисленных пунктов необходимо, в первую очередь, разработать структурную схему проектируемого или исследуемого технологического процесса с указанием контрольных точек и контролируемых параметров. Значения этих параметров на всех контрольных точках и будут представлять исходные данные для построения математических моделей.

Структурная схема технологического процесса изготовления видеоконтрольного устройства (ВКУ)

Здесь: - совокупность параметров комплектующих элементов;

- совокупность контролируемых параметров модулей ВКУ и показателей надежности собранного прибора до регулировки;

- совокупность показателей надежности готового ВКУ после регулировки;

- вектор выходных показателей надежности после испытаний;

, , - векторы неконтролируемых возмущений, воздействующих на технологические операции, соответственно, сборки, регулировки и испытаний, например, неконтролируемые параметры технологического оборудования, внешней среды;

, , - векторы контролируемых воздействий на технологические операции сборки, регулировки испытаний, например, подаваемые напряжения, токи.

На этих рисунках показан пример определения контрольных точек и контролируемых параметров по ходу ведения технологического процесса. Информация, собранная в течение заданного времени, используется для построения математических моделей в виде уравнений регрессии.

Для управления сложным технологическим процессом требуются описание, учет, измерение и регистрация максимального количества параметров на каждой операции. Однако проведение полного перечня замеров по всему процессу в условиях производства затруднено и не всегда экономически оправдано. Поэтому уже на первых стадиях проектирования технологического процесса очень важно решение такой задачи: найти минимальное количество параметров, несущих максимальное количество информации.

Структурная схема технологического процесса изготовления транзистора

Существуют различные методы, например, методы факторного анализа, для поиска обобщенных факторов и закономерностей при минимальном количестве параметров, несущих достаточную информацию о протекании процесса, закладываемых далее в математические модели в качестве исходных данных.

Основными рекомендациями, выдаваемыми в результате проведения НИР и ОКР, должны быть перечень наиболее информативных ( контролируемых и регулируемых ) параметров, математические модели и алгоритмы управления, эскиз проектируемой системы.

Полученные обобщенные факторы или отдельные параметры, которые вносят наибольший вклад, принимаются за информативные. Они и являются исходными данными при разработке математических моделей технологического процесса, объекта или отдельных технологических операций, т. е. при разработке математической модели системы.

Использование обобщенных факторов в качестве переменных в регрессионном анализе позволяет сократить число переменных, устранить коррелированность переменных, уменьшить влияние ошибок и в случае ортогональности выделенных факторов значительно упростить оценку значимости переменных.

Такой анализ исходной информации целесообразно проводить на самом первом этапе проектирования - формировании технического задания.

Итак, первый этап проектирования системы - внешнее проектирование - содержит в себе синтез, анализ, оптимизацию. Из ряда элементных баз выбирается та, которая бы удовлетворяла поставленным требованиям; к началу проектирования выбирается или синтезируется решение, отвечающее поставленным целям.

Так как цель проектирования - разработка не только допустимого варианта проекта, но и наиболее выгодного в техническом и экономическом отношении, то далее решается задача оптимизации проекта.

3.4 Использование Simulink LТI-Viewer для анализа электрических схем

Предварительная обработка результатов измерений или наблюдений необходима для того, чтобы в дальнейшем с наибольшей эффективностью, а главное - корректно, использовать для построения эмпирических зависимостей статистические методы.

Содержание предварительной обработки в основном состоит в отсеивании грубых погрешностей измерения или погрешностей, неизбежно возникающих при переписывании цифрового материала или при вводе информации в считывающее устройство ЭВМ.

Рассмотрим возможность использования различных математических методов для отбрасывания грубых погрешностей и проверки гипотезы о нормальном распределении исходных данных.

Грубые погрешности измерения (аномальные, или сильно выделяющиеся, значения) очень плохо поддаются определению, хотя интуитивно каждому экспериментатору ясно, что это такое.

Можно встретить указание, что аномальные значения измеряемой величины получаются в результате изменения условий эксперимента, однако это определение неполное.

Другим важным моментом предварительной обработки данных является проверка соответствия распределения результатов измерения закону нормального распределения. Если эта гипотеза неприемлема, то следует определить, какому закону распределения подчиняются опытные данные, и, если это возможно, преобразовать данное распределение к нормальному. Только после выполнения перечисленных выше операций можно перейти к построению эмпирических формул, применяя, например, метод наименьших квадратов.

Используя введенные обозначения (рис. 3.2), статистические данные о технологическом процессе и качестве продукции можно сгруппировать в виде двух матриц наблюдений и :

|  | ( 4.1) |
| --- | --- |

где

- - значение -го параметра в - цикле;

- - номер цикла;

- - значение -го признака качества в - цикле;

- , - число наблюдений технологических циклов;

- , - количество параметров процесса;

- , - количество признаков готового прибора.

Первый этап математического описания - статистические оценки характеристик генеральной совокупности (всех технологических циклов) по выборке.

Оценка математического ожидания - выборочное среднее арифметическое

|  | ( 4.2) |
| --- | --- |

Оценка дисперсии - выборочная дисперсия

|  | ( 4.3) |
| --- | --- |

Оценка стандартного отклонения - выборочное среднеквадратиче-ское отклонение

|  | ( 4.4) |
| --- | --- |

Оценка коэффициента вариации - выборочный коэффициент вариации

|  | ( 4.5) |
| --- | --- |

Оценка коэффициентов парной корреляции - выборочный коэффициент парной корреляции

|  | ( 4.5) |
| --- | --- |

где .

- Отсев грубых погрешностей

Можно встретить большое количество различных рекомендаций для проведения отсева грубых погрешностей наблюдения (аномальных значений). Рассмотрим наиболее простые методы отсева грубых погрешностей. Если в распоряжении экспериментатора имеется выборка небольшого объема , то можно воспользоваться методом вычисления максимального относительного отклонения:

|  | ( 4.7) |
| --- | --- |

где - крайний (наибольший или наименьший) элемент выборки, по которой подсчитывались и - табличное значение статистики , вычисленной при доверительной вероятности .

Таким образом, для выделения аномального значения вычисляют

|  | ( 4.8) |
| --- | --- |

которое затем сравнивают с табличным значением .

|  | ( 4.9) |
| --- | --- |

Если это неравенство соблюдается, то наблюдение не отсеивают; если не соблюдается, то наблюдение исключают. После исключения того или иного наблюдения или нескольких наблюдений характеристики эмпирического распределения должны быть перечитаны по данным сокращенной выборки.

Квантили распределения статистики берут при уровнях значимости , , , или доверительной вероятности . На практике обычно используют уровень значимости (результат получается с доверительной вероятностью 95%).

Процедуру отсева можно повторить и для следующего по абсолютной величине максимального относительного отклонения, но предварительно необходимо пересчитать и для выборки нового объема .

Рассмотрим другой метод отсева грубых погрешностей для малой выборки. В этом случае вычисляют

|  | ( 4.10) |
| --- | --- |

и полученный результат сравнивают с критическим значением, взятым из таблицы при соответствующих и .

Отсев грубых погрешностей можно провести и для больших выборок. Для практических целей лучше всего использовать таблицы распределения Стьюдента. Этот метод исключения аномальных значений для выборок большого объема отличается простотой, а таблицы распределения Стьюдента имеются практически в любой книге по математической статистике. Распределение Стьюдента относится к категории распределений, связанных с нормальным распределением. Подробно эти распределения рассмотрены в учебниках по математической статистике.

3.5 Определение импеданса цепи

Известно, что критическое значение ( - процентная точка нормированного выборочного отклонения) выражается через критическое значение распределения Стьюдента

|  | ( 4.11) |
| --- | --- |

На практике пользуются достаточно удобным методом отсева грубых погрешностей. Если рассматривать кривую нормального распределения (рис. 4.3), то это те значения, которые выходят за пределы , , в зависимости от объема выборки и доверительной вероятности. Они просто отбрасываются по "правилу 6 сигма" (на рисунке представлена половина графика).

Рис. 4.3. Отсев грубых ошибок по правилу о, 2а, 3а.

Например, для объема выборки измерений их отсев будет осуществляться при выходе за пределы:

. Рекомендуемая литература:

1. Воскобоев, В.Ф. Надёжность технических систем и техногенный риск. Ч. I. Надёжность технических систем / В.Ф. Воскобоев. – М. : ООО ИД «Альянс», 2008 ; ООО Изд-во «Путь», 2008. – 200 с.

2. Ветошкин, А.Г. Надёжность технических систем и техногенный риск / А.Г. Ветошкин. – Пенза : Изд-во ПГУАиС, 2013.

3. В. С. Малкин «Надежность технических систем и техногенный риск» Издательство: Феникс, 2010 г.

4. Никитин Ю.Р. Диагностирование мехатронных систем [Электронный ресурс]: - Саратов: Вузовское образование, 2013. – 116 с.

Контрольные вопросы:

1. Объясните принцип расчета схемы векторным методом.

2. Что такое дискретизация модели.

3. Последовательность расчета установившегося режима.

4. Функциональные возможности Simulink LТI-Viewer.

5. Что такое комплексная величина.

Лекция 4. Модельное исследование устройств силовой электроники. Электрические машины в пакете SimPowerSystem

Цель: Изучить модельное исследование устройств силовой электроники. Электрические машины в пакете SimPowerSystem.

План:

1. Силовые полупроводниковые преобразователи.

2. Основные характеристики устройств силовой электроники.

3. Преобразователи постоянного напряжения.

4. Автономные инверторы.

5. Математическое описание и модели машины постоянного тока в пакете SimPowerSystem.

4.1 Силовые полупроводниковые преобразователи

Принципиальная особенность системного анализа - широкое использование на всех языках методологии моделей систем. Модель является основным рабочим инструментом системного анализа. Модель - это, прежде всего, средство отображения реальной системы, а построение модели - это процесс уяснения общих свойств системы и закономерностей ее функционирования и развития, т. е. овладения систематическими методами построения моделей систем - необходимое условие овладения методологией системного анализа.

В общем случае системы делят на реальные и абстрактные. Абстрактные системы представляют собой математические модели реальных систем, отражающие их основные свойства. В зависимости от выбора различных существенных черт системы (элементов и связей между ними) можно получить различные модели, описывающие с различных точек зрения реальную систему.

С введением понятия математической модели претерпело изменение и понятие "технологический процесс", используемое в научно-технической литературе.

Раньше технологический процесс рассматривался как часть производственного процесса, состоящего из совокупности технологических операций, выполнение которых приводило к получению готового продукта или полуфабриката. При этом сложный многомерный процесс расчленялся на ряд подпроцессов, характеризующихся малым количеством параметров и однотипной физической, химической, электрической природой. Такие мелкие подпроцессы удобнее было описывать с помощью математических моделей, анализировать их поведение и связи.

Однако внедрение систем автоматизации во все сферы проектирования и управления технологическими процессами привело к более широкому его понятию. Этому изменению в значительной степени способствовало создание и использование ранее известных многочисленных математических методов и способов, создание алгоритмов для работы с многомерными, сложными объектами, процессы в которых подвергаются воздействию различных случайных факторов.

Понятие технологического процесса приблизилось в настоящее время к понятию процесса, определенного Норбертом Винером при создании им основных принципов кибернетики как процесс "передачи, хранения и переработки информации".

Технологические процессы сейчас рассматриваются как совокупность действий людей, математических и технических средств, включающую на определенных этапах процессы экономические и социально-политические.

Такое изменение понятия технологического процесса привело к изменению понятия его идентификации, т. е. определение его структуры, параметров, свойств и т. д. Если раньше идентификация процесса в смысле построения его модели означала, прежде всего, выявление физических свойств в виде описания электрических, физических, тепловых и др. процессов, то сейчас понятие идентификации значительно расширилось и формализовалось.

Задача идентификации является в настоящее время составной частью задач автоматизации проектирования и управления технологическим процессом.

Выделение идентификации в самостоятельную задачу делается обычно из чисто методологических соображений, т.к. методы синтеза модели существенно отличаются от методов синтеза управления.

Под идентификацией понимается определение характеристик "вход-выход" объекта путем активного или пассивного эксперимента, причем структура связей входных и выходных переменных считается известной. По мере развития системы идентификация предусматривает непрерывно уточняющуюся модель объекта. Это адаптивные, самонастраивающиеся и т. п. системы. Для сложных многомерных, многосвязных объектов при наличии наблюдаемых (неуправляемых) входных переменных определение характеристик возможно только в условиях нормальной эксплуатации объекта.

При решении практических задач, в том числе при идентификации технологического процесса, не представляется возможным учесть в модели все переменные и все внутренние связи между многочисленными переменными. Поэтому построение модели осуществляется по относительно небольшому количеству переменных. Выбор этих переменных определяется целью построения модели, наличием технических средств передачи и обработки необходимой информации, уровнем теории, имеющимися алгоритмами и математическим обеспечением.

Четко сформулированные цели и требования к системе управления технологическим процессом являются той основой, которая должна быть обеспечена строящейся моделью.

Для того чтобы можно было судить о том, какая построена модель, удовлетворяет ли она предъявляемым к ней требованиям, необходимо уметь количественно оценить уровень наших знаний о технологическом процессе, степень соответствия модели реальному процессу. С этой целью вводится количественная мера степени идентичности ( адекватности, изоморфности) модели реальному процессу, объекту. При построении такой меры, естественно, стремятся к тому, чтобы она базировалась на тех характеристиках, которые используются при идентификации объекта, и могла быть определена по этим характеристикам или непосредственно по данным "вход-выход".

4.2 Основные характеристики устройств силовой электроники

Особенностью технологического процесса, как уже отмечалось, является вероятностный характер. Все измеряемые входные переменные не определяют однозначно выхода объекта. Степень идентичности модели для разных объектов различна, но никогда не достигает единицы. Это является следствием многих причин: недостаточной изученности процесса, отсутствия точного математического описания, отсутствия необходимых датчиков для измерения технологических параметров. Степень связи, т.е. отношение условной дисперсии выхода относительно всех входных переменных к дисперсии выходной величины колеблется от 0, 3 до 0, 95 и редко бывает больше. Таким образом, остаточная дисперсия, т.е. дисперсия выхода, при применении идеальной системы управления не равна нулю. Остаточная дисперсия для физических моделей значительно больше, чем для моделей, полученных с помощью методов идентификации.

Математическое моделирование обязательно включает три взаимосвязанные стадии:

- формализацию изучаемого процесса - построение математической модели (математического описания);

- программирование решения задачи (алгоритмизацию) для нахождения численных значений определяемых параметров;

- установление соответствия ( адекватности ) модели изучаемому процессу.

Построение модели - самая тонкая и ответственная часть математического моделирования. При этом требуется не только и не столько знание математики, сколько глубокое понимание сущности описываемых явлений.

Существует много способов определения модели технологических процессов. Каждый способ дает возможность построить модель, адекватную процессу в том или ином смысле, что зависит от выбранного критерия. Таким образом, применяя множество способов, можно получить множество моделей, изоморфных физическому объекту.

Поэтому при выборе структуры модели и критерия адекватности модели процессу необходимо исходить из цели моделирования процесса, из той задачи, которая стоит перед исследователем при разработке модели.

В общем виде математической моделью (математическим описанием) называют совокупность математических уравнений, которые отражают зависимость выходных величин от входных, дополненную ограничениями, накладываемыми на эти величины условиями физической осуществимости, требованиями безопасности функционирования, уравнениями связи с другими объектами.

Математическое описание, составляющее структуру модели, может быть представлено в виде системы алгебраических и дифференциальных уравнений, отражающих взаимное влияние различных параметров, причем присутствие в математическом описании уравнений одного вида (например, алгебраических) не исключает возможности наличия уравнений и другого вида (дифференциальных).

Необходимо, чтобы модель достаточно верно описывала качественно и количественно свойства моделируемого процесса, т. е. она должна быть адекватна моделируемому процессу. Для проверки адекватности математической модели реальному процессу нужно сравнить результаты измерений в ходе процесса с результатами предсказания модели в идентичных условиях (при определенных значениях параметров).

Конечной целью разработки математических моделей является предсказание ( прогнозирование ) результатов проведения технологического процесса и выработка рекомендаций (или управляющих воздействий) по возможным воздействиям на его ход.

Математические описания объектов проектирования усложняются и видоизменяются от одного этапа проектирования к другому. Более того, даже на одном этапе может быть использовано несколько разных математических описаний ( моделей ). Множество математических моделей, применяемых за время всего процесса проектирования, включает модели различных типов и по форме, и по содержанию.

Наиболее простыми математическими моделями объекта проектирования или управления (прибора, агрегата, цеха т. д.) являются его детерминированные (точно определенные), статистические и стационарные модели. Детерминированные модели не учитывают случайные изменения параметров, статистические - игнорируют переходные процессы (например, вследствие их быстрого протекания), стационарные пренебрегают медленными изменениями характеристик объекта во времени.

Более сложными являются детерминированные динамические модели объектов управления, отражающие влияние на объект значений входных воздействий не только в данный момент, но и в прошлые моменты времени.

Еще более сложны статистические и динамические стохастические модели, когда все процессы в объекте или их часть описываются случайными функциями времени, и для решения задач управления приходится использовать гораздо более сложный математический аппарат теории вероятностей и математической статистики.

4.3 Преобразователи постоянного напряжения

Эти модели связывают все измеряемые показатели качества выпускаемого изделия (т. е. как количественные, так и качественные его характеристики) с параметрами технологического процесса.

Как уже указывалось выше, особенностью большинства технологических процессов является их стохастический характер, что определяет выбор вида их математической модели. Наиболее эффективными для решения задач идентификации и управления качеством продукции как результата технологического процесса признаны статистические методы.

Статистические методы дают возможность не только описать технологические процессы в виде математических формул, которые отражают закономерности, происходящие в каждом из процессов, и взаимосвязи между ними. Эти методы позволяют получать такие важные практические показатели, как точность результатов каждого из процессов и работы в целом, произвести оценку качества выпускаемой продукции на каждой стадии обработки, определить уровень наладки, разработать методы контроля и многие другие.

4.4 Автономные инверторы.

Анализ статистических формул дает возможность установить наиболее рациональные пути ведения процесса производства, разработать требования (технические условия) на поставляемое сырье и заготовки, правильно выбрать режимы. Математический анализ закономерностей процессов дает возможность значительно сократить затраты времени и средств на проведение экспериментальных работ, т. к. основные выводы в результате теоретического анализа позволяют установить главные характеристики технологической линии при изменении отдельных показателей каждого из процессов. Таким образом, анализ технологического процесса заключается в том, чтобы установить такие характеристики каждой из операций процесса в целом, чтобы с наименьшими затратами и наибольшей производительностью обеспечить выпуск продукции высокого качества. Для решения этих вопросов широко применяются статистические методы.

Блок-схема программы "Построение математической модели и проверка ее на адекватность"

На рис. 5.1 приведена блок-схема алгоритма построения математических моделей. Структура уравнения регрессии задается априори, например, для простого случая:

где - выходная величина (показатель качества );

, , - входные величины (измеряемые параметры процесса);

, , , - коэффициенты уравнений регрессии, определяемые из

экспериментов

Количество слагаемых зависит от числа входных параметров, количество уравнений - от числа выходных показателей качества.

4.5 Математическое описание и модели машины постоянного тока в пакете SimPowerSystem.

Рассмотрим блок-схему алгоритма.

Блок 1. Ввод исходных данных - параметров технологического процесса , признаков качества готовой продукции , объем выборки, критерий Стьюдента - для определении значимости коэффициентов регрессии, и критерий Фишера - для оценки адекватности построенной математической модели. Критерии определяются по соответствующим таблицам, в зависимости от доверительной вероятности и объема выборки. Осуществляется проверка данных и, при необходимости, корректировка.

Блок 2. Вычисление оценок статистических характеристик: математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, центрированных случайных величин. Речь идет об оценках потому, что они рассчитываются для ограниченной выборки, взятой из всей генеральной совокупности, а результаты распространяются на всю генеральную совокупность.

Блок 3. Промежуточные расчеты.

Блок 4. Для определения коэффициентов уравнения (уравнений) регрессии рассчитываются определители системы.

Блок 5. Вычисление коэффициентов уравнения (уравнений) регрессии.

Блок 6. Установление счетчика коэффициентов.

Блок 7. В цикле осуществляется проверка коэффициентов на значимость по критерию Стьюдента: если соответствующий коэффициент больше критерия Стьюдента, то он признается значимым и оставляется в уравнении.

Блок 8. В случае если коэффициент меньше критерия Стьюдента, то он исключается из уравнения, производится переход на блок 4, в котором происходит перерасчет определителей, уже без исключенного коэффициента.

Блоки 9-10 обеспечивают рассмотрение в цикле всех коэффициентов. После их рассмотрения получаем окончательное уравнение регрессии, которое необходимо далее проверить на адекватность. Для этого служит блок 11.

Блок 11. Расчет дисперсии адекватности для расчета критерия Фишера.

Блок 12. Расчет критерия Фишера для полученной модели ( моделей ).

Блок 13. Осуществляется сравнение рассчитанного значения критерия Фишера с табличным его значением. Если расчетное значение меньше табличного, то модель признается адекватной, и ее можно использовать для прогнозирования качества производимой продукции.

В случае получения неадекватной математической модели следует переходить к нелинейной модели, т. е. вводить квадратичные члены и эффекты взаимодействия, например, для приведенного выше простого уравнения добавятся такие члены:

Рекомендуемая литература:

1. Воскобоев, В.Ф. Надёжность технических систем и техногенный риск. Ч. I. Надёжность технических систем / В.Ф. Воскобоев. – М. : ООО ИД «Альянс», 2008 ; ООО Изд-во «Путь», 2008. – 200 с.

2. Ветошкин, А.Г. Надёжность технических систем и техногенный риск / А.Г. Ветошкин. – Пенза : Изд-во ПГУАиС, 2013.

3. В. С. Малкин «Надежность технических систем и техногенный риск» Издательство: Феникс, 2010 г.

4. Никитин Ю.Р. Диагностирование мехатронных систем [Электронный ресурс]: - Саратов: Вузовское образование, 2013. – 116 с.

Контрольные вопросы:

1. Объясните принцип действия силовых полупроводниковых преобразователей.

2. Перечислите основные характеристики устройств силовой электроники.

3. Для чего необходимы преобразователи постоянного напряжения.

4. Устройство автономного инвертора.

5. Что такое схема замещения, схемы замещения в SimPowerSystem.

Лекция 5. Исследование трехфазной асинхронной машины с фазным ротором. Исследование трехфазной асинхронной машины с короткозамкнутым ротором при питании от однофазной сети.

Цель: показать необходимость и важность роли решения задачи оптимизации в управлении производством и качеством промышленной продукции.

План:

1. Трехфазная асинхронная машина с фазным ротором.

2. Трехфазная асинхронная машина с короткозамкнутым ротором.

3. Трехфазная магнитоэлектрическая синхронная машина.

4. Синхронный генератор

5. Машина постоянного тока с независимым возбуждением.

5.1 Трехфазная асинхронная машина с фазным ротором

Проектирование системы и управление технологическим процессом ее изготовления - сложные и трудно формализуемые процедуры, объединяющие такие важные операции, как синтез структуры, выбор параметров элементов, анализ и принятие решений, выбор модели и разработка алгоритмов оперативного управления технологическим процессом.

На первых порах автоматизации проектирования промышленных изделий стремились к созданию оптимальной системы: задача проектирования считалась успешно решенной, если удавалось спроектировать строго допустимую систему. Однако в связи с постоянно возрастающими требованиями к самим изделиям, к их стоимости и времени изготовления появилась необходимость решения таких задач: уменьшить по сравнению с запланированной стоимость системы, время ее разработки и др. Следовательно, стало необходимым не просто удовлетворение исходным требованиям, предъявляемым к показателям качества системы, но и перевыполнение этих требований.

При этом показателем качества системы является такая числовая характеристика, которая связана с ее качеством строго монотонной зависимостью: чем больше (чем меньше) величина , тем лучше система при прочих равных условиях.

При решении вопроса о том, может ли тот или иной параметр являться показателем качества , влияние этого показателя на качество системы должно рассматриваться при прочих равных условиях, например, при сохранении неизменных значений всех остальных признаков. Иначе даже в отношении столь бесспорного показателя, как стоимость, нельзя было бы утверждать, что "чем меньше стоимость, тем лучше система", т. к. при уменьшении стоимости могут уменьшаться какие-либо важнейшие признаки качества.

Учитывая изложенное, совокупность всех исходных данных, которые имеются к началу оптимизации проектирования, можно разбить на подгруппы.

- Совокупность условий работы системы.

- Совокупность ограничений на структуру и параметры проектируемой системы.

- Совокупность показателей качества системы.

- Совокупность ограничений, накладываемых на показатели качества.

К условиям работы относятся характеристики полезных сообщений и сигналов, характеристики помех, диапазон рабочих температур, давления, влажности и т. д.

Ограничения, накладываемые на структуру и параметры системы, зависят от решаемой задачи и могут варьироваться от достаточно слабых (система должна быть линейной, стационарной и т. д.) до весьма жестких, когда четко задается принципиальная схема, а в процессе проектирования варьируются только ее параметры заданной схемы.

Ограничения на параметры могут быть типа равенств:

|  | ( 6.1) |
| --- | --- |

либо типа неравенств

|  | ( 6.2) |
| --- | --- |

Данные ограничения относятся к прямым ограничениям. Такие ограничения появляются объективно при проектировании технических объектов и вытекают из физической и технологической реализуемости параметров элементов, ограниченности ресурсов и т. д. При постановке задач оптимизации учет ограничений бывает иногда принципиально необходим.

В процессе проектирования системы необходимо учитывать совокупность показателей качества . При формулировке исходных данных определяется лишь состав этой совокупности, т. е. указывается, что именно следует понимать под и т. д.; численные же значения составляющих вектора зависят от структуры и параметров системы и в процессе синтеза варьируются.

На показатели качества также обычно накладываются ограничения, которые представляют собой, как правило, условия, при которых значения выходных параметров ( показателей качества ) соответствуют области работоспособности. Такие ограничения называют функциональными ограничениями. Они тоже могут быть типа равенств:

|  | ( 6.3) |
| --- | --- |

либо типа неравенств:

|  | ( 6.4) |
| --- | --- |

Прямые и функциональные ограничения формируют допустимую область поиска.

Система (вариант построения системы), удовлетворяющая совокупности условий и ограничений, которые задаются в качестве исходных данных, называется допустимой. В общем случае может существовать не одна, а некоторое множество допустимых систем.

Из всех допустимых необходимо выбрать оптимальную (наилучшую) систему, которая обладает наилучшим (в заранее установленном смысле) значением вектора показателей качества. Следовательно, для выбора оптимальной системы должен быть предварительно выбран (обоснован) критерий оптимальности (его иначе называют критерием предпочтения). Критерий предпочтения представляет собой правило, на основании которого одно значение вектора следует считать лучшим (или худшим) другого его значения.

Следовательно, решение задач оптимизации является одной из важнейших проблем. Оптимизация включает в себя как оптимизацию собственно разрабатываемой системы, так и оптимизацию технологического процесса ее изготовления. Обе эти стороны оптимизации тесно взаимосвязаны. Показатели качества разработанной системы существенно зависят от степени оптимальности процесса разработки и отпущенных на нее времени и средств. В свою очередь, время и средства, затраченные на разработку системы, и сам процесс разработки в значительной степени определяются структурой системы и значениями ее параметров. Однако задача одновременной оптимизации самой системы и процесса ее разработки весьма сложна. Поэтому оптимизация дол жна осуществляться на всех этапах проектирования системы, а также и на последующих этапах ее разработки. Однако в возможно большей степени ее необходимо осуществлять на самых ранних этапах проектирования, а также и разработки технологического процесса изготовления продукции, т. к. при этом оптимизация может быть наиболее радикальной и потребует меньших экономических затрат.

Отыскание оптимальной системы называют синтезом системы.

Как уже отмечалось, любая система или ее часть (устройство, блок, узел) характеризуется совокупностью показателей качества , где число может быть значительно больше единицы. Поэтому задача синтеза формулируется следующим образом: найти такую систему, которая удовлетворяет совокупности исходных данных и обладает при этом значением совокупности (вектора) показателей качества, наилучшим в смысле заранее выбранного критерия оптимальности.

Синтез системы осуществляется обычно путем сочетания эвристических и математических методов. Математический синтез заключается в математической формулировке исходных данных и критерия оптимальности (критерия предпочтения) и отыскании математическим путем такого решения (т. е. такой системы), которое обеспечивает получение наилучшего значения вектора (максимального или минимального в зависимости от конечной цели). Однако математический синтез проводится при многих допущениях, идеализации многих сложных ситуаций. Поэтому задача синтеза обычно решается путем сочетания методов математического синтеза с эвристическим синтезом, который основан на инженерном опыте и интуиции, проведении приближенных расчетов и принятии решений инженером по результатам, полученным после математического синтеза и на основании своего собственного опыта. Сопоставление и взаимная коррекция данных позволяют получать оптимальные результаты. Такой комбинированный пр оцесс сочетания, математических и эвристических методов называют инженерным синтезом.

Методы инженерного синтеза больших, средних и малых систем единичного и массового производства и различного назначения бесконечно разнообразны. Однако во всех случаях инженерный синтез должен быть векторным и глобальным.

Векторным называется синтез, производимый с учетом не одного, а нескольких показателей качества, т. е. на основе вектора (векторная или многокритериальная оптимизация ). В отличие от векторной, оптимизация, проводимая по единственному критерию, называется скалярной.

Глобальным называется синтез,производимый с учетом всех существенных показателях качества, включая экономические, физические, конструктивные др. Если при оптимизации учитывается один показатель, то он называется частным.

5.2 Трехфазная асинхронная машина с короткозамкнутым ротором.

При инженерном синтезе не может быть ситуации, чтобы был всего один показатель качества: всегда будет не менее двух показателей, которые нельзя не учитывать, - стоимость и основной технический показатель (на самом деле их всегда существует несколько). Отсюда следует, что практически инженерный синтез всегда является векторным и глобальным.

Синтез сложного объекта включает решение следующих основных задач.

- Синтез оптимальной структуры, т. е. отыскание оптимальных принципов построения системы, видов различных устройств, характера их взаимодействия и т. д.

- Выбор оптимальных значений параметров системы, т. е. оптимизация параметров.

- Выбор оптимального варианта построения системы из конечного числа полученных вариантов. Это так называемый дискретный выбор системы.

Следовательно, оптимизация системы включает синтез оптимальной структуры, оптимизацию параметров и дискретный выбор.

Таким образом, инженерный синтез системы представляет собой сочетание всех упомянутых выше методов синтеза - глобального и частного, эвристического и математического, синтеза структуры, оптимизации параметров и дискретного выбора.

Оптимизация заключается в варьировании совокупности параметров системы - вектора ; при этом требуется найти такую совокупность , при которой вектор имеет наилучшее (в смысле выбранного критерия предпочтения) значение. В общем случае каждый из показателей качества может зависеть от всех " " параметров:

|  | ( 6.5) |
| --- | --- |

Эти зависимости называют целевыми функциями.Любая техническая система характеризуется многими свойствами, определяющими ее качество. Среди этих свойств есть такие, величину которых необходимо увеличить; есть и такие, которые следует минимизировать. Следовательно, альтернатива, перед которой оказываются проектировщики систем, в большинстве случаев является многокритериальной.

Сущность системного подхода к выбору целевой функции заключается в следующем. В отличие от однокритериальных задач, в которых оптимальность характеризуется максимумом (или минимумом) единственной целевой функции (т. е. скалярной величиной), в многокритериальных задачах оптимальное решение может представлять собой лишь некоторый компромисс между величиной частных критериев, поскольку каждый из них представляет собой в той или иной мере целевую функцию. Поэтому многокритериальные задачи иногда называют многоцелевыми.

5.3Трехфазная магнитоэлектрическая синхронная машина.

Однако методы исследования операций, используемые при решении задач оптимизации, предполагают наличие одной целевой функции в каждой задаче. Оптимальное решение, которое позволяет найти метод оптимизации, означает максимизацию (или минимизацию) целевой функции. Последняя количественно выражает качество объекта, поэтому ее называют также функцией качества или критерием оптимальности. Выбор такого критерия оптимальности лежит в основе правила предпочтения.

Следовательно, целевая функция должна быть одна, но при этом учитывать все частные критерии качества. Поэтому при решении задач оптимизации осуществляют сведение многокритериальной задачи к однокритериальной. Такая операция называется сверткой векторного критерия.

Тогда вместо векторного критерия оптимальности в результате применения принципа справедливой абсолютной уступки формируют обобщенный (скалярный, составной) критерий оптимальности.

Сведение многокритериальной задачи к однокритериальной за счет введения обобщенного критерия вместо ряда частных критериев означает по существу решение задачи, т. к. для однокритериальных задач существует множество хорошо развитых методов (в частности, решение задачи оптимизации ). С появлением обобщенного критерия исчезают логические проблемы и остаются лишь вычислительные трудности.

В зависимости от того, каким образом выбираются и объединяются выходные параметры в скалярной функции качества, различают частные, аддитивные, мультипликативные, минимаксные, максиминные, статистические критерии и т. д.

Частные критерии могут применяться в тех случаях, когда среди выходных параметров можно выделить один основной параметр , наиболее полно отражающий эффективность проектируемого объекта. Этот параметр и принимают за целевую функцию.

В этом случае задача оптимального проектирования является одно-критериальной задачей математического программирования: максимизировать (или минимизировать) значение целевой функции:

|  | ( 6.6) |
| --- | --- |

при наличии системы ограничений на параметры проектируемого объекта.

Примерами таких параметров являются: мощность - для энергетического объекта, процент выхода годных - для серийно выпускаемых полупроводниковых приборов, производительность - для технологического автомата. Для многих технических объектов таким параметром служит стоимость. Условия работоспособности всех остальных выходных параметров объекта относят к функциональным ограничениям. Оптимизация на основе такой постановки называется оптимизацией по частному критерию.

Достоинством частного критерия является его простота, но имеется существенный недостаток: запас работоспособности можно получить только по тому параметру, который принят в качестве целевой функции, а другие выходные параметры вообще не будут иметь запасов.

Аддитивные критерии. В аддитивных критериях целевая функция образуется путем сложения нормированных значений частных критериев. Частные критерии имеют различную физическую природу и, следовательно, различную размерность. Поэтому сложение частных критериев возможно только после приведения их к безразмерному виду. Нормированные критерии представляют собой отношение "натурального" частного критерия к некоторой нормирующей величине, измеряемой в тех же единицах, что и сам критерий. При этом выбор нормирующего делителя должен быть логически обоснован.

5.4 Синхронный генератор

Первый подход предполагает использование в качестве нормирующего делителя директивных значений параметров, заданных заказчиком. Слабым моментом такого подхода является негласное предположение о том, что в техническом задании на проектируемый объект заданы оптимальные значения параметров объекта и что совокупность заданных критериев рассматривается как образцовая.

Второй подход предполагает выбор в качестве нормирующих делителей максимальных значений критериев, достигаемых в области существования проектных решений (в области компромисса).

Возможен подход, при котором в качестве нормирующих делителей выбирают разность между максимальным и минимальным значениями критерия (в области компромисса).

Формирование безразмерной формы частных критериев в значительной мере носит субъективный характер и должно обосновываться в каждом конкретном случае.

Пусть при проектировании или серийном выпуске изделия существует I частных критериев. Тогда целевая функция задачи оптимизации при применении аддитивного критерия имеет вид

|  | ( 6.7) |
| --- | --- |

где - нормированное значение частного показателя (критерия) качества;

- значимость соответствующего критерия качества, т. е. его весомость среди других частных критериев (весовой коэффициент). Функция (6.7) позволяет осуществлять компромисс, при котором улучшение значения одного нормированного частного критерия компенсирует ухудшение значений других.

Определение весовых коэффициентов сводится либо к использованию формальных процедур, либо к применению экспертных оценок.

Одним из значительных недостатков аддитивного критерия, отмечаемых авторами многих работ, является то, что в нем может происходить взаимная компенсация частных критериев. Уменьшение значения одного из частных критериев вплоть до нулевого может быть покрыто за счет другого, и это не скажется на конечном результате. Для ослабления этого недостатка вводят, например, ограничение на минимальные значения частных критериев и их весовых коэффициентов.

Несмотря на недостатки аддитивного критерия, его использование помогает решать многие технические задачи.

Мультипликативные критерии.Аддитивные критерии основаны на принципе компромисса, принципе справедливой уступки, компенсации абсолютных значений нормированных частных критериев. В тех случаях, когда отсутствуют условия работоспособности типа равенств и выходные параметры не могут принимать нулевые значения, может применяться мультипликативный критерий. Последний использует не абсолютные, а относительные изменения значений частных критериев.

5.5 Машина постоянного тока с независимым возбуждением

Принцип справедливой относительной уступки формулируется следующим образом: справедливым следует считать такой компромисс, когда суммарный уровень относительного снижения одного или нескольких критериев не превышает суммарного уровня относительного увеличения остальных критериев.

В математической форме условие оптимальности на основе принципа справедливой относительной уступки записывается в виде

|  | ( 6.8) |
| --- | --- |

где - приращение величины -го критерия;

- первоначальная величина -го критерия.

Полагая , выражение (6.8) представляют как дифференциал натурального логарифма

|  | ( 6.9) |
| --- | --- |

Ввиду монотонности логарифмической функции в условии (6.8) достигает максимального значения функция, стоящая под знаком логарифма в последнем равенстве формулы (6.9). Следовательно, принцип относительной уступки приводит к мультипликативному обобщенному критерию оптимальности:

|  | ( 6.10) |
| --- | --- |

Мультипликативный критерий образуется путем простого перемножения частных критериев в том случае, если все они имеют одинаковую важность (весомость). Если же их весомость различна, то вместо простого перемножения мультипликативный обобщенный критерий выражается через частные критерии следующим образом:

|  | ( 6.11) |
| --- | --- |

где обозначения приняты те же, что и ранее.

Обобщенный мультипликативный критерий не требует нормирования частных критериев, и в этом заключается его преимущество перед аддитивным критерием. Но мультипликативный критерий имеет и серьезные недостатки: критерий компенсирует недостаточную величину одного частного критерия избыточной величиной другого, а также имеет тенденцию сглаживать уровни частных критериев, поскольку в соответствии с принципом относительной уступки абсолютное изменение критерия при оптимизации тем больше, чем больше его первоначальная величина.

Максиминные (минимаксные) критерии, основанные на принципе равномерности.Сущность максимальных критериев заключается в следующем. Основываясь на идее равномерного компромисса, осуществляют поиск такой совокупности переменных проектирования, при которой нормированные значения всех частных критериев становятся равными между собой, т. е.

|  | ( 6.12) |
| --- | --- |

Поскольку при большом числе частных критериев выполнить соотношение (6.12) сложно, для решения задачи используют принцип макси-мина. Последний предполагает такую вариацию значений переменных проектирования , при которой последовательно "подтягивают" те нормированные критерии, численные значения которых в исходном решении оказались наименьшими. Т. к. оптимизация осуществляется в области компромисса, подтягивание "отстающего" критерия неизбежно приводит к снижению некоторых других частных критериев. Но проводя последовательно увеличение каждого "отстающего" критерия, добиваются в определенной степени уравнивания конфликтных частных критериев, что и является целью оптимизации по принципу мак-симина. Математически принцип максимина формулируется следующим образом: найти такую совокупность , при которой реализуется максимум из минимальных значений частных критериев, т. е.

|  | ( 6.13) |
| --- | --- |

В случае минимаксного принципа самым "отстающим" критерием является тот, который имеет максимальное значение. В этом случае реализуется минимум из максимальных значений частных критериев:

|  | ( 6.14) |
| --- | --- |

Приведенные критерии не являются единственными. Известны и иногда используются такие критерии, как статистические, детерминированные, критерии формы функции и т. д. При выборе критерия оптимальности необходимо исходить из той цели, которая преследуется при проектировании нового технического объекта. Стоимость и надежность системы, энергоемкость и производительность агрегата, показатели качества проектируемого и выпускаемого серийно прибора всегда находятся в противоречии друг с другом. Поэтому при выборе критерия следует учитывать требования, которые сформулированы в техническом задании: если в ТЗ предъявляется требование по одному выходному параметру, то следует использовать частный критерий; если же необходимо учесть все показатели качества, которые можно измерить, то следует использовать аддитивный критерий; в случае если необходимо учесть изменение абсолютных значений частных критериев, следует использовать мультипликативный критерий и т. д.

Рекомендуемая литература:

1. Воскобоев, В.Ф. Надёжность технических систем и техногенный риск. Ч. I. Надёжность технических систем / В.Ф. Воскобоев. – М. : ООО ИД «Альянс», 2008 ; ООО Изд-во «Путь», 2008. – 200 с.

2. Ветошкин, А.Г. Надёжность технических систем и техногенный риск / А.Г. Ветошкин. – Пенза : Изд-во ПГУАиС, 2013.

3. В. С. Малкин «Надежность технических систем и техногенный риск» Издательство: Феникс, 2010 г.

4. Никитин Ю.Р. Диагностирование мехатронных систем [Электронный ресурс]: - Саратов: Вузовское образование, 2013. – 116 с.

Контрольные вопросы:

1. Устройство трехфазной асинхронной машины с фазным ротором.

2. Особенности трехфазной асинхронной машины с короткозамкнутым ротором.

3. Математическая модель трехфазной магнитоэлектрической синхронной машины.

4. Для чего необходим и область применения синхронного генератора.

5. Перечислите особенности машина постоянного тока с независимым возбуждением.