Лекционный комплекс

по дисциплине «Программирование роботизированных комплексов»

Лекция 1. Использование микроконтроллеров в автоматике

Цель: рассмотреть назначение и сфера использование микроконтроллера, способы управления роботизированных систем с их помощью, основные компоненты микроконтроллера и его функции.

План:

1. Управление роботом

2. Основные компоненты устройств управления

3. Память и устройства ввода-вывода

4. Прерывания

1.1. Управление роботом

Заглянув в любой справочник по электронным компонентам, вы обнаружите огромное количество различных устройств (и не обязательно однокристальных), которые производители называют контроллерами или микроконтроллерами (МК). Пытаясь выявить общие черты, присущие всем этим устройствам, можно заметить, что единственный объединяющий их признак - обеспечение преобразования входных сигналов в выходные согласно заданному алгоритму. Вы можете возразить, что это слишком широкое определение - так и амебу можно назвать гуманоидом только потому, что она тоже питается и размножается; но в приведенном определении есть одна тонкость, которую следует осознавать при рассмотрении задач управления подвижными автоматическими устройствами. Чтобы проиллюстрировать этот момент, рассмотрим схему робота, в задачу которого входит поиск источника света (рисунок 1).

Рисунок 1 – Простейшая схема управления роботом

Здесь использован нормально замкнутый контакт (НЗК) - микропереключатель, который размыкает цепь, если робот натыкается на какой-нибудь предмет. В таком случае оба двигателя выключаются. Каждый из двух фотодиодов при освещении генерирует электрический ток, который подается на базу соответствующего n-p-п транзистора, управляя током, текущим через левый и правый двигатель. Левый фотодиод управляет правым двигателем, и наоборот. Чем больший ток генерирует левый фотодиод, тем больший ток протекает через обмотки правого двигателя. В результате робот поворачивает в более освещенном направлении. Эта простая схема очень похожа на те, что использовались для управления самыми первыми экспериментальными роботами.

Если оба фотодиода освещены одинаково, то оба двигателя работают на одном и том же токе, и робот будет двигаться по прямой в направлении источника света. Когда он наткнется на источник света, микропереключатель выключит оба двигателя. Чем ближе робот находится к источнику (или чем ярче тот светит), тем быстрее движется робот. Это происходит потому, что при увеличении яркости возрастает число фотонов, вызывающих протекание тока через фотодиоды, - как следствие, увеличивается ток базы обоих транзисторов и, соответственно, ток эмиттера, к которому подключен каждый двигатель. Скорость робота в момент столкновения с источником может оказаться слишком большой - тогда произойдет авария.

Описанная схема может считаться контроллером робота, поскольку обеспечивает заранее определенный алгоритм его движения. Она подходит под приведенное выше определение контроллера: по состоянию двух входных датчиков формируются два выходных сигнала управления двигателями. Однако это устройство не может быть запрограммировано в полном смысле этого слова; например, с его помощью нельзя обеспечить постоянную скорость движения робота. Чтобы изменить алгоритм управления, надо переделать саму схему.

Чтобы схема управления была программируемой, она должна уметь выполнять некоторое количество заранее определенных операций, причем подразумевается возможность с помощью входных сигналов изменять последовательность их выполнения, подобно тому как с помощью программы мы задаем последовательность команд, выполняемых микропроцессором персонального компьютера.

Вот почему использование компьютера для управления нашим роботом - идеальное решение проблемы регулирования скорости движения. Например, можно измерять ток фотодиодов с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), который будет преобразовывать напряжение на резисторе, подключенном к фотодиоду, в цифровой код, понятный компьютеру. Последовательно с микропереключателем следует включить дополнительный резистор, чтобы сформировать еще один входной сигнал для компьютера. Когда переключатель замкнут, напряжение на нем равно нулю (сигнал низкого уровня), а при его размыкании благодаря резистору, подключенному к положительной шине источника питания, будет сформирован сигнал высокого уровня. Измененная схема показана на рисунке 2.

Рисунок 2 –  Компьютер в качестве управляющего устройства

1.2. Основные компоненты устройств управления

Для обеспечения работы современных микропроцессоров или микроконтроллеров необходимо небольшое число дополнительных элементов. При разработке контроллера можно не беспокоиться о том, что из-за них возрастут габаритные размеры всего устройства или потребляемая от источника питания мощность. Однако следует принимать в расчет несколько важных обстоятельств.

Как уже говорилось, необходимо с самого начала процесса проектирования сформулировать и учитывать в дальнейшей работе требования к контроллеру, иначе все устройство окажется недолговечным, или микроконтроллер не сможет обеспечить заданный алгоритм управления, или устройство управления просто не поместится внутри робота.

Источником питания для всех подсистем подвижного робота обычно служит встроенная батарейка или аккумулятор. Иногда используются фотогальванические элементы, но тогда энергия должна запасаться в конденсаторах или аккумуляторах, прежде чем подаваться на электронную схему. В этом случае мощности источника питания часто хватает всего на несколько секунд, за которые робот успевает совершить несколько судорожных движений. Такое поведение от него часто и ожидается. Некоторые роботы используют для движения бензиновый двигатель и имеют небольшой генератор для вырабатывания электрической энергии, необходимой для работы электронных подсистем. И солнечные батареи, и бензиновый двигатель применяются реже, чем обычная батарейка или аккумулятор.

При выборе элемента питания необходимо учитывать, какую мощность потребляют двигатель робота и другие периферийные устройства. Часто используют два источника питания: один для двигателя, а другой для электронных схем. Это позволяет снизить помехи по цепям питания, которые возникают в момент включения/выключения двигателей. Если конструкция небольшая, таким образом можно снизить стоимость и размер робота. На пути уменьшения стоимости и веса конструкции разработчика ждет приятный сюрприз. Чем меньше масса робота, тем меньшей может быть мощность двигателя, а вместе с тем его стоимость, размер и мощность, потребляемая от источника питания. Следовательно, для него может использоваться менее мощная и более легкая батарейка. А это еще более удешевит всю конструкцию и позволит применить еще менее мощный двигатель. И так далее.

Описанный эффект позволяет создать недорогого робота с минимально возможными размерами и массой. Только не слишком увлекайтесь, иначе робот не сможет выполнять заданные функции из-за того, что окажется слишком легким и слабосильным.

Разработчик может использовать щелочные, никель-кадмиевые или кислотные аккумуляторы. При выборе элемента питания следует учитывать:

- размер и вес робота;

- требуемое напряжение питания;

-  имя «жизни» робота;

- скорость его движения;

- стоимость;

- время зарядки аккумулятора.

Элементы различного типа вырабатывают разные напряжения: угольные элементы - около 1,5 В, щелочные - 1,7 В и более, никель-кадмиевые аккумуляторы - 1,2 В. Как показано на рисунке 3, напряжение аккумуляторов по мере их разряда почти не уменьшается, в то время как у одноразовых батареек оно линейно убывает со временем.

Рисунок 3 - Изменение напряжения по мере разряда батареи

Необходимо помнить, что важный параметр любого источника питания - его внутреннее сопротивление. Чем оно больше, тем меньше энергии достается двигателю, потому что значительная ее часть расходуется внутри источника. При этом из-за нагрева ухудшаются его характеристики (напряжение и емкость и, соответственно срок службы). Кроме того, при большом внутреннем сопротивлении источника питания увеличиваются броски напряжения при включении/выключении двигателей, поэтому необходимо применять более сложные схемы фильтрации напряжения.

Бытует мнение, что выгоднее покупать дешевые угольные батарейки, чем более дорогие щелочные или никель-кадмиевые, потому что и первые, и последние имеют практически одинаковую емкость (параметр, измеряемый в ампер-часах). Это так, но не стоит злоупотреблять использованием в устройствах дешевых элементов: они обычно имеют повышенное внутреннее сопротивление. Замечу, что этот параметр всегда указывается в справочных данных на любые элементы питания.

Проблема, связанная с внутренним сопротивлением, проиллюстрирована на рисунке 4. Комплект батарей является источником питания для контроллера и двигателя. Внутреннее сопротивление каждого элемента можно учесть с помощью резистора, включенного последовательно с источником. Его сопротивление равно сумме внутренних сопротивлений всех элементов питания, включенных последовательно друг с другом. Согласно закону Кирхгофа, сумма напряжений, падающих на элементы замкнутой цепи, равна электродвижущей силе (проще говоря, напряжению) источника питания. Поэтому напряжение на нагрузке (контроллере и двигателе) тем меньше, чем больше напряжение, падающее на резисторе. Но последнее при фиксированном токе нагрузки возрастает с увеличением сопротивления резистора.

Рисунок 4 - Подключение источника питания

Самое низкое внутреннее сопротивление у щелочных батареек и никель-кадмиевых аккумуляторов, специально предназначенных для работы при высоких токах нагрузки. Например, 9,6-вольтовые никель-кадмиевые аккумуляторы, выпускаемые для дистанционно управляемых моделей, имеют очень низкое внутреннее сопротивление и могут быть приобретены вместе с зарядным устройством по умеренной цене.

После выбора элементов питания можно приступить к проектированию регулятора и стабилизатора напряжения. Обычно для этого используют микросхему 78(L)05. Если имеется только один комплект батарей для питания двигателя контроллера, то приходится использовать преобразователь напряжения, поскольку эти два устройства требуют существенно разных напряжений питания. В некоторых случаях вообще можно отказаться от регулятора напряжения, взяв несколько элементов питания, включенных последовательно, чтобы обеспечить требуемое напряжение от 2,5 до 6,0 В.

В любом случае необходимо позаботиться о фильтрации напряжения питания подключить между положительной и отрицательной шинами источника два конденсатора: один емкостью по крайней мере 10 мкФ (он будет обеспечивать фильтрацию низкочастотных помех) и второй емкостью около 1 нФ или меньше (для фильтрации высокочастотных помех). В некоторых случаях не помешает катушка индуктивности, включенная последовательно с источником питания.

Для сброса микроконтроллера (выработки сигнала RESET) обычно используются простейшие цепи. Часто достаточно подключить внешний резистор между входом сброса и положительной шиной источника питания (Vcc) или массой (GND). Некоторые микроконтроллеры сами сбрасываются в исходное состояние, если напряжение питание опускается ниже установленного предела. Другие чипы имеют встроенную схему формирования сигнала сброса, срабатывающую, когда напряжение питания достигает заданного уровня. Даже если используемый микроконтроллер и не поддерживает таких возможностей, в любом случае несложно построить схему на нескольких транзисторах, которая будет вырабатывать сиг-нал сброса.

У многих микроконтроллеров вход сброса используется также и для программирования. Для включения режима программирования обычно необходимо подать на этот вход повышенное напряжение. Поэтому схема формирования сигнала сброса должна проектироваться так, чтобы формируемое ею напряжение, никогда не превысило уровней питания Vcc или Vdd.

Следует учитывать и повышенные механические нагрузки, которые должна выдерживать схема управления роботом по сравнению со схемами, находящими применение в обычных компьютерах. Поэтому следует обратить внимание на особенности построения генератора тактовых импульсов.

Обычно для тактирования используется схема, показанная на рисунке 5 (релаксационный генератор). Здесь для задержки сигнала между инвертором и схемой управления предназначена RC-цепочка. Похожая схема часто встроена в микроконтроллер - тогда не требуется никаких дополнительных внешних элементов (в некоторых случаях используется внешний резистор, являющийся частью RC-цепи и задающий частоту генерации). Преимущества описанного тактового генератора - дешевизна и работоспособность при колебаниях напряжения питания

Рисунок 5 - RC-генератор тактовых импульсов

К недостаткам следует отнести частотную нестабильность. К тому же для релаксационной схемы частоту генерации нельзя прогнозировать точнее, чем ±10%. Обычно большой точности и не требуется, но если необходимо обеспечить асинхронный обмен информацией между двумя электронными схемами, то именно точность тактового генератора может стать решающим фактором.

Иногда в схеме тактовых генераторов используют кварцевые резонаторы, но они не так устойчивы к механическим воздействиям и дороже, чем керамические резонаторы. Те и другие подключаются к контроллеру сходным образом (рисунок 6).

Рисунок 6 -  Подключение керамического резонатора

Многие кварцевые резонаторы имеют встроенную емкость, которая упрощает схему.

При подключении керамического резонатора к микроконтроллеру следует использовать соединения минимально возможной длины, чтобы избежать искажений сигнала при передаче, а также наводок от соседних цепей.

Следует учитывать, что кварцевые резонаторы обеспечивают наибольшую точность по частоте генерации - до 0,01%, в то время как керамические резонаторы - от 0,5 до 2,0%. Обычно точности последних более чем достаточно для реализации межпроцессорных коммуникаций, но в некоторых электронных схемах требуется использование кварца.

Наконец, последний компонент, который предстоит рассмотреть, - выключатель питания. О нем часто забывают: то ли разработчик думает, что пользователь будет вынимать батарейки из робота каждый раз, когда захочет его выключить, то ли считает, что управляющая программа настолько хороша, что сама выключает питание двигателей, пока робот не используется. Существует хороший способ выключения питания робота - я называю его «большая красная кнопка» (БКК). Без БКК пользователь может забыть, что робот остался включенным после того, как он натолкнется на какое-нибудь препятствие и из-за этого перестанет двигаться. Не забывайте о выключателе. Иначе ваш робот может вдруг начать двигаться в самый неподходящий момент, из-за воздействия какой-нибудь случайной помехи — и слетит с полки.

1.3. Память и устройства ввода-вывода

Разрабатывая контроллер для робота, вы должны четко осознавать все требования, которые предъявляет контроллер к системе памяти, а также понимать, каким способом программа загружается в эту память. Кто-то может подумать, что контроллер программируется раз и навсегда, но это не так. Во время разработки и отладки управляющего алгоритма перепрограммирование приходится производить десятки раз; кроме того, оно необходимо для модернизации устройства и/или алгоритма управления.

Можно выделить два типа запоминающих устройств. Память первого типа - энергонезависимая, называемая также постоянной (ПЗУ - постоянное запоминающее устройство, ROM - Read Only Memory). В ней хранится программа, управляющая роботом, она не стирается при выключении питания. Если вы знакомы с персональными компьютерами, вас может удивить тот факт, что программа хранится в ПЗУ. Однако не следует забывать, что у робота нет дисковода или жесткого диска для хранения программ и данных. Как только робот включается, он должен немедленно начать выполнять свою программу.

В отсутствии дисков есть своя положительная черта: нет необходимости в дисковой операционной системе и интерфейсе прикладных программ (API - Appli-cation Programming Interface). Впрочем, тут есть и подвох: многие низкоуровневые функции, выполнение которых обычно обеспечивает операционная система, приходится программировать самостоятельно. Для универсальных ЭВМ это большой недостаток, но автономные роботы с нестандартным аппаратным интерфейсом - другое дело: ведь широкий набор функций API в большинстве случаев не используется в полной мере.

Память для хранения программы может быть встроенной в микроконтроллер или внешней. В устройствах, описанных в этой книге, будет использоваться пер-вый вариант.

Перечислим основные виды ПЗУ:

- масочное ПЗУ. Память этого вида не может быть перепрограммирована, поэтому используется только при серийном производстве;

- программируемое ПЗУ (PROM — Programmable ROM) может быть запрограммировано лишь один раз путем выжигания перемычек внутри кристалла, поэтому такая память в настоящее время уже почти не используется;

- память с произвольной выборкой (RAM - Random Access Memory, она описана ниже) является энергозависимой, так как теряет записанную в нее информацию при выключении питания, однако современные КМОП микросхемы потребляют настолько малый ток (микроамперы), что в комплекте с батарейкой микросхема RAM может в течение долгого времени выполнять роль ПЗУ;

- в большинстве контроллеров используются перепрограммируемые микросхемы памяти (EPROM - Erasable PROM). Информация, записанная в них, может быть удалена с помощью ультрафиолетовых лучей (такие микросхемы  имеют на корпусе кварцевое окошко рассмотрено на рисунке 7). Некоторые микросхемы этого типа не имеют окна для стирания и называются однократно программируемыми (ОТР - One-Time Programmable); современные контроллеры используют так называемую Flash-память (БЕР-НОМ - Electrically Erasable ROM), в которой старая информация стирается с помощью электрического напряжения без использования ультрафиолетовых лучей. На рисунке 7 показано, как устроена ячейка Flash-памяти. Плавающий затвор полевого транзистора может заряжаться или разряжаться с помощью управляющего электрода. Когда он заряжен, в кремниевой подложке образуется зона проводимости, которая позволяет электрическому току протекать между выводами стока и истока.

Рисунок 7 - Керамический корпус EPROM с окном для стирания информации. Ячейка Flash -памяти

Существует небольшая разница между микросхемами EEPROM и Flash-памятью. В первом случае можно адресовать любую ячейку, а во втором - стирание происходит сразу для всего блока, образованного группой соседних ячеек памяти. Благодаря тому, что цепи стирания не дублируются для каждой ячейки, а являются общими для всего блока, Flash-память оказывается несколько дешевле, чем EEPROM.

Для того чтобы запрограммировать микросхему EPROM, Flash или EEPROM, необходимо на ее входы подать программируемые данные, а также (в определенной последовательности) специальные управляющие сигналы согласно алгоритму программирования. Для различных микросхем этот алгоритм обычно разный. Данные могут записываться в микросхему памяти либо последовательно (бит за битом), либо параллельно (несколько разрядов одновременно). Для программирования каждой ячейки может требоваться время от сотен микросекунд до десятков миллисекунд. Вся микросхема программируется, таким образом, за несколько минут или даже несколько секунд.

Для записи данных в микросхемы EPROM, Flash или EEPROM выпускается множество программаторов; кроме них существует немало радиолюбительских конструкций. На сайте издательства www.dmk.ru., а также на моем сайте www.myke.com можно найти драйвер и схему разработанного мною простого программатора Flash-памяти, которая используется в микроконтроллерах PIC. Этот программатор похож на десятки других устройств, которые обычно описываются на радиолюбительских страничках в сети Internet. Коммерческие разработки отличаются от любительских более широким набором программируемых микросхем, а также тем, что могут работать в автономном режиме (без использования компьютера или других устройств). При выборе программатора необходимо убедиться, что он распознает формат файлов, которые генерирует используемая вами среда разработки программ (IDE).

Наконец, память второго типа - это уже упоминавшаяся память с произвольной выборкой (RAM, называемая также оперативной, ОЗУ). Она используется для хранения данных, которыми манипулирует программа. И чтение, и запись данных в этом случае происходят одинаково - никакого программатора не требуется. Однако память RAM является энергозависимой, поэтому при выключении питания даже на короткое время вся записанная в нее информация теряется.

Обычно выделяют два вида микросхем RAM - динамическую (DRAM) и статическую (SRAM). Для хранения данных в большинстве персональных компью-теров используется DRAM; в последнее время это обычно так называемая синхронная DRAM (SDRAM), позволяющая увеличить быстродействие компьютера.

Из-за того что ячейки (S)DRAM быстро разряжаются, их приходится периодически регенерировать (обновлять записанную в них информацию). Зачастую на это уходит до 5% всего времени работы компьютера. Тем не менее память (S)DRAM очень широко применяется благодаря своей низкой удельной стоимости (в расчете на каждый бит хранимой информации).

Что касается микроконтроллеров, в них чаще применяют статическую память (SRAM). Каждая ячейка SRAM состоит из четырех-шести транзисторов, как показано на рисунке 8. Преимущество SRAM состоит в том, что в режиме хранения данных она потребляет очень маленький ток и не требует никакой регенерации. Но по своим размерам каждая ячейка статической памяти в несколько раз больше динамической.

Память SRAM часто содержится внутри микроконтроллера, но обычно ее емкость невелика - иногда всего несколько десятков байт. Кроме того, вы не должны забывать, что сама программа хранится в другом месте - в ПЗУ.

Рисунок 8 - Ячейка статической памяти

Для программиста, привыкшего работать с персональными компьютерами, в которых память программ и память данных обычно не разделяются. Чтобы не использовать слишком много памяти RAM, советую, во-первых, снизить до минимума количество и длину текстовых строк в вашей программе, а во-вторых, стараться хранить их в ПЗУ вместе с программой. Как бы то ни было, несмотря на небольшой объем RAM в микроконтроллерах, вы без труда сможете разрабатывать довольно сложные программы управления роботом.

1.4 Прерывания

Использование прерываний избавляет разработчика от программирования многочисленных циклов опроса датчиков и уменьшает вероятность того, что входные данные окажутся потерянными. Кроме того, благодаря прерываниям можно проще и точнее обеспечить точную синхронизацию событий, происходящих в системе.

Рисунок 9 – Обработка прерывания

На рисунке 9 показано, как происходит обработка прерывания. Можно выделить шесть этапов этого процесса:

  - Выполняется основная программа, прерывания разрешены.

- Приходит запрос на прерывание (interrupt request) от аппаратуры.

- Выполнение основной программы приостанавливается, содержимое регистров процессора сохраняется в специальном месте. Выбирается так называемый вектор прерывания - адрес программы, которая должна его обрабатывать.

4. Запускается программа обработки прерывания (interrupt handler). В самом начале ее выполнения обычно запрещаются все другие прерывания

- Обработка прерывания завершается, значения регистров восстанавливаются, разрешается обработка других прерываний.

- Выполнение передается основной программе.

Обработкой прерываний руководит специальное устройство внутри микроконтроллера - контроллер прерываний (interrupt controller).

После того как разработчик выбрал микроконтроллер и решил, какие операции он будет выполнять, можно, наконец, заняться подключением микроконтроллера к остальным подсистемам робота. Это та граница, за которой кончается идеальный мир программирования и начинается реальная действительность с ее бросками питания, разрядившимися батареями, вибрациями и электромагнитными наводками от других электрических устройств. Разработчик должен учитывать все эти помехи.

К счастью, современные микроконтроллеры весьма устойчивы ко всем мешающим факторам, что облегчает их использование в автоматических устройствах. Пожалуй, самая трудная задача - сопряжение микроконтроллера со всеми периферийными устройствами, входящими в состав робота.

Рекомендуемая литература:

1 Смолин Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций [Электронный ресурс] / Д. В. Смолин. - М.: Физматлит, 2007. - 292 с.

2 Джонс М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях [Электронный ресурс] / М. Т. Джонс. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 313 с.

3 Булгаков А. Г., Воробьев В. А., Попов В. П. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль и управление [Электронный ресурс] / А. Г. Булгаков, В. А. Воробьев, В. П. Попов. - М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2008. - 486 с.

4 Ловин Д. Создаем робота андроида своими руками [Электронный ресурс] / Д. Ловин. - : ДМК Пресс, б.г.. - 313 с.

5 Предко М. Устройства управления роботами, схемотехника и программирование [Электронный ресурс] / М. Предко. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 406 с.

Контрольные вопросы:

1. Что такое контроллер?

2. Основное назначение микроконтроллеров.

3. Отличие микроконтроллеров от ПЛК.

4. Что такое нормально-замкнутый контакт и как он обозначается на схеме.

5. Отличие подключение транзисторных ключей с общей базой и с общим эмиттером.

6. Что такое АЦП?

7. Влияние внутреннего сопротивления батареи на питаемую схему.

8. Что такое прерывание, для чего оно необходимо.

Лекция 2. Разработка программного обеспечения

Цель: рассмотреть способы программирования микроконтроллерных устройств, основные компоненты программирования и инструменты.

План:

1. От исходного текста программы к hex. файлу

2. Ассемблер

3. Интерпретаторы

4. Компиляторы

5. Симуляторы и эмуляторы

6. Интегрированные средства разработки

2.1. От исходного текста программы к нех. файлу

Удобно выделить три уровня задач, решаемых программой управления роботом. Разбиение на биологический, механический и электронный уровни обычно упрощает процесс разработки и позволяет добиться наилучших результатов. Во-первых, такое деление упрощает код программы, которая должна решать только свой круг задач. Во-вторых, при многоуровневом проектировании возможно обеспечить лучшее согласование различных функций, выполняемых роботом, чем в случае, когда все эти функции реализуются в одной общей программе. Ниже мы рассмотрим образцы программ, написанных для решения задач разных уровней, а также обсудим, как они могут быть связаны друг с другом. Как вы увидите, все примеры спроектированы таким образом, чтобы максимальной степени облегчить стыковку различных программных модулей.

Обсуждение начнем с инструментальных средств наиболее высокого уровня, чтобы дать ясное понимание того, на что способны эти средства и зачем они применяются, какие у них преимущества и недостатки. Полагаю, что у вас не возникнет затруднений при инсталляции компилятора PICC Lite и интегрированной среды разработки MPLAB IDE. Обе программы можно найти в свободном доступе на сайтах www.microchip.com и www.htsoft.com. Если у вас все-таки возникнут трудности с инсталляцией, желательно обратиться к ресурсам, посвященным элементарным навыкам работы на персональном компьютере, а также потратить некоторое время на изучение основ программирования на языке С.

Компилятор PICC Lite фирмы HI-TECH Software - свободно распространяемый компилятор языка С для микроконтроллера PIC16F84. Этот компилятор хорошо интегрируется со средой разработки MPLAB. Оба программных продуктов совокупности представляют мощный инструмент разработки программного обеспечения для микроконтроллеров, обеспечивающий возможности программирования и отладки, за которые при использовании других контроллеров пришлось бы заплатить тысячи долларов.

К неудовольствию пользователей рабочих станций, компьютеров Apple и приверженцев Linux, большинство инструментальных средств разработки ПО работает только на персональных компьютерах PC под управлением операционной системы Windows (так называемые Wintel PC). Инструментальные средства, разработанные для рабочих станций, как правило, очень дороги и к тому же обычно входят в еще более дорогие программные пакеты или прилагаются к некоторым устройствам. С другой стороны, все еще доступны бесплатные средства разработки, ориентированные на операционные системы Windows 3.x или даже MS DOS. К сожалению, они, как правило, не поддерживают многие полезные возможности  и не могут работать с новыми микроконтроллерами. В последнее время все доступнее становится специализированное программное обеспечение для операционной системы Linux. Для многих микроконтроллеров уже существуют версии компиляторов GCC языка С, разработанные в рамках проекта GNU; они поддерживают многие возможности из тех, что описаны в этой книге применительно к компилятору PICC Lite. Кроме того, существуют версии инструментальных средств для системы UNIX, компьютеров Macintosh и др.

Чтобы избежать проблем, связанных с поиском средств разработки ПО для определенного микроконтроллера, лучше использовать инструменты, рассчитанные на операционную систему Windows. Они не только дешевле, но и обеспечивают максимальную переносимость ваших проектов на другие платформы.

Прежде всего обсудим, с какими файлами приходится иметь дело программисту, когда он разрабатывает ПО для микроконтроллеров.

Исходный текст программы («исходник»), как известно, хранится в текстовом файле в коде ASCII (American Standard Code for Information Interchange; произносится «аски»). Этот текст содержит операторы используемого языка программирования, а также комментарии, в которых автор программы может пояснить назначение каждого оператора. Текст программы может быть написан с использованием любого текстового редактора (Блокнот, WordPad). Простой текстовый редактор также имеется в составе интегрированной среды разработки.

Написанный программистом исходный текст обрабатывается специальной программой - интерпретатором или компилятором. В результате работы компилятора получается так называемый объектный файл или НЕХ-файл (шестнадцатеричный файл), который с помощью программатора может быть загружен в память микроконтроллера. В случае использования интерпретатора дело обстоит несколько иначе: программа-интерпретатор встроена в микроконтроллер и может непосредственно выполнять команды, записанные в исходном тексте программы.

Текст программы может содержать ссылки на другие (обычно тоже текстовые) файлы, в которых описаны используемые в программе функции или определены необходимые данные. Такие включаемые файлы обычно имеют расширение .inc. В случае использования языка С файлам, включаемым в исходный текст программы, присвоено расширение .h. Использование отдельных файлов упрощает процесс программирования, и после приобретения необходимого опыта вы сможете самостоятельно разработать библиотеку включаемых файлов.

В результате компиляции создается файл с расширением .obj или .hex. НЕХ-файл уже может загружаться в память микроконтроллера, а OBJ-файл предназначен для последующего связывания с другими OBJ-файлами для формирования окончательного НЕХ-файла. Эту работу выполняет так называемый редактор связей (компоновщик, linker).

Наиболее популярный формат НЕХ-файлов - это 8-разрядный формат INXM8. Именно в этом формате должен быть записан НЕХ-файл для программатора El Cheapo. Заметим, что для микроконтроллеров фирмы Motorola обычно используется другой формат, так называемый S9.

Компоновщики обычно имеют многочисленные настройки, определяющие различные режимы работы по созданию конечного НЕХ-файла из одного или нескольких OBJ-файлов. К счастью, значения большинства параметров, установленные по умолчанию, обеспечивают наиболее часто используемый режим компоновки. При этом программист может быть уверен, что функции, которые хотя и содержатся в подключаемой библиотеке, но ни разу не используются в программе, будут исключены при компоновке из конечного НЕХ-файла. В результате будет создан загрузочный файл минимального размера. Обычно в объектных библиотеках содержатся десятки или сотни различных функций, и глупо было бы зря расходовать память микроконтроллера, загружая в нее те из них, которые никогда не используются.

Компиляция приложения, состоящего всего из одного исходного файла и не обращающегося к каким-либо другим программным модулям, - довольно простое дело. В таких программах очень легко разобраться; притом их не слишком сложно отлаживать. В противном случае всегда существует некоторая опасность неправильного обращения к ресурсам других модулей. Но иногда затруднительно разработать приложение, состоящее всего из одного файла, например, если над проектом работает не один программист. В этом случае удобнее разбивать большую программу на отдельные модули.

Сложные программные проекты, включающие в себя множество исходных файлов и библиотек объектных модулей, хорошо подходят для тех случаев, когда в группе несколько программистов. Но такой подход требует строгой проверки работоспособности каждого программного модуля по отдельности. В некоторых случаях, когда для объектных модулей недоступны исходные тексты, процесс компоновки всего приложения может вызвать некоторые затруднения, а отладка становится еще более сложной.

2.2. Ассемблер

Считается, что язык ассемблера (или просто ассемблер) позволяет разрабатывать наиболее эффективный машинный код. Однако этот язык (как говорят, язык низкого уровня) труден для изучения и не слишком легок в использовании, поэтому запрограммированные с его помощью приложения не всегда оказываются самыми эффективными. Несмотря на это обстоятельство, ассемблирование является любимым занятием многих разработчиков ПО для управления роботами, потому что компиляторы для этого языка, предназначенные для работы с самыми различными микроконтроллерами, обычно бесплатно распространяются через Internet. Кроме того, программирование на ассемблере - само по себе увлекательное занятие.

Прежде чем начать разработку программ на языке низкого уровня, вы должны хорошо разобраться в том, как работает микроконтроллер. Причем недостаточно только познакомиться с системой его команд. Программиста подстерегает множество ловушек, которые не видны тем, кто просто смотрит на список команд процессора, не пытаясь написать действительно работающую программу.

Говоря, что необходимо разобраться в том, как работает микроконтроллер, не имеют в виду, что надо досконально знать принципы его функционирования на аппаратном уровне. Нет, достаточно просто понимать, как он выполняет свои команды. Многие команды, которые при первом знакомстве кажутся одинаковыми у разных процессоров, на самом деле работают несколько по-разному, причем это трудно заметить, изучая систему команд процессора.

Рассмотрим для примера следующий фрагмент программы на языке С:

| if (А == 0) | // | Если значение переменной А равно нулю, |
| --- | --- | --- |
| В++; | // | то увеличить значение переменной В на 1. |

Для обычного 8-разрядного процессора ассемблерный код, соответствующий этому фрагменту, будет выглядеть следующим образом:

| move | Асе, | А | Загрузить в аккумулятор значение переменной А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| add | Асе, | «О | Прибавить к | нему | 0,чтобы затем сравнить результат с 0. |  |  |  |
| jnz | Skip |  | Если результат не |  |  | нулевой, то | перейти | на метку Skip, |
| move | Асе, | В | в противном | случае |  | выполнить | инкремент | В. |

add Асе,  «1

move В, Асе Skip:

Для многих микроконтроллеров предусмотрена специальная команда для инкремента и декремента (увеличения и уменьшения на 1); в этом случае соответствующие строки программы могут быть изменены. Например, три последние команды в нашем примере заменятся одной-единственной командой инкремента переменной В.

У некоторых процессоров (в том числе и у микроконтроллеров PIC) команда move изменяет состояние флажков; это позволяет исключить из текста програм-мы строку

add  Асе,	»0	'	•

Кроме того, обычно микроконтроллеры имеют специальную инструкцию, которая в зависимости от состояния каких-либо флагов позволяет выполнить или пропустить следующую команду. Например, если использовать инструкцию skpnz1 (SKip if Not Zero - пропустить, если не 0), то наша программа еще более упростится:

| movf | A, | f | ; | Установить | флаг | нуля, | если А' = | 0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| skpnz |  |  |  | ; Пропустить |  | следующую | команду, | если не установлен флаг нуля. |
| incf | В, | f | ; | Выполнить | инкремент В. |  |  |  |

Кроме простоты измененный фрагмент программы имеет много достоинств, которые, возможно, незаметны на первый взгляд:

  - состояние аккумулятора не изменяется - мы просто устанавливаем флаги в соответствии со значением переменной А;

  - при использовании команды skpnz отпадает необходимость расставлять метки и применять условные команды перехода;

  - количество машинных циклов («тиков» тактового генератора), в течение которых будет выполняться программа, не зависит от того, выполнилась команда инкремента или нет.

Однако в последнем примере есть один недостаток: сравнивая ассемблерный код с исходным текстом программы на языке С, сразу и не поймешь, что оба фрагмента делают одно и то же.

Приведенный пример показывает, как важно понимать назначение и побочный эффект каждой команды процессора, чтобы разрабатывать действительно эффективный код. Поверьте, усилия, затраченные на изучение ассемблера, с лихвой окупятся при программировании!

Когда вы достаточно хорошо освоите программирование на ассемблере, то сможете представить свою программу как «кинофильм», каждый кадр которого соответствует отдельной команде процессора. Тогда даже без использования отладчика вам будет понятно назначение каждой строчки программы, и вы без труда найдете ошибки, которые, возможно, в ней содержатся.

Но даже опытным программистам на ассемблере стоит учитывать несколько важных моментов. Первое, о чем следует предупредить: программа, разработанная для одного микроконтроллера, не сможет работать на другом. Ее перенос на другую аппаратную платформу может потребовать значительных усилий. Это так же трудно, как описать другому программисту во всех подробностях кадры того «кинофильма», который прокручивался у вас в голове. Во-вторых, иногда довольно сложно использовать код, написанный на ассемблере, программе на языке высокого уровня. Дело в том, что процедуры и функции высокоуровневых языках имеют входные и выходные параметры. И при разработке ассемблерной процедуры, которая будет вызываться из программы, написанной, например, на С, приходится принимать во внимание все тонкости работы с этими параметрами. Корректность передачи данных в ассемблерную процедуру и правильность возвращаемых значений могут потребовать кропотливого тестирования.

Когда пытаешься разобраться в программе, написанной на языке ассемблера, обычно не так уж просто осознать ее структуру и назначение отдельных частей. И это самый большой недостаток ассемблерных программ. Они обычно плохо структурированы и отвлекают внимание программиста на особенности аппаратуры, скрывая главную идею, заложенную в тот или иной фрагмент кода.

Языки высокого уровня, напротив, весьма близки к естественному английскому языку.

Например, английское предложение:

if the contents of variable A are equal to zero,'then increment the contents of variable В (если значение переменной А равно нулю, то увеличить на единицу значение переменной В)

на языке Basic запишется следующим образом:

if (А = 0),  then В = В +. 1

а на языке С:

if (А == 0)

В++;

Записи на языках Basic или С по структуре близки к вышеуказанному предложению, а вот ассемблерная программа для контроллера PIC будет не настолько очевидной.

Материальные соображения оказываются не последними, когда разработчику приходится выбирать язык программирования для своего будущего проекта. Инструментальные средства разработки приложений на языке ассемблера бесплатны для большинства микроконтроллеров и обычно распространяются по сети Internet; порой это оказывается решающим фактором, заставляющим программистов писать свои программы на языке низкого уровня.

Несмотря на отмеченные недостатки, ассемблер был и остается весьма полезным инструментом. Только на этом языке часто оказывается возможным реализовать критичные участки программы, работающие с аппаратурой и обеспечивающие точно заданные временные задержки между отдельными операциями.

2.3. Интерпретаторы

Когда персональные компьютеры только появились, интерпретаторы (такие как Basic) были довольно распространены. Большая часть программного обеспечения и даже обучение программированию было ориентировано на их использование. Именно интерпретатор языка Basic загружался в память первых компьютеров IBM PC при их включении и брал на себя выполнение тех функций, которые сейчас считаются прерогативой операционной системы.

Интерпретатором называется специальная программа, которая запускается на компьютере и выполняет исходный текст программы. Поэтому не требуется какое-либо преобразование исходного файла, как в случае использования компилятора. Кроме того, интерпретатор обычно обеспечивает простейший интерфейс пользователя, позволяя ему вводить данные, редактировать программу и сохранять ее на диске или магнитной ленте.

Приведем пример простой программы на языке Basic:

.for i = 1 to 4 print i

next i end

Программа-интерпретатор, встроенная в память компьютера, позволяет фирмам-изготовителям предоставить пользователям машину, готовую к использованию. Вместо того чтобы вводить свою программу в машинных кодах с помощью, например, кнопок, расположенных на лицевой панели компьютера, пользователь получает в свое распоряжение удобный интерфейс для общения с машиной.

Интерпретатор, встраиваемый в некоторые микроконтроллеры, чаще всего работает с помощью какого-либо последовательного интерфейса, Например RS-232. Как правило, такой интерпретатор дает пользователю возможность загружать свои программы в микроконтроллер с помощью персонального компьютера. Как и для первых PC, интерпретаторы для микроконтроллеров обычно основаны на языке Basic.

Можно привести несколько доводов в пользу использования интерпретатора при разработке автоматического устройства.

Во-первых, интерпретатор - это инструмент, дружественный пользователю. Он позволяет быстро проверить ту или иную вашу идею, не прибегая к кропотливому процессу перекомпиляции всего приложения. Вы просто подключаете своего робота к разъему последовательного порта компьютера, изменяете нужную строку программы и проверяете, что из этого получилось. Конечно, есть и обратная сторона такой легкости изменения кода - часто программист забывает о необходимости документировать все изменения, вносимые в свой проект, а иногда по оплошности и вовсе не сохраняет на диске компьютера измененную программу.

Во-вторых, программа, рассчитанная на работу с интерпретатором, обычно не использует особенности аппаратуры и поэтому легко может быть перенесена на другой микроконтроллер.

В-третьих, у программ-интерпретаторов обычно много встроенных функций, к которым можно обратиться, не прибегая к созданию низкоуровневых процедур для работы с различными интерфейсами аппаратных средств (электронный уровень) или с электромеханическими устройствами робота (механический уровень). Например, разработчик сможет воспользоваться готовой процедурой для подавления дребезга механических контактов или вызвать заложенную в интерпретатор функцию широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для регулирования скорости вращения двигателя.

В-четвертых, язык Basic и другие языки, используемые в интерпретаторах, очень просто изучить и применять; к тому же они уже получили распространение в мире программирования, и разработчику программ для роботов не придется осваивать какой-то специальный язык. О языке Basic написано немало книг, и имеется большое количество готовых программ, которые можно будет использовать в проекте.

Наконец, большинство интерпретаторов для микроконтроллеров бесплатно распространяется по сети Internet. (Например, интерпретатор, разработанный мной для микроконтроллера PIC16F87x, можно скачать с сайта www.myke.com.) В большинстве случаев доступна не только программа-интерпретатор, но и ее исходный текст на каком-либо языке, поэтому при необходимости пользователь может изменить заложенные в нее функции.

Следует заметить, что возможности отладки программ, встроенные в большинство интерпретаторов, достаточно скромны.

Работая с аппаратными средствами микроконтроллера, интерпретатор должен обращаться к его регистрам. Но из-за невысокой скорости работы процесс чтения и записи происходит слишком медленно, и система обработки прерываний может не успеть обработать запрос какого-нибудь внешнего устройства.

Хотя интерпретатор позволяет вносить изменения в текст программы без использования программатора, загрузка интерпретатора в память микроконтроллера требует того же самого программатора. Правда, в некоторых случаях микроконтроллер может быть приобретен вместе со встроенным в него интерпретатором, но это значительно увеличивает его стоимость. К тому же редко приходится рассчитывать на то, что встроенный интерпретатор будет поддерживать те функции, которые потребуются разработчику для его проекта.

Наконец, стоит упомянуть о модулях Parallax Basic Stamp, в которых используется подход, совмещающий преимущества интерпретатора и компилятора. Такие модули программируются на языке PBasic, который каждый оператор исходного текста программы компилирует в специальный код (последовательность токенов). Этот код, а не сам текст программы, загружается в память модуля Basic Stamp. Каждый токен обычно занимает в памяти один байт и кодирует некоторую встроенную функцию. Но последовательность токенов - не совсем то же самое, что исходный текст программы, поэтому Basic Stamp не может считаться «истинным» интерпретатором. Basic Stamp часто используется разработчиками, так как недорог, легко программируется, поддерживает много полезных встроенных функций и в сети Internet для него доступно большое число примеров программ.

Выбирая подходящий интерпретатор, разработчик должен обратить внимание на наличие следующих встроенных функций:

- возможность сохранения программы в ПЗУ;

- поддержка простого последовательного интерфейса;

- наличие широтно-импульсного модулятора;

- поддержка интерфейсов PC, SPI, CAN и др.;

- наличие функции подавления дребезга контактов;

- поддержка аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

2.4. Компиляторы

Как уже говорилось, компилятор преобразует исходный текст программы в машинный код, предназначенный для исполнения процессором. При этом большинство современных компиляторов для языков высокого уровня выполняет еще некоторые действия, пытаясь упростить код программы и/или увеличить скорость ее выполнения. Если вы решили освоить язык ассемблера, следует иметь виду, что машинный код, произведенный компилятором, - прекрасный пример для изучения.

Все примеры, приведенные в этой книге, написаны на языке С. Для компиляции программ использовался компилятор PICC Lite фирмы HI-TECH Software. Язык С для. микроконтроллеров основан на стандарте ANSI С (он описывается приложении). Код, производимый PICC Lite, весьма эффективен. Кроме того, этот компилятор прекрасно интегрируется со средой разработки MPLAB.

2.5. Симуляторы и эмуляторы

Иногда отладка программы оказывается очень трудным делом, особенно если это программа для управления роботом. Позже в этой книге мы обсудим, какими индикаторами следует снабдить автоматическое устройство, чтобы всегда было ясно, в каком состоянии находится его управляющая программа. Но, так или иначе, прежде чем загрузить программу в память микроконтроллера, следует сначала позаботиться о том, чтобы отладить ее на персональном компьютере. Несколько минут, потраченных на это, с лихвой компенсируют многие часы мучений, которых может потребовать отладка программы на «живом» роботе.

Для отладки программы без использования самого микроконтроллера, для которого она разрабатывалась, предназначено специальное инструментальное средство, называемое симулятором (simulator).

Не имея доступа к реальной аппаратуре, симулятор работает с программной моделью микроконтроллера, имитируя все его действия при выполнении не только арифметических или логических операций, но и многих команд ввода-вывода. К сожалению, симулятор не способен точно моделировать работу микроконтроллера с периферийными устройствами. Например, симулятор, входящий в состав MPLAB IDE, являясь превосходным инструментом разработки программ, все же оказывается не в состоянии поддерживать отладку некоторых сложных операций ввода-вывода.

Перечислим основные особенности, которые следует иметь в виду при выборе симулятора:

• возможность отладки программ на уровне исходного текста (sourcecode level debugging);

• точное моделирование времени выполнения каждой команды (это не слишком важно для высокоуровневых программ, приведенных в данной книге, но может оказаться необходимым при программировании на ассемблере процедур, работающих с периферийными устройствами);

• возможность задавать набор и последовательность сигналов (stimulus), поступающих на входы виртуального микроконтроллера во время отладки программы.

Симулятор можно представить в виде набора нескольких блоков, соединенных между собой и управляемых с помощью пользовательского интерфейса симулятора. Реальные программы-симуляторы, возможно, используют большее количество блоков, но для нашего обсуждения хватит и тех пяти, что изображены на рисунок

Рисунок  10 - Структура программного симулятора

Память программ моделирует работу реальной памяти микроконтроллера, в которую с помощью программатора загружается управляющая программа. Модель процессора имитирует все действия настоящего процессора, который выбирает из памяти программ очередную команду и необходимые данные, вычисляет результат и помещает его в указанное место, после чего выбирает следующую команду и т.д. Регистровый файл моделирует работу регистров микроконтроллера.

Модель устройств ввода-вывода (УВВ) предназначена для чтения из заранее подготовленного файла значений сигналов, которые необходимо подать на входные порты виртуального микроконтроллера, и позволяет прочитать состояние его выходных портов на каждом этапе процесса отладки.

Обратите внимание на важный момент во время отладки с помощью симулятора: при каждом прогоне программы можно обеспечить одну и ту же последовательность подаваемых на микроконтроллер входных сигналов. В противном случае было бы сложно выявить ошибки в программе.

Модель процессора по праву считается сердцем симулятора. Она позволяет не только имитировать выборку команд из памяти, их выполнение и обращение к регистрам микроконтроллера, но также управляет многими его аппаратными средствами, например системой прерываний.

Важно подчеркнуть, что за работой симулятора программист следит в том же окне, где расположен исходный текст программы, то есть моделирование работы микроконтроллера осуществляется на уровне операторов языка высокого уровня, а не на уровне ассемблерных команд (хотя последнее тоже возможно).

Другой способ отладки программ, более приближенный к реальности, предполагает использование так называемого внутрисхемного эмулятора. Эмулятор (emulator) - это специальное устройство, которое подключается вместо микроконтроллера к той схеме, в которой он должен работать. Работой эмулятора с помощью специальной программы управляет персональный компьютер. В результате удается максимально точно имитировать поведение микроконтроллера в целевом устройстве - ведь теперь виртуальным оказывается только сам микроконтроллер, а все порты ввода-вывода и аппаратура, работающая с ними, выполнены «в железе» (рисунок 11). При использовании эмулятора можно наблюдать реальные сигналы на выводах отлаживаемой схемы.

Рисунок 11 - Подключение внутрисхемного эмулятора

К обычному микроконтроллеру добавляются специальные устройства для обеспечения связи процессора с компьютером и управления пошаговым режимом работы. Именно так выполнены эмуляторы фирмы Microchip.

Можно отметить два недостатка, присущих эмуляторам.

Во-первых, настоящие эмуляторы весьма дороги. Поэтому выпускаются более простые, такие как MPLAB-ICD Debugger фирмы Microchip. Этот инструмент предназначен для отладки устройств на базе микроконтроллеров PIC16F87x и поддерживает большинство функций, присущих дорогим эмуляторам, но его возможности по отладке некоторых команд, работающих с аппаратурой, ограничены.

Во-вторых, эмулятор, вставляемый в разъем целевого устройства вместо микроконтроллера, должен иметь связь с компьютером. Часто это не столь уж страшное ограничение, но в случае отладки управляющей программы для мобильного устройства обеспечить такую связь иногда затруднительно.

При выборе эмулятора в первую очередь необходимо выяснить, поддерживает ли он возможность отладки на уровне исходного текста программы. Если это не так, вам придется потратить уйму времени, разбираясь в машинном коде и путаясь в абсолютных адресах команд перехода.

2.6. Интегрированные средства разработки

Многие программисты уже привыкли ко всем удобствам, которые предоставляют интегрированные средства разработки (IDE), например Borland Turbo Pascal или Microsoft Visual Basic и Visual C++, входящие в состав Microsoft Visual Development Studio. Такие специалисты смогут почувствовать себя в знакомой среде, работая с программой MPLAB.

Это средство разработки программ для микроконтроллеров фирмы Microchip включает в себя следующие инструменты:

- текстовый редактор (editor);

- ассемблер (assembler);

- компилятор (compiler);

- компоновщик (linker);

- симулятор (simulator);

- эмулятор (emulator);

- программатор (programmer).

Назначение любой интегрированной среды заключается в том, чтобы предоставить программисту весь спектр услуг, которые требуются на этапах разработки и отладки программы, избавив разработчика от необходимости обращаться к каким-либо другим инструментам и иметь дело с многочисленными файлами, образующимися при работе каждого из используемых инструментальных средств.

Кроме того, интегрированная среда разработки программ должна поддерживать возможности:

- добавления новых моделей микроконтроллеров;

- подключения других компиляторов языков высокого уровня;

- работы с различными программаторами и эмуляторами.

Некоторые (очень дорогие) средства разработки интегрируются с программами автоматизированного проектирования электронных схем, что позволяет разработчику в одной среде проектировать и отлаживать не только программную, но аппаратную часть своего устройства.

В заключение отметим, что при выборе интегрированного средства разработки программ для микроконтроллеров следует обращать внимание на то, поддерживает ли встроенный редактор те же функции, что и обычные текстовые редакторы, такие как Блокнот или WordPad. Если это не так, то могут возникнуть затруднения при попытке вставить фрагмент исходного текста программы из другого файла (например, из HTML-страницы). Также необходимо убедиться, что формат выходного НЕХ-файла является стандартным и совместим с имеющимся программатором.

Рекомендуемая литература:

1 Смолин Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций [Электронный ресурс] / Д. В. Смолин. - М.: Физматлит, 2007. - 292 с.

2 Джонс М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях [Электронный ресурс] / М. Т. Джонс. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 313 с.

3 Булгаков А. Г., Воробьев В. А., Попов В. П. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль и управление [Электронный ресурс] / А. Г. Булгаков, В. А. Воробьев, В. П. Попов. - М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2008. - 486 с.

4 Ловин Д. Создаем робота андроида своими руками [Электронный ресурс] / Д. Ловин. - : ДМК Пресс, б.г.. - 313 с.

5 Предко М. Устройства управления роботами, схемотехника и программирование [Электронный ресурс] / М. Предко. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 406 с.

Контрольные вопросы:

1. Для чего необходимо преобразовывать текст в hex. Файл

2. Преимущества использования языка ассемблера при программирование микроконтроллеров.

3. Что такое интерпретатор и для чего он необходим.

4. Что такое компилятор и для чего он необходим.

5. Режим эмуляции при наладке роботизированных систем.

Лекция 3. Микроконтроллеры PICMICRO

Цель: рассмотреть основные достоинства микроконтроллера PIC16F627, историю его создания, функции, архитектуру, использование Программатора EL CHEAPO в ходе его конфигурирования.

План:

1. Описание микроконтроллера PIC16F627

2. Архитектура микроконтроллера PIC16F627

3. Программатор EL CHEAPO

3.1  Описание микроконтроллера PIC16F627

Широкий спектр различных микроконтроллеров PIC способен удовлетворить самые разнообразные запросы разработчиков, которым не составит большого труда найти для своего проекта самую подходящую модель, обладающую набором необходимых функций. Каждый год фирма Microchip объявляет о выпуске около сотни новых модификаций — с новыми функциями, заключенных в различные корпуса. Многие старые модели получают новую жизнь, подвергаются модернизации, улучшаются их характеристики и снижается стоимость.

Перечислим только самые основные особенности большинства микроконтроллеров PICmicro:

- возможность выбора различных конфигураций во время программирования;

- возможность работы с различными тактовыми генераторами (в том числе использование контура фазовой подстройки частоты, ФАПЧ);

- сопряжение с различными схемами формирования сигнала сброса (в том числе формирование сигнала сброса внутри микроконтроллера);

- широкий спектр возможностей ввода-вывода, в том числе:

- ввод-вывод сигналов большой мощности;

- выходы с открытым коллектором (ОК);

-последовательный ввод-вывод с использованием кода NRZ (кодирование без возвращения к нулю);

-синхронный последовательный порт ввода-вывода;

- аналоговый вход с компараторами или АЦП;

- многократно программируемая встроенная память (Flash) для хранения программ и данных;

- встроенные таймеры-счетчики с возможностью настройки режимов их работы;

- одновекторная система прерываний, настраиваемая на работу с различными источниками запросов (некоторые микроконтроллеры PIC поддерживают несколько векторов прерываний).

Microchip была одной из первых фирм, которые начали производить недорогие микроконтроллеры и обеспечили масштабную поддержку своих клиентов. Многие микроконтроллеры PIC имеют возможность внутрисхемного программирования (In-Circuit Serial Programming, ICSP). Это означает, что нет необходимости вынимать программируемый микроконтроллер из целевой схемы и вставлять его в программатор.

Кроме того, фирма Microchip одной из первых начала использовать в своих микросхемах перепрограммируемые ПЗУ с электрическим стиранием (ЕЕР-ROM). С тех пор окошко для стирания программ с помощью ультрафиолетовых лучей навсегда исчезло с корпуса микроконтроллеров.

На основе чипов PICmicro разрабатывается множество коммерческих устройств. На рынке микроконтроллеров Microchip находится на втором месте (после Motorola). Большое количество автоматических устройств разрабатывают с использованием плат Parallax Basic Stamp, которые основаны на микроконтроллерах PIC.

Для PICmicro доступна подробная документация (включающая многочисленные примеры использования этих микроконтроллеров при разработке различных автоматических устройств); имеется программное обеспечение для разработки и отладки программ; множество различных программаторов, симуляторов и эмуляторов. В Internet доступны тысячи ресурсов, посвященные различным аспектам проектирования устройств на основе микроконтроллеров PIC. Можно сказать, что эти микроконтроллеры практически так же распространены, как персональные компьютеры PC. Есть, конечно, и недостатки, но их не так уж много. Некоторым разработчикам, привыкшим к процессорам принстонской архитектуры, не нравится, что для программирования микроконтроллеров PIC на языке низкого уровня они должны изучать особенности гарвардской архитектуры, на которой основаны микроконтроллеры Microchip. Кроме того, говорят, что эти микроконтроллеры несколько проигрывают другим по соотношению «цена/производительность».

Следует упомянуть о нескольких важных ограничениях компилятора PICC Lite. Из-за небольшого аппаратного стека микроконтроллеров PIC (глубиной не более 8 слов) в программах на языке С нельзя использовать рекурсию. Кроме того, недопустимы повторно входимые функции, которые могут вызываться из процедуры обработки прерывания, возникшего в момент выполнения этой же функции, но вызванной из главной программы. В большинстве случаев это не слишком сильное ограничение.

Возможность вставки ассемблерного кода, поддерживаемая компилятором PICC Lite, снижает необходимость применения нескольких объектных файлов при сборке будущего приложения. В нескольких примерах я буду использовать такие машинные команды, как sleep или clrwdt. Выше уже говорилось о том, что машинный язык микроконтроллеров PICmicro несколько отличается от машинного языка процессоров принстонской архитектуры (в том числе и микроконтроллеров Motorola 68HC11).

Первоначальные версии представленных в книге программ разрабатывались для МК PIC16F84. И хотя он не имеет некоторых возможностей, обеспечиваемых более новым МК PIC16F627, но и для него с помощью компилятора PICC Lite удается создавать достаточно простые и эффективные программы. После выпуска новой версии PICC Lite, способной работать с PIC16F627, все приведенные в книге программы были модифицированы для этого микроконтроллера.

Вот уже более пяти лет я использую в своей работе интегрированное инструментальное средство MPLAB, разработанное фирмой Microchip специально для своих микроконтроллеров. Новые версии этой программы, в которых исправлены замеченные ошибки, а также добавлена поддержка новых микроконтроллеров, можно бесплатно загрузить с сайта www.microchip.com.

Среда разработки MPLAB имеет следующие особенности:

- совместимый с Microsoft текстовый редактор;

- включаемые файлы с описаниями регистров микроконтроллеров PICmicro всех семейств и модификаций;

- встроенный ассемблер для всех микроконтроллеров PICmicro;

- компоновщик OBJ-файлов;

- возможность настройки интерфейса оболочки;

- встроенный симулятор (с ограниченной поддержкой функций ввода-вывода);

- интерфейс для внутрисхемного эмулятора MPLAB-ICE и PICMASTER;

- интерфейс отладчика для MPLAB-ICD (In-Circuit Debugger - внутрисхемный отладчик);

- программный интерфейс с программаторами PICSTART и PROMATE II.

Чтобы читатель мог без проблем разбирать примеры программ на языке С для микроконтроллера PIC16F627, представленные в этой книге, необходимо понимать некоторые особенности его устройства и принципа работы. Этот МК поддерживает большое число функций ввода-вывода - они характерны для многих представителей семейства микроконтроллеров PICmicro, в том числе и для более ранней модели PIC16F84. Поэтому приведенное здесь описание основных особенностей PIC16F627 будет полезно всем, кто хочет разрабатывать свои устройства на основе любого МК фирмы Microchip.

Все МК PICmicro основаны на гарвардской архитектуре, поэтому структурная схема PIC16F627, показанная на рис. 3.25, характерна для всех микроконтроллеров фирмы Microchip. Для обеспечения высокой эффективности выполнения функций ввода-вывода процессор и периферийные устройства интегрированы на одном кристалле.

3.2 Архитектура микроконтроллера PIC16F627

Рисунок 12 -  Архитектура микроконтроллера PIC16F627

Работая с компилятором PICC Lite, программист не должен досконально разбираться в особенностях архитектуры микроконтроллера. Но необходимо четко осознавать связь между аппаратными устройствами МК и форматом его программно доступных регистров, предназначенных для управления работой этих устройств.

Особенность микроконтроллеров PICmicro - наличие специального конфигурационного регистра, каждый бит которого определяет один из следующих режимов:

- тип используемого тактового генератора;

- режим защиты кода программы;

- параметры сброса;

- режим работы сторожевого таймера (Watch-Dog Timer - WDT);

- режим отладки PIC16F87x.

Программист должен позаботиться о том, чтобы корректно установить состояния всех разрядов регистра конфигурации; в противном случае правильная работа микроконтроллера может быть нарушена. Указанное в программе значение автоматически записывается в этот регистр программатором.

В микроконтроллерах младшего семейства1 у конфигурационного регистра нет собственного адреса, поэтому программист не имеет к нему непосредственного доступа и не может, скажем, в своей программе прочитать записанное в него значение. В МК среднего семейства этот регистр всегда имеет адрес 0x02007. Однако он также недоступен для чтения.

Включаемые файлы .inc, всегда используемые в ассемблерных программах, содержат необходимые определения каждого значения, записываемого в конфигурационный регистр, поэтому в директиве CONFIG программист может использовать имена режимов и поразрядную операцию AND.

Компилятор PICC Lite имеет псевдофункцию CONFIG (cw), где cw - это значение (слово конфигурации), предназначенное для записи в конфигурационный регистр. После компиляции оно попадает в НЕХ-файл и используется программатором, как и все остальные содержащиеся там команды и данные. Разумеется, для этого программатор должен быть специально спроектирован для работы с микроконтроллерами PICmicro. Некоторые программаторы требуют, чтобы программист осуществил запись слова конфигурации вручную; если вы забудете сделать это, могут возникнуть проблемы.

По умолчанию все биты конфигурационного регистра установлены в 1. Выше мы описали возможные типы генераторов, используемых для тактирования микроконтроллеров PICmicro. Если реально имеющийся в системе тактовый генератор не соответствует тому, который записан в слове конфигурации, то микроконтроллер может работать неустойчиво (если вообще будет работать).

При программировании МК разработчик должен решить, будет ли он использовать сторожевой таймер (WDT). В большинстве микроконтроллеров PICmicro единичное значение бита разрешения, устанавливаемое в регистре конфигурации по умолчанию, означает, что сторожевой таймер включен. Это приводит к тому, но ваш микроконтроллер (если не предпринять специальных действий) будет выполнять общий сброс каждые 18 мс - 2,3 с. Чтобы этого не происходило, необходимо либо запретить работу сторожевого таймера, либо обеспечить выполнение машинной команды clrwdt (clear WDT — сброс сторожевого таймера) через определенное время. Длительность интервала обычно выбирается равной половине длительности промежутка времени, которое требуется сторожевому таймеру, чтобы вызвать сброс системы.

Разработчик должен помнить, что у различных микроконтроллеров PICmicro существуют некоторые особенности реализации конфигурационного регистра, игнорирование которых может привести к тому, что микроконтроллер будет безнадежно испорчен. У старых МК, имеющих для хранения программ память EEPROM с ультрафиолетовым стиранием, защита кода программы выполнена виде специального металлического экрана, который предотвращает попадание ультрафиолетовых лучей на поверхность чипа через специальное окошко, расположенное на корпусе микроконтроллера.

В новых МК защита кода осуществляется путем установки нужного значения в разряде СР (code protection) регистра конфигурации. В результате исключается возможность умышленного частичного стирания памяти микроконтроллера (например, переустановки бита СР), которое позволило бы прочитать записанную в МК программу с целью ее последующего «пиратского» использования.

Если при программировании вы случайно установите такую защиту, то уже и сами не сможете изменить код программы, а тем более записать в МК новую программу. Чтобы иметь возможность использовать микроконтроллер в своих дальнейших разработках, в директиве CONFIG следует указывать параметр CP_OFF (защита выключена).

Некоторые МК PICmicro имеют возможность низковольтного программирования (Low Voltage Programming - LVP). Некорректное использование этого режима может привести к неправильной работе микроконтроллера, так как при включенном LVP порт RB4 неспособен выполнять свои обычные функции ввода-вывода.

Микроконтроллеры PICmicro имеют специальные регистры для управления периферийными устройствами: OPTION, TMRO, PORT и др. Регистр INTCON позволяет управлять работой системы прерываний, а так называемый регистр флагов хранит специальные признаки (флажки), необходимые для выполнения команд процессора и некоторых периферийных функций.

Карта адресного пространства микроконтроллеров PICmicro разделена на области - банки, и за исключением некоторых регистров (таких как INTCON) все перечисленные регистры могут быть доступны при работе только с определенными банками памяти.

При разработке программ в некоторых случаях может пригодиться знание одной особенности МК PICmicro: при чтении информации из несуществующих регистров возвращаются нулевые значения 0x000. Адреса физически не существующих регистров на карте памяти выделены серым цветом. Разумеется, бесполезно пытаться записать в любой из этих регистров какое-либо ненулевое значение.

Для записи информации в периферийные устройства, подключенные к микроконтроллеру, и для чтения информации из этих устройств используются порты ввода-вывода. Каждый вывод микроконтроллера, применяемый для этих целей, может быть запрограммирован либо на ввод, либо на вывод сигналов. Нагрузочная способность в режиме выхода составляет 20 мА.

Каждому выводу микроконтроллера, который может работать в режиме ввода-вывода информации, соответствует один бит специального регистра, который доступен для программирования. Эти регистры в программе именуются по принципу R%#; вместо знака % указывается латинская буква (А, В и т.д., в зависимости от числа имеющихся портов ввода-вывода), а вместо знака # — любая цифра от 0 до 7 (номер бита соответствующего регистра). Таким образом, восемь линий ввода-вывода соответствуют одному 8-разрядному регистру.

В некоторых компиляторах требуется указывать имена в формате PORT%# или PORT%. #; расшифровка знаков % и # та же.

Для управления портами ввода-вывода предназначены специальные регистры TRIS (для порта А управляющий регистр называется TRISA, для порта В – TRISB т.д.). При включении питания все биты регистров TRIS устанавливаются в 1. Это означает, что все линии ввода-вывода находятся в режиме ввода информации. Если программист, например, запишет 0 во второй бит регистра TRISA, то линия RA2 микроконтроллера перейдет в режим вывода информации. Аналогичное правило действует и для всех остальных линий. Если заметить, что цифра 0 напоминает букву О (Output - вывод), а цифра 1 - букву I (Input - ввод), то легко запомнить, как программируется тот или иной режим.

Для обращения к регистрам TRIS действует то же правило именования, что для портов ввода-вывода: все имена имеют формат TRIS%#.

Кроме поразрядного доступа и регистры TRIS, и сами порты ввода-вывода поддерживают побайтный режим.

Некоторые микроконтроллеры других фирм способны поддерживать два режима, и программист может сам выбрать, какие данные будут читаться при обращении к портам ввода-вывода: те, что были записаны в этот порт, или те, что определяются сигналами действующими на внешних выводах контроллера. А другие МК могут иметь два разных адреса для одного регистра - тогда при обращении по одному адресу можно прочитать значение, записанное в этот регистр ранее, а при обращении по другому адресу узнать, какой сигнал действует на внешнем выводе контроллера. Для МК PICmicro это не так.

Часто у разработчиков возникают проблемы при работе с выводом RA4. Этот вывод управляется полевым КМОП транзистором с открытым стоком (ОС), поэтому для нормальной работы этот вывод (или несколько соединенных между собой таких же выводов с открытым стоком)1 требуется подключать к положительной шине источника питания через резистор сопротивлением 1-10 кОм. В противном случае этот порт не может обеспечить вывод сигнала высокого уровня.

3.2  Программатор EL CHEAPO

Для программирования микроконтроллеров PICmicro существует множество различных устройств. Дело в том, что принцип работы программатора достаточно прост и его несложно сделать самому. Самый простой программатор состоит всего из нескольких элементов, а наиболее сложные коммерческие модели могут стоить несколько тысяч долларов.

Несомненное преимущество микроконтроллеров PICmicro — возможность внутрисхемного программирования (In-Circuit Serial Programming - ICSP). Благодаря этому разработчик не должен использовать в своей конструкции дорогие разъемы для размещения микроконтроллера, из которых его можно было бы оперативно извлекать для того, чтобы вставить в программатор. Также не нужны сложные схемы, обеспечивающие перепрограммирование МК.

По протоколу ICSP микроконтроллер может быть запрограммирован уже после того, как все его выводы будут припаяны к печатной плате. Кроме того, разработчик может после этого в любой момент изменить программу, если захочет исправить какую-нибудь ошибку или добавить новые функциональные возможности. Благодаря простоте ICSP можно продавать незапрограммированные устройства - тогда пользователь сможет выбирать программу по своему усмотрению.

Для записи программы в микроконтроллер или чтения ранее записанной программы необходимо перевести МК в режим программирования, подав напряжение от 12 до 14 В на вывод _MCLR/Vpp. Затем в течение нескольких миллисекунд необходимо поддерживать на линиях Data и Clock сигнал низкого уровня. После этого данные можно записывать или считывать в последовательном коде, используя линию Data Вход Clock используется для тактирования.

Вход Vdd при напряжении 5 В потребляет ток от 20 до 50 мА, поэтому для питания подойдет микросхема 78L05 или простейший самодельный стабилизатор напряжения на одном стабилитроне.

Для коммутации напряжений Vpp и Vdd в схеме программатора можно использовать транзисторные ключи. Микроконтроллеры PICmicro имеют встроенную цепь, которая обеспечивает подачу напряжения низкого уровня на вход _MCLR/ Vpp в то время, пока этот вывод отключен от внешнего источника напряжения.

Когда напряжение на выводе _MCLR/Vpp достигает 12В, сбрасывается внутренний программный счетчик микроконтроллера. Он используется для формирования.

Рекомендуемая литература:

1 Смолин Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций [Электронный ресурс] / Д. В. Смолин. - М.: Физматлит, 2007. - 292 с.

2 Джонс М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях [Электронный ресурс] / М. Т. Джонс. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 313 с.

3 Булгаков А. Г., Воробьев В. А., Попов В. П. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль и управление [Электронный ресурс] / А. Г. Булгаков, В. А. Воробьев, В. П. Попов. - М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2008. - 486 с.

4 Ловин Д. Создаем робота андроида своими руками [Электронный ресурс] / Д. Ловин. - : ДМК Пресс, б.г.. - 313 с.

5 Предко М. Устройства управления роботами, схемотехника и программирование [Электронный ресурс] / М. Предко. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 406 с.

Контрольные вопросы:

1. Что такое внутрисхемное программирование.

2. Особенности среды разработки.

3. Виды таймеров микроконтроллеров.

4. Что такое конфигурационные регистры.

5. Какие преимущество предоставляет программатор EL CHEAPO.

Лекция 4. Подключение  микроконтроллеру  периферийных устройств

Цель: рассмотреть способы подключения периферийных устройств к микроконтроллеру, отличие аппаратных и программных интерфейсов.

План:

1. Аппаратные интерфейсы

2. Программные интерфейсы

4.1. Аппаратные интерфейсы

Перед тем как начать читать эту главу, вам необходимо установить на свой компьютер программу MPLAB IDE, компилятор PICC Lite и программный интерфейс программатора El Cheapo. Если вы уже провели тестирование программатора, описанного в конце предыдущей главы, то вам не составит труда повторить любое из описанных здесь устройств.

Как уже упоминалось, первоначально приведенные в этой лекции примеры (электронные схемы и программное обеспечение) проектировались на основе микроконтроллера PIC16F84. Этот МК не поддерживает некоторых расширенных функций ввода-вывода, которые имеются у МК PIC16F627. Тем не менее адаптация примеров к новому микроконтроллеру не вызвала особых затруднений. Некоторые фрагменты программ стали проще, но основные участки кода совершенно не изменились.

В описанных здесь примерах функции верхнего (биологического) уровня выполняются в основной программе, которая прерывается каждую 1 мс процедурой обработки прерываний от таймера, чтобы выполнить необходимые функции нижних двухуровней. Благодаря использованию основного таймера TMRO, имеющегося во всех МК, основной код программы в минимальной степени зависит от модели микроконтроллера и используемой периферии. Поэтому при модернизации или замене какого-либо внешнего устройства достаточно только переписать ту часть обработчика прерываний, которая работает с этим устройством. Основной код программы при этом не изменится.

Довольно легко разработать схему на основе микроконтроллера, если требуется подключить к нему всего один источник входного сигнала и одно исполнительное устройство. Управляющая программа в этом случае тоже несложна. Трудности начинаются, когда входных и выходных устройств оказывается несколько. Бывает, что программа при добавлении новых периферийных устройств усложняется настолько, что не только отказываются должным образом исполнять свои обязанности новые блоки, но и старые перестают работать.

Причины многих неудач заключаются в неправильном планировании. Уже на начальных стадиях проекта необходимо тщательно распределить выполняемые функции и предусмотреть возможность их как можно менее трудоемкой модер-низации. Разумеется, очень трудно спланировать все заранее, тем более, в настоящее время темпы развития промышленных технологий настолько стремительны, что многие интерфейсы и компоненты становятся доступны уже после начала работ над проектом. Но вам проще будет внести надлежащие изменения, если вы заранее подготовитесь к этому.

Первая вещь, которая поможет вашим разработкам, - это осознание того, что реализация функций управления электромеханическими устройствами (механический уровень) должна быть отделена от реализации функций управления другими электронными устройствами и интерфейсами (электронный уровень). В свою очередь, оба эти слоя должны разрабатываться отдельно от основной управляющей программы (биологический уровень). Только при таком подходе можно добиться относительной независимости между программным и аппаратным обеспечением.

4.2 Программные интерфейсы

Для достижения еще большей гибкости при настройке программного обеспечения, рассчитанного на работу с различным оборудованием, желательно создать для управляющей программы надлежащую операционную среду. В идеале это должна быть настоящая операционная система реального времени (Real Time Operating System - RTOS). К сожалению, при использовании большинства имеющихся микроконтроллеров (в том числе и PIC16F627) функционирование такой операционной системы в полной мере невозможно. Но в любом случае следует стараться разделять свой проект на отдельные задачи, каждая из которых затем может быть модернизирована без особого ущерба для других.

При использовании микроконтроллеров, таких как PIC16F627, важно при проектировании определить последовательность операций, с помощью которых будут реализованы через встроенную в микроконтроллер систему прерываний необходимые функции механического и электронного уровней. Необходимо назначить для каждой такой функции свою процедуру обработки прерывания или обособленный фрагмент общего обработчика, чтобы разные интерфейсы как можно меньше взаимодействовали друг с другом. Основывая свой проект на микроконтроллере PIC16F627, разработчик должен хорошо ориентироваться в том, какие источники запросов на прерывания и в каких случаях можно использовать.

В большинстве случаев период сраба-тывания таймера рекомендуется выбирать равным 1 мс (точнее, 1024 мкс). Такой выбор обеспечивает достаточно быструю реакцию управляющей программы на внешние воздействия и в то же время предоставляет коду верхнего уровня необходимое время для принятия решений. Разумеется, в отдельных случаях промежуток между прерываниями приходится уменьшать.

Так как длительность командного цикла в микроконтроллерах равна четырем периодам работы системного тактового генератора, то при частоте тактирования 4 МГц задержка длительностью 1024 мкс эквивалентна 1024 командным циклам, поэтому приходится использовать предделитель (прескалер). В инициализирующей части программы разработчик должен разрешить работу таймера TMRO и предделителя, а также обработку прерываний. После этого запрос на прерывание будет вырабатываться каждый раз, когда счетчик таймера при пересечении границы между OxOFF и 0x100 будет сбрасываться в нулевое состояние.

Хотя на фоне быстродействия современных компьютеров робот, имеющий миллисекундную задержку реакции на входные воздействия, может показаться слишком медлительным, по сравнению с человеческой реакцией этот показатель все равно впечатляет.

Текст обработчика прерываний в наших программах будет выглядеть примерно так:

void interrupt timer_int(void){	// Обработчик прерываний от таймера,

if (TimerOverflow) {	// Если таймер сработал,

Timerlnterrupt = Reset;	// то сбросить флаг прерывания

RTC++;	// и выполнить инкремент счетчика

// реального времени.

// Здесь можно разместить дополнительный код	'

  - для обработки прерываний от таймера. } // Конец условного оператора.

  - Здесь надо разместить код для обработки других прерываний. } // Конец обработчика прерываний.

Приведенный образец оформления процедуры обработки прерываний практически не зависит от того, какой именно микроконтроллер вы используете.

Рекомендуемая литература:

1 Смолин Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций [Электронный ресурс] / Д. В. Смолин. - М.: Физматлит, 2007. - 292 с.

2 Джонс М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях [Электронный ресурс] / М. Т. Джонс. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 313 с.

3 Булгаков А. Г., Воробьев В. А., Попов В. П. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль и управление [Электронный ресурс] / А. Г. Булгаков, В. А. Воробьев, В. П. Попов. - М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2008. - 486 с.

4 Ловин Д. Создаем робота андроида своими руками [Электронный ресурс] / Д. Ловин. - : ДМК Пресс, б.г.. - 313 с.

5 Предко М. Устройства управления роботами, схемотехника и программирование [Электронный ресурс] / М. Предко. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 406 с.

Контрольные вопросы:

1. Отличия МК PIC16F84 и PIC16F627.

2.Для чего необходимо устанавливать время цикла.

3. Таймер TMRO, принцип работы.

Лекция 5. Реализация интерфейса RS-232

Цель: рассмотреть назначение интерфейса RS-232, способы работы и его использования, связь компьютера и микроконтроллера посредством интерфейса RS-232.

План:

1. Интерфейс RS-232.

2. Программа hyperterminal.

3. Реализация интерфейса rs-232 для связи микроконтроллера с персональным компьютером.

5.1 Интерфейс RS-232

Интерфейс RS-232 получил широкое распространение; он достаточно надежен и прост в реализации. Поэтому в большинстве микроконтроллеров есть встроенные средства, обеспечивающие связь с другими устройствами на основе данного интерфейса. При этом используется кодирование сигналов по методу NRZ, который уже упоминался в главе 3. Программное обеспечение для реализации последовательного обмена информацией с персональным компьютерами широко доступно, соответствующие функции поддерживаются интерфейсами прикладных программ (API) всех известных операционных систем.

Обычно применяется протокол 8-N-1, что означает 8-разрядные данные, без бита четности (No parity), один стоповый бит. Проверка на четность не проводится, поскольку современные компьютеры в большинстве случаев позволяют осуществить достаточно надежную передачу данных на разумных скоростях.

Согласно стандарту на интерфейс RS-232, по исполняемым функциям различают два типа оборудования. Оконечное оборудование обработки данных (Data Terminal Equipment, DTE) — это компьютеры, сканеры, принтеры, плоттеры и другие устройства, передающие и/или принимающие данные. Оборудование передачи данных (Data Communication Equipment, DCE) - это модем и другие устройства, обеспечивающие прием и/или передачу данных.

К сожалению, стандарт RS-232 разрабатывался достаточно давно, когда аппаратные средства были довольно примитивны и не слишком надежны, поэтому некоторые недостатки этого интерфейса достались нам в наследство с тех старых времен.

Прежде всего, это цифровые уровни, кодирующие двоичные состояния. Они отличаются от стандартных уровней ТТЛ или КМОП микросхем. Логическая единица передается напряжением в диапазоне от -5 до -12 В, а логический нуль - от +5 до +12 В (рис. 13). Так как при передаче наблюдается затухание сигнала, то на приемной стороне порог переключения снижен до -3 и +3 В соответственно.

Рисунок 13. Стандартные логические уровни сигналов интерфейса RS-232

В результате возникает необходимость использования дополнительных аппаратных средств, с помощью которых на передающей стороне уровни сигналов, вырабатываемые в микроконтроллере, переводятся в уровни интерфейса RS-232, а на приемной стороне осуществляют обратное преобразование. Чуть ниже мы опишем несколько способов решения этой проблемы. Наша задача облегчается тем, что многие реализации интерфейса RS-232 в современных компьютерах могут работать со стандартными уровнями пятивольтовой ТТЛ/КМОП логики.

На задней панели вашего персонального компьютера вы можете увидеть стандартный 25- или 9-контактный D-образный разъем-вилку последовательного порта для подключения внешних устройств. Назначение контактов разъемов обоих типов показано на рис. 14.

Рисунок 14. Контакты разъемов последовательного порта DB-25 и D-9

В большинстве современных устройств (и не только радиолюбительских) линии подтверждения не используются. Они были добавлены в стандарт, когда средства межкомпьютерных коммуникаций еще не отличались высокой надежностью. Сейчас в большинстве случаев достаточно трех линий.

Проверка того, что коммуникационный кабель вставлен в разъем, и имитация сигналов подтверждения обеспечиваются простым замыканием двух пар линий: DTK (Data Terminal Ready - готовность DTE к работе) и DSR (Data Set Ready - готовность DCE к работе), а также RTS (Request to Send - запрос на передачу) и CTS (Clear to Send - готовность DCE к приему данных). Линии DCD (Data Carrier Detected - несущая обнаружена) и RI (Ring Indicator - индикатор вызова) при этом не используются.

Так как линии запроса/подтверждения соединены, то сигналы подтверждения готовности к приему данных вырабатываются автоматически, простым дублированием сигналов запроса, поэтому программное обеспечение может теперь не заботиться о реализации протокола квитирования (handshaking).

Обращаем ваше внимание на то, что DTE и DCE должны иметь общую «землю» (Ground - Gnd), иначе приемник не сможет распознать передаваемые логические уровни. Однако сигнальная «земля» ни в коем случае не должна быть соединена с «землей» источника питания или корпусом устройства. В противном случае через эту линию будет протекать слишком большой ток. Даже если результатом не явится поломка интерфейсных устройств, то наверняка заметно сместятся принимаемые электрические уровни 1 , что приведет к искажению информации.

Чтобы избежать возможных неприятностей, перед включением питания с помощью омметра следует убедиться, что сопротивление между нулевой шиной источника питания и сигнальной «землей» достаточно велико (сотни килоом).

Стандартные скорости обмена через интерфейс RS-232 составляют 300, 2400 или 9600 бит/с. Передача информации на малых скоростях использовалась раньше для телетайпов, потому что механическим устройствам требовалось много времени на печать одного символа. Нетрудно заметить, что стандартные скорости отличаются друг от друга в число раз, являющееся степенью двойки. Например, 9600 - это пятикратно увеличенное вдвое число 300.

Такое соглашение удобно для аппаратной реализации приемопередатчиков USART. Для изменения скорости передачи или приема в этом случае достаточно всего лишь изменить рабочий коэффициент делителя тактовой частоты. Если ваш микроконтроллер не имеет встроенного модуля USART, то всегда можно воспользоваться его программной реализацией, имеющейся в стандартной библиотеке компилятора PICC Lite. Может показаться, что самостоятельная программная реализация последовательного протокола связи - не такая уж простая задача, но дело существенно облегчается благодаря тому, что в алгоритме вычисления задержки, требуемой для передачи одного бита информации, мистическим образом возникает число 13.

5.2 Программа hyperterminal

Для того чтобы посылать данные от компьютера к микроконтроллеру и принимать их, требуется специальная программа - эмулятор терминала, - которая обеспечивает выполнение следующих функций:

• эмуляцию телетайпа (TTY) и стандартного терминала ANSI (American National Standards Institute — Американский национальный институт стандартов);

• изменение скорости передачи/приема данных;

• передачу/прием данных в формате 8-N-1;

•. моноширинные шрифты для отображения информации на экране;

• изменение настроек последовательного порта;

• выбор метода квитирования;

• сохранение настроек;

• передачу/прием текстовых файлов.

Рекомендуется использовать для этих целей программу HyperTerminal | фирмы Hilgraeve Inc. Она имеется в комплекте стандартной поставки большинства версий операционной системы Microsoft Windows и поддерживает все необходимые стандартные функции. Эту программу можно свободно скачать с сайта www.hilgraeve.com. После инсталляции программы необходимо правильно ее сконфигурировать

5.3 Реализация интерфейса RS-232 для связи микроконтроллера с персональным компьютером

В нашем первом проекте мы реализуем передачу данных между микроконтроллером и персональным компьютером, используя для этого приемопередатчик US ART, встроенный в микроконтроллер. Для согласования уровней интерфейса RS-232 и стандартной ТТЛ/КМОП логики можно применить любой из способов, описанных в предыдущем разделе.

Так как МК PIC16F84 не имеет модуля USART, а мы не хотим пока прибегать к его программной реализации, имеющейся в стандартной библиотеке функций компилятора PICC Lite, то в этом проекте МК PIC16F627 не может быть заменен наР1С16Р84.

Мы будем предполагать, что микроконтроллер подключен к компьютеру с помощью стандартного кабеля, имеющего разъем-вилку на одном конце и разъем розетку на другом (этот кабель широко применяется для подключения к последовательному порту персональных компьютеров различных периферийных устройств).

Наша цель заключается в том, чтобы показать, каким образом можно осуществить обмен данными между микроконтроллером и персональным компьютером. Поэтому пока не будем нагружать наше устройство какой-либо интеллектуальной обработкой информации. Допустим, мы всего лишь хотим, чтобы микроконтроллер получал коды символов, набираемых на клавиатуре компьютера, переводил их в верхний регистр и отправлял назад, чтобы они отображались на экране эмулятора терминала.

Эта программа прекрасно справляется с поставленной задачей, но она не может работать совместно с другими задачами, которые мы захотим добавить к нашему проекту. Поэтому следует использовать такой метод программирования, который позволил бы вести раздельную разработку различных интерфейсов и безболезненно добавлять к проекту новые функции.

Поэтому все операции, связанные с реализацией последовательной передачи дан- (через интерфейс RS-232, а также все другие функции электронного или механического уровней мы будем выполнять не в главной программе, а внутри процедуры обработки прерываний от таймера, которые вырабатываются каждую миллисекунд 2 . Подчеркну, что такой метод программирования должен использоваться во всех случаях, даже если решаемая задача на первый взгляд вообще не требует обработки каких-либо прерываний.

Рекомендуемая литература:

1 Смолин Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций [Электронный ресурс] / Д. В. Смолин. - М.: Физматлит, 2007. - 292 с.

2 Джонс М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях [Электронный ресурс] / М. Т. Джонс. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 313 с.

3 Булгаков А. Г., Воробьев В. А., Попов В. П. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль и управление [Электронный ресурс] / А. Г. Булгаков, В. А. Воробьев, В. П. Попов. - М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2008. - 486 с.

4 Ловин Д. Создаем робота андроида своими руками [Электронный ресурс] / Д. Ловин. - : ДМК Пресс, б.г.. - 313 с.

5 Предко М. Устройства управления роботами, схемотехника и программирование [Электронный ресурс] / М. Предко. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 406 с.

Контрольные вопросы:

1. Достоинства интерфейса RS-232

2. Особенности протоколов поддерживающих интерфейс RS-232.

3. Особенности программы hyperterminal

4. Аппаратное особенности подключения по интерфейсу RS-232.