Лекционный комплекс

по дисциплине

«Разработка устройств на базе FPGA»

Лекция 1. Введение. Обзор основных практических задач ЦОС. Обзор современной элементной базы ЦОС.

Цель: рассмотреть  основные термины и определения, задачи ЦОС, сделать обзор современных ЦОС.

План:

1. Основные определения.

2. Практические задачи ЦОС

3. Обзор современной элементной базы ЦОС.

1.1 Основные определения

Стремясь к достижению высоких технических характеристик и потребительских качеств своей продукции, разработчики электронных устройств используют специализированные ИС (СПИС). Их применение обеспечивает следующие преимущества:

— уменьшение габаритов устройства. Применение СПИС позволяет снизить количество ИС, уменьшить размеры печатных плат и тем самым сократить габариты всего устройства;

— повышение технических характеристик. Уменьшение количества ИС приводит к повышению системного быстродействия и сокращению потребляемой мощности;

— повышение надежности. Так как вероятность ошибки или поломки устройства прямо пропорциональна количеству ИС, надежность устройств, использующих СПИС, значительно возрастает;

— обеспечение защиты разработки. Так как скопировать устройство, содержащее СПИС, значительно сложнее (а иногда практически невозможно), чем устройство на стандартных компонентах, применение СПИС позволяет обеспечить авторские права разработчика;

— повышение гибкости модификации. Так как модификация СПИС не требует, как правило, переработки остальных узлов, переразводки печатных плат и т.д., возможности отладки и модификации устройства значительно повышаются.

1.2 Практические задачи ЦОС

Цифровая обработка сигналов — одно из самых динамично развивающихся направлений в современной радиотехнике. Цифровая обработка позволяет разрабатывать и выпускать продукцию, обладающую замечательным сочетанием высоких технических характеристик и низкой стоимостью, повышая ее конкурентоспособность на современном рынке. Алгоритмы цифровой обработки в подавляющем большинстве случаев реализуются с помощью специализированных устройств — цифровых сигнальных процессоров (ЦСП). Специалистов, умеющих грамотно применять ЦСП, сегодня катастрофически не хватает, что и стало основной причиной введения данной дисциплины. В то же время в настоящий момент рынок ЦСП по темпам роста значительно обгоняет рынок универсальных микропроцессоров и микроконтроллеров, а также рынок устройств памяти

Задачи, которые необходимо решать на пути разработки устройств и систем ЦОС можно свести к следующим проблемам:

1. Представление аналогового сигнала в цифровой форме;

2. Выбор класса цифровых преобразований, обеспечивающих воспроизведение заданного оператора  с требуемой точностью (цифровые цепи с бесконечной или конечной импульсными характеристиками);

3. Аппроксимация математического оператора  в заданном классе цифровых цепей: характеристики реального оператора  могут отличаться от желаемых и задача аппроксимации заключается в расчете оптимальных параметров цифровой цепи, минимизирующих отклонение характеристик оператора  от желаемого оператора  ;

4. Синтез структуры оператора  и оптимизация ее параметров: воспроизведение желаемых характеристик оператора  с заданной точностью является основной целью синтеза структуры оператора  и последующего расчета параметров цифровой цепи, которые могут быть реализованы различными путями, характеризуемыми разными затратами при практической реализации (объем вычислений в единицу времени, емкость памяти, потери из-за собственных шумов и округления коэффициентов);

5. Анализ влияния собственных шумов и неточного представления коэффициентов оператора  на точность воспроизведения желаемых характеристик (анализ устойчивости, причин возникновения переполнений и предельных циклов, выбор масштабирующих множителей и разрядности представления данных и коэффициентов);

6. Синтез малошумящих и низкочувствительных к неточному представлению коэффициентов структур оператора преобразования  ;

7. Выбор схемотехнического решения (класса сигнальных процессоров, семейства процессорных модулей, создания эффективного программного обеспечения).

1.3 Обзор современной элементной базы ЦОС

Программируемые логические интегральные схемы становятся в последнее время все более распространенной и привычной элементной базой для разработчиков цифровых устройств. Последние годы характеризуются резким ростом плотности упаковки элементов на кристалле, многие ведущие производители либо начали серийное производство, либо анонсировали FPGA с эквивалентной емкостью более 1 миллиона логических вентилей.

Основными преимуществами  FPGA при применении в средствах обработки сигналов являются:

- высокое быстродействие;

- возможность реализации сложных параллельных алгоритмов;

- наличие средств САПР, позволяющих провести полное моделирование системы;

- возможность программирования или изменения конфигурации непосредственно в системе;

- совместимость при переводе алгоритмов на уровне языков описания аппаратуры (VHDL, AHDL, Verilog и др.);

- совместимость по уровням и возможность реализации стандартного интерфейса;

- наличие библиотек мегафункций, описывающих сложные алгоритмы;

- архитектурные особенности  FPGA как нельзя лучше приспособлены для реализации таких операций, как умножение, свертка и т.п.

В настоящее время быстродействие FPGA достигло величин порядка 250 – 300 МГц, что позволяет реализовывать многие алгоритмы в радиодиапазоне.

Особенности выбора элементной базы на примере проектирования устройств цифровой обработки сигналов.

Современные алгоритмы обработки сигналов функционально можно разделить на следующие основные классы.

- Алгоритмы цифровой фильтрации (в т.ч. алгоритмы нелинейной, оптимальной, адаптивной фильтрации, эвристические алгоритмы, полиноминальные фильтры, алгоритмы фильтрации изображений и др.). Подробная классификация алгоритмов цифровой фильтрации и перспективы путей реализации алгоритмов на ПЛИС приведены в работе [1].

- Алгоритмы, основанные на применении ортогональных преобразований (быстрые преобразования Фурье, Хартли, Уолша, Адамара, преобразование Карунена - Лоэва и др.)

- Алгоритмы, реализующие кодирование и декодирование, модуляторы и демодуляторы, в том числе сложных сигналов (псевдослучайных, хаотических и др.).

- Алгоритмы интерфейсов и стандартных протоколов обмена и передачи данных.

Далее рассмотрим перспективы тех или иных путей реализации алгоритмов ЦОС.

Существует целый ряд устройств и алгоритмов, которые практически являются стандартными, и в больших количествах повторяются от разработки к разработке. Примером таких устройств могут служить узлы массовых коммуникационных средств, микросхемы сложных интерфейсов (pCI, pCMCI и т.д.), компоненты систем мультимедиа и видеообработки для массовых компьютеров и т.п. К сожалению, эти БИС обладают рядом недостатков, сдерживающих их применение в разработках российского производителя. Рассмотрим их подробнее

Во-первых, практически полностью отсутствует собственное производство и разработка массовых высокотехнологичных средств связи и компонентов вычислительной техники (отдельные попытки производить на мощностях ряда предприятий модули памяти высоким полетом технологии не отличаются). В этой связи приобрести подобные БИС для апробации практически невозможно. Несмотря на большое разнообразие заявленных в каталогах изделий различных производителей, реально заказать  партию для отработки так и не удалось. Приобрести же специализированный Фурье-процессор или фильтр представляется и вовсе нереальной задачей.

Во-вторых, адаптация стандартных компонентов для обработки сигналов под специализированную задачу требует применения дополнительных схем сопряжения, обвязки, зачастую нестандартных и вновь разрабатываемых, что практически сводит на нет все преимущества специализированных БИС. Изготовление же БИС по заказу практически невозможно из-за высокой стоимости.

В этой связи достаточно интересными и перспективными к применению в российских условиях представляются БИС, реализующие, с одной стороны, некоторые стандартные протоколы передачи данных, с другой стороны обладающие достаточной гибкостью и совместимостью на уровне программ со стандартными управляющими или сигнальными процессорами. Подобные БИС производят такие компании как Giga, Mitel, Teltone, Motorola, Siemens, plessey, Zilog, Harris и ряд других (особенно японских и корейских) компаний. Некоторые из них имеют дилеров или дистрибьюторов в России. Так, фирма Zilog предлагает довольно широкую номенклатуру БИС для реализации систем передачи и обработки данных, обладающих, с одной стороны, поддержкой специфических функций, характерных для коммуникационных задач, с другой стороны, совместимых по программному коду и интерфейсу со стандартными аппаратными средствами.

Рекомендуемая литература:

1 Clive Maxfield. The Design Warrior's Guide to FPGAs: Devices, Tools and Flows. 2012. – 542 с.

2  IEEE Standard Verilog® Hardware Description Language.

3 System Verilog 3.1a Language Reference Manual.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определения основным понятиям.

2. Перечислите задачи ЦОС.

Лекция 2. Базовые элементы и схемы цифровой схемотехники, применяемые при разработке систем на FPGA.

Цель: рассмотреть базовые элементы и схемы цифровой схемотехники, применяемые при разработке систем на FPGA.

План:

2.1 Маршрут проектирования в современных средствах САПР.

2.2 Варианты описания цифровой логики.

2.1 Маршрут проектирования в современных средствах САПР

На данный момент существует два подхода к автоматизации проектирования ССС. В первом методе используют специализированные САПР со своими языками описания ССС. Примером таких программных средств может служить коммерческая среда разработки TiDE (tm) (the Timeless Design Environment) компании Handshake Solutions (www.handshakesolutions.com), в которой используется язык описания самосинхрон-ных схем Haste, или свободно распространяемое средство синтеза самосинхронных схем Balsa [4], разработанное в университете Манчестера (www.manchester.ac.uk). Во втором подходе используют так называемую прямую трансляцию синхронных схем в ССС (SADT, Synchronous-Asynchronous Direct Translation) при помощи существующих САПР для синхронных схем и специализированных скриптов [5, 6]. Рассмотрим каждый из этих методов более подробно.

Использование современных САПР для строго самосинхронных схем

Компания Handshake Solutions создала собственную среду разработки строго са-мосинхронных схем TiDE с компилятором языка описания ССС Haste на основе проекта Tangram (Philips Research, 1986 год). TiDE позволяет проводить полный цикл разработки и оптимизации ССС, используя технологию Handshake Technology. Среда совместима со всеми стандартными САПР (для логической оптимизации, автоматической генерации тестовых векторов, размещения и разводки элементов, временной и формальной верификации, моделирования), а также есть возможность использования стандартных библиотечных элементов синхронных схем без разработки собственной библиотеки. TiDE поддерживает технологию создания тестопригодных схем — DFT (design for test) и создание прототипов на ПЛИС.

Функциональное проектирование

Ввод проекта осуществляется при помощи языка описания ССС Haste, как показано на рис. 4. Далее программа на Haste компилируется и представляется в виде списка соединений (netlist) на языке Verilog. Это происходит в два этапа. Сначала htcomp транслирует Haste-описание во внутренний формат описания ССС (handshake-схема), а затем при помощи htmap осуществляется преобразование в структурное описание схемы на языке Verilog, после чего возможна оптимизация проекта на начальном уровне.

Моделирование

TiDE поддерживает моделирование работы схемы на всех уровнях проектирования. Программа на Haste может быть откомпилирована в поведенческое Verilog-описание или в System-C модель для быстрого функционального моделирования при помощи существующих стандартных средств моделирования и генерации тестовых векторов. Кроме того, TiDE поддерживает моделирование до и после разводки библиотечных элементов в кристалле для более точного определения быстродействия работы схемы. Результаты моделирования могут быть визуализированы как средствами самой среды TiDE (htview), так и сторонними программами для анализа и визуализации результатов моделирования. Модуль htcover анализирует результаты моделирования на уровне логических вентилей и показывает статистические результаты покрытия кода тестовыми воздействиями, а также статистику использования операторов и историю значений переменных и выражений. Анализ производительности схемы проводится при помощи компонента htprof, который идентифицирует критические пути в схеме по Haste-описанию и вычисляет время их прохождения.

Создание прототипа на ПЛИС

Компонент htmap может по внутреннему описанию работы схемы (handshake-схема) создать список соединений в виде синхронной реализации на уровне регистровых передач (synchronous RTL netlist). Такая синхронная реализация схемы может быть использована для создания прототипа на ПЛИС, который позволяет эффективно проводить функциональную верификацию и отладку работы схемы на системном уровне.

Структурное проектирование

TiDE поддерживает модульное проектирование, таким образом, Haste-описания различных модулей могут быть откомпилированы отдельно и потом скомпонованы при помощи компонента htlink, как показано на рис. 5. Также htlink может подключать к проекту обычные комбинационные блоки (мультиплексор, например) и автоматически преобразовывать парафазные сигналы в двоичное представление.

Модуль htscan позволяет анализировать пути прохождения данных и управляющие цепи аналогично анализу в синхронных схемах. Модуль htremodel подготавливает файлы для программ автоматической генерации тестовых воздействий (ATPG files) после размещения элементов на кристалле (placement and routing), как показано на рис. 6. Такие программы производят анализ тестового покрытия и локализуют все найденные ошибки. В модуле htpost происходит генерация файлов с ограничениями в формате SDC (Synopsys Design Constraint) и внутреннем формате HCF (Handshake Constraint Format). Возможно преобразование форматов файла ограничений при помощи TCL-скриптов.

Проектирование на физическом уровне

В процессе проектирования на физическом уровне (layout) используются стандартные САПР, файлы ограничений и управляющие скрипты.

Верификация

Верификация работы схемы поддерживается на всех уровнях проектирования — от создания структурного Verilog-описания в модуле htmap до генерации списка соединений после размещения элементов в кристалле (post-layout netlist). Также имеется возможность проверки на эквивалентность схемы, реализованной на основе различных технологий производства микросхем.

Создание при помощи существующих САПР для синхронных схем

Второй метод создания ССС использует NCL-логику (Null Convention Logic), разработанную специалистами компании Theseus Research [2].

Суть метода заключается в следующем: разработчик проектирует схему в строго самосинхронном NCL-базисе с использованием пороговых элементов с гистерезисом. Для функций 4 и менее переменных таких элементов 27, и они составляют базис для проектирования. Каждый такой элемент имеет функцию установки set, например, для двухвходового элемента TH12 функция set определяется выражением A+B, где A и B — сигналы на входах, а set — функция установки логической «1» на выходе элемента TH12. Создается библиотека из 27 базовых элементов на основании описания функции set. Например, описание элемента TH12 на VHDL имеет следующий вид:

Проектировщик выделяет комбинационную часть схемы, как показано на рис. 1, и описывает ее в таком базисе. Далее при помощи библиотеки из 27 базовых элементов и синтезатора схем (например, Design Compiler от Synopsys) создается RTL-описание в технологическом базисе (например, на двухвходовых элементах И-НЕ) и производится оптимизация схемы. Следующим этапом является представление схемы, описанной в технологическом базисе, в виде NCL-элементов с использованием парафазного кодирования сигналов и библиотеки NCL-элементов, описывающих базовые функции (И, ИЛИ, НЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ) (см. рис. 8 в КиТ № 10 '2009, стр. 105).

Окончательным этапом является синтез схемы с использованием парафазного представления сигналов. Итоговый список соединений, полученный таким образом, содержит только элементы TH22, TH34w22 и TH24w2, соединенные между собой.

Такой метод синтеза ССС позволяет разработчику использовать привычные ему САПР для синтеза, и нет необходимости изучать и покупать дополнительное программное обеспечение для проектирования строго самосинхронных схем.

2.2 Варианты описания цифровой логики

Задачи, решаемые при разработке логических схем цифровых устройств можно разделить на две категории:

- синтеза,

- анализа.

Синтез – это процесс построения устройства по заданному описанию с использованием того или иного математического аппарата.

Анализ задача обратная синтезу.

Модель цифрового устройства, отражающая его свойства по переработке сигналов, называется цифровым или дискретным автоматом. Существуют комбинационные цифровые автоматы, у которых выходные сигналы зависят лишь от текущего набора входных сигналов и последовательностные цифровые автоматы (автоматы с памятью) у которых набор выходных сигналов зависит не только от входного набора, но и от предшествующего по времени внутреннего состояния автомата и набора выходных сигналов.

В общем случае, модель цифрового автомата (рисунок 2.2) представляет собой многополюсный черный ящик с n входами и m выходами. Состояние автомата определяется состояниями сигналов на его входах и выходах. Совокупность входных и выходных переменных Х и Y образуют входное и выходное слово автомата, соответственно.

Рисунок 2.2 - Схема представления цифрового автомата в виде многополюсника

Различные значения входных переменных образуют алфавит (т.к. алфавит входных и выходных переменных един, в дальнейшем будет рассматриваться только один алфавит). В цифровой технике алфавит входного (выходного) слова содержит два значения (две буквы) "1" и "0". Каждое слово - набор переменных на входе или на выходе автомата, отличается от другого слова хотя бы одной буквой. Каждая буква слова поставлена в соответствие с номером входа (выхода). Зависимость выходных переменных Y,…,Y, Yвыраженная через совокупность входных переменных X,…,X,Xс помощью алгебры логики, носит название функции алгебры логики. Для n-разрядного двоичного кода X,…, X, Xсуществует 2различных значений Y. Функция называется полностью определенной, если заданы все 2ее значений. Если часть значений функции не задана, она называется частично определенной.

Для описания логических функций используются различные способы:

1. Словесное описание наиболее часто применяется для первичного описания поведения устройства. Например, Y=1, если XXи Y=0 , если X= X(такая логическая функция носит название схемы неравнозначности).

Элементарная конъюнкция представляет собой конъюнкцию конечного числа переменных и их инверсий, например:

Y(X, X, Х) = *X*, (3.15)

является элементарной конъюнкцией переменных X, X, Х.

Элементарная дизъюнкция представляет собой дизъюнкцию конечного числа переменных и их инверсий, например:

Y(X, X, Х) = X+X+ Х, (3.16)

является элементарной дизъюнкцией переменных X, X,Х.

Количество переменных в элементарной конъюнкции (дизъюнкции) называется ее длиной и определяет ее ранг. Так выше приведены элементарные конъюнкции и дизъюнкции третьего ранга.

Минтермом называют функцию, которая принимает единичное значение при одном из всех возможных наборов аргументов, а макстермом называют функцию, которая принимает нулевое значение при одном из всех возможных наборов аргументов. Если число аргументов n, то число минтермов и макстермов N=2.

Дизъюнкция любого числа элементарных конъюнкций называется дизъюнктивной нормальной формой ДНФ. Например: X**+*X*+ X.

Конъюнкция любого числа элементарных дизъюнкций называется конъюнктивной нормальной формой КНФ. Например:

(+X+ Х)*( X++ Х)*.

Нормальные формы логических функций принято называть каноническими. Любую логическую функцию можно, используя законы алгебры логики привести к каноническому виду. Для этого необходимо:

- избавиться от инверсий над выражениями, перейдя к форме, в которой есть инверсии только отдельных переменных;

- применяя закон дистрибутивности раскрыть скобки и привести конъюнкции (дизъюнкции) к элементарным.

Если в состав логической формулы входят наборы одинакового ранга, связанные конъюнкцией (дизъюнкцией), то такая форма представления логической функции носит название совершенной дизъюнктивной (конъюнктивной) нормальной формы СДНФ (СКНФ). Выражения, где определены минтермы носят название конституент единицы, а там, где определены макстермы - конституент нуля.

Искомая логическая функция СДНФ (СКНФ) получается дизъюнкцией минтермов (конъюнкцией макстермов). СКНФ используется при синтезе реже.

Произведения, входящие в СДНФ носят название импликант. По определению, импликантой называется логическая функция , входящая в , если для любого набора , при котором , также равно единице.

Импликанта называется простой, если она не может быть поглощена другими импликантами, входящими в данную функцию.

По полученным СДНФ (СКНФ) реализуются принципиальные логические схемы. СДНФ(СКНФ) не являются самыми простыми формами представления логических функций.

В общем случае переход от табличного представления к алгебраическому осуществляется по формуле:, являющейся одной из основных в алгебре логики.

- минтермы переменных , - принимает значение лог. «1», если для данного набора , равна лог. «1» и - принимает значение лог. «0», если для данного набора , равна лог. «0».

Существуют и другие методы задания и оптимизации логических функций, например, ранее при числе переменных не более шести применялся метод диаграмм Карно-Вейча. Карты Карно – это графическое представление таблиц истинности.

Рекомендуемая литература:

1. Spars0 J., Furber S. Principles of Asynchronous Circuit Design: A Systems Perspective. Kluwer Academic Publishers, 2010.

2. Fant K. M. Logically Determined Design: Clockless System Design with NULL Convention Logic. John Wiley & Sons, 2010.

3. Taubin A., Cortadella J., Lavagno L., Kondratyev A., Peeters A. Design Automation of Real-Life Asynchronous Devices and Systems. Foundations and Trends(r) in Electronic Design Automation. Vol. 2, No. 1, September 2012.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение верификации в области проектирования САПР

2. Какие задачи решаются при разработке логических схем цифровых устройств?

Лекция 3. Основные сведения об устройстве FPGA. История развития программируемой цифровой логики.

Цель: рассматриваются основные сведения об устройстве FPGA

План:

3.1 Основные сведения об устройстве FPGA

3.2 История развития программируемой цифровой логики.

3.1 Основные сведения об устройстве FPGA

Для программирования FPGA используются языки описания аппаратуры (HDL, Hardware Description Language). Среди них наибольшей популярностью пользуются Verilog (и его диалекты, в частности SystemVerilog), а также VHDL. Языки во многом похожи, но имеют разный синтаксис и различаются в некоторых деталях. Если Verilog — это такой C мира описания аппаратуры, то VHDL — соответственно, Pascal. Насколько мне известно, VHDL несколько менее популярен, в частности, из-за его многословности по сравнению с Verilog. Из преимуществ VHDL (или недостатков, кому как) можно назвать строгую статическую типизацию. Verilog же иногда допускает неявное приведение типов. Если продолжать аналогию с C и Pascal, языки различаются не настолько сильно, чтобы не выучить их оба.

На данный момент лидирующими производителями FPGA являются компании Altera (сейчас принадлежит Intel) и Xilinx. По информации из разных источников, вместе они контролируют не менее 80% рынка. Из других игроков стоит отметить Actel (купена Microsemi), Lattice Semiconductor, Quicklogic и SiliconBlue. С железом от Xilinx можно работать только из среды разработки от Xilinx (называется Vivado), а среда разработки от Altra (называетя Quartus) понимает только железо от Altera. То есть, полный вендор лок, и выбирая конкретную FPGA для своего проекта, вы автоматически выбираете и инструменты разработки соответствующего производителя, их техническую поддержку, документацию, условия лицензирования софта, политику касаемо прекращения поддержки железа, и так далее.

FPGA часто используются в задачах, где некие вычисления хочется существенно ускорить, реализовав их прямо в железе. Например, FPGA нашли широкое применение в области обработки сигналов, например, в осциллографах, логических анализаторах, генераторах сигналов и Software Defined Radio. В частности, в LimeSDR используется Altera Cyclone IV, а в осциллографе Rigol DS1054Z стоит Xilinx Spartan-6, а также ProASIC 3 от компании Actel. Еще из одним из применений является компьютерное зрение, распознавание речи и биоинформатику. Есть и другие проекты, в частности по разработке веб-серверов и СУБД, работающих на FPGA. Но, насколько известно, это направление все еще остается сильно экспериментальным.

3.2 История развития программируемой цифровой логики

По мере развития цифровых микросхем возникло противоречие между возможной степенью интеграции и номенклатурой выпускаемых микросхем. Экономически оправдано было выпускать микросхемы средней интеграции, таких как регистры, счетчики, сумматоры. Более сложные схемы приходилось создавать из этих узлов. Разместить более сложную схему на полупроводниковом кристалле не было проблем, но это было оправдано либо очень большой серийностью аппаратуры, либо ценой аппаратуры (военная, авиационная или космическая). Заказные микросхемы не могли удовлетворить возникшую потребность в миниатюризации аппаратуры. Решение могло быть только одним — предоставить разработчикам аппаратуры возможность изменять внутреннюю структуру микросхемы (программировать).

История развития программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) начинается с появления программируемых постоянных запоминающих устройств. Первое время программируемые ПЗУ использовались исключительно для хранения данных, однако вскоре их стали применять для реализации цифровых комбинационных устройств с произвольной таблицей истинности. В качестве недостатка подобного решения следует отметить экспоненциальный рост сложности устройства в зависимости от количества входов. Добавление одного дополнительного входа цифрового устройства приводит к удвоению требуемого количества ячеек памяти ПЗУ. Это не позволяет реализовать многовходовые комбинационные цифровые схемы.

Для реализации цифровых комбинационных устройств с большим числом входов были разработаны программируемые логические матрицы (ПЛМ). В иностранной литературе они получили название — Programmable Logic Arrays (PLA). Именно программируемые логические матрицы можно считать первыми программируемыми логическими интегральными схемами (Programmable Logic Devices — PLDs). ПЛМ получили широкое распространение в качестве первых универсальных микросхем большой интеграции.

В настоящее время программируемые логические интегральные схемы развиваются по нескольким направлениям, поэтому возникла необходимость как то различать эти микросхемы. Классификация программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Классификация программируемых логических интегральных схем (ПЛИС)

Следует отметить, что программируемые логические матрицы (ПЛМ) реализуют хорошо известные принципы создания цифровой комбинационной схемы по таблице истинности (СДНФ). Применение постоянных запоминающих устройств (ПЗУ) в качестве комбинационной схемы позволяет вообще обойтись без составления комбинационной функции и ее минимизации. Области применения этих микросхем сразу определились. ПЗУ применялись для создания комбинационных схем с малым количеством входов. При росте количества входов сложность внутреннего устройства ПЗУ и его цена резко возрастали (по квадратичному закону). ПЛМ позволяли реализовывать таблицы истинности с относительно малым количеством единичных сигналов на выходе и большим количеством входных сигналов, либо хорошо минимизирующиеся логические функции.

Первоначально цифровые устройства с памятью реализовывали либо на нескольких ПЛМ, либо добавляли внешние триггеры, затем стали включать их в состав программируемых логических устройств. По мере увеличения степени интеграции микросхем возникла необходимость объединять полученные сложные микросхемы на одном кристалле. В результате возникли сложные программируемые логические устройства (CPLD). В них появилась возможность программировать не только таблицу истинности комбинационного устройства, но и линии соединения входов и выходов ПЛД между собой. Таким образом, можно считать CPLD дальнейшим развитием ПЛМ и ПЛД.

Точно так же развивались цифровые устройства на ПЗУ. Сначала к их выходам добавили триггер. Естественно предоставили возможность отключать его при необходимости. Затем несколько этих схем разместили на одном кристалле и предоставили возможность программировать соединения их входов и выходов между собой. Подобные устройства называются FPGA.

Рекомендуемая литература:

1 Williams J. Digital VLSI Design with Verilog: A Textbook from Silicon Valley Technical Institute. Dordrecht : Springer, 2012.

2 Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 528 с.

3 Поляков А.К. Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. - 314 с.

Контрольные вопросы:

1. Назовите область применения FPGA.

2. По каким направлениям развиваются программируемые логические интегральные схемы?

Лекция 4. Основные вопросы дизайна с использованием HDL

Цель: изучить вопросы дизайна с использованием HDL

План:

4.1 Verilog, gate-level, RTL, синтезируемое описание. Модули, иерархия.

4.2 Verilog, моделирование с задержками, системные функции, директивы компилятора, несинтезируемые конструкции.

4.1 Verilog, gate-level, RTL, синтезируемое описание. Модули, иерархия.

Язык Verilog был разработан фирмой Gateway Design Automaton как внутренний язык симуляции. Cadence приобрела Gateway в 1989 году и открыла Verilog  для общественного пользования. В 1995 году был определен стандарт языка - Verilog LRM (Language Reference Manual), IEEE1364-1995. Таким образом, датой появления языка Verilog следует считать 1995 год. К этому времени уже успел получить распространение другой язык высокого уровня для описания принципиальных схем – VHDL (Very high-speed IC Hardware Description Language), появившийся в 1987 году. Verilog HDL и VHDL, несмотря на похожие названия, различные языки. В статье я буду сравнивать конструкции этих языков, предполагая, что читателю известен VHDL, но надеюсь также, что данный материал буден полезен для начинающих изучение HDL с языка Verilog. По моему мнению Verilog достаточно простой язык, сходный с языком программирования С как по синтаксису, так и по «идеологии». Малое количество служебных слов и простота основных конструкций упрощает изучение и позволяет использовать Verilog для обучения. Но в то же время это эффективный и специализированный язык. VHDL обладает большей универсальностью и может быть использован не только для описания моделей цифровых электронных схем, но и для других моделей (например, модели экосистемы). Но из-за своих расширенных возможностей VHDL проигрывает в эффективности, то есть на описание одной и той же конструкции в Verilog потребуется в 3-4 раза меньше символов (ASCII), чем в VHDL. В Verilog существуют специфические объекты (UDP, specify блоки), не имеющие аналогов в VHDL. Также следует упомянуть стандарт PLI (Program Language Interface), который позволяет включать функции написанные пользователем (например, на С) в код симулятора. В настоящее время важным недостатком Verilog является отсутствие документации, особенно на русском. Данная статья является скромной попыткой улучшить ситуацию.

Основы синтаксиса.

Для иллюстрации примеров будет использоваться Verilog-XL симулятор от Cadence (www.cadence.com ). Это наиболее стандартный, если так можно высказаться, симулятор. Существует несколько проектов свободных Verilog симуляторов. Мне известны veribest (http://www.flex.com/~jching) и icarus verilog (http://www.icarus.com/eda/verilog/index.html). В настоящее время данные продукты не являются завершенными и их работоспособность на больших проектах, полнота и правильность в поддержке стандарта являются неудовлетворительными, но для примеров рассмотренных в статье эти программы подходят. Замечу также, что собрать эти симуляторы для работы под Windows мне не удалось (пакеты поставляются в исходном коде и бинарниках для Соляриса или Линукса). Также большинство производителей предлагает бесплатные демо-версии Verilog симуляторов. Неплохой список линков http://sal.kachinatech.com/Z/1/index.shtml . Для Windows платформы популярен ModelSim (www.model.com ). Под Линуксом хорошо зарекомендовал себя finsim (http://www.fintronic.com), для которого существует и Windows версия. Также в большинстве современных продуктов предназначенных для синтеза и верификации проектов на FPGA или ASIC существует поддержка Verilog HDL и VHDL, как для синтеза, так и для симуляции.

Симуляторы можно условно разбить на две группы – интерпретирующие и компилирующие в «родной код». Так Verilog-XL – интерпретирующий, NC-Verilog – компилирующий, а finsim может работать как в том, так и в другом режиме. Для работы компилирующих симуляторов обычно требуется, чтобы в системе был установлен С компилятор.

Запуск симулятора может производиться из командной строки или из графической оболочки, которая формирует строку для запуска. Часть параметров передаваемая в командной строке уникальна для конкретного симулятора, но есть основной стандартный набор. Так вызов симулятора со списком файлов вызовет их исполнение (verilog test.v modul.v), список файлов можно поместить в отдельный файл и вызывать симулятор с опцией –f (verilog –f file_list).

Все приводимые в тексте примеры можно загрузить с www.verilog.boom.ru .

Данное описание не является полным изложением синтаксиса языка. Будут рассмотрены только основные конструкции необходимые для понимания структуры и принципов языка.

Типы данных:

Verilog поддерживает следующие «стандартные» типы данных: целое – integer (32-х битовое со знаком) и real – число с плавающей точкой.

Для моделирования также используются time – время, специфический тип, применяется встроенными функциями для моделирования времени, обычно 64-х битовое целое; event – событие, в языке существует ряд операторов и конструкций для работы с событиями.

Создавать свои типы данных как в VHDL нельзя. При разработке синтезируемых моделей из перечисленных типов используется только integer.

Сигналы, в отличие от VHDL, бывают двух основных типов: «цепи» и «регистры». Самые распространенные из них описываются ключевыми словами wire и reg соответственно. Однако следует помнить, что средство синтеза не всегда реализует reg в виде триггера. Отличие wire от reg состоит в том, что reg способен сохранять присвоенное значение (работает как переменная в языках программирования), а к wire требуется прилагать непрерывное воздействие (driver). То есть wire моделирует провод, который переходит в неопределенное состояние при отключении драйвера. Существуют также wand, wor, tri0, tri1, triand, trior, trireg (это цепь, а не регистр!) для моделирования различных типов цепей (wand – wired and, tri0 – резистор к 0, trireg – емкость, и т.п.), но такие цепи встречаются редко и в статье не рассматриваются.

4.2 Verilog, моделирование с задержками, системные функции, директивы компилятора, несинтезируемые конструкции.

Работу логического устройства, описанного с помощью языков HDL, можно проверить двумя способами: либо на персональном компьютере (моделирование), либо непосредственной реализацией в микросхеме (например – ПЛИС) (синтез). Процесс синтеза намного сложнее моделирования, поскольку предполагает, помимо компиляции кода, еще и синтез логической схемы (т.е. реализацию устройства с помощью доступных компонентов ПЛИС и трассировку проводников в выбранной микросхеме). Поэтому результат применения некоторых конструкций языка Verilog при моделировании и синтезе отличается! Не все операторы языка Verilog являются синтезируемыми!

Обычно для моделирования используются специальные тестовые программы – тестбенчи (testbench), которые предназначены для проверки программы описания модулей (их верификации). Обычно, для выполнения моделирования используется специализированное ПО, например – ModelSim.

Модельное время

Итак, очевидными являются три факта. Во-первых, моделирование логического устройства можно выполнять на ПК. Во-вторых, многие операторы языка Verilog выполняются параллельно. В-третьих, ПК выполняет инструкции строго последовательно. Возникает вопрос, как с помощью компьютера выполнить моделирование событий, которые

выполняются одновременно? Для ответа на этот вопрос необходимо вначале разобраться с

понятиями реального и модельного времени. Естественно, что реальное время отличается от модельного. В реальном времени описываются все изменения, происходящие в моделируемом устройстве. В модельном времени описываются все изменения, происходящие в моделирующей программе. Такое разделение позволяет выполнить на компьютере вначале последовательно все параллельные инструкции, а затем предоставить результат в таком виде, как будто бы они выполнялись одновременно.

Для задания модельного времени в языке Verilog служит конструкция ‘timescale

param1/param2. Param1 задает единицу модельного времени (по умолчанию – 1 нс), а

Param2 – точность модельного времени. Например ‘timescale 1ns/10ps означает, что

единица модельно времени 1 наносекунда. Шаг в 10 единиц модельного времени составит 10 нс. Значение 10 пикосекунд (второй параметр директивы timescale) указывает на точность, с которой будут выполняться вычисления всех изменений за один шаг моделирования. Естественно, что при вычислении задержек в устройстве, время будет округляться с точностью до 10 пикосекунд. С помощью этой конструкции можно задавать точность моделирования.

Временные задержки

Различают временные задержки, связанные с моделированием и синтезом.

Временные задержки при моделировании задаются пользователем с помощью оператора#time (параметр time определяет время задержки в единицах модельного времени). Обычно, такие задержки имитируют конечное время распространения сигналов в реально работающих устройствах. Например, чтобы организовать задержку в 5 наносекунд необходимо записать следующий код:

#5;

Временную задержку можно вводить перед оператором присваивания значения сигналу, моделируя время распространения сигнала в реальной схеме:

assign #10 c = a^b;

Данная конструкция описывает элемент «исключающее ИЛИ» (XOR) с задержкой распространения равной 10 (10 единиц модельного времени – первого параметра директивы `timescale, который по умолчанию равен 1 нс). При этом, все задержки в непрерывных присвоениях являются инерциальными. Это значит, что изменения сигнала А на время меньшее 10 нс не приведет к изменениям сигнала С. Для того, чтобы произошло изменение сигнала С требуется, чтобы сигнал А был зафиксирован в новом состоянии на время более 10 нс.

А что же будет при синтезе? Если использовать задержки такого вида при синтезе, то ничего не произойдет! Данный оператор является несинтезируемым, т.е.
он будет игнорироваться. Для формирования задержек в реальном устройстве используются другие методы.

Операторы языка Verilog

Оператор assign

Используется для непрерывного присвоения сигнала переменной типа wire. Синтаксис:

assign var = expression;

Действие оператора: при изменении выражения expression (например, изменилось значение переменной, входящей в expression), вычисляется новое значение выражения и результат присваивается переменной var. В левой части выражения переменная может быть только типа wire, а в правой части – возможна комбинация переменных wire, reg, integer. Все операторыassign в модуле выполняются параллельно.

Оператор always

Один из основных, эффективных операторов языка Verilog. Позволяет задать постоянное выполнение последовательности команд. Указанная последовательность может выполняться либо циклически (в бесконечном цикле), либо только после появления определенного события.

Синтаксис:

always @( …events… ) begin … //последовательность операторов (выполняется последовательно, один за другим) … end

Описание: Данный оператор применяется тогда, когда возникает необходимость последовательного выполнения команд. Для этого, после ключевого слова always, следует

последовательность операторов, заключенных в блок begin/end. Все команды, расположенные внутри такого блока, выполняются последовательно, а сами операторы always – параллельно. Когда блок begin/end отсутствует, то действие оператора always распространяется только на один следующий за ним оператор. Если в операторе always отсутствует конструкция @( …events… ), то набор команд, расположенных между begin и end, выполняется в бесконечном цикле.

Для указания условия, необходимого для запуска блока always, используется конструкция @( …events… ). В этом случае, внутри круглых скобок указывается список условий (событий) инициирующих выполнение оператора always. Условием может быть появление положительного или отрицательного фронта, изменение значения сигнала и пр. Положительный фронт указывается ключевым словом posedge, отрицательный фронт – negedge. После ключевых слов posedge и negedge следует имя сигнала. Если необходимым условием является любое изменение сигнала – в скобках просто указывается имя контролируемого сигнала.

Если необходимо указать несколько условий, приводящих к запуску оператора always, внутри скобок их объединяют операторами or или and. Либо записывают через запятую (эквивалент оператора or). Например, следующие операторы описывают условия запуска RS триггера:

always @( posedge CLK or R or S) // обе эти записи приводят always @( posedge CLK, R, S ) // к одинаковому результату

Можно использовать неявное указание событий запуска. В этом случае внутри скобок

ставится звездочка (*). В данном случае срабатывание оператора always произойдет при любом изменение значений переменных, стоящих в правой части оператора присваивания, изменение условий и выражений в операторах if и case (когда они применяются в оператореalways).

Важное замечание! Внутри оператора always нельзя использовать переменные типа wire (т.е. все переменные, которым присваивается значение внутри данного оператора, должны быть типа reg). Иначе, это приведет к ошибкам компиляции. Внутри оператора always невозможен вызов другого модуля. Все операторы always выполняются параллельно.

Оператор initial

Данный оператор используется для задания последовательности команд, которые необходимо выполнить один раз при запуске проекта на моделирование. Обратите внимание, операторinitial не поддерживается при синтезе, а используется только при моделировании.

Синтаксис:

initial begin … // операторы (выполняются последовательно) … еnd

Описание: операторы, расположенные между конструкцией begin и end выполняются только один раз при запуске программы на моделирование. Позволяют задать исходное состояние устройства.

Оператор конкатенации { }

Фигурные скобки (оператор конкатенации) используются для объединения (склеивания или слияния) нескольких различных сигналов в один. Разрядность полученного сигнала равна сумме разрядностей всех объединяемых сигналов.

Синтаксис:

| 1 | { arg1, arg2, … , argN} |
| --- | --- |

Описание: переменные различной разрядности arg1…argN объединяются в один сигнал.

Оператор проверки условия ?:

Оператор проверки условия (вопросительный знак с двоеточием для разделения действий) на языке Verilog работает также как в С.

Синтаксис:

| 1 | assign var1 = (condition) ? var2:var3; |
| --- | --- |

Описание: Вначале проверяется условие condition, если оно истинно – выполняется первая команда, если ложно – команда следующая за разделительным двоеточием. Пример реализации простейшего мультиплексора 2-в-1 с помощью условного оператора:

| 1 | assign Y = (SEL) ? A : B; |
| --- | --- |

Оператор parameter. Объявление символического имени

Этот оператор используется тогда, когда необходимо назначить константам символические имена.

Синтаксис:

| 1 | parameter symbolic_name = dig_number; |
| --- | --- |

Описание: этот оператор объявляется сразу после описания портов модуля и переменных. К примеру, при создании конечного автомата, состояниям автомата удобно присваивать символьные имена:

| 1 | parameter [1:0] state_A =0, state_B = 1, state_C = 2, state_D = 3; |
| --- | --- |

Оператор выбора case

Применяется для выбора одного из нескольких вариантов.

Синтаксис:

case( expr ) case_item1: begin … end case_item2: begin … end default: begin …. end endcase

Описание: Оператор выбора case проверяет выражение expr и, в зависимости от его значения, выполняется определенная команда. Данный оператор гарантирует исполнение одной ветви. В случае если ни одно из перечисленных значений не совпадает с текущим, выполняется ветвь default.

Оператор проверки условия if…else

Синтаксис:

| 1 2 3 4 5 6 7 | if (<expression>) <statement1> else <statement2> |
| --- | --- |

Описание: оператор проверки условия проверяет истинность выражения expression (любое выражение языка Verilog). Если условие истинно – выполняется команда statement1 (оператор или группа операторов между begin и end). Если условие ложно – выполняется командаstatement2, расположенная в ветви else. Ветвь else может отсутствовать, но если

имеются вложенные условные операторы if (как в примере ниже), то else относится к ближайшему оператору if. Для выполнения нескольких команд при совпадении условия следует пользоваться конструкцией begin и end. Выражение expression считается
истинным, если его значение не равно 0 и не является неопределенным (x или z). Следует помнить, что так же как и в языке С, операция сравнения записывается как == (два подряд знака =), в отличие от операции присваивания = (один знак). Операции сравнения при неопределенных операндах возвращает неопределенное значение (x). Выражение expression не обязательно должно быть выражением типа boolean, а является любым выражением, которое может

может быть приведено к типу integer. Здесь прослеживается аналогия с языком С, единственное отличие состоит в том что тип integer в языке Verilog, в отличие от типа int языка C, может принимать неопределенные значения (x или z). В случае, когда выражение принимает эти значения, выполняется ветвь else. Пример использования условного оператора – реализация синхронного одноразрядного регистра-мультиплексора с сигналом разрешения выхода ОЕ:

always @(negedge Clk) begin if (OE) out = data; if (LE) data = inА; else data = inB; end

Оператор цикла for

Данный оператор применяется для организации циклического повторения команды или группы команд при известном числе итераций.

Синтаксис:

for (_index = __low_range; __index < __high_range; __index = __index + __step) begin: (name) … // some code(группа циклически выполняемых команд) … end

Описание: принцип работы оператора цикла for напоминает работу оператора цикла языка С. Единственное отличие состоит в том, что при увеличении переменной __index возникает соблазн воспользоваться оператором +=, которого нет в языке Verilog. В данном случае  используется конструкция __index = __index + __step. Для досрочного выхода из цикла (блоки команд должны быть именованы – уникальное имя после ключевого слова begin:) используется оператор disable. Для сравнение с языком С: действие оператора disable совпадает с действием оператора break языка С.

Пример:

initial begin : break for (i = 0; i <n; i =i+1) always @CLK if (a == 0) disable break; end

Оператор цикла while

Синтаксис:

while (condition) begin … //some code(исполняемый фрагмент программы) … end

Описание: оператор цикла while работает так же, как в языке С. Если проверяемое условие (condition) истинно, то выполняется последовательность команд, расположенных между операторами begin и end. Если условие ложно – оператор цикла не выполняется. Он используется только в процедурных блоках, например – в секции initial. Оператор цикла while не синтезируемый (применяется только для моделирования).

Оператор цикла repeat

Данный оператор позволяет организовать цикл с конечным (фиксированным) количеством повторений.

Синтаксис:

| 1 2 3 4 5 6 7 | repeat( N ) begin // some code(исполняемый фрагмент программы) end |
| --- | --- |

Описание: последовательность команд, расположенных между операторами begin и end будет выполнена N раз. Этот оператор цикла используется только в процедурных блоках, например – в initial или always. Оператор цикла repeat не синтезируемый (применяется только для моделирования).

Пример применения данного оператора – генерация убывающей последовательности от 127 до 0:

integer count; initial begin count = 128; repeat (count) begin count = count - 1; end end

Оператор бесконечного цикла forever

Для реализации бесконечного цикла в языке Verilog (аналогичного оператору for(;;) языка С) используется оператор forever.

Синтаксис:

| 1 2 3 4 5 6 7 | forever begin // some code(исполняемый фрагмент программы) end |
| --- | --- |

Описание: фрагмент программы, расположенный между операторами begin и end будет повторяться в бесконечном цикле. Поэтому, необходимо предусмотреть условия завершения цикла forever. Это можно сделать, например, с помощью системной функции $finish. Данный оператор используется только в процедурных блоках. Оператор бесконечного цикла
forever не синтезируемый (применяется только для моделирования).

Арифметические и логические операторы

Арифметические операторы: + , – , * , / , %;

Логические операторы (для сгруппированных значений, используются с одной переменной):

! – логическое отрицание;

&& – логическое “И”;

|| – логическое “ИЛИ”;

Логические операторы побитовые (используются с несколькими переменными):

~ – побитовое отрицание;

& – побитовое “И”;

| – побитовое “ИЛИ”;

^ – побитовое “ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ”;

Операторы сравнения:

== – логическое равенство;

!= – логическое неравенство;

=== – побитовое равно (полное совпадение);

!== – побитовое неравно (полное несовпадение);

<= – логическое сравнение «меньше – или – равно»;

>= – логическое сравнение «больше – или – равно»;

> – логическое сравнение «больше»;

< – логическое сравнение «меньше».

Рекомендуемая литература:

1 Williams J. Digital VLSI Design with Verilog: A Textbook from Silicon Valley Technical Institute. Dordrecht : Springer, 2012.

2 Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 528 с.

3 Поляков А.К. Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. - 314 с.

Контрольные вопросы:

1. Основные операторы Verilog

2. Арифметические операторы Verilog

Лекция 5. Верификация, создание тестовых окружений, System Verilog/ SystemC.

Цель: показать возможности верификации и создания тестовых окружений, System Verilog/ SystemC.

План:

5.1 Маршрут проектирования систем ЦОС в современных средствах САПР под FPGA.

5.2 Основные приёмы синтеза и отладки для FPGA.

5.3 Этапы проектирования при  разработке систем ЦОС.

5.1 Маршрут проектирования систем ЦОС в современных средствах САПР под FPGA.

Проектирование СБИС является многоуровневым, каждый уровень характеризуется своим математическим обеспечением, используемым для моделирования и анализа схем. Выделяют следующие уровни: системный, регистровый (RTL — Register Transfer Level), называемый также уровнем регистровых передач, логический, схемотехнический, приборно-технологический (компонентный). Общее название для регистрового и логического уровней — уровень функционально-логический. Преобладает нисходящий стиль функционально-логического проектирования, при котором последовательно выполняются процедуры уровней системного, RTL и логического. В этих процедурах широко используются ранее принятые унифицированные решения, закрепленные в библиотеках функциональных компонентов, например сумматоров, мультиплексоров, регистров и т. п. Эти библиотеки разрабатываются с помощью процедур схемотехнического и компонентного проектирования вне маршрутов проектирования конкретных СБИС.

После получения результатов схемного проектирования приступают к конструкторско-технологическому проектированию, синтезу тестов и окончательной верификации принятых проектных решений. Укрупненная типичная последовательность проектных процедур на маршруте проектирования СБИС показана на рис. 5.1.

Верхний иерархический уровень называют системным, архитектурным или поведенческим. Последнее название связано с тем, что на этом уровне оперируют алгоритмами, подлежащими реализации в СБИС, которые выражают поведенческий аспект проектируемого изделия. Алгоритмы, как правило, представляются на языках проектирования аппаратуры (HDL). Далее на системном уровне формулируют требования к функциональным и схемным характеристикам, определяют общую архитектуру построения СБИС, выделяют операционные (data path) и управляющие ( FSM — Finite State Machine) блоки.

Составляют расписание операций заданного алгоритма, т.е. распределяют операции по временным тактам (scheduling) и функциональным блокам (allocating). Тем самым принимают решения по распараллеливанию и/или конвейеризации операций.

На уровне регистровых передач выполняют синтез и верификацию схем операционных и управляющих блоков, получают функциональные схемы СБИС.

Рисунок 5.1 – Последовательность проектных процедур на маршруте проектирования СБИС

На логическом уровне, иначе называемом вентильным (gate level), преобразуют RTL-спецификации в схемы вентильного уровня с помощью программ — компиляторов логики; здесь используются библиотеки логических элементов И, ИЛИ, И-НЕ и т. д.

Типичный маршрут проектирования СБИС включает в себя следующие процедуры [80].

Проверка корректности исходного алгоритма функционирования СБИС.

Формирование абстрактного описания проекта для перехода к составлению расписания операций.

Выбор базовой технологии и типов функциональных блоков из имеющейся библиотеки функциональных компонентов, которыми могут быть регистры, сумматоры, мультиплексоры и т. п.

Составление расписания операций, т. е. распределение операций по временным тактам и функциональным блокам. При этом определяются типы операционных блоков (комбинационные или последовательностные) и исходные данные для синтеза управляющих блоков.

Разработка модели устройства на уровне RTL, т. е. синтез схем операционных и управляющих блоков.

Верификации выбранного решения, представленного на уровне RTL.

Разработка логических схем путем перевода RTL-модели в модель вентильного уровня с помощью компиляторов логики и библиотек логических элементов.

Оптимизация и верификация логических схем.

Синтез схем тестирования и тестовых наборов.

Конструкторско-технологическое проектирование, включающее процедуры планирования кристалла, размещения компонентов и трассировки межсоединений.

Верификация динамических параметров схемы с учетом задержек в проведенных межсоединениях.

Синтез файлов с управляющей информацией для генераторов изображений.

К процедурам конструкторского проектирования относят планирование кристалла, размещение компонентов и трассировку межсоединений. Расчет задержек в межсоединениях и их использование в процедуре верификации позволяют уточнить параметры быстродействия схемы. Результаты конструкторского проектирования передаются на этапе синтеза файлов с управляющей информацией для генераторов изображений.

В современных системах структурного синтеза на функционально-логическом уровне стремятся найти не просто работоспособное решение, но решение с оптимальным компромиссным удовлетворением требований к площади кристалла, быстродействию, рассеиваемой мощности, а в ряде случаев и к тестируемости схемы.

Формализация процедур структурного синтеза в общем случае затруднительна, поэтому для их эффективного выполнения обычно используют специализированные программы, ориентированные на ограниченный класс проектируемых схем. Характерные особенности технологии изготовления и проектирования имеются у микропроцессоров и схем памяти, у заказных и полузаказных СБИС (ASIC — Application-Specific Integrated GircuitsX), в том числе у программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Эти особенности обусловливают различия в методах проектирования схем и требуют их отражения в применяемом математическом и программном обеспечении ECAD.

В качестве ПЛИС широко применяют программируемые логические схемы CPLD (Complex Programmable Logic Device) и программируемые вентильные матрицы FPGA (Field Programmable Gate Array).

В случае СРLD для отражения структуры конкретной схемы в инвариантном по отношению к приложению множестве функциональных ячеек требуется выполнить заключительные технологические операции металлизации. В случае FPGA программатор по заданной программе просто расплавляет имеющиеся перемычки (fuse) или, наоборот, создает их, локально ликвидируя тонкий изолирующий слой (antifusе). Следовательно, при использовании СРLD и FPGA необходимо с помощью САПР выбрать систему связей между ячейками программируемого прибора в соответствии с реализуемыми в схеме алгоритмами и синтезировать программы управления программатором или заключительной операцией металлизации. Ячейки могут быть достаточно сложными логическими схемами, вентилями или даже отдельными транзисторами. На производстве кристаллов ПЛИС специализируется ряд фирм, например Xilinx, Altera, Actel и другие. Зачастую эти же фирмы поставляют программное обеспечение для синтеза схем на производимых ими ПЛИС.

В последнее время значительное внимание уделяется процедурам совмещенного проектирования программной и аппаратной частей СБИС (SW/HW — Software/Hardware codesing). Если в традиционных маршрутах проектирования разделение алгоритмов на части, реализуемые программно и аппаратно, происходит на самых ранних шагах, то в технологии совмещенного проектирования эта процедура фактически переносится на уровень RTL, тем самым входит в итерационный проектный цикл и может привести к более обоснованным проектным решениям. Примером подхода к совмещенному проектированию может служить методика моделирования на уровне исполнения системы команд, в соответствии с которой моделируются события, происходящие на внешних выводах таких устройств, как арифметико-логическое, встроенная и внешняя память, системная шина и т.п. Благодаря совмещенному проектированию удается не только на ранних стадиях проектирования найти и исправить возможные ошибки в аппаратной и программной частях проекта, но и отладить контролирующие тесты.

5.2 Основные приёмы синтеза и отладки для FPGA.

Все универсальные статистические пакеты, упоминаемые ниже, импортируют или экспортируют данные формата ASCII, dBASE, Lotus 1-2-3. Кроме того, они способны компоновать данные для анализа из различных файлов, осуществлять выборку подмножеств данных, их ранжирование или сортировку по тем или иным условиям. Наконец, всегда имеется возможность отредактировать данные в среде пакета и добавить описательный текст к анализируемым наборам данных (файлам).

Лидеры по отдельным базовым свойствам:

1) по разнообразию средств: SAS (7, 9) и SYSTAT (7, 8);

2) по легкости использования: STATGRAPHICS (8, 6), SYSTAT (8, 1);

3) по скорости вычислений: MINITAB (9, 1) и SYSTAT (7, 3)

SAS. Система SAS существует и развивается с 1976 г. и работает на самых различных платформах под управлением одной из 12-ти операционных систем (ОС). Фирма-разработчик SAS в 1995 г. занимала 13-е место в мире (и 14-е в 1994 г.) среди ведущих разработчиков разнообразных программных продуктов, имея 3200 сотрудников, поддерживающих более 3 миллионов пользователей в 120 странах.

По сути, SAS сегодня является мощным комплексом из свыше 20-ти различных программных продуктов, объединенных друг с другом «средствами доставки информации» (Information Delivery System или IDS, так что весь пакет иногда обозначается как SAS/IDS). Одной из последних версий для Windows является версия 8.11.

Если позиционировать SAS как товар на рынке статистического программного обеспечения, где одни сконцентрировались на графике, а другие на удобстве управления, то SAS прежде всего статистическая программа.

То есть основным «козырем» SAS является его непревзойденная мощность по набору статистических алгоритмов. Эту оценку мощности следует воспринимать лишь на фоне других универсальных СПП. Это не значит, например, что по богатству и качеству методов статистического анализа временных рядов соответствующий раздел SAS превосходит ряд других специализированных пакетов, например, широко известный отечественный пакет MESOSAUR.

Кроме того, SAS предоставляет пользователю возможность подключения его оригинальных алгоритмов.

Традиционно сложилось, что в СССР, а затем и в СНГ основными пользователями системы являются предприятия ВПК, крупные бизнесмены (некоторые крупные банки, включая Центробанк, биржи, торговые фирмы), некоторые атомные станции, крупнейшие медицинские и геофизические центры, крупные государственные структуры.

Под понятием IDS разработчик SASа понимает, что ее пользователю достаточно поставить на свой компьютер кроме ОС систему SAS и этим ограничиться для 100%-й информатизации деятельности любой фирмы (все остальные функции типа задач, решаемых на основе Excel, Word, любой из СУБД и др. полностью возьмет на себя SAS/IDS).

SAS/IDS — это интеграция весьма разнообразных возможностей доступа к данным и управления ими, средств анализа данных, способов представления информации и генерации отчетов. Система имеет модульную структуру и легко может быть сконфигурирована под специфические особенности ее пользователя.

Модули SAS, связанные с классификацией. В плане классификации и снижения размерности, и непосредственно связанных с ними задач, из системы SAS/IDS можно использовать следующие компоненты (модули системы).

5.3 Этапы проектирования при  разработке систем ЦОС.

Это BASE SAS - ядро системы с встроенным языком программирования 4GL и языком работы с базами данных SQL, средства управления данными, поддержки индексов для баз данных, возможностями доступа к широкому набору форматов данных, процедуры описательной статистики и генерации отчетов.

Модуль FSP обеспечивает полноэкранный доступ к данным, ввод, редактирование, преобразование данных, генерацию отчетов и деловую переписку.

Модуль GRAPH содержит деловую, научную, рекламную графику, различные шрифты и карты. Дружественные к пользователю средства рисования и редактирования поддерживают создание сложных графических элементов, таких как сложные графики, трехмерные поверхности, разнообразные столбиковые или круговые диаграммы с любой степенью параметризации. Например, можно различными способами выделять группы данных или выполнять вращение системы координат (при этом будут синхронно изменяются изображения во всех открытых окнах).

Модуль STAT включает в себя многофункциональный набор статистических процедур анализа данных.

Дополнительные продукты, работающие под любой ОС. Модуль IML представляет собой интерактивный матричный язык программирования для выполнения углубленных математических, инженерных и статистических расчетов. Этот язык дает возможность математику легко программировать свои собственные процедуры, используя язык, близкий к языку линейной алгебры.

Модуль LAB обеспечивает пользователю экспертную поддержку. В частности, здесь система подсказывает пользователю, выполняются или нет предположения, лежащие в основе того или иного метода анализа данных.

Продукты, работающие под Windows, OS/2. Модуль ASSIST является средством для облегчения интерактивного доступа пользователей к различным возможностям системы SAS/IDS.

Модуль EIS является меню-управляемым инструментом разработки и поддержки мощных интерактивных исполняемых информационных систем методом объектно-ориентированной технологии. С помощью этого модуля легко настроить систему на свои данные и формы представления результатов.

Модуль ACCESS дает возможность строить отдельные интерфейсы для связи SAS/IDS с самыми разнообразными CУБД (ADABAS, DB2, ORACLE, SQL/DS и др.).

Модуль INSIGHT представляет собой в высокой степени интерактивный инструмент для графического анализа данных.

Ясно, что из вышеописанных модулей — «кирпичей» можно строить любые, «сколь угодно высокие дома», однако процесс освоения технологии строительства, самого строительства, а также получения лицензии на «право застройки» потребует немалых интеллектуальных и материальных затрат.

Достоинства и недостатки пакета. Основными достоинствами SAS являются мощное интеллектуальное ядро, поддержка всех пяти архитектур клиент-сервер, возможность доступа и интеграции данных из любых источников и наличие объектно-ориентированной технологии быстрой разработки приложений.

При этом, благодаря исключительной гибкости и переносимости системы, приложение, созданное в одной из ОС может быть перенесено на любую из платформ, поддерживаемых SAS/IDS, начиная от суперЭВМ типа CRAY до Mainframe или рабочей станции (правда при этом, оно будет требовать для работы системную часть SASa).

В практическом плане SAS сообщает пользователю, какие переменные определены, какого они типа, какие переменные являются активными, какой тип модели Вы бы хотели использовать для анализа, и специальные требования на используемый метод вычислений. Формирование отчетов нетрудно, если пользователь владеет соответствующими командами пакета.

Главные недостатки системы — громоздкость, большие трудности в освоении, высокие требования к статистической квалификации пользователя, жесткие требования к аппаратной части ПЭВМ, большой ее размер на диске. Особенностью пакета является и его дороговизна (см. примечания к табл.1), которая, правда, имеет тенденцию к снижению: в первый год выше $800 за каждый модуль и потом за него каждый год чуть более $300.

В подсистеме объяснения (Log system) просто сообщается, что при вводе команды Вы пропустили символ «;» и не приводится никакой контекстной, более эффективной помощи.

Второй, более существенный недостаток касается документации. Чрезвычайно высок уровень изложения статистической теории в руководствах SAS. Некоторые объяснения здесь требуют достаточной изощренности и опытности со стороны пользователя в области статистики. Правда в самых последних изданиях документации, фирма SAS начала браться за эту проблему и появилось много независимых от SASa публикаций на эти темы.

SPSS для Windows. Пакет SPSS стал известен в научном и деловом мире, будучи реализован на больших машинах. Основными пользователями его «пакетного варианта» традиционно были ученые, работающие в академических институтах и университетах, а также в разнообразных приложениях математической статистики, например, в области контроля качества.

Как и SAS, пакет предназначен в первую очередь для статистиков-профессионалов, так как имеет достаточно мощный аппарат статистического анализа, вполне соизмеримый по мощности с SAS.

Благодаря покупке фирмой SPSS компаний BMDP и SYSTAT, а также переориентации разработчиков в последние годы на платформу Windows, программа SPSS версий 8.0 и 8.5 для Windows XP, стала в настоящее время одним из лидеров среди универсальных статистических пакетов. В частности, версия 80 является призером редакции журнала PC Magazine.

Однако, как и все мощные универсальные пакеты, SPSS, «любит хорошее железо» (см. табл.1): процессор должен быть 486DX-2 и выше, для его использования рекомендуется 64 Мб оперативной памяти, а на винчестере модули Base и Professional Statistics для управления данными и с алгоритмами классификации потребуют, как минимум, 165–180 Мб (вместе с файлами «подкачки» — swap files).

SYSTAT. Эта система универсального характера разработана одноименной фирмой, которая с сентября 1994 г. «поглощена» корпорацией SPSS. Пакет SYSTAT отличается от ряда других универсальных систем типа SAS, SPSS, BMDP тем, что он изначально был спроектирован под платформу IBM PC. Главное достоинство пакета, как впрочем и пакетов SAS и SPSS, исключительно широкий диапазон и глубина проработки функционального наполнения. Здесь есть широкие возможности и для слабо подготовленного в статистике пользователя и для достаточно искушенного статистика.

Фирма SYSTAT была совсем недавно одним из лидеров — производителей высококачественного статистического программного обеспечения, часто привлекающей к разработке известных специалистов- статистиков.

В результате более 150 учебных заведений во всем мире готовят у себя специалистов на основе наукоемких продуктов этой фирмы. Число ее зарегистрированных пользователей еще два года назад перевалило за 200 тыс. Пакет SYSTAT имеется в двух версиях — под MS-DOS и MS-Windows платформы.

Ряд лет пакет был одним из лучших среди универсальных пакетов углубленного статистического анализа. Например, он был рекордсменом 1990-го года на конкурсе редакции журнала PC Week. Журнал Software Digest (Rating Report), издаваемый лабораторией NSTL, назвал SYSTAT в мае 1991 г. самым лучшим статистическим пакетом универсального характера (general-purpose). Редакция PC Magazine отмечала высокое качество статистических алгоритмов пакета, его явное доминирование в области планирования экспериментов. Также она, как и журнал InfoWorld, отмечала его великолепную графику, по которой еще недавно пакет являлся одним из лучших в своем классе. Однако, с современных позиций просматривается уже определенное отставание в графике в режиме «высокого разрешения».

MINITAB. Сейчас распроcтраняется версия 10.0 для среды Windows этой системы и уже появилась его улучшенная 32-х разрядная версия 11.0. Кроме рассматриваемых платформ, пакет также работает на Macintosh, в среде MS-DOS, на рабочих станциях и других компьютерах.

Пакет развивается более 20 лет и широко известен в США, где он является одним из основных учебных пакетов. Во многом правда, это объясняется тем, что пакет в свое время захватил этот сегмент рынка, а вовсе не его исключительными свойствами.

Он хорошо продуман по разделу описательной (дескриптивной) статистики, хорошо сконструирован и управляется с помощью очень удобного меню, или, по желанию пользователя, через команды, составлять которые помогают диалоговые окна пакета. Часто используемые команды можно запускать и по их первой букве. Общее число команд превышает 200. Можно составлять и специальные макросы для выполнения последовательностей команд.

Импорт/экспорт данных из других Windows-приложений делается через стандартный буфер обмена (то есть последовательным выбором команд в меню двух пакетов типа Cut/Copy — Paste to/From). В пакете имеются разнообразные возможности по управлению данными.

Документация пакета превосходна и включает в себя три тома: 28-страничное руководство для быстрого освоения, 240-страничное руководство пользователя и справочное руководство. Последнее содержит множество примеров и превосходные указатели.

Таким образом, пакет ориентирован на неспециалистов в области математической статистики, в частности, на студентов университетов. Пользователь Minitab может легко и быстро решать практически все типовые задачи, в основном из области одномерного анализа и анализа временных рядов. Фирмой Minitab, Inc. хорошо налажены поддержка пользователей и обмен опытом через Группу Пользователей Minitab. Кроме того, фирма весьма дешево продает мини-руководство по пакету для тех студентов, которые, возможно, его не имеют, но хотят больше о нем узнать в рамках своих учебных курсов.

В плане многомерного анализа 8-я версия пакета явно не являлась лидером, но тем не менее, она позволяет находить главные компоненты или же проводить стандартный линейный или даже квадратичный дискриминантный анализ. Однако, многомерный анализ был усилен в более поздних версиях.

Так, в версии 10.0 были добавлены алгоритмы факторного и кластерного анализа. Кроме того, эта версия позволяет получать множество хороших и сложных полноцветных графиков. Именно за графику критиковалась ранее 8-я версия пакета для «Макинтошей», особенно в режиме высокого разрешения. В плане характеристики мощность Minitab-10.0 достаточно силен и разнообразен, поэтому первые четыре буквы пакета скорее надо поменять на Maxi.

Недостатком пакета является отсутствие формул для статистик в справочном руководстве, что затрудняет анализ значимости влияния различных факторов на принимаемые решения. Но, с другой стороны, этот справочник изобилует ссылками на стандартные статистические учебники.

Statgraphics.  Пакет предназначен в основном для тех пользователей, которые уже имеют определенный опыт в статистике. Особенно это касается модуля с многомерными методами. Для корректного их использования, пользователь должен иметь базовые знания по статистике и знать допущения и ограничения тех или иных статистических критериев и многомерных методов.

Однако в самой последней версии пакета Statgraphics+ для Windows   и эти требования к пользователю постепенно начинают ослабляться. Разработчики пакета считают его одним из самых легких в обучении. Например, журнал PC Magazine (11 May, 2001) отозвался о нем весьма лестно.

Statgraphics хорошо известен российскому пользователю (иногда он обозначается STSC). Пакет был изначально разработан для платформы IBM PC и нацелен, в первую очередь, на графические возможности компьютерной статистики. Однако, постоянное его совершенствование в плане функциональных алгоритмов и способов управления данными существенно усилило его базовую характеристику мощность, что сильно повысило его конкурентоспособность.

Так, по данным за 1990 г., пакет занял по общему рейтингу второе-третье место, поделив их вместе с мощным пакетом SAS. Но уже к осени 1995 г., по признанию Sortware Digest (издание фирмы), пакет STSC был признан одной из наиболее эффективных интегрированных систем статистического анализа данных на ПЭВМ.

Его важнейшим «плюсом» считается удачное соединение математического аппарата обработки данных с современной интерактивной графикой. Другие, менее существенные его достоинства — это широкие возможности взаимодействия с электронными таблицами и СУБД (типа dBASE и ее «потомков»), а также с разнообразной периферией. Обмен с таблицами в Windows-версии выполняется через стандартный буфер обмена (Windows clipboard).

В плане классификации и смежных с нею задач, пакет содержит такие разделы, как Дескриптивная статистика, Разведочный анализ, Многомерный анализ. Кроме того, STSC имеет еще 8 крупных разделов по методам математической статистики.

STATISTICA. По мнению авторов, пакет не стоит использовать пользователю-новичку в статистике, т.к. предполагает владение статистической терминологией.

На рынке, кроме последней версии для MS Windows, также доступна его DOS-версия Statistica/DOS. Имеются и их упрощенные модификации, содержащие в начале слово Quick: Quick-Statistica/W и аналогично для DOS. Выделяются графические возможности этого СПП.

Мощность пакета Statistica. Ряд авторов считает, что пакет Statistica for Windows (ниже Statistica) является хорошо сбалансированным по соотношению «мощность/удобство». Наличие достаточно широкого спектра функциональных алгоритмов делает его достаточно привлекательным для статистиков- профессионалов. Однако, относительно распространена точка зрения, в соответствии с которой удобство работы с этим пакетом оценивается весьма невысоко. В частности, Statistica по своей структуре как бы состоит из нескольких связанных между собой «мини-пакетов». Эти «мини-пакеты» взаимодействуют друг с другом, имея одинаковый формат системных файлов. Так, если пользователю нужен раздел линейной регрессии, то он должны покинуть окружение главного модуля СПП и выйти в окружение модуля («мини-пакета») линейной регрессии.

В плане функционального наполнения пакет, например, по сравнению с программой STSC+/W, отличается большим разнообразием, включая в себя и те разделы анализа, которые STSC содержит лишь в дополнительных модулях (поставляемых за дополнительную цену). Например, он включает в себя ряд непараметрических методов анализа, методы многомерного анализа: дискриминантного, факторного, кластерного логлинейного и др.

StatView и Super ANOVA.  С 1985 г. пакет StatView является бестселлером для Макинтошей в области анализа данных. Потому, что он легок в освоении и в использовании. Гибкий и интуитивно ясный графический интерфейс с пользователем, традиционный для «Маков», позволяет провести анализ данных подходящим способом.

Разработчик (фирма «Abacus Conceptr») представляет свой СПП как интегрированную систему для анализа данных и презентаций, ориентированную на исследователей и аналитиков. StatView версия 4.1 является хорошим, и возможно даже превосходным средством для решения этих задач, особенно для данных малого—среднего размера (меньше 1000 наблюдений).

Super ANOVA является самостоятельным СПП, предназначенным для линейного моделирования на Макинтошах. Но, поскольку, оба СПП могут легко обмениваться данными, то мы рассматриваем их вместе.

В StatView имеются два основных типа документов для данных и для их анализа. Первый тип имеет вид электронных таблиц. Документы для анализа могут комбинировать таблицы, текст, графику, с тем, чтобы можно было создать отчеты на основе документов первого типа.

Пакет StatView рекомендуют для проведения на Макинтошах разведочного и статистического анализа данных, а также для подготовки графических материалов для научных выступлений.

StatView использует интерфейс типа электронных таблиц для ввода данных и манипуляций над ними. Имеющиеся преобразования данных на основе заданных формул, основываются на более чем 150-ти встроенных арифметических, алгебраических, тригонометрических, статистических и других функциях. Преобразования могут быть статистическими или динамическими. В последнем случае изменение входных данных автоматически отслеживается в преобразованных данных. Поддерживается обработка данных с пропущенными значениями. Имеются возможности извлечения подвыборок, сортировки или разбиения данных на подмножества.

Рекомендуемая литература:

1 Williams J. Digital VLSI Design with Verilog: A Textbook from Silicon Valley Technical Institute. Dordrecht : Springer, 2012.

2 Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 528 с.

3 Поляков А.К. Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. - 314 с.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите этапы проектирования при  разработке систем ЦОС.

2. Назовите основные приёмы синтеза и отладки для FPGA