Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Инженерлік-техникалық факультеті

Машина жасау құжырасы

Т.И. Исинтаев

КӨТЕРГІШ-КӨЛІКТІК МАШИНАЛАР

Тәжіриебелік жұмыстар тізбесі

5В072400-Технологиялық машиналар

мен технология  мамандығының студенттеріне арналған

Қостанай, 2017

Мазмұны

№ 1 ТЖ. Көтергіш көліктік машиналардың тарту мүшелерін оқу

№ 2 ТЖ. Жүктік ілгек пен ілмектің конструкциясын оқу............

№ 3 ТЖ. Арқанның ауытқу бұрыштарын анықтау……….............

№ 4 ТЖ. Полиcпастnар және блоктар. .………………… .........…

№ 5 ТЖ. Жүк қамтағыш құрылғыны оқу.…………………............

№ 6 ТЖ. Тежегішті оқу және салыстырмалы тұжырым..………

№ 7 ТЖ..…………………………………………………................

№ 8 ТЖ. Көпірлік крандардың жалпы жұмыс істеу парқін және негізгі буындарының конструкциясын зерттеу…………………………................

№ 9 ТЖ. ……………………………………………………………................

№ 10 ТЖ. …………………………………………………................

№ 11 ТЖ. …………………………………………………………………................

Пайдаланған әдебиет тізімі

№ 1 ТЖ. Көтергіш көліктік машиналардың тарту мүшелерін оқу.

Мақсаты: Жүккөтергіш машиналардың негізгі тарту мүшелерінің конструкцияларының түрлерін, құраушылары мен оларды есептеу

Жоспар

- ККМ тарту мүшелерінің конструкцияларының түрлерін қарастыру

- ККМ тарту мүшесін қандай аумақтарда қолдану мүмкін екенін анықтау.

- ККМ негізгі тарту мүшелерін есептеу әдістерімен танысу.

Жүк тиеу машинасы тарту және жүк қармағыш құрылғысынан, көтеру механизмдерінен, қозғалу және бұрылу, тежегіш құрылғыларынан, қозғалтқыш және басқару жүйесінен тұрады.

Тарту құрылғысы шынжыр мен әрқашан тұрады. Жүк көтергіш машиналарда қолданылатын шынжырлар дәнекерленген және тілімді болып бөлінеді.

ГОСТ 2319-81 сәйкес Ст 2, Ст 3 және 10 болатынан дайындалатын дәнекерленген шынжырлар ( 3 а сурет) ұзын бөлшекті (Б үлгілі) және қысқа бөлшекті (А үлгілі) l<3d ені b=3,5d. Өлшемделген (1 орындалу) шынжыр өлшемінің ауытқуы ±3% жетеді және өлшемделмегені (2 орындалу ) - ±10%.

3 сурет. Шынжырлар: а – дәнекерленген, б – тілімді.

Шынжырларды қирау нүктесінің жартысына тең келетін күшпен сынайды; қалдық деформация болуға тиіс емес.

Дәнекерленген шынжырлар үлкен иілгіштікке ие, қораптармен, жұлдызшалармен және диаметрі: D = (20…30)d дабылдармен жұмыс істей алады.

Кемшіліктері: ауыр салмағы, үзілу мүмкіндігі және қозғалу жылдамдығының шектеулілігі 0,6…0,75 м/с дейін.

Шынжырдың шартты белгілеуіне (А,В) үлгісі; (1,2) орындалулары; калибр (дөңгелек болаттың диаметрі, мм), шынжыр адымы (мм).

Мысалы, шынжыр А1-13×36 ГОСТ 2319-81.

Мемлекеттік техн. Бақылаудың ұсыныстарына сәйкес шынжырларды қирау күшіне байланысты таңдап, тексереді,

Fp ≥s Fmax ;                            (1)

шартына байланысты;

мұнда Fp  - қирату күші, ГОСТ бойынша;

s – беріктік қоры, ілгекті шынжырлар үшін 5... 6 және жүктер үшін 3....8 ;

Fmax – шынжырға түсетін ең үлкен жұмыс күші.

Тілімді жүк шынжырлары (3 б суреті) құрылғысына қарай алты түрге бөлінеді:

шынжырдың бір шеткі кесігіндегі қосу білікше;

шынжырдың бір шеткі кесігіндегі қосу білікше және ұзартылған білікше;

бір шетінде қосу белдігі, ең шеткі тілімдер және шынжырдың екінші шетіндегі шеткі білік;

бір шетінде қосу белдігі, ең шеткі тілімдер және шынжырдың екінші шетіндегі шеткі білік және ұзартылған біліктер;

шеткі тілімдер мен шеткі білдіктер шынжыр бөлігінің екі жақ шетінде.

Буындағы тілімдер саны 2 ден 8 – ге дейін. Түсіру күші 1,25 – тен 1600 кН дейін.

Тілімді шынжырлардың артықшылығы – жоғары сенімділігі және иілгіштігі. Бірақ та шынжыр топсалерінің айналу жазығына перпендикуляр бағытта күш түскеніне шыдамайды. Сол себепті артық күш түсу мен қиқаңқау үшін жүк көтергіш жылдамдығын 0,25 м/с азайту керек.

Тілімді шынжырларды ГОСТ 191 – 82 кестелері бойынша таңдайды, тексеру есебін s =5…8 формуласы бойынша орындайды.

Шартты белгілеуге: G әріптік белгілеу, қирату күшінің мәні, үлгісі және шынжыр адымы. Мысалы, шынжыр G 160-1-150- ГОСТ 191-82.

Арқандарды кендірлі немесе капрон талшықтарынан және болат сымдардан дайындайды. Біріншілерін қораптағы, ұсақ және байламдағы бос жүктерді байлау және ілу үшін пайдаланады. Олардың кемшіліктеріне әлсіздігі, тез тозуы, механикалық ақаулар жатады.

Созу есебін толық қимасы [σ]р.= 9…10 МПа кендірлі (4 а сурет) немесе мақтақағаз және [σ]р.=30…40 МПа капрон арқандары үшін жасайды.

Арқанның бір буынына түсетін күшті мына формуламен анықтайды:

Fmax=Fg/(zη),                                     (2)

Мұнда Fmax =gm – көтеретін массаның жалпы ауырлық күші;

z – полиспасттың буындар саны

η – 0,78...0,97 – полиспасттың ПӘК

Жүкті ұзындығы lс және олардың ылди бұрышы α =30…45° қосымша арқандарға ілгенде ілгіш биіктігі  h = (0,7…0,86)lс  болуы ұсынылады. Арқандарды беріктік қоры  s=12 кезінде формуламен табылатын қиратқыш күш бойынша Fp таңдайды.

4 сурет. Арқандар: а-кендірлі; б - болатты шиыршықты ТК үлгілі; в – болатты кендірлі өзекшелі ТК үлгілі; г – болатты ЛК-Р үлгілі; д- өрімнің бірдей бағыттымен, болатты ТК үлгілі, бірақ адымы әртүрлі; е- болатты ЛК үлгілі; ж- болатты, өрімнің әртүрлі бағытымен ТК үлгілі.

Болат арқандар (4, в және г) – жүккөтергіш машиналардың ең жақсы таралған жұмысшы бөлігі. Оларды сонымен қатар тасымалдағыштарда, сабанды алаңдардан жинағанда қолданылатын торкөздерде және жүкті сүйрегенде тартқыш құрал ретінде пайдаланады. Сондай арқандардың артықшылығы – жоғары беріктігі, жеңілдігі, сілкіністерді әлсіретуі,  дыбыссыз жұмысы және жоғары сенімділігі.

Үзілудің басталуы жайлы жекелеген сымдардың үзілуі хабар береді. Арқанның өрімінің бір қадамына сәйкес үзілген сымдар саны ақаулық белгісі болып табылады.

Болат арқандарды  (ГОСТ 7665-80, 7667-80 … 7669-80 және 3088-80) беріктік шегі  σв = (1.7…2,2)103 МПа  жоғарыкөміртекті салқын күйінде созылған сымнан жасайды. Жүккөтергіш машиналарда екі өрімді органикалық өзекшелі арқандарды қолданады, олар маймен сіңірілген (50% көміртасты смоламен және 50%мазутпен). Үйкелісті және тозуды азайту үшін  маймен сымдарды майлайды. Арқандардың иірінің өрімі бойынша оң және сол өрімді болып бөлінеді. Біржақты өрімді арқандарда қабаттарының бірқалыпты қашықтық сайын (4 е суреті) сымдар мен иірімдері бір жаққа оралады да сызықты түйісіп отырады, ал қиылыспалы өрімді арқандарда әрбір жаққа оралады. Біржақты өрімді арқандар тарқатылуға ұмтылады, бірақ олар иілгіш болғандықтан жүкті бірнеше жерден көтеру кезінде ұсынылады. Қиылыспалы өрімді арқандардың (4 ж сурет) сымдары арасында әрқашан нүктелі түйісу болады да, олар қатты болып келеді. Майыстыру кезінде олардың жұмысына жоғары тозу тән.

Арқанды белгілеу үшін оның негізгі көрсеткіштерінің стандартты символдарын қолданады: арқан диаметрі (мм); қолдану мақсаты (жүкті – Ж; жүк-адам таситын ЖА); сымның маркасы (жоғары – Ж; бірінші – І; екінші - ІІ), өрімнің бағыты (сол – С; оң - белгіленбейді), өрімнің әдісі (тарқатылмайтын - ТМ ; тарқатылатын - Т), өрім бағытының үйлесуі (қиылыспалы; біржақты – Б; аралас - А), қаптау түрі (қаптаусыз; орташа агрессивті жағдайларға арналған - О ;қатты - Қ; өте қатты - ӨҚ), сымның үзілуіне уақытша кедергі (МПа). Мысалы, Ж-Ж-С-ТМ-1666ГОСТ 3088-80

Сонымен қатар арқан құрылымы өрім түрімен (сызықты жанасу – СЖ, нүктелі жанасу – НЖ, нүктелі-сызықты – НСЖ, сызықты-нүктелі – СНЖ, жолақты - ЖЖ), өрім қатарындағы сымдар диаметрі бойынша (бірдей – Б, әртүрлі - Ә), арқандағы иірімдер саны бойынша, иірімдегі әртүрлі диаметрлі сымдар саны бойынша, өзекше түрі бойынша (органикалық өзекше – ОӨ) анықталады.

Тікелей немесе көмекші арқандар арқылы жүкті көтеруге арналған ілмектерді құрылымы бойынша біртармақты жүккөтергіштігі 0,25...20 т (5 в және г суреті) және екітармақты болып бөлінеді. Ілмекті бірнеше тармақты арқанға көтергенде оны ілмекті аспақа беккітеді (5 а және б). Ілмектерді болат 20-дан жасайды. Құймалы ілмектер шет елдерде де шамалы тараған.

Қалыпты ілмектерді жүккөтергіштігі бойынша тексеру есебінсіз таңдайды. Жергілікті өндірілген ілмектерді беріктікке үлкен қисықтық брус сияқты есептейді. Хвостовикті мүмкіндік кернеуі бойынша есептейді [σ]р = 0,2σт, қисықсызықты бөлігін жұмыс істеу режиміне қарай мүмкіндік кернеуі бойынша [σ]р= .  (3) есептейді.

Көмекші арқандардың түсіп қалуын болдырмау үшін, ілмек ашықауызында тұйықтайтын құрал жасалынған (5,6 сурет) автоматты түсіру үшін өзі ағытылатын ілмектер қолданады, олар тиелмеген жағдайда ілмектен көмекші арқанды итеріп шығарады. Оларды қызмет көрсету қиын жағдай да немесе қашықтықта өткізілгенде, мысалы бөренелерді тиегенде қолданады. Бұл жағдайда жүкқармағыш құрылғының бір ұшы ілмекте бекітілген.

Жүкті көтеру жұмыстарының басындағы соққыларды әлсірету үшін кейбір ілмекті құрылғыларда серіппелі бәсеңдеткіштерді орнатады. Көтеріліп тұрған жүкті ауада бұру үшін тірегіш ішпектері бар ілмекті аспалар қолданады ( 5 а және б суреті).

Ілмекті аспатардың негізгі бөлшектері: траверса, қораптар, жүкті тақтайшалар. Көтеріліп тұрған жүк өзінше орнатылуы үшін полиспастта теңестіретін қораптар және тірегіш ішпектер астында сфералық шайбаларды пайдаланады.Ілмекті аспаның жүк тиегіштің қаңқасына немесе барбанымен соқтығысуын болдырмау үшін түпкі ажыратқыш орнатады.

Барлық ілмектерді 10 минут бойы номиналды жүк көтергіштігінен 25% артық күшпен сынау керек. Сынақтардан кейін ілмек бетінде ешбір жарық немесе қалдықты өзгерулер болмау керек.

Жүк шалматарды (тұтқалар, сырғалар) ауыл шаруашылығында тұтас соғылған күйінде пайдаланады (5 д суреті). Оларды жуық әдіспен беріктікке есептейді.

5 сурет. Ілмектер:

А – ұзын ілмекпен (қысқартылған ілмекті аспа); б – қысқа ілмекпен (қалыпты ілмекті аспа); в и г – біртармақты; д – шалма.

Көмекші арқандар арқанның, шынжырдың және баулардың қалдықтарынан жасайды. Олардың көмегімен жүкті тіркеп кейін іліп қояды. Болат арқандардан жасалған көмекші арқандар кең таралған.

Арқанды сығымдалудан және жылдам тозудан сақтау үшін оның ұшындағы шалматың коуш болады. Коуш болаттан құю, соғу, қалыптау немесе науа қима тәрізді пішінді сақина сияқты қайрау арқылы әзірлейді. Коушты жанаушы арқан ұшы негізгі арқанға ағытылатын немесе ағытылмайтын қосулар арқылы бекітеді. Тақтайшалы және тұтқалы қосулар кең қолданыс тапты.

Әрбір алты ай сайын көмекші арқандарды жүкті қармаудың қолайсыз жағдайында екі есе артық күшпен сынайды.

Әртүрлі деңгейде жұмыс процесін механикаландыратын арнайы қармағыш құрылғылар – қысқышты және тырнақты қармағыш, контейнерлер, торлар және т.б. 6 а,б суреттерінде жүкті қармауды шамалап автоматтандыратын және бөшкелерді, бөренелерді, бумаларды, жәшіктерді түсіруде толық автоматтандырады. Жүктердің түсіп қалу мүмкіндігі ( 6 в суреті) жоқ, өйткені қысылған жүктердің үйкеліс күші ауырлық күшінен әрқашан артық болады.

Қапшықтардағы жүктер үшін таспалы арқандар (6 д суреті), көкөністерге контейнерлер (6 е суреті), бауланған жүктерге торлар (6 ж суреті) қолданады. Бұл құрылғылар жүк түсіруді автоматтандырады, көмекші арқан мен тор жүк астынан өзі шығып кетеді, ал контейнер өздігінен төңкеріледі.

Контейнерлік тасымалдау әдісі жұмыс еңбексіңіргіштігін азайтады және жүктің зақымдануынан шығынды төмендетеді.

6 сурет. Жүкқармағыш құрылғылар: а –бөшкелер мен бөренелерге арналған қысқышты қармау; б- Бумаларға арналган қысқышты қармау; в- ұстағышты қармау; шынжырлы көмекші арқан; д- таспалы көсекші арқан; е- тамырсабақтыларға арналған контейнер; ж- ылғалды жүктерге арналған тор.

Қораптар, жұлдызшалар мен дабылдар – аспалы және тарту бөліктерімен бірге жұмыс істейтін бөлшектер.

Қораптар тарту бөлігінің баяу қисаюы мен қозғалыс бағытының өзгеруіне қызмет етеді. Жұлдызшалар мен дабылдар – жүк көтергіш машиналардың жетекші элементтері, олардың көмегімен аспалы немесе тарту бөлігі оралады немесе тарқатылады. Қораптар, жұлдызшалар және дабылдар құрылғылары тарту және аспалы бөліктердің өте ұзақ қызметін қамтамасыз етуі керек. Қораптар мақсатына қарай қозғалатын және қозғалмайтын болады. Қозғалатын қораптар кеңістікте қозғалады: оларды арқанның тартылуы мен жылдамдығын өзгерту үшін аспалы құрылғыда пайдаланады. Қозғалмайтын қораптар арқанның бағытын өзгертуге пайдаланылады; олардың осі жүккөтергіштің қозғалмайтын бөлігінде бекітілген.

Арқан мен шынжырдың қораптарын СЧ15 және СЧ18 шойынынан құяды; үлкен күш түсетіндерін болат құю және дәнекерлеу тәсілімен жасайды. Диаметрін 10-20% кеміту тек теңдестіретін қораптарға ғана рұқсат етіледі. Қораптың ішкі пішінін мына мөлшемдермен жасайды: тереңдігі h ≈ (1,5…2) dk: қоспа B ≈ (2…2,5) dk;  түбінің радиусы r ≈ (0,53…0,56)dk.

Қораптың ось – төлке қосарының жұмысын қысым p≤[p] және үйкелудің өзіндік жұмысымен pv ≤ [pv] тексереді.

Дәнекерленген шынжырға арналған қораптардың диаметрін арақатынаспен анықтайды: қол берілісінде D≥20d, машиналық берісте -D≥30d, мұнда d – шынжырдың калибрі.

Шынжырға арналған жұлдызшалар айналдыру моментін беруге арналған. Жұлдызшалар калибрлі және тілімді шынжырлар үшін деп бөлінеді.

Іріктелген шынжырлардың бөліктері жұлдызшамен бірігеді, арнайы ұяларда, олардың пішіні шынжыр бөлігінің пішініне сай келеді.

Дабылдар – көтеру және тарту механизмдерінің құрастырған бірліктері, олар тарту құрылғылары – шынжыр немесе арқан. Олар ортасы қуыс бір немесе екі ступицасы бар, ұзындығына байланысты, цилиндр. Дабылдар МСЧ28 – 48 және СЧ15 шойыннан құйылған; Ст3 және Ст5 болаттарынан дәнекерленген.

Дабылдың жұмыс жазықтығы тегіс немесе бұранда ойықшалы болып келеді, оларға шынжыр немесе болат арқан оралады. Көп қатарлы орау тек тегіс жазықты дабылдарға оралады, бірақ ол арқанның тез тозуына әкеліп соғады.

Бұрандалы ойықшаның пішінін болат арқан үшін келесі мөлшермен жасайды: с = (0,3…0,5)dk, lн = dk +(2…3)мм, r = 0,54dk.  Дабылға бір немесе 2 арқан орамын орауға болады: бірінші жағдайда бұранда ойықшасы оң орау, екінші жағдайда – оң жағын бір шетінен, сол жағын екінші шетінен ортасына дейін. Ойықшалар осылай орналасқанда жүктің тік түсіруі мен көтеруі қамтамасыз етіледі.

Арқан мен шынжырдың ойықшаның бағытынан ауытқуы жазық дабыл үшін  мөлшерден аспауы керек, ал бұрандалы ойықшалы дабыл үшін  мөлшерде.

Мемлекеттік техникалық бақылау ережелері бойынша тек жабыстыру тақтайшалары мен сына қысқыштарымен ғана арқанның ұшын бекітуге рұқсат етілген. Жабыстыру тақтайшалары бар бұрандалы қысқыштар жасау оңай және сенімді. Тақтайшаларды арқанның диаметріне байланысты таңдап алынады. Тақтайшалардағы тесіктердің диаметрі бұранда диаметріне сәйкес келеді.

Қысқыштардың ең аз саны zmin=2 бір бұрандалы тақтайшаларда, zmin=1 екі бұрандалы тақтайшаларда және арқан диаметрі 31 мм-ге дейін болғанда. Арқан үлкен диаметрлі болғанда есептің қорытындысына қарамастан, екі қысқыш болу керек.

Пайдалану жағдайы мен көтергіш – тасымалдағыш машиналарын күту кезіндегі біздің елдегі техника қауіпсіздік ережелері жүктерді көтерген жағдайда және баяу түсіру кезінде ұстап тұратын құрылымда қажет етеді.

Бұл құрылымдар екі негізгі топқа бөлінеді: жүктерді өз бетімен түсіп кетуіне жол бермей ұстап тұратын тоқтатқыштар, бірақ көтеруге кедергі келтірмейтіндер; тежегіштер – жүкті қажетті биіктікке ұстап тұратын және  ақырын түсіру үшін қажетті тоқтатқыш құралдар.

Тоқтатқыш құрылымдар (тоқтатқыш) азғантай жылдамжықпен жұмыс істейтін қол механизмдерінде пайдаланады. Құрылғылар шаппалы, үйкелісті және шығыршықті тоқтатқыштар болып бөлінеді.

7 сурет. Тоқтатқыштар:

а – шаппалы; б – шығыршықты; 1 – шаппалық; 2 –ілмешек; 3 и 7 – серіппелер; 4 – корпус; 5 – ойықты төлке;  6 – шығыршық.

Шаппалы тоқтатқыштар жұмыста сенімді және көп тараған. Құрылымның көлемін азайту үшін оларды көбіне тұтқаның белдігіне орнатады. Шаппалы доңғалақты болаттан, шойыннан ішкі немесе сыртқы ұстағышымен жасайды.

Үйкелісті тоқтатқыштар дыбыссыз жұмыс істейді және баяу қосылады. Бірақ олар шаппалыға қарағанда сенімсіздеу. Тоқтатқыштардың есептеуі жалғағышның есептеуі сияқты.

Шығыршықты тоқтатқыштарды тежегішті тоқтатқыштармен бірге үзіліссіз тасымал құрылғыларында және жүк көтергіш механизмдерде қолданады. Белдік сағат тіліне қарап айналғанда шығыршықтар (7 б сурет) сақина бойымен еркін айналады және жүк көтеріеді. Егер де белдікті кейін айналдырғымыз келсе, олар белдік пен сақина ортасында қысылып қалады да жүк тоқтап қалады. Егер де шығыршықтар, саны z = 4…6, 40Х болатынан жасалып, қаттылығы  HRC=58…61 болса, онда қораптың сыртқы қабының ішкі диаметрін түйісу беріктігінің жағдайынан анықтайды.

Тежегіш құрылғылар жұмыс жағдайына және пайдалану ортасына байланысты:

Қолдану мақсатына қарай – жүк тоқтатқыш тәтекілі, түсіруші және орталық айналу тежегіштері берілген мөлшер көлемінде жылдамдықты шектеу үшін:

құрылымына қарай – қалыпты, таспалы, дискілі және конусты;

іске асу сұлбасына қарай – ашық түрлі, бұнда тежеу тұтқаны немесе аяқ  тұтқасын басқан кезде іске қосылады. Жабық түрі, жұмыс бөліктері арнайы жүкпен қысылады, пружина немесе көтеретін жүкпен: автоматты, қызмет көрсетуші адасдардың көмегінсіз.

Тежегіш құрылғылары баяу тежеуді, тежегіштің жылдам ажырауын қамтамасыз етуі керек, жоғары сенімді, күтуге ыңғайлы, тозу мен ыстыққа төзімді болу керек.

Тежегіш моментті анықтарда машинаның өнімділігін арттыру үшін ең үлкен мүмкін азайтуларға тырысу керек.

Крандардың механизмдерін жабық түрлі автоматикалық тежегіштермен жабдықтайды, 0,5 м/с жоғары жылдамдықпен қозғалғанда, тоқ сөндірілгенде автоматикалық тоқтайтын тежегіштермен жабдықтайды. Іштен жану қозғалтқышы болғанда сенімді тоқтатқыш құрылғысы бар жабық түрлі басқарылатын тежегіштерді қолдануға болады.

Тежегіштерді негізінде жұмыс бөлігінде (дабыл, доңғалақ) орнатқан сенімді, бірақ одан олардың құрылымдары үлкейіп кетеді. Ықшам және екпінді күштен механизмді қорғау үшін тежегішті беріліс белдігінде орналастырады, ол жұмыс бөлігінің белдігімен кинематикалық тығыз байланысқан.

Жүк көтергіш механизмнің тежегіш моменті

Тт .= kтТс,                          (4)

Мұнда kт=1,5...2,5- жұмыс жағдайына тәуелді тежегіш қорының коэффициенті;

(5)

Тс=- статикалық айналдыру моменті;

Fmax – дабылға оралатын арқандағы күш;

Dб – дабыл диаметрі;

uм- механизмнің беріліс саны;

ηм- дабылдың белдігінен тежегіштің белдігіне берілетін қозғалыс механизмінің П.Ә.К.

Тежеу кезінде беріліс механизміндегі кедергі тоқтауға әсер етеді.

Тежегіштің көлемі кіші болғанда жоғарырақ тежегіш моменті болу үшін арнайы мықты үйкелісті қасиеттері бар материалдар пайдаланады: битум сіңіріліп тоқылған асбест таспа, жанышқышты етілген таспа және резеңке желіммен бекітілген темір сурик. Одан басқа тежегіш әзірлеу үшін шойын, болат, ағаш, тері, қола, текстолитті пайдаланады.

Тежегіште пайдаланатын матриалдарына ( Металл - f=0,15…0,2, ағаш және асбест таспа - f=0,3…0,42) үйкеліс коэффициентері және ([p]=0,8…1,5МПа – қалыпты және таспалы, [p]=0,2…0,8 МПа – дискілі конусты тежегіштерде, майлау материалдарын пайдаланғанда өте жоғары мәнге ие болады) қысым тән.Қаптау мен тежегіш елгезерінің арасындағы үйкеліс коэффициенті тежегіштің жылу режиміне байланысты. Температура 175 .... 200º С – тан аспауы керек.

Қысымның 0,8 МПа – ға дейін өзгеруі үйкеліс коэффициентіне әсер ете қоймайды.

Қалыпты тежегіштері қарапайым және жұмыста сенімді, бірақ таспалыға қарағанда өте көп орын алады.

Бір және екі қалыпты тежегіштер болады. Бір қалыпты тежегіштер қол берілісті механизмдарда қолданылады, екі қалыптылар - әр бағытта айналатын білікті тежеу үшін: бұл жерде тежегіш білік көлденең күштің әсерін байқамайды.

Қалыпты тежегіштер жүктің ауыр салмағының әсерімен немесе серіппенің қысу күшімен бір – біріне қысылады. Оларды тұтқа мен аяқ тұтқасына күш жұмсау арқылы босатады, бірақ көбіне электромагнит, электритеруші, электрортаайналу қозғалтқыштары арқылы.

Полиспаст тарту бөлігі мен ол жанап тұратын бірнеше қозғалмалы және қозғалмайтын дөңгелектерден тұрады. Салмағы 0,5 т дейінгі жүктерді қозғау үшін полиспаст арқанының соңына қолмен немесе шығыр көмегімен ауыр жүк іледі.

Жұмыс сүлбесіне қарай полиспасттар күш және жылдамдықты үнемдейді. Біріншісін өз бетімен жұмыс істейтін механизм ретінде, екіншісін поршеннің шамалы жүрісінде гидравликалық және пневматикалық көтергіштерде пайдаланады. Халық шаруашылығында полиспасттар жүк көтеруге, электр сымдарын, сым қоршауларды тартуға пайдаланады.

Жүк көтергіш машиналарға орнатылған полиспасты бір немесе қосарланған болып келеді. Жүк көтергіштегі полиспастқа қарап, жүк ілудің сұлбасы мен көтергіш құрылғының барлық элементтерінің есебін жасайды.

Қосарланған полиспаст екі арқанды қатар орағанда жүкті тік және көлденең қалыпты көтеруді және тартылуын дұрыстау үшін  теңдестіретін дөңгелектер қойылады. Жүкті бірнеше қосалқы арқандарға ілу негізгі арқанға түсетін ауырлықты оның қимасын, дөңгелектер мен дабылдардың өлшемін, механизмінің салмағы мен өлшемін азайтады.

Полиспасттың негізгі мінездемесі – қайталануы. Бір полиспастта қайталану жүк ілінген арқан санына тең; қосарланған полиспастта - и =, мұнда zн – оралатын арқан саны. 23 в және г суретте көрсетілген полиспасттар 2 және 6 рет қайталанады.

Бақылау сұрақтары

1. Қандай шынжырларды тартқыш құрылғы ретінде пайдаланады?

2. Жүк көтергіш машиналардың негізгі бөліктерін атап беріңіз?

3. Арқандарды қандай көрсеткіштер бойынша таңдайды?

4. Тоқтату және тежегіш құрылғылардың айырмашылығы.

№ 2 ТЖ.

Жүктік ілгек пен ілмектің конструкциясын оқу

Мақсаты: Жүктік ілгек пен ілмектің конструкциясын оқу. Бірмүйізді ілмектегі кернеуді анықтау методикасымен танысу

Жоспар

- Жүктік ілгек пен ілмектің конструкциясын оқу.

- Бірмүйізді ілмектегі кернеуді анықтау методикасымен танысу.

Теориялық жағдай: Қалыпты ілмектерді жүккөтергіштігі бойынша тексеру есебінсіз таңдайды. Жергілікті өндірілген ілмектерді беріктікке үлкен қисықтық брус сияқты есептейді. Хвостовикті мүмкіндік кернеуі бойынша есептейді [σ]р = 0,2σт, қисықсызықты бөлігін жұмыс істеу режиміне қарай мүмкіндік кернеуі бойынша [σ]р= . есептейді.

- сурет.  Ілмектер:

а – ұзын ілмекпен (қысқартылған ілмекті аспа); б – қысқа ілмекпен (қалыпты ілмекті аспа); в және г – біртармақты; д – шалма.

Көмекші арқандардың түсіп қалуын болдырмау үшін, ілмек ашықауызында тұйықтайтын құрал жасалынған (8 сурет) автоматты түсіру үшін өзі ағытылатын ілмектер қолданады, олар тиелмеген жағдайда ілмектен көмекші арқанды итеріп шығарады. Оларды қызмет көрсету қиын жағдай да немесе қашықтықта өткізілгенде, мысалы бөренелерді тиегенде қолданады. Бұл жағдайда жүкқармағыш құрылғының бір ұшы ілмекте бекітілген.

Жүкті көтеру жұмыстарының басындағы соққыларды әлсірету үшін кейбір ілмекті құрылғыларда серіппелі бәсеңдеткіштерді орнатады. Көтеріліп тұрған жүкті ауада бұру үшін тірегіш ішпектері бар ілмекті аспалар қолданады ( 8 а және б сурет).

Ілмекті аспатардың негізгі бөлшектері: траверса, қораптар, жүкті тақтайшалар. Көтеріліп тұрған жүк өзінше орнатылуы үшін полиспастта теңестіретін қораптар және тірегіш ішпектер астында сфералық шайбаларды пайдаланады.Ілмекті аспаның жүк тиегіштің қаңқасына немесе барбанымен соқтығысуын болдырмау үшін түпкі ажыратқыш орнатады.

Барлық ілмектерді 10 минут бойы номиналды жүк көтергіштігінен 25% артық күшпен сынау керек. Сынақтардан кейін ілмек бетінде ешбір жарық немесе қалдықты өзгерулер болмау керек.

Жүк шалматарды (тұтқалар, сырғалар) ауыл шаруашылығында тұтас соғылған күйінде пайдаланады (8 д сурет). Оларды жуық әдіспен беріктікке есептейді.

16-сурет. Бір сыңарлы ілмекті есеатеу қималары

9 сурет

Бір сыңарлы қиманың есебі I-I, II-II, III-III (9 сурет) қималар болып табылады.

I-I қимада ілмек σр =                (6)   созылымда есептеледі.

Мұндағы Q – жүкті ілмекпен көтеру салмағы

dB – ішкі ойма диаметрі

10 сурет. Ілмектегі кернеуді өлшеу: 1 – қолдық тәл; 2 – ілмек; 3 – динамометр; 4 – тензодатчиктер.

II-II және III-III қимасы ілмектің қисық сызығында орналасқан, оларды созылымдағы және иілудегі тура білеудің формуласы бойынша есептеледі. Нақты есептеу кезінде қисық білеудің формуласы (7) қолданылады.

Егер ілмектің бүгілген бөлігі трапециялық формада болса, онда кернеуді анықтау үшін қима есебінің тең көлемді трапеция алаңын құру қажет. Ол үшін геометриялық өлшемі (10 сурет) қолданылады:

h0; b1; b2; b’1; b’2; δ1; δ2; a. (1)

Тең көлемді трапецияны құру үшін тәуелдіні қолдануға болады

S1 = 2S2; b’2h’’ = (δ2 – h’’) .              (7)

Мәнсіз қателікпен b1 және b2 өлшемі трапецияның негізі болып саналады.

h”= .                          (8)

S3=2S4 қабылддап,

h’= .                           (9) табамыз.

Онда трапеция биіктігі

h=h0 – (h’+h”)              (10)

Трапеция негізі b1 b2

Қиманың нейтралды осінің жағдайы l1 және l2 өлшемімен анықталады.

l2=; l1=h – l2.                  (11)

Созылған талшықтағы кернеулік (В нүктесі) II-II қимасын формула бойынша анықтайды.

σB = ,                    (12)

Мұндағы: a – ілмек зевінің өлшемі

F – қима алаңы

F=;

k – білеу көлемінің және қима формасын есептейтін коэффициент

Трапециялық қималар үшін:

k = ,           (13)

мұндағы: r=  - айналма нейтралды осінің радиусы

Қима қарастыратын сығылған талшықтағы кернеулік (А нүктесі) формула бойынша анықталады:

σA=.                                    (14)

ілмек қимасы әдетте абсолюттік көлем бойынша σА сығылу және σВ қашықтық кернеулігі біркелкі болуын орындайды.

Осы жағдайда ілмек құрылмасы толық қолдану көзқарасынан оптималды болады. Осындай шарттармен көбіне трапеция ілмек зевінің ішіне аударылғанда қима трапеция формасын толық қанағаттандырады.

Тәжіриебелік құрылғылар: тәжіриебелік құрылғылардың принципиалды сызбасы № 17 суретте көрсетілген.

4 тензодатчик II-II қимасының бақылау нүктесі орналасқан. Сондықтан олар қашықтықтың (В нүктесі) және сығылудың (А нүктесі) кернеулігін біркелкі тіркейді.

Жұмыстың орындау тәртібі: 1. ілмектің бақылау қима өлшемін шешу.

2. (8, 9, 10 және 11) формулаларды қолданып, қиманың трапециясын құру.

3. (13) формула бойынша А коэффициентінің шамасын есептеу.

4. (12 және 14) формуласын қолданып, Q әртүрлі мәндегі σА және σВ есептік кернеудің шамасын анықтау. Алынған мәліметтерді   кестеге енгізу.

5. Q берілген мәндермен ілмекті жүктемелеп, А және В нүктесіндегі σА және σВ кернеулік тәжірибелік мәндерін тензоаппарат көмегімен анықтау. Тәжірибелік нәтижелерді есептеумен салыстыру.

Есептің мазмұны: 1.Бір сыңарлы ілмектің беріктік есептеуі туралы теориялық жағдайлар.

2. Тәжіриебелік орнатуларын сипаттау.

3. Сыналатын ілмек қиманың геометриялық өлшемі.

4. Қимадағы кернеудің есептік мәні.

5. Тәжірибелік жұмыстың орындалу тәртібі.

6. Алынған мәліметтерді  кестеге енгізу.

7. Теориялық және эксперименталдық мәліметтердің салыстырмалы талдауы.

№ 1 кесте. Әртүрлі жүктемеде ілмек қимасының кернеулігі

| Кернеулік | Есептік кернеулік |  | Тәжірибелік кернеулік |  | Тәжірибелік және есептік мәліметтердің ауытқуы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары:

- Қазіргі кездегі жүк көтергіш құрылысы қалай ажыратылады?

- Жүк көтергіш құрылысының әмбебап бүгуі дегеніміз не? Оны қалай қолданады және ол қандай артықшылықты иеленеді?

- Бүгу жүк көтергіш машинасын қалай есептейді?

- Қандай мақтатпен арқан стропына төлке кигізеді? Оны қалай қолданады және ол қандай артықшылықты иеленеді? Бүгу орган типінен қор беріктік тәуелділігін статикалық коэффициент мәнін көрсетініз?

- Дистанционды әрекетті жүк көтергіш  құрылыстарды қолдануы қандай артықшылықтарды қамтамасыз етеді және олар қалай жұмыс істейді?

- Жартылай автоматты жүк көтергіш құрылысы қалай орналасқан және қалай жұмыс істейді? Неге қазіргі кезде жүк қармауыштау операцияларында толық автоматизазиялау жүзеге асыруға болмайды?

- Қапсырғыш жүк көтергіш құрылысының жұмыстың негізгі реті неден тұрады? Эксцентрикті және қысқыш қапсырмаларының бір-бірінен құрылымды айырмашылықтары қандай?

- Клиндік қамту қалай орналасқан және қалай жұмыс істейді?

- Қандай мақсатпен траверсерді қолданады және қалай жүктеледі?

- Балансиргіш транверстердің арналуы қандай? Тең иықты транверстер тең емес транверсерден айырмашылығы қандай? Қолдану аймағын көрсетініз?

- Жүк көтергіш құрылымынан техникалық тексерісті кім, қандай мақсатпен реті ретімен өткізеді?

- Жүк көтергіштің ақауландыруынын негізгі көрсеткіші? Арқанда строптарды болат қанаттармен салыстырады? Ақаулардың ерекшелігі қандай?

- Созылмалы жүк көтергіш құрылысы ЖКМ жүк көтеру органның бетінде қалай орналастыру қажет және оларды пайдаланғанда қай жерге назар аударған жөн?

- Инвентарлық астау қандай талаптарға сай болуы керек,олардың қолдану мақсаты және тәсілі?

№ 3 ТЖ.

Арқанның ауытқу бұрыштарын анықтау.

Жұмыстың мақсаты: барабандарда немесе блокта ауытқу кезінде геометриялық орналасуын зерделеу. Ауытқу бұрыштары үшін есептеу формулалары тәжірибелі түрде тексеру.

Теориялық жағдайы: Арқандарды кендірлі немесе капрон талшықтарынан және болат сымдардан дайындайды. Біріншілерін қораптағы, ұсақ және байламдағы бос жүктерді байлау және ілу үшін пайдаланады. Олардың кемшіліктеріне әлсіздігі, тез тозуы, механикалық ақаулар жатады.

Созу есебін толық қимасы [σ]р.= 9…10 МПа кендірлі ( 1 а суреті) немесе мақтақағаз және [σ]р.=30…40 МПа капрон арқандары үшін жасайды.

Арқанның бір буынына түсетін күшті мына формуламен анықтайды:

Fmax=Fg/(zη),          (15)

Мұнда Fmax =gm – көтеретін массаның жалпы ауырлық күші;

z – полиспасттың буындар саны

η – 0,78...0,97 – полиспасттың П.Ә.К.

Жүкті ұзындығы lс және олардың ылди бұрышы α =30…45° қосымша арқандарға ілгенде ілгіш биіктігі  h = (0,7…0,86)lс  болуы ұсынылады. Арқандарды беріктік қоры  s=12 кезінде формуламен табылатын қиратқыш күш бойынша Fp таңдайды.

11 сурет. Арқаны: а-кендірлі; б - болатты шиыршықты ТК үлгілі; в – болатты кендірлі өзекшелі ТК үлгілі; г – болатты ЛК-Р үлгілі; д- өрімнің бірдей бағыттымен, болатты ТК үлгілі, бірақ адымы әртүрлі; е- болатты ЛК үлгілі; ж- болатты, өрімнің әртүрлі бағытымен ТК үлгілі.

Болат арқандар (11, в және г) – жүккөтергіш машиналардың ең жақсы таралған жұмысшы бөлігі. Оларды сонымен қатар тасымалдағыштарда, сабанды алаңдардан жинағанда қолданылатын торкөздерде және жүкті сүйрегенде тартқыш құрал ретінде пайдаланады. Сондай арқандардың артықшылығы – жоғары беріктігі, жеңілдігі, сілкіністерді әлсіретуі,  дыбыссыз жұмысы және жоғары сенімділігі.

Үзілудің басталуы жайлы жекелеген сымдардың үзілуі хабар береді. Арқанның өрімінің бір қадамына сәйкес үзілген сымдар саны ақаулық белгісі болып табылады.

Болат арқандарды  (ГОСТ 7665-80, 7667-80 … 7669-80 және 3088-80) беріктік шегі  σв = (1.7…2,2)103 МПа  жоғарыкөміртекті салқын күйінде созылған сымнан жасайды. Жүккөтергіш машиналарда екі өрімді органикалық өзекшелі арқандарды қолданады, олар маймен сіңірілген (50% көміртасты смоламен және 50% мазутпен). Үйкелісті және тозуды азайту үшін  маймен сымдарды  майлайды. Арқандардың иірінің өрімі бойынша оң және сол өрімді болып бөлінеді. Біржақты өрімді арқандарда қабаттарының бірқалыпты қашықтық сайын (11 е суреті) сымдар мен иірімдері бір жаққа оралады да сызықты түйісіп отырады, ал қиылыспалы өрімді арқандарда әрбір жаққа оралады. Біржақты өрімді арқандар тарқатылуға ұмтылады, бірақ олар иілгіш болғандықтан жүкті бірнеше жерден көтеру кезінде ұсынылады. Қиылыспалы өрімді арқандардың (11 ж суреті) сымдары арасында әрқашан нүктелі түйісу болады да, олар қатты болып келеді. Майыстыру кезінде олардың жұмысына жоғары тозу тән.

Арқанды белгілеу үшін оның негізгі көрсеткіштерінің стандартты символдарын қолданады: арқан диаметрі (мм); қолдану мақсаты (жүкті – Ж; жүк-адам таситын ЖА); сымның маркасы (жоғары – Ж; бірінші – І; екінші - ІІ), өрімнің бағыты (сол – С; оң - белгіленбейді), өрімнің әдісі (тарқатылмайтын - ТМ ; тарқатылатын - Т), өрім бағытының үйлесуі (қиылыспалы; біржақты – Б; аралас - А), қаптау түрі (қаптаусыз; орташа агрессивті жағдайларға арналған - О ;қатты - Қ; өте қатты - ӨҚ), сымның үзілуіне уақытша кедергі (МПа). Мысалы, Ж-Ж-С-ТМ-1666ГОСТ 3088-80

Сонымен қатар арқан құрылымы өрім түрімен (сызықты жанасу – СЖ, нүктелі жанасу – НЖ, нүктелі-сызықты – НСЖ, сызықты-нүктелі – СНЖ, жолақты - ЖЖ), өрім қатарындағы сымдар диаметрі бойынша (бірдей – Б, әртүрлі - Ә), арқандағы иірімдер саны бойынша, иірімдегі әртүрлі диаметрлі сымдар саны бойынша, өзекше түрі бойынша (органикалық өзекше – ОӨ) анықталады.

Тікелей немесе көмекші арқандар арқылы жүкті көтеруге арналған ілмектерді құрылымы бойынша біртармақты жүккөтергіштігі 0,25...20 т және екітармақты болып бөлінеді. Ілмекті бірнеше тармақты арқанға көтергенде оны ілмекті аспақа беккітеді. Ілмектерді болат 20-дан жасайды. Құймалы ілмектер шет елдерде де шамалы тараған.

Блокта немесе барабанда арқанның ауытқу бұрыштары блок қалқанында арқан бұзылғанда немесе барабанды тарақта кескен кезде есептеуге болады, сонымен қатар арқанның алдыңғы орамға толуын барабанның жырашығы толу жағына ауытқу жағдайында тексереді.

12-сурет  Барабандар мен блоктарда арқанның ауытқу бұрыштары

Блоктағы арқанның ауытқу бұрышының шегі (13 сурет) формула бойынша (19) есептеледі.

tgγ0 = tgα ;            (16)

мұндағы: a - өзен бұзылуының жартылай бұрышы;

d – арқанның диаметрі

D - өзен тереңдігі бойынша блок диаметрі

h - өзеннің төменгі нүктесінен жұмылдыру басталғанына дейін есептелінетін өзен тередігі немесе жырашық профилінің сынығы.

Арқанның ауытқу бұрыштарының шегін есептеу үшін (19) формуласы қолданылады.

tg γ0= .             (17)

Барабандар үшін α1 бұрышы шарттармен шектеледі, яғни γ0 бұрышы үшін де, ал α2 алдыңғы орамдағы арқанның тиеуіне график түрінде қосымша тексереді.

Кесілген барабанда арқанның ауытқу бұрыштарының шегі ε кескіннің орам сызығы өрінің бұрышын есептеумен:

tg γ1 = tg (α1 + ε);               (18)

tg γ2 = tg (α2 - ε).                 (19)

γ1 және γ2 бұрыш шегін t кескін қадамы мен Dc арқан осі бойынша барабан диаметрінен тәуелді 14 сурет графигінен анықтауға болады.

Тәжіриебелік құрылғылар: Орнату 1 стендтен және электро оқшаулау материалдардан жасалған жиынтығынан (ағаш, эбонит және т.б.) 5 блок үлгілерінен және әртүрлі геометриялық өлшемдегі (жырашық түбі бойынша диаметрі, кескін қадамы, жырашықты қоршау радиусы, жырашық

14-сурет. Арқанның ауытқу бұрышы

13-сурет.

тереңдігі, ағын қирауының бұрышы) барабанның кескін бөлігі сақинасынан тұрады. Блок немесе барабанның әрбір үлгісіне 9 белгілі диаметрдегі арқанның қиындылары сәйкес келеді. Блок немесе барабан үлгісі, яғни әртүрлі диаметрде үлгілерді арқан тармақтары тақтайша бетіне тікелейсіз шығып кететіндей орната алатын жігі бар жылжымайтын көлбеу тірек 8 стендінде бекітіледі. Тақтайша бетінде арқанның ауытқу бұрышын есептейтін шкаламен 10 лимбалар бекітілген.

Блок кемерімен немесе барабан тарағымен арқан түйіспесінің басталу кезеңі малотты электрлік шынжырмен бекітіледі. Ол үшін ребор кемердің немесе кескін бетінде 4 арқан электрлік шынжырмен сигнал шамын және 3 қоректендіру көзі арқылы қосатын 2 азғантай қимадағы металдық сақина жайғасқан.

Тапсырма тәжіриебелік орнату көмегімен арқан диаметрінің блок пен барабан диаметріне қатынасы және ағынның әртүрлі кескіндері үшін арқанның ауытқу бұрышының шегін анықтауын тұжырымдайды.

15-сурет. Барабандар мен блоктарда арқанның ауытқу бұрыштарын өлшеу

Орнатуда біркелкі геометриялық параметрде арқанның ауытқу бұрыштарының әртүрлі типтеріне салыстыру мүмкіндігі бар.

Жұмыс орындаудың тәртібі 1. формулаларды, сонымен қатар (15 сурет) графикті қолданып, сыналатын үлгілер үшін теориялық мәнін анықтау.

2. 14 сурет графигінің үлгісі бойынша (tgy2 мәні графикалық түрде анықтайды) бұрыштардың теориялық мәнінің графикасын құру.

3. Стендте кезекпен сыналатын үлгілерді орнату. Арқанның бір шетін қимылсыз блокқа (барабанға) бекітеді, келесі шетін ауытқитын блок арқылы тастайды және 5 күшпен жүкке тиейді. Ауытқыған блокты блок (барабан) осіне паралелльді орын ауыстыруда, сигнал шамы жалған кезде γ бұрышының критикалық мәні бекітіледі. γ2 (12 сурет) бұрышын анықтау үшін, электрлік шынжырға металдық сақинаның орнына алдыңғы арқанның орамын қосу қажет.

Тәжірибе жолымен алынған арқанның ауытқу бұрышы шегінің мәнін тұрғызылған график бойынша теориялық мәнге жеткізу.

Есептеудің мазмұны: Арқанның ауытқу бұрышы шегінің теориялық мәні барлық сыналатын үлгілер үшін. Алынған графикті теориялықпен салыстыру.

Бақылау сұрақтары

- Барабандарда немесе блокта арқанның ауытқуының геометриялық орналасуы.

- Ауытқу бұрыштары үшін қажет есептеу формулаларын көрсет

- Арқанның бір буынына түсетін күштің формуласын көрсет

- Болат арқандар түрлері

- Маймен сымдарды не себепті майлайды?

№4 ТЖ.

Полиcпастnар және блоктар.

Мақсаты: Полиспаст сүлбе түрлерін және блоктар конструкциясын қарастыру

Жоспар

- Полиспаст сүлбе түрлерін және блоктар конструкциясын қарастыру.

- Берілгені бойынша полиспаст еселігін анықтау.

Полиcпасттың атқаратын қызметі және құрлысы.

Полиспаст («полиспаст»- грек сөзінен көп арқандармен тартылады дегенді білдіреді) ежелгі көтергіш құрылым, өздігінен жылжымалы және жылжымайтын блоктарды біртұтас иілгіш органмен (арқанмен, шынжырмен) айналады 1, а- суреті. Блок- жүк көтергіш машиналардың арқан астында шкив шеңберінің бетінде науасы бар жиынтық бірлік. Машиналар мен механизмдерде иілгішоргандардың қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылады – бекітілген осьті жылжымайтын блок 1 немесе күшпен ұтатын өсі кеңістікте жылжитын блок 2. Бірнеше бірге жұмыс істейтін блоктарда құрсауға жинайды. Тарту шығырының барабанына арқанды 4 бағыттау үшін біршкивті шегіншен блок 3- канифас- блок қолданылады.

16 сурет. Полиспасттар сүлбесі (а-күштік, б- жылдамдықтық, в-жалаң күштік алты еселік, г- қосарланған күштік екі еселік теңгергіш блокты: д- қосарланған күштік екі еселік теңгергіш траверсалы).

Полиспасттарды жүктерді монтажды шығырлармен бірге көтеру және жылжатуға немесе жүк көтергіш машиналардың жиыктың бірлігі ретінде қолданылады.

Полиспастпен көтерілетін жүктің салмағын бірмезілде арқанның бірнеше тармақтары қабылдайтындықтан, шығырдық барабанына аралатын арқан ұшына пропорционалды аз күш түсіру керек, сонда күшпен ұтады. Сәйкесінше қашықтықпен (жылдамдық) және жүкті көтеру уақытымен ұтыламыз. Полиспаст жұмысының негізінде механиканың «алтын» заңы жатыр. Осы заңға сәйкес полиспасттарды: күштік (тура) және жылдамдықтың (кері) деп бөледі. Күштік полиспастта жүк жылжымалы блокқа асылса, ал тару күшін иілгіш органның басқа ұшы жылжымайтын болып бекітілген (16, а- сурет) бос тармағына түсереді.

Күштін полиспасты қолдану арқанның жүріс тармағындағы күшті (барабанға орналатын) және шығырдың барабанына жүктемені азайтады, сәйкесінше механизмнің беріліс қатынысының шамасын, қуатын ауқымдарын, массасып және құнын азайтады. Күштік полистардың кең қолданылуы осымен түсіндіріледі.

Жылдамдықтық полиспастты күштік полиспасттан жылжымалы блокқа тарту күшін түсіру және жүкті арқанның бос ұшына бекіту айырыкшаландырады. 16,б- сурет осындай полиспаст күшпен ұтылса, жылдамдықпеен ұтады, бірақ қуатты жетек талап етеді, оның роліп көбіне күштік гидроцилиндр атқарады.

Полиспастың негізгі сипаттамасы оның еселігі-шығыр барабанына оралатын арңанның қозғалыс жылдамдығының қосымша үйкеліс күшін ескермегендегі жүкті көтеру жылдамдығына қатынасы, яғни күшпен ұту (жылдамдық). Күштік полиспастың жүк салмағын арқаппың алты тармағы қабылдайды, сондықтан еселігі а=6 (16, а сурет). Сонда подшипниктердегі үйкелес күшін және иілгіш органның ию қаттылығын ескермегенде Fтяг= Qгр/a, яғни полистпаст арқанының әр тармағындағы күштер тең.

Шындығында күштік полиспастта кедергі күшін есепке ал ғанда ең кіші күш арқаның жылжымайтын тармағындағында болады, ол ешбір арқан блогына аралмайды және қосымша күш қабылдамайды. Керісінше, ең үлкен күш полиспасттың арқандық блоктарына аралатын арқанның тарту тармағында болады. Көрсетілген күш шамасы тасымалдайтын жүктің ауырлық күшінен, барлық арқандық және шегіншектейтін блоктардың подшипниктеріндегі үйкеліс және иілгіш органның элементтерінің арасындағы үйкелістердің қосындыларынан тұрады, H

(20)

Мұдағы - бір блоктың ПӘК, n-шегіпшектейтін блоктар саны, шт.

Жылжымалы блокты h шамасына көтергенде шығыр барабанына аh=6h метр арқан аралуы керек (16, а сурет). Екі еселік жылдамдық полиспастында керісінше, жылжымалы блокты h шамасына (А1 қалпынан А қалпына) түсіргенде жүк  аh=2h биіктігіне көтеріледі (16, б- сурет).

Орындалуы бойынша қарапайым (жекеленген) және қосарланған полиспасттарда арқан шығыр барабанына оралғанда арқанның барабан осі бойымен жылжуына байланысты барабанның тіректеріне жүктеме де өзгереді. (16, а сурет).

Жүкті тік көру үшін және барабан тірегіне жүктеме тұрақты болуы үшін теңгергіш блокты С қосарланған полиспасттар немесе траверсамен арқанның екі ұшы бір барабанға бекітілген және оған бірге оралады. (16 г, д- сурет).

Жүктік крандардың жүк көтеретін механизмдерде кең таралған.

Қосарланған полипасттарды есептеу жекеленген полиспасттарға жартылай жүктеме әсер еткенде қарастырылғандай есептеледі. Қосарланған полиспасттың еселігі арқылы өрнектейді. Сонымен бірге ол жүк салмағын қабылдайтын арқанның тармақтар санын барабанға оралатын тармақтар санына бөлгенде алынған саңға тең. Мысалы, 16 д- суреттегі полиспаст- қосарланған екі еселік.

17 сурет. Күштік полиспасттарды есептеу сүлбелері (1- жекеленген жеті еселік; 2- жекеленген төрт еселік).

Крандық күштік полисттарды кранның барлық түрлерінің жүк көтеру механизмдерінде және жебе тәрізді крандарда стреласының құлашын өзгертетіп механизмдарда қолданады. Жылжымайтын блок ретінде осы жағдайда кранның стреласының басындағы бір осьте орнатылған арқан блоктарының 2 жиынтығын қолданады. (18 а- сурет). Бұл жағдайда жылжымалы блоктар ролін ілмекті аспа (18,б, в- сурет) орындайды.

18- сурет. Крандық полиспасттардың жиынтық бірліктері (а-басты блок; б-қалыпты ілмекті аспа; е- қысқартылған ілмекті аспа).

Ілмекті аспаның екі түрі бар: қалыптылық және қысқартылған.

Қалыпты ілмекті аспа арқанмен оралатын 1 және осьтерге 3 орнатылған подшипниктері 2 бар арқанды блоктардан тұрады. Ось 3 екі щекаға 4 бекітілген, төменгі жағына траверса 6 орнатылған. Ілмектің құйыршығы траверсаның тесігі арқылы өтеді және сфералы шайбаға немесе тіреуіш шарикті подшипникке тірелетін гайкамен 8 бекітіледі. Өздігінен гайка бұралып ашылмауы үшін, оны ілмектің хвостовигінің ұшына бекітілген және гайканың кертігіне кіретін тірегіш планкамен бекітіледі. Гайка өздігінен бұралып ашылмауы үшін крандар ережесі бойынша оны штифт, шплинт немесе бекіткіш болтпен бекіту мүмкін емес.

Осьті 3 және траверсаны осьтік бағытта фиксациялау үшін болттарға бекітілген немесе жақтауға 4 пісіріліп қосылған бекіткіш планкалар қолданылады. Көрсетілген планкалар жақтаудың тесігінде өз осі бойымен траверсаның ілмекпен айналуына кедергі жасамайды, ол жүкті түсіруге ыңғайлы.

Арқан блок кертігінен шықпауы үшін қалыңдығы 3мм аз емес болат қақпақ 3 (сурет 18,а) және 7 (ілмектін аспа- 18,б сурет) кигізілген. Блок ребортары мен қаптама арасындағы радиалдық саңылау ∆≤0,3 dk  артық болмауы керек. Ілмектік аспа қаптамаларында арқан шығатын кесік бар, оның ұзындығы мен екін ЖКМ жұмыс жасағанда қаптамаға үйкелмеуі үшін әдейі таңдап жасайды.

Қалыпты арқандық аспа жақтауын ВСт3 болатынан жасайды және траверсаның цапфасының тесігімен босаңдау қимада Лямэ формуласы бойынша созылуға есептейді, МПа.

σ =                 (21)

Мұндағы S-жақтау қалыңдығы, М; R- жақтаудың шетінің сыртқы радиусы, М; V- тесік радиусы, М. Сонымен қатар беріктік қорын еселеуші коэффициенті n=3...4 болуын қамтамасыздандыру қажет.

Траверсаны 40,45 болатынан жасап, ілмектің құйыршығына жасалған тесікпен босаңдау орташа қимасын иілуге есептейді.

Беріктік қорын еселеушіні 3 кем емес қылып қабылдайды.

Қысқартылған аспанда блоктар траверсаның қапфаларына орнатылған, ол оның биіктігін азайтуға және жүкті қалыптыға қарағанда үлкен биіктікке көтеруге мүмкіндік береді.

Қысқартылған аспаға жүкті симметриялы асу үшін онда блоктар саны жұы болуы керек, яғни жұп еселікті полиспастар қолданылуы мүмкін.

Бақылау сұрақтары:

- Полиспаст дегеніміз не? Оның жұмысы механиканың қай жұмысына негізделген? Полиспаст еселігі?

- Полиспаст қалай жіктеледі және оның ерекшеліктері?

- Жүктелген полиспастрадың артықшылықтары және олар қандай ЖКМ-да қолданады?

- Крандағы полиспасттың құрылысы және жұмыс реті?

- Монтан блоктын обоймадан айырмашылығы? Қолданылу жері?

6.   Неге блокты құрсаудың құрылысында көптіректі өстерді қолданады?

7. Роликтің батареясы бар құрсаулардың жай құрсаулардан айырмашылықтары қандай. Бұл құрылым қандай артықшылықтарды қамтамасыз етеді?

8. Полиспастқа канаттарды қоры қандай схемаларын қолданады және қай кезде?

9. Канаттың қоры бағытына байланысты полиспастқа канаттарды қоры бағытын қалай дұрыс таңдауға болады? Не үшін солай істейміз? Керекті сынақтарды өткізіңдер?

10. Полиспастқа канатты қоры қалай істейді?

11. Полиспастпен жұмыс істегенде қандай қауіпсіздік эксплуатациялау ережелерді орындау керек.

12. Полиспаст канатының оралуы немен қауіпті болады және бұл құбылысты болдырмау үшін қандай әрекеттерді қолданады?

№ 5 ТЖ.

Жүк қамтағыш құрылғыны оқу

Мақсаты: Әр түрлі типтік тежегіштің жұмыс істеу принципін оқу және салыстырмалы тұжырым жасау.

Жоспар

- Жүк қамтағыш құрылғыны оқу.

- Жүк қамтағышты таңдау және есептеу.

- Қысқыш жүк қамтағыштар.

- Траверсалар

Көмекші арқандар арқанның, шынжырдың және баулардың қалдықтарынан жасайды. Олардың көмегімен жүкті тіркеп кейін іліп қояды. Болат арқандардан жасалған көмекші арқандар кең таралған.

Арқанды сығымдалудан және жылдам тозудан сақтау үшін оның ұшындағы шалматың коуш болады. Коуш болаттан құю, соғу, қалыптау немесе науа қима тәрізді пішінді сақина сияқты қайрау арқылы әзірлейді. Коушты жанаушы арқан ұшы негізгі арқанға ағытылатын немесе ағытылмайтын қосулар арқылы бекітеді. Тақтайшалы және тұтқалы қосулар кең қолданыс тапты.

Әрбір алты ай сайын көмекші арқандарды жүкті қармаудың қолайсыз жағдайында екі есе артық күшпен сынайды.

Әртүрлі деңгейде жұмыс процесін механикаландыратын арнайы қармағыш құрылғылар – қысқышты және тырнақты қармағыш, контейнерлер, торлар және т.б. 19 а,б суреттерінде жүкті қармауды шамалап автоматтандыратын және бөшкелерді, бөренелерді, бумаларды, жәшіктерді түсіруде толық автоматтандырады. Жүктердің түсіп қалу мүмкіндігі ( 19 в суреті) жоқ, өйткені қысылған жүктердің үйкеліс күші ауырлық күшінен әрқашан артық болады.

Қапшықтардағы жүктер үшін таспалы арқандар (19 д суреті), көкөністерге контейнерлер (1 е суреті), бауланған жүктерге торлар (19 ж суреті) қолданады. Бұл құрылғылар жүк түсіруді автоматтандырады, көмекші арқан мен тор жүк астынан өзі шығып кетеді, ал контейнер өздігінен төңкеріледі.

Контейнерлік тасымалдау әдісі жұмыс еңбексіңіргіштігін азайтады және жүктің зақымдануынан шығынды төмендетеді.

Қораптар, жұлдызшалар мен дабылдар – аспалы және тарту бөліктерімен бірге жұмыс істейтін бөлшектер.

Қораптар тарту бөлігінің баяу қисаюы мен қозғалыс бағытының өзгеруіне қызмет етеді. Жұлдызшалар мен дабылдар – жүк көтергіш машиналардың жетекші элементтері, олардың көмегімен аспалы немесе тарту бөлігі оралады немесе тарқатылады. Қораптар, жұлдызшалар және дабылдар құрылғылары тарту және аспалы бөліктердің өте ұзақ қызметін қамтамасыз етуі керек. Қораптар мақсатына қрай қозғалатын және қозғалмайтын болады. Қозғалатын қораптар кеңістікте қозғалады: оларды арқанның тартылуы мен жылдамдығын өзгерту үшін аспалы құрылғыда пайдаланады. Қозғалмайтын қораптар арқанның бағытын өзгертуге пайдаланылады; олардың осі жүккөтергіштің қозғалмайтын бөлігінде бекітілген.

19-сурет. Жүкқармағыш құрылғылар: а –бөшкелер мен бөренелерге арналған қысқышты қармау; б- Бумаларға арналган қысқышты қармау; в- ұстағышты қармау; шынжырлы көмекші арқан; д- таспалы көсекші арқан; е- тамырсабақтыларға арналған контейнер; ж- ылғалды жүктерге арналған тор.

Арқан мен шынжырдың қораптарын СЧ15 және СЧ18 шойынынан құяды; үлкен күш түсетіндерін болат құю және дәнекерлеу тәсілімен жасайды. Диаметрін 10-20% кеміту тек теңдестіретін қораптарға ғана рұқсат етіледі. Қораптың ішкі пішінін мына мөлшемдермен жасайды: тереңдігі h ≈ (1,5…2) dk: қоспа B ≈ (2…2,5) dk;  түбінің радиусы r ≈ (0,53…0,56)dk.

Қораптың ось – төлке қосарының жұмысын қысым p≤[p] және үйкелудің өзіндік жұмысымен pv ≤ [pv] тексереді.

Дәнекерленген шынжырға арналған қораптардың диаметрін арақатынаспен анықтайды: қол берілісінде D≥20d, машиналық берісте -D≥30d, мұнда d – шынжырдың калибрі.

Шынжырға арналған жұлдызшалар айналдыру моментін беруге арналған. Жұлдызшалар калибрлі және тілімді шынжырлар үшін деп бөлінеді.

Іріктелген шынжырлардың бөліктері жұлдызшамен бірігеді, арнайы ұяларда, олардың пішіні шынжыр бөлігінің пішініне сай келеді.

Дабылдар – көтеру және тарту механизмдерінің құрастырған бірліктері, олар тарту құрылғылары – шынжыр немесе арқан. Олар ортасы қуыс бір немесе екі ступицасы бар, ұзындығына байланысты, цилиндр. Дабылдар МСЧ28 – 48 және СЧ15 шойыннан құйылған; Ст3 және Ст5 болаттарынан дәнекерленген.

Дабылдың жұмыс жазықтығы тегіс немесе бұранда ойықшалы болып келеді, оларға шынжыр немесе болат арқан оралады. Көп қатарлы орау тек тегіс жазықты дабылдарға оралады, бірақ ол арқанның тез тозуына әкеліп соғады.

Бұрандалы ойықшаның пішінін болат арқан үшін келесі мөлшермен жасайды: с = (0,3…0,5)dk, lн = dk +(2…3)мм, r = 0,54dk.  Дабылға бір немесе 2 арқан орамын орауға болады: бірінші жағдайда бұранда ойықшасы оң орау, екінші жағдайда – оң жағын бір шетінен, сол жағын екінші шетінен ортасына дейін. Ойықшалар осылай орналасқанда жүктің тік түсіруі мен көтеруі қамтамасыз етіледі.

Арқан мен шынжырдың ойықшаның бағытынан ауытқуы жазық дабыл үшін  мөлшерден аспауы керек, ал бұрандалы ойықшалы дабыл үшін  мөлшерде.

Мемлекеттік техн. Бақылау ережелері бойынша тек жабыстыру тақтайшалары мен сына қысқыштарымен ғана арқанның ұшын бекітуге рұқсат етілген. Жабыстыру тақтайшалары бар бұрандалы қысқыштар жасау оңай және сенімді. Тақтайшаларды арқанның диаметріне байланысты таңдап алынады. Тақтайшалардағы тесіктердің диаметрі бұранда диаметріне сәйкес келеді.

Қысқыштардың ең аз саны zmin=2 бір бұрандалы тақтайшаларда, zmin=1 екі бұрандалы тақтайшаларда және арқан диаметрі 31 мм-ге дейін болғанда. Арқан үлкен диаметрлі болғанда есептің қорытындысына қарамастан, екі қысқыш болу керек.

Пайдалану жағдайы мен көтергіш – тасымалдағыш машиналарын күту кезіндегі біздің елдегі техника қауіпсіздік ережелері жүктерді көтерген жағдайда және баяу түсіру кезінде ұстап тұратын құрылымда қажет етеді

Бақылау сұрақтары:

- Қандай қамтығыш мүшелері қазіргі кездегі ЖКМ кең қолданады? Оларға қойылатын негізгі талаптарды және артықшылықтар мен кемшіліктерді атап беріңіз.

- Қандай жүк қамтығыш мүшелерге сақтандырғыш қапсырмаларды қояды және неүшін? Олар қалай істейді?

- Қазіргі кездегі ЖҚ қалай классификациялайды және ҚМЖ істегенде қандай ЖҚ көп қолданады? Неге?

- Әмбебап иілгіш ЖҚ дегеніміз не? Оларды қалай шығарып істейді және олар қандай артықшыларға ие?

- Қандай мақсатпен канат стропына втулка қаптайды? Оны қалай жасайды және ол қандай артықшылармен қамтамасыздындырады?

- Иілгіш ЖҚ қалай есептейді? Беріктік қорының статикалық коэфицентінің мәнінің иілгеіш органның типінен тәуелділігін көрсет.

- Дистанционды ЖҚ қолданудың артықшылығы және олар қалай жұмыс істейді?

- Иілгіш ЖҚ қалай есептеледі? Беріктік қорының статикалық          коэффициентінің мәнінің иілгіш органның типінен тәуелділігін көрсет?

- Дистанционды ЖҚ қолданудың артықшылығы және олар қалай жұмыс  істейді?

- Жартылай автоматты ЖҚ қалай жасалған және жұмыс істейді? НЕ себептен жүкті строптау  үрдісін толығымен автоматтау мүмкін емес?

- Қысқыш ЖҚ негізгі жұмыс принципі. Клещті және эксцентрикті қысқыштардың құрылымдық айырмашылықтары қандай?

- Клинді қармауыш қалай жасалған жәнеи қалай жұмыс істейді?

- Треверсаны қай мақсатпен қолданады және қалай жіктеледі?

- Теңгергіш траверсаның атқаратын қызметі? Тең иінді траверса әр түрлі иіндіден  немен айырықшаланады? Олардың қолданылатын жерлерін көрсет?

№ 6 ТЖ.

Тежегішті оқу және салыстырмалы тұжырым.

Мақсаты: Әр түрлі типтік тежегіштің жұмыс істеу принципін оқу.

Жоспар

- Әр түрлі типтік тежегіштің жұмыс істеу принципін оқу.

- Тежегіш сипаттамасын әр түрлі ашу құрылғыларымен салыстыру.

- Тежегіш параметрлерін есептеу әдістерін тұжырымдау.

Теориялық жағдайлар. Көтергіш машиналарды пайдаланудың қауіпсіздігі тежеуіш құрылғылардың тиімді жұмыс істеуінен мүмкін. Көтергіш машиналардың кең тарағаны сыртында қалып тежеуіш шкивінің үйкелісінің бетіне қарама-қарсы орналасқан екі қалыпты тежеуіш.

Екі қалыпты тежеуіштің тежеуіш сәті (19 және 20 сурет)

MT = FD = ƒ ND,                       (22)

Мұндағы:      D – тежеуіш шкивінің диаметрі.

F – тежеуіш шкив пен қалып арасындағы сырғанау үйкелісінің коэффициенті.

N – тежеуіштің шкивке қалыптың жабысу күші.

В – қысқа желідегі элетромагнит және серіппелі тұйықталу екі қалып тежеуіште тұйықталатын серіппе күші (19 сурет).

Рз  = Р1 + Рв =                 (23)

Мұндағы: Р1 – тежеуіш тұйықталуына қажетті тежеуіш иінтірегінің жоғары топсасының күші.

РВ – 2-н 6-ға кгс дейін тежеуіш өлшемінен тәуелді қолданатын қосымша серіппенің күші.

η – жақсы орындайтын тоспамен және жиі майлаумен сүрмелейтінмен тежеуіш үшін қолданатын тежеуіш жүйесі к.п.д., η= 0,9/0,95  [1]

серіппелі тұйықталуы және электрогидровикалық итергішті екі қалыпты тежеуіте тұйықтау серіппенің күші (20 сурет)

Рз = ,                     (24)

Мұндағы: GT – тежеуіш сәтінің қабілетін құратын итергіштің жылжымалы бөлігінің салмағы.

Тежеуіш сәтінің артына тежеуішті тежеуіш құжатына белгіленген белгілі ұзындықтағы жұмыс серіппесін орнатумен жөнге келтіреді.

Жақсы тұйықталған тежеуіштер тұйықталған серіппе күшін алдын-алатын немесе тұйықталған жүк салмағын бір-бірінен үйкеліс бетін жүргізетін ажырату құрылғының күші әсерінен ажыратылады. Тежеуіште ажыратқыш құрылғы ретінде жиі немесе алмасатын тоқты қысқа және ұзын желілі электромагинттер, сонымен қатар элетрогидравикалық және орталықтан тепкіш күшті итергітерді қолданылады.

Ажыратылған тежеуіштің үйкеліс бетінің арасындағы саңылау шамасы оның жақ жұмыс істеуі үшін мәні үлкен.

Қалып тежеуішінде орнатылған радиалды саңылаудың δорн шамасы шкив және қалып арасында нұсқамалар бойынша (1,7) қабылдануы мүмкін:

Шкив диаметрі D мм.              100        200          300         400         800      600

Орнатылған саңылау δорн         0,6         0,8            1,0         1,25        1,25     1,5

Фрикциондық жұп тозуының өлшемі бойынша саңылау ажырату тежеуіші кезінде оның үйкелсі бетінің арасында ұлғаяды. Біркелкі ажырату құрылғының жүрісі ұлғаяды.

Үйкеліс беті арасында орнату саңылауын құру үшін ажырату тежеуішінің мөлшерлі жүрісінің жарты бөлігі қолданылады, ал қалған бөлігі тоспа жүйесі

люфтасында және тежеуіш элементтер деформация, тормоздық жапсырма тозу компенсациясында сақталады.

Ажырату құрылғысының орнтылған жүрсі

hуст = 2 δусти,                                             (25)

20 сурет. Қысқа желідегі элетромагнитті қалып тежеуіштің сызбасы

Мұндағы: U – ажырату құрылғының жылжымалы бөлігінен қалыпқа дейінгі тежеуіш жүйесінің берілс саны.

Қалып және шкив арасындағы орнату саңылауының мақсималды шегі қатынастан ажырату құрылғының орнату жүрісінің максималды шегі бойынша анықталуы мүмкін.

h = 0.5hмөлш.

мұндағы: hмөлш. – ажырату құрылғының мөлшерлі жүрісі (ажырату құрылғы жүрісінің екінші жартысы иінтірек жапсырмасының деформациясын, тозу компенсациясы үшін қолданылады (1.7). Негізгі параметрлер бойынша реттелуде (MТ, δуст, hуст) механизмді толық сынау кезінде тормоз тексерілуі тиіс).

Тәжіриебелік құрылғылар: 1. Жұмыс күйінде стендте орнатылған тежеуіш түрлі типтері.

2. Әртүрлі ажырату құрылғыдағы тежеуіштің негізгі типтік (сызбалар) суреттер.

3. Тежеуішті реттеуге арналған құрылғы жиынтығы.

4. Өлшегіш құрылғы (штангенциркуль, сызғыш, щуп).

20-сурет. Электрогидравликалық итергішті қалып тежеуіштің сызбасы

21 сурет. Электрогидарвликалық итергішті тежеуіш

Қысқа желідегі элетромагнитті және электрогидравликалық итергішті екі қалыпты тежеуіштің құрылғысы 20 және 21 суретте ықшамдалған. ТКТ типті тежеуіштің сығылуымен, (20 сурет) 7 және 8 гайка және 11 скоба арасындағы 9 штокта көлбеу орналасқан 9 негізгі серіппе сығылуымен жүзегне асады. Серіппенің оң жақ шетінің қысымы 11 скобамен 3 сол жақ тағанға, содан кейін 18 қалыпқа және 17 шкивке жіберіледі. Серіппенің сол жақ шеті 7 және 5 гайкаға, 10 штокқа, содан кейін 13,14 гайкаға, 15 тағанға және 16 қалыпқа әсер етеді. 13 гайка мен таған арасында саңылау пайда болып қосымша серіппе әсері арқылы 12 таған 15 қалыппен бірге шкивтен оңға қарай ауытқиды. 3 таған магнит және якорь салмағының әсерінен қалыппен бірге 2 болт тірегішіне дейін 1 тежеуіш негізіне ауытқиды. 6 сығылу гайкасы тежеуішті реттеу кезінде иінтіректі қысу үшін жұмыс істейді. Гидарвикалық итергішті екі қалыпты тежеуіш (21 сурет) 1 гидроитергіш және 13 тежеуіштік таған арасында тік орналасқан 2 серіппе күшінің әсерінен тұйықталады. 2 серіппе тұйықталуының талап ететін шамасы 14 гайкамен реттеледі, 11,13 тағандағы шток итергіші 7,8 гайка реттегіш 6 тартыммен және 4 күйентемен қосылған.

Күйенте итергішінің піспегін көтеру кезінде А жебесі бойынша тірек айналасында айналады. Бұл кезде 13 және 11 тағаны 12 шкивке дейін ауытқиды. 13 таған қозғалуы 11 таған 9 болтпен бірге негізгі тормоздың тіренішіне дейін жетеді.

Берілген тежеуіш моменті бойынша реттелген тежеуішті тексеру мысалы 21 суретте салынған сызбасы бойынша жүзеге асуы мүмкін. Мұнда 1 тежеуіштік шкивке 3 өлшемді жүкпен 2 иінтірек бекітілген.

Q жүкпен иінтірек шамасын құрайтын момент, тежеуіштің шкивте:

Мгр = Ql +Gрl1,	                    (26)

Мұндағы: Gp – иінтіректің өзіндік шамасы.

Жұмыстың орындалу тәртібі: 1. Тежеуіштің әртүрлі типтік құрылымдарымен және стендте орнатылған плакаттар (сызбалар), үлгілер бойынша ажырату құрылғылармен танысу.

2. Қысқа желілі электромагнитті және электрогидравликалық итергішті екі қалыпты тежеуіштің реттелуін жүргізу. Қысқа желілі элетромагнитті тежеуішті (20 сурет) келесі түрде реттеу: электромагниттің жүріс якорьін орнатады. Ол үшін қозғалыссыз күйде 13,14 контректі гайканың кілтімен ұстап, магнит якорьінің қажетті жүрісі қамтамасыз етілмегенге дейін тормоз штогын квадрат құйыршығында айналдырады. Бұл кезде якорьдің тиімді жүрісі 13 гайка жүрісін 14 орнатып, мөлшерлі жүрісінен 50 пайызынан аспауын қадағалау керек.

Берілген тежеуіштік моменттің шамасына тұйықталу тежеуіші, серіппені реттейді. Ол үшін 13,14 контрленген гайка кезінде штокты 7 және айналудан ұстайтын гайкалар шток бойынша жылжығанға және тұйықталу серіппенің қажетті шамасы орнатылғанға дейін айналдырады.

Тежеуіш қалыптың біркелкі шегінісі шкивтен реттейді. Бұдан 6 сығылатын гайканы шток бойынша тежеуіш иінтірегінің тіренішіне дейін ауыстырады. Содан кейін оны кілтпен тоқта ұстап, штокты 5 якорь 4 электромагнитке тигенге шейін айналдырады. Бұл кезінде тежеуіш қалыпы якордің мөлшерлі жүрісінің шамасына ажырайды. Бұдан кейін 2 реттегіш болтпен шкив және қалып арасында біркелкі саңылауды орнатады. Реттелу біткеннен кейін 2 болт контрленеді, 6 сығу гайканы 7,8 гайкаға қысады.

Электрогидарвликалық итергішті (21 сурет) тежеуіш келесі түрде реттеледі: гидроитергіш штогының тиімді жүрісі орнатылады. Ол үшін 11 тағаннан 7 гайканы солға алдын-ала жылжытып, К квадратты құйыршықтан 6 тартымды кілтпен ұстап 8 гайканы айналдыра бастайды. Айналдыру гидроитергіш штогы пішпек итергіштің мөлшерлі жүрісінен 30-50 пайыз шамаға көтерілмегенше жалғасады. Жүрісті реттегеннен кейін 7 гайкасын 11 иінтірекке қысып контрелеу қажет.

Серіппені белгілі тежеу уақытын қамтамасыз ететін тежеуіш сәтінің шамасында тұйықталатын тежеуіш реттейді. Ол үшін серіппенің созылыуын көбейтетін және азайтатын, төмен немесе жоғары орналасатын 14 гайканы айналдырады. Қалып тежеуішінің түзу шкивтен шығуын реттейді. Ол үшін 3 шток итергішін жоғарғы жағдайға көтеріп, 9 ретейтін болтпен қалып және шкив арасында біркелкі саңылау орнатады. 9 болтты реттегеннен кейін контрят жасайды.

3. Стендте тежеуді басқару бойынша екі типке де операцияны орындау. Жұмыс уақытында нақты саңылаудың және ажырататын құрылғының әсерлі жүрісіне бақылаулық тексеру жүргізу.

4. Тексеруді 21 суретте көрсетілген сызба бойынша, әрбір тежеуді берілген тежеу моментіне реттелу ретінде жүргізу. Тежеу шкивінде максималды моментін анықтау үшін жүкті иінтірек салмағынан, жабық тежеуі кезінде тежеу шкиві қалыпқа сырғанай бастағанға дейін Q жүк салмағын ақырындап көбейті керек. Шкивтің сырғанау сәтіне дейін иінтіректі жүктеуді 3-4 рет қайталайды және максималды моменттің орташа мәнін анықтайды.

22 сурет. Тежеу шкивын жүктеу сызбасы.

12 кесте. Өлшеу нәтижесі және есептеу.

| Өлшенетін және есептелінетін шамалар | Белгі лері | Физикалық шаманың бірлігі | Тежеу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Қысқа жүрісті магнит пен | Электрогидравликалық итергішпен |
| Тежеу шкивтің диаметрі |  |  |  |  |
| Үйкеліс бетінің арасында орнатылған радиалды саңылау |  |  |  |  |
| Тұйықталатын құрылғының мөлшерлі жүрісі |  |  |  |  |
| Ажырататын құрылғының мөлшерлі жүрісі |  |  |  |  |
| Тұйықталатын серіппенің ұзындығы |  |  |  |  |
| Қалыпты тежеу шкивіне қысу күші |  |  |  |  |
| Қалып және тежеу шкив арасындағы үйкеліс күші |  |  |  |  |
| Үйкеліс коэффициенті |  |  |  |  |
| Тежеудің тежеу моменті |  |  |  |  |
| Q жүкпен тежеу шкивіне максималды моменті |  |  |  |  |
| Тежеудің артқы моментіне тежеуді қате баптау |  |  |  |  |

12 кесте. Өлшеу нәтижесі және есептеу.

| Өлшенетін және есептелінетін шамалар | Белгі лері | Физикалық шаманың бірлігі | Тежеу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Қысқа жүрісті магнит пен | Электрогидравликалық итергішпен |
| Тежеу шкивтің диаметрі |  |  |  |  |
| Үйкеліс бетінің арасында орнатылған радиалды саңылау |  |  |  |  |
| Тұйықталатын құрылғының мөлшерлі жүрісі |  |  |  |  |
| Ажырататын құрылғының мөлшерлі жүрісі |  |  |  |  |
| Тұйықталатын серіппенің ұзындығы |  |  |  |  |
| Қалыпты тежеу шкивіне қысу күші |  |  |  |  |
| Қалып және тежеу шкив арасындағы үйкеліс күші |  |  |  |  |
| Үйкеліс коэффициенті |  |  |  |  |
| Тежеудің тежеу моменті |  |  |  |  |
| Q жүкпен тежеу шкивіне максималды моменті |  |  |  |  |
| Тежеудің артқы моментіне тежеуді қате баптау |  |  |  |  |

Есептеудің мазмұны: 1. Ажыратылатын құрылғылар мен тежеу құрылмаларына қысқаша сипаттама.

2. Қысқа жүрісті электромагнитті және электрогидравликалы итергішті екі қалып тежеуінің сызбасы.

3. Орындалған өлшемдер мен есептердің нәтижесі.

4. Жұмыс нәтижелерін талдау.

Бақылау сұрақтары:

- Жаңа заманға сай ЖКМ-ның тежегіш құрылғысы не үшін қолданылады және оны қалай классификациялайды?

- Жаңа заманға сай ЖКМ-да қандай тежегіш түрін қолданады және не үшін қолданады?

- Таспалы тежегіштің қайда, қандай мақсатпен қолданады және оның құрылысының ерекшелігі?

- Қарапайым,дифференциалды және қосылған тежегіштерінің конструкциясындағы айырмашылықтары?

- Екі колодкалы нормально жабылған тежегіш қалай құратылылған және ол қалай жұмыс істейді? Оны қандай кұш жабады?

- МО-Б типті  қысқа үрісті электромагниттің атқаратын қызметі,құрылысы және жұмысы?

- Электрогидравликалық итергіштің қандай артықшылықтары бар?

- Қазіргі тежегіштерде қандай фрикциондық материалдар тараған, неге?

- Тежегіш тапсырмаларды колодкаларға  қалай бекітеді?

- Механизмнің қай білігіне тежегіш орнатқан дұрыс және неге? Тежегіш  шкивті қайда орнатады?

- Не мақсатпен тежегіштерді реттейді? Қай тәртіппен және реттеудің негізгі амалдары қандай?

ТЖ №8

Көпірлік крандардың жалпы жұмыс істеу парқін және негізгі буындарының конструкциясын зерттеу.

Мақсаты: Көпірлік крандардың жалпы жұмыс істеу парқін және негізгі буындарының конструкциясын зерттеу. Кранның жүктік сипаттамасын есептеу және жүктік орнықтылық коэффициентін анықтау.

Жоспар:

1. Жалпы мағлұматтар

2. Көпірлік крандар

3. Мосы крандар

4. Кабельді крандар

5. Кран-штабелерлер

6. Крандық жолдар

Жалпы мағлұматтар

Жоғарыда қарастырылған жебелік монтаждық крандар конструкцияларынан басқа СМР өндірісінде крандардың көпірлік типтері қолданыс тапқан, олар атауын кранның негізгі бөлігі – көпірден алған. Бұл топты құрайды: барлық жұмыс зонасында тұрақты жүккөтергіш қабілетке ие көпірлік, мосы крандар, сонымен қатар кран-тиегіштер, кабельді крандар және кран-штабелерлер.

Көпірлік крандар негізінен цехішілік және қоймаішілік жүк тасымалдарын жүзеге асырады (кәсіпорнынның цехтарында және эстакадаларда орнатылған), сондықтан оларды негізінен реконструкциялау, жөндеу және басқа жұмыстары кезінде монтаж (демонтаж) үшін қолданады. Мосы крандар өнеркәсіптік және азаматтық құрылыста, сонымен қатар қоймаларды және полигондарды қамсыздандыруда кеңінен қолданылады. Кабельді крандар құрылыстардың энергетикалық, гидротехникалық, көпірлік және басқа түрлерінде, қоймаларды қамсыздандыруда, ауданы бойынша үлкен емес аймақта жұмыстардың үлкен көлемдері жинақталған кезде қолданылады. Кран-штабелерлер жүктерді штабельдерге және стеллаждарға арнайы жүкұстағыш құрылғылар көмегімен жинақтау үшін арналған және монтаждық ұйымдар қоймаларында кеңінен қолданыс табады. Оларды СМР жүргізуде қолданбайды. Крандардың негізгі жұмыс қондырғысы — ілмекті аспасы бар жүктік полиспаст.

Жебелік крандарға қарағанда көпірлік типті крандар жүкті жебеде емес (консольді), әрқашанда машинаның тіректік контур аймағында орналасатын (мосы консольды крандардан басқа) жүктік арбашада тасымалдайды. Крандардың осындай жүктемелеу сұлбасы кезінде олар жұмыс жүктелуі әсерінен аударылып кете алмайды және орнықтылық есебін жүргізбейді, бұл маңызды болып табылады. Бұл жағдайда мосы крандардың жұмыс істемеген кезіндегі желдік жүктеме әрекетінен орнықтылық қорын есептейді.

Көпірлік крандар

Көпірлік кран өзара пісірістірілген негізгі (бойлық) және ұштық (көлденең) арқалықтардан жасалған және ғимарат (цех) немесе эстакада бағаналарының консольдарында бекітілген, кран астындағы арқалықтарға жатқызылған, жер үстілік рельстік жол бойынша қозғалатын көпірден (мост) құралған (112 сурет). Көпір бойынша (негізгі арқалықтар бойымен) жүкті көтеру және орын ауыстыру механизмдерімен жабдықталған жүк арбашасы орын ауыстырады. Көпірдің ұштық арқалықтар ұштарында кранның ғимараттың (эстакаданың) қозғалу аймағы бойымен орын ауыстыруды қамсыздандыратын жетегі бар жүргіштік арбашалар орналасқан.

Колонналарда бекітілген кран жолдарымен орын ауыстыратын көпірлік крандар кран жолы ғимарат тосқауылына бекітілетін аспалыларға қарағанда негіздік деп аталады. Көпір конструкцияясы бойынша крандар екі арқалықтық (екі негізгі арқалық) және бір арқалықтық (бір арқалық) болып бөлінеді. Жалпы мақсаттағы екі арқалықтық көпірлік электрдік крандар ГОСТ 24378—80Е талаптарын қанағаттандыруы тиіс. Бұл – екі рельске сүйенетін бір қозғалыс аймағы бар крандар. Крандар жүккөтергіштігі 5...50 т, қозғалыс аймағы 10,5...32 м, жүкті көтеру биіктігі   6... 18 м.

Жалпы мақсаттағы көпірлік крандар 320 т дейінгі жүккөтергіштікке ие, ал арнайы мақсаттағы (металлургиялық, энергетикалық және т.б.) — 630 т дейін. Бір арқалықты крандар (негіздік және аспалы) ГОСТ 22045—82 талаптарына сәйкес келуі тиіс. Осыедай кран мосты бір арқалықты конструкция болып табылғандықтан, оның үстінде стандартты төрт доңғалақты арбашаны орналастыру мүмкін емес. Сондықтан арбаша ретінде оларда ГОСТ 25584—77 бойынша ТЭ-ВНИИПТМАШ электртальдар қолданылады. Бір арқалықты крандар жүккөтергіштігі 1...5т, қозғалыс аймағы 4,5...28 м, жүкті көтеру биіктігі 12 м дейін. Жиі аз жүккөтергіштікке ие бір арқалықты крандар механизмдердің қол жетегімен жабдықталады.

112 сурет. Көпірлік екі арқалықты негіздік кран:

1 — басқару кабинасы; 2 — рельстер; 3 — жүргіштік доңғалақтар; 4 — ұштық арқалық; 5—арбашаға арналған кабельді  токөткізгіш; 6, 7 — жүкті көтерудің қосымша және негізгі механизмі; 8 — жүк арбашасы; 9 — иілгіш кабель аспасы; 10 — цехтік троллейлерді қамсыздандыру бөлімі; 11 — негізгі арқалық; 12 — жүк арбашасының қозғалыс механизмі;   13 — кранның (көпірдің) орын ауыстыру механизмі

Бұл жағдайда жүкті көтеру механизмінің рөлін көпір арқалығының төменгі бөлігімен орын ауыстыратын, оның траверсасына ілінген иірмекті және тегергішті қол тальі бар аспалы ілмек атқарады. Кранның негізгі конструкциясы бір арқалықтан құралғандықтан, ол сіңіп кеткен атқа ие болды — кран-арқалық (аттас голланд сөзінен).

Екі арқалықты көпірлік крандармен арқалық конструкция астына бекітілген басқару кабинасында отырып, оператор-крандаушы басқарады. Бір арқалықты крандармен басқару аспалы түймелік пульттан (поптан) жүзеге асырылады. Жүкті көтері жылдамдығы 0,13...0,17 м/с, жүк арбашасының орын ауыстыру жылдамдығы 0,7 м/с және жерден басқару кезінде көпірдің қозғалу жылдамдығы 0,8 м/с дейін және кабинадан басқару кезінде - 13 м/с дейін. Кран мехнизмдері жетектерін қоректендіру үшін электрэнергиясын жеткізу контактілі және олар бойымен сырғанайтын токалғыштар – троллейлер (ағылшынша – контактілі өткізгіш; троллейбус сөзі – ұқсас мағынада) бойынша немесе кран (арбаша) артынан созылатын электр кабелі бойынша жүзеге асырылады.

Көпірлік кран цехтің барлық аумағын қамсыздандырады (цех бойындағы тар жолақтардан басқа), бұл оның негізгі басымдығы болып табылады. Сонымен қатар көпірлік кран жер үстіндегі кран жолымен орын ауыстырады, сондықтан ол цех жерінің пайдалы аумағын иемденбейді. Кран жүккөтергіштігі көпірге байланысты жүк арбашасының орналасуына және жүк көтеудің биіктігіне тәуелді емес. Көпірлік кран конструкция бойынша қарапайым, эксплуатацияда сенімді және басқаруда ыңғайлы. Көпірлік крандар кемшіліктеріне жоғары белгілерде арнайы крандық жолдарды ұйымдастыру қажеттілігі жатады.

Мосы крандар

Қарапайымдатылған күйінде мосы кран тіректерге сүйенетін және жер бетіндегі рельстік жолдар бойынша орын ауыстыруға арналған көпрлік кран болып табылады. Сыртқы бейнесі бойынша ол төрт тіректі порталды (монтаждық мосылар) еске түсіреді, атауы да осыларға негізделген (113,а сурет). ГОСТ 7352—81 талаптарына сәйкес мосы электрлік крандар мақсаты бойынша тиегіш, құрылыстық-монтаждық және арнайы мақсаттағы болып бөлінеді. Тиегіш крандар жер бетіндегі рельстік және рельссіз көлікпен қамсыздандырылатын ашық қоймаларда эксплуатацияланады. Крандардың жүккөтергіштігі 3,2...5О т,  қозғалыс аймағы 10...40 м, жүк көтеру биіктігі 7... 16 м. Олар негізінде құрылыстық-монтаждық және арнайы крандар шығарылады.

Құрылыстық-монтаждық крандар объекттен объектке жылдам орталықтануды, монтажды (демонтаж), әртүрлі орындалудағы әртүрлі сипаттамалардағы жинауларды қамтамасыз етеді: жүккөтергіштігі 400 т дейін, қозғалыс аймағы 60...80 м, жүкті көтеру биіктігі 20...30 м.

Гидротехникалық құрылыстарды, кемелердің секциялық жиналуын және т.б. қамтамасыз ететін арнайы мақсаттағы крандар конструкция, жұмыс қондырғылары және сипаттамалары бойынша әртүрлі. Көпір конструкциясы бойынша крандар екі консольды (113, а сурет) және консольсыз (113,б сурет) болып бөлінеді. СМР өндірісі кезінде негізінен консольсыз крандар қолданылады.

113 сурет.   Мосы крандар   (а — екі арқалықты,   екі консольды — К-12.5М;    б — консольсыз — К-30-32)

Конструкция, басқару және қамсыздандыру қарапайымдылығы, крандардың жасалыну және оның эксплуатациясының салыстырмалы төмен құндылығы оның елдің халық шаруашылығына кеңінен ендірілуіне септігін тигізді. Аталған крандар арнайы қымбат эстакадалар салынуын талап етпейді. Мосы крандар эксплуатациясының шынайы шығындары ұқсас параметрлерге ие көпірлік крандар эксплуатациясының шығындарынан аз ғана асады. Крандар кемшіліктеріне жүкті көтерудің аз биіктігін (жебелі крандармен салыстырғанда), жұмыс аймағының шектелген ауданын келтіруге болады.

СМР жүргізуге арналған мосы кран тіректердің (аяқ) екі жұбына 1 және 6 тірелген арқалықты немесе торлы конструкциялы көпірден 4 (ригельден – аттас неміс сөзінен – көлденең) құралған. Кран көпірі бойынша жүк арбашасы 5 қозғалады. Жүккөтергіштігі 5 т дейін крандарда негізінен двутавр тәрізді ригель болады, оның бойымен стандартты электрталь қозғалады. ГОСТ КК (жүк арбашасы бар) және ККТ (электртальмен) типті крандарды шығаруды қарастырады. Мосы крандар ригельдің тіректермен байланысу түрі бойынша ажыратылады: қатты немесе иілгіш  (шарнирлі). Мосы кранның үлкен қозғалыс аймағы кезінде тірек жұптарының біреуін ригельмен қатты (113,б суретінде сол жақтағы 1), ал екіншісін – шарнирлі байланыстырады, бұл айнымалы температуралар немесе кран жолның колея өлшемінің номиналды мәнінен ауытқу әсерінен кран металқұрылғыларында елеулі кернеулердің пайда болу қаупінің алдын алады.

Кран тіректері негізінен төрт жүргіш арбашаға 7 (әр жақтан екеуден) сүйенеді. Екі жүргіш арбаша (әр жақтан біреуден) – жетекті рельстік жол бойымен кранның қозғалуы үшін. Кран орнықтылығын қамтамасыз ету үшін тіректер жұптап (кран қозғалысы кеңістігінде) қатаң тартымдармен 8 байланыстырылған. Басқару кабинасын 2 ригельмен тығыз байланысқан кран тірегінде орналастырылады. Осы тірек үстінде арнайы платформада жүк көтеру және жүк арбашасының 3 қозғалыс механизмдерін орналастырады. Металлконструкцияларды және жүккөтергіш крандар механизмдерін қамтамасыз ету үшін сатылар және қоршаулар орнатады.

Мосы крандарды таратылған қалпында көлік құралдарында тасымалданады. Крандардың біразын Қосымша ГПМ көмегісіз ригельді «сығу» тәсілімен кранның бір жағынан тіректерді (жұптап) полипласттармен тарту есебінен жөндейді. Мұның алдында ригельді кран жолына көлденең шпалды торларға жатқызылады. Кранды жобалық қалыпқа орнатқаннан кейін тіректерді ригельмен жоба талаптарына сәйкес байланыстырады және қатаң тартымдармен 8 бекітеді. Кранды бақылау, қамсыздандыру және жөндеу үшін кран ригелі бойымен қозғалатын аспалы орын қарастырылған.

Мосы крандарды қолдану қарапайым сызбалы (жоспардағы және үлкен көлемдегі төртбұрыш), салыстырмалы орнатылуы төмен (эстакадалардың, арнайы конструкциялардың және т.б.) элементтердің үлкен бірліктік салмағы бар зор технологиялық қондырғылар көлемі бар ғимараттарды жөндеу кезінде рационалды болып табылады. Заманауи крандардың қозғалу аймағының ұзындығы қондырғылар және конструкциялар монтажын бір уақытта бірнеше ғимараттар аумағында жүргізуге мүмкіндік береді.

Цилиндрлі резервуарлар, газгольдерлер және ыдыстар монтажы үшін радиалды-бұрылысты мосы крандар қолданылады, олардың біректерінің бір жұбы шеңберлік рельстік жолмен қозғалады, ал екіншісі – қозғалыссыз (тіректерде бұрылады) және жөнделіп жатқан конструкция центрінде орналасады.

Мосы крандарға қарағанда кран-тиегіштер үлкен қозғалу аймағына, жүккөтергіштікке және қамсыздандыру аймағын ұлғайтатын көпір ұштарындағы консольдарға (113,а сурет кранға ұқсас) ие. Аталған ерекшеліктермен қатар кран көпірі – күшейтілген конструкция, ал тіректер көптіректі жүргіш арбашаларға баланстаушы траверсалар арқылы сүйенеді. Мосы крандардың негізгі техникалық сипаттамалары 32 кестесінде келтірілген.

Мосы крандардың техникалық сипаттамалары

| Сипаттамалар | КК – 12,5 | К – 182 | К - 184 | К – 305Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жүккөтергіштік, т | 12,5 | 18 | 18 | 30 |
| Қозғалу аймағы, м | 20; 32 | 44 | 44 | 32 |
| Консольдер ұзындығы, м | 6 | - | - | - |
| Ілмекті көтеру биіктігі, м | 11,2 | 10,5 | 24 | 10,5 |
| Жүкті көтеру ұзындығы, 10-2 м/с | 13,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Жүк арбашасының қозғалу жылдамдығы, 10-2 м/с | 64,3 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| Кранның қозғалу жылдамдығы, м/с | 0,83 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| Электрқозғалтқыштардың орнатылған қуаты, кВт | 59 | 66,5 | 37 | 59 |
| Жүргіш дөңгелекке жүктеме, кН | 200 | 280 | 147 | 160 |
| Кран массасы, т | 78,3; 84,5 | 69 | 80 | 60 |

Кабельді крандар

Кабельді кран — конструкция бойынша күрделі және қымбат машина, ерекше объектілер құрылысында қолданады. Кранның негізгі элементі жүк арбашасы 8 қозғалатын көпір рөлін атқаратын тасушы арқан 4 (кабель) болып табылады (114 сурет). Осы элементтен кран атауы шыққан. Жабық конструкциялы арқан ұштары кранның мұнараларында (тірек) 3 және 6 бекітілген, ал арқанның өзі талап етілген күшпен тартылған. Кран орнықтылығын қамтамасыз ету үшін мұнаралар үшбұрыш тәрізді болып табылады және керісалмақпен 7 қамсыздандырылған. Екінші керісалмақ рөлін машиналық бөлмедегі 2 кран және басқару механизмдері атқарады. Керісалмақты 7 бір уақытта тасушы арқанды керу үшін қолданады. Сонымен қатар кран тіректері фундаментте бекітіледі, немесе жүргіш арбашаларға орнатылады/ және рельстік жолмен қозғалады.

Кабельді крандар кранды жол бойымен қозғалады, осы мақсатта екі мұнараны қозғалу механизмдерімен қамсыздандырады.

Кранның жүк арбашасында механизмдерді орналастыру мүмкін болмағандықтан оларды машиналық бөлмеде орналастырады, одан жүк көтеру (жүктік) және арбаша қозғалысы (жетекті) арқандары айналмалы блоктар 5 арқылы арбашаға жалғасады. Жүктік 9  және жетекті-W арқандар —конструкция бойынша қосарланған өрімді.

114 сурет. Кабельді кран  (а — жалпы көрінісі; б — жүк арбашасы)

Объекттерді реконструкциялау кезінде, мысалы, қоршауларды ауыстыру кезінде,  қолданылатын кабельді крандарды  монтаждық ұйымдар күшімен жасалады. Тіректер ретінде осы крандар үшін монтажды мачталар қолданылады, ол расчалкалар жүйесімен жұмыс қалпында ұстап тұрады. Қажет болғанда кран басқа аялдамаға шығырлар көмегімен жылжытуға болады. Тасушы арқан тура көлденең тартыла алмайды (ол төмен түсіп кетеді). Сондықтан жүк арбашасының қозғалуы қосымша күшті талап етеді және ол мұнараға кран қозғалу аймағының 0,1 ден жақын келе алмайды. Сонымен қатар жүк арбашасы және жүк әрқашан тербелісте болады. Заманауи кабельді крандардың жүккөтергіштігі 20 т дейін, Қозғалу аймағы 600 м дейін. Крандар 1млн. м2 көлемді аумақты қамсыздандыру үшін арналған.

Кран-штабелерлер

Кран-штабелер рельстік жолдармен қозғалатын және жүктік ұстама мен арнайы платформа қозғалатын верикальды колннамен жабдықталған циклды әрекеттң ГПМ болып табылады. Бұл машиналарда жүктік полиспаст (жүктің иілгіш аспасы) жүктің қатты аспасын қамтамасыз ететін вертикальды колонналармен алмастырылған. Конструкциясы бойынша колоннасы кран көпірі бойынша (жоғарыда) қозғалатын арбашаға бекітілген көпірлі кран-штабелерлер, және колонналары жерүстілік рельстік жолдар бойынша қозғалатын арбашамен бекітілген стеллажды кран-штабелерлер ажыратылады.

Стеллажды кранның орнықтылығын қамтамасыз ету үшін колонна ұшы болат бағыттауыштармен қозғалатын (кран қозғалған кезде) горизонтальды роликтермен қамсыздандырылған. Крандар аттас стеллаж (қою, орналастыру) – әртүрлі материалдарды жинау және сақтауға арналған тартпалары, жәшіктері, ұяшықтары бар көпярусты конструкция сөзінен негіз алған.  Кран колоннасын бұрылыстық қылып жасайды және жүктік ұстаманың қозғалысыв үшін  бағыттауыштармен қамсыздандырады. Жұмыс ыңғайлылығы үшін көпірлік кран колоннасын телесопикалық болып жасайды немесе ұзын жүктер (9м дейін) жұмыстары үшін телескопиялық ұстамамен қамсыздандырылады. Кең тараған кран-штабелерлер жүккөтергіштігі 0,25; 0,5 және 1 т. Жүккөтергіштігі 5 және 12,5 т. крандар шығарылады.

Негізінен кран-штаделерлер көршілес штабельдерді немесе стеллаждарды олардың арасындағы өтпе арқылы жүріп қамтамасыз етеді. Кран жүкті штабельден бөліп (стеллаж тартпасынан алу), оны өтпеге қозғалтып, қажетті жерге жеткізіп және түсіріп бере алады. Крандарды аспалы кабинадан, жерден немесе дистанционды басқарудың арнайы пульты арқылы басқарады. Осы кезде оператор жұмыс кезінде жүкті көріп тұруы керек. Контейнерлі көлікті дамыту кран-штабелерлердің жетілуіне әсер етті, ал ЭВМ ендіру технологиялық үрдісті автоматтандыруға мүмкіндік берді. Заманауи кран-штабелерлер механикалық жүкті сақтауға түсіре алғанмен қатар стеллажды (тартпа, ұяшық) есте сақтап, және команда бойынша қажетті жерге қажетті уақытқа түсіруі мүмкін.

Крандық жолдар

Рельстік крандық жолдар жұмыстық жүктемелерді кранннан (жүк арбашасынан) азайтуға және оны негізге (грунт, құрылыстық конструкциялар) және кранның металды конструкцияларына табыстауға, сонымен қатар кранның (арбашаның) қозғалысын бағыттауға арналады. Крандық жол арнайы негізде бір биіктікте қатаң горизонтальды жатқызылған, механизмнің жүргіш дөңгелектреі жүретін бір типті қос бағыттайшы болып табылады. ГПМ типіне байланысты крандық жолдар жербетіндегі (мұнаралы, рельстік, мосы, тиегіш және темір жолдық крандар) және жерүстілік (көпірлік крандар және жүктік арбашалар) болып бөлінеді. Өз кезегінде жерүстілік крандық жолдар негіздік болып, кранастылық арқалықтарға бекітіліп, ғимарат колонналарына сүйеніп, құрылыс конструкцияларының элементтеріне бекітіліп жасалынуы мүмкін.

Жүккөтергіштігі үлкен екіарқалықты бір қозғалу аймағы бар көпірлік крандар үшін Р типті (қалыпты колея) немесе КР типті крандық арнайы профильді темір жолдық рельстер тәрізді негіздік крандық жолдар қолданылады. Жүккөтергіштігі аз крандар үшін негіздік жолды темір жолдық рельстерден (та колея) немесе ұштары дөңгеленген болат квадратты профильден (115 сурет) орындайды.

115 сурет. Негіздік крандық жолдардың рельстерінің профильдері (а — теміржолдық  Р типті; б — крандық  КР типті; в — квадратты профилді)

Соңғылары негізінен жүктік арбашалар қозғалысы үшін қолданылады. Бірарқалықты бірнеше қозғалыс аймағы бар көпірлік крандар, кран-арқалықтар және тальдар үшін негізінен екі- және үштаврлық арқалықтар түріндегі бағыттаушылары бар немесе екі швеллерлерден, бұрыштардан құралған аспалы жолдар қолданылады. Тальдар бір бағыттаушысы бар крандық жолмен – монорельспен қозғалады. Жербетіндегі крандық жолдардың бағыттаушылары ретінде жоғарыда атлаған стандартты рельстер қолданылады.

Жербетіндегі крандық жол жоғарғы және төменгі құрылыстардан құралған. Жоғарғы құрылыс жолына рельстер, рельстерді өзара байланыстыратын қаптамалар, негіздік элементтер (ағаш шпалдар, жартылайшпалдар немесе бетонлы арқалықтар); рельстерді негіздік элементтерге бекітетін бұйымдар; кран қозғалысын тежейтін ажыратушы элементтер; жерлендіру элементтері және балластты қабат (призма) кіреді. Төменгі құрылыс жер бетінен және суды шығару құрылғысынан құралады. Рельс пен негіздік элемени арасында арнайы жалпақ болат төсемшелер орнатады, ал рельстерді бекіту тартымды планкалары бар жолдық бұрамалар немесе костыльдар арқылы байланыстырылады. Рельстер бекінісі олардың көлбеулік және бойлық орын ауыстыруын болдырмау керек, сонымен қатар олардың рихтовка (түзету) ммүкіндігін және техникалық қызмет көрсет ужәне жолды жөндеу кезінде бұзылған рельс аумақтарын алмастыру мүмкіндігін қамтамасыз етк керек.

Төсеп болғасын, крандық жолдарды жүгі жоқ кранмен 10...15 рет жүргізіледі, ал кейін масималды жүкпен 5...10 рет жүргізіледі, кейін отырып қалған жерлерді түзейді. Жерүстілік крандық жолдар мамандырылған жобалық ұйыммен жобаланған типті немесе жеке жобалар бойынша салынады. Крандық жолдардың негізгі элементтері СН78-79 талаптарына сәйкес келуі керек.

Жерүстілік крандық жол негізгі және қосымша бөліктерден құралған. Негізгілерге рельстер және кранастылық арқалықтар, ал қосымшаларға – рельсастылық төсеніш, балкалардың кранастылық арқалықтарға, және арқалықтардың колонналарға бекіту бұйымдары. Рельстерді арқалықтарға бекіту үшін алып-салмалы бұрамалы байланыстар арқылы жүзеге асады. Крандық жолдардың бектілуі жүккөтергіштігі 30 т. дейін көпірлік крандар үшін кранастылық арқалықтарға пісірістіру арқылы бекіту рұқсат етіледі.

Бақылау сұрақтары:

- Қандай крандар көпірлік типті крандарға жатады? СМР өндірісіндегі олардың қолдану аймағы қандай?

- Көпірлік кран қалай құрылған? Оны неге олай атайды?

- Кран-арқалық деген не? Оның көпірлік краннан айырмашылығы неге негізделген?

- Мосы кранның құрылысы қандай? Оның көпірлік крандарға қарағанда артықшылыға неге негізделген?

- Мосы крандардың қолданудың рационалды аумағын көрсетіңіз.

- Радиалды-бұрылыстық крандарды қандай жұмыстарға қолданады?

- Кран тиегіштің мосы кранннан айырмашылығы неде

- Кабельді кран неге негізделген? Оны неге олай атайды?

- Кабельді крандарды қолданудың рациональды аумағы?

- Кран-штабелер деген не және ол қандай жұмыстарға арналған?

- Кран-штабелер қалай құрылған және неге оны СМР өндірісінде қолданады?

- Крандық жол не үшін керек және крандық жолдардың қандай типтерін қолданады?

- Крандық жол қалай құрылған және онда қандай рельстерді қолданады?

Пайдаланған әдебиет тізімі

Негізгі:

1 Сурашев Н.Т. Көтеру-тасымалдау машиналары. Алматы:2015. – 343б.

2 Назарбаева С.М., Сурашев Н.Т. Көтеру-тасымалдау жүйелері жəне робот техникасы. Оқулық. – Алматы: ЖШС РПБК «Дəуір», 2014, 1-432 бет

3 Зуев Ф.В. Подъемно-транспортные установки. М.:КолосС,2015. - 471с

4 Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок. М:Машиностроение,2015. – 288с

Қосымша:

5 Подъемно-транспортные машины в сельском хозяйстве. М.: Машиностроение, 1990- 124с

6 Сурашов Н. Т., Гудович М.И. Подъемно – транспортные машины. Учебное пособие. Алматы: Каз НТУ, 2015.- 322с.

7 Подъемно-транспортные машины:Атлас/М.П.Александрова М:1987. – 122с