Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы:  Simulink пакетін  қолданып дифференциалды теңдеулерді жəне динамикалық процестерді моделдеу

14.1 Дифференциалды теңдеулерді моделдеу

MatLab құралдарын қолданып, бастапқы шарттары бар n-ретті теңдеуді моделдеуге болады.

Дифференциалды теңдеу берілсін

2

d  y(t) + 5 dy(t ) + 6 y(t) = 0 ,	(14.1)

dt 2

бастапқы шарттары (б.ш.)

dt

y(t0 ) = 1,

y& (t0 ) = 1,

t Î [t0 ,+¥),

t0  = 0.

MatLab Simulink-те (14.1) теңдеуінің моделдік схемасы 14.1-суретте көрсетілген. Схема құру үшін жоғары ретті туындыға қатысты (14.1) теңдеуді шешу керек

2

d  y = -5 dy - 6 y

(14.2)

dt 2 	dt

жəне	MatLab	Simulink-те	стандартты	блоктарды:	сумматорды	(Sum),

интеграторды	(Integrator),	күшейту	коэффициентін	(gain),	сипаттамаларды шығару блогын – осциллограф (Scope) қолданамыз.

Блок «gain»

(күшейту коэффициенті)

Сумматор

Блок «Scope» (осциллограф)

y(t) тәуелділігі

Интегратор

Сумматордан кейінгі сигнал:

2

d  y = -5 dy - 6 y

dt 2	dt

14.1-сурет. MatLab Simulink ортасындағы (14.2) теңдеуінің схемасы

14.2 Динамикалық процестерді моделдеу

Технологиялық процеспен немесе өндірістік объектімен басқару жүйесін құрастырғанда, жүйеге кіретін басқару объектісінің, басқарылытын құрылғының жəне басқа да элементтердің математикалық сипаттамасы болуы қажет.  Осы  жүйеге  кіретін  элементтерді  автоматты  басқару  жүйелерінің

(АБЖ) үзбелері деп атаймыз (14.2-сурет).

Басқару	u

құрылғысы

Басқару	y

объектісі

14.2-сурет. АБЖ-ң құрылымдық схемасы

Басқару  объектісінің	тұрақтылығын	өзгертетін	кіріс	айнымалыларды

қобалжыту əсерлері деп аталады. Оларға жататын кіріс сигналы басқарушы сигнал u(t), яғни басқарудың мақсатына жету үшін қолданылады. Ары қарай үзбенің  сыртқы  əсерге  реакциясын  y(t)  деп  белгілеп,  шығыс  сигнал  деп атаймыз.

Кіріс жəне шығыс сигналдарының арасындағы дифференциалдық жəне алгебралық байланыс теңдеулерінің жиынтығын жүйенің математикалық моделі деп атаймыз.

Кіріс жəне шығыс сигналдарының туындылары нолге тең болған жағдайда, алгебралық теңдеулер орнықталған жағдайды сипаттайды жəне статика теңдеулері деп аталады.

Дифференциалдық теңдеулер кіріс əсерлердің өзгерісі кезіндегі уақыт бойынша жүйенің жағдайын сипаттайды. Олар динамика теңдеулері деп аталады.

Динамикалық сипаттамаларды алу үшін аналитикалық жəне тəжіриебелік əдістер қолданылады. Аналитикалық əдістер физика, химия, электротехника жəне т.б. заңдарға негізделген. Аналитикалық əдістермен қатар тəжіриебелік   əдістер   де   қолданылады.   Байланыс   теңдеуінің   құрылымын

аналитикалық жолмен, ал теңдеулердің коэффициенттерінің сандық мəндерін тəжіриебелік жолмен анықтайды.

14.3  Бактар туралы есеп

Берілген жұмыстың мақсаты (бактағы ағатын процесс (14.3-сурет) мысалында) процестердің математикалық моделін құрастыруда тəжірибе алу болып табылады.

q1(t

Q(t

)

S	s

h(t)

q2(t

Q(t) – бактағы сұйық мөлшері; q1(t) – уақыт бірлігіндегі құйылатын сұйық көлемі; q2(t) – уақыт бірлігіндегі ағатын сұйық көлемі; h(t) – бактағы сұйық деңгейі; S – бак түбінің ауданы; s – тұрақты өту қимасы.

14.3-сурет. Бакта ағатын процесс схемасы

Динамикалық процестердің құрылымдық моделін құру алгоритмі:

Қадам 1. Негізгі айнымалылар болып табылатын объект жағдайының өзгеру себебін (кіріс сигнал) жəне салдарын анықтау. Тікелей бақылау нəтижелері (шығыс сигнал). Бак үшін:

– кірісі болып q1(t) жəне q2(t) шығындары – бактағы сұйық деңгейінің h(t)

өзгеруінің екі себебі;

– шығысы болып тікелей өлшеуге болатын h(t) деңгейі болып саналады.

Қадам 2. Аралық айнымалылар мен параметрлерді анықтау – алғышарт–

кіріс пен салдары–шығысты түрлендіру кезінде қандай аралық айнымалылар

мен параметрлерді қарастыру пайдалы.

Бак үшін аралық айнымалылар:

Dq(t) – шығындар айырмашылығы;

Q(t) – бактағы сұйық мөлшері;

dQ(t )

dt

– сұйық мөлшерінің өзгеру жылдамдығы.

Бак үшін параметр: бак түбінің ауданы S.

Қадам	3.	Айнымалылар	арасындағы	себеп-салдар	байланыстарының анализі:

–	шығындар	айырымы	немесе	шығындар	балансы	теңдеуінің	түрі келесідей

Dq(t)= q1(t) – q2(t);	(14.1)

–	шығындар	айырымы	сұйық	мөлшерінің	өзгеру	жылдамдығын

анықтайды

dQ(t ) =Dq(t),	(14.2)

dt

–	сұйық	мөлшері	Q(t)	əрбір	уақыт	мезетінде	t>0	оның	бастапқы

шамасымен Q0 (t ) = Q(t0 )

жəне t>0 уақытта жиналуымен анықталады:

t

Q(t ) = Q(t0 ) + ò Dq(t )dt ,	(14.3)

0

– деңгейдің h(t) көлемге Q(t) тəуелділігі

h(t ) = kh Q(t ) ,	(14.4)

мұндағы kh – тұрақты коэффициент.

Қадам 4. Құрылымдық схеманы құру.

(14.1–14.4)	тəуелділіктерді	түрлендіргіш-блоктардың	жиынтығы	мен олардың	арасындағы	байланыстардан	тұратын	құрылымдық	схемамен

сипаттауға болады (14.4-сурет).

1	2	3

Q(t0)

q1(t

Dq(t)

ò

q2(t)

Q(t

)	kh

h(t)

14.4-сурет. Объектінің құрылымдық схемасы

Түрлендіргіш 1 – сумматор немесе салыстыру элементі. Ол шығыс пен кірістің тəуелділік балансын көрсетеді жəне (14.1) теңдеуіне сəйкес. Боялған сектор алгебралық қосындыға ''минус" таңбасымен кіретін айнымалыны көрсетеді.

Түрлендіргіш 2 – (14.3) теңдеуі бойынша Q(t) сұйық мөлшерінің өзгеру

жылдамдығына тəуелділігін сипаттайды.

Түрлендіргіш  3  –  (14.4)  теңдеуі  бойынша  h(t)  сұйық  деңгейінің  Q(t)

мөлшеріне тəуелділігі.

Бактың толтыру немесе азаю процесінің аналитикалық математикалық

моделі дифференциалдық теңдеу түрінде сипатталады.

dh(t ) = k dt	h

(q1 (t ) - q2

(t )) ,

h0 (t ) = h(t0

0

) , t = [t

, ¥),	(14.5)

мұндағы t– үздіксіз уақыт;

t0 – бастапқы уақыт;

h0 (t ) = h(t0 )

– бастапқы шарт.

(14.5) теңдеуді алудың толық процесін көрсетейік. (14.4) теңдеуін Q(t)

мəніне қатысты шешейік

Q(t ) = 1

kh

h(t )

,

алынған шаманың оң жəне сол жағын дифференциалдаймыз

dQ(t ) = 1

dt	kh

dh(t )

dt

.	(14.6)

(14.2) түріне сəйкес, (14.6) теңдеуін мына түрге келтіреміз

dQ(t ) =

1 dh(t ) = Dq(t ) = q (t ) - q

h

(t )

1 dh(t ) = q (t ) - q

(t )

dt	kh	dt

1	2	=>	k	dt	1

2

(14.7)

(14.7) теңдеуінің оң жəне сол жақтарын kh	коэффициенттеріне көбейту арқылы (14.5) түрін аламыз.

Кіріс жəне шығыс сигналдарды u(t) жəне y(t) арқылы белгілеп, бактың

математикалық моделін (14.5) абстракталы түрде көрсетуге болады

dy(t )

dt

= kh

u(t ) ,

y0 (t ) = y(t0 ) , t = [t0 , ¥).

Уақыттық сипаттамалар

Шығыс  сигналының  y(t)  аналитикалық  сипаттамасын  алу  үшін, автоматты басқару теориясында уақыт аймағында кіріс əсерлерді негізгі екі типке бөледі: бірлік сатылы функция жəне импульстік əсер.

Өтпелі сипаттама h(t) деп – бастапқы шарттары ноль кезіндегі үзбенің

(жүйенің) бірлік сатылы əсерге u(t)=1(t) реакциясын айтады.

Бірлік сатылы функция (14.5-сурет) деп - əсер шамасының бір мезетте нолден бірге өзгеруін айтады.

u(t)

1(t ) = ì1, t ³ 0,

í

î0, t < 0.

1

0	t

14.5-сурет. Бірлік сатылы сигнал.

Автоматты жүйелер үшін 1(t) кіріс əсерлердің кең тараған түрі болып саналады. Осындай əсерлер жүйенің қосылу процесіне əкеледі де, бір орнықталған күйден екінші орнықталған күйге өткізеді.

Салмақтылық сипаттама деп – үзбенің (жүйенің)	импульске u(t)=d(t)

реакциясын  айтамыз.  Бұл  импульсты  Дирактың  дельта-функциясы  ретінде қарастыруға болады

í

d(t ) = ì® ¥, t = 0,

î0, t ¹ 0.

Автоматты жүйелерде импульстік əсерлер бірлік сатылы функцияға қарағанда кіріс əсерлерінің аз таралған түрі болып саналады. Бірақ теориялық сипаттамалар үшін маңызды орын алады. Бұл əсерлер радарлы кешендерде – қатты əсерлесу кезінде импульстің берілісін сипаттайды немесе гидродинамикалық жүйелерде – насостардың қосылуы мен айырылуындағы пайда болатын гидравликалық соққыларды моделдеу үшін қолданылады.

MatLab Simulink бағдарламасында өтпелі процесті моделдеу үшін объект кірісіне бірлік сигналды (Step) беру блогы қолданылады.

Мысалы, басқару объектісінің өтпелі процесін алу схемасының математикалық моделінің түрі:

2

d  y(t ) - 5 dy(t ) - 6 y(t ) = 2u(t ) ,

dt 2

y(t0 ) = 0,

Схемасы 14.6-суретте көрсетілген.

dt

y& (t0 ) = 0,

t Î [t0 ,+¥),

t0  = 0,

(14.8)

14.6-сурет. Өтпелі процесті моделдеу

Əдебиет: 2 нег.[ 367-380], 4 нег.[ 422-435], интернет.

Бақылау сұрақтары:

1. Басқару объектісі, басқару құрылғысы, АБЖ

2. Басқару объектісінің математикалық моделі

3. Статика жəне динамика теңдеулері

5.	Басқару	объектісінің	кіріс	əсерлері	мен	шығыс	координаталары.

Қобалжыту əсері, басқару əсері

6.	АБЖ-ң	құрылымдық	схемасы.	Құрылымдық	схемалардың	негізгі элементтері

7. Динамикалық процестердің құрылымдық моделінің алгоритмі

8. Өтпелі сипаттама, салмақтылық сипаттама