1 тақырып: Тракторлар мен автомобильдердің электр жабдыктары

Мақсаты: Тракторлар мен автомобильдердің электр жабдыктарын зерттеу

Жоспар:

1. Автомобильдегі электр кұрал-жабдықтары.

2. Қосымша электр жабдықтары.

1. Автомобильдегі электр кұрал-жабдықтарының ток тұтынушыларын қамтамасыз ету үшін электрмен жабдықтау жүйесі құрастырылған. Ол ток көздері - аккумулятор батареясы мен генератор қондырғысынан тұрады. Олар бір-бірімен және ток тұтынушылармен параллель жалғанған.

Электр жабдығы өзара параллель екі жүйеден тұрады: біріншісі электр энергиясының көздері де, екіншісі электр қуатын пайдаланатын құралдар. Электр энергиясын тудыру үшін аккумулятор мен генераторлар колданылады. Автомобильдің барлық электрлік жүйесі түрақты токпен жұмыс істейді. Себебі, тұрақты токты аккумуляторға жинауға болады. Ал двигатель тоқтап тұрған кезінде де және оны оталдыру кезінде де электр қуаты қажет болады. Осындай жағдайда аккумуляторға жиналған электр қуатын пайдаланады.

Аккумулятордағы жиналған электр қуатын өте ұзақ пайдалана алмайды, сондықтан да двигатель жұмыс істеп тұрған кезде онымен жалғастырылған генератордан барлық тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Осы құралдармен қатар аккумулятор да генератордан қуат алып, өзіне жи-нақтайды.

Автомобильдің қаңқасы (метал бөліктері) электр жүйеде «масса» қызметін атқарады, ал жүйе өткізгішін оң полюске жалғастырады. Электр жүйесінің кернеуі - 12 В және 24 В.

Аккумулятор батареясы - электр стартері мен оталдыру жүйесін қозғалтқышты іске қосқан кезде электр тогымен қоректендіруге, қозғалтқыштың жұмыс істемей тұрған кезінде немесе генератор зәкірінің төмен айналу жиілігі кезінде ток тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз етуге арналған. Сонымен қатар генераторға күш түскенде, электрмен жабдықтау жүйесінде тұрақтылық сақтауға арналған. Автомобилъдерде қорғасынды-қышқылды аккумулятор батареясы орнатылған, өйткені олар қозғалтқышты стартермен іске қосқан кезде жоғарғы күшті разрядты (200-600 А) токқа шыдайды (сондықтан оларды стартерлік деп те атайды).

Генератор қондырғысы - автомобильдің электрмен жабдықтау жүйесінде ток көзінің негізі болып келеді. Барлық ток тұтынушыларды қоректендіріп және аккумулятор батареясын қуаттандыруға арналған.

Автомобильдерде бастапқы кернеуі 12 немесе 24 В айнымалы токты генератор қолданылады.

Іске қосу жүйесі қозғалтқыштың іске қосылуын жеңілдетеді. Іске қосу жүйесін аккумулятор батареясы, электр стартері, басқару релесі мен электротехникалық қондырғылар құрайды. Қозғалтқышты іске қосу кезінде қозғалтқыш иінді білігін айналдыру үшін, тұрақты токты электр қозғалтқыш - стартер қолданылады. Ол аккумулятор батареясынан қоректенеді.

Оталдыру жүйесі қозғалтқыш цилиндрінің ішіндегі жұмыс қоспасын тұтандыруға арналған. Оны білтелердің арасында болған жоғарғы кернеулі ток ұшқыны көмегімен тұтандырады. Білтелерден басқа, оталдыру жүйесі оталдыру орамы, үзгіш-таратқыш, коммутатор, қосымша резистор, жоғарғы вольтті өткізгіштер мен білте ұштықтарынан және тағы да басқа құралдардан тұрады.

Бензинді қозғалтқыштарда түйіспелі оталдыру жүйесінен басқа да түйіспелі-транзисторлы, түйіспесіз-транзисторлы және микропроцессорлы басқаратын жиынтығы бар оталдыру жүйелерін қолдану кеңінен тараған.

Бақылау-өлшеуіш аспаптары қозғалтқыштың негізгі механизмдері мен жүйелерінің және автомобильдің толықтай жұмысын бақылауға арналған аспаптардан тұрады. Кеңінен тараған аспаптар көрсетуші (шәкіл-меңзер) және белгі бергіш (жарықтық және дыбыстық) болып келеді.

Көрсетуші аспаптар май немесе ауа қысымын өлшеуге, салқындату сұйықтығының температурасын, жанармай мөлшерін, иінді біліктің айналу жиілігін (тахометр), жүрген жолы мен қозғалыс жылдамдығын (спидометр), ток күші (амперметр) мен кернеуін (вольтметр) өлшеуге арналған.

Белгі беретін аспаптар жүргізушіге қозғалтқыш механизмдері мен автомобиль жүйелерінің жағдайы туралы жарықтық немесе дыбыстық акпарат белгі беруге арналған.

Бақылау-өлшеу аспаптары жұмыс істеу принципі бойынша электрлі, магнитті электрлі, термоимпульсті және басқа да түрлерге бөлінеді.

Жарықтандыру және жарықпен қабылдау аспаптары – тәуліктің қараңғы уақытында автомобильдің жолын жарықтандыруға, басқа жүргізушілерге автомобильдің маневр жасауы туралы акпарат беруге, сонымен қатар автомобиль шанағы мен кабинасының ішін жарықтандыруға арналған. Жарықтандыру аспаптарына: фарлар (алыс және жақын жарықтың шамдары), алдыңғы, артқы және бүйір шырақтары, сонымен катар нөмір белгісін жарықтандыруға арналған аспаптар жатады.

2. Қосымша электр жабдықтары. Қосымша электр жабдықтарына автомобиль терезесін тазартқыштар, дыбыстық белгілер, коммутациялық аспаптар (сақтандырғыш, ажыратқыштар, сымдар), шанақ пен кабинаны жылыту мен желдету жүйесінің электр аспаптары, сонымен қатар радио кептелістерінің мөлшерін азайтқыш құралдар (резисторлар) жатады.

Электр құралдарының шалаөткізгіш аспаптары.

Автомобильдердің электр құралдарының аспаптары мен аппараттарында үлкен үлесті шалаөткізгіштер алады. Олар алюминий, кремний және тағы басқа элементтердің әртүрлі қоспасынан тұрады. Қоспалар шалаөткізгіштердің кедергісін азайтып және олардың өткізгіштігін көбейтеді.

Диод (1,а-сурет) - токты тек бір бағытта ғана өткізетін екі электродты шалаөткізгішті аспап. Шалаөткізгіштің (кремний немесе германий) кристалы (5) металл тұрқының (6) түбіне бекітіледі. Содан кейін кристалл (4) жаксы ток өткізгіш металға бекітіледі.

Тығыз оқшаулағыш (3) өткізгіштің шығынын (1) қақпаққа (2) жанасудан сактап тұрады.

Транзистор (1,в -сурет) - үш электродты шалаөткізгіш аспап. Транзистордың орталық электроды (8) шалаөткізгішті кристалдан (кремний немесе германий) жасалған және (Б) база деп аталады. Кристалдын екі жағына жақсы электр өткізгіш (индий және т.б.) металл (7) жалғанған.

Жалғанған қабат электрод деп аталады. Оның бірі - эмиттер (Э), ал екіншісі коллектор деп (К) аталады. Өткізгіштің база және эмиттер шығындары тұрқыға тиіп қалудан сақтандырылған, ал коллектор транзистор тұрқысына жалғанған.

1-сурет. Шалаөткізгіш құрылысының сызбасы: Диод (а) және транзистор (в) және олардың белгілену жағдайы (б, г):

1 - өткізгіштің шығыны; 2 - қақпақ; 3 - тығыз оқшаулағыш; 4,7 - металдың электр өткізгіш қабаты; 5 - өткізгіштің кристалы; 6 - тұрқы;8 - транзистор электроды; Э - эмиттер; К- коллектор; Б – база

Транзистордың басқа үлгілерінде тұрқыға эмиттер жалғанып, ал коллектор мен база тұрқыдан оқшауландырылуы мүмкін.

Транзисторлар, диодтар мен стабилитрондар транзисторлы оталдыру жүйесінде, генератордың кернеу реттеуіші мен түзеткіш жиынтығында, коммутаторда, өлшегіш және басқа да аспаптарда қолданылады.

Бақылау сұрактары:

- Электрмен жабдықтау жүйесінің негізгі аспаптарын атап беріңіз.

- Негізгі ток тұтынушыларды және олардың атқаратын қызметтерін атап беріңіз.

- Үш   электродты   аспап   -   транзистордың   құрылысын   айтып беріңіз.

4. Автомобильдерде электр жабдықтарын қандай мақсатта қолданады?

5. Электр энергиясының көздері мен тұтынатын орындарын атап шығыңыз.

6. Генератор мен стартердің қызметі неге негізделген?

2 тақырып: Аккумулятор батареялары

Мақсаты: Аккумулятор батареяларын зерттеу

Жоспар:

1. Автомобиль аккумуляторлары.

2. Аккумулятор батареясының құрылысы.

1. Аккумулятор деп энергияны жинақтайтын құралды айтады. Автомобиль аккумуляторлары электр энергиясын химиялық энергияға айналдырады да, сол химиялық энергияны жинақтап, ұстап тұрады. Керек кезінде химиялық энергия, аккумулятор ішінде реакция жүргендіктен электр энергиясына айналып, қайтадан сыртқа беріледі.

Электр энергиясын жинайтын аккумулятордың бірнеше түрі бар. Солардың ішіндегі тиімді қызмет атқаратындары қорғасынды-қышқылды аккумулятор, яғни күкірт қышқылына салынған қорғасын мен оның тотығының аралығында реакция жүреді де, олар зарядталады. Бұл аккумулятордың ерекшелігі, ток көзінің кернеуі 2В болады және ол кернеу оның қорғасын пластиналарының мөлшеріне, санына байланысты болмайды.

Аккумуляторларды машиналарда пайдалану үшін олардың бірнешеуін біріктіріп, бір батереяға жинақтайды. (2-сурет). Сол батареядағы аккумулятор са-нына қарай электр кернеуін тиісті шамаға жеткізеді. Автомобильдерде қолданылатын электр құралдары мен машиналары 12В кернеуге есептелген.

2- сурет. Аккумулятор батареясы.

1-теріс пластиналар; 2-оң  пластиналар; 3-батарея қыры; 4-бак; 5-тығын; 6-қақпақ; 7-жалғағыш пластина; 8-полюстық штыр; 9-сепаратор.

Автомобильде қолданылатын аккумулятор батареяларының түрлері:

1- қышқылды; 2- сілтілі.

Автомобильдерде көбіне электр энергиясының көзі ретінде қорғасынды-қышқылды аккумулятор батареясы қолданылады.

Аккумуляторлар құрылысы бойынша: ашық, жабық болып бөлінеді.

Ашық батареялардан электролиттің құрамын (тығыздығын) тексеріп, реттеп отыру үшін арнайы қызмет көрсетіліп отырады.

Жабық аккумулятор батареяларында мұндай қызмет көрсетілмейді, сондықтан олар жабық болады.

Аккумулятор батареясы қозғалтқышты іске қосу кезінде электр стартері мен оталдыру жүйесінің қондырғыларын, қозғалтқыш жұмыс істемей тұрған кезде басқа да электр тұтынушы қондырғыларды ток көзімен қамтамасыз етуге арналған. Аккумулятор батареясының негізгі тұтынушысы электр стартері болып табылады. Қоршаған ортаның ауа температурасы төмен кезде стартердің алатын ток күші бірнеше жүз амперге жетеді.

Аккумулятор батареясы автомобильде тек стартерлі оталдыру жүйесі үшін ғана емес, сонымен қатар автомобильдегі электрлі және электронды жүйелерді ток көзімен қамтамасыз етуге арналған.

Қорғасынды аккумулятор батареясы химиялық ток көзі болып саналады. Аккумулятордағы химиялық энергияның электрлік энергияға айналу үдерісі қуатсыздану (разряд), ал оған кері үдерісі қуатталу (заряд) деп аталады. Батарея қозғалтқышты іске қосқан және басқа да электр тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз еткен кезде, ол өзінің қуатын жоғалтады. Жоғалтқан қуатты қалпына келтіруші генератор қондырғысы болып саналады. Қуатсыздану және қуаттану режимдерінің жиі тізбектелуі - ол автомобильдерде орнатылған аккумулятор батареяларының басты сипаттамасы болып саналады.

Стартерлі-қорғасынды аккумулятор батареясы коршаған ортаның ауа температурасы -40-тан 60°С (қарапайым конструкциялық батарея), -50-ден 60°С (бір кақпақтық және қызмет көрсетілмейтін) дейінгі аралықта жұмыс істеу қабілеттілігін жоғалтпауы керек. Электролиттің жұмыс температурасы 50°С-тан артық болмауы керек.

Қорғасынды аккумулятор батареясының жұмыс істеу принципі.

Қорғасынды аккумулятор батареясы екінші химиялық ток көзі болып саналады. Бірінші химиялық ток көзінен айырмашылығы - оны бірнеше рет қолдануға болады. Қуатсыздану барысында жоғалған активті материалдар тізбектелген қайта қуаттану кезінде орнына келеді.

Химиялық үдеріс. Қорғасынды-қышқылды аккумулятор батареясының жұмыс істеу принципі 3-суретінде көрсетілген. Онда диэлектриктан жасалған бак (1) ішінде аккумулятор электроды (2) орнатылған және бак электролитпен толтырылған (25-30%-ті Н2S04 күкірт қышқылының ерітіндісі). Электролит тығыздығы 1,25-1,31 г/см3 аралығында.

Аккумулятор батареясында химиялық үдерістер арқасында электр энергиясы жинақталады. Қуатталу тогы  Із электродтар арқылы өткен кезде, электр энергиясының химиялық энергияға айналу үдерісі болады, ол аккумулятордың қуатталуы деп аталады. Ал кері үдерісте химиялық   энергияның   электр   энергиясына   айналып   және  ток   Ір тұтынушыларға берілгенде, ол аккумулятордың қуатсыздануы деп аталады.

Толық қуатталған аккумулятор батареясы бар деп алайық. Бұл жағдайда оң электродтың активті салмағы қорғасынның тотығы РЬО2 тәріздес болады, ал теріс электрод тесік қорғасын РЬ сияқты. Қуатталу және қуатсыздану үдерісі екі мәрте сульфатталу теориясымен анықталуы мүмкін. Соған байланысты қуатталу кезінде (3,а-сурет) оң электродтарда қорғасын қос тотығы РЬО және теріс электродта қорғасын

3-сурет. Аккумулятордың жұмыс істеу принципі;

а - қуаттану үдерісі; б- қуатсыздану үдерісі; 1 - күбішік; 2 - электродтар; Ір- қуатсыздану тогы; Із- қуатталу тогы

РЬ тотығы бұрынғы қалпына келгенде, екі электродта да бір өнім - РЬ S04 (корғасын сульфаты) пайда болады.

Қуатсыздану үдерісі кезінде электролит құрамында судың мөлшері артып, ал күкірт қышқылының мөлшері азаяды. Осыған орай электролит тығыздығы азайып және электр қозғаушы күш (ЭҚК) азаяды. Екі электродтың активті салмағын қорғасын сульфаты жапқанда, электр қозғаушы күш нөлге тең болуы мүмкін. Бірақ іс жүзінде аккумуляторды бұзылудан сақтау шараларында бұл әрекетке жол берілмейді.

Аккумулятордың қуатталу үдерісін келесі химиялық теңдеумен сипаттай аламыз:

Электролит	           Электролит

+          -               +

РЬ02+ 2Н2804 + РЬ = РЬS04 + 2Н20 + РЬ804

Қуатталған аккумулятор      Қуатсыздалған аккумулятор

Қуатталу кезінде (3,б-сурет) аккумулятор тұрақты ток көзіне жалғанады. Қуатталу тогы электродтар арқылы өткен кезде, химиялық үдеріс керісінше бағытта болады: теріс электродтың қорғасын сульфаты қорғасынға (РЬ), ал оң электродтың сульфаты қос тотықты қорғасынға (РЬ02) айналады. Электролит құрамында судың мөлшері азайып, ал күкірт қышқылының мөлшері көбейеді және сонымен қатар электролит тығыздығы көтеріледі. Бұл үдеріс екі электродтағы корғасын сульфаты активті заттарға (РЬ02 және РЬ) айналғанша жалғасады, сонымен бірге электр қозғаушы күш барынша көп мөлшерге жетеді.

Демек, аккумулятордың қуатталуының химиялық теңдеуін келесі түрде көрсетуге болады:

Электролит	Электролит

+            -          +

РЬS04 + 2Н20 + РЬS04 = РЬО2 + 2Н2S04+ РЬ

Қуатталған аккумулятор     Қуатсызданған аккумулятор

Қуатталу барысында тілімдердің түсі өзгереді, оң тілім ашық қоңыр түс алса, ал теріс тілім ашық сұр түсте болады. Қуатталу және қуатсыздану барысында электролит тығыздығы өзгереді, соған қарай аккумулятордың қуатталған шамасы анықталады.

Қуатталудың және қуатсызданудың химиялық теңдеуін салыстырып карасақ, олар ұқсас болып келеді, бірақ оларда реақция әртүрлі бағытта өтеді. Бұндай химиялық реакция қайтарылымды деп аталады және аккумуляторда болатын барша үдерісті келесі түрде жазуға мүмкіндік береді:

Электролит	Электролит

+        -	       +	-

РЬ02+ 2Н2S04 + РЬ ==РЬSО4 + 2Н20+ РЬS04

Аккумулятордың сипаттамасы. Аккумулятордың жұмысқа жарамдылығын анықтайтын негізгі сипаттамасы: электр қозғаушы күші, кернеуі, сыйымдылығы болып табылады.

Электр қозгаушы күш деп жұмыс істеу барысында ток көзінің жабық тізбекте тасымалдайтын қуат бірлігіне тең шаманы атайды. Ол вольтпен (В) өлшенеді және тілімнің активті массасы мен электролит тығыздығының химиялық құрамына байланысты болады.

Электр кернеуі жоғарыда айтылған аккумулятор санына байланысты.

Аккумулятор батареясының сыйымдылығы оның жұмыс жарамдылығын сипаттайтын негізгі шама болып келеді. Сыйымдылықтың екі түрі болады: біріншісі - қалыпты, ал екіншісі - стартерлік сыйымдылық.

Қалыпты сыйымдылық пен аккумулятордың кернеуі 1,7В болғанға дейін 10 сағат бойы шығарғын тоғын айтады. Стартерлік сыйымдылық деп ток күші қалыпты сыйымдылықтан үш есе көп ток шығаруын айтады.
Сыйымдылық толық қуатталған батареяның тоқтаусыз өз күшін берген кездегі оның акырғы қуатсыздану кернеуіне дейінгі электр көлемі болып табылады. Сыйымдылық ампер-сағатпен (А-ч) өлшенеді.

2. Аккумулятор батареясының құрылысы.

Қорғасынды-қышқылды аккумулятор батареясы үш, алты немесе он екі жеке аккумулятордан тұрады және бір-біріне тізбектеліп жалғаскан.

Аккумулятор тілімдері батареяның негізгі жауапты бөлігі болып табылады және тор тәріздес болып келеді. Оның торларына активті салмақ орнатылған. Оң және теріс тілімдердің торлары қорғасын-сүрме қорытпасынан құйылады (94% - РЬ және 6% - SЬ). Сүрменің қоспасының сызықтық сапасы мен тілім беріктігін көбейтеді. Бұдан да басқа тілімдер бар. Олардың торларында сүрме төмендетілген көлемде болады (1,5-2%), бірақ үзақ қызмет мерзімді көрсетілмейтін батарея ойластыруда басқа да қоспалардың мөлшері көбейтілген.

Айырғыштар оң және кері тілімдер арасында орнатылған оқшаулағыш қызметін атқарады. Айырғыштар оң және кері тілімдерден түскен активті салмақтың жинақталып, тілімдердің тұйықталуынан сақтайды. Аккумулятор тілімдерін тұйықталудан сақтау мақсатында айырғыштар, негізінде, мипор немесе мипластан және тілімнің көлемінен үлкен етіп дайындалады. Айырғыштың кері тілім жағы жұмсақ болса, ал оң тілім жағы қабырға тәріздес. Айырғыштың қабырға тәріздес беті оң тілімдерге электролиттің жақсы баруына арналған.

«Масса» ажыратқышы двигатель жұмыс істемей тұрған кезде және тоқтағанда электр өткізгіші мен өрттен сақтандырудың тұйықталуы мүмкіндігінде, батареяның өздігінен разрядталуын  азайту мақсатында  аккумуляторлы батареяны ажырату үшін қолданылады (5-сурет).

5 -сурет. "Масса" ажыратқышы:а) массаны қосу; б) ажырату.

1,8-контакталар; 2,3-кіші және үлкен шток; 4-корпус; 6-тежегіш пастина, 7,9-серіппелер.

Аккумулятор батареясына толтырылған электролит химиялық бөліктерден (күкірт қышқылы мен тазартылған су) тұрады. Тазартылған су жоқ болған жағдайда, шыны құтыға жиналған жаңбыр немесе қар суларын қолдануға да болады. Тығыздығы 1,83 г/см3 күкірт қышқылы қолданудың жайлылығы үшін 1,40-1,45 г/см3 тығыздыққа

6-сурет. Қоргасынды-қышқылды аккумулятор батареясы

дейін тазартылған сумен араластырылады. Одан кейін жыл мезгіліне немесе аккумулятор  батареясын пайдалану ауданына байланысты электролит тығыздығы төмендетіледі.

Толық  қуатталған батареяда 25°С температурада электролит тығыздығы 1,23-1,30 г/см3 болуға тиіс. Орталық аудандарда электролит тығыздығы жылдың жазғы немесе қысқы мезгілінде 1,27 г/см3, ал оңтүстік аудандарда 1,25 г/см3 болуы керек. Толық қуатсызданған батареяда электролит тығыздығы 0,15-0,17 г/см3 шамасына төмендейді.

Электролитті керамикалық, эбонитті немесе басқа да қышқылға берік құтыларда дайындау керек. Бірінші құтыға тазартылған су, содан кейін күкірт қышқылы құйылады. Қоспа мұқият араласуы керек. Сонымен қатар қауіпсіздік шаралары ұстанылуы керек, өйткені электролит немесе күкірт қышқылы адам терісіне тиетін болса, ауыр күйік тудырады. Аккумуляторға құйылатын электролит мөлшері айырғыш немесе сақтандырғыш қалқанның үстінен 10-15 мм шамасында жоғары болуы керек. Автомобильді пайдалану кезінде электролиттің мөлшерін толықтыру мақсатында аккумуляторға тек тазартылған су немесе электролит қана құйылады.

Батареяның белгіленуі, шартты белгілеріне байланысты оның үлгісін білдіреді. Батареяның үлгісі колданылу мақсатымен, батареядағы аккумулятор санымен, нақты сыйымдылығымен сипатталады. Олардың шартты белгілері сандардан және әріптерден тұрады.

Аккумуляторлық батареяларды белгілі тәртіппен, жүйелі ретпен маркалайды. Маркасында көрсетілген бірінші сан осы батареядағы аккумулятор санын көрсетеді. Сол арқылы батареяның кернеуін табуға болады. Содан кейінгі әріптер батареяның түрін көрсетеді (Т-трактордікі, СТ-стартерлік).  Әріптен кейінгі сандар батареяның қалыпты сыйымдылығын ампер-сағатпен көрсетеді. Соңында көрсетілетін әріптер ыдыстың (моноблок) материалын (Э-эбонит, Т – термопалст, П-қышқылға тұрақты қосалқысы бар асфальтті масса, В-қосалқысы жоқ асфальтті масса), сператордың материалын (М-мипласт, МС-әйнек аралас мипласт, Р-мипор, С - әйнек-талшық) көрсетеді. Мысалы, автомобильдерде орнатылған 6СТ-90ЭМН аккумулятор батареясын алайык. Белгіленудегі бірінші әріп, батареядағы тізбектеліп жалғанған аккумулятор санын, СТ әрпі - стартерлі үлгідегі батареяны, 90 саны - 20 - қуатсыздану режимі  кезіндегі батареяның нақты сыйымдылығын ампер-сағатта, ЭМ әрпі - моноблок материалын (Э - эбонит) және сепаратор (М - мипластқ) материалын, ал Н әрпі батареяның құрғақ емес қуатталғанын білдіреді.

Бақылау сұрақтары:

- Аккумулятор батареясының қолданылу мақсаты неде?

- Батареядағы аккумуляторлардың жандануына анықтама беріңіз.

- Неліктен автомобильдерде қорғасынды аккумулятор батареясы қолданылады?

- Аккумулятор батареясының жұмыс істеу принципіне анықтама беріңіз.

- Электролиттің құрамы қандай?

- Айырғыштар не үшін керек?

3 тақырып: Генератор қондырғысы

Мақсаты: Генератор қондырғысын зерттеу

Жоспар:

1. Қажетті қуатпен қамтамасыз ететін генератор.

2.Генератор қондырғысының құрылысы.

1.Автомобиль двигателі жұмыс істеп тұрған кезде оның электрлік жабдықтарын қажетті қуатпен қамтамасыз ететін - генератор. Ол негізгі двигательден алынатын механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын машина. Ол үшін генератордың іске қосатын шкиві двигательдің иінді білігіне белдікті беріліс арқылы жалғасады.

Генератор қондырғысы электр генераторы мен кернеу реттеуіштен тұрады. Генератор автомобильдің барлык ток тұтынушы құралдарын электр энергиясымен қамтамасыз етуге және аккумулятор батареясын қозғалтқыштың иінді білігінің орташа немесе жоғарғы айналу жиілігінде қуаттандыруға арналған. Генератор механикалық энергияны электр энергиясына айналдырушы қондырғы болып табылады. Қозғалтқыштан алған механикалық энергияны генератор қондырғысы электр энергиясына электр магнитті индукцияның пайда болуына байланысты айналдырады.

Автомобильдердің электр жүйесінде екі түрлі генератор қолданылуы мүмкін: тұрақты ток және айнымалы ток тудыратын генераторлар.

Тұрақты ток тудыратын генераторлардың тозатын бөлшектері көп болады. Себебі, ондағы пайда болған токты сақиналы коллектормен жанасып тұратын щеткалар арқылы алады, ал жұмыс кезінде коллектор айналып тұрады да, онымен жанасатын щеткалар қозғалмайды. Сөйтіп, олар үйкеліс әсерінен тез тозады. Оның үстіне оларды үнемі тазалап отыру қажет. Осындай кемшіліктерінің әсерінен кейінгі кездерде айнымалы ток генераторлары қолданылады.

Шалаөткізгішті техниканың дамуына байланысты айнымалы токты генераторларда дамытылған шалаөткізгішті вентильді (диодты) түзеткіш жиынтығы қолданылды. Осыған орай генераторлар сапасы артып, автомобиль құрастыруда жоғарғы сұранысқа ие болды.

Айнымалы токты генераторлардың тұрақты токты генераторлардан артықшылығы - бірдей қуатта генератордың салмағының 1,8-2,5 есе және 3 есе жұмсалатын мыстың аздығы; аккумулятор батареясының үнемі жоғарғы көлемде қуатталуы; жұмыс істеу мерзімінің сенімді ұлғаюына байланысты оларға кететін пайдалану материалдары шығынының азаюы және т.б.

Бірінші айнымалы токты автомобиль генераторлары селенді түзеткіштері мен дірілдеуік кернеу реттеуіштерімен жобаланды. Селенді түзеткіштердің көлемі үлкен, сондыктан оларды генератордан бөлек, жақсы суытылатын жерлерге орнату қажеттігі туды. Селенді түзеткіштер мен генераторды жалғау үшін қосымша сымдар керек болды.

Сонымен қатар селенді түзеткіштердің жұмыс температурасы +80°С-тан артық болмады. Сондықтан селенді түзеткіштер кремний диодтардан тұратын түзеткіштерге ауыстырылды. Олардың жұмыс температурасы жоғары және көлемі бкішілеу,ойынша оларды генератордың ішіне орналастыруға болады. Кремний диодтары жоғарғы жұмыс істеу мерзімімен, артқа аздаған токты ғана жіберуімен, -60-тан +125°С-қа дейінгі температурада сенімді түрде жұмыс істеу қабілетімен ерекшеленеді.

Айнымалы ток генераторы екі түрлі болады: контактілі (түйіспелі) және контактісіз (түйіспесіз). Олай бөлінуінің себебі, олардың қоздыру орамына токты қалай жеткізілетіндігіне байланысты.

Айнымалы ток генераторы негізгі екі бөліктен тұрады: айналмалы қозғалысқа келетін ротор және қозғалмайтын статор. Статорда магниттілігі күшті темірден жасалған бөліктерге өткізгіш сым оралған және олар өзара үш топқа біріктірілген. Роторда да магнитті өзекше сым оралып, олар да өзара біріктірілген. Осы ротордағы сым орамдары "қоздыру" орамдары деп аталады. Оларға сырттан ток келтіріледі де, оның айналасында магнит күші пайда болады. Осындай генераторды контактілі генератор деп атайды, өйткені сол ротордағы қоздыру орамына щетка мен айналатын сақина арқылы ток беріледі.

Ал контактісіз генераторда қоздыру орамы роторға емес, генератордың екі жақ қақпағында орналасады. Сондықтанда олар айналмайды, яғни сырттан келетін ток көзімен тікелей тұрақты түрде жалғасады. Сонымен, айнымалы ток генераторларында жанасып, үйкелісетін бөлшектер, тұрақты ток генераторына қарағанда, аз немесе жоқ десе де болады. Сондықтанда мұндай генераторлар ұзақ уақыт жұмыс істей алады және күтім, реттеу жұмыстарын онша қажет етпейді. Мерзімді күту жұмыстары кезінде оларды шаң-тозаңнан тазартып қойса болғаны.

Жүк автомобильдерінде электр магниттерден қоздырылатын ауыспалы токтың үш фазалы генераторлары орнатылады. Двигательді іске қосқанда тұрақ-ты токты аккумулятор батареясынан пайдаланады, ол жұмыс істеп тұрған кезде генератордан шығатын айнымалы ток түзеткіштердің көмегімен тұрақты токқа айналады.

Электр жабдықтарының үш фазалы генераторлары қозғалмайтын қоздыру орамды және айналмалы қоздыру орамды болып екі топқа бөлінеді.

Қозғалмайтын қоздырғыш орамы бар генераторлар беріктігімен, құрылысының қарапайымдылығымен және қызмет істеуінің күрделі еместігімен ерекшеленеді.

Автомобильдерге көбінесе қозғалмайтын қоздырғыш орамы бар генераторларды (7-сурет) орнатады. Ол статордан, ротордан және түзеткіш блоктан тұрады.

Жұмыс істеп түрған кезде двигательдің, иінді біліктің, сондай-ақ генератор роторының айналу жиілігі тұрақты емес. Осының нәтижесінде генератор өндіретін токтың кернеуі де тұрақты емес. Жиілік артқан сайын кернеу жоғары болады және керісінше, жиілік кеміген сайын кернеу төмендейді. Мұндай ауытқулар ток тұтынатын орындардың жұмыс істеуі үшін қалыпты жағдай жасамайды.

Иінді біліктің айналу жиілігіне және генератордың шамадан артык күштен корғауына карамастан генератор өндіретін желідегі тұракты кернеуді ұстау үшін реле-реттеуішті   колданады.

Қарастрылатын автомобильдерде үш фазалы айнымалы токты генератор қондырғысы колданылады.

7-сурет. Айнымалы токтың үш фазалы қозғалмайтын қоздырғыш орамы бар генератор.

1-айнымалы токтың қосқышы (зажимы); 2-статордың фазалық орамы; 3-статор; 4-қоздырғыш орамы; 5-қоздырғыш орамымың втулкасы; 6-айнымалы токтың түзеткіші; 7-вентилятор; 8-диодтар; 9-генератор шкиві; 10,12-қақпақтар; 11-ротор және пластиналар; 13-тұрақты токтың "Ш" қосқышы.

8-сурет. Үш фазалы генератор

Егер айналып тұрған магниттің сыртында бір-біріне байланысты 120° орналаскан бірдей ұқсас үш орам А-А1, В-В1 және С-С1 болса, онда генератор үш

(а) жұлдызша жалғаныс	(b) үш бұрышты жалғаныс

9-сурет. Үш фазалы орамның жалғану түрлері

фазалы айнымалы токты болып саналады. Үш фазалы генераторлар орамы жұлдызша және үш бұрыш болып жалғанады.

Жұлдызша тәріздес жалғану (а) суретінде көрсетілген, онда орамдардың бірбасы А, В және С сыртқа шығып, ал келесі бастары бір түйінге жалғанған. Үш бұрышты жалғану (Ь) суретінде көрсетілген, онда барлық орамдардың басы келесі орамдардың аяғына жалғанған, ал жалғанған түйіндердің барлығы сыртқы шығын болып саналады.

Айнымалы токты аккумулятор батареясын қуаттандыруға қолдана алмаймыз. Сондықтан генераторда түзеткіш бүлен пайдаланылады. Түзеткіш жиынтығы алты немесе одан да көп кремний диодтарынан тұрады, олар айнымалы токты тұрақты токқа айналдыруға арналған.

Үш фазалы генератор мен түзеткіш жиынтығының сызбасы 10-суретте көрсетілген.

10-сурет. Үш фазалы айнымалы ток генераторы мен түзеткіш бүленнің сызбасы: 1 - статор; 2 - статор орамы; 3 -ротор; 4 - қоздыргыш орамы; 5 - щетка; 6 - түзеткіш жиынтығы

Қарастырылған автомобильдерде орнатылған генераторлар құрылысы мен жұмыс істеу принципі бойынша бірдей болып келеді. Сондықтан елімізде құрастырылатын автомобильдердің бірі Нива Шевроле автомобильдерінде орналастырылған 9402.3701-01 айнымалы токты үш фазалы генератор қондырғысының құрылысы мен жұмысын қарастырайық. 9402.3701-01 генераторының сипаттамасы: ток күшінің жоғарғы берілісі - 80 А, реттелетін кернеу аралығы - 14,75±0,15 В.

2. Генератор қондырғысының құрылысы. Генератор қондырғысы статордан, ротордан, щеткалардан, түзеткіш жиынтығынан, электронды кернеу реттеуіштен, екі қақпақ пен шығырдан тұрады.

11-сурет. 9402.3701-01 генераторы:

1 - түзеткіш жиынтығы; 2 - мойынтірек төлкесі; 3 - ротор білігінің артқы мойынтірегі; 4 - түйіспелі сақиналар; 5 - сақтандыргыш төлке; 6 – генератордың «В+» шығыны; 7 - төсеме; 8 - қаптама; 9 - щетка ұстагышы бар кернеу реттеуіш; 10 - тартқыш бұрама; 11 - артқы қақпақ; 12 - статор; 13 – алдыңғы қақпақ; 14 - арақашықтық сақинасы; 15- алдыңғы мойынтірек; 16 - шығыр;17- шайба; 18 – ротор

Статор қозғалыста болмайтын орамы бар генератордың бір бөлшегі болып саналады. Орамдарда электр қозғаушы күш индукцияланады.
Ал роторда қоздыру орамы бар, соның арқасында ротор айналғанда электр магнитті толқын пайда болады. Статор магнит өткізгіш болып саналады және ол жіңішке электр магнитті болат тілімдерінен жинақталған жүрекшеден тұрады.

12-сурет. Статор.1- стопор; 2 - орам;3 орам ұштары

Статор жүрекшесі сақина түрінде жасалған. Оның ішкі жағында тістер бар, оларға үш фазалы орам оратылады. Әр фаза бір-біріне тізбектей жалғанған алты орамнан тұрады. Фаза орамдары бір-біріне «жұлдызша»  тәрізді   жалғанса,   ал келесі ұшы түзеткіш жиынтығының үш түйіспесіне жалғанады.

Статор орам орналасуы бойынша бір-біріне катынасты 120° бұрышта үш фазаға бөлінген. Келесі 13 суретте статор орамының орналасуы көрсетілген.

13-сурет. Статор орамының орналасуы

Ротор - генератордың қозғалмалы бөлігі. Ол білік пен оған сығылып тығындалған қоздыру орамынан және қоздыру орамының ықпалымен магнитті толқын тудыратын алты электромагнитті полюсті тістерден тұрады. Олар он екі полюсті электр магнитті жүйе тудырады. Ротор білігінде екі түйіспелі сақиналар орнатылған. Түйіспелі сақиналарға қоздыру орамының екі ұшы жалғанған, сондықтан олар арқылы қоздыру орамына электр тогы беріледі.

Түйіспелі сақиналар бетінен графитті щеткалар сырғанап, кернеу реттеуіштен берілетін токты қоздыру орамдарына өткізеді. Ротор генератордың алдыңғы және артқы қақпақтарында орнатылған шарикті мойынтіректерде айналады. Оларға генератордың жұмыс істеу мерзімінің соңына дейін жететін арнайы май толтырылған.

14-сурет. Генератор роторы:1 — полюстер; 2 - білік; 3 – қоздыру

Аккумулятор батареясын қуаттандыруға тек тұрақты ток қолданылатындықтан, генератордың артқы қақпағында айнымалы токты тұрақты токқа айналдырушы түзеткіш жиынтық орналастырылған.

Түзеткіш жиынтық алюминий тілімде сызылып орналастырылған алты немесе одан да көп диодтарды құрайды. Диодтар айнымалы токты тұрақты токқа айналдырып, желіде тұрақты электр тогын тудырады. Түзеткіш жиынтығының тілімдерінде сонымен қоса қосымша үш диод орналастырылған. Қосымша диодтардан шығатын тұрақты токты ротордың қоздыру орамы мен генератордың жағдайын бақылаушы желіге аккумулятор батареясының қуатталуын бақылайтын шамға береді.

15-сурет. Түзеткіш жиынтығы: 1 - алюминий тілімдері; 2 - кремний диоды; 3 - қосымша диод

16-сурет. Түзеткіш жиынтығының сызбасы

Қозғалтқышты іске қосқан кезде генератор роторы айналады, ал статор ротор магниттік толқынын түйістіреді, соның салдарынан статор орамында үш фазалы айнымалы ток өндіріледі. Айнымалы ток алты диодты түзеткіш жиынтығының арқасында түзетіліп, генератордың В шығынына беріледі.

Генератордың қоздыру орамы тұрақты токпен аккумулятор батареясынан немесе түзеткіш жиынтығынан қоректенеді. Ротор айналған кезде оның полюстерінен электр магниттік толқындары статор орамымен қиылысады, соның салдарынан әр фазада айнымалы электр қозғаушы күш (ЭҚК) индукцияланады. Генераторда өндірілген айнымалы ток түзеткіш жиынтықтың көмегімен тұрақты токқа айналады. Түзеткіш жиынтык генератордың үнемі аккумулятор батареясымен жалғануын қамтамасыз етіп тұрады. Нива Шевроле автомобильдері генераторының жүйеге қосылуының электрлі сызбасы келесі суретте көрсетілген.

17-сурет. Генератордың жүйеге жалғану сызбасы:

1-аккумулятор  батареясы;2-генератор; 3-аккумулятор батареясының қуатталуын бақылайтын шам; 4-жинақтау жиынтығы; 5 – тұтандыруды қосқыш

Тұтандыруды қосқан кезде бақылау шамы (3) арқылы генераторды қоздыру үшін, ток реттеушінің «D+» шығынына беріледі. Ал қозғалтқыш оталғаннан кейін қоздыру орамы генератордың түзеткіш жиынтығының қосымша үш диодынан қоректенеді.

Бақылау сұрақтары:

- Автомобильдерде қолданылатын тұрақты ток өндіруші генераторлардан айнымалы ток генераторларының айырмашылығы мен артықшылығы неде?

- Генератордың құрылысына қандай бөлшектер кіреді?

- Қоздыру орамы генератордың қандай бөлшегінде орналасқан?

- Статор орамының жалғану түрлеріне анықтама беріңіз.

- Түзеткішжиынтығыныңқолданылумақсаты не?

- Қоздыру орамының екі ұшы қайда жалғанған?

4 тақырып: Автомобильдің кернеу реттеуіші және қозғалтқышты іске қосу жүйесі

Мақсаты: Автомобильдің кернеу реттеуішін және қозғалтқышты іске қосу жүйесін зерттеу

Жоспар:

1. Қазіргі замандағы автомобильдердің реле-реттеуіштер.

2. Қозғалтқышты іске қосу жүйесі

1. Ескі автомобильдерде тұрақты токты генераторларында қолданылған дірілдеуіш реле-реттеуіштердің кемістігі - ол оның түйіспелері ажыраған кезде үлкен ұшқын пайда болуы. Бұл түйіспелердің қарқынды эрозиясы мен қождардың пайда болуына әкеп соқтырады. Соның салдарынан кернеу мен генератор қуаты төмендейді. Сондықтан қазіргі замандағы автомобильдердің айнымалы токты генератор қондырғыларында шалаөткізгішті түйіспелі-транзисторлы және түйіспесіз транзисторлы реле-реттеуіштер орнатылған. Шалаөткізгішті түйіспесіз электронды реттегіштер генератордың қозу ток күшін шалаөткізгішті транзистор арқылы реттейді. Транзистордың эмиттерлі-коллекторлы тізбегі генератордың қоздыру орамымен тізбектеліп жалғанған.

Түйіспесіз транзисторлы реттегіштердің жұмыс істеу принципі келесіде. Генератордың қышқышындағы кернеу генератор қоздыру орамымен тізбектеліп жалғанған транзистордың шектеулі кернеуінен аз болған жағдайда, ол ашық және коздыру орамына ток өткізеді.

Егер кернеудің шектеулі мәнінен артық болса, транзистор бекітіледі де, генератордың қоздыру орамының ток күші күрт төмендейді.

Бұл үдеріс үлкен жиілікте болғандықтан, іс жүзінде генератордың кернеуі тұрақты болып қалады.

Мұндай кернеу реттегіштердің жұмысы келесіде. Генератордын кернеуі белгілі шамадан аз болған кезде, стабилитрон Д1 ток өткізбейді, өйткені ондағы кернеу тұрақты кернеуден аз. Сонымен бірге транзистор Т1 жабық және ток келесі тізбек бойымен өтеді: «+» аккумулятор батареясы - амперметр А - ажыратқыш ВЗ - резистор R5 - диод Д2 - резистор R6 - «-» аккумулятор батареясы. Сол кезде қосымша транзистор Т2-ТЗ базасы оң әлеуетте болады және транзистор Т2 эмиттер базасы мен транзистор ТЗ эмиттер базасы арқылы ток өтеді де, генератордың қоздыру орамы мен аккумулятор батареясының минусының арасында тізбектеліп жалғанған қосымша транзистор Т2-ТЗ ашық болады.

18-сурет. Түйіспесіз-транзисторлы кернеу реттеуішінің сызбасы:

ДІ - стабилитрон; Д2, ДЗ — диодтар; Т1, Т2, ТЗ - транзисторлар; R1-R6-   резисторлар; СІ, С2 - конденсаторлар; ВІ. В. Ш-реттегіш қысқыштары:

ВЗ - ажыратқыш; А ~ амперметр; ОВ — генератордың қоздыру орамы

Генератордың кернеуі белгілі шамаға жеткенде (13,5-15,0 В), Д1 стабилитронында тесік пайда болады (кедергі күрт азаяды) және резистор R1, стабилитрон Д1 мен транзистор Т1 эмиттер базасы өтімі арқылы басқару тогы өте бастайды. Транзистор Т1 ашылады. Транзистор Т1 диод Д2 мен резистор R6 тізбегімен параллель жалғағандықтан, Т1 транзисторының элиттер коллекторының өтпесінде төмен кедергі болғандықтан, диод Д2 мен резистор R6 тізбегінде ток күші күрт төмендейді. Соның салдарынан қосымша транзистор Т2-ТЗ базасы мен эмиттерінің теріс әлеуеті тең болады және транзистор Т2-ТЗ жабылады. Сол кезде қоздыру орамының тізбегі үзіліп, генератор кернеуі төмендейді. Сонымен қатар стабилитронда кернеу төмендейді, ал стабилитрон кедергісі жоғарылағандықтан, ток ол арқылы өтпейді және транзистор Т1 жабылады. Ал қосымша транзисторлар Т2-ТЗ ашылады. С1 конденсаторы мен резисторы R4 тұратын кері байланыс тізбегі транзисторлардың ашылып-жабылуын жылдамдатады. Қосымша Т2-ТЗ транзисторлары жабылғанда, олардың коллекторында оң әлеует жоғарылайды және кері байланыс тізбегіне және Т1 транзисторының эмиттер базасы асуына, сонымен қатар RЗ резисторына ток импульсіықпалын тигізеді, ол Т1 транзисторының тез ашылуын жоғарылатады, ал ол Т2-ТЗ косымша транзисторларының тез жабылуын қамтамасыз етеді.

Бұл кезде конденсатор С1 қуатталады. Қосымша транзистор Т2-ТЗ ашылғанда, конденсатор С1 қуатсызданып және ток келесі тізбек арқылы өтеді: конденсатор С1 - резистор R4 - коллектор-қосымша транзистор Т2-ТЗ эмиттері - резистор RЗ - транзистора Т1 эмиттер -базасы - конденсатор С1 және транзистор Т1 тез жабылады, ал сонымен бірге қосымша транзистор Т2-ТЗ ашылады.

Т2-ТЗ қосымша транзисторлары жабылған кезде, генератордың қоздыру орамының тізбегіндегі ток үзіледі және онда ЭҚК индукцияланады, өздік индукция ЭҚК ықпалының арқасында өзіндік индукциялық ток пайда болады және ол сөндіргіш ДЗ диоды арқылы өтеді, сонымен катар ол Т2-ТЗ транзисторларының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Конденсатор С2 сүзгі рөлін атқарады.

2. Қозғалтқышты іске қосу жүйесі

Электрлі іске қосу жүйесі қозғалтқыштың иінді білігін белгілі бір айналу жиілігімен айналдыруға керек. Иінді білікті айналдырғанда қозғалтқыштың оталуына қажетті жұмыс қоспасы дайындалып, тұтануы және жануы орын алады. Бензинді қозғалтқыштарда іске қосудың айналу жиілігі - 50-100 айн/мин, ал дизельді қозғалтқыштарда - 150-250 айн/мин.

Іске қосу жүйесінің негізгі бөлігі тұрақты токты электр қозғалтқыш - стартер болып келеді (19 - сурет). Ол аккумулятор батареясынан қоректенеді.  Қозғалтқыштың  іске  қосу  жүйесінде  қоздыру  орамы тізбектеліп жалғанған электр қозғалтқыштар қолдану кеңінен тараған.  Жеңіл автомобильдерде сонымен қатар кейде аралас қоздырылатын электр қозғалтқыштары қолданылады. Стартер белгілі дәрежеде иінді біліктің оталу айналымын қамтамасыз етуі керек.

Айналу сәті стартерден иінді білікке тістегеріштер арқылы беріледі. Олар маховик тәжімен іліністе болады. Айналу сәтін көбейту үшін, стартер орамында пайда болатын магнитті өрісті көбейтеді.

19-сурет. Стартер: 1-еркін жүрудің муфталы іске қосқыш шестернясы, 2-қосу рычагы, 3-тартқыш реле якоры, 4-ішке тартылатын якорь, 5-ұстағыш (шунтты) орам, 6-контактілі дискі, 7-ұстатқыш және ішке тартылатын орамдар шеттерінің қысқыштары, 8-ішке тартылатын орам шеттерін қысқыш, 9-аккумулятор батареясы сымының қысқышы, 10-ток жеткізгіш щеткалар, 11-коллектор, 12-полюс табаны, 13-фаза орамдарының катушкасы, 14-якоръ пластиналарының пакеті, 15-якоръ білігі, 16-аралық тірек подшипнигі

Сол үшін стартер зәкірі мен қоздыру орамы бір-біріне тізбекті жалғанады, ал оларды жасауда тік бұрышты қималы мыс шиналары пайдаланылады. Мыс шиналарды қолдану олардың электр кедергісін азайтады. Қозғалтқышты іске қосканда, орам арқылы жоғарғы күшті ток өтеді, соның әсерінен стартердің бір-біріне қарасты магнит толқыны мен айналу сәті көбейеді. Сонымен қатар қозғалтқышты іске қосқанда, стартер білігінің айналу сәтін көбейтуде иінді білік пен қозғалтқыш маховигін азайтылған тістергіш берілісімен жалғастырады. Олардың  беріліс саны 10-15-ке тең.

Стартер білігі маховикпен тек қозғалтқышты іске қосу кезінде ғана жалғаныста болады. Осы мақсатта электр қозғалтқыш білігінде ойма кілтек (шлиц) көмегімен орналасқан тістегеріштер арналған. Ол маховик тәжінің тістерімен жалғанып-ажырауда білікте өстік қозғалыста болады. Маховик тәжінің тістерімен тістегеріштердің ажырауы қозғалтқыштың іске қосылған кезінде автоматты түрде жүзеге асуы керек. Өйткені қозғалтқыш оталғаннан кейін иінді біліктің айналу жиілігі 1000 айн/мин жетеді. Егер осы айналым жиілігі стартер зәкіріне берілетінболса, оның мәні 10000-15000 айн/мин жетеді. Осындай айналу сәті стартер зәкірінің таскындалуына алып келеді. Бұл жағдайда стартер зәкірін бұлінуден сақтау мақсатында стартердің көптеген түрлерінде бос жүріс жалғастырғышы орналастырылған. Ол айналу сәтін тек бір бағытта - стартер білігінен махавикке ғана береді.

Қазіргі автомобильдердің электр стартері қашықтан, жүргізуші кабинасынан басқарылады. Стартердің жалғану сызбасы 20-суретте көрсетілген. Оның негізгі

20-сурет. Стартерді басқару сызбасы:

1- аккумулятор батареясы; 2- сақтандыргыш; 3-оталдыруды қосқыш;

4 -стартер релесі

12 3 4  5  6     7

21-сурет. Стартер сызбасы:

1-тұрқы (корпус); 2-зәкір білігі; 3- тегергішті бос жүріс жалгастыргышы; 4 - иінтірек; 5- тартқыш реле орамы; 6-реле зәкірі; 7-зәкір табақшасы; 8 - түйіспелер; 9- стартер орамы; 10-ротор (зәкір); 11 -маховик тәжі

элементтері - суретте көрсетілген аккумулятор батареясы (1), сақтандырғыш (2), оталдыруды қосқыш (3), стартер релесі (4) және стартердің өзі. Мұнда оталдыру қоскышын қосқанда, аккумулятор батареясынан стартердің тартқыш релесіне электр тогы беріледі. Бұл желіге батарея мен стартерді жалғауға арналған сымдар және автомобиль тұрқысы (масса) кіреді.

Стартер: электр қозғалтқыштан, механизм жетегінен және тартқыш реледен тұрады. Стартердің жұмыс істеу принципі (21-сурет) келесіде: оталдыру қосқышын қосқанда, тартқыш реленің орамынан (5) ток өте бастайды, реле зәкірі (6) тартылып, онымен байланыстағы иінтірек (4) тегергішті (3) жылжытады. Сонымен қатар зәкір табақшаны (7) жылжытып, тегергіштің маховикпен (11) байланысқан сәтінде түйіспелерді (8) өзара қосады. Аккумулятор батареясынан келген ток түйіспелер арқылы электр қозғалтқышының орамына өтіп, зәкір айнала бастайды.

22-сурет. Жұмыс істеп тұрған стартер сызбасы

Қозғалтқыш оталғаннан кейін жүргізуші ажыратқыш арқылы тартқыш реленің орамына келген токты желіден ажыратады. Серіппелердің әсерінен түйіспелер ажыратылып, тегергіш бастапқы орнына қайтарылады.

Бақылау сұрақтары:

- Электрлі іске қосу жүйесінің қолданылу мақсаты қандай?

- Қозғалтқыштардың іске қосу айналу жиілігі қай шамада?

- Электр стартерінің құрылысы мен жұмысына анықтама беріңіз.

- Бос жүріс жалғастырғышы не үшін колданылады?

- Стартерлерде     кандай     мақсатта     планетарлы     бәсендеткіш қолданылады?

- Планетарлы бәсеңдеткіш түрлеріне анықтама беріңіз.

7.Кернеу реттеуіш неге арналады?

8.Түйіспелі-транзисторлы кернеу реттеуішінің ерекшелігі неде?

9.Түйіспелі-транзисторлы кернеу реттеуішінің жұмыс істеу принципі қандай?

5 тақырып: Оталдыру жүйесі

Мақсаты: Оталдыру жүйесін зерттеу

Жоспар:

1. Оталдыру жүйесінің маңызы.

2. Түйіспелі-транзисторлы от алдыру жүйесі

1.Оталдыру жүйесі деп бензинді қозғалтқыштардың цилиндріндегі жұмыс   қоспасын   мәжбүрлі   тұтандыруға   арналған   құралдар   мен қондырғылардың   жиынтығын   айтамыз.   Автомобильдерде   электр энергиясының көзі аккумулятор батареясы мен генератор қондырғысы болып саналатын оталдыру жүйесін қолдану кеңінен тараған. Аккумулятор батареясы мен генератордың өндіретін төменгі кернеулі ток жоғарғы кернеулі токқа айналдырылады. Белгілі сәтте жоғарғы кернеулі ток оталдыру  білтелерінің электродтарына беріледі және олардың арасында электр ұшқыны  пайда  болады.  Ұшқын  жұмыс қоспасын тұтандырады. Суық қозғалтқыштың оталдыру білтесінің ұшқын саңылауын тесуге керекті кернеу 16 кВ-тан кем болмауы керек. Ол оталдыру жүйесінің кұрылымына, білте электродтарының арақашықтығына,    кысымға,    температураға,    жұмыс    коспасының құрамына және басқа да факторларға байланысты.  Қозғалтқышты іске қосқанда кернеу жоғарғы дәрежеге жетуге тиіс (20 кВ артық), ал төменгі кернеу орнатылған жүктемелі режимде болады (12 кВ дейін). Сонымен қатар қозғалтқыштың әртүрлі жұмыс режимінде оталдыру жүйесі тұтанудың озу бұрышының өзгеруін қамтамасыз етуге тиіс. Бұл жүйенің аппараттар мен құралдары пайдалану кезінде сенімді болуы, төмен габаритті өлшемді, аз салмақты, техникалық қызмет көрсету кезінде аз жұмыс көлемін қажет етуге тиіс.

Оталдыру жүйесінің төменгі кернеулі тізбегін үзуіне байланысты оталу жүйесі түйіспелі (классикалық), түйіспелі-транзисторлы, түйіспесіз (электронды-транзисторлы) және электронды (микропроцессорлы) болып бөлінеді.

Классикалық оталу жүйесі. Төменгі кернеулі токтың жоғарғы кернеулі токқа айналуын және олардың қозғалтқыш цилиндріне таралуын, түйіспелі батареялы оталдыру жүйесін мысалға алайық (23- сурет). Оған оталдыру орамы, үзгіш-таратқыш, конденсатор, оталдыру білтесі, радиоқабылдағыштың бөгетін азайтуға арналған резистор, жоғарғы және төменгі кернеулі сымдар, аккумулятор батареясы жатады.

Жоғарғы кернеулі ток импульсі генераторының функциясын оталдыру орамы орындайды. Ол трансформатор принципі бойынша жұмыс істейді. Ол темір жүрекшеге оралған екінші орамы мен екінші орамның сыртынан оралған бірінші орамнан тұрады.

23- сурет. Түйіспелі оталдыру жүйесі:

1 - аккумулятор батареясы; 2 - оталдыру орамы; 3 - үзгіш - таратқыш;

4 - оталдыру білтесі; 5 - үзгіш түйіспесі; 6 –таратқыш

Бірінші орам оншалықты көп емес (350-ге дейін) қалың сым талшықтарынан тұрады және аккумулятор батареясымен тізбектеліп жалғанып, төменгі кернеулі ток тізбегін құрайды. Екінші орам көп (18 000-нан кем емес) жіңішке сым талшықтарын құрайды және жоғарғы кернеу тізбегіне қосылған.

Оталу орамының бірінші орамынан ток өткенде, онда магнитті өріс пайда болады. Үзгіштің көмегімен бірінші орамда тізбек ажырағанда, магнит өрісі жоғалады, сонымен қатар оның күштік сызықтары бірінші мен екінші орамның талшықтарын кесіп өтеді (24- сурет). Соның салдарынан екінші орамда жоғарғы кернеулі ток (25 кВ) индукцияланады, ал бірінші орамда үзілетін ток бағытында бағытталған өзіндік индукция (300 В дейінгі кернеу) пайда болады.

24-сурет. Оталдыру орамы:
1 - жоғарғы кернеу шыгыны; 2- екінші орам; 3 – бірінші орам; 4 - магнитөткізгіш; 5 - жүрекше; 6-оқшаулағыш; 7-тұрқы; 8 –қосымша кедергі

Жоғарғы кернеу магнит өрісінің мөлшері мен оның қарқынды азаюына байланысты. Өзіндік индукция тогы бірінші орамның тогын сақтайды, ол ұшқын тудырады және сонымен қатар үзгіштің түйіспелерінің күюіне әкеп соқтырады.

Үзгіш түйіспелерінің ажырап-қосылуы арқасында оталдыру орамының жүрекшесіндегі өзгерісті магнит өрісін алу қажет.

Төменгі кернеулі ток тізбегі келесі бөлшектерден тұрады: батареяның оң шығыны, оталдыруды ажыратқыш, оталдыру орамының ВК-Б қыскышы, қосымша резистор, оталдыру орамының бірінші орамы, ВК қысқышы, үзгіштің қысқышы, иінтірек, түйіспелер, тұтқы, батареяның теріс шығыны.

Бірінші орамнан өтетін төменгі кернеулі ток оталдыру орамының жүрекшесінде магнитті өріс тудырады. Айналып тұрған жұдырықшаның шошақгары иінтіректі басып, түйіспелерді ажыратады, төменгі кернеулі тізбек ажырап және оталдыру жүрекшесі магниттеледі, соның әсерінен екінші орамда электр қозғаушы күш индукцияланады. Магнитті өрістің тез азаюынан электр қозғаушы күштің шамасы 16-20 кВ-қа жетеді. Ротор мен таратқыш қақпағы көмегімен жоғарғы кернеулі ток импульстары қозғалтқыштың жұмыс істеу ретіне байланысты оталдыру білтелеріне барады. Оталдыру білтелерінде электр ұшқыны пайда болады.

Жоғары кернеулі ток тізбегіне оталдыру орамының екінші орамы, ротордың орталық электроды, таратқыштың қакпағының жан-жағындағы электродтар, жоғарғы кернеулі сымдар, оталдыру білтесінің шеткі және орталық электродтары және тағы басқалар жатады.

- Түйіспелі-транзисторлы от алдыру жүйесі

Өткен ғасырдың 60 жылдарында түйіспелі-транзисторлы оталдыру жүйесі автомобильдерде қолданыла бастады. Түйіспелі оталдыру жүйесі қозғалтқыш цилиндріндегі сығу дәрежесі мен иінді біліктің айналдыру жиілігін арттырып, цилиндр санын көбейткендіктен, өз жұмысын толық атқара алмады. Бұл жағдайда оталдыру жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін, оталдыру орамының екінші орамындағы кернеуді көбейту керек болды. Ол төменгі кернеулі токты ұлғайтумен жүзеге асады. Бірақ ток күшін 3,5 А-ден артық көбейткенде түйіспелерде ұшқын пайда болады. Ұшқын түйіспелердің пайдалану мерзімін қысқартады.

Түйіспелі оталдыру жүйесі бензинді қозғалтқыштардың ары қарай дамуына тежеу болды. Сондықтан транзисторлы (электронды) оталдыру жүйесін қолдануға тура келді.

Транзистор - шалаөткізгішті электр шамасын өзгерткіш кұрал, электр мөлшерін өзгертуге (көбіне электр күшін көбейтуге) арналған.

Түйіспелі-транзисторлы оталдыру жүйесі оталдыру орамының екінші орамындағы кернеуді 25-30%-қа дейін арттырып және оталдыру білтесінің электродтарының арасындағы электр ұшқынын көбейтеді.

Түйіспелі-транзисторлы оталдыру жүйесінің құрылысы. Конструкциясы бойынша ол үзгішке жалғанған транзисторлы коммутатордан, таратқыштан, оталдыру орамынан, резисторлар жиынтығынан және радиода кедергі мөлшерін азайтқыш кұрылғыдан тұрады. Сонымен катар таратқыш қақпағы мен жоғарғы кернеулі сымдардың оталдыру білтелеріне жалғанатын ұштарында орналасқан кедергі басымдылық резисторлардан тұрады (25- сурет).

Коммутатор транзистордан, стабилитроннан, диодтан, екі орамды трансформатордан, конденсаторлар мен резистордан тұрады. Оталдыру орамының бірінші транзистор эмиттерінің тізбегіне жалғанған, ал үзгіш түйіспелері база тізбегіне жалғанған. Оталдыру орамының бірінші орамынан Б базасы мен транзистор коллекторына ток өтеді.

25- сурет. Түйіспелі-транзисторлы оталдыру жүйесінің сызбасы:

1 - стартердің түйіспелі қосқышы; 2 - оталдырудың ажыратқышы;3, 4- қосымша резисторлар; 5-оталдыру орамы; 6,7 - конденсаторлар; 8 - диод;9 - стабилитрон; 10 -резистор; 11 -транзистор; 12-трансформатор; 13 - үзгіш; 14 - кедергі мөлшерін азайтқыш резистор; 15- таратқыш;16- оталдыру білтесі; К, Б, Э - транзистор электродтары; 1– транзисторлыкоммутатор; 11- қосымша резисторлар жиынтығы

Түйіспелі-транзисторлы оталдыру жүйесінің артықшылығы - транзистормен басқарылатын аса көп емес ток күші үзгіштің түйіспелері аркылы өтеді. Сондықтан оталдыру орамының бірінші орамында ток үзгіш түйіспесімен емес, транзистор коллекторы - эмиттер ауысымымен үзіледі.

Түйіспелі-транзисторлы оталдыру жүйесінің жұмысы. Оталдырғышты косқанда және үзгіш түйіспелері ажырап тұрған кезде жүйеде ток болмайды, өйткені эмиттер мен транзистор коллекторының арасындағы кедергі үлкен болғандықтан, транзистор жабық.

Үзгіштің түйіспелері тұйықталған кезде транзисторды басқару тізбегіне база мен коллектор арқылы үзгіштің жұдырықшаларының айналу жиілігіне байланысты 0,3-0,8 А ток өтеді. Басқару тізбегінен ток өткендіктен, транзистордың «эмиттер-коллектор» өтімінде кедергі тез азаяды және транзистор ашылады. Соның әсерінен оталдыру орамының бірінші орамының тізбегі қосылады.

Транзисторды коммутатордың дұрыс жұмыс істеуі үшін, қоршаған ортаның ауасының температурасы 60°-тан артық болмауы керек. Сондықтан ол жүргізуші кабинасына орнатылады.

Түйіспесіз-транзисторлы оталдыру жүйесі

Түйіспесіз-транзисторлы оталдыру жүйесі өткен ғасырдың 80 жылдарынан бері қолданыла бастады. Түйіспелі оталдыру жүйесі бірінші тізбекке қосылса, түйіспелі-транзисторлы оталдыру жүйесінде тізбек басқарылады. Ал енді түйіспесіз-транзисторлы оталдыру жүйесінде басқару түйіспесіз болды. Бұл жүйеде оталдыру орамының бірінші орамындағы тізбекті үзуші транзисторлы коммутатор түйіспесіз сезгі өндіретін электр импульсі арқылы басқарылды (26- сурет).

26~сурет. Түйіспесіз оталдыру жүйесі:

1 - оталдыру орамы; 2 - түйіспесіз сезгі (Холла сезгісі); 3 - коммутатор;

4 - оталдыру білтесі

Түйіспесіз сезгілі транзисторлы коммутатор - бұл импульс генераторы немесе импульс белгілерін өндіргіш болып саналады. Бұл жағдайда механикалық үзгіштің орнына импульс белгілерін өндіретін генератор сезгісін қолданады. Оны транзисторлы коммутатор басқарады.

Транзисторлы коммутаторы бар түйіспесіз оталдыру жүйесінде үш түрлі сезгі қолданылады:

- Холла сезгісі екі кырына аздаған кернеу берілген кремний тілімдерінен тұрады.

Егер тілімді магнит өрісіне орнатса, онда оның тілімінің басқа қырларында кернеу В пайда болады. Холла әсері осыдан тұрады (27- сурет).

Холла кернеуі.

27-сурет. Холла сезгісінің жұмысы

Магнит өрісінің өзгеруі Холла кернеуінің өзгеруіне себеп болады. Сондықтан оны коммутаторды басқаруға қолдана аламыз. Егер кремний тілімі арқылы 30 мА шамасында ток жіберілсе, онда Холла кернеуі 2 мВ шамасында болады (28- сурет), сонымен қатар ол температураның жоғарылауымен көбейеді.

Магиит ерісі

28- сурет. Холла генераторының конструкциясы:

1 - қалақты тоздырушы; 2 - тұрақты магнит; 3 - сезгіш элемент;4 – сезгі сымдары

Тұрақты магнит пен Холла сезгісі арасындағы саңылау ашық болғанда, тілім ток береді. Егер ротор қалақтарымен саңылау жабылса, магнит өрісі қалақтың кесірінен Холла тіліміне өтпейді. Соның салдарынан кернеу төмендейді.

Тілім қырларынан белгі күшейткіш пен импульс құрастырғышқа барады, одан кейін ол коммутаторды басқара алады.

-	индуктивті сезгі орамы бар тұрақты электромагнит пен тістітегеріштен тұрады. Тегеріш айналған кезде оның тістерімен магниттіөріс тұйықталады. Орам арқылы өретін магнитті өріс біресе көбейіп,біресе азаятындықтан, орамда айнымалы электр қозғаушы күш индукцияланады. Сезгі белгілері импульс құрастырғышқа өтіп, оданкейін оталдыру орамының бірінші орамын басқаруға коммутаторға өтеді. Тегеріштің айналу жылдамдығы артқанда, импульс жиілігінде көбейеді, сонымен қатар сезгіден шыққан кернеуде вольт үлесі жүздеген вольтқа жетеді.

-	оптикалық сезгі таратқыш білігіне орнатылған сегментті тегеріш тәріздес болып келеді және ол фототранзисторға бағытталған инфрақызыл сәулені кескіш қызметін аткарады. Фототранзистор жарықтанып тұрған уақыт аралығында оталдыру орамының бірінші орамына ток өтеді (29- сурет). Ал тегеріш сәулені жапқан кезде, сезгі коммутаторға импульс жібереді, ол оталдыру орамындағы токты үзеді.

Импульс генератор сезгісі таратқыштың ішінде орнатылғандықтан, оны жалпы «таратқыш сезгі» деп атайды.

3229 - сурет. Оптикалық сезгі

Коммутатор оталдыру орамының бірінші орамын массаға тұйықталуын басқарады. Коммутатор тек импульс сезгісі белгі бергеңде бірінші тізбекті үзіп қана коймай, сонымен қатар ол керекті энергиямен оталдыру орамын алдын ала қуаттандыруы керек.

Коммутатор сезгіден басқаратын импульс келгенше, оталдыру орамын қуаттандыру үшін, кай уақытта тұйыктандыру керек екенін алдын ала болжауы керек. Сонымен қатар ол оталдыру орамын қуаттандыру уакыты тұракты болуын камтамасыз етуге тиіс. Сол үшін коммутатор сезгіден келетін импульстің мезгілін есептеп және оның мерзіміне байланысты оталдыру орамының массаға тұйықталу уақытының бастапкы мерзімін есептеуі керек. Басқаша айтқанда, қозғалтқыштың айналу жиілігі көп болған сайын, коммутатор одан ерте оталдыру орамының бірінші

орамын массаға тұйықталуын бастауы керек, бірақ тұйықталу уақыты бірдей болады.

Қазіргі кезде осы оталдыру жүйесінің көптеген модификациясы бар, оларда басқа да сезгі түрлері және бірнеше сезгі қолданылады.

Магнетолық тұтандыру жүйесі

Кейбір трактор двигательдерін оталдыру үшін қосалқы оталдырғыш іштен жанатын карбюраторлы двигательдер қолданылады. Бұл двигательдердің негізгі двигательдерден айырмашылығы, цилиндр ішіндегі жанар май қоспасы электр ұшқынының көмегімен тұтандырылады. Сол үшін оларды арнаулы электр жүйесімен жабдықтайды.

Электр ұшқынымен тұтандыратын жүйенің екі түрі болады: бірі — батареялық тұтандыру жүйесі, екіншісі - магнетолық тұтандыру жүйесі. Олардың бір-бірінен айтарлықтай айырмашылығы бар. Батареялық тұтандыру жүйесінің энергия көзі батарея немесе генератор болса, магнетолық жүйеде — магнето болады. Сол себепті олардың құрылысы да әр түрлі. Батареялық тұтандыру жүйесінің құрылысы күрделі болғандықтан оларды тракторларда пайдаланбайды. Тракторларда негізінен магнетолық тұтандыру жүйесі қолданылады.

Двигательдің цилиндр ішіндегі жанар май қоспасын тұтандыруға бірнеше талап қойылады. Себебі, ол қоспа белгілі бір мезетте ғана, яғни қысу тактісінің соңында ғана түтануы керек. Оның үстіне түтандыратын электр ұшқыны сол кездегі қысымы өте жоғары ортада екі электродтың ауа кеңістігінен өте алатындай болуға тиіс, яғни электр ұшқынын тудыратын кернеудің шамасы өте жоғары болуға тиіс. Міне, осындай талаптарды орындау үшін, магнетолық тұтандыру жүйесі мынандай қондырғылардан құралады: магнето, тұтандырғыш және оларды өзара жалғастыратын жоғары кернеудің өткізгіші.

Магнетоның өзінің негізгі құрылысы мынандай. Магнит өткізгіштігі жоғары темірден құралған өзекше таға тәрізді жасалады да, оның ішінде тұрақты магниті бар ротор айналып тұрады. Сол ротормен бір білікте жұдырықша бекітілген. Жұдырықша үзгіш қондырғының жылжымалы контактісімен жанасып тұрады. Өзекшенің сыртына екі түрлі орам кигізіледі: біріншісі төменгі кернеулі орам, екіншісі жоғары кернеулі орам. Бірінші орамның бір ұшы өзекше арқылы магнето массасымен, ал екінші ұшы үзгіш қондырғының жылжымалы контактісі арқылы жалғасады, яғни контакті жабық кезінде өзінен ток өткізе алады. Екінші орамның бір ұшы бірінші орам арқылы магнето массасымен, ал екінші ұшы тұтандырғыштың орталық электродымен жалғасқан. Екінші орамнан ток жүрсе, онда тұтандырғыш электродтарының аралығыңдағы ауа кеңістіктен отеді де, электр ұшқынын тудырады.

Магнето жұмысты мына ретпен атқарады (30-сурет).  Оталдырғыш двигательді іске қосу үшін қолмен немесе электр стартерімен оның иінді білігін айналдырады. Онымен муфта арқылы жалғасқан магнето білігі де айналады, яғни ротор айналады. Ротордағы магниттің айналасы өзекшеде шамасы да, бағыты да айнымалы магнит өрісін тудырады. Бұл магнит өрісі өзекшенің сыртында кигізііген бірінші орамдағы өткізгіш сымдарды кесіп өтеді де, олардың бойында айнымалы индукциялық ток туғызады. Бірақ бұл ток тұтандырғышта ұшқын тудыруға қуаты жетпейді. Сондықтан оның кернеуін жоғарылату керек.

Бірінші орамдағы ток кернеуін жоғарылату қызметін үзгіш (8К) пен екінші орам атқарады. Ол үшін бірінші орамдағы ток ең үлкен болған кезінде, жұдырықшаның көмегімен үзгіштің жылжымалы контактісі ажыратылады, яғни бірінші орамдағы ток тез жоғалады. Бірінші орамдағы токтың тез жоғалуы өзекшеде күшті магнит ағынын тудырады. Енді сол магнит ағыны екінші орамдағы өткізгіштер бойынша жоғары кернеулі ток тудырады.

30 - сурет. Магнетоның жұмыс схемасы.

Осы жоға-ры кернеулі ток мына тізбекпен өтеді: магнето массасы - бірінші орам - екінші орам - тұтандырғыш - масса. Сөйтіп, тұтандырғыштан ток өткендіктен электр ұшқыны туады да, цилиндр ішіндегі жанар май қоспасын түтандырады.

Магнетоға жоғарғы қондырғылардан басқа, конденсатор (С), сақтандырғыш, ажыратқыш орнатылады. Двигательді оталдырып алғаннан кейін, қосалқы двигательді сөндіру үшін ажыратқыш арқылы екінші орамдағы токты тұтандырғышқа жібермей, массамен тұйықтайды. Ал тұтандырғыштың бұзылуы себепті ток өтпей қалған кезде екінші орамды істен шығармайтын сақтандырғыш қойылған. Оның бір ұшы екінші орамға жалғанған электрод. Кернеу өте көбейіп кеткен кезде ток сол арқылы ұшқындап, магнето массасына беріледі.

Бірінші орамдағы токты үзгіш контактісі арқылы ажыратқан кезде оның өз бойында өзіндік индукция тогы пайда болады. Егер оны сөндірмесе, онда ол контактінің ашық түрған кезінде аралығынан электр ұшқынын жасап өтеді де, олардың тез күйіп, істен шығуына жағдай жасайды. Осындай жағдай тудырмас үшін конденсатор қойылған. Өзіндік индукция тоғы контактілер ашық кезінде осы конденсатордың астарын зарядтайды да, контактілер жабылғаннан кейін өз зарядын магнето массасына таратады. Сөйтіп, контактілерді аман сақтайды.

Магнетолардың негізгі жұмыстарына мынандай негізгі реттеулер жүргізіледі: үзгіш контактілерінің аралығында қалыпты саңылау реттеу мен магнетоның берген ұшқыны двигательдің жұмыс тактісімен сәйкес болатындай етіп тұтандыру кезеңін қою.

Контактілер аралығындағы саңылауды реттеу үшін жылжымайтын контактіде арнаулы эксцентрикті қондырғы қойылған. Сол эксцентрикті бұраған кезде жылжымайтын контактінің бекітілу орны өзгереді де, жылжымалы контактімен ара қашықтығы өзгереді.

Көрсетілген саңылауды тексеру үшін магнетоның үзгіш қондырғы орналасқан жағындағы қақпағын ашады. Қосалқы оталдырғыш двигательдің маховигінен бұрай отырып, магнето контактілерінің толық ашылған жағдайына келтіреді де, олардың аралығындағы саңылауды өлшейді. Бұл саңылаудың қалыпты мөлшері 0,25-0,35 мм болу керек. Егер одан өзгеше болса, жоғарыдағы көрсетілген эксцентрикті бұрап, қалыпқа келтіреді. Бұл эксцентрикті бұрамас бүрын, жылжымайтын контактіні бекітетін винтті босату керек, ал саңылауды реттеп болғаннан кейін, қатайта тартады.

Іштен жанатын двигательдердің электр ұшқынымен түтандырылатын түрлерінде осы тұтандыру кезеңімен двигательдің жұмыс тактісін сәйкестендіреді, яғни двигательдің қысу тактісінің соңында тұтандырғыш қондырғы ұшқын беру керек. Осы кезеңді дүрыс реттемесе, онда двигательдің қалыпты жұмысы бұзылады, қуаты азаяды және т.с.с.

Тұтандырғыш қондырғы қалыпты жағдайдағыдан электр ұшқынын ерте беретін болса, онда поршень жоғары өлі нүктесіне жеткенге дейін жанар май қоспасы тұтанып, жанады да поршеньді кері күшпен итеріп, оның жылжуына үлкен кедергі жасайды. Мұндай құбылыс кезінде кривошипті-шатунды механизмде ұрылу күштері туады да, оларды тез арада істен шығарады, двигательдің пайдалы әсер коэффициенті азаяды, артық күшпен зорланып істегендіктен, қызып кетеді. Қысқасы, двигательдің жұмысы толық бұзылады.

Электр ұшқыны тиісті мөлшердегісінен кейін берілетін болған жағдайда да көптеген қосымша құбылыстар пайда болады. Атап айтқанда, поршень жоғары өлі нүктесіне жеткен кезде жанар май қоспасы толық жанып үлгермейді де, оның қысымы аз болғандықтан поршеньді аз күшпен итереді. Әрі қарай жұмысшы такті басталған кезде жанар май қоспасының әлі де жану процесі аяқталмайды. Сөйтіп, ол поршеньді итеруге қажетті газ қысымын тудыра алмайды да, двигательдің қуаты төмендейді. Оның үстіне жану процесі өте ұзаққа созылғандықтан (шығу тактісінің бас жағында жану болып жатады) двигатель қатты қызып кетеді. Тіпті жанып үлгермеген жанар май қоспасы цилиндрден шығу тактісі кезінде шығарылып тасталады. Оның өзі жанар май шығынын шүғыл көбейтіп жібереді.

Міне, осы айтылған жағдайлардың барлығы да тек магнето мен двигатель білігін сойкестендіріп жалғастыруға ғана байланысты. Сондықтанда жанар май қоспасын тұтандыру кезеңін мүқият реттеген жөн. Осы айтылған реттелу жұмысы мына ретпен атқарылады.

Двигательдің бас жағындағы тұтандырғышты бұрап шығарады да, иінді білікті жоғарғы өлі нүктесіне жеткізбей қояды. Ол үшін, тұтандырғыш орнына таза сым өзекше кіргізеді де поршеньге тигізіп, двигательді маховигінен жұмыс істейтін бағытқа қарай бұрайды. Сөйтіп, сым өзекшенің ең жоғарғы шыққан шегін анықтайды. Енді сымның осы қалпында цилиндрге кіріп тұрған жерін белгілейді. Сол белгіден жоғары қарай 5,8 мм мөлшеріндегідей қашықтықты өлшейді де, оған да белгі салады. Мұндай өлшеуді, сым өзекшені сыртқа шығарып алып жасауға да болады.

Белгі салынғаннан кейін сым өзекшені поршеньге қарай итеріп тұрып, двигатель маховигін кері қарай (жұмыс бағытына қарсы) айналдырады. Осы кезде сым өзекше цилиндр ішіне қарай кіреді. Енді оның цилиндр ішіне кіруін жоғарыдағы салған белгіге дейін жүргізеді де, маховикті айналдыруды тоқтатады.

Двигательдің білігін тұтандыру кезеңіне орналастырғаннан кейін магнетоны бекіткен жерінен босатып алады да, оның қорабын тиісті жағына бұрайды, яғни контактінің ашыла бастаған кезеңіне дейін бұрады. Енді осы қалпында магнетоны бекітеді.

Егер магнето бүрын двигательге қойылмаса немесе жөндеу үшін шығаралып алынған болса, онда оны двигательмен жалғастыру үшін оның білігін айналдыра отырып, контактілердің ашыла бастаған кезеңіне қояды. Содан кейін барып, оны жалғастырғыш муфтасын сәйкестендіріп, қорабын бұра отырып, орнына қояды. Осы кездегі бекіткіш тесіктердің қалпымен қораптың ұзыншақ тесіктері дәл келуге тиіс. Тіпті дәл келмеген жағдайда, магнетоны қозғалысқа келтіретін шестерняны шығарып алады да, бір тіс ауыстырып, қайтадан жалғастырады. Сөйтіп, двигательдің оталу кезеңі мен магнето контактілерінің ашылу кезеңін дәл келтіреді. Енді тұтандырғышты орнына бұрап бекітіп, оның жоғары кернеулі өткізгіш сымын жалғастырады да, двигательді оталдырып тексереді.

Магнетоның жұмысын реттеген кезде, тұтандырғыштың да жұмысын қалыпқа келтіру керек. Себебі, магнето дұрыс жұмыс істемегенімен, тұтандырғышта ақау болса, двигатель бәрібір дұрыс жұмыс істемейді.

Тұтандырғыштардың құрылысы қарапайым, бір-бірінен ток өткізбейтін материалмен қапталған орталық электрод және массамен жалғасқан бүйірлік электродтан түрады. Соңғының ұшы майыстырылып, орталық электродтың астына келіп тұрады. Екеуінің аралығында саңылау 0,6-0,7 мм болуға тиіс. Сонда сол саңылау арқылы электр тогы ұшқын болып өтеді де, жанар май қоспасын тұтандырады.

Егер саңылау сол мөлшерден өзгеше болса, оңда бүйірлік электродты майыстырып, орталық электродқа жақындатады немесе алыстатады.

Кезекті күтім жұмысын жүргізген кезде тұтандырғыштарды күйеден тазартып отыру қажет. Трактордың электр жабдықтарынан басқа қондырғыларына айтарлықтай реттелу жұмыстары жүргізілмейді.

Бақылау сұрақтары

- Тұтандыру жүйесі қандай қызмет атқарады?

- Тұтандыру жүйесінің қандай түрлері болады?

- Контакталы - катушкалы тұтандыру жүйесінің жұмысын түсіндіріңіз!