ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Техникалық сервис кафедрасы

Т.И. Исинтаев,   А.А. Баймағамбетова

ҚАЛА КӨШЕЛЕРІ МЕН АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНЫҢ

КӨЛІКТІК ПАЙДАЛАНУ САПАСЫ

Оқулық құрал

Қостанай, 2013

УДК 629.113/115(075.8)

ББК 39.311:30.607я73

И 85

Пікір жазғандар:

Баймұхамедов Мәлік Файзолаұлы – техника ғылымының докторы, профессор, академикЗ. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық ниверситетінің ғылыми жұмысының проректоры

Гайфуллин Гаяз Закирович, техника ғылымының докторы, профессор, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік униврситетінің Техникалық сервис кафедрасының профессоры

Құрманов Аяп Көңілжайұлы – техника ғылымының докторы, доцент, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік униврситетінің Техникалық сервис кафедрасының доценті

Авторлар:

ИСИНТАЕВ Тақабай Исинтайұлы, техника ғылымының кандидаты, дцент,

БАЙМАҒАМБЕТОВА Әсия Ахметқалиқызы, аға оқутышы

И 85 Исинтаев Т.И., Баймағамбетова А.А.

Қала көшелері мен автомобиль жолдарының пайдалану сапасы. 5В071300 - «Көлік, көліктік технология және техника» дайындауға арналған оқулық құрал. – Қостанай, 2013. –108 б.

ISBN 9965-827-77-Х

Оқулықта қала көшелері мен көліктік-эксплуатациялық сапасының негізгі сипаттамалары ұсынылған, жол элементтерінің ықпалы және автомобильдердің қимылды тәртібін реттеуші әдістер көрсетілген, көліктер легінің қозғалысының сипаттамаларының есебі берілген,тексеру әдістері мен автомобиль жолдары-ның геометриялық элементтерінің аспаптық тексерілуі, сонымен бірге диагностикалау әдістері, автомобиль жолдарының жағдайының бағалары және диагностикалау жұмыстарының жоспарлануы мазмұндалған.

Бүл оқылық студенттердің «Көлік, көліктік технология және техника» мамандықтарды дайындауға арналған. Мамандықтармен, жоғарғы және орташа оқу орындардың оқутышылары, студенттердің «Автомобиль және автомобильдік шаруашылық» мамандықтарына оқығандар пайдалануға болады.

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Оқу-әдісте-мелік кеңесімен, хаттама № ___ «__» _______ 201__ ж  бекітілді.

ISBN 9965-827-77-Х						© Исинтаев Т.И.,

© Бамағамбетова А.А.

МАЗМҰНЫ

| КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| --- | --- |
| Оқулықта пайдаланған негізгі ұғымдар (глоссарий). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 1 ТАРАУ Автомобиль жолдары және қала көшелері туралы жалпы мағлұмат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| - 1.1 Автомобиль жолдары мен қала көшелерін топтастыу . . . . . . . . | 10 |
| 1.2 Көшелер мен жолдар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 1.3 Автомобиль жолдарына негізгі талаптары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 1.4 Автомобиль жолдарының элементтері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| 1.5 Автомобиль жолдарының орнығуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
| 1.6 Жаяу жүргінші өткелдері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 |
| 2 ТАРАУАвтомобиль жолдарының көлікті-пайдалану жағдайының сипатталуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| 2.1. Автомобиль жолдарының жағдайы мен жұмысына ықпал ететін сипаттамалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| 2.3 Көліктердің сипаттамасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| 3 ТАРАУАвтомобильдің жолға әсер етуі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
| 3.1. Жол мен автомобильдің өзара әсер ету ерекшеліктері . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
| 3.2. Автомобиль доңғалағынан жол жабындысына түсетін күштер . . . . . . . . | 53 |
| 3.3. Жол киімінің мықтылығы және деформациясы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| 3.4. Жол жабындысының деформация түрлері және жол киімінің бұзылуы . | 62 |
| 3.5 Жүру бөлігі жамылғысының жай-күйіне қойылатын талаптар . . . . . . . . | 64 |
| 4 ТАРАУАвтомобиль жолдарының көліктік пайдалану сапасына жол жабындысының жағдайының және табиғи-климатикалық айғақтардың ықпалы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 67 |
| 4.1. Автомобиль жолдарының үміттілігі және өтімділігі. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 67 |
| 4.2 Жол жабындысының тайғанақтығы және кедір-бұдырлығы. . . . . . . . . . . | 78 |
| 4.3 Автомобиль жолдарының табиғи-климатикалық айғақтары және көлікті пайдалану сапалылықтары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 |
| 4.4 Қысқы тайғақ жағдайындағы жол жамылғысының іліністік сапасын арттыру . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 86 |
| Пайдаланған әдебиет тізімі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 |
| ҚОСЫМШАЛАР ………………………………………………………………... | 93 |

КІРІСПЕ

Қазіргі кезде еліміздің автомобильді транспорты көліктердің неғұрлым бұқаралық түрлерінің бірі болып табылады. Жолаушылар мен жүктерді тасу кезінде уақыт тиімділігін қамтамасыз ете отырып, автомобиль транспорты қоғамның өндірістік күшін дамытуға, аймақаралық байланыстың кеңеюіне, еліміздің шеткері аудандарының қорларын қоғамдық қайта өндіру процессіне қатысуға  ықпал етеді.

Транспорт үдерісі автомобилдік жолдарсыз өнімдерді дайындау сияқты ғимаратсыз, құрылыс ірге тасынсыз және басқа да өндірістің материалдық шарттарынсыз жүзеге асырылмайды. Жолдың құны, басқа да өндірістік қорлардың құны тәрізді өндіріс үдерісінде жойылмайды, қайта транспорттық қызмет бағасына тасымалданады.

Көлік құралдарының жұмысын тиімді жоғарлату үшін жүктерді және жолаушыларды тасымалдау жылдамдығы, қозғалыстың қауіпсіздігі мен ыңғайлылығы, сонымен бірге, тасымалдаудың өзіндік құнының төмендеуі үшін соңғы есепте қала көшелері мен автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану сапасының түпкілікті жақсаруы қажет.

Берілген кітаптың мазмұнында осы тапсырмаларды шешуге теория мен практиканы дамытуға және жетілдіруге көлік жолдары мен қала көшелерінің көліктік-эксплуатациялық сапасын жоғарлататын қазіргі заманға сай әдістер бағытталған.

Оқулықта нақтылы жолдардың көліктік-эксплуатациялық сапасын жоғарлатудың негізгі принциптері, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жолдың өткізу қабілеттілігінің жоғарлауы және оларды қолданудың тиімділігі көрсетілген.

«Қала көшелері мен автомобиль жолдарының пайдалану сапасы» пәннің оқулық бойынша қала көшелері мен көліктік-эксплуатациялық сапасының негізгі сипаттамалары ұсынылған, жол элементтерінің ықпалы және автомобильдердің қимылды тәртібін реттеуші әдістер көрсетілген, көліктер легінің қозғалысының сипаттамаларының есебі берілген,тексеру әдістері мен автомобиль жолдарының геометриялық элементтерінің аспаптық тексерілуі, сонымен бірге диагностикалау әдістері, автомобиль жолдарының жағдайының бағалары және жолды жамап-жұқтау жұмыстарының диагностикалау және бағалау жұмыстарының жоспарлануы мазмұндалған.

Жылдың әрбір кезеңіне жолдың көліктік-пайдалану сапасын сақтау тәсілдеріне өте көп көңіл бөлінген.

Қазіргі заманғы автомобиль жолы күрделі инженерлік құрылыс болып табылады, яғни транспорт жұмысының орындалуы үшін және жол қызметін қолданушылар – жүргізушілер мен жолаушыларға қызмет ету үшін арналған.

Тұтынушылардың ұстанымымен неғұрлым маңызды болып жолдың көліктік-пайдалану қасиеттері есептеледі, олар тиімді жылдамдықты, үздіксіз-дікті, жайлылықты және жол қозғалысының қауіпсіздігін, жоғарғы жол беретін қабілеттілікті, габариттік мөлшердегі көлік түрлерін өткізетін сапырылыс мүмкіндіктерін, жылдың қай мезгілі болмасын, қандай да ауа-райы болмасын жалпы салмақпен және артылған жүкпен, жол сервисінің жоғарғы деңгейі, эстетикалық және экологиялық талаптармен қанағаттандырарлық талаптармен қамтамасыз етеді. Жолдың бұл сипатымен сәйкестелу дәрежесі белгілі бір мөлшерде жолаушы бөлігінің енімен және айналып жүруімен, жоспардағы қисық радиуспен және көлденең профильде, көру ара қашықтығымен, жол киімінің мықтылығымен, жол төселімінің қиғаш және көлденең теңділігімен, жол киімінің тіркелу көрсеткішімен, жол төселімінің жағдайымен және инженерлік жабдықталуымен анықталады.

Автомобиль жолының сапалы бағасы үшін жолдың транспорт жұмысын сипаттайтын, жол төселімі мен жол киімінің көліктік-пайдалану сапасын, жолдың жалпы жағдайын және ондағы қозғалыс жағдайын, жолдың жұмыс тиімділігін көрсететін топтар пайдаланылады.

Жолдың транспорттық-эксплуатациялық жағдайын бағалау үшін әдетте бағалаудың құрастырылымды әдісі қолданылады, ол әдіс жоғарғы жылдам-дықтағы және орнатылған жүктемемен көліктік құралдардың ыңғайлы және қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуге арналған инженерлік құрылыс ретінде, сол сияқты инженерлік-көліктік құрылыс ретінде  бағалауға мүмкіндік береді.

Автомобильдердің қозғалыс тәртібін үйрену мен жолдың көліктік-пайда-лану сипатын тексерудің қоршаған ортаға бағытталған іс-шаралар өндіруге, тербелуге, газдылыққа, транспорттың шуылының деңгейін төмендетуге үлкен мәні бар. Қозғалыстың қарқындылық жағдайында және көп жүк тиегіш көліктің санының үлкеюіне ерекше мән қойылады, автомобиль жолы күзеті мен жол құрылыстарын зақымданудан қорғап алады.

Осы сұрақтардың барлығының теориялық және практикалық шешімі осы оқулықта қарастырылған.

А-дан М қосымшыларға дейін Қазақстанның казірғі замандағы жолдарға қойылатын талаптар, халықаралық транзит бағыттары карталарымен, Батыс Европа-Батыс Қытай жаңадан салынып жатқан жолдын жобасы, Қазақстанның жолдарының аттары, тізімі, аралық қашықтары және сапалары көрсетілген, жол жөндеуге шығындықтардын нормативі, шу төмендеуінің күтілетін деңгейі келтірген.

ОҚУЛЫҚТА ПАЙДАЛАНҒАН НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР (ГЛОССАРИЙ)

Жол - көлік құралдарының жүрісіне арналып жасалған немесе икемделген және пайдаланылатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен мемлекеттік есепке алынуға жататын, бөліп берілген жердің бүкіл белдеуі не жасанды ғимараттың үсті. Жол бір немесе бірнеше жүру бөліктерін, сондай-ақ трамвай жолдарын, тротуарларды, жол жиегін және олар болған кезде бөлу белдеулерін қамтиды;

Жол иелері - жолдың жеке меншік иелері болып табылатын немесе шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында жолдарды басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар;

Жол органдары - жалпыға ортақ пайдаланылатын мемлекеттік автомобиль жолдарын басқаруды жүзеге асыратын автомобиль жолдары жөніндегі уәкiлеттi мемлекеттік орган, оның аумақтық органдары;

Автомобиль жолы - автомобильдердiң және басқа да көлiк құралдарының белгiленген жылдамдықпен, жүктемелермен, габаритпен үздiксiз, қауiпсiз жүрiсiн қамтамасыз ететiн, автомобильдер жүрiсiне арналған инженерлiк құрылыстар кешенi, сондай-ақ осы кешендi орналастыру үшiн берiлген жер учаскелерi (көлiк жерлерi) және олардың үстіндегі белгiленген габарит шегіндегі әуе кеңiстiгi;

Автомагистраль - көлік құралдарының жүрісі үшін арнайы жобаланған және салынған (немесе реконструкцияланған), жол маңындағы иеліктерге қызмет етпейтін жол. Оған әртүрлі деңгейлердегі жол айрығы арқылы басқа жолдармен ғана өтуге болады. Бұл жол:

әртүрлі бағыттардағы жүріс үшін бір-бірінен бөліп тұратын, жүруге арналмаған белдеумен бөлінген бөлек жүру бөліктеріне ие;

басқа жолдарды, теміржолдарды немесе трамвай жолдары мен жаяу жүргінші жолдарын бір деңгейде кесіп өтпейді;

автомагистраль ретінде арнайы белгіленеді;

Көше (көшенiң көлiк жүретiн бөлiгi) - елдi мекендер шекарасының шегіндегі автомобиль жолы;

Автомобиль жолдарын басқарушылар - автомобиль жолдарының меншiк иелерi болып табылатын немесе автомобиль жолдарын шаруашылық жүргiзу немесе оралымды басқару құқығымен, сондай-ақ жалпыға ортақ пайдаланылатын облыстық немесе аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын немесе олардың учаскелерін өтеусіз пайдалану шартына сәйкес басқару жөніндегі қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар;

Автомобиль жолдарын пайдаланушылар - жол қозғалысына қатысу-шылар болып табылатын немесе автомобиль жолдарына бөлiнген белдеу мен жол бойындағы белдеу шегiнде өзге де қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар;

Автотұрақ - жол жүрісі қағидаларына және белгіленген тәртіппен бекітілген басқа техникалық нормативтік құқықтық актілерге сәйкес ұйымдастырылған жол учаскесі болып табылатын көлік құралының ақысыз тұратын орны; аялдау - көлік құралының жүрісін 5 минутқа дейін, сондай-ақ, егер бұл жолаушыларды мінгізу немесе түсіру не көлік құралына жүк тиеу немесе түсіру үшін қажет болса, одан да көбірек уақытқа әдейі тоқтату;

Тұрақ (паркинг) - көлік құралдарының сақталуына (тұруына) арналған және жол жүрісі қағидалары мен басқа да техникалық нормативтік құқықтық актілерге сәйкес ұйымдастырылған бір немесе көп деңгейлі инженерлік құрылысты немесе арнаулы ашық алаңды қоса алғанда, арнайы жабдықталған ғимарат (ғимараттың бөлігі) болып табылатын орындарда көлік құралының жүрісін жолаушыларды мінгізуге немесе түсіруге не көлік құралына жүк тиеуге немесе түсіруге байланысты емес себептер бойынша 5 минуттан астам уақытқа әдейі тоқтату;

Жол жүрісі - адамдар мен жүктің жолдар шегінде көлік құралдарының көмегімен немесе оларсыз орын ауыстыруы процесінде, сондай-ақ осы орын ауыстыру шарттарын реттеу процесінде туындайтын қоғамдық қатынастар жиынтығы;

Жол жүрісінің қағидалары - Қазақстан Республикасының аумағындағы жол жүрісінің бірыңғай тәртібін белгілейтін нормативтік құқықтық акт;

Жол жүрісіне қатысушы - жол қозғалысы процесіне жаяу жүргінші, жолаушы немесе жүргізуші ретінде тікелей қатысатын адам;

Жол-көлік оқиғасы - көлік құралының жолдағы жүрісі процесінде және оның қатысуымен туындаған, адамдар қаза тапқан немесе жараланған, көлік құралдары, құрылыстар, жүктер зақымданған не өзге материалдық залал келтірілген оқиға;

Жол жүрісінің қауіпсіздігі - қатысушыларының жол-көлік оқиғалары мен олардың салдарынан, сондай-ақ жол жүрісінің экологиялық жағдайға, халықтың дене және психикалық саулығына теріс әсерінен қорғалу дәрежесін көрсететін жол жүрісінің жай-күйі;

Жол жүрісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету - жол-көлік оқиғаларын, жол жүрісінің экологиялық жағдайға, халықтың дене және психикалық саулығына теріс әсерін болғызбауға, олардың салдарының ауыртпалығын азайтуға, сондай-ақ осындай салдарды жоюға бағытталған қызмет;

Жолаушы - көлік құралының ішіндегі (үстіндегі) және оны басқармайтын адам;

Жол жүрісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган - өз құзыреті шегінде жол жүрісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган және оның астанадағы, республикалық және облыстық маңызы бар қалалардағы аумақтық бөлімшелері;

Жол жүрісін реттеудің техникалық құралдары - жол белгілері, жол таңбалары, бағдаршамдар (олардың жұмыс бағдарламасын айқындайтын жабдықтарды қоса алғанда), темір жол өткелдеріндегі реттегіш құрылғылар, сондай-ақ жол қоршаулары мен бағыттаушы құрылғылар;

Жол жүрісін ұйымдастыру - жол жүрісін басқару бойынша ұйымдастырушылық-құқықтық, нормативтік-әдістемелік, жобалау-зерттеу, ұйымдастырушылық-техникалық, бақылау-қадағалау, билік етушілік және басқа да іс-шаралар кешені;

Жол жүрісі саласындағы тәуекелдерді басқару жүйесі - тиімді жоспарлау жүргізілуін және бақылау қызметінің неғұрлым басым бағыттарына ресурстарды таңдап алу, оларды оңтайлы бөлу қағидаттарына негізделген бақылау іс-шараларының өткізілуін қамтамасыз ететін әкімшілік ету жүйесі;

Жол жүрісі қауіпсіздігінің аудиті - бұл тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша жол-көлік оқиғаларының себептерін ерте анықтау және оларды жол конструкциясы мен көлік құралын түзету жолымен жою үшін жолдың, көлік құралының технологиялық дайындығының әртүрлі сатыларында аудиторлық ұйым өткізетін бақылау әдісі;

Жолдың жүру бөлігі - көлік құралының жүрісі үшін пайдаланылатын жол бөлігі;

Автомобиль жолын ағымдағы жөндеу - маршруттық тәсілмен орын-далатын, бұзылған учаскелерді жөндеу жөніндегі іс-шараларды қоса алғанда, бүкіл жыл бойы жүргізілетін, автомобиль жолдарында авариялық жағдайлар, ақаулар туындауының алдын алу, сондай-ақ автомобиль жолын шұғыл қалпына келтіру және жөндеу тәртібімен орындалатын жұмыстар кешені;

Автомобиль жолын жөндеу - ағымдағы, орташа және күрделі жөндеулерді қамтитын, автомобиль жолы ақауларының алдын алу және оларды жою, сондай-ақ көліктік-пайдалану сапаларын қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі жұмыстар кешені;

Автомобиль жолын күрделі жөндеу - қолданыстағы техникалық санатын өзгертпей, автомобиль жолының көліктік-пайдалану сипаттамаларын қалпына келтіру және (немесе) жақсарту жөніндегі жұмыстар кешені;

Автомобиль жолын күтіп ұстау - автомобиль жолын тиісті техникалық жай-күйде ұстау, оның техникалық жай-күйін бағалау жөніндегі, сондай-ақ жолда жүру қауіпсіздігін ұйымдастыру және қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстар кешені;

Автомобиль жолын орташа жөндеу - автомобиль жолының бастапқы пайдалану сапаларын және жол құрылыстарын қалпына келтіруге байланысты жұмыстар кешені;

Автомобиль жолын реконструкциялау - автомобиль жолын немесе оның жекелеген учаскесін неғұрлым жоғары техникалық санатқа ауыстыра отырып, көліктік-пайдалану сапаларын, қозғалыс қауіпсіздігі мен қолайлы-лығын арттыруды қамтамасыз ететін жұмыстар кешені;

Автомобиль жолының ұзындығы - километрлiк белгiлер бойынша нақты (жергiлiктi жерде) көрсетiлген, объектiлердiң немесе елдi мекендердiң арасындағы жолдың нақты ұзындығы;

Ақылы автомобиль жолдары - өздерiне қатысты ақылы негiзде пайдаланылу туралы шешiм қабылданған және онымен жүргенi үшiн ақы алынатын автомобиль жолдары;

Жол бойындағы белдеулер - көлiк жүрісін және халықтың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн шекарасында жер пайдаланудың ерекше шарттары белгiленетiн, автомобиль жолдарына бөлiнген белдеуге жалғасып жатқан жер учаскелерi;

Жол қызметi - автомобиль жолдарын және олардағы құрылыстарды жобалау, салу, реконструкциялау және жөндеу, сондай-ақ оларды күтiп ұстау мен пайдалану жөніндегі қызмет;

Жол қызметiн басқару - жолдардағы қозғалысты ұйымдастыруға және қауiпсiздiк пен қолайлылықты қамтамасыз етуге, автомобиль жолдары мен құрылыстардың көлiктiк-пайдалану жай-күйiн арттыруға, оларды қорғау тәрті-бін қамтамасыз етуге, нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген мемлекеттік стандарттар мен озық технологияларды енгізу негiзiнде автомобиль жолдарын жобалауды, салуды, реконструкциялауды, жөндеудi, күтiп ұстауды және пайдалануды ұйымдастыруға бағытталған iс-шаралар кешенi;

Жолға бөлiнген белдеу - автомобиль жолдары алып жатқан, автомобиль жолының тиiстi құрастырмалы элементтерi мен инженерлiк құрылыстарын, сондай-ақ оларды пайдалану үшiн қажеттi ғимараттарды, құрылыстарды, қорғаныштық және әсемдiк орман екпелерiн отырғызуға және жол байланысы құрылғыларын орналастыруға арналған көлiк жерлерi;

Жол қызметінің объектілері - жол-пайдалану кешендері, пайдалану қызметінің қызметкерлеріне арналған тұрғын үйлер, автобус аялдамалары, павильондар, демалыс алаңдары, автомобильдердің қысқа уақыт тоқтауына арналған алаңдар, автомобильдерді техникалық қарауға арналған құрылғылар, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған құрылыстар мен құрылғылар, орман алқаптары, көпірлерге қызмет көрсету әрі оларды қорғау пункттері, технологиялық және авариялық шақыру байланысының құрыл-ғылары;

Жол сервисі объектілері - қонақ үйлер, мотельдер, кемпингтер, автожа-нармай құю станциялары, техникалық қызмет көрсету станциялары, тамақтан-дыру және сауда пункттері;

1 ТАРАУ

АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ҚАЛА КӨШЕЛЕРІ

ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ

  - Автомобиль жолдары мен қала көшелерін топтастыру

Қазақстан Республикасының автомобиль жолдары жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары, шаруашылық автомобиль жолдары, сондай-ақ елдi мекендердiң көшелерi болып бөлiнедi (А-Д қосымшалары).

Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары өздерiнiң маңызы бойынша халықаралық, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жолдар болып бөлiнедi:

1) халықаралық маңызы бар автомобиль жолдарына көршiлес мемлекеттердiң астаналарын жалғастырып жатқан, сондай-ақ мемлекетаралық келiсiмдерге сәйкес халықаралық автомобиль жолдары желiсiне кiретiн автомобиль жолдары жатады;

2) республикалық маңызы бар автомобиль жолдарына, осы баптың халықаралық маңызы бар автомобиль жолдарды қоспағанда, республиканың және көршiлес мемлекеттердiң әкiмшiлiк, мәдени және экономикалық орталық-тары арасында көлiк қатынасын қамтамасыз ететiн автомобиль жолдары, сондай-ақ қорғаныстық маңызы бар автомобиль жолдары жатады;

3) облыстық маңызы бар автомобиль жолдарына, осы баптың халық-аралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарды қоспағанда, республиканың әкiмшiлiк орталықтарын облыс және аудан орталықтарымен, сондайақ аудан орталықтарын республикалық маңызы бар жолдармен жалғас-тырып жатқан автомобиль жолдары жатады;

4) аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына аудан орталықтарын ауылдық елдi мекендермен жалғастырып жатқан автомобиль жолдары жатады.

5) шаруашылық автомобиль жолдарына шаруашылық жүргiзушi субъек-тiлердiң өндiрiстiк-шаруашылық тасымалдарына қызмет көрсететiн, солардың аумағындағы автомобиль жолдары, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомо-биль жолдарынан оларға кiрме жолдар, ауыл шаруашылық ұйымдарының шаруашылық iшiндегi жолдары, қызметтiк, патрульдiк және жеке меншiк автомобиль жолдары жатады.

Елдi мекендердiң көшелерiне тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк шегiндегi автомобиль жолдары жатады.

Автомобиль жолдары геометриялық параметрлерiне, сондай-ақ жол жүрiсiнiң жиiлiгiне қарай автомобиль жолдары саласындағы техникалық регламенттерге сәйкес жiктеледi. Олардың:

- бірінші тобына көлем, қарқындылық, қозғалыс құрамы, жолдың өткізетін және басқа жақтан әкелетін мүмкіндігі, жолдың қозғалыспен жүктелу коэффициенті, қатынас уақыты және қозғалыс жылдамдығы жатады;

- екінші тобын жол киімінің мықтылығы және жол төселімі, жол бүркеуінің тегістігі және кедір-бұдырлығы, жол бүркеуімен доңғалақтың ілінісі, жол бүркеуінің мықтылығы, жол киімінің жұмысқа қабілеттілігі құрайды;

- үшінші тобына үміткерлік, өтімділік, жолдың  қызмет атқару мерзімі, жол апатының қатыстылығы, жол апатының коэффициенті және қауіпсіздік коэффициенті, көріну қамтамасыздығы енеді;

- төртінші тобына тасымалдаудың өзіндік құны және қоғамның жолдағы-транспорттық оқиғалардан шығындануы жатады.

Жол жағдайының негізгі әдісінің бағасы нормативтік және жобалықпен көрсетілетін іс жүзіндегі мәннің салыстырылуы болып табылады. Егер қандай да бір техникалық көрсеткіштердің мәні нормативтік талаптарға сәйкес келме-се, осы көрсеткіштерді шама-шарыққа сәйкес келтіретін жөндеу жұмыстары қажет. Бұл әдіс жол жағдайын техникалық көрсеткіштердің қандай да терімі бойынша қарапайымдылығы мен мүмкіндігімен ерекшеленеді.

Шындығында жолдың жағдайы көрсеткіштердің көп санымен  сипатталады, сондықтан көбінесе жол жағдайын жалпы бағалау туралы қорытынды жасау өте қиын. Көрсетілген кемшіліктерді жою үшін абсолюттік және қатысты сандық көрсеткіштер әртүрлі ақаулардың және деформацияның қатысты сандарымен бірге басқа көрсеткіштердің балына аударылғанда бағалау әдісі қолданылады. Қорытынды бағалау балл санына байланысты жүргізіледі.

Жолдың транспорттық-эксплуатациялық көрсеткіштерінің бағасын жылдың көктемгі-күз мезгілдерінде оның жұмысына қолданылатындай екі белгіні пайдаланумен (көрсеткіш сапасы және жолдың жағдайын және қозға-лыстың есептік жылдамдығын қамтамасыз ететін коэффициент) орындайды.

Автомобиль жолдарын жiктеудiң тәртiбi мен шарттарын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

Халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдала-нылатын автомобиль жолдарының тiзбелерiн, оның iшiнде қорғаныстық маңызы бар автомобиль жолдарының тiзбесiн автомобиль жолдары жөнiндегiуәкiлеттi мемлекеттiк органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.

Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарының тiзбелерiн автомобиль жолдары жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсе отырып, облыстың жергiлiктi атқарушы органдары бекiтедi.

Қала көшелерiнiң тiзбесiн қаланың жергiлiктi атқарушы органы бекiтедi.

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының тiзбелерiн аудандардың жергiлiктi атқарушы органдары облыстардың жергiлiктi атқарушы органдары-мен келiсiм бойынша бекiтедi.

Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары, шаруашылық автомобиль жолдары, елдi мекендердiң көшелерi Қазақстан Республикасының Үкiметiбелгiлеген тәртiппен мемлекеттiк есепте түрады.

Есеп мәлiметтерi автомобиль жолдары жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсе отырып жарияланатын Қазақстан Республикасы автомобиль жолдарының карталары мен атластарын жасау үшiн пайдаланылады және олардың тізімдерін жұргізеді (А-Д қосымшалары).

Қозғалыстың қарқындылығына байланысты техникалық классификация-мен сәйкес салынатын жолдың бәрі  бес санатқа бөлінеді (1 кесте).

Кесте 1.1. Жол категорияларының санаттары

| Жол категориясы | Есептік қозғалыс қарқындығы, авт/тәулік |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жалпы көлік саны | Келтірілген көлік саны |
| I - а | ≥ 7 000 | ≥ 14 000 |
| I - б | ≥ 7 000 | ≥ 14 000 |
| II | 3000 - 7000 | 6000 – 14 000 |
| III | 1000 – 3 000 | 2000 – 6 000 |
| I V | 100- 1 000 | 200 - 2000 |
| V | ≤ 100 | 200 |

Ортақ қолданылатын жолдың бәрі (халықаралық, республикан-дық,обылыстық, аудандық, шаруашылық) габаритті мөлшердегі транспорт құралдарын жіберуге арналған: I–IV категориялы жолдар үшін жалғыз автомо-бильдің ұзындығы 12м дейін және автопойыздардың ұзындығы – 20м дейін; ені 2,5м-ге дейін, биіктігі 4м-ге дейін, V категориялы жол үшін 3,8м-ге дейін. Габариттік мөлшерлері артық көрсетілген транспорт құралдары  жалпы қолдануға арнайы рұқсаты бар болғанда және жол қауіпсіздігі бойынша іс-шаралар өндіру шартымен жол бойына шығуға мүмкіндік алады.Қозғалыстың есеп айыратын қарқындығы жалпы екі бағытта да қабылданады.

I категориялы автомобиль жолдары магистралды жүйрік (I-а категори-ялы) және магистралды жалпы арнаулы (I-б категориялы) болып бөлінеді.

I және II категорияға жалпы мемлекеттік маңыздағы, негізгі магистралды жолдар, ірі қалалардан аэропортқа дейінгі баратын, өзен және теңіз порттарына қатысты автомобиль жолдары жатады.

III категорияға жалпы мемлекеттік маңыздағы (I және II категорияға жатқан жолдардан басқа) негізгі республикалық, өлкелік, облыстық жолдар, елді мекендерге баратын, темір жол торабына, өзен және теңіз порттарына, жаппай демалатын орындарға, кәсіпорындардың маңыдағы жолдарына, соның ішінде, алшақ кәсіпорындарды біріктіретін немесе солардың өзара топтары, шикізат өндірісін жетілдірумен, темір жол стансаларымен негізгі кәсіпшілік арасындағы жолдарға қатысты автомобиль жолдары жатады.

IV категорияға аудандық және облыстық маңыздағы жолдар, жергілікті белгіленген жолдар, жалпы тораптардың жақындау жолдары, өндірістік кәсіп-орындар, ірі құрылыс нысаналары, ауыл шаруа-шылық кәсіпорындар жатады.

V категорияға жергілікті белгіленген жолдар (IV категорияға жатқан жолдардан басқа), ішкі кәсіптік жолдар және аграрлық кәсіпорынның тұрақты ішкі жолдары, қызметтік және күзеттегі патруль жолдары жатады.

I, II категорияның автомобильдік жолдары жалпы осьтік жүктемемен10т дейін, III – V категорияда 6т дейін салынады.

Қозғалыстың қарқындығы мен көшелердің белгіленуіне байланысты қа-лалар мен басқа халықтар орналасқан бөлімшелер жүйрік жолдар, магистралды көшелер мен жолдар, жергілікті белгіленген жолдар болып бөлінеді.

Жүйрік жолдар ірі және үлкен қалаларда қарқынды транспортты дүр-мектің бағыты бойынша орталық және тұрғын аудандарды жоғарғы жыл-дамдықпен және жол қозғалысының қауіпсіздігімен қамтамасыз етілген айна-лымдармен жобаланады.

Үлкен қалаларда көше тораптарын құрылыс жұмысын жүргізу және жо-балау кезінде жоғарғы техникалық класс жолдарының белгісін иемденген жүй-рік жолдарды бөлуге ұмтылыс анықталды. Бұл жолдарда транспорт қозғалы-сының ең жақсы жағдайлары қарастырылған, жүргіншілер толығынан алшақ-татылған, транспорт қозғалысы жобаланудың жоғарғы деңгейінде  техникалық норма бойынша  жолдардың қиылысы қалыс қалады. Нәтижесінде жүйрік жолдарда транспорт қоғамының қозғалыс жылдамдығы шамамен 2 есе ұлғай-ады, бір бағыттағы транспорт ағымының өткізілу мөлшері 2,5 – 3 есе үлкейеді, жолда жүру қауіпсіздігінің жоғарлауында кездейсоқ жағдайлар саны 4-5 есе төмендеу нәтижесімен жүргіншілер жол қозғалысынан толығымен алшақ-татылады.Автомобильдер жолдарын жобалағанда есептік жылдамдылығы 2 кестеде бойынша пайдалану керек.

Кесте 1.2. Жолдардың категория бойынша есептік жылдамдылығы.

| Жол категриясы | Автомобильдердің есептік жылдамдылықтары, км/сағ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | негізгі | ауыр жергілікті орындарда |  |
|  |  | дала арасында | тау арасында |
| I - а | 150 | 120 | 80 |
| I - б | 150 | 100 | 60 |
| II | 120 | 100 | 60 |
| III | 100 | 80 | 50 |
| I V | 80 | 60 | 40 |
| V | 60 | 40 | 30 |

Жүйрік жолдардың сипатты ерекшелігі олардың құрылыстан алшақтығы болып табылады. Құрылыс төңірегіне кіру және одан тікелей жүйрік жолға шығу рұқсат етілмейді және тек қана арнайы пандус бойынша жүзеге асыры-лады.Тұрғын үй құрылысы жүргіншілер жолынан 50м шамасында көгалды жерден алшақ салынады.

Жақын жердегі жүйрік жолға құрылыстың транспорттық қызмет көрсетуі жергілікті жол қозғалысының жүргіншілер жолынан бөлек орнатылуы жолымен жүзеге асырылады. Транспорт көліктерінің үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін  жүйрік жолдардың басқа көшелермен барлық қиылысқан жері қалтқысыз әр түрлі деңгейде жасалынады. Жол қиылысын бір бағытта орналастыру бастапқыда тек қана уақытша сақтық төңіректе міндетті түрде айырықша бөлінген құрылысқа рұқсат етіледі. Жүргіншілер қозғалысы толығымен алшақтатылады,  ал жүргіншілерге жүйрік жол бойынша жүру тек әр түрлі деңгейде рұқсат етіледі.

Жүйрік жол трассасы  жоспарда қисық радиуспен жүргіншілер жолының желімен аз дегенде ұсынылған шамамен 600м кем болмау керек, жобалағанда шамасы 3000...5000м болу керек. Неғұрлым рұқсат етілген бойлық еңісі 40‰, ал ауыр жүк транспорттарының қарқынды қозғалысында - 30‰. Қала жолдарындағы қозғалыстың есептік мөлшері 3000 – 4000 және одан да көп автомобильдер санын сағатына құрайды (жеңіл машиналарда келтірілген).

Жалпы қалалық магистралды көшелер қысқаша бағыттар бойынша, ыңғай-лы транспорт байланысын  нысаналар арасында жалпы қалалық белгіде: тұрғын аудандарды өндірістік аудандарменен, жалпы қалалық орталықпен және демалыс орталығымен жобалайды. Жалпы қалалық белгіленген магистралды көшелер жалпы қалалық орталық пен негізгі тұрғын аудандарды ішкі транспорт терминалымен  қалаға шығумен және жүйрік жолдармен байланыстырады (темір жол, су жолы және автобус вокзалы, аэропорт).

Жалпы қалалық белгінің магистралды көшелеріне арналған жобалаудың нормасы бойынша қозғалыстың есепті жылдамдығы 80...100км/сағ, қисық минималды радиус жоспарда ось бойынша 400м, ең көп бойлық енісі 50‰ орналастырылған. Таулы және өте қиын жағдайларда, сонымен бірге қайтадан құру төңіректерінде іргелес сақталған құрылыс орындары бар жерде  бойлық еністі 60‰ дейін өсіруге рұқсат етіледі.

Тұрғын жерлердің көшелері мен жолдарының жіктелуінде магистралды көшелердің жалпы қалалық белгіленген қозғалыс шешімі бір және түрлі деңгейде  қарастырылады. Қиылыстың  сол бір магистралының бір және түрлі деңгейде кезектесуі, үлкен транспорт ағымында және қатты жылдамдықпен жүруде оның тиімсіз пайдаланылуына әкеп соқтырады. Әр деңгейдегі қиылыс әдетте негізгі магистралды бағыттарда транспорт көліктерінің үлкен мөлшерімен орналастырады.

Жалпы қалалық белгідегі магистралды көшелер үздіксіз қозғалыспен есептеулі болашақтағы ағыммен бір бағытта 2000-3000 авт/сағ қамтамасыз етуге міндетті.

Үздіксіз қозғалыстағы магистралдар тек әр деңгейде барлық қиылыс-тармен жобалануға міндетті. Үздіксіз қозғалыстағы қилысқан жолдан жүргінші-лерді өткізу әр түрлі деңгейде жүзеге асырылуы керек. Үздіксіз қозғалыстағы магистралдың көшеде қиылысуы транспорт көліктерінің және жүргіншілердің үздіксіз немесе реттеуіш рұқсатын қолдануға мүмкіндік туғызады.

Үздіксіз жолдардың магистралыүлкен транспорттық ағымның бағыты бойынша жобаланады, сондықтан да, ереже бойынша тұрғын аудандармен қиылысуға болмайды. Егер одан арыла алмаса, құрылыс жолы арасының ара қашықтығын магистраль бойынша құрылыс төңірегін көгалдан алшақтату үшін 100...120м дейін үлкейтуге болады.

Жалпы қалалық белгідегі реттеуші қозғалыспен магистралды көшелер үл-кен қалаларда қарқындылық қозғалыс мөлшері 1500 - 2000авт/сағ сипатталады. Магистралды көшелердегі реттеуіш қозғалыстағы қиылыстар 0,5км –ден сирек орналастыруды қадағалайды.

Аудандық белгідегі магистралды көшелер қаланың екі немесе одан да көп тұрғын аудандарын өз ара байланыстырады, өндірісті кәсіпорынның топтары немесе бірнеше тұрғын аудандармен бөлек кәсіпорындар немесе жергілікті белгідегі демалыс айналасын және қозғалыс мөлшерін 300 – 1500авт/сағ кел-тіріп жүргізеді.

Аудандық белгідегі магистралды көшелерді тұрғын аудандардың жалпы қалалық белгідегі көшелерімен байланыста болу үшін және өндірістік аудандармен тікелей жобалайды. Ол жол бойынша әдетте қалалық қоғамдық жолаушылар транспортының бағдарын өткізеді.

Мұндай магистралдарға арналған қозғалыстың есептелген жылдамдығы 80км/сағ., көп мөлшердегі бойлық еңісі 60‰, ең аз мөлшердегі  жоспардағы қисық радиусы 250м.

Ауыр жүк қозғалысындағы жолдар өндірістік және құрылыс жүктерін қаланың өндірістік және коммуналды-қамбалық аймақтары арасындағы тұрғын үй құрылысынан тысқары басқа көшелермен және бір деңгейдегі жолдармен қиылысу тұрғысымен тасуға тағайындалған.

Тұрғын үй көшелері шағын аудандар мен тұрғын үй кварталдарының тран-спорттық және жолаушылар байланысына магистралды көшелермен қызмет етеді. Оларға қозғалыстың өлшемдері өздеріне сәйкес шағынаудандардың ау-қымына байланысты және 100 – 200авт/сағ құрайды. Қоғамдық жолаушылар транспортының бағдары әдетте тұрғын үй көшелері бойынша өтпейді. Қозға-лыстың жылдамдық есебі 60км/сағ.Тұрғын үй көшелеріне басқа ғимаратқа немесе сәулеттер тобына апара-тын тікелей жол жанасады.

Тұрғын үй аудандарына жатпайтын жергілікті белгіленген көшелер мен жолдарға кәсіпорындар, қамбалар, жүк стансалары, арнайы өндірістік-қамбалық аудандар, коммуналдық және басқа да құрылыстар қызмет етеді.  Қозғалыс өлшемдері оларға ауыр жүк автомобильдерінен басым түрде қызмет ететін нысаналардың мөлшері мен сипатына байланысты.

Бөлек ғимараттарға  шағынаудандар арасында подъездер үшін  жүріс жолдар салады, олар әдетте аудандық белгілерде тұрғын үй көшелерімен немесе магистралды көшелермен байланысады. Өндірістік аудандардағы жүріс жолдар бойынша бөлек нысанаға  подъезд қолданылады. Жүріс жолдардағы қозғалыстың есептік жылдамдығын 30км/сағ асырмау керек.

Жүргіншілер жолы шағынаудандарда, тұрғын үй аудандарында, қоғам-дық және саудалық орталықтарда, саябақтарда, орман саябақтарында, демалыс орындарында, көрмелерде, спорт кешендерінде және басқа да жүргіншілердің шоғырланған жерлерінде салынады. Соңғы жылдары қала құрылыстарында транспорт ағымынындағы қозғалыс жолынан жүргіншілердің қарқынды алшақтануына ұмтылысы анықталды. Жүргіншілер жолын жүргінші жолының бойынан тротуар түрінде емес, керісінше қоғамдық транспорттың мәдени-тұрмыстық қызмет көрсететін бөліміне шығатын өзіндік бағытта, сондай-ақ, арнайы сая жолдар бойынша немесе жүргіншілер жолына  салу ұсынылады. Тротуарлар мен жүргіншілер жолының ең көп жалғасқан еңісі 80‰, оларды ереже бойынша 60‰ еңіспен трассалауға болады.

Қабылданған топталуда көрсетілгендей, көшелер мен жолдардан басқа, қала жоспарлануында арнайы белгіленген жолдарды жиі айқындайды (мысалы, басты сауда көшелері, жағалаудағы, саябақтағы жолдар).

Басты көшелер арнайы қоғамдық мекемелерге, жалпы қалалық орталық-тағы сауда және сәулетті көрінетін кәсіпорындарға баруға, мерекелік күндерде халықтың көңіл көтеруіне ыңғайлы етіліп салынған. Бұл салтанатты шеру даң-ғылы. Басты көшелерді әкімшілік және қоғамдық ғимараттар, ірі сауда және сәулетті көрінетін кәсіпорындар, театр, клуб, мұражай басымшылығымен салады.

Сауда көшелері сауда кәсіпорындарының көптеген келушілеріне қарқын-ды жүргіншілер қозғалысын қалыптастыру үшін жасалынған. Дүкендерге тран-спорттық қызмет ету жолы жүргіншілер жолынан алшақтатылады, және әдетте автомобиль тұрақтары, ғимараттардың аялдамалар бар жағынан салынады. Сауда көшелері арнайы ерекшеленбейді, бірақ басты көшелер құрамына енеді.

Жағалаудағы көшелер өзен, көл, теңіз бойларымен, басқа да су хәуіздерінің жанына салынады. Оған қатысты төңірек су жағына тек бір жағынан ғана ашық кеңістікпен салынады.

Саябақ  жолдары транспорт байланысы үшін орман саябағына, қалалық саябаққа, курорттарға, демалыс орындарына арналған. Саябақ жолдары қоғам-дық жолаушылар транспортына және жеңіл машиналарға, сондай-ақ, арнайы жол бойынша велосипедшілерге арнайы салынған. Жүргіншілер қозғалысы өзіндік бағыт бойынша немесе саябақ жолының бойындағы аллея бойынша жобаланады.

Қазіргі заманға сай қалалар ереже бойынша, еліміздегі жалпы тораптың автомобиль жолдарының тораптары болып табылады. Жол категорияларын (берілген сан бойынша) қозғалыстың неғұрлым сағаттық қарқындылығымен сәйкес келтіріп, тағайындауға рұқсат етіледі.

Қозғалыстың неғұрлым көп сағаттық қарқындылығы екі бағытта да келешекте 20 жыл алға даму есебімен I категориялы жол үшін – 2400авт/сағ, II категориялы жол үшін – 1600-ден 2400-ге дейін, III категориялы жол үшін – 800-ден 1600 авт/сағ дейін  қабылданады.

Қаладан тысқары жолдың негізгі тағайындалуы қалаға және тұрғын жерлерге қатынасы бойынша төмендегідей көрсетілген:

- қарқынды ағыммен, бөліктің бір шеті  қалада аяқталып жатса, ал басқа шеті қала арқылы транзитпен бөлікаралық тәрізді өтетін қалааралық транспорт байланысы;

- қала маңындағы ауыл шаруашылық аймағымен және  қала тұр-ғындарын азық-түлікпен қамтамасыз ететін транспорт байланысы ;

- халыққа, өндірістік және қала маңындағы ауыл шаруашылық аймағына қызмет ету;

- қаланың елді мекендермен агломерациясы  жолаушылардың еңбек және мәдени-тұрмыстық  сапарына қызмет ететін күнделікті транспорт байланысы;

- қаланың демалыс аймағын жолаушылардың қарқынды ағымымен демалыс күндері алдында қаладан және демалыс күндерінен кейін қалаға келулеріне қызмет ету.

Жалпы қалалық белгідегі қалалық жүйрік жолдар мен магистралды көшелер қаладан тысқары жолдармен ыңғайлы байланыста болуы керек. Демалыс орындарына кіру мен шығу кезіндегі  және қалаға қайтып келу кезіндегі өткізілетін мүмкіндік  жолаушылардың топталып ағылуы кезінде қозғалыс қарқындылығымен сәйкес келуі керек.

1.2 Көшелер мен жолдар

Қаланың аумағындағы көшелер мен жолдар ҚР ҚНмЕ 3.03.09-2006 сәйкес, міндетіне және көліктік сипатына қарай жалпы қалалық және аудандық мәндегі магистралды көшелер, көшелер және жергілікті мәндегі жолдар болып бөлінеді.

Көшелер мен жолдардың аумақтарында кешенді абаттандыру элементтерінің міндетті тізілімі қосады: жол төсемі мен тротуарлар жамылғысының қатты түрлері, үстірттердің жанасу элементтері, жолдар мен көшелерді бойлай көгалдандыру, қауіпті жерлерді қоршау, жарықтандыру жабдығы, жол қозғалысының ақпаратын тасушы (жол белгілері, белгі, бағдаршам құрылғылары).

Жол жамылғысының құралымдары мен түрлерін көшелердің санатын және жобалау кезіне қолданыста болатын нормативті құжаттарды (ҚР ҚНмЕ 3.03.09-2006, және т.б.) ескере отырып жобалау керек. Магистралды көшелердің жамылғысын үздіксіз қозғалыспен, қозғалыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қасиеттерін көрсетуді жоғарылату үшін барынша жарық қылып жобалау ұсынылады. Көшелер мен жолдарды жабу үшін ұсынылатын материалдар И Қосымшасында келтірілген.

Өткел мен жақын жердегі ағаштар қатары арасындағы буферлік аймақтың ұлғаюын қарастыру ұсынылады – тәуекел аймағынан тыс осындай объектілер үшін арнайы өсірілетін өсімдіктерді отырғызу керек (1.3 кесте).

Кесте 1.3. Көше санатына қарай ағаштарды отырғызудың ұсынылатын қашықтықтары*

| Көшелер мен жолдардың санаттары | Өткелденоқпанғадейінгіқашықтық |
| --- | --- |
| Жалпықалалықмәнібармагистралдыкөшелер, м | 5-7 |
| Аудандық мәні бар магистралды көшелер, м | 3-4 |
| Жергілікті мәні бар көшелер мен жолда, мр | 2-3 |
| Өткелдер, м | 1,5-2 |
| *– Отырғызу үшін анағұрлым жарамды түрлері: голландық жөке ағашы, канадалық терек, қытай пирамидалы терек, берлиндік терек, татар терегі, шетен жапырақты үйеңкі, пенсильванды шетен, шар тәріздес күйрек тал, тегіс шегіршін, долана, сары қараған. |  |

1.3 Автомобиль жолдарының негізгі талаптары

Қаладан тысқары жолдарҚНжЕ (СНиП) 3.03-09-2006жалпы тораптың автомобиль жолдарына арнап орнатылған автомобиль жолдары жобаланады (1.4 кесте). Қиылысқан жерлер мен таулы мекендердің қиын бөліктеріне арналған  қозғалыстың кішірейтілген есеппен жылдамдығы рұқсат етіледі.

Барлық жағдайларда, жергілікті шарттар бойынша жұмыстың құны мен көлемінің үлкеюіне жағдайлар туғызатын болса, жобада 30‰-дан аспайтын жайпақ еңістерді, автомобильдің аялдамасы үшін көру ара қашықтығы 450м кем болмайтын, жобада қисықтардың радиустары 70000м аз болмайтын, ал ойысты жерлерде – 8000м-ге дейін қабылдауға болады.

Кесте 1.4. Автомобиль жолдардың сұлба мен көлденең профильдеріндегі геометриялық элементтерінің шақтамалы қалып өлшемдері

| Есепші қозғалыс жылдамды, км/с | Ең үлкен көлденең еңкею ‰ | Ең аз көру қашықтығы, м |  | Қисықтықтың ең аз радиусы, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тоқтауға | Қарсы автомо-бильге дейін | сұлбада |  | көлденең профилде |  |  |
|  |  |  |  | негізгі | таулы жерде | дөңес | ойыс |  |
|  |  |  |  |  |  |  | негізгі | таулы жерде |
| 150 | 30 | 300 | - | 1200 | 1000 | 30 000 | 8000 | 4000 |
| 120 | 40 | 250 | 450 | 800 | 600 | 15 000 | 5000 | 2500 |
| 100 | 50 | 200 | 350 | 600 | 400 | 10 000 | 3000 | 1500 |
| 80 | 60 | 150 | 250 | 300 | 250 | 5000 | 2000 | 1000 |
| 60 | 70 | 85 | 170 | 150 | 125 | 2500 | 1500 | 600 |
| 50 | 80 | 75 | 130 | 100 | 100 | 1500 | 1200 | 400 |
| 40 | 90 | 55 | 110 | 60 | 60 | 1000 | 1000 | 300 |
| 30 | 100 | 45 | 90 | 30 | 30 | 600 | 600 | 200 |

Көлік коммуникацияларының аумақтарындағы қоршаулар, жаяу жүрушілер мен көлік құрлдарының қауіпсіздігін ұйымдастыру үшін арналған. Жол-көшелік желінің және жасанды құрылыстардың (эстакадалар, жол өткізгіштер, көпірлер және т. б. ) қоршауларын МЕМСТ 23457, МЕМСТ 26804-86  сәйкес жобалау керек.

Жарықтандыру жабдығының тірек құралымы ҚР СН  4.04.18-2003 сәйкес қабылдануы керек. Қиылыстары арасында, эстакадаларда, көпірлер мен жол өткізгіштерде  магистралды көшелерді жарық қылу үшін шамдардың тіректерін екі жақты  орналастыру (симметриялы немесе шахмат реті бойынша)  ұсынылады. Тіректер арасындағы қашықтықты шамдардың түріне, жарық көзі және олардың орнату биіктігіне (бірақ 50 м көп емес) байланысты орнату қажет. Декоративті- көркем жарықтандыру жабдығын орналастыруға рұқсат беріледі.

Жол белгілері мен ақпараттарды орналастыру шарттары, олардың формаларын, өлшемін, бейнелерін, орнату орындарын жол белгілеріне МЕМСТ 10807-78  сәйкес жобалау керек. Өткелдің шетінен оған жақын жердегі белгіге дейінгі  қашықтық 0,5 тен 2,0 м  құрауы керек. Жол белгісін ҚР КР 218-29-03жобалау керек.

Бағдаршамдарды орналастыруды ҚР КНмЕ 3-03-07-2003 сәйкес жобалаған дұрыс, жекелей алғанда:

- тіреуіштер мен тіреулердегі бағдаршамдарды тротуардың бетінен бағдаршамның төменгі әнегіне дейін 2,0-3,0 биіктікте орналастыру керек, өткелдің шетінен 0,5- 2,0 м биіктікте бейімдеу керек;

- бастырмадағы бағдаршам орнатуының биіктігін, өткелдің бетінен бағдаршам тұрқының түбіне дейін 5,0-6,0 м қабылдаған дұрыс;

- тіреуіш пен тіреудегі негізгі бағдаршам жаяу жүруші өткелінің алдында 1,0-2,0 м қашықтықта орналасуы тиіс, бағдаршам тіреулерін өту жерінде орналастыруға жол берілмейді, қайталанатын бағдаршам қауіпсіздік аралында орналастырылуы, немесе (ол жоқ болған кезде) – қарама –қарсы бағыт үшін сыйыстырылуы керек.

- қозғалысы реттелетін көшелерде үш өткелге кем дегенде бір бағдаршамды дыбыстық дабылнамасымен жабдықтау керек.

ЖКЖ аумағында және оған жақын жатқан аумақтарда ақпарат пен сыртқы жарнама құралдарын орналастыру, әкімдіктердің шешімдері немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген ақпарат және сыртқы жарнаманы орналастыру Ережелеріне сәйкес жол қозғалысының қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз етуі керек.

I категориялы жолдарда әр бағыттағы өтетін жолдар арасымен ені 5...6м болатындай бөлетін жолақты орнатады. Олардың әр қайсысына дербес топы-рақты төселім рұқсат етіледі.

Автомобиль жолдарының қиылысуы мен жанасуын бос алаңдар мен қиы-лысатын немесе жанасатын жолдардың тура бөлімшелерінде бойластыруға болады.

Жолдың көлденең еңістері автомобильдің аялдамаға тоқтауы  үшін  жол қиылысында 40‰ асырмауы керек.

Автомобиль жолдарының қиылысуы мен әр деңгейде жанасуы (транспорттық шешім) ереже тәрізді қабылдануға тиісті:

- I-а категориялы жолдарда барлық категорияның автомобиль жолдарымен;

- I-б және  II категориялы жолдарда  IIжәне III категориялы жолдармен;

- III категориялы жолдың қиылысында өз ара және олардың жанасуында қозғалыстың қиылыстағы қарқындылығында (екі қиылысушы және жанасушы жолдардың қосындысында) 8000 авт./тәу.

Транспорттық шешім I және II категориялы жолдарда сол жақ бұрылыс-тар, сонымен бірге сол жақ бұрылыспен кіріп, шығу болмайтындай есеппен жобалану көзделеді.

I-б және II категориялы жолдарда техникалық-экономикалық негізбен сәйкестелген III категориялы бір деңгейлі жолдың жанасу құрылғысы рұқсат  етіледі (қозғалыстың сол жақ бұрылыс бағытындағы міндетті артқа беру кезінде).

I-III категориялы автомобиль  жолдарындағы қиылысу мен жанасудың саны аз болуы керек. I-а категориялы жолдардың қиылысуы мен жанасуы тұрғын бөлімшелерінен шектен тысқары қарастыруға жатса, дұрысында 10 км.-ден,  I-б және  II категориялы жолдарда  - 5 км, ал III категориялы  жолдарда – 2 км. жиі болмауы  керек.

Жолдың өтетін бөлігінің жоғарлаусыз бөлшек-бөлшекпен бағытталған негізгі жолдардағы жолақ белгілерінің айқындалуы сәйкес келетін зонаның белгілері түрінде қарастырылу көзделеді.

Жолдың бір деңгейде қиылысуы мен жанасуын  қиылысу нобайына қатысты емес  оның  тура және жақын бұрышының астынан салу ұсынылады. Транспорт ағымдары қиылыспайтын жағдайларда, қайта салаланып немесе біріктіріліп жатса, жолдың қиылысуын кез келген бұрышпен көрінерлік қамсызданған есеппен орнату рұқсат етіледі.

Автомобиль жолының темір жолмен қиылысуы станса шегінен және ора-ғыту қозғалысы жолынан  тысқары қиылысатын жолдардың  тура бөлімшеле-рінде жобалау көзделеді. Қиылысатын жолдардағы бір деңгейдегі үскір бұрыш 600 –тан аспауы керек.

I-III категориялы автомобиль жолдарының темір жолдармен қиылысуын әр деңгейде жобалау көзделеді.

I-III категориялы жолдарға жақын шығыстар мен кірістер төмендегідей жабындыға ие болу керек:

- құмды, құмдауытты және жеңіл саздақ жерлерде – 100 м.арасында;

- қара құмды, сазды, ауыр және шаңды саздақ жерлерде – 200 м. арасында.

IV категориялы жолдарға  шығыстың жабылған бойлылығын  I –III категориялы жолдардың шығысына қарағанда 2 есе аз етіп салу керек.

Кіретін, шығатын жолдардың етегін ені 0,5...0,75 м. етіп бекітіуге болады. Көшпелі-жүйрік жолақ белгілердің I –III категориялы  жолдарға шығатын орындарында соның ішінде ғимараттар мен сәулеттерге, бір деңгейде қиылысулары мен жанасуларына көңіл бөлу қадағаланады: I - категориялы жолдарда  қозғалыс қарқындылығы – 50 авт./тәу. және жолдарға кіретін немесе шығатын(екпін мен тежеуіштің жолақтарына сәйкес); II, III категориялы жолдарда  - қозғалыс қарқындылығы – 200 авт./тәу. және одан көп.

Әр түрлі категориялы жолға арналған көшпелі-жүйрік жолақтың ені 1.5 кестеде көрсетілген.

Кесте 1.5. Автомобиль жолдардың көлденең профильдеріндегі өлшемдері

| Жолдың параметрлік өлшемдері | Жол категориясы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І-а | І-б | ІІ | ІІІ | ІV | V |
| Қозғалыс алқанның саны, n | әр бағыты бойынша 2 артық |  | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Жолдың ені: |  |  |  |  |  |  |
| - қозғалыс алқанының, м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3,0 | 4,5 |
| - жағасының, м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2,5 | 2,0 | 1,75 |
| - бекітілген жағасының, м | 0,75 тен 2,5 м дейін |  |  | 0,5 | 0,5 | - |
| - қоршамасыз жолдың бө-ліктеу алқанның Вба, м | 6,0-дан кем емес | 5,0-тен кем емес | - | - | - | - |
| - жолдың орта қоршамасы бар бөліктеу алқанның, м | 2,0 кем емес және қоршаманың ені |  |  |  |  |  |
| - бөліктеу алқанның маңыдағы қауіпсыздық алқанның, м | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| - жұріс алаңның, м | 2 (3,75хn) |  | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 4,5 |
| - жол киімінің, м | 2 (3,75хn +1,75) |  | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 4,5 |
| - жер төсемінің, м | 2 (3,75хn)+7,5+ Вба |  | 18,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 |

Қала аралық автобус бағыттарының жолаушыларына қызмет көрсететін автовокзалдарды  жақын жердегі жалпы қалалық магистралдарды қалаға кірер кезде немесе орталық және шет аудандар аралығындағы шекараларда  орналастырады. Орасан зор мөлшердегі тасымалмен жүретін жолаушылардың  немесе магистралдардың қатарлас бағыттарындамақсатты түрде автобус, темір жол, су және әуе жолдарының вокзалдарын біріктіруге болады.

Автовокзал құрамына жолаушыларға арналған күту залы, буфет, санитарлық желілер, қонақ үйі, пошта, жүкке арналған бөлме, жолаушыларды шығаратын, кіргізетін бөлме, әкімшілік бөлмесі, гараждар, диспетчер бөлмесі, жууға арналған бөлме, техникалық қызметке арналған және автобустардың ұсақ жамап-жұқтауларына арналған бөлме, жанар май құятын станса қарастырылады.

I-III категориялы автомобиль жолдары тұрғын үй маңайларынмен қиылыспауы және екі жақтан орналаспауы керек. Жолдың бір жағынан салынған құрылыс өтетін жолдан 200 м жақын салынбайды, ол жерге жемісті ағаштар, бұтақтар отырғызу қарастырылады.

Қаланың сыртындағы туристік автомобильдік, велосипедтік және жүргіншілер жолдары мәдени ескерткіштерге, қорықтарға, тарихи оқиға жерлеріне кіруге ыңғайлы етіліп трассаланады.

Бас жобаға және территорияны абаттық көріктендіру талабы: Жобалау барысында жел бағытын, алынған участіктегі жобалаушы объектінің бағытын, жел раушанын, инсоляция нормасын, ҚНжЕ талаптарын зерттеу қажет. Алынған ауданның болашақ дамуын, мәдени тұрмыстық қызмет көрсету жағдайын, жол тізбегін, жылдамдығын көрсету қажет. Қоршаған ортаның құрылысын, табиғатын, ауданның түс гаммасын сипаттау керек.

Абаттық көріктендіруде толық көлемде, отмостканы қоса, жүрісті, топырақты және төсемді жолдар, кіші сәулет формалар, көше жарықтары, қоршаулар, өтулер және т.б. орындалады.

Бірегейлі ғимарат немесе үймеретті қалада жобалау кезінде, жобалау учаскісіндегі бар өту жолдарын ескеру қажет және участкке өту жолдарындағы ернеудің айналу радиусын дұрыс жасау керек. Магистральдық жолдардың өту бөлігінің ернеу айналу радиусын жалғамалы радиуспен қабылдау:

- орталық иіні 15 м кем емес;

- кіру иіні – 30м;

- шығу иіні – 45 м.

Жергілікті көшеге:

- орталық иін радиусы 18 м кем емес;

- кіру иін радиусы – 16 м.

- шығу иін радиусы – 24 м.

Бөлу алаптарына айналу радиусы бөлу алаптарының еніне байланысты қабылданады, бірақ 3 метрден кем емес.

Қалыптасқан құрылыстын орталық иін радиусының айналуын кішірейтуге болады, бірақ кем емес қабылдау:

- реттеуші қозғалысты магистральдық көшелерге 8 м.

- жергілікті көше желісіне – 5 м.

Жасанды ғимараттар орналасқан тік және көлбеу көшелер мен жолдар иіні әртүрлі деңгей қиылыс жоспары және магистральдық көшелердің профильіне бағынады.Жасанды ғимараттар шамасында магистральді көшелер-дің көлденең профильінің жанындағы учаскіде сияқты жобалау керек. Жасанды ғимаратындағы бөлу сызығының орталық енін 1.6 кестедегі өлшемдерге дейін кішірейтсе болады.

Кесте 1.6. Шығу және кіру шегіндегі көлік қиылысуындағы өлшем жылдам-дығы

| Басты бағыт | Қиылысушы бағыт | Кіру және шығуындағы өлшем жылдамдығы, км/сағ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Магистральды көшелер |  |  |
|  |  | Жалпы қалалық мағынасы |  | Аудандық қозғалыс |
|  |  | Тоқтаусыз | Реттеуші |  |
| Жалпы қалалық мағынасындағы тоқтаусыз қозғалысты магистраль-ді көшелер | Кіру шығу | 50 50 | 40 50 | 40 50 |
| Ескерту – жаңғырту кезінде кіру және шығу көлік шешімінде өлшем жылдамдығы тиісінше кішірейтілуі мүмкін, бірақ 20 км/сағ кем емес |  |  |  |  |

Қала құрылыс ахуалы бойынша адам қозғалысы қарастырылмайтын магистральдағы үңгір жолдарда, эстакадаларда және жол өтпес жерлерде, тек ені 0,75 м қызметтік аяқжол қарастыру қажет.

Қала құрылыс ахуалы жаяу адам қозғалыс ұйымдастыруын керек ететін жерлерде, жол өтпестерде, көпірлерде және үңгір жолдарда, жаяу адам қозға-лысына ені 3м кем емес, жолдан бөлек қоршаулы аяқжолдар жайластыру еске-рілуі қажет. Өту жылдамдық алқабы кіру және шығу қиылысында тоқтаусыз қозғалыс магистраль көшелерінде қарастырылуы керек. Көлбеу учаскісіндегі екпін және тежеу алқабынын өту жылдамдық ұзындығын ҚНжЕ бойынша қабылданады.Кіру және шығу қиылыстық тоқтаусыз қозғалыс жолындағы жоспардың енін қосымша үлкейтусіз кем дегенде:

- Бір бағыттық қозғалыста – бір сызықтық қозғалыс бөлігінде 5,0 м,екі сызықтық қозғалыс бөлігінде – 8,0м;

- Екі бағыттық қозғалыста – үш сызықтық қозғалыс бөлігінде – 11,0 м, төрт сызықтық қозғалыс бөлігінде – 14,0 м.

Өтпелі жылдамдықтық сызықтар мен құралдар ойығының енін ҚР ҚНжЕ 3.03-09-2003 талаптарына сәйкес қабылдау қажет.

Құрылыстың орналасуын сақтау үшін және жалпы қала үшін жеңіл автокөліктерді қою (сонымен қатар, аймақтың қалақұрылыстық даму жоспарының құрамында), сонымен қатар, тікелей жобаланатын участіктердің және жеке административті аймақтық құрылыс сызбасын құру қажет. ҚР ҚНжЕ 3.02-05-2005 талаптарына сәйкес әртүрлі функционалдық қолданыстағы қызмет ету объектілерінің автотұрақтарда және гараж тұрақтарында мүгедектерге арналған жеке автотранспорттық орындарды бөлу.

Көпфункционалды ғимараттық кешендерді салу барысында автотұрақтарды осы объектінің жер үсті және жер асты белдеулерінде орналастыруға болады. Қарастырылған аймаққа жобаланған (1.7 және 1.8 кестесі) жеңіл автокөліктерді қою сызбасының ұйымдастыруына қайшы келмейтіндей кешеннің жұмысшылары мен қонақтарына арналған автокөліктерді қоюдың дұрыс етіп, гараж автотұрақтарының орналасуын қарастыру керек.

Және де жобаланған объект территориясындағы жалпы алаңды минималды 30% көгаландыру (60% кемежай және фабрика үшін) территорияны құрастыру, шаруашылық зонаны орындап, демалыс орындарын: пассивті және активті орналастыру.

Кесте 1.7. Автотұрақтардағы қызмет көрсету радиусы

| Автотұрақтар мен паркингтер түрі орналастырулар дей-інгі арақашықтық | Белгілеулер мен рналастырулар | Қызымет көрсету нысандарын дейінгі арақашықтық |
| --- | --- | --- |
| Нысанмаңайлық | Жеке нысандардың қызымет көрсету автотұрақтары | Сауда орталығына, дүкендер-ге,қонақ үйлерге, емханалар-ға,вокзалдың жолаушы бөлмелеріне дейін-150м; Басқа нысандарға дейін-400м. |
| Кооперативті | Топтық нысандарға қызымет көрсетуге негізделген ұлғайтылған тұрақтар, қол жетерлік ұлғайтылған радиустың орналасуы | Алыс топтық қызымет көрсету нысандарына дейін-1200м. |
| Кідірістік | Қала орталығына бағытталған жеңіл көлік жүрісін қабылдап алу авто-тұрақтар(қала кіре берістерінде орналасқан) | Жылдам транспорттың түсіру станциясына дейін-120м. |

Кесте1.8. Авмобильденген топтарды тұрақтық орындармен қамтамасыз ету шамасы

| Тұрақтылық орындардың жалпы саны | Автомобильді топтарға арналған тұрақтық орындардың минималды саны |
| --- | --- |
| 1-25 | 1 |
| 26-50 | 2 |
| 51-75 | 3 |
| 76-100 | 4 |
| 101-150 | 5 |
| 151-200 | 6 |
| 201-300 | 7 |
| 301-400 | 8 |
| 401-500 | 9 |
| 501-1000 | Жалпы саннан 2% |
| 1001 және одан көп болса | Егер жалпы саны 1000 асса, әрбір келесі 100 шіге 20 қосу |

Балабақшаның, қонақ үйдің, зеңгір үйдің, спорт кешенінің, күмбез астындағы қаланың, көлбеу қаланың тұрғын зонасында спорт алаңы қарастырылады. Әр объектінің құрастыру нормаларын ҚНжЕ қарау керек. Құрастырылған алаң территориясын мүгедек адамдар қозғалысы үшін құрастыру керек.

Жолдың транспорттық-эксплуатациялық сапасын жақсарту үшін олардың жүйелік жағдайын, транспорттық құралдардың қозғалыс тәртібін білу керек, үнемі жолдың паспорттандыру және  инвентаризация жүргізу қажет.

Автомобиль жолының паспорттандырылуы – автомобиль жолының және жол құрылысының құжат құрастыруымен техникалық есебі.

Берілген мәліметтер құжатқа келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап натурлы тексерілу негізінде  тіркеледі -  бастапқы – 15 жыл ішінде аз дегенде бір рет тексеріледі немесе жол бойында үлкен өзгерістер болған жағдайда, және жыл сайын – өткен жыл ішінде жол құрылысы мен жолдарда болған оқиғаларды қорытындылайтын өзгерістер болғанда тексеріледі.

Автомобиль жолының инвентаризациясы – барды тексеру, жол қызметін ұйымдастырудың қайта бағалануы және негізгі қорлардың тозғанын анықтау (жолдар және жол құрылысы). Тексерудің қорытындысы мен негізгі қордың санын айқындауышы, олардың өзіндік құны, тозықтың пайыз түрі және ақшалай түрі жол мекемелерінің балансына орнатылған жылдың 1 қаңтарынан жағдайына қарай қабылданады. Тек деталды тексерістің негізінде жөндейтін жұмыстардың қажетті түрлерін және олардың ширетін дұрыс қоюға болады.

Жөндеудің, жолды жаңартудың және жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша ағымдағы іс-шараның ғылыми негізі болып жылдамдық кестелері және қозғалыстың қарқындылығы, жол киімінің төзімділігінің сызықты кестесі және жол апаттылығы болып есептеледі.

1.4 Автомобиль жолдарының элементтері

Екі бөлімше арасындағы қосылған қысқаша ара қашықтық тура сызық болып табылады, себебі, транспорт көліктеріне арналған қозғалыстар көшелер мен жолдардың тура сызықты суреті. Тура сызықты жолдар мен көшелер жүргізушілерді жалықтырып жібереді.

Қиын бедерде, таулы жерлерде жолдар мен көшелердің ирелең трассасын қолдануға тура келеді.Жолдар мен көшелердің  бағытының өзгерілуі қосылған бөлімшелер арасында ішкі бұрылыс бұрышымен анықталады.

Транспорт қозғалысының жайлы бұрылысын қамтамасыз ету үшін  жол мен көшелердің аралас тура сызықты кесінділері өз ара қисық сызықты бөлімшелермен қарсыласады.

Қисықтық радиусының мәні көшелердің немесе жолдардың белгілеріне бағынышты болған жағдайда, қозғалыстың есепті жылдамдығында қабыл-данады. Жол мен көшенің қисық бөлімшелеріндегі транспорт қозғалысының жағдайы себептер қатарымен төмендейді. Қисық бойынша қозғалыс кезінде автомобильдің бекемдігі  төмендейді, себебі, орталықтан шетке жететін күш пайда болады.

Орталықтан шетке жететін күш тура қозғалыс жылдамдығының шаршысына  және керісінше қисықтық радиусына тең. Шамалы радиусты бұрылыстарда (2000м кем) одан да басқа, орталықтан шетке жететін күш пайда болса, автомобильді басқару және жолдың көрінісі, әсіресе орманды  жерлерде, тұрғын үй жерлерінде қиындай түседі. Егер қисықтық радиусы шамадан төмен болса, барлық дөңгелектеу бойына жалтарыс – тұрақты радиусы бар дөңгелекті қисықтық орнатады, ал өтетін бөлшегіне жалпы бір ылдилы көлденең қаптал орнатады, бір бүйіріне ылдимен, орталықтан шетке жететін күшке кері әсер ететін – қисықтық орталығына. (1.1 сурет).

Алдыңғы доңгалақтың қозгалыс ізі

Артқы доңгалақтың

қозгалыс ізі

Сурет 1.1. Жолдың солға бұрылысының сұлбасы

А- бұрылыстың бастауы және аяқталуы; В – жолдың жұріс ені; і0–жолдың көлденен еңістігі, івир– бұрылыстың (вираждың) көлдененгі еңістігі, іотг – жолдың оң жағының бұрылысының (вираждың) көлденен еңістігі, іпрод – жолдын бұрылыстағы бойінша еңістігі, l – жолдың кеністірлігі, r – секторлық сызбасы, R – жолдың бұрылыс радиусы

Жалтарыстағы өтетін бөліктің ылдиын жабындының көлденең бүйірінің екі ылдилы көлденең қапталынан аз болмайтын етіп жасайды. Жолдың бұрылыстарында автомобильдің артқы доңғалақтары доға бойынша өтеді. Одан да басқа, айналыс жолда автомобиль өтетін бөліктің енінен көп жолақты алады. Бұл айналыс өтетін бөліктің ішкі жағын кеңейтеді, егер оның радиусы 1000 м  жоғарламаса. Сондықтан да тура сызықты бөлімшемен және жалтарыспен өтпелі қисықтықты орнатады.

Жол жүргізуші жеткілікті ұзындықтағы бөлімшені көретіндей жобалануға тиісті және жолдағы кедергілерді байқауы керек, оны айналып өтуі немесе автомобильді тоқтатуы керек.

Мұндай бөлімшенің ұзындығы көріністің ара қашықтығы деп аталады. Әр категорияға арналған жолдарға көрінудің есепті ара қашықтығы және қозғалыстың есепті жылдамдығы орнатылған.

Таулы жерлердегі автомобиль жолының ойықтарының  тіке көтерілімдер мен еңіске түсулерінде  тегістелуі үшін айырықша қиындатылған бұрылыстың үлкен бұрышымен серпантина – дөңгелене жүру жолын жасайды.

Жүргізушінің алдындағы көру жылдамдығы азайған кезде және автомобильді басқару қиындаған жағдайда қисық жолда қозғалыс қауіпсіздігі  төмендейді. Автомобиль қозғалысының жылдамдығын үлкейткен сайын ара қашықтық үлкейеді, сондықтан да жылдамдық қосылған сайын жоспарда көру ара қашықтығы, оған қоса бұрылыстың қисықтық радиусы ұлғайып отыруы керек.

ҚНжЕ (СНиП) 3.03-09-2006сәйкес қисықтық радиусының жоспарда жолаушылар бөлігінің торабы бойынша 150-ден 800 м дейін (көліктің жылдамдылығы 60-тан 120 км/сағ). үлкейту қарастырылады. Қисықтықтың ұсынылған радиусы 4-5 есеге дейін жоғарлатады.

Қандай да бір болмасын құрылыстан, ағаштардан, басқа да кедергілерден көріну аумағы бос болса, өтетін жолдың үстінен көрінудің ез аз дегенде 85-тен 250 м-ге дейін өзгеретін ара қашықтығы анықталады.

Қазіргі заманғы автомобиль жолы инженерлік құрылыстың үлкен  кешені болып табылады. Жолдың негізгі құрылысы болып жер төселімі, жол киімі, су бұрғыш құрылысы, жол сымдары, тоннелдер, тіреуіш қабырғалар болып табылады. Көмекші құрылыстарға автомобиль стансаларын, гараждарды, май құятын, жөндейтін, медициналық бөлімшелерді, жол қызметінің ғимараттарын жатқызуға болады. Орнатылатындарға қоршау, жол белгілері, көгалдандыру, жарықтандыру, қарайтын алаңдар және демалыс алаңдары жатады.

Жергілікті жолақты бұру жолағы деп атайды. Жерді үнемдеу мақсатымен жолақтың ең аз мөлшердегі енін жол категориясы есебімен белгілеуге тырысады. Бұру жолақтары барлық құрылыстардың және транспорттардың орналасуына, жолдың жолдық қызметін атқаруға қызмет етеді.  Жерді бұру нормалары жол категориясы есебімен, қозғалыстың жолақ санымен, төсеудің биіктігімен регламенттеледі. Жалпы мемлекеттік белгілеу жолдарына арналған тексеру жолағының аз мөлшердегі ені 50 м, ал республикалардың, облыстық және ірі өндірістік орталықтарының кіре берісінде, ірі қалаларды айналып жүретін жолдарда 100 м. Мысалы, Мәскеу мен Санкт-Петербургтың орманды саябақтарының төңірегіндегі жүретін жолдардың тексеру жолағының ені 150 м. Қазіргі Қазақстанда Батыс Қытай – Батыс Еуразия салынып жатқан жолдың, ағаш отырғызатын жерлерімен, ені 200-250м жетеді.

Үлкен жылдамдықпен жүретін автомобильдердің еркін өтуге кедергі жолдарды жою үшін қарқынды қозғалыстағы жолдарда  трактор және жегілетін транспорт үшін, велосипедшілер үшін, тротуарлар мен жүргіншілер жолын, жер асты және жер үсті жолдарын орнатады. Қазіргі заманғы жүйрік автомо-бильдер жолында қозғалыстың қарама-қарсы ағымы, ереже бойынша жер жола-ғымен бөлінеді, жекеше жағдайларда өтетін бөліктерді бір-бірінен алшақ қашықтықта орналастыруға болады. Басқа автомобиль немесе темір жолдарының қиылысында жол сымдарын және эстакадалар салады.

Қар басудан қорғану үшін, сонымен бірге декоративтік мақсаттар үшін жол бойына ағаштар мен бұтақтар отырғызады. Транспорт қозғалыстарының қауіпсіз жағдайлары үшін және жүргізушілерге бағдарлы болжау үшін жол белгілері және қоршаулар салынады.

Жол инженерлік құрылыс тәрізді мықты, беті тегіс болуы керек, транспорт көліктерінің қозғалысын ыңғайлы және қауіпсіз етіп жасау керек.

Жолдар мен көшелердің көлденең қапталын жобалаған кезде көрші бөлімшелердегі қиылысу нүктелерінде түрлі еңіспен шорт сынықтар пайда болады. Көлденең қапталдардың шорт сынуы арасында жақын ара қашықтық және көтерілістер мен төмен түсетін жерлердің қозғалыс ыңғайлылығы бұзы-лады. Сондықтан да қапталдың шорт сынуы аралығында үлкен ара қашық-тықты қадағалауды қажет етеді. Қапталдардың дөңесті,ойлы сынықтары айы-рықшаланады. Дөңес сынықтары қозғалыстың қалқымалы түрін бұзады және алда келе жатқан автомобильдің көру деңгейін төмендетеді.Ойлы сынықтарда дүмпу серіппенің артық салмақтануы пайда болады.

Соққыдан, дүмпуден аулақ болу үшін және жолдың жақсы көру деңгейін жақсарту үшін қапталдың көлденең сынуы тігінен қисықтық ыстырып енгізуді жұмсатады.Тігінен қисықтар көлденең қапталдың сынықтарында I, II категориялы жолдарда қозғалыстың қауіпсіздігі және қалқымалығы үшін еңістің алгеб-райлық айырмашылығында 5‰ -ге, III категориялы жолда -10‰ -ге, IV, V, категориялы жолдарда 20‰– ге дейін қоныстандырады.

Көру ара қашықтығы жүргізушінің көзінің деңгейінде 1,2м жоғарыда ось үстімен жолақтың шетімен автомобиль қозғалысының ара қашықтығы ернеу тастарынан 1,5м дейін қабылданады. Көшелер мен жолдардың жаңашалануы кезінде, сонымен бірге таулы және тар жердегі жағдайларда жобалануы кезінде көру ара қашықтығы және тігінен қисықтың радиусы қозғалыстың қабылданған есеп жылдамдығымен сәйкес төмендетіледі.

Жолдың немесе көшенің көлденең қапталының салынуы кезінде ең бірін-ші жердің табиғи үстіңгі бетінің сызығы сызылады, ол қара сызық деп аталады. Қара сызық өз ара жердің табиғи үстіңгі бетінің қара белгілерін біріктіреді, теңіз деңгейінің үстімен алынған абсолюттік биіктік геодезиялық құралдармен өлшенеді, көлденеңінен жергілікті өңірдің жоспары бойынша анықталады.

Жергілікті өңірдің жол мен көше төселетін шынайы бедері әдетте көл-денең қапталдың жобаланған сызығының талаптарымен сәйкес келмейді, жос-парда кесу немесе грунт себу жолымен қажеттілік туындайды. Жобаланған үс-тіңгі беттің нүктелерінің белгіленуі қызыл немесе жобалы, ал оларды қосушы сызық жобалы немесе қызыл сызық деп аталады. Жобалау сызығы жобала-натын жолдың жағдайын жердің үстіңгі жағынан көрсетеді.

Көлденең қапталдың қайталанған ординаты үшін есептеліп жобаланатын және қара белгілердің айырмашылығы жұмысшы белгі деп аталады. Егер жоба-лау сызығы жер бетіндегі сызықтан жоғары жатса, жол үйменің үстінен өтеді, егер төмен жатса – ойықпен өтеді. Жобалау сызығының жер үстіндегі сызықпен қиылысу орны нөл белгідегі нүктелер деп аталады. Жобалау сызығы тік қисықты түрлі радиустармен біріктірілген көлденең және еңісті кесінділерден тұрады. Егер мекенді жердің жағдайы келіп тұрса, қисықты радиустар көлденең қапталдарда 3000м кем жасалмауы керек. Көлденең қапталдағы қисықтың ұзындықтары төмендегідей қабылданады: дөңесті – 300м, имектік – 100 м.

Жолдар мен көшелерді жобалау кезінде жобалау белгілерінің жол төселімінің үстіңгі жағына орналастырылатыны қарастырылады. Сондықтан жұмыс белгілері үйме үшін жол киімінің жуандығынан кем болады, ал ойық жерлерде сол көлемге үлкен болады. Көлденең қапталды масштаб сызудың көрнекілік бейнесі үшін әр түрлі болып істелінеді: көлденең ара қашықтықтар масштабта 50м – 1см., тігінен 5 м – 1 см.

Жолдың көлденең кескіні деп жолдың тікті жайпақтықтан, перпендику-лярлы осімен жанасумен алынған бейнені атайды (1.2 сурет)

Жолдың жүргіншілер өтетін жағының бойымен көлденең қапталында екі жағынан да жер асты жолақтар – жолдың жиектерін орналастырады. Жолдың жиектері жүргіншілер өтетін жерде автомобильдердің уақытша аялдауы үшін бүйірден сүйеу жасайды.

а

б

Сурет 1.2 Автомобиль жолдың көлдененгі кескіш элементтері

а – бір жұріс бөлмесімен, б – жолдың орта қоршамасы бар екі жұріс бөлмелі, 1- сыртқы қарықтын қия беті, 2 - шеткібекіту алқаны, 3- жол ортасы, 4 - жұріс жиегі, 5 - үіндінің шеті, 6 – ішкі қия беті, 7 – жол жағасы, 8 – жүру бөлігі, 9 – жол төсемі, 10 – жүру бөлігінің ортасы, 11 – үіндінің қия беті, 12 - қоршама

Жүргіншілер жолында және жол жүйектерінде орналасқан жердің жолақ-тары жердің төселімдері деп аталады. Жер төселімі еңіспен немесе бүйірлі жырамен мекенді жерден айырықшаланады, олар жер төселімінің құрғатылу-ына және жердің бетіндегі суды айдау үшін қызмет етеді. Жер төселімін үймеге  орналастырар кезде, қажетті грунтті жақын жердегі шұңқырдан алып келеді. Шұңқырдан алынған жеткілікті грунт кавальера деп аталатын валға төселеді.

Автомобиль жолының маңызды элементі жүргіншілер өтетін жол болып табылады, берілген жылдамдықпен транспорт көліктеріне қауіпсіз, кедергісіз өтуге болады. Жүретін жодың  қатаң түрде белгілі бір айқындалған қағидасы болуы керек, геометриялық сызығы, мөлшері, жол қозғалысының талаптарына сәйкес келетін тегіс те, мықты жоғарғы беті болуы керек.

Көшенің жалпы ені құрылыстың биіктігіне, құрылыстың сызықтары арасындағы ара қашықтыққа, көгалдандырудың сипатына, жүретін бөлімнің еніне, тротуарға, жер асты құрылыстарын салуға арналған техникалық аймақ-тарға байланысты болады (1.3 сурет).

Жүргіншілер жүретін жол мен тротуардың қажетті ені болашақтағы транспорттық ағымның мөлшерімен сәйкестеліп анықталуы керек. Жүргін-шілер жүретін жолдың қажетті және жеткілікті еннің дұрыс айқындалуының жаңа қала жоспарлар кезде  үлкен техникалық және экономикалық мәні бар.

Көшенің жүргіншілер бөлігінің қажетті ені транспорт көліктерінің қозға-лысына арналған, қозғалыс жолағының санына қарай қауіпсіздік саңылауының сомасынан, транспорт бірлігінің габариттік енінің сомасынан тізіледі. Габарит-тік типтік ен қазіргі заманға сай троллейбустар мен автобустар үшін 2,6м, жаңа троллейбустар мен автобустар үшін 2,7м, жүк таситын автомобильдер үшін 2,5м, жеңіл автомобильдер үшін 2м болып қабылданады.

Сурет 1.3. Магистральді қала көшелерінің көлденеңгі кескіш түрлері

а–туннель маңында, б – эстакада маңында, в - айырым деңгей қиылысында, г-е – аздау, орташа, жоғарғы жүріс қарқындарға сәйкес, ж – жергілікті өту жолдармен

(жолдың элементтерінің өлшемдері метр арқылы көрсетілген)

Қауіпсіздік саңылаулары транспорт бірліктерінің қораптарының арасын-дағы жеткілікті ара қашықтықты қарама-қарсы қозғалыста, басып озғанда немесе бағыттас қозғалыста, сонымен бірге тротуар қорабы мен бүірі аралы-ғында анықталады. Жол қозғалысының белгіленген Ережесімен жеңіл машина-лардың қозғалысының жылдамдығын қала көшелерінде тежеу кезінде 60км/сағ саңылаулар көлемінің қауіпсіздігі шамамен 0,7м тротуардың ірге тасымен және транспорт борттарымен бірінші жолақтың қозалысымен және 1...1,2м бағыттас автомобильдердің қораптары арасымен қабылданады. Қала магистралдарының жүргіншілер бөлігінің ені есемен 3,75м. анықталады.

Автомобиль жолдарының жобалану шамасы болып қозғалыстың бір жолағының ені тағайындалған және жолақтың ең аз саны түрлі шамамен тағайындалған.

Тротуар бойындағы жасыл бөлетін жолақтың жабдығы жүргіншілер қозғалысын ретке келтіреді, транспорт қозғалысының қауіпсіздігі мен жылдам-дығын күшейтеді, көшелердің көріктендірілуіне мүмкіндік береді, жаяу жүргін-шілер мен адамдардың гигиеналық жағдайларын жақсартады.

Жүргіншілер бөлігінің арасындағы қарама-қарсы бағыттағы қозғалысты бөлу үшін орталық бөлгіш жолақты орнатады. Орталық бөлгіш жолақ қозғалыс-тың қауіпсіздігі мен жылдамдығын қарама-қарсы ағымдағы транспорт көлігінің соқтығысу мүмкіндігін болдыртпауға, жүргіншілер мен көліктердің қозғалыс-тағы тәртібін күшейтеді. Орталық бөлгіш жолақтың енін жүйрік жолдарда 6м дейін. Ауыр жүк қозғалысындағы жолдар мен магистралды көшелердегі үздік-сіз қозғалысты 4м қабылдауға болады.

Жалпы қалалық белгідегі магистралдың орталық бөлгіш жолағында қауіпсіздік құрылғысы өтетін жерлерде бағдаршамның жасыл түсінің жануын жанында топырлап күтіп тұрған жүргіншілерге қажетті жерлерді қамтамасыз етеді және бағдаршамның сары түсінің ұзақтылығын қысқартады.

Жүргіншілер жолы жол мен көшелердің басқа да элементтерінен  алшақ-тататын бөлгіш жолақтар жүргіншілер бөлігінен 15....20см-ге көтеріңкі. Орта-лық бөлгіш жолақтар жүргіншілер бөлігінен көтеріңкі бола алады.

Өтетін бөліктің бөктерінде салынған жолдың жанындағы шиеленіскен бөктерлерде әр бағыт әр түрлі биіктікте ылдидағы бөлгіш жолақтардың орнала-суымен болуы мүмкін. Мұндай шешім топырақты жұмыстардың көлемін азайтады.

Жасанды құрылыстардың құнын төмендету мақсатында көпірлерде, тоннельдерде, эстакадаларда бөлгіш жолақтарды салмауға немесе енін кішірей-туге рұқсат етіледі. Жолақтың ең аз мөлшердегі ені тек қозғалыстың бағыты бойынша немесе қызметтегі жолда 1,2м тағайындалған.

Жалпы қалалық белгідегі жүйрік жолдарда, сонымен бірге магистралды көшелерде қарқынды қозғалыспен және жергілікті қозғалыстың өтетін жолында жаппай құрылыспен транзиттік қозғалыстың негізгі өтетін жолынан жүйрік жолдармен магистралдарда үздіксіз қозғалыспен ені аз дегенде 3м бөлгіш жола-қтармен және жалпы қалалық белгідегі магистралды көшелерде 6м реттеуші қозғалыспен ерекшеленеді.

Көп қабатты ғимараттардың алдындағы ауланың ең аз мөлшердегі ені 6м, бір қабаттыда – 4м, ғимараттың сыртқы қабырғасынан ағаштардың белағашына дейін ара қашықтық 5м, ал еңісіне 5...50‰ аз болмауы керек. Гүлзарлардың ені қардың жиналу мүмкіндігі есебімен, сондай-ақ жерасты инженерлік тораптар-дың сыйуымен орналастырылады.

Жолдар мен көшелерде, сая бақ пен стадиондарға, жағажайға, көрмелер-ге, өндірістік кәсіпорындарға, қала сыртындағы магистралдарға, қалаға жақын аудандарда және демалыс аймақтарында велосипед жолының жабдығы жобаланады. Велосипед жолының ені бір қатарда жүру үшін 1,5м, бір бағытта-ғы екі қатар жолда 2,5м болуы керек. Қозғалыстағы бір қатарға жіберілетін мүмкіндік 300ауқ./сағ. Велосипед жолдары тротуардан бұтақтар жолағымен 1,2м енімен, ал жүретін жолдан – 0,8 м. ерекшеленеді.

Велосипед жолдарына арналған тура еңістер аз шамамен 4‰және көп шамамен 50‰, көлденең еңістер 15...25‰.

Тротуар ені екі бағыттадағы жүргіншілер мөлшерімен сәйкес, қозғалыс-тың бір жолақты енін 0,75м және оның жіберілетін мүмкіндік есебін 1000 ад/сағ тротуарлар мен жолдарда, көгалдандырылған жерлерде анықталады. Тротуар-лардың құрылыстардағы машиналармен жіберілетін мүмкіндігі 700 ад/сағ бір жолақтағы қозғалыста төмендетіледі, ал бөлек көгалды жолақпен 800 ад/сағ, ал серуендейтін жолдардағы және аллеяларда 600 ад/сағ дейін төмендейді.

Тротуарлардың бос жатқан ендерін келесі белгілерден төмен алмау керек:

- 4,5м жалпы қалалық белгідегі магистралды көшелерде;

- 3м аудандық белгідегі магистралдарда;

- 2,25м тұрғын үй көшелерінде;

- 1,5м жергілікті белгідегі өнеркәсіптік және коммуналды-қамбалық аудандардың жолында, сондай-ақ жергілікті өткінші жолдарда.

Тротуарлардың бос жатқан еніне тек жүргіншілер қозғалысына арналған кеңістік жатады. Тротуарлар мен жүргіншілер жолының діңгегіне сыятын сырт-қы жарықтандырулар, трамвай мен троллейбустардың контактідегі сым тіреуі-ші және жүргіншілер қозғалысына келтірілетін басқа кедергілер үшін тротуар-дың аз мөлшердегі ені сол кедергілердің еніне сәйкес болуы қажет (0,5...1,2м).

Жүргіншілердің көп кездесетін жерлерінде: стадиондарға жақын жерлер-де, қала сая бақтарына кіе берісте, көрмелерге, вокзал маңында, метрополитен стансаларында, театрлар мен кинотеатрларда, ірі әмбебаптарда және басқа бөлімшелерде – тротуардың ені жүргіншілер қозғалысының ең көп мөлшерімен сәйкес анықталады. Тротуарлар  жүргіншілер бөлігінен 15см іргелерін тастармен қоршап көтеріп, оларға кесе-көлденең еңіс 10...15‰  қалдыра отырып, жоғары жобаланады. Тротуардың көлденең еңісі 60 ‰ аспауы керек. Тротуарлар мен жүргіншілер жолы үлкен еңістерде бөлек бөлімшелерде баспалдақпен орналастырылады. Көшелердің  жалпы ені олардың типтік көлденең бедерімен және оларға кіретін элементтерімен сәйкес анықталады.

Қалалардың жүйрік жолдарында жүргіншілер жолының ені қызметтес тротуарлармен бірге тек 20...30м алады, құрылыстың айқай шу мен шаңнан бөлектенуі үшін жолақтың енін 50м кем салмайды (1.4 сурет).

Тұрғын үй аудандарының екі жағынан орын алатын жүйрік жолдың төңірегінің жалпы ені шамамен 130...180м тротуарлардың құрылыс есебімен алынады. Тұрғын үй аударының тек бір жағынан алатын жүйрік жолдың  ені оның орын алған төңірегінен 80...105м қысқартылады.

Жүйрік жолдардың көлденең қапталының төмендеусіз әр деңгейде қиылысу құрылысы үшін оның жүргінші бөлігін шұқырда 3...5см тереңдікте орналастырады. Шұқырдың ылди немесе тіреуіш қабырғалары шуылды тарат-пау үшін экран болып қызмет етеді. Жүйрік жолға кіру немесе шығу үшін оның қиылысында әр деңгейде бүйірден пандустар салады. Жүйрік жолдағы төңірек-тің жалпы ені пандустар мен ылдилардың есебімен шамамен 110...130м құрайды.

жүру бөлігінің ортасы

Сурет 1.4. Қалалардың жүйрік жолдарының көлдененгі кесіндісі

а – бір деңгейдегі жол, б– ойымдагы жол

Жалпы қалалық белгідегі  магистралды көшелердің үздіксіз қозғалыспен әр деңгейдегі барлық қиылыстардың құрылғысымен ірі қалаларда 55...73мекі аралық ені болады.

Үздіксіз қозғалыстағы шағын ағымдағы магистралдардың ені 55м қабылдануы мүмкін, тротуардың енін тарылтқанда 4,5м және жергілікті, транзитті өтетін жолдың енін екі лентаға дейін әр бағытта 7м қабылданады. Тоннельдегі өтетін жолдың енінде үш жолақты қозғалыспен бір бағытта 4 м, магистралдың әр жалпы ені 73м жетеді.

Жалпы қалалық белгідегі магистралды көшелердің ені реттеуші қозғалыс-пен ірі қалалардың жол түйісінде 50...60м болуы мүмкін.

Жергілікті жүргін жолдың құрылысында, бөлектетілген транзиттік өтетін жолдың құрылысында 6м, магистралдың жалпы ені 70...80м дейін ұлғаяды.

Егер тротуар мен құрылыс арасындағы бөлінген жолақты әр жағын 6м-ден қарастыру қажет болса, магистралдың жалпы ені 12м үлкейтілетін болады. Магистралды көшелердің көлденең қапталының ағымдағы ені өтетін жолдың енін 16м құрастырумен 32м қысқартылады, тротуарларда–4,5м, жасыл жолақта – 3,5 м.

Аудан белгісіндегі магистралды көшелердің көлденең қапталдардың ені 24...41м жобаланады (1.5 сурет). Жасыл жолақтар құрылыстан алшақ орналастырады.

Көп қабатты құрылыс аудандарындағы тұрғын үй көшелері автобус-тардың аялдамасы үшін айырықша жолақпен құрылыста 33...35м ендікті алады, ауласыз – 21...23м. Аз қабатты аудандар мен аула құрылыстарында тұрғын үй көшелерінің ені жерасты су ағындарымен 15м бір қатарлы ағаштармен төмендетіледі.

Жобалаудың шама-шарқы бойынша көшелердің ені қызыл сызық шамасында төмендегі белгілерден кем болмай орналасуы керек:

- 75м - жалпы қалалық белгідегі магистралды көшелерде үздіксіз қозғалыста;

Сурет 1.5. Жергілікті көшелердің көлдененгі кесіндісі

а,б – құрылыс маңыдағы екі жол жасыл жолақтарегілген,

в,г - құрылыс маңыдағы бір жол жасыл жолақтарегілген

- 60м – реттеуші қозғалыста;

- 25м – көп қабатты құрылыста жергілікті қозғалыстағы көшелерде;

- 15м – аз қабатты құрылыста  ғимараттар арасындағы санитарлы айы-рылысты қадағалау кезінде.

Көшелердің өтетін бөліктері мен жолдарының көлденең еңісінің белгілері тура еңіс пен жол жабындысының түріне байланысты қабылданады. Олардың мөлшері 15...25‰–ден тегісасфальтті бетон және цементті бетон жабындымен 20...30‰-ге дейін жабынды үшін кеспе төсеуіштен, мозайка және құрама бетонды немесе темір бетонды плитадан өзгереді. Өтетін бөліктің көлденең еңісі жоспарланған жобаларда әдетте орташа 20‰ - қабылданады.

Жер төселімі - жолдың құрастырушы бөлігі, жер бедерінің бұдырын тегістейді, жол киімінің негізі болып қызмет етеді. Жер төселімін үймемен, шұқырмен толтыруға болады; оған құрылыс пен жайластырушылық жатады, олар үстіңгі және топырақты суды айдауға қолданылады (1.6 cурет).

Жер төселімінің бүйірлі үстіңгі бетін ылди деп атайды. Ылдидың үстіңгі бетіндегі сызықтың үйме үшін жер бетімен қиылысуын ылдидың табаны деп, ал шұқыр үшін – ылдидың жоғарғы қабағы деп атайды.Жер төселімінің ылдиының тіктігін олардың орнықтылығының байыптылығынан өз күштері мен транспорттық көліктерінің әрекетімен, сондай-ақ атмосфералық айғақтар-дың жол қозғалысының қауіпсіздік талаптарының есебімен және топырақты жұмыстардың өндірісінің ыңғайлылығымен белгілейді. Жер төселімінің құрастырылуы жолдың категориясына, жол киімінің типіне, табиғи жағдай-ларына және жоғарғы есептеулі жылдамдықпен транспорт қозғалысының қамсыздану қажеттілігіне байланысты болады.

Сурет 1.6. Автомобиль жолдардың төсемесінің түрлері

Жол категриялары: І – а-в, ІІ – г-е, ІІІ- ж-и, ІV – к-н

а – цементтік-бетондық, б – ыстық және жылу қоспалардан асфальтбетондық, в - брусчаткалы тасты жол, г – органикалық тұтқыр косылған таңдаулы қиыршықтасты, д – сіңдіру мәніспен өндеген қиыршыктасты, е – суық асфальтбетондық,  ж – тұтқыр битуммен өндеген төпырақты, з – қиыртасты, қожды, и - органикалық тұтқырмен өндеген төпырақты,

к - төсемелі тасты жол, л – жергілікті қиыршықтас қосқан төпырақты, м – төпырақ қоспасы өлшемдері таңдаулы, н – беріктендірілиеген төпырақты, 1 – жол жабындысы, 2 – жол табаны, 3 – табанның қосымша қабаты, 4 – төпырақ табаны

Үйме жасау үшін топырақты пайдалануға болады. Жер төселімінің орнықтылығы топырақ пен үйменің дұрыс төселуіне, олардың дымқылдығына, тығыздығына байланысты.

Жер төселімінің әлсіз негізінің мүмкіндігін күшейту үшін синтетикалық материалдар қолданылады, оны топыраққа үйменің алдында төсейді. Мұндай төселімдер машина жолдарында да, үйме қабатының қалыңдығы жұқалау бол-ған жағдайларда, балшықты өте дымқыл топырақтың араластырудан қиыр-шықты материалдардың сақтандырылуы үшін, фильтр ретінде сусіңгіш құрас-тырушыларды қорғау үшін, аяздан сақтайтын және сусіңгіш қабаттарды құйып тұру үшін  жүргізіледі.

Жер төселімінің типтік көлденең қапталдары 1.6 суретте көрсетілген.

I категориялы жолдарда ені 12,5 (13,5) және 5 (6) м. сәйкес бөлгіш жолақпен төрт және алты жолақты қозғалысқа арналған қапталдар қарастырылған. Үйменің көлденең қапталдары 12 м. биіктікке дейін, шұқыр тереңдігі 12 және 16 м. дейін  қарастырылған.

I, II категориялы жолдар үшін үйменің көлденең қапталдары 2 м. биіктікке дейін, шұқыр тереңдігі 1 м. дейін  қарастырылған. Шұқырдың көлденең қапталы 1 м. дейін барлық категориялы жолдар үшін үйме астына бөлшектелген түрде және ашық  шұқыр түрінде жобаланған.

I-IV категориялы жолдардың маңайында үйменің 1 м. дейінгі биіктікте бүйірлі жыра-тартпалар немесе тұтас сорғыту қабатында сақтық қоры, I-III категориялы жолдарда – көлденең құбырлы сорғыту қарастырылған. Шұқырдың тереңдігі мен үйменің биіктігіне қарамастан I-III категориялы жолдарға қалай тұтас сорғыту қабаты тәрізді болса, солай көлденең түтік сорғытулар, ал ерекше жағдайларда  - жыра-ұралар  өндірілген.

Жер төселімінің көлденең қапталдары аққыш, ақпағыш көріністі айырады. Аққыш көріністің жер төселімі жолдың қармен аз мөлшерде борандатуына, жол жол қозғалысының қауіпсіздігін жақсартуға  ықпал етеді, және қоршаған ландшафтқа жақсы сіңеді. Аққыш қапталдың төселімі барлық жағдайда орындалады.

Ереже тәрізді, үймелер шұқырдың топырағынан және топталған резерв-терден басым түрде салынады. Егер жол аз-мұз жер-судан өтсе, топырақты бүйірдегі резервтен тереңдігін 1,5 м. терең қазбайтынғып пайдаланады. Шұқырдан қалған артық топырақ  жер төселімінің ылдидағы тіктікті кішірейту үшін қолданылады.

Жол киімі дегеніміз транспорттың есептеулі жылдамдықпен қауіпсіздік және ыңғайлы қозғалысы үшін өтетін жолдағы орналастырылған көп қабатты құрылыс. Жол киімі жол жабындысынан, негізден және қосымша қабаттардан тұрады.

Жол жабындысы –ауырлықты транспорт құралдарынан қабылдайтын,  жол киімінің жоғарғы, неғұрлым мықты қабаты. Жол жабындысы бір немесе  екі қабатты болуы мүмкін. Жол төселімінің жоғарғы қабаты жолдың қажетті транспорттық-эксплуатациялық сапасын жақсартады.

Жол жабындысының  жоғарғы қабаты доңғалақтардың транспорттық жабдықтары мен атмосфералық айғақтарына тікелей әсер етуіне әкеп соқтырады, сондықтан да оны қатты тас құралдарымен батпақты қолдану арқылы орналастырады.Жол жабындысының  мықтылығын нығайту үшін әлсіз тасты құралдардан қорғаныш деп аталатын нығыз құралдан жұқа бір қабат жібереді.

Табаны-  жол киімінің тасты құралдардан немесе топырақтан салынған салмақ түсіретін бөлігі. Табаны жол жабындысымен бірге транспорт құралдарынан төменде қосымша қабаттарға төселінген қысымға, ал олар болмаған жағдайда – жер төселімінің топырағына тікелей  таратылады. Жол киімінің маңызды сипаты болып оның технологиялылығы, яғни, неғұрлым экономикалық технологиялық тәсілдерді, кешенді механизация мен ағымды тәсілдерді  пайдалануға рұқсат беретін қасиет.

Жол төселімдерінің типтері ҚР ҚНжЕ 3.03-09-2006 «Автомобильдік жолдар» регламенттелінген (1.7 cурет)

I, II категориялы жолдарда жетілдірілген цементті бетонды жол төселімдері; араластырылған асфальттыбетонды, ыстық күйінде құйылған, тас төсеуіштен төсемелі жол, бетонды немесе тасты негізден қаланған мозайкалар, іріктелінген құраммен араластырылған, мықты ұсақталынған тастарды қолданумен орналастырылған. Қосындыны асфальтты бетонды зауытта асфальтты қосынды жабдықтармен дайындайды.

III-V категориялы жолдарда  кезеңді құрылыс кезінде,  II, III категориялы жолдарда  жетілдірілген жеңілдетілген жол жабындысы өрнектелінеді: ыстық асфальттыбетонды қосынды, ерітілген қалпында құйылады(I жолды-климатты аймақтан басқасы), салқын асфальттыбетонды қосынды, салқын күйінде құйылады, арзанқол, жартылай арзанқол материалдар тәсілімен жасалынған. Жетілдірілген жеңілдетілгендерге мықты ұсақтатылған тастардан(5 мм. ұсақ  тастар), қодырғыда битуммен (қарамай)өнделген, сондай-ақ арзандатылған немесе жартылай арзандатылған, ірісынғыш материалдардан (фракция мөлшері 40 мм-ге дейін), құмды топырақтан, цементті битум эмульсиясымен өнделіп   жасалған жол жабындылары жатады.

IV, V категориялы жолдарда , жол киімі құрылысы кезінде бірнеше сатысында және  III-V категориялы жолдардың бірінші сатысында өтетін типтің жол жабындысын қолданады: ұсақтатылған тастар, қиыршақ тастар, қоқыстар, топырақтан және жергілікті әлсіз тасты материалдардан, ұнтақталған тастар мен жұмыр тастан жасалған төсемелі жолдар.

Жол киімдерін төменгі типтік жол жабындыларының V категориялы жолдарында  және ішкі карьерлі жолдарда орналастырады.

1.5 Автомобиль жолдарының орнығуы

Жол жолағының орналасуы  өзіне жасыл көшеттер отырғызу, велосипед және жүргіншілер жолдарын, шолу мен демалыс алаңдарын, автомобиль тұрақтарын, желге қарсы қондырылымдар орнықтыру, жарнамалық қалқандар орнату жұмысын енгізеді.

Жасыл жолақтар отырғызу жұмыстарын қар ұстау, декоративтік мақсаттарда қолданады. Жасыл көшеттер шарбақ дуал түрінде, орманды жолақ, жемісті бақша түрінде болады.

Автобус пен автобус жүргізушілеріне жұмыстан кейін бірнеше сағат қысқа мерзімді демалыс алу мүмкіндігі ұсынылады, бұл өте маңызды. Ол үшін демалыс алаңдарын ереже бойынша адамдар тұрмайтын жерде, орман тыныштығында, көлдер мен өзендердің жағалауында  ұйымдастыруға болады.

Қатты жел соғатын аудандардың жолдарында желге қарсы тұратын қондырғы орнату керек. Қатты желмен 100 км./сағ. жылдамдықпен қозғалыста болатын көлік апаттары болуы мүмкін.

Автомобильдер қозғалысының өсу қарқындылығы мен жылдамдықтары өтетін жерді  және жол жиегін қауіпсіздік жолақтармен, жиектік жолақтармен, жол ернеулерімен, доңғалақ тоқтататын бөренелермен  қоршағанды талап етеді.

Шеткі жолақтар өтетін бөліктің жиектерін анық белгілейді және бірнеше қозғалыс жолақтарын кеңітеді. Шеткі жолақтар жол жабындысының жиектерін мықты етіп ұстап тұруы керек. Шет жолақтардың ені 0,5...0,75 м құрайды.

Жол қозғалысының қауіпсіздігін күшейту үшін жол белгілерін, қауіпсіздік ернеулерін, қоршаулар, сигнал беретін бағандар орнатады. Ерекше іс-шара болып  автомобиль жолдарын жарықтандыру есептеледі.

Көбінесе, түнгі уақытта қозғалыс қарқындығы аз болса да, жол-көлік оқиғалары жиі болып тұрады. Жолдардың жарықтануы жол-транспорттық оқиғалар санын төмендетеді.

Жолдардың пайдалану қозғалыстың үлкен қарқындылық кезінде қазіргі заманға сай жағдайларда жетілдіру тек басқару жүйесін жасаған кезде және жол қозғалысын реттеу кезінде мүмкін. Электрониканың қазіргі жағдайдағы жетістіктері қозғалыс туралы ақпарат жинайтын құралды пайдалануға, транспорт ағымымен жол тораптарында немесе бөлек алаңдарда басқаруға болады.

Сурет 1.7Жол төсемінің типтік көлдененгі кесіндісі

а,б – І категория жолы, в,г – ІІ категория жолы, д – ІІІ, ІV – категория жолдары,

е – V категория жолы, ж – ойықтағы жолдікі, В – жол төсеміннің ені, Н - ойықтың тереңдігі, R – радиусы, b – жүрістің ені, d – бөліктің ені, c – жол жағасының ені, c1– кәріздің ені,

c2–бекітілген жолақының ені, c3- бекітілген жол жағасының ені, 1:m- қия беттің еңістігі

Инженерлік құрылыстарды, жолдың жөндеуі мен көлеміне қарай дұрыс және қазіргі заманға сай жұмыс жүргізу үшін шартты және жол жағдайын білу керек. Бұл үшін жол ұйымдары метереологиялық, тау арасындағы көшкінге қарсы және басқа да стансаларды жасауы керек, жылдамдық пен қозғалыс қарқындылығын анықтайтын, өтетін бөліктің тегістігін анықтайтын, жер төселімінің су-жылу күн тәртібінің бағасын, тайғанақ, тұман  туралы ескертетін  құрал орнату керек.

1.6 Жаяу жүргінші өткелдері

Жаяу жүргіншілер өткелдерін негізгі жаяу жүргінші коммуника-цияларының қалалық көшелер және жолдарымен қиылысу орындарында орналастыру керек. Жаяу жүргіншілер өткелдері көшенің жүру бөлігімен (жер үсті), немесе көшенің жүру бөлігінің деңгейінен тыс – көшеден тыс (жер үсті немесе жер асты) бір деңгейде жобаланады. Жер үсті жаяу жүргінші өткелдерін орналастыру шарттарын талаптарға сәйкес жобалаған дұрыс.

Қозғалысы реттелмейтін көшелерде жер үсті жаяу жүргіншілер өткелдерін орналастыру кезінде көрінудің үшбұрышын қамтамасыз ету қажет, оның аймағында құрылыстар, негізгі емес бейстационарлы имараттар, жарнамалық қалқандар, биіктігі 0,5 м көп емес жасыл отырғызуларды орналас-тыруға жол берілмейді. Үшбұрыштың жақтарын: көлік қозғалысының рұқсат етілген жылдамдығы 40 км/сағ кезінде 8х40 м; 60 км/сағ – 10х50 м қабылдау керек.

Жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінде кешендік абаттандыру элементтерінің міндетті тізілімі қосады: жол белгісі, тротуар деңгейінен өткел бөлігінің деңгейіне  түсу үшін пандустар, жарықтандыру жабдықтары.

Егер жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрамында, жол төсемінің деңгейін көтерілген, “қауіпсіздік аралы” орналасқан болса, оның ішінде арбалардың (балалар, мүгедектер арбалары, шаруашылық арбалар) бөгеуілсіз қозғалысы үшін көліктік төсемнің деңгейінде 0,9 м кем емес ені бар өткелді қарастырған жөн.

Қозғалысы реттелетін көшелердегі жаяу жүргінші өткелінің аймағында бағдаршам жабдығын ҚР КНмЕ 3.03-07-2003 сәйкес жабдықтау керек.

Көшелерден тыс өткелдердің енін жаяу жүргінші ағынының күтілетін ауқымын ескере отырып жобалау керек, бірақ 3 м  кем емес.

Көшелерден тыс жаяу жүргінші өткелінде кешенді абаттандыру элементтерінің міндетті тізілімі ішіне мыналарды қосады: еден жамылғысының қатты түрлері, үстірттердің жанасы элементтері (сатылар, пандустар), жарықтандыру жабдықтары, қоқыс салғыштар және қоқысқа арналған шағын контейнерлер.

Еденнің жамылғысын 40 мм кем емес қалыңдығы бар гранит немесе базальт тұқымының табиғи тасынан немесе сапасы жоғары құм бетоннан жасалған тротуарлы тақтайшалардан орындау ұсынылады. Жер асты жаяу жүргіншілер өткелінің ішкі беттерін қаптау үшін табиғи тастарды қолдану ұсынылады, F 300 кем емес аязға беріктілігі бар жоғары сапалы жасанды материалдарды қолдануға да болады

Екі жақты сатылар мен оларға ілесетін пандустардың минималды енін 1,8 м (пандус) және 2,25 м (саты) қабылдаған дұрыс.

Жер асты жаяу жүргінші өткелінде туннель еденінің бойлық еңісін 40м астам емес, бойлық еңісті- 10м қылып қабылдаған дұрыс. Жер асты жаяу жүргіншілер өткелдерінің 5 м астамға тереңдеуі кезінде эскалаторлардың құрылғысын қарастыру қажет. Туннельдің 150 м астам ұзындығы кезінде жылжымалы тротуарлардың құрылғысы ұсынылады.

Көлік – отырғызу тораптарының үлестіру-өткелдерінде төсеу, қарама-қарсы белгілерін шектеу және т. б. элементтерін қолдана отырып, жаяу жүргінші ағынының минималды қиылысуын қамтамасыз ету керек. Түрлі-түсті және жасанды материалдардан жасалған едендерді қолдану ұсынылады.

Тексеру сұрақтары

- Әкімшілік белгі бойынша автомобиль жолдары  қандай топтарға бөлінеді?

- Жол категорияларын не анықтайды?

- Транспорт құралдарының габариттік мөлшеріне  қандай шектеулер маңызды?

- Тұрғын үй бөлімшелерінің жолдары мен көшелерін қандай топтарға бөледі?

- Жолдарда қандай мақсатпен  жалтарыстар орнатады?

- Жолдардағы транспорт құралдарының есептеулі қозғалыс жылдамдығы қалай орналастырылады?

- Жолағы көз көрерлік жол қалай қамтамасыз етіледі?

- Жолдағы жолақ бұрылымына не жатады?

- Жол жоспары деген не?

- Жоспардағы жол деген не?

- Жолдың көлденең қапталы нені сипаттайды?

- Жолдың көлденең қапталы қандай негізгі белгілермен сипатталады?

- Қала көшелері мен қаладан тыс жолдардың көлденең кескіндері немен ерекшеленеді?

- Жолдың жер төселіміне қандай талаптар қойылады?

- Жол киімі қандай құрастырушы қабаттардан тұрады?

- Жолдың өтетін бөлігіне жабындының қандай түрлері жатады?

- Жолдағы суды бұру қандай жолмен қамтамасыз етіледі?

- Автомобиль жолдарында қандай жасанды құрылыстар салынады?

- Көпір қандай белгілермен сипатталады?

- Жолдың құрылысы қалай аяқталады?

2 ТАРАУ

АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНЫҢ ТРАНСПОРТТЫҚ-ПАЙДАЛАНУ

ЖАҒДАЙЫНЫҢ СИПАТТАЛУЫ

2.1. Автомобиль жолдарының жағдайы мен жұмысына ықпал ететін сипаттамалар

Автомобиль жолы транспорт көліктерінің ауырлық ықпалына төзімді бо-луы керек. Транспорт көліктерінің ауыртпалығы динамикалық болып келеді. Мұдай ауыртпалықтың әрекеті әсіресе жол киіміне жолдың қатты дымқыл-дануы алдында және жер төселімінен қауіпті. Осыған байланысты жол киімінің бұзылуына ескерту жасау үшін көктем уақытында төменгі категориялы жолдар-да жолдың әбден кепкеніне дейін ауыр жүкті автомобильдердің жүруіне тиым салынады. I-III категориялы жолдарды жылдың қай мезгілі болмасын қамтам-сыз етіп қою керек. Жол киімінің жер төселіміне жетіспейтін мықтылық және оның қабаттарының нашар сапалы материалдары ауыртпалықтың динамикалық әсері кезінде  жол жабындысының тегістігінің нашарлануына  әкеп соқтырады. Осының бәрі қозғалыс жылдамдығын төмендетеді.

Ауыр жүкті автомобильдердің тікелей тежелу процессі жол жабынды-сының жоғарғы қабатының мықтылығына кері әсер етеді.

Көрсеткіштің бірінші тобына қарқындылық, қозғалыстың құрамы мен көлемі, автомобиль жолының өткізетін және алып өтетін мүмкіндігі, қозғалыс-тың жылдамдығы және хабарлау уақыты жатады.

N қозғалыствғы қарқындылық, авт/сағ немесе авт/тәу, - бірлік сағат ішіндегі автомобиль жолдарының кейбір көлденең қиылысы арқылы өтетін автомобильдер саны(сағат, тәулік). Қозғалыс қарқындылығы уақытпен өзгере-тін өте маңызды және күрделі көрсеткіш болып саналады (бір сағат, тәулік, ап-та, ай және жыл бойына).

Қозғалыс қарқындылығына байланысты автомобиль жолдарының катего-риясын айқындайды, жолдың жөнделіп біту мерзімін және жол қозғалысының ұйымдастыру бойынша іс-шарасын таңдайды.

Қозғалыстың көлемі –автомобильдердің белгілі бір уақытта берілген жол бойынша өткендерін қосқандағы саны.

Қозғалыстың құрамы(транспорт ағымының) р,%, - барлық транспорт ағымдарының транспорт түрлері бойынша (жеңіл автомобильдер, автобустар,  жүк автомобильдері: ауыр, орташа, жеңіл) пайызбен есептегендегі орналасуы. Қозғалыстың құрамы жолдың төселімді аудандарына, өндірістік кәсіпорын санына, апта күніне және маусымға байланысты болады.

Жолдың ауыр жүк қауырттылығы (брутто) Q, т/жыл немесе т/тәу. –екі бағыттағы уақыт бірлігіне транспорт құралдары мен жүктің қосынды салмағы.

Жолдың ауыр жүк қауырттылығы (нетто)- жол бірлігі мен уақыт бірлігінежолдың берілген бөлігі бойынша екі бағыттағы жүктің жалпы салма-ғы. Жолдың жүк ауыртпалығының көрсеткіші жол киімінің жұмысқа жарамды-лығының бағасы үшін қолданылады.

Автомобиль жолдарының өткізу мүмкіндігі Р, авт/сағ – автомобильдер-дің неғұрлым көп саны. Өткізу мүмкіндігі көлденең қапталдың және жолдар-дың геометриялық элементтерінің жобалануында маңызды көрсеткіш болып табылады.

Жолдың алып өтетін мүмкіндігі M–жол/сағ немесе т/сағ – автомобиль жолдарының уақыт бірлігіндегі берілген бөлігі арқылы алып өтуге болатын жүктің неғұрлым көп салмағы немесе жолаушылардың көп саны.

Жолдың қозғалыспен жүктемелеу коэффициенті z–жол қарқынды-лығының жол қарастырылған бөлігінің өткізу  мүмкіндігіне қатынасы. Бұл көрсеткіш геометриялық элементтер өлшемінің және қозғалыс жолағының саны есебімен маңыздылардың бірі болып есептеледі.

Қозғалыс жылдамдығы v, км/сағ – автомобиль жолындағы транспорт жұмысының  және оның жағдайының маңызды сапалы көрсеткіші.

Қозғалыс жылдамдығының көрсеткіші пайдаланылған шешімдердегі мақ-сат пен тапсырмаларға қарамастан, құрастырушы, бір сәттік, эксплуатациялық, техникалық, есептік, қозғалыс ұйымдастыру бойынша қабылдаушы, үйлесімді қозғалыс жылдамдығын айырады.

Қозғалыстың есеп айыратын жылдамдығы дегеніміз дара автомобиль-дің құрғақ жол жабындысымен көз көрінерлік жердегі қозғалыстың қауіпсіздік жылдамдығы деп аталады.Қозғалысты есеп айратын жылдамдығының үлкен-дігіне автомобиль жолдарының барлық геометриялық элементтерін, бірінші ширетпен жолдың жоспары  мен көлденең қапталын  жобалайды.

Қозғалысты есеп айратын жылдамдығының мәні техникалық-экономика-лық есеп негізінде орналастырылады.

Автомобиль жолдарын әлемдік тәжірибеде жобалау бірінші ширетпен жүйрік автомобиль магистралдарында, қозғалыстың есеп айыратын жылдам-дығының беталысының төмендеуі көрсетіледі. Есеп айыруға жақын жоғарғы жылдамдықтар шынайы жағдайларда қадағаланбайды, ал мұндай жоғарғы жылдамдықтарға жұмсалатын шығындар өте көп.

Автомобильдің құрастырушы қозғалыс жылдамдығы берілген құрасты-рудағы автомобильдердің дамыған неғұрлым көп жылдамдығын білдіреді. Құрастырушы қозғалыс жылдамдығы автомобильге, оның үлесті қозғалтқыш қуатына байланысты.

Қозғалыстың бір сәттілік жылдамдығы - бұл жолдың нақтылы екі жағымен өлшенген айғақтық жылдамдық. Қозғалыстың айғақтық жылдамдығы дара автомобильдердің қозғалыс жылдамдығын немесе жолдың қысқа бөлігіндегі қарастырылған уақыт аралық транспорт ағымын білдіреді. Қозғалыстың бір сәттілік жылдамдығының мәні берілген уақыттағы және нақтылы орындағы айғақтық жағдайларын сипаттайды.

Хабарлау жылдамдығы берілген сапарда кешігу есебімен қозғалыстың орташа жылдамдығын темір жол өткелдерін немесе автомобильдердің ағымдағы өзара ықпалын көрсетеді. Хабарлау жылдамдығы жолдың транспорттық жұмыс-тардың негізгі көрсеткіші болып табылады. Хабарлау жылдамдығы бойынша қарастырылатын бөліктің жіберілетін және тағайындалу аралығындағы қозғалыс-тың ұзақтылығын анықтауға болады. Техника-экономикалық есеп кезінде хабар-лау жылдамдығы туралы мәліметтер болып қозғалыстың жағдайларын жақсарту бойынша іс-шаралар негіздейтін негіздер есептелінеді.

Техникалық жылдамдық берілген сапардағы кедергі есебінсіз қозғалыстың орташа жылдамдығын көрсетеді, және жолдың геометриялық элементтерінің өлшемі болып анықталады. Қозғалыстың техникалық жылдамдығы  бойынша жеке сапардағы қозғалыстың жағдайын және қозғалыс жылдамдығына жол жағдайларының кешенді ықпалын бағалауға болады. Көбінесе қозғалыстың техникалық жылдамдығының мәні транспорт түрлерімен анықталады, сондықтан маңызды түрде қозғалыс құрамына тәуелді болады.

Қозғалыс ұйымында қолданылатын есеп айыратын жылдамдық - қозғалыс жылдамдығының қозғалысты басқарудың барлық жүйесінде есеп айыратын жұмыс, әуелі жол белгісінің түрі және өтетін бөліктің өлшеп белгіленетін элементтерінің өлшемі алынады. Әдетте бұл жылдамдық 85% тең қамтамасыз еті-лген жылдамдықпен қабылданады, яғни автомобильдердің 15% жылдамдықты жоғарлатады. Мұндай жылдамдыққа ең аз және ең көп жылдамдықтың шектеулі белгісі жатады, олар қозғалыстың жергілікті жағдайына бағынышты болады.

Тиімді жылдамдық дегеніміз жолдың транспорттық жұмысының және авто-мобиль транспортының, сонымен біпге жүргізушілердің жұмыс істеуі үшін жай-лы жағдай жасалынған, неғұрлым тиімді қамтамасыз етілетін қозғалыс жылдам-дығы. Қозғалыстың тиімді жылдамдығына жолдың қозғалыспен тиімді жүктелу-іне және ерікті жағдайларда шамамен 55% құрайтындай қозғалыс жылдамдығы сипатты мысал бола алады.

Қозғалыстың мөлшерлі жылдамдығына техникалық және технико-экономи-калық есеп айырысуда стандарт ретінде қабылданған қозғалыс жылдамдығы жа-тады. Бұл ойда есеп айыратын жылдамдық мөлшерлі жылдамдықтың түрлілігінің бірі тәрізді болып саналады. Қозғалыстың мөлшерлі жылдамдығына қоғамдық транспорттың хабарлау жылдамдығын жатқызуға болады, ол осы транспорт түрі-нің жұмысын ұйымдастыру бойынша есеп айыру үшін қолданылады.

Хабарлау уақыты, сағ немесе мин, - жіберілген сапар (жол) бойынша жол-дағы аялдамаларды есптемегенде, қозғалыстың ұзақтылығы, қиылыстарда күткен уақыттағы кешігістер мен басқа автомобильдердің  шақырылған саны есепке алы-нады.

Ширеттегі қозғалыстың ұзақтылығы, %, - автобустың қысаңшылық жағ-дайда қозғалуы - хабарлаудың жалпы уақытының бөлігі.

Хабарлаудың өзіне бөлінген уақыты (қозғалыс желісі), мин/км – транспорт ағымымен 1км жолға кететін орташа ұзақтылық хабарлаудың орташа жыдамды-ғымен анықталады.

Көрсеткіштің екінші тобына жер төселімі  мен жол киімінің төзімділігі, жол жабындысының теңдігі мен кедір-бұдырлылығы, жол жабындысымен доңғалақтың ілінісі, жол киімінің жұмысқа қабілеттілігі  жатады.

Жол киімінің және жол төселімінің төзімділігі – қарастырылған құрастырудағы жол киімінің көтеріп тұратын қабілеттілік сипаты, E, МПа серпінділік модулімен бағаланады.

Жол жабындысының кедір-бұдырлылығы – жол жабындысының  жоғарғы бетіндегі кіші қыртыстардың барлығы, доңғалақ деформациясына шағылыспай-тын және ілінісу коэффициентінің доңғалақпен жоғарлауын қамтамасыз етуші, шағын шошақтардың өлшемімен және шағын шошақтардың төбесіндегі бұрыштың үшкірлігімен анықтайды.

Жол жабындысының тегістігі S, см/км, - жолдың транспорттық-пайдалану қасиеттерін қамтамасыз ететін өтетін бөліктің жоғарғы бетінің сапалы жағдайы.(қауіпсіздің, ыңғайлылық). Белгіленген тербеліс шарқымен салыстыру бойынша қиылысу және көлденең қапталдардың биіктігі бойынша бағаланады, саңылау өлшемі бойынша жол жабындысының жоғарғы беті мен көлденең рейка арасымен өлшенеді.

Автомобиль доңғалағының жол жабындысымен ілінісу коэффициенті & - жол жабындысының ілінісу қасиетін сипаттайтын көрсеткіш, жетекші доңға-лақтың тоғынында аймақтық ауыртпалық күштің қарым-қатынасын доңғалаққа тігінен жылтететін (тайғанайтын) ауыртпалықты білдіреді.

Жол киімінің жұмысқа қабілеттілігі – жол бойындағы транспорт құрал-дарының жаппай жөнделуінің аралығындағы қалыс қалған брутто тоннадағы қосынды массасын көрсететін  жолдың эксплуатациялық көрсеткіші.

Жол жабындысының тоздыру төзімділігі, мм/жылына, - автомобиль қозға-лысының жол жабындысымен ықпалына қарсылықты сипаттайтын көрсеткіш.

Көрсеткіштің үшінші тобынаүміткерлік, жолаушы-жүргіншілік, жолдың қызмет ету мерзімі, қатысты апаттылық, қауіпсіздік пен апаттылықтың коэффициенті, көз көрінерлік ара қашықтық жатады.

Автомобиль жолының үміткерлігі – автомобиль жолының қарсылықсыз жұмыс істеуінің мүмкіндігі болып табылатын көрсеткіштердің бірінің қасиеті. Бұ-ған қатысты тоқырасыздық жол киімінің мықтылығымен, жолдың өткізгіш қабілет-тілігімен, қозғалыстың есеп айыратын жылдамдығымен және т.б. сипатталына алады.

Жолдың жолаушы-жүргіншілігі - жылдың әр мезгіліндегі жол бойынша берілген жылдамдықпен қозғалыс мүмкіндігі.

Автомобиль жолдарының қызмет ету мерзімі- салынған жолды пайдалануға берген мерзімнен бастап оның қайта жасалуына немесе жаппай жөнделуі аралығындағы уақыт кезеңі.

Қатысты апаттылық – жолдағы апаттылық деңгейін сипаттайтын көрсеткіш: 1млн. жүріп өткен автомобильдердің жолдағы көліктік оқиғаларының санымен есептелінеді; жолдың жеке бөлігінің қауіпсіздік дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді.

Апаттылық коэффициенті Kап.- жолдың қауіпті бөліктерін айқындау үшін қолданылатын өлшемсіз көрсеткіш; жол жағдайында түрлі комбанияцияға ие, жолды-транспорт оқиғаларының саны автомобильдердің қандай да бір жол бөлігінде жүріп өткен саны 1млн км көлденең тіке бөлікте  кедір-бұдырлылығы тең жабындымен ені 7,5м және бекітілген жол жиектерімен қамтамасыз етілген.

Қауіпсіздік коэффициенті Kқау. – жолдағы жылдамдық күн тәртібіндегі өзгерістер негізінде жеке бөліктердің қауіптілігін сипаттайтын өлшемсіз көрсеткіш; қозғалыс жылдамдығының қарым-қатынасы бар.

Көз көрерлік жолды қамтамасыз ету, % - жолдың жол аралық қарым-қатынас бойынша көз көрерлік жердің қамтамасыз етілмеуімен бөліктердің санын сипаттайтын көрсеткіш.

Көрсеткіштің төртінші тобына тасымалдың өзіндік бағасы және  жолдағы-транспорттық  оқиғалардың экономикалық шығындары  жатады.

Тасымалдың өзіндік бағасы – автомобиль транспортының қарастырылған жол жағдайына тиімді жұмыс көрсеткіші; құндылық бірлікпен өлшенеді 1т*км, 1 авт.*сағ., 1 авт.*км(коп./(т*км), коп./(авт.*км.)).

Тасымалдың жолдағы құрайтын өзіндік құны – шартты көрсеткіш, жөндеуге кеткен шығынның үлесін және жолдың жалпы өзіндік құндағы мәнін сипаттайды.

Тасымалдың транспортты құрайтын өзіндік құны – шартты көрсеткіш, автомобиль транспортының шығынын  жолаушылар мен жүкті тасымалдауды қамтамасыз ету бойынша сипаттайды.

Жолды –транспортты оқиғалардан шығын – еліміздің адамдардың жарақаттануы мен қаза болуынан, жүктер мен автомобильдердің  ақаулануынан келтірілетін экономикалық шығын.

Автомобиль жолдарының транспортты-эксплуатациялық сапасын кешенді бағалау үшін жол жағдайының  техникалы-экономикалық көрсеткіштерін ің жүйесін және оған қозғалыс жағдайын  қолданады көрсеткіштің:

I тобы жолдың техникалық жағдайының бағасы үшін және оның өз қызметін орындауы үшін дәрежесін қолданады;

II топ – жолдағы қозғалыстың қауіпсіздік дәрежесін бағалау үшін;

III топ – автомобиль транспортының қызмет ету қатынасын және категорияға жолдың сәйкес келуін бағалау үшін;

IV топ – жолдың жолаушы-жүргіншілеріне қызмет ету үшін және оларға қажетті ыңғайлылықты жасау үшін.

Көрсеткіштің  I тобынатөменде көрсетілгендер жатады:

- Жолдың қызмет коэффициенті

vф, vр,- қозғалыстың фактілі және есеп айыратын жылдамдығы, км/сағ.

- Жүргінші-жолаушы коэффициенті

Sф, Sр – фактілі және есеп айыратын соққы өлшеуіш, см/км;

- Жол жабындысының тайғанақтығының коэффициенті

φф, φр – фактілі және есеп айыратын жол жабындысының ілініс коэффициенті

- Жол жабындысының тозушылық коэффициенті

h, H0 – жол жабындысының орташа және мүмкін тозық, мм/жыл

- Жол жабындысының мықтылық коэффициенті

Eф, Eр – жол жабындысының фактілі және есеп айыратын модуль серпінділігі, МПа

Көрсеткіштің II тобына жататындар:

- Қауіпсіздік коэффициенті

Kқау.ф, Kқау.р – қауіпсіздік коэффициентінің мүмкін және фактілі мәні

- Апаттылық коэффициенті

Kап.ф, Kап.р- апаттылық коэффициентінің фактілі және мүмкін мәні

- Апаттылықтың құндылық коэффициенті

Kқұн.ф, Kқұн.р- апаттылықтың құндылық  коэффициентінің фактілі және мүмкін мәні

Көрсеткіштің IIIтобына жататындар:

- Жылжымалы құрамның қызмет ету коэффициенті

Тф,Тр – құрылыстың транспорт көліктеріне қызмет ету бойынша фактілі және есеп айыратын өткізу мүмкіндігі(техникалық қызмет ету, шеберхана, жанар май құю  стансалары) 1000 км жолға есептегенде

- Транспорт көліктерін жанармаймен қамтамасыз ету коэффициенті

З ф,З р – құрылыстың көліктерді жанармаймен қамтамасыз ететін фактілі және есеп айыратын саны, 1000 км жолға есептегенде;

- Қозғалыстың қарқындылық коэффициенті

Nф, Nр – қозғалыстың фактілі және есеп айыратын қарқындылығы, авт./сағ.

- Жолдың қозғалыспен жүктелу коэффициенті

Zф, Zр - жолдың қозғалыспен жүктелу коэффициентінің фактілі және есеп айыратын мәні

- Хабарлау уақытының коэффициенті

tф, tр– қозғалыстың қарастырылған сапардағы фактілі және есеп айыратын ұзақтылығы, сағ.

Көрсеткіштің IV тобына жататындар:

- Автобус жолаушыларын күтетін орынмен қамтамасыз ететін коэффициенті

аф, aр – павильондардың фактілі және талап еткен саны мен автобус жолаушыларының күтетін стансасы, 1000 км жол есебіне;

- Алыс жолдағы жолаушыларға қызмет ететін коэффициент

Пф, Пр – жолда тәулігіне жүретін жолаушылардың, жүргізушілер мен еріп жүруші қызметкерлердің фактілі және есеп айыратын саны;

- Аялдама және демалыс үшін алаңдармен қамтамасыз ететін коэффициенті

Оф, Ор – тұрмыстық жабдықтың  тәулігіне тамақ қабылдауы мен демалуына фактілі және есеп айыратын өткізу мүмкіндігі, есеппен1000 км жолға;

- Санитарлық-гигиеналық қызмет ету коэффициенті

Сф, Ср – санитарлық-гигиеналық жабдықтың фактілі және есеп айыратын өткізу мүмкіндігі(дәретханалар, душ бөлмелері) есеппен 1000 км жолға.

Аталып шыққан көрсеткіштер жолдың көлікті пайдалану сапасына жан-жақты баға беруге  және олардың жақсартылуына іс-шаралар өндіруге мүмкін-дік береді.

2.2 Көліктердің сипаттамасы

Автомобиль жолы көліктерінің қозғалысы үшін тағайындалған. Сондықтан автомобиль жолының барлық элементтері транспорт көлік-терінің қауіпсіз және тиімді қозғалысын қамтамасыз етуге міндетті.

Жалпы пайдаланылатын жолдар трактор, ауыл шаруашылық машиналар, габаритсіз автопойыздар, және арнайы габаритсіз автопойыздарды тасымалдау үшін және т.б. транспорт көліктерінің қозғалысына жобаланбайды.

Көлденең қапталдың, жоспардың, бір және бірнеше деңгейдегі  қиылысулар транспорт көліктерінің жалпы габаритті өлшемдерінің есебімен және динамикалық, тежегіш мүмкіндіктермен жобаланады. Жол киімдерін, көпірлерді, жол өткізгіштерді жүк автомобильдерінің салмақты  жүктемесінің есебімен жобаланады.

"Автомобиль жолдарын пайдалану кезiнде қауiпсiздiкке қойылатын та-лаптар" техникалық регламентi. N 294 және "Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарымен жүруге арналған автокөлiк құралдарының рұқсат етiлген параметрлерiн бекiту туралы"N 62ҚР Үкiметiнiң Қаулыстары бойынша

көліктерге шекту белгілер салынды (2.1 - 2.3 кестелері).

Қозғалыс кезiнде автокөлiк құралы, сыртқы радиусы 12,5м және iшкi ради-усы 5,3м шектелген кеңiстiк шегiнде бұрылу мүмкiндiгiн қамтамасыз етуi тиiс.

Кесте 2.1. Автокөлiк құралдарының рұқсат етiлген салмақтары

| Автокөліктер түрі | Рұқсат етiлген салмақ-тары аспау керек, т |
| --- | --- |
| 1 Жүк автомобильдерi: |  |
| екi бiлiктi автомобиль | 18 |
| үш бiлiктi автомобиль | 24 |
| әуелi немесе оған балама аспамен жабдықталған екi жұп доңғалақтан тұратын жетекшi бiлiгi бар үш бiлiктi автомобиль | 25 |
| әрқайсысы әуелi немесе оған балама аспамен жабдықталған екi жұп доңғалақтан тұратын екi жетекшi бiлiгi бар төрт бiлiктi автомобиль | 32 |
| 2 Бiрiктiрiлген көлiк құралының бөлiгiн құрайтын: |  |
| екi бiлiктi тiркеме | 18 |
| үш бiлiктi тiркеме | 24 |
| 3 Бiрiктiрiлген көлiк құралдары: |  |
| 3.1 Ершiктi автопоездар*: |  |
| а) жартылай тiркеме бiлiктерiнiң ара қашықтығы 1,3 метрден 1,8 метрге дейiнгi екi бiлiктi жартылай тiркемесi бар екi бiлiктi сүйрегiш б)жартылай тiркеме бiлiктерiнiң ара қашықтығы 1,8 метрден асатын екi бiлiктi жартылай тiркемесi бар екi бiлiктi сүйрегiш (егер осы автопоезд 18 тонналы жүк автомашинасы мен 20 тонналық жартылай тiркемеден тұрса және жетекшi бiлiгi қосақталған доңғалақтан тұрса және әуе немесе оған балама аспамен жабдықталған болса,рұқсат етiлген салмағы 2 тоннаға ұлғаюы мүмкiн) | 36 38 |
| Үш бiлiктi жартылай тiркемесi бар екi бiлiктi сүйрегiш | 38 |
| Екi бiлiктi жартылай тiркемесi бар үш бiлiктi сүйрегiш | 38 |
| Үш бiлiктi жартылай тiркемесi бар үш бiлiктi сүйрегiш | 38 |
| 3.2 Тiркемелi автопоездар: |  |
| екi бiлiктi тiркемесi бар екi бiлiктi жүк автомобилi | 36 |
| үш бiлiктi тiркемесi бар екi бiлiктi жүк автомобилi | 42 |
| екi бiлiктi тiркемесi бар үш бiлiктi жүк автомобилi | 42 |
| үш бiлiктi тiркемесi бар үш бiлiктi жүк автомобилi | 44 |
| төрт бiлiктi тiркемесi бар үш бiлiктi жүк автомобилі | 44 |
| төрт бiлiктi жартылай тiркемесi бар үш бiлiктi тартқыш | 44 |
| 4 Автобустар: |  |
| екi бiлiктi | 18 |
| үш бiлiктi | 24 |
| топсалы бiрiктiрiлген үш бiлiктi | 28 |
| топсалы бiрiктiрiлген төрт бiлiктi | 28 |

* Тiркеу құрылғысы iлмегiнiң бiлiгi мен бiрiктiрiлген автокөлiк құралының артқы жағы арасындағы рұқсат етiлген ара қашықтық 12м аспауы тиiс.

Кесте 2.2. Автокөлiк құралдарының рұқсат етiлген бiлiкке түсетiн жүктемелерi

| Автокөліктер түрі | Рұқсат етiлген салмақ-тары аспау керек, т |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Жалғыз бiлiк үшiн: |  |
| жетектегi | 10 |
| екi еңкулi доңғалағы бар жетекшi | 10 |
| 2 Қос сырғымалы доңғалақтары бар тiркемелердiң немесе жартылай тiркемелердiң қатарласқан бiлiктерi үшiн бiлiктер массаларының сомасы бiлiктердiң арасындағы мынадай қашықтықтарда: |  |
| 0,5 метрден 1 метрге дейiн | 12,5 |
| 1 метрден 1,3 метрге дейiн | 15,0 |
| 1,3 метрден 1,8 метрге дейiн | 16,5 |
| 1,8 метрге тең немесе одан көп | 18,0 |
| 3 Бiр сырғымалы доңғалағы бар тiркемелердiң немесе жартылай тiркемелердiң қатарласқан бiлiктерi үшiн бiлiктер массаларының сомасы бiлiктердiң арасындағы мынадай қашықтықтарда: |  |
| 0,5 метрден 1 метрге дейiн | 12,0 |
| 1 метрден 1,3 метрге дейiн | 14,0 |
| 1,3 метрден 1,8 метрге дейiн | 16,0 |
| 1,8 метрге тең немесе одан көп | 17,5 |
| 4 Қос сырғымалы доңғалақтары бар тiркемелердiң немесе жартылай тiркемелердiң үш бiлiктi бiлiктерi үшiн бiлiктер массаларының сомасы бiлiктердiң арасындағы мынадай қашықтықтарда: |  |
| 0,5 метрден 1 метрге дейiн | 17,5 |
| 1 метрден 1,3 метрге дейiн | 21,0 |
| 1,3 метрден 1,8 метрге дейiн | 24,0 |
| 1,8 метрге тең немесе одан көп | 26,5 |
| 5 Бiр сырғымалы доңғалағы бар тiркемелердiң немесе жартылай тiркемелердiң үш бiлiктi бiлiктерi үшiн бiлiктер массаларының сомасы бiлiктердiң арасындағы мынадай қашықтықтарда: |  |
| 0,5 метрден 1 метрге дейiн | 16,5 |
| 1 метрден 1,3 метрге дейiн | 19,5 |
| 1,3 метрден 1,8 метрге дейiн | 22,5 |
| 1,8 метрге тең немесе одан көп | 24,5 |
| 6 Екi еңкулi доңғалақтары бар жүк автомобилi мен автобустың қосарланған жетекшi бiлiктерi үшiн бiлiктiк салмақтардың қосындысы бiлiктердiң арасындағы ара қашықтық: |  |
| 0,5 метрден 1 метрге дейiн | 12,0 |
| 1 метрден 1,3 метрге дейiн | 14,0 |
| 1,3 метрден 1,8 метрге дейiн | 16,0 |
| 1,8 метрге тең немесе одан көп | 18,0 |
| әуелi немесе оған балама аспаға | 19,0 |

2.2 кестенің жалғасы

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 7 Бiр еңкулi доңғалақтары бар жүк автомобилiнiң немесе автобустың қосарланған жетекшi бiлiктерi үшiн бiлiктiк салмақтардың қосындысы бiлiктердiң арасындағы ара қашықтық: |  |
| 0,5 метрден 1 метрге дейiн | 11,0 |
| 1 метрден 1,3 метрге дейiн | 13,0 |
| 1,3 метрден 1,8 метрге дейiн | 15,0 |
| 1,8 метрге тең немесе одан көп | 17,0 |
| 8 Екi еңкулi доңғалақтары бар, бiлiктерiнiң саны үштен артық тiркемелер мен жартылай тiркемелер үшiн бiлiктердiң арасындағы ара қашықтық |  |
| 0,5 метрден 1 метрге дейiн | 5,5 |
| 1 метрден 1,3 метрге дейiн | 6,5 |
| 1,3 метрден 1,8 метрге дейiн | 7,5 |
| 1,8 метрден 2 метрге дейін | 8 |
| 9 Бiр еңкулi доңғалақтары бар, бiлiктерiнiң саны үштен артық тiркемелер мен жартылай тiркемелер үшiн бiлiктердiң арасындағы ара қашықтық |  |
| 0,5 метрден 1 метрге дейiн | 5,0 |
| 1 метрден 1,3 метрге дейiн | 6,1 |
| 1,3 метрден 1,8 метрге дейiн | 7,0 |
| 1,8 метрден 2 метрге дейін | 7,5 |
| 10 Екi еңкулi доңғалақтары бар, бiлiктерiнiң саны үштен артық тiркемелер мен жартылай тiркемелер үшiн сабақтас бiлiктердiң арасындағы ара қашықтық: |  |
| 0,5 метрден 1 метрге дейiн | 5,5 |
| 1 метрден 1,3 метрге дейiн | 6,5 |
| 1,3 метрден 1,8 метрге дейiн | 7,5 |
| 1,8 метрден 2 метрге дейін | 8,0 |
| 11 Бiр еңкулi доңғалақтары бар, бiлiктерiнiң саны үштен артық тiркемелер мен жартылай тiркемелер үшiн сабақтас бiлiктердiң арасындағы ара қашықтық: |  |
| 0,5 метрден 1 метрге дейiн | 5,0 |
| 1 метрден 1,3 метрге дейiн | 6,1 |
| 1,3 метрден 1,8 метрге дейiн | 7,0 |
| 1,8 метрден 2 метрге дейін | 7,5 |

Кесте 2.3. Автокөлiк құралдарының рұқсат етiлген өлшемдерi

| Шама көрсеткіштері | аспауы тиiс, м |
| --- | --- |
| 1) рұқсат етiлген ұзындығы |  |
| жүк автомобилi | 12 |
| екi бiлiктi автобустар | 13,5 |
| тiркеме | 12 |
| бiрiктiрiлген көлiк құралы | 20 |
| бiрiктiрiлген автобус | 18 |
| автопоезд | 20 |
| екi бiлiктен артық бiлiктерi бар автобустар | 15 |
| 2) рұқсат етiлген енi: |  |
| барлық автокөлiк құралдары | 2,55 |
| автокөлiк құралдарының изотермиялық қораптары | 2,6 |
| 3) рұқсат етiлген биiктiгi | 4 |

Сүйрегiштiң артқы жағы мен тiркеменiң алдыңғы жағы арасындағы ара қа-шықтықты шегергенде, қораптың немесе кабинаның сыртындағы жүктi орнату-ға арналған платформаның алдыңғы сыртқы нүктесiнен тiркеменiң артқы сыр-қы нүктесiне дейiн, автопоездың бойлық бiлiгiне қатар өлшенген, рұқсат етiл-ген ара қашықтық 17м аспауы тиiс.

Қораптың немесе кабинаның сыртындағы жүктi орнатуға арналған плат-форманың алдыңғы сыртқы нүктесiнен жартылай тiркеменiң артқы сыртқы нүктесiне дейiн автопоездың бойлық бiлiгiне қатар өлшенген, рұқсат етiлген ара қашықтық 16,4м аспауы тиiс.

Автокөлiк құралының қорабында орнатылған жүк автомобильдiң немесе тiркеменiң артқы сыртқы нүктесiнен тысқары 2 метрден артық шықпауы тиiс.

Жүк автомобилiнiң артқы бiлiгi мен тiркеменiң алдыңғы бiлiгi арасындағы ара қашықтық 3м кем болмауы тиiс.

Жартылай тiркеменiң топсалы бекiтпесiнiң бiлiгi мен жартылай тiркеменiң алдыңғы жағының кез келген нүктесi арасындағы көлденең өлшенген ара қашықтық 2,04м аспауы тиiс.

Автокөлiк құралының ұзындығын өлшеген кезде, автокөлiк құралында ор-натылған мынадай құрылғылар ескерiлмейдi:

- әйнектердi тазартуға арналған құрылғылар мен кiрқалқандар;

- алдыңғы бетiндегi және бүйiрiндегi таңбалаушы тiлiмшелер;

- пломбылау үшiн құрылғылар мен оларға арналған қорғағыш құралдар;

- брезенттi бекiту үшiн құрылғылар мен оларға арналған қорғағыш құралдар;

- электр жарығына арналған жабдықтар;

- артқы шолу айналары мен автомобильдiң артын шолу үшiн құралдар;

- ауаарна түтiкшелерi;

- тiркемелермен және алынғыш қораптармен бiрiктiру үшiн клапандар мен алмалы-салмалы құрылғылардың ұзындықтары;

- қорапқа мiну үшiн сатылар, қосалқы автомобиль дөңгелекқабы үшiн көтергiш;

- жұмыс жағдайында 200мм аспайтын және жасап шығарушы орнатқан авто-мобильдiң шектi жүк тиеу салмағын ұлғайтпайтындай етiп орындалған көтер-гiш платформалар, мiну үшiн сатылар және өзге де ұқсас жабдықтар.

Автокөлiк құралының биiктiгiн өлшеген кезде автокөлiк құралында орна-тылған антенналар және көтерiлген қалыптағы пантограф ескерiлмейді.Осьтi көтеруге арналған құрылғысы бар автокөлiк құралдары үшiн осы құрылғының ықпал етуiнiң әсерi ескерiлуi тиiс.

Автокөлiк құралының енiн өлшеген кезде автокөлiк құралында орнатылған мынадай құрылғылар ескерiлмейдi:

- пломбылар, мөрлер үшiн құрылғылар мен оларға арналған қорғағыш құралдар;

- брезенттi бекiту үшiн құрылғылар мен оларға арналған қорғағыш құралдар;

- автомобиль дөңгелекқабының зақымдалуын анықтау үшiн құрылғылар;

- кiрқалқандардың шығып тұрған бөлiктерi;

- жарықтандыру жабдықтары;

- жұмыс жағдайында көлiк құралының әрбiр жағынан 10мм артық шықпай-тын, сатылардың алға немесе артқа қараған бұрыштары 5 миллиметрден аспайтын, ал олардың жиектерi 2,5 мм аспайтын дөңгелену радиусы бар саты-лар, аспалы платформалар мен өзге де ұқсас жабдықтар;

- артты шолу айналары;

- шиналардағы қысымды өлшеу индикаторлары;

- көлiктiк қалыпта кiргiзiлетiн немесе жиналатын сатылар немесе баспалдақ-тар;

- автомобиль дөңгелекқабының жолдың бетiмен түйiсу нүктесiнен шығып тұрған қисық бөлiгi.

Тексеру сұрақтары

1.Жолдың жай-күйіне қандай негізгі факторлар әсер етеді ?

2.Жолдың көліктік-пайдалану жай-күйілерінің көрсеткіштері қалай сипатталады?

3.Техника-экономикалық көрсеткіштері жолдың қандай жағдайын сипаттайды?

4 Техника-экономикалық көрсеткіштері жолдың қандай жүріс шарттарын белгілейді?

5.Көліктік құралдар қандай топтарға бөлінеді?

6.Көліктік құралдардың өлшемдік шектеулілігі қандай?

7. Автокөлiк құралдарының рұқсат етiлген бiлiкке түсетiн жүктемелерi қандай?

8.Автокөлiк құралдарының рұқсат етiлген салмақтары қандай?

9. Жол төсемінің типтік көлдененгі кесіндісі көрсетіңіз.

10 Ауыр жүкті автомобильдердің пайдалану көрсеткіштерін атаңыз.

3 ТАРАУ

АВТОМОБИЛЬДІҢ ЖОЛҒА ӘСЕР ЕТУІ

3.1. Жол мен автомобильдің өзара әсер ету ерекшеліктері

Автомобильдің қозғалысы кезінде жол бойымен оның кеңістіктегі орын айырбастауы келгендегі қалай болса, солай айналмалы болады. Бұл жерде жол жабындысының деформациясын тудыратын тігінен күштер, жанамалы күшей-тулер пайда болады, автомобильдің тежегіш немесе екпін алған кезінде доңға-лақ жол жабындысымен жанасады, содан жол жабындысының жоғарғы қабатында ығысу пайда болады.

Автомобиль қозғалысының ерекше күрделісі қисыққа өтер кезде жоспар-да және қисықтың өзінде автомобиль тік өстің айналасында айналмалы қозға-лыс жасайды. Мұндай бөлімдерде бүйірден күш бітеді, олар автомобильге қа-лай әсер етсе, солай жол жабындысының жоғарғы қабатына әсер етеді.

Осыған байланысты қисық жоспарда және оған өтушілік автомобильдің орнықты қозғалысының қамсыздануымен жобаланады. Демек, автомобиль қозғалысы кезінде жол бойына  бағыты мен мөлшері бойынша түрлі күш жүйесі әсер етеді.

Үлкен тігінен күштің пайда болуын ескерту үшін автомобильдің аспасына және жол киіміне кері әсер ететін тігінен майысқан қисықтар үлкен радиустар мүмкіндігі бойынша жобаланады.

Автомобильдің траекториясы мен жылдамдық тәртібі көбінесе жүргізу-шінің психофизиологиялық сипатының автомобиль жолдарының элементін жобалау кезінде есептелген.

Егер жүргізуші жолдың бағытын бағалауда қиындықты сезінбесе, ол өтетін жолда автомобильдің қозғалыс траекториясын және жылдамдық тәртібін дұрыс таңдайды. Жүргізушінің әрекетіндегі қателіктер, әсіресе өте жіңішке өте-тін жерде автомобильдің жолдың жиегіне шығып кетуіне әкеп соқтырады.

Жол жабындысының жоғарғы деңгейдегі тегістігін қолдауда үлкен мән бар, жол жабындысында автомобильдің кері әсерін төмендетеді. Тегіссіз жер-лер адам үшін өте зиянды, жол жабындысы мен автомобильдің өзіне зиянды теңселтуге әкеп соқтырады. Автомобильдің күтпеген жерден тегіс емес жолда күтпеген жерден үлкен жылдамдыққа басуы жол жабындысын бұзуға және автомобильдің құрастырылған бөлшектерінің сынуына себеп болады.

Әсіресе жолдың доңғалақпен өзара әрекеттесуі жол жабындысының жоғарғы бетінде су қабыршығы болған кезде нашарлайды. Доңғалақтың жол жабындысымен ілінісуі төмендейді, ал жоғарғы жылдамдықта (80км/сағ.) аква-жоспарлану құбылысы туындайды, автомобильдің алдыңғы доңғалақтары мен жол жабындысының жоғарғы беттері аралығында су жігі пайда болады, осы кезде автомобильдің алдыңғы доңғалақтары көтеріледі де, басқару үрдісінен айырылады.

Жеңіл автомобиль жүргізушілері үшін сулы, дымқыл жабынды жолда ауыр жүк тиеген және жылдамдықпен айдайтын жүк машиналары кездескенде қиындық тудырады. Жүк машинасының маңайында сулы бұлттың пайда болу-ын ескерту үшін дренаж(құрғату)-асфальт – жабынды орнатады, доңғалақтың жол жабындысымен жанасқан сәтінде судың бөлігі ағып кетеді. Автомобильдерге бүйірінен, артқы жағынан арнайы қорғаушы қалқандар орнатады.

Автомобильдің жол құрылысындағы өзара әрекеттесуі күмәнсіз жайсыз ауа-райы кезінде және жолдағы суды кетіру жұмысын дұрыс жүргізбеген жағдайда күшейеді, осыған байланысты жол жабындысы мен жол киімінің тозу процеесі ұлғайады.

3.2. Автомобиль доңғалағынан жол жабындысына түсетін күштер

Автомобильдің жолдағы қозғалысы кезінде доңғалақтың жол жабындысымен жанасу сәтінде динамикалық тігінен, көлденең және бойлық жанасу күштері туындайды, олардың мәні автомобиль түріне, доңғалағына, жүктемесіне,табиғи-климаттық жағдайларына және т.б. байланысты болады.

Тоқтап тұрған доңғалаққа тек бір күш әсер етеді – ол автомобильдің күші. Автомобиль доңғалағының ерекшелігі оның иілгіштігінде. Доңғалақ тігінен әсер ететін күште деформацияланады, жанасу орнында доңғалақтың радиусы доңғалақтың басқа бөліктеріне қарағанда аз 3.1 сүреті

3.1 суреті. Жол төсеміне әрекет ететін кұштердің сүлбасы

а – тоқтап тұрған доңгалаққа, б – жетектегі доңгалаққа, в – жетекші доңгалаққа, D- іздің көлемі, Рср, Рmах– жолдың орташа және максимальды майысымы, G - автомобильдің салмағы, R – реакция күші, Gк – автомобильдің бір доңгалаққа келетін салмағы, Мвр – айналмалы моменті, Т – үйкелес күші, rк – доңгалақтың ортасынан жол бетіне дейінгі қашықтық, r – доңгалақтың радиусы, а – жылдамдықтың лездік ортасынын Ореакция күшініңRәрекетік сызығына дейінгі қашықтық, Рк - шеңбер күші, v - жылдамдылық

.

Доңғалақтың ізінің ауданы F 250...1000 см2 аралығында ауысады. Бір және сол автомобиль үшін F мәні, м2, доңғалақ ауыртпалығына байланысты:

G- доңғалаққа түсетін автомобильдің салмағы, H,

p – қысым, Па. р-нің мәні I-II категориялы жолдарда  0,65 МПа, III-V категориялы жолдарда 0,55 МПа-дан аспауы керек.

Доңғалақтың ізінің ауданын эллипс түріндегі контур бойынша айырады, протектор суретінің дөңес жері бойынша. Орташа қысымды  анықтар кезінде протектордің дөңес жері бойыншаесеп айыруға іздің ауданы алынады. Жол киімінің есеп айыруы кезінде р есептеу үшін ауызша іздің ауданы дөңгелек түрінде эллипстің ауданына тең диаметрмен  D қабылданады:

Автомобильдерде көбінесе жетекші доңғалақтар болады. Жетекші доңғалақтарға айналушы сәт Mвр. Н.м, автомобиль қозғалтқышынан беріледі:

М дв. – қозғалтқыштың бүгілмелі валындағы айналу сәті, Нм;

uк–қорабшаның тарататын саны;

ur–басты таратқыштың тарататын саны;

ŋ – басты таратқыштың пайдалы әрекетінің коэффициенті.

Айналмалы сәттің әрекеті Мвр жанасу аймағында бір жаққа бағытталған Рк шеңберлі күштің, кері қозғалыстың пайда болуын тудырады. Рк- күші Т әсер-дің көлденең күшін тудырады, ол доңғалақтың жол жабындысымен жазықтықта жанасуының үйкеліс күші болып табылады, және Т=Рк.

Gк тіктік күштің әрекетінде автомобильдің алдағы жүрісі барысында αара қашықтыққа орналасатын R реакция күші туындайды. Gк мәні жүк автомобильдері үшін (0,65...0,7) Gқұрайды, ал жеңіл автомобильдер үшін (0,5...0,55)G. G-автомобильдің жалпы салмағы, Н.

Айналатын доңғалаққа ауыртпалық күш әсер етеді. Көлденең реакция Т=Рк қарама қарсы қозғалыстағы жаққа бағытталған. Реакцияның тіктік күші R жетекші доңғалақтың жағдайларындағы сияқты, қозғалыс барысымен ығысады.

Айналмалы сәт Мвр шеңбер күшінің Рк,Н, және пневматикалық доңғалақ-тың rк, м, доңғалау есебімен анықталуы мүмкін:

Сонымен бірге

λ – доңғалақ радиусының  қаттылығына байланысты кішірейетін коэффи-циент, λ = 0,93....0,96;

r –деформацияланбаған доңғалақтың радиусы, м.

О – нүктесінде бір сәттілік жылдамдық орталығында – доңғалақтың жол жабындысымен бірге  үйкеліс күші тіркелген. Сонда жазуға болады:

а - бір сәттілік орталық жылдамдығынан тіркелген R реакция күшінің нүкте-сіне дейін ара қашықтығы

Қаншалықты

Белгілейміз

Сонда

Жетектегі доңғалақ үшін жазуға болады:

Осыдан:

Рƒ– теңселістің қарсыласу күші, Н;

ƒ – теңселістің қарсыласу коэффициенті.

Теңселістің қарсыласуы қозғалыс жылдамдығына, жол жабындысының жоғарғы бетінің жағдайына тәуелді. Теңселістің қарсыласу коэффициенті қозға-лыс жылдамдығының ұлғайуымен жоғарлайды, доңғалақтың кинетикалық энергиясы кедір-бұдыр жерде соқтығысқан кезде теңселу жылдамдығының шаршысына тура пропорциялы. ƒ –тің практикалық мәні 50 км/сағ қозғалыс жылдамдығына дейін жол жабындысының белгілі бір түрі үшін тұрақты болып қалады 3.1 кесте:

Кесте 3.1. Теңселістің қарсыласу коэффициентінің жол төсемісіне қарай өзгеруі

| Жол жабындысының типтері | ƒ |
| --- | --- |
| Цементті бетонды және асфальттібетонды | 0,01...0,02 |
| Ұсақ тасты, тұтқырланып өнделген | 0,02...0,025 |
| Ұсақ тасты, тұтқырланып өнделмеген | 0,03...0,06 |

Қозғалыс жылдамдығы кезінде 50 км/сағ теңселістің қарсыласу коэффициенті формула бойынша анықталады:

υ – қозғалыс жылдамдығы, км/сағ;

ƒ – 50 км/сағ. қозғалыс жылдамдығындағы теңселістің қарсыласу коэффи-циенті.

Автомобиль қозғалысы Т>Pк. Жағдайында мүмкін. Үйкеліс күші үлкен мәнге дейін жетеді, егер

Ілінісу коэффициенті φ – бұл автомобильдің ауыртпалық күшінің доңғалақ тоғынындағы ілінісу салмағына қатынасы (3.2 суреті).

|  | 3.2 суреті. Қисық сызықты жолдағы жол төсеміне әрекет әкелетін күштер Рк - шеңбер күші, Үк – көлденең күші R - реакция күші, φ – қозғалыс кезіндегі жазықтағы тайғанаусыз және батып қал-маусыз тербелісі; φ1 - қозғалыс кезіндегі жазықтағы тайғанау және батып қалу кезіндегі тербелісі; φ2 – бүйірден әкелу (көлденең айыру коэффициенті) |
| --- | --- |

Бұл айыру коэффициенттері келесі тәуелділікке ие:

Осыдан:

Зерттеудің нәтижесі келесі санаулы тәуелділіктерді көрсетеді: φ,  φ1, φ2:

φ – дің мәні жол жабындысының жағдайына, қозғалыс жылдамдығына және басқа да айғақтарға байланысты (3.2 кесте).

Кесте 3.2. Қозғалыс кезіндегі жазықтағы тайғанаусыз және батып қал-маусыз тербелісінің байланысы

| Жол төсемінің жағдайы | Қозғалыс шарты | 60 км/сағ жылдамтықтағы φ-дің мәні |
| --- | --- | --- |
| Таза, құрғак | Өте қалыпты | 0,7 |
| Таза, құрғак | қалыпты | 0,5 |
| Ылғалды, ласты | қалыпсыз | 0,3 |
| Кок тайғақты | өте қалыпсыз | 0,1-0,2 |

Автомобиль доңғалақтарының тегеуіш кезінде көптеген жанасу күштері пайда болады (3.3 суреті).

|  | 3.3 суреті. Тегеуіш кезіндегі жол төсеміне әрекет әкелетін күштер Gк.т – автомобильдің тегеуіш доңғалаққа түсетін салмағы, Мт – тегеуш моменті, Рк.т. –тегеуш күші, v - жылдамдылық |
| --- | --- |

Тегеуіш күші құрайды

Gк.т – автомобильдің тегеуіш доңғалаққа түсетін салмағы, Н.

Бүйірден жанасатын күштер жолдың қисық сызықты бөліктері бойынша, басып озғанда, бүйірден келгенде, қатты көлденең жел соққанда туындайды. Жанасу күшінің әрекеті доңғалақтың жол жабындысымен жанасқан сәтінде жол жабындысының деформациясын өшіруге әкеп соқтырады.

3.3. Жол киімінің мықтылығы және деформациясы

Жол киімінің мықтылығы ретінде автомобиль жолының көліктік-пайда-лану жағдайы маңызды көрсеткіш болып табылады. Жол киімінің мықты қаси-еттері төселінген топырақтың қысылуда қарсыласуымен анықталады. Жол киі-мі өзіне автомобиль доңғалағынан түсетін ауыртпалықты мүмкіндігінше үлкен алаңға орналастыруы керек және топырақты негіздің мықтылығының су тиген-нен кейін әлсірейтінін ескертуі керек. Жол жабындысының деформацияла-нуының қолданылған ауыртпалықтардан үш түрлі жағдайы болуы мүмкін.

Егер ауыртпалық үлкен болмаса, ал жол жабындысы мен жер төселімінің  қабаты жақсы нығыздалып жабылса, онда жол киімі бұзылмайды және тек қана серпімді деформация ғана болады, яғни жол киімі ауырпалық әсерімен майы-сады және автомобиль өтіп кеткеннен кейін өз қалпына келеді. Ауыртпалықтың өсуіне байланысты немесе топырақтың мықтылығының уақытша төмендеуі кезінде көктем және күз мезгілінде ақырындап жинақталған пластикалық деформациялар туындайды.

Егер, жол киімінің нашарлаған жағдайының кезеңіндегі деформацияның қосындысының мәні кейбір ақтық шамадан асып кетеді, жол киімі бұзылады. Жол киімінің мықтылығы шектеулі мүмкіндіктегі майысқан жерге, сондай-ақ жол киімінің нашарлаған кезден бастап түскен ауыртпалықтың санына байла-нысты.

Өте көп ауыртпалықтарда немесе топырақты негіздің әлсіреген кезінде алдымен ақырындап деформация жинала береді, содан кейін тез арада ұлғайып кетеді, нәтижесінде жол киімі толығынан қирайды.

Доңғалақ қысымының әсерінен жол киімінің негізі белсенді аймақ шама-сында қысылады, (аймақтар, демек топырақтың көшуі) және кейбір қисық сызықты жолдың бетінде жол киімі майысады (3.3 кестесі, және 3.4 суреті).

Кестесі 3.3. Жол киімінің майысу шектеуі

| Салмағы 105Н есептікке келтірген автомобиль жұріс қарқындығы, авт/тәул | Жол киімінің майысу шектік мәні, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | күрделі жол | жеңілдеткен | өтпелі жол |
| 100 | 1,15 | 1,45 | 1,85 |
| 200 | 1,03 | 1,27 | 1,68 |
| 500 | 0,92 | 1,1 | - |
| 1 000 | 0,85 | - | - |
| 2 000 | 0,78 | - | - |
| 5 000 | 0,73 | - | - |
| 10 000 | 0,69 | - | - |

Топырақ негізіне таратылатын қысым ауыртпалық тарататын ауданға байланысты. Жол киімінің қалыңдай түсуіне байланысты бұл ауданда ұлғай-ады, ал қысым азайады. Көктемде немесе күзде, топырақтың мықтылығы төмендеген кезде жол киімінің қалыңдығы қауіпсіздік қысымен қамтамасыз ете алмайды, ауыр автомобильдер жүріп өткен кезде жол киімі бұзылуы мүмкін.

3.4 суреті. Жол киімінің майысуы және қирауы

1 – созылу аймағы, 2 – майысу аймағы, 3 – қысылу аймағы, 4 - жол киімінің жарылысы, 5 – жол киімінің кесінді беттігі, 6 – жол киімінің майырлануы, 7 – топырақтың ықсыруы, 8 – топырақтың қысылым бағыты, 9 – топырақтың тығыздауы, 10 – топыраққа қысым берілісінің алаңы

Осыған байланысты жайсыз ауа-райымен осындай екі-үш апта бойына жол жөндеушілер ауыр автомобиль қозғалысы үшін жолды жауып тастайды. Ауыртпалық әрекетінен жол киімінің жоғарғы бөлігінде (аймақ 3) қысылу және нығыздалу үдерісі жүргізіледі, ал жол киімінің төменгі бөлігінде – созылу (аймақ 1) болады.

Жол киімінің жоғарғы және төменгі бөліктерінде материалдардың шектеулі мықтылығы жоғарлаған кезде жарықша пайда болады. Доңғалақтың жол жабындысымен жанасу кезінде аймақ  периметрі бойынша кесілетін кернеулер, жұқарған жол киімінде оның сынуына әкеп соқтыруы мүмкін.

Жол киімінің төменгі қабатында май жағылған және май жағылмаған материалдардан және топырақты негізден тұрақты деформациялар туындауы мүмкін (пластикалық ағым деп аталады).

Деформацияның пайда болу мүмкіндігі доңғалақ пен климаттық айғақтардың(ауаның дымқылдануы) ауыртпалықтың бір уақыттағы әрекетіне байланысты.

Автомобиль жолдарын пайдаланар кезде барлық деформациялар басында жасырын түрде ағады, олардың даму барысын көру қиын. Сондықтан жол киімінің мықтылығына жылдың қолайсыз мезгілдерінде профилактикалық тексеру жүргізу қажет. Жол киімінің мықтылығы ұзақ серпімділік модулімен сипатталады:

р – жол жабындысының жоғарғы бетіне доңғалақтың тін қысымы, МПа. А тобындағы транспорт көліктері үшін р=0,6 МПа, Б тобындағы транспорт көлік-тері үшін р=0,5 МПа;

D - дөңгелектің есеп айыратын диаметрі,м, А тобындағы транспорт көліктері үшін D = 0,33 м; Б тобындағы транспорт көліктері үшін D = 0,328м;

μ – бүйірден кеңейтілу коэффициенті (Пуассон коэффициенті), μ = 0,3.

l - серпінді майысу

pD – шамасы автомобильдің есеп айырыуы үшін тұрақты, сондықтан жол киімінің Е серпінді модулін анықтау үшін және оның белгілері бойынша жол киімінің мықтылығының бағасын  ι  майысуын анықтау жетуілікті.

Майысуды тез анықтаудың жай құралы болып иінтіректі майысқақты өлшеуіш МАДИ – ЦНИЛ есептеледі. (сурет 3.5.).

3.5 суреті. Иінтіректі майысқақты өлшеуіш МАДИ – ЦНИЛ

а – бүйір көрінісі, б – жоғарылық көрінісі, 1 – тығын, 2 – индикатордың тіреу, 3 – индикатор, 4 – индикатордың ұстағышы, 5 – швеллер, 6 – иінтіректің артқы иіні, 7 – көтергіш винт, 8 – жалғастырғыш, 9 – тіректі бұранда, 10 – қосқыш бұранда, 11 - иінтіректің алдыңғы иіні, 12 – өлшегіш ине, 13 – ине ұстағышы, 14 - өкшелік, 15 – көлдененгі тірек белдемі

Иінтіректі майысқақты өлшегіштің құрамалық иінтірегі бар, рама өсімен еркін айналады. Иінтіректің  алдыңғы иығында-11 өкшелікпен-14 өлшейтін инесі-12 бар. Иінтіректің артқы иығында-6 көлденең алаңмен тығынмен-1 аяқталады,онда бағанға орнатылған индикатор сырығы - 3 тіреледі. Жол киімін сынақтан өткізу тексерілетін бөлімде әрбір 50м. сайын жүргізіледі. Майысуды таптау жолағында өлшейді(жол жабындысының жиегінен 1...1,5м).

Жол киімінің майысқақтығын анықтау кезінде еңбек өнімділігін жоғарлату үшін ұзын базалық майысқақ өлшеуіш өндірілген.(сурет 3.6.).

Ұзын базалық иінтіректі майысқақ өлшеуіш жиналмалы иінтіректен тұрады, тіреуіш-5 корпусында бекітілген ось бойынша бұрылады. Иінтірек-6 алдыңғы-7 және артқы-4 иықтардан тұрады. Алдыңғы иықта сүңгі-9 орналасқан, шар тәрізді топса көмегімен өкшелікке-11 жалғанған.

Сүңгі қысқыш бұрандамен-10 иінтірекке бекітіледі. Артқы иықта көлбеу тіректе-2 индикатор-3 бекітілген. Сүңгі өкшелікпен ылдилар аралығымен артқы қос доңғалақты-8 автомобильдің артқы ось орталығымен сыйдырады.

Тіреуіш сыналы төсемнің - 1 қиғаш беті индикатор сырығымен түйіседі.

3.6 суреті. Ұзын базалық иінтіректі майысқақ өлшеуіш

1 - тіреуіш сыналы төсемі, 2 - көлбеу тірек, 3 – индикатор, 4 - артқы иық,

5 – тірек,6 – иінтірек, 7 - алдыңғы иық, 8 - артқы қос доңғалақтар,

9 – сүңгі, 10 - қысқыш бұранда, 11 - өкшелік

Жол киімінің мықтылығын бағалау үшін динамикалық жүктелудің қондырғысы орнатылады. Оған, мысалы, кемітілген жүк қондырғысы жатады УДН-НК (сурет 3.7).

| 3.7 суреті. Жол киімінің мықтылығын бағалау үшін динамикалық жүктелудің УДН-НК қондырғысы а – құрылымы, б – сынау сұлбасы, 1 – қаңка, 2 – электрлік таль, 3 – жоғарғы кронштейні, 4 – көтеріліс шектеуші, 5 – іліністік жабдық, 6 – төменгі кронштейн, 7 – сынау теңгерсалмақ, 8 – қалып, 9 – тірек қаңқасы, 10 – өлшеуіш аспабы, 11 – қалып көтергіш шығыры, 12 - электрлік тальді басқару аспабы, 13 – жол киімінің майысуын өлсегіші – виброграф, 14 – серіппе, G – теңгерсалмақтың салмағы, Н – теңгерсалмақты тастау биіктігі |  |
| --- | --- |

УДН-НК қондырғысы автомобиль қорабының арт жағынан  жөнделген. Жүктелу жүкті түсіру жолымен жүзеге асырылады. Жол жабындысының күшейтілуі қосарланған авивциялық пневматикалық доңғалақтар арқылы таратылады, олар таңбадақ ауданын және эквивалентті таңбадақты және А тобының транспорттық көліктерінің есеп айыратын жүктемесін қамтамасыз етеді. Майысқақты сейсмологиялық қабылдағыштың көмегімен өлшейді. Өлшеуішті бергіш арнайы  арбашықта жөнделген және қос авиациялық доңға-лақтар аралығынан табылады.

Берілген сынақтың бастапқы өңдеулері мен жинақтау аппаратурасы жүргізушінің кабинасында орналастырылған. Жол киімінің жүктелуі сынақтың әрбір нүктесінде тоқтаумен жүргізіледі. Қондырғының өнімділігі 1 км-ге 20 шақты сынақ кезінде ауысым үшін  20км құрайды.

Жол киімінің серпімді майысқағын ДИНА-3М динамикалық жүктелу қондырғысының көмегімен өлшеуге болады (сурет 3.8), ол қалай автономды тәртіпте жұмыс істей алса, солай жылжымалы КП-514 МП (сурет 3.9) типті жол зертханасының құрамында жұмыс істей алады.

| Сурет 3.8. Тіркемелі ДИНА -3М қондырғысы | Сурет 3.9. Жылжымалы КП-514 МП қондырғысы |
| --- | --- |

Прицепте механизацияланған қондырғы орнатылған, ол 160 кг салмақты жүкті белгілі бір биіктікке көтеріп, оны қалыпқа түсіру үшін  арналған. Динамикалық жүктемені салып қою сәтінде жол құрылымының серпімді майысқағы өлшенеді.

Қондырғыны пайдалану кезінде жылжымалы зертхананың құрамында ол байланыс модулімен  ернеулі есептеуіш кешенмен жарықтанады, жүктелу және өлшеуіш үдерісін толығынан автоматтандыруға мүкіндік береді. Майысқақтың өлшеуіш диапазоны 0,1...3 мм, өнімділігі 20км/ауысым. Майысқақтың белгілеуі бойынша, анықтайтын зертханалармен жол құрастырылымының серпімділік модулін және оның мықтылығын алады. Жол киімдерінің қатты мықтылығы:

- барынша динамикалық майысқақпен  Imax кемитін жүктің (тозығы жеткен соққы)ықпалымен;

- жол жабындысының барынша қисық радиусымен r динамикалық жүктемеықпалымен(тозығы жеткен соққы);

- бетонды плитадағы барынша кернеумен σ, серпімділік теорисымен сәйкес анықталатын формула бойынша бағаланады:

σ = hE(1-μ)/(2r)

h – плитаның қалыңдығы, м

Негізгі салыстыру сипаттамасы болып жол киімінің қаттылығының статистикалық бағасы  есептеледі. Жол киімінің қаттылығы с, Н/м, барынша соққылы күш F, Н, қатынасымен анықталатын барынша динамикалық майысқаққа lmax, м:

с = F/lmax.

3.4. Жол жабындысының деформация түрлері және жол киімінің бұзылуы

Жол киімін жобалар кезде әр қабаттың өлшемін жергілікті материалдар есебімен жүктелудің мүмкіндігіне қарай және жолдың табиғи-климатикалық жағдайда салынуына  қарай таңдайды. Барлық есепті орташа жағдаймен орындайды, сондықтан жол киімінің мықтылығын жоюға, деформацияға, бұзуға  әкелетін ауытқулардың болуы мүмкін.

Төменгі сапада істелінген жұмыс, жеткіліксіз гидрогеологиялық жағдай-лар, төменгі сападағы материалдарды қолдану, нәтижесінде  қирауға әкеп соқтырады. Жол киімінің мықтылығын қамтамасыз етуде жол жабындысының қираған бөліктеріндегі өз уақытында жөнделуіне үлкен мән беріледі. Уақытылы таратылмаған, қайтымсыз деформацияның пайда болуы қалай автомобиль қозғалысының ықпалы ретінде болса, солай табиғи-климатикалық айғақтар ықпалымен қирауға әкеп соқтырады.

Жол киімінің деформациялануы  және қирауының негізгі түрлері:

- көктем кезіндегі жер төселімінің топырағы еріген кезде субұрғыштың қолайсыз  жағдайларында және жер төселімінің температуралық ықпалдарынан қорғау кездерінде тұңғиыққа батыратын деформация мен қираулар. Мұндай қирауларға қозғалыс қарқындылығының болашақтағы бағалануында қателіктер себепші болуы мүмкін, сапасы жоқ материалдар және олардың әртектілігі, жер төселімі мен жол киімінің нашар тығыздалуы, сондай-ақ жер төселімінің дымқылдануы;

- жол киімінің мықтылығының жойылуы, автомобиль доңғалақтарының үздіксіз ықпалын және табиғи-климатикалық айғақтарды туғызады. Мықтылық-тың жойылуына жобалау, құрылыс және жол киімін эксплуатациялау кезінде жіберілген қателіктер үлкен әсерін тигізеді;

- қатты емес жол киімдерінің ойпат түрінде орнықтырылуы, тығыздалмаған топырақты жердің немесе жол киімінің қабаттарының жергі-лікті ойпатты нәтижесінде пайда болады. Әсіресе, деформацияның бұл түрі көпірге шығатын жолда, құбыр жүргізілетін және су құбыры тартылатын жолдарlа кездеседі;

- тікелей өтетін жарықтар  оларда ойпатты жерлер пайда болған кезде цементті бетонды жабындылар үшін сипатталған.Жарықтар уақытылы жөндеу жұмыстары жүргізілмеген кезеңдерде, жер төселімінің ойпатты жерлерінде пайда болады;

- сынықтар – жол киімінің доңғалақтардың бүрлеуінің жолақтары бойын-ша ұзын кесінді түрінде қирауы. Мұндай қираулар өте ауыр автомобильдердің жол киімі үшін және жол киімінің алып жүретін мүмкіндігінің төмендеуі сипатталған.Жол киімінің барлық құрастырылымының қирауы жол жабынды-сының деформациясы мен қирауына жол салады

Жол жабындысы жол киімінің автомобиль доңғалақтары мен табиғи-кли-матикалық айғақтар тікелей әсер ететін ең жоғарғы бөлігі болыпсаналады.

Жол жабындысының қирауының негізгі түрлері:

- тозушылық (қажалау), жол жабындысының қалыңдығының пайдалану үдерісінде доңғалақтар мен табиғи-климатикалық айғақтардың ықпалымен оларға материал жоғалту есебімен кішіреюі. Тозушылық жол жабындысының барлық жоғарғы қабатында болады, бәрінен де көп автомобильдің  доңғалақтары жүретін жолдың бүрлеудің жолақтарында көп кездеседі. Жетілдірілген жол жабындысы үшін тозушылық миллиметрмен өлшенеді, ал  өтпелі және жай типті жол жабындылары үшін осылайша материалдардың шығындарының көлемі м3/км анықталады;

3.10суреті. Жол киімініңқабыршақтануы және уатылуы

қабыршақтану – жол жабындысының жоғарғы бетінің жабынды мате-риалдардың жұқа қабыршақтарының бөліну есебімен, су және аяздың ықпа-лынан қирап, жалаңаштануы (сурет 3.10). Ақаудың мұндай түрі жол жабындысының жоғар-ғы бетінің цементті ерітіндісінің қабыршықтануынан болатын қатты жол киім-деріне сипатталған. Мұндай қираулар, көбінесе жол жабындысының жиі қатып қалуыжәне еруі салдарынан болады, әсіресе көктайғақты ескерту үшін хлорид қолдануда болады;

- уатылу – жол жабындысының қиыршық тастар мен ұсақ тастардың жоқтығының есебімен қирауы (сурет 3.10, 3.11).

3.11суреті. Жол киімінің уатылуы және жиектердің сынуы

Мұндай қирау барлық типті жол жабындыларында болады. Уатылуға себеп материалдардың жаңбырлы немесе салқын ауа-райы-нда дұрыс араласпай төселуінен болады;

- жиектердің сынуы - жол жабынды-ларының жол жиектерінемен ауыр жүкті автомобильдердің жиектер арқылы өтетін кезінде қирауы. Өтетін жолдың сынған жиектері жолды-транспорт оқиғаларына себеп болуы мүмкін;

3.12суреті. Жолдағы толқындар мен иректер

әнежиектердің сынуы

толқындар –иілгіш асфальтті бетонды жабындылардың  деформациясы. Толқындар жол жабындысымен доңғалақтың жанасу аймағында жанасу күшінің әсерімен пайда болады (сурет 3.12);

иректі – ауыр жүк машиналарының әсерінениректетілген және ұсақ тас жабынды-ларымен қирауы. Иректі тарақ шошақты жерлер мен ойпаңдардың жиі қайталануы (сурет 3.12)

- қозғалу - автомобиль доңғалақтарының жанасу күшінің әсерінен бола-тын деформация. Қозғалулар жол жабындысының жоғарғы қабатының төменгі қабатымен байланыстың болмау себебінен пайда болады.

- жапырылған - пластикалық жол жабындыларындағы тереңдіктер шынжыр табанды машиналардың немесе ыстық ауа-райында автомобильдердің жүруінен пайда болады (сурет 3.13);

3.13суреті. Жол киімінің жапырылысы және жарықтары

жарықтар – әдетте оқыс температура өзгерістеріне байланысты пайда болатын деформациялар. Жарық сеткасы жол жабындысында жабындының немесе іргенің жеткіліксіз мықтылығының нәтижесі тәрізді пайда болады (сурет 3.13);

3.14суреті. Жол киімінің жолтабаны

жолтабандар - жіңішке өтетін жолдардаұсақ тас немесе қиыршық тастар жабындысынан пайда болады, нәтижесінде автомобильдің бір жолақпен бірнеше рет өтуі, сонымен бірге асфальтті бетонды жабындыда машина доңғалақтарынан асфальтті бетонды жылжутұрақтылығы жетіспейтіндіктен пайда болады(сурет 3.14);

- ойық-шоқалақтар – жол жабындысының материалдарының жергілікті қирау нәтижесінде пайда болатын тіп-тіке жиектермен салыстырмалы тереңдік. Оның пайда болуына құрылыс жұмыстарының нашар сапалылығы себеп болады (сурет 3.15).

3.15суреті. Жол киімінің ойық-шоқалақтары

Жиек тігістіктерінің бұзылуы – жиек тігістіктерінің қирауы нақыс түрінде және бетонның ұнтақталуы тігістіктен 15...20 см.-ге дейін (сурет 3.11).

3.5 Жүру бөлігі жамылғысының жай-күйіне қойылатын талаптар

Жүру бөлігі жамылғысында автомобиль жолдарын пайдаланушылар үшін қауіп тудыратын немесе көлік құралдарының рұқсат етілген жылдам-дықпен қозғалуын қиындататын ойықтар, жолдың отыруы, шұңқырлар және өзге де зақымданулар немесе ақаулар, сондай-ақ бөгде заттар болмауы тиіс.

Жекелеген зақымданулардың шекті өлшемдері ұзындығы бойынша 0,15м, ені бойынша 0,6м және тереңдігі бойынша 0,05м аспауы тиіс.

Жамылғының мың шаршы метріне келетін зақымданулардың жиынтық ауданы көктемгі және қысқы кезеңде (жылдың өзге мерзімдерінде) пайдаланылудағы автомобиль жолы бойынша жеңіл автомобильге келтірілген қозғалыс қарқындылығы кезінде мынадай мәндерден аспауы тиіс:

6000 авт./тәу. артық - тиісінше 1,5 м2және (0,3 м2);

2000-нан 6000 авт./тәу. дейін - тиісінше 3,0 м2және (1,0 м2);

1000-нан 2000 авт./тәу. дейін - тиісінше 4,5 м2және (1,5 м2);

200-ден 1000 авт./тәу. дейін - тиісінше 6,0 м2және (2,0 м2 );

200 авт./тәу. кем - тиісінше 7,0 м2және (2,5 м2).

Автомобиль жолдарындағы зақымдануларды жою мерзімі мыналардан аспауы тиіс:

I және II техникалық санаттағы - бес тәулік;

ІІІ техникалық санаттағы - жеті тәулік;

ІV және V техникалық санаттағы - он тәулік.

Жол жамылғысының IRI немесе соққы өлшегіштің көрсеткіштерін пай-далана отырып өлшенген тегістігі жол төсемесінің типі мен қозғалыс қарқын-дылығына байланысты нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келтіру керек.

Жүру бөлігінен су бұру жамылғы мен жол жиегінде судың жиналуын болдырмай ұстау керек.

Жол төсемесінің жамылғысы автомобиль жолын пайдаланудың штаттық жағдайларында ПКРС-2 аспабымен өлшенген бұжыртабан суреті жоқ шиналар үшін 0,3-тен және бұжыртабан суреті бар шиналар үшін 0,4-тен кем емес ілінісу коэффициентін қамтамасыз етуі болдырту маңызды.

Жеңіл автомобильге келтірілген, қозғалыс қарқындылығы тәулігіне алты мың автомобильден артық болған жағдайда жүру бөлігінің бүкіл ені бойынша батпақ болуына жол берілмейді. Жеңіл автомобильге келтірілген аз қозғалыс қарқындылығы кезінде ені 0,5 метрге дейінгі жамылғы жиегінде ластанған жолақтардың болуына жол беріледі, олардың көлемі жамылғының жалпы ауданының төменде келтірілген пайыздық мәнінен артық болмауы тиіс:

2000-нан 6000 авт./тәу. дейін - 3;

1000-нан 2000 авт./тәу. дейін - 5;

200-ден 1000 авт./тәу. дейін - 8;

200 авт./тәу. кем - 10;

І техникалық санаттағы автомобиль жолдарының жүру бөлігінде жолтабан болмауы тиіс. Өзге техникалық санаттағы автомобиль жолдарының жүру бөлігіндегі жолтабан тереңдігінің рұқсат етілген шекті мәндері үйлестірілген стандарттарда белгіленеді.

Тексеру сұрақтары

- Жол жабындысына тұрған доңғалақтан, жетекші доңғалақтан, айдаушы доңғалақтан  қандай күштер әсер етеді?

- Жол жабындысына доңғалақтан тегеуіш кезінде қандай күш әсер етеді?

- Жол жабындысына қисық сызықты бөлімшелерде доңғалақтан қандай күш әсер етеді?

- Қиылысу және көлденең ілініс коэффициенттерінің мәні неде?

- Жол киімінің мықтылық сапасы немен анықталады?

- Жол киімі деформация мен қираудың қандай түрлеріне тап болады?

- Жол киімінің мықтылығы қандай көрсеткішпен сипатталады?

- Жол киімінің серпімді майысқақтығын қандай құралдармен және қондырғымен анықтайды?

- Жекелеген зақымданулардың шекті өлшемдері неден аспау керек?

- Автомобиль жолдарындағы зақымдануларды жою мерзімі қандай?

4  ТАРАУ

АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНЫҢ ТРАНСПОРТТЫҚ-ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫҚ

САПАСЫНА ЖОЛ ЖАБЫНДЫСЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ЖӘНЕ

ТАБИҒИ-КЛИМАТИКАЛЫҚ АЙҒАҚТАРДЫҢ ЫҚПАЛЫ

4.1. Автомобиль жолдарының үміттілігі және өтімділігі

Автомобиль жолының үміттілігі транспорт ағымдарының жылдық орта-ша техникалық жылдамдық қозғалысының қамтамасыз етілу мүмкіндігімен, жол киімінің қызметінің тиімді нормативтік мерзімі (жол киімінің жаппай жөнделуі аралығындағы кезең) бойына жақындығымен сипатталады. Бұл мүм-кіндік сан бойынша транспорт ағымының құрамындағы жылдамдықпен қозғал-тын автомобиль санымен көрсетіледі.

Жолдың басқа элементтерінің үміттілігі жайлы айтуға болады: жол киімі, геометриялық элементтері, жасанды құрылыстар. Сондықтан да автомобиль жолының үміттілігі оның басқа бөлек элементтерінің үміттілігімен анықталады.

Қазіргі уақытта үміттіліктің кейбір сұрақтары жол киімдеріне арналып өндірілген. Үміттіліктің негізгі бағасы болып жол киімінің мықты жағдайының кездейсоқ өзгеруі болып табылады. 4.1. суретте жол киімінің қызмет ету мерзіміне байланысты үміттілік өзгерістің мысалы көрсетілген.

Жол киімінің сенімділігі

жыл

Сурет 4.1. Жол киімінің қызмет ету мерзіміне

байланысты үміттілік өзгерісі

(tр - жол киімінің қызмет ету есепкі мерзімі)

Графиктан көрінеді жол жабындысының 12 жыл пайдаланған соң тез тозуы басталады. Жолдың жабындысының сенімділігі есеп арқылы tр уақыттан өте азая бастайды. Жол жабындысының тегістігін анықтау тәсілінің негізгі кемістігі жоғарғы көп еңбектің қажеттілігі және жетіспейтін нақтылық.

Жол жабындысының тегістігін өлшейтін үш метрлік төрткілдеш (рейка) (сурет 4.2) және жетілдірілген кұралдар екі тіреуішті төрткілдеш ПКР-1 (сурет 4.3) мен РК-1 құралы (сурет4.4) пайдаланады.

Сурет 4.2 Үш метрлік төрткілдеш (а) және саңылау (б)

Үш метрлік төрткілдеш астындағы саңылаулар жіктің көмегімен рейка шеттерінен 0,5м ара қашықтыққа орналасқан, тексерілетін бес нүктеде өлшенеді. Төрткілдештің жапсырылатын орны өлшенетін бөліктің ұзындығы бойынша тегіс орна-ласуы керек. Өлшенетін бөліктегі  саңылауларды өлшеуіштің жалпы саны аз дегенде 120 болуы керек.

Жол жабындысының тегістігін өлшеген кезде екі тіреуішті төрткілдеш (сурет 4.3) өтетін жол бойымен дөңгеленеді және тең ара қашықтық арқылы (әдетте 1...3 м арқылы) саңылаулар өлшемі тіркеледі.

Сурет 4.3 Екі тіреуішті қозгалмалы төрткілдеш ПКР-1

жоғарыда - фотографиясы, астында - сұлбесі

1 – тегіс еместігін өлшеу шкаласы, 2 – индикаторлы доңгалақ

РК-1 (сурет 4.4) жол жабындысының жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын қабылдаған кезде тегістік бағасы үшін тағайындалады.

Сурет 4.4 РК-1 құралы.

1 – өлшеуш төрткілдеші, 2 – электр ішек сым, 3 – электрондық өлшеуш бірікпесі

Құрал ұзындығы 3м өлшеуіш төрткілдештен 1, және майысқыш ішек сымынан тұратын төрткілдешпен жалғастырылған 2, электронды өлшеуіш бөліктен 3, тұрады. Төрткілдеште сызықты орын ауытырудың  рейка бойына 50 см арқылы сыйған бес жанасусыз датчиктері орнатылған. Төрткілдеш қорабына доңғалақтар орналастырылған бұрылыстық кронштейндер бекітілген. Төрткіл-дештің ортасына қарай басқару иінтіректері бекітілген. Артқы доңғалақта жүр-ген жолды тіркеп отыратын жанасусыз датчик орнатылған. Электронды бөлік-тің бет жағында жол жабындысының берілген типіне жіберілетін саңылауды қосу үшін цифр теру жолымен екі басты айыру-қосқыш орнатылған.

Жолдың тексерілетін бөлімшесінде төрткілдешті сыйдыртады және анықталған ара қашықтық арқылы жол жабындысына орналастырады. Саңылауларды өлшейтін орында саңылаулардың өлшемін құралдың жадына олардың қосынды санымен үш диапазонда жазуды жүргізеді: саңылаудың шегіне дейінгі мән, шектен екі дүркін мәнге дейін және одан жоғары.

Құралда шектеулі екі дүркін мәннен жоғары саңылауларды кездестірген жағдайда сигналдама қарастырылған (жол жабындысының ақауы бар жер). Жол саңылауларының өлшем диапазондары 0...50 мм құрайды. Жол жабындысының тегістігі  қозғалыстағы автомобильдің қорабының тербелісінің қосындысы жолымен өлшенуі ықтимал. Жол жабындысының тегістігін бағалайтын құралдар рессордың қысу сомасы бойынша дүмпу өлшеуіш деп аталады.

Дүмпу өлшеуіштердің түрлі құрастырылулары болады: ТХК-2, ПКРС-2, ТЭД-2М, ИВП-1М және т.б. ТКХ дүмпу өлшеуіш құрастырылуы (сурет 4.5) автомобиль қорабында оның артқы мост үстінде орнатылады.Рессордің тербелісі майысқақ арқан арқылы дүмпу өлшейтін есептегіш механизмнің барабанына таратылады.

Жол жабындысының тегістігі авто-мобиль рессорының жалпы қысыммен жол бөлімінде ұзындығы 1км қозғалыс жыл-дамдығы 50 км/сағ тұрақты болғанда баға-ланады. Дүмпу өлшеуіштің көрсету тірке-месі есептегіш механизмнің басып шығара-тын құрылғысының қағазды лентасында жүзеге асырылады. Дүмпу өлшеуіштің өнімділігі ауысымда 170 км құрайды.

Өлшеіш нәтижесі бойынша жол жабындысының тегістігінің сызықты кестесі құрастырылады (дүмпу өлшегішті). Мықты корреляциялық байланыс ТХК-2 дүмпу өлшеуіштің көрсеткіштері арасында және саңылаудың орташа өлшемімен үш метрлік рейка астына орнатылған:

Сурет 4.5 ТХК-2 Дүмпу өлшеуіші

1 - автомобиль корабы, 2 - тегіс еместігін өлшеу шкаласы, 3 – трос,

4 – автомобильдің артқы белдігі

(4.1)

STXK – дүмпу өлшеуіштің көрсеткіші, см/км;

h –үш метрлік рейка астындағы саңылау- дың орташа өлшемі, мм.

Динамометрлік қондырғы ПКРС -2 (сурет 4.6) автомобильдің басқару пуль-тінде орналасқан және жол жабындысының тегістігінің сезгішті бір доңғалақты прицепті құралдан тұрады.

Сурет 4.6. ПКРС-2 динамометрлік қондырғы

1 – тіркемені тежеме басқышы, 2 – басқару пульті, 3 – су бүріку иінтірегі,

4 оператордың орыны, 5 – су ыдысы

Өлшеу келесі тәртіппен жүргізіледі. Жазатын құрылғының электрлі қоректенуі автомобильдің қозғалыс жылдамдығын 50 км/сағ дейін тексеретін бөлімнің басталуына дейін дамытады, жазатын құрылғыны қосады.

Жазатын құрылғының кестесінде жол жабындысының тегістігінің көрсеткіш мәні тізіледі (см/км).

Автомобиль қозғалысының тұрақты жылдамдығы қандай да бір себеппен 50 км/сағ мәніне сәйкес келмеген жағдайда алынған қозғалыстың осы жылдамдығы, мысалы 60 км/сағ, көрсеткіш 50 км/сағ жылдамдығы кезінде мына формула мәніне тең болады:

(4.2)

Sυ- дүмпу өлшеуіштің айғақты қозғалыс жылдамдығы кезіндегі көрсет-кіші, см/км;

υср – автомобиль қозғалысының орташа жылдамдығы,   υср=35...65 км/сағ.

Өлшеуіштердің нәтижесі аз дегендегі мүмкіндіктермен салыстырылады, нәтижесінде жол жабындысы қанағаттанбайтын тегістік бөлімшелерін анық-тайды. ПКРС-2У динмометрлік тіркеме ПКРС-2 қондырғысы тәрізді тайғанай-тын автомобильмен бір доңғалақты прицеп. Тіркеуіш санының арқасында параллелограм түрінде дайындалған,прицептің сыртқы рамасы жол төселімінің параллельді жоғарғы қабатының жайын сақтайды. Прицепті КП-514МП жылжымалы жол зертханасы құрамында немесе қорабты компьютермен жабдықталған қандай да бір транспорт көлігі ретінде қолданады.ТЭД-2М (сурет 4.7) дистанциялық басқаруымен электронды дүмпу өлшеуіштің артықшылығы болып келесілер есептеледі:

- муфтаны тура және кері жүріспен толығынан люфтілерді басқа дүмпу өлшеуіштермен салыстырғанда толығымен шығарып тастап қолдану;

- импульстардың 1000 имп./мин. дейін жүзеге асыруға рұқсат беретін индуктивті және түртпелі қысым бергішті қолдануы;

- дүмпу өлшеуіштің электронды есеп айырғышын интегралды шағын үлгілерде жинақталған цифрлі индикациямен жарық таблосында қолдану;

- импульстер есептеуішпен синхронды жұмыс істейтін электронды секундомердің(таймер) барлығы;

- импульс пен уақыттың есте сақтау құрылғысының бар екендігі;

- автомобиль қорабының кез келген нүктесінде операторға бар болуға мүмкіндік беретін ара қашықтықты  басқару.

Сурет 4.7 ТЭД-2М дүмпу өлшеуіші

1 – бергіш, 2 – белдік, 3 – оң және теріс айналмалы ілініс, 4 – отбюратор, 5 – серіппе, 6 - өлшеуштің қорабы, 7 – жетек мойындығы, 8 автомобиль қорабының түбіндегі тесік, 9 - трос, 10 - автомобильдің артқы белдігі

Дүмпу өлшеуіш ТЭД – 2М негізгі екі тораптан тұрады: механикалық бөліктердің импульс бергіші мен таймермен ара қашықтық басқару бөлігін  дегі импульстің электронды есептегіші. Импульс бергіштің механикалық бөлігі тура және кері жүрісті қосылған муфтадан 3, көтерме барабаннан 7 тұрады. Көтерме барабанның ось бойымен 2 айналуы тігінен сыйыстырылған арқанның 9 ықпалымен, бір шеті пружина 5 арқылы құрал корпусы 6, екінші шеті авиомобильдің артқы мосты 10 тесік 8 арқылы автомобиль қорабының түбінде  жүзеге асырылады. Қозғалыстағы автомобильдің тегіс еместік әсерінен автомобильдің артқы мосты муфтамен 3 тігінен ауысады, тек бір бағытта обтюратордың 4 айналу жолымен тура және кері жүрісі бекітіледі. Обтюратор жапырақшалары жақынырақ тура бергіштен 1, бергіштің сыртынан сигнал есебімен электрлі есептегішке түседі. Өлшейтін бөліктің ұзындығымен аз немесе көп дегенде 1км дүмпу өлшеуіштің көрсеткіші мөлшерленген өлшеуіш бірлігімен см/км келтіріледі:

(4.3)

S1 – дүмпу өлшеуіштің көрсеткіші;

Lн – бөлімнің мөлшерленген ұзындығы, км;

L1 – тексерілетін бөлімнің ұзындығы, км.

Жол жабындысының тегістігін өлшеу кезінде автомобильдің өтуі дөңгелену жолағы бойынша жүзеге асырылуы керек. Қозғалыстың әрбір жолағындғы өтушілер саны (тура және кері бағытта) I, II категориялы жолдар үшін үш өтетін жол, III, IV категориялы жолдар үшін екі өтетін жол; V категориялы жол үшін бір өтетін жол құрастыру керек.

Жол жабындылары эксплуатацияның талап ететін жағдайларын жол жабындыларының тегістігінің айғақтық көрсеткішінің өсуі бойынша шектеулі мүмкіндіктегі мәнді немесе оған тең мәнді қанағаттандырады (кесте 4.1).

Жол жабындысының тегістігін ТХК-2 және ПКРС-2 типті дүмпу өлшеуішпен өлшеудің кемістігі олардың көмегімен тек рессор қысудың жалпы сомасы бөлікте 1 км ұзындыққа алу болып табылады. Бұл көрсеткіштер бойынша бөлек қисықтардың өлшемін анықтау мүмкін емес.

Кесте 4.1 Жол жабындылары тегістігінің айғақтық көрсеткіші

| Қозғалыстың қарқындығы, авт/тәул | Жолдың категориясы | Жол киімінің түрі | Жол жабындырының бойынша тегістіктің шектік мәні, см/км өлшегенде |  |  | Үш метрлік төрткілдешпен өлше-ген бос-аралықтың ҚР СТ 1219 салыстырған-дағы шектік мәні, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПКРС-2 мен | ТЭД-2М автомоби-ль-дер түріне қойған |  |  |
|  |  |  |  | УАЗ-2206 | ГАЗ-31022 |  |
| > 7000 | І | күрделі | 540 | 100 | 220 | 6 |
| 3000-7000 | ІІ | күрделі | 660 | 120 | 270 | 7 |
| 1000-3000 | ІІІ | күрделі | 860 | 170 | 350 | 9 |
|  |  | Жеңілдетілген | 1100 | 240 | 460 | 12 |
| 500-1000 | ІV | Жеңілдетілген | 1200 | 265 | 500 | 14 |
| 200-500 |  | ауыспалы | - | 340 | 510 | - |
| < 200 | V | ең төменгі | - | 510 | 720 | - |

Жоғарыда көрсетілген бүкіл дүмпу өлшеуіштер 0,3 м дейінгі толқын ұзын-дықтарымен қисықтықты анықтауды рұқсат етпейді.

Қисықтықтың автоматты интеграторы АИН-1 (сурет 4.8) барлық қисықтықты жіктеуге олардың жеті классқа бағынышты өлшемі мүмкіндік береді.

АИН - 1 интеграторы және ДИНА – 3 тіркеме  КП-514МП қозгалмалы жол лабораториясының құрамына енеді (суреттер 3.8, 3.9). КП-514МП қоз-ғалмалы жол лабораториясы ДИНА – 3 тіркемесімен  қозғалыс үдерісінде жолдың жоғарғы беттеріне микроқаптал жазуға және толығынан тегістіктің өлшену үдерісін автоматтандыруға, ЭЕМ алынған ақпараттарды өндіруге және тегістіктің халықаралық IRI (International Roughness Index) индексіне нәтижелер шығаруға мүмкіндік тудырады. Құралдың әрекеттік 8 принципі «баяулатылған» маятник қасиетінде өзінің бастапқы жағдайын «есте сақтау», маятникке қатысты құралдың рамасының ауысуын тіркеуге негізделген. КП-514МП жүрген жолдың бергішімен және арнайы Notebook типті компьютермен және өлшеуіштің өнделу мен сақталу нәтижесімен жабдықталған. Бұл жол жабындысының қисықтығын ±10см биіктікте және 0,2...100м толқын ұзындығын анықтауға мүмкіндік береді.

Сурет 4.8 АИН Интеграторы

1 – спидометрдің тросы, 2 – қашықт өлшеуш, 3 – спидометр, 4 – компьютер, 5 – иілгек тросы, 6 - автомобильдің артқы белдігі, 7 – қозғалыс бергіші

Өлшегенде 21,6 немесе 72±10% км/сағ тең қозғалыс жылдамдығы қамтамасыз етіледі. Бір күн жұмыс уақытында5ы (8 сағатта) өнімділігі 100 км құрайды.

Түрлі құрастырылымның дүмпу өлшеуіштері арасында келесі корреляциялы байланыстар бар: ТКХ-2 және ТЭД-2м:

(4.4)

SТХК, SТЭД – ТХК-2 және ТЭД көмегімен өлшенген жол жабындысының тегістігінің мәні;

ИВП-1М және ТЭД-2М жол жабындысының өлшемдерді салыстырғанда:

(4.5)

SИВП – ИВП-1М дүмпу өлшеуіш көмегімен өлшенетін жол жабындысының теңдігінің мәні;

ТХК-2 және ИВП-1М жол жабындысының өлшемдерді салыстырғанда:

(4.6)

Жол жабындысының тегістігін анықтау үшін көптеген елдерде жолдың бойлық қапталын APL-25 француздық анализаторды қолданады (сурет 4.9), жол жабындысының қисықтығын ±50 мм амплитудамен және толқын ұзындығы 0,3...15 м өлшеу үшін тағайындалған.

Сурет 4.9.APL-25 жолдың бойлық қапталың анализаторды

1 автомобильдің жылдамдылығын бақылайтын қондырғы, 2 - сигнал күшейткіш қондырғы, 3 - магнитті ақпарат жазбасы, 4 - тіркеме

Анализатор өлшеуіш прицептен 4, сигнал күшейткіш қондырғыдан 2 және магнитті ақпарат жазбасы 3, қозғалыстың жылдамдығын бақылайтын 1 қондырғыдан тұрады.

Жол жабындысының тегістігін өлшер кезде автомобиль 21,6 км/сағ ±2% жылдамдықпен қозғалуы керек. Қозғалыс жылдамдығы тахометрмен өлшенеді. Жолдың жоғарғы бетінің қапталы APL-25 анализатормен α бұрыш өлшеуіш өлшемі бойынша алып жүретін балка мен эталонды инерциялы маятник аралығымен тіркеледі. Анализатордың қозғалыс уақытында индукциялық бергішпен α бұрышының үздіксіз өлшеуіші өтеді, ол өлшенетін доңғалақтың тігінен ауысуына және жол қапталының қисықтығына тура пропорционалды. Ол автомобильдің тұрақты жылдамдығымен сүйретілетін бір белдікті прицептен тұрады.

Сурет 4.10 HARRIS2 қозғалмалы сынамалы-зерттеу жабдық

Ұлыбританияның жолдарын Көліктік зерттеуші зертханасының (Transport Research Laboratory – TRL) кеңінен таралған қозғалмалы сынамалы-зерттеу жабдықты HARRIS2 пайдаланады (сурет 4.10). Бұл жабдық лазер сәулесімен жол жабындысын сканирлейді. Қозғалмалы жабдықтың сынамалы-зерттеген-дегі жұріс жылдамдылығы 60-90 км/сағ. Өлшем нәтижесі компьютерға жазылады. GPS жүйесін пайдаланып сынымалы-зерттеген орындарын дәлдікпен тіркейді. Жол жабынды-сының тегістігін өлшер кезде қателігі ±2 мм аспайды.

Соңғы жылдары көптеген елдерде жол жа-бындысының тегістігін өлшейтін жаңа жүйе қабылданды. Мәселен жолдың сапасын зерттейтін 9 қондырылғы (дүмпу өлшеуіші ТЭД-2М, ИВП-1; РК-2У, Просвет РК-1, Спектр, Спектр-2төрткілдештер; ПКСК –ілініс өлшегіш аспабы; ТК-1 қаттылық өлшеуші; УПК-2 еңіс-тығыздық өлшеуші)Қазақстанда АҚ ҚазЖолҒЗ институтында жасалды не жетілдірілді. Оның шішінде жаңадан жасалған 5 қондырылғы Қазақстанның және ТМД елдерінде жол өнеркәсібінде кең пайдаланады.

IRI шкаласы бойынша 2,5 м/км арттыратын тегістіктің индекстерінің мәні:

(4.7)

IRI – халықаралық тегістік индексінің мәні, м/км;

a,b,c -  салыстырусынақ нәтижесінде анықталған коэффициенттер.

IRI шкаласы бойынша 2,5 м/км төмендетілген тегістіктің индекстерінің мәні:

SТХК  = a(IRI)b					(4.8)

Дүмпу өлшеуіш көрсеткішітүрлі құрастырылымдағы IRI көрсеткішімен байланысты салыстырмалы сынақтарға қатысатын тек нақтылы құралдар мен автомобильдер үшін дұрыс.

Отандастық және кейбір елдердің нормативтік құжаттар талабы автомобиль жолдарының жол жабындыларының тегістігіне IRIкөрсеткіштері 4.2 кестеде келтірілген.

Кесте 4.2. IRI жол жабындысының тегістігінің көрсеткіштері

| № | IRI көрсеткіші пайдаланған мемлекеттер мен жылы | Тегістіктің көрсеткіші | IRI белгісі, м/км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бельгия, 1984ж1. | Класс А. Өте жақсы тегістік | < 2 |
|  |  | Класс В. Жақсы тегістік | 2 - 4 |
|  |  | Класс С. Орташа тегістік | 4 - 6 |
|  |  | КлассD. Нашар тегістік | 6 - 8 |
|  |  | Класс Е. Өте нашар тегістік | < 8 |
|  |  | Кірісу табалдырығы | < 6 |
| 2 | Швеция, 1988ж 1 | Өте жақсы тегістік | < 1,5 |
|  |  | Жақсы тегістік | 1,5 - 2,5 |
|  |  | Орташа тегістік | 2,5 - 3,5 |
|  |  | Қанағаттыт егістік | 3,5 - 4,5 |
|  |  | Қанағатсыз тегістік | < 4,5 |
| 3 | Финляндия, 2000ж1 (Жаңа жолға талаптар) | Автомагистральда | < 1,7 |
|  |  | Басқа екі бағытты мемлекеттік және ұлттық жолдар | < 1,9 |
|  |  | Жалпы пайдаланатын жолдар | < 2,1 |
| 4 | Халықаралық экспери-менті, Бразилия, 1982 ж 1 | Аэродром мен жөғары жылдамдылық жолдар | 0,8 - 1,3 |
|  |  | Жаңа салынған жолдар | 1,3 - 3,3 |
|  |  | Пайдаланатын автомобиль жолдары | 2,3 - 5,5 |
| 5 | Халықаралық экспери-менті, 1998 ж 1 | Жақсы тегістік | < 1,5 |
|  |  | Орташа тегістік | от 1,5 до 3,5 |
|  |  | Нашар тегістік | < 3,5 |
| 6 | Ресей, 2002 ОДН 218.0.006 | I, II категориялы жолдар | 4,5...4,7 |
|  |  | IIIкатегориялы жолдар | 5,3...5,5 |
|  |  | IVкатегориялы жолдар | 6,3...6,5 |
| 7 | Қазақстан, 2003 ҚР СТ 1219 | I категориялы жолдар | 2,0-3,0 |
|  |  | II категориялы жолдар | 3,5-4,6 |
|  |  | IIIкатегориялы жолдар | 5,4-6,4 |
|  |  | IV жәнеVкатегориялы жолдар | 6,7-7,6 |
| 8 | Белорусия2 | I категориялы жолдар | 2,01-4,4 |
|  |  | II категориялы жолдар | 3,12-5,45 |
|  |  | IIIкатегориялы жолдар | 3,35-6,17 |
|  |  | IVкатегориялы жолдар | 3,39-6,63 |
|  |  | Vкатегориялы жолдар | 5,07-7,81 |
| 1 Руководство по оценке ровности дорожных покрытий м., 2002 – 51с 2 http://www.balticroads.org |  |  |  |

Жол жабындысының тегістігі қозғалыс жылдамдығына үлкен әсерін тигізеді. Тегістіктің өте нашарлаған жағдайында барлық типтегі автомобиль

қозғалыстарының жылдамдығы төмендетіледі (сурет 4.11,а).

| S, см/км v, км/сағ | S, см/км |
| --- | --- |
| а | б |
| Сурет 4.11. Қозғалыс жылдамдығына (а) және жолдағы-транспорт оқиғаларына (б) жол жабындысының тегістігінің әсерлері 1 - жеңіл автомобильдерге; 2 – жүк тасымалы автомобильдерге |  |

Бұл тәуелділік теңдікпен сипатталады:

жеңіл автомобильдер үшін 5 <S<8000 см/км

(4.9)

ауыр жүк машиналары үшін 5<S<8000 см/км

(4.10)

S – дүмпу өлшеуіштің көрсеткіші, см/км.

Жол-көлік оқиғалары туралы берілген жалпы талдау жол жабындысының тегістігінің нашарлануымен жол-көлік оқиғалары санының көбейгенін көрсетеді. (сурет 4.11,б). Жол-көлік оқиғаларының өсуі кейбір шамаларға дейін бақыланады, сосын автомобиль қозғалысының жылдамдығы жол жабындысы-ның нашарлығынан төмендеген кезде, оқиғалар саны күрт азайады.

Жол-көлік оқиғаларының санын (NЖТО) бағалау үшін келесі байланыс 1 млн. авт*км 80< S < 300 см/км  орнатылған:

(4.11)

S – дүмпу өлшеуіштің 50км/сағ, см/км жылдамдығымен көрсеткіші.

Жол-транспорт оқиғаларының негізгі себептері жол бөліктерінде жол жабындысының қанағаттанарлықсыз тегістігінде аз қашықтықтағы қозғалыс-тағы, алдыңғы автомобильдің тегіс емес жерде күрт тоқтауынан автомобиль-дердің өзара соқтығысуы болып табылады, сондай-ақ автомобильдердің соқтығысуы тегіс емес жолдағы қарсы қозғалыстағы автомобильдің жолағына кенеттен орағытып өту жағдайында болады. Жол-көлік оқиғалары түнгі уақытта да болады, жүргізуші фар жарығы шағылысқан кезде көрмей қалады, жолдың қисық беттері суға толып тұрғанда байқамай қалады.

Тәжірибе жүргізушілердің жол жабындысының тегістігі өте жоғарғы дәрежеде болған жағдайларда қозғалыстың қауіпсіздік жылдамдықтарын жоғарлататынын көрсетеді.

Сондықтан да қазіргі кезде жол жабындысының тегістігін қамтамасыз ететін мәселелерді шешетін, жүргізушілерге қозға-лыстың қауіпсіздік жылдам-дығын күшейту туралы ескертетін іс-шаралар өндіру тапсырмалары қойылады. Осындай іс-шаралардың бірі жолдың қауіпті бөліктеріндегі шуылдайтын және селкілдейтін көлденең жолақтар болып табылады.

Шуылдайтын көлденең жолақтар жол жабындысының жоғарғы беттерін өңдеу жолымен битумды-ұсақ тас аралас ірілігі 5...15 және 15...25 мм ұсақ тастар алады.

Селкілдейтін көлденең жолақтар ені 0,5...1м және биіктігі 5...10 см асфальтті бетоннан орындайды. Мұндай жолақтарды пайдалану автомобиль қозғалысының жылдамдығын төмендетуге әкеп соқтырады.

Жол жабындысының тегістігін жүргізушінің тиімді сезімталды кернеу-лілігін қамтамасыз ететін, жолдың құрылысының жақсы тегістігін үйлесімді етіп жасау қажет. Жол жабындысының тегістігінің нашарлауының нәтижесі автомобильді тасымалдаудың өзіндік құнының өсуі болып табылады. Жол жабындысының тегістігінен тасымалдаудың өзіндік құнының төмендегідей тікелей байланысы алынады (кесте 4.3).

Кесте 4.3 Жол жабындысының тегістігі тасымалдаудың өзіндік құны-ның байланысы

| Дүмпу өлшеуіш көрсеткіші, см/км | 20 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тасымалдаудың тікелей өзіндік құны, %.... | 100 | 110 | 127 | 156 | 227 |

Жол жабындысының тегістігінің нашарлауы дүмпу өлшеуіш көрсеткі-шімен Sсм/км, жол жібере алатын жүк санымен Q,млн т брутто, байланысты

(4.12)

α және β коэффициенттерінің мәні (4.4 кесте) жол жабындысының типтеріне байланысты.

Кесте 4.4 Жол жабындысының тегістігі α және β коэффициенттерінің байланысы

| Жол жабындылардың түрлері | α | β |
| --- | --- | --- |
| Жетілдірілген: |  |  |
| іргелі (қатты емес) | 9 | 60 |
| жеңілдетілген | 23,5 | 90 |
| Ауыспалы: |  |  |
| өндірілген тұтқырлы | 47 | 140 |
| өндірілмеген | 110 | 270 |

Жол жабындысының эксплуатациясының жалғасы дүмпу өлшеуіштің көрсеткішін 500 см/км арттыратын, олардың тегістігінің нашарлануына әкеп соқтырады. Жол жабындысының тегістігінің төмендеуіне қойылатын талаптар 4.5 кестеде көрсетілген.

Кесте 4.5 Жол жабындысының тегістігінің төмендеуіне қойылатын талаптар

| Жол жабындылардың түрлері | Автомобильдердің жүріс қарқындығы, авт/тәул |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | >3000 |
| Асфальтты-бетондық, цементік-бетондық | - | 220-270 | 160-220 | 130-160 | 130 |
| Органикалық тұтқырмен өделінген қиыршақтас | 400 | 290-400 | 290-400 | 180-200 | - |

Жөндеу аралық мерзімдерді нормалаған кезде қозғалыс қарқынды-лығының өсуіне байланысты келесі жөндейтін уақытқа дейінгі жол жабын-дысының қызметінің мерзімінің азайған есебі қажет. Бұл тапсырманың есе-бімен нормалау орташа жөндеу жұмысын кейбір S пред. шектеулі мәнге жет-кенге дейін жүргізу жолымен жол жабындысының тегістігінің қайтып орал-ғаны тәрізді шешілуі мүмкін. Жол жабындысының қызмет ету мерзімінің бағыныштылығы жол жабындысының тегістігінің шектеулі мәнінен орташа жөнделу аралығында тасымалдау көлемінің жыл сайын өсу кезі 4.6 кестеде көрсетілген.

Кесте 4.6 Жол жабындысының тегістігінің сапа бағалары

| Жол жабындылардың түрлері | Жолдарға дүмпу өлшеуіштің көрсеткіші, см/км |  | Жол жабындының бағалауы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І, ІІ категориясы | ІІІ категориясы |  |
| Асфальтты-бетондық, | < 50 | < 50 | Өте жақсы |
|  | 50-100 | 50-150 | Жақсы |
|  | 100-200 | 150-300 | Қанағат |
|  | > 200 | > 300 | Нашар |
| Цементік-бетондық | < 50 | < 75 | Өте жақсы |
|  | 50-100 | 75-200 | Жақсы |
|  | 100-200 | 200-300 | Қанағат |
|  | > 200 | > 300 | Нашар |

Жол жабындысының тегістігін қолдау автомобиль жөндеуге қандай шығын шықса, сондай жол жабындысын жөндеуде шығын азайуына ықпал етеді.

4.2 Жол жабындысының тайғанақтығы және кедір-бұдырлығы

Жол жабындысының тайғанақтығы – жолдың транспортты-пайдалану жағдайының маңызды сипаты. Жол жабындысының тайғанақтығының белгісі ілініс коэффициенті (f) болып табылады. Доңғалақ резеңкесінің жол жабын-дысымен жеткіліксіз ілінісі ереже тәрізді, бірінші себепті ауыр жарақатты жолдағы транспорт оқиғалары болып табылады (сурет 4.12).

Санақ, ілініс коэффициентінің төменгі мәнінің салдарынан көктемде және күзде 70%-ға дейін, ал жазда 30%-ға дейін барлық жолдағы-транспорт оқиғаларының болғанын көрсетеді. Онымен бірге ілініс коэффициенті қозғалыс жылдамдығына аз әсерін тигізеді (сурет 4.13.)

Қозғалыс жылдамдығының төмендеуі жол жабындысының дымқылданаған кезінде 10...12 км/сағ. жоғарлатпайды. АҚШ-та автомобиль магистралының бөлігінде жол жабындысының дымқыл кезінде жүргізілген зерттеулері қозғалыстың орташа жылдамдығының аз-маз төмендегенін көрсетті (барлығы 3...5 км/сағ.). Жылдамдықтың неғұрлым күрт төмендеуі (20 км/сағ.) көктайғақ кезінде байқалады, бұл кезде жүргізушілер өте сақтық жолдар іздейді. Жүргізушілерге қозғалыстың қауіпсіздік тәртібін ұсынысу үшін, сондай-ақ төменгі ілініс сапасымен жол бөліктерін анықтау үшін ілініс коэффициентінің мәні туралы мәліметтер қажет.

Ілініс коэффициентін портативті (аз габаритті) құралдардың көмегімен динамометрлік қондырғыларды және тежеуіш әдісімен өлшейді.

| Сурет 4.12 Жүк тасымалысының (млн т брутто) жол төсенішінің пайдалану мерзіміне сәйкестігі - - 0,3; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 3; 5 – 4; 6 - 5 | Сурет 4.13 Жол-көлік оқиғаларының ілініс коэффи-циетінің шамасына сәйкестігі |
| --- | --- |

Ілініс коэффициентін портативтік құралдармен өлшеу кезінде автомобильдер мен арнайы қондырғылар талап етілмейді. Осы құралдардың көмегімен шектеулі өлшем алаңындағы көлденең ілініс коэффициентінің өлшенуі мүмкін.

Портативтік құралдардың кемшілігі автомобиль доңғалағының резеңкесін еліктіретін протектор резеңкелі элементтің кіші-гірім өлшемі болып табылады. Мұндай құралдарды осы себептер бойынша ілініс коэффи-циентін өлшер кезде кедір-бұдыр жолдарда қолданбайды. Портативтік құралдардың басқа кемші-ліктері автомобиль доңғалақтарының ақырын жылдамдықпен тербелісінің үлгіленуі болып саналады. Портативтік құралдардың түрлі құрастырылымдары бар.

Маятникті құрал МП-3 (сурет 4.14) станинадан 2, өлшейтін шкала 3 бекітілген штангадан 4, маятниктен 1 тұрады.

Сурет 4.14 МП-3 маятникті құрал

Құрал жол жабындысының жоғарғы бетіне орнатылады, штанганы деңгей бойынша тігінен тұрғызады. Маятникті көлденең жағдайда бекітеді, жол жабынды-сының жоғарғы жағын сулайды, маятникті түсіреді. Төмен түскен маятник тайғанақ-тапкесінді башмакпен, жол жабындысының жо-ғарғы беті бойымен түседі, сосын құралдың шкаласында белгіленетін анықталған бұрышқа көтеріледі.

Шет елдерде Ұлыбританияның Жолдар транспорттық зерттеуші зертханасы кеңінен таралған (сурет 4.15).

|  | Сурет 4.15. Ұлыбританияның жолдарды Транспорттық зерттеуші зертханасының портативтік құралы 1 Маятниктің ауысу көрсеткіші, 2 - құралды көтергіш тұтқасы, 3 - Маятник түскен кездегі ауысу көрсеткішін қозғайтын иін, 5 – маятник, 6 – қондыргының маятнигін бағыт сілтеуш бұрамалар |
| --- | --- |

Ресейде ППК-2 портативтік құрал МАДИ-ВНИИБД зерттемесі өндірімді-рілген (сурет 4.16). Бұл бойындағы 9 кг сырғанайтын салмақты жүкпен 7, штангадан 5, жылжымалы муфта 4 және серіппе 10, екі резеңкелі қосқыш еліктір-гіштен 1 тұрады.

Сурет 4.16 ППК-2 портативтік құрал

Құрал сынақ кезінде еліктіргіштері (10±1)мм ара қашықтықта болатындай жол жабындыларының үстінде орнатыла-ды. Жылжымалы жүк тіреуіштің жоғарғы жағына бекітіледі. Жол жабындысының жоғарғы жағы ылғалданғаннан кейін жылжымалы муфтаға соғылып, жүк босатылады. Жүк соққысының әсерінен еліктіргіштер жол жабындысының жоғарғы беті бойнша қысылады және сыяды. Өлшенетін шайба жағдайымен шкалада ілініс коэффициенті анықталады.

Жол жабындысының көлденең ілінісінің коэффициенті қозғалыстың әр жолағының әр километрінде кем дегенде үш бөлімшеден өлшенеді. Әрбір орында үш өлшемнен өлшейді. Өлшемдер арасында 0,05 артық айыр-машылықтар болса, өлшеу санын беске дейін ұлғайтады. Тайғанақтық көр-сеткені үшін ілініс коэффициентінің орташа арифметикалық мәнін қолда-нады. Өлшеудің нәтижелері тапсыратын бөлімшенің барлық арасында сызықты кестеге көшеді.

Ілініс коэффициентінің динамометрлік қондырғы көмегімен анықталуы автомобильдің белгілі бір жылдамдықпен қозғалысында жүргізіледі. Динамометрлік қондырғының көптеген құрастырылымдары бар. Қондыр-ғылар бір доңғалақты прицептен тұрады. Ең жетілгені болып динамометрлік қондырғы ПКРС-2 типі табылады (сурет 4.6.).

Динамометрлік арбалармен ауырлық күші бойынша ілініс коэффициенті анықталады, олар жол жабындылары бойынша тұрақты жылдамдықпен берілген, тежеліп қалған доңғалақты тасу үшін қажет. Арбаның доңғалағының және жол жабындысының ілініс күші тежегіш кезде Рх, Н, дианомет-рмен анықталады. Көлденең ілініс коэффициенті φ1 формула бойынша анықталады:

φ1= Px/G				(4.13)

G – жолға доңғалақпен берілетін тігінен ауыртпалық, Н.

Сәйкес құрастырылудың арбасында күшею бағыты доңғалақтың тербе-ліс жазықтығымен түйіседі.Көлденең ілініс коэффициентінің өлшенуін екі жетіде бір жол жабындысының қондырғысын аяқтағаннан кейін жүргізіп отыруға тиіс.

Пайдалануға берілген жолдар мен көшелерде, транспорт көліктерінің сол жақ дөңгелектерінің жолағы бойынша  сынақты сынақтан өтетін дөңгелектер қозғалысы кезінде жүргізуге тиіс., ал жолдар мен көшелерде жаңадан төселген жол жабындыларымен – қозғалыстың барлық ені бойынша жолақтың көлемімен жүргізілуі тиіс.Әрбір сынақтан өтетін бөлімшелерде ұзындығы 1 км аз болмайтын аз дегенде бес сынақ өткізеді.

Францияда көлденең ілініс коэффициентін анықтау үшін Grip Tester қондырғысын қолданады. Оның көмегімен доңғалақтың үйкеліс күшін ылғалды жол жабындысында тегіс протектормен  қозғалыстағы 15% тайғанау коэффициентімен өлшеу жүргізеді.

Қондырғыда прицеп, сүйретілетін автомобиль бар, ол Notebook типті жазу үшін жеке компьютермен, өлшеудің сақталу және өндеу нәтижесі жабдықталған. Қозғалыс жылдамдығы 15...30 км/сағ өлшеуді орындаған кезде өнімділігі 60 км/ауысым.

Арнайы динамометрлік прицептердің және портативтік құралдардың болмаған кезінде ілініс коэффициентін тежеуіш жолдар әдісімен немесе кері жылдамдату бойынша анықтауға рұқсат етіледі. Жол жабындысының ілінісін кері жылдамдату бойынша тексеру үшін автомобильді тіркейтін аппаратпен және акселерометрмен – тежегіш үдерісінде кері жылдамдатуды өлшейтін құрал қажет. Акселометр орнатылған автомобиль белгілі бір жылдамдыққа дейін (40...50 км/сағ.) екпін алады, сосын күрт тоқтайды. 3...4 с кейін тежегіш тоқтайды және акселометр бойынша есеп алады.

Көлденең ілініс коэффициенті мына формула бойынша анықталады:

= j/g					(4.14)

j – кері жылдамдату, м/с2;

g – еркін түсу жылдамдығы, g = 9,81 м/с2

Келтірілген байланыс жолдың көлденең бөлімшелері және автомобиль-дің түзу сызықты қозғалысы үшін дұрыс.

Ілініс коэффициентін тежегіш жол әдісімен өлшеу үшін автомобиль ылғалды жол жабындысы бойынша 40...50 км/сағ. жоғары емес жылдам-дыққа дейін екпін алады және көздеген жарманың қиылысу сәтінде толығынан тоқтағанға дейін тежейді. Көлденең ілініс коэффициенті мұндай жағдайда тежегіш жолының өлшенген ұзындығы бойынша анықталады:

(4.15)

Кэ – жеңіл автомобильдерге арналған тежегіш тиімділігінің коэффици-енті,Кэ= 1,2;

υ – тежегіштің бас кезіндегі жылдамдығы, км/сағ;

Sт – тежегіш жолының ұзындығы, м;

і – жол жабындысының көлденең еңісі («алу» таңбасы көтерілімдегі қозғалыс үшін, «қосу» таңбасы еңіске түскендегі қозғалыс үшін),  тура бірлік.

Тежегіш жолдар әдісімен өлшейтін  нәтижелер динамометрлік прицеп көмегімен алынған бірнеше белгіні арттырады.Ілініс коэффициентіне ауа-ның температурасы татымды ықпал етеді. Үлгі-нұсқа ретінде 200 С ауа темпе-ратурасында алынған ілініс коэффициенті қабылданады. Ілініс коэффи-циентін анықтар кезінде басқа температуралар болған жағдайда түзету енгізеді:

| Ауаның температурасы, 0С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Түзету коэффициенті | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | 0 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 |

Жол жабындысының жағдайы ілініс сапасы бойынша көлденең ілініс коэффициентінің айғақты мәнін салыстыру жолымен бағаланады.

I-III категориялы жолдар үшін ілініс коэффициентінің талап ететін мән-дері олардың бөлімшелерінің ерекшеліктеріне және қозғалыс жағдайларына байланысты, жол жабындыларының ылғалды жоғарғы жақтары 4.7 кестеде келтірілген.

Жол жабындысының жоғарғы бетінің кедір-бұдырлығы – автомобиль жолдарының транспортты-пайталану көрсеткіштерінің маңыздыларының бірі, автомобиль доңғалақтарының байланысының үміткерлігін жол жабын-дысының жоғарғы бетімен транспорт көліктерінің қозғалыс қауіпсіздіктеріне әсер етеді.

Кесте 4.7 Жол жабындыларының ылғалдығына ілініс коэффициентінің талап ететін мәндері

| Қозғалыс жағдайы | Жол бөлімдерінің сипаттамасы | Ілініс коэффициенті |
| --- | --- | --- |
| Жеңіл | Жол бөлімдері тұзеу не бұрылым радиустары 1000м артық, тегіс не еңістігі 30%-дан аспайды, жұмысбастылық коэффициенті 0,3-тен кем | 0,45 |
| Қиыншақтылынған | Жол бөлімдерінің бұрылым радистары 250-1000м еңістігі мен көтерулісі 30%-дан артық, және жеңіл қөзғалыс жағдайлы жолдардын жұмысбас-тылық коэффициенті 0,3-0,5 болса | 0,45-0,5 |
| Қауыпты | Жол бөлімдерінің көзқарастары аз болса, тау ара-сындағы жолдар, және жұмысбастылық коэффи-циенті 0,5 асса | 0,6 |

Ұсақ кедір-бұдырлар тегіс емес жерлердің ұзындықтары аз дегенде 2...3 мм және биіктігі 0,2....0,3 мм сипатталады. Тегіс емес жерлердің ұзындығы 2...3 мм және биіктігі 0,2....0,3 мм ірі кедір-бұдырлық  деп аталады.

Ірі кедір-бұдырлықты сипаттайтын негізгі белгілер дөңес жерлердің биіктігі, дөңес жерлердің орташа биіктігі, ойлы-қырлы жердің  адымы (көрші ойлы-қырлы жерлердің шыңы аралығындағы ара қашықтық), ойлы-қырлы жердің орташа адымы.

Жол жабындысының жоғарғы бетінің кедір-бұдыр жерлерінің парамет-рлерін өлшеу үшін әрекеттесу үдерісі бойынша жанасқан, жанаспаған типке бөлінетін түрлі типтегі құралдарды пайдаланады. Кедір-бұдырлықты өлшеудің қарапайымәдісі құмды таңба болып табылады, ол жол жабынды-сының жоғарғы жағына құмның белгілі бір көлеміне орналастырылады (әдетте 10...30см3) бөлшектер өлшемі 0,15...0,3 мм. Құмды жол жабынды-сының бөлек дөңестерінің жоғарғы бетінің деңгейімен, құмды таңбағадөң-гелек пішінде орналастырады. Таңбаның өлшенген диаметрі бойынша D, және құмның көлемі V кедір-бұдырлықтың орташа тереңдігін есптейді:

(4.16)

Кедір-бұдырлықтың есептелген орташа тереңдігімен жол бөлімшелерінде

30% көлденең еңіспен жол жабындыларында органикалық тұтқыр-лықты қолданумен, кемінде 0,7 мм құрайтын, ал цементті бетонды жабын-дылар кемінде 0,5 мм, кедір-бұдырлық қанағаттанарлықсыз болып есепте-леді, кедір-бұдырлықтың орташа тереңдігінде 0,7...1,5 және 0,5...0,6 мм – қанағаттанарлақ, 1,5...2 және 0,6...0,8 мм – жақсы және орташа тереңдікте 2 және 0,8 мм – өте жақсы.Жол бөліктерінің қауіпсіздік қозғалыстары үшін үлкен еңіспен кедір-бұдырлықтың орташа тереңдігі келесі мәннен төмен болмауы керек:

| Еңістік, % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кедір-бұдырлықтың орташа тереңдігі, мм | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 |

Жанасатын типті құралдардың көмегімен жоғарғы бет контурларын көшіріп алу мүмкіндігі және кедір-бұдырлықтың санды мәндерінің параметр-лерін анықтауға мүмкіндікті қамтамасыз етеді. Мұндай құралдардың жұмыс істеу принциптері тегіс еместіктің жоғарғы жағын сипалау арқылы сезінуге, кедір-бұдырлық контурын миллиметрлік қағазға көшіру реттілігімен немесе механикалық тербелісті элетрлі тербеліске қайта өзгерту негізделген. Алын-ған профилограммдарды өңдегеннен кейін кедір-бұдырлықтың сандық мән параметрлерін анықтайды.

Инелі құрал ПКШ-4 (сурет 4.17) жұқа инеден 1 тұрады, қысқыш тақтайшалар 2 аралығында бекітіледі. Тақтайшаның төменгі жағында тіреуіштер 3 бар.

Тегістік еместі өлшеу кезінде ПКШ-4 құралын жол жабындысына орнатады және жол жабындысының жоғарғы беті құрал инелерімен көшірілетіндей етіп, ақырын қысады. Алынған шағын қаптал миллиметрлі қағазға ауыстырылады және дөңес жерлердің биіктігі, орташа адым және щыңдағы орташа бұрыш анықталады. Өлшеуді екі рет құралдың ось бойымен және көлденең орнатылуымен жүргізеді. Нәтижелерде 10 % көп айырмашы-лық болған кезде 450 бұрышпен жолдың өсіне қондырғы құралмен қосымша өлшеуіш талап етіледі.

Рисунок 4.17. ПКШ-4 Инелі құрал

1 - жұқа ине, 2 - қысқыш тақтайша, 3 – тіреуіштер

Кедір-бұдырлықтың тереңдігі Ұлыбританияның жолдарын Транспорттық зерттеуші зертханасының (Transport Research Laboratory – TRL) қозғалмалы сынамалы-зерттеу жабдықты HARRIS2 пайдалануға болады (сурет 4.10). Жол жабындысының жоғарғы бетін көшіріп алу лазердің фокусті сәулесімен жүзеге асады, ал фотоқабылдағыш қондырғымен  диффузиялы құрастырушы жарық ағымының сәулесімен өлшенеді. Лазерлі профилограф индукциялы тәрізді, жол жабындысының ұсақ кедір-бұдырлығын немесе ұсақ тастар мөлшерін зертханада тәрізді, ашық жерлерде де өлшеуге мүмкіндік береді.

4.3 Автомобиль жолдарының табиғи-климатикалық айғақтары және

көліктік-пайдалану сапалылықтары

Автомобиль жолдары транспорт құралдары сияқты табиғи-климатикалық айғақтар мен транспорт көліктерінің қозғалысымен тұрақты өзара ықпалдасуда жұмыс істейді. Жолдың транспортты-эксплуатациялық сапасыжылдың мерзімді уақытына байланысты өзгереді.

Қысқы кезеңде қозғалыс жағдайына шешімді ықпал ететін қарлы борандар, көктайғақтар, тұман, төмендетілген температуралар болады, тәуліктің жарық уақыттағы ұзақтылығы қысқарады.

Жолдың көліктік-пайдалану сапасына жақын әсер ететін күзгі және көктемгі мезгілдер болады. Күзгі кезең үшін жол төселімі мен жол киімінің дымқылданғандығы, қысқа мерзімді көтайғақтың пайда болуы, жауын-шашынның көп мөлшері, тұманды күндер сипатты. Бұл кезеңде жолдың өтетін бөлігі айтарлықтай ластанады, жол жабындысымен доңғалақ резеңке-лерінің ілініс коэффициенті күрт төмендейді, жолдың жиектері бұзылады,  өтетін бөліктің тиімділік ені кішірейеді.

Көктемгі уақыт тәулік бойына температураның күрт өзгеруімен және құрғақ ауа-райынан жаңбырлы күнге күрт ауысуы сипатты. Бұл кезде жол киімінің төменгі жағының өте дымқылдануына байланысты оның алып жүретін мүмкіндігі төмендейді, ауыр машиналардың шектеулі қозғалысын талап етеді.

Жылдың түрлі кезеңінің ұзақтылығы айтарлықтай Ресей өңірінде ауысады. Қысқы кезеңнің ұзақтылығы бірнеше тәуліктен 260 және одан да көп тәулікке дейін ауытқиды. Көқктемгі кезеңнің ұзақтылығы 30 тәуліктен 120-125 тәулікке дейін ауытқиды.

Әсіресе жергілікті жол бедерінің қиын жағдайларынан өтетін автомобиль жолдары түрлі ауа-райына байланысты айғақтардың әсеріне шалдықты. Таулы жерлерден өтетін жолдар жиі тұманданады, қар көшкіндері, ағынды тасқындар, опырылып құлаулар жиі кездеседі.

Автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстауға қойылатын талаптар:

- жолдарды қардан тазартуды әдетте жер төсемінің енін толық бойлай, ал қысқы тайғақтықты жоюды - жүру бөлігінің ені мен бекітілген жиектеме жолақтарды бойлай жүргізу керек;

- қар үйіліп қалатын жол учаскелері боранда борайтын қарды жолдан тысқары ұстап қалатын құралдармен қорғалуға тиіс;

- жолда көктайғақ және күртік қар пайда болған кезеңдерде құм немесе ұсақ фракциялы тас материалдарды, сондай-ақ қысқы тайғақтықпен күресудің химиялық немесе аралас әдістерін пайдаланып, жол жамылғысының ілінісу қабілетін жақсарту жөнінде шаралар қабылдау қажет;

- қар жауған немесе боран тоқтаған сәттен бастап қарды тазартуды және әртүрлі санаттағы автомобиль жолдарында қысқы тайғақтық пайда болған сәттен бастап оларды жоюды аяқтау мерзімдері төменде сағатпен келтірілген мәндерден аспауы тиіс:

I техникалық санат - 2;

II техникалық санат - 4;

ІІІ техникалық санат - халықаралық және республикалық маңызы бар жол-дарда 5,ал тұрақты автобус қатынасы бар жергілікті маңызы бар жолдарда 6;

IV техникалық санат - қозғалыс қарқындылығы тәулігіне бес жүз автомо-бильден артық болған жағдайда 6, ал қозғалыс қарқындылығы аз болған жағ-дайда халықаралық және республикалық маңызы бар жолдарда 8, ал жергілікті маңызы бар жолдарда: тұрақты автобус қатынасы болған жағдайда 10 және көлік құралдары қозғалысының қысқа мерзімді үзілісі мүмкін болған кезде 12;

V техникалық санат 16, ал қозғалыс тұрақты болмаған жағдайда - 48;

Қарды тазарту және қысқы тайғақтықты жою жөніндегі жұмыстар аяқ-талғаннан кейін қозғалыс қарқындылығы 500 авт/тәулігіне артық болған кезде халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жамылғыларында тығыздалған қардың болуына жол берілмейді;

Мынадай жерлерде қар үйінділерінің қалыптасуына жол берілмейді:

- автомобиль жолдарының бір деңгейде қиылысуында;

- бір деңгейде темір жол өтпелеріндегі көрінім үшбұрышының аумағында;

- қоғамдық көліктің аялдау пунктінен жиырма метрден жақын;

- кіші радиустардың аумағында қисықтардың ішкі жағында;

- қоршау құрылыстары мен жиектемелер орналасқан учаскелерде;

- жаяу жүргіншілер және велосипед жолдары орналасқан орындарда;

- таудағы автомобиль жолдарының көшкін қаупі бар учаскелерінде көшкін қаупінің уақтылы алдын алу және оны жою, сондай-ақ түрлі мақсаттағы көшкінге қарсы қажетті құрылыстардың жайғастырылуы жөнінде шаралар қабылдануы тиіс

4.4 Қысқы тайғақ жағдайындағы жол жамылғысының іліністік сапасын арттыру

Жол жамылғысындағы қысқы тайғақтық кезіндегі іліністік сапаны арттырудың барлық шаралары мақсаттық үш топан тұрады (ҚР ЕҰ 218- 29-03, ҚҰ Ұ 218- 32-03 4.8 және 4.9 кестелері):

- қысқы тайғақтықтың алдын – алу;

- көктайғақтық түзілімдердің кері ықпалын төмендету;

- көктайғақтық түзілімдер қабатын толығымен аршу.

Кесте 4.8 Тайғаққа қарсы  химиялық  материалдарға қойылатын талаптар

| Көрсеткіштер |  | Нормасы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| түрі | атауы | Қатты | Сұйық |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Органолептикалық | Сыртқы көрінісі | Түйір, крисстардар, қабыршақ | Механикалық тұнбасыз су ерітіндісі |
|  | Түсі | Ақтан ақшыл сұрға дейін (ақшыл қоныр,ақшыл күлгін болуы мүмкін) | Ақшыл,мөлдір, (аз мөлшерде сары немесе көгілдір түсте-рмен боялған болуы мүмкін) |
|  | Иісі | Болмайды | Болмайды |
| Физикалық-химиялық | Түйіршіктік құрам, %, өлшемі келесідей болатын түйірдің масссалық үлесі: |  |  |
|  | 10 мм | Болмайды | - |
|  | 5-тен 10мм-ға дейнгі (10 қоса алғанда) мына көрсеткіштен аспайтын | 10 | - |
|  | - 1-ден 5мм-ге дейін(5 қоса алғанда)м. к. аспайтын | 75 | - |
|  | - 1 мм және одан аз, м.к. аспайтын | 15 | - |
|  | Еритін тұздардың массалық үлесі, %, (концентрация),м.к. аз болмайтын | - | 20 |
|  | - Кристализациялану температурасы °С, м.к.аспайтын | -10 | -10 |
|  | - Ылғалдылық, %, м.к.аз болмайтын | 5 | - |
|  | - Суда ерімейтін заттардың массалық үлесі,%, м.к. аспайтын | 2,5 | - |
|  | - Сутектік көрсеткіш, (рН) | 5-9 | 5-9 |
|  | - Тығыздық, г/см3 | 0,8-1,15 | 1,1-1,3 |
|  | - Динамикалық тұтқырлық, сантипуаз, (кг∙с)/м2 , м.к. аспайтын | 4 | 5 |
| Технологиялық | - Балқыту қабілеттілігі, г/г, м.к. аз болмайтын | 5 | 2,5 |
|  | - Ылғалтаратушылық, % /тәул. | 10-50 | - |
|  | - Жатып калу(слеживаемость) | Болмайды | - |
|  | - Сырғанау көрсеткіштері | 0,2 | 0,2 |
| Экологиялық | 11 Табиғи радионууклидтердің салыстырмалы эффективті активтілігі, Б к/кг, м.к. аспайтын: |  |  |
|  | 11.1 Елді мекндердегі жолдары мен көшелері үшін | 740 | 740 |
|  | - Қаласыртындағы жолдар үшін | 1500 | 1500 |
|  | 12 Металлға (СтЗ) коррозионды активтілік, мг/см2 ∙тәул.,м.к. аспайтын | 0,8 | 0,8 |
|  | 13 Цементобетонның агрессивтілік көрсеткіш-тері | 0,5 | 0,5 |

Автомобиль жолдарының  жамылғысының пайда болған тайғақтықты  жоюға бағытталған бірінші топтық шаралар мынадай телімдерде орындалады: тік және созылымды еңістіктер.

Екінші топқа жататын шаралар автомобиль дөңгелегі  мен жол жамылғысында туындаған қарлы – мұз түзілімі арасындағы іліністік коэффициентін арттыру мақсатымен келесіде аталғандай әртүрлі үйкетүзілімдік материалдарды шашу арқылы жүзеге асырылады: құм, күл, өндіріс қалдықтары, қиыршық тас, ЖЭО – нан шыққан күл т.б.

Үйкетүзілімдік материалдардың тиімді уақыттық әсерін  ұзарту мақсатымен жолшылар олардың құрамына тұз араластыру әдісіін жиі қолданады.

Оларды екі бағытта қатар есепке алғандағы қарқындылығы 1500 авт/тәуліктен аспайтын және олардың түйіршіктерінің, елді мекендік жолдарға шашқанда 5 – мм -ден, ал басқа жолдар үшін 5-6 мм-ден аспауына ерекше талап қойылады.

Үшінші топқа жол бетіне түскен қарлы- мұз түзілімдерін химиялық реагенттер арқылы ерітіп жіберу шаралары кіреді. Бұл жағдайда химиялық реагенттердің шашылу нормасы апаттық әдіске сайып келеді, ал жолдың бойлық немесе көлденең еңістігі қалыптаспаған жағдайда аталмыш тәсіл қолданылмайды.

Кесте 4.9 Тайғаққа қарсы фрикционды материалдарға қойылатын талаптар

| Көрсеткіштер атауы | Нормасы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Құм | Қиыршықтас | Шлак |
| Түйіршіктік құрам,%, өлшемі келесідей болатын түйірдің масссалық үлесі: |  |  |  |
| - 10мм | болмайды |  |  |
| 5-тен 10мм-ға дейнгі (10 қоса алғанда)мына көрсеткіштенаспайтын | 5 | 5 | 5 |
| - 1-ден 5мм-ге дейін(5 қоса алғанда)м. к. аспайтын | 75 | 80 | 80 |
| - 1 мм және одан аз, м.к.аспайтын | 20 | 15 | 15 |
| - Ірілік модулі | 2,0-3,5 | - | - |
| - Шан және сазды бөлшектердің массалық үлесі,%, м.к. аспайтын | 3 | 3 | 5 |
| - Түйірдегі саздың массалық үлесі,%, м.к. аспайтын | 0,35 | болмайды | болмайды |
| - Металл қоспасының массалық үлесі ,%, м.к. аспайтын | - | - | болмайды |
| - Беріктік бойынша маркасы,м.к. аз болмайтын | - | 600 | 600 |
| - Ылғалдылық,%, м.к. аспайтын | 5 | 5 | 5 |
| Табиғи радионууклидтердің салыстырмалы эффективті активтілігі, Бк/кг, м.к. аспайтын: |  |  |  |
| - Елді мекендердегі жолдары мен көшелері үшін | 740 | 740 | 740 |
| - Қаласыртындағы жолдар үшін | 1500 | 1500 | 1500 |

Қысқы жол тайғақтығын алдын алу мен жоюға бағытталған  жұмыстар ҚР Ұ 218- 32- 03 «Қазақстан автомобиль жолдарында химиялық реагенттерді қолдана отырып қыс кезінде жүзеге асырылатын тайғақтықпен күресу және қоршаған ортаны қорғау шаралары жөніндегі әдістемелік ұсыныстар» арқылы жүзеге асырылады. Қысқы тайғақтық түрлерін жоюға арналған шаралар 4.8 кестеде келтірілген.

Үйкетүзілімдік материалдардың шашылу нормасын қозғалыс жағдайына, жолдың пландық және бойлық  орналасу ерекшелігіне, қардың физикалық- механикалық сипаттылығына, тайғақтықтың түріне және оған қарсы қолданылатын материалдарға байланысты белгіленеді. Жазық немесе бойлық еңістігі 20‰- ге дейінгі телімдердегі шашылым нормасы: кебу, тығыздығы  0,25 – 0,45 т/м³ - тік қарлы –мұзды түзілімдер үшін – 150- 200г/м²,ал көктайғақтық туындылар үшін – 200- 250г/м² бойлық еңістігі 20‰ – ден жоғары телімдерде, қилыстарға, көпірлер мен басқа жол ғимараттарына кіре берістерде, сол сияқты, қозғалыс жағдайына байланысты оқыс тежеу қажеттіліктері  туындайтын аралықтарда қарлы–мұз түзілімдеріне шашатын үйкетүзілімділік материалдар-дың шығындығы 250 -300г/м² -қа дейін, ал көктайғаққа 100г/м²- ге дейін қабылданады.

Қысқы тайғақтықпен күрес жүргізген кезде химиялық реагенттердің температуралық шкаласынан төменгі ауа температураларында оларды қолдануға болмайды. Мұның концентрациялары әр түрлі тұздықтар үшін маңыздылығы өте зор. Сонымен қатар, химиялық реагенттерді сулы қарда қолдануға болмайды.

Химиялық реагенттердің пайдалануына шектеулі орындар темір бетонды көпірлер мен жол өтпелерге кіре берістер; жолда биік орналасқан жаяулар өтпелері; беттік және бүйірлік суағарлар қалыптастырылмаған жол телімдері; екі бағытты қатар есепке алғандағы қозғалыс қарқындылығы 1200 авт/тәуліктен төмен жол телімдері.

Кесте 4.10 Қысқы көктайғақ түрлерін жою шаралары

| Техналогиялық процестер | Күртік қар |  |  | Тапталған қар | Әйнек тәріздес мұз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кебу | ылғалды | сулы |  |  |
| Кезекші тазалау | + | + | + |  |  |
| Алдын алу мақсатымен химиялық реагенттер | + | + |  |  |  |
| Сұйық реагенттер шашу |  |  |  |  | + |
| Қозғалыс бөлігі-нен қарды аршу және тасымалдау | + | + | + |  |  |
| Химиялық реа-генттерді апаттық тәсілмен шашу |  |  |  |  | + |
| Үйкетүзілімдік материалдарды шашу |  |  |  | + | + |
| Механизациялық тазалау |  |  |  | + | + |

Қысқы мерзімде тротуарларды, жаяулар өткелі мен  велосипедшілер жолдарын күтімге алуды жетілдіру. ЖКО жөніндегі ресми статистика ең болмағанда бір көлік құралы жол – көлік оқиғасының қатысушысы  болатын жағдайларды қарастырады. Басқа механикалық құралдармен қатар, мұндай көлік құралдарының қатарына велосипедтер де жатады. Ауруханаларда жүргізілген есептеулердің нәтижелері көптеген жол –көлік оқиғаларының қатысушылары тек  жаяу жүрушілер екендігін көрсетеді.

Жаяу жүрушілерді есепке алған кездегі көптеген бақытсыздық жағдай-лардың басты себебі тайғақтық болып табылады. Сондықтан, қысқы мерзімде тротуарларды, жаяулар өткелі мен велосипедшілер жолын күтімге алудың жол – көлік оқиғаларының саны мен  жаяулардың жарақат алу деңгейін төмендетуде маңызы зор екендігіне толық қорытынды жасаудігіне толық қорытынды жасауға болады. Велосипедшілер қыс кезінде тайғақтыққа байланысты жол – көлік оқиғаларына жаяуларға  қарағанда азырақ ұшырайды, себебі  қыста велосипед жүргізу мүмкіндіксіз жайт. Қыс кезіндегі жолдың күтімі жөніндегі шаралардың жеткіліксіз болуы көлік құралының  жаяуды немесе велосипедшіні басып кетуі салдарынан  болуы мүмкін, өйткені  көптеген жаяулар мен велосипедшілер тайғақ тротуар мен велосипедшілер жолынан гөрі жолдың қозғалыс  бөлігін пайдаланғанды өздеріне ыңғайлы санайды.

Механикалық көлік құралдары үшін жолдың қозғалыс бөлігіндегі  күтілім  сапасының маңызы қандай болса, тротуарлардың, жаяулар өткелдері мен  велосипед  жолының қыс  кезіндегі күтілім сапасы  да  сондай  болып, аталмыш объектердің қауіпсіз қозғалысы толық кепілдікте болуы тиіс.

Тротаурлардың, жаяулар өткелдері мен  велосипед жолының, сонымен қатар, жаяулар жүретін басқа да орындардың қыс кезіндегі күтіміне қар тазалау, оны аршып тасымалдау, сол жерлерге құм не тұз себу және мүмкіндікті жағдайларда, тротуарларды қыздыру жұмыстары кіреді.

Тексеру сұрақтары

1 Автомобиль жолдарының үміттілігі және өтімділігі қандай?

2 Автомобиль жолдарының сенімділігі не?

3 Жүру бөлігі жамылғысының жай-күйіне қандай талаптар қойылады?

4 Автомобиль жолдарының пайдалану сапалылықтары табиғи-климатикалық айғақтары мен сәйкестігі қандай?

5 Табиғи-климатикалық айғақтары көліктің пайдаланусапалылықтарына қандай әсер етеді?

6 Жол жамылғысының іліністік сапасын қыста қалай өзгереді?

7 Жол жабындысының ақаулылығын қалай өлшейді

8 Көктайғақ түрлерін жою шараларын атаңыз

9 Тайғаққа қарсы фрикционды материалдарға қойылатын талаптар қандай?

10 Жол жабындысының тегістігінің сапа бағалары неден?

Пайдаланған әдиебеттер

Қазақстан Республикасының заңдары мен қаулысы:

1 Автомобиль жолдары туралы ҚР Заңы.2001ж. 17.07. № 245-II "Егемен Қазақстан" 2001 ж. 3.08. N 165-166

2 "Автомобиль жолдарын пайдалану кезінде қауіпсіздікке қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2008ж 27 03. N 294 Қаулысы http://www.yurclub.kz/

3 "Автомобиль жолдарын жобалау кезiндегi қауiпсiздiк талаптары" техникалық регламентi. ҚР Үкiметiнiң 2008ж 31.03 N 307 Қаулысы. "Егемен Қазақстан" 2008 ж. 27.05 N 152-153

4 "Автомобиль жолдарын пайдалану кезiнде қауiпсiздiкке қойылатын талаптар" техникалық регламентi. ҚР Үкiметiнiң 2008 ж 27.03. N 294 Қаулысы. ҚР ПҮАЖ-ы, 2008 ж., N 16, 155-құжат

5 Автомобиль жолдарын мемлекеттiк есепке алу ережесi. ҚР Үкiметiнiң 2003 ж. 18.03. N 265 қаулысы. ҚР ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 12, 133-құжат

6 Ақылы автомобиль жолдарын және көпiр өткелдерiн пайдалану ережесi. ҚР Үкiметiнiң 2007ж. 30. 01 N 71 Қаулысы. ҚР ПҮАЖ-ы, 2007ж., N 2, 31-құжат

7 Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарымен жүруге арналған автокөлiк құралдарының рұқсат етiлген параметрлерiн бекiту туралы.ҚР Үкiметiнiң қаулысы 2002ж. 19.01. N 62. ҚР ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 2-3, 18-құжат.

8 Қазақстан Республикасының2020 жылға дейінгі көлік стратегиясы. ҚР Үкіметінің 2005ж. 31 01 N 75 Қаулысы. http://adilet.zan.kz

9 Жол жұрісі туралы. Жоба. ҚР Заңы. ҚР Үкіметінің 2012 ж. 28. 12. № 1688 ҚаулысыменҚР Парламенті Мәжілісінің Қарауына енгізілді

10 Қазақстан Республикасындағы құрылыс, қала құрылысы және архитектуралық қызмет туралы. Қазақстан Республикасының Заңы. 16.07.2001ж. № 242.http://adilet.zan.kz/

11 Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарымен жүруге арналған автокөлiк құралдарының рұқсат етiлген параметрлерi.ҚР Үкiметiнiң қаулысы 2002 ж. 19.01. N62. ҚР ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 2-3, 18-құжат

12  План по созданию и развитию пилотного кластера «Транспортная логистика». Утв. ПП РК от 25. 06 2005г. № 633http://adilet.zan.kz/

13 Нормативы финансированияна ремонт и содержание автомобильных дорогРеспублики Казахстан. Утв. ПП РК от 30.04. 2003 г.,№423. Источник: ИС ПАРАГРАФ, 10.08.2010

Халықаралық және Қазақстан Республикасының стандарттары:

1 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 12. 12. 1996г. www.tsouz.ru

2 О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог". Решение Комиссии таможенного союза от 18 октября 2011 года № 827www.tsouz.ru

3 . ҚР СТ 1053-2002 Автомобиль жолдары. Терминдер мен анықтамалар.http://adilet.zan.kz/

4 ҚР СТ 1124-2003 Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары. Жол таңбалары. Техникалық талаптар.http://adilet.zan.kz/

5 ҚР СТ 1125-2002 Жол белгілері. Жалпы техникалық шарттар.http://adilet.zan.kz/

6 ҚР СТ 1219-2003 Автомобиль жолдары және аэродромдар. Негіздер мен жамылғылардың тегіссіздігін өлшеу әдістері.http://adilet.zan.kz/

7 ҚР СТ 1278-2004 Жолдық шектеулер жүйелері. Металдан жасалған қауіпсіздік тосқауылдары. Техникалық шарттар.http://adilet.zan.kz/

8 ҚР СТ 1279-2004 Автомобиль жолдары және аэродромдар. Жол жамылғысының кедір-бұдырлығын және жол жамылғысымен автомобиль доңғалақтарының ілігу коэффициентін анықтау әдістері.http://adilet.zan.kz/

9 ҚР СТ 1293-2004 Автомобиль жолдары және аэродромдар. Қатты емес жол төсемдерінің серпімділік модулін анықтау әдістері.http://adilet.zan.kz/

10 ҚР СТ 1378-2005 Автомобиль жолдары. Қозғалыс қарқындылығын есепке алу.http://adilet.zan.kz/

11 ҚР СТ 1397-2005 Автомобиль жолдары. Құрылысқа, қайта жаңғырту мен күрделі жөндеуге жобалық және жұмыс құжаттамасының құрамы мен ресімдеуге қойылатын талаптар.http://adilet.zan.kz/

12 ҚР СТ 1412-2005 Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Қолдану ережелері.http://adilet.zan.kz/

13 ҚР ҚНжЕ (СНиП РК) 3.03-09-2006АвтомобильжолдарыHIGHWAYS. ҚР ҚНжЕ3.03-09-2003 орынына 01.06.2007еңгізілді. Астана, 2007. – 50б.

14 ҚР ҚНжЕ СНиП РК 3.01-03-2010 Елді мекендердің аумақтарын абаттандыру жөніндегі ереже.Астана, 2011http://adilet.zan.kz/

15 ОДН 218.0.006-2002Правиладиагностики и оценки состоянияавтомо-бильных дорог. Приняты и введены в действие от 03.10.2002 г. № ИС-840-р. М.: РОСАВТОДОР, 2002.www.complexdoc.ru

16 ГОСТ Р 50597-93АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И УЛИЦЫ. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.www.complexdoc.ru

17 ҚР Ұ 218- 32- 03 «Қазақстан автомобиль жолдарында химиялық реагенттерді қолдана отырып қыс кезінде жүзеге асырылатын тайғақтықпен күресу және қоршаған ортаны қорғау шаралары жөніндегі әдістемелік ұсыныстар». Астана  2004http://adilet.zan.kz

Жалпы әдиебеттер

1 Арпабеков М. І.Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық кұралы: оқулық / М. І. Арпабеков, А. А. Баубек. - Астана : "Фолиант", 2010. - 302 б

2 Садуақасов М. С.,Ғ. А. Батырбаев. Құрылыс материалдары: оқулық / Алматы : Қаз ҰТУ, 2007. - 259 б.

3 Атлас автомобильных дорог. Россия. Страны СНГ. Европа. Азия / гл. ред. Н. Н. Полункина. - Минск: ПКО"Картография", 2002. - 328 с.

4 Васильев А. П. Эксплуатация автомобильных дорог. В 2 т. Т. 1: Учебник - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2011. - 315 с

5 Васильев А П. Эксплуатация автомобильных дорог. В 2 т. Т. 2 : Учебник. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2011. - 319 с.

6 Гохман В. А. ВизгаловВ.М., Поляков М.П. Пересечения и примыкания автомобильных дорог: учеб. пособие для ВУЗов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1989. - 319 с.

7 Гурбанов Д.Г.,КаримовБ. Б., СалимбаевЕ. К. Международные транспортные коридоры и Великий Шелковый путь: науч. изд. М., 2009. - 304 с.

8 Дороги и мосты : сб. статей. - М.: ГП РОСДОРНИИ, 2006. - 292 с.

9 Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2 кн. Кн. 1 : учебник / под ред. П. М. Саламахина. М.: Академия, 2008. - 345 с.

10 Каримов Б. Б.,МирзаянцГ. Ю., УраловБ. Х.Управление дорожными отраслями стран СНГ: учеб. пособие. М. : Интрансдорнаука, 2010. - 319 с.

11 Каменецкий Б. И.,КошкинИ.Г. Организация строительства автомобильных дорог. 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1991. - 191 с

12 Киялбаев А. К. Экологическая безопасность при эксплуатации автомобильных дорог и городских улиц: Монография. Алматы, 2003. - 300 c.

13 Красиков О. А. Мониторинг и стратегия ремонта автомобильных дорог. Монография. Алматы: КазгосИНТИ, 2004. - 260 с.

14 Кулманов К. С. Напряженно-деформированное состояние дорож. одежд и грунтового основания автомоб. дорог под действием подвижной нагрузки. Автореферат дис. ... М. - 1998. - 31 с.

15 Мальцев Ю. А. Экономико-математические методы проектирования транспортных сооружений: учебник. М.: Академия, 2010. - 316 с.

16 Немчинов М. В.,СистерВ. Г., СилкинВ. В. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог: Учеб. пособие. М.: АСВ, 2004. - 240 с.

17 Транспортный комплекс Республики Казахстан. http://www.allbest.ru/

18 Итоги обследования сельских населенных пунктов Республики Казахстан на основании индикаторов социальной и инженерной инфраструктуры. Статистические ежегодники за 2004-2007гг. Серия 15. Демография. Алматы.

# 19 Бекмагамбетов М., Смирнова С. Транспортная система Республики Казахстан. – Алматы, 2005. – 485с.

ҚОСЫМШАЛАР

Қосымша А

"АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН ЖОБАЛАУ КЕЗIНДЕГI ҚАУIПСIЗДIК ТАЛАПТАРЫ" ҚР Ү 31.03 2008 Ж, N 307 ҚАУЛЫСЫМЕН БЕКIТIЛГЕН ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТIНЕН ҮЗІНДІЛЕР

... 13 Автомобиль жолының көлденең бейiнiне қойылатын талаптар:

1) автомобиль жолының жолды қозғалыспен жүктеудiң рұқсат етiлген деңгейiмен есептелген перспективалық кезеңнiң шегiнде ең жоғары қарқындылықпен көлiк ағынын өткiзудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн қозғалыс жолағының белгiленген саны болуы тиiс;

2) қозғалыс жолағының енi автомобиль жолдарының түрлi санаттары мен көлiк құралдарының түрлерi үшiн нақты жол жағдайларында рұқсат етiлетiн қозғалыс жылдамдығын қауiпсiз iске асыру мүмкiндiгiн қамтамасыз етуi тиiс;

3) жүру бөлiгiнiң көлденең бейiнi жауатын жауын-шашынның көлемiне және жоспарда қисықтардың болуына байланысты бiр немесе екi ылдилы болуы мүмкiн. Жүру бөлiгi көлденең бейiнiнiң еңiстiгi жобаланатын автомобиль жолының санатына, қозғалыс жолақтарының санына, өңiрдiң климаттық жағдайларына және жол жамылғысының түрiне байланысты 15-тен 40%-ге дейiнгi шекте белгiленедi;

4) жоспардағы қисықтарда вираждарды орналастыру керек. Автомобиль жолдарындағы вираждың еңiсiн дөңгелену радиусының шамасына байланысты 20-60% шегiнде, ал жиi көк тайғақ құбылыстары болатын аудандарда 20-40% белгiлеген жөн.

Таулы жерлердегi автомобиль жолдарының шағын радиустарындағы қисықтарда үлкен көлденең еңiстi вираждар салынуы мүмкiн. Жобаланатын ауданның климаттық ерекшелiктерiн есепке алғанда соңғының шамасы 100%-ден аспауы тиiс. Қисық жоспарда бойлық еңiсi бар учаскеде орналасқан жағдайда, бұл шектеу осы дөңгеленудiң бойлық және көлденең еңiстерiнiң геометриялық сомасы болып табылатын қиғаш еңiске қатысты болады.

Таулы немесе құрылыстар салынған жерлердегi автомобиль жолдарында "сатылы вираж" деген атауға ие болған, жолдың жүру бөлiгiнiң енi бойынша көлденең еңiстiң мәндерi ауыспалы болып келетiн вираждардың жеке жобаларын әзiрлеуге рұқсат етiледi;

5) вираж шығару ауыспалы қисықтардың ұзындығында немесе оларға ұзындығы бойынша сәйкес келетiн, трассаның түзу сызықты, жоспардағы қисықтарға жанасып жатқан учаскелерiнде мемлекеттiк стандарттар талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылуы тиiс;

6) бөлу жолағы бар автомобиль жолдарында және қарсы қозғалыс бағыттарының жер төсемiн бөлек жобалау кезiнде әрбiр қозғалыс бағытына арналған вираж рельефтiң, гидрологиялық, гидрогеологиялық, сәулет-ландшафтық, экологиялық және сол жердiң өзге де сипаттамаларының ерекшелiктерiн ескеруге негiзделген жеке жобалық шешiмдердi қабылдай отырып дербес орындалуы керек;

7) жоспардағы радиусы мың метр және одан кем қисықтарда дөңгелену радиусының шамасын және қозғалыстың құрамын ескере отырып, жүру бөлiгiн кеңейтудi көздеу қажет;

8) автомобиль жолының бүкiл ұзындығында қозғалыстың әр жағынан жол жиектерi жайғастырылуы тиiс. Жол жиегiнiң енi осы техникалық санаттағы жолдар мен көлiк құралдарының түрлерi үшiн рұқсат етiлген қозғалыс жылдамдықтарын қауiпсiз iске асыруға және қозғалыстағы көлiк ағынына кедергi келтiрмей, тиiстi санаттағы жолдардың жүру бөлiгiнен тыс, көлiк құралдарының аз уақытқа тоқтау мүмкiндiгiне психологиялық сенiмдiлiктi қамтамасыз ету шарттарын негiзге ала отырып белгiленедi;

9) жол жиегiнiң қозғалыс жолағымен сабақтас шеткi жолақ деп аталатын бекiтiлген бөлiгiнiң жол төсемiнiң құрылысы жүру бөлiгiнiң конструкциясымен бiрдей болуы тиiс.

Шеткi жолақ штаттық жағдайда автомобиль жолын пайдалану кезiндегi қозғалысқа арналмаған және таңбамен ерекшеленуi тиiс;

10) автомобиль жолының жобасында жол жиегiнiң және оның бекiтiлген бөлiгiнiң қажеттi енi мен көлденең еңiстiгi белгiленедi;

11) автомобиль жолдарында олардың техникалық санатына, абаттандыру және қозғалысты ұйымдастыру жөнiндегi инженерлiк шешiмдерге байланысты жекелеген учаскелерге бөлу жолақтары салынады.

Осы техникалық санаттағы жолдар мен көлiк құралдарының түрлерi үшiн рұқсат етiлетiн қозғалыс жылдамдығын жүру бөлiгiне жанасып жатқан бөлу жолағының бөлiгiнде қауiпсiз iске асыруды қамтамасыз ету мақсатында негiзгi қозғалыс жолақтарындағы конструкцияда жол жамылғысы төселiп, тиiстi белгi таңба қойылуға тиiс;

12) бөлу жолақтарын жобалау кезiнде судың бұрылуын және жер төсемi жұмысының оңтайлы су-жылу режимiн, сондай-ақ автомобиль жолын кейiннен қайта жаңарту кезiнде көлiк ағыны қозғалысы қарқындылығының өсуiне орай көлденең бейiндi қайта салу мүмкiндiгiн қамтамасыз ету талаптары есепке алынуы тиiс;

13) қиғаш тауларда, орта және үлкен су ағыстары арқылы өтетiн көпiр өткелдерiне апаратын жолдарда, таулы әрi қиылысқан жерлердiң күрделi учаскелерiнде, сондай-ақ тиiстi техника-экономикалық негiздемеге сүйене отырып қазiргi табиғи ландшафты сақтау мiндеттерiн шешу кезiнде оларды дербес жер төсемiне орнықтырып, автомобиль жолының тұрақтылығын, қозғалыстың қауiпсiздiгi мен үздiксiздiгiн қамтамасыз ете отырып, қарсы қозғалыс жолақтарына бөлек трасса салуды пайдалану керек;

14) ұзақ әрi тiк еңiстi автомобиль жолдарының учаскелерiнде қосымша жолақты салу кезiнде өту-жылдамдық жолақтарының енiн бөлiп беруге қатысты қойылатын талаптарды мүмкiндiгiнше сақтай отырып қосымша жолақтың енiн бiртiндеп бөлiп берудi көздеу керек.

Жер рельефiнiң қиын жағдайларында қосымша жолақтың енiн жолдың мейлiнше қысқа бөлiгiнде бұруға жол берiледi, бұл ретте қосымша жолақ енi оның жеткен ұзындығына қатынасы 1:10-ға тең немесе одан кем деп қабылдана алады;

15) биiктiгi екi метрге дейiнгi үйiндiнiң көлденең бейiнiнiң жер төсемi құламасының жазықтығын жиектеменiң жазықтығымен және жердiң жанама рельефiмен бiртiндеп тоғыстыру жолымен сүйiр нысанға келтiру керек. Жер төсемi еңiсiнiң тiктiгi жол-көлiк апаты туындаған жағдайда автомобильдiң жүру бөлiгiнiң бетiнен аударылмай түсу мүмкiндiгiн көздеуi тиiс;

16) биiктiгi екi метрден артық үйiндiлер орналасқан жерлерде жоспардағы элементтердiң және автомобиль жолының көлденең бейiнiнiң өлшемдерiн және көлiк құралдарының перспективалы қарқындылығын есепке ала отырып, жол-көлiк апаттары туындаған жағдайда тиiстi жол талаптары мен көлiк құралдарының түрлерi үшiн рұқсат етiлген жылдамдықпен қозғалып келе жатқан автомобильдiң қуатын бiртiндеп сөндiрудi қамтамасыз етуге және оны аударылып кетуiн болдырмай, жер төсемiнiң бетiнде ұсталып қалуына мүмкiндiк беретiн қоршау құрылыстары құрылғыларын көздеу қажет;

17) құрамаларының тереңдiгi бiр метрден кем ойықтардың тiктiгi автомобиль жолының жер төсемiн көшкiн қармен немесе құммен басып қалуының алдын алуды есепке ала отырып белгiленуi тиiс;

18) тереңдiгi бiр метрден артық ойықтардың көлденең бейiнiнiң конструкциясы қарқынды көшу кезiнде қардың немесе құмның жиналуына арналған бермалардың болуын көздеуi тиiс, бермалардың енi автомобиль жолдары жобаланып жатқан ауданның климаттық ерекшелiктерiн, есептiк кезеңiнде үстемдiк ететiн желдердiң қайталану жиiлiгi мен жылдамдығын есепке ала отырып белгiленедi;

19) жылдамдығы секундына он бес метрден асатын бүйiр желдiң тосын және күштi екпiндерiнiң әсерiне ұшырауы мүмкiн автомобиль жолдарының учаскелерiнде желден қорғайтын кедергiлердi орнатуды немесе қауiптi учаскеге кiру және шығу кезiнде автомобильге әсер ететiн көлденең күштi бiртiндеп өзгертудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн саяжол түрiнде ағаштар мен бұталарды отырғызуды, сондай-ақ тиiстi сақтандыру белгiлерiн орнатуды көздеген жөн.

Желден қорғайтын құрылыстарды орналастыру орнын таңдауды жолды қармен немесе құммен, олардың қарқынды ауыстыру кезеңдерiнде басып қалмауын есепке ала отырып жүзеге асыру қажет.

Ұқсас жағдайларда желден қорғайтын кедергiлер мен жол белгiлерiн көпiрлер мен өткелдерге орнату керек.

14. Автомобиль жолдарының қиылысулары мен жанасуларына қойылатын талаптар:

1) автомобиль жолдарының өзге автомобиль және темiр жолдармен қиылысулары мен жанасуларын қозғалыстың барлық бағыттары бойынша көлiк ағындарының перспективалы қарқындылығы мен құрамын негiзге ала отырып жобалаған жөн;

2) автомобиль жолдарының қиылысулары мен жанасуларын мүмкiндiгiнше көрiнуi қамтамасыз етiлген, рұқсат етiлген еңiсi бар қиылысатын немесе жанасатын автомобиль жолдары учаскелерiнiң жоспарында түзу сызықтардың үстiне орналастыру керек.

Қиылысатын немесе жанасатын автомобиль жолдарының бойлық бейiнiнiң дөңес күрт түсулерiнде қиылысулар мен жанасуларды орналастыруға рұқсат етiлмейдi;

3) көлiк ағындарының бөлiнуi және қосылуы кезiнде жобалау барысында автомобиль жолдарының торабындағы құлама жолдарды және шығатын жолдарды негiзгi қозғалыс жолағының оң жағынан орналастырған жөн;

4) автомобиль жолдарының қиылысу немесе жанасу түрiн таңдау кезiнде белгiленген қозғалыс жылдамдықтары бар көлiк құралдарымен сол жол торабында рұқсат етiлген маневрларды пайдаланушылардың қауiпсiз әрi үздiксiз орындау қажеттiлiктерiн қамтамасыз ету мақсаты көзделуi тиiс.

Автомобиль жолдарының қиылысу және жанасуларында автомобиль жолдарының техникалық санаттарын, ауыспалы-жылдамдық жолақтарының түрлерiн, көтерiлу немесе түсу учаскелердегi бойлық еңiстiң шамасын есепке ала отырып, қозғалыстың бағытын өзгертетiн автомобильдер үшiн ауыспалы-жылдамдық жолақтарының орналастырылуы көзделуге тиiс. Тежеудiң ауыспалы-жылдамдық жолағы енi 0,5 метр кертпелiнен басталуы тиiс. Ауыспалы жылдамдық жолағы енiнiң бiртiндеп бөлуiн қамтамасыз ету қажет, оған ауыспалы-жылдамдық жолағының көрсетiлген жолақтың белгiленген енi өз мәресiне жеткен жол учаскесiнiң ұзындығына қатынасы кезiнде қол жеткiзiледi, ол 1:30-ға тең немесе одан кем. Көрсетiлген талапты қамтамасыз ету мүмкiн болмаған жағдайда ауыспалы-жылдамдық жолағының енiн бөлу учаскесiнiң ұзындығы тиiстi мемлекеттiк стандарттарда белгiленген ең кiшi мәннен төмен болмауы тиiс;

5) автомобиль жолдарындағы қиылысулар мен жанасулардың орналасу жиiлiгi автомобиль жолдарының техникалық санаты мен оның әкiмшiлiк мәнiне қарай тиiстi үйлестiрiлген мемлекеттiк стандарттармен реттеледi;

6) жанама автомобиль жолдарынан түсетiн және оларға шығатын жолдар учаскелерiнде жол жамылғысының конструкциясы мен ұзақтығына, жиектердi бекiтуге қойылатын талаптарды сақтай отырып, тиiстi үлгiдегi жамылғысы бар жол жамылғысын көздеу қажет;

7) автомобиль жолындағы қарқынды жаяу жүргiншiлер ағындары қалыптасқан жерлерде жаяу жүргiншiлер жолы көзделуi тиiс;

8) егiстiк және мал өтетiн жолдармен қиылысуларды орналастыру үшiн жобаланатын автомобиль жолының жасанды құрылыстары пайдаланылуы мүмкiн, ал ондай құрылыстар болмаған немесе жетiспеген жағдайда, оларды жаңа немесе қолданыстағы автомобиль жолдарын қайта жаңғырту құрылыс жобаларында қарастыру қажет;

9) автомобиль жолы жабайы жануарлардың жаппай көшуiнiң дәстүрлi жолдарымен қиылысуы кезiнде жаңа құрылыстарды және қолданыстағы автомобиль жолдарын қайта жаңғырту жобаларында осындай жерлерде автомобиль жолдарын пайдаланушылардың өмiрiне, денсаулығына және мүлкiне, сондай-ақ автомобиль жолдарын пайдалану нәтижесiнде қоршаған ортаға төнетiн қауiптi жоятын немесе төмендететiн инженерлiк шешiмдердi көздеу қажет;

10) автомобиль жолдарының бiр деңгейде басқа автомобиль жолдарымен және темiр жолдармен қиылыстарында және жанасуларында осы көлiк торабынан қауiпсiз өтуi үшiн қажет болатынынан кем емес қашықтықта әрбiр қозғалыс бағытынан көрiнiп тұруы қамтамасыз етiлуi тиiс;

11) автомобиль жолдарының құбырлармен, электр тарату және байланыс жолдарымен, сондай-ақ басқа да коммуникациялармен қиылысуы жол қозғалысы мен қиылысатын коммуникациялар үшiн қауiпсiздiк талаптарын сақтай отырып жобалануы керек.

15. Жол төсемiне қойылатын талаптар:

1) автомобиль жолының жобасында қабылданған жол жамылғысының түрi мен конструкциясы тиiстi габариттiк өлшемдерi, салмақтық параметрлерi және басқа да сипаттамалары бар көлiк құралдарының түрлi техникалық санаттағы автомобиль жолдарында олар үшiн рұқсат етiлген қозғалыс жылдамдығымен қауiпсiз өтуiн қамтамасыз етуi тиiс;

2) басқа да тең жағдайлар кезiнде көлiк құралдары қозғалысының қауiпсiздiгi iлiнiсу сапасымен және жол төсемiнiң тегiстiгiмен белгiленедi;

3) күрделi және жеңiлдетiлген түрдегi жол төсемдерiнде жамылғы конструкциясы мен оның бетiн өңдеу бойынша технологиялық операциялары жамылғының кедiр-бұдырлығы мен автомобиль шиналары жамылғының бетiмен iлiнiсу коэффициентiнiң белгiленген көрсеткiштерiне қол жеткiзуiн қамтамасыз етуi тиiс;

4) автомобиль жолдарының қиылысатын және жанасатын кiреберiс жолдарына, темiр жол өткелдерiне, елдi мекендер мен тежегiштердi пайдалана отырып, көлiк құралдарының қозғалыс режимiн күрт өзгерту талап етiлетiн өзге де жерлерге кедiр-бұдырлығы жоғары және iлiнiсу сапалары анағұрлым жоғарырақ жамылғыны орналастыруды көздеу қажет;

5) автомобиль жолының бойлық және көлденең бейiнiнiң геометриялық параметрлерi, сондай-ақ жол төсемiнiң жай-күйi жол жамылғысының тегiстiгiне қойылатын талаптардың орындалуын қамтамасыз етуi тиiс;

6) жол төсемiнiң конструкциясында автомобиль жолын салатын және кейiннен пайдалану процесiнде тозу, табиғи немесе басқа да факторлардың әсер етуi нәтижесiнде қоршаған ортаның ластану қаупiн тудыруы және денсаулыққа әсер етуi мүмкiн материалдар пайдаланылмауы тиiс.

Автомобиль жолының жер төсемiне қойылатын талаптар:

1) жер төсемiнiң конструкциясы басым желдердiң қайталану жиiлiгi мен жылдамдығын есепке ала отырып, олардың болжамды көшу кезеңiнде автомобиль жолдарын қардың немесе құмның басып қалу қаупiн төмендетудi қамтамасыз етуi тиiс;

2) автомобиль жолының жобасында табиғи факторлар және жүктемелер мен әсер етулердiң белгiленген негiзгi және ерекше үйлесiмдерiнiң бiрлесiп әсер ету кезiнде жер төсемiнiң берiктiгi мен тұрақтылығын қамтамасыз ету жөнiндегi тиiстi инженерлiк шешiмдер көзделуi тиiс;

3) жер төсемiнiң құрылысы үшiн пайдаланылатын материалдар өзiнiң физика-механикалық қасиеттерi мен экологиялық қауiпсiздiк сипаттамалары бойынша берiлген параметрлерi бар жол құрылысын қамтамасыз етуi тиiс.

Автомобиль жолдарының және жол құрылысының конструктивтi элементтерiнде олардың радиациялық, химиялық және биологиялық қауiпсiздiктiң талаптарына сәйкес болу жағдайындағы өзге шарттарында дәстүрлi емес құрылыс материалдары мен бұйымдарын, өндiрiстiк кәсiпорын қалдықтарын, тұрмыстық қалдықтарды және қайта өңдеу немесе байыту жолымен сол қалдықтардан жасалған композиттi материалдарды пайдалануға рұқсат етiлмейдi.

Жер төсемiн жобалау кезiнде жобаланатын автомобиль жолының қоршаған ортаға қатысты зиянды әсерiнiң қаупiн төмендетуге бағытталған инженерлiк және гидротехникалық шараларды көздеу қажет. Бұл шаралар жер төсемiнiң жиектерi мен құламаларының, су бұратын арықтардың, бүйiрлiк резервтердiң, су құбырларының шығып тұратын бастарының, тұрақты су ағындары арналарының су немесе жел эрозиясының туындау мүмкiндiгiн жоюға немесе төмендетуге, сондай-ақ жердiң жолбойғы жолағында шынайы табиғи ландшафттардың ерекшелiктерiн барынша сақтап қалуға бағытталуы тиiс;

4) жер төсемiнiң құрылысы үшiн пайдаланылатын топырақ өзiнiң физика-механикалық көрсеткiштерi бойынша автомобиль жолдарын салуға жарамды болуы тиiс.

Автомобиль жолдарының жобаларында жер төсемiнiң құрамында топырақты жан-жақты орналастыруды, ал қажет болған жағдайда жер төсемi мен жол төсемiнiң су және температуралық режимiн реттеу жөнiндегi шараларын iске асыру қажеттiлiгiн көздеу қажет. Жер төсемiн салу бойынша технологиялық операциялар топырақтың талап етiлетiн тығыздығына қол жеткiзудi қамтамасыз етуi тиiс;

5) жер төсемi қиғаш тауларда орналасқан жағдайда автомобиль жолдарының жобаларында жер асты және жер үстi суларын бұруды ұтымды ұйымдастыру, ұстап қалатын құрылымдарды құру, еңiстердi тегiстеу және тағы басқа жолымен жер төсемiнiң де және жол бойғы баурайлардың да тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша қосымша шараларды қарастыру қажет.

Б қосымшасы

В қосымшасы

Қазақстан Республикасының жолдарының халақаралық байланысы (халықаралық транзит бағыттары)

Г қосымшасы

Д қосымшасы

Қазақстанның автомобиль жолдарының сұлбасы және жол маңындағы сервистардың тізімі

Е қосымшасы

ҚР автомобиль жолдарын жөндеуге  және  күтуге  арналған  шығын қалыптамасы1

мың тенге/1 км

| Обылыс атауы | Жол төсеміне қарай орташа жөндеуге, о.і.: |  |  |  |  |  |  |  | Ағымды жөндеуге |  | Күтуіне |  |  |  | Көгелдіруге |  |  |  | Жолдарды басқаруына |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | асфальтты- бетонды, |  | таңдаулы қиыршықтасты |  | қиыршыктасты |  | топырақты |  |  |  | Барлығы |  | О.іш. қыста |  | барлығы |  | О.іш. көгелдірді күтуіне |  |  |  |
|  | 12 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ақмола | 4433 | 4198 | 3188 | 3054 | 1204 | 1058 | 900 | 792 | 304,8 | 180,3 | 183,6 | 114,6 | 62,8 | 48,9 | 135,4 | 26,2 | 102,3 | 22,0 | 34,9 | 15 |
| Ақтобе | 3869 | 3161 | 2915 | 2784 | 1393 | 1109 | - | 630 | 347,4 | 205,5 | 179,2 | 111,9 | 40,3 | 29,3 | 52,8 | 10,2 | 39,9 | 8,6 | 34,9 | 15 |
| Алматы | 4201 | 3189 | 2921 | 2702 | 915 | 787 | 739 | 658 | 261,0 | 154,4 | 144,2 | 90,0 | 58,1 | 48,2 | 144,0 | 27,9 | 108,9 | 23,4 | 34,9 | 15 |
| Атырау | 5372 | 5157 | 4488 | 3863 | 1510 | 1284 | 696 | 696 | 380,3 | 224,9 | 195,0 | 121,8 | 42,9 | 35,0 | 30,7 | 6,0 | 23,2 | 5,0 | 34,9 | 15 |
| ШКО | 4133 | 3488 | 3003 | 2414 | 1273 | 1206 | 1078 | 938 | 309,7 | 183,1 | 205,5 | 128,3 | 83,7 | 63,6 | 53,7 | 10,4 | 40,6 | 8,7 | 34,9 | 15 |
| Жамбыл | 3882 | 3587 | 2732 | 2380 | - | - | - | - | 236,2 | 139,6 | 135,1 | 84,3 | 41,2 | 35,8 | 115,1 | 22,3 | 87,0 | 18,8 | 34,9 | 15 |
| БКО | 4486 | 4257 | 3166 | 3115 | 1640 | 1569 | 528 | 528 | 342,8 | 202,7 | 174,6 | 109,0 | 37,5 | 29,1 | 59,7 | 11,6 | 45,1 | 9,7 | 34,9 | 15 |
| Карағанды | 4461 | 3671 | 2944 | 2764 | 1184 | 1016 | 914 | 804 | 279,3 | 165,2 | 206,4 | 128,8 | 95,7 | 66,4 | 67,7 | 13,1 | 51,1 | 11,0 | 34,9 | 15 |
| Қызылорда | 5382 | 4935 | 4114 | 3748 | 1330 | 1136 | - | - | 296,2 | 175,2 | 143,0 | 89,4 | 24,4 | 18,4 | 59,6 | 11,6 | 45,0 | 9,7 | 34,9 | 15 |
| Қостанай | 4506 | 4091 | 3411 | 3363 | 1111 | 969 | - | 630 | 325,4 | 192,4 | 185,7 | 116,0 | 56,4 | 47,0 | 90,0 | 17,5 | 68,1 | 14,7 | 34,9 | 15 |
| Маңғыстау | 5297 | 5413 | 4163 | 3705 | 1803 | 1551 | 952 | 882 | 234,4 | 138,6 | 116,7 | 72,9 | 22,8 | 17,0 | 43,0 | 8,3 | 32,6 | 7,0 | 34,9 | 15 |
| Павлодар | 4217 | 3293 | 2872 | 2671 | 1325 | 1153 | 529 | 466 | 353,4 | 209,0 | 215,5 | 134,5 | 75,6 | 47,7 | 115,6 | 22,4 | 87,4 | 18,9 | 34,9 | 15 |
| СКО | 4688 | 3474 | 3275 | 3206 | 1280 | 1110 | 0 | 823 | 312,6 | 181,9 | 198,5 | 124,0 | 75,1 | 45,9 | 55,7 | 10,8 | 42,2 | 9,2 | 34,9 | 15 |
| ОКО | 3764 | 2345 | 2746 | 2559 | 864 | 734 | 986 | 878 | 252,1 | 149,1 | 132,7 | 82,9 | 32,0 | 19,8 | 106,6 | 20,6 | 80,6 | 17,4 | 34,9 | 15 |
| ҚР бойынша орташасы | 4412 | 3712 | 3172 | 2847 | 1401 | 1131 | 910 | 673 | 302,7 | 178,4 | 179,3 | 111,1 | 61,2 | 44,1 | 83,1 | 16,8 | 62,8 | 14,1 | 34,9 | 15 |

1 –  ҚР ҮҚ 30. 04. 2003 ж N 423 бекітілді, 2 -республикалық маңызды жолдары; 3 – жергілікті маңызды жолдары

Ж қосымшасы

Қазақстан Республикасының автожол тізімі

| Жолдың нөмірі | Жолдың байланыс бағыты | Жолдың қашықтығы, шақ |
| --- | --- | --- |
| Халықаралық жолдары |  |  |
| М-32 | РФ шекарасы (Самара қ.) –Орал-Ақтобе- Қызыл - Орда - Шымкент | 2029 |
| М-36 | РФ шекарасы (Троицк қ) – Қостанай - Астана-Қараганды – Алматы | 2032 |
| М-38 | РФ шекарасы (Омбы қ) – Павлодар – Семей - Майкапшагай | 1100,6 |
| М-51 | РФ шекарасы (Қорган қ) – Петропавл- РФ шекарасы (Омбы қ) | 220 |
| Қалааралық жолдары |  |  |
| А-1 | Астана- Кокшетау - Петропавл | 433,3 |
| А-2 | Өзбекстан шекарасы- Шымкент -Тараз - Алматы - Қоргас | 1197 |
| А-3 | Алматы - Өскемен | 1030 |
| А-4 | Алматы - Шемолған - Узун-Ағаш - Талап – Қырғыз шекарасы | 132 |
| А-5 | Ақсай - Чунджа - Көлжат – ҚХР шекарасы | 160 |
| А-6 | Көкпек - Кеген - Қырғыз шекарасы (Түп қаласына) | 115 |
| А-7 | Ұшарал - Достық | 184 |
| А-8 | Таскескен - Бахты (ҚХР шекарасы) | 187 |
| А-9 | Өскемен - Риддер – РФ шекарасы | 167 |
| А-10 | Оскемен - Шемонаиха – РФ шекарасы | 120 |
| А-11 | Семей - РФ шекарасы (Барнаул қаласына) | 111 |
| А-12 | Петропавл - Соколов - РФ шекарасы (Ишим қаласына) | 62 |
| А-13 | Көкшетау - Бидаиқ – РФ шекарасы (Омск қаласына) | 278 |
| А-14 | Тараз - Өтмек – Қырғызстан шекарасы | 14 |
| А-15 | Жизак - Гагарин - Жетысай - Сарыағаш - Абай - Жибекжолы | 221 |
| А-16 | Жезказган – Арқалық - Петропавл | 940 |
| А-17 | Қызылорда - Павлодар - Успенка – РФ шекарасы | 1509 |
| А-18 | Павлодар - Щарбақты – РФ шекарасы | 112 |
| А-19 | Кашар - Михайлов – РФ шекарасы | 108 |
| А-20 | Карағанды - Аякөз - Тарбағатай - Буғаз | 921 |
| А-21 | Мамлют - Қостанай | 398 |
| А-22 | Қарабутақ - Денисов - Рудный - Қостанай | 543 |
| А-23 | Денисов - Жітікара - Мықтыкол – РФ шекарасы | 142 |
| А-24 | Ақтобе - Мартық – РФ шекарасы (Орынбор қаласына) | 102 |
| А-25 | Ақтобе - РФ шекарасы (Ор қаласына) | 127 |
| А-26 | Қандыағаш - Жем - Шалқар - Ырғыз | 401 |
| А-27 | Ақтобе - Атырау – РФ шекарасы (Астрахан қаласына) | 871 |
| А-28 | Орал - Атырау | 487 |
| А-29 | Орал - Каменка – РФ шекарасы (Озинки қаласына) | 100 |
| А-30 | Подстепное - Федоровка – РФ шекарасы | 144 |
| А-31 | Шапай - Жалпақтал – Қазталы – РФ шекарасы | 213 |
| А-32 | Орал - Теплое – РФ шекарасы | 28 |
| А-33 | Доссор - Кұлсары – Бейнеу- Шетпе -Жетібай - Актау порты | 798 |
| А-34 | Жетыбай - Жаңаөзен - Фетисово – Тұркменстан шекарасы | 237 |
| А-35 | Ақтау - Құрық | 59 |
| А-36 | Құрық - Жетібай | 64 |
| Республикалық жолдары |  |  |
| Р-1 | Бейнеу – Ақжігіт –ҚР шекарасы – Нукұс қаласына | 84 |
| Р-2 | Астана - Қорғалжын -Қорғалжын қорығы | 143 |
| Р-3 | Астана - Рождественка - Энтузиаст - Киевка - Теміртау | 250 |
| Р-4 | Астана - Ерейментау - Шідерті | 243 |
| Р-6 | Макин - Степногор - Торғай | 235 |
| Р-7 | Бурабай шипажай алаң жолы | 66 |
| Р-8 | Шортанды - Зеренді | 80 |
| Р-9 | Вячеслав су қомасына кіріс жолы | 17 |
| Р-10 | Астана қаласының айналама жолы | 52,7 |
| Р-11 | Көкшетау - Рузаев | 196 |
| Р-12 | Көкшетау - Атбасар | 184 |
| Р-13 | Жақсы - Есіл - Бұзулық | 82 |
| Р-14 | Көкшетау қаласының айналма жолы | 18 |
| Р-15 | Кеген - Нарынкөл | 89 |
| Р-16 | "А-6 жолы" - Жаланаш - Саты-Курметты – Көлсай көлі | 89 |
| Р-17 | Алматы - Талғар - Евгеньевка | 71 |
| Р-18 | Капшагай - Кұрты | 67 |
| Р-19 | "Алматы - Көктал - Междуреченское" және "М-36" жолдардың арасы | 52 |
| Р-20 | Сары-Өзек - Көктал | 192 |
| Р-21 | Алматауы турбазасының кіріс жолы | 15 |
| Р-22 | Алматы-Космосстанция (Алматы және Алма-Арасан жипажайларына кіріс жолдарымен) | 45 |
| Р-23 | Семей - Қайнар | 276 |
| Р-24 | Өскемен - Семей | 195 |
| Р-25 | Өскемен - Зырянов - Қатонқарагай – Рахманов бұлақтары | 446 |
| Р-26 | М-38 жол - Калжыр - Теректы | 124 |
| Р-27 | Қалқаман - Баянауыл - Ұмұткер - Ульянов | 324 |
| Р-28 | Қарасай батыр ескерткіші кешенесіне кіріс жолы | 24 |
| Р-29 | Меркі - Бұрылбайтал | 273 |
| Р-30 | Шу-Благовещен | 56 |
| Р-31 | Кеңтау - Тұркістан - Арыстанбаб - Шәулдер - Төрткөл | 145 |
| Р-32 | Тұркістан қаласының айналама жолы | 13 |
| Р-33 | Қызылорда - Жалагаш - "М-32" жол арасы | 91 |
| Р-34 | "А-17"жол - Жайрем - Каражал - Атасу | 144 |
| Р-35 | Акшатау - Ақадыр - Ортау - "А-17" жол | 195 |
| Р-36 | Қостанай - Әулиекол – Сұрған | 257 |
| Р-37 | Бастау - Ақтау - Теміртау | 53 |
| Р-38 | "Р-12" мен "А-22" байланыс жолы | 6 |
| Р-39 | "А-22" мен - "А-36 байланыс жолы | 21 |
| Р-40 | Мәқамбет - Новобогат | 45 |
| Р-42 | ҚабанбайБатыр ескерткіш кешенесіне кіріс жолы | 4 |
| Р-43 | Рудный қаласының Батыстық оралма жолы | 6,9 |
| Р-44 | Қазталы - Жәнібек –РФ шекарасы | 162 |
| Р-45 | Ленин - Ақсу - Көктөбе - Ақжар - Курчатов | 227 |
| Р-46 | Шортанды-Бурубай көңілжай орталығына кіріс жолы | 8,9 |
| Р-47 | Қыргызстан шекарасына (Қарасу қаласына) кіріс жолы | 10,6 |
| Р-48 | "Алатау ақпарақтық технологиясы паркіне" кіріс жолы | 9,95 |
| Барлығы |  | 23484,95 |

И қосымшасы

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының тізімі  (жалпы ұзақтығы), км

| Облыстың атауы | Санат бойынша |  |  |  |  | Оның ішінде жамылғылар бойынша |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | А/Б | Ц/Б | қиыр-шық | шағыл тас | топы- рақ | қиыршық-шағыл тас |
| Ақмола | 314 | 251 | 1467 | 0 | 0 | 1419 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| Ақтөбе | 1864 | 215 | 1629 | 0 | 0 | 967 |  | 0 | 382,0 | 0 | 86,0 |
| Алматы | 2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атырау | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |  | 0 | 390 | 0 | 0 |
| Шығыс Қазақстан | 3420 | 437 | 2227 | 739 | 0 | 491 |  | 2568 | 0 | 0 | 354 |
| Жамбыл | 1056 | 862 | 0 | 0 | 0 | 1056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батыс Қазақстан | 1287 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 784 |  | 194 | 0 | 0 | 306 |
| Қарағанды | 2773,0 | 0 | 5456,6 | 0 | 0 | 938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Қызылорда | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Қостанай | 1408 | 143,2 | 0 | 0 | 0 | 669,9 |  | 0 | 552 | 0 | 0 |
| Маңғыстау | 1033 | 0 | 0 | 0 |  | 1033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Павлодар | 93 | 647 | 744 | 30 | 3 | 554,9 |  | 230,5 | 673,0 | 0 | 0,0 |
| Солтүстік Қазақстан | 1468 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оңтүстік Қазақстан | 106,9 | 0 | 448,7 | 0 | 0 | 786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барлығы | 19441 | 4081,9 | 13110 | 842 | 3 | 10256 | 0,0 | 3191,5 | 1997 | 0 | 1719,0 |

К қосымшасы

ҚР ауыл аймақтардың автомобиль жолдарымен қамтамасыз етуі (2009ж 01.01.)

|  | ауыл аймақтардың саны | оның ішінде жолдардың жамылғысымен қамтамасыз етүі: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | асфальтты-бетонды | барлық санына, % | тас-асфальтты | барлық санына, % | Қиыршық тасты | барлық санына, % | топырақты | барлық санына, % |
| Қазақстан Республикасы | 7316 | 1856 | 25.4 | 2364 | 32.3 | 994 | 13.6 | 2055 | 28.1 |
| Ақмола облысы Ақтөбе облысы Алматы облысы Атырау облысы БҚО Жамбыл облысы Карағанды облысы Қостанай облысы Қызылорда облысы Мангистау облысы ОҚО Павлодар облысы СҚО ШҚО | 673 426 773 191 475 379 526 695 275 54 873 402 727 847 | 134 61 465 52 55 126 190 107 33 17 268 96 145 107 | 19.9 14.3 60.2 27.2 11.6 33.2 36.1 15.4 12.0 31.5 30.7 23.9 19.9 12.6 | 191 102 211 39 64 213 79 274 101 8 387 132 229 334 | 28.4 23.9 27.3 20.4 13.5 56.2 15.0 39.4 36.7 14.8 44.3 32.8 31.5 39.4 | 220 51 27 16 80 19 84 88 25 4 50 40 151 139 | 32.7 12.0 3.5 8.4 16.8 5.0 16.0 12.7 9.1 7.4 5.7 10.0 20.8 16.4 | 113 212 66 79 271 16 168 222 116 24 175 132 194 267 | 16.8 49.8 8.5 41.4 57.1 4.2 31.9 31.9 42.2 44.4 20 32.8 26.7 31.5 |

Л қосымшасы

Жергілікті жолдардың сапасы

(01.01.2004)

| Аймақтар | Қаралған жолдар-дың қашықтығы, км | Оның ішінде |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бұзылған |  | қауыпты дефектпен |  |
|  |  | км | % | км | % |
| Қазақстан бойынша | 65365,9 | 21336,8 | 32,6 | 5836,9 | 8,9 |
| Ақмола облысы | 5610,1 | 945,8 | 16,9 | 910,3 | 16,2 |
| Ақтөбе облысы | 4295,2 | 472,0 | 11,0 | 752,0 | 17,5 |
| Алматы облысы | 6946,0 | 4819,0 | 69,4 | 434,8 | 6,3 |
| Атырау облысы | 1762,0 | 648,9 | 36,8 | 310,9 | 17,6 |
| БҚО | 4225,0 | 2342,0 | 55,4 | 320,0 | 7,6 |
| Жамбыл облысы | 3265,4 | 1829,0 | 56,0 | 596,0 | 18,3 |
| Карағанды облысы | 5966,2 | 294,0 | 4,0 | 655,0 | 11,0 |
| Қостанай облысы | 7733,4 | 4157,8 | 53,8 | 87,0 | 1,1 |
| Қызылорда облысы | 1530,0 | 205,0 | 13,4 | 231,0 | 15,1 |
| Мангистау облысы | 1500,0 | 244,0 | 16,3 | 51,0 | 3,4 |
| ОҚО | 4467,9 | 661,5 | 14,8 | 122,0 | 2,7 |
| Павлодар облысы | 3619,0 | 113,8 | 3,1 | 487,3 | 13,5 |
| СҚО | 6065,0 | 2241,5 | 37,0 | 521,0 | 8,6 |
| ШҚО | 8380,7 | 2361,5 | 28,2 | 358,6 | 4,3 |

М қосымшасы

Шу төмендеуінің күтілетін деңгейі

| Көк көшеттер жолағы | Жолақ ені, м | Дыбыс деңгейінің төмендеуі, дБА |
| --- | --- | --- |
| Бірқатарлы немесе шахматтық | 10-15 | 4-5 |
| Сондай | 16-20 | 5-8 |
| Қатарлардың арасында 3-5 м қашықтық кезінде екі қатарлы; бір қатарлы отырғызуға ұқсас қатарлар | 21-25 | 8-10 |
| Қатарлардың арасында 3 м қашық-тық кезінде екі- немесе үш қатарлы; бір қатарлы отырғызуға ұқсас қатарлар | 26-30 | 10-12 |
| ЕСКЕРТУ. Шудан қорғайтын көшеттерде келесідей ағаштар мен бұталардың үйлесімін таңдау қажет: үшкір жапырақты үйеңкі, кәдімгі шегіршін, ұсақ жапырақты жөке ағашы, бальзам иісті терек, татарлық үйеңкі, калинажапырақты спирея татарлық ырға , ақ дерен, сары қараған, сібірлік долана. |  |  |