Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет

имени А. Байтурсынова

Кафедра машиностроения

Шаяхметов А. Б.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ

Учебное пособие

Костанай, 2017

УДК 621:52-17 (075.8)

ББК 30в6я73

Ш32

Рецензенты:

Кушнир В.Г., доктор технических наук, доцент, Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова;

Моисеенко О.В., кандидат технических наук, доцент, Костанайский инженерно-экономический университет;

Бедыч Т. В., кандидат технических наук, Костанайский инженерно-экономический университет.

Автор:

Шаяхметов Амангельды Булатович, и.о.доцента, к.т.н.

Ш32 Шаяхметов А.Б., к.т.н.

Использование численных методов для моделирования систем. Учебное пособие. По специальности 6М072400-Технологические машины и оборудование (по отраслям). Часть 2. – Костанай: КГУ имени А.Байтурсынова, 2017. – 98 с.

ISBN 978-601-310-268-9

В учебном пособии рассматриваются корреляционно-регрессионный анализ и моделирование, математические модели термодинамических процессов, уравнение энергии, математическое моделирование процессов в идеальной среде, моделирование в опытах. теория подобия, математические модели программы ДИЗЕЛЬ-РК, системы автоматизации инженерных расчетов. Предназначено для магистрантов, обучающихся по специальности 6М072400-Технологические машины и оборудование

УДК 621:52-17 (075.8)

ББК 30в6я73

Утверждено Учебно-методическим советом Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова, протокол от 20.01.2017г. протокол № 1.

ISBN 978-601-310-268-9

© Шаяхметов А.Б., 2017г.

Содержание

| 1 Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование………….…. | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Понятие о статистической и корреляционной связи………….……. | 4 |
| 1.2 Условия применения и ограничения корреляционно-регрессивного метода……………………………………………………… | 7 |
| 1.3 Задачи корреляционно-регрессивного анализа и моделирования… | 9 |
| 1.4 Вычисление и интерпретация параметров парной линейной корреляции………………………………………………………………… | 14 |
| 1.5 Статистическая оценка надежности параметров парной корреляции…………………………………………………………….…… | 23 |
| 1.6 Корреляционно-регрессионный анализ в MS EXCEL………...…… | 26 |
| 1.7 Однофакторный регрессионный анализ с применением инструмента регрессии………………………………………………..…... | 31 |
| 2 Математические модели термодинамических процессов. Уравнение энергии……………………………………………………………….…….. | 33 |
| 2.1 Первый закон термодинамики………………………………………. | 38 |
| 2.2 Уравнение энергии…………………………………………………… | 47 |
| 2.3 Второй закон термодинамики. Цикл Карно………………………… | 47 |
| 2.4 Основные соотношения, связывающие первый и второй законы термодинамики……………………………………………………………. | 49 |
| 2.5 Третий закон термодинамики……………………………………….. | 51 |
| 2.6 Циклы двигателей внутреннего сгорания………………………….. | 52 |
| 2.7 Различные формы тепломассопереноса…………………………….. | 57 |
| 3 Математическое моделирование процессов в идеальной среде……… | 59 |
| 3.1 Интеграл Бернулли уравнения движения…………………………… | 60 |
| 4 Моделирование в опытах. Теория подобия……………………………. | 63 |
| 4.1 Подобие аэрогидромеханических процессов…………………….…. | 64 |
| 4.2 Перечень основных чисел подобия, используемых в аэрогидромеханике………………………………………………………… | 70 |
| 5 Математические модели программы ДИЗЕЛЬ-РК……………………. | 72 |
| 5.1 Математическая модель сгорания в дизеле………..………………. | 72 |
| 5.2 Математические модели программы ДИЗЕЛЬ-РК…………………. | 82 |
| 6 Системы автоматизации инженерных расчетов…………………….…. | 86 |
| 6.1 Современные программные средства………..…………………..….. | 86 |
| 6.2 Современные CAE системы автоматизации инженерных расчетов. | 93 |
| Список литературы………………………………………………………… | 98 |

1 Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование

1.1 Понятие о статистической и корреляционной связи

Современная наука исходит из взаимосвязи всех явлений природы и общества. Объем продукции предприятия связан с численностью работников, мощностью двигателей, стоимостью производственных фондов и еще многими признаками.

Невозможно управлять явлениями, предсказывать их развитие без изучения характера, силы и других особенностей связей. Поэтому методы исследования, измерения связей составляют чрезвычайно важную часть методологии научного исследования, в том числе и статистического.

Различают два типа связей между различными явлениями и их признаками: функциональную или жестко детерминированную, с одной стороны, и статистическую или стохастически детерминированную- с другой. Строго определить различие этих типов связи можно тогда, когда они получают математическую формулировку. Для простоты будем говорить о связи двух явлений или двух признаков, математически отображаемой в форме уравнения связи двух переменных.

Если с изменением значения одной из переменных вторая изменяется строго определенным образом, т.е. значению одной переменной обязательно соответствует одно или несколько точно заданных значений другой переменной, связь между ними является функциональной.

Нередко говорят о строгом соответствии лишь одного значения второй из переменных каждому значению первой из них, но это неверно. Например, связь между у и х является строго функциональной, если , но значению х = 4 соответствует не одно, а два значения: у1 = +2; у2 = - 2. Уравнения более высоких степеней могут иметь несколько корней, связь, разумеется, остается функциональной.

Функциональная связь двух величин возможна лишь при условии, что вторая из них зависит только от первой и ни от чего более. В реальной природе (и тем более в обществе) таких связей нет; они являются лишь абстракциями, полезными и необходимыми при анализе явлений, но упрощающими реальность.

Функциональная зависимость данной величины у от многих факторов х1, х2, ..., хn возможна только в том случае, если величина y всегда зависит только от перечисленного набора факторов x1, х2 ..., хk и ни от чего более.

Между тем все явления и процессы безграничного реального мира связаны между собой, и нет такого конечного числа переменных k, которые абсолютно полно определяли бы собою зависимую величину y. Следовательно, множественная функциональная зависимость переменных есть тоже абстракция, упрощающая реальность.

Однако такие науки, как механика, электротехника, акустика, политическая экономия и другие, успешно используют представление связей как функциональных не только в аналитических целях, но нередко и в целях прогнозирования. Это возможно потому, что в простых системах интересующая нас переменная величина зависит в основном (скажем, на 99% или даже на 99,99%) от немногих других переменных или только от одной переменной. То есть связь в такой несложной системе является хотя и не абсолютно функциональной, но практически очень близкой к таковой.

Например, длина года (период обращения Земли вокруг Солнца) почти функционально зависит только от массы Солнца и расстояния Земли от него. На самом деле она зависит в очень слабой степени и от масс, и расстояния других планет от Земли, но вносимые ими (и тем более в миллионы раз более далекими звездами) искажения функциональной связи для всех практических целей, кроме космонавтики, пренебрежимо малы.

Стохастически детерминированная связь не имеет ограничений и условий, присущих функциональной связи. Если с изменением значения одной из переменных вторая может в определенных пределах принимать любые значения с некоторыми вероятностями, но ее среднее значение или иные статистические (массовые) характеристики изменяются по определенному закону - связь является статистической. Иными словами, при статистической связи разным значениям одной переменной соответствуют разные распределения значений другой переменной.

В настоящее время наука не знает более широкого определения связи. Все связи, которые могут быть измерены и выражены численно, подходят под определение «статистические связи», в том числе и функциональные. Последние представляют собой частный случай статистических связей, когда значениям одной переменной соответствуют «распределения» значений второй, состоящие из одного или нескольких значений и имеющие вероятность, равную ' единице.

Конечно, качественное различие действительно вероятностных распределений и отдельных значений, имеющих вероятность единицы (достоверных), настолько велико, что хотя функциональные связи и подходят в широком смысле под определение статистической связи, все же с полным основанием можно говорить о двух типах связей.

Корреляционной связью называют важнейший частный случай статистической связи, состоящий в том, что разным значениям одной переменной соответствуют различные средние значения другой. С изменением значения признака х закономерным образом изменяется среднее значение признака у; в то время как в каждом отдельном случае значение признака у (с различными вероятностями) может принимать множество различных значений.

Если же С изменением значения признака х среднее значение признака у не изменяется закономерным образом, но закономерно изменяется другая статистическая характеристика (показатели вариации, асимметрии, эксцесса и т.п.), то связь является не корреляционной, хотя и статистической.

Статистическая связь между двумя признаками (переменными величинами) предполагает, что каждый из них имеет случайную вариацию индивидуальных значений относительно средней величины. Если же такую вариацию имеет лишь один из признаков, а значения другого являются жестко детерминированными, то говорят лишь о регрессии, но не о статистической (тем более корреляционной) связи.

Например, при анализе динамических рядов'можно измерять регрессию уровней ряда урожайности (имеющих случайную колеблемость) на номера лет. Но нельзя говорить о корреляции между ними и применять показатели корреляции с соответствующей им интерпретацией (см. гл. 9).

Само слово корреляция ввел в употребление в статистику английский биолог и статистик Френсис Гальтон в конце XIX в. Тогда оно писалось как «corelation» (соответствие), но не просто «связь» (relation), а «как бы связь», т. е. связь, но не в привычной в то время функциональной форме. В науке вообще, а именно в палеонтологии, термин «корреляция» применил еще раньше, в конце XYI1I в., знаменитый французский палеонтолог (специалист по ископаемым останкам животных и растений прошлых эпох) Жорж Кювье. Он ввел даже «закон корреляции» частей и органов животных. «Закон корреляции» помогает восстановить по найденным в раскопках черепу, костям и т. д. облик всего животного и его место в системе: если череп с рогами, то это было травоядное животное, а его конечности имели копыта; если же лапа с когтями - то хищное животное без рогов, но с крупными клыками.

Известен следующий рассказ о Кювье и «законе корреляции». В дни университетского праздника студенты решили подшутить над профессором Кювье. Они вырядили одного из студентов в козлиную шкуру с рогами и копытами и подсадили его в окно спальни Кювье. Ряженый загремел копытами и завопил: «Я тебя съем!». Кювье проснулся, увидел силуэт с рогами и спокойно отвечал: «Если у тебя рога и копыта, то по закону корреляции ты травоядное, и съесть меня не можешь. А за то, что не знаешь закона корреляции, получишь двойку!».

Корреляционная связь между признаками может возникать разными путями. Важнейший путь - причинная зависимость результативного признака (его вариации) от вариации факторного признака. Например, признак х - балл оценки плодородия почв, признак у - урожайность сельскохозяйственной культуры. Здесь совершенно ясно логически, какой признак выступает как независимая переменная (фактор) х, какой - как зависимая переменная (результат) у.

Совершенно иная интерпретация необходима при изучении корреляционной связи между двумя следствиями общей причины. Известен классический пример, приведенный крупнейшим статистиком России начала XX в. А. А. Чупровым: если в качестве признака х взять число пожарных команд в городе, а за признака - сумму убытков за год в городе от пожаров, то между признаками х и у в совокупности городов России существенна прямая корреляция; в среднем, чем больше пожарников в городе, тем больше и убытков от пожаров! Уж не занимались ли пожарники поджигательством из боязни потерять работу? Но дело в другом. Данную корреляцию нельзя интерпретировать как связь причины и следствия; оба признака - следствия общей причины - размера города. Вполне логично, что в крупных городах больше пожарных частей, но больше и пожаров, и убытков от них за год, чём в мелких городах.

Третий путь возникновения корреляции - взаимосвязь признаков, каждый из которых и причина, и следствие. Такова, например, корреляция между уровнями производительности труда рабочих и уровнем оплаты 1 ч труда (тарифной ставкой). С одной стороны, уровень зарплаты - следствие производительности труда: чем она выше, тем выше и оплата. Но с другой стороны, установленные тарифные ставки и расценки играют стимулирующую роль: при правильной системе оплаты они выступают в качестве фактора, от которого зависит производительность труда.

В такой системе признаков допустимы обе постановки задачи; каждый признак может выступать и в роли независимой переменной х, и в качестве зависимой переменной у.

1.2 Условия применения и ограничения корреляционно-регрессивного метода

Поскольку корреляционная связь является статистической, первым условием возможности ее изучения является общее условие всякого статистического исследования: наличие данных по достаточно большой совокупности явлений. По отдельным явлениям можно получить совершенно превратное представление о связи признаков, ибо в каждом отдельном явлении значения признаков кроме закономерной составляющей имеют случайное отклонение (вариацию).

Например, сравнивая два хозяйства, одно из которых имеет лучшее качество почв, по уровню урожайности, можно обнаружить, что урожайность выше в хозяйстве с худшими почвами. Ведь урожайность зависит от сотен факторов и при том же самом качестве почв может быть и выше, и ниже. Но если сравнивать большое число хозяйств с лучшими почвами и большое число - с худшими, то средняя урожайность в первой группе окажется выше и станет возможным измерить достаточно точно параметры корреляционной связи.

Какое именно число явлений достаточно для анализа корреляционной и вообще статистической связи, зависит от цели анализа, требуемой точности и надежности параметров связи, от числа факторов, корреляция с которыми изучается. Обычно считают, что число наблюдений должно быть не менее чем в 5-6, а лучше - не менее чем в 10 раз больше числа факторов. Еще лучше, если число наблюдений в несколько десятков или в сотни раз больше числа факторов, тогда закон больших чисел, действуя в полную силу, обеспечивает эффективное взаимопогашение случайных отклонений от закономерного характера связи признаков.

Вторым условием закономерного проявления корреляционной связи служит условие, обеспечивающее надежное выражение закономерности в средней величине. Кроме уже указанного большого числа единиц совокупности для этого необходима достаточная качественная однородность совокупности. Нарушение этого условия может извратить параметры корреляции.

Например, в массе зерновых хозяйств уровень продукции с гектара растет по мере концентрации площадей, т.е. он выше в крупных хозяйствах. В массе овощных и овоще-молочных хозяйств (пригородный тип) наблюдается та же прямая связь уровня продукции с размером хозяйства. Но если соединить в общую неоднородную совокупность те и другие хозяйства, то связь уровня продукции с размером площади пашни (или посевной площади) получится обратной. Причина в том, что овощные и овоще-молочные хозяйства, имея меньшую площадь, чем зерновые, производят больше продукции с гектара ввиду большей интенсивности производства в данных отраслях, чем в производстве зерна.

Иногда как условие корреляционного анализа выдвигают необходимость подчинения распределения совокупности по результативному и факторным признакам нормальному закону распределения вероятностей. Это условие связано с применением метода наименьших квадратов при расчете параметров корреляции: только при нормальном распределении метод наименьших квадратов дает оценку параметров, отвечающую принципам максимального правдоподобия. На практике эта. предпосылка чаще всего выполняется приближенно, но и тогда метод наименьших квадратов дает неплохие результаты.

Однако при значительном отклонении распределений признаков от нормального закона нельзя оценивать надежность выборочного коэффициента корреляции, используя параметры нормального распределения вероятностей или распределения Стьюдента.

Еще одним спорным вопросом является допустимость применения корреляционного анализа к функционально связанным признакам. Можно ли, например, построить уравнение корреляционной зависимости размеров выручки от продажи картофеля, от объема продажи и цены?

Ведь произведение объема продажи и цены равно выручке в каждом отдельном случае. Как правило, к таким жестко детерминированным связям применяют только индексный метод анализа.

Однако на этот вопрос можно взглянуть и с другой точки зрения. При индексном анализе выручки предполагается, что количество проданного картофеля и его цена независимы друг от друга, потому-то и допустима абстракция от изменения одного фактора при измерении влияния другого, как это принято в индексном методе. В реальности количество и цена не являются вполне независимыми друг от друга.

Корреляционно-регрессионный анализ учитывает межфакторные связи, следовательно, дает нам более полное измерение роли каждого фактора: прямое, непосредственное его влияние на результативный признак; косвенное влияние фактора через его влияние на другие факторы; влияние всех факторов на результативный признак.

Если связь между факторами несущественна, индексным анализом можно ограничиться. В противном случае его полезно дополнить корреляционно-регрессионным измерением влияния факторов, даже если они функционально связаны с результативным признаком.

1.3 Задачи корреляционно-регрессивного анализа и моделирования

В соответствии с сущностью корреляционной связи ее изучение имеет две цели:

1) измерение параметров уравнения, выражающего связь средних значений зависимой переменной со значениями независимой переменной (зависимость средних величин результативного признака от значений одного или нескольких факторных признаков);

2) измерение тесноты связи двух (или большего числа) признаков между собой.

Вторая задача специфична для статистических связей, а первая разработана для функциональных связей и является общей. Основным методом решения задачи нахождения параметров уравнения связи является метод наименьших квадратов (МНК), разработанный К. Ф. Гауссом (1777-1855). Он состоит в минимизации суммы квадратов отклонений фактически измеренных значений зависимой переменной у от ее значений, вычисленных по уравнению связи с факторным признаком (многими признаками) х.

Для измерения тесноты связи применяется несколько показателей. При парной связи теснота связи измеряется прежде всего корреляционным отношением, которое обозначается греческой буквой п. Квадрат корреляционного отношения - это отношение межгрупповой дисперсии результативного признака, которая выражает влияние различий группировочного факторного признака на среднюю величину результативного признака, к общей дисперсии результативного признака, выражающей влияние на него всех причин и условий.

Квадрат корреляционного отношения называется коэффициентом детерминации:

(1)

где k — число групп по факторному признаку;

N - число единиц совокупности;

yi - индивидуальные значения результативного признака;

у̅j - его средние групповые значения;

у̅ - его общее среднее значение;

fj - частота в j-й группе.

Формула (1) применяется при расчете показателя тесноты связи по аналитической группировке. При вычислении корреляционного отношения по уравнению связи (уравнению парной или множественной регрессии) применяется формула (2):

(2)

где у̂i - индивидуальные значения у по уравнению связи.

Сумма квадратов в числителе - это объясненная связью с фактором х (факторами) дисперсия результативного признака у. Она вычисляется по индивидуальным данным, полученным для каждой единицы совокупности на основе уравнения регрессии.

Если уравнение выбрано неверно или сделана ошибка при расчете его параметров, то сумма квадратов в числителе может оказаться большей, чем в знаменателе, и отношение утратит тот смысл, который оно должно иметь, а именно какова доля общей вариации результативного признака, объясняемая на основе выбранного уравнения связи его с факторным признаком (признаками).

Чтобы избежать ошибочного результата, лучше вычислять корреляционное отношение по другой формуле (3), не столь наглядно выявляющей сущность показателя, но зато полностью гарантирующей от возможного искажения:

(3)

В числителе формулы (3) стоит сумма квадратов отклонений фактических значений признака у от его индивидуальных расчетных значений, т. е. доля вариации этого признака, не объясняемая за счет входящих в уравнение связи признаков-факторов. Эта сумма не может стать равной нулю, если связь не является функциональной. При неверной формуле уравнения связи или ошибке в расчетах возрастают расхождения фактических и расчетных значений, и корреляционное отношение снижается, как логически и должно быть.

В основе перехода от формулы (2) к формуле (3) лежит известное правило разложения сумм квадратов отклонений при группировке совокупности:

(4)

Согласно этому правилу можно вместо межгрупповой (факторной) дисперсии использовать разность:

(5)

что дает

(6)

При расчете h не по группировке, а по уравнению корреляционной связи (уравнению регрессии) мы используем формулу (3). В этом случае правило разложения суммы квадратов отклонений результативного признака записывается как

(7)

Важнейшее положение, которое следует теперь усвоить любому, желающему правильно применять метод корреляционно-регрессионного анализа, состоит в интерпретации формул (2) и (3). Это положение гласит:

Уравнение корреляционной связи измеряет зависимость между вариацией результативного признака и вариацией факторного признака (признаков). Меры тесноты связи измеряют долю вариации результативного признака, которая связана корреляционно с вариацией факторного признака (признаков).

Интерпретировать корреляционные показатели строго следует лишь в терминах вариации (различий в пространстве) отклонений от средней величины. Если же задача исследования состоит в измерении связи не между вариацией двух признаков в совокупности, а между изменениями признаков объекта во времени, то метод корреляционно-регрессионного анализа требует значительного изменения.

Из вышеприведенного положения об интерпретации показателей корреляции следует, что нельзя трактовать корреляцию признаков как связь их уровней. Это ясно хотя бы из следующего примера. Если бы все крестьяне области внесли под картофель одинаковую дозу удобрений, то вариация этой дозы была бы равна нулю, а следовательно, она абсолютно не могла бы влиять на вариацию урожайности картофеля. Параметры корреляции дозы удобрений с урожайностью будут тогда строго равны нулю. Но ведь и в этом случае уровень урожайности зависел бы от дозы удобрений - он был бы выше, чем без удобрений.

Итак, строго говоря, метод корреляционно-регрессионного анализа не может объяснить роли факторных признаков в создании результативного признака. Это очень серьезное ограничение метода, о котором не следует забывать.

Следующий общий вопрос - это уже рассмотренный в разделе о группировке вопрос о «чистоте» измерения влияния каждого отдельного факторного признака. Как отмечалось в главе 6, группировка совокупности по одному факторному признаку может отразить влияние именно данного фактора на результативный признак при условии, что все другие факторы не связаны с изучаемым, а случайные отклонения и ошибки взаимопогасились в большой совокупности.

Если же изучаемый фактор связан с другими факторами, влияющими на результативный признак, будет получена не «чистая» характеристика влияния только одного фактора, а сложный комплекс, состоящий как из непосредственного влияния фактора, так и из его косвенных влияний, через его связь с другими факторами и их влияние на результативный признак. Данное положение полностью относится и к парной корреляционной связи.

Однако коренное отличие метода корреляционно-регрессионного анализа от аналитической группировки состоит в том, что корреляционно-регрессионный анализ позволяет разделить влияние комплекса факторных признаков, анализировать различные стороны сложной системы взаимосвязей. Если метод комбинированной аналитической группировки, как правило, не дает возможность анализировать более 3 факторов, то корреляционный метод при объеме совокупности около ста единиц позволяет вести анализ системы с 8-10 факторами и разделить их влияние.

Наконец, развивающиеся на базе корреляционно-регрессионного анализа многомерные методы (метод главных компонент, факторный анализ) позволяют синтезировать влияние признаков (первичных факторов), выделяя из них непосредственно не учитываемые глубинные факторы (компоненты). Например, изучая корреляцию ряда признаков интенсификации сельскохозяйственного производства, таких, как фондообеспеченность, затраты труда на единицу площади, энергообеспеченность, внесение удобрений на единицу площади, плотность поголовья скота, можно синтезировать общую часть их влияния на уровень продукции с единицы площади или на производительность труда, получив обобщенный фактор «интенсификация производства», непосредственно не измеримый, не отражаемый единым показателем.

Правильное применение и интерпретация результатов корреляционно-регрессионного анализа возможны лишь при понимании всех специфических черт, достоинств и ограничений метода. Поэтому нужно рекомендовать вернуться к данному разделу заново после изучения остальных разделов данной главы и после приобретения некоторой практики применения метода к решению различных задач.

Необходимо сказать и о других задачах применения корреляционно-регрессионного метода, имеющих не формально математический, а содержательный характер.

1. Задача выделения важнейших факторов, влияющих на результативный признак (т.е. на вариацию его значений в совокупности). Эта задача решается в основном на базе мер тесноты связи факторов с результативным признаком.

2. Задача оценки хозяйственной деятельности по эффективности использования имеющихся факторов производства. Эта задача решается путем расчета для каждой единицы совокупности тех величин результативного признака, которые были бы получены при средней по совокупности эффективности использования факторов и сравнения их с фактическими результатами производства,

3. Задача прогнозирования возможных значений результативного признака при задаваемых значениях факторных признаков.

Такая задача решается путем подстановки ожидаемых, или планируемых, или возможных значений факторных признаков в уравнение связи и вычисления ожидаемых значений результативного признака.

Приходится решать и обратную задачу: вычисление необходимых значений факторных признаков для обеспечения планового или желаемого значения результативного признака в среднем по совокупности. Эта задача обычно не имеет единственного решения в рамках данного метода и должна дополняться постановкой и решением оптимизационной задачи на нахождение наилучшего из возможных вариантов ее решения (например, варианта, позволяющего достичь требуемого результата с минимальными затратами).

4. Задача подготовки данных, необходимых в качестве исходных для решения оптимизационных задач. Например, для нахождения оптимальной структуры производства в районе на перспективу исходная информация должна включать показатели производительности на предприятиях разных отраслей и форм собственности. В свою очередь, эти показатели могут быть получены на основе корреляционно-регрессионной модели либо на основании тренда динамического ряда (а тренд - это тоже уравнение регрессии).

При решении каждой из названных задач нужно учитывать особенности и ограничения корреляционно-регрессионного метода. Всякий раз необходимо специально обосновать возможность причинной интерпретации уравнения как объясняющего связь между вариацией фактора и результата. Трудно обеспечить раздельную оценку влияния каждого из факторов.

В этом отношении корреляционные методы глубоко противоречивы. С одной стороны, их идеал - измерение чистого влияния каждого фактора. С другой стороны, такое измерение возможно при отсутствии связи между факторами и случайной вариации признаков. А тогда связь является функциональной, и корреляционные методы анализа излишни. В реальных системах связь всегда имеет статистический характер, и тогда идеал методов корреляции становится недостижимым. Но это не значит, что эти методы не нужны.

Данное противоречие означает попросту недостижимость абсолютной истины в познании реальных связей. Приближенный характер любых результатов корреляционно-регрессионного анализа не является поводом для отрицания их полезности. Всякая научная истина - относительна. Забыть об этом и абсолютизировать параметры регрессионных уравнений, меры корреляции было бы ошибкой, так же как и отказаться от использования этих мер.

1.4 Вычисление и интерпретация параметров парной линейной корреляции

Простейшей системой корреляционной связи является линейная связь между двумя признаками - парная линейная корреляция.

Практическое значение ее в том, что есть системы, в которых среди всех факторов, влияющих на результативный признак, выделяется один важнейший фактор, который в основном определяет вариацию результативного признака. Измерение парных корреляций составляет необходимый этап в изучении сложных, многофакторных связей. Есть такие системы связей, при изучении которых следует предпочесть парную корреляцию. Внимание к линейным связям объясняется ограниченной вариацией переменных и тем, что в большинстве случаев нелинейные формы связей для выполнения расчетов преобразуются в линейную форму.

Уравнение парной линейной корреляционной связи называется уравнением парной регрессии и имеет вид:

у = а + bх,                                                  (8)

где   у - среднее значение результативного признака> при определенном значении факторного признака х;

а - свободный член уравнения;

b - коэффициент регрессии, измеряющий среднее отношение отклонения результативного признака от его средней величины к отклонению факторного признака от его средней величины на одну единицу его измерения - вариация у, приходящаяся на единицу вариации х.

Что касается термина регрессия, его происхождение таково: создатели корреляционного анализа Ф. Гальтон (1822 – 1911) и К. Пирсон (1857 – 1936) интересовались связью между ростом отцов и их сыновей. Ф. Гальтон изучил более 200 семей и обнаружил, что в группе семей с высокорослыми отцами сыновья в среднем ниже ростом, чем их отцы, а в группе семей с низкорослыми отцами сыновья в среднем выше отцов. Таким образом, отклонение роста от средней в следующем поколении уменьшается –регрессирует. Причина в том, что на рост сыновей влияет не только рост отцов, но и рост матерей и много других факторов развития ребенка, и эти факторы, случайно направленные как в сторону увеличения, так и снижения роста, приближают рост сыновей к среднему росту. В целом же вариация роста, конечно, не уменьшается, а в наше время «акселерации» сам средний рост увеличивается из поколения в поколение.

Уравнение (8) определяется по данным о значениях признаков х и у в изучаемой совокупности, состоящей из n единиц. Параметры уравнения а и b находятся методом наименьших квадратов (МНК).

Исходное условие МНК для прямой линии имеет вид:

(9)

Для отыскания значений параметров а ч b, при которых f(a,b) принимает минимальное значение, частные производные функции приравниваем нулю и преобразуем получаемые уравнения, которые называются нормальными уравнениями МНК для прямой:

(10)

Отсюда система нормальных уравнений имеет вид:

(11)

Нормальные уравнения МНК для прямой линии регрессии являются системой двух уравнений с двумя неизвестными а и b. Все остальные величины, входящие в систему, определяются по исходной информации. Таким образом, однозначно вычисляются при решении этой системы уравнений оба параметра уравнения линейной регрессии.

Если первое нормальное уравнение разделить на п, получим:

(12)

По уравнению (12) обычно на практике вычисляется свободный член уравнения регрессии а. Параметр b вычисляется по преобразованной формуле, которую можно вывести, решая систему нормальных уравнений относительно b:

.                                              (13)

Так как знаменатель этого выражения есть не что иное, как дисперсия признака х, т. е. ст2^, то можно записать формулу коэффициента регрессии в виде:

(14)

Подставив в (14) выражение для s2x, получим:

(15)

Параметры уравнения регрессии можно вычислить через определители:

(16)

где D - определитель системы;

Da - частный определитель, получаемый в результате замены коэффициентов при а свободными членами из правой части системы уравнений;

Db - частный определитель, получаемый в результате замены коэффициентов при b свободными членами из правой части системы уравнений.

Формулы (16) соответствуют самому общему подходу к определению параметров уравнения регрессии и могут применяться в случае как парной, так и множественной регрессии.

Применение одной из формул (13), (14) или (15) зависит от характера данных и наличия уже вычисленных на предыдущих этапах анализа показателей. Если были вычислены x̅, y̅, sx, sy, то проще применить формулу (13) или (14). Если расчет параметров уравнения корреляционной связи ведется исходя из первичных данных хi, уi, то удобнее формула (15). Особенно существенно она сокращает объем вычислений при слабой вариации признаков, ибо тогда отклонения их индивидуальных значений от средних величин на порядок или два меньше самих индивидуальных и средних величин. Кроме того, формула (14) явно выражает указанную в п. 1.1 особенность корреляционного анализа связей: параметры корреляции зависят не от уровней признаков, а только от их отклонений от средних значений.

Если значение признака увеличить в 10 раз, корреляция не изменится, также не изменятся параметры корреляции, кроме свободного члена, если ко всем значениям каждого признака прибавить постоянное число.

Коэффициент парной линейной регрессии, обозначенный Ь, имеет смысл показателя силы связи между вариацией факторного признака х и вариацией результативного признака у. Он измеряет среднее по совокупности отклонение у от его средней величины при отклонении признака х от своей средней величины на принятую единицу измерения.

Например, при отклонении затрат на 1 корову от средней величины на 1 руб. надой молока на корову отклоняется от своего среднего значения на 3,47 кг в среднем по совокупности. При отклонении фактора на х̅i - х̅ результативный признак отклоняется в среднем на у̅i - у̅.

Теснота парной линейной корреляционной связи, как и любой другой показатель, может быть измерена корреляционным отношением h. Кроме того, при линейной форме уравнения применяется другой показатель тесноты связи - коэффициент корреляции rxy. Этот показатель представляет собой стандартизованный коэффициент регрессии, т. е. коэффициент, выраженный не в абсолютных единицах измерения признаков, а в долях среднего квадратического отклонения результативного признака:

(17)

Коэффициент корреляции был предложен английским статистиком и философом Карлом Пирсоном (1857 - 1936). Его интерпретация такова: отклонение признака-фактора от его среднего значения на величину своего среднего квадратического отклонения в среднем по совокупности приводит к отклонению признака-результата от своего среднего значения на rxy его среднего квадратического отклонения.

В отличие от коэффициента регрессии b коэффициент корреляции не зависит от принятых единиц измерения признаков, а стало быть, он сравним для любых признаков.

Обычно считают связь сильной, если r ³. 0,7; средней тесноты, при 0,5 £ r £ 0,7; слабой при г < 0,5. Не следует, особенно работая с ЭВМ, гнаться за большим числом знаков коэффициента корреляции. Во-первых, исходная информация редко имеет более трех значащих точных цифр, во-вторых, оценка тесноты связи не требует более двух значащих цифр.

Квадрат коэффициента корреляции называется коэффициентом детерминации:

(18)

Эта формула понадобится при. анализе множественной корреляции.

Умножив числитель и знаменатель (18) на   получим:

(19)

Это выражение соответствует выражению r2. Тождество коэффициента детерминации и квадрата корреляционного отношения служит основанием для интерпретации величины r2 как доли общей дисперсии результативного признакау, которая объясняется вариацией признака-фактора х (и связью между вариацией обоих признаков).

Собственно говоря, основным показателем тесноты связи и следовало бы считать коэффициент детерминации (для линейной формулы связи) или квадрат корреляционного отношения. Но исторически раньше был введен коэффициент корреляции, который долгое время и рассматривался как основной показатель. Аналогично разным «рабочим» формулам для вычисления коэффициента регрессии можно на основе исходной формулы (15) подучить разные «рабочие» формулы коэффициента корреляции.

1.    Разделив числитель и знаменатель формулы (19) на n, получим:

.                (20)

Эта формула соответствует формуле для коэффициента регрессии.

2. Средние квадратические отклонения можно выразить через средние величины признака:

.

Подставив эти выражения в (20), получим:

.                              (21)

Эта формула (21) удобнее для расчетов, если средние величины признаков и средние квадраты индивидуальных величин вычислены ранее. Смысл же коэффициента корреляции раскрывается исходной формулой (21). В преобразованных формулах этот смысл не столь ясен.

Рассмотрим фактический пример анализа корреляционной парной линии связи по данным 16 сельхозпредприятий о затратах на 1 корову и о надое молока на корову. Ограниченный объем совокупности принят только в учебных целях, чтобы избежать приведения громоздких таблиц (см. таблица 1).

Средние значения признаков: x̅ = 1605 тенге; у̅ = 35,2 ц/голов.

Сопоставляя знаки отклонений признаков jc и у от средних величин, видим явное преобладание совпадающих по знакам пар отклонений: их 14 и только 2 пары несовпадающих знаков.

Таблица 1- Корреляция между затратами на корову и надоем молока в среднем от коровы

| Номера единиц сово-куп-ности | Затраты на 1 корову, тенге/голов хi | Надой от 1 коровы, ц, yi | xi - x̅ | yi - y̅ | (xi - x̅) ´ ´ (yi - y̅) | (xi - x̅)2 | (yi - y̅)2 | Расчетные значения надоя, ц i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1602 | 34,2 | -3 | -1,0 | +3,0 | 9 | 1,00 | 35,1 |
| 2 | 1199 | 19,6 | -406 | -15,6 | +6333,6 | 164836 | 243,36 | 21,1 |
| 3 | 1321 | 27,3 | -283 | -7,9 | +2235,7 | 80089 | 62,41 | 25,3 |
| 4 | 1678 | 32,5 | +73 | -2,7 | -197,1 | 5329 | 7,29 | 37,7 |
| 5 | 1600 | 33,2 | -5 | -2,0 | +10,0 | 25 | 4,00 | 35,0 |

Продолжение таблицы 1

| 6 | 1355 | 31,8 | -250 | -3,4 | +850,0 | 62500 | 11,56 | 26,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1413 | 30,7 | -192 | ^,5 | +864,0 | 36864 | 20,25 | 28,5 |
| 8 | 1490 | 32,6 | -115 | -2,6 | +299,0 | 13225 | 6,76 | 31,2 |
| 9 | 1616 | 26,7 | +11 | -8,5 | -93,5 | 121 | 72,25 | 35,6 |
| 10 | 1693 | 42,4 | +88 | +7,2 | +633,6 | 7744 | 51,84 | 38,2 |
| 11 | 1665 | 37,9 | +60 | +2,7 | +162,0 | 3600 | 7,29 | 37,3 |
| 12 | 1666 | 36,6 | +61 | +1,4 | +85,4 | 3721 | 1,96 | 37,3 |
| 13 | 1628 | 38,0 | +23 | +2,8 | +64,4 | 529 | 7,84 | 36,0 |
| 14 | 1604 | 32,7 | -1 | -2,5 | +2,5 | 1 | 6,25 | 35,2 |
| 15 | 2077 | 51,7 | +472 | +16,5 | +7788 | 222784 | 272,25 | 51,6 |
| 16 | 2071 | 55,3 | +466 | +20,1 | +9366,6 | 217156 | 404,01 | 51,4 |
| S 25678 |  | 563,2 | - | - | +28473,7 | 818533 | 1180,32 | 563,0 |

Немецкий психиатр Г. Т. Фехнер (1801 - 1887) предложил меру тесноты связи в виде отношения разности числа пар совпадающих и несовпадающих пар знаков к сумме этих чисел:

(22)

Конечно, коэффициент Фехнера - очень грубый показатель тесноты связи, не учитывающий величину отклонений признаков от средних значений, но он может служить некоторым ориентиром в оценке интенсивности связи. В данном случае он указывает на тесную связь признаков.

Вычислим на основе итоговой строки таблицы 1 параметр парной линейной корреляции:

Он означает, что в среднем по изучаемой совокупности отклонение затрат на 1 корову от средней величины на 1 тенге приводило к отклонению с тем же знаком среднего надоя молока на 0,0347 ц, т. е. на 3,47 кг на корову. При нестрогой интерпретации говорят: «С увеличением затрат на корову на 1 тенге в среднем надой молока возрастал на 3,47 кг». Поскольку и до начала резкой инфляции стоимость 3,47 кг молока значительно превосходила тенге, увеличение затрат на корову было экономически целесообразным.

Свободный член уравнения регрессии вычислим по формуле:

а = 35,2 - 0,0347 • 1605 = - 20,49.

Уравнение регрессии в целом имеет вид:

Отрицательная величина свободного члена уравнения означает, что область существования признака у не включает нулевого значения признакам и близких значений. Можно рассчитать минимально возможную величину фактора х, при которой обеспечивается наименьшее значение признака у (разумеется, положительное).

тенге/ голову

- это наименьшая сумма затрат на 1 корову, при которых корова способна давать молоко. Если же область существования результативного признака включает нулевое значение признака-фактора, то свободный член является положительным и означает среднее значение результативного признака при отсутствии данного фактора, например среднюю урожайность картофеля при отсутствии органических удобрений.

Графическое изображение корреляционной связи по данным таблицы 1. приведено на рисунке 1.

Коэффициент корреляции, рассчитанный на основе таблицы 1,

Полученное значение гораздо больше коэффициента Фехнера. Квадрат коэффициента корреляции, т.е. коэффициент детерминации, составил 0,839 или 83,9 %. Вариации надоев молока на корову связаны с вариацией затрат в хозяйствах, произведенных в среднем на одну корову.

Для интерпретации коэффициента корреляции необходимо знать область его существования . Какая ясно из формулы 17, минимальное, именно нулевое, значение коэффициента корреляции может быть достигнуто, если положительные и отрицательные произведения отклонений признаков от их средних величин в числителе полностью уравновесят друг друга. Это свидетельствовало бы о полном отсутствии связи, но вероятность такого абсолютно точного взаимопогашения крайне мала для любой реальной, не бесконечно большой совокупности. Поэтому и при отсутствии реальной связи коэффициент корреляции на практике не равен нулю.

Рисунок 1 - Корреляция затрат на корову с продуктивностью

Например коэффициент корреляции между надоем молока от коров и числом букв в названии предприятия в совокупности хозяйств, указанных в таблице 1, равен +0,216.

1.5 Статистическая оценка надежности параметров парной корреляции

Показатели корреляционной связи, вычисленные по ограниченной совокупности (по выборке), являются лишь оценками той или иной статистической закономерности, поскольку в любом параметре сохраняется элемент не полностью погасившейся случайности, присущей индивидуальным значениям признаков. Поэтому необходима статистическая оценка степени точности и надежности параметров корреляции. Под надежностью здесь понимается вероятность того, что значение проверяемого параметра не равно нулю, не включает в себя величины противоположных знаков.

Вероятностная оценка параметров корреляции производится по общим правилам проверки статистических гипотез, разработанным математической статистикой, в частности путем сравнения оцениваемой величины со средней случайной ошибкой оценки. Для коэффициента парной регрессии Ъ средняя ошибка оценки вычисляется как:

(23)

Числитель подкоренного выражения есть остаточная дисперсия результативного признака.

В примере по данным таблицы 1 средняя ошибка оценки коэффициента регрессии

Зная среднюю ошибку оценки коэффициента регрессии, можно-вычислить вероятность того, что нулевое значение коэффициента входит в интервал возможных с учетом ошибки значений. С этой целью находится отношение коэффициента к его средней ошибке, т. е. t-критерий Стьюдента:

Табличное значение t-критерия Стьюдента при 16-2 степенях свободы и уровне значимости 0,01 составляет 2,98. Полученное значение критерия много больше, следовательно, вероятность нулевого значения коэффициента регрессии менее 0,01. Гипотезу о несущественности этого коэффициента можно отклонить: данные табл. 1.1 надежно говорят о влиянии вариации затрат на корову на вариацию надоя молока от коров. Расчет критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии входит в программы ЭВМ и ПЭВМ для корреляционного анализа, например «Mikrostat», MAKR-4, «Statgraphics» и др.

Надежность установления связи можно проверить и по средней случайной ошибке коэффициента корреляции, вычисляемой по формуле:

(24)

Проверим значимость заведомо бессодержательного коэффициента корреляции надоя от коров с числом букв в названии сельхозпредприятия:

Полученное значение t намного ниже его критического значения даже для значимости 0,1, составляющего 1,76. Следовательно, вероятность того, что нулевое значение коэффициента входит в возможный интервал его оценок значительно больше 0,1 и нулевая гипотеза не может быть отброшена. Конечно, анекдотический характер фактора «число букв» позволяет сделать решительный вывод об отсутствии связи. Если же проверяемый фактор на самом деле мог влиять на результативный признак, то вывод следует формулировать не в терминах отсутствия связи, а в том, что по изучаемой информации связь надежно не установлена.

Если коэффициент корреляции близок к единице, то распределение его оценок отличается от нормального или распределения Стьюдента, так как он ограничен величиной 1. В таких случаях Р. Фишер предложил для оценки надежности коэффициента преобразовывать его величину в форму, не имеющую такого ограничения:

(25)

Средняя ошибка величины z определяется по формуле

(26)

Проверим этим способом надежность коэффициента корреляции надоя молока с затратами на 1 корову:

Значение критерия Стьюдента намного больше его критического значения для значимости 0,01. Следовательно, коэффициент корреляции с очень большой вероятностью больше нуля; связь установлена надежно. Для оценки надежности коэффициента корреляции можно воспользоваться таблицей критических значений для заданных уровней значимости (0,05 или 0,01) и числа степеней свободы.

Например, по выборке объемом 32 единицы получен парный коэффициент корреляции 0,319. Число степеней свободы для него равно 30, поскольку в расчете г участвуют две величины, значения которых закреплены - х̅ и у̅. За счет этого мы теряем две степени свободы: 32 - 2. Так как критическое значение для 30 степеней свободы равно (при уровне значимости 0,05) 0,3494, то полученное значение ниже критического по модулю. Соответственно, гипотеза о связи признаков надежно не доказана. Неверен вывод и об отсутствии связи, но  также надежно не доказан.

Можно рассчитать доверительный интервал оценки коэффициента корреляции с заданной вероятностью, скажем, 0,95. При этих условиях и 13 степенях свободы вариации значение t-критерия Стьюдента равно 2,16. Тогда доверительный интервал для z составит: 1,564 ± 2,16·0,2774, т. е. от 0,965 до 2,163. Подставив эти граничные значения z в формулу, получаем границы интервала значений коэффициента корреляции: от 0,974 до 0,747. Как видим, с большой вероятностью связь на самом деле является весьма тесной, коэффициент корреляции не ниже 0,7.

1.6 Корреляционно-регрессионный анализ в MS EXCEL

Для построения корреляционного поля в командной строке выбираем меню Вставка/ Диаграмма. В появившемся диалоговом окне выберите тип диаграммы: Точечная; вид: Точечная диаграмма, позволяющая сравнить пары значений (рисунок 2).

Рисунок 2 – Выбор типа диаграммы

Нажимаем кнопку Далее>. В появившемся диалоговом окне (рисунок 3) указываем диапазон значений, в нашем примере = Лист1!A2:B26 и указываем расположение данных: в столбцах.

Рисунок 3– Вид окна при выборе диапазона и рядов

Нажимаем кнопку Далее>. В следующем диалоговом окне (рисунок 4) указываем название диаграммы, наименование осей. Нажимаем кнопку Далее>, и Готово.

Рисунок 4 – Вид окна, шаг 3

Таким образом, получаем корреляционное поле зависимости y от x. Далее добавим на графике линию тренда, для чего выполним следующие действия:

- В области диаграммы щелкнуть левой кнопкой мыши по любой точке графика, затем щелкнуть правой кнопкой мыши по этой же точке. Появляется  контекстное меню (рисунок 5).

Рисунок 5 – Вид окна, шаг 4

- В контекстном меню выбираем команду Добавить линию тренда.

3. В появившемся диалоговом окне выбираем тип графика (в нашем примере линейная) и параметры уравнения, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6 – Установка параметров линии тренда

Нажимаем ОК. Результат представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Корреляционное поле зависимости производительности труда от фондовооруженности

Аналогично строим корреляционное поле зависимости производительности труда от коэффициента сменности оборудования. (рисунок 8).

Рисунок 8 – Корреляционное поле зависимости производительности труда от коэффициента сменности оборудования

Для построения корреляционной матрицы в меню Сервис выбираем  Анализ данных.

С помощью инструмента анализа данных Регрессия, помимо  результатов регрессионной статистики, дисперсионного анализа и доверительных интервалов, можно получить остатки и графики подбора линии регрессии, остатков и нормальной вероятности. Для этого необходимо проверить доступ к пакету анализа. В главном меню последовательно  выберите Сервис/ Надстройки. Установите флажок Пакет анализа (рисунок 9).

Рисунок 9 – Подключение надстройки Пакет анализа

В диалоговом окне Анализ данных выбираем Корреляция  (рисунок 10).

Рисунок 10 – Диалоговое окно Анализ данных

После нажатия ОК в появившемся диалоговом окне указываем входной интервал (в нашем примере А2:D26), группирование (в нашем случае по столбцам) и параметры вывода, как показано на рисунке 11.

Результат расчетов представлен в таблице  4.

Таблица 4 – Корреляционная матрица

|  | Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Столбец 1 | 1 |  |  |
| Столбец 2 | 0,3395753 | 1 |  |
| Столбец 3 | -0,1020202 | -0,161494 | 1 |

Рисунок 11 – Диалоговое окно Корреляция

1.7 Однофакторный регрессионный анализ с применением инструмента регрессии

Для проведения регрессионного анализа зависимости производительности труда от фондовооруженности в меню Сервис выбираем Анализ данных и указываем инструмент анализа Регрессия (рисунок 12).

Рисунок 12 – Диалоговое окно Анализ данных

После нажатия ОК в диалоговом окне Регрессия указываем входной интервал Y (в нашем примере А2: А26)  и  входной интервал X (в нашем примере B2: B26), а также параметры вывода, остатки, нормальную вероятность как указано на рисунке 13.

Рисунок 13 – Диалоговое окно Регрессия

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие два типа связи различают?

2. Когда возможна функциональная связь двух величин?

3. Дайте определение корреляционной связи.

4. Какими путями возникает корреляционная связь?

5. Какие условия проявления корреляционной связи вы знаете?

6. Что учитывает корреляционно-регрессионный анализ?

7. Цели корреляционно-регрессионной связи?

8. Что называется коэффициентом детерминации?

9. Что измеряет зависимость между вариацией результативного признака и вариацией факторного признака?

10. В чем состоит коренное отличие метода корреляционно-регрессионного анализа от аналитической группировки?

11. Назовите задачи в которых применяется корреляционно-регрессионного метод?

12. Что является простейшей системой корреляционной связи?

13. Что называется уравнением парной регрессии?

14. Как можно проверить надежность установления связи?

2 Математические модели термодинамических процессов. Уравнение энергии

Теоретическая термодинамика – это наука о наиболее общих свойствах макроскопических физических систем, находящихся в состоянии термодинамического  равновесия,  и  о  процессах  перехода  между  этими  состояниями.

Теоретическая  термодинамика  строится  на  основе  фундаментальных  принципов (начал), которые являются обобщением многочисленных наблюдений и выполняются независимо от конкретной природы образующих систему тел.

Поэтому закономерности  и  соотношения  между  физическими  величинами, которыми оперирует термодинамика, имеют универсальный характер.

У теоретической термодинамики и теоретической механики есть определенная аналогия. Математическая основа теоретической механики: 3 закона Ньютона. Теоретическая термодинамика также базируется на 3-х законах или началах: первое начало или I–ый закон – закон сохранения и превращения энергии; второе начало или II-ой закон термодинамики – это закон, устанавливающий  переход  теплоты  от  тела  с  более  высокой  температурой  к менее нагретому телу; третье начало или III-ий закон термодинамики – это тепловая теорема Нернста – о невозможности достижения абсолютного нуля.

Теоретическая термодинамика, так же, как и теоретическая механика, не принимает во внимание поведение и свойства отдельных молекул, т.е. молекулярное  строение  вещества.  Поэтому  общие  термодинамические уравнения  можно  применять  для  описания  поведения  любых  веществ – твердых тел, жидкостей, газов, паров и т.д. Термодинамическими величинами могут служить такие параметры состояния, как температура, давление, плотность, которые характеризуют свойства макроскопических тел.

Введем понятие термодинамической системы и термодинамического процесса. Под термодинамической системой понимают выделенное тело или совокупность тел, являющихся объектом термодинамического исследования. Изменение состояния  термодинамической системы в результате влияния внешних воздействий (например, обмена энергией с окружающей средой) называют термодинамическим процессом.

Одной из основных  физических величин, играющих важную роль не только в термодинамике, но и в механике в целом, является температура.

Температура – это термодинамический  параметр (параметр  состояния), характеризующий состояние термодинамического равновесия макроскопической системы. При этом важно отметить, что температура как мера нагретости термодинамически равновесной системы определяет не только тепловое равновесие между телами, находящимся в тепловом контакте, что соответствует равенству температур этих тел, но и направление перехода теплоты от одного тела к другому.

Температуру  нельзя  измерить  непосредственно,  ее  значение  находят по изменению какого-либо свойства вещества, например, по увеличению объема тела с ростом его температуры. На этом свойстве теплового расширения  жидкостей и газов основано действие  ртутных,  спиртовых и иных подобных термометров. Можно измерять температуру по изменению электрического  сопротивления,  давления,  излучения  и  т.п.  Так,  например,  в технике наиболее часто применяются термометры сопротивления, в которых при нагревании увеличивается электрическое сопротивление металлической нити, а также термопары, в которых измеряется напряжение термотока, развивающегося при нагревании спая двух разнородных металлов.

Английский  ученый  Р. Гук  и  нидерландский  естествоиспытатель Х. Гюйгенс  установили  две  постоянные  точки  термометра:  точку  таяния льда и точку кипения воды. В 1742 году А. Цельсий предложил стоградусную шкалу термометра, на которой точка кипения воды отмечалась нулем, а точка таяния льда – число 100. Сейчас мы часто пользуемся этой, но как бы перевернутой шкалой, которая по-прежнему носит имя шведского ученого.

Помимо шкалы Цельсия существует еще шкала Кельвина, где в качестве низшей постоянной точки термометра принят абсолютный нуль (0 К).

Понятие абсолютного нуля было введено в 1848 году английским ученым У. Томсоном (Кельвином). Оно вытекает из второго начала термодинамики, а из третьего начала  следует, что абсолютный нуль недостижим. Его значение – минус 273,150С. С приближением температуры к абсолютному нулю стремятся к нулю все тепловые характеристики вещества: энтропия, теплоемкость и т.д.

Наш  соотечественник  М.В. Ломоносов также вплотную подошел  к понятию абсолютного нуля. Он утверждал: «…невозможна высшая и последняя степень теплоты как движения. Наоборот, то же самое движение может настолько уменьшиться, что тело достигает, наконец, состояния совершенного  покоя  и  никакое  дальнейшее  уменьшение  движения  невозможно. Следовательно, по необходимости должна существовать наибольшая и последняя ступень холода, которая должна состоять в полном прекращении… движения частиц».

Термодинамическая шкала определяется по одной реперной точке, в качестве  которой  взята  тройная  точка  воды (температура,  при  которой лед, вода и насыщенный пар при давлении 609 Па находятся в термодинамическом  равновесии).  Температура  этой  точки  по  термодинамической шкале равна 273,16 К. Градус Цельсия равен Кельвину.

В  термодинамической  шкале  температура  замерзания воды равна 273,15 К.

Таким образом, по определению, температуры по термодинамической шкале (0С) и по Международной практической шкале (К) связаны между собой следующим соотношением:

В Англии, США и некоторых других странах для измерения температуры принята шкала Фаренгейта (0F ) , в которой за 00 принята температура  таяния  смеси  льда  с  поваренной  солью,  а  температура  кипения  воды равна 2120F ; при этом температура таяния льда по этой шкале получается равной 320F  и, следовательно, разность температур кипения воды и таяния льда  по шкале Фаренгейта равна  2120−320=1800F. Таким  образом, 10F  равен 100/180 = 5/90C .

Соотношение между шкалами Фаренгейта, Цельсия и Кельвина представлено на диаграмме 1 (рисунок 14).

Рисунок 14 - Диаграмма № 1

На диаграмме № 2 представлены температуры, встречающиеся в природе и технике. Левая шкала диаграммы логарифмическая. Это означает, что два соседних деления отличаются друг от друга по величине на порядок (т.е. в 10 раз). Права шкала – линейная, охватывает лишь небольшую, но наиболее интересную в практическом отношении часть верхней шкалы.

Рисунок 15 - Диаграмма № 2

Другим важным параметром состояния является давление. Давлением  называется величина, численно равная силе, действующей по нормали к поверхности тела, отнесенной к единице площади этой поверхности. Согласно молекулярно-кинетической теории идеальных газов давление является результатом упругих ударов о стенки сосуда хаотически и непрерывно движущихся молекул, число взаимных столкновений между которыми пренебрежимо мало по сравнению с числом соударений о стенки сосуда.

В соответствии с этой теорией давление определяется по формуле:

(27)

Это уравнение называется основным уравнением  молекулярно-кинетической теории газов.

Здесь - количество молекул в единице объема газа, 1м3 ; NА–  количество молекул в одном киломоле  газа, 1/кмоль (число  Авогадро),  ,  – объем одного киломоля газа, м3/кмоль;   – масса одной молекулы, кг;   – средняя квадратичная скорость молекул, м/с ;  Е0  – средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы газа; Еk=nE0  – суммарная  кинетическая  энергия  поступательного движения всех молекул.

Киломоль (кмоль) определяется как количество вещества, в котором содержится столько молекул, сколько содержится атомов в 12 кг изотопа углерода 12С.

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов  устанавливает связь между молекулярными величинами, такими, как масса и скорость  молекул,  и  давлением,  характеризующим газ как  целое  и  непосредственно  измеряемое  в  опыте.  Так  как  давление  газа  определяется средней кинетической энергией его молекул в поступательном движении и их числом в единице объема, то давление можно рассматривать как статистическую величину.

Это уравнение получено для простой модели, где молекулы газа можно рассматривать как твердые упругие шарики  незначительного размера, силы притяжения между которыми отсутствуют, а силы отталкивания появляются только при непосредственном столкновении молекул друг с другом или молекулами стенок сосуда. Движение молекул подчиняется законам классической механики Ньютона. Значительно разреженный газ, молекулы которого обладают перечисленными свойствами модели, называют в молекулярно-кинетической теории идеальным газом. Единица давления в системе СИ – Паскаль. Паскаль равен давлению, вызываемому силой 1 Н, равномерно распределенной по поверхности площадью 1 м2, перпендикулярной направлению силы: 1 Па= 1 Н/м2.

Вследствие большого диапазона давлений, применяемых в технике, от самых  малых (давление  в  конденсаторах  паровых  турбин,  в  вакуумной технике и т.п.) до весьма больших (давление в прессах и т.п.), необходимо использовать десятичные кратные и дольные единицы СИ: 1 МПа=106 Па; 1 кПа=103 Па; 1 мПа=10-3 Па и т.д.

Третьим параметром состояния является плотность. Плотностью ρ (кг / м3) называется количество вещества, заключенное в единице объема. Следовательно, если m кг  вещества занимают объем V м3. Величина,  обратная  плотность,  называется  удельным  объемом  V (м3/кг):

Как удельный объем, так и плотность широко используются в теплотехнических расчетах; их значения, характеризующие  теплофизические свойства веществ, приводятся в справочниках.

2.1 Первый закон термодинамики

Это закон сохранения и превращения энергии для произвольной массы газа, записываемый в виде:  dQ = dU + dL , где   – теплота,   – внутренняя энергия,   – механическая работа.

Для единицы массы (1 кг) газа закон сохранения энергии записывается так:

(28)

Это уравнение называют также уравнением притока тепла. Первый закон термодинамики формулируется следующим образом: Подведенное  тепло идет на изменение внутренней энергии и производство механической работы.

Внутренняя энергия – это энергия физической системы, зависящая от ее внутреннего состояния. Внутренняя энергия включает энергию хаотического (теплового) движения всех микрочастиц (молекул, атомов, ионов и т.д.) и энергию взаимодействия этих частиц. В термодинамике и ее приложениях представляет практический интерес не само значение внутренней энергии, а ее приращение при изменении состояния системы, т.к. оно не зависит от характера процесса, а определяется только начальным и конечным состояниями системы.

Если в процессе происходит  химическое превращение, то добавляется еще энергия химических превращений.

Механическую  работу  в термодинамическом  процессе  можно  представить как работу расширения газа:

(29)

где р – давление, v  – здесь и далее удельный объем (объем единицы массы

газа).

В силу того, что в теории машин главная роль отводится работе, то  термодинамические процессы удобно рассматривать в системе  координат  p"−v , "называемой p −v -диаграммой, где заштрихованная площадка   на диаграмме под кривой процесса  означает  величину  производимой  работы.

Рисунок 16 - Диаграмма термодинамических процессов

Введем понятие термодинамических потенциалов. Термодинамические потенциалы – это определенные функции объема,  давления, температуры и других макроскопических параметров,  характеризующих состояние термодинамической системы. К ним относятся внутренняя энергия U, энтальпия H, свободная энергия F и т.д. Термодинамические потенциалы широко применяются для получения общих соотношений между физическими свойствами макроскопических тел и анализа термодинамических процессов.

Уравнение  первого  закона  теоретической  термодинамики  в  первой форме можно записать в виде:

(30)

где количество тепла  , участвующее в физическом процессе расширения или сжатия, идет на изменение внутренней энергии и производство работы pdv.

Для записи первого закона термодинамики во второй форме рассмотрим энтальпию единицы массы газа (от греческого – нагреваю) или теплосодержание системы. Это термодинамический потенциал,  характеризующий состояние макроскопической системы в термодинамическом равновесии.  Внутренняя энергия и энтальпия являются  функциями состояния термодинамической системы, а  изменения внутренней энергии и энтальпии являются полными дифференциалами.

Энтальпия (тепловая функция Гиббса) равна сумме внутренней энергии u и потенциальной энергии положения тела  pv , т.е.

(31)

Так как и тогда, обращаясь к первой форме записи первого закона термодинамики, получим:

(32)

Окончательно:

(33)

Это вторая форма записи первого закона теоретической термодинамики.

Рассмотрим конкретные термодинамические процессы, совершаемые с единицей массы рабочего тела.

1) Пусть  dq ≠ 0 ,  du ≠ 0,  dl = 0 – внешняя работа не совершается, тогда dlp=dv=0= или dv = 0, следовательно v = const .

Такой процесс, протекающий при постоянном удельном объеме, называется изохорным, для него  dq = du , т.е. вся теплота идет на увеличение внутренней энергии тела.

2) Пусть  dq ≠ 0 , du ≠ 0,  dl ≠ 0, давление в процессе постоянно p = const , тогда vdp = 0  (т.к. dp = 0). Такой  процесс, протекающий при постоянном давлении, называется изобарным, для него, т.е. вся теплота идет на увеличение энтальпии рабочего тела. dq = dh.

Для рассмотрения следующего процесса введем понятие теплоемкости.

Теплоемкость – это количество теплоты, поглощаемой телом при нагревании на один градус, а точнее – это отношение количества теплоты, поглощаемой телом при бесконечно малом изменении его температуры, к этому изменению, т.е. . Теплоемкость единицы массы вещества (кг) называют удельной теплоемкостью, 1 моля вещества  – молярной теплоемкостью.

Размерность C

Количество теплоты, поглощенной телом при изменении его состояния, зависит не только от начального и конечного состояний (например, от их температуры), но и от способа, которым был осуществлен процесс перехода между ними. Соответственно от способа нагревания тела зависит и его теплоемкость. Обычно  различают удельную теплоемкость при постоянном  объеме   и  удельную  теплоемкость  при  постоянном  давлении  , если в процессе нагревания 1 кг газа поддерживаются постоянными соответственно его объем или давление.

(34)

Следовательно: dh=du+pdv при p=const.

Отсюда  видно,  что  при  нагревании  при  постоянном  давлении  часть теплоты идет на производство работы расширения тела, а часть – на увеличение его внутренней энергии, тогда как при нагревании при постоянном  объеме  вся  теплота  расходуется  на  увеличение  внутренней  энергии, поэтому  . В связи с этим Cp всегда больше, чем  CV. Отношение  (для воздуха k =1, 4 , для нагретых газов k =1, 33 ).

1) Пусть dq ≠ 0 ,dl ≠ 0, du = 0 , т.е. процесс происходит без изменения внутренней энергии тела.

Так как , что следует из определения теплоемкости при

Это изотермический процесс, протекающий при постоянной температуре, для которого  ,т.е. вся  теплота превращается в работу расширения газа. dq=dl

2) Пусть  du ≠ 0,  dl ≠ 0,  dq = 0 – процесс без теплообмена с окружающей средой. Это адиабатный процесс. Для него  du = −pdv, т.е. работа газа адиабатного расширения (сжатия) идет за счет уменьшения (расходуется  на увеличение) внутренней энергии газа.

Введем понятие равновесных обратимых процессов.

Если состояние термодинамической системы не меняется с течением времени, т.е. если свойства системы, а следовательно, и  термодинамические параметры ее, сравниваемые в два различных момента времени, одинаковы, значит система находится в равновесном состоянии.

Состояние равновесия отличается от стационарного состояния системы (когда значения термодинамических параметров поддерживаются неизменными во времени за счет внешнего воздействия) тем, что при прекращении внешнего воздействия в системе, находящейся до этого в стационарном состоянии, некоторые из термодинамических процессов будут изменяться, тогда как в системе, находящейся в равновесии, все без исключения термодинамические параметры сохраняют постоянное значение. Обратимым называют процесс, который может происходить в прямом и противоположном направлениях и притом так, что при обратном процессе (т.е. при возращении к исходному состоянию) система проходит через те же равновесные состояния, что и в случае прямого процесса, но только в обратном порядке, без появления в системе остаточных конечных изменений.

Процессы, не удовлетворяющие этому условию, называются необратимыми.

Рассмотрим теперь математические модели всех вышеназванных тепловых равновесных обратимых процессов.

Изохорный процесс (при v = const )

Рисунок 17 - p−v диаграммы

На  p −v -диаграмме изохорный процесс изображается прямой, параллельной оси р. Если к рабочему телу подводится тепловая энергия, то происходит процесс изохорного сжатия и вся теплота расходуется на увеличение внутренней энергии u. Если же изохорный процесс сопровождается отводом тепла, которое связано с уменьшением давления, то такой процесс называется процессом изохорного расширения.

Уравнение энергии в первой форме для изохорного процесса имеет вид:

(35)

где теплоемкость при постоянном объеме  является в общем случае функцией температуры.

Интегрируя это уравнение, будем иметь следующее количество тепла, участвующее в процессе:

(36)

В теоретической термодинамике в первую очередь рассматриваются процессы, когда теплоемкость при постоянном объеме является постоянной величиной СV = const , не зависящей от температуры.

Тогда количество тепла q= CV(T−2T).

Если же , то вычисление этого интеграла связано с табличными  значениями  теплоемкости СV, имеющей разные значения для различных газов при различной температуре.

Изобарный процесс (при  р = const )

Рисунок 18 - р−v –диаграмма

На р−v - диаграмме – это прямая, параллельная оси v  в системе координат  p −v. Если процесс идет с подводом тепла, то имеем случай изобарного расширения. Если же процесс протекает с отводом тепла от рабочего тела, то происходит процесс изобарного сжатия.

На основании условий существования изобарного процесса имеем:

(37)

Это следует из второй формы записи первого закона термодинамики: . Но так как в процессе p = const , следовательно: и тогда .

Поскольку  теплоемкость  при  постоянном  давлении , то

С другой стороны, из первой формы записи первого закона термодинамики: . Дифференцируя уравнение Клапейрона при p = const  и R = const , получим: , Тогда

При изобарном процессе изменение удельных объемов

газа пропорционально изменению температур (закон Ж. Гей-Люссака)

. 					(38)

Изобарный процесс в чистом виде в технических задачах получить нельзя, так как все реальные процессы происходят с падением давления.

Но если представить себе тепловой двигатель, в камере сгорания которого скорость течения мала, т.е. объем велик и потерями давления можно пренебречь, тогда изобарный процесс возможен. При больших же скоростях движения реального газа процесс происходит с падением давления и  изобарного процесса в технических системах быть не может.

Изотермический процесс (T=const)

Рисунок 19 - р−v –диаграмма

(39)

При изотермическом процессе произведение объема газа на давление есть величина постоянная (закон Р.Бойля-Мариотта). Или: Изменение давлений при постоянной температуре обратно пропорционально изменению объемов.

Таким образом, изотермический процесс представляет на диаграмме р −v равнобочную гиперболу.  Если изотермический процесс протекает с подводом тепла, то имеет место изотермическое расширение, если процесс протекает с отводом тепла, то имеет место изотермическое сжатие. 
Следовательно, для получения экономичной тепловой машины надо в ней осуществить рабочий процесс как изотермический. В теории тепловых машин известно, что расход тепловой энергии при изотермическом  рабочем  процессе будет минимальным, т.е. будет экономичный процесс. На  практике  любой  реальный  неизотермический процесс  всегда  стремятся  заменить  на  совокупность  изотермических  процессов  как наиболее экономичных.

Таким  образом  находится  работа (или  подведенное  или  отведенное тепло) в изотермическом процессе. Необходимо отметить, что широко известный в теоретической термодинамике цикл Карно включает в себя процессы подвода и отвода тепла в виде изотермических процессов как наиболее экономичных. 
Адиабатный процесс. В каждой точке адиабатного процесса dq = 0, следовательно,  этот процесс происходит без передачи тепла от окружающей среды телу и обратно, т.е. без теплообмена с окружающей средой.

Из первого закона термодинамики:  dq = du + dl , но так как при адиабатном процессе dq = 0, то du + dl = 0  и, следовательно,

dl=−du. 					(40)

Таким образом, при адиабатном процессе работа совершается за счет изменения внутренней энергии тела. Отсюда следует характерная особенность адиабатного процесса расширения или сжатия: накопление внутренней энергии и превращение ее затем в работу.

Политропный процесс. Политропным процессом называют процесс, при котором сохраняется постоянной его теплоемкость. Уравнение политропного  процесса идеального газа включает в себя, как частные случаи, уравнения всех типовых термодинамических процессов. Поэтому можно записать обобщенное уравнение политропного процесса, аналогичное адиабатному:

(41)

где n – показатель политропы (в частном случае адиабатного процесса).

Изменение внутренней энергии при политропном процессе: . Покажем, что все известные типовые термодинамические процессы являются частными случаями политропного процесса, при этом теплоемкость политропного процесса С и показатель политропы n изменяются от нуля до бесконечности.

Действительно:

1) Если рассмотреть изохорный процесс, то его можно воспроизвести, если в уравнении политропного процесса вида   показатель политропы будет n = ∞ . Тогда получим v = const .

Следовательно, для изохорного процесса: n = ∞ , C= СV.

2) В случае изобарного процесса (p = const) показатель политропы n = 0 в уравнении вида: , а C= CP .

3) При изотермическом процессе (T= cons)t показатель  политропы n=1 в уравнении вида:  а C = ∞ .

4) В случае адиабатного процесса показатель политропы в уравнении вида: .

Рисунок 20 - Различные политропные процессы изменения

состояния идеального газа.

На p−v - диаграмме совмещены все рассмотренные  термодинамические процессы.

2.2 Уравнение энергии

В общем виде скалярное уравнение сохранения энергии для конечных масс сплошной вязкой среды можно записать так:

(42)

Это уравнение баланса энергии,  вытекаемое из общего термодинамического закона сохранения энергии (первого закона термодинамики), которое применительно к сплошной среде формулируется так: Индивидуальная производная по времени от полной энергии данного движущегося объема среды равна сумме мощностей приложенных к выделенному объему и его поверхности внешних массовых и поверхностных сил и отнесенного к единице времени количества тепловой энергии, подведенной извне к объему.

2.3 Второй закон термодинамики. Цикл Карно

Поскольку уравнение энергии является скалярным, то одного его, чтобы изучить процесс передачи тепла, недостаточно.

Поэтому в середине XIX века ученые интенсивно искали условия, позволяющие определять направление теплового процесса. Появились работы Больцмана, Томсона, Клаузиуса и др., что позволило прояснить вопросы теплопередачи от одних тел к другим. Эти поиски и привели к открытию второго закона термодинамики.

В результате исследований к уравнению энергии было добавлено 2-ое фундаментальное  начало  термодинамики,  утверждающее,  что  теплота  не может самопроизвольно переходить от менее нагретых тел к более нагретым (формулировка Клаузиуса).

Второе начало термодинамики имеет в науке о закономерностях теплового движения такое же основополагающее значение, какое в механике имеет  закон  сохранения  и  превращения  энергии.  Именно  благодаря  ему была твердо доказана невозможность создания вечного двигателя второго рода.  Ведь,  согласно  этому  закону,  нельзя  бесконечно  черпать  тепловую энергию от какого-либо  тела: охладившись до температуры окружающей среды, оно перестанет отдавать свое тепло. А чтобы понизить температуру этого  тела  еще  больше,  придется  затратить  некоторое  количество  какойлибо  энергии (механической,  электрической,  химической  и  т.д.).  Именно поэтому в холодильнике может поддерживаться температура ниже, чем у окружающей среды (за  счет  использования  и  преобразования  электрической энергии). Второй закон термодинамики, говоря о том, что тепловые процессы  могут  идти  не  в  любом  направлении,  по  существу  дополняет фундаментальный закон сохранения и превращения энергии.

Французский  ученый и инженер  Сади  Карно  впервые  ввел  понятие термодинамического коэффициента полезного действия (КПД), которое и позволило сформулировать математически 2-ой закон термодинамики. Начнем рассмотрение второго закона термодинамики с изучения цикла Карно.

Цикл  Карно состоит из последовательно чередующихся двух изотермических и двух адиабатных процессов. Круговой цикл Карно является  обратимым,  а  рабочим  телом  идеальной  тепловой  машины  является  идеального газа. В цикле Карно совершается превращение теплоты в работу (или наоборот). Этот цикл впервые был рассмотрен Карно в 1824 году как идеальный рабочий цикл теплового двигателя, совершающего работу за счет теплоты, подводимой к рабочему телу в изотермическом процессе. Отсюда следует важный вывод: Если  не  будет  второго источника тепла  с  более  низкой температурой,  то никакой работы производиться не будет. Следовательно, если  ставится  задача о преобразовании тепловой энергии в механическую,  то  нужно непременно иметь два  источника  тепла (с более высокой и более низкой температурами). Это явление носит название исключенного перпетуум-мобиле (вечного двигателя).

Таким образом, в цикле Карно рабочее тепло последовательно находится в тепловом контакте с двумя тепловыми резервуарами (имеющими постоянные температуры) – нагревателем (с температурой) и холодильником (с температурой). Превращение теплоты в работу сопровождается переносом рабочим телом определенного количества теплоты от нагревателя к холодильнику.

Чтобы  отразить  это  условие  появления  работы,  Карно  ввел  понятие термодинамического коэффициента полезного действия (КПД) в виде:

(43)

где Δl  – заштрихованная площадка на  р −v  диаграмме.

Рассмотрим процессы, происходящие в цикле Карно:

изотерма 1-2 (при Т1 = const) – процесс изотермического расширения при постоянной температуре, который можно получить только в том случае, если к газу подвести тепло, при этом совершается работа;

адиабата 2-3 – процесс адиабатного расширения, при этом газ охлаждается до температуры Т2;

Рисунок 21 - р−v  диаграмма

изотерма  3-4 (при Т2 = const) – процесс изотермического сжатия, при этом тепло отдается газом холодильнику;

адиабата  4-1 – процесс адиабатного сжатия, при этом рабочее тело возвращается в исходное термодинамическое состояние.

Запишем термодинамический КПД в виде:

(44)

Исследования современных энергетиков направлены на повышение ηt – это проблема современной экономики. Сейчас на пароводяных электростанциях используют сверхвысокие давления и максимальные перегревы, но все равно КПД таких станций малы. Следовательно, неизбежен переход к атомной энергетике. Один атомный котел может дать до 1 млн. кВт электроэнергии, один блок – 3 млн. кВт.

Можно добиваться повышения ηt за счет понижения температуры холодильника. К сожалению, нельзя достигнуть абсолютного нуля, так как при приближении к абсолютному нулю адиабатный процесс приближается к  изотермическому  при T=const  и  дальнейшее  понижение температуры   становится невозможным. Поэтому увлечение достижением абсолютного нуля прошло, но формула для термодинамического КПД цикла Карно помогает наметить пути повышения КПД различных энергетических установок.

2.4 Основные соотношения, связывающие первый и второй законы термодинамики

Рассмотрим основные термодинамические функции. 
а) Первая функция состояния – внутренняя энергия u, которая входит в уравнение первого закона термодинамики в первой форме для единицы массы газа (1 кг): Здесь соотношение является  выражением  второго  начала термодинамики.

Так  как , то du как полный дифференциал равен .

Тогда,  сравнивая  полученные  выражения,  имеем: . Продифференцируем первое уравнение по v:  продифференцируем второе уравнение по s:

Так как левые части обоих выражений одинаковы, то

Это первое соотношение, связывающее первый и второй законы термодинамики.

б) Вторая функция состояния – энтальпия, которая входит в уравнение первого закона термодинамики во второй форме для единицы массы газа:

Так как h= h(s,p), то dh как полный дифференциал равен

Сравнивая полученные выражения, получим:  Если продифференцировать первое уравнение по р , а второе по s, то получим:  и, следовательно: . Это второе соотношение, связывающее первый и второй законы термодинамики.

в) Третьей функцией состояния является свободная энергия, которая для единицы массы газа записывается так:  f = u−Ts. Эта функция состояния впервые введена немецким физиком Г.Гельмгольцем, поэтому свободную энергию называют еще Гельмгольца энергией. Она положена в основу доказательства тепловой теоремы Нернста, из которой вытекает третье начало  термодинамики:  При  температуре  абсолютного  нуля  энтропия  вещества в состоянии равновесия равна нулю. В дифференциальной форме это выражение имеет вид: .

Так  как . Следовательно

Сравнивая полученные выражения, получим:   Отсюда:

Это третье соотношение, связывающее первый и второй законы термодинамики.

Если процесс изотермический, то T= const и dT = 0. Следовательно, свободная энергия для изотермического процесса будет равна:

Отсюда следует, что свободная энергия является частью общей энергии, которая при изотермическом процессе переходит во внешнюю работу.

Но  изотермический  процесс  в  чистом  виде  получить  нельзя (за  исключением процесса конденсации пара в конденсированных системах), в

реальности к нему можно только приблизиться. Следовательно, вышеприведенное заключение – из категории философских.

Теоретически  обратимый  процесс  можно  себе  представить  как  процесс, протекающий бесконечно долго. Все реальные, конечные во времени процессы – необратимые, они сопровождаются определенными потерями энергии, следовательно, все тепло не может превратиться в механическую работу.

2.5 Третий закон термодинамики

Содержанием  этого закона является тепловая  теорема  Нернста.  Эта теорема также близка к философским категориям. В основу тепловой теоремы  положено  дифференциальное  уравнение  Гиббса-Гельмгольца.  Оно связывает изменение свободной энергии с изменением температуры.

Тепловая теорема Нернста формулируется следующим образом: Нельзя получить температуру, равную абсолютному нулю, у системы путем адиабатного расширения, так как около абсолютного нуля адиабатный и изотермический процессы близки друг к другу, и температура вблизи абсолютного нуля далее снижаться не будет.

Или тепловую теорему Нернста можно сформулировать по-другому: В окрестности  абсолютного  нуля  нельзя  добиться  процесса  адиабатного расширения 2-2/, процесс пойдет по изотерме 2-2//.

Рисунок 22 - Адиабатный процесс расширения

2.6 Циклы двигателей внутреннего сгорания

Рассмотрим реальные основные циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок, применяемые в настоящее время в технике 
а) Цикл Отто

В конце девятнадцатого века на Парижской выставке немецкий ученый Отто предложил проект двигателя внутреннего сгорания при постоянном объеме горения. Цикл этого двигателя включает в себя (рисунок 23): -2 – процесс адиабатного сжатия; 3-4 – процесс адиабатного расширения.

Рисунок 23 - р−v  диаграмма

Подвод тепла осуществляется по изохорному процессу  2-3,  отвод  тепла – по  изохорному  процессу 4-1.

Смесь топлива и воздуха сжимается в двигателе  по  адиабате  1-2.  В  точке  2  осуществляется искрообразование,  смесь  загорается (т.т.2-3).  Затем следуют адиабатное расширение 3-4 и изохорный отвод тепла 4-1 (в атмосферу).

Особенность цикла Отто – сжатие смеси топлива и воздуха (используется высококачественное топливо). Применение – в автомобильном транспорте, в легких спортивных самолетах и т.д. 
Термодинамический  КПД  цикла  Отто:

(45)

Из этой формулы видно, что КПД ηt при постоянном объеме горения будет тем больше, чем больше степень сжатия ε. Однако ε в двигателях произвольно назначать нельзя: при очень больших  ε температура станет очень большой и смесь воспламенится преждевременно (до  искры).

Поэтому степень сжатия ε не превышает 6 для легких топлив. Следовательно, данная степень сжатия определяет максимальную величину термодинамического КПД и это является существенным недостатком для двигателей, работающих по циклу Отто.

Дальнейшие поиски велись другим немецким ученым Дизелем, который предложил цикл при постоянном давлении горения со степенью сжатия ε до 25 и достаточно большим ηt .

б) Цикл Дизеля

Этот цикл включает в себя (рисунок 24): 1-2 – процесс адиабатного сжатия;

3-4 – процесс адиабатного расширения.

Рисунок 24 - р −v  диаграмма

Воздух засасывается и сжимается по адиабате 1-2.  Происходит процесс воспламенения и затем  процесс  изобарного  горения  2-3,  после  чего идет расширение газа по адиабате 3-4 и наконец изохорный отвод тепла 4-1 в окружающую среду. В  цикле  Дизеля  используется  дешевое  топливо (солярка, мазут). Для этих машин не нужно высокоэффективное  топливо.  Поэтому  степень сжатия ε  может быть до 25 (давление до 90 атм), но получается громоздкая  конструкция,  нужны  компрессоры  на  высокое  давление,  передача  на коленвал осуществляется с малым КПД (не превышающим 0,7).

Использование циклов Отто или Дизеля в авиации не дают возможность  развития  скорости  самолета  более  600  км/ч.,  поэтому  перешли  в дальнейшем к газотурбинным двигателям, а поршневая техника используется только в легкомоторной авиации. 
Термодинамический КПД цикла Дизеля:

(46)

Проведем сравнение термодинамических КПД ηt циклов с постоянным объемом горения и постоянным давлением горения.

Имеют место два случая:

При  максимально возможных степенях сжатия ε:  ηt дизеля >ηt отто, так как цикл  Дизеля  реализует большие ε. На рисунке 25 а: 1-2-3-4 – цикл Дизеля; 1-2/-3-4 – цикл Отто.

| Рисунок 25 - р−v диаграмма |  |
| --- | --- |

При одинаковых степенях сжатия ε  (малых), цикл Отто имеет больший ηt , чем цикл Дизеля, так как использует более качественные топлива. На рисунке 25 б: 1-2-3-4 – цикл Отто; 1-2-3/-4 – цикл Дизеля.

Выбор цикла для двигателя внутреннего сгорания  сопряжен  со  всесторонним  анализом.  Малые  ε  требуют более легкого (дорогого) топлива (для цикла Отто). Для цикла Дизеля не требуется легких  топлив, следовательно, с этой точки зрения цикл Дизеля выгоднее (как использующий недорогие  топлива). Но для получения высоких значений ε для цикла Дизеля нужны как минимум двухступенчатые  компрессоры для  сжатия рабочего тела и его распыла – это недостаток с точки зрения сложности конструкции.

Есть еще один  цикл (двигатель немецкого инженера Сабате)  – средний между циклами Отто и Дизеля. Сабате исключил компрессор, заменив его насосом, сжимающим воздух до 250 атм, и распыл происходил за счет энергии сжатой смеси. Двигатели Сабате применяют в морском транспорте, в тепловозах.

Этот  цикл (рисунке 26)  осуществляется  следующим образом: сначала по адиабате 1-2 сжимается воздух;  при  достижении  точки  2  по  изохоре  2-3 производится распыл смеси и горение при постоянном объеме. В точках 3 и 4 продолжается процесс горения, но при постоянном давлении, затем по  адиабате  4-5  происходит  расширение  и  потом по изохоре 5-1 – выброс отработанных газов в окружающую среду.

Итак, в цикле Сабате процесс горения разбит на две самостоятельные части 2-3 и 3-4.  Если процесс сжатия идет по 1-2/ – то смешанный цикл (1-2-3-4-5-1) по сравнению с циклом Дизеля (1-2/-4-5-1) имеет меньший КПД; если процесс сжатия идет по 1-2// – то смешанный цикл (1-2-3-4-5-1) по сравнению с циклом Отто (1-2//-4-5-1) имеет больший КПД.

Рисунке 26 - р−v  диаграмма

Термодинамический КПД цикла Сабате:

(47)

г) Газотурбинные установки (ГТУ)

Газотурбинные  установки  позволяют  при высоких  тепловых  нагрузках  использовать  так называемое  промежуточное  охлаждение,  что  позволяет  приблизить  политропные  процессы сжатия  и  расширения  к адиабатным.

Газотурбинная  установка (рисунке 27) состоит из камеры сгорания (К.С.), газовой турбины (Г.Т.), которая приводит в действие  компрессор (К)  и  электрогенератор  переменного  тока (или  насос для перекачки газа). Компрессор служит для сжатия воздуха, камера сгорания  – для сжигания топлива и подогрева газов, поступающих на газовую турбину.

Рисунок 27 - Газотурбинная установка

На рисунке 28 приведен цикл ГТУ. В  компрессоре  происходит  процесс  адиабатного сжатия 1-2; в камере сгорания: процесс изобарного  горения  2-3  при  подаче  топлива  к сжатому воздуху; в газовой турбине осуществляется  процесс  адиабатного  расширения  3-4  и, наконец,  выхлоп  отработанных  газов  в  атмосферу по изобаре 4-1.

Рисунок 28 - р−v  диаграмма

Термодинамический  коэффициент  полезного  действия  ГТУ:

(48)

Из этой формулы можно сделать следующий важный для практики вывод: Машины, работающие с высоким значением  степени повышения давления π, имеют более высокий КПД газотурбинной установки.

2.7 Различные формы тепломассопереноса

При сверхзвуковых скоростях движения, а также при тепломассообмене большое значение имеют теплофизические процессы. Во всех современных энергетических машинах в той или иной степени присутствует теплообмен. Понятие «теплообмен» заключается в переносе некоторого количестве теплоты из одной области пространства в другую.

Существует  три  способа  передачи  тепла:  путем  теплопроводности, конвекции и излучения.

Теплопроводность – это передача тепла от одних частиц среды к другим под влиянием перепада температур без заметного перемещения частиц.

В твердых непрозрачных телах теплопроводность представляет собой передачу кинетической энергии от одних молекул к другим соседним молекулам. В таких телах, как стекло и кварц, часть энергии наряду с теплопроводностью передается путем излучения. В газах и жидкостях передача тепла теплопроводностью может дополняться передачей конвекцией и излучением. В ламинарно текущей жидкости тепло передается теплопроводностью в направлении, перпендикулярном направлению движения жидкости.

Второй  формой  теплообмена  является  перенос  тепла  посредством конвекции. Этот перенос осуществляется в тех случаях, когда частицы тела  меняют  свое  местоположение  в  пространстве  и  при  этом  выполняют роль носителей тепла. Такой процесс происходит в движущихся жидкостях и газах и всегда сопровождается передачей тепла от частицы к частице при условии, что вся масса текущей жидкости не обладает одинаковой температурой.

Если не рассматривать процессы, происходящие на твердых поверхностях,  ограничивающих  поток,  можно  обе  формы  переноса  объединить одним  понятием – теплопроводностью  в  движущихся  средах.  Если  же рассматриваются и твердые стенки, то в общем случае между стенками и движущейся  средой  наблюдается  теплообмен,  который  обусловлен  тем, что  частицы  среды,  соприкасающейся  со  стенкой,  воспринимают  от  нее тепло и уносят его с собой. Теплообмен между средой и стенкой называют теплоотдачей.

Конвекция представляет собой передачу тепла путем перемешивания одних  порций  жидкости (или  газа)  с  другими.  Движение  жидкости  при этом  может  быть  либо  результатом  разности  плотностей,  возникающей при разности температур (случай естественной или свободной конвекции), либо результатом механического воздействия (вынужденная конвекция). Третья форма теплообмена – перенос тепла посредством излучения. Эта форма характеризуется  тем, что некоторая часть внутренней энергии тел преобразуется в энергию излучения (энергию электромагнитных колебаний) и уже в такой форме передается через пространство. Встречая на своем пути другое тело, лучистая энергия полностью или частично вновь превращается в теплоту.

Различные  формы  переноса  тепла  редко  встречаются  в  отдельности.

Наоборот, в большинстве случаев они как-то сопутствуют друг другу. При этом в соответствующих случаях даже целесообразно при количественном исследовании рассматривать всю совокупность явлений как одно целое. Аналитическая теория теплопроводности полностью отвлекается от молекулярного строения вещества. Отсюда следует, что при всех выводах считают рассматриваемые области пространства большими по сравнению с размерами молекул или расстояниями между двумя молекулами. Если не делается специальной оговорки, то тела рассматриваются как гомогенные и изотропные.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение теоретической термодинамики.

2. Перечислите три начала теоретической термодинамики.

3. Что понимают под термодинамической системой?

4. Какая основная физическая величина играет важную роль в термодинамике?

5. Что такое температура и дайте ей характеристику?

6. Дайте понятие абсолютного нуля.

7. Что такое давление?

8. Что такое плотность?

9. Что такое изохорный процесс?

10. Что такое изобарный процесс?

11. Что такое изотермический процесс?

12. Дайте понятие адиабатному и политропному процессам.

13. Дайте определение уравнению энергии.

14. Как читается второй закон термодинамики?

15. Определение тепловой теоремы Нернста.

16. Перечислите основные циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок? И охарактеризируйте их.

17. Какие формы тепломассопереноса вы знаете?

3 Математическое моделирование процессов в идеальной среде

Задачи динамики идеальной среды решаются на основе следующей системы уравнений:

– уравнение движения:

(49)

Здесь ρ – плотность газа; υ – вектор скорости;  F – вектор массовой силы, отнесенной  к  единице  массы  газа;  р – давление  в  данной  точке  потока;  -индивидуальная (полная)  производная  по  времени  от вектора скорости или полное ускорение, состоящее из локального  и конвективного  ускорений.

– уравнение неразрывности:

(50)

– уравнение энергии для единицы массы идеального газа:

(51)

где h – энтальпия, q – подведенное (отведенное) тепло.

Уравнение  состояния  и  уравнение  энергии  можно  заменить  одним уравнением процесса.

(52)

Это и есть уравнение адиабатного процесса.

3.1 Интеграл Бернулли уравнения движения

Если массовые силы имеют потенциал, то существует такая функция П, которая удовлетворяет условию: , где П – потенциал массовых сил  F (знак «-» по условию).

Бернулли  рассмотрел  случай,  когда  под  действием  потенциального поля массовых сил с потенциалом П идеальная жидкость совершает стационарное баротропное движение (т.е. ). Кроме того, он предположил, что изменение плотности тоже имеет стационарный характер (т.е. ).

В этом случае уравнение движения имеет вид:  или

(53)

(54)

Это и есть интеграл Бернулли. Он действителен для течения идеального газа в стационарных условиях, когда .

Интеграл Бернулли выражает закон сохранения полной механической энергии который  формулируется  следующим  образом: сумма потенциальной энергии (П), кинетической энергии  и функции давления (), отнесенных к единице массы газа – есть для данной линии тока величина постоянная.

или  		(55)

Это выражение приводит к классической формулировке теоремы Бернулли: Сумма геометрического напора (высоты), пьезометрического напора и скоростного напора для данной линии тока есть величина постоянная.

Или формулировка, более близкая к авторской: При стационарном движении  тяжелой идеальной несжимаемой жидкости гидравлическая высота (Н),  равная сумме скоростной, пьезометрической и  нивелирной высот, сохраняют постоянное значение вдоль линии тока (траектории).

Эта  математическая запись теоремы Бернулли используется  в  гидравлике и называется уравнением Бернулли. Это интеграл уравнения движения в частном случае стационарного движения идеальной  несжимаемой жидкости.

Если пренебречь массовыми силами (силами тяжести) по сравнению с поверхностными (силами давления), то уравнение Бернулли для  несжимаемой жидкости примет более простой вид:

где р – пьезометрический напор;  – скоростной напор (динамический напор); р0 – полный напор. Тогда теорема Бернулли формулируется так:  При  стационарном  движении  идеальной  несжимаемой  жидкости  в отсутствии массовых (объемных) сил, полный напор, равный сумме пьезометрического  и  скоростного  напоров,  сохраняет  свою  величину  вдоль линии тока (траектории).

В общем случае нестационарного движения идеальной жидкости получаем следующее выражение:

(56)

Это  и есть  интеграл  Коши-Лагранжа,  где  f (t) – функция  времени, определяемая из граничных условий.

Интеграл  Коши-Лагранжа  в  теории  нестационарного  движения  идеальной жидкости играет такую же роль, что и интеграл Бернулли при стационарном движении.

В случае адиабатного процесса (при  dq = 0) уравнение энергии (3.3)  будет иметь вид: , и тогда для стационарного процесса   или , где

Интегрируя, будем иметь:

(57)

Используем интеграл Бернулли уравнения движения

(58)

Выразив отсюда  и подставив в уравнение (3.9), получим:

(59)

Это  и есть интеграл  Бернулли  уравнения  энергии,  который  гласит: Сумма  энтальпии,  потенциала  массовых  сил  и  кинетической  энергии единицы массы газа равна постоянной величине для данной линии тока.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. На основе, какой системы уравнений решаются задачи динамики идеальной среды?

2. Как читается теорема Бернулли?

3. Дайте определение интегралу Бернулли уравнения энергии.

4 Моделирование в опытах. Теория подобия

Необходимость  моделирования  явлений  и  использования  теории  подобия обусловлены сложным характером многих аэрогидромеханических процессов, происходящих в современных энергетических и механических установках.  До  настоящего  времени  не  представляется  возможным  либо создания  достоверных  математических  моделей  из-за  сложности  протекаемых в них процессов, либо возможности проведения вычислительного эксперимента на современных ЭВМ за приемлемое время. К таким процессам можно отнести тепловые процессы, происходящие, например, в камерах сгорания жидкостных ракетных двигателях, ядерные процессы в реакторах  атомных  электростанций,  трехмерные  течения  вязких  сжимаемых жидкостей и газов в трактах машин и т.д. В этом случае для изучения таких явлений и приходит на помощь теория подобия, основанная на моделировании аэрогидромеханических процессов, наблюдаемых в технике.

Моделирование в опытах – это замена изучения реального (натурного) процесса изучением аналогичного процесса на модели, воспроизводимого исследователями, как правило, в специально оборудованных лабораториях (в экспериментальных условиях). Основная цель моделирования заключается в том, чтобы по результатам опытов на моделях давать ответы о характере процессов, происходящих в натурных условиях.

Однако результаты опытов на модели могут быть использованы для решения задач практики только в том случае, если при проведении опытов соблюдаются определенные законы моделирования.

Моделирование  является  весьма  большой  и  ответственной  научной задачей. Иногда исследование с помощью моделей является единственно возможным способом экспериментального изучения некоторых практически важных процессов. Так, процессы, которые длятся в течение  многих лет или даже тысячелетий, нельзя исследовать в натуре, но можно в течение короткого промежутка времени (часы, дни) изучать на моделях. К таким процессам можно отнести фильтрацию нефти в земле, образование русел рек и пр. Могут быть и обратные случаи, когда быстро протекающие во времени процессы изучаются на моделях в течение более длительного времени, например, ядерный взрыв.

Моделирование различных физических процессов исходит из подобия рассматриваемых явлений.

Два явления называются подобными, если по характеристикам одного можно получить характеристики другого путем простого пересчета, аналогичного переходу от одной системы единиц к другой. Условиями подобия двух  явлений  являются  равенства  некоторых  безразмерных  параметров, называемых числами подобия.

Определение чисел подобия при моделировании изучаемых процессов требует глубокого знания механизма этих процессов и в общем случае является сложной задачей. При решении этой задачи следует все изучаемые процессы разделять на две существенно отличные группы. К первой надо отнести  процессы  и  явления,  которые  можно  описать  уравнениями.  Ко второй, представляющей наибольший интерес, относятся процессы и явления, еще не имеющие математического описания.

В  случаях,  когда  уравнения  исследуемых  процессов  неизвестны, единственной теорий, позволяющей найти числа подобия, является теория размерностей.  При  наличии  дифференциальных  уравнений  исследуемых процессов числа подобия легко определяются как коэффициенты уравнений, представленных в безразмерном виде. Заметим, что степень сложности уравнений при этом не имеет никакого значения, так как для нахождения чисел подобия процесса, описываемого данным уравнением, его решения не требуется. Естественно, что получение чисел подобия при наличии уравнений  значительно  проще,  чем  при  отсутствии  их.  Поэтому  теорию размерностей следует применять при получении чисел подобия лишь для процессов, не имеющих математического описания.

Изучение любого процесса сводится к тому, что по заданным величинам  находятся  неизвестные  численные  характеристики,  определяющие этот процесс. Числа подобия, полученные из величин, заданных для данного процесса, обычно называют критериями подобия.

4.1 Подобие аэрогидромеханических процессов

В  аэрогидромеханике  теория  подобия  потоков  имеет  особо  важное значение, так как она устанавливает законы перенесения экспериментальных данных, полученных на модели при имитации условий движения, на натурный объект (самолет, ракету, топливные магистрали и т.д.).

Процесс  изучения  объекта (или  физического  явления)  при  помощи математической или физической модели называется моделированием. Отсюда различают два вида  моделирования:  физическое  и  математическое.

Если физика явлений в исследуемом объекте и его модели одинакова, то такое  моделирование  называется  физическим.  Основное  достоинство  физического моделирования состоит в том, что оно позволяет непосредственно наблюдать характер протекания физического процесса на модели.

В мировой практике самолетостроения при оптимизации параметров и доводке вновь разрабатываемого самолета на современном уровне науки и техники согласно опубликованным данным изготавливается значительное число  моделей,  превышающее 40-50 шт.,  а  суммарное  время  испытаний различных моделей одного и того же самолета доходит до 17000 ч. в специальной аэродинамической трубе, воспроизводящей условия полета. Так, при  создании  сверхзвукового  самолета «Конкорд»  в  Англии  и  Франции были проведены испытания моделей, изготовленных в разных масштабах 1:8, 1:30; 1:60, при сверхзвуковых скоростях, которые проводились более чем в десяти аэродинамических трубах.

Из этого примера видно, что несмотря на высокий уровень развития современной теории, далеко не все задачи могут быть решены теоретически с достаточной для практических целей точностью. Поэтому многие задачи  приходится  решать  экспериментально.  При  создании  современных гидравлических и газодинамических машин, летательных аппаратов, технических  сооружений  и  установок  аэродинамический  и  гидродинамический расчеты являются важнейшими и обязательными этапами проектирования, но все же результирующая оценка качеств и характеристик создаваемой машины или сооружения производится на основе экспериментальных испытаний модели или натурного объекта. Роль аэрогидродинамического эксперимента велика, и существует обширный раздел аэрогидромеханики, составляющий в значительной степени самостоятельную дисциплину – экспериментальную гидродинамику, где проводят опыты с жидкой средой (или экспериментальную аэродинамику, если речь идет об опытах с воздушной средой).

При постановке аэрогидродинамического эксперимента одним из основных является вопрос о том, по каким правилам должна быть изготовлена  модель  испытуемого  объекта  и  по каким зависимостям следует пересчитать данные опытов, чтобы получить достоверное описание натурного аэрогидродинамического явления. На этот вопрос дает ответ теория подобия, которая по существу является теоретической основой эксперимента.

В теории подобия два явления называются физически подобными, если для них можно установить соответственные точки пространства и соответственные моменты времени так, чтобы в этих точках пространства и в эти моменты времени все физические параметры, характерные для данных явлений, были пропорциональны. Физическое моделирование в аэрогидромеханических исследованиях базируется на понятии физического (в нашем случае механического) подобия, под которым понимается  комплекс условий, обеспечивающих одновременно различные виды подобия. В теории подобия различают геометрическое, кинематическое и динамическое подобия.

Геометрическое подобие – подобие формы или границ областей течений (расстояний или координат). Тела или системы называются геометрически подобными, если отношения их сходственных линейных размеров одинаковы.

Следует отметить, что к числу линейных размеров относятся и размеры, определяющие положение геометрически подобных тел в пространстве (например, пропорциональность и коллинеарность  радиусов-векторов сходственных точек относительно начала координат модели и натуры).

В геометрически подобных телах и системах соответствующие углы равны.

Кинематическое  подобие – подобие движения или подобие полей скоростей.  Движения  двух  систем кинематически подобны, если при  соблюдении  геометрического  подобия  во  всех  сходственных  точках  этих систем в сходственные моменты времени векторы скоростей имеют одинаковые направления, а отношения модулей скоростей постоянны. В частности, кинематически подобные потоки жидкости имеют линии тока одинаковой формы с подобными граничными условиями.

Динамическое подобие – подобие сил. Две системы динамически подобны, если при выполнении геометрического подобия выполняются следующие три условия:

−  в сходственных точках этих систем в сходственные моменты времени (для  стационарных  процессов  любые  моменты  времени  являются сходственными) действуют одноименные силы (одной и той же природы);

−  отношения между всеми одноименными силами во всех сходственных точках систем одинаковы;

−  движения  систем  должны  подчиняться  одинаковым  дифференциальным уравнениям, а также одинаковым начальным и подобным граничным условиям.

Таким  образом,  теория  подобия  дает  возможность  правильно  обобщить экспериментальные или расчетные данные и по результатам исследования модели сделать заключения о характеристиках натурного объекта.

Дадим  более  полное  определение  видов  подобий.  Пусть  имеется  натурный объект (поток), подлежащий аэро- или гидродинамическому исследованию,  и  его  модель.  Все  параметры  натурного  потока  будем  отмечать индексом «н», а модельного – индексом «м».  Чтобы получить область течения,  геометрически  подобную  натурному  потоку,  разделим  все  линейные размеры последнего на некоторое число ml – линейный масштаб и полученные результаты примем за соответствующие линейные размеры модельного потока. Число ml выбирают из практических соображений, которые диктуются, например, призводственными возможностями лаборатории.

Таким образом, получаем связь между геометрическими параметрами lн  и lм натурного и модельного потоков:

Линейные размеры, связанные этим соотношением, называют соответственными или сходственными. Точки, координаты которых удовлетворяют  этому  соотношению, называют сходственными точками.

Модельный поток, геометрические параметры которого удовлетворяют вышеприведенному условию, назовем геометрически подобным натурному потоку. Иначе можно сказать, что два потока будут геометрически подобными, если любой линейный размер одного из них можно получить из линейного размера другого путем умножения на постоянный множитель.

Важно отметить, что кинематическое и динамическое подобия могут существовать  только  при  наличии  геометрического  подобия.  Поэтому дальше речь пойдет только о потоках, в которых геометрическое подобие заведомо обеспечено.

Если  для  какой-либо  группы  аэрогидромеханических  явлений  имеет место кинематическое и динамическое подобие, то их называют механически подобными. Сформулируем условия, необходимые и достаточные для существования механического подобия. Из определения кинематического и динамического подобий следует, что если они обеспечены, то безразмерные  координаты  сходственных  точек,  скорости  и  силы  одинаковы.  Нетрудно убедиться, что безразмерные ускорения и плотности также равны в сходственных точках. Иначе, все физические параметры механически подобных потоков, представленные в безразмерном виде для сходственных точек, одинаковы. Можно, наконец, сделать вывод, что безразмерные поля физических  параметров  таких  потоков  одинаковы.  Одинаковость  безразмерных значений физических параметров можно принять за определение механического подобия.

Физические параметры в любом потоке связаны системой дифференциальных уравнений, описывающих движение. Но если речь идет о механически подобных потоках, для которых безразмерные параметры одинаковы,  то  сами  уравнения,  представленные  в  безразмерном  виде,  тоже должны быть одинаковыми. Действительно, дифференциальные уравнения движения связывают между собой мгновенные значения физических параметров движения (сил, ускорений и др.). Но если безразмерные выражения этих  параметров  одинаковы  в  подобных  потоках, то и связывающие их уравнения также одинаковы, поскольку  имеют общий характер, т.е. выполняются для произвольных пространственно-временных точек. Заметим, что  для  существования  механического  подобия  необходимо,  чтобы  рассматриваемые процессы были качественно одинаковыми. Можно, например, рассмотреть движение в одном и том же канале несжимаемой жидкости и газа при сверхзвуковых скоростях. Эти течения качественно различны потому, что при движении газа существенно проявляется его сжимаемость, и описывающие его уравнения будут содержать члены, которых не будет  в  уравнениях  движения  несжимаемой  жидкости.  Поэтому  дифференциальные уравнения этих двух процессов различны, даже после приведения к безразмерному виду. Необходимо, однако, отметить, что наряду с этим существуют качественно различные явления, описываемые одинаковыми по форме уравнениями. Такие явления называют аналогиями.

Совокупность параметров, определяющих какой-либо аэрогидромеханический процесс, можно рассматривать как конкретное решение дифференциальных уравнений этого процесса. Ему соответствуют вполне определенные начальные и граничные условия. Они представляют собой зависимости  или  константы,  определяющие  физические  параметры  в  начальный момент и на границах во время движения. Следовательно, не только уравнения процесса, но также безразмерные формы начальных и граничных  условий (условий  однозначности)  в  механически  подобных  потоках должны быть одинаковы.

Подобие называется полным, если во всем пространстве, окружающем натурный  объект  и  соответствующую  модель,  геометрическое  подобие  и подобие картин движения соблюдается полностью, т.е. если подобны многоугольники  скоростей,  ускорений,  действующих  сил,  и  все  однородные геометрические и физические величины, определяющие процесс, находятся  в  определенном  постоянном  отношении  в  сходственных  точках  пространства  в  сходственные  моменты  времени.  Если  это  условие  хотя  бы частично не соблюдается, т.е. если не все геометрические и физические величины, характеризующие процесс в модели и в натурном объекте, находятся в определенном постоянном отношении, то подобие называется неполным или частичным. Полное подобие – редко достигаемый предел. Например, при моделировании газодинамических процессов, происходящих в турбокомпрессорах современных авиационных двигателей, практически не удается смоделировать толщины их лопаток, так как и в натурных условиях эти толщины, особенно на последних ступенях турбокомпрессоров, не превышают нескольких миллиметров. Аналогичные трудности возникают при моделировании толщин топливных трубопроводов ракетных и авиационных  двигателей.  Поэтому  наиболее  часто  экспериментальные  исследования приходится проводить лишь в условиях частичного подобия.

Для обеспечения  механического подобия двух явлений, которые определяются имеющими единственное решение системами дифференциальных, алгебраических или функциональных уравнений, необходима и достаточна тождественность основных уравнений и тождественность безразмерных граничных и начальных условий. Механическое подобие в общем случае включает в себя критерии гидродинамического, газодинамического, теплового, акустического и других видов подобий.

Вся важность теории подобия или науки о моделировании в опытах заключается в том, что еще на этапах проектирования новейших образцов техники необходима информация о параметрах и характеристиках протекаемых в них процессов для того, чтобы иметь возможность создавать совершенные конструкции с точки зрения коэффициентов полезного действия, экономичности, массы, экологических характеристик и т.д. Например, при создании летательных  аппаратов  нужно  заранее  знать  уровни шума, генерируемые наиболее шумными их узлами (силовой установкой самолетов, вертолетов и т.д.). Дело в том, что Россия является страной, входящей в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), и производимые в нашей стране самолеты должны соответствовать международным нормам, в том числе и по шуму пассажирских самолетов. Поэтому, чтобы не  было  неприятностей  с  зарубежными  полетами,  необходимо,  чтобы уровни  шума  создаваемых  самолетов  укладывались  в  соответствующие требования ИКАО. Для этого необходимы разработка и внедрение в конструкцию самолета, в первую очередь, в конструкцию силовой установки (авиационного  двигателя)  акустических  мероприятий,  направленных на снижение уровней шума его основных источников. Разработка таких мероприятий – сложный,  трудоемкий  процесс,  требующий  значительного времени, в то же время результаты акустических испытаний должны быть получены еще до создания самого самолета, иначе они запоздают. Вот почему так важны модельные акустические испытания, а также акустические испытания силовых установок в наземных условиях, которые позволяют на основе аэрогидромеханических критериев подобия, в том числе и акустических, получить своевременно информацию об эффективности акустических  мероприятий,  которые  необходимо  будет  внедрить  в  конструкцию создаваемого малошумного самолета с тем, чтобы он мог беспрепятственно летать в любую страну, участницу ИКАО.

В данном разделе будут изложены элементы теории подобия. Из основных уравнений аэрогидромеханики будут получены критерии подобия и дан их физический (механический) смысл. Необходимо, однако, иметь в виду, что не всегда имеются уравнения, описывающие исследуемый процесс. В этом случае полезным является метод анализа размерностей, который также позволяет определить критерии подобия.

Первая теорема подобия дает ответ на главный вопрос: какие условия нужно выполнить, чтобы течения, то есть их кинематические характеристики, а также характеристики сопротивления и теплообмена в сходственных точках для двух потоков были бы подобными. Она формулируется так: Подобные между собой явления имеют одинаковые критерии подобия.

4.2 Перечень основных чисел подобия, используемых в аэрогидромеханике

1) число Рейнольдса

2) число Прандтля

3) число Эйлера

4) число Нуссельта

5) число Пекле

6) число Маха

7) число Струхаля

8) число гомохронности

9) число Био

10) число Фурье

11) число Фруда

12) число Галилея

13) число Архимеда

14) число Грасгофа

15) число Рэлея

Здесь: υ  – скорость, м/с ;

l – длина, м;

ν  – кинематический коэффициент вязкости, м2/с;

μ  – динамический коэффициент вязкости, Па·с;

Ср – удельная теплоемкость при постоянном давлении,  ;

а – коэффициент температуропроводности, м2/с ;

λ – коэффициент теплопроводности среды, ;

λw –коэффициент теплопроводности у стенки;

Р- давление, Па;

ρ – плотность,  ;

α – коэффициент теплоотдачи,  ;

β – температурный коэффициент объемного расширения, 1/К;

ΔТ – разность температур, К;

t – время, с; f=1/τ - частота колебаний, Гц  (τ – период колебаний, с);

с – скорость звука, м/с ; g – ускорение свободного падения, м/с2 (массовая сила).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое моделирование в опытах?

2. Что такое подобие?

3. Что такое моделирование?

4. Какие виды моделирования различают?

5. Какие подобия различают?

6. Что такое геометрическое подобие?

7. Дайте понятие кинематическому и динамическому подобиям?

8. Какое подобие называют полным?

9. Назовите основные числа подобия.

5 Математические модели программы ДИЗЕЛЬ-РК

5.1 Математическая модель сгорания в дизеле

В настоящее время, в связи с ужесточением конкурентной борьбы в условиях все более жестких ограничений на вредные выбросы дизелей, особую актуальность для увеличения эффективности исследований и доводки ДВС приобретает задача разработки универсальной, точной и удобной для конечного пользователя технологии расчета процесса сгорания в дизеле. Эта технология должна учитывать влияние конструктивных факторов и характеристики впрыскивания на процесс сгорания и выбросы вредных веществ, она должна быть быстродействующей, как по времени счета, так и по времени задания исходных данных, а также должна свести к минимуму усилия по идентификации математической модели.

Кроме того, разрабатываемая модель дизельного сгорания и программа ее реализующая, должны быть адаптированы не только к традиционному способу организации рабочего процесса дизеля, но и должны описывать процессы находящиеся сейчас в стадии разработки и внедрения передовыми исследовательскими центрами, это процессы с многоразовым впрыскиванием, с высокой степенью рециркуляции отработавших газов, PCCI, и в перспективе HCCI процессы.

Степень детализации рассматриваемых процессов должна быть таковой, чтобы с помощью такой программы было можно решать вопросы конструирования топливной аппаратуры, профилирования формы камеры сгорания, управления топливоподачей, рециркуляцией отработавших газов, фазами газораспределения и агрегатом наддува.

Для решения задач компьютерного моделирования процессов сгорания в дизелях в настоящее время разработаны и используются 3 основных класса математических моделей сгорания:

- 0-мерные, однозонные модели;

- квази-многомерные, многозонные модели (феноменологические);

- многомерные модели.

В 0-мерных моделях изменение параметров рассматривается только по времени т. т.е. dx / dt = f (t)- скорость тепловыделения есть функция только времени. Примерами таких моделей являются получившая наибольшую известность модель Вибе и самая первая расчетная модель Гриневецкого - Мазинга.

В ряду известных нульмерных моделей следует также упомянуть модель Ватсона (Watson), использующую для описания скорости тепловыделения алгебраические уравнения с эмпирическими коэффициентами, зависящими от режима работы двигателя; модель Остена и Линя (Austen & Lyn), использующую скорость впрыскивания для расчета dx dt; методику Вошни (Woschni), использующую для расчета индикаторной диаграммы так называемый фактор формы, представляющий собой относительную порцию топлива, впрыснутого в цилиндр за период задержки самовоспламенения; методики Шипинского (Shipinski) и Вайтхауза - Вэя (Whitehouse & Way), использующие закономерности испарения топлива для описания процесса сгорания. Недостатками однозонных моделей является невозможность учета важных влияющих факторов: формы КС, характеристики впрыскивания и т.д., а также необходимость идентификации по экспериментальным данным, которая должна выполняться перед тем, как выполнять расчетные исследования.

Квази-многомерные, многозонные (феноменологические) модели занимают промежуточную в плане вычислительных ресурсов позицию, но обеспечивают максимальную точность, что делает их самыми перспективными для решения оптимизационных задач и параметрических исследований. Многомерные модели позволяют максимально полно описать процесс, учитывая его не стационарность, 3-х мерность, турбулентность, диффузию и испарение, и т.п.

Многомерные модели заложены в таких программных комплексах, как FIRE, KIVA, VECTIS, Star-CD. Недостатком многомерных моделей является их потребность в больших вычислительных ресурсах, трудоемкость задания исходных данных и недостаточная проработанность (низкая точность), что затрудняет параметрические исследования и делает решение оптимизационных задач невозможным. Учитывая вышесказанное, в настоящей работе усилия были сосредоточены на разработке универсальной феноменологической модели сгорания в дизеле, которая, будучи внедрена в термодинамическую программу, позволяла бы решать актуальные задачи оптимизации ДВС.

В последние годы были разработаны разные многозонные феноменологические модели сгорания в дизеле на основе модели топливной струи. Хотя между ними много общего, но их можно разделить на два основных типа. В первом типе моделей в струе выделяются несколько характерных зон, отличающихся концентрацией топлива и воздуха.

Для описания поведения струи используется теория турбулентных струй. Геометрия струи, скорость продвижения ее вершины, а также распределение топлива в продольном и поперечном направлениях описываются эмпирическими уравнениями.

Например, одномерная квазистационарная модель Чуи-Шахеда-Линя (Chui, Shahed and Lyn) выделяет в струе: зону обогащенного топливом ядра струи, куда подается топливо из форсунки со скоростью dnydt; а также зоны разреженные воздухом Bi , рисунке 29, где происходит процесс смешения топлива с воздухом, поступающим в зону со скоростью dme.Bi /dt, одновременно здесь же идет процесс испарения со скоростью drnmp /dt.

Число внешних зон Bi растет по мере впрыскивания новых порций топлива и смешения этих порций с воздухом.

На рисунке 29 представлено осевое сечение струи и схема ее отклонения тангенциальным вихрем. Скорость вовлечения воздуха в струю, которое имеет место по всей поверхности, принимается пропорциональной скорости струи относительно окружающего воздуха.

Рисунок 29 - Модель развития струи Чуи-Шахеда-Линя (Chiu, Shahed, Lyn) с обозначением характерных зон

Скорость движения вершины струи рассчитывается либо по эмпирическим уравнениям, либо с помощью уравнений сохранения импульса и массы. Первые версии модели не учитывали распределение топлива в поперечном сечении струи, а оценивали концентрацию только по всему контуру целиком.

В последних версиях этой модели введено допущение о нормальном распределении концентрации топлива в поперечном сечении струи и гиперболическом распределении топлива в продольном направлении.

Недостатком модели является отсутствие учета взаимодействия струи со стенками камеры сгорания, тогда как известно, что на режимах большой мощности и большого крутящего момента около 70% всего времени своего развития струя находится в контакте со стенками камеры сгорания.

Модель, предложенная Би, Ханом и Янгом (Bi, Han, Yang) представляет струю в виде конуса с разбиением на зоны только в осевом направлении в соответствии с шагом по времени (рисунок 30). Каждая зона Lj соответствует доле топлива впрыснутого за период времени tj+i–tj. Длина и угол конуса струи рассчитываются по эмпирическим уравнениям Хироясу. Эта модель учитывает деформацию струи вихрем и взаимодействие ее со стенками. После соударения пристеночный поток развивается в стороны от точки соударения.

Скорость распространения пристеночного потока рассчитывается по уравнению, аналогичному тому, что используется для свободно развивающейся струи.

Скорость испарения рассчитывается на основании решения системы уравнений теплового баланса для капель, диаметр которых принят равным Заутеровскому.

Сгорание в каждой зоне происходит по истечении периода задержки самовоспламенения, который рассчитывается по методике Харденберга и Хасэ (Hardenberg & Hase).

Рисунок 30 - Модель развития струи Би-Хана-Янга (Bi, Han, Yang) с обозначением характерных зон

В модели предложенной Н.Ф.Разлецевым, струя и ее пристеночный поток разбиваются на зоны исходя из условия одинаковости условий испарения внутри каждой зоны. Общее количество зон -9 (рисунок 31).

Рисунок 31 - Модель развития струи, предложенная Н.Ф. Разлецевым, с обозначением характерных зон

Условия испарения между разными зонами существенно отличаются. На рисунке 31 цифрами обозначены зоны: 1 - уплотненное осевое ядро свободной струи, 2 - уплотненный передний фронт свободной струи, 3 - разреженная оболочка свободной струи, 4 - осевое коническое ядро ПП. 5 - уплотненное ядро ПП на поверхности поршня, 6 - уплотненный передний фронт ПП, 7 - разреженная оболочка пристеночного потока. Если в процессе развития струи топливо попадает на зеркало цилиндра и на поверхность крышки цилиндра, то наряду с упомянутыми, выделяются соответствующие дополнительные зоны. Скорость вершины струи и угол ее раскрытия рассчитываются по эмпирическим зависимостям.

Учитывается угол - 113 - встречи струи со стенкой, развитие пристеночного потока в радиальном и тангенциальном направлениях рассчитывается с учетом величины угла встречи струи со стенкой в обеих плоскостях.

Скорость испарения в каждой зоне зависит от диаметра капель и характерной температуры зоны, в т.ч. температуры близлежащей стенки. Модель реагирует на такие негативные особенности смесеобразования как попадание топлива на холодные стенки зеркала цилиндра и крышки цилиндра, однако не учитывает влияние воздушного вихря на развитие свободной струи и развитие ее пристеночного потока.

Во втором типе моделей струя делится на многочисленные зоны (пакеты) как вдоль оси, так и в поперечном направлении. В большинстве случаев продольное деление соответствует шагу по времени впрыскивания.

Поперечное разделение на зоны осуществляется либо из условия равномерного деления телесного угла конуса струи с вершиной в сопловом отверстии: модель Юнга и Ассаниса (Jung & Assanis), и модель Хироясу (Hiroyasu); либо в виде системы прямоугольников: модель Ракополоса и Хаунталаса (Rakopoulos & Hountalas).

Рассмотрим эти модели более подробно. В модели Юнга и Ассаниса струя разбивается по мере движения впрыснутого топлива на порции к, а затем каждая из этих порций разбивается в поперечном направлении на зоны i. На рисунке 32 представлена структура струи в модели Юнга - Ассаниса. Дальнобойность струи в этой модели рассчитывается по уравнениям, предложенным Хироясу и Араи (Hiroyasu & Arai), угол конуса струи определяется либо также по методу Хироясу и Араи, либо по формулам предложенным Райцем и Бракко (Reitz & Bracco), средний диаметр капель по Заутеру рассчитывается также с помощью уравнений, предложенных Хироясу.

Вовлечение воздуха в каждую зону рассчитывается с помощью уравнения сохранения количества движения.

Рисунок 32 - Модель струи, предложенная Юнгом и Ассанисом

Скорость испарения капель рассчитывается по методу Бормана и Джонсона (Borman & Johnson), для чего моделируется прогрев капель воздухом внутри каждой зоны.

Предполагается, что между зонами нет смешивания или перетекания. В каждой зоне рассчитываются свои значения температуры и состава топливовоздушной смеси.

Общее число зон зависит от времени впрыскивания и шага по времени. Модель проверялась применительно к нескольким дизелям, однако авторы ничего не сообщают об учете взаимодействия струи со стенками камеры сгорания.

В модели Ракополоса и Хаунталаса (Rakopoulos & Hountalas) предложено делить струю на зоны в трех направлениях: вдоль оси струи - х, и перпендикулярно оси - в направлениях г, z (рисунок 46). В результате в поперечном сечении получаются прямоугольные зоны, а не сектора. Каждая зона имеет свои показатели температуры и состава топливовоздушной смеси.

Температура и концентрация каждой зоны рассчитываются с помощью системы уравнений баланса массы, количества движения и энергии.

Для оценки характерной скорости, используемой для расчета теплообмена, используется k-е модель турбулентной вязкости.

Профиль вихря принят по закону квази-твердого тела с учетом диссипации. Скорость движения струи рассчитывается по уравнениям, предложенным Вильямсом (Williams), а угол раскрытия струи - по формуле, приведенной Хейвудом (Heywood).

Учитывается взаимодействие струи со стенками. Заутеровский диаметр капель рассчитывается по формуле Хироясу, испарение капель по Борману и Джонсону.

Рисунок 33 - Модель развития струи Ракополоса и Хаунталаса: а) вид сверху на камеру сгорания и проекция струи на плоскость г - х; б) поперечное сечение струи с характерными зонами

Число зон зависит от продолжительности впрыскивания и шага по времени: при шаге по времени 0,2 градуса п.к.в. число зон достигает 20000.

Время счета составляет около 5 мин. на компьютере 586 PC. На сегодняшний день из существующих многозонных феноменологических моделей сгорания в дизеле, наибольшую известность получила модель, предложенная Хироясу. Схема разделения струи на зоны, или пакеты, как их называет сам Хироясу, представлена на рисунке 47 Струя делится на множество зон, имеющих свои характерные значения температуры, объема, массы топлива и воздуха.

Движение каждой зоны описывается уравнениями сохранения импульса. Продольное разделение на зоны осуществляется по мере впрыскивания новых элементарных порций топлива -L, в поперечном сечении зоны получаются, при равномерном делении телесного угла в радиальном направлении - М.

Рисунок 34 - Модель развития свободной струи Хироясу

Предполагается, что между зонами нет перетекания топливовоздушной смеси. Смещение зоны в направлении М позволяет учитывать влияние воздушного вихря на развитие топливной струи.

Для каждой зоны используется единая система уравнений вычисления скорости испарения, скорости тепловыделения и текущей температуры зоны. Конфигурация зон после соударения струи со стенкой показана на рисунке 35.

Рисунок 35 - Конфигурация зон после соударения струи со стенкой

Контур пристеночного потока рассматривается в виде окружности и не зависит от угла встречи струи со стенкой; в расчет принимается только путь, пройденный струей до момента столкновения. Влияние температуры стенки не учитывается.

Число зон зависит от продолжительности впрыскивания и шага по времени: чаще всего от 250 до 400. Методология процесса расчета сгорания иллюстрируется на рисунке 36.

Рисунок 36 - Иллюстрация эволюции состава пакетов при расчете смесеобразования и сгорания в дизеле по методу Хироясу

Струя, впрыскиваемая из форсунки в камеру сгорания, делится на большое число малых "пакетов" с равной массой топлива в каждом из них. Предполагается, что пакеты не обмениваются массой между собой. Развитие струи рассчитывается по эмпирическим уравнениям. Вовлечение воздуха в каждый пакет рассчитывается, исходя из уравнения сохранения количества движения, т.е. масса вовлеченного в пакет воздуха пропорциональна снижению скорости движения пакета. После вовлечения воздуха в пакет капли в нем начинают испаряться; сгорание в пакете начинается после окончания периода задержки самовоспламенения. Каждый пакет сразу после впрыскивания состоит в основном из мелких капель, и практически не содержит воздуха. По мере движения пакета воздух вовлекается в него, и топливные капли начинают испаряться. По истечении короткого периода времени пакет уже состоит из жидких капель, паров топлива и воздуха. Когда в газовой смеси происходит сгорание, пакет быстро расширяется. Это приводит к испарению большего числа капель и большему вовлечению свежего воздуха в пакет. Топливо смешивается со свежим воздухом и продуктами сгорания, струя продолжает гореть. Скорость сгорания в каждом пакете рассчитывается из предположения, что сгорание имеет место при стехиометрическом соотношении топлива и воздуха. Если в пакете достаточно воздуха для сгорания всего испарившегося топлива, то после сгорания с нем остаются продукты сгорания, воздух и жидкое топливо. На следующем малом расчетном шаге больше капель испарится и новая порция воздуха будет вовлечена в пакет, если опять воздуха будет достаточно для стехиометрического сгорания образовавшихся паров, то повторится предыдущая схема А.

Если количество воздуха недостаточно для сгорания всего испарившегося топлива, скорость сгорания ограничивается количеством имеющегося воздуха. Этот процесс обозначен на рис. 5.8 как случай Б. Скорость тепловыделения в камере сгорания рассчитывается путем суммирования тепловыделения в каждом из пакетов. Давление в цилиндре и общая температура газа в цилиндре рассчитываются из уравнения первого закона термодинамики. Равновесные концентрации составляющих газа в каждом пакете рассчитываются в каждый момент времени на основе известных: температуры, количества паров топлива, количества воздуха и продуктов сгорания. Концентрация оксидов азота рассчитывается с использованием схемы расширенного механизма Зельдовича. Образование сажи рассчитывается исходя из предположения о первом порядке реакции окисления топливных паров. Окись углерода рассчитывается исходя из допущения о втором порядке реакции между углеродом и кислородом. Методика Хироясу за 35 лет своего существования прошла проверку при моделировании двигателей разного класса и назначения. Она входила в базовый пакет поставки программ: GT-Power, WAVE, BOOST. Анализируя возможности модели Хироясу в сравнении с возможностями моделей других зарубежных авторов, а также то обстоятельство, что модель Хироясу де- факто выдержала испытание временем и нашла применение в коммерческих программных продуктах, можно сделать вывод, что это самая совершенная и быстродействующая феноменологическая модель сгорания в дизеле из существующих на сегодняшний день. Конкуренцию ей может составить лишь модель Разлейцева.

Сравнительный анализ двух моделей сгорания в дизеле показывает наличие целого ряда достоинств и недостатков в каждой из них.

1. Отсутствие учета влияния вихря на траекторию движения струи в модели Разлейцева является серьезным недостатком, ограничивающим область применения модели лишь среднеоборотными дизелями.

2. Знание локальных температур и концентраций топлива необходимо для корректного расчета эмиссии оксидов азота и сажи, однако такие допущения модели Хироясу, как равенство массы топлива в каждом пакете и отсутствие обмена каплями между пакетами ставят под вопрос корректность расчета испарения в пакетах переднего фронта струи. Известно, что передний фронт постоянно обновляется подлетающими из ядра струи каплями, которые были впрыснуты позже, а часть ранее впрыснутых капель отстает, рассеиваясь в разреженной оболочке струи.

3. Модель Разлейцева абстрагируется от вопроса обмена каплями между зонами и принимает оценочный метод его расчета.

4. Форма пристеночного потока сильно зависит от конфигурации стенок камеры в поршне, и допущение о его круглой форме, ограничивает применение модели Хироясу для оптимизации формы камеры сгорания.

5. Структурирование пристеночного потока позволяет учесть значительную разницу в условиях испарения капель летящих высоко от поверхности и близко к ней, а также учесть оседание топлива на поверхностях крышки цилиндра и на зеркале. Детальный учет структуры пристеночного потока является преимуществом модели Разлейцева.

6. Температура поршня очень сильно влияет на условия испарения пристеночного потока. Учет влияния температуры стенок на условия испарения пристеночного потока является сильной стороной модели Разлейцева.

7. Взаимодействие струй в тесных условиях камеры сгорания при высоких уровнях форсирования существенно ухудшает условия испарения. Не учет этого эффекта сужает область применимости обеих моделей.

8. Интенсивный вихрь в камере сгорания продолжает свое воздействие на пристеночный поток, который имеет существенную толщину. Если это явление не учитывать, то форма пристеночного потока будет определяться неверно и взаимодействие струй также будет оценено обеими моделями не правильно.

9. Отсутствие учета хода поршня обеими моделями при определении места соударения струи со стенкой может привести к существенным ошибкам, если впрыскивание осуществляется очень рано (PCCI процесс), или наоборот очень поздно, как это делается в современных дизелях для снижения эмиссии оксидов азота. Приведенный анализ позволяет сделать вывод о преимуществах модели Разлейцева для расчета и оптимизации современных дизелей и необходимости ее доработки для расширения области применения. Модель должна быть доработана для возможности учета влияния вихря на развитие как свободной струи, так и пристеночного потока образованного после ее соударения со стенкой. Также в расчетной программе необходимо предусмотреть учет положения поршня во время всего процесса смесеобразования при определении точки соударения оси струи со стенкой, предусмотреть возможность расчета ДВС с асимметричным расположением форсунки, с любой формой камеры сгорания, с многоразовым впрыскиванием и значительной рециркуляцией отработавших газов, а также обеспечить простую и нетрудоемкую идентификацию математической модели.

5.2 Математические модели программы ДИЗЕЛЬ-РК

В программном комплексе ДИЗЕЛЬ-РК используется широкий набор расчетных методов для моделирования происходящих в двигателе сложных физических процессов.

Выбор математических моделей обусловлен требованиями высокой точности результатов, быстродействия и универсальности. Причем последнее условие заставило отказаться от эмпирических уравнений, работающих в узких пределах и отдать предпочтение зачастую трудоемким методам моделирующим физику процессов в ДВС. Ряд расчетных методов разработан авторами проекта.

Основные математические модели, применяемые для расчета ДВС изложены в докторской диссертации: Кулешов А.С. Развитие методов расчета и оптимизация рабочих процессов ДВС. 2011. - Москва, МГТУ им. Баумана. - 235 С.

Параметры газа в цилиндрах и коллекторах двигателя определяются путем пошагового решения системы разностных уравнений сохранения энергии, массы, а также уравнения состояния, записанных для открытых термодинамических систем. Метод разностных уравнений превосходит традиционные методы по точности и скорости в 5 раз. Учитывается зависимость свойств рабочего тела от состава и температуры.

Для расчета сгорания в ДВС с искровым воспламенением, включая форкамерные, используется многозонная модель. Скорость тепловыделения рассчитывается по методу Вибе.

Для расчета смесеобразования и сгорания в дизелях используется РК-модель, в основе которой лежит расчетный метод предложенный в начале 90-х годов профессором Н.Ф.Разлейцевым и в дальнейшем доработанный А.С.Кулешовым. РК-модель учитывает: особенности характеристики впрыска, включая многофазный впрыск, мелкость распыливания топлива, ориентацию струй в камере сгорания, динамику развития топливных струй, взаимодействие струй с воздушным вихрем и стенками.

Учитываются условия развития каждой топливной струи и образованных струями пристеночных потоков, а также их взаимодействие между собой. Испарение капель рассчитывается по методу, разработанному Д.Н. Вырубовым. Возможности программы позволяют оптимальным образом подобрать конфигурацию камеры сгорания, ориентацию топливных струй, диаметры и количество сопловых отверстий, интенсивность закрутки заряда, характеристику впрыска.

Эмиссия оксидов азота рассчитывается по термическому механизму на основе схемы Зельдовича. Определение состава продуктов сгорания осуществляется по 18 компонентам. Для определения температур используется зонная модель (методика проф. В.А.Звонова).

Эмиссия сажи рассчитывается по методу, разработанному проф. Н.Ф. Разлейцевым.

Учитываются конструктивные особенности системы рециркуляции отработавших газов.

Математическая модель газообмена учитывает нестационарное течение газа в каналах, особенности конструкций 2 тактных ДВС, влияние соседних цилиндров и устройство преобразователя импульсов. Это позволяет проводить расчетную оптимизацию фаз газораспределения, а также определять наилучшую конфигурацию окон 2 тактных двигателей.

Теплообмен моделируется раздельно для разных поверхностей, температуры которых определяются путем решения задачи теплопроводности. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке цилиндра определяется по формуле Вошни.

Параметры турбин и компрессоров учитываются разными способами: задаются в явном виде, вычисляются из условия баланса турбины и компрессора, определяются путем согласования характеристик турбины и компрессора.

Методика совместного расчета поршневого ДВС и агрегатов наддува на различных режимах позволяет прогнозировать скоростные, нагрузочные, высотные и другие характеристики комбинированных двигателей. Возможен подбор агрегатов наддува для обеспечения требуемых характеристик комбинированного двигателя. Программа поддерживает моделирование двухступенчатых систем наддува: с приводом отдельных ступеней или только с газовой связью; моделирование системы Гипербар и т.д.

Программный комплекс ДИЗЕЛЬ-РК позволяет проводить расчетные исследования рабочего процесса практически любых двигателей внутреннего сгорания. Использование в программе математических моделей отражающих сущность физических процессов, происходящих в двигателе, позволяет получить высокую точность результатов численного эксперимента. Опыт использования программного комплекса ДИЗЕЛЬ-РК применительно к двигателям разного размера и назначения показал, что программа позволяет проводить расчеты без трудоемкой предварительной настойки используемых коэффициентов на конкретный двигатель. Достаточно использовать включенные в программу "мастера настройки", которые на основе распространенных в двигателестроении решений сформируют файл данных пригодный для численного эксперимента.

Правильно настроенная математическая модель комбинированного ДВС позволяет при идентичных эмпирических коэффициентах производить весьма точный расчет различных режимов работы двигателей, включая режимы малой мощности, что делает ее пригодной для определения оптимального алгоритма управления топливной аппаратурой с целью обеспечения минимальных выбросов вредных веществ.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какая задача приобретает актуальность для увеличения эффективности исследований и доводки ДВС?

- Какие классы математических моделей используются для решения задач компьютерного моделирования процессов сгорания в дизелях?

- Какую теорию используют для описания поведения струи?

- Как рассчитывают скорость движения вершины струи?

- Что такое пристеночный поток?

- На какие зоны разбивается пристеночный поток?

- От чего зависит число зон, на которые разбивается пристеночный поток?

- Что дал сравнительный анализ двух моделей сгорания в дизеле?

- Что используется в программном комплексе ДИЗЕЛЬ-РК?

- Как определяют параметры газа в цилиндрах и коллекторах двигателя?

- Какая модель используется для определения температур?

- По какой формуле определяется коэффициент теплоотдачи от газов к стенке цилиндра?

- Какая методика позволяет прогнозировать скоростные, нагрузочные, высотные и другие характеристики комбинированных двигателей?

- Позволяет проводить программный комплекс ДИЗЕЛЬ-РК?

6 Системы автоматизации инженерных расчетов

6.1 Современные программные средства

Это современные программные средства, которые сегодня не только успешно заменяют ученым и инженерам ручку с тетрадью, логарифмическую линейку, таблицы интегралов  и  другие  математические  справочники,  но  и  позволяют во многих случаях обойтись без традиционного программирования прикладных задач, решая их в специально разработанных  средах, позволяющих выполнять численные расчеты, аналитические преобразования, анализ  данных  и  графическое  представление  результатов.  Это направление  прикладного  программного  обеспечения  развито  в  мире  чрезвычайно широко, и ниже представлены лишь несколько наиболее известных систем.

MathSoft. Системы Mathcad, S-PLUS, Axum  Компания MathSoft ведущий производитель математического, научного и инженерного программного обеспечения. С  помощью Mathcad решают свои задачи ученые  и  инженеры.  Mathcad позволяет, используя  удобный  графический  интерфейс  и  приближенный  к  естественному математическому  язык  описания  задач,  автоматизировать  численные  расчеты  и аналитические  преобразования  и  наглядно  представить  результаты.  Наряду  с  пакетом Mathcad представлены: система S-PLUS для анализа данных, визуализации и моделирования; пакет StudyWorks, система технической графики и анализа данных Axum.

MathCAD - это мощная и в то же время простая универсальная среда для решения задач в различных отраслях науки и техники, финансов и экономики, физики и астрономии, математики и статистик. MathCAD остается единственной системой, в которой описание решения математических задач задается с помощью привычных математических формул и знаков. MathCAD позволяет выполнять как численные, так и аналитические (символьные) вычисления, имеет чрезвычайно удобный математико-ориентированный интерфейс и прекрасные средства научной графики.

Система MathCAD существует в нескольких основных вариантах:

•  MathCAD Standard - идеальная система для повседневных технических вычислений. Предназначена для массовой аудитории и широкого использования в учебном процессе;

•  MathCAD Professional - промышленный стандарт прикладного использования математики в технических приложениях. Ориентирована на математиков и научных работников, проводящих сложные и трудоемкие расчеты.

•  MathCAD Professional Academic - пакет программ для профессионального использования математического аппарата с электронными учебниками и ресурсами.  
При создании Mathcad основное внимание было обращено на увеличение скорости и мощности работы системы. Mathcad предлагает более легкую обработку данных, улучшение редактирования документов, более глубокую

интеграцию с другими программными средствами, расширение математических функциональных возможностей.

В Mathcad:

•  Расширены компоненты ввода-вывода для импорта и экспорта данных в виде строк и столбцов, а также возможности чтения-записи смешанных текстово-числовых файлов.

•  Улучшена поддержка импорта / экспорта данных текста как строковых данных, обеспечена гарантия их целостности при передаче смешанных типов данных.

•  Обеспечена более глубокая интеграция с Microsoft ® Excel; используя простые команды copy/paste можно создавать и отображать смешанные данные непосредственно в форме матриц и таблиц.

•  Улучшено редактирование страниц.

•  Улучшена APPENDPRN-функция, которая создает файл, если он не существует.

•  Обеспечена новая поддержка чтения/записи для равномерных, произвольных и однородных файлов двоичного формата (READBIN и WRITEBIN), что дает пользователям большую гибкость в операциях импорта или экспорта данных, чем их преобразование в ASCII-коды.

•  Обеспечена новая поддержка для прохождения строковых данных через UserEFI-интерфейс (функции, определенные пользователем/ DLL)

Улучшена математическая функциональность:

•  На основе ODE-вычислительных блоков (для решения обыкновенных дифференциальных уравнений)

MathCad поддерживает PDE- вычислительные блоки (для решения дифференциальных уравнений в частных производных).

•  Улучшены средства для поиска причин ошибок во фрагментах.

•  Обеспечена новая поддержка для комплексных аргументов функций floor, ceil, round и trunc.

•  Добавлены комплексные функции Бесселя и Ганкеля. Это будет полезно при решении сферических и цилиндрических задач в квантовой физике и электромагнетизме.

•  Расширены возможности функции genfit, которая обеспечивает аппроксимацию кривых нелинейными функциями общего вида.

•  Введена новая sinc функция для вычисления точных значений sin(x)/x в пределе при х, стремящемся к 0.

•  Новый доступ к "зерновым" значениям в генераторах случайных чисел.

Введены новые средства преобразования:

•  Улучшенный формат текста RTF позволяет вставлять фрагменты из документа MathCad в такие распространенные приложения как MS Word без дополнительного переформатирования форматирования.

•  Улучшена поддержка протокола HTTP, которая позволяет открывать удаленные файлы MathCad, размещенные в Web-сервере, с помощью команды File Open.

•  Улучшен HTML-подобный формат для вставки в Internet страниц с колонтитулами, ссылками и картинками.

•  Улучшенная поддержка HTML позволяет открывать документы MathCad через любой веб - браузер.

Обеспечена возможность сохранять документы как Интернет-страницы.

Улучшены и расширены возможности редактирования :

•  Введена новая многоуровневая система действий "Undo" и "Redo".

Компания MathWorks, Inc. получила  всемирную  известность  своим  пакетом MATLAB, среди зарегистрированных пользователей которого более 2000 университетов, а общее число проданных копий превысило 400 000. Сервер содержит рассказ об истории развития разработки, возможностях современных версий, примеры применения в разных областях. Посетители сервера также смогут познакомиться с менее широко известной в России  системой  Simulink,  расширяющей  возможности MATLAB в  плане математического моделирования. http://www.mathworks.com/

MatLAB - одна  из  старейших  и  тщательно  проработанных систем  автоматизации математических  расчетов.

Таким  образом система MatLAB превратилась в одну из самых распространенных и популярных систем автоматизации математических расчетов.

MATLAB - это высокоэффективный язык инженерных и научных вычислений. Он поддерживает математические вычисления, визуализацию научной графики и программирование с использованием легко осваиваемого операционного окружения, когда задачи и их решения могут быть представлены в нотации, близкой к математической. Наиболее известные области применения системы MATLAB:

•  математика и вычисления;

•  разработка алгоритмов;

•  вычислительный эксперимент, имитационное моделирование, макетирование;

•  анализ данных, исследование и визуализация результатов;

•  научная и инженерная графика;

•  разработка приложений, включая графический интерфейс пользователя.

MATLAB - это интерактивная система, основным объектом которой является массив, для которого не требуется указывать размерность явно. Это позволяет решать многие вычислительные задачи, связанные с векторно-матричными формулировками, существенно сокращая время, которое понадобилось бы для программирования на скалярных языках типа C или FORTRAN.

Версия MATLAB 5.3 - это последнее достижение разработчиков; она содержит существенные изменения и улучшения в каждом разделе, начиная от встроенных математических функций и новых конструкций программирования и заканчивая новыми структурами данных, объектно-ориентированным подходом, новыми средствами визуализации и графическим интерфейсом пользователя.

Одно из назначений математики - служить языком общения между учеными и инженерами. Матрицы, дифференциальные уравнения, массивы данных, графики - это общие объекты и конструкции, используемые как в прикладной математике, так и в системе MATLAB. Именно эта фундаментальная основа обеспечивает системе MATLAB непревзойденную мощь и доступность. Стоит прислушаться к следующему афористичному мнению: "Причина, по которой MATLAB столь полезен для обработки сигналов, состоит в том, что он не проектировался специально для этой цели, а создавался для математиков".

Система MATLAB - это одновременно и операционная среда и язык программирования.

Одна из наиболее сильных сторон системы состоит в том, что на языке MATLAB могут быть написаны программы для многократного использования. Пользователь может сам написать специализированные функции и программы, которые оформляются в виде М-файлов. По мере увеличения количества созданных программ возникают проблемы их классификации и тогда можно попытаться собрать родственные функции в специальные папки. Это приводит к концепции пакетов прикладных программ (ППП), которые представляют собой коллекции М-файлов для решения определенной задачи или проблемы.

В действительности ППП - это нечто большее, чем просто набор полезных функций.

Часто это результат работы многих исследователей по всему миру, которые объединяются в зависимости от области применения - теория управления, обработка сигналов, идентификация и т. п. Именно поэтому пакеты прикладных программ - MATLAB Application Toolboxes, входящие в состав семейства продуктов MATLAB, позволяют находиться на уровне самых современных мировых достижений.

Система MatLAB неоднократно модернизировалась. Она оказала большое влияние на  разработку  ряда  пакетов  для  выполнения  матричных  операций,  расчета  систем управления  и  др. (таких  как CTRL C, MATRIXx и  т.д.),  в  свою  очередь  вобрав  в  себя лучшие  из  их  средств,  накопленных  за  более  чем 30-ти  летнюю  историю  развития матричных  методов  вычислений  на  ЭВМ. MatLAB расширяемая  система  и  ее  легко приспособить к решению нужных Вам классов задач. Возможности ее весьма обширны, а по  скорости  выполнения  задач  система  превосходит  многие  другие  подобные  системы.

MatLAB  не  стоит  применять  для  пустячных  расчетов - система  предназначена  для достаточно  серьезных  расчетов.  Это  и  определяет  круг  пользователей  системой: инженеры - проектировщики  и  разработчики  новых  устройств,  студенты  и  аспиранты, научные работники, физики и математики. Система применима в любой области науки и техники, хотя и содержит средства, особенно удобные для электро- и радиотехнических расчетов (операции  с  комплексными  числами,  матрицами,  векторами  и  полиномами, обработка данных, анализ сигналов и цифровая фильтрация).

Своим  названием "матричная  лаборатория" (MATrix LABoratory) система  обязана ориентации  на  матричные  и  векторные  вычисления,  которые  выполняются  в интерактивном режиме столь же просто, как и обычные алгебраические вычисления.

Сейчас  широко  применяется  множество  интегрированных  систем  и  пакетов программ для автоматизации математических расчетов: Eureka, Asystant, Gauss, TK! Solver Plus, Derive, MathCAD и др. Возникает вопрос - какое место занимает среди них система MatLAB?

Прежде  всего  надо  отметить,  что  эти  системы  основаны  на  принципиально различных  подходах  и  базовых  алгоритмах,  хотя  порою  и  решают  казалось  бы  схожие задачи - например выполняют расчеты по формулам, ищут решения систем линейных и нелинейных  уравнений,  проводят  минимизацию  функций  и  т.д.  Словом  решают достаточно широкий круг задач разными методами. Например, система Eureka построена на основе алгоритма минимизации решений систем нелинейных уравнений, пакет Derive ориентирован на символьные операции, система MathCAD имеет входной язык, близкий к естественному языку математических вычислений и т.д.

Отличительная черта системы MatLAB - ее ориентация на векторные и матричные вычисления, которые находят весьма широкое применение в самых различных областях науки  и  техники.  Обычно  такие  вычисления  требуют  подготовки  специальных  и достаточно сложных программ, которые ранее писались на языках высокого уровня.

Система MatLAB выполняет операции над векторами и матрицами даже в режиме прямых  вычислений  без  какого  либо  программирования.  Ею  можно  пользоваться  как мощнейшим  калькулятором,  в  котором  наряду  с  обычными  арифметическими  и алгебраическими  действиями  могут  использоваться  такие  сложные  операции  как инвертирование  матрицы,  вычисление  ее  собственных  значений  и  векторов,  решение систем линейных уравнений, вывод графиков двумерных и трехмерных функций и многое другое.

Но  главная  отличительная  черта  системы - это  легкость  ее  модификации  и адаптация  к  конкретным  задачам  пользователя.  Пользователь  может  ввести  в  систему любую новую команду, оператор или функцию и пользоваться затем ими столь же просто, как и заведомо встроеннымми операторами или функциями. Новые определения в системе MatLab  хранятся  в  виде  файлов  на  диске,  имеющих  расширение .m. Это  делает  набор операторов и функций практически неограниченным.

В базовый набор слов системы входят  спецзнаки, знаки арифметических и логических операций, арифметические, алгебраические, тригонометрические и некоторые специальные  функции,  функции  быстрого  преобразования  Фурье  и  фильтрации, векторные  и  матричные  функции,  средства  для  работы  с  комплексными  числами, операторы  построения  графиков  в  декартовой  и  полярной  системах  координат, трехмерных поверхностей и др. Словом, MatLAB предоставляет пользователю обширный набор  готовых  средств (примерно  половина  из  них  это  внешние  расширения  в виде m-файлов).

MatLAB  имеет  серьезные  средства  для  работы  с  сигналами,  расчета  и проектирования  аналоговых  и  цифровых  фильтров,  построения  их  частотных, импульсных и переходных характеристик. Имеются и средства для спектрального анализа и синтеза, в частности реализации прямого и обратного быстрого преобразования Фурье.

Это делает систему привлекательной для проектирования электронных устройств.

StatSoft.  Системы STATISTICA  Компания StatSoft специализируется  в  области программного  обеспечения  для  решения  задач  статистики,  анализа  данных  и графического  представления  результатов.

STATISTICA - это универсальная интегрированная система, предназначенная для статистического анализа и визуализации данных, управления базами данных и разработки пользовательских приложений, содержащая широкий набор процедур анализа для применения в научных исследованиях, технике, бизнесе, а также специальные методы добычи данных.

Помимо общих статистических и графических средств в системе имеются специализированные модули, например, для проведения социологических или биомедицинских исследований, решения технических и, что очень важно, промышленных задач: карты контроля качества, анализ процессов и планирование эксперимента. Работа со всеми модулями происходит в рамках единого программного пакета, для которого можно выбирать один из нескольких предложенных интерфейсов пользователя.

С помощью реализованных в системе STATISTICA мощных языков программирования, снабженных специальными средствами поддержки, легко создаются законченные пользовательские решения и встраиваются в различные другие приложения или вычислительные среды. Очень трудно представить себе, что кому-то могут понадобиться абсолютно все статистические процедуры и методы визуализации, имеющиеся в системе STATISTICA, однако опыт многих людей, успешно работающих с пакетом, свидетельствует о том, что возможность доступа к новым, нетрадиционным методам анализа данных (а STATISTICA предоставляет такие возможности в полной мере) помогает находить новые способы проверки рабочих гипотез и исследования данных.

Waterloo Maple. Система Maple  Канадская  компания Waterloo Maple, Inc. является  разработчиком  широко  известной  системы Maple V, ориентированной  на выполнение  аналитических  символьных)  преобразований,  получивших  название "компьютерной алгебры". Имея в руках такой инструмент, как Maple V, можно успешно выполнить  многие  задания  по  математическому  анализу  и  блестяще проводить  преобразование  сложных  выражений,  интегрирование  и  решение дифференциальных уравнений, даже забыв все технические приемы (постановку задачи и смысл  преобразований,  разумеется,  необходимо  понимать).

Программа Maple V компании Maple Waterloo используется  для  выполнения сложных  аналитических  и  численных  расчетов  широкого  класса  математических  задач (более 2700 встроенных функций).

Программа Maple V состоит из быстрого ядра, написанного на Си и содержащего основные математические функции и команды, а также большого количества библиотек, расширяющих  ее  возможности  в  различных  областях  математики.  Библиотеки скомпонованы  из  подпрограмм,  написанных  на  собственном  языке Maple, специально предназначенном для создания программ символьных вычислений. Наиболее интересные возможности системы Maple V - редактирование и изменение этих подпрограмм, а также пополнение библиотек подпрограммами, разработанными для решения конкретных задач.

Программа уже превратилась в мощную вычислительную систему, позволяющую выполнять сложные алгебраические преобразования, в том числе над полем комплексных чисел, вычислять конечные и бесконечные суммы, произведения, пределы и интегралы, находить  корни  многочленов,  решать  аналитически  и  численно  алгебраические (в  том числе  трансцендентные)  системы  уравнений  и  неравенств,  а  также  системы обыкновенных  дифференциальных  уравнений  и  уравнений  в  частных  производных.  В Maple  включены  специализированные  пакеты  подпрограмм  для  решения  задач аналитической геометрии, линейной и тензорной алгебры, теории чисел, комбинаторики, теории  вероятностей  и  математической  статистики,  теории  групп,  численной аппроксимации  и  линейной  оптимизации (симплекс-метод),  финансовой  математики, интегральных преобразований и т. п.

UniCalc® решение вычислительных задач на основе аппарата недоопределенных моделей UniCalc существенно расширяет класс прикладных проблем, доступных лучшим коммерческим решателям традиционного типа. Он эффективно решает прямые, обратные, регрессионные  и  оптимизационные  задачи  на  системах,  для  которых  зачастую отсутствуют стандартные численные методы. На многих задачах эффективность решения повышается  в  десятки  раз  по  сравнению  с  лучшими  известными  алгоритмами.  UniCalc обеспечивает следующие качественно новые возможности: использование интервальных значений числовых параметров; использование соотношений произвольной сложности (уравнения, неравенства, логические выражения); реализацию для заданной модели процесса выделения пространства решения, обеспечивающего, в частности, функции обратного счета.

Специализированные версии технологии UniCalc могут найти широкое применение в научных, инженерных и коммерческих расчетах, в системах  управления сложными объектами и технологическими  процессами, САПР, в учебном процессе, системах двойного назначения и многих других  областях приложений. Среди потенциальных областей использования данной  технологии: вычислительные задачи повышенной сложности и особо большой размерности. Существует коммерческая версия решателя (русский и английский варианты) в MS DOS, в MS Windows и версиях UNIX для платформ Sun, IBM, HP, Silicon Graphics. Созданы  демонстрационная  версия в форме электронной таблицы и коммерческая версия вычислительного ядра, используемая в ряде специализированных продуктов и технологий, отнесенных к данному разделу. В группу проектов А включены завершение коммерческой версии UniCalc-3 и разработка гибридной версии UniCalc-4 решателя следующего поколения.

6.2 Современные CAE системы автоматизации инженерных расчетов

CAE (англ. Computer-aided engineering) — общее название для программ или программных пакетов, предназначенных для инженерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов. Расчётная часть пакетов чаще всего основана на численных методах решения дифференциальных уравнений (см.: метод конечных элементов, метод конечных объёмов, метод конечных разностей и др.).

Современные системы автоматизации инженерных расчётов (CAE) применяются совместно с CAD-системами (зачастую интегрируются в них, в этом случае получаются гибридные CAD/CAE-системы).

CAE-системы — это разнообразные программные продукты, позволяющие при помощи расчётных методов (метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод конечных объёмов) оценить, как поведёт себя компьютерная модель изделия в реальных условиях эксплуатации. Помогают убедиться в работоспособности изделия, без привлечения больших затрат времени и средств.

В русском языке есть термин САПР, который подразумевает CAD/CAM/CAE

Наиболее распространённые САЕ-системы:

-T-FLEX Анализ — универсальная система КЭ анализа с встроенным пре-/постпроцессором;

-АРМ WinMachine - отечественная универсальная система для проектирования и расчета в области машиностроения, включающая КЭ анализ с встроенным пре-/постпроцессором;

-АРМ Civil Engineering - отечественная универсальная система КЭ анализа с встроенным пре-/постпроцессором для проектирования и расчета металлических, железобетонных, армокаменных и деревянных конструкций;

-ANSYS — универсальная система КЭ анализа с встроенным пре- /постпроцессором;

-MSC.Nastran — универсальная система КЭ анализа с пре- /постпроцессором MSC.Patran;

-ABAQUS — универсальная система КЭ анализа с встроенным пре- /постпроцессором;

-NEiNastran — универсальная система КЭ анализа с пре-/постпроцессором;

-NX Nastran — универсальная система МКЭ анализа;

-SAMCEF — универсальная система КЭ анализа с пре- постпроцессором SAMCEF Field.

-OpenFOAM — свободно-распространяемая универсальная система КО пространственного моделирования механики сплошных сред;

-SALOME — платформа для проведения расчётов МСС (подготовка данных — мониторинг расчёта — визуализация и анализ результатов);

-CAElinux — дистрибутив операционной системы Линукс, включающий в себя ряд свободных CAE-программ, в том числе OpenFOAM и SALOME.

-STAR-CD — универсальная система МКО анализа с пре- /постпроцессором;

-STAR-CCM+ — универсальная система МКО анализа с пре- /постпроцессором;

-ADAMS — система моделирования и расчёта многотельной динамики;

-Универсальный механизм (UM) — программный комплекс предназначен для моделирования динамики и кинематики плоских и пространственных механических систем;

-EULER (Эйлер) — программный комплекс автоматизированного динамического анализа многокомпонентных механических систем;

-ФРУНД — комплекс моделирования динамики систем твёрдых и упругих тел;

-Femap — независимый от САПР пре- и постпроцессор для проведения инженерного анализа методом конечных элементов;

-QForm 2D/3D — специализированный программный комплекс для моделирования и оптимизации технологических процессов объёмной штамповки;

-MBDyn - система комплексного анализа и расчётов нелинейной динамики твёрдых и упругих тел, физических систем, "умных" материалов, электрических сетей, активного управления, гидравлических сетей, аэродинамики самолётов и вертолётов. Распространяется на условиях лицензии GNU GPL 2.1;

-SimulationX — программный комплекс для моделирования и анализа динамики и кинематики автомобилей, индустриального оборудования, электро-, пневмо- и гидроприводов, ДВС, гибридных двигателей и т. д.

Историю развития рынка CAD/CAM/CAE-систем можно достаточно условно разбить на три основных этапа, каждый из которых длился, примерно, по 10 лет.

Первый этап начался в 1970-е годы. В ходе его был получен ряд научно-практических результатов, доказавших принципиальную возможность проектирования сложных промышленных изделий.

Во время второго этапа (1980-е) появились и начали быстро распространяться CAD/CAM/CAE-системы массового применения.

Третий этап развития рынка (с 1990-х годов до настоящего времени) характеризуется совершенствованием функциональности CAD/CAM/CAE- систем и их дальнейшим распространением в высокотехнологичных производствах (где они лучше всего продемонстрировали свою эффективность).

На начальном этапе пользователи CAD/CAM/CAE-систем работали на графических терминалах, присоединённых к мейнфреймам производства компаний IBM и Control Data, или же мини-ЭВМ DEC PDP-11 и Data General Nova.

Большинство таких систем предлагали фирмы, продававшие одновременно аппаратные и программные средства (в те годы лидерами рассматриваемого рынка были компании Applicon, Auto-Trol Technology, Calma, Computervision и Intergraph). У мейнфреймов того времени был ряд существенных недостатков.

Например, при разделении системных ресурсов слишком большим числом пользователей нагрузка на центральный процессор увеличивалась до такой степени, что работать в интерактивном режиме становилось трудно. Но в то время пользователям CAD/CAM/CAE-систем ничего, кроме громоздких компьютерных систем с разделением ресурсов (по устанавливаемым приоритетам), предложить было нечего, так как микропроцессоры были ещё весьма несовершенными. По данным Dataquest, в начале 1980-х стоимость одной лицензии CAD-системы доходила до 90 000 долл.

Развитие приложений для проектирования шаблонов печатных плат и слоёв микросхем сделало возможным появление схем высокой степени интеграции (на базе которых и были созданы современные высокопроизводительные компьютерные системы).

В течение 1980-х годов был осуществлён постепенный перевод CAD- систем с мейнфреймов на персональные компьютеры (ПК). В то время ПК работали быстрее, чем многозадачные системы, и были дешевле. По данным Dataquest, к концу 1980-х годов стоимость CAD-лицензии снизилась, примерно, до 20 000 долл.

Следует сказать, что в начале 1980-х годов произошло расслоение рынка CAD-систем на специализированные секторы. Электрический и механический сегменты CAD-систем разделились на отрасли ECAD и MCAD. Разошлись по двум различным направлениям и производители рабочих станций для CAD-систем, созданных на базе ПК:

- часть производителей сориентировалась на архитектуру IBM PC на базе микропроцессоров Intel х86;

- другие производители предпочли ориентацию на архитектуру Motorola (ПК её производства работали под управлением ОС Unix от АТТ, ОС Macintosh от Apple и Domain OS от Apollo).

Производительность CAD-систем на ПК в то время была ограничена 16-разрядной адресацией микропроцессоров Intel и MS-DOS. Вследствие этого, пользователи, создающие сложные твердотельные модели и конструкции, предпочитали использовать графические рабочие станции под ОС Unix с 32-разрядной адресацией и виртуальной памятью, позволяющей запускать ресурсоёмкие приложения.

К середине 1980-х годов возможности архитектуры Motorola были полностью исчерпаны. На основе передовой концепции архитектуры микропроцессоров с усеченным набором команд (Reduced Instruction Set Computer — RISC) были разработаны новые чипы для рабочих станций под ОС Unix (например, Sun SPARC). Архитектура RISC позволила существенно повысить производительность CAD-систем.

С середины 1990-х годов развитие микротехнологий позволило компании Intel удешевить производство своих транзисторов, повысив их производительность. Вследствие этого появилась возможность для успешного соревнования рабочих станций на базе ПК с RlSC/Unix- станциями. Системы RISC/Unix были широко распространены во 2-й половине 1990-х годов, и их позиции все ещё сильны в сегменте проектирования интегральных схем. Зато сейчас Windows NT и Windows 2000 практически полностью доминируют в областях проектирования конструкций и механического инжиниринга, проектирования печатных плат и др. По данным Dataquest и IDC, начиная с 1997 года рабочие станции на платформе Windows NT/Intel (Wintel) начали обгонять Unix-станции по объёмам продаж. За прошедшие с начала появления CAD/CAM/CAE-систем годы стоимость лицензии на них снизилась до нескольких тысяч долларов (например, 6000 долл. у Pro/Engineer).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое системы автоматизации инженерных расчетов?

- Что дает программа Mathcad?

- Для чего нужна система S-PLUS?

- В каких вариантах существует система MathCAD?

- Даете характеристику системе MATLAB?

- В какой области применяется система MATLAB?

- Какие операции выполняет система MATLAB?

- В чем состоит отличительная черта системы MatLAB?

- STATISTICA - это?

- Для чего используется программа Maple V?

- Что такое CAE?

- Что такое САЕ-системы?

- Что подразумевает термин САПР?

- Перечислите самые распространенные САЕ-системы.

- Для чего предназначен программный комплекс SimulationX?

- На какие секторы расслоился рынок CAD-систем?

Список литературы

- Кулешов А.С. Развитие методов расчета и оптимизация рабочих процессов ДВС. 2011. - Москва, МГТУ им. Баумана. - 235 с.

- Загузов И.С. Введение в математическое моделирование процессов аэрогидромеханики. Ч.Н.: учеб. пособие. Самара: Изд-во «Универс групп», 2006. - 96 с.