  - Көтеру-тасымалдау машиналарының жіктелуі

КТМ конструкциясы, жұмыс істеу қағидасы, қолдану салалары жəне технологиялық параметрлері бойынша бір- бірінен көп айырмашылығы бар. КТМ жіктеуде ең негізгі көрсеткішімен сипатталатын құрылымы мен жұмыс істеу қағидасы, технологиясы жəне қолдану салаларымен анықталады. КТМ міндетті түрдегі жұмыс істеу қағидасы бойынша екі топқа бөлінеді: жүк көтеру машиналары жəне үздіксіз тасымалдау машиналары.

Жүк көтеру машиналары – негізінен дана жүктерді тік көтеріп, аз қашықтыққа горизонталь жазықтығымен тасымалдайтын жəне келесі жүкке бос қайту процесі бар, циклді құрылғыны айтамыз. Негізінен көтеру бағыты – тік, тасымалдайтын жүктер – ауыр дана жүктер болып табылады. Динамикалық жүктемесі жетерлік.

Үздіксіз тасымалдау машиналары – негізінен сусымалы майда материалдарды (жүктерді) біраз қашықтыққа горизонталь немесе көлбеу, сирек тік бағытта (элеваторлар) үздіксіз ағынмен тасымалдайды, бос, тоқтап қайту процесі жоқ құрылғыны айтамыз. Негізінен тасымалдау бағыты горизонталь немесе көлбеу, тасымалдайтын материалы - сусымалы жəне кіші көлемдегі (массадағы) жүктер, кейбір кездерде өте көлбеу орналасқанда материалдар сырғымас үшін арнайы бөгеттермен,

ал  тік  бағытта  үздіксіз  тасымалдау  үшін  арнайы  шөмішпен жасақтап тасымалдайды. Оларды элеваторлар деп атайды.

Жүк көтеру машиналары үш топқа бөлінеді: қарапайым жүккөтергіш машиналар немесе құрылғылар; көтергіштер жəне крандар. Қарапайым жүк көтеру құрылғылары – құрылымы өте қарапайым күштен ұту қағидасы бойынша жасалған жəне жүктерді сырғанатып қозғалту немесе көтеру жұмыстарын орындайды (домкраттар, полиспасттар, лебедкалар, тальдер). Қарапайым жүк көтеру құрылғысы өз бетінше жұмыс жасайды жəне күрделі крандардың құрылымына кіреді. Көтергіштер дегеніміз кабинада, жəшіктерде немесе арнайы астауларда (скиптер, бадъялар), платформада, алақан ұстағыштарда, т.б. орналасқан (салынған) жүктерді үлкен көлбеулерде, тік жазықтықта – бағыттаушы бойымен көтеретін құрылғыны айтады. Крандар – құрылымы күрделі, бірнеше бөлімдерден тұратын агрегат жəне дара жүктерді кеңістікте кез келген траекториямен көтеруге, тасымалдауға арналған құрылғылар. Крандар өндірісте ең көп таралған жəне маңызды машиналардың бірі деп есептелінеді.

Үздіксіз тасымалдау машиналары – үш топқа бөлінеді: конвейерлер (тарту элементі бар жəне тарту элементі жоқ), пневматикалық жəне гидравликалық тасымалдау машиналары, қосымша қондырғылар.

Тарту элементі бар конвейерлердің бəріне ортақ жұмыс істеу үрдісі, ол сусымалы материалдарды, тұйықталған екі тармақтан тұратын тарту элементінің көмегімен, көбінесе жоғарғы жағында орналасқан жұмысшы тармағындағы жүктерді үздіксіз тасымалдайды. Тасымалданатын жүктердің қасиеті мен формасына, мөлшеріне байланысты конвейердің тарту элементтерінің конструкциясы соған сəйкестендіріліп жасалынады. Оған жататындар: ленталы, шынжырлы, қалақшалы, пластиналы, тележкалы, люлькалы, арқанды аспалы т.б. конвейерлер.

Тарту элементі жоқ конвейерлердің құрылымы əртүрлі болып  келеді,  олар  бір-біріне  ұқсамайды.  Конструкциясының құрылымы, тасымалданатын материалдың геометриялық формасы мен мөлшеріне, қасиеттеріне, технологиялық тасымалдау талаптарына сəйкес жасалынады. Оған жататындар: роликті, бұрандалы, тербелмелі (вибрациялы), айналмалы тасымалдаушы құбырлар. Олардың ерекшелігі: тасымалданатын материалдар жылжымалы, айналмалы, секіртпелі жүріспен конвейердің жұмысшы бетімен үздіксіз ағынмен қозғалады.

Пневмоқондырғыда сусымалы материалдарды үздіксіз тасымалдау негізінен жеңіл фракциясын ауада қалқыған түрде, ал ауырлау түрін домалатып, сырғанатып ауаның қысымымен немесе соруымен құбырдың ішінде ағынмен тасымалдауымен сипатталады. Пневмоқондырғыда көбінесе шаңдалатын, улы газ бөлетін, меншікті салмағы аз немесе  ұнтақталған материалдарды тасымалдайды, мысалы: ағаш ұнтағы, майда көмір ұнтағы, цемент, ұн, бидай өнімдері жəне т.б.

Гидравликалық тасымалдау, негізінен сусымалы материалдар құбырдың немесе науаның ішімен сұйық заттың – көбінесе судың ағынымен тасымалданады, сол кезде сумен араласқан сусымалы материалдарды – пульпа (гидроқоспа) деп атайды. Бұл түрдегі тасымалдау көбінесе тасымалданатын материалдарды жуу, бос қоспалардан тазалау технологиялық үрдісті орындау үшін қолданады. Мысалы рудаларды, құрылыс материалдарын лайдан, бос жыныстан тазалап жуу кезінде қолданылады.

Қосалқы құрылғылар көбінесе үздіксіз тасымалдау машиналарына қызмет жасауға арналған, атап айтқанда сол машиналарға сусымалы материалдарды жинап, сақтап,  сонан соң бір қалыпты конвейерді материалмен қоректендіру (бункерлер, жапқыштар, қоректендіргіштер), гравитациялық науалар (құбырлар, науалар, сырғанақтар, түсіргіштер) жəне жүктерді санағыштар, өлшегіштер, мөлшерлегіштер (таразылар, мөлшерлегіштер, электронды есептегіштер).

Барлық КТМ қолдану салалары бойынша екі топқа бөлінеді: жалпы жəне арнайы қолданылатын КТМ. Бірінші топтағы   көбінесе   əмбебапты   болып   келеді.   Бұл   топтағы машиналар əртүрлі жүктерді көтеріп-тасымалдауға бейімделген. Мысалы крандарда жүктерді ілуге арналған ілмек (крюк), оған кез келген жүкті байлап арнайы құрылғымен іледі; арнайы қолданылатын КТМ-на көбінесе біркелкі жүктерді үлкен өнімділікпен көтеріп-тасымалдау жұмыстарында қолданылады. Мысалы металлургия өндірісінде құймаларды немесе сұйық шойын қорытпасын тасымалдайтын ожауды тасымалдағанда арнайы жүк қармау қондырғысы қолданылады.

  - Көтеру-тасымалдау машиналарына жалпы мəліметтер. Осы машиналардың өнеркəсіптегі орны мен маңызы неде?

  - Машинажасау өндірісіндегі жүк көтеру, тасымалдау машиналарының бəсекелестікке қабілетті даму бағыттары қандай?

  - Көтеру-тасымалдау машиналарын жіктеу.

  - Көтеру-тасымалдау машиналарын өндіру жəне сенімді қолдану жолдары.

  - Көтеру-тасымалдау машиналарын, олардың бөлшектерін, механизмдерін жəне бөлшектерін нормализациялау, стандарттау, біріздендіру қандай мақсатпен жүргізіледі?

  - Көтеру-тасымалдау машиналарын жүргізуге қандай қозғалтқыштар қолданылады?

  - Көтеру-тасымалдау машиналарының өнімділігін анықтау формуласын келтіріңіздер?

  - Тасымалдау машиналарының жұмыс кестесін талдаңыздар?

  - Жүк көтеру машиналарын сенімді жəне қауіпсіз пайда- лану жолдарын атаңыздар?

  - Үздіксіз тасымалдау машиналарының өнімділігін есептеу жолдарын көрсетіңіздер?

  - ЖҮК КӨТЕРУ МАШИНАЛАРЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

  - Анықтамасы мен жіктелуі

Жүк көтеру машиналары көтеру-тасымалдау машиналарының негізгі түрінің бірі болып саналады. Олар жүк қармайтын (жүк таситын) құрылғының қайтармалы-үдемелі қозғалысы бар циклдік əрекетті машиналар қатарына жатады. Жұмысының əр циклі жүкті қабылдаудан, жүкті тік көтеруден, оның орнын ауыстырудан, жүкті босату жəне келесі жүкті қармау аралығындағы бос қозғалыстан, келесі жүкті тағы да көтеру жəне тасымалдауға арналған жұмыстарымен сипатталады. Жүкті көтеру жəне түсіруден басқа, бұл жүккөтергіш машиналар горизонталь жазықтықтан басқа да жұмыстарды: жүк ілініп тұрған кранды немесе оның жебесін бұру; жебесінің ұзаруын өзгерту; кранның жебесінде орналасқан арбаны немесе кранды толығымен қайта қозғалту арқылы жүкті біраз жерге тасымалдау жұмыстарын орындайды. Бірақ жүкті немесе жолаушыларды таситын кабина немесе тақтасы бар көтергіштер (лифт) сияқты жүккөтергіш машиналар тұрақты бағыттауыштар бойымен қозғалады. Өйткені олар жүкті немесе адамдарды (жолаушыларды) тік көтеру немесе түсіру үшін қызмет атқарады.

Жүккөтергіш машиналар келесі негізгі қасиеттерімен: көтеру қозғалысымен; жұмысының кезеңділігі немесе циклдігімен; əртүрлі (ірі, дара немесе сирек, сусымалы, ыдысқа салынған) жүктерді тасымалдау мүмкіндігімен; тұрақты кең жол бойында əртүрлі жеке басқарылатын қозғалыстарға жүктің бағытын өзгерту мүмкіндігімен; жүктерді тиеуге жəне түсіруге арналған тұрақты орындарының болмайтынымен сипатталады. Демек, жүккөтергіш машиналарды құрылыс  алаңдарынан немесе өндірістік кəсіпорынның нақты бір шектелген ауданынан аздаған қашықтыққа жүктерді көтеру жəне тасуға арналған кезеңдік (циклдік) қозғалысты машиналар деп атауға болады.

Жүккөтергіш машиналар өзінің қолданылуы (дамуы), жұмыс жасау принциптері жəне құрылымдық орындалуы бойынша əртүрлі болады. Оларды қолданылуы бойынша екі топқа: жалпы жəне арнайы – деп бөледі. Жалпы қолданылатын жүккөтергіш машиналар негізінен əмбебапты болып саналады. Оларды көтеру-тасымалдау жұмыстарының көптеген түрлерін орындауға арналған өндірістік жағдайларда пайдаланады. Белгілі бір жүктерді көтеру жəне тасымалдауға немесе арнаулы технологиялық үрдістерде көтеру-тасымалдау жұмыстарын орындау үшін арнайы жүккөтергіш машиналарды қолданады.

Бірінші топтағы машиналар құрылғысының салыстырмалы қарапайымдылығымен, жүкті қармаудың жеңіл жəне оңай орындалуымен ерекшеленеді. Оларға: домкраттар, лебедкалар, полиспасттар, тальдер (жүк көтергіштер), консольдік крандар, топсалы-теңестірілген манипуляторлар жəне т.б. жатады.

Арнайы қолданылатын жүккөтергіш машиналарға тəн қасиеттер: құрылымдық күрделілігі; арнайы жүк қармау немесе жүккөтергіш құрылғыларды пайдалануы; орындайтын технологиялық үрдістердің біртиптілігі (бірқалыптылығы); жұмысының күрделілігі, т.б. жатады. Машиналардың бұл түріне

–  металлургиялық  крандар,  аспалы  монтажды  крандар,  жүк тасымалдайтын манипуляторлар жəне т. б. жатады.

Жүкті қозғалту бағытының санына байланысты барлық жүккөтергіш машиналарды үш түрге бөлуге болады, оларға: жүкті тек бір бағытта көтеретіндер (домкраттар, лебедкалар, полиспасттар, көтергіштер); екі-үш бағыттағы қозғалысты қамтамасыз ететіндер (көпірлі крандар, қозғалмалы жүккөтергіштер (тальдер) жəне т.б.); жоғарыда көрсетілгеннен басқа жүкті тағы бір бағыттағы қозғалыспен қамтамасыз ететін айналмалы-бұрылмалы немесе жүкті кеңістікте қозғалтатын, т.б. құрылғылар (мұнаралық, порталдық крандар жəне т.б.) жатады.

Жұмыс жасау қағидасы жəне құрылғыға тəн ең негізгі ерекшеліктері бойынша осы жүккөтергіш машиналарды үш топқа  бөледі,  олар: 1)  қарапайым  жүккөтергіш құрылғылары;

- көтергіш механизмдері;   3) крандар (2.1-сурет). Қарапайым

жүккөтергіш құрылғыларға домкраттар, полиспасттар жəне лебедкалар жатады. Көтергіш механизмдерге жүк көтергіштер (тальдер) жəне көтергіштер (құрылыс-жөндеу құрылғылары жəне ауыр затты көтергіштер, т.б.) жатады. Крандарға жүкті көтеруді, оны аздаған қашықтыққа тасымалдауды жəне жүкті қармау арқылы оны түсіруді қамтамасыз ететін жүккөтергіш машиналары жатады.

Крандардың қозғалу тəсіліне байланысты жүккөтергіш машиналарды стационарлық, орын ауыстырылатын, тасымалданатын жəне өздігінен жүретін топтарға бөлуге болады.

  - Негізгі жүккөтергіш машиналар мен құрылғыларды қолдану саласы

Əр түрдегі жүктерді көтеру жұмыстарын орындаған кезде ең жиі қолданылатын жүккөтергіш машиналар мен құрылғылар 2.2-суретте көрсетілген:

  - бұрандалы домкраттар (2.2а-сурет) – жөндеу, монтаждау жəне т.б. жұмыстарда пайдаланады;

  - полиспасттар (2.2ə-сурет) – лебедкамен, сондай-ақ барлық көтергіш крандарда орналасқан жөндеу жəне көтеру– түсіру  жұмыстарында қолданылады;

  - қол лебедкалары (2.2в,г-сурет) – қосымша жабдық ретінде қолданылады;

  - қабырғаға бекітілген крандар (2.2д-сурет) – жөндеу жəне монтаждық жұмыстарды орындаған кезде лебедкалармен бірге қосымша жабдық ретінде пайдаланылады;

– тұрақты консольді бұрылмалы крандар (2.2е-сурет) – депода жəне машина құрастыратын кəсіпорындарының цехтарында əртүрлі қосымша көтеру-тасымалдау жұмыстарын орындауға арналған құрылғы;

- жылжымалы консольді бұрылатын крандар (2.2ж- сурет) – жөндеу, монтаждық жəне  тиеп-түсіретін жұмыстарды орындаған кезде пайдаланады;

- жылжымалы электрлі тальдер (2.2з-сурет) – жөндеу, монтаждық жəне тиеу-түсіру жұмыстарында қолданылады;

- автомобильдік крандар (2.2и-сурет) – құрылыста жəне технологиялық жабдықты жөндеген кезде, жеке жүктерді көп тиеп-түсіретін жұмыстарда пайдаланады;

- порталдық крандар (2.2к-сурет) – гидротехникалық құрылыстарда жəне зауыттарда, құрылыстық-монтаждық жұмыстарда, порттарда өте ауыр жүктерді тиеген кезде қолданылады;

- мұнаралы жебелі крандар (2.2л-сурет) - өндірістік жəне тұрғын үй құрылысында қолданады;

- вантты мачталы-жебелі крандар (2.2м-сурет) – ірі құрылыс ғимараттарында технологиялық жабдықтарды жəне жинақталған құрылымдарын жөндеген кезде пайдаланады;

Көтеру-тасымалдау машиналары

-сурет. Жүккөтергіш машиналарды жіктеу

- көпірлі крандар (2.2н-сурет) – машина құрастыратын кəсіпорындардың цехтарында, депода, қоймаларда, полиграфия өндірісінде, т.б. қолданады;

- төрт тіректі тағанды көпірлі крандар (2.2о-сурет) – гидротехникалық құрылыста, қоймаларда жұмыс жасау үшін құрылыстық жəне монтаждық жұмыстарда жəне тиеп-түсіру жұмыстарында пайдаланады;

- көпірлі кран-штабелерлер (2.2п-сурет) – көп ярусты жүктерді сақтайтын қоймаларда автоматты режимде жұмыс жасайды;

- стеллаждық кран-штабелерлер (2.2р-сурет) – жүктерді текшелеп стеллаждарға қоюға, текшелеп жинауға арналған жұмыстарда қолданады;

- кабельдік крандар (2.2с-сурет) – олар көбінесе үлкен аумақты ашық қоймаларда, ағаш жəне таскөмір қоймаларында, өзендер мен сайлардан жүкті өткізу үшін қолданылады.

Жоғарыда көрсетілген жүккөтергіш машиналар мен құрылғыларды көбінесе өнеркəсіпте, машинажасау өндірісінде, құрылыста жəне көлік саласында пайдаланады.

  - -сурет.  Жүккөтергіш машиналар мен құрылғылар сызбасы:

а – бұрандалы домкраттар; ə – полиспаст; в, г – қабырғаға ілінетін жəне еденге бекітілетін қол лебёдкалары; д – қабырғаға бекітілген кран; е, ж – стационарлық консольді қозғалмалы крандар; з – электрлі таль; и – автокран; к, л, м – порталдық, мұнаралық жəне ванттық- жебелі крандар; н, о – көпірлі жəне төрт тіректі тағанды крандар;  п, р – көпірлі жəне стеллаждық кран-штабелёрлер; с – кабельдік кран

  - Жүккөтергіш машиналардың механизмдері Жалпы сипаттамасы

Жүккөтеру машиналары əмбебаптық дəрежесіне байланысты  бірқатар  жеке  механизмдерден  тұрады.  Мысалы,

домкратта біреу, тальде жүкті көтерудің бір немесе екі ғана механизмі болады, ал жүк көтеретін арбасы бар көпірлі кранда – үшеу, рельс дөңгелекті мұнаралық кранда – төрт механизм; оларға көтеру, қозғалту, айналдыру жəне жебе шығуын өзгерту механизмдері жатады. Жүккөтергіш машина механизмінің негізгі элементтері: жетек, тежеуіш құрылғысы, берілістер жəне жұмыс органы болып табылады.

Жетегі қозғалтқыштан (электрлік, іштен жану жəне гидравликалық) немесе қол жетегі болуы мүмкін. Тежеу құрылғыларын жұмыс істеген бөлшекті тоқтату үшін жəне тоқтатар алдында қозғалыстың жылдамдығын реттеу үшін қолданады. Берілістерде көбінесе тісті планетарлы жəне червякті тісті берілістерді пайдаланады. Механизмнің жұмыс органы – механизмнің жұмыс істеу барысын тікелей іске асыратын элементі болып табылады. Көтеру механизмдерінің жұмыс органдары – жүк қармаушы құрылғы мен арқандар, полиспасттар, сонымен байланыстыратын барабан, шығыр, жұлдызша; қозғалту механизмінде – жүргізетін дөңгелек, ал айналдыру механизмінде – кранның бұрылмайтын жəне бұрылатын бөліктерін байланыстыратын тіректі-бұрылмалы құрылғысы (ТБҚ) болып табылады.

Көтеру механизмі

Кез келген жүккөтергіш машинаның ең негізгі құрылымы жүк көтеру механизмі болып табылады. Орындалуының құрылымдық түріне қарай, көтеру механизмдері (2.3а-сурет) қозғалтқыштан 1 немесе қол жетегіне арналған иіннен, тежеуіштен 2, қозғалтқыштың жетекші білігі мен барабанның жетектегі білігі 4 арасындағы тісті (червякті немесе басқа) берілістен 3 немесе иілмелі элементінен 5, орауға арналған жұлдызшалардан, қозғалмай бұратын шығырдан 6, жиегі бар жылжымалы шығырдан 7, сондай-ақ жүк қармаушы құрылғыдан 8 тұрады.

Көпірлі жəне төрт тағанды крандардың механизмдерінде көтеру    механизмінің    барабаны    арба    арасында    көлденең

бекітіледі, ал полиспаст соның астында орналастырылады, барабанға 4 немесе жұлдызшаларға 4 жəне жиегі бар жылжымалы шығырдан оралып келетін екі тармақ арқанға 5 бірге симметриялы түрде оралады. Полиспаст қос тармақты болып келеді жəне əр тармақтағы тартылысты теңестіруге арналған, олардың жалпы арқанын теңестіруші шығыр 9 айналдыра орайды.

Қозғалту механизмі

Механизмде қозғаушы құрылым болады, яғни тұтас металдық немесе пневматикалық дөңгелек – элементі, тіректі беті бар (рельспен, жермен) тікелей өзара əрекеттесетін шынжыр табанды бөлімі, берілісі, қозғалтқышы жəне тежеуіші болады. Қозғаушының жетегі үшін қозғалтқышты 1 жəне бірнеше тісті берілістерді (шынжырлы – сирек) 10 пайдаланады (2.3в-сурет). Рельс дөңгелекті типті қозғалыс механизмдерінде машинаның жүретін дөңгелектері 11 рельстер 12 бойымен (мұнаралық, көпірлі, төрт тіректі көпірлі, т.б. крандар) жүреді де, кран қозғала бастайды. Пневмодөңгелекті (2.3 г-сурет) жəне шынжыр табанды (2.3д-сурет) крандардың қозғауыштары өзін дифференциалмен 14 байланыстыратын жер бетімен қозғалатын пневмодөңгелек 13 немесе басқарылатын муфталармен 17, шынжыр табанды таспалармен 16 қозғалатын жетекші жұлдызшалар 15 болып табылады.

Кранның жеке бөліктерінің, мысалы, консольді типті кранның арбасын (кареткасын) жебе бойымен немесе өткелді түрлі кранның арбасын көпір бойымен жылжуы үшін қозғалтудың арқанды механизмін (2.3е-сурет)  пайдаланады. Рельс бойымен қозғалатын каретка немесе арбаға 18 оның екі жағынан барабанды 4 айналдырып орайтын тартқыш арқанның 19 соңына, арқанның бір тармағы – жоғарыдан, ал екіншісі – төменнен өтетін қарапайым лебедкаларды бекітеді. Барабанды айналдырған кезде тармақтың біреуі тарқатылып, ал екіншісі оралады, сонымен каретканың (арбаның) алға-артқа жылжуын қамтамасыз етеді; қозғалтудың бағыты барабан айналысының бағытымен сəйкес келеді.

  - -сурет.  Кран механизмдері

Кранның бұрылмалы бөлігін айналдыру механизмі

Əсіресе крандарды айналдыру механизмін тісті берілістер арқылы орындауға болады (2.3ж-сурет). Оны кранның бұралатын рамасына бекітеді жəне кранның бұралмайтын рамасына ішкі немесе сыртқы тісі бар тəжді цилиндрлі дөңгелек 21 бекітілген. Бұрылатын бөлігінде орналасқан тісті жетекші 20 дөңгелектің айналу əсерінен бұрылатын бөлігі айналады. Тісті жетектегі дөңгелектің 21 бойымен кранның айналатын бөлігі вертикаль осьпен айналады.

Жебенің шығуын өзгертетін механизм

Бұл механизмді (көтермелі топсалы жебесі бар крандарда) немесе каретканың қозғалуын қамтамасыз ететін (горизонталь орналасқан жебесі бар крандарда) сызбасы  бойынша орындайды.

Жебенің ұзаруын өзгертуді, бірінші жағдайда жебенің орналасу көлбеуін өзгерту жолымен іске асырады. Бұл механизм горизонталь жебені немесе жебе көтеруші (2.3з-сурет) механизмінен тұрады да, арқанды полиспаст түрінде жүзеге асырылады, оның жылжымалы шығырлары 22 «арқанмен керу» деп аталатын тарту арқылы 23 жебенің басына (ілгішіне), ал жылжымайтын шығырлары 24 – кранның бұрылатын бөлігінің сүйенішіне жəне – мұнаралық кранның басына бекітіледі. Арқанның босатылып тұратын тармағы шығырды айналып лебедканың барабанына оралады, бұл лебедканың құрылымының  көтергіш лебедкадан айырмашылығы жоқ.

Жүккөтергіш машиналардың механизмдері, пайдалануына қарай, төрт элементтен – жұмыс істеуші құрылғыдан, трансмиссиядан, жетектен жəне тежеуіштен тұратыны жəне қайталамалы-қысқа мерзімді режимде жұмыс істейтіні белгілі. Сондықтан түрлі құрылымдық рəсімделуіне жəне түрлі қызметіне қарамастан, жүккөтергіш машиналардың барлық механизмдерінде принциптік кинематикалық сұлбасы бойынша, оларды есептеу əдісі ([5,6,7,8] қараңыз) белгілі əдіспен жүргізіледі.

  - Жүк көтеру машиналарының негізгі элементтері

Жүк көтеру машиналарында орналасқан механизмдер көбінесе стандартты элементтерден, мəселен, иілгіш арқандар (канаттар), шығырлар, жүк ілгіш ілмек (крюк), жүк қармауышы, барабандар, жетектер, тежегіштер, кранның қаңқасы, жебесі, мұнарасы, айналатын жəне айналмайтын платформалары, т.б. құрастырылады.

    - Жүк көтеру арқандары (канаттар)

Жүк көтеру машиналарында иілгіш элементтердің орнына көбінесе, болатты сымнан өрілген арқандарын пайдаланған жөн. Кендірлі, капронды жəне басқа түрлі темір емес арқандарды көтергіш кран механизмінің ілгішіне жүктерді байлап ілу үшін т.б. жеңіл жұмыстарда пайдаланады.

Шынжырлармен салыстырғанда, болатты арқандардың келесі артықшылықтары бар: арқанның кеңістікте полиспаст жүйелерін құруға мүмкіндік беретін барлық бағыттағы икемділігі; жұмыстағы үлкен беріктілігі мен сенімділігі, жұмыстың соққысыздығы жəне шуылсыздығы, ауыр жүкті көтеру мақсатында кеңінен қолданылады.

Арқандардың сенімділігі сымдардың тозу нəтижесінде үзілген саны бойынша оның төзімділігін бақылаудың тиімді əдістерімен қамтамасыз етіледі; егер үзік саны өрілу қадамы ұзындығында белгіленген шамадан асса, онда арқанды ауыстыруға тура келеді. Арқандарды жоғары  көміртекті серіппелі болаттан немесе маркасы В1 жəне В2 0,2...0,3 мм диаметрлі төзімділігі жоғары (МЕСТ-7372-86) болат сымдардан өріп жасайды. Сымдарды термохимиялық жəне механикалық өңдеуден, сонымен қатар калибрленген, фильера (саңылаулар) арқылы тартылып өңдеуден өткізеді, ең соңында материалдың механикалық қасиеттері жоғарылайды.

Мұндай өңдеуден өткен сым болаттарының беріктілігі 3...5

есе жоғары болады, төзімділік шегі σв  = 1500...2400 МПа-ға дейін жетеді.

Жүккөтергіш машиналарда, негізінен, екі қабатталып өрілген арқандарды қолданады. Сымдар есіліп, ал өрімдер органикалық немесе пенкалы өзекшеге жанасып өріледі.

Арқанның ортасына орналасқан органикалық өзек маймен қанығып сіңіріледі, май арқанның сымдарын біркелкі тозығы жеткенше майлап тұрады, қажалудан, тозудан сақтайды.

Арқандағы сымдар мен өрімдер саны əртүрлі болуы мүмкін. Ең өтімді арқандар (6х19) жəне (6х37) (өрімдерінде сəйкесінше 19 жəне 37-саны болат сымдарының санын, ал 6 саны өрімдердің санын білдіреді) (2.4-сурет).

1	3

2

а)	б)

  - -сурет. Болат арқанның түрлері мен көлденең қимасы:

а–екі қабатталып өрілген сым арқан; ə–жабық спиральді; 1-болатсым; 2-өрімдер; 3–бағыттаушы арқанының сыртқы фасонды пішіні

Органикалық өзекше (пенка, асбест) арқанға иілгіштік қасиет беруімен қатар, сымдарды майлау аккумуляторы ретінде пайдаланады. Өрімдер маңындағы шеңбердің сипатталған диаметрін dк – деп белгілейді. Стандарт бойынша зауыттан шығатын сым арқанның диаметрі dк = 4...65 мм шамада болады.

Арқандарды өрімдерінің өрілу бағытына байланысты оң жəне  сол  бағытта  жасайды.  Оң  бағыттағы  өрімдер  солдан

жоғары оңға қарай, ал сол бағыттағы өрімдер керісінше, өріледі (2.5-сурет).

  - -сурет. Сымдары мен өрімдері əртүрлі бағытта өрілген арқандар:

а – бір бағытта өрілген арқан; ə – айқас өрілген арқан

Арқандар өріміндегі болатсымдарды өру тəсіліне қарай: біржақты жанасып (2.4 а-сурет) бүйірімен өрілу жəне айқас өру. Арқандарды бір жақты өруде сымдар бірімен-бірі жанасып бір жаққа қарай өріледі жəне ол сызықты түрде түйіседі, ал сымдарды айқас өруде-өрімдер айқасып өріледі жəне ол нүктелі түйіседі.

Арқан өрілетін сымдар бірдей жəне əртүрлі диаметрде болады, сызықты түйісетін арқандардың көлденең кесіндісі толық, олар нүктелі түйісетін арқандарға қарағанда, иілгіші, көлденең қимасы аз жəне төзімді болады. Бірақ сымдарды бір жақты өргенде, оларға ілінген, салмақтың əсерінен арқан тарқатылып кетеді жəне жүкті кемінде екі немесе бірнеше тармақтарға ілу ұсынылады, сонда арқан тарқатылмайды.

Айқас өрілген арқандар қаттылау, иілгіші нашарлау болады, көлденең қимасы үлкендеу келеді, ілінген жүктің əсерінен тарқатылмайды.

Кабельді крандар үшін (арқанды жолдар)  көлденең кесіндісі үлкен қатты қабыршықпен қапталған, жабық конструкциялы арқан, арба дөңгелегі жылжитын бағыттаушы рельс ретінде қолданады (2.4ə-сурет). Осы арқандардың сыртқы қабатының сымдары күрделі пішінді болады жəне бір-біріне тығыз жапсарласады. Жабық конструкциясына байланысты арқандардың үйкелуге жəне тозуға қарсы беріктігі артады.

    - Арқанның жұмыс үрдісінде (жүк тиелу, иілу), оның əрбір сымдарында кернеу пайда болады: созылу-тартылу күшінен, майысу-барабандағы, (шығырдағы) қысылып оралудан, бүктеуден, қысылу-майысу кезіндегі жабысудан: мыжылу бір- бірімен жəне барабан немесе барабанның, шығырдың бетімен түйісу орындарында кернеу пайда болады. Арқан сымдарының кернеулік күйіне əсер ететін барлық факторлардың арасындағы математикалық тəуелділікті бейнелеу өте қиын. Арқандарды жан-жақты зерттеу үзілген сымдардың текті саны бойынша сымдардың төзімділік шегін білдіретін негізгі факторларды анықтауға мүмкіндік береді.

    - Жүк көтеру шынжырлары

Шынжырларды иілгіш көтергіш элементтер ретінде арқандар сияқты кеңінен қолданбайды. Конструкциясы мен жасау əдісіне байланысты шынжырларды пісірілген сақиналы жəне пластинкалы деп бөледі. Пісірілген сақиналы шынжыр сопақ өзара перпендикуляр байланыстағы буындардан тұрады (2.6а-сурет). Бұл барлық бағыттарда жоғары иілгіштікті қамтамасыз етеді жəне диаметрлері кіші Дб = (20...30) d шығыр мен барабанмен жұмыс жасай алады. Сақиналы шынжырлар доңғалақтармен, жұлдызшалармен  немесе  барабандармен жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Шынжырларды, маркасы Ст2, Ст3 болаттардан жəне 10 маркалы болаттан жасайды. Пластинкалы шынжыр (2.6ə-сурет) топса шегесімен біріктірілген пластинкалардан тұрады. Бір буындағы пластинкалар саны үзетін күшке байланысты саны 2-ден 12-ге дейін болуы мүмкін. Пластинкалы шынжырлардағы буындар жəне топсалы шынжырлар элементтері (пластинкалар мен білікшелер) маркасы (45) жəне (50) көміртекті болаттан жасалады жəне термиялық өңдеуден өтеді.

Шынжыр буынындағы кернеуді есептейтін əдістер қажетті нақты нəтижелерді бермейді, сондықтан шынжырларды төмендегідей  формула бойынша таңдайды:

Smax    KЦ   S p ,	(2.6)

мұндағы Smах –  шынжырға  түсетін  максимальды  тарту  күші: Кц – беріктік қорының коэффициенті (Кц = 3...5 қол жетегінде; Кц = 6...8 машина жетегінде); Sр – каталогта  келтірілген шынжырларды үзу күші.

  - -сурет. Жүк көтеру шынжырының түрлері:

а - пісірілген сопақ сақиналы буынды; ə - пластинкалы; 1 - пластина; 2 -білікше; 3- буын

Зауытта жасалған барлық шынжырлар үзетін күштің 50%-ға тең келетін жүкпен сынақтан өткізіледі; пластинкалы шынжырларды тұтас металдан жасайды, сондықтан олар пісірілген сақиналы шынжырларға қарағанда, берік болады. Осы шынжырлардың жүк көтергендегі деформациясы пісірілген сақинаға қарағанда біраз төмен. Пластинкалы шынжырлардың қозғалысы бірқалыпты, бірақ олар инерциялық күштеуге өте сезімтал келеді.  Сондықтан  шынжырлардың  жылдамдығы 0,25 м/с-ден аспауы қажет, ал пісірілген сақиналы шынжырлардың жылдамдығы 1м\с болады. Пластинкалы шынжырлар шығырлармен жұмыс жасамайды, тек қана жұлдызшалармен жұптасып жұмыс жасайды. Пісірілген немесе пластинкалы шынжырлардың толық ілінісіп, бірқалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін бір уақытта кемінде жұлдызшаның кемінде жеті тісі жұмыс істеуі қажет.

    - Барабандар, жұлдызшалар,  шығырлар

Барабандар, жұлдызшалар жəне шығырлар жүктелу элементтерінен күш қабылдайтын жүк көтеру машиналарының жұмыс органы болып табылады.

Шығырлар мен жұлдызшалар

Шығырлар мен жұлдызшалар жүктелу элементтерінің қозғалыс бағытын өзгертуге қызмет етеді. Шығырларды шойыннан, кейбір жағдайда, болаттан (ауыр жүк болған жағдайда) жасайды (2.7 а-сурет). Жеке жағдайда жүктелу элементін жасау үшін білікті немесе керісінше, айналу моментін беру үшін арқанды айналдыратын шығырларды қолданады.

Шығырлардың диаметрі арқандардың беріктігін есептеуде қабылдаған Dб/dк қатынасына сəйкес болуы қажет. Шығырдың қима пішіні арқанның осінен ауытқуына мүмкіндік беруі үшін трапеция түрінде жасалады.

Ойық тереңдігі h = (1,5...2) dк, оның ені в = (1,6...3) dк, оның түбінің радиусы r = (0,6...0,7) dк (2.7а-сурет). Болаттан жасалған шығырды қолдану арқандардың ұзаққа төзімділігін төмендетеді, себебі түйісу аумағында қажалады.

а)	ə)

  - -сурет. Шығыр мен жұлдызша сызбасы:

а - шойыннан құйылған шығырдың қимасы; ə - шойыннан құйылған жұлдызшаның қимасы

Арқанның ұзақ қызмет көрсетуін арттыру үшін шығыр ойығын капронмен немесе жұмсақ материалдармен қаптайды жəне болат шығырларды жеңілдету үшін штамп пішіндерімен пісіріп жасайды. Шығырды жылжымайтын осьтерге подшипниктерге орнатады жəне осьтік жылжуын болдырмауды тоқтатқыш планкалармен бекітеді.

Шығырдың осьтерін екі немесе бірнеше F арқанның тармақтарынан түсетін күштің тірек осі ретінде есептейді.

Жұлдызша – деп пластинкалы шынжырлармен жанасуға арналған тісті доңғалақты айтады. Пластинкалы шынжырларға арналған жұлдызша (2.7 ə-сурет) көрсетілген. Тістердің пішінін МЕСТ 592-75 стандарты бойынша қабылдайды.

Пластинкалы шынжырлар үшін тістердің ең минимальды санын қабылдайды; zmin = 6...8, бірақ тістердің көбірек санын қабылдауға мүмкіндік бар, себебі осы жағдай қозғалыстың бірқалыптығына əсер етеді жəне тістердің буындарға соғылуын əлсіретеді. Жұлдызшаларды қалыптап немесе құйып жасайды. Бұл кезде маркалары: Ст5, Ст6, 45Г, 35Л жəне басқа да болаттар қолданылады. Тістердің бетін арнайы өңдеуден өткізеді жəне шынықтырады.

Барабандар

Барабандар тарту элементтерінің түрі бойынша арқанды жəне шынжырлы болып бөлінеді. Жүккөтергіштігі 5 т-ға дейін қолмен бұралатын жетегі бар крандарда шынжырлы барабан қолданады. Барабанның көлденең пішіні цилиндрлік құбырлы бөлшектен тұрады жəне екі жағында тіреу дөңгелегі білікке айналмайтын етіп орнатылады (2.8-сурет).

  - -сурет. Арқанды барабан:

1 – қуыс цилиндр; 2 – диск, 3 – күпшек, 4 – белдеме (жиек)

Арқанды барабандар бір жəне көп қабатты арқанның оралуы үшін қызмет етеді. Барабан бетінің бір шетіне арқан байланады, олар тегіс немесе ойықты болуы мүмкін. Ойық кескіні 2.9а-суретте көрсетілген. Ойық барабан бетіне арқанның орамаларын дұрыс орналасуын қамтамасыз етіп, барабан бетімен арқан сымдарының жанасу аймағындағы түйіспе кернеуін азайтады. Тегіс бетті барабанды тек қарқынды жəне аз түрде жүктелетін машиналар, сондай-ақ көпқабатты арқан оралуы     үшін   қолданылады.  Олардың   радиусы   (2.8-сурет) R = 0,54 dк, ал ойықтың адымы p = dк + (2…3) мм. Барабанға арқанның бір тармағының оралуынан бір бұрама барабан, ал барабанға қос тармақ келгенде, барабанда екі қарама-қарсы бұрамалы ойықтар жасалынады.

    - Жүк қармау қондырғылары

Жүк қармау қондырғылардың міндеті мен топтастырылуы

Тасымалданатын жүктерді қармау үшін жүкқармаушы қондырғылар қолданылады, бұларға: ілгіштер, ілмектер, электрмагниттер, вакуумсорғылар, грейферлер, сонымен бірге даналық жүктерге арналған арнайы қармаушылар мен айлабұйымдар жатады (2.10-сурет).

  - -сурет. Жүк қармау құрылғыларының жіктелуі

Бұл құрылғылар тасымалданатын жүкпен жəне жүккөтергіш машиналардың жұмыс органдарының арасын байланыстыру тетігі болып табылады. Жүккөтергіш машиналардың өнімділігін жоғарылату үшін жүкқармаушы құрылғылардың конструкциясын жетілдіру жəне олардың жұмысын толық автоматтандыру керек. Кейде тек  60%-ға дейінгі цикл уақыты жүкті қармауға жұмсалады.

Жүктің категорияларына байланысты жүкқармауды екі топқа бөледі: 1) даналық жүктер үшін (ілгіштер, ілмектер, тұзақтар, строптар, қармау электрмагниттер  мен вакуумсорғылар) 2) сусымалы жүктер үшін (шөміштер, грейферлер, қауғалар). Олардың жұмысын басқару жəне қозғалту əдістері бойынша 2.10-суретте келтірілгендей жүкқармауын жіктеуге болады.

Жүк ілмектері

Кранмен дара жүктерді көтеру үшін, ілмек жылжымалы шығырдың қаңқасына бекітіледі, ал жүк арнайы строппен немесе арқанмен байланып ілмекке (крюк) ілінеді. Ілмектер арнайы зауытта стандарт талаптарына  сай  жасалынады. Ілмектер жасау технологиясына байланысты екі түрде: 1) тұтас, ыстықтай соғылмалы немесе штампталған күйде; 2) құрама, пластинкалы түрде. Конструкциясына байланысты: бір мүйізді жəне екі мүйізді болады.

Соғылмалы немесе штампты ілмектерге 20; 25; 30 т.б. маркалы болат қолданылады (2.11-сурет). Олардың құрылысы қарапайым, қолданылуы əмбебап болып келеді. Ілмектің төменгі жағы жүк ілуге ыңғайлы иілмелі түрде, ал жоғарғы бөлігінде траверске бекітетін бұрандалы тетігі бар. Олар екі түрде жасалынады, егер де жүк көтеру шамасы 10 т-дан артық болмаса, онда бұранданың оймасын үшбұрышты етіп, егер де Q ≥ 10 т болса, онда бұранданың оймасын екі тең бүйірлі трапеция түрінде жасайды. Тұтастай соғылмалы немесе штамптап жасалған ілмектің жүккөтергіштігі Q ≤ 40 т-ға дейін жетеді.

Өте ауыр жүкті көтеру үшін ілмектерді пластинкалардан құрастырылып жасайды. Мұндай ілмектер пластинкалық деп аталынады. Бір мүйізді пластинкалы ілмектердің жүккөтерімділігі Q = 37,5...175 т., ал қосмүйізділердікі Q = 100...350 т болады.

Пластинкадан құрастырылған ілмектің өте ауыр жүктің əсерінен біртіндеп, жеке пластинкаларының жарылуы,  алдын ала техникалық қауіптілігін білдіреді, ал біртұтас ілмекте ол төтенше жағдайда пайда болады.

Бір мүйізді  тұтастай  жасалған  ілмектің  жүккөтергіштігі Q = 0,25...20 т., ал екі мүйіздікі Q = 5...100 т. жəне одан да жоғары болады. Техникалық қауіпсіздікті сақтау үшін барлық ілмектерде серіппелі құлыптар орнатылған, олар жүктің кездейсоқ (желдің, шайқалудың əсерінен) ілмектен босап кетпеуі үшін орнатылған.

Берілген жүктің салмағына байланысты ілмекті таңдау жəне есептеу екі əдіспен орындалады: 1) берілген жүктің салмағына байланысты, соған лайықты ілмекті стандарт бойынша берілген кестеден қабылдайды; 2) стандарттан бөлек (яғни жаңадан жобаланған немесе арнайы) жасалынған ілмек міндетті түрде беріктілікке есептелінеді.

    - Арнайы жүк қармаушы қондырғылар

Ілмекке біртекті жүктерді қармау мен асу үшін арнайы мамандырылған əртүрлі механикалық қармауыштар қолданылады. Көбінесе қысқышты фрикционды, қайшылы, эксцентрикті, магнитті, вакуумды қармауыштарды кеңінен пайдаланады.

Қайшылы, қысқышты қармауыштар

Қысқышты қайшылы қармауыштар көбінесе,  төрт бұрышты қорапқа салынған жүктерді қармауға арналған. Оның екі жақтауы жүктің екі бүйірінен қысып, көтергенде иінтіректі құрылымның арқасында өздігінен жүкті қысып көтереді (2.14-сурет).

  - -сурет. Қысқыш-қайшылы қармау сызбасы:

1– кранның ілмегі;  2 – тартқыш арқан; 3–иінтірек; 4 – жүк;

5 – жақтау

Эксцентрлі қармауыштар

Эксцентрлі фрикционды қармауыштар табақшалы материалдарды (металдарды) тік қалыпта тасымалдауға арналған.

Қармауыштардың бұл түрлерінің қарапайым (2.15а-сурет) жəне күшейтілген (2.15ə-сурет) түрі бар. Қармау кранның ілмегіне ілінеді. Табақша эксцентрлік пен табақ арасында пайда болған үйкеліс күшінен жүк қармауда ұсталынып қалады. Көтеру басталған кезде бұрыш «α-көтерілетін жүктің қалыңдығына байланысты: > 10°. Бұрыштың көбеюімен табақшаға əсер етуші қысым күші тез өседі де, табақша қармауда жақсы ұсталуын қамтамасыз етеді.

  - -сурет. Эксцентрлі қармауыштар:

а – қарапайым; ə – күшейтілген; 1 – арқан; 2 – эксцентрик; 3– көтерілетін жүк; 4– қысқыш тіреуіш; 5 – қапсырма

Күшейтілген эксцентрлі қармау (өзі қысылатын) жоғары сенімділікті иемденеді, сонымен бірге табақша мен эксцентрлі арасындағы үйкеліс күші, арқанның 1 жəне эксцентриктің 2 жоғары иығына  түскен  күштің  əсерінен  пайда болады.

Электрлі магниттер

Қара металл жүктерді көтеру үшін, стропты қажет етпейтін, көтергіш электрлі магниттер жиі қолданылады. Бұл магниттер көтергіш механизмнің ілмегіне шынжырмен ілінеді жəне иілмелі кабельдің көмегімен үнемі токпен қоректеніп тұрады (2.16-сурет). Олардың домалақ (М тəрізді) жəне тікбұрышты (ПМ тəрізді) формалары бар. Тікбұрышты магниттерін ұзын қара металл бұйымдарды, ал домалақ формасы ұсақ жүктерді (скрап, қималар, жаңқалар) тасымалдау жұмыстары үшін пайдаланылады. Олардың жүк көтерімділігі: Q = 6...30 т. Өте ұзын жəне ауыр жүктерді көтеру үшін арнайы траверсті, екі магнитті қос асқышты пайдаланады. Жүкті қармау мен босату магниттердің əсерімен автоматты түрде іске асады.

Магниттің жүккөтергіштігі электрмагниттің беті мен жүк аралығындағы ауа саңылауына, сондай-ақ қабылданатын жүктің сипаттамасына байланысты болады.

Мысалы, кеспелтек (табақ), жаңқалар жəне скрапты көтеру барысындағы салыстырылмалы жүккөтергіштігі мынадай қатынаспен анықталады: 1; 0,08; 0,035.

  - -сурет. Электр магнитті траверсті қармау:

1 – кран ілмегі; 2 – теңестіргіш арқан; 3 – траверс; 4 – электрмагнит; 5 – электр кабелі (ток сымы)

Вакуумды қармаулар

Табақ материалдарын (болат, түсті металдар, шыны, т.б.), жəшіктерді, қораптарды қармау үшін вакуум қармауын қолданады. Олар резеңке тығыздағыш сақинасынан жəне металл дискінің негізгі (орталық) тесігінен тұрады. Электрқозғалтқышынан іске қосылатын иілмелі шлангінің вакуум насосымен диск жалғанады. Көтеру үрдістерінің орындалу барысында жүктің бетіне диск қойылады, ауаны сорып шығарушы насос іске қосылады. Электр магнитпен салыстырғанда, вакуум қармауының өзіндік артықшылығы бар: жүк бекітудің қолайлылығы мен жылдамдығы; олармен кедір- бұдыр, тегіс еместігі, қатты тоттанған табақтарды көтеріп-тасуға болады. Бір вакуум қармауының 608 мм диаметрімен Q ≤ 1т-ға дейінгі жүкті көтереді.

Сусымалы материалдарға арналған жүк қармаушы құрылғылар

Сусымалы жүктерді салып тасымалдау үшін шөміш, қауға, грейферлер қолданады. Қауға мен шөміштегі сусымалы жүктер түбіндегі есіктің ашылуы немесе шөмішті төңкеріп тастауымен іске асырылады. Қауғаны жүктеу-көп еңбекті қажет ететін іс- қимылдың біреуі болып саналғандықтан, кей кезде қол еңбегін қолдануды талап етеді. Сусымалы жүкті қармауды автоматтандыру көбіне, автоматты жүкқармаушы қондырғыларды грейферлерде қолдану жолымен іске асады. Мұнда тасымалдау жұмысының өнімділігі жоғарылап, ал қол еңбегі (толығымен) жойылады. Құрылыстарда, руда шығаратын өндірісте, құю цехтарында, жер қазу жұмыстарында, т.б. салаларда грейферлер кеңінен пайдаланады.

Грейферлі қондырғыларды, аспа сызбасы бойынша: жебемен қатты жəне икемді байланыста; кинематика механизмі бойынша: арқанды жəне жетекті; жүкті қармау əдістері бойынша: өздігінен қармап енетін, тербелмелі жəне қысымды түрде енетін; жақ сандары бойынша: екі жақтылық жəне көп жақтылық түрде жіктеуге болады. Арқанды грейферлер жетекші лебедкаға иілмелі арқан жүйелерінің көмегімен жалғанады.

Жетекші грейферлердегі сусымалы жүктерді көсеп алу жəне түсіру (төгу) механизмдері грейферлерде (2.17а-сурет) тікелей өзінде орналасқан. Жетектің түрі бойынша жетекші грейферлер: электр-моторлық, гидравликалық, пневматикалық болып, ал арқанды грейферлер бірарқанды жəне көпарқанды болып бөлінеді. Ең көп тарағандардың бірі екі арқанды грейфер (2.17ə-сурет). Ол жақтар 5 симметриялы орналасқан екеуінен тұрады жəне траверстің 6 төменгі жағына топсамен, тартым белдемшесі 4 жоғарыда орналасқан траверспен 3 жалғасқан. (П) лебедкасы (2.17,ə-сурет) арқанмен 1 грейферді көтеріп- түсіруге, ал (З) лебедкасы арқан 2 арқылы екі жақтауды 5 ашып– жабуға арналған, сонымен сусымалы материалды қаусырып жүктейді немесе оны төгеді.

Екі жақты (челюсті) грейфер былайша жұмыс жасайды: екі

лебедка (П жəне (З) бірдей жұмыс істеп, грейферді белгілі бір биіктікке көтереді. Лебедкамен (З) грейфердің екі жақтауын ашады, сонан соң екі лебедканың арқанын босатып, грейферді сусымалы материалдың үстіне екпінімен тастайды, сол кезде салмағымен ашылған жақтарымен материалға біраз енеді. Бұл кезде (П) лебедкасы тоқтап тұрады, ал (З) лебедкасы жақтарды қаусыра жабады, грейфердің жақтауы сусымалы материалға толады. Грейфердің жақтары жабық күйде екі лебедканың көмегімен қажетті жоғарғы жеріне дейін көтеріліп тасымалданады. Материалды белгілі орында  төгу  (З) лебедканың көмегімен іске асады. Сонымен грейфердің жұмыс істеу кестесі 4 тактыдан тұрады. Екі жақтық грейфердің сыйымдылығы: V = 0,4...10 м3.

  - -сурет. Екі жақтаулы грейферлер сызбасы: а–электрмоторымен; ə–екіарқанды жəне жақтаулы; 1–көтергіш арқан; 2–жақтауды ашып-жабушы арқан; 3–жоғарғы траверс; 4–тартым белдемшесі; 5–жақ; 6–төменгі траверс; 7–электрқозғалтқыш; 8–бəсеңдеткіш (редуктор); 9–бұрандалы беріліс; 10–ілмек; З жəне П-сəйкес тұйықтаушы жəне көтергіш лебедкалар

  - Жүк көтеру машиналарының тежегіш жабдықтары

    - Тежегіш қондырғыларына жалпы мəліметтер жəне жіктелуі

Жүккөтергіш машиналардың жұмысы өндірістік алаңдар үстімен жүкті көтеру жəне тасымалдау жұмыстарымен байланысты, сол себепті көтерілген кездегі жүкті берік ұстап тұру қажеттілігі туындайды жəне қажетті уақытында машиналар дер кезінде тоқтатылады. Бұл мақсатта тежегіш қондырғылары деп аталатын үлкен механизм топтары қызмет атқарады.

Механизмдердің тежелуі тежегіш қондырғыларының, сондай-ақ электрлік тежегіш көмегімен іске асырылады.

Жүктің бірқалыпты түсірілуі мен қозғалыс жылдамдығының азаюын тоқтатқанға дейін электрлік жолмен іске асыру тиімді. Тежеуді электрқозғалтқышын – генератор режиміне ауыстыру арқылы (ток көзін кері қосумен) орындайды. Бірақ оның тыныштық жағдайда сыртқы күштің əсерінен (ауырлық күші, салмағы, желден, жүктің теңселу күшінен) пайда болған қозғалысты ұстап тұруына механикалық тежегіш қондырғыларын қолдануды талап етіледі; қозғалыстың сенімділігі   мен   тежеудің   беріктілігі;   аз   уақытта   тежелуін міндетті түрде талап етіледі.

Сондықтан екі тежеу үрдісін біріктіріп қолданған өте тиімді: жүріп келе жатқан механизмді электрқозғалтқышымен жылдамдығын азайтып, сонан соң, механикалық тежегішпен тоқтатып, орнында қозғалтпай ұстап тұру қажет.

Тежегіш қондырғыларын төмендегі белгілері бойынша топтастыруға болады:

- міндеті бойынша: қозғалмайтын (тоқтаған) жағдайында механизмдерді орнында ұстап тұру үшін қызмет ететін қондырғылар; қозғалған жағдайда қажетті кезде механизмдерді тоқтату ретінде қызмет ететін қондырғылар, сондай-ақ оның тоқтау жылдамдығын реттеуге арналған қондырғылар;

- механизмдердің əрекет ету қағидалары бойынша: фрикционды ілініске, электрмагнитіне негізделген.

Тежелу барысындағы төмен түсірілетін жүктердің потенциалды энергиясы мен қозғалатын массаның кинетикалық энергиялары үйкеліс арқасында жылуға, тежегіш бөлшектерінің серпімді деформацияларының потенциалды энергияларына айналып, тежегіш механизмдерін қажалып тозуға əкеліп соғады (иінтіректер, сырықтар, біліктер) ауыстырылады.

Мемлекеттік қалалық техникалық бақылау комитетінің талабы бойынша барлық жүк көтеру машиналарына тоқтаулар мен сенімді тежегіштер қойылуға міндетті, тек қана қол жетегімен жұмыс жасайтын құрылғыны жүргізу жəне бұру механизмдеріне жəне олардың жүру жылдамдығы 0,5 м/с аспағанда сонымен қатар ғимараттың ішінде жербетіне орналасқан жағдайда.

Жүк көтеру машиналарына орнатылған тежеулерге міндетті түрде келесідей талаптар қойылады: беріктілігі мен сенімді жұмыс жасауы; тежеу моментін бірқалыпты жүргізу; тежеу кезінде динамикалық күштерді мүмкіндігінше азайту, 2.18-суретте көрсетілгендей шоқтығы биік тежеу – графигін болдырмау; пайдалану үрдісін жақсарту жəне көлем мөлшерін азайту.

    - Тоқтатқыштар

Тоқтатқыштар қарапайым тежегіш қондырғысына жатады. Олар қозғалыстың фрикционды немесе ілініс принципіне негізделген.

Бір бағытта қозғалу мен механизмнің тоқтатылуы жедел орындалуы, тоқтау жұмыстарының негізгі ерекшеліктері болып саналады.

Жүккөтергіш машинаға фрикционды тоқтатқыштардың бірнеше: жұдырықшалы, роликті, қапқышты, жүк тіреуші түрін қолданады.

Жұдырықшалы тоқтатқыш (2.19-сурет) шкивтен 1, білікке отырылған жұдырықшадан 2 тұрады. Сағат тіліне қарсы шкивті айналдыру кезінде жұдырықша қозғалысқа елеулі кедергіні тудырмай-ақ, шкив бойынша сырғиды. Кері айналдыру кезінде жұдырықшаның өздігінен сыналуы (кептелуі) артады. N нормал күші көбейіп, FTP үйкеліс күші шкивті лезде тоқтатады.

Қапқыш тоқтатқышы (2.20-сурет) механизм білігіне 2 тісті қапқыш 1 тығыз орналасады жəне қозғалмайтын топсаға, шаппа (собачка) 3 орналасып, қапқыш дөңгелегінің тістерімен іліністе болады. Жүктің түсу бағытына шаппа 3, тілімен қапқыш дөңгелегінің тісіне ілінісіп тоқтатады – жүк өздігінен төмен түспейді. Ал білікті 2 сағат тіліне қарсы (жүкті көтеру кезінде) бұрағанда, шаппа 3 тістер бойымен сырғып жүреді – механизмді тоқтатпайды.

  - - сурет. Жұдырықшалы тоқтатқыш:

1–шкив; 2 – жұдырықша; 3 – білік

  - - сурет. Қапқышты тоқтатқыш:1– қапқыш дөңгелегі; 2– білік;3– шаппа; 4– жүк

Осындай қондырғыларды қапқыш дөңгелектерінің тістері мен тілдері қатты тозатындықтан, сондай-ақ жұмыс уақытындағы шуылға байланысты қол жетегінің механизмінде қолданады.

Роликті тоқтатқыштар (2.21-сурет), қозғалмайтын тұрғысынан 1, оның білікке орналасқан ойығы бар төлкеден 2 жəне төлке ойықтарында бос орналасқан роликтерден 3 құрастырылған. Төлке 2 білікпен бірге сағат тіліне қарсы айналғанда, роликтер 3 инерция күштерінің əсерінен серіппені қысып ойықтың кең жерінде бос айналады, демек ешқандай тежеу кедергісі жоқ. Төлкені қарсы бағытта бұрағанда роликтер

3 серіппенің жəне инерция күштерінің əсерінен  төлке  ойығы мен тұғыр 1 арасында тығындалып – төлкені білігімен тоқтатады.

-сурет. Роликті тоқтатқыштар:1 – корпус; 2 –төлке;3 – ролик; 4 –серіппе

    - Қалыпты тежегіштер

Жүккөтергіш машиналарда қалыпты тежегіштердің əртүрлі құрылымдары көптеп қолданылады. Олар иінтіректен жəне бір немесе екі қалыптан тұрады. Қалыпты тежегіштер өндірісте кең таралған. Пайдаланудағы белгілі қалыпты тежегіштердің сенімділігі қамтамасыз етілген, білікке радиал жүктемесін тудырмайды, сондай-ақ тежегіш шкивінің үлкен бос беті тежеу кезінде пайда болған қызуды, үйкеліс бетінен тез алып кетеді жəне жасау технологиясы оңай. Қалыпты тежегішті тежеу механизмі кранның металл қаңқасына орнатылған, тежегіш қалыбы иінтірегіне бекітілген, электрмагниттің əсерінен қалып шкивке қысылады, сонымен тежегіш шкивтерінің аралығында үйкеліс күшінің əсерінен шкив тоқтайды.

Бірқалыпты тежегіште (2.22-сурет) – электр тогы ажыратылған кезде иіннің 3 ұшында орналасқан жүктің 4 салмағының əсерінен қалып 2, шкив бетіне 1, Fr күшімен қысылады. Нəтижесінде айналып тұрған шкив 1  кедергінің Ft = f Fr əсерінен тежеледі. Тежелуді босату, электрмагнит 5 көмегімен іске асады.

  - -сурет. Бірқалыпты тежегіштің сызбасы:  1– тежегіш шкив;

2– қалып; 3– иінтірек;

4– жүк;5– электрмагнит

Қос қалыпты тежегіштің (2.23-сурет) бірқалыпты тежегіштегідей кемшіліктері жоқ. Бір уақытта екі қарама-қарсы орналасқан қалыптар қысу кезінде шкивтегі перпендикуляр радиал күші теңеліп, білік радиал жүктемеден жүксізделген болып қалады.

Екі қалыпты тежегіш (2.23-сурет) шкивті 1 екі қарама- қарсы жағынан қалыптар 2 жəне 21 тіреу-иін жүйелерімен 3,31, 10, 11 орналасқан. Тежегіштің сапалы жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін екі түрдегі құрылғы қарастырылған. Біріншісі   (2.23а-сурет)   тежеуді   дəл   жəне   сапалы   жүргізу- электргидроитергіш 7 көмегімен ал екінші (2.23ə-сурет) – электрмагниттің 6 көмегімен орындалады. Шкивке, қалыптың бірқалыпты, сенімді қысылуын, серіппе 4  қалтқысыз орындайды. Шкивтен қалыптардың 2 ажырау саңылауын – реттеуші болт 8 атқарады.

  - -сурет. Қос қалыпты тежегіштердің сызбасы:

а – с электргидроитергіш; ə – ұзақ жүрісті электрмагнитімен;  в – қысқа жүрісті электрмагнитімен; г – бұл да, якордің үдемелі қозғалысы; 1 – шкив; 2 жəне 2' – қалыптар; 3 жəне  3' – тіреулер; 4– серіппе; 5– жүк; 6– электрмагнит; 7– электргидроитергіш; 8– шектеу болты ; 9 – иінтірек; 10– қосиықты иінтірек; 11– тартым; 12– шток

    - Ленталы тежегіштер

Ленталы тежегіштер (2.24-сурет), айналатын шкивтен 2 тұрады, иілгіш лента 1, фрикционды қаптамасымен 7, орап, иінтіректің 3, екі жағынан бекітіледі, ал-екінші ұшына жүк 5 орнатылады.

Лентаның ұшына бекіткіш нүктелердің орналасуына байланысты мынадай ленталы тежегіш түрлерін айырады:

- l1 = 0 – қарапайым ленталы тежегіш (ленталы бір ұшы) ғана қозғалмалы болады);

2)	l2     l1	– дифференциал ленталы тежегіш (лентаның екі ұшы да қозғалмалы l1  жəне l2   иінінің тепе-теңсіздік есебінен

  - -сурет. Ленталы тежегіш:

1–лента; 2– тежегіш  шкив; 3–иінтірек; 4– электрмагнит; 5– жүк; 6– тірек; 7–фрикционды қаптама

Бақылау сұрақтары

  - Жүккөтергіш машиналар мен құрылғыларды пайдалану салалары.

  - Жүккөтергіш машиналардың негізгі параметрлеріне мінездеме беріңіздер.

  - Жүккөтергіш машиналардың механизмдері. Жалпы сипаттамасын келтіріңіздер.

  - Жүкті көтеру механизмі, түрлері, ерекшеліктері жəне негізгі параметрлері.

  - Кранды қозғалту механизмі, түрлері, ерекшеліктері жəне негізгі параметрлері.

  - Кранның бұрылмалы бөлігін айналдыру механизмі, түрлері, ерекшеліктері жəне негізгі параметрлері.

  - Жебенің шығуын өзгертетін механизм, түрлері, ерекшеліктері жəне негізгі  параметрлері.

  - Жүк көтеру машиналарында қолданылатын иілмелі элементтер. Арқандар, шынжырлар, түрлері, қолданылуы, таңдап алу тəсілдері.

  - Барабандар, түрлері, конструкциясы, есептеу тəсілдері, арқанның ұшын барабанға бекіту əдістері.

  - Жүк қармау қондырғылары, жіктелуі, қолданылуы жəне ерекшеліктері.

  - Жүк ілмектері, түрлері, конструкциясы, есептеу тəсілдері. Жүк көтеру тұзақтары.

  - Арнайы жүк қармау құрылғылары. Қайшылы, қысқышты қармаушылар. Эксцентрикті қармаушылар. Есептеу тəсілдері.

  - Электрлі магниттер, түрлері, қолданылуы.

  - Вакуумды қармаулар, түрлері, қолданылуы.

  - Сусымалы материалдарға арналған жүк қармаушы құрылғылар. Грейферлер.

  - Өздігінен жүретін крандарға жалпы сипаттама, ерекшеліктері, жіктелуі, қолданылуы.

  - Өздігінен жүретін крандарға орнатылатын жебелердің түрлері, ерекшеліктері.

  - Автомобильді крандар, жіктелуі, ерекшеліктері, қолданылуы.

  - Пневмодөңгелекті крандар, түрлері, ерекшеліктері жəне қолданылуы.

  - Шынжыр табанды крандар, түрлері, ерекшеліктері жəне қолданылуы.

  - Өзі жүретін крандарды есептеу əдістері. Орнықтылыққа есептеу.

Жүк көтеру  механизмдері

Тальдерде, тельферлерде, лебедкаларда, крандарда, т.б. құрылғыларда жүкті көтеріп – түсіру механизмі ең негізгі механизм болып табылады. Жүктің салмағы мен жұмыс істеу кестесіне байланысты бір немесе бірнеше қозғалтқышпен жабдықталған жетектегі кездеседі. Көтеру полиспасты арқанының барабанға оралу тармағының санына байланысты (полиспастының сызба түріне) екі түрге бөлінеді: 1) бір тармақты полиспастымен жабдықталған жүк көтеру механизмі (4.2 а-сурет); 2) екі тармақты полиспастымен жабдықталған жүк көтеру механизмі (4.2 ə,в-сурет).

Бір тармақты полиспастымен жабдықталған жүк көтеру механизмі (4.2а-сурет) төмендегіше жұмыс жасайды: электрқозғалтқышы 1 ротор білігіне орнатылған муфтаны 2 жəне оған жалғасқан бəсеңдеткіштің жылдам айналатын білігін тежегішімен 3 айналдырады. Бəсеңдеткіш 4 бұрау моментін беріліс санына еселеп өсіріп, жоғары бұрау моментімен барабан

5 білігін айналдырады (бірақ электрқозғалтқышының айналу жиілігі сонша есеге азаяды). Полиспастағы болат арқанның бір ұшы 6 қозғалмайтын құрылғы қаңқасына, ал екінші ұшы барабанның бетіне бекітіледі. Полиспастының күштен ұту саны ол жүк ілінген тармақтардың санын барабанға оралатын тармақтың санына бөлгенге тең. Ілмекке 7 ілінген жүкті болат арқан барабанға 5 оралғанда көтереді, ал керісінше – арқан барабан бетінен 5 тарқатылғанда жүк төмен түседі. Екі (қос) тармақты полиспасты сызбасында (4.2 ə-сурет) айырмашылығы, болат арқанның екі ұшы 6 барабанның 5 сəйкес екі ұшына бекітілген, сондықтан жүкті көтеру кезінде барабанның 5 бетіне арқанның екі тармағы бірдей оралады, ал жүкті төмен түсіру кезінде – керісінше барабаннан екі тармақ бірдей ағытылады. Бұл полиспаст сызбасының екі түрінің айырмашылығы мынада: бірінші (4.2 а-сурет) түрінде полиспастының күштен ұту санының жоғарылығы (2 есе, екінші сызбаға қарағанда), кемшіліктері     барабан     тіректеріндегі     подшипниктеріндегі жүктелудің көптілігі жəне жоғары деңгейде өзгеруі, сонымен қатар барабан бетіне оралған болат арқанның қысымы жоғары, сондықтан барабан тірегінің жəне барабан қабырғасының өлшемі мен беріктілігі, екінші түрге қарағанда екі есе артық болады. Оған қоса жүкті көтеру кезінде жүктің теңселуі, монтаж жұмысын, жүкті абайлап дəл орнына қою үрдістері қиынға түседі. Сондықтан бір тармақты полиспасты сызбасы жеңіл жүктерді, жауапты емес жұмыстарда қолданылады, ал екі тармақты – ауыр жүктерді (мысалы төрт тағанды, көпірлі жəне монтажды крандарда) жəне жауапты, құрылыста, өндірістерде жауапты жұмыстарда қолданылады.

Қарастырылған көтеру механизмдерінде жүкті көтеру жылдамдығы шектелген, бұл əсіресе жауапты монтаждау жұмыстарында қойылған талапты орындай алмайды, сондықтан сол талаптарды орындайтын ол, гидрожетегі бар көтеру механизмі (4.2 в-сурет). Гидрожетек келесідей жұмыс жасайды: электрқозғалтқыш 1 жылдамдығы реттелетін сорғышты 8 айналдырады, сорғыштан үлкен қысыммен шыққан сұйық жоғары моментті гидромоторды 9(радиалды поршені бар, дискілі тежегішпен жабдықталған) айналдырады. Гидромотор 9 муфта мен бəсеңдеткіш арқылы барабанды 5 үлкен моментпен жəне əртүрлі айналу жиілігімен айналдырады. Демек бұл механизм үлкен диапазонда жылдамдығы мен бұрау моменті сатысыз өзгереді.

Жүкті көтеріп – түсіру механизмі кей кезде бірнеше қозғалтқышпен жабдықталады немесе бірнеше механизмдер бір қозғалтқыштан қоректенеді, мұндай жетек түрін – топталған машина жетегі деп атайды. Топталған машина жетегі көбінесе өздігінен жүретін жебелі крандарда қолданылады.

Баранбанды бəсеңдеткішпен қосу əдісі мен олардың орналасу орнына байланысты, механизмді пайдалану сапасына əсері көп. Осы əдістердің негізгі түрлері 4.3-суретінде көрсетілген.

  - -сурет. Жүк көтеру механизмдерінің кинематикалық сызбасы: а–бір тармақты полиспастымен; ə–екі тармақты полиспастымен; в–екі тармақты полиспастымен, гидрожетегімен; 1–электр қозғалтқышы; 2–муфта (ажыратып-қосқыш); 3–тежеуіш; 4–бəсеңдеткіш; 5–барабан (атанақ); 6–полиспаст; 7–жүк қармау құрылғысы; 8–сорғыш; 9–гидромотор

Барабанға бұрау моментін муфтасыз (4.3а-сурет) ашық тісті беріліс арқылы бергенде барабан осі екі тіреу подшипнигіне орналасып, тек қана оське иілу жүктемесі əсер етеді, бұрау моменті оське берілмейді. Кемшілігі ашық берілістің барлығы, техникалық қауіптілігі, көлемінің үлкеюі. Екінші түрі (4.3ə- сурет) барабан білігі екі тіреу подшипнигіне орналасып, бұрау моменті муфта арқылы барабанға беріледі. Бұл кезде барабан білігі иілу жəне бұрау моменттерімен жүктеледі, көлемі орташа, жөнделуі қарапайым. Ал, 4.3 в-суретте көрсетілген сызбасында, қозғалтқыштың тіреуіші мен барабанның бір тіреуіші біріктіріліп барабан қуысына орналасқан, бұрау моменті барабан жақтауына  орналасқан  тісті муфта арқылы беріліп тұр. Артықшылығы: тіреуіш подшипнигінің азаюы, көлемінің ықшамдалуы, беріктілігі мен жұмыс істеу үрдісінің жақсаруы, біліктің тек қана иілу жүктемесін қабылдауы. Ең соңғы түрі (4.3г-сурет) – қозғалтқыш пен бəсеңдеткіш барабан ішіне

  - -сурет. Барабанның қозғалтқышпен қосылысы жəне бұрау моментін беру тəсілдері:

а– ашық тісті беріліспен; ə– муфталы қосылыспен; в– барабан ішіне орналасқан, тісті муфталы қосылыспен; г- қозғалтқышты барабанның ішіне орналастырумен; 1–тістері сыртына орналасқан дөңгелек; 2– айналатын ось; 4–қосатын муфта; 5–арнайы тісті муфта; 6– бəсеңдеткіш; 7– қозғалтқыштың роторы;8– оның статоры

орналасқан, сондықтан көлемі өте ықшамдалған, бірақ құрылымы мен жөндеуі күрделі жəне жасалуы қымбат.

Жүкті көтеру-түсіру механизмінде полиспастыдағы арқанның күштен ұту саны (еселігі) тармақ саны көтерілетін жүктің салмағына үлкен əсер етеді. Егер де күштен ұту саны өссе, жүкті көтеру дəрежесі көбейеді, болат арқанның диаметрі кішірейеді, оған сəйкес барабан мен шығырлардың диаметрлері азаяды, бірақ болат арқанның жалпы ұзындығы сонша есеге ұзарады. Демек, бір мөлшердегі қуат күшімен, полиспастының тармақтарын көбейту арқылы жүктің салмағын сонша есеге арттыруға болады. Сондықтан полиспастының стандарт бойынша нормалданған бірнеше түрі қабылданған.

ҚАРАПАЙЫМ ЖҮК КӨТЕРУ  ҚҰРЫЛҒЫСЫ ЖƏНЕ МЕХАНИЗМДЕРІ

  - Жалпы мəліметтер жəне жіктелуі

Жүкті тиеп-түсіретін алаңдарда, қоймаларда, цехтарда, жөндеу, құрылыс, орындарында аз көлемдегі немесе құрылғыны сирек қолданатын салаларда, қол жұмысын жеңілдету үшін бағасы арзан, құрылымы қарапайым жүк көтеру-тасымалдау механизмдері қолданылады.

Жұмыс жасау үрдісіне байланысты қарапайым жүк көтеру құрылғысы үш топқа жіктеледі:

    - домкраттар (бұрандалы, тісті рейкалы жəне гидравликалық);

    - жүк көтеру құрылғысы (полиспасттар, тальдер, тельферлер жəне лебедкалар);

    - қарапайым көтергіштер (шөмішті, скипті, құрылыс- монтажды жəне шахталы (лифтер)).

Қарапайым жүк көтеру-тасымалдау құрылғысы көбінесе дана жүктерді көліктерге тиеп-түсіру, қоймаларда жүктерді көтеріп- тасымалдау, жинау, орналастыру, цехтарда жөндеу-монтаждау жəне кішігірім технология жұмыс үрдісінде жүктерді, бұйымдарды жылжытып тасымалдауға пайдаланылады. Бұл құрылғыларда бір немесе екі механизм қолданылады. Құрылғыда бір механизм болса, онда жүкті бір бағытта (вертикаль, көлбеу немесе горизонталь жазықтықта) жылжытады. Мысалы, домкраттар бір механизмнен құрылған, сондықтан жүкті бір бағытта (сызықта) көтеріп-түсіруге арналған. Егер де қарапайым құрылғыда екі механизм орналасса, онда біріншісі – жүкті көтеріп-түсіреді, ал екінші механизм, жүкті тасымалдайды. Мысалы, тальде екі механизм бар, бірі жүкті көтеріп-түсірсе, ал екіншісі жүкті аспалы бағыттаушы бойымен тасымалдайды.

Қарапайым жүк көтеру құрылғысын жүргізу үшін келесі жетек түрлері қолданылады:

қол жетегі; механикалық жетек (іштен жану қозғалтқышы); электрқозғалтқышы     (тұрақты,     айнымалы     ток     көздері);

пневматикалық жəне гидравликалық.

Артықшылығы: құрылымының қарапайымдылығы; жөндеу, пайдалану оңайлығы; көлемінің ықшамдылығы мен салмағының аздығы; энергияның аз жұмсалуы; бастапқы бағасының арзандылығы мен тасымалдану жеңілдігі.

Кемшіліктері: өнімділігі мен жүк көтеру шамасының аздылы- ғы, механизациялау мен автоматтандырудың жеткізіліксіздігі т.б.

Бұл құрылғылар жеке механизм ретінде жұмыс атқарады немесе құрылымы күрделі крандар құрамына кіреді.

  - Домкраттар

Домкрат – дегеніміз құрылымы қарапайым жəне күштен ұту қағидасымен жасалынған, көтерілетін жүкті астынан аз ғана биіктікке көтеріп түсіруге арналған құрылғы. Домкраттар көбінесе жөндеу, құрылыс-монтаж жұмыстарында өндірістің барлық салаларында қолданыс табуда. Домкраттарға қатаң талаптар қойылған, көлемі ықшамдалған, массасы аз, беріктілігі мен сенімділігі жəне техникалық қолдану қауіпсіздігі жоғары, себебі домкраттар көбінесе тасымалданатын, қол күшімен жұмыс жасайтын құрылғы.

Домкраттар құрылымы мен жұмыс жасау үрдісі бойынша үш топқа бөлінеді:

    - бұрандалы дократтар (5.1 а-сурет);

    - тісті рейкалы (5.1 ə-сурет);

    - гидравликалық домкраттар (5.1 в-сурет).

  - -сурет. Домкраттардың түрлері

Домкраттардың басқа механизмдерден өзгешеліктері жүкті көтеріп-түсіру үрдісі бірқалыпты, баяу соққысыз жүреді, сондықтан жөндеу жəне құрылыс-монтаж жұмыстарын жоғары дəлдікпен жүргізуге ыңғайлы жəне жүкті қармау құрылғысының қажетсіздігі, жұмыс жасау уақытын үнемдейді. Домкраттар тасымалданатын жəне тұрақты орналасатын болып бөлінеді.

Домкраттарда күштен ұту əдісі қолданылады: бұрандалы домкраттарда күштен ұту əдісі «винт-гайка» байланысымен, тісті- рейкалы домкратта – тісті беріліс санымен, ал гидравликалық домкратта – поршень диаметрлері квадраттарының айырмашылығы- мен анықталады.

Бұрандалы домкраттар қолдануы бойынша екі түрге бөлінеді: телескопты (5.2 а-сурет) жəне қарапайым бұрандалы (5.2 ə-сурет). Олар қол күшімен немесе электр энергиясынан қуат алып, жұмыс жасайды. Бұрандалы домкраттың жұмыс органы бұранда (винт)  3 (5.2 ə-сурет), олар болат 35 немесе болат Ст5 материалынан жасалынып, сомын (гайка) 9 ішкі ойығына (резьбасына) бұралып кіреді.

  - -сурет. Бұрандалы домкраттардың құрылымы:

а - телескопты; ə - қарапайым; 1 – тұрқысы (корпусы); 2 – қапқыш (храповик) дөңгелегі; 3 – бұранда (винт); 4,7 – жүкті тірейтін бастиек; тықылдақ (трещотка); 6 – сабы (иін); 8 – шүріппе немесе (шаппа) (собачка); 9 – сомын (гайка); 10 – тоқтатқыш (стопор);  11 – серіппе; 12 – ось

Сомынды – көбінесе қоладан немесе шойыннан жасайды, кейбір жағдайларда корпустың өзінен (болат 25 л немесе шойын СЧ15...32) бұрғылап жасайды. Көтерілетін жүк домкраттың тіреу бастиегіне 4 нықты орнатылып, қол сабымен 7 жұмысшы солға (немесе оңға) бұрайды, сол кезде жүк ақырындап көтеріледі (немесе төмен түседі), ол бұранда оймасының бағытына байланысты болады. Жүкті бірқалыпты жəне айналу моментін бір бағытта беру үшін қапқыш дөңгелек 2 немесе тықылдақ (трещотко) 5 механизмі қолданылады.

Тықылдақ келесідей жұмыс атқарады (5.2  ə-сурет)  жұмысшы қол күшімен домкрат сабын 6 оңға бұрайды, сол кезде шаппа (собачка) 8 қапқыш 2 тісіне кептеліп бұранданы 3, сомын 9 бойымен бұрайды, сонымен жүк баяу көтеріледі. Сомын мен бұранданың (винттің) ойықтары трапециялы немесе төртбұрышты етіп жасалынады, бір шамаға көтерілген жүк ойықтар арасындағы үйкелістің салдарынан орнында тұрып қалады (өздігінен тежелу). Тықылдақтың қайта орнына келуі үшін қапқыш дөңгелегінің 2 шаппамен  (собачка)  8 байланысады. Тықылдақты оңға бұрағанда тістер кептеліп бұранданы 3 бұрайды, ал кері бұрағанда винт 3 орнынан қозғалмайды, ал шаппаның 8 ұшы қапқыштың жатық тістерінің үстіңгі бетімен сырғанайды, оны орындайтын тоқтатқыш 10 мен оны қысатын серіппе 11. Көтерілген жүкті кейде арнайы салазканың көмегімен горизонталь жазықтыққа жылжытады.

Жүк салмағының əсерінен домкрат бұрандасының өздігінен айналуын болдырмайтын өздігінен тежелетін бұранда түрін қабылдайды, бұл шарт λ<ρ болғанда орындалады.

Рейкалы тісті домкраттардың жұмысшы органы – тісті рейка, ол жоғары-төмен, тісті берілістер жүйесімен жалғасып жəне қол күшінің əсерінен рычагтың немесе қол сабынның көмегімен жүк көтеру үрдісін іске асырады. Егер де жүкті рычаг арқылы тербеп көтерсе, онда домкрат рычагты-рейкалы деп атайды (5.4-сурет), ал жүкті қол иінімен айналдырып көтерсе, онда домкрат рейкалы  тісті беріліс деп аталады (5.3 ə-сурет).

Рейкалы тісті беріліс домкраты (5.3 а-сурет) тұрқыдан 1, сонда орналасқан бағыттаушы бойымен тісті рейка 2, жоғары- төмен тісті беріліс жүйесімен 6 жəне оған жалғасқан қол иіні 5 көмегімен іске қосылады. Домкраттың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қапқыш дөңгелегімен  9  оған     іліністегі    шаппа  10  жəне  жүк  тіреу

тежегішімен жабдықталған қол иіні 5 жалғасқан (5.3 ə-сурет). Рейканың жоғарғы басына 2, айналатын тірек басы 3 орналасқан, онда қойылған жүк жоғары немесе  төмен қозғалады. Тісті рейканың төменгі ұшы иіліп алақанды 4 құрайды, алақан 4 төмен орналасқан жəне жеңіл жүктерді көтеруге арналған.

Жүкті тіреп-тежейтін құрылғысы келесідей жұмыс жасайды (5.3 ə-сурет): Жүкті көтеру үшін қол иінін оңға бұрайды, сонда қапқыш дөңгелегі 9 шаппа 10 əсерінен тығындалып тісті рейканы жоғары жылжытады, сонымен жүкті баяу көтереді. Жүкті белгілі деңгейге көтеріп, иінді қоя бергенде шаппа 10 серіппе көмегімен қапқышты тығындап тежейді, сонымен жүк орнында қалады. Жүкті төмен түсіру үшін қол иінін 5 кері бұрау керек, сонда қапқыш дөңгелегі босайды да, рейканы жүгімен төмен түсіреді. Демек, жүкті көтеру-түсіру тек Тісті рейкалы домкраттар стандарт бойынша жүккөтергіштігі Q = 0,5…10 т, жүк көтеру биіктігі 0,3...0,4 м-ге дейін. Жүкті бұжырланған қосымша алақанмен көтергенде, жоғарыдағы көрсеткіштер екі есе азаяды. Жүк көтеру мəніне байланысты тісті берілістер бір ... үш жұптан тұрады, олар болат 15 жəне болат 20 материалынан, көміртектендіру əдісімен шыныққан түрде жасалады. Тісті рейка болат 45 маркалы, термо əдісімен шыныққан материалынан жасалады.

  - -сурет.  Тісті рейкалы домкраттар:

а – жалпы көрінісі; ə – жүкті тіреу тежегіші; 1 – тұрқы;

- – рейка; 3 – айналатын жүкті ұстағыш бастиек; 4 – алақан;

5 – қол иін (сабы); 6 – тісті берілістер; 7 – білік; 8 – тісті дөңгелек; 9 – қапқыш дөңгелегі; 10 – шаппа (собачка)

Гидравликалық домкраттардың жұмысшы органы ретінде гидроцилиндр болып табылады жəне сол цилиндрден үлкен қысыммен поршені баяу шығады, сонымен жүк көтеріліп түседі. Домкрат қол күшімен рычаг арқылы немесе электрқозғалтқышы бар сорғышпен іске қосылады (5.4-сурет). Артықшылығы: жүкті бірқалыпты баяу жəне жоғары дəлдікпен көтеріп-түсіреді; бұрандалы домкратқа қарағанда, п.ə.к жоғары (η = 0,8...0,85); жүк көтерімділігі көп (Q = 1...200 т); көлемі ықшамдалған жəне қолданылуы жеңіл. Кемшілігі: төменгі температурада, суықта арнайы қатпайтын майды пайдалануы.

Қол күшімен жұмыс жасайтын домкратта гидравликалық цилиндр мен қол насосы құйма əдісімен жасалған, бір тұрқыда орналасқан   (болат  немесе  шойын).   Майдың  (индустриалды

20 жəне 12) қысымы жұмысшының қол күшімен (5.4-сурет) кішігірім цилиндрдегі плунжерді 6 ілгері қайтымды жүріспен қозғалтқанда пайда болады.	Плунжер	оңға	жылжығанда, сыйымдылықтың (ыдыстың) ішіндегі майды  сорып цилиндрдің ішін серіппелі жапқыш 5 арқылы толтырады. Бұл кезде жапқыш 5, серіппе қысылып, ашық болады, ал үлкен поршеньдегі жапқыш 4 жабық болады. Плунжерді қол рычагімен 8 солға жылжытқанда керісінше, кіші цилиндрдің ішіндегі май жапқыш 4 ашылып, үлкен (жұмыстық) поршеньге 1 қысым түсіреді. Бұл кезде кересінше жапқыш 4 ашық болып, ал жапқыш 5 жабық болады. Жұмыстық (үлкен) поршень 1 үстіне қойылған жүгімен цилиндр 2 бойымен көтеріледі (5.4-сурет).

  - -сурет. Гидравликалық домкраттың құрылымы:

1 – піспек (поршень); 2 – гидроцилиндр; 3 – вентиль; 4,5 – сəйкесінше айдау жəне сорғыш жапқыштары (клапандары); 6 – плунжер;

7 – май жиналатын сыйымдылық (ыдыс); 8 – қолмен сермеп жүргізуші иін; 9 – цилиндр

Жүкті түсіру кезінде шұра (вентиль) 3 ашылады, жұмысшы поршеннің астындағы қысылған май шұра 3 жəне түтік құбыры арқылы сыйымдылыққа (ыдысқа) 7 жиналады, сол кезде жүк салмағының əсерінен жұмысшы поршень 1 баяу төмен түседі.

Электржетекті домкраттарда бөлек рамаға қозғалтқышы тісті  дөңгелекті  сорғышымен  бірге орналастырады.  Өте ауыр

жүктерді бірнеше гидравликалық домкраттармен көтереді, бірақ барлығы бір-бірімен болат түтік құбырмен жалғасады.

  - Арқанды-шығырлы полиспасттар

Полиспаст – дегеніміз құрылымы қарапайым, жылжитын жəне жылжымайтын шығырлардан, арқанмен күштен ұту сызбасымен жинастырылған, жүкті көтеріп-түсіруге немесе жүкті тартып қозғалтуға арналған құрылғы.  Шығырлар арқанмен жартылай оралып, жылжымайтын шығырлар негізінен жетек қорабына жинақталады, ал екінші ілмегі орналасқан ұшымен жүкті көтеріп жылжытады (5.5-сурет).

Полиспаст жүйесі негізінен арқандағы тарту күшін бірнеше есе кемітуге жəне барабандағы бұрау моментін азайтуға арналған. Жүкті бірнеше тармаққа ілу, арқанның сонша есеге көлденең кесіндісіне азайтады, демек оған сəйкес шығырлардың жəне барабанның диаметрлері кішірейеді, сонымен бүкіл полиспастының  жəне  жетектің  мөлшері  мен  салмағы  азаяды.

Қорыта	айтқанда,	полиспасттың	ерекшелігі	жүк	ілінген тармақтардың санына  байланысты (күштен  ұту саны),  көлемі мен  салмағы азайып, электр энергиясы үнемделеді, өнімділігі артып, жүкті көтеріп-тасымалдау бағасы анағұрлым төмендейді. Жүктің салмағы 0,5 тоннаға дейін лебедканы қол күшімен жүргізеді. Полиспастының сызба жүйесіне байланысты екі түрге бөлінеді: егер де полиспаст күштен ұтса, онда полиспаст жүйесі тура əрекеттегі (5.5 а, ə, в, д, ж-сурет) деп

  - -сурет. Арқан-шығырлы полиспасттар сызбасы:

а–жалғыз тармақты; ə –қос тармақты; в–сол сияқты; теңестіруші шығырмен; г, е, з–кері əсерімен (гидроцилиндрімен); д–дифференциалды; ж – полиспастты кранға бекіту сызбасы; l1–гидроцилиндр штогының жылжыту шамасы; l2 – элементтің жүріп өткен жолының ұзындығы

аталады, күштен қанша есе ұтса, сонша есе жолдан ұтылады. Егер де полиспаст жылдамдық пен жолдан ұтып, күштен ұтылса, онда полиспаст жүйесі кері əрекеттегі (5.5 г, е, з-сурет) деп аталады.

Біріншісі өз алдына дербес механизм ретінде жəне жүк көтеру құрылғыларының құрамына кіреді. Екіншісі гидравликалық немесе пневматикалық көтергіштерде қолданылады жəне поршеньдердің аз ғана жүрісінде, кері полиспаст механизмі біраз қашықтыққа жүкті тасымалдап үлгереді.

  - Лебедкалар

Лебедка – дегеніміз өздігінше жеке жұмыс атқаратын немесе жүк көтеру машиналардың құрамына кіретін, полиспастысы мен арқан оралатын барабан жетегінен тұратын əмбебапты жүкті көтеріп түсіретін немесе сырғанатып тартатын құрылғыны айтамыз. Лебедкалар қол күшімен немесе машина жетегімен іске қосылады.

Лебедкалар көбінесе барлық өндірісте кең таралған, əсіресе кішігірім цехтарда жүк ағымын механизациялау, жөндеу, құрылыс-монтаждау, жүкті тиеп-түсіру жұмыстарында қолданылады.

Лебедкалар бірқатар қағидалар бойынша төмендегідей жіктеледі:

тарту элементі бойынша: арқанды жəне шынжырлы;

- жетек түріне байланысты: қол жетегімен жəне механикалық (электрқозғалтқышымен, іштен жану қозғалтқышымен, гидравликалық жəне пневматикалық);

- орнату орнына байланысты: тұрақты (еденге жəне қабырғаға, төбеге) жəне тасымалданатын;

- қолдануы бойынша: жалпы жəне арнайы;

- жетек түріне байланысты: тісті, червякті, фрикционды, таспалы, ременьді, т.б.);

- конструкциялық орындалуы бойынша: бір барабанды, көп барабанды; бір жылдамдықты жəне көп жылдамдықты.

Крандарда орналасқан жүкті көтеру-түсіру, топсалы жебені көтеру-түсіру, крандардағы арбаны қозғалту т.б. жұмыстарды арқанмен немесе шынжыр полиспастысымен орындалса, ондай механизмдерді лебедка қатарына жатқызуға болады.

Қол жетегіндегі лебедка барабан иілгіш арқан немесе шынжыр полиспастысынан тұрады. Мұндай лебедкалар стандарт бойынша тарту күші 5...80 кН, барабандағы арқан сыйымдылығы 50...200 м.

Едендегі монтаждау лебедкасы қол жетегімен (5.6 а-сурет) барабаннан 1, тісті берілістен 3, дискілі жүк көтеру механизмінен, тежегіштен 4 – (ол параллель білікте орналасқан) тұрады жəне олардың біліктері мойынтірекке кіріп, барлығы станинаның жақтауына 2 жинастырылған. Жүкті көтеру-түсіру қол иінді 6 бұрау арқылы орындайды.

  - -сурет. Лебедкалардың кинематикалық сызбасы:

а- монтаждаушы қол жетегімен; ə-электрлі реверсивті; в – екі барабанды, фрикционды; 1 – барабан; 2-станина; 3 – тісті беріліс; 4-жүкті тіреу тежегіші; 5-дөңгелек бөлігі (жиынтығы); 6-қол иіні;7 – электр қозғалтқышы; 8 – серпімді муфта; 9 – қалыпты тежегіш; 10-тісті бəсеңдеткіш; 11-полиспаст; 12-қапқыш қондырғысы;13-таспалы тежегіш; 14-фрикционды тежегіш; 15- сыналы ременьді беріліс

Жеңіл жүкті жылдамырақ көтеру үшін жетектегі жылжымалы дөңгелекті 5 екінші дөңгелекпен қосады, сонда беріліс саны көбейіп өзгереді. Көтерілген жүкті қажетті деңгейде қозғалтпай ұстап тұру үшін жəне жүкті төмен түсіру үшін, автоматты түрде жүк-тіреу тежегішімен 4 орындайды.

Тарту күші 15 кН-ға дейінгі лебедкаларды, біржылдамдықты түрде жасайды жəне лебедканы қол жетегімен бір немесе екі жұмысшы іске қосады, ал одан жоғары тарту күшінде – қос жылдамдықты – жəне лебедканы екі немесе үш жұмысшы күшімен орындайды. Біріншісінде лебедканың арқан сыйымдылығы 100... 150 м-ге дейін (бұл кезде барабан бетіне 6 қатарға дейін арқан оралады), екіншісінде – 300 м-ге дейін болады.

Машина жетегіндегі лебедкалар

Барабан мен қозғалтқыштың кинематикалық байланысы бойынша екі топқа бөлінеді: электр реверсивті (5.6ə-сурет) жəне фрикциялы (5.6в-сурет). Біріншісінде барабан электрқозғалтқышпен ажырамайтын қатаң қосылыста, ал екіншісінде қажетті кезде фрикциялы муфтамен ажыратылып қосылады.

Барабанды электрреверсивті лебедкалар жүкті көтеру үшін əртүрлі полистастылармен бірігіп жұмыс атқарады. МЕСТ 2914-80 бойынша тарту күштері 4; 6,3; 10; 12,5; 20; 32; 50 кН мəндері қабылданған. Электр реверсивті лебедка (5.6ə-сурет) электрқозғалтқыштан    7,    серпімді    муфтадан    8,    қалыпты тежегіштен 9, тісті бəсеңдеткіштен 10, барабаннан 1 жəне жіберу-қосу аппаратынан тұрады, осының барлығы пісіріліп жасалынған рамаға орналастырылады.

Фрикционды лебедкаларда бірнеше барабандар бір қозғалтқышпен, фрикциялы муфтаның 14 көмегімен кезекпен жалғасып қосылады. Лебедканы жүкті көтеру-түсіру үшін қолданғанда жəне реверсивті емес қозғалтқышы болғанда, қозғалтқыш тек жүкті көтеруде (тасымалдағанда) іске қосылады. Жүкті төмен түсірген кезде жүктің өз салмағын пайдаланады, ол үшін фрикциялы муфта 14. (5.6 в-сурет) барабанды электр қозғалтқышынан 7 ажыратады. Жүктің төмен түсу жылдамдығын тұрақты таспалы тежеудегі тежегішпен 13 реттейді. Абайсызда жүктің ағытылып кездейсоқ төмен құлауын болдырмау үшін лебедкада қапқыш құрылғысы жабдықталған.

Бір барабанды электр реверсивті лебедканың жалпы көрінісі 5.7-суретте көрсетілген. Мұндай лебедкалар құрылыста монтаждау жəне құрылыс материалдарын сорттау-жинау жұмыстарында қолданылады.

Электр реверсивті лебедка тұтас рамада  1  орнатылған (5.7 а-сурет). Ол тегіс бетті барабаннан 1, стандартты екісатылы бəсеңдеткіштен    3, электрқозғалтқыштан    6,    тежегіштен    4, бақылаушыдан (контроллер) 7, резистерден 8 (жіберу-реттеуші кедергілерден) жəне тежеу шкиві қосылған серпімді муфтадан 5 құрастырылған. Барабан 2 (5.7 ə-сурет) бəсеңдеткіштен 3, тісті муфта 9 арқылы қосылған. Тежегіш 4 – екі қалыпты қысқа жүрісті электр магнитімен (немесе электрлі гидравликалық итергішпен) жабдықталған. Жүкті түсіретін электрқозғалтқышын күшпен қарсы бағытпен айналдыру əдісімен жүргізіледі, сонымен жүкті қауіпсіз түсіру мүмкіндігі бар. Бұл кезде жүкті түсіру жылдамдығы жоғары болады.

Бір жағдайларда номиналды жылдамдықтан басқа одан көп немесе аз жылдамдықта жүкті көтеріп-түсіруге, тасымалдауға сұраныс болады, соған арналған көп жылдамдықты лебедкалар қолданылады. Мысалы, жебелі кранмен құрылыс конструкциясын монтаждау    кезінде    бірнеше    жылдамдықпен    жүкті    көтеріп-тасымалдайтын құрылғы қажет. Кранда номиналды жүкті номиналды жылдамдықпен көтереді, ал жүксіз бос ілмекті (крюкті) келесі жүкке төмен түсіріп немесе жеңіл жүкті көтеріп-тасымалдау үшін жоғары жылдамдықты қолданады.

5.7-сурет. Бір барабанды екі бағытты (реверсивті) электрлі лебедка:

а - жалпы көрінісі; ə – кинематикалық сызбасы; 1-рама; 2-барабан; 3-бəсеңдеткіш; 4-тежегіш; 5-серпімді муфта; 6-электр- қозғалтқыш;

7- контроллер;8-резистрлер; 9-тісті муфта

Өте ауыр жүкті немесе жүкті монтаждау орнына отырғызу аз жылдамдықта баяу «отырғызу жылдамдығы» жүргізіледі. Мұндай көп жылдамдықты электрқозғалтқышының қуаты аз, екіншіден кран механизміне арналған электрқозғалтқышы екі жылдамдықты түрде жасалады. Сондықтан көп барабанды жəне электрқозғалтқышы қолданылады.

  - Тальдер, тельферлер

Лебедкалар аспалы түрде орындалып, жүктерді көтеріп- түсіруге жəне шектелген траекториямен тасымалданса, бұл түрдегі лебедкаларды тальдер немесе электрлі тальдер (тельферлер) деп атайды. Егер де аспалы лебедканы тұйықталған жұлдызша тістерін қол күшімен пластинкалы немесе калибрленген сақиналы шынжырдың көмегімен бұрау арқылы жүкті көтеріп түсірсе жəне сол сияқты екінші тұйықталған шынжырмен жүкті ілгерілмелі-қайтарылмалы жылжытса, онда мұндай түрдегі лебедкаларды тальдер деп аталады. Егер де аспалы лебедканың аталған қозғалыстарын электрқозғалтқышымен орындаса, ондай лебедкаларды – электрлі тальдер немесе тельферлер деп атайды.

Тальдер көбінесе – цехтарда, қоймаларда, ашық алаңдарда, құрылыста-монтаждау жəне жөндеу орындарында, сонымен қатар жүкті тиеп – түсіретін қоймаларда кеңінен қолданылады. Тальдер ілмек арқылы үш аяққа, төбеге, балкаға немесе қос табанды (двутавр) балкамен қозғалатын арбаға орналасады.

Тальдер иілмелі тарту элементі түріне байланысты – шынжырлы жəне болат арқанды болып бөлінеді. Стандарт бойынша шынжырдан құралған полиспастының күштен ұту саны 2; 3 жəне сирек 4-ке тең етіп жасалынады.

Тальдер жетек түріне байланысты: червякті, тісті дөңгелекті жəне дифференциалды қол жетегімен бөлінеді.

Червякті тальдер МЕСТ 1106-74 бойынша жүк көтерімділігі – 0,25; 0,5; 1; 2; 3,2; 5; 8 жəне 12,5 т. түрінде жасалынады. Червякті тальде (5.9а-сурет) червякті беріліс қолданылады жəне червяктің екі кірісі 7 бұрандасы бар. Полиспастыны иілгіш пластинкалы шынжыр 6 жəне минимальды тістер санымен жұлдызшалар құрайды. Таль жүк тіреу тежегішімен 3 жабдықталып, червяк 7 осьтік күшінің əсерінен іске қосылады. Червяк берілісін қол күшімен тұйықталған  шынжырды  6  тартып,  жұлдызша  дөңгелегінің  5 көмегімен іске қосады. Таль жоғарғы жағындағы ілмекті 2 балкаға іледі. Червякті тальдің п.ə.к η=0,55...0,7-ге тең.

Тісті дөңгелекті тальдер құрылымы бойынша червякті тальден айырмасы жоқ, бірақ червякті берілістің орнына планетарлы тісті бəсеңдеткіш орнатылған. МЕСТ 2799-75 талабына сай тісті планетарлы тальдер келесі көтерімділігі: 0,25; 0,5; 1; 2; 3,2; 5; 8 т қарастырылған. Таль (5.9 ə-сурет) пісіріліп жасалған тарту шынжырын 6, жұмысшы Р күшімен тартып, планетарлы берілістегі жетекші дөңгелектің білігін айналдырады. Водилода орналасқан сателлитті тісті дөңгелектерді 9 жəне 10, алғашқы тісті жетекші дөңгелекпен ілініседі. Ал сателлиттер таль тұрқысына 12 бекітілген тісті қозғалмайтын тəж (венец) дөңгелегімен тістесіп ілініседі. Водилоға жүктелетін жұлдызшасы 1 бекітілген, ал жұлдызша пластинкалы шынжыр 8 жəне жылжымалы ілмегі 13 бар жұлдызшаларды орап қосады. Шынжырлы дөңгелек 5, фрикционды жүк тіреу тежегіштің 3 білігіне орналасқан. Тежеу дискісі мен шынжыр дөңгелектің 5 ортасына қапқыш орналасқан, ал ондағы шаппа жүктің өз салмағымен төмен түсуіне жол бермейді. Планетарлы тісті дөңгелекті тальдердің, червяктігіге қарағанда п.ə.к. жоғары, η = 0,9...0,92.

Дифференциалды тальдер екі блоктан (5.9 в-сурет) тұрады жəне оларды тұйықталған сақиналы шынжыр 8 байланыстырады. Жоғарғы блок 14 пісіріліп жасалған сақиналы шынжырға 8, арнайы құйма əдісімен жасалған, ал төменгі блок 15 ойығы тегіс етіп жасалған. Бұл тальде тежегіш қарастырылмаған, сондықтан міндетті түрде	өздігінен тежелетін: блоктар-шынжыр-жүк	жүйесімен жасалуы тиіс.

  - -сурет. Қол жетегіндегі тальдердің түрлері:

а – червякті; ə – тісті берілісті (планетарлы); в – дифференциалды; 1 – жұлдызша; 2-ілмек (крюк); 3-жүк тіреу тежегіші; 4 – червяк дөңгелегі; 5 – шынжырлы дөңгелек; 6 – жетекші шынжыр;7 – червяк; 8 – жүк тарту шынжыры; 9,10 - сателлитті тісті дөңгелектер; 11 – жетекші дөңгелек; 12-тұрқы; 13 – ілмек бөлімі; 14, 15 – сəйкесінше жоғарғы, төменгі блоктар

Өздігінен тежелетін шартты орындау үшін таль дифференциалының беріліс саны u ≥ 18 артық болуы қажет. Дифференциал тальдің жалпы ПƏК төмен (η≈0,4), сондықтан үлкен салмақтағы жүктерді көтеруге қолданбайды.

Қолмен жүретін тальдердің жүк көтеру биіктігі 3 м-ге дейін, ал арнайы тапсырыспен – 12 м-ге дейін. Жүкті көтеру жылдамдығы 0,13...2,65 м/мин құрайды, сол кезде қолмен шынжырды тарту жылдамдығы 30 м/мин болады жəне жүктің көтерімділігі ауырлаған сайын жылдамдығы азаяды.

Электрлі тальдер немесе тельферлер өндірістің барлық салаларында өзінің ықшамдылығымен, жеңіл салмағы мен оңай

басқарылуы жəне жөнделуі, қауіпсіз қолданылуы сияқты ерекшелігімен қолданыс тапты. Жүкті тасымалдауда тельфер аспалы арбаға ілінеді немесе орнатылады, ал аспалы арба балканың арнайы бағыттаушы бойымен, монорельспен немесе көпірлі кранның фермасы бойымен дөңгелеп қозғалады. Жүкті тасу аймағы аспалы жолдың траекториясымен анықталады. Тельферлер орнату орнына байланысты тұрақты жəне тасымалданушы; жүкті көтеру элементі бойынша: шынжырлы жəне болат арқанды болады. Кейінгісі өндірістерде көп қолданылады. Электрқозғалтқышы мен барабанның орналасу орнына байланысты: электрлі таль фланецті электрқозғалтқышымен бір білікте барабанмен орналасқан жəне электрқозғалтқышы барабан ішіне орналасқан түрде жасалынады.

Электрлі таль 5.10-суретте көрсетілгендей екі таврлы балкаға төрт жүру дөңгелегімен, астыңғы балка тепшегіне орналасқан. Аспалы таль 5 тұйықталған сақиналы шынжырды оңға-солға тартумен (қол күшімен) арбаны 5 сəйкесінше дөңгелетіп қозғалтады. Жүкті көтеріп-түсіру еденнен басқару пультімен 1 жүргізіледі, ал аспалы электр тальді қол күшімен қозғалтады.

Фланецті электрқозғалтқышымен 2 жабдықталған электр талі (5.11 а-сурет) тұрқыдан 4, оған орналасқан барабаннан 3, бəсеңдеткіштен 7, дискілі электрмагнитті тежегіштен 9 жəне ілу

Қозғалуы қол жетегімен электрқозғалтқышты электр талі:

1 – басқару пульті; 2 – ілінетін ілмек;3 – жүктің көтерілу биіктігін шектеуші;

- – тұрқы; 5 – роликті арба; 6 – монорельс; 7 – арбаны жүргізу құрылғысы

ілмегінен 5 тұрады. Тұрқысы жүру арбасына 1 ілініп бекіткен. Жүкті түсіру электрқозғалтқыштың кері жүруімен (реверсивті) орындайды. Тежегіш 9 автоматты түрде іске қосылады: электр тальді іске қосқанда – электрмагниті 8, тежегіштің дискілерін ажыратып   тежегішті   ашады,   сол   кезде   білік   6   кедергісіз айналады. Электрқозғалтқышты өшіргенде электрмагниттің катушкасы тежеу дискіні қоя береді, сол кезде серіппенің 10 əсерінен диск шкивті тоқтатады, жүк жылжымай орнында қалады.

Тежегіш 9 автоматты түрде іске қосылады: электр тальді іске қосқанда – электрмагниті 8, тежегіштің дискілерін ажыратып   тежегішті   ашады,   сол   кезде   білік   6   кедергісіз айналады. Электрқозғалтқышты өшіргенде электрмагниттің катушкасы тежеу дискіні қоя береді, сол кезде серіппенің 10 əсерінен диск шкивті тоқтатады, жүк жылжымай орнында қалады.

  - Бақылау сұрақтары

  - Қарапайым жүккөтергіш құрылғылардың жіктелуі мен қолдану салаларын атап көрсетіңіздер.

  - Домкрат не үшін қолданылады? Оның түрлері мен негізгі параметрін атап көрсетіңіздер.

  - Бұрандалы домкраттың құрылымын жəне сызбасын көрсетіңіздер. Олардың жұмыс істеу үрдісі қандай?

  - Бұрандалы домкраттың өздігінен тежелу шарты қандай? Оның п.ə.к қалай табылады?

  - Рейкалы тісті домкраттардың кинематикалық сызбасын, жұмыс істеу үрдісін айтыңыздар?

  - Көтеретін жүк массасы мен домкрат параметріне байланысты оның сабына түсірілетін күшті анықтау əдістемесін көрсетіңіздер.

  - Домкрат бұрандасын беріктік пен орнықтылыққа қалай есептейді?

  - Қай домкрат гидравликалық деп аталады? Оның орнықтылығы мен жұмыс істеу үрдісі қандай?

  - Бұрандалы домкратқа қарағанда гидравликалық домкраттың қандай артықшылықтары бар?

  - Гидродомкрат сабындағы қажетті жұмыстық күшті есептеудің əдістемесін айтыңыздар?

  - Қол жəне механикалық жетекті жүккөтергіш лебедканың арналуы, жіктелуі жəне құрылымы қандай?

  - Канаттық полиспасттың құрылымы қалай құрылған? Полиспасттың түрлері жəне күштен ұту саны деген не? Ол қалай анықталады?

  - Қол жəне электрлік тальдердің арналуы, жіктелуі жəне құрылымы қандай?

  - Қол жетекті лебедка сабындағы қажетті күшті анықтаудың əдістемесін айтыңыздар.

  - Бір барабанды электрреверстивті электр лебедканың арналуы, қолдану өңірі мен құрылымы қандай?

  - Электрлік лебедканың тарту күші қалай анықталады?

  - Көп жылдамдықты лебедканың арналуы, қолдану салалары мен құрылымы қандай?

  - Лебедкалардың жіктелуі, ерекшеліктері, артықшылығы, кемшіліктері, негізгі көрсеткіштері.

  - Тура жəне кері əрекеттегі шынжырлы полиспасттың арналуы, қолдану салалары жəне құрылымы қандай?

  - Канат - блоктық полиспасттың пайдалы əсер коэффициенті   қалай анықталады?

  - Электр тальдік көтеру механизмінің жұмыс істеу үрдісі жəне құрылымын суреттеп беріңіздер.

  - ТЭ сериялы электр тальдердің конструктивтік құрылымы қандай? Электр тальдік жүрістік арбаша жетегінің құрылымы қандай?

  - Көтергіштер, жіктелуі (құрылыстағы жəне шахталы көтергіштер, лифтер), негізгі көрсеткіштері.

ЖҮК КӨТЕРУ  КРАНДАРЫНА  ҚЫСҚАША МƏЛІМЕТТЕР. ЖЕБЕЛІ  КРАНДАР

  - Жүк көтеру крандарына қысқаша мəліметтер

Крандар – дегеніміз   циклді түрде жұмыс жасайтын жүгі

босатылғанда кері қайту жүрісі бар, бірнеше механизмнің қатысумен дана жүктерді шектелген кеңістікте көтеріп тасымалдайтын құрылғыны айтады. Крандар құрылымы бойынша: 1) жебелі; 2) көпірлі; 3) арқанды аспалы жүктеулі (канатты) боп үш түрге бөлінеді (6.1-сурет). Жебелі  крандар (6.2- сурет) сұлбасы «Г» əрпіне ұқсас, мұнарасының бас жағына жүк көтеру жебесі орналасқан құрылғы. Жебенің орналасуына жəне  жұмыс  істеу  тəсіліне  байланысты  екі  түрге  бөлінеді:

- қозғалмайтын,  горизонталь  орналасқан  жебе  (6.2а-сурет);

- топсалы, қозғалатын жебе (6.2 в, г-сурет).

Біріншісінде жебе белгілі бір биіктікте горизонталь орналасады, оған орналастырған жүк көтеру лебедкасы бар арба сол жебе бойымен горизонталь жазықтықта алға-артқа басқа лебедканың көмегімен жүргізіледі. Сонымен көтерілетін жүктің салмағы мен жүкті максимальды көтеру биіктігі тұрақты, ал жүктің алшақтығын немесе кранның айналу осінен көтерілген жүктің осіне дейінгі арақашықтықты, арбаны қозғалтушы лебедкамен реттейді.

Бірінші топтағы крандардың артықшылығы: жүкті көтеріп тасымалдау жұмысы тұрақты, жүкті монтаждау немесе ауыр жүкті орналастыру кезінде жүктің шайқалмауы, тұрақтылығы жоғары жəне энергияны анағұрлым үнемделуі, себебі арбаны дөңгелегімен арнайы жебедегі бағыттаушы бойымен  қозғалту өте жеңіл. Екінші топтағы крандар, жебе топса арқылы мұнараға бір ұшы бекітіледі, ал екінші ұшына шығыр арқылы жүк ілінеді. Жүктің алшақтығын жебенің көлбеу бұрышын ұлғайтуға арналған лебедканың көмегімен іске асырылады,  бірақ  бұған көп энергия жұмсалады, себебі, жүк қармаушының жəне жебенің  салмағын  көтеруге  тура  келеді.  Жүкті көтеру кезінде

Көтеру-тасымалдау машиналары

-сурет.   Конструкциясына байланысты жүк көтеру крандарын жіктеу

динамикалық күштер пайда болып, жүк шайқалып монтаждауға қиындық туғызады.

Жебелі крандар тіреу – бұрылмалы қондырғыларының құрылымдарына  байланысты  төрт  түрге  бөлінеді  (6.2-сурет):

1)	қозғалмайтын  тіреуіште   орналасқан   жебелі   крандар (6.2 а-сурет); 2) қабырғаға орналастырған крандар (6.2 ə-сурет);

- мұнаралы рельспен жүретін топсалы жебелі крандар (6.2 в- сурет); 4) пневматикалық немесе шынжыр табанды өздігінен жүретін, маневрлі крандар (6.2 г-сурет).

Крандар жұмыс істеу орындарына байланысты: 1) тұрақты орында жұмыс жасайтын (6.2 а, ə-сурет); 2) тіркеумен жүретін крандар;  3)  өздігінен  жүретін  крандар  (6.2  в,  г-сурет)  жəне

- автокөлікті мобильді крандар. Жүру жолдарына байланысты:

- рельс бойымен жүретін крандар (6.2 в-сурет); 2) шынжыр табанды өздігінен жүретін крандар; 3) пневмодөңгелекті өздігінен жүретін крандар (6.2 г-сурет); 4) порталды (кемеге орналасқан) крандар.

ə)

  - -сурет. Жебелі (арысты) крандар түрі, құрылымдары мен техникалық параметрлері:

а–тіреуіште тұрақты орналастырылған кран, ə–қабырғалы кран, в–мұнаралы рельсті кран, г–өздігінен жүретін жебелі кран; 1–жылжымайтын тіреуіш; 2–арысты айналмалы жебе; 3–жүк көтеру арбасы; 4–бұрамалы тіреуіш; 5–ферма; 6-жүккөтергіш лебедка; 7–мұнара; 8–жебе; 9–бұрылмалы платформа; 10–жебені көтеретін лебедка; 11–жүру, айналмайтын платформа

Айналу бұрышына байланысты: 1) жартылай айналу бұрышымен (олар толық 360° айнала алмайды, себебі кедергі бар, мəселен қабырға кедергі болады (6.2 ə-сурет); 2) толық айналу бұрышымен, яғни 360° оңға – солға (6.2 а, в, г-сурет).

Айналу  платформасының  орналасу  орнына  байланысты: 1 (төменде орналасқан, мұнда мұнара, жебемен бірге айналады (6.2 а, ə, в, г-сурет);

- жоғарыда орналасқан, яғни тек жебе ғана көтерілетін жүкпен бірге айналады. Бұл тəсіл өте ыңғайлы, үнемді, себебі электр энергиясы тек жебе мен жүкті айналдыруға жұмсалады, динамикалық күштер азаяды.

Жоғарыда көрсетілген жебелі крандар барлық өнеркəсіптерде кеңінен қолданылады. Мəселен тұрақты орнында жұмыс жасайтын крандар жөндеу цехтарында, қоймаларда жүктерді тиеп-түсіруде кеңінен қолданылады, ал рельске орналасқан мұнаралы крандар өндірістік немесе тұрғын үй, көп қабатты ғимараттарды тұрғызу

кезінде, жүктерді тиеп- түсіруде   ірі   қоймаларда,   құрылыс   жұмыстарын   жүргізуде қолданылады. Машинажасау өндірісінде машина бөлшектерін, жабдықтарын тиеп-түсіруде, монтаждау, жөндеу жұмыстарында немесе сол бөлшектерді тиеп-түсіруде қолданылады.

Көпірлі (арқалы) крандар құрылымы бойынша екі түрге бөлінеді: 1) көпірлі крандар (6.3 а-сурет); 2) төрт тағанды көпірлі кран (6.3 ə-сурет). Біріншісі көбінесе цех қойма іштерінде  орналасады,  ғимараттың  екі  бүйір  қабырғаларына арнайы тіреуіш орналастырады жəне үстіне бағыттаушы рельс бекітіледі. Сол рельске құрылымы көпір іспеттес, фермадан немесе бүтіндей балкадан құрастырылған (арқа), көпір, өзінің екі ұшына орналасқан темір дөңгелектерімен цех бойымен қозғалады. Металл көпірдің үстіне немесе астына бағыттаушы профиль (рельс) орналасқан, сол бағыттаушының бойымен жүк көтеру арбасы қозғалады. Төрт тағанды (аяқты) көпірлі кранның-көпірлі краннан (6.3 ə-сурет) айырмасы көпір төрт тіреуішке (аяққа), ал жүру рельсі жер бетіне орналасқан, сондықтан оларды ашық алаңда орналастырады. Бұл крандар көбінесе ашық құрылыс алаңдарда, ауыр өнеркəсіп немесе порттарда, ашық қоймаларда, тиеп-түсіру базаларында кеңінен қолданады. Бұл крандарда кемінде үш немесе төрт бөлек механизмдер орналасқан:

1) жүкті көтеру механизмі (лебедка)- олар жүкті көтеріп-түсіруге арналған;

2) жүктің алшақтығын (адымын) реттейтін механизм (лебедка), олар топсалы жебелі крандарда платформаға орналасып, полиспаст арқылы жебенің көлбеу бұрышын өзгертіп жүктің жақындауын, алыстауын реттейді. Ал горизонталь қозғалмайтын жебеде немесе көпірлі крандарда жүк көтеру арбаны, көлденең қозғалтуға арналған лебедкамен орындайды. Лебедка жеңіл түрде  арбаға орналасады, ал орташа жəне ауыр түрде, арнайы платформаға орналасып  арқан  арқылы  арбаны  жылжытады  (6.3  а,ə-сурет);

- кранды жер бетімен жүргізу механизмі, жылжымалы крандарға тəн. Кранды қозғалту механизмі көбіне жүру дөңгелектерінің қасына орналасады жəне жетек арқылы кранды шектелген бағыттаушы бойымен (рельс, профильдер) немесе шектеусіз ашық алаңдарда жүруін қамтамасыз етеді. Тұрақты крандарда бұл механизм жоқ;

4) крандарды бұру механизмі, бұл механизм тек жебелі түрдегі крандарға жəне  кранның бұрылатын бөлігін, белгілі бұрышқа бұрады.

Аталған механизмдер жекелей жұмыс істейді немесе өнімділігін, уақытты үнемдеу үшін бірге жұмыс жасайды. Мəселен жүкті ілген соң, көтеру механизмін қосады, сонан соң жүктің	тасымалдау траекториясына	байланысты	басқа механизмдерін іске қосады.

  - -сурет. Көпір (арқалы) крандары жəне негізгі параметрлері: а–көпірлі аспалы кран, ə–төрт тағанды кран; 1-бас арқалықтар (көпір); 2-жүк көтеру арбасы; 3-кран астындағы теміржол; 4-тельфер; 5-тіректі таған

Кранның бірнеше механизмін бірдей іске қосу кранның өнімділігін арттырады, жұмыс уақытын біраз қысқартады, бірақ кран жүргізушінің ептілігі мен тəжірибесінің молдығына байланысты.

Крандардың  негізгі  көрсеткіші:  жүк  көтеру  шамасы, Gгр (т) ; максимальды көтеру биіктігі, Н (м); жүкті максимальды алшақтату немесе жүкті арбамен көпірлі крандарда көлденең жүргізу арақашықтығы (аралығы) Lпр(м), жүкті шектелген жазықтықта тасымалдау қашықтығы – L(м). Бұл көрсеткіштер кранның кеңістікте тасымалдау ауданын анықтайды. Кранның кинематикалық  параметрлері:  жүкті  көтеру  жылдамдығы  мен үдеуі υгр., агр; жүкті көлденең жазықтықта жылжыту (арбаны) жылдамдығы мен үдеуі – υтел (м/с)  ател (м/сек2); кранды қозғалту жылдамдығы  –υкр   (м/с);  кранның  айналу  бөлігін  айналдыру жылдамдығы – υпов (м/с) немесе айналым саны nпов (айн/мин).

  - Мұнаралы жебелі крандарға жалпы мəліметтер жəне жіктелуі

Мұнаралы жебелі крандар – дегеніміз, айналмайтын жүру платформасына орналасқан биік жүктелетін мұнарасы бар, оның басына 360° бұрышқа бұралатын жебе орнатылған, жүк көтеруге арналған құрылғыны айтады. Олардың негізгі құрылым сұлбасы «Г» əрпіне ұқсастығы, жүкті тиеп-түсіруде немесе өндіріс жəне тұрғын үй құрылыстарын монтаждауда, соғуда т.б. жұмыстарды

орындауда өте ыңғайлы. Мұнараның биіктігі жүктің көтеру биіктігін, ал ондағы жебенің мүмкіндік ұзындығы, бір жерде тұрғандағы, Rmax жəне Rmin  радиустағы дөңгелек ауданды қамтамасыз етеді. Мұндағы Rmin жебенің  радиусы,  жүктің мұнара осіне ең жақын келгендегісі, ал Rmax жүктің – ең алыс орналасқаны, бұл жебедегі жүк арбасының жүруімен немесе жебенің топса арқылы көтерілуімен орындалады. Бұл құбылыс жүкті кеңістікте қозғалуын кеңейтеді, ал мұнаралы кран рельс бойымен қозғалғанда, онда жүкті көтеріп қозғалту кеңістігі еселеп өседі.

Мұнаралы крандардың ең көп тараған саласы құрылыс өңірінде. Бұл салада əсіресе тұрғын жəне өндіріс ғимараттарын тұрғызуда   қолданатын    крандардың    жүк    көтеру    шамасы Q = 5...12,5 т; кейде 25 т-ға дейін жетеді. Өндіріс ғимаратын салуда, ауыр құрылыс конструкциясын немесе ауыр өндіріс жабдықтарын монтаждау жұмыстарында, кранның жүк көтеру шамасы 50 т-ға дейін қолданылады. Қазіргі кезде шет елдерде шығарылатын мұнаралы крандардың жүк көтеру шамасы 400 т-ға дейін, ал көтеру биіктігі 100 м-ге дейін жетеді, бірақ бұл биіктікте жүк көтеру шамасы 40 т-ға дейін кемиді.

Жүктің орналасу адымын (R) екі тəсілмен өзгертуге болады: 1) жебенің орналасу бұрышын өзгерту арқылы (жебе мұнараға топса арқылы бекітілген, ал жүк жебенің ұшымен көтеріледі); 2) жебе бойымен жүк көтеру арбасы қозғалады, ал жебе тұрақты горизонталь түрде мұнараға орналасады.

Бірінші жағдайда кранның жүк көтеру шамасы Q, жебенің əртүрлі бұрышында өзгеріп отырады.

Бұл кезде жебенің адымы өзгергенде жүктің көтеру шамасы Q мен көтеру биіктігі Н өзгереді. Екінші жағдайда жүк арбасының орналасуына байланысты – (Q) мен (Н) тұрақты болады.

Құрылыс мұнаралы крандар стандартталған. Қолданысы бойынша: өндірістік-тұрғын жəне өндірістік ғимараттарды жəне гидротехникалық  құрылыстарды  салуда;  монтажды  крандар-химиялы жəне тау-кен, металлургия жабдықтарын көтеру- тасымалдауда қолданылады. Олардың негізгі параметрлері: жүккөтергіштігі Q, т; жүккөтеру моменті Q · R, т · м; көтеру биіктігі – Н, м; жебенің адымы R min Rmax, м; жүкті көтеру, бұру жылдамдықтары Vгр, Vтел м/с жəне т.б.

Мұнаралы крандардың металқұрылымы  мына бөлшектерден тұрады: жебе, айналатын платформа, теңестіргіш кері салмақ орналасқан аунақ жəне айналмайтын рама. Осы құрылғылар негізінен прокат өнімінен жасалынады. Мұнара мен жебе тікбұрышты жəне құбыр прокатынан, топса арқылы немесе пісіру қосылыстарымен жинақталады (6.4-сурет).

Жебелер жүктің адымын өзгерту əдісі бойынша екі түрге топталады: көтерілетін, топсалы (6.4 а, ə, в-сурет) жəне балкалы (6.4 г, д-сурет) конструкциясының түріне байланысты: торланған жəне бүтін қабырғалы. Ең көп тараған жебелердің түрлері 6.4-суретте көрсетілген. Жебенің мұнараға орналасуы жəне айналу орнына байланысты:

1) жебе айналады, мұнара айналмайды, бұл кезде айналу құрылғысы мұнараның жоғарғы жағына орналасады жəне солға-оңға 360º бұрышқа бұрылады, ал кері айналатын жебенің екінші ұшына көтерілетін  жүкті теңестіруші ретінде орналасқан;

2) жебе мұнарамен бірге айналады, бұл кезде мұнара орналасқан платформа, айналмайтын раманың осімен айналады, ал кері айналу

платформаның екінші жағына кері салмақ орналасады. Жебенің көлденең кесіндісі бойынша екі түрге бөлінеді:  төртбұрышты (6.4 ж,з-сурет); үшбұрышты (6.4 и,й,к- сурет).

Мұнаралар тұрақты жəне айнымалы биіктегі болып келеді (6.5-сурет). Айнымалы мұнара төмендегіше бөлінеді: жиналатын

  - -сурет. Жебелердің түрлері:

а–түзу; ə–арысты; в, е–топсалы; г–екі жолды; д–балға тəрізді; жебенің көлденең кесіндісі: ж–құбырлы; з–бұрышты; и– үшбұрышты құбырлы; й– сол сияқты, астыңғы қабырғасы күшейтілген; к–сол сияқты, белдіктері үшейтілген

  - -сурет. Мұнараның айнымалы биіктігінің өсу сызбасы: а–жиналатын; ə–телескопты; в–астынан көтеріліп өсу; г–үстінен құрастырылып өсу; д–мұнараның көлденең қимасы, бұрышты прокаттан құрастырылған; е–сол сияқты, құбырдан құрастырылған

(6.5 а-сурет), телескопты (6.5 ə-сурет), астынан көтеріліп өсу (6.5 в-сурет), немесе үстіне құрастырылып өседі (6.5 г-сурет). Көбінесе мұнаралардың көлденең кесіндісі төртбұрышты, сиректеу дөңгелек немесе үшбұрышты болып келеді.

Мұнаралар секциялардан тұрады; бір-бірімен жалғасып кез келген биіктікті құрай алады. Мұнараның элементтері аз легірленген жəне көміртекті болаттардан жасалады.

  - Бақылау сұрақтары

  - Жүк көтеру машиналарына қысқаша мəліметтер. Жіктелуі, негізгі көрсеткіштері.

  - Жүккөтергіш кран көмегімен орындалатын жұмыс түріне талдау жасаңыздар (жұмыс кестесін).

  - Жүккөтергіш крандарға қойылатын техника – экономикалық талаптарды атап көрсетіңіздер.

  - Конструктивті құрылымына қарай жүккөтергіш крандар жіктелуін атап көрсетіңіздер.

  - Мұнаралы крандардың арналуы, олардың құрылымы мен жұмыс істеу үрдісі қандай?

  - Жебелі крандардың негізгі параметрін атап көрсетіңіздер. Кранның жіктелуі. Топсалы жебенің адымын өзгерткендегі – кранның жүктелу графигі.

  - Жебелі кран өнімділігін анықтаудың əдістемесін айтыңыздар?

  - Өздігінен жүретін жебелі кран қандай жұмыстық жабдық түрімен жабдықталады?

  - Мұнаралы жəне жебелі кранның көтергіш жəне балкалық жебесінің конструктивті сызбасын келтіріңіздер?

  - Жебелі кранның жүрісті арбашасы құрылысының ерекшелігі мен оның краннан төменгі рамасында жинақталуын суреттеңіздер.

  - Мұнаралы кранның əр биіктегі мұнарасының конструктивті сұлбасын атап көрсетіңіздер.

  - Мұнаралы жебелі кранды есептеу əдістерін жазыңыздар.

  - Тіректі - бұрылу құрылысы қалай жасалынған жəне жебе кранның қай жерінде орналасқан? Қарсы салмақ қандай қызмет атқарады жəне оның минимальды салмағын қалай табады?

КӨПІРЛІ  КРАНДАР

Жалпы мəліметтер жəне жіктелуі

Көпірлі  (аралық)  крандар  –  деп  кранның  аспалы  көпір тəрізді жылжымалы темір - конструкциясы бойымен көлденең жүретін  жүк  арбаға  немесе  жүктелу  арқанына  жүк  қармау құрылғысы бекітілген жəне жүкті үш бағытта тасымалдайтын жабдықты  айтамыз.  Негізінен  көпірлі  крандар  жүкті  көтеру биіктігі	мен	ауданы шектелген	кеңістікте	тасымалдауға арналған.  Көпірлі  крандар  құрылғысы  бойынша:  1)  тағансыз көпірлі  (7.2-сурет);  2)  екі  тағанды  көпірлі;  3)  төрт  тағанды көпірлі  (7.7-сурет)  жəне  4)  кабельді  көпірлі  крандар  болып бөлінеді.  Кейбір  құрылымының  санына  байланысты:  1)  бір балкалы (7.2-сурет); 2) екі балкалы крандар (7.4-сурет) болады. Көпірлі крандардың толықтай жіктелуі 7.1 - суретте көрсетілген.

Тағансыз  көпірлі  крандар  барлық  жеңіл,  ауыр  өнеркəсіп салаларында, көлік жəне құрылыста цех іштерінде, қоймаларда технологиялық жұмыстарда, жүктерді өңдеу тиеп - түсіру жəне т.б.  жұмыстарда  кеңінен  қолданылады.  Олар  көбінесе,  жабық өнеркəсіп ғимараттарының	бүйір	қабырғасындағы	арнайы тіреуіште орнатылған рельс бойымен, тұтас немесе торланып, темір прокатынан жасалған көпір үстінде жүреді.

Сол көпірдің көлденең бойымен арнайы бағыттаушының үстімен немесе аспалы түрде жүк арбасы қозғалады. Жүктің пішімі мен салмағына, физикалық қасиетіне байланысты жүк қармаушы жүкті қармап, белгілі биіктікке көтеріп кранның жүру аумағында - тасымалдауды қамтамасыз етеді.

Төрт тағанды көпірлі крандар ашық алаңда жер бетіне орналасқан рельс бойымен, биік тіреу табанына орналасқан темір дөңгелектер көмегімен қозғалады. Жүкті көтеру биіктігі тіреу тағандарының биіктігіне байланысты. Бұл крандар ашық алаңда жүктерді сұрыптауда, өңдеуде, тиеп - түсіруде, монтаж жұмыстарында, деполарда контейнерлерді тиеп - түсіруде кеңінен қолданылады.

Екі тағанды жартылай көпірлі крандар өндіріс ғимаратының жанына, ашық жерде орналасып, сол жұмыстарды атқарады, түпкі өзгешелігі кран балкасының бір шеті қабырғаның сыртқы жағындағы тіреуішке тірелсе, ал екінші жағы жерде орналасқан рельске екі тіреу табанымен тіреледі.

Кабельді крандар екі немесе бірнеше мұнаралардан немесе тіреуіштен, олар белгілі биіктікте жүктелу кабельдерінен (болат арқаннан) жəне оған орналасқан жүк көтеру арбасынан немесе тальдерден құралады. Жүк арбасында жүкті көтеріп - түсіру полиспастысы орналасқан, ал жүк арбасын кабель бойымен жүргізуді арнайы лебедка қамтамасыз етеді. Сонда екі тіреуде тартылып орналасқан кабельдің бойымен жүк көтеріліп тасымалданады.

  - -сурет.   Конструкциясына байланысты жүк көтеру крандарын жіктеу

Кабельді крандар үлкен құрылыс, руда, көмір өңдеу алаңдарында, таулы, сай, жыра жерлерде ағаш, руда жəне т.б. жүктерді тасымалдауда қолданылады.

Аталған крандардың барлығында мынадай механизмдер жеке жетектермен жұмыс атқарады: 1) жүкті көтеу - түсіру механизмі – арбаның үстіне орналасады немесе полиспастысы арбаға, ал лебедканың өзі бір тіреуіштің үстіне орналасады, бұл жағдай көпірдің жүктелуін азайтады; 2) жүк арбасын көлденең көпірдің үстіне орналасқан бағыттаушы прокаттың (рельстің) бойымен полиспаст арқылы жүргізіледі, ал лебедка тіреуіштің үстіне орналасқан; 3) кранды қозғалту механизмі жүру дөңгелектерінің тікелей өзінде орналасқан. Бірінші механизм жүктерді көтеріп - түсірсе, ал екінші механизм көтерілген жүкті көпір бойымен көлденең оңға - солға қозғалтады, ал үшінші механизм – жүкті ұзынынан орналасқан рельс бойымен кранды алға - артқа қозғалтады. Демек, жүктің кран орналасқан алаң аумағында қозғалуға мүмкіндігі бар. Барлық механизмдер электрқозғалтқышы, жетек (редуктор), тежеу, барабан жəне полиспаст құрылғысынан тұрады. Электр энергиясымен қамту арнайы жиырылып - тарқатылатын (троллей) иілгіш көп мыс сымды кабельмен жабдықталған.

Жүкті қармау түріне байланысты:  ілмекті  (крюкті); траверса арқылы; магнитті; вакуумды; грейферлі жəне т.б. құрылыммен қамтылған. Крандар қолдану өңіріне байланысты: жалпы жəне арнайы қолданылатын крандар болып бөлінеді.

    - Тіреусіз (тағансыз) көпірлі крандар

Қолдану өңіріне байланысты көпірлі крандар; 1) жалпы қолданылатын; 2) арнайы қолданылатын; 3) ауыр өнеркəсіптерде (металлургиялық: құйма, соғу (ковка), илемдеу (прокаттау), т.б. салада) қолданылатын болады.

Жалпы қолданылатын көпірлі крандар стандартты ілмекпен жабдықталып, жалпылай жүктерді барлық өнеркəсіпте өңдеуде, тиеп - түсіруде, технологиялық өңдеуде, сұрыптауда, қоймаларда кеңінен қолданылады.

Арнайы қолданылатын көпірлі крандар – массалық арнайы өнім шығаратын зауыттарда, цехтарда тасымалданатын материалдардың пішімі мен физикалық  қасиеттеріне байланысты сəйкестірілген қармаушы құрылымдармен жабдықталады.

Көпір конструкциясының түріне байланысты: бір балкалы немесе екі балкалы болып бөлінеді. Бір балкалы крандар негізгі көпір балкасы екі шеті жүру дөңгелегінің қаңқасына бекітілген. Екі балкадан, қосарланған негізгі тағаннан тұрады, екі шеті тағанда балкамен жүру дөңгелектеріне бекітілген жəне жүктелу шамасы жоғары.

Кран жүретін рельске көпірдің орналасу тəсілі бойынша: 1) рельстің үстімен жүретін (7.3 жəне 7.4-суреттер); 2) аспалы көпір крандар,

  - -сурет. Екі тіректі бір балкалы аспалы көпір краны (аспалы кран - балка):

1–негізгі балка; 2–электр кабелі; 3–электр талі; 4–қозғалтқыш; 5–арба; 6–аспалы балка; 7 –троллей

  - -сурет. Бір балкалы рельс үстімен жүретін көпірлі кран:

1–шеткі балка; 2–электр талі; 3–балка; 4–кергіш; 5–жүру дөңгелегі; 6 – көпірді қозғалту жетегі; 7–баяу қозғалатын білік

  - -сурет. Екі балкалы рельс үстіндегі көпірлі кран:

1–жүк арбасы; 2,9–негізгі балка; 3–көпірді қозғалту жетегі; 4–кран астындағы рельс; 5–троллей (үш фазалы ток беруші сым); 6–ілмек; 7–басқару кабинасы; 8–жүру дөңгелектері; 10–шеткі балка

олардың дөңгелектері профиль бағыттаушының бойымен асылып орналасқан (7.2-сурет), жетек түріне байланысты: қолмен жүретін, электржетегімен қозғалатын болып бөлінеді.

Полиграфия өндірісінде көпірлі крандар арнайы қармаушымен жабдықталады: рулон қағаздарды  қысып ұстайтын    əртүрлі    айла-бұйымдар,    вакуумды    көтергіштер, сорғыштар қолданылады. Көпірлі крандардың негізгі параметрлері: жүк көтеру шамасы Q, т-мен; көпірдің ұзындығымен (аралықпен); ол жүру дөңгелектері осьтерінің арақашықтығы L, м-мен; аралық өндіріс ғимаратының енімен анықталады; жүкті көтеру биіктігі Н, м; жүкті тасымалдау ұзындығы Lкр, м, ол рельстің орналасу немесе цехтың ұзындығына байланысты. Сонымен қатар, жүктің қозғалу жылдамдықтары vгр, vтел,  vкр – сəйкесінше жүктің көтеру, арбаның көлденең жəне кранның жылдамдықтары.

    - Бақылау сұрақтары

  - Көпірлі кран көмегімен қандай жүктерді тиеп - түсіреді?

  - Көпірлі кран түрлерін атап көрсетіңіз. Бұл кранның құрылымы қандай?

  - Арналуы мен кран жолының түріне, бекітілуіне қарай көпірлі кран қандай негізгі үш топқа бөлінеді?

  - Көпірлі кран не үшін арналады, құрылымы қалай құрылған жəне қалай жұмыс істейді?

  - Тіректі жəне тағанды көпір крандардағы құрылымы мен жұмыс істеу қағидасы қандай?

  - Көпірлі кранның үстімен жылжитын арбаның конструкциясы қалай құрылған? Оның механизмдерін атап көрсетіңіз?

  - Көпірлі кранның металконструкциясы қимасының пішіні мен конструктивті құрылымының түрін атап көрсетіңіз?

  - Бір балкалы жəне екі балкалы көпірлі кран қалай құрылған, олардың жұмыс істеу қағидасы қандай? Олар қайда қолданылады?

  - Көпірлі кранның металконструкциясына қандай талаптар қойылады? Оны жасауға қандай материал пайдаланылады?

  - Көпірлі кранға əсер ететін есептік жүктеме түрін атап көрсетіңіз. Олар қандай формула көмегімен анықталады?

  - Көпірлі кранның металдық конструкциясын есептеу əдістерін атап көрсетіңіз. Олар неге негізделген?

  - Шекті күйлер əдісі бойынша көпірлі кранның металконструкциясын есептеудің əдістемесін көрсетіңіз.

  - Рауалы кернеу əдісі бойынша көпірлі кранның металконструкциясын есептеудің əдістемесін көрсетіңіз.

  - Көпірлі кранның конструкциясын беріктікке есептеудің екі негізгі есептік жағдайын атап көрсетіңіз.

  - Көпірлі кранның аралық балкасын статикалық иілімге есептеу қалай жүргізіледі?

  - Төрт тағанды кран қандай жүктерді көтеруде пайдаланылады?

  - Кранды қолдану кезінде қоймада жүктер қалай жатуы керек?

  - Монтаждық жəне екі арысты крандардың техникалық сипаттамаларын келтіріңіз.

ҮЗДІКСІЗ ТАСЫМАЛДАУ  МАШИНАЛАРЫ.  ТАСПАЛЫ КОНВЕЙЕРЛЕР

Үздіксіз тасымалдау машиналарының негізгі параметрлері мен жіктелуі

Тасымалдаушы машиналар (үздіксіз тасымалдау машиналары) деп – сусымалы (үйілмелі) материалдарды, кейде дара жүктерді берілген тұрақты бағытта үздіксіз тасымалдауға, тоқтамай тиеуге жəне түсіруге арналған құрылғыларды атайды. Сондықтан оларды үздіксіз тасымалдау машиналарына жатқызады. Тасымалдау машиналарының жұмыс істеу үрдісі бойынша конвейерлерге, пневмо- жəне гидротасымалдау қондырғыларына жіктейді (8.1-сурет). Сондай-ақ, оларға өздігінен жүкті (материалды) төмен сырғанатып жылжытатын машиналарды жатқызуға болады. Сонымен қатар, қосымша құрылғыларды: қоректендіргіштер, дозаторлар, бункерлер (шанақтар), таразы т.б. пайдаланады. Қозғалту күшінің берілісіне жəне жұмыс істеу принципіне байланысты үздіксіз тасымалдау машиналарын тарту элементі бар конвейерлер, тарту элементі жоқ конвейерлер деп екі топқа бөледі.

Үздіксіз тасымалдау машиналарын пайдалану саласы бойынша: жалпы жəне арнайы қолданылатын деп ажыратады.

Тасымалданатын жүктердің түріне байланысты: 1) сусымалы (үйілмелі, төгілмелі) материалдарды; 2) дара (кішігірім) жүктерді;

3) жолаушыларды тасымалдауға арналған машиналар деп бөлінеді. Тасымалдау  машиналары:  қолданылуы,  қай  салада,  жұмыс өнімділігімен	(көлемдік	бірлікте   П,	м3/сағ	немесе   масса бірлігінде П, т/сағ), сондай-ақ тасымалдау бағыты мен жолдың өлшемдері,  яғни  тасымалданатын  жүктердің  тасымалданатын

жолдарының ұзындығы L (м), оның құраушылары: горизонталь проекциясы Lг, көтерілу биіктігі Н  (м) жəне орналастырудың көлбеу бұрыштары β0 көрсеткіштермен сипатталады.

  - -сурет. Үздіксіз тасымалдау машиналарын жіктеу

Тасымалдау машиналарының түрі мен өлшемін таңдаған кезде көрсетілген нұсқауларын, сондай-ақ тасымалданатын жүктің түрі мен қасиетін, машинаның конфигурациясын (тасымалдау жолын), пайдалану құнын, сенімділігі мен ұзақтылығын, одан əрі металл шығыны мен қуат сыйымдылығы бойынша меншікті көрсеткіштерін ескереді.

    - Таспалы конвейерлер Анықтамасы жəне жіктелуі

Таспалы конвейер – деп жетекті, иілмелі тұйықталған таспаның (лентаның) үстіне, негізінде, сусымалы материалдарды салатын, көбінесе, көлденең бағытта тасымалдауға арналған үздіксіз жұмыс жасайтын машиналарды атайды. Таспалы конвейерлермен ұнтақталған, түйіршікті, майда жəне орташа кесекті, кейбір жағдайларда, жеке ұсақ жүктерді (кірпіш, жəшік, қорап, т.б.) тасымалдайды.

Құрылыста, қоймаларда, порттарда, пайдалы кендерді шығарған кезде, металлургияда, полиграфия өндірісінде таспалы конвейерлер кең таралған. Оларды жүк тиейтін құрылғылардың элементтері, сондай-ақ технологиялық функцияларды орындайтын машиналар ретінде пайдаланады.

Құрылыста қолданылатын таспалы конвейерлер тұрақты (50…2000 м), жылжымалы (5…20 м) жəне тасымалды (5 м-ге дейінгі ұзындықта) болады. Жұмыстық құрылымының түрі бойынша олар тоқымалық ленталы жəне металдық ленталы (тұтас немесе торлы) деп бөлінеді. Сериялы (көп) шығарылатын таспалы конвейерлер лентасының ені 400-ден 2000 мм-ге дейін жəне оның қозғалу жылдамдығы 0,8-ден 5 м/с-ге дейін болады. Арнаулы қолданыстағы конвейерлер лентасының ені – 3000 мм-ге дейін, ал жылдамдығы 8 м/с-ге дейінгі болады.

Лентаның үзілетін беріктілігіне байланысты конвейердің ұзындығы кейбір кезде 1 км-ге дейін жетеді. Жүкті алысқа тасымалдайтын кезде конвейерлерді тізбектеп, бір қатарға орнатады, оларды буындық (тізбекті) деп атайды. Таспалы конвейермен өте үлкен қашықтыққа жүктерді тасымалдау үшін лентаның беріктілігін ұлғайту ретінде, оның екі шетіне болат арқанды бекітіп орналастырады, сонда арқан тарту элементі ретінде қолданылады да, ал лента жүкті ұстап тасымалдау үшін ғана керек болады. Осындай жағдайда тартқыш күші арқан арқылы тартылады да, ал лентасы жүкті тасымалдайтын элементі ғана болып қалады. Сондықтан осындай конвейерлерді арқанды-ленталы деп атайды.

Таспалы конвейерлердің пландағы пішіні түзу сызықты болады. Жүктерді үлкен қашықтыққа үздіксіз берілген жолмен тасымалдау үшін, бірнеше конвейерлерде тізбектеп орналастырады, олардың тізбектеліп орналасу тəртібі (8.2-суретте) көрсетілген. Қазіргі заманға сай жоғары

  - -сурет. Таспалы конвейерлердің тасымалдау жолдары:

а –горизонтальді; ə, б – вертикаль жазықтыққа майыстырылған; в – қосарлы жетегі бар горизонтальді-көлбеу; г–көптеген конвейерлерден (үлкен ұзындықпен) тізбектеліп құрастырылған;  ғ – арнайы

берікті ленталарды жəне көп барабанды жетектерді пайдаланған кезде, бір сапта (қондырғыда) 8…10 км-ге дейінгі  ұзындықты  қамтамасыз   ететін   конвейерлер   жасалуда, ал магистраль конвейерлері  бірнеше ондаған  километрге  дейінгі ұзындықты қамтиды. Трасса пішіні мен лента еніне, жылдамдығына жəне тасымалданатын жүктің түріне байланысты таспалы конвейерлердің өнімділігі 30000 т/сағ-қа дейін жетеді. Басқа конвейерлердің өнімділігіне қарағанда, бұл шама көп есе үлкен [6; 9; 11; 13; 14; 20; 24; 25; 26; 27].

      - Конвейерлердің жұмыс жасау үрдісі мен құрылымы

Таспалы конвейер шексіз тұйықталған иілмелі лента 2 (8.3-сурет) жетекті 1 жəне соңғы (керуші) барабанды 7 орайды да, солардың арасындағы өткелде, белгіленген аралығы бар рамадағы 5 жұмыстық жəне бос тармақтарда орнатылған бірқатар роликті тіреуіштерге 4 жəне 13 келіп жанасады. Соңғы барабанның 7 конвейерінің үстіне орнатылған шанақ 6 арқылы сусымалы материалды лентаға үздіксіз сырғытып салады. Лентадағы жүкті соңғы немесе аралық барабаннан түсіруі мүмкін, ол үшін жылжымалы жүк түсіретін арбаны 3 немесе тұрақты соқалы лақтырғыштарды пайдаланады.

  - -сурет. Көлбеулі-горизонтальді конвейер (таспалы тасығыш):

1,7–жетекші жəне керетін барабандар; 2–лента; 3–жүк түсіретін арба; 4,13–роликті тіреуіштер; 5–рама; 6–жүк салатын шанақ; 8–керетін құрылғы; 9–ауытқитын барабан; 10– қырғыш;  11–жүкті қабылдайтын шанақ; 12–редуктор; 14–электр- қозғалтқышы; 15–жүкті түсіретін қорап

Арба барабанына түсірілетін жүк ағымының бағыты бір немесе екі шанақ арқылы жүк қабылдаушы қорабымен 15 іске асырылады. Лентаны барлық жағдайда керіп тұру үшін, керу барабанына 7, арнайы винтті немесе салмақпен керетін құрылғысы 8 арқылы жүзеге асырады.Таспалы конвейердің жетегі жетекші барабаннан 1, электр- қозғалтқыштан 14, редуктордан 12 жəне жалғайтын муфтадан тұрады. Конвейердің барлық элементтері ғимараттың еден бөлігінде немесе іргетасында бекітілетін металл құрылымды тіреуіштерде 5 орналастырылады. Жетегі бар конвейер құрылымының бір бөлігін жетекті станция, ал тартып керетін құрылғысын кергіш станциясы деп атайды. Əдетте, сусымалы жүктер үшін науалы лентадан құралатын көп роликті тіреуіштерді пайдаланады. Осымен конвейер өнімділігі артады.

    - Бақылау сұрақтары

  - Үздіксіз тасымалдаушы машина мен жабдықтар не үшін қажет?  Олардың жіктелуін келтіріңіз.

  - Ленталы конвейердің жалпы құрылымы мен жұмыс істеу қағидасын суреттеп жазыңыз.

  - Ленталы конвейердегі жетекші барабанның тарту қабілеттілігін қандай тəсілдермен арттыруға болады?

  - Ленталы конвейерде түзу жəне науалы ролик тіректерін пайдалануды негіздеңіз.

  - Үздіксіз тасымалдаушы машинаның металл сыйым- дылығын сипаттайтын меншікті масса көрсеткіші қай формула көмегімен анықталады?

  - Канатты (арқанды) – ленталы конвейер кəдімгі ленталы конвейерден қандай айырмашылығы бар?

  - Конвейерлік лента қандай материалдан жасалынады жəне оның құрылымы қандай?

  - Əртүрлі жазықтықтағы ленталы конвейер трассасын атап көрсетіңіз.

  - Тізбекті ленталы конвейерлер бір-бірімен қалай қосылады? Ондай қосылғыштың қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар?

  - Тұрақты жəне жылжымалы ленталы конвейерлерді қолдану аясы атаңыздар? Олар бір-бірімен қалай ажыратылады?

  - Ленталы конвейердің өнімділігін жəне жобалық есептеудің əдістемесін көрсетіңіз.

  - Ленталық конвейердің өнімділігін қалай анықтайды?

  - Ленталы конвейердегі жетекші барабандағы қажетті қуаты мен лента енін қай формула көмегімен табады?

  - Ленталы конвейердің тартуын полотно трассасындағы нүктелер бойынша айналу əдісімен есептеудің əдістемесін келтіріңіз.

  - Лента беріктігін тексеру қай тəуелділіктер бойынша жүргізіледі? Лентаның конвейерде салбырауын қалай анықтайды?

  - Ленталы конвейердегі қозғалтқыштың қажетті қуатын қай формула көмегімен анықтап, қозғалтқышты қалай таңдайды?

  - Ленталы конвейер жетегі үшін редукторды, тежеуіш пен муфтаны қалай таңдайды?

  - Иілгіш тарту органы бар конвейердің жүкті салу жəне жүкті үздіксіз түсіру құрылымдарын қалай таңдап алады?

ШЫНЖЫРЛЫ  КОНВЕЙЕРЛЕР

Пайдаланылуы жəне жіктелуі

Шынжырлы конвейерлер (шынжырмен тарту элементі бар конвейерлерді) əртүрлі тасымалдайтын жол бойынша сусымалы жəне дара жүктерді тасымалдау үшін қолданылады. Шынжырлы конвейердің қағидалы сызбасы ленталық конвейердің сұлбасына ұқсайды жəне бір немесе бірнеше параллель қозғалатын тұйықталған шынжырдан тұрады. Олардың шынжырына келесі жүк салып таситын бөлшектер: тақташалар, қалақшалар, шөміштер т.б. бекітіледі. Бұл шынжырлар екі шетіне орналасқан жұлдызшалармен ілінісіп, біреуі жетекші ретінде шынжырды қозғалтады, ал екінші жұлдызша тарту элементі ретінде қолданылады.

Шынжырлы конвейерлерге түрлі: пластинкалы, қалақшалы, шөмішті, люлькалы, аспалы, тележкалы тасымалдау құрылғылары жатады. Негізінде, бұл конвейерлерді жүк таситын органы бойынша ажыратуға болады. Шынжырлы конвейерлердің тасымалдау жолы ленталы конвейерге қарағанда, əртүрлі болады жəне жүкті бір-біріне аударып, тиемей-ақ үлкен қашықтыққа жүк тасымалдау мүмкіндігі бар.

Тарту элементі ретінде пайдаланылатын бұл шынжырлар жауапты элемент болып табылады жəне конвейердің ұзындығы соған байланысты келеді. Шынжырдың негізгі кемшіліктері - қозғалту жылдамдығы 1…1,5 м/с-тан аспайтын шектерде ғана (қосымша динамикалық жүктелуі мен тозуына байланысты) жұмыс жасауы.

Шынжырларды келесі негізгі параметрлермен: 1 м шынжырдың gц ауырлық күшімен (бойлық массалы)  жəне үзетін күшімен Sр,  шарнирлер осінің арасындағы қашықтықпен t сипаттайды. Шынжырлы конвейерлердегі кең таралған шынжыр түрлері: пластинкалы, сақиналы буындалып пісірілген, ажыратылып-жинамалы    жəне    ашалы    шынжырлар    болып табылады.  Тартқыш  пластинкалы  шынжырлардың  құрылымы, параметрі жəне есептеуі  [9; 20; 27; 29; 30] келтірілген.

  - Пластинкалы конвейерлер Анықтамасы мен жіктелуі

Жеке тақташалардан (қаңылтырдан) жасалған төсемеде жүкті үздіксіз тасымалдайтын конвейерді пластинкалы деп атайды, əдетте, бұл тақташалар иілмелі тартқыш элементіне – қозғалмалы дөңгелеп тұйықталған екі шынжырға бекітіледі. Бұл конвейерлерді əртүрлі сусымалы, төгілмелі жəне дара жүктерді, одан аса ауыр, ірі кесекті, бұжырлы, өткір кесекті  жəне ыстықтай өңделген жүктерді тасымалдауға пайдаланады.

Пластинкалы конвейерлерді өндірісте пайдалануына байланысты жалпы жəне арнайы деп бөлуге болады. Жалпы жұмыстарды орындайтын конвейерлер кең таралған. Арнаулы пластинкалы конвейерлер металлургиялық, тау-кен рудалық, көмір өндірістерінде пайдаланады да, арнайы пəндерде оқытып үйретіледі.

Орын ауыстыру мүмкіндігі бойынша тұрақты жəне жылжымалы пластинкалы конвейерлер деп ажыратылады. Соңғы аталған конвейерлерді қоймаларда, жеке жəшікке салынған жүктерді тасымалдауға арналған тиеп-таситын, сорттайтын жəне қаптайтын орындарда пайдаланады.

Тасымалдау жолының пішіні бойынша пластинкалы конвейерлер горизонтальді, көлбеулі жəне құрамалы болады (9.1-сурет). Осындай

9.1-сурет.  Пластинкалы конвейерлердің тасымалдау жолының  сызбалары:

а – горизонтальді; ə – көлбеулі; б – горизонтальдік-көлбеулі; в –көлбеулі-горизонтальдік; г,ғ – күрделі

конвейерлердің ұзындығы мен олардың жұмыс жасау өнімділігі тартатын шынжырдың беріктілігіне байланысты.

Төсем   қозғалысының   жылдамдығы,   əдетте, 0,35 м/с-тан аспайды, кейде, 1 м/с-қа жететіні өте сирек кездеседі. Бірақ төсемнің науалы формасы мен үлкен еніне байланысты олардың жұмыс жасау өнімділігі 2000 т/сағ болуы мүмкін. Пластинкалы конвейерлердің ұзындығы 2 км-ге дейін жетуі мүмкін. Пластинкалы төсемінің көлбеу бұрышы 35...60 болады.	Қысқа	пластинкалы	конвейерлерді ұнтақтағыш жабдығының қоректенгіші ретінде пайдаланады.

Пластинкалы конвейерлердің артықшылықтарын ленталы конвейермен салыстырғанда, жоғары сенімділігі үлкен қашықтыққа артық салмақсыз тасымалдауды қамтамасыз ете отырып, тік өр жолы бойынша жүкті тасымалдау мүмкіндіктерін атауға болады.

Пластинкалы конвейерлердің кемшіліктеріне: үлкен массасы, жасалуының күрделілігі, жүретін бөлшектері (шынжыры бар пластинкалы төсем) бағасының қымбаттығы; төсем қозғалысының ең аз жылдамдығы жəне ленталық конвейермен салыстырғанда, қозғалуына көптеген кедергілердің болуы; əрдайым бақылап, күтуді талап ететін шарнирлік қосылыстар үшін пайдаланудың күрделілігі, тез тозуы жəне т.б. жатады.

Құрылғысы жəне оның негізгі параметрлері

Пластинкалы конвейер (9.2-сурет) бағыттау жолдары 5 бар станинадан 4, бүйірлі төсемді құрайтын пластиналарды 2 бекітеді де, тұйықталған тартқыш шынжырлармен 3 оралған жетекші 1 жəне керілген 7 жұлдызшалардан тұрады. Конвейердің жұмыс тармағының əр жерінде орналаса алатын науа 6 арқылы жүкті тиеуге жəне жүкті үздіксіз төгетін шанағы 12 бар құрылғы арқылы жүкті төгуге болады.

Жалпы қолданылатын пластинкалы конвейерлердің негізгі параметрлері мен өлшемдері стандарт бойынша (МЕСТ 22281-76) сəйкес келу керек. Оларды келесі қабылданған стандарт тізімінен алады: төсем ені В – 400; 500; 650; 800; 1000; 1200; 1400 жəне 1600 мм; бүйірінің биіктігі (ішкі өлшемі) h – 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450 жəне 500 мм; тартқыш шынжырдың адымы (ол төсем адымына тең алынған) t – 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 жəне 800 мм; жұлдызшалар тісінің саны zо – 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 жəне 13; қозғалатын бөлігінің қозғалу жылдамдығы – 0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,05; 0,063; 0,08; 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8 жəне 1 м/с; төгілмелі жүк бойынша жұмыс жасау өнімділігі Q – 10; 16; 25; 32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630;

9.2-сурет.  Жалпы қолданылатын пластинкалы конвейерлер: 1,7–жетекші жəне керетін жұлдызшалар; 2–пластина; 3– шынжыр; 4–станина; 5 - бағыттаушы жол (рельс); 6–жүк салу шанағы; 8–электрқозғалтқыш; 9–редуктор; 10,11–муфталар; 12–жүк түсіретін қорап

800; 1000; 1250; 1600 жəне 2000 м3/сағ.

Конвейердің көтеретін беті тасымалданатын жүкке байланысты В ені бар төсемнің əртүрлі пластиналарын құрайды. Бүйірі жоқ ажыратылған жалпақ пластиналарды (9.3 а-сурет) дара жүктерді

  - -сурет. Пластиналары бар пластинкалы конвейердің көтерме беті:

а–ажыратылған жалпақ; ə–бүйірлі жинақталған; б–бүйірлі терең тұйықталған

тасымалдауға пайдаланады. Бүйірі жоқ жинақталған, сондай-ақ h биікті бүйірлі (9.3 ə-сурет) жəне терең жинақталған бүйірлі (9.3 б-сурет) пластиналарды төгілмелі жүктерді тасымалдау үшін пайдаланады.

Жалпы қолданыстағы конвейерлердің тартқыш элементі ретінде пластинкалы шынжырларды МЕСТ 588-81 стандарты бойынша қолданады. Шынжырлардың түрі: ПТ – пластинкалы төлкелі, ПТР – пластинкалы төлкелі роликті, ПТД - тегіс катогы бар пластинкалы төлкелі, катоктың жиегі бар пластинкалы төлкелі катогы – ПТДЕ (9.4-сурет) болады. ПТД типті шынжырлардың катокта сырғанау жəне домалау подшипниктері болуы мүмкін.

Жалпы жұмыс жасайтын пластинкалы конвейерлердің бас бөлігінде орналасқан бір жетегі болады. Ол қозғалтқыштан, редуктордан жəне жұлдызшалардан тұрады. Тартқыш шынжырларға арналған жұлдызшалар: жетекті,  тартып керілетін, ауытқитын болып бөлінеді.

  - -сурет.  Пластинкалы конвейерлердің  тарту шынжырлары:

а – төлкелі; ə– төлкелі -роликті; б–тегіс катогы бар пластинкалы төлкелі; в–жиегі бар катокты- төлкелі

Жеңіл конвейерлерде қатты бұрандалы керілетін құрылғылар, ал үлкен ұзындықта ауыр жүктелетіндерге – серіппелі-бұрандалы құрылғыларды орнатады. Керіп тартатын құрылғының қозғалысы конвейердің тасымалдау жолы мен шынжыр адымына байланысты 320... 1000 мм құрайды.

Қалақшалы конвейерлер

Жалпы мəліметтері мен жіктелуі

Тартқыш элементке бекітілген қалақша арқылы науа немесе жазық төсем бойынша жүктерді тасымалдау, сүйрету қағидасына негізделген конвейерлерді қалақшалы конвейер деп атайды. Қалақшалы конвейерлерді төгілмелі, сусымалы, майда, орташа, ірі кесекті əрі қоспалы сияқты түрлі материалдарды тасымалдауға пайдаланады. Пайдаланудың əмбебаптығы тасымалдау машиналары арасында кең таралған, ал жұмыс жасау тармағын есептегенде, ленталық конвейерге қарағанда, анағұрлым жоғары болып саналады. Оларды теміржол жəне су көлігінде, құрылыс материалдарын жасайтын өндірісте, көмір жəне тағам өндірісінде пайдаланады, сонымен қатар, полиграфияда қағаз қалдықтары мен макулатураны тасымалдауда қолданады.

Конвейерлерді қалақшаның түрі бойынша ажыратады, олар биік жəне аласа орналасқан, ал құрылымы бойынша контурлы немесе тұтас болады. Тармақтардың жүктелуі бойынша қалақшалы    конвейерлерді    бір    (жоғарғы    немесе    төменгі) жұмыстық тармағына жəне жүкті бір-біріне қарама-қарсы тасымалдау екі жұмыстық тармағы бар конвейерлерге бөлуге болады. Жүкті тасымалдаудың бағыты бойынша горизонтальді, көлбеулі, вертикальді жəне аралас бағытты конвейерлері болады (9.7-сурет). Жүктің тасымалдану тəсілі бойынша мөлшерлік сүйрету жəне тұтас сүйретіп тасымалдайтын конвейерлерге бөлінеді. Конвейердегі тізбектер саны жүктің мөлшеріне жəне жұмыс өнімділігіне байланысты: науа ені кіші болғанда, бір тізбекті немесе ірі кесекті, жүкті тасымалдауға арналған сəтте екі тізбекті шынжырлар қолданады.

  - -сурет. Қалақшалы конвейерлердің тасымалдау жолының сұлбасы:

а – горизонтальді; ə – көлбеулі; б– көлбеулі-горизонтальді; в– горизонтальді-көлбеулі; г– күрделі кескінді

Мөлшерлік сүйретіп тасымалдайтын қалақшалы конвейер (9.8 а-сурет) науадан 6, бағыттау жолы 8 бар станинадан 7 тұрады. Қалақшалары 3 бар шынжырмен 2 тістесіп байланыстағы жетекші 4 жəне керу 1 жұлдызшалары станинаға бекітілген. Тармақтың кез келген жерінде жүкті полотноға үстінен  тиейді,  ал  жүкті  төгу  соңғы  жұлдызшадан  шанаққа төгіліп салынады жəне шиберлік құрылғысы саңылауды реттеп отырады. Қалақшаның биіктігі науаның қабырғаларына тең немесе сəл асады жəне əр қалақша алдында мөлшерлі (порциямен) тұрған материалды сырғытып, науа бойымен тасиды. Қалақшаларды науаның формасына сəйкес тікбұрышты, трапециялы немесе орташа дөңгелек түрінде 3…8 мм қалыңдықтағы болат қаңылтырдан жасайды. Сусымалы материалдарды немесе тасымалдау кезінде майдаланып кетуі сапасына əсер етпейтін материалдарды (клинкер, құм, тас көмір, күл жəне т.б.) тасымалдау үшін биік қалақшалы конвейерлерді пайдаланады.

  - -сурет. Қалақшалы конвейерлер:

а – биік қалақшалармен жүкті мөлшермен тасымалдау;

ə – қабырғалары аласа (жүкке енген, батырылған) қалақшалармен жүкті тұтас тасымалдау;  1,4 – керетін жəне жетекші жұлдызшалар;  2 – шынжыр; 3– қалақша; 5– шиберлік ысырма; 6–науа; 7–станина; 8– бағыттау жолы; 9,10– тізбектің жоғарғы жəне төменгі тармақтары

Тарту элементі ретінде 160…400 мм адымы бар ПВК (МЕСТ 588-81) типті пластинкалық шынжырды, ажыратылатын тартқыш шынжырды (МЕСТ 289-74) жəне  пісірілген шынжырды пайдаланады. Конвейердің өнімділігі 300..600 т/сағ, қалақша ені 200…120 мм, жылдамдығы 0,1…1,0 м/с құрайды.

Қалақшасы аласа орналасқан жүкті тұтас сырғытып таситын конвейерлер 9.8ə-суретте көрсетілген.  Аласа орналасқан қалақшалар 3 жүктің массасына еніп тұрады. Қалақшамен күрмеп алатын материалдың кедергісі өседі де, ол қарқынды ағынмен тасымалданады, сол кезде жүк араласпайды, майдаланбайды жəне шашылмайды. Осындай қалақшасы бар конвейерлерді қалақшасы материалға енген, (батырылған) деп атайды. Жүк жоғарыдағы бос тармақ арқылы тиеледі. Кепкен топырақты, майда шағылды, əктасты, бор, цемент, құм, ұнтақталған тас жəне т.б. тасымалдау үшін осындай конвейерлерді пайдаланады. Қалақшасы бар тартқыш тізбек науаның ішінен сырғып жылжиды да, соңындағы жұлдызшаларды 1 жəне 4 тарту шынжырын орайды; астыңғы тармағы 1 материалды тасымалдайды, жоғарыдағы тармағы 9 ролик немесе бағыттаушы бойынша 8 жылжып тұрады. Профильдік прокатпен жасалынған науа тұтастай болат қаңылтырдан пісіріліп жасалынады. Науаның ең тозатын бөлігін легирленген болаттың ауыстырылатын пластинкаларынан жасайды жəне үстін астарлайды.

Қалақшасы материалға енген қалақшалы конвейердің өнімділігі 700 т/сағ-қа дейін, ұзындығы 100 м-ге дейін, көлбеу бұрышы - 60кем емес, науаның ені - 125...1000 мм, шынжыр жылдамдығы - 0,1...0,4 м/с болады.

Егер қалақшаның формасын науаның пішіміне ұқсас келтірсе, онда материалға енген қалақшалы полотноның іліп алу күшін көбейтуге болады. Бұл қалақшалы полотноның қарбу қабілетін жақсартып жəне конвейер жұмысын күрт көлбеулі əрі вертикальді орналастыру мүмкіндігін келтіреді. Осындай қағидамен жұмыс жасайтын конвейерлерді контурлық қалақшалы толық сырғытып тасымалдайтын конвейер деп атайды.

Жетекші жəне керілетін құрылғылар

Қарастырылатын конвейерлерде редукторлы типті беріліс механизмдері жəне шынжырмен жұлдызшалар арасында саңылауға материалдың кесектері тіреліп қалмауын болдырмайтын сақтандырғыштары (кесілетін штифт, шектік моментті муфта жəне т. б.) бар электржетегін пайдаланады.

Мөлшерлік түрінде сырғытып тасымалдауда конвейерлердің тарту құрылғысы өзінің жоспарланған міндетінен басқа, қалақшаға перпендикуляр бағытта əсер ететін бойлық күштер қалақшаны майыстырып жібермеуі керек. Шынжыры бос тартылған кезде бұл күш қалақшаны лақтырады да, шынжыр «салбырап» қалады (9.9-сурет).

  - -сурет. Биік қалақшаға əсер ететін күштер

Майда кесекті жүкті тасымалдаған кезде тартқыш құрылғы бұрандалы   болуы   мүмкін.   Ал   ірі   кесекті   жүктер   үшін

пружиналық-бұрандалы құрылғыны қолданады. Өйткені ол жүктің кесектері тіреліп қалған кезде кергіш жұлдызшалар пружинамен кері тартады.

Артықшылықтары мен кемшіліктері

Қалақшалы конвейерлердің артықшылықтарына: құрылымының қарапайымдылығы, биіктігінің аласалығы, қауіпсіздігі, күрделі тасымалдау трассаларында əртүрлі (жақсы төгілетін, созылмалы, ұнтақ тəрізді, өткір кесекті, төмен температурада немесе қыздырылған) жүктерді тасымалдау мүмкіндігі; саңылаусыз, шаң болмайтындығы, өрт-жарылу қауіпсіздігі, материалдардың шығындалмауы жəне ластанбауы, жүкті автоматты түрде тиеу, түсірудің қарапайымдылығы жатады.

Кемшіліктерін жүктің майдалануын (қалақшалары аласа орналасқан тұтас жəне материалға еніп, сырғытып тасымалдау конвейерлері), энергияны көп  тұтынуын,  қозғалмалы бөлшектері мен науаның тез тозуын (əсіресе, бұжырлы жүктерді тасымалдау кезде), конвейер элементтері мен материалдың науаға қажалған кезде пайда болатын шуылды, конвейердегі науа жабық болған кезде қалақшалы полотноның ірі кесекті материалмен тығындалып қалатынын айтуға болады.

Аспалы конвейерлер Жалпы мəліметтері мен жіктелуі

Тасымалданатын жүктер белгілі адыммен аспалы ілінген түрде тұрады жəне күрделі аспалы тұйықталған контурдың бағыттаушы жолы бойынша конвейердің қозғалмалы бөлшектермен (ролигі бар шынжырмен) жүкпен бірге жылжитын конвейерді аспалы деп атайды. Аспалы конвейерлерді сериялық жəне жалпы өндіретін кəсіпорындардың барлық технологиялық процестерінде қажетті мөлшерден асырмай, тиелген түрлі дара жүктерді тасымалдауға пайдаланады. Аспалы конвейерлерді технологиялық үрдісінде (процестерде) қолданудан бастап, барлық өндірістер дайын бұйымдарды сақтайтын қоймаларға дейін бірегей тасымалдау жүйесін жасай бастады.

Тасымалдау жолына (трассасына) байланысты аспалы конвейерлерді горизонтальді жəне кеңістікті деп бөледі. Тартқыш элементтінің тасымалданатын жүкпен байланыс тəсілі бойынша конвейерлерді жүк тасушы, жүк итеруші, жүкті бастап жүргізетін   жəне   аралас   деп   бөлуге   болады   (9.11-сурет). Ғимараттың төбесіне бекітілген аспалы жол бойынша қозғалатын жылжымалы катогы бар кареткаларды байланыстыратын шынжыр тарту элементі болып табылады. Жетекші жұлдызша немесе табан шынжыр тəрізді жетектің жүргізуші тізбегі арқылы шынжыр ілінген жүкпен бірге қозғалады.

  - -сурет. Аспалы конвейерлер сызбасы:

а – жүк тасушы құрылғысы; ə – жүк итеруші; б – жүкті жетектеп жүргізетін;  в – кеңістік трассада; 1 – каретка; 2 – бағыттаушы аспалы жол; 3 – шынжыр; 4 – жүккөтергіш алқа; 5 – жүк;  6–арба;  7 –жұдырықша; 8 – иілмелі аша (штанга);  9 – бағыттауыш пен катоктағы ең үлкен қысым аумағы;  10 – жүкке тиелген алқа; 11 – жетек жұлдызшасы; 12 – жүкті түсіру пункті; 13 – шынжырды ең аз керу нүктесі; 14 – жүкті тиеу пункті; 15 – керу құрылғысы; 16– бағыттаушы жұлдызшалар; 17 – жүксіз бос алқа

Жүк таситын аспалы конвейерлердің (9.11а-сурет) жүкке 5 арналған иілмелі салбыраған ашасы 4 бар кареткалар 1 тартқыш элементпен (шынжырмен) 3 белгілі адыммен қосылып тұрады жəне тартқыш элементі қозғалатын аспалы жолдың 2 бойымен қозғалады.

Аспалы итеретін конвейерлердің (9.11 ə-сурет) жүкке 5 арналған салбыраған ашасы 4 кареткасында 6 тартқыш элементпен 3   тұрақты   қосылмайды   жəне  тартқыш   элементке  бекітілген жұдырықшалар 7 арқылы итеріп қозғалады.

Жүкті алдынан жетектейтін конвейерлердің (9.11б-сурет) тартқыш элементпен 3 үнемі қосылып тұратын кареткаларда 1 арнаулы қармауыштар болады, олар еден бойынша жылжитын арбалардың 6 вертикальді штангысына 8) ілінеді.

Сондай-ақ аралас (тасушы-итеруші немесе жүкті алдынан жетектеп-таситын) конвейерлерді пайдаланады, олар жүк тасушы жəне итеруші (біріншілері) немесе жүк тасушы жəне тартушы (екіншілері) конвейердің екі бірдей қасиеттерін пайдаланады.

Кеңістікте қозғалатын конвейерлер үшін ажыратылатын шынжырларды пайдаланады, олардың вертикаль жəне горизонталь жазықтықта бұрылу мүмкіндіктері болады (9.11в-сурет).

Аспалы конвейерлерді жартылай дайын өнімдерді жəне бұйымдарды бір орыннан екінші орынға ауыстыру үшін өндірістің көптеген саласында пайдаланады. Жүкті алдынан жетектейтін аспалы конвейерлерді қоймаларда жеке жүктердің орын ауыстыру үшін жəне жүкті тиеп-түсіретін жұмыстарды орындаған кезде қоймаға жүкті автоматты түрде орналастыру үшін пайдаланады.

Аспалы конвейерлердің негізгі параметрлері массалық өнімділігі Q, дара жүктер өнімділігі Z, шынжырдың жылдамдығы   ,  шынжыр  адымы  t,  каретканың  жүк  көтерімділігі  Nг   болып табылады. Ажыратылатын шынжырлардың адымы 80,   100,   160мм (МЕСТ 589-85), кареткадағы есептелген жүктеме 2,5; 5 жəне 8 кН-ды құрайды.

Итеретін аспалы конвейерлер арбасының жүк көтерімділігі 0,05....1,25 т, тіркеулердің жүк көтерімділігі - 0,07 т жəне 2 т сəйкес құрайды. Жүк тасушы конвейерлер шынжырының жылдамдығы 0,007...0,66 м/с, ал шынжырдың есептелген керілісі 8...12,5 кН-ды құрайды. Ең қуатты конвейерлер шынжырының есептелген керілісі 30 кН-ға дейін жетеді.

Негізгі элементтері

Аспалы конвейерлердің негізгі элементтері жүк тиейтін, жүк түсіретін, жетекші жəне керілетін құрылғылар болып табылады.

Аспалы конвейерлердің жүк тиеуін жəне жүкті түсіруін қолмен немесе жартылай автоматты құрылғылар арқылы жасайды. Осындай операцияларды конвейердің жүрісі 10…15 м/мин жылдамдықта болғанда, сол бағытта орындау мүмкіндігі бар. Жүк тасушы конвейерлердің 1 аспаларын 3 (алқаларын) автоматты түрде жүкті тиеген кезде (9.12-сурет) роликті үстел бетіндегі жүкті 5 біртіндеп іліп салады. Сонымен аспалардың ашалары 3 роликті үстелдің тарағына 4 кіріп, жүктің 5 астынан іліп алып кетеді. Бұл тəсіл аспалы конвейерге 1 жəшіктер, бөшкелер, тюктерді жəне басқа жүктерді тиеу үшін кең таралған.

Конвейер осі

  - -сурет. Жүкті автоматты түрде тиейтін аспалы конвейер:

1 – аспалы конвейер; 2 – каретка; 3 - аспа (алқа); 4 – роликтік үстел; 5 –жүк; 6 – аспалы жол

Аспалы конвейерлердің жетекші құрылғыларын бұрыштық жəне шынжыр табандыға бөледі. Екеуінің де жылдамдығы тұрақты жəне айнымалы болады. Бұрыштық жетекші құрылғыларды жолдың горизонталь бұрылысында орнатады. Бұрыштық жетек электрқозғалтқыштан 6 (9.13а -сурет), сына тəрізді таспалы берілістен 5, жылдамдық вариатордан 4 (тізбектің айнымалы жылдамдығын қамтамасыз ету үшін), муфталардан 3, редуктордан 2 жəне жетекші жұлдызшадан 1 тұрады. Шынжыр табанды жетекшіні (9.13ə-сурет) конвейердің астыңғы тармағына орнатады. Оның конвейердің тарту шынжырымен 9 іліп алуға кіретін жұдырықшалары 7 бар шынжыр табанды тұйықталған шынжыры 8 болады. Соңғысы үстіне орналасқан тармақтың салбырауын болдырмау үшін роликтік батареямен тіреп ұсталып тұрады.

  - -сурет. Аспалы конвейерлердің жетектері:

а – бұрыштық; ə – шынжыр табанды;  1 – жетекші жұлдызша; 2 – редуктор; 3 – муфта; 4 – жылдамдық вариаторы; 5 – сына тəрізді белдік берілісі; 6 – электрқозғалтқыш; 7 – жұдырықша;  8 – шынжыр табанды тізбек; 9 – тарту шынжыры

Қазіргі уақытта шынжыр табанды жетек негізгі элемент болып табылады, ал бұрыштық жетекшіні жолдың бұрылыстарында пайдаланады. Аспалы конвейерлер жүк кергіш құрылғымен жабдықталады (9.11 в-сурет), ал қысқа жəне аз қуатты конвейерлер – бұрандалы жəне пружиналық-бұрандалы

құрылғыларды қолданады. Кергіш құрылғыларды шынжырдың ең аз керілетін жерінде орнатады.

Аспалы жүк тасушы конвейерлердің жұмыстық өнімділігі 100…6000 дана/сағ; тасымалдау жылдамдығы 0,01…0,7 м/с; жол ұзындығы 5…500 м; тасымалданатын жүктің массасы 1…8000 кг құрайды.

Бақылау сұрақтары

  - Шынжырлы конвейерлердің түрлерін атаңыз.

  - Шынжырлы конвейердің қолдану салаларын атаңыз. Конструкциясының ерекшеліктерін көрсетіңіз жəне сұлбаларын салыңыз.

  - Пластинкалы конвейердің жіктелуі жəне қолдану салалары қандай?

  - Пластинкалы конвейердің құрылымы мен негізгі параметрлерін атаңыз.

  - Пластинкалы конвейердің тарту элементтерін атаңыз жəне конструкциялық түрлерін сызыңыз,

  - Пластинкалы конвейерді есептеу əдістерін жазыңыз.

  - Пластинкалы конвейерде қолданылатын төсеніштің түрлерін атаңыздар. Төсеніштің түрлерін қалай таңдайды жəне енін  қалай анықтайды?

  - Пластинкалы конвейердің өнімділігі мен қажетті қуатын қандай формуламен анықтайды?

  - Қалақшалы конвейерді қай өндірісте қолданады жəне оның құрылымын атаңыз. Қалақшалы конвейердің түрлерін атаңыз.

  - Қалақшалы конвейерді есептеу тəсілін келтіріңіз.

  - Қалақшалы конвейердегі жүктер мен шынжырдың жүргендегі кедергі күштерін анықтаңыз.

  - Аспалы конвейердің түрлерін, конструкциялық ерекшеліктері, қолдану өңірін атаңыз.

  - Аспалы конвейерді жобалау мен есептеу тəсілін жазыңыз.

ЭЛЕВАТОРЛАР

Жалпы мəліметтер

Жүкті немесе сусымалы материалдарды тік не көлбеу (көлбеу бұрышы 60...75°) бағытта үздіксіз тасымалдауға арналған құрылғыны элеваторлар деп атаймыз. Элеваторлардың иілмелі тартқыш элементтері (шынжыр, лента, арқан) екі шетіне орналасқан жетекші жəне керуші элементтерін (жұлдызшалар, барабандар, шығырлар) орап тұйықтайды. Иілмелі тартқыш элементтерге жүк тасушы органдарды: шөміштерді, сөрелерді, ашаларды, аспаларды бекітеді. Содан басқа,  элеваторларға жетек, керуші жəне жетекші барабандар, жүк тиейтін, жүк түсіретін, сондай-ақ қозғалмалы бөлшектерін жабатын қаптама кіреді. Жетектер қозғалтқышты сөндірген кезде көтерілетін жүктің ауырлық күшінің əсерінен тартқыш элементтің кері қозғалу қаупін болдырмайтын тоқтатқыш құрылғымен жабдықталған.

Жүкті тасымалдау тəсілі бойынша элеваторлар сусымалы материалдарды жəне дара жүктерді тасымалдайтын болып бөлінеді, олардың жүк тасымалдау органдарына: шөміштер, сөрелер, аспалар жатады.

Жүктасушы элементтің түрі бойынша элеваторлардың: шөмішті (МЕСТ 2036-77), аспалы жəне сөрелі түрлері болады. Шөмішті элеваторлар сусымалы материалды, ал аспалы жəне сөрелі элеваторлар – дара жүктерді көтеруге арналған (10.1-кесте).

10.1-кесте. Элеваторлар сипаттамасы

| Тасымалда натын жүк | Шөміш түрі | Жылдамдығы, м/с |  | * | Жүкті түсірудің түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лента- лар | шынж ырлар |  |  |
| Тозаң түйіріндей (көмір күлі) | Терең (Т) | – | 0,63… 0,8 | 0,85 | Өздігінен ағатын |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жеңіл сусымалы (цемент) | – // – | 1,25…1,6 | – | 0,8 | Центрден тепкіш |
| Түйіршікті, нашар үйілетін (ылғалды жер, құм, ұнтақтал- ған бор) | Майда (М) | 1…2,0 | 0,8… 2,0 | 0,6 | – // – |
| Майда бұжырлы (кепкен топырақ, тас - көмір, торф) | Терең (Т) | 1,25…2,0 | 1,0… 1,6 | 0,8 | – // – |
| Ірі бұжырлы (гравий, қож, руда, щебень) | Сүйір Бұрыш- ты (С), Дөңгелек- телген (Д) | 0,4…0,8 | 0,4… 0,63 | 0,8 | Өздігінен ағатын бағытталған |

*– шөмішті толтыру коэффициенті.

  - Шөмішті элеваторлар Анықтамасы мен жіктеуі

Шөмішті элеваторлар – деп вертикаль жəне тік көлбеу бағытта (60°-тан астам бұрышта) сусымалы жүктерді (ұнтақ тəрізді, түйіршікті жəне майда кесекті) белгілі бір биіктікке тұйықталған (лента немесе шынжырмен) екі шетіндегі жұлдызшаны айналып өтетін тартқыш элементке бекітілген шөміштерде үздіксіз тасымалдайтын машиналарды атайды.

Шөмішті элеваторларды: 1) тасымалданатын жүктердің орнын ауыстыру бағыты бойынша – вертикальді, көлбеулі жəне кеңістікті; 2) тартқыш элементтің түрі бойынша – ленталы жəне шынжырлы; 3) шөміштің қозғалу жылдамдығы бойынша – жай

жүретін (0,4...1 м/с) жəне тез жүретін (1,25...2,5 м/с); 4) тартқыш элементте шөміштердің орналасуы бойынша: шөміштері белгілі бір адыммен  орналасқан  (10.1  а-сурет)  жəне  жинақталған (10.1 ə, б, в -сурет) деп бөледі.

  - -сурет.  Шөмішті элеваторлардың сызбасы:

а – шөміштері белгілі бір адыммен орналастырылған;

ə – шөміштері жинақталған (жиі); б, в – көлбеу  түрде ашық жəне жабық (қаптамада) жиі орналасқан шөміштер

Біріншілері майда фракциялық материалдарын тасымалдайды жəне олар жылдам жүретіндер қатарына, шөміштері жиі орналасқан элеваторлар – өздігінен түсірілетін ағынды, жай жылдамдықта жүретіндер қатарына жатады. Оларды ірі кесекті жəне бұжырлы жүктерді көтеру үшін пайдаланады.

Шөміштерді тиеу қаптаманың дөңгелектелген төменгі бөлігінен (10.1 а-сурет), жүкті батырып алу арқылы немесе шөмішке жүкті төгу арқылы (10.1 ə, б,в-сурет) іске асырылады. Шөміштерден сусымалы материалдарды төгу шөміш қозғалысының жылдамдығы 1...5 м/c (10.1 а-сурет) бойынша центрден төгетін жəне өздігінен бос ағатындай (10.1 ə-сурет) болуы мүмкін.

Бірінші жағдайда инерцияның ортасынан тебетін күш əсер етеді, сондықтан шөміштегі зат шөміштен бірнеше қашықтықта орналасқан  науаға доға бойымен лақтырылып түседі.

Шөміштерді жүкті түсірген кезде бір-біріне тимеу үшін белгілі бір қашықтықта, қадыммен орналастырады. Шөміштері 0,4...0,8 м/с қозғалатын жылдамдықтағы жай жүретін элеваторлардың шөміштегі заттары вертикальді түрде өздігінен құлап түседі, өйткені центрден тепкіш күші аз болып келеді. Сондықтан алдыңғы шөміші келесі шөмішке науаға бағыттау үшін шөміштерді бір-біріне тығыз орналастырады.

Шөмішті элеваторлардың негізгі параметрлері: өнімділігі Q; жоғары жəне төмен орналастырылған жұлдызшалар (барабандар) осьтерінің арасында өлшенетін биіктігі Н; иілмелі тартқыш элементтің      жылдамдығы; жетекші қозғалтқыштың N (кВт) қуаты болып табылады. Элеваторлар арзан, қарапайым, жинақы (габариті кішкентай жəне үйілмелі жүктерді жоғары биікке (50 м-ге дейін) көтеріп тасымалдайтын, өнімділігі (350 м3/сағ-қа дейін) машиналар болып табылады. Элеваторлардың кемшіліктері - шөміштерді затпен бірқалыпты тиеген кезде орталарында үзілістердің пайда болуы.

Шөмішті элеваторды өндірістің көптеген саласында қолданады. Құрылыс материалдары өнеркəсіп орындарында шаң тəрізді, түйіршікті жəне кесекті жүктерді; тағам өнеркəсібінде дəн дақылдарын, ұн жəне тартылған басқа өнімдерді, ал полиграфияда дайын өнімдерді тасымалдау үшін пайдаланады.

Барлық өнеркəсіпте вертикальді элеваторлардың негізгі параметрлерін МЕСТ 2036-77, ал көлбеулі элеваторларға - МЕСТ 12864-69 стандартымен бекітеді. Өнімділігі Q = 5...500 т/сағ ұн  мен  бидайға  арналған  шөмішті  элеваторлардың  (оларды «нория» деп атайды) параметрлері МЕСТ 10190-79 стандартында келтірілген. Оларды көтерудің 60 м-ге дейінгі биіктікте жəне шөміштері 4 м/с жылдамдығында бидай қоймаларында пайдаланады.

Жалпы құрылымы

Ленталық  элеватордың  екі  –  жоғарыдағы  жетекші  1 (10.2 а-сурет) жəне төмендегі керілмелі 2 барабандары арасында – төгілмелі жүкті тасымалдауға арналған шөміштері 4 бекітілген лента 3 тұйықталып керілген. Конвейердің жылжымалы бөлшектерін қорғайтын негізгі құрылымы 2…4 мм қалыңдықтағы болат қаңылтырмен қапталған бұрыштық каркастары бар, пісірілген қаптама болып  табылады. Қаптаманың төбесіне жетекші біліктің подшипниктері, ал төмен жағына керілмелі біліктің подшипниктері орналасқан. Қаптама төменгі

  - -сурет.  Шөмішті элеваторлар:

а – вертикальдік; ə – көлбеулі; 1 – жетекші барабан, 2 – керуші барабан, 3 – лента, 4 – шөміш, 5 – табандық, 6 – жоғарғы бөлігі, 7 – қақпақ, 8 – ендірме, 9 – құйғыш, 10 – жүк түсіретін құбырша, 11 – электрқозғалтқыш, 12 – тоқтатқыш; 13 – бұрандалы құрылғы; 14 – бағыттауыш тиектер; 15 – тіреуіш каток

бөлігі 5 (табандығы), жоғарғы бөлігі 6 қақпағы 7 (бүркеншігі) жəне орта бөлігі ұзындығы 2…2,5 м стандарттық ендірмелерден тұрады. Қаптаманың секцияларын болттармен өзара бекітеді.

Сусымалы жүкті құйғышқа (воронкаға) 9 салады да, құбырша 10 арқылы жүкті төгеді. Төгілмелі материалды шөмішке тиеу үшін сол жердің формасы цилиндрлі ойық болады.

Жетектің жұмысы (10.2-сурет) роторы қысқа тұйықталған электрқозғалтқыштан 11 бұрандалы-саусақты жалғағыш (муфта), редуктор, тісті немесе қиылысқан жалғағыш арқылы іске асырылады. Жетекті жеке рамаға орнатады, ол жабында немесе арнаулы балкаларда, қаптамаға пісірілген кронштейндерге бекітіледі. Жетекші біліктің басқа жағында электрэнергия берілісі үзілген жағдайда шөміштері тиелген лентаның кері қозғалуын болдырмайтын тоқтатқыштарды 12 орнатады.

Барабаны бар төмендегі білік керуші болып табылады, лентаны бұрандалы құрылғымен 13 тартады. Шөміштері бар лента (шынжыр) шайқалып кетпес үшін қысқа бағыттауыш тиектерді 14 пайдаланады.

Элеватордың қаптамасын бетондық  іргетасқа  немесе рамаға орнатады. Шынжырлы элеваторларда барабан мен лентаның орнына шынжыр мен жұлдызшаларды пайдаланады. Көлбеулі элеваторларды (10.2 ə-сурет) горизонтқа қарай 75° көлбеу бұрышымен орнатады. Олар тек шынжырлы, ашық (қаптамасыз) немесе жабық (қаптамамен) болады. Көлбеулі элеваторлардың шөміштері бар шынжырдың жоғарыдағы тармағы катоктар 15 арқылы  көлбеулі  бағыттағыштарға тіреледі, төмендегі тармағы шынжырлы жол бойынша салбырайды.

Шөміштер. Шөміштерге жүкті тиеу жəне жүкті түсіру үрдісі

Элеваторларда шөміштердің төрт түрін (МЕСТ 2036-77): жартылай доңғалақ таяз (М) (10.3 а-сурет), жартылай доңғалақ терең  (Г) (10.3  ə -сурет),  сүйірбұрышты  (О типті)  (10.3 б,  в-сурет) жəне трапециялы, шеңберленгенді (С типті) (10.3 г-сурет) пайдаланады.

  - -сурет. Элеватор шөміштері:

а – жартылай доңғалақ таяз (М типті); ə – жартылай доңғалақ терең (Г типті); б, в – сүйірбұрышты (О типті); г – трапециялы шеңберленген (С типті)

Майда таяз шөміштерді ылғалды, нашар үйілетін жəне басылып қалатын жүктерді (ылғалды құм, цемент, ұнтақталған гипс, əктас жəне т.б.); терең шөміштерді – кепкен жəне жақсы төгілетін үйілмелі жүктерді (құм, топырақ, майда таскөмір) тасымалдау үшін пайдаланады. Оларды 2…6 мм қалыңдықпен Ст3 маркалы болаттан штамп əдісімен жасайды. Тартқыш элементтегі таяз жəне терең шөміштерді белгілі адыммен орналастырады, яғни шөміштер адымы t > h болған кездегі интервалмен, мұндағы h – шөміштің тереңдігі болып табылады (10.3 а,ə-сурет).

Бүйірлі бағыттауыштары бар сүйірбұрышты шөміштерді кесекті жəне бұжырлы үйілмелі жүктерді тасымалдауға пайдаланады. Оларды 3…10 мм қалыңдықпен пісіріп біріктірілген Ст3 маркалы болаттан жасайды. Тартқыш элементтегі шөміштер тығыз орналасқан, яғни шөміштер адымы t h болады.

Барлық шөміштердің алдыңғы қабырғасын тозуға төзімді болаттан жасалған ауыспалы маңдайшамен жасақталған. Шөміштерді: мына сыйымдылығы і (л), шығуы l, тереңдігі һ жəне ені b (мм) əріптерімен сипаттайды (10.3-сурет). Цилиндрлік түбі бар, терең жəне таяз шөміштердің (жақшадағы сандар таяз шөміштерге арналады): сыйымдылығы 0,75...14,5 (0,65...15) л вертикальді қабырғалардың жиегіндегі бұрышы 60° (45°), алдыңғы қабырғасының тік оське қарай еңкейген бұрышы 45° (30°) болады.

Шөміштерді үйілмелі материалды күреп алу тəсілмен тиеген кезде шөміштерді шаң тəрізді жəне түйіршікті материалмен толтырылады.

Шөміштегі жүкті түсірудің сипатын анықтайтын шарттарды қарастырайық. Вертикальді элеватордың көтеріліп бара жатқан шөміші барабанға жақындағанша тік жəне бірқалыпты қозғалады, əрі соның ішіндегі жүк G = mg ауырлық күш əсерінде болады.

Шөмішті элеваторлардың негізгі элементтері

- Тартқыш элементтер

Элеваторлардың тартқыш элементтері резеңкеленген лента немесе пластинкалық төлкелі-роликтік шынжырдан ПВР типті - вертикальді элеваторлар үшін жəне төлкелі-катокты ПВК жəне ПВКГ типті – көлбеулі элеваторларға арналған деп бөлінеді.

Резеңкеленген лентаны (МЕСТ 20-76), негізінде, тез жүретін конвейерлерде (= 0,8...2,5 м/с) қолданады, олардың өнімділігі аздаған, лентаның беріктілігімен шектелген биіктікке ғана жүкті көтереді. Шөміштерді бекітудің шарты бойынша лентадағы төсемдер саны - төрттен кем болмауы керек. Кертпекті жалпақ басы бар болттармен шөміштерді лентаға бекітеді (10.3 а,ə -сурет).

100…630 мм шынжыр адымы бар пластинкалық роликтік шынжырды пайдаланады (МЕСТ 588 - 81). Шынжырдың жалпақ тілігіндегі табанға шөміштерді іліп қояды. Ені 250 мм-ден аспайтын шөміште бір шынжырды (10.3б-сурет), ал 250 мм-ден асатын ені бар шөмішке – екі шынжырды пайдаланады (10.3, в, г- сурет). Шөміштерді шынжырға болт немесе жамау арқылы бекітеді.

- Барабандар мен жұлдызшалар

Жетекші немесе керуші барабандардың құрылымын ленталық конвейерлерге арналғандай етіп жасайды. Кейбір кезде керілетін барабан беті торлы түрде болады, себебі, жабысқақ заттар жабысып қалмау жəне тарту күшін көбейту үшін жасалынады.

Жетекші барабанның диаметрін (мм) шөміштегі жүкті түсірудің тəсілі мен оның қозғалу жылдамдығына байланысты жəне келесі ұсынылған қатынасты ескере отырып қабылдайды:

Dб = (125...150)in,

мұндағы iп – лентаның төсемдер саны.

Есептелген жетекші барабан диаметрінің мəнін, стандарт қатарынан барабанның бірқатар өлшемдерінен ең дəл сəйкес келетін немесе сəл үлкен мəнін МЕСТ 22644-77 бойынша қабылдайды. Əдетте, Dб = 250... 1250 мм.

Жұлдызшаларды 25Л ІІ болаттан немесе СЧ15-32 шойыннан құйып, тістерін өңдеп жасайды. Жұлдызшалар тісінің Z0 санын келесі қатардан: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20 алады.

- Керу құрылғылары

Шөмішті элеваторларда бұрандалы жəне серіппелік- бұрандалы керілетін құрылғыларды пайдаланады. Керілетін құрылғының жүрісі 200…500 мм болады. Ленталық шөмішті элеваторларда иінтіректі-жүктемемен керетін құрылғыны пайдаланады, оның лентаны автоматты түрде тұрақты керетіні, фрикционды жетегі бар болған кезде маңызы зор.

- Төменгі секциядағы жүк тиейтін құбыршалардың бағыттаушылары мен түбі шөмішке материалды өздігінен құйылуды қамтамасыз ету үшін домалақ болып келеді (көлбеу бұрышы 45° немесе 60°).

- Жүк түсіретін құбыршалардың бүйір жағы ашылатын есіктермен қамтылған, олар барабан мен жұлдызшаларды қарап жəне тазалау үшін қажет. Лента немесе шынжыр кездейсоқ үзілген жағдайда (құлаған кезде) элеватордың жүретін бөлшектерін сақтау үшін шынжырлы элеваторларда – шынжырды ұстап қалғыштар қарастырылған, ленталық элеваторларда – шөміштердің бүйір жақтағы қабырғаларына болат арқандар байланады, олар лентаның бойына керілмей бос орнатылған, үзіліс болған кезде жүретін бөлшектердің құлап кетуін болдырмайды. Элеватордың керілетін барабандарына (немесе жұлдызшаларында) жылдамдық релесін орнатады, тартқыш элемент үзілген жағдайда  электрқозғалтқыштың жетегін сөндіріп тастайды.

Дара жүктерді тасымалдайтын элеваторлар

Дара жəне жеке таралық (қорапқа, жəшікке салынған жүктер) жүктерді тік бағытта тасымалдау үшін аспалы (10.5 а- сурет) жəне сөрелі (10.5 ə-сурет) элеваторларды пайдаланады. Аспалы элеваторлар шайқалатын аспада  жүктерді тасымалдайды жəне конвейердің төменгі тармақтарында кез келген жерде жүкті түсіреді, ал сөрелік элеваторлар шынжырға қозғалмайтындай бекітілген сөрелерде, ашаларда немесе басқа жүк таситын құрылғыларда жүкті тасиды. Аспалар аударылып кетпейді, ал сөрелер аударылады, сондықтан жүкті түсірудің тəсілдері əртүрлі болады.

Аспалы элеватор (10.5 а-сурет) шынжырларды бекітетін тораптарда бос шайқалатын аспалар 3 бекітілген шынжырлардан 2 тұрады. Жоғарыда жетекші арыстық жұлдызшалар 1, ал төменде – керуші жұлдызшалар 4 шынжырмен тұйықталып оралады. Жетекші механизм екі шынжырдың үйлесімді қозғалуын қамтамасыз етеді. Жоғарыдағы тармақта аспаларға жүкті (қолмен немесе автоматы) тиейді, ал төмендегі тармақта жүкті түсіреді.

Аспалы элеваторлардың жүк көтерімділігі 10…100 кг болады. Көтерілетін жүктердің өлшемі стандарт бойынша 0,5 х 0,7 м, ал көтеру жылдамдығы – 0,25 м/с болады. Аспалы элеваторларды жинаушы конвейер ретінде қолданады.

Сөрелік элеваторлар тасымалдау трассасының түрі бойынша тік жəне көлбеулі болып бөлінеді (10.5 ə, б-сурет). Тасымалданатын жүктің түріне байланысты сөрелер жазық немесе бүгілген болады. Сөрелер іліп алудан 5 жəне топсалы тіреуіштен  6  тұрады,  олар  шынжырға  топсалы  бекітіледі (10.5 ə-сурет). Осындай сөрелерді шынжырға бекіту жұлдызшаларды кедергісіз орап өтуге мүмкіндік береді.

Сөрелерді автоматты немесе қолмен жүкке тиейді. Элеваторға (10.5 б-сурет) бөшкені автоматты тиеген кезде бөшкелер ылдимен 8 тиейтін пунктіге дөңгелеп түседі, бір бөшке 9 іліп алатын 5 (сөрелер) аумақта болады, ал қалғандары

автоматты тіреуіште қажетті арақашықтықта ұсталып тұрады. Бөшкені жоғарыға іліп алғаннан кейін автоматты құрылғы іліп алатын аумаққа келесі бөшкені жібереді.

  - -сурет. Дара жүктерге арналған элеваторлар:

а – аспалы; ə – вертикальді сөрелі; б- сөрелі; в – көлбеулі; 1,4 – жоғарғы жəне төменгі жұлдызшалар; 2 – шынжыр; 3 – аспа; 5 – сөре (іліп алу); 6 - діңгек тіреуіш; 7 – жүк; 8 – құлама ылди; 9 – бөшке

Жоғарғы нүктедегі төмен түсетін тармақтан жүкті түсіруден басқа, ауып кететін қосымша жұлдызшалар арқылы сөрелерді қисайту жолымен жүкті жоғары көтерілген тармақтан түсіруді пайдалануға болады.

Іліп алатын сөрелерді жүктің құрылымына қарай тіреуіш бөлшектері жазық немесе бүгілген формалы кронштейндер түрінде жасайды (10.5 ə, б-сурет) кейде іліп алатын құрылғыны арнаулы бұрылатын аспаппен жасайды, ол элеватордың көтерілетін тармағындағы жүкті кез келген жерге түсіруге мүмкіндік береді. Сөрелі элеваторлардың тартқыш элементтері

ретінде пластинкалық-төлкелік немесе катокты шынжырлармен жабдықтайды. Сөрелі элеваторлардың қозғалу жылдамдығы аз болады (0,2...0,3 м/с-тан аспайды).

  - Бақылау сұрақтары

  - Шөмішті конвейердің түрлері мен конструкциясын, жұмыс істеу қағидасын айтыңыз.

  - Ленталы жəне шынжырлы шөмішті конвейердің айырмашылығы, қолдану саласын айтыңыз.

  - Шөмішті конвейерге материалдарды тиеу жəне төгу əдістерін атаңыз.

  - Шөмішті конвейердің негізгі элементтері, тарту жəне жетек станцияларын айтыңыз.

  - Шөмішті конвейердегі жетекші жəне тарту барабандардың диаметрін қалай анықтайды?

  - Сөрелі конвейердің түрлерін, конструкциясын, қолдану саласын, ерекшеліктерін айтыңыз.

  - Дара жүктерді тасымалдауға арналған элеватордың түрлерін, конструкциясын келтіріңіз.

  - Люлькалы конвейерлерді, оның қолдану саласын, ерекшеліктерін айтыңыз.

  - Аспалы конвейерлерді жобалау жəне есептеу əдістерін жазыңыз.

  - Шөмішті конвейердегі шөміштердің түрлері неге байланысты қабылданады? Орналастыру тəртібін жəне лентаға бекіту əдістерін атаңыз.

  - Ленталы, шөмішті элеваторда тарту элементі тұйықталған тізбекті айналып өту əдісімен есептеуді келтіріңіз?

  - Элеватордың өнімділігін қалай анықтайды?

  - Элеватордың қажетті қуатын қай формуламен анықтайды?

ИІЛМЕЛІ  ТАРТҚЫШ ЭЛЕМЕНТІ ЖОҚ КОНВЕЙЕРЛЕР

  - Жалпы мəліметтері мен  жіктелуі

Иілмелі тартқыш элементі жоқ (лентасыз жəне шынжырсыз) конвейерлер əртүрлі жүктерді аздаған қашықтыққа тасымалдауға арналған жəне құрылымының қарапайымдылығымен, жинақтылығымен, əрі сенімділігімен сипатталады.

Қарастырылатын конвейерлердің құрылымдық белгілері бойынша жіктелуі 11.1-суретте келтірілген. Жіктелу түрінде осындай машиналар мен құрылғылардың құрылымы мен пайдалануы жөнінде практикалық көрсеткіштер қарастырылған. Өзінің ерекшелігімен ол құрылымдық ұйғарымының əртүрлігін ескеруге мүмкіндік беріледі жəне осы конвейерлердің негізгі түрлері мен пайдалануы туралы түсінік беріледі.

Ең кең пайдаланылатын иілмелі тартқыш элементі жоқ конвейерлерді төрт топқа: бұрандалы (шнектер); роликті (рольганги), инерциялық (екпінді) конвейерлерге жəне гравитациялық (салмақты) (өздігінен ағызатын) құрылғыларға бөледі. Бұрандалы жəне екпінді конвейерлер - үйілмелі, ал роликтік-дара жүктерді тасымалдауға арналған. Жетектері жоқ гравитациялық (салмақты) (өздігінен сырғанайтын) құрылғылар үйілмелі жəне дара жүктердің тасымалдануын ауырлық күші арқылы орындайды, əрі құрылымы қарапайым болып келеді.

  - Бұрандалы  конвейерлер Анықтамасы мен жіктелуі

Бұрандалы конвейерлер немесе шнектер деп, үздіксіз жұмыс жасайтын машиналарды атайды, олар шаң тəрізді жəне түйіршікті, үйілмелі (цемент, утас, гипс, ұнтақталған топырақ, т.б.), сондай-ақ жабысқақ жəне қамыр тəріздес (бетон, ылғалданған топырақ жəне т.б.) жүктерді науадағы  бұралатын бұранда арқылы аздаған қашықтыққа тасымалдауға арналған.

Тасымалдау бағыты бойынша бұрандалы конвейерлер горизонтальдік, көлбеулі (15…200-қа дейін) жəне вертикальдік болады. Соңғыларын инвентарлық құрылыс қоймаларынан цемент беру үшін құрылыста пайдаланады. Конвейерлермен тасымалдаудың қашықтығы 60 м-ге дейін, ал олардың жұмыс жасау өнімділігі - 200 м3/сағ-қа дейін болуы мүмкін. Бұрандалы конвейерлердің артықшылықтарына пайдалану сенімділігі, жинақтылығы, жүкті тиеудің жəне түсірудің ыңғайлылығы жатады. Олардың кемшіліктері:  энергияны жоғары тұтынуы, тасымалданатын жүктердің бүлінуі, шектелген ұзындығы (60 м-ға дейін), бұранда жүкпен көміліп қалмауын болдырмау үшін бірқалыпты қоректендіру қажеттілігі болып табылады.

  - -сурет. Тарту элементі жоқ конвейерлерді жіктеу

Вертикальді бұрандалы конвейерлердің биіктігі 20 м-ға дейін, бірақ негізінде 5…10 м-ға дейін болады.

Конвейер құрылымы

Горизонтальдік бұрандалы конвейер (11.2а-сурет) төмен жағы жартыцилиндр формасындай науада 6 орналасқан Архимед бұрандасынан 8 тұрады. Бұранда білігінің соңында тұратын екі подшипниктермен (5,13) жəне арасындағы аспалы подшипниктермен 10 ұсталып тұрады. Конвейердің жетегіне электрқозғалтқыш 1, редуктор 3 жəне екі муфта 2,4 кіреді. Біліктің соңындағы тіреуіштердің біреуінде бұранданың осьтік күшін қабылдайтын тіреуіш подшипнигі 13 орнатылған. Үйілмелі жүк науаның ортасында немесе соңында жүк тиейтін құбыршадағы 12 люк (тесік) 11 арқылы үздіксіз салынады жəне бұранданы бұраған кезде науаның ішінде сырғанап араласып тұрады. Жабушы тетігімен 15 жабдықталған науаның түбінде 14 тесік бар немесе бірнеше түсіргіштер (тесік) арқылы сусымалы материалды төмен түсіреді. Науа 3…6 мм қалыңдықты қаңылтыр болаттан жасалған 2,5…4 м ұзындықты жеке-жеке секциялардан   тұрады.  Науадағы  жүктің  қозғалысы  бұранда

спиралінің (сол немесе оң жақтағы) бағытына жəне бұранданың айналуына байланысты болады.

  - -сурет.  Бұрандалы конвейерлердің сызбасы:

а–горизонтальді; ə–вертикальді; б–көлбеулі; 1–электрқозғалтқыш; 2,4–муфталар;  3–редуктор; 5,10,13–подшипниктер; 6–науа; 7–қақпағы; 8–бұранда; 9–білік; 11–люк; 12–құбырша; 14–жүкті түсіретін құйғыш; 15–бекітуші тетік; 16–құбыр; 17–қоректендіргіш

Спиралінің саны бойынша бұранда бір-, екі-, үш кірісті болады. Көп кірісті бұрандалар бір кірістіге қарағанда, жақсы жұмыс жасайды.

Бұрандалы конвейерлер жантайған (горизонтқа қарай 20-қа дейінгі бұрышпен) (11.2б-сурет), ал цементті тасымалдау үшін (тігінен жантайған (вертикальдік) (11.2ə-сурет) түрде орналасады. Вертикальді конвейерлер материалды итеріп тұратын горизонтальдік бұрандалы қоректендіргіштерден жүкті қабылдап тұрады. Вертикальді конвейердің бұрандасы 8 вертикальдік құбырда 16 орналастырылған жəне горизонтальдік қоректендіргіштен 17 берілетін жүкті үлкен жылдамдықпен айналдырып қабылдап тұрады. Вертикальдік құбырды толтыратын материалдың ортадан тепкіш күші жүкті айналдырған кезде құбырдың шеттеріне жабыстырып тастайды. Осының салдарынан тангенциалдық үйкеліс күші пайда болады жəне бұрандамен қатар айналатын материал гайка сияқты айналып тұрады. Оның жүріс ізі аз адымды бұрандалы сызықты білдіреді.

  - -сурет. Бұрандалар құрылымы:

а–тегіс, біртұтас; ə–ленталы; б–фасонды; в–қалақшалы; г–əртүрлі жүктерге арналған науа қимасын толтыру дəрежесі

Жалпы қолданылатын бұрандалы конвейерлердің негізгі параметрлері (МЕСТ 2037-82) стандартталған, жеке айтқанда, бұрандалардың Dв диаметрлері: 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800 мм қатардан алынады. Бұранда адымы t = 0,8 Dв.

Құрылымы бойынша бұрандаларды тегіс (11.3 а-сурет), ленталы (11.3 ə-сурет), фасондық (11.3 б-сурет), қалақшалы (11.3 е-сурет) деп бөледі жəне тасымалданатын үйілмелі жүкке байланысты қолданады. Тегіс бұрандамен жақсы үйілетін материалдарды (цемент, бор, гипс, күл, кепкен құм); ленталы бұрандамен – майда кесекті жүктерді (қиыршық тас, құмтастар, əктас); фасондықпен – қамыр тəрізді жүктерді (топырақ, бетон, цемент ерітіндісін); қалақшалымен – бір уақытта қарқынды айналдырылатын қамыр тəрізді жүктерді тасымалдайды.

Əртүрлі жүктермен науаны толтырудың дəрежесі 11.3г- суретте көрсетілген.

Конвейердің бұрандасы қалақшалары пісіріліп бекітілген құбырдан жасалады. Бұранданың тіреуіші ретінде сырғанау жəне домалау подшипниктерін пайдаланылады. Соңғылары сенімді нығыздылықты қажет етеді.

  - Айналып тұратын тасымалдау құбырлары

Тасымалдау құбырлары үйілмелі жүктерді тасымалдауға арналған. Олар бұрандалы жəне тегіс бетті болады. Бұрандалы құбырлар үйілмелі жүкті құбырдың ішіне пісіріліп бекітілген бұрандалы ленталы спираль арқылы тасымалдайды. Тегіс бетті құбырлардың ішінде спираль болмайды; олар тұтас немесе құбырдың ішкі бетімен қозғалатын болады. Бұрандалы құбырда үйілмелі материал айналып тұрған құбырдың қабырғаларына байланысты біртұтас материалдар сияқты араласып, тасқынмен сырғанап қозғалады. Ал тегіс бетті құбырлармен жүктің тасымалдануы бос бетінде жүктің бөлшектері ғана тасымалдау бағытымен төмен қарап түсе бастайды. Тасымалдау құбырлары технологиялық машиналар болып табылады. Оларды үйілмелі жүктерді тасымалдау үшін пайдаланады да, олар бірқатар технологиялық  операцияларды  –  суыту,  кептіру,  ылғалдату, араластыру, күйдіру, алгомерация жасау, т.б. бір уақытта жасап отырады.

Бұрандалы тасымалдау құбырларының ішінде 4 (11.5а- сурет) бұралатын спиральдік қырлары 3 болады жəне сақиналық құрсаумен 2 бекітілген қос роликтерге 9 тіреліп тұрады. Рамаға 10 орнатылған роликтер 6 құбыр білігінің жылжып кетуін болдырмайды. Құбыр электржетектен 7 қоректеніп ақырындап айналып тұрады. Тасымалданатын материал 8 құбырға жүктиегіш құрылғы 1 арқылы тиеледі де, құбырдың қабырғалары мен спиральдік қырларымен 3 айналатын бұрандалы науа бойынша жүк өзінің салмағымен төмен түсіп, жүк түсіретін құрылғыға 5 төгіледі.

Тегіс бетті тасымалдау құбырлары өзінің құрылымдық орындалуы бойынша бұрандалы құбырларға ұқсас келеді, бірақ құбыр ішінде бұрандалы қырлары болмайды (11.5 ə-сурет).

Тасымалдау құбырларының артықшылықтары: құрылымының қарапайымдылығы мен сенімділігі, көп жұмыс жасауы жəне ұзақ тасымалдауы. Кемшіліктері: металл сыйымдылығы мен габаритінің үлкендігі, энергияны көп тұтынуы, бұжырлы материалдарды тасымалдаған кезде тасымалдау құбырларының қажалуы (ол қызмет мерзімінің қысқаруына мəжбүр етеді).

  - -сурет.  Айналып тұратын тасымалдау құбырлары а–бұрандалы; ə–тегіс бетті; 1–жүк тиейтін құрылғы; 2–бандаж; 3–бұрандалы спиральдік қырлары; 4–құбыр; 5–жүк түсіретін құрылғы; 6–ролик;  7–жетек; 8–тасымалданатын материал; 9–каток; 10–рама

  - Роликті  конвейерлер Жалпы мəліметтері мен жіктелуі

Роликті конвейерлер деп, рольганг осімен стационарлық роликтер немесе дискілер бойынша тасымалданатын əртүрлі көлемді дара жүктерге арналған тасымалдау құрылғыларын атайды. Тасымалдаудың қажетті шарты жүктердің беті тегіс немесе тура сызықты қырлары (құбыр тəрізділер үшін) болу керек. Роликті конвейерді жетекші жəне жетекші емес түрге бөледі. Жетекші емес конвейерлерде жүк ролик төсемінің аздаған еңістік бағытына қарай тікелей сыртқы қозғалыс күшімен жылжып тұрады. Жетекші конвейерлердегі тасымалданатын жүк топтасқан немесе жеке жетектік құрылғыдан айналатын тіреуіш роликтерімен ілінісу күші арқылы тасымалданады. Роликтер арасындағы қашықтық жүк əрдайым екі роликте жататындай болу керек.

Роликті конвейерлерді цех ішіндегі операциялар арасында орналасқан тасымалдау құралы ретінде, сондай-ақ жүк тиейтін- түсіретін жəне қоймадағы жұмыстарды орындау үшін пайдаланады. Роликті конвейерлердің элементтерін көптеген жүк тиейтін жəне түсіретін құрылғылардың, пакет құрайтын машиналардың құрамалы бөлшектері ретінде, басқа көтеру- тасымалдау машиналары жəне технологиялық жабдықтармен қатар жеке жүктерді қабылдау жəне жіберудің технологиялық жұмыстарына орындау үшін пайдаланады.

Құрылымдық ерекшеліктері

Жалпы қолданыстағы (МЕСТ 8324-71) тұрақты жетекші емес роликті конвейерлер (11.6 а-сурет) 160…1200 мм ұзындықты, диаметрі 40…155 мм жəне роликтер адымы 50…630 мм роликтері бар секциялардан тұрады. Бұралатын (қисық сызықты) секциялардың радиусы 400 мм-ден 4000 мм-ге дейін. Конвейердің типтік өлшемі тасымалданатын жүктің салмағы мен өлшеміне жəне ролик жүктемесіне байланысты алынады.

Роликке деген есептік жүктемені G (Н) жүк ұзындығы ℓгр мен ролик адымының ℓ р арасындағы қатынасқа байланысты алады:

2ℓр < ℓгр < 3ℓp кезде F = 0,5G; 3ℓр < ℓгр < 4ℓp кезде F = 0,33G; 4ℓр < ℓгр < 5ℓp   кезде F = 0,25G.

Жылжымалы роликті конвейерлердің секцияларын дөңгелекке келтіреді (11.6г-сурет), ал көлбеу бұрышын реттеу үшін тіреулерді (тағандарды) жылжымалы (суырмалы) етіп жасайды.

  - -сурет.  Роликтік конвейерлердің сұлбасы: а–жетекші емес тұрақты; ə,б,в–конусты тісті, шынжырлы жəне белдікті берілістері бар жетекші; д–жылжымалы жетекші емес; 1–ролик; 2–жетек; 3–конустық тісті беріліс; 4–тізбекті беріліс; 5–белдікті беріліс; 6–редуктор; 7–шынжырлы беріліс

Цилиндрлікті роликтердің орнына көптеген жағдайда дискілік роликтерді пайдаланады, оларды арнаулы шариктік подшипниктерде жылжымайтын осьтерде орнатады. Осындай дискілік конвейерлерді қозғалмалы етіп жасайды.

Қозғалмалы дискілі конвейерлердің ені 160, 250, 400 жəне 650 мм болады. Конвейердің бойлық бағытындағы дискілердің адымы 40, 80 жəне 160 мм; көлденең бағыттағы дискілер адымы бойлық бағытындағы дискілер адымына қарағанда (0,5…1,0) құрайды.

Жетекші емес роликті конвейерлердің қиылысы мен тармақталуы арнаулы өтпелі секцияларда болады, рельстерді жолға бұру тетігі сияқты орын ауыстырады. Қиылыстарда конвейердің арнаулы секциялары бұрылатын шеңберде құрастырылады жəне бір немесе басқа конвейердің ұзындығы бойымен орналастырылады.

Жетекші роликті конвейерлер металлургиялық жəне ағаш өңдейтін өндірісте, дайындау цехтарында, қоймаларда əрі басқа конвейерлердің жолдарында немесе басқа технологиялық жабдықтарда (бояйтын, кептіретін, салқындататын, т.б.) кең таралған. Осы конвейерлер арқылы жүкті 5-тен 6˚-қа дейін көтеріп тасымалдауға болады. Жүкті жылжыту оны роликпен іліп алу арқылы іске асырылады.

Жетекші роликті конвейерлердің роликтері топтасқан жəне жеке жетекті болады. Əр роликтің жеке жетегі (ауыр жұмыс жағдайларында) болуы мүмкін. Соңғы жағдайда əр роликті айналдыру үшін басқа құрылғылар (шынжыр, арқан, белдік, бірқатар тісті дөңгелектер жəне т.б.) қарастырылған.

11.6ə-суретте ролик білігінің  соңында  орнатылған конустық беріліс пен бойлық білігі жетегінің сұлбасы көрсетілген. Біліктері сыртындағы подшипниктерде айналып тұрады. Ауыр жұмыс жағдайына арналған осындай типті конвейерлерді кері айналатындай етіп жасайды. 11.6б-суретте роликтердің соңына екі шынжырлы жұлдызшалар орналасқан, қысқа жетекші шынжыр арқылы екі роликті біріктіретін жетектің сұлбасы көрсетілген. 11.6 в-суретте белдікті берілістері бар жетек көрсетілген: роликтердің 1 астына редуктор 6 арқылы электрқозғалтқыштан жəне шынжырлы берілісі 7 бар жетекті жеңіл ленталық конвейерді 5 орнатады.  Лентаның жоғарыдағы тармағы роликке қысылып, қозғалыс болған кезде роликтерді айналдырады.

Жетекші емес роликтер бойынша жүктің өзінің салмағымен қозғалуды қамтамасыз ету үшін (11.7а-сурет) жетекші емес (гравитациялық) конвейерлерді 2…7˚ бұрышпен горизонтальға көлбеу орнатады. Конвейер соңындағы жүкті жылжытудың жылдамдығы жүктің түріне, көлбеу бұрышына, үйкеліс коэффициентіне байланысты болады жəне жұмыстың қауіпсіздігі мен жүктің сақталу жағынан рұқсат етілетін шектерінен аспау керек. Жүкті үлкен биіктіктен түсірген кезде жұмыстық аумағын үнемдеу мақсатында роликтік бұрандалы түсірулерді қолданады.

Құрылымы бойынша роликтер (11.7-сурет): цилиндрлік (в), екіконусты (цилиндрлік жүктер үшін) (г), конустық (д) (конвейердің бұрылатын учаскелері үшін) болады. Роликтерді қалың қабырғалы құбырдан, ал ауыр жұмысқа арналған роликтерді құйма ретінде жасайды.

Дискілі конвейерлерде кішкентай тіреуіштері бар дискілі роликтерді пайдаланып, олар жеңіл жүктерді тасымалдауға арналған (11.7ғ-сурет). Оларды шариктермен төсеп жасайды. Дискілердің сақиналарын жаншып үгітетін машинамен немесе таңбалы пісіру арқылы біріктіреді.

Роликті конвейерлердің жолы тура сызықты жəне қисық сызықты болады. Əр бағытта горизонталь бойынша жазық бетті жүктерді тасымалдау үшін үлестіргіш үстелдерді пайдаланады. Осы үстелдерде штампталған ұяшықтарындағы майда шариктерге орнатылған шарларды пайдаланады (11.7д-сурет).

  - сурет. Роликті конвейерлердің тіреуіш элементтері (роликтері): а–гравитациялық роликтің бетімен түсіру; ə–роликтер адымын таңдауға арналған сұлба; б, в, г, ғ–цилиндрлік, екі конусты конустың, дискілік роликтер; д-шарлы тіреуіш; 1–жүк; 2– ролик

  - Инерциялы конвейерлер

Инерциялы конвейер – деп, тарту элементі жоқ жəне науада (құбырда) тұрған жүкті тасымалдауға арналған, тербеліс қозғалыстарын жасайтын науаның қозғалмайтын рамасына тіреліп немесе оған аспалы түрде орналастырылған, үздіксіз тасымалдау машиналарын атайды.

Өзінің жұмыс істеу шарты бойынша инерциялық конвейерлер дірілдейтін жəне шайқалып тұратын деп бөлінеді. Соның ішіндегі жүктің орнын инерция күшімен ауыстырады.

Діріл конвейеріндегі науаның тербелісі жоғары жиілікті υ=400…3000 тербеліс/мин болады жəне жүк аздаған амплитудамен а= 0,5…0,15 мм аздап секіріп тұрады. Шайқалып тұратын конвейердегі амплитуда едəуір үлкен (а = 10…150 мм) жəне тербеліс жиілігі (υ = 40…400 тербеліс/мин) кіші болады. Дірілдейтін жəне шайқалып тұратын конвейерлердің айырмашылығы жүктің орнын ауыстыру түріне байланысты: біріншісінде, жүк науаның түбінен ажыратылып, сəл ұшып тұрады, ал екіншісінде, науа бойында сырғып жүреді.

Қазіргі уақытта дірілдейтін конвейерлер кең таралған. Жүк бөлшектері секірудің арқасында осы конвейерлердің науасы қатты бұжырлы жүктерді тасымалдаған кезде де төзімді келеді. Олар энергияны аз тұтынады, іргетасқа  тербелісті болдырмайтын салмақты құрастырылуымен ажыратылады.

Діріл конвейерлерін тау-кен, химиялық, металлургиялық өндірістерде, құрылыс материалдарын, машина жəне аспаптар жасау өндірісінде, үйілмелі жүктерді (шаң тəріздіден бастап, ірі кесекті жүктерге дейін) жəне дара жүктерді тасымалдау үшін кең пайдаланады.

Шайқалып тұратын конвейерлерді қызғылт кепкен жерді жəне майда құймаларды тасымалдаған кезде, сынғыштығы жоғары жəне ауа өткізгіштігі нашар (мысалы, ұн) өнімдерді жеткізген кезде пайдаланады. Осындай конвейерлердің елеулі кемшіліктеріне науаның жəне басқа бөлшектерінің жүкпен үйкелген кезде тез тозуы, жеткіліксіз сенімділігі жатады.

Дірілдегіш конвейерлер горизонтальді, көлбеу  жазықта жəне тік (бұрандалы науа бойынша) бағытта жүктерді тасымалдайды. Конвейердің ұзындығы, əдетте, 60 м-ден аспайды, өнімділігі - 400 м3/сағ. Тасымалдаудың максимальды жылдамдығы 0,6 м/с – кесекті жүктерге, 0,2 м/с – шаң тəрізді жүктерге. Науаның көлбеу (көтеру) бұрышы 12˚-тен аспайды.

  - Шайқалып тұратын конвейерлер Құрылымдық ерекшеліктері мен жұмыс істеу үрдісі

Шайқалып тұратын конвейерлерді жүктің науаға тұрақты жəне айнымалы қысымы бар деп ажыратуға болады.

Жүктің науаға тұрақты қысымы бар конвейерлер (11.8 а- сурет) науадан 1, тіреуіш аунақтан 3 жəне екі қисық тиекті жетектен (11.8 ə-сурет), жетек бұлғақтан 2, иінді біліктен 8, біріктіретін жұқа тақтайшалардан 7, қисық тиектен 6, қайыс белдікті берілістен 5, электрқозғалтқыштан 4 жəне сермерден 9 тұрады.

Тура жəне кері жүрісте əртүрлі жылдамдықпен əрі жеделдетіп горизонталь жазықта қайтарып-түсіретін түзу сызықты қозғалыстарды науа жасайды. Алға жылжыған кезде жүк науамен қатар жылжиды, науа кері қозғалған кезде жүк инерция бойынша науадан сырғып алға жылжиды.   Сонымен жүк   алынбайды   (жан-жаққа   шашырамайды).   Науа   қысымы тұрақты келедi жəне жүктің ауырлық күшіне тең болады.

Жүктің айналмалы қысымды конвейер (11.8в-сурет) тіректік бағандар (11) арқылы тіреуіш рамаға 10 бекітілген вертикальға 20…30˚ бұрышпен орнатылған науадан 1 тұрады. Науа бұлғақ 2, иінді білікті 8, сермерді 9, қайыс белдікті берілісті 5 жəне қозғалтқышты 4 қосатын жетек  арқылы тербеліп қозғалады (11.8 в-сурет).

Қисық тиек 2 тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналып тұрады да, тура жəне кері жүрісте перпендикуляр тіреуіш бағандардың қайтарып-түсіретін тура сызықты қозғалыстары науаға белгі беріп тұрады. Алға жылжыған кезде науа аздап көтеріледі, ал кері жылжығанда төмен қарай түседі. Сонымен науа түбіндегі қысым жүктің ауырлық күшінің жəне инерция күшін құрастыратын алгебралық қосындысына тең болады. Сөйтіп, науа түбіндегі жүктің қысымы тура жүріс кезінде үлкен болады да, жүк науамен қатар жылжиды, ал кері жүрісте – аз болады да, жүк айнымалы жылдамдықпен науа бойымен сырғып түседі.

  - сурет.  Шайқалып тұратын конвейерлер:

а, в–жүктің науаға тұрақты жəне айнымалы қысымымен; б, ə–олардың жетектерінің сұлбасы;  1–науа; 2–бұлғақ;  3–тіреуіш аунақ;  4–электрқозғалтқыш;  5–қайыс белдікті беріліс;  6–қисық тиек; 7–біріктіретін жұқа тақтайша; 8–қисық тиек; 9–сермер; 10–тіреуіш рама;  11–серпімді таған

Вибрациялы конвейерлер

Негізгі түрлері

Жүктің орнын ауыстыру бағыты бойынша вибрациялы конвейерлерді: горизонтальді, еңкіш, көлбеулі, вертикальді орналасу түрінде бөледі.

Жүк таситын элементтерін (науа, құбыр) бекіту тəсілі бойынша бос серпімді аспалы-амортизаторларымен (аспалы құрылымы) жəне көлбеу тіректерімен (тіреуіш құрылымы) вибрациялық конвейерлерді ажыратады.

Конвейерлердің тербелмелі жүйесінде біруақытта тербелетін массасының саны бойынша бір массалы, екі массалы жəне көп массалы деп ажыратады.

Вибрациялық конвейерлердің динамикалық теңестіру сипаттамасы бойынша теңестірілген жəне теңестірілмеген деп бөлінеді.

Жүк таситын элементтерінің саны бойынша діріл конвейерлерін бір элементті (яғни бір науалы немесе бір құбырлы) жəне екі элементті (яғни екі науалы немесе екі құбырлы) деп ажыратуға болады.

Серпімді тіреуіш элементтерінің (тербелмелі жүйесінің) белгілі күйге келтіруі мен сипаттамасы бойынша вибрациялық конвейерлерінің серпімді жүйелерін резонанстық, резонансқа дейінгі, резонанстан кейінгі жөнге келтіру деп бөледі. Резонанстық күйді баптаған кезде діріл қоздырғышының қоздырғыш күшінің жиілігі ω мен конвейердің серпімді жүйесінің өзіндік  тербелістерінің негізгі жиілігі ωо бірдей немесе соған жуық тең болып келеді (тəжірибеде тұрақты жұмыс жасау үшін 0,85 < ω/ωо < 1,1 алады). Резонансқа дейінгі күйді баптаған кезде діріл қоздырғышының қоздырғыш күшінің жиілігі конвейердің өзіндік  тербелістер  жиілігінен  аз  болады (ω << ωо). Резонанстан кейінгі күйді баптаған кезде қоздырғыш күшінің жиілігі конвейердің өзіндік тербелістер жиілігінен біраз жоғары болады (ω >> ωо).

Резонансқа дейінгі баптау аз таралған. Серпімді жүйенің резонанстық күйге келтіру орта жəне ауыр конвейерлерде кеңінен таралған. Резонанстан кейінгі баптауды, негізінде, аспалы жəне тіректі жеңіл конвейерлерде пайдаланады.

Жүк таситын элементі тербелістерінің діріл қоздырғыштары эксцентрикті (қисық тиекті-бұлғақтық), электрмагнитті, гидравликалық, пневматикалық болуы мүмкін. Электрмагнитті жəне эксцентрикті діріл  қоздырғыштары кеңінен таралған, ал гидравликалық жəне пневматикалық діріл қоздырғыштарын сирек (əсіресе, жарылыс қаупі жоқ жағдайларында) пайдаланады.

Құрылымдық ерекшеліктері

11.10-суретте вибрациялы конвейерлерінің негізгі түрінің сұлбалары келтірілген.

Еркін тербелетін бір массалы (11.10 а-сурет) жүйелі аспалы құрылымды діріл конвейері амортизаторлардың 1 серпімді байлауында бос ілінген жəне ортадағы жетектен 3 бағытталған тербелісті алатын жүк таситын элементтен 4 (құбыр немесе науа) жəне сақтандыру белдігінен 5 тұрады.

Берілген бағытта жүктің тасымалдануын (орнын ауыстыруын) қамтамасыз ету үшін жетекті өзі тудыратын бағытталған қоздырушы күштің əрекет бағыты тербелістерді бағыттайтын бұрыш деп аталатын конвейердің бойлық осімен β = 20…30˚ бұрыш құрайтындай етіп орналастырылуы керек.

11.10 ə-суретте көрсетілген вибрациялы конвейердің жүк таситын элементі жылжымайтын тірек тағандарда 6 еркін тірелген. Діріл қоздырғыштары 3 тербелістерді қоздырады. Осы құрылымды конвейерлер теңестірілмеген, сондықтан дірілдері іргетасқа беріледі. Осы діріл жүктемелерін төмендету үшін конвейердің тірек тағандары үлкен массалы етіп жасалады.

Серпімді тағандарда динамикалық теңестірілген екіқұбырлы горизонтальдік діріл конвейерлері кең таралған (11.10 б-сурет). Мұндай конвейер серпімді байланыстар – тірек рамаларының 11 тағандарына 10 бекітілетін рессор 9 жəне топсалы   иін   тiректермен   8   өзара   біріктірілген   параллель орналастырылған жүк таситын құбырлардан 4 тұрады, мұнда жетек құбырларға тікелей бекітіледі. Жоғары жəне төменгі құбырлар бір-біріне қатысты фазалары 180˚ болатындай қайтармалы-келтірмелі қозғалады, яғни бір құбыр алға жылжыған кезде, екіншісі дəл сондай шамада артқа серпіледі. Конвейердің осындай құрылымы жылжымалы массасын теңестіреді. Сонда жүк жоғарғы жəне төменгі құбырлар бойымен иін тiрегінің еңкейген жағына қарай бір бағытта секіріп жылжиды. Конвейердің серпімді жүйесі резонансты баппен жасалады, яғни еріксіз күштің жиілігі серпімді жүйенің өз тербелістер жиілігіне тең немесе жуық болады. Осының арқасында қалыптасқан режимде энергия аз тұтынылады, бірақ конвейерді екпіндету үшін арнаулы құрылғылар  қажет. Сонымен бірге, диаметрлері 160, 220, 320 жəне 400 мм, жұмыс өнімділігі 10…70 м3/сағ,  ұзындығы 60 м-ге дейін,  көлбеу бұрышы 20˚ болатын құбырлары бар (шаң тəрізді жүктер үшін - 5˚ дейін) конвейерлер кездеседі.

  - -сурет. Вибрациялы конвейерлер:

а–аспалы; ə–еркін тіреуішке тірелген;  б–тірелген екіқұбырлы теңестірілген; 1–амортизатор; 2–құбырша; 3–ортадағы жетек; 4–жүк таситын элемент; 5–сақтандыру белдігінен;  6–серпімді байланыс;  7–эксцентриктік жетек; 8–топсалы иін рычагі; 9– рессор;  10–таған;  11–тірек рамасы

Вибрациялы конвейерлердің элементтері

Вибрациялы конвейерлердің жүк таситын элементтері – құбыр жəне науа болып табылады. Əсіресе, дөңгелек құбырларын жиі пайдаланады, ал шаң тəрізді материалдар үшін– қимасы тікбұрышты құбырларды қолданады. Науаны қаңылтыр болаттан немесе профильдік прокаттан пісіріп жасайды. Бұжырлы бүйіркесекті жүкті тасымалдау үшін беті тозбайтын  болатты  пайдаланады.  Қаңылтыр  қалыңдығын  3…5 мм-ге тең етіп алады. Үлкен ұзындықты конвейерлердің науасын жалғауыштар жəне құрсаулар арқылы 4…6 м ұзындықты секциялардан жасайды.

Вибрациялы конвейерлерінің біріктіргіш тіректері науаны ұстап (іліп) тұру жəне тербелістерді қамтамасыз ету үшін қажет. Конвейерлерде жазық жеке рессорларды (тақталарды) жəне дестелерді (тақталар жиынтығын) пайдаланады. Тақталардың көлденең қаттылығы олардың бойлық қаттылығынан сəл аз болу керек. Амортизаторлар жəне серпімді байланыстары ретінде сырғитын, қысылатын жəне бұралатын бөлшектерді əрі резиналық металдық блоктарды қолданады. Серпімді байланыс оралған цилиндрлік жəне жазық пружиналар болуы мүмкін. Рессорлар мен пружиналарды дайындау үшін иілу  кернеуі [и] = 100…110 МПа,   арнайы ыстыққа төзімді етіп өңделген болаттан   55С2,   60С2   жəне   60С2Н2А   жасайды.   Рессорлық болаттың қалыңдығы δ = 2…6 мм болады.

  - -сурет. Діріл жетегінiң (вибраторлардың) сұлбасы:

а–ортадан тепкіш жетек біреу; ə–ортадан тепкіш жетек қосарланған; б, в–қатты жəне жартылай қатты бұлғақтарға сəйкес эксцентрикті; г–электрмагниттік; 1–электрқозғалтқыш; 2–дебаланс-жүгі;  3–білік;  4–тіреуіш плита;  5–серпімді топса; 6–дебаланс;  7–электрмагнит;  8–айнылшық;  9–бұлғақ;  10–орама; 11–пружина; 12–түзеткіш;  13–зəкір;  14–көлденең тиек

Діріл конвейерінің элементтеріне жетек вибраторлар: ортадан тепкіш, электрмагниттік, эксцентриктік вибрациялы- жетектері жатады. Ортадан тепкіш жетектер дебаланстік дара немесе қосарланған болып келеді. Дебаланстік ортадан тепкіш дара немесе қосарланған жетектердің (11.11а -сурет) дебаланс- жүк 2 бекітілген біліктегі 3 электрқозғалтқышы (1) болады. Соңғысын айналдырған кезде ортадан тепкіш күш   Fц = mоrоω пайда болады (мұндағы mо – дебаланс массасы, кг; rо – массаның эксцентриситеті, м; ω – біліктің бұрыштық жылдамдығы, 1/с).

Конвейер құбырына тура бағытталған тербелістер туралы белгі беру үшін серпімді топсасы 5 бар тірек плитасына 4 жетекші бекітіледі. Соған байланысты конвейерге  ортадан тепкіш күштің тек бойлық құраушысы Fу = Fц · sin   туралы белгі беріледі; ал көлденең құраушысын Fх = Fц·cos  серпімді топса қабылдап, конвейерге жіберілмейді (мұндағы,    –жүк бұрылысының бұрышы).

Ортадан тепкіш қосарланған жетектің (11.11б-сурет) бір- біріне біріктірілген екі тісті дөңгелектерде (немесе екі білікте) бірдей дебаланстар 6 бекітіледі. Дөңгелектерді айналдырған кезде ортадан тебетін күштер Fц пайда болады, оның бойлық құраушылары Fу қосылып (олар бір жаққа ғана бағытталған), ал көлденең құраушылары Fх теңестіріледі, яғни олар жан-жаққа бағытталады. Ортадан тебетін діріл қоздырғыштары көптеген еріксіз күштерді жасауы мүмкін. Олардың жиілігі 14…25 Гц.

Ортадан тепкіш жетектің артықшылықтарына құрылымының қарапайымдылығы, жұмыс істеген кезде шуылының аз болатыны, сенімді бітелуі жəне жиіліктердің үлкен диапазонын əрі еріксіз күштерді (100 кН) алу мүмкіндігі, кемшіліктеріне тірек подшипниктерінің жұмыс істеу мерзімі аз болатыны (бір жылға дейін) жатады.

Қатты (11.11в-сурет) жəне жартылай қатты (11.11в-сурет) серпімді бұлғақтары бар эксцентрикті жетектерді резонансты бапталатын серпімді жүйелері бар бір құбырлы жəне əсіресе, екіқұбырлы конвейерлерде пайдаланады. Олардың артықшылықтары үлкен ауқымды (15 мм-ге дейін) амплитудаларын жəне 6…12 Гц шектеріндегі тербелістер жиілігін алу мүмкіндігі болып табылады.

Электрмагниттік жетектер біртактылы жəне екітактылы болады. Олардың ең қарапайымы – біртактылы (11.11 г-сурет) – олар  айнымалы  ток  желісіне  түзеткіш  12  арқылы  қосылған орамасы бар статор – электрмагниттен 7, зəкірден 13, көлденең тиектен 14, серпімді байланыстар - пружиналардан 11 тұрады. Зəкірдің (якорьдің) тербелмелі қозғалысы электрмагнит статорының тартылыс лүпілді күшінің əсерінен пайда болады жəне де электрмагнитпен зəкірді бір жаққа қарай тартады, ал басқа жағына пружиналардың күшімен ақырындап жылжиды. Осындай діріл қоздырғыштарының негізгі артықшылығы – көлемі мен массасының аз болатындығы. Оларды аз жұмыс істейтін конвейерлер мен қоректендіргіштерде (20 м3/сағ-қа дейін) пайдаланады. Құрылымының қарапайымдылығы, үйкелетін бөлшектерінің болмайтындығы, жұмысты бірқалыпты реттеу мүмкіндігі, сондай-ақ осы діріл қоздырғыштардың артықшылықтары болып табылады. Кемшіліктері – желіден кернеуді азайтқан кезде жұмыс өнімділігінің төмендеуі.

Бақылау сұрақтары

  - Тарту элементі жоқ конвейердің жіктелуі, ерекшеліктері, қолдану өңірі, саласы қандай?

  - Бұрандалы конвейердің түрлерін, қолданылуын, негізгі элементтерін айтыңыз.

  - Бұрандалы конвейерлерде сусымалы материалдарды тасымалдау əдістерін түсіндіріңіз.

  - Бұрандалы конвейерде қолданылатын, бұранданың түрлері қалай таңдалады? Негізгі параметрлерін айтыңыз.

  - Бұрандалы конвейерді есептеу жəне жобалауды айтыңыз.

  - Жүктерді айналып тасымалдауға арналған құбырлардың түрлерін, қолданылуын, ерекшеліктерін атаңыз.

  - Жүктерді айналып тасымалдайтын құбырлардың өнімділігі мен қажетті қуатын қалай анықтайды?

  - Роликті конвейер дегеніміз не? Олардың қолданылуы, ерекшеліктері неде?

  - Роликті конвейердің негізгі элементтерін, түрлерін атаңыз.

  - Роликті конвейердің есептеу тəсілдерін атаңыз.

  - Инерция (екпінді) конвейердің түрлерін, қолданылуын, ерекшеліктері мен жұмыс істеу принципін атаңыз.

  - Вибрациялық (дірілді) конвейерлерді, түрлерін, қолдану саласын, есептеу тəсілін атаңыз.

  - Вибрациялық конвейердің жұмыс істеу принципі, амплитуда мен діріл жиілігінің тасымалданатын материалға қандай əсері бар?

  - Инерциялы конвейерді есептеу тəсілі қандай?

ГРАВИТАЦИЯЛЫҚ, ӨЗДIГIНЕН СЫРҒЫМАЛЫ ҚҰРЫЛЫМДАР

Жалпы мəлiметтер жəне құрылымдары

Шанақ жəне көлiк қондырғыларында гравитациялық көлiк құралдары кең қолданылады. Гравитациялық, өздігiнен сырғымалы құрылғыда жеке қорапқа салынады немесе сусымалы материалдар өзінің салмақ күшінің əсерінен сырғып төмен қозғалады. Мұндай тасымалдауда еңісті құрылғы, сырғанау, роликті жəне бұрама еңісті, сусымалы жүктер үшін – науа жəне құбыр қолданылады.

Төмен түсіру құрылғылары – болаттан немесе тақтайдан жасалған науа арқылы төмен сырғып түсуі үшін қолданылады. Пайдалануына байланысты олар үдеу қозғалысында, тұрақты жылдамдықпен немесе бəсеңдiкпен жұмыс iстей алады. Əртүрлі жылдамдықтағы қозғалыс еңістің қисық  сызықты  немесе құрама бетімен іске асады.

Науа жəне науа қималарының iс жүзiнде көп қолданыс тапқандары 12.1-суретте көрсетiлген. Науаша ашық жəне жабық түрінде болады. Ашық науашалар (12.1а, в-сурет) шаңдануға бейім емес кесекті, дəнді жəне т.б. сусымалы материалды тасымалдауға арналады. Шаң шығаратын жүктерді, ластануға рұқсат етілмеген материалдарды, сондай-ақ денсаулыққа зиянды заттарды тасымалдауға еңісті құбыр жəне жабық науашаны қолданады (12.1 г,е-сурет). Болат науашалар мен құбырлар қалыңдығы 3...8 мм қаңылтырдан, ал ағаш науашалар қалыңдығы 20...30 мм тақтайшалардан жасалады.

Төмен түсiретiн науалар мен құбырлардың көлiк құралы ретiнде артықшылығы оларда жетек құрылымы болмайды, яғни конструкциясы қарапайым, пайдалануда сенімді жəне арзан болып табылады.

Берілген жылдамдық бойынша сусымалы материалды вертикаль бағытта ағынды тасымалдау үшін, сондай-ақ сатылы жəне  шиыршықты  түсіргіштер  қолданады.  Сатылы  түсіргіш

(12.2 а-сурет) – нақты бір жүктің құлауында сынбай, бұзылмай өтуін қамтамасыз ететін, арақашықтықта бірінің үстіне бірі орналасқан, бірнеше сөрелерден құралады, сол кезде жүктер бір сөреден екіншісіне құлап беріледі, бұл кезде жүктер сынбайды.

  - -сурет. Сырғытып өз салмағымен түсіру құрылғы қимасының сұлбасы:

а–болаттан жасалған, ашық, жартылай дөңгелек науаша; ə–тік төртбұрышты науаша; б, в–ағаштан жасалған, ашық науаша; г, ғ–болаттан жасалған, дөңгелек жəне тік төртбұрышты құбыр; д–төртбұрышты,  ағаш құбыр; е–болаттан жасалған,  тік төртбұрышты науаша

Дана жүктер үшін тік, көлбеулік жəне шиыршықты түсіргіштер қолданылады. Көлбеулік түсіргіш ашық  тік сызықты науалы пішінді болады, оның көлденең еңкіш бұрышы дара жүктiң науа бетімен үйкелiс бұрышынан асуы керек, сонда ғана тасымалданатын жүк көлбеу науа бетімен сырғанайды (12.2б-сурет).

Жүктердің науадан шығар жерінде, қауіпсіздікті сақтау үшін жылдамдығын төмендетеді, сол үшін науаның көлбеулігін сынық сызықпен немесе доға ретінде азайтады (12.2в-сурет).

Полиграфия өндірісінде жүктерді көп қабатты ғимараттарда      немесе      деңгейі      əртүрлі      технологиялық операцияларда, көліктік қойма жүйелерінде, бір көліктен екінші көлік түріне жүктерді тиегенде көлбеу науалар қолданады. Көлбеу науалар жүктерді бір жерде жинақтау, содан кейін белгілі бір жобамен ары қарай тасымалдау жұмысын жалғастыру үшін қажет. Бұрандалы жүкті түсіру науалары көбінесе, көп қабатты өндіріс орындарында жүктерді түсіруде қолданылады. Жүктердің көлбеу, əсіресе, тiк түрде (12.2в-сурет) науамен түсірілгенде, науадан жүктің шығар жерінде əртүрлі тежегіштер қолданылады, олар жүктердің соғылып бұзылмауын қамтамасыз етеді. Роликті түсіргіштер (12.2г-сурет) əртүрлі бөлшектерді, жəшіктерді, тюктерді, дара заттарды төмен түсіру үшін жөндеу немесе   технологиялық   цехтарда,   қоймаларда   қолданылады.

  - -сурет. Жүкті түсіру құрылғысының сұлбасы: а–сөрелі сатылы; ə–бұрамалы; б–қарапайым (көлбеу); в–құрамалы;  г–роликті

Олардың	аз	кедергісі,	жүктерді	алыстау қашықтыққа тасымалдау мүмкіншілігі бар.

Арнайы бағыттаушы бойымен, домалау əдісімен өз салмағының əсерінен қозғалатын жүктерді тасымалдауда сырғанақтар кең қолданылады. Сырғанақтар: 1) дөңгелек, цилиндрлі жүктерді домалатып түсіру үшін; 2) рельс бойымен қозғалатын арбалар болып екі түрге бөлінеді. Осы жүктерді түсіру үшін сырғанақтардың орналасу бұрышы 20...250 жеткілікті, ал сусымалы материалдар үшін науаның орналасу бұрышы 450-тан асады.

    - Бақылау сұрақтары

  - Гидравликалық (өздігінен сырғанып түсетін) жүктерді түсіру құрылғылардың түрлері, қолдану салалары, ерекшелігі қандай?

  - Гравитациялы сырғымада дара жəне сусымалы жүктердің тасымалдануы неге байланысты? Жұмыс істеу принципі қандай?

  - Сырғымалардың түрлері, тік, көлбеу жəне спиральді сырғымалардың ерекшеліктері, артықшылығы мен кемшіліктері қандай?

  - Сырғымалардағы жүктерді тасымалдауда, сырғанап түскенде, жүктердің қауіпсіздігін сақтау құрылғыларын (тежеулер) түсіндіріңіз

  - Роликті сырғамалардың түрлерін, ерекшеліктері мен артықшылығын, пайдалану саласын айтыңыз.

  - Полиграфия өндірісінде қолданылатын сырғымалар. Мысал келтіріңіз.

  - Шаңданатын, ұлпа, ұнтақ материалды тасымалдайтын гравитациялық сырғымалар. Көлденең қиындысы, қымтау əдістері.

  - Гравитациялық құрылғыны есептеу əдісі.

  - Гравитациялық құрылғының өнімділігін анықтаңыз.

  - Сатылы гравитациялық жүкті түсіру құрылғысын, ерекшеліктерін атаңыз.

ПНЕВМАТИКАЛЫҚ  ЖƏНЕ  ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ТАСЫМАЛДАУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ

    - Пневмотасымалдаушы қондырғылар туралы мəліметтер

Сығылған немесе сиретілген ауамен сусымалы материалдарды (жүкті) құбыр немесе науа бойымен тасымалдайтын көлікті пневматикалық көлік деп атайды. Пневматикалық тасымалдайтын қондырғыларды (пневмокөлікті) бункерлер мен силостарға сусымалы, үйілмелі материалдарды тиеуге, осы материалдарды қоймалардан өндірістерге жіберуге, теміржол вагондарына, кемелерде, автокөліктерге жүктерді тиеп жəне түсіруге, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдерді тасымалдау үшін пайдаланады. Құрылыс өндірісінде цемент, гипс, сода, бор, топырақтағы алюминий тотықтарын (глинозем), ағаш, металл үгінділерін, ал полиграфия өндірісінде жартылай жəне дайын өнімдерді, технологиялық қалдықтарды тасымалдау жəне т.б. ұқсас материалдарды тасымалдау үшін пневмокөлікті кеңінен қолданады. Осындай жүктерді, материалдарды ауамен араластырып, олардың қоспасын аэроқоспа түрінде тасымалдайды. Аэроқоспаны ауаның нақты жылдамдығымен арнайы құбырлармен əртүрлі қысыммен тасымалдайды. Сонымен аэроқоспаны тасымалдауға қажетті қысым күш пайда болады.

Пневмоқондырғылардың жұмыстық өнімділігі 400 т/сағ-қа дейін, тасымалдау ұзындығы – бірнеше метрден 1,5…2 км-ге дейін жəне одан жоғары болуы мүмкін.

Пневматикалық қондырғылардың келесі қасиеттері: адам денсаулығына зиян келтіретін жəне шаң тəрізді материалдарды тасымалдаған кезде саңылаусыз толығымен қапталған болады; құбыр өткізгіштің қажетті тармақтарымен жүкті, материалдарды əртүрлі кеңістіктегі күрделі жолдармен тасымалдау мүмкіндігі; үйілмелі жүкті, материалды тиеп жəне түсірудің толық механикаландыруы; жолы күрделі орындардан материалдарды бірнеше орындардан бір уақытта жинап алу мүмкіндігі болып табылады.

Олардың кемшіліктеріне: энергияны өте көп тұтынуы (конвейерлерге қарағанда 8…14 есе көп); əсіресе бұрылыстарда, иілістерде, құбырөткізгіштердің қарқынды тозуы; ауаны шаңнан тазалау қажеттілігі жатады.

Жерден көтерілген күйде материалдарды, жүкті ауамен тасымалдайтын пневматикалық қондырғыларды соратын, айдайтын жəне аралас қондырғыларға бөледі (13.1-сурет). Соратын қондырғылардың құбырөткізгішіндегі қысымы атмосфералық қысымнан əрқашанда төмен болады. Айдайтын қондырғылардың құбырөткізгішіндегі қысымы атмосфералық қысымнан біршама жоғары болады. Аралас (сорып-айдайтын типті) қондырғылардың соратын құбырөткізгішіндегі қысымы төмен, ал айдайтын құбырөткізгіштегі қысымы атмосфералықтан жоғары болады.

Соратын қондырғыдағы (13.1а-сурет) соңғы нүктесінде орналастырылған вакуум-сорғы 7 ауаны сиретеді де, содан кейін материалды бір немесе бірнеше саптамамен 1 құбырөткізгішке 2 сорып алады, содан кейін материал немесе жүк ауадан бөлетін құрылғыға (циклон) 3 келеді, одан əрі шлюздің қақпағы 4 арқылы силосқа 5 келіп түседі. Материалдан босаған ауа шаң ұстағышқа 6 келіп түседі, мұнда ол тазартылады да, вакуум – сорғыға өтіп, құбырөткізгіш бойымен атмосфераға босатылып шығады. Соратын қондырғылар 0,05 МПа-ға дейінгі қысыммен жұмыс жасайды. Бірнеше орыннан бір нүктеге материалды жіберген кезде осы қондырғыларды пайдаланады.

Айдау сұлбасы бойынша жұмыс жасайтын қондырғыдағы (13.1ə-сурет) сығылған ауа компрессордан 8 ауажинағыш 9 бен сүзгіге 10 өтіп, құбырөткізгішке 2 келіп түседі. Осы құбырөткізгішке бункерден бұрандалы қоректендіргішпен 11 сусымалы материал да жіберіледі, ол ауа ағымымен араласып циклонға 3 келіп түседі. Одан əрі ауа шаң ұстағыштан 6 өтіп, атмосфераға босатылады. Материалды жəне шаңды шығарып тастау үшін шлюздік қақпақтарды 4 пайдаланады. Айдайтын қондырғыдағы   қысымның  шамасы  0,4…0,6  МПа-ға  жетеді.

Негізінде, осы қондырғыларды бір аймақтан бірнеше аймаққа материалды жіберу үшін пайдаланады. Аралас қондырғыларда (13.1б-сурет) соратын жəне айдайтын құбырлар арасында компрессор 8 орнатылған, ауаны сору арқылы бөлгіштен (циклоннан) 3 оны соратын құбырөткізгішке 12 жібереді. Сусымалы материал бөлгіште 6 ауадан бөлініп шлюздік қақпақ 4 арқылы қабылдау аймағына келіп түседі.

Аралас типті қондырғылар бірнеше жүк  тиейтін орындардан жүкті, материалды алып, бірнеше аймақтарға бір уақытта жіберіп тұрады.

Вагондар мен кемелерден жүкті түсіру үшін өзі жүретін жəне жүзетін жүк тиегіштерді қолданады. Осындай машиналарды, мысалы, цемент жəне бидай өнімдерін түсіру үшін пайдаланады.

Пневматикалық тасымалдау қондырғыларының артықшылықтары: құбырөткізгіштерінің жинақтылығы, саңылаулығы, жүкті толығымен автоматты тасымалдау мүмкіндігі, жоғары сенімділігі, пайдаланудың қарапайымдылығы болып табылады.

  - -сурет. Пневматикалық тасымалдаушы қондырғылардың сызбалары:

а–соратын; ə–айдайтын; б–аралас; 1–саптама; 2–құбырөткізгіш; 3–циклон; 4–шлюздік қақпақ; 5–силос; 6–шаң ұстағыш; 7–вакуум-сорғы; 8–компрессор; 9–ауажинағыш; 10– сүзгі;

11–бұрандалы қоректендіргіш; 12–айдайтын құбырөткізгіш

Олардың кемшіліктеріне энергияны көп тұтынуы (мысалы, таспалы конвейерлерге қарағанда 10…15 есе артық); бұжырлы материалдарды тасымалдаған кезде жабдықтың қарқынды тозуы; қоспалы (жабысқақ, ылғалды) материалдарды тасымалдауға жарамайтындығы жатады.

    - Пневмотасымалдау қондырғыларының негізгі элементтері

Пневмотасымалдау қондырғыларының негізгі элементтері құбырөткізгіштер, саптама (сопло), бөлгіштер (циклондар), қоректендіргіштер (жүк тиейтін құрылғылар), ауа үрлейтін машиналар (желдеткіштер, сорғылар), сүзгілер (шаң ұстағыштар), шлюздік қақпақтар (жапқыштар) (жүкті түсіретін құрылғылар), ресиверлер (ауажинағыштар, су мен майды бөлгіштер) болып табылады.

Тасымалдайтын құбырөткізгіштерді аэроқоспаларды тасымалдауға пайдаланады. Олардың диаметрі 50…300 мм, қабырға қалыңдығы 4…5 мм, ал бұжырлы материалдарды (цемент) тасымалдау үшін – қабырға қалыңдығы 8…12 мм жапсарсыз болат құбырдан жасайды.

Соратын қондырғыларда материалды жинау үшін, аэроқоспаларды құрастыру жəне оларды  құбырөткізгішке жіберу үшін саптамаларды қолданады (13.2а-сурет). Саптама екі құбырдан (ішкі 1 жəне сыртқы 2) тұрады, олардың ауаны шығаруға пайдаланылатын домалақ тесіктің енін өзгертетін құрылғысы болады. Осы тесіктен атмосфералық ауа құбырдың кең қонышында тұрған материалды жұмсартып жəне аэроқоспаларды жасай отырып, үлкен жылдамдықпен кіреді де, бəрін құбырөткізгішке тартады.

Пневмокөліктің барлық қондырғыларында тасымалданатын материалды ауадан бөліп тұратын бөлгіштерді пайдаланады. Материалды бөлу тəсіліне байланысты бөлгіштерді көлемді (инерциялық) жəне центрден тепкіш (циклондар) деп ажыратуға болады. Көлемдік бөлгіштің диаметрі құбырөткізгіштің диаметрінен 8…10 есе үлкен болады, сондықтан аэроқоспаның жылдамдығы (0,2…0,8 м/с-қа дейін) төмендейді. Сонымен материалдың бөлшектері ауырлық күшінің əсерінен ауадан бөлініп, төмен қарай тұнып қалады, ал ауа болса, əрі қарай тазалануға бағытталады.

Центрден тепкіш (циклондық) бөлгіштерде (13.2б-сурет) аэроқоспа цилиндрлік корпустың ішкі бетіне жанасып бағытталады да, цилиндр бойымен айнала бастайды. Центрден тепкіш күштің əсерінен материалдың бөлшектері бұрандалы қозғалыспен корпустың қабырғаларына жанасады жəне үйкеліс күшімен тежеледі, сонан соң тоқтап, төмен қарай құлап тұнады. Ауаның ағыншасы жоғары көтеріліп, газ аластау құбыршасы арқылы тазалануға əрі қарай ұшып кетеді.

Ауаны шаңнан тазалау үшін маталы, центрден тепкіш жəне ылғалданған (сулы) сүзгілерді қолданады. Маталы шлангілік сүзгілердің (13,2б-сурет) құбырөткізгішпен біріктірілген секцияларға бөлінген камерасы 9 болады. Секцияның ішіне бірнеше тізбектеліп орнатылған шлангі 8 (матадан қабатталған қапшық түрінде) салынған. Төменгі жағындағы соңғылары ашық, ал төбедегілер жабық болады. Ауа шлангіден өткен кезде шаң соған жабысып қалады. Шлангі тез тығындалып қалатындықтан (5…10 мин ішінде) оларды арнаулы жетек арқылы жиі-жиі қағып тұрады. Сонымен шлангіге  жабысқан шаң  қақпақ  7  арқылы  төмен  түседі  де,  шаң  жинағыштан  10 босап шығып кетеді.

  - -сурет. Пневмотасымалдау қондырғыларының элементтері:

а–саптама (сопло); ə–центрден тепкіш бөлгіш (циклон); б–маталы шаң ұстағыш (сүзгі); г– желдеткіш; д–пневмобұрандалы қоректендіргіш; е–қалақты сорғы; ж–шлюздік қақпақ (қоректендіргіш); 1–ішкі құбыр; 2–сыртқы құбыр; 3–құбырдың кең қонышы (раструб); 4– кіріс құбыршасы; 5–шығаратын құбырша; 6–корпус; 7–ысырма (қақпақ); 8–маталы шланг; 9–камера; 10–шаң жинағыш; 11–қалақшалы дөңгелек; 12–жетек; 13–бұранда; 14– араластыратын камера; 15–ротор; 16–қалақша; 17–штуцер; 18–барабан; 19– айдамалайтын құбырөткізгіш; 20–электрқозғалтқыш

Пневмотасымалдайтын қондырғыларда қысымды құрағыштар ретінде ауалық сорғыны пайдаланады: соратын қондырғыда – центрден тепкіш желдеткіштерді (13.2г-сурет), қалақшалы жəне басқа сорғыларды (13.2е-сурет); айдайтын қондырғыларда–поршеньдік жəне ротациялық компрессорларды пайдаланады.   Қалақшалы   сорғыда   (13.2е-сурет)   ауа   кіріс

құбыршасы 4 арқылы сорғының соратын жағына кіреді. Ротордың 15 бұралу шамасына байланысты қалақша 16 радиалдық бағытта жылжымалы жасайтын ұяшықтың көлемі үлкейеді де сора бастайды, ұяшық максимальды көлемге жеткен кезде соруын аяқтайды. Роторды əрі қарай бұраған кезде корпустың осіне қатар эксцентриктік орналастырылған ұяшықтың көлемі кішірейеді де, сығыла бастайды. Центрден тепкіш күштің əсерінен қалақшалар корпустың 6 ішкі жағына қысылып тығыздалады. Сығылған ауа шығаратын құбырша 5 арқылы пневмотасымалдайтын қондырғының құбырөткізгішіне келіп түседі.

Айдайтын қондырғылардың құбырөткізгішіне жүкті жіберу үшін бұрандалы немесе камералық қоректендіргіштерді пайдаланады. Пневмобұрандалы қоректендіргіш (13.2д-сурет) айнымалы адыммен (немесе диаметрін) бұранданы 13 электрқозғалтқышпен 20 айналдырып тұрады. Материал бункерден жүк тиейтін тесіктен корпусқа 6 келіп түседі, бұранда оны іліп алып араластырғыш камераға 14 жібереді. Бұранданың көрсетілген құрылымына байланысты материал жылжып тығыздала бастайды, содан кейін араластырғыш камерада сығылған ауаның ағынымен араласып аэроқоспаға айналады.

Айдайтын жүйелерде материалды жиі шлюздік қақпақтар (қоректендіргіштер) арқылы тиейді. Сондай-ақ оларды циклондарда, сүзгілерде, бункерлерде, шаң ұстағыштарда, жүк түсіретін құрылғыларда, соратын жəне айдайтын қондырғыларда да пайдаланады. Шлюздік қоректендіргіштің негізгі қызметі – төмен қысымды орындардан жоғары қысымды орындарға жəне керісінше материалды жіберіп тұру.

13.2ж-суретте келтірілген сұлбадағы  ротациялық (шлюздік) қақпақтар кеңінен таралған. Ол өзінен арнаулы жетектен айналып тұратын көпкамералы барабанмен 18 жабдықталған. Материал штуцер 17 арқылы бункерден айналып тұратын барабанның ұяшығына 18 келіп түседі жəне одан айдайтын құбырөткізгішке 19 төгіледі, содан кейін түскен ауаның ағынмен сорылып кетеді.

    - Гидравликалық тасымалдау қондырғылары Жалпы мəліметтер

Құбыр, науа жəне басқа жасанды арналар бойымен жүкті, материалды сұйықтықпен (сумен) араластырып тасымалдайтын қондырғыны гидравликалық тасымалдау қондырғылары деп атаймыз. Осы қондырғылардың жұмыс істеу міндеті үйілмелі материалдың бөлшектеріне ағынды суды үлкен тасқынмен жіберу жəне оны жоғары жылдамдықпен тасымалдау болып табылады.  Бұл  қондырғыларды  қысымды  жəне  қысымсызға

бөледі. Қысымды қондырғыларда пульпа (материал мен судың қоспасы) сорғымен тасымалданады, ал қысымсыз қондырғыларда – көлбеулі жазықтықтағы материалдың салмағынан құралатын құраушының əсерімен тасымалданады.

Сусымалы материалды құбырөткізгішке кіргізу тəсілі бойынша қысымды гидравликалық қондырғыларды пульпасорғысы бар жəне бункерлік берілісі бар (қоректендіргіші) деп бөледі.

Гидроқондырғыларды құм, көмір, руда, тау-кен жыныстары, күл, қож, топырақ т.б. тасымалдау үшін пайдаланады. Содан басқа, мониторлар арқылы гидравликалық тəсілмен забойдағы жыныстардан пайдалы қазбаларды гидроқондырғылармен пульпаны тасымалдап бөледі.

Гидравликалық көліктің қасиеттері: күрделі тасымалдау жолының үлкен ұзындығы мен өнімділігі; құрылымының қарапайымдылығы; пайдалану жəне қызмет көрсету қолайлығы; гидроқондырғы жұмысының толық автоматтандырылу мүмкіндігі; сусымалы, үйілмелі материалды тасымалдау құнының аздығы болып табылады.

Оның кемшіліктеріне: тасымалданатын кесектер ірілігінің шектелуі; бұжырлы жүкті тасымалдаған кезде құбырөткізгіштің тез тозуы; су мен энергияны көп тұтынуы; қыста пульпаның қатуы жатады. Бірақ, бұған қарамастан оларды кеңінен пайдаланады.

      - Гидротасымалдау қондырғыларының жабдығы мен жүйелері

Қысымды гидротасымалдайтын қондырғыларда, сусымалы материал тасымалдаушы құбырөткізгішке бункерден пульпасорғы арқылы берілетіні жоғарыда атап кеткенбіз.

Пульпасорғысы бар гидротасымалдау қондырғысы 13.6 а- суретте келтірілген. Тасымалданатын материал пульпасы бар ыдысқа 1 ленталық конвейермен 2 беріледі, одан əрі соңғысы пульпасорғымен 4 қабылданып, пульпоөткізгіш 5 бойынша кең көзді үлкен елекке 8 жіберіледі. Ол електе сусымалы материал

судан бөлініп көлбеулі тормен қабылдайтын бункерге 9 келіп түседі. Сусымалы материалдың бөлшектерінен бөлінген су құйғыш 7 арқылы ыдысқа 10 құйылып жəне сол ыдыстан сорғымен 6 суағар (суқұйғыш) 3 бойымен келесі ыдысқа 1 құйылады, ол жерде қайтадан сусымалы материалмен араласып, пульпаға айналады.

Сипатталған жүйенің артықшылығы құрылымының қарапайымдылығы, ал кемшілігі – тасымалданатын материалдың бұжырлы бөлшектерінің əсерінен пульпасорғының тез тозуы болып табылады. Материалды бункерден жіберетін жүйелерде бұл кемшіліктер болмайды.

  - -сурет. Гидротасымалдау қондырғысының сұлбалары:

а–пульпасорғысы бар; ə–камералық қоректендіргіші жəне ортадан тепкіш сорғысы бар; 1 –пульпасы бар ыдыс; 2–ленталы конвейер; 3–суағар (суқұйғыш); 4–пульпасорғы; 5– пульпаөткізгіш; 6 – сорғы; 7–құйғыш; 8 – кең көзді үлкен елек; 9–қабылдаушы бункер; 10–суға арналған ыдыс; 11–қоректендіргіш; 12–бункер; 13–айдайтын құбырөткізгіш

Материалды бункерден беретін гидротасымалдау қондырғыларында    (13.6ə-сурет)    ыдыстағы    10    су    айдайтын құбырөткізгішке 13 сорғымен 4 беріледі, ол жерде арнаулы қоректендіргіш 11 (бұрандалы, камералы жəне т.б.) арқылы сусымалы материал бункерден 12 енгізіледі. Құралған пульпа одан əрі пульпаөткізгіш 5 бойынша белгіленген пунктке тасымалданады, мұнда материалды судан бөліп, ары қарай пайдалану үшін сорғыға жібереді. Осындай қондырғы арқылы ірі кесекті сусымалы материалды, жүктерді тасымалдауға болады. Осы сұлба бойынша жұмыс істеген кезде қоспаның шоғырлануы өте жоғары болуы мүмкін. Сұйықтық қысымы ≈ 10 МПа құрайды. Гидротасымалдау қондырғыларының негізгі элементтері топырақ сорғыштар, пульпаөткізгіштер жəне арматура болып табылады. Топырақ сорғыштарын (пульпасорғыштар) құбырөткізгішпен гидроқоспаларды тасымалдау үшін пайдаланады. Пульпасорғыларды поршеньдік жəне центрден тепкіш деп бөледі. Біріншілері жоғары қысымды болады, бірақ тез тозып қалады.

Бір сатылы сорғы (13.7а-сурет) кіріс құбыршасынан 3, жұмыстық дөңгелектен 6 жəне қысымды құбыршасы 5 бар корпустан 4 тұрады. Гидроқоспа корпустың 4 алдыңғы қақпағына 2 бекітілген құбырша 3 пен соратын құбырөткізгіш 1 арқылы сорғыш дөңгелектің 6 ортасына келіп құйылады. Содан кейін гидроқоспа дөңгелектің 6 қалақшалары арасындағы кеңістікті өтіп, центрден тепкіш күштің əсерінен корпустың аумағына лақтырылып тасталынады жəне қысымды құбырша арқылы пульпаөткізгішке 7 өтеді.

Материалды, жүкті көтеретін гидротасымалдаушы қондырғыларды гидроэлеваторлар деп атайды (13.7ə-сурет). Тасымалданатын жүк құбыршаға 3 беріледі. Саптама 8 бойынша үлкен жылдамдықпен ағып келетін су камерада 9 сусымалы материалмен араласып, құрылған пульпаны диффузорға 10 əкеледі, мұнда пульпа қозғалысының жылдамдығы азаяды да, соның нəтижесінде пульпаны берілген биіктікке көтеруді қамтамасыз ететін қысым жоғарылайды. Сусымалы, үйілмелі материалдар эрлифт арқылы жоғары қарай тасымалданады (13.7б-сурет). Эрлифттің құбыры 14 тігінен орнатылады, ал оның жоғарыдағы соңына 600…700 м ұзындықты горизонтальді тасымалдаушы құбырөткізгіштер 11 бекітіледі. Сұғындырмаға 13 құбыр арқылы 12 үлкен қысымды ауа келеді де, құбырға 14 түседі. Ауа кеңейіп, пульпамен араласып үшкомпонентті пульпа ауалы қоспа құралады. Сонымен сығылған ауаның энергиясымен материал үлкен жылдамдықпен құбырөткізгіш бойымен жоғары қарай көтеріледі.

  - -сурет. Гидротасымалдаушы қондырғылардың жабдықтары:

а–центрден тепкіш сорғы; ə–гидроэлеватор; б–эрлифтік сорғы;

1– соратын құбырөткізгіш; 2 – алдыңғы қақпағы; 3–кіріс құбыршасы; 4–корпус; 5– қысымды құбыршасы; 6– сорғыш дөңгелегі; 7–пульпаөткізгіш; 8–саптама (сопло); 9–камера; 10–диффузор; 11– тасымалдаушы құбырөткізгіш; 12– сығылған ауаға арналған құбыр; 13– сұғындырма; 14– вертикальдік құбыр

Бір- жəне екісатылы центрден тепкіш сорғыштар кеңінен таралған, сонымен екіншілерін жоғары қысымды алу үшін пайдаланады. Кеңінен таралған пульпасорғылардың сипаттамалары келесідей:

| Саты саны | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Жұмыс өнімділігі Q, м3/сағ | 350 | 900 |
| Қысымы p, кПа | 1250 | 2500 |
| Қозғалтқыштың қуаты N, Вт | 320 | 1050 |

Пульпаөткізгіштер үшін жалғауыштар арқылы біріктірілген, тұтас тартылған жəне пісірілген құбырларды пайдаланады. Температуралық өзгерістерді толықтыру үшін сальникті компенсаторларды қолданады. Құбырлардың ішкі беті тез тозбау үшін оларды арнаулы ортадан тепкіш станоктарда балқытылған базальтпен құйып өңдейді. Пульпаөткізгіштің ең тез тозатын элементі иіндер болып табылады.

Олардың ұзақ бүлінбеуін арттыру үшін ауыстыратын болаттан жасалған қосымшасына пайдаланады. Иіндердің доғал радиусы 500…700 мм, қосымша сыналардың қалыңдығы 30…85 мм құрайды. Сондай-ақ иіндердің жылтырлығымен гранит қайрақтармен немесе басқа абразивті материалмен өңдейді.

Пульпаөткізгіштің қысымды жолына, сорғыны сөндірген кезде гидроқоспалардың ағыны кері бағытта жылжыған жағдайда пайда болатын гидравликалық соққыдан сорғыны қорғайтын кері қақпақша орнатады. Үлкен ұзындықты пульпаөткізгіштің тасымалдау жолында гидравликалық соққыларды болдырмайтын ауалық бағанды-қақпақтар орнатады. Құбырөткізгішті жабатын ысырмалар болады. Гидротасымалдау қондырғыларының жұмысын бақылайтын манометрлер жəне вакуумметрлерді пайдаланады.

Бақылау сұрақтары

  - Пневмотасымалдау қондырғыларын қолдану саласы, түрлері, тасымалдау принциптері.

  - Сору үрдісімен сусымалы материалдарды тасымалдайтын пневмоқондырғылар, есептеу тəсілдері.

  - Ауаны айдау үрдісі мен сусымалы материалдарды тасымалдайтын пневмоқондырғылар, есептеу тəсілдері.

  - Аралас сору – айдау үрдісі мен сусымалы материалдарды тасымалдайтын пневмоқондырғылар, есептеу тəсілдері.

  - Пневмотасымалдау қондырғыларының элементтері, конструкциясы, таңдап алу жолдары.

  - Пневмоқондырғының негізгі параметрлері, оларды анықтау формулалары.

  - Ауаның жылдамдығын, қысымын жəне құбырдың диаметрін, кедергі күштерді қалай анықтайды? Формулаларын жазыңыз.

  - Гидротасымалдау қондырғылары, түрлері жұмыс істеу принципі мен қолдану саласы.

  - Гидротасымалдау қондырғыларының сұлбасы, есептеу əдістері.

  - Гидротасымалдау қондырғылардың негізгі элементтері мен параметрлері.

  - Ауа айдау қондырғылары. Желдеткіштер, олардың негізгі көрсеткіштері, ПƏК-ін таңдап алу жолдары.