#### Машина жасау кафедрасы

## Оқу жұмыс бағдарламасы

(Syllabus)

# Пәні:    	Материалтану. Құрылымдық  материалддары өңдеу  негіздері және технологиясы

# Мамандығы :  5В082400 -  Технологиялық  машиналар  және жабдықтар

# Кредит саны 3  KZ / 5 ECTS

Қостанай 2017

Оқу жұмыс бағдарламасын» доцент, т.ғ.к. Жаналинов Б.Н.  құрастырды.

28.08. 2017 ж.                           Б. Жаналинов

Машина жасау   кафедрасының отырысында қаралған және ұсынылған

31.08. 2017 ж.         №  7 хаттама

Кафедра меңгерушісі                     А. Шаяхметов

Инженерлік-техникалық факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған

31.08.2017 ж.      №  7 хаттама

Әдістемелік  кеңестің  төрағасы   Ф. Тулубаев

1. Пәннің сипаттамасы:

«Материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы» пәні базалық таңдаулы пән (БП/ТК). Пән қазіргі заманғы өндіріс үдерісі, материалдардың механикалық  қасиеттері, машиналар мен механизмдер, аспаптар және басқа техникалық объектілердің әртүрлі тетіктерін жасау үшін қолданылатын материалдарды өңдеудің әртүрлі тәсілдері туралы кешенді ғылым. Өндірістің әрбір саласы өзіне тән ерекшелікті бар, бірақ та машинажасау технологиясының негізі болып, өндірістің  барлық салаларында қолданылатын жалпы технологияны айтады. Құрылымдық материалдардың технологиясы кешенді пән, оның мазмұнына металдар мен оның негізінлде  жасалған материалдарды өңдеу тәсілдері және дайындамалар мен тетіктерге керекті қасиет пен құрама пішінді беру мақсатымен қолданылатын физика-химиялық өңдеу әдістері туралы жиынтық білім.

Пәннің мазмұнына металдар, олардың қасиеттері, темір – көміртегі диаграммасына негізделген металлды өңдеу әдістері жатады. Пәнде  металлды өңдеу әдістері, құралдары, металл кескіш станоктар, металлды пісіру әдістерімен таныстырылады.  Пәнге келесі тараулар кіреді: қара және түсті металдар металлургиясы; темір – көміртегі қорытпалары, болаттар мен шойындардың жіктелуі, болатты термиялық өңдеу, темірді пісіру өндірісі.

Пәннің пререквизиттері: Жалпы тау – кен өндірісі технологиясы, химия, физика пәндерінен алған білімдер.

Пән постреквизиттері: Материалтану. «Конструкциялық материалдар технологиясы»» пәні машина жасау өндірісіндегі инженер мамандарға болашақта осы мамандақты тез игеріп кетуіне, көлік, ауылшаруашалық машиналарын жөндеу, техникалық байқау  жұмыстарын жүрізуде, техникалық сервис қызметін көрсетуде қолданады Алған білімдері дипломдық, магистрлік жұмыстарды дайындағанда да қажет.

Пәннің мақсатымен міндеттері: болашақ машинат жасау    инженерлерін кәсіптік мамандыққа үйрету, теориялық жағынан білімдерін тереңдету, ауыл шаруашылығында кездесетін машиналармен және  техникалармен таныс болу, олардың жұмысын білу. Өндірісте қолданатын материалдардың қасиеттерін, оларды өңдеу, кесу, пісіру әдістерімен таныс болу. Әсіресе негізгі материаладр  қолданатын болаттар мен шойындарды термиялық және т.б. әдістемен өңдеу жолдарын жақсы білу.  Пәнді оқу нәтижесінде студент іс жүзінде білуі керек:

- металлдың микроқұрылымын, оның мен қасиеттерін, металлургия өндірісінің негіздерін, әсіресе болат шойын өндірістеріннің ерекшеліктерін, қыздыру және деформациялау  кезінде металл құрылымының қалыптасуын, көміртекті темір қорытпалары және олардың қасиеттері, болатты термиялық және механикалық өңдеу технологиясын.

- игеруі керек: барлық   машина жасау салаларында, техникалық қызмет көрсету орындарында, техникалық жөндеу, сервис жұмыстарында жұмыс атқаратын құрал жабдықтардың жұмысын.

дағдысы болу керек:

- машина жасау  өндірісінде қолданатын құралдардың жұмысын,  олардың техника- экономикалық сипаттамаларын, өнімділігін,   пайдалану тәртібін, техникалық құжаттарды рәсімдеу, нормативтермен таныс болу.

- құзіретті болуы керек: машина жасау, ауыл шаруашылық және т. б.     салаларда инженерлік  қызмет жүргізетін мекемелерде, ЖШС –де, техника жөндеу, дайындықтан өткізу кәсіпорындарында  қызмет атқаруға.

2 Пәннің мазмұны.

1 Модуль: Материалтану

1.1 Жалпы түсініктер. Металл мен қорытпа шығару сипаттамасы. Машина жасау өндірісінде қолданатын материалдар негғзінен : шойын, болат және түсті металдар. Оларды алу үшін кен немесе  пайдалы қазбаларды қажетті металлургиялық процесстерден өткізеді.

Табиғатта көп металдар химиялық қосылыс түрінде кездеседі. Мысалы, тотықтар, силикаттар немесе күкіртті қоспалар түрлерінде. Бұл химиялық қоспалар неше түрлі минералдың құрамына кіріп, тау жыныстарын құрайды. Кен пайдалы екенін білу үшін, оның құрамындағы металдың мөлшері қанша екенін білу керек. Мысалы, өндірістік кенде темір 40^70 %, мыс 3^5 %, ал молибден 0,005^0,02 % болуы қажет.

Болат өндірудің алғашкы және негізгі материалы болып кайта өңделетін шойын және болат сынықтары есептеледі.

Шойынды болатка айналдыру үшін, шойындағы көміртегі мен коспалардың мөлшерін азайтады. Сондыктан шойынды болатқа металлургиялық жолмен айналдыру үшін оның құрамындағы, көміртегі мен қоспалардың мөлшерін іріктеп тотықтандыру арқылы азайтады.

Тотықтандырған кезде көміртегі мен қоспалар шлак пен газға балқыту температурасында өтеді (ауысады). Шойынды болатқа айналдырудың бірінші кезеңінде іске асырылатын тотығу реакциясы нәтижесінде көміртегі оттегімен қосылып СО құрайды және пештің атмосферасына ұшып кетеді.     Кремний, марганец, фосфор, күкірт тотықтарды және басқа қоспалар  ерімейді немесе аз ериді (8Ю2, МпО, Са8), сондықтан балқыту процесі кезінде шлакқа жартылай өтеді.

Сонымен, болаттың сұр шойыннан негізгі айырмашылығы құрамында

көміртегі мен зиянды қоспалардың аз болуында. Болат дегеніміз - құрамында 2,14 %-ға дейін көміртегі, аз мөлшерде 8і, Мп, Р және Сг, V, Ті сияқты қоспалаушы элементтері бар күрделі қорытпа. Болатты алу үшін негізгі материалдар ретінде ақ шойын мен болат сынықтарын қолданады

1.2 Болат өндірісі. Болат өндірудің алғашкы және негізгі материалы болып кайта өңделетін шойын және болат сынықтары есептеледі. Қайта өңделетін шойын және болаттың химиялық құрамдарын салыстырғанда байқалатыны, ол шойынға карағанда көміртегі және баска коспалардың мөлшері болатта елеулі түрде аз болуы (1.1-кесте).

Сөйтіп, шойынды болатка айналдыру үшін, осы шойындағы көміртегі мен коспалардың мөлшерін азайту керек. Сондыктан

шойынды болатқа металлургиялық жолмен айналдырудың мәні болып, көміртегі мен қоспалардың мөлшерін іріктеп тотықтандыру арқылы азайту болып есептеледі. Тотықтандырған кезде көміртегі мен қоспалар шлак пен газға балқыту температурасында өтеді. Шойынды болатқа айналдырудың бірінші кезеңінде іске асырылатын тотығу реакциясы нәтижесінде көміртегі оттегімен қосылып СО құрайды және пештің атмосферасына ұшып кетеді. Кремний, марганец, фосфор, күкірт тотықтарды және басқа қоспаларды құрайды. Бұл тотықтар мен құрамалар металда ерімейді немесе аз ериді (8Ю2, МпО, Са8), сондықтан балқыту процесі кезінде шлакқа жартылай кетіріледі.

1.3 Шойын өндіріісі. Домна пештеріне екі сұйық өнім - шойын мен шлак және мұнара газы алынады. Шойын ақ шойын (томас, бессемер, мартен шойындары) және сұр (кұйма) шойын болып екіге бөлінеді.

Ақ шойыннан конвертор және мартен пештерінде болат алынады. Оның құрамында 4,0 ^ 4,4 % С; 0,6 ^ 0,8 %-ға дейін 8і; 0,25 ^ 1,0 %-ға дейін Мп; 0,15 ^ 0,3 % Р және 0,03 ^ 0,07% 8 бар.

Ақ шойынның құрамында темір мен көміртегі химиялық қосылыс түрінде (ҒезС - цементит) кездесетіндіктен, оның қаттылығы жоғары, сынығы ақ түсті, морт сынады, өңделуі өте қиын. Домна пештерінде балқытылатын шойынның 80^90 % ақ шойын түрінде қорытылып, болат өндірісіне жіберледі.

Құйма шойынның құрамында кремнийдің мөлшері жоғары болғандықтан (2,75^3,25 %), көміртегі графит (механиқалық қоспа) түрінде кездеседі. Бұл шойынның сынығы сұр түсті, өзі жұмсақтау болғандықтан, оны құрылымдық материал ретінде қолданады. Осы шойыннан салмағы 15 -	25 кг болатын чушка- қорытпа жасап тұтынушыға жібереді. Домна пешінде алынатын кұйма шойындардың мөлшері 8 -18 %.

Ферроқорытпа деп құрамында белгілі бір элементтің (§і, Мп, Сг, Мо т. б.) мөлшері шектен тыс көп болатын шойындарды айтады. Оларды болатты балқыткавда қоспалау үшін қолданады. Домнадан алынатын өнімнің 2^3 % осы ферроқорытпалар.

Модуль 2. Конструкцияллық материалдар технологиясы

2.1 Металды кесу процесінің негізгі түрлері

Технологиялық немесе технологиялық процесс өңделуші обьекттің қалпы мен өлшемі, сапасының өзгеруіне бағытталған іс-әрекет немесе іс-әрекеттер жиынтығы болып табылады. Кесумен өңдеу басталғанға дейін болашақ бөлшекті қара (черной) немесе қара дайындама (черновая загатовка) деп атау қабылданған. Өңдеу процесінде бұл дайындама өңделуші бөлшекпен аталынады. Өңдеу аяқталғанда бұйымның құрастыруына кететін бөлшек алынады.

Дайындамадан бөлшекті алу үшін жою қажет металл қабатын өңдеуге (өңдеу үшін) әдіп деп атайды.

Дайындамадан әдіпті қолмен (қол әдісмен) жою слесарлы (ұсталы) өңдеу,ал станоктардағы әдіпті алып тастау – механикалық өңдеу деп аталады

Кез – келген лезвиялық аспаппен өңдеу кезінде кескіш пен өңделуші бет элементтері қатысатындықтан кесу процесі токарлы өңдеу әдісінде қарастырылады.

1. Өңделуші бөлшек беті.Өңделуші дайындамада беттің 3 түрін айырады;а)Жоңқа кесілінетін, әдіп басталатын - өңделуші; б) Жоңқа кесіліп, әдіп аяқталатын - өңделген; в)Кескіштің кесуші кемерінен түзілген – кесу беті.

Кеңістіктегі кескіштің орнын, оның беттердегі бұрыштар түзетін координациясын анықтау және кескіш геометриясын оқып – үйрену үшін 2 координатты жазықтықтар қолданылады:

2.2 Бұрғылау технологиясы мен бұрғы құрылмасы

Бұрғылау – дәлдікке талаптар 12...9 квалитет шегінен шықпағандағы тұтас материалда цилиндрлік тесіктерді алудың ең кең тараған тәсілі.

Бұрғылау процесі екі (қос) біріккен қозғалыстар кезінде жүреді. Бұрғы немесе бөлшіктің тесік өсі маңында айналуы және бұрғының тесік өсі бойындағы ілгерілемелі қозғалысы. Бұрғылау үшін ең кең тараған аспап болып негізгі бөліктері 10- шы суретте көрсетілген шиыршықты бұрғы болып табылады.

Бұрғының жұмысшы бөлігінде бес кесуші кемер бар – басты мен көмекші екеуден және бір еңдік.

Бұрғының кесуші бөлігінің екі бұрандалы жырашығы тек қана кесуші кемерлердің түзілуі үшін ғана емес,сондай – ақ кесу аймағына салқындату сұйықтығын жақындату (әкелу) және жоңқаны алыстату (әкету) үшін арналған.

Басты артқы бет А қайрау тәсіліне байланысты конусты, бұрандалы, цилиндрлі немесе жазықтықты болуы мүмкін.

Шиыршықты бұрғының құрылмалы ерекшеліктеріне 100 мм ұзындығында Д және Ді диаметрлерінің айырымымен шартталған, бұрғының құйыршыққа қарай бағытында диаметрдің кішірейуін (бұрғының кері конусы) жатқызуға болады.

2.3 . Фрезерлеу процесі. Фрезерлеу тісті доңғалақтарды, шлицаның әр түрлі түрлерін, жіңішке және терең кертпелерді,жырашықтарды, кертпектерді, жазық және фасондық беттерді өңдеу үшін қолданылатын материалдарды кесудің өңдірісті және әмбебапты технологиялық процесі болып табылады. Фрезерлеу айналу денесінің цилиндрлік беттерін және қазнақты өңдеу үшін қолданылады. Фрезерлеу сондай-ақ шыбықты және жапырақты материалды кесу кезінде қолданылады. Фрезерлеу кезінде 8...10 квалитет дәлдігі және Ra=20...40 мкм кедір-бұдырлығы алынуы мүмкін. СТМ және минералды керамикамен жабдықтандыруқапталды фрезаны қолдануда кедір-бұдырлық жоғары геометриялық дәлдікті (жазықтықты, тіксызықты)  Ra=0,63 мкм-ден басталады.

Жазық беттерді өңдеу үшін негізінен қапталды фрезаны, аз дәрежеде цилиндрлікті қолданады.

Бөлшектердің жіктері мен қималарды өңдеу үшін негізінен дискалы фрезалар қолданылады, ал шпонкалы паздар және жырашықтарды өңдеу үшін негізінен ұштық және шпонкалы фрезалар қолданылады.

Фрезерлеу кезіндегі басты қозғалыс – аспаптың айналуы, ал әперудің қозғалысы әдетте дайындаманың ілгерілмелі орын ауыстыруы.

Фрезерлеу қалай қарсы әдісі бойынша, солай-ақ бір бағытта фрезерлеу әдісі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Кесу қозғалысының бағыты әперу қозғалысына қарама-қарсы болғандағы қарсы фрезерлеу кезінде кесік қалыңдығы фреза металлға кіру кезінде нольмен шығуда максимумға дейін өзгереді.

Кесу қозғалысының бағыты әперу қозғалысының бағытымен дәл келгендегі бір бағытта фрезерлеу кезінде кесік қалыңдығы фреза металлға кіру кезінде максимумнан шығуда нольге дейін өзгереді.

Өңдеудің абразивті әдістері. Ішін шлифтеу, жылтыратумен өңдеуді

абразивті әдістері деп атайды. Әдіс машинақұрастыру және прибор құрастырудың қазіргі заманғы технологиясында маңызды орын алады және механикалық өңдеудің технологиялық процесінде соңғы операция болып табылады. Қолдану аясы: құю, пісіріп дайындау және әсіресе механикалық цехтарда қолдану

Абразивті өңдеу авиацияда және автомобиль өнеркәсібінде, подшипник жасау технологиясында, аспапты өндірісте, радиоэлектроникада, сағат өнеркәсібінде және т. б. көптеген салаларда, әсіресе дәл машинақұрастыру және прибор құрастыруда кеңінен қолданылады. Абразивті өңдеу сондай-ақ металлургиялық заводтарда кесектер мен шыңдалуды сыдыру үшін кеңінен қолданылады.

Зенкерлеу технологиясы және зенкерлеу құрылмасы. Зенкерлеу – минимальды мүмкін болатын кедір-бұдырлыққа жету және оларға одан да дұрысырақ геометриялық қалпын беру үшін алдын – ала дайындалған тесікті (құйылмалы,штампталған, бұрғаланған) зенкермен үлкейту процесі.

Зенкерлерді сондай – ақ цилиндрлік пен конустық тесуді өңдеу және қапталды беттерді кесіп тастау үшін қолданады. Әдетте зенкерлеу жартылай таза операция болып табылады. Зенкерлеуде әдіптердің орташа мәндері (бір жағына) 0,5..3 мм. Өңдеу дәлдігі 11...13 квалитет шамасында табылады, ал өңделген беттің кедір-бұдырлығы Rz =(20....100) мкм болуы мүмкін.

Зенкерлер міндетіне байланысты келесідегідей бөлінеді:

- Саңылаулы цилиндрлік тесіктерді өңдеу үшін қолданылатын шиыршықты.

- Болттардың цилиндрлік басшықтары астында құйылма бобышкалар мен тесік қапталдарын өңдеу үшін қолданылатын цилиндрлік.

- Болттар мен тойтармалар астына конустық ұяшықтарды өңдеу және дайындама центрін зенкерлеу үшін қолданылатын конустық зенкерлеу.

Зенкерлеуді құрылмалы белгілеріне байланысты тұтасты, құрастырмалы және қондырмалы болып бөледі.

3 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:

# 1.ОхановЕ.Л., Самсаев М.Б. Материалтану және # конструкциялық материалдар технологиясы. Алматы, 2009 2. Дриц М.Е. Технология конструкционных материалов и материаловедение:учебник для вузов / М.Е.Дриц, М.А.Москалев. М.:Высшая школа, 1990-446с. # 3. Материаловедение и технология металлов: # учебник/Г.П.Фетисов, М.Г.Карпман и др.-2-е изд. –М.:Высшая # школа, 2002.-640с.

Қосымша:

1. Дальский А.М. Технология конструкционных материалов М.: Машиностроение, 1985.,1990.

2. Ансеров Ю.М., Салтыков В.А, семин В.Г. Машины и обарудование машиностроительных предприятии Л.:Политехника

3.Немеребаев М. Материалдар мен конструкциялық материалдар технологиясы.Алматы, 2011

4.Сулеймен.Материалтану негіздері,  Алматы, 2015

Студент үшін пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

20017 - 2018  оқу жылына арналған

МТКМ – Материалтану. Құрылымдық материалдарды өңдеу негіздері және технлогиясы

| 1. Негізгі мәліметтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет |  |  |  | Инженелік - техникалық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мамандық |  |  |  | 5В080600 – Аграрлық техника және технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курс |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Семестр |  |  | 3 |  | Оқыту нысаны |  |  | күндізгі |  |  | Бағдарлама |  | негізгі |  |
| Пән циклы |  |  |  |  |  |  |  |  | Базалық |  |  |  |  | Компонент |  |  |  |  |  | Таңдаулы |  |  |  |
| Кредит саны |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Сағаттар саны |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |
| Сабақ өткізу орны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ғимарат №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дәріскер |  |  |  |  | Жаналинов Базарбай Нургалиевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оқытушы |  |  |  |  | Жаналинов Базарбай Нургалиевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кеңес уақыты (СОӨЖ оф.) |  |  |  |  |  |  | 1-нші апта |  |  |  |  |  | 2-нші апта |  |  |  |  |  | 3-нші апта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бейсенбі 15.00-16.00 |  |  |  |  |  | Сейсенбі 1500 - 1600 |  |  |  |  |  | дүйсенбі 1030 - 1130 |  |  |  |  |
| 2 Пререквизиттер және постреквизиттер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пререквизиттер |  |  | Осы пәнді меңгеру үшін математика, физика, химия пәндерінен алынған білім, дағдылар мен машықтар қажет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постреквизиттер |  |  | «Материалтану. Құрылымдық материалдарды өңдеу негіздері және технологиясы» курсын меңгеру алдағы кәсіптік пәндерді жоғарғы деңгейде игеруге көмегін тигізеді: Машиналлардың бөлшектерінің жұмыс істеу шарттары бойынша констркуциялық материалды таңдай біледі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Пәннің мақсаты мен міндеттері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мақсаты | Пәннің мақсаты - болып болашақ бакалаврларды құрылма материалдармен олардың термиялық өңдеу түрлерiн, материалдарды кесу әдiстерiн үйрету және келесi жоғары курстарды 5В080600 «Аграрлық техника және технологиялар» мамандығы бойынша басқа да пәндерді игеруге дайындау. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міндеті | Металдармен қорытпалардың қасиеттері бойынша қажетті материалды таңдай білуге үйрету. Дәнекерлеу өндірісінде, қысыммен өңдеуде, құю өндірісінде, қара және түсті металдарды өңдеу негіздерін білуге үйрету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Академиялық сабақтардың бөлінуі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  | Дәріс |  |  | Тәж. |  |  |  | Зерт |  |  | БОӨЖ |  |  | БӨЖ |  | Бақылау нысаны |
| 2 кредит 90 сағат |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 40 |  |  |  | - |  |  | 25 |  |  | 65 |  | Емтихан |
| 5 Пәннің мазмұны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Металдардың құрылымы мен қасиеттері, қорытпалар теориясы, диаграммалар типтері, Темір және көміртегі қорытпалары туралы. Ауыл шаруашылық машиналар құрылысында қолданатын материалдар. Шойынмен болатты термиялық өңдеу, металдарды дәнекерлеу, металл кескіш станоктар. Металлдарды қысыммен өңдеу№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Курс саясаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сабақтардың барлық түрлеріне кешігуге және қалдыруға болмайды. Дәрісханаға және сабақтардың басқа түрлеріне де жоғарғы киіммен кіруге болмайды. СӨЖ тапсырмасын тапсыру күнтізбелік кесте бойынша өткізіледі, сол уақытта тапсырылмаған жұмыс баллмен бағаланады. Қалып қойған сабақтар төмен баллмен бағаланады (төмендету коэффиценті 0,8). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Негізгі |  |  |  |  |  | # 1. Материаловеденье и технология металлов: учебник/Г.П.Фетисов, М.Г.Карпман и др.-2-е изд. –М.:Высшая школа, 2002.-640с. 2. Дриц М.Е. Технология конструкционных материалов и материаловеденье:учебник для вузов / М.Е.Дриц, М.А.Москалев.-М.:Высшая школа, 1990-446с. 3.Оханов Е.Л. , Самсаев М.Б. Матриалтану және конструкциялық материалдар технологиясы. Алматы, 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Дальский А.М. Технология конструкционных материалов М.: Машиностроение, 1985.,1990. 2. Ансеров Ю.М., Салтыков В.А, семин В.Г. Машины и обарудование машиностроительных предприятии Л.:Политехника, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

| № апта |  | Дәріс сабқтарының тақырыптары | сағ. | Тәжірибелік сабақтарының тақырыптары | сағ. | Зертханалық сабақтарының тақырыптары | сағ. | СОӨЖ ауд. тақырыптары | сағ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1 | Металдар туралы жалпы мәліметтер. Қара және түсті металлдар өндірісі. Шойын, болат өндіру, қорытпалар теориясы, Темір – цементит диаграммасы. | 1 | Металлдың балқу үрдісі, кристааллдық реешетканың өзгеруі, домна пешіндегі үрдістер,болат өндірісі, Қорытпалар теориясының негізідері. | 4 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Темір және оның қорытпалары, қорытпалардың күйін сипаттайтын диаграмма | 4 |  |  | МҚӨ негізгі үрдістері және олардың пайдалануы | 1 |
| 3 |  |  |  | Темір –көміртегі күйін сипаттайтын диаграммасын зерттеу | 4 |  |  | Металлды балқыту және суыту кеззіндегі аллотропиялық өзгерістер. | 1 |
| 4 |  | Көміртекті болаттар, шойындар, Болатты термиялық өңдеу түрлері, легирленген болат және ерекше қасиеттері бар қорытпалар. Қысммен өңдеу, болатты пісіру өндірісі | 1 | Көміртекті болаттар, оларды классификациялау, маркировкалау, шойындар, түрлері, олардың технологиясы | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Болатты термиялық өңдеу түрлері: прокаттау, прессттеу,соғу, қалыптау, созып тарту | 4 |  |  | Темір – цемеентит диаграммасын зерттеу | 1 |
| 6 |  |  |  | Легирленген болат және оның негізіндегі қорытпалар. Күйін сипаттайтын диаграммалар | 4 |  |  | Көміртекті болаттың классификациясы, маркировкасы | 1 |
| 7 |  | Металды термиялық өңдеу. Жасыту. Изотермиялық жасыту. Шынықтыру. Нормалдау | 1 | Термиялық өңдеудің технологиясы. Бірінші, екінші текті жасыту | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Шынықтыру әдістері температурасы.Қыздыру уақыты. Суыту жылдамдығы | 2 |  | 3 | Пісіру үрдісінде қосылу түрлері, әдістері | 1 |
| 9 | Модуль 2 |  |  | Пісіру үдерісінің мәні.Балқытумен пісіру.Электр доғасыменпісіру | 2 |  |  | Металлдарды қысыммен өңдеу: прокаттау | 1 |
| 10 |  | Металлды газбен пісіру және кесу. Металлдарды кесумен өңдеу технологиясы. Металл кескіш станоктар | 1 | Метааллды пісіру өндірісі, детальдардың қосылыс түрлері. | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Пісіру кеззіндегі металлургиялық үрдістер | 2 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Автоматты электр доғаллы пісіру | 1 |  |  | Металлды соғумен өңдеу, пресстеу | 1 |
| 13 |  | Металл кескіштер, түрлері, геометриясы, кесу тереңдігі, жылдамдығы, Pz –күшін анықтау, | 1 | Металл кескіштер, түрлері, геометриясы, кесу тереңдігі, жылдамдығы, Pz –күшін анықтау, металл кесуддің физикалық негізі, металлдың деформациясы т.б. | 1 |  |  | Мтеаллды прокаттау,созып өңдеу (волочение) | 1 |
| 14 |  |  |  | Абразивті өңдеу әдістері, материалдары, Бұрандалау кезіндегі режимдер, зенкерлеу технологиясы, фрезерлеу технологиясы. | 1 |  |  | Фрезаның конструкциясы, геометриясы | 1 |
| 15 |  |  |  | Бұрандалау кезіндегі режимдер, зенкерлеу технологиясы, фрезерлеу технологиясы. | 1 |  |  | Зенкерлеу үрдісі, оның артықшылықттары | 1 |
|  |  | Барлық сағат | 5 |  | 40 |  | - |  | 10 |

9 Пән бойынша тапсырмалардың орындалуы және тапсырылуы кестесі

| Сабақ түрлері | Бақылау түрлері | Бақылау нысаны | Балдар | Апта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рейтинг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 аттестация | 6 | 7 | 8 | 1 атт. | 9 | 10 аттестация | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 аттестация | 2 атт. | семестр | қорытынды | жалпы |
| Аудиторлық жұмыс | АБ | Дәріс конспектісі | 100 |  |  |  |  |  |  |  | * | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Зерт. жұм. орындалуы | 100 |  | * |  | * |  | * |  | * | 100 |  |  |  | * |  | * |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Тәжиірбелік жұм. орындалуы | 100 |  |  | * |  |  |  | * |  | 100 |  |  | * |  | * |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Тестік сауал | 100 |  |  |  |  |  |  |  | * | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| СРС |  | Реферат, баяндама | 100 |  |  |  | * |  | * |  |  | 100 |  |  |  | * |  | * |  | 100 |  |  |  |
| СӨЖ ауд. | ШБ | Тестік сауал | 100 |  |  |  |  |  |  |  | * | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | ҚБ | Компьютерлік тестілеу | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 60 | 40 | 100 |

Ескерту 1. Семестр нәтижесі бойынша максималды семестрлік рейтингтен  50%  төмен емес алған және барлық бақылау түрлерінен оң баға алған студент емтихан тапсыруға өткізіледі. Оң баға алу үшін емтиханда максималды қорытынды рейтингінің 50% төмен емес алу қажет

Ескерту 2. Зертханалық, тәжірибелік сабақтарына қатыспаған жағдайда, жіберілген сабақтар бойынша жұмыстарды орындау және қорғау  жүйесі істейді

Баға өлшемдері

| Дәстүрлі баға | Өте жақсы | Жақсы | Қанағат | Қанағат емес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балл (max = 100 балл)) | 90-100 | 75-89 | 50-74 | 0-49 |

Баға өлшемдері

| Дәстүрлі баға | Өте жақсы | Жақсы | Қанағат | Қанағат емес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балл (max = 100 балл)) | 90-100 | 75-89 | 50-74 | 0-49 |

** Білім алушылардың барлық оқу жетістіктері орындаған әр тапсырмасы (сабақтағы жауабы, үй тапсырмасын орындауы, бақылау жұмысы, т.б.) үшін 100 баллдық шкаламен бағаланады. Аттестация бойынша соңғы қорытынды жұмыс түрлері бойынша барлық бағалардың орта арифметикалық қосындысын есептеу арқылы шығарылады.

Баллдық-рейтингілік әріптік жүйе бағаларын  ECTS бойынша бағаға аудару кестесі

| Әріптік жүйе бойынша баға | А | А- | В+ | В | В- | С+ | С | С- | D+ | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %-дық құрамы | 95-100 | 90-94 | 85-89 | 80-84 | 75-79 | 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 | 50-54 | 0-49 |
| Дәстүрлі жүйе бойынша баға | Өте жақсы |  | Жақсы | Жақсы |  | Қанағат. | Қанағат. |  |  | Қанағат. | Қанағат-сыз |
| ECTS бойынша баға | А |  | В | С |  |  | D |  |  | E | FX, F |

10  СӨЖ тапсырмалары

| Рет № | Тақырып, тапсырма жұмыс түрі | Сағат саны | Әдебиет | Есеп беру нысаны | Тапсыру мер. апта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қорытпалардың кристалдануы тақырыбы бойынша баяндама жасау | 2 | 1,4,5 | БОӨЖ ауд. баяндама | 2 |
| 2 | «Металлдардың құрлысы және сұрыпталынуы.» тақырыбын меңгеру | 2 | 1,3,6 | Дәптерге конспект | 3 |
| 3 | Жеке үй жұмысы 1 | 1 | 5,8,10 | Дәптерге жазбаша, қорғау | 5 |
| 4 | Металлургиялық өндіріс тақырыбы бойынша баяндама жасау | 4 | 1,2,3,5,7,8 | БОӨЖ ауд. баяндама | 6,7 |
| 5 | Металдардың кристалды құрылысы | 2 | 2,3,5 | Дәптерге жазбаша, қорғау | 9 |
| 6 | Конструкционды материалдар тақырыбы бойынша баяндама жасау | 2 | 4,6 | тақырыбы бойынша баяндама жасау | 14 |
| БӨЖ бойынша өзге жұмыс түрлері |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дәріс сабақтарға дайындалу (0,5 сағатты сабақ санына көбейту) | 15 |  |  |  |
| 2 |  | Практикалық сабақтарға дайындалу (0,5 сағатты сабақ санына көбейту) |  |  |  |  |
| 3 |  | Зертханалық сабақтарға дайындалу (1 сағатты сабақ санына көбейту) | 15 |  |  |  |
| 4 |  | Ағымдағы бақылау жұмыстарына дайындалу (1 сағатты бақылау түріне көбейту) | 5 |  |  |  |
|  |  | Кезеңдік бақылау жұмыстарына дайындалу (2 сағатты 1 КБ көбейту) | 4 |  |  |  |
|  |  | Барлық БӨЖ сағатының саны | 65 |  |  |  |

Бағдарламаны құрастырған доцент, т.ғ.к. Жаналинов Б.Н.

28.09.. 2017ж.

Машина жасау кафедрасы отырысында  қарастыррыл5ан  және ұсынылған

Хаттама № 7   _31.09.017_ ж.

Кафедра меңгерушісі                    А.Шаяхметов