Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

А. Байтұрсыныв атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Инженерлік – техникалық факультет

Машина жасау кафедрасы

«Метрология, стандарттау және техникалық өлшем» бойынша практикалық тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Қостанай, 2017

ББК

Б25

Құрастырғандар:

Машина жасау кафедрасының т. ғ. қ, доцент С. Нурушев

Пікір берушілер:	Инженерлік – техникалық факультеттің  т. ғ. к. доценті Нурпісов Ж. А.

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік – педогокикалық универ-ситеттің техникалық ғылымдар кандидаты Айтпаев М.М.

Нурушев С.З.

Б25 «Метрология, стандарттау және техникалық өлшем» бойынша практикалық тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2017 ж

«Метрология, стандарттау және техникалық өлшем» пәні бойынша өзіндік жұмыстарды орындауға арналған тапсырмалар және тапсырманы шешу мысалдары, сонымен қатар анықтама материалдармен стандартарды қолдану түрлері әдістемелік нұсқауға енгізілген

Әдістемелік нұсқау инженерлік – техникалық факультетінің студентері үшін арналған.

Машина жасау кафедрасының отырысында қарастырылған және бекітілген хаттама №          2017 ж.

А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ инженерлік – техникалық факультетінің әдістемелік комиссиясымен басылымға ұсынылды (хаттама №            2017)

\

© А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университет

Мазмұны

Кіріспе………………………………………………………………………………...4

Тақырып 1. Түйендесіп қосылғыш өлшемдерінің элементерiн есептеу................5

1.1. Алдын ала бақылау сұрақтары..................................................................5

1.2. Тапсырманы шешу мысалы.......................................................................5

1.3. Өзіндік шешу тапсырмалары....................................................................6

Тақырып  2. Жүйе, номиналдық, мөлшер, саңалау (керiлiс) берiлген шектi мағналары арқылы квалитетпен қондыруды таңдап алу.......................................10

2.1. Алдын ала бақылау сұрақтары................................................................10

2.2. Тапсырманы шешу мысалы.....................................................................10

2.3. Өзіндік шешу тапсырмалары..................................................................12

Тақырып  3. Селективтi жинақтау...........................................................................16

3.1. Алдын ала бақылау сұрақтары...............................................................16

3.2. Тапсырманы шешу мысалы....................................................................16

3.3. Өзіндік шешу тапсырмалары................................................................. 17

Тақырып  4. Сырғанау iшпектерде саңылаулы қондыруды есептеу мен таңдап алу...............................................................................................................................20

4.1. Алдын ала бақылау сұрақтары................................................................20

4.2. Тапсырманы шешу мысалы.....................................................................20

4.3. Өзіндік шешу тапсырмалары..................................................................21

Тақырып  5. Өлшемді шынжырларды есептеу.......................................................24

5.1. Алдын ала бақылау сұрақтары................................................................24

5.2. Тапсырманы шешу мысалы.....................................................................24

5.3. Өзіндік шешу тапсырмалары..................................................................26

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі................................................................................ 30

КІРІСПЕ

Машиналардың сапасын, олардың дәлдігін, сенімділігін және ұзақ жылдығын арттыру – техникалық өрлеу негізгі бағытының бірі. Техникалық өрлеудің үдеулену күресінде сапаны арттыруға ерекше мән бөлінеді, жұмыстың сенімділігін қамтамасыз ету және бұйымның ұзақ жылдығын ұзарту.

Негізгі шарттардың бірі болып, дайындау сапасын жоғарлатуда және ең кіші шығындармен машина жөндеу кезінде, мамандандырылудың кең өсуі болып табылады, механикаландыру, бірлесу және өндіріс процесін автоматтандыру, өндіріске өзара ауыстырымдылықтың принціптерін және бақылаумен өрлеу әдістерімен технологиясын енгізу.

Кең түсінілімде өзара ауыстырымдылық толық бір құрастыруды қосады, өндіріс технологиясын және қай келген өнеркәсіп саласында бұйымды бақылау. Бөлшектерді стандарттаумен жүйелеу үдеулеуді және арзандауды, құрастыруды, дайындауды және машина жөндеуде қолдайды. Өлшеу техникаларының жағдайын өндірістің дәрежесімен мәдениетті сипаттайды.

Метрологиялық, стандарттау және техникалық өлшеу өзінде бір курсты көрсетеді, инженерлерді кәсіптік дайындау болып табылады.

Курста өзара ауыстырымдылықтың жалпы принціптері және машина жөндеуде, өндірісте техникалық өлшеудің негізін, машина бөлшектерінің түрлес түйіндесулерінің қонуымен дәлдік шегінің жүйесін, бөлшектерді бақылау құралдары сондай ақ оның әдістемелік негізін және стандарттау жүйесінің мемлекеттік принціптерінің негізін қарастырады.

Тақырып 1. Түйендесіп қосылғыш өлшемдерінің элементерiн есептеу

1. Алдын ала бақылау сұрақтары:

  - Номиналды, нақты және шекті өлшемдер дегеніміз не?

  - Шекті, төменгі және жоғарғы ауытқу дегеніміз не?

  - Өлшемнің дәлдік шегі дегеніміз не?

  - Қондыру деген не? Қондыру түрлері?

  - Дәлдік шек, дәлдік шек бірлігі, дәлдік коэффициенті (дәлдік шек бірлігінің саны).

  - Қондыру жүйелері?

Тапсырманы шешу мысалы

Түйіндесу берілген:

- кронштейн төлкесі – 25

- тегеріш білігі - 25

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Шешу:

- Кронштейн төлкесі – тесік.

- Тегеріш білігі - білік.

- Жүйе – тесік жүйесі CH, саңылаумен қондыру.

- Номинальды өлшем: DN = 25мм

Тесік

- Тесіктің жоғарғы ауытқуы: ES = +0,021

- Тесіктің төменгі ауытқуы: EI = 0

- Тесіктің дәлдік шек өрісі H7 (кесте СТ СЭВ 144-75 бойынша анықталады)

Шартты белгіленуі – 25H7

- Ең үлкен тесік:

Dmax = DN + ES = 25,000 + 0,021 = 25,021 мм

Dmin = DN + EI = 25,000 + 0,000 = 25,000 мм

9. Тесік дәлдік шегі:

TD = Dmax – Dmin = 25,021 – 25,000 = 0,021 мм

TD = ES – EI = +0,021 – 0,000 = 0,021 мм

Білік

11. Біліктің жоғарғы ауытқуы: es = - 0,040 мм

12. Біліктің төменгі ауытқуы: ei = - 0,073 мм

13. Біліктің дәлдік шек өрісі e8 (кесте СТ. СЭВ 144 – 75 бойынша анықталады)

Біліктің шартты белгіленуі – 25e8

14. Ең үлкен білік:

dmax = DN + es = 25 + (- 0,040) = 24,960 мм

15. Ең кіші білік:

dmin = DN + ei = 25 + (- 0,073) = 24,927 мм

16. Білік дәлдік шегі:

Td = dmax – dmin = 24,960 – 24,927 = 0,033 мм

Түйіндесу

17. Шартты белгіленуі – 25

18. Ең үлкен саңылау:

Smax = Dmax – dmin = 25,021 – 24,927 = 0,094 мм

Smax = ES – ei = 0,021 – (- 0,073) = 0,094 мм

19. Ең кіші саңылау:

Smin = Dmin - dmax = 25 – 24,960 = 0,040 мм

Smin = EI – es = 0 – (- 0,040) = 0,40 мм

20. Дәлдік шек:

TS = Smax - Smin = 0,094 – 0,040 = 0,054 мм

TS = TD + Td = 0,021 + 0,033 = 0,054 мм

21. Дәлдік шек өрісінің сүлбесі:

22. Тесіктің жарамды бөлшектері:

Dmax   De  Dmin			25,021  De  25,000

- дұрысталатын сапасыз өнім De  Dmin		De  25,000

- дұрысталмайтын сапасыз өнім De  Dmax		De  25,021

23. Біліктің жарамды бөлшектері:

dmax   de  dmin			24,960  de 24,927

- дұрысталатын сапасыз өнім de  dmax		de  24,960

- дұрысталмайтын сапасыз өнім de  dmin		de  24,927

Тапсырма 2

Жетекші дөңғалақ күпшегі (білік) -   185

Жетекші дөңғалақ (тесік) -  185

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 3

Май сорғыштың корпусы (тесік) -  45

Май сорғыштың тегеріштері (білік) -  45

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 4

Май сорғыштың тегеріштері (тесік) -  18

Май сорғыштың білігі (білік) -  18

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 5

Сорғыш жетегінің кронштейні (тесік) -  30

Кронштейн төлкесі (білік) -  30

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 6

Май сорғыштың корпусы (тесік) -  22

Май сорғыш корпусының төлкесі (білік) -  22

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

+0,013

Тапсырма 7

Тегеріш төлкесі -  20

+0,013

+0,073

Жетектегі тегеріш саусағы -  20

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 8

Кронштейн төлкесі -  28

Тегеріш білігі -  28

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 9

Май сорғыштың корпусы -  60

-0

Май сорғыштың тегеріштері  60

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 10

Қақпақты механизм күйентесі -  40

Бөлгіш білік -  40

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 11

Тегеріш төлкесі -  55

Жетеші тегеріштің білігі -  55

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 12

КБҚ – ның корпусы-  20

Ішпек -  20

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 13

Су сорғыштың корпусы -  25

Білік -  25

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 14

Қақпақтың жоғарғы бұлғағы -  56

Қақпақтың жоғарғы бұлғағының саусағы -  56

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 15

Ішпек корпусы -  50

Ішпек -  50

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 16

Дөңғалақ күпшегі -  180

Артқы дөңғалағының жартылай өсі -  180

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 17

Кескіш ұстауыш -  85

Кескіш -  85

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 18

Өс -  10

Дөңғалақ -  10

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 19

Дөңғалақ -  18

Өс-  18

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 20

Ішпек сақинасы -  50

КБҚ – ның білігі -  50

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 21

Бұлғақтың жоғарғы қақпағы -  90

Бұлғақ саусағы -  90

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 22

Май сорғыштың тегеріші -  50

Май сорғыш білігі-  50

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 23

КБҚ корпусы -  80

Ішпек -  80

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 24

Қақпақты механизмнің күйентесі -  30

Бөлгіш білік -  30

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 25

Помпы корпусы -  110

Тегеріш -  110

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 26

Май сорғыш корпусы -  55

Тегеріш -  55

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 27

Піспек сақинасы -  85

Піспек сақинасының жырығы -  85

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тапсырма 28

КБҚ корпусы -  20

Ішпек-  20

Түйіндесудің қосылғыш элементтерінің өлшемдерін анықтау.

Тақырып II. Жүйеге, номиналдық диаметрге саңалау (керiлiс) берiлген шектi мағналары арқылы квалитетпен қондыруды таңдап алу

1. Алдын ала бақылау сұрақтары:

1. Түйіндесулерде қондырулардың түрлері?

2. Керіліс деген не?

3. Саңылау деген не?

4. Өтпелі қондырулар немен сипатты?

5. Қондыру дәлдік шегін қалай анықтайды?

Тапсырма 1

Берілгені:

Nmax = 50 мкм

Nmin = 18 мкм

DN = 32 мм

CH – тесік жүйесі

Квалитетті және қондыруды таңдап алу.

Шешім:

Кепілденген керіліспен түйіндесу берілген, сондықтан тесік жүйесі.

Дәлдік шек өрісі мынадай:

Nmax = es – EI							(1)

Nmin = ei – ES							(2)

1 – ші теңдеуден Nmax  біліктің жоғарғы ауытқу шамасымен сәйкес келеді, басқаша Nmax = es = +50 мкм, өйткені EI = 0. Кесте СТ. СЭВ 144 – 75 – тен DN = 32 мм номиналды өлшем үшін білік дәлдік шек өрісін таңдаймыз, es = +50 мкм мәнінен жоғарғы ауытқуы тең немесе кішкене кіші болуы керек. Осыдан IT6 – дан дәлдік шек өрісін табамыз, ол үшін es = +50 ei = +34.

2 – ші теңдеуден ES = ei - Nmin = +34 – 18 = +16 мкм. Кесте СТ. СЭВ 144-75 бойынша тесік дәлдік шек өрісін таңдаймыз, ES = +16 тең болуы керек немесе кішкене үлкенірек. Бұл шартқа 6 – шы квалитеттегі негізгі тесік дәл келеді. Сонымен берілген шартқа 32H6(+0,016)  - тесік, 32r6 () – білік қондырулары сай келеді

Тапсырма 2

Smax = 104 мкм

Smin = 50 мкм

DN = 48 мм

CH – тесік жүйесі

Квалитетті және қондыруды таңдап алу.

Шешім:

Кепілденген саңылау, тесік жүйесі, осыдан дәлдік шек өрісінің сүлбесі мынандай түрде:

Smax = ES – ei  							(1)

Smin = EI – es  							(2)

EI = 0 – ге тең болғандықтан, 2 – ші теңдеуден es = - Smin = - 50 мкм. СТ. СЭВ кестесінен es = - 50 – ге тең болатынын табамыз, біліктің дәлдік шек өрісі келесі қондыруды иеленеді:

1) 48 e7          - ұсынылатын

2) 48 e8           - қалаулы

1- ші теңдеуден:

Smax = ES – ei,

То ES = Smax + ei.

Ары қарай

- ES = 104 + ( - 75) = + 29 (мкм)

- ES = 104 + ( - 89) = + 15 (мкм)

СТ. СЭВ кестесінен тесікке дәлдік шек өрісін анықтаймыз

+0,025

1) 48 H7

+ 0,016

2) 48 H6

Таңдалған қондырудың жарамдылығын тексереміз (тапсырмаға сәйкес):

1) 48     Smax = 100 мкм; Smin = 50 мкм

2) 48     Smax = 105 мкм; Smin = 50 мкм.

Сонымен   48 қондыруы берілген шартқа дәл келеді, бірақ  48  қондыруында тесікті әзірлеу дәлдігі төменірек, осыдан берілген бөлшекті әзірлеу арзанырақ болады, өйткені тесікте білікте бір квалитетте әзірленген.

Дәлдік шек өрісінің сүлбесі мынадай түрді иеленеді:

Тапсырма 3

Smax = 75 мкм

Smin = 25 мкм

DN = 40 мм

Ch – білік жүйесі.

Квалитетті және қондыруды таңдап алу.

СТ. СЭВ 144 – 75 – тің 1.47 кестесінен DN бойынша білік жүйесінде саңылаудың берілген мәнінде   қондыруын анықтаймыз. Дәлдік шек өрісінің сүлбесінің түрі:

Тапсырма 4

Smax = 17 мкм

Smin = 4 мкм

DN = 5 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 5

Smax = 144 мкм

Smin = 80 мкм

DN = 45 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 6

Nmax = 6,5 мкм

Smax = 15,5 мкм

DN = 30 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 7

Nmax = 15 мкм

Smax = 4 мкм

DN = 18 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 8

Nmax = 48 мкм

Nmin = 14 мкм

DN = 25 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 9

Nmax = 45 мкм

Nmin = 13 мкм

DN = 80 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 10

Smax = 106 мкм

Smin = 30 мкм

DN = 55 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 11

Smax = 151 мкм

Smin = 50 мкм

DN = 35 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 12

Nmax = 36 мкм

Nmin = 17 мкм

DN = 15 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 13

Smax = 500 мкм

Smin = 180 мкм

DN = 45 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 14

Smax = 114 мкм

Smin = 50 мкм

DN = 50 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 15

Smax = 149 мкм

Smin = 25 мкм

DN = 35 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 16

Smax = 32 мкм

Smin = 102 мкм

DN = 15 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 17

Nmax = 74 мкм

Nmin = 20 мкм

DN = 20 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 18

Nmax = 62 мкм

Nmin = 13 мкм

DN = 67 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 19

Nmax = 89 мкм

Nmin = 29 мкм

DN = 70 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 20

Smax = 118 мкм

Smin = 32 мкм

DN = 12 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 21

Smax = 124 мкм

Smin = 20 мкм

DN = 25 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 22

Nmax = 99 мкм

Smax = 46 мкм

DN = 500 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 23

Nmax = 99 мкм

Nmin = 35 мкм

DN = 35 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 24

Nmax = 30 мкм

Smax = 19 мкм

DN = 60 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 25

Nmax = 5,5 мкм

Smax = 4,5 мкм

DN = 35 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 26

Nmax = 23 мкм

Nmin = 31 мкм

DN = 25 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 27

Nmax = 6,5 мкм

Smax = 25,5 мкм

DN = 55 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 28

Nmax = 24 мкм

Smax = 8 мкм

DN = 55 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 29

Nmax = 28 мкм

Smax = 6 мкм

DN = 28 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 30

Smax = 400 мкм

Smin = 80 мкм

DN = 35 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 31

Smax = 208 мкм

Smin = 60 мкм

DN = 55 мм

CH – тесік жүйесі

Тапсырма 32

Smax = 106 мкм

Smin = 36 мкм

DN = 85 мм

Ch – білік жүйесі.

Тапсырма 33

Nmax = 15 мкм

Smax = 4 мкм

DN = 18 мм

CH – тесік жүйесі

Тақырып III. Селективтi жинақтау

1. Алдын ала бақылау сұрақтары:

1.1 Селективті жинақтаудың мәні неде?

1.2 Қандай мақсатпен селективті жинақтауды қолданады?

1.3 Селективті жинақтау әдісі қандай кемшіліктермен артықшылықтарды иеленеді?

1.4 Қандай шарттарда селективті жинақтау іске асады?

Тапсырма

Сұрыпталу топ  саны – 4, бөлшектің дәлдік шек өрісі  және номиналды диаметрі 100 түйіндесу берілген.

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу.

Шешім:

1. СТ. СЭВ 144 – 75 бойынша тесіктің және біліктің негізгі ауытқу белгілерімен шамаларын анықтау

тесік үшін:           100+0,054

білік үшін :      100

2. Тесікпен біліктің шекті өлшемдерін анықтаймыз

Dmax = DN + ES = 100 + 0,054 = 100,054 мм

Dmin = DN + EI = 100 + 0 = 100 мм

dmax = DN + es = 100 + 0,057 = 100,057 мм

dmin = DN + ei = 100 + 0,003 = 100,003 мм

3. Өтпелі қондыру. Саңылаумен керілістің мәндерін анықтаймыз.

Smax = ES – ei = 0,054 – 0,003 = 0,05 мм

Nmax = es – EI = 0,057 – 0 = 0,057 мм

4. Тесікпен біліктің дәлдік шек шамаларын анықтаймыз

TD = ES – EI = 0,054 – 0 = 0,054 мм

Td = es – ei = 0,057 – 0,003 = 0,054 мм

TD = Td – селективті жинақтаудың негізгі шарты

5. Тесікпен біліктің дәлдік шектерінің топтық шамаларын анықтаймыз

TDгр1 = TDгр2 = TDгр3 = = = 13,5 мм

Tdгр1 = Tdгр2 = Tdгр3 = = = 13,5 мм

Демек   TDгр = Tdгр

6. Төрт өлшем топтарына сұрыпталған бөлшектердің дәлдік шек өрістерінің сүлбелері мынадай:

7. Топтық саңылаулармен керілістерді анықтаймыз

Smaxгр1 = Smaxгр2 = Smaxгр3 = ES – ei = 13,5 – 3 = 27 – 16,5 = 40,5 – 29,5 = 54 – 43,5 = 10,5мм

Nmaxгр1 = Nmaxгр2 = Nmaxгр3 = es – EI = 16,5 – 0 = 43,5 – 27 = 57 – 40,5 = 16,5мм

8.  100 қосылысының бөлшектерін төрт топқа сұрыптау үшін сұрыптаушы картасы

| Өлшемді топтың нөмірі |  | Бөлшектер өлшемі |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тесік | Білік |
| 1 | Жоғары | 100,000 | 100,003 |
|  | Дейін | 100,0135 | 100,0165 |
| 2 | Жоғары | 100,0135 | 100,0165 |
|  | Дейін | 100,027 | 100,030 |
| 3 | Жоғары | 100,027 | 100,030 |
|  | Дейін | 100,0405 | 100,0435 |
| 4 | Жоғары | 100,0405 | 100,0435 |
|  | Дейін | 100,054 | 100,057 |

Тапсырма  2

70

n = 4

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  3

96

n = 3

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  4

10

n = 2

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  5

150

n = 2

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу.

Тапсырма  6

105

n = 5

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  7

105

n = 3

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  8

90

n = 5

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  9

68

n = 5

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  10

88

n = 3

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  11

56

n = 2

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  12

18

n = 3

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  13

64

n = 3

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  14

75

n = 3

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  15

72

n = 3_____________________

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  16

94

n = 5

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  17

156

n = 4

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  18

16

n = 5

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  19

148

n = 4

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу.

Тапсырма  20

22

n = 3

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  21

13

n = 2

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тапсырма  22

52

n = 3

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу.

Тапсырма  23

95

n = 3

Селективті жинақтауға ұшырайтын қосылыс элементтерін табу

Тақырып IV

Сырғанау iшпектерде саңылаулы қондыруды есептеу мен таңдап алу

1. Алдын ала бақылау сұрақтары:

1.1 Саңылаулы қондырулар немен сипатты?

1.2 Саңылаулы қондырулар қандай дәлдік шек өрістерін құрады?

1.3 Әртүрлі қондырулардың өзара айырмашылығы қандай?

1.4 Саңылаулы қондыру қандай квалитеттерде қарастырылған?

1.5 Саңылаулы қондырулардың тағайындалуы.

1.6 Гидродинамикалық майлау шартында саңылаулы қондырулардың жұмысқа жарамдылық шарты?

Тапсырма

Берілгені: Гидродинамикалық майлау шартындағы жұмысына  арналған саңылаулы түйіндесу.

- Түйіндесу диаметрі d = 30 мм

- Түйіндесу ұзындығы  l = 45 мм

- Цаффаға жүктеме P = 1,89 кН

- Бұрыштық жылдамдық ω = 100 рад/с

- Майдың абсолютті тұтқырлығы η = 0,02 Па·с

- Беттің кедір - бұдырлығы:

білік - Rzd = 3,2 мкм

ішпек - RzD = 3,2 мкм

CH – тесік жүйесі.

Саңылаулы қондыруды таңдау.

Шешім

1. Ішпекте меншікті қысым

Па

2. Ішпектің ұзіндық коэффиценті

3. Шаманы анықтаймыз

мкм

4. Пайдалы саңылауды анықтаймыз

мкм

5. Есепті саңылауды анықтаймыз

мкм

6.  шартын қанағаттандыратын қондыруды кесте бойынша таңдаймыз (бет 146 Мягков В.Д. Анықтама т1). Ондай шарттарға мына қондырулар келеді  және

Smax = 29 мкм, Smin = 7 мкм -  және  - Smax = 41 мкм, Smin = 7 мкм

мкм осыларға тең

(Екінші қондыру қалаулы болса да бірақ қор дәлдік коэффиценті КТ бойынша өтпейді, өйткені Smax шекті саңылауға жақын)

7. Майдың ең жұқа қабаты бойынша тексеру жүргіземіз

мкм

шарты сақталады (10,6>6,4), сондықтан қондыру дұрыс таңдалды. Бұл қондыру үшін СТ. СЭВ 144 – 75 (том 1) сәйкесті ауытқуларды табамыз

- 30H6 +0,013,  30 g5

8. Шекті жіберілетіін саңылауды табамыз

мкм

9. Қосылыстың қор дәлдігінің коэффициенті

Қор дәлдігі бойынша тексереміз

демек

Осыдан қондыруды есептеу және таңдау дұрыс орындалған.

Тапсырма 2

d = 50 мм

l = 60 мм

ω = 120 рад/с

P = 2,5 кН

η = 0,04 Па · с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – білік жүйесі

Саңылаулы қондыруды таңдау

Тапсырма 3

d = 70 мм

l = 65 мм

ω = 261 рад/с

P = 105 кН

η = 0,022 Па · с

RzD = 4 мкм

Rzd = 3,2 мкм

CH – тесік жүйесі

Саңылаулы қондыруды таңдау

Тапсырма 4

d = 60 мм

l = 75 мм

P = 35 кН

η = 0,06 Па · с

ω = 350 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

CH – тесік жүйесі

Саңылаулы қондыруды таңдау

Тапсырма 5

d = 80 мм

l = 120 мм

ω = 200 рад/с

P = 120 кН

η = 0,004 Па · с

RzD = 6,4 мкм

Rzd = 6,4 мкм

Ch – білік жүйесі

Саңылаулы қондыруды таңдау

Тапсырма 6

d = 100 мм

l = 110 мм

ω = 60 рад/с

P = 2,31 кН

η = 0,08 Па · с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

CH – тесік жүйесі

Саңылаулы қондыруды таңдау

Тапсырма 7

d = 45 мм

l = 60 мм

ω = 50 рад/с

P = 3,81 кН

η = 0,06 Па · с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – білік жүйесі

Саңылаулы қондыруды таңдау

Тапсырма 8

d = 20 мм

l = 50 мм

P = 6,72 кН

η = 0,03 Па · с

ω = 80 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – білік жүйесі

Саңылаулы қондыруды таңдау

Тапсырма 9

d = 70 мм

l = 35 мм

P = 100 кН

η = 0,01 Па · с

ω = 60 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – білік жүйесі

Саңылаулы қондыруды таңдау

Тапсырма 10

d = 250 мм

l = 80 мм

P = 80 кН

η = 0,02 Па · с

ω = 50 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – білік жүйесі

Саңылаулы қондыруды таңдау

Тақырып V

Өлшемді шығырларды есептеу

1. Алдын ала бақылау сұрақтары:

1.1 Өлшемді шығырларда буындар түрлері?

1.2 Өлшемді шығырлар деп не аталады?

1.3 Мыналар нелер   а) құрастырушы және тұйықтаушы буындар?

б) байланысты және байланыссыз буындар?

в) үлкейтетін және кішірейтетін?

1.4 Өлшемді шығырлар типтері?

1.5 Өлшемді шығырлардың тапсырмаларын шешу әдістері?

Өлшемді шығырлар есептеу ізбасарлығымен айрықшаланатын тура және кері тапсырмаларды шешу үшін қолданылады.

Тура тапсырма. Берілген номиналды өлшем және дәлдік шек бойынша бастапқы буынның номиналды өлшемін, дәлдік шегін және шекті ауытқуын барлық өлшемді шығырдың құрастырушы буындарына анықтау. Бұндау тапсырма өлшемді шығырдың жобалы есебіне жатады.

Кері тапсырма. Құрастырушы буындардың қондырылған өлшемдері, дәлдік шектері және шекті ауытқулары бойынша тұйықтаушы буынның номиналды өлшемін, дәлдік шегін және шекті ауытқуын анықтау. Бұндай тапсырма өлшемді шығырдың тексеруші есебіне жатады.	Кері тапсырманы шешумен тура тапсырманың дұрыстығын тексереді.

Кері тапсырманы шешу мысалы:

Кранштейн планкасында бекітілген ішпекте білікпен бірге тісті дөңгелек аналады. Тісті дөңгелекпен ішпектің арасындағы саңылау 0,05 – 0,075 мм шегінде болуы қажет (бос айналу мүмкіндігі және өстік ауытқудың көптігін болдырмау). Механизмді жинақтау кезінде саңылауды берілген шекте алу мүмкіндігін тексеруін талап етеді:  = 0,75 мм,  = 0,05 мм, егер бөлшектер жинақтауға ауытқулармен келсе А1 = 16; А2 = 4        ; А3 = 24; А4 = 4.

Шешім:

1. Осы жағдайда тұйықтаушы буын болып саңылау табылады

2. А3 – үлкейтуші буын,

А1 , А2 , А4 – кішірейтуші буын.

3. Өлшемді шығырдың негізгі теңдеуін құрамыз

= А3 – (А1 + А2 + А4)

Тұйықтаушы буынның номиналды өлшемі тең

= 24 – (4 + 16 + 4) = 0

4. Құрастырушы буындардың орташа дәлдік шек өрістерін есептейміз:

мм

мм

мм

Тұйықтаушы буынның орташа ауытқуын  анықтаймыз

мм

5. Тұйықтаушы буынның дәлдік шегін анықтаймыз

мм

Бастапқы буынның дәлдік шегі мм

Құрастырушы буындардың дәлдік шек өрістерін өзгеріссіз қалдыруға болады, өйткені мм

6.Тұйықтаушы буынның шекті өлшемі мм

мм

Алынған нәтижелерді берілгендермен салыстыру:

мм > мм

мм < мм

Осыдан тұйықташы буындардың шекті ауытқуларының өлшемдерін өзгерту талап етілмейді.

Тура тапсырманы шешу мысалы.

Тапсырма 2

Берілгені:

U1 = 3 ± 0,25

U2 = 15                  -үлкейтуші буындар

U3 = 29

U3 = 30 – кішірейтетін буын

UΔ = 17 ± 1,4 – тұйықтаушы буын

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Шешім (тура тапсырма)

1. Берілген өлшемді шығырлардың құрастырылу дұрыстығын тексереміз

17 = (3 + 15 + 29) – 30

Шығырдың дұрыс құрастырылғанын теңдеу көрсетеді.

2. Серый кітабынан дәлдік шекті иеленбейтін буынға кесте 12 бойынша құрастырушы буынның дәлдік шек бірлігін қондырамыз

U3 = 29	i =  1,44

U4 = 30	i =  1,44

3. Берілген өлшемді шығырдың орташа дәлдік коэффицентін анықтаймыз

TUΔ = ES + EI = 1,4 + 1,4 = 2,8 мм

Өлшемді шығырдың дәлдік шек коэффиценті бойынша = 764 кесте 13 (Серый кітабы) квалитет қондырамыз IT – 15

U3 = 29 ± 0,42

U4 = 30 ± 0,42

Мына шарты қолданып өлшемді шығырдың есебінің дұрыстығын тексереміз

≤

Берілген аутқулар келесі шарттарға қанағаттандыру болу керек

ESUiул - EJUiкіш ≤ESU∆

EJ Uiул- ES Uiкіш ≥EJ A∆

ESU4    =EJ U1 +EJU2+EJU3-EJU∆= -250+-100+-420--1400=630

EJU4= ESU1+ESU2+ESU3-ESU∆=250+0+420-1400= -730

Өте үлкен айырмашылық болғандықтан дұрыстау буынын енгіземіз, қабылданған квалитеттің дәлдік коэффиценті «а» < «аср» 640<764 ке байланысты, онда дұрыстаушы буын ретінде – буын U аламыз және оған мына дәлдік шектерді тағайындаймыз

ESU =EJU1 + EJU2+ESUΔ=-250-100-420+1400 =630

ESU4 =ESU1 + EJU2+ESU3 +EJUΔ  =250 + 0  + 420 - 1400 =730

Тексердік

ESU4  + ESU2 + ESU3 – EJU4  = 250 + 0  + 420 +730 = 1400 ≤140

EJU1  + EJU2 + EJU3 – ESU4  = -250 - 100  - 420 - 630 = -1300

Екі шартта ұсталуда, сондықтан өлшемді шығыр дұрыс есептелген.

Тапсырма 3

Берілгені:

Е1=15-0,1мм	кішірейтетін буын
Е2=33 мм
Е3=5 мм
Е4=33 мм
Е5=3±0,25 мм
Е6=15 мм
Е7=82 мм	үлкейтетін буын

Е8=26 мм
ЕΔ=4±2,0 мм	тұйықтаушы буын
________________________

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Тапсырма 4

Берілгені:

Г1=4 мм	үлкейтетін буын
Г2=18 мм
Г3= 14-0,1мм
Г4=14-0,1 мм
Г5=20 мм	кішірейтетін буын
Г6= 26 мм
ГΔ=4±0,8 мм	тұйықтаушы буын
__________________________

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Тапсырма 5

Берілгені:

В1=26 мм	үлкейтетін буын
В2=14-0,1 мм	кішірейтетін буын
В3=14-0,1мм
ВΔ=2,0±1,0 мм	тұйықтаушы буын

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Тапсырма 6

Берілгені:

Г1=15-0,1мм	кішірейтетін буын
Г2=22 мм
Г3=31 мм
Г4=3±0,25 мм		
Г5=12 мм	үлкейтетін буын
Г6=66 мм
Г7=21 мм
ГΔ=4±0,8 мм	тұйықтаушы буын

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Тапсырма 7

Берілгені:

Г1=33 мм	кішірейтетін буын
Г2=5 мм
Г3=33 мм
Г4=82 мм	үлкейтетін буын
ГΔ=4±0,7 мм	тұйықтаушы буын

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Тапсырма 8

Берілгені:

Д1=30 мм	үлкейтетін буын
Д2=20 мм
Д3=26 мм
Д4=18 мм	кішірейтетін буын
Д5=4 мм
Д6=4 мм
Д7=18 мм
Д8=14-0,1мм
Д9=14-0,1мм
ДΔ=4±0,9 мм

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Тапсырма 9

Берілгені:

А1 =80	мм	үлкейтетін буын

А2 =16 мм

А3 =15-0,1 мм

А4 =33 мм

А5 = 5 мм		кішірейтетін буын

А6 =30 мм

А7 = 6 ± 0,25 мм

А8 = 15 мм

АΔ = 2 ± 2,0

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Тапсырма 10

Берілгені:

Б1 =20	мм	үлкейтетін буын

Б2 =22 мм

Б3 =18-0,1 мм

Б4 = 14-0,1 мм

Б5 = 14-0,1 мм		кішірейтетін буын

ТΔ =4 ± 0,2 мм

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Тапсырма 11

Берілгені:

В1 = 18 мм	үлкейтетін буын

Б2 = 10-0,1 мм

Б3 = 10-0,1 мм		кішірейтетін буын

БΔ = 2 ± 0,8 мм

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Тапсырма 12

Берілгені:

Т1 = 15-0,1 мм

Т2 =19 мм		кішірейтетін буын

Т3 = 31  мм

Т4 =3 ± 0,25 мм

Т5 = 12 мм

Т6 =64 мм		үлкейтетін буын

Т3 = 18  мм

ТΔ =2 ± 0,8 мм

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Тапсырма 13

Берілгені:

С1 = 15-0,1 мм

С2 =23 мм		кішірейтетін буын

С3 = 4  мм

С4 =23 мм

С5 = 65 мм		үлкейтетін буын

СΔ =5 ± 0,6 мм

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Тапсырма 14

Берілгені:

А1 = 28 мм	үлкейтетін буын

А2 = 12 мм

А3 = 26 мм

А4 =3 мм

А5 = 12 мм		кішірейтетін буын

А6 = 3 мм

А7 =  3 мм

А8 = 15 мм

А9 = 14-0,1 мм

А10 = 14-0,1 мм

АΔ = 2 ± 0,5 мм

Барлық тұйықтаушы буындардың шекті ауытқуларын және дәлдік шектерін анықтау.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1. якушев А.Н. и др. «Взаймозаменяемость, стандартизация и технические измерения». Учебник для вузов – М.: Агропромиздат, 1987. – 352 бет.

2. Серый И.С. «Взаймозаменяемость, стандартизация и технические измерения».- 2-е  изд.  перераб. и допол. – М.: Агропромиздат, 1987. – 367б.

3. Допуски и посадки: справочник в 2 – х ч. В.Д. Мягков, М.А. Палей и др. 6 изд. Л.: Машиностроение. Ленинград. отд. 1982 г.

4. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов 2 – е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 432 с.

5. Андреев В.И. Справочник конструктора  - машиностроителя; В 3т – 8 – е изд., перераб. идоп. Под ред. И.Н. Жестковой. М.: Машиностроение, 2001.