Министерство образования и науки РК

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова

Инженерно-технический факультет

Кафедра машиностроения

Нурушев Серик Закирович

Метрология, стандартизация и технические измерения

Методические указания и задания для проведения практических занятий.

Костанай, 2017

ББК 30.10.5каз.Я73

Н 80

Автор: Нурушев С.З. заведующий кафедрой технический сервис, к.т.н.

Рецензенты:

Щербаков Н.В., к.т.н., доцент кафедры машины и оборудование инженерно-технического факультета КГУ им.А.Байтурсынова

Гайфуллин Г.З., д.т.н., профессор кафедры машины и оборудование инженерно-технического факультета КГУ им.А.Байтурсынова

Исинтаев Т.И., к.т.н., доцент кафедры машиностроения инженерно-технического факультета КГУ им.А.Байтурсынова

Нурушев С.З.

Н 80	Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. Костанай: КГУ им.А.Байтурсынова, 2006 – 29 с.

В методические указания включены примеры решения задач и задания для самостоятельной работы по дисциплине «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» и использование стандартов и справочной литературы.

Методические указания предназначены для студентов инженерных специальностей, изучающих дисциплину «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения», «Стандартизация, сертификация и технические измерения» и «Метрология, стандартизация и сертификация».

Утверждено Научно-методическим советом Костанайского государственного университета им.А.Байтурсынова, протокол от                              2017 г., №

@ Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова

Содержание

- Тема 1. Расчет элементов присоединительных размеров сопряжений.

- Тема 2. Подбор посадки и квалитета по заданным значениям зазоров (натягов), номинальному диаметру и системе;

- Тема 3. Селективная сборка;

- Тема 4. Расчет и выбор посадок с зазором в подшипниках скольжения;

- Тема 5. Расчет размерных цепей.

Введение

Дисциплина “ВСТИ” рассматривает задачу повышения качества изготовления и ремонта транспорта  и транспортной техники с позиции стандартизации, обеспечения взаимозаменяемости и контроля установленных технических требований.

Дисциплина является научной основой обеспечения качества проектирования, производства, эксплуатации и ремонта транспортной техники, базой для изучения специальных дисциплин “Технология машиностроения”, “Надежность и ремонт транспортной техники” и другие, поскольку организация производства, эксплуатации и ремонта техники осуществляется на базе обеспечения принципов стандартизации, взаимозаменяемости и применении надежных средств технических измерений.

В данном методическом указании приведены примеры основных задач, рекомендуемых для использования практических занятиях. А также даны задания для самостоятельной работы, по изучаемой дисциплине.

При решении задач студенты осваивают специфику выбора точностных параметров по таблицам Единой системы допусков и посадок СЭВ, определения точностных показателей с обозначением норм точности в сборочных и рабочих чертежах деталей и выполнять расчет размерных цепей.

Тема I

Расчет элементов присоединительных размеров сопряжений

1.1. Вопросы для предварительного контроля:

  - Что такое номинальный, предельный и действительный размер?

  - Что такое предельное отклонение, верхнее и нижнее отклонение?

  - Что такое допуск размера?

  - Что такое посадка? Виды посадок?

  - Допуск, единица допуска, коэффициент точности (число ед. допуска).

  - Системы посадок?

Пример решения задачи

Дано сопряжение:

-втулка кронштейна – 25+0,021

-валик шестерни - 25

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений.

Решение:

- Втулка кронштейна – отверстие.

- Валик шестерни – вал.

- Номинальный размер: DN = 25мм

- Система – система отверстия CH, посадка с зазором.

Отверстие

- Верхнее отклонение отверстия: ES = +0,021

- Нижнее отклонение отверстия: EI = 0

- Поля допуска отверстия H7 (определяется по табл. СТ СЭВ 144-75)

Условное обозначение – 25H7

- Отверстие наибольшее:

Dmax = DN + ES = 25,000 + 0,021 = 25,021 мм

Dmin = DN + EI = 25,000 + 0,000 = 25,000 мм

9. Допуск отверстия:

TD = Dmax – Dmin = 25,021 – 25,000 = 0,021 мм

TD = ES – EI = +0,021 – 0,000 = 0,021 мм

Вал

11. Верхнее отклонение вала: es = - 0,040 мм

12. Нижнее отклонение вала: ei = - 0,073 мм

13. Поле допуска – e8 (определяется по табл. СТ. СЭВ 144 – 75)

Условное обозначение вала – 25e8

14. Вал наибольший:

dmax = dN + es = 25 + (- 0,040) = 24,960 мм

15. Вал наименьший:

dmin = dN + ei = 25 + (- 0,073) = 24,927 мм

16. Допуск вала:

Td = dmax – dmin = 24,960 – 24,927 = 0,033 мм

Сопряжение

17. Условное обозначение – 25

18. Зазор наибольший:

Smax = Dmax – dmin = 25,021 – 24,927 = 0,094 мм

Smax = ES – ei = 0,021 – (- 0,073) = 0,094 мм

19. Зазор наименьший:

Smin = Dmin - dmax = 25 – 24,960 = 0,040 мм

Smin = EI – es = 0 – (- 0,040) = 0,40 мм

20. Допуск:

TS = Smax - Smin = 0,094 – 0,040 = 0,054 мм

TS = TD + Td = 0,021 + 0,033 = 0,054 мм

21. Схема полей допусков:

22. Годные детали отверстия:

Dmax   De  Dmin			25,021  De  25,000

- брак исправим De  Dmin		De  25,000

- брак неисправим De  Dmax		De  25,021

23. Годные детали вала:

dmax   de  dmin			24,960  de 24,927

- брак исправим de  dmax		de  24,960

- брак неисправим de  dmin		de  24,927

1.3. Задача для самростоятельного решения

Задача 1

Ступица ведущего колеса  -   185

Ведущее колесо -  185+0,115

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 2

Корпус масляного насоса  -  45

Шестерни масляного насоса  -  45

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 3

Шестерня масляного насоса  -  18+0,021

Валик масляного насоса  -  18

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 4

Кронштейн привода насоса  -  30

Втулка кронштейна  -  30

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 5

Корпус масляного насоса  -  22

Втулка корпуса масляного насоса  -  22

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

+0,013

Задача 6

-0,020

-0,041

Втулка шестерни -  20

Палец ведомой шестерни -  20

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 7

Втулка кронштейна -  28

Валик шестерни -  28

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 8

Корпус масляного насоса -  60

Шестерни масляного насоса -  60

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 9

Коромысло клапанного механизма -  40

Распределительный вал -  40

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 10

Втулка шестерни -  55

Палец ведущей шестерни -  55

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 11

Корпус КПП -  20

Подшипник -  20

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 12

Корпус водяного насоса -  25

Валик -  25

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 13

Верхняя головка шатуна -  50+0,039

Палец верхней головки шатуна -  50-0,050-0,025

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 14

Корпус подшипника -  50

Подшипник -  50

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 15

Ступица колеса -  180

Полуось заднего колеса -  180

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 16

Резцедержатель -  85

Резец -  85

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 17

Ось -  10

Колесо -  10

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 18

Ось -  19 -0,070

Колесо -  19

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 19

Вал КПП -  50

Внутреннее кольцо подшипника -  50

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 20

Верхняя головка шатуна -  90

Палец шатуна -  90

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 21

Шестерня масляного насоса -  50

Валик масляного насоса -  50

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 22

Корпус КПП -  80+0,030+0,076

Подшипник -  80

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 23

Коромысло клапанного механизма -  30

Распределительный вал -  30

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 24

Корпус помпы -  110

Шестерня -  110

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 25

Корпус масляного насоса -  55

Шестерня -  55

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 26

Канавка поршневого кольца -  85+0,15

Канавка поршневого кольца -  85

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 27

Корпус КПП -  20+0,033

Подшипник -  20+0,073+0,106

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 28

Ступица колеса  180

Подшипник 180-0,305-0,145

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 29

Трасмиссионный вал 16-0, 034-0,016

Подшипник 16+0,027

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 30

Гильза 112+0.022

Поршень 112-0,025-0,012

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 31

Шпонка  7±0,045

Шпоночный паз  7+0,06

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 32

Втулка 42-0,033-0.008

Верхняя головка шатуна  42-0,062

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 33

Поршневой палец 36+0,043+0,068

Втулка верхней головки шатуна  36+0,039

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача34

Шейка коленчатого вала двигателя 56-0,060-0,030

Вкладыш подшипника скольжения 56+0,030

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 35

Сверло  15-0,080

Патрон сверлильного станка  15-0,012+0,006

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 36

Якорь  145+0,100+0,125

Корпус стартера  145+0,025

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 37

Поршневой палец 48-0,160

Поршень  48+0,180+0,340

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 38

Маховик  200-0,024+0,005

Корпус маховика   200-0,290

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 39

Стопорное кольцо  34+0,025+0,087

Валик помпы  34-0,039

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Задача 40

Корпус помпы  96+0.0220

Крыльчатка  96+0,013+0,048

Определить элементы присоединительных размеров сопряжений

Тема II

Подбор посадки и квалитета по заданным значениям зазоров (натягов), номинальному диаметру и системе

1.1. Вопросы для предварительного контроля:

  - Виды посадок в сопряжениях?

  - Что такое натяг?

  - Что такое зазор?

  - Чем характерны переходные посадки?

  - Как определить допуск посадки?

1.2. Пример решения задачи

Задача 1

Дано:  Nmax = 50 мкм

Nmin = 18 мкм

DN = 32 мм

CH – система отверстия

Подобрать посадку и квалитет.

Решение:

Задано сопряжение с гарантированным натягом, поэтому в системе отверстия

схема допусков имеет вид:

Nmax = es – EI							(1)

Nmin = ei – ES							(2)

Из 1-го выражения Nmax  по величине совпадает с верхним отклонением вала, т.е.

Nmax = es = +50 мкм, т.к. EI = 0. По таблице СТ. СЭВ 144-75 для номинального размера

DN = 32 мм, подбираем такое поле допуска вала, для которого верхнее отклонение es было бы равно или несколько меньше значения es = +50 мкм. Таким образом, в IT6 находим поле допуска, для которого es = +50, ei = +34.

Из 2-го выражения ES = ei - Nmin = +34 – 18 = +16 мкм. По таблице СТ. СЭВ 144-75 подбираем поле допуска отверстия, для которого ES = +16 или несколько больше. Этому условию точно соответствует основное отверстие 6-го квалитета. Таким образом заданным

условиям соответствует посадка отверстия – 32H6 (+0,016); вал – 32r6 ()

Задача 2

Smax = 104 мкм

Smin = 50 мкм

DN = 48 мм

CH – система отверстия

Подобрать посадку и квалитет.

Решение:

Гарантированный зазор, система отверстия, следовательно схема полей допусков имеет вид:

Smax = ES – ei  							(1)

Smin = EI – es  							(2)

так как EI = 0, то из 2-го выражения es = - Smin = - 50 мкм. Из таблицы СТ. СЭВ находим, что es = - 50, поле допуска вала имеет следующие посадки:

1) 48 e7          - рекомендуемая

2) 48 e8           - предпочтительная

Из 1-го выражения:

Smax = ES – ei,

То ES = Smax + ei.

Далее

- ES = 104 + ( - 75) = + 29 (мкм)

- ES = 104 + ( - 89) = + 15 (мкм)

Из таблицы СТ. СЭВ определяем поле допуска для отверстия

+0,025

1) 48 H7

+ 0,016

2) 48 H6

Проверяем пригодность (соответствие заданию) выбранных посадок:

1) 48     Smax = 100 мкм; Smin = 50 мкм

2) 48     Smax = 105 мкм; Smin = 50 мкм.

Таким образом,  посадка       48 почти точно соответствует заданным условиям, однако в посадке

48 , точность изготовления отверстия ниже, следовательно, изготовление данной детали обойдется дешевле, так как  отверстие и вал изготовлены в одном квалитете.

Схема полей допусков имеет вид:

1.3. Задачи для самостоятельного решения

Задача 1

Smax = 75 мкм

Smin = 25 мкм

DN = 40 мм

Ch – система вала.

Подобрать посадку и квалитет.

Задача 2

Smax = 17 мкм

Smin = 4 мкм

DN = 5 мм

Ch – система вала

Задача 3

Smax = 135 мкм

Smin = 80 мкм

DN = 45 мм

CH – система отверстия

Задача 4

Nmax = 6,5 мкм

Smax = 15,5 мкм

DN = 30 мм

Ch – система вала

Задача 5

Nmax = 15 мкм

Smax = 4 мкм

DN = 18 мм

CH – система отверстия

Задача6

Nmax = 48 мкм

Nmin = 14 мкм

DN = 25 мм

Ch – система вала

Задача 7

Nmax = 45 мкм

Nmin = 13 мкм

DN = 80 мм

CH – система отверстия

Задача 8

Smax = 106 мкм

Smin = 30 мкм

DN = 55 мм

CH – система отверстия

Задача 9

Smax = 151 мкм

Smin = 50 мкм

DN = 35 мм

Ch – система вала

Задача 10

Nmax = 36 мкм

Nmin = 17 мкм

DN = 15 мм

CH – система отверстия

Задача 11

Smax = 500 мкм

Smin = 180 мкм

DN = 45 мм

Ch – система вала

Задача 12

Smax = 114 мкм

Smin = 50 мкм

DN = 50 мм

CH – система отверстия

Задача 13

Smax = 132 мкм

Smin = 25 мкм

DN = 35 мм

CH – система отверстия

Задача 14

Smax = 32 мкм

Smin = 102 мкм

DN = 15 мм

Ch – система вала.

Задача 15

Nmax = 74 мкм

Nmin = 20 мкм

DN = 20 мм

Ch – система вала

Задача 16

Nmax = 62 мкм

Nmin = 13 мкм

DN = 67 мм

Ch – система вала

Задача 17

Nmax = 89 мкм

Nmin = 29 мкм

DN = 70 мм

CH – система отверстия

Задача 18

Smax = 118 мкм

Smin = 32 мкм

DN = 12 мм

CH – система отверстия

Задача 19

Smax = 124 мкм

Smin = 20 мкм

DN = 25 мм

CH – система отверстия

Задача 20

Nmax = 99 мкм

Smax = 46 мкм

DN = 500 мм

Ch – система вала

Задача 21

Nmax = 99 мкм

Nmin = 35 мкм

DN = 35 мм

CH – система отверстия

Задача 22

Nmax = 30 мкм

Smax = 19 мкм

DN = 60 мм

Ch – система вала

Задача 23

Nmax = 5,5 мкм

Smax = 4,5 мкм

DN = 35 мм

CH – система отверстия

Задача 24

Nmax = 23 мкм

Nmin = 31 мкм

DN = 25 мм

Ch – система вала

Задача 25

Nmax = 6,5 мкм

Smax = 25,5 мкм

DN = 55 мм

CH – система отверстия

Задача 26

Nmax = 24 мкм

Smax = 8 мкм

DN = 55 мм

CH – система отверстия

Задача 27

Nmax = 28 мкм

Smax = 6 мкм

DN = 28 мм

Ch – система вала

Задача 29

Smax = 400 мкм

Smin = 80 мкм

DN = 35 мм

CH – система отверстия

Задача 29

Smax = 208 мкм

Smin = 60 мкм

DN = 55 мм

CH – система отверстия

Задача 30

Smax = 106 мкм

Smin = 36 мкм

DN = 85 мм

Ch – система вала

Задача 31

Nmax = 15 мкм

Smax = 4 мкм

DN = 18 мм

CH – система отверстия

Задача 32

Nmax = 16 мкм

Smax =4 мкм

DN = 6 мм

Ch – система вала

Задача 33

Nmax = 27 мкм

Smax = 37 мкм

DN = 50 мм

CH – система отверстия

Задача 34

Smax =73 мкм

Smin = 30 мкм

DN = 60 мм

Ch – система вала

Задача 35

Nmax = 149 мкм

Smax = 25 мкм

DN = 45 мм

CH – система отверстия

Задача 36

Smax = 270 мкм

Smin = 50 мкм

DN = 12 мм

Ch – система вала

Задача 37

Nmax = 86 мкм

Smax = 20 мкм

DN = 25 мм

CH – система отверстия

Задача 38

Nmax = 68 мкм

Smax = 30 мкм

DN = 60 мм

CH – система отверстия

Задача 39

Nmax = 73 мкм

Smax = 30 мкм

DN = 75 мм

CH – система отверстия

Задача 40

Nmax = 178 мкм

Smax = 70 мкм

DN = 85 мм

CH – система отверстия

Тема III

Селективная сборка

1.1. Вопросы для предварительного контроля:

1.1 В чем состоит сущность селективной сборки?

1.2 С какой целью применяется селективная сборка?

1.3 Какие недостатки и преимущества имеет метод селективной сборки?

1.4 При каких условиях может быть осуществлена селективная сборка?

1.2. Пример решения

Задачи

Задано сопряжение с номинальным диаметром 100 и полями допусков деталей  и число групп сортировки – 4.

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Решение:

1. Определяем величину и знаки основных отклонений отверстия и вала по СТ. СЭВ 144-75

для отверстия:      100+0,054

для вала:      100

2. Определяем предельные размеры вала и отверстия

Dmax = DN + ES = 100 + 0,054 = 100,054 мм

Dmin = DN + EI = 100 + 0 = 100 мм

dmax = DN + es = 100 + 0,057 = 100,057 мм

dmin = DN + ei = 100 + 0,003 = 100,003 мм

3. Посадка переходная. Определяем значения зазоров и натягов.

Smax = ES – ei = 0,054 – 0,003 = 0,05 мм

Nmax = es – EI = 0,057 – 0 = 0,057 мм

4. Определяем величину допусков вала и отверстия

TD = ES – EI = 0,054 – 0 = 0,054 мм

Td = es – ei =0,057-0,003=0,54мм

TD = Td – основное условие селективной сборки

5. Определяем величину групповых допусков вала и отверстия

TDгр1 = TDгр2 = TDгр3 = = = 13,5 мкм

Tdгр1 = Tdгр2 = Tdгр3 = = = 13,5 мкм

То есть TDгр = Tdгр

6. Схема полей допусков соединения детали которого рассортированы на четыре размерные группы имеет вид:

7. Определяем групповые зазоры и натяги

Smaxгр1 = Smaxгр2 = Smaxгр3 = ES – ei = 13,5 – 3 = 27 – 16,5 = 40,5 – 30 = 54 – 43,5 = 10,5мм

Nmaxгр1 = Nmaxгр2 = Nmaxгр3 = es – EI = 16,5 – 0 = 43,5 – 27 = 57 – 40,5 = 16,5мм

8. Карта сортировщика для сортировки на четыре группы деталей соединения  100

| Номер размерной группы |  | Размеры деталей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отверстие | Вал |
| 1 | Свыше | 100,000 | 100,003 |
|  | До | 100,0135 | 100,0165 |
| 2 | Свыше | 100,0135 | 100,0165 |
|  | До | 100,027 | 100,030 |
| 3 | Свыше | 100,027 | 100,030 |
|  | До | 100,0405 | 100,0435 |
| 4 | Свыше | 100,0405 | 100,0435 |
|  | До | 100,054 | 100,057 |

1.3. задачи для самостоятельного решения

Задача 1

70

n = 4

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 2

96

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 3

10

n = 4

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 4

150

n = 4

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 5

105

n = 5

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 6

105

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 7

90

n = 5

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 8

68

n = 5

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 9

88

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 10

56

n = 2

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 11

18

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 12

64

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 13

75

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 14

72

n = 3_____________________

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 15

94

n = 5

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 16

156

n = 4

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 17

16

n = 5

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 18

148

n = 4

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 19

22

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 20

13

n = 2

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 21

52

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 22

95

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 23

72

n = 2

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 24

82

n = 5

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 25

24

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 26

95

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 27

- 130

n = 4

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 28

60

n = 5

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 29

10

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 30

36

n = 4

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 31

48

n = 4

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 32

82

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 33

32

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 34

24

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 35

110

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 36

72

n = 3

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 37

94

n = 5

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 38

156

n = 4

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 39

16

n = 5

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Задача 40

148

n = 4

Найти элементы соединений, подвергаемых селективной сборке.

Тема IV

Расчет и выбор посадок с зазором в подшипниках скольжения

1.1. Вопросы для предварительного контроля:

1.1 Чем характерны посадки с зазором?

1.2 Какие поля допусков образуют посадки с зазором?

1.3 В чем отличие различных посадок между собой?

1.4 В каких квалитетах предусмотрены посадки с зазором?

1.5 Назначение посадок с зазором.

1.6 Условиями работоспособности посадки с зазором в условиях гидродинамической смазки?

1.2. Пример решения задачи

Задачи

Дано: Сопряжение с зазором предназначено для работы в условиях гидродинамической смазки.

- Диаметр сопряжения d = 30 мм

- Длина сопряжения l = 45 мм

- Нагрузка на цапфу P = 1,89 кН

- Угловая скорость ω = 100 рад/с

- Абсолютная вязкость масла η = 0,02 Па·с

- Шероховатость поверхности:

вала - Rzd = 3,2 мкм

подшипника - RzD = 3,2 мкм

CH – система отверстия.

Выбрать посадку с зазором.

Решение

1. Удельное давление в подшипнике

Па

2. Коэффициент длины подшипника

3. Определяем значение

мкм

4. Определяем наивыгоднейший зазор

мкм

5. Находим расчетный зазор

мкм

6. По таблицам подбираем посадку удовлетворяющую условию  (стр. 146 Мягков В.Д. Справочник т1). Такому условию отвечают посадки  и

у которой Smax = 29 мкм, Smin = 7 мкм -

и у  - Smax = 41 мкм, Smin = 7 мкм

мкм

(Вторая посадка хоть и предпочтительная, но не проходит по коэффициенту запаса точности КТ, так как Smax близок к предельно допустимому зазору)

7. Выполняем проверку по наименьшей толщине масляного слоя

мкм

Условие  выдерживается (10,6>6,4), следовательно, посадка выбрана правильно. Для этой посадки находим соответствующие отклонения в СТ. СЭВ 144-75 (том1)

- 30H6 +0,013,  30 g5

8. Находим предельно допустимый зазор

мкм

9. Коэффициент запаса точности соединения

Проверяем по запасу точности

т.е.

Следовательно, расчет и выбор посадки сделан правильно.

1.3. Задачи для самостоятельного решения

Задача 1

d = 50 мм

l = 60 мм

ω = 120 рад/с

P = 2,5 кН

η = 0,04 Па · с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 2

d = 70 мм

l = 65 мм

ω = 261 рад/с

P = 105 кН

η = 0,022 Па · с

RzD = 4 мкм

Rzd = 3,2 мкм

CH – система отверстия

Выбрать посадку с зазором

Задача 3

d = 60 мм

l = 75 мм

P = 35 кН

η = 0,06 Па · с

ω = 350 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

CH – система отверстия

Выбрать посадку с зазором

Задача 4

d = 80 мм

l = 120 мм

ω = 200 рад/с

P = 120 кН

η = 0,004 Па · с

RzD = 6,4 мкм

Rzd = 6,4 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 5

d = 100 мм

l = 110 мм

ω = 60 рад/с

P = 2,31 кН

η = 0,08 Па · с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

CH – система отверстия

Выбрать посадку с зазором

Задача 6

d = 45 мм

l = 60 мм

ω = 50 рад/с

P = 3,81 кН

η = 0,06 Па · с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 7

d = 20 мм

l = 50 мм

P = 6,72 кН

η = 0,03 Па · с

ω = 80 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 8

d = 70 мм

l = 35 мм

P = 100 кН

η = 0,01 Па · с

ω = 60 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 9

d = 250 мм

l = 80 мм

P = 80 кН

η = 0,02 Па · с

ω = 50 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 10

d = 30 мм

е = 70 мм

P = 100 кН

η = 0,03 Па · с

ω = 200 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 11

d = 90 мм

е = 100 мм

P = 90 кН

η = 0,04 Па · с

ω = 220 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 12

d = 40 мм

е =60 мм

P = 8,5 кН

η = 0,05 Па · с

ω = 90 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 13

d = 80 мм

е = 75 мм

ω = 240 рад/с

P = 85 кН

η = 0,03 Па · с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 14

d = 50 мм

е = 80 мм

P = 5,6 кН

η = 0,05 Па · с

ω = 40 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 15

d = 50 мм

е = 70 мм

P = 5,5 кН

η = 0,06 Па · с

ω = 300 рад/с

RzD = 4 мкм

Rzd = 3 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 16

d = 40 мм

е = 80 мм

P = 10,2 кН

η = 0,08 Па · с

ω = 400 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 17

d = 30 мм

е = 65 мм

P = 105 кН

η = 0,01 Па · с

ω = 60 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 18

d = 200 мм

е = 35 мм

P =6,2 кН

η = 0,03 Па · с

ω = 50 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 19

d = 150 мм

е = 70 мм

P =10,5 кН

η = 0,09 Па · с

ω = 150 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 20

d = 100 мм

е = 45 мм

P =8,2 кН

η = 0,02 Па · с

ω = 100 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 21

d = 80 мм

е = 100 мм

P =75 кН

η = 0,01 Па · с

ω = 60 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 22

d = 40 мм

е = 80 мм

P =85 кН

η = 0,02 Па · с

ω = 50 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 23

d = 45 мм

е = 80 мм

P =2,81 кН

η = 0,01 Па · с

ω = 40 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 24

d = 70 мм

е = 60 мм

P =80 кН

η = 0,02 Па · с

ω = 80 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Выбрать посадку с зазором

Задача 25

d = 50 мм

е = 60 мм

P =6,0 кН

η = 0,03 Па · с

ω = 40 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 26

d = 40 мм

е = 60 мм

P =6,72 кН

η = 0,06 Па · с

ω = 80 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 27

d = 20 мм

е = 35 мм

P =80кН

η = 0,03 Па · с

ω = 60 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 28

d = 200 мм

е = 100 мм

P =35 кН

η = 0,02 Па · с

ω = 50 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 29

d = 55 мм

е = 70 мм

P =4,5 кН

η = 0,02 Па · с

ω = 110 рад/с

RzD = 6,4 мкм

Rzd = 6,4 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 30

d = 75 мм

е =85 мм

P =120 кН

η = 0,02 Па · с

ω =150 рад/с

RzD =4 мкм

Rzd = 4 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 31

d = 85 мм

е = 100 мм

P =80 кН

η = 0,04 Па · с

ω = 120 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd = 1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 32

d = 95 мм

е = 105 мм

P =8,5 кН

η = 0,08 Па · с

ω = 50 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 33

d = 105 мм

е = 120 мм

P =4,5 кН

η = 0,08 Па · с

ω = 80 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 34

d = 110 мм

е = 130 мм

P =8 кН

η = 0,06 Па · с

ω = 80 рад/с

RzD = 1,2 мкм

Rzd = 1,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 35

d = 120 мм

е = 130 мм

P =6,5 кН

η = 0,06 Па · с

ω = 80 рад/с

RzD = 3,2 мкм

Rzd = 3,2 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 36

d = 130 мм

е = 150 мм

P =10 кН

η = 0,02 Па · с

ω = 100 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd =1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Задача 37

d = 140 мм

е = 80 мм

P =60 кН

η = 0,02 Па · с

ω = 70 рад/с

RzD = 1,6 мкм

Rzd =1,6 мкм

Ch – система вала

Выбрать посадку с зазором

Тема V

Расчет размерных цепей

1. Контрольные вопросы:

1.1 Виды звеньев в размерных цепях?

1.2 Что называется размерной цепью?

1.3 Что такое а) составляющее и замыкающее звено?

б) зависимые и независимые звенья?

в) увеличивающие и уменьшающие?

1.4 Типы размерных цепей?

1.5 Методы решения задач размерных цепей?

Размерные цепи используются для решения прямой и обратной задач отличающиеся последовательностью расчетов.

Прямая задача. По заданным номинальному размеру и допуску (отклонениям) исходного звена определить номинальные размеры, допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев размерной цепи. Такая задача относится к проектному расчету размерной цепи.

Обратная задача. По установленным номинальным размерам, допускам и предельным отклонениям составляющих звеньев определить номинальный размер, допуск и предельные отклонения замыкающего звена. Такая задача относится к проверочному расчету размерной цепи.	Решением обратной задачи проверяется правильность решения прямой задачи.

1.2. Пример решения задачи:

Задача 1.(обратная)

Зубчатое колесо вращается вместе с валом в подшипниках, закрепленных в планках кронштейна. Необходимо, чтобы между зубчатым колесом и подшипниками зазор был в пределах 0,05 – 0,075 мм (возможность свободного вращения и недопустимость большого осевого смещения). Требуется проверить возможность получения при сборке механизма зазора в заданных пределах:  = 0,75 мм,  = 0,05 мм, если детали на сборку

поступают с отклонениями А1 = 16; А2 = 4        ; А3 = 24; А4 = 4.

Решение:

1. Замыкающим звеном является в данном случае зазор

2. А3 – увеличивающее звено,

А1 , А2 , А4 – уменьшающиеся звенья.

3. Составляем основное уравнение размерной цепи

= А3 – (А1 + А2 + А4)

Номинальный размер замыкающего звена равен

= 24 – (4 + 16 + 4) = 0

4. Рассчитываем средние отклонения полей допусков составляющих звеньев:

мм

мм

мм

Определяем среднее отклонение замыкающего звена

мм

5. Определяем допуск замыкающего звена

мм

Допуск исходного звена мм

Допуски составляющих звеньев можно оставить без изменения, так как мм

6. Предельные размеры замыкающего звена

мм

мм

Сравниваем полученные результаты с заданными:

мм > мм

мм < мм

Следовательно, изменения предельных отклонений размеров составляющих звеньев не требуется.

Пример решения прямой задачи.

Задача 2

Дано:

U1 = 3 ± 0,25

U2 = 15                  - увеличивающие звенья

U3 = 29

U4 = 30 – уменьшающее звено

UΔ = 17 ± 1,4 – замыкающее звено

Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев.

Решение (прямая задача)

1. Проверяем правильность составления заданной размерной цепи

17 = (3 + 15 + 29) – 30

Равенство показывает, что цепь собрана правильно.

2. Устанавливаем единицы допуска составляющих звеньев по таблице 12, учебник Серого на звенья, не имеющие допусков

U3 = 29	i =  1,44

U4 = 30	i =  1,44

3. Определяем средний коэффициент точности заданной размерной цепи

TUΔ = ES + EI = 1,4 + 1,4 = 2,8 мм

По коэффициенту точности размерной цепи = 764 по таблице 13 (учебник Серого) устанавливаем квалитет IT – 15

U3 = 29 ± 0,42

U4 = 30 ± 0,42

Проверяем правильность расчета размерной цепи, используя условие

≤

Так как очень большая разница, то вводим корректирующее звено, в связи с тем, что коэффициент точности принятого квалитета «а» < «аср» 640<764, то принимаем за корректирующее звено – звено U  и вычисляем его предельные отклонения.

Так как это звено уменьшающее то предельные отклонения вычисляем из следующих уравнений:

ESUкорум=i=1mEJUiув-EJU∇ -m+1n-2ESUiум
EIUкорум=i=1mESUiув-ESU∇ -m+1n-2EIUiум

ESU4 =EJU1 + EJU2+ EJU3-EJUΔ=-250-100-420+1400 =630

EJU4 =ESU1 + ESU2+ESU3 - ESUΔ  =250 + 0  + 420 - 1400 = -730

Назначенные отклонения должны удовлетворять следующим условиям:

i=1mESUiув-m+1n-2EIUiум≤ESU∆ ;
i=1mEIUiув-m+1n-2ESUiум≥ EJU∆

Проверяем

ESU4  + ESU2 + ESU3 – EJU4  = 250 + 0  + 420 +730 = 1400 ≤140

EJU1  + EJU2 + EJU3 – ESU4  = -250 - 100  - 420 - 630 = -1400 >-1400

Оба условия выдерживаются, следовательно размерная цепь рассчитана правильно.

Если корректируем увеличивающее звено то его предельные отклонения находят из следующих выражений:

ESUкорув=i=1mEJUiум+ESU∆ -m+1n-2ESUiув

EIUкорув=i=1mESUiум+EIU∆ -m+1n-2EIUiув

1.3. Задачи для самостоятельного решения

Задача 1

Дано

Е1=15-0,1мм	уменьшающие звенья

Е2=33 мм

Е3=5 мм

Е4=33 мм

Е5=3±0,25 мм

Е6=15 мм

Е7=82 мм	увеличивающие звенья

Е8=26 мм

ЕΔ=4±2,0 мм	замыкающее звено

________________________

Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 2

Г1=4 мм	увеличивающие звенья
Г2=18 мм

Г3= 14-0,1мм

Г4=14-0,1 мм

Г5=20 мм	уменьшающие звенья

Г6= 26 мм

ГΔ=4±0,8 мм	замыкающее звено

__________________________

Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 3

Дано

В1=30 мм	увеличивающее звено
В2=14-0,1 мм	уменьшающие звенья
В3=14-0,1мм

ВΔ=2,0±1,0 мм	замыкающее звено

Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 4

Дано

Г1=15-0,1мм	уменьшающие звенья

Г2=22 мм

Г3=31 мм

Г4=3±0,25 мм

Г5=12 мм	увеличивающие звенья

Г6=66 мм

Г7=21 мм

Г8=24 мм 	уменьшающие звенья

ГΔ=4±0,8 мм	замыкающее звено

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 5

Дано

Г1=33+0,12 мм	уменьшающие звенья
Г2=12 мм

Г3=33 мм

Г4=82-0,29 мм	увеличивающие звенья
ГΔ=4±0,7 мм	 замыкающее звено

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 6

Дано

Д1=30 мм	увеличивающие звенья

Д2=20 мм

Д3=26 мм

Д4=18 мм	уменьшающие звенья

Д5=4 мм

Д6=4 мм

Д7=18 мм

Д8=14-0,1мм

Д9=14-0,1мм

ДΔ=4±0,9 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 7

Дано

А1 =80	мм	увеличивающие звенья

А2 =16 мм

А3 =15-0,1 мм

А4 =33 мм

А5 = 5 мм	уменьшающие звенья

А6 =30 мм

А7 = 6 ± 0,25 мм

А8 = 15 мм

А9 = 80 мм

АΔ = 8 ± 2,0

Определить  допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 8

Дано

Б1 =28	мм	увеличивающее звено

Б2 =22 мм       увеличивающее звено

Б3 =18-0,1 мм   уменьшающие звенья

Б4 = 14-0,1 мм      - //- // - // - // -

Б5 = 14-0,1 мм	     - //- // - // - // -

БΔ =4 ± 0,2 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 9

Дано

Б1 = 18 мм	     увеличивающие звенья

Б2 = 10-0,1 мм       - //- // - // - // -

Б3 = 10-0,1 мм		уменьшающие звенья

БΔ = 2 ± 0,8 мм        - //- // - // - // -

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 10

Дано

Т1 = 15-0,1 мм 	уменьшающие звенья

Т2 =19 мм   - //- // - // - // -

Т3 = 31 мм   - //- // - // - // -

Т4 =3 ± 0,25 мм  - //- // - // - // -

Т5 = 12 мм   - //- // - // - // -

Т6 =64 мм	увеличивающие звенья

Т7 = 18 мм    - //- // - // - // -

ТΔ =2 ± 0,8 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 11

Дано

С1 = 10-0,1 мм уменьшающие звенья

С2 =23 мм

С3 = 4  мм

С4 =23 мм

С5 = 65 мм	увеличивающие звенья

СΔ =5 ± 0,6 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 12

Дано

А1 = 28 мм	увеличивающие звенья

А2 = 12 мм

А3 = 26 мм

А4 =3 мм

А5 = 12 мм	уменьшающие звенья

А6 = 3 мм

А7 =  3 мм

А8 = 15 мм

А9 = 14-0,1 мм

А10 = 14-0,1 мм

АΔ = 7 ± 0,5 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 13

Дано

А1 = 8 мм 	уменьшающее звено

А2 = 300 мм	увеличивающее звено

А3 = 28 мм 	уменьшающие звенья

А4 =4 мм

А5 = 185 мм

А6 = 4 мм

А7 =21-0,12 мм

АΔ = 50 мм

Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 14

Дано

В1 = 1 мм	увеличивающие звенья

Б2 = 102 мм

Б3 = 25 мм

Б4 = 35 мм 	уменьшающие звенья

Б5 = 42 мм

БΔ = 1,0  ±1,0мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 15

Дано

Б1 = 7 мм	увеличивающие звенья

Б2 = 120 мм

Б3 = 28 мм 	уменьшающие звенья

Б4 = 70-0,1 мм

Б5 = 28 мм

БΔ = 1()мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 16

Дано

Б1 =7 мм	     увеличивающие звенья

Б2 =24-0,12 мм   - //- // - // - // -

Б3 =56 мм        - //- // - // - // -

Б4 = 24-0,12 мм     уменьшающие звенья

Б5 = 60 мм	     - //- // - // - // -

Б Δ 3 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 17

Дано

Г1=21 мм	увеличивающие звенья

Г2=66 мм

Г3=15-0,1 мм 	уменьшающие звенья

Г4=22 мм

Г5=31 мм

ГΔ=4±1,3 мм	замыкающее звено

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 18

Дано

А1 =15 мм	уменьшающие звенья

А2 = 4 мм       - //- // - // - // -

А3 = 122 мм 	увеличивающие звенья

А4 =28 мм      уменьшающие звенья

А5 = 70 мм    - //- // - // - // -

АΔ = 5±1,5 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 19

Дано

А1 = 18 мм	увеличивающие звенья

А2 =274 мм

А3 = 30 мм 	уменьшающие звенья

А4 =12 мм

А5 = 185 мм

А6 = 14 мм

А7 =21-0,12 мм

АΔ = 30 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 20

Дано

Д1=136 мм	увеличивающее звено

Д2=13+0,43 мм  	уменьшающие звенья

Д3=5 мм

Д4=100 мм

Д5=13+0,43 мм

ДΔ=5() мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 21

Дано

А1 = 15 мм	уменьшающее звено

А2 = 110 мм увеличивающее звено

А3 = 15 мм 	уменьшающие звенья

А4 =70 мм

АΔ = 10 (±1,24) мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 22

Дано

А1 = 80 мм	увеличивающие звенья

А2 = 200 мм

А3 = 70 мм 	уменьшающие звенья

А4 =20 мм

А5 = 30 мм

А6 = 90 мм

А7 =35 мм

А8 =25 мм

АΔ = 10 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 23

Дано

Б1 =3	мм	увеличивающие звенья

Б2 =86 мм

Б3 =41-0,15 мм  	уменьшающие звенья

Б4 = 36 мм

Б5 = 20 мм

Б6 = 15 мм

ТΔ =5 ± 0,25 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 24

Дано

Д1=112 мм	увеличивающие звенья

Д2=47 мм

Д3=20 мм

Д4=16 мм

Д5=21 мм

ДΔ=8±1,5 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 25

Дано

Б1 = 10 мм	уменьшающие звенья

Б2 = 37 мм	увеличивающие звенья

Б3 = 125 мм

Б4 = 23 мм 	уменьшающие звенья

Б5 = 15-0,1 мм

Б6 = 45 мм

Б7 = 60 мм

БΔ = 9 ± 0,4 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 26

Дано

Е1=131мм 	увеличивающее звено

Е2=18 мм 	уменьшающие звенья

Е3=15-0,1 мм

Е4=35 мм

Е5=10 мм

Е6=30 мм

Е7=5 мм

Е8=15 мм

ЕΔ=3±0,25 мм

________________________________________________________________________________

Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 27

Дано

А1 = 85 мм	увеличивающие звенья

А2 = 20 мм

А3 = 30-0,1 мм

А4 =43 мм

А5 = 10 мм 	уменьшающие звенья

А6 = 40 мм

А7 =10±0,25 мм

А8 =70 мм

А9 =40 мм

АΔ = 8±2,0 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 28

Дано

А1 = 30 мм	увеличивающие звенья

А2 = 20 мм

А3 = 30 мм

А4 =14-0,1 мм  	уменьшающие звенья

А5 = 14-0,1 мм

А6 = 50 мм

АΔ = 2±0,25 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 29

Дано

В1=85 мм	увеличивающее звено

В2=60+0,15 мм	уменьшающее звено

В3=10 мм

В3=80 мм

В3=5 мм

ВΔ=2±0,5 мм 		замыкающее звено

Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 30

Дано

С1 = 40 мм 	увеличивающее звено

С2 =22+0,35 мм

С3 = 14-0,1 мм 		уменьшающие звенья

С4 =23 мм

С5 = 30 мм

С6 =20 мм

СΔ =2 ± 0,5 мм 	замыкающее звено

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 31

Дано

Д1=35 мм 	увеличивающие звенья

Д2=23 мм      - //- // - // - // -

Д3=3±0,25 мм  - //- // - // - // -

Д4=32 мм 	уменьшающие звенья

Д5=15-0,1 мм   уменьшающие звенья

ДΔ=6±0,9 мм 		замыкающее звено

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 32

Дано

Г1=70 мм	увеличивающие звенья

Г2=28±0,25 мм

Г3=6 мм 	уменьшающие звенья

Г4=33 мм

Г5=29 мм

Г6=28 мм

ГΔ=2±0,45 мм		замыкающее звено

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 33

Дано

В1=45 мм	увеличивающее звено

В2=22+0,1 мм

В3=12 мм 	уменьшающее звено

В4=15 мм

В5=23-0,3 мм

В6=5 мм

В7=8 мм

ВΔ=4±0,35 мм 	замыкающее звено

Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 34

Дано

Т1 = 61-0,1 мм 		увеличивающие звенья

Т2 =24-0,1 мм

Т3 = 14-0,1 мм

Т4 =20 мм 	уменьшающие звенья

Т5 = 35 мм

Т6 =30 мм

Т7 = 10 мм

ТΔ =4 ± 0,6 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 35

Дано

В1=38 мм	увеличивающее звено

В2=10-0,1 мм 	уменьшающее звено

В3=8-0,1 мм

В4=6-0,1 мм

В5=9 мм

ВΔ=5±0,8 мм 	замыкающее звено

Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 36

Дано

С1 = 84 мм 	увеличивающее звено

С2 =18 мм	уменьшающие звенья

С3 = 33 мм

С4 =5±0,25 мм

С5 =16 мм

С6 =6 мм

СΔ =6 ± 0,9 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 37

Дано

В1=75 мм	увеличивающее звено

В2=12-0,1 мм 	уменьшающее звено

В3=24 мм

В4=8 мм

В5=26 мм

ВΔ=5±0,6 мм

Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 38

Дано

Д1=68 мм 	увеличивающее звено

Д2=15-0,1 мм 	уменьшающие звенья

Д3=21 мм

Д4=5±0,25 мм

Д5=24 мм

ДΔ=3±0,8 мм 		замыкающее звено

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача 39

Дано

Г1=50 мм	увеличивающие звенья

Г2=30 мм

Г3=18 мм 	уменьшающие звенья

Г4=4 мм

Г5=15-0,1 мм

Г6=34 мм

ГΔ=9±2,0 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

Задача40

Дано

Г1=70 мм	увеличивающие звенья

Г2=30 мм

Г3=40 мм

Г4=28 мм 	уменьшающие звенья

Г5=15 мм

Г6=35-0,1 мм

Г7=24-0,1  мм

Г8=30 мм

ГΔ=8±2,0 мм

Определить допуски  и предельные отклонения всех составляющих звеньев

ЛИТЕРАТУРА

- Допуски и посадки: справочник в 2-х ч. В.Д.Мягков, М.А.Палей и др. 6 изд. Л.Машиностроение. Ленинград. Отд. 1982г.

- Серый И.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения 2-е изд. перераб. И доп.М.: Агропромиздат. 1987-367с

- Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов 2-е изд. - СПБ.:Питер 2004-432с

- Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость стандартизация и технические измерения. Учебник для вузов М.: Машиностроение, 1987-352с

- Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя: В 3т-8-е изд., перераб. И доп. Под ред. И.Н. Жетковой. М.: Машиностроение, 2001г.

- Лист ответов

Тема I					Тема II

Задача 2:  185				Задача 4:  5

Задача 3:  45				Задача 5:  45

Задача 4:  18				Задача 6:  30

Задача 5:  30				Задача 7:  18

Задача 6:  22				Задача 8:  25

Задача 7:  20				Задача 9:  80

Задача 8:  28				Задача 10:  55

Задача 9:  60				Задача 11:  35

Задача 10:  40				Задача 12:  15

Задача 11:  85				Задача 13:  45

Задача 12:  20				Задача 14:  50

Задача 13:  25			Задача 25:  3,5

Задача 14:  56				Задача 26:  25

Задача 15:  55				Задача 27:  55

Задача 16:  180			Задача 28:  55

Задача 17:  85				Задача 29:  28

Задача 18:  10				Задача 30:  35

Задача 19:  18				Задача 31:  55

Задача 20:  50				Задача 32:  85

Задача 27:  85

Задача 28: 	20