Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова

Кафедра Агрономии

М.А. Шепелев

ОРОСИТЕЛЬНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ

учебно-методическое пособие

Костанай, 2013

# ББК 40.6

# Ш 48

Рецензенты:

Жемпиисов Шаруан Сиздыкович -  к.с.-х.н., профессор кафедры агрономии

Блисов Тилеубай Матайулы - к.с-х. н., доцент кафедры агрономии

Ерниязова Хайша Мылтыкбаевна., к.с.-х.н., доцент кафедры сельскохозяйственных технологий КИНЭУ им М.Дулатова

Автор:

Шепелев Михаил Алексеевич, старший преподаватель кафедры агрономии

# Ш 48 М.А. Шепелев

Оросительная мелиорация. учебно-методическое пособие по сельскохозяйственной мелиорации для студентов специальности 5В080100 – Агрономия - Костанай, 2013. – 54 с.

В учебно-методическое пособие включены практические занятия по оросительной мелиорации, методические указания по их выполнению, контрольные вопросы и список рекомендуемой литературы.

Предназначены для студентов, обучающихся по специальности 5В080100 - Агрономия.

# ББК 40.6

Утверждено и рекомендовано к изданию учебно-методическим советом

Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова,

___ _______ 2013 г , протокол № ____.

© Шепелев М.А., 2013

Содержание

| Введение ……………………………………………………………………….. |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение оросительных и поливных норм………………………… | 6 |
| 2 | Определение сроков полива биоклиматическим методом …………… | 9 |
| 3 | Определение сроков полива методом водного баланса А.Н. Костякова …………………………………………………………... | 14 |
| 4 | Увязка режима орошения культур принятого севооборота ………….. | 19 |
| 5 | Расчет элементов техники полива дождеванием ……………………… | 28 |
| 6 | Проектирование внутрихозяйственной оросительной системы …….. | 32 |
| 7 | Гидравлический расчёт оросительных каналов ………………………. | 35 |
| 8 | Гидравлический расчёт трубопровода и насосной станции ………….. | 39 |
| 9 | Экономическая эффективность орошения …………………………….. | 42 |
|  | Список использованных источников……………………………........... | 46 |
|  | Приложения………………………………………………………………. | 47 |

ВВЕДЕНИЕ

Орошение земель — это искусственное увлажнение почвы для повышения ее плодородия.

Орошение применяется во всех природных зонах, однако в различных зонах оно выполняет разные задачи и имеет свои особенности. Аридные регионы (полусухая и очень сухая зоны) отличаются жарким, сухим климатом, здесь выпадает мало осадков (в среднем за год менее 200...250 мм), причем большая часть их приходится на вневегетационный период. Показатель увлажнения здесь (отношение годовой суммы осадков к потенциальной испаряемости) меньше 0,33, дефицит испаряемости (разница между возможной испаряемостью за вегетационный период и продуктивно используемыми осадками) превышает 5000 м3/га. В аридной зоне размещено около 40 % орошаемой пашни. Урожаи сельскохозяйственных культур здесь без орошения (на богаре) очень низкие. Поэтому орошение в таких районах является необходимым условием культурного земледелия. Основная орошаемая культура здесь — хлопчатник, овощные культуры. Орошение в сочетании с высокой агротехникой позволяет получать высокие урожаи этой ценной технической культуры, до 4,5...5,0 т/га и выше, а урожай овощей до 40 – 80 т/га.

Субаридные районы (полувлажная, полузасушливая, засушливая и очень засушливая зона) характеризуются неустойчивым естественным увлажнением, показатель увлажнения здесь меньше 0,77, а дефицит испаряемости 2000... ...5000 м3/га. Каждый 3...4-й год здесь обычно сухой, в вегетационный период выпадает мало осадков, и тогда урожаи сельскохозяйственных культур на богарных землях резко падают. Орошение в этих районах существенно дополняет естественные осадки. Основные культуры в этой зоне — зерновые и кормовые, и орошение наряду с задачей повышения их урожайности имеет весьма важную цель выравнивания по годам валового выхода этих ценных культур, составляющих основу сельского хозяйства. В связи с этим здесь получают распространение участки гарантированного урожая, обеспечивающие определенный минимум валового сбора зерновых, а также кормовых культур.

Орошение в субаридной зоне страны дает возможность не только резко повысить урожайность орошаемых культур и выровнять валовой выход продукции растениеводства по годам, но и обеспечить более интенсивное использование сельскохозяйственных угодий за счет применения промежуточных, повторных и совмещенных посевов, позволяющих получать с одной и той же площади два-три урожая в год.

Рекомендуемая литература

1. Багров М.Н., Кружилин И.П. Сельскохозяйственная мелиорация. – М.: Агропромиздат, 1985. 270 с.

2. Ерхов Н.С. Практикум по с/х мелиорации и водоснабжение. М.: Колос, 1984. – 312 с.

3. Ерхов Н.С., Мисенев В.С., Ильин Н.И. Сельскохозяйственная мелиорация и водоснабжение. – М.: Колос, 1983. 350 с.

4. Колпаков В.В., Сухарев И.П. Сельскохозяйственная мелиорация М.: Агропромиздат, 1988. – 318 с.

5. Лысагоров С.Д. Орошаемое земледелие. М.: Колос,1981. 342 с.

6. Тимофеев А.Ф. Мелиорация сельскохозяйственных земель М.: Колос, 1982. – 240 с.

1 Определение оросительных и поливных норм

# Цель: Научиться рассчитывать оросительные и поливные нормы с учётом гидротермических особенностей местности и биологическими особенностями возделываемых на поливе культур.

План:

1 Определение оросительных норм

2 Определение поливных норм

Методические рекомендации:

При изучении данной темы студенту необходимо ознакомиться с методикой расчёта оросительных и поливных норм используя пояснения к этой работе или рекомендуемую литературу и по индивидуальному заданию выполнить эти расчёты. Результаты расчётов сдать преподавателю и ответить на контрольные вопросы.

Пояснение к заданию:

1 Определение оросительных норм

В степных районах баланс между расходом и приходом воды, необходимой для формирования высокого урожая сельскохозяйственных культур, отрицательный, поэтому в суммарном водопотреблении значительная доля принадлежит поливам. Количество воды, которое необходимо подать на поле посредством орошения для создания оптимального водного режима почвы и оптимальных условий жизнедеятельности растений, называется оросительной нормой. Это суммарный показатель, который включает нормы влагозарядкового, предпосевного, вегетационных, освежительных и других поливов.

Оросительная норма – это количество воды в м3 на 1 га, которое даётся культуре всеми поливами за оросительный период. Фактически это дефицит влаги за оросительный период, которое определяется как разница между суммарным водопотреблением культуры и естественным увлажнением за данный период.

В зависимости от климатических, почвенно-мелиоративных условий для одной и той же культуры оросительная норма изменяется в широких пределах. Например, для люцерны — от 1600 до 5900 м3/га, для сахарной свеклы — от 3700 до 6100, для яровой пшеницы — от 1100 до 3800 м3/га

Поливная норма – количество воды (в м3/га, реже в мм), которое дают сельскохозяйственной культуре  за один полив.

Для определения оросительной нормы необходимы следующие данные:

- сумма осадков по периодам года (вегетационный, тёплый негативный и холодный) в мм;

- коэффициент использования осадков по этим периодам;

- планируемая урожайность культуры, т/га;

- коэффициент водопотребления культуры, м3/га.

Располагая этими данными мы можем определить оросительную норму.

µ nt  = Кв * У - 10 Р1 µ1 – 10 Р2 µ2 – 10 Р3 µ3 – Wгр. в.

где У – планируемая урожайность, т/га;

Кв – коэффициент водопотребления, м3/га;

Р1, Р2, Р3 – количество осадков соответственно за вегетационный, тёплый не вегетационный и холодный период, мм;

µ1, µ2, µ3 – коэффициенты использования осадков соответственно: 0,7; 0,5; 0,3.

Пример расчёта оросительной нормы как культуры приводится в таблице 1.

Таблица 1- 	Определение оросительной нормы

| Р1 |  |  | Р2 |  |  | Р3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р1 | 1 | Р1 µ1 | Р2 | µ2 | Р2 µ2 | Р3 | µ3 | Р3 µ3 |
| 105 | 0,7 | 74 | 38 | 0,5 | 19 | 36 | 0,3 | 10,8 |

| ∑Р µ * 10, м3/га | Wгр. в м3/га | ∑Р µ * 10 + Wгр. в, м3/га | Е = Кв * У, м3/га | µ nt , м3/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вычисленная | принятая |
| 1036 | 0 | 1036 | 3600 | 2562 | 2600 |

Wгр. в. – объём воды, поступающий в слой активного водопотребления из грунтовых вод восходящими токами, м3. Он учитывается при залегании грунтовых вод от 3 м и ближе к поверхности почвы.

В нашем примере планируется получить урожайность кукурузы на силос 45,0 т/га при коэффициенте водопотребления, равном 80 м3/т. Следовательно, суммарное водопотребление

Е = Кв * У = 80 * 45 = 3600 м3/га

Отсюда µ nt  = 3600 – 10*105*0,7 – 10*38*0,5 – 10*36*0,3 = 2567 м3/га или округлённо 2600 м3/га

2 Определение поливных норм

Далее определяется величина поливной нормы по формуле:

m = 100*h*α*(Zнв – Zmin), м3/га

где m – поливная норма, м3/га;

h – глубина активного слоя почвы, м;

α – объёмная масса почвы ненарушенного сложения, т/м3;

Zнв – влажность почвы при наименьшей влагоёмкости, %;

Zmin – влажность почвы перед поливом, или нижний порог оптимальной влажности почвы, %.

В расчётах h принимается для овощных культур 0,5 м, корнеплодов – 0,6 м, зерновых и кукурузы – 0,7 м, люцерны – 0,8 м. Все остальные показатели принимаются по индивидуальному заданию.

В нашем примере h – 0,7 м, α = 1,33 т/м3, Zнв – 23,5%, Zmin – 17,3%. Зная эти показатели можно определить поливную норму:

m = 100*h*α*(Zнв – Zmin) + 100*0,7*1,33 (23,5 – 17,3) = 660 м3/га

или округлённо 650 м3/га.

Поливную норму можно определить и по зависимости

m = 0,3*h*A*βнв,

где h – мощность активного слоя почвы, м;

А – скважность, пористость почвы, %;

βнв – влажность почвы в % от скважности, соответствующая НВ

Скважность почвы определяется по зависимости:

А=(1−αρ)∗100%,

где α объёмная масса почвы ненарушенного сложения, т/м3;

ρ – удельная масса твёрдой фазы почвы, т/м3;

Значения объёмной и удельной масс почвы указываются в индивидуальном задании или берутся из специальной литературы, характеризующей водно-физические свойства типов почв.

В нашем примере: α = 1,33 г/см3, ρ = 2,76 г/см3, тогда:

А=(1−1,332,76)∗100=52%

Далее определяем βнв по зависимости:

βнв=α∗ΖнвА∗100=1,33∗23,552∗100=60%

Тогда поливная норма будет равна:

m = 0,3 *Н*А* βнв = 0,3*0,7*52*60 = 655 м3/га

или округлённо 650 м3/га.

Контрольные вопросы:

1 Что такое оросительная норма и поливная норма?

2 По какой формуле рассчитывается оросительная норма?

3 Как рассчитать суммарное водопотребление?

4 По каким формулам можно рассчитать поливную норму?

2 Определение сроков полива биоклиматическим методом

# Цель: Научиться определять сроки полива сельскохозяйственных культур биоклиматическим методом

План:

1 Расчёт дефицита водного баланса

2 Графическое определение сроков полива

Методические рекомендации:

При изучении данной темы студенту необходимо ознакомиться с методикой определения сроков полива биоклиматическим методом, используя данное методическое пособие и рекомендуемую литературу. Вначале по таблице 2 необходимо произвести расчёт дефицита водного баланса, а затем используя табличные данные необходимо построить и по нему график и найти сроки полива культуры данной студенту по заданию.

Пояснение к заданию:

1 Расчёт дефицита водного баланса

После определения оросительной и поливной нормы можно определить количество поливов и сроки полива.

Из-за различия метеорологических условий сроки и число поливов для одной и той же культуры в различные годы не одинаковы. Поэтому в проектах орошения сроки поливов рассчитывают на среднесухие, средние и средневлажные годы, а затем в процессе орошения их корректируют согласно погодным условиям. В настоящее время в практике орошения применяют несколько методов определения сроков полива:

1) по вешнему состоянию растений. Например, у сеянцев при недостатке влаги желтеют части листьев (обычно нижних), наблюдается их увядание в послеполуденные часы и увеличение их опадения. Листья капусты при недостатке влаги покрываются белым сизоватым налётом, а их края несколько подгибаются. Листья томатов при недостатке влаги приобретают тёмно-зелёную окраску, становится заметной опушенность листьев. Однако применение метода требует опытных наблюдателей и не всегда даёт точные результаты.

2) по физиологическим показателям. К. А. Тимирязев указывал, что только само растение может дать наиболее правильный и точный ответ водообеспеченности при той или другой влажности почвы. Зная, как протекает тот или иной физиологический процесс, можно довольно точно судить о водообеспеченности растений, а следовательно, и назначать очередной полив.

Овощные культуры лучше растут, когда в клеточном соке содержится 90...95 % воды и 10...5 % сухого вещества. При уменьшении воды в клеточном соке всего на 2 %, то есть до 88 %. процессы роста заметно приостанавливаются. Целесообразные пределы концентрации клеточного сока устанавливают применительно к местным условиям и культурам. Концентрацию клеточного сока определяют полевым рефрактометром прямо в поле.

Кроме концентрации клеточного сока, показателями сроков полива могут служить осмотическое давление, сосущая сила, ширина открытия устьиц и др. Эти физиологические показатели растений связаны с влажностью почвы и наиболее объективно отражают состояние водообеспеченности растений (таблица 2).

Таблица 2- Значения физиологических показателей, характеризующих

потребность в проведении очередного полива

| Период, ярус или лист, где берется проба (для зерновых— период развития культуры) | Осмотическое давление, атм. | Сосущая сила, атм. | Концентрация клеточного сока, % от массы ' сухого вещества | Ширина открытия устьиц, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сахарная свекла |  |  |  |
| Период роста листьев 8...16-го ярусов Период роста листьев 20...24-го ярусов и ин- тенсивного роста кор- неплода | 8...9,6 11 | 6...7 8 | — - | 6...7 5 |
|  | Яровая пшеница |  |  |  |
| Начало кущения Трубкование... колошение Налив зерна | 10...11 10...12 13...15 | 8... 9 9...10 11...12 | 5,5...6,5 6,5...7,5 8,0...9,0 | - - 5,5 |

3) по влажности почвы. Полив проводят, когда запас воды в корнеобитаемом слое снизится до нижнего предела оптимальной влажности (влажность угнетения). В этих целях на орошаемой площади проводят наблюдения за влажностью через 5 сут в поверхностных слоях (до 30 см) и через 10 сут в более глубоких слоях почвы (до 1 м). Влажность определяют весовым методом или влагомерами. Пробы берут по слоям через 10 см, а ниже 30 см — через каждые 20 см. Систематическое наблюдение за динамикой влажности почвы позволяет найти среднесуточное понижение влажности и точную дату наступления минимального предела оптимальной влажности, то есть дату полива.

Определение сроков полива биоклиматическим методом изложено подробно в данном пособии.

Схемы поливов отдельных культур. Под схемой полива понимают распределение числа поливов в вегетационный период с учетом биологических особенностей культур. Схему полива составляют таким образом, чтобы было бесперебойное снабжение водой сельскохозяйственных культур. В годы с осадками разной обеспеченности и с разным температурным режимом оросительные и поливные нормы будут изменяться, поэтому схемы поливов разрабатывают для лет разной обеспеченности (например, 95-, 75-, 50-, 25%-ной). Однако во всех случаях при эксплуатации эти схемы приходится корректировать с учетом изменения погодных условий, агротехники и фаз развития культуры. Более ответственные в отношении водообеспеченности фазы развития сельскохозяйственных культур приведены ниже (Гарюгин, 1979).

Озимая пшеница 			Всходы, начало   трубкования,    начало

колошения

Яровые колосовые 		Начало кущения — трубкование, начало

колошения

Кукуруза 				Образование придаточных корней,   на-

чало выбрасывания соцветий, налив зерна

Картофель 				Перед бутонизацией, начало   цветения,

после цветения, максимальный рост клубней

Подсолнечник 	Появление 6...8-го листа, начало образования корзинок, цветение и налив зерна

Сахарная свекла       	Листообразование, рост корня, сахаронакопление

Многолетние травы на 	После каждого укоса, между 2-, 3-

сено       	и 4 укосом

Яблоня 	Перед цветением, после цветения и образования завязи, налив плодов

Повышенные требования к содержанию воды (и воздуха) в почве предъявляют овощные культуры в силу своих биологических особенностей. Высокие урожаи овощей можно получить только при достаточной влажности почвы в течение вегетационного периода.

Большинство овощных культур (огурцы, капуста и др.) имеют сравнительно слабо защищенную от излишнего испарения поверхность листьев и поэтому очень отзывчивы на влажность не только почвы, но и воздуха.

Для определения сроков поливов биоклиматическим методом вначале необходимо провести расчёт дефицита водного баланса для орошаемой  культуры (в нашем примере кукурузы на силос) за её период вегетации и построить согласно этому расчету интегральную кривую. Расчет производится по форме таблицы 3.

Из погодной характеристики реального года в последние две колонки таблицы вписываются по декадам вегетационного периода культуры значения среднесуточной температуры и количества выпавших осадков. В колонке три таблицы в виде константной величины показан биоклиматический коэффициент, который по сути своей представляет модуль расхода воды одним гектаром площади на 1 гр. С среднесуточной температуры.

Таблица 3-  Расчет дефицита водного баланса

| Меся цы | Декады | К м3/1 гр.С | ∑t С | Е м3/га | 10 Р μ м3/га | ΔW м3/га | ΔWнap. итог., м3/га | Средн. темпер. гр.С | Осадки за декаду, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 2 |  | 84 | 168 | 56 | 112 | 112 | 8,4 | 8 |
|  | 3 |  | 79 | 158 | 63 | 95 | 207 | 7,9 | 9 |
| VI | 1 | 2 | 100 | 200 | 63 | 137 | 344 | 10,0 | 9 |
|  | 2 |  | 162 | 324 | 70 | 254 | 598 | 16,2 | 10 |
|  | 3 |  | 227 | 454 | 77 | 377 | 975 | 22,7 | 11 |
| VII | 1 |  | 193 | 386 | 84 | 302 | 1277 | 19,3 | 12 |
|  | 2 |  | 204 | 408 | 84 | 324 | 1601 | 20,4 | 12 |
|  | 3 |  | 189 | 378 | 77 | 301 | 1902 | 17,2 | 11 |
| VIII | 1 |  | 230 | 460 | 70 | 390 | 2292 | 23,0 | 10 |
|  | 2 |  | 185 | 370 | 56 | 314 | 2606 | 18,5 | 8 |

В виде константной величины модуль расхода показан условно, в действительности он значительно колеблется по культурам, а для одной культуры - по этапам вегетационного периода и зависит от складывающихся погодных условий, возраста растений и т.д. В среднем модуль расхода равен примерно 2 m3 на l rp.C.

Расчет осуществляется следующим образом. Если, например, во второй декаде мая среднесуточная температура (см. таблица 2) составляет 8,4 гр. С, то сумма за эту декаду составляет 84 гр.С. Если один гектар поля расходует на один градус среднесуточной температуры 2м3 воды, то суммарное водопотребление Е за вторую декаду составит: 2 х 84 = 168 м3/га. За эту же декаду выпало 8мм осадков, которые при коэффициенте их использования 0,7 доставили в почву 56 м3 на гектар воды, компенсировав тем самым часть суммарного водопотребления. Тогда дефицит водного баланса составит:

168-56= 112 м3/га

Эта же величина для начала периода вегетации проставляется и в колонке «ΔW нарастающим итогом».

В третьей декаде мая при среднесуточной температуре 7,9 гр.С сумма температур составит 79°С, а величина суммарного водопотребления 2 х 79 = 158 м3га. За счет выпадающих осадков дефицит воды уменьшится на 63 м3га и составит 158 - 63 = 95 м3/га. Следовательно, на конец третьей декады общий дефицит воды в почве составит 112 + 95 = 207 м3/га.

Аналогичным образом дефицит рассчитывается до самой последней декады вегетационного периода.

В конечном итоге колонка «ΔW нарастающим итогом» дает нам общее представление о дефиците водного баланса и его распределении по вегетационному периоду.

2 Графическое определение сроков полива

Если поместить эти данные в системе координат, как показано на рисунке 1, получим интегральную кривую дефицита водного баланса, используя которую, можно с довольно большой точностью определить сроки проведения поливов.

Полученный дефицит водного баланса мы должны компенсировать вегетационными поливами. Как только дефицит воды достигнет величины поливной нормы (она в нашем примере равна 650 м3/га), тогда и надо проводить первый полив. Проектируем дефицит в 650 м3/га на интегральную кривую, находим, что первый полив приходится на 12-VI. Как только дефицит воды достигнет величины удвоенной поливной нормы (1300 м3/га), надо проводить второй полив; он приходится на 1-VII. Аналогичным образом находим, что третий полив надо проводить 21-V1I и четвертый 5- VIII.

Указанные числа следует рассматривать, как средние данные поливных периодов. Последний вегетационный полив должен быть увязан со сроками проведения уборки культуры, в связи с чем его средняя дата и поливной период могут быть откорректированы.

Контрольные вопросы:

1 Как провести расчёт дефицита водного баланса?

2 Какие климатические показатели используются при этом?

3 Что собой представляет график интегральной кривой водного баланса культуры?

4 Как по этой интегральной кривой найти даты поливов?

V			VI			VII		     VIII

Рисунок 1- Интегральная кривая дефицита водного баланса для кукурузы

3 Определение сроков поливов методом водного баланса академика А.Н. Костякова

# Цель: Научиться определять сроки полива сельскохозяйственных культур методом водного баланса по А.Н. Костякову

План:

1 Расчёт дефицита водного баланса

2 Графическое определение сроков полива

Методические рекомендации:

При изучении данной темы студенту необходимо ознакомиться с методикой определения сроков полива методом А.Н. Костякова, используя данное методическое пособие и рекомендуемую литературу. Вначале по таблице 4 необходимо рассчитать распределение суммарного водопотребления, а затем рассчитать и поместить в таблицу 5 баланс влаги в почве и по графику (рисунок 2) определить сроки поливов

Пояснение к заданию:

1 Расчёт дефицита водного баланса

При разработке проектного режима орошения сроки поливов чаще всего определяют графоаналитическим методом А.Н. Костякова, основанным на водно-балансовых расчетах и позволяющим увязать сроки поливов с поливными нормами. Расчет ведут по декадам вегетационного периода, исходными данными являются атмосферные осадки, водопотребление за декаду и мощность активного слоя почвы. Для каждой декады вычисляют запасы влаги, соответствующие верхнему и нижнему пределам оптимальной влажности расчетного слоя почвы. Их наносят на график и получают две кривые, между которыми заключен оптимальный для культуры диапазон почвенной влаги. При орошении влажность почвы не должна выходить за пределы этого диапазона.

Суть метода рассмотрим на примере расчета режима орошения томатов рассадных, выращиваемых на черноземе южном суглинистом, для слоя 0,4 м которого α = 1,26 t/m3 (объемная масса), q = 2,68 т/м3 (удельная масса), НВ = 25%, гнач. = 0,8 НВ, rmjn= 0,7 НВ.

При коэффициенте водопотребления томатов равном 160 м3/т планируется получить урожайность 30 т/га. При этих исходных данных требуется определить поливные и оросительные нормы и сроки поливов.

Расчет осуществляется в следующем порядке:

1. Определить исходный (начальный) запас влаги в почве по известной весовой влажности.

Wнач.. = 100*Н * α * гнач = 100 * 0,4 * 1, 26 * 25 * 0,8 = 1008 м3/га

2. За верхний порог оптимального увлажнения принимается гнв (βнв), тогда запас воды в слое 0,4 м соответствующий НВ определится по зависимости:

A) Wнв = 100 * Н * α * гнв = 100 *0,4*1,26 *25 = 1260 м3/га

Б) Wнв = Н * А * βнв,

предварительно рассчитав скважность и объемную влажность, по зависимости:

А = 1 – (α/q)*100 = 1- (1,26/2,26)*100 = 52,5%

βнв = α*r*100/A = 1,26*25*100/52,5 = 60%

WHB=0,4 • 52,5 • 60 = 1260 м3/га

3.	За нижний допустимый предел влаги для томатов прием запас, равный 70% от Wнв, тогда он определится:

A) Wmin= 0,7 * Wнв = 0,7 * 1260 = 882 м3/га

Б) Wmin= 100 * Н *  α * гmin = 100 * 0,4 * 1,26 * 0,7 *25 = 882 м3/га

4. Поливная норма первого полива будет равна:

m1 = Wнв – Wнач. =1260 -1008 = 252 м3/га

5. Поливная норма последующих вегетационных поливов определяются:

m2,3…= WHB -  Wmin =1260-882 = 378 м3/га

6. Величина суммарного водопотребления томатов составит:

Е =У * Кв = 30 т/га • 160 м3/га = 4800 м3/га

Распределение суммарного водопотребления по вегетационному периоду показано в таблице 3.

Примечание: осадки вегетационного периода используются с коэффициентом 0,7.

Зная поступление влаги в почву за счет выпадающих осадков за вегетационный период и характер водопотребления за это же время, можно произвести расчет баланса влаги в почве и определить сроки проведения поливов, как это показано в таблице 4. Расчет производится в следующем порядке. Из таблицы 3 в таблицу 4 вписывается водопотребление по декадам (колонка 7) и объем воды, поступающей в почву от осадков (колонка 5).

Ранее мы посчитали, что запас воды на начало периода вегетации равен 1008 м3/га.

Следовательно, еще до начала вегетационного периода (конец первой декады мая) необходимо дать полив с величиной поливной нормы, m1 равной по нашему расчету 252 м3/га. Таким образом, на начало вегетационного периода (начало второй декады мая) фактически запас влаги составит 1260 м3/га.

За вторую декаду мая суммарное водопотребление томатов составляет 288 м3/га, а поступление воды за счет осадков - 63 м3/га. На конец декады остается 1260 + 63 - 288 = 1035 м3/га, что еще значительно превышает допустимый минимум (Wmjn = 882 м3/га), в связи с чем полив в этой декаде проводить нет необходимости.

Остаточный запас воды на конец второй декады мая (1035 м3/га) является начальным запасом для третьей декады. За третью декаду мая суммарное водопотребление составит 384 м3/га, а поступление воды за счет осадков 77 м3/га.

Следовательно, при остаточном запасе 1035 + 77 - 384 = 728 м3/га, что ниже Wmin. Значит, в этой декаде надо провести полив с рассчитанной нами нормой m...= 378 м3/га.

Таблица 4- Распределение суммарного водопотребления

| Вегетационный период |  | Количе- ство осадков мм | Пополнение запасов влаги от осадков |  | ∑t° за декаду | Водопо- требление, м3/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяцы | декады |  | мм | м3 /га |  |  |
| Май | 2 | 9 | 6,3 | 63 | 144 | 288 |
|  | 3 | 11 | 7,7 | 77 | 192 | 384 |
| Июнь | 1 | 11 | 7,7 | 77 | 216 | 432 |
|  | 2 | 12 | 8,4 | 84 | 240 | 480 |
|  | 3 | 14 | 9,8 | 98 | 288 | 576 |
| Июль | 1 | 17 | 11,9 | 119 | 288 | 576 |
|  | 2 | 16 | 11,2 | 112 | 312 | 624 |
|  | 3 | 15 | 10,5 | 105 | 240 | 480 |
| Август | 1 | 13 | 9,1 | 91 | 168 | 336 |
|  | 2 | 11 | 7,7 | 77 | 168 | 336 |
|  | 3 | 10 | 7,0 | 70 | 144 | 288 |
| Итого |  | 139 | 97,3 | 973 | 2400 | 4800 |

Таблица 5- Баланс влаги в почве и сроки поливов

| Вегетационный период |  | Водо- потре- бление | W нач. м3/га | Поступление м3/га |  | WK0H. м3/га |  | Дата поли- вов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяцы | декады |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Р | m | Естест. | Практ. |  |
| V | 2 3 | 288 384 | 1260 1035 | 63 77 | - 378 | 1035 728 | 1035 1106 | - 26/\/ |
| VI | 1 2 3 | 432 480 576 | 1106 1129 1111 | 77 84 98 | 378 378 378 | 751 733 633 | 1129 1111 1011 | 6/VI 16/VI 24/VI |
| VII | 1 2 3 | 576 624 480 | 1011 932 798 | 119 112 105 | 37^8 378 378 | 554 420 423 | 932 798 801 | 3/VII 11/VII 20/VII |
| V 111% | 1 2 Л | 336 336 288 | 801 934 1063 | 91 77 70 | 378 378 378 | 556 675 835 | 934 1053 1213 | 31/VII 14/VIII 23/VIII |

2 Графическое определение сроков полива

Когда необходимо провести полив? Для ответа на этот вопрос обращаемся к рисунку 2, на котором ведем графическое изображение динамики запаса воды в почве.

Рисунок 2- баланс влаги в почве и сроки полива

На этом графике точку соответствующую запасу воды на начало 3-й декады мая (1035 м3/га) соединяем с точкой характеризующей запас воды на конец декады (728 м3/га). Тогда точка пересечения этой прямо с прямой Wmin даст нам дату проведения полива.

В нашем примере это 26 мая.

С учетом выданной поливной нормы остаточный запас воды в конце третьей декады мая составит 1106 м3/га, он же будет начальным для первой декады июня. При поступления осадков 77 м3/га и суммарном водопотреблении 432 м3/га остаточный запас воды на конец декады составит 761 м3/га. Следовательно, в этой декаде следует также произвести полив с нормой 378 м3/га. Графическое изображение динамики запасов влажности показывает, что этот полив должен быть проведен в середине декады - 6/V1.

Производя аналогичные расчеты и графическое изображение находим, что очередные вегетационные поливы томатов должен быть проведены 16/V1, 24/VI, 3/VII, 11/VII, 20/VII, 31/VII, 14/VIII, 23/V11I.

Всего за период вегетации проведены:

Один полив с нормой 252 м3/га и 10 поливов с нормой 378 м3/га. Таким образом, величина суммарного водопотребления в 4800 м3/га компенсирована естественным путем за счет выпадающих осадков - 973 м3/га и искусственным -вегетационными поливами - 4032 м3/га. В заключение расчета проводится балансовая проверка:

Е = ∑P + ∑m + (WHач - WK0H.)

4800 = 973 + 4032 + (1008 - 1213)

4800 = 5005 + (-205)

4800 = 4800

Контрольные вопросы:

1 На чём основано определение сроков поливов по методу А.Н. Костякова?

2 По какой формуле определяется исходный (начальный) запас влаги в почве?

3 Как рассчитать запас влаги в почве, соответствующий НВ?

4 По каким формулам рассчитывается поливная норма первого полива, и поливные нормы последующих поливов?

5 Объясните построение графика баланса влаги в почве и как по нему определить сроки поливов?

4 Увязка режима орошения культур принятого севооборота

# Цель: Научиться проводить увязку орошения культур конкретного севооборота

План:

1 Проведение расчётов

2 Построение неукомплектованного и укомплектованного графиков полива

Методические рекомендации:

При изучении данной темы студенту необходимо ознакомиться с режимом орошения культур, с проведением расчётов необходимых величин и с практикой построения графиков пролива, используя данное методическое пособие и рекомендуемую литературу. Далее по заданию индивидуального севооборота построить для него графики неукомплектованного и укомплектованного поливов. Расчёты и графики сдать преподавателю на проверку и после неё ответить на контрольные вопросы.

Пояснение к заданию:

1 Проведение расчётов

Режим орошения всех культур, входящих в севооборот, должен учитывать режимы орошения этих, отдельно взятых культур, все агротехнические приемы по их выращиванию, почвенные условия каждого поливного участка, организацию труда, способы и технику полива.

Разработав режим орошения расчетной культуры одним из предложенных методов и приняв нормы и сроки поливов остальных культур севооборота по заданию, увязывают режим орошения всех культур севооборота с целью равномерности подачи воды на орошаемый участок.

Увязку режима орошения выполняют графически: в виде графика гидромодуля (удельные расходы, л/с, га) или графика поливов.

График гидромодуля используется преимущественно при поверхностных способах полива, а график поливов при дождевании на конкретном севообороте с учетом площади, занятой каждой культурой.

На графике по оси абсцисс откладывают сроки и продолжительность полива в сутках, а по оси ординат - расчетные величины гидромодуля или расход всех одновременно действующих машин. Составляются графики для каждого севооборотного участка. При наличии в хозяйстве нескольких севооборотов на орошении строится совмещенный график поливов.

Согласно задания проектируется полив дождеванием. Поэтому, мы рассмотрим на конкретном примере построение графика полива с использованием дальнеструйного дождевателя ДДН-100 в 4-х польном севообороте (таблица 6). Построение графика полива производится в следующей последовательности.

Предварительно определяем средние значения поливных норм, количества поливов, продолжительности оросительных периодов, используя данные задания. Например, для люцерны 1-го и 2-го года пользования дается один влагозарядковый полив с нормой 1000 м3/га и 4 полива с нормой 700 м3/га. Следовательно, средняя величина поливной нормы составляет:

mср. = (1000 + 4*700)/5 = 3800/5 = 760 м3/га

для кукурузы на зеленый корм:

mср. = (2*600 + 2*700) / 4 = (1200 + 1400) / 4 = 650 м3/га

для яровой пшеницы с подсевом люцерны:

mср. = (1000 + 700 + 650)/3 = 790 м3/га

Средняя поливная норма по всему севообороту составит:

mср. = (760 + 650 + 790) / 3 = 733 (730) м3/га

Далее определяем продолжительность поливных периодов по полям севооборота. На первом и втором полях (под люцерной) он длится с 1 июня по 10 августа и влагозарядка с 1 сентября по 30 - 100 дней, на втором поле (под кукурузой) с 12 июня по 11 августа - 60 дней; на третьем поле (под яровой пшеницей) с 5 июня по 25 июля и плюс влагозарядка с 5 сентября по 15 - 60 дней.

Таким образом, средняя продолжительность поливного периода по всему севообороту составит:

tср. = (100 + 60 + 60)/3 = 71 день

Число поливов: для люцерны - 5, кукурузы на зеленый корм - 4, и для яровой пшеницы - 3.

Среднее число поливов по севообороту равно:

Пср. = (5 + 4 + 3)/3  = 4 полива

Далее необходимо определить количество машин, которые за поливной сезон способны обеспечить 4 полива на площади 200 га при поливной норме 730 м3/га.

Определение количество машин осуществляется в следующем порядке. Определяется суточная производительность дождевальной машины по формуле:

F сут. = (3,6*Q*T*К)/ m ср.

где, Q - расход дождевальной машины, л/сек

Т - время работы машины, час (при двухсменной работе Т = 16 час.)

К - коэффициент использования рабочего времени, принимается 0,75-0,8 mcp - поливная норма, m3га

Подставляя данные нашего примера в формулу, получим:

F сут. = (3,6*100*16*0,75)/ 730 = 5,9 (6) га

Если машина ежедневно поливая по 6 га, способна за поливной период 71 день обеспечить однократным поливом площадь равную:

6*71 = 426 га,

то сезонная производительность ее при необходимости проведения 4-х поливов, будет в 4 раза меньше:

Fсез. = Fсут. * tср./ Пср. = 6*71/ 4 = 106 га, где

Fcyт - суточная производительность машины, га

tcP- средняя продолжительность поливного периода, сутки

Пср - среднее число вегетационных поливов

Площадь всего севооборота 200 га, следовательно, для обеспечения своевременных поливов этой площади, потребуется машин:

N=FнеттоFсез.=200106=2машины

Поскольку обе машины будут работать одновременно, то поливной расход нетто будет равен:

Qнетто = 100 л/сек*2 = 200 л/сек

Далее определяем время однократного полива каждой культуры при заданной величине поливной нормы по зависимости:

t=m∗F∗(1+α)N∗Q∗T∗3,6∗Kсутки, где

F - площадь поля, га

α- коэффициент, учитывающий потери воды на испарение в процессе полива, принимается равным 0,05-0,1.

Остальные показатели известны.

t люц(при m = 1000) = 1000∗100∗1,12∗100∗16∗3,6∗0,75=1100008600=12,8(13)суток

t люц(при m = 700) = 700∗100∗1,12∗100∗16∗3,6∗0,75=770008600=9суток

t кук.(при m = 600) = 600∗100∗1,12∗100∗16∗3,6∗0,75=330008600=3,9(4)суток

t яр. пшеница.(при m = 1000) = 1000∗50∗1,12∗100∗16∗3,6∗0,75=550008600=6,5суток

t яр. пшеница.(при m = 700) = 700∗50∗1,12∗100∗16∗3,6∗0,75=385008600=4,5суток

t яр. пшеница.(при m = 650) = 650∗50∗1,12∗100∗16∗3,6∗0,75=324008600=4суток

Примечание: при равновеликой площади и одинаковых поливных нормах, нет необходимости повторно производить определение продолжительности полива, она принимается равной исчисленной.

2 Построение неукомплектованного и укомплектованного графиков полива

Все расчеты по определению продолжительности полива и расход одновременно действующих машин, вносятся в таблицу 5 в соответствующие графы ведомости неукомплектованного и укомплектованного графиков полива.

Имея средние даты и продолжительность поливов, определяем (работая в таблице 6) сроки их проведения и на основе этих данных, строим неукомплектованный график поливов (рисунок 3).

Графики удобней строить на одном листе миллиметровой бумаги. В верхней половине листа - неукомплектованный, а в нижней - производить комплектование графика полива.

Масштабы удобней принять следующие: горизонтальный - 1 мм - 1 сутки; вертикальный масштаб зависит от количества культур в севообороте и расчетного расхода. Масштаб надо подобрать по сумме расходов, когда будет поливаться одновременно наибольшее число культур. Вертикальный масштаб может быть в 1 см. 50,70 и т.д. л/сек. Каждой культуре дается условное обозначение (цветными карандашами или различными видами штриховок).

Пример построения неукомплектованного графика полива

Начинать строить удобнее с культуры, имеющей наибольшее количество поливов. В нашем примере это будет люцерна. Первый полив люцерны начинается 25 мая, поливной период составляет 9 дней. Заканчивается полив 2 июня.

На графике (см. рисунок 3) по горизонтальной оси находим даты 25 мая и 2 июня, из этих точек восстанавливаем перпендикуляры, на которых откладывается величина расхода первого полива - 200л/сек. Получение точки соединением прямой линией и образуется прямоугольник, изображающий первый полив - первое и второе поле люцерны. Таким же образом наносим на график все поливы остальных культур.

Построение неукомплектованного графика при дождевании не представляет больших трудностей в связи с тем, что величина ординаты поливного расхода (Q нетто) для всех культур данного севооборота есть величина постоянная (в нашем примере Q Heтто = 200/л/сек). Причем ординаты всех культур в севообороте при совпадении сроков полива суммируют. Например, 2 июня заканчивается первый полив люцерны расходом 200л/сек и начинается первый полив пшеницы расходом 200 л/сек. Над поливом люцерны (один день)  надстраиваем полив яровой пшеницы (один день) и расход составит 200 + 200 = 400 л/сек.

Таким образом, по графику можно определить расходы воды, необходимые для орошения севооборотного участка в любое время, а также характер работы оросительного канала, трубопровода, подающих воду на орошаемую площадь. Однако график, как правило, получается со значительно колеблющимися ординатами при наличии кратковременных перерывов в подаче воды. Такой график называют неукомплектованным.

Недостатки неукомплектованного графика поливов

1.	Большие колебания расходов (400 и 200 л/сек см. график), что создает неравномерность в работе каналов на поливном участке, в количестве дождевальных машин и послеполевных работ.

2.	Максимальные ординаты расхода требуют большой мощности насоса,

увеличения размеров каналов и сооружений на них, которые длительное время будут работать с недогрузкой.

3. Одновременно производится полив нескольких культур, в связи с этим, происходит дробление расхода по разным каналам, увеличиваются потери и.уменьшается коэффициент полезного использования воды

Для устранения недостатков необходимо график укомплектовать, т.е. выровнять и снизить ординаты, придать всему графику такую форму, при которой

Рисунок 3- Графики поливов: а) неукомплектованный; б) укомплектованный

работа на орошаемом участке по возможности будет непрерывной и равномерной.

Условия комплектования

1. Произведение поливного расхода на продолжительность полива неукомплектованного графика должно быть равно произведению этих показателей в укомплектованном графике (Q1T1 = Q2T2).

2.	Планировать начало полива можно на три дня для овощных, 5 дней для зерновых и кормовых культур раньше, чем начало этого полива по неукомплектованному графику.

3.	Интервалы между средними датами двух соседних поливов одной культуры не изменять более чем на 3-5 дней.

4. Не производить одновременно полив более двух культур.

Таблица 6 - Ведомость неукомплектованного и укомплектованного графика полива дождеванием

| № по- ля | Культура | Площадь ,га | Порядк. номер полива | Полив-ная норма м3/га | Неукомплектованный |  |  |  | Укомплектованный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец | продо-лжит . сутки | расход ,л/сек | начало | конец | продо- лжит. сутки | расход, л/сек |
| 1,2 | люцерна 1-го и 2-го года | 100 | 0 | 1000 | 1/IX | 13/IХ | 13 | 200 | 1/IX | I3/IX | 13 | 200 |
|  |  |  | 1 | 700 | 25/V | 2/VI | 9 | 200 | 25/V | 2/VI | 9 | 200 |
|  |  |  | 2 | 700 | 20/VI | 28/VI | 9 | 200 | 20/VI | 28/VI | 9 | 200 |
|  |  |  | 3 | 700 | 10/V1I | 18/VII | 9 | 200 | 10/V1I | 18/VII | 9 | 200 |
|  |  |  | 4 | 700 | 2/VIII | 10/VIII | 9 | 200 | 29/VII | 6/VIII | 9 | 200 |
| 3 | кукуруза на зеленый корм | 50 | 1 | 600 | 10/VI | 13/VI | 4 | 200 | 10/VI | 13/VI | 4 | 200 |
|  |  |  | 2 | 600 | 28/VI | 1/V1I | 4 | 200 | 29/VI | 2/VII | 4 | 200 |
|  |  |  | 3 | 700 | 19/VII | 23,5/VlI | 4.5 | 200 | 19/VII | 28,5/VII | 4.5 | 200 |
|  |  |  | 4 | 700 | 3/VII1 | 5/VIII | 4.5 | 200 | 7/VIII | 11,5/VIII | 4.5 | 200 |
| 4 | яровая пшеница с подсевом люцерны | 50 | 0 | 1000 | 10/IX | I6/5/IX | 6.5 | 200 | 10/IХ | 16,5/IX | 6.5 | 200 |
|  |  |  | 1 | 700 | 2/VI | 6,5/VI | 4.5 | 200 | 3/VI | 7,5/VI | 4.5 | 200 |
|  |  |  | 2 | 600 | 22/V1I | 22/VI1 | 4 | 200 | 23,5/VlI | 27,5/VII | 4 | 200 |

Приёмы комплектования графиков полива

Приёмы комплектования графиков полива сводятся к двум вариантам: первый вариант – расчётное количество дождевальных машин одновременно работают на одном поле, поливают одну культуру (комплектование в одном ярусе); второй вариант – дождевальные машины одновременно работают на двух полях, поливают две культуры (комплектование в двух ярусах).

Выбор варианта построения графиков определяется количеством одновременно работающих дождевальных машин и величиной их расхода.

Если расчётом установлена потребность в нескольких машинах с большим их расходом, то построение и комплектование графиков полива целесообразно осуществлять в двух ярусах с таким расчётом, чтобы участковый распределитель имел пропускную способность не более 250-300 л/сек.

Из рисунка 3 видно, что сроки поливов некоторых культур совпадают. При этом поливы не плотно следуют друг за другом в первом ярусе и тем более во втором. Комплектование такого графика с соблюдением выше указанных условий практически возможно в одном ярусе, поэтому расчетное количество одновременно работающих машин остается неизмененным (2 ДДН-100, Q нетто = 200 л/сек).

Укомплектованный график выглядит, как показано на рисунке 3. Следует отметить, что при комплектовании общий поливной период увеличился на 2 дня.

Рассмотрим особенности комплектования графика в два яруса. Предположим, что одновременно работают 2 ДДН-100 в двух полях, следовательно, поливной расход равен 100 л/сек. При уменьшении вдвое поливного расхода и необходимости подачи на поле такого же количества воды, как и при Q нетто = 200 л/сек, продолжительность поливов практически увеличивается вдвое. Соответственно этому изменяются несколько сроки проведения поливов. На основании полученных данных строится укомплектованный график по такому же принципу, как было рассмотрено выше.

Контрольные вопросы:

1. Что такое режим орошения?

2. Как рассчитать средние значения поливных норм, количества поливов, продолжительности оросительных периодов

3. По какой формуле определяется суточная производительность дождевальной машины?

4. Как рассчитать сезонную производительность дождевальной машины?

5. Как рассчитать время однократного полива каждой культуры при заданной величине поливной нормы

6. Объясните, как вы строили неукомплектованный график поливов.

7. Расскажите о недостатках неукомплектованного графика поливов.

8. Какие условия должны учитываться при комплектовании графика поливов?

9. Расскажите о приёмах комплектования графиков полива.

5 Расчет элементов техники полива дождеванием

# Цель: Научиться проводить расчёты элементов техники полива способом дождевания

Методические рекомендации:

В Костанайской области основным и практически единственным способом применяемого полива является дождевание. Для чего используют ряд дождевальных машин и агрегатов. Поэтому перед студентами стоит задача научиться производить расчёты элементов техники полива дождеванием. Для чего студент вначале внимательно изучает данный вопрос по рекомендуемой литературе, в том числе прилагаемого ниже пояснения к заданию. Проводит все необходимые расчёты и графики по индивидуальному заданию, отвечает преподавателю на вопросы и сдает работу преподавателю на проверку и оценку.

Пояснение к заданию:

Дождевальный двухконсольный агрегат ДДА - 100М, ДДА- 100 МА

ДДА - 100М монтируется на базе тракторов ДТ - 75. ДДА -100МА - более усовершенствованный образец ДДА - 100М -навешивается на более мощный трактор ДТ -  75М. Оба агрегата предназначены для орошения овощных, зерновых и технических культур. Работают в движении с забором воды из временного оросителя. Схема расположения временной и постоянной оросительной сети должна быть увязана с техническими данными машин и размерами поля. Агрегат ДДА 100М движется вдоль оросителя по спланированной дороге шириной 5-6 метров с каналом.

1 Перед началом полива ороситель предварительно разбивают на поливные гоны (бьефы), длина которых зависит от уклона рельефа и необходимости поддержания глубины воды в канале не менее 0,5 м, и определяется по формуле:

Lб=Нс−0,5i

где Lб - длина бьефа, м

Нс- строительная глубина оросителя, м

0,5 - уровень воды в оросителе, м

i - уклон рельефа

Перед  пуском  воды  в  канал  в  конце  бьефа устанавливают переносной металлический щит или брезентовую перемычку.

Рисунок 4. Схема оросительной сети для полива ДДА-100 М и ДДА -100МА 1-водоисточник, 2-насосная станция, 3-напорный трубопровод, 4-водоприемник, 5- участковый распределитель, 6- временный ороситель, 7-дорога вдоль оросителя, 8- граница полива агрегатов, 9-политая площадь после прохода агрегата, 10- временный сбросной канал, 11- водовыпуск во временный ороситель, 12-дождевальный агрегат.

Основные технические данные ДДА-100М и ДДА-100МА приводятся в таблице 7.

Таблица 7- Техническая характеристика двухконсольных дождевальных

агрегатов.

| Показатели | ДДА-100М | ДДА-100МА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход воды, л/с | 100 | 130 |  |
| Рабочий напор, создаваемый насосом, м | 25 | 25 |  |
| Средняя интенсивность дождя, мм/мин. | 2,7 | 2,5 |  |
| Ширина захвата, м | 120 | 120 |  |
| Слой осадков за один проход, мм | 7,5 | 8.5-8.6 |  |
| Часовая производительность при поливной норме 300 куб.м/га га/час. | 1,2 | 1,57 |  |
| Коэффициент использования рабочего времени. | 0,75 |  | 0,80 |
| Сезонная производительность, га | 100-110 |  | 120-140 |
| Скорость движения при поливе, км/час | 0,37-0,41 |  | 0,47-1,040 |
| Допустимый уклон поверхности участка | 0,005 |  | 0,005 |
| Допустимый уклон оросителя | 0,003 |  | 0,0003 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |  | 2 |

Средняя интенсивность дождя определяется по формуле:

i=60∗Qa∗L

где i - интенсивность дождя, мм/мин

Q- расход машины, л/с а

а - ширина захвата агрегата, м

L - длина бьефа, м

Слой воды за один проход агрегата устанавливается по зависимости:

h=Qa∗V

где h- слой воды за один проход машины, мм

Q - расход машины, л/с

а - ширина захвата машины, м

V- скорость движения агрегата, м/сек

Количество проходов при заданной поливной норме определяется формулой:

П=m10∗h

Где П- число проходов

m - поливная норма. м3/га

h - слой дождя, мм

Поливной период определяется по формуле:

t=m∗F3,6∗T∗Q

где F- площадь поливного участка, га

Т- количество часов полива в сутки

Продолжительность работы агрегата на поливе площади, обслуживаемой одним временным оросителем определяется по формуле:

T=L∗ПVср

где L- длина временного оросителя, м

П - количество проходов агрегата по оросителю

Производительность полива за смену определяется по формуле:

Fсм=3,6Q∗Т∗Кm∗β

Fcm- сменная производительность машины, га

Q - расход машины, л/с

Т- продолжительность смены в часах

К - коэффициент, использования времени смены.

m - поливная норма, м3/га

β - коэффициент, учитывающий потери воды на испарение при дождевании,

принимается в пределах 1,05-1,20

Производительность полива за сезон определяется по формуле:

Fсез=3,6Q∗Т∗П∗Ксм∗КсезМпр∗β, га

где Т - продолжительность полива за сутки, час

П - продолжительность оросительного периода, сут.

Кcм - коэффициент использования времени в течение смены

Ксез.- сезонный коэффициент использования времени

Мпр.- приведенная оросительная норма, м /га.

Остальные обозначения приведены выше.

Потребное количество машин для полива севооборотного участка определяется по формуле:

N=FнеттоFсез

где N- число одновременно действующих машин

Fнетто- площадь севооборотного участка нетто, га

Контрольные вопросы:

1. Что такое дождевание?

2. Назовите машины и агрегаты, которые используются в нашей стране для полива способом дождевания.

3 Как рассчитать длину бьефа и среднюю интенсивность дождя?

4. Как рассчитать количество проходов ДДА-100 при заданной поливной норме и продолжительность поливного периода?

5. По какой формуле рассчитывают продолжительность работы агрегата на поливе площади, обслуживаемой одним временным оросителем?

6. По какой формуле рассчитывают производительность полива за смену?

7. По какой формуле рассчитывают производительность полива за сезон?

6 Проектирование внутрихозяйственной оросительной системы

# Цель: Научиться проектировать внутрихозяйственную оросительную сеть.

План:

1 Размещение севооборота на топографическом плане

2 Проектирование элементов оросительной системы

Методические рекомендации:

Используя топографический план местности, студент планирует размещение на нём своего индивидуального севооборота, размещение полей севооборота, планирует размещение оросительной сети (каналов, трубопроводов, временных оросителей, дорог, лесных полос). Для этого студенту необходимо внимательно изучить рекомендуемую литературу, приведённые ниже пояснения к заданию. По окончанию выполнения работы студент отвечает на контрольные вопросы и сдает работу на проверку преподавателю.

Пояснение к заданию:

1 Размещение севооборота на топографическом плане

Элементами внутрихозяйственной оросительной сети являются: постоянные хозяйственные и участковые каналы или трубопроводы, временная оросительная сеть, водосборно-сбросная сеть, сооружения на оросительной сети, дороги и лесные полосы.

Основой для составления схемы внутрихозяйственной оросительной системы служат: план в горизонталях, принятая техника полива, площадь севооборотного участка и количество полей в севообороте.

Раздел начинается с работы над планом. Необходимо исключить из орошения участки со сложным рельефом и уклонами, превышающими 002. Нанести границы площади, подлежащей орошению, затем приступить к разбивке на плане полей севооборота и поливных участков в пределах севооборота.

На топографическом плане необходимо нанести:

1) все поля заданного севооборота в масштабе 1:10000 на плане в 1 см-100

- м;

2) оросительную сеть открытую, закрытую или комбинированную и сооружения на ней;

3) дороги и границы участка.

Для лучшей организации территории и создания условий использования орошаемой площади, поля севооборота следует располагать компактно в одном орошаемом участке. Следует также стремиться, чтобы конфигурация полей приближалась к прямоугольникам.

При орошении дождеванием ширина полей должна быть равной или кратной расстоянию между временными оросителями или поливными трубопроводами, которые, в свою очередь определяются типом дождевальной машины или агрегата.

Длина поля определяется длиной временного оросителя или полевого трубопровода.

Длина временных оросителей, идущая вдоль склона местности, принимается от 400 до 1200 м, а идущих поперек склона (под острым углом к горизонталям) - от 400 до 500 м, но с таким расчетом, чтобы длина канала была кратной радиусу полива дальнеструйной установки, длина бьефа при поливе ДДА-100МА.

Временные оросители отходят от распределительных каналов под прямым углом или под углом меньше 90° от 90° до 60° и идут параллельно друг другу и двум границам поля, поливаемого на этих оросителей.

Временные оросители набирают воду на открытых участковых распределителей или каналов, проектируемых по границам полей, а полевые трубопроводы из хозяйственных трубопроводов.

Если все поля не размещаются вдоль внутрихозяйственного оросителя, следует запроектировать еще и участковые распределители, подводящие воду от хозяйственного оросителя и одному- трем полям севооборота.

2 Проектирование элементов оросительной системы

Распределительные каналы (хозяйственный, участковый), временные оросители проектируются как вдоль, так и поперек склона. Уклон дна временных оросителей принимается от 0,0005 до 0,003. Если уклон трассы временного оросителя проектируемого под острым углом к горизонталям получается меньше 0,0005, то угол между трассой канала и горизонталями увеличивают и наоборот, если уклон временного оросителя окажется больше 0,003.

Для определения уклона трассы канала находят отметки поверхности земли в начале и конце канала, а затем разницу между ними делят на длину трассы канала по формуле:

J=hI

Где: J- уклон трассы канала;

h- разница между отметками в начале и конце канала, м

I	- кратчайшее расстояние между точками, м

Для общей ориентировки при выборе временных оросителей и распределителей, а также длинных границ севооборотных полей определяют средний уклон всего участка и отдельных полей.

После разбивки границ полей намечают размещение открытой постоянной и временной оросительной сети. Хозяйственный и участковый распределители можно запроектировать в виде закрытых трубопроводов.

На участках, поливаемых агрегатами ДДА-100 М, ДДА- 100 МА или дальнеструйными ДДН-70, ДДН-100, показываются все водовыпуски во временные оросители, а на поливных закрытых трубопроводах - все гидранты. На одном поле показывается схема работы агрегата, который предусмотрен вариантом задания. При поливе дальнеструйными дождевателями на плане показывают места стоянок поливного агрегата. При поливе ДДА- 100 М, ДДА- 100 МА показывается расстановка временных подпорных щитков, т.е. разбивка, называемая бьефами. Бьефы разбиваются на участки не короче 100-150 м при уклонах оросителей порядка 0,002-0,003 и не длиннее 400 м- при меньших уклонах.

Полевые дороги располагаются с таким расчетом, чтобы можно было беспрепятственно обслужить каждое поле севооборота. Пересечение дорогами каналов нежелательно и допускается лишь в исключительных случаях. Дороги преимущественно располагаются параллельно каналам с верхней их стороны. На плане все элементы оросительной системы обозначаются условными знаками.

Кроме того на плане показываются: хозяйственные и участковые распределители, (трубопроводы) временные оросители;

Территория, заключенная в установленных границах оросительной системы, составляет ее валовую площадь. В нее входят орошаемые и неорошаемые земли, а также водотоки, озера пр.

Площадь, занятая посевами с/х культур, называется орошаемой площадью нетто или поливной площадью.

Площадь, занятая каналами, сооружениями, дорогами, лесными полосами, составляет площадь отчуждения.

Орошаемая площадь нетто вместе с площадью отчуждения составляет площадь орошения брутто. Степень использования земельного фонда оросительных систем характеризуется коэффициентом земельного использования орошаемой площади, который должен быть не ниже 085-090.

К.З.И. - площадь орошения нетто / площадь орошения брутто

Все данные по определению К.З.И. заносятся в таблицу 8

Контрольные вопросы:

1. К элементам внутрихозяйственной оросительной сети относятся …

2. Что необходимо нанести на топографическом плане?

3. Чему должна быть равна ширина полей при орошении дождеванием?

4. Назовите допустимые уклоны дна временных оросителей и как определить уклон.

5. Что такое площадь нетто и площадь брутто?

6. Как рассчитать К.З.И.?

Таблица 8- Определение площади брутто

| № п/п | Наименование площадь | Длина, м | Ширина, м | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь орошения нетто |  |  |  |
| 2 | Постоянные каналы |  | 6-10 |  |
| 3 | Постоянные трубопроводы |  | 2 |  |
| 4 | Временные оросители |  | 2-2,5 |  |
| 5 | Дороги полевые |  | 6-6,5 |  |
| 6 | Дороги |  |  |  |
| 7 | Лесополосы: А) вдоль канала Б) окружные |  | 3-6 9-15 |  |
| 8 | Сбросные каналы |  | 3 |  |
| 9 | Площадь брутто |  |  |  |

Примечание: Данные в графе 3 принимаются согласно проекта. В графе 4 указана рекомендуемая ширина полос отчуждения. По итогам таблицы вычисляется коэффициент использования орошаемой площади (К.З.И.)

7 Гидравлический расчет оросительных каналов

# Цель: Научиться проводить расчёты оросительных каналов с целью их строительства и эксплуатации.

Методические рекомендации:

Изучив рекомендуемую литературу и согласно пояснения к заданию студент проводит расчёт расхода потока воды, площади живого сечения оросительных каналов, смоченный период, среднюю скорость воды в канале. Определяет ширину каналов по дну и глубину их наполнения. Последним этапом гидравлического расчета является проверка полученной скорости на возможный размыв и заиление канала. По окончанию выполнения работы студент отвечает на контрольные вопросы и сдает работу на проверку преподавателю.

Пояснение к заданию

Гидравлический расчет производится для определения наивыгоднейших размеров каналов - ширина канала по дну и глубины воды в канале, определяющий в основном общую глубину канала.

Для этого необходимо знать расчетные расходы воды Q, которые должен пропускать канал.

Расходом потока Q называется объем воды, протекающей через поперечное сечение канала за секунду.

Для определения расхода потока служить формула:

Q = V-W

где Q- расход потока, м3/с;

V- скорость движения воды, м/с;

W- площадь живого сечения потока, м2

Площадь живого сечения оросительных каналов трапецеидальной формы сечения вычисляют по формуле:

W= (B+mh)*h

Где h- глубина воды в канале м, для первого ориентировочного расчета, значение принимается по таблице 9;

в - ширина канала

m - коэффициент заложения откосов каналов берется по «Заданию»

Для определения средней скорости движения воды в канале -V необходимо определить две промежуточные величины - смоченный параметр Р и гидравлический радиус R.

Смоченный периметр определяется по формуле:

Р = в + 2h√t + m2

Гидравлический радиус R = W/ Р

Определение средней скорости движения воды в канале

V= C√RJ

Где С - скоростной коэффициент;

J- уклон оросительного канала, определяемый по плану размещения оросительной сети.

По заданию следует рассчитать расход участкового распределителя трапецеидальной формы сечения.

За расчетный расход канала принимается наибольшая ордината укомплектованного графика.

Ширина канала по дну (в) и глубина наполнения (h) определяется путем подбора, пользуясь таблицей 9.

Коэффициент откоса принимают в зависимости от характера почв и размера канала. Для небольших каналов глубиной до 1 м значения этого коэффициента такие:

Легкий суглинок - 1,25-1,7; Средний суглинок - 1,0-1,25; Чернозем - 1,5; Тяжелый суглинок- 1,0.

Коэффициенты откосов принимаются равными: m = 1,0 и m =1,5 как наиболее часто встречающиеся в практике проектирования.

Пользуясь этой таблицей, принимают значения (в) и (h), интерполируя их величины относительно запроектированному уклону и расчетному расходу. После этого рассчитывают площадь живого сечения потока (W), смоченный периметр (Р), гидравлический радиус (R).

Чтобы определить скорость движения воды, необходимо определить скоростной коэффициент С, который зависит от величины гидравлического радиуса R и коэффициента шероховатости n.

В практике проектирования при расчетах принимают n = 0,0250, считая что оросительные каналы всегда должны быть в хорошем состоянии.

Скоростной коэффициент С можно также определить по таблице 10.

Подсчитав величины W и V, определяют расход воды в канале Q, т.е. пропускную способность принятого поперечного сечения. Полученная величина Q должна равняться расчетному расходу воды в канале или превышать его не более, чем на 5%.

Таблица 9- Значения в и h

| Расход м3/с | Уклон дна канала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0004 |  | 0,0008 |  | 0,0012 |  | 0,0016 |  | 0,002 |  |
|  | в | h | в | h | в | h | в | h | в | h |
| m = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,02 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 0,06 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 0,25 |
| 0,10 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,35 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| 0,20 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,45 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
| 0,30 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 0,40 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| 0,50 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
| 0,60 | 1,6 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 0,6 |
| 0,80 | 1,6 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | .0,7 | 1,1 | 0,6 |
| 1,00 | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 1,6 |
| m = 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,02 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 0,05 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 0,10 | 0,7 | 0,35 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 0,20 | 0,9 | 0,45 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,35 | 0,8 | 0,35 | 0,6 | 0,3 |
| 0,30 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,45 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| 0,40 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,45 | 0,9 | 0,45 | 0,8 | 0,4 |
| 0,50 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
| 0,60 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 0,80 | 1,6 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,65 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 0,55 |
| 1,00 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 0,5 |

Если же пропускная способность канала оказалась меньше расчетной или очень большой (превышение более 5%), ширину канала по дну (в) а иногда и (h) изменяют и снова подсчитывают площадь поперечного сечения и скорость

течения воды в канале, пока не получать пропускную способность канала в требуемых пределах, т.е. гидравлический расчет проводится методом последовательных приближений.

Последним этапом гидравлического расчета является проверка полученной скорости на возможный размыв и заиление канала.

Чтобы обеспечить неразмываемость канала расчетные скорости воды не должны превышать наибольших допустимых значений.

Для постоянных каналов критическая скорость на заиление должна быть не менее 0,3м/с. Значение размывающих скоростей в зависимости от почвы и облицовки для небольших каналов приведены в таблице 11.

При проектировании каналов желательно как можно больше приблизится к максимальным скоростям, так как при большей скорости можно пропустить расчетный расход воды меньшим сечением канала.

Таблица 10- Значение коэффициента С по формуле акад. Н.Н. Павловского

| п/ п | 0,011 | 0,012 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 67,2 | 60,3 | 30,6 | 22,4 | 17,3 |
| 0,12 | 68,8 | 61,9 | 32,6 | 23,5 | 18,3 |
| 0,14 | 70,3 | 63,3 | 33,0 | 24,5 | 19,1 |
| 0,16 | 71,5 | 64,5 | 34,0 | 25,4 | 19,9 |
| 0,18 | 72,6 | 65,6 | 34,8 | 26,2 | 20,6 |
| 0,20 | 73,7 | 66,6 | 35,7 | 26,9 | 21,3 |
| 0,22 | 74,6 | 67,5 | 36,4 | 27,6 | 21,9 |
| 0,24 | 75,5 . | 68,3 | 37,1 | 28,3 | 22,5 |
| 0,26 | 76,3 | 69,1 | 37,3 | 28,8 | 23,0 |
| 0,28 | 77,0 | 69,8 | 38,4 | 29,4 | 23,5 |
| 0,30 | 77,7 | 70,5 | 39,0 | 29,9 | 24,0 |
| 0,35 | 79,3 | 72,1 | 40,3 | 31,1 | 25,1 |
| 0,40 | 80,7 | 73,4 | 41,5 | 32,2 | 26,9 |
| 0,45 | 82,0 | 74,6 | 42,5 | 33,1 | 26,9 |
| 0,50 | 83,1 | 75,7 | 43,5 | 34,0 | 27,8 |
| 0,55 | 84,1 | 76,8 | 44,4 | 34,8 | 28,5 |
| 0,60 | 85,3 | 77,7 | 45,2 | 35,5 | 29,2 |
| 0,65 | 86,0 | 78,6 | 45,9 | 36,2 | 29,8 |
| 0,70 | 86,8 | 79,4 | 46,6 | 36,9 | 30,4 |
| 0,80 | 88,3 | 80,8 | 47,9 | 38,0 | 31,0 |
| 0,90 | 89,4 | 81,8 | 48,8 | 38,9 | 32,3 |
| 1,00 | 90,9 | 83,3 | 50,0 | 40,0 | 33,8 |
| 1,20 | 93,1 | 85,4 | 51,8 | 41,6 | 34,8 |
| 1,50 | 95,7 | 86,0 | 53,9 | 43,6 |  |
| 2,00 | 99,3 | 91,4 | 56,6 | 46,0 |  |

Если полученная по расчету скорость движения воды превышает максимально допустимую, то необходимо уменьшить уклон дна канала устройством перепадов. Можно также уменьшить скорость, увеличить ширину канала по дну.

При проектировании каналов желательно как можно больше приблизится к максимальным скоростям, так как при большей скорости можно пропустить расчетный расход воды меньшим сечением канала.

При проектировании каналов расчетная скорость должна удовлетворять следующее условия: она должна быть меньше скорости на размыв и больше скорости на заиление.

В практике строительство каналов расчетную скорость лучше брать как полусумма скорости на размыв и на заиление, т.е.

Vрасч. = 1/2 *(Vразм + Vзаил), м/с.

Таблица 11-  Допустимые неразмывающие скорости (при R= 1 м) м/с

| Грунт | Объемная масса, г/cм3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1,1-1,3 | 1,3-1,7 |
| Глина | 0,65-0,75 | 0,75-1,0 |
| Суглинок тяжелый | 0,55-0,70 | 0,70-0,95 |
| Суглинок средний | 0,45-0,65 | 0,60-0,80 |
| Суглинок легкий | 0,40-0,60 | 0,60-0,80 |

Контрольные вопросы:

1. Для каких целей необходимо производить гидравлический расчёт каналов?

2. Какие величины необходимо определять при гидравлическом расчёте оросительных каналов и по каким формулам?

3. Какие табличные данные при этом необходимо использовать?

Тема 8 Гидравлический расчет трубопровода и насосной станции

# Цель: Научиться проводить гидравлические расчёты трубопроводов (диаметра и нужного напора трубопровода) и насосной станции.

Методические рекомендации:

Внимательно изучив рекомендуемую литературу и приведённые ниже пояснения к заданию, студент по индивидуальному заданию выполняет гидравлический расчёт трубопровода и насосной станции. Отвечает на контрольные вопросы и сдаёт расчёты на проверку и оценку преподавателем.

Пояснение к заданию:

Гидравлический расчет трубопровода сводится к определению его диаметра и нужного напора. Диаметр трубопровода определяется исходя из общей формулы расхода воды:

Q=W * V, м3/с

Отсюда поперечное сечение:

W=QV, м3

а для труб площадь живого сечения

W = (П * d2) / 4

Решая эти уравнения находим, что d = 1,13 * √Q / V, м3

При закладке закрытых напорных трубопроводов применяют стандартные трубы (смотри приложение 1)

Определив диаметр и уточнив соответствие его стандарту, находят истинную скорость движения воды в трубопроводе по формуле:

V=QW, м/с

где Q- расчетный расход, м3/с

W- площадь поперечного сечения трубопровода, определения по принятому стандартному диаметру, т.е.

W = (П * d2) / 4 м2

Где d- принятый диаметр трубопровода

При подъеме воды из источника орошения на орошаемый участок необходимо определить полный (манометрический) напор по формуле:

H = Hr + h дл. + h м.с. + h c

Hr- геодезическая высота подъема, м

hдл - потери напора по длине, м

hм.c -местные потери напора (при входе, закруглениях, на изменениях, диаметра, при выходе), м

h c -свободный напор на гидранте, необходимый для работы машин, м

Геодезическая высота подъема (Hr) определяется как разность между командной точкой (КТ) и наинизшим уровнем воды в источнике (УМВ) или отметкой уровня мертвого объема пруда (УМО).

Потери напора по длине определяются по формуле:

h дл. = R * (V2/2g) * (I / d)

Где: R- коэффициент сопротивления для металлических труб принимается 0,025, асбоцементных-0,02)

V- скорость воды в трубопроводе, м/сек

I- длина трубопровода, м

d- диаметр трубопровода, м

g- ускорение силы тяжести- 9.81

Местные потери h M.C. принимаются приближенно, 10% от потерь по длине. Мощность насоса определяется по формуле:

Nн=К∗Q∗H102∗η, кВт.

где К- коэффициент запаса мощности, равный от 1,15 до 1,20

Q- Расчетный, расход в л/сек.

Н- полный напор, м

η - к.п.д. насоса (075-080)

Потребная мощность двигателя определяется по формуле:

Nдв.=Nнηпер, кВт.

Где η – коэффициент полезного действия передачи (0,95)

Выбор насосов с необходимыми электродвигателями производят по техническим характеристикам (приложение 4) с учетом расчетных расходов и полных напоров.

Контрольные вопросы:

1. К определению каких величин сводится гидравлический расчёт трубопроводов?

2. Как рассчитать диаметр трубопровода?

3. По какой формуле рассчитывается истинная скорость движения воды в трубопроводе?

4. Как определить полный (манометрический) напор?

5. По какой формуле рассчитываются потери напора по длине трубопровода?

6. Как рассчитать необходимую мощность насоса и потребную мощность двигателя?

Тема 4 Экономическая эффективность орошения

# Цель: Освоить расчёт экономической эффективности применяемого орошения.

План:

1. Основные положения методики определения эффективности мелиорации.

2. Сравнительная экономическая эффективность мелиорации земель.

Методические рекомендации:

используя данные по урожайности сельскохозяйственных культур возделываемых в Северном Казахстане без полива и при поливе, закупочные цены сложившиеся на возделываемую продукцию за последние три года, и технологические затраты на их возделывание по индивидуальным заданиям студент проводит определение экономической эффективности орошения определённой заданием культуры. Для этого вначале изучается методика расчёта экономической эффективности орошаемой культуры по рекомендуемой литературе и по приведённому ниже пояснению к заданию. После выполнения расчётов студент отвечает на контрольные работы и сдаёт результаты расчётов преподавателю для проверки и оценки.

Пояснение к заданию:

1. Основные положения методики определения эффективности мелиорации

Экономическую эффективность мелиорации сельскохозяйственных земель оценивают по результатам сельскохозяйственного производства на мелиорируемых землях. За конечный результат принимают общие итоги сельскохозяйственного производства, если мелиорируемые площади ранее не использовались, или дополнительные по сравнению с показателями до мелиорации, если эти площади уже были в сельскохозяйственном обороте.

Экономическую эффективность в целом подразделяют на хозяйственную и экономическую в узком смысле. Под хозяйственной эффективностью принимают степень решения хозяйственных задач (рост урожайности, достижение определённых валовых сборов зерна, овощей, сена и других продуктов и т.д.), под экономической эффективностью в узком смысле – соизмерение затрат и эффекта в денежном выражении.

При планировании и проектировании мелиораций прежде всего требуется обоснование хозяйственной необходимости мелиораций, которая вызывается потребностями и задачами развития сельского хозяйства, а также других отраслей народного хозяйства. Каждое сельскохозяйственное предприятие имеют определённые планы по производству сельскохозяйственных продуктов. Исходя из этих задач и перспектив развития, планируют те или иные виды и объёмы мелиоративных работ (увеличение производства зерна, овощей, создание прочной кормовой базы и т.д.).

Далее анализируют условия и возможности выполнения мелиоративных работ (наличие мелиоративной техники, экономическое состояние предприятия, его возможность принятия участия в проведении мелиоративных работ) и особенно возможности хозяйства правильно эксплуатировать оросительные системы и интенсивно использовать орошаемые земли.

Следовательно, при определении экономической эффективности орошения прежде всего учитывают, в какой степени мелиорация помогает решению хозяйственных задач. Однако далеко не безразлично, какой ценой достигается решение той или иной задачи.

Важно при наименьших затратах добиться наибольшего эффекта. Это достигается определением в процессе планирования и проектирования общей (абсолютной) экономической эффективности и сравнительной экономической эффективности.

Общая экономическая эффективность –ь это отношение эффекта ко всей сумме капитальных вложений. Сравнительная экономическая эффективность показывает, насколько один вариант эффективнее другого. Применительно к мелиорации сначала устанавливают общую экономическую эффективность, а затем сравнительную эффективность отдельных технических решений мелиорации.

таким образом, общая экономическая эффективность мелиорации проявляется через изменение экономических показателей ведения сельскохозяйственного производства на мелиорируемых землях, а сравнительная экономическая эффективность позволяет выбрать наилучший технический вариант для достижения определённой урожайности.

2. Сравнительная экономическая эффективность мелиорации земель.

В этом разделе производится экономическая оценка орошения культур принятого севооборота по сравнению с возделыванием их без орошения.

Исчисление данных, необходимых для определения показателей эффективности, производится в таблице 12. Приведённые в ней цифры – пример расчёта. У студента будут свои.

Урожайность отдельных культур до и после орошения можно принять согласно приложения 5.

Урожайность культур, не приведенных в приложении следует принимать по данным передовых хозяйств области: закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию - по справочной литературе.

Размер издержек производства, т.е. ежегодных затрат, определяется затратами на сельскохозяйственное производство (затраты на обработку орошаемой площади, дополнительные затраты на посев, уход, уборку и транспортировку урожая и мелиоративными затратами - содержание сети в исправном состоянии, эксплуатационная планировка, поливы и т.д.

Таблица 12- Ведомость исчисления экономической эффективности орошения культур в севообороте.

| № п/п | Показатели | Культуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Картофель ранний |  | Капуста средняя |  |
|  |  | до орошен. | после ор. | до ор. | после ор. |
| 1 | Площадь, га | 100 | 50 | - | 50 |
| 2 | Урожайность, ц/га | 50 | 200 | - | 100 |
| 3 | Валовая продукция, ц | 5000 | 10000 | - | 15000 |
| 4 | Закупочная цена, тенге/ц | 900 | 900 | - | 800 |
| 5 | Стоимость валовой продукции, тенге | 4500000 | 9000000 | - | 12000000 |
| 6 | Ежегодные затраты на 1 га | 27000 | 34000 | - | 20000 |
| 7 | Суммарные затраты, тенге | 2700000 | 1700000 | - | 1000000 |
| 8 | Чистый доход тенге | 1800000 | 7300000 | - | 11000000 |
| 9 | Дополнительный чистый доход, тенге | 5500000 |  | 11000000 |  |
| 10 | Суммарный дополнительный чистый доход тенге | 16500000 |  |  |  |

Затраты на сельскохозяйственное производство и закупочные цены принимаются по положению 6.

Чистый доход (ЧД) определяется по формуле: ЧД=СВП - И, тыс.тенге, где: СВП - стоимость валовой продукции, тыс. тенге И - издержки производства, тыс.тенге.

Дополнительный чистый доход (ДЧД) вычисляется по формуле:

ДЧД = ЧД2- ЧД1 тыс.тенге, где:

ЧД2 - чистый доход после мелиорации, тыс. тенге

ЧД1 - чистый доход до мелиорации, тыс.тенге.

Срок окупаемости капитальных вложений (О) определяется по следующей формуле:

О=КДЧД

где: К-размер капитальных вложений, тенге.

Размеры капитальных вложений на мелиорацию складываются из затрат на мелиоративное строительство и мелиоративное освоение. Кроме того, учитывается сельскохозяйственное освоение, расходы и приобретение дождевальных машин, закладка дорожной сети, лесных полос.

Капитальные затраты определяются сметами на строительство оросительной системы. Эти затраты принимаются по укрупненным показателям на условный гектар:

А) 375,0 тыс.тенге на овощной севооборот

Б) 270 тыс.тенге на кормовой севооборот

Сроки окупаемости а зависимости от состава культур ориентировочно могут быть в пределах 5-10 лет.

Контрольные вопросы:

1. Зачем необходимо проводить экономическую оценку орошения?

2. Что такое хозяйственная и экономическая эффективность?

3. Как вы понимаете сущность общей и сравнительной экономической эффективности мелиорации?

4. Какие показатели необходимо знать для расчета экономической эффективности орошения?

5. Как рассчитать чистый и дополнительный чистый доход?

Список использованных источников

1. Багров М.Н., Кружилин И.П. Сельскохозяйственная мелиорация. – М.: Агропромиздат, 1985. 270 с.

2. Волковский П.А. Практикум по с/х мелиорации. М.: Колос, 1972. – 284 с.

3. Дементьев В.Г. Орошение. М.: Колос, 1979. – 216 с.

4. Ерхов Н.С., Мисенев В.С., Ильин Н.И. Сельскохозяйственная мелиорация и водоснабжение. – М.: Колос, 1983. 350 с.

5. Колпаков В.В., Сухарев И.П. Сельскохозяйственная мелиорация М.: Агропромиздат, 1988. – 318 с.

6. Лысагоров С.Д. Орошаемое земледелие. М.: Колос,1981. 342 с.

7. Сельскохозяйственная мелиорация /под ред. Безменова А.И. М.Колос, 1974. – 365 с.

8. Тимофеев А.Ф. Мелиорация сельскохозяйственных земель М.: Колос, 1982. – 240 с.

9. Хруппа И.Ф., Иванов В.П. Гидротехнические сооружения и с/х мелиорация. М.: Колос, 1983. - 218 с.

Приложение 1- Стандартные диаметры труб, мм

| Трубы стальные (ГОСТ 3202- 75) |  | Трубы асбоцементные (ГОСТ 539-73) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный |  | Внутренний диаметр труб класса |  |  |  |
| Диаметр условного прохода |  | Условный проход | ВТ-6 | ВТ-9 | ВТ-12 |
| 90 | 101 | 100 | 104 | 100 | 96 |
| 100 | 114 | 150 | 146 | 141 | 135 |
| 125 | 140 | 200 | 196 | 189 | 181 |
| 150 | 165 | 250 | 244 | 235 | 228 |
| 175 | 203 | 300 | 289 | 279 | 270 |
| 200 | 219 | 250 | 334 | 322 | 312 |
| 225 | 245 | 400 | 381 | 368 | 356 |
| 250 | 273 | 500 | 473 | 456 | 441 |
| 275 | 299 |  |  |  |  |
| 300 | 325 |  |  |  |  |
| 325 | 351 |  |  |  |  |
| 350 | 377 |  |  |  |  |
| 400 | 402 |  |  |  |  |
| 425 | 426 |  |  |  |  |
| 450 | 430 |  |  |  |  |

Приложение 2- Расчет стальных труб (скорость м/с, потери в метрах на 1000 м трубопровода)

| мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| л/с | 175 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |  |  |  | 350 |  |  | 400 |  |  | 450 |  |  |
|  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
| 45 | 1,98 | 42,1 | 1,31 | 14,1 | 0,85 | 4,66 | 0,59 |  | 1,91 |  | 0,43 |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2,20 | 52,0 | 1,46 | 17,4 | 0,94 | 5,67 | 0,67 |  | 2,32 |  | 0,48 |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2,42 | 62,9 | 1,60 | 21,0 | 1,04 | 6,76 | 0,72 |  | 2,756 |  | 0,53 |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 2,64 | 74,9 | 1,75 | 25,0 | 1,13 | 7,96 | 0,79 |  | 3,24 |  | 0,58 |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 2,85 | 87,9 | 1,89 | 29,4 | 1,22 | 9,24 | 0,86 |  | 3,76 |  | 0,63 |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | - | - | 2,04 | 39,1 | 1,41 | 12,3 | 0,99 |  | 4,90 |  | 0,72 |  | 2,26 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | - | - | 2,19 | 39,1 | 1,41 | 12,3 | 0,99 |  | 4,90 |  | 0,72 |  | 2,26 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | - | - | - | - | 1,51 | 14,0 | 1,05 |  | 5,583 |  | 0,77 |  | 2,55 | 0,59 |  | 1,33 |  |  |  |
| 85 | - | - | - | - | 1,60 | 15,8 | 1,12 |  | 0,19 |  | 0,82 |  | 2,83 | 0,63 |  | 1,48 |  |  |  |
| 90 | - | - | - | - | 1,70 | 17,7 | 1,18 |  | 6,89 |  | 0,87 |  | 3,17 | 0,66 |  | 1,65 |  |  |  |
| 100 | - | - | - | - | 1,88 | 21,9 | 1,32 |  | 8,46 |  | 0,97 |  | 3,85 | 0,74 |  | 2,00 | 0,58 |  | 1,11 |
| 110 | - | - | - | - | - | - | 1,45 |  | 10,2 |  | 1,06 |  | 7,31 | 1,04 |  | 3,72 | 0,82 |  | 2,06 |
| 150 | 1,97 | 19,0 | 1,45 | 8,39 | 1,11 | 4,23 | 0,88 | 2,34 |  | 0,72 |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 2,12 | 21,9 | 1,56 | 9,67 | 1,20 | 4,83 | 0,94 | 2,67 |  | 0,77 |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 2,25 | 24,7 | 1,65 | 10,90 | 1,27 | 5,43 | 1,00 | 2,98 |  | 0,82 |  | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 2,38 | 27,7 | 1,75 | 12,20 | 1,34 | 6,09 | 1,06 | 3,31 |  | 0,87 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 2,51 | 30 | 1,85 | 13,60 | 1,42 | 6,78 | 1,12 | 3,66 |  | 0,91 |  | 2,20 |  | 0,64 | 0,91 |  |  |  |  |
| 199 | - | - | 1,92 | 14,8 | 7,36 | 1,17 | 3,96 | 01,95 |  | 2,37 |  | 0,668 |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
| 210 | - | - | 2,03 | 16,4 | 1,56 | 8,19 | 1,23 | 4,38 |  | 1,00 |  | 2,62 |  | 0,70 | 1,08 |  |  |  |  |
| 220 | - | - | 2,13 | 18,1 | 1,63 | 8,99 | 1,29 | 4,80 |  | 1,05 |  | 2,86 |  | 0,738 | 1,18 |  |  |  |  |
| 230 | - | - | 2,22 | 19,7 | 1,71 | 9,83 | 1,35 | 5,25 |  | 1,10 |  | 3,10 |  | 0,77 | 1,28 |  |  |  |  |
| 240 | - | - | - | - | 1,78 | 10,7 | 1,41 | 5,72 |  | 1,15 |  | 3,36 |  | 0,805 | 1,38 |  | 0,61 | 0,70 |  |
| 250 | - | - | - | - | 1,86 | 11,6 | 1,47 | 6,20 |  | 1,20 |  | 3,63 |  | 0,839 | 1,49 |  | 0,639 | 0,76 |  |
| 260 | - | - | - | - | 1,93 | 12,6 | 1,52 | 6,71 |  | 1,24 |  | 3,91 |  | 0,87 | 1,60 |  | 0,66 | 0,81 |  |
| 272 | - | - | - | - | 2,02 | 13,7 | 1,59 | 7,34 |  | 1,30 |  | 4,28 |  | 0,91 | 1,74 |  | 0,695 | 0,88 |  |
| 280 | - | - | - | - | 2,08 | 14,6 | 1,64 | 7,78 |  | 1,34 |  | 4,53 |  | 0,94 | 1,84 |  | 0,72 | 0,93 |  |
| 292 | - | - | - | - | 2,17 | 15,8 | 1,71 | 8,46 |  | 1,40 |  | 4,93 |  | 0,98 | 1,99 |  | 0,75 | 1,01 |  |
| 300 | - | - | - | - | 2,23 | 16,7 | 1,76 | 8,93 |  | 1,43 |  | 5,20 |  | 1,01 | 2,09 |  | 0,77 | 1,06 |  |
| 312 | - | - | - | - | 2,32 | 18,1 | 1,83 | 9,66 |  | 1,49 |  | 5,63 |  | 1,05 | 2,25 |  | 0,80 | 1,14 |  |
| 320 | - | - | - | - | - | - | 1,88 | 10,1 |  | 1,53 |  | 5,92 |  | 1,07 | 2,36 |  | 0,82 | 1,19 |  |

Продолжение приложения 2

| л/с | 450 |  | 500 |  | 600 |  | 700 |  | 800 |  | 900 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |
| 332 | 1,95 | 10,9 | 1,59 | 6,37 | 1,11 | 2,52 | 0,85 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 1,99 | 11,5 | 1,63 | 6,69 | 1,14 | 2,64 | 0,87 | 1,33 |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 2,06 | 12,3 | 1,68 | 7,17 | 1,18 | 2,82 | 0,90 | 1,42 |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 2,11 | 12,9 | 1,72 | 7,49 | 1,21 | 2,93 | 0,92 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 2,18 | 13,7 | 1,78 | 8,00 | 1,25 | 3,13 | 0,95 | 1,57 |  |  |  |  |  |  |
| 380 | 2,23 | 14,3 | 1,82 | 8,35 | 1,28 | 3,27 | 0,97 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 2,30 | 15,3 | 1,87 | 8,89 | 1,32 | 3,48 | 1,00 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | - | - | 1,91 | 9,25 | 1,34 | 3,62 | 1,02 | 1,80 | 0,79 | 0,94 |  |  |  |  |
| 420 | - | - | 2,01 | 10,2 | 1,41 | 3,99 | 1,07 | 1,97 | 0,83 | 1,03 |  |  |  |  |
| 440 | - | - | 2,10 | 11,2 | 1,48 | 4,38 | 1,12 | 2,15 | 0,87 | 1,12 |  |  |  |  |
| 460 | - | - | 2,20 | 12,2 | 1,54 | 4,79 | 1,18 | 2,34 | 0,91 | 1,22 | 0,72 | 0,68 |  |  |
| 480 | - | - | 2,30 | 13,3 | 1,61 | 5,21 | 1,23 | 2,53 | 0,95 | 1,32 | 0,75 | 0,73 |  |  |
| 500 | - | - | - | - | 1,68 | 5,65 | 1,28 | 2,74 | 0,98 | 1,42 | 0,78 | 0,79 |  |  |
| 550 | - | - | - | - | 1,85 | 6,84 | 1,40 | 3,32 | 1,08 | 1,69 | 0,86 | 0,94 |  |  |
| 600 | - | - | - | - | 2,01 | 8,14 | 1,53 | 3,95 | 1,18 | 1,99 | 0,93 | 1,11 |  |  |
| 650 | - | - | - | - | 2,18 | 9,56 | 1,66 | 4,64 | 1,28 | 2,33 | 1,01 | 1,28 |  |  |
| 700 | - | - | - | - | 2,35 | 11,1 | 1,79 | 5,38 | 1,38 | 2,70 | 1,09 | 1,47 |  |  |
| 750 | - | - | - | - | 2,52 | 12,7 | 1,92 | 6,18 | 1,48 | 3,10 | 1,17 | 1,68 |  |  |

Приложение 3- Расчет асбоцементных труб (скорость м/с, потери в метрах на 1000 м трубопровода)

| л/с |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 300 |  |  |  | 350 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 1,60 | 13,1 |  | 1,04 |  | 4,48 |  | 0,74 |  | 1,94 |  | 0,55 |  | 0,965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 1,78 | 15,9 |  | 1,15 |  | 5,45 |  | 0,82 |  | 2,35 |  | 0,61 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 1,96 | 19,0 |  | 1,27 |  | 6,50 |  | 0,90 |  | 2,81 |  | 0,68 |  | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 2,14 | 22,4 |  | 1,38 |  | 7,64 |  | 0,98 |  | 3,29 |  | 0,74 |  | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 2,32 | 26,1 |  | 1,50 |  | 8,88 |  | 1,06 |  | 3,82 |  | 0,80 |  | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 2,50 | 30,0 |  | 1,61 |  | 10,2 |  | 1,14 |  | 4,39 |  | 0,86 |  | 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | - | - |  | 1,73 |  | 11,6 |  | 1,23 |  | 4,99 |  | 0,92 |  | 2,47 |  | 0,71 |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | - | - |  | 1,84 |  | 13,1 |  | 1,31 |  | 5,63 |  | 0,98 |  | 2,78 |  | 0,75 |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | - | - |  | 1,96 |  | 14,7 |  | 1,39 |  | 6,29 |  | 1,04 |  | 3,12 |  | 0,80 |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | - | - |  | 2,07 |  | 16,3 |  | 1,47 |  | 7,00 |  | 1,11 |  | 3,46 |  | 0,85 |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | - | - |  | 2,19 |  | 18,1 |  | 1,55 |  | 7,75 |  | 1,17 |  | 3,83 |  | 0,89 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | - | - |  | 2,31 |  | 19,9 |  | 1,64 |  | 8,53 |  | 1,23 |  | 4,21 |  | 0,94 |  | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | - | - |  | 2,54 |  | 23,8 |  | 1,80 |  | 10,2 |  | 1,35 |  | 5,03 |  | 1,03 |  | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | - | - |  | 2,77 |  | 28,1 |  | 1,96 |  | 12,0 |  | 1,47 |  | 5,92 |  | 1,13 |  | 3,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | - | - |  | 3,00 |  | 32,7 |  | 2,13 |  | 13,9 |  | 1,60 |  | 6,87 |  | 1,22 |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | - | - |  | - |  | - |  | 2,29 |  | 16,0? |  | 1,72 |  | 7,89 |  | 1,32 |  | 4,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 2,45 |  |  | 18,3 |  | 1,84 |  | 8,98 |  | 1,41 |  | 4,65 |  | 0,92 |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 2,62 |  |  | 20,6 |  | 1,96 |  | 10,1 |  | 1,50 |  | 5,24 |  | 0,98 |  | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 2,78 |  |  | 23,1 |  | 2,09 |  | 11,4 |  | 1,60 |  | 5,87 |  | 1,04 |  | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 2,94 |  |  | 25,8 |  | 2,21 |  | 12,6 |  | 1,09 |  | 6,53 |  | 1,10 |  | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  | . |  | 2,33 |  | 14,0 |  | 1,79 |  | 7,23 |  | 1,16 |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  | - |  | 2,46 |  | 15,4 |  | 1,88 |  | 7,96 |  | 1,22 |  | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  |  | - |  | 2,57 |  | 16,8 |  | 1,97 |  | 8,65 |  | 1,28 |  | 3,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  | . |  | 2,71 |  | 18,0 |  | 2,08 |  | 9,61 |  | 1,35 |  | 3,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  |  | . |  | 2,82 |  | 20,1 |  | 2,16 |  | 10,3 |  | 1,41 |  | 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | . |  |  | - |  | 2,93 |  | 21,6 |  | 2,25 |  | 11,1 |  | 1,46 |  | 3,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 2,36 |  | 12,2 |  | 1,54 |  | 5,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 2,44 |  | 13,1 |  | 1,59 |  | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  |  |  | . |  | - |  | - |  | 2,53 |  | 13,9 |  | 1,65 |  | 4,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | . |  |  | - |  | - |  | - |  | 2,64 |  | 15,1 |  | 1,72 |  | 5,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 2,73 |  | 16,0 |  | 1,78 |  | 5,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | - |  |  | - |  | - |  | . |  | 2,81 |  | 17,0 |  | 1,83 |  | 5,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 2,92 |  | 18,3 |  | 1,90 |  | 6,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 3,01 |  | 19,3 |  | 1,96 |  | 6,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 |  |  |  | . |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 2,16 |  | 7,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2,45 |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4- Техническая характеристика центробежных насосов

| Марка насоса | Подача Q л/с | Полный напор Н2, м | Число оборотов в минуту | Мощность электродвигателя N, кВт | Допустимая высота всасы- вания, Н м | Диаметр рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16НДН | 550 | 21 |  | 14 | 5,2 | 460 |
|  | 500 | 16 | 960 | 100 | 5,5 | 410 |
|  | 418 | 15 |  | 100 | 6,6 | 460 |
|  | 375 | 10 | 750 | 55 | 7,0 | 410 |
| 20НДН | 900 | 32 |  | 350 | 2,9 | 550 |
|  | 834 | 23 | 960 | 240 | 3,8 | 490 |
|  | 695 | 17,5 | 730 | 155 | 5,7 | 550 |
|  | 555 | 13,5 |  | 110 | 6,3 | 490 |
| 12НДС | 280 | 24 |  | 100 | 5,0 | 460 |
|  | 250 | 22 |  | 75 | 6,0 | 430 |
|  | 250 | 18 |  | 75 | 6,0 | 400 |
|  | 220 | 28 | 960 | 100 | 6,0 | 460 |
|  | 200 | 25 |  | 75 | 6,0 | 430 |
|  | 180 | 30 |  | 75 | 6,0 | 460 |
|  | 165 | 27 |  | 75 | 6,0 | 430 |
|  | 350 | 64 |  | 270 | 3,6 | 460 |
|  | 350 | 54 |  | 225 | 3,6 | 430 |
|  | 350 | 44 |  | 190 | 3,6 | 400 |
|  | 300 | 68 |  | 260 | 4,8 | 460 |
|  | 300 | 58 | 1450 | 225 | 4,8 | 430 |
|  | 300 | 48 |  | 190 | 4,8 | 400 |
|  | 250 | 70 |  | 225 | 5,0 | 460 |
|  | 250 | 60 |  | 190 | 5,0 | 430 |
|  | 250 | 51 |  | 160 | 5,0 | 400 |
| 14 НДС | 350 | 37 |  | 160 | 5,0 | 540 |
|  | 350 | 32 | 960 | 140 | 5,0 | 510 |
|  | 300 | 40 |  | 150 | 5,0 | 540 |
|  | 300 | 35 |  | 130 | 5,0 | 510 |
|  | 300 | 30 |  | 115 | 5,0 | 480 |
|  | 250 | 42 | 960 | 140 | 5,0 | 540 |
|  | 250 | 37 |  | 115 | 5,0 | 510 |
|  | 250 | 32 |  | 100 | 5,0 | 480 |
|  | 220 | 33 |  | 100 | 5,0 | 480 |
|  | 500 | 86 |  | 500 | 0,8 | 540 |
|  | 450 | 90 |  | 500 | 2,5 | 540 |
|  | 450 | 78 | 1450 | 410 | 2,5 | 310 |
|  | 450 | 68 |  | 390 | 2,5 | 480 |

Продолжение приложения 4

|  | 350 | 96 |  | 410 | 4,3 | 540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 350 | 85 |  | 390 | 4,3 | 510 |
|  | 350 | 76 |  | 350 | 4,3 | 480 |
|  | 300 | 78 |  | 300 | 5,0 | 480 |
| 18 НДС | 550 | 34 | 730 | 225 | 4,8 |  |
|  | 750 | 58 | 960 | 520 | 1,3 | 700 |
| 20 НДС | 750 | 39 | 730 | 340 | 4,8 | 765 |
|  | 950 | 71 | 960 | 800 | 1,3 | 765 |
| 6НДВ | 100 | 46 |  | 75 | 4,0 | 405 |
|  | 100 | 39 | 960 | 75 | 4,0 | 380 |
|  | 100 | 33 |  | 55 | 4,0 | 360 |
|  | 90 | 49 |  | 75 | 5,0 | 405 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8НДВ | 165 | 35 |  | 100 | 3,8 | 525 |
|  | 140 | 39 |  | 75 | 5,5 | 525 |
|  | 140 | 33 |  | 75 | 5,5 | 500 |
|  | 140 | 28 | 960 | 55 | 5,5 | 470 |
|  | 110 | 42 |  | 75 | 6,5 | 525 |
|  | 110 | 36 |  | 55 | 6,5 | 500 |
|  | 110 | 32 |  | 55 | 6,5 | 470 |
|  | 200 | 89 |  | 240 | 1.4 | 525 |
|  | 200 | 76 |  | 220 | 1,4 | 500 |
|  | 200 | 67 | 1450 | 180 | 1,4 | 470 |
|  | 150 | 94 |  | 195 | 4,0 | 525 |
|  | 150 | 84 |  | 180 | 4,0 | 500 |
|  | 150 | 84 |  | 160 | 4,0 | 470 |

Приложение 5- Примерная урожайность с.х. культур

| № п/п | Культуры |  | Урожайность, ц/га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без орошения |  | При орошении |
| 1 | Зерновые яровые, зерно |  | 10 |  | 35-40 |
| 2 | Зерновые озимые, зерно |  | 15 |  | 45-50 |
| 3 | Многолетние травы 1 г, сено |  | 10 |  | 60-65 |
| 4 | Многолетние травы прошлых лет, сено |  | 20 |  | 85-100 |
| 5 | Кукуруза подсолнечник на з/к |  | 100 |  | 400 |
| 6 | Кукуруза подсолнечник на силос |  | 150 |  | 450-500 |
| 7 | Кормовые корнеплоды |  | 150-200 |  | 450-500 |
| 8 | Столовые корнеплоды |  | 100-150 |  | 350-400 |
| 9 | Кормовая тыква |  | 100 |  | 250-300 |
| 10 | Кормовые бахчи |  | 100 |  | 200-250 |
| 11 | Картофель ранний |  | 50 |  | 100-150 |
| 12 | Картофель поздний |  | 50-70 |  | 200-250 |
| 13 | Капуста ранняя |  | - |  | 200-250 |
| 14 | Капуст поздняя |  | - |  | 300-350 |
| 15 | Огурцы ранние |  | - |  | 200-250 |
| 16 | Томаты |  | - |  | 300-350 |
| 17 | Перец |  | - |  | 250-300 |
| 18 | Баклажаны |  | _ |  | 250-350 |
| 19 | Кабачки |  | - |  | 250-300 |
| 20 | Лук репчатый |  | - |  | 150-200 |
| 21 |  | Озимая рожь на з/к | 80-90 | 200-250 |  |
| 77 |  | Вико-овсянная смесь на з/к | 90-100 | 180-200 |  |
| 23 |  | Однолетние культуры на з/к (ячмень, овес, пшеница) | 60-70 | 140-160 |  |
| 24 |  | Суданка на з/к | 100-120 | 250-300 |  |

Продолжение приложения 5

| 25 | Яровой рапс на з/к | 150-200 | 450-500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Просо кормовое | 80-90 | 180-200 |
| 27 | Однолетние травы, сено | 20-25 | 50-60 |

Приложение 6- Закупочные цены на ц с/х продукции и затраты на 1 га в тенге.

| Культура | Закупочные цены тенге/ц | Затраты в тенге на 1 га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без орошения | После орошения |
| Зерновые яровые, зерно | 2500 | 13500 | 22500 |
| Зерновые озимые, зерно | 2100 | 14250 | 24000 |
| Многолетние травы 1 г. сено | 600 | 3075 | 5100 |
| Многолетние травы прошлых лет, сено. | 600 | 3075 | 5100 |
| Кукуруза, подсолнечника з/к | 150 | 6000 | 10500 |
| Кукуруза подсолнечник на силос | 160 | 6000 | 10500 |
| Кормовые корнеплоды | 800 | 3150 | 3600 |
| Столовые корнеплоды | 1600 | 3150 | 3600 |
| Кормовая тыква | 600 | 2250 | 3300 |
| Кормовые бахчи | 500 | 2400 | 3450 |
| Картофель ранний | 2800 | 40500 | 51000 |
| Картофель поздний | 1800 | 30000 | 46500 |
| Капуста ранняя | 2100 | - | 31500 |
| Капуста поздняя | 1600 | - | 30075 |
| Огурцы ранние | 3800 | - | 36000 |
| Томаты | 4200 | - | 37500 |
| Перец | 4600 | - | 36000 |
| Кабачки | 1800 | - | 3450 |

Продолжение приложения 6

| Лук репчатый | 2400 | 31500 | 37500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Озимая рожь на з/к | 240 | 6750 | 8400 |
| Вико -овеянная смесь на з/к (ячмень) | 180 | 9000 | 10650 |
| Суданка з/к | 150 | 6750 | 8400 |
| Яровой рапс на з/к | 150 | 6750 | 9900 |
| Просо кормовое (сено) | 420 | 3900 | 7050 |
| Однолетние травы, сено | 560 | 3750 | 6750 |

Капитальные затраты

1.	Овощной севооборот 375 тыс.тенге на 1 га

2.	Кормовой севооборот 270 тыс.тенге на 1 га