Глоссарий:

- Информация – қоршаған ортадағы объектердің күйі және болып жатқан құбылыстар жөніндегі мәліметтер.

- Сигналдың энтропиясы немесе меншікті ақпарат – келетін ақпардың белгісіздік мөлшерін анықтайтын шама.

- Цифрлық  сигнал – аналогты (үздіксіз) сигналды үздікті деңгейлерге айналдырып, оларды номерлеп, разрядтар бойынша бір санға сәйкестендірілген сигнал.

- Импульстік сигнал – тізбектегі өтпелі процес уақытымен шамалас уақыттағы амплитудасы нолден жоғары болатын сигнал.

- Зона теориясы – электрондардың энергетикалық деңгейлеріне  Ферми-Дирак функция ықтималдығымен орнығуы.

- P-n ауысу– өткізгіштігі екі түрлі болатын шалаөткізгіштердің арасындағы  жапқыш жолағы. Жапқыш жолақтың вентильді қасиеті бар: токты бір бағытта өткізеді, кері бағытта өткізбейді.

- Негізгі емес тасушылардың инжекциясы – эмиттер аймағынан база аймағына негізгі тасушылардың бұркілуі. Бұлар база аймағында негізгі емес болып қалады.

- Логикалық сигналдар – қарапайы пікірлердің маңызын елемей, тек олардың ақиқат немесе жалған болатынын анықтау.

- Буль алгебрасы – дискреттік математиканың алгебрасы.

- Логикалық элементтер – логикалық функцияларды орындайтын схемалар.

- Шифратор, дешифратор – нышандау, айқындау, яғни сөзді ондық жүйеден екілік жүйеге түрлендіру және керісінше.

- Мультиплексор, демультиплексор – көптеген информациялық шинадағы мәліметтерді бір шығыс шинаға тығыздап жіберу және оларды өз кезегімен жан-жаққа тарату.

- Триггерлер – жадылық құрылғылар, яғни информацияны өз бойында сақтайтын микросхемалар.

№1. Дәріс.Кіріспе. Сигналдарды топтастыру, спектрлері.

Дәрістің мақсаты: Сигнал ұғымымен танысу. Қарапайым тізбектердегі жүріп жатқан процестерді анықтау, сигналдың бұрмаланып өтіп шығуы.

Радиоэлектроника пәні және оның атауы (термині) осы ғасырдың 50-ші жылдарында пайда болып, ғылым мен техниканың пәрменді дамып келе жатқан алдыңғы шептерінің біріне айналды. Радиоэлектроника – информацияны электромагниттік тербелістеріне түрлендіріп, радиожиілік толқындар көмегімен өңдеп, тарату жұмысындағы ғылым мен техника саласындағы жинақталған жалпылама атауы. Оның құрамындағы негізгі бөліктері радио, радиотехника және электроника.

Радио (сөз түбірі «сәулелену» деген) – радиобайланыс жасау техникалық құралдар.

Радиотехника – электромагниттік тербелістермен радиожиілік айма- ғындағы толқындардың сәулеленуін зерттеу және оларды қабылдау жұмысындағы шарттарды қарастыратын ғылыми сала. Оған қоса техника саласында осы талапқа сай құралдарды өңдеп жасау. Радиожиілік аймағы, жуықтап айтсақ, 3Гц пен 6000ГГц аралығын қамтиды (толқын ұзындығы 100 мың км. Ден 0,05 мм.-ге дейін). Бұл жерде толқын ұзындығымен жиілік көбейтіндісі вакуумдағы толқын жылдамдығына тең екенін (νγ=c) айта кете- міз. Радиотехника құралдары және оның пайдалану әдістері автоматика, физика, химия, биология т.б. пәндерінде өте кең таралған. Есептеу техникада оның орны ерекше, ролі маңызды.

Электроника – зарядталған бөлшектер электромагниттік өрісімен әрекеттесу заңдарын зерттейді. Сол арқылы вакуумды, газоразрядты, шалаөткізгішті құралдарын жасап шығару жолдарын анықтайды. Радиотехниканың элементтік базасының даму жолында, электроника жетіле келе бүгінгі таңда бірнеше дербес салаларға тарады: квантты-, опто-, акусто-, микроэлектроника және басқада өнеркәсіптегі толып жатқан арнайы электро- ника құрылғылары (медициналық, космикалық, ядролық т.т.). Бүгінгі таңда радиоэлектрониканың араласпайтын саласы жоқ десе артық айтқандық болмас. Дегенмен, өндірістің қай саласы болмасын, электронды құралдардың құрылысы (ішкі сыры, табиғаты) радиоэлектроника негіздеріне (заңдарына) сүйене отыра түсіндіріледі.

Осы курста радиоэлектрониканың алғашқы қарапайым заңдарын қайталап еске түсіріп, сонымен бірге күшейткіш құрылғыларына және микроэлектроника мен есептей техника тарауларына көбірек назар аударамыз.

Микроэлектроника – электрониканың бір бөлігі дедік. Мұнда электронды функционалды түйіндерді, блоктарды, жеке шағын құралдарды, элемент топтарын ықшамды түрде жасау жолдары көрсетіледі. Мысалға, «тырнақтай» шалаөткізгіштік кристал бетінде мыңдаған кейде миллионға жуық элементтер тұтас (жеке алынбайтын) әдіспен жасаланып, үлкен транзисторлы аспаптың (прибордың) қызыметін атқарады. Оған күә болатын үйреншікті электроника қол сағаттың ішіндегі шағын микросхема. Соның көмегімен сағаттың жүруі өте жоғарғы дәлдікпен көрсетіледі. Секундін, минутын, сағатын шатыстырмай беріп тұрады. Оның үстіне күндерді, айларды жаңылтпай көрсеткені ғажап.

Радиоэлектрониканың басталар «жері» 19 ғасырдағы (1831ж) Фарадей ашқан электрлік пен магниттік өрістерінің заңдары. Кеінірек (сол ғасырдың 60-шы жылдарында) Максвелл теория жолымен электромагниттік толқын- дардың теңдік жүйелерін жазып беріп, олардың кеңістікте тарау жылдамды- ғын с=1010см/сек деп белгіледі. Бұл есептеп шыққан толқындарды іс жүзінде Герц бақылап (1886ж),  Максвелл шығарған теңдіктер бойынша табиғатта толқындардың (оның ішінде жарық толқындары да бар) бар екенін дәлелдеді. Ал 1895ж А.С. Попов осы радиотолқындарды өзі жасаған құралмен қабылдап, радиобайланыстың бірінші түрін жасады. А.С. Попов изобрел, сконструировал, а затем и продемонстрировал 7 мая 1895 году свой первый в мире радиоприемник, осуществив, таким образом, с помощью радиоволн беспроволочную связь. На год позже радиосвязь осуществил Г. Маркони, сумевшим заинтересовать и привлечь значительные финансовые средства для быстрого и эффективного внедрения в промышленное производство созданные им радиотелеграфные аппараты. В 1897г он получает на свое изобретение первый английский патент. В 1909г за изобретение радио Маркони была присуждена Нобелевская премия по физике. За три года до этого события скончался А.С. Попов. Поскольку Нобелевская премия присуждается только при жизни, то его кандидатура не рассматривалась.

Радиотехниканың даму жолындағы алғашқы кезеңінде (1895ж-1920ж) тек қана телеграфтық (ұзын толқынды) байланыс іске асқан. Онда радиоқабылдағыш құралдарда электр ұшқындық, электрдоғалық генераторлар пайдаланған. Сонда сигналды сезгіштігі шамалы дететормен қабылдайтын. Екіші кезең – лампалық кезең (1920ж-1955ж). Бұл кезде радиотехникалық аспаптарда электровакуумдық лампалар кеңінен пайдаланды. Осы лампалар арқылы өте жоғарғы жиілікті генераторлар, күшейткіштер, сезгіштігі жоғары радиоқабылдағыштар іске асты. Және электромагниттік толқындардың төменгі және жоғарғы жиілікті аймақтары игерілді (1.1. кестені қараңыз). Үшінші кезең (1955 жылдан) – шалаөткізгітік элементтерді пайдалануы. Бүгінгі таңда даму жолының бағыты осы элементтердің көлемін кішірейту және қорек көзінен алған энергиясын үнемдеу.

Осы шалаөткізгіштің вентильді (бір жақты) қасиеттерін 1875ж Браун байқаған. Ал 1922ж Лосев кристалдың кейбір қасиеттеріне сүйене отыра, тербелістерді тудырып, оларды күшейтуге болады екен деп тапты. Бірінші транзисторды 1948 жылы АҚШ-та Бардин мен Браттен жасап шықты. Ал алғашқы интегралды схемалар (ИС) осы ғасырдың 60-шы жылдардың соңында шығарылды.

Радитехника мен электрониканың даму жолында ықшамсызбалардың (микросхемалардың) дүниеге келгені үлкен табыс болып, жаңа бастау жария етілді. Сонымен осы кезден бастап, электроника екі салаға бөлінді, біреуі үлкен қуатты электроника, екіншісі – микроэлектроника. Бұған жүктелген міндет – кішіқуатты  ИС жасап (бұл бір ұсақ құрал) сигналды түрлендіріп, өңдеп белгілі бір зор қызымет атқару. Электрлік жалғасы бар элементтердің тығыздығы өте жоғары.

Сонымен, радиоэлектроника көмегімен шешілетін проблемалар:

Радиотолқындармен сигналды жіберу, қабылдау, өңдеу жұмыстары. Мұның негізгі ұтымды қасиеттері:

1 – Электромагниттік толқындардың өте жоғары жылдамдықпен тарауы. 2 – Электронды құрылғылардың өте жоғары сезгіштігі (10-22вт). 3 – өте қуатты құралдарды жасау мүмкіндігі, үздіксіз ережеде қуаты жүздеген киловатқа жетеді, ал импульстік ережесінде – оншақты меговаттай болады. 4 – өте қысқа сигналдарды өңдеу (наносекунд, пикосекунд). 5 – көлемі шағын, энергияның аз мөлшерін тұтынатын және көп уақыт бұзылмай жұмыс істейтін радиоэлектронды құрылғылар.

1.1. Кесте.

|  | Жиілігі |
| --- | --- |
| Радиотолқындар Мириаметрлік, 100 –10 км. Километрлік, 10 – 1 км. Гетометрлік, 1000 – 100 м. Декаметрлік, 100 – 10 м. Метрлік, 10 – 1 м. Дециметрлік, 10 – 1 дм. Сантиметрлік, 10 – 1 см. Миллиметрлік, 10 – 1 мм. Децимиллиметлік, 1 – 0,1 мм. Оптикалы толқындар Инфрақызыл сәулелері, 100 – 0,76 мкм. Көрінерлік сәулелері, 0,76 – 0,4 мкм, Ультракүлгін сәулелері, 0,4 – 0,4 – 0,01 мкм. Рентген сәулелері, 100 – 0,1 Ǻ. Гамма- сәулелері, <0.1 Ǻ. | Өте төменгі жиілік, 3 –30 кГц. Төменгі жиілік, 30 – 300 кГц. Орташа жиілік, 300 – 3000 кГц. Жоғары жиілік (ж.ж,) 3 –30 МГц. Өте жоғары ж., 30 – 3000 МГц. Ультра ж.ж., 300 – 3000 МГц. Аса ж.ж., 3 – 30 ГГц. Тым аса ж.ж., 30 – 300 ГГц. Гипер ж.ж.ж, 300 – 3000 ГГц. (3∙1012 – 4۬∙1014) Гц. (4∙1014 – 7.5∙1014) Гц. (7.5∙1014 – 3۬∙1016) Гц. (3∙1016 – 3۬∙1019) Гц. >3∙1019 Гц. |

- СИГНАЛ ЖӘНЕ ОНЫҢ СПЕКТРІ

2.1 Сигнал модельдері.

Радиоэлектроникада жүретін сигналдар ( мысалға, айнымалы ток пен кернеу) уақыт бойынша өзгеретін электрлік тербелістер болып табылады. Егер осы тербелістер бір нәрсенің (бір объектің) күйі туралы хабар (информация) беріп тұрса, оны сигнал деп білеміз. Бұл жерде электрлік тербелістер информацияның материалды тасымалдаушы деп түсінуге болады. Ықшамды түрде айтсақ сигнал – информация ұғымы. Дегнмен, информация ұғымы кеңірек болса керек.

Пайдлы сигналды қабылдауға бөгет жасайтын тербелістерді бөгеулі сигналдар (помехи) деп айтамыз. Егер s(t) функция бойынша берілген сигнал үздікті мәндерін алса (мысалға, 1 немесе 0), онда оны күйі бойынша үздікті (дискретті) сигнал дейміз. Мұндайға жүйелі түрде берілетін деректер (данные) жатады.. Ал s(t) функция бойынша сигнал үздіксіз берілсе, онда оны үздіксіз немесе аналогты сигнал дейді. Мысалы ән, әуендер үздіксіз ережемен беріледі. Кейбір жағдайда, сигнал тек белгілі бір мезетте tn ғана беріледі. Мұндай сигналды уақыт бойынша дискретті дейміз. Қазіргі әдістер бойынша үздіксіз сигналды дискретті түріне және керісінше түрлендіріп отырады.

Электр тербелістер табиғатында детерминді (айқынды) және кездейсоқ түрінде болады (случайные и детерминированные колебания). s(t) болған уақыт функциясы алдын ала белгісіз, яғни болжауға келмейтін болса, мұндай тербелістерді кездейсоқты келген сигнал деп атаймыз. Кездейсоқ сигналдар ықтималды теория әдістермен талқыланады. Детерминді тербелістерді алдын ала болжап, біліп отыруға болады, яғни s(t) уақыт функциясы қашанда белгілі. Сондықтан осы функцияның мәндері күні бұрын белгілі болғандықтан, бұл тербелістер информацияны тасымалдамайды (хабар қашанда жаңалықты әкеледі). Ал сигнал – кездейсоқты тербелістер. Бөгеулі сигналдарда кездейсоқты тербелістер, өйткені олардың мәндері белгілі болса күні бұрын бірден жойып тастауға болар еді. Нақтылы бір тербелістер бақылаушының біріне пайдалы, екіншісіне бөгеулі сигнал болуы мүмкін.

Детерминді электрлік тербелістер (мәндері анық болғандықтан) қорек көздеріне энегрия тасымалдаушы ретінде қолданылады және түрлі құрылғыларда басқару, түрлендіру, сынау сигналдар ретінде пайдаланады. Мысалы бір объекткедетерминді тербелістерді жіберіп, одан өзгере шыққан тербелістердің параметрін өлшеп (информацияны алып) объектің ішкі құрылысын, күйін біршама анықтауға болады. Сондықтан, алғашында осы детерминді тербелістерді зерттеу қажетті болар.

Детерминді тербелістер периодты (Оралымды) немесе периодты емес белгілерімен бөлінеді. Егер тұрақты бір уақыт аралығында тербеліс қайталанып отыпса, оны периодты тербеліс деп атаймыз: s(t)= s(t+T). Бұл жерде Т – тербелістің периоды. Периодты тербелістердің ең қарапайым түрі – гармониялық тербелістер.

№2 Дәріс. Гармониялық (үйлесімді) тербелістер.

Дәрістің мақсаты: Гармониялық сигналдар ұғымымен танысу. Қарапайым тізбектердегі жүріп жатқан процестерді гармониялық сигналмен сынау.

Косинус немесе синус заңдары бойынша өзгеретін уақыт функциясы гармониялық тербелістер деп аталады. Мұндай тербелісті көбінде косинус функциясымен өрнектейді:

u(t)=Amcos(ωt-ψ)                                        (2.1)

Бұл жерде Am – амплитуда; ωt-ψ = θ(t) – фазасы. Алғашқы мезетте θ(t)=-ψ,

яғнибастапқы фазасы. Және жиілігі f=1/T Гц, ω – бұрыштық жиілігі, мұның өлшемділігі рад/сек. Тербелістің толығымен қайталанатын ең аз уақыт аралы- ғын период десек және косинустың периоды 2π болғандықтан ωt= ωТ=2π, осыдан ω = 2π/Т = 2π f. Яғни бұрыштық жиілігі 2π секундта болатын тербелістердің саны (2.1 Сурет).

а)                                                     б)

2.1. Сурет.

(2.1) формуладан Am және θ фазасы толығымен тербелісті сипаттайтыны көрініп тұр (cos функциясының өзгеру жолы белгілі). Жазықтықта вектордың осы сияқты шамалармен анықталатыны белгілі (2.1 сурет а). Осы ұқсастықты пайдалана отыра жазықтықта гармониялық тербелістерді вектор арқылы шартты түрде бейнелеуге болады. Сонымен қатар гармониялық тербелістерді комплексті шамалармен бейнелеуге болады. Өйткені комплексті шамалар жазықтықтағы векторға эквивалентті (пара-пар). Мат.анализ курсынан

= a+jb = Am(cosα + jsinα) = Amejα,                      (2.2)

болатыны белгілі. Сонда вектордың ұзындығы, яғни сигналдың амплитудасы, комплексті санның модуліне тең, ал вектордың проекциялары нақтылы мен жорамал мүшелері болып табылады:

а=Amcosα; b=Amsinα; tgα=b/a. Am=.

Енді α уақыт бойынша α=ωt-ψ заңымен өзгереді дейік. Онда

a=Amcos(ωt-ψ), b=Amsin(ωt-ψ), =Amej(ωt-ψ)= Ame-jψejωt=ejωt

мұндағы  Amе-jψ=  -гармониялық тербелістің комплекстік амплитудасы.

Сонымен, гармониялық тебелістерді тригонометриялық түрімен немесе комплексті сандармен жазуға болады. Комплексті түрімен пайдалану көп жеңілдікке жеткізеді. Мысалы комплекс сандарын бір-біріне қосу-алу жолдары оңайға түседі, ал тригонометриялық функцияларын қосу жолы күрделілеу болып келеді. Және электрлік тізбектерін есептеу жолдары комплекстік амплитуда әдісімен жүргізсе көптеген формулалар ықшамдалады. Комплекстік амплитуда көмегімен  амплитуда мен бастапқы фазасын анықтап, соларға сәйкес гармониялық функцияларды жазады:

u(t)=Amcos(ωt-ψ)↔                                   (2.3)

Сол сияқты қарастырылатын функциялардың жиіліктері бірдей болса, олардың қосындысы комплексті амплитуданың қосындысына тең болады.

cos(ωt-ψ)↔                              (2.4)

Комплексті амплитуданың туындысымен интегралын табайық:

= - ωAmsin(ωt-ψ) = ωAmcos(ωt-ψ+π/2)

(2.3) формуласына сай  du/dt ↔ωAme-jψejπ/2 деп келтіреміз. еjπ/2=j  болғандық- тан

du/dt ↔ jω                                                    (2.5)

Сондықтан, гармониялық функциясының туындысын тапқанда, комплекстік амплитудасын jω-ға көбейте салу ғана екен. Диаграммада векторды сағат тілінің жүрісіне кері бағытымен  π/2 бұрышқа айналдыру керек, ал оның модулін ω-ға көбейту керек.

Гармониялық функцияны интегралдасақ:

)  немесе

1/j болғандықтан,                                      (2.6)

Сонымен гармониялық функцияны интегралдағанда комплекстік амплитудасын jω-ға бөле салса жеткілікті болады екен. Векторын сағат тілі  бағытымен π/2 бұрышына бұрау керек, оның модулін ω шамасына бөледі.

2.3. Периодты тербелістердің спектрі

Егер Дирихле шарттары (функция үздіксіз және бірсарынды) болып тұрса, кез келген периодты тербелістер Фурье қатарымен көрсетілетіні математика курсынан мәлім:

U(t)=ao/2+(ancosnω1t+bnsinnω1t)                     (2.7)

мұндағы ао= an=, bn=tdt.            (2.8)

Фурье қатары тұрақты ао/2 құраушысына және еселі жиіліктегі гармониялық тербелістерге жіктеледі:

λ(t)=ancosnω1t+bnsinnω1t.                               (2.9)

Мұнда ω1 жиілігін бірінші гармоника деп ұйғарамыз, nω1 – жоғары гармоникалар болып табылады.

(2.7) формуланы мына түрде жазғанымыз ыңғайлы:

U(t)=Ao+Ancos(nω1t-φn),                                  (2.10)

Яғни синус пен косинустарды амплитудасы мен фазалары әр мәнде болатын бір функциямен өрнектейміз. Мұндағы Ао=ао/2, An= - амплитуда, aл φn=arctg(bn/an) – n гармониканың бастапқы фазасы.

Осы гармониялық құраушыларының жиынтығы жалпы периодты тербелістерінің спектрі деп аталады. Спектралдық диаграммасында әрбір гармоника бір сызықпен көрсетіледі. 2.3 а) суретте тербелістің амплитудалық спектрі көрсетлген. б – фазалық спектрі.

2.3. Сурет.

Гармониялық тербелістің спектрі бір ғана сызық болатының айта кетеміз.

Периодті тербелістері тізбекке беретін әсерін талқылағанда Фурье қатарының комплексті түрін пайдалану ыңғайлы. Бұл жағдайда Эйлер формулаларын: ejx=(cosx+jsinx): cosx=0.5(ejx+e-jx) пайдаланып Фурье қатарын мына түрде келтіреміз:

U(t)=ao/2+[exp(jnω1t+jφn)+exp(- jnω1t-jφn)],

Осы формула бойынша экспонентаның минус дәрежелері болатын мүшелерін номерлері теріс болады деп ұйғарамыз. Ал тұрақты а/2 мүшесінің номері сонда 0 болады. Нәтижесінде, Фурье қатарының комплексті түрін былай жазамыз:

U(t)=                                                          (2.11)

Қатардың комплексті коэффициенттерін Аn амплитудасы және φn фазасы арқылы жазамыз:

, Аn=2||, φn= arg().

Ал синус пен косинус түрлері an және bn  коэффициентерімен былайша байланысқан: = ½ (an+ jbn), an =2Re(), bn= -2Im(). Осыдан Фурье қатарының коэффициенттерін есептеп шығаруға болады:

=                                                   (1.19)

Келтірілген формулалар периодты тербелістердің комплекстіФурье  қатары деп аталады.

Глоссарий:

- Дуалды тізбектер – негізгі физикалық шамалардың арақатынаста- рының құрылымы бірдей болатын тізбектер.Тиісті шамаларды орын ауыстырса теңдеулердің түрі өзгермейді.

- Тізбектердің топологиясы – элементтердің бір-біріне жалғасу түрлеріне қарай схеманың құрылымы (топологиясы) анықталады. Ол үшін тармақ, түйін және контур ұғымдары еңгізіледі.

- Тармақ – бір ғана ток жүретін тізбектің бір бөлігі.

- Туйін – екі немесе одан көп тармақтардың жалғасқан нүктесі.

- Контур – тұйықты тізбек.

- Компоненттік теңдеулер – элементтердің параметрлері көмегімен анықталатын тармақтардың теңдеулері.

- Граф – кез келген ұзындығы мен пішіні болатын кесінділердің жиынтығы. Эр кесіділер және олардың жалғасқан нүктклері тізбектің тармақтары мен түйіндерін білдіреді.

- Ұзын сызықтар – параметрлері сым бойынша үлестірілген сызықтар.

- Телеграфтық теңдеулер – энергияны жоғалтатын сымдардың толқындық теңдеулер.

Тізбектер теориясы

№3. Дәріс. Электр тізбектер элеменгттерінің моделдері.

Кіріспе. Тізбектер теорисында радиоэлектронды және электротехни- калық құрылғыларында жүріп жатқан электромагнитті процестерді зерттеп, оның инженерлік зерттеу әдістерін қарастырады. Зерттеу барысында құрылғылардың әрбір элементін қарапайым оның моделімен	 алмастырып, ток пен кернеу шамаларымен процестерді анықтайды.

Айталық, кез-келген электромагнитті жүйені талдап қарастырғанда, электромагнитті өрісінің әрбір схема нүктесінде және әр уақытта Е мен Н векторлар шамаларын анықтау қажет. Классикалық физика тұрғысынан қарағанда мұндай әдіс жүріп жатқан процесті толық сипаттайды. Электро- магнитті толқындардың электр Е өрісімен магнит Н өрістерінің тарауы және затпен әрекеттесуі электродинамика пәнінде оқытылады.

Дегенмен, толық және жан-жақты электромагнитті өрісі қарастырылға- нымен мұндай әдістің бір кемшілігі бар. Мысалы, айтарлықтай күрделі теледидар құрылғыдағы әрбір элементінде (әр нүктесінде) және әр уақытта Е мен Н векторларын Максвел теңдеулер көмегімен шешімін табу үшін өте зор есептеу машина қажет боладыы. Ол машинаның күші жетсе де тиісті шешімдер (байланыстар) толып жатқан (ілесе түскен) информация арасынан «суырып» алу мүмкін емес. Сондықтан, практикада тізбектер теория әдісте- рін пайдаланып, реалды құрылғыларды ықшамдалған моделдер көмегімен қарастырады және Е мен Н векторларды сипаттайтын интегралды ток пен кернеу шамаларын есептейді. Ол үшін элементтердің (резистор, конденсатор) сызықтық мөлшері электромагнттік толқындардың ұзындығынан көп кем болуы шарт.

Басқаша айтқанда, тербелістің бір нүктеден екінші нүктеге кешігіп келу уақыты тербелістің периодынан өте аз болу керек. Сонда ғана құрылғы жүйесінде шағын көлемді кеңістікті бөліп алып, сол кеңістіктегі элементте жинақталған энергия қорын өлшеуге болады. Егер сол элементте электр өрісі жинақталса, онда ол элемент конденсатор болып табылады. Ал элементте магнит өрісі жинақталса, онда ол элемент индуктивтік катушка болып табылады. Егер элемент қызып, жылуды жан-жаққа таратса, яғни электромагнитті энергияны жылулық энергияға айналдырса, онда ол элемен- тті резистор деп атаймыз. Ақырында, шағын кеңістікте генераторларды (энергия көздерін) іске асыруға болады, яғни генраторларда электромагнитті емес (механикалық, химиялық т.т.) энергияны электромагниттік энергиясын түрлендіруге болады.

Сонымен, аталған элементтерді бір-біріне идеалды өткізгіштіктермен (сымдармен) жалғап электр тізбегін құрастырамыз. Мұндағы сымдардың атқаратын қызыметі – тек  қана ток өткізу, яғни олардың кедергісі, сыйымдылығы, индуктивтігі жоқ деп болжаймыз Сонда мұндай тізбекті квазистационар тізбек деп атаймыз.

Ал элементтердің мөлшері  толқын ұзындығымен шамалас болса, онда тізбекті  толқынды жүйе деп білеміз, яғни процесті толқындық теңдеулердің шешімдерімен анықтаймыз.

Негізгі аанықтамалар. Электр токтың  жүру жолын түзейтін бір-бірі- мен байланысқан құрылғылардың жиынтығын электр тізбек деп атайды. Тіз- бектегі электромагнит процестерді ток пен кернеу арқылы анықтайды.Электр тізбектегі құрылғыларды екі топқа бөлуге болады: электр энергиясының көздері және қабылдау элементтері (жүктемелер). Электр көздеріне гальва- ника элементтері (батарейкалар), аккумоляторлар, электрстансалар т.т. жата- ды.  Яғни бұл көздерде химиялық, жылулық, механикалық тағы басқа энергия түрлері электр энергиясына айналады. Ал энергия қабылдағыштарға электр қозғауыштар, лампалар, резисторлар, конденсаторлар,транзисторлар, катушкалар жатады. Бұларда электр энергиясы жылулыққа, қозғалысқа және басқада энергия түрлеріне айналады. Конеденсатор мен индуктивтік элемент- терінде электр энергияның қоры жинақталады.

Тізбектегі элементтер бір-біріне ұштарымен және ұзындау сымдарымен байланысады. Элементтердің ұштарын қысқаш немесе полюс деп атайды. Мысалға, резистор конденсатор – екі полюстік элементтер; транзистор, транс- форматор – көпполюстік элементтер. Тізбектер теориясында әрбір элемент ұштароындағы кернеу мен токтың арақатынасы бойынша сипатталады, яғни ішіндегі жүріп жатқан процестерді қарастырмайды.

Тізбектер теориясында реалды элементті ықшамдалған моделімен алмастырады, яғни идеалданған элементтер қарастырылады. Идеалданған элементтердің саны бесеу: идеалды резистор (яғни оның тек кедергісі ғана болады, сыйымдылық және индуктивтік қасиеттері болмайды), идеалды конденсатор, идеалды индуктивтік катушка (шарғы) және идеалды токпен идеалды кернеу көздері. Сондықтан қарастыратын тізбектеріміз моделденген немесе идеалданған тізбектер болып табылады.

Электр тогы. Әрбір элементтің ішкі құрылысындағы процестер қарас- тырылмайтындықтан, тізбектер теориясында токты элементтердің ұштарын- дағы  және олардың жалғасқан сымдарында жүретін өткізу тогы (ток прово- димости) деп түсінеді. Сонымен, ток дегеніміз тізбектегі элементтер арасын жалғастырған сымдардағы еркін заряддтардың реттелген қозғалысы болып табылады. Токтың бағыты оң зарядтардың қозғалысымен белгіленеді.

Токты сандық түрінде пайымдасақ, онда белгілі бір уақыт аралығында тасымалданған зарядтардың мөлшері:

i=, немесе толық жазсақ: i(t) =            (1.1)

Осы формулаға қарап, токтың басқаша анықтамасын келтіруге болады: ток дегеніміз – зарядтардың өзгеру жылдамдығы, 1 А = .

Кернеу. Электр өрісінде кез-келген еркін заряд қозғала бастайды. Сонда өрістің атқарған жұмысы, мысалы екі А мен Б нүктелер арасындағы жүрген жолында, зарядтың мөлшеріне және өрістің кернеулігіне байланысты. Кернеу осы шығындалған жұмыспен өлшеніледі, яғни кернеу екі нүктелері- нің потенциал айырмасына тең: u=φA–φБ. Әрбір нүктенің потенциалы бірлік зарядын шексіздіктен (кернеулігі нолге жуық болатын) сол нүктеге жеткізуге жұмсалатын жұмысымен анықталады.

Сонымен, электр тізбегіндегі екі А мен Б нүктелер арасындағы кернеу оң зарядты А-дан Б-ға жеткізуге кететін жұмысымен анықталады, яғни

u=    1 B = .                                       (1.2)

Электр қозғауыш күші

Кернеу көзінде сыртқы күштер көмегімен зарядтар таңбалары бойынша бір-бірінен алшақтайды. Сол себептен электр өрісі пайда болады. Мұнда сыртқы күштердің энергиясы (химиялық, механикалық) электр энергиясына айналады. Сыртқы күштерді электр қозғауыш күші деп атайды (ЭҚК). Осы күш арқылы бірлік оң заряд төменгі потенциал қысқашынан жоғарғы потенциал қысқашына қозғалады. Өлшем бірлігі – кернеу – екі нүктенің по- тенциал айырмасына тең.

Энергия мен қуат

Бірлік элементар зарядты бір нүктеден екінші нүктеге жеткізгенде жұмсалған жұмыс тең:

dw=udq=uidt                                                                   (1.3)

немесе толық жұмыс w =,                                                             (1.4)

Уақыт бойынша энергияның туындысы лездік қуат болып табылады:

p=                                                                    (1.5)

Сонда жұмыс тең      w =,                                                               (1.6)

№4. Дәріс. Тізбектер схемалары және сипаттамалары.

Электр тізбектің схемасы

Электр тізбектің шартты графикалық бейнесін схема деп атаймыз. Схеманың бірнеше түрлері бар: Құрылымды (структуралық), принципиалды және баламалы схема. Құрылымды схема дегеніміз электр тізбектің маңызды функционалды бөліктерінің шартты графикалық бейнелері. Жеке функционалды бөліктерін тікбұрыштылармен бейнелеп, араларын  стрелка мен көрсетеді. Принципиалды схема дегеніміз реалды тізбектегі барлық элементтер және олардың байланыс жолдарын графикалық бейнемен көрсетілген схема. Баламалы схема дегеніміз қойылған талабымызға қарай реалды элементті (немесе тізбектің бір бөлігін) моделдейтін идеалды элемент пен (оның графикалық бейнесімен) көрсетілген схема. Мысалы, транзистордың (немесе күшейткіштің) тұрақты ток бойынша бір бөлек схемасы болады, ал төменгі және жоғарғы жиіліктегі схемалар бұдан және бір-бірінен айрықша болады (суретті қараңыз).

1.1.Сурет. а – электр тізбектің құрылымды (структуралық) схемасы,

б– күшейту каскадтың принципиалды графикалық бейнесі немесе тұрақты ток бойнша күшейткіштің баламалы схемасы,  в,г – күшейткіштің төменгі және жоғарғы жиіліктегі баламалы схемалары. Схемалардағы штрих сызықтарымен белгіленге бөліктері – транзистордың төменгі және жоғарғы жиіліктегі баламалары (эквиваленті).

Пассивті элементтер

Резистор. Бұл элементте электр энергиясы көбісінде қайтарымсыз жылулық энергиясына айналады (кейбір жағдайда механикалық, жарық энергиясына да айналып отырады), яғни резистор (ток жүргенде) қызып жылуды жан-жаққа таратады. Резистордың физикалық мағынасы – кедергі,

токқа кедергі болатын шама: R=U/I. Резистордың вольт-амперлік сипатта- масы (ВАС) Ом заңымен анықталады:

iR=GuR=uR/R,                                                                 (1.7)

қуаты                    pR=uRiR=Ri2R=Gu2R ,                                                     (1.8)

энергиясы  w = = R = G                                     (1.9)

Конденсатор. Бұл элементте электр өрісінің энергия қоры шоғырланады. Конденсатордың физикалық мағынасы – сыйымдылық, яғни белгілі кернеу берілгенде конденсаторда жиналған зарядтың мөлшері: С=q/u, немесе q=Cu, яғни жиналған заряд кернеуге тура пропорционал.

Конденсаторда жинақталған зарядтың уақыт бойынша туындысы токқа тең:                        ic=dq/dt=Cdu/dt,                                                            (1.10)

Ал кернеу             uc =,                                                             (1.11)

Қуаты                   pc=ucic=Cucdu/dt                                                              (1.12)

Энергиясы           wc ==C= C.                           (1.13)

Индуктивтік катушка. Бұл элементте магнит өрісінің энергия қоры шоғырланады. Индуктивтік катушканың физикалық мағынасы – индуктивті- лігі, яғни магнит ағыны катушканың орамдарында теріс ЭҚК-ін тұғызады:

e=,     L=                                         (1.14)

Қуаты                   pL=uLiL=LiL                                                                          (1.15)

Энергиясы           wL(t)= = L=                                      (1.16)

Дуалды элементтер

Жоғарыда келтірілген формулаларының бір-біріне ұқсастығын байқау- ға болады. Егер осы өрнектерде ток пен кернеуді және элементтерді орын ауыстырса (мысалы L-дің  орнына С-ны, R- дің орнына G-ны,  iC орнына uL және керісінше, онда негізгі арақатынастардың түрлері сақталынады. Мұндай қасиеттері болатын элементтерді дуалды деп атайды. Олардың арақатынасы 1.1. Кестетеде көрсетілген.

Дуалды элементтердің мұндай қасиеттері тізбектің есептеу жолдарын көп жағдайда жеңілдетеді. Мысалы, бір тізбектің негізгі өрнектері белгілі болса, онда ол тізбекке дуалды болатын екінші тізбектің  өрнектерін есептеп шығармайақ, ұқсастығын пайдаланып, бірден жазып шығаруға болады.

  - Кесте

| Негізгі теңдеулер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементтер | Ток | Кернеу | Лездік қуаты | Энергия |
| Кедергі | iR=uR/R | uR=RiR | pR=Ri2R | wR= |
| Өткізгіш | iG=GuG | uG=iG/G | pG=GuG2 | wG= |
| Сыйымдылық | ic=Cdu/dt | uc= | pc=Cucduc/dt | wc=Cuc2/2 |
| Индуктив | iL= | uL=LdiL/dt | pL=LiLdiL/dt | wL=LiL2/2 |

Идеалды активті элементтер

Идеалды кернеу көзінде шығысындағы кернеу токқа тәуелді болмайды. Яғни кернеу көзіне қандайда жүктеме ілінседе (сол себептен қандайда ток болмасын) кернеу өз мәнін «ұстап» тұрады (суретті қараңыз).

1.2. Сурет. Идеалды кернеу көзі:                1.3. Сурет. Кернеу көзіне

а – шартты графикалық бейнесі, б –                     ілінген жүктеме.

тұрақты кернеу көзінің сипаттамасы.

Егер кернеу көзінің сыртқы қысқаштарына (ұштарына) Rж жүктемені тіркесе, онда жүретін ток пен қуаты:

i=u/ Rж=(1/ Rж)e(t);     p=(1/ Rж)u2=(1/ Rж)e2(t)                  (1.17)

Яғни неғұрлым Rж жүктемені азайтса соғұрлым ток пен қуаты арта береді. Сондықтан, идеалды кернеу көзін қуаты шексіз кернеу көзі деп атайды.

Идеалды ток көзі

Идеалды ток көзінде шығысындағы кернеу қандайда болмасын оның шығыс тогы өзгермейді. Яғни қанадайда жүктеме ілінседе, одан жүретін ток өзгермейді (1.4. Сурет). Ал кернеу болса жүктеменің мөлшеріне қарай өзгеріп отырады.:

u=Rжi=Rжj(t);     p=Rжi2=Rжj2(t)                                           (1.18)

Неғұрлым  Rж жүктемені үлкенірек алса, соғұрлым онда бөліген кернеу және қуаты арта береді. Сондықтан мұны да қуаты шексіз ток көзі деп атайды.

1.4. Сурет. Идеалды ток көзі: а – тұрақты ток көзінің сипаттамасы;

б – оның шартты белгісі; в – жүктемені ток көзіне қосу.

Реалды қорек көздері

Идеалды ток және керну көздерін реалды қорек көздерінің ықшамдал- ған модель ретінде қарастыруымыз керек. Тиісті шарттар орындалғанда және ток пен кернеудің тым алшақ болмаған диапазонында реалды көздердің сыртқы сипаттамалары идеалды сипаттамаларыны жуықтай түседі.

Дегенмен, жалпы жағдайда реалды көздердің сипаттары иделды көзде- рінікінен едәуір алшақ. Яғни реалды көздердің қуаты шекті және  сипаттама- лары ток немесе кернеу осьтеріне параллельді болмайды. Бұл сипаттамалары осьтерді екі нүкте бойынша қиып өтеді: біреуі холостой ход, екіншісі қысқа тұйықтау ережелерінде (1.5. Суретке қараңыз).

1.5. Сурет. Реалды қорек көзі: а – сыртқы сипаттамасы; б – тізбекті және

в – параллельді баламалы схемалар

Реалды қорек көзінің сипаттамасын координат осьтерін екі (1 және 2) нүктелер бойынша қиып өтетін түзу сызық пен көрсетуге болады (1.5, а суреті). Бұл нүктелерінің координаттары:

u1=ux, i1=0;      u2=0, i2=ik                                                 (1.19)

Бірінші нүктенің координатасы қорек көздің бос (холостой ход) ережесімен анықталады, екінші нүктенің координаты – қысқа тұйықты (короткое замыкание) ережесімен анықталады.

Мұндай сызықты сипаттамасы болатын қорек көзін идеалды кернеу көзі Е- және ішкі кедергісі Ri   немес идеалды ток көзі J- және ішкі өткізгіші Gi болатын модельді тізбек пен көрсетуге болады. Шынында, да екі нүкте бойынша өтетін түзу сызықтың  теңдеуі мына түрде жазылады:

(u–u1)/(u2–u1)=(i–i1)/(i2–i1)                                                 (1.20)

(1.19) өрнекті (1.20)-ға қойсақ, қорек көзінің сипаттамасы шығады:

u=ux–(ux/ix)i                                                                        (1.21)

Яғни, қорек көзінің кернеуі екі құраушысынан құрылады. Бірінші құраушы- сы – кернеу, токқа тәуелді емес. Оны ЭҚК Е-=ux болатын идеалды кернеу көзі деп білеміз. Екінші құраушысы – (ux/ix)i токқа тура пропорционал. Оны қорек көзінің ішкі кедергісінде Ri=(ux/ix) бөлінетін кернеу деп білеміз. Сонымен, (1.21) формула бойынша 1.5, б баламалы тізбекті схемасы құрастырылған. Бұл схеманың шығыс кернеуі (1.21)-ды басқаша жазғанда мына формуламен анықталады:

u=E-–Rii                                                                              (1.22)

Осы формула бойынша ішкі кедергі Ri азайған сайын, қорек көзінің сипаттамасы идеалды көздерінің сипатына жуықтай береді. Егер Ri=0 болса, онда реалды көздін сипаты идеалды қорек көзіне айналады (1.6, а суретіне қараңыз).

1.6. Сурет. Реалды қорек көздерінің сипаттамалары: а – кдергілері Ri4> Ri3> Ri2> Ri1=0 болғанда, б – өткізгіштері Gi4> Gi3> Gi2> Gi1=0 болғанда.

Сонымен, идеалды кернеу көзінің ішкі кедергісі нолге тең болу керек.

Енді келесі реалды ток көзінің баламалы схемасын қарастырайық. Ол үшін (1.20) формуласынан кернеуге тәуелді болатын токты шығарайық:

i=ik–(ik/ux)u.                                                                       (1.23)

Яғни сызықты сипаттамасы болатын қорек көзінің екі құраушысы бар. Біріншісі ik кернеуге тәуелді емес. Оны идеалды ток көзінің дара J-=ik тогы деп есептейміз. Екінші құраушысы (ik/ux)u кернеуге тура пропорционал, оны ішкі өткізгіштен Gi=R-1=(ik/ux) жүретін ток деп ұйғарамыз. Осы (1.23) фор- мулаға сай 1.5, в суретіндегі схеманы құрастырамыз. Бұл схеманың тогын (1.23)-ке сүйене отыра басқаша жазамыз:

i=J-–Giu.                                                                              (1.24)

Осы формула бойынша ішкі Gi өткізгіші азайған сайын, реалды ток көзінің сипаты идеалды ток көзінің сипаттамасына жуықтай береді (1.6, в суретін қараңыз).  Сонымен, идеалды ток көзінің ішкі кедергісі шексіз болу керек (өткізгіші Gi=0).

Тізбектердің топологиясы

(геометриялық құрылымы)

Схема дегеніміз реалды тізбекті моделді тізбекпен көрсетіп, идеалданған активті және пассивті элементтердің жиынтығының, олардың параметрлері, жалғасқан түрлерінің шартты графикалық бейнесі болып табылады. Элементтердің жалғасқан түрлеріне қарай тармақталған немесе тармақталмаған тізбектер болады. Және тізбекті ((жүретін бір ғана тогы бар) немесе параллельді (элементтердің кернеу бір болатын) тізбектер болады. Сонымен қатар, элементтер үшбырышты және жұлдызша қосылған тізбек- терде кең таралған.

Жалғасқан түрлерін тізбектің топологиясы деп атайды. Топологияны үш ұғыммен анықтайтын: тармағы, түйіні және контуры. Жеке ток жүретін тізбектің бір бөлігін тармақ деп атайды. Тармақтар бір-бірімен түйін арқылы жалғасады. Тұйықты тізбек контур деп аталады. Бір схемада бірнеше контурлар болуы мүмкін, әр контурда бірде-бір тармақ және түйін екі рет кездеспейді.

Әр тармақтағы ток пен кернеу қатынастарын компоненттік теңдулер (тармақтардың теңдеулері) арқылы анықталады. Ал әртүрлі тармақтардан жүретін ток пен кернеу қатынастарын топологиялық теңдеулер арқылы анықтайды. Кирхгоф заңдары осы топологиялық теңдеулерге жатады.

Кирхгофтың 1-ші заңы: Модельді тізбектің әрбір түйініндеріне косылған тармақтар токтарының алгебралық суммасы кез-келген уақытта нолге тең.

Түйіндегі ток балансының теңдеуі:

# ,  l = 0,1,2,…q-1,                                       (1.25)

# мұндағы l мен k – түйіндер мен тармақтардың номерлері, q мен p – түйіндер мен тармақтардың саны. Егер alk коэффициенті alk = 1 болса, онда к тармағы l түйініне қосылғаны, яғни ток түйіннен шыққаны; ал alk = - 1 болса, онда ток түйінге келгені; alk = 0 болса, онда к тармағы l түйініне қосылмағаны.

# Басқаша айтқанда, әр түйінге келген лездік токтарының суммасы кез-келген уақытта, сол түйіннен шыққан токтардың суммасына тең.

Кирхгофтың 2-ші заңы: Модельді тізбектің әрбір контуріндағы тар- ақ  кернеулерінің  алгебралық суммасы кез-келген уақытта нолге тең.

Тармақ кернеулерінің баланс теңдеуі:

# ,  l= 1,2, …N                                           (1.26)

# Мұндағы к, l – тармақтармен контурлардың номерлері; p, N – олардың саны. Коэффициенті blk=1 болса, онда к тармағы 1 – контурына кіреді. Ал blk= -1 болса, онда кернеу бағыты ток бағытына қарама-қарсы; b lk= 0 болса, онда к тармағы l контурға кірмейді.

# Басқаша айтқанда, контурлар кернеулерінің алгебралық суммасы сол контурларға тіркелген ЭҚК-не тең.

# Ток пен кернеулердің баланс теңдеулерінің жалпы саны сол тізбектегі түйіндермен контурлардың санына тең. Жалпы теңдеулер арасынан бір-біріне тәуелді болмайтын теңдеулерді табу – тізбектер теориясында негізгі мақсат болып табылады. Мұндай теңдеулердің шешімін граф теориясы көмегімен табады.

Электр тізбектердің графтары

Граф дегеніміз – кез келген ұзындығы және формасы болатын кесінді- лердің (тармақтардың) және олардың жалғасқан нүктелерінің (түйіндерінің) жиынтығы.

1.7. Сурет. а – электр тізбектің схемасы;

б – байланысты граф; в – графтың ағашы.

1.7, а  суретінде тізбектегі барлық элементтері, олардың қосу реттері- мен бірге токтардың бағыттары көрсетілген. Элементтер бір-біріне түйіндер арқылы жалғасады, олардың бәрі номерленген. Екі ғана элементті қосатын түйіндерді жоюға келетін түйіндер (суреттегі 1, 3 және 7-ші түйіндер). Ал үш немесе одан да көп элементтер қосылатын түйіндерді жойылмайтын ерекше түйіндер деп аталады.

1.7, б суретінде бағытталған граф көрсетілген. Мұнда әр элемент жай ғана кесіндімен көрсетілген, яғни әр кесінді – бір тармақ. Тұйықты ток жолында (контурда) әр тармақ және түйіні бір рет қана кездеседі. Суретте мынадай контурларды көрсетуге болады: 1, 2, 4, 6 және 1, 2, 3, 5, 7, 6.

1.7, в суретінде графтың бір ағашы көрсетілген. Ағаш дегеніміз байланысты графтың бір бөлігі (подграф) бола тұра, барлық түйіндердің жалғасқан жолдары, контурлар болмайды. Мысалы, суреттегі 6-ші түйінді ағаштың тамыры десек, қалған түйіндерін және жалғасқан жолдарын ағаштың бұтақтары деп білеміз (олар 6–1, 7–6, 4–6, ...). Ағашқа кірмей қалған жолдарын (1–2, 3–5, 5–7) – байланыстар немесе басты тармақтар деп атаймыз. Сонда бұтақтармен байланыстардың қосындысы графтың жалпы тармақтарына тең болу керек.

Бір графта бірнеше ағаштар болуы мүмкін. Егер графтың р тармағы және q түйіндері болса, онда оның әр ағашында m=q-1 бұтақтары және n=p-q+1 басты тармақтары (байланыстары) болады. Ағашты бір байланыспен толықтырса контур пайда болады.

Графты екі бөліктерге қиып тастауға болады.  Егер қима сызығы бір ғана тармақты кесіп өтсе, онда оны басты қима деп атаймыз. Басты қималардың саны: m=q-1.

Тәуелсіз түйіндермен контурларды анықтау

Кирхгоф заңдары бойынша әр түйіндерге және контурларға жеке тең- деулерді жазып шығуға болады. Бірақ кейбір теңдеулер бір-біріне тәуелді болады. Өйткені кернеу мен токтар ол теңдеулерге бірнеше рет кіреді. Сон- дықтан, тәуелсіз теңдеулерді табу үшін, теңдеулер ең болмаса бір аргумент- пен бір-бірінен айырықша болып тұру керек. Мысалы Кирхгофтың 1-ші заңы бойынша ток балансының теңдеулері тәуелсіз болу үшін, олар кемінде бір токпен (бір тармақпен) бір-бірінен айырықша болып тұру керек. Сонда граф- тың әр ағашында m=q-1 бұтақтар (немесе басты қималар) болып, ток үшін тәуелсіз теңдеулердің саныда m=q-1 болу керек.

Кернеулер үшін Кирхгофтың 2-ші заңы бойынша теңдеулер ең болмаса бір кернеумен айырықша болу керек. Сондықтан, әр контур бір тармақпен айырықша болып тұру керек. Ондай контурлардың саны n=p-q+1. Сонымен тәуелсіз теңдеулердің жалпы саны тең: m+n=(q-1)+(p-q+1)=p.

1.7  суретіндегі схема үшін 9 тәуелсіз теңдеулерді жасауға болады. Бұл схемада 9 тармақ (9 ток) және 7 түйіні бар. Сондықтан, ток үшін 6 тәуелсіз теңдеулер жазамыз: m=q-1=7-1=6,

–i1+i2=0;   –i2+i3+i4=0;   –i4+i5=0;  –i3+i6+i7=0;   –i5–i6+i8=0;   –i8+i9=0.

Кернеу үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша контурлар үшін үш тәуелсіз теңдеулерді жазып шығамыз: n=p-q+1=9-7+1=3,

uR1+ uR2+ uR5=e;   uC+ uR3- uR4- uR2=0;    uR4+ uR6-uL- uR5.

Кирхгоф заңдары бойынша құрастырылған теңдеулердің қасиеттерін, мысал ретінде, тізбектеліп және параллельді қосылған R, C, L элементтер арқылы жасалған схемаларды қарастырайық.

1.8, а суретінде бір ғана контур. Сондықтан, кернеу үшін Кирхгоф заңы:

–e+uR+uL+uC=0                                                              (1.27)

Барлық элементтерден бір ғана ток i жүретіндіктен, uR=iR.  UL=Ldi/dt, uC=(1/C). Сондықтан, (1.27) тңдеуді мына түрде жазамыз:

iR+L=e                                                       (1.28)

Бұл өрнек интегродифференциалды теңдеу болып табылады, аргументі – контурдың тогы, яғни ток біреу, кернеу бірнешеу.

1.8. Сурет. а – тізбектелген контур;   б – параллельді контур.

Элементтері параллельді қосылған тізбек екі түйінді схеманы құрайды (1.8, б сурет). Яғни барлық элементтердегі кернеу (аргумент) біреу, ток бірнешеу. Ток үшін Кирхоф заңы бойынша:

–i+iR+iL+iC=0                                                                (1.29)

Кернеу біреу болғандықтан әр элементтегі ток тең:

iR=

№5. Дәріс. Резонансты тізбектер.

- Тербелмелі контур

Кезкелген радиоэлектронды тізбекті қорек көзіне қоссақ, тұйықталған контур жасалынып, электромагнитті тербелістер пайда болады. Бірақ тербелістерді шығаратын сапасы жоғары контур реактивті элементтерден құрастырылады. Соның ең қарапайым түрі – индуктивтік L және сыйым- дылық С бірізді жалғасқан немесе параллель қосылған тізбектер болып табылады.

5.1. Сурет. а – бірізді жалғасқан контур, б – жиілік бойынша сипаттама қисықтары.

5.2. Сурет. а – параллельді контур, б – сипаттама     		         қисықтары.

Кирхгоф заңы бойынша: U=uR+uL+uc=iR+                       (5.1)

Бірінші суреттегі (5.1 а сурет) тізбектің кіріс кедергісі:

Zкір(jω)=R+jωL +1/jωc=R+j(ωL-1/ωc)                     (5.2)

Оның амплитудасы: Zкір(ω)=;                               (5.3)

Енді осы тізбекке синусоидалды сигнал жіберейік. Сонда сигналдың жиілігі 0 мен ∞-ке дейін өзгерсе, тізбектің реактивті кедергісі -∞ тен +∞-ке дейін өзгереді, яғни 0 нүктесінен өтеді. Сол нүктеге келгендегі жиілікті резонансты жиілік деп атаймыз. Бұл нүктеде реактивті кедергісі нолге тең болады:       ωоL-1/ωoC=0.   Бұдан ωo=1/                                       (5.4)

Бұл резонансты жиілікте индуктивтік элементтің кедергісі сыйымдылық- тың кедергісіне тең болып, бір-бірін «жояды» деген сөз. Сонда тізбектің жалпы кедергісі активті кедергісіне ғана тең болып, минималды мәнде болғаны. Осы жиіліктегі индуктивтік және сыйымдылық кедергілерін сипаттамалы ρ кедергісі деп атаймыз, яғни ρ=ωoL=1/ωoC=. Контур- дың реактивті кедергісін осы ρ арқылы жазайық:

X(ω)=ωL-1/ωC=ωL=

=ρ(ωρ().                                               (5.5)

Резонанс болғанда, индуктивтік немесе сыйымдылықтың кернеуі мен активті (резистордағы) кернеу қатынасын, контурдың сапалығы деп атаймыз:              Q=                                                   (5.6)

Басқаша айтқанда, сипаттамалы мен активті кедергілерінің қатынасы болып табылады. Ал енді реактивті Х кедергісін активті R кедергісіне шақсақ:                (5.7)

Мұны обобщенная расстройка деп атайды. Сонда тізбектің кіріс кедергісін мына түрде жазамыз: Zкір(jω)=R(1+jξ), оның амплитудасын:

Zкір(ω)=R, φкір(ω)=arctgξ  (5.2 б суретті қараңыз).

Бұл суреттен көретініміз: Zкір(ω) кедергісі ωо резонансты жиілігінде өзінің минималды мәніне келеді, яғни активті R кедергісіне теңеледі. Сонда тек әрине максималды мәнде болады. Ал кернеулері индуктивтік пен сыйымдылықта бір-біріне тең, бірақ фазалары қарама-қарсы.

Тізбектің шығысында конденсатор тұр, сондықтан комплексті жөнелту функциясы: ; ал оның амплитудасымен фазасы:        Ku(ω)=  φ=-π/2 – arctgξ.

(5.8)

Радиотехникалық құрылғыларда контурдың сапасы Q жоғары болу керек. Көбінде Q>>1. Мұндай контурлардың жиілікті сипаттамаларын қарастырғанда іс жүзінде расстройкасын (жиілік ығысуын) аз мөлшерде ғана өзгертеді Δω=ω-ωо, яғни Δω/<<1, сонда обобщенная расстройканы мына түрінде келтіреміз:

ξ= Q()=Q.

Ал амплитуда-жиілік сипаттамасы:

Ku(ω)==Q/                                      (5.9)

5.3. Сурет. Кернеу резонансы.

Бұл суреттен көрінетіні: резонанс болған жағдайда күшейту коэффициенті максималды болып Q-ға тең болады (конденсатордағы кернеу амплитудасы Q есе кіріс кернеуінен артады). Сондықтан тізбектегі резонансты – кернеу резонансы деп атайды. Контурдың резонансты жиілігіне ωо таяу жиіліктерді өте жақсы күшейтетін қасиетіне сүйене отыра, толып жатқан керек емес сигналдар арасынан пайдалы сигналды екшеп, бөліп аламыз. Ол үшін контурды баптап (настроить етіп), оның резонансты жиілігін пайдалы сигналдың жиілігіне беттестіру керек. Контурдың өткізу жолағы сонда ω1 мен ω2 жиіліктермен шектеледі. Әдетте олардың арасын Ku(ω)> мәндері- мен белгілейді. Сонда . Осыдан расстройканың (ығысу, бұзылу) шекті жиілігі Δω*=ωo/2Q болады. Ал өткізу жолағы: θ=2Δω*=

=ωо/ Q. Шығыс тогы кіріс тогымен бірдей болып, күшейту коэффициенті бірге тең болады: .                                                         (5.10)

5.2. Параллельді резонанс контуры.

5.2 суретіндегі параллельді контурдың  кіріс кедергісі:

Zкір(jω)=                                        (5.11)

Резонансты жиілікте (ω≈ωо) және контурдың сапасы Q>>1 болғанда, индуктивтіктің кедергісі жоғары: ωоL>>R. Бұл жағдайда 5.4 – 5.6 форму- лаларын ескере отыра, мынаған келеміз:

Zкір(jω)=Roe/(1+jξ)                                                   (5.12)

Контурдың резонансты кедергісі активті кедергісінен Q2 есе үлкен болады:               Roe = L/(RC) = ρ2/R = ρQ = RQ2                             (5.13)

Ал толық кірістік кедергісінің жиілікті сипаттамасы:

Zкір(jω)=Roe/                                                (5.14)

Фаза-жиілікті сипаттамасы:    φкір(ω) = arctgξ                                  (5.15)

Параллельді контурда кіріс кедергісінің реактивті құраушысы нолге тең болғанда (яғни ξ=0) резонанс пайда болады. Бұл жағдайда тізбекті контурда резонансты жиілік (5.4) формуласымен беріледі. Резонансты жиілікте тізбекті контурдың шығыс кернеуі кіріс кернеуінен Q есе үлкен (кернеу резонансы). Ал параллельді контурда іс тогы Q есе кіріс тогынан үлкен болады (ток резонансы).

№6.Дәріс.  Байланысты контурлар.

Радиотехникалық кұрылғыларда жеке контурлар мен қатар байланысқан контурлар да қолданылады. Байланысқан контурлардың резонансты сипаты  тікбұрышты импульске ұқсастау болып келеді. Төмендегі суреттерде контурлардың байланысы әртүрлі болатыны көрсетілген.

а)                                                            б)

5.4. Сурет. а – трансформаторлық байланыс;  б – автотрансформаторлық байланыс.

а)                                                                    б)

5.5. Сурет. а – сыйымдылық көмегімен ішкі байланыс; б – сыртқы байланыс.

5.6. Сурет. Байланысқан контурдың эквиваленттік схемасы.

а)                                                                               б)

5.7. Сурет. а – бірінші контурдың экв. схемасы;  б) – екінші контурдың эквиваленттік схемасы.

5.6. Суреттегі схеманы қарастырайық. Бірінші контурдағы комплекстік ток тең болады:

Былайша белгілейміз: Z11=Z1+ZСВ,   Z22=Z2+ZСВ. Сонда болады:

,

немесе , мұндағы ZВН1= - Z2СВ/Z22  ,                   (5.16)

Бұл өрнектер 5.7 а суретке сәйкес, яғни ZВН1 – екінші контурдан бірінші контурға келетін қосымша ішкі кедергі болып табылады. Ал екінші контурдағы токты (5.7 б суреті) жоғары формулаларға ұқсастырып жазамыз:

, мұндағы ZВН2= - Z2СВ/Z11 ,                     (5.17)

яғни  бірінші контурдан екіншісіне келетін қосымша ішкі кедергі.

Енді нақты индуктивті байланысы бар контурды қарастырайық (5.8 сурет):

5.8. Сурет.

Бұл тізбек үшін контурлық токтардың теңдеулерін жазамыз:

Z11I1+Z12I2=U1

Z21I1+Z22I2=0                                          (5.18)

мұндағы

Z11=R1+jωL1-1/jωC1=R1(1+jξ1);

Z22=R2+jωL2-1/jωC2=R2(1+jξ2);

Z12=Z21= - jωM                                                (5.19)

5.18. теңдеулерге сүйене отыра табамыз:

Ki(jω)=I2/I1= - Z21/Z22;

Ku(jω)=

ZВХ(jω)=Z11 – Z12Z21/Z22                                               (5.20)

Егер R1=R2=R,  L1=L2=L,   C1=C2=C,  және ξ1=ξ2  болсын десек, онда:

ZВХ(jω)=R(1+jξ)+ω2M2/[R(1+jξ)]                              (5.21)

Белгілейміз: А=ωoM/R – байланыс факторы. Сонда ω жиілігін резонансты ωо жиілігінің таяу маңайындағы жолағын қарастырсақ, (5.21) өрнегін былайша жазамыз:                ZВХ(jω)=R[1+jξ+A2/((1+jξ)]                                       (5.22)

Активті және реактивті кіріс кедергілерінің құраушыларын бөлек-бөлек жазамыз:                RВХ(ω)=R[1+A2/(1+ξ2)]

XВХ(ω)=R[ξ-ξA2/(1+ξ2)]                                               (5.23)

RВХ(ω) функциясы екі құраушысынан тұрады: біріншісі жеке тізбектелген контурдың кіріс кедергісі болып табылады, екіншісі – жиілікке тәуелді болатын RA2/(1+ξ2) қосымша кедергі, параллельді контурдың кіріс кедергісіне ұқсас болып тұр. Бұл функциясының графигі 5.8 б суретінде көрсетілген.

XВХ(ω) функциясының да екі құраушысы болады: біріншісі – Rξ түзуі, жеке тізбекті контурдың реактивті кедергісіне тең, екіншісі – параллелді контурдың реактивті кедергісіне ұқсас RξA2/(1+ξ)2 кедергісі. Бұлардың графиктері 5.8 в суретінде көрсетілген.

Егер байланысы әлсін болса (А→0), онда RВХ(ω) және XВХ(ω) де жеке контурдың сипаттарына тең болады. Байланысы күшейе келе активті RВХ(ω)

кедергісі де арта береді. Ал реактивті XВХ(ω) кедергісі ξ мен А-ға тәуелділі- гі

күрделене береді. Мысалға, А>1 болса, XВХ(ω)-тың графигі 5.8 в суретінде көрсетілгендей абсцисс осін үш рет қиып өтеді.

Резонанс жиілігінде XВХ(ω)→0. Бұл жағдайда ξ1=0, ξ2=,

-ξ3=. Бұларға сәйкес келетін жиіліктер тең:

ω10=ω0;   ω20=ω0(1+;   ω30=ω0(1-.                        (5.24)

ω20 және ω30 резонансты жиіліктері тек А>1 болғанда ғана реалды.

Беріліс коэффициенті тең: Ki(jω)=.                         (5.25)

Кернеу бойынша беріліс коэффициенті тең:

Ku(jω)=AQ/(1–ξ2+A2+2jξ)                                  (5.26)

Ku(ω)=AQ/                            (5.27)

Фазалық сипаттамасы: φк(ω)= – arctg 2ξ/(1-ξ2+A2)                            (5.28)

5.9. Сурет.

Бұл суретте амплитуда-жиілік сипаттамасы келтірілген. Байланысы аз болса (А<1) қисығы сүйірлеу болады (жеке контурмен салыстырғанда)

Қисықтың максимумы (ξ=0 болғанда) тең:

K(ωo)=AQ/(1+A2), ал өткізу жолағы 0,7 деңгейінде тең: П=                                             (5.29)

Егер А→0, онда байланысқан контурдың минималды өткізу жолағы тең болады П≈0,64ωо/Q, яғни жеке контурдың өткізу жолағынан кем болып тұр. Егер A-1 болса, онда байланысқан контурдың өткізу жолағы жеке контурдан  есе алшақтай болады: П=.

Байланыс күшті болса, яғни А>1, онда АЖС қисығының екі өркеші пайда болады. Дегенмен оның өткізу жолағы тіктеу болып келеді, яғни тікбұрышты импульске ұқсастау. Егер байланыс факторы А=1+ = 2.41 болса, онда Пmax=. Сонымен байланысын өзгерте отыра өткізу жолағын минималды мәнінен  Пmin=0.64ωo/Q максималды мәніне өзгертіп отырамыз П max =3,1ωo/Q. Ал өткізу жолағын тікбұрышты импульске жақындау жасау үшін контурлардың саннын көбірек алу керек. Онда ол селекциясы шоғырланған сүзгіш болып табылады.

Тізбекке импульсті және секірме кернеу берілгендегі оның жауабы.

6.1. Резонансты контурға секірме кернеу беру.

- б)

6.1. Сурет.

Егер кернеу секірме түрде берілсе, онда оның тізбекке беретін әсерін мына түрде жаза  s1(t)=E∙1(t) немесе гармониялық кернеу секірме түрде берілсе, онда: s1(t)=Ucos(ωt-φ)∙1(t). Мұндағы

1(t)=0, егер t<0,

1(t)=1,  егер t>0. – бірлік функция.                            (6.1)

Кирхгоф заңы бойынша uR+uL+uC=e(t). Сонда:

RC

Бұл жерде 1/(LC)=ω2o – резонансты жиіліктің квадраты;

R/L = 2α = П = ωo/Q =2/τ – контурдың өткізу жолағы; τ – уақыт тұрақтысы. Осыны ескере отыра жоғарыдағы теңдеуді қайта жазамыз:

(6.2)

Сипаттамалы теңдеудің р2+2pα+ω2o=0 шешімдері:

P1= – α+    p2= – α –

Контурдың меншікті тербелістері мына біркелкі (однородное уравнение) теңдеудің шешімі болып табылады:

Uc(t)=Ae-t/τcosω1t

Ал біркелкі емес (6.2) теңдеудің меншікті шешеімін табу үшін t→∞ болғанда конденсатордағы кернеу Е-ге тең болатының ескереміз. Сонда:

Uc=uCc+uCв= Ae-t/τcosω1t+E.

Бастапқы жағдайда А=-E. Сонымен:

UC(t)=E(1-e-t/τcosω1t)                                        (6.3)

Өтпелі сипаттамасы:

hC(t)=1- e-t/τcosω1t                                            (6.4)

а)                                    б)

6.2. Сурет.

6.2. суретте көрсетілгендей uC(t) кернеуі тербеліп 0-ден Е- деңгейіне жетіп тұрақтанады. ω1 жиілікті тербелістің меншікті жиілігі деп атайды. Меншікті жиілігінің өшу жылдамдығы α=1/τ мен анықталады. Неғұрлым α үлкенірек болса, соғұрлым тербеліс тезірек өшеді. Егер α>ωо болса, сипаттамалы теңдеудің түбірі нақты болып, конденсатордағы кернеу тербеліп өспей монотонно өседі. Өтпелі процесінің ұзақтығын амплитудасы 0,1 деңгейіне түскенге кеткен уақытын анықтап (e-αt=0.1),   tөт табамыз:

tөт ≈ 2.3/α = 4,6Q/ωo = 0,73QT

Сонымен, резонансты контурда өтпелі процесс Q периодқа дейін созылады.

Резонансты контурға тікбұрышты импульс беру.

Тікбұрышты импулсьті екі секірме кернеу ретінде қарастыруға болады, біреуі алғашқы, екіншісі соңғы секірмесі. Сондықтан:

uc (t)=E(1-e-t/τcosω1),       0<t<tи болғанда,

uc (t)=E(1-e-t/τcosω1) – E[1- e-(t-tи)/τcosω1(t-tи],    t>tи болғанда.

uc(t) диаграммалары 6,2 б суретінде көрсетілген.

№7. Дәріс. Төрполюстік  және оның сипаттамалары.

Кез келген электр тізбекті төртполюстік ретінде қарастыруға болады. Төртполюстіктің кіріс және шығыс жақтарында екі қысқаштар (зажимы) болу керек, өйткені кіріс және шығыс жолдары ток жүру үшін тұйықты болу керек (8.1. Сурет).

8.1. Сурет.

Төртполюстік төрт шамамен сипатталады: кіріс кернеумен тогы және шығыс кернеумен шығыс тогы. Сонда екеуін аргумент ретінде қабылдаса, онда қалған екеуі функция болып анықталады. Варианттардың саны алтау (кестеге қараңыз).

| Варианттар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Әсері | I1, I2 | U1, U2 | U2, I2 | U1, I1 | I1, U2 | U1, I2 |
| Жауабы | U1, U2 | I1, I2 | U1, I1 | U2, I2 | U1, I2 | U2, I1 |
| Параметрлері | Z | Y | A | B | H | G |

Мысалға токтары берілген болса, онда кернеулерін Z параметрлер арқылы табамыз:

U1=Z11I1+Z12I2;      U2=Z21I1+Z22I2                          (7,1)

Егер кернеулер берілсе, онда:

I1= Y11U1+Y12U2;   I2=Y21U1+Y22U2                      (7,2)

Бұл жерде Y-параметрі өткізгіштік болып табылады. Енді аргумент ретінде I1 және U2-ні қабылдасақ, онда:

U1=h11I1+h12U2;    I2=h21I1+h22U2                           (7,3)

Мұндағы h-параметрлердің өлшем бірліктері әртүрлі болады, h11 – төртполюстіктің шығысы тұйықталған жағдайдағы кіріс кедергісі болып табылады. h12 – кірісі ажыратылған жағдайдағы кернеудің кері беріліс коэффициенті, өлшем бірлігі жоқ. h21 – тура беріліс коэффициенті, h22 – шығыс өткіштігі. h-параметрлер транзисторлық схемаларда пайдалынады.

Төртполюстіктің теория негіздері.

Жоғарыда келтірілген төртполюстіктің теңдеулеріне қоса тағы мына теңдіктер де пайдалынады:

U1=AU2+BI2; I1=CU2+DI2.                                                           (8,1)

Пассивті төртполюстікте Y21=Y12 (принцип взаимности). Сондықтан:

AD – BC=1                                                                                   (8,2)

Және төртполюстік симметриялық болғандықтан Y11=Y22, Сондықтан:

A=D                                                                                              (8,3)

Сонымен пассивті және симметриялы төртполюстік екі А жән В коэффициенттер арқылы толық анықталады. (8,1) теңдікте I2=0 теңесек, онда шығысы ажыратылған (холостой ход) жағдайда төртполюстітің кіріс кедергісін табамыз: Z1xx=U1/I1+A/C,                                                        (8.4)

Және U2=0 теңесек, онда қысқа тұйықталған (короткое замыкание) жағ- дайда төртполюстітің кіріс кедергісін табамыз: Z1кз=U1/I1=B/D.          (8,5)

Осы кедергілердің орнына сипаттамалы кедергі:

Zc=                                                                           (8,6)

және тарау коэффициентін:γ=ln(U1/U2) при Zж=ZC                    (8,7)

қолданамыз.

Егер төртполюстіктің шығысына сипаттама кедергісіне тең болатын жүктемені ілсек, онда кіріс кедергісі де сипаттамалы кедергісіне тең болады:

Z1=

(8,7) формуласын сәйкес жазамыз: U1/U2=eγ                                  (8,8)

Немесе U2/U1=e-γ                                                                                (8,9)

Осы симметриялық төртполюстіктің жүктемесі сипаттамалы кедергі болсын, сонда: U2=I2ZC; U1=I1ZC, осыдан:

U2/U1=I2/I1=e-γ                                                                                     (8,10)

Яғни бұл жағдайда ток пен кернеудің коэффициенттері бірдей. Тарау коэффициентін мына түрде жазамыз:

γ=α+jβ                                                                                                  (8,11)

Сонда: U2/U1=e-γ=e-αe-jβ                                                                      (8,12)

Мұндағы α – өшу коэффициенті, β – фаза коэффициенті.

Төртполюстіктің А, В, С, D коэффициенттері мына теңдіктер арқылы анықтауға болады:

A=chγ; B=ZCshγ; C=(1/ZC)shγ; D=chγ                                                (8,13)

Сонда (8,1) теңдіктерді мына түрде жазамыз:

U1=U2chγ+ZCI2shγ;   I1=(U2/ZC)shγ+I2chγ                                           (8,14)

№8. Дәріс. Т және П-тәріздес схемалары. Түрлендіру формулалары.

Нақты тізбектің схемасы өте күрделі болуы мүмкін, сондықтан оны эквиваленттік Т- немесе П-тәрізді схемалармен алмастыруға болады (8.2 және 8.3 суреттерді қараңыз).

8.2. Сурет. а – Т-тәріздес схема,  б – жұлдызша көрінісі.

8.3. Сурет. а – П-тәріздес схема,   б – үшбұрыштық көрінісі.

Бұл эквиваленттік схемалар бір-біріне балама болғандықтан, олардың бір-біріне түрлендіретін формулалары төменде келтірілген:

(8.1)

Бұл формулалар нақты және олардың эквиваленттік схемаларының тиісті нүктелеріндегі кернеу мен токтар бірдей болуына байланысты шығарылған.

№9.  Дәріс. Қос Т-тәріздес көпір. Сипаттамалары.

8.4. Сурет. а – параллельді қос Т-тәріздес көпір, б және в – жеке т-тәріздес тізбектер.

8.5. Сурет. Параллельді қосылған П-тәріздес схема.

8.4. суреттегі Т-тәріздес төртполюстіктерді параллельді қосылған П-тәріздес (8.5 сурет) төртполюстікке айналдырып шешімін тапқан ыңғайлы болады. Сондықтан түрлендіру (8.1) формулаларды пайдаланып 8.4 б     суретіндегі төртполюстік үшін табамыз:

Zٰ1= Zٰ2=1/jωC1;  Zٰ3=R3. Сондықтан,

ZٰA==Zٰ1+2Zٰ3=

ZٰB=

Екінші төртполюстік үшін:

,        Сондықтан,

.

Енді 8.5 суретті қарастырып, нәтижесін шығарайық

(10,1)

(10,2)

ZB=∞ болған жағдайда П-тәріздес төртполюстіктің беріліс коэффици- енті нолге тең болу керек. Белгілі бір жиілікте осы шарт орындался онда көпір баланс күйіне айналады. Балансқа келтіру үшін ZB-нің бөлгішін нолге теңеу керек:

2R1-1/R3(ωC1)2=0                                                                             (10,3)

-2/ωC1+R21ωC3=0                                                                             (10,4)

Бұл теңдеулерді бірге қарастырып, келтіреміз:

R1C3=4C1R3                                                                                       (10,5)

Сонда қос Т-тәріздес төртполюстіктің баланс күйі орындалады. (10,5) теңдеуі орындалу үшін R1/2R3=2C1/C3=1, немесе:

R3=R1/2;   C3=2C1                                                                               (10,6)

Ал баланс жиілігі ωо=1/R1C1                                                            (10,7)

Көпірдің беріліс коэффициенті тең:

K=                                                (10,8)

(10,7) және (10,6) пайдалана отырып, шығарамыз:

ZA=0,5R1(1-jωo/ω),         ZB= - 2R1.   Осыларды (10,8) тең-деуге қойып беріліс коэффициентін шығарамыз:

(10,9)

Осыдан:    К=,    болғанда

Егер ∆1ω=2π∆1f=ω-ωo болатының ескерсек және (10,9) теңдеудегі 1 елемесек, онда жуықтап жазамыз:

K≈j0,5∆1f/fo                                                                                         (10,10)

Қос Т-тәрріздес төртполюстікті таңдалмалы күшейткіштердің кері теріс байланыстарын құрауға қолдануға болады. Сонда күшейткіштің өткізу жолағы тиісті жиілік диапазонында шағын (таңдалмалы) түрде шығады (8,6 сурет):

8,6. Сурет.

№10. Дәріс. Шалаөткізгіштер. Меншікті және қоспа өтkізгіштіктер.

Дәрістің мақсаты: шалаөткізгіш құралдардың жасау технологиясымен танысу, меншікті шалаөткізгіш, алаған және береген атомдарды еңгізу жолдарымен және диффузия әдісімен танысу.

Кіріспе. Шалаөткізгіштік заттардың меншікті кедергісі ρ металдармен оқшаулағыш заттардың меншікті кедергі мәндерінің екі арасында болады.

Металдардың меншікті кедергісі 10-4 Ом∙см тоңірегінде болса, шалаөткізгіштердікі 10-3 – 109 Ом∙см аралығында, ал диэлектриктерде —  1010Ом∙см ден асып түседі деп есептелінеді. Дегенмен, электрөткізгіштік қабілетіне қарай заттардың нақты шекарасы жоқ, әсіресе шалаөткізгіштер мен диэлектрик заттардың бір-бірінен принципиалды айырмашылығы жоқ. Ал металдармен салыстырсақ, температура өскен сайын шалаөткізгіштің өткізгіштігі арта бастайды, металдарда керісінше азая түседі.

Интегралды схемаларды шығару үшін өндірісте көбісінде кремний қолданылады, өйткені оның қоршаған ортадан оқшауланып тұратын жұқа табиғи тотық қабаты пайда болады. Бұл қабатты қажетінше диффузия әдісімен қалындатады. Соңғы кезде арсенид галлия шалаөткізгіштігін ұтымды қасиетіне қарай өндірісте пайдалана бастады.

Шалаөткізгіштердің құрылымы.

Осы күнгі ИС-дың ауданы 10-500 мм2 шамасында, ал оның жеке элементтердің ауданы 10-2-10-4 мм2 дей, жеке электродтардың мөлшері 0,1 мкм-ге жуық. Әрине мұндай шағын ауданшаларда шалаөткізгіш пластина ешбір кіршіксіз, таза және біркелкі болуы шарт. Егер кристалдық торы бұрмаланып (қисайып,бұзылып) және бөтен атомдар араласып тұрса, онда кейін жасаған ИС-тің бірәзі қолдануға жарамай қалады. Сондықтан шалаөткізгіш кристалдың тазалығына ерекше назар аударылады.

Кристал торы. Шалаөткізгіштер, айталық – кристал торы бойынша құрылған қатты денелер, яғни монокристал. Монокристал бір-біріне түйіскен көптеген қарапайым ұяшықтардан құрылады. Осы ұяшықтардың бүйірі (куб қабырғасы) 0,4-0,6нм аралығында. Оны а – тор тұрақтысы деп атайды. Мысалға, алмаз тәріздес Si, Ge элементтердің торы тетраэдр болып табылады (2.1 сурет). Көршілес атомдардың ара қашықтығы 0,25нм.

Кристал тордағы бір-біріне жақын орналасқан көршілес атомдар жоғарғы қабаттағы валенттік электрондар көмегімен өте берік байланысқан. Мысалға германий мен кремнийдің сыртқы төрт электроны жанжағындағы көрші төрт атомның электрондарымен жұп электронды байланыс жасайды. Мұндай байланысты екіжолдық немесе коваленттік байланыс деп атайды.

2.1. Сурет. Алмаз тәріздес кристалдық тор.

Заряд тасушы бөлшектер

Кернеу берілгенде заттың электрөткізгіштігі сол заттағы еркін жүретін зарядтардың санына байланысты. Ал еркін жүретін зарядтар қалай пайда болады, соны қарастырайық.

Абсолюттік ноль градус болғанда, кристалда еркін жүретін электрондар мүлдем болмайды, яғни идеалды оқшаулағыш (изолятор) болып табылады. Температура көтіріле келе тор түйіндеріндегі атомдардың тербеліс қозғалыстары да күшейе түседі. Қозғалыс энергиясы (оны тасымалдайтын кванттық фонон бөлшектері) тиісті мөлшерге жеткенде, атомның бір валенттік электроны босап (ыршып) кетеді, яғни атомдар аралығының бір коваленттік байланыс жолы үзіледі. Босап кеткен электрондар тор арасында еркін жүре бастайды, ал олардың тастап кеткен орындары  кванттық механикада кемтік бөлшектері деп аталады. Бұл кемтіктерде  қозғалыста бо- лады, өйткені электроны ұшып кеткен бос орнына (оның орнын «суытпай») көршілес атомдардың бір электроны келіп қонады да өз атомындағы өз орнын босатады, оған келесі өз кезегімен  келіп қонады да келесі орын босайды. Сонымен, кемтіктерде (бос орындар) еркін қозғалғандай болып көрінеді. Бұл кемтіктер оң иондар, бірақ иондар қозғалмайды, оның бос орны қозғалады. Қанша электрондар босалса сонша кемтіктер пайда болады:

ni=pi , сондықтан np=ni2 = AT3exp(-∆E/kT)                               (1),

мұндағы А – пропорционал коэффициенті, Т – абсолюттік температура, ∆Е – тыйым салынған зонаның ені, k – Больцман тұрақтысы.

Мұндай шалаөткізгішті меншікті шалаөткізгіш  деп атайды, яғни температураға тәуелді. Енді осы кристалға электр өрісі берілсе, онда әрине зарядтар бір бағытта қозғалып, ток құрайды. Бұл өткізгіштіктің пайда болуы термогенерация механизмінде, сонымен қатар басқада себептермен өткізгіштігін арттыруға болады, мысалы кристал бетіне жарық түсіргенде немесе рентген және гамма сәулелерін жібергенде. Осы көзқарас бойынша шалаөткізгіштегі электр тогының екі құраушысы болады: электронды және кемтікті.

Егер кристалды қыздырып, мысалға 500К градусқа жеткізсе, оның электрөткізгіштігі металдікіне жақындайды. Бірақ транзисторды қыздырып күшейткішті жасамайды ғой! Сондықтан, шалаөткізгіштің ток өткізу қабілетін арттыру үшін басқа амал қолданылады. Атап айтқанда, қоспа атомдарды еңгізеді.

Сонымен, шалаөткізгіштікте электр тогының екі құраушысы болады: электронды және кемтікті.

Рис. 2.3. Кемтіктердің           Рис.2.4.Тордың негізгі атомдарын                    пайда болу көрінісі.                                   қоспа атомдарымен алмастыру:

а – донорлық қоспа; б – акцепторлық қоспа.

Атомдар арасындағы коваленттік байланыстары үзіліп электрон-кемтік жұбы фонон әсерінен және басқа да энергия кванттарынан, мысалы жарық фотондарынан, рентген, гамма-квант әсерлерінен пайда болуы мүмкін. Мұндай механизмде электрон-кемтік жұбы тек шағын ауданшада және крис- талдың жұқа қабатында ғана пайда болады.

Температура бойынша (қыздырған кезде) пайда болған электрон- кемтік жұбы кристалдың меншікті өткізгіштігін қалыптастырады (1-ші формулаға қараңыз). Ал кристалға қоспа атомдарды енгізсек, онда қоспа өткізгіштік қалыптасады.

Егер кремнийге бес валенттік элементті (фосфор, мышьяк) енгізсек, онда бес электронның төртеуі кремнийдің төрт жағындағы төрт атомдарының бір-бір электрондарымен екіжолдық байланыстарды құрып бесінші электроны бос (қызыметсіз) қалады. Бос қалған электроны еркін жүре бастап кремнийдің еркін жүретін меншікті электрондарына қосылып n-типті немесе электронды өткізгішті қалыптастырады (2.4, а сурет). Ал қоспа атомы оң таңбалы жылжымайтын ион болып қалады. Қоспа атомдарды донорлық атомдар деп атайды.

Егер кремнийге үш валенттік элементті (бор, галлий) енгізсек, онда екі- жолдық байланысты құруға бір электроны жетпей қалады. Осы электронмен толтырылмай қалған орынды кемтік деп атайды. Бұл орынға (орнын суытпай) көршілес атомның электроны келіп қонады. Сонда осы қоспа атомы теріс ион болып қалады. Өз кезегімен көршілес атомының бір байланысы үзіледі да  кемтік пайда болады. Сөйтіп кемтіктерде бір орнынан екінші орынға ауысып секірме түрде (скачкообразно) қозғалыста болады. Дегенмен, кемтіктердің жылжымалығы электрондарға қарағанда біршама баяу. Кемтіктермен түзілген өткізгіштікті р-типті немесе акцепторлық өткізгіш деп атайды.

Донор атомдарынан электроны босап кету үшін және акцептор атомдарына жетпеген электронды қондыру үшін азда болса энергия қажет болады. Бұл энергияны иондалу  немесе активация энергиясы деп атайды. Сол себептен Т=0К болған жағдайда қоспа атомдар активацияға ұшырамайды. Ал бөлме температурасында қоспа атомдар иондалады да n-типті өткізгіштікте электрондар негізгі тасушылар, ал  кемтіктер негізгі емес тасушылар болып табылады.  р-типті керісінше кемтіктер негізгі электрондар негізгі емес тасушылар болып қалады.

Энергетикалық деңгейлер және зоналар. Заряд тасушылардың үлестірілуі.

Дәрістің мақсаты: Ферми-Дирак статистика бойынша электрондардың тарауын қарастыру.Түйіспе потенциалын анықтау, токтардың үлестірілуін қарастыру.

Шалаөткізгіш (ШӨ) құрылғылардағы процестерді талқылау үшін қатты дененің зоналық теориясына сүйенеміз.

Зона құрылымы. Жеке (оқшауланған) атомның энергетикалық деңгейлері үздікті болады, ал қатты дененің атомдар саны көп болғандықтан және атомдардың арақашықтығы өте аз болғандықтан әр атомға көршілес атомдардың әсері үлкен облады. Сол себептен атомдардың алғашқы үздікті энергетикалық деңгейлері жіктеліп (ұсақталып) бір-біріне өте жақын орналасқан деңгейлерді (сызықтар түрінде) құрайды, яғни зона болып шығады (4.1. Сурет).

Суретте көрсетілгендей, жоғарғы рұқсат етілген зона өткізгіштік зона деп аталады, ал төменгісі – валенттік зона. Шалаөткізгіштіктермен диэлек- триктерде осы екі зона арасында тыйым салынған зона пайда болады. Бөлме температурасында диэлектриктерде тыйым зонаның ені 3 эВ-тан асып тұрады. Одан кем болса шалаөткізгіш болып табылады. Мысалға, кремний үшін ΔЕ=1,21эВ6 германийдікі - 0,78 эВ. Металдарда тыйым салнған зона болмайды.

Электронның энергетикалық деңгейлері 4.1 суретінде көрсетілген.

Тыйым салынған зонаның ені тең:

φз=φс-φv                                                           (4-1)

мұндағы фс және фv — өткізгіштік зона мен валенттік зоналардың энергетикалық деңгейлері.

4,2 суретінде зоналық диаграммалардың негізгі параметрлері көрсетілген.

4.1. Сурет. Метал, диэлектрик және шалаөткізгіштіктің (ШӨ) зоналық диаграммалары:

а — металл (зоналар араласқан, сондықтан қосымша шағын энергия мөл- шері электрондарды қозғалысқа ұшыратады); б — диэлектрик (тыйым зонасы өте алшақ, сол себептен электрондар оны аттап өте алмайды, яғни өткізгіш зонада электрондар жоқ); в — меншікті ШӨ (тыйым зонасы шағын, сондықтан өткізгіш зонасында электрондар баршылық); I —өткізгіштік зона, II — валенттік зона, III —тыйым зонасы. Тыйым зонаның ені температураға:

φз = φзо – εзТ                                                      (4.1а)

мұндағы φзо – Т=0 болғандағы тыйым зонаның ені, Т — абсолюттік температура, ε3 — температуралық коэффициент. Кремний үшін е3 =3-10~4 В/°С, бөлме температурасында φз≈1,11 В.

Тыйым зонаның дәл ортасы электростатикалық потенциал деп аталады.

φЕ=1/2 (φс+φv)                                                  (4.1б)

Рис. 4.2. Зоналық диаграммалардағы энергия деңгейлері, а)-меншікті;

б)- электронды; в)- кемтікті шалаөткізгітіктерде; φF-Ферми деңгейі.

Өткізгіштік зонадағы заряд тасушы бөлшектрдің үлестірілуі

Өткізгіштік зонада рұқсат етілген энергетикалық деңгейлердің саны өте көп (1022-1023 в 1 см3), олардың әрқайссында электрондар болуы мүмкін. Іс жүзінде электрондардың саны донорлардың концентрациясына және температурасыны тәуелді. Электрондардың концентрациясын есептеу үшін энергетикалық деңгейлердің үлестірілуін және оларға электрондардың орнығу ықтималдығын білу керек.

Қатты денелерде электрондардың тарауы (үлестірілуі) Ферми-Дирак статистикасына бағынады. Ферми-Дирак функциясы потенциалы φ болатын энергетикалық деңгейіне электронның қону ықтималдығын анықтайды:

Fn(φ) = ,                                          (4.2)

мұндағы φT = кТ — температуралық потенциал, T — абсолюттік температура, к —Больцмана тұрақтысы, φF — Ферми деңгейі.

Бұл жерде Ферми-Дирак деңгейін электронның энергетикалық деңгейге қону ықтималдығы дәлме-дәл ½ (50%) болатын потенциал деп  ұйғарады.

Ферми-Дирак функциясы Ферми деңгейінің екі жағында симметриялық түрінде орналасады. Егер өткізгіштік және валенттік зоналардың энергетикалық күйі бірдей болса, онда Ферми деңгейі тыйым зонаның дәл ортасында орналасады. Бұл жағдай меншікті ШӨ-де кездеседі (4,2 а суреті). n-типті ШӨ-де өткізгіштік зонада электрондардың саны басым (4,2 б сурет), ал р-типті ШӨ-де валенттік зонада кемтіктердің саны басым (4,2 в).

Егер φ потенциалы Ферми деңгейінен үлкен болса, онда Ферми-Дирак функциясын Максвел-Больцман фомуласымен алмастыруға болады:

Fn(φ) =e- .                                              (4.3)

Кемтіктер үшін бұл формуланы мына түрде жазамыз:

Fp(φ) = e- .                                          (4.4)

Р(φ) - өткізгіштік зонадағы энергетикалық деңгейлердің тығыздығы болсын.  Онда Р(φ)dφ – dφ диапазонындағы деңгейлердің жалпы саны болып табылады. Енді осыны  Fn(φ) функциясына көбейтсек, онда энергиясы φ мен  φ + dφ аралығындағы электрондардың n концентрациясын табамыз. Еркін  электрондардың толық концентрациясын табу үшін өткізгіштік зона бойынша интегралын алу керек. Және Р(φ) ~  десек, онда:

n =Nce-.                                              (4.5)

Мұндағы Nc - өткізгіштік зонадағы деңгейлердің эффективті тығыздығы:

Nc =0,5∙1016(mn/ m)3/2 T 3/2 ,  мұндағы mn – электронның эффективті массасы.

Кемтіктер үшін:     p = Nv.                                                 (4.6)

Мұндағы Nv — валенттік зонадағы деңгейлердің эффективті тығыздығы:                                                                                       Nv = 0,5∙1016(mp/m)3/2T3/2,

мұндағы mp —кемтіктің эффективті массасы. Кремний үшін Nc/Nv= 2,8. Көп жағдайда Nc = Nw деп ұйғарады.

4.3 Сурет. Меншікті, n және р-типті ШӨ-дің Ферми-Дирак функциясы: а –меншікті ШӨ; б – n-типті ШӨ ; в – р-типті ШӨ.

(4.5) пен (4,6)-ны бір-біріне көбейтіп және φ3 = φc – φv болатынын ескерсек, шығарамыз:

np = NcNv .                                (4.7)

Осыдан белгілі бір температурада концентрация көбейтіндері const. болатынын анықтаймыз, яғни біреуі көбейсе сол мөлшерде екіншісі азаяды.

Меншікті ШӨ-те электрондармен кемтіктердің концентрациясы бірдей болады. Екеуінде ni деп белгілейміз, яғни n=ni және p=ni. Осыны (4,7)-ге қойып, түбір астынан шығарсақ, меншікті концентрациясын табамыз:

ni =                             (4.8)

Мұнда меншікті концентрация температураға және тыйым зонаның мөлшеріне (еніне) тәуелді екені көрініп тұр. (4,7) формуласын меншікті концентрация арқылы шағын түрде жазамыз:

np = n                                                      (4.9)

(4,5) және (4,6) формулаларын пайдаланып, сонымен қатар Nc = Nv және φЕ=1/2 (φс+φv) болатынын ескере отыра электрондармен кемтіктердің арақатынасын мына түрде жазамыз:

n/p = e.                                           (4.10)

Енді р-ның орнына p =n/n-ді койып (ол (4,9)-дан шығады), сосын (4,10) логарифмдап, Ферми деңгейін электрондардың концентрация көмегімен былай шығарамыз:

φF = φE + φTln(n/ni).                                             (4.11 a)

Сол сияқты n-ның орнына n=n/p-ны қойып, Ферми деңгейін кемтіктер концентрация көмегімен шығарамыз:

φF = φE - φTln(p/ni).                                             (4.11 б)

Осы екі формулалардың екінші мүшелері заряд тасушылардың концентрациясын сипаттайды және оларды химиялық потенциал деп атайды.

Сондықтан, Ферми деңгейін электр және химиялық потенциалдарының суммасы деп айтуға болады, яғни электрохимиялық потенциал болып табылады.

Шалаөткізгіштіктің әр бөлігінде заряд тасушылардың концентрациясы әртүрлі болсада, оның Ферми деңгейі өзгермейді:

φF=const,  grad(φF)=0                                               (4.11 в)

Егер концентрациясы өзгеріп тұрса, онда электр өрісі пайда болады:

E = φT

Таким образом, в неоднородно-легированных полупроводниках смещение подвижных носителей, обусловленное градиентом концентрации, уравновешивается внутренним электрическим полем. Иногда его называют встроенным, а возникающее при этом равновесие называют больцмановским.

№ 11.  Екі түрлі шалаөткізгіштердің арасындаға ауысу жолағы

3.1 Кіріспе. Біркелкі ШӨ-тер, яғни концентрациясы бір қалыпта болатын тек қана n-типті немесе р-типті ШӨ қабаттары әр түрлі резисторлар- ды жасау үшін ғана керек. Ал интегралды схемалардың (ИС) элементтерін жасау үшін ШӨ қабаттар мүлдем біркелкі емес болу керек, яғни қабаттың бір жағы бір типті екінші жағы кері типті өткізгіші болу керек. Сонда p-n-ауысу құрылымы пайда болады.

Ниже наиболее подробно рассматриваются p-n переходы, без которых немыслима современная микроэлектроника, а также контакты МП, которые могут выполнять как функции диодов, так и функции обычных омических контактов. Последние неизбежны в любой ИС. Заключительный параграф посвящен явлениям, которые обусловлены контактом полупроводника с диэлектриком (в первую очередь — контакту кремния с двуокисью кремния). Эти явления влияют на характеристики р-n переходов и особенно существенны при использовании эффекта поля.

p-n ауысудың қалыптасуы. Диодттар. Вольт- амперлік сипаттамалары.

Дәрістің мақсаты: Түйіспе потенциалын анықтау, оның басқа да сипаттарын есептеп білу:енін, сыйымдылығын  және диффузия, дрейф токтарын. Диодтын сипаттамларымен танысу. Вольт-амперлік сипаттарын дұрыс өлшеу білу.

Электрон-кемтік ауысуы

Екітүрлі өткізгіштігі болатын құрылымдардың түзету немесе вентильді қасиеттері болады, яғни қалыптасқан p-n- ауысу токты бір бағытта ғана өткізеді(3.1 сурет). Ол үшін кернеуді тура беру керек. Кернеуді кері берсе, онда ток жүрмейді, бірақ кері жүретен аз ғана кері токтар пайда болады. Мұндай құрылымды диод ретінде пайдалануға болады.

3.1, б суретінде диодтың шартты белгісі және ток бағытымен кернеулердің тура беру бағыттары көрсетілген. р және  n қабаттар шекарасының таяу маңайы p-n- ауысу жолағы деп аталады. Сыртқы екі контакты түзетпейтін Омдық контакт деп атайды.

p-n-ауысудың құрылымы. Электронды-кемтік ауысуы (өткелі), оның айқынды- ғымен және қабаттардың меншікті кедергілерімен ерекшеленеді.

Сатылы (ступенчатый) өткелдің идеалды шекарасы болады. Шекараның бір жағында донор концентрациясы Nd тұрақты, екінші жағындада акцептор концентрациясы да Na тұрақты болып тұрады. Мұндай p-n өткелді талқылау жеңілдеу болады.

Созылыңқы (плавный) өткелдің шекараның таяу маңайында донор концентрациясы бірте-бірте кеми береді, ал акцептор концентрациясы керісінше көбейе береді. Шекараның дәл өзінде NД = Na.

Сонымен қатар өткелдер симметриялық, симметриялық емес және біржақты болып бөлінеді. Симметриялық өткелдерде қоспа атомдардың концентрациясы бірдей болады: Nдn≈Nap . Симметриялық өткелдер электроникада пайдаланбайды (қажет емес).

Егер қоспа атомдардың концентрациясы бір-бірінен бір-екі дәреже есе айрықша болса, онда p-n өткелдері өте ассимметриялық түрінде қалыптаса- ды. Мұндай өткелдерді біржақты деп атаймыз, яғни п+-р – немесе p+-n,  мұндағы « + » индексі концентрациясының көптігін білдіреді.

3.2 суретінде  p-n ауысудың электрлік құрылымы көрсетілген. п қабатында электрондардың концентрациясы басым, сондықтан олар диффузия қозғалысымен р қабатына ауыса бастайды. р аймағына келген электрондар кемтіктермен кездесіп рекомбинацияға ұшырайды, атомдар бейтараптанады. Кемтіктер азая бастайды, сол себептен теріс иондар көбейе бастайды. Өйткені алғашқы тепе-теңдік жағдайда кемтіктермен теріс иондар саны бір-біріне тең болған. Сол сияқты өткелдің сол жағында оң иондардың саны көбейе бастайды, өйткені олардың электрондары оң жаққа кетіп қалған (3,2 б сурет).

Енді осыған ұқсас р қабатынан кемтіктер сол жаққа диффузия қозғалысымен ауыса бастайды. Бірақ біржақты өткелде бұл қозғалысты елемеуге болады, өйткені pро<<nлo.

Пайда болған көлемді заряд және оның электр өрісі p-n өткелдің тепе- теңдік күйін «ұстап» отырады. Көлемді заряд аумағында негізгі заряд тасушылар жоқтын қасы болғандықтан, оны кедейленген аймақ деп атайды.

Идеалды p-n ауысу 3.2 в суретінде көрсетілген. Жалпы алғанда өткел бейтарапты, яғни сол жағындағы оң заряд ооң жағындағы теріс зарядқа тең. Дегенмен, зарядтардың концентрациясы (тығыздығы) мүлдем әртүрлі.Сол себептен олардың аумағы да әртүрлі. Қоспа атомдарының концентрациясы аз жағы кеңірек болады (суретте р-жағы). Яғни өткел көбісінде кедергісі жоғары жағында орналасқан.

3.3 суретінде зарядтардың концетрациялары жартылай логарифмдік масштабта көрсетілген.

Рис. 3.4. Зоналық қабаттарының диаграммасы (а) және тепе-теңдік жағдайдағы р-n - өткелі (б).

Бұл суретте кристалдың екі жағы жеке-жеке көрсетілген, ал енді осы екі бөлікті ойша біріктірсе, онда электр өрісінің құламасы пайда болады, өйткені Ферми деңгейі (жоғарыда айтылғандай) бір қалыпта тұру керек. Пайда болған потенциал айырмасын өткелдің тепе-теңдік күйіндегі потенциал барьері деп атаймыз.

p-n – өткелдің сипаттарын есептеу. Потенциалды барьердің биіктігін 3.4, б суреттке қарап екі жағындағы электростатикалық потенциал айырмасынан анықтаймыз:

∆φo = φEp-φEn                                                                       (3.1)

Мұндағы о индексі тепе-теңдік күйін білдіреді.

φEp және φEn потенциалдарын (4.11) формулаларынан тауып, Δφо-ді шығарамыз:

∆φo = φТln(nnoppo/n)                                 (3.2a)

немесе

∆φo = φTln(NdNa/n)                                  (3.2б)

Неғұрлым меншікті концентрация аз болса (яғни неғұрлым тыйым зонасы үлкен болса), соғұрлым потенциал барьерінің биіктігі улкен болады. Енді (3,2 б) формуласына тиісті мәндерді қойсақ: Nd= = 1019см3, Na = 1016 см3 және кремний үшін  ni = 2∙1010 , бөлме температурасында ∆φo = 33φT ≈ 0,83 В. болып шығады. (4,9) формуласын ескере отыра, (3,2 а) формуласындағы негізгі тасушылардың біреуін (пп0 немесе  рр0) негізгі емес (рп0 немесе пр0)тасушыларымен алмастырамыз. Сонда потенциалды барьердің биіктігі өткелдің екі жағындағы бір типті тасушылардың (бір жағында негізгі, екінші жағында негізгі емес) қатынасымен анықталады:

∆φo = φТln(nno/npo)                                         (3.3a)

∆φo = φТln(ppo/pno)                                         (3.3б)

Бұл формулаларды өткелдің тепе-теңдік емес күйін талқылағанда пайдаланамыз.

ШӨ-гі тасушылардың қозғалыс заңдары.

Тасушылардың қозғалысы екі механизммен анықталады. Біріншісі, концентрациясының градиенті болғандықтан диффузия қозғалысы пайда болады. Екіншісі, электр потенциалының градиенті болғандықтан дрейф қозғалысы пайда болады. Сондықтан, өткелдегі толық тогы тең:

j=(jn)др+(jn)диф+(jp)др+(jp)диф                                (3.4)

Ток құраушылары. Х координата бойынша дрейф токтары былай жазылады:

(jn)=qnµnE=-qnµn(∂φ/∂x)                                     (3.5а)

(jp)=qnµpE=-qnµp(∂φ/∂x)                                     (3.5б)

Токтардың диффузия құраушыларын анықтау үшін электр градиенті орнына химиялық потенциалдарды (4,11 формулалардың екінші мүшелері) қою керек. Олардың туындысын тауып (3,5)-тегі Е орнына қоямыз. Сонда диффузия құраушылары былай жазылады:

(jn)диф= qµnφT=qDn;                                  (3.6а)

(jn)диф= qµрφT=qDр;                                  (3.6б)

Dn және Dp, электрондармен кемтіктердің диффузия коэффициенттері.

Өткелдің тепе-теңдік емес күйін талқылау.	Егер өткелге кернеу берілсе, онда тепе-теңдік күйі бұзылып тізбекте ток жүре бастайды. Өткелдің потенциал барьерінің биіктігі берілген кернеуге байланысты болады.

Егер кернеудің плюсі р-қабатына берілсе биіктігі кемиді (3,5, а сурет):

∆φ=∆φo-U                                                     (3.8)

3.5. Сурет. Өткелге кернеудің тура берілгені (а) және кері берілгені (б).

Бұл жағдайда U кернеуі тура берілген. Ал р-қабатына теріс потенциал берілсе, онда барьердің биіктігі ұлғаяды (3,5, б). Кернеу тура берілгенде негізгі тасушыларға жол ашылып (олардың концентрациясы өте үлкен), келесі қабатқа «бұрқ» ете қалады. Бұл құбылысты инжекция (бүркілу) деп атайды. Шыққан қабаты эмиттер деп аталады, құйылған қабаты база деп аталады. Ал кернеу кері берілсе, негізгі емес тасушылар (олар дрейф қозғалысында) экстракция (переброс, лақтырылу) механизмімен орын ауыстыып кері токты құрайды.

№12. Дәріс. Биполярлы транзистор. Жұмыс істеу принципі. Токтардың тарауы. Тиристор.

Дәрістің мақсаты: Статикалық ережедегі биполярлы транзисторды зерттеу, транзистордың жұмыс істеу принципімен танысу,транзистор токтарының тарауы, эквиваленттік схемалырымен танысу.

Екі шетінің электрөткізгіштігі бір типті (n- немесе р-типті), ал арасының өткізгіштігі керісінше (р- немесе n- типті) болатын тұтас щалаөткізгіш құрылымды биполярлы транзистор деп атайды. Бір-біріне жақын (арасы бірнеше микрон ғана) және өткізгіштік түрімен кезектесе орналасқан үш аймақ қарама-қарсы қосылған және тығыз әсерлесетін екі p-n өткелін құрайды. Аймақтардың өткізгіштігіне қарай және өзара орналасуына байланысты олар p-n-p немесе n-p-n болып екі түріне бөлініп, схемаларда шартты белгілерімен кескінделеді (3.1 және 3.2 суреттер). Екеунің де жұмыс істеу принципы бірдей. Транзистор – электртүрлендіргіш аспап, оның сигналды түрлендіру, генерациялау және күшейту қабылеті қатты денедегі заряд тасушылардың қозғалысымен анықталады, атап айтқанда: инжекция (бүркіле шығу) және экстракция (тарту) құбылыстар арқылы зарядтар тасымалданады. «Транзистор» атауы «кедергіні түрлендіретін» деген ағылшын transfer of resistor сөздерінің аудармасы. Заряд тасушыларына байланысты транзистор биполяр және униполяр (екіөрісті немесе бірөрісті) болып екі түріне бөлінеді. Біріншісінде токты негізгі және негізгі емес тасушылар құрайды, екіншісінде тек негізгі тасушылар. Яғни, негізгі тасушыларға электр өрісі бір бағытта, ал негізгі емес заряд тасушыларға электр өрісі кері бағытта болу керек.

К

Э

Б

n+1

p

n2

3.1 – сурет. Биполярлы транзистордың құрылымы және оның шартты графикалық бейнесі.

Транзистордың құрылымы. Транзистордың p-n өткелдердің аумағы бірдей емес.n+1-p өткелінің аумағы n2-p өткеліне қарағанда айтарлықтай кіші болып келеді (3.1 суретті қараңыз). Сонымен қатар, қоспа атомдардың концентрациясы транзистордың әр аймағында әртүрлі, яғни транзистордың құрылымы ассиметриялық түрінде жасалынады. Кристалдың бір шеті (суретте n+1 қабаты) екінші шетіне (n2 қабаты) қарағанда өте күшті легірленген (еңгізілген, қоспалы атомдардың концентрациясы тым жоғары). Біріншісі эмиттер (шығарушы), ал екіншісі коллектор (жинауыш) аймақтары деп аталады. Коллектор аймағы айтарлықтай үлкен (жинауыш болғандықтан). Эмиттер мен коллектор арасындағы база аймағы заряд тасушылардың қозғалысын реттеп, басқарып отыратын электрод болып табылады. База аймағындағы негізгі тасушылардың концентрациясы коллектордікінен де төмендеу. Транзистордың жұмыс істейтін активті аймағы эмиттерден тура жүретін жолы (3.1 суретте сызықшаланбаған тұсы) Пассивті сызықшаланған тұстары қашанда зиянды, сондықтан ол

тұстарын резистормен(3.2-ші суретте) моделдеуге болады.

3.2-суретте транзистордың активті аймағы горизонталды түрінде көрсетілген. Ондағы rб және rкк резисторлары пассивті учаскелерін сипаттайды. Эмиттер қабатындағы «+» индексі, оның күшті легірленгенін

3.2-сурет. Транзистордың горизонталды көрінісі.

білдіреді. Эмиттер мен коллектор өткелдерінің бір-бірімен әсерлесуі база аймағына, оның ұзындығына байланысты. Қазіргі транзисторларда базаның ені 1-2 мкм-ден аспайды, ал электрондардың еркін жүретін диффузиялық L жолының ұзындығы 5-10 мкм. Транзистордың негізгі қасиеттері осы база аймағындағы процестермен анықталады. Егер база аймағы біртекті болса, онда тасушылар таза диффузиялық механизм арқылы қозғалады. Ал база біртекті болмаса, онда сол ортада ішкі электр өрісі пайда болып, тасушылар диффузиялық және қосымша дрейф механизмімен қозғалады. Дрейфті транзисторлар сонғы кезде көбірек қолданылады.

Жазықты транзистордағы жүретін негізгі процестер.

Транзисторға кернеу берілмеген жағдайда, оның p-n өткелдерінде тасушылардың диффузиялық ауысу себебінен зарядтардың қос қабатты электр өрісі пайда болады. Өйткені p-n өткелінің сол жағынан (3.3 сурет) р- типті тасушылар (кемтіктер) оң жағына ауысып, орындарында қозғалмайтын теріс акцептор иондарын қалдырады. Сол сияқты жылжымалы электрондар оң жағынан сол жағына ауысып, орындарында қозғалмайтын оң донорлы иондарды тастап кетеді. Мұндай жағдайда екі аймақтың шекарасынан, жоғарыда айтылғандай диффузия механизмімен (яғни концентрациясының градиенті болғандықтан), тасушылар ағыны диффузия тоғын құрайды:

Iдиф=Iрдиф+Inдиф

Жылжымалы кемтіктер мен электрондар қарама-қарсы қозғалып және бір-бірімен кезігіп, басым көпшілігі рекомбинацияға ұшырап, екеуі де «жойылады» (атомдар бейтараптанады). Сол себептен шекараның таяу маңайында ток құрайтын жылжымалы бөлшектердің саны азая түсіп жапқыш (ток жүруге) қабаты қалыптаса бастайды, 3.3 сурет.

3.3. Сурет. p-n өткелдің моделі және оның потенциалды барьері; а – кернеу берілмегендегі p-n өткелі, б – сыртқы кернеу кері берілгенлегі p-n өткелі,  в – сыртқы кернеу тура берілгендегі p-n өткелі.

Сонымен қатар қозғалмайтын иондар ( 3.3 суретте кіші шеңбермен көрсетілген бөлшектер) жапқыш қабаттың оң жағында оң зарядтар, ал сол жағында теріс зарядтар жиналып, өткелдің ішкі электр өрісін тұрғызады: E=. Мұндағы δ – жапқыш қабаттың ені (шамамен микронның ондық үлестері). Осы электр өрісі қалыптаса келе жылжымалы бөлшектердің қозға- луын тежей бастайды, ал тиісті мөлшеріне Е0 жеткенде, ток мүлдем тоқталады (тіпті зарядтарды кері айдайды). Бұл p-n өткелдің тепе-теңдік күйі орнығаны. Белгілі бір температурасында тепе-теңдік күйі орныққанда зарядтар санының көбейтіндісі: nnpn=ppnp=ni2=const, мұндағы nn- электронды өткізгіштігі болатын аймағындағы электрондардың концентрациясы; pp- кемтікті өткізгіші болатын аймақтағы кемтіктердің концентрациясы. pn және np – негізгі емес тасушылар. Мысалы, бөлме температурасында германий үшін ni2 = 6,25·1026см-6, кремний үшін ni2 = 5·1020см-6.

Сонымен, өткелдің екі жағына қозғалмайтын зарядтар екі жаққа бөліне жиналуынан (конденсатор құрылымына ұқсас) потенциал айырмасы пайда болады. Тепе-теңдік күйінде осы түйіспе потенциалдың мөлшері екі аймақтағы негізгі тасушылардың концентрациясына тікелей қатысты:

,                                          (1)

мұндағы  - жылулық потенциал,  бөлме температурасында (300К) φТ=25mB; pp=Na, nn=Nd, Na және Nd – акцептор және донор атомдары. Мысалы Na=1017см-3, ал Nd =1015см-3 болса, онда германий өткеліндегі потенциал айырмасы φ0≈0,3В болады, ал кремнийде φ0≈0,7В. Келтірілген мысалға қарағанда, неғұрлым шалаөткізгіштің меншікті кедергісі үлкен болса, соғұрлым оның потенциалы жоғары болады. Кремнийдің меншікті кедергісі шамамен 105 Ом·см, германийдікі – 50 Ом·см.

Пайда болған ішкі электр өрісі (оны қозғалмайтын иондар құрған) негізгі заряд тасушыларға тосқауыл болғанымен, негізгі емес тасушыларды керісінше сүйемелдеп, ешбір кедергісіз өткелден өткізе береді. Мысалы р-аймағындағы негізгі емес электрондар өткелдің сол жағынан оң жағына қоз- ғалады. Оларға n- аймағындағы негізгі тасушылар болатын электрондар қарсы қозғалады. Сол сияқты n- аймағындағы негізгі емес кемтіктер оң жағынан сол жаққа қозғалып, р- аймағындағы негізгі кемтіктердің қозғалысына қарсы жүреді. Сондықтан екі ортаның арасында зарядтары бірдей біртекті бөлшектер (екеуі де кемтітер немесе екеуі де электрондар) бір-біріне қарама-қарсы қозғалып, біреулер негізгі тасушылар болып диффузия тоғын құрайды, екіншілері негізгі емес болып дрейф тоғын құрайды.  Бөлшектердің қарама-қарсы ағындары бір-біріне теңелгенде, өткелдегі потенциал жоғарғы мәніне жетіп (1) формуламен анықталады.

Дрейф тогы жылулық Iт тоғы болып табылады (тепловой ток), өйткені оны құрайтын негізгі емес тасушылардың саны температураға байланысты. Дрейф токтың да электронды және кемтікті құраушылары болады:  Iт=Iрт+Inт. Негізгі емес тасушылардың концентрациясы аз болғандықтан, құрайтын токтары да шамалы және соған қарамастан қанығу күйінде жүреді. Себебі p-n өткелдің электр өрісі қандай мәнде болса да, оған жылулық қозғалысымен таяп қалған негізгі емес тасушылар толығымен кедергісіз өткел шекарасынан ауыса береді (электр өрісі сүйемелдейді!) Жылулық токтың бағыты диффузия тоғына қарама-қарсы, сондықтан оны кері ток деп те атайды: Iт=Iдр=I0 (обратный ток). Өткелдің жалпы тогы:

(2)

Тепе-теңдік күйінде бұл токтар бір-біріне теңеліп жалпы тогын нолге айнал- дырады Ip-n=Iдиф-I0=0. Негізгі тасушылар бір аймақтан екіншісіне кіріге бастағанда (және қарама-қарсы), жоғарыда айтылғандай, бір-бірімен рекомбинацияланады. Неғұрлым екінші аймақтағы негізгі тасушылардың концентрациясы аз (көп) болса, соғұрлым бірінші аймақтан келген негізгі тасушылардың рекомбинацияға ілікпей жүретін жолы ұзын (қысқа) болады. Сол себептен Na ≠ Nd болса, жапқыш жолағы (онда тек иондар!) негізгілердің концентрациясы аз жағына көбірек ығысады. Жапқыш жолақтың қалындығы мына формуламен анықталады:

,                                      (3)

мұндағығы dp және dn – p және n аймақтардың ені; εо=8,85·1012Ф/м – электр тұрақтысы, ε – кристалдың диэлектр өтімділігі (германийдікі – 16, кремний- дікі – 12); φ - өткелдің потенциал биіктігі (сыртқы кернеу берілмегенде, оның

потенциалы φ0 – ге тең, яғни тепе-теңдік күйіндегі қалыптасатын потенциал). Егер Na>>Nd болса, онда

(4)

мұндағығы  - шала легірленген n-типті аймағын сипаттайтын коэффициент. Жапқыш жолағының қалындығы әдетте микронның ондық үлестеріндей.

р-n- өткелдің вольт-амперлік сипаттамасы.

Егер өткелдің ішкі электр өрісіне сай (бір бағытта) сырттан кернеу берілсе (яғни р-аймағына теріс, n- аймағына оң кернеу), онда өткелдің кернеулігі артып, потенциал биіктігі (φ0+Е) мәніне дейін өседі. Берілген кернеу мөлшеріне қарай потенциалды барьер биіктей келе негізгі тасушылардың диффузиялық қозғалысы тоқтала бастап, тогы нолге ұмтылады. Сонда (2) формула бойынша өткелдің жалпы тогы Ip-n=Iдиф-I0=-I0 аз (бірнеше микроампер) ғана кері тогына тең болады. Сонымен қатар, электр өрісі ұлғая келе негізгі тасушыларды кері айдай бастайды, яғни жапқыш жолағы кеңейе түседі. 3.3б суретте кернеу берілген жолы кері қосу әдісі деп аталады.

Ал енді p-n өткелге сырттан кернеу тура бағытта берілсе (р-аймағына оң, n-аймағына теріс кернеу), онда ішкі электр өрісінің және сыртқы электр өрісінің бағыттары бір-біріне қарама-қарсы болып, өткелдің потенциал биіктігін (φ0-Е) мәніне дейін төмендетеді (3.3в сурет). Потенциал биіктігі төмендегенде (яғни жапқыш жолағы тарылғанда) негізгі тасушылар өткелден бүркіле қозғалып (инжекция құбылысы) диффузия тогын арттырады. Екінші аймаққа келіп олар негізгі емес тасушылар  болып қалады. Сонымен, p-n өткелдің вольт-амперлік сипаттамасы ассиметриялық түрінде көрсетіледі (3.4- сурет).

3.4. Сурет. p-n өткелдің вольт-амперлік сипаттамасы.

Кернеу тура бағытта берілгенде өткелден жүретін ток үлкен, ал кері берілгенде тогы аз болып шалаөткізгіштің меншікті электрөткізгішімен (негізгі емес зарядтармен) анықталады және бұл кері ток температураға байланысты болатынын ескерте кетеміз. Диффузия тогы экспонента заңымен өзгереді: Iдиф=I0exp[eU/kT], мұндағы U – сыртқы кернеу. (2) формуланы ескере отыра p-n өткелден жүретін токты мына формуламен өрнектейміз:

Ip-n=Iдиф-I0=I0{exp[eU/kT]-1}                     (5)

№13. Транзистордың жұмыс істеу принципы

Транзистордың әрбір өткелдеріне сыртқы кернеу тура немесе кері бағытта берілуі мүмкін. Кернеудің берілуіне қарай транзистор төрт ереже бойынша жұмыс істейді. Транзистордың екі өткеліне бірдей кері кернеу берілсе, транзистор ток өткізбейтін ережеде (режим отсечки). Екі өткеліне кернеу тура бағытта берілсе – транзистор қанығу ережесінде. Эмиттерлік өткеліне кернеу тура бағытта, ал коллектор өткеліне кері бағытта берілсе – транзистор активті ережесінде жұмыс істегені. Енді эмиттерлік өткеліне кері бағытта, ал коллектор өткеліне тура бағытта кернеу берілсе – транзистор кері бағытта ток жүргізіп, инверсия ережесінде істегені.

Күшейткіште транзистордың эмиттеріне кернеу тура бағытта беріледі (яғни өткелі ашық), коллекторына кері бағытта (яғни өткелі жабық). Мұндай активті ережеде істейтін және базасы ортақ әдісімен қосылған p-n-p транзистордың жұмыс істеу принципы 3.5 сурет көмегімен түсіндіріледі.

3.5 Сурет. p-n-p транзистордағы токтардың тарауы

3.5- суретте көрсетілгендей Ебэ кернеу көзі эмиттерге тура бағытта қосылғандықтан, одан кемтіктер бүркіле шығып база аймақтарына жетеді, ал электрондар базадан эмиттер аймағына ауысады. Сонда эмиттер тогының екі құраушысы болады (электронды және кемтікті):

Iэ=Iэдиф=Iэр+Iэn=IэБо[exp(EэБ/φT-1)                       (6)

рэ>>nэ болғандықтан (яғни базаға қарағанда эмиттер аймағы өте күшті легір- ленген) эмиттер тогының кемтікті құраушысы электронды құраушысынан элдеқайда көп болады: Iэр>>Iэn. Электронды құраушысы база-эмиттер тізбегімен тұйықталып, шығыс коллектор тогына қатысы болмайды. Сондықтан да бұл құраушысын аздау қылып жасайды. Ал эмиттердің нәтижелігі немесе инжекция коэффициенті тең

(7)

Бұл коэффициентті 1-ге жуықтатуға тырысады. Оның мәні: γ=0,98÷0,95. Эмиттерден кемтіктер бүркіле шығып база аймағына шашырап жайылады да электрондармен кезігіп рекомбинациаланады (атомдар бейтараптанады). Дегенмен, база аймағы өте жұқа болғандықтан және келген кемтіктер  база аймағында негізгі емес болатындықтан, көбісі еш кедергісіз коллекторға жиналады, яғни экстрация механизм арқылы коллектор өткелінен ауысады). Мұны дрейфті қозғалыс деп атаймыз. Кемтіктердің аз ғана үлесі базада электрондармен рекомбинацияға ұшырап базаның рекомбинация тогын құрайды. Яғни эмиттердің кемтікті тогы екіге бөлінеді: Iэр=Iку+Iэрек. Мұндағы Iку- рекомбинацияға ілікпей коллекторға жеткен кемтіктер. Бұлар басқаруға келетін коллектор тогы болып табылады (пайдалы ток). Iэрек – база арқылы тұйықталатын рекомбинация тогы. Бұл токтың да аз болғаны жөн, яғни эмиттерден шыққан кемтіктердің жол-жөнекей шығындалған шамасын білдіреді. Ал енді база аймағына келген кемтіктердің қаншасы коллекторға жететінің тасымалдау ξ коэффициенті білдіреді:

(8)

Негізінде рекомбинация базаның пассивті аймағында көбірек болады. Сондықтан дұрыс (тиімді) құрылған кристалда Iэр>>Iэрек болып тұрады. Мұндай жағдайда ξ ≈ 0,988 ÷ 0,995.

Сонымен, дрейфті емес транзисторда γ мен ξ коэффициентерінің екеуі де бірге жуық. Сондықтан жалпы эмиттер тогының жеткізу коэффициенті (базасы ортақ схемада) тең:

(9)

мұндағы h21б=0,95 ÷0,99 – эмиттер тогының интегралды жеткізу коэффициенті бірге жуық. Бұл коэффициент жалпы эмиттер тогының қандай бөлігі немесе каншасы (яғни IKy) коллектор тізбегімен тұйықталатынын көрсетеді.

Пайдалы коллектор тогы болмаганда (немесе Iэ=0 ) коллектор өткелінен (оған кері кернеу берілген) IКБ0 кері тогы жүреді. Бұл токты құрайтын база аймағындағы негізгі емес (кемтіктер) тасушылар, өйткені коллектор аймағындағы негізгі емес (электрондар) тасушылардың саны өте аз, олар рекомбинацияланып азайған. Негізгі тасушыларға коллектор өткелінің кедергісі өте зор – бірнеше МегаОм.Сондықтан коллектор тізбегіне кедергісі үлкен жүктеме резисторын тіркеуге болады. Басқаша айтқанда, қандайда жүктеме кедергісі болмасын коллектор тогы азаймайды.Олай болса, жүктемеде бөлінген кернеу де үлкен болады.Нәтижесінде жүктемеде үлкен қуат бөлінеді. Ал эмиттерлік өткелінің (оған кернеу тура бағытта беріледі) кедергісі айтарлықтай аз (бірнеше Ом-ғана).Сол себептен эмиттер жағынан қабылдайтын сигнал қуаты шығысындағы (коллектор жағынан) бөлінген қуатына қарағанда аз болып, транзистордың күшейту қабілетін көрсетеді.Бұл жерде эмиттер мен коллектор токтары бірдей дерлік болатынын естен шығармау керек (кедергілері әр түрлі, шығыс кедергілері кіріс кедергісінен 10-100 есе артық).

Транзистордағы токтардың тарауы

3.5 – суретке қарап, 3 эмиттер, коллектор және база токтарының теңдеулерін келтіреміз:

(10)

және 6-9 теңдіктерді ескере отыра, жазамыз:

сонымен,                                                             (11)

Бұл өрнек транзистор үшін Кирхгофтың 1 заңының орындалуын көрсетеді, яғни әрбір түйініндегі токтардың алгебралық суммасы 0-ге тең ( түйінге келгені сол түйіннен таралғанына тең).

Басқарылатын Iку және шағын басқарылмайтын кері IкБо  коллектор токтарының қосындысы шығыс коллектор тогы болып табылады:

(12)

Бұл өрнек бойынша пайдалы шығыс коллектор тогы кіріс эмиттер тогына тура пропорционал болып тұр. Пропорционал h21Б коэффициенті (базасы ортақ схеманың статикалық жеткізу коэффициенті деп жоғарыда айтылған) транзистор үшін өте маңызды параметр болып табылады.

База тогы, суретте көрсетілгендей тең:

(13)

Бұл формула көрсеткендей база тогы эмиттер тогының азғана үлесі болып тұр. Кейін осы формуланы жиі қолданамыз.

3.6-сурет.Транзистор түйініндегі токтар мен кернеулері

Суретке қарап, транзистордың электродтарындағы кернеулердің арақатынасын мына түрде келтіреміз:

(14)

Бұл өрнек Кирхгофтың екінші заңының көрінісі.

Дифференциалды беріліс коэффициенттері

Базасы  ортақ (БО) схемасында эмиттер тогының дифференциалды жеткізу коэффициенті коллектор тогының өсімшесімен эмиттер тогының өсімшесінің қатынасымен анықталады (UКБ кернеуі тұрақты болғанда):

(15)

Бұл жерде Һ21Б орташа аймақта тұрақты болғандықтан dh21Б/dI2 =0 ,сондықтан   h21Б. Сонымен қатар, транзистор эмиттері ортақ (ЭО) схемасында интегралды жеткізу коэффициентімен сипатталады. Бұл коэффициент басқарылатын коллектор тогымен басқарылатын база тогының қатынасымен анықталады:

(16)

Мұнда Һ21Б бірге жуық болғандықтан,  h21э >>1.

ЭО схемада дифференциалды жеткізу коэффициенті (айнымалы база тогын айнымалы коллектор тогына айналдыру, яғни күшейту) мына жиі қолданылатын формуламен анықталады:

;   Uкэ = const  болғанда                           (17)

Транзистордың күшейту қабілеті және оның тұрақты ток бойынша эквивалиенттік схемасы

Транзистордың күшейту қабілеті шығысында бөлінген қуатымен кірісінде жұмсалған қуатының қатынасымен анықталады. Мысалы, БО схемада кіріс эмиттер тогы IЭ және оның өсімшесі   Iэ толығымен дерлік коллектор тізбегіне жетіп (IЭ  IК), коллектор тогын IК және өсімшесін   IК  туғызады. Бірақ, эмиттер тогын сигнал көзінің аз ЕЭ энергиясы шығарады, яғни сигнал көзінен алынған қуаты  Рэ =Iэ Еэ. Ал коллектор тогы қорек көзінің үлкен энергиясы арқылы жүреді, яғни қорек көзінен алынған қуаты  РЭ = IЭ Е.

Сонымен, РК » РЭ болып, шағын сигнал қуаты көмегімен үлкен қорек көзінің қуаты басқарылады. Транзистор күшейткішке айналады.

Транзистордың жұмысын талқылау үшін оның тұрақты ток бойынша эквивалиенттік схемасын келтіргеніміз жөн (3.7- сурет).

3.7 – сурет. Тұрақты ток бойынша транзистордың эквивалиенттік схемасы.

Бұл схемада r/б резисторы базаның пассивті аймағының кедергісін білдіреді, оның мәні 100 Омға жуық. DЭ және DК диодтар эмиттер және коллектор өткелдерін сипаттайды. Iк = U21БIэ  ток генераторы, эмиттер тогын  коллектор тізбегіне жеткізу мөлшерін көрсетеді.

№14. Статикалық сипаттамалар. Ток пен кернеудің беріліс коэффициенттері.

Дәрістің мақсаты: Транзистордың статикалық қисықтарын түсіре білу, жұмыс істеу принципімен танысу,беріліс коэффициенттерін таба білу.

Транзистордың вольт-амперлік статикалық сипаттамасы және параметрлері

Транзистордың 3 электорды болғандықтан, оның біреуі кірісі мен шығыс тізбектеріне ортақ болу керек. Сондықтан, транзисторды төртполюстік есебінде қарастыру жөн (3.8. Сурет).

3.8-сурет. Транзистор төртполюстік есебінде.

Төртполюстік екі кіріс (U1; I1) және екі шығыс  (U2; I2) кернеу мен токтар шамаларымен сипатталады. Осы төрт шамалардың бір-біріне байланыс болатыны мына түрде жазылады: ψ =(U1,U2,I1,I2)=0

Егер төртеудің екеуі аргумент ретінде қарастырылса, сонда қалған екеуі солардың функциясы болып табылады. Транзистор үшін I1 мен U2  аргумент ретінде алынғаны қолайлы. Сонда транзистор үшін төртполюстіктің теңдеулері мына түрде жазылады:

.                                           (18)

Мұндай тәуелділіктер негізінде бейсызықты теңдеулер. Олардың шешімдері күрделеніп, талқылауы қиын. Сондықтан көбінесе вольт-амперлік сипаттамаларын график түрінде келтіріп, есептеу жолдарын графикалық әдіспен жүргізеді. Және практикада статикалық сипаттамаларымен пайдаланады, яғни бір электродтағы кернеу мен токтың бір мәнде болу (тұрақты) жағдайында екінші электродтың кернеу бойынша токтың өзгеруі (3.9-сурет). «Ұстап» тұрған тұрақты шамалардың әр мәніндегі ток өзгеру қисықтарын түсіріп, статикалық сипаттамалардың бір тобын шығарамыз.

Сипаттамалар тобының теңдеулері мына түрде келтіріледі:

;         - кіріс статикалық сипаттамасы,

;         - кернеудің кері жеткізу сипаттамасы,

;          - токтың тура жеткізу сипаттамалары,

;          - шығыс статикалық сипаттамалары.

(18) формуладан Н-параметрлердің физиткалық мағынасын (немесе өлшем бірлігін) оп-оңай табамыз:

- шығыс тізбегі айнымалы ток бойынша қысқа тұйықталған жағдайдағы транзистордың кіріс кедергісі.

- кіріс тізбегі айнымалы ток бойынша ажыратылған жағдайдағы кернеудің кері жеткізу коэффициенті.

- шығыс тізбегі қысқа тұйықталғандағы токтың тура жеткізу коэффициенті.

- кіріс тізбегіажыратылғандағы шығыс өткізгіштігі.

3.9-сурет. ЭО схемадағы статикалық сипаттамалар көмегімен Н-параметрлерді анықтау.

Суретке қарап табамыз:

Осы әдістер бойынша БО схеманың Н-параметрлерін де табуға болады. Дегенмен, графикалық әдіспен анықталған Н-параметрлердің дәлдігі онша емес. Транзистордың қосу әдістеріне қарай ВАС-қисықтары және Н-параметрлері әртүрлі болып шығады. Бірақ транзистордың өзіндегі жүріп жатқан физикалық процестер қосу әдістеріне әрине тәуелді емес. Сол себептен әр қосу амалдарынан табылған параметрлерді бір жүйеге келтіретін (өзара байланыстарын анықтайтын) формулалар әдебиетте, мысалы [1]) беріледі.

Практикада транзистордың жұмыс істеу ережесін анықтамадан (справочник) алынған Н-параметрлер және статикалық сипаттамалар көмегімен жүктеме сызығын құрып, жұмыс нүктесін таңдайды.

№15.  Дәріс Эмиттері ортақ схемасы. Беріліс коэф-тері. Кері токтары. Активті ережелері.

Дәрістің мақсаты: Транзистордың қосу әдістерімен танысу, активті ережесінде транзистордың істеупринциптерін білу.

Транзистордың күшейту қабілеті және оның тұрақты ток бойынша эквивалиенттік схемасы

Транзистордың күшейту қабілеті шығысында бөлінген қуатымен кірісінде жұмсалған қуатының қатынасымен анықталады. Мысалы, БО схемада кіріс эмиттер тогы IЭ және оның өсімшесі   Iэ толығымен дерлік коллектор тізбегіне жетіп (IЭ  IК), коллектор тогын IК және өсімшесін   IК  туғызады. Бірақ, эмиттер тогын сигнал көзінің аз ЕЭ энергиясы шығарады, яғни сигнал көзінен алынған қуаты  Рэ =Iэ Еэ. Ал коллектор тогы қорек көзінің үлкен энергиясы арқылы жүреді, яғни қорек көзінен алынған қуаты  РЭ = IЭ Е.

Соымен, РК » РЭ болып, шағын сигнал қуаты көмегімен үлкен қорек көзінің қуаты басқарылады. Транзистор күшейткішке айналады.

Транзистордың жұмысын талқылау үшін оның тұрақты ток бойынша эквивалиенттік схемасын келтіргеніміз жөн (3.7- сурет).

3.7 – сурет. Тұрақты ток бойынша транзистордың эквивалиенттік схемасы.

Бұл схемада r/б резисторы базаның пассивті аймағының кедергісін білдіреді, оның мәні 100 Омға жуық. DЭ және DК диодтар эмиттер және коллектор өткелдерін сипаттайды. Iк = U21БIэ  ток генераторы, эмиттер тогын  коллектор тізбегіне жеткізу мөлшерін көрсетеді.

Транзистордың вольт-амперлік статикалық сипаттамасы және параметрлері

Транзистордың 3 электорды болғандықтан, оның біреуі кірісі мен шығыс тізбектеріне ортақ болу керек. Сондықтан, транзисторды төртполюстік есебінде қарастыру жөн (3.8. Сурет).

3.8-сурет. Транзистор төртполюстік есебінде.

Төртполюстік екі кіріс (U1; I1) және екі шығыс  (U2; I2) кернеу мен токтар шамаларымен сипатталады. Осы төрт шамалардың бір-біріне байланыс болатыны мына түрде жазылады: ψ =(U1,U2,I1,I2)=0

Егер төртеудің екеуі аргумент ретінде қарастырылса, сонда қалған екеуі солардың функциясы болып табылады. Транзистор үшін I1 мен U2  аргумент ретінде алынғаны қолайлы. Сонда транзистор үшін төртполюстіктің теңдеулері мына түрде жазылады:

.                                           (18)

Мұндай тәуелділіктер негізінде бейсызықты теңдеулер. Олардың шешімдері күрделеніп, талқылауы қиын. Сондықтан көбінесе вольт-амперлік сипаттамаларын график түрінде келтіріп, есептеу жолдарын графикалық әдіспен жүргізеді. Және практикада статикалық сипаттамаларымен пайдаланады, яғни бір электродтағы кернеу мен токтың бір мәнде болу (тұрақты) жағдайында екінші электродтың кернеу бойынша токтың өзгеруі (3.9-сурет). «Ұстап» тұрған тұрақты шамалардың әр мәніндегі ток өзгеру қисықтарын түсіріп, статикалық сипаттамалардың бір тобын шығарамыз.

.3.9-сурет. ЭО схемадағы статикалық сипаттамалар көмегімен Н-параметрлерді анықтау.

Суретке қарап табамыз:

Осы әдістер бойынша БО схеманың Н-параметрлерін де табуға болады. Дегенмен, графикалық әдіспен анықталған Н-параметрлердің дәлдігі онша емес. Транзистордың қосу әдістеріне қарай ВАС-қисықтары және Н-параметрлері әртүрлі болып шығады. Бірақ транзистордың өзіндегі жүріп жатқан физикалық процестер қосу әдістеріне әрине тәуелді емес. Сол себептен әр қосу амалдарынан табылған параметрлерді бір жүйеге келтіретін (өзара байланыстарын анықтайтын) формулалар әдебиетте, мысалы [1]) беріледі.

Практикада транзистордың жұмыс істеу ережесін анықтамадан (справочник) алынған Н-параметрлер және статикалық сипаттамалар көмегімен жүктеме сызығын құрып, жұмыс нүктесін таңдайды.

Транзистордың динамикалық ережесі. Жұмыс нүктесін таңдау.

Дәрістің мақсаты: Транзистордың динамикалық ережесіндегіжұмыс істеу принципімен танысу, жұмыс нүктесін дұрыс таңдап орнықтыра білу, жүктеме сызығын анықтау.

Шығыс тогы кіріс тогының және кернеуінің өзгеруіне қарай өзгеріп отырса, транзистор динамикалық ережесінде болғаны. Мысалы, ЭО схемада коллектор тогы Ik=f(IБ,UБЭ). Егер коллектор тізбегіне Rk-резисторын тіркесе, транзистор динамикалық режимінде істей бастайды (3.10-сурет).

3.10-сурет. Транзистор динамикалық ережесінде.

Шығыс коллектор тогы өзгерген сайын , оның UКЭ потенциалы да (коллектор-эмиттер арасындағы) өзгеріп отырады, өйткені

(19)

Егер IКЭ тогы өсе бастаса, онда UКЭ потенциалы азая түседі. Сол сияқты  UКЭ-дің өзгеруіне қарай IК тогы да өзгеріп тұрады. (19) теңдеу арқылы құрылған түзуді жүктеме сызығы деп атайды. Оны 3.11-суретте көрсетілгендей екі А(ЕК,0) және В(0, ЕК/RK) нүкте бойынша құруға болады. Жүктеме сызығының еңкею бұрышы Rk кедергісіне байланысты. Коллектор тогының айнымалы құраушысына жүктеме кедергісі Rk резисторымен шектелмей, оған қоса келесі схеманың  кіріс Rн кедергісі де тіркеледі. 3.10-суретте жүктеме Rн кедергісі коллетор тізбегінін тұрақты тогынан Ср айырғыш конденсатор арқылы ажыратылған. Ал айнымалы ток үшін Rk мен Rн кедергілері параллельді қосылып, жүктеме сызығын ЕД түзуімен жүргізіледі (3.11-сурет). Бұл сызық бастапқы «0» жұмыс нүктесінен өтіп мына теңдеу бойынша анықталады:

(20)

Тұрақты ток бойынша транзистордың жұмыс ережесі осы бастапқы «0» жұмыс нүктесімен белгіленеді. Бұл нүкте көбісінде жүктеме сызығының ортасынан орын алып, алғашқы IОК, IОБ, UОКЭ шамаларымен анықталады. Өйткені айнымалы (синусоидалды) сигнал берілгенде жұмыс нүктесі сызықтық аймағынан аспау керек.  Жұмыс нүктесі берілген сигналдың  әсерінен (сигнал тым үлкен болмау керек) сызықшаланған қанығу аймағына (В нүктеге таяу аймақ) және сызықшаланған кесу (отсечка) аймағына (А нүктеге таяу аймақ) ығысып кетпеу керек.

Кернеу күшейту KU коэффициентін, кіріс сигналының амплитудасын, транзистордың кіріс кедергісін динамикалық және шығыс сипаттамалар көмегімен, яғни графикалық әдісімен анықтауға болады (3.11-сурет).

О

I0Б

IБ=- IКБ0

U0К                  Д        ЕК

Um вых

t

А

U КЭ , B

IК , мкА

Е 	     РКma

B

IОК

Um вх

t

Iвх         t

IБ

U КЭ=0В   U!КЭ=-5В

U БЭ , B

IБ , мкА

3.11 – сурет. Графикалық әдіспен сигналдың күшейтілуін есептеу үшін келтірілген сипаттамалар.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1. В. Яворский, Ә.Смағұлов, А.Әміров.Компьютерлік  желілер: Оқу құралы. –Астана, «Флориант»2008, 152 б.

2. М. Мансурова. Компьютерлік орта: Оқу құралы.-Алматы: ТОО «Prints» 2004. -133 б