№ 10 Зертханалық жұмыс

Тұрақты ток тізбегіндегі қуат.

(компьютерлік).

Жұмыстың мақсаты: сыртқы тізбектегі электрлік ток қуатының оның кедергісінен тәуелділігін зерттеу.

Құрылғылар: компьютер және сәйкес  бағдарламалық қамтамасыз ету.

Толық тұйықталған тізбекте ток көзі сыртқы бөлігіндегідей (пайдалы жұмыс), дәл солай ішкі бөлігінде де зарядтардың орын ауыстыру жұмысын орындайды.

Ток көзінің сыртқы бөлігіндегі уақыт бірлігінде орындайтын жұмысын сыртқы тізбектегі ток қуаты деп атайды:

.

Ом заңын қолдана отырып тізбек бөлігі үшін бұл өрнекті басқаша қарастыруға болады: .

R шамасының әр бір айнымалысынан кейін P қуатын өрнектейміз(сыртқы тізбек бөлігінің кедергісі – жүктеме кедергісі). Өйткені , онда .

Бұл тәуелділік квадраттық функцияны көрсетеді. R=0 болғанда P=0, ал онда P кайтадан нөлге ұмтылады. Яғни R-дің кейбір мәнінде P максималды болады. R-дің бұл мәнін табамыз .  функциясының туындысы нольге тең болған нүктеде максимумы болады.

Осыдан белгілі , болғанда    (1)

(2)

Тапсырма:

- Монтажды үстелде суретте көрсетілген схеманы жинаңыз. Тізбек элементтерінің параметрлерінің мәнін келесі түрде таңдаңыз: = 1,5 В, = 10 Ом, R= 20 Ом.

- Реостат қозғалтқышының орнын кедергі азаю жағына өзгерте отыра тізбектегі ток күші мен реостаттағы кернеуді өлшеңіз (жүктеме кезінде

- формуласы бойынша жүктеме кедергісінің әр түрлі мәні үшін жүктеме қуатын есептеңіз.

- Барлық өлшенген, есептелген шамаларды кестеге енгізіңіз және тәуелділік графигін құрыңыз.

| № тәжірибе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Графиктен максималды қуат бөлінетін жүктеме кедергісін және осы қуатты анықтаңыз. Бұл мәндерді теориялық мәндермен салыстырыңыз: (1) и (2).

Бақылау сұрақтары:

- Неліктен жүктеме кедергісі ұлғайғанда ондағы кернеу өседі? Сапалы түсіндіріңіз және формула көмегімен.

- Неліктен жұмыста қолданылатын батареялар үшін қысқа тұйықталу қауіпті емес()?