№13 зертханалық жұмыс

Кедергілер шамасын анықтап, вольтметрлік сипаттамаларды салу

Жұмыс мақсаты: кедергі шамасын анықтау бойынша тәжірибелер жүргізу.

Қысқаша теориялық мәліметтер

Вольтамперлік сипаттама деп кедергіден өтетін токтың, сол кедергідегі кернеуге тәуелділігін атайды. ВАС графикалық түрде бейнелегенде абцисса білігі бойынша кернеуді, ординат білігі бойынша токты салады.

ВАС түзу сызық болатын кедергілер сызықты кедергілер деп аталады, ал тек қана сызықты кедергілерден тұратын электрлік тізбектер сызықты электрлік тізбектер деп аталады.

ВАС түзу сызық болмайтын кедергілер сызықты емес кедергілер деп аталады, ал тек қана сызықты емес кедергілерден тұратын электрлік тізбектер сызықты емес электрлік тізбектер деп аталады.

ВАС  бойынша, кернеу шамасын сәйкес келетін ток мәніне бөлгенде, кедергі шамасын анықтауға болады. Егер ВАС түзу сызық болса, онда кедергі шамасы барлық сипаттама бойынша бірдей болады, ал егер ВАС түзу сызық болмаса, онда кедергі шамасы барлық сипаттама бойынша әр түрлі болады.                      Электротехникада қолданылатын кедергілерді былай бөлуге болады: кіші (1 Ом-ға дейін), орташа (1 ден 100 000 Ом-ға дейін) және үлкен (100 000 Ом-нан жоғары).

а)	б)

I

I

А

А

B

U

B

U

а – сызықты; б – сызықты емес

1.2 Сурет - Вольтамперлік сипаттамалар

Резистордың r кедергісін өлшеудің ең қарапайым жанама әдісі болып амперметр және вольтметр арқылы өлшеу әдісі болып саналады (кіші кедергілер үшін 1.3 а суреттегі сызба бойынша, ал орташа кедергілер үшін 1.3 б суретіндегі сызба бойынша).

Онда ізделулі кедергі

мұнда   және   - аспаптар көрсеткен мәндер.

а)                   	б)

а)  кіші кедергілерді өлшеу үшін; б)  үлкен кедергілерді өлшеу үшін

1.3 Сурет -  Кедергілерді амперметр және  вольтметр арқылы өлшеу

сызбасы

А

А

IA

V

UX

IX

IV

+

U

-

rX

+

U

-

rX

V

UA

1.3 а суреттегі сызба  бойынша,  кедергісі дәлірек мына формуламен есептеледі

Бірақ,  вольтметр кедергісі  кедергіден көбірек болғандықтан , онда амперметрмен өлшенетін ток шамамен  кедергідегі токқа тең болады. IAIV  деп қабылдап  кедергісін мына формуламен анықтауға болады

;						(1.1)

мұнда өлшеу қателігі 1% көп болмайды.

1.3 б суреттегі сызба  бойынша,  кедергісі дәлірек мына формуламен есептеледі

(1.2)

амперметр кедергісі  кедергіден аз болғандықтан , онда вольтметр кернеуі шамамен  кедергідегі кернеуге жақын болады және (1.1) формуламен анықталады.

шамасын амперметр және ваттметр немесе вольтметр және амперметр арқылы есептеуге болады (1.4 б сурет).

W

W

А

+

U

-

rX

+

U

-

rX

V

*

*

*

*

1.4 Сурет

1.4 суреттегі сызбалары бойынша  кедергісі былай анықталады

,

.

Тапсырма

1 Тәжірибе жолымен сызықты және сызықты емес кедергілердің вольтамперлік сипаттамасын құру үшін керекті мәліметтерді анықтау керек.

2 Кедергісі бар тізбектің қуат шамасын, тогын және кернеуін анықтау керек.

3 Тәжірибенің  берілгендері бойынша зерттелулі тізбектегі кедергі шамасын есептеу керек.

4 Жұмысты орындау бойынша нұсқаулар

1 «Тапсырма» бөлімінің 1 пунктін орындағанда 1.6 суретте көрсетілген сызбаны жинау керек.  ретінде кедергілер жинағы пайдаланады.  шамасын 200 Ом-нан кем қылмай орналастыру қажет. Токтың өлшеу шегі- 0,1А, тұрақты токтың кернеуі – 30 В. Сызба кірісіндегі кернеуді, 0 ден 30 В дейін өзгертіп, аспаптардың 5 пар көрсеткішін жазу керек. Сызықты емес кедергі ретінде сигналдық шам пайдаланады, бұл үшін сызбада, кедергілер жинағының орнына сигналды шамды қосу қажет.

2 Тапсырма бөлімінің 2 пунктін орындағанда 1.4 суреттегі сызбаны жинау керек.  шамасын 200 Ом-нан кем қылмай орналастыру қажет. Токтың өлшеу шегі- 0,1А.  Токты, сызба кірісіндегі кернеуді өзгерту арқылы қойып, токтың әр түрлі үш мәні үшін, аспаптардың көрсеткен мәндерін 1.2 кестеге жазу керек.

|  | Резистор |  | Шам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | I, мA | U, B | I, мA |
| 1 2 4 5 |  |  |  |  |

1.1 Кесте

1.5 Сурет

30 В

А

V

rx

1.2 Кесте		         	            	         1.3 Кесте

| P, Вт |  |  |  |  | Резистор |  |  |  | Шам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A |  |  |  |  | U, B |  |  |  |  |  |  |
| U, B |  |  |  |  | I, мA |  |  |  |  |  |  |
| r, Ом |  |  |  |  | r, Ом |  |  |  |  |  |  |
| ескертулер - r – есептелген мәндер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 1.4 суреттегі сызбаны жинау керек.  шамасын 2 пунктегідей алу керек. Кернеудің өлшеу шегі – 30 В. Кернеудің әр түрлі 3 мәні кезінде, 1.2 кестесіне аспаптардың көрсетуін жазу керек.

4 1.1 кестесінде берілгендері бойынша бір суретте, резистор мен шамның вольтамперлік сипаттамаларын салу керек.

5 Вольтамперлік сипаттамалар бойынша 3 нүкте үшін резистор мен шамның кедергі шамасын есептеу керек. 1.3 кестесіне есептеулер нәтижесін жазу керек.

Бақылау сұрақтары

1. Сызықты (сызықты емес) деп қандай кедергілерді айтады?

2. Вольтамперлік сипаттама деп нені айтады?

3. Вольтамперлік сипаттама бойынша, кедергі шамасын қалай анықтауға болады?

4. Қуат белгілі болғанда, кедергі шамасын анықтайтын формуланы жаз.