№ 14 Зертханалық жұмыс.

Тақырыбы:  Тұрақты токтың сызықты электрлік тізбектерін есептеу

Жұмыс мақсаты: эксперементті түрде Ом және Кирхгоф заңының дұрыстығына көз жеткізу және тұрақты ток тізбектерінің негізгі қатынастарын тексеру.

Қысқаша теориялық мәліметтер

Тұрақты токтың электр тізбектерін есептеудің  барлық қазіргі жаңа әдістері Ом және Кирхгоф заңдарына  негізделген.

Ом заңы қабылдағыштың (жүктеменің) r кедергісіндегі J тогы мен U кернеуі арасындағы байланысты орнатады

I = U / r						(2.1)

ЭҚК бар тізбек бөлігі үшін (2.1 сурет) Ом заңы былай жазылады

(2.2)

E

r

I

Ur

b

с

а

2.1 Сурет

С нүктенің потенциалы а нүктесінің потенциалынан ЭҚК Е шамасына үлкен

С = а + Е						(2.3)

Электр тізбегіндегі ток, потенциалы жоғары (с) нүктеден, потенциалы төмен нүктеге бағытталады (b) а  b . Сондықтан

с = b  + rI						(2.4)

немесе

Ur = rI = c - b

(2.3) және (2.4) -  тен келесі шығады

а + Е= b  + rI  ,

одан (2.2) формуласы шығады.

Тармақталған электрлік тізбектерді есептегенде түйін, тармақ, контур деген түсініктер еңгізіледі.

Электр тізбегінің тармағы, тізбектеп қосылған ЭҚК энергия көздерінен және қабылдағыштардан (кедергілерден) тұратын бөлігі.

Тізбектің түйіні – үш немесе одан да көп тармақтардың қосылу жері.

Тізбектің контуры  – бірнеше тармақтардан құрылған тізбектің тұйық бөлігі.

Кирхгофтың бірінші заңы электрлік сызбаның тармақтарына қолданылады және келесідей бейнеленеді: түйіндегі токтардың алгебралық қосындысы нөлге тең

I = 0							(2.5)

(2.5) теңдеуіндегі токтардың бірдей таңбалары, қарастырылып жатқан түйін бойынша бірдей оң бағытқа ие токтарға алынады. Есептеу кезінде токтардың оң бағыттары ерікті алынады.

Кирхгофтың 2-ші заңы тізбектің контурларына қолданылады: кез келген контурда, осы контурға кіретін кедергілер кернеулерінің алгебралық қосындысы ЭҚК алгебралық қосындысына тең

rI =  E 						(2.6)

немесе

U =  E

(2.6) теңдеуінде ЭҚК және токтардың оң таңбалары, ерікті алынған контурдың айналу бағытына сәкес келетін оң бағытпен қабылданады.

Кирхгофтың бірінші заңы бойынша n теңдеу құрастырылады

n = y - 1					(2.7)

мұнда y – қарастырылып жатқан сызбадағы түйіндер саны.

Кирхгофтың екінші заңы бойынша m теңдеу құрастырылады

m = b - bi - n , 						(2.8)

мұнда b – сызбадағы тармақтардың саны;

bi –токтың энергия көзі бар тармақтардың саны.

2.2 суреттегі сызбаның токтарын есептеу үшін Кирхгофтың заңдары бойынша теңдеулер құрастырамыз.

3

r4

2

r1

E1

r7

r3

4

1

I5

I4

I6

I2

r6

E2

E3

r5

r2

J

I1

I3

2.2 Сурет

2.2 суреттегі сызбада түйіндер саны 4-ке тең, тармақтар саны – 7, онда Кирхгофтың бірінші заңы бойынша 3 теңдеу,  екінші заңы бойынша 3 теңдеу құрастырамыз

I1 - I2 - I3 = 0

J + I3 - I4 - I5 = 0

I4 + I5  - J - I6 = 0								(2.9)

(r1+ r2) I1 + r3 I2 = E

r4 I3 + r6 I4 + r5 I6 - r3 I2 = E3 - E2

r7 I5 - r6 I4 = E2

(2.9) теңдеулер жүйесінен ЭҚК, токтардың энергия көзінің тогы және сызбаның кедергілері белгілі болғанда, сызба тармақтарындағы токтарды есептеуге болады. Көбінесе 2 түйіннен тұратын сызбалар жиі кездеседі (2.3 сурет).

b

J

a

r5

r3

r2

r1

r6

I3

r4

E2

E1

I1

I2

I4

2.3 Сурет

Бұндай сызбаларды есетеу үшін екі түйін әдісі қолданылады, онда ізделулі шама ретінде екі түйін арасындағы  Uab кернеуін қабылдайды. Ол келесі формуламен анықталады

(2.10)

мұнда 		- i –ші тармақтың өткізгіштігі;

Ri –сәйкес тармақтың кедергісі  (мысалы , R1 = r1 + r2).

Сызбаның тармақтарындағы токтар келесі формулалармен есептеледі

;		;	;

Тапсырма

1 2.4 суреттегі сызба аспаптарының көрсеткен мәндерін анықтау. 2.1 кестесінде есептеу параметрлері көрсетілген.

А1

V

r

r

E2

E3

E2

А1

А2

А2

r

r

r

r

r

r

r

r

r

A2

A1

A1

V

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

V

V

r

r

E1

E2

r

r

E2

E1

E1

E1

A2

A2

E2

E2

V

r

r

r

r

r

r

r

V

A2

A1

r

E1

r

E1

A1

2.4 Сурет

2.1 Кесте

| Бригада нөмірі | Сызба нөмірі | Е1, В | Е2, В | Е3, В | r, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 50 30 100 100 75 40 | 20 60 50 200 150 50 | --- --- 40 --- --- 80 | 10 5 20 25 30 40 |

Тапсырманың 1 пунктін, аудиториядан тыс уақытта, зертханалық жұмысқа үйде дайындалғанда орындау керек.

d

r4

r1

А1

E=30B

А2

А3

U1

U5

U4

U3

r3

U2

r5

c

b

r2

a

2 Амперметр көрсеткен токты, r3  кедергісінің әр түрлі үш мәні кезінде алу (2.5 сурет).

0

2.5 Сурет

3 0 нүктесінің потенциалын нөлге тең деп алып, 2 пунктегідей r3 кедергісінің сол мәндері кезінде, сызбаның көрсетілген a, b, c, d нүктелерінің потенциалдарын өлшеу керек.

4 2.3 пунктілерінің берілген мәліметтері бойынша Кирхгофтың бірінші және екінші заңдарының орындалуын тексеру.

5 2.3 пунктілерінің берілген мәліметтері бойынша, сызба элементтерінің кедергілерін есептеу.

6 2.3 пунктілерінің берілген мәндері бойынша r3 кедергісінің бір мәні кезінде, қуат тепе-теңдігін есептеу.

7 2.5 пунктілерінің берілген мәндері бойынша r3 кедергісінің бір мәні кезінде 2.5 суреттегі сызбаның ЭҚК бар контуры үшін потенциалды диаграмма салу.

8 2,5 суреттегі сызбаның екі түйіні арасындағы кернеуді есептеу және оны 3 пунктінің берілгендерімен салыстыру.

Жұмысты орындау бойынша нұсқаулар

1 Тапсырманың 2 пунктін орындағанда, r3  кедергісінің шамасы нөлден және шексіздіктен айрықша қойылады.

2. Тапсырманың 3 пунктін орындағанда нүкте потенциалдарының қарама - қарсылығын ескеріп,  2.2 кестесіне жазамыз.  Өлшеулер мен есептеулер қортындысын 2,2 кестесіне еңгіземіз.

2.2 кестесі

|  | өлшенген |  |  |  |  |  |  | есептелген |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1, A | I2, A | I3, A | a, B | b, B | c, B | d, B | U1, B | U2, B | U3, B | U4, B | U5, B | E, B | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | r4, Ом | r5, Ом |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

1. Кирхгоф заңдарын жазыңыздар, оларды тұрақты ток тізбектерін есептеу үшін  қолдануын көрсетіңдер.

2. ЭҚҚ және резистор бар тізбек бөлігінің кернеуі қалай есептеледі?

3. Энергия көздері мен қабылдағыштардың қуаттары қалай есептеледі?

4. Потенциалды диаграмманың құрылу әдісін көрсет.