№ 1 Зертханалық жұмыс

Өлшеу және есептеу нәтижелерін математикалық жөндеу.

Жұмыс мақсаты

Тiкелей  және жанама өлшеулер дәлдiгiн бағалау әдiстерiн үйрену. Өлшеу және есептеу кезінде қателіктермен, тәжірибе нәтижелерін бағалау әдістерімен танысу.

Зертханалық жұмыстың мазмұны

Тiкелей  және жанама өлшеулер жасағандағы абсолютті және салыстырмалы қателіктерді анықтауды үйрену қажет.

Сабаққа дайындық:

Базалық материалды сұрақтарын қайталау, керек болса, зерттеу.

Бастапқы бақылау (өз-өзін тексеру)

Зертханалық жұмысқа дайындық  жалпы талаптарға және жауап  сұрақтарға сай дайындалған зертханалық жұмыс бланкі арқылы бақыланады:

1 Өлшеу кезінде қателіктердің қандай түрлері бар?

2 Абсолютті (салыстырмалы) қателік дегеніміз не?

3 Құрылғылардың дәлдік классы деп не аталады?

4 Бір тікелей өлшеудің нәтижелерінің дәлдігін бағалау қалай өткізіледі?

5 Көптеген тікелей өлшеулердің нәтижелерінің дәлдігін бағалау қалай өткізіледі?

6 Жанама өлшеулер кезінде қателік қалай анықтайды?

Приболар, құрал жабдықтар, материалдар штангенциркуль, өлшеу үлгілері, секундомер, аналитикалық таразы.

Теориалық кіріспе және бастапқы мәлімет

- НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР

Тәжірибелік жұмыстар барысында көптеген өлшеулер және олардың математикалық  жөндеулерінің қорытындылары жүргізіледі.

Өлшеу –   физикалық шаманың сандық мәнінің зертханалық анықтамасы , яғни бұл өлшенетін шаманың өлшем бірлігі болып саналатын шамамен салыстырылуы.

Ол кез келген өлшеу құрылғыларымен (сызғыш, таразы, штангенциркуль, амперметр және т.б.), және де бастапқы өлшемдерге байланысты өлшенген шамаларға математикалық операциялар жасау  арқылы өлшенеді.

Тікелей өлшеулер -  сәйкес бірліктермен градуирленген өлшеу құрылғысы арқылы немесе анықталатын шаманы өлшем бірлікпен салыстырғандағы болатын өлшеулер.

Жанама  өлшеулер – өлшенетін шамамен белгілі функционалдық тәуелділікпен байланысқан басқа шамалардың тура өлшемдердің нәтижесінде анықталатын шаманың өлшемдері.

Тікелей және жанама өлшеулерде қателіктер бар, яғни x физикалық шамасының нәтижесі xақ  ақиқат мәнінен ауытқуы. x физикалық шаманың xақ ақиқат мәнін абсолютті дәл анықтауға болмайды. Тек қана  x шамасының ақиқат мәні xөлш – Δx ≤ x ≤ xөлш+ Δx  интервалында жатады деп тұжырымдауға болады, мұндағы xөлш - өлшеу нәтижесінде алынған x шамасының мәні; Δx - x шамасының өлшемінің абсолютті қателігі. Бұл теңсіздікті келесі символдық түрде жазу керек:

х =  хөлш ± ∆х                                                         (1.1)

Өлшенген физикалық шама бірліктерінде берілген   қателігі абсолютті болады, ал   үлеспен және  пайызбен берілген қателікті қатысты қателік деп атайды.

Барлық қателіктер  жүйелік, кездейсоқ және дәл тимеу (қателер) болып       бөлінеді.

Жүйелік қателік деп бір шаманы қайта өлшегенде, тұрақты болатын немесе заңды өзгеретін қателікті айтады. Бұл қателіктер таңбаның тұрақтылығымен сипатталады. Ондай қателердiң кету себептерi: құралдардың жасалу кемшiлiктерiне байланысты дұрыс көрсетпеуiнен, қоршаған ортаның әсерiнен және т.б. Жүйелік қателік iздеген шаманың дәл мәнiнен үнемi бiр бағытқа ауытқиды деуге болмайды (одан үлкен де кiшi де болуы мүмкiн). Жүйелік қателік өлшеулер нәтижесiне сәйкес түзетулер енгiзу арқылы есепке алынады. Ол үшiн құралды мұқият зерттеу керек .

Кездейсоқ қателіктер – пайда болуын алдын-ала ескеруге болмайтын қателер. Бірнеше рет өлшегенде олар статикалық заңдарға бағынады және олардың өлшемдердің нәтижелеріне әсерін ескеруге болады. Олар әр түрлi себептерден кетедi; мысалы эксперементатордың өлшеулер нәтижесiн дұрыс есептемеуiнен, аспаптың көрсетулерiне ұқыпсыз қарауынан және т.б. Кездейсоқ қателердiң әсерiнен шаманың өлшенген мәнi оның дәл мәнiнен артық та, кем де болуы мүмкiн. Өлшеудi бiрнеше рет қайталау арқылы қателердiң қорытынды өлшеу нәтижелерiне тигiзетiн әсерiн азайтуға болады.

Дәл тимеу және дөрекi қателіктер – бұл аса үлкен қателер, өлшеу нәтижесін бұрмалайды. Әдетте, олар бақылаушының дұрыс емес әрекеттерінен шығады. Сондықтан оларды алып тастау керек.

- БІР ТІКЕЛЕЙ ӨЛШЕМНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІН  ДӘЛДІГІН БАҒАЛАУ

Егер   шамасының өлшемін бірдей жағдайларда тапқанда   мәні бірдей болса, онда өлшеуді әрі қарай жалғастыру қажетсіз. Бұл жағдайда қорытынды былай жазылады:

,                                                     (2.1)

мұндағы  ж.() – өлшем құрылғыларының немесе өлшеу әдістерінің дәлдігімен байланысқан жүйелік абсолюттік қателік.

- Құрылғылардың дәлдік класы

Көптеген өлшеуіш құрылғыдарды сипаттау үшін дәлдік класы (келтірілген қателік) ұғымы қолданылады.

Құрылғының дәлдік классы - бұл абсолюттік жүйелік қателіктің x өлшенетін шамасының  x N пайызбен алынған  нормаланған мәніне қатынасы:

γ=                                                                     (3.1)

x N нормаланған мәні тең деп алынады:

1) егер нөлдік белгі шкаланың шетінде орналасса, құрылғы шкаласының соңғы мәніне тең;

2)  егер нөлдік белгі шкаланың ішінде орналасса, онда құрылғы шкаласының соңғы мәндерінің қосындысына (таңбалары ескерілмейді)  тең;

Тексерілген құрылғының дәлдік классы оның шкаласында көрсетіледі. % белгісі құрылғыға қойылмайды. Электроөлшеуіш құрылғылар үшін мынадай класстар бар: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,5; 4,0.   Егер шкалада мұндай белгі жоқ болса, онда бұл құрылғы  класстан тыс (тексерілмеген), яғни келтірілген қателігі 4% -тен көп бөлігін құрайды. Құрылғының шектік абсолютті қателігі қашықтықтарды  (сызғыштар, штангенциркульдер, микрометрлер), массаларды, объектілерді (көлемдер), уақытты, температураларды өлшеу үшін, (егер құрылғыда ол белгіленбесе) шкаласы ең кіші бөлудің жарты бағасымен анықталады.

Белгілі дәлдік класспен құрылғының шектік абсолютті қателігі анықталады:

(3.2)

- КӨПТЕГЕН ТІКЕЛЕЙ ӨЛШЕУЛЕРДІҢ ДӘЛДІГІН БАҒАЛАУ

Егер х физикалық шамасын қайталап өлшеген кезде бірдей жағдайда кейбір  (мұндағы n-өлшелер саны) мәндерін алатын болса, онда мұндай өлшеулер келесі түрде жазылады:

(4.1)

мұндағы <x> - өлшенген мәндердің орташа арифметикалық мәні, а - х шамасының абсолюттік кездейсоқ қателігі.

х шамасының орташа мәні келесі формула арқылы табылады:

<x>=			(4.2)

кездейсоқ қателікті табу үшін сенімді интервал және сенімді мүмкіндік ұғымдары пайдалынады.

Сенімді интервал – бұл

[<x> - , <x> + ],

бұған анықтама бойынша берілген ықтималдықпен х шамасының өлшеулерінің ақиқат мәні түседі.

α сенімді ықтималдығы  деп, х шамасының өлшеулерінің ақиқат мәні берілген сенімді интервалға жататыны аталады.

(4.1) кестесінде Стьюдент коэффициенттері көрсетілген, олар бойынша [±S(x)] стандартты сенімді интервалын қанша ретке дейін үлкейтуге болатынын табуға болады. Осы арқылы n өлшеулер арқылы α сенімді мүмкіндігін алуға болады. Стандартты [±S(x)] деп интервалын алады, мұндағы

(4.3)

шамасын, х шамасының өлшемінің стандарты қателігі деп атайды

Кесте 4.1.

Стьюдент коэффициенттері

| өлшеулер саны | Сенімді ықтималдық α |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| 2 | 1,0 | 1,38 | 2,0 | 3,1 | 6,3 | 12,7 | 31,8 | 63,7 |
| 3 | 0,82 | 1,06 | 1,3 | 1,9 | 2,9 | 4,3 | 7,0 | 9,9 |
| 4 | 0,77 | 0,98 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 5,8 |
| 5 | 0,74 | 0,94 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4,6 |
| 6 | 0,73 | 0,92 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 4,0 |
| 7 | 0,72 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,7 |
| 8 | 0,71 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,5 |
| 9 | 0,71 | 0,89 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,4 |
| 10 | 0,70 | 0,88 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 |

Өлшеулердің қорытындыларын келесі тәртіп арқылы орындау:

- n өлшеулерді жасап және оларды кестеге жазу;

- (4.2) формуласы бойынша <x> орташа мәнін табу;

- (4.3) формуласы бойынша S(x) стандартты қателігін табу;

- беріген α сенімді мүмкіндігне және n өлшеулер санына байланысты, (4.1) кестесі бойынша Стьюдент коэффициенттерін  табу;

- =·S(x) (4.4) 	формуласы бойынша,абсолюттік кездейсоқ қателігін табады;

- шыққан қорытындыны  x=<x> ± (4.5) түрінде жазады;

х шамасын тапқан кездегі қорытындылардың дәлдігі   салыстырмалы кездейсоқ қателік болып табылады (проценттік түрде):

/<x>]·100%		(4.6)

Көптеген тікелей өлшеулердің  толық абсолюттік қателігін бағалау үшін, жүйелік те, кездейсоқ та қателіктерін білу керек:

(4.7)

Бұл жағдайда өлшеулер қорытындысы келесі түрде жазылады:

(4.8)

х шамасының өлшеулерінің ε(х) қосындылық қатысты қателігі келесі түрде беріледі

(4.9)

5.ЖАНАМА ӨЛШЕУЛЕРДІҢ ДӘЛДІГІН БАҒАЛАУ

Жанама өлшеулер кезінде берілген шаманың абсолютті және салыстырмалы қателіктерін анықтау үшін күрделі функцияларды дифференциалдау формулаларын қолданады. Мысалы: математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтай отырып, оны мына формула бойынша есептейміз:

;                                  (4.10)

мұндағы n-маятниктің тербелу саны (оны дәл деп санаймыз), t-маятниктің тербелу уақыты, l-маятниктің ұзындығы.

-де дәл деп санап, бұл теңдікті дифференциалдайық:

(4.11)

(4.11)-ді (4.10)-ға бөліп, тәжірибенің салыстырмалы қателігін табайық:

Қателіктер тек қосылады дегенді ескеріп, келесіні аламыз:

Бұдан кейін тәжірибенің абсолютті қателігін табамыз:.

Нәтижені жазып аламыз:

Келешекте салыстырмалы қателікті есептегенде, дайын формулаларды қолдануға болады.

| Математикалық операциялар | Абсолютті қателік | Салыстырмалы қателік |
| --- | --- | --- |
| = А·В·С |  |  |

∆хж  и ∆yж, абсолютті жүйелік қателіктерді біле отырып, жанама өлшеудің ∆Аж  абсолютті қателігін табады.

Жанама өлшеудің ∆Акк кездейсоқ абсолютті қателігі (4.3) және (4.4) формулаларымен анықталады, мұнда x-ті  А-ға ауыстыру керек.

6.ҚАТЕЛІКТЕРДІ ЕСЕПТЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Өлшеудің қателіктері өлшенген шаманың сандық мәнінде қандай цифрлар күмәнді екенін көрсетеді. Физикалық шаманы анықтаудың дәлдігі есептеумен емес, өлшеумен негізделуі қажет.Есептеу процессінде өлшеу нәтижелері дұрыс болу үшін, келесі негізгі ережені ұсталынуы қажет: арифметикалық есептелумен енгізілетін қателік, өлшеудің барлық қателіктердің қоосындысынан ең болмағанда 10 есе кем болу қажет.

6.1 Өлшеудің суммарлық абсолютті қателіктің құрамында бір негізгі цифра болу қажет, егер ол үштен үлкен болса, немесе екі негізгі цифра болып, егер оның біріншісі төоттен кем болса.

Мысал 6.1.1 . Δх=0,432 (дөңгелектеуге дейін);

Δх =0,4 (дөңгелектеуден кейін).

Мысал 6.1.2. Δх=0,321 (дөңгелектеуге дейін);

Δх =0,32 (дөңгелектеуден кейін).

6.2 Арифметикалық есептеу кезінде үш негізгі цифрлардың максимумын ұстау жеткілікті. Өйткені, негізгі цифрлардың саны абсолютті қателікті жазған кезде екіден аспайды.

6.3 Өлшеудің нәтижесінің сандық мәні абсолютті қателіктің мәні сияқты сол  цифраға дейін  дөңгелектенеді.

Пример 6.2.1. х=(56,781±0,432) см  (дөңгелектеуге дейін);

х=(56,8±0,4)см (дөңгелектеуден кейін).

Пример 6.2.2. х=(56,781±0,321)см (дөңгелектеуге дейін);

х=(56,78±0,32) см (дөңгелектеуден кейін).

7.өлшеулер нәтижелерінің Графикалық түрі

Тәжірибелік зерттеулер қорытындысын бір өлшенетін шамадан екіншісінен тәуелділігін график түрінде көрсеткен жөн. Тәжірибеден табылған нүкте мен теориялық қисықты салыстырып, шыққан сан мен күтілетін шаманың арасындағы өлшем бірлігін қарастырады. Әсіресе тәжірибелік нүктелердің түзуге орналасуын тексеру қолайлы. Сондықтан графикты құрған кезде ол сызықтық болу үшін, дұрыс координаталарды алу керек . Бұндай графиктер сызықталған деп аталады.

Мысалы: Еркін түсу жылдамдығын анықтау кезінде h=gt2/2  биіктік пен h дененің құлау уақытында t, y=h пен x=t2 арасында сызықтық  график құрған жөн. Алайда график құрған кезінде тәжірибелік нүктелер  күтілетін түзуге сәйкес келмейтіні анықталады. Бұндай қателіктер физикалық шамаларды дұрыс есептемегеннен болады.Бұндай жағдайда әрбір тәжірибелік нүктеге сенімділік интервалын құру қажет.

Сенімділік интервал графигі х физикалық өлшем үшін, кесінді болып табылады, ол х осі бойымен орналасқан , ені екі еселенген абсалюттік қосындының қателігіне (x) тең  х өлшемі және центрінде берілген тәжірибелік нүкте орналасқан .Графикте тәжірибелік нүкте үшін сенімділік интервалы белгіленгеннен кейін , түзу барлық сенімділік интервалдардың ішімен өтетіндей етіп жүргізу керек (7.1 сурет) . Егер осылай орындалса , онда мынандай мінездеме қызықты  болады.

h құлау биіктігінің  t 2 уақытының құлауына тәуелділігі.

1             2               3             4              5             6            7

25

20

15

10

5

t2 , c2                (7.1)

түзу сызықтың , бұрыштық коэфицент сияқты  y=ax+в түзуінің теңдеуінде , (y,x) осінде құрылған , а параметрі бұрыштық коэфиценті, ал параметрі b- сызықтық функцияның бос мүшесі. Графиктегі бұрыштық коэфицентті y осі бойында кез келген у өсімшенің, a=y/x  сызықтық графигінен анықталатын  х осі бойындағы кез келген х өсімшесіне а сәйкес қатынасы арқылы табуға болады . у және х кесіндісінің  өлшемін , берілген графиктің бойындағы осьтің  масштабын  ескере отырып  тапқаны   маңызды . Әдетте бұрыштық коэффициенттің  сызықтық тәуелділігі кез-келген бір физикалық өлшеммен байланысты, оны табу қиын емес . Мысалы,  қарастырып отырған мысалда (7.1) түзу бұрыштық коэфицент бойыншаеркін түсу жылдамдығын анықтауға болады.

g=2[h/{t2}]               (7.1)

Бұрыштық коэфицент әр түрлі таңба болуы мүмкін , бұл таңдап алынған  қорытынды жүйесіндегі түзудің бағытталуына байланысты екенін ескеру керек. Бұл мынадан шығады , егер (x1, y1) және (x2,y2) кез келген екі нүктенің координатасы болса y=f(x) түзуіндегі , онда бұрыштық коэффициент мынандай түрде жазылады : a=(y2-y1)(x2-x1) .

8.Ең кіші квадраттар әдісі

Қарастырылып отырған әдіс арқылы y= f(x) түзулендірілген графигінің  a және b параметрлерін графикті салғанға дейін есептеуге  болады. Ол үшін өлшенген шамалардың массивін  x1, x2  , …,  xi, …, және y1, y2, …, yi, …, yn білу қажет. Мұндағы  i индексі 1-ден  n –ге дейінгі тәжірибелік нүктелерді нөмірлейді. Есептеу келесі формулалар бойынша жүргізіледі:

a=(nS3- S1 S2)/S5;              b= (S2S4- S1 S3)/ S5,                                    (7. 1)

мына шамалар (7. 1)-ге кіреді:

S1=∑ xi  ;          S2=∑ yi;                 S3==∑ xi yi;                                       (7.2a)

S4=∑ xi2  ;      S6 =∑ yi2;                S5=n S4-  S12;                                     (7.2b)

(7.2a) және (7.2b) өрнектеріндегі  қосынды тәжірибелік нүктелер бойынша жүргізіледі.

a және b шамаларының белгілі мәндері бойынша түзу салу үшін N  және M екі нүктелерінің абциссалары xN және xM  ерікті мәндері арқылы берілуі керек, содан кейін yN= a xN+b және yM=axM +b формулалары арқылы сәйкес ординаталарын есептеу керек. Графикке координаталары (xN , yN) және (xM ,yM) болатын екі нүкте салып, солар арқылы еш қиындықсыз жалғыз түзу жүргізуге болады.

Егер a және b параметрлерінің кездейсоқ абсолюттік қателіктерін есептеу керек болса, онда келесі формулаларды қолдану керек:

(7.3)

мұндағы көмекші шама

S0=                                                                                                        (7.4)